[image: image1.png]HIRKE = 72 2

www. hnhuakejc.com



[image: image2.jpg]






检测报告

项目名称：祁阳县省级重点生态功能区县域生态环境 

    质量考核地表水环境质量监测项目

      委托单位：祁阳县环境保护局

湖南华科环境检测技术服务有限公司

二Ｏ一九年三月十二日

报告编制说明

检测报告无公司检测报告专用章、计量认证章、骑缝章无效。

检测报告内容需填写齐全、清楚；涂改、无审核/签发者无效。

委托方对本报告如有疑问或异议，请于收到本报告之日起七天内向本公司提出。逾期则视为认可检测结果。

由委托单位自行采集送检的样品应有样品来源书面说明，本公司仅对该样品的检测数据负责。

未经本公司书面同意，不得部分复制本报告。

未经本公司书面批准，本报告数据不得用于商业广告、不得作为诉讼的证据材料。

对不可重复性试验的样品不进行复检。

除委托方特别申明并支付样品管理费，样品均不作留样。

   湖南华科环境检测技术服务有限公司

   地址：长沙市雨花区长沙国际企业中心第四期11栋606房

   电话：0731—84215738

   传真：0731—84780446
1  基础信息

	委 托 单 位
	祁阳县环境保护局

	委托单位地址
	湖南省永州市祁阳县龙山路2号

	检 测 类 别
	委托检测

	检测内容及

项目
	地表水： 

pH值、水温、溶解氧、高锰酸盐指数、化学需氧量、五日生化需氧量、氨氮、总磷（以P计）、总氮（以N计）、铜、锌、氟化物（以F-计）、硒、砷、汞、镉、六价铬、铅、氰化物、挥发酚、石油类、阴离子表面活性剂、硫化物、粪大肠菌群、硫酸盐（以SO42-计）、氯化物（以Cl- 计）、硝酸盐（以N计）、铁、锰、电导率、流量

	采 样 单 位
	湖南华科环境检测技术服务有限公司

	采 样 方 法
	地表水：HJ/T 91-2002《地表水和污水监测技术规范》

	采 样 点 位
	地表水：

S1浯溪水厂（左、中、右）
  

S2杨家桥（左、中、右）

S3茅竹镇滴水（左、中、右）   

S4普济桥（左、中、右）

S5东江桥
                   

S6黄家凼

S7归阳断面（左、中、右）

S8祁水杉树桥

	采 样 日 期
	2019.03.01~ 2019.03.02
	检 测 日 期
	2019.03.01 ~ 2019.03.12

	样品交接日期
	2019.03.01~ 2019.03.02

	备     注
	1、分包情况：无

2、检测结果后加“L”表示该检测结果小于检测方法最低检出限。


（本页以下空白）

2  检测方法及仪器设备

表2-1 检测方法及仪器设备

	类别
	检测项目
	分析方法
	使用仪器
	最低检出限

	地

表

水
	水温
	温度计法

GB 13195-91
	温度计
	0.1℃

	
	pH值
	玻璃电极法

GB 6920-86
	HK-198

pH/mV/电导率/溶解氧测定仪
	0.00～14.00

(测定范围)

	
	溶解氧
	电化学探头法

HJ 506-2009
	HK-198

pH/mV/电导率/溶解氧测定仪
	——

	
	高锰酸盐

指数
	 酸性高锰酸盐法

GB 11892-89
	HK-36

恒温水浴锅
	0.5mg/L

	
	化学需氧量
	重铬酸盐法

HJ 828-2017 
	HK-154

COD消解器 
	4mg/L

	
	五日生化

需氧量
	稀释与接种法

HJ 505-2009
	HK-23

智能生化培养箱
	0.5mg/L

	
	氨氮
	流动注射-水杨酸分光光度法HJ 666-2013
	HK-365
全自动流动注射分析仪
	0.01mg/L

	
	总磷

（以P计）
	流动注射-钼酸铵分光光度法HJ 671-2013
	HK-364
全自动流动注射分析仪
	0.005mg/L

	
	总氮

（以N计）
	紫外分光光度法

HJ 636-2012
	HK-05

紫外可见分光光度计
	0.05mg/L

	
	铜
	电感耦合等离子体质谱法

HJ 700-2014
	HK-168

电感耦合等离子体质谱仪
	0.00008mg/L

	
	锌
	电感耦合等离子体发射光谱法HJ 776-2015
	HK-149

电感耦合等离子体发射光谱仪
	0.004mg/L

	
	氟化物

（以F- 计）
	离子色谱法

HJ 84-2016
	HK-93
离子色谱仪
	0.006mg/L

	
	硒
	原子荧光法

HJ 694-2014
	HK-173

原子荧光光度计 
	0.0004mg/L

	
	砷
	电感耦合等离子体质谱法

HJ 700-2014
	HK-168

电感耦合等离子体质谱仪
	0.0002mg/L

	
	汞
	原子荧光法

HJ 694-2014
	HK-173

原子荧光光度计
	0.00004mg/L

	
	镉
	电感耦合等离子体质谱法

HJ 700-2014
	HK-168

电感耦合等离子体质谱仪
	0.00005mg/L


表2-1（续）

	类别
	检测项目
	分析方法
	使用仪器
	最低检出限

	地

表

水
	六价铬
	二苯碳酰二肼分光光度法 GB 7467-87
	HK-128

可见分光光度计
	0.004mg/L

	
	铅
	电感耦合等离子体质谱法

HJ 700-2014
	HK-168

电感耦合等离子体质谱仪
	0.00009mg/L

	
	氰化物
	流动注射-异烟酸-巴比妥酸光度法HJ 823-2017
	HK-318
全自动流动注射分析仪
	0.001mg/L

	
	挥发酚
	4-氨基安替比林分光光度法HJ 503-2009
	HK-128

可见分光光度计
	0.0003mg/L

	
	石油类
	紫外分光光度法

HJ970-2018
	HK-247
紫外可见分光光度计
	0.01mg/L

	
	阴离子表

面活性剂
	亚甲蓝分光光度法

GB 7494-87
	HK-128

可见分光光度计
	0.05mg/L

	
	硫化物
	亚甲基蓝分光光度法

GB/T 16489-1996
	HK-128

可见分光光度计
	0.005mg/L

	
	粪大肠菌群
	多管发酵法

HJ/T 347-2007
	HK-77

智能生化培养箱
	10个/L

	
	硫酸盐

（以SO42- 计）
	离子色谱法

HJ 84-2016
	HK-93
离子色谱仪
	0.018mg/L

	
	氯化物

（以Cl- 计）
	离子色谱法

HJ 84-2016
	HK-93
离子色谱仪
	0.007mg/L

	
	硝酸盐

（以N计）
	离子色谱法

HJ 84-2016
	HK-93
离子色谱仪
	0.016mg/L

	
	铁
	电感耦合等离子体发射光谱法HJ 776-2015
	HK-149

电感耦合等离子体发射光谱仪
	0.01mg/L

	
	锰
	电感耦合等离子体质谱法

HJ 700-2014
	HK-168

电感耦合等离子体质谱仪
	0.00012mg/L

	
	流量
	《河流流量测验规范（流速仪法）》GB 50179-2015
	HK-347

便携式流速流量测定仪
	——

	
	电导率
	电极法

生活饮用水标准检验方法

感官性状和物理指标

GB/T 5750.4-2006
	HK-367
pH/mV/电导率/溶解氧测定仪
	1.0 μS/cm


3  检测结果
表3-1地表水检测结果

	采样日期
	检测项目
	采样点位及检测结果

	
	
	S1浯溪水厂

（左）
	S1浯溪水厂

（中）
	S1浯溪水厂

（右）
	S1浯溪水厂

（平均值）
	《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）表1中Ⅱ类标准、表2中标准限值

	2019.03.01

	样品状态
	无色无味透明
	无色无味透明
	无色无味透明
	无色无味透明
	/

	
	水温（℃）
	7.2
	7.0
	7.2
	7.1
	/

	
	pH值（无量纲）
	7.44
	7.48
	7.41 
	7.41~7.48
	6～9

	
	溶解氧（mg/L）
	7.54
	7.47
	7.75
	7.59
	≥6

	
	高锰酸盐指数（mg/L）
	1.6
	1.4
	1.5
	1.5
	≤4

	
	化学需氧量（mg/L）
	7
	6
	6
	6
	≤15

	
	五日生化需氧量（mg/L）
	1.5
	1.1
	1.2
	1.3
	≤3

	
	氨氮（mg/L）
	0.07
	0.08
	0.03
	0.06
	≤0.5

	
	总磷（以P计）（mg/L）
	0.043
	0.043
	0.041
	0.042
	≤0.1

	
	总氮（以N计）（mg/L）
	1.37
	1.42
	1.46
	1.42
	≤0.5


表 3-1（续）
	采样日期
	检测项目
	采样点位及检测结果

	
	
	S1浯溪水厂

（左）
	S1浯溪水厂

（中）
	S1浯溪水厂

（右）
	S1浯溪水厂

（平均值）
	《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）表1中Ⅱ类标准、表2中标准限值

	2019.03.01

	铜（mg/L）
	0.00209
	0.00204
	0.00207
	0.00207 
	≤1.0

	
	锌（mg/L）
	0.004L
	0.004L
	0.004L
	0.004L
	≤1.0

	
	氟化物（以F- 计）（mg/L）
	0.051
	0.041
	0.050
	0.047
	≤1.0

	
	硒（mg/L）
	0.0004L
	0.0004L
	0.0004L
	0.0004L
	≤0.01

	
	砷（mg/L）
	0.0014
	0.0014
	0.0013
	0.0014 
	≤0.05

	
	汞（mg/L）
	0.00004L
	0.00004L
	0.00004L
	0.00004L
	≤0.00005

	
	镉（mg/L）
	0.00006
	0.00006
	0.00006
	0.00006 
	≤0.005

	
	六价铬（mg/L）
	0.004L
	0.004L
	0.004L
	0.004L
	≤0.05

	
	铅（mg/L）
	0.00016
	0.00016
	0.00017
	0.00016 
	≤0.01

	
	氰化物（mg/L）
	0.001L
	0.001L
	0.001L
	0.001L
	≤0.05

	
	挥发酚（mg/L）
	0.0003L
	0.0003L
	0.0003L
	0.0003L
	≤0.002


表 3-1（续）
	采样日期
	检测项目
	采样点位及检测结果

	
	
	S1浯溪水厂

（左）
	S1浯溪水厂

（中）
	S1浯溪水厂

（右）
	S1浯溪水厂

（平均值）
	《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）表1中Ⅱ类标准、表2中标准限值

	2019.03.01

	石油类（mg/L）
	0.01L
	0.01L
	0.01L
	0.01L
	≤0.05

	
	阴离子表面活性剂（mg/L）
	0.05L
	0.05L
	0.05L
	0.05L
	≤0.2

	
	硫化物（mg/L）
	0.005L
	0.005L
	0.005L
	0.005L
	≤0.1

	
	粪大肠菌群（个/L）
	940
	1700
	1300
	/
	≤2.0×103

	
	硫酸盐（以SO42- 计）（mg/L）
	8.88
	8.80
	8.92
	8.87
	250

	
	氯化物（以Cl- 计）（mg/L）
	2.42
	2.52
	2.53
	2.49
	250

	
	硝酸盐（以N计）（mg/L）
	1.10
	1.10
	1.12
	1.11
	10

	
	铁（mg/L）
	0.09
	0.09
	0.06
	0.08
	0.3

	
	锰（mg/L）
	0.00956
	0.00938
	0.00895
	0.00930
	0.1

	
	电导率（μS/cm,25℃）
	218
	211
	217
	215
	/

	
	流量（m3/s）
	98
	/


表3-2 地表水检测结果

	采样日期
	检测项目
	采样点位及检测结果

	
	
	S2杨家桥

（左）
	S2杨家桥

（中）
	S2杨家桥

（右）
	S2杨家桥

（平均值）
	《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）表1中Ⅱ类标准、表2中标准限值

	2019.03.01
	样品状态
	无色无味透明
	无色无味透明
	无色无味透明
	无色无味透明
	/

	
	水温（℃）
	12.7
	13.5
	12.6
	12.9
	/

	
	pH值（无量纲）
	7.42 
	7.38 
	7.40 
	7.38~7.42
	6～9

	
	溶解氧（mg/L）
	7.54 
	7.63 
	7.81 
	7.66 
	≥6

	
	高锰酸盐指数（mg/L）
	1.7
	1.5
	1.4
	1.6 
	≤4

	
	化学需氧量（mg/L）
	6
	6
	6
	6 
	≤15

	
	五日生化需氧量（mg/L）
	1.4
	1.2
	1.1
	1.3 
	≤3

	
	氨氮（mg/L）
	0.06 
	0.06 
	0.10 
	0.07 
	≤0.5

	
	总磷（以P计）（mg/L）
	0.035 
	0.036 
	0.034 
	0.035 
	≤0.1

	
	总氮（以N计）（mg/L）
	1.40 
	1.31 
	1.41 
	1.37 
	≤0.5


表 3-2（续）
	采样日期
	检测项目
	采样点位及检测结果

	
	
	S2杨家桥

（左）
	S2杨家桥

（中）
	S2杨家桥

（右）
	S2杨家桥

（平均值）
	《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）表1中Ⅱ类标准、表2中标准限值

	2019.03.01 


	铜（mg/L）
	0.00076
	0.00081
	0.00077
	0.00078 
	≤1.0

	
	锌（mg/L）
	0.004L
	0.004L
	0.004L
	0.004L
	≤1.0

	
	氟化物（以F- 计）（mg/L）
	0.059 
	0.058 
	0.046 
	0.054 
	≤1.0

	
	硒（mg/L）
	0.0004L
	0.0004L
	0.0004L
	0.0004L
	≤0.01

	
	砷（mg/L）
	0.0012
	0.0012
	0.0011
	0.0012 
	≤0.05

	
	汞（mg/L）
	0.00004L
	0.00004L
	0.00004L
	0.00004L
	≤0.00005

	
	镉（mg/L）
	0.00005L
	0.00005L
	0.00005L
	0.00005L
	≤0.005

	
	六价铬（mg/L）
	0.004L
	0.004L
	0.004L
	0.004L
	≤0.05

	
	铅（mg/L）
	0.00021
	0.00022
	0.00022
	0.00022 
	≤0.01

	
	氰化物（mg/L）
	0.001L
	0.001L
	0.001L
	0.001L
	≤0.05

	
	挥发酚（mg/L）
	0.0003L
	0.0003L
	0.0003L
	0.0003L
	≤0.002


表 3-2（续）
	采样日期
	检测项目
	采样点位及检测结果

	
	
	S2杨家桥

（左）
	S2杨家桥

（中）
	S2杨家桥

（右）
	S2杨家桥

（平均值）
	《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）表1中Ⅱ类标准、表2中标准限值

	2019.03.01
	石油类（mg/L）
	0.01L
	0.01L
	0.01L
	0.01L
	≤0.05

	
	阴离子表面活性剂（mg/L）
	0.05L
	0.05L
	0.05L
	0.05L
	≤0.2

	
	硫化物（mg/L）
	0.005L
	0.005L
	0.005L
	0.005L
	≤0.1

	
	粪大肠菌群（个/L）
	1400
	1100
	1700
	/
	≤2.0×103

	
	硫酸盐（以SO42- 计）（mg/L）
	8.91 
	8.86 
	8.86 
	8.88 
	250

	
	氯化物（以Cl- 计）（mg/L）
	2.47 
	2.45 
	2.52 
	2.48 
	250

	
	硝酸盐（以N计）（mg/L）
	1.10
	1.09
	1.08
	1.09
	10

	
	铁（mg/L）
	0.08 
	0.09 
	0.08 
	0.08 
	0.3

	
	锰（mg/L）
	0.00830 
	0.00857
	0.00852
	0.00846 
	0.1

	
	电导率（μS/cm,25℃）
	213
	207 
	211 
	210 
	/

	
	流量（m3/s）
	172
	/


表3-3 地表水检测结果

	采样日期
	检测项目
	采样点位及检测结果

	
	
	S3茅竹镇滴水

（左）
	S3茅竹镇滴水

（中）
	S3茅竹镇滴水

（右）
	S3茅竹镇滴水

（平均值）
	《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）表1中Ⅱ类标准、表2中标准限值

	2019.03.02

	样品状态
	无色无味透明
	无色无味透明
	无色无味透明
	无色无味透明
	/

	
	水温（℃）
	7.2
	7.1
	7.4
	7.2
	/

	
	pH值（无量纲）
	7.27 
	7.31 
	7.29 
	7.27~7.31
	6～9

	
	溶解氧（mg/L）
	7.59 
	7.74 
	7.81 
	7.71 
	≥6

	
	高锰酸盐指数（mg/L）
	1.3
	1.7
	1.9
	1.6 
	≤4

	
	化学需氧量（mg/L）
	6
	6
	7
	6 
	≤15

	
	五日生化需氧量（mg/L）
	1.0
	1.3
	1.5
	1.2 
	≤3

	
	氨氮（mg/L）
	0.07 
	0.08 
	0.08 
	0.08 
	≤0.5

	
	总磷（以P计）（mg/L）
	0.045 
	0.040 
	0.041 
	0.042 
	≤0.1

	
	总氮（以N计）（mg/L）
	1.37 
	1.63 
	1.57 
	1.52 
	≤0.5


表 3-3（续）
	采样日期
	检测项目
	采样点位及检测结果

	
	
	S3茅竹镇滴水

（左）
	S3茅竹镇滴水

（中）
	S3茅竹镇滴水

（右）
	S3茅竹镇滴水

（平均值）
	《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）表1中Ⅱ类标准、表2中标准限值

	2019.03.02

	铜（mg/L）
	0.00504
	0.00505
	0.00517
	0.00509 
	≤1.0

	
	锌（mg/L）
	0.004L
	0.004L
	0.004L
	0.004L
	≤1.0

	
	氟化物（以F- 计）（mg/L）
	0.042 
	0.046 
	0.052 
	0.047 
	≤1.0

	
	硒（mg/L）
	0.0004L
	0.0004L
	0.0004L
	0.0004L
	≤0.01

	
	砷（mg/L）
	0.0013
	0.0013
	0.0014
	0.0013 
	≤0.05

	
	汞（mg/L）
	0.00004L
	0.00004L
	0.00004L
	0.00004L
	≤0.00005

	
	镉（mg/L）
	0.00007
	0.00006
	0.00009
	0.00007 
	≤0.005

	
	六价铬（mg/L）
	0.004L
	0.004L
	0.004L
	0.004L
	≤0.05

	
	铅（mg/L）
	0.00030 
	0.00031
	0.00032
	0.00031 
	≤0.01

	
	氰化物（mg/L）
	0.001L
	0.001L
	0.001L
	0.001L
	≤0.05

	
	挥发酚（mg/L）
	0.0003L
	0.0003L
	0.0003L
	0.0003L
	≤0.002


表 3-3（续）
	采样日期
	检测项目
	采样点位及检测结果

	
	
	S3茅竹镇滴水

（左）
	S3茅竹镇滴水

（中）
	S3茅竹镇滴水

（右）
	S3茅竹镇滴水

（平均值）
	《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）表1中Ⅱ类标准、表2中标准限值

	2019.03.02

	石油类（mg/L）
	0.01L
	0.01L
	0.01L
	0.01L
	≤0.05

	
	阴离子表面活性剂（mg/L）
	0.05L
	0.05L
	0.05L
	0.05L
	≤0.2

	
	硫化物（mg/L）
	0.005L
	0.005L
	0.005L
	0.005L
	≤0.1

	
	粪大肠菌群（个/L）
	1100
	1300
	1400
	/
	≤2.0×103

	
	硫酸盐（以SO42- 计）（mg/L）
	9.91 
	9.23 
	9.31 
	9.48 
	250

	
	氯化物（以Cl- 计）（mg/L）
	2.27 
	2.43 
	2.49 
	2.40 
	250

	
	硝酸盐（以N计）（mg/L）
	1.08
	1.12
	1.14
	1.11
	10

	
	铁（mg/L）
	0.09 
	0.09 
	0.08 
	0.09 
	0.3

	
	锰（mg/L）
	0.00848
	0.00886
	0.00812
	0.00849 
	0.1

	
	电导率（μS/cm,25℃）
	175 
	182 
	171 
	176 
	/

	
	流量（m3/s）
	218
	/


表3-4 地表水检测结果

	采样日期
	检测项目
	采样点位及检测结果

	
	
	S4普济桥

（左）
	S4普济桥

（中）
	S4普济桥

（右）
	S4普济桥

（平均值）
	《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）表1中Ⅱ类标准、表2中标准限值

	2019.03.02

	样品状态
	无色无味透明
	无色无味透明
	无色无味透明
	无色无味透明
	/

	
	水温（℃）
	7.1
	7.0
	7.2
	7.1
	/

	
	pH值（无量纲）
	7.49 
	7.52 
	7.55 
	7.49~7.55
	6～9

	
	溶解氧（mg/L）
	7.78 
	7.62 
	7.72 
	7.71 
	≥6

	
	高锰酸盐指数（mg/L）
	1.9
	1.9
	1.7
	1.8 
	≤4

	
	化学需氧量（mg/L）
	8
	7
	7
	7 
	≤15

	
	五日生化需氧量（mg/L）
	1.6
	1.3
	1.4
	1.4 
	≤3

	
	氨氮（mg/L）
	0.08 
	0.08 
	0.08 
	0.08 
	≤0.5

	
	总磷（以P计）（mg/L）
	0.030 
	0.031 
	0.030 
	0.030 
	≤0.1

	
	总氮（以N计）（mg/L）
	1.36 
	1.24 
	1.35 
	1.32 
	≤0.5


表 3-4（续）
	采样日期
	检测项目
	采样点位及检测结果

	
	
	S4普济桥

（左）
	S4普济桥

（中）
	S4普济桥

（右）
	S4普济桥

（平均值）
	《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）表1中Ⅱ类标准、表2中标准限值

	2019.03.02

	铜（mg/L）
	0.00123
	0.00128
	0.00129
	0.00127 
	≤1.0

	
	锌（mg/L）
	0.004L
	0.004L
	0.004L
	0.004L
	≤1.0

	
	氟化物（以F- 计）（mg/L）
	0.039 
	0.044 
	0.027 
	0.037 
	≤1.0

	
	硒（mg/L）
	0.0004L
	0.0004L
	0.0004L
	0.0004L
	≤0.01

	
	砷（mg/L）
	0.0024
	0.0022
	0.0024
	0.0023 
	≤0.05

	
	汞（mg/L）
	0.00004L
	0.00004L
	0.00004L
	0.00004L
	≤0.00005

	
	镉（mg/L）
	0.00005L
	0.00005L
	0.00005L
	0.00005L
	≤0.005

	
	六价铬（mg/L）
	0.004L
	0.004L
	0.004L
	0.004L
	≤0.05

	
	铅（mg/L）
	0.00030 
	0.00031
	0.00031
	0.00031 
	≤0.01

	
	氰化物（mg/L）
	0.001L
	0.001L
	0.001L
	0.001L
	≤0.05

	
	挥发酚（mg/L）
	0.0003L
	0.0003L
	0.0003L
	0.0003L
	≤0.002


表 3-4（续）

	采样日期
	检测项目
	采样点位及检测结果

	
	
	S4普济桥

（左）
	S4普济桥

（中）
	S4普济桥

（右）
	S4普济桥

（平均值）
	《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）表1中Ⅱ类标准、表2中标准限值

	2019.03.02
 
	石油类（mg/L）
	0.01L
	0.01L
	0.01L
	0.01L
	≤0.05

	
	阴离子表面活性剂（mg/L）
	0.05L
	0.05L
	0.05L
	0.05L
	≤0.2

	
	硫化物（mg/L）
	0.005L
	0.005L
	0.005L
	0.005L
	≤0.1

	
	粪大肠菌群（个/L）
	1800
	1100
	940
	/
	≤2.0×103

	
	硫酸盐（以SO42- 计）（mg/L）
	8.03 
	8.07 
	8.09 
	8.06 
	250

	
	氯化物（以Cl- 计）（mg/L）
	2.04 
	2.10 
	2.14 
	2.09 
	250

	
	硝酸盐（以N计）（mg/L）
	1.04 
	1.02 
	1.03 
	1.03
	10

	
	铁（mg/L）
	0.11 
	0.11 
	0.11 
	0.11 
	0.3

	
	锰（mg/L）
	0.0137
	0.0137
	0.0137
	0.0137
	0.1

	
	电导率（μS/cm,25℃）
	176 
	165 
	163 
	168 
	/

	
	流量（m3/s）
	218
	/


表3-5 地表水检测结果

	检测项目
	检测结果

	
	S5东江桥
	S6黄家凼
	《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）表1中Ⅱ类标准、表2中标准限值

	采样日期
	2019.03.01
	2019.03.02
	/

	样品状态
	无色无味透明
	无色无味透明
	/

	水温（℃）
	10.5
	7.1
	/

	pH值（无量纲）
	7.37 
	7.33 
	6～9

	溶解氧（mg/L）
	7.23 
	7.45 
	≥6

	高锰酸盐指数（mg/L）
	2.2
	2.0 
	≤4

	化学需氧量（mg/L）
	9
	7
	≤15

	五日生化需氧量（mg/L）
	1.7
	1.4
	≤3

	氨氮（mg/L）
	0.12 
	0.06 
	≤0.5

	总磷（以P计）（mg/L）
	0.060 
	0.033 
	≤0.1

	总氮（以N计）（mg/L）
	1.87 
	1.26 
	≤0.5

	铜（mg/L）
	0.00157
	0.00236
	≤1.0

	锌（mg/L）
	0.004L
	0.004L
	≤1.0

	氟化物（以F- 计）（mg/L）
	0.129 
	0.050 
	≤1.0

	硒（mg/L）
	0.0004L
	0.0004L
	≤0.01

	砷（mg/L）
	0.0015
	0.0011
	≤0.05

	汞（mg/L）
	0.00004L
	0.00004L
	≤0.00005

	镉（mg/L）
	0.00005L
	0.00005L
	≤0.005

	六价铬（mg/L）
	0.004L
	0.004L
	≤0.05

	铅（mg/L）
	0.00062
	0.00039
	≤0.01

	氰化物（mg/L）
	0.001L
	0.001L
	≤0.05


表 3-5（续）
	检测项目
	检测结果

	
	S5东江桥
	S6黄家凼
	《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）表1中Ⅱ类标准、表2中标准限值

	挥发酚（mg/L）
	0.0003L
	0.0003L
	≤0.002

	石油类（mg/L）
	0.01L
	0.01L
	≤0.05

	阴离子表面活性剂（mg/L）
	0.05L
	0.05L
	≤0.2

	硫化物（mg/L）
	0.005L
	0.005L
	≤0.1

	粪大肠菌群（个/L）
	1300
	790
	≤2.0×103

	硫酸盐（以SO42- 计）（mg/L）
	22.1
	5.61 
	250

	氯化物（以Cl- 计）（mg/L）
	5.59
	1.99 
	250

	硝酸盐（以N计）（mg/L）
	1.51
	0.972
	10

	铁（mg/L）
	0.24 
	0.18 
	0.3

	锰（mg/L）
	0.00630 
	0.00728
	0.1

	电导率（μS/cm,25℃）
	192 
	155 
	/

	流量（m3/s）
	125
	112
	/


（本页以下空白）

表3-6 地表水检测结果

	采样日期
	检测项目
	采样点位及检测结果

	
	
	S7归阳断面
（左）
	S7归阳断面
（中）
	S7归阳断面
（右）
	S7归阳断面
（平均值）
	《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）表1中Ⅱ类标准、表2中标准限值

	2019.03.01 


	样品状态
	无色无味透明
	无色无味透明
	无色无味透明
	无色无味透明
	/

	
	水温（℃）
	6.5
	6.8
	7.2
	6.8
	/

	
	pH值（无量纲）
	7.47 
	7.43 
	7.45 
	7.43~7.47
	6～9

	
	溶解氧（mg/L）
	7.66 
	7.81 
	7.82 
	7.76 
	≥6

	
	高锰酸盐指数（mg/L）
	2.5
	2.4
	2.1
	2.2 
	≤4

	
	化学需氧量（mg/L）
	9
	9
	8
	9 
	≤15

	
	五日生化需氧量（mg/L）
	1.9
	2.0 
	1.5
	1.8 
	≤3

	
	氨氮（mg/L）
	0.14 
	0.13 
	0.14 
	0.14 
	≤0.5

	
	总磷（以P计）（mg/L）
	0.036 
	0.034 
	0.035 
	0.035 
	≤0.1

	
	总氮（以N计）（mg/L）
	1.52 
	1.41 
	1.56 
	1.50 
	≤0.5


表 3-6（续）

	采样日期
	检测项目
	采样点位及检测结果

	
	
	S7归阳断面
（左）
	S7归阳断面
（中）
	S7归阳断面
（右）
	S7归阳断面
（平均值）
	《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）表1中Ⅱ类标准、表2中标准限值

	2019.03.01 


	铜（mg/L）
	0.00253
	0.00270 
	0.00091
	0.00205 
	≤1.0

	
	锌（mg/L）
	0.004L
	0.004L
	0.004L
	0.004L
	≤1.0

	
	氟化物（以F- 计）（mg/L）
	0.040 
	0.039 
	0.039 
	0.039 
	≤1.0

	
	硒（mg/L）
	0.0004L
	0.0004L
	0.0004L
	0.0004L
	≤0.01

	
	砷（mg/L）
	0.0008
	0.0009
	0.0011
	0.0009 
	≤0.05

	
	汞（mg/L）
	0.00004L
	0.00004L
	0.00004L
	0.00004L
	≤0.00005

	
	镉（mg/L）
	0.00006
	0.00008
	0.00013
	0.00009 
	≤0.005

	
	六价铬（mg/L）
	0.004L
	0.004L
	0.004L
	0.004L
	≤0.05

	
	铅（mg/L）
	0.00022
	0.00022
	0.00024
	0.00023 
	≤0.01

	
	氰化物（mg/L）
	0.001L
	0.001L
	0.001L
	0.001L
	≤0.05

	
	挥发酚（mg/L）
	0.0003L
	0.0003L
	0.0003L
	0.0003L
	≤0.002


表 3-6（续）

	采样日期
	检测项目
	采样点位及检测结果

	
	
	S7归阳断面
（左）
	S7归阳断面
（中）
	S7归阳断面
（右）
	S7归阳断面
（平均值）
	《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）表1中Ⅱ类标准、表2中标准限值

	2019.03.01 


	石油类（mg/L）
	0.01L
	0.01L
	0.01L
	0.01L
	≤0.05

	
	阴离子表面活性剂（mg/L）
	0.05L
	0.05L
	0.05L
	0.05L
	≤0.2

	
	硫化物（mg/L）
	0.005L
	0.005L
	0.005L
	0.005L
	≤0.1

	
	粪大肠菌群（个/L）
	1700
	1400
	1800
	/
	≤2.0×103

	
	硫酸盐（以SO42- 计）（mg/L）
	9.79 
	9.84 
	9.88 
	9.84 
	250

	
	氯化物（以Cl- 计）（mg/L）
	2.44 
	2.50 
	2.50 
	2.48 
	250

	
	硝酸盐（以N计）（mg/L）
	1.06 
	1.10 
	1.09 
	1.08
	10

	
	铁（mg/L）
	0.10 
	0.11 
	0.11 
	0.11 
	0.3

	
	锰（mg/L）
	0.00660 
	0.00654
	0.00674
	0.00663 
	0.1

	
	电导率（μS/cm,25℃）
	217 
	208 
	213 
	213 
	/

	
	流量（m3/s）
	343
	/


表3-7 地表水检测结果

	采样点位
	采样时间
	检测项目
	检测结果
	《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）表1中III类标准、表2中标准限值

	S8祁水

杉树桥
	2019.03.01
	样品状态
	无色无味透明
	——

	
	
	水温（℃）
	11.6
	——

	
	
	pH值（无量纲）
	7.91 
	6～9

	
	
	溶解氧（mg/L）
	7.79 
	≥5

	
	
	高锰酸盐指数（mg/L）
	1.5
	≤6

	
	
	化学需氧量（mg/L）
	6
	≤20

	
	
	五日生化需氧量（mg/L）
	1.1
	≤4

	
	
	氨氮（mg/L）
	0.08 
	≤1.0

	
	
	总磷（以P计）（mg/L）
	0.035 
	≤0.2

	
	
	总氮（以N计）（mg/L）
	1.43 
	≤1.0

	
	
	铜（mg/L）
	0.00232
	≤1.0

	
	
	锌（mg/L）
	0.004L
	≤1.0

	
	
	氟化物（以F- 计）（mg/L）
	0.099 
	≤1.0

	
	
	硒（mg/L）
	0.0004L
	≤0.01

	
	
	砷（mg/L）
	0.0012
	≤0.05

	
	
	汞（mg/L）
	0.00004L
	≤0.0001

	
	
	镉（mg/L）
	0.00032
	≤0.005

	
	
	六价铬（mg/L）
	0.004L
	≤0.05

	
	
	铅（mg/L）
	0.00098
	≤0.05

	
	
	氰化物（mg/L）
	0.001L
	≤0.2

	
	
	挥发酚（mg/L）
	0.0003L
	≤0.005

	
	
	石油类（mg/L）
	0.01L
	≤0.05


表3-7（续）
	采样点位
	采样时间
	检测项目
	检测结果
	《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）表1中III类标准、表2中标准限值

	S8祁水

杉树桥
	2019.03.01
	阴离子表面活性剂（mg/L）
	0.05L
	≤0.2

	
	
	硫化物（mg/L）
	0.005L
	≤0.2

	
	
	粪大肠菌群（个/L）
	1400
	≤1.0×104

	
	
	硫酸盐（以SO42- 计）（mg/L）
	20.8 
	250

	
	
	氯化物（以Cl- 计）（mg/L）
	4.96 
	250

	
	
	硝酸盐（以N计）（mg/L）
	1.08 
	10

	
	
	铁（mg/L）
	0.24 
	0.3

	
	
	锰（mg/L）
	0.0113
	0.1

	
	
	电导率（μS/cm）
	335
	——


（以下空白）


报告编制：               审核：              签发：

                           签发日期：      年      月     日
�





华科检测字环质（2019）第03--027号











1


