建设项目环境影响报告表

（报批稿）

项目名称：理家坪乡理家坪村加油站建设项目

建设单位（盖章）：双牌县理家坪乡理家坪村加油站

编制单位：长沙水天净化技术工程有限公司

二〇一九年七月

双牌县理家坪乡理家坪村加油站建设项目环境影响报告表专家评审意见修改说明

| 序号 | 专家评审意见 | 修改说明 （修改的地方在报告中用下划线标示出来） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 核实项目编制依据，建议删除《湖南省大气污染防治行动方案》（2016-2017） | 已删除。见P3。 |
| 2 | 进一步核实论证项目选址的合理性及布局合理性，补充完善平面布置图。 | 已核实和补充。项目选址的合理性及布局合理性见P63。平面布置图见附图2。 |
| 3 | 核实项目占地面积、租用面积和建筑面积相关情况。论述项目周边情况及环境敏感点。 | 已核实。项目占地面积、租用面积和建筑面积相关情况见P5的表1-2。项目周边环境见P4。环境敏感点见P18的表3-9和3-10。 |
| 4 | 补充说明项目所在地自然环境状况，应当详细说明项目所在地的四至情况、地形地貌和植被情况，补充项目所在地的土地类别。 | 已补充。项目所在地的土地类别、四至情况见P4。项目地形地貌见P10~11。项目植被情况见P12。 |
| 5 | 补充项目周边水系图、水功能区划，下游与潇水交汇距离。 | 已补充。项目周边水系图见附图7 。项目水功能区划见P12的表2-1和附图6。项目下游与潇水交汇距离见P11。 |
| 6 | 明确项目下游理家坪溪是否有乡镇集中式饮用水水源地，说明项目所在地附近居民饮用水水源状况。 | 已明确和说明。见P43。 |
| 7 | 补充雨水收集流经去向图，污水处理池、隔油池位置及排水去向。 | 已补充。见附图2。 |
| 8 | 细化说明建设项目的主要内容，明确地下油罐要求。 | 已细化和明确。见P4的表1-1。 |
| 9 | 隔油沉砂池需明确尺寸、容积、位置，明确环形收集沟的长度、位置，明确固体废物（危险废物）暂存间的位置和建设的环境保护要求。 | 已明确。见P5的表1-1。各设施的相关位置见附图2。 |
| 10 | 核实经营规模、细化应急预案。 | 已核实和细化。经营规模见P6。应急预案见P53~57。 |
| 11 | 核实本项目废水的主要污染物产生排放情况，列出项目总量控制指标的核算过程及相关参数，说明总量控制指标及指标来源。 | 已核实和说明。本项目废水的主要污染物产生排放情况见P32。项目总量控制指标的核算过程及相关参数，说明总量控制指标及指标来源见P21。 |
| 12 | 进一步论证选址合理性分析，要论证项目选址是否符合理家坪乡经济发展社会规划、土地利用规划、生态环境规划。 | 已论证。见P65。 |
| 13 | 核实本项目环保“三同时”验收一览表。 本项目生活污水应经处理达到《污水综合排放标准》相关要求 | 已核实和明确。见P62的表7-26。 |
| 该环评文件已按专家意见修改完善，可以上报。 |  |  |

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1、项目名称――指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

2、建设地点――指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3、行业类别――按国标填写。

4、总投资――指项目投资总额。

5、主要环境保护目标――指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6、结论与建议――给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

7、预审意见――由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8、审批意见――由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

目   录

一、建设项目基本情况	2

二、建设项目所在地自然环境、社会环境简况	10

三、环境质量状况	14

四、评价适用标准	20

五、建设项目工程分析	23

六、 项目主要污染物产生及预计排放情况	33

七、 环境影响分析	34

八、 建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果	65

九、结论与建议	66

注    释	72

附表

附表1  建设项目环评审批基础信息表

附表2  建设项目大气环境影响评价自查表

附表3  地表水环境影响评价自查表

附件

附件1  环评委托书

附件2  建设单位营业执照及法人身份证复印件

附件3  危险品经验许可证

附件4  湖南省加油站申报表

附件5  湖南省商务厅审批意见

附件6  土地租赁合同书

附件7  环评现状环境资料质保单

附件8  危化品建设项目安全设施设计审查意见书

附件9  项目环评报告表评估会专家签到表

附件10 项目环评报告表专家审查意见

附图

附图1  项目地理位置图

附图2  项目总平面布置及雨水收集去向图

附图3  项目用地红线图

附图4  项目周边环境及敏感点位图

附图5  项目环境质量现状监测采样布点图

附图6  永州市水功能一级区划局部

附图7  双牌县潇水水系图

附图8  现场环境及监测照片

- 一、建设项目基本情况

| 项目名称 | 理家坪乡理家坪村加油站建设项目 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 双牌县理家坪乡理家坪村加油站 |  |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 胡志璋 |  | 联系人 |  | 胡志璋 |  |  |  |
| 通讯地址 | 双牌县理家坪乡理家坪村 |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 18874669191 | 传真 | / |  |  | 邮政编码 | 414500 |  |
| 建设地点 | 双牌县理家坪乡理家坪村三拱桥（东经111°39′25″，北纬25°39′25″） |  |  |  |  |  |  |  |
| 立项审批部门 | 湖南省商务厅 | 批准文号 |  | 湖南省商务厅审批意见，2018年1月22日 |  |  |  |  |
| 建设性质 | 新建 | 行业类别及代码 |  |  |  | F5265 机动车燃油零售 |  |  |
| 占地面积 （平方米） | 500 | 绿化面积（平方米） |  |  |  | 50 |  |  |
| 总投资（万元） | 200 | 其中：环保 投资（万元） |  | 23 |  | 环保投资占总投资比例 |  | 11.5% |
| 评价经费（万元） |  | 预期投产日期 |  |  |  |  |  |  |
| 工程内容及规模： 1、项目由来 双牌县理家坪乡理家坪村加油站，拟建成一家专业从事汽油、柴油等机动车燃油产品销售站，成立于2019年6月。 双牌县理家坪乡理家坪村加油站位于双牌县理家坪乡理家坪村三拱桥头，选址在双牌县X056县道与潇水一级支流理家坪溪（河口旨江头）交汇处，X056县道西侧，理家坪溪南岸，北距理家坪乡城镇300m。加油站总占地面积500m2，主要从事成品油零售业务（包括0＃柴油、92#汽油）。本项目共设2个20m3 油罐 ，其中 92#汽油罐 1个、柴油罐 1 个，油罐总容积30m3(柴油折半计入总容积），加油站规模为三级加油站。油罐采用内钢外玻璃钢双层油罐，埋地敷设。设置加油机2台，均为潜油泵式加油方式。设置加油、卸油油气回收装置。此外，加油站还配有配套用房、消防设施以及供配电设施。 根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》和中华人民共和国国务院令第682号《建设项目环境保护管理条例》的有关规定要求，本项目应进行环境影响评价，项目属于《建设项目环境影响评价分类管理名录（生态环境部令 第1号2018.4.28）》第四十类社会事业与服务业第124小类加油、加气站类别，要求编制环境影响报告表。受建设单位理家坪乡理家坪村加油站委托，长沙水天净化技术工程有限公司承担了该项目的环境影响评价工作。评价单位接受委托后，经现场踏勘和监测、收集相关资料，编制完成了该项目环境影响报告表。 本项目属于新建项目，本次环评不包含运输过程内容。 2、编制依据 《中华人民共和国环境保护法》，2015年1月1日； 《中华人民共和国环境影响评价法》，2016年9月1日； 《环境影响评价技术导则—大气环境》（HJ2.2-2018）； 《环境影响评价技术导则 地表水环境 》（HJ 2.3-2018）； 《环境影响评价技术导则—地下水环境》（HJ610-2016）； 《环境影响评价技术导则—土壤环境（试行）》（HJ964-2018）； 《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 16-2018）； 《建设项目环境保护管理条例》，中华人民共和国国务院令第682号； 《建设项目环境影响评价分类管理名录》，生态环境部令第1号，2018年4月28日； 《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017)； 《产业结构调整指导目录(2011年本)》（2013修正），中华人民共和国国家发展和改革委员会第21号令，2013年2月16日发布，2013年5月1日实施； 《国务院关于印发水污染防治行动计划的通知》,2015年4月2日； 《国务院印发大气污染防治行动计划的通知》,2013年9月10日； 《全国地下水污染防治规划（2011-2020年）》； 《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2012）； 《建筑设计防火规范》（GB/T50016-2006）； 《加油站地下水污染防治技术指南（试行）》； 湖南省人民政府关于印发《湖南省贯彻落实〈水污染防治行动计划〉实施方案（2016-2020年）》的通知（湖南省人民政府，2015.12.31）； 3、建设项目概况 3.1 建设项目名称、地点及建设性质 项目名称：理家坪乡理家坪村加油站建设项目 建设地点：双牌县理家坪乡理家坪村加油站位于理家坪村三拱桥头。中心地理位置坐标：东经111°39′25″，北纬25°39′25″。 建设性质：新建 项目占地面积：总占地面积500m2。 总投资：200万元 3.2 项目选址及周边环境概况 双牌县理家坪乡理家坪村加油站选址于理家坪村三拱桥头。加油站位于双牌县X056县道与潇水一级支流理家坪溪（河口旨江头）交汇处，X056县道西侧，理家坪溪南岸，理家坪乡镇之南300m处。项目北面紧邻理家坪溪，距离本站最近环境敏感点为理家坪溪北面60m处1栋居民住房，北面300m为乡镇集中居住区，有公路桥连接；东面紧靠双牌县X056县道，项目南面为林地和菜地，向南300m远为村庄马路上，项目西面为林地和菜地，向西500m为老板桥铺，项目东面、西面为河道，南面为公路、山林及局部农田。项目土地类别为乡镇商业用地。项目地理位置及周边环境现状详见附图。 3.3 主要建设内容 本项目总占地面积500m2，加油站罩棚 1座（内置2台双枪加油机）、站房1间、（含营业间、办公室、值班室、配电房、厕所等）、埋地卧式油罐2个（20m3 92#汽油油罐1个，20m3柴油油罐1个），配套供配电、给排水、防雷接地、污染处理设施、消防等公用工程建设，以及加油站道路、停车空地、绿化等总图运输工程建设；并购置安装相关设备。 本项目主要经济技术指标及工程设施详见下表。 表1-1 项目主要工程内容 序号; 工程分类; 工程内容; 工程规模; 工程结构; 备注. 1; 主体工程; 柴油加油区和 汽油加油区主罩棚; 90m2; 地上1层，柱高5m，轻钢网架; 内设2台双枪加油机，呈南北向并排排列. 站房; 150m2; 1栋2层，砖混结构; 内置易捷超市和开票区、配电间等. 埋地卧式油罐区; 双层; 地下、混凝土、框架结构+沙铺，内设防渗池; 共2个，92#汽油1个，0#柴油1个. 柴油加油区; --; --; 罩棚下，设双枪加油机1台. 汽油加油区; --; --; 罩棚下，设双枪加油机1台. 2; 辅助工程; 场区道路铺砌; --; 混凝土; --. 3; 公用工程; 供电工程; 从供电干网接入电源到本项目配电间; --. 供水工程; 自备地下水; --. 4; 环保工程; 废水处理; 1个隔油沉砂池（2mx2mx1m）; 收集处理加油站地面冲洗水. 1套环形收集沟（60m）; 收集雨水和地面冲洗水. 1套地埋式污水处理装置（2m3/d）; 出水达到污水综合排放一级标准. 1套三级化粪池; 处理生活污水. 废气处理; 1套缷油油气回收系统; 配套建设. 1套加油油气回收系统. 噪声处理; 安装减震垫、支架. 固废处理; 垃圾桶、危险废物暂存桶、暂存间; 暂存间2mx2m，位于主罩棚西侧，地埋式污水处理装置旁。危废暂存桶Ф0.5m. 防渗措施; 防腐涂层、防渗围堰、防渗漏检测立管、防渗池. 监测井. 风险预防措施; 高液位报警装置. 5; 绿化; --; 绿化面积50m2; 主要种植观赏性植株. 表1-2 项目主要经济技术指标 序号; 项目; 指标; 备注. 1; 总投资; 200万元; --. 2; 总占地面积; 500m2; --. 3; 总建筑面积; 240m2; --. 3.1; 其中; 站房面积; 150m2; --. 3.2; 柴油罩棚面积; 45m2; 按投影面积全部计算. 3.3; 汽油罩棚面积; 45m2; 按投影面积全部计算. 4; 埋地油罐; 2个，总容积30m3; 1个0#、1个92#，三级站. 5; 容积率; 0.48; --. 6; 绿化面积; 50m3; 均为观赏性低矮植株. 7; 绿化率; 10%; --. 8; 围墙; --. 本项目主要设备详见表1-3。 表1-3 项目主要生产设备 序号; 设备名称; 规格型号; 单位; 数量; 备注. 1; 双枪加油机; 双枪2显示潜泵型税控; 型加油机，附带紧急切断阀， 防爆标志：Exdm II AT3，最大 流量：50L/min 台; 2; 自带油气回收真空泵. 2; 0#柴油储罐; 20m3，Φ2100×6000，Q235-B; 个; 1; 双层储罐，加强级防腐. 3; 92#汽油储罐; 20m3，Φ2100×6000，Q235-B; 个; 1; 双层储罐，加强级防腐. 4; 潜油泵; P75S3-3T2型，流量：400L/min; 个; 2; 防爆等级：Exd II AT3. 5; 缷油油气回收系统; 一次油气回收系统; 套; 1; 位于卸油区. 6; 加油油气回收系统; 二次油气回收系统; 套; 1; 位于加油岛、加油机. 7; 液位仪; --; 套; 1; --. 8; 应急照明灯; --; 套; 1; --. 9; 柴油发电机组; 15kW; 套; 1; --. 经检索《产业结构调整指导目录（2011年本及2013年修订版）》和《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录（2010年本）》可知，项目所选设备均不属于国家淘汰和限制的产业类型，可满足正常生产的需要。 3.4燃油经营设计规模 双牌县理家坪乡理家坪村加油站位于理家坪乡理家坪村双理公路西侧，双理公路是县级公路，车流量不大。项目油品种类及规模较小，详见表1-4。 表1-4 项目主要经营品种及规模 序号; 油品种类; 储存方式; 年销售量; 品种来源. 1; 0#柴油; 防渗池+双层储罐; 100t; 中石油. 2; 92#汽油; 防渗池+双层储罐; 200t. 合计; 300t; --. 注：本项目汽、柴油运输由中石油负责，本环评内容不包含汽、柴油运输。同时项目不得销售不符合国家标准的车用汽、柴油。 根据《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB 50156－2012）文件可知，加油站等级划分如表1-5。 表1-5 加油站等级划分 级别; 油罐容积（m3）. 总容积; 单罐容积. 一级; 150＜V≤210; V≤50. 二级; 90＜V≤150; V≤50. 三级; V≤90; 汽油罐≤210，柴油罐≤50. 注：V为油罐总容积、柴油罐容积可折半计入油罐总容积. 本加油站油罐总容积为40m3，柴油容积折半计入油罐总容积，项目油罐当量容积合计为30m3，属于三级加油站。 4、水电等消耗 项目生产过程中的能耗主要为电、水，详见表1-6。 表1-6 水电消耗表 燃料动力名称; 年消耗量; 来 源. 水; 200m3/a; 自备水井. 电; 3万度/a; 乡镇供电. 5、总平面布置 本项目位于湖南省双牌县理家坪乡理家坪村双理公路西侧，理家坪溪南岸，南北方向布置，总占地面积约500m2。总平面布置按生产功能主要分为3个区：营业区（站房）、加油区（罩棚）及储罐区，项目区设置公厕，不设洗车间等辅助建筑。 本项目站房布置在站区的北部，为1层砖混结构，层高3.6m，临靠南部的加油区罩棚，其主要功能分区包括：便利店、办公室、休息室及其前室等，内设配电间。 柴油加油区主罩棚布置在项目区中南部，站房南侧，呈矩型，临靠站房，为轻钢网架结构，设置1台双枪潜油泵型加油机，汽油加油区之北。汽油加油区主罩棚位于站房南侧，柴油加油区之南，设置1台双枪潜油泵型加油机。 储罐区设置于项目区西南侧，从西向东依次排列为92#汽油、0#柴油。设置独立密闭卸油口，位于储罐区西侧，相邻分布有消防沙池和消防设施。 加油车辆从双理公路西侧进入站区，可满足过往车辆进站加油的需要。项目站区内雨水排入理家坪溪，不设洗车房。公厕和洗手池污水经三级化粪池和地埋式污水处理设施处理后全部用作周围菜地、绿化带及林木补水，能实现完全消纳，不排入自然水体 6、公用工程 （1）交通：项目位于双牌县县道X056双理公路理家坪村理家坪三拱桥，北距理家坪乡政府0.5km，南距道县梅花镇7km，交通便捷。 （2）供电：项目位于双牌县理家坪乡政府驻地之南0.5km，属于三级加油站，加油机2台，加油站供电负荷属于三级负荷，油罐区及加油区局部为爆炸危险二区，其余为正常环境。本站电源引自理家坪乡变电所供电进线，设发电机1台，容量30kW。低压配电系统的接地型式采用TN-S系统，总配电箱引出的配电线路和分支线路，PE线与N线分开设置。 （3）供水：项目位于理家坪溪南岸，与理家坪乡居民集中区有一河之隔，集中供水不便。况且，理家坪乡集中供水尚在建设中。理家坪村加油站使用自打水井。 （4）排水：本项目采用雨污分流排水体制，初期雨水经收集隔油沉砂池沉淀处理，处理达标后自然排放。生活污水经场内化粪池和地埋式污水处理设施处理后，全部用作周围菜地、绿化带及林木补水，能实现完全消纳，不排入自然水体。 （5）消防：根据建设方提供的资料，本站属于三级加油站，根据现行《石油化工企业设计防火规范》，汽油的火灾危险性为甲类，柴油的火灾危险性为乙类，本站的火灾危险性为甲类。根据《汽车加油加气站设计与施工规范》GB50156-2012（2014年版）的规定：“埋地卧式油罐的加油站可不设消防给水系统。”着火时用站内配置的消防器材进行灭火。 根据公安部编制出版的防火手册查得，汽油、柴油的灭火剂为泡沫、干粉等，本设计选用磷酸铵盐干粉灭火剂。并根据《汽车加油加气站设计与施工规范》GB50156-2012（2014年版）的规定： ①每2台加油机设置5kg手提式干粉灭火器2只，加油机不足2台按2台计算。该站共2台加油站机，设置5kg手提式干粉灭火器3只。 ②地下储罐附近设置35kg推车式干粉灭火器1台。 ③三级加油站配置消防沙2m3。 ④新建建构筑物内按《建筑灭火器配置设计规范》（GB50140-2005）配置灭火器。满足安全消防要求。 根据《建筑灭火器配置设计规范》（GB50140-2005）第5.1.3 条的规定，室外的灭火器应存放在灭火器箱内。建设单位需根据所购灭火器的规格尺寸制作存放箱，外涂红色油漆并标注"灭火器箱"字样。灭火器箱可做成2个，每个存放2只灭火器，存放在加油岛旁。箱底距地面高度应大于0.15米。 本项目加油站灭火设施一览表1-7。 表1-7 灭火设施一览表 序号; 安全防护措施; 单位; 数量. 1; 5kg手提式干粉灭火器; 只; 3. 2; 5kg手提式二氧化碳灭火器; 只; 2. 3; 35kg推车式干粉灭火器; 台; 1. 4; 灭火毯; 块; 2. 5; 消防沙; m3; 2. 6; 消防器材箱; 座; 1. 7; 消防沙箱; 座; 1. 8; 灭火器箱; 座; 1. （6）安全设施：本站主要经营的油品为汽油、柴油属于易燃易爆危险品，目前加油站已采取的措施如下： ①各建（构）筑物保持安全距离，安全通道出入口、电缆敷设及有关的重要设备，按有关规程确定设计原则及相应的防火防爆措施。 ②所有储运设备、工艺管线等均有防雷、防静电措施。 ③储罐区、加油区、站房等根据规范要求，设置了一定数量的灭火器材。 ④防爆区电器设备、器材的选型、设计安装及维护均需符合《爆炸和火灾危险环境电力设置设计规范》的有关规定和要求。 7、工作天数和劳动定员 本项目定员为4人，全年工作日设为365天，每班工作8个小时，每班值班人员为2人，生产人员采用二班倒工作制。 |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 本项目属于新建项目，根据现场踏勘，项目现场无原有污染情况及环境问题。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 二、建设项目所在地自然环境、社会环境简况

自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等） 2.1地理位置及交通 双牌县位于湖南省南部，永州市中部，潇水中游五岭山脉北麓，东经111°24′~111°59′，北纬25°36′~26°10′。县域东西长58km，南北宽63km，总面积1751.36 km2。北接永州市芝山区，南邻道县，西部与广西全州县接壤，东毗宁远县，毗邻两广（广东、广西），是湖南向沿海地区和港澳市场开放的前沿阵地，也是华中、华南两大经济区域结合部位。县城距永州市中心仅32km，距长沙市430km、广州市520km，具有较好的区位条件。 本项目厂址地理坐标为北纬25°39'25"、东经111°39'25"。加油站位于永州市双牌县X056县道与潇水一级支流理家坪溪（河口旨江头）交汇处的三拱桥，双理公路西侧，理家坪溪南岸。 2.2地形地貌、地质及土壤类别 双牌县位于南岭向构造中段北，湘桂夹道新华夏系断褶带之东南，主要构造线方向为北北东、北东与东南北面三组。 a）地层岩性：境内地层缺失不全，出露地层有寒武系，奥陶系，泥盆系，燕山期花岗岩以及第四系松散堆积物。 b）地质构造：双牌地质构造复杂，既有褶皱，也有断裂，皱褶构造既有蔡里口、单江、黄家岭等向斜和大叶累、上梧江、福绿湾等背斜，褶皱轴向北北东或东北，由寒武系和奥陶系浅变质石英砂岩，板岩等岩石构成。主要断裂构造有江村－板桥、双牌－尚仁里、单江、蔡里口等压热性断裂，由于上述断裂构造的存在，破坏了岩层的连续完整性，致使岩石成碎块状态存在，为地下水的富存创造了条件。 c）地震强度：根据《中国地震动参数区划图》（GB 18306-2001），双牌县地震基本烈度小于Ⅵ度，属于不需要地震设防区域；区内没有山体滑坡、崩塌等地质灾害的发生，地质条件较好。 理家坪乡为丘陵地貌，平均海拔为190~200m，属于高山峡谷中一块平缓地形，西北高，东南低，理家坪溪自西北向东南流过。峡谷西南山地海拔约350m，峡谷东面高山海拔约700m。岩石构成为变质石英砂岩和板岩。 项目所在地海拔约185m，为一片河谷平原，东南和西南群山环绕，北面为理家坪溪，隔溪是地势平坦的理家坪村镇。土壤以红壤为主，山地黄壤次之，再次为黄棕壤。 2.3气象气候 双牌县属中亚热带大陆性季风湿润气候区。由于受地形复杂及不同季风环流影响，其水热分布差异大，天气气候复杂多变，立体气候明显，洪涝、干旱、暴雨、大风、冰雹、雷电、低温冷害和冰冻、高温热害、连阴雨等气象灾害及其诱发的气象衍生灾害如山洪、山体滑坡、泥石流、渍涝、森林火灾、农林病虫害等接年不断。 据双牌县近30 多年气象资料表明，双牌县年平均气温17.7℃，极端最高温度为40.0℃，分别出现在1998年8月19日及2003年8月2日；极端最低温度为-5.8℃，分别出现在1977年1月30日及1991年12月29日；年平均水汽压17.5 hPa；年平均相对湿度为79%；平均总云量为7.5成；年平均降雨量1382.4 mm，最大日降水量为166.9 mm，出现在1978年5月27日。年蒸发量为1419.7mm，年平均风速为2.2 m/s，最大风速为19.2 m/s，出现在2007 年4 月17日，年最多风向为NNE、C；年日照时数1352.5 h；最大积雪深度为14 cm，出现在1993年1月15日。年平均风速1.4-3.5 m/s，全年盛行东北-西南风，夏季多西南风，而春秋冬季，多东北风。 2.4水文特征 （1）地表水系 双牌县水域以湘江一级支流潇水为主干，自南向北经县境中部通过，流程78.8公里。潇水处于湖南南部，古称深水、营水，系湘江一级支流。发源于蓝山县野狗山南端。经江华水口、沱江镇，过界牌流入道县境内，至井塘沙子河纳泡水，北流19km至岑江渡两河口与淹水汇合（道县俗称两河口以上河段为沱江）。又北流17km里经道县城西门口（双牌水库入库站）纳濂溪河；再向东北流14km至宜江口，汇合宜水；继续北流3.5km至青口，汇集东来的泠水，北流而下113km，经双牌至零陵区萍岛入湘江。潇水全长354km，流域面积12099.09km2，河流坡降0.76‰，多年平均径流总量108.8亿m3。 本项目周边最近地表水体为理家坪溪，是潇水一级支流。理家坪溪发源于打鼓岭林场东河源，在河口旨江头注入潇水，理家坪溪河长约15km。项目建设地位于理家坪溪三拱桥，从三拱桥向下游河口流经5km，在旨江头与潇水交汇。 （2）地下水 双牌县大气降水是地下水的主要补充来源，4～6月降水量最多，地下水丰富，10月至次年3月降水量减少，地下水较贫乏，7～9月常出现干旱，地下水相对减少，地下水一般以泉水的形式排出，可分为松散岩类孔隙水、基岩裂隙水和碳酸盐裂隙溶洞水三大类型。 2.5植被状况 双牌县内野生植物，除常见的松、杉、樟、油、棕、漆、桐等用材林和经济林树种外，还有属国家一、二级保护的树种和珍稀的方竹、黑竹、罗汉竹。蕨类植物40科85属92种；裸子植物8科25属59种；被子植物167科、655属、1732种。 双牌县最新统计资料显示，全县森林面积231万亩，占土地总面积267万亩的86.5%，森林覆盖率为80.55%，其中活立木蓄积量620万m3，立竹4800万根。全县基本建成林业六大基地，即：30万亩毛竹，40万速生丰产林，50万亩杉木大径材，10万亩药材，10万亩山苍籽和0.5万亩花卉苗木基地。 ## 理家坪乡植被状况良好，类似双牌县。 2.6生物多样性 相关资料显示，双牌县境内有陆生脊椎动物177种，隶属于23目67科。其中国家一级保护动物有一种即云豹；国家二级保护动物有穿山甲、豺、水獭、小灵猫、花面狸、鬣羚、林麝、松雀鹰、鸢红腹锦鸡、勺鸡、白鹇、斑头鸺、草、普通角、褐翅鸦鹃共16种；省三级保护动物有61种，如华南兔、红腹松鼠、中华竹鼠、银星竹鼠、环颈斑鸠、山斑鸠、竹鸡、红嘴相思鸟、尖吻蝮、银环蛇、乌梢蛇、王锦蛇等蛇类；黑斑侧褶蛙、棘胸蛙、棘腹蛙等蛙类。由此可见，双牌境内珍稀动物较多，具有较高的保护价值。 根据现场勘察，本项目拟建地植被主要为松树、灌木和杂草，没有发现珍稀、濒危物种，也无名木古树。评价区域内由于人类活动频繁，区域内野生动物较少，主要以鼠型啮齿类和食谷、食虫的鸟类为主，以青蛙、蛇、老鼠、杜鹃、乌鸦、斑鸠等为主，还有种类和数量众多的昆虫，调查中未见珍稀野生动物。 2.7区域环境功能 本项目所在地环境功能属性见表2-1。 表2-1 项目所在区域环境功能属性 序号; 项目; 功能属性及执行标准. 1; 水环境功能区划; 理家坪溪; 根据永州市水功能一级区划表，理家坪溪的水功能区属于河口潇水道县~双牌保留区，起始断面为道县潇水二桥，终止断面为双牌县双牌水库坝上，含双牌水库，功能区长72.3km，水质目标为地表水III类水域，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的III类水质标准. 2; 环境空气功能区划; 二类区，环境空质量执行《环境空气质量标准》 （GB3095-2012）中的二级标准. 3; 声环境功能区划; 2类声环境区（加油站南、西、北侧），执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类环境噪声限值 3类声环境区（加油站东侧），执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类环境噪声限值. 4; 是否是基本农田; 否. 5; 是否是森林公园; 否. 6; 是否是生态功能保护区; 否. 7; 是否水土流失重点防治区; 否. 8; 是否人口密集区; 否. 9; 是否重点文物保护单位; 否. 10; 是否三河、三湖、两控区; 否. 11; 是否水库库区; 否. 12; 是否污水处理厂纳污集水范围; 否. 13; 是否属于生态敏感脆弱区; 否.

- 三、环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、声环境、生态环境等）： 1、环境空气质量现状 项目位于双牌县理家坪乡理家坪村，评价区域属于环境空气二类功能区，其空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准。 （1）项目所在区域达标判定 根据《环境影响评价技术导则—大气环境》（HJ2.2-2018）中“6.2.1项目所在区域达标判定，优先采用国家或地方生态环境主管部门公开发布的评价基准年环境质量公告或环境质量报告中数据或结论”。根据《环境影响评价技术导则—大气环境》（HJ 2.2-2018）要求，应调查所在区域环境质量达标情况。本环评选择2018年为评价基准年，统计永州市生态环境局双牌分局发布的关于2018年1月-12月环境质量状况的数据对双牌县的常规监测数据来表征区域环境质量达标情况，区域环境空气质量现状评价见下表： 表3-1 2018年度双牌县环境空气质量现状监测结果统计表 污染物; 年评价指标; 现状浓度; 标准值; 占标率/%; 达标情况. SO2; 年平均质量浓度; 15.0; 60; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 21.4; 40; 达标. PM10; 年平均质量浓度; 44.2; 70; 达标. PM2.5; 年平均质量浓度; 32.0; 35; 达标. CO; 95%日平均质量浓度; 0.6; 4; 达标. O3; 90%8h平均质量浓度; 92.5; 160; 达标. 单位：µg/m3（CO为mg/m3）. 根据该数据可知，2018年全县SO2、NO2、CO、O3、PM10、PM2.5年平均质量浓年平均质量浓度满足《环境空气质量标准》（GB3095 GB3095-2012）二级标准要求，因此，可判定双牌县大气环境属于达标区。 （2）特征污染物环境质量现状 为了解本项目评价区域环境空气质量现状，建设单位委托湖南中骏高新科技股份有限公司于2019年06月10日至06月16日对项目所在地进行了一期监测，项目周围环境质量现状监测与评价如下： ①大气采样点布设：大气监测共布设1个环境监测点，大气监测点的具体布设位置详见表3-2。 表3-2 大气环境监测布点 监测点名称; 监测点坐标/m; 监测因子; 监测时段; 相对厂址方位; 相对厂界距离/m. X; Y. G1厂址中心; 565662; 2837551; 非甲烷总烃; 2019.06.10-2019.06.16; 中心位置; 8. ②监测频率和方法 进行一期监测，连续监测7天。非甲烷总烃连续监测7天、每天采样一次。监测期间同步记录风向、风速等气象资料。 ③监测结果 监测期间，区域主导风向为西南风，气温在26℃¦~34.2℃之间，风速在1.3¦~2.4m/s之间。具体结果见表3-3。 表3-3 环境空气监测结果 单位：mg/m3 监测点位; 监测点坐标/m; 污染物; 平均时间; 评价标准/ （μg/m3）; 监测浓度范围/ （μg/m3）; 最大浓度占标率（%）; 超标率（%）; 达标情况. X; Y. G1; 565662; 2837551; 非甲烷总烃; 1h; 2.0mg/m3; 0.39~0.45; -; 0; 达标. 备注：非甲烷总烃参照执行河北省地方标准《环境空气质量 非甲烷总烃限值》（DB13/1577-2012）的二级标准要求；. 根据上表3-3可知，项目拟建地非甲烷总烃满足河北省地方标准《环境空气质量 非甲烷总烃限值》（DB13/1577-2012）中二级标准要求，区域空气环境质量较好。 ### 2、地表水环境质量现状 本项目无生产废水及生活污水外排，项目拟建地北面靠近理家坪溪，其主要功能为农田灌溉，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准。 建设单位委托湖南中骏高新科技股份有限公司于2019年06月10~12日对加油站北面理家坪溪进行了现场监测，监测因子和监测点位见表3-4，具体结果见表3-5。 表3-4 地表水环境质量监测布点 编号; 地表水; 监测断面; 监测因子. S1; 理家坪溪; 上游200m处断面; pH、SS、COD、BOD5、氨氮、总磷、石油类、粪大肠菌群. S2; 理家坪溪; 下游1000m处断面. 表3-5 地表水现状监测结果一览表 单位：mg/L(pH无量纲，粪大肠菌群个/L) 监测点位; 检测项目; 检测结果; 标准限值; 达标情况. 2019.06.10; 2019.06.11; 2019.06.12. W1：上游200m处断面; pH值; 6.09; 6.67; 6.80; 6~9; 达标. CODcr; 11; 12; 10; 20; 达标. BOD5; 2.8; 2.7; 2.9; 4.0; 达标. 石油类; ND; ND; ND; 0.05; 达标. 氨氮; 0.115; 0.109; 0.130; 1.0; 达标. 总磷; 0.03; 0.03; 0.03; 0.2; 达标. 粪大肠菌群; 1.2×103; 1.8×103; 1.5×103; 10000; 达标. SS; 14; 18; 14; -; -. W2：下游1000m处断面; pH值; 6.88; 7.02; 6.95; 6~9; 达标. CODcr; 16; 18; 18; 20; 达标. BOD5; 3.0; 3.1; 3.3; 4.0; 达标. 石油类; ND; ND; ND; 0.05; 达标. 氨氮; 0.161; 0.183; 0.180; 1.0; 达标. 总磷; 0.03; 0.04; 0.04; 0.2; 达标. 粪大肠菌群; 2.2×103; 2.7×103; 2.2×103; 10000; 达标. SS; 20; 22; 22; -; -. 执行标准; 《地表水环境质量标准》（GB 3838-2002）Ⅲ类标准. 备注; “ND”表示检出结果低于方法检出限，表明检测结果为未检出. 由表3-5可知，项目理家坪溪各项监测因子浓度均满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的III类标准要求，区域地表水环境质量良好。 ### 3、地下水环境质量现状监测 ①监测因子 水质监测项目为：pH、NH3-N、耗氧量、硝酸盐、总硬度、总大肠菌群、石油类。 ②监测点布设见表3-6。 表3-6 地下水环境质量现状监测布点一览表 单位：mg/L(pH无量纲) 编号; 水体; 监测断面. D1; 水井; 项目内取水井. ③监测时间及频率 建设单位委托湖南中骏高新科技股份有限公司于2019年06月10~12日，连续监测3天，每天监测一次。 ④监测数据统计结果如表3-7： 表3-7 地下水环境质量现状监测结果 pH无量纲，单位：mg/L 监测点位; 检测项目; 检测结果; 标准限值; 是否合格. 2019.06.10; 2019.06.11; 2019.06.12. D1项目内取水井; pH值; 6.90; 7.09; 7.11; 6.5~8.5; 是. NH3-N; 0.090; 0.082; 0.096; 0.2; 是. 高锰酸盐指数; 2; 2; 1; 3.0; 是. 硝酸盐; 10; 10; 11; 20; 是. 总硬度; 202; 211; 217; 450; 是. 总大肠菌群（MNPb/100mL）; 2.0; 2.0; 2.0; 3.0; 是. 执行标准; 《地下水质量标准 》（GB/T14848-2017 ）Ⅲ类标准. 由表3-7可知，建设项目场内取水水井地下水环境质量符合《地下水环境质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准。 4、声环境质量现状 ①监测项目：LAeq ②监测点位、时间。 建设单位委托湖南中骏高新科技股份有限公司于2019年06月10~11日对厂界东、南、西、北外1m进行监测，各监测点按昼夜分段监测，监测2天，白天和夜间各1次，监测结果如下。 表3-8 项目所在地声环境现状监测结果表 单位：dB（A） 检测点位; 检测时间; 检测结果（单位：dB(A)）; 标准限值（LAeq）; 是否达标. 2019.06.10; 2019.06.11. N1厂界东面外1m; 昼间; 56.0; 54.8; 60; 是. 夜间; 45.2; 44.6; 50; 是. N2厂界南面外1m; 昼间; 56.8; 57.1; 60; 是. 夜间; 43.4; 43.9; 50; 是. N3厂界西面外1m; 昼间; 52.5; 51.7; 60; 是. 夜间; 42.3; 43.7; 50; 是. N4厂界北面外1m; 昼间; 53.6; 52.8; 60; 是. 夜间; 42.7; 42.5; 50; 是. 执行标准; 项目执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类标准（厂区东侧）和《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准（其他区域）。. 由表3-8的监测统计结果可知，厂界东、南、西、北面监测点昼、夜间环境噪声背景值分别符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类和2类标准的要求，区域声环境现状良好。 5、生态环境现状 本项目位于双牌县理家坪乡理家坪村，经现场调查和走访过程中未发现野生珍稀动物分布，周边主要是农田、荒地等，是典型的农业生态系统。植被以农作物为主，受区域内农业生产活动的影响，区内野生动物分布较少，区域生态环境质量良好。 主要环境保护目标（列出名单及保护级别）： 本项目位于双牌县理家坪乡理家坪村，主要环境保护目标详见表3-9、3-10。 表3-9 主要大气环境保护目标 名称; 中心点坐标/m; 保护对象; 保护内容; 环境功能区; 相对厂址方位; 相对厂界距离/m. X; Y. 原点; 565662; 2837551; -; -; -; -; -. 理家坪乡镇集中居民点; 100; 470; 居住区; 人群（150户，500人）; 二类区; NE; 300-270. 理家坪乡新板桥铺居民点; 30; 200; 居住区; 人群（30户，100人）; 二类区; N; 130-270. 理家坪乡老板桥居民点; -50; -390; 居住区; 人群（35户，120人）; 二类区; W; 150-460. 理家坪乡马路上居民点; -150; -170; 居住区; 人群（40户，130人）; 二类区; SW; 130-450. 上里家; -210; 530; 居住区; 人群（50户，160人）; 二类区; NW; 480-780. 下里家; 380; 90; 居住区; 人群（20户，70人）; 二类区; E; 350-480. 理家坪乡中学; 100; 670; 文教区; 人群（200人）; 二类区; NE; 560-760. 表3-10 其他环境要素保护目标 环境要素; 保护目标及规模; 与厂界相对方位及距离（m）; 与站区相对方位及距离（m）; 保护级别. 声环境; 理家坪乡新板桥铺居民点; 北面130-270; 北面140-280; 《声环境质量标准》（GB3096-2008） 2类标准及3类标准. 理家坪乡老板桥居民点; 西面150-460; 西面160-470. 理家坪乡马路上居民点; 西南面130-450; 西南面140-460. 水环境; 理家坪溪（潇水支流，灌溉功能）; 北面10; 北面15; 执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ级标准. 生态环境; 项目所在地范围及周边500m范围内.

- 四、评价适用标准

| 环境质量标准 | 1、环境空气 SO2、NO2、TSP、PM10、PM2.5、CO、O3执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准。非甲烷总烃参照河北省地方标准《环境空气质量 非甲烷总烃限值》（DB13/1577-2012）中二级标准。 表4-1 环境空气质量执行标准 污染物名称; 标准值; 标准名称. SO2; 日平均; 150μg/m3; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准. 1小时平均; 500μg/m3. NO2; 日平均; 80μg/m3. 1小时平均; 200μg/m3. PM10; 年平均; 70μg/m3. 日平均; 150μg/m3. PM2.5; 年平均; 35μg/m3. 日平均; 75μg/m3. CO; 日平均; 4mg/m3. 1小时平均; 10mg/m3. O3; 日最大8小时平均; 160μg/m3. 1小时平均; 200μg/m3. 非甲烷总烃; 1小时平均; 2.0mg/m3; 《环境空气质量 非甲烷总烃限值》（DB13/1577-2012）中二级标准. 2、地表水环境质量标准 地表水：执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中III级标准。 表4-2 地表水环境质量标准限值 执行标准; PH; COD; BOD5; 氨氮; TP; 石油类; 粪大肠菌群. GB3838-2002Ⅲ类; 6~9; ≤20; ≤4; ≤1.0; ≤0.2; ≤0.05; ≤10000. 3、地下水环境质量标准 区域地下水执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）III类标准。 表4-3 地下水质量标准单位：mg/L，pH无量纲 项目; pH; 总硬度; NH3-N; 硝酸盐; 耗氧量; 总大肠菌群. 浓度限值; 6.5~8.5; ≤450; ≤0.2; ≤20; ≤3.0; ≤3.0. 4、声环境质量标准 项目执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类标准（厂区东侧）和《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准（其他区域）。 表4-4 环境噪声标准限值 等效声级LAeq：dB 类 别; 昼 间; 夜 间. 2类; 60; 50. 3类; 65; 55. |
| --- | --- |
| 污染物排放标准 | 1.废气 项目运营期油气（非甲烷总烃）排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值；卸油油气、储油油气、加油油气执行《加油站大气污染物排放标准》（GB20952-2007）中的相关标准。 加油站汽油油气回收系统执行GB20952－2007《加油站大气污染物排放标准》中的相关规定，加油站油气排放浓度小于等于25g/m3，排放口位置距地平面高度不低于4m；油气回收系统的气液比范围为1.0~1.2，油气回收管线液阻最大压力限值符合《加油站大气污染物排放标准》表1规定。 表4-5 大气污染物评价标准限值 执行标准; 污染物名称; 监控点; 限值; 排放速率（kg/h）. 大气污染物综合排放标准; 非甲烷总烃; 无组织排放监控浓度限值（mg/m3）; 4.0; /. 加油站大气污染物排放标准; 非甲烷总烃; 处理装置的油气排放浓度（g/m3）; 25; /. 2.噪声 营运期执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准，（昼间≤60dB(A)，夜间≤50dB(A)）。其中，加油站东厂界执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准，（昼间≤65dB(A)，夜间≤55dB(A)）。 3.固废 一般固体废弃物执行《一般工业固体废弃物贮存、处置场污染控制标准》（GB 18599-2001）及2013修改单；危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013 修改单、《危险废物鉴别标准 》（GB5085.1~3-2007）和《危险废物转移联单管理办法》中的有关规定；生活垃圾执行《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB 16889-2008）。 |
| 总量控制指标 | 本项目营运期生活污水经过化粪池沤肥和地埋式污水处理设施进一步处理后全部用作周围菜地、绿化带及林木补水，能实现完全消纳，不排入自然水体。因此，无需申请氨氮与CODCr总量控制指标。 项目营运期废气排放污染物为VOCS（以非甲烷总烃计），无二氧化硫和氮氧化物排放，项目排放的气型污染物VOCS（以非甲烷总烃计）0.09t/a不属于总量控制的要求范围。 |

- 五、建设项目工程分析

- 工艺流程图： - 该项目的实际工程建设内容对环境影响时段包括工程施工期和建成营运期两部分。 - 一、施工期 - 施工期流程及产污情况图示如下： 图5-1 项目施工期产污流程图 - 二、营运期 - （1）汽油卸油、加油、油气回收工艺流程及产污节点图 油罐车 地下油罐 加油机 汽车油箱 卸油油气回收系统 加油油气回收系统 卸油 逸散油气 噪声 油气 回收 通气 立管 清罐废物 油气 挥发 油气 挥发 噪声 加油 逸散油气 油气回收 油气排放 图5-2 项目营运期工艺流程及污染工序图 工艺流程简述： （1）卸油：本项目所涉及到的油品由供应商通过油罐车运送至项目密闭卸油点，车辆停稳后，垫好三角木，挂上警示牌，卸油区域设置警戒线（柱），并将油罐车的防静电接地夹夹在防静电接地处，静置15min后，用快速接头将卸油管与地下油罐受油管接通，并接好卸油油气回收管，管线连接后开阀自流进油。初始流速控制在1m/s以内，卸油时流速不大于3m/s，进油完毕关阀，静置等待5min后，脱开快速接头及静电接地夹，启动运输车离开。 （2）加油：加油车辆由加油员引导进站，待车辆挺稳熄火后，加油员询问车辆所需油品及数量，开始为车辆加油。加油时油品通过潜油泵将汽油从地下储油罐抽出输送至加油机，经过加油机自动计量和自封式加油枪注入汽车油箱等受油容器，加油完毕后将加油枪放回原处。车辆油箱内产生油气部分逸散至大气，部分进入二次回收系统。加油过程会产生加油机的运行噪声。 （3）本项目油罐需定期由专业公司采用干洗法清洗，不用水清洗。清洗后油罐底渣由该公司运走处理，基本不外排清洗废水及废油，清洗周期约为5年一次。 2、油气回收系统 （1）卸油油气回收系统 卸油过程中采用油气回收技术（一次油气回收检修废物系统），对汽油卸油时产生的油气进行回收。卸油油气回收系统主要工作原理为在油罐车卸油过程中，储油车内压力减少，地下储罐内压力增加，地下储罐与油罐车内的压力差，使卸油过程中挥发的油气通过管线密闭回到油罐车内，运回储油库进行处理，从而达到油气收集的目的。卸油过程罐车与埋地油罐内油气气压基本平衡，气液等体积置换，卸油过程管道密闭，卸油油气回收率可达 95%，油气回收工艺流程详见图5-3。 图5-3 卸油油气回收系统（一次油气回收） （2）加油油气回收系统 在加油枪加油过程中，通过真空泵产生一定真空度，经过油气回收油枪和同轴皮管、油气回收管等油气回收设备对汽车油箱油气进行回收。加油油气回收系统回收的汽油全部回收至油罐内。加油油气经1.2：1的汽液比进行回收（由于加油机抽取一定真空度，因此二次油气回收系统按卸出1L汽油，回收1.2L油气的比例），回收后使油罐内平衡后多余油气经通气立管外排。加油油气回收效率可达85%，回收后使油罐内平衡后多余油气经通气立管外排。加油油气回收示意图见图5-4。 图5-4 加油油气回收系统（二次油气回收） 主要污染工序： 施工期： （1）废气 施工阶段，主要是施工机械如手电钻、打桩机和运输车辆包括卡车、自卸车等运行过程中产生的少量的机械废气，主要污染物是SO2、HC、CO、NOx等；土石方开挖及其他施工过程中产生的扬尘；车辆运行、装卸建筑材料时将产生扬尘，扬尘主要通过洒水来控制；站房建设结束后进行装修，装饰材料有挥发性气体挥发散逸。 表5-1 施工期大气污染源及污染物 序号; 产生原因; 产生地点; 污染物名称. 1; 工程机械及运输车辆; 场区内、道路沿线; 扬尘. 2; 风力扬尘; 场区内、道路沿线; 扬尘. 3; 工程机械及运输车辆; 场区内、道路沿线; NOX、CO、HC、SO2. 4; 办公室、站房的装修材料; 站房; 甲醛、TVOCS、苯类. （2）废水 项目施工期不设施工营地和食堂。项目平均施工人数10人，施工期3个月，生活用水量按45L/人·d 计，则项目施工期施工人员生活用水量为40.5m3。废水排放系数取0.8，则项目施工期施工人员生活污水产量为32.4m3。主要污染物为COD和SS。 施工期产生的废水主要来自暴雨的地表径流、施工作业污水。其中，施工废水包括钻孔灌注产生的泥浆水、现浇钢砼柱梁和砖墙砌筑产生的砂浆水、浇筑商品混凝土后的冲洗水、机械设备运转的冷却水和洗涤水，以及建筑施工机械设备跑、冒、滴、漏的油污水，施工时，浇注混凝土的冲洗水量与天气状况有关，其中主要污染物是石油类、SS等，石油类和SS浓度分别为10～40mg/L、500～2500mg/L。施工期产生的施工废水经沉淀池收集处理后回用作为洒水抑尘用水，无施工废水外排。 （3）噪声 施工期噪声污染源主要来源于推土机和挖掘机、结构阶段的混凝土输送泵、振捣器、电锯、电焊机、空压机等设备，设备安装及运输车辆产生的噪声，噪声源强值约在68-100dB（A）之间。由于这些设备的运作是间歇性的，因此其所产生的噪声具有间歇性和短暂性的特点。施工期主要噪声源见表5-2。 表5-2 施工期主要施工机械噪声表（距声源15m处） 单位：dB（A） 序号; 名称; 距离声源15m. 噪声声级范围; 平均噪声级. 1; 推土机; 75-88; 81. 2; 挖掘机; 80-91; 85. 3; 装载机; 68-74; 71. 4; 振捣器; 85-100; 95. 5; 铲运机; 85-91; 89. 6; 汽车; 75-88; 81. （4）固废 根据现场踏勘，拟建项目所在地高差较小，目前已经基本平整，施工中挖填方量基本能平衡。施工期产生的固体废弃物主要是建筑垃圾、废弃包装材料及施工人员产生的生活垃圾。 ① 建筑垃圾 该项目开挖的土方量与回填土方量平衡，在项目用地范围内可调整使用，不需要另外取弃土。项目在建设过程中会产生建筑垃圾（如：碎石、泥土、混凝土、灰碴等）。施工建筑垃圾（包括结构阶段和装修阶段）产生系数为20~50kg/m2，取35kg/m2。本项目建筑面积240m2，则施工期建筑垃圾产生量约8.75t。项目在施工过程中产生的建筑废料可分类收集，分类收集后，可回收部分卖给废品公司，不可回收的部分用于厂区道路低洼处填补或运至周边砖厂进行综合利用。 ② 废弃包装材料 根据同类工程调查，建筑施工过程中废弃包装材料产生量约为0.01kg/m2，按此估算，施工期废弃包装材料产生量为2.5kg。 ③生活垃圾 主要来自施工人员产生的生活垃圾。施工人员10人，均不在项目区食宿，生活垃圾产生量按0.3kg/d 计算，则施工人员生活垃圾产生总量为3kg/d，本项目施工期为3 个月，整个施工期产生的生活垃圾约为0.27t。 （5）施工期生态影响 本项目建设对生态环境的影响主要为施工期的水土流失。水土流失的主要来自于以下两方面：裸露的地表在降雨时，其表土随雨水形成地表径流，带来水土流失；各类临时占地如物料临时堆放场管理不善，容易发生片蚀、浅沟蚀等形式的水土流失。 营运期: 1、废气污染源 本项目营运期产生的废气主要来源于卸油、储存、加油过程中挥发的非甲烷总烃、汽车尾气。 本项目站房内设有1间家用饭厅，供员工用餐。员工均为附近的居民，大多数时候员工回家就餐或带饭采用微波炉打热的方式，因此产生的生活油烟废气极少量，经扩散后对环境的影响较小。 （1）油罐大小呼吸、加油机作业等排放的废气 储罐大呼吸损失是指油罐进发油时所呼出的油气（主要为烃类气体）而造成的油品蒸发损失。油罐进油时，由于油面逐渐升高，气体空间逐渐减小，罐内压力增大，当压力超过呼吸阀控制压力时，一定浓度的油气开始从呼吸阀呼出，直到油罐停止收油。参考《环评工程师职业资格登记培训材料—社会区域类》P179-180，储油罐大呼吸时烃类气体平均排放率约0.88kg/m3通过量。 油罐小呼吸损失是指在没有收发油的情况下，随着外界气温、压力在一天内的升降周期变化，罐内气体空间温度、油品蒸发速度、油气浓度和蒸汽压力也随之变化，此时油罐会排出油气和吸入空气，从而造成油气损失。由于柴油的蒸汽压太低，约为汽油蒸汽压的0.0075倍，因此其蒸发量不予考虑，柴油呼吸损耗产生的油气直接由机械呼吸阀排放，因此，本项目油罐呼吸排放的油气主要来自汽油罐的小呼吸损耗。参考《环评工程师职业资格登记培训材料—社会区域类》P179-180，储油罐小呼吸造成的烃类气体平均排放率约0.12kg/m3通过量。 加油作业损失主要指为车辆加油时，油品进入汽车油箱，油箱内的烃类气体被油品置换排入大气。参考《环评工程师职业资格登记培训材料—社会区域类》P179-180，车辆加油时造成的烃类气体排放速率约0.11kg/m3通过量。 在加油机作业过程中，不可避免地有一些成品油跑、冒、滴、漏现象的发生。跑冒滴漏量与加油站的管理、加油工人的操作水平等诸多因素有关，参考《环评工程师职业资格登记培训材料—社会区域类》P179-180，成品油的跑、冒、滴、漏烃类气体平均损失量约0.084kg/m3通过量。 经查阅相关资料，汽油相对密度（水=1）0.7～0.79，本项目取0.75，柴油相对密度（水=1）0.87～0.9，本项目取0.9，油料的灌装系数取0.9，项目营运后油品年通过量或转过量=（300÷0.75）+（100÷0.9）=511.11m3/a。 则可以计算出本项目烃类气体（主要为非甲烷总烃）产生量，如表5-3所示。 表5-3 VOCS（以非甲烷总烃计）产生量一览表 项目; 排放系数（kg/m3）; 通过量（m3/a）; VOCS（以非甲烷总烃计）产生量（kg/a）. 储油罐; 小呼吸损失; 0.12; 400.0; 48.0. 大呼吸损失; 0.88; 511.11; 449.78. 加油机; 加油机作业损失; 0.11; 511.11; 56.22. 加油机作业跑冒滴漏损失; 0.084; 511.11; 42.93. 合计; 596.93. 本项目在加油和卸油口各安装一套油气回收系统，油罐车在加油站装卸油料时，可将油气用导管重新输送回油罐车里，完成油气循环卸油过程，此过程为一次油气回收。回收到油罐车的油气，可由油罐车带回油库后再经冷凝、吸附或燃烧等方式处理，这一系统实施后其回收率可达99%。 在汽车加油时，利用油枪上的特殊装置，将原本会由汽车油箱逸散于空气中的油气， 经加油枪、抽气马达汇入油罐内，此过程为二次油气回收，其回收的效率为（85%~95%） 本项目取85%，经过油气回收处理装置处理后可降低非甲烷总烃的排放量。 本项目非甲烷总烃排放量见表5-4。 表5-4 VOCS（以非甲烷总烃计）排放量一览表 项目; 非甲烷总烃产生量; （kg/a） 回收率; 排放量（kg/a）. 储油罐; 小呼吸损失; 48.0; 0; 48.0. 大呼吸损失; 449.78; 90%; 44.98. 加油机; 加油机作业损失; 56.22; 90%; 5.62. 加油机作业跑冒滴漏损失; 42.93; 0; 42.93. 合计; 141.53. 本项目采取油气回收系统措施后，外排的非甲烷总烃污染物为141.53kg/a，主要集中在加油区、储存卸油区等。 （2）汽车尾气 本项目在加油车辆以及油罐车进站后产生少量汽车尾气，这部分尾气无组织排放，且排放源属于移动式，所排废气无法集中控制、收集，只能经大气稀疏后扩散排放，一般排放量都很小，另外加油车辆进站后发动机要求处于关闭状态，所以本项目产生的汽车尾气对项目区环境造成影响很小，可以忽略不计。 （3）柴油发电机废气 本项目使用1台功率为15kw柴油发电机作为备用电源，布置在辅助用房一楼，燃料选用0＃轻质柴油，0＃轻质柴油含硫量<0.2%。根据浙江大学编辑的《内燃机环境保护学》中有关数据，柴油发电机燃烧废气污染物包括SO2、烟尘和NOx，排放浓度分别为49.2mg/m3、12.3mg/ m3、159mg/m3。鉴于柴油发电机只在停电时使用，停电的可能性较小，发电机启用几率不大，且污染物排放浓度较低，经专用烟道在屋顶高空排放。因此对周围环境的大气质量影响相当有限。 2、废水污染源 项目建成后，站区的排水系统采用雨污分流。本项目运输罐车的清洗由提供方进行定期清洗，不产生罐车清洗废水；项目地下双层钢质储油罐定期清洗由具备相关资质的专业清洗公司清洗，清洗频率为3-5年/次，每次清理油泥量约1.0t。项目油罐清洗委托专业清洗单位进行，清洗过程产生的油泥由直接带走集中处置，不在站内暂存。 加油站滴洒在地面的油品，轻油很快都在空气中挥发散逸，残留油品按操作规程用抹布擦干净，基本无含油污水排出，因此项目废水主要为职工产生的生活污水、公厕废水、职工生活废水及初期雨水。 （1）生活污水 ①员工生活污水：项目定员4人，站内设置值班室，值班人员每人每天用水量以100L/人·d计，年营业天数365天，则天用水量为0.40m3/d，146.0m3/a，用水产污系数计为0.8，则生活污水量为0.32m3/d，116.8m3/a。 ②流动人员产生污水：项目设有一公共卫生间，公共卫生间每天最大服务人数为以每天25人计，用水为5L/人·次，则用水量为0.13m3/d，47.45m3/a，产污系数以0.8计，则产生的废水量为0.104m3/d，37.96 m3/a。 项目生活污水（职工及流动人员）中的主要污染物及相应的浓度和产生量详见表5-5。 表5-5 项目营运期生活污水水质预测一览表 单位：mg/L 污水量; 污染因子; COD; BOD5; SS; NH3-H. 154.76m3/a; 浓度; 300; 150; 200; 30. 产生量（t/a）; 0.05; 0.03; 0.03; 0.01. （2）初期雨水 项目采取雨污分流制，初期雨水含石油类和悬浮物浓度较高，因此需收集处理达标后，才可排放。本项目总占地面积500m2，根据《石油化工企业给水排水系统设计规范》（SH3015-2003），环评取前5min 降雨视为初期雨水，以双牌县多年平均（降雨量为1352.7mm）为代表估算本加油站内初期雨水量。污染物浓度主要为SS、石油类，其初始浓度分别为：400mg/L、30mg/L。 初期雨水：Q=qFΨT 式中：Q——初期雨水排放量； q——降雨量； F——汇水面积(ha)； Ψ——为径流系数（0.4-0.9，取0.9）； T——为收水时间，一般取15min。 本项目：Q=1.35×500×0.9/（24×12）=2.1 m3 为防止汽车撒漏的油污随雨水进入环境，本评价要求初期雨水需进入隔油沉淀池处理达标后外排，隔油沉淀池容积不小于10m3。站内初期雨水经沟收集后经隔油处理达标后自然排放。 项目水平衡见图5-5。 154.76 经化粪池处理后，用作周边山林、菜地等施肥，不外排 193.45 损耗38.69 生活污水 图5-5 项目水平衡图 单位（t/a） 3、噪声 项目主要噪声污染源为加油泵、进出车辆等运行时产生的机械噪声及进出车辆的噪声、备用发电机产生的设备噪声。类比同行业项目设备噪声声压级为60～70dB（A），车辆噪声约为65～90dB（A）。备用发电机噪声声级为85~90dB（A）。项目设备选型时应选用低噪声设备，车辆进出时，应禁止鸣笛。本项目主要设备情况详见表5-6： 表5-6 主要产噪设备一览表 序号; 设备名称; 数量; 噪声强度（dB（A））. 1; 加油泵; 2; 60~70. 2; 加油车辆; /; 65~75. 3; 备用发电机; 1; 85~90. 4、固体废弃物 项目产生的固体废弃物主要为隔油沉淀池废油泥、废手套及清洁用毛巾以及生活垃圾。据了解，储油罐需要5年清洗一次，清洗委托专业清罐机构进行，清洗过程会产生一定量的清洗废油和罐底油泥，类比同类型项目，储罐清洗固废一般约占整个储罐容积的1%左右，即产生量约为0.4t/次（约合0.08t/a），产生的固废均由专业清洗人员集中收集，不在站内堆放或处置。 （1）生活垃圾 A. 员工生活垃圾：工作人员4人，生活垃圾产生系数以0.5kg/人·d计，则产生的生活垃圾量为2kg/d；年工作日365d，则产生的员工生活垃圾量为0.73t/a。 B. 顾客生活垃圾：加油站日均顾客25人/d，生活垃圾产生系数以0.2kg/人▪d计，则产生的垃圾量为5kg/d，年营业365d，则顾客生活垃圾年产生量为1.83t/a。 项目营运期产生的生活垃圾总量为2.56t/a，生活垃圾采用垃圾桶收集后，委托环卫部门统一清运处理。 （2）含油抹布和手套 本项目含油抹布和手套的产生量约为2kg/a，属于危险废物（代码：900-041-49），根据国家环保部令第39号《国家危险废物名录》（2016年6月14日公布）中危险废物豁免管理清单：废弃的含油抹布及手套在混入生活垃圾条件下，可以全过程不按危险废物管理，同生活垃圾一并由养护中心统一收集运往环卫部门指定地点，集中进行处理。 （3）隔油沉淀池油泥 本项目设隔油沉淀池对初期雨水进行处理，会产生一定量含油污泥，产生量约0.2t/a，根据《国家危险废物名录》，属危险废物，类别为HW08，900-210-08，拟定期清掏交由资质单位处置。 根据《固体废物鉴别导则（试行）》的规定进行判定，项目固体废物属性判定结果见表5-7，表中的“判定依据”指《固体废物家别导则（试行）》中“二、固体废物的范围”中的内容。 表5-7 本项目固废属性判定 序号; 名称; 产生工序; 形态; 主要成分; 是否属于固体废物; 判定依据. 1; 储罐清洗固废; 油罐清洗; 固态; 油泥; 是; D7、Q1. 2; 隔油固废; 隔油池运行; 固态; 油泥; 是; D7、Q1. 根据《国家危险废物名录》，以及《危险废物鉴别标准》进行判定，储罐清洗固废和隔油固废属于危险废物，具体危险废物属性判定详见表5-8。 表5-8 危险废物属性判定 序号; 名称; 产生工序; 是否属于危险废物; 废物类别及代码. 1; 储罐清洗固废; 油罐清洗; 是; HW08/900-221-08. 2; 隔油固废; 隔油池运行; 是; HW08/900-210-08. 危险废物汇总见表5-9。 表5-9 危险废物汇总表 序号; 危险废物名称; 危险废物类别; 危险废物代码; 产 生 量t/a; 产生工序及装置; 形 态; 主要成分; 有害成分; 产 废 周 期; 危险特性; 污染物防治措施. 1; 储罐清洗固废; HW08; 900-221-08; 0.08; 油罐清洗; 固液混合; 油泥; 油泥; 3年; 易燃性; 不在厂区暂存. 2; 隔油固废; HW08; 900-210-08; 0.2; 隔油池运行; 固液混合; 油泥; 油泥; 半年; 易燃性; 收集桶装并委托资质单位处置. 5、土壤污染 随着时间的推移，地下油罐由于金属材料的锈蚀及管线腐蚀会出现不同程度的渗漏，污染了油罐周围的土壤，有时污染物还会渗入土壤，污染附近的地下水。 本评价建议对埋地油罐安装渗漏监测装置，并采取内部加层和有关保护措施；当加油站需要关闭时，若为临时关闭，要求油罐必须被抽干，并对油罐进行连续监测并采取防锈蚀保护措施；若为永久性关闭，则无论是把油罐挖出还是留在地下，罐内的任何物体必须全部清除干净，清除之后，留在地下的油罐必须按照要求填满砂石。

- 项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 （编号） | 污染物名称 | 处理前产生浓度及产生量（单位） |  | 排放浓度及排放量 （单位） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 施工期 | 扬尘、汽车尾气、装修废气 | --；无组织排放 |  | --；无组织排放 |
|  | 加油车辆 | 汽车尾气 | --；无组织排放 |  | --；无组织排放 |
|  | 储存、装卸、加油 | VOCS | 0.60t/a |  | 0.09t/a |
| 水 污 染 物 | 施工期 | 施工废水 | pH：6~9；SS：800~1500mg/L |  | 设置集水沟+沉淀池，沉淀后用于场地洒水，不外排 |
|  | 生活污水 | 污水量 |  | 155m3/a | 经化粪池和地埋式污水处理设施处理后，用作周边菜地、绿化带及林木补水，不进入自然水体 |
|  |  | COD |  | 300mg/L；0.05t/a |  |
|  |  | SS |  | 200mg/L；0.03t/a |  |
|  |  | 氨氮 |  | 30mg/L；0.01t/a |  |
|  |  | BOD5 |  | 250mg/L；0.03t/a |  |
|  | 初期雨水 | SS、石油类 |  | 2.1 m3/次 | 站内设置雨水收集沟+隔油沉淀池（4m3） |
| 固体 废物 | 施工期 | 建筑垃圾 |  | 8.75t | 分类收集，可回收部分卖给废品公司，不可回收的部分用于厂区道路低洼处填补或运至周边砖厂进行综合利用 |
|  |  | 废弃包装材料 |  | 2.5kg | 设置垃圾桶+当地环卫部门清运 |
|  |  | 生活垃圾 |  | 3kg/d |  |
|  | 作业过程 | 含油抹布和废弃手套 |  | 2kg/a | 属于国家危险废物管理的豁免清单，经垃圾收集桶集中收集后由环卫部门统一处置 |
|  |  | 废油泥 |  | 0.2t/a | 属危废，统一收集后，由有资质的单位集中处置 |
|  | 职工、顾客 | 生活垃圾 |  | 2.56t/a | 由环卫部门统一处置 |
| 噪 声 | 施工机械 | 机械噪声 |  | 68~100dB（A） | 建围挡、合理布置设备、选用低噪声设备，合理安排施工时间 |
|  | 设备噪声 | 发电机、加油机等 |  | 60~90dB（A） | 经减振、以及厂区围墙隔声，同时经过距离衰减以及绿化带衰减后达标排放 |
|  | 交通噪声 | 来往车辆 |  | 65~75dB（A） | 加强运输车辆管理，减速行驶，减少鸣笛 |
| 其它 |  | 油品属于易燃易爆物品，存在一定的火灾、爆炸等风险。 |  |  |  |
| 主要生态影响： 施工过程中会产生水土流失，但施工期短，项目建成后建议将种植绿化草坪，对周围的生态环境有较好的恢复作用。 |  |  |  |  |  |

- 环境影响分析

7.1施工期环境影响分析 本项目施工期为3个月，其中避开雨季施工。施工方案分为3个阶段进行。第一阶段为基础工程；第二阶段为主体结构工程；第三阶段为装修工程。 本项目在施工建设期间会对周围环境产生一定的影响，主要是建筑机械的扬尘、施工废水、施工噪声，其次是建筑垃圾、施工人员排放的生活污水和生活垃圾。 1、环境空气影响分析 在施工阶段对环境空气的污染主要来自施工工地扬尘、少量施工车辆尾气、装修废气。施工扬尘可分为车辆行驶扬尘、堆场扬尘和搅拌扬尘。 （1）车辆行驶扬尘 车辆行驶产生的扬尘，在完全干燥情况下，可按下列经验公式计算： Q=0.0079×V×W0.85×P0.72 式中：Q——汽车行驶的扬尘，kg/km·辆； V——汽车速度，km/hr； W——汽车载重量，t； P——道路表面粉尘量，kg/m2。 下表为一辆10t卡车，通过一段长度为1km的路面时，不同路面清洁程度、不同行驶速度情况下的扬尘量。由此可见，在同样路面清洁程度条件下，车速越快，扬尘量越大；而在同样车速情况下，路面越脏，则扬尘量越大。因此限制车辆行驶速度及保持路面的清洁是减少汽车扬尘的最有效手段。 表7-1 不同路面清洁程度、不同行驶速度情况下的扬尘量统计表 粉尘量 车速; 0.1 (kg/m2); 0.2 (kg/m2); 0.3 (kg/m2); 0.4 (kg/m2); 0.5 (kg/m2); 1.0 (kg/m2). 5(km/h); 0.053; 0.088; 0.118; 0.145; 0.170; 0.280. 10(km/h); 0.107; 0.176; 0.235; 0.289; 0.340; 0.559. 15(km/h); 0.150; 0.248; 0.332; 0.408; 0.479; 0.789. 25(km/h); 0.232; 0.382; 0.512; 0.630; 0.740; 1.219. 如果施工阶段对汽车行驶路面勤洒水（每天4～5次），可以使空气中粉尘量减少70%左右，收到很好的降尘效果。洒水试验资料如下表所示，当施工场地洒水频率为4～5次/d时，扬尘造成的TSP污染距离可缩小到20～50m范围内，由于本项目最近的敏感目标的距离为60m，因此对周边的环境没有太大影响。 表7-2 洒水抑尘作用类比监测数据 距施工现场距离; 0m; 20m; 50m; 100m; 200m. TSPmg/m3; 不洒水; 11.03; 2.89; 1.15; 0.86; 0.56. 洒水; 2.11; 1.40; 0.68; 0.60; 0.29. 由上表可知，车辆行驶扬尘对周围的大气环境会造成一定的影响。因此施工期应注意尽量减少车辆行驶扬尘。一般在采取限速、洒水及保持路面整洁、建筑材料封闭运输等措施后，车辆行驶扬尘对区域大气环境影响的程度及时间都将较为有限，同时随着施工期的结束其影响也随之消失。 粉尘在空气中的扩散稀释与风速等气象条件有关，也与粉尘本身的沉降速度有关。不同粒径粉尘的沉降速度见下表数据。 表7-3 不同粒径尘粒的沉降速度 粒径，μm; 10; 20; 30; 40; 50; 60; 70. 沉降速度，m/s; 0.003; 0.012; 0.027; 0.048; 0.075; 0.108; 0.147. 粒径，μm; 80; 90; 100; 150; 200; 250; 350. 沉降速度，m/s; 0.158; 0.170; 0.182; 0.239; 0.804; 1.005; 1.829. 粒径，μm; 450; 550; 650; 750; 850; 950; 1050. 沉降速度，m/s; 2.211; 2.614; 3.016; 3.418; 3.820; 4.222; 4.624. 由上表可知，尘粒的沉降速度随着粒径的增大而迅速增大。当粒径大于250微米时，主要影响范围在扬尘点下风向近距离范围内，而真正对外环境产生影响的是一些微小尘粒。由于本项目拟建地周边居民点较少，最近距离为60m，因此，本项目施工后，近距离扬尘不会对周边居民的大气环境产生较大的影响。为减少扬尘对项目周边居民住宅的环境影响，施工单位应采取以下防治措施： ①晴天或无降水时，对施工现场易产生扬尘的作业面（点）、道路进行洒水降尘；对进出车辆限速，并在现场出口处修建水池或冲洗车轮，以免带出泥砂污染市区；进出场路面进行硬化处理。 ②加强粉状物料转运与使用的管理，合理装卸，统一堆放，规范操作；开挖的泥土和建筑垃圾要及时运走，以免因长期堆放导致表面干燥而起尘；运输散装建材和施工垃圾等应用专用车辆，并进行覆盖。 ③在施工区边界设置硬质围墙，围墙高度不得低于2.5米。围墙底端应设置防溢座。 ④施工过程中使用水泥、石灰、砂石、涂料、铺装材料等易产生扬尘的建筑材料，应采取密封存储，用防尘布遮盖等措施。弃土、弃料及其它建筑垃圾，应及时清运,若在工地内堆置超过一周的，则应采取覆盖防尘布、防尘网，定期喷水压尘等措施，防止风蚀起尘及水蚀迁移。 ⑤施工工地道路积尘在采取洒水抑尘措施的情况下进行清扫，设置专职人员负责施工场地内及施工场地周边的保洁工作。 ⑥施工时应使用预拌商品混凝土和成品石材。 ⑦建设单位严格按 “六个不开工”和“七个100%”的要求做好建设期间扬尘污染防治工作。“六个不开工”，即审批手续不全不开工、围挡不合要求不开工、地面硬化不达标不开工、冲洗排放设备不到位不开工、保洁人员不到位不开工； “七个100%”，即施工工地100%围挡、物料堆放100%覆盖、出入车辆100%冲洗、施工现场地面100%硬化、征迁工地100%湿法作业、渣土车辆100%密闭运输、1万平方米以上工地100%安装监控设备。 总体而言，施工扬尘随着施工期的结束而自然消失，对周围环境的影响也是相对短暂的。 （2）车辆尾气 推土机、挖掘机、装载机、运输车辆等因燃油产生的CO、NOx、THC等污染物对局部大气环境将有所影响，但此类污染物排放量不大，多表现为间歇性特征。而且项目地势较为开阔、空气流通性较好，有利于污染物质的扩散等因素综合分析，本工程施工机械排放的废气总体上对周边大气环境影响较小。 - 同时做好施工现场的交通组织，避免因施工造成的交通阻塞，减少运输车辆怠速产生的废气排放。 - （3）装修粉尘及装修有机废气 项目装修过程中可能会产生粉尘及装修材料的有机废气（油漆、各种胶合板和贴合剂产生的甲醛、喷漆有机挥发气（含苯、甲苯、二甲苯）。这些废气属无组织排放，对周围环境影响突出。目前装修中最大的装修污染是甲醛污染，其浓度较高，甲醛对人体危害较大，会刺激皮肤粘膜，引发支气管炎，导致基因突变，建设方可以通过使用活性炭吸附甲醛，利用吸收甲醛能力强的植物吸附甲醛，使用甲醛捕捉剂吸收甲醛，并保持室内通风，尽快将甲醛浓度降至最低，以减轻对人体健康的影响。 室内环境污染控制应遵守住宅装修工程施工规范，符合《民用建筑工程室内环境污染控制规范》（GB50325-2010）的有关规定，同时设计、施工中尽量采用低毒、低污染的环保装修材料。在装修期间，每天进行通风换气，在装修完成后放置一段时间后才能入住。 为使装修期间废气污染降到最低，建设方还必须做到： ①选用质量合格、通过国家质量检验的低污染油漆、涂料和胶合板等装修材料； ②施工人员应配备必要的防护装备和保证足够的通风量，避免具有刺激性气味的物质或可被人体吸入的粉尘、纤维等污染物对施工人员身体健康及周围环境造成的危害。 - ③装修材料（如一些花岗石地板砖、墙砖等）中存在放射性物质，建议装修过程中使用环保材料进行装修。 - ④为减少装修过程产生有毒有害废气，建议企业在对厂房特别是办公生活进行简单装修，不使用可能产生有毒有害气体的装饰材料。 采取以上措施后，项目施工扬尘、车辆尾气、装修中粉尘及装修材料的有机废气对周边环境空气的影响范围及程度不会太大。 2、水环境影响分析 施工期废水包括施工人员生活污水和施工废水。 项目采用多点同时施工，施工点人员平均每天约10人，现场不设施工营地，按每人每天生活用水量45L计，施工持续时间3个月（90天），排水量按用水量的80%计算，则施工人员生活用水量为40.5m3，排放量为32.4m3，主要污染因子为COD、BOD5、SS、NH3-N。施工生产废水主要包括施工期混凝土废水、泄漏的工程用水以及施工过程中各种施工机械设备及施工现场清洗、建材清洗等废水，含有悬浮物、石油类等污染物。为使施工活动对水环境的影响减少到最小限度，应采取以下措施： （1）针对施工人员生活污水，施工期间施工人员将依托周边民宅洗手间及化粪池，项目施工期间生活废水经民宅化粪池处理后用作农肥，对地表水环境的影响不大。 （2）对于施工生产废水，环评建议建设方于项目施工场地内设置一废水沉淀池，将施工期产生的施工废水引入该沉淀池进行沉淀处理后回用于建筑材料的冲洗、备料生产废水和施工场地喷水降尘，对周边水环境影响较小。 （3）施工中的固体废弃物应及时清理并运走，建筑材料应妥善存放并用篷布遮盖，防止雨水冲刷而造成污染。 （4）尽量避免在雨季开挖土方，节约建筑用水；防止溢流，要搭盖堆料工棚等，减少雨水对堆土的冲刷。 （5）建设单位应做好建筑材料和建筑废料的管理，同时采取一定的防止径流冲刷和风吹起尘的措施；此外，在施工过程中应加强对机械设备的检修，以防止设备漏油现象的发生；施工机械设备的维修应在专业厂家进行，防止施工现场地表油类污染，以减小初期雨水的油类污染物。 3、声环境影响分析 施工期噪声主要是土建工程、设备安装过程施工机械噪声和运输汽车交通噪声。其中土建工程主要是挖土机、推土机、打桩机等；汽车运输噪声主要是土建工程原材料运输车辆噪声；噪声值在70～100dB（A）之间。施工期噪声具有阶段性、临时性和不固定性。根据项目的施工特点，建筑施工所使用的机械设备声源声级较高，对项目周边地区影响较大。因此在考虑本工程噪声源对环境的影响时，仅考虑点声源到不同距离处经距离衰减后的噪声。 根据2010年4月1日开始实行的新的声环境导则（HJ2.4-2009），点声源声级衰减模式为： 式中：LA(r)——距声源r处的A声级，dB(A)； LA(r0)——距声源r0处的A声级，dB(A)； A ——倍频带衰减，dB； Adiv——几何发散引起的倍频带衰减，Adiv=20lg（r/r0），dB； Aatm——大气吸收引起的倍频带衰减（本项目取0dB），dB； Agr——地面效应引起的倍频带衰减（本项目取0dB），dB； Abar——声屏障引起的倍频带衰减（本项目取0dB），dB； Amisc——其他多方面效应引起的倍频带衰减（本项目取0dB），dB。 施工场地噪声预测结果见表7-4。 表7-4 距声源不同距离处的噪声值 单位：dB（A） 施工阶段; 设备名称; 噪声级（距声源5m）; 受声点不同距离处噪声衰减值. 10m; 15m; 20m; 50m; 100m; 200m. 结构施工 阶段; 挖掘机; 71; 65; 61; 59; 51; 45; 39. 装载机; 71; 65; 61; 59; 51; 45; 39. 电焊机; 76; 70; 66; 64; 56; 49; 44. 运输车辆; 66; 60; 56; 54; 46; 39; 34. 混凝土运输车; 66; 60; 56; 54; 46; 39; 34. 装修阶段; 电钻; 66; 60; 56; 54; 46; 39; 34. 吊车; 61; 55; 51; 49; 41; 35; 29. 切割机; 71; 65; 61; 59; 51; 45; 39. 从表7-4中可以看出，在夜间不生产的情况下，施工机械噪声在10m范围内可满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）标准要求，但为确保项目的施工噪声对周边的环境敏感目标产生不利影响，本环评要求施工期应重视加强噪声防护措施，减小对周边环境的影响，应当采取以下降噪措施： （1）严格遵守永州市东安县环保局对建筑施工的有关规定和《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中的有关要求。 （2）建设单位应采取措施在声源处减少噪声的产生。在施工过程中应合理操作各种机械；对动力机械设备定期进行维修和养护，避免因松动部件振动或消声器损坏而增大设备工作时的声级；选用静压桩等低噪声施工工艺；对产生高噪声的设备，避免在夜间使用；对金属窗加工等发出高频噪声的生产过程及大型建筑构件应在施工现场外预制，然后运到施工现场再行安装；运输车辆在进入施工区附近区域后，要适当降低车速，夜间禁止鸣笛等。 （3）合理设计施工总平面布置图，将高噪声设备尽量布置在项目区中间远离厂界的位置。 （4）在施工的结构阶段和装修阶段，对建筑物的外部采取围挡，在距噪声敏感建筑物较近的地方设置移动式隔声屏障，以减轻施工噪声对外环境的影响。 （5）禁止夜间10点以后施工； 总之，建设单位必须全面落实上述要求，使施工各阶段的场界噪声符合《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中的规定，降低对项目周边声环境质量的影响。 项目地块项目最近的敏感点为100m范围内徐家村居民点（距离居民住宅最近距离为25m），东面为S238，为降低施工噪声对敏感点的影响，要求建设单位在厂界东面、北面设置声屏障，屏障材质为PC板，设置高度为2m，确保敏感点声环境满足2类功能区要求。 4、固体废物环境影响分析 项目区内挖方均用于罐区回填覆土，无弃土产生。施工建筑垃圾产量约为8.75t。建筑垃圾及装修固体废物收集后运往周边制砖厂进行综合利用。施工人员生活垃圾统一收集后交环卫部门处理。 针对施工期施工垃圾应从源头上进行控制，体现在施工管理、材料选购、去向控制等方面，特别应强调以下几点： （1）施工过程中合理选购材料和构件。在设计时应尽量运用标准设计，采用标准模数和预制构件，以减少建筑垃圾的产生。在选择建筑材料时，应优先选择建造时产生建筑垃圾少的再生建材，还应考虑选择维修、改造和拆除时少垃圾、能再生的建材。并且应尽量采用无包装材料和购买前应先计算好材料用量以免超量。 （2）在施工阶段，采用机械化施工、提高施工技术和施工工艺、加强施工组织管理工作，以避免建筑材料在运输、储存、安装时的损伤和破坏，提高结构的施工精度，避免局部凿除或修补，从而减少建筑垃圾的产生。 （3）施工车辆在运送渣土时应使用不漏水的翻斗车，设置密闭式加盖装置，渣土不得沿途漏散、飞扬，清运车辆进出施工现场不得带泥污染路面。 （4）施工垃圾不得随意丢弃，不得造成二次污染。项目在施工过程中产生的建筑废料可分类收集，分类收集后，可回收部分卖给废品公司，不可回收的部分送至周边制砖厂进行综合利用，其采取合理的处置措施后，对环境影响较小。 5、施工期生态影响影响分析 本工程造成的水土流失绝大部分集中在施工期，施工期主要是加油站区输油管道及储油罐区场地开挖平整建设等活动对地表的开挖、扰动和再塑，造成水土流失。经采用前主要污染工序分析中的水土流失防治及生态保护措施后，对生态环境不会造成影响。 7.2营运期环境影响分析 1、大气环境影响分析 本项目营运期废气主要为卸油、油罐储存、加油等过程挥发的含油废气（非甲烷总烃计）、汽车尾气。 汽车尾气排出的主要污染物是 CO、HC、NOx 等，其污染物排放状况主要取决于车辆本身及其运行状态。本项目加油车辆一般为尾气监测达标的车辆，进出加油站行驶的距离较短，行驶速度较慢，且同时启动或行驶的车辆一般不超过3台，故尾气排放量很少。因此本项目加油车辆汽车尾气对周围环境影响较小。柴油发电机年使用次数极少，发电机运行排放的少量燃油废气对周围环境影响较小；本项目站房内不设食堂，员工基本为附近的居民，大多数时候员工回家就餐或带饭采用微波炉打热的方式，因此产生的生活油烟废气极少量，不会对周围环境产生明显影响。 （1）大气评价等级判定 依据《环境影响评价技术导则-大气环境》(HJ2.2-2018)中5.3节工作等级的确定方法，结合项目工程分析结果，选择正常排放的主要污染物及排放参数，采用附录A推荐模型中的AERSCREEN模式计算项目污染源的最大环境影响，然后按评价工作分级判据进行分级。 ①Pmax及D10%的确定 依据《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)中最大地面浓度占标率Pi定义如下： ——第i个污染物的最大地面空气质量浓度 占标率，%； ——采用估算模型计算出的第i个污染物的最大1h地面空气质量浓度，μg/m3； ——第i个污染物的环境空气质量浓度标准，μg/m3。 ②评价等级判别表 评价等级按下表的分级判据进行划分。 表7-5 环境空气评价工作等级判据一览表 评价工作等级; 评价工作分级判据. 一级评价; Pmax≧10%. 二级评价; 1%≦Pmax<10%. 三级评价; Pmax<1%. ③污染物评价标准 本项目主要大气污染物为非甲烷总烃，参照河北省地方标准《环境空气质量 非甲烷总烃限值》（DB13/1577-2012）中二级标准。 ④污染源参数 A.估算模式参数 采用附录A推荐模型中的AERSCREEN模式计算时的参数见表7-6。 表7-7 项目估算模型参数表 参数; 取值. 城市农村/选项; 城市/农村; 农村. 人口数（城市选项时）; -. 最高环境温度; 40.0 °C. 最低环境温度; -5.0 °C. 土地利用类型; 荒地. 区域湿度条件; 潮湿. 是否考虑地形; 考虑地形; 否. 地形数据分辨率(m); /. 是否考虑海岸线熏烟; 考虑海岸线熏烟; 否. 海岸线距离/km; /. 海岸线方向/o; /. B.污染源源强参数 项目面源参数详见表7-8。 表7-8 项目矩形面源参数表 编号; 名称; 面源起点坐标/m; 面源海拔高度/m; 面源长度/m; 面源宽度/m; 面源有效排放高度/m; 排放工况; 污染物排放速率/（kg/h）. X; Y. VOCS. 1; 加油区及储罐区; 565662; 2837551; 189.497; 20; 25; 6; 正常; 0.017. ⑤计算结果 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录A推荐模型中的AERSCREEN计算结果详见下表。 表7-9 正常工况估算模式预测结果表 污染源名称; 评价因子; 评价标准（mg/m3）; Cmax（mg/m3）; Pmax（%）; D10%（m）. 加油区及储罐区; VOCS（非甲烷总烃计）; 2.0; 0.0078; 0.39; 34. 由上述预测结果可知，本项目正常工况下最大落地浓度占标率（Pmax）最大为0.39%，因此确定本项目大气环境影响评价为三级评价。依据《环境影响评价技术导则-大气环境》(HJ2.2-2018)三级评价项目不进行进一步预测与分析，。 （3）大气环境影响评价结论与建议 ①大气环境影响评价结论 项目大气环境影响评价等级为三级，根据工程分析以及上述估算结果可知，加油加气站油气排放口油气浓度满足《加油站大气污染物排放标准》（GB20952-2007），站场边界VOCS（以非甲烷总烃计）无组织监控浓度执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放标准。综上分析，项目大气环境影响可接受。 ②大气污染控制措施可行性 建设单位应采取如下措施，以减少项目无组织废气产生量： ①本项目为双层埋地式储油罐，储油罐密闭性较好，顶部要求不小于0.5m覆土，周围回填的沙子和细土厚度也不小于0.3m，因此储油罐室内气温比较稳定，受大气环境影响较小，可减少油罐小呼吸蒸发损耗，延缓油品变质。 ②油罐车卸油采取密闭卸油方式。每个油罐都各自设置卸油管道和卸油接口，各卸油接口和油气回收接口均设有明显的标识。卸油接口均装设快速街头及密封盖。 ③汽车油罐车卸下一定数量的油品，就需吸入大致相等的气体补充到罐车内部，而加油加气站内的埋地式油罐也因注入油品而向外排出相当数量的油气。通过安装一根气相管线，将油罐车与储油罐连通，卸车过程中，油罐车内部的油品通过卸车管线进入储油罐，储油罐的油气经过气相管线输回油罐车内，完成密闭卸油的过程。回收到油罐车内的油气，可由油罐车带回油库后，再经油库安装的油气回收设施回收处理。 ④加油加气站储油罐通气管道和露出地面的管道均符合《输送流体用无缝钢管》（GB/T8163）的无缝钢管。 ⑤加油过程中，将油箱口逸散出来的油气，通过油气回收专用加油枪收集，利用真空泵经油气回收管线输送至储罐，实现加油与油气等体积置换。 ⑥根据《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2012）放散管关口应高出LNG储罐及管口为中心半径12m范围内的建筑物2m以上，且距地面不应小于5m。放散管口不宜设雨罩等影响放散气垂直向上的装置，低温天然气系统的放散应经加热器加热后放散。 ⑦加油加气站内必须加强管道、阀门、设备的检查和维护，杜绝泄露，并保证站内的良好通风环境。加强人员的业务培训及管理，严格按照行业操作规范作业。 实践证明，采用上述措施后，可减少本项目的无组织气体的排放，使污染物无组织排放量降低到较低的水平。 （4）大气环境影响评价自查表 项目大气环境影响评价自查表见附表2。 2、地表水环境影响分析 根据《环境影响评价技术导则 地表水环境 》（HJ 2.3-2018）中的要求，建设项目地表水环境影响评价工作等级主要按照影响类型，排放方式或影响情况、受纳水体环境质量现状、水环境保护目标等综合确定。本项目为水污染影响型建设项目，根据排放方式和废水排放量划分等级评价，评价等级判定依据详见表7-11。 表7-11 评价等级判定依据表 评价等级; 判定依据. 排放方式; 废水排放量Q/（m3/d）；水污染物当量数W/（无量纲）. 一级; 直接排放; Q≥20000或W≥600000. 二级; 直接排放; 其它. 三级A; 直接排放; Q＜200且W＜6000. 三级B; 间接排放; -. ### 本项目运输罐车的清洗由提供方进行定期清洗，不产生罐车清洗废水；储油罐的定期清洗由具备相关资质的专业清洗公司清洗，所产生的废水、废油渣由油罐专业清洗公司全部拉走集中处理；加油站滴洒在地面的油品，轻油很快都在空气中挥发散逸，残留油品按操作规程用抹布擦干净。因此，本项目废水主要为加油站工作人员和往来流动人口产生的生活污水和初期雨水。 本项目排水雨污分流。项目建成后生活污水（职工生活污水及顾客冲厕污水）量为155m3/a，主要污染物为CODcr、BOD5、SS和氨氮，各污染物经化粪池和地埋式污水处理设施处理后，全部用作周围菜地、绿化带及林木补水，不排入自然水体。初期雨水产生量为8.44m3/次，主要污染物为石油类，通过雨水导流明沟收集后经排污管道流至三级隔油沉淀池（10m3），经隔油沉淀池处理达标后，自然排放。对照表7-11可知，本项目无生产废水及生活污水排放，地表水环境评价等级按三级B评价。 本项目北面10m处为理家坪溪，项目运营期生活污水经化粪池和地埋式污水处理设施处理后全部用作周围菜地、绿化带及林木补水，能实现完全消纳，不排入自然水体。初期雨水经场内集水沟收集后进入隔油沉砂池处理后自然排放，项目无生产废水外排，因此，项目营运期污水无外排，对理家坪溪水环境不会造成明显影响。 项目建设地下游的理家坪溪，从三拱桥到河口旨江头5km长的河段内没有乡镇集中式饮用水水源地和其他集中式饮用水水源地，两岸村民均在山坡使用自备地下水井。 3、地下水环境影响分析 加油站储油罐区对油罐的防漏和土壤的防渗问题最为关键，防止油站的油料跑、冒、滴、漏产生的渗漏进入土壤和区域地下水而造成污染影响。储油罐和输油管线的泄漏或渗漏对地下水的污染是相当的严重，地下水一旦遭到燃料油的污染，使地下水产生严重异味，并具有较强的致畸致癌性，根本无法饮用。又由于这种渗漏必然穿过较厚的土壤层，使土壤层中吸附了大量的燃料油，土壤层吸附的燃料油不仅会造成植物生物的死亡，而且土壤层吸附的燃料油还会随着地表水的下渗对土壤层的冲刷作用补充到地下水，这样尽管污染源得到及时控制，但这种污染仅靠地表雨水入渗的冲刷，含水层的自净降解将是一个长期的过程。石油类渗入区域土壤以及地下水产生的污染将是不可逆转的，其污染的影响将是长期的。 为保护地下水环境，参照《加油站地下水污染防治技术指南》，本项目采取以下防渗漏措施： （1）本项目采用SF双层油罐，油罐内层为钢板制造，与普通的厚度仅5mm的单层油罐相比，强度提高，外层为强化纤维玻璃钢，具有耐腐蚀性、耐电蚀性，另外还安装有泄露检测仪，当夹层间发生渗漏时，夹层内的液体会接触到传感器，传感器会发出电子信号给渗漏检测仪，当检测仪接收到传感器发出信号后，程序会自动判断出油水渗漏并进行灯光和声频报警，用户会根据报警情况，及时作出响应并采取响应的应对措施，避免安全隐患和环境污染。项目位于地下水饮用水水源保护区和补给径流区以外，按照《加油站地下水污染防治技术指南（试行）》的相关要求，本环评要求建设方设1个地下水监测井，其设置要求参照《场地环境监测技术导则》（HJ/T25.2）执行。 本项目场区按照设计要求进行地面硬化、防渗，包括针对加油区、地面冲洗水输送管道、隔油池及可能产生漏油的地方采取地面硬化等防渗漏措施，从而不易发生下渗、污染地下水体的现象。项目储罐采用地下直埋SF卧式双层油罐，外层为强化纤维玻璃钢保证了泄漏物不会直接渗漏污染土壤和水源。在埋地油罐区地下水流向下游设置地下水监测井，一旦发现油品泄漏，立即采取加油站停运、油品阻隔和卸油油品回收措施。经采取以上措施后，项目运营过程中不会发生地下水污染的问题。 （2）设置地埋式储罐区，其回填料应符合规范要求，并按相关要求做好相应的防渗处理。项目采用玻璃钢防腐防渗技术，对储油罐内外表面、防油堤的内表面、油罐区地面、输油管线外表面做“六胶两布”防渗防腐处理。 （3）储油罐外表面其防腐设计符合国家现行标准《石油化工设备和管道涂料防腐蚀技术规范》SH302的有关规定，且防腐等级不低于加强级。埋地钢质管道外表面的防腐设计符合国家现行标准《钢质管道外腐蚀控制规范》GB/T21447的有关规定。 （4）油罐建立高液位报警功能的液位监测系统，储油罐内进油管安装卸油防溢阀。 （5）SF双层油罐自带测漏报警装置，双层管线设置测漏报警装置； （6）分区防渗要求 一般防渗层地面采取粘土铺地，再在上层铺10-15cm的水泥进行地面硬化。一般防渗区个单元防渗层的渗透系数应≤1×107cm/s。 本项目地下水防渗共分为3个区，具体分区见表7-12。 表7-12 地下水防渗分区表 序号; 区域名称; 分区类别; 防渗系数. 1; 绿化地、道路; 非防渗区; /. 2; 站房、加油棚罩等; 一般防渗区; ≤1×107cm/s. 3; 罐区、输油管道等; 重点防渗区; 渗透系数应≤1×1010cm/s. 经采取以上措施后，本项目基本不会对地下水产生影响，本项目对地下水环境影响较小。 4、噪声影响分析 项目噪声源主要为油气回收系统的回收泵、加油机、潜油泵运行产生的机械噪声及进出站车辆的交通噪声、备用柴油发电机噪声。为了减轻噪声对加油站周边声环境的影响，项目拟选用的油气回收泵、加油机为低噪声设备，进出站的机动车辆均为慢速行驶，业主单位在加油站入口处设置减速带及禁止鸣笛标志。备用柴油发电机设在专门的设备房内，设备房采用吸声消声材料处理。所有有振动的设备均设减振基础或吊架，接管设柔性减振接头。项目南面、北面、西面均设置了绿化带及围墙，设备机械噪声及车辆交通噪声经墙体阻隔及空间距离衰减后，噪声排放符合GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》的2类标准。 但根据现场调查，项目100m范围内有2户居民，为了确保厂界噪声控制在《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）的2类标准限值内，建议项目采取以下噪音防治措施： ①采取吸声、隔声、基础减振等措施； ②对于固定噪声源（柱塞泵、加油机等），通过建筑物的阻挡消声作用降低这些设备噪声对外界的影响； ③注意设备的日常检修，使其处于良好的运转状态，避免异常噪声的产生。 ④对于移动噪声（加油车辆、油罐槽车等），进入厂界内时，应减速慢行，禁止鸣笛，减少对周围居民的影响。 ⑤项目应注重厂区绿化，以达到绿化美化环境、净化空气、降噪、滞尘的目的，同时也能营造较好的工作环境。 综上所述，项目营运期产生的噪声经采取措施后，对周围环境影响不大。 5、固体废物影响分析及防治措施 （1）固废产生、性质及处置方式 项目营运期间，固体废物主要有员工和来往流动人员产生的生活垃圾、隔油池产生的废油及污泥、废弃手套及清洁毛巾。由于储油罐清洗工作由供应商专业清洗队伍进行，因此产生的废油泥均由清洗人员集中收集，不在站内堆放或处置。 项目生活垃圾产生量为2.56t/a，生活垃圾采用垃圾桶收集后，委托环卫部门统一清运处理；项目隔油池有废油泥产生，须进行定期清掏，隔油池废油及污泥产生量约为0.2t/a，为危险废物（代码HW08 900-210-08），委托有资质单位处理，并要求建设单位与有危险废物处置资质单位签订危险废物处理协议；营运期产生的废气手套及毛巾的量为2kg/a，根据《国家危险废物名录》（2016年）附录危险废物豁免管理清单，项目生产过程产生的废弃含油抹布混入生活垃圾条件下，不按危险废物进行管理。 环评要求项目方将固废分类收集，分类存放。所有危险固废应按照规范装入容器内，容器应坚固、无渗漏，并设有明显标识，各种危险废物放置在临时贮存于危废暂存间。本项目在站房内设置有一个2m2左右的小隔间，存放危废容器，危废暂存间已做到防风、防雨、防晒、防渗漏，并对地面及四周采取防渗措施，设置危险废物标识。危险废物在站区的临时贮存应符合《危险废物储存污染控制标准》(GB18597-2001)和《危险废物收集、贮存、运输技术规范》（HJ2025－2012）的要求，危险废物必须委托有危废处理资质的单位安全处置，危险废物的转移必须按照《危险废物转移联单管理办法》及五联单制度的要求执行，确保不产生二次污染。 6、土壤环境影响分析 根据《环境影响评价技术导则 土壤环境 》（HJ 964-2018）中的要求，建设项目所在地周边的土壤环境敏感程度为较敏感，加油站的土壤环境影响评价项目类别为Ⅲ类，加油站占地面积500m2，≤5hm2，属于小型规模。依据《环境影响评价技术导则 土壤环境 》污染影响型评价工作等级划分表规定，不开展土壤环境影响评价工作。详见表7-13。 表7-13 污染影响型评价工作等级划分表 敏感程度 评价工作等级 占地规模; Ⅰ类; Ⅱ类; Ⅲ类. 大; 中; 小; 大; 中; 小; 大; 中; 小. 敏感; 一级; 一级; 一级; 二级; 二级; 二级; 三级; 三级; 三级. 较敏感; 一级; 一级; 二级; 二级; 二级; 三级; 三级; 三级; --. 不敏感; 一级; 二级; 二级; 二级; 三级; 三级; 三级; --; --. 注：“--”表示可不开展土壤环境影响评价工作. 随着时间的推移，地下油罐由于金属材料的锈蚀及管线腐蚀，会出现不同程度的渗漏而污染油罐周围的土壤，建议采取如下措施： ① 采用地埋式钢制卧式油罐，设渗漏检测立管，确保油罐内外壁任何部位出现渗漏均能被发现。 ② 埋地管道采用双层管道，最低点设检漏点，双层管道坡向检漏点的坡度不小于5‰。 ③ 设置防渗罐池，池内表面衬玻璃钢防渗层，油罐放在防渗罐池内，池内空间用中性沙回填，池上部采用防雨、防地表水和外部泄漏油品渗入池内的措施。 ④ 当加油加气站需要关闭时，若为临时关闭，要求油罐必须被抽干，并对油罐进行连续检测并采取防锈蚀保护措施；若为永久性关闭，则无论是把油罐挖出还是留在地下，罐内的任何部位必须全部清除干净，清除之后，留在地下的油罐必须按照要求填满砂石。 7、环境影响风险分析与评价 7.1评价目的和重点 根据国家环境保护部《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》（环发[2012]77号）、《关于切实加强风险防范严格环境影响评价管理的通知》 （环发[2012]98 号）精神，以及《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），本次风险评价通过分析本项目中主要物料的危险性和毒性，并识别主要危险单元，分析风险事故原因及环境影响，从而提出合理可行的防范、应急与减缓措施，达到降低风险性、降低危害程度、保护环境的目的。预测风险事故对环境的影响和人群的伤害，以及风险防范措施作为本项目环境风险评价的重点。 7.2风险评价依据 （1）建设项目风险源调查根据查询《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 16-2018）附录B并结合本项目实际情况，本项目涉及的风险物质为易燃物质（柴油及汽油）。 （2）风险潜势初判 根据本项目涉及的环境风险物质及《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）附B中，本项目突发环境时间风险物质贮存量及临界量详细见表7-14。 表7-14 本项目突发环境时间风险物质贮存量及临界量一览表 序号; 名称; 折算成纯物质后最大贮存量（t）; 临界量（t）; q/Q. 1; 柴油; 22.22; 2500; 0.009. 2; 汽油; 26.67; 2500; 0.01. 合计; 0.02. 根据据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2018）中附录C的规定，若存在多种危险物质时，则按下式计算危险物质数量与临界量比值（Q）： 式中：q1，q2，...，qn——每种危险物质的最大存在总量，t； Q1，Q2，...，Qn——每种危险物质的临界量，t； 当Q＜1时，该项目环境风险潜式为Ⅰ； 当Q≥1时，将Q值划分为：（1）1≤Q＜10；（2）10≤Q＜100；（3）Q≥100。 根据上表所示，本项目危险物质数量/临界量为：Q=0.02＜1。 （3）评价等级 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）中评价等级划分，结合本项目环境风险潜势为Ⅰ，可进行简单分析，具体评价工作等级划分详见表7-15。 表7-15 评价工作等级划分 环境风险潜势; Ⅳ、Ⅳ+; Ⅲ; Ⅱ; Ⅰ. 评价工作等级; 一; 二; 三; 简单分析a. a 是相对于详细评价工作内容而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性的说明。. 7.3物质危险性识别 本项目为加油站项目，生产运行过程中涉及易燃易爆危险化学品主要为汽油和柴油，柴油的理化性质及安全技术特性见表7-16，汽油的理化性质及安全技术特性见表7-17。 表7-16 柴油理化性质及安全技术特性表 标识; 中文名; 柴油; 英文名; Diesel Oil. 理化特性; 沸点（℃）; 282～365; 熔点（℃）; 18. 相对密度（水=1）; 0.87～0.9; 相对密度（空气=1）; 无资料. 外观性状; 稍有粘性的棕色液体. 溶解性. 稳定性; 稳定聚合危害不聚合. 主要用途; 主要用作柴油机的燃料. 燃爆特性; 闪点（℃）; ≥55; 爆炸极限（%V/V）; 无资料. 自燃温度（℃）; 350~380; 最大爆炸压力（Mpa）; 无资料. 危险特性; 遇明火、高热或与氧化剂有引起燃烧爆炸的危险. 灭火方法; 喷水冷却容器，尽可能将容器从火场移至空旷处. 灭火剂; 雾状水、泡沫、干粉、砂土、二氧化碳. 毒性及健康危害; 急性毒性; 无资料. 最高容许浓度（mg/m3 ）; 中国：未制定标准；前苏联：未制定标准健康危害. 健康危害; 皮肤接触可为主要吸收途径，可致急性肾脏损害。柴油可引起接触性皮炎、油性痤疮。吸入其液滴或液体呛入可引起吸入性肺炎。能经胎盘进入胎儿血液中。柴油废气可引起眼、鼻刺激性症状，头晕及头痛. 侵入途径; 吸入、食入、经皮吸收. 泄漏应急处理; 迅速撤离泄漏污染区人员至安全处，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。应急人员戴自给正压式呼吸器，穿一般消防工作服。尽可能切断泄漏源。防止流入下水道、排洪沟等限制性空间。小量泄漏：用砂土、活性碳或其他惰性材料吸收。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容。用泡沫覆盖，降低蒸气灾害。用防爆泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。. 储运注意事项; 储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。应与氧化剂、卤素分开存放，切忌混储。采 用防爆型照明、通风设施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。储区应备有泄漏应急 处理设备和合适的收容材料。. 表7-17 汽油理化性质及安全技术特性表 第一部分 危险性概述. 危险性类别：; 第3.1类低闪点易燃液体。; 燃爆危险：; 易燃。. 侵入途径：; 吸入、食入、经皮吸收。; 有害燃烧产物：; 一氧化碳、二氧化碳. 健康危害：; 主要作用于中枢神经系统，急性中毒症状有头晕、头痛、恶心、呕吐、步态不稳、共济失调。高浓度吸入出现中毒性脑病。极高浓度吸入引起意识突然丧失，反射性呼吸停止及化学性肺炎。可致角膜溃疡、穿孔、甚至失明。皮肤接触致急性接触性皮炎或过敏性皮炎。急性经口中毒引起急性胃肠炎，重者出现类似急性吸入中毒症状。慢性中毒：神经衰弱综合症，周围神经病，皮肤损害。. 环境危害：; 该物质对环境有危害，应特别注意对地表水、土壤、大气和饮用水的污染。. 第二部分 理化特性. 外观及性状：; 无色或淡黄色易挥发液体，具有特殊臭味。. 熔点（℃）：; <-60; 相对密度（水＝1）; 0.70～0.79. 闪点（℃）：; -50; 相对密度（空气=1）; 3.5. 引燃温度（℃）：; 415～530; 爆炸上限％（V/V）：; 6.0. 沸点（℃）：; 40～200; 爆炸下限％（V/V）：; 1.3. 溶解性：; 不溶于水、易溶于苯、二硫化碳、醇、易溶于脂肪。. 第三部分 毒理学资料. 急性毒性：; LD50 67000mg/kg（小鼠径口），（120号溶剂汽油） LC50 103000mg/m3小鼠，2小时（120号溶剂汽油）. 急性中毒：; 高浓度吸入出现中毒性脑病。极高浓度吸入引起意识突然丧失、反射性呼吸停止和化学性肺炎。可致角膜溃疡、穿孔，甚至失明。皮肤接触致急性接触性皮炎或过敏性皮炎。急性经口中毒引起急性胃肠炎；重者出现类似急性吸入中毒症状。. 慢性中毒：; 神经衰弱综合症，周围神经病，皮肤损害。. 刺激性：; 人经眼：140ppm（8小时），轻度刺激。. 7.4工艺过程危害识别 本项目在生产过程中的危害主要表现在： ①在加油过程中由于失灵或操作失误等原因都可造成溢出事故，造成项目周围的大气烃类污染。若采取必要措施就可将污染控制在局部区域，不致形成大面积的区域性污染。 ②加油站内用闸阀、调节阀、球阀、安全阀等阀门较多，其密封件易损坏，也可能出现问题砂眼及裂缝破坏或开启、关闭、调压等功能失效，其结果造成系统可燃介质泄漏或操作失控。因此，加油站工艺流程中的各种阀门是系统中可能发生泄漏的薄弱部位，其中安全阀和调压阀易于出现不能起跳和不能调等故障，可能造成系统超压破坏，引起介质泄漏，引发火灾爆炸事故，是防范阀门类事故的重点。 ③在发生泄漏时存在发生火灾爆炸事故的可能性。由于汽油、柴油均属于易燃、易爆物质，泄漏到空气中遇明火、髙热易燃烧爆炸。火灾爆炸事故对环境的影响较为严重。火灾爆炸事故的一旦发生，不但会造成人员的伤亡，财产的损失，燃烧产生的大量碳氢化合物、一氧化碳、烟尘等污染物还会造成大气污染，火灾爆炸事故主要危害集中在事故现场。 7.5风险事故成因分析 针对加油站的特点，分析项目运营过程中的事故易发部位如下： a.加油岛（加油场地及加油机） 加油岛为各种机动车辆加油的场所。由于汽车尾气带火星、加油过满溢出、加油 机漏油、加油机防爆电气故障等原因，容易引发火灾爆炸事故。 b.站房(包括营业室、值班室等） 如有油气窜入站房，遇到明火，值班人员烧水、热饭和随意吸烟、乱扔烟头余烬等，会招致火灾或爆炸。 c.油罐及管道 在加油站的各类事故中，油罐和管道发生的事故占很大比例。如地面水进入地下油罐，使油品溢出；地下管沟未填实，使油气窜入，遇明火爆炸；地下油罐注油过量溢出； 卸油时油气外逸遇明火引爆；油罐、卸油接管等处接地不良，通气管遇雷击或静电闪火引燃引爆。 d.装卸油作业 加油车不熄火，送油车静电没有消散，油罐车卸油连通软管导静电性能差；雷雨天往油罐卸油或往汽车车箱加油速度过快，加油操作失误；密闭卸油接口处漏油；对明火源管理不严等，都会导致火灾、爆炸或设备损坏或人身伤亡事故。 e.急性中毒 由于柴油对人体也有一定的危害性，一旦出现大量油品泄漏，不但会引犮火灾爆炸事故，也有可能发生急性中毒事故。 f.防雷装罝 加油站要安装规定的防雷装罝，避免雷雨天容易造成设备损坏，如果产生电火花， 就容易引起火灾。 7.6事故状态对环境的影响 （1）加油站着火或爆炸对环境的影响 加油站属一级防火单位，油罐的燃烧或爆炸引起的后果相当严重，不但会造成人员伤亡和财产损失，大量成品油的泄漏和燃烧，也将给大气环境和地表水及土壤环境造成严重污染，尤其是对地表水和土壤的污染影响将是一个相当长的时间，被污染的水体和土壤中的各种生物及植物死亡。 （2）储油罐事故泄漏对环境的影响 泄漏或渗漏的成品油一旦进入地表河流，将造成地表河流的污染，影响范围小到几公里大到几十公里。污染首先将造成地表河流的景观破坏，产生严重的刺鼻气味；其次，由于有机烃类物质难溶于水，大部分上浮在水层表面，形成一层油膜使空气与水隔离，造成水中溶解氧浓度降低，逐渐形成死水，致使水中生物死亡； 另外，储油罐的泄漏或渗漏对地下水的污染较为严重，地下水一旦遭到成品油的污染，将使地下水产生严重异味。又由于这种渗漏必然穿过较厚的土壤层，使土壤层中吸附了大量的燃料油，土壤层吸附的燃料油不仅会造成植物生物的死亡，而且还会随着地表水的下渗对土壤层的冲刷作用补充到地下水。 7.7风险防范措施 由于环境风险具有突发性和短暂性及危害较大等特点，必须采取相应有效预防措施加以防范，加强控制和管理，杜绝、减轻和避免环境风险。为了防止泄漏、火灾、爆炸事故的发生，项目还应加强安全管理。因此，项目在设计、运营中应采取以下措施： （1）工程设计、运营的事故防范措施 ①站区选址时，避开居民区以及复杂地质段，以减少由于汽油、柴油泄漏引起的火灾、爆炸事故对居民危害。 ② 严格按防火规范布置平面，站场内的电气设备及仪表按防爆等级选用；购买的设备应具有相应资质的生产单位的合格产品，设计安装应严格按照《汽车加油加气站设计与施工规范》GB50156-2012要求。 ③放置油罐的罐池内回填厚度大于0.3m的干净砂土，同时也防止回填土含酸碱的废渣，对油罐加剧腐蚀；埋地钢管的连接采用焊接方式。 ④油罐的各接合管设在油罐的顶部，便于平时的检修与管理，避免现场安装开孔可能出现焊接不良和接管受力大、容易发生断裂而造成的跑油、渗油等不安全事故。 ⑤加油站设置符合标准的灭火设施，防腐设计及建设符合《汽车加油加气站设计与施工规范》GB50156-2012中的相关要求。 ⑥装设高液位自动监测系统，具有油罐渗漏的监测功能和高液位的警报功能，及时掌握油罐情况，如果发生泄漏能够及时发现，及时采取措施。 ⑦装设油气在线监测系统，及时掌握油气回收情况，如果发生异常，能够及时采取措施，避免无组织排放量超标，造成危害。 ⑧建议设置地埋油罐的防渗池，在油罐外围起到二次防渗保护作用，防渗池应采用防渗混凝土浇注为一体。 ⑨加强对项目周围大气和水环境的监测，对油品的泄露要及时掌握，防止油品的泄露对周围大气、土壤、水环境造成危害。 ⑩对储罐渗漏事故的防护，对储罐、阀门等进行定期检测。对泄漏到液池内的物料应使用临时抽吸系统尽快收集，减少蒸发量或引起爆炸和着火的机会。一旦发生火灾爆炸，要尽快使用已有的消防设施扑救，疏散周围非急救人员，远离事故区。 ⑩加强自检，做到灭火装置完整有效，一旦发生加油机火灾、爆炸事故时能及时启动，进行灭火。加油站应设置醒目的防火、禁止吸烟及明火标志。 （2）建立健全安全环境管理制度 ①要坚持“预防为主”的方针，防患于未然。从业人员应委托专业部门或本部门内培训，经考核合格后上岗，操作人员必须严格按照操作规程办事，认真执行巡检制度，避免因检查不到位或错误操作而发生事故。 ②建立健全健康/安全环境管理制度，指定相关责任人。消防器材完好到位，并设置火灾报警装置。加强加油站的安全环保管理，对所有职工进行安全环保的教育和培训。 ③加油站内严禁烟火、严禁闲杂人员出入逗留。严禁携带危险品进入加油站区域内。 ④严格明火管理，严禁吸烟动火。消除电气火花。严格按照《中华人民共和国爆炸危险场所安全规程》和现行有关标准、规程及要求执行。 ⑤消防器材应当设置在明显和便于取用的地点，周围不准堆放物品和杂物。消防设施、器材，应当由专人管理，负责检查、维修、保养、更换和添置，保证完好有效。 ⑥项目内定期进行电路、电气检查，消除安全隐患。 ⑦加强消防设施的日常管理，确保事故时消防设施能够正常使用，针对可能出现的火灾事故进行消防演练。 （3）道路运输的风险防范措施 ①定期检查运输车辆的运行状况，对驾驶员进行安全教育，杜绝超载、强行超车等现象发生；运输途中经常检查，防止发生泄漏；运输有毒和腐蚀性物品的驾驶员和押运人员，在出车前必须检查是否携带齐全防毒、防护用品，运输过程发生事故应主动采取处理措施。 ②被装运的危险化学品必须按《危险货物包装标志》的规定在其外包装的明显部位粘贴危险物品标志。具有腐蚀、有毒等多种危险特性的化学品，应根据其不同危险特性而同时粘贴相应的几个包装标志，以便一旦发生问题，可以进行多种防护。 ③在货物运输过程中，一旦发生意外，在采取应急处理的同时，应迅速报告当地公安、消防、环保等有关部门，疏散群众，并积极协助相关部门开展救援工作。 （4）加油棚四周设置截流管网，可确保场地内泄漏的油品进入隔油池，同时，在隔油池出口设置切断阀，在事故时关闭阀门，确保油品不会通过排水管直接排入市政管网及周边水体。 （5）按要求配置灭火器材、消防沙等设施，若出现泄漏或火灾事故，可使用消防沙进行截留、吸附，并用灭火器灭火，将风险事故影响降至最低。 （6）设立安全标识、规范安全操作 在公路接近加油站前设置减速带和减速标志等防范措施。在油罐区、家有作业区等生产现场设置事故照明、安全疏散指示标志，加油站进出口处及油罐区必须设立“严禁烟火”和“禁止使用手机”等有关警告牌。 7.8环境风险应急预案 突发性事故风险不可能绝对避免，这就要求我们在预防事故发生的同时，为一旦发生的事故制定应急措施，以便使事故造成的危害减至最小程度。应急预案就是在贯彻预防为主的前提下，对建设项目可能出现事故，为及时控制危害源，抢救受害人员，指导群众防护和组织撤离，消除危害后果而组织的救援活动的预想方案。应急预案一般包括应急状态分类、应急计划区、事故等级、应急防护和应急医学处理等，突发事故应急预案基本内容见表7-18。 表7-18 突发事故应急预案基本内容 序号; 项目; 内容及要求. 1; 总则; /. 2; 危险源概况; 详述危险源类型、数量及其分布. 3; 应急计划区; 加油区、储油区、卸油区等，相关环保设施，环境保护目标涉及的周围企业单位、公路、住户等。. 4; 应急组织; ## 应急组织机构分级，各级别主要负责人为应急计划、协调第一人，应急人员必须为培训上岗熟练工；区域应急组织结构由双牌县政府、相关行业专家、卫生安全相关单位组成，并由政府进行统一调度. 5; 应急状态分类及应急响应程序; 根据事故的严重程度制定相关级别的应急预案，以及适合相应情况的处理措施. 6; 应急设施、设备与材料; 生产装置：①火灾、爆炸事故应急设施、设备与材料，主要为消防器材和消防沙。②防有毒有害物质外溢、扩散，主要是水幕、喷淋设备等。 贮罐区：防火灾、爆炸事故应急设施、设备与材料，主要为消防器材和消防沙；防有毒有害物质外溢、扩散，主要是水幕、喷淋设备、应急池等。. 7; 应急通讯、通知和交通; 细化应急状态下各主要负责单位的报警通讯方式、地点、电话号码以 及相关配套的交通保障、管理、消防联络方法，涉及跨区域的还应与 相关区域环境保护部门和上级环保部门保持联系，及时通报事故处理 情况，以获得区域性支援. 8; 应急环境监测及事故后评估; 由专业队伍负责对事故现场进行侦察监测，对事故性质、参数与后果进行评估，为指挥部门提供决策依据。. 9; 应急防护措施、清除泄漏措施方法和器材; 事故现场：控制事故、防止扩大、蔓延及连锁反应，清除现场泄漏物，降低危害相应的设施器材配置临近区域：控制防火区域，控制和清除污染措施及相应设备. 10; 应急剂量控制、撤离组织计划、医疗救护与公众健康; 事故现场：事故处理人员对毒物的应急剂量控制制定，现场及邻近装置人员撤离组织计划及救护 邻近区：受事故影响的邻近区域人员及公众对毒物应急剂量控制规定，撤离组织计划及救护. 11; 应急状态终止与恢复措施; 制定有关的环境恢复措施（包括生态环境、水体）组织专业人员对事故后的环境变化进行监测，对事故应急措施的环境可行性进行后影响评价. 人员培训与演练; 应急计划制定后，平时安排人员培训与演练. 12; 公众教育和信息; 对邻近地区开展公众教育、培训和发布有关信息. 13; 记录和报告; 设置应急事故专门纪录，建档案和专门报告知度，设专门部门和负责管理. 14; 附件; 与应急事故有关的多种附件材料的准备和形成. 本项目突发事故应急预案详细如下： ## 油料泄漏事故应急预案油罐发生溢油时应立即向上级领导汇报并迅速组织 各岗位员工赶赴现场，采取以下措施，减少污染和损失。 ## ①保管组对罐区排水阀门进行检查，将其关闭，防止溢油扩散。 ## ②计量组根据现场指挥员的要求，将油罐的溢油品输入其它相同品种的油罐。 ## ③保管组负责检查发生溢油罐区的防火堤，封堵可能溢油的孔洞裂缝，防止油 品外溢，对已泄露的油品及时进行隔阻引入事故池，防止泄露油品进入公路排水沟，污染水体，并对其进行回收，此项工作完成后，安排1名员工对防火堤进行巡视，其他员工参加抢险。 ## ④其他员工回收溢油时，在操作中严禁使用金属工具、化纤棉纱、非防爆电气和照明，杜绝一切可能发生火花的操作。 ## ⑤随时准备泡沫器材，准备灭火。 ## ⑥派1名员工与公安消防大队联络，准备消防灭火。 ## （2）阀门损坏应急预案 ## ①终止正在进行的作业。 ## ②计量组、保管组根据现场指挥员的命令，将事故罐的油品转入其它相同品种的油罐。 ## ③其他员工负责检查发生溢油罐区的防火堤，封堵可能溢油的裂缝，防止油品外溢，此项工作完成后，安排1名员工继续对防火堤进行巡视。 ## ④其他员工将准备的木塞等材料备入损坏的阀门的管口。 ## ⑤警卫人员对库区实行封闭，严禁一切车辆与无关人员进入库区，保持道路畅通。 ## ⑥在回收溢出的油品时，在操作中严禁使用金属工具、化纤棉纱、非防爆电气和照明，杜绝一切可能产生火花的操作。 ## ⑦随时准备泡沫器材，准备灭火。 ## （3）加油站加油棚应急预案加油棚可能发生的事故有法兰跐垫或管道焊缝折裂，应采取以下方案： ## ①应立即中止作业，关闭阀门，迅速向上级报告并通知配电间切断电源。 ## ②兼职维修人员携带必要的备品、工具更换损坏的垫片，若焊缝折裂，应迅速通知专业维修人员进行维修。 ## ③组织其他班组员工回收跑出的油品。在回收抢修中，严禁使用金属工具和化纤棉纱，严禁使用非防爆电气设备，严禁一切可能产生火花的作业。 ## ④警卫人员进行封闭，严禁一切无关的车辆和人员进入现场。设置灭火方案执行。 ## （4）卸油区 ## ①当罐车输油软管泄漏，应迅速通知控制室停泵，关闭阀门。 ## ②值班人员迅速报上级领导，组织员工抢修。 ## ③若只是法兰渗油，用油盘接油并安排泵棚尽量抽空管道，组织换垫。 ## ④罐车溢油应拔出鹤管，将罐车拖出发货区。 ## ⑤输油软管泄漏，关闭卸车收油装置阀门。 ## ⑥组织员工用沙袋、扫把围堵溢油，操作中严禁使用黑色金属工具、化纤棉纱、非防爆电器和照明，杜绝一切可能产生火花的操作。 ## ⑦灭火机组严阵以待，随时准备应付突发事件。 ## （5）汽运罐车事故应急预案 ## ①为使员工熟练掌握处理汽运罐车溢油、跑油可能发生的突发事故，最大限度减少污染和损失，特制定方案。 ## ②一旦发生罐车溢油、跑油事故，现场作业人员首先通知停泵，停止收油作业，并及时通知上级，组织人员赶赴事故现场，采取应急措施。 ## ③现场作业人员应迅速将消防器材和灭火工具运到事故现场，预防火灾。 ## ④作业人员应撤离事故现场无关人员，并严禁一切无关车辆进入事故现场。 ## ⑤其它作业人员应使用防爆工具器械对溢出的油品进行回收到指定的容器中。 ## ⑥回收洒油事故现场后，要用吸油毡将残油吸净，以防止发生火灾事故。 ## ⑦一旦发生火灾采取收油灭火预案，进行灭火并迅速拨打报警电话向公安局报告。 ## （6）油罐泄漏爆炸事故消减本项目油罐储存的原料为汽油和柴油，油罐泄漏的极端事故是罐体破裂，这是最恶性的泄漏事故。由于储罐顶盖为最薄弱环节，如果发生事故，大多数是顶盖破裂。储罐为常压罐，在顶盖破裂的情况下，大部分油品将仍然滞留在储罐内，外溢油品一般不会超过总容积的10%，并且本项目均为地下罐，可以对其控制。 ## ①油罐在不进料也不出料的情况下着火。此时罐内是正压，油蒸气浓度较大，在爆炸极限以外，着火火焰从罐的量油孔和呼吸阀喷出，蓝色不亮，无烟，火在罐口外燃烧。注意此种情况不宜开启喷淋，因为喷淋会使罐内温度急剧下降，油蒸气冷凝形成负压，不但使罐吸入大量空气，且易造成负压、回火，火焰进入罐内燃烧。如不能确定是罐内还是罐外燃烧，必须开启泡沫阀，用泡沫覆盖罐内油面，火将慢慢熄灭。 ## ②着火罐爆裂，这是油罐最恶劣的火灾爆炸事故。罐体裂开，火势除在罐内燃烧外，溢出地面的油品也已着火。在这种情况下，应开启着火罐邻近油罐喷淋系统进行冷却；着火罐喷淋打开，冷却罐壁，减少油品蒸发；用泡沫枪、炮扑救地面火，控制不致危及邻近油罐安全；待地面火扑灭后再扑灭罐内火。 ## 事故现场隔离措施当成品油泄露而使空气中浓度超标时，建议工作人员佩戴自吸过滤式防毒面具；安全监护组在事故现场设置警戒线、警示标志，专人配合进行警戒，防止无关人员和机动车辆进入警戒区；所有进入警戒区的车辆必须配带好防火帽。所有抢修车辆、发电机、电焊机等抢修工具必须停放在上风口，未经允许不准发动。 ## 现场保护与处置事故得到控制后，由事故调查组及消防部门等各有关部门 参加事故调查，根据所获悉的事故信息进行事故初始评估，及时对事故现场进行勘察和保护。根据初始危险评估和现场确认的结果决定应采取的应急对策。事故应急救援的后期工作是对事故现场的残留的污染物质进行处理，这项工作由抢险抢修组负责制订净化和处理方案，及时组织人员予以清除，消除危害后果，防止对人继续造成危害或对环境污染，尽快恢复正常的施工秩序。 ## 环评要求建设单位要编制《突发环境时间应急预案》报主管部门备案，并且要根据应急预案管理办法每三年进行修订。 7.9风险评价小结 从环境保护角度来说，本项目不构成重大危险源，在建设单位按照评价的建议落实本报告提出的各项风险措施，加强对员工的安全操作培训，人工做到按要求和规范操作，杜绝人为操作失误而引起的泄漏、火灾、爆炸事故发生；同时制定完善、有效的环境应急预案，保证在发生事故时能采取有效的措施及时控制事故，防止事故蔓延，做好事后环境污染治理工作的前提下，项目的环境风险是可以接受的。 8、环境管理规划及环境监测计划 8.1环境管理规划 项目建成运行后，应将环境管理纳入日常管理中，根据环境保护的有关规定和企业自身特点，制定环境管理的具体内容。 （1）针对环保设施运行的监督管理，确保环保设施正常运行和连续达标排放。 （2）建立企业完善的环保设施运行、维护、维修等技术档案，对环保设备实施定期检修。 （3）加强环保人员的技术培训和考核，提高其环保意识和专业技术水平。 8.2环境监测计划 （1）地下水日常监测 ①本环评要求建设方增设一个地下水监测井，埋地油罐的距离不应超过30m。 ②地下水监测井结构采用一孔成井工艺。环评要求监测井设计需结合当地水温地址条件，并充分考虑区域10年内地下水位变幅，滤水管长度和设置位置应覆盖水位变幅。 ③地下水监测指标及频率 I、定性监测：可通过肉眼观察，使用测油膏、便携式气体检测仪等其他快速防范判定地下水监测井中是否存在油品污染，定性监测每周一次。 II、定量监测：若定性监测发现地下水存在油品污染，立即启动定量监测；若定性监测未发现问题，则每季度监测1次，具体监测指标见表7-19。 表7-19 加油站地下水监测项目表 指标类型; 指标名称; 指标数量. 特征指标; 挥发性有机物; 萘; 1. 苯、甲苯、乙苯、邻二甲苯、萘、间（对）二甲苯; 5. 甲基叔丁基醚; 1. （2）环境监测计划 本项目应委托环境监测部门进行定期常规监测，监测因子及频次具体内容如表7-20。 表7-20 环境监测计划一览表 监测项目; 监测布点; 监测因子; 监测频次. 大气监测; 厂界外下风向15m; 非甲烷总烃; 2次/年. 地下水监测; 地下水水质监测井; 萘、苯、甲苯、乙苯、邻二甲苯、萘、间（对）二甲苯、甲基叔丁基醚; 每季度一次. 噪声监测; 四周厂界各1个监测点; 等效连续A声级; 1次/年. （3）污染物排放监测计划 厂界设置无组织废气及噪声监测点。废气及噪声监测方案详见下表7-21。 表7-21 无组织废气及噪声监测方案 项目; 监测点位; 监测指标; 监测频次; 执行排放标准. 废气; 厂界下风向; 非甲烷总烃; 一年一次; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值. 噪声; 厂界; LAeq; 每季度; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类及2类. 固体废弃物; 统计产生量、处理量、处理方式、贮存量，台账统计，年报一次. 上述监测若企业不具备监测条件，可委托环境管理部门认可的具有监测资质的单位进行监测，对所监测的数据应连同污染防治措施落实和运行情况编制年度环境质量报告，定期向有关部门报告。 9、清洁生产分析 本项目为减少加油机作业时由于跑冒滴漏造成的VOCS（以非甲烷总烃计）的影响，加油站加强操作人员的业务培训和学习，严格按照行业操作规程作业，从管理和作业上减少排污量。经现场踏勘，项目采用埋地油罐，设置有一级、二级油气回收系统，采用密闭卸油方式，油罐通气管道和露出地面的管道均采用《输送流体用无缝钢管》GB/T8163的无缝钢管，对油罐增设增设呼吸阀挡板，以减少油罐大、小呼吸损等，在日常运营中尽量缩短卸油、加油时间，在卸油、加油过程中尽量防止油品的泄漏和溢流，同时对油料的运输贮存、输送设备应加强管理与维护，杜绝出现各有关设备跑、冒、漏现象和人为导致的安全事故的情况下，本项目能够达到国家清洁生产一般水平。 10、建设项目可行性分析 （1）产业政策符合性 本项目主要从事柴油、汽油的零售，对照《产业结构调整指导目录（2011年本）（2013修正）》（国家发改委第2013年第21号令），本项目的生产能力、工艺和产品均不属于该目录中限制或淘汰之列；同时项目也不属于国土资源部、国家发展和改革委员会2012年5月23日发布的《限制用地项目目录（2012年本）》和《禁止用地项目目录（2012年本）》中所列禁止或限制的工艺技术、装备的建设项目。因此，本项日建设符合国家和地方的产业政策。 （2）选址合理性分析 项目场地位于双牌县理家坪乡理家坪村三拱桥头，加油站及储罐选址、平面布置符合《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2012）（2014版）的相关标准要求，本项目建设情况与相关要求合理性分析情况分析见表7-22。 表7-22 本项目选址与标准对比情况 序号; 标准要求; 本项目实际情况; 符合情况. 1; 加油站的站址选择，应符合城镇规划、环境保护和防火安全的要求，并应选在交通便利的地方; 符合双牌县城镇发展规划、环保和防火安全的要求，位于双牌县X056县道西侧; 符合. 2; 在城市建成区不应建一级加油加气站; 本项目选址不属于城市建成区，且加油站属于三级加油站; 符合. 3; 距重要公共建筑物＞50m; 周围50m范围无重要公共建筑物; 符合. 4; 距明火或散发火花地点＞25m; 加油站附近50m范围无明火或散发火花地点; 符合. 5; 距民用建筑三类保护物＞12m; 与最近民用建筑距离50m，大于12m; 符合. 6; 距甲、乙类物品生产厂房、库房、乙类液体储罐＞25 m; 周围50m范围无甲、乙类物品生产厂房、库房、一类液体储罐; 符合. 7; 城市快速路、主干路＞8 m 次干路、支路＞6 m; 距X056县道约10m; 符合. 8; 架空电力线路不应跨越加油站; 加油站上方无架空电力线路; 符合. 本项目与周边建构筑物的距离满足《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2012）（2014局部修订版）的规范要求。项目与周围的建筑物、道路、居民区、交通线的距离都在安全距离以外，周边安全距离内不存在国家相关法律法规规定的不宜于设立危险化学品建设项目的区域，该加油站在安全防护措施到位的情况下，不会对周边居民生活、经营活动和环境造成重大的影响。另外，该加油站水、电、交通便捷，建站条件良好。 综上所述，本项目的平面布置合理。 （3）平面布置合理性分析 该站总平面依据《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2012）以下简称《规范》）进行布罝，并满足《工业企业总平面设计规范》（GB50187-2012)要求，符合《规范》情况具体见表7-23。 表7-23 本项目总平面布置与标准对比情况 序号; 标准要求; 本项目实际情况; 符合情况. 1; 单车道宽度≥4 m，双车道宽度≥6m; 单车道4.0m，双车道6.0m; 符合. 2; 车辆入口、出口道路分开设置; 车辆入口、出口道路分开设置; 符合. 3; 站内道路转弯半径≥9 m; 10m; 符合. 4; 站内停车厂和道路路面不应采用沥青路面; 水泥路面; 符合. 5; 加油岛场地宜设罩棚，有效高度≥4.5m; 5.0m; 符合. 6; 加油岛应高出停车场的地坪0.15～0.2m，加油岛宽度≥1.2m; 加油岛高出停车场地坪0.2m，加油岛宽度为1.5m; 符合. 项目站内设施与站外建构筑物及站内设施之间安全防火距离详见表7-24、7-25。 表7-24 汽油设备与站外建构筑物的安全防火距离 站外建（构）筑物; 站内汽油设备. 埋地油罐; 通气管管口; 加油机. 规范; 实际; 规范; 实际; 规范; 实际. 重要公共建筑物; 35; 无; 35; 无; 35; 无. 明火地点或散发火花地点; 12.5; 无; 12.5; 无; 12.5; 无. 民用建筑物保护类别; 一类保护物; 11; 无; 11; 无; 11; 无. 二类保护物; 8.5; 无; 8.5; 无; 8.5; 无. 三类保护物; 7; 55; 7; 55; 7; 52. 城市道路; 快速路、主干路; 5.5; 无; 5.5; 无; 5.5; 无. 次干路、支路; 5; 14; 5; 14; 5; 12. 铁路; 15.5; 无; 15.5; 无; 15.5; 无. 架空通信线; 5; 无; 5; 无; 5; 无. 架空电力线路; 无绝缘层; 6.5; 无; 6.5; 无; 6.5; 无. 有绝缘层; 5; 无; 5; 无; 5; 无. 甲、乙类物品生产厂房、库房和甲、乙类液体储罐; 12.5; 无; 12.5; 无; 12.5; 无. 丙丁戊类物品生产厂房库房和甲、乙类液体储罐以及容积不大于50m3的埋地甲、乙类液体储罐; 10.5; 无; 10.5; 无; 10.5; 无. 室外变配电站; 12.5; 无; 12.5; 无; 12.5; 无. 表7-25 柴油设备与站外建构筑物的安全防火距离 站外建（构）筑物; 站内汽油设备. 埋地油罐; 通气管管口; 加油机. 规范; 实际; 规范; 实际; 规范; 实际. 重要公共建筑物; 25; 无; 25; 无; 25; 无. 明火地点或散发火花地点; 10; 无; 10; 无; 10; 无. 民用建筑物保护类别; 一类保护物; 6; 无; 6; 无; 6; 无. 二类保护物; 6; 无; 6; 无; 6; 无. 三类保护物; 6; 54; 6; 54; 6; 52. 城市道路; 快速路、主干路; 3; 无; 3; 无; 3; 无. 次干路、支路; 3; 13.5; 3; 13.5; 3; 12. 铁路; 15; 无; 15; 无; 15; 无. 架空通信线; 5; 无; 5; 无; 5; 无. 架空电力线路; 无绝缘层; 6.5; 无; 6.5; 无; 6.5; 无. 有绝缘层; 5; 无; 5; 无; 5; 无. 甲、乙类物品生产厂房、库房和甲、乙类液体储罐; 9; 无; 9; 无; 9; 无. 丙丁戊类物品生产厂房库房和甲、乙类液体储罐以及容积不大于50m3的埋地甲、乙类液体储罐; 9; 无; 9; 无; 9; 无. 室外变配电站; 15; 无; 15; 无; 15; 无. 由表7-23、7-24、7-25对照可知，项目总平面布置符合《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2012）的各项规定，故总平面布置合理。 11、环保投资估算与环保设施验收 建设项目竣工后，由建设方按照国务院环境保护行政主管部门规定的标准和程序，对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告，由环保部门进行督查，验收合格后方可投入运营。本项目总投资200万元，其中环保投资23万元，环保投资占工程总投资的11.5%，项目竣工环保验收一览表见表7-26。 表7-26 环保投资估算一览表 序号; 项目; 投资额 （万元）; “三同时”验收内容; 验收标准. 1; 废水处理; 生活污水; 1.0; 设置3m3的化粪池和2m3/d的地埋式污水处理设施，并进行防渗处理，处理后全部用作周围菜地、绿化带及林木补水，不排入自然水体; 不外排. 初期雨水和地面冲洗水; 2.0; 场内设置雨水收集沟60m，设置4m3隔油沉砂池和2m3/d的地埋式污水处理设施，并进行防渗处理; （GB8978-1996）中一级标准. 2; 废气处理; 加油机、卸油处（VOCS）; 8.0; 二次油气回收处理设施、密闭卸油装置; 《加油站大气污染物排放标准》（GB20952-2007）及《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值. 汽车尾气; /; 自然通风; 无组织排放. 3; 固废处理; 生活垃圾; 0.5; 垃圾桶; 《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB1688-2008). 含油抹布和废手套; 0.5; 属于国家危险废物管理的豁免清单，经垃圾收集桶集中收集后由环卫部门统一处置. 隔油沉砂池 废油泥; 2.0; 危险废物临时贮存设施；防晒、防雨、防流失，集中存放，委托有资质的单位进行清运、处置，并签订危废处置协议; 危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001). 4; 降噪措施; 2.0; 降噪、减振装置 选用低噪声设备; 《工业企业厂界环境噪 声排放标准》(GB12348-2008)中的2类、3类标准. 5; 环境风险; 5.0; 灭火设施+液位自动监测系统，编制环境风险应急预案，并向当地政府及环保局备案; 符合相关要求. 6; 绿化; 2; 站区及周边绿化. 7; 监测计划; /; 编制监测计划; 委托第三方有监测认证资质单位实施. 8; 合计; 23.

- 建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 (编号) | 主要污染物 名称 | 处理措施 |  | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 施工工地 | 扬尘、汽车尾气、装修废气 | 对易起尘物料实行库内堆放或加盖篷布，定期清扫撒落物及洒水抑尘等 |  | 满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放标准要求 |
|  | 储存、装卸、运输、加油 | VOCS | 安装二次油气回收处理装置 |  | 《加油站大气污染物排放标准》（GB20952-2007）中的相关标准；《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）无组织排放监控浓度限值 |
|  | 汽车尾气 | CO、THC、NOx | 加强管理 |  | -- |
| 水 污 染 物 | 施工工地 | 施工废水 | 设置集水沟+沉淀池，处理后用做厂区洒水抑尘 |  | 不外排 |
|  | 生活污水 | COD、NH3-N、SS、BOD5 | 化粪池（3m3/d）和地埋式污水处理设施（2m3/d） |  | 不外排 |
|  | 初期雨水 | SS、石油类 | 截污沟+隔油沉砂池（4m3） |  | 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中一级标准 |
| 固 体 废 物 | 施工工地 | 废弃包装材料 | 设置垃圾桶+当地环卫部门清运 |  | 资源化，无害化，不排放，不会对环境产生影响 |
|  |  | 生活垃圾 |  |  |  |
|  |  | 建筑垃圾 | 统一收集，运送至周边制砖厂进行综合利用 |  |  |
|  | 生产过程 | 含油抹布及废手套 | 属于国家危险废物管理的豁免清单，经垃圾收集桶集中收集后由环卫部门统一处置 |  |  |
|  |  | 废油泥 | 委托有资质单位处置，并签订危废协议 |  |  |
|  | 办公生活 | 生活垃圾 | 垃圾桶+环卫部门统一处置 |  |  |
| 噪声 | 施工场地 | 合理布置设备位置、选用低噪声设备、加强运输车辆管理、合理安排施工时间 |  |  | 满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011） |
|  | 发电机、加油机等 | 噪声 |  | 经减振、以及厂区围墙隔声，同时经过距离衰减以及绿化带衰减后达标排放 | 满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的相关标准 |
|  | 来往车辆 |  |  | 加强运输车辆管理，减速行驶，减少鸣笛 |  |
| 生态保护措施及预期效果： 该项目建设后废水、废气、噪声经治理后达标排放，对周围环境影响较小，固体废物得到及时清运，对环境无危害。因此，该建设项目投产后对周围的生态环境影响较小。 |  |  |  |  |  |

- 九、结论与建议

| 结论： 1、项目概况 双牌县理家坪乡理家坪村加油站，拟建成一家专业从事汽油、柴油等机动车燃油产品（润滑油）销售站。加油站选址于理家坪乡镇南300m处，位于双牌县X056县道与潇水一级支流理家坪溪（河口旨江头）交汇处，X056县道西侧，理家坪溪南岸。加油站总占地面积500m2，主要从事成品油零售业务（包括0＃柴油、92#汽油），本项目共设2个20m3 油罐 ，其中 92#汽油罐 1个、柴油罐 1 个，油罐总容积30m3(柴油折半计入总容积），设置加油机2台，及安装二次油气回收系统，为三级加油站。项目总投资200万元，其中环保投资23万元，占总投资的11.5%，项目建成后年零售量约为0#柴油100t、92#汽油200t，共300t。 2、项目产业政策相符性、选址合理性及平面布置合理性分析 本项目营运期主要经营成品油（0#柴油、92#汽油）的销售，属《国民经济行业分类》（GB/T4754—2017）F5265机动车燃油零售，不属于中华人民共和国国家发展和改革委员会《产业结构调整指导目录(2011 年本)（2013 年修正）》中的鼓励类、限制类及淘汰类。根据国务院《促进产业结构调整暂行规定》（国发[2005]40 号）中的第十三条，“不属于鼓励类、限制类及淘汰类，且符合国家有关法律、法规和政策规定的为允许类”，确定本项目为允许类。因此，本项目符合国家和地方现行产业政策。 选址合理性：本项目为三级加油站，选址于双牌县理家坪乡理家坪村，加油站出入口靠近县道X056布置，又接近理家坪乡镇，加油站位置方便合理。项目选址虽然临近三拱桥，但是附近百米之内没有公路交叉，县道往来车辆不很密集，加油站不会影响交通安全。项目用地为乡镇商业用地，该项目用地符合当地土地利用总体规划。加油站的定点建设符合双牌县成品油分销体系“十三五”发展规划（2016-2020年），属于双牌县“十三五”规划新建加油站布点明细表第二十项（新建、“十二五”延期站；已审批）。符合理家坪乡经济社会发展规划、土地利用规划和生态环境规划的要求。根据《汽车加油站设计与施工规范》(GB50156-2012)对加油站站址选择的规定，项目周边50m范围内没有已建及在建的重要公共建筑，最近民用建筑为北面50m，能够确保安全距离符合规范的要求。因此，本项目选址是合理的。 平面布置合理性：本项目占地面积为500m2，分为油罐区、加油区和管理区。停车场地坪及道路路面为水泥路面，停车场内单车道宽度为4m，双车道宽度为6m，加油岛两侧各设置1条车道，车辆可自由出入，车辆进出口分设，加油站采用平坡式竖向布置。装油车道坡度为2%，罩棚内地面设计坡度为1.0%，坡向站外，槽车卸车停车采用平坡。与建筑物相邻的一侧，建造高度为2.2m 的非燃烧实体围墙，面向进、出口道路的一侧，建造铁栅通透围墙，站前设置一绿化带。 该站总平面依据《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2012）以下简称《规范》）进行布罝，并满足《工业企业总平面设计规范》（GB50187-2012)要求，故总平面布置合理。 3、环境质量现状 环境空气质量现状：本项目所在区域SO2、NO2、CO、PM2.5、O3、PM10的日均浓度值均达到《环境空气质量标准》（GB3095—1996）二级标准，项目所在区域大气环境属于达标区。特征因子非甲烷总烃满足河北省地方标准《环境空气质量 非甲烷总烃限值》（DB13/1577-2012）中二级标准要求，区域空气环境质量较好。 地下水环境质量现状：项目所在地地下水监测点位的监测因子均符合《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中的III类标准，区域地下水环境质量较好。 地表水环境质量现状：由监测数据可知，各监测断面水质达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准要求。 声环境质量现状：项目所在地厂界四周噪声监测值均能够达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的相关标准限值，声环境质量现状良好。 通过以上分析，目前项目场址附近环境质量良好，符合环境功能区划的要求。 - 污染物达标排放情况及环境影响分析结论 （1）施工期环境影响结论 本项目在施工期内的主要环境问题是：施工过程中土地开挖、建筑材料的运输以及现场施工等作业过程中，将产生扬尘、废水、施工噪声及建筑垃圾等污染物。项目在落实好环评规定的各项污染治理措施后，各项污染物均能够做到达标排放或者有效处置，且施工期的污染将随着施工期的结束而消失。 （2）营运期环境影响 水环境：本项目运营期产生废水为职工生活污水、公厕用水及初期雨水。项目站内设截污沟和三级隔油池，初期雨水经收集后进入三级隔油池处理达标后，自然排放。生活污水经化粪池和地埋式污水处理设施处理后全部用作周围菜地、绿化带及林木补水，能实现完全消纳，不排入自然水体。本项目营运期的水污染物对周围地表水环境影响较小。 本项目针对地下水采取一定的污染防治措施，包括分区防渗池，放置油罐的防渗罐池内回填厚度大于0.3m的干净砂土。储罐区设置水沟，并连通隔油沉淀池。使用环氧煤沥青或防腐沥青对管道进行防腐处理。设置符合标准的灭火设施等。设监测井，尽量设置在加油站场地内，与埋地油罐的距离不应超过30m，结构采用一孔成井工艺。在采取以上措施的情况下，加强管理与维护，不会对周边地下水环境造成较大影响。 大气环境：运营过程中拟采用密闭卸油方式、埋地式油罐及自封式加油机，配套设置油气回收系统，并且按操作规范进行工作。而且本加油站位于道路交汇处，站址开阔，空气流动良好，排放的烃类有害物质量小，很快在大气中扩散，类比同规模加油站监测数据，周界外VOCS（以非甲烷总烃计）浓度小于2.0mg/m3，符合《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2014）中无组织排放监控浓度限值（VOCS≤2.0mg/m3），对周围环境空气质量影响较小。汽车尾气经大气稀疏后扩散排放，对周边环境影响较小。 声环境：本项目主要噪声源为项目区内来往的机动车行驶产生的交通噪声，加油泵等设备运行时产生的噪声。建议建设单位选用低噪声设备，并设置减振垫，并对出入区域内来往的机动车严格管理，车辆进站时减速、禁止鸣笛和平稳启动等措施，使区域内的交通噪声降到最低值。经上述措施后，项目四周的噪声可满足《工业企业厂界噪声标准》（GB12348-90）2类标准要求（其中东侧满足3类标准要求），对周围环境及敏感点影响不大。 固体废弃物：项目储油罐约5年清洗一次，清洗委托专业清罐机构进行，清洗过程产生的废油和泥均由清洗人员集中收集，不在站内堆放或处置。营运期固体废物主要为生活垃圾，隔油沉砂池废油泥、操作人员配戴的废弃手套和含油抹布，含油抹布和手套属于危险废物（代码：900-041-49），根据国家环保部令第39号《国家危险废物名录》（2016年6月14日公布）中危险废物豁免管理清单：废弃的含油抹布及手套在混入生活垃圾条件下，可以全过程不按危险废物管理，同生活垃圾一并由养护中心统一收集运往环卫部门指定地点，集中进行处理。废油泥属于危险固废，应委托有资质处置单位进行处理，并签订危险废物处理协议，经有资质单位统一安全处理后不会对周边环境造成影响。 - 环境风险评价结论 从环境风险分析来看，本项目不构成重大危险源。加油站可能发生泄漏、爆炸、火灾等环境风险，但发生的概率很小。项目按有关消防的规范要求进行设计和建设，埋地油罐、通气管管口和加油机与站内各建筑满足防火距离要求。项目方在运营期应严格采取环评提及的防范措施，加强安全生产管理，制定应急预案的前提下，其环境风险可以接受。 - 总量控制 根据国家“十三五”对总量因子的控制，项目建成投产后，其排放的主要污染物中氨氮与CODCr为国家规定必须总量控制的污染物。本项目营运期生活污水进过化粪池沤肥和地埋式污水处理设施进一步处理后全部用作周围菜地、绿化带及林木补水，能实现完全消纳，不排入自然水体。因此，无需申请氨氮与CODCr总量控制指标。 本项目VOCs总量控制指标建议值如下：0.09t/a。 - 环评总结论 本项目建设符合国家产业政策、双牌县经济社会发展规划、理家坪乡土地利用规划，满足理家坪乡生态环境规划要求和国家关于加油站设置的相关法规。选址可行，平面布局合理，具有一定的经济和社会效益。采取相应的污染防治及生态保护措施后，废水和废气可做到达标排放，噪声对环境质量影响不大，固废得到安全处置，项目运营对环境的影响不会超出区域环境功能区划的要求，对环境不会造成明显影响。从生态环境保护角度分析，本项目建设可行。 建议及要求： 1、对储油系统及管道定期进行检查和维护，定期检查加油机内各油管、油泵及流量计是否有渗漏情况发生，并在火灾危险场所设置报警装置； 2、加强隔油的日常管理，应及时捞出浮油及其它悬浮物，使隔油沉淀池能正常运行，捞出的浮油应放在密封的容器中，防止油气挥发，产生二次污染； 3、平时应加强管理，减少跑、冒、滴、漏，同时站方应注意消防等工作，杜绝漏油、火灾等恶性事故的发生。制定严格的防火、防爆制度，定期对生产人员进行消防等安全教育，同时建立安全监督机制，进行安全考核等，并设计紧急事故处理预案，明确消防责任人； 4、建立健全的环境管理制度，接受环保部门的监督。 |  |
| --- | --- |
| 预审意见： 公章 经办人： 年 月 日 |  |
| 下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公章 经办人： 年 月 日 审批意见： 公章 经办人： 年 月 日 |  |

# 注 释 一、本报告表应附以下附件、附图： 附图1项目地理位置及大气、地表水监测点位示意图 附图2总平面布置示意图 附图3 项目环保目标及声环境监测点位示意图 附图4 土地利用规划图 附图5项目现场照片 二、如果本报告表不能说明项目产生的污染及对环境造成的影 响，应进行专项评价。根据建设项目的特点和当地环境特 征，应选下列1~2项进行专项评价。 1. 大气环境影响专项评价 2. 水环境影响专项评价（包括地表水和地面水） 3. 生态影响专项评价 4. 声影响专项评价 5. 土壤影响专项评价 6. 固体废弃物影响专项评价 以上专项评价未包括的可另列专项，专项评价按照《环境影响评价技术导则》中的要求进行。