双牌县瑞龙建材有限公司年产60万吨碎石项目

环境影响报告表

- 报批稿)

编制单位：重庆丰达环境影响评价有限公司

建设单位：双牌县瑞龙建材有限公司

编制时间：二〇一九年七月

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1．项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字(两个英文字段作一个汉字)。

2．建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3．行业类别——按国标填写。

4．总投资——指项目投资总额。

5．主要环境保护目标——指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6．结论与建议——给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

7．预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8．审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

目  录

一、建设项目基本情况	1

二、建设项目所在地自然社会环境简况	6

三、环境质量状况	9

四、评价适用标准	13

五、建设项目工程分析	14

六、项目主要污染物产生及预计排放情况	19

七、环境影响分析	20

八、建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果	28

九、结论与建议	29

附图：

附图一 项目地理位置图

附图二 项目所在区域水系图

附图三 项目周边环境及项目监测布点图

附图四 项目现场踏察图

附图五. 项目平面布置图

附件：

附件一：委托书

附件二：监测报告

附件三：营业执照

附件四：双府阅【2018】45号

附表：

建设项目环评审批基础信息表

# 一、建设项目基本情况

| 项目名称 | 双牌县瑞龙建材有限公司年产60万吨碎石项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 双牌县瑞龙建材有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 袁可德 |  | 联系人 |  |  |  |  |  | 张明 |  |  |
| 通讯地址 | 双牌县G207国道以西（原双牌南岭水泥有限公司矿山工业广场） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 13907469095 |  | 传 真 |  |  |  |  |  |  | 邮编 | 423000 |
| 建设地点 | 双牌县G207国道以西（原双牌南岭水泥有限公司矿山工业广场） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 立项审批部门 | / |  |  | 批准文号 |  |  |  | / |  |  |  |
| 建设性质 | 新建■ 改扩建□ 技改□ |  |  | 行业类别 及 代 码 |  |  |  | C4230非金属废料和碎屑加工处理 |  |  |  |
| 占地面积 (亩) | 22 |  |  | 绿化面积 (平方米) |  |  |  | / |  |  |  |
| 总投资 (万元) | 1000 | 其中：环保投资(万元) |  |  |  | 64.5 |  | 环保投资占总投资比例 |  |  | 6.45 |
| 评价经费 (万元) | / | 预期投产日期 |  |  |  |  | 2019年8月 |  |  |  |  |
| 工程内容及规模: 1、项目由来 随着经济建设的飞速发展，带来了土木建筑业的空前活跃，道路、桥梁、铁路、机场、水工建筑、近岸结构、城市建设、通讯等基础设施的建设，使得建筑材料在量上达到了历史上的最高水平。其中占混凝土体积70%以上的砂石料要开山采矿，挖掘河床，每年建筑用砂石约为30多亿吨。 为了适应市场需求，双牌县瑞龙建材有限公司租用原双牌南岭水泥有限公司矿山工业广场22亩，新建废石利用项目，设计规模为年产碎石60万吨。 根据《中华人民共和国环境影响评价法》和《建设项目环境保护管理条例》及国家有关建设项目环境管理规定，本项目属于“三十、废弃资源综合利用业”中“86废旧资源（含生物质）加工、再生利用”中的“其它”，应编制环境影响报告表，为此双牌县瑞龙建材有限公司委托重庆丰达环境影响评价有限公司对双牌县瑞龙建材有限公司年产60万吨碎石项目进行环境影响评价工作。接受委托后，环评单位立即组织相关技术人员进行现场踏勘、类比调查、收集相关资料，在此基础上，按照建设项目环境影响评价的有关规定和有关环保政策、技术规范，编制了本项目环境影响报告表。供建设单位上报审批。 2、项目概况 2.1基本情况 项目名称：双牌县瑞龙建材有限公司年产60万吨碎石项目 建设性质：新建 建设地点：双牌县G207国道以西（原双牌南岭水泥有限公司矿山工业广场） 项目总投资：1000万元 总占地面积：22亩 2.2生产规模及产品方案 （1）生产规模 建设规模：年产60万吨碎石。 （2）产品方案 主要生产产品为碎石，具体产品及产量见表1-1。 表1-1 主要产品指标一览表 产品粒度; 年产量; 类别; 备注. 5～31.5mm; ~60万吨; 碎石. 2.3建设内容 建设7条废石加工生产线，年产60万吨碎石，主要工程内容详见表1-2 表1-2 主要工程内容一览表 工程组成; 工程内容; 单位; 数量; 备注. 主体工程; 碎石区; m2; 2000; 设置碎破、筛分等设备. 贮运工程; 成品堆场; m2; 3000. 原料堆场; m2; 3000. 辅助工程; 办公房; m2; 200; 活动板房（现有）. 环保工程; 废气处理; 破碎筛分：袋式除尘器2套+喷雾除尘. 噪声处理; 底座加固、距离衰减、科学管理. 废水; 生活污水：化粪池 除尘废水：雨水沉淀池（200立方）. 固废; 垃圾收集桶. 4、主要原辅材料、燃料及动力供应 本项目项目原辅料、燃料及动力供应见下表1-3。 表1-3 主要原辅材料消耗表 序号; 名 称; 单 位; 数量. 1; 废石; t/a; 60万吨（来源于五里牌水电站弃渣场产生的废石，由鸿鑫公司负责运输）. 4; 水; m3/d; 51（生活用水1t/d，喷雾除尘50t/d）. 5; 电; 万kwh; 138.07. 根据五里牌水电站弃渣场提供的废石进行的水浸鉴别结果见下表： 表1-4 废石浸出实验结果 检测项目; （mg/L）; 限值要求（mg/L）. 铅; 0.1L; 1.0. 砷; 0.0001L; 0.5. 镉; 0.005L; 0.1. 铬; 0.05L; 1.5. 锰; 0.01L; -. 锌; 0.005L; 100. 锑; 0.0001L; -. 镍; 0.04L; 5. 锡; 0.9; -. 测试要求; 按照GB5086规定方法进行浸出试验. 由浸出实验结果可知，五里牌水电站弃渣场的废石各项指标均未过《污水综合排放标准》（GB8978-1996）的规定，因此本项目废石属于第Ⅰ类一般工业固体废物。 5、主要生产设备 本项目主要生产设备见表1-5。 表1-5 主要生产设备一览表 序号; 名称; 单位; 数量; 型号规格. 1; 料斗; 2. 2; 给料机; 1. 3; 颚式破碎机; 1; 600*900型. 4; 反击式破碎机; 2; 1214型. 5; 振动筛; 2; 200*6000. 6; 输送皮带; 7. 7; 液压反铲挖掘机; 1; 卡特320型. 8; 铲车; 2; 卡特50型. 9; 地磅; 1; 100吨. 10; 板框压滤机; 1. 6、公用工程 6.1给排水 （1）给水系统 项目用水来源于场区井水。 生活用水：本项目员工20人，根据《湖南省用水定额》(DB43T388-2014)，员工用水量为145L/人.天，则项目生活新鲜用水总量为870m3/a 。 生产用水：主要为喷雾除尘装置用水，最大日用水量50t/d，该部分用水进入生产物料中，不产生废水； （2）排水系统 项目实行雨污分流制，雨水经厂区雨水沟收集至厂区雨水收集池（200m3），经沉淀处理后回用于厂区除尘。 项目无生产废水外排放，生活污水以用水量的80%计，约为240t/a，经化粪池处理后回用于周边农灌。 6.2供电 本项目用电负荷主要为设备，电源由双牌南岭水泥有限公司现有供电设施供给，年用电量约138.07万度。工作制度及劳动定员： 6.3 员工及工作制度 生产线定员共20人，实行8小时工作制，年生产天数300天，厂区不设食宿。 |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 本项目为新建项目，没有与本项目有关的原有污染情况。 项目东面为鑫祥混凝土搅拌站（已停产），西面为南岭水泥有限公司采矿山（已闭矿），周边无其它工矿企业。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

# 二、建设项目所在地自然环境简况

自然环境简况 1、地理位置及交通 双牌县，故称泷泊，1969年析零陵、道县、宁远县三地山区建立，为湖南省永州市所管辖的一个县。双牌县位于湖南省南部，地处潇水中游，207国道、永连公路和二广高速公路贯穿南北。双牌县森林覆盖率在80%以上，是全国重点林区县。 双牌县位于潇水中游，北接永州市零陵区，东北接祁阳县，东南靠宁远县，西南连道县，西侧紧邻广西壮族自治区全州县。经纬度位于东经110°24′~110°59′、北纬25°36′~26°10′之间。南北向最大长度63千米，东西向最大宽度58千米。总面积1739平方千米。 本项目位于双牌县G207国道以西（原双牌南岭水泥有限公司矿山工业广场），地埋坐标：北纬26.0201，东经111.6470，具体地理位置见附图1。 2、地质、地貌 - 双牌县以山地为主，丘陵、岗地、平原兼备。阳明、紫金两山对峙，山势雄伟，层峦叠嶂。山系、山脉绵延，山、坳、寨、山冲阡陌，峰壑交错，连绵千重。地势东西高，南北低，形似马鞍型。地形地貌复杂，分区纷繁。 - 境内主要山地有阳明山、轿子顶、芙蓉岭、狗婆岭上天、天子山、瑶人山等 项目所在地周围主要为丘陵，地势较为平坦”。 3、气候、气象 - 双牌县雨量充沛，光照足，积温多，气温高。地域差异十分明显，山地小气候丰富多样。双牌县属中亚热带季风湿润气候区。气候总的特征是冬夏长，春秋短；热量丰富，雨水充沛，温暖湿润；夏少酷暑，严寒期短；春温多变，春寒明显；降水集中，夏秋多旱。受境内地貌因素影响，气候有鲜明的地方特征。 - 双牌县城年平均气温17.6℃，年际变动在16.9~18.2℃之间，变幅1.3℃。1月最冷，平均最低气温3.5℃。极端最低气温-5.8℃，年际变动在-0.1~-5.8℃之间。7月最热，平均最高气温33.6℃。极端最高气温39.4℃，年际变动在35.6~39.4℃之间。气温的年较差22.5℃。平均日较差，1月5.9℃，7月9.1℃，年均7.4℃。 - 历年各地日平均气温稳定通过10℃的平均初日在3月20日~4月2日之间，平原丘陵区较早，山区较迟；平均终止日期在11月6~26日，山区较早，平原丘陵区较迟。间隔天数219~252天，积温4396~5649℃。海拔低，积温多；海拔升高，积温减少。从1991~2002年，县内历年日平均气温稳定通过10℃的初日在3月16日到4月5日之间，终日在11月9日至12月11日之间，间隔天数在210~259天之间，积温4823.0~6190.1℃，海拔低积温高，海拔升高积温减少。 双牌为湖南省多雨区之一。受季风和地貌特征的影响，西南暖湿气流入境后受高山阻滞被迫抬升，与高空冷空气相接，是形成大气降水的良好条件。县内平均年降雨量1512.44毫米，80%地区多于1500毫米，20%地区在1284~1500毫米之间。阳明山区的黄柏洞和紫金山区的司仙坳为两个降雨中心，年降雨量多于1600毫米。 4、水文 - 县内水能资源理论蕴藏量27.22万千瓦。其中潇水16.86万千瓦，占61.92%；各条支流10.37万千瓦，占38.08%。实际可供开发量为19.80万千瓦，占理论蕴藏量的72.74%，其中潇水干流13.640万千瓦，占68.88%；支流6.16万千瓦，占31.12%。2002年，县内已开发水能资源14.01万千瓦，占实际可供开发量的70.75%。其中潇水干流12.240万千瓦，支流1.77万千瓦，分别占干、支流可供开发量的89.73%和28.72%。 - 境内河流均属湘江水系，主要河流有潇水、牟江、溧江、永江、单江、横江、林江、麻江、桴江河等。大型水库有双牌水库、单江水库。 潇水全长354公里，流域面积12099.09平方公里，河流坡降0.76‰。道县境内流长64.7公里，流域面积2441.75平方公里，河流坡降0.48‰。流域平均宽度56米，最大宽98米。形状系数0.26，不对称系数0.25。水量50.51亿立方米。潇水道县站出口断面多年流量每秒112立方米，枯水期流量每秒13立方米。境内流经审章塘、蚣坝、祥霖铺、上关、万家庄、道江镇、东门、白马渡5乡4镇，由南到北贯穿全县。淹水、濂溪河、洑水（宜水）、泡水均发源于道县境内，且均聚于潇水；潇水经江华水口、沱江镇，过界牌流入道县境内，至井塘沙子河纳泡水，北流19公里至岑江渡两河口与淹水汇合（道县俗称两河口以上河段为沱江）。又北流17公里经道县城西门口（双牌水库入库站）纳濂溪河；再向东北流14公里至宜江口，汇合洑水（宜水）；继续北流3.5公里至青口，汇集东来的泠水，北流而下113公里，经双牌至零陵区萍岛入湘江。 5、自然资源 - 区域地处中亚热带常绿阔叶林区，森林面积231万亩，占土地总面积267万亩的86.5%，森林面积1940万亩，森林覆盖率为80.55%，活立木蓄积量620万立方米，立竹4800万根。 - 双牌县内野生植物，除常见的松、杉、樟、油、棕、漆、桐等用材林和经济林树种外，还有属国家一、二级保护的树种和珍稀的方竹、黑竹、罗汉竹。在人工垦殖山林的活动中长期实行全垦整地，烧垦造林，使林下植物种类减少。有些种类由于人为损毁已经灭绝。据调查统计，县内野生植物共有215科765属1883种，分别约占湖南省植物科的88.11%，属的63.75%，种的47.02%。 - 双牌山地辽阔，森林繁茂。据史籍记载，历史上野生动物较多。县境陆栖动物亚洲象、犀牛、熊、猿、猴、梅花鹿、华南虎历史上都有分布。由于人为滥施捕猎和森林植被不断遭到破坏，栖息环境逐渐恶化，野生动物数量日趋减少，有些种类已经绝迹。如亚洲象、犀牛、熊、猿、猴、梅花鹿、华南虎等陆栖动物均已绝迹。往昔在平原丘陵区亦常见的黄鼬（黄鼠狼）、豹猫、水獭、刺猬、豪猪、狗獾（貉）、鹰、麻雀、斑鸠等已罕见。珍稀动物水鹿、毛冠鹿、苏门羚、麝、锦鸡、白鹇等，仅栖息阳明山一隅，数量也已经很少。 项目区附近无自然保护区、风景名胜区、饮用水源保护区等特殊生态敏感区。

# 三、环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境） 1、区域环境功能区划 本项目所在地环境功能属性见表3-1： 表3-1 项目拟选址区环境功能属性 编号; 项目; 功能属性及执行标准. 1; 水环境功能区; 执行《地表水环境质量标准》（Gb3838-2002）Ⅲ类标准. 2; 环境空气质量功能区; 二类区，环境空气质量执行《环境空气质量标准》 （GB3095-2012）中的二级标准. 3; 声环境功能区; 2类声环境区，执行《声环境质量标准》 （GB3096-2008）2类环境噪声限值. 4; 是否基本农田保护区; 否. 5; 是否森林公园; 否. 6; 是否生态功能保护区; 否. 7; 是否水土流失重点防治区; 否. 8; 是否人口密集区; 否. 9; 是否重点文物保护单位; 否. 10; 是否三河、三湖、两控区; 是两控区. 11; 是否水库库区; 否. 12; 是否污水处理厂集水范围; 否. 13; 是否属于生态敏感与脆弱区; 否. 2、环境空气质量状况 为了解项目区内空气质量现状环境，本次评价委托湖南中骏高新科技股份有限公司于2019年6月13日～15日对项目东北350m开发区实验小学空旷处的大气环境进行的大气环境质量监测，监测结果见表3-2： 表3-2 环境空气质量监测结果 单位：mg/m3 监测点位; 监测项目; 监测结果（mg/m3）. 6月13日; 6月14日; 6月15日. 开发区实验小学（项目东北350m）; PM10; 0.076; 0.068; 0.092. 二氧化硫 日均值; 0.062; 0.054; 0.075. 二氧化氮 日均值; 0.043; 0.039; 0.038. TSP; 0.091; 0.108; 0.098. GB 3095-2012二级标准; PM10：≦0.15；二氧化硫：≦0.15；二氧化氮：≦0.08. 以上数据表明本区域环境空气质量中各监测因子符合《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中的二级标准值，空气质量较好。 2、地表水环境现状调查与评价 本次环评采用《双牌县海武砂石场年产65万立方河砂生产项目环境影响报告表》中湖南求是检测科技有限公司于2019年3月1-3日对潇水的水质进行了采样监测，监测结果见下表： 表3-4 地表水环境监测结果 采样点位; 监测项目及结果. pH; CODcr; BOD5; 氨氮; SS; TP. GB3838-2002Ⅲ类地表水质标准; 6-9; 20; 4; 1.0; /; 0.2. 潇水：河砂挖掘区上游500米处; 测值范围; 6.40-6.50; 7.4-7.7; 2.0-2.4; 0.107-0.156; 13-17; 0.01. 超标率; 0; 0; 0; 0; 0; 0. 最大超标倍数; /; /; /; /; /; /. 潇水：河砂挖掘区下游1000米处; 测值范围; 6.47-6.53; 8.0-8.3; 2.5-2.8; 0.196-0.215; 15-19; 0.02-0.02. 超标率; 0; 0; 0; 0; 0; 0. 最大超标倍数; /; /; /; /; /; /. 根据以上监测结果可知，监测点的各监测因子均达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类地表水质要求，区域水环境质量良好。 3、环境噪声现状调查与评价 - 本评价委托湖南中骏高新科技股份有限公司于2019年6月13日对厂界外1m处进行噪声监测监测，结果详见下表，周围声环境符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。 表3-5 声环境监测结果 点位; Leq; 标准值. 东; 昼; 49.2; 60. 夜; 40.5; 50. 南; 昼; 47.6; 60. 夜; 37.9; 50. 西; 昼; 48.7; 60. 夜; 40.6; 50. 北; 昼; 51.4; 60. 夜; 41.3; 50. - 由上表可知，项目厂界四周声环境符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准，周边声环境较好。 5、生态环境质量现状调查与评价 评价区域生态环境良好，评价区内植被较完整，工程地周边无农田、旱土、经济林木等。由于受人类生产活动的影响，厂址周边植被主要为低矮灌木、杂草等。

主要环境保护目标(列出名单及保护级别)： 本项目位于双牌县G207国道以西（原双牌南岭水泥有限公司矿山工业广场），项目主要环境保护目标见表3-5。 表3-5 环境保护目标 类别; 目标及关心点; 与工程相关位置; 功能; 执行标准. 空气 环境; 黑岩坪; 东南 210m; 居住，约 10户; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级. 双牌县人民医院; 东南480m; 医院，约500人. 清泉岩国土所; 东南 470m; 单位，约12人. 公租房; 西北 150m; 居住，约 30户. 双牌县环境监察大队; 西北 270m; 单位，约20人. 小精灵幼儿园; 北280m; 幼儿园 约400人. 声环境; 公租房; 西北 150m; 居住，约 30户; （《声环境质量标准》（GB3096-2008）2. 水环境; 潇水; 东面 3km; 渔业; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类. 生态 环境; 植被、水土资源; 周边500m范围; /.

# 四、评价适用标准

| 环境质量标准 | 1、环境空气：评价区域执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准。 2、水环境：执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准。 3、声环境：执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。 |
| --- | --- |
| 污染物排放标准 | 1、废气：执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中的二级及无组织标准。 2、噪声：营运期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准。 4、固废：执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599–2001）及2013年修改单中的要求； 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及环保部2013年36号公告要求。 |
| 总量控制指标 | 本项目喷雾除尘用水进入生产物料中或自然蒸发，生活污水经化粪池处理后回用于周边农灌，故本项目无废水排放。 项目亦不产生二氧化硫、氮氧化物，故本项目不设置总量控制指标。 粉尘：17.4t/a（备案） |

# 五、建设项目工程分析

1、工艺流程简述 本项目生产工艺相对比较简单，所有工序均为物理过程，无化学反应，营运期工艺流程简述如下： （1）一级破碎 一级破碎采用锤式破碎机进行破碎。原料碎石经铲车卸入一级破碎机受料仓，经板式给料机给料，进入破碎机破碎。破碎物料通过胶带输送机输送至一级筛分。 （2）一级筛分 一级筛分采用两套两层振动筛。来自一级破碎物料经过筛分，>31.5mm粒度的粗颗粒物料通过皮带进行二级破碎进行破碎，5~31.5mm直接通过皮带输送至1-2/1-3石料场。 （3）二级破碎 二级破碎采用两套圆锥破碎机。来自一级筛分粒径>31.5mm的物料进入二级破碎机进行破碎，破碎后的物料通过皮带输送至二级筛分系统。 （4）二级筛分 二级筛分采用两套系统，每套系统采用三台两层振动筛，其中一台生产1-2、1-3混合料，一台生产1-2石子，一台生产1-3石子。来自二级破碎的物料分别进入振动筛筛分，>31.5mm粒度的粗颗粒物料通过皮带，再次进入二级破碎进行破碎，1-2石子、1-3石子、1-2/1-3混合料直接通过皮带输送至各自石子储存场。 石料生产系统设置有袋收尘器，布置于筛分框架、库顶，收尘管道布置于系统各处扬尘点。另外，成品散装等无组织排尘处设置水雾收尘系统，确保整个系统粉尘达标排放。 营运期工艺流程详见下图5-1。 图5-1 营运期工艺流程及产污环节图 - 2、污染源强分析 （1）废气 项目营运期废气主要为汽车运输杨尘，堆场、破碎及筛分粉尘。 1）汽车动力起尘 车辆行驶中产生的扬尘，在道路完全干燥的情况下，可按下列经验公式计算： 式中：Q：汽车行驶时的扬尘，kg/km﹒辆； V：汽车速度，km/h； W：汽车载重量，t； P：道路表面粉尘量，kg/m2。 本项目车辆在厂区行驶距离按100m计算，平均每天发空、重载车分别各200辆，空车重约10.0t，重载车重约30.0t，以速度20 km/h行驶，本环评对道路路况以0.1kg/m2计，则经计算，项目车辆在道路完全干燥的情况行驶时的动力起尘量为1.5t/a。通过对进出车辆轮胎冲洗，及时对厂区道路清扫，减少道路表面粉尘量，路面定时洒水，粉尘量可减少75%，道路扬尘产生量为0.375t/a。 2）加工区粉尘 项目加工区粉尘包括一次破碎粉尘、二次破碎筛分粉尘、堆场堆放及铲装粉尘，项目粉尘产生量根据《逸散性工业粉尘控制技术》“粒料加工厂”章节中关于碎石过程逸散粉尘产尘系数计算。 本项目生产为露天方式，拟对颚式破碎机、反击式破碎机及筛分机采用集气罩收集后经布袋除器处理（对于袋式除尘设施收尘处理不到位的无组织粉尘增设喷淋除尘设施），后无组织排放，粉尘产生及排放量见下表5-1。 表5-1 项目加工区粉尘产生及排放情况 废气类型; 产尘系数; 产尘量; 拟采取措施; 除尘效率; 排放量; 排放方式. 一破粉尘; 0.125kg/t产品; 75t/a; 破碎和筛分过程产生的粉尘经集气罩收集后经布袋除器处理+喷雾降尘; 95%; 3.75t/a; 无组织排放. 二破及筛分粉尘; 0.375 kg/t产品; 225t/a; 11.25t/a. 小计; 300t/a; 15t/a. 堆放、铲装扬尘; 0.01kg/t产品; 6t/a; 洒水降尘; 60%; 2.4t/a; 无组织排放. 合计; 306t/a; 17.4t/a. （2）废水 生活污水：本项目员工20人，根据《湖南省用水定额》(DB43T388-2014)，员工用水量为50L/人.天，则项目生活新鲜用水总量为300m3/a，生活污水以用水量的80%计，则生活污水量为240t/a（0.8t/d），生活污水中污染物的浓度类比永州市一般生活污水：COD250mg/L，BOD5100mg/L，氨氮30mg/L，经隔油池、化粪池处理后用于周边农灌。 生产废水：生产用水主要为喷雾除尘装置用水，类比同类型及业主提供的生产经验，最大日用水量50t/d，该部分用水进入生产物料中，不产生废水。 初期雨水：由于原辅材料、成品在运输过程中的跑、冒、滴、漏，对厂区内道路路面和地面的清洁度会造成一定程度的污染，主要为石料颗粒物，经运输车辆不断反复碾压后变成细微粉尘颗粒物，在晴天，运输车辆行驶过程中容易产生道路扬尘。在雨天，经过雨水地表径流冲洗后，产生的初期雨水含有石墨泥浆，不可以直接外排，须经处理后排放。 项目参照永州市暴雨强度计算公示： q = 892× (1 + 0.671lgP) / t0.57 Q = q × F × Ψ 其中：q — 暴雨强度，L/s·hm2； Q — 雨水流量，L/s或m3/h； P — 重现期，年，取3年； t — 降雨历时，min，取15min； F — 汇水面积，m2，厂区内道路路面面积共计约为6000m2（屋面雨水通过排水管进入厂区雨水管网排入南面小溪不纳入汇水面积）； Ψ — 径流系数，取0.9。 由以上公式可计算得暴雨强度q为457.94L/s·hm2，项目道路路面汇水面积内的雨水流量Q为123.64L/s，即445.12m3/h。因此，按初期雨水降雨历时为15min计算，则项目道路路面初期雨水量为111.28m3/次。因此，本次环评建议项目在厂区地势低洼处（厂区南部）建设一个体积为200m3的雨水收集池，初期雨水经截留沟截留进入200m3雨水收集池中自然沉淀处理后，回用于厂区除尘。 （3）噪声 项目噪声主要来源于破碎机、筛分机等设备，噪声值为80～105dB(A)左右。各设备噪声源强见下表5-2。 表5-2 主要产噪设备噪声源强一览表 序号; 名称; 单位; 数量; 型号规格; 噪声源强dB（A）. 1; 喂料机; 台; 1; 80. 2; 鄂式破碎机; 台; 1; 600*900型; 105. 3; 反击破; 台; 2; 1214型; 90. 4; 振动筛; 台; 2; 200*6000; 85. 5; 铲车; 台; 2; 卡特50型; 80. 6; 皮带输送机; 套; 7; 80. （4）固废 项目定员20人，根据《第一次全国污染源普查城镇生活源产排污系数手册》生活垃圾按0.5kg/人·天计算，则生活垃圾的产生量为3t/a（按生产天数为300天/年计算）。 本项目除尘器收集的粉尘285t/a，定期收集至后作为石粉外售。 雨水沉淀处理后产生的石粉量约为100吨/年，收集后作为建筑材料外售。 含油废物（废手套、废抹布、防护服、防护面罩、擦布等），属豁免的危险废物，定期收集后交由环卫部门处置。 废机油及油桶：项目空压机、输送设备等会产生一定量的废机油，根据项目方资料，废机油及油桶产生量为0.12t/a。 含油废物：包括车间工人使用的废手套、废抹布、防护服、防护面罩、擦布等，以人均产生量2kg/a计，车间生产工人20人，则年产生量为0.04t/a，属于《危险化学品目录》（2016）中的豁免名单，收集后交由环卫部门处置。

# 六、项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 （编号） | 污染物名称 | 处理前产生浓度及 产生量 | 处理后排放浓度及 排放量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 加工区 | 粉尘 | 306t/a | 无组织17.4t/a |
|  | 汽车动力起尘 | 扬尘 | 1.5t/a | 0.375t/a |
| 水 污 染 物 | 生活废水240t/a | COD | 250mg/L 0.06t/a | 经隔油池化粪池处理后回用于周边农灌 |
|  |  | BOD5 | 100mg/L 0.024t/a |  |
|  |  | 氨氮 | 30mg/L 0.007t/a |  |
| 固体 废物 | 除尘器 | 粉尘 | 285 t/a | 收集后作为产品 |
|  | 沉淀池 | 石粉 | 100t/a | 外售 |
|  | 职工 | 生活垃圾 | 3t/a | 环卫部门处置 |
|  |  | 设备维护 | 废手套、废抹布、防护服、防护面罩、擦布等 | 0.06t/a |
|  |  |  | 废机油及油桶 | 0.12t/a |
| 噪声 | 厂区 | 生产设备 | 85～105dB | 厂界昼间≤65B；夜间≤55dB |
| 主要生态影响： 本项目的运营期间项目的废气，废水，噪声经过处理后均能达标排放，对周围生态影响较小。 |  |  |  |  |

# 七、环境影响分析

1、施工期环境影响分析 本项目租用原双牌南岭水泥有限公司矿山工业广场作为生产场所，不存在土建施工，本次主要针对营运期进行评价。 2营运期环境影响分析 - 2.1大气环境影响分析 项目营运期废气主要为汽车运输杨尘，加工区破碎及筛分粉尘。 （1）汽车动力起尘 项目车辆在道路完全干燥的情况行驶时的动力起尘量为1.5t/a。通过对进出车辆轮胎冲洗，及时对厂区道路清扫，减少道路表面粉尘量，路面定时洒水，粉尘量可减少75%，道路扬尘产生量为0.375t/a。 要求采矿现场和出场道路采用喷雾降尘措施，厂区出口设置清洗池，尽量减少车辆运输扬尘。 （2）加工区粉尘 项目加工区粉尘包括一次破碎粉尘、二次破碎筛分粉尘、堆场堆放及铲装粉尘，项目粉尘产生量根据《逸散性工业粉尘控制技术》“粒料加工厂”章节中关于碎石过程逸散粉尘产尘系数计算。 本项目生产为露天方式，拟对颚式破碎机、反击式破碎机及筛分机采用集气罩收集后经布袋除器处理（对于袋式除尘设施收尘处理不到位的无组织粉尘增设喷淋除尘设施），后无组织排放，外排量为17.4t/a，外排废气符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中无组织排放限值标准。 （3）影响预测 项目无组织废气主要为制砂工艺粉尘、车辆动力起等，总计约1.55t/a。 为了确切了解项目无组织废气排放对区域大气环境的影响程度，根据《环境影响评价影响导则 大气环境》（HJ2.2-2018）中推荐模式中的估算模式对项目排放影响程度进行估算。 项目无组织废气影响预测参数详见表7-1，预测结果详见表7-2。 表7-1 面源源强调查参数 污染源名称; 坐标; 海拔高度/m; 矩形面源; 污染物; 排放速率; 单位. X; Y; 长度; 宽度; 有效高度. 矩形面源; 111.6470; 26.0201，; 188; 150; 98; 5.0; TSP; 1.98; kg/h. 可由估算模式计算得，本项目无组织排放的估算结果见下表： 表7-2 无组织排放源估计算表 单位ug/m3 距离; 颗粒物. TSP浓度（ug/m3）; TSP占标率（%）. 10; 0.0274; 3.0343. 100; 0.0804; 8.9380. 100; 0.0804; 8.9380. 200; 0.0850; 9.4421. 300; 0.0842; 9.3548. 400; 0.0761; 8.4533. 500; 0.0637; 7.0863. 600; 0.0527; 5.8552. 700; 0.0439; 4.8664. 800; 0.0372; 4.1296. 900; 0.0320; 3.5384. 1000; 0.0277; 3.0731. 1100; 0.0244; 2.7046. 1200; 0.0216; 2.4041. 1300; 0.0194; 2.1521. 1400; 0.0175; 1.9388. 1500; 0.0158; 1.7643. 1600; 0.0145; 1.6092. 1700; 0.0132; 1.4735. 1800; 0.0123; 1.3572. 1900; 0.0112; 1.2505. 2000; 0.0105; 1.1633. 2100; 0.0098; 1.0858. 2200; 0.0092; 1.0179. 2300; 0.0086; 0.9597. 2500; 0.0082; 0.9015. 下风向最大距离; 180; 9.5486. 综合以上分析，本项目Pmax最大值出现为矩形面源排放的TSP，Pmax值为9.5486%根据《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)分级判据，确定本项目大气环境影响评价工作等级为二级，未出现超标现象，各厂界无组织监控点浓度值及最大落地浓度值均满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2新建污染源大气污染物排放限值，对区域大气环境影响较小。 为减少本项目粉尘无组织排放影响，结合《湖南省大气污染防治条例》以及《永州市无组织排放改造治理工作实施方案》的相关要求，本环评建议建设单位采取以下措施： a、硬化堆场地面，防止渗漏，定期洒水，保持料堆表面湿度及地面清洁，抑制粉尘产生； b、产品堆场、原料堆场应做硬化处置，并配备自动喷淋或防风抑尘网等防尘设施； c、厂内道路全硬化，厂区进出口道路安装喷淋设备，厂内道路每天定期清扫、洒水，车辆运输过程中要加盖帆布，卸料尽量减少落差；设置洗车平台，运输车辆进出厂区应先进行清洗，控制运输车辆行驶速度，以进一步减少运输中的扬尘。 在采取以上措施后，项目无组织排放粉尘能满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2新建污染源大气污染物排放限值（颗粒物：1.0mg/m3），对周围影响较小。 （5）大气环境防护距离 依据《环境影响评价技术导则-大气环境》(HJ2.2-2018)中5.3节工作等级的确定方法，结合项目工程分析结果，根据AERSCREEN模式计算，本项目TSP最大落地浓度均未超过《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，则本项目无需设置大气防护距离。 - 2.2水环境影响分析 本项目日用水量为51t.，其中生活用水1t/d，喷雾除尘50t/d。 生活污水量为1t/d（240t/a，以用水量的80%计），经化粪池处理后回用于周边农灌。 生产用水主要为喷雾除尘装置用水，最大日用水量50t/d，该部分用水进入生产物料中，不产生废水； 项目道路路面初期雨水量为111.28m3/次。拟在厂区地势低洼处建设一个体积为200m3的雨水收集池，初期雨水经截留沟截留进雨水收集池中自然沉淀处理后，回用于厂区除尘。 - 2.3声环境影响分析 （1）源强分析 根据工程分析的结果，工程运行期主要噪声源强设备包括破碎机、筛分机及风机等。其噪声源强在85~105dB (A) 之间。在对噪声设备采取选用低噪声设备、设备安装时基础减震等措施后，可降低噪声源强10~15 dB (A)。 表7-3 主要产噪设备噪声源强一览表 单位：dB（A） 主要 噪声源; 规格、型号; 数量 （台）; 治理前 源强; 治理措施; 治理后源强. 破碎; 破碎机; 3; 105; 底座加固 基础减震; 85. 筛分; 振动筛; 2; 85; 80. 风机; /; /; 85; 采用装有隔声棉的柜式风机; 50. （2）噪声影响预测 1）噪声预测模式 评价采用《环境影响评价技术导则—声环境》（HJ2.4-2009）中推荐的预测模式，噪声预测模式如下： i）点声源衰减模式： Lp(r)=Lp(r0)-20lg(r/r0) ii）建设项目声源在预测点产生的等效声级贡献值（Leqg）计算公式： Leqg=10lg(1Titi100.1LAi) 式中：Leqg—建设项目声源在预测点的等声级贡献值，dB（A）； LAi—i声源在预测点产生的A声级，dB（A）； T—预测计算的时间段，s； ti—i声源在T时间段内的运行时间，s。 iii）预测点的预测等效声级（Leq）计算公式： Leq=10lg(10lg0.1Leqg+10lg0.1Leqg) 式中：Leqg—建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB（A）； Leqb—预测点的背景值，dB（A）。 将相邻的两噪声合并成一个噪声源后，各噪声源经距离衰减后，到各噪声监测点的贡献值，再将各监测点的各噪声源的贡献值进行叠加，最终得到厂界贡献值。各预测点到声源的距离见表7-4，噪声影响预测结果见表7-5。 表7-4 主要噪声源与预测点的距离 单位：m 区域; 东厂界; 南厂界; 西厂界; 北厂界. 一级破碎; 60; 110; 50; 95. 一级筛分; 65; 110; 85; 100. 二级破碎; 62; 100; 90; 97. 二级筛分; 63; 100; 90; 99. 制砂; 70; 110; 100; 100. 表7-5 营运期噪声预测结果一览表 单位：dB（A） 预测点位置及编号; 背景值; 项目贡献值; 预测值. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. 东厂界; 49.2; 40.5; 54.97; 54.99; 40.5. 南厂界; 47.6; 37.9; 50.96; 50.98; 37.9. 西厂界; 48.7; 40.6; 51.98; 52.00; 40.6. 北厂界; 51.4; 41.3; 50.21; 51.52; 41.3. 评价标准; 《声环境质量标准》（GB3098-2008）2类标准：昼间60，夜间50；. 注：项目夜间不生产，故夜间噪声不进行叠加。 由上表7-6的预测结果可知，项目四周厂界预测值低于《声环境质量标准》（GB3098-2008）中2类昼间标准，因此，本项目噪声对周围声环境影响不大。 2.4固废环境影响分析 生活垃圾通过各收集系统收集后集中存放，由环卫部门统一清运处理；本项目除尘器收集的粉尘285t/a，定期收集作为石粉外售；雨水沉淀池产生的石粉约为100吨/年（类比同类型碎石加工企业及业主提供的经验数据），收集后作为建筑材料外售。 含油废物（废手套、废抹布、防护服、防护面罩、擦布等），属豁免的危险废物，定期收集后交由环卫部门处置。 废机油及油桶0.12t/a，属于《国家危险废物名录》（2008）中的废物类别，应统一存放在危废临时储藏场所收集后再委托具有资质的单位安全处置。 危险废物需建立管理台账，并严格执行国家危险废物转移联单制度，确保危险废物依法得到妥善处理处置。其它废物也须用专门的容器收集后存放；所有废物均不可露天堆放，要做到“防淋、防晒、防渗”。 根据《危险废物贮存污染控制标准》（G18597-2001及2013年修改单）要求，危险废物堆放场地相关要求如下： ①地面与裙脚要用坚固、防渗的材料建造，建筑材料必须与危险废物相容。 ②必须有泄漏液体收集装置。 ③用以存放装载液体、半固体危险废物容器的地方，必须有耐腐蚀的硬化地面，且表面无裂隙。 ④应设计堵截泄漏的裙脚，地面与裙脚所围建的容积不低于堵截最大容器的最大储量或总储量的五分之一。 ⑤不相容的危险废物必须分开存放，并设有隔离间隔断。 综上分析，以上固体废物防治措施，符合固体废物处理处置的无害化、资源化、减量化的基本要求，措施可行。 2.5生态环境影响分析 项目对生态的影响主要是粉尘对周围植被与土壤的影响。 项目生产过程中，无组织排放的粉尘大量降落在土壤表面，容易使土壤板结，阻碍土壤的透气性。粉尘会堵塞植物叶面的气孔，影响光合作用，严重时会造成植物叶子黄化死亡，影响厂区周围植被的生长发育。 在项目厂区四周种植树木，吸附粉尘，抑制粉尘的无组织扩散；同时常对厂区周边树木进行洒水降尘，以防粉尘堵塞植物页面气孔。 2.6风险分析 本项目为碎石加工项目，不涉及危险化学品的储存，产生的固体废物得到妥善处置，无易燃易爆危险品，根据《危险化学品重大危险源辨识》（18218-2018）本项目不存在重大风险源，但仍需要按照国家有关规范设置消防设施，各种用电设备均按照国家的有关标准做好接零接地保护。操作工人上岗前进行必要的专业技术培训，并制定详细的操作规程。工作人员进行日常的设备维护、保养和检修时，需要按照安全规程操作，防治意外事件的发生，并要求企业尽快完成企业突发环境事件应急预案的编制，配备好相应的应急物质。 3、产业政策符合性分析 根据《产业结构调整指导目录（2011本）》（2013修正）分析，该工程属于第一类“鼓励类”第三十八款“环境保护与资源节约综合利用”第15条“‘三废’综合利用及治理工程”、第27条“尾矿、废渣等资源综合利用”。 本项目不属国家、省、市禁止或限制发展的产品，所用生产设备及生产能力均不属国家、省、市禁止或强制淘汰的生产设备或生产能力。本项目建设符合国家及地方的产业政策。 因此，本项目建设符合国家产业政策。 4、平面布置合理性分析 本项目各主要工程项目布局符合建筑石料用灰岩矿生产条件要求，生活办公区位于厂区北面靠近道路一侧，加工区位于厂区中北部，原料堆场位于厂区西南部，成品区位于厂区南部，项目营运期产生的污染物通过有效的污染防治对周围的影响较小。项目运营后通过加强风险防范措施和加强管理，增强企业防风险能力，一旦风险发生能最大限度减少后果损失。 综上，项目平面布局具有合理性和安全性。 5、选址合理性分析 - 本项目位于双牌县G207国道以西（原双牌南岭水泥有限公司矿山工业广场），项目临近道路，交通方便，附近无风景名胜区、自然保护区以及饮用水源保护区，周边植被以常见的松、杉类植物为多。距离本项目最近的民居位于项目西北150m处，且有小山体阻隔，起到屏障隔离作用，对周边影响较小。经大气防护距离本项目无需设置大气防护距离。且项目环评期间，在现场进行了公示和调查，特别是对临近居民点进行了逐一调查，周边居民均赞成本项目的建设，对项目建设无异议。 - 因此，从以上分析可知，本项目的选址符合相关法律法规的要求，在采取本报告表提出的污染防治措施后，污染物均可做到达标排放，对周围环境的污染影响较小，通过上述分析可以看出，本项目选址较合理。 6、与《湖南省砂石骨料行业规范条件》（湖南省经济和信息化委员会办公室2018.2.23）符合性分析。 根据《湖南省砂石骨料行业规范条件》：新建、改扩建机制砂石骨料项目应符合国家产业政策和当地产业、矿产资源及土地利用总体规划等要求，统筹资源、环境、物流和市场等因素合理布局,推动产业规模化、集约化、基地化发展；新建、改建机制砂石骨料项目生产规模不低于60万t/年；对综合利用尾矿、废石、工业和建筑等废弃物生产砂石骨料，其生产规模可适当放宽。新建项目其矿山资源储量服务年限应不低于10年。 本项目从五里牌水电站弃渣场购买废石，废石属于第Ⅰ类一般工业固体废物，设计规模为年产碎石60万吨，符合《湖南省砂石骨料行业规范条件》中相关规定。 7、三线一单相符性 本项目与“三线一单”文件相符性分析具体见下表7-6。 表7-6 项目与“三线一单”文件相符性分析 “通知”文号; 类别; 项目与“三线一单”文件相符性分析; 符合性. 《“十三五”环境影响评价改革实施方案》（环环评【2016】95号）; 生态保护红线; 不在双牌县生态红线范围内; 符合. 环境质量底线; 本项目营运后对区域内环境影响较小，环境质量可以保持现有水平。; 符合. 资源利用上线; 本原材料来源于永州市朝阳矿业有限公司矿山开采产生的废石，能够有效的利用资源能源; 符合. 环境准入负面清单; 项目不涉及永州市环境准入负面清单; 符合. 8、项目建设的环境可行性分析 根据本报告环境质量现状章节分析，项目所在区域的声环境现状、大气环境质量现状、水环境质量现状等均满足相应的环境质量标准值。项目地水、电、原料等资源丰富，项目将优化各项环保措施，确保污染物达标排放。 综上，本项目不存在环境制约因素。 9、环境保护管理与监测计划 （1）环境管理 对于本项目来讲，生产营运期的环境管理是企业环境管理的重点，主要应做好以下方面的工作： ①把环境管理和污染治理纳入企业日常经营管理活动中，从计划管理、生产管理、技术管理、设备管理到经济成本核算都要有控制污染的内容和指标，并要落实到车间、班组和岗位。 ②实行环保责任制，由厂长负责，指标逐级分解，落实到车间、班组、岗位和个人，做到奖罚分明。 ③建立、健全企业的污染监测系统，为企业环境管理提供依据。 ④建立环境保护监督岗，检查企业生产和管理活动违背环保法规和制度的行为。 ⑤建立、健全各项环保设施的运行操作规则和企业管理制度，并监督实施。 ⑥实施清洁生产和生产全过程污染控制，从源头减少污染物的产生，并结合末端治理，有效控制污染。把环境管理和污染治理结合起来，通过管理，促进治理；通过管理，发挥和巩固治理效果； ⑦生产中应特别加强跑、冒、滴、漏的控制，杜绝非正常排污。 ⑧加强安全生产管理，预防火灾、事故和环境污染事故的发生。制定应急措施，发生事故时，及时进行人员疏散、设备抢修和污染控制，尽可指减少事故造成的损失。 - （2）环境监测 为了及时掌握生产中各项污染治理设施的有效性、厂区和区域的环境质量变化情况，本评价提出如下监测建议： 表7-7 项目监测一览表 类型; 监测位置; 监测项目; 监测频次. 废气; 厂界无组织; 粉尘; 1次/季. 噪声; 厂界; Leq; 1次/季. - 10、环保投资分析 依据《建设项目环境保护设计规定》，环保设施包括：凡属污染治理和环境保护所需的设施装置；属生产工艺需要又为环境保护服务的工程设施；为保证生产有良好的环境所采取的防火防爆、绿化设施等。根据以上原则，项目设计中的环保措施包括废气处理措施、废水治理措施和废弃物处理措施等。 项目总投资1000万元，环保投资为64.5万元，占总投资的6.45%。环保措施及投资见表7-9。 表7-8 综合环保措施及投资一览表 单位：万元 污染源; 环保设施名称; 数量; 投资. 废水; 三级化粪池; 一座; 0.5. 雨水收集池200m3; 一座; 3.5. 废气; 袋式除尘器2套+喷雾除尘; 2套; 50. 喷淋设施; 5套; 1. 噪声; 底座回固、基座减震；采用装有隔声棉的柜式风机; /; 8.5. 固废; 垃圾收集桶，一般固废暂存间、危废暂存间; /; 1. 其它; 绿化; /; 计入主体. 合计; 64.5. - 11、项目竣工“三同时”验收内容 本项目环保设施环保竣工验收内容如表7-9所示： 表7-9 项目环保设施环保竣工验收内容 排放源; 排放源; 污染物名称; 防治措施与工艺; 三同时竣工验收项目; 验收因子; 预期治理效果. 废水; 初期雨水; SS; 沉淀池; 沉淀池（200m3）; SS; 回用于厂区除尘. 生活污水; COD、氨氮; 化粪池; 化粪池; 不外排; 回用于周边农灌. 废 气; 破碎筛分; TSP; 袋式除尘器; 破碎筛分：袋式除尘器2套+喷雾除尘; TSP; 满足GB16297-1996标准要求. 无组织; TSP; 喷淋设施; 运输2套（频次视生产情况及天气而定）. 原料堆场2套（频次视生产情况而定）. 成品堆场1套（频次视生产情况而定）. 噪声; 场界噪声; 破碎机、振动筛、风机; 底座加固、基础减震、距离衰减；风机采用隔音柜式风机; 等效连续A声级; 达到GB12348-2008中2类标准. 固体废物; 生活垃圾; 垃圾收集及清运; 垃圾收集及清运; /; GB18599–2001. 沉淀池; 石粉; 收集后外售; /; GB18599–2001. 危险废物; 暂存间; 暂存间（10m2）; GB18597-2001.

# 八、建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 （编号） | 污染物名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 破碎、筛分等工序 | 粉尘 | 袋式除尘器2套+喷雾除尘 | 达标排放 |
|  | 汽车动力起尘 | 扬尘 | 厂区内道路进行硬化，定时清洁路面、洒水抑尘 堆场设置顶棚及防尘网、堆场地面硬化 |  |
|  | 堆场粉尘 | 粉尘 |  |  |
| 水污 染物 | 初期废水 | SS | 雨水沉淀池 | 回用于厂区除尘 |
|  | 生活污水 | COD、氨氮 | 隔油池、化粪池 | 经隔油池、化粪池处理后回用于周边农灌 |
| 固体 废物 | 除尘器 | 粉尘 | 收集后作为产品 | 合理处置 |
|  | 沉淀池 | 石粉 | 外售 |  |
|  | 职工 | 生活垃圾 | 环卫部门处置 |  |
|  | 设备维护 | 废手套、废抹布、防护服、防护面罩、擦布等 | 交由环卫部门处置 |  |
|  |  | 废机油及油桶 | 收集后委托有资质的单位安全处置 |  |
| 噪 声 | 厂区 | 生产设备、运输 | 底座加固、距离衰减、科学管理 | 场界处达标 |
| 生态保护措施及预期效果： 营运期废气、废水、噪声、固废经治理达标后排放，以减少本项目排放的污染物对周围环境的影响。 |  |  |  |  |

# 九、结论与建议

结论 1、项目情况 双牌县瑞龙建材有限公司年产60万吨碎石项目位于双牌县G207国道以西，租用原双牌南岭水泥有限公司矿山工业广场作为生产场所，利用五里牌水电站弃渣场产生的废石，新建废石利用项目，设计规模为年产碎石60万吨。 2、当地环境质量结论 环境空气质量现状：项目区域内环境空气质量达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准，环境空气质量良好。 水环境质量现状：由地表水环境现状监测数据可知，项目东面潇水各项监测指标均达到《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中III类标准要求。 声环境质量现状：从噪声现场监测数据与评价标准对比可知，项目所在地的声环境质量达到了《声环境质量标准》(GB3096-2008)中的2类标准。 生态环境质量现状：本项目地处双牌县G207国道以西（原双牌南岭水泥有限公司矿山工业广场），生物多样性较差，物种单一，多为耕地及常见的松、杉类植物，区内野生动物较少，常见的有野兔、鼠、麻雀等，本区域内未发现珍稀动植物物种。 3、营运期环境影响分析和环保措施结论 ①废气环境影响分析结论 通过对进出车辆轮胎冲洗，及时对厂区道路清扫，减少道路表面粉尘量；通过定期对堆场进行洒水降尘，减少粉尘对周围环境的影响。 本项目生产为露天方式，拟对颚式破碎机、反击式破碎机及筛分机采用集气罩收集后经布袋除器处理（对于袋式除尘设施收尘处理不到位的无组织粉尘增设喷淋除尘设施），后无组织排放，外排量为17.4t/a，外排废气符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中无组织排放限值标准。 综上所述，本项目各项大气污染物均得到合理、有效处置，对区域大气环境影响较小。 ②废水环境影响分析结论 本项目日用水量为51t.，其中生活用水1t/d，喷雾除尘50t/d。 生活污水量为1t/d（240t/a，以用水量的80%计），经化粪池处理后回用于周边农灌。 生产用水主要为喷雾除尘装置用水，最大日用水量50t/d，该部分用水进入生产物料中，不产生废水； 项目道路路面初期雨水量为111.28m3/次。拟在厂区地势低洼处建设一个体积为200m3的雨水收集池，初期雨水经截留沟截留进雨水收集池中自然沉淀处理后，回用于厂区除尘。 ③噪声环境影响分析结论 工程噪声源主要来源于破碎机、筛分机及风机等设备动力噪声，均属于点声源，声源强在85~105dB（A）之间。通过选择低噪声设备，并全速布局高噪声设备，针对不同噪声源采取底座加固、基座减震及距离衰减后，满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准限值要求，对周围声环境影响较小。 ④固体废物环境影响分析结论 生活垃圾通过各收集系统收集后集中存放，由环卫部门统一清运处理；本项目除尘器收集的粉尘285t/a，定期收集至成品仓作为产品外售；初期雨水经沉淀池沉淀处理后产生的石粉量约为100吨/年，收集后作为建筑材料外售；危险废物，应统一存放在危废临时储存场所，收集后委托具有资质的单位安全处置。 4、产业政策、选址和平面布局符合性分析结论 （1）产业政策 根据《产业结构调整指导目录（2011本）》（2013修正）分析，该工程属于第一类“鼓励类”第三十八款“环境保护与资源节约综合利用”第15条“‘三废’综合利用及治理工程”、第27条“尾矿、废渣等资源综合利用”。 因此，本项目建设符合国家产业政策。 （2）选址 - 本项目位于双牌县G207国道以西（原双牌南岭水泥有限公司矿山工业广场），项目临近道路，交通方便，附近无风景名胜区、自然保护区以及饮用水源保护区，周边植被以常见的松、杉类植物为多。距离本项目最近的民居位于项目西北150m处，且有小山体阻隔，起到屏障隔离作用，对周边影响较小。经大气防护距离本项目无需设置大气防护距离。且项目环评期间，在现场进行了公示和调查，特别是对临近居民点进行了逐一调查，周边居民均赞成本项目的建设，对项目建设无异议。 - 因此，从以上分析可知，本项目的选址符合相关法律法规的要求，在采取本报告表提出的污染防治措施后，污染物均可做到达标排放，对周围环境的污染影响较小，通过上述分析可以看出，本项目选址较合理。 ## 5、公众参与分析结论 项目公众参与调查采取现场问卷调查的方式。现场问卷调查共发放问卷12份（其中团体问卷2份，个体问卷10份），实收12份，回收率100%。参与调查的2个单位支持率为100%，被调查个人对象中赞成该项目建设占100%。该项目同时进行现场公示，在公示期内亦没有收到任何反对意见。本次公众参与调查方法可行，结果可信。 ## 6、环评总结论 综上所述，双牌县瑞龙建材有限公司年产60万吨碎石项目符合国家产业政策，选址合理，厂区平面布置合理。项目在严格落实本评价所提出的各项污染防治措施，并确保环保设施正常运转的情况下，污水、废气、噪声可达标排放，固体废物能够做到妥善处置，对环境影响小并能满足区域环境功能区划的要求，从环保角度考虑本项目建设可行。

建议 建议本项目在生产过程中，采取如下建议： （1）严格落实本环评提出的环保措施，坚持预防为主、“三同时”的原则进行生产，切实保护好项目周边环境。 （2）本项目建设过程中应委托有资质的机构进行环境监理。 （3）加强设备维护保证各项环保设施的正常运转。 （4）明确人员和职责，做好本项目绿化维护工作，确保厂区绿化水平的提高，改善生态景观。 （5）加强成品的运输管理，严禁车辆超载行驶，尽量减少夜间运输车流量。运输车辆途径农户时，应减速行驶、少鸣笛，尽量避免道路扬尘和噪声扰民。 （6）切实有效地落实环境管理与监测工作，争做环保先进企业。

注     释

一、本报告表应附以下附件、附图：

附件1  其他与环评有关的行政管理文件

附图1  项目地理位置图（应反映行政区划、水系、标明纳污

口位置和地形地貌等）

附图2  项目平面布置图

附图3  项目周围关系图

二、如果本报告表不能说明产生的污染及对环境造成的影响，

应进行专项评价。根据建设项目的特点和当地环境特征，应选

下列1—2进行专项评价。

1．大气环境影响专项评价

2．水环境影响专项评价（包括地表水和地下水）

3．生态影响专项评价

4．声影响专项评价

5．土壤影响专项评价

6．固体废弃物影响专项评价

以上专项评价未包括的可另列专项，专项评价按照《环境影响评价》中的要求进行。