# 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称： 北京现代汽车永通华悦特约销售服务店

建设单位（盖章）：永州永通华悦汽车销售服务有限公司

编制日期： 2024年10月

中华人民共和国生态环境部制

# 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 |  | 北京现代汽车永通华悦特约销售服务店 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 |  | 无 |  |  |
| 建设单位联系人 |  | 兰明荣 | 联系方式 | 13707461131 |
| 建设地点 |  | 湖南省永州市 零陵区 接履桥镇 潇湘汽车城1号店 |  |  |
| 地理坐标 |  | 111°37′39.922″E，26°17′53.5379″N |  |  |
| 国民经济 行业类别 |  | O8111汽车修理与维护 | 建设项目 行业类别 | 五十、社会事业与服务业-121、汽车、摩托车维修场所 -营业面积5000平方米及以上且使用溶剂型涂料的 |
| 建设性质 |  | 新建（迁建） 改建 扩建 技术改造 | 建设项目 申报情形 | 首次申报项目 不予批准后再次申报项目 超五年重新审核项目 重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） |  | / | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | / |
| 总投资（万元） |  | 650 | 环保投资（万元） | 47 |
| 环保投资占比（%） |  | 7.23 | 施工工期 | 1 |
| 是否开工建设 |  | 否 是：项目已建成多年 | 用地（用海） 面积（m2） | 6849.8 |
| 专项评价设置情况 |  | 无 |  |  |
| 规划情况 |  | 无 |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 |  | 无 |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 |  | 无 |  |  |
| 其他符合性分析 | （一）产业政策符合性分析 本项目为汽车修理与维护，对照国家发展和改革委员会《产业结构调整指导目录（2024年本）》，本项目既不属于鼓励类项目，也不属于限制与淘汰类项目，因此，本项目符合国家产业政策要求。 （二）“三线一单”符合性分析 项目位于永州市零陵区接履桥镇潇湘汽车城，根据《永州市关于“三线一单”生态环境分区管控的实施意见》，项目所在区属于重点管控单元管控单元。 1、生态红线 “生态保护红线”是生态空间范围内具有特殊重要生态功能必须实行强制性严格保护的区域。 经核实，本项目位于永州市中心城区范围内，属于规划的其他服务设施用地，不在生态红线范围内，符合生态红线要求。 2、环境质量底线 “环境质量底线”是国家和地方设置的大气、水和土壤环境质量目标，也是改善环境质量的基准线。 根据永州市2023年大气常规监测点空气质量监测资料，本项目所在区域为环境空气质量不达标区；本项目产生的三废均能有效处理，采取相应治理措施后可达标排放。因此本项目建设不会对当地环境质量底线造成冲击。 3、资源利用上线 资源是环境的载体，“资源利用上线”地区能源、水、土地等资源消耗不得突破的“天花板”。 项目营运过程中消耗一定量的水资源、电资源，区域内生产和生活用水均使用自来水，能源主要依托当地电网供电，项目资源消耗相对区域资源利用总量较小。 因此，项目资源利用满足要求。 4、生态环境准入清单 本项目位于永州市零陵区接履桥镇，与《永州市关于“三线一单”生态环境分区管控的实施意见》中1、零陵区相符性分析如下： 表1-1项目与永州市关于“三线一单”生态环境分区管控的实施意见相符性分析 环境管控单元编码; 单元名称; 行政区划; 单元分类; 单元面积 (km2); 涉及乡镇 （街道）; 区域主体功能定位; 经济产业布局; 主要环境问题和重要敏感目标. 省; 市; 县. ZH43110220001; 零陵区城区; 湖 南 省; 永 州 市; 零陵区; 重点管控 单元; 101.75; 朝阳街道/接履桥街道/南津渡街道/七里店街道/徐家井街道/石山脚街道; 省级重点开发区域; 朝阳街道：农业、旅游业、农副产品加工业、物流。 接履桥街道：农业、养殖业、旅游业、农副 产品加工业、物流等。 南津渡街道：旅游业、农业、农副产品加工。 七里店街道：农业、旅游业。 徐家井街道：商贸等第三产业。 石山脚街道：零陵工业园以外区域发展农业、养殖业、旅游业、农副产品加工业等。; 朝阳街道、南津渡街道：部分餐饮店油烟处理不到位。 接履桥街道：农村秸秆焚烧。 七里店街道、徐家井街道、石山脚街道：无明显环境问 题。. 主要属性; 接履桥街道：生态保护红线/一般生态空间(石漠化敏感区/水源涵养重要区)；水环境一般管控区；大气环境受体敏感重点管控区/大气环境一般管控区；农用地优先保护区/土壤污染风险一般管控区；高污染燃料禁燃区；城市规划区。. 管控维度; 管控要求; 本项目情况; 相符性. 空间布局约束; （1.1）永州市零陵区潇水饮用水水源保护区：严格控制旅游、航运、项目建设等开发行为，禁止燃油船舶在饮用水源保护区内游玩，严格控制二级保护区范围内新上旅游开发项目。禁止在南津渡水厂、娘子岭水厂取水口上游1000米，下游200米范围内垂钓、停泊渔船和电鱼捕鱼。 （1.2）湖南零陵潇水国家湿地公园：湿地公园内不得设立开发区、度假区。禁止擅自在水面设置竹箔等障碍物，禁止非法引进外来物种或擅自放生，确需修建相关工程的，应当进行科学论证、评估，并征求相关部门的意见。已退耕还湿的地域禁止新建居民点或者其他永久性建筑物、构筑物。湿地公园管理局划定的植被恢复区，禁止放牧和种植。 （1.3）畜禽养殖布局应符合《零陵区畜禽规模养殖“三区”划定方案》。; 本项目位于永州市零陵区接履桥镇潇湘汽车城，不在永州市零陵区潇水饮用水水源保护区、湖南零陵潇水国家湿地公园范围内。; 相符. 污染物排放管控; （2.1）湖南零陵潇水国家湿地公园：禁止任意存储固体废弃物，对农用薄膜和渔网等不可降解的废弃物，使用者应当采取回收利用等措施。湿地公园内航行的船舶，应当配置符合国家规定的防污设备，不得排放污染物、生活污水及固体垃圾。 （2.2）所有江河水库全部退出承包经营，采取“人放天养”生态养殖模式，力保水源水质达标。 （2.3）石山脚街道：新建、改建、扩建规模化畜禽养殖场（小区）要实施雨污分流、粪便污水资源化利用，散养密集区要实行畜禽粪便污水分户收集、集中处理利用。 （2.4）重点餐饮经营场所(6个灶头以上)全部要求安装高效油烟净化设施，实现油气分离，确保油烟达标排放，逐步推广到中小型餐饮经营场所。禁止露天无序烧烤。 （2.5）严格执行《永州市人民政府关于中心城区全面禁止燃放烟花爆竹的通告》（永政函〔2016〕 282 号），全面禁止燃放烟花爆竹，全面取缔禁燃范围内违规销售烟花爆竹网点。 （2.6）推进秸秆回收利用和处置，禁止露天焚烧秸秆。; 本项目不在湖南零陵潇水国家湿地公园范围内，不属于规模化畜禽养殖场、重点餐饮经营场所、不进行露天焚烧秸秆。; 相符. 环境风险防控; （3.1）执行湖南省总体要求、永州市基本要求中与环境风险防控有关的规定。; 本项目严格执行永州市环境风险防控有关的规定。; 相符. 资源开发效率要求; （4.1）能源 （4.1.1）实行低硫煤政策，禁止使用含硫量大于 1%，含灰量大于20%的燃煤。 （4.1.2）全面提高工业锅炉准入标准，禁止新建、扩建和改建燃煤锅炉，凡申请新、扩、改建锅炉的，一律要求使用电、天然气、液化石油气、轻质燃油、水煤浆、生物质成型燃料等低污染燃料。 （4.1.3）高污染燃料禁燃区严格执行《永州市人民政府关于调整高污染燃料禁燃区的通告》（永政函〔2020〕30号）的规定。; 本项目不使用锅炉及高污染燃料; 相符. 综上分析，本项目属于汽车修理与维护，符合《永州市关于“三线一单”生态环境分区管控的实施意见》有关要求。 （三）相关规划符合性分析 1、与大气污染防治相关文件符合性分析。 表1-3 与大气污染防治相关法律法规符合性分析 序号; 规划名称; 相关要求; 本项目情况; 符合性. 1; 《十三五挥发性有机物污染防治工作方案》环大气[2017]121号）; 重点地区要严格限制石化、化工、包装印刷、工业涂装等高VOCs排放建设项目。; 本项目不属于重点地区严格限制的高VOCs排放建设项目; 符合. 2; 关于印发《重点行业挥发性有机物综合治理方案》的通知 环大气[2019]53号）; 加强政策引导。企业采用符合国家有关低VOCs含量产品规定的涂料、油墨、胶粘剂等，排放浓度稳定达标且排放速率、排放绩效等满足相关规定的，相应生产工序可不要求建设末端治理设施。使用的原辅材料VOCs含量(质量比)低于10%的工序，可不要求采取无组织排放收集措施。; 本项目汽车维修喷漆工艺不定期产生有机废气，企业采用的是符合国家有关低有机废气含量产品，废气经收集处理后符合排放要求; 符合. 3; 湖南省挥发性有机物污染防治三年行动实施方案(2018-2020年); 加快淘汰落后产能。严格执行VOCs重点行业相关产业政策，全面落实国家及我省有关产业准入标准、淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录，优先将VOCs排放类落后产能纳入各地产业结构调整计划，加快淘汰落后产品、技术和工艺装备。坚决关闭能耗超标、污染物排放超标且治理无望的企业和生产线，逐年淘汰一批污染物排放强度大、 产品附加值低、环境信访多的落后产能。; 本项目生产工艺装备不属于淘汰落后及限制类; 符合. 3、与《湖南省“十四五”生态环境保护规划》的符合性分析 根据《湖南省“十四五”环境保护规划》中“（五）严格生态环境准入。严格生态环境分区引导。严格落实湖南省“三线一单”生态环境总体管控要求，将生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和生态环境准入清单作为硬约束落实到环境管控单元，根据生态环境功能、自然资源禀赋、经济与社会发展实际，对环境管控单元实施差异化生态环境准入管理。” 符合性分析：本项目汽车修理与维护属于社会事业与服务业，符合“三线一单”准入要求，与《湖南省“十四五”环境保护规划》中相关内容是相符的。 4、与《永州市“十四五”生态环境保护规划》的符合性分析 根据《永州市“十四五”生态环境保护规划》中“（二）严格环境准入与管控”相关内容，分析如下： 表1-4 与永州市“十四五”生态环境保护规划符合性分析 序号; 规划内容; 相关要求; 本项目情况; 符合性. 1; 严格环境准入; 按照国家要求的产业准入目录，严把永州项目产业政策关，促进产业转型升级，防止落后产能和污染严重项目转入永州市，严控化工、建材、有色、电镀、印染等高污染项目的审批，禁止新建、扩建落后产能项目。坚持新建工业企业必须入园，严控高污染高能耗企业入园。加强高能耗高排放项目准入管理，必须符合产业政策、行业发展规划和市场准入要求。实行排污总量前置管理,将建设项目污染物排放总量指标作为项目环评审批的前提条件，严控新增排放量。加强永州市11家省级工业园区生态环境准入管理。推进“三线一单”与排污许可、环评审批、环境监测、环境执法等数据系统共享。探索构建以“三线一单”为环境 空间管控基础，以规划环评和项目环评为环境准入关口，以排污许可为企业运行守法依据，以执法、督察为环境监管闭 环的全过程环境管理框架。; 本项目汽车修理与维护，位于零陵区潇湘汽车城，不属于落后产能和污染严重项目; 符合. 2; 加强规划环境影响评价; 严格执行以环评制度为主体的生态环境源头预防制度，以国土空间规划、区域规划、行业 发展规划引导经济社会发展，全面推进重点区域、重点流域、重点行业规划环评。推动规划编制底线约束，前置考虑空间 管制、总量管控和生态环境准入，统筹区域空间布局与生态 安全格局，统筹发展目标与资源环境承载力。严格审查涉“两高”行业的有关综合性规划和工业、能源等专项规划，严格控制“两高”行业发展规模，优化规划布局与实施时序。推动在项目环评审批及事中事后监督管理中落实规划环评成果。; 本项目严格执行以环评制度为主体的生态环境源头预防制度; 符合. 3; 全面实行排污许可制度; 推行以排污许可制为核心的固定污染源监管制度，推动工业固体废物、土壤环境要素全覆盖，实现固定污染源排污许可全覆盖。严格落实企业持证排 污要求，按照“新老有别、平稳过渡”原则，推进排污口清理整治，规范排污口设置。依托排污许可证实施企事业单位 污染物排放总量指标分配、监管和考核。加强对排污许可的事中事后监管管理，将排污许可执法检查纳入生态环境执法年度计划，落实排污许可“一证式”管理。持续做好排污许可证换证或登记延续动态更新。推进全市排污许可制度与环 境影响评价制度有效融合，推动重点行业企业环境影响评价、排污许可、监管执法全闭环管理。; 本项目严格执行排污许可制为核心的固定污染源监管制度; 符合. |

# 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 项目背景： 永州永通华悦汽车销售服务有限公司是一家从事汽车零配件零售、品牌汽车销售、汽车用品销售、汽车内饰用品销售、汽车修理与维护、机动车维修、汽车援救服务、汽车上牌代理服务、汽车美容、汽车清洗服务等业务的公司，成立于2011年01月26日，公司位于永州市零陵区零陵大道潇湘汽车城；根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》及《建设项目环境保护管理条例》等国家有关政策和规定，该项目需进行环境影响评价，项目于2012年3月编制了《北京现代汽车永通华悦特约销售服务店环境影响登记表》并进行备案，现企业进行内部布局优化调整，增加北侧的洗车场、四层的综合楼纳入营业面积（合计约900m2），企业实际总营业面积达5613m2。 依据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021版）“五十、社会事业与服务业121-汽车、摩托车维修场所384-营业面积5000平方米及以上且使用溶剂型涂料的；营业面积5000平方米及以上且年用非溶剂型低VOCs含量涂料10吨及以上的”，应编制环境影响报告表。特此，永州永通华悦汽车销售服务有限公司委托我公司承担该项目的环境影响评价工作，接受委托后，我公司即组成编制小组，对项目项目地进行了实地勘查，在进行较充分的现场调查和资料收集的基础上，按照《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）》有关要求，编制完成了本项目环境影响报告表。 （一）项目组成 项目总占地面积为6849.8m2，总建筑面积为5613m2，主要建设内容为：1栋2层4S店，一栋四层的综合楼，主要包括销展厅、汽车维修车间、办公室等功能区，同时建设供电、给排水等配套设施及环保工程，主要工程组成见表2-1。 表2-1 主要建设内容一览表 类别; 建设内容及规模; 备注. 主体工程; 维修车间; 位于一层，建筑面积1496m2，包括机修车间、喷漆房、钣金车间、备用件及新机油仓库。; 已建. 展销厅; 位于一层，建筑面积1152m2，包括展厅、接待区、前台、客户休息区等。. 辅助工程; 楼顶停车坪; 位于二层，建筑面积2065m2，新车停放。; 已建. 综合楼; 一栋四层，建筑面积840m2，为闲置物、装饰品仓库及综合管理。; 扩建. 洗车场; 位于西北侧，建筑占地面积约60m2。; 扩建. 公用工程; 给水; 市政供水; /. 排水; 雨污分流; /. 供电; 市政供电; /. 环保工程; 废水治理; 生活污水经化粪池处理后排入市政污水管网; 已建. 洗车废水经沉淀后排入市政污水管网; 已建. 废气治理; 喷漆废气经过滤棉+活性炭吸附装置处理后经不低于15m高排气筒排放; 已建. 打磨粉尘经吸尘器处理后车间内无组织排放; 已建. 焊接烟气经焊烟净化器处理后车间内无组织排放; 新增. 噪声治理; 噪声设备减振、厂房墙壁隔声等措施; 已建. 固废治理; 危废暂存间15m2位于1层，定期委托有危险废物处理处置资质的单位处置；一般固废间15m2位于1层; 已建. 生活垃圾统一收集，定期交环卫部门清运; 已建. （二）主要产品 本项目设计年维修保养汽车4500台次，其中年保养车辆为3300台，年维修车辆1200台（其中一般维修车辆500台，事故维修车辆700台），年清洗汽车辆为4500台），预计年销售新车500辆。 （三）主要原辅材料 本项目主要原辅材料见下表2-2。 表2-2 主要原辅材料一览表 序号; 原辅料名称; 用量（t/a）; 最大存放量（L）; 包装规格; 性状; 主要用途. 1; 水性漆; 0.15; 150; 罐装; 液态; 喷涂. 2; 油漆; 0.05; 50; 罐装; 液态; 喷涂. 3; 稀释剂; 0.075; 50; 桶装; 液态; 喷涂. 4; 各种机油; 8; 500; 瓶装; 液态; 保养. 5; 防冻冷却液; 0.2; 150; 瓶装; 液态; 保养. 6; 万能原子灰; 0.05; 0.5kg; 罐装; 固态; 刮腻子. 7; 汽车零配件; 若干; 若干; /; 固态; 维修. 8; 洗车液; 0.15; 3002; 20L/瓶; 液态; 洗车. 9; 二氧化碳钢瓶; 0.24; 80L; 40L/瓶; 液态; 焊接. 10; 二氧化碳保护实心焊丝; 0.2; 2; 20KG/卷; 固态; 焊接. （1）水性漆： 水性漆是以水作为溶剂的，主要成分包括水、树脂（丙烯酸树脂、聚氨酯树脂）、颜料、助剂（流平剂、消泡剂、防腐剂、增稠剂）等，水：树脂：颜料：助剂=45%：35%：15%：5%。 （2）油漆 油漆主要成分包括树脂（丙烯酸树脂、聚氨酯树脂）、颜料、溶剂（苯、甲苯、二甲苯等）、助剂（流平剂、消泡剂、防腐剂、增稠剂）等，树脂：颜料：溶剂：助剂=38%：20%：40%：2%。 （3）稀释剂：是一种为了降低树脂粘度，改善其工艺性能而加入的与树脂混溶性良好的液体物质。油漆稀释剂主要成为去离子水、助溶剂（醇类、醚类）、表面活性剂，其中去离子水、助溶剂（醇类、醚类）、表面活性剂成分分配比例为：85：12：3。 （4）机油：即发动机润滑油，润滑油一般由基础油和添加剂两部分组成。基础油是润滑油的主要成分，决定着润滑油的基本性质；添加剂则可弥补和改善基础油性能方面的不足，赋予某些新的性能，是润滑油的重要组成部分。 （5）HF0-R1234yf制冷剂：本项目汽车保养更换的制冷剂使用新型环保制冷剂HF0-R1234yf，中文名2,3,3,3-四氟丙烯，化学式C3H2F4，沸点-30℃，自燃温度405℃，该制冷剂对臭氧层无破坏，对地球温室效应很低且无毒，完全符合国际节能环保减排的标准，不属于《蒙特利尔议定书》、《京都议定书》中限制的制冷剂。 （6）洗车液：主要成分是天然生物表面活性液，生物酶和漆面增亮活性因子，不刺鼻，不含磷，苯，硒等有害成份。 （四）主要生产设备 项目使用的生产设备均不属于《产业结构调整指导目录（2024年本）》中限制、淘汰类，符合国家产业政策要求。本项目主要生产设备详见下表。 表2-3 项目主要设备一览表 序号; 设备（设施）名称; 规格型号; 单位; 数量. 1; 汽车举升机; YSJ35液压门式; 台; 10. 2; 喷烤漆房; GL; 台; 2. 3; 洗车机; 3-4-380铝壳; 台; 2. 4; 维修工具; YT-3887; 套; 3. 5; 电阻焊接机; BX6-300; 台; 2. 6; 拆胎机; U-201; 台; 1. 7; 四轮定位; WD-3D; 台; 1. 8; 干磨机; DE1242L AFC; 台; 1. 9; 高压枪; 3B10; 台; 2. 10; 吸尘机; CB30; 台; 1. 11; 空压机; BS-11F; 台; 1. 12; 钣金修复台架; BANTAM MIE; 台; 1. 13; 燃油压力传感器测试仪; SVW6394; 台; 1. 14; Haldex耦合器油加注器; SVW6291/1; 台; 1. 15; 角变速箱齿轮油加注器; SVW6291/2; 台; 1. 16; 超声波清洗机; KSD-YZQX; 台; 1. 17; 锥形轴承拔出器附件; SVW1582/4; 台; 1. 18; 尾气排放装置Y型接头; DML-1; 台; 1. 19; 基础专用工具（套装）; ST200; 台; 1. 20; 废油收集器; HC-2097; 台; 3. 21; 自动变速箱换油机; ATF-880; 台; 1. （五）公用工程 1、厂区供水 本项目用水主要来自生产用水、生活用水，由市政自来水厂供水。 2、厂区排水 项目厂区实施雨污分流，雨水经收集后排入雨水系统；生活污水及洗车废水经处理后排入周边市政污水管网。 3、供电 本项目由市政电网供电。 4、消防 本项目消防设计按照《建筑设计防火规范（GBJ16-2006》进行设计，工程按一级耐火等级设计。 5、劳动定员及工作制度 项目劳动定员总数为40人，厂内不设食堂，供10人住宿。 生产制度：年工作306天，8小时工作制。 6、项目用地概况 本项目位于潇湘汽车城内，项目东侧约50m至永州大道，南侧相邻为丰田4S店，西侧相邻为一汽奥迪4S店，北侧现状为空地，周边环境主要是汽车城内。 7、项目平面布置 本项目自建一栋两层4S店，一栋四层的综合楼；4S店位于用地南侧，一层为汽车维修车间及销售展厅，二层为新车停放，综合楼位于厂区东北角，洗车场位于场地西北侧。项目总平面布置以有利于生产、方便生活、便于管理、布置紧凑、节约用地，厂容整洁及符合防火、卫生、绿化、环保等规范为原则。项目所在区水、电供应有保障，交通便利；项目平面布局较合理。项目平面布置详见附图2。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | （一）施工期工艺流程简述: 本项目施工期内容已完成。 （二）营运期工艺流程简述: 运营期主要是进行汽车销售、维修、保养。 1、销售及服务 汽车销售主要在展厅进行，包括业务接待室、展示厅、办公等。 售后服务主要包括汽车保养、维修及喷漆，对售后服务的车辆进行简单冲洗。 2、汽车维修工艺流程与产污节点图： 图3.2-1 项目营运期汽车维修工艺流程图 汽车维修工艺流程简介： 本项目维修服务程序主要为检修、装配、钣金、烤漆及汽车保养等工序。 ①车辆预检：使用仪器对车辆进行初步的检查，主要对汽车外观、油路、电路、性能等进行初步的检查和判断。 ②总成零件更换：总成包括车身钣金件、汽车玻璃、全车灯具、全车内外装饰以及把手、座椅及其附件、车锁机构、车窗密封及升降机构、车门及前后翻盖的连接活动机构等。根据预检确定需要更换的总成和零部件后由专业技工进行更换，废旧的零件可由客户自行带走，也可由项目进行收集处理。 ③电器元部件更换：根据预见结果确认需要更换的电器元部件，由专业技工对电器元部件进行更换，废旧的电器元部件可由客户自行带走，也可有项目进行收集处理。 ④车型矫正、四轮定位由专业技工对车架、四轮进行定位和矫正。 ⑤钣金外型：维修人员在了解车身的技术参数和外形尺寸，掌握车身材料特性，受力的特性的传递、车身变形趋势和受力点以及车身的生产工艺如焊接工艺的基础上，借助先进的测量 工具，通过精准的车身三维测量，以判断车身直接、间接受损的情况，以及车身变形存在的隐患，制定出完整的车身修复方案，然后配合正确的维修工艺与准确的车身各关键点的三维尺寸数据，将车身各关键点恢复到原来的位置将受损车身恢复到出厂时的状态。 ⑥腻子粉修补打磨：车辆经过钣金外型后打磨预装边缘和清除旧漆，之后用原子灰刮涂腻子粉，并打磨。项目采用无尘干磨机进行打磨，不产生打磨废水，打磨粉尘经打磨设备收集。 ⑦烤漆：部分外表面刮花的车辆需要进行喷漆处理时，在喷漆前，对车辆刮花位置进行打磨，并用遮蔽纸把不需喷漆的位置遮蔽，然后再进行喷漆和烤漆作业。喷漆、烤漆及前处理工序均在密闭的喷漆房内进行。 本项目采用的环保电子喷烤漆房具有喷漆、烤漆两种功能。喷漆时具有通风、净化、漆雾处理及冬季送热风功能。烤漆时具有升温、恒温定时、废气处理功能。设备由室体、照明、送风系统、排风系统、循环加热系统、空气净化系统、废气处理系统、压力控制系统等组成。其工作原理如下： 新鲜空气从送风装置进风口进风，经初效过滤后，喷漆时通过离心风机把喷漆、烤漆房外的新鲜空气从送风装置进风口进风，经初效过滤后，由送风机送至室体顶部独立静压室，通过过滤棉过滤后均匀地被送到室体内以层流方式自上而下流动，此时空气含尘量≯1.5mg/m3，最大颗粒直径＜4微米。这样不断地循环转换，使喷漆时房内空气清洁度达98%以上，且送入的空气具有一定的压力，确保室内灰尘不会往喷烤漆房内渗漏，污染工件表面，从而最大限度地保证喷漆的质量。喷漆采用喷枪方式，其工艺由调枪—持枪—走枪组成。喷涂操作区断面有载风速为0.3m/s以上，其气流均匀地将工件环绕包围住，过喷漆雾不致飞溅，从而改善了工人操作时的劳动卫生条件。过喷漆雾在底部排风口的负压抽吸下，穿过环保箱，水平进入漆雾过滤装置，此时大部分漆粒和颗粒因重力作用被吸附，还有少量的漆粒在通过底部过滤装置时被彻底过滤粘附，从而有效防止漆粒对后面活性碳层产生负面影响，废气中有机溶剂通过设置在排风机吸口前的活性碳吸附装置吸附后可保证达标排放。同时在排风机的作用下，气流通过排风过滤系统流向排风道，经环保箱排出，这样排出气体符合标准。 烤漆时，通过风机将外部新鲜空气经初过滤网过滤后，与热能转换器产生热量交换，再送入到喷烤房顶部气室，再经过过滤网二次过滤净化，热空气进入到烤房内，从底部排出后，经过风门的内循环作用，除吸进少量新鲜空气外，绝大部分热空气又被继续加热利用，送入到烤房内部，使得烤房内置温度逐步升高，当温度达到设定温度时，燃烧器自动停机。当温度下降到设置温度以下4至5℃时，风机和燃烧器自动开机，使烤房内温度保持恒温。最后当烤漆时间达到设定的时间时，烤房自动关机，烤漆结束。烤漆房漆烘干后，最后采用打磨抛光机进行抛光处理。打磨抛光过程不产生打磨废水，打磨粉尘经收集后交由有资质单位处理。 3、汽车保养工艺流程与产污节点图： 图3.2-2 项目营运期汽车保养工艺流程图 汽车保养工艺流程简介： 根据汽车使用情况，定期对车内的机油、燃油滤清器、机油滤清器进行更换，补充汽车空调制冷用的氟利昂。 4、洗车工艺流程与产污节点图： 图3.2-3 项目营运期洗车工艺流程图 洗车工艺流程简介： 维修、售车过程中，按客户要求在维修车间对汽车进行清洗。 ①冲车：车辆停放平稳后，工作人员用高压水冲去车身污物，顺序自上而下，整个过程始终由一边向另一边的斜下方冲洗，尽量避免正向冲洗，以免将泥沙冲回已冲洗干净的部位，将漆面粉尘、细沙粒彻底冲洗干净。 ②擦车：工作人员持海绵按照从上而下的顺序擦洗车身。 ③冲洗：将少量清洗剂（每台车约5g）融入水箱中，将水箱中的水高压冲洗车顶、上部、中部，向下流动的水基本能够将下部及底部冲洗干静，以节约用水。 ④擦车：用半湿性毛巾将整个车身从前至后先预擦一遍，待车身中部及下部大部分水被吸干之后，再用干毛巾细擦一遍，擦干所留下的水痕。 ⑤清扫：用毛刷扫干净空调出风口，用半湿性毛巾擦车门内饰板、前挡风玻璃内侧，仪表台、车门边缘内侧、后尾箱边缘内侧吸尘，最后用吸尘机集中对地毯垫下方、后尾箱等处吸尘（需先将地毯垫、各种杂物取出）。工序全部完成后交客户使用。 |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 北京现代汽车永通华悦特约销售服务店于2012年3月编制了环境影响登记表，登记表无需进行验收与填报排污许可；2024年，企业进行布局优化调整，增加洗车场和综合楼纳入营业服务面积后，企业实际营业面积达5000平方米以上，本次编制扩建环境影响报告表，并对现有工程内容进行回顾性评价。 据调查，现有工程在生产营运过程中针对各类废水、废气和噪声采取了切实可行的污染防治措施，可确保污染物稳定达标排放；固体废物均可实现安全处置；落实了各项环境风险防范措施，未曾发生过突发环境事件；各污染物达标排放，未造成环境污染问题，不存在与本项目有关的原有污染情况。 本次扩建环评对现有废气、废水排放口污染物及厂界噪声、固体废物产生排放情况调查如下： （1）废气 汽车维修主要废气未喷漆工艺的喷漆废气，项目共两个喷漆房，喷漆在密闭的喷漆房中进行，喷漆废气引至过滤棉+活性炭装置中处理后经不低于15m高排气筒排放，评价期间对项目对喷漆废气排放口进行了现状监测，具体如下： 表2-4 有组织废气检测结果 点位名称; 检测项目; 检测结果; 标准限值. 2024-08-08. 第一次; 第二次; 第三次. 喷漆废气 排放口; 标干烟气流量（m3/h）; 11172; 11538; 11412; —. 非甲烷总烃; 排放浓度（mg/m3）; 0.67; 0.74; 0.97; 50. 排放速率（kg/h）; 0.0075; 0.0085; 0.011; —. 二甲苯; 排放浓度（mg/m3）; 0.004L; 0.004L; 0.004L; —. 排放速率（kg/h）; /; /; /; —. 甲苯; 排放浓度（mg/m3）; 0.004L; 0.004L; 0.004L; —. 排放速率（kg/h）; /; /; /; —. 苯; 排放浓度（mg/m3）; 0.004L; 0.004L; 0.004L; 1. 排放速率（kg/h）; /; /; /; —. 据上表监测结果可知，喷漆废气中非甲烷总烃监测结果满足《表面涂装（汽车制造及维修）挥发性有机物、镍排放标准》（DB43/1356-2017） 表1中汽车维修浓度限值，苯、甲苯、二甲苯等未检出。 （2）废水 项目废水主要来源为汽车保养洗车及生活用水，洗车废水经沉淀处理，生活污水经化粪池处理，两股废水处理后经一个排放口排入市政污水管网，评价期间对废水总排放口进行了现状监测，具体如下： 表 2-5废水检测结果 检测点位; 检测项目; 检测结果（mg/L）（pH 值：无量纲）; 标准限值（mg/L） （pH 值：无量纲）. 2024-07-29. 废水总排放口; pH 值; 6.9（22.2℃); 6~9. 悬浮物; 39; 100. 化学需氧量; 51; 300. 五日生化需氧量; 17.0; 150. 石油类; 0.06L; 10. 阴离子表面活性剂; 0.306; 10. 氨氮; 1.21; 25. 总氮; 7.27; 30. 总磷; 0.62; 3. 据上表监测结果可知，项目废水总排口各污染因子满足《汽车维修业水污染物排放标准》（GB26877-2011）表2中间接排放浓度限值。 （3）噪声 项目噪声主要来源于汽车维修过程的机械设备，评价期间对厂界噪声进行了现状监测，具体如下： 表2-6噪声检测结果 点位名称; 检测项目; 检测结果 LeqdB（A）. 2024-07-29. 昼间. N1 厂界东侧外 1m; 厂界环境噪声; 58. N2 厂界南侧外 1m; 55. N3 厂界西侧外 1m; 59. N4 厂界北侧外 1m; 59. 标准限值; 60. 据上表监测结果可知，项目厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）表1中的2类标准。 （4）固体废物 本项目产生的生活垃圾，设置垃圾桶集中收集后交环卫部门处置，废机油、废机油桶、机油格、废油漆桶、废稀释剂桶、废洗枪手废溶剂、漆渣、废含油手套、抹布、废过滤棉、废活性炭、废铅蓄电池、废紫外灯管、汽车尾气净化废催化剂、汽车尾气净化废催化剂等危险废物存于危废贮存库内，定期委托有资质单位转运处置，废旧零件外售废品回收站。 “以新带老”措施分析： 项目原登记表内容简单，对环保措施要求不高，现状调查期间危废间标识牌不够完善，喷漆废气排气筒高度不足15m，本次评价对现场的环保措施提出如下整改措施： （1）完善危废暂存间的标识标牌，不同类型危险废物做到分类暂存。 （2）完善喷漆废气废气处理措施及排气筒，确保排气筒高度不低于15m。 （3）焊接工艺废气无处置设施，新增一台移动焊烟净化器，收集焊接烟气处理后排放。 |

# 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 1、环境空气质量现状 （1）常规监测数据 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）》，排放国家、地方环境空气质量标准中有标准限值要求的特征污染物时，引用建设项目周边5千米范围内近3年的现有监测数据，无相关数据的选择当季主导风向下风向1个点位补充不少于3天的监测数据。本次环评大气常规污染物引用永州市生态环境局公布的环境质量常规监测数据，挥发有机物为本项目特征污染物，该污染物无国家环境空气质量标准，湖南省无挥发有机物地方环境质量标准，本次不再监测。 本评价引用永州市生态环境局发布的2023年连续一年的大气环境质量状况监测数据（《关于2023年12月全市环境质量状况通报》中附件4《2023年1-12月全市城市环境空气质量污染物浓度情况》），区域环境空气质量现状评价见下表。 表3-1 2023年永州市零陵区环境空气质量状况 监测因子; 年评价指标; 现状浓度/(ug/m3); 标准值/(ug/m3); 占标率/%; 达标情况. PM2.5; 年平均质量浓度; 36; 35; 102.9; 不达标. PM10; 50; 70; 71.4; 达标. SO2; 9; 60; 15; 达标. NO2; 16; 40; 40; 达标. O3; 百分位数8h平均质量浓度; 1000; 4000; 25; 达标. CO; 百分位数日平均质量浓度; 127; 160; 79.4; 达标. 由上表可知，永州市环境空气中SO2、NO2、CO、O3、PM10达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准，其中PM2.5年均质量浓度超过了二级标准，为不达标区。 超标原因分析：1)重污染天气应急减排不到位；2)烟花爆竹燃放管控不到位。应对措施：强化重污染天气防范和应对，全力加强烟花爆竹燃放管控。在采取上述措施后环境空气质量将得到明显改善，零陵区将恢复到达标区。 （2）其他污染物环境质量现状补充监测数据 为进一步了解本项目区域环境空气质量现状，本次环评引用《永州市零陵安泰砼业有限公司年产40万m³商品混凝土和30万吨干混砂浆技术改造项目》于2023年7月7日~10日对建设项目主导风向下风向连续3天的现状监测数据，监测项目为TSP，该检测数据属于有效的历史检测数据。环境空气质量现状监测结果见表3-2。 表3-2 环境空气质量监测结果 单位：ug/m3 点位; 项目; TSP(日均值). 距本项目东南侧约3.5km; 浓度范围(μg/m3); 147~163. 评价指数; 0.149-0.54. 最大超标倍数; 0. 超标率(%); 0. GB3095-2012及其修改单中二级标准; 300. 由表3-2环境空气质量监测结果可知，项目所在地环境空气TSP日均浓度均满足《环境空气质量标准》(GB3095-2012)及2018年修改单中二级标准要求。 2、声环境质量现状 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）》，厂界外周边50米范围内存在声环境保护目标的建设项目，应监测保护目标声环境质量现状并评价达标情况。本项目厂区外50m范围内无居民区等声环境保护目标。 本次为现状评价，环评对厂界四周噪声进行监测，厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准，检测结果详见表2-6。 3、地表水环境质量现状 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）》，地表水环境质量现状引用与建设项目距离近的有效数据，包括近3年的规划环境影响评价的监测数据，所在流域控制单元内国家、地方控制断面监测数据，生态环境主管部门发布的水环境质量数据或地表水达标情况的结论。 根据数据的可获得性，本次地表水环境质量现状引用永州市生态环境局官网公示的地表水监测月报，2023年1月~2024年5月，零陵区诸葛庙、老埠头常规检测断面水质均符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅱ类标准，属于区域地表水达标区。 表3-3零陵区常规检测断面水质情况 月份; 2023年; 2024年. 诸葛庙; 老埠头; 诸葛庙; 老埠头. 1月; Ⅱ; Ⅱ; Ⅱ; Ⅱ. 2月; Ⅱ; Ⅱ; Ⅱ; Ⅱ. 3月; Ⅱ; Ⅱ; Ⅰ; Ⅱ. 4月; Ⅱ; Ⅱ; Ⅱ; Ⅱ. 5月; Ⅱ; Ⅱ; Ⅱ; Ⅱ. 6月; Ⅱ; Ⅱ; /; /. 7月; Ⅱ; Ⅱ; /; /. 8月; Ⅰ; Ⅱ; /; /. 9月; Ⅰ; Ⅰ; /; /. 10月; Ⅰ; Ⅱ; /; /. 11月; Ⅱ; Ⅱ; /; /. 12月; Ⅱ; Ⅱ; /; /. 4、地下水、土壤现状调查 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）》，原则上不开展地下水环境质量现状调查，建设项目存在土壤、地下水环境污染途径的，应结合污染源、保护目标分布情况开展现状调查以留作背景值。本项目厂区生产车间地面全部进行硬化，化学品原辅材料仓、危废暂存间等进行防渗防腐设置，本项目运营期主要的废气为非甲烷总烃废气，废水经预处理后排入市政污水管网，根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，本项目不存在相关土壤、地下水污染途径。故可不开展土壤、地下水环境现状调查。 5、生态环境 本项目位于零陵潇湘汽车城内，本次为扩建现状评价，无新增用地与土建工程，且用地范围内无生态环境保护目标。 6、电磁辐射 本项目不涉及电磁辐射有关内容。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 本项目位于零陵潇湘汽车城，据调查，项目厂界外500m范围内无自然保护区、风景名胜区、文化区，无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源等；本次大气环境保护目标调查列出厂界外500m范围内居住区和农村地区中人群较集中的区域等保护目标的名称及与建设项目厂界位置关系，调查厂界外50m范围内声环境保护目标；确定需纳入保护的环境保护目标详见表3-3。 表3-3 项目周边主要环境保护目标 名称; 坐标/m; 保护对象; 保护内容; 环境功能区; 方位及距离. 经度; 纬度. 环境空气. 潇湘社区; 111.63217; 26.29802; 人群; 居民; 二类区; E，350-500m. 胡家; 111.62508; 26.29982; 人群; 居民; 二类区; W，170-260m. 声环境：厂界外50m范围内无声环境保护目标. 地下水环境; 厂界外500米范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源. 生态环境; 无新增用地，不涉及生态环境保护目标. |
| 污染 物排 放控 制标 准 | （1）废气 本项目营运期挥发性有机物有组织排放执行《表面涂装（汽车制造及维修）挥发性有机物、镍排放标准》(DB43/1356-2017)表1中汽车维修排气筒挥发性有机物排放浓度限值，厂区内挥发性有机物无组织排放执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）附录A表A.1中的排放限值要求，厂界外无组织排放监控浓度限值参照《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中其他行业非甲烷总烃无组织排放监控浓度限值；具体详见表3-4、3-5。 表3-4 排气筒挥发性有机物排放浓度限值 污染物项目; 排放浓度（mg/m3）; 标准来源. 苯; 1; 《表面涂装（汽车制造及维修）挥发性有机物、镍排放标准》(DB43/1356-2017)表1中汽车维修排气筒挥发性有机物排放浓度限值. 苯系物; 30. 非甲烷总烃; 50. 表3-5 无组织废气排放控制标准 污染物名称; 无组织排放监控浓度限值; 标准来源. 监控点; 浓度（mg/m3）. 非甲烷总烃; 厂房外设监控点; 10(监控点处1小时平均浓度值); 《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822-2019）表A.1. 30(监控点任意一次浓度值). 厂界外; 4.0; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中其他行业无组织排放监控浓度限值. 颗粒物; 厂界外; 1.0. （2）废水 本项目生活污水、洗车废水经处理后排入市政污水管网，废水排放执行《汽车维修业水污染物排放标准》（GB26877-2011）表2中间接排放浓度限值，排放标准见表3-5。 表3-5 废水污染物排放标准 污染物; 间接排放. PH; 6~9. 悬浮物; 100mg/L. COD; 300mg/L. BOD5; 150mg/L. 石油类; 10mg/L. 阴离子表面活性剂; 10mg/L. NH3-N; 25mg/L. TP; 3mg/L. TN; 30mg/L. 单位基准排水量; 0.014m3/辆. （3）噪声 项目位于汽车城，噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准。 表3-6 噪声评价标准标准 类别; 昼间; 夜间. （GB12348-2008）2类; ≤60; ≤50. （4）固体废物 一般固废执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）；危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）；生活垃圾收集后交环卫部门处置。 |
| 总量 控制 指标 | 根据《湖南省十四五环境保护规划》，十四五期间对化学需氧量、氨氮、二氧化硫、氮氧化物四种主要污染物实行排放总量控制计划管理。 根据工程分析，并结合本项目工程特征，确定本项目的总量控制因子为废水为COD、氨氮。 ①水污染物控制指标：本项目生活污水经化粪池污水处理、洗车废水经沉淀池处理后排入市政污水管网。 ②大气总量控制指标：根据工程分析，本项目VOCs（以非甲烷总烃计）排放量为0.0165t/a。 本项目为社会区域服务业项目，无需购买总量控制指标。 |

# 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 项目已建成，施工期影响已消失，本次不再提出施工期环境保护措施。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 项目原登记表内容简单，对维修保养的规模、污染物的排放未分析计算，本次扩建以年维修保养4500台的规模进行污染物分析计算。 （一）运营期大气环境影响和保护措施 1、废气污染物排放源 本项目营运期废气主要为：打磨粉尘、焊接烟尘、喷漆废气。 表4-1 废气污染物排放源汇总一览表 序号; 产排污环节; 污染物种类; 污染物产生情况; 排放形式; 治理设施情况; 污染物排放情况; 排放口基本情况; 排放标准. 产生量t/a; 产生浓度mg/m3; 治理设施; 处理能力m3/h; 收集效率%; 治理工艺去除率%; 是否为可行技术; 排放量t/a; 排放速率kg/h; 排放浓度mg/m3; 高度m; 内径m; 温度; 排放口编号; 类型; 坐标; 排放浓度mg/m3. 东经; 北纬. 1; 打磨粉尘; 颗粒物; 0.12; /; 无组织; 吸尘机; /; 80; 99; 是; 0.025; 0.069; /; /; /; /; /; /; /; /; 1.0. 2; 焊接烟尘; 颗粒物; 0.001838; /; 无组织; 移动式焊烟净化器; /; 80; 99; 是; 0.0003823; 0.00212; /; /; /; /; /; /; /; /; 1.0. 3; 喷漆废气; 非甲烷总烃; 0.06625; 9.02; 有组织; 过滤棉+活性炭吸附; 12000; 100; 60; 是; 0.0265; 0.043; 3.6; 15; 0.5; 18; DA001; 一般排放口; 111.627429; 26.298092; 50. 2、源强核算 （1）打磨粉尘 汽车在喷漆前需对汽车表面进行打磨，打磨工序产生的粉尘主要是废漆颗粒物。类比同类型项目，每辆车打磨过程产生粉尘量为0.1kg，根据建设单位提供资料，本项目预计年维修汽车1200辆，维修需打磨的车辆按1200辆计，则打磨粉尘量为0.12t/a，根据业主提供的资料项目选用的打磨的干磨机配有吸尘机粉尘处理，吸尘机收集效率按80%计，处理效率以99%计，处理后的尾气无组织排放，则粉尘排放量为0.025t/a，打磨时间以360h计，则排放速率为0.069kg/h。项目方加强车间通风，厂界颗粒物浓度能够满足《大气污染物综合排放标准》 (GB16297-1996)中无组织排放限值要求。 （2）焊接烟尘 本项目生产过程中会对少部分产品进行人工焊接，项目采用二氧化碳保护焊，此工艺主要污染物为焊接烟尘。根据业主提供资料，项目焊丝用量为0.2t/a，根据第二次全国污染源普查工业污染源普查《机械行业系数手册》可知，二氧化碳保护焊，实芯焊丝的发尘量为9.19kg/t，则焊接烟尘的产生量为1.838kg/a。 焊接废气经移动式焊烟净化器净化后无组织排放。在产污工段配置软管集气罩收集废气，配置1000m3/h的风量。根据移动式焊烟净化器工艺及特点，在额定风量下本项目移动式焊烟净化器收集效率按80%计，处理效率以99%计，处理后的尾气无组织排放，则治理后的焊接烟尘排放量为0.3823kg/a，排放速率为0.00212kg/h（每天焊接时间约0.5小时，按全年焊接工时360天计，即180h/a）。项目方加强车间通风，厂界颗粒物浓度能够满足《大气污染物综合排放标准》 (GB16297-1996)中无组织排放限值要求。 （3）喷漆废气 本项目预计年维修汽车1200辆，汽车在维修过程中，部分车辆需要喷漆，本次按1200辆，在喷漆晾干时产生的废气主要为喷漆漆雾和有机废气。根据建设单位提供资料，项目喷漆晾干使用水性漆0.15t/a、稀释剂0.075t/a，油漆0.05t/a，项目水性漆、稀释剂、油漆主要组分见表4-1。 # 表 4-2 漆料主要成分 材料; 单位; 用量; 挥发性有机物含量. 水性漆; t/a; 0.15; 5%. 稀释剂; t/a; 0.075; 15%. 油漆; t/a; 0.05; 40%. # 表 4-3 油漆平衡表 入方; 出方. 名称; 数量（t/a）; 名称; 数量（t/a）. 水性漆; 0.15; 固体份（附着在车辆上）; 0.0775. 稀释剂; 0.075; 进入废气; 0.06625. 油漆; 0.05; 水分蒸发; 0.13125. 合计; 0.275; 0.275. 在喷漆过程中，油漆在高压下由喷枪喷出而雾化，其中大约70%（上漆率）可以附着在产品表面构成漆膜，其余30%则散逸在空气中，以漆雾形式排放，其中稀释剂全部挥发。根据油漆平衡分析，喷漆、烤过程中项目废气产生量约0.06625t/a，年生产306天，平均每天喷漆预计约2小时。 根据现状检测结果，项目喷漆烘干废气污染物排气筒出口满足《表面涂装（汽车制造及维修）挥发性有机物、镍排放标准》（DB43/1356-2017）表1中汽车维修浓度限值要求，产生情况详见表 2-4。 3、废气排放环境影响分析 根据大气环境现状调查，项目周边环境保护目标较少，项目生产废气经处理达标后排放，满足《表面涂装（汽车制造及维修）挥发性有机物、镍排放标准》（DB43/1356-2017）表1中汽车维修浓度限值要求，总体来看，废气排放对环境的影响可接受。 环保措施可行性分析：本项目喷漆非甲烷总烃有气经过滤棉+活性炭吸附处理后经不低于15m高排气筒有组织排放，防治措施为可行技术。项目现状汽车维修保养约2200辆每年，扩建后年维修保养预计达4500台，因现状喷漆房大部分时间处在闲置状态，项目配套的喷漆废气处理设施可满足扩建后维修保养规模的需要。 排气筒高度合理性分析：根据《表面涂装（汽车制造及维修）挥发性有机物、镍排放标准》（DB43/1356-2017）“4.5排气筒高度要求-涉及表面涂装工序产生挥发性有机物的生产工艺和装置必须设立局部或整体气体收集系统和集中净化处理装置，并经排气筒排放。排气筒高度不应低于15m，具体高度及距周围建筑物的距离按批复的环境影响评价文件确定。”本项目喷漆设置在密闭喷漆房并设置了过滤棉+活性炭吸附装置处置有机废气，排气筒高度设置为不低于15m，满足《表面涂装（汽车制造及维修）挥发性有机物、镍排放标准》（DB43/1356-2017）中排气筒高度要求，排气筒高度合理。 4、自行监测要求 4S店项目主要产排污来源于车辆保养维修服务，废气主要污染物为非甲烷总烃等有机废气及颗粒物，根据《排污单位自行监测技术指南-总则》（HJ819-2017）要求，自行监测要求如下： 表4-3 废气监测要求一览表 监测项目; 监测内容; 监测点位; 监测项目; 监测频次; 执行标准. 污染源监测; 废气; 喷漆废气排气筒（DA001）; 非甲烷总烃、苯、甲苯、二甲苯; 1次/年; 《表面涂装（汽车制造及维修）挥发性有机物、镍排放标准》（DB43/1356-2017）表1中汽车维修浓度限值. 厂界下风向无组织废气; 颗粒物、非甲烷总烃、苯、甲苯、二甲苯; 1次/年; 《大气污染物排放标准》（GB16297-1996）中无组织排放监控浓度限值. （二）运营期水环境影响和保护措施 本项目废水主要为洗车废水和生活污水。 1、废水源强分析 （1）生活用水 本项目厂区员工人数为40人，年工作306天，每天接待客人约30人次，生活用水以45L/d•人计，则生活用水量为963.9m3/a（3.15m3/d），排水量按用水量的85%计，则本项目排水量为819.3m3/a（2.68m3/d），主要污染物为CODcr、BOD5、SS、氨氮等。 （2）洗车废水 项目预计年销售新车500辆，维修保养车辆3500辆，新车销售和维修保养车辆均进行一次洗车，根据《湖南省地方标准用水定额》（DB43/T388-2020），洗车用水定额为0.04m3/车·次，则年用水约160m3，排水约85%，即136m3/a，清洗排水主要含SS、石油类等。 项目生活污水经化粪池处理，洗车废水经沉淀处理，两股废水处理汇合后经一个排污口排入市政污水管网。处理后的出水满足《汽车维修业水污染物排放标准》（GB26877-2011）表2中间接排放浓度限值，具体检测至详见表表2-4。 表4-4 废水间接排放口基本情况表 排放口编号; 排放口名称; 地理坐标; 排放方式; 排放规律; 排放去向; 排放口类型; 排放标准. DW001; 厂区总排口; E111.528159，N26.298460; 间接排放; 连续排放，流量稳定; 市政污水管网; 一般排放口; 汽车维修业水污染物排放标准（GB26877-2011）表2中间接排放标准. 3、本项目污水进入污水处理厂可行性 滨江新城水资源再生利用保护中心项目位于永州市湘江东路与李达大道交叉口东北角。纳污区面积约32.26km2，西至湘江，北至城南大道，南至泉南高速，东至阳明大道。据咨询建设单位，滨江新城水资源再生利用保护中心项目于2024年底正式投入运行，占地面积42000m2，采用MBR污水处理工艺，近期处理规模为5万m3/d，设备分两期安装，每期安装规模为2.5万m3/d；人工湿地公园位于新田前路与复兴岭西路交叉口西南侧，占地面积39981.9m2，近期处理规模为2.5万m3/d，远期为5万m3/d。再生水厂尾水出水水质标准为《湖南省城镇污水处理厂主要水污染物排放放标准》（DB43T 1546-2018）一级标准和《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准。尾水达标后经过人工湿地再次净化后，排入楚江（福耳河），作为楚江（福耳河）的补水水源，楚江（福耳河）流经6000m后进入湘江 本项目所在的潇湘汽车城属于滨江新城范围，属于滨江新城水资源再生利用保护中心项目纳污范围内，且项目排放的废水主要为生活污水和洗车废水，废水水质简单，废水量预计约为911.1m3/a，所占比例较小，生活废水经化粪池处理设施处理，洗车废水经沉淀池处理，两股废水处理汇合后就近排市政污水管网，进入滨江新城水资源再生利用保护中心项目，因此本项目外排废水进入滨江新城水资源再生利用保护中心项目处理可行，且对滨江新城水资源再生利用保护中心项目的水质和水量不会产生冲击影响。滨江新城水资源再生利用保护中心项目是用于处理滨江新城，其处理工艺能有效处理本项目产生的废水。 （三）运营期声环境影响和保护措施 1、噪声源强分析 本工程噪声源主要是各类机泵产生的噪声，噪声污染源源强核算结果及相关参数一览表见表4-5。 表4-5 噪声污染源源强核算及相关要求一览表 噪声源; 产生强度 dB（A）; 降噪措施; 排放强度 dB（A）; 排放时间h. 喷漆设备; 70-85; 基础减振、泵房墙体隔声; 50-60; 730. 尾气处理环保设施; 70-85; 50-60; 730. 本次首先选用低噪声设备，并加设了减振基础，现有厂房设有隔声门窗等措施。喷漆房内设备连接采用柔性连接，采用隔振处理，建设振动的传递。 2、噪声预测 本次以厂界现状噪声检测值进行评价，不再进行噪声预测。 据现状监测结果，项目厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准，对周围声环境质量影响为可接受。 （3）监测要求 噪声自行监测要求如下。 表4-6 噪声自行监测一览表 监测点; 监测因子; 监测频次; 执行标准. 四周厂界; 等效连续A声级; 1次/年; 《工业企业厂界噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准. （四）运营期固体废物环境影响和保护措施 本项目生活垃圾设置垃圾桶集中收集后交环卫部门处置；废机油、废机油桶、机油格、废油漆桶、废稀释剂桶、废洗枪手废溶剂、漆渣、废含油手套、抹布、废过滤棉、废活性炭、废铅蓄电池、废紫外灯管、汽车尾气净化废催化剂、汽车尾气净化废催化剂等危险废物存于危废贮存库内，委托有资质单位处置，废旧零件外售废品回收站。 （1）废机油 汽车保养将产生更换废机油，按照设计的车辆保养规模估算，废机油产生量约为8t/a，根据《国家危险废物名录》（2021年版），该废机油属于HW08废矿物油与含矿物油废物类危险废物，危险废物代码为900-249-08。 （2）废机油桶、机油格（机油滤芯） 机油使用中会产生废机油桶，按照设计的车辆保养规模估算，年产生约2000个废机油桶，产生约2000个废机油桶、机油格，质量按0.2kg/个计，共产生废机油桶0.4t/a。根据《国家危险废物名录》（2021年版），废机油桶属于HW49其他废物，危险废物代码为900-041-49。 （3）废油漆桶、废稀释剂桶 按照设计的车辆维修规模估算，项目喷漆工艺年产生废油漆罐70个，质量按0.5kg/个计，产生废油漆桶0.35t/a，废稀释剂桶0.015t/a。根据《国家危险废物名录》（2021年版），废机油桶、废稀释剂桶属于HW49其他废物，危险废物代码为900-041-49。 （4）废洗枪手废溶剂、漆渣 按照设计的车辆维修规模估算，喷漆过程漆面打磨、喷枪清洗产生废洗枪手废溶剂量约为0.2t/a，废打磨漆渣产生量约为 0.1t/a，根据《国家危险废物名录》（2021版），废油（漆）桶危废类别为HW49其他危险废物，代码为900-041-49。收集后交由有危废处置资质的单位进行处理。 （5）废含油手套、抹布 按照设计的车辆维修规模估算，车辆维修、运行将产生将产生废含油手套、抹布，产生量约为0.05t/a，根据《国家危险废物名录》（2021年版），含油抹布为含有毒性危险废物的吸附介质，属于危险废物，危险废物代码900-041-49，袋装暂存于危险废物贮存库，委托资质单位处置。 （6）废过滤棉、废活性炭 本项目有机废气采用过滤棉+活性炭吸附处理方式，过滤棉及活性炭更换周期按照最大吸附量的90%进行计算。过滤棉及活性炭每三个月更换一次，其中过滤棉每次更换量为0.01t，活性炭每次更换量约为0.05t，废过滤棉产生量为0.04t/a，废活性炭产生量约为0.2t/a。废过滤棉、废活性炭暂存于危险废物贮存库，委托有资质单位处置。 （7）废铅蓄电池 项目维修过程中会产生一些废铅蓄电池，废铅蓄电池产生量约为50个/a， 约 0.5t/a。根据《国家危险废物名录》（2021 版），项目废废铅蓄电池属于危险废物，代码为HW31（900-052-31）。废铅蓄电池集中收集后，暂存于危废暂存间，定期委托有资质 单位处置。 （8）废紫外灯管 喷漆烘烤采用紫外线烤灯，灯管平均使用寿命约为2年，产生废旧灯管约10根/年，每个废弃灯管的重量0.3kg-0.4kg，则废紫外网灯管产生量约4kg/a。 按照《国家危险废物名录》(2021版)废紫外灯管属于HW29含汞废物，危废代码900-023-29，废紫外线灯管在厂内危废暂存间暂存。 （9）废石棉刹车片 部分车型采用石棉刹车片，汽车维修更换刹车片会产生废石棉刹车片，按照设计的车辆维修规模估算，废石棉刹车片产生量约0.2t/a，按照《国家危险废物名录》(2021版)，废石棉刹车片属于HW36车辆制动器衬片的更换产生的石棉废物，危废代码900-032-36，废石棉刹车片在厂内危废暂存间暂存。 （10）汽车尾气净化废催化剂 废气尾气催化净化采用的催化剂含TiO2、V2O5、WO3等混合物，按照设计的车辆维修规模估算，更换的废催化剂量约0.05t/a，属于危险废物，根据《国家危险废物名录》（2021年版）属于HW50废催化剂，危废代码772-007-50，危险特性为T。更换后废催化剂暂存于危废暂存间，定期委托有相应危险废物处置资质的单位转运处置。 （11）废旧零件 根据统计，产生的废零部件及包装物约0.5t/a，外售废品回收站。 （12）生活垃圾 本项目运营期工作人员生活垃圾产生量按每人0.5kg/d计算，产生生活垃圾6.12t/a。委托环卫部门清运至生活垃圾填埋场，进行卫生填埋处理。 项目危险废物汇总表见表4-7。项目危险废物贮存场所基本情况表见表4-8。 表4-7 危险废物汇总表 序号; 危险废物名称; 危险废物类别; 危险废物代码; 产生量t/a; 产生工序及装置; 形态; 贮存方式; 主要成分; 有害成分; 产生周期; 危险特性; 防治措施. 1; 废机油; HW08; 900-249-08; 8; 汽车维修; 液态; 桶装; 机油; 石油烃; 每年; T,I; 危险废物贮存库、委托处理. 2; 废机油桶、机油格; HW49; 900-041-49; 0.4; 汽车维修; 固态; 桶装; 机油; 石油烃; 每年; T,I. 3; 废油漆桶、废稀释剂桶; HW49; 900-041-49; 0.365; 喷涂; 固态; 桶装; 有机溶剂; 油漆、原料桶; 每年; T,I. 4; 废洗枪手废溶剂; HW49; 900-041-49; 0.2; 喷涂; 液态; 桶装; 有机溶剂; 油漆; 每年; T,I. 废漆渣; HW49; 900-041-49; 0.1; 打磨; 固态; 桶装; 油漆; 油漆; 每年; T,I. 5; 废含油手套、抹布; 豁免内容; 900-041-49; 0.05; 设备检修; 固态; 桶装; 抹布; 石油烃; 每年; /. 6; 废过滤棉; HW49; 900-041-49; 0.04; 废气处理设施; 固态; 桶装; 过滤棉; 有机废物; 每年; T/In. 7; 废活性炭; HW49; 900-041-49; 0.2; 废气处理设施; 固态; 桶装; 活性炭; 有机废物; 每年; T/In. 8; 废铅蓄电池; HW31; 900-052-31; 0.5; 汽车维修; 固态; 桶装; 废酸、重金属; 废酸、重金属; 每年; T,C. 9; 废紫外灯管; HW29; 900-023-29; 0.004; 喷涂; 固态; 桶装; 重金属; 重金属; 每年; T,C. 10; 废石棉刹车片; HW36; 900-032-36; 0.2; 汽车维修; 固态; 桶装; 硅酸盐; 毒性; 每年; T. 11; 废催化剂; HW50; 772-007-50; 0.05; 汽车维修; 固态; 桶装; 重金属; 重金属; 每年; T. 表4-8危险废物贮存库基本情况表 序号; 设施 名称; 危险废物名称; 危险废物类别; 危险废 物代码; 位置; 占地 面积; 贮存 方式; 贮存 能力; 贮存 周期. 1; 危险废物贮存库; 废机油; HW08; 900-249-08; 4S店西南侧; 20m2; 桶装; 10t; 6月. 2; 废机油桶、机油格; HW49; 900-041-49. 3; 废油漆桶、废稀释剂桶; HW49; 900-041-49. 4; 废洗枪手废溶剂; HW49; 900-041-49. 废漆渣; HW49; 900-041-49. 5; 废含油手套、抹布; 豁免内容; 900-041-49. 6; 废过滤棉; HW49; 900-041-49. 7; 废活性炭; HW49; 900-041-49. 8; 废铅蓄电池; HW31; 900-052-31. 9; 废紫外灯管; HW29; 900-023-29. 10; 废石棉刹车片; HW36; 900-032-36. 11; 废催化剂; HW50; 772-007-50. 根据《危险废物管理计划和管理台账制定技术导则》(HJ1259—2022)、《危险废物规范化环境管理评估指标》，项目产生的危险废物总量小于10t，属于危险废物登记管理单位，应制定相应的管理计划，建立危险废物管理台账和申报危险废物有关资料。 （8）危险废物贮存要求 本项目在4S店内设置危废贮存库，位于4S店西南侧，面积为20m2，危险废物贮存库严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中的相关要求建设，委托有资质单位进行处置，按危险废物转移管理办法相关要求转移处置。本次扩建未新增危险废物种类，现有库存可容纳新增的量，依托现有危废贮存库可行。 ①容器和包装物污染控制要求 容器和包装物材质、内衬应与盛装的危险废物相容；针对不同类别、形态、物理化学性质的危险废物，其容器和包装物应满足相应的防渗、防漏、防腐和强度等要求；硬质容器和包装物及其支护结构堆叠码放时不应有明显变形，无破损泄漏；柔性容器和包装物堆叠码放时应封口严密，无破损泄漏；使用容器盛装液态、半固态危险废物时，容器内部应留有适当的空间，以适应因温度变化等可能引发的收缩和膨胀，防止其导致容器渗漏或永久变形；容器和包装物外表面应保持清洁。 ②危险废物贮存设施运行环境管理要求 危险废物存入贮存设施前应对危险废物类别和特性与危险废物标签等危险废物识别标志的一致性进行核验，不一致的或类别、特性不明的不应存入。应定期检查危险废物的贮存状况，及时清理贮存设施地面，更换破损泄漏的危险废物贮存容器和包装物，保证堆存危险废物的防雨、防风、防扬尘等设施功能完好。贮存设施运行期间，应按国家有关标准和规定建立危险废物管理台账并保存。贮存设施所有者或运营者应建立贮存设施环境管理制度、管理人员岗位职责制度、设施运行操作制度、人员岗位培训制度等。贮存设施所有者或运营者应依据国家土壤和地下水污染防治的有关规定，结合贮存设施特点建立土壤和地下水污染隐患排查制度，并定期开展隐患排查；发现隐患应及时采取措施消除隐患，并建立档案。贮存设施所有者或运营者应建立贮存设施全部档案，包括设计、施工、验收、运行、监测和环境应急等，应按国家有关档案管理的法律法规进行整理和归档。 ③危险废物标识要求 根据《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ1276-2022），危险废物包装标签要求字体为黑色，底色为醒目的桔黄色。 （9）危险废物全过程污染防治措施 根据《建设项目危险废物环境影响评价指南》、《危险废物污染防治技术政策》和《危险废物转移管理办法》的相关要求，本项目危险废物采取以下污染防措施： 1）减量化措施 采用成熟先进的采油设备，运行过程中加强保养，降低设备故障率，减少设备维修频次，减少了危险废物产生量。 2）危险废物的收集和运输措施 ①危险废物采用专用的收集桶收集，收集桶加盖密封，各类危险废物分类收集，收集桶外部张贴危险废物标签，在标签上详细标明危险废物的名称、重量、成分、特性以及发生泄漏、扩散污染事故时的应急措施和补救方法。 ②建设单位进行危险废物收集、运输时应按照有关规定建立相应的规章制度和污染防治措施，包括危险废物分析管理制度、安全管理制度、污染防治措施等。并建立健全规章制度及操作流程，确保该过程安全可靠。 ③危险废物转移过程中应按《危险废物转移管理办法》执行，应编制应急预案。 ④危险废物运输的车辆必须是专用车或经有关部门批准使用符合安全规定的运载工具，并符合相关要求；运输车辆进行定期的维护和检查，防患于未然，保持良好的工作状态。 3）处置过程措施 本项目危险废物收集后暂存在危废贮存库内，定期由有资质单位上门收集转运。 综上所述，本项目产生的固体废生均可得到妥善处理，不外排，项目固体废弃物对环境造成的影响在环境可接受范围之内。 （五）地下水环境影响及保护措施 （1）污染源及污染途径 油漆、稀释剂储存区、危废间废物发生泄漏，油漆、稀释剂、废机油通过防渗层的裂缝，污染土壤和地下水。 （2）影响分析 项目油漆、稀释剂、危险废物均采用密闭桶装，泄漏可能性极小，且危险废物贮存库进行重点防渗，地面没有裂缝，泄漏对评价区域内土壤、地下水造成的影响较小。 （3）污染防治措施 本项目严格按照“源头控制、分区防控、污染监控、应急响应”的原则进行了土壤、地下水环境保护措施及管理措施，具体如下： 4S店已采取分区防渗措施。重点防渗区：危废间；维修车间、原辅料库房作为一般防渗区；简单防渗区：厂内其他区域。 ①重点防渗区：危废贮存库已按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中相关标准要求采取重点防渗，防渗层渗透系数≤10-10cm/s； ②一般防渗区：车间地面采用C30混凝土硬化，厚度30cm，防水等级P6，满足渗透系数≤10-7cm/s。 ③简单防渗区：4S店地面除绿化用地外全部硬化。 综上所述，采取上述措施后，不会对4S店地下水、土壤环境造成影响。 （4）自行监测要求 根据《排污单位自行监测技术指南-总则》（HJ819-2017）要求，本次对处理后的废水提出如下自行监测要求： 表4-9 废水监测要求一览表 监测类别; 监测点位; 监测项目; 监测频次; 执行标准. 废水; 废水总排口; PH、悬浮物、化学需氧量、BOD5、石油类、阴离子表面活性剂、氨氮、总磷、总氮; 1次/年; 《汽车维修业水污染物排放标准》（GB26877-2011）表2中间接排放浓度限值. （六）运营期土壤环境影响和保护措施 1、土壤环境影响源及影响因子识别 本项目土壤影响源主要为生产车间、污水处理设施等。 表4-10 土壤环境影响源及影响因子识别表 污染源; 工艺流程/节点; 污染途径; 全部污染物指标; 特征因子. 污水处理设施; 废水处理; 垂直入渗、地面漫流; PH、悬浮物、化学需氧量、BOD5、石油类、阴离子表面活性剂、氨氮、总磷、总氮; /. 生产区; 喷漆; 大气沉降; 非甲烷总烃; /. 根据上表，本项目产生的污染因子为PH、悬浮物、化学需氧量、BOD5、石油类、阴离子表面活性剂、氨氮、总磷、总氮、非甲烷总烃，均不属于土壤污染特征因子；识别本项目土壤环境影响类型属于污染影响型，污染途径为垂直入渗、地面漫流、大气沉降。 垂直入渗型：正常状况下，本项目营运期废水经预处理后排入市政污水管网，不存在垂直入渗污染。根据本项目工程分析可知，废水污染物主要为 PH、悬浮物、化学需氧量、BOD5、石油类、阴离子表面活性剂、氨氮、总磷、总氮，不含重金属及难降解有机物。在非正常状况下，废水输送管道和处理池泄露产生的废水渗入土壤，可能对土壤环境造成影响。 地面漫流型：本项目营运期正常状况下废水经预处理后排入市政污水管网，不存在地面漫流污染。非正常状况分析如下： ①若废水管道破裂时，未经处理的废水溢出厂外，影响土壤环境； ②油漆、废机油等液态原辅材料泄漏进入土壤环境； 大气沉降型：本项目营运期主要大气污染物为非甲烷总烃，不含重金属和持久性污染物。 综上所述，本项目废水、油漆、废机油泄漏产生的垂直入渗为主要污染途径。 2、土壤环境保护措施与对策 ①源头控制措施 主要包括在喷漆房、危废暂存场所采取相应措施，防止和降低污染物跑、冒、滴、漏，将污染物泄漏的环境风险事故降到最低程度；管线敷设尽量采用“可视化”原则，即管道尽可能地上敷设，做到污染物“早发现、早处理”，减少由于埋地管道泄漏而造成的废水垂直入渗进入土壤。 ②过程防控措施 本项目在空地和厂房周边种植具有较强吸附能力的树木，通过绿化吸附措施降低非甲烷总烃对周边土壤的影响； 1）地面漫流防治措施：若原废水溢出厂外，造成地表水环境污染，处理措施如下：经常检查管道，若地下管道应采用防腐材料，并在埋设的地面作标记，以防开挖破坏管道。地上管道应防止汽车撞击，并控制管道支撑的磨损，定期系统试压、定期检漏，管道施工应按规范要求进行。 2）垂直入渗防治措施：喷漆房、危废间等均用水泥硬化，并进行防腐、防渗处理，防渗层为至2mm厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其它人工材料，渗透系数≤10-7cm/s，因此，项目废水的渗漏对土壤影响较小。 3、土壤环境影响评价小结 综上，本项目不存在土壤污染特征因子，在采取环评提出的措施后，在正常状况下，不会对土壤环境造成影响。 （七）运营期环境风险影响和防治措施 （1）物质识别 本项目涉及的危险物质主要为油漆、稀释剂、废机油等，主要分布于维修车间、危废间。 （2）评价依据 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），危险物质Q值确定表见表4-11。 表4-11 项目危险物质数量与临界量比值Q值确定表 序号; 危险物质; 单元内最大存在量t; 临界量t; q/Q值; Q值划分. 1; 油漆; 0.2; 10; 0.02; Q=0.0291，＜1. 2; 稀释剂; 0.075; 10; 0.0075. 3; 机油（矿物油）; 4; 2500; 0.0016. 注：＜1时，该项目环境风险潜势为Ⅰ。 按照《建设项目环境风险评价技术导则》导则要求，Q=0.0291＜1时，风险潜势为I，进行简单分析。该项目Q值＜1，故该项目环境风险评价等级为简单分析。 （3）环境风险分析 在事故状态下，危险物质会引起事故泄漏，遇明火引发火灾、爆炸伴生/次生污染物排放及中毒。油漆、稀释剂、废机油、废抹布、废过滤棉和废活性炭等遇热源和明火燃烧引起火灾事故后，会发生爆炸并伴随伴生/次生污染物CO排放，会产生中毒现象，项目仅在事故刚发生时会产生少量有毒气体，且很快就能扩散，不会长期影响空气质量；对项目拟建地周围环境不会造成较大污染。 本项目一旦发生危险物质泄漏事故，对4S店及周边工作人员造成一定影响，所以，发生事故后，应立即采取相应的应急预案，要求在10分钟内采取堵漏措施，并对周围受影响的人员进行疏散，避免人员伤亡。故不会对附近居住区居民产生明显影响。 （4）环境风险措施 ①加强风险管理 a.必须将“安全第一、预防为主”作为企业经营的基本原则。 b.必须进行广泛系统的培训，使所有工作人员熟悉自己的岗位要求，树立严谨规范的工作作风，并且在紧急状况下，能及时、准确的实施相关应急措施和自我保护措施。 c.设立环保安全专岗，由具有丰富经验的人任职，负责环保、安全管理。 d.建立完备的应急组织体系。建立风险应急领导小组，落实厂内应急防范措施，并及时将发生的事故上报当地政府、安全、消防、环保、应急办等相关部门。 e.要严格遵守《仓库防火安全管理规则》和《建筑设计防火规范》中有关危险废物贮存的安全规定。 f.配备必要的应急装备（急救箱、紧急洗眼器、防毒面具）。 ②泄漏风险防范措施 a.加强危险废物贮存库的监控，如发现泄漏及时将泄漏液收集回收到新的油桶中存储，处理事故产生的废抹布、废手套等固体废物暂存于废机油及废液压油暂存区设置的专用收集桶内，定期委托有资质单位处理。 b.危险废物的装卸、搬运、存储过程，工人注意规范操作，轻拿轻放，防止发生倾斜碰撞发生破损。 c.储存库内设置安全照明设施和观察窗口用于日常检查，设置监控系统2套，若发生泄漏事故，通过监控系统值班人员能够及时发现并处理。 d.项目液态危险废物如废机油、废液压油等存储均采用桶装盛放，四周设置截流槽，若发生泄漏，可接收泄漏的废液，截流槽高度0.2m。 ③火灾风险防范措施 a.按规定建设消防设施，划分禁火区域，消防设施配置了若干灭火器、消防沙、消防栓等消防设施。消防给水压力低压给水时，水压应不低于0.2MPa，高压给水时，水压宜在0.7～1.2Mpa；水量应能保证连续供应最大需水量4h。 b.危险废物贮存库内严禁吸烟、严禁携带火种进入。 c.按照消防管理的要求设施避雷装置，避免因雷击等因素引发火灾。 d.危险废物贮存库设有可燃气体探测器，对可燃气体进行报警，并设监控系统。 ④环境风险事故应急预案 对于重大或不可接受的风险，制定应急响应方案，建立应急反应体系，当事件一旦发生时可迅速加以控制，使危害和损失降低到尽可能低的程度。应急预案主要内容见表4-12。 表4-12 本项目突发性事故的应急预案 序号; 项目; 内容及要求. 1; 应急计划区; 危险源（危险废物贮存库）. 2; 应急组织机构、人员; 实施三级应急组职机构，各级别主要负责人为应急计划、协调第一人，应急人员必须为培训上岗熟练工；区域应急组织结构由当地政府、相关行业专家、卫生安全相关单位组成，并由当地政府进行统一调度. 3; 预案分级响应条件; 根据事故的严重程度制定相应级别的应急预案，以及适合相应情况的处理措施. 4; 应急救援保障; 应急设施，设备与器材等. 5; 报警、通讯联络方式; 逐一细化应急状态下各主要负责单位的报警通讯方式、地点、电话号码以及相关配套的交通保障、管制联络方法，涉及跨区域的还应与相关区域环境保护部门和上级环保部门保持联系，及时通报事故处理情况，以获得区域性支援. 6; 应急环境监测、抢险救援及控制措施; 由专业队伍负责对事故现场进行侦察监测，对事故性质、参数与后果进行评估，为指挥部门提供决策依据. 7; 应急检测、防护措施、清除泄漏措施和器材; 事故现场邻近区域、控制区域，控制和清除污染措施及相应设备的数量、使用方法、使用人员. 8; 人员紧急撤离、疏散，应急剂量控制、撤离组织计划; 事故现场、邻近区、受事故影响区域人员及公众的应急响应，撤离组织计划及救护，医疗救护与公众健康. 9; 事故应急救援关闭程序与恢复措施; 规定应急状态终止程序、事故现场上后处理，恢复措施、邻近区域解除事故警戒及善后恢复措施、制定有关的环境恢复措施、组织专业人员对事故后的环境变化进行监测，对事故应急措施的环境可行性进行后影响评价. 10; 应急培训计划; 应急计划制定后，平时安排人员培训与演练. 11; 公众教育和信息; 对邻近地区开展公众教育、培训和发布有关信息. （八）环境管理 本项目环境管理应由永州永通华悦汽车销售服务有限公司负责，下设环保科，由专职环保人员具体实施环境管理工作。 环境管理的具体内容如下： （1）组织编制企业环境管理条例及日常监测计划。实施有效的质量控制，贯彻落实国家和地方的环境保护法律、法规、政策和标准，直接接受环保主管部门的监督、领导，配合环境保护主管部门作好环保工作。 （2）加强运行期生产管理，严格实行岗位责任制。定期进行环保设备检查、维修和保养工作，确保环保设施长期、稳定、达标运转，杜绝事故性排放的发生。 （3）建设规范化排污口 依据国家标准《环境保护图形标志—排放口（源）》和国家环保局《排污口规范化整治技术要求（试行）》的技术要求，所有排污口，必须按照“便于采样、便于计量监测、便于日常现场监督检查”的原则和规范化要求，设置与之相适应的环境保护图形标志牌，绘制企业排污口分布图。排污口的规范化要求如下： ①废水排放口 废水排污口原则上只设一个，排污口位置根据实际地形位置和污染物的种类情况确定；本项目共设置一个污水排放口，属于一般污水排放口。 ②废气排放口 本项目设1个废气排放口：喷漆废气排气筒DA001，高15m、内径0.5m。 ③固定噪声排放源 按规定对固定噪声源进行治理，并在边界噪声敏感点且对外界影响最大处设置标志牌。 ④固体废弃物贮存（处置）场 固体废物如一般固废、生活垃圾等应统一收集堆放，危险废物应设置专用的堆放场地。 ⑤设置标志牌要求 环境保护标志牌由国家环保局统一定点制作，并由县区环境监察部门根据企业排污情况统一订购。排放一般污染物排放口（源），设置提示性标志牌，排放有毒有害等污染物的排污口设置警告性标志牌。提示性标志牌和警告性标志牌样图如下表： 表4-13 提示性标志牌和警告性标志牌说明表 排放口; 废水排放口; 废气排放口; 噪声源; 固体废物堆场; 危险废物暂存间. 提示图形符号. 警告图形标志. 表4-14 标志形状及颜色 标志类型; 形状; 背景颜色; 图形颜色. 警告; 三角形边框; 黄色; 黑色. 提示标志; 正方形边框; 绿化; 白色. 标志牌设置位置在排污口（采样点）附近且醒目处，高度为标志牌上缘离地面2米。排污口附近1米范围内有建筑物的，设平面式标志牌，无建筑物的设立式标志牌。 ⑥ 排污口建档要求 要求使用生态环境部统一印刷的《中华人民共和国规范化排污口标志登记证》，并按要求填写有关内容；根据排污口管理档案内容要求，项目建成后，应将主要污染物种类、数量、浓度、排放去向、达标情况及设施运行情况纪录于档案。 （4）负责项目环境保护竣工验收工作。 按照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评[2017]4号）要求组织本项目竣工环境保护验收工作，验收合格方可投入生产；本工程应建立以企业总经理领导，专职环保职能科室负责企业的环境档案管理，制定各项环保计划并监督实施，对厂区排污实行全程控制的监管，确保环保计划的实施和各项污染物的达标排放。 （5）建立环境管理台账 环境管理台账，指排污单位根据排污许可证的规定，对自行监测、落实各项环境管理要求等行为的具体记录。 排污单位应建立环境管理台账记录制度，设置专职人员进行台账的记录、整理、维护和管理，并对环境管理台账的真实性、完整性和规范性负责。 环境管理台账的编制要求按照《排污单位环境管理台账及排污许可证执行报告技术规范 总则(试行)》（HJ944-2018）执行，该技术规范规定了排污单位环境管理台账记录形式、记录内容、记录频次和记录保存的一般要求。 环境管理台账记录形式分为电子台账和纸质台账两种形式，保存时间原则上不低于3年。 环境管理台账记录内容包括基本信息、生产设施运行管理信息、污染防治设施运行管理信息、监测记录信息及其他环境管理信息等。生产设施、污染防治设施、排放口编码应与排污许可证副本中载明的编码一致。记录频次和记录内容要满足排污许可证的各项环境管理要求。 （九）应急预案 评价要求项目按照《突发环境事件应急预案管理暂行办法》（环发[2010]113号）有关规定编制主要危险源应急预案，该应急预案主要内容汇总见表4-15。 表4-15 应急预案主要内容汇总表 序号; 项目; 内容及要求. 1; 应急计划区; 危险目标：仓库区、生产车间、环境保护目标 厂内：仓库、车间、检测室、配电房等 厂外：交通要道等. 2; 应急组织机构、人员; 工厂应急组织机构、人员. 3; 预案分级响应条件; 规定预案级别分级响应程序. 4; 应急救援保障; 应急设施、设备与器材. 5; 报警、通讯联络方式; 规定应急状态下的报警方式、通知方式和交通保障、管制等相关内容. 6; 应急环境监测、抢险、救援及控制措施; 由专业队伍负责对事故现场进行监测，对事故性质、参数与后果进行评估，为指挥部门提供决策依据. 7; 应急检测、防护措施、清除泄漏措施和器材; 防火区域控制：事故现场邻近区域 清除污染措施：事故现场邻近区域 清除污染设备 及配置. 8; 人员紧急撤离、疏散、应急剂量控制、撤离组织计划; 毒物应急剂量控制规定：事故现场、工厂、邻近区 撤离组织计划医疗救护公众健康. 9; 事故应急救援关闭程序; 规定应急状态终止程序事故现场善后处理，恢复措施基地、邻近区域解除事故警戒及善后恢复措施. 10; 应急培训计划; 人员培训应急预案演练. 11; 公众教育和信息; 和公众教育及发布. （十）环保投资 项目总投资650万元，其中用于本项目污染防治的投资约47万，占总投资的7.23%，具体分析如下： 表4-16 项目环保投资一览表 单位：万元 治理项目; 污染物; 环保设施; 环保投资（万元）; 备注. 废气; 喷漆废气; 过滤棉+活性炭吸附装置+15m排气筒; 20; 依托现有，完善. 切割、打磨等无组织废气; 吸尘器、车间排风扇; 2; 依托现有. 焊接废气; 移动式焊烟净化器; 1; 新增. 废水; 生活污水; 化粪池; 4; 依托现有. 洗车废水; 沉淀池; 5; 依托现有. 固体 废物; 一般废物; 一般工业固体废物贮存场所; 1; 依托现有. 危险废物; 危废暂存间20m2; 10; 依托现有，完善. 噪声; 风机、空压机等; 减振、隔声; 1; 依托现有. 土壤及地下水污染防治措施; 分区防渗，危险废物暂存间重点防渗; 5; 依托现有. 合计; 47. 项目区采取的环保设施能满足有关污染治理方面的需要，投资合理，环保措施可以保证污染物达标排放的要求。项目在污染治理和控制方面有较大的投入，通过设施建设和日常运行管理，可保证各类污染物的达标排放，对预防和杜绝可能产生的潜在事故污染影响也能发挥明显的作用。项目环保投入比较合理，污染物经过各项设施处理后对周围环境影响比较小。 竣工验收内容详见环境保护措施监督检查清单。 （十一）排污许可衔接 根据《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）》第四条，现有排污单位应当在生态环境部规定的实施时限内申请取得排污许可证或者填报排污登记表。新建排污单位应当在启动生产设施或者发生实际排污之前申请取得排污许可证或者填报排污登记表。本项目属于扩建项目，现有工程原为环评登记表，未填报排污许可证，本次扩建环评取得环境影响评价审批意见后应当在生态环境部规定的实施时限内填报申请排污许可。根据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），本项目属于“O8111汽车修理与维护”，根据《固定污染源排污许可分类管理名录（2019版）》中的“四十八、机动车、电子产品和日用品修理业81-汽车、摩托车等修理与维护811-营业面积5000平方米及以上且有涂装工序的”，本项目属于简化管理的排污单位，需要申请排污许可证，并持证排污。另本扩建项目在取得环评批复后，并配套环评要求的环保设施，在具备投入正常生产的条件下应尽快完成本项目验收工作。 （十二）“三本账”分析 本项目污染物排放“三本账”统计详见下表。 表6.12-1扩建工程主要污染物排放“三本账”分析表 项目; 主要污染物; 现有工程(已建+在建); 本工程排放量(拟建); 以新带老削减量; 总体工程; 变化量. 污水; 水量(万m3/a); 893.9; 56; 0; 949.9; +56. 悬浮物(t/a); 0.0348; 0.0022; 0; 0.037; +0.0022. 化学需氧量(t/a); 0.0456; 0.0028; 0; 0.0484; +0.0028. 五日生化需氧量(t/a); 0.0152; 0.0009; 0; 0.0161; +0.0009. 石油类(t/a); 0.00005; 0.000003; 0; 0.000053; +0.000003. 阴离子表面活性剂(t/a); 0.00027; 0.000012; 0; 0.000282; +0.000012. 氨氮(t/a); 0.0011; 0.00006; 0; 0.00116; +0.00006. 总氮(t/a); 0.0065; 0.0004; 0; 0.0069; +0.0004. 总磷(t/a); 0.0006; 0.00003; 0; 0.00063; +0.00003. 废气; 非甲烷总烃(t/a); 0.008; 0.0185; 0; 0.0265; +0.0185. 颗粒物(t/a); 0.0085; 0.0169; 0; 0.0254; +0.0169. 固废; 生活垃圾(t/a); 6.12; 0; 0; 6.12; +0. 一般工业固废(t/a); 0.16; 0.34; 0; 0.5; +0.34. 危险废物(t/a); 3.37; 6.739; 0; 10.109; +6.739. |

# 五、环境保护措施监督检查清单

| 要素 内容 | 排放口(编号、 名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 喷漆废气 | 非甲烷总烃、苯、甲苯、二甲苯 | 过滤棉+活性炭吸附装置 | 《表面涂装（汽车制造及维修）挥发性有机物、镍排放标准》（DB43/1356-2017） 表 1 中汽车维修浓度限值 |
|  | 打磨粉尘 | 颗粒物 | 吸尘器 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放标准限值 |
|  | 焊接烟尘 | 颗粒物 | 移动焊烟净化器 |  |
|  | 喷漆无组织废气 | 非甲烷总烃、苯、甲苯、二甲苯 | 车间排风扇 |  |
| 地表水环境 | 生活污水 | CODcr、SS、BOD5、氨氮、动植物油 | 经化粪池预处理后排入市政污水管网 | 《汽车维修业水污染物排放标准》（GB26877-2011）表 2 中间接排放浓度限值 |
|  | 洗车废水 | SS、石油类 | 经沉淀池预处理后排入市政污水管网 |  |
| 声环境 | 水泵、风机、空压机等噪声设备 | 噪声 | 选用低噪声设备，建筑隔声、减震垫 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中2类标准 |
| 电磁辐射 | / |  |  |  |
| 固体废物 | 一般固废 | 废零部件 | 出售给废品回收站 | 《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020） |
|  | 危险废物 | 废机油 | 经专门的收集桶收集后放置在危废暂存间中暂存，须按危险废物管理有关规定送至有资质的单位进行无害化处理 | 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023） |
|  |  | 废机油桶、机油格 |  |  |
|  |  | 废油漆桶、废稀释剂桶 |  |  |
|  |  | 废洗枪手废溶剂 |  |  |
|  |  | 废漆渣 |  |  |
|  |  | 废含油手套、抹布 |  |  |
|  |  | 废过滤棉 |  |  |
|  |  | 废活性炭 |  |  |
|  |  | 废铅蓄电池 |  |  |
|  |  | 废紫外灯管 |  |  |
|  |  | 废石棉刹车片 |  |  |
|  |  | 废催化剂 |  |  |
|  | 厂区员工 | 生活垃圾 | 统一收集 | 委托当地环卫部门进行清运处理 |
| 土壤及地下水污染防治措施 | 油漆、废机油等液体风险物质原辅材料仓、危险废物暂存间设置重点防渗 |  |  |  |
| 生态保护措施 | / |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | 项目运行过程中存在泄漏风险，必须严格执行国家的技术规范和操作规程要求，落实各项安全规章制度，避免泄漏事故的发生。 |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | 1、项目建成投产排污前，应办理排污许可证 2、项目建成试运行，及时进行环保竣工验收 3、项目建成后应及时完成环境风险应急预案编制并备案。 |  |  |  |

# 六、结论

项目建设符合国家产业政策，项目选址符合相关规划要求，采用的工艺技术成熟可行；通过采取有效的环保措施可实现达标排放，对周边环境的影响也能控制在可接受程度。因此，建设单位在严格执行环保“三同时”制度，严格落实本报告提出的各项环保措施后，项目建设对环境的影响是可接受的。因此，从环保的角度分析，本项目的建设是可行的。

附件:

附件1  环评委托书

附件2  不动产权证

附件3  营业执照

附件4   检测报告

附件5  危废处置协议

附图:

附图1  项目地理位置图

附图2  项目环境保护目标图

附图3  平面布置图

附图4  一层平面布置图

附图5  厂区四周现状调查照片

附图6  监测点位图

# 附表

# 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 颗粒物 | 0.04614t/a | / | / | 0.04614t/a | / | 0.04614t/a | 0 |
|  | 非甲烷总烃 | 0.0165t/a | / | / | 0.0165t/a | / | 0.0165t/a | 0 |
| 废水 | CODcr | 0.2731t/a | / | / | 0.2731t/a | / | 0.2731t/a | 0 |
|  | NH3-N | 0.023t/a | / | / | 0.023t/a | / | 0.023t/a | 0 |
| 一般工业固体废物 | 废零部件 | 0.5t/a | / | / | 0.5t/a | / | 0.5t/a | 0 |
| 危险废物 | 废机油 | 8t/a | / | / | 8t/a | / | 8t/a | 0 |
|  | 废机油桶、机油格 | 0.4t/a | / | / | 0.4t/a | / | 0.4t/a | 0 |
|  | 废油漆桶、废稀释剂桶 | 0.365t/a | / | / | 0.365t/a | / | 0.365t/a | 0 |
|  | 废洗枪手废溶剂 | 0.2t/a | / | / | 0.2t/a | / | 0.2t/a | 0 |
|  | 废漆渣 | 0.1t/a | / | / | 0.1t/a | / | 0.1t/a | 0 |
|  | 废含油手套、抹布 | 0.05t/a | / | / | 0.05t/a | / | 0.05t/a | 0 |
|  | 废过滤棉 | 0.04t/a | / | / | 0.04t/a | / | 0.04t/a | 0 |
|  | 废活性炭 | 0.2t/a | / | / | 0.2t/a | / | 0.2t/a | 0 |
|  | 废铅蓄电池 | 0.5t/a | / | / | 0.5t/a | / | 0.5t/a | 0 |
|  | 废紫外灯管 | 0.004t/a | / | / | 0.004t/a | / | 0.004t/a | 0 |
|  | 废石棉刹车片 | 0.2t/a | / | / | 0.2t/a | / | 0.2t/a | 0 |
|  | 废催化剂 | 0.05t/a | / | / | 0.05t/a | / | 0.05t/a | 0 |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①