- 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：  湖南斗牛士乐器制造有限公司吉他制造项目

建设单位（盖章）：湖南斗牛士乐器制造有限公司

编制日期： 2024年4月

中华人民共和国生态环境部制

目 录

一、建设项目基本情况	3

二、建设项目工程分析	14

三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准	25

四、主要环境影响和保护措施	30

五、环境保护措施监督检查清单	49

六、结论	51

附表	52

建设项目污染物排放量汇总表	52

附图：

附图一：项目地理位置图

附图二：项目监测点位及敏感目标点

附图三：项目平面布置图(1F)

附图四：项目平面布置图(2F)

附图五：项目平面布置图(5F)

附图六：项目排水管网图

附图七：东安经济开发区白牙片区土地规划图

附图八：项目现场照片

附件：

附件1：环评委托书

附件2：营业执照

附件3：厂房租赁合同

附件4：发改委备案文件

附件5：园区规划环评批复

附件6：检测报告

附件7：MSDS分析报告

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 湖南斗牛士乐器制造有限公司吉他制造项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2302-431122-04-01-560085 |  |  |
| 建设单位联系人 | 唐智明 | 联系方式 | 1358047**** |
| 建设地点 | 湖南省永州市东安经济开发区白牙片区吉他产业园内 |  |  |
| 地理坐标 | （111度20分15.63秒，26度24分45.85秒） |  |  |
| 国民经济 行业类别 | C2422西乐器制造 C2422电子乐器制造 | 建设项目 行业类别 | 二十一、文教、工美、体育和娱乐用品制造业； 40 乐器制造242* |
| 建设性质 | 新建（迁建） £改建 £扩建 £技术改造 | 建设项目 申报情形 | 首次申报项目 £不予批准后再次申报项目 £超五年重新审核项目 £重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | 东安县发展和改革局 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 东发改备[2023]15号 |
| 总投资（万元） | 7000 | 环保投资（万元） | 119.5 |
| 环保投资占比（%） | 0.92 | 施工工期 | 12 |
| 是否开工建设 | 否 £是： | 用地（用海） 面积（m2） |  |
| 专项评价设置情况 | 根据生态环境部下发的《关于印发《建设项目环境影响报告表》内容、格式及编制技术指南的通知》(环办环评[2020]33号附件2：建设项目环境影响报告表编制指南(污染影响类)(试行)表1专项评价设置原则的要求，本项目实际情况与专项评价设置原则对比情况如下表所示。 表1-1 专项评价设置原则与本项目判定情况表 专项评价的类别; 设置原则; 项目判定情况; 是否设置专项评价. 大气; 排放废气含有毒有害污染物1、二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气且厂界外500米范围内有环境空气保护目标2的建设项目; 本项目营运过程中无有毒有害废气产生; 否. 地表水; 新增工业废水直排建设项目(槽罐车外送污水处理厂的除外)； 新增废水直排的污水集中处理厂; 本项目生活污水经化粪池预处理后排入工业园污水管网; 否. 环境风险; 有毒有害和易燃易爆危险物质存储量超过临界量3的建设项目; 经计算，本项目危险废物最大总贮存量与临界量的比值Q＜1; 否. 生态; 取水口下游500米范围内有重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道的新增河道取水的污染类建设项目; 本项目取水来源于自来水，不涉及河道取水; 否. 海洋; 直接向海排放污染物的海洋工程建设项目; 本项目不涉及向海洋排放污染物; 否. 注：1.废气中有毒有害污染物指纳入《有毒有害大气污染物名录》的污染物(不包括无排放标准的污染物)。 2.环境空气保护目标指自然保护区、风景名胜区、居住区、文化区和农村地区中人群较集中的区域。 3.临界量及其计算方法可参考《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ 169)附录B、附录C。 由上可知，本项目无需设置环境风险专项评价。 |
| 规划情况 | 规划名称：东安经开区白牙市工业园控制性详细规划 审批机关：东安县人民政府 |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | 规划环境影响评价文件名称：《湖南东安经济开发区调区扩区规划环境影响报告书》； 审查机关：湖南省环境保护厅； 审查文件及文号：湖南省环境保护厅关于《湖南东安经济开发区调区扩区规划环境影响报告书》审查意见的函(湘环评函[2019]7号)。 |  |  |
| 规划及规划环境 影响评价符合性分析 | 1、用地规划符合性分析 本项目位于永州市东安经济开发区白牙片区吉他产业园内，根据《东安经开区白牙市工业园控制性详细规划—土地利用规划》，本项目土地性质为二类工业用地，符合土地规划用途。 2、本项目与园区产业定位相符性分析 本项目位于永州市东安经济开发区白牙片区吉他产业园内，根据《湖南东安经济开发区调区扩区规划环境影响报告书》的内容可知，白牙片区的产业定位为农副产品深加工业、新材料及建材、电子信息产品制造业等产业，禁止引进气型污染大的企业及涉重企业。本项目属于乐器制造，根据国家《产业结构指导目录》(2024年本)，本项目不属于目录中的限制类或淘汰类，不属于高污染、高能耗、高水耗项目，也不涉及重金属，因此，本项目符合园区的产业定位要求。 3、本项目与园区规划环评批复相符性分析 本项目与湖南东安经济开发区扩区规划环境影响评价批复的符合性见表1-2。 表1-2 项目与湖南东安经济开发区扩区规划环境影响评价批复 符合性分析一览表 序号; 规划和规划环评批复要求; 项目具体情况; 符合与否. 1; 严格按照经核准的规划范围开展园区建设，进一步优化园区规划功能布局，处理好园区内部各功能组团及园区与周边农业、生活、配套服务等各功能组团间的关系，充分利用自然地形和绿化隔离带使各功能区隔离，减少相互干扰。白牙片区位于县城常年主导风向上风向，应按规划环评建议要求限制该片区引进气型污染重的企业，并对片区内现有产业进行转型升级，对现有普华水泥、远达焊材、东港锑品等高污染企业制定适时搬迁改造或淘汰退出计划措施。; 本项目不属于气型污染重的企业，符合园区的规划布局要求; 符合. 2; 严格执行规划环评提出的产业准入条件，在规划区规划期内涉及产业结构调整事项时须充分考虑环评提出的环境制约因素和准入限制及禁止要求，结合正在开展的“三线一单”划定工作，进一步优化制定东安经开区环境准入负面清单。园区不得引进国家明令淘汰和禁止发展的高能耗、高物耗、污染重、不符合产业政策的建设项目,并按照国家关于重点生态功能区的要求，对园区逐步实施“低消耗、可循环、少排放、零污染”改造。园区管委会和地方环保行政主管部门应按照规划环评和后续“三线一单”提出的准入条件要求做好入园项目的招商把关，对入园项目严格执行环境影响评价制度、落实环保三同时监管要求。; 本项目不属于高能耗、高物耗、污染重的企业，项目将严格执行环评制度并落实环保“三同时”要求; 符合. 3; 完善园区排水基础设施建设和改造，园区排水实施雨污分流，白牙片区和芦洪片区分别新建污水处理厂，尾水排放执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级A标准，厂网建设与园区开发建设同步;白牙片区在园区配套污水处理厂及配套排水管网建成前应暂停新建工业项目，片区内现有企业废水排放执行《污水综合排放标准》(GB8978-1996)表4中三级标准或相应行业间接排放标准限值要求进入县城污水处理厂处理，配套厂网建成后排入配套污水处理厂处理;芦洪片区在园区配套污水处理厂及排水管网建成前，应限制引进和建设涉废水排放的建设项目。园区管理机构应制定有效的控制措施提高企业水资源重复利用率，减少废水排放总量。; 本项目实施“雨污分流”，项目无生产废水，生活污水经化粪池预处理达标后进入园区污水管网，再排入园区污水处理厂进行深度处理; 符合. 4; 加强经开区大气污染防控，通过产业控制、清洁能源推广等措施减少气型污染物源头排放量，其中:白牙片区禁止引进气型污染大的企业及涉重企业，矿产品加工及资源节约综合利用产业仅在芦洪片区规划的三类用地上建设，电子信息产业不得引入含电镀企业有工艺废气产污节点，应配置废气收集与处理净化装置工序，园区避免引入大规模喷涂工艺;加快清洁能源推广，完善区域内天然气供应管网建设，各片区新引进企业必须采用天然气等清洁能源，对现有企业进行能源结构清洁化改造。加强企业管理，对各企业有工艺废气产污节点，应配置废气收集与处理净化装置，做到达标排放;采取有效措施，减少工艺废气的无组织排放，入园企业各生产装置排放的废气须经处理达到相应的排放标准;合理优化布局，并在工业企业之间设置合理的间隔距离，避免不利影响。; 本项目不属于气型污染重的企业，项目有机废气经喷淋塔+两级活性炭处理设施处理后达标排放; 符合. 5; 做好工业固体废物和生活垃圾的分类收集、转运、综合利用和无害化处理，建立统一的固废收集、贮存、运输、综合利用和安全处置的管理体系。推行清洁生产，减少固体废物产生量;加强固体废物的资源化进程，提高综合利用率;规范固体废物处理措施,对工业企业产生固体废物特别是危险固废应按国家有关规定综合利用或妥善处置，严防二次污染。; 本项目设置固体废物贮存间和危废贮存间，严格执行国家有关规定，综合利用或妥善处理; 符合. 6; 园区管理机构应建立专职的环境监督管理机构，建立环境风险防控管理工作长效机制，建立健全环境风险信息库和环境风险事故防范措施、应急预案，全面提升园区风险防控和事故应急处置能力，严防环境风险事故发生。; 本项目按要求建立环境风险防控管理机制，建立管理台账; 符合. 7; 按园区开发规划统筹制定拆迁安置方案，妥善落实移民生产生活安置措施，防止移民再次安置和次生环境问题。具体项目建设应先期按环评要求完成环保拆迁后方可正式投产。; /; 符合. 8; 做好建设期的生态保护和水土保持工作。注意保护好周围农田、河流及自然景观，落实生态环境的保护、恢复和补偿，对土石方开挖、堆存及回填要实施围挡、护坡等措施，裸露地及时恢复植被，防止水土流失。; /; 符合. |
| 其他符合性分析 | 1、国家产业政策符合性分析 根据《国民经济行业分类与代码》(GBT4754-2017)，本项目属于C2422西乐器制造、C2422电子乐器制造，参照中华人民共和国国家发展和改革委员会发布的《产业结构调整指导目录(2024年本)》(中华人民共和国国家发展和改革委员会令第7号)，项目不属于限制和淘汰类。因此，本项目符合国家产业政策要求。 2、选址合理性分析 本项目位于永州市东安经济开发区白牙片区吉他产业园内，根据《东安经开区白牙市工业园控制性详细规划—土地利用规划》，本项目土地性质为二类工业用地，符合土地规划用途。且项目地周边交通便利，方便原料及成品运输，项目用地不占用基本农田，选址不属于自然保护区、风景名胜区、森林公园、重要湖泊周边、文物古迹所在地、地质遗迹保护区、基本农田保护区等区域。项目所产生的的污染物通过有效治理后均能达标排放，项目所排放的污染物可以被环境所容纳，不会对周边环境造成较大影响。 综上所述，本项目选址基本合理。 3、项目与“三线一单”符合性分析 根据环保部发布的《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》，通知要求切实加强环境影响评价管理，落实“生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境准入负面清单”约束，建立项目环评审批与规划环评、现有项目环境管理、区域环境质量联动机制，更好地发挥环评制度从源头防范环境污染和生态破坏的作用，加快推进改善环境质量。 本项目与所在区域“三线一单”、“生态环境管控要求”对照分析情况如下表所示。 表1-3 项目与“三线一单”符合性分析 “通知”文号; 序号; 类别; 对照分析; 本项目是否满足要求. 《“十三五”环境影响评价改革实施方案》(环环评[2016] 95号); 1; 生态保护红线; 本项目位于永州市东安经济开发区白牙片区内，项目用地为二类工业用地，不在永州市东安县生态空间红线管控范围中规定的生态严控区、有限开发区内，因此本项目选址符合生态保护红线。; 是. 2; 环境质量底线; 根据现状监测及区域长期监测数据结果可知，项目所在区域大气、地表水、声等环境质量能够满足相应功能区划要求，尚有一定的剩余环境容量，本项目采用雨污分流排水机制，生活污水经化粪池预处理后排入园区污水管网，废气采取末端治理，能够达标排放。在严格落实各项污染防治措施的前提下，建成后不会突破当地环境质量底线。; 是. 3; 资源利用上线; 本项目生产过程中所用的资源主要为水、电资源，项目资源消耗量相对区域资源利用总量较较少，符合资源利用上线相关要求。; 是. 4; 环境准入负面清单; 项目属于C2422西乐器制造、C2422电子乐器制造，符合国家及地方产业政策；不属于《市场准入负面清单(2020年版)》中的禁止类别，因此，本项目符合《市场准入负面清单(2020年版)》的要求。本项目位于永州市东安县白牙市工业园区内，不属于《东安县市场准入负面清单(2020年版)》中禁止准入类项目，因此，本项目符合《东安县市场准入负面清单(2020年版)》的要求。; 是. 4、项目与湖南省“三线一单”生态环境总体管控要求相符性分析 本项目所在地为湖南省永州市东安经济开发区白牙片区内，属于省级工业园，因此对照《湖南省“三线一单”生态环境总体管控要求暨省级以上产业园区生态环境准入清单》的要求，省级“三线一单”关于湖南东安经济开发区相关管控要求分析详见表1-4。 表1-4 省级“三线一单”关于湖南东安经济开发区相关管控要求 管控纬度; 管控要求; 项目情况; 符合性分析. 空间布局约束; 经开区引入项目应符合 “东安县产业准入负面清单”的有关规定。; 本项目不属于《东安县市场准入负面清单(2020年版)》中禁止准入类项目，符合“东安县产业准入负面清单”的有关规定; 符合. 白牙片区禁止引进气型污染大的企业及涉重企业，矿产品加工及资源节约综合利用产业仅在芦洪片区规划的三类用地上建设，电子信息产业不得引入电镀工序，园区避免引入大规模喷涂工艺。; 本项目不属于气型污染大的企业及涉重企业，项目所在地为二类工业用地，符合用地规划要求; 符合. 污染物排放管控; 废水：完善经开区排水基础设施建设和改造。园区排水实施雨污分流。 白牙片区：废污水经工业园污水处理厂处理达标后排入宥江河。雨水随地形经周边小溪汇入紫水河。; 本项目实施“雨污分流”排水体系，生活污水经化粪池预处理后经污水管网排入园区污水处理厂进一步处理后排入宥江河; 符合. 废气：1、加强企业管理，对各企业有工艺废气产污节点，应配置废气收集与处理净化装置，做到达标排放；采取有效措施，减少工艺废气的无组织排放。 2、全面推进工业VOCs综合治理，建立VOCs排放清单信息库，完善企业一企一档制度。 3、园区内水泥、有色金属等行业及涉锅炉大气污染物排放应满足《湖南省生态环境厅关于执行污染物特别排放限值（第一批）的公告》中的要求。水泥、有色金属等行业特护期按要求实施错峰生产。神华电厂大气污染物排放应达到超低排放限值要求。; 本项目有机废气配置喷淋塔+除雾器+两级活性炭设施处理，可以做到达标排放。在项目正式运营后，将按要求建立VOCs管理台账; 符合. 固废：做好工业固体废物和生活垃圾的分类收集、转运、综合利用和无害化处理，建立统一的固废收集、贮存、运输、综合利用和安全处置的管理体系。推行清洁生产，减少固体废物产生量；加强固体废物的资源化进程、提高综合利用率；规范固体废物处理措施，对工业企业产生固体废物特别是危险固废应按国家有关规定综合利用或妥善处置，严防二次污染。; 项目将对工业固体废物和生活垃圾的分类收集、转运，严格按照国家有关规定综合利用或妥善处置。; 符合. 环境风险防控; 加强园区环境风险预警、防控和应急体系建设。经开区应组织落实《湖南东安经济开发区突发环境事件应急预案》的相关要求，建立环境风险防控管理工作长效机制，建立健全环境风险信息库和环境风险事故防范措施，全面提升园区风险防控和事故应急处置能力，严防环境风险事故发生。在园区雨水排放口设置截留阀，有相应风险的企业应设置初期雨水池。; 本项目严格落实相应的环境风险防范及应急措施; 符合. 园区可能发生突发环境事件的污染物排放企业，生产、储存、运输、使用危险化学品的企业，产生、收集、贮存、运输危险废物的企业等应当编制和实施环境应急预案；鼓励其他企业制定单独的环境应急预案，或在突发事件应急预案中制定环境应急预案专章，并备案。; 本项目严格按照当地相关部门的要求落实环境风险防范及应急措施; 符合. 排放重点污染物的建设项目，在开展环境影响评价时，要严格落实对土壤环境影响的评价内容，并提出防范土壤污染的具体措施。加大涉重企业治污与清洁生产改造力度，强化园区集中治污，严厉打击超标排放与偷排漏排，规范企业无组织排放与物料、固体废物堆场堆存，稳步推进重金属减排工作。禁止工矿企业排放废水直接用于农业灌溉，防止污染物随灌溉水进入耕地。; 本项目将严格执行环评内容; 符合. 资源开发效率要求; 能源：加快天然气管网建设和清洁能源推广，各片区新引进企业必须采用天然气等清洁能源，对现有企业进行能源结构清洁化改造。白牙片区涉及高污染燃料禁燃区范围严格执行禁燃区相关要求。到 2020年末，东安经济开发区能源消耗（当量值）总量约为36.75万吨标煤，单位GDP能耗约为0.475 吨标煤/万元；到2025年末，东安经开区能源消费（当量值）总量约为56.88 万吨标煤，能源消费（当量值）增量约为20.13万吨标煤，单位GDP 能耗相比2020年降低 16%。; 本项目不属于高污染、高耗能企业; 符合. 水资源：强化工业节水，淘汰落后的用水技术、工艺、产品和设备，重点开展火电、建材、食品等高耗水工业行业节水技术改造，开展用水效率评估，大力推广工业水循环利用，推进节水型企业、节水型工业园区建设。园区管理机构应制定有效的控制措施提高企业水资源重复利用率，减少废水排放总量。到2020年，高耗水行业达到先进定额标准，东安县万元国内生产总值用水量、万元工业增加值用水量分别比2015年降低30%、39.1%。; 本项目用水量较少，符合相关要求; 符合. 土地资源：各行业的发展要充分利用现有用地，提高土地利用率，新增建设用地要优先安排高新技术产业建设等项目，保证国家重点项目建设用地。确保园区平均土地投资强度不低于150万元/亩。; 本项目使用已建厂房进行生产，用地符合土地规划的要求; 符合. 根据上表分析，本项目建设符合《湖南省“三线一单”生态环境总体管控要求暨省级以上产业园区生态环境准入清单》中对湖南东安经济开发区的生态环境管控要求。 5、项目与挥发性有机物相关环保政策相符性分析 本项目与各VOCs环保政策的相符性分析见表1-5。 表1-5挥发性有机物相关环保政策相符性一览表 序号; 政策名称; 内容; 本项目情况; 相符性. 1; “十三五”挥发性有机物污染防治工作方案要求; 重点地区要限制石化、化工、包装印刷、工业涂装等高VOCs排放项目。新建涉VOCs排放的工业企业要入园区。未纳入《石化产业规划布局方案》的新建炼化项目一律不得建设。严格涉VOCs建设项目环境影响评价，实行区域内VOCs排放等量或倍量削减替代，并将替代方案落实到企业排污许可证中，纳入环境执法管理。新、改、扩建涉VOCs排放项目，应从源头加强控制，使用低(无)VOCs含量的原辅材料，加强废气收集，安装高效治理设施。; 本项目位于湖南东安经济开发区，且项目不属于高VOCs排放企业，项目对废气进行了收集，并进行有效处理。; 符合. 大力推广使用水性、紫外光固化涂料，到2020年底前，替代比例达到60%以上；全面使用水性胶粘剂，到2020年底前，替代比例达到100%。在平面板式木质家具制造领域，推广使用自动喷涂或辊涂等先进工艺技术。加强废气收集与处理，有机废气收集效率不低于80%；建设吸附燃烧等高效治理设施，实现达标排放。; 本项目有机废气收集效率不低于90%，采用喷淋塔+除雾器+两级活性炭设施处理废气，可实现达标排放。; 符合. 2; 《挥发性有机物(VOCs)污染防治技术政策》(公告2013); 鼓励使用通过环境标志产品认证的环保型涂料、油墨、胶粘剂和清洗剂; 本项目所使用的原料为环保型原料. 根据涂装工艺的不同，鼓励使用水性涂料、高固份涂料、粉末涂料、紫外光固化(UV)涂料等环保型涂料；推广采用静电喷涂、淋涂、辊涂、浸涂等效率较高的涂装工艺；应尽量避免无VOCs净化、回收措施的露天喷涂作业; 本项目采用静电喷涂等高效涂装工艺，并对有机废气进行了有效收集和处理。; 符合. 含VOCs产品的使用过程中，应采取废气收集措施，提高废气收集效率，减少废气的无组织排放与逸散，并对收集后的废气进行回收或处理后达标排放。; 本项目采用静电喷涂等高效涂装工艺，并对有机废气进行了有效收集和处理。; 符合. 对于含低浓度VOCs的废气，有回收价值时可采用吸附技术、吸收技术对有机溶剂回收后达标排放；不宜回收时，可采用吸附浓缩燃烧技术、生物技术、吸收技术、等离子体技术或紫外光高级氧化技术等净化后达标排放。; 本项目采用喷淋塔+除雾器+两级活性炭设施处理废气，可实现达标排放。; 符合. 鼓励企业自行开展VOCs监测，并及时主动向当地环保行政主管部门报送监测结果; 本项目建成后，企业将自行开展监测，并主动向当地环保行政主管部门报送监测结果。; 符合. 企业应建立健全VOCs治理设施的运行维护规程和台帐等日常管理制度，并根据工艺要求定期对各类设备、电气、自控仪表等进行检修维护，确保设施的稳定运行。; 企业在建成投产后按规定建立健全VOCs治理设施的运行维护规程和台帐等日常管理制度，并根据工艺要求定期对各类设备、电气、自控仪表等进行检修维护，确保设施的稳定运行。; 符合. 采用吸附回收(浓缩)、催化燃烧、热力焚烧、等离子体等方法进行末端治理时，应编制本单位事故火灾、爆炸等应急救援预案，配备应急救援人员和器材，并开展应急演练。; 本项目建成后按规定编制本单位应急预案，配备应急救援人员和器材，并定期开展应急演练。; 符合. 3; 《湖南省VOCs污染防治三年实施方案》; 严格建设项目环境准入，提高VOCs排放重点行业环保准入门槛，严格控制新増污染物排放量。要严格限制石化、化工包装印刷、工业涂装、家具制造、制药等高VOCs排放建设项目，新建涉VOCS排放的工业企业要入园。严格涉VOCS建设项目环境影响评价，实行区域内VOCS排放等量或倍量消减替代，并将替代方案落实到企业排污许可证中，纳入环境执法管理。新改、扩建涉VOCs排放项目，应从源头加强控制，使用低(无)VOCs含量的原辅材料，加强废气收集，安装高效治理设施; 项目位于湖南东安经济开发区。项目为乐器制造项目，涉及工业涂装，不属于高VOCs排放项目。项目对废气进行了收集，并进行有效处理。; 符合. 大力推广使用水性、紫外光固化涂料，到2020年底前，替代比例达到60%以上；全面使用水性粘胶剂，到2020年底前，替代比例达到100%；严格控制使用挥发性有机物含量超过700g/L的溶剂型木器家具涂料。在平面板式木质家具制造领域，推广使用自动喷涂或辊涂等先进工艺技术。; 本项目使用涂料为水性涂料，采用手工、静电喷涂。本项目有机废气收集效率不低于80%，采用喷淋塔+除雾器+两级活性炭设施处理废气，可实现达标排放。; 符合. 加强废气收集与处理，全面禁止无VOCS收集、净化措施的露天喷涂作业，采用封闭式无尘喷漆房、涂装车间空气循环利用或干式喷漆房改造废气收集系统，有机废气收集效率不低于80%；; 本项目有机废气收集效率不低于80%，采用喷淋塔+除雾器+两级活性炭设施处理废气，可实现达标排放。; 符合. 设置废溶剂回收设备、废漆和废溶剂的有效收集利用减少VOCs排放；建设吸附燃烧等高效治理设施，实现达标排放。; 本项目采用喷淋塔+除雾器+两级活性炭设施处理废气，可实现达标排放。; 符合. 加强VOCs治理设施的运行监管，风量在5万立方米/小时以上单个排气口必须安装满足排放标准要求的VOCs在线检测设备，风量在5万立方米/小时以下的单个排气口安装用电监测动态管控系统。; 本项目按要求安装用电监测动态管控系统; 符合. |

- 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1、项目由来 湖南斗牛士乐器制造有限公司成立于2023年11月，位于湖南省永州市东安经济开发区白牙片区内，为东安县吉他产业园招商引资项目。针对目前木吉他的市场需求，加快推进东安县吉他只能制作产业进程，推动东安经济开发区白牙片区吉他产业园快速发展，湖南斗牛士乐器制造有限公司投资7000万元，租赁东安经济开发区白牙片区吉他产业园内的标准化厂房，建设年加工1万把吉他项目。 根据《中华人民共和国环境保护法》(2018年12月29日修订)、《中华人民共和国环境影响评价法》和国务院令682号《建设项目环境保护管理条例》有关规定，根据环境保护部令第16号《建设项目环境影响评价分类管理名录(2021年版)》中“二十一、文教、工美、体育和娱乐用品制造业；40、乐器制造242*”中的“年用溶剂型涂料(含稀释剂)10吨以下的”的规定，本项目需编制环境影响报告表。 受湖南斗牛士乐器制造有限公司委托，湖南博然环保科技有限公司承担任务后，通过对工程所在地进行环境现状查勘，进一步收集了相关环境背景资料。评价单位在上述工作的基础上，按照环境影响评价技术导则的要求，编制完成了《湖南斗牛士乐器制造有限公司吉他制造项目》。 2、建设内容 本项目位于湖南省永州市东安经济开发区白牙片区内，租赁吉他产业园内4号楼进行建设。总占地面积2500m2，总建筑面积12500m2，共5层，主要建设内容包括生产车间、办公室、仓库以及其他环保配套设施，生产车间依据楼层进行合理布局，生产车间主要包括数控加工车间(1F)、原辅材料仓库(2F)、喷漆车间(5F)，3F与4F暂时闲置，办公室与成品仓库位于二层楼。 项目建成后年产1万把吉他。项目建设内容详见表2-1。 表2-1 项目主要建设内容一览表 工程名称; 建设内容; 备注. 主体工程; 数控加工车间 (1F); 建筑面积2500m2，位于1楼，主要为对板材进行下料、机加工、打磨抛光等工艺以及原辅材料的存储; 新建. 成品仓库 (2F); 建筑面积2500m2，用于成品的存储; 新建. 喷漆车间 (5F); 建筑面积2500m2，主要生产工艺为喷漆烘干; 新建. 储运工程; 原料仓库 (1F); 建筑面积1000m2，位于1F东面，用于原辅材料的仓储; 新建. 成品仓库 (2F); 建筑面积2500m2，位于2楼，用于成品的仓储; 新建. 辅助工程; 办公区 (2F); 建筑面积800m2，位于2楼，用于员工办公等用途; 新建. 公用工程; 给水; 由市政自来水管网接入; 新建. 供电; 由电网提供; 新建. 排水; 实行雨污分流，生活污水经化粪池预处理后排入园区污水管网，纳入园区污水处理厂进行处理; 新建. 环保工程; 废气处理; 开料、机加工、打磨、抛光等工序产生的粉尘经集气系统+袋式除尘系统处理后经15m高排气筒(DA002外排； 喷漆工序产生的有机废气经集气系统+喷淋塔+除雾器+两级活性炭设施处理后经15m高排气筒(DA001)外排; 新建. 废水处理; 雨污分流，生活污水经化粪池预处理后排入园区污水管网，纳入园区污水处理厂进行处理; 新建. 噪声防治; 选用低噪声设施，采取合理布局、基础减震、厂房隔声等降噪措施; 新建. 固废暂存; 生活垃圾设置垃圾桶，交由环卫部门处置； 一般固体废物暂存间，布置在1楼东南面，建筑面积30m2； 危废暂存间，设置在1楼东南面，建筑面积20m2。; 新建. 3、主要生产设备 本项目主要设备，详见表2-2。 表2-2 主要设备一览表 序号; 名称; 规格型号; 数量(台套); 位置. 1; CNC数控机床; 非标定制; 5; 生产车间. 2; 静电喷漆设备; 非标定制; 1; 生产车间. 3; 三角机; 非标定制; 4; 生产车间. 4; 抛光机; 非标定制; 4; 生产车间. 5; 数控磨指板机; 非标定制; 1; 生产车间. 6; 高速打边机; 非标定制; 1; 生产车间. 7; 接柄机; 非标定制; 1; 生产车间. 8; 水帘柜; 非标定制; 3. 9; 布袋除尘设备; /; 1; 厂房南侧. 10; 两级活性炭设备; /; 1; 厂房顶部. 11; 喷淋塔; /; 1; 厂房顶部. 12; 烘干设备; /; 1; 生产车间. 4、主要原辅材料及能源消耗 本项目主要原辅材料及能源消耗量见表2-3所示。 表2-3原材料消耗量一览表 序号; 原辅料名称; 年消耗量; 最大储存量; 储存位置. 主要原辅材料消耗. 1; 木材(面、背、侧); 1万套; 5000套; 原料仓库. 2; 弦线; 1万套; 5000套. 3; 木柄; 1万套; 5000套. 4; 配件; 1万套; 5000套. 5; 白乳胶; 0.1t; 0.1t. 6; 底漆; 0.3t; 0.3t. 7; 面漆; 0.2t; 0.2t. 8; 稀释剂; 0.1t; 0.1t. 9; 抛光蜡; 0.05t; 0.05t. 10; 固化剂; 0.2t; 0.2t. 主要能源消耗. 1; 电; 20万KW/h. 2; 水; 9738.2m3/a. 原辅材料主要物理化学性质说明 白乳胶：白乳胶是一种水溶性胶粘剂，是由醋酸乙烯单体在引发剂作用下经聚合反应而制得的一种热塑性粘合剂。通常称为白乳胶或简称PVAC乳液，化学名称聚醋酸乙烯胶粘剂，是由醋酸与乙烯合成醋酸乙烯，添加钛白粉(低档的就加轻钙、滑石粉等粉料)，再经乳液聚合而成的乳白色稠厚液体。 PU面漆：是聚氨酯涂料，聚氨酯漆为双组合分化学结构：甲组分（固化剂）的异氰酸酯基（-NCO)+乙组分（漆）的羟基（-OH）=聚氨酯。它的成膜方式为自然成膜，无须特殊工艺。与其他漆种相比，在相同硬度下，由于羟键的作用，PU漆膜的断裂伸长率最高，同时兼具保护性和装饰性，可用于高级工艺品、高级木器、钢琴、大型客机等的涂装，且漆膜附着力强，具有优良的耐化学品性等。本项目使用的PU面漆有其主要成分为，80%的醇酸树脂、10%的消光粉、5%的乙酸丁酯、5%的二甲苯、5%的丙二甲醚醋酸酯。 PE底漆：即不饱和聚酯漆，其溶剂为苯乙烯，成膜时参与反应。于溶剂型木器漆相比，PE漆的优点是具有“100%的反应能力”，项目所用漆主要成分为，65%的不饱和树脂、15%的滑石粉、10%的乙酸丁酯、5%的苯乙烯、5%的丙二醇甲醚醋酸酯。 抛光蜡：别名抛光膏、抛光皂、抛光砖、抛光棒。抛光蜡的重要成分：以高档脂肪酸与高档脂肪醇天生的的脂类为重要成分，来源于动植物的自然蜡如鲸蜡、蜂蜡、羊毛蜡、巴西棕榈蜡、小烛树蜡、木蜡芬芳蜡；高岭土厂家以碳氢化合物为重要成分的矿物性的自然蜡如液态白蜡，凡士林、白蜡、微晶蜡、褐煤蜡；经化学改性的自然蜡如各类羊毛蜡化学改性衍生物等。熔点：80℃、沸点：100℃、水溶性：50、密度50%。 稀释剂：项目使用的稀释剂是一种不溶于水的无色透明液体，其主要成分为，50%的S-100#溶液、20%的醋酸正丁酯、20%环已酮。 固化剂：项目使用的固化剂是一类增进或控制固化反应的物质或混合物，相对密度1.096，沸点>35℃，闪点为22℃，不溶于水，产品稳定。主要成分为90B固化剂、L75固化剂、1451固化剂、有机溶剂。 5、产品方案 本项目产品详情见表2-4所示。 表2-4 产品方案 序号; 产 品; 产 量; 规格标准. 1; 电吉他; 1万; 2kg. 总计; 1万把/年(20t/a). 6、公用工程 6.1 给水 本项目用水主要为员工生活用水、流水台用水、水帘柜用水以及喷淋塔用水，以园区自来水作为水源。 (1)生活用水 本项目位于湖南东安经济开发区白牙片区，厂区不提供食宿，生活用水依据据《湖南省用水定额》(DB43/T388-2020)标准，参照执行办公楼用水量的通用值38m3/人·a，本项目劳动定员30人，则每年用水量为1140m3/a，项目每年工作时间为290天，则每天的用水量为3.93m3/d。 (2)水帘柜用水 本项目采用水帘柜去除喷漆废气，水帘柜的水自上而下从水帘板上均匀流下来，手工喷漆废气自下而上经过水帘从水帘柜上方进入废气处理系统，废气中的漆雾被水帘冲刷进入水帘柜下方的循环水池。 喷漆水帘柜用水对水质要求不高，可循环使用。但由于蒸发损耗及废气带走部分水分，水帘柜需要定期补充新鲜水。根据《涂装车间设计手册》(化学工业出版社，2019年)，水帘柜每小时补充水量为每小时循环水量的 1%~2%。 本项目共设置了3个水帘柜，水帘柜尺寸为2310×1300×1920mm(长×宽×高)，配套的水箱尺寸为2.1m×2m×0.5m(长×宽×高)，则全厂喷漆水帘柜水池总容积为2.1m3×3个=6.3m3。 根据建设单位提供的资料，本项目单个喷漆水帘柜拟配套的水泵流量为12m3/h。项目喷漆时间为8h/d，年工作290天。本项目补充水量按循环量的 1.5%计，则本项目水帘柜补充水量为12m3/h×8h/d×290d×1.5%×3台=1252.8m3/a。 综上，本项目水帘柜用水量为6.3m3/a +1252.8m3/a=1259.1 m3/a。 (3)喷淋塔用水 本项目工配套1台喷淋塔，喷淋塔的储水量为0.7m×0.5m×0.5m×1台=0.175m3，配套的水泵流量为18m3/h，则喷淋塔的总循环水量为18m3/h×8h×290d×1台=41760m3，每台喷淋塔每天需补水量为循环水量的1%，则喷淋塔循环补充水量为417.6m3/a。建设单位定期更换喷淋塔内的循环水，每3个月更换一次，每次更换的量为喷淋塔循环池里的储水量，则可计算出需更换的废喷淋废水量为0.175m3×4次×1台=0.7m3/a，交由有危废资质单位处置。综上所述，本项目喷淋塔用水量为417.6m3/a+0.7m3/a=418.3m3/a。 6.2 排水 (1)生活污水 本项目生活用水量为1140m3/a，排水系数按0.8计，则本项目生活污水量为912m3/a，主要污染物为CODcr、BOD5、SS、氨氮、总磷、总氮，生活污水经化粪池处理后排入园区污水管网。 (2)生产废水 本项目水帘柜用水以及喷淋塔用水均为循环使用，无生产废水外排。 (3)初期雨水 本项目厂区有独立的雨水排水系统，经过雨水沟排入园区雨水管网系统。 本项目用水产排情况见表2-5，水平衡见图2-1。 表2-5 项目用水产排情况一览表 序号; 用水单位; 用水定额; 用水规模; 日用水量(m3/d); 年用水量(m3/a); 年排水量(m3/a); 备注. 1; 生活用水; 38m3/人·a; 30人; 3.93; 1140; 912; 年工作时间 290天. 2; 水帘柜用水; /; 3台; 4.34; 1259.1; 0; 循环回用. 3; 喷淋塔用水; /; 1台; 1.44; 418.3; 0; 循环回用. 4; 合计; 9.71; 2817.4; 912; /. 新鲜用水 生活用水 1140 4560 园区污水管网 园区污水处理厂 1259.1 水帘柜用水 1252.8 回用 418.3 喷淋塔用水 417.6 损耗 损耗 回用 2817.4 图2-1 项目水平衡图 单位：m3/a 6.3供电系统 项目用电由市政电网供给，依托湖南东安经济开发区电力系统，保证电力供应。 7、劳动定员与工作制度 本项目劳动定员30人，年工作时间290天，采用1班工作制，每班8小时，员工不在厂区食宿。 8、总平面布置 本项目位于湖南东安经济开发区白牙片区，厂区共分为5层。厂区总出入口位于环城东路一侧，方便员工及车辆及时出入。 1F从西到东依次为数控加工车间、打磨抛光车间、原辅材料仓库； 2F从西到东依次为办公室、成品仓库； 3F与4F暂时闲置； 5F为喷漆车间。 项目厂房在东西两侧均设置了楼道电梯，方便产品及原辅材料运输以及员工走动，厂区给水及排水系统均依托园区给水、排水管网，厂房外道路平整，交通便利。厂区平面布置详见附图。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 1、施工期工艺流程 本项目为新建项目，租用东安经济开发区标准化厂房，施工期仅涉及设备安装和设备调式，项目施工期产生的主要污染物为：设备噪声、安装废料、施工人员产生的生活污水和生活垃圾，具体施工期工艺流程及产污环节见图2-2。 设备采购 设备安装 现场清理 交付使用 N、S、G N、S、G 图2-2 施工期流程及产污节点图 2、运营期工艺流程 木材 下料加工 打磨 喷漆(底漆) 烘干 底漆打磨 喷漆(面漆)/手工喷漆 烘干 打磨抛光 装配 质检 包装入库 G：废气 N：噪声 S：固体废物 G、N G、N、S G、N G G、N G、N、S G G、N、S S S 机加工 G、N、S 图2-3运营期流程及产污节点图 工艺流程简述： 下料加工：外购的木材使用机床切割加工成需要的形状以及尺寸，得到符合尺寸规格的面板、背板、侧板、琴颈及木指板。该工序产生板材边角料、粉尘及噪声； 机加工：木材经开料成所需的配件后，还需要用到机床进行打孔开槽等，以便利于组装，该工序产生边角料、粉尘及噪声。 打磨：利用打磨设备对面板、背板、侧板及琴颈及木质板进行打磨修整，以增加表面的平整，此工序产生打磨粉尘及打磨设备噪声； 拼装：使用白乳胶对部分工件进行拼装，此工序产生有机废气、工业固废以及设备噪声； 喷漆(底漆)：将拼装好的半成品通过静电喷漆房进行喷涂此过程产生有机废气、工业固废以及设备噪声； 烘干1：底漆完成后放置烘干房进行烘干，此工序产生有机废气； 底漆打磨：喷完底漆后，利用打磨设备对半成品工件进行表面打磨修整，此工序产生打磨粉尘及打磨设备噪声； 喷漆(面漆)：底漆打磨后的半成品重返静电喷漆房进行第二次喷漆，根据建设单位提供的资料，由于产品颜色种类的要求，需要进行面漆喷涂的产品占总产品数量的80%，剩余20%产品进行手工喷涂，此过程产生有机废气、工业固废以及设备噪声； 手工喷漆：由于产品颜色种类的要求，第二次喷漆采用手工喷漆，采用手工喷涂的产品占总产品数量的20%，此过程产生有机废气、工业固废以及设备噪声； 烘干2：面漆完成后放置烘干房进行烘干，此工序产生有机废气； 打磨抛光：烘干后的半成品利用打磨设备对半成品工件进行表面打磨修整，并通过抛光机使用抛光蜡对喷涂好的产品表面进行抛光处理，使其表面光滑无痕，此工序产生打磨抛光粉尘、工业固废及设备噪声； 装配：将配件通过人工组装在完成的工件上； 质检：对组装完成的产品进行质量检查，此工序产生不合格产品； 包装入库：将包装好产品存入产品仓库。 3、产排污环节 根据前述的工艺流程及说明，本项目运营期的产排污环节及污染因子汇总表见表2-6。 表2-6 本项目生产过程产污一览表 类别; 产污环节; 主要污染物; 治理措施; 排放方式. 废气; 机加工粉尘; 颗粒物; 集气系统+袋式除尘系统+15m高排气筒(DA001); 有组织. 下料粉尘. 打磨抛光粉尘. 静电喷漆废气; 有机废气; 集气系统+喷淋塔+除雾器+两级活性炭设施+15m高排气筒(DA001); 有组织. 手工喷漆废气; 集气系统+水帘柜+喷淋塔+除雾器+两级活性炭设施+15m高排气筒(DA001). 废水; 生活污水; CODcr、BOD5、SS、氨氮、总磷、总氮; 化粪池处理后排入园区污水管网; 间接排放. 水帘柜废水; pH、CODcr、SS; 循环使用，定期捞渣，不外排; 不外排. 喷淋塔废水; pH、CODcr、SS. 固废; 员工生活; 生活垃圾; 垃圾桶、环卫部门统一处置; /. 下料; 废边角料; 一般固体废物暂存间. 打磨; 打磨粉尘. 打磨抛光; 废抛光蜡. 质检; 不合格产品. 拼装; 废胶桶; 暂存于危废暂存间，委托有资质单位处置. 喷漆; 废(水性油漆)桶. 喷漆; 漆渣. 废气处理设施; 废活性炭. 循环废水. 机械维修; 废机油. 噪声; 设备运行; Leq(A); 基础减振、风机加装消声器，车间隔声等; /. |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 本项目为新建项目，租赁园区标准厂房进行建设，无与项目有关的原有环境污染问题。 |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域环境质量现状 | 建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题(环境空气、地表水、声环境、生态环境等) 1、环境空气质量现状 本项目位于永州市东安经济开发区白牙片区吉他产业园内，评价区域属于环境空气二类功能区，其空气质量执行《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中二级标准及2018年修改单。 1.1环境空气质量达标区判定 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)中要求，项目所在区域达标判定，优先采用国家或地方生态环境主管部门公开发布的评价基准年环境质量公告或环境质量报告中的数据或结论。本次环评引用了永州市生态环境局发布的《关于2023年12月份全市环境质量状况的通报》中1-12月份的监测数据，监测结果见表3-1。 表3-1 2023年1-12月全市城市环境空气质量污染物浓度状况(东安县) 污染物; 年评价指标; 现状浓度; 标准值; 占标率/%; 达标情况. SO2; 年平均质量浓度; 9; 60; 15; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 9; 40; 22.5; 达标. CO; 年平均质量浓度; 1.0; 4; 25; 达标. O3; 8h平均质量浓度; 125; 160; 78.1; 达标. PM10; 年平均质量浓度; 50; 70; 71.4; 达标. PM2.5; 年平均质量浓度; 29; 35; 82.8; 达标. 单位：ug/m3(CO为mg/m3). 根据上表可知，2023年1-12月份东安县的常规监测因子均达到《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准，项目所在地为环境空气质量达标区域。 1.2其他污染物环境质量现状 (1)TVOC监测 为了进一步了解项目区的大气环境质量情况，本项目引用《湖南智辰新材料生产制造项目一期工程》环境空气质量现状监测数据，湖南中额环保科技有限公司于2023年10月8日-10月10日对其建设地周边敏感点设两个监测点进行了一次TVOC监测，湖南智辰新材料生产制造项目一期工程用地位于本项目南面约1100m处，监测结果见表3-2。 表3-2环境空气质量现状监测结果一览表(TVOC) 检测点位; 检测因子; 采样日期及检测结果(单位：mg/m3); 达标情况达标. 2023年10月8日-10月10日. G1厂区东南面云生竹业公租房小区; TVOC(8h平均); 0.0083~0.0.0089; 达标. G2厂区西北面老孙家; 0.0074~0.0079; 达标. 由上述监测及分析结果可知，项目区TVOC满足《环境影响评价技术导则大气环境》(HJ2.2-2018)附录D中的标准。区域环境空气质量较好。 (2)二甲苯监测 为了进一步了解项目区的大气环境特征污染因子的情况，本项目引用东安楚门乐器制造有限责任公司于2024年5月10日-12日委托湖南中雁环保科技有限公司对其项目地西南面200m处进行了一次二甲苯监测，东安楚门乐器制造有限责任公司位于本项目面20m处，其监测结果见表3-3。 表3-2环境空气质量现状监测结果一览表(二甲苯) 检测点位; 检测因子; 采样日期及检测结果(单位：mg/m3); 达标情况达标. 2024年5月10日-5月12日. 项目地西南面200m处; 二甲苯; 对/间二甲苯(mg/m3); 0.0006L; 达标. 邻二甲苯(mg/m3); 0.0006L~0.0007. 合计(mg/m3); 0.0006L~0.0007. 监测结果中“L”表示该项目的检测结果低于该方法的检出限。 由上述监测及分析结果可知，项目区二甲苯满足《环境影响评价技术导则大气环境》(HJ2.2-2018)附录D中的标准。区域环境空气质量较好。 2、地表水环境质量现状 项目周边地表水主要为南面2.5km处的湘江紫水河，处于紫水河入湘江口断面区域。本次环评引用了永州市东安生态环境监测站7月份监测数据中的监测数据，结果见表3-3。 表3-3地表水环境质量现状(东安县) 断面名称; 考核县(区); 所在河流; 断面属性; 水质类别; 达标情况. 紫水河入湘江口; 东安县; 湘江紫水河; 国控; II类; 达标. 根据《湖南省主要地表水系水环境功能区划》(DB43/023-2005)，项目所处水域紫水河入湘江口断面为工业用水区，执行Ⅲ类水质要求；本项目无废水外排，根据表3-3，紫水河入湘江口断面水质达到Ⅱ类水质，因此项目周边地表水环境质量质量状况良好，湘江紫水河水质均能够满足环境功能要求。 3、声环境质量现状 为了进一步了解项目区的声环境质量情况，特委托湖南中雁环保科技有限公司于2024年3月15日对项目四周进行了一期声环境噪声监测，连续监测1天，昼、夜各一次，监测结果列于表3-4。 评价标准：《声环境质量标准》(GB3096-2008)中3类标准。 评价方法：比较法，将监测值与评价标准比较评价。 监测质量控制：噪声监测声级计应经省级计量部门检定，并在有效使用期间内。测量前后应对声级计进行校准，灵敏度相差不大于0.5dB(A)。监测时测量仪器配置防风罩，风速＞5m/s时停止测试。 结果表示方法：等效（连续）声级Leq。 其中： 式中：Li——某一时刻t的声级； T——测量时间。 表3-4 项目所在地噪声监测结果 单位：dB(A) 点位编号; 采样位置; 监测时间; 监测结果Leq dB(A); 达标情况. 昼间; 夜间. N1; 项目厂界东外1m处; 2024.3.15; 54; 44; 达标. N2; 项目厂界南外1m处; 2024.3.15; 55; 45; 达标. N3; 项目厂界西外1m处; 2024.3.15; 55; 45; 达标. N4; 项目厂界北外1m处; 2024.3.15; 54; 44; 达标. 《声环境质量标准》(GB3096-2008)中的3类标准; 65; 55; /. 通过上表可以看出，项目所在地声环境达到《声环境质量标准》(GB3096—2008)中3类标准，声环境状况良好。 4、生态环境质量现状 本项目位于永州市东安经济开发区白牙片区内，租赁标准厂房进行建设，周边无生态环境保护目标，本项目无需进行生态环境现状调查。 |
| --- | --- |
| 环境保护目标 | 1、大气环境保护目标 本项目位于湖南省永州市东安经济开发区白牙片区内，经现场勘查，项目距离周边500m范围内环境敏感保护目标详见表3-5。 表3-5 大气环境保护目标 名称; 坐标; 保护内容; 环境功能区; 相对厂区方位; 最近距离/m. X; Y. 工业新村; 2899075.84; 37557869.93; 居民，约40户，140人; 二类区; 西北面; 260-500. 上孙家村; 2900014.07; 37557764.97; 居民，约10户，35人; 二类区; 东北面; 240-500. 2、声环境保护目标 项目50m范围内无声环境保护目标。 3、地下水环境保护目标 本项目厂界外500m范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。 4、生态环境保护目标 项目使用已建成标准厂房，不新增用地，用地范围内无生态环境保护目标。 |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 1、废气 颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表 2 中二级及无组织排放监控点浓度限值要求； 挥发性有机物、NMHC参照执行《湖南省家具制造行业挥发性有机物排放标准》(DB43/1355-2017)表1中企业排气筒挥发性有机物的最高允许排放限值要求，二甲苯执行《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2中排放限值标准； 厂界非甲烷总烃执行《湖南省家具制造行业挥发性有机物排放标准》(DB43/1355-2017)表2中无组织挥发性有机物排放浓度限值； 厂区内非甲烷总烃执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》(GB37822-2019)附录A中表A.1限值要求。 车间产生的少量异味，以臭气浓度为计，执行《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)标准限值。 表3-7 《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996) 序号; 污染物; 有组织排放限值; 无组织排放限值; 标准名称. 1; 颗粒物; 120mg/m3; 1.0mg/m3; 《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996). 表3-8 《湖南省家具制造行业挥发性有机物排放标准》(DB43/1355-2017) 污染物; 最高允许排放浓度; 最高允许排放速率(kg/h); 标准名称. 有组织. 挥发性有机物; 50mg/m3; 10.0; 《湖南省家具制造行业挥发性有机物排放标准》(DB43/1355-2017)排气筒最高允许排放限值. NMHC; 40mg/m3; 8.0. 二甲苯; 70mg/m3; 1.0; 大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2中排放限值. 无组织. NMHC; 2.0mg/m3; 《湖南省家具制造行业挥发性有机物排放标准》(DB43/1355-2017)无组织排放限值. 表3-9 《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93) 污染物; 厂界标准值(无量纲); 标准名称. 臭气浓度; 20; 《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)厂界标准值. 2、废水 项目生活污水经化粪池处理后达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996)表4中三级标准以及园区污水处理厂进水水质要求后经园区污水管网排入园区污水处理厂，经深度处理后达到行《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18978-2002)中一级A排放标准。 表3-10《污水综合排放标准》(GB8978-1996) 排放口编号; 排放限制(mg/L); 《污水综合排放标准》三级标准; 园区污水处理厂进水水质要求; 本项目执行标准限值. DW001; CODcr; 500; 350; 350. BOD5; 300; 300; 300. SS; 400; 400; 400. NH3-N; /; 35; 35. 总磷; /; 6; 6. 总氮; /; 70; 70. 3、噪声 项目运营期噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准。 具体情况见表3-10。 表3-10 工业企业厂界环境噪声排放标准 单位：Leq dB(A) 声环境功能区类别; 昼间; 夜间; 备注. 3类; 65; 55; 营运期. 4、固体废物 一般工业固体废物：执行《一般工业固体废物储存、处置场污染控制标准》(GB18599-2020)； 生活垃圾：执行《生活垃圾填埋场污染控制标准》(GB16889-2008)； 危险固废：执行《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023)。 |
| 总量控制指标 | 1、废水污染控制指标 项目生活污水经处理后达标排放，经园区污水管网排入园区污水处理厂集中处理达标后排入宥江河。其中生活污水总量指标计入园区污水处理厂总量控制指标中，无需单独申购生活废水总量指标。 2、大气污染控制指标 本项目废气污染物主要为挥发性有机物，挥发性有机物采用水帘柜+喷淋塔+除雾器+两级活性炭设施+15m高排气筒进行处理后外排，有组织排放量为0.025t/a，无组织排放量为0.03t/a，则项目挥发性有机物排放量为0.055t/a。 |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工期环境保护措施 | 本项目为新建项目，租赁湖南东安经济开发区白牙片区已建标准化厂房进生产建设。施工期主要建设内容为按照功能要求对建筑内部进行分隔与设备安装，施工工艺简单，施工期短，各类污染物产生量少，对周边环境的不利影响极小。 1、废水 施工期废水主要为设备安装员工的生活污水，依托已建化粪池预处理后，通过园区污水管网进入园区污水处理厂处理，处理达标后排入宥江河。 2、废气 施工废气来源于设备安装过程中产生的施工扬尘，产生量较小，且项目设备安装是在室内施工，必要时采取洒水降尘措施。 3、噪声 施工期各阶段主要的噪声源有电钻、切割机等，噪声声源较强，而且噪声源叠加后噪声声级增加。本次环评要求施工单位合理安排工期，注意避开了人们正常休息时间，在夜间(22:00~06:00)和中午(12:00~14:00)不使用高噪声的施工机械，避免强噪声机械作业噪声对周边产生影响。 4、固废 项目施工期产生的固体废物主要为施工人员生活垃圾以及废包装材料。其中生活垃圾集中收集后由环卫部门定期清运处理；废包装材料集中收集后外售废品回收站。 |
| --- | --- |
| 运营期环境影响和保护措施 | 1、废气 1.1废气污染物排放源 本项目生产过程中产生的废气主要来源于下料工艺过程中产生的粉尘、机加工过程中产生的粉尘，打磨抛光过程中产生的粉尘；静电喷漆房喷涂过程中产生的有机废气、手工喷漆过程中产生的有机废气等。具体内容见表4-1。 表4-1 废气产污环节、污染物种类、排放形式、污染防治措施一览表 产污 环节; 污染物种类; 排放 形式; 污染防治技术; 排放口编号. 污染防治设施名称及工艺去除; 去除 效率 （%）; 处理能力 万m3/a; 是否为可行技术. 下料、机加工、打磨抛光粉尘; 颗粒物; 有组织; 集气系统+布袋除尘设施; 90; /; 是 □否; /. 无组织; /; /; /; 是 □否; /. 静电喷漆房; 有机废气、二甲苯、漆雾(颗粒物); 有组织; 集气系统+喷淋塔+除雾器+两级活性炭设施; 80; 14400; 是 □否; DA001. 手工喷漆; 有组织; 水帘柜/集气系统+喷淋塔+除雾器+两级活性炭设施; 80; 14400; 是 □否. 胶粘; 有机废气; 无组织; 车间通风; /; /; 是 □否; /. 表4-2 废气污染物产排情况一览表 产污环节; 污染物种类; 排放方式; 产生量(t/a); 最大产生速率(kg/h); 治理效率; 排放量(t/a); 最大排放速率 (kg/h). 下料、机加工、打磨抛光粉尘; 颗粒物; 有组织; 0.612; 0.255; 90; 0.061; 0.0254. 无组织; 0.068; 0.028; /; 0.068; 0.028. 静电喷漆房; 有机废气; 有组织; 0.128; 0.055; 80; 0.025; 0.011. 手工喷漆. 静电喷漆房; 二甲苯; 有组织; 0.0092; 0.0038; 80; 0.0018; 0.0075. 手工喷漆. 静电喷漆房; 漆雾; 有组织; 0.139; 0.058; 80; 0.028; 0.0117. 手工喷漆. 胶粘废气; 有机废气; 无组织; 0.03; 0.013; /; 0.03; 0.013. 表4-3 大气污染物年排放量核算表 序号; 污染物; 有组织年排放量(t/a); 无组织年排放量(t/a). 1; 颗粒物; 0.061; 0.068. 2; 有机废气; 0.025; 0.03. 3; 二甲苯; 0.0018; 0.0002. 颗粒物合计; 0.129. 有机废气合计; 0.055. 二甲苯; 0.002. 1.2废气污染物排放源强核算过程 (1)下料机加工粉尘 本项目木板下料、机加工、打磨抛光粉尘经集气系统收集后通过布袋除尘器处理，经15m高排气筒外排。 根据建设单位提供的资料，本项目年使用木材板1万套，包含实木面板1万片、实木背板1万片、实木侧板1万片，柄1万片，平均面板、背板每片约0.005m3、侧板每套约0.008m3、柄每条约0.018m3，则项目产品总体积为360m3/a，参考《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》203木质制品制造行业系数手册，本项目下料、机加工、打磨抛光工艺的产排污系数见表4-4。 表4-4 项目下料、机加工、打磨抛光工艺的产排污系数一览表 核算环节; 产品名称; 原料 名称; 工艺名称; 规模等级; 污染物指标; 系数 单位; 产污系数; 末端治理技术名称; 末端治理技术效率(%). 下料; 建筑用木料、实木地板、、其他木制品(木制容器、软木制品); 木材; 切割旋切; 所有规模; 工业废气量; 标立方米/立方米-产品; 600; /; /. 颗粒物; 千克/立方米-产品; 0.245; 袋式 除尘; 90. 直排; 0. 机加工; 木门窗、木楼梯、实木复合地板、强化木地板、其他木制品(木制容器、软木制品); 木材、实木、表板; 切割、打孔、开槽; 所有规模; 工业废气量; 标立方米/立方米-产品; 200; /; /. 颗粒物; 千克/立方米-产品; 0.045; 袋式 除尘; 90. 直排; 0. 砂光/打磨; 其他木制品(木制容器、软木制品); 木材; 表面处理; 所有规模; 工业废气量 颗粒物; 标立方米/立方米-产品; 1.05×103; /; /. 千克/立方米-产品; 1.60; 袋式 除尘 直排; 90. 0. 根据上表产排污系数可知，本项目下料工序产生的粉尘量为88.2kg/a、机加工工序产生的粉尘量为16.2kg/a。本项目下料工序和机加工工序产生的粉尘总量为104.4kg/a，本项目采用集气系统+中央脉冲布袋除尘系统+15m高排气筒(DA001)进行处理，集气系统的收集效率为90%，则有组织粉尘产生量为93.96kg/a，无组织粉尘产生量为10.44kg/a。参考《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》203木质制品制造行业系数手册-下料工艺，袋式除尘效率为90%，则本项目下料、机加工有组织粉尘排放量为9.39kg/a，无组织粉尘排放量为10.44kg/a。 本项目中央脉冲布袋除尘系统风量为30000m3/h，每天工作8小时，年工作时间300天，总处理风量为7200万m3/a，由此可计算得，本项目下料、机加工粉尘的有组织排放量为9.39kg/a，排放浓度为0.13mg/m3，排放速率为0.0039kg/h。经中央脉冲袋式除尘系统处理后的下料粉尘由排气筒引至高空排放，排气筒(DA001)高度为15m。 (2)打磨抛光粉尘 本项目需要对加工好的木材进行打磨抛光，参考《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》203木质制品制造行业系数手册(续4)-打磨抛光工艺，本项目下料工艺的产排污系数见表4-6。 表4-6 打磨抛光工艺产排污系数一览表 核算环节; 产品名称; 原料 名称; 工艺名称; 规模等级; 污染物指标; 系数 单位; 产污系数; 末端治理技术名称; 末端治理技术效率(%). 砂光/打磨; 其他木制品(木制容器、软木制品); 木材; 表面处理; 所有规模; 工业废气量; 标立方米/立方米-产品; 1.05×103; /; /. 颗粒物; 千克/立方米-产品; 1.60; 袋式 除尘; 90. 直排; 0. 根据上表可知，打磨抛光的产排污系数可知，本项目打磨产生的粉尘量为0.576t/a。本项目采用集气系统+中央脉冲布袋除尘系统进行处理后经15m高排气筒(DA001)外排。集气系统的收集效率为90%，处理效率为90%，则本项目有组织粉尘产生量为0.518t/a，无组织粉尘产生量为0.058t/a，经处理后，有组织粉尘排放量为0.052t/a，排放速率为0.021kg/h。其产生速率慢、呈有组织排放。 (3)有机废气 本项目喷漆工序共进行两次喷漆作业，第一次喷漆为底漆喷涂，在喷漆房内进行，第二次喷漆为面漆喷涂，其中80%的作业在喷漆房内进行，剩余20%的作业为手工喷漆。手工喷漆产生的有机废气在经过集气系统+水帘柜处理后，经管道通往喷漆房排气管道，一起汇入屋顶的喷淋塔+除雾器+两级活性炭设施+15m高排气筒(DA001)进行处理。 根据建设单位提供资料，喷漆房底漆使用量为0.3t/a，面漆使用量为0.2×0.8=0.16t/a，项目进行喷涂使用油漆时需用到稀释剂，按照一定的比例进行调配，则稀释剂使用量为0.08t/a。则项目喷漆房使用的油漆及稀释剂使用总量为0.54t/a，手工喷漆使用的油漆及稀释剂使用总量为0.06t/a，参考《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》242乐器制造行业系数手册-2422西乐器制造行业系数表，本项目喷漆房的产排污系数见表4-7。 表4-7 喷漆房喷涂工艺产排污系数一览表 核算环节; 产品名称; 原料 名称; 工艺名称; 规模等级; 污染物指标; 系数 单位; 产污系数; 末端治理技术名称; 末端治理技术效率(%). 喷漆/刷漆; 西乐器; 漆料; 喷漆/刷漆; 所有规模; 工业废气量; 标立方米/吨-原料; 1.10×106; /; /. 挥发性有机物; 千克/吨-原料; 247; 喷淋塔+两级活性炭; 80. 直排; 0. ①挥发性有机物 根据上表可知，本项目喷漆房喷涂工序产生的有机废气量为133.38kg/a，手工喷漆工序产生的有机废气量为14.82kg/a，手工喷漆废气在经过集气系统+水帘柜处理后汇入喷漆房的废气处理系统，集气系统的收集效率为90%，水帘柜处理有机废气效率约为40%，则手工喷漆工序产生的有组织有机废气量为8kg/a，无组织有机废气量为1.48kg/a；喷漆房喷涂工序的有机废气产生量为120.04kg/a，无组织有机废气量为13.34kg/a。则本项目有组织有机废气产生量为128.04kg/a， 本项目使用集气系统+喷淋塔+除雾器+两级活性炭设施处理有机废气，其处理效率达80%，则本项目喷漆房有机废气排放量为25.61kg/a。 ②二甲苯 根据原辅材料主要物理化学性质说明，本项目PU面漆中的二甲苯含量为5%，本项目喷漆房使用的面漆量为0.16t/a，则二甲苯产生量为0.008t/a，集气系统的收集效率为90%，则有组织二甲苯产生量为0.0072t/a，无组织二甲苯产生量为0.0008t/a；项目手工喷漆使用的面漆量0.04t/a，则二甲苯产生量为0.002t/a，集气系统的收集效率为90%，则有组织二甲苯产生量为0.0018t/a，无组织二甲苯产生量为0.0002t/a。本项目使用气旋混动喷淋装置+除雾器+两级活性炭设施处理二甲苯，处理效率可达80%，则本项目二甲苯排放量为0.0018t/a。 ③漆雾 本项目在喷漆工序中会产生一定的漆雾(颗粒物)。根据行业经验数据及《影响涂料利用率因素及改进措施》(涂料工业，第35卷第5期2005年5月，作者曾敏生)，高压无气喷涂的涂料利用率约为40%-80%，本项目喷漆属于高压无气喷涂，喷漆过程中油漆附着率按其中间值60%计算，即油漆有40%的固份以漆雾污染物的形式产生。本项目喷漆房的油漆使用量为0.46t/a(底漆0.3t/a；面漆0.16t/a)，手工喷漆的使用量为0.04t/a(面漆0.04t/a)，类比同行业环评报告，底漆固含量为52%，面漆固含量为50%，则本项目喷漆房的漆雾产生量为0.3t/a×60%×52%+0.16t/a×60%×50=0.142t/a；项目手工喷漆的漆雾产生量为0.04t/a×60%×50=0.012t/a。本项目采用气旋混动喷淋装置+除雾器+两级活性炭设施处理漆雾，集气系统收集效率为90%，处理效率达80%，则本项目漆雾有组织产生量为0.139t/a，无组织产生量为0.015t/a。经处理后，漆雾的排放量为0.028t/a。 本项目有机废气处理系统风量为60000m3/h，每天工作8小时，年工作时间300天，总处理风量为14400万m3/a，由此可计算得，本项目有机废气的排放量为25.61kg/a，排放浓度为0.18mg/m3，排放速率为0.011kg/h，喷漆房有机废气经喷淋塔+除雾器+两级活性炭设施处理后由排气筒引至高空排放，排气筒(DA001)高度为15m。 (4)胶粘废气 项目在成型工序及接柄工序粘合过程中会产生有机废气，本项目白乳胶使用量为0.1t/a，项目使用的白乳胶主要成分为20%的聚醋酸乙烯酯、10%的聚乙烯醇、30%聚丙烯酸酯、40%的水。挥发性有机物(取最大值)占30%，则项目胶粘工序挥发性有机废气的产生量为0.03t/a。项目工作时间为8小时每天，年工作290天。即项目成型工序及接柄工序有机废气挥发产生速率约为0.013kg/h。该废气产生速率慢、产生量少，呈无组织排放，企业拟采取加强车间通风，减少废气无组织排放的影响。 1.3大气污染物控制措施可行性分析 本项目下料、机加工、打磨抛光等工序采用布袋除尘设施进行处理，根据《排污许可证申请与核发技术规范 家具制造工业》(HJ 1027—2019)表4污染防治设施一览表所示：机加工、打磨、抛光等工序的可行性技术为袋式除尘、中央除尘系统等，本项目使用布袋除尘器处理后对周边环境影响较小，因此，本项目下料、机加工、打磨抛光等工序采用布袋除尘设施进行处理是可行的。 本项目静电喷漆房及手工喷漆采用喷淋塔+除雾器+两级活性炭设施进行处理。根据《排污许可证申请与核发技术规范 家具制造工业》(HJ 1027—2019)表4污染防治设施一览表所示：涂装车间的可行性技术为活性炭吸附，本项目使用喷淋塔+两级活性炭吸附设施处理废气且经过除尘设施处理后可达标排放，因此，本项目静电喷漆房及手工喷漆工序采用喷淋塔+除雾器+两级活性炭设施进行处理是可行的。 活性炭吸附原理：活性炭吸附剂表面上存在着未平衡和未饱和的分子引力或化学键力，当活性炭吸附剂的表面与气体接触时，就能吸引气体分子，使其浓聚并保持在活性炭表面，此现象称为吸附。利用活性炭吸附剂表面的吸附能力，使废气与大表面的多孔活性炭吸附剂相接触，废气中的污染物被吸附在活性炭表面上，使其与气体混合物分离。 1.4监测要求 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》(HJ819-2017) 中要求，本项目应设立环境监测计划。建设单位应开展自行监测活动，结合具体情况，建设单位可委托其他监测机构代其开展自行监测，排污单位对委托监测的数据负总责。本项目废气监测内容见表4-9。 表4-9 废气监测计划表 监测点位; 监测指标; 监测频次; 执行排放标准. 有组织排放. DA001; 挥发性有机物、二甲苯、漆雾(颗粒物); 1次/年; 《湖南省家具制造行业挥发性有机物排放标准》(DB43/1355-2017)、《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表 2 中二级标准限值. DA002; 颗粒物; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表 2 中二级标准限值. 无组织排放. 厂界; 颗粒物; 1次/年; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）无组织排放限值. 挥发性有机物; 《湖南省家具制造行业挥发性有机物排放标准》(DB43/1355-2017)无组织排放限值. 臭气浓度; 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）. 2、废水 本项目生产废水循环使用，不外排。生活污水经化粪池处理后经园区污水管网排入园区污水处理厂进行深度处理后排入宥江河。 2.1废水污染物排放源 表4-10 废水类别、污染物项目、排放去向及污染防治措施等信息一览表 废水 类别; 污染物 项目; 执行标准; 污染防治措施; 排放去向; 排放口名称; 排放口类型. 污染防治设施名称及工艺; 是否为可行技术. 生活污水; CODcr、BOD5、SS、氨氮、总磷、总氮; 《污水综合排放标准》(GB8978-1996)表4中三级标准以及园区污水处理厂进水水质要求; 化粪池; 是 □否; 经园区污水管网排入园区污水处理厂; 生活污水排放口(DW001); 间接排放. 表4-11 废水污染源源强核算结果及相关参数一览表 工序; 污染源; 污染物 项目; 污染物产生. 废水产生量 (m3/a); 污染物产生浓度(mg/L); 产生量 (t/a). 办公生活; 生活污水; CODcr; 912; 300; 0.274. BOD5; 180; 0.164. SS; 200; 0.182. 氨氮; 30; 0.027. 总磷; 10; 0.009. 总氮; 70; 0.064. 表4-13 生活污水排放系数一览表 工序; 污染源; 污染物项目; 治理措施; 废水排放量 (m3/a); 污染物排放浓度(mg/L); 排放量(t/a). 实测数据. 办公 生活; 生活 污水; CODcr; 化粪池; 912; 200; 0.182. BOD5; 150; 0.137. SS; 180; 0.164. 氨氮; 20; 0.018. 总磷; 5; 0.005. 总氮; 50; 0.046. 2.2废水污染物排放源强核算过程 (1)生活污水 项目员工共计30人，厂区不提供食宿，根据《湖南省用水定额》(DB43/T388-2020)，参照执行办公楼用水量的通用值38m3/人·a，本项目劳动定员30人，每年工作时间为290天，则每年用水量为1140m3/a，生活污水产排系数按0.8计，则员工生活污水产生量为912m3/a。 本项目生活污水量为912m3/a，主要污染物产生浓度及产生量为：CODcr：300mg/L，0.274t/a；BOD5：180mg/L，0.164t/a；SS：200mg/L，0.182t/a；氨氮：30mg/L，0.027t/a；总磷：10mg/L，0.009t/a；总氮：70mg/L，0.064t/a。 生活污水经化粪池处理达《污水综合排放标准》(GB8978-1996)表4中三级标准后，排放至园区污水管网，再纳入园区污水处理厂处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级A标准后排入宥江河。 2.3废水污染物控制措施可行性分析 (1)生活污水控制措施可行性分析 生活污水是经过化粪池处理达《污水综合排放标准》(GB8978-1996)三级排放标准后，排放至园区污水管网，再纳入园区污水处理厂处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级A标准后排入宥江河。化粪池是利用沉淀和厌氧发酵的原理，去除生活污水中悬浮性有机物的处理设施。其原理是固化物在池底分解，上层的水化物体，进入管道流走，防止了管道堵塞，给固化物体(粪便等垃圾)有充足的时间水解。因此本项目生活污水处理工艺具有技术可行性。 (2)依托污水处理厂可行性分析 湖南东安经济开发区白牙片区污水处理厂出水水质达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002）一级 A 标准，现有处理规模为5000m3/d。本项目在园区污水处理厂的纳污范围内。 本项目废水主要为生活污水，废水量为3.93m3/d，占园区污水处理厂日处理量的0.079%。项目生活污水水质简单，经化粪池处理达《污水综合排放标准》(GB8978-1996)三级排放标准，污水中各污染物排放浓度均低于污水处理厂进水水质要求，因此本项目生活污水不会对永园区污水处理厂水质和水量造成冲击性的影响。 2.4废水监测要求 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》(HJ819-2017)的要求，项目废水监测要求见表4-14。 表4-14 废水污染源监测点位、监测指标及监测频次一览表 监测点位; 监测项目; 监测频次(间接排放). 生活污水排放口; CODcr、BOD5、SS、氨氮、总磷、总氮; 1次/季度. 3、噪声 本项目主要噪声源是数控加工设备、热压板机、抛光机、切割机、喷漆房等，根据同类型设备的类比调查，噪声强度为75~90dB(A)。全厂建成后生产设备在运行期产生噪声值见下表： 表4-15 项目噪声源强调查清单(室内声源) 序号; 建筑物名 称; 声源名称; 声源源强; 声源控制措施; 空间相对位置/m; 距室内边界距离/m; 室内边界声级/(dB(A)); 运行时段; 建筑物插入损失/(B(A)); 建筑物外噪声. 声压级/距声源距离 /(dB(A))/m; X; Y; Z; 声压级/ (B(A)); 建筑物 外距离. 1; 1F; 数控加工设备; 85/1; 墙体隔声; 0; 3; 1; 东; 35; 54.2; 8:00～20:00; 20; 34.2; 1m. 南; 20; 59; 20; 39; 1m. 西; 35; 54.2; 20; 34.2; 1m. 北; 10; 65; 20; 35; 1m. 下料机; 85/1; 4; 3; 1; 东; 10; 65; 20; 45; 1m. 南; 20; 59.5; 20; 39.5; 1m. 西; 60; 51.2; 20; 31.2; 1m. 北; 10; 65; 20; 45; 1m. 1#抛光机; 75/1; -4; 3; 1; 东; 60; 41.2; 20; 21.2; 1m. 南; 20; 49.5; 20; 29.5; 1m. 西; 10; 55; 20; 35; 1m. 北; 10; 55; 20; 35; 1m. 2#抛光机; 75/1; -3; 3; 1; 东; 50; 41.4; 20; 21.4; 1m. 南; 20; 49.5; 20; 29.5; 1m. 西; 20; 49.5; 20; 29.5; 1m. 北; 10; 55; 20; 35; 1m. 3; 3F; 喷漆房; 80/1; -3; 3; 1; 东; 50; 45.4; 20; 25.4; 1m. 南; 20; 54.5; 20; 34.5; 1m. 西; 20; 54.5; 20; 34.5; 1m. 北; 10; 60; 20; 40; 1m. 打磨机; 85; -3; -3; 1; 东; 50; 51.2; 20; 31.2; 1m. 南; 10; 65; 20; 45; 1m. 西; 20; 59.5; 20; 39.5; 1m. 北; 20; 59.5; 20; 39.5; 1m. 备注：以厂区中心为坐标原点(0,0,0)，以西向东为 X 轴，以南向北为 Y 轴，地面垂直向上为 Z 轴。 3.2预测模式 采用如下预测模式进行预测： LA（r）=LA（ro）-20Lg[r/ro] 式中：LA（r）——离声源距离为r处预测点的A声级值 LA（ro）——声源A声级值 r——预测点距声源的距离 ro——声源声级测距 噪声叠加公式： Leq＝10lg∑(100.1L1+100.1L2+…100.1Li) 式中：Li——其中单个噪声源的声级数，dB(A) Leq——噪声源叠加后的值 3.3噪声预测结果及影响分析 根据预测模式公式计算噪声对周边声环境的影响距离，计算结果见下表： 表4-16 项目厂界噪声贡献值预测结果 单位：dB(A) 预测点; 贡献值; 昼间. 标准限值; 是否达标. 东厂界; 49.9; 60; 是. 南厂界; 51.0. 西厂界; 49.2. 北厂界; 55.3. 本项目夜间不生产，从上述预测结果可以看出，在采取了降噪措施后，本项目厂界噪声贡献值能够满足工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3类标准。 3.4防治措施 从环保角度出发，本环评建议采取以下措施： ①从声源上控制，选择低噪声和符合国家噪声标准的设备； ②合理布局本项目高噪声的设备，将生产设备全部布置于厂房内部，尽可能集中布置于车间中部，同时尽可能将厂房进行封闭，减少对外界的影响； ③加强对设备保养维护，确保设备处于良好的运转状态，杜绝因设备不正常运转时产生的高噪声现象； ④在设备和基础之间加弹簧和弹性材料制作的减振器或减振垫层以减少设备基础与墙体振动形成的噪声； ⑤在机械设备结构的连接处作减振处理，如采用弹性的连轴节，弹性垫或其它装置； ⑥工人佩戴防护用品，如耳塞、耳罩、头盔等，减少噪声对工人的伤害。 3.5监测要求 项目营运期噪声监测计划见下表： 表4-17 项目营运期噪声监测计划 监测点位; 监测因子; 监测频率. 厂界四周外1m; 等效连续A声级; 每季一次. 4、固体废物 4.1固体废物产生环节、产生量及排放方式 项目营运过程产生的固体废物主要有生活垃圾、废边角料、木质粉尘、不合格产品、喷淋、流水台及水帘柜废水、废活性炭、废原料桶、废机油等。 (1)生活垃圾 本项目拟定员工30人，均不在厂内住宿；员工生活垃圾产生量按照0.5kg/人计算，营运期办公生活垃圾产生量约15kg/d，即4.35t/a。生活垃圾收集后由环卫部门统一处置外运。 (2)废边角料 根据建设单位提供资料，废边角料产生量为原料用量的0.1%，木材用量为22t/a，则废边角料产生量为0.022t/a，为一般工业固废，收集后外售。 (3)木质粉尘 根据核算，本项目布袋除尘器收集的粉尘量为0.551t/a，为一般工业固废，收集后外售。 (4)不合格产品 不合格产生产生量为产品的1‰，本项目年产1万把吉他，因此不合格产品量为1把，按平均2.5kg计算，则不合格产品重量为2.5kg/a。 (5) 喷淋、流水台废水 本项目喷淋、水帘柜定期更换的废水需委托有危废资质单位处置，其委托量为7t/a。属于《国家危险废物名录》类别HW12染料、涂料废物，代码为900-252-12，暂存于危废暂存间，定期交由有危废资质单位处置。 (6)漆渣 本项目手工喷漆工序采用水帘柜/集气系统收集废气，期间会产生漆渣。根据前文所述，未附着油漆量为0.3t/a，未附着油漆的颗粒物量为0.12t/a。由于漆渣捞起来收集时都是含有一定水分的，其含水率为 80%，即漆渣的产生量为0.15t/a，属于《国家危险废物名录》类别为HW12染料、涂料废物，代码为 900-252-12，收集后定期交由有危险废物处置资质的单位处置。 (7)废原料桶 本项目废原料桶主要为油漆、稀释剂和白乳胶桶，经计算，本项目废原料桶的产生量为0.09t/a。根据《国家危险废物名录》(2021年版)，废原料桶属于HW49其他废物类别，代码为900-041-49，暂存于危废暂存间，定期交由有危废资质单位处置。 (8)废机油 本项目厂区设备检修时产生废机油，产生量约为0.1t/a，根据《国家危险废物名录(2021年版)》，属于HW08 废矿物油与含矿物油废物中非特定行业900-249-08其他生产、销售、使用过程中产生的废矿物油及沾染矿物油的废弃包装物。暂存于危废暂存间，定期交由有危废资质单位处置。 (9)废活性炭 根据活性炭吸附性质及物料衡算，活性炭吸附的挥发性有机物量为0.115t/a。根据《现代涂装手册》(化学工业出版社，陈治良主编)，活性炭的吸附容量一般为25%左右。根据废气污染物的特点，按照1t活性炭约吸附0.25t废气计，由上分析可得，本项目废活性炭产生量为0.46t/a。根据《国家危险废物名录(2021年版)》，属于HW49 其他废物中非特定行业 900-039-49烟气、VOCs治理过程(不包括餐饮行业油烟治理过程)产生的废活性炭，化学原料和化学制品脱色（不包括有机合成食品添加剂脱色）、除杂、净化过程产生的废活性炭(不包括 900-405-06、772-005-18、261-053-29、265-002-29、384-003-29、387-001-29类废物)。暂存于危废暂存间，定期交由有危废资质单位处置。 项目固体废物产生情况详见表4-18。 表4-18 本项目固废汇总表 固废名称; 产生量; 固废性质及代码; 治理方式. 生活垃圾; 4.35t/a; 生活垃圾; 外卖给回收商. 废边角料; 0.022t/a; 一般工业固废; 设置一般固废暂存间危废暂存间(30m2)，. 木质粉尘; 0.551t/a. 不合格产品; 2.5kg/a. 喷淋、水帘柜废水; 7t/a; 危险废物HW12; 定期转运，委托有资质单位进行处置. 漆渣; 0.15; 危险废物HW12; 定期转运，委托有资质单位进行处置. 废原料桶; 0.09t/a; 危险废物HW49; 危险废物暂存于危废暂存间(20m2)，委托有资质单位进行处置. 废机油; 0.1t/a; 危险废物HW08. 废活性炭; 0.46t/a; 危险废物HW49. 4.2固体废物环境管理要求 一般工业固体废物：一般工业固废暂存场所需按照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》(GB18599-2020)要求建设，具体要求如下所示： ①贮存、处置场的建设类型，必须与将要堆放的一般工业固体废物的类别一致。 ②贮存、处置场应采取防止粉尘污染的措施。 ③为防止雨水径流进入贮存、处置场内，应设置导流渠。 ④为加强监督管理，贮存、处置场应按《环境保护图形标志-一般固体废物贮存处置场》(GB15562.2)设置环境保护图形标志。 ⑤进行员工培训，加强安全及防止污染的意识，培训通过后上岗，对于固体废弃物的收集、运输要实施专人专职管理制度并建立好档案制度。应将入场的一般工业固体废物的种类和数量以及下列资料，详细记录在案，长期保存，供随时查阅。 危险废物：危废暂存间需按照《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023)的贮存设施运行环境管理要求进行建设： ①危险废物存入贮存设施前应对危险废物类别和特性与危险废物标签等危险废物识别标志的一致性进行核验，不一致的或类别、特性不明的不应存入。 ②应定期检查危险废物的贮存状况，及时清理贮存设施地面，更换破损泄漏的危险废物贮存容器和包装物，保证堆存危险废物的防雨、防风、防扬尘等设施功能完好。 ③作业设备及车辆等结束作业离开贮存设施时，应对其残留的危险废物进行清理，清理的废物或清洗废水应收集处理。 ④贮存设施运行期间，应按国家有关标准和规定建立危险废物管理台账并保存。 ⑤贮存设施所有者或运营者应建立贮存设施环境管理制度、管理人员岗位职责制度、设施运行操作制度、人员岗位培训制度等。 ⑥贮存设施所有者或运营者应依据国家土壤和地下水污染防治的有关规定，结合贮存设施特点建立土壤和地下水污染隐患排查制度，并定期开展隐患排查；发现隐患应及时采取措施消除隐患，并建立档案。 ⑦贮存设施所有者或运营者应建立贮存设施全部档案，包括设计、施工、验收、运行、监测和环境应急等，应按国家有关档案管理的法律法规进行整理和归档。 综上所述，在采取以上措施后，可有效控制本项目固废收集、贮存过程中产生的二次污染，各类固废去向明确，对周围环境影响较小。 5、生态环境 项目位于湖南东安经济开发区白牙片区内，用地范围内无生态环境保护目标，对周围生态环境基本不产生影响。 6、环境风险分析 根据《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ169-2018)的要求，并结合本项目实际情况，对本项目可能发生的事故进行风险识别，同时针对最大可信风险事故对环境造成的影响进行分析及评价，对此提出事故应急处理计划和应急预案，以减少或控制本项目事故发生频率，减少事故风险对环境的危害。 (1)风险调查 根据《危险化学品重大危险源辨识》(GB18218-2018)以及《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ169-2018)附录B重点关注的危险物质及临界量，本项目涉及的风险物质为废润滑油。 (2)风险潜势初判 《危险化学品重大危险源辨识》(GB18218-2018)以及《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ169-2018)附录B重点关注的危险物质及临界量，对主要化学品进行重大危险源辨识，具体情况见下表。 表4-19 项目涉及的风险物质情况表 物质名称; 最大储存量t; 临界值t; 比值(Q). 油漆; 0.5; 100; 0.005. 稀释剂; 0.1; 100; 0.001. 白乳胶; 0.1; 100; 0.001. 废机油; 0.1; 50; 0.002. 废活性炭; 0.46; 50; 0.0092. 总计; 0.0182. 由上表可知，拟建项目Q=0.0182＜1，根据《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ169-2018)附录C确定，该项目环境风险潜势为I。 (3)评价等级 根据《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ169-2018)评价工作等级划分表可知，本项目潜势为I时环境风险仅进行简单分析即可。 (4)建设项目风险评价简单分析 本项目环境风险简单分析内容见下表。 表4-20 建设项目环境风险简单分析内容表 建设项目名称; 湖南斗牛士乐器制造有限公司吉他制造项目. 建设地点; 湖南省永州市东安经济开发区白牙片区内. 地理坐标; 111度20分15.26秒，26度24分42.29秒. 主要危险物质及分布; 废活性炭、废原料桶、废机油：分布于危废暂存间. 环境影响途径及危害后果 (大气、地表水、地下水等); 厂区原材料发生火灾引发次生环境影响；废机油泄漏风险事故对土壤、地下水产生影响. 风险防范措施要求; ①盛装危险废物的容器上必须粘贴相应危险废物标志。危险废物贮存设施都必须按环境保护图形标志《固体废物贮存（处置）场》(GB15562.2-1995)的规定设置警示标志。库房、场所的消防设施、用电设施、防雷防静电设施等必须符合国家规定的安全要求。危险废物场所必须有专人24小时看管。 ②如实记载危险废物的名称、来源、数量、特性和包装容器的类别、入库日期、存放库位。 ③厂区内严禁吸烟，提高安全意识，制定各项环保安全制度。 ④制定完善的安全、防火制度，严格落实各项防火和用电安全措施，防止物料泄漏，并加强职工的安全生产教育，定期向职工传授消防灭火知识。. 填表说明：本项目环境风险潜势为I，通过采取相应的风险防范措施，项目的环境风险可控。一旦发生事故，建设单位应立即执行事故应急预案，采取合理的事故应急处理措施，将事故影响降到最低限度。. (5)风险防范措施及应急措施 项目厂区内应设置有专门的危废暂存间，危废暂存间地面采取防腐、防渗、防流失处理，废润滑油暂存于危废暂存间，定期委托有资质的单位处置，对周边环境影响不大。 (6)风险评价结论 本项目的环境风险物质主要为废润滑油，项目安排专人负责管理和操作，可避免或降低泄漏环境事故的发生风险，做好以上风险防范措施，发生环境风险事故的后果较小，因此本项目风险可防控。 7、项目环保投资估算及“三同时” 7.1环保投资估算 本工程总投资7000万元，其中环保投资约为119.5万元，约占总投资的0.92％，具体环境保护投资估算见表4-21。 表4-21 环保投资估算表 序号; 类别; 治理项目; 位置; 治理方案; 投资(万元). 1; 废气; 下料、机加工、打磨抛光粉尘; 生产区; 集气系统+布袋除尘设施+15m高排气筒(DA002); 15. 静电喷漆房废气; 集气系统+水帘柜+喷淋塔+除雾器+两级活性炭设施+15m高排气筒(DA001); 35. 手工喷漆废气. 2; 废水; 生活污水; 办公区; 依托; /. 3; 固废; 生活垃圾; 办公区; 垃圾桶; 0.5. 一般固废; 厂区车间; 一般固废暂存间; 2. 危险固废; 厂区车间; 危废暂存间; 10. 4; 噪声防治; 隔声、距离衰减; 2. 合 计; 64.5. 7.2“三同时”验收 本项目落实竣工环保验收的主要内容见表4-22。 表4-22 项目竣工环保验收项目表 序号; 竣工保验收项目名称; 治理验收内容; 执行标准. 1; 废气; 下料、机加工、打磨抛光粉尘; 集气系统+布袋除尘设施+15m高排气筒(DA002); 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表 2 中二级标准限值. 静电喷漆房废气; 集气系统+喷淋塔+除雾器+两级活性炭设施+15m高排气筒(DA001); 《湖南省家具制造行业挥发性有机物排放标准》(DB43/1355-2017). 手工喷漆废气; 集气系统+水帘柜+喷淋塔+除雾器+两级活性炭设施+15m高排气筒(DA001). 胶粘废气; 车间通风; 《湖南省家具制造行业挥发性有机物排放标准》(DB43/1355-2017)无组织排放限值. 2; 废水; 生活污水; 化粪池; 《污水综合排放标准》(GB8978-1996)表4中三级标准以及园区污水处理厂进水水质要求. 3; 一般固废; 生活垃圾; 收集后交由环卫部门处理; 满足《生活垃圾填埋场污染控制标准》(GB16889-2008). 4; 一般工业固废; 收集后外售; 满足《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB18599-2020). 5; 危险固废; 危险废物; 危废暂存间暂存，委托有资质单位处置; 满足危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023). 6; 噪声; 选用低噪声设备，合理布局设备，基础减振、厂房隔声等; 执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3类标准. 7.3排污许可 根据《排污许可证申请与核发技术规范总则》(HJ942-2018)、《排污许可管理办法(试行)》(环保部令第48号)及《固定污染源排污许可分类管理名录(2019年版)》(第11号令)，本项目属“十九、文教、工美、体育和娱乐用品制造业；41乐器制造242”中涉及通用工序简化管理的，属简化管理。企业需根据相关规范进行排污许可简化管理的填报。 |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、 名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 下料废气、机加工、打磨抛光粉尘 | 颗粒物 | 集气系统+布袋除尘设施+15m高排气筒(DA002) | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表 2 中排放限值要求 |
|  | DA001有机废气排放口 | 挥发性有机物 | 集气系统+水帘柜+喷淋塔+除雾器+两级活性炭设施+15m高排气筒(DA001) | 《湖南省家具制造行业挥发性有机物排放标准》(DB43/1355-2017) |
| 地表水环境 | DW001 生活污水排放口 | CODcr | 化粪池 | 《污水综合排放标准》(GB8978-1996)表4中三级标准以及园区污水处理厂进水水质要求 |
|  |  | BOD5 |  |  |
|  |  | SS |  |  |
|  |  | 氨氮 |  |  |
|  |  | 总磷 |  |  |
|  |  | 总氮 |  |  |
| 声环境 | 东面厂界 | 数控加工设备、热压板机、抛光机、切割机、喷漆房等，根据同类型设备的类比调查，噪声强度为75~90dB(A) | 墙体隔声、隔声门窗等 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3类标准 |
|  | 南面厂界 |  |  |  |
|  | 西面厂界 |  |  |  |
|  | 北面厂界 |  |  |  |
| 电磁射 | / | / | / | / |
| 固体废物 | 一般工业固体废物执行《一般工业固体废物储存、处置场污染控制标准》(GB18599-2020)；生活垃圾执行《生活垃圾填埋场污染控制标准》(GB16889-2008)；危险固废：执行《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023) |  |  |  |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | / |  |  |  |
| 生态保护措施 | / |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | 项目厂区内应设置有专门的危废暂存间，危废暂存间地面采取防腐、防渗、防流失处理，危险废物暂存于危废暂存间，定期委托有资质的单位处置，对周边环境影响不大。 |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | / |  |  |  |

- 六、结论

项目所在区域环境质量较好，项目符合国家产业政策。在采用项目现状所采取的环保措施和评价提出的建议，并将环境管理纳入日常管理渠道的情况下，污染物排放能符合相应国家标准，因此，项目的建设和运行对环境影响均较小，从环境保护角度考虑该项目是可行的。

- 附表

- 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 颗粒物 |  |  |  | 0.129 |  | 0.129 | +0.129 |
|  | 有机废气 |  |  |  | 0.055 |  | 0.055 | +0.055 |
|  | 二甲苯 |  |  |  | 0.002 |  | 0.002 | +0.002 |
| 废水 | CODcr |  |  |  | 0.182 |  | 0.182 | +0.182 |
|  | BOD5 |  |  |  | 0.137 |  | 0.137 | +0.137 |
|  | SS |  |  |  | 0.164 |  | 0.164 | +0.164 |
|  | 氨氮 |  |  |  | 0.018 |  | 0.018 | +0.018 |
|  | 总磷 |  |  |  | 0.005 |  | 0.005 | +0.005 |
|  | 总氮 |  |  |  | 0.046 |  | 0.046 | +0.046 |
| 一般工业 固体废物 | 生活垃圾 |  |  |  | 4.35 |  | 4.35 | +4.35 |
|  | 废边角料 |  |  |  | 0.022 |  | 0.022 | +0.022 |
|  | 木质粉尘 |  |  |  | 0.551 |  | 0.551 | +0.551 |
|  | 不合格产品 |  |  |  | 0.0025 |  | 0.0025 | +0.0025 |
| 危险废物 | 喷淋、流水台废水 |  |  |  | 7 |  | 7 | +7 |
|  | 废原料桶 |  |  |  | 0.09 |  | 0.09 | +0.09 |
|  | 漆渣 |  |  |  | 0.15 |  |  | +0.15 |
|  | 废机油 |  |  |  | 0.1 |  | 0.1 | +0.1 |
|  | 废活性炭 |  |  |  | 0.46 |  | 0.46 | +0.46 |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①