永环东评〔2024〕08号

关于东安县勇兴报废汽车回收拆解有限公司

年回收拆解10000辆报废汽车建设项目

环境影响报告表的批复

东安县勇兴报废汽车回收拆解有限公司：

你公司《关于申请<年回收拆解10000辆报废汽车建设项目环境影响报告表>的函》及相关附件收悉，经研究现批复如下：

一、你公司拟建的年回收拆解10000辆报废汽车建设项目位于湖南省永州市东安县井头圩镇八字门村8组(东安县宏旺锌锰厂)，项目租赁占地面积为20533m2（本项目规划占地面积为10000m2，另10533m2暂时空置，为二期使用地，不包括在本次环评内容中）建筑面积约7300m2，主要建设传统报废汽车拆解区、新能源汽车拆解车间、报废机动车临时存储场地区、产品储存区、一般固废储存区、危废暂存区、生活办公区及配套基础环保设施等。建成后形成规模：年拆解报废车辆10000台（其中新能源车1000台）。项目总投资1360万元，其中环保投资85万元，占总投资的6.25%。

项目符合国家产业政策。根据湖南雅邦环保科技有限公司环境影响报告表的分析结论和专家评审意见，在建设单位全面落实报告表和本批复提出的各项生态环境保护措施后，工程建设对环境所产生的不利影响能够得到缓解和控制，从环保的角度分析，我局原则同意该项目环境影响报告表的环境影响评价结论和生态环境保护措施。本批复及有关附件是该项目环保审批的法律文件。项目自批复之日起超过5年方开工建设的，或改变项目性质、规模、地点、工艺或防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，必须依法重新报批环境影响评价文件。

二、建设单位在项目设计、建设和运行期间，必须严格执行环保“三同时”制度，落实报告表提出的污染防治和生态保护要求，并着重做好以下工作：

（一）相关政策要求。

项目建设须符合《产业结构调整指导目录(2024年本)》、《报废汽车回收拆解企业技术规范》（GB22128-2019）与《报废机动车拆解环境保护技术规范》（HJ348-2022），按照清洁生产要求，采用国内外先进的生产设备和工艺，提高资源利用率，降低能耗、物耗和水耗，从源头上控制污染物产生，选用工艺成熟、可靠的污染治理技术和设施，确保各项污染物稳定达标排放，清洁生产达到国内先进水平。

（二）废水污染防治。项目按照“雨污分流、清污分流”的原则建设厂区排水系统。屋顶初期雨水、厂区地面初期雨水分开进行收集，屋顶初期雨水经设置的专用雨水管收集后排入周边沟渠或南面水塘。厂区地面初期雨水经厂内设置的雨水沟收集至初期雨水池，经油水分离+沉淀处理后储存在初期雨水池内，定期（根据雨季时间调整）采用槽罐车运至东安县井头圩镇污水处理厂处理；车间地面清洗水经厂内设置的污水沟收集至沉淀池，经油水分离+沉淀处理后储存在沉淀池内，定期采用槽罐车运至东安县井头圩镇污水处理厂处理；其排放标准执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准；生活污水经化粪池处理后储存在化粪池内，用于周边山林地灌溉，执行《农田灌溉水质标准》(GB 5084-2021)中旱地作物标准。

（三）废气污染防治。营运期汽车拆解过程产生的废油液抽取废气，制冷剂抽取废气使用制冷剂回收机回收，在回收过程中制冷剂先由液态转化为气态抽出，再压缩为液态储存于回收罐中，定期交有相关资质的进行处理或处置；切割废气采用气割机切割，压实粉尘执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中无组织排放监控浓度值；食堂油烟配套建设油烟净化器，经处理满足《饮食业油烟排放标准》（试行）（GB18483-2001）标准后排放。

（四）噪声污染防治。合理布局，加强管理，采取切实有效的降噪措施，选用低噪声的设备，高噪声设备采取加设减振基础、设置消声器等措施，振动设备采取基础隔振减振措施，定期对生产设备进行检修与维护，加强厂区绿化，确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348—2008）中的2类标准。

（五）固体废物处置。加强对固体废物的管理，按照环境影响评价报告表要求对产生的各类固体废物进行规范处置，防止造成二次污染。项目营运过程中产生的一般工业固体废物按《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB18599-2020)要求处置；废蓄电池、各类废油液、废制冷剂、废电容器、废尾气净化催化剂、废机油滤清器、废电子电器部件、含有毒有害物质的部件、污水处理系统污泥等危险废物暂存在危废暂存间，执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023），定期交有资质单位处置。生活垃圾统一收集后交由当地环卫部门处理。

（六）地下水与土壤污染防治。拆解车间、危险废物存放区、初期雨水池、沉淀池、事故应急池等区域为重点防渗区，采取土工防渗膜及地面混凝土硬化，厂区运输道路进行水泥硬化，做好分区防渗措施，同时设置排水沟，并完善厂区排水管网。

（七）环境风险防范工作。加强环境风险管理及项目安全生产检查，制定环境风险应急防范措施，提高事故风险防范措施和污染控制能力，对事故隐患做到及早发现，及时处理，确保区域环境安全。科学布设预警设施、事故应急设施，防止非正常工况和事故状态下环境风险排放。建立严格的操作制度，通过岗前培训、应急演练等方式，不断提高职工素质和处理突发事件的能力。加强日常运行及维护管理，配备专业环保管理人员，关键设备及零部件应配备足够的备用件，保证污染防治设施的稳定运行，确保各类污染物稳定达标排放。

（八）维护社会稳定。加强对项目附近环境敏感点的环境保护，处理好与周边的关系，防止因环保诉求而引发矛盾，自觉维护社会稳定。

三、总量控制。根据环评报告和专家意见，本项目不设置总量控制指标。

四、项目在环保申报过程中不得隐情不报，如有瞒报、谎报属违法行为，建设单位将承担由此产生的一切后果。本批复各项内容必须严格执行，建设单位如有违反，将依法追究法律责任。

五、项目建设必须严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环保“三同时”制度。项目完工后，按规定程序开展环境保护设施竣工自主验收，并依法向社会公开。投产前按规定程序依法领取排污许可证。

六、东安生态环境保护综合行政执法局负责该项目环保“三同时”制度执行情况的监督检查和日常环境管理工作。

永州市生态环境局

- 2024年7月23日