	检测时间
	2025年5 月6日
	环境条件
	天气：晴    温度：19℃

	检测项目
	出  厂  水
	管  网  水
	源  水

	采样时间
	8：00
	9：10
	8：20

	采样地点
	二水厂
	一中
	一泵房

	臭和味
	无
	无
	无

	肉眼可见物
	无
	无
	少量

	色  度
	1
	3
	10

	浑浊度

（度）
	0.19
	0.31
	58.9

	PH  值

（6.5-8.5）
	7.66
	7.70
	7.79

	二氧化氯

（mg/L）
	0.190
	0.05
	\

	氨氮

（mg/L）
	0.039
	0.046
	0.141

	高锰酸盐指数

（mg/L）
	0.98
	1.16
	1.33

	细菌总数

（个/mL）
	0
	0
	392

	大肠菌群

（个/L）
	0
	0
	11

	耐热大肠菌群

（个/L）
	0
	0
	0

	备注：


水质分析日报表

生活饮用水标准检验方法   GB/5750.1-5750.13-2023

采样：何竹珍    检测：何竹珍      审核：何若玫        检毕日期：2025年5月7日
