龙村河道县河段管理范围

划

定

方

案

二〇一九年十二月

龙村河道县河段管理范围

划

定

方

案

审批单位：道县人民政府

审核单位：永州市水利局  永州市自然资源和规划局

编制单位：道县水利局    道县自然资源局

湖南省地质矿产勘查开发局四0九队

二〇一九年九月

目  录

1 划界工作背景	1

2 河段基本情况	3

2.1 河段洪水位情况	4

2.2 河段岸线情况	8

2.3 涉河建设项目情况	8

2.4 土地权属情况	9

2.5 历史划界情况	9

3 工作原则及依据	9

3.1 工作原则	9

3.1.1依法依规，科学合理	9

3.2 工作依据	10

3.2.1法律法规	10

3.2.2政策性文件	11

3.2.3技术标准规范	12

4 组织实施情况	13

4.1 已有资料收集	14

4.2 工作底图制作	14

4.2.1 已有资料预处理	14

4.2.2 河湖划界参考要素补充采集	15

4.2.3 地形图补充测量	15

4.2.4 数据整合	16

4.3 管理范围室内初步划定	16

4.3.1 洪水位分析计算	16

4.3.1.2 水文基本资料	17

4.3.1.3 断面资料	17

4.3.1.4 设计洪水计算	17

4.3.1.4.1设计暴雨计算	18

4.3.1.4.2设计净雨计算	18

4.3.1.4.3设计净雨分配过程	19

4.3.1.4.4设计洪峰流量	19

4.3.1.4.5设计洪水计算成果合理性分析	23

4.3.2 洪水位标图	23

4.3.3 管理范围界限初步划定	24

4.3.4 界桩和告示牌预布设	24

4.4 管理范围线实地修正	26

5 河道管理范围划界标准和依据	26

5.1 无堤防的河道管理范围划界标准和依据	27

6 其他相关情况说明	28

6.1 划界数学基础标准	28

6.2 划界连线方式	28

6.3 河湖划界数据存储格式	28

6.4 管理范围界桩编号	29

6.5 管理范围告示牌编号	30

6.6 界桩、告示牌制作与埋设	30

6.6.1界桩制作	30

6.6.2界桩埋设	30

6.6.3告示牌制作	31

6.6.4告示牌埋设	31

6.7 界桩和告示牌位置采集	32

7 附件	33

划界工作背景

河湖及水利工程是国民经济和社会发展的重要基础设施，是保障和服务民生的重要物质载体。河湖及水利工程管理范围界线划定是依法保护河湖及水利工程的重要措施，是加强河湖及水利工程管理的一项基础性工作。岸线利用与经济社会发展状况、土地资源利用密切相关，对经济社会发展、河道行洪和水生态保护都具有十分重要的作用。

随着经济社会的不断发展，城市化进程加快，河道的岸线利用要求越来越高，沿河开发活动和临水建筑物日益增多，为保障河湖行洪安全和维护河湖健康，科学合理的利用和保护岸线资源，总结近年来岸线开发利用的现状、管理经验以及存在的问题，对河道管理范围进行现场划界确定亟需解决。

划定河湖管理范围是加强河湖管理的一项重要基础工作，是水利部门依法行政的前提条件，更是落实省委省政府、水利部深化水利改革和全面推行河长制的重要任务。通过划界，明确工程管理和保护范围，有利于依法行政、依法管理河湖及水利工程，有利于河湖及水利工程安全和运行，有利于提高水资源支撑保障能力。

为深入贯彻落实党的十八届三中全会精神，切实加强河湖管理和水利工程管理，充分发挥河湖功能和水利工程效益，2014年1月水利部印发了《水利部关于深化水利改革的指导意见》（水规计〔2014〕48号），要求强化河湖管理与保护，依法划定河湖管理和保护范围，开展河湖水域岸线登记。

2014年8月水利部印发了《水利部关于开展河湖管理范围和水利工程管理与保护范围划定工作的通知》（水建管〔2014〕285号），要求2017年底前完成省级水行政主管部门直管的河湖管理范围和水利工程管理与保护范围划定；2020年底前基本完成国有水管单位管理的其他河湖管理范围和水利工程管理与保护范围划定，推进建立范围明确、权属清晰、责任落实的河湖管理和水利工程管理保护责任体系。

2018年8月14日，湖南省水利厅、湖南省国土资源厅联合下发《关于做好全省河湖管理范围划定工作的通知（湘水发〔2018〕22号）》，要求全省各市州县（市、区）水利局、国土资源局开展河湖管理范围划定工作，制定了河湖管理范围划定工作的目标任务、工作原则、工作步骤、有关要求及技术导则，要求各地要按照2020年底前基本完成河湖管理范围划定的目标，精心组织，倒排工期，加快进度，强化督导，确保按期完成任务。2018年完成全省流域面积在50平方公里以上河流及常年水面面积在1平方公里以上湖泊的管理范围划界方案编制及审查工作；2019年全省完成划界方案报批工作；2020年完成河湖管理范围界桩埋设工作。

2019年2月11日，湖南省水利厅、湖南省河长制工作委员会办公室联合下发《关于进一步加快推进河湖管理范围划定工作的通知（湘河委办〔2019〕3号）》，要求全省各市州河长制工作委员会办公室、水利（水务）局开展河湖管理范围划定工作，制定了河湖管理范围划定工作的目标任务、工作原则、工作步骤，各地要按照2019年9月底完成划界方案审核，10月底完成公示，11月底完成批复，12月底公告，2020年完成界桩埋设的总体要求推进工作。2021年年底前基本完成全省流域面积在50平方公里以下河流及常年水面面积在1平方公里以下湖泊的河湖管理范围划定工作。

为加快推进永州市道县河湖管理范围划定工作，道县水利局委托湖南省地质矿产勘查开发局四0九队（以下简称我队）作为技术支持单位，我队在收集已有资料的基础上，为加大精度，派出专业测量队伍，现场测绘河道断面及地形，确保了已有资料的准确性。经过精心设计，多次进行现场踏勘，积极与业主沟通，于2019年9月完成了《龙村河道县河段管理范围划定方案》的编制。

河段基本情况

龙村河发源于道县乐福堂乡谢家村，境内水系发育，溪河纵横交错，龙村河是宜江的一级支流，由北向南流经乐福堂乡、寿雁镇。于唐家村团结桥注入宜江。河流全长32.60km，河流平均宽度15.55m，平均水深0.8m，县内流域面积约60.6km2，地理坐标为东经111°51′--111°55′，北纬25°59′--25°77′之间，龙村河流域面积60.6km2，干流长度37km，干流坡降为9.28‰。龙村河上有两座小一型水库，大路坝水库和联合水库，大路坝水库坝址以上控制流域面积为32.1km2，干流长度为20.99km，干流平均坡降为17.68‰；联合水库坝址以上控制流域面积为51.2km2（包括上游大路坝水库的控制流域面积），干流长度为24.70km，干流平均坡降为14.25‰。

该流域具有气候温和、四季分明、春夏之间雨量集中，秋季多旱，暑热期长等气候特点。区域内主要为中山～中低山峡谷区和冲积平原。上游为中低山区，山顶标高500～1500米，地形陡峻，多为“V”形河谷，下游主要为岩溶丘陵区，地形较平坦。龙村河道县河段流域概况见图1。

图1    龙村河道县河段流域河流概况图

河段洪水位情况

龙村河流域属南亚热带向中亚热带过渡的湿润季风性气候区，总的气候特征是：春夏之交多梅雨，秋冬季节降雨较小，春寒、夏热、秋旱、冬冷，四季变化分明，春秋季短，冬夏季长，结冰期短，无霜期长。

龙村河道县河段因上游坡降较陡，水流较急，洪水陡涨陡落，汇流时间短。具有季节性，多年平均降雨量1514.5mm，其中4~6月份降雨量最高，约占全年降水总量的46.5%，8月以后雨量逐月减少，12月份雨量最少，占全年的62%。

龙村河道县河段全长32.6km，设计洪水位采用本次计算的设计洪水，以控制断面回水推算求得设计洪水位，根据河道水力学水面曲线计算公式：

式中：

Z上、Z下——上、下断面水位，m；

V上、V下——上、下断面流速，m/s；

Q——河道流量，m3/s；

Δs——上下断面间距，m；

α——动能校正系数，取1.05；

——河段平均流量模数, 2=(上2+下2)；

——河段平均局部水头损失系数；

g——重力加速度，m/s2；

采用程序计算龙村河道县河段划定的管理范围各个断面的设计洪水位，计算结果见表1。

表1                龙村河道县段设计洪水位成果表

| 断面编号 | 地名 | 间距 (m) | 累距 (m) | 设计洪水标准 | 10年一遇设计洪水位(m) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CS01 | 河口 | 0 | 0 | 10 | 190.3 |
| CS02 |  | 500 | 500 | 10 | 192.94 |
| CS03 | 石门坊 | 500 | 1000 | 10 | 197.12 |
| CS04 | 社尾 | 1000 | 2000 | 10 | 200.69 |
| CS05 |  | 675 | 2675 | 10 | 206.83 |
| CS06 |  | 467 | 3142 | 10 | 210.86 |
| CS07 | 联合水库下 | 1118 | 4260 | 10 | 234.09 |
| CS08 | 联合水库上 | 165 | 4385 | 10 | 245.07 |
| CS09 |  | 401 | 4786 | 10 | 245.07 |
| CS10 |  | 729 | 5515 | 10 | 245.11 |
| CS11 |  | 1000 | 6599 | 10 | 258.37 |
| CS12 |  | 643 | 7242 | 10 | 265.57 |
| CS13 |  | 213 | 7455 | 10 | 270.27 |
| CS14 |  | 1333 | 8788 | 10 | 274.85 |
| CS15 |  | 501 | 9289 | 10 | 278.65 |
| CS16 | 龙村 | 677 | 9966 | 10 | 284.12 |
| CS17 | 邓家铺 | 386 | 10352 | 10 | 288.08 |
| CS18 | 蓝家 | 658 | 11010 | 10 | 292.99 |
| CS19 |  | 334 | 11344 | 10 | 297.82 |
| CS20 | 大路坝水库坝下 | 388 | 11732 | 10 | 305.55 |
| CS21 | 大路坝水库坝上 | 154 | 11886 | 10 | 322.25 |
| CS22 |  | 392 | 12278 | 10 | 322.25 |
| CS23 |  | 476 | 12754 | 10 | 322.25 |
| CS24 |  | 477 | 13231 | 10 | 322.3 |
| CS25 |  | 272 | 13503 | 10 | 322.37 |
| CS26 |  | 243 | 13746 | 10 | 322.64 |
| CS27 |  | 507 | 14253 | 10 | 323.67 |
| CS28 |  | 581 | 14834 | 10 | 327.05 |
| CS29 |  | 365 | 15199 | 10 | 329.84 |
| CS30 |  | 584 | 15783 | 10 | 338.96 |
| CS31 |  | 243 | 16026 | 10 | 345.2 |
| CS32 |  | 375 | 16401 | 10 | 346.67 |
| CS33 |  | 508 | 16909 | 10 | 353.99 |
| CS34 |  | 388 | 17297 | 10 | 359.59 |
| CS35 | 大洞 | 471 | 17768 | 10 | 361.61 |
| CS36 | 刘家 | 556 | 18324 | 10 | 370.12 |
| CS37 |  | 613 | 18937 | 10 | 374.57 |
| CS38 |  | 1534 | 20471 | 10 | 401.02 |
| CS39 | 柏家 | 347 | 20818 | 10 | 408.53 |
| CS40 |  | 532 | 21350 | 10 | 415.68 |
| CS41 | 黄家 | 344 | 21694 | 10 | 426.28 |
| CS42 |  | 694 | 22388 | 10 | 438.49 |
| CS43 |  | 432 | 22820 | 10 | 442.79 |
| CS44 |  | 517 | 23337 | 10 | 454.93 |
| CS45 |  | 592 | 23929 | 10 | 457.35 |
| CS46 |  | 250 | 24179 | 10 | 463.58 |
| CS47 |  | 447 | 24626 | 10 | 468.91 |
| CS48 |  | 242 | 24868 | 10 | 475.39 |
| CS49 |  | 217 | 25085 | 10 | 481.8 |
| CS50 |  | 655 | 25740 | 10 | 497.89 |
| CS51 |  | 304 | 26044 | 10 | 505.35 |
| CS52 |  | 278 | 26322 | 10 | 512.19 |
| CS53 |  | 303 | 26625 | 10 | 517.27 |
| CS54 |  | 233 | 26858 | 10 | 517.72 |
| CS55 |  | 413 | 27271 | 10 | 525.1 |
| CS56 |  | 229 | 27500 | 10 | 529.38 |
| CS57 |  | 591 | 28091 | 10 | 535.97 |
| CS58 |  | 777 | 28868 | 10 | 554.25 |
| CS59 |  | 186 | 29054 | 10 | 557.92 |
| CS60 |  | 367 | 29421 | 10 | 559.6 |
| CS61 |  | 339 | 29760 | 10 | 563.62 |
| CS62 | 易家 | 559 | 30319 | 10 | 575.86 |
| CS63 | 谢家 | 576 | 30895 | 10 | 595.89 |
| CS64 |  | 467 | 31362 | 10 | 620.27 |
| CS65 |  | 677 | 32039 | 10 | 655.01 |
| CS66 |  | 565 | 32604 | 10 | 748.78 |

河段岸线情况

龙村河道县河段联合水库至河口段为砂石加固的护岸，其他河段为天然河道。具体情况见下表2。

表2                        龙村河道县河段岸线情况

| 岸别 | 起点 |  | 终点 |  | 有堤防 |  |  |  |  | 无堤防 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 河道里程数 (km) | 点位坐标 | 河道里程数 (km) | 点位坐标 | 堤防等级 | 长度 （km） | 堤顶高程 （m） | 堤顶宽度（m） | 是否达标 | 长度（km） | 地面高程（m） |  |
| 左岸 | K0+000 | 2834226.29,552305.96 | K32+604 | 2852743.63, 555023.69 |  |  |  |  |  | 32.60 | 189.93-747.91 |  |
| 右岸 | K0+000 | 2834234.10,552231.80 | K32+604 | 2852743.63, 555023.69 |  |  |  |  |  | 32.60 | 187.38-748.16 |  |

涉河建设项目情况

龙村河道县河段已建拦水坝、人行桥、公路桥等涉河建筑物，具体见下表3。

表3                          涉河建设项目情况

| 项目名称 | 项目概位坐标 |  | 在建/已建 | 所在行政村组 | 岸别 | 建成时间 | 占用岸线长度（m） | 水利部门审批文号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X | Y |  |  |  |  |  |  |
| 团结桥 | 552322.90 | 2834269.73 | 已建 | 唐家村 | 左右岸 | / | 4.1 | 无 |
| 石门坊人行桥 | 552899.75 | 2835242.76 | 已建 | 接龙头村 | 左右岸 | / | 2.6 | 无 |
| 石门坊拦水坝 | 552977.52 | 2835366.48 | 已建 | 接龙头村 | 左右岸 | / | 1.9 | 无 |
| 丙田村公路桥 | 553696.95 | 2836522.61 | 已建 | 丙田村 | 左右岸 | / | 2.4 | 无 |
| 联合水库拦水坝 | 553996.54 | 2837392.93 | 已建 | 龙傅村 | 左右岸 | / | 13.1 | 无 |
| 葫芦岭公路桥 | 554471.96 | 2840780.15 | 已建 | 龙村 | 左右岸 | / | 1.6 | 无 |
| 兰家公路桥 | 554491.98 | 2841634.27 | 已建 | 兰家村 | 左右岸 | / | 2.2 | 无 |
| 兰家桥 | 554502.07 | 2841759.06 | 已建 | 兰家村 | 左右岸 | / | 1.7 | 无 |
| 大路坝 | 554743.13 | 2842226.66 | 已建 | 圳头村 | 左右岸 | / | 18.6 | 无 |
| 刘家公路桥 | 555712.45 | 2845035.14 | 已建 | 刘家村 | 左右岸 | / | 2.5 | 无 |

土地权属情况

2012年--2014年期间，湖南省国土资源厅组织开展了农村集体土地所有权确权调查工作，外业调查成果和项目数据库经过省级检查验收。我队在管理范围划定时，重点核查了农村集体土地所有权数据库中龙村河道县河段国有土地所有权范围线与外业调查的河口线，经调查，龙村河道县河段国有土地所有权范围线与河口线基本吻合，不存在较大偏差。

历史划界情况

龙村河道县河段道县河段未进行历史划界，无历史划界资料。

工作原则及依据

工作原则

- 3.1.1依法依规，科学合理

（1）以《中华人民共和国防洪法》、《中华人民共和国河道管理条例》、《自然资源统一确权登记办法(试行)》、《湖南省实施<中华人民共和国水法>办法》、《湖南省实施<中华人民共和国河道管理条例>办法》等有关法律法规、文件、技术标准等为依据，依法依规开展河道管理范围划定工作。

（2）坚持因地制宜，统筹兼顾。考虑河湖及水利工程管理与保护实际要求，按照尊重历史、注重现实的原则，因地制宜确定管理范围划定标准。要结合第三次土地调查，统筹推进相关工作。在现有河湖管理体制和格局的基础上，为相关改革预留空间，做好衔接。

（3）坚持统一标准、统一底图。统一标准，做好上下游资料的衔接，已完成划界的，按照新标准对成果资料核实整理。

（4）坚持属地管理，分级负责。按照属地管理原则，各县市区水行政主管部门、自然资源主管部门在县市区人民政府统一领导下，按照职责分工承担范围划定、界桩埋设及产权登记等具体工作。

（5）权属不变：管理范围界线划定后，管理范围内土地权属性质不发生变化。

工作依据

- 3.2.1法律法规

（1）《中华人民共和国水法》（中华人民共和国主席令第74号，2016年修订)

（2）《中华人民共和国防洪法》（中华人民共和国主席令第88号，2016年修订）

（3）《中华人民共和国土地管理法》(2004年)

（4）《中华人民共和国土地管理法实施条例》(2014年)

（5）《中华人民共和国河道管理条例》（国务院令第3号，2017年修订）

（6）《不动产登记暂行条例》（国务院令第656号）

（7）《不动产登记暂行条例实施细则》（国士资源部令第63号）

（8）《湖南省实施〈中华人民共和国水法〉办法》（湖南省第十届人民代表大会常务委员会公告第21号）

（9）《湖南省实施〈中华人民共和国防洪法〉办法》（湖南省第九届人民代表大会常务委员会公告第58号）

（10）《湖南省水利水电工程管理办法》〈1989年2月25日湖南省人民政府发布，2011年修正〉

（11）《湖南省实施<中华人民共和国河道管理条例〉办法》（湖南省人民政府令第43号，2008年修正）

（12）《湖南省湘江保护条例》（湖南省第十一届人民代表大会常务委员会公告第75号）

（13）其他相关地方政策法规。

- 3.2.2政策性文件

（1）《关于抓紧划定水利工程管理和保护范围的通知》（水利部水管〔1989〕5号）

（2）《关于水利水电工程建设用地有关问题的通知》〔国土资发〔2001〕355号）

（3）《水利部关于深化水利改革的指导意见》（水规计〔2014〕48号)

（4）《关于加强河道管理工作的指导意见》（水建管〔2014〕76号）

（5）《关于开展河道管理范围和水利工程管理与保护范围划定工作的通知》（水建管〔2014〕285号）

（6）《湖南省自然资源生态空间统一确权登记工作实施方案(2015-2020年)》(湘办发〔2016〕2号)

（7）《水利部国土资源部关于印发〈水流产权确权试点方案〉的通知》（水规计〔2016〕97号）

（8）《自然资源统一确权登记办法》（试行切(国土资发〔2016〕192号）

（9）《关于全面推行河长制的实施意见》〔湘办〔2017〕13号）

- 3.2.3技术标准规范

（1）《防洪标准》（GB50201-2014）

（2）《水利水电工程设计洪水》（SL44-2006）

（3）《堤防工程设计规范》（GB50286-2013）

（4）《水利水电工程等级划分及洪水标准》（SL252-2000）

（5）《堤防工程管理设计规范》（SL171-96）

（6）《河道整治设计规范》（GB50707-2011）

（7）《全球定位系统城市测量技术规程》（CJJ73-2010）

（8）《国家三、四等水准测量规范》（GB12898-2009）

（9）《测绘产品检查验收规定》（GB/T24356-2009）

（10）《地籍调查规程》（TD/T1001-2012）

（11）《土地利用现状分类》（GB/T21010-2007）

（12）《数字航空摄影测量测图规范第1部分：1:500 1:1000 1:2000 数字高程模型数字正射影像图数字线划图》（CH/T3007.1-2011）

（13）《全球定位系统GPS测量规范》（GB/T18314-2009）

（14）《全球定位系统实时动态测量(RTK)技术规范》（CH/T2009-2010）

（15）《国家基本比例尺地形图图式第1部分：1:500 1:1000 1:2000 地形图图式》（GB/T20257.1-2007）

（16）《1:500、1:1000、1:2000数字地形图测绘规范》（DB33/T 552-2014）

（17）《基础地理信息要素分类与图形表达代码》（DB33/T 817-2010）

（18）《测绘资质分级标准》（国测管发〔2014〕31号修订版）

（19）其它技术标准、规范、规程

组织实施情况

道县河道划界工作由道县水利局组织实施，通过公开招投标确定湖南省地质矿产勘查开发局四0九队作为技术支持单位，具体分工如下：

（1）道县水利局负责组织项目实施方案的审定，项目成果的检查验收，提供水利相关基础资料，负责与道县自然资源局协调解决河段土地登记政策及相关事宜，及时协调解决工作实施中遇到的相关问题。同时负责提供划界所需的水文资料、权源资料、河道综合整治规划资料、堤防等水利工程设计图相关地方政策文件等。

（2）道县自然资源局负责提供农村集体土地所有权确权相关成果、水利工程用地审批和登记等相关资料，负责组织对农村土地所有权调查成果有出入或变化河段重新进行指界。

（3）技术单位负责界线划定工作底图制作、管理范围划定、管理范围划定公告图制作、管理范围划定报告编制、权属调查等技术层面工作。

已有资料收集

项目已收集的资料和资料来源如下：

（1）道县不动产统一登记基础数据建设项目相关资料，包括1:2000数字正射影像、1:2000数字线划图加密成果，资源来源于湖南省水利水电科学研究院。

（2）道县农村集体土地所有权确权调査成果资料，资源来源于湖南省水利水电科学研究院。

（3）收集道县河道划界资料汇编资料、道县第一次水利普查成果相关资料，资源来源于道县水利局。

（4）道县1:2000数字线划图成果资料，资源来源于永州市自然资源局信息中心。

（5）道县农村土地承包经营权确权项目数据库、DOM正射影像底图，资源来源于道县农村经营管理局；

工作底图制作

已有资料预处理

（1）对于无堤防河段的洪水位值进行高程基准转换，将收集到的无堤防河段所有洪水位值高程基准转换统一到1985国家高程基准。

（2）基于区域周边高等级控制点计算转换参数，对农村集体土地所有权确权等非2000国家大地坐标系成果进行坐标转换，将所有数据资料的平面坐标系统一为2000国家大地坐标系，高斯投影，标准3度分带。

（3）将收集到的重要纸质资料进行矢量化处理。

河湖划界参考要素补充采集

在航测立体釆集系统下，正确设置立体测图所用的各种参数，恢复航摄数字影像的立体模型，基于1:2000航摄资料补充采集水域外围100～200米范围内对于河道管理范围划界有参照基准作用的相关地物要素，包括等高线、河口线等，遇到山体或城区时可根据需要适当缩小测量范围。釆集等高线时，等高线平地和丘陵地区基本等高距1米，山区髙山区为2米。

地形图补充测量

我队收集了河段1:2000数字正射影像、1:2000数字线划图、原始航摄影像、空三加密成果以及其它大比例尺基础地理信息，地形图及影像图满足河道划界要求。补测了设计洪水位计算所需的实测河道横断面66个。

数据整合

（1）根据第一次水利普查、地方水务部门提供的相关资料，补充完善河流面和堤防等要素的属性值。不同防洪等级河段对应的水系结构线应断开，并分别赋相应属性值。

（2）对有空间地理数据的堤防规划和权源资料进行格式转换、坐标转换等处理，对无空间地理数据的堤防规划和权源资料尽量根据界桩点坐标和文字说明进行矢量化，形成空间数据。

（3）将处理后的农村集体土地所有权确权成果、空间矢量化后的规划设计和权源资料、1:2000正射影像和立体下釆集的相关要素叠加，形成河道及水利工程确权划界的工作底图。工作底图可以按河流或河段为单元保存，图名按江（河）名及河段编。

管理范围室内初步划定

洪水位分析计算

根据2014年6月23日由国家质量技术监督局和中华人民共和国建设部联合发布、2015年5月1日起实施的中华人民共和国国家标准《防洪标准》(GB50201-2014)，以乡村为主的防护区，应根据人口或耕地面积分为四个等级，各等级的防洪标准见表4。

表4                    乡村防护区的防护等级和防洪标准

| 等级 | 人口(万人) | 耕地面积(万亩) | 防洪标准重现期(年) |
| --- | --- | --- | --- |
| Ⅰ | >150 | >300 | 100-50 |
| Ⅱ | 50-150 | 100-300 | 50-30 |
| Ⅲ | 20-50 | 30-100 | 30-20 |
| Ⅳ | <20 | <30 | 20-10 |

龙村河道县河段沿岸经过乡村地段，由上表可知本河段防洪标准为10年一遇。

    - 4.3.1.2 水文基本资料

龙村河流域内没有实测的水文测站资料。

    - 4.3.1.3 断面资料

本次根据河道宽度变化情况，河道走势及涉河建筑物情况，在龙村河道县河段32.6km范围内共布置并实测河道横断面66个。上述横断面能很好地反映河道的形态变化，完全能够满足本阶段设计的要求。

    - 4.3.1.4 设计洪水计算

龙村河道县段控制流域面积相对较小，且该河段内没有较大支流汇入，两座水库由于控制流域面积较大，库容较小，调蓄作用很小，因此本次设计洪水计算不再进行河流分段，也不考虑水库的调蓄作用。本次计算河段属于小流域，流域内没有水文测站资料，因此只能采用由设计暴雨推求设计洪水的计算方法。

    - 4.3.1.4.1设计暴雨计算

由于龙村河流域内没有实测的水文资料，设计暴雨采用《湖南省暴雨洪水查算手册》（2015版）中等值线图，根据工程所在地理位置查得：项目区平均最大二十四小时暴雨量均110mm，Cv=0.40，Cs/Cv=3.5。由统计参数计算的设计24h点暴雨量成果如表5。

表5                       最大24h暴雨参数表

| 项目名称 | 暴雨参数 |  |  | 设计暴雨量（mm） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 均值（mm） | Cv | Cs/Cv | P=1% | P=2% | P=5% | P=10% |
| 暴雨手册 | 110.0 | 0.35 | 3.5 | 232.1 | 211.2 | 183.7 | 161.7 |

    - 4.3.1.4.2设计净雨计算

根据《湖南省暴雨洪水查算手册》知本次项目区属暴雨一致区第3区，依据集雨面积，查得其相应的点面关系系数，由此可得10年一遇24h面暴雨量。

由24h设计面暴雨量推求短历时设计暴雨量，参照《湖南省暴雨洪水查算手册》，最大1～6小时暴雨的时程分配公式为：

Ht=H24×24n3-1×6n2-n3×t1-n2

最大6～24小时暴雨的时程分配公式为：

Ht=H24×24n3-1×t1-n3

式中：Ht─1～24小时内任一t时段的暴雨量；

n2、n3─依地理位置、集雨面积及降雨量而变的参数；

t─对应Ht的时间。

地面总径流深按下式计算：

R上=ψ×R总

式中：R上─地表径流深，mm；

ψ─地表径流占总径流的比值；

R总─总径流深，mm。

  - 4.3.1.4.3设计净雨分配过程

根据项目区的地理位置查《湖南省暴雨洪水查算手册》(2015版)，本工程属产流分区第Ⅱ区，降雨初损为I0=32mm。设计净雨分配过程采用第3区概化雨型时程分配表进行计算。

  - 4.3.1.4.4设计洪峰流量

本次设计采用推理公式法和综合无因次单位法两种方法分别推求。

- 推理公式法

地表径流洪峰流量Qm上和汇流时间τ可由以下公式计算：

Qm上=0.278×F×Rt/t

τ=0.278×L/(m×J1/3×Qm上1/4)

式中：Qm上─地表洪峰流量(m3/s)；

F─坝址以上流域面积(km2)；

Rt/t─地面径流强度；

τ─汇流时间(h)；

L─流域干流长度(km)；

J─干流平均坡降；

m─因流域形状而变的系数。

1）汇流参数m值计算

根据《湖南省暴雨洪水查算手册》和工程所在位置位于丘陵区，以及流域地理参数θ取新综合线方程求得。

2）Rt/t值计算

根据最大24h概化雨型时程分配表中净雨过程，自最大时段净雨开始，向前后相邻时段连续累加，并除以相应的历时t，即可得Rt/t值。

3）地表径流洪峰流量Qm上及汇流时间τ计算

点绘Rt/t~t关系曲线，根据Rt/t~t关系曲线利用标准化计算程序采用试算法即可求出。龙村河道县河段设计洪水计算参数及计算成果如表6。

表6         龙村河道县河段设计洪水计算参数和计算成果表（推理公式法）

| 参数 | 龙村河道县段 |
| --- | --- |
| 集雨面积F(km2) | 60.6 |
| 干流长度L(km) | 37 |
| 干流坡降J(‰) | 9.28 |
| 设计频率P(%) | 10 |
| KP | 1.47 |
| H24点(mm) | 161.7 |
| H24面(mm) | 153.1 |
| n2 | 0.644 |
| n3 | 0.768 |
| H1(mm) | 58.6 |
| H3(mm) | 86.7 |
| H6(mm) | 111.0 |
| H12(mm) | 130.3 |
| H24(mm) | 153.1 |
| RZ(mm) | 121.1 |
| ψ | 0.70 |
| R上(mm) | 84.8 |
| Qmp（m3/s） | 160.3 |

（二）经验单位线法

根据本流域地理特征和选用原则，先选定无因次单位线，时段单位线纵高qi可由以下公式计算：

qi=2.778×F×ρi/t

式中：qi─时段单位线纵高(m3/s)；

F─控制流域面积(km2)；

ρi─无因次单位线（10mm单位线）；

t─单位时段（1小时）；

以各时段净雨分别乘以时段为1小时的10mm单位线的时段单位线纵高qi，即得相应各时段净雨的径流过程。

已知地下径流深R下=R总－R上，由Qi～t过程线知地面径流过程底宽为T小时，以第T小时处为地下径流峰顶位置，按三角形关系求地下径流峰值Qm地=F×R下/（3.6×△t）/T。自Qm地开始每增减一个时段，其流量即减少一个△Q地=Qm地/T，由此可得地下径流过程Qo～t线。

根据以上计算公式，利用标准化计算程序计算项目区各区段设计洪水计算参数及计算成果如表7。

表7          龙村河道县河段设计洪水计算参数和计算成果表（经验单位线法）

| 参数 | 龙村河道县段 |
| --- | --- |
| 集雨面积F(km2) | 68.2 |
| 设计频率（%） | 10 |
| 24小时点暴雨HO(mm) | 161.7 |
| 24小时面暴雨H面(mm) | 153.1 |
| 初损雨量IO(mm) | 32 |
| 单位线区域 | 4 |
| 流域分区FQ | 3 |
| 植被地貌AO | 0.70 |
| Cv | 0.35 |
| Cs/Cv | 3.5 |
| n2 | 0.644 |
| n3 | 0.768 |
| H1 | 58.6 |
| H3 | 86.7 |
| H6 | 111.0 |
| H12 | 130.3 |
| 洪峰流量(m3/s) | 174.5 |

根据以上计算成果分析，两种计算方法的成果相差不大，综合分析从工程安全角度和计算方法的适用性考虑，本次设计采用经验单位线法的计算成果。即龙村河道县河段10年一遇设计洪峰流量为174.5m3/s。

  - 4.3.1.4.5设计洪水计算成果合理性分析

邻近流域濂溪河控制面积203km2，将两条河计算结果与其进行分析比较如下表。

表8                 龙村河与濂溪河设计洪水比较（P=10%）

| 站名 | 流域面积（km2） | 洪峰流量(m3/s) | 洪峰模数(m3/s/km2) |
| --- | --- | --- | --- |
| 龙村河 | 60.6 | 174.5 | 2.88 |
| 濂溪河 | 203 | 547.9 | 2.70 |

从上表可以看出，两条河中龙村河的控制流域面积小，洪峰模数较大，且设计洪水统计参数无异常变化，符合地区变化规律，统计参数符合本流域地区变化规律并与流域降雨特性一致，统计参数合理。故本次龙村河设计洪水成果较为合理。

洪水位标图

根据本次方案计算得到的龙村河道县河段的设计洪水位值，按河段长度按200米一段内插求取各河段的设计洪水位值。根据工作底图上的高程点和等高线等高程信息标注各河段的设计洪水位，然后在工作底图上将离散的点，连接成设计洪水位线。

管理范围界限初步划定

根据设计洪水位线和河段管理范围划定的标准，在工作底图上初步划定管理范围线。在管理范围划定时重点核查各河段原农村集体土地所有权调查的权属界线，看是否符合管理范围划定要求，是否与征地红线、土地使用证等相关权源资料一致，如果集体土地所有权调查成果符合管理范围划定的要求，且与相关权源资料一致，则以所有权确权成果作为管理范围线。如果集体土地所有权界线与管理范围划定的要求存在较大偏差，则不考虑农村集体土地所有权界线，直接按照管理范围划定要求划定。

界桩和告示牌预布设

（1）界桩布设位置

在管理范围线上或附近范围内，按照界桩布设原则，选择布设界桩和告示牌。界桩和告示牌布设位置要尽量选择在不影响人民群众生产生活的地方，并且有利于界桩保护，比如不布设在耕地地块中见，而布设在耕地的田埂上、沿江公路选在绿化带上。

当按照界桩布设规则，界桩落在湿地、水域等不适宜埋设区域时，可在管理范围界线方向上调整界桩位置。

在无生产、生活、人类活动的陡崖、荒山、森林等河段，可根据实际情况加大界桩间距，但在下列情况应增设管理范围界桩：

a）重要下河通道（车行通道)；

b）重要码头、桥梁、取水口、电站等涉河设施处；

c）河道拐弯(角度小于120度)处；

d）水事纠纷和水事案件易发地段或行政界；

e）县界交界、河道尽头处应埋设界桩。

根据对白湖村河道县河段的实地调查，对于下述情况应该埋设公共界桩：

干、支河交汇处干、支河交汇处需设置公共界桩，并按照干河界桩埋设，支河划界成果信息化时需釆集公共桩数据并进行编号；干河管理范围内不再埋设支河管理范围界桩（如图2所示）。

图2 干支流交汇无控制性建筑物

（2）告示牌布设位置

城市规划区告示牌不少于3处，城镇规划区告示牌不少于1处。告示牌通常设置在下述位置：

a) 穿越城镇规划区上、下游；

b) 重要下河通道（车行通道）；

c) 人口密集或人流聚集地点河岸。

（2）界桩和告示牌点位略图制作

界桩和告示牌布设完毕后，要以县区河段为一个单元，分别从下游向上游编号，制作界桩和告示牌布设图，并通过截取工作底图的模式制作界桩点和告示牌点位略图，点位略图要覆盖界桩点和告示牌周边一定范围，以方便埋设位置的快速查找，同时要在截图上标识界桩和告示牌的位置和编号，界桩和告示牌点点位略图以点编号命名。

管理范围线实地修正

对照工作底图，我队工作人员对照工作底图查看初步划定的管理范围线的走向和界桩的布设情况，并根据实地现场情况及堤防、河道管理相关政策要求，对局部河段的管理范围线进行了调整，并调整确定界桩埋设位置，编制了本次管理范围界线划定方案并绘制了管理范围划定图。

河道管理范围划界标准和依据

河道管理范围划界标准依据《中华人民共和国水法》、《中华人民共和国防洪法》、《中华人民共和国河道管理条例》、《湖南省实施〈中华人民共和国水法〉办法》、《湖南省实施〈中华人民共和国河道管理条例〉办法》、《防洪标准》（GB50201-2014）、《堤防工程设计规范》（GB50286-2013）等法律法规以及相关规范确定。

龙村河道县河段划定方案工作的划界原则根据相关法律法规、规范、技术导则及道县实际情况进行实施，龙村河道县河段河道均为天然无堤防河道，具体划界原则如下：

无堤防的河道管理范围划界标准和依据

（1）无堤防的河道、湖泊管理范围界线应为设计洪水位或历史最高洪水位线，划界设计洪水标准按防洪规划确定，无防洪规划的按《防洪标准》（GB50201-2014）确定，具体范围应以防洪规划和影响对象的重要性确定。

（2）平原河道，当设计洪水位覆盖面积过大时，可以以河口向外延伸30至50m，（经过城镇的堤段不得少于10m）确定管理范围。

（3）如果农村集体土地所有权确权调查成果或水利工程已征地范围线符合上述管理范围划定要求，则以所有权确权调查成果或征地范围线作为管理范围线。

（4）管理范围线走向尽量与线状地物一致，不影响正常生产生活，对于田埂等细小线状地物，管理范围线尽量沿细小线状地物中线，对于道路等有一定宽度的线状地物尽量沿边线或绿化带。

（5）对于缺少设计洪水位资料的无堤防河道、水库和湖泊，要进行设计洪水分析计算。

根据相关法律法规及技术导则，无堤防的河道管理范围界线应根据设计洪水位确定。结合龙村河道县河段实际情况，采用10年一遇设计洪水位作为河道管理范围。

龙村河道县段管理范围划定标准见下表：

表9                     龙村河道县河段管理范围划定标准表

| 岸别 | 类别 | 起点 |  | 终点 |  | 河段属性 | 依据 | 划界标准 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 河道里程数（km） | 点位坐标 | 河道里程数（km） | 点位坐标 |  |  | 护堤地范围 | 其他标准 |
| 左岸 | 有堤防 | K0+000 | 2834186.89, 552299.28 | K32+604 | 2852743.63, 555023.69 | 农村河段 | 湖南省河湖管理范围划定技术导则3.2 |  | 无堤防河段的管理范围根据设计洪水位来划定。 |
| 右岸 | 有堤防 | K0+000 | 2834234.10, 552231.80 | K32+604 | 2852743.63, 555023.69 | 农村河段 | 湖南省河湖管理范围划定技术导则3.2 |  | 无堤防河段的管理范围根据设计洪水位来划定。 |

其他相关情况说明

划界数学基础标准

坐标系统：2000国家大地坐标系，高斯投影，标准3度分带；

高程基准：1985国家高程基准；

划界连线方式

划界连线时，特别是标准不同的划界连线，管理范围线一般采用垂直方式相连，不同类别的岸线应用不同颜色表示。若条件特殊的，应予以具体说明。

河湖划界数据存储格式

矢量数据：采用ArcGIS 10.1 File Geodatabase版格式，包含两个数据集，一个是工作底图数据集，命名为BaseMap，一个是划界成果数据集，命名为 RangeResults。

影像数据：采用非压缩 GEOTIFF 格式。

管理范围界桩编号

界桩编号起始点选择河道源头或县级行政界线与河道交叉处，桩（牌）布设顺序原则上按河道行洪、排涝方向自下往上，面向下游分左、右编号，特殊河段也可自上而下编号。对于孤立于县级行政区域内的河段，先按照界桩布设规则对未划界河段界桩数量进行估算，然后根据估算结果进行编号。

编码规则为“河流编码-县级行政区划代码-岸别-共桩标识码-界桩号”，其中岸别编码“L"代表左岸，“R代表右岸，“S”代表缺省值，不区分左右岸；0代表非共桩，1代表干河(湖泊、水库）与支河(出入湖河道、溢洪道)管理范围共桩，2代表主次河平行(两河三堤）管理范围共桩，3代表河道（湖泊)与拦河大坝等水利工程管理范围共桩，4代表跨县河道（湖泊）管理范围共桩。如FEDAFC00000L-431124-L0003表示，龙村河道县河段左岸第三根非公用界桩。共桩要在各自划界单元中分别编码。当水闸、拦河大坝与河道管理范围一并划定时，可以不用公共界桩区分。

两条河道(湖泊)界线交叉点及公共边界界桩编号以级别高低、平级河道以先勘定的河道（湖泊)界线为准设立界桩。

若在已立界桩之间需要加埋界桩时，其界桩编号在上一个原有界桩号后加“-”再加数字序号，保证同一河道（湖泊）界桩编号不重号。

管理范围告示牌编号

管理范围告示牌编号按照“河流编码一县级行政区划代码-岸别顺序号”，如FEDAFC00000L-431124-L001表示，龙村河道县河段左岸第一座告示牌。

界桩、告示牌制作与埋设

    - 6.6.1界桩制作

按照统一的技术规格制作管理范围界桩（牌）的制作可以采取预制或者现场浇筑两种方式。

    - 6.6.2界桩埋设

划界方案经批准后，根据界桩设计图、界桩坐标、界桩点位略图，在实地确定界桩埋设位置，对于根据点位略图难以在实地确定界桩位置时，需釆用测量放样的方式确定界桩位置。界桩埋设时注意如下事项：

（1）界桩埋设时，界桩的正面要与河岸线尽量垂直；

（2）界桩埋设完毕后，要从不同角度拍摄2-3张实地照片，照片能清晰反映界桩埋设的周边环境及界桩的实际状况，并制作界桩点之记。

（3）界桩埋设的实际位置应不影响目前人民群众的生产生活，当地人民群众对界桩位置有异议时，可以在满足管理范围划定要求的前提下，合理调整界桩的位置，界桩位置调整时尽量沿管理范围走向上调整。

（4）界桩公里数为河道中心线对应的河道长度。

（5）界桩埋设后，水利管理部门可与有关行政村和单位签订“界桩保护协议书”，明确界桩保护职责。

（6）原则上均釆用界桩，特殊困难地区方可使用界牌，但需在总结报告中说明原因。

（7）暂未进行接边的公共界桩，只预划定界桩位置，不埋设界桩。

    - 6.6.3告示牌制作

按照统一的技术规格制作告示牌，告示牌的制作可以采取预制或者现场浇筑两种方式。

    - 6.6.4告示牌埋设

根据告示牌设计图、告示牌坐标在实地选择确定告示牌埋设位置。告示牌埋设时注意如下事项：

（1）告示牌应埋设在河道主要入口或醒目位置，告示牌的正面要朝向人民群众容易观察的方向；

（2）界桩埋设完毕后，要从不同角度拍摄一组实地照片，照片能清晰反映界桩埋设的周边环境及界桩的实际状况，并制作点之记。

（3）界桩埋设的实际位置应不影响目前人民群众的生产生活，不易被破坏，应合理调整告示牌的位置。

界桩和告示牌位置采集

界桩和告示牌埋设完毕后，将界桩和告示牌的最终位置在图上标绘，对于在工作底图上难以定位的界桩和告示牌，基于HNCORS系统，釆用基于GPS-RTK技术实测界桩和告示牌的坐标；并在内业基于实地标绘和测量的成果对界桩布设图和管理范围线拐点进行修正，形成最终的界桩点分布图、告示牌分布图和管理范围线。

附件

附表  龙村河道县河段管理范围界桩成果表

| 序号 | 桩名（编号） | 坐标 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | X | Y |  |
| 1 | FE1D1EC0000L-431124-L0001 | 552949.87 | 2834458.90 | 左岸 |
| 2 | FE1D1EC0000L-431124-L0002 | 553144.48 | 2834599.27 | 左岸 |
| 3 | FE1D1EC0000L-431124-L0003 | 553056.24 | 2835069.37 | 左岸 |
| 4 | FE1D1EC0000L-431124-L0004 | 553106.38 | 2835410.29 | 左岸 |
| 5 | FE1D1EC0000L-431124-L0005 | 553625.50 | 2836037.45 | 左岸 |
| 6 | FE1D1EC0000L-431124-L0006 | 553956.62 | 2836435.95 | 左岸 |
| 7 | FE1D1EC0000L-431124-L0007 | 554329.55 | 2836797.37 | 左岸 |
| 8 | FE1D1EC0000L-431124-L0008 | 554416.07 | 2837294.26 | 左岸 |
| 9 | FE1D1EC0000L-431124-L0009 | 554335.11 | 2837699.07 | 左岸 |
| 10 | FE1D1EC0000L-431124-L0010 | 554037.85 | 2837391.68 | 左岸 |
| 11 | FE1D1EC0000L-431124-L0011 | 554195.38 | 2837576.75 | 左岸 |
| 12 | FE1D1EC0000L-431124-L0012 | 554015.68 | 2838295.68 | 左岸 |
| 13 | FE1D1EC0000L-431124-L0013 | 553633.73 | 2838798.94 | 左岸 |
| 14 | FE1D1EC0000L-431124-L0014 | 553965.09 | 2838801.22 | 左岸 |
| 15 | FE1D1EC0000L-431124-L0015 | 553673.75 | 2839799.03 | 左岸 |
| 16 | FE1D1EC0000L-431124-L0016 | 554552.59 | 2840832.70 | 左岸 |
| 17 | FE1D1EC0000L-431124-L0017 | 554727.48 | 2841163.69 | 左岸 |
| 18 | FE1D1EC0000L-431124-L0018 | 554798.92 | 2841494.68 | 左岸 |
| 19 | FE1D1EC0000L-431124-L0019 | 554642.55 | 2841604.22 | 左岸 |
| 20 | FE1D1EC0000L-431124-L0020 | 554558.84 | 2841901.84 | 左岸 |
| 21 | FE1D1EC0000L-431124-L0021 | 554519.67 | 2842046.25 | 左岸 |
| 22 | FE1D1EC0000L-431124-L0022 | 554660.80 | 2842169.37 | 左岸 |
| 23 | FE1D1EC0000L-431124-L0023 | 555042.49 | 2842524.86 | 左岸 |
| 24 | FE1D1EC0000L-431124-L0024 | 555460.75 | 2842829.54 | 左岸 |
| 25 | FE1D1EC0000L-431124-L0025 | 555279.76 | 2843199.08 | 左岸 |
| 26 | FE1D1EC0000L-431124-L0026 | 555209.86 | 2843368.29 | 左岸 |
| 27 | FE1D1EC0000L-431124-L0027 | 555218.81 | 2843708.45 | 左岸 |
| 28 | FE1D1EC0000L-431124-L0028 | 555441.69 | 2844020.34 | 左岸 |
| 29 | FE1D1EC0000L-431124-L0029 | 555687.97 | 2844351.79 | 左岸 |
| 30 | FE1D1EC0000L-431124-L0030 | 555895.25 | 2844598.09 | 左岸 |
| 31 | FE1D1EC0000L-431124-L0031 | 555754.26 | 2844948.67 | 左岸 |
| 32 | FE1D1EC0000L-431124-L0032 | 555722.41 | 2845099.43 | 左岸 |
| 33 | FE1D1EC0000L-431124-L0033 | 555642.99 | 2845368.06 | 左岸 |
| 34 | FE1D1EC0000L-431124-L0034 | 555459.34 | 2845791.24 | 左岸 |
| 35 | FE1D1EC0000L-431124-L0035 | 555691.37 | 2846391.27 | 左岸 |
| 36 | FE1D1EC0000L-431124-L0036 | 555627.71 | 2846699.52 | 左岸 |
| 37 | FE1D1EC0000L-431124-L0037 | 555805.02 | 2846774.85 | 左岸 |
| 38 | FE1D1EC0000L-431124-L0038 | 555807.69 | 2847142.94 | 左岸 |
| 39 | FE1D1EC0000L-431124-L0039 | 555906.73 | 2847254.09 | 左岸 |
| 40 | FE1D1EC0000L-431124-L0040 | 556112.93 | 2847507.29 | 左岸 |
| 41 | FE1D1EC0000L-431124-L0041 | 556154.08 | 2848034.77 | 左岸 |
| 42 | FE1D1EC0000L-431124-L0042 | 556298.77 | 2848399.58 | 左岸 |
| 43 | FE1D1EC0000L-431124-L0043 | 556062.15 | 2848699.62 | 左岸 |
| 44 | FE1D1EC0000L-431124-L0044 | 555836.72 | 2848960.21 | 左岸 |
| 45 | FE1D1EC0000L-431124-L0045 | 555624.71 | 2849366.74 | 左岸 |
| 46 | FE1D1EC0000L-431124-L0046 | 555569.29 | 2849533.62 | 左岸 |
| 47 | FE1D1EC0000L-431124-L0047 | 555440.49 | 2849583.89 | 左岸 |
| 48 | FE1D1EC0000L-431124-L0048 | 555316.60 | 2849724.67 | 左岸 |
| 49 | FE1D1EC0000L-431124-L0049 | 555313.38 | 2849884.51 | 左岸 |
| 50 | FE1D1EC0000L-431124-L0050 | 555293.32 | 2850097.49 | 左岸 |
| 51 | FE1D1EC0000L-431124-L0051 | 555471.01 | 2850288.08 | 左岸 |
| 52 | FE1D1EC0000L-431124-L0052 | 555140.60 | 2850509.12 | 左岸 |
| 53 | FE1D1EC0000L-431124-L0053 | 555033.85 | 2850719.12 | 左岸 |
| 54 | FE1D1EC0000L-431124-L0054 | 554855.72 | 2850952.28 | 左岸 |
| 55 | FE1D1EC0000L-431124-L0055 | 555078.07 | 2850894.98 | 左岸 |
| 56 | FE1D1EC0000L-431124-L0056 | 555183.79 | 2851068.78 | 左岸 |
| 57 | FE1D1EC0000L-431124-L0057 | 555194.74 | 2851190.16 | 左岸 |
| 58 | FE1D1EC0000L-431124-L0058 | 555111.34 | 2851674.31 | 左岸 |
| 59 | FE1D1EC0000L-431124-L0059 | 555316.33 | 2852126.64 | 左岸 |
| 60 | FE1D1EC0000L-431124-L0060 | 555023.69 | 2852743.63 | 左岸 |
| 61 | FE1D1EC0000L-431124-R0001 | 552289.21 | 2834435.12 | 右岸 |
| 62 | FE1D1EC0000L-431124-R0002 | 552525.08 | 2834684.09 | 右岸 |
| 63 | FE1D1EC0000L-431124-R0003 | 552525.23 | 2835165.02 | 右岸 |
| 64 | FE1D1EC0000L-431124-R0004 | 552518.88 | 2835484.50 | 右岸 |
| 65 | FE1D1EC0000L-431124-R0005 | 552783.45 | 2835600.46 | 右岸 |
| 66 | FE1D1EC0000L-431124-R0006 | 553182.00 | 2835722.49 | 右岸 |
| 67 | FE1D1EC0000L-431124-R0007 | 553374.13 | 2836192.29 | 右岸 |
| 68 | FE1D1EC0000L-431124-R0008 | 553555.45 | 2836510.36 | 右岸 |
| 69 | FE1D1EC0000L-431124-R0009 | 553704.57 | 2836899.28 | 右岸 |
| 70 | FE1D1EC0000L-431124-R0010 | 553847.21 | 2837054.30 | 右岸 |
| 71 | FE1D1EC0000L-431124-R0011 | 553971.59 | 2837435.29 | 右岸 |
| 72 | FE1D1EC0000L-431124-R0012 | 553638.57 | 2838226.84 | 右岸 |
| 73 | FE1D1EC0000L-431124-R0013 | 554032.19 | 2838958.16 | 右岸 |
| 74 | FE1D1EC0000L-431124-R0014 | 553828.30 | 2839414.04 | 右岸 |
| 75 | FE1D1EC0000L-431124-R0015 | 553660.34 | 2839894.73 | 右岸 |
| 76 | FE1D1EC0000L-431124-R0016 | 553665.53 | 2840222.74 | 右岸 |
| 77 | FE1D1EC0000L-431124-R0017 | 553866.76 | 2840464.25 | 右岸 |
| 78 | FE1D1EC0000L-431124-R0018 | 554060.08 | 2840746.72 | 右岸 |
| 79 | FE1D1EC0000L-431124-R0019 | 553989.78 | 2840957.54 | 右岸 |
| 80 | FE1D1EC0000L-431124-R0020 | 554271.08 | 2841324.70 | 右岸 |
| 81 | FE1D1EC0000L-431124-R0021 | 554436.56 | 2841543.05 | 右岸 |
| 82 | FE1D1EC0000L-431124-R0022 | 554492.88 | 2841748.36 | 右岸 |
| 83 | FE1D1EC0000L-431124-R0023 | 554436.70 | 2842060.92 | 右岸 |
| 84 | FE1D1EC0000L-431124-R0024 | 554636.39 | 2842282.38 | 右岸 |
| 85 | FE1D1EC0000L-431124-R0025 | 554962.10 | 2842800.71 | 右岸 |
| 86 | FE1D1EC0000L-431124-R0026 | 555067.26 | 2842889.02 | 右岸 |
| 87 | FE1D1EC0000L-431124-R0027 | 555400.51 | 2843563.53 | 右岸 |
| 88 | FE1D1EC0000L-431124-R0028 | 555177.63 | 2843658.07 | 右岸 |
| 89 | FE1D1EC0000L-431124-R0029 | 555343.95 | 2843805.08 | 右岸 |
| 90 | FE1D1EC0000L-431124-R0030 | 555338.34 | 2844013.47 | 右岸 |
| 91 | FE1D1EC0000L-431124-R0031 | 555337.21 | 2844122.03 | 右岸 |
| 92 | FE1D1EC0000L-431124-R0032 | 555390.50 | 2844406.18 | 右岸 |
| 93 | FE1D1EC0000L-431124-R0033 | 555619.67 | 2844493.84 | 右岸 |
| 94 | FE1D1EC0000L-431124-R0034 | 555719.33 | 2844630.06 | 右岸 |
| 95 | FE1D1EC0000L-431124-R0035 | 555706.60 | 2845029.71 | 右岸 |
| 96 | FE1D1EC0000L-431124-R0036 | 555614.08 | 2845210.44 | 右岸 |
| 97 | FE1D1EC0000L-431124-R0037 | 555386.60 | 2845357.54 | 右岸 |
| 98 | FE1D1EC0000L-431124-R0038 | 555607.51 | 2845470.82 | 右岸 |
| 99 | FE1D1EC0000L-431124-R0039 | 555480.44 | 2845669.02 | 右岸 |
| 100 | FE1D1EC0000L-431124-R0040 | 555432.59 | 2845936.87 | 右岸 |
| 101 | FE1D1EC0000L-431124-R0041 | 555489.52 | 2846241.94 | 右岸 |
| 102 | FE1D1EC0000L-431124-R0042 | 555494.03 | 2846359.99 | 右岸 |
| 103 | FE1D1EC0000L-431124-R0043 | 555630.50 | 2846588.85 | 右岸 |
| 104 | FE1D1EC0000L-431124-R0044 | 555919.58 | 2846985.34 | 右岸 |
| 105 | FE1D1EC0000L-431124-R0045 | 555731.03 | 2847067.03 | 右岸 |
| 106 | FE1D1EC0000L-431124-R0046 | 555761.97 | 2847263.30 | 右岸 |
| 107 | FE1D1EC0000L-431124-R0047 | 555947.89 | 2847587.28 | 右岸 |
| 108 | FE1D1EC0000L-431124-R0048 | 556058.27 | 2847682.46 | 右岸 |
| 109 | FE1D1EC0000L-431124-R0049 | 555942.05 | 2847955.81 | 右岸 |
| 110 | FE1D1EC0000L-431124-R0050 | 556198.56 | 2848144.24 | 右岸 |
| 111 | FE1D1EC0000L-431124-R0051 | 555973.23 | 2848641.22 | 右岸 |
| 112 | FE1D1EC0000L-431124-R0052 | 555910.00 | 2848861.81 | 右岸 |
| 113 | FE1D1EC0000L-431124-R0053 | 555699.85 | 2849030.69 | 右岸 |
| 114 | FE1D1EC0000L-431124-R0054 | 555673.15 | 2849206.96 | 右岸 |
| 115 | FE1D1EC0000L-431124-R0055 | 555366.93 | 2849444.45 | 右岸 |
| 116 | FE1D1EC0000L-431124-R0056 | 555288.69 | 2849860.46 | 右岸 |
| 117 | FE1D1EC0000L-431124-R0057 | 555385.38 | 2850172.57 | 右岸 |
| 118 | FE1D1EC0000L-431124-R0058 | 555129.35 | 2850416.80 | 右岸 |
| 119 | FE1D1EC0000L-431124-R0059 | 554890.86 | 2850657.69 | 右岸 |
| 120 | FE1D1EC0000L-431124-R0060 | 554819.71 | 2851065.40 | 右岸 |
| 121 | FE1D1EC0000L-431124-R0061 | 555108.85 | 2851386.16 | 右岸 |
| 122 | FE1D1EC0000L-431124-R0062 | 555131.60 | 2851761.86 | 右岸 |
| 123 | FE1D1EC0000L-431124-R0063 | 555355.05 | 2852367.24 | 右岸 |
| 124 | FE1D1EC0000L-431124-R0064 | 555199.65 | 2852568.29 | 右岸 |
| 125 | FEDAF000000L-431124-L1044 | 552811.11 | 2834078.77 | 公共界桩 |
| 126 | FEDAF000000L-431124-L1045 | 552303.96 | 2834287.24 | 公共界桩 |

注：表中坐标系统：2000国家大地坐标系，中央经线111°；

高程系统：1985国家高程基准。

附表  龙村河道县河段告示牌成果表

| 序号 | 桩名（编号） | 坐标 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | X | Y |  |
| 1 | FEDAFC00000L-431124-L001 | 552348.55 | 2834277.97 | 左岸 |
| 2 | FEDAFC00000L-431124-L002 | 553927.99 | 2837046.78 | 左岸 |
| 3 | FEDAFC00000L-431124-L003 | 554699.78 | 2842256.81 | 左岸 |
| 4 | FEDAFC00000L-431124-L004 | 555732.02 | 2845048.65 | 左岸 |
| 5 | FEDAFC00000L-431124-L005 | 555474.86 | 2850323.98 | 左岸 |
| 6 | FEDAFC00000L-431124-R001 | 553668.96 | 2836547.01 | 右岸 |
| 7 | FEDAFC00000L-431124-R002 | 554445.05 | 2840786.64 | 右岸 |
| 8 | FEDAFC00000L-431124-R003 | 554481.24 | 2841638.45 | 右岸 |
| 9 | FEDAFC00000L-431124-R004 | 555200.53 | 2843639.45 | 右岸 |
| 10 | FEDAFC00000L-431124-R005 | 555592.45 | 2845463.62 | 右岸 |
| 11 | FEDAFC00000L-431124-R006 | 555741.46 | 2847036.14 | 右岸 |
| 12 | FEDAFC00000L-431124-R007 | 555226.21 | 2851577.33 | 右岸 |

注：表中坐标系统：2000国家大地坐标系，中央经线111°；

高程系统：1985国家高程基准。

附图  龙村河道县河段管理范围线划定图册