道县廊洞水库除险加固工程

环境影响报告书

(送审稿)

建设单位(盖章):道县水利局

编制单位:湖南振澜科技有限公司

编制日期:2025年7月

目录

1. 概述	1

1.1. 项目历史背景及由来	1

1.2. 建设项目特点	8

1.3. 评价工作程序	8

1.4. 分析判定相关情况	9

1.5. 本项目主要关注的环境问题	26

1.6. 环境影响评价结论	27

2. 总则	28

2.1. 编制依据	28

2.2. 评价的目的和原则	32

2.3. 环境影响因素识别和评价因子筛选	32

2.4. 环境功能区划及评价标准	34

2.5. 评价等级及范围	41

2.6. 评价工作内容、重点及方法	48

2.7. 环境保护目标	49

3. 项目概况	51

3.1. 基本情况	51

3.2. 现有工程概况	51

3.3. 工程建设必要性	57

3.4. 工程任务、规模及特性	58

3.5. 工程特性表	59

3.6. 项目组成	61

3.7. 工程除险加固施工设计	63

3.8. 消防设计	68

3.9. 施工组织	68

3.10. 建设征地与移民安置	94

3.11. 环境影响回顾性评价	95

4. 工程分析	97

4.1. 工程任务合理性分析	97

4.2. 施工规划环境合理性分析	97

4.3. 施工期污染源分析	100

4.4. 运营期污染源分析	107

4.5. 总量控制污染物分析	108

5. 环境现状调查与评价	109

5.1. 自然环境	109

5.2. 环境质量现状调查及评价	115

5.3. 生态环境现状调查与评价	125

5.4. 永州市道县梅花镇廊洞水库饮用水水源保护区概况	172

5.5. 区域污染源调查	173

6. 环境影响预测与评价	174

6.1. 现有工程环境影响回顾性评价	174

6.2. 施工期环境影响分析	179

6.3. 水土保持影响分析	195

6.4. 运营期环境影响分析	195

7. 环境风险评价	202

7.1. 环境风险评价总则	202

7.2. 风险调查	203

7.3. 环境风险潜势初判及评价等级	203

7.4. 风险识别	204

7.5. 环境风险分析	204

7.6. 风险防范措施	205

8. 污染防治措施及其可行性论证	211

8.1. 施工期	211

8.2. 运营期污染防治措施	226

9. 环境管理与环境监测计划	230

9.1. 环境管理	230

9.2. 环境监测计划	231

9.3. 施工期环境监理	233

9.4. 排污许可、环保设施竣工内容及要求	236

9.5. 总量控制分析	238

10. 环境影响经济损益分析	239

10.1. 环保投资估算	239

10.2. 环境经济损益分析	240

10.3. 生态环境效益	242

11. 结论和建议	243

11.1. 结论	243

11.2. 建议	249

附表:

附表1:大气环境影响评价自查表

附表2:生态环境影响评价自查表

附表3:地表水环境影响评价自查表

附表4:土壤环境影响评价自查表

附表5:声环境影响评价自查表

附表6:环境风险评价自查表

建设项目环境影响报告书审批基础信息表

附件:

附件1:环评委托书

附件2:建设单位营业执照

附件3:项目可研批复

附件4:初步设计批复

附件5:水库大坝安全鉴定报告书

附件6:廊洞水库饮用水源地季度监测报告

附件7：道县水利局关于廊洞水库除险加固工程项目水土保持方案的批复(道水行复(2024】44号)

附件8:道县廊洞水库除险加固工程环评现状监测报告及质保单

附图:

附图1:项目地理位置图

附图2:环境保护目标示意图

附图3:工程总平面布置图

附图4:施工总平面布置图

附图5:廊洞水库饮用水水源保护区划分图

附图6.1:水保措施总体布局示意图

附图6.2:弃渣场水保措施布置图

附图7:工程库容地形平面图

附图8:三区三线套合图

附图9:项目水库工程水系图及水环境功能区划图

附图10:永州市主体功能区规划图

附图11:工程环境现状监测布点图

附图12：项目评价范围图

附图13:项目区域植被类型图

附图14:土地利用类型图

附图15:水库大坝现状照片

概述

项目历史背景及由来

廊洞水库基本情况

廊洞水库大坝位于湖南省道县梅花镇廊洞村境内，距G207国道1.5km，距道县县城18km，地理坐标东经111.59˚、北纬25.68˚。廊洞水库属湘江水系潇水一级支流宜水河中游宜阳河，水库坝址以上控制流域集雨面积35.60km2，干流长度17.80km，干流平均坡降20.91‰。廊洞水库是一座以灌溉为主，兼顾防洪、发电等综合利用的中型水利工程，工程等别为Ⅲ等。水库校核水位为291.84m，相应总库容为1008.60万m³；设计水位为291.31m，相应设计库容为976.80万m³；正常蓄水位为289.85m，相应正常库容为907.00万m³；死水位为257.33m，死库容为14.00万m³。该工程于1958年动工兴建，1961年建成小(1)型水库，后于1973年6月按中型水库扩建，1978年12月竣工。水库枢纽工程主要包括大坝、溢洪道、输水建筑物、坝后式电站。该水库枢纽工程是一座以灌溉为主，兼顾防洪、发电等综合利用的中型水利工程。

根据《防洪标准》(GB50201-2014)及《水利水电工程等级划分及洪水标准》(SL252-2017)的规定:廊洞水库为中型水库，工程等别为Ⅲ等，其主要建筑物级别为3级，次要建筑物为4级，按1000年一遇校核，100年一遇设计，30年一遇消能防冲。

大坝坝型为黏土心墙坝，大坝坝顶高程297.00m，最大坝高45.39m；坝顶轴线长150.00m，坝顶高程294.17m，坝顶宽4.00m。坝顶设砼防护栏杆，高1.10m。大坝上游有3级平台，平台高程自上而下分别为287.56m，274.90m，266.47m，平台宽分别为3.13m，1.96m，2.50m；坡坡比自上而下分别为1:2.62，1:3.30，1:3.70，1:2.89，上游坝坡采用混凝土六方块护坡。

大坝下游有5级平台，平台高程自上而下分别为284.60m，278.86m，271.20m，262.14m，253.45m，平台宽分别为4.50m，3.20m，2.80m，5.00m，2.30m；坡坡比自上而下分别为1:1.93，1:3.49，1:2.52，1:2.16，1:2.16，1:2.00，下游坝坡采用块石护坡。溢洪道位于大坝左岸，为侧槽式溢洪道，由控制段、调整段、泄槽段、消力池段组成。控制段为折线型实用堰，堰轴线为弧形，堰顶高程289.85m，长41.00m。调整段长5.00m，宽24.00m；泄槽段，长166.17m，宽24.00m。消力池段长21.54m，池后接泄洪渠。

输水建筑物位于大坝左岸，由放水卧管和输水隧洞组成。卧管内径0.80m，壁厚0.15m，管身全长97.40m，放水孔每3m设一级，共11级，放水孔尺寸0.60×0.60m，采用铸铁闸门，闸门尺寸0.80×0.80m，3t卷样式启闭机启闭。卧管末端设消力井与隧洞相连接，0.15m，全长97.4m，采用铸铁闸门，闸门尺寸0.8×0.8m；消力井进口设闸门，尺寸1.0×1.0m。

隧洞为钢筋砼圆管，内径1.20m，衬砌厚度0.35m，全长181.50m。水库下游建两处电站，一处是坝后电站，装机容量为2×160kW，另一处是在距大坝900m处的右干渠上建有一落差式电站，装机120kW。两处电站总装机440kW，年发电量190万kW·h。

项目建设历程

1958年水库动工兴建，1961年建成小(1)型水库，后于1973年6月按中型水库扩建，1978年12月竣工。

2002年6月，永州市水利水电勘测设计院进行廊洞水库安全鉴定工作。

2002年11月，省水利厅组织的专家组对廊洞水库进行了安全鉴定审查并批准通过了《廊洞水库大坝安全鉴定书》，大坝安全类别评定为Ⅲ类坝。

2008年3月，水利部大坝安全管理中心以坝函[2008]750号对道县廊洞水库大坝安全鉴定意见进行了核查，同意廊洞水库大坝为类坝的鉴定结论。

2008年4月，永州市水利水电勘察设计院对廊洞水库进行了除险加固初步设计。

2008年10月，湖南省水利厅对永州市水利水电勘察设计院编制的廊洞水库初步设计报告进行了批复(湘水建管[2008]124号)。

2008年10月，长江水利委员会对永州市水利水电勘察设计院编制的廊洞水库初步设计进行了复核(长规计[2008]513号)。

2008年11月，省水利厅审查通过了湖南南方水利水电勘测设计院编制的技施设计并下达了实施计划(湘水计[2009]106号)。

2009年10月，永州市水利局批复成立了道县廊洞水库除险加固建设项目部(永水建管〔2009〕22号)。

2009年10月，廊洞水库除险加固工程开工，2010年11月基本完工，共完成投资1293.90万元。实施项目有：大坝坝体、坝基、坝肩采用高压旋喷灌浆以及帷幕灌浆；大坝上游坝坡六方块护坡；坝顶新建混凝土道路；下游坝坡整坡后块石护坡以及新建踏步排水沟；溢洪道控制段、斜槽段拆除重建以及新建消力池和尾水渠。卧管拆除重建；涵洞加固；更换原启闭设备；新建防汛道路；增设大坝观测设施；管理所生产生活用房改造、新建防汛仓库。

2010年12月，省水利厅在道县组织召开了廊洞水库除险加固工程主体工程投入使用验收会议，验收委员会通过现场检查，查阅资料和认真讨论，形成了廊洞水库除险加固工程主体工程投入使用验收鉴定书，加固工程验收合格同意投入使用。

2021年3月24日国务院办公厅印发《关于切实加强水库除险加固和运行管护工作的通知》(国办发(2021)8号)，从“十四五”期间水库除险加固和运行管护总体要求、工作措施和各方责任等三个方面，明确了水库除险加固和运行管护工作的指导思想、目标任务。《通知》要求：“十四五”末，集中进行安全鉴定的病险水库和已经鉴定的病险水库要全部完成除险加固。2021年7月8日湖南省人民政府办公厅印发《关于切实加强水库除险加固和运行管护工作的意见》（湘政办发〔2021〕30号），其重点任务包括有序推进水库除险加固。大中型水库方面，对已列入规划的大中型病险水库及时进行除险加固。小型水库方面，按照轻重缓急原则对2020年前已鉴定的小型病险水库和“十四五”期间经鉴定新增的小型病险水库及时进行除险加固，确保安全运行；加快小型水库除险加固遗留问题的处理，确保尽快投入正常运行。根据国务院办公厅《关于切实加强水库除险加固和运行管护工作的通知》（国办发〔2021〕8号）、水利部办公厅《关于进一步做好水库大坝安全鉴定工作的通知》（办建管﹝2018﹞71号）、湖南省人民政府办公厅《关于切实加强水库除险加固和运行管护工作的意见》（湘政办发〔2021〕30号）等文件要求，2022年3月，永州市水利局组织的专家组对廊洞水库进行了安全鉴定审查并批准通过了《廊洞水库大坝安全鉴定书》，大坝安全类别评定为Ⅲ类坝。2024年4月，委托长江水利水电开发集团(湖北)有限公司编制完成了《道县廊洞水库除险加固工程初步设计报告》(报批稿)和技术设计的全套图纸，经湖南省水利厅以湘水函〔2024〕308号文批复，同意初设报告，并据此开展工作。

项目的运行及现状情况

该工程于1958年动工兴建，1961年建成小(1)型水库，后于1973年6月按中型水库扩建，1978年12月竣工。

大坝施工时，未能及时对施工质量进行跟踪检测，加之各种人为及自然因素的影响和危害。对水库进行实地勘察踏勘，查阅了相关设计、施工、运行管理资料，并与水库运行管理人员进行交流、分析，从现场了解的情况以及结合安全鉴定结论和计算分析，目前工程存在的主要问题有：

(1)大坝上游坝坡局部沉陷，砼六方块和防渗铺膜局部破损，坝体心墙渗透系数不满足规范要求，坝体存在渗漏隐患。钻孔显示大坝坝基砂砾石层存在渗漏，两岸坝肩绕坝渗漏，大坝左肩下游电站尾水渠边墙处存在渗漏，渗漏量约12L/s，随着水位升高而加大，大坝左肩下游坝面坡脚浆砌石壁缝隙中出现渗水。

(2)大坝下游坝坡排水沟淤堵且未延伸至坡脚。大坝下游左侧第4~5级平台间坝坡未护砌，左侧坡脚无排水设施。

(3)溢洪道泄槽段底板表层冲刷脱皮、露筋、开裂，填缝以及止水失效，破损较严重，浆砌石边墙局部漏浆；消力池底板冲毁严重，尾水渠底板冲垮。

(4)卧管下部钢闸门、拉锁以及启闭设施老化以及锈蚀，闸门启闭困难；下库踏步较陡，两侧无防护栏杆，存在安全隐患；输水隧洞存在渗漏；无连接坝顶运行管理通行便道。

(5)大坝右岸坝肩、岸坡坡度较陡，现状已有张拉变形的趋势，在长期气候影响，水流淘蚀及风化作用将会加剧岸坡变形破坏，左侧岸坡浅表层凤化强烈，局部岸披松散岩土体滑塌；进坝公路近坝段局部可见岩块松弛的现象，且无支护措施，存在一定的安全隐患。

(6)大坝有变形监测设施，局部设施已损坏，无渗流及水位监测设施。

(7)水库无防汛值班管理房及防汛砂石料场等管理设施。

(8)大坝下游坝坡发现白蚁活动踪迹，蚁患较严重。

工程除险加固情况

1、2009年以前加固情况

廊洞水库除险加固工程于2009年10月开工，2010年11月20日基本完工，共完成投资1293.9万元，其中完成合同投资1168.4万元。

2009年7月~2011年6月除险加固工程施工完成，实施项目有:大坝坝体、坝基、坝肩采用高压旋喷灌浆以及帷幕灌浆；大坝上游坝坡六方块护坡；坝顶新建混凝土道路；下游坝坡整坡后块石护坡以及新建踏步排水沟；溢洪道控制段、斜槽段拆除重建以及新建消力池和尾水渠。卧管拆除重建；涵洞加固；更换原启闭设备；新建防汛道路；增设大坝观测设施；管理所生产生活用房改造、新建防汛仓库。

验收遗留问题：观测设施、房屋改造和防汛道路施工等项目未实施。

2、2009年以后加固情况

(1)安全鉴定情况

针对廊洞水库工程存在的病险问题和安全隐患，2022年3月，永州市水利局组织的专家组对廊洞水库进行了安全鉴定审查并批准通过了《廊洞水库大坝安全鉴定书》，大坝安全类别评定为Ⅲ类坝，鉴定结论如下:

表1.1-1  廊洞水库大坝安全评价表

| 序号 | 内容 | 安全等级 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 工程质量评价 | 不合格 |
| 2 | 运行管理评价 | 不规范 |
| 3 | 防洪标准复核 | B 级 |
| 4 | 渗流安全评价 | C 级 |
| 5 | 结构安全评价 | C 级 |
| 6 | 抗震复核 | / |
| 7 | 金属结构评价 | B 级 |

根据《水库大坝安全评价导则》(SL258-2017)规定的大坝安全分类具体标准，安全认定确定将廊洞水库大坝定为三类坝。

(2)除险加固初步设计批复情况

2024年4月，委托长江水利水电开发集团(湖北)有限公司编制完成了《道县廊洞水库除险加固工程初步设计报告》(报批稿)。

(3)除险加固实施情况

廊洞水库除险加固工程于2009年10月开工，2010年11月20日基本完工，共完成投资1293.9万元，其中完成合同投资1168.4万元。

2009年7月~2011年6月除险加固工程施工完成，实施项目有:大坝坝体、坝基、坝肩采用高压旋喷灌浆以及帷幕灌浆；大坝上游坝坡六方块护坡；坝顶新建混凝土道路；下游坝坡整坡后块石护坡以及新建踏步排水沟；溢洪道控制段、斜槽段拆除重建以及新建消力池和尾水渠。卧管拆除重建；涵洞加固；更换原启闭设备；新建防汛道路；增设大坝观测设施；管理所生产生活用房改造、新建防汛仓库。

大坝修建在砂卵石和风化松散地层上，由于基础处理不到位，坝体填筑碾压质量较差，加之运行时间长，管理、维护跟不上，大坝蓄水后就出现渗漏现象，且渗漏量逐年增大，虽经1989年、1996年、1999年、2009年四次帷幕灌浆处理，对于坝基抗渗能力起到了一定的改善，但并未根本解决漏水问题，严重影响大坝安全。

安全鉴定结论

针对廊洞水库工程存在的病险问题和安全隐患，2022年3月，永州市水利局组织的专家组对廊洞水库进行了安全鉴定审查并批准通过了《廊洞水库大坝安全鉴定书》，大坝安全类别评定为Ⅲ类坝，鉴定结论如下:

(1)工程质量评价

廊洞水库大坝工程质量不满足设计和规范要求，现状工程运行过程中溢洪道、消力池、尾水渠底板出现不同程度的破坏，影响廊洞水库的安全运行，工程质量评价为不合格。

(2)运行管理评价

大坝没有得到完好的维修，一直处于带病运行状态；安全监测设施不完善缺乏渗流观测设施，运行管理评价为不规范。

(3)防洪能力复核

大坝洪水标准符合现行规范要求；大坝坝顶高程满足防洪要求，溢流坝段导墙顶部高程满足规范要求。但现状廊洞水库溢洪道底板，消力池底板已出现不同程度的破坏，尾水渠底板冲毁严重；对水库泄洪造成了一定的安全隐患，防洪能力复核为B级。

(4)结构安全评价

廊洞水库大坝抗滑稳定及上、下游护坡满足规范要求，但溢洪道底板，消力池底板已出现不同程度的破坏，尾水渠底板冲毁严重；近岸坝坡存在局部崩塌现象，结构安全评价为C级。

(5)渗流安全评价

坝基原地质条件较差，加之多年流水掏蚀影响，大坝现存在绕坝渗漏及坝基渗漏情况，需进一步进行处理，渗流安全评价为C级。

(6)抗震安全评价

水库位于地震动峰值加速度为小于0.05g的地区，相应地震基本烈度为小于VI度区。可不进行结构抗震安全复核。

(7)金属结构安全评价

通过对廊洞水库卧管钢闸门、拉锁及启闭设备进行的金属结构质量检测表明，金属结构表面都存在一定的锈蚀情况，锈蚀程度评定为B级，所有焊缝外观质量良好，检测结果为合格，金属结构安全评价为B级。

廊洞水库大坝安全评价表详见表1.1-1。

综上所述，根据《水库大坝安全评价导则》(SL258-2017)规定的大坝安全分类具体标准，安全认定确定将廊洞水库大坝定为三类坝。

评价工作的由来

根据以上水库存在的主要问题，并结合大坝安全鉴定的结论，只有通过水库再次进行除险加固，才能彻底消除安全隐患，保证水库安全运行，也才能完成水库负责的各项任务。

水库工程除险加固后，可有效排除工程历年积累的安全隐患，保证枢纽工程安全运行，水库综合效益则会继续正常发挥，也为地区防洪、发电、灌溉等提供有力保障，改善区域农业生态环境、人居环境，工程除险加固实施后将带来良好的社会效益和较大的经济效益。

因此，为了充分发挥大坝的防洪、发电、灌溉、旅游等功能，提高当地人民的正常生活水平，从而促进当地社会经济的快速发展，对廊洞水库进行除险加固是很有必要的。为此，道县水利局启动了道县廊洞水库除险加固工程建设。

为了评估该项目对区域生态环境带来的变化和可能产生的不利影响，为环保部门提供决策依据，根据《中华人民共和国环境影响评价法》及《建设项目环境保护管理条例》(国务院令第682号)等，该项目需进行环境影响评价，根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》(生态环境部令第1号)“五十一、水利124水库-库容1000万立方米及以上；涉及环境敏感区的”需编制环境影响评价报告书，廊洞水库设计总库容1008.6万m³，涉及永州市道县梅花镇廊洞水库饮用水水源保护区等环境敏感区，须编制环境影响报告书。

为此，道县水利局委托湖南振澜环保有限公司承担项目环境影响评价工作。我公司在接受委托后，立即组织有关技术人员对工程场址及其周围环境进行了详尽的实地勘查和相关资料的收集、核实与分析工作，在此基础上，按照《环境影响评价技术导则》所规定的原则、方法、内容及要求，编制了本建设项目环境影响报告书，供环境主管部门审查批准。

本次评价内容仅为廊洞水库除险加固涉及的大坝及临时工程，不包括水库坝后电站及下游灌区的相关内容。

建设项目特点

（1）本工程主要对廊洞水库进行除险加固。本次除险加固聚焦各水库已有安全隐患的排除，工程目的是保障水库和流域防洪安全、确保工程安全可靠运行，没有以增加水库库容为目的、改变运行方式等工程安全问题之外的工程内容。除险加固工程实施后，各水库原有规模、功能、特征水位和水库调度运行方式均基本保持不变。同时，加固后减少水库渗漏，排除了威胁水库安全的险情问题，有利于库容的维持和水库安全运行，保障水库下游人民群众的生命财产安全。

（2）各水库建设内容主要包括挡水建筑物、泄水建筑物、输水建筑物等除险加固，建设管理用房、防汛设施等，均在原有工程建筑物基础上或水库管理范围内进行。

（3）本工程属于非污染类工程，工程产生的环境影响主要集中在施工期，工程运营期自身不向环境排放污染物，项目施工过程中将产生一定量的废水、废气、噪声和固体废物，根据建设项目排放的主要污染因子以及场址的地理位置、气象因素，环评重点为施工期废气、废水、噪声、固废对环境的影响，以及生态环境影响。本工程实施具有不可避让性，会对周边环境造成一定影响，工程实施过程中，严格采取本环评提出的污染防治措施及水土保持措施，完工后采取土地整治和植被措施对生态环境进行恢复。因此，本工程实施对周围环境影响较小。

评价工作程序

本次评价严格按照建设项目环境影响评价程序开展相应的工作。根据项目建设的特性，如选址、行业的特点，污染防治设施等与区域环境状况相结合，对本项目做出全面的评价。

本评价工作分为三个阶段，第一阶段为准备阶段，主要为研究有关文件和资料，进行初步的工程分析，筛选重点评价项目，确定各单项环境影响评价的工作等级；第二阶段为正式工作阶段，主要工作为进一步开展工程分析和环境现状调查，并进行环境影响评价；第三阶段为报告书编制阶段。按照《建设项目环境影响评价技术导则 总纲》(HJ2.1-2016)的要求，本项目环评的工作程序见图1.2-1。

图1.2-1  建设项目环境影响评价工作程序图

分析判定相关情况

产业政策的相符性分析

本项目属于水库大坝除险加固工程，对照国家发改委颁布的《产业结构调整指导目录(2024年本)》，本项目属于其中的鼓励类“二、水利-3．防洪提升工程:病险水库、水闸除险加固工程”项目。

项目用地不属于《禁止用地项目目录(2012年本)》和《限制用地项目目录(2012年本)》所规定的用地类型。

2020年10月，党的十九届五中全会通过的制定国民经济和社会发展第十四个五年规划和二0三五年远景目标的建议，明确提出要“加快病险水库除险加固”。李克强总理明确要求，对现有病险水库，2025年底前要全面完成除险加固，对新出现的病险水库，及时除险加固。因此工程建设符合国家水利改革发展的要求。

因此，项目建设符合国家产业政策。

与生态环境分区管控符合性分析

根据环保部发布的《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》(以下简称《通知》)，《通知》要求切实加强环境影响评价管理，落实“生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境准入负面清单”约束，建立项目环评审批与规划环评、现有项目环境管理、区域环境质量联动机制，更好地发挥环评制度从源头防范环境污染和生态破坏的作用，加快推进改善环境质量。

与生态保护红线的符合性分析

项目通过优化施工临时布置，将临时施工道路、综合加工工厂、水泥仓库等施工临建设施布置在生态保护红线外，即施工期不涉及临时占用生态红线。根据工程用地红线与道县“三区三线”划定成果套合图可知，项目红线范围与永久基本农田相邻，与生态保护红线相距约700米。

根据湖南省政府印发《湖南省生态保护红线》的通知(湘政发〔2018〕20号)，道县涉及的是南岭山地水源涵养与生物多样性保护重要区；生态系统特征：红线区是原始次生林生态系统保存较为完好的区域，野生动植物资源丰富，地势较高处植被覆盖以草地为主。主要生态功能是生物多样性维护、水源涵养。保护重点:加强原始次生林生态系统、草地植被的保护和高海拔草地水土流失治理，防治草场退化、土地沙化。

根据《关于生态环境领域进一步深化“放管服”改革，推动经济高质量发展的指导意见》(环规评【2018】86号)，“...对审批中发现涉及生态保护红线和相关法定保护区的输气管线、铁路等线性项目，指导督促项目优化调整选线，主动避让；确实无法避让的，要求建设单位采取无害化穿(跨)越方式，或依法依规向有关行政主管部门履行穿越法定保护区的行政许可手续、强化减缓和补偿措施。”

根据中共中央办公厅、国务院办公厅印发的《关于在国土空间规划中统筹落实三条控制线的指导意见》，“按照生态功能划定生态保护红线。生态保护红线是指在生态空间范围内具有特殊重要生态功能、必须强制性严格保护的区域。......生态保护红线内，自然保护地核心保护区原则上禁止人为活动，其他区域严格禁止开发性、生产性建设活动，在符合现行法律法规前提下，除国家重大战略项目外，仅允许对生态功能不造成破坏的有限人为活动，主要包括：零星的原住民在不扩大现有建设用地和耕地规模前提下，修缮生产生活设施，保留生活必需的少量种植、放牧、捕捞、养殖；因国家重大能源资源安全需要开展的战略性能源资源勘查，公益性自然资源调查和地质勘查；自然资源、生态环境监测和执法包括水文水资源监测及涉水违法事件的查处等，灾害防治和应急抢险活动；经依法批准进行的非破坏性科学研究观测、标本采集；经依法批准的考古调查发掘和文物保护活动；不破坏生态功能的适度参观旅游和相关的必要公共设施建设；必须且无法避让、符合县级以上国土空间规划的线性基础设施建设、防洪和供水设施建设与运行维护；重要生态修复工程。”

根据《湖南省自然资源厅  湖南省生态环境厅  湖南省林业局关于加强全省生态保护红线管理的通知(试行)》(湘自资规〔2024〕1号):“二、规范允许有限人为活动准入-生态保护红线内，自然保护地核心保护区原则上禁止人为活动，其他区域禁止开发性、生产性建设活动，在符合法律法规的前提下，仅允许对生态功能不造成破坏的有限人为活动。允许有限人为活动准入目录见附件1。”

根据《湖南省生态保护红线内自然保护地核心保护区以外区域允许有限人为活动准入目录》:“6.必须且无法避让，符合县级以上国土空间规划的线性基础设施、通信和防洪、供水设施建设和船舶航行、航道疏浚清淤等活动；已有的合法水利、交通运输等设施运行维护和改造。

(1)公路、铁路、堤坝、桥梁、隧道，电缆(光缆)、油气、供水、供热管线，农业灌溉设施，航道，输变电等线性基础设施及配套设施；

(2)电视塔台、雷达、通信基站、广电发射台等通信设施；

(3)河道、湖泊、岸线整治，堤坝建设及加固，防洪治涝、水系连通、河湖清淤疏浚等；

(4)船舶航行、航道疏浚清淤等活动；

(5)已有的合法水利、交通运输等设施运行维护改造等。”

综上，本项目水库大坝除险加固为水利基础设施，临时用地及水库大坝均不占用永久基本农田和生态保护红线，且属于已有的合法水利、交通运输等设施运行维护和改造，项目的建设不会影响永久基本农田和生态保护红线主体功能定位。

与环境质量底线的协调性分析

“环境质量底线”是国家和地方设置的大气、水和土壤环境质量目标，也是改善环境质量的基准线。

道县2023年大气环境各常规因子达标，区域地表水体满足相应功能要求，拟建地土壤环境质量达标。项目营运期不排放污染物，不会对大气环境、地表水环境等产生不利影响，不会对区域环境质量底线造成冲击影响，符合环境质量底线要求的。

与资源利用上线的协调性分析

资源是环境的载体，“资源利用上线”地区能源、水、土地等资源消耗不得突破的“天花板”。

本项目为除险加固项目，属于非生产型项目，本工程施工期用到少量水、电等资源，资源利用不会突破区域的资源利用上线。加固除险施工结束后，水库回归到正常日常管理。

生态环境准入清单

参照《湖南省新增19个国家重点生态功能区产业准入负面清单(试行)》(湘发改规划〔2018〕972号)，道县属于水源涵养型重点生态功能区，本项目为现有的廊洞水库大坝除险加固工程，不属于道县产业准入负面清单的限制类和淘汰类。

与永州市生态环境分区管控相符性分析

根据永州市生态环境局关于发布《永州市生态环境分区管控更新成果(2023版)》的通知(永环发〔2024〕31号)，环境管控单元包括优先保护、重点管控和一般管控单元三类。

优先保护单元含生态空间、水环境优先保护区、大气环境优先保护区、农用地优先保护区域等，以生态环境保护为主，依法禁止或限制大规模、高强度的工业和城镇建设，在功能受损的优先保护单元优先开展生态保护修复活动，恢复生态系统服务功能。

重点管控单元指涉及水、大气、土壤、自然资源等资源环境要素重点管控的区域，主要包括城镇规划区、省级以上产业园区和开发强度大、污染物排放强度高的区域等。重点管控单元应优化空间布局，加强污染物排放控制和环境风险防控，不断提升资源利用效率，解决生态环境质量不达标、生态环境风险高等问题。

一般管控单元指优先保护单元和重点管控单元之外的其他区域，要求落实生态环境保护要求。

本项目位于永州市道县梅花镇，管控分类为一般管控单元，区域的主体功能定位为国家级重点生态功能区。与永州市生态环境分区管控更新成果(2023版)相符性分析详见下表。

表1.3-2 项目与永州市生态环境分区管控更新成果(2023版)相符性分析

| 环境管控单元编码 | 单元名称 | 行政区划 |  |  | 单元分类 | 单元面积 (km2) | 涉及乡镇(街道) | 区域主体功能定位 | 经济产业布局 |  | 主要环境问题和重要敏感目标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 省 | 市 | 县 |  |  |  |  |  |  |  |
| ZH43112430001 | 寿雁镇/仙子脚镇/白马渡镇/富塘街道/梅花镇 | 湖 南 省 | 永 州 市 | 道县 | 一般管控单元 | 520.26 | 梅花镇 | 国家重点生态功能区 | 梅花镇：农业、养殖业、旅游业。 |  | 无明显环境问题。 |
| 主要属性 | 梅花镇:红线/一般生态空间(水源涵养重要区/三区三线生态红线/水土流失敏感区/生物多样性保护功能重要区/原生态红线)；水环境一般管控区；大气环境弱扩散重点管控区/大气环境受体敏感重点管控区；农用地优先保护区/一般管控区/其他重点管控区 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 管控维度 | 管控要求 |  |  |  |  |  |  |  | 本项目情况 | 相符性 |  |
| 空间布局约束 | (1.1)畜禽养殖产业布局应符合《道县畜禽养殖禁养区划定方案》。优先发展生态型和资源综合利用型畜禽养殖场，逐步缩小散养比例。 |  |  |  |  |  |  |  | 1.本项目不涉及畜禽养殖。 | 符合 |  |
| 污染物排放管控 | (2.1)大力实施乡镇污水管网建设改造攻坚行动，加快补齐管网短板。 (2.2)着力提升乡镇生活垃圾治理水平，建立动态管控机制，发现问题，及时交办、整改。有序推进厨余垃圾处理。 (2.3)进一步配套完善规模养殖场粪污处理设施装备以及配套完善畜禽养殖专业户粪污处理设施装备，有效提高畜禽养殖场户的粪污资源化利用率。大力倡导发展生态养殖业，因地制宜地建设粪污收集、贮存、处理、利用设施，实现粪污资源化利用，从而促进畜禽养殖业的持续健康发展。 |  |  |  |  |  |  |  | 本项目不涉及。 | 符合 |  |
| 环境风险防控 | (3.1)加强环境风险防控和应急管理。建立健全工矿企业和流域水污染事件应急体系。 （3.2）防治地下水污染。推进地下水污染预防、风险管控与修复试点，加强地下水型饮用水水源安全保障工作。 （3.3）按照《永州市“十四五”生态环境保护规划》《道县“十四五”生态环境保护规划》强化环境风险管控，完善环境风险防控体系。 |  |  |  |  |  |  |  | 本项目属于饮用水源保护区配套的供水设施项目。 | 符合 |  |
| 资源开发效率要求 | (4.1)能源： （4.1.2）优化能源结构，严格控制煤炭消费总量、优先使用可再生能源、积极推广利用天然气、推进燃油品质量升级。 （4.2）水资源： （4.2.1）到2025年，道县指标应符合相应行政区域的管控要求，道县用水总量达32958万m3，农业用水总量为27867万m3，万元地区生产总值用水量、万元工业增加值用水量分别比2020年降低12.88%、8.87%，农田灌溉水有效利用系数为0.586。 （4.3）土地资源：规划到2035年，全县耕地保有量不低于4.40万公顷（其中寿雁镇、仙子脚镇、白马渡镇、富塘街道、梅花镇分别为5683.95、2341.85、1944.56、814.04、2232.44公顷），永久基本农田保护面积不低于4.06万公顷（其中寿雁镇、仙子脚镇、白马渡镇、富塘街道、梅花镇分别为5415.87、2240.91、1867.96、576.30、2161.11公顷），全县生态保护红线面积不低于44930.26公顷；全县划定城镇开发边界4077.86公顷，划定城镇发展区4386.37公顷，乡村发展区125445.17公顷，矿产能源发展区696.49公顷。 |  |  |  |  |  |  |  | 本项目不涉及 | 符合 |  |

由上表可知，本项目与《永州市生态环境分区管控更新成果(2023版)》相符。

与道县国土空间规划及“三区三线”相符性分析：

本项目位于永州市道县梅花镇，根据项目与道县“三区三线”划定成果套合示意图(详见附图16)，本工程的水库大坝施工范围与生态保护红线相邻，优化布置后施工临时用地的临时施工道路、综合加工工厂、水泥仓库等临建设施均不在道县生态保护红线的范围内。本项目为水库除险加固项目，属于水利工程项目，项目不涉及永久基本农田和生态保护红线，项目用地符合道县国土空间规划，与道县国土空间规划及“三区三线”相符。

相关政策符合性分析

与《中华人民共和国长江保护法》相符性分析

本项目位于湖南省永州市道县，属于长江流域范围，位于宜水河上游，不属于化工项目以及其他禁止建设的项目，项目的建设与《中华人民共和国长江保护法》及《长江经济带发展负面清单指南(试行)》不相冲突。

与《中华人民共和国水污染防治法》相符性分析

本项目位于永州市道县梅花镇廊洞水库饮用水水源保护区。根据《中华人民共和国水污染防治法》第五章规定:

第六十四条  在饮用水水源保护区内，禁止设置排污口。

第六十五条  禁止在饮用水水源一级保护区内新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的建设项目；已建成的与供水设施和保护水源无关的建设项目,由县级以上人民政府责令拆除或者关闭。

禁止在饮用水水源一级保护区内从事网箱养殖、旅游、游泳、垂钓或者其他可能污染饮用水水体的活动。

第六十六条  禁止在饮用水水源二级保护区内新建、改建、扩建排放污染物的建设项目；已建成的排放污染物的建设项目，由县级以上人民政府责令拆除或者关闭。

在饮用水水源二级保护区内从事网箱养殖、旅游等活动的，应当按照规定采取措施，防止污染饮用水水体。

第六十七条禁止在饮用水水源准保护区内新建、扩建对水体污染严重的建设项目；改建建设项目，不得增加排污量。

本项目涉及饮用水水源保护区(一、二级保护区)，项目属于除险加固项目，本次除险加固工程完成后，水库运行本身不产生水污染物，营运期废水主要为现有水库管理人员日常生活产生的生活污水，水库管理人员人数不变，营运期无新增污水，生活污水经现有化粪池处理后用于场区内绿化，不外排；施工期禁止向水源区倾倒垃圾和弃渣，土方开挖、临时堆放和回填过程应严格按照水土保持方案做好水土流失防治措施；施工场地应尽量远离保护区并设置截排水措施，防止施工废水进入饮用水源区内；施工废水经处理后回用，不外排；施工期不设施工营地，生活污水经管理所化粪池处理后用于场区内绿化，不外排。符合《中华人民共和国水污染防治法》相关规定。

与《中华人民共和国防洪法》相符性分析

根据《中华人民共和国防洪法》第二章 防洪规划:

“第十七条　在江河、湖泊上建设防洪工程和其他水工程、水电站等，应当符合防洪规划的要求；水库应当按照防洪规划的要求留足防洪库容。”

第三章防洪区和防洪工程设施的管理:

“第三十六条　各级人民政府应当组织有关部门加强对水库大坝的定期检查和监督管理。对未达到设计洪水标准、抗震设防要求或者有严重质量缺陷的险坝，大坝主管部门应当组织有关单位采取除险加固措施，限期消除危险或者重建，有关人民政府应当优先安排所需资金。对可能出现垮坝的水库，应当事先制定应急抢险和居民临时撤离方案。”

本项目是由道县水利局主导建设的廊洞水库除险加固，该项目按照防洪规划的要求留足防洪库容。因此，本项目符合《中华人民共和国防洪法》有关内容。

与《中华人民共和国水法》符合性分析

根据《中华人民共和国水法》法律条文:“第四章 水资源、水域和水工程的保护，第三十条 县级以上人民政府水行政主管部门、流域管理机构以及其他有关部门在制定水资源开发、利用规划和调度水资源时，应当注意维持江河的合理流量和湖泊、水库以及地下水的合理水位，维护水体的自然净化能力；第三十一条 从事水资源开发、利用、节约、保护和防治水害等水事活动，应当遵守经批准的规划；因违反规划造成江河和湖泊水域使用功能降低、地下水超采、地面沉降、水体污染的，应当承担治理责任。”

工程实施后有利于降低洪涝威胁，防止溃坝风险，对饮用水水源保护区的水质也具有保护作用，项目具有保护水源的性质，同时营造生态护岸景观，美化两岸环境，属于民生工程项目，实施后不会对水库水生生态产生影响。

第四十二条规定“县级以上地方人民政府应当采取措施，保障本行政区域内水工程，特别是水坝和堤防的安全，限期消除险情。”

经安全鉴定，综合判定廊洞水库为“三类坝”。为保障下游人民生命财产及公共设施安全，确保水库安全运行，充分发挥工程效益，同时更有效保障下游农田灌溉及向梅花镇及周边供水，对廊洞水库除险加固是必要的。因此，本项目符合《中华人民共和国水法》的相关规定。

与《饮用水水源保护区污染防治管理规定》符合性分析

本项目位于永州市道县梅花镇廊洞水库饮用水水源保护区。根据《饮用水水源保护区污染防治管理规定》(2010年修订)第十二条规定，饮用水地表水源各级保护区及准保护区内必须分别遵守下列规定：

1、一级保护区内

①禁止新建、扩建与供水设施和保护水源无关的建设项目；

②禁止向水域排放污水，已设置的排污口必须拆除；

③不得设置与供水需要无关的码头，禁止停靠船舶；

④禁止堆置和存放工业废渣、城市垃圾、粪便和其他废弃物；

⑤禁止设置油库；

⑥禁止从事种植、放养畜禽和网箱养殖活动；

⑦禁止可能污染水源的旅游活动和其他活动。

2、二级保护区内

①禁止新建、改建、扩建排放污染物的建设项目；

②原有排污口依法拆除或者关闭；

③禁止设立装卸垃圾、粪便、油类和有毒物品的码头。

3、准保护区内

禁止新建、扩建对水体污染严重的建设项目；改建建设项目，不得增加排污量。

本项目涉及饮用水水源保护区(一、二级保护区)，项目属于除险加固项目，本次除险加固工程完成后，水库运行本身不产生水污染物，营运期废水主要为现有水库管理人员日常生活产生的生活污水，水库管理人员人数不变，营运期无新增污水，生活污水经现有化粪池处理后用于场区内绿化，不外排；施工期禁止向水源区倾倒垃圾和弃渣，土方开挖、临时堆放和回填过程应严格按照水土保持方案做好水土流失防治措施；施工场地应尽量远离保护区并设置截排水措施，防止施工废水进入饮用水源区内；施工废水经处理后回用，不外排；施工期不设施工营地，生活污水经管理所化粪池处理后用于场区内绿化，不外排。本工程弃渣场等临时占地均不在饮用水源保护区范围内。施工结束后通过地表平整、种植植被等生态恢复措施，及时恢复土地的原有功能，对区域生态环境影响不大。本工程实施后有利于降低洪涝威胁，减少环境风险隐患，对饮用水水源保护区的水质也具有保护作用，属于保护水源相关的建设项目，符合《饮用水水源保护区污染防治管理规定》保护要求。

与《长江流域综合规划》、《长江流域防洪规划》的符合性

根据《长江流域综合规划(2012-2030年)》中4.1.6防洪规划方案:“继续对病险水库(闸)进行除险加固。巩固大中型病险水库除险加固成果，加快小型病险水库除险加固步伐，尽快消除水库安全隐患，恢复防洪库容，增强洪水调控能力；推进大中型病险水闸除险加固”。

《长江流域防洪规划》在长江中下游防洪总体布局中提出，病险水库一旦失事，将会给其下游带来巨大的人员死亡和财产损失的毁灭性灾害，对环境也将带来不可估量的影响，因此对病险水库应区分重要性，分期分批进行除险加固，尽快消除隐患，充分发挥防洪效益，保障人民生命财产安全。规划远期水平年(2025年)水库除险加固的任务是全面完成大、中型及重要小型水库的除险加固。

本项目为道县廊洞水库除险加固工程，通过采取工程措施对大坝维修加固，旨在消除大坝安全隐患，保障水库和流域防洪安全，确保枢纽工程安全可靠运行；项目建设符合《长江流域综合规划》、《长江流域防洪规划》相关要求。

与湖南省相关政策的符合性分析

与《湖南省环境保护条例》符合性分析

“根据《湖南省环境保护条例》:

第十二条排污单位应当按照排污许可证的要求设置排污口，并在排污口设置标志牌；按照有关规定建立环境管理台账，按规定开展自行监测；排放污染物不得超过国家和本省污染物排放标准，不得超过重点污染物排放总量控制指标。

重点排污单位应当按照国家有关规定和监测规范安装、使用自动监测设备，并确保自动监测设备与生态环境主管部门的监控设备联网；原始监测记录应当按照规定保存，不得篡改、伪造。

第十四条……企业事业单位和其他生产经营者应当优先使用清洁能源，采用先进工艺设备、废弃物综合利用技术和污染物无害化处理技术，减少污染物产生。

第十六条……涉重金属企业应当对含有重金属的尾矿、废渣、废水等进行资源化利用和无害化处理，防止造成环境污染；对已造成污染的，承担环境修复责任。

第十八条……产生、收集、贮存、运输、利用、处置危险废物的单位应当遵守有关危险废物管理规定，防止危险废物污染环境。

第二十条在城市建成区内，禁止下列行为:

(一)晚二十二点至晨七点之间在居民住宅区、学校、医院等噪声敏感建筑物集中区域进行产生环境噪声污染的建筑施工作业，但抢修、抢险作业和因生产工艺要求或者特殊需要必须连续作业的除外；因生产工艺要求或者特殊需要必须连续作业的，应当经县(市、区)人民政府或者其有关部门批准，批准文件应当向附近居民公布。

(二)高考、中考等特殊期间，在考场周围产生环境噪声污染。

(三)在噪声敏感建筑物集中区域或者在广场、街道、公园等公共场所组织集会、娱乐、健身等活动产生环境噪声污染。

(四)在商住综合楼内经营歌舞厅、酒吧等娱乐业经营场所产生环境噪声污染。

(五)法律法规禁止的其他行为。”

本项目为道县廊洞水库除险加固工程，不设置排污口，项目所属行业无排污许可证管理要求，运营期水库本身无污染物排放，不存在第二十条禁止的行为。因此，本项目符合《湖南省环境保护条例》有关内容。

与《湖南省湘江流域水污染防治条例》符合性分析

根据《湖南省湘江流域水污染防治条例》:

“湘江流域内禁止下列行为:

(一)土法生产石棉制品、放射性制品；

(二)土法炼砷、炼汞、炼铅锌、炼油、选金、漂染、电镀和生产农药；

(三)新建无水污染防治措施的小型化学制浆造纸厂、制革厂、染料厂；

(四)向水体倾倒、排放工业废渣、城市垃圾和其他废弃物；

(五)法律法规禁止的其他污染水体的行为。”

本项目为道县廊洞水库除险加固工程，不属于《湖南省湘江流域水污染防治条例》中湘江流域内禁止的行为。因此，本项目符合《湖南省湘江流域水污染防治条例》。

与《湖南省湘江保护条例》符合性分析

“根据《湖南省湘江保护条例》:

第二十四条禁止在湘江流域饮用水水源一级保护区内设置排污口(渠)，禁止新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的建设项目；已经设置排污口(渠)、建成与供水设施和保护水源无关的建设项目，县级以上人民政府应当在省人民政府规定期限内组织拆除或者关闭。

第二十五条禁止在湘江流域饮用水水源二级保护区内设置排污口(渠)，禁止新建、改建、扩建排放污染物的建设项目；已经设置排污口(渠)、建成排放污染物的建设项目，县级以上人民政府应当在省人民政府规定期限内组织拆除或者关闭。

第三十二条对湘江流域内化学需氧量、氨氮、石油类、汞、镉、铅、砷、铬、锑等重点水污染物排放实行总量控制。

第三十四条对有下列情形之一的地区，湘江流域县级以上人民政府环境保护行政主管部门应当暂停新增水污染物排放的建设项目环境影响评价审批:

(一)水功能区水质未达到规定标准的；(二)跨行政区域河流交界断面水质未达到控制目标的；(三)超过排污总量控制指标的；(四)未按照规定时间淘汰严重污染水环境的落后工艺和设备的；(五)未完成重点水污染物排放总量年度控制计划的。”

项目为道县廊洞水库除险加固工程，位于饮用水源保护区陆域范围内，属于生态影响型项目，无污染排放，是保护水源有关的建设项目；因此，本项目符合《湖南省湘江保护条例》相关内容。

与《湖南省长江经济带发展负面清单实施细则(试行)》相符性分析

本项目与《湖南省长江经济带发展负面清单实施细则(试行)》相符性分析如下表:

表1.4-3 项目与《湖南省长江经济带发展负面清单实施细则(试行)》相符性分析表

| 《湖南省长江经济带发展负面清单实施细则(试行)》相关内容 | 本项目实际情况 | 是否相符 |
| --- | --- | --- |
| 第三条 禁止建设不符合全国和省级港口布局规划以及港口总体规划的码头项目。对不符合港口总体规划的新建、改建和扩建的码头工程(含舾装码头工程)及其同时建设的配套设施、防波堤、锚地、护岸等工程投资主管部门不得审批或核准。码头工程建设项目需要使用港口岸线的，项目单位应当按照国省港口岸线使用的管理规定办理港口岸线使用手续。未取得岸线使用批准文件或者岸线使用意见的，不得开工建设。禁止建设不符合《长江干线过江通道布局规划》的过长江通道项目。 | 本项目不属于港口项目 | 是 |
| 第四条 禁止在自然保护区核心区、 缓冲区的岸线和河段范围内投资建设以下项目:(一)高尔夫球场开发、房地产开发、索道建设、会所建设等项目；(二)光伏发电、风力发电、火力发电建设项目；(三)社会资金进行商业性探矿勘查，以及不属于国家紧缺矿种资源的基础地质调查和矿产远景调查等公益性工作的设施建设；(四)野生动物驯养繁殖、展览基地建设项目；(五)污染环境、破坏自然资源或自然景观的建设设施；(六)对自然保护区主要保护对象产生重大影响、改变自然生态系统完整性、原真性、破坏自然景观的设施；(七)其他不符合自然保护区主体功能定位和国家禁止的设施。 | 本项目不在自然保护区核心区、缓冲区的岸线和河段范围 | 是 |
| 第五条 机场、铁路、公路、水利、航运、围堰等公益性基础设施的选址选线应多方案优化比选，尽量避让相关自然保护区域、野生动物迁徙洄游通道；无法避让的，应当采取修建野生动物通道、过鱼设施等措施，消除或者减少对野生动物的不利影响。 | 本项目不涉及自然保护区域、野生动物迁徙洄游通道 | 是 |
| 第六条 禁止违反风景名胜区规划， 在风景名胜区内设立各类开发区和在核心景区内建设宾馆、招待所、培训中心、疗养院以及与风景名胜资源保护无关的其他建筑物；已经建设的，应当按照风景名胜区规划，逐步迁出。 | 本项目不在风景名胜区内 | 是 |
| 第七条 饮用水水源一 级保护区内禁止新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的建设项目；禁止向水域排放污水，已设置的排污口必须拆除；不得设置与供水需要无关的码头，禁止停靠船舶；禁止堆置和存放工业废渣、城市垃圾、粪便和其它废弃物；禁止设置油库；禁止使用含磷洗涤剂、化肥、农药；禁止建设养殖场、禁止网箱养殖、旅游等可能污染饮用水水体的投资建设项目。 | 本项目属于与供水设施和保护水源有关的建设项目 | 是 |
| 第八条 饮用水水源二级保护区内禁止新建、 改建、扩建向水体排放污染物的投资建设项目。原有排污口依法拆除或关闭。禁止设立装卸垃圾、粪便.油类和有毒物品的码头。 | 本项目不向水体排放污染物 | 是 |
| 第九条 禁止在水产种质资源保护区内新建排污口、 从事围湖造田造地等投资建设项目。 | 本项目不在水产种质资源保护区内 | 是 |
| 第十条 禁止在国家湿地公园范围 内开(围)垦湿地、挖沙、采矿等，《中华人民共和国防洪法》规定的紧急防汛期采取的紧急措施除外。 | 本项目不在国家湿地公园范围内开(围)垦湿地、挖沙、采矿 | 是 |
| 第十一条 禁止在国家湿地公园范围内从事房地产、 度假村、高尔夫球场、风力发电、光伏发电等任何不符合主体功能定位的投资建设项目。 | 本项目不属于房地产、度假村、高尔夫球场、风力发电、光伏发电 | 是 |
| 第十三条 禁止在岸线保护区内投资建设除保障防洪安全、河势稳定、供水安全以及保护生态环境、已建重要枢纽工程以外的项目。禁止在岸线保留区内投资建设除保障防洪安全、河势稳定、供水安全，航道稳定以及保护生态环境以外的项目。 | 本项目属于保障防洪安全、河势稳定、供水安全以及保护生态环境的项目 | 是 |
| 第十四条 禁止在 《全国重要江河湖泊水功能区划》划定的河段保护区、保留区内投资建设不利于水资源及自然生态保护的项目。 | 本项目为有利于水资源及自然生态保护的项目 | 是 |
| 第十五条 禁止在生态保护红线和永久基本农田范围内投资建设除国家重大战略资源勘查项目、生态保护修复和环境治理项目、重大基础设施项目、军事国防项目以及农牧民基本生产生活等必要的民生项目以外的项目。 | 本项目水库除险加固属于重大基础设施项目 | 是 |
| 第十八条 禁止在长江干支流 (长江干流湖南段、湘江沅江干流及洞庭湖)岸线1公里范围(指长江干支流岸线边界向陆域纵深1公里，边界指水利部门河道管理范围边界)内新建、扩建化工园区和化工项目。禁止在《中国开发区审核公告目录》公布的园区或省人民政府批准设立的园区外新建，扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色等高污染项目。 | 本项目不在长江干支流 (长江干流湖南段、湘江沅江干流及洞庭湖)岸线1公里范围 | 是 |
| 第十九条 禁止新建、 扩建不符合国家石化、现代煤化工等产业布局规划的项目。 | 本项目不属于石化、现代煤化工等 | 是 |
| 第二十条 新建乙烯、 对二甲苯(PX)、二苯基甲烷二异氰酸酯(MDI)等石化项目由省人民政府投资主管部门按照国家批准的石化产业规划布局方案核准。未列入国家批准的相关规划的新建乙烯、对二甲苯(PX).二苯基甲烷二异氰酸酯(MDI)项目，禁止建设。 | 本项目不属于乙烯、 对二甲苯(PX)、二苯基甲烷二异氰酸酯(MDI)等石化项目 | 是 |
| 第二十一条新建煤制烯烃、煤制对二甲苯(PX)等煤化工项目，依法依规按程序核准。新建年产超过100万吨的煤制甲醇项目，由省人民政府投资主管部门依法核准。其余项目禁止建设。 | 本项目不属于烯烃、煤制对二甲苯(PX)等煤化工项目 | 是 |
| 第二十二条 禁止新建、 扩建法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目；对不符合要求的落后产能项目，依法依规退出。 | 本项目不属于法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目，不属于落后产能项目 | 是 |
| 第二十三条 对最新版 《产业结构调整指导目录》中限制类的新建项目，禁止投资；对淘汰类项目，禁止投资。国家级重点生态功能区，要严格执行国家重点生态功能区产业准入负面清单。 | 本项目不属于限制类、淘汰类项目 | 是 |
| 第二十四条 禁止新建、 扩建不符合国家产能置换要求的严重过剩产能行业(钢铁、水泥、电解铝、平板玻璃、船舶等行业)的项目。 | 本项目不属于严重过剩产能行业(钢铁、水泥、电解铝、平板玻璃、船舶等行业)的项目 | 是 |

综上分析，本项目符合《湖南省长江经济带发展负面清单实施细则(试行)》相关要求。

与《湖南省饮用水水源保护条例》符合性分析

《湖南省饮用水水源保护条例》的相关规定，在饮用水水源准保护区内，禁止下列行为：

①新建、扩建水上加油站、油库、制药、造纸、化工等严重污染水体的建设项目，或者改建增加排污量的建设项目；

②使用毒鱼、炸鱼等方法进行捕捞；

③排放倾倒工业废渣、城镇垃圾、医疗垃圾和其他废弃物，或者贮存、堆放固体废物和其他污染物；

④使用剧毒和高残留农药，滥用化肥；

⑤投肥养鱼；

⑥其他可能污染饮用水水体的行为。

在饮用水水源二级保护区内，除饮用水水源准保护区内的禁止行为外，还禁止下列行为：

①设置排污口；

②新建、改建、扩建排放污染物的建设项目；

③设置畜禽养殖场、养殖小区；

④设置装卸垃圾、油类及其他有毒有害物品的码头；

⑤水上运输剧毒化学品及国家禁止运输的其他危险化学品；

⑥使用农药。

在饮用水水源一级保护区内，除饮用水水源准保护区、二级保护区内的禁止行为外，还禁止下列行为:

①新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的建设项目；

②水上餐饮；

③网箱养殖、旅游、游泳、垂钓。

本项目涉及饮用水水源保护区(一、二级保护区)，项目属于除险加固项目，本次除险加固工程完成后，水库运行本身不产生水污染物，营运期废水主要为现有水库管理人员日常生活产生的生活污水，水库管理人员人数不变，营运期无新增污水，生活污水经现有化粪池处理后用于场区内绿化，不外排；施工期禁止向水源区倾倒垃圾和弃渣，土方开挖、临时堆放和回填过程应严格按照水土保持方案做好水土流失防治措施；施工场地应尽量远离保护区并设置截排水措施，防止施工废水进入饮用水源区内；施工废水经处理后回用，不外排；施工期不设施工营地，生活污水经管理所化粪池处理后用于场区内绿化，不外排。本工程弃渣场等临时占地均不在饮用水源保护区范围内。施工结束后通过地表平整、种植植被等生态恢复措施，及时恢复土地的原有功能，对区域生态环境影响不大。本工程实施后有利于降低洪涝威胁，减少环境风险隐患，对饮用水水源保护区的水质也具有保护作用，属于保护水源相关的建设项目，符合《湖南省饮用水水源保护条例》保护要求。

与《永州市饮用水水源地保护规定》符合性分析

根据《永州市饮用水水源地保护规定》，在保护区域内，除执行法律法规有关规定外，禁止下列行为：

(一)擅自挖山、采石、采矿、取土、开垦林地；

(二)擅自采砂、填埋水体；

(三)擅自大坝围堤；

(四)投肥养鱼；

(五)直接排放、倾倒未经无害化处理的畜禽养殖粪污；

(六)其他破坏水环境生态平衡的活动以及破坏水源涵养林、护岸林等与水源保护相关植被的活动。

本项目涉及饮用水水源保护区(一、二级保护区)，项目属于除险加固项目，本次除险加固工程完成后，水库运行本身不产生水污染物，营运期废水主要为现有水库管理人员日常生活产生的生活污水，水库管理人员人数不变，营运期无新增污水，生活污水经现有化粪池处理后用于场区内绿化，不外排；施工期禁止向水源区倾倒垃圾和弃渣，土方开挖、临时堆放和回填过程应严格按照水土保持方案做好水土流失防治措施；施工场地应尽量远离保护区并设置截排水措施，防止施工废水进入饮用水源区内；施工废水经处理后回用，不外排；施工期不设施工营地，生活污水经管理所化粪池处理后用于场区内绿化，不外排。本工程弃渣场等临时占地均不在饮用水源保护区范围内。施工结束后通过地表平整、种植植被等生态恢复措施，及时恢复土地的原有功能，对区域生态环境影响不大。本工程实施后有利于降低洪涝威胁，减少环境风险隐患，对饮用水水源保护区的水质也具有保护作用，属于保护水源相关的建设项目，符合《永州市饮用水水源地保护规定》保护要求。

与《湖南省国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》符合性分析

2021年2月，湖南省人民政府印发了《湖南省国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》，“专栏12 水利重点工程”中明确提出“推进大中小型病险水库和大中型病险水闸除险加固，推动病险水电站除险加固。”廊洞水库为Ⅲ等中型水库，经安全鉴定，综合判定廊洞水库为“三类坝”。为保障下游人民生命财产及公共设施安全，确保水库安全运行，充分发挥工程效益，同时更有效保障下游农田灌溉及向梅花镇及周边供水，对廊洞水库除险加固是必要的。因此，工程建设符合《湖南省国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》。

与《湖南省“十四五”水安全保障规划（2021～2025年）》的符合性分析

湖南省水利厅和湖南省发展和改革委员会联合印发的《湖南省“十四五”水安全保障规划》（2021～2025年）中指出:“实施病险水库水闸除险加固。加快完成列入国家实施方案的病险水库除险加固任务，消除存量隐患。有序完成已到安全鉴定期限水库的安全鉴定任务，对病险程度较高、防洪任务较重的水库，抓紧实施除险加固，完成以往已实施除险加固的小型水库遗留问题的处理。继续完成经鉴定后新增病险水库的除险加固任务，对每年按期开展安全鉴定后新增的病险水库，及时实施除险加固。健全水库运行管护长效机制，探索实行小型水库专业化管护模式，实现水库安全良性运行。适时推动大中型水闸除险加固。”

表1.4-4  与《湖南省永州市“十四五”水安全保障规划（2021～2025年）》环境影响评价要求的符合性分析一览表

| 《湖南省永州市“十四五”水安全保障规划（2021～2025年）》要求 | 符合性分析 |
| --- | --- |
| 坚持节水优先，绿色发展。加强用水需求管理，以水定需、量水而行，加强流域和区域用水总量控制，减少对水资源的过度消耗，识别流域水资源利用上线。在水资源开发利用过程中，优先保障河湖基本生态用水要求，维护河湖健康需要的合理生态流量和水位。加快节水型社会建设，按照减量化、再利用、资源化的原则，建立全社会的水资源循环利用体系，提高水资源的利用效率和效益，实现水资源可持续利用，努力形成节约水资源和保护水环境的产业结构、增长方式和消费模式，保护生态环境。 | 项目符合“三先三后”原则；本项目取用水均满足道县水资源配置管理要求，与“三条红线”中用水量保持一致，均未突破“三条红线”用水总量控制要求。 |
| 落实建设项目环境影响评价制度。加强规划环评与环评项目联动管理，重点关注规划实施对流域、区域生态系统及生态环境敏感目标造成的长期累积性影响。重点是识别生态保护红线和流域生态空间，确定环境质量底线、水资源开发利用上线，识别项目实施的主要资源、生态、环境制约因素。认真落实工程建设项目环境影响评价制度和各项环境保护措施，严格执行“三同时”管理制度。高度重视水利工程建设对生态环境的影响，树立生态的工程理念，注重人水关系的和谐性。在水利工程规划设计、建设和运行各环节采取综合措施，努力把对生态环境的影响减至最低。河道治理要避免束窄河道、减少行洪断面，以及河流渠道化的倾向，尽量保持河道自然形态，提倡采用与环境保护相结舍的生态治理措施，注重与城市景观、生态环境相协调。加强工程建设管理和环境监管，强化减水河段生态修复治理和最小下泄流量保证。 | 项目正在开展环境影响评价，符合《永州市生态环境分区管控更新成果(2023版)》的通知(永环发〔2024〕31号)；项目提出了下泄最小生态流量，人工放流等环保措施。 |
| 强化水土流失防治。规划建设项目选址、选线应当避让水土流失重点预防区和重点治理治理区，无法避让的，要提高防治标准，优化施工工艺，减少地表扰动和植被破坏范围，有效控制可能造成的水土流失。项目建设应编报水土保持方案，并严格按照经批准的水土保持方案，采取水土流失预防和治理措施。 | 项目编制了《湖南省道县廊洞水库除险加固工程水土保持方案报告书》并取得批复，提出了相关水土保持措施要求。 |
| 妥善做好移民安置工作。坚持节约集约用地，切实做好工程征地补偿、搬迁安置和水库移民后期扶持工作，确保征用土地居民生活水平逐步提高，保障其合法权益，维护社会稳定。农村移民集中安置的居民点、城（集）镇、工矿企业以及专项设施等基础设施的迁建或者复建选址，应当依法做好环境影响评价、洪水影响分析、地质勘察、地质灾害危险性评估和地质灾害防治等工作。 | 本项目为除险加固工程，不增加淹没和影响范围，故不存在拆迁安置问题 |

经安全鉴定，廊洞水库属于中型水库，工程等级为Ⅲ等，大坝安全类别为三类坝。本次工程主要是对廊洞水库遗留问题和新增险情进行除险加固。因此，本项目建设符合国家、省、市水利改革发展的要求。

与《关于切实加强水库除险加固和运行管护工作的意见(湘政办发〔2021〕30号)》符合性分析

本项目与湖南省人民政府办公厅《关于切实加强水库除险加固和运行管护工作的意见》(湘政办发〔2021〕30号)符合性分析如下:

表1.4-5 与湘政办发〔2021〕30号见符合性分析

| 序号 | 文件要求 | 本项目情况 | 符合性 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 及时开展水库安全鉴定：严格执行水库大坝定期安全检查、鉴定制度，优化安全鉴定程序，强化鉴定成果核查，提高鉴定成果质量，有序完成“十四五”期间水库安全鉴定任务。 | 本项目于2021年12月鉴定结果为“三类坝”。 | 符合 |
| 2 | 有序推进水库除险加固：大中型水库方面，对已列入规划的大中型病险水库及时进行除险加固。 | 本项目属于“十四五”期间经鉴定新增的病险水库，目前按要求开展除险加固工作。 | 符合 |
| 3 | 切实加强水库运行管理：全面落实水库安全管理责任制，按照相关法律和规定落实责任人。在做好病险水库控制运用的基础上，落实水库管护主体、人员和经费，做好日常巡查、维修养护、安全监测、调度运用、防汛抢险等工作。 | 廊洞水库已安全运行多年，并建立了严格的水库管理责任制，已落实人员日常巡查、调度运用、防汛抢险等工作。 | 符合 |

综上，本项目符合湖南省人民政府办公厅《关于切实加强水库除险加固和运行管护工作的意见》(湘政办发〔2021〕30号)相关要求。

与生态公益林相关规定的符合性分析

《国家级生态公益林管理办法》第十一条规定“禁止在国家级公益林地开垦、采石、采沙、取土，严格控制勘查、开采矿藏和工程建设征收、征用、占用国家级公益林地。除国务院有关部门和省级人民政府批准的基础设施建设项目外，不得征收、征用、 占用一级国家级公益林地” 。《湖南省公益林管理办法》第十一条规定“除国务院有关部门和省级人民政府批准的基础设施建设项目外，不得占用、征收一级国家级公益林地。经批准占用、征收的公益林地，由省林业厅进行审核汇总并相应核减公益林总量，省财政厅根据省林业厅审核结果相应核减下一年度中央财政和省财政森林生态效益补偿基金”。

符合性分析：本项目均在原有工程建筑物基础上或水库管理范围内进行。永久占地类型主要为水利设施用地、荒地和少量林地；临时占地为林地，不涉及一级国家级公益林，在施工结束后可立即进行恢复。因此，本项目建设符合《国家级生态公益林管理办法》。

环境制约因素分析

据以上分析各项法规、政策、文件分析，项目建设无明显的环境制约因素。

小结

项目符合《产业结构调整指导目录》(2024年本)，符合相关行业政策，选址符合规划，平面布局合理，无明显的环境制约因素，项目建设可行。

本项目主要关注的环境问题

本次环评工作重点为:分析项目施工期废水、扬尘、固废、施工噪声以及工程占地破坏植被引起水土流失等影响；从环境保护角度论证本项目建设方案的可行性，提出有关的环境保护对策与建议；为项目建设决策、审批、工程设计、运行及管理、竣工验收等提供可靠技术依据。廊洞水库建成历史久远，环评通过收集相关资料对其进行环境影响回顾性分析；对加固除险工程完成后水库回归正常管理提出相关环境管理建议。

环境影响评价结论

道县廊洞水库除险加固工程建设符合国家产业政策和相关规划；工程对环境的不利影响主要集中在施工期，但影响大部分是暂时，可以通过采取合理的生态保护及污染控制措施得到较大程度的减缓，使不利环境影响降低到最低可接受的程度。本次除险加固工程基本是在原址基础上进行除险加固，不改变水库的特性。在严格落实本环境影响报告提出的各项环境保护措施的前提下，可将工程实施对的影响降至最低。因此，从环境保护的角度而言，本工程建设是可行的。

总则

编制依据

法律法规

(1)《中华人民共和国环境保护法》(2015年1月1日施行)；

(2)《中华人民共和国环境影响评价法》(2018年12月29日施行)；

(3)《中华人民共和国水法》(2016年7月2日实施)；

(4)《中华人民共和国水土保持法》(2011年3月1日实施)；

(5)《中华人民共和国水污染防治法》(2018年1月1日施行)；

(6)《中华人民共和国大气污染防治法》(2018年10月26日施行)；

(7)《中华人民共和国环境噪声污染防治法》(2022年6月5日施行)；

(8)《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》(2020年修订)；

(9)《中华人民共和国土地管理法》(2019年8月26日实施)；

(10)《中华人民共和国环境保护税法》(2018年10月26日修改)；

(11)《中华人民共和国城乡规划法》(2008年1月1日实施)；

(12)《中华人民共和国长江保护法》(2021年3月1日起施行)；

(13)《建设项目环境保护管理条例》(2017年修订)；

(14)《中华人民共和国土地管理法实施条例》(2021年7月2日修订)；

(15)《中华人民共和国防洪法》(1998年1月1日起施行)。

部门规章、规范性文件

(1)《建设项目环境影响评价分类管理名录(2021年版)》部令第16号；

(2)《建设项目环境影响评价政府信息公开指南(试行)》(环办〔2013〕103号)；

(3)《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》(环环评〔2016〕150号)；

(4)《产业结构调整指导目录》(2024年本)；

(5)《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》(环发﹝2012﹞77号)；

(6)《关于切实加强风险防范严格环境影响评价管理的通知》(环发﹝2012﹞98号)；

(7)《突发环境事件应急管理办法》(原环境保护部令第34号)；

(8)《国家危险废物名录》(2025年版)；

(9)《危险化学品安全管理条例(2011年修订)》(国务院令第591号)；

(10)《环境影响评价公众参与办法》(生态环境部令第4号)；

(11)《关于做好环境影响评价制度与排污许可制衔接相关工作的通知》(环办环评〔2017〕84号)；

(12)《关于生态环境领域进一步深化“放管服”改革，推动经济高质量发展的指导意见》(环规财〔2018〕86号)；

(13)《关于进一步完善建设项目环境保护“三同时”及竣工环境保护自主验收监督管理机制的意见》(环执法〔2021〕70号)；

(14)《水利部关于加强河湖水域岸线空间管控的指导意见》(水河湖〔2022〕216号)；

(15)《饮用水水源保护区污染防治管理规定》(2010年12月22日修正版)；

(16)《自然资源部生态环境部国家林业和草原局关于加强生态保护红线管理的通知(试行)》自然资发〔2022〕142号。

地方性法律法规及规范性文件

(1)《湖南省环境保护条例》(2020年1月1日起施行)；

(2)《湖南省大气污染防治条例》(2020年6月12日修改)；

(3)《湖南省湘江流域水污染防治条例》(2002年5月1日施行)；

(4)《湖南省湘江保护条例》(2023年)；

(5)《湖南省饮用水水源保护条例》(2022年5月26日修订)；

(6)《湖南省主要水系地表水环境功能区划》(DB43/023-2005)；

(7)湖南省实施《中华人民共和国水土保持法》办法(2018年修正本)；

(8)《湖南省人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》湘政发〔2020〕12号；

(9)《湖南省地方标准用水定额》(DB/43T388-2020)(2020年5月27日实施)；

(10)《湖南省人民政府关于公布湖南省县级以上地表水集中式饮用水水源保护区划定方案的通知》(湘政函〔2016〕176号)；

(11)湖南省实施《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》办法，2018年1月17日；

(12)《湖南省土壤污染防治工作方案》(湘政发〔2017〕4号)；

(13)《湖南省新增19个国家重点生态功能区产业准入负面清单(试行)》(湘发改规划〔2018〕972号)；

(14)《湖南省实施〈中华人民共和国土壤污染防治法〉办法》(2020年7月1日起施行)；

(15)《湖南省实施〈中华人民共和国水法〉办法》(2004年9月1日起施行)；

(16)《湖南省人民政府关于印发〈湖南省生态保护红线〉的通知》(湘政发〔2018〕20号)；

(17)《湖南省长江经济带发展负面清单实施细则》(试行，2022年版)；

(18)湖南省生态环境厅关于印发《湖南省生态保护红线生态环境监督办法(试行)》的通知(湘环发〔2023〕51号)；

(19)《湖南省自然资源厅  湖南省生态环境厅  湖南省林业局关于加强全省生态保护红线管理的通知(试行)》(湘自资规〔2024〕1号)；

(20)《湖南省环境影响评价领域深化改革实施意见》湘环发〔2023〕60号；

(21)《全国生态功能区划(修编版本)》(2015.10)；

(22)《中国国家重点保护野生植物名录(第一批)》；

(23)《中国植被》；

(24)《中国两栖、爬行动物更新名录》(王剀等，2020年)；

(25)《国家重点保护野生动物名录》(林业和草原局农业农村部公告，2021年第3号)；

(26)《关于发布中国第一批外来入侵物种名单的通知》(环发〔2003〕11号)，国家环保总局，2003年1月10日；

(27)《关于发布中国第二批外来入侵物种名单的通知》(环发〔2010〕4号)，原环境保护部，2010年1月7日；

(28)《关于发布中国外来入侵物种名单(第三批)的公告》(公告2014年第57号)，原环境保护部、中国科学院，2014年8月15日；

(29)《关于发布〈中国自然生态系统外来入侵物种名单(第四批)〉的公告》(公告2016年第78号)，原环境保护部、中国科学院，2016年12月12日；

(31)《濒危野生动植物种国际贸易公约》(CITES附录)；

(32)《湖南植被区系与植被概况》；

(33)《湖南植被研究:植被类型、组成和分布格局》；

(34)《湖南天然植被类型分类系统》；

(35)《湖南野生动物》；

(36)《湖南陆栖脊椎动物分布名录》；

(37)湖南省林业局 湖南省农业农村厅关于调整《湖南省地方重点保护野生动物名录》《湖南省地方重点保护野生植物名录》的通知（湘林护〔2023〕9号）；

(37)《重点管理外来入侵物种名录》，2023年1月1日起施行；

(38)《永州市道县梅花镇廊洞水库饮用水水源保护区划分方案》(湘环函[2019]231号)。

技术导则与规范

(1)《建设项目环境影响评价技术导则-总纲》(HJ2.1-2016)；

(2)《环境影响评价技术导则-大气环境》(HJ2.2-2018)；

(3)《环境影响评价技术导则-地表水环境》(HJ2.3-2018)；

(4)《环境影响评价技术导则-声环境》(HJ2.4-2021)；

(5)《环境影响评价技术导则-地下水环境》(HJ610-2016)；

(6)《环境影响评价技术导则-土壤环境(试行)》(HJ964-2018)；

(7)《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ169-2018)；

(8)《环境影响评价技术导则  生态影响》(HJ19-2022)；

(9)《防治城市扬尘污染技术规范》(HJ/T7393-2007)；

(10)《固定污染源排污许可分类管理名录》(2019年版)。

项目有关资料

(1)道县廊洞水库除险加固工程初步设计工程地质勘察报告；

(2)道县廊洞水库除险加固工程可行性研究报告及其批复；

(3)道县廊洞水库除险加固工程初步设计报告及其初步设计批复；

(4)建设单位提供的与项目有关的其他技术资料。

评价的目的和原则

评价目的

(1)在实地踏勘、环境现状监测与调查、污染源调查与评价、有关资料收集分析的基础上，全面分析该项目在施工期、运行期的环境影响特点、范围、程度等，客观评价该项目的建设和运行对周围环境可能造成的有利和不利影响。

(2)通过环境影响评价，为工程决策和加强环境管理提供科学依据，同时促使建设项目的业主明确和履行自己的环境责任，以便在本工程的施工期和运行期做好生态防护、补偿、恢复工作。

(3)提出项目环境管理与监测机构的设置，提出环境管理与监测计划。

(4)从环境保护角度出发，论证该项目建设的可行性，为该项目的环境保护工程设计环境管理提供依据。

评价原则

突出环境影响评价的源头预防作用，坚持保护和改善环境质量。

(1)依法评价

贯彻执行我国环境保护相关法律法规、标准、政策和规划等，优化项目建设，服务环境管理。

(2)科学评价

规范环境影响评价方法，科学分析项目建设对环境质量的影响。

(3)突出重点

根据建设项目的工程内容及其特点，明确与环境要素间的作用效应关系，根据规划环境影响评价结论和审查意见，充分利用符合时效的数据资料及成果，对建设项目主要环境影响予以重点分析和评价。

环境影响因素识别和评价因子筛选

环境影响因素识别

根据工程特点与周围环境特征，环境影响因素识别详见表2.3-1和表2.3-2。

表2.3-1 环境影响因素程度识别

| 环境要素 |  | 水文情势 |  |  | 地表水 |  | 地下水 |  | 声环境 | 大气环境 | 固体废物 | 土壤环境 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 流量 | 泥沙 | 水位 | 水温 | 水质 | 水质 | 水位 |  |  |  |  |
| 施工期 | 大坝加固、溢洪道加固施工 |  |  |  |  |  |  |  | -2S | -1S | -1S | -1S |
|  | 隧洞工程施工 |  |  |  |  | -1S |  |  | -2S | -1S | -1S | -1S |
|  | 施工人员活动 |  |  |  |  | -1S |  |  | -1S |  | -1S |  |
|  | 施工交通 |  |  |  |  |  |  |  | -2S | -1S |  |  |
|  | 施工机械 |  |  |  |  | -1S |  |  | -2S | -1S |  |  |
|  | 工程占地 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -2L |

注:表中“-”表示不利影响，“S”表示短期影响，“L”表示长期影响，空格表示无影响，“1”表示轻度影响，“2”表示中等影响，“3”表示较重影响。

表2.3-2  生态影响评价因子筛选表

| 阶段 | 受影响对象 | 评价因子 | 工作内容及影响方式 | 影响性质 | 影响程度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工期 | 物种 | 分布范围、种群数 量、种群结构、行 为等 | 临时占地、隧洞进口段土方开挖对施工范围内植被造成影响，对物种分布范围、种群数量、种群结构、行为影响很小。 | 短期、可逆 | 无 |
|  | 生物群落 | 物种组成、群落结构等 | 临时占地、隧洞进口段土方施工范围内植被造成影响，施工范围很小，对隧洞沿线物种组成、群落结构等基本无影响。 | 短期、可逆 | 弱 |
|  | 生态系统 | 植被覆盖度、生产 力、生物量、生态 系统功能等 | 临时占地、隧洞进口段土方施工范围内植被造成影响，施工期结束后恢复绿化可恢复。 | 短期、可逆 | 弱 |
|  | 生物多样性 | 物种丰富度、均匀度、优势度 | 临时占地、隧洞进口段土方施工范围内植被造成影响，施工范围很小，对生物多样性基本无影响。 | 短期、可逆 | 无 |
|  | 生态敏感区 | 主要保护对象、生态功能等 | 临时占地、隧洞进口段土方施工范围内植被造成影响，施工范围很小，对水库饮用水源保护区基本无影响 | 短期、可逆 | 无 |
|  | 自然景观 | 景观多样性、完整性 | 临时占地、隧洞进口段土方施工范围内植被造成影响，施工范围很小，区域景观未受到破坏 | 短期、可逆 | 无 |
| 营运期 | 自然景观 | 景观多样性、完整性 | 施工结束后即恢复植被，营运期对景观多样性、完整性无影响。 | 无 | 无 |

由上表可知，项目施工期对区域空气环境、水环境和声环境质量、地表植被产生短期影响。项目营运期对环境无负面影响。

评价因子筛选

根据工程性质、污染物排放特点和环境特征，确定本项目评价因子，评价因子见表2.3-3。

表2.3-3  环境评价因子筛选

| 环境要素 | 评价因子 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 现状评价因子 | 影响评价因子 |
| 环境空气 | PM10、PM2.5、SO2、NO2、CO、O3、颗粒物 | 颗粒物 |
| 地表水环境 | 水温(℃)、pH值(无量纲)、溶解氧、高锰酸盐指数、化学需氧量、五日生化需氧量、氨氮、总氮(以N计)、铜、锌、氟化物(以F-计)、硒、砷、汞、镉、铬(六价)、铅、氰化物、挥发酚、石油类、阴离子表面活性剂、硫化物、粪大肠菌群(个/L)、硫酸盐(以SO42-计)、氯化物(以Cl-计)、硝酸盐(以N计)、铁、锰 | SS、水文情势 |
| 地下水 | K+、Na+、Ca2+、Mg2+、CO32-、HCO3-、Cl-、SO42-、pH值、氨氮、耗氧量、总硬度、硝酸盐、亚硝酸盐、溶解性总固体、硫酸盐、总大肠菌群 | 定性分析 |
| 声环境 | 等效连续A声级 | 等效连续A声级 |
| 土壤 | pH、锌、砷、镉、铬(六价)、铜、铅、汞、镍、四氯化碳、氯仿、氯甲烷、1，1-二氯乙烷、1，2-二氯乙烷、1，1-二氯乙烯、顺-1，2-二氯乙烯、反--1，2-二氯乙烯、二氯甲烷、1，2-二氯丙烷、1，1，1，2-四氯乙烷、1，1，2，2-四氯乙烷、四氯乙烯、1，1，1-三氯乙烷、1，1，2-三氯乙烷、三氯乙烯、1，2，3-三氯丙烷、氯乙烯、苯、氯苯、1，2-二氯苯、1，4-二氯苯、乙苯、甲苯、间二甲苯+对二甲苯、邻二甲苯、硝基苯、苯胺、2-氯酚、苯并[a]蒽、苯并[a]芘、苯并[b]荧蒽、苯并[k]荧蒽、䓛、二苯并]a，h]蒽、茚并]1，2，3-cd]芘、萘 | 定性分析 |
| 固体废物 | / | 生活垃圾、建筑垃圾 |
| 生态环境 | 陆生生态、水生生态 | 土地利用、陆生动植物、水生动植物、水土流失等 |

环境功能区划及评价标准

根据项目区环境功能分类及污染物排放种类，本工程环境影响评价执行标准申请和复函如下:

区域环境功能区划

(1)环境空气质量功能区划

本项目为环境空气二类功能区。

(2)地表水水环境功能区划

根据《湖南省主要水系地表水环境功能区划》(DB43/023-2005)中的规定，宜阳河“紫云乡政府至县一水厂取水口上游1000米(新屋)”段全长37.5km，属于渔业用水区，水功能区划为Ⅲ类水体。

根据《永州市道县梅花镇廊洞水库饮用水水源保护区划分方案》(湘环函[2019]231号)，永州市道县廊洞水库为饮用水水源保护区。饮用水源具体划分如下:

表2.4-1 廊洞水库饮用水源划分方案

| 序号 | 保护区名称 | 所在市州 | 所在流域 | 类型 | 水源地现有水厂名称 | 服务城镇 | 保护级别 | 保护范围 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 水域 | 路域 |
| 1 | 永州市道县梅花镇廊洞水库饮用水水源保护区 | 永州市 | 道县 | 湖库型 | 廊洞水厂 | 道县 | 一级 | 取水口半径300米范围内的水域。 | 取水口侧正常水位线以上200米范围内的陆域，遇水库大坝以大坝为界。 |
|  |  |  |  |  |  |  | 二级 | 一级保护区边界以外的全部水库水域，二级保护区陆域范围内的全部水体。 | 廊洞水库周边山脊线以内(一级保护区以外)及入库河流上溯3000米的汇水区域。 |

评价范围内无国控监测断面与省控断面。永州市道县廊洞水库为饮用水水源保护区执行《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)Ⅱ类标准，大坝下游宜阳河执行《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)Ⅲ类标准。

(3)地下水环境功能区划

根据现状调查，区域地下水未划定功能区，根据《地下水质量标准》(GB/T14848-2017)中地下水质量分类规定，水功能区划定为Ⅲ类水体。

(4)声环境功能区划

项目位于梅花镇廊洞村，因所在区域无声环境功能区划，参照《声环境质量标准》（GB3096-2008）及《声环境功能区划分技术规范》（GB/T15190-2014），项目所在区域属于2类声环境功能区，执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2 类标准。

(5)生态环境功能区划

根据《全国生态功能区划(修编版)》(环境保护部公告2015年第61号)，湖南省永州市的定位为南岭山地水源涵养与生物多样性保护重要区。

根据《湖南省生态功能区划》，湖南省生态功能区划为5个生态功能区，17个生态亚区，永州市位于湘中-湘南低山丘陵水土保持与生态文化生态功能区中的退化生态治理恢复亚区。

根据《湖南省永州市主体功能区规划》(2014-2020年)，永州市道县梅花镇为农产品主产区(详见附图10)。

本项目所在区域环境功能区划详见下表。

表2.4-2  建设项目所属环境功能区一览表

| 编号 | 项目 | 功能属性及执行标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 水环境功能区 | 《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)Ⅲ类标准 |
| 2 | 环境空气质量功能区 | 二类区，环境空气质量执行《环境空气质量标准》 (GB3095-2012)中的二级标准 |
| 3 | 声环境功能区 | 项目工程区未划定声功能区，区域声环境现状执行《声环境质量标准》(GB3096-2008)2类标准 |
| 4 | 是否基本农田保护区 | 否 |
| 5 | 是否森林公园 | 否 |
| 6 | 是否自然保护区区 | 否 |
| 7 | 是否水土流失重点防治区 | 否 |
| 8 | 是否人口密集区 | 否 |
| 9 | 是否重点文物保护单位 | 否 |
| 10 | 是否三河、三湖、两控区 | 否 |
| 11 | 是否水库库区 | 是，按照廊洞水库保护相关要求执行 |
| 12 | 是否污水处理厂集水范围 | 否 |
| 13 | 是否生态功能保护区 | 否 |
| 14 | 是否属于饮用水源保护区 | 是，永州市道县廊洞水库饮用水水源保护区 |

评价标准

环境质量标准

(1)环境空气

根据评价区域的环境功能区划，环境空气执行《环境空气质量标准》(GB3095-2012)及其修改单中二级标准，具体详见表2.4-3。

表2.4-3  环境空气质量评价指标限值

| 污染物 | 平均时间 | 浓度限值 | 单位 | 标准来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SO2 | 年平均 | 60 | µg/m³ | 《环境空气质量标准》(GB3095-2012)及其修改单 |
|  | 24小时平均 | 150 |  |  |
|  | 1小时平均 | 500 |  |  |
| NO2 | 年平均 | 40 |  |  |
|  | 24小时平均 | 80 |  |  |
|  | 1小时平均 | 200 |  |  |
| PM10 | 年平均 | 70 |  |  |
|  | 24小时平均 | 150 |  |  |
| PM2.5 | 年平均 | 35 |  |  |
|  | 24小时平均 | 75 |  |  |
| O3 | 24小时平均 | 160 |  |  |
|  | 1小时平均 | 200 |  |  |
| CO | 24小时平均 | 4 | mg/m³ |  |
|  | 1小时平均 | 10 |  |  |
| TSP | 年平均 | 200 | µg/m³ |  |
|  | 24小时平均 | 300 |  |  |

(2)地表水环境

廊洞水库一级饮用水源保护区执行《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中Ⅱ标准，二级饮用水源保护区执行《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中Ⅲ标准；大坝下游宜阳河执行《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中Ⅲ标准，主要污染因子标准限值详见表2.4-4。

表2.4-4地表水环境质量标准(摘录部分)

| 序号 | 检测项目 | (GB3838-2002)Ⅱ标准 | GB3838-2002表1中III类标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 水温(℃) | 人为造成的环境水温变化应限制在: 周平均最大温升≤1、周平均最大温降≤2 |  |
| 2 | pH值(无量纲) | 6~9 | 6~9 |
| 3 | 溶解氧 | ≥6 | ≥5 |
| 4 | 高锰酸盐指数 | ≤4 | ≤6 |
| 5 | 化学需氧量 | ≤15 | ≤20 |
| 6 | 五日生化需氧量 | ≤3 | ≤4 |
| 7 | 氨氮 | ≤0.5 | ≤1.0 |
| 8 | 总磷(以P计) | ≤0.1(湖、库0.025) | ≤0.2(湖、库0.05) |
| 9 | 总氮(以N计) | ≤0.5 | ≤1.0 |
| 10 | 铜 | ≤1.0 | ≤1.0 |
| 11 | 锌 | ≤1.0 | ≤1.0 |
| 12 | 氟化物(以F-计) | ≤1.0 | ≤1.0 |
| 13 | 硒 | ≤0.01 | ≤0.01 |
| 14 | 砷 | ≤0.05 | ≤0.05 |
| 15 | 汞 | ≤0.00005 | ≤0.0001 |
| 16 | 镉 | ≤0.005 | ≤0.005 |
| 17 | 铬(六价) | ≤0.05 | ≤0.05 |
| 18 | 铅 | ≤0.01 | ≤0.05 |
| 19 | 氰化物 | ≤0.05 | ≤0.2 |
| 20 | 挥发酚 | ≤0.002 | ≤0.005 |
| 21 | 石油类 | ≤0.05 | ≤0.05 |
| 22 | 阴离子表面活性剂 | ≤0.2 | ≤0.2 |
| 23 | 硫化物 | ≤0.1 | ≤0.2 |
| 24 | 粪大肠菌群(个/L) | ≤2000 | ≤10000 |
| 25 | 硫酸盐(以SO42-计) | 250 | 250 |
| 26 | 氯化物(以Cl-计) | 250 | 250 |
| 27 | 硝酸盐(以N计) | 10 | 10 |
| 28 | 铁 | 0.3 | 0.3 |
| 29 | 锰 | 0.1 | 0.1 |

(3)地下水环境

项目附近地下水执行《地下水质量标准》(GB/T14848-2017)中III类标准，摘录部分因子标准限值详见表2.4-5。

表2.4-5  地下水质量标准 (摘录部分)

| 指标 | 单位 | 标准值 |
| --- | --- | --- |
| pH | 无量纲 | 6.5~8.5 |
| 钾 | mg/L | — |
| 钠 | mg/L | ≤200 |
| 钙 | mg/L | — |
| 镁 | mg/L | — |
| 碳酸根 | mg/L | — |
| 碳酸氢根 | mg/L | — |
| 氯化物 | mg/L | ≤250.0 |
| 硫酸盐 | mg/L | ≤250.0 |
| 氨氮 | mg/L | ≤0.50 |
| 耗氧量 | mg/L | ≤3.0 |
| 总硬度 | mg/L | ≤450 |
| 硝酸盐(以N计) | mg/L | ≤20.0 |
| 亚硝酸盐(以N计) | mg/L | ≤1.0 |
| 汞 | mg/L | ≤0.001 |
| 六价铬 | mg/L | ≤0.05 |
| 铅 | mg/L | ≤0.01 |
| 铁 | mg/L | ≤0.3 |
| 锰 | mg/L | ≤0.1 |
| 溶解性总固体 | mg/L | ≤1000 |
| 总大肠菌群 | MPN/ 100mL | ≤3.0 |
| 钠 | mg/L | ≤200 |

(4)声环境

项目所在区域声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准，昼夜间标准限值详见表2.4-6。

表2.4-6  声环境标准限值(摘录)     单位:dB(A)

| 执行标准 |  | 昼间 | 夜间 |
| --- | --- | --- | --- |
| (GB3096-2008) | 2类 | 60 | 50 |

（5）土壤环境

本项目评价区域内建设用地土壤环境质量执行《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）表1中筛选值第二类用地标准限值，农用地土壤环境质量执行《土壤环境质量标准 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018）农用地土壤风险筛选值。

表2.4-7  建设用地土壤污染风险筛选值单位：mg/kg

| 序号 | 污染物项目 | CAS编号 | 筛选值 |  | 管制值 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 第一类用地 | 第二类用地 | 第一类用地 | 第二类用地 |
| 重金属和无机物 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 砷 | 7440-38-2 | 20 | 60 | 120 | 140 |
| 2 | 镉 | 7440-43-9 | 20 | 65 | 47 | 172 |
| 3 | 铬（六价） | 18540-29-9 | 3.0 | 5.7 | 30 | 78 |
| 4 | 铜 | 7440-50-8 | 2000 | 18000 | 8000 | 36000 |
| 5 | 铅 | 7439-92-1 | 400 | 800 | 800 | 2500 |
| 6 | 汞 | 7439-97-6 | 8 | 38 | 33 | 82 |
| 7 | 镍 | 7440-02-0 | 150 | 900 | 600 | 2000 |
| 挥发性有机物 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 四氯化碳 | 56-23-5 | 0.9 | 2.8 | 9 | 36 |
| 9 | 氯仿 | 67-66-3 | 0.3 | 0.9 | 5 | 10 |
| 10 | 氯甲烷 | 74-87-3 | 12 | 37 | 21 | 120 |
| 11 | 1,1-二氯乙烷 | 75-34-3 | 3 | 9 | 20 | 100 |
| 12 | 1,2-二氯乙烷 | 107-06-2 | 0.52 | 5 | 6 | 21 |
| 13 | 1，1-二氯乙烯 | 75-35-4 | 12 | 66 | 40 | 200 |
| 14 | 顺-1，2-二氯乙烯 | 156-59-2 | 66 | 596 | 200 | 2000 |
| 15 | 反-1，2-二氯乙烯 | 156-60-5 | 10 | 54 | 31 | 163 |
| 16 | 二氯甲烷 | 75-09-2 | 94 | 616 | 300 | 2000 |
| 17 | 1,2-二氯丙烷 | 78-87-5 | 1 | 5 | 5 | 47 |
| 18 | 1,1,1,2-四氯乙烷 | 630-20-6 | 2.6 | 10 | 26 | 100 |
| 19 | 1,1,2,2-四氯乙烷 | 79-34-5 | 1.6 | 6.8 | 14 | 50 |
| 20 | 四氯乙烯 | 127-18-4 | 11 | 53 | 34 | 183 |
| 21 | 1,1,1-三氯乙烷 | 71-55-6 | 701 | 840 | 840 | 840 |
| 22 | 1,1,2-三氯乙烷 | 79-00-5 | 0.6 | 2.8 | 5 | 15 |
| 23 | 三氯乙烯 | 79-01-6 | 0.7 | 2.8 | 7 | 20 |
| 24 | 1,2,3-三氯丙烷 | 96-18-4 | 0.05 | 0.5 | 0.5 | 5 |
| 25 | 氯乙烯 | 75-01-4 | 0.12 | 0.43 | 1.2 | 4.3 |
| 26 | 苯 | 71-43-2 | 1 | 4 | 10 | 40 |
| 27 | 氯苯 | 108-90-7 | 68 | 270 | 200 | 1000 |
| 28 | 1,2-二氯苯 | 95-50-1 | 560 | 560 | 560 | 560 |
| 29 | 1,4-二氯苯 | 106-46-7 | 5.6 | 20 | 56 | 200 |
| 30 | 乙苯 | 100-41-4 | 7.2 | 28 | 72 | 280 |
| 31 | 苯乙烯 | 100-42-5 | 1290 | 1290 | 1290 | 1290 |
| 32 | 甲苯 | 108-88-3 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 |
| 33 | 间二甲苯+对二甲苯 | 108-38-3，106-42-3 | 163 | 570 | 500 | 570 |
| 34 | 邻二甲苯 | 95-47-6 | 222 | 640 | 640 | 640 |
| 半挥发性有机物 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 硝基苯 | 98-95-3 | 34 | 76 | 190 | 760 |
| 36 | 苯胺 | 62-53-3 | 92 | 260 | 211 | 663 |
| 37 | 2-氯酚 | 95-57-8 | 250 | 2256 | 500 | 4500 |
| 38 | 苯并[a]蒽 | 56-55-3 | 5.5 | 15 | 55 | 151 |
| 39 | 苯并[a]芘 | 50-32-8 | 0.55 | 1.5 | 5.5 | 15 |
| 40 | 苯并[b]荧蒽 | 205-99-2 | 5.5 | 15 | 55 | 151 |
| 41 | 苯并[k]荧蒽 | 207-08-9 | 55 | 151 | 550 | 1500 |
| 42 | 䓛 | 218-01-9 | 490 | 1293 | 4900 | 12900 |
| 43 | 二苯并[a,h]蒽 | 53-70-3 | 0.55 | 1.5 | 5.5 | 15 |
| 44 | 茚并[1,2,3-cd]芘 | 193-39-5 | 5.5 | 15 | 55 | 151 |
| 45 | 萘 | 91-20-3 | 25 | 70 | 255 | 700 |
| 注：①具体地块土壤中污染物检测含量超过筛选值，但等于或者低于土壤环境背景值（见3.6）水平的，不纳入污染地块管理。土壤环境背景值可参见附录A。 |  |  |  |  |  |  |

表2.4-8   农用地土壤污染风险筛选值一览表单位：mg/kg

| 序号 | 项目 |  | 《土壤环境质量农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018）风险筛选值 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | pH≤5.5 | 5.5＜pH≤6.5 | 6.5＜pH≤7.5 | pH＞7.5 |
| 1 | 镉 | 水田 | 0.3 | 0.4 | 0.6 | 0.8 |
|  |  | 其他 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.6 |
| 2 | 汞 | 水田 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 1.0 |
|  |  | 其他 | 1.3 | 1.8 | 2.4 | 3.4 |
| 3 | 砷 | 水田 | 30 | 30 | 25 | 20 |
|  |  | 其他 | 40 | 40 | 30 | 25 |
| 4 | 铅 | 水田 | 80 | 100 | 140 | 240 |
|  |  | 其他 | 70 | 90 | 120 | 170 |
| 5 | 铬 | 水田 | 250 | 250 | 300 | 350 |
|  |  | 其他 | 150 | 150 | 200 | 250 |
| 6 | 铜 | 果园 | 150 | 150 | 200 | 200 |
|  |  | 其他 | 50 | 50 | 100 | 100 |
| 7 | 镍 |  | 60 | 70 | 100 | 190 |
| 8 | 锌 |  | 200 | 200 | 250 | 300 |

污染物排放标准

(1)大气污染物

项目运营期本身无废气产生，施工过程无组织扬尘执行《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2中颗粒物无组织排放监控浓度限值。各标准值详见表2.4-9。

表2.4-9  大气污染物排放标准(摘录)

| 污染源 | 污染物名称 | 标准限值 | 排放速率 | 标准名称 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工扬尘 | 颗粒物 | 1.0mg/m³ | / | 《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2中其他行业有组织排放限值及无组织排放监控浓度限值周界外最高浓度限值 |

(2)水污染物

项目运营期本身无废水产生，施工期废水不外排。

(3)噪声

项目运营期本身无噪声产生，施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)，具体详见表2.4-10。

表2.4-10  噪声排放标准     单位:dB(A)

| 类别 | 昼间 | 夜间 |
| --- | --- | --- |
| (GB12523-2011) | 70 | 55 |

(4)固体废物

一般固废执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB18599-2020)；危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023)，生活垃圾交环卫部门处置。

评价等级及范围

地表水环境评价等级

本项目为水库除险加固工程，项目施工过程既可能对水文产生影响，同时也有污染物对水体产生影响，项目属于地表水影响属于复合影响型。

按污染型建设项目进行判定：建设项目地表水环境影响评价等级按照影响类型、排放方式、排放量或影响情况、受纳水体环境质量现状、水环境保护目标等综合确定。水污染影响型建设项目主要根据废水排放方式和排放量划分评价等级，直接排放建设项目评价等级分为一级、二级和三级A，根据废水排放量、水污染物污染当量数确定。间接排放建设项目评价等级为三级B。项目施工期隧洞施工均为不涉水施工，对地表水的影响主要为施工期将会产生一定量的废水，主要为工程施工废水和施工人员生活污水，经收集后回用于道路和施工场区洒水降尘，不外排；运营期无废水产生及排放，按水污染影响型建设项目，则评价等级为三级B。

按水文要素型建设项目判定：水文要素影响型建设项目评价等级划分根据水温、径流与受影响地表水域等三类水文要素的影响程度进行判定。水文要素影响型建设项目评价等级判定表见下表。

表2.5-1 水文要素影响型建设项目评价等级判定表

| 评价等级 | 水温 | 径流 |  | 受影响地表水域 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 年径流量与总库容之比α | 兴利库容占年径流量百分比β% | 取水量占多年平均径流量百分比γ% | 工程垂直投影面积及外扩范围A1/km2；工程扰动水底面积A2/km2；过水断面宽度占用比例或占用水域面积比例R/% |  | 工程垂直投影面积及外扩范围A1/km2；工程扰动水底面积A2/km2 |
|  |  |  |  | 河流 | 湖库 | 入海河口、近岸海域 |
| 一级 | α≤10；或稳定分层 | β≥20；或完全年调节与多年调节 | γ≥30 | A1≥0.3；或A2≥1.5；或R≥10 | A1≥0.3；或A2≥1.5；或R≥20 | A1≥0.5；或A2≥3 |
| 二级 | 20＞α>10；或不稳定分层 | 20＞β>2；或季调节与不完全年调节 | 30＞γ>10 | 0.3＞A1＞0.05；或1.5>A2＞0.2；或10＞R>5 | 0.3＞A1＞0.05；或1.5>A2＞0.2；或20＞R>5 | 0.5＞A1＞0.15或3>A2＞0.5 |
| 三级 | α≥20；或混合型 | β≤2；或无调节 | γ≤10 | A1≤0.05；或A2≤0.2；或R≤5 | A1≤0.05；或A2≤0.2；或R≤5 | A1≤0.15；或A2≤0.5 |
| 注1:影响范围涉及饮用水水源保护区、重点保护与珍稀水生生物的栖息地、重要水生生物的自然产卵场、自然保护区等保护目标，评价等级应不低于二级。 注2:跨流域调水、引水式电站、可能受到大型河流感潮河段咸潮影响的建设项目，评价等级不低于二级。 注3:造成入海河口(湾口)宽度束窄(束窄尺度达到原宽度的5%以上)，评价等级应不低于二级。 注4:对不透水的单方向建筑尺度较长的水工建筑物(如防波堤、导流堤等)，其与潮流或水流主流向切线垂直方向投影长度大于2km时，评价等级应不低于二级。 注5:允许在一类海域建设的项目，评价等级为一级。 注6:同时存在多个水文要素影响的建设项目，分别判定各水文要素影响评价等级，并取其中最高等级作为水文要素影响型建设项目评价等级。 |  |  |  |  |  |  |

按水文要素型建设项目评价等级划分，工程主要对水库进行除险加固，不改变原坝址，水库除险加固后，水库年径流量、取水量不变，水位不变，相应库容不变，本次评价工程扰动水面积A2确定评价等级。工程扰动水底面积A2：本工程会设置坝下游围堰（堰顶宽度2m，围堰长度38m）及明槽进口围堰（堰顶宽度2m，围堰长度3.2m）工程扰动水底面积约A2=0.00008km2＜0.2km2，为三级评级。

又根据水文要素影响型建设项目评价等级判定表注1:影响范围涉及饮用水水源保护区、重点保护与珍稀水生生物的栖息地、重要水生生物的自然产卵场、自然保护区等保护目标，评价等级应不低于二级。

本项目施工影响范围涉及永州市道县梅花镇廊洞水库饮用水水源保护区，故水文要素评价等级为二级。

地下水环境评价等级

(1)建设项目所属的行业类别

根据《环境影响评价技术导则-地下水环境》(HJ610-2016)，本项目属于附录A中“A水利1、水库-库容1000万立方及以上-报告书”，地下水环境影响评价项目类别为III类项目。

(2)建设项目的地下水环境敏感程度

建设项目的地下水环境敏感程度可分为敏感、较敏感、不敏感三级，分级原则见表2.5-2。

表2.5-2  建设项目的地下水环境敏感程度分级表

| 敏感程度 | 地下水环境敏感特征 |
| --- | --- |
| 敏感 | 集中式饮用水水源(包括已建成的在用、备用、应急水源地，在建和规划的饮用水水源)准保护区；除集中式饮用水水源以外的国家或地方政府设定的与地下水环境相关的其它保护区，如热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源保护区。 |
| 较敏感 | 集中式饮用水水源(包括已建成的在用、备用、应急水源地，在建和规划的饮用水水源)准保护区以外的补给径流区；未划定准保护区的集中式饮用水水源，其保护区以外的补给径流区；分散式饮用水水源地；特殊地下水资源(如矿泉水、温泉等)保护区以外的分布区等其它未列入上述敏感分级的环境敏感区a。 |
| 不敏感 | 上述区域之外的其他地区 |
| 注:a“环境敏感区”是指《建设项目环境影响评价分类管理名录》中所界定的涉及地下水的环境敏感区。 |  |

根据现场调查和收集资料，项目所在区域地下水情况较为简单，项目区地下水未划定为集中式饮用水水源准保护区，也没有集中式饮用水水源准保护区以外的补给径流区。地下水环境敏感特征为不敏感。

(3)评价工作等级确定

建设项目地下水环境影响评价工作等级划分见表2.5-3。

表2.5-3建设项目评价工作等级分级表

| 环境敏感程度 项目类别 | Ⅰ类项目 | Ⅱ类项目 | Ⅲ类项目 |
| --- | --- | --- | --- |
| 敏感 | 一 | 一 | 二 |
| 较敏感 | 一 | 二 | 三 |
| 不敏感 | 二 | 三 | 三 |

根据地下水评价工作等级分级，本项目地下水评价等级为三级。根据导则要求，地下水三级评价调查范围为水库大坝周边6km2的范围。

大气环境评价等级

根据《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)，“5.3评价等级判定5.3.1选择项目污染源正常排放的主要污染物及排放参数计算项目污染源最大环境影响”。按《导则》推荐的估算模式和如下公式计算主要大气污染物的最大地面空气质量浓度占标率Pi，及第i个污染物的地面空气质量浓度达标准限值10%时所对应的最远距离D10%。其中Pi定义为:

式中:Pi--第i个污染物的最大地面浓度占标率，100%；

Ci--采用估算模式计算出的第i个污染物的最大地面浓度，μg/m³；

Coi--第i个污染物的环境空气质量标准，μg/m³，一般选用GB3095中1h平均质量浓度的二级浓度限值；对于该标准中未包含的污染物，使用5.2确定的各级评价因子1h平均质量浓度限值。对仅有8h平均质量浓度限值、日平均质量浓度限值或年平均质量浓度限值的，可分别按2倍、3倍、6倍折算为1h平均质量浓度限值。

根据工程分析内容并结合项目特点，本工程主要环境空气影响发生在施工期，大气污染物主要为施工扬尘，此外，工程施工期还有施工机械、运输车辆产生的废气等，但排放量均不大，且较为分散。项目运营期无生产工序，不产生废气。

环境空气评价工作等级判断标准见下表。

表2.5-4  环境空气评价工作等级判据

| 评价工作等级 | 评价工作分级判据 |
| --- | --- |
| 一级 | Pmax≥10% |
| 二级 | 1%≤Pmax＜10% |
| 三级 | Pmax＜1% |

项目运营期无废气产生与排放，因此认为污染物的最大地面浓度占标率Pmax=0＜1%，确定本项目环境空气影响评价工作等级为三级。

声环境评价等级

工程所处地未划定声功能区，根据《环境影响评价技术导则  声环境》(HJ2.4-2021)，声环境影响评价工作等级划分依据见表表2.5-5。

表2.5-5  声环境评价工作等级划分

| - 类别 | - 一级 | - 二级 | - 三级 |
| --- | --- | --- | --- |
| - 建设项目所在区域的声环境功能区类别 | - GB3096规定的0类区域 | - GB3096规定的1类、2类地区 | - GB3096规定的3类、4类地区 |
| - 建设项目建设前后所在区域的声环境质量变化程度 | - 敏感目标噪声级增高量＞5dB（A） | - 敏感目标噪声级增高量达3～5dB（A） | - 敏感目标噪声级增高量＜3dB（A） |
| - 受建设项目影响人口的数量 | - 显著增多 | - 增加较多 | - 变化不大 |

项目周边居民区现状为2类声环境功能区，项目建设前后噪声级增高量在3dB（A）以下，且受影响人口无变化。根据《环境影响评价技术导则 声环境》(HJ2.4-2021)规定，确定本项目声环境影响评价等级为二级。

项目廊洞水库大坝除险加固工程改建完成后运营期无新增噪声生产，评价范围内敏感目标噪声级保持不变，受影响人口数量不变，本次主要对施工噪声进行预测评价，对运营期噪声进行定性分析。

生态环境评价等级

根据《环境影响评价技术导则 生态影响》(HJ19-2022)6.1.2章节内容确定评价等级:

表2.5-6  生态影响评价等级判定情况一览表

| 序号 | 原则 | 项目情况 | 评价等级 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 陆生生态 | 水生生态 |
| a | 涉及国家公园、自然保护区、世界自然遗产、重要生境时，评价等级为一级； | 不涉及 | -- | -- |
| b | 涉及自然公园时，评价等级为二级； | 不涉及 | -- | -- |
| c | 涉及生态保护红线时，评价等级不低于二级； | 不涉及 | -- | -- |
| d | 根据HJ2.3判断属于水文要素影响型且地表水评价等级不低于二级的建设项目，生态影响评价等级不低于二级； | 项目文要素影响型地表水评价等级二级 | 二级 | 二级 |
| e | 根据HJ610、HJ964判断地下水水位或土壤影响范围内分布有天然林、公益林、湿地等生态保护目标的建设项目，生态影响评价等级不低于二级； | 地下水评价等级三级、土壤环境影响评价等级为三级 | -- | -- |
| f | 当工程占地规模大于20km2时(包括永久和临时占用陆域和水域)，评价等级不低于二级；改扩建项目的占地范围以新增占地(包括陆域和水域)确定； | 项目改建不新增永久占地，临时占地为0.00709km2，小于20km2 | -- | -- |
| g | 除本条a)、b)、c)、d)、e)、f)以外的情况，评价等级为三级； | 本项目涉及d)的情况 | 二级 | 二级 |
| h | 当评价等级判定同时符合上述多种情况时，应采用其中最高的评价等级。 | 最高为二级 | 二级 | 二级 |
| 其他 | 建设项目涉及经论证对保护生物多样性具有重要意义的区域时，可适当上调评价等级。 | 项目不涉及各类自然保护地 | -- | -- |
|  | 在矿山开采可能导致矿区土地利用类型明显改变，或拦河闸坝建设可能明显改变水文情势等情况下，评价等级应上调一级。 | 项目拦河闸坝已存在多年，本次改建后不改变现有水文情势 | -- | -- |
|  | 线性工程可分段确定评价等级。线性工程地下穿越或地表跨越生态敏感区，在生态敏感区范围内无永久、临时占地时，评价等级可下调一级。 | 不属于线性工程 | -- | -- |
|  | 涉海工程评价等级判定参照GB/T19485。 | 不涉海 | -- | -- |
|  | 符合生态环境分区管控要求且位于原厂界(或永久用地)范围内的污染影响类改扩建项目，位于已批准规划环评的产业园区内且符合规划环评要求、不涉及生态敏感区的污染影响类建设项目，可不确定评价等级，直接进行生态影响简单分析 | 非污染影响类 | -- | -- |

综上分析，本项目生态环境影响评价等级判定为二级。

环境风险评价等级

本工程属于水库除险加固工程，在工程运行过程中不贮存、使用及生产附录B中提及的风险物质，无重大危险源。本工程施工期危险物质主要为油料。项目施工机械所用柴油均到附近油站加油，施工区无柴油储存，炸药由民爆公司采用专用车辆运输至施工现场，不设储存。

1、项目危险物质数量与临界量比值(Q)判定

根据《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ169-2018)附录C，只涉及一种危险物质时，计算该物质的总量与其临界量比值，即为Q，当存在多种危险物质时，则按下式计算物质总量与其临界量比值(Q)。

式中:q1、q2、···qn--每种环境风险物质的最大存在总量，t；

Q1、Q2、···Qn--每种环境风险物质相对应的临界量，t。

当Q<1时，项目风险潜势为I；

当Q≥1时，将Q值划分为(1)1≤Q<10，(2)10≤Q<100，(3)Q≥100。

本项目涉及风险物质为施工期间施工机械使用的汽油及柴油，Q=0.0002根据《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ169-2018)附录C，当Q<1时，项目环境风险潜势为I。因此，本项目的风险潜势为I，环境风险评价等级为简单分析。

根据《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ169-2018)中的有关规定，建设项目环境风险评价工作等级划分见表2.5-7。

表2.5-7    风险评价工作级别

| 环境风险潜势 | Ⅳ、Ⅳ+ | Ⅲ | Ⅱ | Ⅰ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价工作等级 | 一 | 二 | 三 | 简单分析a |
| a是相对与详细评价工作内容而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性的说明。见附录A。 |  |  |  |  |

土壤环境评价等级

1、项目类别

本项目属于《环境影响评价技术导则-土壤环境(试行)》(HJ964-2018)附录A土壤环境影响评价项目类别中的水利-库容1000万m³至1亿m³的水库，为II类项目。

2、土壤环境敏感程度划分

建设项目所在地土壤环境敏感程度分为敏感、较敏感、不敏感，判别依据见表2.5-8；同一建设项目涉及两个或两个以上场地或地区，应分别判定其敏感程度：产生两种或两种以上生态影响后果的，敏感程度按相对最高级别判定。

表2.5-8  生态影响型土壤敏感程度分级表

| 敏感程度 | 判别依据 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 盐化 | 酸化 | 碱化 |
| 敏感 | 建设项目所在地干燥度a>2.5且常年地下水位平均埋深<1.5m的地势平坦区域；或土壤含盐量>4g/kg的区域 | pH≤4.5 | pH≥9.0 |
| 较敏感 | 建设项目所在地干燥度>2.5且常年地下水位平均埋深≥1.5m的，或1.8<干燥度≤2.5且常年地下水位平均埋深<1.8m的地势平坦区域；建设项目所在地干燥度>2.5或常年地下水位平均埋深<1.5m的平原区；或2g/kg<土壤含盐量≤4g/kg的区域 | 4.5＜pH≤5.5 | 8.5≤pH＜9.0 |
| 不敏感 | 其他 | 5.5＜pH＜8.5 |  |
| a是指采用E601观测的多年平均水面蒸发量与降水量的比值，即蒸降比值。 |  |  |  |

据调查，项目所在地土壤干燥度为1.01<2.5，地下水位平均埋深＞1.8m，土壤含盐量1.08~1.34g/kg<2g/kg，pH为5.5~7.5，土壤未发生盐化、酸化或碱化，环境敏感程度为不敏感。

表2.5-9  生态影响型评价工作等级划分表

| 敏感程度 评价工作等级 项目类别 | Ⅰ类 | II类 | III类 |
| --- | --- | --- | --- |
| 敏感 | 一级 | 二级 | 三级 |
| 较敏感 | 二级 | 二级 | 三级 |
| 不敏感 | 二级 | 三级 | - |
| 注:“-”表示可不开展土壤环境影响评价工作。 |  |  |  |

根据《环境影响评价技术导则  土壤环境(试行)》(HJ964-2018)生态影响型评价工作等级划分表，II类项目、不敏感，则土壤环境影响评价等级为三级。

本项目为道县廊洞水库除险加固工程，属于水库建设，廊洞水库部分水域划分为水源地一级或二级保护区，自身属于敏感区。根据《环境影响评价技术导则土壤环境》(HJ964-2018)“4.2.2……自身为敏感目标的建设项目，可根据需要仅对土壤环境现状进行调查。”廊洞水库距最初建成蓄水已有63年时间，水库对库岸两侧土壤无显著影响。因此，针对水库加固部分的工程内容，本环评仅对土壤环境进行定性分析。

评价范围

根据本项目污染物排放特点、评价工作内容和深度的要求，依据当地气象条件、自然环境状况，确定各环境要素评价范围见表2.5-10。

表2.5-10  项目评价范围表

| 评价内容 | 评价等级 | 调查评价范围 |
| --- | --- | --- |
| 地表水环境影响评价 | 水污染型，三级B | 本项目无废水排放，设置评价范围为施工附近区域 |
|  | 水文要素型，二级 | 廊洞水库库区至大坝下游1000m |
| 地下水环境影响评价 | 三级 | 水库周边6km2的范围 |
| 大气环境影响评价 | 三级 | 三级评价不设置大气环境影响评价范围 |
| 声环境影响评价 | 二级 | 施工场界外200m包络线以内的区域 |
| 生态环境影响评价 | 二级 | 陆生生态：水库外300m，临时施工场地、弃土场等临时用地周边200m范围。 水生生态：水库库区及水库下游河道1000m的范围。 |
| 环境风险影响评价 | 简单分析 | 简单分析，不定评价范围 |
| 土壤环境影响评价 | 三级 | 项目占地施工范围及周边1km范围内 |

评价工作内容、重点及方法

评价工作内容

本次评价内容包括建设项目工程概况、工程分析、环境现状调查与评价、对项目区域环境空气、地表水、地下水、土壤及生态环境的影响及措施、环境影响经济损益分析、环境管理与监测计划及产业政策符合性分析等。

评价重点

根据以上评价内容及评价因子的识别、筛选，结合项目工程规模、特性、工程影响及区域环境特征，确定本次环评工作的重点为：

（1）施工布置的合理性；

（2）工程施工对大气、地表水、噪声、生态环境的影响及其预防措施；

（3）工程施工对项目涉及的生态红线区域的影响及其预防措施。

评价方法

本报告调查评价采取了现场调查、监测、资料收集等对现状进行调查，采用定量评价与定性分析相结合的方法进行评价。

环境保护目标

根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》中明确规定的建设项目环境影响评价中需关注的环境敏感点类型，经现场调查和资料收集，确认风险评价范围及大气影响评价范围内的居民点为本项目所需关注的环境敏感点。

项目地场界外环境敏感保护目标详见表2.7-1。

表2.7-1   项目环境保护目标一览表

| 环境要素 | 坐标/° |  | 保护对象 | 保护内容 | 环境功能区 | 方位及距离 | 规模 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | E | N |  |  |  |  |  |
| 环境空气 | 111.5967831 | 25.6762667 | 廊洞村居民1 | 居住 | GB3095-2012中二类区 | S，65-260m | 3户约10人 |
|  | 111.5973122 | 25.6719039 | 廊洞村居民2 | 居住 |  | SE，380-1000m | 约290户 |
|  | 111.5947233 | 25.6885940 | 红铺1 | 居住 |  | W，紧邻 | 6户约21人 |
|  | 111.5869317 | 25.6666215 | 红铺2 | 居住 |  | S，1.25-1.44km | 11户约30人 |
|  | 111.5258932 | 25.6770129 | 扁担坳 | 居住 |  | SE，75-170m | 2户7人 |
|  | 111.5851534 | 25.6715387 | 虎岩坝 | 居住 |  | SW，660-1180m | 约37户130人 |
|  | 111.5905714 | 25.6964269 | 黄土岌村 | 居住 |  | E，500-760m | 约17户60人 |
|  | 111.5784916 | 25.6680253 | 杨家 | 居住 |  | W，1.55-1.83km | 约51户178人 |
|  | 111.6106926 | 25.6711528 | 下埠塘 | 居住 |  | SE，1480-1750m | 约16户56人 |
|  | 111.5767039 | 25.6635016 | 司空岩村 | 居住 |  | SW，2010-2500m | 约120户420人 |
|  | 111.6126895 | 25.6855358 | 双丰村 | 居住 |  | E，1470-1700m | 约62户217人 |
|  | 111.6056667 | 25.6804731 | 顾家 | 居住 |  | E，840-1100m | 约31户109人 |
|  | 111.5937984 | 25.6522046 | 新屋村 | 居住 |  | WN，2270-2500m | 12户约42人 |
| 声环境 | 111.5967831 | 25.6762667 | 廊洞村居民1 | 居住 | (GB3096-2008)2类 | S，65-200 | 3户约10人 |
|  | 111.5947233 | 25.6885940 | 红铺1 | 居住 |  | W，紧邻 | 6户约21人 |
| 水环境 | 廊洞水库 |  | 饮用水源一级保护区 | 水生生态 | (GB3838-2002)中II类 | 大坝上游，中型水库 |  |
|  |  |  | 饮水水源二级保护区 |  | (GB3838-2002)中Ⅲ类 |  |  |
|  | 宜阳河 |  | 大坝下游1000m |  | (GB3838-2002)中Ⅲ类 | 大坝下游，评价河段为小型河流 |  |
|  | 地下水 |  | 廊洞水库及周边 500 米范围 |  | (GB/T14848-2017)中III类 | 项目区评价范围内的地下水 |  |
| 生态环境 |  |  | 水生生态 |  |  | 廊洞水库及宜阳河水生生物及其生态环境 |  |
|  |  |  | 陆生生态 |  |  | 大坝周边野生动植物及其生态环境 |  |
| 土壤环境 |  |  | 土壤 |  |  | 工程占地及周边1km范围林地、农田 |  |

环境质量保护目标:

(1)水环境：维持项目区域水环境现有水域功能，廊洞水库饮用水源一级保护区满足《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中II类标准，饮水水源二级保护区及下游宜阳河满足(GB3838-2002)III类标准，地下水环境质量满足《地下水质量标准》(GB/T14848-2017)III类标准。

(2)大气环境：维持项目周边区域的环境空气质量，满足《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中二级标准。

(3)声环境：控制噪声源强度，敏感点噪声满足《声环境质量标准》(GB3096-2008)2类标准。

(4)生态环境：维持区域生态系统的多样性、完整性和稳定性。对项目影响区域进行生态恢复建设，避免对其生态功能造成影响。

(5)土壤环境：保护对象：评价范围内的土壤。

保护要求：保护工程影响区域土壤环境质量不因工程的建设和运行而降低。

项目概况

基本情况

项目名称：道县廊洞水库除险加固工程

建设单位：道县水利局

行业类别：E4821水源及供水设施工程建筑

建设地点：湖南省永州市道县梅花镇廊洞村(东经111°35′42.088″、北纬25°40′46.003″)

占地面积：项目改建不新增永久占地，临时占地面积7091m2。

项目性质：改建。

项目总投资及环保投资：项目总投资4214.12万元，其中环保投资130.38万元，占总投资的3.09%。

现有工程概况

流域概况

廊洞水库属湘江水系潇水一级支流宜水河中游，本次洪水复核计算的流域参数均采用万分之一地形图反复量测计算，与原设计、2002年安全鉴定、2008年除险加固设计、2020年安全鉴定成果基本一致，推荐采用本次复测结果。本次洪水计算复核采用的流域参数如下:控制流域面积为35.60km2，干流长20.91km，干流坡降20.91‰。

廊洞水库位于宜水河中上游，是一座以灌溉为主，兼顾防洪、发电等综合效益的中型水库。坝址以上集雨面积35.60km²，干流长20.91km，平均坡降20.91%。该水库为宜水河流域梯级开发中的龙头水库。正常蓄水位(289.85m)库容907.00万m³，设计总库容1008.6万m³，灌溉面积3.15万亩，电站多年平均发电量190万kWh，工程是一座以灌溉为主，兼顾防洪、发电等综合效益的中型水利工程。

廊洞水库坝址以上控制流域集雨面积35.60km2，干流长度17.78km，干流平均坡降20.91‰。廊洞水库所在地理位置属山地丘陵区，所在流域内植被条件良好。

廊洞水库

图3.2-1  廊洞水库水系图

工程现状

该工程于1958年动工兴建，1961年建成小（1）型水库，后于1973年6月按中型水库扩建，1978年12月竣工。水库枢纽工程主要包括大坝、溢洪道、输水建筑物、坝后式电站。该水库枢纽工程是一座以灌溉为主，兼顾防洪、发电等综合利用的中型水利工程。

大坝为黏土心墙坝，最大坝高45.39m，坝顶轴线长150.00m，坝顶高程294.17m，坝顶宽4.00m。坝顶设砼防护栏杆，高1.10m。大坝上游有3级平台，平台高程自上而下分别为287.56m，274.90m，266.47m，平台宽分别为3.13m，1.96m，2.50m；坡坡比自上而下分别为1:2.62，1:3.30，1:3.70，1:2.89，上游坝坡采用混凝土六方块护坡。大坝下游有5级平台，平台高程自上而下分别为284.60m，278.86m，271.20m，262.14m，253.45m，平台宽分别为4.50m，3.20m，2.80m，5.00m，2.30m；坡坡比自上而下分别为1:1.93，1:3.49，1:2.52，1:2.16，1:2.16，1:2.00，下游坝坡采用块石护坡。

溢洪道位于大坝左岸，为侧槽式溢洪道，由控制段、调整段、泄槽段、消力池段组成。控制段为折线型实用堰，堰轴线为弧形，堰顶高程289.85m，长41.00m。调整段长5.00m，宽24.00m；泄槽段，长166.17m，宽24.00m。消力池段长21.54m，池后接泄洪渠。

输水建筑物位于大坝左岸，由放水卧管和输水隧洞组成。卧管内径0.80m，壁厚0.15m，管身全长97.40m，放水孔每3m设一级，共11级，放水孔尺寸0.60×0.60m，采用铸铁闸门，闸门尺寸0.80×0.80m，3t卷样式启闭机启闭。卧管末端设消力井与隧洞相连接，0.15m，全长97.4m，采用铸铁闸门，闸门尺寸0.8×0.8m；消力井进口设闸门，尺寸1.0×1.0m。隧洞为钢筋砼圆管，内径1.20m，衬砌厚度0.35m，全长181.50m。

水库下游建两处电站，一处是坝后电站，装机容量为2×160kw，另一处是在距大坝900m处的右干渠上建有一落差式电站，装机120kw。两处电站总装机440kw，年发电量190万kwh。

| 廊洞水库鸟瞰航拍图 | 大坝坝顶现状照片 |
| --- | --- |
| 大坝上游坝坡现状照片 | 大坝下游坝坡现状照片 |
| 溢洪道上游段现状照片 | 溢洪道中游段现状照片 |
| 溢洪道下游段现状照片 | 斜拉闸现状照片 |

廊洞水库环评手续履行情况

廊洞水库始建于1958年，彼时未开展环评制度，2009年10月~2010年11月完成的除险加固也未履行环评手续。

历史设计施工情况

1958年水库动工兴建，1961年建成小（1）型水库，后于1973年6月按中型水库扩建，1978年12月竣工。

2002年6月，永州市水利水电勘测设计院进行廊洞水库安全鉴定工作。

2002年11月，省水利厅组织的专家组对廊洞水库进行了安全鉴定审查并批准通过了《廊洞水库大坝安全鉴定书》，大坝安全类别评定为Ⅲ类坝。

2008年3月，水利部大坝安全管理中心以坝函[2008]750号对道县廊洞水库大坝安全鉴定意见进行了核查，同意廊洞水库大坝为类坝的鉴定结论。

2008年4月，永州市水利水电勘察设计院对廊洞水库进行了除险加固初步设计。

2008年10月，湖南省水利厅对永州市水利水电勘察设计院编制的廊洞水库初步设计报告进行了批复（湘水建管[2008]124号）。2008年10月，长江水利委员会对永州市水利水电勘察设计院编制的廊洞水库初步设计进行了复核（长规计[2008]513号）。

2008年11月，省水利厅审查通过了湖南南方水利水电勘测设计院编制的技施设计并下达了实施计划（湘水计[2009]106号）。

2009年10月，永州市水利局批复成立了道县廊洞水库除险加固建设项目部（永水建管（2009）22号）。

2009年10月，廊洞水库除险加固工程开工，2010年11月基本完工，共完成投资1293.90万元。实施项目有：大坝坝体、坝基、坝肩采用高压旋喷灌浆以及帷幕灌浆；大坝上游坝坡六方块护坡；坝顶新建混凝土道路；下游坝坡整坡后块石护坡以及新建踏步排水沟；溢洪道控制段、斜槽段拆除重建以及新建消力池和尾水渠。卧管拆除重建；涵洞加固；更换原启闭设备；新建防汛道路；增设大坝观测设施；管理所生产生活用房改造、新建防汛仓库。

2010年12月，省水利厅在道县组织召开了廊洞水库除险加固工程主体工程投入使用验收会议，验收委员会通过现场检查，查阅资料和认真讨论，形成了廊洞水库除险加固工程主体工程投入使用验收鉴定书，加固工程验收合格同意投入使用。

存在的主要问题

根据《道县廊洞水库除险加固工程初步设计报告》，目前工程存在的主要问题有：

(1)大坝上游坝坡局部沉陷，砼六方块和防渗铺膜局部破损，坝体心墙渗透系数不满足规范要求，坝体存在渗漏隐患。钻孔显示大坝坝基砂砾石层存在渗漏，两岸坝肩绕坝渗漏，大坝左肩下游电站尾水渠边墙处存在渗漏，渗漏量约12L/s，随着水位升高而加大，大坝左肩下游坝面坡脚浆砌石壁缝隙中出现渗水。

(2)大坝下游坝坡排水沟淤堵且未延伸至坡脚。大坝下游左侧第4~5级平台间坝坡未护砌，左侧坡脚无排水设施。

(3)溢洪道泄槽段底板表层冲刷脱皮、露筋、开裂，填缝以及止水失效，破损较严重，浆砌石边墙局部漏浆；消力池底板冲毁严重，尾水渠底板冲垮。

(4)卧管下部钢闸门、拉锁以及启闭设施老化以及锈蚀，闸门启闭困难；下库踏步较陡，两侧无防护栏杆，存在安全隐患；输水隧洞存在渗漏；无连接坝顶运行管理通行便道。

(5)大坝右岸坝肩、岸坡坡度较陡，现状已有张拉变形的趋势，在长期气候影响，水流淘蚀及风化作用将会加剧岸坡变形破坏，左侧岸坡浅表层凤化强烈，局部岸披松散岩土体滑塌；进坝公路近坝段局部可见岩块松弛的现象，且无支护措施，存在一定的安全隐患。

(6)大坝有变形监测设施，局部设施已损坏，无渗流及水位监测设施。

(7)水库无防汛值班管理房及防汛砂石料场等管理设施。

(8)大坝下游坝坡发现白蚁活动踪迹，蚁患较严重。

| 大坝左坝肩下游右侧渗漏 | 大坝右侧防汛道路沿库岸边坡 |
| --- | --- |
| 上游护坡局部破损 | 溢洪道泄槽段底板漏筋、止水失效 |
| 溢洪道末端消力池冲垮 | 尾水渠冲坑 |

工程建设必要性

廊洞水库工程各建筑物存在诸多安全隐患，已严重影响水库的安全运行，水库已处于带病状态，不能发挥应有的综合利用效益，应尽早进行除险加固。

(1)除险加固是确保水库安全运行的需要

水库由大坝、溢洪道、输水管等部分组成，水库除险加固后至今已运行10年，受资金限制，除险加固不彻底，仍存在不少病险隐患，严重影响大坝的安全运行。

一系列的工程质量问题使水库不能正常安全运用，一直带病运行，特别是近几年内情况更为严重，为尽快确保水库安全运行，对廊洞水库除险加固非常必要。

(2)除险加固是地区经济和社会发展的要求

廊洞水库以灌溉为主，兼有防洪的中型水库，水库主要担负着道县的部分农业灌溉，保护坝址下游村庄的集中人口。因目前工程存在安全隐患，水库带病运行威胁下游的安全。除险加固后，排除了工程的安全隐患，枢纽工程能安全运行，水库的综合效益能正常发挥，为地区经济持续快速发展提供安全保障，工程加固实施后带来良好的社会效益和很大的经济效益。

综上所述，为保证廊洞水库安全运行，确保工程综合利用效益充分发挥，为地区经济持续快速健康发展提供安全保障，水库除险加固非常必要，也十分紧迫。

工程任务、规模及特性

工程建设任务

廊洞水库是一处以灌溉为主，兼顾防洪的水库。目前水库大坝、溢洪道和输水建筑物等均存在问题，针对水库存在的问题，本工程建设内容是对水库进行除险加固，彻底根除水库病害，确保水库持续高效运行，并为当地带来经济效益。廊洞水库本次除险加固工程建设的主要任务如下：

(1)大坝坝体、坝基、坝肩防渗加固处理设计；

(2)上游坝坡局部塌坡整修设计；

(3)大坝下游排水沟延伸重建；

(4)溢洪道加固设计；

(5)新建塔式取水设施以及原隧洞加固；

(6)防汛道路沿库岸边坡支护设计；

(7)水库标准化建设:新建水位观测、变形监测、渗流监测设施，雨水情系统和视频监测系统；新建防汛仓库；新建相关标识标牌、工程建设永久责任牌、工程简介牌等。

工程规模

根据《水利水电工程等级划分及洪水标准》(SL252-2017)规定，廊洞水库正常蓄水库容为907.00万m³，总库容1008.6万m³，确定该水库枢纽工程为Ⅲ等，其主要建筑物为3级建筑物，次要建筑物为4级建筑物，临时建筑物为5级，水库枢纽永久性水工建筑物设计洪水标准为100年一遇(P= 1%)， 校核洪水标准为1000年一遇(P=0. 1%)；永久性泄水建筑物消能防冲洪水标准为30年一遇(P=3.33%)；本次实施除险加固后不改变廊洞水库的规模。

洪水调节设置

根据项目初步设计报告，水位-库容曲线及复核的泄流曲线，洪水起调水位为289.85m，采用试算法逐时段进行洪水调节计算，项目洪水调节设置情况见下表。

表3.4-1  廊洞水库调洪演算成果表

| 成果 |  | 本次设计 | 2020年安全鉴定 | 2008年除险加固 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| P=0.10% | 洪水位(m) | 291.37 | 286.89 | 287.51 |
|  | 洪峰流量(m³/s) | 210.590 | 189.99 | 362.2 |
|  | 相应库容(万m³) | 980.40 | 974.5 | 1012.1 |
| P=1.00% | 洪水位(m) | 291.10 | 286.70 | 286.98 |
|  | 洪峰流量(m³/s) | 155.378 | 151.44 | 226.0 |
|  | 相应库容(万m³) | 964.20 | 963.2 | 979.7 |
| P=3.33% | 洪水位(m) | 290.77 | 286.55 | 286.68 |
|  | 洪峰流量(m³/s) | 127.565 | 126.26 | 167.8 |
|  | 相应库容(万m³) | 954.00 | 953.7 | 962.0 |

水库特征水位

水库特征水位值如下:

死水位257.33m，相应库容14.00万m³。

正常蓄水位289.85m，相应库容907.00万m³。

30年一遇洪水位为291.01m，对应库容为958.80万m³。

主要除险加固项目

根据湖南省水利厅下发的廊洞水库大坝安全鉴定报告书和工程现状情况，本次除险加固的主要实施内容为:

(1)大坝坝体、坝基、坝肩防渗加固处理设计；

(2)上游坝坡局部塌坡整修设计；

(3)大坝下游排水沟延伸重建；

(4)溢洪道加固设计；

(5)新建塔式取水设施以及原隧洞加固；

(6)防汛道路沿库岸边坡支护设计；

(7)水库标准化建设:新建水位观测、变形监测、渗流监测设施，雨水情系统和视频监测系统；新建防汛仓库；新建相关标识标牌、工程建设永久责任牌、工程简介牌等。

工程特性表

廊洞水库大坝改建前后工程特性如下:

表3.5-1  廊洞水库工程特性表

| 序号 | 指标名称 | 单位 | 原设计 | 2008年加固设计 | 2020年安全鉴定采用值(计算值) | 本次初步设计采用值(计算值) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、水文 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 坝址控制集雨面积 | km2 | 36 | 35.59 | 35.6 | 35.6 |
| 2 | 干流长度 | m | 14.85 | 17.78 | 17.78 | 17.78 |
| 3 | 干流平均坡降 | ‰ | 25 | 20.91 | 20.91 | 20.91 |
| 4 | 多年平均降雨量 | mm | 1544.5 | 1509.3 | - | 1509.3 |
| 5 | 多年平均径流量 | 104m³ | 3304 | 3052.3 | - | 3043.51 |
| 6 | 多年平均流量 | m³/s | 1.05 | 0.97 | - | 0.965 |
| 7 | 洪水 |  |  |  |  |  |
|  | 设计洪水标准 | % | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  | 设计洪峰流量 | m³/s | 405.7 | 226 | 226.0(151.44) | 226.0(161.29) |
|  | 设计下泄流量 | m³/s | 331 | 188.5 | 188.5(133.68) | 189.01(189.01) |
|  | 校核洪水标准 | % | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
|  | 校核洪峰流量 | m³/s | 519.8 | 362.2 | 362.2(189.99) | 362.2(218.18) |
|  | 校核下泄流量 | m³/s | 453 | 314.9 | 314.9(170.38) | 315.21(315.21) |
|  | 消能防冲洪水标准 | % | 3.33 | 3.33 | 3.33 | 3.33 |
|  | 消能防冲下泄流量 | m³/s | - | 130.1 | 130.1(106.39) | 130.28(130.28) |
| 二、水库(中型) |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 水库水位 |  |  |  |  |  |
|  | 校核洪水位 | m | 288.06 | 287.51 | 287.51(286.89) | 291.84(291.37) |
|  | 设计洪水位 | m | 287.66 | 286.98 | 286.98(286.70) | 291.31(291.10) |
|  | 正常水位 | m | 285.52 | 285.52 | 285.52 | 289.85 |
|  | 死水位 | m | 253 | 253 | 253 | 257.33 |
| 2 | 水库库容 |  |  |  |  |  |
|  | 总库容 | 万m³ | 1050 | 1012.1 | 1012.1 | 1008.6 |
|  | 正常库容 | 万m³ | 910 | 910 | 910 | 907 |
|  | 死库容 | 万m³ | 15 | 15 | 15 | 14 |
|  | 有效库容 | 万m³ | 895 | 895 | 895 | 893 |
|  | 调洪库容 | 万m³ | 140 | 102.1 | 102.1 | 101.6 |
| 三、工程效益 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 灌溉面积 | 万亩 |  |  | 3.15 | 3.15 |
| 2 | 装机容量 | kW |  |  | 440 | 440 |
| 3 | 城镇供水 | 万m³/d |  |  | 0.3 | 0.3 |
| 4 | 多年均发电量 | 万kWh |  |  | 190 | 190 |
| 5 | 防洪保护人口 | 万人 |  |  | 2.6 | 2.6 |
| 四、地震与工程等级 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 地震基本烈度 | 度 | VI | VI | VI | VI |
| 2 | 工程等别 | 等 | Ⅳ | Ⅲ | Ⅲ | Ⅲ |
| 五、主要建筑物及设备 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 大坝 |  | 粘土心墙坝 |  |  |  |
|  | 最大坝高 | m | 26.39 | 45.39 | 45.39 | 45.39 |
|  | 坝顶高程 | m | 275 | 289.84 | 289.84 | 294.17 |
|  | 坝顶宽 | m | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 2 | 坝轴线长 | m | 146 | 146 | 146 | 150 |
|  | 泄水建筑物 |  | 侧槽式梯形溢流堰 |  |  |  |
|  | 溢洪道长 | m |  | 225.12 | 225.12 | 233.33 |
|  | 堰顶高程 | m |  | 285.52 | 285.52 | 289.85 |
|  | 溢流长度 | m |  | 70 | 70 | 70 |
|  | 消能方式 |  | 挑流式 | 底流式 | 底流式 | 底流式 |
| 3 | 输水建筑物 |  |  |  |  |  |
|  | 取水型式 | 卧管、岸塔式取水塔 |  |  |  |  |
|  | 放水型式 | 隧洞 |  |  |  |  |
|  | 长度/内径 | m | 61.5/1.0 | 61.5/0.9 | 181.50/1.2 | 193/1.2 |
|  | 闸门个数 | 个 | 8 | 10 | 1 | - |
|  | 孔口尺寸 | m×m | 0.8×0.8 | 0.72×0.72 | 0.8×0.8 | D=1.20 |
|  | 启闭机 | T/台 | 3月1日 | 3月1日 | 3月1日 | - |
|  | 设计流量 | m³/s | 3.17 | 3.17 | 3.17 | 3.17 |
| 六、施工 |  |  |  |  |  |  |
|  | 主体工程量 |  |  |  |  |  |
| 1 | 土方明挖 | m³ |  |  |  | 5428 |
| 2 | 石方明挖 | m³ |  |  |  | 8641 |
| 3 | 土方填筑 | m³ |  |  |  | 6710 |
| 4 | 混凝土 | m³ |  |  |  | 8324 |
| 5 | 石方填筑 | m³ |  |  |  | 22 |
| 6 | 塑性砼防渗墙 | m2 |  |  |  | 5364 |
| 7 | 帷幕灌浆 | m |  |  |  | 3303 |
| 8 | 固结灌浆 | m |  |  |  | 248 |
| 9 | 钢筋 | t |  |  |  | 592.81 |
| 10 | 模板 | m2 |  |  |  | 9172 |
|  | 施工工期 |  |  |  |  |  |
| 1 | 施工劳动总工日 | 万个 |  |  |  | 5.33 |
| 2 | 施工总工期 | 个月 |  |  |  | 15 |
| 3 | 施工准备期 | 个月 |  |  |  | 1 |
| 七、工程占地 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 永久占地 | 亩 |  |  |  | 4.609 |
| 2 | 临时占地 | 亩 |  |  |  | 0.4421 |
| 八、经济指标 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 工程部分投资 | 万元 |  |  |  | 3797.72 |
| 2 | 征地移民补偿投资 | 万元 |  |  |  | 54.38 |
| 3 | 环境保护工程投资 | 万元 |  |  |  | 56.88 |
| 4 | 水土保持工程投资 | 万元 |  |  |  | 115.04 |
| 5 | 静态总投资 | 万元 |  |  |  | 4024.02 |
| 6 | 总投资 | 万元 |  |  |  | 4024.02 |
| 九、综合利用经济指标 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 经济内部收益率 | % |  |  |  | 6.06 |
| 2 | 经济净现值 | 万元 |  |  |  | 31.76 |
| 3 | 效益比 |  |  |  |  | 1.01 |

项目组成

本次除险加固的主要内容包括:(1)大坝坝体、坝基、坝肩防渗加固处理设计；(2)上游坝坡局部塌坡整修设计；(3)大坝下游排水沟延伸重建；(4)溢洪道加固设计；(5)新建塔式取水设施以及原隧洞加固；(6)防汛道路沿库岸边坡支护设计；(7)水库标准化建设:新建水位观测、变形监测、渗流监测设施，雨水情系统和视频监测系统；新建防汛仓库；新建相关标识标牌、工程建设永久责任牌、工程简介牌等项目。

具体项目组成见表3.6-1。

表3.6-1 项目组成一览表

| 类别 | 名称 | 工程内容及规模 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 主体工程 | 坝体渗漏加固工程 | 先将坝顶高程降低至291.96m高程，形成一个14.00m的施工平台，坝体采用塑性砼进行防渗，坝基、坝肩采用帷幕灌浆进行防渗，无效孔洞采用水泥浆封堵；防渗施工完成后，按设计坡比对上下游坝坡、踏步等进行恢复，新建仿木栏杆；大坝下游右坝肩新建排水沟，左坝肩排水沟清淤后延伸至电站后池塘；下游坝坡四级平台拓宽，四级平台至五级平台之间坝坡用块石填筑；新建五级平台，用块石填筑，与天然地面相接。 | 改建 |
|  | 溢洪道加固工程 | 拆除重建溢洪道泄槽底板，底板采用锚杆进行加固，梅花形布置，间排距2m，消力池拆除重建，消力池后新建60m钢筋砼护坡和10m干砌石海漫接入下游河道 | 拆除重建 |
|  | 输水建筑物 | 拆除原取水卧管，原卧管消力井处新建取水塔，取水塔上设启闭室，采用3.5m宽工作桥与坝顶道路相连，取水塔取水钢管与原涵(隧)洞相接，输水隧洞加固。采用钢板内衬的方法解决输水涵(隧)洞渗漏问题 | 拆除并新建 |
|  | 安全监测 | 新增安全监测设施:新建水位观测、变形监测、渗流监测设施，雨水情系统和视频监测系统 | 新增 |
|  | 其他工程 | 新建防汛仓库；新建安全警示牌、责任牌，公示牌等标识标牌，大坝范围内白蚁防治 | 新建 |
| 施工辅助工程 | 围堰 | 坝下游围堰:坝下游围堰设计流量为22.9m³/s，根据坝下游水位流量关系曲线，相应水位为239.28m。该围堰采用袋装土围堰，轴线长38m，围堰顶高程240.0m，最大围堰高度3.0m，堰顶宽度2m，上下游坡比均为1:0.5 | / |
|  |  | 明槽进口围堰:明槽进口围堰设计洪峰流量20.9m³/s，明槽进口钢筋混凝土管内径为1.8m，考虑其泄流能力及相应水库库容，相应水位为249.2m。该围堰采用袋装土围堰，部分置于明槽内，轴线长3.2m，围堰顶高程250.5m，最大围堰高度6m，堰顶宽度2m，迎水面、背水面坡比采用1:0.5 | / |
|  | 料场 | 项目施工所需砂石土料全部外购，不设置单独的料场。 土料：本工程所需土料主要用于袋装土围堰填筑，土料设计需要量为765m³，可全部利用本工程主体工程开挖料。 砂砾石料：本工程所需砂石料主要用于喷混凝土拌合，从道县梅花镇购买，为宜水河天然河砂开采，运距15km。 块石料：块石料主要用于大坝下游冲坑回填，块石设计需要量为417m³，可利用闸门井石方开挖料，无需块石料场。 | / |
|  | 施工工厂 | 工程右坝头现有平坦地集中布置综合仓库、水泥仓库、综合加工厂、金结拼装场；施工机械设备就近停放在现有办公区内水泥坪，新建临建设施建筑面积830m2。 | / |
|  | 施工生活临建场地 | 临时办公生活设施考虑全部租用电站现有管理及生活用房或当地民房 | / |
|  | 施工道路 | 主体工程施工范围内改建四段临时道路约1025m，弃渣场改建一段临时道路约300m | / |
|  | 移民安置 | 本项目为除险加固工程，不增加淹没和影响范围，故不存在拆迁安置问题 | / |
| 临时工程 | 弃渣场 | 弃渣场位于大坝下游二级电站附近空闲低洼地，距大坝直线距离2.50km，主要堆放土石方、拆除料。渣场面积0.4421万m2，规划弃渣容量2.65万m³，最大堆高6.0m，弃渣顶高程264.0m | 新增 |
| 公用工程 | 供电 | 现有电站电网接线 | / |
|  | 供水 | 廊洞水库供水 | / |
| 环保措施 | 废气治理 | 裸露地面采用加盖篷布措施，避免大风天气作业，施工作业面、道路、裸露地面定时洒水抑尘 | / |
|  | 废水治理 | 施工废水处理后回用不外排 | / |
|  | 噪声治理 | 加强施工区噪声管理，对高噪声的机械设备采取降噪措施，加强高噪声施工设备的维修管理 | / |
|  | 固体废物治理 | 生活垃圾统一收集交环卫部门处置 | / |
|  |  | 建筑垃圾中的废钢筋可进行回收再利用，碎石块、废石料、水泥块及混凝土残渣等、可以在施工附企的建设中综合利用 | / |
|  |  | 施工产生多余的土石方堆放至弃渣场 | / |
|  | 生态 | (1)工程竣工后需对施工迹地采取植树、种草、复耕等方式进行绿化，防止水土流失； (2)施工期间禁止施工人员猎捕蛙类、蛇类、鸟类等野生动物和从事其它有碍生态环境保护的活动，发现珍稀野生动物立即上报林业管理部门。 (2)施工期间，加强施工管理，禁止施工人员非法捕捞水库及宜阳河内的鱼类或伤害其它水生动物。 | / |

工程除险加固施工设计

本工程为除险加固工程，主要建筑物：大坝、溢洪道建设内容为加固设计，输水建筑物考虑隧洞与电站相接，因此输水建筑物布置在大坝左侧。

坝体防渗加固

坝体渗漏加固选择上游防渗面板裂缝修补、涂刷防渗材料+坝体充填灌浆的方案。

(1)大坝防渗处理

大坝正常蓄水位为289.85m，校核洪水位291.84m。防渗范围为桩号K0+000~K0+238，长238m。桩号K0+062~K0+228段，长166.00m，坝体采用塑性砼防渗墙、坝基采用帷幕灌浆防渗处理，两岸坝肩采用帷幕灌浆防渗处理，延伸至正常蓄水位和相对不透水层相交处，其中左右岸分别延伸62.00m和10.00m。

坝体塑性砼防渗墙墙墙厚0.6m，位于坝轴线上游侧1.60m，墙底深入基岩按0.50m控制，如遇岩体较破碎，则防渗墙应加深，墙顶高程为219.96m，防渗墙分2序施工。

帷幕灌浆底线至相对不透水层q=10Lu线下5m。帷幕灌浆孔孔距为2.0m，灌浆分二序施工，同序孔孔距4.0m，共计120孔。为加强帷幕灌浆防渗效果，对断层处采用双排帷幕灌浆进行处理，梅花形布置，间排距2m。

大坝防渗灌浆后，对上下游坝坡、踏步等进行恢复设计；大坝下游坝坡块石护坡设计；新建下游排水沟等。

泄水建筑物加固设计

溢洪道布置于大坝左岸，为侧槽式溢洪道，无闸门控制。由控制段、泄槽段、消能防冲段、护坦段组成。

溢洪道建筑物级别为3级，设计洪水标准为100年一遇(P=1%)，校核洪水标准为1000年一遇(P=0.1%)，相应溢洪道下泄流量分别为189.01m³/s、315.21m³/s。溢洪道消能防冲建筑物设计洪水标准为30年一遇(P=3.33%)，相应下泄流量130.28m³/s。

根据本次现场踏勘以及安全鉴定结论，溢洪道存在的主要问题有:溢洪道泄槽段底板表层冲刷脱皮、露筋、开裂，填缝以及止水失效，破损较严重；消力池底板破损，尾水渠底板冲垮。

本次溢洪道除险加固的主要内容有：溢洪道泄槽段底板拆除重建；拆除重建消力池段；新建护坦段。

输水建筑物设计

廊洞水库是一个以灌溉为主，兼顾防洪、发电等综合利用的中型水利工程，灌溉功能优先保障，根据《廊洞水库大坝安全鉴定报告书》(2022年)及本次除险加固地质勘察成果复核中指出，此处围岩稳定性差，且历次加固效果不佳，上次除险加固2010年11月完工，距今仅十余年时间，启闭设施及闸门已锈蚀无法启闭，对下游灌溉及发电造成一定的影响。输水建筑物布置于大坝左岸，由进水渠、取水塔和输水隧洞组成。引水渠和进水塔位于溢洪道左侧，进水塔后接隧洞，隧洞穿过山脚，轴线与溢洪道轴线交叉，出口接入下游电站。

(1)引水渠

引水渠长6.5m，采用C25钢筋砼底板，底板宽2.60m，厚0.30m，底板高程为256.53m。渠道边坡采用浆砌石护坡，坡比1:1.25，厚度0.4m，高1.8m，其上边坡开挖采用锚喷支护，坡比1:0.75，0.1m厚C20混凝土，挂网钢筋φ6@200。

(2)新建取水塔

新建岸塔式取水塔左右侧及下游侧山体开挖坡比1:0.75，‌分级削坡，并对边坡进行挂网喷混凝土处理，混凝土厚0.1m，强度等级C20，挂网钢筋φ6@200，锚杆采用φ25@2000锚杆，L=4.5m，间排距2.0m。

(3)输水涵(隧)洞洞身加固设计

针对输水涵(隧)洞洞径D=1.2m，能进人进行施工，本次采用钢板内衬的方法解决其渗漏问题。钢板内衬前先对原洞身衬砌砼与山体之间回填灌浆(回填灌浆长度61.5m，桩号K0+000~K0+061.5)，再人工凿除涵管管身表面2~3cm砼层，然后在凿除段两端抹m³0水泥砂浆，用厚度为8mm的钢板内衬。衬砌完成后，再进行洞身与钢衬之间接触灌浆，使钢板和原有管之间灌满砂浆。

其它建筑物设计

边坡支护设计

本次设计对坝肩接头处山体落石处理采用清基+防护措施处理。

(1)清基:本次改建对高程340m~300m山体自然边坡凸出松动的破碎岩体及滚石清除，并沿山体自然边坡清基。

(2)防护:对临近大坝段一级和二级边坡长100m，设计开挖坡比为1:0.75~1:1.62，采用锚喷支护方案:系统锚杆φ25，L=4.5m，外露0.1m，挂钢筋网φ8@200，喷0.1m厚C20混凝土；其余200m段一级边坡采用喷混凝土支护方案:挂钢筋网φ8@200，喷0.1m厚C20混凝土。

大坝安全监测设计

新增水库水雨情、水文测报、安全监测等设施。

附属建筑物设计

(1)新建工程牌

(2)水库管理用房修缮

按照湖南省中型水库大坝管理用房统一标准设计，按中型水库标准每人办公面积按10~15m2计算，廊洞水库在册人员为30人，现有管理房门窗破损、墙面老化，管理及生活房建筑面积按500m2进行维修。

(3)防汛值班室设计

大坝防汛值班室布置在廊洞水库坝顶。按照湖南省水库大坝管理用房统一标准的设计方案及外观设计标准，建筑面积40m2，为一层砖混结构。

安全监测项目

廊洞水库工程由大坝、溢洪道、输水设施等建筑物组成。工程等别为Ⅲ等，主要建筑物为3级，次要建筑物为4级。坝顶高程294.17m，最大坝高45.39m，坝顶宽度4.00m，坝轴线长150.00m。根据《土石坝安全监测技术规范》(SL551-2012)、《水利水电工程安全监测设计规范》(SL725-2016)等规范的要求，3级土石坝必设安全监测项目包括巡视检查、坝体表面位移、渗流量、上下游水位、降水量、气温等。

表3.7-2  大坝安全监测工程量清单

| 编号 | 项 目名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 变形监测 |  |  |  |
| 1.1 | 水准基点 | 个 | 1 | 现场确定 |
| 1.2 | 水准工作基点 | 个 | 3 |  |
| 1.3 | 水平位移工作基点 | 个 | 12 |  |
| 1.4 | 水平位移校核基点 | 个 | 8 |  |
| 1.5 | 水平、垂直位移兼测点 | 个 | 18 |  |
| 2 | 渗流监测仪器设备 |  |  |  |
| 2.1 | 渗压计 | 支 | 27 | 量程:0.35Mpa~0.7Mpa，精度:0.1%FS， |
| 2.2 | 测压孔 | 支 | 27 | 预估量，以实际发生为准 |
| 2.3 | 测压管 | 根 | 27 | 预估量，以实际发生为准 |
| 2.4 | 测压管孔口装置 | 套 | 27 |  |
| 2.5 | 量水堰 | 个 | 1 | 量程:150mm，精度: ±0.1%FS |
| 2.6 | 量水堰计 | 支 | 1 |  |
| 2.7 | 水质分析仪 | 套 | 1 |  |
| 3 | 环境量监测 |  |  |  |
| 3.1 | 水尺 | 套/m | 1/50 |  |
| 3.2 | 水位计 | 支 | 1 |  |
| 3.3 | 雨量计 | 支 | 1 |  |
| 3.4 | 百叶箱 | 套 | 1 |  |
| 3.5 | 温度计 | 支 | 1 | 量程:-30~70℃，精度:0.5℃ |
| 3.6 | 直读式温度计 | 支 | 1 | 在百叶箱内，量程:-30~70℃，精度:0.5℃ |
| 3.7 | 气压计 | 支 | 1 |  |
| 4 | 测量仪器及其它接收仪 |  |  |  |
| 4.1 | 全站仪 | 台 | 1 | 测角精度:1，测距精度: 2mm+2x10-6D |
| 4.2 | 活动觇标 | 个 | 2 |  |
| 4.3 | 水准仪 | 台 | 1 | 量程:2~100 m，精度: ±1.0mm/km |
| 4.4 | 振弦读数仪 | 台 | 1 |  |
| 4.5 | 电测水位计 | 支 | 1 |  |
| 5 | 数据采集系统及监控中心站设备 |  |  |  |
| 5.1 | 测控模块(16通道CU) | 个 | 4 |  |
| 5.2 | 终端箱 | 个 | 4 |  |
| 5.3 | 主控机 | 台 | 1 |  |
| 5.4 | 激光打印机 | 台 | 1 |  |
| 5.5 | 交流电源防雷保护器 | 个 | 4 |  |
| 5.6 | R485防雷保护器 | 个 | 4 |  |
| 5.7 | 监测电缆 | m | 2100 | 预估量，以实际发生为准 |
| 5.8 | 电源线缆 | m | 2100 | 预估量，以实际发生为准 |
| 5.9 | 观测房 | 个 | 1 |  |
| 5.10 | 数据采集、管理、图表软件 | 套 | 1 |  |

白蚁防治

通过现场调查水库白蚁问题有:

(1)左外坝坡15m处有白蚁取食迹象；

(2)外坝坡底部有白蚁活动迹象；

(3)外坝坡左底部有少量泥线迹象；

(4)两端坝肩有白蚁建巢。

(1)物理措施

防蚁层:应用粒径2mm~4mm的煤渣或粗砂在大坝正常蓄水位以上至背水坡反滤层以上建筑20cm厚的防蚁层。

隔蚁墙:采用9:1比例的土石灰在大坝两端与山坡接头处，从正常蓄水位以上至背水坡反滤层以上建筑深2m、宽0.5m~0.6m的隔蚁墙。

(2)药土屏障

药土防蚁袋:使用与药物均匀拌合处理过的、与主体工程土质类似或一致的土体建设防蚁层或者隔蚁墙。

灌药防蚁袋:在可能的蚁源区与工程主体之间，按照直径1.5cm~2.0cm、孔距30cm~40cm、孔深80cm~100cm的标准打梅花孔，在孔内灌药，形成80cm宽的药土防蚁带。

(3)其他措施

在工程主体适合种植树木和植物的部位，栽种对白蚁具有驱避作用的林木和植物，在较大面积栽种白蚁喜食的林木时，应相应种植对白蚁有驱避作用的林木。在白蚁分群季节的夜晚，应避免在工程主体上用光。保护和利用白蚁的天敌，如蟾蜍、蛙类、蜘蛛、蝙蝠和鸟类。不在主体工程上长时间堆放木材和柴草，清除工程主体和蚁源区白蚁喜食的物料。

消防设计

廊洞水库对外公路为防汛公路，消防车可直接沿该公路进入坝区 和办公生活管理区。水库本工程主要地面建筑物为:水库管理所办公 及生活用房、启闭机房以及防汛值班室主要采用化学灭火器消防。

消防主要设备见表3.8-1。

表3.8-1   消防主要工程量

| 序号 | 名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 消防专用应急、疏散指示灯 |  | 个 | 6 |  |
| 2 | 手提式磷酸铵盐干粉灭火器 | MF/ABC2、ABC3 | 具 | 10 |  |
| 3 | 灭火器箱 |  | 个 | 4 |  |
| 4 | 防火堵料 |  | 批 | 1 |  |
| 5 | 防火涂料 |  | 批 | 1 |  |

施工组织

施工条件

工程条件

廊洞水库位于湖南省永州市道县梅花镇境内，属于湘江一级支流宜水河中游宜阳 河，距G207国道1.5km，距离道县县城18km。复核后的水库坝址以上控制流域集雨面积35.60km2，干流长度 17.78km，干流平均坡降20.91‰，正常库容907.0万m³，总库容1008.6万m³，水库枢纽工程为Ⅲ等工程，其主要建筑物为3级建筑物，次要建筑物为4级建筑物， 相应设计洪水标准为100年一遇，校核洪水标准为1000年一遇，其设计洪水位为291.31m，校核洪水位为291.84m。

廊洞水库工程主要由大坝、溢洪道、坝后电站、输水隧洞和放水卧管等建筑物组成，是一座以灌溉为主，兼顾防洪、发电等综合利用的中型水利工程。

该工程于1958年动工兴建，1961年建成小(1)型水库，后于1973年6月按中型水库扩建，1978年12月竣工。水库枢纽工程主要包括大坝、溢洪道、输水建筑物、坝后式电站。该水库枢纽工程是一座以灌溉为主，兼顾防洪、发电等综合利用的中型水利工程。

(1)大坝

大坝为黏土心墙坝，最大坝高45.39m，坝顶轴线长146.00m，坝顶高程294.17m，坝顶宽4.00m。坝顶设砼防护栏杆，高1.10m。大坝上游有3级平台，平台高程自上而下分别为287.56m，274.90m，266.47m，平台宽分别为3.10m，2.00m，2.50m；坡坡比自上而下分别为1:2.61，1:3.30，1:3.70，1:2.89，上游坝坡采用混凝土六方块护坡。大坝下游有5级平台，平台高程自上而下分别为284.60m，278.86m，271.20m，262.14m，253.45m，平台宽分别为4.50m，3.20m，2.80m，5.00m，2.30m；坡坡比自上而下分别为1:1.92，1:3.49，1:2.52，1:2.16，1:2.16，1:2.00，下游坝坡采用块石护坡。

(2)溢洪道

溢洪道位于大坝左岸，为侧槽式溢洪道，由控制段、调整段、泄槽段、消力池段组成。控制段为折线型实用堰，堰轴线为弧形，堰顶 高程289.85m，长41.00m。调整段长5.00m，宽24.00m；泄槽段，长167.00m，宽24.00m。消力池段长20.00m，池后接泄洪渠。

(3)输水建筑物

输水建筑物位于大坝左岸，由放水卧管和输水隧洞组成。卧管内径0.80m，壁厚0.15m，管身全长97.40m，放水孔每3m设一级，共11级，放水孔尺寸0.60×0.60m，采用铸铁闸门，闸门尺寸0.80×0.80m，3t卷样式启闭机启闭。卧管末端设消力井与隧洞相连接，0.15m，全长97.4m，采用铸铁闸门，闸门尺寸0.8×0.8m；消力井进口设闸门，尺寸1.0×1.0m。隧洞为钢筋砼圆管，内径1.20m，衬砌厚度0.35m，全长181.50m。

水库下游建两处电站，一处是坝后电站，装机容量为2×160kW，另一处是在距大坝900m处的右干渠上建有一落差式电站，装机120kW。两处电站总装机440kW，年发电量190万kW·h。

根据《水利水电工程等级划分及洪水标准》(SL252-2017)，工程等别为Ⅲ等工程，工程规模为中型，主要建筑物级别为3级，其他次要建筑物级别为4级，临时建筑物为5级。

施工场地布置方案

本工程施工点比较分散，根据本工程的地形特点和主要功能，大坝工程施工临建布置区主要分四处布置，临时堆土区1处；生产生活区1处；临时道路及临时围堰1处；弃渣场1处。

(1)施工管理及仓库布置

工程临时设施主要包括施工工厂、施工仓库，根据工程实际情况，还需设置机械设备停放场，临建设施占地含施工工厂、施工仓库、机械设备停放场及办公设施占地。本工程施工场地集中布置于附近空地及廊洞水库管理所内。

表3.9-1  施工临建布置区一览表

| 序号 | 名 称 | 建筑面积(m2) | 占地面积(m2) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 管理及生活设施 | 500 | 1000 | 租用廊洞管理所房屋 |
| 2 | 水泥仓库 | 200 | 400 |  |
| 3 | 灌制浆棚 | 100 | 400 |  |
| 4 | 钢筋加工厂 | 100 | 300 |  |
| 5 | 木材加工厂 | 100 | 300 |  |
| 6 | 设施停放场 |  | 500 |  |
|  | 合 计 | 1000 | 1900(不含租用) |  |

施工便道布置条件

(1)对外交通

廊洞水库位于湖南省永州市道县梅花镇廊洞村境内，坝址位于湘江水系潇水一级支流宜水河中游宜阳河，距离梅花镇10.00km，距离道县县城18.00km。本工程对外交通方便，通过工程区内防汛道路与工程区外国道G207、G357相接。

(2)本工程场内交通

工程区内有防汛道路至坝顶，交通便利。区内交通运输主要利用现有道路网络，施工工区、临时堆料场、弃渣场附近均有道路通达，基本能满足施工期场内交通要求，本工程新建施工临时道路，长220m，道路等级为5级。

表3.9-2    施工便道区占地情况一览表

| 编号 | 施工临时道路 | 长度(m) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1#施工道路 | 110 | 溢洪道消力池与现有道路连接段，宽3.50m，泥结石路面。 |
| 2 | 2#施工道路 | 110 | 大坝下游坝坡与现有道路连接段，宽3.50m，泥结石路面。 |
| 合计 |  | 220 |  |

弃渣场规划

本工程弃渣共计1.66万m³，主要为土石方、拆除料，考虑就近弃渣和环保要求，弃渣场位于大坝下游二级电站附近空闲低洼地，面积约1.2万m2，可存放弃渣方量2.65万m³，距离工程区2.50km，地形地貌较适合作为弃渣场地，场地规模满足弃渣量要求。该弃渣场地基础上部存在厚约1~2m残积黏土层，下部为泥盆系中统跳马涧组(D2t)强风化-弱风化中厚层石英砂岩、泥质粉砂岩夹页岩，承载力较高，整体上目前处于较稳定状态。

表3.9-3  渣场特性表

| 渣场规划 | 占地面积(万m2) | 弃渣量/堆存量(万 m³) | 平均堆高(m) |
| --- | --- | --- | --- |
| 弃渣场 | 0.36 | 1.66 | 4.61 |
| 堆料场 | 0.09 | 0.18 | 2.00 |
| 合计 | 0.45 | 1.84 |  |

技术供应条件

工程施工所需主要建材:水泥、钢筋、油料等均可从道县购买。

由于本工程涉及永州市道县梅花镇廊洞水库饮用水水源保护区，为减少工程施工对环境的影响，本工程除喷混凝土为自拌外，其他混凝土采用商品混凝土，可从道县境内购买。商品混凝土可从道县宏达混凝土公司购买，该公司日供货能力为1200m³，可采用公路运输至坝水库，运输方便，运距12.00km。

生产用水通过隧洞泄流以及临时抽水泵抽水满足供水需求，生活用水利用电站原有供水设施。施工用电可从现有电站电网接线。

料场选择和开采

本工程所需各类物料共计3.48万m³，其中土方0.96万m³，砂、砾石料分别为0.51万m³和0.92万m³，块石0.26万m³，混凝土0.83万m³。

土料场

本工程所需土料主要用于袋装土围堰填筑，土料设计需要量为0.96万m³，可全部利用本工程主体工程开挖料，不再单独设置取土场。

砂砾石料

本工程所需砂石料主要用于喷混凝土拌合，砂、砾石料分别为0.51万m³和0.92万m³，砂料场位于道县县城，运距18.00km，质量较好，料场储量8万m³，邻近公路，可经营阳大道、乌海线往返，运输方便。砾石料场位于道县县城，运距20.00km，砾石较多，质量一般，储量10.0万m³，满足设计用量的需要。邻近公路，可经营阳大道、乌海线往返，运输方便，不再设置砂砾石料场。

块石料

本工程块石料主要用于大坝下游冲坑回填，块石设计需要量为0.26万m³，可利用坝区下游的螺丝岭石场，运距5.50km，为灰岩，质量较好，储量10.0万m³以上，无用层较少，邻近公路，开采运输方便，完全能满足设计的需要，无需设置块石料场。

施工导流

导流标准

本工程为中型水库，工程等级为Ⅲ等。主要水工建筑物级别为3级，次要建筑物级别为4级。根据《水利水电工程施工组织设计规范》(SL303-2017)及水利水电工程等级划分及洪水标准(SL252-2017)规定，相应导流建筑物级别为5级，根据道县历年实际降雨过程，导流时段选择10月~次年3月、11月~次年2月和12月~次年3月进行比选，三个时段洪峰流量相差不大，考虑施工工期，本次选取导流时段为10月~次年2月，洪峰流量为24.71m³/s。主要建筑物设计洪水标准为:土石围堰为10~5年一遇，混凝土围堰为5~3年一遇；拦洪库容在1.0×108m³~0.1×108m³，本工程规模较小，导流设计洪水标准选择5年一遇洪水重现期。

导流方式及导流时段

根据本次除险加固施工内容，在枯水期10月~次年3月内完成新建取水塔施、输水隧洞加固，大坝防渗、溢洪道加固、边坡加固等施工。大坝防渗及上游坝坡，边坡支护，溢洪道临水坡施工部位最低高程分别为274.90m，294.80m，283.00m，利用隧洞放水至257.33m高程，其中大坝防渗及上游坝坡，溢洪道在第1年10月~第2年3月枯水期内施工，边坡支护结合围堰填筑在第1年8月~10月内施工，均无需填筑围堰。取水塔施工部位最低高程为253.80m，施工时需修建围堰进行施工期导流挡水，利用隧洞进行导流泄水，第1年10月~第2年2月完成施工。在第2年3月完成隧洞加固，隧洞加固时采用取水塔导流挡水。汛期4月~9月正常度汛。

各建筑物导流特性详见表3.9-4。

表3.9-4  导流特性表

| 施工 项目 | 时段 | 导流标准 | 来流量(m³/s) | 泄流量(m³/s | 导流挡水建筑物及其高程 | 挡水位(m) | 导流泄水建筑物 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大坝加固 | 第一年10月~第二年3月 | 5年一遇 | 27.41 | 5.97 |  |  | 隧洞 |
| 溢洪道加固 | 第一年10月~第二年3月 | 5年一遇 | 27.41 | 5.97 |  |  | 隧洞 |
| 新建取水塔 | 第一年10月~第二年2月 | 5年一遇 | 24.71 | 5.70 | 土石围堰，高程262.00m | 261.03 | 隧洞 |
| 涵洞加固 | 第二年3月 | 5年一遇 | 7.21 |  | 取水塔，高程294.17m | 268.44 |  |

导流程序

根据本工程及施工特点，主体工程在一个枯水期内施工。第1年8月~9月，利用隧洞将库水位降至257.33m高程，进行边坡支护以及围堰填筑；第1年10月~第2年2月，利用隧洞进行导流泄水，围堰导流挡水高程为264.50m，进行取水塔、大坝、溢洪道施工；第2年3月，利用取水塔进行导流挡水，度汛洪水标准为枯期5年一遇。第2年4月~7月，进行安全监测以及其它建筑物等施工，按水库原调度运行规程要求正常度汛。

表3.9-5  施工导流工程量表

| 序号 | 项目 | 单位 | 工程量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 取水塔进口围堰 |  |  |  |
| 1 | 土石围堰填筑 | m³ | 3365 |  |
| 2 | 土石围堰拆除 | m³ | 3365 |  |
| 3 | 高压旋喷钻孔 | m | 529.4 |  |
| 4 | 高压旋喷灌浆 | m | 529.4 |  |
| 5 | 引水钢管 | m | 35.2 | DN1200 |
| 6 | 闸阀 | 个 | 1 | DN1200 |
| 7 | 抽水泵 | 台 | 2 |  |
| 8 | 供水泵 | 台 | 4 |  |

导流建筑物

(1)取水塔围堰设计标准为第1年10月~第2年2月，5年一遇洪水标准，洪峰流量为24.71m³/s。水库水位可放空至261.00m，为保障供水，水库在每次来水前预留10日需水量，相应库容为3.00万m³。隧洞施工时，取水塔进行导流挡水，待隧洞施工完成后，利用取水塔闸阀控制取水，隧洞进行泄流，因隧洞施工工程量较小，周期短，考虑通过抽水泵抽水临时满足供水需求。

(2)围堰结构设计

本工程取水塔前围堰为土石围堰，根据地质情况采用高压旋喷以及帷幕灌浆垂直防渗。经调洪计算，最高库水位为261.03m，相应流量为5.70m³/s，导流挡水围堰顶高程为库水位+安全超高即262.00m。围堰长66.00m，堰高6.0m，顶宽4.00m，上下游坡比均为1:2.00，高压旋喷防渗墙单排布孔，孔距0.60m，帷幕灌浆孔距2.40m，底部深入基岩5.00m。围堰内埋设DN1200钢管进行泄流，管道长35.20m，钢管末端设计控制闸阀。围堰填筑料部分利用主体工程开挖料，其余从土料场取料，采用1m³反铲挖掘机装，8t自卸汽车运至填筑仓面拖拉机压实；围堰使用完毕后需拆除，采用1m³反铲挖掘机装渣。

(3)抽水泵设计

根据施工组织计划导流约30天，导流时段选为第2年3月，经计算抽水流量为0.15m³/s，本 次设 计选用水 泵 型 号 为SLB300-50B型(Q=169.3m³/h、H=38m、90kW)3台，2用1备。

(4)引水钢管设计

根据工程设计布置，水库上游取水塔施工需布置围堰，围堰预埋引水钢管进水底部高程为257.33m，对应水库库容为14.00万m³，考虑到下游2.00万余居民用水需求，经过调查及计算需预留3.00万m³生活用水，水库在每次来水前预留17.0万m³库容，对应的蓄水水位257.73m。

施工期排水

基坑初期排水考虑基坑积水、围堰渗水等。基坑排水降速初期以0.5~0.8m/d为宜，接近排干时可提升至1.0~1.5m/d。估算基坑初期排水约需10d，基坑排水流量为83.3m³/h。基坑经常排水考虑围堰渗水及施工期降水，本工程拟选用2台SLB200-20(1)B型(Q=89.6m³/h、H=14m、18.5kW)水泵用于基坑排水。

施工期下游供水措施

根据初步设计报告，廊洞水库肩负下游3.15万亩农田灌溉、2.0万余居民生活以及生态 用水，施工期间结合具体施工方案，通过隧洞泄流以及临时抽水泵抽 水满足供水需求。第1年8月~第2年2月利用围堰内预埋钢管接入隧洞 供水，第2年3月隧洞加固施工期间，因无导流泄水建筑物，本次考虑 用抽水泵抽水供水，保障灌溉、居民生活、生态用水总流量为0.15m³/s。 经过调查居民每日生活需水量约3000m³，考虑较枯月份来水量不足情况，为保障供水，水库在每次来水前预留10日需水量，相应库容为3.0万m³。

施工方案

本次除险加固的主要内容包括大坝坝体、坝基、坝肩防渗加固处理、上游坝坡局部塌坡整修、大坝下游排水沟延伸重建、溢洪道加固改造、新建塔式取水设施以及原隧洞加固改造、防汛道路沿库岸边坡支护、水库标准化建设等项目。

工程大坝施工

大坝施工项目主要包括:拆除工程、土方开挖、高压旋喷防渗墙、帷幕灌浆、坝坡护坡、混凝土浇筑、土方填筑等。

(1)拆除工程

六方块护坡拆除采用人工配1.0m³挖掘机拆除，8~10t自卸汽车运输至弃渣场，平均运距2.50km。

混凝土拆除由1m³液压破碎锤拆除，8~10t自卸汽车运输至弃渣场，平均运距2.50km。

(2)土方开挖

土方开挖主要采用人工、机械相结合的施工方法。以机械开挖施工为主，用0.4m³~1.0m³反铲开挖，弃渣由8~10t自卸汽车运输至弃渣场，平均运距2.50km，利用料临时堆料场堆存，平均运距1.00km。

(3)塑性混凝土防渗墙

本工程塑性混凝土防渗墙范围为大坝桩号0+062~0+228，成墙厚度0.60m。施工期间钻机、泥浆泵等主要设备通过载重汽车运至现场，浇筑砼采用商品混凝土运至施工现场进行浇筑。

1)施工工序

防渗墙施工工艺为:施工准备→测量放样→导向墙施工→安装钻机→凿孔成槽→清孔→验孔→布设砼导管→防渗墙混凝土浇筑。

人员进场后，结合本工程的实际地质资料、设计文件和图纸、控制性工期要求及选用的施工方法和施工机具等，以尽量减少墙段接头、便于快速、均衡和安全施工为原则，进行槽段的划分。

2)施工平台施工

用1.0m³反铲沿着防渗墙轴线清除地表混凝土道路、护栏等；挖掘机修筑施工平台，施工平台宽约10.00m，考虑到现状坝顶宽度只有4.00m，需采取降低坝顶高度，以获得足够宽的施工平台，根据上下游坡比计算，施工平台与现状防汛道路相连。然后按要求进行防渗墙轴线的测量放线，设立测量标记。

3)原材料送检和砼配合比

①水泥：水泥采普通硅酸盐水泥42.5。

②粗骨料：优先选用天然碎石、砾石，其最大粒径小于40mm，含泥量应不大于1.0%，泥块含量应不大于0.5%。

③细骨料：选用细度模数2.4~3.0范围的中细砂，其含泥量应不大于3%，黏粒含量应不大于1.0%。

④外加剂：减水剂、防水剂和加气剂等的质量和掺量应经试验，并参照规范执行。

⑤配合比试验和现场抽样检验的砼性能指标应满足下列要求:具体可根据实际情况商同参见单位进行调整。

导向槽施工是防渗墙施工的关键环节，其主要作用为成槽导向、控制标高、槽段定位，防止槽口坍塌及承重的作用。同时也作为砼导管、接头管等吊放导向和操作平台。导向槽顶面标高设置比防渗墙顶高程高0.50m左右。导向槽轴线与防渗墙轴线重合。导向槽尽量一次浇筑成型，其施工工艺为:平整场地→测量定位→挖槽→绑扎钢筋→模板安装→浇筑砼→拆模并设置水平横木撑。

5)混凝土防渗墙施工

①槽段划分及施工顺序

根据设计图纸，地墙在相邻槽段完成后进行。尽量减少槽壁的暴露时间，自成槽至砼浇筑完成时间不应超过24h。

②放样定位

根据设计图纸和建设单位提供的控制点及水准点在导墙上精确定位出地墙分段标记线，并根据锁口管实际尺寸在导墙上标出锁口管位置。

③成槽设备选型

所有采用的成槽机均配备有垂直度显示仪表和自动纠偏装置。

④成槽机垂直度控制

成槽过程中，利用成槽机上的垂直度仪表及自动纠偏装置来保证成槽垂直度。

⑤槽深测量及控制

槽深采用标定好的测绳测量，每幅根据其宽度测2~3点，同时根据导墙实际标高控制挖槽的深度，以保证地墙的设计深度。槽段挖至设计高程后，应及时检查槽位、槽深、槽宽垂直度，合格后方可清底。

⑥清基及接头处理

成槽完毕采用撩抓法清基，保证槽底沉渣不大于100mm；槽底泥浆比重不大于1.3。为提高接头处的抗渗及抗剪性能，对地墙接合处，廊洞水库大坝坝体用外型与槽段端头相吻合的接头刷，紧贴砼凹面，上下反复刷动五至廊洞水库大坝坝体十次，直至无积泥，以保证砼浇注后密实、不渗漏。

⑦锁扣管掉放

槽段清基合格后，立刻吊放锁口管，由履带起重机分节吊放拼装廊洞水库大坝坝体垂直插入槽内。锁口管的中心应与设计中心线相吻合，底部插入槽底30~50cm，以保证密贴，防止砼倒灌。上端口与导墙连接处用木榫楔实。

⑧混凝土浇筑

砼强度应满足设计要求。砼的坍落度为20~24cm。砼浇注采用导管法施工，砼导管选用D=250的圆形螺旋快速接头型。用吊车将导管吊入槽段规定位置，导管顶端安装方形漏斗。在砼浇注前要测试砼的坍落度，并做好试块。每100m2做1组抗压试块，5个槽段制作抗渗压力试件一组，每组6件。

(4)槽段接头处理

I、I序槽段砼结合部是防渗墙的薄弱环节，为了保证Ⅰ序槽段砼与Ⅱ序砼的良好结合，接头部位采用“套打一孔”法施工。具体做法为:在Ⅰ序槽段砼浇筑结束24~36h内，开始Ⅱ序槽段的成槽施工。施工时，用冲击钻在原Ⅰ序槽段砼端头孔处就位，钻凿砼至设计深度，将接头处的砼打掉一部分，使接头处形成半月芽形状。浇筑Ⅱ序砼时严格进行接头清理。

(5)质量控制

砼防渗墙 厚度0.60m， 塑性砼防渗墙体混凝土容重不小于2.1t/m³，28天抗压强度：5Mpa，弹性模量:800~1500Mpa，抗渗等级为W8，渗透系数<1×10-7cm/s。

高压旋喷灌浆

本工程大坝防渗包括大坝上游坝坡新填筑二级平台上开孔作坝身、施工导流高压旋喷灌浆、坝基、坝肩帷幕灌浆，采取先坝体高压旋喷灌浆，再坝基、坝肩帷幕灌浆的施工顺序。

(1)施工工艺流程

高压喷射灌浆的施工程序见下图：

图3.9-1  高压喷射灌浆施工工序图

(2)施工工艺

1)钻孔

①钻孔采用1台跟管钻机造孔，开孔孔径φ110mm。钻头采用硬合金钻头。

②钻孔严格按照设计和规范要求进行钻孔，地层发生变化时，要记录变化深度并报监理工程师确认，钻孔达到设计要求，并经监理工程师认可后方可终孔。

③钻孔前，埋设孔口管，将钻机按测量定位桩就位、安装，将钻头对准定位桩设计钻孔中心，保证立轴或转盘与孔中心对正，先用水平尺粗略整平、垫平机座和机架；然后在钻孔轴线位置及其垂直方向上各架设一台经纬仪，检查并调整钻杆垂直度，使其钻杆垂直，再一次检查孔位是否正确，使钻尖对中误差不超过 10~20mm。

④造孔过程中，若发现孔内异常现象如掉钻、卡钻等，及时采取措施处理，并做好记录，各孔以设计孔深为控制孔深。

⑤造孔过程中，要详细完整记录钻孔深度、地层变化、掉钻等。

⑥钻孔结束，会同监理工程师进行终孔检查验收，否则不得擅自终孔，对于未到设计深度入岩的桩孔，应接收跟管钻机吹出的渣样，通知监理工程师及地质工程师对基岩进行鉴定，鉴定符合设计要求后方可停止钻进，钻进停顿或终孔待灌时，孔口要加盖保护。

2)浆液制备

①灌浆前，要按设计及规范要求进行配比，喷射注浆的水灰比定为1:1，灌浆浆液采用42.5级普通硅酸盐水泥拌制，浆液密度大于1.55g/cm³。

②制浆过程中要随时测量水泥浆比重，若浆液比重偏低，要随即加大水泥用量；配合比试验测试内容包括：浆液拌制时间、浆液密度等。

③按照确定的浆液配比，钻孔终孔前提早一段时间配制浆液，浆液采用高速搅拌机搅拌，拌合时间不少于30s，保证浆液搅拌均匀，并不停地搅拌备用。

④浆液温度控制在5～40℃之间，浆液存放时间：当环境温度在10℃以下时，不超过5h；当环境温度在10℃以上时，不超过3h，否则按废浆处理。

⑤浆液经过滤后使用，防止喷管在喷射过程中堵塞。

⑥孔口回浆经处理后方可利用。

3)高喷灌浆

①高喷机就位、地面试喷

成孔后，跟管钻机移位，高喷机就位。将高喷机移至成孔处就位后，连接好浆管，开机在地面试喷，检查喷浆系统和各项指标是否符合要求。

②下喷射管

下喷射管时，喷射管缓慢插入孔内，直到孔底部。为防止泥砂堵塞喷嘴，下管前用胶布将其包住。

③喷射灌浆

a.按设计确定的施工技术参数控制喷射灌浆；当高压旋喷泵的泵压达到设计规定值时，先对孔底进行原位高压旋喷1~3min，待浆液返出孔口且比重达到1.3g/cm³以上后，按设计的提升速度提升喷管喷射，进行自下而上、连续旋喷作业，直至达到设计旋喷体高程后，再原位旋喷1~2min，即可停止供浆喷射，从灌浆孔中抽入喷浆管。喷射施工应采用自动记录仪，完整记录各项旋喷参数。

b.喷浆过程中，喷射管提升速度必须连续均匀，喷浆要均匀，计量要准确，保证水泥的掺入量不少于设计掺量。

c.喷射过程中，要经常检查：高压旋喷泵的压力，浆液流量、钻机的转速、提升速度、耗浆量等，如实记录喷射灌浆的各种施工参数、浆液材料用量、导常情况及处理措施等。

④喷射灌浆过程问题处理

为了保证高压喷射旋喷桩的施工质量，对喷浆过程中出现的异常情况，按下列方法处理：

A.当测试的进、回浆比重与规定值不符合设计要求时，停止喷射提升，重新调整浆液水灰比，直至满足设计要求。

B.在任何情况下断喷(包括拆卸喷管)，回复喷射时，应将喷头下放30cm，采用搭接喷射处理后，方可继续提升喷射灌浆，并记录中断处深度和时间；如中断时间较长(超过4h)，不能进行复喷时，应该进行扫孔复喷。

C.在喷射中，如孔口冒浆量超过注浆量的20%时，通过提高灌浆压力或适当加快提升速度及旋转速度以减少冒浆量；如孔口不冒浆时，采取增大注浆量、减慢提升速度等方法，必要时将喷管再下沉0.5~1.0m进行复喷，待孔口返浆正常后，再恢复正常喷射。

D.高喷灌浆过程中，若孔内发生严重漏浆，可采取以下措施处理：

a、孔口不返浆时，立即停止提升。孔口少量返浆时应降低提升速度；

b、降低喷射压力、流量，进行原位灌浆；

c、在浆液中添加速凝剂；

d、加大浆液密度或灌注水泥砂浆、水泥粘土浆等；

e、向孔内填入砂、土等堵漏材料。

堵漏措施实施后孔口返浆后将喷射管下放至原不返浆的最下位再次进行正常旋喷。

⑤在进浆正常的情况下，若孔口回浆密度小，回浆量增大，加大进浆浆液密度或进浆量。

⑥高喷灌浆过程中发生窜浆时，填堵窜浆孔。待灌浆高喷结束，尽快对窜浆孔扫孔，进行高喷灌浆或继续钻进；

⑦高喷过程中采取必要措施保证孔内浆液上返畅通，避免造成地层劈裂或扰动；

⑧高喷灌浆结束封孔，利用回浆或水泥浆及时回灌，直至孔口浆面不下降为止。

4)喷射管冲洗

每完成一个孔喷射灌浆，要及时将灌浆系统的喷射头、喷嘴、喷浆阀门、喷浆管用清水冲洗干净。

(3)质量检查

施工过程中，对钻孔和喷浆过程的主要施工参数进行严格检查和控制，如配合比是否符合设计要求，水泥的称量误差是否在5%范围内，每钻进3-5m时检查一次跟管钻机钻杆的垂直度，保证钻孔的垂直误差不超过1.5%等并详细记录。记录项目包括钻孔时间、孔位、孔距、孔深、地层情况、始喷终喷时间、提速、始喷终喷高程、返浆情况、水泥用量等。钻孔成型后相邻两次钻进的相邻孔位中心距误差不超过±50mm，所配制水泥浆稀稠一致、喷射装置提升速度要均匀一致，喷浆量必须满足计量要求。记录时间误差不应大于5秒，深度记录误差不大于5cm。

(4)成桩后检查

旋喷桩体检测28天后进行，在第一排选取3根桩，间隔布置，进行钻孔取芯检查，检查成桩密实度及完整性，强度试验，并利用取芯孔做CT跨孔波速测试，以检测桩的完整性；其次利用取芯孔做压水试验，试验值不得大于3Lu；旋喷桩体28天抗压强度不小于3MPa。

帷幕灌浆防渗

帷幕灌浆施工工艺流程为:施工准备→钻孔→钻孔冲洗→裂隙冲洗→简易压水试验→灌浆→封孔→质量检查。

(1)深度

本设计帷幕要求伸至相对不透水层10Lu线以下5.00m控制。

(2)钻孔及简易压水试验

1)钻孔:坝身采用冲击干钻、套管护壁，基岩采用回转式钻机钻进，用金刚石钻头或硬质合金钻头钻进，终孔孔径为75mm。钻机安装必须水平、稳固，开孔位置偏差应控制在10cm之内，孔斜率控制在1%以内，钻孔深至相对不透水层以下5.00m。

2)钻孔冲洗:钻孔达到设计深度后，应采用清水冲洗钻孔，直至回水澄清无砂和岩粉为止，残留岩芯不应超过0.20m。

3)简易压水试验:帷幕灌浆前，对每一灌段均应以简易压水试验所得之q值来确定开灌水灰比及复核岩层的透水程度。

(3)灌浆方法

当岩段小于6m，采用全孔一次灌浆法；大于6m分段灌浆，本设计帷幕灌浆采用自下而上法进行，在岩石破碎、漏水严重地段应采取自上而下的方法灌浆，以提高灌浆质量。

(4)灌浆参数的选取

1)灌浆段长度

灌浆段的长度是根据岩石的裂隙发育程度、破碎情况、渗透性以及设备条件决定的。参照省内外帷幕灌浆取得的成功经验并根据工程的具体情况，为确保工程质量，本设计要求灌浆段一般长5~6m，基岩条件较好的灌段取大值，裂隙发育、岩石破碎的灌段则取小值，甚至3~4m。坝基接触面采用单独灌浆并待凝，灌段长1.5~2.0m，接触灌浆的具体要求应严格按有关规范要求执行。

2)灌浆压力

灌浆压力是影响灌浆质量的重要因素，本次灌浆压力一般要求现场通过灌浆试验确定。

3)浆液稠度

浆液稠度一般应随基岩的单位吸水量而变，基础帷幕灌浆浆液浓度，应遵循由稀到浓逐级变换的原则。一般当q＞10Lu时，起始水灰比采用5:1(重量比，下同)。q=3~10Lu时，起始水灰比采用5:1。以后均采用3:1、2:1、1:1、0.8:1、0.6:1，个别灌浆段视具体情况可采用0.5:1。

浆液稠度变换原则:当灌浆压力保持不变，注入率持续减少时，或注入率不变而压力持续升高时，不得改变水灰比；当某一比级浆液的灌入量已达300L以上或灌注时间已达1h，而灌浆压力和注入率均无改变或改变不显著时，应改浓一级；当注入率大于30L/min时，可根据具体情况越级变浓。

4)结束灌浆标准

符合下列条件之一者，即可结束灌浆:在设计规定的灌浆压力下，灌浆段已停止吸浆或吸浆量小于0.4L/min，并持续30min以上时；在规定的压力下，当吸浆量徘徊于1.0L/min，时间达1h以上时。

(5)灌浆材料及灌浆工艺

1)灌浆材料

灌浆用水泥品质必须符合GB175-1999《硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥》或所采用的其他水泥标准的规定。帷幕灌浆水泥强度等级不低于PC42.5，水泥必须是合格的新鲜普通硅酸盐水泥，对进场材料必须具备三证(出厂证、检验单、合格证)方准予进入施工材料仓库，超过出厂日期保存达3个月以上的水泥不准使用，对因受潮而结块的水泥一定要清除，以免影响施工质量。对水泥的供给采取边用边进的原则，以保障水泥不过长时间在工地积存。

2)灌浆施工次序

根据《水工建筑物水泥灌浆施工技术规范》(SL/T62-2020)规定，本设计帷幕灌浆孔应分三序施工。基础帷幕灌浆采用自上而下分段灌浆法时，一个坝段或一个单元工程内，同一排上相邻的两个次序孔之间，在岩石中钻孔灌浆的间隔高差不得小于15m。

(6)灌浆结束和封孔

在灌浆过程中，对于每一个灌浆孔都应严格按照规程、规范的要求结束灌浆，以确保工程质量。对较深的帷幕灌浆孔，在最后一段灌浆结束后即采用水灰比为0.5的浓浆封孔。封孔分段长15~20m，封孔压力与灌浆压力相同，当注入率不大于1L/min，延续30min停止，在孔口处延续60min，灌注结束后闭浆24h。对于坝体，闭浆24h后，将孔内稀浆取出，用粘土捣实封孔(或投放干粘土球)。

(7)工程质量检查

质量检查应以检查孔压水试验成果为主。检查孔数为灌浆孔的10%，应布置在帷幕中心线上或岩石破碎、断层、孔隙等地质条件复杂的部位。检查孔压水试验应在该部位灌浆结束14d后进行。检查孔各段压水试验测得的q值原则上须≤10Lu，如出现大于10Lu的试验段，则段数不得超过检查孔总试验段数的10%；且所有试段的q值必须小于10Lu，才认为该孔符合标准，否则应进行补灌。

混凝土

混凝土施工部位主要为大坝上游护坡、防汛道路、排水沟等。大坝上游混凝土六方块护坡采用机械完成坝面平整，砂垫层由人工挑运或双胶轮车运至作业面进行铺设，混凝土六方块厂家购买，汽车运输至水库，运距20.0km。防汛道路、排水沟商品混凝土在道县县城购买，由搅拌车运输至水库，运距12.0km。排水沟混凝土施工采用溜槽入仓，路面混凝土由搅拌车运至现场，泵车泵送入仓，插入式振捣器振捣密实。混凝土浇筑完成后，及时进行保湿养护。

输水建筑物施工

1.输水隧洞施工

(1)钢衬加固

输水涵(隧)洞钢衬加固施工工艺流程为:钢衬制安→洞内运输→洞内钢衬安装定位→洞内钢衬焊接→质量检查→回填灌浆→接触灌浆→检查验收。

钢衬采用人工凿毛隧洞周边混凝土并冲洗干净，外购钢材，综合加工厂加工成型，洞外运输采用平板拖车运输，洞内运输采用铺设轨道，运输车为根据实际施工需要制作的设备，由卷扬机牵引沿轨道运行，运输设备应配有定位装置，调整钢衬安装高度和角度。

拼装完毕，经检查装配合格后，方准焊接，采用人工洞内对缝焊接，所有拟焊面和离焊接边缘至少15mm内钢板面的氧化皮，铁锈、油污或其他杂质都应全部清理干净，每一道缝焊完后其金属表面焊渣都应认真清理干净，检查合格后再焊下一层。

(2)回填灌浆

内衬钢板前先对原衬砌砼与围岩之间进行回填灌浆，回填灌浆分两序进行，Ⅰ序孔布置在洞顶90°范围，每排布2孔，Ⅱ序孔布置在洞顶120°范围，每排布3孔，排距4.0m，孔径为40mm的内丝孔，灌浆孔深入围岩0.10m以上。

1)施工顺序

回填灌浆施工应自较低的一端开始，向较高的一端推进。同一区段内的同一次序可全部或部分钻孔后，再进行灌浆。也可单孔分序钻进和灌浆。

2)灌浆材料

回填灌浆，一序孔可灌注水灰比为0.6(或0.5):1的水泥浆，二序孔可灌注1:1和0.6(或0.5):1两个比级的水泥浆。空隙大的部位应灌注水泥砂浆，掺砂量不宜大于水泥重量的200%。

3)灌浆压力

灌浆压力由衬砌厚度和配筋情况确定，初步确定为0.3~0.5Mpa，灌浆过程中应严格控制灌浆压力。

4)终孔

在规定的压力下，灌浆孔停止吸浆，延续灌注5min即可结束。

5)质量检查

回填灌浆质量检查可采用钻孔注浆法，即向孔内注入水灰比2:1的浆液，在规定的压力下，初始10min内注入量不超过10L，认为合格。

6)封孔

灌浆孔灌浆和检查孔检查结束后，应使用水泥砂浆将钻孔封堵密实，孔口压抹齐平。

隧洞内衬钢管由专业施工队伍在厂内进行加工、制作，采用汽车运至工地卸料。人工用钢钎将原隧洞内壁凿毛。

(3)接触灌浆

接触灌浆为水泥浆，0.4m³灰浆搅拌机制浆液，BW250/50型灌浆泵灌浆。封孔后，再用φ30mm的螺杆拧入，将钢板与螺帽间的间隙满焊封闭。

2.取水塔施工

取水塔施工工序为：测量放线→边坡开挖→围堰填筑→卧管拆除→取水塔基础开挖及浇筑→取水塔塔身混凝土浇筑施工→工作桥施工→土石回填→金结机电安装。

(1)边坡开挖

取水塔土方采用1m³挖掘机开挖，石方明挖采用钻爆法弱爆开挖，开挖料甩至上游新建取水塔部位，用做围堰填筑料。开挖边坡及时进行喷锚支护。石方洞挖采用人工手风钻钻孔，光面爆破，开挖石渣采用小型扒渣机装自卸汽车出渣，运至渣场。取水塔边坡进出口段围岩采用喷锚支护。

(2)围堰填筑

围堰填筑土石料场来自边坡开挖土石料，多余土石料用自卸汽车出渣，运至渣场，运距2.50km。

(3)基础开挖及混凝土浇筑

取水塔基础开挖采用机械开挖(挖掘机+炮机)，商品混凝土沿山坡布置传输管道向下输送混凝土的方式入仓。

(4)塔身混凝土浇筑

取水塔工程混凝土全部采用商品混凝土，由商品混凝土厂家用6m³以上罐车直接运输至取水塔处，沿山坡布置传输管道向下输送混凝土的方式，后期采用混凝土泵架空输送入仓。

(5)工作桥施工

工作桥施工需在取水塔和边坡承台等基础部位施工完毕后，采用满堂脚手架施工，商品混凝土泵架空输送入仓。

溢洪道施工

(1)土方开挖

土方开挖采用1m³反铲挖掘机开挖，8t自卸汽车运输，部分开挖料就近堆存于施工场地内用于自身回填，部分开挖料先运至临时堆料场，后用于自身回填。

(2)混凝土拆除

本工程石方开挖及拆除部位主要位于大坝附近，常规爆破方法存在安全隐患，因此采用液压破碎锤的方式进行开挖和拆除。开挖料采用1m³反铲开挖，8t自卸汽车运至弃渣场。

(3)混凝土浇筑

溢洪道混凝土施工采用商品混凝土可从道县混凝土公司采购，运距18.00km，由搅拌车运至现场，泵车泵送入仓，插入式振捣器振捣密实。

(4)锚杆施工

溢洪道锚杆施工同边坡工程锚杆支护施工。

边坡工程

根据锚杆的不同要求，分别采用潜孔钻或手风钻在坡面上的工作平台完成钻孔，然后由人工在工作平台上完成注浆与安装锚杆作业。施工中应做好防斜纠偏措施，采用适当的钻进参数来减少钻孔发生弯曲的可能，或利用在靠近潜孔锤的一段钻杆上加肋条的方法防斜。

坡面喷混凝土采用湿喷法施工。对较缓的边坡，采用人工在工作平台上施喷，较陡的边坡则采用喷混凝土机械手施喷，施工中分两次喷射。喷混凝土前应先清除坡面松动岩块、浮尘等。

金属结构安装施工

金属结构主要为钢管、闸阀、通气管，可在场外制作完成后现场吊装。

施工总布置

施工交通运输

廊洞水库位于湖南省道县梅花镇境内，属于湘江水系潇水一级支流宜水河中游宜阳河，距离梅花镇10.00km，距离道县县城18.00km。本工程对外交通方便，通过工程区内防汛道路与工程区外国道G207、G357相接。

工程区现有上坝公路及村镇道路通往梅花镇，工程区距梅花镇10km。项目区对外交通以公路为主，工程物资运输均可通过现有交通网抵达工地。本工程施工所需主要建材混凝土、水泥、钢筋、油料、木材、炸药等均可从道县购买，砂石料从道县购买，对外交通运输总量约3.9万t，通过现有上坝道路、村镇道路及G207运输，路面宽度、转弯半径及纵坡可满足设计要求，共利用现有村镇道路7.5km，施工期需对该段道路进行修护。

本工程区内有防汛道路至坝顶，交通便利。区内交通运输主要利用现有道路网络，施工工区、临时堆料场、弃渣场附近均有道路通达，基本能满足施工期场内交通要求，根据本工程施工总布置，本工程新建施工临时道路，长220m，道路等级为5级；通过现有上坝公路及村镇道路可到达本工程弃渣场附近，需新建一小段临时施工道路连接现有村道与弃渣场。

临时道路工程量详见表3.9-7。

表3.9-7  临时施工道路工程量

| 编号 | 施工临时道路 | 长度(m) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1#施工道路 | 110 | 溢洪道消力池与现有道路连接段，宽3.50m，泥结石路面。 |
| 2 | 2#施工道路 | 110 | 大坝下游坝坡与现有道路连接段，宽3.50m，泥结石路面。 |
| 合计 |  | 220 |  |

风、水、电供应及通讯

(1)施工供风

本工程施工用风主要为大坝、溢洪道、输水设施混凝土浇筑、石方开挖施工用风，用风量比较分散，拟采用4台3m³/min移动式空压机供风。

(2)施工期供水

本工程施工用水主要为施工生产、生活用水以及灌溉、居民生活、生态用水。生产用水主要为砂浆拌合用水、混凝土养护用水、土方填筑用水、机械设备用水等。水库水质满足施工用水要求，本工程生产用水可取水库内部，生活用水接当地居民用水。根据用水强度配备2台SLB300-50B型水泵，扬程38m，流量169.3m³/h，功率90kW，满足施工期生产及生活用水。

根据施工组织计划，第1年8月~第2年2月利用围堰内预埋钢管接入隧洞供水，第2年3月隧洞加固施工期间，因无导流泄水建筑物，本次考虑用抽水泵抽水供水，保障灌溉、居民生活、生态用水，总流量为0.15m³/s。经过调查居民每日生活需水量约3000m³，考虑较枯月份来水量不足情况，为保障供水，水库在每次来水前预留10日需水量，相应库容为3.00万m³。经计算抽水流量为0.15m³/s，本次设计选用水泵型号为SLB300-50B型(Q=169.3m³/h、H=38m、90kW)3台，2用1备，满足灌溉、居民生活、生态用水。

(3)施工供电

本工程施工用电包括生产和生活用电，主要是灌浆、照明、供风、抽排水等，按总同时系数法估算施工高峰用电负荷约288kW，额定电压等级为380V，由电网供电。施工用电可从廊洞水库管理所附近的变压器接10kV线路出线，接线距离约0.70km。为确保工程施工安全，现场配备1台200kW柴油发电机备用，作为电网停电时的保安电源。

(4)施工通讯

本工程施工通讯采用移动通讯为主、程控固定电话与对讲机为辅的通信方式。

施工工厂设施及布置

施工临建设施布置要求便于施工、节约能源、减少运输、提高效率，工程完工后及时清理现场，恢复大坝周边环境。本除险加固工程施工在充分利用电站原有可资利用设施的前提下，施工布置采用“大集中、小分散”布置的方式，以满足工程施工需要。

本工程灌浆量大、水泥用量较多，除综合仓库外，额外再单独设置水泥仓库。本工程右坝头现有平坦地可集中布置综合仓库、水泥仓库、综合加工厂、金结拼装场；为方便空腹及廊道内施工，在导流底孔附近场地经平整后可布置综合加工厂及水泥仓库；施工机械设备可就近停放在现有办公区内水泥坪。临时办公生活设施考虑全部租用电站现有管理及生活用房或当地民房。

本工程临时设施主要包括施工工厂、施工仓库=，根据工程实际情况，还需设置机械设备停放场，临建设施占地含施工工厂、施工仓库、机械设备停放场及办公生活设施占地。工程临建设施面积汇总表见3.9-8。

表3.9-8   临建设施面积汇总表

| 序号 | 名 称 | 建筑面积(m2) | 占地面积(m2) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 管理及生活设施 | 500 | 1000 | 租用廊洞管理所房屋 |
| 2 | 水泥仓库 | 200 | 400 |  |
| 3 | 灌、制浆棚 | 100 | 400 |  |
| 4 | 钢筋加工厂 | 100 | 300 |  |
| 5 | 木材加工厂 | 100 | 300 |  |
| 6 | 设施停放场 |  | 500 |  |
|  | 合 计 | 1000 | 1900(不含租用) |  |

备注:临时办公生活设施考虑全部租用电站现有管理及生活用房。

施工总平面布置合理性分析

施工临建设施布置要求便于施工、节约能源、减少运输、提高效率，工程完工后及时清理现场，恢复大坝周边环境。工程施工在充分利用电站原有可资利用设施的前提下，施工布置采用“大集中、小分散”布置的方式，以满足工程施工需要。

本工程为水库除险加固工程，工程不改变水库原坝址，不改变水库的设计正常蓄水位和水库库容；水库除险加固后有利于降低洪涝威胁，减少环境风险隐患。施工总平面布置上充分考虑因时、因地制宜，结合实际地形地貌等条件，以用最少的人力、物力和财力在设计工期内顺利完成工程任务。临时办公生活设施考虑全部租用电站现有管理及生活用房或当地民房。具体总平面布局见附图。工程施工总布置遵循下列原则：

①根据工程布置特点进行施工总布置的规划，以满足主体工程施工的需要；

②施工道路规划尽量考虑利用原有的永久交通道路；

③遵循紧凑、合理、节约用地，并尽量利用水库管理所附近空地，少占或不占站外耕地和民房；

④场地布置应满足国家有关安全、防火、卫生和环保等要求。

综上，本项目施工总布置方案合理。

土石方平衡及弃渣场规划

土石方平衡规划

根据本工程土石方平衡规划和《道县廊洞水库除险加固建设项目水土保持方案报告书》分析，本工程土石方开挖(含拆除)共计2.73万m³(自然方，下同)，土石方填筑共计1.30万m³，外购0.229万m³(522m³块石外购，1770m³土方外购)，弃方1.66万m³。

项目土石方平衡见表3.9-9。

表3.9-9   本项目土石方一览表  单位：万m³

| 项目 | 开挖 |  |  |  |  | 回填 |  |  | 调入 |  | 调出 |  | 弃方 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 拆除 | 土方开挖 | 石方开挖 | 小计 | 可利用料 | 土方回填 | 石方回填 | 其中：利用料 | 数量 | 来源 | 数量 | 去向 | 弃渣场 |
| 挡水工程 | 1366 | 7448 | 144 | 8958 | 6615 | 3284 | 1179 | 4462 | 522 | 块石外购 | 555 | 其它 建筑工程 | 4463 |
| 泄水工程 | 4098 | 1880 | 1562 | 7540 | 6032 | 2855 | 0 | 2855 |  |  | 349 | 其它 建筑工程 | 4336 |
| 输水工程 | 266 | 0 | 2820 | 3086 | 2469 | 0 | 133 | 133 |  |  |  |  | 2953 |
| 边坡工程 | 0 | 0 | 4078 | 4078 | 3262 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2680 | 围堰 | 1398 |
| 其它建筑工程 | 0 | 239 | 0 | 239 | 191 | 555 | 540 | 1095 | 904 | 土方来自挡水工程、石方来自泄水工程 |  |  | 48 |
| 围堰 | 3365 | 0 | 0 | 3365 | 3365 | 1770 | 2680 | 4450 | 4450 | 土方外购，石方来自边坡工程 |  |  | 3365 |
| 小计 | 9095 | 9567 | 8604 | 27266 | 21934 | 8464 | 4532 | 12995 | 5876 |  | 3584 |  | 16563 |

弃渣场及其防护工程

弃渣来源和数量：工程建设土石方开挖总量为2.73万m³(以自然方计)，填方1.30万m³，外购0.229万m³，弃方1.66万m³。

在满足主体工程自身利用后，剩余开挖料1.66万m³需运往弃渣场。弃渣场位于大坝下游二级电站附近空闲低洼地，距大坝直线距离2.50km，主要堆放土石方、拆除料，弃渣场不涉及生态红线和基本农田。弃渣场特性表见表3.9-10。

表3.9-10  弃渣场特性表

| 渣场名称 | 渣场类型 | 级别 | 占地 (hm²) | 集雨面积 (km²) | 渣顶高程 (m) | 渣底高程 (m) | 最大堆高(m) | 渣场容量(万m³) | 堆渣量(松方，万m³) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 弃渣场 | 坡地型 | 5级 | 0.4421 | 0.02 | 264 | 258 | 6 | 2.65 | 1.66 |

弃渣场选址

根据主体设计现场调查和地质勘察资料，工程周边适合做弃渣场的位置较少，经主体施工专业、水土保持专业的分析比较，鉴于工程区实际情况，拟选定大坝下游二级电站附近空闲低洼地作为弃渣场，弃渣场与大坝直线距离2.50km，主要堆放土石方、拆除料，弃渣松方量约为1.66万m³，弃渣场容量为2.65万m³，渣场容量完全能够满足弃渣要求，该渣场属于坡地渣场，交通条件相对较好，需要有一段施工道路。现状为低矮灌木丛林，不涉及基本农田，下游无居民房屋。

场地为一宽槽谷，宽约160m，分布残积粘土层，厚1~2m，为已废弃荒地；面积约1.2万m2。场地左右侧均较缓。基岩地层岩性为泥盆系中统跳马涧组(D2t)强风化-弱风化中厚层石英砂岩、泥质粉砂岩夹页岩。未见断裂构造，构造不发育，左、右岸坡没有岩崩垮塌的隐患存在，场地基本稳定，其下游250m范围内无村寨民居点，仅为旱地和林地，适宜堆放弃渣。

由于渣场为地表水的排泄通道，弃渣填埋前，应在沟底或渣场两侧预埋排水管道，及时疏排沟中地表水，防止水体滞留水位抬高引发泥石流、滑坡等地质灾害，工程施工完毕后，应在堆渣坡面上布置护坡加固、进行植被绿化和环境修复等措施，预防水土流失和地质灾害发生。

弃渣需遵循国家标准的规定，做到“先拦后弃”，建议弃渣场下游末端布置挡渣墙等构筑物，其上部存在厚约1-2m残积黏土层，下部为泥盆系中统跳马涧组(D2t)强风化-弱风化中厚层石英砂岩、泥质粉砂岩夹页岩，采用重力式挡墙时，持力层可选用强风化砂岩层，该层承载力较高，地面摩擦系数较大不易出现滑移滑动，基岩无软弱结构面，岩性较为单一，持力层不存在影响大坝安全的深部软弱夹层或不利结构面组合；基础抗滑稳定主要受砼/基岩接触面抗剪强度控制。

从水土保持角度分析，弃渣场弃渣量小于50万m³，堆渣高程258-264m，堆渣最大高度6m，弃渣场级别为5级，渣场内未见大的断层切割破坏，无滑坡、泥石流等不良地质现象发育，渣场下游无基础设施、公共设施、工业企业、居民生活区，无明显水土保持制约性因素。

弃渣场堆置方案

根据地勘专业提供资料，弃渣成分为人工堆积碎石或残坡积含碎石粉质粘土，弃渣前，按照先挡后弃原则，在确定的起堆线处设置挡渣墙，从起堆线向内部分层逐级往上堆渣，先堆石方，再堆土方，堆渣坡比为1:2，每层堆高0.5m，堆完一层采用机械压实，以提高渣体的密实性和稳定性。

施工临时占地

本工程施工临时占地包括弃渣场区、施工临建区、施工道路区等，施工占地总面积合计7091m²，施工优化布置后临时占地不占用生态红线，施工占地分项面积见下表。

表3.9-11  施工占地分项面积表

| 施工单元 | 可剥离范围 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 占地面积及占地类型 |  | 小计 |
|  | 草地 | 林地 |  |
| 弃渣场区 | 0.1061 | 0.3360 | 0.4421 |
| 施工临建区 | 0.19 |  | 0.19 |
| 施工道路区 |  | 0.077 | 0.077 |
| 合计 | 0.296 | 0.4130 | 0.7091 |

植被恢复与建设工程方案

植被建设工程设计标准应符合下列规定:1级标准应满足景观、游憩、水土保持和生态保护等多种功能的要求。设计应结合景观要求，选用当地原树种和草种进行配置；2级标准应满足水土保持和生态保护要求，适当结合景观、游憩等功能要求；3级标准应满足水土保持和生态保护要求，执行生态公益林绿化标准。本项目植被建设工程设计标准按3级标准执行。

本工程植物恢复与建设工程级别见表3.9-12。

表3.9-13  植物恢复与建设工程级别

| 绿化工程所处位置 | 植被恢复部位 | 植物工程级别 |
| --- | --- | --- |
| 弃渣场区 | 迹地绿化 | 3 |
| 施工临建区 | 迹地绿化 | 3 |
| 施工道路区 | 迹地绿化 | 3 |

施工进度计划

施工进度计划

本工程施工总工期为15个月，工程从第一年7月开工至第二年9月完工。

(1)本次除险加固工程筹建期：本工程正式动工以前，即第一年7月前为工程 筹建期，由业主单位负责筹建，完成立项报批、开工备案；完成对外 交通、施工供电和通信系统、征地、移民以及招标、评标、签约等工 作，为承包单位进场开工创造条件，不计入施工总工期。

(2)施工准备期：从本工程准备工程开工起～主体工程开工前的工期，即第一年7月，共1个月。主要工作内容：主要完成场内交通 道路修建、施工场地平整、施工用风、水、电系统的修建等工作。

(3)主体工程施工期：第一年8月～第二年7月，共12个月。主要完成水库除险加固相关施工工作。

第一年8月~10月，进行围堰填筑以及上坝公路边坡支护施工。

第一年10月~第二年2月，进行新建取水塔，大坝防渗，溢洪道加固施工。

第二年3月，进行隧洞加固施工。

第二年4月~7月，进行其它建筑物及安全监测施工。

(4)工程完建期：第二年8月~9月，共2个月。主要进行项目收尾设备调试及试运行工作。

根据进度安排，主要项目高峰月强度为：土石方开挖及拆除0.56万m³/月；土石方填筑0.32万m³/月；混凝土浇筑0.24万m³/月。

建材消耗及施工机械设备

本工程技术供应计划主要指建筑材料用量、劳动力消耗及施工机械设备需要量。

主要建材消耗见表3.9-14。

表3.9-14    建材用量表

| 项目 | 水泥(t) | 钢筋(t) | 汽油 (t) | 柴油(t) | 砂子(m³) | 卵石(m³) | 块石(m³) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 | 988.95 | 671.68 | 8.63 | 113.81 | 1517.51 | 311 | 2639.20 |

工程施工所需主要施工机械设备见表3.9-15。

表3.9-15 施工机械设备汇总表

| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 单斗挖掘机 | 0.6~2.0m³ | 台 | 4 |
| 2 | 推土机 | 59kW~74kW | 台 | 2 |
| 3 | 拖拉机 | 履带式 20kW | 台 | 1 |
| 4 | 内燃压路机 | 12~15t | 台 | 1 |
| 5 | 蛙式夯实机 | 2.8kW | 台 | 2 |
| 6 | 风钻 | 手持式/气腿式 | 台 | 1 |
| 7 | 风镐 | 手持式 | 台 | 1 |
| 8 | 砂(灰)浆搅拌机 | 200L/500L | 台 | 1 |
| 9 | 喷射机 | 4~5m³/h | 台 | 1 |
| 10 | 插入式振动器 |  | 台 | 1 |
| 11 | 平板式振动器 |  | 台 | 1 |
| 12 | 载重汽车 | 5t | 辆 | 2 |
| 13 | 自卸汽车 | 5.0t~8.0t | 辆 | 4 |
| 14 | 汽车起重机 | 5t/8t | 台 | 1 |
| 15 | 地质钻机 | 150 型 | 台 | 1 |
| 16 | 液压抓斗 | KH180MHL-800 | 台 | 1 |
| 17 | 泥浆搅拌机 |  | 台 | 1 |
| 18 | 灰浆搅拌机 |  | 台 | 1 |
| 19 | 泥浆泵 | 3PN | 台 | 1 |
| 20 | 轴流通风机 | 14kW | 台 | 1 |
| 21 | 电焊机 | 交流 25kVA | 台 | 1 |
| 22 | 对焊机 | 电阻型 150kVA | 台 | 1 |
| 23 | 钢筋弯曲机 | φ6~40 | 台 | 1 |
| 24 | 钢筋切断机 | 20kW | 台 | 1 |
| 25 | 钢筋调直机 | 4~14kW | 台 | 1 |
| 26 | 泥浆泵 | 59kW~74kW | 台 | 1 |
| 27 | 灌浆泵中低压泥浆/砂 浆 | 履带式 20kW | 台 | 1 |
| 28 | 轴流通风机 | 12~15t | 台 | 1 |
| 29 | 电焊机 | 2.8kW | 台 | 1 |

劳动定员

本项目施工劳动总工日约0.45万个，高峰劳动力人数50人/d。施工人员在项目施工区域周边租用民房，自行解决食宿。

建设征地与移民安置

本项目无新增永久征地，工程临时占地面积7091m2，其中林地4130m2，草地2961m2。

工程未涉及耕地、人口和房屋搬迁，无生产安置和搬迁安置任务。

建设征地范围

①永久征地

工程永久用地均位于工程原管理范围之内，无新增永久征地。

②临时征用土地

工程施工临时用地主要包括施工临建设施及施工道路等用地，施工临时用地面积32.73亩。

分工程措施征地面积详见表3.10-1。

表3.10-1 工程占地面积统计表

| 占地性质 | 工程措施 | 占地面积(hm2) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 永久征地 |  | 4.6094 | 在工程原管理范围之内 |
| 临时用地 |  | 0.7091 |  |
|  | 施工生产生活区 | 0.19 |  |
|  | 临时道路及围堰 | 0.077 |  |
|  | 弃渣场 | 0.4421 |  |

农村移民安置

本项目不涉及耕地、人口房屋，故不需进行生产安置及搬迁安置规划。

环境影响回顾性评价

原有环境污染

廊洞水库始建于1958年，由于工程建设较早，未进行环境影响评价，2009年10月~2010年11月完成的除险加固也未履行环评手续；根据调查，水库电站管理所共有员工30人，其中常住人员约14人左右。现有污染物主要为管理人员日常办公生活污水、生活垃圾。

1、废水

本项目在营运期对地表水环境的影响主要是水库电站管理所管理人员日常工作和生活中产生的生活污水。

项目外排废水主要为生活污水，按员工30人计。用水定额参照湖南省地方标准《用水定额》(DB43/T388-2020)，生活用水量按140L/人·d计，工作日按365天计，则生活用水量为4.2m³/d(1533m³/a)，产污系数按0.8计，则生活污水产生量为3.36m³/d(1226.4m³/a)。该生活污水的污染因子主要是COD、SS、BOD、NH-N等有机污染物，食堂废水经隔油池处理后进入化粪池与其它生活污水混合后，COD、SS、BOD、NH3-N浓度分别为300mg/L、220mg/L、200mg/L和25mg/L。

2、废气

本项目运营后不产生大气污染物，对当地的环境空气没有影响。

项目为方便职工生活，配有一个小型厨房。在项目营运过程中，厨房会产生少量的油烟。经大气扩散、植被吸收后，对环境影响较小。

3、声环境

工程改建运营后水库大坝本身不产生噪声。主要噪声来源于坝后电站因发电机运行产生的机械噪声，发电机运行产生的噪声值约在75dB(A)左右。

4、固体废物

本项目产生的固体废物主要来源于水库电站管理所管理人员产生的生活垃圾，员工30人，每人每天平均产生量0.5kg计，约15kg/d，合计5.48t/a，统一收集后交环卫部门清运处置。

生态破坏问题

本项目水库已建成多年，已经形成新的稳定生态环境，运营期本身无污染物排放。水库建成有利于当地水生生物种类和数量的增加，对陆生生物的影响利大于弊，根据现状调查周边陆域生态环境良好，动植物物种丰富，现状不存在生态环境问题。

工程分析

工程任务合理性分析

廊洞水库大坝位于湖南省道县梅花镇廊洞村境内，距G207国道1.5km，距道县县城18km，地理坐标东经111.59˚、北纬25.68˚。廊洞水库属湘江水系潇水一级支流宜水河中游宜阳河，水库坝址以上控制流域集雨面积35.60km2，干流长度17.80km，干流平均坡降20.91‰。廊洞水库是一座以灌溉为主，兼顾防洪、发电等综合利用的中型水利工程，工程等别为Ⅲ等。水库校核水位为291.84m，相应总库容为1008.60万m³；设计水位为291.31m，相应设计库容为976.80万m³；正常蓄水位为289.85m，相应正常库容为907.00万m³；死水位为257.33m，死库容为14.00万m³。该工程于1958年动工兴建，1961年建成小(1)型水库，后于1973年6月按中型水库扩建，1978年12月竣工。水库枢纽工程主要包括大坝、溢洪道、输水建筑物、坝后式电站。该水库枢纽工程是一座以灌溉为主，兼顾防洪、发电等综合利用的中型水利工程。

本次除险加固维持原规模，不会对廊洞水库饮用水源保护区的生态功能造成明显影响。同时，本工程的建设可有效保障下游农田的灌溉问题和防洪安全，廊洞水库保护耕地3.15万多亩，年均发电量190万kWh，保护人口2.6万余人，也便于向梅花镇及周边供水。

因此，本工程任务是合理的。

施工规划环境合理性分析

施工总布置合理性分析

施工总平面布置上充分考虑因时、因地制宜，利于生产、方便生活、快速安全、经济可靠、易于管理的总原则，结合实际地形地貌等条件，以期用最少的人力、物力和财力在设计工期内顺利完成工程任务。本项目施工场地主要分为主体工程区、临时施工道路区、施工临建设施区，占地类型为旱地、荒草地，不占用基本农田。本工程场内外交通便利。项目施工临建设施不在饮用水源保护区范围内，符合《中华人民共和国水污染防治法》（2017年6月27日修正）及《饮用水水源保护区污染防治管理规定》（环管字第201号，2010年修订）等相关规定，选址合理。项目不设置施工营地，临时办公和生活租用廊洞管理所房屋解决。施工工区所在的场地比较空旷，设置围挡，有利于避免施工噪声及粉尘等对周围居民的干扰；施工生产设施集中布置，有利于对各施工污染环节进行统一集中处理，保证处理效果，避免对水体的污染。

此外，且场内外交通便利工程施工占地以荒草地为主，但占地面积较小，在实地探勘阶段，项目区内活动的野生动物种类及数量非常有限，由于施工区域及周围区域的生态环境背景类似，施工活动不会对其生存栖息产生明显不利影响，因此占地产生的生物量损失较小。同时，项目所有临时占地不涉及管理范围之外的占地。

工程在前期施工时，应采取优化工程施工布置及各临建设施的征占地面积及施工范围的措施，以减少施工活动对地表植被及景观的影响；加强施工期环境保护和水土保持管理，明确施工用地范围、严格控制施工作业区，禁止毁坏施工占地区以外植被，加强施工区内弃渣、利用料堆防护，减少水土流失等措施；施工结束后，及时清理建筑垃圾和施工迹地，结合水保植物措施，对占地区内植被及时进行人工恢复，以降低工程建设对植物资源及景观影响；对于施工废水和生活污水等，采取相应措施处理后回用或用于施工区洒水降尘，严禁排入河道、水库。

综上所述，本工程施工场地选址无明显环境制约因素，且在施工期应严格落实相应保护措施，从环境角度分析，本工程施工布置基本合理。

施工导流的布置合理性分析

根据本次除险加固施工内容，在枯水期10月~次年3月内完成新建取水塔施、输水隧洞加固，大坝防渗、溢洪道加固、边坡加固等施工。大坝防渗及上游坝坡，边坡支护，溢洪道临水坡施工部位最低高程分别为274.90m，294.80m，283.00m，利用隧洞放水至257.33m高程，其中大坝防渗及上游坝坡，溢洪道在第1年10月~第2年3月枯水期内施工，边坡支护结合围堰填筑在第1年8月~10月内施工，均无需填筑围堰。取水塔施工部位最低高程为253.80m，施工时需修建围堰进行施工期导流挡水，利用隧洞进行导流泄水，第1年10月~第2年2月完成施工。在第2年3月完成隧洞加固，隧洞加固时采用取水塔导流挡水。汛期4月~9月正常度汛。

根据本工程及施工特点，主体工程在一个枯水期内施工。第1年8月~9月，利用隧洞将库水位降至257.33m高程，进行边坡支护以及围堰填筑；第1年10月~第2年2月，利用隧洞进行导流泄水，围堰导流挡水高程为264.50m，进行取水塔、大坝、溢洪道施工；第2年3月，利用取水塔进行导流挡水，度汛洪水标准为枯期5年一遇。第2年4月~7月，进行安全监测以及其它建筑物等施工，按水库原调度运行规程要求正常度汛。隧洞施工时，取水塔进行导流挡水，待隧洞施工完成后，利用取水塔闸阀控制取水，隧洞进行泄流，因隧洞施工工程量较小，周期短，考虑通过抽水泵抽水临时满足供水需求。

待输水隧洞施工完成，同期不影响坝体施工后，可组织蓄水前验收，验收通过后，拆除围堰及导流钢管。

因此，从环境影响角度分析，本项目的施工导流布置是合理可行的。

项目选址的合理性分析

1、水库大坝选址合理性

本项目为道县境内廊洞水库除险加固，无新增永久占地，现有坝址占地规划为水工设施用地，符合道县规划要求。水库大坝已建成多年，本次实施水库大坝除险加固在现址进行建设，选址唯一，无相关比选方案，总体上选址合理。

2、弃渣场选址合规合理性

根据主体设计现场调查和地质勘察资料，工程周边适合做弃渣场的位置较少，经主体施工专业、水土保持专业的分析比较，鉴于工程区实际情况，选定大坝下游二级电站附近空闲低洼地作为弃渣场，直线距离2.50km，主要堆放土石方、拆除料，弃渣松方量约为1.66万m³，弃渣场容量约为2.65万m³，渣场容量能够满足弃渣要求，渣场地形为坡地。从水土保持角度分析，弃渣场弃渣量小于50万m³，堆渣高程258-264m，堆渣最大高度6m，弃渣场级别为5级，渣场内未见大的断层切割破坏，无滑坡、泥石流等不良地质现象发育，弃渣场周边200m范围内无集中居民分布，弃渣施工过程产生的粉尘及噪声对周边居民的影响较小。弃渣场下泄通道无河流、水库等水环境保护目标。根据现场复核以及与各限制因素校核位置关系，本项目弃渣场不涉及自然保护区、风景名胜区等生态敏感区、不位于饮用水源保护区范围内，不占用基本农田、生态红线等限制因素，占地范围内无珍稀植物、名木古树分布。下游影响范围主要为灌木林地，避开了重要的基础设施、集中居民点和工业企业等，基本未利用荒沟、凹地和支毛沟的沟道，没有大的集雨区域和防洪排水量，弃渣场不涉及岩溶等不良地质问题。渣场按照“先拦后弃”的原则，先布置拦挡措施，如先修建拦渣坎和排水沟，再弃渣，待施工结束后进行复绿。

从环境保护角度分析，本工程规划的弃渣场遵循了弃渣场布设的原则和要求，弃渣的运输、堆放条件及防护措施在技术和经济上均可行，选址较为合理。

施工期污染源分析

施工期废水

本工程所需砂石料从市场购买，不存在砂石料冲洗废水。施工期污废水主要为砼搅拌系统废水、机械车辆维修冲洗含油废水、基坑排水、灌浆施工废水、和施工人员生活污水。

(1)生活污水

项目建设期间，高峰劳动力人数50人/d，施工人员在项目施工区域周边租用民房，自行解决食宿，施工人员用水定额参照湖南省地方标准《湖南省用水定额》(DB43/T388-2020)，施工人员生活用水按50L/人·d计，施工高峰期每天用水量2.5m³/d，污水排放系数取值0.8，则每天将产生生活污水2m³/d。主要污染因子为COD、BOD5、SS、动植物油、氨氮等，生活污水经化粪池处理后用于场区内绿化，不外排。

（2）砼搅拌系统废水

本工程设有一处砼搅拌机，砼搅拌机生产废水主要来自砼转筒和料罐的冲洗，每处砼搅拌机及料罐每天冲洗2次，每次废水量约1.0m3，则工程施工期每处砼搅拌站产生的砼搅拌系统废水量约为2m3/d。

混凝土搅拌系统冲洗废水主要污染物为悬浮物和pH，废水的pH值9-12左右。根据类似工程施工区混凝土搅拌系统生产废水悬浮物浓度资料，搅拌系统废水悬浮物浓度约5000mg/L。该废水采用明沟集中排入污水池进行沉淀、中和处理后回用，在搅拌系统内实现废水零排放。

（3）机械、车辆冲洗废水

工程施工需定期清洗施工机械设备及运输车辆，施工机械及运输车辆在冲洗、检修、保养过程中将产生一定的废水，主要污染物成分为石油类和悬浮物，石油类浓度般约为10～50mg/L，悬浮物浓度约为500~2000mg/L。根据各水库施工布置，本项目每天需清洗的主要施工机械设备及运输车辆均以20台（辆）计，平均每台机械设备每次冲洗水以0.1m3计算，废水产生系数取0.8，则工程施工期因冲洗机械设备及运输车辆产生的含油废水约为1.6m3/d。

施工单位拟设临时机械、车辆冲洗废水处理池，经隔油、沉淀处理后回用于机械、车辆冲洗，禁止未经处理直接排放。

（4）基坑废水

基坑排水包括初期基坑排水及经常性基坑排水两部分。初期基坑排水与水库水质基本相同，不会增加对水库水质的污染水质。经常性基坑排含混凝土浇筑和养护形成的碱性水，pH值在11左右，悬浮物浓度约2000mg/L。本工程基坑排水主要产生于工程基坑。

初期基坑排水与水库水质基本相似，可经排水沟静置沉淀，排至水库下游西江。本项目拟在主副坝涵洞进口围堰设2套沉淀池，1套2池，采用向沉淀池投加絮凝剂，静置沉淀2h后进入回用水池，上层清液回用于场区洒水降尘，不外排。污泥及时人工清除，运至弃渣场。

（5）灌浆施工废水

本次加固对大坝采用帷幕灌浆、高喷灌浆进行防渗加固处理。灌浆施工会产生一定量的碱性、浑浊度较高的施工废水。主要污染物是pH和SS，pH值为11~12，SS浓度约5000mg/L。

在大坝灌浆施工场地设置排放沟，出口处设置集水集浆池，收集废水、废浆，经沉淀池沉淀处理后进入回用水池，上层清液回用于场区洒水降尘，不外排。污泥及时人工清除，运至弃渣场。

施工期大气污染物

工程施工期废气主要为土石方工程粉尘、车辆行驶扬尘、机械燃油废气、爆破废气等，均为无组织排放。

1、污染源强

施工过程中场地风力扬尘、运输过程产生的扬尘、施工机械产生的燃油废气等。

(1)场地风力扬尘

施工期场地风力扬尘的一个主要原因是露天堆场和裸露场地的风力扬尘。由于施工的需要，一些建材需露天堆放；一些施工点表层土壤需人工开挖、堆放，在气候干燥又有风的情况下，会产生扬尘。堆场物料的种类、性质及风速与起尘量有很大关系，比重小的物料容易受扰动而起尘，物料中小颗粒比例大时起尘量相应也大。堆场的扬尘包括料堆的风吹扬尘、装卸扬尘和过往车辆引起路面积尘二次扬尘等，这将产生较大的扬尘污染，会对周围环境带来一定的影响，但通过洒水可有效地抑制扬尘量，可使扬尘量减少70%。此外，对一些粉状材料采取一些防风措施也将有效减少扬尘污染。

其扬尘量可按堆场起尘的经验公式计算：

Q=2.1(V50-V0)3e-1.023w

式中：Q-起尘量，kg/t·a；

V50-距地面50m风速，m/s；

V0-起尘风速，m/s；

w-尘粒的含水率，%。

起尘风速与粒径和含水率有关，因此减小露天堆场和保证一定的含水率及减少裸露地面是减少风力起尘的有效手段。不同粒径的沉降速度见下表。

表4.3-1  不同粒径尘粒的沉降速度一览表

| 粉尘粒径(μm) | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 沉降速度(m/s) | 0.003 | 0.012 | 0.027 | 0.048 | 0.075 | 0.108 | 0.147 |
| 粉尘粒径(μm) | 80 | 90 | 100 | 150 | 200 | 250 | 350 |
| 沉降速度(m/s) | 0.158 | 0.170 | 0.182 | 0.239 | 0.804 | 1.005 | 1.829 |
| 粉尘粒径(μm) | 450 | 550 | 650 | 750 | 850 | 950 | 1050 |
| 沉降速度(m/s) | 2.211 | 2.614 | 3.016 | 3.418 | 3.820 | 4.222 | 4.624 |

由上表可知，当尘粒粒径大于250μm时，尘粒沉降速度1.005m/s，主要影响为扬尘点下风向近距离范围内，对外界环境产生影响的是一些微小尘粒。气候情况不同，其影响范围也不一样。地表土的露天堆放和使用以及裸露的施工区表层浮尘在风力的作用下较易形成风力扬尘，如遇干旱无雨季节扬尘则更为严重。因此本工程施工期应特别注意防尘问题，制定必要的抑尘措施，以减少施工扬尘对周围环境的影响。本环评要求施工过程中尽量减少施工材料的堆存时间和堆存量，加快物料的周转速度，最大限度减少路面扬尘的产生量，堆放场设置在远离居民宅和水体的一侧，加快施工速度，挖、铺、填同时进行，填土后压实土层。对于运输过程应使用帆布遮盖，避免物料沿途遗洒，减少运输二次扬尘对周围环境的影响。

(2)运输扬尘

根据有关文献资料介绍，施工过程中，车辆行驶产生的扬尘占总扬尘的60%以上。车辆行驶产生的扬尘，在完全干燥的情况下，可按以下经验公式计算：

式中：Q-汽车行驶的扬尘量，kg/km·辆；

v-汽车速度，km/h；

w-汽车载重量，t；

p-道路表面粉尘量，kg/m2。

表4.3-2为一辆10t卡车通过一段长为1km的路面时，不同路面清洁程度，不同行驶速度情况下的扬尘量。

表4.3-2  在不同车速和地面清洁程度下一辆10t的汽车扬尘量  单位：kg/km

| P(kg/m2) 车速(km/h) | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | 0.051 | 0.086 | 0.116 | 0.144 | 0.171 | 0.287 |
| 10 | 0.102 | 0.171 | 0.232 | 0.289 | 0.341 | 0.574 |
| 15 | 0.153 | 0.257 | 0.349 | 0.433 | 0.512 | 0.861 |
| 20 | 0.255 | 0.429 | 0.582 | 0.722 | 0.853 | 1.435 |

从上表可见，在同样的路面条件下，车速越快，扬尘量越大；在同样的车速情况下，路面粉尘越大，扬尘量越大。

(3)车辆行驶扬尘

根据项目的施工组织设计，工程有6辆自卸汽车和6辆混凝土搅拌车。参照《环境影响评价技术手册-水利水电工程》，汽车运输扬尘产生系数约为1500mg/s，主体施工15个月，按照每月生产30天，每天生产8小时计，据有关资料，如施工阶段对汽车行驶路面勤洒水(每天4~5次)、保证路面清扫干净等措施后，运输扬尘的去除率可达90%。则未采取措施情况下高峰期交通运输扬尘量为5.4kg/h(23.3t/施工期)，采取措施后扬尘排放量为0.54kg/h(2.3t/施工期)，可以起到很好的降尘效果。

(4)施工机械排放废气

本工程施工过程用到的施工机械主要包括挖掘机、装载机、推土机等，它们以柴油为燃料，会产生一定量废气，包括 CO、NOX、SO2等，因此，施工单位应注意车辆保养，将车辆尾气对环境的影响降到最低。由于工程作业区面积大，污染源分布分散，且污染源为露天排放，经大气扩散和稀释后，环境空气中废气浓度一般较低。

施工噪声污染源

根据工程施工安排，施工噪声源主要包括交通噪声、施工区域设备噪声、物料装卸碰撞噪声及施工人员人为噪声；作业机械类型较多，主要有装载机、推土机、挖掘机等。本工程建设对声环境的影响主要在施工期，根据工程特点，施工期噪声源可分为以下3类。

(1)固定噪声源

主要来源于土石方开挖施工活动，碰撞、摩擦及振动而产生的噪声，综合加工厂运行产生的噪声。此类噪声源声级与施工机械种类有关，一般在85~125dB(A)之间。

(2)流动的交通噪声

主要来源于自卸汽车、载重汽车等运输和装卸过程中，其特点为源强大、流动性强，与车辆运行状况有关，一般在85~95dB(A)之间。

本工程施工期各类机械及交通噪声源强见表4.3-3。

表4.3-3  主要施工机械噪声值统计表   单位：dB(A)

| 序号 | 机械名称 | 单位 | 数量 | 噪声源强 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 单斗挖掘机 | 台 | 4 | 85 |
| 2 | 推土机 | 台 | 2 | 85 |
| 3 | 拖拉机 | 辆 | 1 | 85 |
| 4 | 内燃压路机 | 台 | 1 | 85 |
| 5 | 蛙式夯实机 | 台 | 2 | 85 |
| 6 | 风钻 | 台 | 1 | 105 |
| 7 | 风镐 | 台 | 1 | 85 |
| 8 | 砂(灰)浆搅拌机 | 台 | 1 | 85 |
| 9 | 喷射机 | 台 | 1 | 85 |
| 10 | 插入式振动器 | 台 | 1 | 85 |
| 11 | 平板式振动器 | 台 | 1 | 100 |
| 12 | 载重汽车 | 台 | 2 | 100 |
| 13 | 自卸汽车 | 台 | 4 | 100 |
| 14 | 汽车起重机 | 台 | 1 | 85 |
| 15 | 地质钻机 | 台 | 1 | 100 |
| 16 | 液压抓斗 | 台 | 1 | 90 |
| 17 | 泥浆搅拌机 | 辆 | 1 | 100 |
| 18 | 灰浆搅拌机 | 辆 | 1 | 100 |
| 19 | 泥浆泵 | 台 | 1 | 85 |
| 20 | 轴流通风机 | 台 | 1 | 85 |
| 21 | 电焊机 | 台 | 1 | 85 |
| 22 | 对焊机 | 台 | 1 | 105 |
| 23 | 钢筋弯曲机 | 台 | 1 | 85 |
| 24 | 钢筋切断机 | 台 | 1 | 85 |
| 25 | 钢筋调直机 | 台 | 1 | 85 |
| 26 | 泥浆泵 | 台 | 1 | 85 |
| 27 | 灌浆泵中低压泥浆/砂浆 | 台 | 1 | 85 |
| 28 | 轴流通风机 | 辆 | 1 | 100 |
| 29 | 电焊机 | 台 | 1 | 100 |

施工期固体废物

项目施工期固体废物主要为弃土、废弃建筑垃圾及施工人员生活垃圾。

(1)建筑垃圾

施工过程中产生的建筑垃圾，主要包括混凝土碎块、钢筋和木料的施工下脚料、废弃建材包装材料等。

项目施工期建筑垃圾委托有资质单位进行清运到建筑垃圾处置场处理，或外卖至其他工地回填。施工过程中产生的钢筋、钢板、木材等下脚料经分类回收后，外售废品回收站处理；建筑垃圾集中收集后及时清运到当地管理部门指定的建筑废渣专用堆放场。

(2)土石方

据项目初步设计报告，本工程主体清基、土方及砂卵石(含拆除)开挖总量为2.73万m³(自然方，下同)，土石方填筑共计1.30万m³，外购0.229万m³(522m³块石外购，1770m³土方外购)，弃方1.66万m³，主体工程共利用12995m³。

根据本工程土石方平衡规划，在满足主体工程自身利用后，剩余开挖料1.66万m³需运往弃渣场。弃渣场位于大坝下游二级电站附近空闲低洼地，距大坝直线距离2.50km，主要堆放土石方、拆除料。

(3)沉淀池污泥

本工程施工期产生的废水经沉淀池处理后会产生污泥、泥渣，施工期产生量约为5t。定期清理后运至弃渣场填埋。

(4)施工人员生活垃圾

施工高峰期入场人员约有50人，约20人住宿，住宿施工人员生活垃圾按每人每天生活垃圾产生量按1.0kg/d计，非住宿施工人员生活垃圾按每人每天生活垃圾产生量按0.5kg/d计，则生活垃圾产生量35kg/d(12.775t/a)，集中收集后由当地环卫部门统一清运处理。

(5)危险废物

施工期间，空压机及机械设备维修会产生废机油、废油抹布及废机油桶，根据《国家危险废物名录》(2025年版)，废机油、废油抹布及废机油桶等均为危险废物，废物类别为“HW08废矿物油”。

本项目施工机械委托当地修理厂进行维修保养，产生废机油、废油抹布及废机油桶等由修理厂收集后交由有危废处理资质的单位进行处置，其收集与存放不在本次评价范围内。

施工期生态环境

陆生生态

本工程施工对陆生生态环境的影响表现在工程占地对土地资源的影响。

工程永久占地大部分施工范围为已有水域及水利设施用地，不会对陆生生态再次造成影响。

工程临时占地将造成一定的土地资源和生物量损失。将对原地表植被造成破坏，局部开挖和工程占地将导致植被遭到破坏，区域环境中绿地数量较施工前相对减少；施工临时占地在施工结束后，通过采取一定的整治恢复措施，植被可以逐步得到恢复。

工程区属于人类活动比较频繁的地区，未见大型野生动物及保护动物，项目区经常出没的野生动物多为小型啮齿类动物和常见禽类。施工期间将使其活动范围受到一定限制。

工程施工对野生动物的影响表现为：随着工程的实施以及弃渣场的开挖，将破坏施工区内现有野生动物的生存环境，使该区域的动物不得不迁移到适宜的环境中去栖息和繁衍，使该区域的动物数量呈减少趋势。

水生生态

工程施工期对水生生态影响主要体现在施工导流等活动改变上下游局部河段水文情势，短期内影响水库内水生生物生存，干扰其正常生活规律，使其向周围未扰动水域迁徙，从而影响局部河段的水生生境，对施工河段水生生物和水生生境将产生一定影响。

水土流失

工程建设开挖、弃渣、临时占地等将扰动原地貌，破坏地表及天然植被，将增加水土流失强度。

经分析，本工程建设引发的水土流失主要发生在施工期，新增水土流失主要产生在料场开挖将产生大量的弃土、弃渣，如果堆放不合理且无防护措施，将会为该区域的风蚀形成提供物质来源。工程区所处区域产生的弃渣易发生水土流失;料场的开采将造成地表原有稳固层的破坏，并会产生一定量的弃土、弃料，也将是潜在的水土流失源，暴雨等不可预测型的冲蚀将会影响水库水质；另外，施工期间，由于机械车辆、人员的进驻、施工，将在一定程度上对地表原有稳固层造成破坏。

运营期污染源分析

废气污染源

水库主要为生态影响型项目，建设前后，水库规模、功能均未发生变化，项目的除险加固处理既不抬高水库水位也不增减下泄流量，更能使大坝安全运行，使下游减轻洪灾损失。

项目营运期废气主要为食堂油烟，水库管理人员不变，营运期无新增废气，食堂油烟经油烟机处理后无组织排放，经大气扩散、植被吸收后，对环境影响较小。

废水污染源

本次除险加固工程完成后，水库运行本身不产生水污染物，营运期污废水主要为现有水库管理人员日常生活产生的生活污水，水库管理人员不变，运行期无新增废污水，运行期生活污水产生量为1553.44m³/a(4.256m³/d)。生活污水经化粪池处理后用于场区内绿化，不外排。

噪声污染源

本工程营运期不新增噪声污染源，与工程建设前无重大变化，噪声仍主要是工作闸门、启闭机、水泵、设备机房产生的噪声，设备大部分位于室内。此外，堤顶防汛道路不允许无关车辆进入，且考虑一般农用车辆行驶速度较低，运行期交通噪声源强一般小于60dB。

固体废物

水库营运期产生的固体废物主要是水库管理人员产生的生活垃圾。本次除险加固工程完成后，管理人员维持原有人数，营运期不产生新增固体废物。生活垃圾产生量为19kg/d(5.48t/a)。

总量控制污染物分析

项目营运后排放的COD和NH3-N主要来源于水库管理所管理人员生活污水的排放，但此排污是原来就存在的，并不是项目改造后的新增排污。因此本项目不需要重新申请总量控制指标。

环境现状调查与评价

自然环境

地理位置

廊洞水库大坝位于湘江水系潇水一级支流宜水河支流宜阳河，位于湖南省永州市道县北部，坝址座落在道县梅花镇廊洞村境内，距道县县城18km，距G207国道1.5km，库区伸入永州市双牌县打鼓坪林场3km。有村级公路通往水库坝址区，对外交通方便。廊洞水库大坝工程地理位置见附图1。

地形地貌、地震

道县属南岭地区，四周高山环绕，中部岗丘起伏，平川交错。东南有九嶷山，南有铜山岭，西有都庞岭，北有紫金山。海拔千米以上的山峰150多个，且多与邻近山脉连成整体，最高峰韭菜岭，海拔2009米。整个地势从四周向中间倾斜，呈盆状结构。山地占总面积的44.7%，丘陵占11.4%，岗地占24.6%，平原占14.9%。

区位于羌塘-扬子-华南板块华南新元古代-早古生代造山带云开晚古生代沉陷带西南部。出露的主要地层及岩性由下至上有寒武系、奥陶系浅变质砂岩、板岩岩组；泥盆系源口组至跳马问组的坚硬厚层状石英砂岩、砾岩及粉岩岩组；泥盆、石炭、二叠坚硬一较坚硬、厚一中厚层灰岩、白云质灰岩、泥质灰岩、白云岩、泥灰岩；侏罗系、白垩系较坚硬一软质砂砾岩、砂岩、泥质粉砂岩及泥岩；第四系粉质粘土、砾砂单一双层结构土体及少量加里东、燕山期岩浆岩等。

工程区附近无深大断裂，但区内构造较为复杂，主要为双牌至江永县的复式向斜，向斜轴部主要为下石炭系地层：近南北走向的褶皱及与其轴线大体上相并行的逆断层极为发育。其次规模较大的褶皱主要有江永一富川向斜、西边岭一河路口背斜等；与褶皱相伴生的压性断裂亦十分发育。主要出现在江永一富川向斜、桥头铺一涛圩向斜的轴部和东翼，其次是西边岭一河路口背斜的轴部，断裂基本均为西南-东北向，不属于工程活动断裂，未与其他断裂产生活动交叉点，对工程影响不大。

廊洞水库位于湖南省永州市道县北部宜山岭的西北侧，属中低山与平原的过渡地带，剥蚀构造地貌边缘。大坝为不对称“U”形纵向河谷，河床高程245m~277m，河床宽130m~170m。左岸山坡20°~25°，山顶高程328m。右岸山坡25~35°，山顶高程375m。

根据1:400万《中国地震动峰值加速度区划图》和《中国地震动反应谱特征周期区划图》(GB18306-2015)，工程区基本地震动峰值加速度0.05g，地震动反应谱特征周期为0.35s，相应的地震基本烈度为Ⅵ度，区域构造稳定性好。

地层岩性

廊洞水库位于湖南省永州市道县北部宜山岭的西北侧，属中低山与平原的过渡地带，剥蚀构造地貌边缘。库区周边山体高程300~400m，相对高差100~200m，外围地表水分水岭山体雄厚，无单薄分水岭存在。在正常蓄水位以下，岩性单一，多为泥盆系中统跳马涧组灰绿色、紫色石英砂岩、砂岩，含砾砂岩、灰页岩，透水性较弱，库盆蓄水性能良好。区内河曲发育，河流大致由北向南流。廊洞水库坝址区出露地层有：

(1)泥盆系中统跳马涧组(D2t)：为紫红色、黄白色粉砂岩、石英砂岩及页岩，分布于整个坝区，为大坝持力层。

(2)第四系(Q)：

残坡积层(Qel+dl)为紫红色含碎石粘土，厚度0-5m，主要分布在坝址两岸；

冲积层(Qal)为含泥砂砾石等，厚度4-8m，主要分布于老坝河床及坝址左侧河漫滩。

人工堆积(Qs)为大坝砼及碎石、块石、粘土等，主要为坝体。

库区附近无深大断裂，但区内构造较为复杂，主要为双牌至江永县的复式向斜，向斜轴部主要为下石炭系地层：近南北走向的褶皱及与其轴线大体上相并行的逆断层极为发育。其次规模较大的褶皱主要有江永一富川向斜、西边岭一河路口背斜等；与褶皱相伴生的压性断裂亦十分发育。主要出现在江永一富川向斜、桥头铺一涛圩向斜的轴部和东翼，其次是西边岭一河路口背斜的轴部，断裂基本均为西南-东北向，不属于工程活动断裂，未与其他断裂产生活动交叉点，对工程影响不大。

气候、气象

道县廊洞水库所在流域属于中亚热带季风性湿润气候区，具有气候温和、四季分明、严冬期短、夏热期长、春温多变、春夏多雨、夏秋多旱、光热充足、无霜期长等气候特点。根据道县气象站实测资料统计：多年平均气温为18.5℃,历年极端最高气温为39.2℃,1989年8月16日)，极端最低气温为-5.4℃(1991年12月29日)；历年降水量在992.1-1909.4mm之间，多年平均降水量为1509.3mm，其中4-6月份降水量最多，约占全年降水总量的46.5%；多年平均风速为1.85m/s，多年平均最大风速为16.8m/s，瞬时最大风速为28.0m/s(1968年5月22日)，每年12月至次年4月份以NE风向居多，5-8月份则以SSW风向为主，9-11月份风向多为N向；多年平均蒸发量为1643.8mm；年平均相对湿度为78%，最小相对湿度为11%；多年平均日照时数为1577.1h，年平均降雪日为3.7天，最多达12天，也有全年未出现降雪情况，约占7%；平均无霜期305天。

根据2003-2023年道县气象站气象数据统计分析详见下表。

表5.1-1  道县气象站常规气象要素统计表(2003-2023)

| 多年平均大风日数 | 1.45 |
| --- | --- |
| 多年平均雷暴日数 | 53.4 |
| 多年平均沙尘暴日数 | 0.4 |
| 多年平均冰雹日数 | 0.6 |
| 多年平均气压 | 992.52 |
| 多年平均水汽压 | 18.52 |
| 多年平均相对湿度 | 76.04 |
| 多年平均气温 | 19.4 |
| 多年平均风速 | 1.85 |
| 多年平均静风出现频率 | 8.68 |
| 多年平均年降水量 | 1604.61 |
| 多年平均最大日降水量 | 119.25 |
| 极值 | 224.9 |
| 日期 | 20070607 |
| 极大风速统计值 | 19.84 |
| 极值 | 30.7 |
| 日期 | 20130320 |
| 风向(单位：度) | 999015 |
| 多年平均最低气温统计值 | -1.21 |
| 极值 | -3.3 |
| 日期 | 20050101 |
| 多年平均最高气温统计值 | 38.3 |
| 极值 | 39.5 |
| 日期 | 20100805 |

据道县气象站2003~2023年累计气象观测资料统计，主要气象特征如下：

水文、水资源

水文基本资料

廊洞水库所在的宜水河河流域内无基本水文站，廊洞水库坝址位于湘江水系潇水一级支流宜水河中游宜阳河。复核后的水库坝址以上控制流域集雨面积35.6km2，干流长度17.78km，干流平均坡降20.91‰。

廊洞水库大坝正常蓄水位289.85m，根据水文调洪演算成果，廊洞水库全年时段，P=0.1%时，相应库水位291.84m，相应 泄量 315.21m³/s；P= 1%时，相应库水位291.31m，相应泄量189.01m³/s；P=3.33%时，相应库水位290.77m ，相应泄量130.28m³/s。

库区地下水主要类型有孔隙性潜水和基岩裂隙性潜水。

孔隙水：孔隙潜水主要分布于第四系冲积层、坡崩积层，水量丰富，水位与库水有密切的水力联系，水化学类型基本一致，其补给主 要来源于大气降水，排泄主要为蒸发，水量分布不均，受大气降水影 响十分明显。

基岩裂隙性潜水：基岩裂隙性潜水主要分布于基岩中，其补给主要为大气降水和地表水入渗补给，向河床径流及排泄。左岸坝肩与溢洪道之间F1与F2断层破碎带相交，形成以F2断层往下游渗漏通道。

根据现场调查，水库水质较好，附近不存在工业污染，依据实际情况及《水利水电工程地质勘察规范》综合判定，其水对混凝土无腐蚀性，对钢筋混凝土中的钢筋具弱腐蚀性。

径流

廊洞水库所在流域径流主要由降雨形成，鉴于廊洞水库所在流域无水文测站，只有雨量站，本身水文资料比较缺乏，而邻近流域有豪福水文站，该站始建于1959年，资料系列较长，资料可靠，且两相邻流域地理位置、下垫层条件等基本相似，故本次初步设计廊洞水库径流采用豪福水文站作为参证站，同时采用面平均雨量和流域面积进行修正。

经计算，廊洞水库多年平均径流量为0.965m³/s，多年平均径流深854.92mm，多年平均径流总量3043.51万m³。

施工洪水

根据本次施工设计要求，廊洞水库一般10月至次年3月为枯水期，水库除险加固施工最好在枯水期进行。根据司仙坳雨量站1991~2023年非汛期(10月次年3月)最大日降水量数据统计，10月~次年3月、10月~次年1月、11月~次年2月、12月~次年3月、10月~次年2月、11月~次年3月的统计参数见下表，根据调洪计算，可以得到不同施工期所对应的施工期水位，成果见表5.1-2。

表5.1-2 廊洞水库施工洪水成果表

| 施工期 | 10月~次年3月 | 10月~次年1月 | 11月~次年2月 | 12月~次年3月 | 10月~次年2月 | 11月~次年3月 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工期水位(m) | 261.4 | 260.3 | 260.69 | 259.79 | 261.03 | 261.22 |

水文地质条件

水库流域区以潇水为主干流。境内流经审章塘、蚣坝、祥霖铺、上关、万家庄、道江镇、东门、白马渡5乡4镇，由南到北贯穿全县。大气降雨是地下水、地表水的主要补给来源；潇水河是境内地下水的主要排泄区。

坝址区域地下水主要为松散堆积物孔隙潜水及基岩裂隙水。

松散堆积物孔隙潜水主要分布在第四系松散堆积物中及河谷地带分布的残坡积堆积层中。地下水受气候、季节影响。地下水的补给来自大气降水和地表水，并排泄于河谷或溪流，地下水一般径流途径短，循环交替迅速，动态变化大。

基岩裂隙水，赋存于泥盆系中统跳马涧组(D2t)泥质砂岩、石英砂岩节理裂隙当中，水位埋藏较深，赋水量贫乏，主要接受大气降水与水库水的垂直入渗补给，沿节理裂隙方向向库底深部以及下游河道排泄。

坝体内浸润线水位受到水库水位控制，勘察时水位较低，揭露到的初见浸润水位基本位于坝体填筑土之中。根据现场调查，水库水质较好，附近不存在工业污染，其水对混凝土无腐蚀性，对钢筋混凝土中的钢筋具弱腐蚀性。

水库坝址区两岸均为丘陵，库区宽阔，大坝两岸山体平缓；两岸基岩外露。根据本次勘探揭露，坝基主要地层如下：

③含泥质砂(Qal)：含泥砂砾石，主要分布于老坝河床及坝址左侧河漫滩，灰黄色，灰白色，饱和，中密，卵石成分为石英、长石，钻孔可见卵石一般粒径为5-10cm，卵石含量为20%左右，粘性土与中粗砂充填其中，分选性较差，磨圆度中等。该地层厚度:6.30~8.50m，平均7.40m;层底标高:241.89~244.16m，平均243.03m；层底埋深:49.80~52.00m，平均50.90m，位于坝基岩体上层。

④强风化砂岩(D2t))：紫红色，粉砂质结构，纹层状构造，中厚层粉砂岩，泥质胶结，节理裂隙发育，岩芯多呈碎块状，局部砂土状，其分类为极差，岩体完整程度为极破碎-破碎，岩石的坚硬程度属极软岩，岩体基本质量等级为V级，岩芯采取率在20%-60%。

⑤弱风化砂岩(D2t))：紫红色，粉砂质结构，纹层状构造，中厚层粉砂岩，泥质胶结，节理裂隙不发育，岩芯可成柱状，少量呈碎块状，岩石质量指标RQD值0-60%，其分类为差的，岩体完整程度为较破碎-较完整，岩石的坚硬程度属软岩，岩体基本质量等级为V级，岩芯采取率在40%-90%。

(4)环境水化学特性

为查明环境水及其腐蚀性，前期对坝址河水及地下水分别进行水样采集做室内水质简分析试验，根据地勘报告:库水和地下水的水化学类型均属重碳酸钙型水，pH值6.79~6.88，HCO₃含量3.652~3.695mmol/L，对混凝土无腐蚀性，对钢筋混凝土中的钢筋无腐蚀性，对钢结构具有弱腐蚀性。

植被及生物多样性

(1)植物资源现状

项目区域内植物资源比较简单，林地以人工次生林、幼林及自然灌木类植物为主。林地主要分布于山坡和山丘顶部等坡度较大地带，谷地多为菜地、农田、民舍。内基本无原生植被，多为人工植被，植被主要为农作物群落(水稻、蔬菜)、经济林木和绿化树林。区内现有植物:乔松、湿地松树、杉树、樟树等及农作物群落。经调查，区域内除樟树为国家二级保护植物外，选址内没有天然分布的珍稀濒危植物种类和古树木。樟树为区域内常见物种，分布普遍。

(2)动物资源现状

项目区内大部分处于人类长期活动区域，野生动植物的生存环境基本上已遭到破坏。野生动物多为适应耕地和居民点的种类，主要动物物种有斑鸠、喜鹊、麻雀等鸟类及鼠类、蛙类、蛇类等常见中小型动物，家畜、家禽主要有猪、牛、羊、鸡、鸭，鱼类有青、草、鲢、鲤、鲫等。

通过现场踏勘及向当地居民进行调查了解，区内未发现国家和省级重点保护野生动物，无珍稀保护动物，也未发现其栖息地和迁徙通道。

环境质量现状调查及评价

环境空气质量现状监测和评价

根据《环境影响评价技术导则-大气环境》(HJ2.2-2018)，环境空气质量现状调查与评价，基本污染物环境质量现状数据采用评价范围内国家或地方环境空气质量监测网中评价基准年连续1年的监测数据，或采用生态环境主管部门公开发布的环境空气质量现状数据。项目所在区域达标判定优先采用国家或地方生态环境主管部门公开发布的环境质量公报或环境质量报告中的数据或结论。评价范围内没有环境空气质量检测网数据或公开发布的环境空气质量现状数据的，可选择符合HJ664规定，并且与评价范围地理位置临近，地形气候条件相近的环境空气质量城市点或区域点监测数据。

(1)常规监测数据

依据评价所需环境空气质量现状、气象资料等数据的可获得性、数据质量、代表性等因素，选择近三年中数据相对完整的一个日历年作为基准年。

项目位于永州市道县，评价选择2023年道县空气监测点的环境空气质量监测数据，2023年为近三年中数据相对完整的一个基准年，且项目位于城区规划范围内，为监测点有效范围内的常规数据监测点数据。

①监测因子:SO2、NO2、PM2.5、PM10、CO、O3。

②监测时间:2023年。

③执行标准:执行《环境空气质量标准》(GB3095-2012)及其修改单中的二级标准。

道县基本污染物空气质量现状评价详见下表5.2-1。

表5.2-1	永州市道县基本污染物空气质量现状评价表

| 监测点位 | 监测 项目 | 年评价指标 | 现状浓度(μg/m³) | 标准值(μg/m³) | 占标率(%) | 是否达标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 道县 | SO2 | 年平均质量浓度 | 8 | 60 | 13.3 | 达标 |
|  | NO2 | 年平均质量浓度 | 10 | 40 | 25.0 | 达标 |
|  | PM10 | 年平均质量浓度 | 44 | 70 | 62.9 | 达标 |
|  | PM2.5 | 年平均质量浓度 | 25 | 35 | 71.4 | 达标 |
|  | CO | 95百分位数日平均质量浓度 | 0.7mg/m³ | 4mg/m³ | 20 | 达标 |
|  | O3 | 90百分位数最大8小时平均质量浓度 | 118 | 160 | 73.8 | 达标 |

由上表可知，2023年道县常规因子SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、O3年均值或百分位数8h平均质量浓度均满足《环境空气质量标准》(GB3095-2012)及其修改单中的二级标准。

(2)其他污染物环境质量现状补充监测数据

评价期间委托湖南乾诚检测有限公司对项目地TSP进行了现状监测，具体如下:

监测因子:TSP日均值，连续监测7天。

评价标准:《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中二级标准及2018年修改单。

监测时间:2024年12月16日-2024年12月22日。

监测点位:G1廊洞水库大坝。

监测结果:见表5.2-2。

表5.2-2  项目所在区域空气监测评价结果(单位:mg/m³)

| 类别 | 检测点位 | 采样日期 | 检测项目 | 检测结果 | 参考限值 | 是否达标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 环境 空气 | G1廊洞水库大坝坝址附近 | 2024.12.16 ~12.22 | 总悬浮颗粒物(24h平均) | 0.150~0.186 | 0.300 | 达标 |

由上表监测结果表明，项目所在地环境空气TSP日均浓度均满足《环境空气质量标准》(GB3095-2012)及2018年修改单中二级标准要求。

地表水环境质量现状调查

- 1、常规检测数据

- 为了解项目区地表水环境质量现状，本次收集了廊洞水库2024年3月、6月期间的常规检测数据，统计如下:

表5.2-3  廊洞水库常规监测数据单位:mg/L、pH无量纲、水温℃

| 断面名称 | 所属水源 | 检测项目 | 检测结果 |  | 计量单位 | (GB3838-2002)表1Ⅱ类 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2024-03-12 | 2024-06-12 |  |  |
| 道县梅花镇廊洞水库饮用水水源保护区E111.5953508° N25.6792471° | 宜阳河 | 水温 | 15.9 | 26.1 | ℃ | 周平均最大温升≤1、周平均最大温降≤2 |
|  |  | pH值 | 7.1 | 7.3 | 无量纲 | 6-9 |
|  |  | 溶解氧 | 8.73 | 7.41 | mg/L | ≥5 |
|  |  | 电导率 | 5.54 | 8.6 | ms/m | - |
|  |  | 高锰酸盐指数 | 0.9 | 1.4 | mg/L | ≤6 |
|  |  | COD | 13 | - | mg/L | ≤20 |
|  |  | BOD5 | 1.5 | 1.4 | mg/L | ≤4 |
|  |  | 氨氮 | 0.24 | 0.06 | mg/L | ≤0.5 |
|  |  | 总磷(以P计) | 0.02 | 0.02 | mg/L | ≤0.2(湖、库0.05) |
|  |  | 总氮(以N计) | 1.71 | 0.82 | mg/L | ≤0.5(湖、库以N计) |
|  |  | 铜 | 0.0003 | 0.0005 | mg/L | ≤1.0 |
|  |  | 锌 | 0.004L | 0.004L | mg/L | ≤1.0 |
|  |  | 氟化物(以F计) | 0.061 | 0.065 | mg/L | ≤1.0 |
|  |  | 硒 | 0.00041L | 0.00041L | mg/L | ≤0.01 |
|  |  | 砷 | 0.0003L | 0.0003L | mg/L | ≤0.05 |
|  |  | 汞 | 0.00004L | 0.00004L | mg/L | ≤0.0001 |
|  |  | 镉 | 0.00005L | 0.00005L | mg/L | ≤0.005 |
|  |  | 铬(六价) | 0.004L | 0.004L | mg/L | ≤0.05 |
|  |  | 铅 | 0.00009L | 0.00058 | mg/L | ≤0.05 |
|  |  | 氰化物 | 0.001L | 0.001L | mg/L | ≤0.2 |
|  |  | 挥发酚 | 0.0003L | 0.0003L | mg/L | ≤0.005 |
|  |  | 石油类 | 0.01L | 0.01L | mg/L | ≤0.05 |
|  |  | 阴离子表面 活性剂 | 0.05L | 0.05L | mg/L | ≤0.2 |
|  |  | 硫化物 | 0.01L | 0.01L | mg/L | ≤0.2 |
|  |  | 粪大肠菌群 | 7.9×102 | 1.7×102 | 个/L | ≤10000 |
|  |  | 硫酸盐(以SO₄²计) | 1.24 | 2.06 | mg/L | 250 |
|  |  | 氯化物(以Cl计) | 1.23 | 1.03 | mg/L | 250 |
|  |  | 硝酸盐(以N计) | 1.09 | 0.72 | mg/L | 10 |
|  |  | 铁 | 0.01L | 0.15 | mg/L | 0.3 |
|  |  | 锰 | 0.0IL | 0.01L | mg/L | 0.1 |

由上述常规监测数据结果可知，2024年廊洞水库除总氮外，各水质基本项目检测值均满足《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)Ⅱ类水质。

- 2、现状监测数据

- 为进一步了解项目区地表水环境质量现状，评价期间设两个地表水质监测点：廊洞水库大坝上游1000mW1、大坝下游500m处W2。

- (1)监测因子

- 水温、pH值、溶解氧、高锰酸盐指数、化学需氧量、五日生化需氧量、氨氮、总磷(以P计)、总氮(以N计)、铜、锌、氟化物(以F-计)、硒、砷、汞、镉、铬(六价)、铅、氰化物、挥发酚、石油类、阴离子表面活性剂、硫化物、粪大肠菌群(个/L)、硫酸盐(以SO42-计)、氯化物(以Cl-计)、硝酸盐(以N计)、铁、锰、叶绿素a。

- (2)监测频次：连续三天、每天一次。

- (3)执行《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中Ⅲ类标准。

(4)地表水监测结果统计如下：

表5.2-4  地表水现状监测结果统计表  单位：水温℃，pH无量纲，其余mg/L

| 检测点位 | 检测项目 | 采样日期及检测结果 |  |  | (GB3838-2002) Ⅲ类标准参考限值 | 标准指数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2024-12-19 | 2024-12-20 | 2024-12-21 |  |  |
| W1廊洞水库大坝上游1000m | 水温 | 15.3 | 14.2 | 15.5 | 周平均最大温升≤1、周平均最大温降≤2 | - |
|  | pH值 | 7.3 | 7.1 | 7.3 | 6-9 | 0.05-0.15 |
|  | 溶解氧 | 10.09 | 10.33 | 9.96 | ≥5 | - |
|  | 叶绿素a | 0.35 | 0.38 | 0.39 | - | - |
|  | 悬浮物 | 8 | 7 | 8 | - | - |
|  | BOD5 | 2.1 | 1.9 | 2.2 | ≤4 | 0.47-0.55 |
|  | 化学需氧量 | 8 | 7 | 9 | ≤20 | 0.0.35-0.45 |
|  | 氨氮 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | ≤1.0 | 0.03-0.04 |
|  | 总氮 | 0.59 | 0.63 | 0.61 | ≤1.0 | 0.59-0.63 |
|  | 高锰酸盐指数 | 2.3 | 2.2 | 2.3 | ≤6 | 0.36-0.38 |
|  | 石油类 | 0.01L | 0.01L | 0.01L | ≤0.05 | 0.2 |
|  | 粪大肠菌群(MPN/L) | 130 | 150 | 140 | ≤10000 | 0.013-0.015 |
|  | 铜 | 0.001L | 0.001L | 0.001L | ≤1.0 | 0.001 |
|  | 锌 | 0.05L | 0.05L | 0.05L | ≤1.0 | 0.05 |
|  | 镉 | 0.0001L | 0.0001L | 0.0001L | ≤0.005 | 0.02 |
|  | 铅 | 0.001L | 0.001L | 0.001L | ≤0.5 | 0.002 |
|  | 铁 | 0.03L | 0.03L | 0.03L | - | - |
|  | 锰 | 0.01L | 0.01L | 0.01L | - | - |
|  | 氟化物 | 0.247 | 0.248 | 0.241 | ≤1.0 | 0.241-0.248 |
|  | 硫酸盐 | 6.9 | 6.56 | 6.76 | ≤250 | 0.0262-0.0276 |
|  | 氯化物 | 3.25 | 3.25 | 3.25 | ≤250 | 0.013 |
|  | 硝酸盐(以N计) | 0.813 | 0.789 | 0.757 | 10 | 0.0757-0.0813 |
|  | 硒 | 0.0004L | 0.0004L | 0.0004L | 0.01 | 0.02 |
|  | 砷 | 0.0003L | 0.0003L | 0.0003L | 0.05 | 0.003 |
|  | 汞 | 0.00004L | 0.00004L | 0.00004L | 0.0001 | 0.4 |
|  | 铬(六价) | 0.004L | 0.004L | 0.004L | 0.05 | 0.04 |
|  | 氰化物 | 0.004L | 0.004L | 0.004L | 0.2 | 0.2 |
|  | 挥发酚 | 0.0003L | 0.0003L | 0.0003L | 0.005 | 0.075 |
|  | LAS | 0.05L | 0.05L | 0.05L | 0.2 | 0.125 |
|  | 硫化物 | 0.01L | 0.01L | 0.01L | 0.2 | 0.05 |
| 检测点位 | 检测项目 | 采样日期及检测结果 |  |  | (GB3838-2002) Ⅲ类标准参考限值 | 标准指数 |
|  |  | 2024-12-19 | 2024-12-20 | 2024-12-21 |  |  |
| W2大坝下游500m处 | 水温 | 15.8 | 14.5 | 15.9 | 周平均最大温升≤1、周平均最大温降≤2 | - |
|  | pH值 | 7.2 | 7.0 | 7.4 | 6-9 | 0-0.2 |
|  | 溶解氧 | 10.03 | 10.3 | 9.91 | ≥5 | - |
|  | 叶绿素a | 0.33 | 0.35 | 0.34 | - | - |
|  | 悬浮物 | 12 | 11 | 13 | - | - |
|  | BOD5 | 2.8 | 2.6 | 2.5 | ≤4 | 0.625-0.7 |
|  | 化学需氧量 | 12 | 11 | 11 | ≤20 | 0.55 |
|  | 氨氮 | 0.31 | 0.32 | 0.32 | ≤1.0 | 0.31-0.32 |
|  | 总氮 | 1.76 | 1.74 | 1.79 | ≤1.0 | 1.74-1.79 |
|  | 高锰酸盐指数 | 2.9 | 2.8 | 2.7 | ≤6 | 0.45-0.48 |
|  | 石油类 | 0.01L | 0.01L | 0.01L | ≤0.05 | 0.2 |
|  | 粪大肠菌群(MPN/L) | 2×102 | 1.9×102 | 2.1×102 | ≤10000 | 0.019-0.021 |
|  | 铜 | 0.001L | 0.001L | 0.001L | ≤1.0 | 0.0005 |
|  | 锌 | 0.05L | 0.05L | 0.05L | ≤1.0 | 0.005 |
|  | 镉 | 0.0001L | 0.0001L | 0.0001L | ≤0.005 | 0.02 |
|  | 铅 | 0.001L | 0.001L | 0.001L | ≤0.5 | 0.002 |
|  | 铁 | 0.33 | 0.32 | 0.32 | - | - |
|  | 锰 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | - | - |
|  | 氟化物 | 0.280 | 0.283 | 0.265 | ≤1.0 | 0.265-0.28 |
|  | 硫酸盐 | 11.1 | 10.9 | 11.0 | ≤250 | 0.0436-0.0444 |
|  | 氯化物 | 3.85 | 3.84 | 3.85 | ≤250 | 0.01536-0.0154 |
|  | 硝酸盐(以N 计) | 0.836 | 0.800 | 0.833 | 10 | 0.08-0.0836 |
|  | 硒 | 0.0004L | 0.0004L | 0.0004L | 0.01 | 0.04 |
|  | 砷 | 0.0395 | 0.0410 | 0.0388 | 0.05 | 0.776-0.82 |
|  | 汞 | 0.00004L | 0.00004L | 0.00004L | 0.0001 | 0.4 |
|  | 铬(六价) | 0.004L | 0.004L | 0.004L | 0.05 | 0.04 |
|  | 氰化物 | 0.004L | 0.004L | 0.004L | 0.2 | 0.2 |
|  | 挥发酚 | 0.0003L | 0.0003L | 0.0003L | 0.005 | 0.075 |
|  | LAS | 0.05L | 0.05L | 0.05L | 0.2 | 0.125 |
|  | 硫化物 | 0.01L | 0.01L | 0.01L | 0.2 | 0.05 |

根据上述常规监测数据结果可知，廊洞水库大坝上游各水质基本项目检测值均满足《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)Ⅲ类；W2大坝下游500m处监测断面除总氮外，其余各水质基本项目检测值均满足《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)Ⅲ类水质。总氮超标原因可能是存在水库周边居民生活污水汇入的影响，另外监测时间处于低温季节（如冬季），会导致总氮积累。根据《地表水环境质量评价方法（试行）》（环办[2011]22号）单因子评价法进行评价，以《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中表1的21项指标计，其中水温、总氮不参与评价，为参考指标。

地下水质量现状监测和评价

为了解区域地下水环境质量状况，项目委托湖南乾诚检测有限公司对项目周边地下水井进行现状监测。具体如下：

(1)点位布设

根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》(HJ610-2016)，8.3.3.3现状监测点的布设原则，三级评价项目潜水含水层水质监测点应不少于3个，可能受建设项目影响且具有饮用水开发利用价值的含水层1~2个，原则上建设项目场地上游及下游影响区的地下水水质监测点各不得少于1个。

根据调查，项目区的地下水为西北向东南流向，本次在项目西侧场地上游黄土岌村居民水井设置一个地下水监测点，下游廊洞村居民水井、扁担坳居民水井(具有饮用水开发利用价值)分别设置监测点，共计3个潜水含水层水质监测点，黄土岌村、廊洞村、扁担坳分别设置两个地下水水位监测点，合计六个地下水位监测点，地下水监测点个数及布设原则符合导则要求。

地下水采样点布设详见表5.2-5。

表5.2-5  地下水监测断点设置表

| 监测点位 |  | 监测因子 |
| --- | --- | --- |
| D1 | 黄土岌村居民水井 | 水位、K+、Na+、Ca+、Mg+、CO32-、HCO3-、Cl-、SO42-、pH值、总硬度、耗氧量、氨氮、汞、铬(六价)、铅、铁、锰、溶解性总固体、总大肠菌群、水温 |
| D2 | 廊洞村居民水井 |  |
| D3 | 扁担坳居民水井 |  |
| D4 | 黄土岌村2号居民水井 | 水位 |
| D5 | 扁担坳2号居民水井 |  |
| D6 | 廊洞村2号居民水井 |  |

- (2)监测项目

K+、Na+、Ca+、Mg+、CO32-、HCO3-、Cl-、SO42-、pH值、总硬度、耗氧量、氨氮、汞、铬(六价)、铅、铁、锰、溶解性总固体、总大肠菌群、水温。

(3)监测结果与评价

地下水环境质量现状监测数据结果统计与评价详见表5.2-6。

表5.2-6  地下水水质现状监测结果统计与评价    单位:mg/L(pH除外)

| 采样点位 | 检测项目 | 计量单位 | 检测结果 |  |  | 标准限值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2024.12.16 | 2024.12.17 | 2024.12.18 |  |
| D1 黄土岌村水井(水位：312.30m 水深：7.20m) | pH值 | 无量纲 | 7.11 | 7.3 | 7.4 | 6.5-8.5 |
|  | 钾 | mg/L | 0.92 | 0.96 | 0.89 | — |
|  | 钠 | mg/L | 0.95 | 0.95 | 0.97 | ≤200 |
|  | 钙 | mg/L | 45 | 47 | 41 | — |
|  | 镁 | mg/L | 3L | 3L | 3L | — |
|  | 碳酸根 | mg/L | 5L | 5L | 5L | — |
|  | 碳酸氢根 | mg/L | 129 | 125 | 126 | — |
|  | 氯化物 | mg/L | 2.55 | 2.55 | 2.55 | ≤250 |
|  | 硫酸盐 | mg/L | 0.018L | 0.018L | 0.018L | ≤ 250 |
|  | 总硬度 | mg/L | 117 | 122 | 107 | ≤ 450 |
|  | 耗氧量 | mg/L | 1.4 | 1.4 | 1.3 | ≤ 3.0 |
|  | 氨氮 | mg/L | 0.025L | 0.025L | 0.025L | ≤ 0.5 |
|  | 汞 | mg/L | 0.00004L | 0.00004L | 0.00004L | ≤ 0.001 |
|  | 铬(六价) | mg/L | 0.004L | 0.004L | 0.004L | ≤ 0.05 |
|  | 铅 | mg/L | 0.001L | 0.001L | 0.001L | ≤ 0.01 |
|  | 铁 | mg/L | 0.03L | 0.03L | 0.03L | ≤ 0.3 |
|  | 锰 | mg/L | 0.01L | 0.01L | 0.01L | ≤0.10 |
|  | 溶解性总固体 | mg/L | 441 | 459 | 460 | ≤ 1000 |
|  | 总大肠菌群 | MPNb/ 100mL | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ≤3.0 |
| D2扁担坳水井(水位：245.20m 水深：8.30m) | pH 值 | 无量纲 | 7.2 | 7.3 | 7.3 | 6.5-8.5 |
|  | 钾 | mg/L | 1.13 | 1.14 | 1.13 | — |
|  | 钠 | mg/L | 1.04 | 1.05 | 1.05 | ≤ 200 |
|  | 钙 | mg/L | 300 | 299 | 297 | — |
|  | 镁 | mg/L | 3L | 3L | 3L | — |
|  | 碳酸根 | mg/L | 5L | 5L | 5L | — |
|  | 碳酸氢根 | mg/L | 36 | 34 | 32 | — |
|  | 氯化物 | mg/L | 180 | 180 | 179 | ≤ 250 |
|  | 硫酸盐 | mg/L | 54.1 | 53 | 51.8 | ≤ 250 |
|  | 总硬度 | mg/L | 380 | 377 | 372 | ≤ 450 |
|  | 耗氧量 | mg/L | 1.5 | 1.5 | 1.3 | 3 |
|  | 氨氮 | mg/L | 0.16 | 0.18 | 0.19 | 0.5 |
|  | 汞 | mg/L | 0.00004L | 0.00004L | 0.00004L | 0.001 |
|  | 铬(六价) | mg/L | 0.004L | 0.004L | 0.004L | 0.05 |
|  | 铅 | mg/L | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.01 |
|  | 铁 | mg/L | 0.03L | 0.03L | 0.03L | 0.3 |
|  | 锰 | mg/L | 0.01L | 0.01L | 0.01L | 0.1 |
|  | 溶解性总固体 | mg/L | 874 | 860 | 855 | 1000 |
|  | 总大肠菌群 | MPNb/ 100mL | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 3 |
| D3 廊洞村水井(水位：241.2m 水深：7.90m) | pH 值 | 无量纲 | 7.3 | 7.4 | 7.3 | 6.5-8.5 |
|  | 钾 | mg/L | 1.27 | 1.27 | 1.27 | — |
|  | 钠 | mg/L | 1.23 | 1.23 | 1.23 | 200 |
|  | 钙 | mg/L | 47 | 43 | 42 | — |
|  | 镁 | mg/L | 3L | 3L | 3L | — |
|  | 碳酸根 | mg/L | 5L | 5L | 5L | — |
|  | 碳酸氢根 | mg/L | 100 | 103 | 101 | — |
|  | 氯化物 | mg/L | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 250 |
|  | 硫酸盐 | mg/L | 12.8 | 12.7 | 12.7 | 250 |
|  | 总硬度 | mg/L | 122 | 112 | 109 | 450 |
|  | 耗氧量 | mg/L | 1.2 | 1.2 | 1.4 | 3 |
|  | 氨氮 | mg/L | 0.025L | 0.025L | 0.025L | 0.5 |
|  | 汞 | mg/L | 0.00004L | 0.00004L | 0.00004L | 0.001 |
|  | 铬(六价) | mg/L | 0.004L | 0.004L | 0.004L | 0.05 |
|  | 铅 | mg/L | 0.001L | 0.001L | 0.001L | 0.01 |
|  | 铁 | mg/L | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.3 |
|  | 锰 | mg/L | 0.01L | 0.01L | 0.01L | 0.1 |
|  | 溶解性总固体 | mg/L | 398 | 391 | 388 | 1000 |
|  | 总大肠菌群 | MPNb/ 100mL | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 3 |

表5.2-6（续表）  地下水水位监测结果统计与评价

| 采样点位 | 检测项目 | 计量单位 | 检测结果 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2024. 12.16 |
| D1黄土岌村水井 | 水位 | m | 312.30 |
| D2扁担坳水井 | 水位 | m | 245.20 |
| D3廊洞村水井 | 水位 | m | 241.2 |
| D4黄土岌村2号水井 | 水位 | m | 304.5 |
| D5扁担坳2号水井 | 水位 | m | 242.8 |
| D6廊洞村2号水井 | 水位 | m | 246.5 |

由上表监测结果可知，地下水各监测点监测因子均满足《地下水质量标准》(GB/T14848-2017)III类标准。

声环境质量现状监测和评价

为了解项目厂界噪声现状，项目委托湖南乾诚检测有限公司在项目地周边敏感点进行了噪声现状监测。

1、监测点位的位置

水库四周N1~N4、项目周边扁担坳居民点N5、红铺N6、廊洞村居民点N7。

2、监测项目

等效连续A声级，LAeq。

3、监测时间和频次

2024年12月19日~12月20日，连续两天昼夜各一次。

4、采样和分析方法

采样和分析方法采用《声环境质量标准》(GB3096-2008)中规定的方法。

5、评价标准

采用《声环境质量标准》(GB3096-2008)中2类标准评价。

6、监测及评价结果

项目地声环境现状监测及评价结果见下表。

表5.2-7  声环境监测结果单位:dB(A)

| 采样点位 | 采样时间及检测结果dB(A) |  |
| --- | --- | --- |
|  | 2024.12.19 | 2024.12.20 |
|  | 昼间(Leq) | 昼间(Leq) |
| N1水库东侧 | 52.2 | 51.7 |
| N2水库南侧 | 53.7 | 52.4 |
| N3水库西侧 | 52.1 | 52.7 |
| N4水库北侧 | 51.8 | 52.6 |
| 《声环境质量标准》(GB3096-2008) 2 类标准 | 60 | 60 |
| N5黄土岌村 | 48.1 | 49.9 |
| N6红铺 | 47.6 | 48.1 |
| N7廊洞村 | 48.2 | 49.6 |
| 《声环境质量标准》(GB3096-2008) 1 类标准 | 50 | 50 |

由上表监测结果表明，水库四周声环境质量符合《声环境质量标准》(GB3096-2008)中2类标准，项目附近敏感点声环境质量符合《声环境质量标准》(GB3096-2008)中2类标准。

土壤环境质量现状监测和评价

项目委托湖南乾诚检测有限公司对项目区及周边土壤环境质量进行现状监测。

1、监测点位的位置

在占地范围内共设3个监测点；监测点分别为廊洞水库内(T1)、大坝上游左侧黄土岌村附近(T2)、廊洞村附近(T3)。

5.2-8  土壤监测布点及监测因子

| 编号 | 监测点位 | 监测因子 |
| --- | --- | --- |
| T1 | 水库内 | 砷、镉、铬(六价)、铜、铅、汞、镍、四氯化碳、氯仿、氯甲烷、1,1-二氯乙烷、1,2-二氯乙烷、1,1-二氯乙烯、顺-1,2-二氯乙烯、反--1,2-二氯乙烯、二氯甲烷、1,2-二氯丙烷、1,1,1,2-四氯乙烷、1,1,2,2-四氯乙烷、四氯乙烯、1,1,1-三氯乙烷、1,1,2-三氯乙烷、三氯乙烯、1,2,3-三氯丙烷、氯乙烯、苯、氯苯、1,2-二氯苯、1,4-二氯苯、乙苯、苯乙烯、甲苯、间二甲苯+对二甲苯、邻二甲苯、硝基苯、苯胺、2-氯酚、苯并[a]蒽、苯并[a]芘、苯并[b]荧蒽、苯并[k]荧蒽、䓛、二苯并]a,h]蒽、茚并]1,2,3-cd]芘、萘共45项基本因子+pH、土壤含盐量 |
| T2 | 黄土岌村附近 | 镉、汞、砷、铅、铬、铜、镍、锌+pH、土壤含盐量 |
| T3 | 廊洞村附近 | 镉、汞、砷、铅、铬、铜、镍、锌+pH、土壤含盐量 |

2、监测时间和频次

2024年12月22日监测一天。

3、评价标准

建设用地执行《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准(试行)》(GB36600-2018)表1中筛选值第二类用地标准限值，农业用地执行《土壤环境质量-农业用地土壤污染风险管控标准(试行)》(GB15618-2018)筛选值。

4、监测及评价结果

项目区土壤环境现状监测及评价结果见下表。

表5.2-9  土壤检测结果(单位:mg/kg，除pH外)

| 采样点位 | 采样深度 | 检测项目 |  | 单位 | 检测结果 | 筛选值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| T1水库内 | 0-0.2m | pH 值 |  | 无量纲 | 7.25 |  |
|  |  | 含盐量(全盐量) |  | g/kg | 1.29 | — |
|  |  | 砷 |  | mg/kg | 1.48 | 60 |
|  |  | 镉 |  | mg/kg | 0.26 | 65 |
|  |  | 铬(六价) |  | mg/kg | 0.5L | 5.7 |
|  |  | 铜 |  | mg/kg | 11 | 18000 |
|  |  | 铅 |  | mg/kg | 34 | 800 |
|  |  | 汞 |  | mg/kg | 0.208 | 38 |
|  |  | 镍 |  | mg/kg | 30 | 900 |
|  |  | 四氯化碳 |  | mg/kg | 2.1×10-3L | 2.8 |
|  |  | 氯仿 |  | mg/kg | 1.5×10-3L | 0.9 |
|  |  | 氯甲烷 |  | mg/kg | 3.0×10-3L | 37 |
|  |  | 二氯乙烷 | 1, 1二氯乙烷 | mg/kg | 1.6×10-3L | 9 |
|  |  |  | 1,2 二氯乙烷 | mg/kg | 1.3×10-3L | 5 |
|  |  | 二氯 乙烯 | 1, 1-二氯乙烯 | mg/kg | 0.8×10-3L | 66 |
|  |  |  | 顺-1,2-二氯乙烯 | mg/kg | 0.9×10-3L | 596 |
|  |  |  | 反-1,2-二氯乙烯 | mg/kg | 0.9×10-3L | 54 |
|  |  | 二氯甲烷 |  | mg/kg | 2.6×10-3L | 616 |
|  |  | 1,2-二氯丙烷 |  | mg/kg | 1.9×10-3L | 5 |
|  |  | 四氯 乙烷 | 1,1,1,2-四氯乙烷 | mg/kg | 1.0×10-3L | 10 |
|  |  |  | 1,1,2,2-四氯乙烷 | mg/kg | 1.0×10-3L | 6.8 |
|  |  | 四氯乙烯 |  | mg/kg | 0.8×10-3L | 53 |
|  |  | 三氯 乙烷 | 1, 1, 1-三氯乙烷 | mg/kg | 1.1×10-3L | 840 |
|  |  |  | 1, 1,2-三氯乙烷 | mg/kg | 1.4×10-3L | 2.8 |
|  |  | 三氯乙烯 |  | mg/kg | 0.9×10-3L | 2.8 |
|  |  | 1,2,3-三氯丙烷 |  | mg/kg | 1.0×10-3L | 0.5 |
|  |  | 氯乙烯 |  | mg/kg | 1.5×10-3L | 0.43 |
|  |  | 苯 |  | mg/kg | 1.6×10-3L | 4 |
|  |  | 氯苯 |  | mg/kg | 1.1×10-3L | 270 |
|  |  | 二氯苯 | 1,2-二氯苯 | mg/kg | 1.0×10-3L | 560 |
|  |  |  | 1,4-二氯苯 | mg/kg | 1.2×10-3L | 20 |
|  |  | 乙苯 |  | mg/kg | 1.2×10-3L | 28 |
|  |  | 苯乙烯 |  | mg/kg | 1.6×10-3L | 1290 |
|  |  | 甲苯 |  | mg/kg | 2.0×10-3L | 1200 |
|  |  | 二甲苯 | 间,对二甲苯 | mg/kg | 3.6×10-3L | 570 |
|  |  |  | 邻二甲苯 | mg/kg | 1.3×10-3L | 640 |
|  |  | 硝基苯 |  | mg/kg | 0.09L | 76 |
|  |  | 苯胺 |  | mg/kg | 0.66L | 260 |
|  |  | 2-氯酚 |  | mg/kg | 0.06L | 2256 |
|  |  | 苯并[a]蒽 |  | mg/kg | 0.1L | 15 |
|  |  | 苯并[a]芘 |  | mg/kg | 0.1L | 1.5 |
|  |  | 苯并[b]荧蒽 |  | mg/kg | 0.2L | 15 |
|  |  | 苯并[k]荧蒽 |  | mg/kg | 0.1L | 151 |
|  |  | 䓛 |  | mg/kg | 0.1L | 1293 |
|  |  | 二苯并[a,h]蒽 |  | mg/kg | 0.1L | 1.5 |
|  |  | 茚并[1,2,3-cd]芘 |  | mg/kg | 0.1L | 15 |
|  |  | 萘 |  | mg/kg | 0.09L | 70 |
| T2 黄土岌村附近 | 0-0.2m | pH值 |  | 无量纲 | 7.14 | 6.5-7.5 |
|  |  | 含盐量(全盐量) |  | g/kg | 1.34 | — |
|  |  | 镉 |  | mg/kg | 0.21 | 3 |
|  |  | 汞 |  | mg/kg | 0.264 | 4 |
|  |  | 砷 |  | mg/kg | 13.1 | 120 |
|  |  | 铅 |  | mg/kg | 46 | 700 |
|  |  | 总铬 |  | mg/kg | 61 | 1000 |
|  |  | 铜 |  | mg/kg | 40 | 100 |
|  |  | 镍 |  | mg/kg | 60 | 100 |
|  |  | 锌 |  | mg/kg | 227 | 250 |
| T3廊洞村附近 | 0-0.2m | pH值 |  | 无量纲 | 7.11 | 6.5-7.5 |
|  |  | 含盐量(全盐量) |  | g/kg | 1.08 | — |
|  |  | 镉 |  | mg/kg | 0.21 | 3 |
|  |  | 汞 |  | mg/kg | 0.186 | 4 |
|  |  | 砷 |  | mg/kg | 4.48 | 120 |
|  |  | 铅 |  | mg/kg | 45 | 700 |
|  |  | 总铬 |  | mg/kg | 18 | 1000 |
|  |  | 铜 |  | mg/kg | 16 | 100 |
|  |  | 镍 |  | mg/kg | 37 | 100 |
|  |  | 锌 |  | mg/kg | 152 | 250 |

由上述监测结果表明，项目占地范围内的T1监测点各监测因子均满足《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准(试行)》(GB36600-2018)第二类用地的筛选值要求，T2、T3监测点各监测因子均满足《土壤环境质量 农业用地土壤污染风险管控标准(试行)》(GB15618-2018)筛选值要求。

生态环境现状调查与评价

土地利用现状

根据工程的生态影响特点以及周边生态环境现状，参考《全国生态状况调查评估技术规范-项目尺度生态影响评估》（HJ1175-2021）中“4.2.2.2空间范围”，本工程生态环境影响评价范围陆生生态以水库周边300m以内的区域，弃渣场等临时用地周边200m的并集作为评价区范围。评价区土地利用现状是在卫片解译的基础上，结合现有资料，运用景观生态法（即以植被作为主导因素），并结合土壤、地貌等因子进行综合分析，根据《土地利用现状分类》（GBT21010-2017）的分类，将土地利用格局的拼块类型分为乔木林地、水田、旱地、工业用地、农村宅基地、水库水面等类型。

生态现状调查

总体评价采用遥感影象分析和实地调查相结合、野外调查与室内资料分析相结合、全线普查与重点取样相结合、定性分析与定量分析相结合的方法，同时走访沿线村民和林业工作者。

根据《环境影响评价技术导则 生态环境》（HJ 19-2022）要求，陆生生态二级评价调查时间宜选择植物生长旺盛季节；除了收集历史资料外，尽量获得野生动物繁殖期、越冬期、迁徙期等关键活动期的现状资料。水生生态二级评价至少获得一期（季）调查资料，涉及显著改变水文情势的项目应增加调查强度。

为满足调查要求，我公司于2024年4月下旬对评价区开展了一期生态调查。其中4月为植物生长旺盛季节。本项目为水生生态二级评价，对水库进行除险加固不改变水库的水文情势，水生态选取一期进行调查。因此调查时间基本满足陆生生态二级、水生生态二级的评价要求。

资料收集

收集整理项目涉及区域现有生物多样性资料，包括道县的林业、农业等部门提供的相关资料，报告编写的过程中，同时参考了《湖南植被》(湖南科学技术出版社，1990)；《湖南植物志》(湖南科学技术出版社，2000)；《湖南树木志》(湖南科技出版社，2000)；《湖南种子植物总览》(湖南科学技术出版，2002)；《湖南动物志•两栖纲》(湖南科学技术出版社，2014)；《湖南动物志•爬行纲》(湖南科学技术出版社，2014)；《湖南动物志•鸟纲•雀形目》(湖南科学技术出版社，2012)等专业著作及相关科研论文等资料。

陆生生物资源调查

1、GPS地面类型及植被调查取样

GPS样点是卫星遥感影像判读各种景观类型的基础，根据室内判读的植被与土地利用类型图，现场核实判读的正误率。

2、植被和陆生植物调查

在对评价区陆生生物资源历年资料检索分析的基上，根据工程方案确定路线走向及考察时间，进行现场调查。实地调查采取样线调查与样方调查相结合的方法，确定评价区的植物种类、植被类型及珍稀濒危植物的生存状况等，对珍稀濒危植物调查采取野外调查、民间访问和市场调查相结合的方法进行。

（1）考察路线选取

考察时水库周边进行调查，通常采用样线调查与样方调查的方式进行，即在调查范围内按不同方向沿路、林地等选择几条具有代表性的线路进行调查，沿途记载植物种类、采集标本、观察生境等；对集中分布的植物群落进行样方调查。

（2）样方布点原则

植被调查取样的目的是要通过样方的研究准确地推测评价区植被的总体，所选取的样方具有代表性，能通过尽可能少的抽样获得较为准确的有关总体的特征。在对评价区的植被进行样方调查中，采取的原则是：

①尽量在重点施工区域（如大坝两侧、溢洪道、输水管线等）以及植被良好的区域设置样点，并考虑评价区布点的均匀性。

②所选取的样点植被为评价区分布比较普遍的类型。

③样点的设置避免对同一种植被进行重复设点，对特别重要的植被内植物变化较大的情况，可进行增加设点。

④尽量避免非取样误差：避免选择路边易到之处；两人以上进行观察记录，消除主观因素。

以上原则保证了样点的布置具有代表性，调查结果中的植被应包括评价区分布最普遍、最主要的植被类型。

（3）样方调查方法

样方调查采用样地记录法，乔木群落样方面积为20m×20m，灌木样方为5m×5m，草本样方为5m×5m或1m×1m，记录样方的调查时间、调查及记录人、位置（GPS坐标）、群落类型、面积、编号、地形地貌特征、干扰状况、群落高度、结构、层次及各自的总盖度等信息，再详细调查群落的各层次。根据实地调查情况编写若干个样方调查表。

3、陆生动物调查

在调查过程中，确定评价区内动物的种类、资源状况及生存状况，尤其是重点保护动物。调查方法主要有资料搜集法、现场调查法及座谈法。

①查阅资料

查阅当地相关科学研究和野外调查资料。比照相应的地理纬度和海拔高度，结合生境，核查和收集当地及相邻地区的动物资源的资料。

②实地调查

对于不同的陆生脊椎动物，通常会采用不同的调查方法：两栖类、爬行类主要以样线法为主，辅以样方法对区域内类群进行调查。样线法是在每个观测样地选择至少3条样线，每条样线根据不同生境设置不同长度，在山区，一般20~100m为一条样线，在较为开阔的平原区域，一般500~1000m为一条样线，样线宽度一般为2~6m。在按照样线行进期间记录物种和个体数量。样方法是在样地随机或均匀的设置一定数量的样方，一个样地内至少设置7个样方。样方尽量涵盖样地内的不同类型的生境，样方面积一般在5m×5m、10m×10m或20m×20m。记录样方内见到的所有两栖爬行动物种类和个体数量。

鸟类主要采用样线法与样点法，根据生境类型及其面积的大小设计样线或样点，抽样强度高于2%。样线法是沿着预先设计的一定路线，观测者沿着固定的线路行走，并记录沿途所见到的所有鸟类，一般样线长度在1km~3km为宜。样点法是变形的样线法，即观测者行走速度为0，适合于崎岖的山地以及片段化的生境。样点法是以一个中心点为圆心，调查周围能见距离内的鸟类数量与种类。

兽类的调查方法主要采用总体计数法、样方法和捕获法，以样方法为主。总体计数是在调查区域内通过肉眼观测兽类；样方法设置一个500m×500m的样方，观测样方内兽类或者其活动痕迹如粪便、卧迹、足迹链、尿迹等。捕获法

适用于小型兽类如鼠类种群的统计。

但是由于评价区特殊的地貌形态，上述调查方法并不完全适宜。因此，根据动物物种资源调查科学性原则、可操作性原则、保护性原则以及安全性原则并结合评价区的地形地貌特点，我们实际调查过程中主要选择样线法进行调查。评价组相关专业技术人员对区域各种主要生境进行了实地调查，包括针叶林、阔叶林、灌丛、灌草丛、农田、居民区和水域等生境。样线宽度综合考虑陆生野生动物的栖息地类型、透视度、陆生野生动物安全距离等因素，根据布设样线所涉及生境的实际情况进行确定。对山谷地带的森林生态系统样线宽度为单侧宽度不大于25m为宜；对涉及视野相对较好的草地生态系统样线宽度为单侧宽度不大于125m为宜；对于山脚平原地带等较为宽阔的区域，在现场调查时一般单侧样线宽度为500m。实际调查过程中对于在部分调查宽度外的动物个体，只要在视野范围内出现，通常也进行现场记录。

③访问调查

在评价区及其周边地区进行访问调查，与当地有野外经验的农民进行访问和座谈，与当地林业部门的相关人员进行交谈，了解当地动物的分布及数量情况。综合实地调查、访问调查和资料汇总，通过分析归纳和总结，从而得出评价范围内的动物物种、种群数量和分布资料，为评价和保护当地动物提供科学的依据。

水生生物资源调查

水生生物野外调查方法主要依据《淡水浮游生物研究方法》、《内陆水域渔业自然资源调查手册》，同时参照SL219-2013《水环境监测规范》进行。

1）浮游植物

定性标本采集：小型浮游生物用25号浮游生物网，大型浮游生物用3号浮游生物网，在表层至0.5m深处以20～30cm/s的速度作“∞”形循回缓慢拖动1~3min，或在水中沿表层托虑1.5～5.0m3水。

定量标本采集：小型浮游生物用有机玻璃采水器分别于表层0.5m水深处取水样1L。大型浮游生物因数量稀少，每个采样点采水样1L，用25号浮游生物网过滤，收集水样装入玻璃瓶中。

标本处理：水样采集之后，立即加固定液固定。对藻类、原生动物和轮虫水样，每升加入15mL左右的鲁哥氏液固定，对枝角类和桡足类水样，按

100mL水样加4～5mL福尔马林固定液。固定后，样品带回实验室保存。从野外采集并经固定的水样，带回实验室后必须进一步浓缩，1000mL的水样直接静止沉淀24h后，用虹吸管小心抽调上清液，余下20～25mL沉淀物转入30ml容量瓶中。

标本鉴定：定性标本，在显微镜下，用目镜测微尺测量大小，根据其大小、形态、内含物参照藻类分类标准（参考胡鸿钧等《中国淡水藻类：系统、分类及生态》）定出属种，一般确定到属。定量标本，一般采用0.1mL计数框，10×40高倍显微镜下分格斜线扫描计数。具体操作如下：用0.1mL定量吸管吸取摇匀后的样品液，放0.1mL浮游生物计数框中在显微镜下计数，并参照章宗涉等《淡水浮游生物研究方法》等统计到种的细胞数，然后换算成每升含量。室内先将样品定量为30mL，摇匀后吸取0.1mL样品置于0.1mL计数框内，在显微镜下按视野法计数，数量特别少时全片计数，每个样品计数2次，取其平均值，每次计数结果与平均值之差应在15%以内，否则增加计数次数。每升水样中浮游植物数量的计算公式如下：

浮游植物生物量的计算采用体积换算法。根据浮游植物的体形，按最近似的几何形测量其体积，形状特殊的种类分解为几个部分测量，然后结果相加。

2）浮游动物

浮游动物采样的断面、时间和环境记录与浮游植物相同。浮游动物的计数分为原生动物、轮虫和枝角类与桡足类的计数。原生动物和轮虫浮游植物定量样品进行计数，原生动物计数是从浓缩的30mL样品中取0.1mL，置于0.1mL的计数框中，全片计数，每个样品计数2片；轮虫是从浓缩的30mL样品中取1mL，置于1mL的计数框中，全片计数，每个样品计数2片。同一样品的计数结果与均值之差不得高15%，否则增加计数次数。枝角类和桡足类的计数是用1mL计数框，将10L水过滤后的浮游动物定量样品分若干次全部计数。

单位水体浮游动物数量的计算公式如下：

显微镜下检测各类浮游动物的种类、数量、大小，原生动物和轮虫生物量的计算采用体积换算法。根据不同种类的体形，按最近似的几何形测量其体积。枝角类和桡足类生物量的计算采用测量不同种类的体长，用回归方程式求体重进行。

3）底栖无脊椎动物

底栖动物的调查与浮游动物调查同时进行。底栖动物分三大类：水生昆虫、寡毛类、软体动物。

定性采样：用D型手抄网、手捡等方法在岸边及浅水区采集定性样品，采用抄网采样时，应尽可能在各种生境采样。

定量采样：底栖动物定量采集用1/16m2改良彼得森采泥器，每个断面采2次，将采得的泥样用60目尼龙筛在水中轻轻摇荡，洗去污泥，筛选出各类标本。将每个断面采集的底栖无脊椎动物样品，按采集编号进行整理鉴定。鉴定到属或种后，分种逐一进行种类数量统计，并用精度为0.01g的电子天平称重，称重前需将标本放吸水纸上，吸去虫体体表的水分。最后算出每立方米为单位的种类密度及生物量。

4）鱼类

鱼类区系组成：鱼类调查以区域调查为主，对调查范围内的鱼类资源进行调查。采取捕捞和走访相结合的方法，采集鱼类标本、收集资料、进行记录，标本用福尔马林固定保存。通过对标本的分类鉴定，资料的分析整理，编制出鱼类种类组成名录。

鱼类资源现状：鱼类资源量的调查采取捕捞渔获物统计分析结合现场调查取样进行。采用访问调查和统计表调查方法，调查资源量和渔获量。向渔业主管部门和渔政管理部门及渔民调查了解渔业资源现状以及鱼类资源管理中存在的问题。对渔获物资料进行整理分析，以判断鱼类资源状况。

鱼类生物学：鱼类标本尽量现场鉴定，进行生物学基础数据测定，并取鳞片等作为鉴定年龄的材料。必要时检查性别，取性腺鉴别成熟度。部分标本用5%的甲醛溶液固定保存。现场解剖获取食性和性腺样品，食性样品用甲醛溶液固定，性腺样品用波恩氏液固定。

鱼类“三场”：集成现有成果，走访沿江居民和主要捕捞人员，了解不同季节鱼类主要集中地和鱼类种群组成，结合鱼类生物学特性和水文学特征，分析鱼类“三场”分布情况，并通过有经验的捕捞人员进行验证。

5）水生维管束植物采集

在样地和样带上，深水区用0.2m2的采草器采样，浅水处采用收割法采样，截取2m×2m样方面积，记录样地内物种组成和盖度，统计生物量。定性样品整株采集，包括植株的根、茎、叶、花和果实，样品力求完整，按自然状态固定在压榨纸中，压干保存后，带回实验室鉴定种类。

生态系统现状

本项目评价区总面积147.74hm2，根据对评价区土地利用现状的分析，结合植物群系分布调查，按照（HJ1166—2021）对评价区的生态系统划分，本项目评价区主要可分为森林生态系统、农业生态系统、城镇/村落生态系统、灌丛生态系统、湿地生态系统等。评价区自然环境良好，区域生态系统以森林生态系统为主，面积为89.3hm2，占总面积的59.5%，其次为农田生态系统（19.1%），灌丛生态系统（10.1%）、湿地生态系统和村落生态系统所占面积相对较少。

森林生态系统

评价区内森林生态系统以针叶林为主，主要分布于水库两侧，总面积为89.3hm2，占评价区总面积的59.5%，占比最大。

一、生态系统结构

（1）植被现状

评价区森林生态系统内植被多以针叶林、阔叶林、灌丛为主，针叶林主要为低山针叶林，其常呈片状分布于山坡中上部，常见的群系有马尾松林(Form.Pinusmassoniana) 、杉木林(Form.Cunninghamia lanceolata)等；沟谷常绿阔叶林和中山常绿阔叶林，乔木以松科、杉科、壳斗科、竹亚科为主，灌木和草本以里白科、蕨科、蔷薇科为主，河流两岸零散分布菊科、禾亚科植被。主要建群种和优势种有马尾松、杉木、毛竹、黧蒴栲、木荷、枇杷叶紫珠、檵木、五节芒、中华里白、芒萁、野艾蒿等。

（2）动物现状

森林生态系统内，两栖类常见物种为短肢角蟾、中华蟾蜍、花臭蛙、崇安湍蛙等陆栖型和树栖型种类；爬行动物常见种类为多疣壁虎、北草蜥、南草蜥、中国石龙子、铜蜓蜥、蓝尾石龙子等种类；鸟类主要为涉禽：鹳形目、鸻形目、鹤形目等鸟类共16种；游禽：雁鸭类，包括绿翅鸭、绿头鸭、白眉鸭3种；陆禽：环颈雉、灰胸竹鸡、山斑鸠、珠颈斑鸠4种；攀禽：杜鹃、白腰雨燕、普通翠鸟、戴胜、斑姬啄木鸟等12种；鸣禽：包括雀形目的所有鸟类，共57种，攀禽：四声杜鹃、白腰雨燕、普通翠鸟、戴胜、斑姬啄木鸟等12种。

二、生态系统功能

评价区属湘南地区，区域自然环境优越，森林生态系统面积广袤，其生态服务功能主要包括光能利用、调节大气、调节气温、涵养水源、稳定水文、改良土壤、防风固沙、水土保持，控制水土流失、净化环境、孕育和保存生物多样性等多个方面。

灌丛生态系统

灌丛生态系统占评价区生态系统总面积的10.1%，占比较小。根据现场调查，评价区灌丛生态系统主要分布在林缘、村落区域。

一、生态系统结构

（1）植被现状

灌丛生态系统内植被类型有常绿阔叶灌丛及落叶阔叶灌丛。在评价区内常见的群系有水竹、枇杷叶紫珠、茶、柯赤楠等。

（2）动物现状

灌丛生态系统为小型动物提供食物和栖息的场所，因此灌丛生态系统中也分布着较为丰富的动物。灌丛生态系统内分布的动物大部分在森林生态系统内有分布，其中两栖类主要有短肢角蟾、中华蟾蜍、花臭蛙、崇安湍蛙等陆栖型和树栖型种类；爬行类主要为多疣壁虎、北草蜥、南草蜥、中国石龙子、铜蜓蜥、蓝尾石龙子等种类；鸟类主要环颈雉、灰胸竹鸡、山斑鸠、珠颈斑鸠、四声杜鹃、白腰雨燕、普通翠鸟、戴胜、斑姬啄木鸟、雀形目的所有鸟类；攀禽：四声杜鹃、白腰雨燕、普通翠鸟、戴胜、斑姬啄木鸟等12种；鸣禽：包括雀形目的所有鸟类，共57种。

二、生态系统功能

灌丛生态系统形态结构及营养结构相对简单，分布范围广，适应性强。评价区内灌丛生态系统面积较小，分布零散，生态服务功能主要为涵养水源、保持水土和防风固沙、保持生物多样性等方面。

湿地生态系统

据现场踏勘结合遥感图片解译，占评价区总面积的1.42%，占比较小，结合评价区水系图，本项目水系主要为水库、水库上下游小溪等。

一、生态系统结构

（1）植被现状

评价区湿湿地生态系统植被类型较为简单，植物种类较少。湿地植物常见芦苇、酸模叶蓼、碎米莎草等。

（2）动物现状

评价区内湿地生态系统中，两栖动物种类丰富，常见种类为短肢角蟾、中华蟾蜍、花臭蛙、崇安湍蛙等陆栖型和树栖型种类；鸟类主要为游禽：雁鸭类，包括绿翅鸭、绿头鸭、白眉鸭3种；涉禽：鹳形目、鸻形目、鹤形目等鸟类共16种；哺乳类主要以中小型哺乳类为主，如褐家鼠等。

二、生态系统功能

湿地生态系统服务功能不仅包括提供大量资源产品，而且具有大的环境调节功能和环境效益，主要生态功能为提供水源和补充地下水。

农村/其他生态系统

根据现场踏勘结合遥感图片解译，占评价区总面积的比例为19.1%，占比不大。主要分布坝址下游。

一、生态系统结构

（1）植被现状

评价区农田生态系统内植被以农作物和经济作物为主，常见的农作物有水稻、玉蜀黍（Zea mays）、马铃薯（Solanum tuberosum）等，常见的经济作物有南瓜（Cucurbita moschata）、丝瓜（Luffa aegyptiaca）、苦瓜（Momordica charantia）等蔬菜，以及柑橘（Citrus reticulata）等果树等。常见的田间杂草有马唐（Digitaria sanguinalis）、野艾蒿（Artemisia lavandulaefolia）、看麦娘（Alopecurus aequalis）、小蓬草（Conyza canadensis）、狗牙根（Cynodon dactylon）、苍耳（Xanthium sibiricum）、碎米莎草（Cyperus iria）等。

（2）动物现状

农田生态系统植被均为人工植被，生境相对简单，陆生动物多样性相对单一。评价区内，两栖动物偶见中华蟾蜍、花臭蛙等陆栖型种类；爬行动物常见蜥蜴类，如中国石龙子、南草蜥等；鸟类主要为雀形目鸟类，如麻雀、喜鹊等；哺乳类以小型啮齿目为主，如褐家鼠等，可偶见黄鼬、华南兔等小型动物。

二、生态系统的功能

农业生态系统的主要生态功能体现在农产品及副产品生产，包括为人们提供农产品，为现代工业提供加工原料，以及提供生物生源等。此外，农田生态系统也具有大气调节、环境净化、土壤保持、养分循环、水分调节、传粉播种、病虫害控制、生物多样性及基因资源以及餐饮、娱乐、文化等功能。

村落生态系统

评价区属观音山西部，区域地貌以低山丘陵为主，地形破碎，村落生态系统分布零散。根据卫片解译，占总面积的3.1%，面积较小。结合评价区土地利用图，根据现场调查，区域村落生态系统多分布于水库下游的村庄。

（1）植物现状

评价区村落生态系统内土地类型以建设用地为主，区域植物多零星分布，主要为四旁树种和行道树，常见的树种有樟(Cinnamomum camphora)、李、杨梅等。

（2）动物现状

生活于村落生态系统内的野生动物种类主要为与人类伴居的种类，如家燕(Hirundo rustica)、、麻雀(Passer montanus)、褐家鼠、小家鼠(Mus musculus)等。

二、生态系统的功能

村落是一个高度复合的人工化生态系统，与自然生态系统在结构和功能上都存在明显差别。评价区村落生态系统分布零散，面积较小，其服务功能较小，主要体现在提供生活和生产物质的功能，包括食物生产、原材料生产以及满足人类精神和物质生活需求的功能。

陆生植物

植物多样

根据《中国种子植物区系地理》（吴征镒等，2011年），评价区属于东亚植物区—中国-日本植物亚区—南岭中部地区。根据《湖南植被》中对湖南植物区系分区的特征描述，评级区地处于湘南植物区南岭山脉中萌渚岭山地中，植物区系基本为华南区的北缘，且向华东区过渡。评价区人为活动对区域植被存在一定干扰，现状植被以针叶林、阔叶林、竹林、灌丛和灌草丛为主。

1、多样性分析

通过对比香农威纳多样性指数，评价区植物多样性指数为4.45，表明评价区植物生物多样性较好。评价区植物多样性与人类息息相关，评价区为丘陵山区，植被覆盖率较高，自然植被主要乔木、灌草丛为主、草本种类较多，物种较为多样，森林面积较大，因此评价区植被各层次结构呈现草本层>乔木层>灌木层。

通过对比均匀度指数，评价区植物均匀度指数为5.03，乔木层均匀度指数为1.63，灌木层均匀度指数为1.23，草本层均匀度指数为2.07，由此可见草本层全部物种个体数目的分配状况较为均匀，其次是乔木层，最后为灌木层。

通过对比Simpson优势度指数，评价区植物Simpson优势度0.30，乔木层Simpson优势度为0.69，灌木层Simpson优势度为0.61，草本层Simpson优势度为0.76，评价区群落各层呈现草本层>乔木层>灌木层，此结果与物种均匀度指数相吻合。

植被概况

根据《湖南植被》的分区，影响评价区处于中亚热带华南植物区系成分的常绿阔叶林南部植被亚地带，南岭山地植被小区。评价区为华南植物区系的沟谷常绿阔叶林和中山常绿阔叶林。乔木以松科、杉科、壳斗科、竹亚科为主，灌木和草本以里白科、蕨科、蔷薇科为主，河流两岸零散分布菊科、禾亚科植被。通过现场调查，影响评价区内植物资源以常见的资源性物种为主，植物资源较为丰富。通过对现场调查采集的植物标本鉴定以及对评价区域历年植物区系资料系统的整理，影响评价区有维管植物324种，隶属220科103属，其中裸子植物3科4属5种；被子植物90科191属305种；蕨类植物10科11属14种。影响评价区分布的植物种类以广布种为主，起源多为人工。

1、现状调查与评价方法

(1)基础资料收集

收集整理评价区及周围地区的现有生物多样性资料，在综合分析现有资料的基础上，确定实地考察的重点区域、考察路线及寻访对象。

(2)野外实地考察

1)GPS地面类型取样

GPS样点是卫星遥感影像判读各种景观类型的基础，根据室内判读的植被与土地利用类型初图，现场核实判读的正误率，并对每个GPS取样点作如下记录：海拔表读出测点的海拔值和经纬度；记录样点植被类型，以群系为单位，

同时记录坡向、坡度、土壤类型；记录样点优势植物以及观察动物的活动的情况；拍摄典型植被外貌与结构特征。

2)群落调查

在实地踏查的基础上，确定典型的群落地段，采用法瑞学派样地记录法进行群落调查，乔木群落样方面积为20m×20m，灌木样方为5m×5m，草本样方为1 m×1 m，记录样地的所有种类，并按Braun-Blanquet多优度-群聚度记分，利用GPS确定样方位置。

2）植物样方调查情况

根据《湖南植被》的分区，影响评价区处于中亚热带华南植物区系成分的常绿阔叶林南部植被亚地带，南岭山地植被小区。评价区为华南植物区系的沟谷常绿阔叶林和中山常绿阔叶林。乔木以松科、杉科、壳斗科、竹亚科为主，灌木和草本以里白科、蕨科、蔷薇科为主，河流两岸零散分布菊科、禾亚科植被。主要建群种和优势种有马尾松（Pinus massoniana）、杉木（Cunninghamia lanceolata）、毛竹（Phyllostachys edulis）、木荷（Schima superb Gardn. Et Champ）、枇杷叶紫珠（Callicarpa kochiana Makino）、檵木（Loropetalum chinense）、五节芒（Lindera glauca）、芒萁（Dicranopteris pedata）等。在样方调查的基础上，参考现有的资料和文献，根据群落的特征，将各种植物群落，通过比较它们之间的异同点，按照吴征镒等《中国植被》、祁承经等《湖南植被》以及宋永昌《植物生态学》中对中国、湖南湘东和湘中地区自然、人工植被的分类系统，划分出拟建项目评价区域不同的植被类型。其中，评价区域的自然植被共划分为3个等级，包括了3个植被型组、4个植被型、7个群系。有关评价区域的植被分类系统、主要植被概况及其在评价区域的分布详见表5.3-3。

表5.3-3  植物群落调查结果统计表

| 植被系列 | 植被型组 | 植被型 | 群系 | 分布区域 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 自然植被 | 针叶林 | I暖性常绿针叶林 | 1.杉木林 | 水库周边 |
|  |  |  | 2.马尾松林 | 水库周边 |
|  | 阔叶林 | Ⅱ常绿阔叶林 | 3.木荷林 | 水库周边 |
|  | 灌丛和灌草丛 | Ⅲ灌丛 | 4.檵木灌丛 | 水库大坝下游、库尾均有分布 |
|  |  |  | 5.盐肤木灌丛 |  |
|  |  | Ⅳ灌草丛 | 6.芒灌草丛 | 水库大坝下游、库尾均有分布 |
|  |  |  | 7.白茅灌草丛 |  |
| 人工植被 | 人工林 | 经济果木树种 | 柑橘林、油茶林、茶、李 | / |
|  | 经济作物 | 经济作物 | 水稻、玉米、薯类、油茶等 | / |

评价区主要植被分布情况

根据调查，在水库周边低矮的丘陵地带主要分布有杂灌木丛。在海拔较高的冈地的缓坡、沟谷、山体下缘水肥条件较好的区段，主要分布马尾松、杉木林、毛竹林等。

水库周边的部分区段有呈斑块状分布的灌草丛、草丛草坡，调查发现，这些灌草丛、草丛草坡中的小部分是由原有植被遭受强烈破坏后形成的植被类型。针叶林、阔叶林是项目区内分布面积最大和最主要的植被类型，其中，杉木林、毛竹林、马尾松是项目区内主要的植被类型，呈斑块状或片状大量分布。

评价区主要植被类型及群系特征

（1）暖性常绿针叶林

（a）杉木林

杉木是中国南方特有的用材树种之一，广泛分布于中国亚热带地区，目前大多数为人工林，少量为天然次生林。在评价区内分布广泛。

表5.3-4  样方调查表

| 植被类型 | 杉木（Form.Cunninghamialanceolata） |  | 环境特征 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 地形 | 海拔（m） | 坡向 | 坡度（°） |
| 地点 | 大坝西南侧70m |  | 坡地 | 319 | 西 | 15 |
| 经纬度 | 111.5934229,25.6779297 |  |  |  |  |  |
| 层次 | 三层 |  |  |  |  |  |
| 分层 | 层盖度 | 种类组成与生长状况 |  |  | 考察照片 |  |
| 乔木层 | 郁闭度0.5 | 层均高5m，优势种为杉木（Cunninghamia lanceolata），高5-7m，胸径5-10cm，盖度50%，主要伴生种有马尾松林（Pinusmassoniana）、苦竹（Form.Pleioblastus amarus）等。 |  |  |  |  |
| 灌木层 | 层盖度30% | 层均高1m，无明显优势种，主要分布有檵木（Loropetalumchinense）、盐肤木（Rhuschinensis）等。 |  |  |  |  |
| 草本层 | 层盖度20% | 层均高0.4m，主要伴生种有芒萁（Dicranopteris dichotoma）、蕨（Form.Pteridiumaquilinumvar.latiusculum）等。 |  |  |  |  |

表5.3-5  样方调查表

| 植被类型 | 杉木（Form.Cunninghamialanceolata） |  | 环境特征 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 地形 | 海拔（m） | 坡向 | 坡度（°） |
| 地点 | 大坝东侧62m |  | 坡地 | 315 | 西 | 17 |
| 经纬度 | 111.5966376,25.6788511 |  |  |  |  |  |
| 层次 | 三层 |  |  |  |  |  |
| 分层 | 层盖度 | 种类组成与生长状况 |  |  | 考察照片 |  |
| 乔木层 | 郁闭度0.6 | 乔木层均高9m，优势树种为杉木(Cunninghamia=lanceolata)，高7~10m，胸径8~ 16cm，其他主要物种有马尾松(Pinusmassoniana)、毛竹(Phyllostachys edulis)等。 |  |  |  |  |
| 灌木层 | 层盖度40% | 灌木层均高1.8m，优势种为水竹Oreocnide frutescens (Thunb.) Miq)高0.6~ 1.5m，地径1.3~2cm，其他主要物种有枇杷叶紫珠、茶 |  |  |  |  |
| 草本层 | 层盖度30% | 草本层均高0.6m，优势种为蕨、五节芒，盖度约30%，高50cm，伴有芒萁、蕨等。 |  |  |  |  |

表5.3-6  样方调查表

| 植被类型 | 杉木（Form.Cunninghamialanceolata） |  | 环境特征 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 地形 | 海拔（m） | 坡向 | 坡度（°） |
| 地点 | 大坝东北侧400m |  | 坡地 | 291 | 东 | 14 |
| 经纬度 | 111.5977748,25.6823084 |  |  |  |  |  |
| 层次 | 三层 |  |  |  |  |  |
| 分层 | 层盖度 | 种类组成与生长状况 |  |  | 考察照片 |  |
| 乔木层 | 郁闭度0.5 | 层均高6m，优势种为杉木（Cunninghamia lanceolata），高5-8m，胸径5-10cm，盖度50%，主要伴生种有马尾松林（Pinusmassoniana）、苦竹（Form.Pleioblastus amarus）等。 |  |  |  |  |
| 灌木层 | 层盖度35% | 层均高1m，优势种为檵木，主要分布有檵木（Loropetalumchinense）、枇杷叶紫珠、盐肤木（Rhuschinensis）等。 |  |  |  |  |
| 草本层 | 层盖度30% | 层均高0.5m，主要伴生种有五节芒、蕨（Form.Pteridiumaquilinumvar.latiusculum）等。 |  |  |  |  |

（b）马尾松林

马尾松(Pinus massoniana) ，松科松属植物，为喜光、深根性树种，不耐庇荫，喜温暖湿润气候，能生于干旱、瘠薄的红壤、石砾土及沙质土，或生于岩石缝中，为荒山恢复森林的先锋树种。在评价区常呈片状分布于山坡中下部。

表5.3-7  样方调查表

| 植被类型 | 马尾松林（Form. Pinus massoniana） |  | 环境特征 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 地形 | 海拔（m） |  | 坡向 | 坡度（°） |  |
| 地点 | 大坝西侧 |  | 坡地 | 284 |  | 东 | 15 |  |
| 经纬度 | 111.5938212,25.6778237 |  |  |  |  |  |  |  |
| 层次 | 三层 |  |  |  |  |  |  |  |
| 分层 | 层盖度 | 种类组成与生长状况 |  |  | 考察照片 |  |  |
| 乔木层 | 郁闭度0.7 | 乔木层均高9m，优势树种为马尾松，高8~13m，胸径12-25cm，其他主要物种有杉树、木荷等。 |  |  |  |  |  |
| 灌木层 | 层盖度 30% | 灌木层均高1.5m，优势种为黄荆，高2m，盖度30%其他主要物种有檵木、杜鹃等。 |  |  |  |  |  |
| 草本层 | 层盖度 35% | 草本层均高0.65m，优势种为白茅，高0.5~1m，盖度18%，其他主要物种有芒萁、南方菟丝子、车前草等。 |  |  |  |  |  |

表5.3-8  样方调查表

| 植被类型 | 马尾松林（Form. Pinus massoniana） |  | 环境特征 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 地形 | 海拔（m） |  | 坡向 | 坡度（°） |
| 地点 | 大坝西侧 |  | 坡地 | 310 |  | 西 | 17 |
| 经纬度 | 111.5965625,25.6782529 |  |  |  |  |  |  |
| 层次 | 三层 |  |  |  |  |  |  |
| 分层 | 层盖度 | 种类组成与生长状况 |  |  | 考察照片 |  |  |
| 乔木层 | 郁闭度0.4 | 层均高4m，优势种为马尾松（Pinusmassoniana），高2-5m，胸径3-8cm，盖度40%，主要伴生种有杉木（Cunninghamia lanceolata）。 |  |  |  |  |  |
| 灌木层 | 层盖度25% | 层均高1.5m，主要檵木、杜鹃、红背山麻秆（Alchornea trewioides）、粗叶悬钩子（Rubus alceifolius）等。 |  |  |  |  |  |
| 草本层 | 层盖度15% | 层均高0.5m，优势种为五节芒（Miscanthusfloridulus），高0.5-1m，盖度20%，主要伴生种有芒（Miscanthus sinensis）等。 |  |  |  |  |  |

表5.3-9  样方调查表

| 植被类型 | 马尾松林（Form. Pinus massoniana） |  | 环境特征 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 地形 | 海拔（m） |  | 坡向 | 坡度（°） |
| 地点 | 水库西侧 |  | 坡地 | 310 |  | 东 | 14 |
| 经纬度 | 111.5936925,25.6860849 |  |  |  |  |  |  |
| 层次 | 三层 |  |  |  |  |  |  |
| 分层 | 层盖度 | 种类组成与生长状况 |  |  | 考察照片 |  |  |
| 乔木层 | 郁闭度0.5 | 乔木层均高8m，优势树种为马尾松(Pinus massoniana)，高8~13m，胸径12-25cm，盖度50%其他主要物种有毛竹 (Phyllostachys edulis)、杉木(Cunninghamia lanceolata)、枫香(Liquidambar formosana)等。 |  |  |  |  |  |
| 灌木层 | 层盖度18% | 灌木层均高1.5m，盖度18%，主要物种有檵木(Loropetalum chinense)、杜鹃(Rhododendron simsii)、枇杷叶紫珠、(Dalbergia hupeana)等。 |  |  |  |  |  |
| 草本层 | 层盖度 5% | 草本层均高0.45m，优势种为悬钩子，高0.5~1m，盖度15%，其他主要物种有芒萁、商陆、苦荬菜、蕨等。 |  |  |  |  |  |

（2）阔叶林

（a）木荷

山茶科，木荷属大乔木，高可达25米，嫩枝通常无毛。喜光，幼年稍耐庇荫。其分布于浙江、福建、台湾、江西、湖南、广东、海南、广西、贵州等地。木荷既是一种优良的绿化、用材树种，又是一种较好的耐火、抗火、难燃树种。

表5.3-10  样方调查表

| 植被类型 | 木荷（Schima superba Gardn.et Champ.） |  | 环境特征 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 地形 | 海拔（m） |  | 坡向 | 坡度（°） |
| 地点 | 大坝南侧 |  | 坡地 | 259 |  | 西 | 8 |
| 经纬度 | 111.5946487,25.6766798 |  |  |  |  |  |  |
| 层次 | 三层 |  |  |  |  |  |  |
| 分层 | 层盖度 | 种类组成与生长状况 |  |  | 考察照片 |  |  |
| 乔木层 | 郁闭度0.5 | 层均高8m，优势种为木荷（Schima superba Gardn.et Champ.），高约10~15m，胸径11~25cm，盖度50~60%，主要伴生种杉木、黧蒴锥等。 |  |  |  |  |  |
| 灌木层 | 层盖度25% | 层均高2m，主要檵木、盐肤木、构棘（Maclura cochinchinensis）等。 |  |  |  |  |  |
| 草本层 | 层盖度15% | 层高约0.5~1.2m。优势种为五节芒，高约0.5~1.2m，盖度15%，主要伴生种为白茅（Imperatacylindrica）、欧洲蕨。 |  |  |  |  |  |

表5.3-11  样方调查表

| 植被类型 | 木荷（Schima superba Gardn.et Champ.） |  | 环境特征 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 地形 | 海拔（m） |  | 坡向 | 坡度（°） |
| 地点 | 大坝施工期东侧 |  | 坡地 | 256 |  | 西 | 10 |
| 经纬度 | 111.5954266,25.6765953 |  |  |  |  |  |  |
| 层次 | 三层 |  |  |  |  |  |  |
| 分层 | 层盖度 | 种类组成与生长状况 |  |  | 考察照片 |  |  |
| 乔木层 | 郁闭度0.3 | 乔木层均高4m，优势树种为木荷(Pinus massoniana)，高4-6m，胸径12-25cm，盖度300%其他主要物种有枫香(Liquidambar formosana)等。 |  |  |  |  |  |
| 灌木层 | 层盖度18% | 灌木层均高1.0m，盖度18%，主要物种有檵木(Loropetalum chinense)、杜鹃(Rhododendron simsii)、、(Dalbergia hupeana)等。 |  |  |  |  |  |
| 草本层 | 层盖度 5% | 草本层均高0.45m，优势种为芒萁，高0.5~1m，盖度15%，其他主要物种有商陆、苦荬菜等。 |  |  |  |  |  |

表5.3-12  样方调查表

| 植被类型 | 木荷（Schima superba Gardn.et Champ.） |  | 环境特征 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 地形 | 海拔（m） |  | 坡向 | 坡度（°） |
| 地点 | 大坝西侧 |  | 坡地 | 261 |  | 西 | 10 |
| 经纬度 | 111.5941820,25.6775327 |  |  |  |  |  |  |
| 层次 | 三层 |  |  |  |  |  |  |
| 分层 | 层盖度 | 种类组成与生长状况 |  |  | 考察照片 |  |  |
| 乔木层 | 郁闭度0.7 | 乔木层均高2m，优势树种为木荷，高8~13m，胸径12-25cm，其他主要物种有杉树、枫香树等。 |  |  |  |  |  |
| 灌木层 | 层盖度 30% | 灌木层均高1m，优势种为黄荆，高2m，盖度30%其他主要物种有檵木、杜鹃等。 |  |  |  |  |  |
| 草本层 | 层盖度 35% | 草本层均高0.5m，优势种为五节芒，高0.5-0.6m，盖度35%，其他主要物种有芒萁、南方菟丝子、车前草等。 |  |  |  |  |  |

（3）灌丛和灌草丛

灌丛系指以灌木为优势种所组成的植被类型。它与森林植被的区别，不仅是高度上的不同,更主要的是灌木的建群种多为丛生的灌木生活型，灌丛植株一般无明显的主干，其群落高度多在4m以下。大多是当地森林被砍伐后形成的次生植被或是植被演替过程中的一个阶段。主要有檵木灌丛、黄荆群系等。

①檵木灌丛（Form.Loropetalumchinense）

檵木喜生于向阳的丘陵及山地，在本评价区分布多，主要生长于山坡、路边及马尾松和湿地松林缘，成小片生长成灌丛，生长茂盛。

表5.3-13  样方调查表

| 植被类型 | 檵木（Form.Loropetalumchinense） |  | 环境特征 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 地形 | 海拔（m） |  | 坡向 | 坡度（°） |
| 地点 | 防汛道路旁 |  | 平地 | 258 |  | / | / |
| 经纬度 | 111.595351451,25.675928721 |  |  |  |  |  |  |
| 层次 | 二层 |  |  |  |  |  |  |
| 分层 | 层盖度 | 种类组成与生长状况 |  |  | 考察照片 |  |  |
| 灌木层 | 层盖度60-70% | 层高约1.2m，优势种檵木（Form. Loropetalum chinense），高约1.2~1.5m，盖度约60%，伴生种主要有盐肤木（Rhus chinensis）、牡荆（Vitex negundo var. cannabifolia）。 |  |  |  |  |  |
| 草本层 | 层盖度40% | 层均高0.5m，优势种为芒（Miscanthus sinensis），高约0.5m，盖度约40%，伴生种较少，主要有黄背草（Themeda japonica）芒萁（Dicranopteris pedata）、野艾蒿（Artemisia lavandulifolia）等。 |  |  |  |  |  |

表5.3-14  样方调查表

| 植被类型 | 檵木（Form. Loropetalum chinense） |  | 环境特征 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 地形 | 海拔（m） |  | 坡向 | 坡度（°） |
| 地点 | 大坝西南侧 |  | 坡地 | 284 |  | 东 | 15 |
| 经纬度 | 111.593897694,25.677548775 |  |  |  |  |  |  |
| 层次 | 二层 |  |  |  |  |  |  |
| 分层 | 层盖度 | 种类组成与生长状况 |  |  | 考察照片 |  |  |
| 灌木层 | 层盖度50% | 层高约1m，优势种檵木（Form. Loropetalum chinense），高约1~1.2m，盖度约50%，伴生种主要有小果蔷薇（Rosa cymosa Tratt.）、火棘（Pyracantha fortuneana）、盐肤木（Rhus chinensis）、牡荆（Vitex negundo var. cannabifolia）。 |  |  |  |  |  |
| 草本层 | 层盖度30% | 层均高0.5m，优势种为芒（Miscanthus sinensis），高约0.5m，盖度约30%，伴生种较少，主要有黄背草（Themeda japonica）、千里光（Senecio scandens）、芒萁（Dicranopteris pedata）、野艾蒿（Artemisia lavandulifolia）等。 |  |  |  |  |  |

表5.3-15  样方调查表

| 植被类型 | 檵木（Form.Loropetalumchinense） |  | 环境特征 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 地形 | 海拔（m） |  | 坡向 | 坡度（°） |
| 地点 | 库尾西北侧 |  | 坡地 | 308 |  | 东 | 16 |
| 经纬度 | 111.594137752,25.687077323 |  |  |  |  |  |  |
| 层次 | 二层 |  |  |  |  |  |  |
| 分层 | 层盖度 | 种类组成与生长状况 |  |  | 考察照片 |  |  |
| 灌木层 | 50% | 层高约1.5m。优势种为檵木，伴生种主要有地菍、构棘、尖连蕊茶（Camellia cuspidata）等。 |  |  |  |  |  |
| 草本层 | 盖度20% | 优势种黄背草（Themeda japonica）， 伴生种有芒、显子草（Phaenosperma globosa）、岩菖蒲（Tofieldia thibetica）等。 |  |  |  |  |  |

②盐肤木灌丛(Form.Rhus chinensis)

盐麸木(RhuschinensisMill.)，漆树科盐麸木属植物，性喜阳光。常见于评论区疏林或灌丛中，叶轴有翅，辨识度高，群落外貌呈绿色，群系下土壤颜色为黄壤，群落结构及种类组成较简单。

表5.3-16  样方调查表

| 植被类型 | 盐肤木灌丛 |  | 环境特征 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 地形 | 海拔（m） |  | 坡向 | 坡度（°） |
| 地点 | 出水渠边 |  | 平地 | 251 |  | / | / |
| 经纬度 | 111.595248186,25.677206793 |  |  |  |  |  |  |
| 层次 | 2层 |  |  |  |  |  |  |
| 分层 | 层盖度 | 种类组成与生长状况 |  |  | 考察照片 |  |  |
| 灌木层 | 35% | 层高约0.5m。优势种为盐肤木，盖 度35%，伴生种有白首乌等。 |  |  |  |  |  |
| 草本层 | 盖度10% | 层高约0.1m，优势种为芒（Miscanthus sinensis）、伴生有繁缕（Stellaria media）、芒 （Arenaria serpyllifolia）等 |  |  |  |  |  |

表5.3-17 样方调查表

| 植被类型 | 盐肤木灌丛 |  | 环境特征 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 地形 | 海拔（m） |  | 坡向 | 坡度（°） |
| 地点 | 大坝南侧 |  | 坡地 | 257 |  | 西 | 16 |
| 经纬度 | 111.594761365,25.676953325 |  |  |  |  |  |  |
| 层次 | 2层 |  |  |  |  |  |  |
| 分层 | 层盖度 | 种类组成与生长状况 |  |  | 考察照片 |  |  |
| 灌木层 | 层盖度 55% | 灌木层均高1.5m，优势种为盐肤木，高1~2m，主要伴生种有檵木、黄连木、小叶石楠、大叶白纸扇 等 |  |  |  |  |  |
| 草本层 | 层盖度18% | 草本层层均高0.3m，优势种为白茅，高0.2~0.5m，盖度12%，主要伴生种有狗脊、阔鳞鳞毛蕨、悬钩子、棕叶狗尾草、商陆、五节芒等 |  |  |  |  |  |

表5.3-18  样方调查表

| 植被类型 | 盐肤木灌丛 |  | 环境特征 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 地形 | 海拔（m） |  | 坡向 | 坡度（°） |
| 地点 | 消力池边 |  | 平地 | 249 |  | / | / |
| 经纬度 | 111.596467250,25.676980147 |  |  |  |  |  |  |
| 层次 | 2层 |  |  |  |  |  |  |
| 分层 | 层盖度 | 种类组成与生长状况 |  |  | 考察照片 |  |  |
| 灌木层 | 层盖度36% | 灌木层均高1.2m，优势种为盐肤木，高1~1.8m，盖度30%，主要伴生种有檵木、黄荆等 |  |  |  |  |  |
| 草本层 | 层盖度20% | 草本层层均高0.6m，优势种为白茅，高0.2~0.5m，盖度15%，主要伴生种有白茅、蔷薇、商陆、五节芒等 |  |  |  |  |  |

③芒灌草丛（Form.Miscanthus sinensisAnderss）

芒为禾本科粗壮、多年生草本植物，又名茅秆，可造纸，在山野间常见。在评价区芒分布较广，在山顶、山坡及平地均有分布，多为小片生长。

表5.3-19  样方调查表

| 植被类型 | 芒灌草丛（Form.Miscanthus sinensis Anderss） |  | 环境特征 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 地形 | 海拔（m） |  | 坡向 | 坡度（°） |
| 地点 | 消力池边 |  | 平地 | 249 |  | / | / |
| 经纬度 | 111.596545034,25.676905045 |  |  |  |  |  |  |
| 层次 | 一层 |  |  |  |  |  |  |
| 分层 | 层盖度 | 种类组成与生长状况 |  |  | 考察照片 |  |  |
| 草本层 | 层盖度60% | 层均高0.5-1m，优势种为芒（Miscanthus sinensis），高0.5~1.0m，盖度60%主要伴生种为蕨（Pteridiumaquilinum(L.)Kuhnvar.latiusculum(Desv.)Underw.ex Heller）。 |  |  |  |  |  |

表5.3-20  样方调查表

| 植被类型 | 芒灌草丛（Form.Miscanthus sinensis Anderss） |  | 环境特征 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 地形 | 海拔（m） |  | 坡向 | 坡度（°） |
| 地点 | 进水库道路旁 |  | 平地 | 257 |  | / | / |
| 经纬度 | 111.596016639,25.676052102 |  |  |  |  |  |  |
| 层次 | 一层 |  |  |  |  |  |  |
| 分层 | 层盖度 | 种类组成与生长状况 |  |  | 考察照片 |  |  |
| 草本层 | 层盖度50% | 层均高0.3-0.8m，优势种为芒（Miscanthus sinensis），盖度50%主要伴生种为狗尾巴草、蔷薇。 |  |  |  |  |  |

表5.3-21  样方调查表

| 植被类型 | 芒灌草丛（Form.MiscanthussinensisAnderss） |  | 环境特征 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 地形 | 海拔（m） |  | 坡向 | 坡度（°） |
| 地点 | 库尾西侧 |  | 坡地 | 286 |  | 西 | 10 |
| 经纬度 | 111.595442646,25.687776038 |  |  |  |  |  |  |
| 层次 | 一层 |  |  |  |  |  |  |
| 分层 | 层盖度 | 种类组成与生长状况 |  |  | 考察照片 |  |  |
| 草本层 | 层盖度45% | 层均高0.8m，优势种为白茅，高0.2~1.0m，盖度45%，主要伴生种有五节芒、龙芽草、蒲公英、野茼蒿、车前草等 |  |  |  |  |  |

④白茅灌草丛(Form. Imperata cylindrica)

白茅适应性强，抗逆性强，繁殖力强，具有强的竞争力，为评价区最为常见的草本植物之一，常呈片状分布于低山丘陵区，群落外貌黄绿色，群落下土壤为黄壤，群落结构及种类组成较简单。

表5.3-22  样方调查表

| 植被类型 | 白茅灌草丛（Form.Imperatacylindrical） |  | 环境特征 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 地形 | 海拔（m） |  | 坡向 | 坡度（°） |
| 地点 | 进库道路 |  | 平地 | 259 |  | / | / |
| 经纬度 | 111.593940610,25.674670764 |  |  |  |  |  |  |
| 层次 | 一层 |  |  |  |  |  |  |
| 分层 | 层盖度 | 种类组成与生长状况 |  |  | 考察照片 |  |  |
| 草本层 | 层盖度45% | 层均高0.8m，优势种为白茅，高0.2~1.0m，盖度45%，主要伴生种有五节芒、龙芽草、蒲公英、野茼蒿、车前草 等 |  |  |  |  |  |

表5.3-23  样方调查表

| 植被类型 | 白茅灌草丛（Form.Imperatacylindrical） |  | 环境特征 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 地形 | 海拔（m） |  | 坡向 | 坡度（°） |
| 地点 | 大坝下游西侧 |  | 平地 | 249 |  | / | / |
| 经纬度 | 111.598334067,25.676505396 |  |  |  |  |  |  |
| 层次 | 一层 |  |  |  |  |  |  |
| 分层 | 层盖度 | 种类组成与生长状况 |  |  | 考察照片 |  |  |
| 草本层 | 层盖度70% | 层均高0.5m，优势种为白茅，高0.2~1.0m，盖度70%，主要伴生种有龙芽草、一把伞南星(Arisaemaerubescens)、荩草、狗尾草、蔷薇等 |  |  |  |  |  |

表5.3-24  样方调查表

| 植被类型 | 白茅灌草丛（Form.Imperatacylindrical） |  | 环境特征 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 地形 | 海拔（m） |  | 坡向 | 坡度（°） |
| 地点 | 大坝东北侧400m |  | 坡地 | 285 |  | 东 | 14 |
| 经纬度 | 111.598376983,25.681633779 |  |  |  |  |  |  |
| 层次 | 一层 |  |  |  |  |  |  |
| 分层 | 层盖度 | 种类组成与生长状况 |  |  | 考察照片 |  |  |
| 草本层 | 层盖度80% | 层均高0.3m，优势种为白茅（Imperata cylindrica），高0.1~0.4m，盖度约60%，主要伴生种为狗脊（Woodwardia japonica）、黄背草（Themeda japonica）、狗牙根（Cynodon dactylon）、鼠麹草（Gnaphalium affine）、野艾蒿（Artemisia lavandulifolia）等。 |  |  |  |  |  |

（5）人工林

评价区人工林主要有经济果木林、用材林，主要的经济树种有油茶、茶、李、柑橘等，主要的用材树种有杉木、马尾松等。

（6）农田植被

在本项目评价区域内，沿线广泛分布旱地、水田等土地类型。形成的农田植被类型主要有以水稻为主的一年两熟作物组合（水田植被）以及部分蔬菜地（旱地植被）、山茶，农作物种类繁多，是当地粮食、油料、蔬菜生产的重要基地。

重点保护植物和古树名木

（1）国家重点保护野生植物

评价区国家重点保护野生植物根据《国家重点保护野生植物名录》（第一批）（国务院，1999年8月）确定。参考《湖南省国家级珍稀濒危植物分布特征及区系探讨》（刘德良，2001年）、《湖南珍稀濒危保护植物的地理分布及其区系特征》（杨一光，1987年）、《湖南省林木种源普查资料汇编》（湖南省林业厅，1985年）、《湖南植物名录》（祁承经，1987年）、《湖南珍稀濒危植物优先护存分级指标的研究》（颜立红等，1997）、《湖南珍稀濒危植物迁地仿生护存的初步研究》（颜立红等，1997）及本工程所在行政区内关于国家重点保护野生植物的相关资料，结合现场调查，评价区内未发现国家或湖南省级重点保护野生植物。

（2）古树名木

评价区古树名木根据《湖南省人民政府关于修订湖南省地方重点保护野生植物名录的通知（湘政函，[2002]172号）、《湖南省林业条例》（湖南省人大常委会2012年修订）、（全绿委关于开展古树名木普查建档工作的通知）（全国绿化委员会、国家林业局，全绿字[2001]15号）确定。参考《湖南古树名木》（邓三龙等，2011年）及本工程所在行政区内关于古树名木及其分布资料，同时对项目所在区域的林业局、附近村民进行访问调查及现场实地调查，在评价区未发现古树名木分布。

陆生动物现状

根据工程特点，选择典型生境，采用样线法对评价区内陆生野生动物进行了外业调查，并在沿线村庄进行了座谈访问，在此基础上查阅并参考《湖南省的爬行动物区系》（梁启燊等人，1988年）、《中国脊椎动物红色名录》（蒋志刚等人，2016年）、《中国爬行动物图鉴》（中国野生动物保护协会，2002年）、《中国鸟类分类与分布名录（第三版）》（郑光美，2017年）、《中国兽类野外手册》（湖南教育出版社，2009年）等著作以及关于本地区脊椎动物类的相关文献资料《湖南省两栖动物调查及区系分析》（沈猷慧，1983年）、《湖南省野生动物资源概况》（张启湘，易伐桂，1996年）、《湖南爬行动物区系与地理区划》（邓学建，叶贻云，1998年）、《湖南鸟类初步调查非雀形目》

（郑作新，钱燕文等，1960年）、《湖南鸟类初步调查雀形目》（郑作新，冼耀华等，1961年）等，对评价区的野生动物资源现状得出综合结论。

评价区动物地理区划

根据《中国动物地理》（科学出版社，2011），我国动物地理区划分属于世界动物地理分区的古北界与东洋界。我国动物区系根据陆栖脊椎动物，特别是哺乳类和鸟类的分布情况，可以分为东北区、华北区、蒙新区、青藏区、西南区、华中区及华南区7个区。其中前4个区属于古北界；后3个区属于东洋界。本工程评价区动物区划属于东洋界—华中区—东部丘陵平原亚区—江南丘陵省—亚热带林灌农田动物群。

评价区陆生动物多样性

根据收集相关资料综合分析，评价区范围内共有陆生野生脊椎动物4纲19目58科110种。评价区内无国家Ⅰ级重点保护野生动物，有国家Ⅱ级重点保护野生动物8种，有湖南省级重点保护野生动物75种。评价区两栖类、爬行类、鸟类、兽类各纲的种类组成、区系、保护等级参见下表。

表5.3-25评价区脊椎动物数量统计表

| 类别 | 目 | 科 | 种 |
| --- | --- | --- | --- |
| 两栖类 | 1 | 6 | 12 |
| 爬行类 | 2 | 6 | 12 |
| 鸟类 | 10 | 34 | 65 |
| 哺乳类 | 6 | 12 | 21 |
| 合计 | 19 | 58 | 110 |

动物多样性

(1)两栖类动物资源

在项目评价区内野生两栖动物种类有1目6科12种(名录详见附录2-1 两栖类名录)。其中蛙科种类最多，有4种，占评价区野生两栖类总数的33.33%，评价区内未发现国家级重点保护野生两栖类分布，有湖南省级重点保护野生两栖类8种。中华蟾蜍、黑眶蟾蜍、泽陆蛙等适应能力强，分布广，为评价范围常见种。

1)生态类型

根据两栖动物生活习性的不同，将评价区内的 12 种野生两栖动物分为以下 4 种生态类型：

静水型(在静水或缓流中觅食)：有黑斑侧褶蛙(PelopHylax nigromaculatus)和沼蛙(Boulengerana guentheri)2种。主要在评价区内水流较缓的水域和水田中生活。

溪流型(在流水中活动觅食)：有花臭蛙(Odorrana schmackeri)、华南湍蛙(Amolopsricketti)和棘腹蛙(Quasipaa boulengeri)3 种。主要分布在评价范围内的沟渠河流中。

陆栖型(在陆地上活动觅食)：有中华蟾蜍(Bufo gargarizans)、黑眶蟾蜍(Bufomelanostictus)、泽陆蛙(Fejervarya multistriata)和饰纹姬蛙(Microhyla ornate)共4种。它们主要是在评价区内离水源不远处或较潮湿的陆地上活动，分布较广泛。

树栖型(在树上活动觅食，离水源较近的林子)：包括中国雨蛙(Hyla chinensis)、斑腿泛树蛙(Polypedates megacepHalus)和大树蛙(Zhangixalus dennysi)3种，主要分布于评价范围内离水源不远的林地中。

2)区系类型

按区系类型分，以上两栖类可分为东洋种和广布种，其中东洋种8种，占评价区内两栖类总数的66.67%；广布种4种，占评价区内两栖类总数的33.33%。可见，评价区内东洋界成分占绝对优势，这与评价区域处于东洋界相符，两栖类的迁移能力不强，因此古北界成分难以跨越地理阻障而向东洋界渗透。。

(2)爬行动物资源

项目区内主要通过调查访问和查阅已发表的在评价区及附近的相关的文献资料，得出评价区野生爬行类种类、数量及分布现状如下：

1)种类、数量及分布

评价区内野生爬行类共有2目6科12种(名录见附录2-2爬行类名录)。其中游蛇科的种类最多，有4种，占评价区内野生爬行类总数的33.33%。评价区内未发现国家一级重点保护野生爬行类分布，有国家二级重点保护野生爬行类1种，为乌龟(Mauremysreevesii)，除蓝尾石龙子(Plestiodonelegans)外，其余10种均为湖南省级重点保护野生动物爬行类。评价区内中国石龙子(Plestiodonchinensis)、翠青蛇(CyclopHiopsmajor)、赤链蛇(Dinodonrufozonatum)和王锦蛇(ElapHecarinata)等种类在评价区内种群数量相对丰富。

2)生态类型

根据爬行动物生活习性的不同，将评价区内的12种野生爬行动物分为以下3种生态类型：

水栖型(在水中生活、觅食)：共2种，即乌龟和中华鳖。主要在评价区内河流中活动。

灌丛石隙型(经常活动在灌丛下面，路边石缝中的爬行类)：包括铜蜓蜥(SpHenomorpHusindicus)、蓝尾石龙子(Plestiodonelegans)、中国石龙子(Plestiodonchinensis)、北草蜥(Takydromusseptentrionalis)、舟山眼镜蛇(Najaatra)和黑眉晨蛇(OrthriopHistaeniurus)，共6种，在评价范围内分布较为广泛，主要活动于评价区林地，灌丛和路旁边坡中。评价区中灌丛石隙型爬行类种类数量均最多，此种生态类型构成了评价区爬行类的主体。

林栖傍水型(在山谷间有溪流的山坡上活动)：有翠青蛇(CyclopHiopsmajor)、赤链蛇(Dinodonrufozonatum)、王锦蛇(ElapHecarinata)和虎斑颈槽蛇(RhabdopHistigrinus)共4种蛇类，它们主要在评价区内水域附近的山间林地活动。

3)区系类型

按照区系类型分，将评价区内的12种野生爬行类分为2种区系类型：东洋种8种，占评价区内野生爬行类总种数的66.67%；广布种4种，占评价区内野生爬行类总种数的33.33%。与两栖类类似，东洋界物种依然占绝对优势，由于爬行类动物迁移能力也不强，因此古北界动物难以跨越地理阻障而向东洋界渗透。

(3)鸟类资源

项目评价范围区通过实地调查，并查阅相关文献与访问，进行综合分析，得出评价区内野生鸟类种类、数量及分布现状如下：

1)种类、数量及分布

评价区内共分布有野生鸟类65种，隶属于10目34科(名录见附录2-3鸟类名录)。其中，以雀形目鸟类最多，共48种，占评价区内野生鸟类总数的73.85%。评价区内有国家二级重点保护野生鸟类5种，为松雀鹰(Accipitervirgatus)、普通鵟(Buteojaponicus)、蓝喉蜂虎(Meropsviridis)、画眉(Garrulaxcanorus)和红嘴相思鸟(Leiothrixlutea)；有湖南省级重点保护野生鸟类37种，为灰胸竹鸡、环颈雉、小䴙䴘、山斑鸠、珠颈斑鸠(Streptopeliachinensis)、小白腰雨燕、四声杜鹃、大杜鹃、夜鹭、池鹭、牛背鹭、白鹭、普通翠鸟(Alcedoatthis)、斑姬啄木鸟(Picumnusinnominatus)、黑卷尾、红尾伯劳(Laniuscristatus)、棕背伯劳(Laniusschach)、松鸦(Garrulusglandarius)、喜鹊(Picapica)、红嘴蓝鹊、大嘴乌鸦、大山雀(Paruscinereus)、家燕、金腰燕、黄臀鹎(Pycnonotusxanthorrhous)、白头鹎(Pycnonotussinensis)、黑短脚鹎(HypsipetesleucocepHalus)、红头长尾山雀、棕头鸦雀、暗绿绣眼鸟(Zosteropsjaponicus)、黑脸噪鹛(Garrulaxperspicillatus)、八哥、乌鸫、叉尾太阳鸟(Aethopygachristinae)、麻雀(Passermontanus)、黑尾蜡嘴雀和金翅雀(Chlorissinica)。

2)生态类型

根据鸟类生活习性的不同，将评价区内的65种野生鸟类分为以下6种生态类型：

游禽(脚向后伸，趾间有蹼，有扁阔的或尖嘴，善于游泳、潜水和在水中掏取食物)：评价区内仅有䴙䴘目的1种，为小䴙䴘，主要分布于评价区周边的水库、池塘和湘江内。

涉禽(嘴，颈和脚都比较长，脚趾也很长，适于涉水行进，不会游泳，常用长嘴插入水底或地面取食)：评价区包括鹈形目的夜鹭、池鹭、牛背鹭和白鹭4种，它们在评价区内主要分布于河流、水库岸边的滩涂，以及池塘、水田等处。

陆禽(体格结实，嘴坚硬，脚强而有力，适于挖土，多在地面活动觅食)：评价区包括鸡形目、鸽形目的灰胸竹鸡、环颈雉、山斑鸠和珠颈斑共4种，它们在评价区内主要分布于道路两侧的林地及林缘地带或农田及居民点区域。

猛禽(具有弯曲如钩的锐利嘴和爪，翅膀强大有力，能在天空翱翔或滑翔，捕食空中或地下活的猎物)：评价区包括鹰形目的松雀鹰和普通鵟2种，它们主要分布于针叶林或阔叶林。评价区内针叶林和阔叶林广茂，适合猛禽生存。猛禽处于食物链顶端，在生态系统中占有重要地位，它们在控制啮齿类动物的数量，维持环境健康和生态平衡方面具有不可替代的作用。由于猛禽数量稀少，我国将所有猛禽都列为国家重点保护鸟类。

攀禽(嘴、脚和尾的构造都很特殊，善于在树上攀缘)：评价区包括夜鹰目、鹃形目、佛法僧目和啄木鸟目的小白腰雨燕、四声杜鹃、大杜鹃、蓝喉蜂虎、普通翠鸟和斑姬啄木鸟，共6种，在评价区内除了佛法僧目翠鸟科的种类主要分布于水域附近外，其他种类主要分布于各种树林中，有部分也在林缘村庄内活动。

鸣禽(鸣管和鸣肌特别发达。一般体形较小，体态轻捷，活泼灵巧，善于鸣叫和歌唱，且巧于筑巢)：雀形目的所有鸟类都为鸣禽，共48种，为典型的森林鸟类。它们在评价区内广泛分布，主要生境为森林、灌丛、农田、居住地等，不论是种类还是数量，鸣禽都占绝对优势。野外实地调查中，目击到的种类中，大多数为雀形目种类，如黑卷尾、棕背伯劳、红嘴蓝鹊、金腰燕、白头鹎、麻雀、八哥、乌鸫、金翅雀等。

3)区系类型

按照区系类型分，将评价区内的鸟类分为3种区系类型：东洋种35种，占评价区鸟类总数的53.85%；广布种25种，占评价区鸟类总数的38.46%；古北种有5种，占评价区鸟类总数的7.69%。评价区东洋种居多，广布种次之，古北种最少，评价区内以东洋种为优势种，但也有古北种渗透。

①居留型

鸟类迁徙是鸟类随着季节变化进行的，方向确定的，有规律的和长距离的迁居活动。根据鸟类迁徙的行为，可将评价区的鸟类分成以下3种居留型。

留鸟(长期栖居在生殖地域，不作周期性迁徙的鸟类)：共41种，占评价区所有鸟类种数的63.08%，在评价区内占的比例最大，主要包括鹎科、鹡鸰科、鸠鸽科、椋鸟科、雀科、山雀科、绣眼鸟科、莺鹛科、鸦科、噪鹛科等鸟类，其中以鸦科种类鸟类居多。

冬候鸟(冬季在某个地区生活，春季飞到较远而且较冷的地区繁殖，秋季又飞回原地区的鸟)：共8种，占评价区所有鸟类的12.31%，种类较少，有普通鵟、黄腰柳莺(pHylloscopusproregulus)、黄眉柳莺(pHylloscopusinornatus)、北红尾鸲(pHoenicurusauroreus)、灰鹡鸰、树鹨、黑尾蜡嘴雀和小鹀。

夏候鸟(夏候鸟是指春季或夏季在某个地区繁殖、秋季飞到较暖的地区去过冬、第二年春季再飞回原地区的鸟)：共16种，占评价区所有鸟类的24.62%，包括小白腰雨燕、四声杜鹃、大杜鹃、夜鹭、池鹭、牛背鹭、白鹭、蓝喉蜂虎、黑卷尾、红尾伯劳、东方大苇莺(AcrocepHalusorientali)、家燕、金腰燕、黑短脚鹎、灰椋鸟和黑喉石鵖(Saxicolatorquatus)。

综上所述，评价区迁徙鸟类(冬候鸟和夏候鸟)共23种，占评价区鸟类总数的35.38%，迁徙鸟类占的比重较小。迁徙鸟类中，以雀形目鸟类居多，可见评价区的迁徙鸟类是以鸣禽为主。繁殖鸟(包括留鸟和夏候鸟)占的比例很大，共57种，占评价区鸟类总数的87.69%。即评价区的鸟类中，多数种类在评价区内繁殖。

(4)哺乳动物资源

1)种类、数量及分布

项目评价范围区已发现哺乳纲动物21种，隶属6目12科。其中食虫目2科3种、翼手目1科1种、兔形目1科1种、啮齿目4科10种、食肉目2科5种和偶蹄目1科1种。以啮齿目10种最多，食肉目5种次之。项目区21种兽类中，以东洋界种类明显占优势，共有14种，占21种兽类总种数的66.67%；古北界种数仅有刺猬(Erinaceuseuropaeus)、青鼬、鼬獾(Melogalemoschata)3种，占哺乳类种数的14.28%。两界广布种有中普通伏翼(Pipistrellusabramus)、小家鼠、猪獾(Arctonyxcollaris)、野猪等4种，约占哺乳类种数的19.05%。兽类中在该区较为常见的物种为华南兔(Lepuss.sinensis)、褐家鼠(Rattusnorvegicus)和黄鼬(Mustelasibirica)、鼬獾(Melogalemoschata)、果子狸，食肉目和啮齿目的种类占优势。

2)生态类型

半穴居型：包括东北刺猬（Erinaceus amurensis）、华南兔（Lepus sinensis）、黑家鼠（Rattus rattus）、银星竹鼠（Rhizomys pruinosus）等11种。主要分布在评价区竹林、针阔混交林，也在居民居住点附近的林地和灌草丛中活动。

穴居型：包括普氏蹄蝠（Hipposideros pratti）、东方蝙蝠（Vespertilio sinensis）、中蹄蝠（Hipposideros larvatus(Horsfield, 1823,)）3种。主要分布在影响评价区森林洞穴中。

半树栖型：包括隐纹花松鼠（Tamiops swinhoei）、红腹松鼠（Callosciurus erythraeus）、红颊长吻松鼠（Dremomys rufigenis）、果子狸（Paguma larvata）4种。主要分布在评价区针叶林、林缘等地带。

地栖型：包括小麂（Muntiacus reevesi）1种。分布在评价区小丘陵、小山的低谷或森林边缘的灌丛、杂草丛中。

陆生动物调查

根据本工程特点，调查人员于2025年5月，在评价区域选择典型生境，对评价区陆生动物进行实地样线调查，辅以和周边居民访谈的方法进行。陆生动物实地调查采用样线调查法，样线法是沿着预先设计的一定路线，观测者沿着固定的线路行走，通过辨识声音或见到实体等方式，记录沿途所辨识到的所有动物。

表5.3-26  陆生动物样线调查记录表 1

| 样线地点：水库大坝西侧向南方向 样线编号：01 天气：晴 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 样线长度：210m ，海拔区间：288m～323m ，生境类型：林地 |  |  |  |  |
| 坐标：起：N111.592862361,E25.677481720 ；止：N111.593095713,E25.675590762 |  |  |  |  |
| 人为干扰因素：偶有村民 人为干扰强度：低 |  |  |  |  |
| 物种名称 | 拉丁名 | 实体数量 | 痕迹及数量 | 备注 |
| 褐家鼠 | Rattus norvegicus | 2 |  |  |
| 山斑鸠 | Streptopelia orientalis | 3 |  |  |
| 赤链蛇 | Dinodon rufozonatum | 1 |  |  |
| 喜鹊 | Pica pica | 1 |  |  |

表 5.3-27   陆生动物样线调查记录表 2

| 样线地点：水库大坝东侧向东方向 样线编号：02 天气：晴 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 样线长度：260m ，海拔区间：257m～244m ，生境类型：林地、农田 |  |  |  |  |
| 坐标：起：N 111.594951802° , E25.675609538° ；止：N 111.597532087° , E25.675512978° |  |  |  |  |
| 人为干扰因素：偶有村民和车辆经过 人为干扰强度：低 |  |  |  |  |
| 物种名称 | 拉丁名 | 实体数量 | 痕迹及数量 | 备注 |
| 白鹭 | Egretta garzetta (Linnaeus) | 1 |  |  |
| 山麻雀 | Passer rutilans | 3 |  |  |
| 白头鹎 | Pycnonotus sinensis | 1 |  |  |

表 5.3-28  陆生动物样线调查记录表3

| 样线地点：大坝北侧向东方向 样线编号：03 天气：晴 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 样线长度：260m，海拔区间：292m～312m，生境类型：林地 |  |  |  |  |
| 坐标：起：N 111.594469004° , E25.681869814° ；止：N 111.596566492,° , E25.680512616° |  |  |  |  |
| 人为干扰因素：基本无人为活动 人为干扰强度：低 |  |  |  |  |
| 物种名称 | 拉丁名 | 实体数量 | 痕迹及数量 | 备注 |
| 家燕 | Hirundo rustica | 1 |  |  |
| 大树蛙 | Zhangixalus dennysi | 2 |  |  |
| 白头鹎 | Pycnonotus sinensis | 3 |  |  |
| 褐家鼠 | Rattus norvegicus | 4 |  |  |
| 树麻雀 | Passer montanus | 2 |  |  |
| 中华蟾蜍 | bufo gargarizans | 1 |  |  |
| 翠青蛇 | CyclopHiopsmajor | 1 |  |  |

重点保护野生动物

1、国家保护野生动物

项目评价区域周边海拔较低，属丘陵地形类型，200m以下区域均有公路相通，国家重点保护野生动物种类和数量较少。国家Ⅱ级重点保护野生动物有普通鵟(Buteobuteo)、虎纹蛙(Ranarugulosa)、红隼(Falcotinnunculus)、斑头鸺鹠(Glaucidiumcuculoides)、草鸮(Tytocapensis)的实体。通过查阅资料并经过访问调查，本地区可能栖息的其他国家重点保护野生动物有6种，其中国家Ⅱ级重点保护野生动物5种，分别为赤腹鹰(Accipitersoloensis)、松雀鹰(A.virgatus)、领角鸮(Otusbakkamoena)、红角鸮(O.scops)、短耳鸮(Asioflammeus)，国家Ⅰ级重点保护野生动物1种，为小灵猫(Viverriculaindica)。

(1)虎纹蛙Hoplobatrachusrugulosa(Ⅱ级)两栖纲、无尾目、蛙科

鉴别特征:体形大；皮肤粗糙，背部有长短不一、排列不规则的肤棱，一般断续成纵行排列；趾间全蹼。

俗称泥蛙、田鸡。一般栖息于丘陵地带山脚下的旷野地带或水田、鱼塘、水坑内，主要生活在稻田区，晚上活动，白天藏匿于泥穴或杂草、石隙中。著名的食用蛙，能捕食农田害虫，具有显著的生态价值。

(2)赤腹鹰Accipitersoloensis(Ⅱ级)隼形目、鹰科

鉴别特征:小型猛禽。雄鸟头和背蓝灰，翼和尾灰褐，外侧尾羽有4~5道横纹。刻喉乳白，胸和两胁淡红褐。腹中央白色。雌鸟体色较深。飞翔翼下白色与黑色外侧飞羽形成明显对照。

多栖息于山林缘，常在山地和村落之间活动。取食小型鸟类、蜥蜴和鞘翅目昆虫等。巢建于森林中的树枝上。在项目区为留鸟。

(3)松雀鹰Accipitervigatusaffinis(Ⅱ级)隼形目、鹰科

鉴别特征:上体淡褐，尾具4条褐色横斑。下体白色，喉部中央具一暗褐色宽阔纵纹，胸亦有较多的同色纵纹；胸腹部灰白色，有棕色横斑，尾下覆羽白色。

常单个活动于山间林地，以小鸟及昆虫等为食。在林中高树上营巢，巢小而坚实。项目区内为繁殖留鸟。

(4)普通鵟Buteobuteoburmanicus(Ⅱ级)隼形目、鹰科

鉴别特征:中型猛禽。上体暗褐，下体亦暗褐而具纵纹。尾具多道横纹。飞翔时两翼宽阔，翼下具白斑，翼外缘黑色。翱翔时两翅上举浅V字形。

体长500~600mm，嘴强健，黑色。足强壮，黄色；爪强锐，钩状，黑色。上体主要为暗褐色，下体暗褐而具深色横斑和纵纹。尾淡灰褐色，具多道暗色横斑。翼下白色，飞翔时初级飞羽其部有明显的白斑，仅翼尖、翼角和飞羽外缘黑色或黑褐色。尾散开呈扇状。体色变化较大。胸和胁具大型棕褐色粗斑。腹部乳黄，具细纹。尾下覆羽乳黄色。

生活在开阔地带，善盘旋翱翔，多单独活动。以啮齿动物为食，也吃蛙、蜥蜴和蛇类。5~7月繁殖，雌雄轮流孵化，共同育雏。10月南迁越冬，3~4月返回。我国有两个亚种，普通亚种在东北、内蒙繁殖，在长江以南越冬。在项目区为冬候鸟。

(5)红隼Falcotinnunculus(Ⅱ级)隼形目、鹰科

鉴别特征:小型猛禽。翅狭长而尖，尾亦较长。雄鸟头蓝灰色，背和翅上覆羽砖红色，具三角形黑斑；腰羽尾上覆羽和尾羽蓝灰色；尾具宽阔的黑色次端斑和白色端斑。雌体上体从头至尾棕红色，具黑褐色纵纹和横斑，下体乳黄色。

栖息于多种生境，多栖于村落附近、稀树草坡、开阔山麓及林缘等处。飞时常停于空中，见有猎物，即直下掠之而去。项目区内为留鸟。

(6)草鸮Tytocapensischinensis(Ⅱ级)鸮形目、草鸮科

鉴别特征:中型猛禽。面盘明显，呈心形辉棕色。上体栗褐至黑褐，具橙黄色斑纹。尾较淡，有4道横纹。

俗称猴面鹰。栖息于山地耕作区附近的森林中。昼伏夜出，肉食性，以捕食鼠类为主。项目区为繁殖留鸟。

(7)斑头鸺鹠Glaucidiumcuculoides(Ⅱ级)鸮形目、鸱鸮科

鉴别特征:小型鸮类。面盘不明显，无耳羽簇。体羽褐色，头和上、下体羽均具细的白色横斑；腹白色，下腹和肛周具宽阔的褐色纵纹，喉具一显著白色斑。

俗称猫头鹰。生活在丘陵及山地的阔叶林中，昼夜均活动，能像鹰那样在空中捕

捉小鸟和大型昆虫，主食昆虫，亦食鼠类。保护区内为留鸟。

(8)领角鸮Otusbakkamoenaerythrocampe(Ⅱ级)鸮形目、鸱鸮科

鉴别特征:小型鸮类。外形和红角鸮非常相似，但它后颈基部有一显著的翎领。上体通常为灰褐色，并杂有暗色虫囊状斑和黑色羽干纹；下体白色到淡土黄褐色，各羽大多具褐色轴纹和虫囊状细斑。肛周及尾下覆羽白色。

多见于山地林缘，昼伏夜出。巢营于树洞中，以鼠类和小鸟为主食，飞行迅速无声，叫声单调低沉。项目区内为留鸟。

(9)红角鸮Otusscopsmalayanus(Ⅱ级)鸮形目、鸱鸮科

鉴别特征:小型鸮类。面盘呈灰褐色，四周围以棕褐色和黑色皱领，耳簇羽显著。上体黑色，密布虫蠹状黑色细纹；颏棕白色；下体余部灰白色，黑褐色羽干纹显著。

昼伏密林，多藏于浓密枝叶之下，静缩不动，亦不鸣叫。入夜即飞出觅食。项目区内为繁殖留鸟。

(10)短耳鸮Asioflammeus(Ⅱ级)鸮形目、鸱鸮科

鉴别特征:中等体型(38cm)，黄褐色鸮鸟。翼长，面庞显著，短小的耳羽簇于野外不可见，眼为光艳的黄色，眼圈暗色。上体黄褐，满布黑色和皮黄色纵纹；下体皮黄色，具深褐色纵纹。飞行时黑色的腕斑显而易见。

2、湖南省地方重点野生保护动物

评价区范围内有湖南省级保护野生动物65种，其中两栖类8种，爬行类10种，鸟类37种，哺乳类10种。主要包括中华蟾蜍、黑眶蟾蜍、沼蛙、花臭蛙、华南湍蛙、棘腹蛙、饰纹姬蛙、斑腿泛树蛙、中华鳖、铜蜓蜥、中国石龙子、北草蜥、舟山眼镜蛇、翠青蛇、赤链蛇、黑眉晨蛇、王锦蛇、虎斑颈槽蛇、灰胸竹鸡、环颈雉、山斑鸠、珠颈斑鸠、四声杜鹃、大杜鹃、池鹭、斑姬啄木鸟、白头鹎、松鸦、金腰燕、叉尾太阳鸟、黑尾蜡嘴雀、东北刺猬、黄腹鼬、黄鼬、鼬獾、果子狸、野猪、隐纹花松鼠、华南兔等。其中两栖类主要分布在海拔较低的山沟、溪流、池塘、水田附近的草甸等区域。爬行类主要分布在影响范围内水源附近的林地、灌丛、灌草丛中。鸟类中的环颈雉、珠颈斑鸠等主要分布在评价区的林缘、农田等区域；大杜鹃、四声杜鹃和大山雀等在评价区高大的乔木林中有分布，小白腰雨燕、红尾伯劳、大山雀等主要分布在评价区的阔叶林、针叶林、灌丛和灌草丛中；小䴙䴘、夜鹭、普通翠鸟主要分布在评价区水库、池塘、河流和水田等区域。兽类中黄鼬、鼬獾等主要分布在评价区荒地、灌丛、灌草丛等区域；果子狸、野猪、隐纹花松鼠等主要分布于评价区植被生长良好的林地和林缘地区，黄鼬、华南兔在评价区较常见。

3、施工场地区域动物资源概况

a)坝址区域动物概况

坝址区域的动物主要两栖类有中华蟾蜍、泽陆蛙、黑斑侧褶蛙和饰纹姬蛙。爬行类动物有铜蜓蜥、铅色水蛇(Enhydrisplunbea)、灰鼠蛇、王锦蛇(ElapHecarinata)、黑眉锦蛇和乌梢蛇等，鸟类主要有普通翠鸟、白鹡鸰、白鹭、池鹭、白眉鸭(Anasquerquedula)等鸟类以及能够适应人类环境的鸟类，家燕、白鹡鸰、白头鹎、领雀嘴鹎、棕背伯劳、八哥、乌鸫、黑卷尾(Dicrurusmacrocercus)、鹊鸲(Copsychussaularis)、大山雀、树麻雀、珠颈斑鸠、白腰文鸟等；以常见小型鸟类为主。哺乳类主要为小型种类，以鼠类为主，主要有黄胸鼠(Rattusflavipectus)、褐家鼠和小家鼠等种类，优势种为褐家鼠。略大型的哺乳类由于人类活动频繁，一般都踪迹难觅。

以上施工区域未见国家重点陆生保护野生动物踪迹。

b)弃渣场动物概况

弃渣场区域动物资源主要以两栖类、鼠型啮齿类和食谷、食虫篱园形鸟居多，林栖大型兽类较少。陆栖脊椎动物多为小弧斑姬蛙、泽蛙、沼蛙、北草蜥、翠青蛇、黄鼬、野兔、獾、啄木鸟、麻雀等以及鼠类等中、小型野生动物。人工饲养动物为一些常见的家畜家禽，如猪、牛、羊、狗、鸡、鸭、鹅等。

.珍稀濒危野生保护植物

施工用地范围内未发现任何珍稀濒危野生保护动植物，无重点保护野生动物栖息地、重点保护野生植物生长繁殖地。

水生生态现状调查

本次环评通过资料收集、实地调查访问等资料的分析，对水生植物及浮游生物、底栖生物现状进行了调查研究。

根据前文章节，本项目为水生生态二级评价，调查时间：2025年5月；

调查地点：水库大坝处、库尾处各设置一个水生生态监测点，各点位基本信息详见下表。

表 5.3-29   水生生态监测点位基本信息

| 点位编号 | 地理坐标 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 东经 E |  | 北纬 N |
| 1 | 111.594877300 |  | 25.679729843 |
| 2 | 111.596351915 |  | 25.687877962 |
| 廊洞水库 |  |  |  |

1、调查方法

1）浮游植物

浮游植物的采集包括定性采集和定量采集。定性采集采用25号筛绢制成的浮游生物网在水中拖曳采集。定量采集则采用2500ml采水器取上、中、下层水样，经充分混合后，取2000ml水样（根据江水泥沙含量、浮游植物数量等实际情况决定取样量，并采用泥沙分离的方法），加入鲁哥氏液固定，经过48h静置沉淀，浓缩并定容至约30ml，保存待检。一般同断面的浮游植物与原生动物、轮虫共一份定性、定量样品。

2）浮游动物

①、原生动物和轮虫

原生动物和轮虫的采集包括定性采集和定量采集。定性采集采用25号筛绢制成的浮游生物网在水中拖曳采集，将网头中的样品放入50ml样品瓶中，加福尔马林液2.5ml进行固定。定量采集则采用2500ml采水器不同水层中采集一定量的水样，经充分混合后，取2000ml的水样，然后加入鲁哥氏液固定，经过48h以上的静置沉淀浓缩为标准样。一般同断面的浮游植物与原生动物、轮虫共一份定性、定量样品。

②、枝角类和桡足类

定性采集采用13号筛绢制成的浮游生物网在水中拖曳采集，将网头中的样品放入50ml样品瓶中，加福尔马林液2.5ml进行固定。定量采集则采用2500ml采水器不同水层中采集一定量的水样，经充分混合后，取10L的水样用25号筛绢制成的浮游生物网过滤后，将网头中的样品放入50ml样品瓶中，加福尔马林液2.5ml进行固定。

3）底栖动物

底栖动物分三大类水生昆虫。依据断面长度布设采样点，用Petersen氏底泥采集器采集定量样品，每个采样点采泥样2~3个。水生昆虫定性样品采集同定量样品。砾石底质无法用采泥器挖取的，捞取砾石用60目筛绢网筛洗或直接翻起石块在水流下方用筛绢网捞取。

4）鱼类

①、鱼类种类组成

根据鱼类种类组成研究方法，在不同河段设置站点，对调查范围内的鱼类资源进行全面调查。采取捕捞、市场调查和走访相结合的方法，采集鱼类标本、收集资料、做好记录，标本用福尔马林固定保存。通过对标本的分类鉴定，资料的分析整理，编制出鱼类种类组成名录。

②、鱼类资源现状

鱼类资源量的调查采取社会捕捞渔获物统计分析结合现场调查取样进行。采用访问调查和统计表调查方法，调查资源量和渔获量。向渔业主管部门和渔政管理部门及渔民调查了解渔业资源现状以及鱼类资源管理中存在的问题。对渔获物资料进行整理分析，得出各工作站点主要捕捞对象及其在渔获物中所占比重，不同捕捞渔具渔获物的长度和重量组成，以判断鱼类资源状况。

③、鱼类“三场”

走访沿江居民和主要捕捞人员，了解不同季节鱼类主要集中地和鱼类种群组成，结合鱼类生物学特性和水文学特征，分析鱼类“三场”分布情况，并通过有经验的捕捞人员进行验证。鱼类调查方法按《内陆水域鱼类资源调查手册》进行。

水生植物

1、水生维管束植物

调查水域共发现水生维管束植物14种。水生植物以沉水植物为主，黑藻(Hydrilla verticillata)和竹叶眼子菜(Potamogeton wrightii)是优势种，亚洲苦草(Vallisneria asiatica)、穗状狐尾藻(MyriopHyllum spicatum)、金鱼藻( CeratopHyllum demersum)等伴生其间，岸边及沙洲上生长有水蓼(Polyogum hydropiper)等。

2、浮游植物

根据收集评价区相关资料，评价区内浮游植物共计4门36属(种)。其中蓝藻门8种，占总数的22.22%；裸藻门1种，占总数的2.78%；绿藻门15种，占总数的41.67%；硅藻门12种，占总数的33.33%。调查水域浮游植物组成以硅藻、蓝藻、绿藻三种藻类为主。

表5.3-30  评价区浮游植物名录

| 序号 | 种名 | 拉丁名 |
| --- | --- | --- |
| 一、蓝藻门 CyanopHyta |  |  |
| 1 | 蓝纤维藻 | Dactylococcopsis sp. |
| 2 | 微囊藻 | Microcystis sp. |
| 3 | 颤藻 | Oscilla toria sp. |
| 4 | 席藻 | pHormidium sp. |
| 5 | 鱼腥藻 | Anabaena sp. |
| 6 | 尖头藻 | RapHidiopsis sp. |
| 7 | 腔球藻 | CoelospHaerium sp. |
| 8 | 平裂藻 | Merismopedia sp. |
| 二、裸藻门EnglenopHyta |  |  |
| 9 | 裸藻 | Euglena sp. |
| 三、绿藻门ChloropHyta |  |  |
| 10 | 水绵 | Spirogvra sp. |
| 11 | 团藻 | Volvax sp. |
| 12 | 栅藻 | Scenedesmns sp. |
| 13 | 纤维藻 | Ankistrodesmus sp. |
| 14 | 小球藻 | Chlorella sp. |
| 15 | 盘星藻 | Pediastrum sp. |
| 16 | 丝藻 | Ulothrix sp. |
| 17 | 新月藻 | Closterium sp. |
| 18 | 胶网藻 | DictyospHaerium sp. |
| 19 | 微孢藻 | Microspora sp. |
| 20 | 鼓藻 | Cosmarium sp. |
| 21 | 角顶鼓藻 | Triploceras sp. |
| 22 | 宽板藻 | Pleurotaenium sp. |
| 23 | 转板藻 | Mougeopia sp. |
| 24 | 空球藻 | Eudorinasp. |
| 四、硅藻门BacillariopHyta |  |  |
| 25 | 直链藻 | Melosira sp. |
| 26 | 小环藻 | Cyclotella sp. |
| 27 | 等片藻 | Diatoma sp. |
| 28 | 针杆藻 | Synedra sp. |
| 29 | 脆杆藻 | Fragilaria sp. |
| 30 | 桥弯藻 | Cymbella sp. |
| 31 | 卵形藻 | Cocooneis sp. |
| 32 | 羽纹藻 | Pinmularia sp. |
| 33 | 菱形藻 | Nitzschia sp. |
| 34 | 舟形藻 | Navicula sp. |
| 35 | 平板藻 | Tabellaria sp. |
| 36 | 曲壳藻 | Achnanthes sp. |

浮游动物

1浮游动物种类

根据有关资料及调查可知，评价区内浮游动物共4大类33种(属)，其中原生动物门15种，占总数的45.45%，轮虫门9种，占总数的27.27%，枝角类5种，占总数的15.15%；桡足类4种，占总数的12.12%。浮游动物组成中原生动物、轮虫种类占绝对优势，枝角类、桡足类种类较少。

表5.3-31  评价区浮游动物名录

| 序号 | 种名 | 拉丁名 |
| --- | --- | --- |
| 一、原生动物门 Protozoa |  |  |
| 1 | 辐射变形虫 | Amoeba radiosa |
| 2 | 泥生变形虫 | Amoeba limicola |
| 3 | 盘状表壳虫 | Arcella discoides |
| 4 | 普通表壳虫 | Arcella vulgaris |
| 5 | 片口砂壳虫 | ArcellahemispHaerica |
| 6 | 冠砂壳虫 | Arcella megastoma |
| 7 | 小旋匣壳虫 | Centropyxis aeropHila |
| 8 | 刺匣壳虫 | Centropyxis spinosa |
| 9 | 小口钟虫 | Vorticella microstoma |
| 10 | 钟形钟虫 | Vorticella campamula |
| 11 | 草履虫 | Paramecium |
| 12 | 尾草履虫 | Paramecium caudatum |
| 13 | 多态喇叭虫 | .Stentor polymorpHrus |
| 14 | 湖累枝虫 | Epistylis lacustris |
| 15 | 浮游累枝虫 | Epistylis rotans |
| 二、轮虫类Rotatoria |  |  |
| 16 | 暗小异尾轮虫 | Trichocerca pusilla |
| 17 | 圆筒异尾轮虫 | Trichocerca cylindrica |
| 18 | 鼠异尾轮虫 | Trichocerca rattus |
| 19 | 异尾轮虫 | Trichocera sp. |
| 20 | 萼花臂尾轮虫 | Brachionus calyciflorus |
| 21 | 尾突臂尾轮虫 | Brachionus caudatus |
| 22 | 壶状臂尾轮虫 | Brachionus urceus |
| 23 | 矩形臂尾轮虫 | Brachionus leydigi |
| 24 | 镰形臂尾轮虫 | Brachionus falcatus |
| 三、枝角类Cladocera |  |  |
| 25 | 透明溞 | DapHnia hyalina |
| 26 | 僧帽溞 | D.cucullata |
| 27 | 长额象鼻溞 | Bosminalongirostris |
| 28 | 简弧象鼻溞 | B.coregoni |
| 29 | 柯氏象鼻溞 | Bosmina coregoni |
| 四、桡足类Copepods |  |  |
| 30 | 近邻剑水蚤 | Cyclops vicinus |
| 31 | 锯缘真剑水蚤 | Eucyclopsserrulatus |
| 32 | 如愿真剑水蚤 | E. speratus |
| 33 | 广布温中剑水蚤 | Mesocyclops leuckarti |

2、底栖动物

评价区内底栖动物27种，其中节肢动物12种，占总数的44.44%；软体动物13种，占总数的48.15%；环节动物3种，占总数的11.11%。评价区内水体中的底栖生物以节肢动物占优势，软体动物环节动物较少。平均密度为50.25ind./m2，平均生物量为6.47g/m2。

表5.3-32  评价区底栖动物名录

| 序号 | 种名 | 拉丁名 |
| --- | --- | --- |
| 一、节肢动物门Arthropoda |  |  |
| 1 | 蚋 | Simuliuem sp. |
| 2 | 摇蚊幼虫 | Tendipes sp. |
| 3 | 二翼蜉 | SipHlonurussp. |
| 4 | 扁蜉 | Ecdyuridae sp. |
| 5 | 蜉蝣 | EpHemiridaesp. |
| 6 | 纹石蛾 | Hydropsyche sp. |
| 7 | 石蝇 | Perla sp. |
| 8 | 米虾 | Caridina sp. |
| 9 | 中华新米虾 | Neocaeidina denticulata |
| 10 | 罗氏沼虾 | Macrobrachium rosenbergii |
| 11 | 中华绒毛蟹 | Sinopotanion denticulatum |
| 二、软体动物门Mollusca |  |  |
| 12 | 雕翅摇蚊 | Glyptotendipes sp. |
| 13 | 扁蜉 | Heptageniidae sp. |
| 14 | 锯齿新米虾 | Neocaridina denticulate |
| 三、环节动物门Annelida |  |  |
| 25 | 医蛭 | Hirudo sp. |
| 26 | 仙女虫 | Nais sp. |
| 27 | 霍莆水丝蚓 | Limnodrilus hoffmeisteri |

鱼类资源现状

1、鱼类名录

廊洞水库属于潇水一级支流宜水河中游宜阳河，水库内渔业资源较单一，根据现场访问调查和参考相关文献资料，统计出评价区共有鱼类14种，隶属于4目8科。评价区鱼类主要以鲤形目鱼类为主，共7种，占鱼类总种类数的50%。调查河段鱼类组成较为普通，评价区常见种包括鲤、黄尾鲴等。大多为人工放养的经济鱼类，鱼类组成较为普遍，无国家、湖南省重点保护动物。

表5.3-33  评价区鱼类名录

| 目、科、种 | 生境和习性 | 保护级别 |
| --- | --- | --- |
| I鲇形目SILURIFORMES |  |  |
| （1）鲿科Bagridae |  |  |
| 1.黄颡鱼 Pelteobagrus fulvidraco | 多在静水或江河缓流中活动，营底栖生活，主要 食物是桡足类和枝角类动物，生殖季节在5月中 旬至7月中旬 |  |
| （2）鲇科Siluridae |  |  |
| 2.鲇 Silurus asotus | 栖息于湖泊、水库和沟渠水体，亦适应于河岸边或流动缓慢的水域，肉食性鱼类，产卵期在4-6月，卵粒粘附在水草上发育 |  |
| （3）胡子鲇科Claridae |  |  |
| 3.胡子鲇 Clarias fuscus | 栖于田间沟渠、稻田、河川、湖泊等水域的底层鱼类， 常群集于岸边的暗处或洞穴中，昼伏夜出，觅食动物性饵料 |  |
| II合鳃鱼目SYNBGRANCHIFORMES |  |  |
| （4）合鳃鱼科Synbranchidae |  |  |
| 4.黄鳝 Monopterus albus | 淡水底栖鱼类，常栖息于稻田河沟中，亦喜钻 洞穴居，白天潜伏，夜晚觅食，主要摄食昆虫 及幼虫、小鱼、小虾等，5~8月产卵 |  |
| III鲈形目PERCIFORMES |  |  |
| （5）鮨科 |  |  |
| 5.鳜 Siniperca chuatsi | 栖息于河流或湖泊中，以小鱼小虾等为食，5-7月分批产浮性卵 |  |
| （6）鳢科Channidae |  |  |
| 6.乌鳢 Channa argus | 体中大，为淡水凶猛性鱼类，常栖息水草丛中，以 鱼虾等为食，生活力强，生殖期5-7月 |  |
| （7）剌鳅科Mastacembelidae |  |  |
| IV鲤形目CYPRINIFORMES |  |  |
| （8）鲤科Cyprinidae |  |  |
| 8.青鱼 Mylopharyngodon piceus | 平时多栖息在江河、湖泊的中下层，以蚌、蚬、螺、蚌等软体动物为主食，产卵期为5-7月 |  |
| 9草鱼 Ctenopharyngodon idellus | 栖息于江河、湖泊的中下层，为草食性鱼类，4-7月在江河流水中产卵，卵为漂流性 |  |
| 10.鲂 Megalobrama skolkovii | 栖息于静水或缓流水体的中下层，幼鱼以浮游动物和藻类为食，成鱼则以水生维管束植物为食， 每年6-7月在流水中产卵繁殖；浮性卵 |  |
| 11.黄尾鲴 Xenocypris davidi | 栖息于江河、湖泊中下层，食藻类、轮虫等，5-6月繁殖，产粘性卵 |  |
| 12.鲤 Cyprinus carpio | 栖息于水体底层和水草丛生处，食性广，主食底栖动物，2-4月繁殖 |  |
| 13.鲫 Carassius auratus | 广适性，杂食性，产卵期为3-8月 |  |
| 14.鳙 Aristichthys nobilis | 栖息于江河、湖泊的中，上层，性情温驯，洄游，以浮游动物为主食。繁殖期为4-7月 |  |

2、食性类型

根据成鱼的摄食对象，评价区鱼类划分为3类：

1)植食性鱼类包括以维管植物为食的草鱼和以周从植物为食的鲴类、鰟鮍等。

2)肉食性鱼类包括以鱼类为主要捕食对象的鲇属等及以底栖动物浮游动物为食的鰕虎鱼属、食蚊鱼、鲌类等。

3)杂食性鱼类该类鱼食谱广，包括小型动物、植物及其碎屑，其食性在不同环境水体和不同季节有明显变化。包括鲤、鲫、泥鳅、餐类等。

3、产卵类型

评价区分布鱼类依繁殖习性可分为5个类群。

①产沉性卵类群

这种类群鱼卵特点为卵比重大于水，产出后沉在水底，如黄颡鱼、泥鳅等。

②产粘性卵类群

这种类群鱼卵特点为卵比重大于水，卵膜外层遇水后具粘性，卵产出后即黏附在水草或卵石等基质上，多在春季产卵，雨后天晴，水位上涨是产卵的刺激因素且多在近岸浅水处产卵，如：鲤、鲫、等。

③产漂流性卵(半浮性卵)类群

这种类群鱼卵特点为鱼卵产出后吸水膨胀，比重稍大于水，可借助水流翻滚，使卵悬浮于水层中不停漂流，如鲢、鳙、草鱼和青鱼等。

④产浮性卵类群

这种类群鱼卵特点为鱼卵产出后比重小于水，卵黄上有一个大油球或较多油粒，随风和水流移动。如大眼鳜等。

⑤特殊产卵类型

黄鳝等产卵时吐泡沫筑成浮式产卵巢，受精卵浮于巢内发育。此种类群通常在多水草浅水处筑巢产卵。

调查范围的鱼类中，无产漂浮性卵鱼类，因此，无大型不漂浮性卵鱼类的产卵场。所分布的鱼类均为产黏性卵或沉性卵鱼类，在春夏季产卵季节，把卵产在水底石块下或被洪水淹没的植物上。没有集中的较大型的产卵场。

4、栖息类型

根据水域流态特征及鱼类的栖息特点，调查水域鱼类大致可分为以下2个类群。

①流水类群

此类群主要或基本生活在江河流水环境中，体长形，略侧扁，游泳能力强，适应于流水生活。它们或以水底砾石等物体表面附着藻类为食，或以有机碎屑为食，或以底栖无脊椎动物为食，或以软体动物为食，或主要以水草为食，或主要以鱼虾类为食，甚或为杂食性：或以浮游动植物为食。该类群有、青鱼、草鱼、鳙、鲢等。

②静缓流类群

此类群适宜生活于静缓流水水体中，或以浮游动植物为食，或杂食，或动物性食性，部分种类须在流水环境下产漂流性卵或可归于流水性种类，该类群种类有泥鳅、鲤、鲫、黄鳝等。

5、鱼类重要生境

据实地调查及咨询道县畜牧水产局，评价范围内未发现国家重点保护水生动物资源，没有集中的重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道，未发现天然渔场等鱼类重要生境。

拟建工程沿线景观现状

为深入认识评价区内生态质量特点，运用景观生态学的原理和方法来研究评价区生态体系的组成、特征、生产力及其稳定性。

评价区生态系统组成

根据生态学中景观的概念描述可知，景观生态体系的组成即生态系统或土地利用类型结构，本报告用评价区内主要的土地利用类型及相应的生态系统作为景观体系的基本单元拼块来进行景观特征分析。

评价区景观生态体系组成成分包括以马尾松、杉木、等为主的林地景观，占评价区总面积的59.2%；以盐肤木、檵木、白茅、芒为主的灌丛景观，占评价区总面积的10.1%；以油茶为主的园地景观，占评价区总面积的1.1%；以水稻、玉米为主的农田景观，占评价区总面积19.1%；以水库、坑塘为主湿地景观，占评价区总面积的5.2%；以农村宅基地、道路、设施农用地等为主建筑景观，占评价区总面积的6.1%。评价区林地、灌丛、湿地景观占比69.6%，耕地、园地和建设景观面积比例为30.4%，说明了区域景观生态体系以自然景观系统为主，但存在一定人为干扰。

景观生态体系质量现状

景观生态系统的质量现状由评价范围内自然环境，各种生物以及人类社会之间复杂的相互作用来决定。从景观生态学结构与功能相匹配的理论来说，结构是否合理决 定了景观功能的优劣，在组成景观生态系统的各类组分中，模地是景观的背景区域。它在很大程度上决定了景观的性质，对景观的动态起着主导作用。

评价区各斑块类型中，林地的优势度Do最高。其密度、频度和景观比例均显著高于其他地类，说明评价区林地成大面积网状分布，林地是评价区的模地，是本区域内对景观具有控制作用的生态体系部分：评价区农田、园地、建筑景观类型均有分布，且优势度相对较高，说明了评价区内的生态系统在该地区经过多年发展，已形成了集农、林等人工综合的生态系统。景观破碎度表示景观被分割的破碎程度，在一定程度反映人为对景观的干扰强度。其中破碎度越大，景观安全性越小。由上表可知，评价区内破碎度较大的为农田,景观、湿地景观和建筑景观，其景观安全性较小，易受到外界干扰。主要的林地景观破碎度值为0.2，破碎度值最小，景观安全性高，不易受到外界干扰。

自然体系生物量现状

植被的生物量是指一定地段面积内植物群落在某一时期生存着的活有机物质之重量，以t/hm²表示。根据现场调查及卫片解译，结合评价区地表植被覆盖现状和植被立地情况等，将区域植被类型划分为阔叶林、针叶林、灌从、灌草从、农业植被、经济林等6类。经计算，评价区植被总生物量为16589.6t，其中，针叶林生物量占比最大为39.2%，其次为阔叶林，占比21.3% 。从自然体系生物量数值来看，针叶林为评价区的主要植被类型，对评价区生态系统的稳定和变化起到重要的作用。

评价区生产力现状

(1)评价范围内自然生产力

土地的自然生产力是指单位面积土地在当地自然环境的水热条件下，在单位时间内生产有机物质的重量(干重)，通常用t/hm².a表示。采用Miami生物生产力的经验公式，可估算出评价区土地的自然生产力：

式中：Y1—— 根据年平均温度(t, ℃)   估算的热量生产力，单位为 g/m² ·a Y2  ——根据年平均降水量 (p,mm)    估算的水分生产力，单位同上。

选用道县多年平均气温和多年平均降水量作为自然本底生产力估算参数值，评价区的水分生产力略大于热量生产力，为热量生产潜力的101.3%。这说明评价区内水分条件略优于热量条件，热量潜力和水分潜力相差不是十分明显，土地自然生产力受水分条件和热量条件制约，土地本底自然生产力为19.57t/hm2·a。

(2)实际生产力

斑块实际生产力是指斑块在现实生态环境中，由于受到水分、热量以外的其他环 境因素以及人为活动的影响而具有的实际生产能力。根据评价区域各斑块植被现状调查数据，以及各类型植被的平均生产力为参数来推算其实际生产力，评价区内各斑块的生产力具有以下特征：

1)在评价区内针叶林的总生产力最高，为1569.2t/a，占评价区总生产力的34.2%，其次为阔叶林和经济林，总生产力为分别为1124.2t/a和563.8t/a，各占评价区总生产力的24.2%和12.4%；农业植被、灌丛、阔叶林、灌草从总生产力较小：2)评价区中，植被的总生产力为：针叶林>阔叶林>经济林>农业植被>灌从>阔叶林>灌草丛：3)评价区内实际平均生产力为12.14t/hm2·a，为自然生产力的62.03%，说明本区受植被立地条件和人为干扰的影响一般。

生态系统稳定性现状

生态系统的稳定和不稳定是对立统一的。由于各种生态因素的变化，生态系统处于一种波动平衡状况。当这种波动平衡被打乱时，生态系统具有不稳定性。生态系统的稳定性包括两种特征，即阻抗性和恢复性，这是从系统对干扰反应的意义上定义的。阻抗是系统在环境变化或潜在干扰时反抗或阻止变化的能力，而恢复(或回弹)是系统被改变后返回原来状态的能力。因此，对生态系统稳定状况的度量要从恢复稳定性和阻抗稳定性两个角度来度量。处于高亚稳定性状态的景观类型表现为阻抗稳定性，即对来自外部的随机干扰作用(包括环境不确定性干扰和人类的不确定性干扰》和组织内部的相互作用(如生物反馈作用),具有阻抗能力。处于低压稳定性状态的景观类型表现为恢复稳定性，即对于干扰作用产生的影响具有恢复能力。一个景观生态系:统稳定性的类型是由系统中具有较高的生物量和较长生命周期的物种(如树木和大型哺乳动物)起决定作用的。

(1)生态系统恢复稳定性

自然系统的恢复稳定性，是根据生产力的多少度量的。如果生产力高，则其恢复稳定性强，反之则弱。由前面计算结果可知，评价区土地生产力为12.14t/hm2·a，处于相对较高水平，说明评价区自然系统恢复稳定性较强。

(2)生态系统阻抗稳定性

生态系统的阻抗稳定性是由系统中生物组分异质性的高低决定的。异质性是一个区域里(景观或生态系统),对一个种或更高级的生物组织的存在起决定作用的资源 (或某种性质)在空间或时间上的变异程度(或强度)。由于异质性的组分具有不同的生态位，给动植物物种的栖息、移动以及抵御内外干扰提供了复杂和微妙的相应利用关系。另一方面，异质化程度高的自然系统，当某一斑块形成干扰源时，相邻的异质性组分就成为了干扰的阻断，从而达到增强生态体系抗御内外干扰的作用，有利于 体系生态稳定性的提高。

对多样性的量化可用多样性指标表示，当生态体系发生变化时用多样性指标可以直观地显示多样性的改变情况，从而揭示该生态体系阻抗稳定性的变化结果。景观多样性程度高一般可以表现为生态系统的相对稳定程度，但并不是绝对的，因为景观多样性程度高，在一定程度上也反映了景观的破碎度增加了，生态系统的完整性受到了破坏。只有物种多样性、群落多样性增加了，才能说明生态系统的完整性好，稳定性 高，对外环境的干扰(尤其是人为干扰)具有较强的阻抗能力。所以，评价生态系统的完整性和稳定性及抗干扰能力，可用景观多样性指数和均匀度指数，即Shannon-Weaver多样性指数和Pielou均匀度指数来表示。

根据评价区各类型及分布面积计算出各类型的多样性指数以及均匀性指数，根据评价区景观多样性指数为1.512 、均匀指数为0.803，多样性指数和均匀指数均属好，区域以林地为主的特性，生态稳定性相对较好。

区域主要生态问题

由于项目区人工林经营、农业生产，人为活动干扰较多，原生植被不断减少，生物多样性程度下降；现有农业生产及放牧等人类生产活动，对部分河流、山地沼泽及库塘等湿地资源造成了不同程度的破坏。总体而言，由于经济发展和社会活动，造成局部区域水土流失、土壤肥力下降、水污染、生物多样性单一等生态问题。

永州市道县梅花镇廊洞水库饮用水水源保护区概况

廊洞水库位于宜阳河上游，库址在湖南省道县梅花镇廊洞村，主要以宜水河河和廊洞水库为主体，根据《永州市道县梅花镇廊洞水库饮用水水源保护区划分方案》(湘环函[2019]231号)，道县梅花镇廊洞水库饮用水水源保护区范围见下表。

表5.4-1  道县梅花镇廊洞水库饮用水水源保护区范围表

| 保护区名称 | 类型 | 现有水厂 | 服务城镇 | 名称 | 保护区范围 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 永州市道县梅花镇廊洞水库饮用水水源保护区 | 湖库型 | 廊洞水厂 | 道县梅花镇 | 一级保护区 | 水域：以廊洞水库取水口为中心，半径300米范围内水库水域 |
|  |  |  |  |  | 陆域：廊洞水库主库一级保护区水域边界外200米范围内的陆域，不超过流域分水岭范围，不超过道路迎水侧路肩。 |
|  |  |  |  | 二级 保护区 | 水域：廊洞水库主库一级保护区外的水库水域。 |
|  |  |  |  |  | 陆域：廊洞水库周边山脊线及入库河流上溯3000米的汇水区域，不超过道路迎水侧路肩(一级保护区除外)。 |
|  |  |  |  | 准保 护区 | 廊洞水库周边山脊线及入库河流上溯5000米的汇水区域(一、二级保护区除外)。 |

区域污染源调查

根据《建设项目环境影响评价技术导则-总纲》(HJ2.1-2016)，区域污染源调查选择建设项目常规污染因子和特征污染因子、影响评价区环境质量的主要污染因子和特殊污染因子作为主要调查对象，注意不同污染源的分类调查。

本项目为廊洞水库大坝除险加固，属生态影响型项目，主要是施工期的环境影响，无运营期无污染产生。项目周边无工业企业，污染源主要是农业生产和居民生活，分布在水库两侧及下游宜阳河两侧。

环境影响预测与评价

现有工程环境影响回顾性评价

廊洞水库位于湖南省宜水河中上游，是一座以灌溉为主，兼顾防洪、发电等综合效益的中型水库。坝址以上集雨面积35.60km²，干流长20.91km，平均坡降20.91%。该水库为宜水河流域梯级开发中的龙头水库。正常蓄水位(289.85m)库容907.00万m³，设计总库容1008.6万m³，灌溉面积3.15万亩，电站多年平均发电量190万kWh，工程是一座以灌溉为主，兼顾防洪、发电等综合效益的中型水利工程。廊洞水库正常蓄水库容为907.00万m³，总库容1008.6万m³，确定该水库枢纽工程为Ⅲ等，其主要建筑物为3级建筑物，次要建筑物为4级建筑物，临时建筑物为5级，水库枢纽永久性水工建筑物设计洪水标准为100年一遇(P=1%)，校核洪水标准为1000年一遇(P=0.1%)；永久性泄水建筑物消能防冲洪水标准为30年一遇(P=3.33%)；本次实施除险加固后不改变廊洞水库的规模。

廊洞水库于1958年动工兴建，1961年建成小(1)型水库，后于1973年6月按中型水库扩建，1978年12月竣工。廊洞水库除险加固工程于2009年10月开工，2010年11月20日基本完工。

廊洞水库饮用水水源保护区于2019年批准建设。水库建设时间较早，缺少建设时相关生态环境资料记录，仅按照一般变化趋势对廊洞水库动植物及水生生物资源变化作趋势性推测。经与业主单位了解，水库建成和2009年除险加固施工期末收到环保相关问题的投诉举报。

对水文情势的影响回顾性影响

廊洞水库建成后，水库库区水位、水面积、流速等发生相应变化。水库建成后，泥沙的来源绝大部分来自低山区水土流失。低山区由于气候干燥，植被稀少，强烈风化使土壤质地疏松，遇上夏季暴雨不仅会产生洪水，而且泥沙俱下形成浑浊水流，甚至泥石流进入库区。

水环境影响回顾性分析

(1)水库蓄水对水质的影响

水库蓄水后，其库底遗留的有机质、可溶盐对水质将产生一定的影响；水库的调蓄使水流流速减缓，水动力条件发生变化，滞留时间的延长也将对水质有一定的影响。

(2)水库蓄水对水温的影响

水库的修建会使原来流动、水温基本混参均匀的水体变为流动十分缓慢的大体积水体，并形成特有的温度场。水温分布的结构形式受取水口位置、高程、水库调度及水文气象调节的影响。(分层型，混合型)对于大、中型水库，水量的调节性能好，温度随深度成层状分布，大致可以分为库面温水层、温跃层、底下冷水层。中小型水库调节性能差，库内水流急，混合作用强烈，一般水温沿深度均匀分布。

廊洞水库在年内各季节所受到的太阳辐射热不同，从而导致水温发生年内变化。水温的年变化是夏季大，春秋季次之，冬季最小，表层水温最低值一般出现在1月或2月，最高值出现在7月或8月。水温的垂直分布冬季整个库区趋向于均温层，上下水层温度差异很小，春夏秋三季上下水层存在明显差异。在4~10月份存在温跃层，其中4~5月份为增强期，6~8月份为强盛期，9~10月份为减弱期，11~3月份水库进入冬季状态，温跃层则基本消失。

受太阳辐射、库容、来水量、水库调度方式等制约，水库中不同水深处的水温是不同的，一般可将水库分为混合型、分层型和过渡型3种。

1)α判别法

关于水温类型判定，采用《水利水电工程水文计算规范》  (SL278-2002) 中推荐的判别公式对水库水温结构进行判别，即：

α=多年平均年入库径流量/总库容

当α< 10时水库为分层型；α>20时水库为混合型；10<α<20时水库为过渡型。廊洞水库多年平均径流量为3043.51万m3，总库容为1008.6万m3，经计算，廊洞水库α值为3.02<10，为分层型水库。

- β判别法

- 对于洪水期，以β指标作为第二判别标准。

判别公式：β=一次洪水总量/水库总容积。

当β＜1/2时，洪水对水库水温分层几乎没有影响；当β＞1，认为在大洪水期时，可能是临时混合型水库。

廊洞水库一次洪水总量为117万m3，总库容为1600万m3，计算得到水库β＜1/2，水库的水温类型为分层型。洪水来临时对水温分层均无影响。

本工程廊洞水库为中型水库，属于分层型水库，水库目前主要是一座以灌溉为主，兼顾防洪、发电等综合效益的中型水库功能，本次分析灌溉使用时水温对下游农作物的影响。下游农业灌溉用水主要以早晚水稻、玉米和果树等作物为主。根据《农田灌溉水质标准》（GB 5084-2021），农业灌溉最高水温在35℃，对最低水温没有要求。根据调查，坝址下游的各村落灌溉用水一般集中在6月～8月，根据农作物对灌溉水温的要求，旱作物一般在15～25℃，水稻不低于20℃。廊洞水库大坝出水口处水温低于库表水温和区域气温，但沿途经过气温的增温效应，水在坝址下游河道沿程流动与河间块石摩擦过程、与大气进行热交换以及太阳辐射中是升温过程，水温能得到较快速度的恢复，满足作物对灌溉水温的要求。综合上述分析，本工程的低温水对灌溉影响较小，对水稻等农作物的正常生长影响较小。采取工程措施，减缓低温水影响。

(3)对下游河道水质的影响

根据现场调查及相关资料，面源污染主要为农田退水、河流沿岸村庄以散排形式汇流入河的生活污水以及畜禽养殖废水，另外降雨冲刷农田也会产生少量径流携带农药、化肥等残留物进入水体。设计水平年，随供水灌区水田面积增加、流域人口数量增多，生活污水等入河污染物排放量将较现状有所增加。河流水文情势的改变、入河污染源变化将引发廊洞水库库区及下游水质发生变化。根据本次环评期间对水库下游水质的采样调查，下游监测断面总氮超标，其余指标均满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类标准，水质状况较较好。

(4)工程管理区生活污水影响

运行期廊洞水库管理机构工作人员的日常生活产生少量的生活污水，项目定员人数30人，生活污水经处理达标后用于场区内绿化，不外排。

对地下水环境的影响

因为流域内的地表水与地下水有密切联系，河流水文条件的改变造成地下水的水位变化，对地下水水质影响不大。坝址上游水库蓄水使其周围地下水水位抬高，也扩大了水库浸没范围。同时，拦河筑坝也减少了坝库下游地区地下水的补给来源，致使地下水水位下降，大片原有地下水自流灌区失去自然条件，从而降低了下游地区的地下水资源利用率。

陆生生态环境影响回顾性分析

水库建设不可避免地占用植被面积，导致了植被面积和生物量的损失，根据现场调查可知，廊洞水库周边分布的植被均为当地的一些常见种类，其分布范围广、种群数量大，在周边地区有广泛分布，工程建设没有造成植物种类的消失。

水库建设和蓄水对野生动物的不利影响有：觅食地转移、栖息地丧失、活动范围受限、在水库蓄水被淹死或迁移他处，在建库过程中野生动物生境的改变引起其种类和数量的变化。水库的建设虽然对动物的生境带来一定的改变，但库周山林茂密，植被覆盖率较高，人为干扰较少的相似生境较多，水库建设期间受影响的动物可顺利迁移。

此外，水库建成后，由于水域面积的增加，库湾滩涂面积随之扩大，为游禽和涉水禽提供了更为广阔的栖息地，水域面积的增加也有利于周边植被的生长。后期廊洞水库饮用水源保护区的建设，加大了该区域的保护力度，有利于动植物资源的生长繁殖。总的来说水库建设没有造成动物物种的消失。

水生生态环境影响回顾性分析

对浮游植物的影响

廊洞水库的建设改变了天然河道属性，坝址上游部分河段水体流速变缓，形成静缓流水体，藻类从流水性、着生性、寡污性演变成静水性、浮游性的优势类群。

由于库区营养物质的沉积、分解等原因，藻类构成上也逐渐向湖泊型水体转化。水库的建设对库区河段浮游植物群落结构组成和生物量形成了一定影响，喜静缓流的绿藻门和蓝藻门种类和生物量增加。由此造成水体浮游植物的种类和数量在水库建设前后发生变化。

对浮游动物的影响

廊洞水库建设前河段水体为流水状态，浮游动物以好氧性种类为主，种类多样性高，密度和生物量较低。随着水库建成蓄水，坝址以上部分河段浮游动物静水型、浮游性的种类成为优势种类，此前种类和数量较少的枝角类和桡足类增加，轮虫中普生性的种类和数量呈上升趋势。

对底栖动物的影响

随着廊洞水库建成蓄水运行，由于大坝的阻隔，泥沙的沉积，有机物质沉降，库区底栖动物以耐低氧，适应耐污性种类为主要类群。原有流水生境中的蜉蝣目、双翅目昆虫等减少，在库区的静水区域，一些适应营养水体的软体动物的数量有一定增加。由于水位相对稳定的水体中的底栖动物种类和数量也相对较多，因此库区底栖动物的种类和数量增加。

对水生维管束植物的影响

水库蓄水后，原有河道的水生维管束植物被淹没，库区水面增大，水深增加不利于水生植物的生长。但是沿岸带面积的增加，随着泥沙的淤积、营养物质的沉降等将在库湾和陡滩分布区有利于水生维管束植物的生长，库区漂浮植物增加。

对鱼类资源的影响

水库蓄水运行后，相比于以前的河流生境，鱼类种类组成上趋于单一化趋势，由于水库相对封闭、静水或缓流水体环境、和长距离的漂流条件不适合其繁殖以及缺乏足够的水生植物，栖息在库区的鱼虽然能发育成熟，但不能进行种类自我更新，需要每年进行人工投放苗种，经过一定生长期再捕获成鱼。鱼类由适应于河流生活的鱼类逐步转变为适应于静水生活的鱼类。缓流和静水生活型鱼类成为优势种群。水生生态环境的改变对原河流中流水型、产漂流性卵和种群数量少、抗逆能力差的鱼类产生了一定不利的影响。目前廊洞水库已运行多年，现有的鱼类以人工投放的青鱼、草鱼、鲢鱼、鳙鱼为主，区域水生生物种群结构已趋于稳定。

水生生物以浮游动植物及底栖动物为主，鱼类资源较少，水库建成后下游形成了减水河段，在枯水季节容易造成坝下游一定长度河道断流，现状调查结果显示坝下减水河段水生生物的种类和数量均较少，且这些物种在水生环境中属于常见种类。由于水库建设已有多年，上、下游已形成了目前的生境，水生生物已经稳定形成新的平衡。

水土流失影响回顾性分析

廊洞水库的建成，涉及的人为水土流失主要为工程占地。此外，水库的修建使得上游的土壤被淹没或者盐碱化，导致上游的植物无法得到较好的生长，从而使得土壤流失情况较为严重。建设完成后采取了相应的水土保持措施，恢复区域植被，有效地减少了占地范围内的水土流失。

施工期环境影响分析

项目施工期环境污染主要来自施工机械的噪声、建筑垃圾、植被毁坏造成的生态破坏以及建筑施工人员少量的生活垃圾，可能会对当地的生态环境带来不同程度的影响。因此，在施工期间，应严格遵守国家和地方政府的相关规定，文明、安全、环保施工，使这些影响得以控制或减小。

项目施工期环境影响相对运营期为短期影响，施工期结束后影响即消失。

大气环境影响分析

项目施工期大气污染主要为施工期扬尘(包括场地清理、挖填方、各类建筑材料运输、物料堆存及混凝土拌产生的扬尘)、燃油施工机械废气及道路运输扬尘和汽车尾气等。

1、施工扬尘

项目施工扬尘主要来自挖填方、现场土石堆放扬尘建筑材料包括水泥、沙子等搬运和搅拌扬尘，运输车辆引起的二次扬尘。

施工期场地风力扬尘的一个主要原因是露天堆场和裸露场地的风力扬尘。由于施工的需要，一些建材需露天堆放；一些施工点表层土壤需人工开挖、堆放，在气候干燥又有风的情况下，会产生扬尘。类比施工工地的调查情况，未采取任何防护措施的情况下，施工粉尘对下风向的影响最为显著，影响范围大致在其下风向150m范围之内，下风向0~50m为重污染带、50~100m为较重污染带、100~150m为轻污染带，150m以外影响甚微。

项目位于农村区域，周边敏感目标分布较少，施工场界周边的敏感点主要为廊洞水库管理所、红铺、扁担坳、廊洞村，与施工场界距离在30~200米，施工期间在一定程度上受施工扬尘影响。两者之间有较茂密的植被阻隔，再加上定期洒水抑尘及工程喷雾抑尘，施工单位应采取最大限度地控制施工扬尘影响的范围，并适时进行洒水扬尘。随着施工活动的结束，施工现场扬尘对环境空气的影响也将消除。

2、道路运输扬尘

施工期运输车辆扬尘对环境空气的影响，随着气象条件的不同、管理手段上的差异，将有所不同。从表6.2-1可见，在同样的路面条件下，车速越快，扬尘量越大，在同样的车速情况下，路面粉尘越大，扬尘量越大。因此，限制施工车辆速度和保持路面清洁是减小扬尘的有效手段。据资料，若在施工期间对车辆行驶的路面实施洒水抑尘(每天洒水4~5次)，可使扬尘减少50%~70%左右，洒水抑尘的试验结果见下表。

表6.2-1  洒水路面扬尘监测结果表 单位： mg/m³

| 距离(m) |  | 5 | 20 | 50 | 100 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TSP小时平均浓度 | 不洒水 | 10.14 | 2.89 | 1.15 | 0.86 |
|  | 洒水 | 2.01 | 1.40 | 0.67 | 0.60 |
| 衰减率(%) |  | 80.2 | 51.6 | 41.7 | 30.2 |

由上表可知，如果在施工期间对车辆行驶的路面实施洒水抑尘，每天洒水 4~5次，可使扬尘减少70%左右，能有效地控制施工扬尘，可将 TSP 的污染距离缩小到20~50m范围。环评要求施工单位要配备一定数量的洒水车，在施工场地安排员工定期对未铺筑的临时道路进行洒水处理，以减少扬尘量。

根据现场踏勘，施工便道建设条件较好，引起的粉尘污染有限，施工阶段会对附近居民造成一定程度的粉尘污染，但在采取定期洒水抑尘、运输车辆进行遮盖等措施后，对施工物料运输沿线居民点的影响较小。

3、施工机械燃油废气

施工期废气污染物主要来自施工机械和车辆等燃油燃烧排放的废气、炸药爆炸废气。本项目建设工程所有施工机械主要以柴油为燃料，施工期环境空气污染物主要是施工机械设备燃油排出的CO、NOX等。

施工车辆尾气主要来源于施工机械运行、汽车运输等过程。本工程施工区地形均较为开阔，空气扩散条件较好，尾气一遇扩散，对周围环境造成影响的可能性不大。另外，随着技术水平的提高，施工机械的性能已有了很大程度的改良，多数机械在运行过程中机械废气可达标排放。众多同类工程施工期环境监测结果也表明施工机械尾气排放对大气环境不会造成大的影响。且施工废气随着施工期的结束而结束。

综上，项目施工期间通过采取合适的大气污染防治措施，减少施工期大气污染物的排放，且随着施工期结束影响将逐步消失，因此本项目施工期对周围大气环境的影响可以接受。

地表水环境影响分析

施工导流对供水的影响分析

根据施工组织设计，在大坝、副坝施工时，会采用施工导流的方式维持廊洞水库的最低供水水位，对供水不产生影响；导流施工对水环境的影响主要修筑围堰、基坑排水和拆除围堰等施工活动会扰动水体，使泥沙浓度短时增大，对水质、水温影响不大。因此施工期对于水库及上下河道水文情势的影响是短暂的，随着项目建设完成，原水库及上下河道水文情势的变化将得以恢复。

施工期水环境影响分析

施工期废水主要有基坑废水、砼搅拌系统废水、机械车辆维修冲洗含油废水、灌浆施工废水、施工人员生活污水。

1、基坑废水

基坑排水包括初期基坑排水及经常性基坑排水两部分。初期基坑排水与水库水质基本相同，不会增加对水库水质的污染水质。经常性基坑排含混凝土浇筑和养护形成的碱性水，pH 值在11左右，悬浮物浓度约2000mg/L。本工程基坑排水主要产生于工程基坑。

初期基坑排水与水库水质基本相似，可经排水沟静置沉淀，排至水库下游宜阳河。本项目拟在大坝涵洞进口围堰设1套沉淀池，1套2池，采用向沉淀池投加絮凝剂，静置沉淀2h后进入回用水池，上层清液回用于场区洒水降尘，不外排。污泥及时人工清除，运至弃渣场。

2、灌浆施工废水

本次加固对大坝采用帷幕灌浆、高喷灌浆进行防渗加固处理。灌浆施工会产生一定量的碱性、浑浊度较高的施工废水。主要污染物是pH和SS，pH值为11~12，SS浓度约5000mg/L。

在主副坝灌浆施工场地设置排放沟，出口处设置集水集浆池，收集废水、废浆，经沉淀池沉淀处理后进入回用水池，上层清液回用于场区洒水降尘，不外排。污泥及时人工清除，运至弃渣场。

3、砼搅拌系统废水

混凝土搅拌系统冲洗废水主要污染物为悬浮物和pH，废水的pH值9-12左右。根据类似工程施工区混凝土搅拌系统生产废水悬浮物浓度资料，搅拌系统废水悬浮物浓度约5000mg/L。该废水采用明沟集中排入污水池进行沉淀、中和处理后回用，在搅拌系统内实现废水零排放。拟将砼搅拌系统废水先采用明沟集中收集入初级处理池，初级处理池为平流式沉淀池，单个处理池总长度为4m ，有效宽度为1.5m，沉淀池有效水深为1.5m。经计算，初级处理池的日处理量均能满足砼搅拌系统废水处理要求。

4、机械、车辆冲洗废水

工程施工需定期清洗施工机械设备及运输车辆，施工机械及运输车辆在冲洗、检修、保养过程中将产生一定的含油废水，主要污染物成分为石油类和悬浮物，石油类浓度般约为10～50mg/L，悬浮物浓度约为500~2000mg/L。含油废水若不处理直接排放进入水体，很难通过水体的稀释扩散作用消减、降解，会在局部水域形成一层油膜，破坏水体的复氧条件，造成水体污染；含油废水若就地敞排，还将会改变土壤结构，不利于施工迹地恢复。

施工单位拟设临时机械、车辆冲洗废水处理池，经隔油、沉淀处理后回用于机械、车辆冲洗，禁止未经处理直接排放。

5、生活污水

根据工程分析，生活污水产生量3.44m³/d，施工劳动总工日约0.45万个，则施工期间总生活污水产生量1548m³，依托水库管理所化粪池，生活污水经化粪池处理后用于场区内绿化，不外排。

综上分析，项目施工废水处理后综合利用，施工生活污水经处理后用作场区内绿化，施工期无废水外排，对地表水环境的影响可接受。

水文要素影响分析

对水文情势的影响

在施工期，本工程选择在8月开工，利用一个枯水期（9月-12月）完成主体工程施工库区内项目较小，除输水设施加固工程位于上游坝坡内，其余工程均在坝顶和坝下游坝坡。项目在输水涵洞进口附近做施工围堰，利用原输水涵洞导流，围堰选择在第1年10月施工，10月底具备挡水条件，至次年2月重建后的消力井或隧洞具备挡水条件，围堰拆除。导流时段为枯水期即10月至次年2月，而在丰水期水库及上下游坝的水力联系与现状相同。因此施工期对于水库及上下游坝水文情势的影响是短暂的，随着项目建设投入运行，原库区水文情势的变化将得以恢复。项目施工总工期为15个月，施工期间对廊洞水库及宜阳河的水位是可以接受的。施工期根据下游农田灌溉及下游梅花镇居民生产生活用水需求，通过预埋临时钢管满足供水灌溉需求，能保证坝下河道最小生态流量的下泄，不存在对下游河道水文情势的影响。

综上所述，本项目为水库除险加固工程，主要是解决水库目前存在的安全隐患，在已建成的水库大坝上进行修缮、改造和维护，不改变大坝位置、特性，不改变水库的特性及现有的工程任务，项目施工不改变水库防洪等级。施工期间水库水位较水位正常蓄水位会有所下降，但较往年枯水期水位变化不大，不会改变库区的水文情势。本项目水库除险加固工程实施后，水库的水位、防洪标准和泄洪流量、灌溉水量都不发生明显改变。因此本项目水库除险加固工程实施后，对水库库区及坝下游水体的稀释扩散能力、水质均不会发生变化。项目施工过程中会对附近水环境产生一定的影响，施工期主要可通过加强管理，采取合理安排施工时间、枯水期施工、施工废水回用等措施来减缓水库建设对地表水的影响。在采取合理有效的各项措施后，项目施工对地表水环境的影响将被降低至最低程度。

廊洞水库水位与库容曲线表关系如下所示:

图6.2-1  廊洞水库库容关系曲线

对河势稳定和行洪的影响

本项目对廊洞水库大坝坝体、坝基、坝肩防渗加固处理、上游坝坡局部塌坡整修、大坝下游排水沟延伸重建、溢洪道加固改造、新建塔式取水设施以及原隧洞加固改造、防汛道路沿库岸边坡支护、水库标准化建设等。项目建成后，不改变水库的库容、设计洪水位等特性指标，且加强了水库防洪设施安全运行的保障，有利于水库的正常运行。

地下水环境影响分析

工程施工期过程对地下水的影响主要体现在施工废水未经处理直接外泄通过溶沟、溶槽、裂隙等渗入地下，对一定范围内的地下水造成污染。

库区水文地质条件较简单，地下水类型主要为孔隙性潜水和基岩裂隙性潜水，主要接受大气降水补给，以两侧山脊线为分水岭排泄于沟谷洼地及河流，水位埋深一般在2~4m。水库河床覆盖层、全风化层厚3~6m，下覆基岩主要为花岗岩。根据现场测绘调查，库区未见有地下河、落水洞、干谷等现象的分布。

1、对地下水水位影响

工程施工排水会造成小范围的地下水水位下降，但施工期较短，工程结束后，随着降雨和周围地下水的补给，很快会达到原来的水位，工程施工对地下水位影响不大。

2、对地下水水质影响

工程施工过程对地下水的污染主要是由于工程施工废水以及生活污水渗入地下，可能污染地下水。工程施工期生产废水通过沉淀等措施处理后回用于施工工艺不外排，对区域地下水水质影响不大。

施工期声环境影响分析

本工程施工期声环境影响源数量较多，但大致可分为固定源噪声、交通噪声，根据工程施工布置特点，本环评拟按噪声源特点分类就施工期声环境影响进行预测与分析，重点分析施工噪声对附近敏感目标以及工程影响区声环境的影响。

(1)固定源噪声

施工期间隧洞开挖将对声环境造成一定影响，主要噪声源为挖掘机、推土机、装载机、手风钻机、气腿式风动凿岩机等声级较高的机械设备噪声。

根据《环境影响评价技术导则 声环境》(HJ2.4-2021)，户外声传播衰减包括几何发散、大气吸收、地面效应、屏障屏蔽及其他多方面效应引起的衰减。此处根据项目特点及实际情况，同时考虑最不利条件，拟只考虑几何发散引起的衰减。

采用无指向性点声源几何发散衰减的基本公式:

式中:Lp(r)--预测点处声压级，dB；

Lp(r0)--参考位置r0处的声压级，dB；

r--预测点距声源的距离；

r0--参考位置距声源的距离。

施工期主要噪声源在不同距离处预测结果见表6.2-3。

表6.2-3  主要施工机械不同距离处的噪声级  单位:dB(A)

| 机械名称 | 5m | 10m | 20m | 40m | 60m | 80m | 100m | 150m | 200m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 挖掘机 | 84 | 78 | 72 | 66 | 62.5 | 60 | 58 | 54.5 | 52 |
| 推土机 | 86 | 80 | 74 | 70.5 | 66.1 | 64.5 | 60.1 | 56.6 | 50.6 |
| 钻机 | 95 | 89 | 83 | 75 | 73.5 | 71 | 69 | 65.5 | 60 |
| 凿岩机 | 95 | 89 | 83 | 75 | 73.5 | 71 | 69 | 65.5 | 60 |
| 装载机 | 90 | 84 | 78 | 70 | 68.5 | 66 | 64 | 60.5 | 55 |
| 隧洞施工叠加后 | 99.02 | 93.02 | 87.02 | 79.47 | 77.61 | 75.18 | 73.02 | 69.52 | 64.13 |

施工机械本身作业噪声级较高，但随着距离增加，噪声逐渐衰减。本工程只在昼间施工，各施工机械本身运行后经叠加预测，90m昼能达标，根据现状情况可知，评价范围内200m无声环境敏感目标。总体来说，工程施工期间，施工噪声对周围环境影响较小，但应加强施工噪声防治。

(2)施工交通噪声

根据《环境影响评价技术导则-声环境》(HJ2.4-2021)，交通噪声预测模式进行预测。

①第i类车等效声级的预测模式

式中:Leq(h)i-第i类车的小时等效声级，dB；

-第i类车速度为Vi，km/h；能量平均A声级，dB(A)；

Ni-昼间，夜间通过某预测点的第i类车平均小时车流量，辆/h；

r-从车道中心线到预测点的距离，m；

ΔL距离-距离衰减量，dB(A)，小时车流量大于等于300辆/小时，，小时车流量小于300辆/小时，；

Vi-第i类车的平均车速，km/h；

T-计算等效声级的时间，1h；

Ψ1，Ψ2-预测点到有限长路段两端的张角，弧度，如下图所示；

L-由其他因素引起的修正量，dB(A)；可按下式计算:

式中:ΔL1-线路因素引起的修正量，dB(A)；

ΔL坡度-公路纵坡修正，dB(A)；

ΔL路面-公路路面材料引起的修正量，dB(A)。

ΔL2-声波传播途径中引起的衰减量，dB(A)。

ΔL3-由反射体引起的修正量，dB(A)。

②总车流等效声级为:

式中:Leq(h)大、Leq(h)中、Leq(h)小--分别为大、中、小型车辆昼间或夜间，预测接收点收到的交通噪声值，dB(A)；

Leq(T)--预测点接收到的昼间或夜间的交通噪声值，dB(A)。

③预测点昼间或夜间的环境噪声预测计算公式:

式中:(Leq)预-预测点昼间或夜间的环境噪声预测值，dB(A)；

(Leq)背-预测点预测时的环境噪声背景值，dB(A)。

④预测结果

类比同规模工程施工情况，并考虑到本工程施工布置、物料运输和土石方开挖量、弃渣量等来选择参数。

本次环评对交通噪声预测时间选择在施工高峰期，昼间车流量10辆/h、运行速度20km/h，预测结果见表6.2-4。

表6.2-4  交通流动声源衰减预测结果一览表  单位:dB(A)

| 情景 | 时段 | 距道路中心线不同距离的噪声预测值(dB(A)) |  |  |  |  |  |  |  |  | 《声环境质量标准》(GB3096-2008)中2类 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 5m | 10m | 20m | 30m | 50m | 60m | 100m | 200m | 300m |  |
| 交通运输 | 昼间 | 76.0 | 70.1 | 63.9 | 59.8 | 56.2 | 54.4 | 50.1 | 43.9 | 40.5 | 60dB(A) |

根据以上预测结果，在施工运输公路两侧昼间30m以外流动声源的影响能达到《声环境质量标准》(GB3096-2008)中的2类标准(昼间60dB)。

本工程声环境敏感目标中，靠近施工道路最近的敏感目标为廊洞村，在施工期间运输过程中，会对周边声环境敏感目标产生道路交通噪声影响，施工期交通噪声存在时间极短，只在有运输车辆经过时才产生，因此，施工交通噪声对周围环境产生的影响是瞬时性的，同时考虑到本项目通过土石方平衡，尽可能减少外运土方，以减少车辆运输班次，设置限速、禁鸣，合理安排施工作业时间等有效措施避免流动噪声对道路旁的村民产生影响。随着施工的结束，当地声环境质量将逐步自行恢复到原有水平。

总之，建设单位必须全面落实噪声防治措施要求，不得对周围居民产生扰民现象，并使施工各阶段的场界噪声符合《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)中的规定。

固体废物影响分析

工程在施工活动中产生的废土石部分回填，多余的运至弃渣场堆放；钢筋、钢板、木材等施工废料经分类回收后，外售回收站处理；建筑垃圾集中收集后及时清运到当地管理部门指定的建筑废渣专用堆放场堆放；沉淀池污泥定期清理后运至弃渣场填埋。设立挡土墙、排洪沟、沉沙池、用塑料布覆盖松散的表土层等临时水土保持设施，以防止雨水冲刷造成水土流失。

工程施工人员的生活垃圾实行袋装分类收集，由当地环卫部门统一处置，以保护好施工人员的生活、减少施工人员传染病的发病率。通过上述污染防治措施的实施，施工期固体废物对环境的影响较小，环境影响可以接受。

施工期土壤环境影响分析

1、土壤物理性质的变化

施工人员践踏和车辆行驶的碾压将使土壤结构变得紧实，土壤孔隙度降低，造成土壤中的微生物活动减少，引起物质分解与循环受阻，土壤渗透性降低，地表流量强度增大，加剧土壤侵蚀与水土流失，最终将影响到土壤植物生长与种群结构，昆虫、动物也随之迁徙或者减少。

2、土壤化学性质的变化

施工活动中受到冲击的土壤，有机质和营养元素含量明显降低。一方面频繁地践踏或者人为清除凋落物，使地表的枯枝落叶层难以保留，植物凋落物归还量减少；另一方面，土壤的裸露和板结增大了地表径流，大量养分随水分流失。这些因素都改变了生态系统的物质循环过程，使土壤有机物质和营养成分来源减少，进而影响着动植物的正常生长。

施工期生态环境影响分析

项目在生态环境方面主要体现在工程施工临时占地、开挖等施工活动对土地、动植物造成一定的影响和破坏，使局部地区表土失去防冲固土能力造成的水土流失，同时也会影响施工河段内的水生动植物。

工程占地对土地利用影响

本项目为水库除险加固，工程主要是在已经建成的水库主坝、溢洪道上进行加固、修缮以及设备修缮等，工程施工场主要集中在坝体区域，不新增永久占地，不会对区域土地利用格局造成大的影响。工程临时征用土地面积约7091m2，其中林地4130m2，草地2961m2。临时占地主要包括施工临建设施及施工道路等用地，建设项目占地对建设区域内生态环境会产生一定的影响。

项目临时占地不涉及耕地，不涉及永久占地征地，不会改变土地的利用性质，施工结束后临时用地通过绿化等生态恢复措施，可使用地恢复至原来的生态使用功能，对周围环境的影响可得到有效的控制。

工程土方开挖生态环境影响

在本工程建设过程中，由于主体工程基础开挖、原材料的堆放、施工作业等活动将使原地表植被、地面构成物质及地形、地貌受到扰动，土壤表层破坏，失去原有植被的保护，造成生物量减少，降低或丧失土壤水土保持功能，大量土石方的开挖及其运移，将导致工程区域内原地貌形态的改变，地表破碎度增加，施工结束后将进行整治恢复。

工程区属于人类活动比较频繁的地区，未见大型野生动物及保护动物，区域经常出没的野生动物多为小型啮齿类动物和常见禽类。施工期将使其活动范围受到一定限制。

围堰施工生态环境影响

项目涉及两处围堰施工点：

①明槽进口围堰:在隧洞进口明槽开挖到底板高程后需修筑围堰以保证明槽底部常态混凝土干地浇筑，采用袋装土围堰将明槽进口段封堵，常态混凝土施工挡水时段为7天；明槽进口围堰不影响过流，不拆除。

②坝下游围堰:泄水冲坑及尾水岸坡加固均位于坝下游的宜水河河上，需要修筑围堰进行挡水，此部分施工在隧洞通水以后进行，电站不再发电，天然来水利用隧洞下泄。坝下游袋装土围堰采用人工填筑、人工拆除，围堰拆除料采用1.0m³挖掘机挖装，8t自卸汽车运输。拆除料运至弃渣场。

围堰过程使河底物质发生扰动，造成泥沙沉积在底基上和水体中悬浮，减弱了光的穿透能力，增加了河水的浊度，同时围堰施工所造成的高浓度悬浮物将造成所在水域的SS增加，将可能对鱼类的呼吸作用产生不利影响。

对陆生植物资源及植被的影响

本项目为水库堤坝除险加固工程，不新增永久用地，项目临时占地征用减少植被面积占项目区域植被面积的比重较小，对项目区域原有的生态系统不会产生较大的影响，项目区涉及的植物群落类型较多，野生植物的种类、数量也较多，主要为马尾松、香椿、杉木等，灌层主要有构树、白背叶、檵木等，林下草层主要有芒、狗牙根等，均为当地常见种和广布种，不会引起物种和植物群落在区域内的消失，不会对评价区物种资源造成较大的影响。因此项目的建设不会引起本地区的植物区系的群落类型和植物种类发生改变，更不会引起物种的灭亡。

对陆生动物的影响

工程影响主要在施工期，工程主要是在已经建成的水库大坝上进行加固、修缮以及设备修缮等，工程施工场主要集中在主坝、溢洪道区域，不新增占地。坝体工程的施工将会使所在地区域人类活动增加，同时场地的施工，会使增加场区噪声量，对坝体及周边的陆生动物产生一定的影响。据现场调查访问，坝体及周边区域内有价值的野生动物分布较少，多为常见的两栖、爬行类、鸟类等动物，未发现国家及自治区重点保护的野生动物。

1、对两栖、爬行动物的影响

工程主要是在已经建成的水库主坝、副坝、溢洪道上进行加固、修缮以及设备修缮等，工程施工场主要集中在坝体区域，不新增永久占地。但在坝体的施工过程中会产生挖填方、施工噪声、运输噪声及施工废水，会对坝体下游的水体产生一定的影响(如悬浮物增加等)，因此会迫使生活在之周边的两栖类及爬行类动物向坝体四周迁移，寻找合适的生活及觅食地点，从而使施工区四周影响区域两栖及爬行类动物种类和数量有所减少。

经调查现场调查来看，施工区内的两栖、爬行类动物都是些普通的常见种类，在评价区内普遍存在，工程建设对该地区物种类型影响较小。只要在施工期做好保护野生动物工作，待施工结束后，施工区临时用地及周围影响区域内的植被逐渐恢复后，它们又可以回到工程区周围的地带栖息，因此，施工用地不会对工程周区的野生动物造成大的影响。由于施工区及其周围原有生态环境较好，且气象条件优越，水资源丰富，工程结束后，生态环境恢复较容易，原有动物很快就会回到原来的栖息地，保证当地的生态平衡。

2、对兽类的影响

坝体的加固、相关设施的修缮等活动直接影响主要集中在坝体周边，经调查，此区域主要分布的是一些小型兽类和小型啮齿类动物，如野兔、松鼠、黄毛鼠、田鼠等。施工运输工具的交通噪声、机械施工、开挖、爆破等各种噪声和振动，会使上述小型兽类受噪声干扰或受到振动惊吓而向外迁移，但不会对其种群数量及物种多样性产生影响。但这种不利影响只是暂时的，一旦施工结束，除了被工程占用的部分草地外，其它地段的地形和植被都维持原样，上述小型兽类还可以在这些地段栖息、觅食，整个野生动物区系组成又可以恢复原状。

项目施工期施工人员聚集，若不加强管理，提高保护动物意识，则可能会对周围的野生兽类造成骚扰。有少部分施工人员可能在闲暇之时，对野生兽类进行狩猎，这将对一些野生兽类构成严重威胁，而且这种影响往往要经过很长时间才能恢复，有时甚至是不可逆的。因此，在施工期间要加强对施工人员的管理，并且对他们进行动植物保护宣传教育，提高他们保护动植物的意识，防患于未然，以减少这种对野生动物不必要的影响。

3、对鸟类的影响

坝体加固及相关设施的修缮施工将破坏和影响部分栖息于原有水库岸边和坝体周边低海拔地区的涉禽、游禽鸟类的栖息地，施工活动产生的废气和噪声等，也将干扰栖息附近的鸟类，使一些原来栖息于此的鸟类迁往周边适生的环境中。但工程影响区内鸟类主要为小山雀、麻雀、白鹭等形体较小的常见鸟类，且上述鸟类的迁徙能力强，在区域内附近处易寻找同类生境，工程施工结束后，不利影响将减轻或消失，所以本工程的建设不会对鸟类的生存和繁衍造成危害。

本项目为水库堤坝除险加固工程，不新增永久用地，临时占地范围内动物为常见种，没有国家或省级重点野生动物资源。在施工结束后，这些不利影响会随施工的结束而逐渐消失。

对水生生态影响

1、对浮游植物的影响

施工过程中悬浮物浓度的增加对浮游植物的生长、繁殖及生物量有不同程度的影响。悬浮颗粒的增加，造成水质的浑浊，水体透明度下降，光照强度下降，溶解氧降低，对浮游植物的光合作用产生不利的影响，进而抑制浮游植物的细胞分裂和生长，降低浮游植物的生物量和流域的初级生产力。

2、对浮游动物的影响

施工期间，悬浮物含量增多对浮游动物尤其是滤食性的浮游动物带来影响，研究表明桡足类的存活和繁殖受到明显的抑制作用。过量悬浮物使其食物过滤系统和消化器官堵塞，大量的悬浮颗粒黏附在动物的体表，干扰其正常的生理功能。施工期内，浮游动物的生物量会有一定程度的降低。

3、对底栖动物的影响

施工期间工程的建设会直接伤害到底栖动物，同时也直接改变了其栖息环境，施工所产生的悬浮物也会影响到附近水域底栖动物的呼吸、摄食等生命活动。随着施工的结束，悬浮泥沙对水体的影响将消失，但底栖生物群落的恢复需要一定时间。

4、对鱼类的影响

施工期间大量的施工人员、机械、车辆产生的大量噪音将迫使鱼类往水库中段迁移，生存空间减小。另外，工程对渔业资源的影响还表现在施工期间形成的底层悬浮物沉积物高浓度扩散场，悬浮物颗粒将直接对鱼类仔幼体造成伤害，影响胚胎发育，堵塞生物的呼吸器官使其窒息死亡。另外，工程造成的浮游生物和底栖生物的损失，也会影响以浮游生物和底栖生物为饵料的鱼类的摄食。一般涉水施工产生的悬浮物扩散到约90m 范围外水中 SS 基本接近本底值浓度，对鱼类影响较小。廊洞水库鱼类大多为定期投放的常见种类，无特殊种类或敏感鱼种。

总体而言工程施工对水生生物的影响较小，随着施工期结束后，水库水生生态逐渐恢复。

施工期对区域生物多样性的影响

1、污染物的影响

根据本报告污染物源强核算，廊洞水库工程施工期产生的大气污染物主要是施工期的机械车辆废气、施工扬尘，废气、粉尘的影响半径在 200m 左右，经过调查，影响范围内不存在对工程排放的大气污染物敏感的野生动植物，施工期结束后，污染物随之消失，工程活动不会对物种多样性产生明显的不利影响。

本工程产生的水污染物主要是施工废水、施工人员生活污水。施工废水分类处理后回用，施工生活污水经化粪池处理后场区内绿化，施工期废水严禁排入廊洞水库及下游。采取分类处理措施后，廊洞水库工程活动产生的水污染物不会对廊洞水库及下游水生生境和水生生物物种多样性产生不利影响。

本工程施工噪声污染主要是施工期施工机械和施工活动噪声，以及基坑开挖产生的噪声。施工噪声对评价区域内人工林生境中生活的鸟类、小型哺乳类动物产生一定的干扰，可能导致鸟类、小型哺乳类动物迁移至山林深处，随着施工期的结束，再次迁移回来。经过调查，评价区域内不存在对噪声特别敏感的野生保护动物。因此，工程施工活动噪声不会对周边区域动物物种多样性产生明显的不利影响。

2、施工人员活动的影响

施工期人员较多，可能存在个别施工人员私自捕鱼、捕鸟、捕蛇等行为。施工期应严格施工管理，限制施工人员在非施工区域内的活动，则可以避免野生动物受到施工人员活动的干扰，减少对物种多样性产生的不利影响。

3、固体废物的影响

施工期的施工弃渣、沉淀池污泥运至弃渣场；对金属结构及设备拆除后进行资源回收；生活垃圾统一收集后，交由环卫部门处置。因此，工程产生的固体废物不会对生物多样性产生不利影响。

对饮用水源保护区和取水口的影响分析

对饮用水源的影响

根据《湖南省人民政府关于公布湖南省县级以上地表水集中式饮用水水源保护区划定方案的通知》(湘政函〔2016〕176号)，廊洞水库的饮用水水源保护区划分为“取水口半径300米范围内水域为一级保护水域，取水口侧正常水位线以上200米范围内的陆域，遇水库大坝以大坝为界为一级保护区陆域；一级保护区边界以外的全部水库水域，二级保护区陆域范围内的全部水体为二级保护区水域，廊洞水库周边山脊线以内(一级保护区以外)及入库河流上溯3000米的汇水区域为二级保护区陆域。”因此项目的施工无可避免的涉及了道县梅花镇廊洞水库饮用水水源保护区。

目前，廊洞水库枢纽工程存在较为严重的坝基渗漏问题，以及坝体抗滑稳定、坝体渗漏隐患，因此工程无法正常运行，并存在重大安全隐患。根据《水库大坝安全评价导则》(SL258-2017)的规定，水库枢纽工程质量被评价为“不合格”。为了消除水库的安全隐患，保证水库防洪、灌溉、供水等功能的正常运行，此次需对水库进行除险加固，对坝体进行充填灌浆及隧洞改造等工程改造。

根据防洪法要求，“开发利用和保护水资源应当服从防洪总体安排，实行兴利与除害相结合的原则。”因此，水库取水设施的处理上应服从防洪总体安排。

1、工程与饮用水水源保护区的位置关系

根据核实，大坝围堰施工位于廊洞水库饮用水水源一级保护区内(水域)、大坝围堰施工临时道路位于廊洞水库饮用水水源一级保护区内(陆域)，项目施工时应严格遵守《中华人民共和国水污染防治法》等饮用水水源保护区的相关要求，施工前制定风险应急预案，并征求主管部门意见，接受主管部门监管，保证区域的用水安全。

本项目水库大坝除险加固不涉及饮用水源保护区水下施工及占用水域面积，不向廊洞水库、宜阳河内排放废水，在采取相应水污染防治措施后，不会对饮用水源保护区产生污染影响。

2、工程与廊洞水库饮用水水源保护区取水口的位置关系

廊洞水库饮用水水源保护区取水口位于电站压力前池，工程施工对取水口的影响较小。

3、施工期对水源保护区的影响

①施工布置对水源保护区的影响

工程在初步设计阶段，设置施工工厂、施工仓库，弃渣场均不在饮用水水源一、二级保护区内和水库集水范围内，因此，临时工程布置不会对水源保护区产生明显影响。

②施工生活、生产废水影响

本项目施工人员生活污水经化粪池处理后用于场区内绿化，不外排。施工生活污水不会直接进入水源保护区对水质造成影响。

拟设临时机械、车辆冲洗废水处理池，经隔油、沉淀处理后回用于机械、车辆冲洗，不外排；基坑废水经沉淀池处理后回用于场区洒水降尘，不外排；灌浆施工废水经沉淀池处理后回用于场区洒水降尘，不外排；混凝土拌合废水经沉淀池处理后回用于混凝土拌合，不外排；生活污水经化粪池处理后用于场区内绿化，不外排。因此，生产废水不会对于水源保护区水质构成影响。

③工程施工对水源保护区及取水口影响综合分析

工程生产废水均经处理后用于施工厂区洒水抑尘，不排至廊洞水库，对廊洞水库饮用水源保护区不构成影响。临时工程均不在饮用水水源一、二级保护区内和水库集水范围内，不会对水源保护区产生明显影响。

本项目大坝围堰施工位于廊洞水库饮用水水源一级保护区内，大坝施工期间临时水泵(3台SLB300-50B型水泵，扬程H38m，Q流量169.3m³/h，功率90kW，2用1备)，从大坝引水至大坝坝后电站旁的现有泵房，由现有泵房抽水至水厂，实现临时供水，以满足下游供水需求。大坝高涵、低涵施工完毕，恢复正常运行，通过高涵引水即可保障下游供水。通过与廊洞水库管理所及坝后水厂的负责人沟通了解到，工程施工期需要按每日供水量为3000m³考虑水库下游居民用水需求。经复核，临时供水方案满足供水量需求。本环评要求建设方，在临时供水方案实施前对大坝施工结束后对大坝取水口附近水质进行检测，同时制定相关的应急预案。

在采取上述措施后，工程施工不会对水源保护区及取水口构成影响。

对国控、省控断面的影响

项目施工河段影响范围内无国控断面、省控断面。

水土保持影响分析

工程无新增淹没及新增永久占地。临时用地生产建设期由于形成新的开挖面，扰动原有地貌，并改变土地结构，毁坏水保林、草，新增水土流失面积0.709hm2，使土壤侵蚀强度增加，区域水土流失加重，毁损植被，造成人为的生态环境的破坏；建设中形成的成片裸露地及闲置地，也对区域景观造成了一定程度的破坏，通过采取适当的水土保持措施，减少施工期水土流失，并在施工结束后恢复被破坏的地表。

运营期环境影响分析

水环境影响分析

对水文情势的影响

廊洞水库为多年调节水库，是一座以灌溉为主的中型水利工程。起调水位采用正常蓄水位289.85m，无闸门控制，根据泄流能力下泄，当来流量小于泄流能力，来多少泄多少；当来流量大于下泄流量时，水位壅高，按泄流能力下泄。

本工程是水库除险加固工程，不改变坝体位置，不改变水库设计正常蓄水位，不改变水库运行调度原则，本工程不进行增容，除险加固后，可保障水库蓄水位提高到正常蓄水位，水位变化不大，对库区的水温结构、流速等影响较小；本项目对现有大坝进行除险加固后，运营期不会影响已形成平衡的廊洞水库水生生态系统及下游宜阳河的水面面积、水量、水温等水域形态，不影响宜阳河水流正常的径流过程、水位、水深、流速、水面宽、冲淤变化等水力条件。

水库大坝除险加固属于民生工程，项目建成后可有效减缓雨季洪水泛滥带来的各种问题，确保宜阳河水流能按照现有的河道范围流淌，对宜阳河水文要素的影响是朝着有利的方向而改变的。从长期来看，本项目仅对水库进行除险加固，不改变水库现有库容，施工结束后水库水位逐渐恢复正常，改建完成后对廊洞水库及宜阳河水位无影响。

水温影响分析

本工程廊洞水库为中型水库，属于分层型水库，目前主要以灌溉为主，兼顾防洪、发电等综合效益的功能，本次分析灌溉使用时水温对下游农作物的影响。下游农业灌溉用水主要以早晚水稻、玉米和果树等作物为主。根据《农田灌溉水质标准》(GB5084-2021)，农业灌溉最高水温在35℃，对最低水温没有要求。根据调查，坝址下游的各村落灌溉用水一般集中在6月~8月，根据农作物对灌溉水温的要求，旱作物一般在15～25℃，水稻不低于20℃。廊洞水库大坝出水口处水温低于库表水温和区域气温，但沿途经过气温的增温效应，水在坝址下游河道沿程流动与河间块石摩擦过程、与大气进行热交换以及太阳辐射中是升温过程，水温能得到较快速度的恢复，满足作物对灌溉水温的要求。综合上述分析，本工程的低温水对灌溉影响较小，对水稻等农作物的正常生长影响较小。采取工程措施，减缓低温水影响。

本次新建的取水构筑物采用4层取水的方式，新建取水塔结构为C30钢筋砼，内径为3.8m，外径为5.0m，筒壁厚度1.2m。取水塔顶高程294.17m，底高程256.73m。新建取水塔由表层、中层和底层4根钢管分层取水，管底高程分别为257.33m、265.33m、273.33m、281.33m，取水管内径均为1.2m，取水管前端设莲蓬头拦污。各层取水管依次设1个手动检修蝶阀和1个手电两用工作蝶阀。塔内设四层楼板，楼板顶高程分别为264.73m、272.73m、280.73m、287.53m，板厚0.2m，根据相应尺寸预留楼梯、吊物、通气及渗漏排水管等孔洞。同时结合维护检修，在最隧洞进水口前设检修闸门，采用固定卷扬式启闭机启闭。

随着水库蓄水水位不断变化，开启不同高度放水水闸放水，对下游翟溉进行灌，只有当用水旺季，需要同时启动最上层的1-2两个水闸放水，出水口处水温低于库表水温和区域气温，但取水塔取水后，优先进入水厂及电站用于电站发电使用，发电后的尾水进入区，直接取水进入灌溉渠道内，此过程可有效降低低温下泄水对水体影响。另外，渠道到入田还有一定距离，灌溉用水流量较小，水在坝址下游河道沿程流动与河间块石摩擦过程、与大气进行热交换以及太阳辐射中是升温过程，水温能得到较快速度的恢复；灌季节为一般为夏季，区域气温较高经过外界气温影响，以及流动过程中的撞击，在灌过程中水温将得到回升，在最终进行灌测时，灌溉水温较灌溉取水口处要高，灌溉水温能达到灌区水稻生长发育需求。

因此，廊洞水库灌溉水温对当地农作物生长影响较小，可以满足农业生产要求，对农业生产产量和品质影响较小。

对水质的影响

根据现场调查和收集到的资料，廊洞水库所在地区为农村地区，库区及坝址上游汇水范围内无工业污染源、规模畜禽养殖污染源、集中式污水处理厂尾水污染源等。

本次除险加固工程完成后，水库运行本身不产生水污染物，本项目在营运期对地表水环境的影响主要是水库电站管理所管理人员日常工作和生活中产生的生活污水，但此排污是原来就存在的，并不是项目改造后的新增排污，生活污水经化粪池处理后场区内绿化，本工程的建设对下游水质基本无影响。

生态流量影响分析

根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》(HJ2.3-2018)，河流生态环境需水包括水生生态需水、水环境需水、湿地需水、景观需水、河口压咸需水等。根据项目初步设计报告，廊洞水库下游冲沟无特定的用水要求，廊洞水库下泄流量仅需满足下游的生态需水。生态流量确定关联环境因素见下表所示。

表6.4-1  廊洞水库生态流量确定关联因素对照表

| 有关规范性文件的要求 | 本水库情况 | 执行情况 |
| --- | --- | --- |
| 国家级自然保护区下泄量不得低于河道天然同期多年平均流量的18% | 不涉及 | / |
| 省、市(州)、县(市、区)级自然保护区内的水电站下泄生态流量不得低于河道天然同期多年平均流量的15%。 | 不涉及 | / |
| 涉及国家和地方重点保护水生野生动物和珍稀濒危物种或开发区域等有特殊用水要求的河段，应专题论证确定其生态流量。 | 水库取水影响河段无国家和地方重点保护水生野生动物和珍稀濒危物种，亦不属于开发区域等有特殊用水要求的河段。 | 不进行该项分析计算 |
| 河道外植被生态需水量 | 根据现场调查，减水河段两岸无人工生态林、国有林恢复工程，即无植被生态需水需求；河道外植被生态需水基本由大气降水补给，与河道内水体的关联很小。 | 不进行河道外植被生态需水量计算 |
| 维持水生生态系统稳定所需水量计算 | 涉及该问题 | 按照坝址多年平均流量的15%确定生态流量 |
| 河道输沙需水情况 | 经调查，该减水河段无河道输沙要求。 | 不进行该项评价 |
| 维持河流水环境质量的最小 | 经调查，该减水河段未设置 | 不进行该项评价 |
| 稀释净化水量 | 排污口，无稀释用水要求。 | 不进行该项评价 |
| 减水河段工农业及其他用水情况 | 涉及农业灌溉用水 | 根据湖南地方标准《用水定额》(DB43/T388-2020) 核定 |
| 过鱼设施环境影响评价 | 据调查，取水影响河段无珍稀保护鱼类三场。 | 不进行该项评价 |

根据上表可知，廊洞水库生态流量应考虑下游河段水生生态需水和农业灌溉用水。

根据生态流量下泄原则，采用Tennant法计算，生态流量不得小于多年平均径流量的1/10确定。根据水文专业复核，廊洞水库坝址多年平均径流总量3043.51万m³，多年平均流量为0.965m³/s，则生态流量不小于0.097m³/s。当上游来水大于生态基流时按照生态基流下放，当上游来水小于生态基流时，上游来多少放多少。施工期根据下游灌溉放水计划及生态流量放水要求，利用放水涵管放水，能保证坝下河道最小生态流量的下泄。在大坝下游设置了1套河道生态流量监测系统-超声波流量计进行在线监测，并通过光纤接入水库计算机监控系统及先关监管部门，当坝址下游生态流量监测设施显示下泄流量低于生态流量时，能够及时报警。生态流量在线监控采用图像监视系统，对生态流量泄放情况的实时监控。

此次除险加固需对大坝坝体、坝基、坝肩防渗加固处理、上游坝坡局部塌坡整修、大坝下游排水沟延伸重建、溢洪道加固、新建塔式取水设施以及原隧洞加固。廊洞水库的下游生态流量下泄可通过大坝下游的一级电站发电尾水或开启坝身进口闸门下泄生态流量。

对地下水的影响

本工程主要对廊洞水库大坝进行除险加固，运行期不会改变水库的规模，不会对周边地下水水位、流场产生影响。

评价区域地下水涵养量主要补给途径为大气降水。本工程建设基本是在现有工程范围内，无新增建筑物，不增加不透水地表面积，对地下水涵养量影响小。另外，工程用水来源主要为地表水，因此，项目建设对地下水水量影响不大。

污染物对地下水的影响主要是由于降雨或废水排放等通过垂直渗透进入包气带，进入包气带的污染物在物理、化学和生物作用下经吸附、转化、迁移和分解后输入地下水。因此，包气带是联接地面污染物与地下含水层的主要通道和过渡带，既是污染物媒介体，又是污染物的净化场所和防护层。

根据同类项目类比可知，本工程管理人员生活污水若未能全部收集，或管网出现破损，或生活污水处理系统出现渗漏，将造成地下水污染。本项目管理人员生活污水处理设施和排水管道采取可靠的防渗防漏措施，对地下水水质造成影响较小。

大气环境影响分析

水库除险加固施工完成后，运行期本身无废气污染物产生，营运期废气主要为原水库管理人员饮食烹饪过程产生的油烟。管理人员的日常生活使用清洁电能，对大气环境基本无影响，但烹饪时将产生一定量油烟，食堂油烟经油烟机处理后无组织排放。廊洞水库所在区域植被茂密，大气污染少，大气环境容量大，油烟又是间断排放，故项目排放油烟对周边大气环境影响不大。

声环境影响分析

水库除险加固施工完成后，运行期本身无新增噪声产生，与工程建设前无重大变化，噪声仍主要是工作闸门、启闭机、水泵、设备机房产生的噪声，设备大部分位于室内。此外，堤顶防汛道路不允许无关车辆进入，且考虑一般农用车辆行驶速度较低，运行期交通噪声源强一般小于60dB(A)，对周边环境影响较小。

固体废物环境影响分析

水库除险加固施工完成后，运行期本身无固体废物产生，主要是管理人员的生活垃圾，统一由环卫部门清运，不会对环境造成不利影响。

生态环境影响分析

陆生生态环境影响分析

1、对生态系统完整性的影响

(1)对生物量的影响

根据前章节可知，项目仅是对大坝进行加固处理，及相关设施进行维护及修缮，不新增占地，加固过程影响的植被均为常见种，对生物量损失量及物种的多样性影响总体较小，评价区生态系统是可以承受的，区域生态系统可得到一定程度的补偿。

(2)对生态系统稳定性的影响

对区域内自然景观体系恢复稳定性的度量，可通过度量植被生物量来进行。水库工程的建设将影响区域内的自然景观体系，生物量和生产力有所降低，但因工程规模不大，影响范围和时段均有限，故影响程度较小。工程建成后，评价区内自然景观体系的生物量及生产力不会发生明显的变化，通过采取一定的措施，经过一段时间后，有能力从工程造成的干扰中恢复至生态系统的正常状况。

对自然景观体系抗干扰稳定性的度量可通过植被异质性的改变程度来度量。异质性就是特征多样性程度，它表现在动植物已占据生态位和可能占据的潜在生态位的多样化程度。自然景观体系中有复杂和微妙的条件在保证生物栖息地、种群和群落的相对稳定。由于本工程施工均在原坝址及附近进行施工，不新增加占地，不会造成区域土地用地类型的改变，工程施工影响区域外仍有较多相同的生境存在，工程对整个生态系统具有主控能力的植被组分影响不大。虽然工程建成后优势度值略有降低，但对生态系统的稳定性影响不大。因此，工程的建设基本不会对区域自然景观体系中模地组分的异质化造成影响。

(3)对陆生植被植物的影响

大坝加固工程结束后，不会新增淹没区，同时会对坝体及周边进行绿化，使周边绿化率进一步提高，运营过程基本不会对陆生植被造成影响。

(4)对陆生动物的影响

大坝加工程结束后，对坝体坡面及坝体周边进行绿化，坝体及坝体周边基本恢复为原有生态类型。人类活动的减少，原有施工中迁移的陆生动物将会逐渐回到原有的栖息地进行生活与觅食，陆生动物将会逐渐增多，恢复原有生境，基本不会对陆生动物造成影响。

(5)对景观生态体系的影响

本项目仅是对大坝加固及相关设施进行修缮，不新增占地，因此不会增加新的景观类型，同时工程通过对水库大坝各个设施的修缮和维护，对围坝、隔坝、截渗沟进行护砌，对原基础设施进行防锈喷漆，剥蚀部位进行补修加固，围坝及隔坝两侧进行绿化后使整个大坝面貌焕然一新，从而增加景观美学价值。因此项目施工运营后，不会对周边景观造成影响。

水生生态环境影响分析

大坝加工程结束后，对库区内及库区下游水的扰动结束，水质及水流量基本保持原有水库运营情况相似，基本恢复了原有水生生境，因此大坝加工程结束后，库区的运营基本不会对库区及下游的浮游动植物、底栖动物、水生维管束植物及鱼类造成影响。

本工程是非污染型项目，工程运行期不产生污染，工程建设后不改变水库原功能，不改变库区正常蓄水位，实际运行时，河道内水位、流速较工程实施前基本没有变化，水生生境基本维持原状。因此本工程运行对评价范围内及上下游水生生态环境不会造成影响。

通过实地考察，评价区内人类活动频繁，使得在这一河段区域无重要陆生脊椎动物活动，所以减水不会对生活在评价区范围内的陆生脊椎动物的物种丰富度和多度产生影响。当水库泄洪时，由于河床的水位上涨，对一些常到岸边活动的喜湿性动物可产生间接的影响，如蛙类、蛇类等，但这些动物均有一定的运动能力和游泳能力，它们可以通过自身的活动逃离淹没区，因此，这种间接影响可不予考虑。

综上所述，廊洞水库已经建成蓄水已有46年，附近的动植物已经适应了水库的运行规律，本项目营运期不改变以往水库运行，不产生新的生态影响。

对永久基本农田的影响

本项目永久占地及临时占地均不占用生态保护红线及基本农田，但水库大坝紧邻永久基本农田，在施工前界定施工红线，保证施工活动要在征地范围内进行，确保施工区在生态红外外，工程建成后对临时占地进行生态恢复，则对永久基本农田的影响是可接受的。

对饮用水源保护区的影响

项目本身为输水工程，建成后不会向水体排污，因此本工程运行期不会对水源保护区造成不利影响。

运行期土壤环境影响分析

本项目为水库除险加固工程，建设前后水库库容不变，项目本身不排放污染物，不会加重区域土壤污染，因此，对土壤环境影响较小。

环境风险评价

依据《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ169-2018)，环境风险评价基本内容包括风险调查、环境风险潜势初判、风险识别、风险事故情形分析、风险预测与评价、环境风险管理等。

调查分析建设项目物质及工艺系统危险性和环境敏感性，进行风险潜势判断，确定风险评价等级。

环境风险评价总则

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）和国家环境保护总局《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》、《关于切实加强风险防范严格环境影响评价管理的通知》，项目实施后环境风险评价的基本内容包括风险调查、环境风险潜势初判、风险识别、风险事故情形分析、风险预测与评价、环境风险管理等。环境风险评价工作程序见图7.1-1。

图7.1-1  环境风险评价工作程序

风险调查

建设项目风险源调查

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），本项目环境风险物质主要是施工机械所使用的柴油、汽油。

环境敏感目标调查

依据确定的项目环境风险评价等级和评价范围，对风险评价范围内的环境敏感点进行现状调查，评价范围内的环境敏感目标情况主要为保护区水域、动植物资源及生态环境。本项目周边环境情况环境敏感目标见“表2.7-1环境保护目标”。

环境风险潜势初判及评价等级

1、危险物质数量与临界量比值（Q）值的确定

根据《建设项目环境风险评价导则》(HJ169-2018)附录C，只涉及一种危险物质时，计算该物质的总量以其临界量比值，即为Q，当存在多种危险物质时，则按下式计算物质总量与其临界量比值(Q)。

式中:q1、q2、···qn--每种环境风险物质的最大存在总量，t；

Q1、Q2、···Qn--每种环境风险物质相对应的临界量，t。

当Q<1时，项目风险潜势为I；

当Q≥1时，将Q值划分为(1)1≤Q<10，(2)10≤Q<100，(3)Q≥100。

项目涉及的环境风险物质其Q值计算如下。

表7.3-1  项目Q值计算

| 序号 | 物质名称 | 最大储量t | 临界量t | 比值Q |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 柴油和汽油 | 0.5 | 2500 | 0.0002 |
| 合计 |  |  |  | 0.0002 |

根据《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ169-2018)附录C，当Q<1时，直接判定项目环境风险潜势为Ⅰ。因此，本项目的风险潜势为Ⅰ。

2、环境风险评价等级确定

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录C，本项目环境风险潜势为Ⅰ，故本项目风险评价等级为“简单分析”。

风险识别

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），环境风险识别内容主要为物质危险性识别、生产系统危险性识别和危险物质向环境转移的途径识别。

施工期环境风险识别

1、物质风险识别

物质危险性识别包括主要原辅材料、燃料、中间产品、副产品、最终产品、污染物、火灾和爆炸伴生/次生物等。

本项目使用柴油、汽油作为施工机械、车辆的燃料，主要环境风险为油料泄漏及其引发的火灾、爆炸事故。

2、生产系统危险性识别

生产系统危险性识别包括主要生产装置、储运装置、公用工程和辅助生产设施，以及环境保护设施等。

本项目环保设施的潜在风险主要为污水处理设施未按正常情况运用，导致废水超标排放，进而对地下水、地表水、土壤造成一定影响。

溃坝风险识别

由于坝体溃决通常是在瞬间溃决，坝体一旦溃决，对大坝上下游影响很大。在大坝上游，因大量水体突然下泄，使库内水体由于坝前水位陡降，易造成沿岸失稳，出现坍岸，坍岸造成的涌浪会加剧对坝体的冲击。

环境风险分析

施工期环境风险分析

1、施工期溢油污染事故

本项目施工机械、车辆包括挖掘机、推土机、自卸汽车等，由于进出机械设备、车辆较多，机械设备不及时维修保养，可能发生车辆碰撞、侧翻等交通事故造成石油类泄漏，或施工机械在施工作业及行进过程中，尤其是库内侧施工的车辆机械发生侧翻事故，一旦发生溢油污染事故，将对一定范围内的水域造成污染，还可能污染水库，对库区内的水生生物和以水库为用水的农业灌溉影响较大。

以石油污染为例，其危害是由石油的化学成分、特性及其在库区内的存在形式决定。在石油不同组分中，低沸点的芳香烃对一切生物均有毒性，而高沸点的芳香烃则是长效毒性，会对水生生物生命构成威胁，甚至死亡。

根据相关研究结果得出，石油类污染带瞬时高浓度排放（即事故性排放）可导致急性中毒死鱼事故，此外，当油在水面形成油膜后，影响氧气进入水体，对鱼类造成危害。

石油类污染物藻鱼体中的积累和残留可引起鱼类慢性中毒而带来长效应的污染影响，这种影响不仅可引起鱼类资源的变动，甚至会造成鱼类种质的变异。鱼类一旦与油分子接触就会在短时间内发生油臭，从而影响其食用价值。

2、施工期废水事故性排放

若工程施工时，未按环保措施要求施工，没有及时采取相应拦挡等措施防护，产生的施工废污水不慎进入水库将对附近水体水质产生不利影响；如若本项目废水处理设施出现破裂或设备故障，导致废污水未经处理或处理不达标外排，将影响周围环境质量。

3、火灾、爆炸事故

本项目柴油、汽油属于易燃易爆物质，易引发火灾、爆炸；如发生交通事故也可能引起火灾、爆炸事故；工程周围植被较多，在非雨季的季节很容易发生火灾，从而影响周围大气环境。

溃坝环境风险分析

（1）对自然生态系统的影响。溃坝洪水具有峰高量大、历时较短、破坏性极大的特点。其对自然生态系统的影响，最主要的是水土流失问题。溃坝洪水所经地段，土壤表层被冲蚀，带走大量氮、磷、钾等养分，使得土壤肥力指标降低。

（2）溃坝洪水对水质的影响。溃坝洪水发生后，溃坝洪水所经之处表层土壤受到极大冲蚀，使得大量泥沙随之冲刷进入水体，并携带大量地表松散残留堆积物、废渣等污染物，从而导致水体污染物总量增加，使水体浑浊度及悬浮物剧增。

风险防范措施

施工期防范措施

1、油料防范措施

(1)建立以工程建设环境保护领导小组为核心的责任制，层层签订责任书，明确各级环保人员应承担的环境风险管理责任；

(2)环境保护领导小组应加强各施工队伍的环境风险意识的宣传教育，并与运输油料的承包方签订事故责任合同，确保运输风险减免措施得到落实；

(3)对属于业主管理的储油临时堆放点等易发生环境事故的工程设施，应建立岗位责任制，并明确管理者责任；

(4)运输油类等有毒有害物质，必须事先申请并经公安、环保等有关部门批准、登记并设置防渗、防漏、防溢设施，经有关部门批准后方可按照规定运输；

(5)运输过程中严格遵守《汽车危险货物运输规则》、《汽车危险货物运输、装卸作业规程》等危险货物运输的有关规定，运输油料的车辆必须采用密闭性能优越的储油罐，确保不造成环境危害；

(6)油料临时堆放点严格按照安全防护距离要求，并会同地方管理部门进行具体的现场选点，装运和发送必须严格遵照《危险化学品安全管理条例》，严格火源控制，并配备相应的消防器材；

(7)加强油料临时堆放点的管理，由专业人员管理和维护，严禁无关人员进入，并采取切实有效的防火安全措施，制定应急预案，并且结合施工区地形条件使临时堆放点与停车场、修理车间之间保持一定的安全距离；在靠公路测修筑防护墙，以减少环境风险及其危害。

2、废水事故排放防范措施

为减小废水排放风险，工程环境管理部门应加强对废水处理的监控和管理，对操作人员实行培训上岗，发现事故排放造成的污染时应及时通知现场负责人和环境管理单位，并协助调查处理。针对各类废水处理系统的检修，提出完善的管理制度和施工安排；废水处理设施一旦出现故障，立即停止相关设备的运行，并将废水暂存，排除隐患后方可继续运行。

3、施工期帷幕灌浆溢漏风险

项目大坝加固选用帷幕灌浆施工工艺 ，帷幕灌浆平台设置于坝顶，采用循环式灌浆方式自下而上灌浆。若遇操作失误或极端天气，可能出现泥浆溢漏至水库内污染水质情况出现。项目在主副坝灌浆施工场地设置排放沟，出口处设置集水集浆池，收集废水、废浆，不会出现溢出现象。灌浆孔位于导墙槽内，发生渗漏也会在导墙槽内凝固，不会溢漏至外环境。

制定施工期饮用水临时供水方案，确保施工期饮用水供水水量，同时在临时供水方案实施前对副坝临时取水口、主坝施工结束后均对主坝取水口附近水质进行检测，确保水质满足饮用水水质要求。同时施工前通知水厂，以便水厂及时应对水质变化情况。

溃坝风险防范措施

为了确保该项目大坝安全，除害兴利，充分发挥效益，努力避免垮坝灾害风险，该项目建设从勘测、设计、施工、运行全过程中应采取各种有效的防范和应急措施，做到防患未然，防微杜渐。针对可能引起溃坝的主要原因，提出如下防范和应急措施。

（1）加强工程地质勘测工作，进行详细的工程地质和地下水文调查。

（2）要重视地质勘测、水文气象及规划设计工作。合理选定作用及抗力的各种参数，对可能构成风险隐患的地方，在设计中应给予特别重视，进行专门分析和论证。

（3）加强工程施工质量管理。为确保防洪工程的安全运行，项目建设施工期必须树立“百年大计，质量第一”的观念，加强工程施工监理，组织工程质量监督、检查、评估和验收，做到施工工艺规范、施工用材合理和施工作业严格，并做好遗留尾工处理，保证工程质量，杜绝“豆腐渣”工程。

（4）加强闸坝安全监测。要按照规定经常对闸坝进行安全监测，定期进行安全检查和鉴定。

（5）及时维修、加固和改造。

加强水库的环境风险管理，在管理范围边界设置围栏。库区内应重视治理生活污水的点污染源和农田施用农药、化肥的面污染源。定期开展水质监测，制定应急预案，明确救援队伍、应急物资和专家技术支持等，从而使突发事故带来的危害降到最低。

环境风险应急预案

应急预案构成

1、应急组织机构

为应对环境风险事故的发生，建议成立环境风险应急处置指挥部，实施对突发事件应急处置工作的统一指挥。应急处置指挥部由各相关成员单位组成。

2、应急通讯系统

本工程环境风险应急通讯系统包括事故报警、应急指挥、应急信息发布三部分。其要求是：①报警系统平时应设立专用电话，做到24小时畅通；②指挥系统应由对外界相对保密的办公室电话、手机和对讲机组成，以避免应急期间受外界干扰。

3、应急响应和行动

事故发生后，应立即启动应急措施，控制事故风险，减缓事故危害。同时，第一时间发布信息，引导社会舆论，为突发事件处理营造稳定的外部环境。

4、应急队伍和物资装备保障

由应急组织机构中的有关单位人员组成应急抢险队伍，建立应急抢险队伍资料库，一旦发生突发事件，由应急指挥部统一指挥，征调相关人员组成应急队伍实施应急抢险。应强化物资储备管理，加强维修保养，及时补充和更新，以满足应对突发事件时，抢险物资和装备的及时使用。

5、应急技术储备

水库一旦发生了突发性事件，要真正做到快速有效的应急响应，除了要有一直常备不懈、素质优良的应急队伍外，还必须建立相应的应急技术储备，才能在应急响应时迅速选择简捷有效的应急处置技术和制定处置方案。

6、应急培训和演习

对有关应急人员进行培训和演习，可检验和促进应急反应的速度和质量的提高。应急培训内容为：①事故安全防范常识；②应急计划的基本内容、应急响应程序；③各专业组相应的专业知识；④案例分析和经验交流等方面。

7、应急状态终止和善后处理

事故地点污染清理控制的结束，往往并不意味着风险事故的结束，还需要对水质进行事故后风险后果评价，识别出潜在的环境风险。

预警体系

1、工程安全监测预警体系

工程安全监测可通过埋设布置相应的监测仪器对大坝的变形量、渗流量进行实时监测。根据监测数据成果，可以避免因安全隐患未及时发现，导致重大的安全事故而造成人财损失；有利于建设部门动态监控施工过程安全和质量；工程建设中安装安全监测系统后，能够及时地发现影响工程安全的隐患，及时制定处理方案，将事故消除在萌芽状态。

2、水质监测预警系统

①应充分利用国家、省、市各级环境监测网络资源，建立水源监测预警系统，并与供水单位建立联动预警机制。监测网络包括自动监测和监督性监测。自动监测包括风险源自动监控、流域地表水自动站监测、水源自动监测等。地表水监督性监测包括江河湖库等地表水国控、省控、市控断面例行监测、风险源废水排放例行监测。

②预警信息研判与公告

应结合水源特点研究制定预警标准，实施分级预警。建立预警研判模板，对来自各方面的预警信息汇总研判。建立预警工作联动机制，发现异常情况第一时间进行监察和监测核实。当水源水质受到或可能受到突发事件影响时，应建议当地政府立即启动预警系统，发布预警公告，设立警示牌，通报受污染水体沿岸污染信息和防范措施。

3、应急响应

①应急处置

事故发生后，应在总指挥的统一指挥下，各相关部门相互配合，完成应急工作。同时，第一时间发布信息，引导社会舆论，为突发事件处理营造稳定的外部环境。

②事后管理

突发事件发生并处理完毕后，应整理、归档该事件的相关资料。应急物资使用后，应按照应急物资类别妥善处理。对重大或具有代表性的事件，要梳理事件发生和处置过程，利用影像资料和信息平台记录，结合相关模型模拟、再现事件发生演变过程，为事件的全面掌握提供资料。要吸取突发事件处理经验教训，形成书面总结报告。

环境风险评价结论

本项目环境风险潜势为Ⅰ。本工程根据工程施工及运行特点、周围环境特点以及工程与周围环境之间的关系，主要的环境风险为溢油污染风险、废水事故性排放和火灾、爆炸事故以及溃坝风险。经过风险分析和评价得出结论：项目事故风险水平较低，在进一步采取安全防范措施和事故应急措施后，基本满足国家有关环境保护和安全法规、标准的要求。

建设单位需按照要求制定相应的环境风险事故防范措施和事故应急预案，当发生风险事故时立即启动事故应急预案，确保事故不扩大，不会对周边环境造成较大危害。在严格采取安全防护和风险防范措施的条件下，保障工程安全施工、安全运行，风险处于环境可接受的水平。

污染防治措施及其可行性论证

施工期

大气环境保护措施及其可行性论证

工程施工期废气主要为土石方工程粉尘、车辆行驶扬尘、机械燃油废气、爆破废气。

土石方工程粉尘

在施工阶段拟采取的大气污染防治措施如下：

1、施工防尘

遇到干燥、易起尘的土方工程作业时，应辅以洒水抑尘，昼量缩短起尘操作时间。四级以上大风天气应停止土方作业，同时作业处覆盖防尘网。施工期间土方堆放不得高于2.5m。加强弃土场的管理，要制定弃土表面压实、定期喷水、覆盖等措施；不需要的余泥、建筑材料、弃土应及时清运，避免长时间堆积。土方运输车辆采用密闭式。

露天装卸作业时，视情况可采取洒水或喷淋稳定剂等抑尘措施。对易产生扬尘的物料堆、弃土、建材等，应采用防尘网和防尘布覆盖，必要时进行喷淋、固化处理。临时性废弃物堆、物料堆、散货堆场，应设置高于废弃物堆的围挡、防风网、挡风屏等。施工作业人员必须配戴防尘口罩(工作服、头盔、呼吸器、眼镜)等个人防护用品。

车辆行驶扬尘

交通车辆扬尘主要来自路面尘土，只要有效的控制来源，就可以减少扬尘。

应加强道路管理和维护，保持路面平坦清洁，无雨日要勤洒水；配备公路养护、维修、清扫队伍，使道路常年处于良好的运用状态，削减车辆运输产生的扬尘。

在物资运输过程中注意防止环境空气污染。采用敞篷车运输的应用篷布遮盖；装卸、堆放中应防止物料流散。

物料堆积时的防尘

土料堆积过程中，堆积边坡的角度不宜过大。晴朗多风天气对露天堆放的临时堆放的土料适当加湿，防止被风吹散。根据工程施工区布置特点，采用手推洒水车，在施工机械运行的交通要道巡回洒水，避免工程材料运输扬尘对道路两侧居民影响，施工区共布置2辆手推洒水车。

为使施工过程中产生的粉尘对周围环境空气的影响降低到最低程度。施工期应严格落实永州市“8个100%”和“十个严禁”扬尘污染防控措施，即“100%围挡、工地物料堆放100%覆盖、施工现场路面100%硬化、驶出工地车辆100%冲洗、拆迁工地100%湿法作业、渣土实施100%封闭运输、建筑垃圾100%规范管理、工程机械尾气排放100%达标”；“严禁渣土车、混凝土搅拌车、运砂车等各类车辆带泥上路，严禁违法倾倒渣土，严禁工地裸露黄土，严禁重污染天气下土石方施工，严禁燃烧散煤，严禁燃放烟花爆竹，严禁露天焚烧垃圾，严禁露天烧烤，严禁露天焚烧秸秆，严禁拖拉机等高排放车辆进城”。并立牌公示，明确监管部门、人员和联系方式。

机械燃油废气

选用符合国家有关标准的施工机械和运输车辆，对排烟量大的车辆安装尾气净化器，使用符合标准的油料或清洁能源，使其排放的废气能够达到国家标准。

施工机械及运输车辆定期检修与保养，及时清洗、维修，确保施工机械及运输车辆始终处于良好的工作状态，减少有害气体排放量，确保施工机械废气排放符合环保要求。加强大型施工机械和车辆的管理，执行定期检查维护制度。

水污染防治措施及其可行性论证

生产废水

施工期废水主要有基坑废水、砼搅拌系统废水、机械车辆维修冲洗含油废水、灌浆施工废水等。

(1)基坑排水

①处理目标

基坑废水处理后综合利用及回用于洒水降尘，执行《污水综合排放标准》(GB8978-1996)的一级标准，SS排放浓度控制在70mg/L以下，pH控制在6~9。

②废水来源及成分

基坑废水主要由围堰、降水、渗水汇集而成，主要污染物为悬浮物，基坑废水中，pH值达11~12，悬浮物浓度高达1500mg/L。

③处理工艺及设施布置

在基坑中设若干串行集水坑，向集水坑中投加聚丙烯酰胺絮凝剂，让基坑废水静置沉淀后上层清液用于施工场地的洒水降尘等，剩余污泥定期人工清除，运至弃渣场。

图8.1-1基坑废水处理工艺流程图

基坑废水静置沉淀后用于施工场地的洒水降尘等综合利用，措施可行。

(2)灌浆施工废水

本次加固对大坝采用帷幕灌浆、高喷灌浆进行防渗加固处理。灌浆施工会产生一定量的碱性、浑浊度较高的施工废水。主要污染物pH和SS，pH值为11~12，SS浓度约5000mg/L。

在主坝灌浆施工场地设置排放沟，出口处设置集水集浆池，收集废水、废浆，经沉淀池沉淀处理后进入回用水池，上层清液回用于场区洒水降尘，不外排。污泥及时人工清除，运至弃渣场。

沉淀池设计停留时间4h，砖混结构，对池底及表面进行硬化，处理后的废水进入回用水池。灌浆施工废水沉淀池数量及规模见表8.1-1。

表8.1-1  灌浆施工废水处理系统构筑物尺寸表

| 构筑物名称 | 单池净尺寸(mm) | 数量(座) | 结构 |
| --- | --- | --- | --- |
| 沉淀池 | 5000×3000×2000 | 2 | 砖混 |
| 回用水池 | 5000×3000×2000 | 2 | 砖混 |

灌浆施工废水处理工艺如图所示。

图8.1-2 灌浆施工废水处理工艺图

(3)施工机械及车辆冲洗废水

本工程施工区内不设置机修厂，施工机械及车辆可就近送当地机修厂进行修理，施工区内只进行机械的维护和保养。

工程施工期间涉及自卸汽车、推土机等施工机械、车辆，在运行和清洗过程中会产生冲洗废水，含少量油污。施工期间机械车辆冲洗废水约为2m³/d。

①处理目标:污水处理后回用，执行《污水综合排放标准》(GB8978-1996)的一级标准，SS排放浓度控制在70mg/L以下，pH控制在6~9。

②处理方案:在施工区出入口或机械停放场设置机械车辆冲洗废水处理设施，对施工机械冲洗产生的废水收集后进行隔油沉淀处理。作业地面和连接进出口的道路必须采取水泥硬化冲洗平台四周设置污水集水沟连接隔油沉淀池，设计沉淀时间为2h以上，为保证沉淀效果，可适当延长沉淀时间。在洗车台附近设置1个简易隔油沉淀池和清水池，尺寸2m×2m×1m(长×宽×高)。

图8.1-3  机械车辆冲洗废水处理流程图

清洗废水经沉淀池澄清后回用于机械车辆的冲洗，不外排，措施可行。

4、砼搅拌系统废水

本工程混凝土拌和系统废水悬浮物浓度为5000mg/L左右，pH值在12左右，项目在拌合系统附近采用明沟集中将废水收集入初级处理池，初级处理池为平流式沉淀池，设计为两格，处理池总长度为2m，总宽度为2m，沉淀池有效水深为1.5m，沉淀时间不小于2h。经计算，初级处理池的日处理量均能满足混凝土废水处理要求，SS出水浓度小于70mg/L。沉淀泥沙由人工定期处理。处理后废水可用于道路和施工场地洒水，措施可行。

生活污水

根据施工组织设计，本项目不设施工营地，临时办公和生活租用廊洞管理所房屋解决。施工期生活污水经管理所化粪池处理后用于场区内绿化，不外排，化粪池禁止设置在饮用水水源保护区范围内。粪便在池内经过发酵分解，达到沉淀或杀灭粪便中寄生虫卵和肠道致病菌的目的，粪液最终成为优质肥料，厂区内绿化肥田处理。

处理目标：经过处理后，达到沉淀或杀灭粪便中寄生虫卵和肠道致病菌的目的，粪液最终成为优质肥料，厂区内绿化肥田处理，不外排，措施可行。

对饮用水源保护区的保护措施

廊洞水库大坝涉及道县梅花镇廊洞水库饮用水水源保护区，在施工过程中严格按照《水污染防治法》中关于水质保护要求的内容执行，具体保护措施包括：

①在饮用水水源保护区内，禁止设置排污口；优化施工布置，施工临建设施禁止布置在饮用水水源保护区内；

②落实施工阶段临时饮用水蓄水池的建设和饮用水水源的水质监测工作，做好下游村庄饮用水水源的用水保障及用水安全；完善事故风险应急措施，建议编制污染事故风险应急预案。

2、机械车辆冲洗废水处理措施

施工期间施工机械、车辆清洗过程中会产生冲洗废水，含少量油污。对施工机械冲洗产生的废水收集后进行隔油沉淀处理后回用于洗车。

3、生活污水处理措施

施工人员主要考虑租用民房，其生活污水处理均利用民房已有污水处理设施，施工区附近设置一处简易三格式化粪池，经处理后场区内绿化，不外排。

4、基坑废水处理措施

在基坑中设若干串行集水坑，基坑废水沉淀后用于施工场地的洒水降尘等综合利用。

噪声污染防治措施及其可行性论证

施工期主要采取以下噪声防治措施：

(1)施工部门应合理安排施工时间和施工场所。制订科学的施工计划，尽可能避免大量高噪声设备同时使用，高噪声设备的施工时间尽量安排在昼间，减少夜间施工，禁止夜间(22:00至次日6:00之间的时段)施工。高噪声作业区应尽量布置在场地中间，远离周边居民点，并对设备定期保养，严格操作规范。

(2)合理布局施工现场，避免在同一地点安排多台高噪声设备，并在施工场地周围设围挡。为保障居民区有一个良好的生活环境，强噪声设备至敏感点距离至少在50m以外，对固定的机械设备尽量入棚操作。

(3)降低声源的噪声强度：尽量选用低噪声机械设备或带隔声、消声的设备。设备选型上尽量采用低噪声设备，如以液压机械代替燃油机械，低频振捣器代替高频振捣器等。固定机械设备与挖土、运土机械，如挖土机、推土机等，可以通过排气管消音器和隔离发机振动部件的方法降低噪声。对动力机械设备应进行定期的维修、养护。闲置不用的设备应立即关闭，运输车辆进入现场应减速，并减少鸣笛。

(4)采用局部吸声、隔声降噪技术：对敏感点较近的方位，应采取临时围障措施，围障最好敷以吸声材料，以此达到降噪效果。

(5)施工期间水库管理所和周边居民点均会受到交通噪声影响，为减少交通噪声污染采取以下控制措施：

①在进场公路和场内交通道路营运期，限制使用噪声大的车辆，控制车流量和行车速度，当车辆行驶至周边居民点时，降低车速和禁止使用高音嗽叭。

②加强进场公路交通运输管理，为防止进场公路(主要为外来物质进入施工区)产生的交通噪声夜间对沿线居民点的干扰，建设期实行交通管制，夜间严格控制大、中型车辆进入进场公路，对小型车辆进入该进场公路按设计车速进行限制。

③加强道路的养护和车辆的维护保养，降低噪声源。

④使用的车辆必须符合《汽车定置噪声限值》(GB16170-1996)和《机动车辆允许噪声》(GB1495-79)，并尽量选用低噪声车辆。

⑤加强对施工运输车辆的管理。集中的施工车辆使用应该避开夜间；对驾驶员应该宣传、教育和监督，杜绝超载、超速、减少鸣笛，并加强车辆维修，防止车况不良导致的高噪声。

(6)施工设备控制

①钢筋加工等高噪声生产区尽可能用多孔性吸声材料建立隔声屏障、隔声罩和隔声间。

②施工机械设备应安放稳固，并与地面保持良好接触，有条件的应使用减振机座。

③尽量选用低噪声机械，减缓机械设备噪声对环境的影响。

④加强施工设备的维护保养，发生故障应及时维修，保持润滑、紧固各部件，减少运行振动噪声。

⑤加强施工管理、文明施工，杜绝施工机械在运行过程中因维护不当而产生的其他噪声。

(7)敏感目标保护措施

针对进场道路两侧居民等环境敏感目标的影响特点，在采取上述噪声控制措施的基础上，提出如下环境保护措施：加强与敏感点人群的沟通，施工前应在敏感点张贴公示，争取获得谅解。公示内容包括工程名称、施工单位、施工时间安排，建设单位及主要联系人的名称与联系方式。对公众提出的环境影响投诉及时予以反馈与解决。夜间施工往往会造成较严重的噪声污染，因此应该合理安排施工进度，尽量减少夜间施工，尤其注意避免夜间进行高噪声施工。如果需要夜间施工，必须获得环保主管部门的认可，并公示周边公众。

采取上述措施以后，施工场界噪声排放达到《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)要求。

固体废物防治措施及其可行性论证

生活垃圾

施工区生活垃圾来源比较简单，主要成份以有机垃圾为主。拟在施工区和施工临时生活区等人员生活集中的地方设置多个大型临时垃圾桶，生活人员做好垃圾分类后，将生活垃圾装入垃圾袋后投放到垃圾桶内，并派专人负责对垃圾箱区域和整个生活区场地面的清扫，以防止垃圾乱堆、乱弃。收集后由地环卫部门统一进行处置。

建筑垃圾及弃渣弃土

尽量从源头控制和加强施工管理以减少建筑垃圾的产生量，对于已产生的垃圾也尽量回收利用。工程建筑垃圾来源主要为施工期过程产生少量废弃建筑材料(包括砼砌块、废钢筋、绑扎丝、砖、废管材)、废包装材料等。在施工期应加强对建筑垃圾的收集和管理，将建筑垃圾和能回收的废材料、废包装袋分别收集堆放，废材料、废包装袋及时出售给废品回收公司处理，不能回收利用的分类收集后运至建设部门或环卫部门指定地点，统一处理，禁止乱堆乱放。工程在施工活动中产生的废土石部分回填，多余的运至弃渣场堆放，弃渣场设立挡土墙、排洪沟、沉沙池、用塑料布覆盖松散的表土层等临时水土保持设施，以防止雨水冲刷造成水土流失。

沉淀池污泥

本工程施工期产生的废水经沉淀池处理后会产生污泥、泥渣，施工期产生量约为5t。定期清理后运至弃渣场填埋。

采取上述措施后，施工期固体废物可得到有效处理，对周围环境影响较小，措施可行。

施工期生态环境保护措施及其可行性论证

陆生生态环境保护措施

(1)陆生植物保护措施

工程建设对生态环境影响主要体现为生境占用引起植物生物量减少、施工活动影响植物生长发育、植被生长及植被演替的影响等。经现场实地调查，受工程影响的植被主要为马尾松林、灌丛和草丛植被；施工活动对植物及植被的影响可通过如下措施进行避让和补偿。

1)生态影响的避让与减缓措施

生态影响的避让就是采取适当的措施，尽可能在最大程度上避让或减少不利的生态影响。生态影响的避让是对具有重要生态功能或者重要保护价值的生态系统予以绝对保护而采取的措施。生态影响的削减是对难以避让的不利生态影响采取一定措施减轻受影响的范围和程度。生态影响的削减通常是采取先进的生态设计方法减少损失。根据本工程特点，建议采取以下生态影响的避让和消减措施:

A.界定施工红线，在施工前界定施工红线，保证施工活动要在征地范围内进行。严格划定施工范围和人员、车辆的行走路线等，避让对施工范围之外区域的植被造成碾压和破坏。竖立警示牌和宣传牌，防止施工人员随意进出各类敏感区，禁止越界施工占地或砍伐林木，减少占地造成的植被损失。

B.优化工程布置，施工场地的选择与布置，应考虑尽量不占或少占用林地，保护好周围的环境，防止对自然生态和植被造成不应有的破坏。

C.优化施工时间，涉及廊洞水库在施工时间上选在枯水期进行，满足旱地施工，减少对水生生境影响。

D.加强对施工机械的管理，防止跑冒漏油事件发生，避免油污等进入水域对水环境造成影响。同时施工带来的固、液体废弃物要严格排放到指定地点，严禁随意排放，防止固体废物及污水等对重点评价区域的植被造成污染，对不慎造成的污染及时进行治理。

E.施工区的临时堆料场、施工车辆、施工便道应集中安置，尽量避免随处安放或零散放置。施工区等临时建筑尽可能采用成品或简易拼装方式，尽量减轻对土壤及植被的破坏。施工人员的生活垃圾应进行统一处理后，集中外运，杜绝随意乱丢乱扔，破坏水域、压毁植被。

F.施工时减少水土流失，边坡开挖时，应注意采取在坡脚、坡面砌护坡，避免大面积积水冲刷山体，造成水土流失，对河流污染降到最低。挖填方力求平衡，及时清移弃土。边坡较高时，应石砌护坡，以防滑坡和崩塌。采用上述工程措施的同时，应及时结合坡面植草绿化措施，增加地面植被覆盖率，减少土壤被雨水冲刷及水土流失。为了减轻水土流失污染影响，靠山坡内侧应石砌排水沟，并设置沉沙池，减少水土流失对环境污染。

2)生态影响的恢复措施

坝体加固施工完毕或临时用地使用结束后需进行土地整治，并根据当地条件植树植草或土地开垦及时复垦，尽快进行植被恢复。绿化及水土保持的草种、树种应采用当地种，尽量不用或少用外来种，避免因引进外来种从而威胁到本地种；

施工过程中应严格按照水土保持设计方案处置工程弃土，弃土先挡后弃，需有排水、绿化防护及其它综合利用措施，按原占地前的用地状况进行生态恢复或复垦。本工程临时占地占用0.709公顷，主要为林地和草地，使生境受到一定影响，需对其实施生态恢复措施，在实施生态恢复措施时应结合当地的气候特点。

A.土壤保护

及时清除各污水沉淀池中的底泥及弃渣，及时用汽车拖运至弃渣场堆放，拖运的汽车采取防渗、遮盖等措施，防止底泥遗撒污染环境；施工过程中可能还会产生少量危险固体废物，施工机械、运输等设备的更换油及清洗油(泥)，通过具有专业资质公司回收处理；因废水处理系统产生的底泥大多呈碱性，在采取植被绿化的时候，应尽量在其表面堆放其他宜耕作土壤，保证植被的成活率。

B.植被恢复

工程施工结束后，应及时对施工活动影响进行植被恢复。按照“等量恢复”的原则下，植物种的选择以当地的优良乡土植物为主，适当引进新的优良种，保证绿化栽植的成活率，同时考虑多种植物的交错分布，提高区域植物种类的多样性。为提高绿化栽植的成活率，把剥离的表土回填至植被恢复区内。根据评价区生态环境特点及区域植被分布特征,植被恢复时乔木树种应尽量选择马尾松、杉木等，灌木尽量选择檵木、盐肤木等，草本植物尽量选择芒、白茅等，这些植物皆为评价区常见种，其适应性强，生长快，且可起到较好的水土保持的作用。

3)生态影响管理措施

A.政府职能部门和项目业主要高度重视，并落实监督机制，保证各项生态措施的实施，并加强对施工人员及施工活动的管理。

B.施工人员进驻前，可通过会议及宣传册等方式加强对施工人员进行环境教育，增强施工人员的生态保护意识。

C.施工过程中，禁止施工人员对植被滥砍滥伐，严格限制施工人员的活动范围，以防止破坏沿线的生态环境。强化水土流失的综合治理，做好水土保持方案与设计，防止水土流失造成进一步的植被破坏。

(2)陆生动物保护措施

①避免措施

根据现场调查，在评价区内繁殖的鸟类占比较高，区域内繁殖鸟类主要繁殖期为3~7月，主要营巢于林地内，工程施工会对区域鸟类繁殖造成一定影响。建议施工期尽量避开区域鸟类主要繁殖期。

②减缓措施

a施工期间项目建设单位组织生态环保宣传教育，增强施工人员的保护意识，严禁捕猎野生动物。施工人员必须遵守《中华人民共和国野生动物保护法》 ，严禁在施工区及其周围捕猎野生动物，特别是国家级重点保护动物、 《中国生物多样性红色名录》中评估为珍稀濒危的野生动物、中国特有种等重要物种，在施工时严禁对其进行猎捕，严禁施工人员捕杀野生动物。

b施工单位合理设置工程施工时段和方式, 防止噪声对野生动物的惊扰。野生鸟类和兽类大多是早晨、黄昏或夜间外出觅食，正午是鸟类休息时间。为了减少工程施工噪声对野生动物的惊扰，应做好施工方式和时间的计划，并力求避免在晨昏和正午的噪声影响等。

c主体工程工时需要不断观察周围水域，不断改进施工方案，减少污染，尽量减少对河床的扰动。

（3）重要物种的保护措施

植物：工程在施工时应采取相关措施加强对国家级省级重点保护野生植物的宣传和保护；加强宣教，严禁采挖。工程施工前对评价区可能分布的保护野生植物应印发宣传手册进行宣传教育，严禁施工人员采挖具有观赏及经济价值的保护植物。工程在施工中若发现国家级省级重点保护野生植物应立即停止施工, 向当地主管部门汇报待保护植物得到相关保护措施后方可进行施工。

动物：施工期，工程施工严格控制征地范围:选用低噪音设备，禁止正午和晨昏进行高噪声活动;主体工程施工避开冬候鸟栖息时间:加强动物的监测，及时掌握重点保护动物分布范围、数量、种类、栖息生境等。加强与地方野生动物保护部门的联系，在工程实施期间，若发现受伤的野生动物及时上报。

水生生物保护措施

根据建设单位施工组织，本工程施工主要为旱地施工，对廊洞水库水生生物资源影响较小，本评价提出以下措施:

(1)涉水工程施工时，应根据鱼类繁殖时间(3~7月)调整工程施工期和施工计划，尽量避免在鱼类繁殖时间进行水下施工。

(2)为避免施工期间对水生生物造成伤害，施工单位应优化施工工艺方案，特别是涉水工程，尽量水下施工的时间和强度。陆上施工时也应尽量减轻噪声污染。抓紧施工进度，尽量缩短作业时间。

(3)施工过程中产生的生产废水和生活污水经处理后回收利用或用于周边浇灌，尽量减少污水的排放量或者不排放污水。

(4)工程施工期间、水库蓄水期需通过抽水或生态放流孔的方式下放生态流量，确保满足下游生态流量要求。

(5)施工临时占地裸露地面，采取水土保持措施，减少水土流失造成的水体污染，避免对廊洞水库水质产生影响。

生态保护措施

(1)项目施工前应对工程占用区域可利用的表土进行剥离，单独堆存，加强表土堆存防护及管理，确保有效回用。施工过程中，采取绿色施工工艺，减少地表开挖，合理设计高陡边坡支挡、加固措施，减少对脆弱生态的扰动。

(2)所有的挖方弃土不得随地放置，更加不允许向水库中倾倒，应倾倒在设计的弃土场，同时做好弃土场的水土保持措施，在弃土结束后应该及时恢复植被进行美化绿化。

(3)严禁破坏库区两旁的植被，保持其原有的森林景观。

(4)做好大坝及库区周围的绿化美化工作，在工程用地范围内植树种草绿化，尽量选择当地的、具有良好观赏价值的乡土物种，使水库与周围的自然景观相和谐。

(5)做好易滑坡造成水土流失而影响景观的坡面的水土保持工作，建议用工程措施和生物措施相结合的方法。严禁造成水土流失隐患和对周围景区景观的破坏。

生态流量保障措施

根据生态流量下泄原则，采用 Tennant法计算，生态流量不得小于多年平均径流量的1/10确定。根据水文专业复核，廊洞水库坝址多年平均径流总量3043.51万m³，多年平均流量为0.965m³/s，则生态基流下泄流量为0.097m³/s。当上游来水大于生态基流时按照生态基流下放，当上游来水小于生态基流时，上游来多少放多少。

此次除险加固需对大坝坝体、坝基、坝肩防渗加固处理、上游坝坡局部塌坡整修、大坝下游排水沟延伸重建、溢洪道加固、新建塔式取水设施以及原隧洞加固。廊洞水库的下游生态流量下泄可通过大坝下游的一级电站发电尾水或开启坝身进口闸门下泄生态流量。在大坝下游设置了1套河道生态流量监测系统-超声波流量计进行在线监测，并通过光纤接入水库计算机监控系统及先关监管部门，当坝址下游生态流量监测设施显示下泄流量低于生态流量时，能够及时报警。生态流量在线监控采用图像监视系统，对生态流量泄放情况的实时监控。

水土保持措施

水土保持措施总体布局

按照预防措施和治理措施(包括永久措施和临时措施)相结合，工程措施和植物措施相结合的原则，水土流失防治措施体系详见表8.1-2。

表8.1-2  水土流失防治措施体系表

| 分区 | 水土流失防治体系 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 工程措施 | 植物措施 | 临时措施 |
| 主体工程区 | C25 砼排水沟、土地整治 | 草皮护坡 | 临时苫盖、临时排水沟、 临时沉沙池 |
| 施工临建区 | 土地整治、表土剥离、表土 回覆 | 撒播草籽 | 临时排水沟、临时沉沙池、 |
|  |  |  | 临时苫盖 |
| 施工便道区 | 土地整治、表土剥离、表土 回覆 | 撒播草籽 | 临时排水沟、临时沉沙池、 临时苫盖 |
| 临时堆土场区 | 土地整治 | 撒播草籽 | 临时排水沟、临时沉沙池、 临时苫盖、袋装土拦挡 |
| 弃渣场区 | C20 砼排水沟、浆砌沉沙池、 土地整治、表土剥离、表土 回覆 | 撒播草籽、紫穗槐 | 临时排水沟、临时沉沙池、 临时苫盖 |

主体工程区措施

1、临时措施布置

(1)临时拦挡

本工程为干地施工，土石方开挖过程中会产生大量松散土石方， 容易造成水土流失。施工过程中在临时堆土周边布置袋装土临时拦挡，防止开挖过程中的土方散落或直接流失进入水库。施工期间，在场内临时堆土周边及料场坡脚设置编织袋装土拦挡，编织袋拦挡采用顶宽0.75m，高0.75m，边坡1：0.50，底宽1.50m。填土编织袋利用表土或临时堆土填土，后期逐步拆除拦挡。

(2)临时苫盖

为防止因降雨对临时堆土及备料的直接冲刷引起的水土流失，并减少扬尘，裸露地采取彩条布苫盖，经统计共需彩条布1.08hm2。

2、工程措施

(1)排水措施

主体工程区永久排水沟采取0.30*0.30m的矩形砼排水沟符合排水要求；临时排水沟采用底宽0.4m，高0.4m的矩形土质排水沟符合排水要求。

(2)沉沙措施设计

1座临时沉沙池设计尺寸2.0m×1.0m，高1.0m，满足要求，汇集水流经沉沙池沉淀水流中的泥沙后，排至周边已有排水体系。

(3)植物措施

按照《造林技术规程》(GB/T15776-2006)的相关要求，植物措施树、草种选择。

临时堆土场区防治措施布置

施工前，对土料场可剥离表土进行剥离，剥离的表土堆放在取土场临时占地范围内，临时堆放期间做好临时苫盖、临时拦挡等防护措施，后期表土回覆用于绿化覆土。施工过程中，在取土场周边布设截排水沟，排水沟顺接至周边自然水系。施工结束后，对取土场扰动区域进行土地整治、表土回覆，按原土地利用类型进行绿化。

1、工程措施

(1)表土剥离与回覆

为保护表土资源，取料前对扰动范围内的耕地、林地、草地和园地进行表土剥离，耕地剥离厚度0.30m，林地、草地和园地剥离厚度0.25m，共剥离表土0.05万m³，剥离的表土就近运至附近表土堆存场集中堆放，并要求做好各临时表土堆场临时防护措施，施工结束后，对弃渣场区进行覆土。

(2)土地整治

堆渣完毕后，对弃渣场坡面及平台实施土地整治措施，对机械碾压、人工扰动的地段进行深翻，做好回填、覆土、整平、深耕、耙松等工序。共土地平整面积0.20hm2。

(3)截排水沟

在取料场顶部及周边布设M7.5浆砌石截排水沟，截排水沟尺寸为50cm×80cm(底×高)，厚30cm，梯形断面，共布设周边截排水沟长56.0m，需M7.5浆砌块石60.03m³。

2、植物措施

施工结束后，对弃渣场区占用林地的区域，采用乔灌草相结合的方式进行植被恢复。平台采用种植乔木，乔灌木株行距2.0m×2.0m，在林下撒播混合均匀的草籽。

3、临时措施

(1)袋装土拦挡及拆除

施工期间，在场内临时堆土周边及料场坡脚设置编织袋装土拦挡，编织袋拦挡采用顶宽0.75m，高0.75m，边坡1：0.50，底宽1.50m。

(2)沉沙池

在截排水沟下游末端修建土质沉沙池，上方来水经沉沙后，将水体引入自然水系，共布置沉沙池2座，需挖土7.61m³。

(3)临时苫盖

堆渣过程中，对弃渣区域裸露地采取彩条布苫盖。

施工生产生活区措施

- 工程措施

- (1)表土剥离与回覆

- 为保护表土资源，对扰动范围内的耕地、林地、草地和园地进行表土剥离，耕地剥离厚度0.30m，林地、草地和园地剥离厚度0.25m，共剥离表土0.05万m³，剥离的表土就近运至附近表土堆存场集中堆放，并要求做好各临时表土堆场临时防护措施，施工结束后，对弃渣场区进行覆土。

- (2)土地整治

- 施工完毕后，对临时道路实施土地整治措施，对机械碾压、人工扰动的地段进行深翻，做好回填、覆土、整平、深耕、耙松等工序。共土地平整面积0.20hm2。

- 2、植物措施

施工结束后，对施工道路采用撒播混合均匀的草籽，混播比例1:1，播种量为80kg/hm2。。

3、临时措施

(1)袋装土拦挡及拆除

施工期间，在临时堆土周边设置编织袋装土拦挡，填土编织袋利用表土或临时堆土填土，后期逐步拆除拦挡。根据统计，共实施袋装土拦挡填筑及拆除77.54m³。

(2)临时排水沟

在弃渣场周围设置排水沟，排水沟顺接至周边自然水系。临时排水沟采用梯形土质断面，底宽0.3m，深0.3m，坡率1：1，只开挖不衬砌。

(3)临时苫盖

堆渣过程中，对弃渣区域裸露地采取彩条布苫盖，经统计共需彩条布0.13hm2。

弃渣场拦挡、截排(洪)水以及护坡工程

渣场弃渣结束后，对渣面和边坡进行平整，恢复为水保林草，覆土厚度0.30m。

堆渣前，对弃渣场可剥离表土进行剥离，剥离的表土堆放在弃渣场临时占地范围内，临时堆放期间做好临时苫盖、临时拦挡等防护措施，后期表土回覆用于绿化覆土。施工过程中，结合地形在渣场周边和临时堆土外侧布设临时拦挡和临时排水沟，排水沟顺接至周边自然水系；对弃土采取密目网临时覆盖。堆渣结束后，及时对渣面进行土地整治、回覆表土、恢复植被。

1、工程措施

(1)表土剥离与回覆

为保护表土资源，堆渣前对扰动范围内的耕地、林地、草地和园地进行表土剥离，耕地剥离厚度0.30m，林地、草地和园地剥离厚度0.25m，共剥离表土0.29万m³，剥离的表土就近运至附近表土堆存场集中堆放，并要求做好各临时表土堆场临时防护措施，施工结束后，对弃渣场区进行覆土。

(2)土地整治

堆渣完毕后，对弃渣场坡面及平台实施土地整治措施，对机械碾压、人工扰动的地段进行深翻，做好回填、覆土、整平、深耕、耙松等工序。

(3)拦渣墙

主体工程设计挡墙采用衡重式挡墙，挡墙布设在堆渣坡脚处；挡墙M7.5浆砌片石挡墙挡护，基础埋深不小于1.5m，墙高发生变化时，墙身尺寸以直线渐变过渡。挡墙端部嵌入原地层的深度不应小于1.5m。

(4)截排水沟

堆渣完毕后，主体设计在渣场周边布设了M7.5浆砌石截排水沟，截排水沟尺寸为0.50m×0.80m(底×高)，厚0.30m，梯形断面。

(5)沉沙池

堆渣完毕后，方案设计在截排水沟下游末端修建M7.5浆砌石沉沙池，沉沙池顺带消能作用，上方来水经沉沙后，将水体引入自然水系。

2、植物措施

施工结束后，对弃渣场区占用林地的区域，采用乔灌草相结合的方式进行植被恢复。

3、临时措施

(1)袋装土拦挡及拆除

施工期间，在弃渣场周边设置编织袋装土拦挡，编织袋拦挡采用顶宽0.75m，高0.75m，边坡1：0.50，底宽1.50m。填土编织袋利用表土或临时堆土填土，后期逐步拆除拦挡。

(2)临时排水沟

在弃渣场周围设置排水沟，排水沟顺接至周边自然水系。临时排水沟采用梯形土质断面，底宽0.3m，深0.4m，坡率1：1，只开挖不衬砌。

(3)临时苫盖

堆渣过程中，对弃渣区域裸露地采取彩条布苫盖，经统计共需彩条布0.52hm2。

运营期污染防治措施

工程属非污染生态影响项目，项目运行后本身不产生污染物，项目不新增管理人员，产生的污染物主要为水库管理人员的生活污水、生活垃圾以及食堂油烟。

营运期大气环境保护措施

水库营运期本身无废气产生，运行期间废气主要来源为食堂油烟，食堂油烟经油烟机处理后无组织排放。廊洞水库所在区域植被茂密，大气污染少，大气环境容量大，油烟又是间断排放，故项目排放油烟对周边大气环境影响不大。

营运期地表水环境保护措施

库区污染源控制与保护措施

根据现场调查，库区及汇水范围内无工业企业、规模畜禽养殖等污染源汇入。根据现状监测成果显示道县廊洞水库水质较好。

集水区内禁止使用高毒、高残留农药，削减农用化肥施用量，不得滥用化肥，做到科学施肥，提倡使用有机肥，减少水库氮、磷等营养物质入库量。减少农药化肥的施用量。

工程营运期废水主要是水库管理所人员产生的生活污水，经化粪池处理后用于场区内绿化，严禁向水库内倾倒生活垃圾和排放生活污水。工程运行期通过加强对其监管，禁止排入污水和倾倒垃圾，可有效保护地表水源。

水质保护措施

1、水库管理所的生活污水严禁排入库区。水库管理所人员产生生活污水较少，生活污水经化粪池处理后用于场区内绿化。

2、水库管理人员的生活垃圾通过分拣后，由附近乡镇环卫站定期清运、处置。

3、定期开展库区水质监测工作，及时了解水库水质状况，以便于采取应对措施，监测工作应纳入工程环境监测计划。

4、结合工程水土保护方案的实施，按“三同时”的原则，对弃土场、临时存渣场及施工临时工程等施工开挖破坏地段植被进行恢复。

5、加强水库汇水区域管理工作，严禁可能对水库水质等造成破坏和污染的行为。

水土流失保护措施

严格保护水库上游森林植被，提高区域森林覆盖率，建立水源涵养林，发挥森林涵养水源的作用。充分利用库区周边和两岸绿化作为土地利用和水系间的缓冲地带和过滤带，提高土壤抗蚀能力，减少泥沙的淤积，在保护水库水质的同时也保障和提高水库的运行年限。

营运期声环境保护措施

本工程营运期不新增噪声污染源，与工程建设前无重大变化，噪声仍主要是工作闸门、启闭机、水泵、设备机房产生的噪声，设备大部分位于室内。此外，堤顶防汛道路不允许无关车辆进入，且考虑一般农用车辆行驶速度较低，运行期交通噪声源强一般小于60dB。

营运期固体废物保护措施

项目营运期产生的固体废物主要为管理人员的生活垃圾，垃圾桶集中收集后交由环卫部门定期清运。

营运期地下水、土壤环境保护措施

项目营运期长期蓄水导致地下水位上升，带来土壤的盐碱化。因此需要采用以下措施进行控制：

(1)库区周边农田及树木控制施肥数量，鼓励使用绿色有机肥料，灌溉用水严禁回灌至库区内。

(2)加强水库周边的农村生活污水和生活垃圾管理，减少人为破坏。

(3)库区周边做好农田水利建设，加强植被覆盖率，减少水土流失。

(4)为减轻土壤碱化程度，对周边的发生碱化的土壤进行改良，可以采取在土中加入酸性物质，如腐植酸、草炭等。

(5)合理灌溉。主要是控制库区周边农田灌溉水对地下的过量补给，将地下水位限制在临界深度以下。严格控制灌溉定额，改善灌溉方法。

(6)进行防渗处理，减少水库的渗漏。在适当位置开挖截流沟以降低下游的地下水位。沟的深度应以既能降低下游的地下水位，又不增大库区渗漏量为标准。

(7)人工排水。人工排水是控制地下水位的有效措施。实行有灌有排，排灌结合，控制地下水位在临界深度以下。这样既防盐碱，同时能加强浅层地下水交替作用，使灌溉水和大气降水渗入过程中不断淋洗土壤中的盐分，将其带入地下水中，促使土壤向脱盐方向转化。

营运期生态环境保护措施

陆生植物保护措施

在水库范围内禁止非更新、非抚育采伐和其他破坏水源涵养林、护岸林以及其他植被的行为；在库区内禁止新种植轮伐期不足十年的用材林，禁止毁林开垦、全垦整地、炼山等。

陆生动物保护措施

1、当地政府及建设单位要加强保护野生物种资源的宣传教育，提高民众保护野生动物的意识及法纪观念，严禁狩猎，对违禁狩猎者要依法追究责任。

2、要加强封山育林，提高植物覆盖率和森林覆盖率，为野生功动物提供适宜的生境。禁止滥捕乱杀，对违反者依法严惩。

3、施工结束后尽快植树造林，恢复森林生境。繁茂的森林是动物理想的栖息地，使森林植被类型多样化，为各种动物的生存与繁衍提供栖息生境。

水生动物保护措施

应禁止在库区进行炸鱼、电鱼及毒鱼等破坏生态可持续发展的违法活动。渔业行政主管部门要加强管理，严禁炸鱼、毒鱼、电鱼以及其它捕鱼作业等严重损害水产资源的行为。水库应积极配合渔业主管部门，加强监督，禁止在坝址上游库区和下游河道进行炸鱼、电鱼及毒鱼等破坏生态的违法活动。定期向水库进行增殖放流，投放当地原有鱼类的鱼苗，作为鱼类资源损失的生物补偿。

环境管理与环境监测计划

环境管理

根据《中华人民共和国环境保护法》、《建设项目环境保护管理办法》，建设项目在各个阶段要开展不同阶段的环境管理监督。本着“以防为主、综合治理、以管促治、管治结合”的原则，以环境科学的理论为基础，用技术的、经济的、教育的和行政的手段，对项目进行科学管理，协调社会经济发展和保护环境的关系，使人们具有一个良好的生活、工作环境，从而达到经济效益、社会效益和环境效益的三统一。

为落实各项污染防治措施，加强环境保护工作管理，企业应根据实际情况，成立环境管理机构，制定各类环保制度，并以文件形式规定，形成一套完善的环境管理制度体系。

环境管理目的

开展项目环境管理及监测的目的是对项目从设计、施工到运行阶段的环保问题进行科学管理，对工程设计及实施进行监督管理，通过环境管理计划的实施，达到预防、消减、缓解或补偿工程建设带来的不利影响的最终目的。在工程运营期间，通过先进的环境管理方式，掌握污染动态，发现潜在的不利影响，指导并监督工程的环境保护工作，预防并减缓工程建设和生产过程中对周围环境的不利影响，保障各污染治理设施的正常运转，消减大气污染物、水污染物和固体废物对环境的不利影响，充分发挥工程建设的社会效益和生态环境效益；明确各管理部门的职责，更好落实工程的环境管理工作:落实各项目的生态保护和污染防治设施，使其达到相应的环保要求，使建设项目的经济效益、社会效益和环境效益得到有机的统一。

环境管理原则

项目运行过程中，应将环境管理纳入日常管理中，根据环境保护的有关规定和自身特点，制定环境管理的具体内容。环境管理应遵循以下基本原则:

①严格执行各项国家和地方的环保法律法规。

②正确处理发展生产和保护环境的关系，把经济效益和环境效益统一起来。

③环境管理应贯穿于项目运营全过程，将环境指标纳入生产计划指标，同时进行考核。

④加强居民环境保护意识，开展经常性的培训和教育活动。

环境管理机构

本项目环境管理应由道县廊洞水库电站负责，下设环保科，由专职环保人员具体实施环境管理工作。

环境管理内容

环境管理的具体内容如下:

(1)组织编制企业环境管理条例及日常监测计划。实施有效的质量控制，贯彻落实国家和地方的环境保护法律法规、政策和标准，直接接受环保主管部门的监督、领导，配合环境保护主管部门做好环保工作。

(2)在运行期，工程管理部门的环境保护工作主要有以下几个方面:

①贯彻执行国家及地方环境保护法律法规和方针政策；

②落实工程运行期环保措施，严禁将零星垃圾进入水库。

③管理人员生活污水作为场区内绿化，不外排。

④加强放水设施监管，在涵管出口处安装在线计量及视频监控设施，确保运行期下泄生态流量不低于0.097m³/s。

⑤加强水库运行期间日常管理，从源头减少污染；禁止周边散养家禽进入库区；加强环保宣传，增强周边农户的环保意识，库区集雨范围内耕地尽量减少农药的使用，生活污水应合理处置后综合利用，禁止随意排放。

环境监测计划

环境监测是对建设项目施工期、运行期的环境影响及环境保护措施进行监督和检查，并提出环境管理的对策与建议，为环境保护管理提供科学的依据；本项目施工期较短，因此只提出运营期的环境监测计划，环境监测的范围应包括污染源强与环境质量。

环境质量监测

施工期环境监测

1、水质监测

(1)地表水水质监测

监测任务:监测工程施工对周围水质的影响。

监测断面:水库坝址上游500m、基坑围堰以下500m宜阳河干流上各设1个监测断面，共2个。

监测项目:pH、COD、BOD5、SS、NH3-N、TN、TP、石油类。

监测时段和频次:工程施工期每季度监测1次，高峰期可增加监测频次。

监测方法:按《污水监测技术规范》(HJ91.1-2019)、《地表水环境质量监测技术规范》(HJ91.2-2022)中规定方法执行。

(2)饮用水水质监测

监测任务:监测工程施工对饮用水蓄水池水质的影响。

监测断面:饮用水蓄水池，共1处。

监测项目:按照《生活饮用水水源水质标准》(CJ3020-93)中基本项目。

监测时段和频次:工程施工期每季度监测1次，高峰期可增加监测频次。

监测方法:按《生活饮用水水源水质标准》(CJ3020-93)、《生活饮用水标准检验法》(GB5750)中规定方法执行。

2、大气和噪声监测

监测点:施工区附近的居民点各设置1个大气监测点及1个噪声监测点。

监测项目:空气监测项目为TSP；噪声监测项目等效A声级Leq。

监测时段及频次:根据施工强度和布置点，进行定期监测，施工期每季度监测1次。

监测方法及采样频率:按照《环境空气质量标准》(GB3095-2012)和《声环境质量标准》(GB/T3096-2008)的要求和规定。

3、生态监测

调查点位:按照典型性、代表性的原则，选择廊洞水库库区及周边典型生境作为监测点位，对植被类型进行样方调查，同时对周边爬行类、两栖类动物以及鸟类进行观测记录。

调查内容:

陆生生态:陆生动植物生境、种类、分布、数量、优势物种；

水生生态:鱼类组成变化、资源量变动；浮游植物、浮游动物、底栖动物和水生维管植物进行监测，主要评估施工活动对水生生物的影响状况时间和频次:施工期间及施工迹地恢复后各调查一次，每次调查时段为每年的4~6月及8~10月。

监测方法:按生态调查有关规范的规定执行。

运营期环境监测

本项目施工结束后，环境影响随即结束，运营期无污染排放，营运期回到水库的日常管理，地表水监测依据现状常规监测点位，不另行补充监测计划。

施工期环境监理

环境监理依照国家及当地政府有关环境保护法律法规和工程承包合同对承包商进行监理。根据施工区环境状况和工程特点、监理可采取检查、旁站和指令文件等监理方式。其主要工作任务如下：

(1)在施工现场和生活营地对所有承包商的环境保护工作进行监督检查，防止或尽可能减轻施工作业引起的环境污染和生态破坏。

(2)派出环境监理人员对承包商的施工区和生活营地进行现场检查、监测，全面监督和检查承包商环保措施的实施和效果，提出要求承包商限期完成有关环境保护工作，并编写环境监理日志。

(3)根据有关法律法规及施工承包合同，协助环境管理办公室和有关部门处理环境污染事故和各种环境纠纷。

(4)对承包商的环境年报进行审查，提出审查、修改意见。

(5)编制环境监理工作月报和半年环境监理报告报送环境管理办公室，对环境监理工作进行总结，提出存在的重大环境问题和解决问题的建议，说明今后环境监理工作安排和工作重点。

(6)参加工程阶段验收和竣工验收。

施工前期环境监理

(1)污染防治方案的审核

环境监理根据具体项目的工艺设计，审核施工工艺中的“三废”排放环节，排放的主要污染物及设计中采用的治理技术是否先进，治理措施是否可行。污染物的最终处置方法和去向，应在工程前期按有关文件规定和处理要求，做好计划，并向生态环境主管部门申报后具体落实，审核整个工艺是否具有清洁生产的特点，并提出合理建议。

(2)审核施工承包合同中的环境保护专项条款

施工期承包单位必须遵循的环境保护有关要求应以专项条款的方式在施工承包合同中体现，并在施工过程中据此加强监督管理、检查、监测、减少施工期对环境的污染影响，同时应对施工单位的文明施工素质及施工环境管理水平进行审核。

施工期环境监理

1、环境监理范围

本工程建设项目监理范围为:施工区、办公生活营地、弃渣场及施工区域附近等。

2、环境监理工作内容

(1)环境空气污染防治的监理

施工区域大气污染主要来源于施工和生产过程中产生的废气和粉尘，对污染源要求达标排放，对施工场地及其影响区域应达到规定的环境质量标准。环境监理工程师应明确施工期施工施工机械、运输车辆及拌合站施工作业过程中大气污染源的排放情况，检查施工过程中各类机械设备是否依据有关法规控制粉尘及其它大气污染物污染，对施工现场200m之内的大气环境保护目标居民点的环境空气质量监测结果评定，如超标，环保监理工程师应通知承包方采取防范措施，保证环境空气质量达到标准限值以内。

(2)水污染防治的监理

环境监理工程师应对施工期废水的来源、水质指标等进行监理，检查和监测是否做到施工区不向外排水。监督检查施工现场是否积水，采取必要的措施，以保证不对廊洞水库及宜阳河水质造成污染影响。

(3)噪声污染防治的监理

环境监理工程师应熟悉施工活动中施工机械作业场所、施工时间、交通噪声源等各类噪声污染源，监督检查施工过程中各类机械设备是否依据有关法规控制噪声污染。为防止噪声危害，对产生强烈噪声或振动的污染源，应按设计要求进行防治，要求施工场地及施工噪声影响区域的声环境质量达到相应的标准，重点是检查靠近各声环境保护目标的施工点，必须避免噪声扰民。对施工场地200m之内的声环境敏感点进行噪声监测结果评定，如超标，环境监理工程师应通知承包方采取必要的减噪措施，或调整施工机械作业的时间，保证居民正常生活不受噪声影响。

(4)水生生态的监理

环境监理工作重点应放在水生生物的保护方面，涉及的工作应由专业保护机构承担，相关监理费用应纳入工程环保投资概算。

施工人员进场前，监督工程承包商在环境保护和宣传方面的落实情况；检查各个施工阶段，对水生动物巡查的落实情况，督促巡查人员严格按照环保措施的要求实施，切实巡查各个施工影响阶段和影响时段；协助制度相关水生动物保护应急预案，并在工作中参与协调渔政、水利、生态环境等部门处理相关环境问题；检查工程建设过程中水生动物保护应急事故处理费用的到位情况；检查施工过程中施工人员是否有采捕野生动物的行为。

工程施工区重点检查护坡施工；检查施工人员进场前的传染病及血防体检情况；检查工程施工单位为施工人员配备的血防药具及防护用品到位情况；检查工程施工前及施工过程中血防及传染病防治健康宣传落实情况。

施工期间，监督沿江施工临时用地占地情况，保证按照地方政府批准的施工临时用地红线范围内，及时纠正工程承包商占用农田等行为。

(5)固体废物的监理

监督检查建筑工地生活垃圾是否按规定进行妥善处理处置、生活垃圾的日常收集、分类存储和处理工作。固体废物处理包括生产、生活垃圾和生产废渣的处理要保证工程所在现场清洁整齐的要求；生产废渣是否送至指定的渣场，生活垃圾收集送至垃圾填埋场。

(6)其它方面

施工期间对施工人员做好环境保护方面的培训工作，培养大家爱护环境、防止污染的意识，参与调查处理施工期的环境污染事故和环境污染纠纷。

3、施工后期环境监理

监督管理环境恢复监测和环境恢复计划的落实情况及环保处理设施运行情况。检查生态恢复和污染防治措施的落实情况。参与环境工程验收活动，协助建设单位组织人员的环境保护培训，负责工程环境监理工作计划和总结。

排污许可、环保设施竣工内容及要求

排污许可

根据《排污许可管理办法(试行)》“第一章第三条:纳入固定污染源排污许可分类管理名录的企业事业单位和其他生产经营者(以下简称排污单位)应当按照规定的时限申请并取得排污许可证，未纳入固定污染源排污许可分类管理名录的排污单位，暂不需申请排污许可证。”

对比《固定污染源排污许可分类管理名录(2019年版)》(以下简称排污许可名录)，本项目属于108除1-107外的其他行业，且不涉及通用工序中重点管理、简化管理、登记管理。因此，本项目无需进行排污许可证申请及排污登记。

入河排污口设置论证

本项目为水库除险加固项目，水库整治完成后，自身无三废产生，营运期管理人员生活污水处理后用作场区内绿化。根据《入河排污口设置论证报告技术导则》，项目不需要设置入河排污口，因此本项目不进行入河排污口设置论证。

环保设施竣工验收

根据《建设项目环境保护管理条例》(中华人民共和国国务院第682号)，“编制环境影响报告书、环境影响报告表的建设项目竣工后，建设单位应当按照国务院环境保护行政主管部门规定的标准和程序，对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告。”明确编制验收报告主体为建设单位。

本项目无运营期环境治理设施，环保竣工验收一览表按施工期建设相关内容进行。

表9.4-1   环保竣工验收内容一览表

| 污染类型 | 措施类型 | 时期 | 措施内容 | 验收要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水 | 水环境保护措施 | 施工期 | 砼搅拌系统废水：经沉淀池处理后回用于砼搅拌系统施工，不外排 | 综合利用，不外排 |
|  |  |  | 机械车辆维修冲洗含油废水：经油水分离池处理后回用于车辆冲洗，不外排 |  |
|  |  |  | 基坑排水：絮凝沉淀回用 |  |
|  |  |  | 混凝土养护废水：废水经沉淀池沉淀后再回用于施工生产，不外排 |  |
|  |  |  | 生活污水：经化粪池处理后用于厂内绿化 |  |
|  |  | 运行期 | 水库管理区生活污水：经化粪池处理后用于厂区绿化 |  |
| 废气 | 大气环境保护措施 | 施工期 | 机械及车辆燃油废气：用合格的燃料，清洁生产；采用先进施工工艺，降低油耗 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准 |
|  |  |  | 施工扬尘：洒水、覆盖除尘道路扬尘：保持路面清洁，定时洒水 |  |
| 噪声 | 声环境保护措施 | 施工期 | （1）做好机械及车辆的保养、更新 （2）加强劳动保护 （3）禁止夜间施工、运输车辆限制车速 | 《建筑施工场界环境噪《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）声排放标准》（GB12523-2011） |
| 固废 | 固体废弃物处理措 | 施工期 | 按要求设置弃渣场 | 合理处置，不外排 |
|  |  |  | 生活垃圾集中收集、定点投放，交由环卫部门处理 |  |
|  |  | 运行期 | 生活垃圾集中收集、定点投放，交由环卫部门处理 |  |
| 生态 | 陆生生态 | 施工期 | ①加强施工组织与管理，规范施工行 为，合理有序施工；各种施工活动严格控制在施工区域内，减少不必要的施工占地，防止水土流失②工程施工期间剥离的表土临时堆放在堆土区，施工结束后进行绿化覆土。③在施工区、临时堆土场等共设置生态警示牌，禁止越界施工。④对施工人员进行生态环境保护宣传教育，禁止施工人员捕食野生动物，提高施工人员生态环境保护意识，规范施工活动。 | 不受破坏 |
|  | 水生生态 | 施工期 | ①施工期间做到文明施工，禁止非法打捞水库内的鱼类，避免生活垃圾、建筑垃圾和工程废渣等散落进入水库而对水生生物和鱼类资源造成影响。②禁止在水库大坝内坡和坝端两侧集雨面积内进行白蚁药物防治。③施工期部分工程需要围堰施工，为保证水库下游生态基 流，设置导流管，施工废水处理后回用。 |  |
|  | 水土保持措施 | 施工期 | 主体工程区：主要是做好预防保护及土石方平衡和调运利用，优化施工工艺，尽量减少弃渣量。同时做好施工过程中的临时拦挡、排水和覆盖等措施。 临时设施区：主要采取对基地进行场地清理和平整措施。 施工道路区：纸杯恢复等措施。 |  |
| 环境管理 | 环境监测 | 施工期 | 项目设置环境管理人员和环境监测技术人员，配备一般的监测器材，具备常规的环境监测能力 | 具备一定的常规监测能力 |

总量控制分析

本项目不涉及总量控制指标。

环境影响经济损益分析

环境经济损益分析的主要任务是衡量建设项目要投入的环境投资所能收到的环境保护效果，本评价环境经济损益分析主要研究工程环境经济损益情况，除需计算用于控制污染所需投资和费用外，还要同时核算可能收到的环境与经济实效。

环保投资估算

本工程总投资4214.12万元，其中环保投资130.38万元，占总投资的3.09%。

表10.1-1   环保投资估算一览表

| 序号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 投资(万元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 第一部分环境监测措施 |  |  |  |  | 32.7 |  |
|  | 水质 |  |  |  | 11.5 |  |
| 1 | 地表水水质监测 | 点·次 | 30 | 3000 | 9 | 施工期 |
| 2 | 饮用水蓄水池 | 点·次 | 5 | 5000 | 2.5 | 施工期 |
| 二 | 大气监测 |  |  |  | 0.8 | 施工期 |
| 1 | 常规大气监测 | 点次 | 6 | 1000 | 0.6 |  |
| 三 | 噪声监测 | 点·次 | 4 | 500 | 0.2 | 施工期 |
| 四 | 生态环境监测 |  |  |  | 20 |  |
| 1 | 陆生生态监测 | 次 | 2 | 50000 | 10 | 施工期、完工后 |
| 2 | 水生生态监测 | 次 | 2 | 50000 | 10 | 施工期、完工后 |
| 五 | 人群健康监测 |  |  |  | 0.2 |  |
| 1 | 施工期流行病监测 | 次 | 1 | 2000 | 0.2 |  |
| 第二部分环境保护临时措施 |  |  |  |  | 27.1 |  |
|  | 水环境保护措施 |  |  |  | 9 |  |
| 1 | 基坑排水 | 处 | 2 | 10000 | 2 |  |
| 2 | 灌浆施工废水处理 | 套 | 2 | 20000 | 4 |  |
| 3 | 车辆冲洗废水处理 | 个 | 1 | 20000 | 2 | / |
| 4 | 砼搅拌废水处理 | 套 | 1 | 10000 | 1 |  |
| 二 | 噪声防治 |  |  |  | 6.15 |  |
| 1 | 限速牌 | 个 | 3 | 500 | 0.15 |  |
| 2 | 隔声屏 | m | 2500 | 50 | 5 |  |
| 3 | 个人防护用具 | 套 | 200 | 50 | 1 |  |
| 三 | 固体废物处理 |  |  |  | 3.2 |  |
| 1 | 清运费 | 月 | 12 | 3000 | 3.6 | 按施工月份计算 |
| 2 | 垃圾桶 | 个 | 6 | 200 | 0.12 |  |
| 四 | 环境空气质量控制 |  |  |  | 6.4 |  |
| 1 | 洒水 | 月 | 12 | 5000 | 6 | 按施工月份计算 |
| 2 | 抑尘覆盖 | 处 | 2 | 2000 | 0.4 | 按施工月份计算 |
| 五 | 人群健康保护 |  |  |  | 2 |  |
| 1 | 卫生防疫 | 年 | 1 | 10000 | 1 |  |
| 2 | 饮用水卫生防护 | 年 | 1 | 10000 | 1 |  |
| 六 | 生态保护 |  |  |  | 0.35 |  |
| 1 | 陆生生态 | 个 | 5 | 700 | 0.35 | 宣传标志牌 |
| 第三部分环境保护仪器设备及安装 |  |  |  |  | 20 |  |
| 1 | 生态流量在线监测设备安装及维护 |  |  |  | 20 |  |
| 第四部分环境保护独立费用 |  |  |  |  | 44.37 |  |
| 一 | 建设管理费 |  |  |  | 11.99 |  |
| 1 | 环境管理费 |  |  |  | 2.39 | I~Ⅲ部分合计3% |
| 2 | 环境保护设施竣工验收费 |  |  |  | 8 | 业主组织 |
| 3 | 环境保护宣传及技术培训费 |  |  |  | 1.60 | I~Ⅲ部分合计2% |
| 二 | 环境监理费 | 人·月 | 12 | 5000 | 6 |  |
| 三 | 科研勘测设计咨询费 |  |  |  | 26.38 |  |
| 1 | 环境影响评价费 |  |  |  | 16 |  |
| 2 | 事故风险应急预案 |  |  |  | 4 |  |
| 3 | 环境保护勘测设计费 |  |  |  | 6.38 | I~Ⅲ部分合计8% |
| 第一至四部分合计 |  |  |  |  | 124.17 |  |  |
| 基本预备费 |  |  |  |  | 6.21 | I~IV项之和5% |  |
| 环境保护静态总投资 |  |  |  |  | 130.38 |  |  |

项目为道县廊洞水库除险加固工程，主要为施工期的环保投资，施工期采取的环保设施能满足有关污染治理方面的需要，项目环保投入比较合理，污染物经过各项设施处理后对周围环境影响比较小。

环境经济损益分析

廊洞水库为宜水河流域梯级开发中的龙头水库，工程控制集雨面积35.60km²，设计灌溉面积3.15万亩，电站多年平均发电量190万kWh，工程是一座以灌溉为主，兼顾防洪、发电等综合效益的中型水利工程。针对水库目前存在的问题，本工程建设内容是对水库进行除险加固，彻底根除水库病害，确保水库持续高效运行，并为当地带来经济效益。廊洞水库工程除险加固后，主要产生效益为防洪效益、灌溉、发电及其他社会经济效益:

(1)防洪效益

防洪工程经济效益包括直接经济效益和间接经济效益。本工程直接淹没效益只计算财产淹没损失，间接经济效益是防洪工程可减免的间接经济损失，即因洪灾造成的直接损失给洪灾区内外带来影响而间接造成的经济损失，主要包括淹没区正常生产不能恢复造成的经济损失。间接损失采用间接损失系数法计算。根据《水利建设项目经济评价规范案例汇编》以及其他研究成果，结合当地实际情况，本次间接经济损失按直接经济损失的20%计算。因本工程为除险加固工程，仅考虑增量效益，经过测算本次水库防洪效益为188.00万元。

(2)灌溉效益

灌溉效益计算，采用分摊系数法。水库设计灌溉面积3.15万亩，多年平均实际灌溉2.0万亩。水库除险加固工程完工后，水库的供水能力加强，改善并恢复灌溉面积到3.15万亩，增量灌溉效益为45.00万元。

(3)发电效益

本次加固改造后可同时增加发电效益15.00万元。

工程实施后，可提高水库运行稳定性，保障下游的防洪安全，计算多年平均防洪效益约为248.00万元。

(4)供水效益

道县廊洞水库为下游石岩头等镇供水，供水规模为0.3万t/d，即本工程供水年效益约111万元。

项目实施后，还可提高防洪标准、改善灌溉条件，对促进水利工程步入良性循环具有十分重要的意义。

(5)社会效益分析

1)本次除险加固后，消除了影响水库安全运行的隐患，使灌区农业生产可以持续、稳定发展。同时，工程实施后，威胁水库溃坝的隐患可以完全消除，强化灌区农业基础，有效地改善农业生产条件，促进农、林、牧、副业的全面发展，为农业的适度发展和集约化经营创出一条新路。此次除险加固后，将有效地改善水库的运行条件，避免水库发生溃坝事故。

2)工程实施后，可增加现有耕地的灌溉保证率，将有效地改善项目区农业生产条件，加快了项目区传统农业向节水农业、设施农业、生态农业发展的速度，促进了项目区农、林、牧、副业的全面发展，为该区实现节水增效、农民增收的经济发展创造了坚实的基础，为灌区农业生产和农村生活创造了良好的社会环境。

3)水库加固后，大大提高了水库大坝的安全系数，确保下游耕地安全。下游人民生命财产安全将得到有效地保障，下游村镇农业和生活用水要求将得到满足，从而促进下游村镇的农业发展，保证农业高产稳定发展、农民增收和社会安定，同时对发展优质、高效农业起到促进作用；水库加固后，灌区农业种植结构调整，农民收入增加，可为当地的经济发展带来生机和活力。

生态环境效益

道县廊洞水库除险加固工程提高枯水期河道生态需水满足程度。结合库周污染源治理，水库水质得到改善。工程通过采取有效的水土保持措施，可恢复植被，美化环境，创造良好的生态环境，为当地经济发展创造良好的条件。

结论和建议

结论

建设项目概况

道县廊洞水库除险加固工程内容包括：(1)大坝坝体、坝基、坝肩防渗加固处理设计；(2)上游坝坡局部塌坡整修设计；(3)大坝下游排水沟延伸重建；(4)溢洪道加固设计；(5)新建塔式取水设施以及原隧洞加固；(6)防汛道路沿库岸边坡支护设计；(7)水库标准化建设。

工程任务：对水库进行除险加固，完善必要的工程管理设施。

施工工期：施工总工期为15个月。

该项目总投资4214.12万元，其中环保投资130.38万元，占总投资的3.09%。

环境质量现状结论

(1)环境空气质量现状

通过常规数据分析可知，道县环境空气监测点2023年SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、O3年评价指标中的年均浓度和相应的百分位数24h平均或8h平均质量浓度满足《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中二级标准要求，属于达标区。

(2)地表水环境质量现状

廊洞水库大坝上游各水质基本项目检测值均满足《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)Ⅲ类；W2大坝下游500m处监测断面除总氮外，其余各水质基本项目检测值均满足《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)Ⅲ类水质。根据《地表水环境质量评价方法（试行）》（环办[2011]22号）单因子评价法进行评价，以《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中表1的21项指标计，其中水温、总氮不参与评价，为参考指标。表明项目地水环境质量现状较好。

(3)地下水环境质量现状

监测结果表明，项目区各水井地下水监测因子均达到《地下水质量标准》(GB/T14848-2017)III类标准。

(4)声环境质量现状

监测结果表明，项目区声环境质量现状满足《声环境质量标准》(GB3096-2008)中的2类标准要求。

(5)土壤环境质量现状

监测结果表明，项目占地范围内的T1监测点各监测因子均满足《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准(试行)》(GB36600-2018)第二类用地的筛选值要求，T2、T3监测点各监测因子均满足《土壤环境质量 农业用地土壤污染风险管控标准(试行)》(GB15618-2018)筛选值要求。。

环境影响分析结论

1、现有工程环境影响回顾性评价结论

廊洞水库的建成，没有对水文情势、水环境、地下水环境、湘江侧水水质、陆生生态环境、水水生态环境、水土流失产生明显不利影响。

2、施工期环境影响分析结论

（1）地表水环境影响结论

施工导流安排在枯水期，不会导致水位发生变化，不会对水文情势产生明显不利影响，且其影响是短暂的。

施工期污废水主要为砼搅拌系统废水、机械、车辆维修冲洗含油废水、基坑排水、灌浆施工废水和施工人员生活污水。砼搅拌系统废水、基坑排水及灌浆施工废水经沉淀处理后回用于砼搅拌系统或者洒水降尘；机械、车辆维修冲洗含油废水经隔油沉淀处理后回用于机械、车辆冲洗；生活污水依托水库管理所已建化粪池处理后用作厂内绿化，项目施工期无污废水外排，不会对周边水体产生明显影响。

（2）大气环境影响结论

本工程对环境空气的影响主要在施工期。施工期环境空气污染物主要来源于施工开挖填筑、物料运输及装卸产生的扬尘，机动车辆和施工机械排放的燃油废气，主要污染物有粉尘、SO2、NOX等。

施工过程中的扬尘起尘量与许多因素有关，应做好施工期扬尘的防护措施下施工，如采取道路硬化管理、边界围挡、裸露地面覆盖、物料遮盖、施工场地洒水降尘、保证路面清洁干净、车辆冲洗等措施后，施工扬尘的去除率可达90%，对周边环境影响较小。

施工机械燃油废气主要是施工机械和运输车辆排放的尾气，主要污染物有CO、NOX、SO2等。运输车辆的废气是沿交通路线沿程排放，施工机械的废气基本是以点源形成排放，均为无组织排放。由于项目施工区域地形开阔，空气流通性好，排放的废气对区域的环境空气质量影响是很小的，且施工结束后废气影响将随之消失。

（3）地下水环境影响结论

施工期废污水产生量不大，通过采取合理措施收集处理后回用，废污水的停留时间短。施工期对废污水集中收集并对处理设施做好防渗处理，不会对地下水产生影响。

（4）声环境影响结论

本项目的环境噪声源主要来自施工场地施工机械作业、车辆运输等。经预测，施工噪声对周边敏感点的影响较大。故本评价建议施工期采取积极有效的噪声防治措施减少对周边敏感点的影响。应合理布置施工机械设备位置，固定且高噪声的施工机械应设置在远离居民点的位置，临近敏感点的施工场地四周设置隔声屏障；合理安排施工时间，严禁夜间施工；运输车辆经过敏感点时降速行驶、禁止鸣笛。采取以上措施可将施工活动对声环境的不利影响降至可接受的程度。且随着施工的结束，施工机械噪声影响也就随着结束。

（5）固体废物影响结论

施工期固体废物主要包括施工过程产生清淤底泥、建筑垃圾、更换的废旧设备及钢材和、沉淀池沉渣、施工机械车辆维修产生的废机油及隔油池废油和施工人员生活垃圾。

弃土和沉淀池污泥外运至弃渣场或用于周边道路铺设；拆除废旧设备及废钢筋、废包装袋外售给废品回收公司，不能回收利用的建筑垃圾运至建设部门或环卫部门指定地点；废机油、隔油池废油委托有资质的单位处置；生活垃圾集中收集、定点投放，交由环卫部门处理。通过采取以上措施后，本项目施工期固体废物均得到合理处置，实现了资源化、利用化、无害化，不会对区域环境产生不利影响。

（6）土壤影响结论

施工人员践踏和车辆行驶的碾压将使土壤结构变得紧实，最终将影响到土壤植物生长与种群结构，昆虫、动物也随之迁徙或者减少。施工活动中受到冲击的土壤，有机质和营养元素含量明显降低，进而影响着动植物的正常生长。

3、运营期环境影响结论

（1）地表水环境影响结论

在运行期，由于本项目实施后不改变水库的库容、流量、水位等工程特性，对水库的水利调度情况无影响，因而对库区的流速等水文特性影响较小。

本次除险加固工程完成后，水库运行本身不产生水污染物，管理人员生活污水化粪池预处理后用作厂内绿化。

（2）大气环境影响结论

本项目为非污染型建设项目，水库在运行期间不产生废气，对环境空气无影响。

（3）地下水环境影响结论

本次除险加固后，各水库库容不变，水位不变，除险加固后可有效减少水库的水量渗漏损失，不会对本项目区域地下水位产生影响。

（4）固废影响结论

本工程主要为施工期建设内容，除险加固工程完成后，管理人员维持原有的定编人数，运营期不产生新增固体废物。管理站产生生活垃圾集中收集后由工作人员清运至垃圾收集点进行集中处置。采取上述措施后，水库运行期产生的固体废物不会对区域环境产生不利影响。

（5）土壤影响结论

本项目为水库除险加固工程，建设前后水库库容不变，项目本身不排放污染物，不会加重区域土壤污染，因此，对土壤环境影响较小。

4、生态环境主要影响结论

（1）施工期生态影响结论

①陆生生态影响结论

本工程对区域生态系统不产生阻隔、切割和不可逆的影响，不影响物种和群落的组成；施工期间区域生物量有所下降，但施工结束后随着临时占地复耕复绿，生物量将得到补偿。项目不改变自然生态体系的结构，对生态功能不造成影响。

②水生生态影响结论

水库中水生生物大多为常见种类，没有特殊种类或敏感物种，工程建设不会造成严重的水生生态影响。

（2）运行期生态影响结论

①陆生生态影响结论

工程完工后，临时占地清理后进行全面整地并恢复原地类，林地栽植乔灌木、撒播草籽，恢复原来地类的生态功能，经过生态恢复整治，临时占地对陆生生态环境影响不大。

②水生生态影响结论

廊洞水库已建成多年，当地的动植物已经适应了水库的运行规律，本项目运行期不改变以往水库运行规律，不产生新的生态影响。因此，本工程运行对水生生态环境不会造成影响。

主要环境保护措施

1、地表水环境保护措施

（1）施工期地表水环境保护措施

项目施工期产生的砼搅拌系统废水、基坑排水及灌浆施工废水经沉淀处理后回用于砼搅拌系统或者洒水降尘；机械、车辆维修冲洗含油废水经隔油沉淀处理后回用于机械、车辆冲洗；生活污水依托管理所已建化粪池处理后用作厂内绿化。

（2）运行期地表水环境保护措施

本项目应按水土保持绿化设计要求完成绿化设计及种植植被、树木等工作，以达到恢复植被、保护生态环境、减少水土流失、减少雨季径流污染水质，不设置裸露面，防止因雨天雨水冲刷随地表径流进入水库，加强水质监测。

2、大气环境保护措施

在土方、石料、水泥等物料运输过程中，加强物料转运、使用的管理，合理装卸、规范操作，密封运输，限制车速。加强弃渣场的管理，采取土方表面压实、定期洒水、覆盖（采用防尘网和防尘布覆盖）等措施，弃渣场做好挡护工程。加强运输车辆清洗保洁、遮盖和路面洒水。加强施工作业面保湿，减少扬尘。施工结束后，应及时对施工临时占地恢复植被绿化。

施工单位应尽量选用低能耗、低污染排放的施工机械和车辆，并安装尾气净化装置。加强对施工机械、运输车辆的维修保养。

水库清淤选择在枯水季节(冬春季)进行，采用密闭罐车，并对对污泥干化区喷洒除臭剂处理。

3、地下水环境保护措施

对施工区可能泄漏污染物的污染区地面进行防渗处理，并及时对泄漏的污染物进行收集和处理，防止污染物渗入地下。施工生活垃圾禁止随意丢弃，对生活垃圾收集点采取地面硬化，并定期安排环卫部门清运。

4、土壤环境保护措施

严格控制施工范围；确保工程施工过程中各废污水的处理和回用，施工过程中产生的固体废弃物，尽可能收集堆置运走处理；工程的各项废污水处理构筑物（如沉淀池、隔油池等）应做好防渗措施；施工结束后，临时占地应在完工后平整场地，并撒播草籽进行绿化。

5、声环境保护措施

设立警示牌；选用符合国家有关标准的施工机具，加强设备的维护和保养；加强道路养护和车辆的维修保养，禁止使用高噪声车辆，在居民点周围控制机动车辆行驶速度，并且禁止鸣笛；严格控制施工时间，禁止夜间施工，昼间合理安排施工时间；合理安排施工作业活动，尽可能避免多台施工机械集中在一个区域同时开展施工作业；同时改善施工人员作业条件，给施工人员配备耳塞、防声头盔等个人噪声防护用具。

6、固体废弃物处置措施

项目施工产生的弃土和沉淀池污泥外运至弃渣场或用于周边道路铺设；拆除废旧设备及废钢筋、废包装袋外售给废品回收公司，不能回收利用的建筑垃圾运至建设部门或环卫部门指定地点；废机油、隔油池废油委托有资质的单位处置；生活垃圾集中收集、定点投放，交由环卫部门处理。

环境风险分析结论

本项目风险物质主要为柴油、汽油，环境风险潜势为Ⅰ。本工程根据工程施工及运行特点、周围环境特点以及工程与周围环境之间的关系，项目的环境风险为溢油污染风险、废水事故性排放和火灾、爆炸事故以及溃坝风险。经过风险分析和评价得出结论：项目事故风险水平较低，在进一步采取安全防范措施和事故应急措施后，基本满足国家有关环境保护和安全法规、标准的要求。

建设单位需按照需求制定相应的环境风险事故防范措施和事故应急预案，当发生风险事故时立即启动事故应急预案，确保事故不扩大，不会对周边环境造成较大危害。在严格采取安全防护和风险防范措施的条件下，保障工程安全施工、安全运行，风险处于环境可接受的水平。

国家产业政策

本项目属于水库大坝除险加固，属于《产业结构调整指导目录(2024年本)》鼓励类项目，符合国家产业政策的要求。

选址合理性

本次实施水库大坝除险加固在现址进行建设，选址唯一，无相关比选方案，总体上选址合理。

公众参与结论

公众参与调查由建设单位负责实施，按照《环境影响评价公众参与办法》(生态环境部第4号)的规定，本次公众参与以公开公正的原则，通过网络公示、报纸公示及现场张贴公示等方式，对项目所在地周围的居民进行了公众参与调查。在公示期间，未收到公众对本项目建设提出的意见或建议。

综合结论

项目建设符合国家产业政策，选址符合规划要求，无明显环境制约因素。廊洞水库运行过程中本身不产生污染，属非污染生态型项目。工程的实施可为当地创造安全、稳定的生产生活环境，为当地居民、工业和农田灌溉提供水源，促进地区社会经济的可持续性发展，其经济效益和社会效益巨大。工程的短期不利影响主要体现在施工期对水环境的影响、对大气、声环境的影响、对生态环境的影响等，但这些影响在采取有效的保护和恢复措施以及协调好相关利益群体关系的前提下，项目建设总体上对环境影响较小，在可接受的范围内。因此，从环境保护的角度考虑，项目建设是可行的。

建议

为保障项目建设运营对评价区域的环境影响控制在环境允许范围内，本报告还对建设单位提出以下建议：

(1)工程应重点做好生态环境保护工作，加强施工期环境管理，减轻工程实施对项目区生态环境的影响；

(2)工程在实施过程中应严格落实本环评提出的各项环境保护对策和措施，减轻因工程施工活动对项目区环境和生态造成的影响，并在工程施工活动结束后立即对工程临时占地进行土地平整、绿化等生态恢复措施，使其尽早恢复到工程占压前的状态，减轻工程对生态环境的影响；

(3)建议建设单位加强与廊洞水库饮用水水源保护区主管部门的沟通协调，更好地实施对饮用水源保护区的保护。