项目需求

一、采购需求

第一包：永州市经开区植提基地保障性住房弱电设备采购安装

| 序号 | 名称 | 参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 网关路由 | 固化8个千兆电口，固化1个千兆光口，内置AC功能带机量500台终端 | 台 | 1 |
| 2 | 网络机柜 | - 42U600*800*2000 | 台 | 2 |
| 3 | 交换机 | - 三层交换机，交换容量336Gbps，包转发率108Mpps，24个千兆光口，8个10/100/1000Mbps自适应复用电口，固化4个SFP+万兆光口 | 台 | 1 |
| 4 | 交换机 | - 二层网管交换机，交换容量336Gbps，包转发率108Mpps，24个千兆光口，8个10/100/1000Mbps自适应复用电口 | 台 | 1 |
| 5 | 交换机 | 16个百兆电口+2个千兆上联光电复用口，支持PoE/PoE+供电 | 台 | 2 |
| 6 | 录像机 | 64路8盘位 | 台 | 4 |
| 7 | 存储硬盘 | 8TB容量，3.5英寸，SATA3.0接口，5400RPM | 块 | 32 |
| 8 | 监视器 | - HDMI支持输入分辨率：3840x216 | 台 | 4 |
| 9 | 摄像机 | 分辨率可达1920 × 1080智能侦测：支持越界侦测，区域入侵侦测 | 台 | 218 |
| 10 | 支架 | 铝合金材质，坚固耐用 | 个 | 218 |
| 11 | 电梯摄像机 | - 分辨率可达1920 × 1080智能侦测：支持越界侦测，区域入侵侦测 | 台 | 13 |
| 12 | 球型摄像机 | 分辨率可达1920 × 1080持23倍光学变倍，16倍数字变倍 | 台 | 10 |
| 13 | 球机支架 | 铝合金材质，坚固耐用 | 个 | 10 |
| 14 | 立杆 | 1.名称:监控立杆 2.型号:3.5米直杆 3.灯杆材质、规格:不锈钢201，厚2mm,φ76-114 4.灯架形式及臂长:横壁,0.6-1米长 5.防水箱400*300*160MM | 套 | 15 |
| 15 | 网桥 | 单频2.4G最大传输距离100米 | 对 | 13 |
| 16 | 电源 | 室外防水 DC12V2A | 个 | 24 |
| 17 | 网线 | 无氧铜芯，支持千兆以太网信号传输 | 米 | 按实 |
| 18 | 交换机 | 24个PoE百兆电口+1个千兆上联电口+1个千兆上联 | 台 | 13 |
| 19 | 接入交换机 | 4个100/1000Mbps自适应电口+2个 | 台 | 15 |
| 20 | 高清线 | 5M | 条 | 4 |
| 21 | 操作平台 | 二联 1200*900*750 | 套 | 1 |
| 22 | 机柜 | 9U 550*400*450 | 台 | 13 |
| 23 | 水晶头 | - 六类镀芯 | 盒 | 10 |
| 24 | PDU电源 | - 8位10A 带开关 | 个 | 17 |
| 25 | 理线架 | 金属理线架 | 个 | 13 |
| 26 | 光模块 | 千兆单模，最大传输距离10km | 对 | 28 |
| 27 | 光纤 | 室外单模中心束管式光缆 24芯 | 米 | 按实 |
| 28 | 光纤 | 室外单模中心束管式光缆 4芯 | 米 | 按实 |
| 29 | 终端盒 | LC-LC 24芯满配 | 个 | 3 |
| 30 | 终端盒 | LC-LC 4芯满配 | 个 | 24 |
| 31 | 跳线 | LC-LC 3M | 根 | 42 |
| 32 | 防水柜 | 600*600*800 | 个 | 2 |
| 33 | 空开 | 2P 32A | 个 | 8 |
| 34 | 防雷器 | 1P+N | 个 | 2 |
| 35 | ODF架 | 48芯 满配 | 个 | 2 |
| 36 | ODF架 | 12芯 满配 | 个 | 6 |
| 37 | 电源线 | 2*2.5无氧铜线芯，电阻低，导电性强 | 米 | 按实 |
| 38 | 电源线 | 2*1.5无氧铜线芯，电阻低，导电性强 | 米 | 按实 |
| 39 | 五方通话 | 485协议，支持蜂窝网和以太网 | 套 | 13 |
| 40 | PVC |  | 米 | 按实 |

第二包：永州市经开区智能装备产业园监控维护及新增生物技术产业基地与管委会大楼楼顶监控系统采购安装

| 序号 | 名称 | 参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 摄像机 | 1、最高分辨率支持2560 × 1440 @25 fps 2、 支持SmatrIR，防止夜间红外过曝 3、 支持背光补偿，强光抑制，3D数字降噪，数字宽动态 4、支持开放型网络视频接口，ISAPI，SDK，GB28181协议 5、1个内置麦克风 6、智能补光，支持白光/红外双补光 7、符合IP67防尘防水设计 | 台 | 96 |
| 2 | 支架 | - 材质；铝合金 - 安装方式；壁挂明装 | 个 | 71 |
| 3 | 电源 | - 室外防水 - DC12V2A | 个 | 33 |
| 4 | 支架 | - 利旧安装 | 个 | 25 |
| 5 | 光纤 | 室外单模中心束管式光缆 12芯 | 米 | 按实 |
| 6 | 光纤 | 室外单模中心束管式光缆 8芯 | 米 | 按实 |
| 7 | 光纤 | 室外单模中心束管式光缆 4芯 | 米 | 按实 |
| 8 | 光电转换器 | - 千兆单模SC接口 - 波长1310/1550nm | 个 | 20 |
| 9 | 硬盘录像机 | 1、支持64路视频输入 2、支持多盘位硬盘接入，支持满配10T硬盘，全面延长录像存储时长； 3、超清输出，支持HDMI 4K超清输出， HDMI/VGA 4、平台接入简单，支持GB28181协议，轻松实现平台接入； 5、支持机架安装； 6、支持2个USB2.0接口 | 个 | 2 |
| 10 | 硬盘 | 1、8TB容量，3.5英寸，SATA3.0接口，5400RPM 2、支持高级格式（AF）512e扇区技术，保障硬盘扇区4K对齐 3、满足数据严苛的7*24小时运行可靠性、安全性的需求 4、支持1年有限质保服务 | 块 | 9 |
| 11 | 防水箱 | - 规格尺寸≧300*400 - 金属材质 - 安装方式；壁挂安装 | 台 | 16 |
| 12 | 监控立杆 | 1.名称:监控立杆 2.型号:3.5米直杆 3.灯杆材质、规格:不锈钢201，厚2mm,φ76-114 4.灯架形式及臂长:横壁,0.6-1米长 | 根 | 1 |
| 13 | 立杆基础 | 1.基础形式、砂浆配合比:C20钢筋混凝土基础 2.杆座材质、规格:400*400*500 | 个 | 1 |
| 14 | 加长横臂 | 1.灯架形式及臂长:横壁,0.6-2米长 | 根 | 4 |
| 15 | 加长横臂 | 1.灯架形式及臂长:横壁,0.3-0.6米长 | 根 | 7 |
| 16 | 机柜 | 600*600*1200 | 台 | 1 |
| 17 | 高清线 | 10米HDMI高清数字连接线4K/60HZ | 条 | 1 |
| 18 | 抱箍 | 300MM 钢卷 | 根 | 50 |
| 19 | 机柜 | 550*400*450 | 台 | 3 |
| 20 | 交换机 | 1、4个100/1000Mbps自适应电口+2个 2、100/1000Mbps自适应上联电口，其中4个口支持PoE/PoE+供电，最大PoE功率60W，包转发率0.89Mpps，非网管型交换机，桌面式 | 台 | 14 |
| 21 | 交换机 | 1、8个100/1000Mbps自适应电口+2个 2、100/1000Mbps自适应上联电口，其中8个口支持PoE/PoE+供电，最大PoE功率80W，包转发率0.89Mpps，非网管型交换机，桌面式 | 台 | 3 |
| 22 | 交换机 | 1、16个10/100/1000Mbps自适应电口+1个10/100/1000Mbps自适应上联电口+1个1000Mbps上联SFP光口 2、16个口支持PoE/PoE+供电，整机最大PoE输出功率180W，交换机容量32Gbps，包转发率27Mpps 3、非网管型交换机，金属外壳，6kV防雷 | 台 | 3 |
| 23 | 交换机 | - 二层非网管交换机，交换容量32Gbps，包转发率22.8Mpps， - 24口10/100/1000Mbps自适应电口交换机（支持PoE/PoE+，PoE功率240W），固化2个SFP千兆光口 - 支持云端发现，云端查看设备状态。 | 台 | 1 |
| 24 | 路由网关 | 1、10口全千兆路由器 2、19寸标准机架设计。终端带机量200台，最大支持1000Mbps带宽 - 3、整机带10个千兆以太网口，其中固化2个WAN口，2个LAN/WAN可切换口，固化6个LAN口，最大支持4个WAN口。 - 4、集成统一网络控制器功能，最大可管理150台支持智能组网特性的EAP、RAP或网管交换机，以及128台以内的智能交换机。 - 5、支持应用识别、流量控制、VPN、PPPoE、认证、行为管理等丰富功能。 | 台 | 1 |
| 25 | 配线 | 1、支持千兆以太网信号传输 2、无氧铜芯，直流电阻小，信号衰减小 3、 聚氯乙烯(PVC)阻燃护套，耐磨、抗拉强度高，安全有保障。 •4、均匀双绞结构，搭配十字骨架，产品性能稳定，有效降低干扰，确保信号传输质量 | 米 | 2100 |
| 26 | 配线 | 1、无氧铜线芯，电阻低，导电性强，传输损耗低，发热小，更省电。 •2、环保绝缘、护被，耐磨耐拉伸，抗潮防冻，抵抗各种恶劣气候，可靠耐用 | 米 | 1890 |
| 27 | 排插 | 3位5孔 | 个 | 17 |
| 28 | 水晶头 | RJ45型 8P8C 六类 千兆 非屏蔽 | 盒 | 2 |
| 29 | 配管 | 1.名称：穿线管 2.材质：包塑穿线管 3.规格：Φ20 | 米 | 按实 |
| 30 | 配管 | 1.名称：穿线管 2.材质：包塑穿线管 3.规格：Φ25 | 米 | 按实 |
| 31 | 配管 | 1.名称：穿线管 2.材质：包塑穿线管 3.规格：Φ40 | 米 | 按实 |
| 32 | 切（凿）槽 | 路面破除与修复 | 米 | 70 |
| 33 | 辅料 |  | 项 | 1 |
| 34 | 光缆成端接头 | 1.光缆成端 2.热熔接法 | 项 | 1 |
| 35 | 安装服务 |  | 项 | 1 |