- 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称： 永州汽车生态科技产业园项目

建设单位(盖章)：永州市鑫达生态科技有限公司

编制日期：             2024年3月

中华人民共和国生态环境部制

目  录

一、建设项目基本情况	3

二、建设项目工程分析	12

三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准	32

四、主要环境影响和保护措施	43

五、环境保护措施监督检查清单	76

六、结论	81

附表	82

建设项目污染物排放量汇总表	82

附表

附图

附图1：项目地理位置图

附图2：项目平面布置图

附图3：敏感目标图

附图4：项目周边水系图

附图5：永州经开区规划图

附图6：项目四至图

附件

附件1：环评委托书

附件2：营业执照

附件3：项目备案文件

附件4：投资合同书

附件5：现状监测报告（引用）

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 永州汽车生态科技产业园项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2205-431171-04-01-794433 |  |  |
| 建设单位联系人 | 桂黎明 | 联系方式 | 13044298298 |
| 建设地点 | 湖南省永州经济技术开发区九疑大道与潇湘大道交汇处东北角 |  |  |
| 地理坐标 | 经度：111°39′31.27″；纬度：26°18′39.79″ |  |  |
| 国民经济 行业类别 | C4210金属废料和碎屑加工处理 | 建设项目 行业类别 | 三十九、废弃资源综合利用业；85、金属废料和碎屑加工处理421中“废机动车加工处理” |
| 建设性质 | ☑新建（迁建） □改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | ☑首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | / | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | / |
| 总投资（万元） | 45000，一期工程约30000 | 环保投资（万元） | 86.5 |
| 环保投资占比（%） | 0.288 | 施工工期 | 1年 |
| 是否开工建设 | ☑否 □是： | 用地（用海） 面积（m2） | 66740.55m2 其中一期工程37600m2 |
| 专项评价设置情况 | 无 |  |  |
| 规划情况 | 属于永州经济技术开发区范围内 |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | 2016年9月，湖南省人民政府出具《关于永州经济技术开发区总体规划（2013-2020）》的批复湘政函【2016】177号；2020年，永州经开区对永州市长丰工业园片控规C街区部分地块规划调整，于2020年12月取得湖南省生态环境厅的审查意见《湖南省生态环境厅关于<永州市长丰工业园片控规C街区部分地块规划调整环境影响说明>审查意见的函》（湘环评函【2020】41号） |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 与规划及规划环境影响评价相符 |  |  |
| 其他符合性分析 | 1、产业政策符合性分析 根据《产业结构调整指导目录(2024年本)》，本项目属于鼓励类“四十三、环境保护与资源节约综合利用；28、废旧汽车、工程机械、矿山机械、机床产品、农业机械、船舶等废旧机电产品及零部件再利用、再制造，墨盒、有机光导鼓的再制造(再填充)，退役民用大型飞机及发动机、零部件拆解、再利用、再制造”，不属于淘汰类和限制类，因此，本项目建设符合国家相关产业政策要求。 2、选址合理性分析 本项目位于永州经济技术开发区九疑大道与潇湘大道交汇处东北角。本项目在永州经济技术开发区范围内，项目周边无自然保护区、风景名胜区、森林公园、文物古迹所在地、地质遗迹保护区、基本农田保护区等环境敏感区域。本项目所在区域声环境功能区划为3类区，位于二类环境空气质量功能区，在落实好废气、固废、噪声及生活污水处理措施，经过有效的处理达标排放后，符合功能区划条件，本项目选址不与环境功能区相冲突，选址较为合理。 3、与《报废机动车回收拆解企业技术规范》(GB22128－2019)相符性分析 本项目与《报废机动车回收拆解企业技术规范》(GB22128－2019)的相符性见表1-1。 表1-1 与《报废机动车回收拆解企业技术规范》(GB22128－2019)相符性一览表 类别; 规范要求; 项目实际情况; 符合性. 企业要求; 拆解产能要求; 单个企业最低年拆解产能为5000辆/年; 本项目设计年拆解产能为50000辆报废汽车; 符合. 场地建设要求; 企业最低经营面积(占地面积) 应满足如下要求： a)I档~II档地区为20000m2，Ⅲ档~IV档地区为15000m2，V档~VI档地区为10000m2； b)其中作业场地(包括拆解和贮存场地)面积不低于经营面积的60%; 本项目拆解占地面积37600m2，其中作业场地占地面积23000m2，占61.2%; 符合. 企业应严格执行《工业项目建设用地控制指标》建设用地标准，且场地建设符合HJ348的企业建设环境保护要求; 本项目场地建设符合HJ348的企业建设环境保护要求; 符合. 企业场地应具备拆解场地、贮存场地和办公场地。其中，拆解场地和贮存场地(包括临时贮存)的地面应硬化并防渗漏，满足GB50037的防油渗地面要求; 本项目设有拆解车间、贮存场地和办公室，并按要求分区防渗; 符合. 拆解场地应为封闭或半封闭构建物，应通风、光线良好，安全环保设施设备齐全; 本项目拆解车间为封闭车间，安全环保设施设备齐全; 符合. 贮存场地应分为报废机动车贮存场地、回用件贮存场地及固体废物贮存场地。固体废物贮存场地应具有满足GB18599要求的一般工业固体废物贮存设施和满足GB18597要求的危险废物贮存设施; 本项目设有机动车贮存场地和回用件、固体废物贮存场地，一般固体废物贮存间满足GB18599的要求，危废暂存间满足GB18597的要求; 符合. 设施设备要求; 应具备以下一般拆解设施设备： ①车辆称重设备； ②室内或有防雨顶棚的拆解预处理平台； ③车架(车身)剪断、切割设备或压扁设备，不得以氧割设备代替； ④起重、运输或专用拖车等设备； ⑤总成拆解平台； ⑥气动拆解工具； ⑦简易拆解工具; 本项目设置地磅、室内预处理平台、各种剪断、拆解、起重等设备; 符合. 应具备以下安全环保设施设备： ①安全气囊直接引爆装置或者拆除、贮存、引爆装置； ②满足GB50016规定的消防设施设备； ③应急救援设备; 本项目设有安全气囊引爆装置，项目区内有消防栓、灭火器及应急救援设备等; 符合. 应具备以下环保设施设备： ①满足HJ348要求的油水分离器等企业建设环境保护设备； ②配有专用废液收集装置和分类存放各种废液的专用密闭容器； ③机动车空调制冷剂收集装置和分类存放各种制冷剂的密闭容器； ④分类存放机油滤清器和铅酸蓄电池的容器; 本项目设有油水分离器等环保设备，有专用废液收集装置和分类存放各种废液的专用密闭容器，铅酸蓄电池均分别存放在专用容器内; 符合. 技术人员要求; 企业技术人员应经过岗前培训，其专业技能应能满足规范拆解、环保作业、安全操作等相应要求，并配备专业安全生产管理人员和环保管理人员，国家有持证上岗规定的，应持证上岗; 按照规范配置专业技术人员; 符合. 具有电动汽车拆解业务的企业应具有动力蓄电池贮存管理人员及2人以上持电工特种作业操作证人员。动力蓄电池贮存管理人员应具有动力蓄电池防火、防泄漏、防短路等相关专业知识。拆解人员应在汽车生产企业提供的拆解信息或手册的指导下进行拆解; 按照规范配置专业技术人员，按规范进行拆解; 符合. 信息管理要求; 应建立电子信息档案，记录报废机动车回收登记、固体废物信息; 本项目建立电子信息档案，记录相关回收信息; 符合. 生产经营场所应设置全覆盖的电子监控系统，实时记录报废机动车回收和拆解过程。相关信息保存期限不应低于1年; 本项目设有电子监控系统，实时记录报废机动车回收和拆解过程。相关信息保存期限不低于1年; 符合. 环保要求; 报废机动车拆解过程应满足HJ348中所规定的清污分流。污水达标排放等环境保护和污染控制的相关要求; 本项目满足HJ348中所规定的相关要求; 符合. 应实施满足危险废物规范化管理要求的环境管理制度，其中对列入《国家危险废物名录》的危险废物应严格按照有关规定进行管理; 本项目危险废物严格按照有关规定进行管理; 符合. 应满足GB12348中所规定的3类声环境功能区工业企业厂界环境噪声排放限值要求; 本项目采取隔音降噪措施后满足厂界环境噪声排放限值要求; 符合. 4、与《报废机动车拆解环境保护技术规范》(HJ348－2022)相符性分析 本项目与《报废机动车拆解环境保护技术规范》(HJ348－2022)的相符性见表1-2。 表1-2 与《报废机动车拆解环境保护技术规范》(HJ348－2022)相符性一览表 类别; 技术规范要求; 项目实际情况; 相符性. 报废机动车拆解、破碎环境保护基本要求; 报废机动车拆解、破碎企业的建设与运行应以环境无害化方式进行，不能产生二次污染。; 本项目按照规范的方式进行拆解; 符合. 报废机动车的拆解、破碎应以材料回收为主要目的，应最大限度保证拆解、破碎产物的循环利用。; 本项目采用多种合适的机械设备和工具，提升零部件和各种材料的可再利用性; 符合. 报废机动车拆解产生的废液化气罐、废安全气囊、废铅酸蓄电池、废电容器、废尾气净化催化剂、废油液（包括汽油、柴油、机油、润滑剂、液压油、制动液、防冻剂等，下同）、废空调制冷剂等属于危险废物，应按照危险废物的有关规定进行管理和处置。; 各类危险废物按照危险废物的有关规定进行管理和处置; 符合. 报废机动车拆解、破碎企业建设环境保护要求; 新建报废机动车拆解、破碎企业应经过环评审批，选址合理，不得建在城市居民区、商业区及其他环境敏感区内；原有报废机动车拆解、破碎企业如果在这一区域内，应按照当地规划和环境保护行政主管部门要求限期搬迁。; 本项目位于永州经济技术开发区九疑大道与潇湘大道交汇处东北角。本项目在永州经济技术开发区范围内，不在中心城区规划区内，不在城市居民区、商业区及其他环境敏感区内; 符合. 拆解、破碎企业应建有封闭的围墙并设有门，禁止无关人员进入。; 建有围栏并设有门，禁止无关人员进入; 符合. 拆解、破碎企业内的道路应采取硬化措施，并确保在其运营期间无破损。; 道路均硬化，运营期发现破损及时修复; 符合. 拆解企业的厂区应划分为不同的功能区，包括管理区；未拆解的报废机动车贮存区；拆解作业区；产品（半成品）贮存区；污染控制区。; 厂区平面布局已划分为不同的功能区; 符合. 报废机动车拆解、破碎企业应实行清污分流，在厂区内（除管理区外）收集的雨水和其他非生活废水应设置专门的收集设施和污水处理设施。; 本项目设置了专门的收集设施和污水处理设施; 符合. 报废机动车拆解、破碎企业运行环境保护要求; 报废机动车拆解、破碎企业应采用对环境污染程度最低的方式拆解、破碎报废机动车。鼓励采用固体废物产生量少、资源回收利用率高的拆解、破碎工艺。; 本项目采用固体废物产生量少、资源回收利用率高的拆解工艺; 符合. 应在报废机动车进入拆解企业后检查是否有废油液的泄漏。如发现有废油液的泄漏应立即采取有效的收集措施。; 检查机动车是否有废油液的泄漏，及时发现及时处理; 符合. 禁止露天拆解、破碎报废机动车。; 本项目在封闭的车间内拆解报废汽车; 符合. 污染控制要求; 拆解、破碎过程不得对空气、土壤、地表水和地下水造成污染。; 确保各种污染治理设施有效稳定运行，拆解作业过程中不会对空气、土壤、地表水和地下水造成污染; 符合. 产生的危险废物的贮存满足GB18597的要求。; 危险废物的贮存满足GB18597的要求; 符合. 5、与《报废机动车回收管理办法》（国务院令第715号）及《报废机动车回收管理办法实施细则》（2020 年第 2 号）相符性分析 表1-3 项目与《报废机动车回收管理办法》(国务院令第715 号)及实施细则相符性分析 《报废机动车回收管理办法》(国务院令第 715 号)文件及实施细则要求; 相符性分析. 第六条取得报废机动车回收资质认定，应当具备下列条件： （一）具有企业法人资格； （二）具有符合环境保护等有关法律、法规和强制性标准要求的存储、拆解场地，拆解设备、设施以及拆解操作规范； （三）具有与报废机动车拆解活动相适应的专业技术人员。; 报废汽车回收拆解项目完成环评后需申请报废汽车回收企业资格认定书；本项目具有符合相关标准要求的存储、拆解场地、拆解设备及操作规范；项目建成后员工定员60人，企业按照《废机动车拆解环境保护技术规范》(HJ348-2007)的要求进行设计及运行管理。项目与《报废机动车回收管理办法》相符。. 第十二条 拆解的报废机动车“五大总成”具备再制造条件的，可以按照国家有关规定出售给具有再制造能力的企业经过再制造予以循环利用；不具备再制造条件的，应当作为废金属，交售给钢铁企业作为冶炼原料。 拆解的报废机动车“五大总成”以外的零部件符合保障人身和财产安全等强制性国家标准，能够继续使用的，可以出售，但应当标明“报废机动车回用件”; 拆解的报废机动车“五大总成”具备再制造条件的，可以按照国家有关规定出售给具有再制造能力的企业经过再制造予以循环利用，不自行改装出售；不具备再制造条件的，应当作为废金属，交售给钢铁企业作为冶炼原料。. 第十四条 拆解报废机动车，应当遵守环境保护法律、法规和强制性标准，采取有效措施保护环境，不得造成环境污染。; 本项目拆解报废机动车，遵守环境保护法律、法规和强制性标准，对本项目产生的污染采取措施进行处理，保护环境。. 5、“三线一单”符合性分析 项目与“三线一单”文件符合性分析详见表1-4。 表1-4 本项目与“三线一单”文件符合性分析详情 通知文号; 类别; 项目与“三线一单”文件符合性分析; 结论. 《“十三五”环境影响评价改革实施方案》（环环评[2016]95号）; 生态保护红线; 项目位于永州经济技术开发区九疑大道与潇湘大道交汇处东北角。本项目在永州经济技术开发区范围内，本项目评价范围内不涉及生态红线区域。; 符合. 环境质量底线; 评价范围内地表水、环境空气、噪声等现状指标均满足相应的标准限值，总体环境现状符合环境功能区要求。同时本项目严格环境保护及管理措施，产生的废气、废水、噪声、固废均可做到达标排放或者有效处置，不会降低区域环境质量功能等级。; 符合. 资源利用上线; 项目除水、电外，无其他能源消耗，能够有效利用资源能源; 符合. 环境准入负面清单; 根据《永州市产业准入负面清单》，本项目不在负面清单内。通过初步筛查，建设项目符合国家和地方产业政策，选址符合区域总体规划、环保规划，满足生态保护、环境质量等要求。; 符合. 6、与永州市关于“三线一单”生态环境分区管控的实施意见相符性分析 根据永州市人民政府关于“三线一单”生态环境分区管控的实施意见，本项目位于永州经济技术开发区九疑大道与潇湘大道交汇处东北角。本项目在永州经济技术开发区范围内，为重点管控单元，无明显环境问题。 本项目与永州市“三线一单”生态环境分区管控的实施意见的相符性见表1-4。 表1-5 本项目与永州市“三线一单”生态环境分区管控的实施意见的 相符性 管控纬度; 管控要求; 本项目; 相符性. 空间布局约束; 永州经济开发区调区扩区原则上不应超出省级主管部门确定的拓展空间；对园区外的现有企业加强环境监管，确保污染物达标排放。; 本项目位于永州经济技术开发区九疑大道与潇湘大道交汇处东北角。本项目在永州经济技术开发区范围内，落实了“三废”治理措施，污染物达标排放; 符合. 污染物排放管控; （2.1）完成“散乱污”企业整治。 （2.2）钢铁行业完成所有烧结机旁路拆除，实现全烟气脱硫；水泥、钢铁行业大气污染物执行特别排放限值要求； 火电行业完成火力发电机组超低排放改造；有色冶炼行业规范企业废气排放口设置，提高烟气收集率，全面取消脱硫设施 旁路；逐步推进企业安装在线监控设施。 （2.3）全面推进工业 VOCs 综合治理。 （2.4）建成区餐饮企业安装高效油烟净化设施，完成规模以上餐饮企业污染物排放自动监测。 （2.5）大力推广“三改两分再利用”技术，完成畜禽粪便储存场所和废水收集设施的配套建设、改造，防止畜禽粪便、 废水等污染物的渗漏、散落、溢流、气味等对周围环境造成污染。 （2.6）积极推进垃圾分类，建设覆盖城乡的垃圾收运体系和垃圾分类收集系统。 （2.7）永州市下河线污水处理厂要加强监督管理，防止异味扰民。; 本项目生活污水污水经化粪池预处理达到《污水综合排放标准》和接管要求后排入园区污水管网园，初期雨水经油水分离器处理达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996)三级标准和接管要求后排入园区污水管网；废气通过过程控制，加强通风，得到有效治理；固体废物均可得到合理有效的处置。; 符合. 环境风险防控; 制定和完善饮用水水源地突发环境事件应急预案。落实责任主体，明确预警预报与响应程序、应急处置及保障措施等内容，依法及时公布预警信息； 完善重污染天气预警应急体系，加强污染气象条件和空气污染监测、预报预警和评估能力建设，及时发布区域空气质量预报和重污染预警信息，提高重污染天气预警预报的准确度。; 本项目在拆解车间内拆解，生产过程不涉及重金属排放，对水体、土壤环境影响较小，符合环境风险防控要求。本项目依法，符合相关规定; 符合. 资源开发效率要求; 城区建成区淘汰 10 蒸吨及以下燃煤锅炉，鼓励居民户改用清洁能源；高污染燃料禁燃区严格执行《永州市人民政府关于调整高污染燃料禁燃区的通告》（永政函〔2020〕30 号）的规定。; 本项目无锅炉装置，符合相关规定; 符合. 由上表可知，本项目不属于空间布局约束、污染物排放管控对应管控对象，符合环境风险防控以及资源开发效率的要求，因此，本项目符合永州市关于“三线一单”生态环境分区管控的要求。 |

- 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1、项目由来 永州市鑫达生态科技有限公司主要从事报废机动车回收、报废机动车拆解、报废电动汽车回收拆解、汽车零部件及配件制造与销售、再生资源加工与销售。 随着国民经济的发展和人民生活水平的不断提高，包括社会各个领域和阶层以及家庭在内城乡居民对汽车的需要不断增加，已成为衡量城乡文明进步和城乡居民生活水平提高的象征之一。至2020年底，永州市民用车辆拥有量102.93万台，比上年增加9.51万辆，增长10.2%。据统计报废率约6%，全市报废车辆约6万台。随着我国燃油和新能源机动车的不断发展，特别新能源机动车快速发展，为此，永州市鑫达生态科技有限公司决定在湖南省永州经济技术开发区九疑大道与潇湘大道交汇处东北角投资45000万元建设永州汽车生态科技产业园项目，主要从事报废汽车回收拆解及汽车配件的加工与销售。厂区占地面积为66740.55m2，项目分二期建设，一期工程占地面积37600m2，主要建设报废机动车折解生产线，年拆解各类燃油车、新能源电动报废机动车、摩托车共5万台；二期工程占地面积29140.55m2，主要从事汽车配件的加工与销售。 本次环评，主要是对一期工程机动车拆解项目进行环评，一期工程完成后年拆解能力达50000台报废机动车，其中：传统燃油小型汽车10000台、大中型燃油汽车5000台、新能源汽车10000台、摩托车25000台。项目仅对报废车辆实施初步拆解，对于电线和引擎、马达、发电机及变速箱、蓄电池、电容器、电子器部件等有效零件不进行细化拆解。项目的建成将有利于提高当地及华南地区社会资源综合利用率，以及减轻报废机动车随意处置所带来的环境问题。项目二期工程先进行厂房建设，后续引进项目需要另行环评。因此本次仅对一期工程进行环评，二期工程需另行评价不包括在本次环评内。 根据《中华人民共和国环境保护法》(2018年12月29日修订)、《中华人民共和国环境影响评价法》和国务院令682号《建设项目环境保护管理条例》有关规定，根据环境保护部令第16号《建设项目环境影响评价分类管理名录(2021年 版)》中“三十九、废弃资源综合利用业；85金属废料和碎屑加工处理(废机动车)” 中规定，本项目需要编制环境影响报告表。受永州市鑫达生态科技有限公司的委托，湖南博然环保科技有限公司承担了该项目的环境影响评价工作。评价单位承担任务后以工程设计文件为依据，通过对工程所在地进行环境现状查勘，进一步收集了相关环境背景资料。评价单位在上述工作的基础上，按照环境影响评价技术导则的要求，编制完成了《永州汽车生态科技产业园项目环境影响报告表》。 2、项目概况 项目名称：永州汽车生态科技产业园项目； 建设地点：湖南省永州经济技术开发区九疑大道与潇湘大道交汇处东北角，地理坐标为：东经111°34′32.56″，北纬26°23′23.74″； 建设单位：永州市鑫达生态科技有限公司； 建设性质：新建； 总投资：45000万元，一期工程约30000万元； 周边环境：本项目位于湖南省永州经济技术开发区九疑大道与潇湘大道交汇处东北角，项目四周，厂界东南面面240-750米为袁家村约60户村民，西南面360-470米为田家屋约30户村民，西面160米是铁路，东面、北面为在建厂房，具体地理位置见附图一。 3、项目建设内容 厂区占地面积66740.55m2，其中一期工程拆解生产线项目占地面积37600m2，建设内容有：燃油车拆解车间3#栋、新能源车拆解车间4#栋、车辆暂存区、5#栋拆解车间做拆解仓库用，其中一般工业固废储存区、危废暂存间放在5#栋拆解车间内，1#栋研发大楼、2#栋宿舍楼以及配套设施。 本项目一期工程完成后年拆解能力达50000台报废机动车，其中：传统燃油小型汽车10000台、大中型燃油汽车5000台、新能源汽车10000台、摩托车25000台。项目仅对报废车辆实施初步拆解，对于电线和引擎、马达、发电机及变速箱、蓄电池、电容器、电子器部件等有效零件不进行细化拆解。 本项目二期工程占地面积29140.55m2，主要建设6#-10#共5栋厂房，具体项目入驻后另行环评。 本项目主要由主体工程、辅助工程、公用工程、储运工程及环保工程组成，项目组成见表2-1。 表2-1 项目组成一览表 工程类别; 单项工程名称; 工程内容; 备注. 主体工程; 一期工程（报废机动车拆解线）; 燃油机动车拆解车间3#栋，钢结构，基底面积6000m2，计容面积12000m2，用于拆解燃油车。 报废机动车拆解线包括预处理线和拆解线。; 地面硬化，防渗漏. 新能源车拆解车间4#栋，钢结构，基底面积6000m2，计容面积12000m2，用于拆解电动汽车. 拆解车间5#栋，钢结构，基底面积6000m2，计容面积12000m2，; 用作仓库、打包，成品堆放，一般工业固废储存区、危废暂存间. 二期工程; 厂房5栋（6#-10#），4F，建筑面积54160m2；砖砼结构; 先进行厂房建设，后续引进的汽车配件加工等项目需要另行环评，不包括在本次环评内. 辅助工程; 研发楼; 1#栋6F，砖混结构，面积5808m2; 一期. 宿舍楼; 2#栋，6F，砖混结构，面积4948m2; 一期. 大门; 40m2; 一期. 公用工程; 给水工程; 用水来源为自来水; 一期. 排水工程; 雨污分流制。生活污水经化粪池处理排入园区污水管网，初期雨水经收集处理后排入园区污水管网; 一期. 供电工程; 由当地供电所供电; 一期. 储运; 报废机动车临时存储场地; 占地面积约4000 m2; 设1个渗滤液收集池，渗滤液做危废. 产品储存; 设在5#栋拆解车间内. 一般工业固废储存; 储存除产品外的一般固废，面积 300m2，主要用于废动力蓄电池（新能源车）单独贮存，设在5#栋拆解车间内. 危废暂存间; 储存拆解过程中产生的危险废物，设在5#栋拆解车间内，面积200m2. 环保 工程; 废水; 生活污水经化粪池处理排入园区污水管网，初期雨水收集经油水分离器处理后排入园区污水管网. 废气; 拆解粉尘、车间有机废气（非甲烷总烃）车间通风后无组织排放. 噪声; 隔声、减振设施选用低噪声设备，并通过隔声、合理布局等措施. 固废; 一般工业固废收集设施一般固废暂存于一般工业固废暂存间，可外售固废暂存于成品仓库. 生活垃圾经收集后由环卫部门统一处理. 危险废物危废暂存间，面积约200m2; 危废暂存间暂存、交由有资质单位处理，建立危废管理台账. 风险防范; 厂区采取分区防渗措施、配套设置灭火器、强化管理、制定应急预案并定期演练等. 4、主要设备 本项目主要生产设备详见表2-2。 表2-2 项目主要生产设备一览表 序号; 名称; 规格型号; 单位; 数量; 备注. 1; 地磅; 80T，15*3m; 台; 1. 2; 空压机系统; 22KW; 套; 1; 空压机+冷干机+2m³储气罐+输送管道. 3; 气动扳手; 套; 4. 4; 气动螺丝刀; 套; 2. 5; 风炮; 套; 1. 6; 手动工具; 套; 6. 7; 工具车; 辆; 6. 8; 危废周转箱; 个; 20; 现场10个，危废库房10个. 9; 油桶; 200L; 个; 17; 现场7个，危废库房10个. 10; 托盘; 个; 12; 危废库房. 11; 周转车; 辆; 10. 12; 绝缘垫; ㎡; 200. 13; 红外监控报警系统; 套; 1; 动力电池存放. 14; 扒胎机; 615; 台; 1. 15; 等离子切割机; LGK120N; 台; 1. 16; 叉车; 3T、5T; 辆; 2. 17; 拖车（清障车）; 辆; 1. 18; 行车; 10T; 台; 1. 19; 监控系统; 套; 1. 20; 多功能拆车剪; 210C; 台; 1. 21; 氟利昂回收装置; FLA; 台; 1. 22; 汽车举升平台; JS30; 台; 1. 23; 油液排放系统; YP5; 台; 1. 24; 燃油排放凿孔设备; ZK2; 台; 1. 25; 汽车翻转平台; FZ30; 台; 1. 26; 大车油液抽排设备; DCP-4; 台; 1. 27; 发动机关联部件分离/精拆工作台; 2000*1200*700; 台; 1. 28; 安全气囊引爆装置; QY; 套; 1; 含引爆器、电池、充电器. 29; 玻璃切割刀; 1214; 把; 1. 30; 真空吸盘; 副; 1. 31; 油水分离器; YF-2; 台; 1. 32; 电池安全评估放电设备A; PGFD-A; 台; 1. 33; 漏电诊断仪; /; 件; 1. 34; 温度探测仪; /; 件; 1. 35; 专用测试转换接口; ZCZJ-2; 套; 1. 36; 断电阀; /; 个; 1. 37; 止锁杆; /; 个; 1. 38; 保险器; /; 个; 1. 39; 高压绝缘棒; /; 件; 1. 40; 救援钩; /; 件; 1. 41; 绝缘工具; /; 套; 1. 42; 举升机（门式）; KV710; 台; 1. 43; 动力电池升降车; DCS-500; 辆; 1. 44; 动力电池吊具; DD-500; 台; 1. 45; 动力电池承载车; DCZ; 辆; 1. 46; 夹臂; 台; 1. 47; 机械手; JXS-100; 台; 1. 48; 盐水箱; 1200*1000*760; 个; 1. 49; 动力电池周转车; 1800*1400; 辆; 1. 50; 防静电废液抽排设备; FYC-80L; 台; 1. 51; 防静电空调制冷剂抽排设备; FLA-B; 台; 1. 52; 绝缘气动工具(扳手); 7411-J; 套; 1. 53; 手动工具; 绝缘剪24寸 5000V; 套; 1. 54; 卡扣起子; /; 套; 1. 55; 轨道; 轨距1.2m（30m); 套; 1. 56; 工艺车; 载荷≥2T; 台; 1. 57; 绝缘承重货架; 1800*600*2000; 架; 4. 5、主要原辅材料 根据业主提供资料，项目进厂的报废机动车先堆存于车辆暂存区，主要原辅材料使用情况见表2-3。 表2-3 主要原辅材料及能源消耗情况一览表 类别; 名称; 平均重量; 项目年处理量或年消耗量; 备注. 1; 原料; 小型车; 1.35t/辆; 10000辆; 合计13500t. 2; 大中型车; 5.0t/辆; 5000辆; 合计25000t. 3; 新能源车; 1.35t/辆; 10000辆; 合计13500t. 4; 摩托车; 0.15t/辆; 25000辆; 合计3750t. 5; 辅料; 液压油; /; 2t/a; 外购. 6; 氧气; /; 360 m3/a; 外购. 7; 乙炔; /; 0.4t/a; 外购. 8; 能源; 水; /; 1620 m3/a; 自来水. 9; 电; /; 60万kw·h; /. 本项目完成后拆解对象主要为燃油机动车15000辆(大型汽车5000辆、小型汽车10000辆）新能源电动汽车(10000辆)、摩托车25000辆。 6、生产规模及产品方案 本项目用地范围内不得进行废金属回收、暂存及加工，不回收拆解特种危险品运输机动车。拆解产生的钢铁、有色金属、零部件打包出售给钢铁企业，橡胶、塑料、玻璃外售废旧物资回收公司综合利用，不可利用废物交由环卫部门处置，属国家规定危险固废的委托具有相关危废资质的单位处置。 （1）报废机动车拆解规模 本项目年拆解能力达50000辆报废机动车，其中：传统燃油小型汽车10000辆、燃油大中型汽车5000辆、新能源汽车10000辆、摩托车25000辆。详见表2-4。 表2-4 产品规模一览表 类型; 数量（辆/a）; 拆解量（t/a）; 厂区最大 贮存量; 备注. 一期工程; 小型汽车（燃油）; 10000; 13500; 100辆; 1.35t/辆. 大中型汽车（燃油）; 5000; 25000; 30辆; 5.0t/辆. 新能源汽车; 10000; 13500; 100辆; 1.35t/辆. 摩托车(含电动); 25000; 3750; 300辆; 0.15t/辆. 合计; 50000; 55750; 630辆. （2）报废机动车产品方案 根据《报废机动车拆解环境保护技术规范》（HJ348-2007）编制说明中废机动车的拆解材料构成数据，本项目报废汽车拆解总产品表2-5。 表2-5 单辆报废机动车拆解产品一览表 拆解产物; 小型汽车 （kg/辆）; 大中型汽车 （kg/辆）; 摩托车 （kg/辆）; 新能源车 （kg/辆）; 备注. 钢铁（含五大总成）; 918.6; 3957.4; 91.5; 895.6; 可回收资源. 有色金属; 80; 300; 20; 48. 塑料; 60; 80; 5; 60. 橡胶; 50; 70; 10; 50. 玻璃; 50; 100; 0.2; 50. 废电线电缆; 50; 90; 5; 50. 废铅酸蓄电池; 22; 44; 1; /; 危险废物. 各类废油液*; 7; 15; 2; 2. 废制冷剂; 0.5; 1; 0; 0.5. 废电容器; 12; 15; 4; 12. 废尾气净化催化剂; 18; 25; 5; /. 废机油滤清器; 0.2; 0.2; 0.1; 0.2. 废电子电器部件; 0.5; 1; 0.2; 0.5. 含有毒有害物质的部件（铅、汞）; 0.2; 0.4; /; 0.2. 废安全气囊; 1; 1; 0; 1; 一般工业固废. 新能源汽车的废动力组电池; /; /; /; 100. 不可利用废物*; 80; 300; 6; 80. 合计; 1350; 5000; 150; 1350; /. 注：1、各类废油液包含汽油、柴油、机油、润滑剂、液压油、制动液、防冻剂等； 2、废铅酸蓄电池主要指普通燃油机动车的铅蓄电池属于危险废物，新能源汽车的废动力组电池不属危废。 3、不可利用废物主要为麻织物、废泡沫、废海绵及废皮革等。 本项目建成后年回收拆解报废机动车50000辆，本项目拆解物种类及产量详见表2-6。 表2-6 全厂报废汽车拆解回收项目物料平衡一览表 拆解产品; 拆解量(t/a); 合计. 小型车; 大中型 汽车; 摩托车; 新能源车. 可利用资源; 钢铁（含五大总成）; 9186; 19787; 2287.5; 8956; 40216.5. 有色金属; 800; 1500; 500; 480; 3280. 废塑料; 600; 400; 125; 600; 1725. 废橡胶; 500; 350; 250; 500; 1600. 玻璃; 500; 500; 5; 500; 1505. 废电线电缆; 500; 450; 125; 500; 1575. 危废; 废铅酸蓄电池; 220; 220; 25; /; 465. 各类废油液*; 70; 75; 50; 20; 215. 废制冷剂; 5; 5; 0; 5; 15. 废电容器; 120; 75; 100; 120; 415. 废尾气净化催化剂; 180; 125; 125; 0; 430. 废机油滤清器; 2; 1; 2.5; 2; 7.5. 废电子电器部件; 5; 5; 5; 5; 20. 含有毒有害物质的部件（铅、汞）; 2; 2; 0; 2; 6. 一般 固废; 引爆后的废安全气囊; 10; 5; 0; 10; 25. 新能源汽车的废动力组电池; 1000; 1000. 不可利用材料; 800; 1500; 150; 800; 3250. 合计; 13500; 25000; 3750; 13500; 55750. 7、劳动定员及工作制 本项目一期工程职工人数60人（含专业技术人员），一期只在厂内提供中餐，年工作时间300天，每日工作时间8小时，夜间不工作。 8、厂区平面布置 本项目地势平坦，厂门位于南面，进厂后东面为一期工程，西面为二期工程。 一期工程东侧、北侧为拆解车间，西侧为二期间工程，南侧为车辆停放区，南侧为研发楼、宿舍楼及污水、初期雨水处理设施。 二期工程中从南到北为五栋厂房。 详情见附图三。 9、公用及辅助工程 (1)给、排水 本项目用水来源于自来水厂供水，一期工程职工人数为60人，根据《湖南省用水定额》(DB43T 388-2020)城镇居民生活用水定额，每人每天用水按90 L/人.d计，则用水量为5.4m3/d(1620m3/a)；根据《建筑给排水设计规范》(GB50015-2019)规定，用水量详见下表2-7。 表2-7 项目一期工程用水量统计表 项目; 用水 标准; 用水规模; 日用水量 (m3/d); 年用水量 (m3/a); 排水系数; 年排水量 (m3/a); 备注. 生活用水; 90 L/人·d; 60人; 5.4; 1620; 0.9; 1458; 一期. (2)排水 项目排水采用雨污分流、清污分流，分生活污水、室外初期雨水。 由于项目所在地市政污水管网及雨水管网已建成，项目生活污水经化粪池处理后排入园区污水管网；初期雨水进入初期雨水池，经油水分离器处理后排入园区污水管网。 自来水 生活用水 1620 1458 162 化粪池 初期雨水池 1960 油水分离器 初期雨水 园区污水管网 图2-1 项目水平衡图 (4)供电系统 由当地供电所提供。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 1、工艺流程简述 1.1 施工期工艺流程 图2-2 项目施工期施工工艺流程图 工艺流程简述： 本项目施工过程以机械施工为主，大致分为基础施工、主体施工、设备安装三大阶段，不同阶段所采用的设备有所不同，项目施工过程采用商品混凝土，不在场区设置混凝土拌合站，基础施工过程采用液压打桩机进行基础打桩，场地内设置临时施工场地。 在主体及辅助工程施工过程中污染物主要为施工机械噪声，施工机械废气、施工人员生活污水和生活垃圾等，但不同污染因子在不同施工时段污染强度不同，对环境的影响随施工期的内容不同而有所变化，随着施工期的结束对环境的影响也随之结束。 1.2 营运期工艺流程 1.2.1项目拆解简述 本项目仅涉及到机动机动车的拆解，拆解产物不再进行进一步的拆分、破碎和回收再造，具体如下： ①所有报废机动车均不进行清洗。 ②发动机、方向机、变速器、前后桥、车架等部件和其他零部件，按照《报废机动车回收管理办法》（中华人民共和国国务院令第715号），具备再制造条件的，按照国家有关规定出售给具有再制造能力的企业经过再制造予以循环利用；不具备再制造条件的，采用破坏性拆除，拆卸下的部件用剪切、切割等方式破坏为废钢，项目不进行各部件的修复与再造； ③蓄电池、尾气净化装置、废电容器、废电子电器等采用整体拆除，从汽车上拆卸下来后，不再进行内部精细拆解； ④拆解下的油箱、淋水箱、油管等部件不进行清洗，采用抹布等擦拭表面油渍，避免滴漏地面。 项目严格按照《报废机动车回收拆解企业技术规范》（GB22128-2019）及《报废机动车拆解环境保护技术规范》（HJ348-2007）等规定要求，遵循环保和循环利用的原则，在汽车拆解前培训员工掌握《汽车拆解指导手册》，按照《手册》步骤进行拆解，报废机动车拆解按规范流程如下： 图2-3 报废机动车拆解规范流程图 1.2.2 拆解工艺流程简述 1）传统燃料报废机动车 图2-4 传统燃料报废机动车拆解工艺流程及产污节点图 流程简述： （1）报废机动车进场检查和登记 报废机动车进厂后，先完成主要部件检查，进行登记，信息录入，车身粘贴信息标签，到交警部门完成报废机动车车籍注销及向车主发放《报废机动车回收证明》、结算等案头工作。对报废机动车进行编号后，在报废车存放场暂存，事故车辆放置厂房内贮存。接收或收购的报废机动车均在三个月内拆解完毕。 A 检查报废机动车发动机、散热器、变速器、差速器、油箱等总成部件的密封、破损情况。对于出现泄漏的总成部件，检查点拟设检查机架，检查人员可在报废机动车车四周和底部进行检查作业，检查机架下部全面防渗，并拟设容器可收集泄漏的液体，防止废液渗入地下。 B 对报废机动车进行登记注册并拍照，将其主要信息录入电脑数据库并在车身醒目位置贴上显示信息的标签。 C 前款提到的主要信息包括：报废机动车车主（单位或个人）名称、证件号码、牌照号码、车型、品牌型号、车身颜色、重量、发动机号、机动车识别代号（或车架号）、出厂年份、接收或收购日期。 D 将报废机动车的机动车登记证书、号牌、行驶证交公安机关交通管理部门办理注销登记。 E 向报废机动车车主发放《报废机动车回收证明》及有关注销书面材料。 此环节污染物分析：少量泄漏的废油废液，采用破布或吸油毡进行吸附，使用后吸附介质采用专用包装桶进行收集后按危险废物进行管理和处置。 （2）拆解预处理 ①拆除铅酸蓄电池 拆下蓄电池正、负极接线，拆下蓄电池固定卡，取下蓄电池。搬动铅酸蓄电池时，要轻拿轻放，不可歪斜，以免电解液泼溅到衣服或皮肤上，引起腐烂烧伤。蓄电池暂存于项目危废暂存间，委托有资质单位进行处置。 ②拆除和引爆安全气囊（专业安全气囊引爆装置） 安全气囊由专用拆卸引爆装置拆除。拆下安全气囊后，在安全气囊引爆室内，将安全气囊上的正负极分别接入电源，触发安全气囊的防护传感器和碰撞传感器，进而使安全气囊充气引爆。 引爆后的安全气囊不再具有环境风险，可作为一般固废处理。 ③排出机动车内残留的各种废液 使用真空抽油机分别抽取车内的汽油、柴油、发动机油、变速器油、离合器油、差速器油、制动器油、动力转向油、冷却液、防冻液、挡风玻璃洗涤液等，抽出的废液用专门的收集容器分类收集，分类分区存放在危废暂存区内，定期交给有资质的单位回收处理。根据《报废机动车回收拆解企业技术规范》（GB22128-2019），各类废液的排空率不低于95%。 ④拆除油箱 拆除油箱主要针对传统燃油报废机动车，抽取废液后再拆除油箱。 ⑤拆除催化系统 拆除各种催化转化器、选择性催化还原装置、柴油颗粒物捕集器、三元催化器等，此步骤为各部件直接整体拆解，分类分区存放在危废暂存间内，整体交有资质单位进行处理处置，本企业不进行进一步精细拆解。 ⑥拆除空调器，收集汽车空气制冷剂 项目采用专门的冷媒回收机对制冷剂进行回收，回收时将回收罐连接在回收装置的气阀上并把回收罐的液阀连接在制冷系统的液体一侧，当降低回收罐的压力时，回收装置会把被回收设备中的液态制冷剂“拉”出来。从回收罐抽出蒸汽，又会返回收装置的运行，把它排到（推回）被回收设备的蒸汽入口处。在车用空调压缩机拆解之前，采用制冷剂回收机真空抽取压缩机中的制冷剂。制冷剂回收系统与压缩机系统连接处密闭效果好，制冷剂不会从二者连接处外泄。回收过程电子计量、精确控制，回收完毕自动停机。标配20kg大容量储液罐，以收贮回收的制冷剂。此步骤将制冷剂直接回收，分类分区存放在危废暂存区内，定期委托有资质单位清运处置。 ⑦拆除机油滤清器 拆除汽车全流式或分流式机油滤清器，不对其中的滤纸、橡胶密封圈、回流抑制阀、溢流阀等进行单独拆解，为整体拆解，分类分区存放在危废暂存区间，定期交有资质单位清运处置，本企业不进行进一步精细拆解。 （3）报废机动车贮存 经预处理后的报废机动车放置于报废机动车贮存区，待拆。根据《报废机动车回收拆解企业技术规范》（GB22128-2019），存放的汽车应平置于报废机动车贮存区，避免侧放或倒放，一般不叠放。 （4）报废机动车拆解 ①拆解各零部件 通过拆解螺钉、螺母、电线、插销等连合部件，拆下玻璃、含多氯联苯的电容器、空调器，以及各种电子部件，包括仪表盘、车灯、音响、车载电台电话、电子导航设备、电动机和发电机、电线电缆、消声器、转向锁总成、停车装置、倒车雷达等。 拆卸下来的各种零部件、电器仪表将整体贮存，不涉及进一步拆解。 ②拆轮胎及其他橡胶制品 轮胎拆解时将轮毂和橡胶部分分开处置。拆除车轮并拆下轮胎，分类收集，外售。 ③拆大型塑料件 拆除能回收的大型塑料件（保险杆、仪表板、液体容器等），拆下的塑料件使用液压剪、等离子切割机等器械整理。 ④拆除有害部件 此环节污染物分析：该工序产生的污染物主要为拆解下来的空调器、玻璃以及各种电子部件。其中含铅部件、含汞开关、废电容器、废电子电器等属于危险废物，分类收集后存放于专门的危废暂存间内，委托有资质单位定期清运处置；其余按一般固废进行分类收集、处置。 ⑤总成拆解 根据《报废机动车回收管理办法》（中华人民共和国国务院令第715号），拆解的报废机动车发动机、方向机、变速器、前后桥、车架（以下统称“五大总成”）和其他零部件具备再制造条件的，可以按照国家有关规定出售给具有再制造能力的企业经过再制造予以循环利用；不具备再制造条件的，应当作为废金属，交售给钢铁企业作为冶炼原料。发动机关联部分在发动机拆解平台上进行，对可利用的零部件，拆解后分类存放。不能回收总成件通过拆解螺钉、插销等连合部件进行拆解，不能拆解的大件使用液压剪、切割机等进行进一步分割，然后使用打包机等进行打包。 此环节污染物分析：产生噪声和各类汽车零部件，可回收的外售，不可回收的按一般工业固废处置。 ⑥切割、压块、打包 机动车拆解完成后剩下铝制、钢铁框架，采用液压剪剪断或等离子切割机按照规定尺寸切割成几大块。根据回收钢铁客户的需要进行压实、打包。 （5）分类暂存 拆卸下来的零部件、钢材、有色金属、危险废物等进行分类贮存、出售。 ①应使用各种专用密闭容器分类贮存废液，防止废液挥发，并交由有资质的单位清运处置。 ②对贮存的各种零部件、材料、废弃物的容器进行标识，避免混合、混放，含有害物质的部件应标明有害物质的种类。 ③拆解后废弃物的贮存应严格按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》 （GB18599-2020）、《危险废物贮存污染物控制标准》GB18597-2023相关规定执行。 ④各种废弃物的贮存时间一般不超过一年。 ⑤固体废弃物应交给符合国家相关标准的废物处理单位处理，不得焚烧、丢弃。 ⑥危险废物应交由具有相应资质的单位进行处置。 表2-13 项目废旧汽车拆解流程说明一览表 序号; 工序; 工序说明及要求; 产生污染物. 1; 记录和登记; 对报废汽车进行登记注册，并为其办理注销登记，将《报废汽车回收证明》及有关注销书面材料发放至报废汽车车主; /. 2; 拆解预处理; 1、拆除蓄电池 2、直接引爆安全气囊或者拆除安全气囊组件后引爆 3、拆除废电容器和尾气净化装置 4、用专门设备回收汽车空调制冷剂 5、在室内拆解预处理平台使用专用工具和容器排空和收集车内的废液，各种废油液抽空并分类收集，放置于全封闭容器内，在危废仓库存放，各种废油液的排空率不低于 90%; S1 废铅酸蓄电池 S2 废安全气囊 S3 各类废油液 S4 废制冷剂 G1 废油液抽取废气 G2 废制冷剂抽取废气 S5 废电容器 S6 废尾气净化催化剂 设备噪声. 3; 拆解; 1、零部件的拆解与回收，包括玻璃升降器、雨刮器、发电机、变速箱、方向机等 2、内部件的拆解及回收，包括坐垫、立柱护板、仪表板等 3、各种功能件的拆解及回收，包括油箱、排气消音系等 4、外部件的拆解及回收，包括挡风玻璃、保险杆、轮胎罩护板等 5、特殊处理零部件的拆解及回收，包括车灯、各种仪表、电子控制模块等 6、利用各种拆解工具对车体拆解 7、按照材质对上述产品进行分类，钢铁及有色金属利用金属打包机分别压块存储; G3 切割废气 S7 废机油滤清器 S8 废电子电器部件 S9 含有毒有害物质的部件 S10 不可利用废物 设备噪声. 4; 存储和管理; 1、使用各种专用密闭容器存储废油液、制冷剂，防止挥发 2、拆下的各种零部件、材料、废弃物在室内存储 3、对拆解后的所有的零部件、材料、废弃物进行分类存储和标识，含有害物质的部件应标明有害物质的种类 4、按照 GB18597 和 GB18599 要求存储拆解后的废弃物 5、危险废物交由具有相应资质的单位进行处理处置; /. 2）新能源电动报废机动车 图2-5 电动报废机动车拆解工艺流程及产污节点见图 流程简述： 根据《报废机动车回收拆解企业技术规范》（GB22128-2019），传统燃料报废机动车与电动报废机动车的蓄电池拆解预处理工艺不同。其它传统燃料报废机动车与电动报废机动车的其它拆解工艺基本相同。因此这里只介绍动力蓄电池拆卸预处理技术要求，其它同传统燃料报废机动车拆解工艺。 电动汽车动力蓄电池拆卸预处理技术要求： a、检查车身有无漏电、有无带电。 b、检查动力蓄电池布局和安装位置，确认诊断接口是否完好。 c、对动力蓄电池电压、温度等参数进行检测，评估其安全状态。 d、断开动力蓄电池高压回路。 e、在室内或防雨棚顶棚的拆解预处理平台上使用防静电工具排空存留在车内的废液，并使用专用容器分类回收； f、使用防静电设备回收汽车调制冷剂。 以上为电动报废机动车动力蓄电池的预处理工艺，电动报废机动车经预处理后，其它与燃油车拆解工艺基本一致。 2、产排污环节 本项目生产过程中产生的主要污染物详见表2-8。 表2-8 产排污环节一览表 序号; 类别; 污染源来源; 污染物; 备注. 1; 废气; 废油液抽取和回收产生的有机废气; 非甲烷总烃; 无组织排放. 制冷剂抽取和回收产生的废气; 氟利昂(以非甲烷总计); 无组织排放. 拆解粉尘; 颗粒物; 无组织排放，定期洒水. 拆解（切割）废气; 粉（烟）尘; 移动式烟尘净化器处理后无组织排放. 2; 废水; 生活污水; COD、BOD5、NH3-N、SS、动植物油; 经化粪池处理. 初期雨水; COD、SS、石油类; 油水分离器处理. 3; 噪声; 生产噪声; Leq(A). 4; 固体废物; 生活垃圾; 生活垃圾; 环卫部门清理. 一般固废; 钢铁、有色金属、废电线电缆、废塑料、废玻璃、废橡胶; 外售. 不可利用材料、废安全气囊、废动力组电池; 暂存于一般固废暂存间. 危险固废; 废铅酸蓄电池、废尾气净化装置(含催化剂)、废电子电器部件、废空调制冷剂、燃油类废油液、非燃油类废油液、废含油抹布手套、含铅部件、含汞开关、隔油池废油; 危废暂存间暂存，委托有资质单位处理. |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 1、与项目有关的原有环境问题 本项目为新建项目，经现场核实，项目用地现状为新建标准厂房，无原有环境问题。 2、项目周边环境问题 本项目位于永州经济技术开发区，周边为园区企业，主要污染问题为周边园区企业产生的三废排放，由于周边各企业正在建设过程中，并开展了环评工作，在落实各项环保措施后，周边环境问题可控。本项目厂房封闭，因此项目废气外环境影响很小。 |

- 区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 1、环境空气质量现状 本项目位于湖南省永州经济技术开发区九疑大道与潇湘大道交汇处东北角，评价区域属于环境空气二类功能区，其空气质量执行《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中二级标准及2018年修改单。 1.1 项目所在区域达标情况 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)中要求，项目所在区域达标判定，优先采用国家或地方生态环境主管部门公开发布的评价基准年环境质量公告或环境质量报告中的数据或结论。本次环评引用了永州市生态环境局永环函【2024】4号关于2023年12月份全市环境质量状况的通报，结果见表3-1。 表3-1 2023年1-12月中心城区环境空气质量污染物浓度状况 污染物; 年评价指标; 现状浓度; 标准值; 占标率/%; 达标情况. SO2; 年平均质量浓度; 9; 60; 15; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 16; 40; 40; 达标. CO; 年平均质量浓度; 1.0; 4; 25; 达标. O3; 8h平均质量浓度; 126; 160; 78.8; 达标. PM10; 年平均质量浓度; 51; 70; 72.9; 达标. PM2.5; 年平均质量浓度; 36; 35; 102.9; 不达标. 单位：ug/m3(CO为mg/m3). 根据上表可知，2023年1-12月中心城区的常规监测因子除PM2.5外均达到《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准，PM2.5超标，项目所在地为环境空气质量为未达标区域，因此要强化对中心城区施工项目的粉尘污染管理。 （2）废气现状监测 本项目地现状特征因子是TVOC，为了解项目地现状特征因子质量现状，本项目引用湖南昌旭环保科技有限公司2023年12月1日至7日对永州经济技术开发区梓塘（位于项目的北面约2600m）的现状监测数据，现状监测期间气象参数见表3-1。 表3-3 2023年12月1日～7日环境空气检测结果 点位名称; 检测日期; 检测结果（μg/m3）. TVOC; 甲苯; 二甲苯; 臭气浓度（无量纲）; 氯化氢; 硫化氢; 氨. 梓塘G2; 2023.12.01; 0.5L; 1.5L; 1.5L; ＜10; 2×10-5L; 4; 60. 2023.12.02; 0.5L; 1.5L; 1.5L; ＜10; 2×10-5L; 4; 40. 2023.12.03; 0.5L; 1.5L; 1.5L; ＜10; 2×10-5L; 4; 50. 2023.12.04; 0.5L; 1.5L; 1.5L; ＜10; 2×10-5L; 5; 50. 2023.12.05; 0.5L; 1.5L; 1.5L; ＜10; 2×10-5L; 5; 60. 2023.12.06; 0.5L; 1.5L; 1.5L; ＜10; 2×10-5L; 5; 40. 2023.12.07; 0.5L; 1.5L; 1.5L; ＜10; 2×10-5L; 4; 60. 由上表数据可知，总挥发性有机物符合《环境影响评价技术导则 大气环境》HJ2.2-2018 附录 D 中表 D.1要求。 - 地表水环境质量现状 本次环评引用湖南昌旭环保科技有限公司2023年12月1日至3日对下河线污水处理厂排污口上游500m、S2下河线污水处理厂排污口下游1000m的现状监测数据，监测结果见表3-5。 - 监测点位：S1下河线污水处理厂排污口上游500m、S2下河线污水处理厂排污口下游1000m。 - 监测因子：pH、化学需氧量、五日生化需氧量、氨氮、总磷、挥发酚、石油类、色度、阴离子表面活性剂、粪大肠菌群、铜、锌、砷、汞、镉、六价铬、铅、锑。 - 监测时间及频率：现状监测时间为2023年12月1日～3日，均为连续检测3天。 - 监测结果：各监测点位的监测因子均未超出《地表水环境质量标准》（GB 3838-2002）Ⅲ类标准限值，监测数据详见表3-5。 表3-5 2023年12月1日～3日地表水检测结果 点位名称; 检测 项目; 检测结果; 建议参考标准限值; 单位. 采样时间; 2023.12.01; 2023.12.02; 2023.12.03. S1:下河线污水处理厂排污口上游500m; pH; 6.8; 6.8; 6.9; 6-9; 无量纲. CODcr; 6; 7; 6; 20; mg/L. BOD5; 2.0; 2.9; 2.2; 4; mg/L. 氨氮; 0.283; 0.215; 0.221; 1.0; mg/L. 石油类; 0.01L; 0.01L; 0.01L; 0.05; mg/L. 总磷; 0.07; 0.08; 0.07; 0.2; mg/L. 挥发酚; 0.0003L; 0.0003L; 0.0003L; 0.005; mg/L. 色度; 2L; 2L; 2L; /; 倍. LAS; 0.05L; 0.05L; 0.05L; 0.2; mg/L. 粪大肠菌群; 20L; 20L; 20L; 10000; MPN/L. 铜; 0.001L; 0.001L; 0.001L; 1.0; mg/L. 锌; 0.05L; 0.05L; 0.05L; 1.0; mg/L. 砷; 3×10-4L; 3×10-4L; 3×10-4L; 0.05; mg/L. 镉; 0.001L; 0.001L; 0.001L; 0.005; mg/L. 汞; 4×10-5L; 4×10-5L; 4×10-5L; 0.0001; mg/L. 六价铬; 0.004L; 0.004L; 0.004L; 0.05; mg/L. 铅; 0.01L; 0.01L; 0.01L; 0.05; mg/L. 锑; 2×10-4L; 2×10-4L; 2×10-4L; /; mg/L. 样品性状：浅黄 微浊 无气味. S2:下河线污水处理厂排污口下游1000m; pH; 6.9; 6.9; 6.9; 6-9; 无量纲. CODcr; 9; 11; 10; 20; mg/L. BOD5; 3.7; 3.5; 3.8; 4; mg/L. 氨氮; 0.463; 0.452; 0.435; 1.0; mg/L. 石油类; 0.01L; 0.01L; 0.01L; 0.05; mg/L. 总磷; 0.13; 0.14; 0.13; 0.2; mg/L. 挥发酚; 0.0003L; 0.0003L; 0.0003L; 0.005; mg/L. 色度; 2L; 2L; 2L; /; 倍. LAS; 0.06; 0.06; 0.06; 0.2; mg/L. 粪大肠菌群; 20L; 20L; 20L; 10000; MPN/L. 铜; 0.001L; 0.001L; 0.001L; 1.0; mg/L. 锌; 0.05L; 0.05L; 0.05L; 1.0; mg/L. 砷; 3×10-4L; 3×10-4L; 3×10-4L; 0.05; mg/L. 镉; 0.001L; 0.001L; 0.001L; 0.005; mg/L. 汞; 4×10-5L; 4×10-5L; 4×10-5L; 0.0001; mg/L. 六价铬; 0.004L; 0.004L; 0.004L; 0.05; mg/L. 铅; 0.01L; 0.01L; 0.01L; 0.05; mg/L. 锑; 2×10-4L; 2×10-4L; 2×10-4L; /; mg/L. 样品性状：浅黄 微浊 无气味. 备注：1、分包情况：粪大肠菌群 - 2、检测结果小于检测方法最低检出限，用检出限+L表示. - 标准限值来源：《地表水环境质量标准》（GB 3838-2002）Ⅲ类标准限值. - 由上表数据可知，各监测指标均符合《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中III类水质要求，地表水质量状况良好。 3、地下水环境现状调查与评价 本次环评引用湖南昌旭环保科技有限公司2023年12月1日对项目所在地周边的U3长丰工业园东侧（电子信息产业园）附近水井、U4长丰工业园西侧（先进装备产业园）附近水井地下水环境现状监测数据。 - 监测点位：U3长丰工业园东侧（电子信息产业园）附近水井、U4长丰工业园西侧（先进装备产业园）附近水井。 - 监测因子：pH、氨氮、硝酸盐（以N计）、亚硝酸盐（以N计）、挥发酚、氰化物、总硬度、溶解性总固体、耗氧量、硫酸盐、氯化物、总大肠菌群、氟化物、铅、镉、铁、锰、砷、汞、六价铬。 - 监测时间及频率：现状监测时间为2023年12月1日，检测1天。 - 监测结果：各监测点位的监测因子均未超出《地下水质量标准》（GB 14848-2017）表1中的III类标准限值，监测数据详见表2-7。 表3-6 2023年12月1日地下水检测结果 点位名称; 检测项目; 检测结果; 建议参考 标准限值; 单位. 采样时间; 2023.12.01. U3：长丰工业园东侧（电子信息产业园）附近水井; pH; 7.0; 6.5-8.5; 无量纲. 氨氮; 0.106; 0.50; mg/L. 硝酸盐; 16.8; 20.0; mg/L. 亚硝酸盐; 0.016L; 1.00; mg/L. 挥发酚; 0.002L; 0.002; mg/L. 氰化物; 0.002L; 0.05; mg/L. 总硬度; 265; 450; mg/L. 溶解性总固体; 104; 1000; mg/L. 耗氧量; 1.23; 3.0; mg/L. 硫酸盐; 223; 250; mg/L. 氯化物; 24.5; 250; mg/L. 总大肠菌群; ＜2; 3.0; MPNb/100mL. 氟化物; 0.169; 1.0; mg/L. 铅; 0.01L; 0.01; mg/L. 镉; 5×10-4L; 0.005; mg/L. 铁; 0.03L; 0.03; mg/L. 砷; 3×10-4L; 0.01; mg/L. 汞; 4×10-5L; 0.001; mg/L. 六价铬; 0.004L; 0.05; mg/L. 样品性状：无色 清澈 无气味. U4：长丰工业园西侧（先进装备产业园）附近水井; pH; 6.9; 6.5-8.5; 无量纲. 氨氮; 0.118; 0.50; mg/L. 硝酸盐; 16.3; 20.0; mg/L. 亚硝酸盐; 0.016L; 1.00; mg/L. 挥发酚; 0.002L; 0.002; mg/L. 氰化物; 0.002L; 0.05; mg/L. 总硬度; 261; 450; mg/L. 溶解性总固体; 90; 1000; mg/L. 耗氧量; 0.73; 3.0; mg/L. 硫酸盐; 211; 250; mg/L. 氯化物; 24.6; 250; mg/L. 总大肠菌群; ＜2; 3.0; MPNb/100mL. 氟化物; 0.202; 1.0; mg/L. 铅; 0.01L; 0.01; mg/L. 镉; 5×10-4L; 0.005; mg/L. 铁; 0.03L; 0.03; mg/L. 砷; 3×10-4L; 0.01; mg/L. 汞; 4×10-5L; 0.001; mg/L. 六价铬; 0.004L; 0.05; mg/L. 样品性状：无色 清澈 无气味. 备注：1、是否分包：否 - 检测结果小于检测方法最低检出限，用检出限+L表示. - 标准限值来源：《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准. 从上表中的监测结果表明，项目所在区域地下水各项监测指标均可达到《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中Ⅲ类标准要求。 4、声环境质量现状 本项目位于经开区内，执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类标准。本项目50米内无环境敏感点，不需进行声环境质量现状监测。 5、土壤调查与评价 本次环评引用湖南昌旭环保科技有限公司2023年12月1日对项目所在地附近的T5锦络电子旁建设用地、T8楠木塘农田/农用地土壤检测数据。 - 监测点位：T5锦络电子旁建设用地、T8楠木塘农田/农用地。 - T5点位的监测因子：镉、汞、砷、铅、铜、镍、六价铬、氯甲烷、氯仿、四氯化碳、1,1-二氯乙烷、1,2-二氯乙烷、1,1-二氯乙烯、顺-1,2-二氯乙烯、反-1,2-二氯乙烯、二氯甲烷、1,2-二氯丙烷、1,1,1,2-四氯乙烷、1,1,2,2-四氯乙烷、四氯乙烯、1,1,1-三氯乙烷、1,1,2-三氯乙烷、三氯乙烯、1,2,3-三氯丙烷、氯乙烯、苯、氯苯、1,2-二氯苯、1,4-二氯苯、乙苯、苯乙烯、甲苯、间二甲苯+对二甲苯、邻二甲苯、硝基苯、苯胺、2-氯酚、苯并[a]蒽、苯并[a]芘、苯并[b]荧蒽、苯并[k]荧蒽、䓛、二苯并[a，h]蒽、茚并[1,2,3-cd]芘、萘。 - T8点位的监测因子：pH值、铜、铅、锌、镉、铬、汞、砷、镍。 - 监测时间及频率：现状监测时间为2023年4月24日。 - 监测结果：T1~T5未超出《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准》（GB 36600-2018）表1中筛选值中第二类用地；T6~T8未超出《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 15618-2018）表1风险筛选值。 表3-7 土壤检测结果 土壤所测检测项目符合《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准》（GB36600-2018）第二类用地筛选值标准要求。 采样点位; 样品 状态; 采样深度 （m）; 检测项目; 单位; 采样时间及检测结果; 参考限值. 04.24. T5：锦络电子旁建设用地■T5; 红褐色; 0~0.2; pH; 无量纲; 7.1; ——. 砷; mg/kg; 18.9; 60. 镉; mg/kg; 0.24; 65. 六价铬; mg/kg; 1.2; 5.7. 铜; mg/kg; 43.8; 18000. 铅; mg/kg; 76.8; 800. 汞; mg/kg; 0.049; 38. 镍; mg/kg; 34.0; 900. 氯甲烷; mg/kg; 3.0×10-3L; 37. 氯仿; mg/kg; 1.5×10-3L; 0.9. 四氯化碳; mg/kg; 2.1×10-3L; 2.8. 1,1-二氯乙烷; mg/kg; 1.6×10-3L; 9. 1,2-二氯乙烷; mg/kg; 1.3×10-3L; 5. 1,1-二氯乙烯; mg/kg; 8.0×10-4L; 66. 顺-1,2-二氯乙烯; mg/kg; 9.0×10-4L; 596. 反-1,2-二氯乙烯; mg/kg; 9.0×10-4L; 54. 二氯甲烷; mg/kg; 2.6×10-3L; 616. 1,2-二氯丙烷; mg/kg; 1.9×10-3L; 5. 1,1,1,2-四氯乙烷; mg/kg; 1.0×10-3L; 10. 1,1,2,2-四氯乙烷; mg/kg; 1.0×10-3L; 6.8. 四氯乙烯; mg/kg; 8.0×10-4L; 53. 1,1,1-三氯乙烷; mg/kg; 1.1×10-3L; 840. 1,1,2-三氯乙烷; mg/kg; 1.4×10-3L; 2.8. 三氯乙烯; mg/kg; 9.0×10-4L; 2.8. 1,2,3-三氯丙烷; mg/kg; 1.0×10-3L; 0.5. 氯乙烯; mg/kg; 1.5×10-3L; 0.43. 苯; mg/kg; 1.6×10-3L; 4. 氯苯; mg/kg; 1.1×10-3L; 270. 1,2-二氯苯; mg/kg; 1.0×10-3L; 560. 1,4-二氯苯; mg/kg; 1.2×10-3L; 20. 乙苯; mg/kg; 1.2×10-3L; 28. 苯乙烯; mg/kg; 1.6×10-3L; 1290. 甲苯; mg/kg; 2.0×10-3L; 1200. 间二甲苯+对二甲苯; mg/kg; 3.6×10-3L; 570. 邻二甲苯; mg/kg; 1.3×10-3L; 640. 硝基苯; mg/kg; 0.09L; 76. 苯胺; mg/kg; ND; 260. 2-氯酚; mg/kg; 0.06L; 2256. 苯并[a]蒽; mg/kg; 0.1L; 15. 苯并[a]芘; mg/kg; 0.1L; 1.5. 苯并[b]荧蒽; mg/kg; 0.2L; 15. 苯并[k]荧蒽; mg/kg; 0.1L; 151. 䓛; mg/kg; 0.1L; 1293. 二苯并[a，h]蒽; mg/kg; 0.1L; 1.5. 茚并[1,2,3-cd]芘; mg/kg; 0.1L; 15. 萘; mg/kg; 0.09L; 70. T8：楠木塘农田/农用地■T8; 棕褐色; 0~0.2; pH; 无量纲; 7.1; ——. 铜; mg/kg; 31.2; 100. 铅; mg/kg; 30.1; 120. 锌; mg/kg; 89.4; 250. 镉; mg/kg; 0.25; 0.3. 铬; mg/kg; 71.7; 200. 汞; mg/kg; 0.062; 2.4. 砷; mg/kg; 16.5; 30. 镍; mg/kg; 23.0; 100. 备注：T5执行《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准》（GB 36600-2018）表1中筛选值中第二类用地；T8执行《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 15618-2018）表1风险筛选值 。. 6、生态环境现状 根据现场勘查、项目评价区域位于经开区九疑大道与潇湘大道交汇处，所在区域为工业园区，项目及周边无国家和地方重点保护的植物种类和珍稀物种，也未发现国家和地方重点保护的野生动物及珍稀野生动物。项目所在地周边无基本农田保护区、自然保护区、风景名胜区等特殊环境敏感区域。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 本项目位于经开区九疑大道与潇湘大道交汇处，项目环境保护目标见表3-8。 表3-8 本项目环境保护目标一览表 大气环境. 名称; 坐标; 保护对象; 环境功能区; 方位; 相对厂区距离/m. X; Y. 袁家村; 111.57634294; 26.38521102; 居民; 约70户，210人; 二类; 东南面; 240-750. 田庄屋; 111.57117767; 26.38439154; 居民; 约20户，60人; 西南面; 360~470. 地表水环境保护目标. 项目; 保护目标; 规模; 相对方位及最近距离(m); 功能; 保护级别. 地表水环境; 亲水河; 小河; 东面，2750m; 农业 用水; (GB3838-2002)Ⅲ类标准. 地下水环境. 本项目厂界500m范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源. 生态环境. 本项目用地范围内无生态环境保护目标. |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 1、废水 本项目生活污水执行《污水综合排放标准》(GB8978-1996)表4中三级标准和接管要求，排入经开区污水管网，进入下河线污水处理厂处理。 2、废气 本项目颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2中无组织排放限值要求；非甲烷总烃执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》(GB37822-2019)中无组织排放限制要求；厂界非甲烷总烃执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） 表3-9 大气污染物综合排放标准(GB16297-1996) 污染物名称; 无组织排放监控浓度限制. 监控点; 浓度(mg/m3). 颗粒物; 周界外浓度最高点; 1.0. 非甲烷总烃; 厂界; 4.0. 表3-10 挥发性有机物无组织排放控制标准(GB37822-2019) 污染物名称; 无组织排放监控浓度限制. 监控点; 浓度(mg/m3). 非甲烷总烃; 在厂房外设置监控点; 10. 3、噪声 本项目位于永州经济技术开发区内，厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3类标准。 表3-11 工业企业厂界环境噪声排放标准 单位：dB(A) 污染物排放标准; 昼间; 夜间. (GB12348-2008)3类; 65; 55. 4、固体废物 本项目营运期一般工业固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB18599-2020)；危险固废执行《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023)；生活垃圾处理处置执行《生活垃圾填埋场污染控制标准》(GB16889-2008)。 |
| 总量 控制 指标 | 本项目完成后共产生非甲烷总烃0.839吨。 |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 在建设阶段由于建设施工和装修，不可避免地将对周围环境产生影响。在建筑物施工期间主要有废水、废气、噪声、固废等污染物产生。 1、废气 粉尘是建设阶段大气污染物的主要来源，它包括露天堆场和裸露场地的风力扬尘以及土石方和建筑材料运输所产生的动力 道路扬尘。粉性材料一定要堆放在料棚内并尽量远离周界，施工工地要定期洒水，施工建筑要设置防尘网，采用商品混凝土， 施工运输车辆出入施工场地减速行驶并密闭化，当风速达四级以上时，应停止土方开挖等工作，对于多余挖方设远离周界的临时堆放点，并做好抑尘（不定期洒水），以减少施工扬尘污染。加强施工场地及车辆进出路面的洒水抑尘措施，保持路面在一 定湿度范围内，以预防起尘。 2、废水 施工期的废水排放主要来自建筑施工人员的生活污水和施工废水。施工废水经隔油、沉淀池处理后循环用，或作为场地抑尘洒水用水，不外排。建设项目施工期生活污水不得排入周边水体，经厂区设置的预处理设施处理后纳入市政污水管网。施工 期必须切实加强施工废水的收集、处理工作。 - 在项目四周设置临时排水沟，排水沟末端设置临时沉淀池。 - 建筑物基础施工时开挖过程中产生的泥浆水经基础底部开挖的临时排水沟汇集至沉淀池，施工过程中的泥浆废水经沉淀处理后的上清液 回用于施工用水，沉淀下来的泥浆及时清运。 - 机械设备在冲洗之前应首先清除油泵和积油，再用清水冲洗。一般情况下， 废水含油量已较低，但也需设置废水隔油池，含油废水经隔油后排放。 3、噪声 施工期噪声来源于施工机械，主要采用低噪声机械。高噪声设备作业时间应避开休息时间，物料运输时间需避开高峰期及 夜间进行。施工期间，必须严格执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）。 4、固废 施工阶段的固体废物主要为施工人员的生活垃圾和施工中的废建筑材料。建设单位应要求施工单位规范处理，首先将建筑 垃圾分类，尽量回收其中尚可利用的部分建筑材料，对没有利用价值的废弃物运送到当地环卫部门指定的建筑垃圾堆场，运输 时必须采用密封的车箱，不要随路散落，也不要随意倾倒建筑垃圾。施工期间，施工人员会产生生活垃圾，施工人员的生活垃 圾也要收集到指定的垃圾箱（筒）内，由当地环卫部门统一处理。 5、生态环境 项目建设用地目前主要为荒地，植被主要为低矮灌木。项目施工过程会对其现有的陆生生态系统造成破坏，将其转变成建设用地，但在建设后期通过绿化等措施可缓和对生态系统的不利影响。 项目施工前应对工程占用区域可利用的表土进行剥离，单独堆存，加强表土堆存防护及管理， 确保有效回用。施工过程中，采取绿色施工工艺，减少地表开挖，合理设计高陡边坡支挡、加固措施，减少对脆弱生态的扰动。项目在施工过程中可能出现水土流失现象，项目区域雨季多集中在 5 月至 9 月，夏季暴雨较集中，降雨强度大，频次高，这些气象条件将会加剧项目建设施工期的水土流失。由于施工过程中有开挖、填土等作业，如不加强控制，受降雨的冲刷将产生较大的水土流失，地表径流冲刷浮土会夹带泥沙，进入附近水体，因此在项目建设过程中，要及时采取相应的水土保持措施，通过有效的防治，有效降低水土流失。 本项目施工过程以机械施工为主，大致分为基础施工、主体施工、安装等阶段。在主体及辅助工程施工过程中污染物主要为施工机械噪声，施工机械废气、施工人员生活污水和生活垃圾等，因此仅对施工期间产生的污染及其对环境的影响做简单分析，并提出相应的防治措施。 1、施工期废气污染防治措施 项目施工人员及管理人员均就近在附近居民家中就餐，施工营地不设食堂，无油烟废气产生。施工期大气污染物主要扬尘、施工机械燃油废气等。 1.1 扬尘防治措施 (1)定期在施工现场地面和道路上洒水，以减少施工扬尘的产生。 (2) 渣料运输必须采用专用的密封运输车，施工现场应设置车辆冲洗装置，对开出的渣土车辆进行清洗，以减少渣土沿路洒落。 (3) 对于粉状物料的运输和堆放，必须采取遮盖措施，防止因风吹而引起扬尘。 1.2 施工机械燃油废气防治措施 施工单位应采用尾气排放符合国家规定标准的车辆和施工机械，确保其在运行时尾气达标排放，减少对环境空气的污染。禁止尾气排放不达标的车辆和施工机械运行作业。本项目采用钢构，不需装修，无装修废气。 经采取上述措施后，本项目施工期产生的废气 对周边居民影响较少。 2、施工期废水污染防治措施 本项目施工人员均为项目建设区域附近居民，食宿均不在施工场内，施工期产生的废水主要是施工人员粪便废水，主要污染物为COD、BOD5、SS、氨氮。生活废水经化粪池处理后排入市政污水管网。 3、施工期噪声污染防治措施 （1）合理安排施工作业，尽量避免多台强噪声施工机械在同一地点同时施工。 （2）施工期噪声应按《建筑施工场界噪声限值》（GB12523-2011）进行控制，应合理安排施工时间，尽量避免高噪声设备同时施工，在夜间10点至次日早上6点禁止施工。 （3）尽量采用各种隔声降噪措施，在项目施工区四周设置施工围墙以减轻施工噪声对附近周边环境的影响等。 （4）施工运输车辆行驶时应控制速度行驶，减少鸣笛。 4、施工期固体废物防治措施 建筑垃圾处置及时清运送建筑垃圾填埋场填埋。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 1、废水 本项目生活污水经化粪池处理达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996)三级排放标准和接管要求后后，排入园区污水管网。 （1）废物污染排放源 表4-1 废水类别、污染物项目、排放去向及污染防治措施等信息一览表 废水 类别; 污染物 项目; 执行 标准; 污染防治措施; 排放去向; 排放口名称; 排放口类型. 污染防治设施名称及工艺; 是否为可行技术. 生活污水; COD、BOD5、SS、氨氮; GB8978-1996三级标准和接管要求; 化粪池; 是 □否; 经开区污水管网; 生活污水排放口; DW001. 表4-2 废水污染源源强核算结果及相关参数一览表 污染源; 污染物 项目; 污染物产生. 废水产生量 （m3/a）; 污染物产生浓度 （mg/L）; 产生量（t/a）. 生活 污水; COD; 1458; 300.000; 0.437. BOD5; 180.000; 0.262. SS; 200.000; 0.292. 氨氮; 30.000; 0.044. 表4-3 废水排放情况一览表 污染源; 污染物项目; 治理措施; 废水 排放量 （m3/a）; 污染物排放浓度（mg/L）; 排放量（t/a）. 治理工艺; 效率. 生活污水; COD; 化粪池; 40%; 1458; 180; 0.262. BOD5; 40%; 108; 0.157. SS; 40%; 120; 0.175. 氨氮; 25%; 22.5; 0.033. 表4-4 废水类别、污染物及污染治理措施信息表 序号; 废水 类别; 污染物项目; 排放 去向; 排放 规律; 排放口位置; 排放口编号; 排放口设置是否符合要求; 排放口类型. 经度; 纬度. 1; 生活污水; COD、BOD5、SS、氨氮; 经开区污水管网; 间隙排放; 111.57428549; 26.38807645; DW001; 是; 一般. （2）废水污染物排放源强核算过程 1.1 废水主要污染工序 本项目采用干法处理废旧汽车，本项目营运期废水主要为生活污水、初期雨水。 ①生活污水 本项目营运期劳动定员60人，年工作时间为300天，均不在厂区食宿，参照《湖南省地方标准-用水定额》(DB43/T388-2020)，员工用水量按90 L/人•d计，则员工日生活用水量5.4m3/d，年用水量为1620m3/d，排水系数按0.9计，则生活污水排放量为1458 m3/d，生活污水经化粪池处理后排入园区污水管网。 生活污水主要污染因子为COD、BOD5、SS、氨氮、动植物油等，各污染因子的产生浓度为：COD：300mg/L、BOD5：180 mg/L、SS：200 mg/L、氨氮：30 mg/L、动植物油：20 mg/L。 ②初期雨水 在降雨过程中，地面污染物会被雨水冲刷进入地表径流，污染物浓度随降雨过程的持续而明显下降，一般说来，初期雨水量每次取降雨的前15mm径流量。 初期雨水量与汇水面积有关，本项目报废机动车临时储存场、拆解车间、固废临时储存间进行了地面硬化且四周设置了截排水沟及管网。拆解车间和固废临时储存间均有房顶进行遮雨。由此判断，项目厂区内雨水废油污染物较少，主要为报废汽车临时储存区和路面产生的初期雨水。本项目报废汽车临时储存区和路面总面积约为16340m2。因此1次最大初期雨水量Q=16340*15/1000=245m3。一年初期雨水量约1960m3。 为避免地面散落的污染物等随雨水外排，一期工程项目应设置容积为250m3初期雨水池（含隔油池）。 初期雨水主要污染物为 COD、SS、石油类。类比永州同类型企业可知：其主要污染物浓度为 COD：100mg/L、SS：200mg/L、石油类40mg/L，收集后经初期雨水池沉淀后经油水分离器处理达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996)三级标准和接管要求后排入园区污水管网。 本次评价提出：在作业地块周边设雨水排水沟，排水沟末端设初期雨水收集池来收集初期雨水，池体进水口处设三通阀，降雨15mm厚的前雨水人工关闭收集池进水口阀门，收集的初期雨水先进入隔油池，再进初期雨水池，经油水分离机处理后排入园区污水管网。15mm后的雨水径流沿雨水沟直接排入经开区雨水管网。 本项目废水产排情况详见表4-5。 表4-5 废水产排情况一览表 废水类型; 污染物名称; 污染物产生量; 治理措施; 污染物 名称; 污染物排放量. 浓度(mg/L); 产生量(t/a); 浓度（mg/L）; 排放量（t/a）. 生活废水; 水量; 1458m3/a; 化粪池; 水量; 1458m3/a. COD; 300; 0.437; COD; 180; 0.262. BOD5; 180; 0.262; BOD5; 108; 0.157. NH3-N; 30; 0.044; NH3-N; 22.5; 0.033. SS; 200; 0.292; SS; 120; 0.175. 动植物油; 20; 0.029; 动植物油; 20; 0.029. 初期雨水; 水量; 1960m3/a; 初期雨水池、油水分离器; 水量; 1960m3/a. COD; 100; 0.196; COD; 100; 0.196. SS; 200; 0.392; SS; 60; 0.118. 石油类; 40; 0.078; 石油类; 10; 0.020. 1.2 污染防治措施可行性分析 本项目生活污水经化粪池处理，能达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996)三级标准和接管要求后排入园区污水管网，进入下河线污水处理厂处理。本项目产生的初期雨水经初期雨水池、油水分离器处理后，能达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996)三级标准和接管要求后排入园区污水管网。 经采取上述措施后，项目生活污水及初期雨水处理后达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996)三级标准和接管要求后排入园区污水管网。 （3）废水污染物监测计划 据《排污许可证申请与核发技术规范 废弃资源加工工业》(HJ1034-2019和《排污单位自行监测技术指南 总则》(HJ819-2017)要求，结合工程实际情况及环境特征，制定项目废水监测方案详见表4-6。 表4-6 项目雨水排放口自行监测要求一览表 排放口编号; 监测点位; 监测因子; 监测频次; 备注. YS001; 雨水排放口; SS、COD、 石油类; 1次/日; 雨水排放口有流动水排放时开展监测，排放期间按日监测。如监测一年无异常情况，每季度第一次有流动水排放时开展按日监测。. DW001; 生活污水排放口; SS、COD、 NH3-N; /; 排入污水处理厂只说明去向，不需监测. 2、废气 2.1 废气主要污染工序 本项目营运期废气主要是汽车拆解切割过程产生的粉尘、预处理工序抽取废油液时产生的挥发性有机废气、危废暂存间内废油液暂存时产生的挥发性有机废气、抽取空调制冷剂时产生的极少挥发性氟利昂废气及交通运输废气等。 (1) 废油液抽取、暂存过程中产生的有机挥发废气 A 废油液抽取废气 机动车拆解过程中，首先要采用移动戳孔放油机和气动抽接油机负压抽取燃油（汽油和柴油）、发动机机油、变速箱机油、传动装置机油、离合器油、动力转向机油等废矿物油至油液分类贮存容器中。在油液抽取系统置入、拔出容器过程中及油箱未能抽取干净的残留废油液会有少量的C4~C10各族烃组成的有机废气（以非甲烷总烃计）挥发到大气环境中。 本项目最大可收集废油215t/a（燃油、废油液），参照《散装液态石油产品损耗》（GB11085-89）中“表6”中规定的灌桶（最大损耗率0.18%），则油液抽取过程中非甲烷总烃产生量为0.387t/a，产生速率为0.161kg/h。该部分非甲烷总烃产生量较小，在车间无组织排放。由于使用专业的油液抽排设备（HEQC-104），环保、高效、安全。环评要求加强操作人员对如何操作以减少油品的散失和挥发的技能培训和学习，严格按照操作规程作业，并加强对设备设施的检查与维护，从管理和作业上减少排放量。 B 废油液暂存废气 本项目最大可收集废油215t/a（燃油、废油液），收集的废油液暂存于危废暂存间内，废油液存放于密闭储存桶中。参照《散装液态石油产品损耗》（GB11085-89）表1贮存损失率（最大损耗率0.21%），则废油液暂存过程中非甲烷总烃产生量为0.452t/a。暂存间设换气风扇，换气风扇24小时对暂存间进行换气，年有效换气小时数为8760h，则无组织排放速率为0.052kg/h。 (2)制冷剂废气 本项目采用专门的制冷剂回收装置对制冷剂进行回收，使用时，将回收罐连接在回收装置的气阀上并把回收罐的液阀连接在制冷系统的液体一侧，当降低回收罐的压力时，回收装置会把被回收设备中的液态制冷剂“拉出”来。从回收罐抽出蒸汽，又会进回收装置的运行，把它排到(推回)被回收设备的蒸汽入口处。在制冷剂的收集过程中，仅在连接、储存过程中会有少量制冷剂(氟利昂)通过管线、阀门等以无组织形式释放到环境空气中，经大气稀释扩散后对周边环境影响较小。对周围的环境影响也很小。 本项目收集废制冷剂15t/a，制冷剂挥发损失量约0.15%，则项目制冷废气（氟利昂）无组织排放量为0.0225t/a(0.0094kg/h)。该工序废气产生量较少，通过加强车间通风无组织排放。 根据《蒙特利尔议定书》规定，我国于2010年1月1日起全面禁用氟利昂物质，在汽车生产、制造、维护行业中，氟利昂将随着其更新换代而被淘汰，届时这种污染物将进一步减少。回收后氟利昂送有资质单位回收。 目前新生产下线的汽车多采用R134a环保制冷剂。R-134a(1.1.1.2-四氟乙烷是一种不含氯原子，对臭氧层不起破坏作用，具有良好的安全性能(不易燃、不爆炸、无毒、无刺激性、无腐蚀性)的制冷剂，其制冷量与效率与R-12(二氯二氟甲烷，氟利昂)非常接近，是目前国际公认的R-12 最佳的环保替代品。随着新型环保制冷剂广泛使用，氟利昂将随之更新换代而被淘汰，届时这种污染物将进一步减少，直至消失。 (3)拆解粉尘 本项目为报废汽车拆解项目，所拆解车辆均为报废车，拆解过程以工具拆除为主，进行剪断、挤压打包、压扁等处理，直接外卖运输，不进一步破碎，因此无破碎粉尘产生，但车身上的泥沙、铁锈在挤压、压扁等处理时脱落产生粉尘，由于刚脱落的铁锈绝大多数呈片状，粒径较大，多在室内迅速沉降，小部分在小范用产生局部的粉尘影响。 本项目中大件钢材的切割主要以剪断机为主，仅在对车体进行肢解时对较难拆卸部分采用气割。气割是利用乙炔与氧气混合燃烧的预热火焰将金属加热至燃烧点并在氧气射流中剧烈燃烧而将金属分开的加工方法。乙炔燃料燃烧废气为CO和HO，其环境影响很小，但气割过程熔融金属蒸发于空气中形成的氧化物粉尘(含氧化铁等金属氧化颗粒物)及少量CO、NO 等气体。 类比同类汽车拆解企业，扬尘量约为0.006kg/辆，项目年拆解废旧汽车50000 辆，则剪切过程产生的扬尘为0.3t/a。 本环评要求增加移动式烟尘净化器处理后无组织排放，同时在加强车间通风，对周边环境影响很小。 (4) 交通运输废气 本项目建成后报废机动车、拆解物料外售运输机动车废气及固废处置运输废气。汽车尾气主要来自于机动车驶入、驶出时排放的少量尾气，尾气中污染物排放量不仅与车型、车速、怠速时间长、停车车位数、车位利用系数、单位时间排放量有关，还与排气温度有关。尾气中CO、NOx及CHx 等少量污染物，呈无组织排放。 (5)小结 综上分析，项目正常排放下废气污染物产生及排放情况详见表4-7。 表4-7 项目运营期废气产生及排放情况一览表 污染源; 污染物; 产生情况; 排放情况; 排放方式. 产生量 （t/a）; 产生速率 (kg/h); 排放量（t/a）; 排放速率 (kg/h); 时间 （h）. 废油液抽取; 非甲烷总烃; 0.387; 0.161; 0.387; 0.161; 2400; 无组织. 废油液暂存; 非甲烷总烃; 0.452; 0.052; 0.452; 0.052; 8760; 无组织. 制冷剂收集; 氟化物; 0.0225; 0.0094; 0.0225; 0.0094; 2400; 无组织. 拆解粉尘; 颗粒物; 0.3; 0.125; 0.3; 0.125; 2400; 无组织. 汽车尾气; CO、NOx、CHx; 少量; 少量; 无组织. 2.2 大气环境影响分析及污染防治措施 本项目产生的废气均为有无组织形式排放，无组织排放废气达标可行性分析见下： 项目无组织排放的废气主要为的废油液收集、暂存过程中产生的非甲烷总烃、制冷剂收集过程中的含氟利昂以及汽车拆解切割过程产生的粉尘。 项目中大件钢材的切割主要以剪断机为主，仅在对车体进行肢解时对较难拆卸部分进行切割。项目建成后，为了减少粉尘对环境的影响，以环境保护为前提下将减少气割使用，预计项目每天切割时间不超过2小时。拆解过程会有少量的有机废气以无组织排放，建设方通过提高废气收集效率，加强工序管理，减少无组织逸散，加强车间通风等措施控制无组织排放废气。 经分析结果可知，非甲烷总烃和颗粒物排放浓度可以满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)周界外浓度最高点限值的要求。 企业在生产过程采取以下控制措施： ①危废暂存间安装通风排气扇，加强室内通风； ②加强拆解车间的通风换气工作，切割粉尘配2台移动式烟尘净化器处理、挥发的少量油气和泄漏的极少量氟利昂，不会对周围环境产生明显影响； ③车间内及时吸尘，以降低对工作人员的影响，必要时，可洒水抑尘； 制冷剂、油类回收设施：根据项目废气产生特点，企业选用专用的冷媒回收机抽取报废汽车中的制冷剂，收集过程密闭进行，严格按照操作规范进行作业，废气泄漏量极少；废油液抽取过程产生的有机废气，由于排放节点不固定、间歇性排放等特点，较难收集处置，产生量较小，属于无组织排放。 2.3 监测要求 根据《排污许可证申请与核发技术规范废弃资源加工工业》(HJ1034-2019)、《排污许可证申请与核发技术规范总则》(HJ942-2018)和本项目废气排放情况，对本项目废气的日常监测要求如下： 表4-8 无组织废气排放监控计划 监测点位; 监测项目; 监测频率; 备注. 厂界上、下风向; 非甲烷总烃、颗粒物; 1次/年; GB16297-1996. 3、噪声 （1）噪声源强 项目噪声主要集中在拆解车间的各种设备运转过程中产生的机械噪声。通过类比分析，噪声源强约为80~85dB(A)。各主要声源情况见表4-9。 表4-9 工业企业噪声源强调查清单（室内声源） 序号; 建筑物名 称; 声源名称; 声源源强; 声源控制措施; 空间相对位置/m; 距室内边界距离/m; 室内边界声级/（dB(A)）; 运行时段; 建筑物插入损失/（dB(A)）; 建筑物外噪声. 声压级/距声源距离 /(dB(A))/m; X; Y; Z; 声压级/ （dB(A)）; 建筑物外距离. 1; 3#; 抽油机、制冷剂回收机; 85/1; 墙体隔声; 20; -40; 1.5; 东; 100; 45; 8:00～18:00; 20; 25; 1m. 南; 90; 46; 20; 26; 1m. 西; 120; 43.4; 20; 23.4; 1m. 北; 220; 38.2; 20; 18.2; 1m. 2; 3#; 安全气囊引爆器; 85/1; 100; -100; 1; 东; 20; 59; 20; 39; 1m. 南; 50; 51; 20; 31; 1m. 西; 200; 39; 20; 19; 1m. 北; 260; 37; 20; 17; 1m. 3; 3#; 拆解及翻转机; 85/1; 60; -70; 3; 东; 60; 49.4; 20; 29.4; 1m. 南; 70; 48; 20; 28; 1m. 西; 160; 41; 20; 21; 1m. 北; 240; 60.5; 20; 40.5; 1m. 4; 3#; 液压剪、切割机、; 85/1; 90; -70; 1; 东; 30; 52.1; 20; 32.1; 1m. 南; 70; 41.6; 20; 21.6; 1m. 西; 180; 54.9; 20; 34.9; 1m. 北; 240; 37.4; 20; 17.4; 1m. 5; 4#; 制冷剂回收机; 80/1; 50; -40; 1.5; 东; 60; 44.4; 20; 24.4; 1m. 南; 110; 39.2; 20; 19.2; 1m. 西; 150; 36.4; 20; 16.4; 1m. 北; 200; 34; 20; 14; 1m. 6; 4#; 空压机; 85/1; 50; 0; 1; 东; 70; 41.6; 20; 21.6; 1m. 南; 130; 42.8; 20; 22.8; 1m. 西; 150; 36.4; 20; 16.4; 1m. 北; 170; 40.4; 20; 20.4; 1m. 7; 4#; 拆解及翻转机; 85/1; 80; 10; 3; 东; 40; 53; 20; 33; 1m. 南; 130; 42.8; 20; 22.8; 1m. 西; 180; 40; 20; 20; 1m. 北; 170; 40.4; 20; 20.4; 1m. 8; 4#; 液压剪、切割机; 85/1; 80; 40; 1; 东; 40; 53; 20; 37; 1m. 南; 150; 36.4; 20; 16.4; 1m. 西; 150; 36.4; 20; 16.4; 1m. 北; 160; 41; 20; 21; 1m. 9; 5#; 金属打包; 85/1; 60; 90; 3; 东; 70; 41.6; 20; 21.6; 1m. 南; 170; 40.4; 20; 20.4; 1m. 西; 140; 42; 20; 22; 1m. 北; 40; 53; 20; 33; 1m. 备注：以厂区中心为坐标原点(0,0,0)，以西向东为 X 轴，以南向北为 Y 轴，地面垂直向上为 Z 轴。 2、预测模式 采用如下预测模式进行预测： LA（r）=LA（ro）-20Lg[r/ro] 式中：LA（r）——离声源距离为r处预测点的A声级值 LA（ro）——声源A声级值 r——预测点距声源的距离 ro——声源声级测距 噪声叠加公式： Leq＝10lg∑（100.1L1+100.1L2+…100.1Li） 式中：Li——其中单个噪声源的声级数，dB（A） Leq——噪声源叠加后的值 3、噪声预测结果及影响分析 根据预测模式公式计算噪声对周边声环境的影响距离，计算结果见下表： 表4-10 项目厂界噪声贡献值预测结果 单位：dB(A) 预测点; 贡献值; 昼间; 夜间. 昼间; 夜间; 标准限值; 是否达标; 标准限值; 是否达标. 东厂界; 43.84; /; 65; 是; 55; 是. 南厂界; 35.73; /; 65; 是; 55; 是. 西厂界; 39.45; /; 65; 是; 55; 是. 北厂界; 45.21; /; 65; 是; 55; 是. 本项目夜间不生产，从上述预测结果可以看出，在采取了降噪措施后，本项目厂界噪声贡献值能够满足工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准。 4、防治措施 为了将项目产生的噪声对周围环境的影响降至最低，本环评建议建设单位采取以下的隔声、降噪措施： ①从声源上控制，选择低噪声和符合国家噪声标准的设备； ②合理布局本项目高噪声的设备，将生产设备全部布置于车间内部，尽可能集中布置于车间中部，同时尽可能将厂房进行封闭，减少对外界的影响； ③加强对设备保养维护，确保设备处于良好的运转状态，杜绝因设备不正常运转时产生的高噪声现象； ④在设备和基础之间加弹簧和弹性材料制作的减振器或减振垫层以减少设备基础与墙体振动形成的噪声； ⑤在机械设备结构的连接处作减振处理，如采用弹性的连轴节，弹性垫或其它装置； ⑥工人佩戴防护用品，如耳塞、耳罩、头盔等，减少噪声对工人的伤害。 - ⑦在厂界四周种植高大乔木。 （3）噪声监测要求 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017），制定本项目噪声监测计划。 表4-11 自行监测信息表 排放口（监测点位）名称; 污染物名称（监测因子）; 监测频次. 厂界四周外1m处; 等效A声级; 1次/季度. 4、固体废物环境影响分析 (1)固体废物产生源强 本项目固体废弃物主要分三类：一般工业固体废弃物、危险废物和生活垃圾。其中，一般工业固体废弃物分为可回收固体废物和不可利用固体废物，可回收固体废物包括钢材等有色金属和塑料、橡胶、玻璃等非金属，以及可利用零部件。危险废物包括各类废油液、废制冷剂、废铅酸蓄电池、废电容器、废电子电器部件、含有毒有害物质的部件（铅、汞）、废尾气净化装置、废机油滤清器以及隔油池废油、废含油手套抹布等。本项目营运期劳动定员为60人，生活垃圾产生量按0.5kg/人•d计，营运期生活垃圾产生量为9t/a，则项目建成后固废汇总详见表4-12。 表4-12 项目固体废物一览表 单位：t/a 分类; 固废名称; 产生工序; 产生量; 暂存方式; 处置方式. 生活垃圾; 生活垃圾; 员工生活; 9; 垃圾桶; 环卫部门处置. 一般固废; 废安全气囊; 预处理工序; 25; 一般固废 暂存间; 有资质单位回收. 不可利用材料; 预处理工序; 800; 环卫部门处置. 新能源汽车的废动力组电池; 预处理工序; 1000; 单独固废暂存间. 危险废物; 废铅酸蓄电池; 预处理工序; 465; 耐酸性专用容器; 危废暂存间暂存，委托有资质单位处理. 废尾气净化装置(含催化剂); 预处理工序; 430; 密闭容器. 废电子电器部件; 预处理工序; 20; 密闭容器. 各类废油液; 预处理工序; 215; 密闭容器. 废电容器; 预处理工序; 415; 密闭容器. 废机油滤清器; 预处理工序; 7.5; 密闭容器. 废空调制冷剂; 预处理工序; 15; 密闭容器. 含有毒有害物质的部件（铅、汞）; 预处理工序; 6; 专用容器. 隔油池废油; 废水处理工序; 0.01; 密闭容器. 废含油手套抹布（900-041-49）; 预处理、拆解工序; 0.1; 容器. 根据《国家危险废物名录》(2021年版)，本项目危险固废情况一览表见表4-13。 表4-13 项目危险废物汇总表 单位：t/a 序号; 危险废物名称; 危险废物 类别; 危险废物代码; 产生量; 主要成分; 危险特性; 污染防治措施. 1; 废铅酸蓄电池; HW31; 900-052-31; 465; 含铅、稀硫酸; C、T; 用专用容器收集后暂存于危废暂存间，定期交由有资质单位处理. 2; 废尾气净化装置 (含催化剂); HW50; 900-049-50; 430; 废催化剂; T. 3; 各类废油液，车辆存物区废渗滤液; HW08; 900-199-08 900-214-08; 102; 柴油、汽油、机油、润滑剂、液压油、制动液、防冻液等; T、I. 4; 废空调制冷剂; --; --; 15; R12 制冷剂; 毒性（温室气体）*. 5; 废机油滤清器; HW08; 900-249-08; 7.5; 含有机油、灰尘、金属颗粒、碳沉淀物和煤烟颗粒; T、I. 6; 废电容器; HW10; 900-008-10; 415; 主要生产于汽车电瓶处、含有多氯联苯; T. 7; 废电子电器部件; HW49; 900-045-49; 20; 仪表盘、音响、车载电台、电子导航设备、电动机和发电机等电路板及电路板上附带的元器件、芯片、插件等; T. 8; 含有毒有害物质的部件（铅、汞）; HW31; 900-052-31; 6; 铅; T、C. HW29; 900-023-29; 汞; T. 9; 隔油池废油; HW08; 900-210-08; 0.01; 油; T、I. 10; 废含油手套抹布; HW49; 900-041-49; 0.1; 矿物油; T、I. （2）固体废物贮存场所（设施）环境影响分析 ①一般固体废物 项目建设300m2的一般固体废物暂存场所，新能源电池设单独暂存间，单独存放。项目一般固废存放区应严格执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》GB18599-2020）的有关规定，一般工业固废暂存场所采取防渗漏防雨防火措施，并远离敏感点，各类固废分类收集，按 GB15562.2-1995《环境保护图形标识—固体废物贮存（处置）场》设置环境保护图形标志设置环境保护图形标志，建立健全工业固体废物产生、收集、贮存、运输、利用、处置全过程的污染环境防治责任制度，建立工业固体废物管理台账，如实记录产生工业固体废物的种类、数量、流向、贮存、利用、处置等信息。 在车间设置垃圾箱，将生活垃圾分区集中临时贮存，贮存周期1天。由环卫部门清运至生活垃圾处理场进行集中处置。 ②危险废物 本项目建设危险废物暂存间，拟在厂区西面拆解仓库1楼建设200m2的危险废物暂存间。本项目危险废物设10个相对独立的危废暂存间，分别暂存本项目产生的危险废物。 项目危险废物存放区应严格执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的有关规定，危险废物的收集、贮存、运输全过程应严格执行《危险废物收集、贮存、运输技术规范》（HJ2025-2012）、《危险废物转移联单管理办法》、《危险废物规范化管理指标体系》等要求规范化建设和运行。废铅酸蓄电池的收集、贮存和运输应严格执行《废铅酸蓄电池处理污染控制技术规范》（HJ519-2009）。 危废暂存间应进行防风、防雨、防晒、防渗漏处理，地面渗透系数小于1.0×10-10cm/s，本项目每个危废间配1个托盘；配备相应的应急物资；危险废物配备专用容器分类存放；危险废物暂存区设立明显的警示标志。危废从产生单元转运至危废间后，应对转运沿线进行检查和清理，确保无危废遗失在转运路线上。 严格按危险废物的管理要求，暂存期不超过1年，按规范要求进行转移并委托有资质的单位进行处置。 对拆解后的所有的危险废物采用专用密闭容器收集，分类分区存储和标识，盛放液体危险废物的储罐要防漏和防止洒溅，防止废液挥发。 日常管理应专人专管，制定危险废物贮存的台账制度；严格进行日常安全防护管理和监测。 （3）运输过程环境影响分析 本项目产生的危险废物定期交有危废处置资质单位进行处置，不在厂区内长期储存，由危废处置资质单位对本项目产生的危险废物进行运输和处置，对危险废物的运输要求安全可靠，要严格按照危险废物运输的管理规定进行危险废物的运输，减少运输过程中的二次污染和可能造成的环境风险，运输车辆需有特殊标志。 综上，在落实上述措施的前提条件下，本项目产生的一般固体废弃物和危险废物均能得到妥善的处理处置，对土壤、水体、大气、环境卫生的影响较小，不会对周围环境产生的明显的影响。 6、地下水、土壤环境影响及污染防治措施 （1）地下水和土壤影响途径分析 工程对地下水水质的影响对象为浅层地下水。项目对土壤的影响主要来自由于污水或者危废暂存间外渗漏进入土壤环境，从而导致其中含有的污染物质污染土壤，其影响途径和地下水基本相同。项目对地下水水质和土壤的影响途径来自废水通过厂区污水构筑物(初期雨水池)和危废暂存间等直接渗入地下土壤而影响地下水。 正常情况下，由于项目贮水构筑物和危废暂存间地面均采用钢筋混凝土结构，在构筑物的混凝土中，要加入一定比例的具有补偿收缩功能的防水剂，用于提高混凝土的密实度、抗渗性及抗腐蚀能力，同时，还可补偿混凝土的收缩变形，减少或避免裂缝情况出现。并且评价要求对污泥设施等也采取硬化、防渗措施，采取这些措施后，基本切断了废水、有毒有害物料进入土壤和地下水的途径，废水一般不会直接渗入地下土壤进而污染地下水。所以也基本不存在废水渗漏引起的地下水水量和水质变化而产生的环境水文地质问题。 （2）源头控制措施 源头控制主要包括对污水处理构筑物采取相应措施，防止和降低污染物跑、冒、滴、漏，将污染物泄漏的环境风险事故降到最低程度。对进来的污废水进行合理的处理，以先进工艺、管道、设备、污水储存，尽可能从源头上减少可能污染物的产生；严格按照国家相关规范要求，对工艺、管道、设备、污水储存及处理构筑物采取相应的措施，以防止和降低可能污染物的跑、冒、滴、漏，将废水泄漏的环境风险事故降低到最低程度；项目产生的固废严格按照《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023))和《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB18599-2020)相关要求进行设计和管理。 （3）分区防控措施 项目地下水防控应以水平防渗为主，按照《环境影响评价技术导则地下水环境》(HJ610-2016)11.2.2节要求，可根据建设项目场地防污性能、污染控制难易程度和污染物特性，采取不同的分区防渗技术要求；危废暂存间、拆解车间、事故车辆贮存区、沉淀池为重点防渗区，地面采用防渗水泥硬化，刷环氧树脂等措施。 本项目可能造成地下水污染的环节主要是危废暂存间、拆解车间、事故车辆贮存区、沉淀池等位置，建议加强人员巡视管理，落实各位置合规建设和管理。综上所述，在严格落实厂防渗措施后，项目对地下水环境影响较小。 结合项目污染特征因子及其污染控制难易程度、项目场地特征及其防污特性，对本项目场地提出地下水防渗分区要求，分区防渗措施详见表4-14。 表4-14 项目污染区划分及防渗等级一览表 防治区分区; 装置或构筑物名称; 防渗区域; 防渗要求. 重点防渗区; 隔油池; 底部、水池四周; 础防渗，防渗层为至少1 m 厚黏土层（渗透系数不大于 10 -7 cm/s），或至少2 mm 厚高密度聚乙烯膜等人工防渗材料（K≤10 -10 cm/s）. 污水沟渠; 沟渠四周. 拆解车间、事故车辆贮存区; 地面、裙角. 危险废物暂存间; 地面、裙角. 一般防渗区; 一般工业固体废物暂存间、成品仓库; 地面; 至少1 m 厚黏土层（渗透系数不大于 10 -7 cm/s）. 简单防渗区; 运输道路、综合办公楼、磅房等区域; 地面; 一般地面硬化. （4）跟踪监测 根据《排污许可证申请与核发技术规范 废弃资源加工工业》（HJ 1034—2019）、《排污单位自行监测技术指南总则》（HJ819-2017），本项目不属于涉气重点排污单位、涉水重点排污单位，以及涉重金属、难降解有机物的重点排污单位，项目可能对土壤、地下水造成污染主要是在事故状态下，正常工况下无对土壤和地下水的污染途径，因此，本项目不拟设土壤、地下水跟踪监测点。 7、生态环境影响及生态保护措施 本项目运营后，对项目区生态环境影响主要来自道路运输产生的扬尘污染，由于项目所在区域气候干燥多风，车辆在运输过程中会带来扬尘污染，对生态环境和人群健康会产生一定的不利影响；同时生产设备及运输噪声对周围栖息的动物会产生一定的干扰。在原料运输过程中，所有运输车辆上加盖篷布，可在一定的程度上减轻运输造成的污染。项目所在地周边无国家及地方重点保护的动植物。 此外，应采取绿化补偿、景观改善等生态保护措施，合理布局和完善区域生态格局，提高区域生态系统功能。生产区要结合各种生产设施的特点进行绿化，如在办公生活楼前栽植观赏性较强的树木、花、绿篱，并辅以绿地。 8、环境风险分析 本项目汽车拆解过程中产生的或者使用的物资，在生产过程中存在着一定的环境风险。建议企业根据《企业突发环境事件风险分级方法》(HJ941-2018)、《建设项目危险废物环境影响评价指南》和地方生态环境部门有关规定的要求编制突发环境事件应急预案。在此，本环评分析、预测和评估该项目发生事故时对项目周围区域可能造成的影响程度和范围，并提出预防事故发生的措施。 (1) 评价工作等级划分 根据《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ169-2018)，计算所涉及的每种危险物质在厂界内的最大存在总量与其在附录B中对应临界量的比值Q。在不同厂区的同一种物质，按其在厂界内的最大存在总量计算。对于长输管线项目，按照两个截断阀室之间管段危险物质最大存在总量计算。 当只涉及一种危险物质时，计算该物质的总量与其临界量比值，即为Q： 当存在多种危险物质时，则按式中计算物质总量与其临界量比值(Q)： Q=q1/Q1+q2/Q2+······+qn/Qn 其中：q1、q2、qn为每种危险物质实际存在量，t； Q1、Q2、Qn为与各种危险物质相对应的生产场所或贮存区的临界量，t。 当Q＜1时，该项目环境风险潜势I； 当Q≥1时，将Q值划分为：(1)1≤Q＜10；(2)10≤Q＜100；(3)Q≥100。 按照《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ169-2018)附录B，本项目危险物质的储存量、储存临界量见下表4-15。 表4-15 物质危险性判别一览表 序号; 危险物质名称; 最大存量q/t; 临界量Q/t; Q值. 1; 乙炔; 0.1; 10; 0.01. 2; 油类物质（矿物油类，如石油、汽油、柴油等）; 215; 2500; 0.086. 项目Q值∑; 0.096. 根据计算，企业环境风险物质数量与临界量比值Q=0.096＜1，故而，本项目环境风险潜势为I。 根据《建设项目环境风险评价技术导则》的规定，环境风险评价工作等级划分为一级、二级、三级。根据建设项目涉及的物质及工艺系统危险性和所在地的环境敏感性确定环境风险潜势，按照表4-13确定评价工作等级。风险潜势为IV及以上，进行一级评价；风险潜势为III，进行二级评价；风险潜势为II，进行三级评价；风险潜势为I，可开展简单分析。评价工作级别，见下表4-16。 表4-16 评价等级划分 环境风险潜势; IV、IV+; III; II; I. 评价工作等级; 一; 二; 三; 简单分析. 注：a是相对于详细评价工作内容而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危险后果、风险防范措施等方面给出定性的说明。见附录A。. 根据上表评价工作等级划分表，判定本项目风险评价工作等级为简单分析。 （2）环境风险识别 本次风险识别范围包括物质风险识别、生产设施风险识别、生产过程所涉及的物质风险识别、最终产品的风险识别。 1）物质风险识别 项目运营过程主要涉及的风险物质为非机动车拆解废油液，主要物质由拆解过程汽车油箱汽油、柴油、废机油及切割使用的乙炔等。另外，汽车拆卸下来的蓄电池内含有稀硫酸，本项目不对蓄电池本身进行拆解，当遇到破损的蓄电池才有可能出现硫酸泄漏的情况。 项目涉及的危险物质的主要理化性质及危险危害特性见表4-17~4-21。 表4-17 汽油的理化性质及危险特性表 名称; 汽油[闪点<-18℃]; 英文名称; Gasline（flash less than -18℃）. 别名; /; 分子式; 混合物. 理化性质; 1、无色到浅黄色透明液体 2、相对密度：0.70～0.80 3、闪点：-58～10℃ 4、爆炸极限：1.4%～7.6%. 危险特性; 1、高度易燃，蒸气与空气可形成爆炸性混合物，遇明火、高热易燃烧爆炸； 2、蒸气比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，遇火源会着火回燃 3、流速过快，容易产生和积聚静电； 4、在火场中，受热的容器有爆炸危险. 环境影响; 1、在很低的浓度下，对水生生物造成危害，在土壤中具有极强的迁移性 有一定的生物富集性； 2、在低的浓度时能生物降解； 3、在高浓度时，可使微生物中毒，不易生物降解。. 表4-18 柴油的理化性质及危险特性表 名称; 柴油; 英文名称; Diesel oil. 别名; /; 分子式; 混合物. 理化性质; 1、稍有粘性的浅黄至棕黄色液体，是由烷烃、芳烃、烯烃组成的混合物 2、熔点：-35～20℃、沸点：280～370℃（约）、相对密度：0.57～0.9 3、稳定性：稳定。聚合危险：不会出现。禁忌物：强氧化剂。. 危险特性; 1、易燃闪点：-35＃和-50＃轻柴油﹥45℃、-20＃轻柴油﹥60℃、其他﹥65℃。 2、自然温度高：257。遇明火、高热与氧化剂接触，有引起燃烧爆炸的危险。若遇高热。容器内压增大，有开裂和爆炸的危险。. 环境影响; 1、在很低的浓度下，对水生生物造成危害，在土壤中具有极强的迁移性有一定的生物富集性； 2、在低的浓度时能生物降解； 3、在高浓度时，可使微生物中毒，不易生物降解。. 表4-19 废机油理化性质及危险特性一览表 第一部分 危险特性概述. 危险性类别; 可燃液体; 燃爆危险; 遇明火高热可燃. 侵入途径; 吸入、食入、经皮吸收; 有害燃烧产物; CO、CO2. 环境危害; 该物质对环境有危害，应特别注意对地表水、土壤、大气和饮用水的污染。. 第二部分 理化特性. 外观及性状; 油状液体，淡黄色至褐色，无味或略带异味。; 主要用途; 用作机械设备润滑. 闪点（℃）; /; 相对密度（水＝1）; ＜1. 沸点（℃）; /; 爆炸上限％（V/V）; 无资料. 自燃点（℃）; /; 爆炸下限％（V/V）; 无资料. 溶解性：; 不溶于水。. 第三部分 稳定性及化学活性. 稳定性; 稳定; 避免接触的条件; 明火、高热. 禁配物; /; 聚合危害; 不聚合. 分解产物; 一氧化碳、二氧化碳. 第四部分 毒理学资料. LD50、LC50; 无资料. 急性中毒; 急性吸入可乏力、头晕、头痛、恶心，严重者可引起油脂性肺炎。. 慢性中毒; 暴露部位可能发生油性痤疮和接触性皮炎。可引起神经衰弱综合征，呼吸道和眼刺激症及慢性油脂性肺炎。. 刺激性; 具有刺激作用. 最高容许浓度; 目前无标准. 表4-20 乙炔的理化性质及危险特性表 名称; 乙炔[溶于介质的]; 英文名称; acetylene, dissolved. 别名; 电石气; 分子式; C2H2. 理化性质; 无色无臭气体，工业品有使人不愉快的大蒜气味。 微溶于水、乙醇，溶于丙酮、氯仿、苯； 熔点—81.8℃ 沸点—83.8℃ ，相对密度（空气=1）0.91g/cm3， 临界温度35.2℃. 危险特性; 具有弱麻醉作用。急性中毒:接触10~20%乙炔，工人可引起不同程度的缺氧症状；吸入高浓度乙炔，初期兴奋、多语、哭笑不安，后眩晕、头痛、恶心和呕吐，共济失调、嗜睡；严重者昏迷、紫绀、瞳孔对光反应消失、脉弱而不齐。停止吸入，症状可迅速消失。慢性中毒:目前未见有慢性中毒报告。有时可能有混合气体中毒的问题，如磷化氢，应予注意。. 环境影响; 极易燃烧爆炸，与空气混合能形成爆炸性混合物。遇明火、高热能引起燃烧爆炸。与氧化剂接触会猛烈反应。与氟、氯等接触会发生剧烈的化学反应。能与铜、银、汞等的化合物生成爆炸性物质。. 表4-21 硫酸的理化性质及危险特性表 名称; 硫酸; 英文名称; Sulfuric acid. 别名; /; 分子式; H2SO4. 理化性质; 纯品为无色透明易燃液体，熔点10.5℃，沸点330℃，相对密度1.83g/cm3，与水混溶。闪点：无意义；爆炸上限、爆炸下限无意义。. 危险特性; 一般毒物，LD50：80mg/kg（大鼠经口）；LC50：510mg/m（2小时大鼠吸入） 320mg/m3（2小时小鼠吸入）。酸性腐蚀品，具有酸性、腐蚀性、脱水性、还原性。. 环境影响; 与易燃物(如苯)和有机物(如糖、纤维素等)接触会发生剧烈反应，甚至引起燃烧。能与一些活性金属粉末发生反应，放出氢气。遇水大量放热，可发生沸溅。具有强腐蚀性。能腐蚀绝大多数金属和塑料、橡胶及涂料。. 2）生产设施风险识别 ①生产过程 A 机动车拆解预处理车间地面有拆解过程滴漏的少量机油，报废的机动车传动装置、发动机等金属表面沾有少量的机油，遇火源可能发生火灾；拆解车间中塑料、橡胶的临时堆放点存在火灾风险；拆解车间切割时采用的乙炔遇火源可能发生火灾。 B 报废汽车拆解预处理中可能遇到破损的蓄电池，蓄电池破损后可能发生废酸和重金属的滴漏在车间地面的情况，可能发生污染物渗入地下、污染土壤和地下水的情况。 C 火灾后产生的消防废水，以及废水处理设施进水水质不稳定、设备故障，致废水超标排放。消防废水中主要污染物石油、SS，厂区内设有应急事故水池 (120m3)，容量足够容纳本项目场区一次消防废水量，消防废水收集，经油水分离器和污水站处理达标，因此可将超标废水外排的风险控制在管理层面上。 ②贮存过程 A 装有废油液的储罐属于易燃易爆物质，若储罐发生破裂导致废油液的泄漏，遇到火源则发生火灾、爆炸事故，或遭受雷击也可能诱发火灾、爆炸事故。 B 废铅酸蓄电池中的含有废酸为有毒腐蚀性物质、重金属,若存放的容器发生泄漏可能引发中毒事故、污染地下水。 C 各类废油液、制冷剂受热后，因温度升高会发生体积膨胀，若容器灌装过满会导致容器的损坏，可能引起渗漏和外溢。另一方面，由于温度降低，体积收缩，容器内有可能出现负压，也会使容器变形损坏。 （3）环境风险分析 ①源项分析 废旧车辆的拆解行业与石化、化工等行业相比，发生突发性事故风险的几率较小，事故风险影响、环境污染及危害性也比石化、化工等行业轻。考虑到拆解过程中，仍有突发性事故及环境污染的可能性，须有工程性及管理性的防范措施通过对该项目的风险源项的识别，判断发生风险事故的概率、估算发生风险事故时对外环境的影响、提出减少事故风险的措施，降低该项目的风险值，并使其达到本行业风险可接受的水平、得出风险评价结论为审批部门提供审批依据、提出相应的事故处理措施，最大限度的减少发生事故时对外环境的影响、结合该项目的实际提出可行的风险防范措施及应急预案。 A 运输风险事故 项目拆解过程会产生汽油、机油等各类废油液、废铅酸蓄电池、废电容器等有毒有害物质，危废拟1-3月向有相应资质的危废处理机构转运一次。运输上述风险物质的车辆在运输过程中可能发生翻车、泄漏等意外事故。本项目危险废弃物由委托的危废单位进行运输，运输风险由危废运输单位承担。 B 储存风险事故 危险物质储存期间，由于设备缺陷、储罐容器破损或误操作可能导致有毒有害物质泄漏的事故。经验表明：定期对设备检查维护、认真管理和提高操作人员的责任心是减少泄漏事故的关键。废油液采用密闭密闭储存桶暂存，收集储存在污染控制区内，一日发生泄漏，可能引发火灾其至爆炸事故。如果没有任何防范措施，消防废水将外泄，造成周边水体水质污染等火灾产生的次生/伴生污染。 C 废铅酸蓄电池泄漏事故 废机动车拆解下的蓄电池内含有稀硫酸，在拆解过程中，可能会发生蓄电池中的硫酸泄漏。按本项目的拆解工艺，蓄电池仅从车身上拆卸下来，并不对蓄电池本身进行拆解，当遇到破损的蓄电池才有可能出现泄漏的情况。在拆解、贮存过程中可能因泄漏、包装破损等因素而引发对水、大气、土壤的污染事故。因此本评价要求建设单位在废铅酸蓄电池的危废储存间设置围堰，地面要有防渗层，当发生泄漏事故，由于围堰的作用，泄漏液体都集中在围堰内，发生事故性泄漏时并不会直接排入环境，故项目蓄电池发生泄漏时不会对周围土壤和水环境造成严重影响。 D 最大可信事故 项目主要危险源均采用专用容器罐装、常温常压储存。结合风险识别及上述分析，鉴于汽油的危险性特征，参考统计资料及国内外同类装置事故调查资料，以最不利的情况考虑，确定本项目的最大可信事故为汽油存放区的火灾事故，以及产生的次生、伴生污染，物质材料燃烧对周边居民和环境空气造成一定影响，消防废水未能及时收集而直接进入周边地表水体造成的水质污染。本项目工程事故风险概率的确定采用类比法，参照国内石油化工企业事故统计情况，一般而言，危险物质存放区产生火灾事故概率约为1×10-6年。 E 火灾、爆炸风险防范措施 a 建立健全防火安全规章制度并严格执行。防火、防爆安全制度主要有以下几种： 安全员责任制度：主要把每个工作人员在业务上、工作上与消防安全管理上的职责、责任明确； 防火防爆制度：是对各类火种、火源和有散发火花危险的机械设备、作业活动，以及可燃、易燃物品等的控制和管理； 用火审批制度：在非固定点进行明火作业时，必须根据用火场所危险程度大小以及各级防火责任人，规定批准权限； 安全检查制度：各类储存容器、输送设备、安全设施、消防器材，进行各种日常的、定期的、专业的防火安全检查，并将发现的问题定人、限期落实整改。 b 采取防静电、明火控制等措施。 c 设置火灾探测器及报警灭火控制设施，以便在火灾的初期阶段发出报警，并及时采取措施进行扑救。在易发生火灾的岗位除采用119电话报警外，另设置具有专用线路的火灾报警系统。 ②事故影响分析 A 有毒有害物质泄漏影响分析 项目拆解过程产生的各类废油液、废铅酸蓄电池等均采用专用的密闭容器分别盛装、在危废存放区内分区暂存。根据工程分析结果，定期由有相应资质的危废处理机构将危废转运一次。废油液可能由于容器的倾翻或破损而引起泄漏，遇到破损的蓄电池可能造成硫酸泄漏在车间地面，泄漏的有毒有害物质有可能直接进入厂区内污水管网、雨水管网，未经处理即外排，造成周边地表水环境、地下水环境污染和臭氧层的破坏。 因此要求建设单位在危废存放区外围建设围堰，由于厂内危废的存放量较小，围堰围挡能确保一旦发生泄漏事故，不会发生漫溢。 B 火灾影响分析 由于车体拆解会产生汽油等各类易燃废油液及切割时用的乙炔，可能引发火灾事故，燃烧后产物为CO等，对周边环境将造成一定的影响。 同时，项目厂区内仓库中存有塑料、橡胶等易燃物品，由于产生量较大，建设单位拟对拆解产生的塑料、橡胶等产品定期进行转运，故一旦仓库发生火灾时燃烧产生的热辐射通量较小，发生火灾事故时热辐射影响距离较小，且仓库内均配制消防灭火器，因此火灾事故对周围环境影响较小。 C 消防废水影响分析 火灾事故发生时，灭火产生消防废水可能受泄漏的物质污染，为防止消防废水外排至周边地表水体（湘江）造成污染，项目设事故废水“三级防控”措施：在厂区周边设雨水沟渠，应急情况下堵住排口，事故废水收集在沟渠内，作为第一级预防控制措施；初期雨水池（250m3）兼做事故水池，设油水分离器，作为第二级防控措施；将事故废物引入工业园区污水管网，排入下河线污水处理厂处理，作为第三级防控措施。 （4）风险防范措施及应急要求 ①风险防范措施 内容见表4-21。 ②应急预案 事故应急救援预案是一种事故发生之前就已经预先制定好的事故救援方案。事故往往有突发性，一旦发生，正常的工作秩序被打乱，人们的思想出现慌乱，往往会出现领导或者临时成立的抢救组制定不出有效的抢救措施、事先物质准备不充分、抢救人员迟迟不到位以及其他种种现象。由于这些原因，往往延误了抢救的最佳时机，导致事故扩大。如果事先制定并实施了事故救援预案，可以避免上述情况发生，采用应急处理程序和方法，快速反应、处理事故或将事故消灭在萌芽状态，采用预定现场抢救方式，及时、有效、正确地实施现场抢救和其它各种救援措施，最大限度地减少人员伤亡和财产损失。企业应尽快将本项目纳入全厂应急预案管理中，统一进行管理。 应急预案主要内容见表4-22。 表4-22 项目环境风险应急预案一览表 序号; 项目; 内容及要求. 1; 应急计划区; 危险目标：报废车辆预处理区、污染控制区(危废暂存间）. 2; 应急组织机构、人员; 实施三级应急组织机构，包括企业、产业园区和地方政府。各级别主要负责人为应急计划、协调第一人，应急人员必须为培训上岗熟练工；区域应急组织结构由当地政府、相关行业专家、卫生安全相关单位组成，并由当地政府进行统一调度. 3; 预案分级响应条件; 根据事故的严重程度制定相应级别的应急预案，以及适合相应情况的处理措施. 4; 应急救援保障; 应急设施，设备与器材等. 5; 报警、通讯联络方式; 逐一细化应急状态下各主要负责单位的报警通讯方式、地点、电话号码以及相关配套的交通保障、管制、消防联络方法，涉及跨区域的还应与相关区域环境保护部门和上级环保部门保持联系，及时通报事故处理情况，以获得区域性支援. 6; 应急环境监测、抢险、救援及控制措施; 由专业队伍负责对事故现场进行侦查监测，对事故性质、参数与后果进行评估，为指挥部门提供决策依据。. 7; 应急检测、防护措施、清除泄漏措施和器材; 事故现场、邻近区域、控制防火区域，控制和清除污染措施及相应设备的数量、使用方法、使用人员. 8; 人员紧急撤离、疏散，应急剂量控制、撤离组织计划; 事故现场、受事故影响的区域人员及公众对毒物应急剂量控制规定，撤离组织计划及救护，医疗救护与公众健康。. 9; 事故应急救援关闭程序与恢复措施; 规定应急状态终止程序，事故现场善后处理，恢复措施邻近区域解除事故警戒及善后恢复措施，制定有关的环境恢复措施，组织专业人员对事故后的环境变化进行监测，对事故应急措施的环境可行性进行后影响评价. 10; 应急培训计划; 应急计划制定后，平时安排人员培训与演练. 11; 公众教育和信息; 对邻近地区开展公众教育、培训和发布有关信息. 建设单位应根据环境污染事故应急预案编制技术指南要求编制应急预案，并经过专家评审，审查合格后实施运行并报当地生态环境部门备案。 (4)环境风险分析 本项目环境风险简单分析内容见表4-21。 表4-21 建设项目环境风险简单分析内容表 建设项目名称; 永州汽车生态科技产业园项目. 建设地点; 湖南省永州经济技术开发区九疑大道与潇湘大道交汇处东北角. 地理坐标; 经度; 111°39′31.27″; 纬度; 26°18′39.79″. 主要危险物质及分布; 危险化学品主要有汽车拆解过程产生的汽油、柴油、机油、气割过程使用的乙炔等；涉及的环境危险源主要为拆解车间和危险废物暂存间。. 环境影响途径及危害后果; 一、预处理、拆解车间 本项目所涉及的危险物质主要为各类废油液、废制冷剂、废铅酸蓄电池、废电容器、废电子电器部件、含有毒有害物质的部件（铅、汞）、废尾气净化装置、废机油滤清器、隔油池废油、废含油手套抹布等危险废物。其中制冷剂虽在常温下不易发生燃烧、爆炸，但当遇到高温、高热、遇火可发生热分解，放出有毒的氟化物和氯化物气体，并使存储容器内压增大，有开裂和爆炸的危险。若厂区发生火灾时，拆解废物中的废塑料、废橡胶等易燃物品在燃烧过程中会释放出有害气体，产生的废气污染附近区域的大气。而且成品仓库、拆解车间、危险废物仓库等场所的危险物质会随消防废水进入附近水体，引起严重的水体污染和土壤污染。 二、危险废物暂存间 危险废物暂存间用于堆放各类废油液、废制冷剂、废铅酸蓄电池、废电容器、废电子电器部件、含有毒有害物质的部件（铅、汞）、废尾气净化装置、废机油滤清器、隔油池废油、废含油手套抹布等危险固废。危险固废堆场发生火灾，可能导致有机废气排放等，造成局部区域大气环境污染。危险固废渗出液中可能含有的镉、铅、汞、铜等重金属物质进入到消防废水，若消防废水处置不当进入附近水体或土壤时，还可以引发水环境污染及土壤环境污染。 三、环保设施非正常运转 1、废水处理设施企业产生的废水主要为生活污水、初期雨水，其中初期雨水含有石油类等污染物，废水处理设施非正常运转时，出水未能达标而直接排放，对污水处理厂的废水处理造成一定的影响。 2、废气处理设施企业产生的废气主要有对报废汽车抽取废油液过程中挥发的少量油气（以非甲烷总烃计）和气割废气。当废气设施非正常运转情况，产生的废气将直接排入大气中，从而对周围的大气环境产生一定的影响。 四、恶劣自然条件 在连续狂风暴雨下，如厂区排水不畅，则厂区内易发生积水现象，当拆解车间、危险废物仓库溢水时，引起废矿物油等危险物质进入附近水体或土壤，引起水污染和土壤污染事故。. 风险防范措施要求; 本项目突发环境事件主要有厂区火灾爆炸事件、危化品泄漏、环保设施非正常运转事件等，为降低突发环境事件的发生概率，企业需采取一定的事件预防措施，具体如下： 一、预处理、拆解车间事故预防措施 拆解车间在平时作业时应注意以下几点： 1、制定完善的操作规程，车间操作员工必须认真学习相应操作规程，严格按操作规程工作，防止操作工非正常操作引起火灾等突发环境事件。 2、严格执行企业的各项安全管理制度，组织专人每天每班多次进行周期性巡回检查，必要时按照“生产服从安全”原则停车检修。 3、建立健全的车间制冷剂抽取机、切割设备的管理档案，由专人负责管理、保养。 4、及时清理车间内的材料，避免材料长期堆存，及时进行处理。 5、检查废燃油车蓄电池等泄漏情况，如有泄漏，须做好防渗漏措施。燃油车蓄电池破损后，立即采用石灰进行中和，然后进行清扫，产生的废物作为危险废物委托处理。 二、固废堆场事故预防措施 危险固废堆场的各类危险固废应及时委托相关单位处置，并做好台帐记录。危险废物暂存区域地面进行防渗、防腐处理，能防风吹雨淋，并挂有专门的危险废物标志、名称、性质和应急措施等。危险废物贮存设施应满足《危险废物贮存污染控制标准》的要求。 三、防范废水事故性排放 厂区内实行雨污分流。发生事故时，将事故废水或受污染的消防水收集至事故应急池，事故应急池（初期雨水池兼）设置在厂区南部（250m3）。事故应急池尾水排放口与外部水体间必须安装切断装置，不能随意排入自然水体中。一旦发生事故，厂区雨污排口截流阀必须全部关闭，确保消防废水进入事故池，不外排。事故过后，对事故废水进行水质检测分析，根据化验分析出来的受污染程度或打入污水处理设施进行处理，或委托第三方处理。 四、密切关注当地气象变化 废气处理设施要确保正常运行，如发现人为原因不开启废气处理设施，责任人应受经济处罚，并承担事故排放责任。若废气处理设施因故不能运行时，则立即停止切割等相关作业。. 填表说明; 环境风险主要体现在拆解过程末端固废的收集贮存过程、环境治理措施发生事故未能正常工作，即废油液遇明火等发生火灾事故、燃油车蓄电池未能合理拆解或堆放不恰当引发的泄漏事故、废水事故性排放和固废未及时处置引起的风险。企业要从建设、生产等多方面积极采取防护措施，加强风险管理，通过相应的技术手段降低风险发生概率，并在风险事故发生后，及时采取风险防范措施及应急预案，可以使风险事故对环境的危害得到有效控制，将事故风险控制在可以接受的范围内。. 本项目采用成熟可靠的生产工艺和设备，正常情况下能够保证安全生产和达到工业企业设计卫生标准的要求，通过采取安全防范措施，本项目在建成后能够有效防止危险品泄漏事故发生。项目生产中应加强安全生产管理，采取各种预防措施，杜绝事故发生，企业制定突发环境事件应急预案，必要时采取周边企业、社会应急避险措施或采取短时间人员避险措施。通过估算，项目风险值处于可接受水平。本项目完成后，应及时对原有突发环境事件应急预案进行修订，并报原生态部门备案。 10、环保投资及“三同时” (1)环保投资 本项目总投资45000万元，其中一期工程总投资30000万元，环保投资约为86.5万元，约占总投资的0.288％，具体环境保护投资估算见表4-22。 表4-22 环保投资估算表 序号; 类别; 治理项目; 位置; 治理方案; 投资(万元). 1; 废气; 废油液抽取和回收产生的有机废气; 预处理车间; 加强通风; 1. 制冷剂抽取和回收产生的废气; 加强通风. 拆解粉尘; 拆解车间; 配2台移动式烟尘净化器处理，加强通风、清扫; 1. 2; 废水; 生活污水; 办公区、食堂; 化粪池后进园区管网; 12. 初期雨水; 厂区东侧; 初期雨水池及地沟、贮存场地面硬化、油水分离器; 40. 3; 固废; 生活垃圾; 办公区; 垃圾桶; 0.5. 一般固废; 厂区; 一般固废暂存间; 1. 危险固废; 厂区; 危废暂存间; 10. 4; 噪声防治; 基础减振、厂房隔声、距离衰减; 1. 5; 环境风险防控措施; 重点防渗区; 20. 合 计; 86.5. (2)项目竣工环保验收 根据《建设项目环境保护管理条例》(2017年7月16日)第十七条相关内容，建设单位应当按照国务院环境保护行政主管部门规定的标准和程序，对配套建设的环境保护设施进行验收，并编制验收报告。建设单位在环境保护设施验收过程中，应当如实查验、监测、记载建设项目环境保护设施的建设和调试情况，不得弄虚作假，除按照国家规定需要保密的情形外，建设单位应当依法向社会公开验收报告。“三同时”如下表4-23。 表4-23 项目“三同时”验收一览表 序号; 类别; 治理项目; 验收因子; 环境保护措施及检查内容; 验收标准. 1; 废气; 废油液抽取和回收产生的有机废气; 非甲烷总烃; 加强通风; 达到《挥发性有机物无组织排放控制标准》(GB37822-2019)中无组织排放限制要求，厂界无组织非甲烷总烃执行《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2中无组织排放限值要求. 制冷剂抽取和回收产生的废气; 氟利昂(以非甲烷总计); 加强通风. 拆解粉尘; 颗粒物; 加强通风; 厂界无组织颗粒物达到《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2中无组织排放限值要求. 切割烟尘; 颗粒物; 配2台移动式烟尘净化器处理并加强通风. 2; 废水; 生活污水; COD、BOD5、NH3-N、SS、动植物油; 化粪池处理后进园区污水管网; 达《污水综合排放标准》(GB8978-1996)中三级标准和接管要求. 初期雨水; SS; 初期雨水池250m3，初期雨水经油分离器处理后进园区污水管网; 达《污水综合排放标准》(GB8978-1996)中三级标准和接管要求. 3; 固废; 生活垃圾; 加盖式垃圾桶，由环卫部门定期清运; 达到《生活垃圾填埋场污染控制标准》. 一般固废; 钢铁、有色金属、废电线电缆、 废塑料、废玻璃、废橡胶、废动力蓄电池; 可利用资源外售，其余的一般固废暂存于一般固废暂存间，执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB18599-2020). 不可利用材料、废安全气囊. 危险废物; 各类废油液、废制冷剂、废铅酸蓄电池、废电容器、废电子电器部件、含有毒有害物质的部件（铅、汞）、废尾气净化装置、废机油滤清器以及隔油池废油、废含油手套抹布等分区暂存在不同危废暂存间; 危废暂存间暂存，委托有资质单位处理，执行《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023)，危废台帐，转移联单. 4; 噪声; 厂界噪声LeqA; 隔声、距离衰减; 达到《声环境质量标准》(GB12348-2008)3类标准. 5; 其它; 重点防渗区、应急事故池（初期雨水池兼）250m3. 10、管理要求 10.1 信息管理要求 (1)应建立电子信息档案，按以下方式记录报废机动车回收登记、固体废物信息； a）对回收的报废机动车进行逐车登记，并按要求将报废机动车所有人（单位）名称、有效证件号码，牌照号码、车型品牌型号、车身颜色、重量、发动机号和/或动力蓄电池编码、车辆识别代号、出厂年份、接收或收购日期等相关信息录人“全国汽车流通信息管理应用服务”系统，信息保存期限不应低于 3 年。 b）将固体废物的来源种类、产生量、产生时间及处理（流向）等数据，录人到“全国固体废物管理信息系统"或省级生态环境主管部门自建与其联网的相关系统，其中危险废物处理（流向）信息保存期限为3年。 c）具有电动汽车拆解业务的企业.应按照国家有关规定要求.将报废电动汽车的车辆识别代码、动力蓄电池编码、流向等信息录入“新能源汽车国家检测与动力蓄电池回收利用溯源综合管理平台”。对于因租赁等原因导致动力蓄电池被提前从电动汽车上拆卸回收的情况，应检查保存机动车所有人提供的租赁运营等机构出具的回收证明材料，保存期限不应低于3年。 (2)生产经营场所应设置全覆盖的电子监控系统.实时记录报废机动车回收和拆解过程。相关信息保存期限不应低于1年。 10.2 安全要求 (1)应实施满足 GB/T 33000 要求的安全管理制度，具有水、电、气等安全使用说明，安全生产规程，防火、防汛、应急预案等。拆除的安全气囊组件应在易燃、易爆等危险品仓库及高压输电线路防护区域以外引爆，并在引爆区域设有爆炸物安全警示标志和隔离栏。 (2)电动汽车拆解作业人员在带电作业过程中应进行安全防护，穿戴好绝缘工作服等必要的安全防护装备。使用的作业工具应是绝缘的或经绝缘处理的。作业时，应有专职监督人员实时监护。 (3)厂内转移报废电动汽车和动力蓄电池应进行固定，防止碰撞、跌落。 (4)场地内应设置相应的安全标志，安全标志的使用应满足GB2894中关于禁止、警告、指令、提示标志的要求。 (5)应按照 GBZ188的规定对接触汽油等有害化学因素，噪声、手传振动等有害物理因素的作业人员及粉尘、电工、压力容器等作业人员进行监护。 (6)厂内实施封闭式管理。 10.3 人员管理要求 (1)技术人员应经过岗前培训，其专业技能应能满足规范拆解、环保作业、安全操作等相应要求，并配备专业安全生产管理人员和环保管理人员，国家有持证上岗规定的，应持证上岗。 (2)应配有动力蓄电池贮存管理人员及2人以上持电工特种作业操作证人员。动力蓄电池贮存管理人员应具有动力蓄电池防火、防泄漏、防短路等相关专业知识。拆解人员应在汽车生产企业提供的拆解信息或手册的指导下进行拆解。 10.4环境管理 加强企业管理是控制环境污染的必要手段。项目建设完成后，建设单位内部应设立环境保护办公室，负责制定环境管理制度，进行日常的环境管理及主要污染源、三废治理设施运行的监测工作。保证在各项环保设施经验收达标后投入营运，保证各类设施的正常运转和各类污染物的达标排放，同时配合各级环境管理和监督部门实施对项目的环境保护情况进行监督管理。 其基本职能有以下三个方面：① 组织编制环境计划（包括规划）；② 组织环境保护工作的协调；③ 实施企业环境监督。 |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、 名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 废油液挥发 | 非甲烷总烃 | 车间通风，少量，无组织排放 | 《挥发性有机物无组织排放控制标准》(GB37822-2019)中无组织排放限制，厂界执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中无组织排放限值 |
|  | 拆解切割粉尘 | 颗粒物 | 配2台移动式烟尘净化器处理并加强通风 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中无组织排放限值 |
| 地表水环境 | 生活污水 | COD、BOD5、SS、氨氮、动植物油 | 化粪池后进园区污水管网 | 《污水综合排放标准》(GB8978-1996)三级标准和接管要求 |
|  | 初期雨水 | COD、SS、石油类 | 油水分离器进园区污水管网 |  |
| 声环境 | 生产设备等 | Leq(A) | 室内布置+基础减振 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类 |
| 电磁辐射 | / | / | / | / |
| 固体废物 | 一般固体 废物 | 引爆后的安全气囊、废棉、麻织物、废海绵、废皮革及其他不可利用垃圾 | 交由环卫部门处置 | 达到《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）的标准要求 |
|  |  | 废动力蓄电池 | 外售废品回收公司 | 达到《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）的标准要求 |
|  | 危险废物 | 废铅酸蓄电池、废电容器、废尾气净化装置、各类废油液、废空调制冷剂、废电子电器部件、废机油滤清器、含有毒有害物质的部件（含汞开关、含铅部件）、隔油池废油、含油手套抹布 | 分类暂存于危废暂存间后分类别交由资质单位处置，危废台帐，转移联单 | 《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023) |
|  | 生活垃圾 | 生活垃圾环卫部门统一收集处理。 |  | 《生活垃圾填埋场污染控制标准》(GB16889-2008) |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | 按照“分区防渗”要求，针对拆解车间、污水处理池、危废暂存间，事故车储存区按重点防渗区要求进行建设；其他区域（不包括办公区和生活区）按一般防渗区要求进行建设等措施。 |  |  |  |
| 生态保护措施 | 厂区周围种植高低相结合的乔灌木，防止污染扩散；生活、生产区要结合各种生产设施的特点进行绿化。 |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | 建设方加强风险物质的管理，定期进行检查；仓库、作业场所设置消防系统，配备必要的消防器材，禁止明火和生产火花；保证废气处理设施正常运行，避免事故发生；对可能发生的事故，建设单位应及时制订应急计划与预案，并设置事故应急池（初期间雨水池兼），使各部门在事故发生后能有步骤、有秩序地采取各项应急措施。 |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | 1、环境管理制度要求 ①建立完善的环境管理机构，确定各部门及岗位的环境保护目标和可量化的指标。促进全体员工参与到环境保护工作之中。 ②明确环保专职人员的工作职责，制定并督促执行相应的环境保护规章制度。如岗位责任制、操作规程、安全制度、污染事故报告制度、环境设施管理规定等，对员工进行定期和不定期的环境保护知识培训，提高职工的环境保护意识，保证环境管理和环保工作顺利进行。 ③落实好项目的环保设计方案，切实按照设计要求实施，确保环保设施的建设，使环保工程达到预期效果。 ④建立污染源档案，并优化污染防治措施。按照生态环境部门的要求建立本企业有关“三废”排放量、排放浓度、噪声情况、固体废物综合利用、污染控制效果等情况的档案，并按照有关规定编制各种报告与报表，并负责向生态环境部门呈报。 ⑤建立并规范台账（包括原辅材料入厂台账原料、环保设施运行维护台账、一般固废、危废台账等），并保存好记录至少五年。 ⑥厂区硬化要求（防渗防漏），原料和产品堆放要求，规范化暂存场所等。 2、排污口规范化建设 根据《关于开展排放口规范化整治工作的通知》（原国家环境保护总局环发[1999]24 号）和《排放口规范化整治技术》（原国家环境保护总局环发[1999]24 号文）文件的要求，一切新建、改建的排污单位以及限期治理的排污单位，必须在建设污染治理设施的同时，建设规范化排污口。建设单位在投产时，各类排污口必须规范化建设和管理，而且规范化工作应于污染治理同步实施，即治理设施完工时，规范化工作必须同时完成，并列入污染物治理设施的验收内容。排污口是企业排放污染物进入环境的通道，强化排污口的管理是实施污染物总量控制的基础工作之一，也是区域环境管理逐步实现污染物排放的科学化、定量化的重要手段。 根据《固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法》（GB/T16157-1996）等要求，在废气治理设施前、后分别预留监测孔，设置明显标志；根据《环境保护图形标志-排放口（源）》（GB15562.1-1995）标准要求，分别在废气排放口和噪声排放源设置环境保护图形标志，便于污染源的监督管理和常规监测工作的进行；污染监控应严格按照国家有关标准和技术规范进行。 - 废水排放口 污水排放口设置标志牌，标志牌上内容有：污水排放口、单位名称、排放口编号、污染物种类、排水口标识等。 国家生态环境部监制 （2）雨水排放口 雨水排放口设置标志牌，标志牌上内容有：雨水排放口、单位名称、排放口编号、污染物种类、排水口标识等。 国家生态环境部监制. 3、排污许可证申请 根据《关于做好环境影响评价制度与排污许可衔接相关工作的通知》（环办环评[2017]84 号），项目应在获得环评审批文件后，按照国家环境保护相关法律法规以及排污许可证申请与核发技术规范要求申请排污许可证。 本项目属于《固定污染源排污许可分类管理名录》（2019 年版）中第三十七“ 废弃资源综合利用业”中第93项“金属废料和碎屑加工处理421”中废机动车加工处理，属于实施简化管理，根据《排污许可管理办法（试行）》（环境保护部令第 48 号），项目需申请排污许可证。 本项目应严格按照国家排污许可证制度的要求依法申领排污许可证，按证排污。生态环境部门基于企事业单位守法承诺，依法发放排污许可证，依证强化事中事后监管，对违法排污行为实施严厉打击。 4、为了贯彻落实国家关于突发环境事件应急管理的法律法规，确保能高效应对突发环境事件，从而降低环境事件风险，及时、有效、安全地处理厂区内发生的各类突发性重大环境污染事件、规范企业安全生产事故的应急管理和应急响应程序，当发生重特大事故时，能及时、有序、有效地实施事故应急救援工作，最大限度地减少事故造成的人员伤亡和财产损失，保障人民群众的生命安全和国家财产，维护社会稳定，根据《企业突发环境事件风险评估指南（试行）》（环办【2014】34号）、《企业突发环境事件风险分级方法》（HJ941-2018）、《湖南省突发环境事件应急预案管理办法》（湘环发【2013】20号）、《关于进一步规范突发环境事件信息报告工作的通知》（湘环办函【2017】24号）、《关于进一步加强突发环境事件应急预案管理工作的通知》（湘环函【2017】107号）、《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）》（环发[2015]4号）等指导文件中的预案要求，本项目在竣工投运前应编制突发环境事件应急预案并到当地生态环境部门备案。 5、本项目竣工后，建设单位应当根据国家、湖南省有关建设项目竣工环境保护验收管理办法的要求和规定，对项目配套建设的环境保护设施进行“三同时”自主验收，编制验收报告。 |

- 六、结论

本项目的建设符合国家产业政策。项目无明显的环境制约因素，建设单位在认真落实本报告表提出的各项污染防治措施的前提下，项目产生的废水、废气、噪声可达标排放，固废处置率100%，对当地环境质量及主要关心点环境影响很小，不会降低当地环境功能的要求，符合国家法律法规要求。因此，从环保角度分析，本项目的建设可行。

- 附表

- 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 非甲烷总烃 |  | / | / | 0.839 |  |  | +0.839 |
|  | 颗粒物 |  | / | / | 0.3 |  |  | +0.3 |
| 生活污水 | COD |  | / | / | 0.262 |  |  | +0.262 |
|  | 氨氮 |  |  |  | 0.033 |  |  | +0.033 |
| 一般工业 固体废物 | 废钢铁 |  | / | / | 40216.5 |  |  | +40216.5 |
|  | 有色金属 |  | / | / | 3280 |  |  | +3280 |
|  | 废塑料 |  | / | / | 1725 |  |  | +1725 |
|  | 废橡胶 |  | / | / | 1600 |  |  | +1600 |
|  | 废玻璃 |  | / | / | 1505 |  |  | +1505 |
|  | 废电线电缆 |  | / | / | 1575 |  |  | +1575 |
|  | 废安全气囊 |  | / | / | 25 |  |  | +25 |
|  | 不可利用材料 |  | / | / | 3250 |  |  | +3250 |
|  | 废动力蓄电池 |  | / | / | 1000 |  |  | +1000 |
| 危险废物 | 废铅酸蓄电池 |  | / | / | 465 | 0 |  | +465 |
|  | 废尾气净化装置(含催化剂) |  | / | / | 430 | 0 |  | +430 |
|  | 各类废油液 |  | / | / | 215 | 0 |  | +215 |
|  | 废机油滤清器 |  | / | / | 7.5 | 0 |  | +7.5 |
|  | 废空调制冷剂 |  | / | / | 15 | 0 |  | +15 |
|  | 废电容器 |  | / | / | 415 | 0 |  | +415 |
|  | 含有毒有害物质的部件（铅、汞） |  | / | / | 6 | 0 |  | +6 |
|  | 废电子电器部件 |  | / | / | 20 | 0 |  | +20 |
|  | 隔油池废油 |  | / | / | 0.01 | 0 |  | +0.01 |
|  | 废含油手套抹布 |  |  |  | 0.1 | 0 |  | +0.1 |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①