# 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：永州市餐厨垃圾收运处理项目蒸汽发生器技改项目

建设单位（盖章）： 欧绿保环保科技（永州）有限公司

编制日期：          2024年5月

中华人民共和国生态环境部制

目录

建设项目环境影响报告表	1

一、建设项目基本情况	3

二、建设项目工程分析	8

三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准	28

四、主要环境影响和保护措施	34

五、环境保护措施监督检查清单	50

六、结论	54

附表	55

建设项目污染物排放量汇总表	55

附图：

附图1 项目地理位置图

附图2 项目敏感目标图

附图3 项目总平面布置图

附图4 项目周边水系图

附图5永州市静脉产业园产业布局规划图

附图6 项目四至图

附件：

附件1环评委托书

附件2营业执照

附件3排污许可证

附件4应急预案备案表

附件5一期项目竣工验收意见

附件6原环评批复

附件7静脉产业园环评批复

附件8项目废弃物委托处理合同

# 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 永州市餐厨垃圾收运处理项目蒸汽发生器技改项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 |  |  |  |
| 建设单位联系人 | 张立凯 | 联系方式 | 18401634846 |
| 建设地点 | 湖南 省永州 市 零陵区接履桥镇坦塘村静脉产业园内 |  |  |
| 地理坐标 | （东经111度41 分 53.91 秒， 26 度 20 分 41.26 秒） |  |  |
| 国民经济 行业类别 | D4430 热力生产和供应 | 建设项目 行业类别 | 91热力生产和供应工程（包括建设单位自建自用的供热工程） |
| 建设性质 | □新建（迁建） □改建 □扩建 ☑技术改造 | 建设项目 申报情形 | ☑首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） |  | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） |  |
| 总投资（万元） | 25 | 环保投资（万元） | 2 |
| 环保投资占比（%） | 8 | 施工工期 | 2个月 |
| 是否开工建设 | ☑否 □是： | 用地（用海） 面积（m2） | 20 |
| 专项评价设置情况 | 无 |  |  |
| 规划情况 | 规划名称：《永州市城市总体规划（2001-2020年）（2018 年修订）》 审批机关：永州市人民政府 |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | 文件名称：《永州市静脉产业园总体规划环境影响报告书》 审查机关：永州市生态环境局 审查文件名称及文号：关于《永州市静脉产业园总体规划环境影响报告书》的审查意见（永环评函【2019】50 号） |  |  |
| 规划及规划环境 影响评价符合性分析 | 1、与永州市城市总体规划符合性分析 本项目位于湖南省永州市零陵区接履桥镇坦塘村静脉产业园内，本项目用地性质为工业用地，符合永州市城市总体规划。 2、与永州市静脉产业园总体规划 经查询，永州市静脉产业园总体规划目前已制定，但尚未取得批复。永州市静脉产业园发展有限责任公司委托湖南葆华环保有限公司编制了《永州市静脉产业园总体规划环境影响报告书》并取得了永州市生态环境局关于《永州市静脉产业园总体规划环境影响报告书》的审查意见（永环评函【2019】50 号）。 本项目用地性质为工业用地，因此，本项目用地符合规划要求。 根据《永州市静脉产业园总体规划环境影响报告书》及其审查意见（永环评函【2019】50 号），永州市静脉产业园主要发展城市固体废物综合利用产业、资源回收利用产业、环保装备制造产业、环保类相关产业等四大门类产业。本项目餐厨垃圾收运处理属于城市固体废物综合利用产业 ，属于园区主要发展的四大门类产业项目，符合永州市静脉产业园产业定位。 |  |  |
| 其他符合性分析 | 1、与永州市生态环境管控要求的相符性分析 根据《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》环评［2016］150号，为适应以改善环境质量为核心的环境管理要求，切实加强环境影响评价（以下简称环评）管理，落实“生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境准入负面清单”（以下简称“三线一单”）约束，建立项目环评审批与规划环评、现有项目环境管理、区域环境质量联动机制（以下简称“三挂钩”机制），更好地发挥环评制度从源头防范环境污染和生态破坏作用，加快推进改善环境质量。 表1-1 本项目与永州市（接履桥街道）生态环境管控要求的 相符性分析 序号; 管控类别; 管控要求; 相符性分析. 1; 空间布局 约束; （1.1）永州市零陵区潇水饮用水水源保护区：严格控制旅游、航运、项目建设等开发行为，禁止燃油船舶在饮用水源保护区内游玩，严格控制二级保护区范围内新上旅游开发项目。禁止在南津渡水厂、娘子岭水厂取水口上游 1000 米，下游 200 米范围内垂钓、停泊渔船和电鱼捕鱼。 （1.2）湖南零陵潇水国家湿地公园：湿地公园内不得设立开发区、度假区。禁止擅自在水面设置竹箔等障碍物，禁止非法引进外来物种或擅自放生，确需修建相关工程的，应当进行科学论证、评估， 并征求相关部门的意见。已退耕还湿的地域禁止新建居民点或者其他永久性建筑物、构筑物。湿地公园管理局划定的植被恢复区，禁止放牧和种植。 （1.3）畜禽养殖布局应符合《零陵区畜禽规模养殖“三区”划定方案》。; 本项目位于永州市静脉产业园内，为永州市餐厨垃圾收运处理项目蒸汽发生器技改项目，满足空间布局约束要求. 2; 污染物排放管控; （2.2）新建、改建、扩建规模化畜禽养殖场（小区）要实施雨污分流、粪便污水资源化利用，散养密集区要实行畜禽粪便污水分户收集、集中处理利用。 （2.3）所有江河水库全部退出承包经营，采取“人放天养”生态养殖模式，力保水源水质达标。 （2.4）重点餐饮经营场所(6 个灶头以上)全部要求安装高效油烟净化设施，实现油气分离，确保油烟达标排放，逐步推广到中小型餐饮经营场所。禁止露天无序烧烤。 （2.5）严禁露天焚烧生活垃圾和秸秆。; 本项目为永州市餐厨垃圾收运处理项目蒸汽发生器技改项目。使用生物脱硫沼气做燃料，属清洁能源，废气能达标排放，生产固废基本实现资源化利用，危废委托有资质单位处置。. 3; 环境风险 防控; /; /. 4; 资源开发效率要求; （4.1）能源： （4.1.1）实行低硫煤政策，禁止使用含硫量大于 1%，含灰量大于 20%的燃煤；零陵城区内禁止新建一切燃煤设施，全区已建 1 吨/小时以上燃煤锅炉必须全面实施脱硫除尘；1 吨/小时以下的锅炉必须全部使用清洁燃料，加强集中供热工程建设。 （4.1.2）全面提高工业锅炉准入标准，禁止新建、扩建和改建燃煤锅炉，凡申请新、扩、改建锅炉的，一律要求使用电、天然气、液化石油气、轻质燃油、水煤浆、生物质成型燃料等低污染燃料。 （4.1.3）高污染燃料禁燃区严格执行《永州市人民政府关于调整高污染燃料禁燃区的通告》（永政函〔2020〕30 号）的规定。; 本项目建设2台1t/h蒸汽发生器供汽设施，使用沼气，属清洁能源，开机时间一天8小时。. 根据永州市人民政府发布的“关于“三线一单”生态环境分区管控的实施意见”（永政发[2020]11号），结合建设单位在国土资源部门的查询结果，本项目位于零陵区接履桥镇坦塘村静脉产业园内，本项目用地不涉及生态红线，本项目区域的接履桥街道为一般管控单元，主体功能定位省级重点开发区域，经济产业布局农业、养殖业、旅游业、农副产品加工、物流等。 区域主要环境问题为存在焚烧秸秆现象。 接履桥街道主要属性：生态保护红线/一般生态空间(石漠化敏感区/水源涵养重要区)；/水环境一般管控区；大气环境布局敏感重点管控区/大气环境受体敏感重点管控区/大气环境高排放重点管控区(光大工业区(零陵与冷水滩共有))/大气环境一般管控区；农用地优先保护区/其他土壤重点管控区(市县级采矿权) /土壤污染风险一般管控区；高污染燃料禁燃区。 本项目为永州市餐厨垃圾收运处理项目蒸汽发生器技改项目，本项目满足单元管控要求。 2、其他相符性分析 表1-2 建设项目初步筛选情况一览表 序号; 初筛相关内容; 建设项目情况; 备注. 1; 用地选址; 本项目位于永州市静脉产业园内西侧，本项目用地性质为工业用地，符合用地规划要求。; 符合. 2; 产业政策; 对比《产业结构调整指导目录(2024年本)》，每小时2 蒸吨及以下生物质锅炉，燃煤热风炉、每小时35 蒸吨及以下的燃煤锅炉（大气污染防治重点区域）属淘汰类， 每小时 35 蒸吨及以下固定炉排式生物质锅炉，县级及以上城市建成区每小时 35 蒸吨以下的燃煤锅炉，其他区域每小时 10 蒸吨以下的燃煤锅炉属限制类。 本项目建设蒸汽发生器，使用沼气为燃料，为清洁能源，本项目所用设备不属于其中的鼓励类，也不在其限制类和淘汰类，视为允许类。故本项目建设符合国家产业政策要求。; 符合. 3; “三线一单”要求; 生态保护红线; 本项目选址在永州市静脉产业园内，不位于生态保护红线范围内; 符合. 4; 环境质量底线; 项目所在地大气环境属于达标区，根据本项目所在地环境现状调查和污染物排放影响预测，本项目运营后对区域环境影响不大，环境质量基本可以保持现有水平。; 符合. 5; 资源利用上线; 本项目运营过程中消耗一定量的电源、水资源等资源消耗，项目资源消耗量相对区域资源利用总量较少。; 符合. 6; 环境 准入; 本项目所在地没有环境准入负面清单，本次环评对照国家及地方产业政策，本项目不属于《产业结构调整指导目录》（2024年本）、《限制用地项目目录（2012 年本）》、《禁止用地项目目录（2012年本）》及《市场准入负面清单》（2022年版）中的禁止、限制建设项目。 建设项目符合国家和地方产业政策，选址符合区域总体规划、环保规划，满足生态保护、环境质量等要求。; 符合. |

# 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 2.1项目基本情况 （1）项目背景 永州市静脉产业园发展有限责任公司投资 7204.09 万元在永州市零陵区接履桥镇坦塘村静脉产业园内建设永州市餐厨垃圾处理项目，项目于 2020 年 5月 8日取得永州市生态环境局的审批，批文号：永环评（2020）10号。项目总占地面积 21338.06m2（折 合约 32.01 亩），厂区围墙外占地面积为 6764.66m2（折合约 10. 15 亩），厂区围墙内 占地面积为 14573.4m2（折合约 21.86 亩），餐厨垃圾处理设计总规模为 200t/d ，地沟油处理总规模为 40t/d；一期工程餐厨垃圾处理规模 100t/d以及地沟油处理规模 20t/d ，项目于 2021年 4月开工建设，2024年 1月一期建成运营，2024年3月开展了永州市餐厨垃圾处理项目（一期）进行了竣工环保验收。二期项目还未建设。 2023年12月 29日申领了排污许可证（编号为91431102MAD1FKKUOL001Q）。 2023年12月8日永州市城市管理和综合执法局与许昌欧绿保环保科技有限公司签订了永州市餐厨垃圾收运处理项目目委托运营协议，许昌欧绿保环保科技有限公司设立欧绿保环保科技（永州）有限公司，由欧绿保环保科技（永州）有限公司负责项目运营。 该项目在运营过程中，提油生产工序所用蒸汽由光大环保能源（永州）有限公司供给，但在使用过程中存在蒸汽气压不稳，在生产过程中不容易控制，2023年出现过蒸汽气压控制不到位出现臭气泄漏事故；光大焚烧发电厂二期暂未建成，目前厂区沼气脱硫净化后直接送至燃烧火炬进行燃烧排放，造成资源浪费，项目环保验收建议考虑沼气为清洁能源，应尽量资源化利用，建议建设单位增加锅炉，将沼气作为燃料，自行供给蒸汽。为了实现资源综合利用和生产供汽的稳定性，欧绿保环保科技（永州）有限公司拟利用沼气为燃料，在现有20m2房间内，增加1t/h蒸汽发生器2台，配套反渗透纯水机、水箱、水泵2套等，以保证永州市餐厨垃圾收运处理项目的蒸汽供应。 根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》和国务院令682号《建设项目环境保护管理条例》有关规定，本项目属于《建设项目环境影响评价分类管理名录》(环境保护部令第44号)中“四十一、电力、热力生产和供应业91热力生产和供应工程（包括建设单位自建自用的供热工程）”，须编制环境影响报告表。 为此，欧绿保环保科技（永州）有限公司委托湖南博然环保科技有限公司承担该项目环境影响评价工作。接受委托后，通过现场踏勘、环境现状调查、收集相关资料的基础上，根据环境影响评价技术导则的规定编制了本项目环境影响报告表。 （2）建设项目概况 项目名称：永州市餐厨垃圾收运处理项目蒸汽发生器技改项目； 建设性质：技改； 建设单位：欧绿保环保科技（永州）有限公司； 建设地点：永州市零陵区接履桥镇坦塘村静脉产业园内； 总投资：25万元。 占地面积：不新增占地，在预处理车间现有20m2房间内安装设备。 2.2建设内容及工程规模 1、项目建设内容 欧绿保环保科技（永州）有限公司在永州市零陵区接履桥镇坦塘村静脉产业园内建设永州市餐厨垃圾收运处理项目蒸汽发生器技改项目，本项目不新增用地，在预处理车间现有20m2房间内，增加1t/h蒸汽发生器2台，配套反渗透纯水机、水箱、水泵各2套等，以保证永州市餐厨垃圾收运处理项目的提油工序蒸汽供应。蒸汽发生器分二期建设，先安装1台1t/h蒸汽发生器，等二期餐厨垃圾项目建成后再安装另一台1t/h蒸汽发生器。 项目组成内容详见表2-1。 表2-1 项目组成内容一览表 项目; 工程内容; 建设内容及规模; 备注. 主体工程; 蒸汽发生器房; 新增1t/h蒸汽发生器2台，分期建设，一期安装1台，二期安装1台，面积约为20m2（原有）; - 二期 - 各一套. 新增产水能力1t/h反渗透纯水机2套; - 二期 - 各一套. 排气筒; 高度 15m，内径200mm; 共一根. 辅助工程; 气浮式厌氧反应器; 1900m3; 依托原有. 双膜气柜; 500m3; 依托原有. 沼气脱硫设施; 生物脱硫，1套; 依托原有. 公用工程; 给水; 自来水管网. 供电; 依托厂区现有供电设施. 排水; 实行雨污分流，依托厂区内排水系统. 环保工程; 废气治理; 项目产生废气经15m高排气筒排放. 沼气供技改项目蒸汽发生器用，多余送至燃烧火炬进行燃烧. 废水治理; 本技改项目纯水机反冲洗水为洁净水，直接外排雨水沟，蒸汽发生器排污水排到反冲水罐，用于离心机冲洗用水，不外排。. 噪声治理; 选用低噪声设备，建筑物隔声及减震基础等措施。. 固废; 废RO膜由厂家回收，废包装袋送废品公司收购点，废矿物油属危废，暂存于危废暂存间，送有资质单位处置。; 危废暂存间依托原有. - 2、主要生产设备 - 技改项目主要生产设备情况见下表。 表2-3 项目主要生产及辅助设备清单 序号; 产品名称; 型号规格; 单位; 数量; 备注. 1; 节能高效燃气蒸汽发生器; 产蒸汽能力1t/h 附带SS304材质节能器 额定蒸汽压力0.7MPa， 饱和蒸汽温度171℃ 总功率5KW; 台; 2; 一、二期各一套， 新增. 2; 反渗透纯水机; 产水能力1t/h; 套; 2; 一、二期各一套，新增，使用RO膜过滤. 3; 水箱; 纯水机配套; 个; 2; 一、二期各一套，新增. 4; 水泵; 纯水机配套; 个; 2; 一、二期各一套，新增. 5; 双膜气柜; V=500m³; 座; 1; 原有. 3、原辅材料及能源消耗 项目主要能源资源消耗主要为电和员工办公用水，其主要消耗情况详见下表。 表2-3 项目主要原料及能源资源消耗情况表 名称; 单位; 消耗量; 来源; 备注. 沼气; m3/a; 707800; 以现有项目自身厌氧产生的沼气，经生物脱硫净化后为燃料; CH4：55~60% H2S＜100ppm. 电; 万kwh/a; 3; 市政电网. 水; t/a; 8173; 自来水. 磷酸三钠; t/a; 0.2; 外购; 除垢剂. 来自厌氧罐的沼气品质如下表所示： 表2-4沼气处理系统进料性质 名称; 参数. 沼气流量; 250Nm3/h. 沼气压力; 2.0～3.0kPa. 温度; 35℃. CH4; 55~60%. CO2; 40~50%. H2S; ≤3000ppm. H2O; 饱和. 经净化处理后的沼气质量（标况下）如下表所示： 表 2-5沼气处理系统处理后性质 名称; 参数. 沼气压力; 10kPa( ±10%）. CH4; 55~60%. CO2; 40~50%. H2S; ＜100ppm. 温度; 10～50℃. 湿度; ＜50%. 颗粒大小; ＜2μm. 注：本标准中气体体积的标准参比条件是 101.325kPa ，20℃. 4、产品方案 项目产品方案详见下表。 表2-6 产品方案 产品名称; 产量（t/d）; 备注. 蒸汽; 8; 一期. 16; 二期建成后. 5、工作班制及劳动定员 本项目劳动定员依托现有，不新增定员。年生产365天，一班制，每班工作8小时。 6、平面布置 永州市餐厨垃圾收运处理项目位于永州市零陵区接履桥镇坦塘村静脉产业园内，场区四周设置通透性围墙，形成全场的围合防护；围墙内设有绿化隔离带，分隔场区内外环境。项目设置的物流出入口位于场区西南侧，由原有的垃圾焚烧厂道路接入，路面宽度为 7m ，入口布置门卫和地磅。物流通道通往预处理车间的卸料平台，卸料平台西侧为餐厨垃圾预处理车间，预处理车间西侧布置厌氧处理系统，包括厌氧罐和沼气压缩机房。预处理车间东侧为场区预留用地，北侧为沼气储存与净化系统、出水系统，自西向东依次布 置沼气柜、室外脱硫设备、储油区、沉淀出水池。沉淀出水池东侧、场区东北侧出入口西侧设置收运车辆停车场。本技改项目位于预处理车间北侧空置房间内。 7、项目给排水 （1）给水工程 a、生活用水 本项目不新增劳动定员，故无新增生活用水量。 b、蒸汽发生器用水 根据业主提供信息，蒸汽发生器用水为软水。本项目两台1t/h 蒸汽发生器使用时间为365 天，根据业主提供资料，蒸汽发生器每日运行时间8 小时，日蒸汽产生量为16t/d；由于提油工序采用直接进汽，因此无冷凝水回用。则蒸汽发生器蒸汽用水制软水量为16m3/d、5840m3/a，项目蒸汽发生器用的软水采用反渗透膜装置进行制备，软水制备效率约为80%，则蒸汽发生器用水量约20m3/d、7300m3/a，补充排污水698/80%=873m3/a，则年用清水量8173m3。 （2）排水工程 a、蒸汽发生器排污水 本项目生产蒸汽时需定期排污，根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册--锅炉产排污量核算系数手册》4430 工业锅炉（热力生产和供应行业）产污系数表以及实际运行情况，排污水量为9.86t/万m3-原料，本次技改项目年燃烧沼气70.78万m3，则产生排污水为698t/a（1.91t/d），排污水为热水且为清净水，回用于离心机冲洗用水，不外排。 b、纯水机反冲洗废水排水量约为1460m3/a（4m3/d），反冲废水属于清净下水可直接排入雨水管网。 8、项目用汽 一期工程餐厨垃圾处理规模100t/d以及地沟油处理规模20t/d ，项目于 2021年 4月开工建设，2024年 1月一期建成运营，2024年3月开展了永州市餐厨垃圾处理项目（一期）进行了竣工环保验收。根据原有环评餐厨垃圾收运处理项目（一期）每天约需蒸汽8t，因此本项目技改配套建设2台1t/h蒸汽发生器，一期使用1台，二期使用1台。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 工艺流程简述(图示)： - 施工期： - 本项目施工期主要为设备安装调试，不涉及土建工程，因此本环评仅对营运期进行环境影响评价。 2、营运期 自来水 反渗透纯水机制软水 废水、噪声、固废 多余火炬燃烧 废气、噪声、固废 脱硫沼气 蒸汽发生器 排污水 蒸汽管 蒸汽 提油工序 图 2-1 工艺流程及产排污节点图 工艺流程简述： 本项目自来水经反渗透纯水机制备软水供蒸汽发生器用；蒸汽发生器采用自产脱硫沼气燃烧产生额定蒸汽压力0.7MPa，饱和蒸汽温度171℃的蒸汽供提油工序用汽。 项目主要产排污环节详见下表： 表2-7 项目主要产排污环节一览表 名称; 主要工序; 污染因子; 处理措施; 去向. 废气; 蒸汽发生器废气; 二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、烟气黑度; /; 经15m排气筒排放（DA002）. 废水; 蒸汽发生器排污水; 水温; 回用于离心机冲洗用水; 回用，不外排. 纯水机; 废水; 反冲洗水属清净下水; 雨水沟. 固废; 辅料包装; 废包装袋; 定期收集; 送废品收购站. 反渗透纯水机; 废RO膜; 收集; 送专业公司收购站. 设备维护; 废矿物油; 依托原有危废暂存间; 委托有资质单位处置. 根据《湖南省湘江流域存量垃圾场综合治理亚行贷款项目（第一期）环境影响报告书》，本项目餐厨垃圾处理设计总规模为200t/d，地沟油处理总规模为40t/d，一期工程建设餐厨垃圾处理规模100t/d以及地沟油处理规模 20t/d 。根据原环评物料平衡餐厨垃圾处理规模100t/d以及地沟油处理规模20t/d 需要䒱汽8t/d，因此本技改项目配套2台1t/h的蒸汽发生器满足餐厨垃圾处理项目一、二期的用汽量，技改项目分二期建设，先上1台1t/h的蒸汽发生器供一期工程100t/d餐厨垃圾以及20t/d 地沟油项目的用蒸汽量。 |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 一、与项目有关的原有环境问题： 本项目为技改工程，不新增用地，在现有用地的基础上进行改造。 （一）现有工程情况简述： 永州市静脉产业园发展有限责任公司投资 7204.09 万元在永州市零陵区接履桥镇坦塘村静脉产业园内建设永州市餐厨垃圾收运处理项目，项目于 2020年 5月 8日取得永州市生态环境局的审批，批文号：永环评（2020）10号。项目总占地面积 21338.06m2（折 合约 32.01 亩），厂区围墙外占地面积为 6764.66m2（折合约 10. 15 亩），厂区围墙内 占地面积为 14573.4m2（折合约 21.86 亩），餐厨垃圾处理设计总规模为 200t/d ，地沟油处理总规模为 40t/d；一期工程餐厨垃圾处理规模 100t/d以及地沟油处理规模 20t/d ，项目于 2021年 4月开工建设，2024年 1月一期建成运营，2024年4月对永州市餐厨垃圾处理项目（一期）进行了竣工环保验收。二期项目目前还未建设。 2023年12月 29日申领了排污许可证（编号为91431102MAD1FKKUOL001Q）。 2023年12月8日永州市城市管理和综合执法局与许昌欧绿保环保科技有限公司签订了永州市餐厨垃圾收运处理项目目委托运营协议，许昌欧绿保环保科技有限公司设立欧绿保环保科技（永州）有限公司，由欧绿保环保科技（永州）有限公司负责项目运营。该项目在运营过程中，生产所用蒸汽由光大环保能源（永州）有限公司供给。 表2-8工程情况一览表 工程项目; 工程组成及特性; 实际建设 内容. 主 体 工 程; 预处理 车间; 建筑面积1648m2，处理车间能容纳两条餐厨垃圾处理线和一条地沟油处理线，相应内容包括： ①2×100t/d餐厨垃圾处理系统，近期建设一条处理线； ②1×40t/d地沟油处理系统； ③中央控制系统 ④生产管理用房; 目前只建设一期工程，一期工程地沟油处理系统为1×20t/d，二期未建。. 厌氧发 酵系统; 1）厌氧进水池兼做预处理中水回用水池，设计数量 1 座，有效容积 200m3 ，厌氧进料泵 2台，一用一备； 2）气浮式厌氧反应器 1台，尺寸为 11m×21m，有效容积 V= 1900m3； 3）沼气压缩机房1座，尺寸 13.5m×6.0m×5.0m ，沼气压缩机 2 台， 一用一备。; 与环评一致. 辅 助 工 程; 收运系统; 共配置 21 辆车辆：10 辆 3t桶装式餐厨垃圾收运车、8 辆 5t桶装式餐厨垃圾收运车、1辆 4t杂质运输车和 2 辆 5t渣料运输车。配置120L专用餐厨垃圾收集桶 5000个、地沟油收集箱 2500个以及 1 套智慧收运系统。; 与环评一致. 公 用 工 程; 生产管理 用房和其 它设施; 生产管理用房主要自控及配电间、出渣间、行政办公室、淋浴间以及员工休息室。门卫及地磅房由传达室及计量室组成，建筑面积48m2 ；收运车停车场 630m2 ；生态停车场 528m2; 与环评一致. 供水工程; 自来水和消防水接自垃圾焚烧厂; 与环评一致. 供汽工程; 蒸汽接自垃圾焚烧厂; 与环评一致. 供气工程; 压缩空气接自垃圾焚烧厂; 未接入垃圾焚烧厂压缩空气，厂区自备空压机. 电气工程; 工程负荷按二级负荷考虑，采用 2回路 10kV电源供 电，两回路10kV电源采用架空线引至场内变配电间附近终端杆，然后采用电缆 埋地引入配电间；两回路电源一用一备; 与环评一致. 环 保 工 程; 地沟油预处理系统; 采 用“高温蒸煮+三相分离”工艺，产生的油脂运往下游公司生产生物柴油。固渣经螺旋输送机至出渣间。; 与环评一致. 废气处理 系统; 工程除臭系统计算风量为 12660m³/h 。配置 1 台废气风机，Q=15000m3/h，P=2000Pa，N=18.5kW。废气在各个废气排放点（卸料 间、出渣间、地沟油间、接料斗、转鼓洗筛机、旋转细格栅、螺旋 输送装置、FAR进水池、隔油池） 由废气收集后，经废气风机引入垃圾焚烧车间作为助燃空气，设置应急除臭系统; 废气机风量 由15000m3/h 增加至 20000m3/h， 实际建设增 加应急除臭 系统. 废水处理 系统; 厌氧罐出水沉淀后水质基本满足现有填埋场渗滤液处理系统的进水水质要求，故本工程废水仅在场区进行沉淀处理，出水接至现有渗滤液处理系统协同处理。 设计数量：1 座 处理能力：200m3/d 沉淀池尺寸：4.5m×4.5m×6.0m 出水池尺寸：4.5m×3.0m×6.0m; 与环评一致. 沼气处理 系统; 1）沼气净化系统：采用生物脱硫对沼气进行净化，脱硫塔处理规模为 250m3/h，进气甲烷含量≥55~60%，进气 H2S含量平均浓度 2000（3000）mg/m3 ，出气 H2S含量<100（150）mg/ m3（括号内为夏季指标）； 2）沼气储存系统：双膜储气柜的有效容积为 500m3； 3） 沼气火炬系统：当发电机组因故停止运行或不能完全接受产生的沼气时，富余的沼气送至燃烧火炬进行燃烧。; 待光大垃圾焚烧厂焚烧发电二期工程建成后，项目沼气输送至垃圾焚烧厂焚烧发电，目前厂区沼气送至燃烧火炬进行燃烧。. 固体废 物处理; 35t/d固渣进入垃圾焚烧厂进行协同焚烧; 与环评一致. （二）现有工程工艺 筛分、破碎 图2-2现有工程生产工艺流程及污染节点图 工艺流程说明： 本项目采用厌氧发酵工艺，其主要工艺单元包括：餐厨垃圾预处理系统、地沟油处理系统、厌氧发酵系统、沼气利用系统、废水处理系统以及除臭系统。 （1） 餐厨垃圾预处理系统工艺 本工程采用水洗预处理工艺，主要包括接料、除杂、渣水分离和除油四个工序， 接料采用低位料斗+水平无轴输送螺旋输送+高压水冲洗；除杂采用筛分、破碎进行除杂；渣水分离采用 1mm的滤网的旋转滤网；除油 采用简便、可靠、节能经济的重力除油工艺；整个过程在水力的配合下，保持了粉碎设备的安全高效运行。四个单元配合默契、形成一个有机的整体，同时做到即产即清，避免餐厨垃圾在预处理滞留所导致的恶臭、氢集聚爆炸隐患等不利因素。 （2）地沟油处理工艺 本工程地沟油预处理采用目前国内主流的“ 高温蒸煮+三相分离”工艺，收集来的 地沟油通过在高温的蒸煮釜中搅拌混合均匀，一方面抑制或者杀死有害微生物，另一 方面可降低油脂的黏度，有利于提高地沟油的分离效果。地沟油经高温蒸煮后进入地沟油筛分机，筛分出重物质，再通过三相分离机内高速旋转的转鼓将油、水、渣的比重差放大实现分离，分离后的毛油送入毛油罐外运，分离出的水流至厌氧进水池再泵送至厌氧罐进行厌氧处理，分离出的渣则送至垃圾焚烧厂协同焚烧。 （3）厌氧发酵系统工艺选择 本项目餐厨垃圾经厂区预处理系统处理后，餐厨垃圾含水率约为 60~70% ，针对餐厨垃圾废水含固率高的特点，本工程采用 FAR 高效厌氧反应器。废水或废浆液进入厌氧反应器底部，不需要专门的分布装置保持均匀，只需要通入到气提管下避免出水短流。将产生的沼气通过储柜后压缩重新进入反应器内置的纵向布置的气提管，通过气提作用形成物料从下而上的输送，然后再下降形成剧烈的垂直方向搅拌，从而彻底改变污泥床层搅动不足的不利状态。而且这种搅拌无惧于密度差，不容易形成层流导致的分层和沉渣浮渣现象。 （4）沼气利用工艺路线选择 由于本项目场址位于坦塘镇的静脉产业园内，距离市区约 10km ，如果把沼气制成天然气，工程投资和运输费很高，而且由于场址场地较小，没有放置制取天然气装置的位置。而静脉产业园内建设有永州市生活垃圾填埋场以及永州市生活垃圾焚烧厂。永州市生活垃圾焚烧发电厂建有沼气发电厂，生产能力能够容纳本场产生的沼气，因此本项目的沼气利用方案确定为在场内对沼气进行净化，然后输送至永州市生活垃圾焚烧发电厂一并焚烧发电。 （5）废水处理工艺路线选择 由于静脉产业园内的永州市生活垃圾焚烧发电厂附属渗滤液处理系统（坦塘生活垃圾无害化填埋场共用）已有成型的渗滤液的处理车间，采用的工艺为“调节池+二级 硝化反硝化+超滤系统+纳滤系统+反渗透系统+清水池” 。 目前渗滤液的处理规模为300m3/d ，设计规模为 600m3 /d 。 目前的处理量小于设计处理规模，考虑采用将餐厨垃圾处理中产生的废水输送到永州市生活垃圾焚烧发电厂附属渗滤液处理系统（坦塘生活垃圾无害化填埋场共用）的渗滤液处理系统一并处理。 （6）废气系统工艺路线选择 本餐厨垃圾处理场的臭气主要来自卸料间、转鼓筛、细格栅、隔油池等。臭气的 主要成份为 H2S 和 NH3，此外还有少量的有机气体如甲硫醇、甲胺、甲基硫等。这些气体挥发性较大，易扩散在大气中，而且部分气体有毒、刺激性气味大。为防止臭气危害人的健康、污染空气，必须采用除臭技术有效遏止空气污染，改善空气质量。在餐厨垃圾处理场可能散发臭气的地方，尤其在接料斗、分选设备、杂物传送带脱水系统等处设置收集装置。此外，对卸料间等需采取负压方式密封各建筑物以限制臭气的扩散。由于本工程紧邻永州市生活垃圾焚烧发电厂，参照已建相似工艺餐厨垃圾场的设计和生产经验，确定本工程产生的废气在各个废气排放点由废气收集后，经废气风机引入垃圾焚烧车间作为助燃空气，在厂内设置臭气处理系统做应急用。 现有工程物料平衡图如下： 图2-3现有工程物料平衡图 （三）现有工程产生的污染情况： （1）废气 项目营运期间主要废气污染为来自卸料间、转鼓筛、细格栅、隔油池臭气，沼气火炬燃烧产生二氧化硫、氮氧化物无组织废气。 项目运营过程中卸料间、转鼓筛、细格栅、隔油池产生的臭气，主要成份为 H2S 和NH3 ，此外还有少量的有机气体如甲硫醇、甲胺、 甲基硫等，通过在接料斗、分选设备、杂物传送带脱水系统等处设置收集装置， 经废气风机引入永州市生活垃圾焚烧发电厂焚烧车间作为助燃空气，同时厂区设置应急除臭系统，当永州市生活垃圾焚烧发电厂出现故障停工停产等问题，无法接受厂区臭气时，厂区启动应急措施，车间内臭气采用负压收集+酸洗塔+碱洗氧化塔处理后，处理后的废气经排气筒排放，厂区生产车间定期投放除臭剂减少臭气排放。 项目废气污染源产生、治理及排放见表 2-9。 表 2-9废气污染源产生、治理及排放措施 序号; 产生源; 主要污染物; 治理措施. 1; 卸料间、转鼓筛、细格栅、隔油池; CH4 、H2S 、NH3; 经风机引入永州市生活垃圾焚烧发电厂焚烧车间燃烧； 厂区设置应急除臭系统采用负压收集+酸洗塔+碱洗氧化塔处理工艺，生产车间定期投放除臭剂. 现有工程废气达标排放情况分析 ①有组织废气 根据一期工程竣工环保验收监测报告，有组织废气污染物浓度监测结果见下表2-10。 表2-10 有组织废气监测结果 单位：mg/m3 采样点位; 采样日期; 检测项目; 单位; 检测结果; 标准 限值. 第 1 次; 第 2 次; 第 3 次. 除臭系统进口 1#; 2024.03.19; 标杆流量; m3/h; 26371; 26366; 26351; /. 硫化氢; mg/m3; 0.35; 0.33; 0.28; /. 氨; mg/m3; 8.52; 9.23; 8.26; /. 臭气浓度; 无量纲; 4759; 5495; 5495; /. 设备参数; 排气筒高度：15m；排气筒尺寸：0.8m；截面积:0.5026m2. 除臭系统出口 2#; 2024.03.19; 标杆流量; m3/h; 25499; 25949; 24257; /. 硫化氢; mg/m3; 0.08; 0.10; 0.07; /. 氨; mg/m3; 2.40; 3.01; 2.03; /. 臭气浓度; 无量纲; 1128; 1303; 1128; 2000. 设备参数; 排气筒高度：15m；排气筒尺寸：0.085m；截面积：0.5674m2. 表2-11无组织废气监测结果 单位：mg/m3 检测点位; 检测因子; 检测结果（单位：mg/m3，甲烷：体积百分数%，臭气浓度：（无量纲）; 标准 限值. 2023. 12.26; 2023. 12.27. Ⅰ; Ⅱ; Ⅲ; Ⅰ; Ⅱ; Ⅲ. 厂界上风向01; 氨; 0.15; 0.13; 0. 14; 0.13; 0. 12; 0. 14; 1.5. 硫化氢; 0.007; 0.007; 0.008; 0.007; 0.006; 0.008; 0.06. 臭气浓度; <10; <10; <10; <10; <10; <10; 20. 氯气; ND; ND; ND; ND; ND; ND; 0. 1. 甲烷; ＜1; ＜1; ＜1; ＜1; ＜1; ＜1; ＜5. 颗粒物; 0.183; 0.188; 0.179; 0.173; 0.176; 0.183; 1.0. 氮氧化物; 0.018; 0.016; 0.017; 0.019; 0.020; 0.016; 0. 12. 二氧化硫; 0.029; 0.031; 0.032; 0.027; 0.028; 0.029; 0.4. 厂界下风向 02; 氨; 0.20; 0.22; 0.25; 0.24; 0.23; 0.23; 1.5. 硫化氢; 0.011; 0.013; 0.010; 0.010; 0.012; 0.012; 0.06. 臭气浓度; <10; <10; <10; <10; <10; <10; 20. 甲烷; ＜1; ＜1; ＜1; ＜1; ＜1; ＜1; ＜5. 颗粒物; 0.322; 0.321; 0.317; 0.322; 0.325; 0.318; 1.0. 氮氧化物; 0.020; 0.022; 0.021; 0.019; 0.024; 0.023; 0. 12. 二氧化硫; 0.035; 0.033; 0.031; 0.034; 0.032; 0.036; 0.4. 厂界下风向 03; 氨; 0.18; 0.19; 0.18; 0.22; 0.19; 0.21; 1.5. 硫化氢; 0.012; 0.013; 0.010; 0.011; 0.010; 0.011; 0.06. 臭气浓度; <10; <10; <10; <10; <10; <10; 20. 甲烷; ＜1; ＜1; ＜1; ＜1; ＜1; ＜1; ＜5. 颗粒物; 0.345; 0.350; 0.355; 0.364; 0.357; 0.349; 1.0. 氮氧化物; 0.022; 0.025; 0.023; 0.024; 0.020; 0.019; 0. 12. 二氧化硫; 0.037; 0.036; 0.038; 0.035; 0.034; 0.036; 0.4. 由表 2-10 、2-11可知，验收监测期间，项目臭气应急处理系统排气筒臭气浓度符合《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2中二级标准。硫化氢、氨的排放速率符合《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2中二级标准。 厂界无组织废气氮氧化物和二氧化硫监测结果符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297- 1996）表 2中二级标准；硫化氢、氨、臭气浓度符合《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1二级标准；甲烷符合《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008）中的要求。 沼气火炬燃烧后无组织废气氮氧化物和二氧化硫估算如下： 光大垃圾焚烧厂焚烧发电二期工程还未建成，因此项目沼气未输送至垃圾焚烧厂焚烧发电，目前脱硫沼气在厂内火炬燃烧后废气无组织排放，根据业主提供脱硫后的沼气量是730000m3/a。 参考《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中“4430工业锅炉（热力生产和供应行业）产排污系数表—天然气工业锅炉”，二氧化硫、氮氧化物的产污系数分别为0.02S千克/万立方米-原料（本项目沼气经脱硫后含硫率S=100mg/m3）、15.87千克/万立方米-原料。 表2-10 沼气燃烧废气污染物排放情况 脱硫沼气量; 项目; SO2; NOx. 730000m3/a; 产污系数; 2kg/万m3; 15.87kg/万m3. 排放量（t/a）; 0.146; 1.158. （2）废水 本项目废水主要为车辆清洗废水、残渣脱水废水、垃圾渗滤液和员工生活污水。 车辆清洗废水直接流入料斗做为筛洗餐厨垃圾所需要的补充水；残渣脱水废水经隔油池沉淀后，沉淀池下部含油较少的水经泵入到转鼓筛进行水洗餐厨垃圾（回用于生产），上部含油较高的废水进入混合池经三相离心机进行提油处理，垃圾渗滤液（沉淀池预处理）和生活污水（化粪池预处理）委托永州市生活垃圾焚烧发电厂进行处理，永州市生活垃圾焚烧发电厂渗滤液处理站处理规模为 600m3/d ，污水处理工艺为“预处理+ 中温高效厌氧反应器+二级A/O工艺生化系统+MBR 膜生物反应器+TUF 膜系统+RO 膜系统+DTRO 膜系统”，永州市生活垃圾焚烧发电厂渗滤液处理站处理系统出水达到《城市污水再生利用工业用水水质》（GB/T19923-2005）中表 1 再生水用作工业用水水源的水质标准，产水回用于焚烧厂循环水池，浓水用于焚烧厂烟气系统石灰浆制备等，不外排。 项目废水污染源产生、治理及排放见表 2-12。 表 2-12废水污染源产生、治理及排放措施 序号; 产生源; 主要污染物; 治理措施; 排放去向. 1; 生活污水; CODcr 、BOD5、 NH3-N 、SS 、动植物油; 化粪池; 送至永州市生活垃圾焚烧发电厂渗滤液处理站协同处理，回用于焚烧厂循环水池，浓水用于焚烧厂烟气系统石灰浆制备等，不外排. 2; 渗滤液; COD 、SS 、氨氮、 Cd 、Cr 、Pb; 沉淀池. 3; 洗车废水、残 渣脱水废水; /; 回用于生产; /. 图2- 3永州市生活垃圾焚烧发电厂污水处理站处理工艺流程图 表 2-13废水监测结果 单位：mg/L ，pH 值：无量纲 检测点位; 检测因子; 采样日期及检测结果 （单位：mg/L ，pH 无量纲）; 标准 限值. 2023. 12.26; 2023. 12.27. Ⅰ; Ⅱ; Ⅲ; Ⅰ; Ⅱ; Ⅲ. 生活污水处理设施出水口（进入光大垃圾焚烧厂）; pH 值; 7.16; 7.20; 7.19; 7.22; 7.21; 7.18; 6～9. COD; 156; 162; 155; 150; 157; 163; 500. BOD5; 43.6; 45.4; 44.8; 46.2; 42.7; 43.5; 300. 氨氮; 7.16; 7.09; 7.20; 7.22; 7.18; 7.22; /. SS; 62; 66; 65; 60; 61; 67; 400. 总磷; 0.35; 0.32; 0.29; 0.36; 0.33; 0.36; /. 总氮; 15.32; 15.21; 15.40; 15.39; 15.42; 15.45; /. 由表 2-13 可知，验收监测期间，项目生活污水经化粪池处理后，pH 值、CODcr、 BOD5 、氨氮、总氮、总磷、悬浮物日均浓度值均符合《污水综合排放标准》（GB8978- 1996）表 4中的三级标准，送永州市生活垃圾焚烧发电厂进行协同处理。 （3）噪声 本项目产生的噪声主要为破碎机、分选机、风机、真空泵等及餐厨垃圾运输车噪声。采取了以下措施： ①选用低噪声设备，并在安装过程中采取减震、隔震措施，合理安排布局，将高噪声设备布置在车间中部； ②加强对各噪声设备的保养、检修与润滑，保证设备良好运转，减轻运行噪声强度； ③对高噪声的空压机等噪声源设置隔声罩； ④降低车辆运输速度，禁止鸣笛； ⑤加强绿化，提高区域绿化率，在区内区外植树，进行绿化吸声。 根据项目验收监测报告，噪声监测结果见下表2-14。 表2-14 厂界噪声监测结果 检测点位; 检测结果（单位：dB（A））. 2023. 12.26; 2023. 12.27. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. 厂界东侧外 1m; 50; 44; 50; 43. 厂界南侧外 1m; 51; 43; 51; 42. 厂界西侧外 1m; 51; 45; 52; 44. 厂界北侧外 1m; 52; 44; 50; 44. 标准限值; 60; 50; 60; 50. 由上表得知，监测期间，厂界噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准。 （4）固废处置 本项目的固体废物主要为分拣的杂质、泔水固形物和地沟油渣料等。 ①分拣的杂质、大物质、重物和固渣进入垃圾焚烧厂进行协同焚烧； ②生活垃圾经统一收集后由环卫部门统一清运处理； 表2-15项目固体废物污染源产生、治理及排放措施 污染源类别; 产生量; 产污环节; 固废属性; 防治措施. 杂质; 10t/a; 预处理、分选; 一般固废; 进入垃圾焚烧厂进行协同焚烧. 固渣; 5000t/a; 分离. 生活垃圾; 5. 11t/a; 员工生活; 生活垃圾; 垃圾收集桶收集，委托环卫部门处理. 现有项目存在的环境问题及整改措施建议： 根据调查欧绿保环保科技（永州）有限公司在环境保护方面高度重视，管理规范，所有环保设施运转正常，处理效率和处理效果基本能满足相关的环境保护管理要求，但还存在以下问题： 1）目前一期项目生产使用光大焚烧发电厂的蒸汽，在使用过程中存在蒸汽气压不稳，在生产过程中不容易控制，2023年出现过蒸汽气压控制不到位出现过臭气泄漏事故。 2）光大焚烧发电厂二期暂未建成，目前厂区沼气脱硫净化后直接送至燃烧火炬进行燃烧排放，造成资源浪费，项目环保验收建议考虑沼气为清洁能源，应尽量资源化利用，建议建设单位增加锅炉，将沼气作为燃料，自行供给蒸汽。 二、项目周边环境问题 本项目为北侧为生活垃圾填埋场（目前已处于封场状态），西侧为林地，东侧130m为光大生活垃圾焚烧发电厂，南侧100m处为零陵病死猪无害化处置中心，西北侧690m为永州市医疗废物处置中心。 项目位于永州市静脉产业园内，园区内的企业大部分为环保相关企业，项目周边主要污染问题为静脉产业园内各生产企业生产过程中产生的三废排放。由于各企业都采取了三废防治措施，同时进行了“三同时”竣工环境保护验收，所以项目周边环境问题可控。 |

# 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 3.1空气环境现状调查与评价 1、达标情况判定 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)中要求，项目所在区域达标判定，优先采用国家或地方生态环境主管部门公开发布的评价基准年环境质量公告或环境质量报告中的数据或结论。本次环评引用了永州市生态环境局永环函【2024】4号关于2023年12月份全市环境质量状况的通报，结果见表3-1。 表3-1 2023年1-12月零陵区环境空气质量污染物浓度状况 污染物; 年评价指标; 现状浓度; 标准值; 占标率/%; 达标情况. SO2; 年平均质量浓度; 9; 60; 15; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 16; 40; 40; 达标. CO; 年平均质量浓度; 1.0; 4; 25; 达标. O3; 8h平均质量浓度; 127; 160; 79.4; 达标. PM10; 年平均质量浓度; 50; 70; 71.4; 达标. PM2.5; 年平均质量浓度; 36; 35; 102.9; 不达标. 单位：ug/m3(CO为mg/m3). 根据上表可知，2023年1-12月零陵区的常规监测因子除PM2.5外均达到《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准，PM2.5超标，项目所在地为环境空气质量为未达标区域。 3.2地表水环境现状调查与评价 项目所在区域地表水体为高红渠和湘江，高红渠为农业灌溉用水区，水环境功能区为III类，湘江曲河断面为饮用水源保护区，水环境功能区为Ⅲ类。 为了解其环境质量现状，根据永州市生态环境局永环函【2024】4号关于2023年12月份全市环境质量状况的通报中附件5 《2023年12月及1-12月全市地表水水质状况》，2023年1-12月与本项目有关的曲河断面水质达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅱ类水质标准要求，区域地表水环境质量良好。 同时，为进一步了解本项目周边区域水环境质量，本评价引用《废包装物资源化利用项目环境影响报告书》中湖南中雁环保科技有限公司于2021年10月20~10月22日连续3天对项目所在区域高红渠的监测数据进行评价，监测时间在3年内，故监测数据引用可行。 评价标准：《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中III类标准 监测点位及监测因子如下： 表3-2 地表水环境质量现状监测断面与监测因子一览表 水体; 编号; 检测断面; 检测因子; 数据来源. 高红渠; W1; 静脉产业园高红渠汇入口上游200m; pH、化学需氧量、五日生化需氧量、硫化物、石油类、挥发酚、阴离子表面活性剂、六价铬、氨氮、铅、镉、汞; 引用数据. 高红渠; W2; 静脉产业园高红渠汇入口下游500m. 监测结果与评价：监测结果与分析统计情况详见表3-3。 表3-3 地表水现状监测结果 （单位：mg/L，pH无量纲） 点位 名称; 检测项目; 检测结果; 标准 限值. 2021.10.20; 2021.10.21; 2021.10.22. W1静脉产业园高红渠汇入口上游200m; pH; 6.87; 6.85; 6.92; 6-9. 化学需氧量; 15; 13; 11; 20. 五日生化需氧量; 3.0; 2.6; 2.4; 4. 硫化物; 0.005L; 0.005L; 0.005L; 0.2. 石油类; 0.03; 0.03; 0.02; 0.05. 挥发酚; 0.0010; 0.0008; 0.0011; 0.005. 阴离子表面活性剂; 0.05L; 0.05L; 0.05L; 0.2. 六价铬; 0.004L; 0.004L; 0.004L; 0.05. 氨氮; 0.134; 0.106; 0.112; 1.0. 铅; 0.00009L; 0.00009L; 0.00009L; 0.05. 镉; 0.00005L; 0.00005L; 0.00005L; 0.005. 汞; 0.00004L; 0.00004L; 0.00004L; 0.0001. W2静脉产业园高红渠汇入口下游500m; pH; 6.83; 6.84; 6.81; 6-9. COD; 18; 14; 16; 20. BOD5; 3.7; 2.9; 3.3; 4. 硫化物; 0.005L; 0.005L; 0.005L; 0.2. 石油类; 0.03; 0.03; 0.01; 0.05. 挥发酚; 0.0015; 0.0013; 0.0016; 0.005. 阴离子表面活性剂; 0.05L; 0.05L; 0.05L; 0.2. 六价铬; 0.004L; 0.004L; 0.004L; 0.05. 氨氮; 0.901; 0.856; 0.931; 1.0. 铅; 0.00009L; 0.00009L; 0.00009L; 0.05. 镉; 0.00005L; 0.00005L; 0.00005L; 0.005. 汞; 0.00004L; 0.00004L; 0.00004L; 0.0001. 因此高红渠各项监测因子均能满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中III类水质标准要求，即项目所在区域地表水环境质量较好。 3.3声环境质量现状 经现场调查，本项目占地边界周边50m范围内无声环境敏感目标，故不需要对周边声环境现状进行监测。 3.4地下水、土壤环境 本项目为燃沼气蒸汽发生器技改项目，项目位于预处理车间一楼，场地已硬化防渗；另外，本项目厂界外500m范围内无地下水集中饮用水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源，无需开展地下水、土壤环境现状监测。 3.5生态环境 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）》（试行），本项目利用厂内现有厂房新建锅炉房，项目不新增用地，项目用地范围内无生态环境保护目标，因此不进行生态现状调查。 3.6电磁辐射 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，本项目不涉及电磁辐射设备，因此无需进行电磁辐射环境现状监测与评价。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 根据现场踏勘，项目所在区域主要环境保护目标详见下表。 表3-4大气环境保护目标一览表 名称; 坐标; 保护内容; 环境功能区; 相对厂区方位; 最近距离/m. 经度; 纬度. 散居户; 111°42′5.34″; 26°20′19.42″; 居住户，3户约6人; 二类; 西北; 100. 表3-5 项目周边地表水、声环境及生态环境敏感保护目标 环境要素; 环境保护对象; 方位; 保护内容; 距厂界距离（m）; 环境功能及保护级别. 地表水环境; 高红渠; 北; 农业灌溉用水区; 1200; GB3838-2002中III类. 湘江： “油榨码头至曲河大桥上游 800 米”河段; 西北; 景观娱乐用水区; 9900; GB3838-2002中III类. 湘江： “曲河大桥上游 800 米至菱角山水厂取水口下游200 米”河段; 西北; 饮用水源保护区; 10000; GB3838-2002中Ⅲ类. 声环境; 项目周边50m范围内无居民住户; GB3096-2008 2类. 地下水环境; 项目周边500m范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源; GB/T14848-2017 Ⅲ类. |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 1、噪声 运营期：厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。 2、大气 本项目营运期蒸汽发生器产生的污染物执行《锅炉大气污染物综合排放标准》（GB13271-2014）表2中燃气锅炉排放标准，标准值见表3-6。 表3-6 《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2014) 污染物名称; 颗粒物; 二氧化硫; 氮氧化物; 烟气黑度. 锅炉大气污染物排放标准; 20mg/m3; 50mg/m3; 200mg/m3; ≤1级. 3、废水 纯水机反冲洗水为洁净水，直接外排雨水沟。 本技改项目蒸汽发生器排污水排到反冲水罐，回用于离心机冲洗用水，不外排。 4、固体废物 危险固废执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）；一般固废执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）；生活垃圾执行《生活垃圾填埋污染控制标准》（GB16889-2008）。 |
| 总量 控制 指标 | 根据《湖南省主要污染物排污权有偿使用和交易管理办法》（湘政办发[2022]23号）中规定的总量控制污染物种类，即化学需氧量、氨氮、二氧化硫、氮氧化物、铅、镉、砷、汞、铬、挥发性有机物、总磷等十一类污染物。 项目涉及的总量控制污染物种类主要为蒸汽发生器燃烧废气中二氧化硫、氮氧化物。 废水：本技改项目纯水机反冲洗水为洁净水，直接外排雨水沟。蒸汽发生器排污水排到反冲水罐，用于离心机冲洗，不外排。 废气：本项目新建2 台1t/h蒸汽发生器供汽，查阅相关资料可知， 1t/h蒸汽发生器运行1小时生产1吨蒸汽需要热量60万大卡，沼气燃烧热值约为5500kcal/m3，蒸汽发生器热效率约为90%，本项目蒸汽发生器年运行时间365天，每天运行8小时，因此2 台1t/h蒸汽发生器年消耗沼气量约为2×60万大卡/h÷5500kcal/m3÷90%×104×8h×365÷10000=70.78万m3/a。 根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中“4430工业锅炉（热力生产和供应行业）产排污系数表—天然气工业锅炉”，工业废气量产污系数为107753标m3/万立方米-原料，二氧化硫、氮氧化物的产污系数分别为0.02S千克/万立方米-原料（本项目沼气经脱硫后含硫率S=100mg/m3）、15.87千克/万立方米-原料。本项目蒸汽发生器每天使用8小时，年工作365天。 表 3-7 项目蒸汽发生器污染物产生量一览表 序号; 污染物指标; 产污系数; 沼气消耗量 (万m3/a); 污染物产生量. 1; 工业废气量; 107753m3/万立方米-原料; 70.78; 7626757m3/a. 2; 二氧化硫; 0.02S千克/万立方米-原料(S=100); 141.6kg/a. 3; 氮氧化物; 15.87千克/万立方米-原料; 1123.3kg/a. 表 3-8蒸汽发生器废气污染物产排情况一览表 污染源; 污染物; 产生情况; 采取的措施; 处理效率; 排放情况. 产生浓度 mg/m3; 产生速率 kg/h; 产生量kg/a; 排放浓度 mg/m3; 排放速率 kg/h; 排放量kg/a. 蒸汽发生器废气; 二氧化硫; 18.38; 0.048; 141.6; /; 0; 18.38; 0.048; 141.6. 氮氧化物; 147.28; 0.385; 1123.3; /; 0; 147.28; 0.385; 1123.3. 根据产排污系数，本项目的大气污染物排放总量控制指标如下： SO2：0.142t/a、NOx：1.123t/a。 本项目所需SO2、NOx总量指标建议建设单位通过排污权交易获得。 |

# 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 本项目依托厂有厂房，施工期主要是设备安装及调试等，设备安装对周边环境的影响甚微。因此不再对施工期环境影响进行分析 |
| --- | --- |

| 运营期环境影响和保护措施 | 4.1大气 本项目废气主要为蒸汽发生器生产过程中排放的二氧化硫、氮氧化物、颗粒物。项目废气产排情况统计见表4-1，源强设置情况详见表4-2、表4-3。 表4-1 项目废气产生和排放情况一览表 序号; 产污环节; 污染物种类; 产生量t/a; 防治措施; 处理效率; 是否为可行技术; 排放方式; 排放情况; 排放口基本情况; 排放标准; 达标情况. 1; 蒸汽发生器产生的废气; 二氧化硫; 0.142; /; /; /; 有组织; 0.142t/a（0.048kg/h）18.38mg/m3; DA002; 《锅炉大气污染物综合排放标准》(GB13271-2014); 达标. 氮氧化物; 1.123; /; 1.123t/a（0.385kg/h）147.28mg/m3. 颗粒物; 0.142; /; 0.142t/a（0.049kg/h）18.62mg/m3. 表4-2 源强排放情况一览表（点源） 排气筒编号; 坐标; 排气筒底部海拔高度(m); 排气筒参数; 污染物名称; 排放速率; 单位; 年排放时间(h); 排放口类型. 经度; 纬度; 高度 (m); 内径 (m); 温度 (℃); 风量(m3/h). DA002，蒸汽发生器废气排气筒; E111.698; N26.3447; 150; 15.0; 0.3; 80; 2611.9; 二氧化硫; 0.048; kg/h; 2920; 一般排放口. 150; 15.0; 0.3; 80; 2611.9; 氮氧化物; 0.385; kg/h; 2920. 150; 15.0; 0.3; 80; 2611.9; 颗粒物; 0.049; kg/h; 2920. （1）废气源强核算过程 本项目生产过程中废气主要为蒸汽发生器生产过程中排放的二氧化硫、氮氧化物、颗粒物。 本项目新建2 台1t/h蒸汽发生器供汽，查阅相关资料可知，1t/h蒸汽发生器运行1小时生产1吨蒸汽需要热量60万大卡，沼气燃烧热值约为5500kcal/m3，蒸汽发生器热效率约为90%，本项目蒸汽发生器年运行时间365天，每天运行8小时，因此2 台1t/h蒸汽发生器年消耗沼气量约为2×60万大卡/h÷5500kcal/m3÷90%×104×8h×365÷10000=70.78万m3/a。 根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册--锅炉产排污量核算系数手册》中“4430工业锅炉（热力生产和供应行业）产排污系数表—燃气工业锅炉”，工业废气量产污系数为107753m3/万立方米-原料，二氧化硫、氮氧化物的产污系数分别为0.02S千克/万立方米-原料（本项目沼气经脱硫后含硫率S=100mg/m3）、15.87千克/万立方米-原料。本项目蒸汽发生器每天使用8小时，年工作365天。 表 4-3 项目蒸汽发生器污染物产生量一览表 序号; 污染物指标; 产污系数; 沼气消耗量（m3/万立方米-原料）; 污染物产生量. 1; 工业废气量; 107753m3/万立方米-原料; 70.78; 7626757m3/a. 2; 二氧化硫; 0.02S千克/万立方米-原料(S=100); 141.6kg/a. 3; 氮氧化物; 15.87千克/万立方米-原料; 1123.3kg/a. 4; 颗粒物; 2.0千克/万立方米-原料; 142kg/a. 表 4-4蒸汽发生器废气污染物产排情况一览表 污染源; 污染物; 产生情况; 采取的措施; 处理效率; 排放情况. 产生浓度 mg/m3; 产生速率 kg/h; 产生量kg/a; 排放浓度 mg/m3; 排放速率 kg/h; 排放量kg/a. 蒸汽发生器废气; 二氧化硫; 18.38; 0.048; 141.6; /; 0; 18.38; 0.048; 141.6. 氮氧化物; 147.28; 0.385; 1123.3; /; 0; 147.28; 0.385; 1123.3. 颗粒物; 18.62; 0.049; 142; /; 0; 18.62; 0.049; 142. （2）废气排放达标情况分析 本项目产生的沼气经生物脱硫处理后属清洁能源，蒸汽发生器排放的废气主要为二氧化硫、氮氧化物、颗粒物，执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2中燃气排放标准限值要求。对比上面本项目废气排放情况，本项目废气排放能满足相关标准要求，不会导致超标排放。 （3）废气防治措施有效性分析 本项目使用沼气作为燃料，沼气经生物脱硫后属于清洁能源。 项目蒸汽发生器废气经产排污系数分析二氧化硫18.38mg/m3、氮氧化物147.28mg/m3、颗粒物18.62mg/m3，满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2中燃气排放标准，故本项目蒸汽发生器产生的废气可以直接经15m高排气筒有组织排放。 （4）废气排放对周边环境的影响分析 根据设计，项目蒸汽发生器产生的废气主要是二氧化硫、氮氧化物、颗粒物，经前文分析可知，经以上措施处理后，项目大气污染物均能做到达标排放。同时，经实地调查，本项目周边居民500m无集中式居户，只是西北侧100m有3户散住户，且所在地常年主导风向为东北风，故本项目对其影响很小。故本项目通过加强环境管理和人员培训，强化环保设施的维护保养，确保环保设施有效运行，按监测计划进行监测，项目对周边大气环境影响较小。 - （5）无组织废气 根据业主提供脱硫后的沼气量是730000m3/a，其中707800m3/a供蒸汽发生器使用，222000m3/a通过火炬燃烧。 沼气火炬燃烧后无组织废气氮氧化物和二氧化硫估算如下： 表4-5 沼气燃烧废气污染物无组织排放情况 脱硫沼气量; 项目; SO2; NOx. 22200m3/a; 产污系数; 2kg/万m3; 15.87kg/万m3. 排放量（t/a）; 0.004; 0.035. 表4-6 沼气燃烧废气污染物排放情况 项目; 有组织排放量（t/a）; 无组织排放量（t/a）; 合计. SO2; 0.142; 0.004; 0.146. NOx; 1.123; 0.035; 1.158. - （6）废气监测要求 - 根据《排污单位自行监测技术指南 火力发电及锅炉》（HJ820-2017），本技改项目废气排放监测要求如下： 表4-7废气污染物排放监测工作计划表 要素; 测点位置; 监测因子; 监测频次. 废气; DA002，蒸汽发生器废气排气筒; 二氧化硫、颗粒物、烟气黑度; 次/年. 氮氧化物; 次/月. 4.2废水 项目运营期废水主要为蒸汽发生器排污水和纯水制备中反冲洗废水。 本项目配备2台1t/h蒸汽发生器，该蒸汽发生器日运行时间为8h，年运行时间为365d，日蒸汽产生量为16t/d；由于提油工序采用直接进汽，因此无冷凝水回用。则蒸汽发生器蒸汽用水制软水量为16m3/d、5840m3/a，项目蒸汽发生器用的软水采用反渗透装置进行制备，软水制备效率约为80%，则蒸汽发生器用水量约20m3/d、7300m3/a，反冲废水产生量约为20%，4m3/d、1460m3/a，反冲洗水污染物主要为SS，浓度一般小于60mg/L，反冲废水属于清净下水可直接排入雨水管网。 根据建设方提供的资料，项目采用2台1t/h 燃气蒸汽发生器提供蒸气，为了控制锅炉软化用水的水质符合标准，使其中杂质保持在一定限度以内，需要从锅炉中不断地排出一定的排污水。根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册--锅炉产排污量核算系数手册》4430 工业锅炉（热力生产和供应行业）产污系数表以及实际运行情况，燃气的锅内水处理的工业废水量为9.86t/万m3-原料，本次技改项目年燃烧沼气70.78万m3，则产生锅炉排污水为698t/a（1.91t/d），锅炉排污水为热水且为清净水，回用于离心机冲洗，不外排。 项目不新增劳动定员，不新增生活污水，现有生活污水经化粪池处理后送永州市生活垃圾焚烧发电厂进行处理。 4.3噪声 （1）噪声源强 项目噪声主要来源于蒸汽发生器、纯水机、风机等设备运转时产生的机械噪声。通过类比分析，噪声源强约为70~90dB(A)。各主要声源情况见表4-8。 表4-8工业企业噪声源强调查清单（室内声源） 序号; 建筑物名 称; 声源名称; 声源源强; 声源控制措施; 空间相对位置/m; 距室内边界距离/m; 室内边界声级/（dB(A)）; 运行时段; 建筑物插入损失/（dB(A)）; 建筑物外噪声. 声压级/距声源距离 /(dB(A))/m; X; Y; Z; 声压级/ （dB(A)）; 建筑物外距离. 1; 预处理车间; 蒸汽发生器; 80/1; 墙体隔声; -24; 10; 2; 东; 120; 38.4; 8:00～18:00; 20; 18.4; 1m. 南; 50; 46; 20; 26; 1m. 西; 80; 41.9; 20; 21.9; 1m. 北; 35; 49.1; 20; 29.1; 1m. 2; 预处理车间; 纯水机; 80/1; -26; 8; 1.5; 东; 120; 38.4; 20; 18.4; 1m. 南; 48; 46.3; 20; 26.3; 1m. 西; 80; 41.9; 20; 21.9; 1m. 北; 37; 48.6; 20; 28.6; 1m. 3; 预处理车间; 风机; 90/1; -24; 12; 1; 东; 120; 48.4; 20; 28.4; 1m. 南; 51; 55.8; 20; 35.8; 1m. 西; 80; 51.9; 20; 31.9; 1m. 北; 33; 59.6; 20; 39.6; 1m. 4; 预处理车间; 水泵; 80/1; -24; 8; 1; 东; 120; 38.4; 20; 18.4; 1m. 南; 50; 46; 20; 26; 1m. 西; 80; 41.9; 20; 21.9; 1m. 北; 35; 49.1; 20; 29.1; 1m. 备注：以厂区中心为坐标原点(0,0,0)，以西向东为 X 轴，以南向北为 Y 轴，地面垂直向上为 Z 轴。 （2）预测模式 采用如下预测模式进行预测： LA（r）=LA（ro）-20Lg[r/ro] 式中：LA（r）——离声源距离为r处预测点的A声级值 LA（ro）——声源A声级值 r——预测点距声源的距离 ro——参考位置距离声源的距离 噪声叠加公式： Leq＝10lg∑（100.1L1+100.1L2+…100.1Li） 式中：Li——其中单个噪声源的声级数，dB（A） Leq——噪声源叠加后的值 （3）噪声预测结果及影响分析 根据预测模式公式计算噪声对周边声环境的影响距离，计算结果见下表： 表4-9项目厂界噪声预测值预测结果 单位：dB(A) 预测点; 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. 贡献值; 现状值; 预测值; 贡献值; 现状值; 预测值; 标准 限值; 是否 达标; 标准 限值; 是否 达标. 东厂界; 29.5; 50; 50.0; 0; 44; 44; 60; 是; 50; 是. 南厂界; 35.2; 51; 51.1; 0; 43; 43; 60; 是; 50; 是. 西厂界; 33.0; 51; 51.1; 0; 45; 45; 60; 是; 50; 是. 北厂界; 40.6; 52; 52.3; 0; 44; 44; 60; 是; 50; 是. 本项目夜间不生产，从上述预测结果可以看出，在采取了降噪措施后，本项目厂界噪声昼间预测值能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。 （4）防治措施 为了将项目产生的噪声对周围环境的影响降至最低，本环评建议建设单位采取以下的隔声、降噪措施： ①从声源上控制，选择低噪声和符合国家噪声标准的设备； ②合理布局本项目高噪声的设备，将生产设备全部布置于车间内部，尽可能集中布置于车间中部，同时尽可能将厂房进行封闭，减少对外界的影响； ③加强对设备保养维护，确保设备处于良好的运转状态，杜绝因设备不正常运转时产生的高噪声现象。 综上所述，采取以上噪声污染防治措施，设备等噪声对周围的声环境质量影响不明显，可满足声环境功能区划要求。 （5）噪声监测要求 根据《排污单位自行监测技术指南总则》（HJ819-2017），制定本项目噪声监测计划。 表4-10 自行监测信息表 排放口（监测点位）名称; 污染物名称（监测因子）; 监测频次. 厂界四周外1m处; 等效A声级; 1次/季度. 4.4固废 本技改项目固体废物主要为反滤透纯水机产生的废RO膜、磷酸三钠产生的废包装袋、设备维护过程中产生的废矿物油。 （1）废矿物油 项目设备使用矿物油进行润滑，在设备维修保养时有少量废矿物油产生。根据《危险废物管理名录》（2021年版），废矿物油为危险废物，代码为HW900-214-08 废矿物油与含矿物油废物 。产生量约为0.002t/a，收集后暂存在危废暂存间，委托有资质单位处置。 （2）反滤透纯水机产生的废RO膜 蒸汽发生器蒸汽用水为软水，项目设置一套全自动蒸汽发生器软化水装置，采用反渗透膜将原水中的钙、镁离子去除，提蒸汽发生器的安全运行。此法制备软水，反渗透膜需进行定期更换，更换周期为3年一次，废膜0.1t/次，由供应厂家进行更换并回收。 （3）废包装袋 本技改项目要用磷酸三钠防止锅炉结垢，将会有废包装袋等产生，废包装袋产生量约为0.001t/a，收集后送废品收购站综合利用。 项目一般固废存放区应严格执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》GB18599-2020）的有关规定，一般工业固废暂存场所采取防渗漏防雨防火措施，并远离敏感点，各类固废分类收集，按 GB15562.2-1995《环境保护图形标识—固体废物贮存（处置）场》设置环境保护图形标志设置环境保护图形标志，建立健全工业固体废物产生、收集、贮存、运输、利用、处置全过程的污染环境防治责任制度，建立工业固体废物管理台账，如实记录产生工业固体废物的种类、数量、流向、贮存、利用、处置等信息。 本技改项目依托原有危废暂存间，按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求建设危废暂存间，采取必要的防风、防晒、防雨、防漏、防渗、防腐以及其他环境污染防治措施；应按《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ 1276-2022）要求设置危险废物贮存设施或场所标志、危险废物贮存分区标志和危险废物标签等危险废物识别标志；应按国家有关标准和规定建立危险废物管理台账并保存；转移危险废物的，应执行危险废物转移联单制度；按照国家有关规定，及时将危险废物交由依法取得危险废物经营许可证的单位集中收集处理。 4.5 地下水及土壤影响分析 本技改项目运营期无生产废水产生，地面水泥硬化。不会对土壤及地下水的造成影响。 4.6 环境风险 环境风险是指突发性事故对环境（或健康）的危害程度。建设项目环境风险评价，主要是对建设项目建设和运行期间发生的可预测突发性事件或事故（一般不包括人为破坏及自然灾害）引起有毒有害、易燃易爆等物质泄漏，或突发事件产生的新的有毒有害物质，所造成的对人身安全与环境的影响和损害，进行评估，提出防范、应急与减缓措施，以使建设项目事故率、损失和环境影响达到可接受水平。 1、环境风险物质 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）、《危险化学品重大危险源辨识》（GB1851-2018）对爆炸品，易燃气体、毒性气体，易燃液体，易于自燃的物质，遇水放出易燃气体的物质，氧化性物质、有机过氧化物，毒性物质等6大类9小类物质的临界量加以确定。经对比《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）中附录B 重点关注的危险物质及临界量，本技改项目涉及环境风险物质为沼气，本项目环境风险主要沼气泄漏、火灾、爆炸等引发的伴生，次生污染物排放。 沼气为本项目主要危险物质，属易燃物质。浓度过高时，使空气中氧含量明显降低，使人窒息。当空气中甲烷达25%-30%时，可引起头痛、乏力、呼吸和心跳加速。若不及时脱离，可窒息死亡。甲烷属于易燃物质，与空气混合能形成爆炸性混合物，遇热源和明火有燃烧爆炸的危险。沼气泄漏后，一部分轻组分（主要是甲烷）扩散到空气中与空气混合，形成气团，当气团浓度达到爆炸极限时，遇明火将发生蒸汽云爆炸；另一部分比空气重的气体容易滞留在地表、水沟等低洼处，往往在预想不到的地方遇明火而引起火灾或爆炸。根据对本项目工艺分析可知，项目主要风险源为沼气储气柜。 （1）危险物质数量与临界量比值（Q） 计算所涉及的每种危险物质在厂界内的最大存在总量与其在附录B中对应临界量的比值 Q。在不同厂区的同一种物质，按其在厂界内的最大存在总量计算。 当存在多种危险物质时，则按式(C.1)计算物质总量与其临界量比值(Q)： 式中， q1 ,q 2… ,q n --每种危险物质的最大存在总量，t。 Q 1 ，Q 2 …Q n —每种危险物质的临界量，t。 当 Q＜1 时，该项目环境风险潜势为Ⅰ。 当 Q≥1 时，将 Q 值划分为：（1）1≤Q＜10；（2）10≤Q＜100；（3）Q≥100。 拟建项目涉及危险物质 q/Q 值计算见表 4-11。 表 4-11 拟建项目涉及危险物质 q/Q 值计算 （单位：t） 序号; 物质名称; 最大储存量; 临界量; q/Q; 是否为重大危险源. 1; 沼气; 0.6; 10; 0.06; 否. 合计（ Σq/Q ）; 0.06; 否. 由上表可知，本项目Q值为0.06，在Q<1 范围内，可判定项目环境风险潜势为Ⅰ，不会造成较大环境风险。 即项目环境风险为简单分析。本项目环境风险主要关注环境风险物质沼气泄漏、火灾、爆炸等引发的伴生，次生污染物排放。 2、事故污染物转移途径及危害形式 本项目事故污染物转移途径及危害形式详见下表。 表4-12 项目事故污染物转移途径及危害形式 事故原因; 事故危害形式; 污染物转移途径; 危害形式. 大气; 排水系统; 地下水、土壤. 沼气泄漏、火灾、 爆炸等引发的伴生/次生污染物排放; 能量释放; 沼气泄漏危险物质直接排入大气环境；沼气燃烧产生的伴生，次生污染物排入大气环境。; 消防废水事故排放，对周边地表水体造成影响; 渗透、吸收; 影响周边大气、水环境、土壤. 3、项目环境风险简单分析内容表 因本项目环境风险为简单分析，故本项目环境风险内容详见下表。 表4-13建设项目环境风险简单分析内容表 建设项目名称; 永州市餐厨垃圾收运处理项目蒸汽发生器技改项目. 建设地点; 永州市零陵区接履桥镇坦塘村静脉产业园内. 地理坐标; 东经：111°41′53.91″，北纬：26°20′41.26″. 主要危险物质及分布; 本项目不涉及风险导则附录B中风险物质，项目环境风险主要是火灾或爆炸事故引起的次生环境问题。. 环境影响途径及危害后果; 环境影响途径：本项目蒸汽发生器可能发生的火灾及爆炸事故次生环境事件。 危害后果：在发生火灾、爆炸事故时，除了对周围环境空气产生影响外，消防废水未及时收集而漫流，可能造成环境污染。. 风险防范措施要求; 风险防范措施： （1）沼气风险防范措施 ① 管理措施 输送沼气导管上的阀门要灵活、严密，导气管应经常检查，确保不漏气；导气管上应装上压力表，压力过高应排出气体；压力不足时应停止使用， 重新进料充气，以防止回火。使用沼气必须与可燃物保持一定的安全距离，以保证安全。污泥厌氧罐、沼气贮柜检修时，必须提高警惕，事先采取安全措施，防止窒息和中毒事故的发生；控制与消除火源。严格控制设备质量及安装质量；严格按防火、防爆设计规范的要求进行设计，按规范设置消防系统，配置相应的灭火装置和设施。 ② 泄漏防范措施 严格按照相关设计规划设计布置沼气贮存区， 沼气储罐必须符合防火防爆要求，防火间距的设置以及消防器材的配备必须通过消防部门审查。沼气在密闭的管道输送， 沼气储罐必须设置防止过量充气和抽气的安全装置。沼气贮存区设置围堰和地沟，对事故发生时产生的消防废水进行收集并及时处理，避免事故废水外排。 （2）环境风险防范措施 ①消防通道和建筑物耐火等级应满足消防要求：在沼气贮柜、污泥厌氧罐等区域设立警告牌(严禁烟火) 。 ② 按照《消防设施通用规范》(GB55036-2022)的规定，应配置相应的灭火器类型(干粉灭火器等)与数量， 并在火灾危险场所设置报警装置，严禁区内有明火出现。 ③ 严格执行防火、防爆、防雷击、防毒害等各项要求。 ④ 加强公司职工的教育培训，实行上岗证制度，增强职工风险意识，提高事 故自救能力，制定和强化各种安全管理、安全生产的规程，减少人为风险事故(如误操作)的发生。 ⑤加强管理，防止因管理不善而导致火灾：每天对贮存设施设备进行全面检查，防止因为设备故障发生泄漏而引起火灾。做好燃气管道日常巡检；建立日常隐患排查台账，用科学的手段和现有的检测仪器及时发现泄漏隐患，以便采取有效措施消除隐患；定期对装置进行全面检修，通过预防性地更换改进零部件、密封件，消除泄漏隐患。 ⑥防止静电起火：防止静电灾害可以采用的措施有：接地：使物体与大地间构成电气泄漏电路， 将产生在物体上的静电泄于人地， 防止物体贮存静电；工作人 员应该穿上防静电工作服； 防止流动带电： 管道输送溶剂时， 流速越快， 产生的静电越多。为防止高速流动带电，应该对流速作出限制；维持湿度：保持现场湿度大于60%，有利于静电的释放。 ⑦ 按照《化工建设项目环境保护设计规范》(GB50483-2009)计算方法设定1个事故应急池，以收集火灾风险事故产生的消防废水、污水处理设施故障的事故废水，灭火产生的污水用雨水管收集，通过雨水管阀门控制，将污水收集至事故应急池。 （3）注意防火安全，并主要保持阴凉通风环境等。 （4）完善环保设施日常管理，备品备件应充足，确保环保设施正常运行。 （5）建立一套完善的安全环保管理制度，执行工业安全卫生、劳动保护、环保、消防等相关规定。 （6）建设正确的运行机制，预防蒸汽发生器安全事故，最重要的是认识到存在这种事故的危险，针对事故产生的原因，建立正确的操作程序，同事应采取安全保护设计和预防事故措施；蒸汽发生器设计上采取防爆门设计。在事故发生时，防爆门可及时及早释放爆炸能量，从而实现安全生产。 应急要求： 针对本项目可能发生的泄漏等事故风险，简要提出如下应急措施： （1）应急组织机构分级，各级别主要负责人为应急计划、协调第一人，应急人员必须为培训上岗熟练工；区域应急组织结构由东安县政府、相关行业专家、卫生安全相关单位组成，并由政府进行统一调度。 （2）完善应急预案，应急卡应上墙。 （3）细化应急状态下各主要负责单位的报警通讯方式、地点、电话号码以及相关配套的交通保障、管理、消防联络方法，涉及跨区域的还应与相关区域环境保护部门和上级环保部门保持联系，及时通报事故处理情况，以获得区域性支援。 （4）组织专业队伍负责对事故现场进行侦察监测，对事故性质、参数与后果进行评估，专为指挥部门提供决策依据。 （5）事故现场、邻近区、受事故影响的区域人员及公众对有毒有害物质应急剂量控制规定，制定紧急撤离组织计划和救护，医疗救护与公众健康。 （6）制定相关应急状态终止程序，事故现场、受影响范围内的善后处理、恢复措施，邻近区域解除事故警戒及善后恢复措施。 （7）制定有关的环境恢复措施（包括生态环境、水体）组织专业人员对事故后的环境变化进行监测，对事故应急措施的环境可行性进行后影响评价。 （8）定期安排有关人员进行培训与演练。 （9）在项目邻近地区开展公众教育、培训和发布有关信息。. 填表说明:无. 4.7、污染物排放“三本帐” 本项目技改后污染物排放情况详见表4-14。 表4-14 技改后污染物排放情况一览表 类别; 项目; 单位; 技改前排放量; 技改后排放量; 污染物排放前后变化. 生活污水; 废水量; m3/a; 0; 0; 0. COD; t/a; 0; 0; 0. BOD; t/a; 0; 0; 0. SS; t/a; 0; 0; 0. NH3-N; t/a; 0; 0; 0. 废气; 二氧化硫; t/a; 0.146; 0.146; 0. 氮氧化物; t/a; 1.158; 1.158; 0. 固废; 废RO膜; t/a; /; 0.1; +0.1. 废矿物油; t/a; /; 0.002; +0.002. 废包装袋; t/a; /; 0.001; +0.001. 4.8 项目环保投资 本技改项目总投资25万元，其中环保投资为2万元，所占比例8％。项目环保投资见表4-15。 表4-15建设项目环保投资表 项目; 污染源; 污染处理措施; 技改前投资 (万元); 技改投资 (万元); 备注. 废气处理; 生产车间臭气; 废气风机+管道、投放除臭剂、应急除臭 系统（前端负压收集+酸洗塔+碱洗氧化 塔+排气筒）; 82; /. 蒸汽发生器废气; 15m排气筒; /; 2. 废水处理; 渗滤液; 沉淀池; 0; /. 生活污水; 化粪池; 2; /. 噪声处理; 破碎机、分选机、 风机、真空泵等及 餐厨垃圾运输车 噪声; 选用低噪声设备等；采取基础减振、建筑物隔声、合理布局、绿化隔离等途径进行噪声污染防治和控制; 5; /. 固废处理; 生活垃圾; 垃圾桶; 1; /. 生态治理; 场区绿地率达到 30.65%; 30; /. 合计; /; 120; 2. |
| --- | --- |

# 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | DA002（蒸汽发生器废气排气筒） | SO2、NOx、 颗粒物、烟气黑度 | 经15m高排气筒排放 | 《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2中排放限值要求 |
| 地表水环境 | DW002（雨水排放口） | 纯水机反冲洗废水 | 属清净下水，直接排入雨水沟 | / |
|  | 蒸汽发生器排污水 | SS、水温 | 排入反冲水罐，用于离心机冲洗用水，不外排 | / |
| 声环境 | 运行设备 | 噪声 | 采用低噪声设备、基础减震、厂房隔声等措施 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准 |
| 电磁辐射 | / | / | / | / |
| 固体废物 | 本项目废包装袋送废品收购部门综合利用；废RO膜由厂家回收；生产设备维护保养等过程中产生的废矿物油属于危废，依托原有危废暂存间暂存，定期委托有资质单位处置。 |  |  |  |
| 土壤及地下水污染防治措施 | / |  |  |  |
| 生态保护措施 | / |  |  |  |
| 环境风险防范措施 | 加强环境风险管理，落实风险防范措施；加强生产过程控制，落实风险应急设施；配备一定的应急消防、堵漏器材。 |  |  |  |
| 其他环境管理要求 | 1、环境管理制度要求 ①建立完善的环境管理机构，确定各部门及岗位的环境保护目标和可量化的指标。促进全体员工参与到环境保护工作之中。 ②明确环保专职人员的工作职责，制定并督促执行相应的环境保护管理制度，环境管理制度上墙。如岗位责任制、操作规程、安全制度、污染事故报告制度、环境设施管理规定等，对员工进行定期和不定期的环境保护知识培训，提高职工的环境保护意识，保证环境管理和环保工作顺利进行。 ③落实好项目的环保设计方案，切实按照设计要求实施，确保环保设施的建设，使环保工程达到预期效果。 ④建立污染源档案，并优化污染防治措施。按照生态环境部门的规范建立本企业有关“三废”排放量、排放浓度、噪声情况、固体废物综合利用、污染控制效果等情况的档案，并按照有关规定编制各种报告与报表，并负责向生态环境部门呈报。 ⑤检查环境管理工作中的问题和不足，对发现的问题和不足，提出改进意见。协同当地生态环境部门处理与项目有关的环境问题，维护好公众利益。 ⑥建立并规范台账（包括原辅材料入厂台账原料、环保设施运行维护台账、一般固废、危废台账等），并保存好记录至少五年。 ⑦厂区硬化要求（防渗防漏），原料和产品堆放要求，规范化暂存场所等。 2、排放口规范化建设 根据《关于开展排放口规范化整治工作的通知》（原国家环境保护总局环发[1999]24 号）文件的要求，一切新建、扩建、改建和限期治理的排污单位，必须在建设污染治理设施的同时，建设规范化排放口，并作为落实环境保护"三同时"制度的必要组成部分和项目验收的内容之一。排放口规范化整治要遵循便于采集样品、便于监测计量，便于日常监督管理的原则，严格按排放口规范化整治技术要求进行。排放口是企业排放污染物进入环境的通道，强化排放口的管理是实施污染物总量控制的基础工作之一，也是区域环境管理逐步实现污染物排放的科学化、定量化的重要手段。 按照《环境保护图形标志——排放口（源）》（GB15562.1-1995）、《环境保护图形标志—固体废物贮存（处置）场》（GB15562.2-1995）及2023年修改单的规定和要求，设置环境保护图形标志牌，便于生态环境部门对污染源的监督管理。 - 废气排放口 废气采样口设置在垂直管段，采样口直径为8cm,位置应设置在距弯头、阀门、变径管下游方向米处（不小于6倍直径和距上述部件上游方向不小于3倍直径处）。采样平台面积应不小于1.5m2，并设有1.2m高的护栏和不低于10cm的脚部挡板，设置承重应不小于200kg/m2，并配备永久电源。通往平台设置Z 字梯/旋梯。 废气排放口设置标志牌，标志牌上内容有：废气排放口、单位名称、排放口编号、污染物种类、排气筒标识等。 3、排污许可证申请 根据《关于做好环境影响评价制度与排污许可衔接相关工作的通知》（环办环评[2017]84 号），项目应在获得环评审批文件后，按照国家环境保护相关法律法规以及排污许可证申请与核发技术规范要求申请排污许可证。 本技改项目属于《固定污染源排污许可分类管理名录》（2019年本）中第五十一“通用工序”中第109项“ 锅炉”中除纳入重点排污单位名录的，单台且合计出力 20 吨/小时（14 兆瓦）以下的锅炉（不含电热锅炉），属于登记管理，但由于原有永州市餐厨垃圾收运处理项目属环境卫生管理行业，根据《排污许可管理办法（试行）》（环境保护部令第 48 号），已经按简化管理申请排污许可证，因此本技改项目完成后需在环境卫生管理简化管理排污许可证中补充锅炉相关排放信息。 4、为了贯彻落实国家关于突发环境事件应急管理的法律法规，确保能高效应对突发环境事件，从而降低环境事件风险，及时、有效、安全地处理厂区内发生的各类突发性重大环境污染事件、规范企业安全生产事故的应急管理和应急响应程序，当发生重特大事故时，能及时、有序、有效地实施事故应急救援工作，最大限度地减少事故造成的人员伤亡和财产损失，保障人民群众的生命安全和国家财产，维护社会稳定，根据《企业突发环境事件风险评估指南（试行）》（环办【2014】34号）、《企业突发环境事件风险分级方法》（HJ941-2018）、《湖南省突发环境事件应急预案管理办法》（湘环发【2013】20号）、《关于进一步规范突发环境事件信息报告工作的通知》（湘环办函【2017】24号）、《关于进一步加强突发环境事件应急预案管理工作的通知》（湘环函【2017】107号）、《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）》（环发[2015]4号）等指导文件中的预案要求，本项目在竣工投运前应对原有突发环境事件应急预案进行修订并到当地生态环境部门备案。 5、本项目竣工后，建设单位应当根据国家、湖南省有关建设项目竣工环境保护验收管理办法的要求和规定，对项目配套建设的环境保护设施进行竣工环境保护自主验收，编制验收报告，公开相关信息，接受社会监督，确保建设项目需要配套建设的环境保护设施与主体工程同时投产或者使用，并对验收内容、结论和所公开信息的真实性、准确性和完整性负责，不得在验收过程中弄虚作假。验收报告分为验收监测报告、验收意见和其他需要说明的事项等三项内容。 |

# 六、结论

本项目在建设中投入一定比例的环保费用，采取必要的措施对废气、固废、噪声的污染进行有效的控制，对减轻区域的环境污染、保护环境质量起到重要的作用。 综上所述，建设单位在认真落实各项污染防治措施、风险防范措施和环境管理措施的前提下，从环境保护角度考虑，本项目建设可行。

# 附表

# 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 二氧化硫 | 0.146t/a | / | / | 0.146t/a |  | 0.146t/a | 0t/a |
|  | 氮氧化物 | 1.158t/a | / | / | 1.158t/a |  | 1.158t/a | 0t/a |
| 废水 | COD | 0t/a | / | / | 0t/a |  | 0t/a | 0t/a |
|  | NH3-N | 0t/a | / | / | 0t/a |  | 0t/a | 0t/a |
| 一般工业 固体废物 | 废包装袋 | / | / | / | 0.001t/a |  | 0.001t/a | +0.001t/a |
|  | 废RO膜 | / | / | / | 0.1t/次 |  | 0.1t/次 | +0.1t/次 |
| 危险废物 | 废矿物油 | / | / | / | 0.002t/a |  | 0.002t/a | +0.002t/a |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①