# 建设项目环境影响报告表

(污染影响类)

项目名称：年产6000万块页岩标砖协同处置一般固废技术改造项目

建设单位(盖章)：湖南湘敏环保科技有限公司

编制日期：2024年7月

中华人民共和国生态环境部

目  录

一、建设项目基本情况	1

二、建设项目工程分析	11

三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准	30

四、主要环境影响和保护措施	36

五、环境保护措施监督检查清单	68

六、结论	70

附表 建设项目污染物排放量汇总表	71

附件：

附件1  环评委托书

附件2  现有项目环评批复及竣工环境保护验收意见

附件3  营业执照

附件4  污染源检测报告

附件5  采矿许可证

附件6  项目备案初审意见、选址意见的函

附件7  应急预案备案表

附件8  排污许可证

附件9  项目合作协议书

附件10 零陵北控污水处理厂污泥检测报告

附件11 危废收集合同

附件12  专家评审意见及专家签名表

附件13  专家评审意见修改索引

附图：

附图1  项目地理位置示意图

附图2  厂区平面布置图

附图3  项目主要敏感点及监测点位示意图

附图4  永州市环境管控单元图

附图5  项目主要周边及场区现状图

# 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 年产6000万块页岩标砖协同处置一般固废技术改造项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | / |  |  |
| 建设单位联系人 | 谢先镇 | 联系方式 | 15347395910 |
| 建设地点 | 湖南省永州市零陵区接履桥镇集义村现有厂区内 |  |  |
| 地理坐标 | (E111°42′48.701″、N26°20′37.531″) |  |  |
| 国民经济 行业类别 | C3031粘土砖瓦及建筑砌块制造 | 建设项目 行业类别 | 二十七、非金属矿物制品业30、56砖瓦、石材等建筑材料制造303 |
| 建设性质 | □新建(迁建) □改建 扩建 技术改造 | 建设项目 申报情形 | 首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批(核准/ 备案)部门(选填) | / | 项目审批(核准/ 备案)文号(选填) | / |
| 总投资(万元) | 200 | 环保投资(万元) | 5.8 |
| 环保投资占比(%) | 2.9% | 施工工期 | 3个月 |
| 是否开工建设 | 否 是： | 用地(用海) 面积(m2) | 22186.78，本次技改不新增用地 |
| 专项评价设置情况 | 无 |  |  |
| 规划情况 | 无 |  |  |
| 规划环境影响评价情况 | 无 |  |  |
| 规划及规划环境 影响评价符合性分析 | 无 |  |  |
| 其他符合性分析 | 1、与关于开展砖瓦行业环保专项执法检查的通知符合性分析 表1-1 与大气污染防治相关法律法规符合性分析 序号; 相关要求; 本项目情况; 符合性. 1; 环评制度执行情况。检查企业建设项目执行环境影响评价、环境保护“三同时”制度有关情况，特别是2015年新修订的《中华人民共和国环境保护法》实施以来，企业建设项目环评制度执行情况; 年产6000万块页岩标砖协同处置一般固废技术改造项目正在办理环评手续; 符合. 2; 污染防治设施建设运行与污染物达标排放情况。原料、燃料破碎及制备成型工段各产尘点是否建设收尘装置和除尘设施，人工干燥及焙烧窑是否建设配套除尘和脱硫设施，是否建设有规范的排放口，各项防治污染设施是否正常运行。; 本项目原料破碎、搅拌工段粉尘经收集罩收集后引向布袋除尘器，该布袋除尘器除尘效率为95%，处理后的粉尘经15m高排气筒排放。干燥窑、隧道窑余热利用后的废气(含潮气)经引风机引入脱硫除尘装置处理后，由风机引到15m高的烟囱排放。建设有规范的排放口，各项防治污染设施是否正常运行。; 符合. 3; 无组织排放。原料系统是否配备封闭原料库，配料系统是否配备除尘装置，企业边界总悬浮颗粒物、二氧化硫、氟化物排放是否达标; 本项目配备封闭原料库，配料系统除尘装置，企业边界颗粒物、二氧化硫、氟化物排放是否达标; 符合. 4; 大气污染物自动监控设施。是否按照相关要求建设大气污染物自动监控设施，检查设施是否正常运行，是否与环保部门联网，是否反映企业真实排污状况，具体实施以当地环保部门要求为准。; 已安装大气污染物自动监控设施(验收备案登记表)，并与环保部门联网; 符合. 2、国家产业政策符合性分析 本项目为制砖技术改造项目，原材料为页岩以及城镇生活污水处理厂污泥、粉煤灰、一般固废，属于《产业结构调整指导目录(2024年本)》中鼓励类第十二条建材“9、不低于20万块/日(含)新型烧结砖瓦生产线协同处置大宗废弃物工艺技术及产品的研发与应用；工业副产磷石膏高效净化提质及高值化综合利用技术；利用矿山尾矿、建筑废弃物、工业废弃物、城市污泥、江河湖(渠)海淤泥等大宗废弃物无害化生产制备砂石骨料、结构混凝土用高强陶粒、功能陶粒、墙体材料等建材及其工艺技术装备开发”及鼓励类第四十二条 环境保护与资源节约综合利用“8、“废弃物循环利用”煤矸石、粉煤灰、尾矿(共伴生矿)、冶炼渣、工业副产石膏、赤泥、建筑垃圾等工业废弃物循环利用。因此，本项目符合国家现行产业政策要求。 3、选址布局合理性 本技改项目选址于永州市零陵区接履桥镇集义村现有厂区内，项目西南面为进厂道路，西面160m处有G322，中间有山体阻隔，交通便利，地理位置优越，离零陵中心城区约11.6km，符合《零陵区建筑制砖瓦行业布局规划》。电力供应和水源供应均能保障，根据零陵区城乡规划局关于建设用地选址意见的函(详见附件)：项目地位于《永州市城市总体规划(2001-2020年)》(2010年修订)主城区规划用地范围(440平方公里)之外，本项目选址符合要求。 根据现场勘察，项目周边居民较少，无学校、医院等敏感目标，在实施了本报告提出的环保措施的前提下，废水实现循环使用、外排废气实现达标排放、生产固废实现综合利用、厂界噪声可达标，总体而言，项目选址具有良好的区位优势，在落实本评价提出的环境保护措施的前提下，本项目建设对周边环境影响较小。因此，从环保的角度考虑，项目的选址是合理的。 4、与三线一单相符性 本项目位于永州市零陵区接履桥镇集义村现有厂区内，根据《永州市人民政府关于“三线一单” 生态环境分区管控的实施意见》(永政发[2020]11号)等文件可知，本项目所在地接履桥镇属于重点管控单元(环境管控单元编码：ZH43110220001)，接履桥镇经济产业布局:农业、养殖业、旅游业、农副产品加工业、物流等。本项目为制砖和环境治理项目，采取有效三废处理措施，符合要求。 表1-2 项目与永州市零陵区(接履桥镇)生态环境管控要求的相符性分析 序号; 管控类别; 管控要求; 相符性分析. 1; 空间布局 约束; (1.1)永州市零陵区潇水饮用水水源保护区：严格控制旅游、航运、项目建设等开发行为，禁止燃油船船舶在饮用水源保护区内游玩，严格控制二级保护区范围内新上旅游开发项目。禁止在南津渡水厂、娘子岭水厂取水口上游1000米，下游200米范围内垂钓、停泊渔船和电鱼捕鱼。 (1.2)湖南零陵潇水国家湿地公园：湿地公园内不得设立开发区、度假区。禁止擅自在水面设置竹箔等障碍物，禁止非法引进外来物种或擅自放生，确需修建相关工程的，应当进行科学论证、评估，并征求相关部门的意见。已退耕还湿的地域禁止新建居民点或者其他永久性建筑物、构筑物。湿地公园管理局划定的植被恢复区，禁止放牧和种植。 (1.3)畜禽养殖布局应符合《零陵区畜禽规模养殖“三区”划定方案》。; 本项目位于永州市零陵区接履桥镇集义村，污染物均能达标排放，根据零陵区城乡规划局关于建设用地选址意见的函(详见附件)：本用地项目符合城乡规划要求，满足空间布局约束要求. 2; 污染物排放管控; (2.1)湖南零陵潇水国家湿地公园：禁止任意存储固体废弃物，对农用薄膜和渔网等不可降解的废弃物，使用者应当采取回收利用等措施。湿地公园内航行的船舶，应当配置符合国家规定的防污设备，不得排放污染物、生活污水及固体垃圾。 (2.2)所有江河水库全部退出承包经营，采取“人放天养”生态养殖模式，力保水源水质达标。 (2.4)重点餐饮经营场所(6个灶头以上)全部要求安装高效油烟净化设施，实现油气分离，确保油烟达标排放，逐步推广到中小型餐饮经营场所。禁止露天无序烧烤。 (2.5)严格执行《永州市人民政府关于中心城区全面禁止燃放烟花爆竹的通告》(永政函〔2016〕282号)，全面禁止燃放烟花爆竹，全面取缔禁燃范围内违规销售烟花爆竹网点。 (2.6)推进秸秆回收利用和处置，禁止露天焚烧秸秆。; 本项目位于永州市零陵区接履桥镇集义村，不属于钢铁和火电行业；生产废气经湿式双碱脱硫后，经15m高烟囱排放；破碎、筛分粉尘经布袋除尘+15m高排气筒；原料装卸、堆场堆放产生的粉尘采取设置三面围挡和顶棚、洒水降尘；各类生产废水分类收集处理后全部回用，不外排；非正常工况下废水经事故防范池收集，严禁直排，除尘设施、沉淀池收集的沉渣经收集后运至附近水泥厂，废坯全部回收利用，烧结废砖经破碎后回收利用，采矿表土回用于场区绿化、复垦等合理处置，办公生活分类收集后委托当地环卫部门进行清运处理；符合要求。. 3; 环境风险 防控; (3.1)执行湖南省总体要求、永州市基本要求中与环境风险防控有关的规定。; 本项目为制砖和环境治理项目，位于永州市零陵区接履桥镇集义村，企业已制定突发环境事件应急预案并备案. 4; 资源开发效率要求; (4.1)能源 (4.1.1)实行低硫煤政策，禁止使用含硫量大于1%，含灰量大于20%的燃煤。 (4.1.2)全面提高工业锅炉准入标准，禁止新建、扩建和改建燃煤锅炉，凡申请新、扩、改建锅炉的，一律要求使用电、天然气、液化石油气、轻质燃油、水煤浆、生物质成型燃料等低污染燃料。 (4.1.3)高污染燃料禁燃区严格执行《永州市人民政府关于调整高污染燃料禁燃区的通告》(永政函〔2020〕30号)的规定。; 本项目位于永州市零陵区接履桥镇集义村，不属于高污染燃料禁燃区；隧道窑使用低硫煤(含硫量小于1%，含灰量小于20%)，不涉及工业锅炉、高污染燃料禁燃区，也不配套建设燃煤锅炉等供热设施。. ①生态保护红线 根据《湖南省湖南省“三线一单”生态环境总体管控要求暨省级以上产业园区生态环境准入清单》(2020年11月发布)中湖南省“三线一单”生态环境总体管控要求：生态保护红线是生态空间范围内具有特殊重要生态功能、必须强制性严格保护的区域。生态保护红线内，自然保护地核心保护区原则上禁止人为活动，其他区域严格禁止开发性、生产性建设活动，在符合现行法律法规前提下，除国家重大战略项目外，仅允许对生态功能不造成破坏的有限人为活动；生态保护红线内的国家公园、自然保护区、风景名胜区、森林公园、地质公园、世界自然遗产、湿地公园、石漠公园、饮用水水源保护区等各类自然保护地还应执行现有法律、法规、规章及自然资源部、国家林业和草原局《关于做好自然保护区范围及功能分区优化调整前期工作的函》等相关规定；国家公园和自然保护区实行分区管控，原则上核心保护区内禁止人为活动，一般控制区内限制人为活动。本项目位于永州市零陵区接履桥镇集义村，根据《湖南省人民政府关于印发<湖南省生态保护红线>的通知》(湘政发〔2018〕20号)和永州市生态保护红线划定情况，本项目不在生态保护红线范围内。 ②环境质量底线 根据永州市零陵区2023年大气常规监测点空气质量监测资料，常规大气污染物PM10、PM2.5、SO2、NO2、臭氧、一氧化碳监测因子的年均值浓度均满足《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准年均值要求，项目所在区域为环境空气质量达标区。项本项目所在区域空气质量为《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级，地表水环境质量为《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)Ⅲ类，声环境质量为《声环境质量标准》(GB3096-2008)2类。本项目产生的三废均能有效处理，采取相应治理措施后可达标排放。本项目为制砖和环境治理项目，项目的建设将城镇污水处理厂产生污泥作为原料制备烧结砖，代替部分页岩。该项目的实施不仅有效解决了零陵区污泥填埋占地的难题，而且能够变废为宝，取得一定的经济效益和社会效益。因此本项目建设不会对当地环境质量底线造成冲击。 ③与资源利用上线的对照分析 本项目为制砖和环境治理项目，营运过程中消耗一点量的水资源和电资源，区域内生产和生活用水均使用厂区内自打水井，能源主要依托当地电网供电，项目资源消耗相对区域资源利用总量较小，符合资源利用上线要求。 ④生态环境准入清单 项目符合国家及地方产业政策，未被列入环境准入负面清单。项目采取有效三废处理措施，符合区域总体规划、产业定位及环保规划要求。 本项目位于永州市零陵区接履桥镇集义村，项目西南面为进厂道路，东面为山地、南面为山地、西面为山林、北面为山地，项目产生的二氧化硫、氮氧化物、氟化物对周边环境影响较小，评价范围内无农业、旅游业、养殖业、农副食品加工业、竹木加工、建材、采石等与本项目不相容的企业，因此，本项目与周边企业相容，与三线一单相符。 5、《关于加强“两高”项目管理的指导意见》符合性分析 根据《湖南省“两高 ”项目管理目录》，关于“两高 ”项目符合性分析详见下表。 表1-3 《湖南省“两高 ”项目管理目录》符合性分析一览表 序号; 行业; 主要内容; 涉及主要产品及工序; 备注. 1; 石化; 原油加工及石油制品制造(2511); 炼油、乙烯; /. 2; 化工; 无机酸制造(2611)、无机碱制造(2612)、无机盐制造(2613); 烧碱、纯碱、工业硫酸、黄磷、合成氨、尿素、磷铵、电石、聚氯乙烯、聚丙烯、精对苯二甲酸、对二甲苯、苯乙烯、乙酸乙烯酯、二苯基甲烷二异氰酸酯、1,4-丁二醇; /. 3; 煤化工; 煤制合成气生产(2522)、煤制液体燃料生产(2523); 一氧化碳、氢气、甲烷及其他煤制合成气；甲醇、二甲醚、乙二醇、汽油、柴油和航空燃料及其他煤制液体燃料; /. 4; 焦化; 炼焦(2521); 焦炭、石油焦(焦炭类)、沥青焦、其他原料生产焦炭、机焦、型焦、土焦、半焦炭、针状焦、其他工艺生产焦炭、矿物油焦; /. 5; 钢铁; 炼铁(3110)、炼钢(3120)、铁合金(3140); 炼钢用高炉生铁、直接还原铁、熔融还原铁、非合金钢粗钢、低合金钢粗钢、合金钢粗钢、铁合金、电解金属锰; 不包括以含重金属固体废弃物为原料(≥85%)进行锰资源综合回收项目。. 6; 建材; 水泥制造(3011)、石灰和石膏制造(3012)、粘土砖瓦及建筑砌块制造(3031)、平板玻璃制造(3041)、建筑陶瓷制品制造(3071); 石灰、建筑陶瓷、耐火材料、烧结砖瓦; 不包括资源综合利用项目。. 水泥熟料、平板玻璃; /. 7; 有色; 铜冶炼(3211)、铅锌冶炼(3212)、锑冶炼(3215)、铝冶炼(3216)、硅冶炼(3218); 铜、铅锌、锑、铝、硅冶炼; 不包括再生有色资源冶炼项目。. 8; 煤电; 火力发电(4411)、热电联产(4412); 燃煤发电、燃煤热电联产; /. 9; 涉煤及煤制品、石油焦、渣油、重油等高污染燃料使用工业炉窑、锅炉的项目. 本项目利用粉煤灰、炉渣、污泥等一般固废作为原料，属于“6 、建材“粘土 砖瓦及建筑砌块制造(C3031)”石灰、建筑陶瓷、耐火材料、烧结砖瓦中(不包括资源综合利用项目)”。综上所述，本项目不属于“两高 ”项目，符合关于“两高 ”项目的政策、法规和管理文件要求。 6、与《湖南省“十四五”固体废物环境管理规划》的相符性分析 《湖南省“十四五”固体废物环境管理规划》主要任务及措施中关于一般工业固废物处理设施的规划布局有以下要求：“省级工信主管部门会同省直相关部门组织开展工业固体废物资源综合利用审查与评价，促进一般工业固体废物资源综合利用产业规范化、绿色化、规模化、高技术化发展。充分利用工业窑炉、水泥窑等设施消纳尾矿、粉煤灰、煤矸石、炉渣、冶炼废渣、脱硫石膏等一般工业固体废物，构建以水泥、建材、冶金等行业为核心的一般工业固体废物综合利用系统，提高一般工业固体废物综合利用率。”。 本项目为页岩标砖协同处置一般固废技术改造项目，依托永州市零陵区农合页岩砖厂年产6000万块页岩标砖生产线，技改完成后一般工业固体废物处置规模11.31万t/a，对一般固废做到了资源化、无害化利用。同时，项目无需新征地，在现有厂区内建设。项目本身没有废水、废渣排放，还能降低煤耗、减少废气排放，环境效应明显，本项目建设是符合《湖南省“十四五”固体废物环境管理规划》的要求。 7、与《湖南省“十四五”生态环境保护规划》的相符性分析 《湖南省“十四五”生态环境保护规划》明确提出：“推进一般工业固体废物综合利用。鼓励县级以上地方人民政府统筹或联合规划建设一般工业固体废物集中处置设施，支持资源化利用新技术、新设备、新产品的研发与应用；在环境风险可控下，充分利用工业窑炉、水泥窑等设施消纳采选尾矿、粉煤灰、炉渣、冶炼废渣、脱硫石膏等大宗工业固体废物；构建以水泥、建材、冶金等行业为核心的工业固体废物综合利用系统；推动工业固体废物资源综合利用示范基地(园区)、示范企业、示范项目建设，到 2025 年，全省一般工业固体废物资源综合利用率达到80%”。 本项目页岩标砖协同处置一般固废技术改造，依托永州市零陵区农合页岩砖厂年产6000万块页岩标砖生产线，技改完成后一般工业固体废物处置规模11.31万t/a，可实现一般固体废弃物综合利用，符合《湖南省“十四五”生态环境保护规划》的要求。 8、与《湖南省"十四五"节能减排综合工作方案》的相符性分析 《湖南省“十四五”节能减排综合工作方案》中提出：“煤炭清洁高效利用工程，在确保能源安全保供的基础上，科学合理控制煤炭消费总量。推进存量煤电机组实施“三改联动”和超低排放改造，对供电煤耗300克标准煤/千瓦时以上的机组加快实施节能技改，无法改造的逐步关停淘汰，并视情况转为应急备用电源。原则上不新建超超临界以下煤电项目，新建煤电机组煤耗标准达到国际先进水平。积极引导钢铁、建材和化工等重点行业减煤降碳、节能增效。持续推动“煤改气”“煤改电”，进一步扩大散煤禁燃区域，多措并举、逐步减少，直至禁止煤炭散烧。 本项目页岩标砖协同处置一般固废技术改造，依托永州市零陵区农合页岩砖厂年产6000万块页岩标砖生产线，技改完成后一般工业固体废物处置规模11.31万t/a，可实现减煤降碳、节能增效，符和《湖南省“十四五”节能减排综合工作方案》要求。 9、平面布置合理性分析 本项目在现有厂区内进行技术改造，项目平面分区布置，分为生产区和开采区，矿区位于生产区西北面200m。该矿开采方式为露天开采，矿区面积14200m2，项目结合厂区地形条件、交通、风向及工艺流程进行设计。矿区位于生产区的西北面约 200m处，移动式隧道窑布置在厂区中部；生产区的厂房设在项目北侧，宿舍、办公室设在项目南侧，厂棚设在项目东侧，移动式隧道窑废气经脱硫除尘处理后，再经15米高排气筒高空排放；办公生活区布置厂区南侧，为尽量减少隧道窑废气对员工生活的影响，建议办公生活区建在厂区的东北面；原料加工车间紧临原料棚，原料棚位于西北面；故矿区、生产区对生活区的影响较小。从项目整体布局分析，各功能分区清晰明确、相对独立，从产排污对周边敏感点的影响来看，本项目具备较高的环保水平，对外界环境影响较小，厂区平面布置较为合理。 |

# 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1、项目由来及建设必要性 永州市零陵区农合页岩砖厂是一家专业生产、销售烧结页岩多孔砖的企业，成立于2017年，厂址位于永州市零陵区接履桥镇集义村，永州市零陵区农合页岩砖厂搬迁技术改造项目已于2018年委托湖南美景环保科技咨询服务有限公司编制了环境影响表，并于2018年5月取得永州市环保局的批复(永环评〔2018〕55号，详见附件)：项目总占地面积22186.78m2(33.28亩)，主要建设内容有页岩页岩开采区、隧道窑、办公区、厂房、厂棚、宿舍、环保工程等。建设规模年产页岩标砖6000万块。于2018年6月正式投产运行，并于2019年3月完成了竣工环境保护验收手续。因业务发展需要，永州市零陵区农合页岩砖厂作为股东之一，出资成立了项目公司湖南湘敏环保科技有限公司，以湖南湘敏环保科技有限公司为责任主体进行建设。 根据湖南省生态环境厅关于印发《湖南省“无废城市”建设实施方案》的通知：总体要求将“无废”理念融入固体废物治理全过程，坚持优先减量化、充分资源化、全程无害化，统筹城市发展和固体废物环境管理，统筹推进一般工业固体废物、危险废物、农业废弃物、生活垃圾、建筑垃圾等污染防治，强化保障体系建设，有效提升固体废物治理体系和治理能力现代化水平，促进形成绿色低碳发展方式和生活方式，推动实现城乡“无废”，为深入打好污染防治攻坚战，建设美丽湖南提供坚实支撑。到2025年底，所有市州50%以上的县(市、区)达到“无废城市”建设目标要求。到2027年，60%以上市州达到“无废城市”建设目标要求。 随着经济的发展和人民生活水平的提高，城市化进程不断加快，生活污水产生量不断增加，由此产生的污泥量也越来越多。很多城市目前水处理污泥的主要去向为填埋场填埋，但随着填埋场填埋容量逐渐饱和，填埋法存在占用大量土地、污染环境等问题，污水处理污泥的科学化处理处置成为困扰城市可持续发展的一个关键问题，因此污泥综合利用、变废为宝是一条利国利民的途径。经过对同类项目市场调研，调研永州市境内同类项目的运行状况，企业发现使用河道淤泥、生活污水处理厂污泥、粉煤灰、SW03炉渣(900-001-S03煤燃烧产生的炉渣、900-099-S03其他炉渣)(一般固废)可以作为制砖的原料，且已有部分烧结砖企业正在使用。经对比分析，第一，污泥的使用，拓展了制砖原料的来源，降低了生产成本；第二，污泥的使用可降低原煤的使用，而污泥中的硫含量远低于原煤，对改善区域大气环境影响大有益处；第三，根据《墙体材料行业结构调整指导目录》(2016年)，采用煤矸石、污泥等为主要原料生产烧结多孔砖项目属于鼓励类；第四，污泥作为制砖原料后，解决了污水处理厂污泥处置问题，改善现阶段填埋处理造成的土地资源浪费问题，且污水处理厂的污泥得到资源化利用，符合国家现阶段对污泥处置的政策方向要求。 综上所述，将河道淤泥、生活污水处理厂污泥、粉煤灰、SW03炉渣(900-001-S03煤燃烧产生的炉渣、900-099-S03其他炉渣)(一般固废)作为原料按一定比例混合后加入制砖生产线中，代替部分页岩，该方法不仅能使污泥达到减量化、稳定化和无害化，并且有效解决污泥填埋占地的难题，对合理利用资源，减少环境污染具有重要意义。 为了安全有效解决水处理市政污泥的处置问题和响应湖南省“无废城市”建设实施方案，湖南湘敏环保科技有限公司拟追加投资200万元在现有厂区内建设“年产6000万块页岩标砖协同处置一般固废技术改造项目”，在现有厂区内新增部分生产设备对现有页岩烧结砖生产线进行技术改造，即用生活污泥、粉煤灰等一般固废代替部分页岩作为原料进行烧结多孔砖的生产，年综合利用河道淤泥、生活污泥3.51万吨、粉煤灰1.95万吨、炉渣5.85万吨。技术改造项目不涉及矿区开采。本项目原有产能产量为年产6000万块，项目技改后年产6000万块，产能不变，仅使用原料发生改变。 根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》以及《建设项目环境保护管理条例》的有关要求，本项目须开展环境影响评价工作。根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》有关规定，本项目属于“二十七、非金属矿物制品业30”中“56砖瓦、石材等建筑材料制造303”其他类别，须编制环境影响报告表。为此，湖南湘敏环保科技有限公司委托我公司对“年产6000万块页岩标砖协同处置一般固废技术改造项目”进行环境影响评价工作。我公司接受委托后，组织有关技术人员进行现场勘察和资料收集，依据国家相关法规文件和环境影响评价技术导则，编制了本项目环境影响报告表。 2、项目建设内容及组成 湖南湘敏环保科技有限公司拟追加投资200万元在永州市零陵区接履桥镇集义村现有厂区内建设年产6000万块页岩标砖协同处置一般固废技术改造项目，依托现有主体工程、辅助工程、公用工程和环保工程进行技术改造，在现有厂区内新增部分生产设备、料仓污泥抓斗机、污泥专用输送机各一台、污泥废气喷淋植物液除臭系统一套对现有烧结多孔砖生产线进行技术改造，即用生活污泥、粉煤灰等一般固废代替部分页岩作为原料进行烧结多孔砖的生产，年综合利用河道淤泥、生活污泥3.51万吨、粉煤灰1.95万吨、炉渣5.85万吨。项目总占地面积22186.78m2(合约33.28亩)，其中矿区面积 21.3亩，生产区面积11.98亩，技术改造项目不涉及矿区开采。主要建设内容：原料棚、破碎制粉车间、陈化库、制坯车间、移动式隧道窑、公用工程、环保工程及办公生活配套、污泥储存加料区、粉煤灰等一般固废加料区等，项目技改后设置一烘两烧生产线，项目技改后主要建设内容及组成见表2-1。 表2-1 项目技改前后主要建设内容一览表 项目类别; 组成; 技改前主要内容; 技改后主要内容; 变化及依托情况. 主体工程; 隧道窑; 2座直线形隧道; 2座直线形隧道; 不变. 原料棚; 1000m2，页岩、低硫煤堆场; 2200m2，页岩、低硫煤堆场，增加污泥、粉煤灰、炉渣等一般固废堆场; 新增. 破碎、筛分车间; 800m2，破碎、筛分; 800m2，破碎、筛分; 不变. 陈化库; 1000m2; 1000m2; 不变. 制坯车间; 3700m2; 3700m2; 不变. 矿区; 开采区; 14200m2; -; 不涉及. 辅助工程; 办公生活区; 260m2，办公、生活用房; 260m2，办公、生活用房; 不变. 公用工程; 供水; 生产用水、生活用水由项目自备地下水井供水; 生产用水、生活用水由项目自备地下水井供水; 不变. 配电间; 从当地供电管网接入; 从当地供电管网接入; 不变. 排水; 本项目无生产废水排放，产生的生活污水经化粪池处理后，用于厂区绿化和林地浇灌，不外排；初期雨水经初期雨水池收集回用。; 项目区排水采取雨污分流，场内初期雨水、进出口洗车平台废水通过雨水沟收集后进入沉淀池处理后回用于生产，产生的污水主要为生活污水，经隔油池和化粪池处理后用作周边农肥。脱硫用水经沉淀后循环使用不外排; 项目污泥渗滤液通过泵打入隧道窑进行高温处置. 环保工程; 废气处理; 原料棚半封闭+洒水；陈化库封闭; 原料棚半封闭+洒水；陈化库封闭; 不变. 喷淋装置(原料堆场、破碎间); 喷淋装置(原料堆场、破碎间); 不变. 粉碎机出口采用集气罩收集，对筛分机进行密闭，共用1套布袋除尘器除尘; 粉碎机出口采用集气罩收集，对筛分机进行密闭，共用1套布袋除尘器除尘; 不变. 脱硫除尘设施; 炉窑安装双碱法脱硫装置+15m烟囱+自动在线监测设施; 依托. /; 污泥储存场所密闭，减少污泥堆放时间、污泥储存臭气经收集后通过引风机送入后端隧道窑作为助燃风的一部分焚烧处理，污泥卸料间设置双层门，同时采取植物液喷淋除臭装置(1套)、加强厂区绿化; 新增. 废水; 生活污水经地埋式一体化设施处理后用于绿化及林地浇灌；脱硫塔配套建设200m3脱硫液循环水池；开采区沉淀池50m3; 生活污水经地埋式一体化设施处理后用于绿化及林地浇灌；脱硫塔配套建设200m3脱硫液循环水池；开采区沉淀池50m3; 不变. 噪声; 设备噪声经隔声、减振、消声设施处理; 优选低噪声设备，经隔声、减振、消声设施处理; 依托并新增. 固废; 生活垃圾经垃圾桶收集后，由当地环卫部门统一清运; 生活垃圾经垃圾桶收集后，由当地环卫部门统一清运; 依托并新增. 生产过程中产生的废砖经破碎后用于生产; 生产过程中产生的废砖经破碎后用于生产; 依托并新增. 脱硫沉渣用于制砖; 脱硫沉渣用于制砖; 依托并新增. 环境风险; /; 设1座50m3事故应急池，用于收集非正常工况下渗滤液及消防尾水，泵入隧道窑作为补充水; 新增. 3、主要产品方案 根据市场要求以及国家建材工业技术政策，参照《烧结多孔砖和多孔砌块》(GB13544-2011)国家标准提倡的产品规格。项目同时也可以根据客户需要定做各种尺寸的页岩烧结砖，项目技改后生产规模不变，年产6000万块页岩折标砖，年开采页岩矿10万吨(全部用于生产页岩砖)，具体产品方案及生产规模详见下表。 表2-2 项目技改前后产品方案及规模一览表 产品名称; 技改前; 技改后. 尺寸; 折标量(万块); 尺寸; 折标量(万块). 页岩标砖*; 240×115×90(标砖); 6000; 240*115*90规格砖; 6000. 4、主要原辅材料 根据建设单位提供的资料，项目技改前后主要原辅材料见下表2-3。 表2-3 技改前后项目主要原辅材料一览表 序号; 原辅材料名称; 单位; 现有消耗量; 技改后消耗量; 备注. 1; 页岩; t/a; 15.9万; 8.19万; 页岩自行开采，其中10万吨来自永州市零陵区菱角塘镇罗家桥村砖瓦用页岩矿，从厂区的西北侧的山岭开采，5.9 万吨来自砖厂周边其他页岩矿区；本矿区页岩开采不需要对矿山进行爆破，因此不使用炸药、电雷管等。该矿开采方式为露天开采，矿区面积14200m2，详见附图五；该页岩矿的含水率为8%。该矿区页岩开采量为10万吨/年，不变. 2; 城镇生活污水处理厂等市政污泥(135-001-S07屠宰污泥、140-001-S07食品加工污泥 、150-001-S07 酒饮污泥、170-001-S07 纺织污泥、220-001-S07 纸浆污泥、397-003-S07 有机污泥 、900-099-S07 其他污泥等); t/a; 0; 3.51万; 外购合法企业，增加3.51万. 3; SW02粉煤灰(900-001-S02粉煤灰、900-002-S02); t/a; 0; 1.95万; 外购合法企业，增加. 4; SW03炉渣(900-001-S03煤燃烧产生的炉渣、900-099-S03 其他炉渣：工业生产过程中产生的其他炉渣，包括农林生物质燃烧产生的炉渣等); t/a; 0; 5.85万; 外购合法企业，增加. 5; 煤; t/a; 0.3万; 0.3万; 外购，其含硫量为0.36%，不变. 6; Ca(OH)2; t/a; /; 375; 密闭仓库，增加. 7; 片碱; t/a; /; 45; 密闭仓库，增加. 8; 电; kw·h/a; 15万; 18万; 引用附近电网. 9; 柴油; L/a; 800; 800; 外购(全部用于厂区内隧道窑的点火，本项目不设柴油暂存间). 10; 水; m3/a; 4.62万; 4.62万; 井水. 根据《工业和信息化部环境保护部国家安全监管总局关于加快烧结砖瓦行业转型发展的若干意见》(工信部联原[2017]279号)相关要求，“鼓励利用工业固废、矿物尾渣、淤泥、污泥、农林废弃物等替代一次原燃料，支持利用污泥、粉煤灰、SW03炉渣(900-001-S03煤燃烧产生的炉渣、900-099-S03 其他炉渣)土生产砖瓦制品，进一步扩大资源综合利用范围，提高原燃料中固废掺配比例，减少对煤的消耗。”项目技改后，除页岩、煤等，拟新增污泥、粉煤灰、SW03炉渣作为原料。 固体废物接收车间管理要求： ①每一次接收固废入库前都要确保固废储库的容积足够，应建立固体废物贮存台账制度。 ②库前工作人员要检查固废包装容器是否破损、有无泄漏等问题，检查标签是否完好、齐全，与容器内的固废是否一致。 ③必须对储库废物包装容器及存放设施进行检查，发现破损，应及时采取措施清理更换。 ④定期对工作人员进行培训，掌握所处理固废的存放要求以及发生意外事故时的应急措施。 ⑤将协同处置固废的实际产生、贮存、利用、处置等情况纳入生产记录，建立一般固废管理台账和企业内部产生和收集、贮存、转移等部门固废交接制度。 ⑥为加强监督管理，贮存、处置场应按GB15562.2设置环境保护图形标志。 ⑦进行员工培训，加强安全及防止污染的意识，培训通过后上岗，对于固体废弃物的收集、运输要实施专人专职管理制度并建立好档案制度。应将入场的一般工业固体废物的种类和数量以及检查维护资料，详细记录在案，长期保存，供随时查阅。 (1)页岩：页岩矿石由粒状碎屑组成，泥质含量大于75%，根据《湖南省永州市零陵区菱角塘镇罗家桥村砖瓦用页岩矿资源储量报告》，页岩主要成分见表2-4。 表2-4 页岩主要成分分析 成分; SiO2(%); Al2O3(%); Fe2O3(%); CaO(%). 页岩; 52.75; 22.96; 8.17; 2.17. (2)污泥：河道清淤淤泥、城市生活污水处理厂和自来水厂产生的污泥，在厂内经污泥压滤机脱水至40%或以下，每批污泥出厂均要求有监测报告，且污泥泥质符合《城镇污水处理厂污泥处置制砖用泥质》(GB/T25031-2010)相关要求。污泥用于制砖时，污泥基本指标应满足表2-5的要求。 表2-5 基本指标 污泥用于制砖时，污染物浓度限值应满足下表的要求。 表2-6 《城镇污水处理厂污泥处置制砖用泥质》(GB25031-2010)的要求 控制项目; 限值; 单位. 理化性质; pH; 5~10; --. 含水率; ≤40; %. 污染物浓度限值; 总镉; ＜20; mg/kg. 总汞; ＜5; mg/kg. 总铅; ＜300; mg/kg. 总铬; ＜1000; mg/kg. 总砷; ＜75; mg/kg. 总镍; ＜200; mg/kg. 总锌; ＜4000; mg/kg. 总铜; ＜1500; mg/kg. (3)建筑余料 建筑余料主要是碎混凝土、碎砖、碎瓷砖、碎砌块、碎玻璃、砂浆渣土、工程渣土、钢筋混凝土等废弃物。 (4)一般固废煤灰(渣) 煤灰是由各种金属氧化物和非金属氧化物组成的混合物。各成分的熔点不同，共同存在时还可形成具有特有熔点的共熔体。因此，这种混合物没有一个固定的熔点，只有一个熔化温度范围。煤灰中各成分含量不同，煤灰熔点也就不同。在一般情况，煤灰中SiO2含量与煤灰熔点的关系不明显，但当 SiO2含量在45~60%时，则随 SiO2含量增加，煤灰熔点降低。Al2O3含量大，则煤灰熔点高。Fe2O3、CaO和 MgO含量多，煤灰熔点低。 无烟煤：煤是一种可燃的黑色或棕黑色沉积岩，这样的沉积岩通常是发生在被称为煤床或煤层的岩石地层中或矿脉中。因为后来暴露于升高的温度和压力下，较硬的形式的煤可以被认为是变质岩，例如无烟煤。煤主要是由碳构成，连同由不同数量的其它元素构成，主要是氢，硫，氧和氮。 本项目烧结工艺采用内燃式为主，在烧成过程中只用少量煤作为外燃煤，生火后利用原料自身的热量即可满足生产过程的热能要求，不需要再外加其它燃料，本项目采用的外燃煤为优质无烟煤，每年引火一次。 NaOH、石灰：氢氧化钠是一种具有很强腐蚀性的强碱，一般为片状或颗粒形态，易溶于水(溶于水时放热)并形成碱性溶液，氢氧化钠在水处理中可作为碱性清洗剂，与酸类起中和作用而生成盐和水。石灰是生石灰的俗称，主要成分是氧化钙(CaO)。把生石灰和水混合产生化学反应，就会产生出熟石灰，又名消石灰，学名是氢氧化钙(Ca(OH)2)。熟石灰在一升水中溶解1.56克，它的饱和溶液称为石灰水，呈碱性，与二氧化碳产生化学反应后，就会产生碳酸钙(CaCO3)。双碱法脱硫是指采用NaOH和石灰(氢氧化钙)两种碱性物质做脱硫剂的脱硫方法。采用钠基脱硫剂进行塔内脱硫，由于钠基脱硫剂碱性强，吸收二氧化硫后反应产物溶解度大，不会造成过饱和结晶，造成结垢堵塞问题。另一方面脱硫产物被排入再生池内用氢氧化钙进行还原再生，再生出的钠基脱硫剂再被打回脱硫塔循环使用。 表2-7 原料贮存设施建设方案一览表 序号; 名称; 运输包装规格; 最大储存量; 储存位置; 备注. 1; 页岩; 裸装; 400t; 密闭原料库. 2; 城镇生活污水处理厂等市政污泥(135-001-S07屠宰污泥、140-001-S07食品加工污泥 、150-001-S07 酒饮污泥、170-001-S07 纺织污泥、220-001-S07 纸浆污泥、397-003-S07 有机污泥 、900-099-S07 其他污泥等); 污泥池; 3600m3; 3600m3污泥池，位于厂内北侧空地处，污泥池为半地埋式，深3m，进行防渗、围挡处理，并采取“三防”措施; 每日通过各污水处理厂配备的密闭罐车拉运至厂区污泥池用于临时贮存。. 3; SW02粉煤灰(900-001-S02粉煤灰、900-002-S02); 袋装; 100t; 密闭原料库. 4; SW03炉渣(900-001-S03煤燃烧产生的炉渣、900-099-S03其他炉渣); 袋装; 200t; 密闭原料库. 5; 煤; 裸装; 0.3t; 密闭原料库. 6; 氢氧化钠; 袋装; 2t; 密闭原料库. 7; Ca(OH)2; 袋装; 2t; 密闭原料库. 污泥运输路线原则上应尽量避开人员密集区、水源保护区，避开交通拥堵道路，车速适中，并选用路线短、对沿路影响小的运输路线，尽可能减少经过河流水系的次数，避免在运途中产生二次污染。运输时需配备专职人员，并制定合理的运输计划和应急预案，统筹安排运输车辆，优化车辆运输路线。 运输路线应尽可能选择国道或省道，力求线路简短，与城镇集中居住区、商业区、文化区等保持一定距离，并远离饮用水源地，运输路线应具有较好的安全性、可靠性。 进入厂区的污泥储存于污泥暂存间，污泥按需经皮带运输机转运至混合搅拌工序。污泥暂存间采取防渗措施，周围应布置截排水沟。 5、污泥主要成分分析及污泥制砖可行性 城市污水处理厂污泥固体物质中有机物含量较高，质量较轻，利用污水处理厂的污泥和其他原料混合制砖有助于污泥处理处置资源化利用。污泥制砖一方面利用并消耗了大量的城市污水处理厂排放的污泥，另一方面可以利用污泥中有机质自己燃烧的热量，即利用了污泥自身的热值，高温分解有毒物质，解决了城市污泥的二次污染问题。 根据《中国大小型城市的城市污泥热值分析》(蔡璐、陈同斌等人编制)，城市污泥干基热值约2830.8kcal/kg(676kJ/kg)，其热值利用率约70%。污水处理厂污泥经压滤脱水后出厂含水率60%。本项目接纳永州市范围内市政产生的污泥，根据调查，目前永州水务向家亭水质净化有限公司污水处理厂年产4380t污泥以及永州市范围内市政产生的一般污泥，并满足《城镇污水处理厂污泥处置 制砖用泥质》(GB25031-2010)的标准要求；《城镇污水处理厂污泥处置制砖用泥质》(GB25031-2010)中对泥质要求的浓度限值见表2-6。污水处理厂污泥需满足《城镇污水处理厂污泥处置制砖用泥质》中对于泥质要求限值后方可拉运至厂区内作为制砖原料。 由于河道污泥来源不定，故本评价无法对河道污泥进行取样监测。根据湖南中额环保科技有限公司出具的永州水务向家亭水质净化有限公司污水处理厂污泥检测报告(详见附件)，监测数据见下表。永州水务向家亭水质净化有限公司污水处理厂产生的污泥重金属含量均满足《城镇污水处理厂污泥处置制砖用泥质》(GB25031-2010)对于泥质的要求。 表2-8 污水处理厂污泥成分分析 检测点位; 监测项目; 单位; 检测结果; 检测标准; 是否达标. 永州水务向家亭水质净化有限公司污水处理厂; pH值; 无量纲; 7.48; 6~9; 达标. 铅; mg/kg; 0.08; 1.0; 达标. 镉; mg/kg; ND; 0.1; 达标. 铬; mg/kg; 0.05; 1.5; 达标. 砷; mg/kg; 0.0085; 0.5; 达标. 汞; mg/kg; ND; 0.05; 达标. 铜; mg/kg; 0.12; 2.0; 达标. 锰; mg/kg; 0.16; 5.0; 达标. 镍; mg/kg; ND; 1.0; 达标. 锌; mg/kg; ND; 5.0; 达标. 根据《城镇污水处理厂污泥处置 制砖用泥质》(GB25031-2010)的要求，污泥含水率限值为40%，而永州水务向家亭水质净化有限公司污水处理厂出厂污泥的含水率在60%左右，根据本项目实际的生产工艺，污泥同页岩、粉煤灰混合过程进行搅拌，只要在原材料混合搅拌过程中控制污泥的添加，则污泥的含水率不会影响本项目的制砖工序。 污泥制砖环保效益分析：污泥制砖意义重大，污泥作为制砖烧结制品砖原料，在烧制的过程中，污泥中含有一定发热量的有机物中的热值又补充了高温焙烧的热量，同时降低了能源的消耗，既有利于发展循环经济，同时也符合节约土地资源的原则，既满足了大量建设用砖要求，又实现了减少环境污染，减低能源消耗的可持续发展模式。 6、主要生产设备 项目技改前后依托工程主要生产设施设备不发生改变，本项目技改前后主要生产设备详见下表。 表2-9 项目主要设备一览表 类别; 设备名称; 型号; 技改数量; 变化量; 技改后. 现有工程设备; 移动式隧道窑; 120m×7.5m; 2座; 0; 2座. 双转子粉碎机; 900×1000; 1台; 0; 1台. 滚动筛双筒; 2000×6000; 1台; 0; 1台. 铲车; /; 2台; 0; 2台. 推土机; /; 1台; 0; 1台. 给料机; /; 2台; 0; 2台. 切条机; /; 1台; 0; 1台. 真空挤出机; /; 1台; 0; 1台. 自动码坯机; /; 1台; 0; 1台. 搅拌机; /; 2台; 0; 2台. 运输车; /; 4辆; 0; 4辆. 脱硫塔; 15m; 1座; 0; 1座. 收集罩+布袋除尘; /; 1套; 0; 1套. 窑车; /; 10台; 0; 10台. 板式给料机; 800×5000; 1台; 0; 1台. 细粉给料机; 800×5000; 1台; 1台. 喷淋设施; /; 1套; 0; 1套. 挖掘机; /; 2台; 0; 2台. 摆渡车; /; 3台; 0; 3台. 新增设备; 给料机; GL90; 0; +1; 1台. 挖掘机; /; 0; +1; 1台. 转载机; /; 0; +2; 2台. 料仓污泥抓斗机; /; 0; +1; 1台. 污泥专用输送机; /; 0; +1; 1台. 污泥废气喷淋植物液除臭系统; /; 0; +1; 1套. 7、公用工程 (1)厂区供水 项目给水源为井水和收集沉淀后的初期雨水，从井水引入1条DN100的给水管供场区使用，给水依托已建给水系统。项目用水包括生产用水和职工生活用水。 项目营运期总用水量4350m3∕a，用水主要包括脱硫工艺用水、设备冷却用水、员工生活用水，参照湖南省地方标准《用水定额》(DB43/T388-2020)及类比，项目营运期具体用水情况见表2-10： 表2-10 项目营运期给水测算表 序号; 用水名称; 用水定额; 用水 单位数; 使用 时间 (天); 用水量. 日用水量m3/d; 年用水量 m3/a. 1; 生活用水; 在厂区食宿; 100L/cap·d; 5人; 300; 0.5; 150. 不在厂区食宿; 15m3/cap·a; 20人; 300; 1; 300. 2; 生产用水; 脱硫工艺用水; 12m3/次·d; /; 300; 12; 3600. 设备冷却用水; 1.0m3/次·d; /; 300; 1; 300. 合计; 14.5; 4350. 项目水平衡图见图2-1。 井水 4927.5 产品用水 蒸发或进入产品 35100 450 382.5 382.5 设备冷却用水 300 循环水4500 损耗67.5 3600 员工生活用水 地埋式一体化设施 脱硫工艺用水 循环水24000 损耗3600 损耗300 绿化用水 577.5 绿化吸收960 图2-1 项目技改后水平衡图(m3/a) 初期雨水 沉淀池 矿区洒水抑尘 蒸发 3502.6 3502.6 3502.6 35100 市政污泥中含水率60% (2)厂区排水 本项目场区采用雨污分流排水体制，屋面雨水采用重力流排水系统，屋面雨水由雨水斗收集后，经由室内雨水管道汇流至室外雨水管道，并会同室外场地雨水一道最终排至厂区周边沟渠中。生活污水经地埋式一体化污水处理设施(食堂处设隔油池)处理达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996)表4中一级标准后，用于灌溉绿植。冷却水(主要是隧道窑引风机冷却水和真空泵用冷却水)，用水量为15m3/d，一般贮于循环水箱中循环使用，不外排，在蒸发后少量补充。 (3)供电 技改项目依托厂区现有供电系统，电源采用当地农村电网供电，动力、办公、照明配电电压为380/220V，三相五线制供电；经变压器变压后供厂区使用。 (4)消防 项目消防设计按照《建筑设计防火规范(GBJ16-2006》进行设计，工程按一级耐火等级设计。 - 8、劳动动员及工作制度 技改项目不新增员工，劳动定员仍为25人，其中5人在厂区食宿。生产制度：年工作300天，隧道窑焙烧工段实行24小时三班工作制；其余工段每天一班制，每班8小时，夜间不生产。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 一、施工期工艺流程简述: 本项目施工期包括厂房装修以及机械设备安装。 二、营运期工艺流程简述: 湖南湘敏环保科技有限公司拟增加投资1000万元在现有厂区内新增部分生产设备对现有烧结多孔砖生产线进行技术改造，即用生活污泥、粉煤灰等一般固废代替部分页岩作为原料进行烧结多孔砖的生产，年综合利用河道淤泥、生活污泥3.51万吨、粉煤灰1.95万吨、SW03炉渣(900-001-S03煤燃烧产生的炉渣、900-099-S03 其他炉渣)5.85万吨。技改项目不涉及矿区开采，该项目的实施不仅有效解决了零陵区污泥填埋占地的难题，而且能够变废为宝，取得一定的经济效益和社会效益。项目基本生产工艺及产量等均与该砖厂环境影响报告表一致。技改后页岩砖生产工艺及产污节点图详见下图。 破碎 筛分 切坯 挤砖 陈化 挤砖 隧道窑烘干、焙烧 隧道窑烘干、焙烧 切坯 挤砖 隧道窑烘干、焙烧 人工卸砖 搅拌 机械卸砖 切坯 挤砖 隧道窑烘干、焙烧 人工卸砖 成品堆放 废气 切坯 挤砖 隧道窑烘干、焙烧 人工卸砖 切条 切坯 挤砖 隧道窑烘干、焙烧 人工卸砖 分坯 噪声 废坯全部回用 粉尘、噪声 水 挤砖 隧道窑烘干、焙烧 人工卸砖 热烟气利用 双轴搅拌 切坯 挤砖 原料 双碱脱硫除尘设施 挤砖 搅拌 废砖 成品砖 市政污泥、粉煤灰、炉渣等一般固废 图2-2 技改后页岩砖生产工艺及产污节点图 生产工艺流程说明： ①原料配置 开采的页岩和外购的煤堆放至原料车间，由装载机把页岩矿和煤送入供料箱中，由供料箱将页岩矿和煤计量配料喂入混合料皮带机输送至粉碎机破碎、筛分后进入搅拌机搅拌，掺加部分污泥、粉煤灰、炉渣等与其他原料转运储存、混匀，搅拌后的混合料达到陈化时所需的条件，进入陈化区。 ②原料陈化处理 混合料经搅拌机处理后，通过输送机运送至陈化库顶部的可逆布料机上，将物料按一定班次和规律均匀的堆存到陈化库中，物料的陈化时间应不少于96小时。陈化的作用是使原料中的水分均化程度提高，原料颗粒表面和内部性能更加均匀，更趋一致，颗粒变得容易疏解，物料的成型性能得到提高。 ③挤压成型 经过陈化的混合料，由挖机挖运到输送机上，输送到成型车间的给料机中，定量向双轴搅拌挤出机给料。原料通过再次加水搅拌，其水分控制在13-16%，然后由胶带输送机将物料送到真空挤出机挤出成型。挤出的泥条经自动切坯机切割成要求尺寸的砖坯，经过分坯机组进行分坯、编组后，经砖坯输送机输送到码坯处，由机械将砖坯码放到窑车上，以备干燥。废坯头由皮带送回搅拌挤出机再次使用。 ④焙烧 干燥与焙烧采用一次码烧工艺。项目设2条隧道窑，湿砖坯先进入干燥室干燥，再进入隧道窑焙烧。 干燥热源利用隧道窑烧成制品后的冷却余热。通过送热调节系统，自动调节送风温度(温度保持在120℃左右)及风量大小，确保砖坯干燥质量。干燥周期12个小时。 焙烧隧道窑内宽7.5米，窑体结构设计成砖砌拱顶结构。焙烧窑采用内燃烧砖工艺，热源来自砖坯内燃料煤中残留碳的燃烧来满足制品烧成的要求。焙烧温度控制在950℃~1000℃之间。多余热量经送热调节系统换出，用于砖坯干燥。焙烧后产生废气抽出送给烘干房，利用废气的余热将砖坯烘干，潮湿的砖坯能吸收废气中的二氧化硫和沉降烟尘，焙烧周期为24小时。 干燥室设有排烟脱硫系统、循环系统、余热系统、冷却系统和车底压力平衡系统。该窑产量高、断面温差小、保温性能好，隧道窑及干燥室内设自动监控系统，干燥、焙烧时的热工参数稳定，保证了烧成质量。 |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 1、现有项目情况 湖南湘敏环保科技有限公司位于永州市零陵区接履桥镇集义村，永州市零陵区农合页岩砖厂搬迁技术改造项目已于2018年5月编制了环境影响表，并取得永州市环保局的批复(永环评〔2018〕55号，详见附件)，并于2018年6月正式投产运行，并于2019年3月完成了竣工环境保护验收手续。现有工程年产页岩砖3000万块，生产原料为页岩和煤全部外购，页岩每年消耗量为8.19万吨，从厂区西北侧的山岭开采；本矿区页岩开采不需要对矿山进行爆破，因此不使用炸药、电雷管等。生产工艺采用隧道窑生产。 现有工程以页岩和煤等为原料进行烧结砖的制造，经原料预处理、原料陈化、成型及干燥焙烧4个工段后生产得到粉煤灰烧结砖，年产烧结砖6000万块。 企业于2022年11月28日重新申请了排污许可证(详见附件6)，许可证编号为92431102MA4LN2L16K001U，有效期限为2022年11月28日至2027年11月27日。 2.现有工程工艺流程 (1)采矿工艺流程图 洒水降尘 部分页岩外购 生产车间 挖掘机挖采页岩 运输 噪声、废气 噪声、废气、固废 图2-3 页岩开采工艺流程及产污环节图 页岩开采工艺流程具体内容： 根据矿区开采技术条件，本项目采矿方法为露天安全小平台自上而下分层开采，开采用挖掘机直接挖掘，由装载机运至生产车间，无需凿岩爆破，无需选矿。其采矿过程简单，安全性高，符合露天采石场安全生产要求；页岩不够部分从周边页岩矿区进行外购。 (2)项目制砖工艺流程图技改后工艺流程详见图2-4，新增热烟气回收利用、脱硫设施。 图2-4 现有工程工艺流程图 3、现有工程污染物产排情况 (1)现有工程废气污染物排放 现有工程产生的废气主要为页岩开采和装卸产生粉尘、原料车间、配料车间产生的颗粒物及隧道窑产生的烧制废气。其中页岩开采扬尘：页岩石较破碎松软，开采无需爆破，直接用挖掘机钩挖后由自卸车运至制砖厂生产车间，在挖掘过程中将产生少量粉尘，因经挖掘机挖掘的页岩颗粒较大，产生的粉尘量很少； 页岩开采和装卸产生粉尘：页岩石较破碎松软，开采无需爆破，直接用挖掘机钩挖后由自卸车运至制砖厂生产车间， 大风时不开采，运输道路填碎石，洒水抑尘，短距离运输。可有效防止粉尘飞扬。 原料装卸、堆放过程产生的粉尘：页岩本身含水率较高，装卸堆放过程粉尘产生量较少。主要为煤装卸过程产生的扬尘，其排放属间歇性无组织排放。项目煤输送、堆放、装卸过程产生的粉尘量为0.045t/a，通过采取洒水降尘等措施，粉尘排放量为0.018t/a； 原料配置产生粉尘(工艺粉尘)：现有项目在原料破碎、搅拌工段安装收集罩，该收集罩的收集效率为95%，则本项目有组织粉尘产生量3.511t/a，产生浓度141.56mg/m3，无组织散溢粉尘0.185t/a；有组织粉尘经收集罩收集后引向布袋除尘器，该布袋除尘器除尘效率为95%，处理后的粉尘经15m高排气筒排放，排放浓度为7.08mg/m3，排放量为0.176t/a。 干燥窑、隧道窑废气：现有项目利用页岩、煤等作为主要原料生产烧结砖，成型干燥后的砖坯在移动式隧道窑中烧成。隧道窑引火时用柴油作燃料，每年引火1次，用柴油量为200L/次，年用量为200L，柴油燃烧时产生少量NOx。由于引火时间较短，使用柴油量较少，且厂区不设柴油暂存间，因此不考虑引火对周围大气环境产生的影响。移动式隧道窑焙烧过程中产生的废气经引风机引入脱硫除尘装置处理后由15m高的烟囱排放。 2019年6月通过了废气自动监控系统验收备案登记(详见附件)，窑尾废气污染源在线监测系统已与市环保局监控设备联网，实现每小时自动传输监测数据。根据2024年1月-6月永州市零陵区农合页岩砖厂主要排放口废气在线监控数据，除部分天数停运外，主要排放口颗粒物、二氧化硫和氮氧化物未出现超标情况。现有工程委托湖南桓泓检测技术有限公司对永州市零陵区农合页岩砖厂搬迁技术改造项目进行自行监测：湖南桓泓检测技术有限公司于2023年7月8日对现有工程隧道窑烧制废气排气筒、厂界无组织进行了现场监测。根据监测结果可知，项目无组织颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、氟化物排放浓度均满足《砖瓦工业大气污染物排放标准》(GB29620-2013)标准限值要求；焙烧窑炉废气排放的颗粒物排放浓度、二氧化硫排放浓度、氮氧化物、氟化物排放浓度均满足《砖瓦工业大气污染物排放标准》(GB29620-2013)限值要求。监测结果见表2-11~表2-12。 表2-11 现有工程烧制废气排放口监测结果 监测点位; 监测因子; 2023.7.8监测结果; 标准限值; 是否达标. 第一次; 第二次; 第三次. 实测; 折算; 实测; 折算; 实测; 折算. 脱硫塔烟气排气筒G2; 颗粒物; 排放浓度(mg/m3); 8.8; 16.5; 8.0; 12.6; 8.3; 12.5; 30; 是. 二氧化硫; 排放浓度(mg/m3); 37; 69; 36; 57; 37; 56; 150; 是. 氮氧化物; 排放浓度(mg/m3); 39; 73; 40; 63; 40; 60; 200; 是. 氟化物; 排放浓度(mg/m3); 0.49; 0.919; 0.51L; 0.805; 0.52L; 0.780; 3; 是. 标况风量(m3/h); 61153; 57749; 59068. 含氧量%; 19.4; 19.1; 19.0. 原料制备排气筒G1; 监测因子; 2023.7.8监测结果. 颗粒物; 排放浓度(mg/m3); 7.5; /; 8.3; /; 7.9; /; 30; 是. 标况风量(m3/h); 6350; 6373; 6423. 执行标准; 《砖瓦工业大气污染物排放标准》(GB29620-2013)表2中标准限值. 备注; 排气筒15米. 表2-12 现有工程厂界无组织监测结果 单位：mg/m3 监测项目; 监测时间; 监测 点位; 监测结果(mg/m3); 最大值; 标准 限值; 是否达标. 第1次; 第2次; 第3次. 颗粒物; 2023.7.8; 上风向; 0.156; 0.163; 0.168; 0.273; 1.0; 是. 下风向1; 0.271; 0.266; 0.280. 下风向2; 0.259; 0.273; 0.270. 二氧化硫; 2023.7.8; 上风向; 0.007L; 0.007L; 0.007L; 0.007L; 0.5; 是. 下风向1; 0.007L; 0.007L; 0.007L. 下风向2; 0.007L; 0.007L; 0.007L. 氟化物; 2023.7.8; 上风向; 0.00001L; 0.00001L; 0.00001L; 0.00001L; 0.02; 是. 下风向1; 0.00001L; 0.00001L; 0.00001L. 下风向2; 0.00001L; 0.00001L; 0.00001L. 执行标准; 执行《砖瓦工业大气污染物排放标准》(GB29620-2013)表3中标准限值. (2)现有工程固体废物产生情况 现有工程固废主要为：员工生活垃圾、废坯、烧结废砖、除尘设施收集的沉渣及采矿表土等。 1)生活垃圾：其中职工生活产生量7.5kg/d(3.75t/a)，收集后由环卫部门统一定期清运。 2)废坯：废坯产生量162t/a，废坯经破碎后回用于生产。 3)烧结废砖：烧结废砖产生量6万块/年(150t)，该废砖经破碎后回用于生产。 4)除尘设施、沉淀池收集的沉渣：隧道窑烟气处理采用双碱脱硫除尘设施进行处理，该装置收集的渣量的粉尘约为80t/a，经收集后可作为建筑材料外售。 5)采矿表土：矿山生产期产生的弃渣，主要来自露天开采过程中产生的剥离表土，总弃渣(表土)量约为0.71万m3，属于一般工业固体废物，用于场区绿化、复垦等合理处置，对周围环境影响可接受。 表2-13 现有工程主要污染物产生及预计排放情况 内容 类型; 排放源; 污染物名称; 产生浓度及产生量 (单位); 排放浓度及排放量 (单位). 大气 污染物; 隧道窑; 烟尘; 110mg/m3，28.37t/a; 11mg/m3，2.84 t/a. SO2; 397mg/m3，102.39t/a; 119mg/m3，30.72t/a. NOx; 38.55mg/m3，9.96t/a; 38.55mg/m3，9.96t/a. 氟化物; 7.76mg/m3，2.0t/a; 1.55mg/m3，0.40t/a. 原料配置; 粉尘; 有组织; 141.52mg/m3，7.022t/a; 7.08mg/m3，0.35t/a. 无组织; 0.37t/a; 0.37t/a. 开采; 扬尘; 少量; 少量. 水污 染物; 生活污水 414.38t/a; COD; 300mg/L，0.064t/a; 经地埋式一体设施处理后，用于厂区绿化. SS; 200mg/L，0.043t/a. NH3-N; 30mg/L，0.006t/a. BOD5; 200mg/L，0.043t/a. 固体 废物; 生产区; 废砖; 6万块/年(150t); 妥善处置. 脱硫除尘设施收集的沉渣; 80t/a. 生活区; 生活垃圾; 3.75t/a. 矿区; 弃渣(表土); 0.71万m3; 用于场区绿化、复垦. 噪声; 各种生产机械设备; 噪声; 70~105dB(A); 厂界达标. 4、现有工程存在的问题及完成的整改 表2-14 现有工程存在的问题及完成的整改 序号; 存在的问题; 已完成的整改. 1; 开采区域雨污分流不彻底; 开采区按要求做好雨污分流. 2; 原料堆场部分露天堆放，防尘网破损; 原料堆场应密闭厂棚、三面围挡. 3; 危废间未设置围堰; 危废间按要求设置围堰. 项目主要环境问题为周边工业企业生产运营产生的废气、噪声、固废、道路来往车辆产生的汽车尾气和噪声、周边居民社会生活产生的噪声和固废等。项目现状及四周照片见附图。 |

# 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 一、区域环境质量现状 1、项目所在区域环境空气达标判定 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南(污染影响类)(试行)》常规污染物引用与建设项目距离近的有效数据，包括近3年的规划环境影响评价的监测数据，国家、地方环境空气质量监测网数据或生态环境主管部门公开发布的质量数据等；引用的数据为近3年的数据，满足指南要求。本次评价收集了永州市生态环境局公布的环境质量常规监测数据，2023年1月~12月永州市的环境空气质量监测数据，能代表本项目周边环境质量现状，监测数据详见下表。 表3-1 2023年永州市环境空气质量状况 (单位：μg/m3) 监测 因子; 年评价指标; 监测浓度 (年平均值); 标准值 (年平均值); 占标率(%); 达标情况. PM10; 年平均质量浓度; 44ug/m3; 70ug/m3; 62.9%; 达标. PM2.5; 31ug/m3; 35ug/m3; 88.6%; 达标. SO2; 8ug/m3; 60ug/m3; 13.3%; 达标. NO2; 14ug/m3; 40ug/m3; 35%; 达标. O3; 日最大8h平均质量浓度第90百分位; 154ug/m3; 160ug/m3; 96.25%; 达标. CO; CO第95百分数日平均质量浓度; 0.9mg/m3; 4mg/m3; 22.5%; 达标. 由表3-1可见，2023年永州市环境空气SO2、NO2、PM10、PM2.5年平均质量浓度、CO第95百分位日平均质量浓度、O3日最大8h平均质量浓度第90百分位均达到《环境空气质量标准》(GB3095-2012)及其修改单中的二级标准，项目所在区域为环境空气质量达标区。 (2)TSP环境质量现状调查与评价 ①监测因子 项目大气环境特征因子为TSP，引用湖南中额环保科技有限公司于2023年8月11日~8月13日对永州市冶木塘建材有限公司年产60万吨机制砂项目常年主导风向下风向进行了大气环境质量现状监测，监测时间为3天。引用的数据为近3年的监测数据，时间和距离均满足导则要求，具体监测结果见3-2。 表3-2 大气环境质量现状监测结果表 单位( mg/m3) 监测点; 监测因子; 监测浓度范围(μg/m3); 标准限值(μg/m3); 最大超标倍数; 超标率(%). 监测项目主导风向下风向(距离项目东南面4.2km); TSP; 105-108; 300; 0; 0. 由表3-2监测结果可知，监测期间项目区大气监测点TSP监测因子达到《环境空气质量标准》(GB3095-2012)及其2018年修改单中二级标准。 2、地表水环境质量现状 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南(污染影响类)》，地表水环境质量现状引用与建设项目距离近的有效数据，包括近3年的规划环境影响评价的监测数据，所在流域控制单元内国家、地方控制断面监测数据，生态环境主管部门发布的水环境质量数据或地表水达标情况的结论。 本项目所在区域主要地表水体为潇水，本环评收集了引用了永州市生态环境保护委员会办公室发布的《关于2022年12月份全市环境质量状况的通报》中的基本因子的检测数据，项目所在区域环境质量达标情况如下所示： 表3-3 地表水环境质量(零陵) 根据以上监测及评价分析结果表明：潇水监测断面所有监测因子均满足《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中的Ⅱ类标准。 3、声环境质量现状 本项目厂界外周边50米范围内不存在声环境保护目标，因此根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南(污染影响类)》，可不进行声环境质量现状监测。 4、生态环境现状 本项目总用地面积22186.78m2，项目所在区域附近无自然保护区、世界文化和自然遗产及等需要特殊保护的生态敏感区，无风景名胜区、森林公园、地质公园、重要湿地等重要生态敏感区；周边以荒山、农田、旱地及当地居民住宅为主；项目页岩开采区植被类型主要为灌木、杂草、松树，植被覆盖率较高；由于人类活动的影响较大，该区动物种类及数量较少，并未发现珍稀动物、植物，区域内也没有发现大型野生动物，仅有如蛇类、鸟类，鼠类等小型动物出没；生态环境质量现状良好。 5、地下水、土壤环境 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南(污染影响类)(试行)》，地下水、土壤环境原则上不开展环境质量现状调查，本项目为制砖和环境治理项目，项目用地范围内均进行了硬底化，不存在土壤、地下水污染途径，因此无需进行土壤、地下水环境现状调查。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | (一)环境保护目标 (1)水环境保护目标：水质达到《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)Ⅲ类水质标准。 (2)大气环境保护目标：项目所在区环境空气质量满足《环境空气质量标准》(GB3096-2012)二级标准。 (3)声环境保护目标：项目所在区声环境质量达《声环境质量标准》(GB3096-2008)2类标准。 (4)地下水环境保护目标：厂界外500米范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。 (二)环境敏感目标 本项目位于永州市零陵区接履桥镇集义村，本次评价范围内无文物保护点、风景名胜区、饮用水源地等敏感点。本项目厂界外50m范围内无声环境保护目标，项目场界外500米范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。项目周边主要环境敏感目标详见表3-4。 表3-4 项目主要环境保护目标一览表 环境 要素; 目标名称; 方位; 距离范围; 功能及规模; 保护级别. 大 气 环 境; 集义村居民; 生产区东南面; 80~500m; 居住，6户， 约21人; 《环境空气质量标准》(GB3095-2012)及其修改单中二级标准. 项目西面居民; 生产区西面; 100~500m; 居住，3户， 约10人. 水 环 境; 水塘; 生产区北面; 380m; 灌溉，小型塘坝; 《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)Ⅲ类. 水塘; 矿区; 390m; 灌溉，小型塘坝. 生态 环境; 植被; 周围500m; 无自然保护区、风景名胜区、无珍稀动植物. |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 1、废气排放标准 项目营运期废气执行《砖瓦工业大气污染物排放标准》(GB29620-2013)及其修改单标准，具体标准限值见表3-5；营运期无组织恶臭气体排放执行《恶臭污染物排放标准》(GB14554-1993)表1标准限值(氨1.5mg/m3、硫化氢0.06mg/m3、臭气浓度20无量纲)。 表3-5 砖瓦工业大气污染物排放标准限值 单位：mg/m3 生产过程; 最高允许排放浓度; 污染物排放 监控位置. 颗粒物; 二氧化硫; 氮氧化物 (以NO2计); 氟化物 (以F计); 车间或生产 设施排气筒. 原料燃料破碎及制备成型; 30; —; —; —. 人工干燥及焙烧; 30; 150; 200; 3. 2、废水排放标准 本项目生活污水经过地埋式一体化污水处理设施处理达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996)表4中一级标准后用于厂区灌溉绿植，执行标准详见表3-6。 表3-6 《污水综合排放标准》(GB8978-1996)单位：mg/L(pH除外) 项目 标准; pH; CODcr; BOD5; SS; NH3-N; 总磷; 动植物油; 粪大肠杆菌. 《污水综合排放标准》(GB8978-1996)一级标准; 6-9; ≤100; ≤20; ≤70; ≤15; 0.5; ≤10; 500个/L. 3、噪声排放标准 本项目施工期场界环境噪声执行《建筑施工场界噪声排放标准》(GB12523-2011)；营运期噪声排放《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中2类标准，即昼间≤60dB(A)，夜间≤50dB(A)，排放标准详见3-7~表3-8。 表3-7 建筑施工场界环境噪声排放标准 等效声级：dB(A) 昼间; 夜间. 70; 55. 表3-8 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008) 单位：dB(A) 污染物排放标准; 昼间; 夜间. (GB12348-2008)2类; 60; 50. 4、固废 本项目营运期一般工业废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB18599-2020)；危险固废执行《危险废物贮存污染控制标准》(GB 18597-2023)；生活垃圾委托处置。 |
| 总量 控制 指标 | 根据项目排污特征、并结合湖南省污染物排放总量控制要求和《湖南省主要污染物排污权有偿使用和交易实施细则》(湘环发〔2024〕3号)要求。并结合本项目工程特征，确定项目的总量控制因子为 SO2、NOx。 根据工程分析(详见污染源强分析)，项目排放污染物总量控制因子有： SO2、NOx，SO2、NOx来源于燃烧废气。生产废水全部回用，生活污水经地埋式一体化设施处理后用于厂区绿化，不外排。 本项目使用隧道窑，技改后产能不变，年产6000万块页岩砖。工业废气量参照《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》第七分册的 3031粘土砖瓦及建筑砌块制造中的页岩、烧结类砖瓦制产污系数中≥5000万块标砖/年”的污染物指标排污系数，工业废气量42980标立方米/万块标砖，二氧化硫产污系数为14.8千克/万块标砖，氮氧化物的产污系数为1.66千克/万块标砖，得出本项目技改后工业废气量(燃烧)为25788×104Nm3/a，SO2、NOx排放量分别为88.8t/a、9.96t/a，计算如下： SO2=14.8千克/万块标砖×6000万块标砖=88.8t/a NOx=1.66千克/万块标砖×6000万块标砖=9.96t/a 建设单位采取了高效脱硫环保设施，采用湿式双碱法脱硫技术处理隧道窑焙烧过程中排放的烟气，理论上脱硫效率一般可达75％。本次总量指标综合考虑，脱硫效率按67%计，承诺污染物排放执行更严于《砖瓦工业大气污染物排放标准》(GB29620-2013)排放浓度标准，其中SO2排放浓度75mg/m3，则项目技改后污染物排放总量SO2 25.862t/a，NOx9.96t/a。 结合企业2014年取得的排污权证，根据以上分析结果，技改项目完成后全厂污染物总量变化详见下表。 表3-9 项目技改后总量控制指标汇总表 单位：t/a 项目; 现有总量指标; 技改后总量指标; 2014年排污权证; 需补充购买总量. SO2; 38.682; 38.682; 38.682; 0. NOx; 12.894; 9.96; 13.7; 0. 企业已于2014年办理了排污权证(详见附件)，排污权证的总量指标情况见上表3-9所述。建设单位已分配总量指标中的SO2、NOX总量指标满足技改后项目总量控制指标。 |

# 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 本技改项目在现有工程基础上进行技术改造，托现有工程厂房和办公楼，不新增生产规模，拟利用粉煤灰、永州水务向家亭水质净化有限公司污水处理厂污泥、SW03炉渣(900-001-S03煤燃烧产生的炉渣、900-099-S03 其他炉渣)等量替代一部分页岩原料进行烧结多孔砖的生产，来达到污染物减排的目的。本项目生产工艺不发生变化。据调查，技改项目施工期主要为设备安装，不新建厂房，施工时间较短，施工量较小，基本在封闭的空间内施工，施工期对项目周边环境敏感目标没有产生明显影响，因此仅对施工期间产生的污染及其对环境的影响做简单分析，并提出相应的防治措施。 1.1施工期大气环境保护措施 本项目施工期产生的大气污染物主要为装修过程中使用的涂料、油漆、胶水和密度板、层压板、强化地板等装修材料含有放射性污染物氡、化学污染物甲醛、氨、苯及总挥发性有机物(TVOC)等，据资料表明，建筑内外装饰过程产生的有害物质主要为以各种形式逸出的甲醛和挥发性有机物VOC等，建设单位应合理选择建筑及装修材料，在建筑装修工程阶段，需加强现场管理，建筑装修采用环保型装饰材料和建筑涂料，以避免室内空气污染现象的发生，并使室内环境和公共场所环境满足《室内空气质量标准》(GB/T1883-2002)，以减少有害气体物质对旅客和工作人员身体的危害。 1.2施工期水环境保护措施 本项目施工人员均为项目建设区域附近居民，食宿均不在施工场内，施工期产生的废水主要是施工人员粪便废水，产生量为0.8m3/d，主要污染物为COD、BOD5、SS、氨氮。施工期工人的生活污水临时化粪池处理后，委托附近居民定期清理用作农肥，禁止乱排。 1.3施工期噪声环境保护措施 施工期厂房及附属设施装修安装设备噪声污染源主要来源于电钻、电锯、电锤等施工设备噪声和物料运输的交通噪声，噪声源强值约在75-95dB(A)之间。项目通过墙体阻隔降噪后，噪声值可降低15-25 dB(A)。为了进一步减少施工期噪声对区域环境的影响，建议采取以下防治措施： ①合理安排施工时间，施工应安排在昼间6：00~12：00、14：00~22：00期间进行，中午及夜间休息时间禁止施工；若由于工程需要，确实要进行夜间连续施工的，必须取得相应主管部门的批准，并应通过媒体或者现场公告等方式告知施工区域附近的居民，同时搞好施工组织，将大噪声施工活动放在昼间进行、避免在夜间进行大噪声施工，施工应确保上述边界夜间声级不超出《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)的限值要求，即夜间≤55dB(A)。 ②选用低噪声设备和工作方式，加强设备的维护与管理，把噪声污染减少到最低程度。 ③合理布局高噪声设备，电锯、电锤等可移动的高噪声设备放置在远离环境敏感点一侧，避免在同一地点安排大量动力机械设备，以免局部声级过高。 ④加强运输车辆的管理，按规定组织车辆运输，合理规定运输通道。施工场地内道路应尽量保持平坦，减少由于道路不平而引起的车辆颠簸噪声。 通过上述措施后，项目施工期场界噪声可达到《建筑施工场界噪声排放标准》(GB12523-2011)中标准限值，对环境影响较小。 1.4施工期固体废物保护措施 本项目施工期产生的固体废物主要为建筑垃圾和生活垃圾。 (1)建筑垃圾 本项目施工过程将产生一定量的建筑废弃物，建筑垃圾主要包括砂石、石灰、混凝土、木材、废砖等，本项目施工期建筑垃圾约7t，集中收集由施工单位清运至城建部门指定的地点。大量的建筑垃圾堆放不仅影响城市景观，而且还容易引起扬尘等环境问题，故环评要求施工单位对施工中产生的建筑垃圾必须及时处理，及时外运，不能随路洒落，不能随意倾倒、堆放。 (2)生活垃圾 施工过程中产生的生活垃圾如不及时进行清理，则会腐烂变质，孳生蚊虫苍蝇，产生恶臭，传染疾病，从而对周围环境和作业人员健康带来不利影响。生活垃圾以0.5kg/人·天计，施工人数20人/天，施工期间产生的生活垃圾约10kg/d。施工人员的生活垃圾应定点存放、及时收集，回收可利用物质，将生活垃圾减量化、资源化后，委托环卫部门清运处理。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 1、废气 (1)废气污染物排放源强 技改项目依托现有食堂，不产生油烟废气；项目营运期废气主要为：页岩开采扬尘、原料装卸、堆放过程产生的粉尘、隧道窑废气、原料堆场粉尘、粉碎废气、筛选废气、污泥存放废气。 (2)源强核算 1)页岩开采扬尘：页岩石较破碎松软，开采无需爆破，直接用挖掘机钩挖后由自卸车运至制砖厂生产车间，在挖掘过程中将产生少量粉尘，因经挖掘机挖掘的页岩颗粒较大，产生的粉尘量很少。 2)原料装卸、堆放过程产生的粉尘：原料车间采取三面围挡加顶棚设施，地面硬化，并定期进行喷淋抑尘，页岩本身含水率较高，装卸堆放过程粉尘产生量较少。主要为煤装卸过程产生的扬尘，其排放属间歇性无组织排放。项目粉尘产生量根据《逸散性工业粉尘控制技术》一般逸散尘排放源章节中关于物料装卸的产尘系数计算，产尘率在0.02kg/t~0.48kg/t之间，技改项目产尘率取0.03kg/t，煤使用量为3000t/a则煤输送、堆放、装卸过程产生的粉尘量为0.09t/a，通过采取洒水降尘等措施，降尘效率为60%，粉尘排放量为0.036t/a。 3)破碎、运输、筛分粉尘 本项目原料(煤、页岩、SW03炉渣)在进入搅拌工序前要进行破碎、粉碎、筛分，河道淤泥、生活污水处理厂等市政污泥、粉煤灰无需破碎、粉碎，本项目采用粉碎机及滚筒筛对原料进行破碎、粉碎、筛分，在破碎、粉碎、筛分过程中会产生粉尘，产生点主要为粉碎机及滚筒筛进出料口。参考《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》第七分册的3031粘土砖瓦及建筑砌块制造中的页岩、烧结类砖瓦制产污系数中关于破碎、筛分、成型干燥等产排污系数，颗粒物产生量为1.23kg/万块标砖，本项目年产标砖6000万块/年，则项目破碎、粉碎、筛分过程工艺粉尘产生量为7.38t/a。项目破碎为密闭车间，通过在破碎车间设置集气罩收集粉尘，收集后的粉尘经布袋除尘器处理后回用于生产，不外排。未收集到的粉尘通过自然沉降进行收集后回用于生产，不会对环境产生明显不良影响。 表4-1 产污系数表 产品名称; 污染物指标; 单位; 产污系数. 烧结类砖瓦及建筑砌块、煤矸石砖、蒸养砖等; 工业废气量(除窑炉外工艺废气); 标立方米/万块标砖; 8290. 颗粒物(除窑炉外工艺废气); 千克/万块标砖; 1.23. 防治措施： ①生产车间采用标准钢结构厂房，厂区地面硬化。 ②厂区周边加强绿化，种植高大乔木，减少扬尘的扩散； ③生产过程中，要求必须在生产车间密闭的情况下进行，同时建设单位在生 产车间产尘点处设喷雾抑尘装置，及在粉尘产生点上方设置集气罩收集粉尘，收集后的粉尘经布袋除尘器处理后回用于生产，以减少生产过程粉尘对周边环境的影响。 4)干燥、隧道窑废气 隧道窑废气主要产生于焙烧过程，主要污染物为颗粒物、氮氧化物和二氧化硫，隧道窑燃烧产生的热烟气在窑内循环，产生的二氧化硫和颗粒物在窑内循环。隧道窑废气采用湿式双碱法脱硫除尘处理后，经一根15m高的排气筒排放。 由于本项目将污水处理厂的污泥、粉煤灰、炉渣作为原材料添加到制砖工序中，既可以解决污泥难处理的问题，又可以利用污泥的热值，减少页岩的用量。通过核算，添加污泥、一般固废后，该砖厂页岩用量8.19万t/a，煤用量0.3万t/a，根据热值交换，污泥、粉煤灰代替部分原煤。 废气产生量依据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》第七分册的 3031粘土砖瓦及建筑砌块制造中的页岩、烧结类砖瓦制产污系数，产污系数见表4-2： 表4-2 产污系数表 规模等级; 污染物指标; 单位; 产污系数. ≥5000万块标砖/年 (窑炉)(燃煤等); 废气量; 标立方米/万块标砖; 42980. 烟尘; 千克/万块标砖; 4.73. 二氧化硫; 千克/万块标砖; 14.8. 氮氧化物; 千克/万块标砖; 1.66. ①二氧化硫产生量根据下述公式： 根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》第七分册的 3031粘土砖瓦及建筑砌块制造中的页岩、烧结类砖瓦制产污系数和现有工程环境影响报告表中数据，废气量产污系数4.298万标立方米/万块标砖，二氧化硫的产污系数14.8千克/万块标砖，本项目年产量6000万块标砖，则本项目工业废气产量25788万m³/a；二氧化硫的产生量为88.8t/a，产生浓度为300mg/m³。 ②氟化物产生量根据下述公式： GFX= (B1× F1 +B2×F2)×溢出率 B1—页岩年消耗量，81900t/a； B2—煤年消耗量，3000t/a； F1 —页岩含氟量，0.002%； F2—煤含氟量，0.005%； 经计算氟化物的产生量为1.788t/a，产生浓度为7.76mg/m³。 ③烟尘和氮氧化物 根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》第七分册的 3031粘土砖瓦及建筑砌块制造中的页岩、烧结类砖瓦制产污系数和现有工程环境影响报告表中数据，废气量产污系数为4.298万标立方米/万块标砖，氮氧化物的产污系数为1.66千克/万块标砖，烟尘的产污系数为4.73千克/万块标砖，本项目年产量6000万块标砖，则本项目工业废气产量为25788万m³/a；烟尘：28.38t/a，110.05mg/m3、氮氧化物：9.96t/a、38.62mg/m3。 ④重金属因子 由于技改工程原料中加入了生活污泥，根据污泥的检验报告，污泥中含有重金属因子。重金属因子部分在焙烧过程中会以颗粒物的形式进入烟气，由于污泥作为原料压制在砖中对重金属离子具有一定的固定作用，故相对于污泥直接焚烧处理，作为制砖原料焙烧过程中以烟尘形式进入烟气中的重金属量极少，另外焙烧烟气经双碱法脱硫除尘系统处理时，碱液对重金属因子有进一步的去除作用，综合考虑砖坯的固定和脱硫除尘系统的去除效率，确定本项目对重金属因子的去除率按80%考虑。根据污泥用量和污泥检验报告核算出重金属因子的含量及排放情况见下表。 表4-3 焙烧烟气中重金属因子产生及排放情况(15m高烟囱) 污染因子; 产生量(kg/a); 产生浓度mg/m3; 产生速率(kg/h); 治理措施; 去除率(%); 排放量(kg/a); 排放浓度mg/m3; 排放速率(kg/h). 铅; 3.176; 0.012; 0.0004; 双碱法脱硫除尘; 80%; 0.635; 0.00246; 0.00009. 铬; 1.985; 0.008; 0.0003; 0.397; 0.00154; 0.00006. 砷; 0.337; 0.001; 0.00005; 0.067; 0.00026; 0.00001. 铜; 4.764; 0.018; 0.0007; 0.953; 0.00369; 0.00013. 锰; 6.352; 0.025; 0.0009; 1.270; 0.00493; 0.00018. 烟气经双碱脱硫除尘设施处理后，脱硫效率可达到75%以上、脱氟效率80%以上、除尘效率90%以上。则项目隧道窑焙烧烟气中各污染物最终排放情况见表4-4。 表4-4 项目隧道窑焙烧过程中产生的污染物排放情况 污染因子; 产生量; 处理设施; 排放量; 排放标准. mg/m3; t/a; 双碱脱硫除尘设施; mg/m3; t/a; mg/m3. 烟尘; 110.05; 28.38; 11.01; 2.838; 30. SO2; 344.35; 88.8; 86.09; 22.2; 300. NOX; 38.62; 9.96; 38.62; 9.96; 200. 氟化物; 6.93; 1.788; 1.39; 0.358; 3. 注：本项目产品方案为年产6000万块页岩标砖。 项目采取双碱法脱硫设施处理产生的二氧化硫，项目隧道窑烟气进入烟气处理设施，烟气与脱硫碱液中碱性NaOH脱硫剂在雾化区内充分接触反应，完成烟气的脱硫和除尘，经处理后的烟气通过塔顶除雾装置除去水雾后通过烟囱排放，反应后的脱硫液进入沉淀池再生。飞灰沉于沉淀池底部，脱硫液与Ca(OH)2溶液充分混合再生，产生脱硫渣，再生好的浆液经澄清除渣分离后上清液流入循环池循环利用。该工艺设计脱硫效率可达到70%以上，除尘效率90%以上。其反应原理是： ① 吸收反应 ② 再生反应 该治理方法有以下优点： A、此方法技术成熟，操作、维修方便，在国内废气治理中广泛应用； B、钠碱吸收剂反应活性高，吸收速度快，在液气比一定的情况下，能够达到较高的脱硫效率； C、塔内和循环管道内的液体为钠碱液，吸收剂和吸收产污的溶解度大，再生和沉淀分离在塔外，能大大降低塔内和管道内的结垢机会； D、脱硫渣无毒，溶解度小，无二次污染，可作为水泥原料使用； E、石灰做再生剂安全可靠，来源广泛，价格低廉。 该项目经治理后的烟气SO2排放浓度86.1mg/m3，排放量22.2t/a；烟尘排放浓度11.01mg/m3，排放量2.838t/a；氮氧化物排放浓度38.62mg/m3，排放量9.96t/a，氟化物排放浓度1.39mg/m3，排放量0.358t/a；均能达到《砖瓦工业大气污染物排放标准》(GB29620-2013)表2中的标准要求(SO2≤300mg/m3、烟尘≤30mg/m3、氮氧化物≤200mg/m3、氟化物(以F计)3mg/m3)，亦满足企业承诺的污染物排放限值要求。 因此，从技术、经济、环境角度分析，该项目选用双碱法脱硫除尘设施可行，且操作简单。 5)原料、产品运输扬尘和汽车尾气 本项目原料(煤、页岩、生活污水处理厂等市政污泥、粉煤灰、炉渣)运输过程中产生少量的扬尘和汽车尾气，以无组织的形式排放。 6)污泥存放废气 本项目污泥存放车间会产生废气，来源于污泥中腐烂有机质组分的发酵产生的异味组分，如硫化氢、氨等；恶臭组分、强度等与污水处理站的污泥浓缩池、污泥脱水间相类似。因此，类比污水处理厂的恶臭污染源相关数据进行估算污泥存放车间恶臭具有可行性，参照《永州市永州水务向家亭水质净化有限公司污水处理厂提标改造工程》及同规模城镇污水处理工程监测数据可知，NH3产生量为 0.0012kg/h、0.0086t/a，H2S产生量为 0.00041kg/h、0.0029t/a。 本工程恶臭污染防治主要通过污泥全部存放于密闭车间内，污泥存放车间保持微负压经收集后通过补风机送入隧道窑焚烧，定期喷洒植物液等措施，将恶臭气体对周围环境的影响降至最小程度。 污泥臭气的处理的方法较多，主要包括：生物脱臭法、活性炭吸附法、臭氧氧化法、燃烧法、植物液法、化学洗涤法等。参照《城镇污水处理厂污泥处理处置污染防治最佳可行技术指南(试行)》，根据本项目各工序恶臭气体产生的特点和方式，主要采取如下防范措施： ①污泥不得露天堆放，全部堆存于密闭车间内； ②污泥存放车间保持微负压，污泥储存过程产生的臭气，经收集后通过引风机送入后端隧道窑作为助燃风的一部分焚烧处理，按照换气次数6次设计除臭风量，工艺原理：通过收集风口、输送风管和风机，将密封系统里的恶臭气体收集送至隧道窑焚烧净化，以达到环保排放的目标。本项目隧道窑2条，若一条生产线故障，可以将臭气引入另外一条生产线焚烧处理，完全满足要求； ③搞好环境卫生，特别在夏季，减少污泥堆放时间； ④污泥卸料间设置双层门，同时采取植物液喷淋除臭装置，降低臭气的排放量。双门的设计目的是防止臭气外溢影响厂区环境；植物液喷淋除臭原理是运用不同的湿法喷洒技术经专用喷雾机喷洒成雾状，在特定的空间内扩散液滴。在液滴中的有效除臭分子中间含有具有生物活性、化学活性、共轭双键等活性基团，可以与不同的异味发生作用。不仅能有效地吸咐在空气中的异味分子，同时也能使被吸附的异味分子的立体构型发生改变，削弱了异味分子中的化合键，使得异味分子的不稳定性增加，容易与其他分子进行化学反应，从而达到彻底除味、除臭，发挥有效的空气净化作用。植物提取液是无毒无害的液体，经过全球四十个国家和地区的严格检测认可，一致认同：植物提取液安全、无毒、无刺激、不燃烧、不爆炸。植物液喷淋法除臭技术适用于各类污水处理厂(站)、垃圾处理转运站、垃圾填埋场、堆肥厂、污泥堆置区等场所的除臭以及石油、化工、合成橡胶、制药、食品加工、造纸等生产车间的废气净化。 ⑤加强生产管理和提高操作技能，保证工程的正常运行。 综上，经采取上述措施后，氨、硫化氢厂界浓度均满足《恶臭污染物排放标准》(GB14554-1993)表1标准限值(氨1.5mg/m3、硫化氢0.06mg/m3)，因此，污泥存放废气对周边大气环境影响小。 8)大气环境防护距离 根据《环境影响评价技术导则·大气环境》(HJ2.2-2018)及无组织排放厂界浓度达标情况，项目厂界浓度满足大气污染物厂界浓度限值，厂界外大气污染物颗粒物短期贡献浓度未超过环境质量浓度限值(颗粒物：300μg/m3)；SO2最大落地浓度低于《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准日均浓度 0.5mg/m3要求；NOX (以NO2计)最大落地浓度低于《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准日均浓度 0.2mg/m3要求；氟化物(以F计)最大落地浓度低于《工业企业设计卫生标准》(TJ36-79)一次浓度3.0mg/m3要求；氨、硫化氢落地最大浓度均低于(HJ 2.2-2018)小时浓度0.2mg/m3、0.01mg/m3，不需要向外设置一定范围的大气环境防护区域，因此，本项目无需设置大气环境防护距离。 9)对东南面敏感点、污泥运输沿线集义村的环境空气影响分析 本项目距离东南面敏感点集义村较近，企业应确保污染防治措施的正常运转，定期巡查，消除隐患，实现污染物达标排放，定期对集义村敏感点的环境空气进行监测，确保各项污染物均可以满足环境质量标准要求，对集义村及周边的环境敏感点影响降到最低。 综上，项目排放的大气污染物对周边环境可接受。 (3)自行监测要求 建设单位废气污染源应依据《排污单位自行监测技术指南 总则》(HJ819-2017)、《排污许可证申请与核发技术规范 陶瓷砖瓦工业》(HJ954-2018)等要求开展自行监测，营运期环境监测计划详见下表。 表4-5 废气自行监测要求一览表 监测类别; 监测地点; 监测点位; 监测项目; 监测频次; 执行标准. 原料燃料破碎及制备成型; DA001排气筒; 袋式除尘器排放口; 颗粒物; 半年/次; 《砖瓦工业大气污染物排放标准》(GB29620-2013). 干燥、隧道窑废气; DA002排气筒; 脱硫塔进、出口; NOX、SO2、烟尘、氟化物、重金属因子; NOX、SO2、烟尘在线监控设施，重金属因子半年/次; 《砖瓦工业大气污染物排放标准》(GB29620-2013). 无组织废气; 项目厂界; 厂界地上风向合理范围内设1个参照点、下风向合理范围设3个监控点，共设4个监控点; 颗粒物、NOX、SO2、氟化物; 半年/次; 《砖瓦工业大气污染物排放标准》(GB29620-2013). 2、废水 ①生产废水 本技改项目营运期制砖用水在生产过程中大部分进入页岩砖内，在干燥和焙烧过程中全部蒸发掉或进入产品；冷却水(主要是隧道窑引风机冷却水和真空泵用冷却水)，用水量为15m3/d，一般贮于循环水箱中循环使用，不外排，在蒸发后少量补充。项目在脱硫除尘装置产生的废水主要为脱硫、脱氟和除尘产生的废水，经沉淀池沉淀处理后，循环使用不外排，补充水量为12m3 /d、3600m3/a。故项目生产废水对外环境影响较小。 ②生活用水 项目技改后劳动定员不变，仍为25人，其中在厂区内食宿的有5人，不在厂区食宿的20人，年工作300天，其余工段每天一班制，每班8小时，参照《湖南省地方标准用水定额》(DB43/T388-2020)及类比，不在厂区住宿员工用水额定按办公楼先进值15m3/cap·a计，在厂区食宿工作人员每人用水量按农村居民生活集中式供水(供水能力﹤200m3/d)通用值100L/cap·d计，则生活用水量为450m3/a(1.5m3/d)，排水量按用水量的85%计，则本项目排水量为382.5m3/a(1.28m3/d)，主要污染物为CODcr300mg/L、BOD5180mg/L、SS250mg/L、氨氮25mg/L、动植物油20mg/L等。 ③初期雨水 项目运营后严格实行雨污分流制度，因项目厂区生产过程中无组织排放的粉尘会落在厂区，因此需在清污分流基础上收集厂区道路的初期雨水。 大气降水对采岩区淋洗产生一定量的淋滤水，主要污染物为悬浮物。 本项目矿区面积14200m2，开采作业面积为2840m2，径流系数0.3，重现期为1年； 该矿区暴雨强度计算公式如下： q= 892(1+0.671gp) t0.57 式中：t—设计降雨历时，15分钟 q—暴雨强度，升/秒/公顷 P—设计重现期，1年； 计算结果q=892升/秒•公顷 初期雨水排放量计算公式如下： Q= qFψT Q——初期雨水排放量 F——汇水面积(公顷)， Ψ——为径流系数(取0.30) T——为收水时间，一般取15分钟。 本项目开采作业面积2840m2(0.284公顷)，前15分钟初期雨水量为68.4m3，开挖区周边建设截水沟，外部雨水不进入开挖区。在开挖区内建排水沟及沉淀池对初期雨水进行收集，初期雨水经排水沟导入沉淀池，沉淀后回用。根据初期雨水量，建议沉淀池容量为80m3。 项目区域多年平均降水量为1233.3mm，汇水面积为0.284公顷，则该矿区年降雨量为3502.6m3，用于页岩开采区、排土场和道路洒水抑尘。 (二)废水不外排可行性分析 根据工程分析，本项目营运期生活污水排放量382.5m3/a(1.28m3/d)，经厂区自建地埋式一体化污水处理设施处理达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996)表4中一级标准后通过自建污水干管，回用于厂区绿化浇灌，对地表水环境不会造成明显影响。项目在营运过程中生活污水日产生量取日最大排放量，则本项目废水日产生量为1.28m³/d，为保证本项目废水达标排放，污水处理站日处理规模约1m3。 本项目厂区内绿化面积为2000m2，根据湖南省地方标准《用水定额》(DB43/T388-2020)，绿化用水量为60L/m2·月，考虑雨季，年浇灌8个月，年绿化用水量为960m3，绿化用水量大于厂区生活污水排放量，项目厂区绿化可消纳员工生活污水。因此本项目废水回用不外排可行。 综上，评价认为项目运营期生活污水经地埋式一体化污水处理设施处理达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996)一级标准，用于灌溉绿植，排放去向明确，处理方式有效、可行。 (3)监测要求 建设单位废水污染源应依据《排污单位自行监测技术指南 总则》(HJ819-2017)、《排污许可证申请与核发技术规范 陶瓷砖瓦工业》(HJ954-2018)等要求开展自行监测，营运期环境监测计划详见下表。 表4-6 废水监测要求一览表 监测类别; 监测点位; 监测项目; 监测频次; 执行标准. 生活污水; 地埋式一体化污水处理设施出水口; pH、化学需氧量、悬浮物、动植物油、五日生化需氧量; 每年1次; 《污水综合排放标准》(GB8978-1996)表4中一级标准. 3、地下水 (1)污染源、污染物类型及污染途经分析 本项目为页岩砖技改项目，正常工况下，即使没有采取特殊的防渗措施，按照相关设计规范，在各仓库也必须采取表面硬化处理，地埋式一体化生活污水处理设备、沉淀池、污泥池必须进行防渗处理，正常工况条件下沉淀池、污泥池、地埋式一体化污水处理设备或其它物料发生泄漏至地下水的量极少。 非正常工况条件主要是指储存区等硬化面出现破损，污泥池、地埋式一体化污水处理设备收集管线或底部因腐蚀或其他原因出现漏洞、沉淀池硬化面破损对地下水影响等情景。 根据工程分析，营运生活污水主要污染因子为：COD、氨氮，其为非持久性污染物。根据生产经验，可视场所发生硬化面破损时，即使有物料泄漏或污水泄漏，也能及时采取措施，不会任由物料和污水漫流渗漏。对于泄漏初期短时间物料泄漏而污染的土壤，可通过清理进行处置，不会下渗地下水体。 根据设计方案，如场内地埋式一体化污水处理设备发生小面积渗漏时，可能有少量污水通过漏点，逐步渗入土壤并可能进入地下水。综合考虑项目废水特性，确定本项目污染物对地下水的影响主要是由于降雨或废水排放等通过垂直渗透进入包气带、溢流污染地下水。 本项目可能造成的地下水污染途径有以下几种途径： ①地埋式一体化污水处理设备、沉淀池防渗措施不足，导致废水渗入地下造成对地下水的污染； ②污水管道破裂、地埋式一体化污水处理设备、沉淀池容积过小使污水外溢，造成废水下渗污染地下水。 (2)地下水影响分析 本项目技改后废水包含生活污水和脱硫工艺用水，地埋式一体化污水处理设备收集的污水是生活污水，主要污染因子为COD、氨氮。沉淀池收集的废水是脱硫工艺用水，主要污染因子为SS，且都为非持久性污染因子，生活污水和生产废水产生量少，下渗污染物量都较少，项目所在区域土壤为红粘土层，地下含水层较深，经过土壤过滤后，生活污水和生产废水基本不对地下水产生较大影响，且本项目地埋式一体化污水处理设备位于办公生活区，废水处理后用于厂区绿化和周边山地灌溉，不外排，生产废水经沉淀池沉淀处理后回用于生产环节，不外排，不会对地下水产生影响。 (3)防控措施 本工程建成后，为确保评价区域地下水不受到本项目污染，针对上述污染源及污染途径，建议采取以下预防措施： ①一般污染区防渗措施：沉淀池、地埋式一体化污水处理设备采用粘土铺底，再在上面铺10~15cm的水泥进行硬化。通过上述措施可使一般污染区各单元防渗层渗透系数≤107 cm/s。 ②地埋式一体化污水处理设备容积不低于1.28m3，项目生活污水日产生量为1.28m3，经现场踏勘，项目厂区内绿化约2000m2，绿化用水量大于厂区生活污水排放量，项目厂区绿化可消纳员工生活污水。因此本项目生活污水不外排可行。 ③加强日常管理，加强雨水收集系统、污水收集系统的维护管理，保证污水管道正常，防止雨水进入污水沟，排除故障隐患，防止超标排放，杜绝事故排放。 ④项目应根据国家现行相关规范加强环境管理，采取防止和降低污染物排放的措施，避免跑、冒、滴、漏现象的发生；正常生产过程中应加强检查，加强对防渗工程的检查，若发现防渗密封材料老化或损坏，应及时维修更换。 ⑤项目内设置好引流的沟渠，避免应急情况下消防水外流。 (4)监测要求 建设单位地下水应依据《排污单位自行监测技术指南 总则》(HJ819-2017)、《排污许可证申请与核发技术规范 陶瓷砖瓦工业》(HJ954-2018)等要求开展自行监测，营运期环境监测计划详见下表。 表4-7 地下水环境监测要求一览表 监测类别; 监测点位; 监测项目; 监测频次; 执行标准. 地下水; 厂区场地下游污染扩散监控井1个; pH、耗氧量、氯化物、氨氮、总硬度、硫酸盐、硫化物、汞、铅、铬、砷、铜、锰; 每年1次; 《地下水质量标准》(GB/T14848-2017)III 类标准. 4、土壤 (1)土壤环境影响源及影响因子识别 本项目土壤影响源主要为生产车间、污水处理设施等。 表4-8 土壤环境影响源及影响因子识别表 污染源; 工艺流程/节点; 污染途径; 全部污染物指标; 特征因子. 污水处理设施; 废水处理; 垂直入渗、底面漫流; SS、动植物油; /. 生产区; 隧道窑废气、原料堆场粉尘、粉碎废气、筛选废气、污泥存放工序; 大气沉降; 烟尘、二氧化硫、氮氧化物、氟化物、重金属，硫化氢、氨; /. 根据上表，本项目产生的污染因子为SS、动植物油，烟尘、二氧化硫、氮氧化物，硫化氢、氨，氟化物、重金属，识别本项目土壤环境影响类型属于污染影响型，污染类型为垂直入渗、地面漫流、大气沉降。 垂直入渗型：正常状况下，本项目营运期生活污水经地埋式一体化污水处理设施处理后用于厂区绿化及周边山地浇灌，脱硫工艺用水经沉淀池处理后回用于生产，不外排。根据本项目工程分析可知，废水污染物主要为 CODCr、BOD5、NH3-N、SS、动植物油，不含重金属及难降解有机物。在非正常状况下，废水输送管道和处理池泄露产生的废水可能对土壤环境造成影响。技改项目不涉及地下或半地下工程构筑物，装置、设备、储罐等均布置在地面，但在事故情况下，仍会造成物料、污染物等的泄漏，通过垂直入渗途径污染土壤。技改项目按照《环境影响评价技术导则 地下水环境》(HJ610-2016)中的要求，根据场地特性和项目特征，采取分区防渗，在全面落实分区防渗措施的情况下，物料或污染物的垂直入渗对土壤影响较小。 地面漫流型：本项目营运期正常状况下生活污水经地埋式一体化污水处理设施处理后用于厂区绿化及周边山地浇灌，生产废水经沉淀池处理后回用于生产，不外排。本项目废水污染物非正常状况下： ①若废水管道、废水处理池体破裂时，未经处理的废水溢出厂外，影响土壤环境； ②如遇停电、机器故障或者检修期间导致废水不能处理，而致使超过废水收集池容量而溢出进入土壤环境； 大气沉降型：本项目营运期大气污染物主要为二氧化硫、氮氧化物、氟化物、重金属，硫化氢、氨，其排放速率及浓度均满足相应排放标准要求。根据大气预测结果，年均浓度贡献值小，沉降到土壤的输入量小，在土壤吸附、络合、沉淀和阻留作用下，迁移速度较缓慢，大部分残留在土壤耕作层，极少向下层土壤迁移。故大气沉降对土壤影响较小。 (2)土壤环境保护措施与对策 ①源头控制措施 主要包括在设备、管道、污水储存及处理构筑物、危废暂存场所采取相应措施，防止和降低污染物跑、冒、滴、漏，将污染物泄漏的环境风险事故降到最低程度；管线敷设尽量采用“可视化”原则，即管道尽可能地上敷设，做到污染物“早发现、早处理”，减少由于埋地管道泄漏而造成的废水垂直入渗进入土壤，本项目对废水处理池进行加盖处理，防止暴雨造成各个池子出现溢流现象。 ②过程防控措施 本项目在空地和厂房周边种植具有较强吸附能力的树木，通过绿化措施降低二氧化硫、氮氧化物、氟化物沉降对周边土壤的影响； 1)地面漫流防治措施： ①若废水管道、废水处理池体破裂时，未经处理的废水溢出厂外，造成地表水环境污染，处理措施如下：经常检查管道，若地下管道应采用防腐材料，并在埋设的地面作标记，以防开挖破坏管道。地上管道应防止汽车撞击，并控制管道支撑的磨损，定期系统试压、定期检漏，管道施工应按规范要求进行。 ②如遇停电、机器故障或者检修期间导致废水不能处理，而致使超过废水收集池容量而溢出时，应立即停产，关闭废水输送阀门，减少送往废水处理系统的废水量； 2)垂直入渗防治措施：废水收集沟渠、废水处理池均用水泥硬化，并对各污水处理池已做防腐、防渗处理，防渗层为至2mm厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其它人工材料，渗透系数≤10-7cm/s，因此，项目废水的渗漏对土壤影响较小；为防止污水外渗时发生扩散，环评单位建议建设单位对废水收集沟渠、废水处理池表面涂防渗材料，控制各单元防渗层渗透系数≤10-7cm/s，防止污水外渗时发生扩散。 本环评要求建设单位在建设过程中，不饱和树脂和丙烯酸树脂区域四周设围堰，围堰底部用15~20cm的耐碱水泥浇底，四周壁用砖砌再用水泥硬化防渗，并涂防渗材料，加设围堰后，不会直接与土壤地面接触，并且在发生泄漏时可以方便及时清理及收集物料，同时可以防止物料的随意扩散，措施较为合理。 (3)土壤环境影响评价小结 综上，在正常状况下，本项目营运期生活污水经地埋式一体化污水处理设施处理后用于厂区绿化及周边山地浇灌，生产废水经沉淀池处理后回用于生产，不外排。在非正常状况下，在采取环评提出的措施后，废水垂直下渗可能对土壤环境造成影响较小。 5、噪声 (1)噪声源强分析 本技改项目在现有砖厂的基础上增加一台转载机、料仓污泥抓斗机、污泥专用输送机、污泥废气喷淋植物液除臭系统，运营期噪声源主要为粉碎机、搅拌机、切条机、挤砖机等工作时产生的噪声，其噪声源强主要来自生产车间。其在营运期间会对周围环境造成一定的影响。为进一步减少噪声的影响，评价建议项目采取设备与基础之间设橡胶减振垫等降噪措施将项目的环境噪声降至最低。 本项目生产设备大多采购目前市场上较先进的改良型设备，并采取基础独立措施和在设备与基础之间设橡胶减振垫等降噪措施处理后，可消声5~15dB(A)；又经厂房隔声，可消声5~15dB(A)，因此可计算出采取降噪措施及厂房隔声后整体车间噪声源声级。通过类比分析可知，其噪声源强约为65-105dB(A)，具体见表4-9。 表4-9 项目营运期主要设备噪声源强一览表 序号; 设备名称; 噪声源强(dB(A)); 运行时间; 位置; 主要噪声控制措施. 1; 粉碎机; 95~105; 间歇; 生产车间; 选用低噪声设备、基础减震、建筑隔声. 2; 搅拌机; 70~90; 间歇; 生产车间; 选用低噪声设备、基础减震、建筑隔声. 3; 挖掘机; 85~95; 间歇; 生产车间; 选用低噪声设备、基础减震、建筑隔声. 4; 风机; 85~95; 间歇; 生产车间; 选用低噪声设备、基础减震、建筑隔声. 5; 运输车俩; 70~80; 间歇; 生产车间; 选用低噪声设备、基础减震、建筑隔声. 6; 振动筛; 75~95; 间歇; 生产车间; 选用低噪声设备、基础减震、建筑隔声. 7; 挤砖机; 75~90; 间歇; 生产车间; 选用低噪声设备、基础减震、建筑隔声. 8; 转载机; 75-85; 间歇; 生产车间; 选用低噪声设备、基础减震、建筑隔声. 9; 污泥专用输送机; 75-85; 间歇; 生产车间; 选用低噪声设备、基础减震、消声器. (2)噪声预测 本次评价选用《环境影响评价技术导则-声环境》(HJ2.4-2021)推荐的模式，其数学表达式如下： 以上声源可视为点源，噪声的衰减可用以下公式进行预测： 式中：：靠近围护结构处室内N个声源i倍频带的叠加声压级，dB(A)； ：室内j声源i倍频带的声压级，dB(A)； N：室内声源个数。 ①预测点的A声级计算 式中：LA(r)-预测点的A声级，dB(A)； Lpi(r)-预测点r处，第i倍频带声压级，dB； △Li-第i倍频带的A计权网络修正值，dB。 ②参考点r0到预测点r处之间的户外传播衰减量 式中：LP(r)--距声源r处的倍频带声压级，dB； LP(ro)--参考位置ro处的倍频带声压级，dB； Adiv--几何发散引起的倍频带衰减量，dB； Aatm--大气吸收引起的倍频带衰减量，dB； Abar--声屏障引起的倍频带衰减量，dB； Agr--地面效应引起的倍频带衰减量，dB； Amisc--其他多方面效应引起的倍频带衰减量，dB； ③室内声源等效室外声源后声压级 式中：Lp2i-室外i倍频带的声压级，dB； Lp1i-室内i倍频带的声压级，dB； TLi-围护结构i倍频带的隔声量，dB。 2)参数确定 ①声波几何发散引起的A声级衰减量Adiv点声源 ②空气吸收衰减量Aatm 式中：r -为预测点距声源的距离(m)； r0-为参考位置距离(m)； α-为每1000m空气吸收系数(dB(A))。 ③遮挡物引起的衰减量Abar 噪声在向外传播过程中将受到厂房或其它车间的阻挡影响，从而引起声能量的较大衰减，具体衰减根据不同声级的传播途径而定，一般取10~20dB(A)。 项目主要设备噪声随距离衰减预测结果见表4-10。 表4-10 主要工艺设备的噪声源强及距离衰减预测结果一览表 单位：dB(A) 序号; 设备 名称; 措施; 源强值; 距离. 10m; 20m; 40m; 60m; 90m. 1; 粉碎机; 选用低噪声设备、橡胶减振垫、厂房隔声减少20 dB(A); 75; 55; 49.0; 43.0; 39.4; 36.0. 2; 搅拌机; 70; 50; 44.0; 38.0; 34.4; 31.0. 3; 挖掘机; 72; 52; 46.0; 40.0; 36.4; 33.0. 4; 风机; 72; 52; 46.0; 40.0; 36.4; 33.0. 5; 真空挤出机; 70; 50; 44.0; 38.0; 34.4; 31.0. 叠加值; 79.7; 59.7; 53.7; 47.6; 44.1; 40.6. 由上表知，在采取建筑降噪措施的情况下，经空气吸收及距离衰减后，在距离车间10m处设备噪声贡献值可达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类标准昼间标准限值：≤60 dB(A)；项目夜间不进行生产砖坯活动，机械设备停止运行。本项目生产车间距离南面居民点约220m，因此，在选用低噪声设备，对设备进行基础减震后，项目营运期昼间噪声可达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类标准昼间标准限值，对周边环境影响不大。 另外，对于生产过程中的高噪声设备，建议企业合理的安排设备摆放位置，并加强设备维护和保养，降低运行噪声，避免设备非正常状态工作，尽量选用低噪声设备；企业同时对厂区员工发放耳罩，减少作业噪声对员工的影响。 根据现场调查，技改项目运营期其周边最近的环境敏感点叠加背景值后，能满足《声环境质量标准》(GB3096-2008)2类声环境功能区标准，确保噪声不扰民。因此，该项目噪声对周围环境影响较小。 为降低项目营运时噪声对周边声环境的影响，项目应加强管理，采取切实有效的降噪措施： ①选用先进的低噪声设备，从源头上降噪； ②对高噪声设备安装消声、减振、隔声装置并尽量布设在厂房内离厂界较远处； ③在项目场址周边种植树木，形成绿化隔声带； ④设置减速带，严控车速，降低车辆轮胎与地面摩擦噪声； ⑤加强厂区进出车辆管理，在生产区设置禁鸣标识，严禁随意鸣笛，增强机械的维护保养； ⑥做好工作人员劳动保护，在高噪声机械设施旁作业的施工人员采取佩戴耳塞，减轻噪声对工作人员的影响程度。 综上所述，采取以上有效的噪声防治措施后，项目厂界噪声能达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类标准要求，项目运营对周边环境和敏感目标影响不大。 - 监测要求 表4-11 噪声监测要求一览表 监测类别; 监测地点; 监测点位; 监测项目; 监测频次; 执行标准. 噪声; 厂界噪声; 厂界东、南、西、北侧; 等效连续A声级; 每季一次; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类. 6、固体废物 6.1固体废物产排情况 本项目技改后固体废物主要为员工生活垃圾、废坯、烧结废砖、除尘设施收集的沉渣等。废润滑油收集后定期用于机械设备维护。根据《固体废物鉴别标准 通则》(GB34330-2017)，任何不需要修复和加工即可用于其原始用途的物质，或不经过贮存或者堆积过程，而在现场直接返回到原生产过程或返回其产生过程的物质，不作为固体废物管理。 (1)生活垃圾：职工生活每天的产生量7.5kg/d(3.75t/a)，暂存于生活垃圾桶，每天交环卫部门统一处置，不能随意排放。 (2)废坯 废坯产生量约为162t/a，该废坯全部回收利用。 (3)烧结废砖 烧结废砖产生量约为6万块/a，约150t，该废砖经破碎后回收利用。 (4)除尘设施、沉淀池收集的沉渣 隧道窑烟气处理采用双碱脱硫除尘设施进行处理，该装置收集的渣量的粉尘约为80t/a，经收集后运至附近水泥厂。 表4-12 固废产生及处置情况 序号; 名称; 产生量(t/a); 分类编号; 危废 代码; 处理处置方式; 排放量(t/a). 1; 除尘设施、沉淀池收集的沉渣; 80; 一般固体废物; /; 经收集后运至附近水泥厂; 0. 2; 废坯; 162; 一般固体废物; /; 全部回收利用; 0. 3; 烧结废砖; 200; 一般固体废物; /; 回收利用; 0. 4; 生活垃圾; 3.75; 一般固体废物; /; 委托当地环卫部门进行清运处理; 0. 危废暂存间污染防控和规范化建设要求：环评要求建设方按照《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023)的规定在厂内设置危废暂存间，并对危险废物进分类暂存、处置，收集到一定量后定期委托有资质的单位进行处理，对于危废暂存间建设要求及危废暂存工作要求如下： 1)危险废物收集要求 项目危险废物的收集包括两个方面：一是在危险废物产生节点将危险废物集中到适当的包装容器中或车辆上的活动；二是将已包装或装到运输车辆上的危险废物集中到危险废物暂存仓库的内部转运。项目危险废物的收集须严格按照《危险废物收集贮存运输技术规范》(HJ2025-2012)的要求： ①根据危险废物产生的工艺特征、排放周期、特性、管理计划等因素制定详细的收集计划。收集计划包括收集任务概述、收集目标及原则、危险废物特性评估、危险废物收集量估算、收集作业范围和方法、收集设备与包装容器、安全生产与个人防护、工程防护与事故应急、进度安排与组织管理等。 ②制定危险废物收集操作规程，内容包括适用范围、操作程序和方法、专用设备和工具、转移和交接、安全保障和应急防护等。 ③危险废物收集和转运作业人员根据工作需要配备必要的个人防护装备，如手套、防护镜、防护服、防毒面具或口罩等。 ④在危险废物收集和转运过程中，采取相应的安全防护和污染防治措施，包括防爆、防火、防泄漏、防飞扬、防雨或其他防治污染环境的措施。 ⑤危险废物收集时应根据危险废物的种类、数量、危险特性、物理形态、运输要求等因素选择合适的包装形式。 2)暂存要求 A、本新建项目新增一个危险废物暂存间，面积约4m2。根据《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023)、《危险废物收集贮存运输技术规范》(HJ2025-2012)的相关要求，危险废物暂存库采取如下措施： ①危废储存库地面基础应采取防渗，地基采用3:7灰土垫层300mm厚，地面采用C30防渗砼200mm厚，面层用防渗砂浆抹面30mm厚，防渗系数能够达到10-10cm/s； ②危废储存库地面与裙脚应用坚固、防渗的材料建造，建筑材料必须与危险废物相容； ③库房内危险废物存放区应设置围堰，围堰底部和侧壁采用防腐防渗材料且表面无裂隙，围堰有效容积不低于堵截最大容器的最大储量； ④库房内不同危险废物进行隔离存放，隔离区应留出搬运通道；且库房内要有安全照明设施和观察窗口； ⑤危废废物暂存间应 “四防”(防风、防雨、防晒、防渗漏)，加强防渗措施和渗漏收集措施，设置警示标志。 B、企业须健全危险废物相关管理制度，并严格落实。 ①企业须配备专业技术人员和管理人员专门负责企业危险废物统计、收集、暂存、转运和管理工作，并对有关危废产生部门员工进行定期教育和培训，强化危险废物管理； ②企业须建立危险废物收集操作规程、危险废物转运操作规程、危险废物暂存管理规程等相关制度，并认真落实； ③企业须对危险废物储运场所张贴警示标示，危险废物包装物张贴警示标签； ④规范危险废物统计、建立危险废物收集及储运有关档案，认真填写《危险废物项目区内转运记录表》，做好危险废物情况的记录，记录上须注明危险废物的名称、来源、数量、特性和包装容器的类别、入库日期、存放库位、废物出库日期及接收单位名称等，并即时存档以备查阅。 C、危险废物在危废库房内暂存期间应严格按照《危险废物贮存污染控制标准》(GB18596-2023)和《危险废物收集贮存运输技术规范》(HJ2025-2012)的相关要求进行存储和管理。 ①必须将危险废物装入容器内进行密封装运，禁止将不相容(相互反应)的危险废物在同一容器内混装； ②盛装危险废物的容器应当符合标准，材质要满足相应的强度要求且必须完好无损，容器材质和衬里要与危险废物相容(不相互反应)； ③危险废物贮存前应进行检验，确保同预定接收的危险废物一致，并登记注册，不得接收未粘贴符合规定的标签或标签没按规定填写的危险废物； ④必须定期对所贮存的危险废物包装容器及贮存设施进行检查，发现破损，应及时采取措施清理更换。 一般工业固体固体废物贮存或处置，应符合《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB18599-2020)有关要求。采取上述措施后，本项目固废均得到合理处置，不会造成二次污染，对项目周边的环境影响小。 7、项目技改前后污染物排放对比 工程技改前后污染物排放的对比情况见下表。 表4-13 工程技改前后三本账一览表 类型 内容; 现有工程; 技改工程; 以新带老削减; 全厂; 增减情况 (+、-). 废水; 废水量(t/a); 414.38; 382.5; 414.38; 382.5; -31.88. CODCr (t/a); 0.064; 0; 0.064; 0; -0.064. BOD5 (t/a); 0.043; 0; 0.043; 0; -0.043. NH3-N (t/a); 0.006; 0; 0.006; 0; -0.006. SS; 0.043; 0; 0.043; 0; -0.043. 废气; 烟气量(燃烧) (万标m3/a); 12894; 12894; /; 25788; +12894. SO2 (t/a); 30.72; /; /; 22.2; -8.52. NO2 (t/a); 9.96; /; /; 9.96; 0. 烟尘(t/a); 2.84; /; /; 2.838; 0. 氟化物; 0.358; /; /; 0.358; 0. 氨气; 0; 0.0086; 0; 0.0086; +0.0086. 硫化氢; 0; 0.0029; 0; 0.0029; +0.0029. 固体废物; 生活垃圾(t/a); 3.75; 0; 0; 3.75; 0. 8、环境风险评价 (1)一般性原则 环境风险评价的目的是分析和预测建设项目存在的潜在危险、有害因素，建设项目的建设和运行期间可能发生的突发性事件或事故(一般不包括人为破坏及自然灾害)，引起有毒有害和易燃易爆等物质泄露，所造成的人身安全与环境影响和损害程度，提出合理可行的防范、应急与减缓措施，以使建设项目事故率、损失和环境影响达到可接受的水平。 (2)环境风险识别 本项目采用片碱、生石灰配置湿式双碱法脱硫除尘系统中的碱性溶液。本项目片碱、生石灰均不在厂区储存，直接由供货商定期对湿式双碱法脱硫除尘系统配套循环水池进行添加，同时加水进行稀释，每次添加片碱25kg、生石灰125kg。本项目氢氧化钠溶液浓度较低，腐蚀性较小，根据《化学危险品重大危险源辨识》(GB18218-2009)，本项目循环水储存池内的氢氧化钠溶液不构成重大危险源。 (4)环境风险分析 根据环境风险识别，本项目发生环境风险类型主要为火灾次生及废气排放事故。 ①烟气事故排放风险分析 本项目属于制砖技改项目，对环境风险性主要表现在原材料不合格对周围环境的影响，项目采用低硫量的生活污水处理厂污泥进行生产，厂区排放的污染物通过处理后均能达标排放，若厂区采用劣质的生活污水处理厂污泥等原料进行生产，会造成烟气浓度超标排放，会给区域的空气环境带来直接影响。因此，厂区内应严格控制原料的来源，确保污染物达标排放。 ②污泥运输及储存风险分析 本项目添加的制砖中的污泥属于城市污水处理厂脱水后的污泥，需经检测认定为一般污泥并满足《城镇污水处理厂污泥处置制砖用泥质》(GB25031-2010)的标准要求后方可使用。 污泥在储存过程中产生的渗滤液泄漏到污泥储存车间外，有可能造成地下水污染；原材料在运输过程中如发生泄漏，可能会造成泄漏点地表水和地下水的污染，同时污泥散发的恶臭对泄漏地点的大气造成污染。 本项目对污泥储存车间进行防渗、围挡处理，并采取“三防”措施，对污泥渗滤液采用防渗的沉淀池进行收集并定期清理用于制砖工序中；在运输过程中严格控制车辆车速，防止发生交通事故，导致污泥外泄，从而污染土壤、地表水等，同时对运输车辆做好防跑、冒、滴、漏等措施；制定事故应急和防止运输过程中泄漏、扬散的保障措施和配备必要的设备，在污泥或渗滤液发生泄漏时可以及时收集，减少散失，控制污染程度；制定合理的收运计划，优化车辆运行路线和时间表。 (5)环境风险防范措施 为了加强对危险化学品的安全管理，避免风险事故的发生，要求企业对生产中使用具有有毒有害物质事故性排放应具备风险防范措施，并根据不同的事故风险制定相应的预防措施和突发事故的对策与应急方案。在此基础上，还要采取如下措施： 1)操作处置 密闭操作，注意通风。操作尽可能机械化、自动化。操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程。建议操作人员佩戴自吸过滤式防毒面具(全面罩)，穿橡胶耐酸碱服，戴橡胶耐酸碱手套。远离火种、热源，工作场所严禁吸烟。严禁与易燃物或可燃物、酸类、食用化学品等接触。搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏。运输按规定路线行驶，勿在居民区和人口密集区停留。 2)泄漏应急处理 隔离泄漏污染区，周围设警告标志，疏散泄漏污染区人员至安全区，禁止无关人员进入污染区，建议应急处理人员戴自吸式呼吸器，穿化学防护服。不要直接接触泄漏物，在确保安全的情况下堵漏。用大量水进行冲洗，经稀释的水存入废水系统，也可以用沙土或其他惰性材料吸收，然后调节pH至中性，再入废水系统。如大量泄漏，利用围堤收容，然后收集、转移、回收或无害处理后废弃。 3)急救措施 皮肤接触：先用水冲洗(稀液)/用布擦干(浓液)，再用5~10%硫酸镁或3%硼酸溶液清洗并就医；眼睛接触：立即提起眼睑，用3%硼酸溶液(或稀醋酸)冲洗就医；吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处，必要时进行人工呼吸，就医；食入：少量误食时立即用食醋、3~5%醋酸或5%稀盐酸、大量橘汁或柠檬汁等中和，饮蛋清、牛奶或植物油并迅速就医，禁忌催吐和洗胃。 4)加强安全生产教育，强化管理 安全生产是企业立厂之本，强化风险意识、加强安全管理，具体要求为：必须将“安全第一，以防为主”作为企业经营的基本原则； 5)必须进行广泛系统的培训，使所有操作人员熟悉自己的岗位，树立严谨规范的操作作风，并且在任何紧急状况下都能随时对工艺装置进行控制，并及时、独立、正确地实施相关应急措施。 6)对公司职工进行消防培训，当事故发生后能在最短时间内集合，在佩带上相应的防护设备后，随同厂内技术人员进入泄漏地点。当情况比较严重时，应在组织自救的同时，通知城市救援中心和厂外消防队，启动外界应急救援计划。 7)加强公司职员的安全意识，在生产区和仓库区内禁止明火、设置严禁烟火标志，严禁在厂区吸烟，防止因明火导致厂区火灾、爆炸。 8)生产单元、仓库内应设置火灾报警信号系统，一旦发生明火，立即启动报警装置。 9)安排专人负责全厂的安全管理，设置专职安全员。 10)按照《劳动法》有关规定，为职工提供劳动安全卫生条件和劳动防护用品。 11)当废气处理措施因设备或操作原因，造成废气未处理直接排放时，将对周围大气环境造成一定的污染影响，因此必须杜绝废气事故排放现象。在发生事故排放时，应马上停止生产线继续工作，直到废气处理设施能正常运营后才能恢复生产。因此建设单位在日常运行中，应加强对设备的维修管理，使其在良好情况下运行，严格按照规范操作，杜绝事故排放。 8、污泥运输对道路沿线敏感点的环境分析 本项目地处农村地区，道路运输途径的敏感点较多，为防止原料运输对敏感点产生较大影响，评价建议建设单位采取以下防止措施： (1)控制物料装卸高度，不应装载过满； (2)途径居民点时车辆应减速慢行，控制车辆车速，尽量避开城区及密集居住区； (3)选用密封性能好的污泥运输车辆，同时加强运输车辆的使用管理，并定期检修，使运输车辆保持良好的使用状态； (4)合理调整运输时间，尽量避开居民休息等时间点运输； (5)采用特定的防漏的污泥运输车运输污泥，并对运输车加盖篷布，喷洒除臭剂。 经采取以上措施，可有效减少道路扬尘及运输时臭气对道路沿线居民的影响。 9、环境管理 (1)管理机构 本项目应加强环境管理，设立专门的环境管理机构，对本项目相关的环境问题进行综合管理。管理机构着重环境管理制度、计划的设立、修改与监督执行，加强工作人员环保意识和能力的培训及环保设施的管理与监测工作的组织，确保环保资金到位。建立环保管理台账，并定期报地方环保主管部门备案，审核。 (2)施工期环境管理和监控计划 施工期的环境管理和监控计划包括施工管理队伍中环境管理机构的组成和任务、施工方案的审查、施工期环境监察制度的建立和施工结束后有关污染控制方面的验收内容等。管理机构的组织和职责；施工期环境管理监督小组的成员包括施工单位的环保监督员、监理工程师和建设单位的环境管理人员。施工期施工场地内外有关施工活动的各项污染防治措施的实施均由施工单位负责，由工程监理单位和建设单位进行检查、监督。所在地区环保局审核实施的结果。 监控计划的内容：监控计划包括监督控制措施、考核手段和控制目标。 1)控制大气污染，通过教育和监督运行控制。 2)控制噪声污染，通过监督管理和对噪声污染处罚得当的方式控制噪声。 3)控制水质污染，通过试管人员自我要求与监督人员管理，控制水的污染。 (3)规范管理 项目投产运行后，应建立个主要污染物类别、数量、浓度、排放方式、排放去向、达标情况等的台账，并按环保部门要求及时上报。 建设单位建立健全环境管理制度和环保设施操作规程，建立健全岗位责任制：建立厂长负责制，明确每名工作人员的责任范围及工作权限。加强监测数据的统计管理，对废气排放口进行编号张贴明确的指示标志，同时对每个排气筒建立档案，明确每个排气筒的监测规范、监测频率，记录每次监测结果。制定总量控制指标，并纳入各级生产组织的经济考核体系，严格控制污染物排放总量。加强项目环境保护管理要求，对污染处理设施的运行和管理要设置专门的管理人员并建立规范的台账记录。 (4)规范采样口 根据国家标准《环境保护图形标志——排放口(源)》和国家环保局《排污口规范整治要求(试行)》的技术要求，企业所有排污口(包括水、气、声、渣)必须按照“便于采样、便于计算监测、便于日常现场监督检查”的原则和规范化要求，设置与之相适应的环境保护图形标志牌，回执企业排污口分布图。排污口规范化设置技术要求： 1)合理确定废气排气口位置，并按《污染源监测技术规范》设置采样点。 2)按照 GB15562.1-1995 及 GB15562.2-1995《环境保护图形标志》的规定，规范化整治的排污口应设置相应的环境保护图形标志牌。 3)按要求填写由国家环境保护总局统一印制的《中华人民共和国规范化排污标志登记证》并根据登记证的内容建立排污口管理档案。 4)规范化整治排污口的有关设施属环境保护设施，应将其纳入本单位设备管理，并选派责任心情，有专业知识和技能的兼、专职人员对排污口进行管理。 10、环保投资估算 技改项目总投资200万元，资金全部由企业自筹；其中新增环保投资5.8万元，环保投资占总投资的2.9%。项目环保投资分项估算见表4-14。 表4-14 项目技改后环保投资一览表 单位：万元 项目; 污染处理措施; 已有投资; 新增; 备注. 废气治理; 洒水抑尘、洒水设备; 3; 1; 矿区、场区洒水，新增洗车台. 喷淋装置; 2; /; 原料堆场. 原料堆场; 3; 0.8; 密闭厂棚. 家庭式油烟机; 0.3; /; /. 脱硫除尘设施+15m排气筒，NOX、SO2、烟尘在线监控设施; 80; /; /. 污泥储存场所密闭，减少污泥堆放时间、污泥储存臭气经收集后通过引风机送入后端隧道窑作为助燃风的一部分焚烧处理，污泥卸料间设置双层门，同时采取植物液喷淋除臭装置(1套)、加强厂区绿化; /; 3; 新增. 筛分机(收集罩); 袋式除尘器共用; 7; /; /. 细破(收集罩). 废水; 地埋式一体化污水设施; 2; /; /. 脱硫塔循环水池; 2; /; /. 矿区雨水收集池; 1; /. 噪声; 机械噪声治理; 2; 1; 高减震垫、隔声板. 其他; 排水沟、截洪沟; 5; /; /. 复垦; 26; /; /. 监测(自行监测)*; 20; /; 或安装废气自动监控设施. 合计; 153.3; 5.8; /. 11、环境保护设施验收 根据本项目的具体情况，本项目环境保护设施验收建议内容见下表。 表4-15 项目环境保护设施验收一览表 项目; 污染源; 环保设施; 验收标准. 废水; 生活污水; 地埋式一体化生活污水设施; 回用于厂区绿化，不外排. 脱硫除尘废水; 沉淀池; 沉淀池后循环使用. 废气; 破碎粉尘; 集气罩; 袋式除尘器共用; 《砖瓦工业大气污染物排放标准》(GB29620-2013)标准. 筛分粉尘; 集气罩. 原料堆场; 密闭厂棚、喷淋设施. 焙烧烟气; 双碱法脱硫除尘+15m高排气筒，NOX、SO2、烟尘在线监控设施. 臭气; 污泥储存场所密闭，减少污泥堆放时间、污泥储存臭气经收集后通过引风机送入后端隧道窑作为助燃风的一部分焚烧处理，污泥卸料间设置双层门，同时采取植物液喷淋除臭装置(1套)、加强厂区绿化; 《恶臭污染物排放标准》(GB14554-1993)厂界标准限值. 噪声; 机械噪声; 基础减震、吸声降噪措施；厂房隔音；加强设备维护等; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类标准. 固废; 生活垃圾等一般固废; 垃圾收集设施，委托当地环卫部门进行清运处理; 妥善处置. 废坯; 回收再利用. 废砖; 破碎后回用. 沉渣; 脱硫除尘设施收集的沉渣作为建筑材料外售. 其他; 监测*; 污染物监测：废气、废水、噪声 环境质量监测：水、声环境、环境空气; 自行监测报告. |

# 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、 名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 生产废气 | 烟尘 | 经湿式双碱脱硫后，经1根15m高烟囱排放 | 达标排放 |
|  |  | SO2 |  |  |
|  |  | NOX |  |  |
|  |  | 氟化物 |  |  |
|  |  | 重金属因子 |  |  |
|  | 破碎、筛分粉尘 | 颗粒物 | 布袋除尘+1根15m高排气筒 | 《砖瓦工业大气污染物排放标准》(GB29620-2013) |
|  | 原料装卸、堆放产生的粉尘 | 颗粒物 | 设置三面围挡和顶棚、洒水降尘 | 《砖瓦工业大气污染物排放标准》(GB29620-2013) |
|  | 堆场 |  |  |  |
|  | 原料、产品运输扬尘 | 颗粒物 | 安装喷头、采用水喷淋法 |  |
|  | 汽车尾气 | CO、NOx、THC | 正确操作，自然扩散 | 《大气污染物综合排放标准》(GB16297- 1996) |
|  | 污泥存放废气 | 臭气浓度、硫化氢、氨 | 污泥储存场所密闭，减少污泥堆放时间、污泥储存臭气经收集后通过引风机送入后端隧道窑作为助燃风的一部分焚烧处理，污泥卸料间设置双层门，同时采取植物液喷淋除臭装置(1套)、加强厂区绿化等 | 《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93) |
| 地表水环境 | 生活污水 | CODcr | 经地埋式一体化污水处理设施处理后用于厂区灌溉绿植 | 《污水综合排放标准》(GB8978-1996)表4中一级标准 |
|  |  | BOD5 |  |  |
|  |  | SS |  |  |
|  |  | 氨氮 |  |  |
|  |  | 动植物油 |  |  |
|  | 设备冷却水 | 温度 | 经沉淀池处理后循环使用，不外排 | / |
| 声环境 | 生产设备 | 噪声 | 选用低噪声设备，隔声、建筑消声 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中2类标准 |
| 电磁辐射 | / |  |  |  |
| 固体废物 | 除尘设施、沉淀池收集的沉渣 | 除尘器收集的粉尘、沉 | 经收集后运至附近水泥厂 | 《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》 (GB 18599-2020) |
|  | 废坯 | 废坯 | 全部回收利用 |  |
|  | 烧结废砖 | 烧结废砖 | 废砖经破碎后回收利用 |  |
|  | 办公生活 | 生活垃圾 | 委托当地环卫部门进行清运处理 |  |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | 地埋式一体化生活污水处理设备、沉淀池、污泥池必须进行防渗处理，源头控制、分区防渗；加强日常管理，加强雨水收集系统、污水收集系统的维护管理；根据国家现行相关规范加强环境管理，正常生产过程中应加强检查，加强对防渗工程的检查，设置好引流的沟渠；污泥储存车间进行防渗、围挡处理，并采取“三防”措施，对污泥渗滤液采用防渗的沉淀池进行收集并定期清理用于制砖工序中；在运输过程中严格控制车辆车速，防止发生交通事故，导致污泥外泄，从而污染土壤、地表水等，同时对运输车辆做好防跑、冒、滴、漏等措施；制定事故应急和防止运输过程中泄漏、扬散的保障措施和配备必要的设备，在污泥或渗滤液发生泄漏时可以及时收集，减少散失，控制污染程度；制定合理的收运计划，优化车辆运行路线和时间表。 |  |  |  |
| 生态保护措施 | 本工程依托现有厂房及办公楼，通过采取各种污染防治措施，并加强厂区绿化后，不会对周围生态环境造成明显不利影响 |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | 设备定期检修；各类原辅材料实行分类存放；生产车间和原料储存区域内配置吸收棉、消防沙等吸附物质；加强仓储管理；配置足够的消防设备。 |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | 加强企业环境保护管理要求，对生产设施和污染防治处理设施的运行要设置专门的管理人员并建立规范的台账记录。 |  |  |  |

# 六、结论

从环保的角度分析，湖南湘敏环保科技有限公司年产6000万块页岩标砖协同处置一般固废技术改造项目环境影响是可行的。

# 附表

# 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量(固体废物产生量)① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量(固体废物产生量)③ | 本项目 排放量(固体废物产生量)④ | 以新带老削减量 (新建项目不填)⑤ | 本项目建成后 全厂排放量(固体 废物产生量)⑥ | 变化量⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 生产废气 | 烟尘(t/a) | 2.84 | / | / | 2.838 | / | 2.838 | 0 |
|  | SO2(t/a) | 30.72 | / | / | 22.2 | / | 22.2 | -31.88 |
|  | NOX(t/a) | 9.96 | / | / | 9.96 | / | 9.96 | 0 |
|  | 氟化物(t/a) | 0.358 | / | / | 0.358 | / | 0.358 | 0 |
| 破碎、筛分粉尘 | 颗粒物(t/a) | 0.35 | / | / | 0 | / | 0 | 0 |
| 原料装卸、堆放产生的粉尘 | 颗粒物(t/a) | 0.036 | / | / | 0.036 | 0.036 | 0.036 | 0 |
| 原料、产品运输扬尘 | 颗粒物(t/a) | 少量 | / | / | 少量 | / | 少量 | / |
| 污泥存放废气 | 氨气(t/a) | 0 | / | / | 0.0086 | / | 0.0086 | +0.0086 |
|  | 硫化氢(t/a) | 0 | / | / | 0.0029 | / | 0.0029 | +0.0029 |
| 废水 | CODcr(t/a) | 0.064 | / | / | 0 | 0.064 | 0 | / |
|  | BOD5(t/a) | 0.043 | / | / | 0 | 0.043 | 0 | / |
|  | SS(t/a) | 0.006 | / | / | 0 | 0.006 | 0 | / |
|  | 氨氮(t/a) | 0.064 | / | / | 0 | 0.064 | 0 | / |
|  | 动植物油(t/a) | 0.004 | / | / | 0 | 0.004 | 0 | / |
| 一般工业 固体废物 | 除尘器收集的粉尘、沉渣(t/a) | 80 | / | / | 80 | / | 80 | 0 |
|  | 废坯(t/a) | 162 | / | / | 162 | / | 162 | 0 |
|  | 烧结废砖(t/a) | 150 | / | / | 150 | / | 150 | 0 |
|  | 表土(万m3/a) | 0.71 | / | / | 0 | 0.71 | 0 | -0.71 |
|  | 生活垃圾(t/a) | 3.75 | / | / | 0 | / | 3.75 | 0 |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①。