建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

（报批稿）

项目名称：年产50万平方米钢化玻璃、30万平方

米中空玻璃扩建项目

建设单位（盖章）：永州市湘源玻璃制品有限公司

编制日期：       2024年10月

中华人民共和国生态环境部制

目  录

一、建设项目基本情况	- 1 -

二、建设项目工程分析	- 7 -

三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准	- 30 -

四、主要环境影响和保护措施	- 36 -

五、环境保护措施监督检查清单	- 52 -

六、结论	- 54 -

附件1：委托书

附件2：营业执照

附件3：现有排污许可证

附件4：现有工程自主验收意见

附件5：国土证

附件6：租赁合同

附件7：丁基胶检测报告

附件8：硅酮密封胶检测报告

附件9：评审专家意见

附图1：项目地理位置图

附图2：平面布置图

附图3：项目外环境及敏感点关系图

附图4：富家桥镇污水处理厂纳污管网

附图5：水系图

# 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 年产50万平方米钢化玻璃、30万平方米中空玻璃扩建项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | / |  |  |
| 建设单位联系人 | 刘辉 | 联系方式 | 15971586671 |
| 建设地点 | 湖南省永州市零陵区富家桥镇永福大道旁北边（镇政府对面） |  |  |
| 地理坐标 | 中心经度：111°37′9.05"，中心纬度：26°8′18.67" |  |  |
| 国民经济 行业类别 | 技术玻璃制品制造 C3051 | 建设项目 行业类别 | C305玻璃制品制造 |
| 建设性质 | □新建（迁建） □改建 ☑扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | 首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | / | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | / |
| 总投资（万元） | 200 | 环保投资（万元） | 15 |
| 环保投资占比（%） | 7.5 | 施工工期 | 1个月 |
| 是否开工建设 | 否 是： | 用地（用海） 面积（㎡） | 6666.7㎡ |
| 专项评价设置情况 | 无 ①本排放废气不涉及有毒有害污染物、二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气，无需开展大气专项评价； ②本扩建项目不涉及新增工业废水直接排放，无需开展地表水专项评价； ③本扩建项目风险物质未超过临界量，无需开展环境风险专项评价； ④本扩建项目不涉及河道取水，无需开展生态专项评价； ⑤本扩建项目不涉及集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源保护区，无需开展地下水专项评价。 |  |  |
| 规划情况 | 无 |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | 无 |  |  |
| 规划及规划环境 影响评价符合性分析 | 无 |  |  |
| 其他符合性分析 | 1、与“三线一单”符合性分析 - 1）生态红线 - 本扩建项目位于湖南省永州市零陵区富家桥镇永福大道旁北边（镇政府对面），为建设用地，对照《关于划定并严守生态保护红线的若干意见》和永州市生态红线范围，本扩建项目不在永州市生态红线保护区内，符合永州市生态保护红线要求。 - 2）环境质量底线 - 根据现状监测数据可知，本扩建项目项目所在区域地表水环境、环境空气、声环境等均满足相应环境质量标准，本扩建项目所在区域环境质量良好。本扩建项目所产生的污染物均采取相应防治措施，采取相应防治措施后对区域环境影响较小，满足区域环境质量底线要求。 - 3）资源利用上线 - 本扩建项目营运过程中将消耗一定量的资源，项目资源消耗相对区域资料利用总量较少，项目所在地资源完全能够满足本项目需求，符合资源利用上线要求。 - 4）环境负面清单 - 建设项目严格执行建设项目环境影响评价制度。禁止严重破坏生态环境、危机劳动者生命安全和人民健康或国家、地方明令禁止、淘汰、限值的落后生产企业、工艺和设备进入。根据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2022）本扩建项目属于技术玻璃制品制造C3051。本项目不属于《产业结构调整指导目录（2024年本）》中的鼓励类、限制类和淘汰类项目，因此，本扩建项目符合现行国家产业政策。不在负面清单中。 - 综上，本扩建项目建设符合生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线要求，不属于负面清单内建设项目。 根据永州市人民政府关于“三线一单”生态环境分区管控的实施意见（永政发〔2020〕11号），项目三线一单的符合性如下： 表1-1“三线一单”的符合性 生态保护红线; 项目位置; 湖南省湖南省永州市零陵区富家桥镇永福大道旁北边（镇政府对面）. 单元分类; 优先保护单元. 环境管控单元编码; ZH43110210001. 主体功能定位; 省级重点开发区域. 经济产业布局; 旅游业、竹木加工、采矿业、商贸物流等. 主要属性; 富家桥镇：生态保护红线/一般生态空间（公益林/森林公园/生物多样性保护功能重要区/湿地公园/水土保持功能重要区/水土流失敏感区/水源涵养重要区/饮用水水源保护区）；水环境优先保护区（湖南零陵潇水国家湿地公园、永州市零陵区潇水饮用水水源保护区）/水环境一般管控区；大气环境布局敏感重点管控区/大气环境一般管控区；农用地优先保护区/其他土壤重点管控区（市县级采矿权）/土壤污染风险一般管控区. 管控维度; 管控要求; 本项目情况; 是否满足. 空间布局约束; （1.1）永州市零陵区潇水饮用水水源保护区：严格控制旅游、航运、项目建设等开发行为，禁止燃油船舶在饮用水源保护区内游玩，严格控制二级保护区范围内新上旅游开发项目。禁止在南津渡水厂、娘子岭水厂取水口上游1000米，下游200米范围内垂钓、停泊渔船和电鱼捕鱼。 （1.2）湖南零陵潇水国家湿地公园：湿地公园内不得设立开发区、度假区。禁止擅自在水面设置竹箔等障碍物，禁止非法引进外来物种或擅自放生，确需修建相关工程的，应当进行科学论证、评估，并征求相关部门的意见。已退耕还湿的地域禁止新建居民点或者其他永久性建筑物、构筑物。湿地公园管理局划定的植被恢复区，禁止放牧和种植。 （1.3）畜禽养殖布局应符合《零陵区畜禽规模养殖“三区”划定方案》。; 本扩建项目占地不涉及永州市零陵区潇水饮用水水源保护区和湖南零陵潇水国家湿地公园； 本扩建项目不属于畜禽养殖项目。; 符合. 污染物排放管控; （2.1）湖南零陵潇水国家湿地公园：禁止任意存储固体废弃物，对农用薄膜和渔网等不可降解的废弃物，使用者应当采取回收利用等措施。湿地公园内航行的船舶，应当配置符合国家规定的防污设备，不得排放污染物、生活污水及固体垃圾。 （2.2）新建、改建、扩建规模化畜禽养殖场（小区）要实施雨污分流、粪便污水资源化利用，散养密集区要实行畜禽粪便污水分户收集、集中处理利用。 （2.3）所有江河水库全部退出承包经营，采取“人放天养”生态养殖模式，力保水源水质达标。 （2.4）完善生活污水、工业废水收集处理设施及排水管网。 （2.5）重点餐饮经营场所（6个灶头以上）全部要求安装高效油烟净化设施，实现油气分离，确保油烟达标排放，逐步推广到中小型餐饮经营场所。禁止露天无序烧烤。 （2.6）加强对露天焚烧生活垃圾和秸秆的管理，严禁露天焚烧生活垃圾和秸秆。 （2.7）富家桥镇、朝阳街道按相关规划完善集镇和农村垃圾收运处理系统。 （2.8）朝阳街道：三湘电化须严格做好各项污染防治设施的运行管理和维护，确保生产工艺废水稳定实现全部回用不外排，并做好含铬盐泥的收集、暂存、转移管理。; 本扩建项目在场界周围的初期雨水汇集至雨水收集池沉淀后进入厂区前市政雨水管网排放；原料清洗废水经沉淀处理后回用，不排放；生活污水经化粪池预处理后，进入零陵区富家桥镇污水处理厂处理达标后外排。 本扩建项目生活垃圾交由环卫部门集中处置。; 符合. 环境风险防控; （3.1）朝阳街道：三湘电化要进一步加强环境风险防范工作，切实防范环境风险事故发生。; 本扩建项目不位于朝阳街道管辖范围。; 符合. 资源开发 效率要求; （4.1）能源 （4.1.1）实行低硫煤政策，禁止使用含硫量大于1%，含灰量大于20%的燃煤。 （4.1.2）全面提高工业锅炉准入标准，禁止新建、扩建和改建燃煤锅炉，凡申请新、扩、改建锅炉的，一律要求使用电、天然气、液化石油气、轻质燃油、水煤浆、生物质成型燃料等低污染燃料。 （4.1.3）高污染燃料禁燃区严格执行《永州市人民政府关于调整高污染燃料禁燃区的通告》（永政函〔2020〕30号）的规定。; 本扩建项目生产无需供热工程。; 符合. 环境质量底线; 根据环境质量现状调查和环境影响分析，本扩建项目运营对区域内环境影响较小，环境质量可以保持现有水平; 符合. 资源利用上线; 本扩建项目营运过程中消耗少量的水资源和电资源，区域内水源充足，能源主要依托当地电网供电，项目资源消耗相对区域资源利用总量较小，符合资源利用上线要求。实行低硫煤政策，禁止使用含硫量大于1%，含灰量大于20%的燃煤。; 符合. 生态准入清单; 本扩建项目属于玻璃制品制造项目，经过与《永州市“三线一单”生态环境分区管控要求》进行对照，本扩建项目不在生态保护红线、水环境优先保护区、大气环境布局敏感重点管控区范围内，项目符合永州市“三线一单”生态环境分区管控要求；未超出环境质量底线及资源利用上线。项目符合生态环境准入要求。; 符合. 根据永州市人民政府发布的“关于“三线一单”生态环境分区管控的实施意见”（永政发〔2020〕11号），本扩建项目位于湖南省湖南省永州市零陵区富家桥镇永福大道旁北边（镇政府对面），所在区域为优先保护单元，区域无明显环境问题，故本扩建项目满足单元管控要求。 2、与《挥发性有机物无组织控制标准》符合性分析 表1-2 项目与《挥发性有机物无组织控制标准》相符性分析情况一览表 要求内容; 本项目实际情况; 相符性. 1.VOCs物料应储存于密闭的容器、包装袋、储罐、储库、料仓中。 2.盛装VOCs物料的容器或包装袋应存放于室内，或存放于设置有雨棚、遮阳和防渗设施的专用场地。盛装VOCs物料的容器或包装袋在非取用状态时应加盖、封口、保持密闭。; 本扩建项目含VOCs的胶粘剂为密闭包装，并存放于辅料存放区。; 符合. VOCs质量占比大于等于10%的含VOCs产品，其使用过程应采用密闭设备或密闭空间内操作，废气应排至VOCs废气收集处理系统；无法密闭的，应采取气体收集措施，废气应排至VOCs废气收集处理系统。; 本扩建项目使用的胶粘剂符合国家低VOCs含量产品的规定。; 符合. 3、与《重点行业挥发性有机物综合治理方案》（环大气【2019】53号，2019年6月26日）的符合性分析 表1-3 项目与《重点行业挥发性有机物综合治理方案》相符性分析情况一览表 要求内容; 本项目实际情况; 相符性. 加强政策引导。企业采用符合国家有关低VOCs含量产品规定的涂料、油墨、胶粘剂等，排放浓度稳定达标且排放速率、排放绩效等满足相关规定的，相应生产工序可不要求建设末端治理设施。使用的原辅材料VOCs含量（质量比）低于10%的工序，可不要求采取无组织排放收集措施。; 本扩建项目使用的胶粘剂符合国家低VOCs含量产品的规定。; 符合. 包装印刷行业VOCs综合治理。重点推进塑料软包装印刷、印铁质罐等VOCs治理，积极推进使用低（无）VOCs含量的原辅材料和环境友好型技术替代，全面加强无组织排放控制，建设高效末端净化设施。; 本扩建项目使用的胶粘剂符合国家低VOCs含量产品的规定。; 符合. 4、选址合理性分析 本扩建项目位于湖南省永州市零陵区富家桥镇永福大道旁北边（镇政府对面），租用永州市湘永香杉木业有限公司内用地，项目不在零陵区生态保护红线范围内，不属于规划区，不属于自然保护区、风景名胜区、森林公园、饮用水水源保护区、重要湖泊周边、文物古迹所在地、地质遗迹保护区；不在铁路、国道、省道两侧及景区的直观可视范围内，周边无古树名木、珍稀濒危物种和国家保护植物；厂区营运期做好降噪措施，项目产生的环境影响可控制在周围环境可接受的程度内。项目所在区域的水环境质量、空气环境质量以及声环境质量符合相应功能区的标准，区域生态环境良好。根据实地调查，所在区域供电、供气、通信等均能满足项目生产及员工生活要求，且项目所在地的交通较便利。综上，本扩建项目选址合理。 |

# 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 2.1、扩建项目由来 钢化玻璃是一种新型的节能环保产品，在美化建筑外观的同时，还具有节能降耗和降低噪音污染两重环保功效，能够有效地提升广大用户的居住舒适度。在降低室内噪音的同时，进一步阻隔了外界热量，极大的降低了室内制冷或制热的用电量。现已广泛地运用于各种高层和低层建筑，发展前景相当广阔。 永州市湘源玻璃制品有限公司2019年租赁永州市湘永香杉木业有限公司内3600㎡厂房（项目选址中心点经纬度：111°37′9.05"：26°8′18.67"）建设“年生产50万平方米钢化玻璃生产项目”，本项目总投资200万元，总占地面积为6666.7平方米，总建筑面积约为3880平方米。2019年8月27日获得原永州市零陵区环境保护局《关于零陵区年产50万平方米钢化玻璃生产项目环境影响报告表》零环评（2019）52号批复。2022年1月21日，永州市湘源玻璃制品有限公司主持召开了“零陵区年产50万平方米钢化玻璃生产项目”竣工环境保护验收会，通过专家验收，项目竣工环境保护验收合格。 本扩建项目拟扩建新增中空自动化生产线2条，新增自动清洗机、自动磨边机等配套设备，拟扩建后年产50万平方米钢化玻璃、30万平方米中空玻璃。 根据《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版）》、《中华人民共和国环境保护法》和《中华人民共和国环境影响评价法》的规定，项目属于“二十七、非金属矿物制品业”中的“57 玻璃制品制造305 特种玻璃制造，其他玻璃制造”，应该编制环境影响报告表。受永州市湘源玻璃制品有限公司委托湖南坤榕环境评估有限公司承担了该项目的环境影响评价工作，评价单位承担任务后以业主提供资料为依据，对工程所在地进行了环境现状查勘、收集了相关环境背景资料，在上述工作的基础上，按照环境影响评价技术导则的要求，编制完成了《年产50万平方米钢化玻璃、30万平方米中空玻璃扩建项目环境影响报告表》。 2.2扩建项目概况 项目名称：年产50万平方米钢化玻璃、30万平方米中空玻璃扩建项目 建设性质：扩建 建设地点：永州市零陵区富家桥镇永福大道旁北边（镇政府对面） 建设单位：永州市湘源玻璃制品有限公司 项目投资：500万元。其中环保投资15万元，点总投资3%。 项目位置：湖南省永州市零陵区富家桥镇永福大道旁北边（镇政府对面），项目周边环境见附图1项目地理位置图。 2.3、扩建工程内容和规模 本扩建项目总投资500万，项目选址位于永州市湘永香杉木业有限公司内。本扩建项目总占地面积约6666.7㎡，总建筑面积约为3880㎡，拟在原厂房内新增2条中空玻璃生产线、配套设施及相关的环保设施等，主要建设内容详见下表。 表2-1扩建建设内容及规模一览表 类型; 名称; 建设内容; 备注. 现有工程; 改扩建后全厂. 主体工程; 生产车间; 生产车间，1F，层高约7.98m，占地面积约3600㎡ 。车间为钢结构，主要设置钢化玻璃生产线。内设玻璃原片存放区、磨边及清洗区、钢化玻璃加工区成品堆放区等。建成后，年产钢化玻璃50万㎡。; 生产车间，1F，层高约7.98m，占地面积约3600㎡。车间为钢结构，主要设置钢化玻璃生产设备。内设玻璃原片存放区、切割区、磨边及清洗区、钢化玻璃加工区、成品堆放区等。拟新增中空玻璃自动化生产线2条，建成后，拟年产钢化玻璃50万㎡，中空玻璃30万㎡; 依托原有扩建，新增中空玻璃生产线及设备. 辅助工程; 办公用房; 合计120㎡; 合计120㎡; 依托原有. 宿舍; 合计100㎡; 合计100㎡; 依托原有. 食堂; 合计60㎡; 合计60㎡; 依托原有. 公用 工程; 供电系统; 由当地市政供给。; 由当地市政供给。新增用电; 依托原有. 给水; 由当地市政供给。; 由当地市政供给。; 依托原有. 排水; 项目厂区采取雨污分流制，玻璃清洗及玻璃湿法磨边废水通过沉淀池（容积100m3）沉淀后定期清渣后循环使用，不外排；项目食堂废水经隔油池隔油处理后与其他生活污水一并进入化粪池处理，经预处理后经过地埋式一体化处理设施处理后满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的一级标准，用于厂区及周边的绿化; 项目厂区采取雨污分流制，玻璃清洗及玻璃湿法磨边废水通过沉淀池（容积100m3）沉淀后循环使用，不外排；项目食堂废水经隔油池隔油处理后与其他生活污水一并进入化粪池处理后，进入零陵区富家桥镇污水处理厂处理达标后外排，满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB 18918-2002）中的一级 B 标准，排入潇水。; 改扩建. 环保 工程; 废水治理; 化粪池、隔油池、一体化处理设施; 生活污水进入零陵区富家桥镇污水处理厂处理; 改建. 生产废水; 本项目生产废水经沉淀池（100m3）沉淀循环使用，不外排。; 清洗废水经沉淀池沉淀后回用于生产，不外排。; 改扩建. 废气治理; 油烟废气经净化处理后排放，公厕废气经排气扇外排; 油烟废气经净化处理后排放，公厕废气经排气扇外排; 依托原有. 噪声处理系统; 合理布局，基础减震，距离衰减，加强绿化; 主要为设备运行噪声，采用合理布局，墙体隔声、减振降噪措施后对周边环境影响较小; 依托原有. 固废处理系统; 生活垃圾; 设置生活垃圾收集桶，餐厨垃圾交由镇环卫部门处理; 设置生活垃圾收集桶，餐厨垃圾交由镇环卫部门处理; 依托原有. 危险废物; 设有危险暂存间10㎡。废机油，交由取得危废经营许可资质的单位处理; 设有危险暂存间10㎡。废机油，交由取得危废经营许可资质的单位处理. 一般固废; 设置有一般废物间30㎡; 设置有一般废物间30㎡. 2.4、扩建项目产品方案 本扩建项目建成后拟年产钢化玻璃50万㎡，中空玻璃30万㎡，本扩建项目主要产品方案见下表2-2。 表2-2扩建项目项目产品方案一览表 序号; 产品名称; 规格; 年产量（万㎡）; 产品标准. 现有项目; 扩建项目; 扩建后全厂. 1; 钢化玻璃; 根据客户需求制定规格; 50; +60; 110; 建筑用安全玻璃（GB14803.2-2005）. 2; 中空玻璃（双层）; 根据客户需求制定规格; 0; +30; 30; 《中空玻璃》（GB/T11944-2012）. 注：本项目中空玻璃由两片钢化玻璃生产而成。 产品简介如下： 钢化玻璃：钢化玻璃是将普通退火玻璃先切割成要求尺寸，然后加热到接近软化点的700度左右，再进行快速均匀的冷却而得到的（通常5-6MM的玻璃在700度高温下加热240秒左右，降温150秒左右。8-10MM玻璃在700度高温下加热500秒左右，降温300秒左右。总之，根据玻璃厚度不同，选择加热降温的时间也不同）。钢化处理后玻璃表面形成均匀压应力，而内部则形成张应力，使玻璃的抗弯和抗冲击强度得以提高，其强度约是普通退火玻璃的四倍以上。 2.5、扩建项目主要原辅材料及能源消耗量 1、本扩建项目运营期的原辅料能耗消耗情况见表2-3。 表2-3扩建项目项目主要原辅料能耗表 序号; 原辅材料名称; 年用量; 储存位置; 最大存 储量. 现有项目; 扩建项目; 扩建后全厂. 1; 玻璃原片; 50.9万㎡ 6362.5t; +61.08万㎡ 7500t; 111.98万㎡ 13862.5t; 原片区; 40t. 2; 中空铝条; 0; +6t/a; 6t/a; 原料仓库; 5t. 3; 丁基胶; 0; +5t/a; 5t/a; 原料仓库; 1t. 4; 硅酮密封胶; 0; +20t/a; 20t/a; 原料仓库; 2t. 5; 分子筛; 0; +5t/a; 5t/a; 原料仓库; 2t. 6; 空压机油; 0; +0.1t/a; 0.1t/a; 原料仓库; 0.1t. 7; 水; 1392t/a; +80t/a; 1472t/a; /; /. 8; 电; 216万kW·h; +84万kW·h; 320万 kW·h; /; /. - 主要化学品原辅材料理化性质： - 丁基胶：中空玻璃丁基胶是丁基密封胶的一种，是以异丁烯类聚合物为主体材料的密封胶，属于热塑类中空玻璃胶，在中空玻璃的制作中起到第一道密封作用。 - 丁基胶以聚异丁烯橡胶为基料的固态弹性体。该产品具有优异的抗紫外光老化、极低的水蒸气通过率和对玻璃与金属有良好的粘接强度等特点。大量使用于中空玻璃的内道密封，具有粘度适中、粘接密封迅速等特点。该品是一种单组份、无溶剂、不出雾、不硫化、具有永久塑性的中空玻璃第一道对玻璃、铝合金、镀锌钢、不锈钢等材料有良好的粘合性。由于其极低的水汽透过率，它可以与弹性密封剂一起构成一个优异的抗湿气系统，不涉及重金属成分。当温度达到125℃~130℃之间时会熔化。丁基胶成份：50%丁基橡胶、45%聚异丁烯、5%（碳黑、钙粉、石油树脂、碳酸钙、二氧化硅等）。丁基胶为热熔型胶粘剂，属于本体型胶粘剂。其热失重值为0.6%，VOC含量为4.0g/kg，即VOCs含量（质量比）为0.4%，满足《胶粘剂挥发性有机化合物限量》（GB33372-2020）中表3本体型胶粘剂VOC含量限值（≤50g/kg）要求，属于低VOC型胶粘剂。 硅酮密封胶：为中空玻璃第二道密封胶，膏状物，在室温下通过与空气中的水发生硬固化形成弹性硅橡胶，由A胶和B胶组成，A胶和B胶混合比（体积比）为10：1，A为白胶，B为黑胶，A和B混合后为黑灰色。A胶主要成分为25%硅橡胶、30%硅油和45%石头粉；B胶为固化剂，主要成分为硫化剂，A、B组分常温下操作，不挥发。硅橡胶是一种直链状的高分子量的聚硅氧烷，分子量一般在15万以上，具有耐高温、耐低温、防潮、绝缘、耐老化等优异性能。项目第二道涂密封胶在室温下操作，硅酮密封胶使用时预聚体与空气中的微量水分反应后，在硅酮胶其他助剂催化作用下交联固化，固化会释放小分子物质副产物，即产生少量小分子有机废气。项目使用的硅酮密封胶为脱醇型，不涉及重金属成分。其VOC含量为16g/kg，即VOCs含量（质量比）为1.6%，满足《胶粘剂挥发性有机化合物限量》（GB33372-2020）中表3本体型胶粘剂VOC含量限值（≤100g/kg）要求，属于低VOC型胶粘剂。 分子筛干燥剂：是一种具有立方晶格的硅酸盐化合物，主要由硅铝通过氧桥连接组成空旷的骨架结构，在结构中有很多孔径均匀的孔道和排列整齐、内表面积很大的空穴，一种人工合成且对水分子有较强吸附性的干燥剂产品。可吸附中空玻璃中的水分和残留有机物，使中空玻璃即使在很低温度下仍然保持光洁透明，不涉及重金属成分。广泛用于气体和液体的干燥、脱水、净化、分离和回收等，用于中空玻璃中的空气干燥。 硅酮胶以及丁基胶均属于本体型有机硅类密封胶。根据《胶粘剂挥发性有机化合物限量》（GB33372-2020），本扩建项目硅酮胶、丁基胶符合其表3（建筑）技术要求；具体如下。 表 2-4 粘胶剂与相关质量标准相符性分析 序号; 材料名称; 挥发份含量; 标准限值; 标准名称; 符合性. g/kg. 1; 硅酮胶; 16; ≤100g/kg （有机硅类）; 《胶粘剂挥发性有机化合物限量》 （GB33372-2020）表3; 相符. 2; 丁基胶; 5; ≤50g/kg （其他）; 相符. 注：①硅酮胶：根据业主提供的硅酮胶成分表及检测报告，硅酮胶挥发份含量为16g/kg； ②丁基胶：以最大损失量0.5%计，挥发份含量为5g/kg。. - 2、全厂物料平衡见下表： 表2-5 扩建项目物料平衡一览表（单位：t/a) - 投入; - 产出. - 名称; - 投入量; - 名称; - 物料含量. - 原片玻璃; - 112.98万㎡ - 14122.5; - 钢化玻璃; - 50万㎡ - 6250. - 丁基胶; - 5; - 中空玻璃 - （双层单面玻璃）; - 30万㎡ - 7535.94. - 硅酮密封A组分; - 18; - 磨边打孔颗粒物; - 0.6519. - 硅酮密封B组分; - 2; - 铝条切割粉尘; - 0.0006. - 分子筛干燥剂; - 5; - VOCS; - 0.0345. - 铝条; - 6; - 废玻璃; - 365.981. - /; - 玻璃粉渣; - 5.8671. - /; - 铝条边角料及碎屑; - 0.0606. - 合计; - 14158.5; - 合计; - 14158.5. - 2.6、扩建项目主要生产设备 - 本扩建项目主要生产设备见表2-6。 表2-6 项目主要生产设备一览表 序号; 设备名称; 规格型号; 数量（台/套）; 用途. 现有项目; 扩建项目; 扩建后全厂. 1; 钢化炉; 北玻钢化炉2850-850; 1; 0; 1; 钢化. 2; 全自动玻璃切割机; 朝阳玻切CY-101010094; 1; 0; 1; 切割. 3; 双边磨边清洗机; 高力威GS㎡040MR; 1; +1; 2; 磨边、清洗. 4; 全自动涂胶机; ZDJ-V-20; 1; 0; 1; 涂胶、中空. 5; 全自动中空玻璃生产线; LBW25000PC; 0; +2; 2; 涂胶、合片、二 次密封. 6; 全自动铝条折弯机（扩展型）; 玻科ZLZW02; 0; 2; 2; 铝条折弯. 7; 玻璃清洗机; 亿高YGX-2600B; 0; +1; 1; 清洗. 8; 全自动精磨边机生产线; 高力威GSG11025BL; 0; +2; 2; 磨边. 9; 全自动分子筛动灌装机; 玻科ZFGJ-02B; 0; +1; 1; 灌装分子筛. 10; 直边机; 贺氏; 0; +1; 1; 磨边. 11; 直线磨边机; ADZM4325; 0; +1; 1; 磨边. 12; 玻璃打沙机; 玻豪2000; 0; +1; 1; 玻璃磨沙. 13; 自动贴膜机; 0; +1; 1; 玻璃贴膜. 14; 打包机; 0; +1; 1; 打包. 15; 玻璃钻孔机; ZQ222; 0; +1; 1; 玻璃钻孔. 16; 行吊; 5t; 0; +2; 2; 装缷. 17; 激光打标; 鑫勇激光; 0; +1; 1; 玻璃打标. 18; 螺杆式压缩机; 南方聚才20A; 0; +1; 1; 压缩空气. 19; 螺杆式压缩机; JPM-30PMA; 0; +2; 2; 压缩空气. 主要生产设备介绍： 本扩建项目玻璃钢化炉使用原项目北玻钢化炉2850-850型，北玻钢化炉2850-850是一款专业的钢化玻璃生产设备，具有高效率和高产量的特点。采用轨道平板方式，其最大加工尺寸为2800x2000mm，适用于生产各种规格的钢化玻璃。该设备采用先进的对流加热系统，能够处理不同厚度的玻璃，并且具有快速的生产速度和高质量的成品。按钢化5mm厚玻璃，钢化时间为30-40s,冷却时间为80s计算，每天最高钢化玻璃可达4000m2/d（24h)，年钢化玻璃120万m2/a，可满足扩建项目生产需要。 2.7、扩建项目公用及辅助工程 1.给排水 项目用水由当地政给水管网供给，保证生产、生活等用水的需要。本扩建项目车间清洁采用扫把对其进行清扫，不对其生产车间地面进行冲洗，因此不产生地面冲洗废水。 本扩建项目在营运期用水环节主要为职工生活用水、磨边设备用水及清洗玻璃用水。 ①磨边设备备用水及玻璃清洗废水 本扩建项目在制作钢化玻璃前，需对玻璃表面进行清洗，以洗去玻璃表面的灰尘等杂质，玻璃清洗工序（本扩建项目不使用洗涤剂）；项目玻璃在磨边时玻璃局部过热，因此需用水冲洗砂轮和玻璃接触部位；玻璃清洗水和玻璃湿法磨边用水量约为15m3/d，4500m3/a。清洗废水和湿法磨边废水中的主要污染物为悬浮物，经三级沉淀过滤综合处理后可循环使用，循环过程中的损耗量采用新鲜水补充，清洗工序和湿法磨边损耗量约为总用水量的20%（900m3/a），损失的清洗水和湿法磨边水用新鲜水补充，则新鲜水用量为900m3/a。 部分玻璃钻孔需要水从中空的钻头内流出，在有效抑尘的同时，对钻头进行冷却。由于钻孔用水对水质要求不高，该废水通过厂内沉淀池沉淀后全部循环使用。 ②生活用水 本扩建项目预计设置劳动定员为35人，年工作时间约300天，本扩建项目设有食堂，员工为周边居民无住宿人员，员工生活用水量参照《湖南省用水定额》（DB43T388-2014），职工生活每天用水定额取150L/人，则生活用水量为5.25m3/d（1575m3/a）。生活污水产生系数按0.8计，则项目生活污水产生量为4.2m3/d（1260m3/a）。本扩建项目用排水情况见下表2-7。 表2-7 项目用水及排水量分析表 序号; 用水单元; 用水标准; 用水规模（m3/a）; 污水产生量. 现有项目; 扩建项目; 扩建后全厂. 1; 磨边、玻璃清洗; /; 循环水1536; +2064; 3600; 无生产废水外排. 新鲜水384吨; +516; 900. 2; 职工生活; 150L/人·d; 1008; +567; 1575; 1260m3/a. 2.排水 本扩建项目采取雨污分流方式。 项目产生的废水主要为职工生活污水，本扩建项目属于钢化玻璃的生产，无工艺废水排放；生产废水主要为玻璃磨边、表面清洗废水，工艺废水循环利用，不外排，定期对循环沉淀池进行底泥清掏。 本扩建项目生活污水经隔油池+化粪池进行预处理，经化粪池预处理后，进入零陵区富家桥镇污水处理厂处理达标后外排。 本扩建项目用水排水平衡如下图1-1所示： 1260 循环:3600 1575 1260 315 员工生活用水 一体化设施 2475 900 零陵区富家桥镇污水处理厂 新鲜水 900 磨边、玻璃清洗用水 图2-1 项目水平衡图m3/a （3）供配电 本工程电源由市政供电管网提供，场内供电通过外接电源接入项目配电房内变压器直接转换。项目用电量基本为生产、办公及照明等用电，扩建项目依托厂区的配电设施统一供电，年新增用电量为84万KW·h，年用电量约320万kW·h.。 - 燃料供热 - 厂区食堂燃料采用液化石油气。项目建成后无锅炉等集中式供热设施。 2.8、劳动定员和工作制度 根据建设方提供的资料，本扩建项目劳动定员35人，项目设置食堂。本扩建项目年工作300天，工作制度为一班制，每班8小时。 2.9、项目实施进度 本扩建项目为生产扩建项目，只需增加购置安装生产设备，拟先新增中空玻璃生产线1条及配套设备，2024年10月投产。预留中空玻璃生产线1条待产能需要再增加生产设备。 - 2.10、项目总平面布置 - 根据《工业企业总平面设计规范》（GB50187-93）的相关规定，按照“合理分区、物流便捷、突出环保、和谐统一”的原则，结合场地的用地条件及生产工艺，综合考虑了生产、环保、绿化、劳动卫生要求，对厂区进行了统筹安排。车间内设原料切割区、磨边区、中空生产线、钢化炉、贴膜区、成品区等，本扩建项目将主要噪声源、废气产生源均放置在生产车间内。总体看，综合考虑环保、消防、劳动卫生等要求对厂区平面布置进行了合理布置。企业在功能单元设置方面，做到了功能完整、分区合理明确，有利于提高企业生产效率和环境管理可操作性。在功能单元布局方面，生产线布置在车间内部，有利设置噪声的消减，减少污染影响。 - 综上，项目总平面布置合理。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 一、施工期 本扩建项目为生产线安装，不涉及土建工程，施工期主要进行部分厂房内部设备安装调试等，会不同程度产生噪声、固体废物，施工期较短，且均为室内作业，本扩建项目施工工期短，工程量少，对环境影响不大。 二、运营期 （1）钢化玻璃生产工艺流程介绍及产污分析 图2-2运营期主要产污环节流程图 工艺说明： ①切割 将玻璃原片在玻璃切割台上利用切片机切割成客户要求尺寸的玻璃板，切片机所带金刚石刀轮在玻璃原片表面进行切割。切割过程不使用切割液，该过程无粉尘产生，主要污染物为设备运行噪声和玻璃边角料。 ②打码 切割后的玻璃进行激光打码。在此过程中会产生噪声。 ③磨边 切割好的玻璃还需要对其边角进行磨光，项目拟采用湿式磨边工艺，使用磨边机对切割后的玻璃进行磨边，在砂轮与玻璃接触部位冲水降尘，产生的磨边废水排入污水沉淀池，经污水沉淀池处理后循环用于磨边降尘。此过程伴有少量玻璃粉尘、设备运行噪声和磨边降尘废水。 ④清洗、烘干 磨边后的玻璃进入自动玻璃清洗机进行清洗，清洗水为纯水，清洗过程不添加清洗剂，清洗废水经污水沉淀池处理后循环用于磨边降尘。清洗后的玻璃通过传送带送入清洗机自带的烘干装置将玻璃表面水珠吹干。此过程伴有清洗废水和设备运行噪声。 ⑤钢化 钢化玻璃是将普通退火玻璃先切割成要求尺寸，然后加热到接近软化点的700度左右，再进行快速均匀的冷却而得到的（通常5-6mm的玻璃在700度高温下加热240秒左右，降温150秒左右。8-10mm玻璃在700度高温下加热500秒左右，降温300秒左右。总之，根据玻璃厚度不同，选择加热降温的时间也不同）。钢化处理后玻璃表面形成均匀压应力，而内部则形成张应力，使玻璃的抗弯和抗冲击强度得以提高，其强度约是普通退火玻璃的四倍以上。已钢化处理好的钢化玻璃，不能再作任何切割、磨削等加工或受破损，否则就会因破坏均匀压应力平衡而“粉身碎骨”。钢化炉能源为电能，钢化过程将产生设备噪声。 ⑥检验 根据钢化玻璃质量标准分检出不合格品，集中收集后定期出售给玻璃生产企业资源化利用。检验合格的产品入库，各种规格分类存放并作标记。待出售或用于中空玻璃生产。此过程会产生不合格产品。 （2）中空玻璃生产工艺流程介绍及产污环节分析 图2-3中空玻璃生产工艺流程及产污节点 工艺说明： ①制框 利用弯折机将铝条按照已钢化好的玻璃的尺寸弯折制成铝框，此过程会产生铝条边角料、设备噪声。 ②添加干燥剂 利用自动灌装机将分子筛填入铝框凹槽内，此过程会产生废包装材料。 ③涂胶 利用中空线自带的丁基胶涂胶机在铝条边框上涂刷丁基胶，丁基胶属于热熔胶，加热温度150±5℃，未超过丁基胶的热分解温度，丁基胶是异丁烯和异戊二烯的共聚物，此过程伴有少量异丁烯和异戊二烯单体挥发，形成有机废气。 ④上框 将钢化好的玻璃与涂有丁基胶的铝条边框进行合框。 ⑤加压合片 通过中空线自带的合片机将玻璃与铝条压合，合片后自动填充氩气。 ⑥二次密封 合片完成后，利用打胶机将硅酮胶均匀涂抹在玻璃和铝条上，进行中空玻璃的二次密封。二次密封后待密封胶自然固化后入库检验。此过程伴有少量的有机废气挥发。 ⑦检验 经处理后的钢化中空玻璃经质检员检验合格后，堆放于待发货区，各种规格分类存放并作标记。此过程会产生不合格产品。 |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | - 1、现有污染情况及主要环境问题 - 1.1、现有工程概况 永州市湘源玻璃制品有限公司2019年租赁永州市湘永香杉木业有限公司内3600㎡厂房（项目选址中心点经纬度：东经111.619181，北纬：26.138516）建设“年生产50万平方米钢化玻璃生产项目”，本扩建项目总投资500万元，总占地面积为6666.7平方米，总建筑面积约为3880平方米。2019年8月27日获得原永州市零陵环境保局《关于零陵区年产50万平方米钢化玻璃生产项目环境影响报告表》零环评（2019）52号批复。并取得编号为91431102MA4QJEWP83001U排污许可证。2022年1月21日，永州市湘源玻璃制品有限公司主持召开了“零陵区年产50万平方米钢化玻璃生产项目”竣工环境保护验收会，通过专家验收，项目竣工环境保护验收合格。 1.2、现有项目项目概况 项目名称：年产50万平方米钢化玻璃生产项目。 建设性质：新建。 建设地点：永州市零陵区富家桥镇（镇政府对面）。 建设单位：永州市湘源玻璃制造有限公司。 项目投资：500万元。 1.3、现有项目选址及周边环境 现有项目选址于永州市湘永香杉木业有限公司内。项目所在地地理位置优越，交通便利，紧临G207国道，距离北面的永州市区7.5km，交通便利。 现有项目租赁永州市湘永香杉木业有限公司现有厂房（包括办公室、宿舍等配套设施），项目用地西面紧邻G207国道，其余三面为林草地。项目周边环境见附图。 1.4、现有项目组成 现有项目总投资500万，总占地面积约6666.7㎡，总建筑面积约为3880㎡，项目组成见下表。 表2-8 项目组成一览表 名称; 建设内容及规模. 主体 工程; 生产车间; 生产车间，1F，层高约7.98m，占地面积约3600m 2 。车间为钢结构，主要设置钢化玻璃生产线。内设玻璃原片存放区、磨边及清洗区、钢化玻璃加工区成品堆放区等。建成后，年产钢化玻璃50万㎡。. 辅助 工程; 办公用房; 合计120㎡. 宿舍; 合计100㎡. 食堂; 合计60㎡. 公用 工程; 供电系统; 由当地市政供给。. 给水; 由当地市政供给。. 排水; 项目厂区采取雨污分流制，玻璃清洗及玻璃湿法磨边废水通过沉淀池（容积 100m 3 ）沉淀后定期清渣后循环使用，不外排； 项目食堂废水经隔油池隔油处理后与其他生活污水一并进入化粪池处理，经预处理后经过地埋式一体化处理设施处理后满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的一级标准，用于厂区及周边的绿化. 环保 工程; 废水治理; 化粪池、隔油池、一体化处理设施. 生产废水; 沉淀池（容积100m 3）. 废气治理; 油烟废气经净化处理后排放，公厕废气经排气扇外排. 噪声处理系统; 合理布局，基础减震，距离衰减，加强绿化. 固废处理系统; 设置生活垃圾收集桶，餐厨垃圾交取得经营许可的收运单位处理，一般废物暂存间、. 1.5、现有项目产品方案 现有项目投产后年生产钢化玻璃50万m2，项目主要产品方案见下表 2-9。 表2-9 项目产品方案一览表 产品名称; 设计生产能力（万㎡）; 规格; 备注. 钢化玻璃; 50; 根据客户需求制定规格; 产品标准：建筑用安全玻璃（GB14803.2-2005）. 1.6、现有项目主要原辅材料及能源消耗量 现有项目运营期的资源消耗主要为水和电，具体消耗情况见表2-10。 表2-10 项目主要原辅材料表 序号; 名称; 用量; 包装形式; 备注; 运输方式. 1; 玻璃原片; 50.9万㎡; /; 外购; 汽车. 2; 水; 1392吨/a; 管道; 自来水; 市政提供. 3; 电; 216万kw; 电线; 当地供电网; 市政提供. 1.7、现有项目生产设备 现有项目主要生产设备见表2-11。 表2-11 项目主要生产设备一览表 序号; 设备名称; 单位; 数量; 规格型号. 1; 钢化炉; 台; 1; 北玻钢化炉. 2; 常规切割机; 台; 1; /. 3; 磨边清洗机; 台; 1; /. 4; 中控线一条; 套; 1; /. 1.8、现有项目工艺流程 图2-5 运营期主要产污环节流程图 工艺流程及产污环节说明： ①裁片（切割） 首先对玻璃原片进行检验，查看玻璃原片是否完整，表面是否有裂痕；合格玻璃原片进入裁片工序，不合格玻璃原片返回生产厂家。经检验合格的玻璃原片经过自动切割设备进行切割。 切割：将原材料（玻璃原片）放人自动玻璃切割机，按要求切割成所需要的尺寸。玻璃切割原理是在一个工作平面上，用三轴控制切割头的动作，XY 两向移动来确定机器的行走，用 C 轴旋转控制转刀角度，利用气压与弹簧并用控制下刀。刀具为台金刀轮，在玻璃上切出划痕，然后由于玻璃是脆性材料，按刀纹施加压力可将玻璃顶开。 所谓切割，并不是通常意义上的直接切割，而是制造划痕，造成应力集中，然后裂片。切割是玻璃生产和深加工过程中必不可少的基本工序，其质量要求为：尺寸准确、断面平整垂直、无崩边掉角，这对于保证玻璃后续的加工质量至关重要。 玻璃是一种典型的脆性材料，根据脆性材料断裂的微裂纹理论，传统切割技术使用坚硬、锐利硬质材料刀头刻划玻璃表面，形成的划痕线可等效认为是由很多的微裂纹组成，每个微裂纹的长度沿着刀头刻划的方向，在划痕线的下方会形成一定深度的破坏区域，这一深度可认为是微裂纹的端面半径。由于微裂纹的端部是应力集中的地方，切割压力使微裂纹端部的应力增大，使得裂纹很快向玻璃厚度方向扩展，形成纵向微裂纹。在良好的切割状况下，连续的纵向微裂纹的末端几乎都在同一条水平线上。在划痕完成后，就需要进行裂片，即对玻璃施加外力．增大纵向微裂纹端部的应力，使纵向微裂纹迅速扩展，贯穿到玻璃的底部，达到使玻璃分离的目的。 项目使用自动玻璃切割机切割，原理同传统切割一致，该过程不会产生粉尘。会产生噪声和玻璃渣。 ②磨边 在裁片过程中产生的半成品需要磨边消除玻璃毛刺。项目采用磨边机对已裁片的玻璃进行边缘处理。本工序采用冲水方式对磨边过程中产生的粉尘进行捕集，同时也能起到冷却作用。产生的废水中仅含玻璃粉尘不含其它特征污染物，废水经设备下方集水槽（循环水池）收集后，再经沉淀处理后循环使用。循环水池池底产生的玻璃渣清掏后集中收集，外卖玻璃生产企业循环再利用。 本工序主要污染物为：设备噪声、废玻璃边角料、沉淀池玻璃渣、循环废水、粉尘等。 ③清洗 由于后续加工过程中对玻璃表面清洁都要求较高，项目采用玻璃清洗机和干燥机对玻璃进行清洗干燥。该工序清洗水中只含有玻璃碎屑，无其余杂质，且清洗过程中不使用任何辅助清洁添加剂，故清洗废水可经沉淀后循环使用不外排，只需定期补充损失水量。 ④钢化 本项目采用钢化炉为电热水平钢化炉机组，将单片玻璃在钢化炉机组进料床上平放，由传送台传送至钢化炉，通过电热对玻璃进行钢化，加热时间约在30min，加热温度为550~700℃，加热结束后在机组内吹风急冷，玻璃在钢化过程中不发生化学反应，仅为物理结构性质发生改变，不涉及新污染物产生。因此，钢化炉产生废气中无大气污染物产生。 该工序主要污染物为：设备噪声。 ⑤检验、包装和入库 通过机械与人工检验方式对钢化玻璃进行质量检验，合格成品部分直接作为钢化玻璃产品，进行包装后入库外售。次品（废玻璃）集中收集后外卖玻璃生产厂家。 1.9、现有污染及措施 1.9.1、废气 现有项目为年产50万平方米钢化玻璃项目，在营运期产生的大气污染源如下： 1）磨边粉尘 玻璃原片在磨边工艺中，为了避免粉尘的产生，项目采用水磨法进行，即在双边机磨边的同时，在机器与玻璃接触部位冲水，废水进入项目设置的沉淀池静置沉淀后，上层清水全部循环使用，不外排，玻璃粉末作为固废收集，定期清理。粉尘排入大气的量微乎其微，对周边环境影响很少。 2）钢化玻璃出炉冷却时产生的热空气 项目玻璃进入钢化工序时，钢化炉加热（电加热）温度在 550~700℃，刚好达到玻璃软化点，然后出炉经多头喷嘴向两面喷吹空气，使之迅速地、均匀地冷却降至常温，在此过程会产生大量散热废气，热空气除热污染外无其他污染因素。钢化炉加热用电加热，不设锅炉，亦无燃煤燃油废气产生。 3）食堂油烟 根据建设单位提供的资料，本项目设置职工食堂。食堂废气主要来自食堂液化气燃烧废气和烹饪废气。 食堂能源主要以灌装液化气和电为主，由于液化气属于较清洁的能源，且本项目日常使用量较少，因此，本评价对此不作要求。另外，食物在烹饪、加工过程中将挥发出油脂、有机质及热分解或裂解产物，从而产生油烟废气。根据类比调查资料，居民人均食用油日用量约30g/人·d，一般油烟挥发量占总耗油量的2～4%，本项目按3%算。在食堂用餐职工以28人计，日油烟产生量为0.026kg，年产生油烟为6.24kg（按240d计），根据类比资料，食堂油烟产生浓度为4.48mg/m3 ，环评建议食堂油烟采用油烟净化器处理后排放，处理效率可达80%以上，则排放的油烟浓度可降至2.0mg/m3 以下，油烟排放量为1.21kg/a。满足《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）要求。 1.9.2 废水 现有项目无生产废水外排，项目废水主要为生活污水。项目车间清洁采用扫把对其进行清扫，不对其生产车间地面进行冲洗，因此不产生地面冲洗废水。 1）生产废水 现有项目玻璃清洗工序（本项目不使用洗涤剂）及磨边粉尘处理废水中含有玻璃碎屑，主要污染因子为 SS，这部分废水经沉淀取上层清液回用，下层玻璃粉尘沉渣定期由专人打捞清理、收集，作为一般工业固废处理。 玻璃清洗水和玻璃湿法磨边用水量约为1m3/h，总用水量为1920m 3 /a 的清洗废水和湿法磨边废水中的主要污染物为悬浮物，经沉淀过滤综合处理后可循环使用，循环过程中的损耗量采用新鲜水补充，清洗工序和湿法磨边损耗量约为总用水量的20%（384m3/a），损失的清洗水和湿法磨边水用新鲜水补充，则新鲜水用量为384m3/a。 2）生活污水 现有项目劳动定员为28人，年工作时间约240天，本项目设有食堂和宿舍，员工生活用水量参照《湖南省用水定额》（DB43T388-2014），职工生活每天用水定额取150L/人，则生活用水量为4.2m3/d（1008m3/a）。生活污水产生系数按0.8计，则项目生活污水产生量为3.36m3/d（806.4m3/a）。根据类比，项目生活污水水质情况为：COD350mg/L，BOD5200mg/L，SS200mg/L、氨氮25mg/L、动植物油100mg/L。则生活污水污染物产生量分别为：COD0.282t/a、BOD50.161t/a、SS0.161t/a、氨氮0.020t/a，动植物油 0.081t/a。现有项目职工产生的生活污水经隔油池化粪池预处理后通过地埋式污水处理设施处理满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）一级排放标准后用于项目区和周边绿化，不外排。 1.9.3、噪声 项目建成后，该项目运营期主要噪声来源于厂区磨边、钢化工序所使用的机械设备产生的噪声，其噪声源在70～95dB（A）之间。项目厂房内主要噪声源强见下表： 表2-12 主要噪声源强及治理、排放情况一览表 序号; 设备名称; 噪声值/dB（A）; 治理措施; 排放情况. 1; 玻璃切割机; 80; 基础减震、合理布局、绿化吸收、距离衰减; 达标. 2; 玻璃钢化炉; 85. 3; 磨边机; 80. 4; 玻璃清洗机; 70. 1.9.4 固体废物 现有项目在生产中产生的固体废物包括危险废物、一般固废和职工生活垃圾。 1）生活垃圾 生活垃圾：员工定员28人，生活垃圾主要成份是废纸、厨余、瓜果皮核、饮料包装瓶等。员工生活垃圾排放量为0.5kg/人·日，即3.36t/a，收集后交市政环卫部门清运。 2）一般废物 ①不合格玻璃原片及玻璃切割边角料 本项目在玻璃原片检验过程中和切割生产过程中产生不合格玻璃原片及玻璃角料，不合格玻璃原片及玻璃边角料的产生量约为20t/a，外售给厂家回收利用。 ②沉淀池废渣 玻璃磨边、清洗工艺过程后废水流入沉淀池沉淀，沉淀池产生的废渣量约0.5t/a，为一般固废，无毒性，废渣外售给厂家回收利用。 ③钢化玻璃不合格品 项目在检验过程中会产生一定量的玻璃次品，产生量约10t/a，集中收集外售至玻璃制品厂。 3）危险废物 生产设备需要定期进行维修保养，机修过程中产生废机油约0.05t/a，根据《国家危险废物名录》（2016版），设备机修产生的废机油，属于危险废物，属于HW08废矿物油与含矿物油废物，建设单位拟交由有危废处理资质的单位进行安全处置。 本项目固废产生情况详见下表： 表2-13 运营期固体废物产生及治理情况一览表 序号; 排放源; 污染物名称; 产生量（t/a）; 治理措施. 1; 员工; 生活垃圾; 3.36; 环卫清运. 2; 生产车间; 不合格玻璃原片及玻璃切割边角料; 20; 外售给厂家回收利用 环卫清运. 3; 生产车间; 沉淀池废渣; 0.5. 4; 生产车间; 钢化玻璃不合格品; 10. 现有项目危险废物产生情况详见下表。 表5-7 项目危险废物产生情况 序 号; 固体废物名称; 危废 类别; 危废 代码; 产生 工序; 产生 量; 主要 成分; 有害 成分; 危险 特性; 污染防治措施. 1; 废机油; HW08; 900-2 14-08; 设备 检修; 0.05t/a; 矿物 油; 矿物 油; 毒性、易燃性; 临时贮存于厂区危险废物暂存库，交由有相关危废经营许可证的单位进行处理. 1.10、现有工程存在的环境问题及整改措施 根据调查，现有项目运营至今，未接到过环保投诉，未发生过环保纠纷。 根据项目实地踏勘，发现存在以下问题：①生产废水沉淀池的无围堰，雨水进入沉淀池导致池水溢出地面；②厂区未设置雨水收集沟；③沉淀池未及时清理；④贮存原钢化玻璃生产车间原料区与成品区无相关标识；⑤增加雨水收集沟。本环评建议整改措施如下： - （1）建议加高现有沉淀池的围堰和沉淀池防雨盖板，防止雨水进入沉淀池后，造成生产废水溢出地面； - （2）现有沉淀池容积需扩大至200m3方可满足生产废水收集沉淀后再利用，建议废水沉淀池做好防渗、防溢出、防雨水等要求进行改造完成后再进行扩建项目的生产。 （3）建议厂区内各原料区与成品区增加相关分区标志。 （4）建议厂区新建雨水收集沟、雨水沉淀池。 已完成沉淀池围堰整，防止池水溢出地面。沉淀池整改前后对比图如下： 沉淀池整改前. 沉淀池整改后. |

# 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 1、环境空气质量现状评价 （1）区域环境质量现状 根据《环境影响评价技术导则－大气环境》（HJ2.2-2018）的“6.2.1基本污染物环境质量现状数据—项目所在区域达标判定，优先采用国家或地方生态环境主管部门公开发布的评价基准年环境质量公告或环境质量报告中的数据或结论”。 本次环评引用永州市生态环境局零陵分局发布的《2022年永州市零陵区环境质量状况公示》中零陵区城区常规环境空气质量监测数据来表征区域环境质量达标情况。项目采用了地方生态环境主管部门公开发布的环境质量现状数据，具体如下表所示： 表3-1 2022年零陵区环境空气质量监测结果统计表 单位：µg/m3（CO为mg/m3） 污染物; 年评价指标; 现状浓度; 标准值; 占标率%; 达标情况. SO2; 年平均质量浓度; 10; 60; 17; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 17; 40; 43; 达标. PM10; 年平均质量浓度; 46; 70; 66; 达标. PM2.5; 年平均质量浓度; 34; 35; 97; 达标. CO; 95%日平均质量浓度; 1.1; 4; 28; 达标. O3; 90%8h平均质量浓度; 150; 160; 94; 达标. 根据上述数据可知，2022年全区SO2、NO2、CO、O3、PM10、PM2.5年平均质量浓满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单中二级标准要求，因此，可判定零陵区大气环境属于达标区域。 （2）其他污染物 本扩建项目大气环境污染涉及的特征污染物为非甲烷总烃。 非甲烷总烃引用由湖南精科检测有限公司对《永州市凯越拆解有限公司永州市凯越报废汽车回收拆解项目》的监测数据，监测时间为2022年1月18-24日，永州市凯越拆解有限公司位于本扩建项目北侧 1956m 处，处于本扩建项目周边5km范围内，引用数据可行。监测结果见表 3-2。永州市凯越拆解有限公司位于湖南省永州市零陵区富家桥镇何家坪村 9 组，在本扩建项目北面约1956m处，具体如下： 监测点位：当季主导风向下风向50m处； 监测因子：非甲烷总烃； 监测结果见表 3-2。 表 3-2 其他污染物环境空气质量监测结果一览表 监测点位; 污染物; 浓度范围 （mg/m3）; 平均值（mg/m3）; 标准值（mg/m3）; 最大超标倍数; 超标率 （%）; 达标情况. G1厂界下风向处（位于本扩建项目西北面约1956m处）; 非甲烷总烃; 1.63～1.74; 1.69; 2.0; 0; 0; 达标. 由上表可知，项目所在区域非甲烷总烃监测浓度参照《环境空气质量非甲烷总烃限值》（DB13/1577-2012）表 1 环境空气中非甲烷总烃浓度限值中二级标准 2.0mg/m3，故非甲烷总烃监测浓度满足环境空气质量浓度限值。 2、地表水环境质量现状评价 根据永州市生态环境局发布的2023年1月份《永州市环境质量简报》，永州市地表水环境质量状况如下： 2023年1月永州市的40个省控地表水断面水质状况（16个国控断面中仅4个断面开展监测）：Ⅰ类水质断面6个、Ⅱ类水质断面33个、Ⅳ类水质断面1个。 Ⅰ类水质断面6个：曹家滩、紫良乡野狗岭、东西河汇合处、蚣坝河入潇水口、仁和坝、水市水库。 Ⅱ类水质断面33个：归阳镇、双牌水库、诸葛庙、湘江伍家组、老埠头、曲河、黄阳司、茅竹镇滴水、浯溪水厂（杨梅岩）、祁阳观音滩、普济桥、珠山镇蒿草塘村、码市、涔天河水库上游1000米、江华县水厂（鱼塘坡）、道县水厂、东洲山、江村镇江村渡口、双牌县饮用水源地、五里牌、异蛇山庄、南津渡水厂、大坪坳水库（江永县水厂）、宜江入潇水口、宁远县水厂、泠江入宁远河口、柑子园镇周邝村、黄花河入白河口、所城、候背电站、蓝山县水厂（汇源源峰村）、金陵水库、大历县村。 Ⅳ类水质断面1个：祁水入湘江口。 本扩建项目无废水外排，位于潇水左岸，双牌水库断面与诸葛庙断面之间。双牌水库、诸葛庙均属于Ⅱ类水质断面，故项目所在区域地表水环境质量良好。 3、声环境现状评价 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》要求，本项目厂界外50m范围内不存在声环境保护目标，不进行声环境质量现状监测，区域声环境质量一般。 4、地下水及土壤环境 根据生态环境部办公厅2020年12月24日印发的《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》中具体编制要求“原则上不开展环境质量现状调查。建设项目存在土壤、地下水环境污染途径的，应结合污染源、保护目标分布情况开展现状调查以留作背景值。” 本扩建项目属于其他非金属矿物制品制造项目，不在《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ610-2016）附录A及《环境影响评价技术导则土壤环境（试行）》（HJ964—2018）附录A之列。因此，本次评价不进行土壤、地下水环境质量现状监测。 5、生态环境现状评价 根据生态环境现状调查，项目用地范围内人为开发活动频繁，受人类活动影响，评价范围内原生植被较少，现有植被主要为灌木、乔木等植被，物种较单一。评价范围内野生动物除灌草丛中栖息的昆虫类和偶见少量觅食的麻雀、鼠类外，未见其他野生动物分布，无珍稀濒危保护物种。评价区域整体水土流失不明显。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 根据本扩建项目污染物排放特征和厂址区域水文、气象及环境功能，结合厂址周边单位分布及用地规划等情况，提出项目环境保护目标如表3-4 表3-4本扩建项目大气环境保护目标一览表 环境 类别; 保护目标; 坐标; 方位; 相对厂界 距离; 保护对象; 环境功能区. 地表水 环境; 潇水; /; 东; 1300m; 饮用水源二级保护区; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中III类. 大气 环境; 富家桥镇镇政府; 111°37'20.5503", 26°08'09.1553"; 西北; 99m; 政府单位，103人; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准. 桎木山; 111°37'21.2855",26°08'16.8831"; 西北; 51-500m; 居民44户，约135人. 加油站; 111°37'23.7408",26°08'16.3134"; 西此; 258m; 工作人员4人. 富家桥司法所; 111°37'28.2070",26°08'18.0324"; 北; 318m; 政府单位，6人. 富家桥市场监督管理所; 111°37'25.6160",26°08'14.0453"; 北; 201m; 政府单位，8人. 老院子; 111°37'14.8659",26°07'59.2752"; 西南; 268-463m; 居民12户，约30人. 富家桥镇张村振兴办公室; 111°37'21.4000",26°07'55.9537"; 西南; 344m; 政府单位，12人. 粟山铺村; 111°37'21.2842",26°07'58.4832"; 西南; 103-492m; 居民13户,约38人. 永富社区; 111°37'23.7200",26°07'56.3021"; 南; 73-500m; 居民17户，约65人. 地下水环境; 本项目厂界外500m范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源; 地下水质量标准(GB/T14848-2017)Ⅲ类标准. 声环境; 厂界50m范围内无保护目标; 《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准. |
| 污染 物排 放控 制标 准 | - 废气 项目玻璃切割工序产生的颗粒物、非甲烷总烃执行《玻璃工业大气污染物排放标准》（GB26453-2022）附录B厂区内无组织排放监控浓度限值要求，具体标准限值详见表3-4，具体标准值见下表。 表3-5大气污染物综合排放标准厂界无组织排放限值单位：mg/m3 项目; 标准值; 采用标准. 颗粒物（周界外浓度最高点）; 5mg/m3; 《玻璃工业大气污染物排放标准》（GB26453-2022）中附录B. 非甲烷总烃（周界外浓度最高点）; 15mg/m3. 油烟废气执行《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）中型规模标准。 表3-6《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001） 规模; 小型; 中型; 大型. 最高允许排放浓度(mg/m3); 2.0. 净化设施最低去除效率(%); 60; 75; 85. 2、废水 项目生产废水经沉淀处理后的能重复使用，做到零排放。 项目生活污水经化粪池预处理后，进入零陵区富家桥镇污水处理厂处理达标后外排，达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB 18918-2002）一级B标准排放。 3、噪声 运营期噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准，标准限值见表3-5。 表3-7工业企业厂界环境噪声排放标准单位：dB（A） 厂界外声环境功能类别 时段; 环境噪声限值. 昼间; 夜间. 2类; 60; 50. 4、固体废物 项目一般固废贮存、处置过程执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）有关规定。危险废物需符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求。；运营期生活垃圾执行《生活垃圾填埋污染控制标准》（GB16889-2008）。 |
| 总量 控制 指标 | 废水：项目生活污水经化粪池预处理后，进入零陵区富家桥镇污水处理厂处理达标后外排，达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB 18918-2002）B级排放标准。项目废水不设总量指标。 废气：本扩建项目废气主要为少量无组织排放粉尘、有机废气（VOCs)和油烟废气，均未纳入总量指标，因此，本扩建项目废气不需要申请总量控制指标。 综上，项目不设总量指标。 |

# 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 本项目为扩建项目，在原有生产车间安装新增生产设备一条，施工期只进行生产线的设备安装、调试，对周围环境影响很小。因此，污染物排放标准不考虑施工期。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | - 1、大气污染物排放及治理措施 - （1）运营期废气源强核算 本扩建项目废气污染物排放主要是玻璃磨边粉尘、中空玻璃密封有机废气和食堂油烟。 1）磨边粉尘：玻璃原片在磨边工艺中，为了避免粉尘的产生，项目采用水磨法进行，粉尘排入大气的量微乎其微，对周边环境影响很少，废气满足《玻璃工业大气污染物排放标准》（GB26453-2022）附录B中颗粒物无组织排放监控浓度限值。 2）中空玻璃密封有机废气 根据中空玻璃加工生产相关规范要求，中空玻璃生产过程中使用的丁基胶必须满足《中空玻璃用丁基热熔密封胶》（JC/T914-2014）规定要求；第二道密封胶应符合现行行业标准《中空玻璃用弹性密封胶》（GB/T29755-2013）的规定。由《中空玻璃用丁基热熔密封胶》（JC/T914-2014）、《中空玻璃用弹性密封胶》（GB/T29755-2013）和《中空玻璃用硅酮结构密封胶》（GB24266-2009）等规范可知，丁基密封胶热失重≤0.75%，硅酮类密封胶热失重≤6%。 项目中空玻璃生产过程中使用到双组分硅酮密封胶和热熔丁基密封胶，起到联接玻璃和密封中空玻璃的作用，双组分硅酮密封胶和热熔丁基密封胶常温下密封保存。丁基胶中碳黑、钙粉均为无机组分，不会挥发。丁基胶具有良好的化学稳定性和热稳定性，聚异丁烯是一种高粘度、化学性能稳定的非挥发性成分，不会挥发。中空玻璃生产中涂胶、中空压片、封胶固化过程中会产生有机废气（以非甲烷总烃计）。根据定义，热失重就是通过对物质加热，使物质逐渐挥发、分解，测量他随温度升高的重量的变化。由丁基胶及硅酮胶供应商提供的检测报告可知，丁基胶固化热失重为0.54%，硅酮密封胶热失重为2.0%，项目涂胶、中空压片过程挥发出的有机废气参考热失重进行有机废气量的计算，评价考虑最不利因素，将丁基胶使用过程中的热失重量全部考虑为挥发性物质（以非甲烷总烃计），且均在厂区内加工时全部挥发。项目丁基胶使用量约为5t/a，则中空玻璃生产线涂胶过程中非甲烷总烃产生量约为0.027t/a。 项目使用硅酮胶封胶，硅酮密封胶主要成分（聚二甲基硅氧烷）在常温下固化，产生少量小分子有机废气，以非甲烷总烃计。根据检测报告，硅酮胶的VOC含量约为2.0%，本扩建项目硅酮胶使用量为20t/a，则项目中空玻璃生产线封胶过程中非甲烷总烃的产生量约0.40t/a。 综上所述，项目中空玻璃生产线中非甲烷总烃产生量约为0.427t/a（0.1779kg/h）。 结合硅酮胶及丁基胶主要理化性质，项目使用的双组分硅酮密封胶和热熔丁基密封胶含VOCs成分较少，根据项目丁基胶、硅酮胶、供应商提供的检测报告，生产过程中使用丁基胶的VOC含量为0.4%，硅酮胶的VOC含量约为1.7%，整体挥发性有机物含量小于10%，属于低VOCs含量原辅材料，且因本扩建项目生产工艺的特殊性，项目采用大型智能化设备，原材料及成品规格不一，按订单需求进行生产，生产过程无法进行密闭，产生的废气无法得到有效的收集。 生态环境部2019年6月印发的《重点行业挥发性有机物综合治理方案》（环大气〔2019〕53号）以及生态环境部2020年6月印发的 《关于印发<2020年挥发性有机物治理攻坚方案>的通知》（环大气〔2020〕33号）中均规定：“企业采用符合国家有关低VOCs含量产品规定的涂料、油墨、胶粘剂等，排放浓度稳定达标且排放速率、排放绩效等满足相关规定的，相应生产工序可不要求建设末端治理设施。使用的原辅材料VOCs含量（质量比）低于10%的工序，可不要求采取无组织排放收集措施。” 综上，项目在使用VOCs含量（质量比）低于10%的原辅材料进行加工的前提下，可无组织排放。 本扩建项目VOCs产生量以非甲烷总烃计，产生的废气通过加强通风作无组织排放，项目生产营运过程无组织废气污染物排放源强如下表4-1。 表4-1项目无组织废气源强核算表 污染源位置; 污染工序; 污染物名称; 产生量 t/a; 治理措施; 治理效率; 排放量 t/a; 排放速率kg/h; 面源参数. 面积 （㎡); 高度 （m). 厂区; 玻璃磨边; 颗粒物; 0.6519; 湿法作 业、通风; 90%; 0.2593; 0.108; 3600; 7.98. 中空涂胶密封; 非甲烷总烃; 0.427; 加强通风和规范操作; /; 0.427; 0.1779. 3）食堂油烟 食堂油烟：食堂油烟采用油烟净化器处理后排放，饮食油烟满足《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）要求。 由于项目排放废气污染物较少，环境影响较小，不对大气污染物环境影响进行分级和评价。 4）监测要求 根据《排污单位自行监测技术指南总则》（HJ819-2017），结合《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录C.7自行监测计划，废气自行监测计划如下： 表4-2环境监测工作计划一览表 类别; 监测点位; 监测项目; 监测频率. 废气; 厂界; 颗粒物; 1次/年. 非甲烷总烃; 1次/年. 厂区内; 非甲烷总烃; 1次/年. 2、废水 （1）污染物产生情况 本扩建项目废水主要是员工生活产生的生活污水，经化粪池预处理后，进入零陵区富家桥镇污水处理厂处理达标后外排。根据前文水量平衡，本扩建项目生活污水产生量约为4.2m3/d（1260m3/a），其主要污染物为COD、BOD5、SS、氨氮；各项污染物产生量见下表： 表4-3项目废水污染物产生情况表单位：mg/L 类型; 污染物; 废水量 t/a; COD; BOD5; SS; 氨氮. 生活污水; 产生浓度; /; 280; 120; 200; 20. 产生量; 1260; 0.353; 0.151; 0.252; 0.0252. - 治理设施及排放口基本情况 表4-4污染治理设施信息一览表 废水类别; 治理设施; 排放方式; 排放 去向; 排放规律; 排放口基本情况. 处理能力; 治理工艺; 治理效率; 是否为可行技术; 编号及名称; 类型; 地理坐标. 生活污水; 5t/d; 化粪池+市政污水管网; /; 是; 直排; 零陵区富家桥镇污水处理厂; 间接; DW001; 一般排放口; 111.623904, 26.135441. 项目废水经化粪池预处理后进入零陵区富家桥镇污水处理厂处理达标后外排潇水，从水环境影响角度分析，项目建设可行，对地表水影响较小。 本扩建项目磨边产生的废水和玻璃清洗废水中仅含玻璃粉尘不含其它特征污物，废水经沉淀处理后循环使用不外排，因此本扩建项目在营运期间无生产废水外排。 - 3）废水处理措施及可行性分析 富家桥镇污水处理厂纳污范围为近期规划范围，纳污面积235.09公顷，纳污范围内规划人口3420人，纳污范围内未规划工业。富家桥污水处理厂主要收纳纳污范围内居民生活污水。 - 永州市零陵区住房与城乡建设局投资 4077.13 万元，在富家桥镇永富社区建设永州市零陵区富家桥镇污水处理厂及其配套管网工程，工程总征地面积 3109.41m2。主要建设内容包括组合池、一体化设备、仓库、设备自控室、在线监控室等。项目近期（2025）建设规模为500m3/d，，处理工艺为“格栅+调节池+A2O+沉淀池+紫外消毒”，出水水质排放达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）及2013年修改单一级B 准。 3、噪声 （1）噪声源强 项目建成后，该项目运营期主要噪声来源于厂区磨边、钢化工序等工序所使用的机械设备产生的噪声，其噪声源在65～95dB（A）依据《环境工作手册-环境噪声控制卷》（高等教育出版社，2000年）可知，采取隔减振等措施均可达到10~25dB(A)的隔声（消声）量，墙壁可降低23~30dB(A)的噪声。 表4-5 主要噪声源及噪声强度一览表 噪声源; 噪声产生强 度dB（A）; 降噪措施; 降噪量dB（A）; 噪声排放 强度dB（A）; 噪声排放 持续时间. 玻璃切割机; 70~80; 消声减振、厂房隔声、距离衰减等; 25; 45~50; 2400h/a. 玻璃钢化炉; 75~85; 25; 50~60; 2400h/a. 磨边机; 80~90; 25; 55~65; 2400h/a. 玻璃清洗机; 65~70; 25; 40~45; 2400h/a. 空压机; 70-85; 25; 45~60; 2400h/a. - 达标情况分析 - 本扩建项目采用《环境影响评价技术导则—声环境》（HJ2.4-2009）中推荐模式进行预测，噪声从声源发出后向外辐射，在传播过程中经距离衰减、地面构筑物屏蔽反射、空气吸收等阶段后到达受声点，本次评价采用A声级计算。 1）受声点处的声压级计算公式 本评价采用整体声源评价法对声源进行预测评价。整体声源法的基本思路是将整个连续噪声区看作一个特大声源，称为整体声源。预先求得该整体声源的声功率级，然后计算该整体声源辐射的声能在向受声点传播过程中由各种因素引起的衰减，最后求得预测受声点的噪声级。整体声源辐射的声波在距声源中心为r的受声点处的声压级按下式计算： Lp=Lw—ΣAi。 式中：Lp为受声点的预测声级； Lw为整体声源的声功率级； ΣAi为声传播途径上各种因素引起声能量的总衰减量，Ai为第i种因素造成的衰减量。 2）整体声源声功率级的计算方法 本评价按简化的Stueber公式计算： 式中：Lw——整体声源的声级功率级； piL——整体声源周界的声级平均值； S——整体声源所围成的面积； 类比同类混凝土搅拌站场地噪声级，Lw取90dB。 - ΣAi的算法 ①距离衰减Ar Ar=10lg(2πr2) 其中：r为受声点到整体声源中心的距离。 ②屏障衰减Ad Ad=10lg(3+20N) - 其中N为菲涅尔系数。 - 从不利角度，本评价预测时仅考虑声源几何扩散衰减和建筑的隔声的衰减，空气吸收衰减和附加衰减量作为安全系数不予考虑。 - b）预测结果 - 表4-5 噪声预测结果表单位：dB（A） - 序号; - 位置; - 昼间. - 背景值; - 贡献值; - 预测值. - 1; - 项目东厂界; - 51.8; - 47.5; - 53.2. - 2; - 项目南厂界; - 51.7; - 47.2; - 53.0. - 3; - 项目西厂界; - 55.3; - 50.6; - 56.6. - 4; - 项目北厂界; - 53.7; - 51.7; - 55.8. 通过预测可知，本扩建项目对东、南、西、北厂界噪声均可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）规定的2类声环境功能排放限值要求。 （3）采取的噪声污染防治措施及影响分析 本项目采取的噪声控制措施如下： ①设备选型上使用国内先进的低噪声设备，安装设备时采取基础减震、橡胶减震接头及减震垫等措施。 ②合理布置噪声源。在满足工艺要求的同时，将高噪声设备集中布设于车间中部，有效利用距离衰减。 ③利用厂房隔声。生产过程中加强厂房门窗的密闭作业，减少设备运行噪声无阻挡传播。 （4）噪声对周边敏感点的影响分析 本项目运行后，厂界噪声可达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准。项目周围附近50m范围内无敏感点，因此，项目运行后产生的设备噪声对周围环境影响较少。 （5）噪声污染源监测计划 表4-6 噪声监测及监测频次 监测内容; 监测点位; 监测项目; 监测频率; 执行标准. 噪声; 厂区边界1m处; Leq(A）; 1次/半年; 《工业企业边界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准. 4、固体废物 本扩建项目产生的固体废物为生活垃圾、一般工业固废、危险废物。 （1）生活垃圾 拟建项目劳动定员为35人，生活垃圾产生量按0.5kg/d·人计，则生活垃圾产生总量为5.25t/a。由企业集中收集后交由当地环卫部门处理。 （2）一般工业固废 ①沉淀池玻璃沉渣、玻璃边角料 本扩建项目机加工工序、切割工序产生废玻璃渣、边角料，属于一般工业固废，代码为304-002-08。根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》304玻璃制造行业系数手册，钢化玻璃固体废物产污系数为0.00052t/㎡-产品，中空玻璃固体废物产污系数为0.00063t/㎡-产品，本扩建项目钢化玻璃50万㎡、中空玻璃30万㎡、故沉淀池玻璃沉渣、边角料年产生量约449t/a，经收集后外售。 ②废包装材料 在生产过程中会产生废包装材料，属于一般工业固废，代码为304-002-07。根据建设单位提供的资料可知，废包装材料产生量约1t/a，经收集后外售。 （3）危险废物 ①废胶桶 本扩建项目使用原辅料剩余的废胶桶，根据《国家危险废物名录》（2021年版），废胶桶属于危险废物，其类别是HW49（代码900-041-49）。根据建设单位提供的资料可知，产生量约为0.02t/a。暂存于危废间，收集后统一交由有资质单位处理。 ②废机油 本扩建项目设备机油磨损后会添加新机油，故设备维修会产生废机油及废油桶。根据《国家危险废物名录》（2021年版），危险废物废机油，其类别是HW08（代码900-214-08）；废机油桶，其类别是HW49（代码900-041-49。根据建设单位提供的资料可知，废机油产生量为0.02t/a，废机油桶产生量约为0.005t/a。暂存于危废间，收集后统一交由有资质单位处理。 因此，本扩建项目固体废物均得到妥善有效处理，不会产生二次污染，不会对外环境造成不利影响。 表4-7运营期固体废物产生及治理情况一览表 序号; 排放源; 污染物名称; 产生量（t/a）; 治理措施. 1; 员工; 生活垃圾; 5.25; 环卫清运. 2; 生产车间; 不合格玻璃原片及玻璃切割边角料; 260; 外售给厂家回收利用. 3; 生产车间; 沉淀池废渣; 23.328. 4; 生产车间; 钢化玻璃不合格品; 189. 5; 设备检修; 废机油; 0.02; 交有危险废物资质单位. 6; 废机油桶; 0.005. （4）危险废物收集防范措施 危险废物在收集时，应清楚废物的类别及主要成份，以方便委托处理单位处理，根据危险废物的性质和形态，可采用不同大小和不同材质的容器进行包装，所有包装容器应足够安全，并经过周密检查，严防在装载、搬移或运输途中出现散落情况。最后按照对危险废物交换和转移管理工作的有关要求，对危险废物进行安全包装，并在包装的明显位置附上危险废物标签。 （5）危险固废暂存、运输防范措施 ①贮存场所应符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023），有符合要求的专用标志。 ②危废的暂存措施 a采取室内贮存方式，按《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ 1276-2022）、《环境保护图形标志—固体废物贮存（处置）场》（GB 15562.2-1995）修改单设置环境保护图形标志和警示标志。清楚地标明废物类别、数量、主要成分、盛装日期、危险特性等。 b按类别放入相应的容器内，不同的危险废物分开存放并设有隔离间隔断；贮存区内禁止混放不相容危险废物。 c堆放场为封闭砖混构筑物，室内地面为水泥地，具有耐腐蚀性，基础设置至少1m厚粘土层（渗透系数≤10-7cm/s），或2mm厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其他人工材料，渗透系数≤10-10cm/s。室内四周设置围堰，具有防渗、防晒、防雨和防风的效果。 d废物运输过程中应做好危废的密闭储存措施，防止运输时危废的泄漏，造成环境污染。 e建立档案制度，对暂存的废物种类、数量、特性、包装容器类别、存放库位、存入日期、运出日期等详细记录在案并长期保存。 f贮存区考虑相应的集排水和防渗设施。 g贮存区符合消防要求。 h建立定期巡查、维护制度。 综上所述，在加强管理的情况下，项目运营期间产生的固体废物对周围环境不会产生明显影响。 5、风险分析 环境风险评价的目的是分析和预测建设项目存在的潜在危险、有害因素，建设项目建设和运行期间可能发生的突发性事件或事故，引起有毒有害和易燃易爆等物质泄漏，所造成的人身安全与环境影响和损害程度，提出合理可行的防范应急与减缓措施，以使建设项目事故率损失和环境影响达到可接受水平。 5.1风险评价等级 根据《建设项目环境风险评价技术导则（HJ169-2018）》中评价等级划分要求， 以及环境风险潜势的判断方法。判定和分级过程如下： （1）环境风险潜势划分 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2018），按照下表确定项目环境风险潜势。 表4-8建设项目环境风险潜势划分 环境敏感程度（E）; 危险物质及工艺系统危险性（P）. 极高危害（P1）; 高度危害（P2）; 中度危害（P3）; 轻度危害（P4）. 环境高度敏感区（E1）; Ⅳ+; Ⅳ; Ⅲ; Ⅲ. 环境中度敏感区（E2）; Ⅳ; Ⅲ; Ⅲ; Ⅱ. 环境低度敏感区（E3）; Ⅲ; Ⅲ; Ⅱ; Ⅰ. 注：Ⅳ+为极高环境风险。. （2）危险物质及工艺系统危险性（P）分级 本扩建项目不涉及危险化学品使用和存储，本扩建项目Q=0，Q<1，则该项目的环境风险潜势为Ⅰ。 （3）评价等级确定 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169－2018），按照下表确定项目评价工作等级。 表4-9评价工作等级划分 环境风险潜势; IV、IV+; III; II; I. 评价工作等级; 一; 二; 三; 简单分析a. 项目的风险潜势为Ⅰ，则项目环境风险评价可只开展简单分析。 5.2风险识别对事故影响进行简要分析 （1）风险识别 ①机械保养产生的废机油发生泄漏事故。 ②本扩建项目存在的主要环境风险源是火灾事故。项目最可能发生的环境风险事故是厂区内发生火灾及次生事故，企业厂区仓库储存有包装材料等可燃物品，当由于工人违章操作或误操作引起厂区发生重大火灾时，未能及时发现扑灭着火点，致使火势变大，发展为重大火灾后，会对厂区生产车间、仓库等造成重大损失。 （2）突发事故产生的环境影响及应急处理措施 根据本扩建项目特征及所在地的环境特点，本评价将对上述事故引发的影响进行分析评价。 1）生产疏忽引起的火灾等事故发生对地表水环境的影响及应急处理措施 本扩建项目原材料正常情况下均为密封保存，不会有污染物进入雨水管网或污水管网，基本不会对周围水环境产生影响。当发生火灾事故时，在火灾、爆炸的灭火过程中，消防喷水、泡沫喷淋等均会产生废水，以下消防废液含有大量的石油类，若直接通过市政雨水或污水管网进入纳污水体或市政污水处理厂，含高浓度的消防排水势必对水体造成不利的影响，当发生液体泄漏时，如果处理不当，同样发生严重的后果。风险事故发生时的废水应急处理同时建议采取一下措施： 风险事故发生时的废水应急处理同时建议采取一下措施： A.建议建设单位在雨水管网出口处设置一个闸门，发生事故时及时关闭闸门，防止泄漏液体和消防废水流出厂区，将其可能产生的环境影响控制在厂区之内。 B.发生火灾事故时，在事故发生位置四周用装满沙土的袋子围成围堰拦截消防废液，并在厂内采取导流方式将消防废液、泡沫等统一收集，集中处理，消除隐患后交由有资质单位处理。 C.车间地面必须作水泥硬底化防渗处理，发生散落时，材料不会通过地面渗入地下而污染地下水。 2）生产疏忽引起的火灾等事故发生对大气环境的影响及应急处理措施 项目生产车间发生火灾事故时，由火灾产生的颗粒物会飞扬，气体排放随风向外扩散，在不利风向时，周围是企业及员工及村庄等均会受到不同程度的影响。风险事故发生时的废气应急处理措施： A.发生火灾事故后，及时疏散厂内员工，从污染源上控制其对大气的污染，应急救援后产生的废物委托有资质的单位处理。 B.发生火灾时，应及时采取相应的灭火措施并疏散厂内员工，必要时启动突发事故应急预案，及时疏散周围的居民。 C.事故发生时，救援人员必须佩戴理性的防毒过滤面具，同时穿好工作服，迅速判明事故当时的风向，可利用风标、旗帜等辨明风向，向上风向撤离，尽可能向侧、逆风向转移。 D.废气处理设施发生故障时，应及时停止生产，维修人员必须佩戴防毒过滤面具，同时穿好工作服，迅速检查故障原因。 E.确认最近敏感点的位置，在迅速采取应急措施的情况下，敏感点区域的人员需在一定的时间进行撤离和防护。 F.事故发生后，相关部门要制定污染监测计划，对可能污染进行监测，根据现场监测结果，确定被转移、疏散群众返回时间，直至无异常方可停止监测工作。 4）本扩建项目机械保养产生的废机油，采用密封容器收集后暂存在危险废物暂存间，定期交有危险废物资质单位处置，本扩建项目在生产车间设置危险废物暂存库贮存执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的要求，库房封闭，并做好防雨、防风、防扬散措施。建议危险废物备用吸油毡等应急物资，如遇到废机油容器破碎造成废机油泄漏，采用吸油毡对泄漏的废机油进行吸收清理，沾有废机油的吸油毡为危险废物，交有危险废物资质单位处置。 综上，建设单位应严格按照消防及安监部门的要求，做好防范措施，建立健全突发环境事故应急组织机构，以便采取更有效的措施来监测灾情及防止污染事故的进一步扩散。在采取以上措施的情况下，本扩建项目风险事故发生概率很低，环境风险在可接受范围内。 5.3分析结论 项目运营过程中必须严格执行国家的技术规范和操作规程要求，落实各项预防措施。在认真落实工程拟采取的事故对策后，制定突发环境事件应急预案，工程的事故对周围影响处于可接受水平。 因此，工程的建设运行不会导致环境质量出现明显下降和生态功能的损坏，项目选址具有环境可行性。 三、环保设施与投资估算 本扩建项目总投资为200万元，环保投资总额为15万元，占总投资的7.5%。项目环保设施及投资见下表： 表4-10环保设施及投资一览表 序号; 内容; 污染源; 环保措施; 投资 （万元）; 备注. 1; 废气治理; 油烟废气; 设油烟净化装置，处理后经烟道由楼顶排放; /; 依托现有. 2; 废水处理; 生活污水、; 隔油池、化粪池、一体化污水处理设施; /; 依托现有. 3; 沉淀池; 生产废水三级沉淀池; 5; 新增. 4; 固废治理; 一般固废; 固废暂存间; 2; 依托现有. 生活垃圾; 设垃圾桶收集，交环卫部门处置; 1; 依托现有. 废机油; 危废暂存间; 2; 依托现有. 5; 噪声治理; 噪声; 选用底噪声设备 厂房采取隔声等措施; 5; 依托现有. 合计; 15. 环保投资占总投资比例; 7.5%. 四、环境保护三同时验收一览表 为贯彻落实新修改的《建设项目环境保护管理条例》，规范建设项目竣工后建设单位自主开展环境保护验收的程序和标准。根据《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评[2017]4号）（以下简称《暂行办法》），建设单位是建设项目竣工环境保护验收的责任主体，应当按照《暂行办法》规定的程序和标准，组织对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告，公开相关信息，接受社会监督，确保建设项目需要配套建设的环境保护设施与主体工程同时投产或者使用，并对验收内容、结论和所公开信息的真实性、准确性和完整性负责，不得在验收过程中弄虚作假。 具体验收流程见下图4-1。 图4-1 竣工验收流程图 验收程序简述及相关要求 （1）建设单位如实查验、监测记载环保设施的建设和调试情况。调试期间，建设单位应当确保该期间污染物排放符合国家和地方的有关污染物排放标准和排污许可等相关规定。环境保护设施未与主体工程同时建成的，或者应当取得排污许可证但未取得的，建设单位不得对该建设项目环境保护设施进行调试。 （2）编制验收监测报告，本项以排放污染物为主的建设项目，参照《建设项目竣工环境保护验收技术指南污染影响类》编制验收监测报告，建设单位不具备自主验收能力的可以委托有能力的技术机构编制。 （3）验收监测报告编制完成后，建设单位应当根据验收监测报告结论，逐一检查是否存在《建设项目竣工环保验收暂行办法》中第八条所列验收不合格的情形，提出验收意见。存在问题的，建设单位应当进行整改，整改完成后方可提出验收意见。验收意见包括工程建设基本情况、工程变动情况、环境保护设施落实情况、环境保护设施调试效果、工程建设对环境的影响、验收结论和后续要求等内容。 （4）验收报告编制完成后5个工作日内，公开验收报告，公示的期限不得少于20个工作日，同步公开环保设施竣工日期以及对环保设施公开调试的起始日期。建设单位公开上述信息的同时，应当向所在地县级以上环境保护主管部门报送相关信息，并接受监督检查。 （5）验收报告公示期满后5个工作日内，建设单位应当登录全国建设项目竣工环境保护验收信息平台，填报建设项目基本信息、环境保护设施验收情况等相关信息，环境保护主管部门对上述信息予以公开。 （6）纳入排污许可管理的建设项目，排污单位应当在项目产生实际污染物排放之前，按照国家排污许可有关管理规定要求，申请排污许可证。建设项目验收报告中与污染物排放相关的主要内容应当纳入该项目验收完成当年排污许可证执行年报。 项目环境保护三同时验收一览表如下表所示： 表4-11环境保护三同时验收一览表 项目; 污染源; 治理措施; 执行标准; 验收 内容; 备注. 废气; 油烟废气; 设油烟净化装置，处理后经烟道由楼顶排放; 《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）; 达标排放; 环评要求. 玻璃磨边 粉尘; 湿法磨边、车间排 气扇无组织排放; 《玻璃工业大气污染物排放标准》（GB26453-2022）附录B限值标准; 达标排放; 环评要求. 非甲烷总烃. 废水; 生活污水; 废水（食堂废水预先经隔油池处理）进入零陵区富家桥镇污水处理厂处理达标后外排; 废水出水水质执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB 18918-2002）中的一级 B 标准; 进入富家桥污水处理厂处理; 环评要求. 噪声; 设备噪声; 选用低噪设备、加强管理和园区绿化，夜间不营业; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中 2 类标准; 厂界达标; 环评要求. 固体废物; 一般固废; 一般固废暂存间; 符合环保相关规范要求; 全部无害化处理，做到零排放; 环评要求. 表4-12 建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果 内容 类型; 排放源; 污染物 名称; 防治措施; 预期治理 效果. 水 污 染 物; 运营期; 员工; 生活污水、; 经隔油池化粪池预处理后进入零陵区富家桥镇污水处理厂处理达标后外排; 达标排放，对环境影响较小. 大气污染物; 运营期; 食堂; 油烟废气; 设油烟净化装置，处理后经烟道由楼顶排放; 达标排放，对环境影响较小. 生产车间; 颗粒物; 加强通风. 非甲烷总烃. 固体废 废; 运营期; 员工; 生活垃圾; 设专用收集桶收集，交交取得经营许可的餐厨垃圾收运单位清运处理; 妥善处置，处置去向明确，对环境影响不大. 生产车间; 不合格玻璃原片及玻璃切割边角料; 一般固废间暂存，综合利用. 生产车间; 沉淀池废渣. 生产车间; 钢化玻璃不合格品. 生产车间; 废机油; 交由有资质危废单位处置. 噪声; 营运期; 设备噪声; 采取合理安排营业时间、合理布置噪声源、绿化吸声、选用低噪声设备等措施; 边界噪声达《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中 2 类标准. |

# 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、 名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 磨边工序 | 颗粒物 | 湿法作业、加强通风 | 《玻璃工业大气污染物排放标准》（GB26453-2022） |
|  | 涂胶、封胶 | 非甲烷总烃 | 加强通风、规范作业 |  |
| 地表水环境 | DW001、厂区总排水口/生活废水生活污水 | pH、COD、BOD5、悬浮物、氨氮等 | 经化粪池处理后，进入富家桥镇污水处理厂处理后外排 | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中的一级 B 标准 |
| 声环境 | 厂界四周 | 等效A 声级 | 选用低噪设备、加装基础减振装置、厂房隔声 | 工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中 2 类标准 |
| 电磁辐射 | / | / | / | / |
| 固体废物 | 玻璃边角料、不合格产品、沉淀池废渣均可出售于专门收购玻璃公司回收利用； |  |  |  |
|  | 生活垃圾集中收集后，统一清运至环卫部门指定的地方处理。 |  |  |  |
|  | 危险废物：设置危废暂存间，废胶桶、废机油、废抹布、棉纱等妥善分类收集后暂存于危废暂存间，委托有资质单位统一处置；符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）相关要求。 |  |  |  |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | 无 |  |  |  |
| 生态保护措施 | 无 |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | 无 |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | 按照相关法律法规和技术规范，建设单位应组织开展环境监测活动，严格落实制定的环境监测计划。明确单位责任人和相关人员环境保护责任，不断提高污染治理和环境管理水平，自觉接受监督检查。 - 1、竣工环境保护验收 - 根据《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》的规定，建设项目竣工后，建设单位应当如实查验、监测、记载建设项目环境保护设施的建设和调试情况，编制验收监测报告表。 - 2、排污许可管理要求 - 根据《固定污染源排污许可分类管理名录(2019 年版)》(生态环境部 第 11 号) 对应“66、玻璃制造 305、其他”，属于登记管理；因此，建设单位应当在启动生产设施或者发生实际排污之前在全国排污许可证管理信息平台进行排污许可申报工作。 |  |  |  |

# 六、结论

本扩建项目符合国家产业政策。建设项目采用了先进的生产工艺，产污量少；建设项目所排放的污染物采取了有效的污染控制措施，污染物能达标排放。预测表明对评价区的水、气、声环境影响较小，不会降低项目所在地的环境质量。本评价认为企业必须严格按照本报告提出的相关要求组织实施，对项目产生的污染物进行治理，减少三废污染物的产生量和排放量，严格执行“三同时”，重点做好大气污染防治工作，并切实采取本报告提出的清洁生产措施、事故应急预案与环境风险防范措施。在此基础上，从环境保护角度分析，本扩建项目从环保角度而言是可行的。

附表

建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 颗粒物 | 1.05t/a |  |  | 1.05t/a |  | 1.05t/a | 0 |
|  | 非甲烷总烃 | 0.257t/a |  |  | 0.427t/a |  | 0.427t/a | 0.17 |
| 废水 | 废水总量 | 806.4t/a |  |  | 1260m3/a |  | 1260m3/a | 453.6 |
|  | COD | 0.226t/a |  |  | 0.353t/a |  | 0.353t/a | 0.127 |
|  | BOD | 0.097t/a |  |  | 0.151t/a |  | 0.151t/a | 0.054 |
|  | SS | 0.161t/a |  |  | 0.252t/a |  | 0.252t/a | 0.091 |
|  | 氨氮 | 0.0161t/a |  |  | 0.0252t/a |  | 0.0252t/a | 0.0091 |
| 一般工业 固体废物 | 玻璃边角料 | 275t/a |  |  | 449t/a |  | 449t/a | 174 |
|  | 不合格产品 | 5t/a |  |  | 10t/a |  | 10t/a | 5 |
|  | 铝条边角料 | 0.06t/a |  |  | 0.1t/a |  | 0.1t/a | 0.04 |
|  | 沉底池沉渣 （玻璃废渣） | 0.5t/a |  |  | 1t/a |  | 0.5t/a | 0.5 |
| 危险废物 | 废机油桶 | 0.002t/a |  |  | 0.003t/a |  | 0.005t/a | 0.003 |
|  | 废机油 | 0.02t/a |  |  | 0.02t/a |  | 0.02t/a | 0 |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①