湖南省城市市政基础设施

数据采集与建库规程

湖南省住房和城乡建设厅

二零二二年一月

前   言

为全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，落实《住房和城乡建设部关于加强城市地下市政基础设施建设的指导意见》（建城〔2020〕111号）、《城市市政基础设施普查和综合管理信息平台建设工作指导手册》及《湖南省住房和城乡建设厅关于加强县以上城市地下市政基础设施建设和运行管理的实施意见》（湘建城〔2021〕165号）的精神，指导我省城市市政基础设施普查与综合管理信息平台建设工作，摸清家底，提升市政行业的管理水平，提高城市韧性，消除信息孤岛，减少城市安全隐患及事故，结合我省住房和城乡建设领域工作实际，制定了本规程。

湖南省城市市政基础设施相关标准文件分为三本：

——1.湖南省城市市政基础设施数据采集与建库规程；

——2.湖南省城市市政基础设施综合管理信息平台建设技术导则；

——3.湖南省城市市政基础设施数据采集和综合管理信息平台项目验收工作指南。

本规程为三本标准文件的第一本。

本规程主要指导湖南省县以上城市开展市政基础设施（包括地下工程管线设施、相关地上市政基础设施、地下交通设施以及地下其他工程设施等）的数据采集与建库工作。

本规程主要技术内容是：1.总则；2.术语；3.基本规定；4.数据分类与编码；5.数据项描述；6.数据采集；7.数据建库；8.附录。

本规程由湖南省住房和城乡建设厅组织编制和负责管理。

本规程主编单位： 湖南省建筑设计院集团有限公司

本规程参编单位： 湖南优图信息技术有限公司

湖南省城乡建设行业协会

本规程主要起草人员： 陈积义  潘兆宇  程  佳  陈付刚

文  昕  邱承国  成瑞刚  高怡新

散灵丹  刘  波  何更艳

本规程主要审查人员：  田明革  白  勇  鱼海跃  龙莉萍

李海浪  周  佳  秦建新  范  冲

吴若希

目  录

1	总   则	1

2	术   语	2

3	基本规定	4

4	数据分类与编码	5

4.1  市政基础设施分类编码	5

4.2  市政基础设施要素分类编码	5

5	数据项描述	6

5.1  数据项属性	6

5.2  市政基础设施的数据项	7

6	数据采集	8

6.1  一般规定	8

6.2  采集范围	8

6.3  采集流程	9

6.4  数据内容	11

6.5  数据核查汇交	13

7	数据建库	16

7.1  建库流程	16

7.2  数据准备	16

7.3  数据库构建	16

7.4  数据入库	16

8	附录	17

附录 A 市政基础设施分类标准	17

附录 A1 市政基础设施分类编码	17

附录 A2 市政供水管线要素分类编码	21

附录 A3 市政排水管线要素分类编码	29

附录 A4 市政燃气管线要素分类编码	31

附录 A5 市政热力管线要素分类编码	36

附录 A6 市政电力、照明管线要素分类编码	38

附录 A7 通信管线要素分类编码	42

附录 A8 工业管线要素分类编码	52

附录 A9 综合管廊（沟）要素分类编码	61

附录 A10 不明管线要素分类编码	61

附录 B 普查单元与通用属性信息表	62

附录 B1 普查单元信息表	62

附录 B2 市政基础设施通用管理属性表	65

附录 B3 市政基础设施通用隐患属性表	66

附录 C 地下管线设施信息表	68

附录 C1 市政地下管线信息表	68

附录 C2 管线代号与颜色	71

附录 C3 管线特征点和附属物表	73

附录 C4 管线材质数据字典表	74

附录 C5 管线敷设方式数据字典表	74

附录 C6 管线段型数据字典表	75

附录 D 地下交通设施信息表	75

附录 D1 人行地下通道信息表	75

附录 D2 地下道路信息表	76

附录 D3 城市地下轨道交通信息表	77

附录 E 地面相关设施信息表	78

附录 C1 取水设施信息表	78

附录 C2 净水厂（含地下水配水厂）信息表	80

附录 C3 加压泵站信息表	82

附录 C4 调压泵站信息表	84

附录 C5 污水处理厂信息表	86

附录 C6 排水泵站信息表	88

附录 C7 调蓄设施信息表	89

附录 C8 天然气门站信息表	91

附录 C9 天然气储配站信息表	92

附录 C10 液化石油气储配(充装)站信息表	93

附录 C11 加气站信息表	94

附录 C12 综合管廊（沟）信息表	95

附录 F 地下其他设施信息表	96

附录 F1 人防工程信息表	96

附录 F2 废弃工程信息表	97

引用标准名录	99

      - 总   则

1.1.1  本规程适用于城市市政基础设施的数据采集以及数据建库工作。

1.1.2  本规程编制过程中，城市地下工程管线设施的数据采集与建库以及管线要素分类编码、管线相关代码定义沿用《湖南省城市综合地下管线数据建库与共享交换技术规程》（DBJ43/T_510）的内容，增加城市地下工程管线设施的管理属性、隐患属性的采集要求；城市地上市政基础设施的信息表参照《湖南省市政设施调查技术导则》中的相关内容。

1.1.3  市政基础设施数据采集与建库成果在生产、移交、使用和保管过程中应符合国家有关信息安全规定。

1.1.4  市政基础设施数据采集与建库技术方法除应符合本规程外，尚应符合国家、行业及湖南省现行有关标准的规定。

      - 术   语

2.1.1 普查单元  survey unit

市政设施普查以道路为普查单元，根据各级城市规模的大小选择合适的行政区划单位划分普查区域，行政区划单位和普查区域的确定原则根据各地方具体情况确定；普查单元的划分原则应从可操作性出发，在一个普查区域内以各级城市道路为普查单元，科学编制普查单元编号，各普查单元要无缝衔接，全面覆盖普查区域。

2.1.2  数据项  data item

数据项可以是字母、数字或两者的组合。通过数据类型（逻辑型、数值型、字符型等）及数据长度来描述。数据项用来描述实体的某种属性。在地理信息系统中，数据项描述对象是地理实体各要素及其属性，分为几何属性（地理位置和形状）和非几何属性，包括标量属性（各种量测值）和名称属性（地名及地物名）等。

2.1.3  城市市政基础设施  municipal facilitie

城市市政基础设施，是城市规划建设范围内，城市生活配套的各种公共基础设施，是基于政府责任和义务为居民提供有偿或无偿公共产品和服务的各种建筑物、构筑物和设备等。

本规程涉及的市政基础设施，指“以地下设施为主、包括相关地面设施的城市市政基础设施”。

2.1.4  城市地下道路  urban underground road

地表以下供机动车或兼有非机动车、行人通行的城市道路。

2.1.5  人行地下通道  pedestrian underground passage

设置在地表以下专供行人及自行车等通行的通道，主要组成部分是主通道和出入口。

2.1.6  城市轨道交通  urban rail transit

采用轨道结构进行承重和导向的车辆运输系统，依据城市交通总体规划的要求，设置全封闭或部分封闭的专用轨道线路，以列车或单车形式，运送相当规模客流量的公共交通方式。包括地铁系统、轻轨系统、单轨系统、有轨电车、磁浮系统、自动导向轨道系统和市域快速轨道系统。

本规程涉及的城市轨道交通，指“地铁系统、地下交通设施”。

2.1.7  人防工程  civil air defense work

全称人民防空工程，系为保障战时人民防空指挥、通信、掩蔽等需要而建造的防护建筑。

2.1.8  废弃工程  abandoned project

本规程中指代各种市政管线设施的废弃工程、明挖法施工方式存留地下的永久结构和其他不明废弃工程。

2.1.9  抗震设防标准  seismic fortification criterion

衡量抗震设防要求高低的尺度，由地震设防烈度或设计地震动参数及抗震设防类别确定。

2.1.10  设计使用年限  design working life

设计规定的结构或结构构件不需要进行大修即可按预定的目的使用的年限。

2.1.11  结构安全等级  safety class of structures

工程结构设计时，根据结构破坏可能产生的危及人的生命、造成经济损失、对社会或环境产生影响等后果的严重性所规定的结构等级。

2.1.12 抗震设防烈度  seismic precautionary intensity

按国家规定的权限批准作为一个地区抗震设防依据的地震烈度。一般情况，取50年内超越概率10%的地震烈度。

2.1.13 抗震设防分类  seismic fortification category for structures

根据建筑物遭遇地震破坏后，可能造成人员伤亡、直接和间接经济损失、社会影响的程度及其在抗震救灾中的作用等因素，对各类建筑所做的设防类别划分。

      - 基本规定

3.1.1  市政基础设施数据采集及建库使用的空间数据，平面坐标系统应采用2000国家大地坐标系，高程基准应采用1985国家高程基准，如采用其他坐标系和高程基准时，应与2000国家大地坐标系和1985国家高程基准建立换算关系。

3.1.2  市政基础设施数据采集及建库使用的地形图比例尺不应小于1:2000，宜采用1:500。

3.1.3  行政区划代码采用《中华人民共和国行政区划代码》（GB/T 2260）规定的代码（六位），宜使用区县级区划代码。

3.1.4  市政基础设施数据采集和建库应包含市政基础设施空间数据、属性数据、管理数据和隐患数据。

3.1.5  市政设施采集数据与建库应符合2021年5月住房和城乡建设部发布的《城市市政基础设施普查和综合管理信息平台建设工作指导手册》相关文件要求。

3.1.6  市政基础设施数据库系统应能对市政基础设施实行集中、统一、规范的信息化管理，同时具备可扩展性和兼容性。

3.1.7  参与数据采集和数据处理过程的相关单位应按照国家有关规定签署保密协议。

      - 数据分类与编码

4.1  市政基础设施分类编码

4.1.1  市政基础设施分类编码沿用《湖南省城市综合地下管线数据建库与共享交换技术规程》（DBJ43/T 510）的规则，其中地下管线及设施分类编码直接沿用，其他市政设施则编码进行扩充。

4.1.2  分类代码采用6位十进制数字码，分别为按数字顺序排列的大类、中类、小类和子类码，代码结构如下：

X       X        XX        XX

|        |          |          |

大类    中类      小类       子类

(1)左起第一位为大类码；

(2)左起第二位为中类码，在大类基础上细分形成的类；

(3)左起第三、四位为小类码。在中类基础上细分形成的类；

(4)左起第五、六位为子类码，在小类基础上细分形成的类。

4.1.3  具体的市政基础设施分类编码，见附录A1 市政基础设施分类编码。

4.2  市政基础设施要素分类编码

4.2.1  市政基础设施的特征物、附属物采用要素分类编码进行管理。

4.2.2  市政基础设施要素分类编码是在6位市政基础设施分类编码后再加两位顺序码构成。

4.2.3  为方便数据管理，市政基础设施分类编码后加“00”数字直接表示该设施的基础要素，例如雨水管线设施分类码为520110，为方便管理直接标记雨水管线段分类码为52011000，雨水管线附属设施（点）分类码为520121，其下的附属设施要素分类码52012101（弯头）等等。

4.2.4  地下管线要素（管线段、管线附属设施）分类编码，沿用《湖南省城市综合地下管线数据建库与共享交换技术规程》（DBJ43/T 510）中的管线要素编码，见附录A2-A10市政基础设施要素分类编码。

      - 数据项描述

5.1  数据项属性

5.1.1  属性描述：

——中文名称，赋予数据项的单个或多个中文字词的指称；

——数据类型，用于表示数据项的字符、数值或其他表示的类型；

——数据长度/精度，（从业务角度规定数据项值的格式需求），包括所允许的最大和/或最小字符长度，数据元值的表示格式等；

——说明，包含值域（根据相应属性中所规定的允许值集合）、计量单位（用于数值型数据项值的计量单位）、条件、约束、数据来源与适用场景等信息说明。

5.1.2  数据类型，表示数据项值域不同值的集合，本标准使用的数据类型见下表。

表5-1 数据类型表示

| 数据类型 | 说明 |
| --- | --- |
| 字符型 | 可以包括字母字符、数字字符或汉字等在内的任意字符 |
| 数值型 | 阿拉伯数字形式的数值（包括整型数和实型数），可进行数学运算 |
| 日期型 | 格式：YYYYMMDD，采用《数据元和交换格式》（GB/T 7408）规定的日期表示法，YYYY 表示年份，MM表示月份，DD表示日期 |
| 时间型 | 格式：YYYYMMDDhhmmss，采用《数据元和交换格式》（GB/T 7408）规定的日期表示法，YYYY 表示年份，MM表示月份，DD表示日期，hh表示小时（24小时计时系统），mm表示分，ss表示秒 |
| 二进制 | 图像、视频等二进制流文件格式 |
| 逻辑型 | 有且只有两个表明条件的值，采用0/1表示，0 假，1 真。 |

5.1.3  数据长度/精度

- 字符型，长度表示为一个整数x，表示该字段最大长度为x。

- 数值型，长度表示为x，y，表示该字段是最长x位（包括小数点和小数点后面的数字）、小数点后y位的一个数值。

- 日期型，固定格式为YYYYMMDD，固定长度为8位。

- 时间型，固定格式为YYYYMMDDhhmmss，固定长度为14位。

- 二进制，长度不做要求。

- 逻辑型，长度不做要求，取值定义：0 假，1 真。

5.2  市政基础设施的数据项

5.2.1  市政基础设施的数据项包括为市政设施通用管理属性、市政设施通用隐患属性、市政设施一般属性。

5.2.2  市政基础设施的通用管理属性结构见附录B1。

5.2.3  市政基础设施的通用隐患属性结构见附录B2。

      - 数据采集

6.1  一般规定

6.1.1  市政基础设施数据采集前应根据可操作性原则划分采集普查单元，科学编制普查单元编号，各普查单元应无缝衔接，全面覆盖数据采集区域。

6.1.2  数据采集宜采用信息化辅助手段，内业资料调绘通过信息化手段进行数据归集；外业踏勘过程宜利用手机APP进行任务接收、录入数据、草图绘制。

6.1.3  涉密信息应脱密后在外网以及手机APP使用。

6.1.4  探测实施应委托具有测绘相关资质的单位或机构承担。

6.1.5  地下管线探测作业应符合《城市地下管线探测技术规程》中规定，采取相关安全保护措施。

6.1.6  数据质量检查应采用程序辅助批量检查和人机交互检查两种方法，各专业数据根据专业特性适当调整检查方法。

6.1.7  如采用程序辅助批量检查时，应由各专业人员确定质检参数。

6.1.8  通过验收后的成果汇交至相关主管部门时，主管部门应对提交的资料的完整性、成果的规范性、数据的标准性进行检查。

6.2  采集范围

6.2.1  采集范围为城市道路（含穿越城市建成区的公路）、街巷，包括快速路、主干路、次干路、支路、通道和其他公共区域。

6.2.2  对穿越非普查区的主干管线不应中断，以保持主干管线的连续性。

6.2.3  有条件的地市可开展机关、企事业单位、住宅小区、其他居民区等内部地下市政基础设施普查，数据内容可参照本规程附录定义的信息表设计，进行数据采集。

6.2.4  有条件的地市可跨区开展长输管道设施普查，数据内容可参照本规程附录定义的信息表设计，进行数据采集。

6.2.5  各地自行增加的采集范围与数据内容，可根据具体情况记录在案，以供后续工作时逐步完善。

6.3  采集流程

6.3.1  采集流程包括：划分普查单元、填写普查单元基本信息表、资料调绘、现场踏勘、探测实施、编制安全隐患排查报告。

6.3.2  划分普查单元

通过调绘、查阅市政设施管理部门、道路权属单位、城市档案部门资料，划分普查区域，编制普查单元编号，依托道路及路网建立立体的地下空间模型。一张标有全部普查单元编号的空间数据是展开普查工作的依据性技术文件。

普查单元的划分可根据普查区域的复杂程度自行确定。城市建设重点区域、市政设施容量大、类型复杂区域的普查单元涵盖的道路长度可相应较短，反之普查单元道路长度可相应较长。普查范围内自成体系的城市轨道交通等交通类设施，可按照线路进行普查，在地方数据采集方案中对普查信息表与信息平台数据对接进行协调。

6.3.3  填写普查单元信息表

1 普查单元基本信息表对应一个普查单元，普查单元数据应关联普查范围内的市政基础设施普查数据；

2 普查单元基本信息表见附录 B3。一个普查单元基本信息表（附录 B3）中关联该普查单元范围内涉及的所有类别的市政基础设施普查信息表（附录 B4、C1-C12 、D1-D3、E1-E2）。

6.3.4  资料调绘

收集和整理资料，填写普查单元信息表和该普查单元各类别设施（包括城市地下工程管线设施、城市地上市政基础设施、城市地下交通设施、地下其他工程）基本信息表，作为下一步现场踏勘和探测实施的技术依据。

获取基本数据信息的途径包括但不限于以下途径：

1 市政基础设施所在地管理、维护、运营部门或权属单位；

2 规划和自然资源管理部门；

3 市政基础设施所在地既有管理系统；

4 湖南省自然灾害综合风险普查房屋建筑和市政设施普查系统；

5 市政基础设施所在地城建档案馆或原建造五方（建造、设计、勘察、施工、监理）单位。

资料调绘应包括下列内容：

1 已有市政设施分布图、竣工测量成果或探测成果；

2 市政基础设施设计图、施工图、竣工图、设计与施工变更文件及技术说明资料；

3 现有的控制测量资料和适用比例尺的地形图；

4 市政设施的竣工图纸，在市政设施、结构设计说明中获取市政设施的相关调查信息；

5 由地方测绘部门提供的地图测绘数据；

6 既有系统的成果数据，可导入系统，作为下一阶段工作依据。

6.3.5  现场踏勘

根据资料调绘成果，对普查单元范围内市政基础设施进行现场踏勘，修正和完善普查信息表，绘制现状调绘草图，拟定探测方法与技术方案。

现场踏勘应包括以下内容：

1 核查资料调绘的完整性、可信度和可利用程度；

2 核实调绘图中明显点与实地的一致性；

3 核查测量控制点的位置和保存情况，并验算其精度；

4 核查地形图的现势性；

5 测区地物、地貌、交通、地球物理条件及各种可能存在的干扰因素，以及可能存在的安全隐患。

6.3.6  探测实施

探测实施单位应根据现场踏勘阶段制定的探测方法与技术方案，对工程质量、工程进度、作业安全、成果归档等进行全过程管理。涉密的信息资料要严格按照有关保密法律法规和标准进行管理。

探测实施包括以下工作内容：

1 探查前的技术准备工作；

2 市政设施明显点实地调查与隐蔽点探测；

3 控制网布设与市政设施点位测量；

4 事故隐患排查；

5 市政设施数据处理及计算机数据文件编制；

6 市政基础设施图纸编绘；

7市政基础设施探测工程监理；

8 探测成果检查验收与归档。

探测实施应遵循的基本程序：接受任务（委托）、搜集资料、现场踏勘、仪器校验、物探方法试验、制定探测方案、编写测区技术设计书、制定安全施工管理措施、明显点实地调查、隐蔽点仪器探查、建立测量控制网、点位测量与数据处理、内外业衔接、地下市政基础设施图纸编绘、探测成果整理与技术总结报告编写、探测成果资料提交、成果验收和工程验收。探测任务较简单或工作量较小时，上述程序可简化。

探测实施过程中应制定安全生产操作细则，指导和规范安全生产作业。对市政基础设施探测作业时，应先识别风险源（包括防毒、防窒息、防触电、防跌落、防水淹、防冲击、防坍塌等），制定相应预案和安全培训，采取相应的措施。

6.3.7  编制安全隐患排查报告

1 制定安全隐患排查规定；

2 安全隐患排查情况；

3 安全隐患记录，包括：隐患地点、隐患类别、隐患部位、隐患描述、责任单位、责任人、是否有安全标识、是否采取整改措施等。

6.3.8  有条件的地市可委托第三方对数据采集成果进行复核。

6.4  数据内容

6.4.1  城市市政基础设施普查信息数据范围包含普查单元、地下工程管线设施、地下交通设施、地面相关设施以及地下其他工程等。我省结合自然灾害风险普查成果，将普查范围扩大至地上相关市政基础设施。

6.4.2  普查单元的科学划分是市政基础设施普查的重要依据，普查单元编号应具有唯一性，避免成果汇交时数据混乱、重复，普查单元信息数据结构设计宜按附录B1的规定执行，可根据实际需要进行扩充。

6.4.3  城市市政基础设施（要素）唯一码共24位，前6位为《中华人民共和国行政区划代码》（GB/T 2260）规定的行政区划代码，第7-11位为普查单元编号（普查单元编号建议为五位），第12-19位市政基础设施要素分类编码，第20-24位为顺序码。例如：编码430104C10015201220411111表示长沙市岳麓区C1001单元雨水篦子第11111号设施。其中：

“430104”			：6位行政区划代码

“C1001” 		：5位普查单元编号

“52012204”		：8位市政基础设施要素分类编码

“11111”			：5位设施顺序码

6.4.4  地下工程管线设施包括以下设施种类：

1 市政供水管线及其附属设施，数据结构设计应按附录C1的规定执行，可根据实际需要进行扩充；

2 市政排水管线及其附属设施，数据结构设计应按附录C1的规定执行，可根据实际需要进行扩充；

3 市政热力管线及其附属设施，数据结构设计应按附录C1的规定执行，可根据实际需要进行扩充；

4 市政燃气管线及其附属设施，数据结构设计应按附录C1的规定执行，可根据实际需要进行扩充；

5 电力、照明管线及其附属设施，数据结构设计应按附录C1的规定执行，可根据实际需要进行扩充；

6 信息通信管线及其附属设施，数据结构设计应按附录C1的规定执行，可根据实际需要进行扩充；

7 工业管线及其附属设施，数据结构设计应按附录C1的规定执行，可根据实际需要进行扩充；

8 综合管廊（沟）及其附属设施，数据结构设计应按附录E12的规定执行，可根据实际需要进行扩充。

6.4.5  地下交通设施包括以下设施种类：

1 人行地下通道，数据结构设计应按附录D1的规定执行，可根据实际需要进行扩充；

2 城市地下道路，数据结构设计应按附录D2的规定执行，可根据实际需要进行扩充；

3 城市地下轨道交通，数据结构设计应按附录D3的规定执行，可根据实际需要进行扩充；

4 地下铁路，数据结构设计应参照城市轨道交通信息表；

5 地下公共停车场，数据结构设计应参照人行地下通道普查信息表；

6 地下交通枢纽，数据结构设计应参照人行地下通道普查信息表。

6.4.6  地面相关设施包括以下设施种类：

1 取水设施，数据结构设计应按附录E1的规定执行，可根据实际需要进行扩充；

2 净水厂（含地下水配水厂），数据结构设计应按附录E2的规定执行，可根据实际需要进行扩充；

3 加压泵站，数据结构设计应按附录E3的规定执行，可根据实际需要进行扩充；

4 调压泵站，数据结构设计应按附录E4的规定执行，可根据实际需要进行扩充；

5 污水处理厂，数据结构设计应按附录E5的规定执行，可根据实际需要进行扩充；

6 排水泵站，数据结构设计应按附录E6的规定执行，可根据实际需要进行扩充；

7 调蓄设施，数据结构设计应按附录E7的规定执行，可根据实际需要进行扩充；

8 天然气门站，数据结构设计应按附录E8的规定执行，可根据实际需要进行扩充；

9 天然气储配站，数据结构设计应按附录E9的规定执行，可根据实际需要进行扩充；

10 液化石油气储配(充装)站，数据结构设计应按附录E10的规定执行，可根据实际需要进行扩充；

11 加气站，数据结构设计应按附录E11的规定执行，可根据实际需要进行扩充。

6.4.7  地下其他工程包括以下设施种类：

1 人防工程，数据结构设计应按附录E1的规定执行，可根据实际需要进行扩充；

2 废弃工程（包括各种市政管线设施的废弃工程、明挖法施工方式存留地下的永久结构和其他不明废弃工程）；城市地下工程管线设施、城市地上市政基础设施、城市地下交通设施、人防工程废弃后，应在废弃工程表中填写记录，通过城市市政基础设施唯一码关联；废弃工程信息表数据结构设计应按附录E2的规定执行，可根据实际需要进行扩充。

6.5  数据核查汇交

6.5.1  汇交数据应包括以下内容：

1 数据采集成果资料，包括设施属性数据、空间数据。设施信息表使用XLS、MDB、CSV文件或Shapfile格式文件离线存储；

2 设施外观、关键部位拍照文件，分辨率应不低于120万像素，可使用手机拍照或上传JPG、PNG格式图片文件；

3 视频资料应采用MP4格式进行管理；

4 设施相关CAD图纸可用DWG格式管理；

5 测量记录，由探测仪器产生的格式化文本。

6.5.2  数据采集应在数据提交后进行数据核查。核查内容应包括：

1 根据《数字测绘成果质量检查与验收》（GB/T 18316）标准，结合数据采集实际工作情况，对数据完整性、数据合规性、逻辑一致性、空间拓扑关系等进行检查。

2 图片、视频格式应符合本规程6.5.1格式规定，应检查文件是否能够再次打开，视频可看可听。

6.5.3  质量检查不合格的数据，应按照监理处理意见进行修改，修改完成后再次提交质量检查。数据质量检查合格后，方可用于数据建库。

6.5.4  数据核查通过后，在数据处理工作站形成汇交文件。

6.5.5  汇交文件名应为行政区划代码+下划线+普查单元号+下划线+汇交日期。例如430101_C10001_20210726 表示2021年7月26日汇交的长沙市岳麓区C1001普查单元汇交文件。

6.5.6  汇交文件内部，为避免混淆和重复，每个市政设施要素应编制唯一码，即城市市政基础设施唯一码，定义方式见6.4.3。

6.5.7  汇交的采集数据，每类市政基础设施信息数据，其数据结构应符合本规程对应设施数据表的相关规定。

6.5.8  汇交数据，应划分文件目录，该目录与汇交文件同级；附件按照分类分别目录存储，多个文件可以在文件名尾部添加顺序号：

表6-1 汇交数据附件目录划分

| 一级目录 | 文件 | 内容说明 |  | 格式 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| （汇交文件名） | 成果文件 | 属性数据、空间数据 |  | XLS、CSV、MDB、ShapeFile等 |
| 一级目录 | 二级目录 | 文件 | 内容说明 | 格式 |
| （汇交文件名） | 设施附图 | CAD图纸 | 设施附图资料 | DWG |
|  | 设施拍照 | 照片文件 | 设施外观、关键部位拍照 | JPG、PNG等 |
|  | 多媒体资料 | 影音文件 | 录像视频 | MP4 |
|  | 其他 | 资料文件 | 施工方案、记录等 | DOC、XLS、XLSX、PDF等 |

6.5.9  汇交数据目录示例如下：以430104_C10001_20210726汇交文件为例，里面存有430104C10015201220411111设施的数据：

├430104_C10001_20210726.MDB

├430104_C10001_20210726.shp

├430104_C10001_20210726

└设施附图

└430104C10015201220411111.DWG

└设施拍照

└430104C10015201220411111_01.JPG

└430104C10015201220411111_02.JPG

└430104C10015201220411111_03.JPG

└多媒体资料

└430104C10015201220411111.MP4

└其他

└430104C10015201220411111.DOC

      - 数据建库

7.1  建库流程

7.1.1  数据建库是将设计的数据库付诸实施的过程，包括数据准备、数据库构建、数据入库等步骤。

7.2  数据准备

7.2.1  按照建库设计的要求，收集所需要的各类数据和资料，并整理、建档和备份，将非涉密的汇交成果数据存放在专设的存储空间上。

7.2.2  涉密数据，应与非涉密数据分开存储，按照保密规定单独整理、建档和备份。

7.3  数据库构建

7.3.1  在数据库系统逻辑设计中，确定包括数字矢量地图数据、数字正射影像数据、数字高程模型数据、数字栅格地图数据、市政基础设施数据和元数据的数据组织形式，建立数据结构逻辑模型。

7.3.2  在数据库系统物理设计中，应根据数据类型设计相应的数据库方案、数据存储方案以及空间索引方案。

7.3.3  根据数据库的逻辑设计和物理设计，通过数据库管理系统对每类数据进行物理空间的分配和相关参数的设置，创建数据表。分配物理空间时，应考虑数据库的扩充能力。

7.4  数据入库

7.4.1  数据入库，支持数据批量导入、在线接入、手工录入等数据入库功能，数据导入支持MDB、XLS、Shapefile、CSV格式的成果文件。

7.4.2  数据入库后应进行数据关联处理、数据索引创建。

7.4.3  数据入库完成后，成果数据资料做归档处理。数据归档应满足国家有关档案管理和保密的规定。

      - 附录

附录 A 市政基础设施分类标准

附录 A1 市政基础设施分类编码

| 普查类别 | 市政设施 | 市政设施分类码 |
| --- | --- | --- |
| 市政供水 | 取水设施 | 322001 |
|  | 净水厂 | 320102 |
|  | 加压泵站 | 322002 |
|  | 调压站 | 322003 |
|  | 原水管线 | 510110 |
|  | 原水管线附属设施 | 510121 |
|  | 输水管线 | 510210 |
|  | 输水管线附属设施 | 510221 |
|  | 再生水管线 | 510310 |
|  | 再生水管线附属设施 | 510321 |
|  | 配水管线 | 510410 |
|  | 配水管线附属设施 | 510421 |
|  | 直饮水管线 | 510510 |
|  | 直饮水管线段附属设施 | 510521 |
|  | 消防水管线 | 510610 |
|  | 消防水管线附属设施 | 510621 |
|  | 绿化水管线 | 510710 |
|  | 绿化水管线附属设施 | 510721 |
|  | 循环水管线段 | 510810 |
|  | 循环水管线附属设施 | 510821 |
|  | 长输管道 | 510910 |
|  | 长输管道附属设施 | 510921 |
|  | 其他 | 519900 |
| 市政排水 | 污水处理厂 | 320203 |
|  | 排水泵站 | 322011 |
|  | 调蓄设施 | 322012 |
|  | 雨水管线 | 520110 |
|  | 雨水管线附属设施 | 520121 |
|  | 污水管线 | 520210 |
|  | 污水管线附属设施 | 520221 |
|  | 雨污合流管线 | 520310 |
|  | 雨污合流管线附属设施 | 520321 |
|  | 其他 | 529900 |
| 市政燃气 | 天然气门站 | 322021 |
|  | 天然气储配站 | 322022 |
|  | 液化石油气储配(充装)站 | 322023 |
|  | 加气站 | 322024 |
|  | 煤气管线 | 530110 |
|  | 煤气管线附属设施 | 530121 |
|  | 液化气管线 | 530210 |
|  | 液化气管线附属设施 | 530221 |
|  | 天然气管线 | 530310 |
|  | 天然气管线附属设施 | 530321 |
|  | 长输管道 | 530410 |
|  | 长输管道附属设施 | 530421 |
|  | 其他 | 539900 |
| 市政热力 | 热水管线 | 540110 |
|  | 热水管线附属设施 | 540121 |
|  | 蒸汽管线段 | 540210 |
|  | 蒸汽管线附属设施 | 540221 |
|  | 其他 | 549900 |
| 市政电力、照明 | 供电管线 | 550110 |
|  | 供电管线附属设施 | 550121 |
|  | 路灯管线 | 550210 |
|  | 路灯管线附属设施 | 550221 |
|  | 交通信号管线 | 550310 |
|  | 交通信号管线附属设施 | 550321 |
|  | 电车管线段 | 550410 |
|  | 电车管线附属设施 | 550421 |
|  | 广告管线 | 550510 |
|  | 广告管线附属设施 | 550521 |
|  | 长输管道 | 550610 |
|  | 长输管道附属设施 | 550621 |
|  | 其他 | 559900 |
| 通信管线 | 电话管线 | 560110 |
|  | 电话管线附属设施 | 560121 |
|  | 有线电视管线 | 560210 |
|  | 有线电视管线附属设施 | 560221 |
|  | 信息网络管线 | 560310 |
|  | 信息网络管线附属设施 | 560321 |
|  | 广播管线 | 560410 |
|  | 广播管线附属设施 | 560421 |
|  | 电信管线 | 560510 |
|  | 电信管线附属设施 | 560521 |
|  | 联通管线 | 560610 |
|  | 联通管线附属设施 | 560621 |
|  | 移动管线段 | 560710 |
|  | 移动管线附属设施 | 560721 |
|  | 铁通管线 | 560810 |
|  | 铁通管线附属设施 | 560821 |
|  | 监控信号管线 | 560910 |
|  | 监控信号管线附属设施 | 560921 |
|  | 电力通讯管线 | 561010 |
|  | 电力通讯管线附属设施 | 561021 |
|  | 军用光缆管线 | 561110 |
|  | 军用光缆管线附属设施 | 561121 |
|  | 网通管线 | 561210 |
|  | 网通管线附属设施 | 561221 |
|  | 长输管道 | 561310 |
|  | 长输管道附属设施 | 561321 |
|  | 海事通讯管线 | 561410 |
|  | 海事通讯管线附属设施 | 561421 |
|  | 石油通讯管线 | 561510 |
|  | 石油通讯管线附属设施 | 561521 |
|  | 天然气通讯管线 | 561610 |
|  | 天然气通讯管线附属设施 | 561621 |
|  | 中信通讯管线 | 561710 |
|  | 中信通讯管线附属设施 | 561721 |
|  | 其他 | 569900 |
| 工业管线 | 氢气管线 | 570110 |
|  | 氢气管线附属设施 | 570121 |
|  | 氧气管线 | 570210 |
|  | 氧气管线附属设施 | 570221 |
|  | 乙炔管线 | 570310 |
|  | 乙炔管线附属设施 | 570321 |
|  | 乙烯管线 | 570410 |
|  | 乙烯管线附属设施 | 570421 |
|  | 苯管线 | 570510 |
|  | 苯管线附属设施 | 570521 |
|  | 氯气管线段 | 570610 |
|  | 氯气管线附属设施 | 570621 |
|  | 氮气管线 | 570710 |
|  | 氮气管线附属设施 | 570721 |
|  | 二氧化碳管线 | 570810 |
|  | 二氧化碳管线附属设施 | 570821 |
|  | 氨气管线 | 570910 |
|  | 氨气管线附属设施 | 570921 |
|  | 甲苯管线 | 571010 |
|  | 甲苯管线附属设施 | 571021 |
|  | 煤灰管线 | 571110 |
|  | 煤灰管线附属设施 | 571121 |
|  | 油料管线 | 571210 |
|  | 油料管线附属设施 | 571221 |
|  | 石油管线 | 571310 |
|  | 石油管线附属设施 | 571321 |
|  | 环己酮管线 | 571410 |
|  | 环己酮管线附属设施 | 571421 |
|  | 石脑油管线 | 571510 |
|  | 石脑油管线附属设施 | 571521 |
|  | 工业废水管线 | 571610 |
|  | 工业废水管线附属设施 | 571621 |
|  | 其他管线 | 579910 |
|  | 其他管线附属设施 | 579921 |
| 综合管廊（沟） | 综合管廊（沟） | 580110 |
|  | 综合管廊（沟）附属设施 | 580121 |
| 不明管线 | 不明管线 | 580210 |
|  | 不明管线附属设施 | 580221 |
| 地下交通设施 | 地下人行通道 | 450800 |
|  | 地下公共停车场 | 450105 |
|  | 城市地下轨道交通 | 430102 |
|  | 地下铁路 | 430101 |
|  | 地下道路 | 430800 |
|  | 地下交通枢纽 | 450121 |
| 地下其他空间 | 废弃工程 | 340801 |
|  | 人防工程 | 340802 |
|  | 其他地下空间 | 340803 |

附录 A2 市政供水管线要素分类编码

| 管线类别 | 对象名称 | 编码 |
| --- | --- | --- |
| 原水 | 原水管线 | 510110 |
|  | 原水管线段 | 51011000 |
|  | 原水管线附属设施 | 510121 |
|  | 弯头 | 51012101 |
|  | 三通 | 51012102 |
|  | 四通 | 51012103 |
|  | 变径 | 51012104 |
|  | 预留口 | 51012105 |
|  | 进水口 | 51012106 |
|  | 出水口 | 51012107 |
|  | 测流点 | 51012108 |
|  | 测压点 | 51012109 |
|  | 水质监测点 | 51012110 |
|  | 伸缩器 | 51012111 |
|  | 出地 | 51012112 |
|  | 盖堵 | 51012113 |
|  | 窨井 | 51012201 |
|  | 阀门 | 51012202 |
|  | 阀门井 | 51012203 |
|  | 阀门孔 | 51012204 |
|  | 水表 | 51012205 |
|  | 水表井 | 51012206 |
|  | 排气阀 | 51012207 |
|  | 排污阀 | 51012208 |
|  | 沉淀池 | 51012209 |
|  | 水塔 | 51012210 |
|  | 水池 | 51012211 |
|  | 净化池 | 51012212 |
|  | 泵站 | 51012213 |
|  | 水源井 | 51012214 |
|  | 原水面状要素 | 51013000 |
| 输水 | 输水管线 | 510210 |
|  | 输水管线段 | 51021000 |
|  | 输水管线附属设施 | 510221 |
|  | 弯头 | 51022101 |
|  | 三通 | 51022102 |
|  | 四通 | 51022103 |
|  | 变径 | 51022104 |
|  | 预留口 | 51022105 |
|  | 进水口 | 51022106 |
|  | 出水口 | 51022107 |
|  | 测流点 | 51022108 |
|  | 测压点 | 51022109 |
|  | 水质监测点 | 51022110 |
|  | 伸缩器 | 51022111 |
|  | 停止塞 | 51022112 |
|  | 变材 | 51022113 |
|  | 转折点 | 51022114 |
|  | 出地 | 51022115 |
|  | 盖堵 | 51022116 |
|  | 窨井 | 51022201 |
|  | 消防栓 | 51022202 |
|  | 阀门 | 51022203 |
|  | 阀门井 | 51022204 |
|  | 阀门孔 | 51022205 |
|  | 水表 | 51022206 |
|  | 水表井 | 51022207 |
|  | 地下消防栓 | 51022208 |
|  | 消防井 | 51022209 |
|  | 消火栓 | 51022210 |
|  | 带阀泄气 | 51022211 |
|  | 止回阀 | 51022212 |
|  | 排气阀 | 51022213 |
|  | 排污阀 | 51022214 |
|  | 沉淀池 | 51022215 |
|  | 水塔 | 51022216 |
|  | 水池 | 51022217 |
|  | 净化池 | 51022218 |
|  | 泄气 | 51022219 |
|  | 水表集 | 51022220 |
|  | 泵站 | 51022221 |
|  | 水厂出水 | 51022222 |
|  | 增压站出水 | 51022223 |
|  | 水源井 | 51022224 |
|  | 输水面状要素 | 51023000 |
| 再生水 | 再生水管线 | 510310 |
|  | 再生水管线段 | 51031000 |
|  | 再生水管线附属设施 | 510321 |
|  | 弯头 | 51032101 |
|  | 三通 | 51032102 |
|  | 四通 | 51032103 |
|  | 变径 | 51032104 |
|  | 预留口 | 51032105 |
|  | 进水口 | 51032106 |
|  | 出水口 | 51032107 |
|  | 测流点 | 51032108 |
|  | 测压点 | 51032109 |
|  | 水质监测点 | 51032110 |
|  | 伸缩器 | 51032111 |
|  | 出地 | 51032112 |
|  | 盖堵 | 51032113 |
|  | 窨井 | 51032201 |
|  | 消防栓 | 51032202 |
|  | 阀门 | 51032203 |
|  | 水表 | 51032204 |
|  | 污水井 | 51032205 |
|  | 雨水井 | 51032206 |
|  | 污箅 | 51032207 |
|  | 雨箅 | 51032208 |
|  | 溢流井 | 51032209 |
|  | 闸门井 | 51032210 |
|  | 跌水井 | 51032211 |
|  | 通风井 | 51032212 |
|  | 冲洗井 | 51032213 |
|  | 沉泥井 | 51032214 |
|  | 渗水井 | 51032215 |
|  | 出气井 | 51032216 |
|  | 水封井 | 51032217 |
|  | 沉淀池 | 51032218 |
|  | 水塔 | 51032219 |
|  | 水池 | 51032220 |
|  | 净化池 | 51032221 |
|  | 排水泵站 | 51032222 |
|  | 化粪池 | 51032223 |
|  | 再生水面状要素 | 51032223 |
| 配水 | 配水管线 | 510410 |
|  | 配水管线段 | 51041000 |
|  | 配水管线附属设施 | 510421 |
|  | 弯头 | 51042101 |
|  | 三通出地 | 51042102 |
|  | 四通 | 51042103 |
|  | 变径 | 51042104 |
|  | 预留口 | 51042105 |
|  | 进水口 | 51042106 |
|  | 出水口 | 51042107 |
|  | 测流点 | 51042108 |
|  | 测压点 | 51042109 |
|  | 水质监测点 | 51042110 |
|  | 伸缩器 | 51042111 |
|  | 出地 | 51042112 |
|  | 盖堵 | 51042113 |
|  | 窨井 | 51042201 |
|  | 消防栓 | 51042202 |
|  | 阀门 | 51042203 |
|  | 阀门井 | 51042204 |
|  | 阀门孔 | 51042205 |
|  | 水表 | 51042206 |
|  | 水表井 | 51042207 |
|  | 排气阀 | 51042208 |
|  | 排污阀 | 51042209 |
|  | 沉淀池 | 51042210 |
|  | 水塔 | 51042211 |
|  | 水池 | 51042212 |
|  | 净化池 | 51042213 |
|  | 泵站 | 51042214 |
|  | 水源井 | 51042215 |
|  | 配水面状要素 | 51042216 |
| 直饮水 | 直饮水管线 | 510510 |
|  | 直饮水管线段 | 51051000 |
|  | 直饮水管线段附属设施 | 510521 |
|  | 弯头 | 51052101 |
|  | 三通 | 51052102 |
|  | 四通 | 51052103 |
|  | 变径 | 51052104 |
|  | 预留口 | 51052105 |
|  | 进水口 | 51052106 |
|  | 出水口 | 51052107 |
|  | 测流点 | 51052108 |
|  | 测压点 | 51052109 |
|  | 水质监测点 | 51052110 |
|  | 伸缩器 | 51052111 |
|  | 出地 | 51052112 |
|  | 盖堵 | 51052113 |
|  | 窨井 | 51052201 |
|  | 消防栓 | 51052202 |
|  | 消防井 | 51052203 |
|  | 阀门 | 51052204 |
|  | 阀门井 | 51052205 |
|  | 阀门孔 | 51052206 |
|  | 水表 | 51052207 |
|  | 水表井 | 51052208 |
|  | 排水阀 | 51052209 |
|  | 排污阀 | 51052210 |
|  | 沉淀池 | 51052211 |
|  | 水塔 | 51052212 |
|  | 水池 | 51052213 |
|  | 净化池 | 51052214 |
|  | 泵站 | 51052215 |
|  | 水源井 | 51052216 |
|  | 直饮水面状要素 | 51053000 |
| 消防水 | 消防水管线 | 510610 |
|  | 消防水管线段 | 510610 |
|  | 消防水管线附属设施 | 510621 |
|  | 弯头 | 51062101 |
|  | 三通出地 | 51062102 |
|  | 四通 | 51062103 |
|  | 变径 | 51062104 |
|  | 预留口 | 51062105 |
|  | 进水口 | 51062106 |
|  | 出水口 | 51062107 |
|  | 测流点 | 51062108 |
|  | 测压点 | 51062109 |
|  | 水质监测点 | 51062110 |
|  | 伸缩器 | 51062111 |
|  | 出地 | 51062112 |
|  | 盖堵 | 51062113 |
|  | 窨井 | 51062201 |
|  | 消防栓 | 51062202 |
|  | 消防井 | 51062203 |
|  | 阀门 | 51062204 |
|  | 阀门井 | 51062205 |
|  | 阀门孔 | 51062206 |
|  | 水表 | 51062207 |
|  | 水表井 | 51062208 |
|  | 排气阀 | 51062209 |
|  | 排污阀 | 51062210 |
|  | 沉淀池 | 51062211 |
|  | 水塔 | 51062212 |
|  | 水池 | 51062213 |
|  | 净化池 | 51062214 |
|  | 泵站 | 51062215 |
|  | 水源井 | 51062216 |
|  | 消防水面状要素 | 51063000 |
| 绿化水 | 绿化水管线 | 51071000 |
|  | 绿化水管线段 | 51071000 |
|  | 绿化水管线附属设施 | 510721 |
|  | 弯头 | 51072101 |
|  | 三通 | 51072102 |
|  | 四通 | 51072103 |
|  | 变径 | 51072104 |
|  | 预留口 | 51072105 |
|  | 进水口 | 51072106 |
|  | 出水口 | 51072107 |
|  | 测流点 | 51072108 |
|  | 测压点 | 51072109 |
|  | 水质监测点 | 51072110 |
|  | 伸缩器 | 51072111 |
|  | 出地 | 51072112 |
|  | 盖堵 | 51072113 |
|  | 窨井 | 51072201 |
|  | 消防栓 | 51072202 |
|  | 阀门 | 51072203 |
|  | 水表 | 51072204 |
|  | 污水井 | 51072205 |
|  | 雨水井 | 51072206 |
|  | 污箅 | 51072207 |
|  | 雨箅 | 51072208 |
|  | 溢流井 | 51072209 |
|  | 闸门井 | 51072210 |
|  | 跌水井 | 51072211 |
|  | 通风井 | 51072212 |
|  | 冲洗井 | 51072213 |
|  | 沉泥井 | 51072214 |
|  | 渗水井 | 51072215 |
|  | 出气井 | 51072216 |
|  | 水封井 | 51072217 |
|  | 沉淀池 | 51072218 |
|  | 水塔 | 51072219 |
|  | 水池 | 51072220 |
|  | 净化池 | 51072221 |
|  | 排水泵站 | 51072222 |
|  | 化粪池 | 51072223 |
|  | 绿化水面状要素 | 51073000 |
| 循环水 | 循环水管线 | 510810 |
|  | 循环水管线段 | 51081000 |
|  | 循环水管线附属设施 | 510821 |
|  | 弯头 | 51082101 |
|  | 三通 | 51082102 |
|  | 四通 | 51082103 |
|  | 变径 | 51082104 |
|  | 预留口 | 51082105 |
|  | 进水口 | 51082106 |
|  | 出水口 | 51082107 |
|  | 测流点 | 51082108 |
|  | 测压点 | 51082109 |
|  | 水质监测点 | 51082110 |
|  | 伸缩器 | 51082111 |
|  | 出地 | 51082112 |
|  | 窨井 | 51082201 |
|  | 消防栓 | 51082202 |
|  | 阀门 | 51082203 |
|  | 水表 | 51082204 |
|  | 污水井 | 51082205 |
|  | 雨水井 | 51082206 |
|  | 污箅 | 51082207 |
|  | 雨箅 | 51082208 |
|  | 溢流井 | 51082209 |
|  | 闸门井 | 51082210 |
|  | 跌水井 | 51082211 |
|  | 通风井 | 51082212 |
|  | 冲洗井 | 51082213 |
|  | 沉泥井 | 51082214 |
|  | 渗水井 | 51082215 |
|  | 出气井 | 51082216 |
|  | 水封井 | 51082217 |
|  | 沉淀池 | 51082218 |
|  | 水塔 | 51082219 |
|  | 水池 | 51082220 |
|  | 净化池 | 51082221 |
|  | 排水泵站 | 51082222 |
|  | 化粪池 | 51082223 |
|  | 循环水面状要素 | 51083000 |
| 供水长输管道 | 供水长输管道 | 510910 |
|  | 供水长输管道段 | 51091000 |
|  | 供水长输管道附属设施 | 510921 |
|  | 弯头 | 51092101 |
|  | 三通 | 51092102 |
|  | 四通 | 51092103 |
|  | 变径 | 51092104 |
|  | 预留口 | 51092105 |
|  | 进水口 | 51092106 |
|  | 出水口 | 51092107 |
|  | 测流点 | 51092108 |
|  | 测压点 | 51092109 |
|  | 水质监测点 | 51092110 |
|  | 伸缩器 | 51092111 |
|  | 出地 | 51092112 |
|  | 窨井 | 51092201 |
|  | 消防栓 | 51092202 |
|  | 阀门 | 51092203 |
|  | 水表 | 51092204 |
|  | 闸门井 | 51092210 |
|  | 供水长输管道面状要素 | 51093000 |
| 其他 | 其他 | 51990000 |

附录 A3 市政排水管线要素分类编码

| 管线类别 | 对象名称 | 编码 |
| --- | --- | --- |
| 雨水 | 雨水管线 | 520110 |
|  | 雨水管线段 | 52011000 |
|  | 雨水管线附属设施 | 520121 |
|  | 弯头 | 52012101 |
|  | 变径 | 52012102 |
|  | 预留口 | 52012103 |
|  | 进水口 | 52012104 |
|  | 出水口 | 52012105 |
|  | 出水闸 | 52012106 |
|  | 出地 | 52012107 |
|  | 三通 | 52012108 |
|  | 四通 | 52012109 |
|  | 窨井 | 52012201 |
|  | 检修井 | 52012202 |
|  | 出气井 | 52012203 |
|  | 雨水箅 | 52012204 |
|  | 雨水井 | 52012205 |
|  | 溢流井 | 52012206 |
|  | 闸门井 | 52012207 |
|  | 跌水井 | 52012208 |
|  | 通风井 | 52012209 |
|  | 冲洗井 | 52012210 |
|  | 沉泥井 | 52012211 |
|  | 渗水井 | 52012212 |
|  | 水封井 | 52012213 |
|  | 沉淀池 | 52012214 |
|  | 化粪池 | 52012215 |
|  | 净化池 | 52012216 |
|  | 压力调节塔 | 52012217 |
|  | 地下井室 | 52012218 |
|  | 泵站 | 52012219 |
|  | 雨水面状要素 | 52012220 |
| 污水 | 污水管线 | 520210 |
|  | 污水管线段 | 52021000 |
|  | 污水管线附属设施 | 520221 |
|  | 弯头 | 52022101 |
|  | 变径 | 52022102 |
|  | 预留口 | 52022103 |
|  | 进水口 | 52022104 |
|  | 出水口 | 52022105 |
|  | 出水闸 | 52022106 |
|  | 出地 | 52022107 |
|  | 三通 | 52022108 |
|  | 四通 | 52022109 |
|  | 窨井 | 52022201 |
|  | 检修井 | 52022202 |
|  | 出气井 | 52022203 |
|  | 污水箅 | 52022204 |
|  | 污水井 | 52022205 |
|  | 溢流井 | 52022206 |
|  | 闸门井 | 52022207 |
|  | 跌水井 | 52022208 |
|  | 通风井 | 52022209 |
|  | 冲洗井 | 52022210 |
|  | 沉泥井 | 52022211 |
|  | 渗水井 | 52022212 |
|  | 水封井 | 52022213 |
|  | 沉淀池 | 52022214 |
|  | 化粪池 | 52022215 |
|  | 净化池 | 52022216 |
|  | 压力调节塔 | 52022217 |
|  | 污水处理厂 | 52022218 |
|  | 隔油池 | 52022219 |
|  | 地下井室 | 52022220 |
|  | 泵站 | 52022221 |
|  | 污水面状要素 | 52023000 |
| 合流 | 合流管线 | 520310 |
|  | 合流管线段 | 52031000 |
|  | 合流管线附属设施 | 520321 |
|  | 弯头 | 52032101 |
|  | 变径 | 52032102 |
|  | 预留口 | 52032103 |
|  | 进水口 | 52032104 |
|  | 出水口 | 52032105 |
|  | 出水闸 | 52032106 |
|  | 出地 | 52032107 |
|  | 三通 | 52032108 |
|  | 四通 | 52032109 |
|  | 窨井 | 52032201 |
|  | 检修井 | 52032202 |
|  | 出气井 | 52032203 |
|  | 雨水井 | 52032204 |
|  | 污水井 | 52032205 |
|  | 雨箅 | 52032206 |
|  | 污箅 | 52032207 |
|  | 溢流井 | 52032208 |
|  | 闸门井 | 52032209 |
|  | 跌水井 | 52032210 |
|  | 通风井 | 52032211 |
|  | 冲洗井 | 52032212 |
|  | 沉泥井 | 52032213 |
|  | 渗水井 | 52032214 |
|  | 水封井 | 52032215 |
|  | 沉淀池 | 52032216 |
|  | 化粪池 | 52032217 |
|  | 净化池 | 52032218 |
|  | 压力调节塔 | 52032219 |
|  | 隔油池 | 52032220 |
|  | 地下井室 | 52032221 |
|  | 泵站 | 52032222 |
|  | 合流面状要素 | 52033000 |
| 其他 | 其他 | 52990000 |

附录 A4 市政燃气管线要素分类编码

| 管线类别 | 对象名称 | 编码 |
| --- | --- | --- |
| 煤气 | 煤气管线 | 530110 |
|  | 高压管线段 | 53011001 |
|  | 中压管线段 | 53011002 |
|  | 低压管线段 | 53011003 |
|  | 煤气管线附属设施 | 530121 |
|  | 变径 | 53012101 |
|  | 变质 | 53012102 |
|  | 弯头 | 53012103 |
|  | 预留口 | 53012104 |
|  | 盲板 | 53012105 |
|  | 管帽 | 53012106 |
|  | 立管 | 53012107 |
|  | 登高 | 53012108 |
|  | 沉降箱 | 53012109 |
|  | 计量箱 | 53012110 |
|  | 信息球 | 53012111 |
|  | 阴极保护 | 53012112 |
|  | 牺牲阳极 | 53012113 |
|  | 三通 | 53012114 |
|  | 四通 | 53012115 |
|  | 盖堵 | 53012116 |
|  | 检测井 | 53012201 |
|  | 阀门井 | 53012202 |
|  | 阀门 | 53012203 |
|  | 凝水缸 | 53012204 |
|  | 调压箱 | 53012205 |
|  | 调压器 | 53012206 |
|  | 压力表 | 53012207 |
|  | 阴极测试桩 | 53012208 |
|  | 波形管 | 53012209 |
|  | 调压柜 | 53012210 |
|  | 计量站 | 53012211 |
|  | 加气站 | 53012212 |
|  | LNG应急气源站 | 53012213 |
|  | CNG加气站 | 53012214 |
|  | 补偿器 | 53012215 |
|  | 调压器 | 53012216 |
|  | 气源 | 53012217 |
|  | 储备站 | 53012218 |
|  | 门站 | 53012219 |
|  | 地下井室 | 53012220 |
|  | 燃气柜 | 53012221 |
|  | 燃气站 | 53012222 |
|  | 燃气桩 | 53012223 |
|  | 涨缩站 | 53012224 |
|  | 煤气面状要素 | 53013000 |
| 液化气 | 液化气管线 | 530210 |
|  | 高压管线段 | 53021001 |
|  | 中压管线段 | 53021002 |
|  | 低压管线段 | 53021003 |
|  | 液化气管线附属设施 | 530221 |
|  | 变径 | 53022101 |
|  | 变质 | 53022102 |
|  | 弯头 | 53022103 |
|  | 预留口 | 53022104 |
|  | 盲板 | 53022105 |
|  | 管帽 | 53022106 |
|  | 立管 | 53022107 |
|  | 登高 | 53022108 |
|  | 沉降箱 | 53022109 |
|  | 计量箱 | 53022110 |
|  | 信息球 | 53022111 |
|  | 阴极保护 | 53022112 |
|  | 牺牲阳极 | 53022113 |
|  | 三通 | 53022114 |
|  | 四通 | 53022115 |
|  | 盖堵 | 53022116 |
|  | 检测井 | 53022201 |
|  | 阀门井 | 53022202 |
|  | 阀门 | 53022203 |
|  | 凝水缸 | 53022204 |
|  | 补偿器 | 53022205 |
|  | 调压箱 | 53022206 |
|  | 调压器 | 53022207 |
|  | 压力表 | 53022208 |
|  | 阴极测试桩 | 53022209 |
|  | 波形管 | 53022210 |
|  | 调压柜 | 53022211 |
|  | 计量站 | 53022212 |
|  | 加气站 | 53022213 |
|  | LNG应急气源站 | 53022214 |
|  | CNG加气站 | 53022215 |
|  | 调压站 | 53022216 |
|  | 气源 | 53022217 |
|  | 储备站 | 53022218 |
|  | 门站 | 53022219 |
|  | 地下井室 | 53022220 |
|  | 燃气柜 | 53022221 |
|  | 燃气站 | 53022222 |
|  | 燃气桩 | 53022223 |
|  | 涨缩站 | 53022224 |
|  | 液化气面状要素 | 53023000 |
| 天然气 | 天然气管线 | 530310 |
|  | 高压管线段 | 53031001 |
|  | 中压管线段 | 53031002 |
|  | 低压管线段 | 53031003 |
|  | 管线 | 53031004 |
|  | 天然气管线附属设施 | 530321 |
|  | 变径 | 53032101 |
|  | 变质 | 53032102 |
|  | 弯头 | 53032103 |
|  | 预留口 | 53032104 |
|  | 盲板 | 53032105 |
|  | 管帽 | 53032106 |
|  | 立管 | 53032107 |
|  | 登高 | 53032108 |
|  | 沉降箱 | 53032109 |
|  | 计量箱 | 53032110 |
|  | 信息球 | 53032111 |
|  | 阴极保护 | 53032112 |
|  | 牺牲阳极 | 53032113 |
|  | DYT三通 | 53032114 |
|  | 三通 | 53032115 |
|  | 四通 | 53032116 |
|  | 套筒 | 53032117 |
|  | 放散管 | 53032118 |
|  | 极性保护 | 53032119 |
|  | 管末 | 53032120 |
|  | 绝缘接头 | 53032121 |
|  | 接头 | 53032122 |
|  | 盖堵 | 53032123 |
|  | 检测井 | 53032201 |
|  | 阀门井 | 53032202 |
|  | 阀门 | 53032203 |
|  | 凝水缸 | 53032204 |
|  | 调压箱 | 53032205 |
|  | 调压器 | 53032206 |
|  | 高压调压器 | 53032207 |
|  | 中压调压器 | 53032208 |
|  | 压力表 | 53032209 |
|  | 阴极测试桩 | 53032210 |
|  | 波形管 | 53032211 |
|  | 调压柜 | 53032212 |
|  | 计量站 | 53032213 |
|  | 加气站 | 53032214 |
|  | LNG应急气源站 | 53032215 |
|  | CNG加气站 | 53032216 |
|  | 调压站 | 53032217 |
|  | 气源 | 53032218 |
|  | 储备站 | 53032219 |
|  | 门站 | 53032220 |
|  | 地下井室 | 53032221 |
|  | 水井 | 53032222 |
|  | 燃气柜 | 53032223 |
|  | 燃气站 | 53032224 |
|  | 燃气桩 | 53032225 |
|  | 涨缩站 | 53032226 |
|  | 补偿器 | 53032227 |
|  | 天然气面状要素 | 53033000 |
| 长途传输 | 长输管道 | 530410 |
|  | 长途传输高压管线段 | 53041001 |
|  | 长途传输中压管线段 | 53041002 |
|  | 长输管道 | 53041004 |
|  | 长输管道附属设施 | 530421 |
|  | 变径 | 53042101 |
|  | 变质 | 53042102 |
|  | 弯头 | 53042103 |
|  | 预留口 | 53042104 |
|  | 盲板 | 53042105 |
|  | 管帽 | 53042106 |
|  | 立管 | 53042107 |
|  | 登高 | 53042108 |
|  | 沉降箱 | 53042109 |
|  | 计量箱 | 53042110 |
|  | 信息球 | 53042111 |
|  | 阴极保护 | 53042112 |
|  | 牺牲阳极 | 53042113 |
|  | DYT三通 | 53042114 |
|  | 三通 | 53042115 |
|  | 四通 | 53042116 |
|  | 套筒 | 53042117 |
|  | 放散管 | 53042118 |
|  | 极性保护 | 53042119 |
|  | 管末 | 53042120 |
|  | 绝缘接头 | 53042121 |
|  | 接头 | 53042122 |
|  | 盖堵 | 53042123 |
|  | 检测井 | 53042201 |
|  | 阀门井 | 53042202 |
|  | 阀门 | 53042203 |
|  | 凝水缸 | 53042204 |
|  | 调压箱 | 53042205 |
|  | 调压器 | 53042206 |
|  | 高压调压器 | 53042207 |
|  | 中压调压器 | 53042208 |
|  | 压力表 | 53042209 |
|  | 阴极测试桩 | 53042210 |
|  | 波形管 | 53042211 |
|  | 调压柜 | 53042212 |
|  | 计量站 | 53042213 |
|  | 加气站 | 53042214 |
|  | LNG应急气源站 | 53042215 |
|  | CNG加气站 | 53042216 |
|  | 调压站 | 53042217 |
|  | 气源 | 53042218 |
|  | 储备站 | 53042219 |
|  | 门站 | 53042220 |
|  | 地下井室 | 53042221 |
|  | 水井 | 53042222 |
|  | 燃气柜 | 53042223 |
|  | 燃气站 | 53042224 |
|  | 燃气桩 | 53042225 |
|  | 涨缩站 | 53042226 |
|  | 补偿器 | 53042227 |
|  | 长途传输面状要素 | 53043000 |
| 其他 | 其他 | 53990000 |

附录 A5 市政热力管线要素分类编码

| 管线类别 | 对象名称 | 编码 |
| --- | --- | --- |
| 热水 | 热水管线 | 540110 |
|  | 热水管线段 | 54011000 |
|  | 热水管线附属设施 | 540121 |
|  | 弯头 | 54012101 |
|  | 三通 | 54012102 |
|  | 四通 | 54012103 |
|  | 变径 | 54012104 |
|  | 预留口 | 54012105 |
|  | 出地点 | 54012106 |
|  | 盖堵 | 54012107 |
|  | 冷却塔 | 54012108 |
|  | 窨井 | 54012201 |
|  | 阀门井 | 54012202 |
|  | 阀门 | 54012203 |
|  | 检修井 | 54012204 |
|  | 凝水缸 | 54012205 |
|  | 吹扫井 | 54012206 |
|  | 疏水 | 54012207 |
|  | 真空表 | 54012208 |
|  | 固定节 | 54012209 |
|  | 安全阀 | 54012210 |
|  | 排潮孔 | 54012211 |
|  | 供热泵站 | 54012212 |
|  | 供热调压站 | 54012213 |
|  | 供热交换站 | 54012214 |
|  | 锅炉房 | 54012215 |
|  | 热电厂 | 54012216 |
|  | 热电站 | 54012217 |
|  | 冷暖站 | 54012218 |
|  | 热水面状要素 | 54013000 |
| 蒸汽 | 蒸汽管线 | 540210 |
|  | 蒸汽管线段 | 54021000 |
|  | 蒸汽管线附属设施 | 540221 |
|  | 弯头 | 54022101 |
|  | 三通 | 54022102 |
|  | 四通 | 54022103 |
|  | 变径 | 54022104 |
|  | 预留口 | 54022105 |
|  | 出地点 | 54022106 |
|  | 盖堵 | 54022107 |
|  | 冷却塔 | 54022108 |
|  | 窨井 | 54022201 |
|  | 阀门井 | 54022202 |
|  | 阀门 | 54022203 |
|  | 检修井 | 54022204 |
|  | 凝水缸 | 54022205 |
|  | 吹扫井 | 54022206 |
|  | 疏水 | 54022207 |
|  | 真空表 | 54022208 |
|  | 固定节 | 54022209 |
|  | 安全阀 | 54022210 |
|  | 排潮孔 | 54022211 |
|  | 供热泵站 | 54022212 |
|  | 供热调压站 | 54022213 |
|  | 供热交换站 | 54022214 |
|  | 锅炉房 | 54022215 |
|  | 热电厂 | 54022216 |
|  | 热电站 | 54022217 |
|  | 冷暖站 | 54022218 |
|  | 蒸汽面状要素 | 54023000 |
| 其他 | 其他 | 54990000 |

附录 A6 市政电力、照明管线要素分类编码

| 管线类别 | 对象名称 | 编码 |
| --- | --- | --- |
| 供电 | 供电管线 | 550110 |
|  | 高压管线段 | 55011001 |
|  | 中压管线段 | 55011002 |
|  | 低压管线段 | 55011003 |
|  | 其他管线段 | 55011004 |
|  | 供电管线附属设施 | 550121 |
|  | 弯头 | 55012101 |
|  | 分支 | 55012102 |
|  | 电力沟 | 55012103 |
|  | 预留口 | 55012104 |
|  | 变压器 | 55012201 |
|  | 检修井 | 55012202 |
|  | 接线箱 | 55012203 |
|  | 通风井 | 55012204 |
|  | 控制柜 | 55012205 |
|  | 环网柜 | 55012206 |
|  | 开关器 | 55012207 |
|  | 人孔井 | 55012208 |
|  | 手孔 | 55012209 |
|  | 变电所 | 55012210 |
|  | 配电房 | 55012211 |
|  | 变电站 | 55012212 |
|  | 箱式开关站 | 55012213 |
|  | 电线杆 | 55012214 |
|  | 灯杆 | 55012215 |
|  | 铁塔 | 55012216 |
|  | 钢管杆 | 55012217 |
|  | 电缆终端塔 | 55012218 |
|  | 沟槽 | 55012219 |
|  | 地下井室 | 55012220 |
|  | 上杆 | 55012221 |
|  | 供电面状要素 | 55013000 |
| 路灯 | 路灯管线 | 550210 |
|  | 高压管线段 | 55021001 |
|  | 中压管线段 | 55021002 |
|  | 低压管线段 | 55021003 |
|  | 其他管线段 | 55021004 |
|  | 路灯管线附属设施 | 550221 |
|  | 弯头 | 55022101 |
|  | 分支 | 55022102 |
|  | 电力沟 | 55022103 |
|  | 预留口 | 55022104 |
|  | 变压器 | 55022201 |
|  | 检修井 | 55022202 |
|  | 接线箱 | 55022203 |
|  | 通风井 | 55022204 |
|  | 控制柜 | 55022205 |
|  | 环网柜 | 55022206 |
|  | 开关器 | 55022207 |
|  | 人孔井 | 55022208 |
|  | 手孔 | 55022209 |
|  | 变电所 | 55022210 |
|  | 配电房 | 55022211 |
|  | 变电站 | 55022212 |
|  | 箱式开关站 | 55022213 |
|  | 电线杆 | 55022214 |
|  | 灯杆 | 55022215 |
|  | 铁塔 | 55022216 |
|  | 钢管杆 | 55022217 |
|  | 电缆终端塔 | 55022218 |
|  | 沟槽 | 55022219 |
|  | 地下井室 | 55022220 |
|  | 上杆 | 55022221 |
|  | 路灯控制箱 | 55022222 |
|  | 地灯 | 55022223 |
|  | 路灯 | 55022224 |
|  | 路灯面状要素 | 55023000 |
| 交通信号 | 交通信号管线 | 550310 |
|  | 高压管线段 | 55031001 |
|  | 中压管线段 | 55031002 |
|  | 低压管线段 | 55031003 |
|  | 其他管线段 | 55031004 |
|  | 交通信号管线附属设施 | 550321 |
|  | 弯头 | 55032101 |
|  | 分支 | 55032102 |
|  | 电力沟 | 55032103 |
|  | 预留口 | 55032104 |
|  | 变压器 | 55032201 |
|  | 检修井 | 55032202 |
|  | 接线箱 | 55032203 |
|  | 通风井 | 55032204 |
|  | 控制柜 | 55032205 |
|  | 环网柜 | 55032206 |
|  | 开关器 | 55032207 |
|  | 人孔井 | 55032208 |
|  | 手孔 | 55032209 |
|  | 变电所 | 55032210 |
|  | 配电房 | 55032211 |
|  | 变电站 | 55032212 |
|  | 箱式开关站 | 55032213 |
|  | 电线杆 | 55032214 |
|  | 灯杆 | 55032215 |
|  | 铁塔 | 55032216 |
|  | 钢管杆 | 55032217 |
|  | 电缆终端塔 | 55032218 |
|  | 沟槽 | 55032219 |
|  | 地下井室 | 55032220 |
|  | 上杆 | 55032221 |
|  | 交通信号灯 | 55032222 |
|  | 交通信号面状要素 | 55033000 |
| 电车 | 电车管线 | 550410 |
|  | 电车管线段 | 55041000 |
|  | 电车管线附属设施 | 550421 |
|  | 弯头 | 55042101 |
|  | 分支 | 55042102 |
|  | 电力沟 | 55042103 |
|  | 预留口 | 55042104 |
|  | 变压器 | 55042201 |
|  | 检修井 | 55042202 |
|  | 接线箱 | 55042203 |
|  | 通风井 | 55042204 |
|  | 控制柜 | 55042205 |
|  | 环网柜 | 55042206 |
|  | 开关器 | 55042207 |
|  | 人孔井 | 55042208 |
|  | 手孔 | 55042209 |
|  | 变电所 | 55042210 |
|  | 配电房 | 55042211 |
|  | 变电站 | 55042212 |
|  | 箱式开关站 | 55042213 |
|  | 电线杆 | 55042214 |
|  | 灯杆 | 55042215 |
|  | 铁塔 | 55042216 |
|  | 钢管杆 | 55042217 |
|  | 电缆终端塔 | 55042218 |
|  | 沟槽 | 55042219 |
|  | 地下井室 | 55042220 |
|  | 上杆 | 55042221 |
|  | 电车面状要素 | 55013000 |
| 广告 | 广告管线 | 550510 |
|  | 高压管线段 | 55051001 |
|  | 中压管线段 | 55051002 |
|  | 低压管线段 | 55051003 |
|  | 其他管线段 | 55051004 |
|  | 广告管线附属设施 | 550521 |
|  | 弯头 | 55052101 |
|  | 分支 | 55052102 |
|  | 电力沟 | 55052103 |
|  | 预留口 | 55052104 |
|  | 变压器 | 55052201 |
|  | 检修井 | 55052202 |
|  | 接线箱 | 55052203 |
|  | 通风井 | 55052204 |
|  | 控制柜 | 55052205 |
|  | 环网柜 | 55052206 |
|  | 开关器 | 55052207 |
|  | 人孔井 | 55052208 |
|  | 手孔 | 55052209 |
|  | 变电所 | 55052210 |
|  | 配电房 | 55052211 |
|  | 变电站 | 55052212 |
|  | 箱式开关站 | 55052213 |
|  | 电线杆 | 55052214 |
|  | 灯杆 | 55052215 |
|  | 铁塔 | 55052216 |
|  | 钢管杆 | 55052217 |
|  | 电缆终端塔 | 55052218 |
|  | 沟槽 | 55052219 |
|  | 地下井室 | 55052220 |
|  | 上杆 | 55052221 |
|  | 广告牌 | 55052222 |
|  | 广告面状要素 | 55053000 |
| 长途传输 | 长输管道 | 550610 |
|  | 高压管线段 | 55061001 |
|  | 中压管线段 | 55061002 |
|  | 其他管线段 | 55061004 |
|  | 长输管道附属设施 | 550621 |
|  | 弯头 | 55062101 |
|  | 分支 | 55062102 |
|  | 电力沟 | 55062103 |
|  | 预留口 | 55062104 |
|  | 变压器 | 55062201 |
|  | 检修井 | 55062202 |
|  | 接线箱 | 55062203 |
|  | 通风井 | 55062204 |
|  | 控制柜 | 55062205 |
|  | 环网柜 | 55062206 |
|  | 开关器 | 55062207 |
|  | 人孔井 | 55062208 |
|  | 手孔 | 55062209 |
|  | 变电所 | 55062210 |
|  | 配电房 | 55062211 |
|  | 变电站 | 55062212 |
|  | 箱式开关站 | 55062213 |
|  | 电线杆 | 55062214 |
|  | 灯杆 | 55062215 |
|  | 铁塔 | 55062216 |
|  | 钢管杆 | 55062217 |
|  | 电缆终端塔 | 55062218 |
|  | 沟槽 | 55062219 |
|  | 地下井室 | 55062220 |
|  | 上杆 | 55062221 |
|  | 长途传输面状要素 | 55063000 |
| 其他 | 其他 | 55990000 |

附录 A7 通信管线要素分类编码

| 管线类别 | 对象名称 | 编码 |
| --- | --- | --- |
| 电话 | 电话管线 | 560110 |
|  | 电话管线段 | 56011000 |
|  | 电话管线附属设施 | 560121 |
|  | 直通 | 56012101 |
|  | 分支 | 56012102 |
|  | 预留口 | 56012103 |
|  | 人孔 | 56012201 |
|  | 手孔 | 56012202 |
|  | 分线箱 | 56012203 |
|  | 接线箱 | 56012204 |
|  | 机楼 | 56012205 |
|  | 线杆 | 56012206 |
|  | 控制室 | 56012207 |
|  | 差转台 | 56012208 |
|  | 发射塔 | 56012209 |
|  | 放大器 | 56012210 |
|  | 交换站 | 56012211 |
|  | 基站 | 56012212 |
|  | 地下井室 | 56012213 |
|  | 上杆 | 56012214 |
|  | 电话亭 | 56012215 |
|  | 电话面状要素 | 56012216 |
| 有线电视 | 有线电视管线 | 560210 |
|  | 有线电视管线段 | 56021000 |
|  | 有线电视管线附属设施 | 560221 |
|  | 直通 | 56022101 |
|  | 分支 | 56022102 |
|  | 预留口 | 56022103 |
|  | 人孔 | 56022201 |
|  | 手孔 | 56022202 |
|  | 分线箱 | 56022203 |
|  | 接线箱 | 56022204 |
|  | 交接箱 | 56022205 |
|  | 井 | 56022206 |
|  | 机楼 | 56022207 |
|  | 线杆 | 56022208 |
|  | 控制室 | 56022209 |
|  | 差转台 | 56022210 |
|  | 发射塔 | 56022211 |
|  | 放大器 | 56022212 |
|  | 交换站 | 56022213 |
|  | 基站 | 56022214 |
|  | 地下井室 | 56022215 |
|  | 上杆 | 56022216 |
|  | 有线电视面状要素 | 56023000 |
| 信息网络 | 信息网络管线 | 560310 |
|  | 信息网络管线段 | 56031000 |
|  | 信息网络管线附属设施 | 560321 |
|  | 直通 | 56032101 |
|  | 分支 | 56032102 |
|  | 预留口 | 56032103 |
|  | 人孔 | 56032201 |
|  | 手孔 | 56032202 |
|  | 分线箱 | 56032203 |
|  | 接线箱 | 56032204 |
|  | 交接箱 | 56032205 |
|  | 机楼 | 56032206 |
|  | 线杆 | 56032207 |
|  | 控制室 | 56032208 |
|  | 差转台 | 56032209 |
|  | 发射塔 | 56032210 |
|  | 放大器 | 56032211 |
|  | 交换站 | 56032212 |
|  | 基站 | 56032213 |
|  | 地下井室 | 56032214 |
|  | 上杆 | 56032215 |
|  | 电话亭 | 56032216 |
|  | 信息网络面状要素 | 56033000 |
| 广播 | 广播管线 | 560410 |
|  | 广播管线段 | 56041000 |
|  | 广播管线附属设施 | 560421 |
|  | 直通 | 56042101 |
|  | 分支 | 56042102 |
|  | 预留口 | 56042103 |
|  | 人孔 | 56042201 |
|  | 手孔 | 56042202 |
|  | 分线箱 | 56042203 |
|  | 接线箱 | 56042204 |
|  | 交接箱 | 56042205 |
|  | 井 | 56042206 |
|  | 机楼 | 56042207 |
|  | 线杆 | 56042208 |
|  | 控制室 | 56042209 |
|  | 差转台 | 56042210 |
|  | 发射塔 | 56042211 |
|  | 放大器 | 56042212 |
|  | 交换站 | 56042213 |
|  | 基站 | 56042214 |
|  | 地下井室 | 56042215 |
|  | 上杆 | 56042216 |
|  | 广播面状要素 | 56043000 |
| 电信 | 电信管线 | 560510 |
|  | 电信管线段 | 56051000 |
|  | 电信管线附属设施 | 560521 |
|  | 上杆 | 56052101 |
|  | 转折点 | 56052102 |
|  | 分支 | 56052103 |
|  | 预留口 | 56052104 |
|  | 非普查 | 56052105 |
|  | 一般管线点 | 56052106 |
|  | 井边点 | 56052107 |
|  | 井内点 | 56052108 |
|  | 人孔井 | 56052201 |
|  | 手孔 | 56052202 |
|  | 接线箱 | 56052203 |
|  | 电话亭 | 56052204 |
|  | 监控器 | 56052205 |
|  | 无线电杆 | 56052206 |
|  | 差转台 | 56052207 |
|  | 发射塔 | 56052208 |
|  | 交换站 | 56052209 |
|  | 电信面状要素 | 56053000 |
| 联通 | 联通管线 | 560610 |
|  | 联通管线段 | 56061000 |
|  | 联通管线附属设施 | 56062 |
|  | 上杆 | 56062101 |
|  | 转折点 | 56062102 |
|  | 分支 | 56062103 |
|  | 预留口 | 56062104 |
|  | 非普查 | 56062105 |
|  | 一般管线点 | 56062106 |
|  | 井边点 | 56062107 |
|  | 井内点 | 56062108 |
|  | 人孔井 | 56062201 |
|  | 手孔 | 56062202 |
|  | 接线箱 | 56062203 |
|  | 电话亭 | 56062204 |
|  | 监控器 | 56062205 |
|  | 无线电杆 | 56062206 |
|  | 差转台 | 56062207 |
|  | 发射塔 | 56062208 |
|  | 交换站 | 56062209 |
|  | 联通面状要素 | 56063000 |
| 移动 | 移动管线 | 560710 |
|  | 移动管线段 | 56071000 |
|  | 移动管线附属设施 | 560721 |
|  | 上杆 | 56072101 |
|  | 转折点 | 56072102 |
|  | 分支 | 56072103 |
|  | 预留口 | 56072104 |
|  | 非普查 | 56072105 |
|  | 一般管线点 | 56072106 |
|  | 井边点 | 56072107 |
|  | 井内点 | 56072108 |
|  | 人孔井 | 56072201 |
|  | 手孔 | 56072202 |
|  | 接线箱 | 56072203 |
|  | 电话亭 | 56072204 |
|  | 监控器 | 56072205 |
|  | 无线电杆 | 56072206 |
|  | 差转台 | 56072207 |
|  | 发射塔 | 56072208 |
|  | 交换站 | 56072209 |
|  | 移动面状要素 | 56073000 |
| 铁通 | 铁通管线 | 560810 |
|  | 铁通管线段 | 56081000 |
|  | 铁通管线附属设施 | 560821 |
|  | 上杆 | 56082101 |
|  | 转折点 | 56082102 |
|  | 分支 | 56082103 |
|  | 预留口 | 56082104 |
|  | 非普查 | 56082105 |
|  | 一般管线点 | 56082106 |
|  | 井边点 | 56082107 |
|  | 井内点 | 56082108 |
|  | 人孔井 | 56082201 |
|  | 手孔 | 56082202 |
|  | 接线箱 | 56082203 |
|  | 电话亭 | 56082204 |
|  | 监控器 | 56082205 |
|  | 无线电杆 | 56082206 |
|  | 差转台 | 56082207 |
|  | 发射塔 | 56082208 |
|  | 交换站 | 56082209 |
|  | 铁通面状要素 | 56083000 |
| 监控信号 | 监控信号管线 | 560910 |
|  | 监控信号管线段 | 56091000 |
|  | 监控信号管线附属设施 | 560921 |
|  | 上杆 | 56092101 |
|  | 转折点 | 56092102 |
|  | 分支 | 56092103 |
|  | 预留口 | 56092104 |
|  | 非普查 | 56092105 |
|  | 一般管线点 | 56092106 |
|  | 井边点 | 56092107 |
|  | 井内点 | 56092108 |
|  | 人孔井 | 56092201 |
|  | 手孔 | 56092202 |
|  | 接线箱 | 56092203 |
|  | 电话亭 | 56092204 |
|  | 监控器 | 56092205 |
|  | 无线电杆 | 56092206 |
|  | 差转台 | 56092207 |
|  | 发射塔 | 56092208 |
|  | 交换站 | 56092209 |
|  | 监控信号面状要素 | 56093000 |
| 电力通讯 | 电力通讯管线 | 561010 |
|  | 电力通讯管线段 | 56101000 |
|  | 电力通讯管线附属设施 | 561021 |
|  | 上杆 | 56102101 |
|  | 转折点 | 56102102 |
|  | 分支 | 56102103 |
|  | 预留口 | 56102104 |
|  | 非普查 | 56102105 |
|  | 一般管线点 | 56102106 |
|  | 井边点 | 56102107 |
|  | 井内点 | 56102108 |
|  | 人孔井 | 56102201 |
|  | 手孔 | 56102202 |
|  | 接线箱 | 56102203 |
|  | 电话亭 | 56102204 |
|  | 监控器 | 56102205 |
|  | 无线电杆 | 56102206 |
|  | 差转台 | 56102207 |
|  | 发射塔 | 56102208 |
|  | 交换站 | 56102209 |
|  | 电力通讯面状要素 | 56103000 |
| 军用光缆 | 军用光缆管线 | 561110 |
|  | 军用光缆管线段 | 56111000 |
|  | 军用光缆管线附属设施 | 561121 |
|  | 上杆 | 56112101 |
|  | 转折点 | 56112102 |
|  | 分支 | 56112103 |
|  | 预留口 | 56112104 |
|  | 非普查 | 56112105 |
|  | 一般管线点 | 56112106 |
|  | 井边点 | 56112107 |
|  | 井内点 | 56112108 |
|  | 人孔井 | 56112201 |
|  | 手孔 | 56112202 |
|  | 接线箱 | 56112203 |
|  | 电话亭 | 56112204 |
|  | 监控器 | 56112205 |
|  | 无线电杆 | 56112206 |
|  | 差转台 | 56112207 |
|  | 发射塔 | 56112208 |
|  | 交换站 | 56112209 |
|  | 军用光缆面状要素 | 56113000 |
| 网通 | 网通管线 | 561210 |
|  | 网通管线段 | 56121000 |
|  | 网通管线附属设施 | 561221 |
|  | 上杆 | 56122101 |
|  | 转折点 | 56122102 |
|  | 分支 | 56122103 |
|  | 预留口 | 56122104 |
|  | 非普查 | 56122105 |
|  | 一般管线点 | 56122106 |
|  | 井边点 | 56122107 |
|  | 井内点 | 56122108 |
|  | 人孔井 | 56122201 |
|  | 手孔 | 56122202 |
|  | 接线箱 | 56122203 |
|  | 电话亭 | 56122204 |
|  | 监控器 | 56122205 |
|  | 无线电杆 | 56122206 |
|  | 差转台 | 56122207 |
|  | 发射塔 | 56122208 |
|  | 交换站 | 56122209 |
|  | 网通面状要素 | 56123000 |
| 长途传输 | 长输管道 | 561310 |
|  | 长输管道段 | 56131000 |
|  | 长输管道附属设施 | 561321 |
|  | 上杆 | 56132101 |
|  | 转折点 | 56132102 |
|  | 分支 | 56132103 |
|  | 预留口 | 56132104 |
|  | 非普查 | 56132105 |
|  | 一般管线点 | 56132106 |
|  | 井边点 | 56132107 |
|  | 井内点 | 56132108 |
|  | 人孔井 | 56132201 |
|  | 手孔 | 56132202 |
|  | 接线箱 | 56132203 |
|  | 电话亭 | 56132204 |
|  | 监控器 | 56132205 |
|  | 无线电杆 | 56132206 |
|  | 差转台 | 56132207 |
|  | 发射塔 | 56132208 |
|  | 交换站 | 56132209 |
|  | 长途传输面状要素 | 56133000 |
| 海事通讯 | 海事通讯管线 | 561410 |
|  | 海事通讯管线段 | 56141000 |
|  | 海事通讯管线附属设施 | 561421 |
|  | 上杆 | 56142101 |
|  | 转折点 | 56142102 |
|  | 分支 | 56142103 |
|  | 预留口 | 56142104 |
|  | 非普查 | 56142105 |
|  | 一般管线点 | 56142106 |
|  | 井边点 | 56142107 |
|  | 井内点 | 56142108 |
|  | 人孔井 | 56142201 |
|  | 手孔 | 56142202 |
|  | 接线箱 | 56142203 |
|  | 电话亭 | 56142204 |
|  | 监控器 | 56142205 |
|  | 无线电杆 | 56142206 |
|  | 差转台 | 56142207 |
|  | 发射塔 | 56142208 |
|  | 交换站 | 56142209 |
|  | 海事通讯面状要素 | 56143000 |
| 石油通讯 | 石油通讯管线 | 561510 |
|  | 石油通讯管线段 | 56151000 |
|  | 石油通讯管线附属设施 | 561521 |
|  | 上杆 | 56152101 |
|  | 转折点 | 56152102 |
|  | 分支 | 56152103 |
|  | 预留口 | 56152104 |
|  | 非普查 | 56152105 |
|  | 一般管线点 | 56152106 |
|  | 井边点 | 56152107 |
|  | 井内点 | 56152108 |
|  | 人孔井 | 56152201 |
|  | 手孔 | 56152202 |
|  | 接线箱 | 56152203 |
|  | 电话亭 | 56152204 |
|  | 监控器 | 56152205 |
|  | 无线电杆 | 56152206 |
|  | 差转台 | 56152207 |
|  | 发射塔 | 56152208 |
|  | 交换站 | 56152209 |
|  | 石油通讯面状要素 | 56153000 |
| 天然气通讯 | 天然气通讯管线 | 561610 |
|  | 天然气通讯管线段 | 56161000 |
|  | 天然气通讯管线附属设施 | 561621 |
|  | 上杆 | 56162101 |
|  | 转折点 | 56162102 |
|  | 分支 | 56162103 |
|  | 预留口 | 56162104 |
|  | 非普查 | 56162105 |
|  | 一般管线点 | 56162106 |
|  | 井边点 | 56162107 |
|  | 井内点 | 56162108 |
|  | 人孔井 | 56162201 |
|  | 手孔 | 56162202 |
|  | 接线箱 | 56162203 |
|  | 电话亭 | 56162204 |
|  | 监控器 | 56162205 |
|  | 无线电杆 | 56162206 |
|  | 差转台 | 56162207 |
|  | 发射塔 | 56162208 |
|  | 交换站 | 56162209 |
|  | 天然气通讯面状要素 | 56163000 |
| 中信通讯 | 中信通讯管线 | 561710 |
|  | 中信通讯管线段 | 56171000 |
|  | 中信通讯管线附属设施 | 561721 |
|  | 上杆 | 56172101 |
|  | 转折点 | 56172102 |
|  | 分支 | 56172103 |
|  | 预留口 | 56172104 |
|  | 非普查 | 56172105 |
|  | 一般管线点 | 56172106 |
|  | 井边点 | 56172107 |
|  | 井内点 | 56172108 |
|  | 人孔井 | 56172201 |
|  | 手孔 | 56172202 |
|  | 接线箱 | 56172203 |
|  | 电话亭 | 56172204 |
|  | 监控器 | 56172205 |
|  | 无线电杆 | 56172206 |
|  | 差转台 | 56172207 |
|  | 发射塔 | 56172208 |
|  | 交换站 | 56172209 |
|  | 中信通讯面状要素 | 56173000 |
| 其他 | 其他 | 56990000 |

附录 A8 工业管线要素分类编码

| 管线类别 | 对象名称 | 编码 |
| --- | --- | --- |
| 氢气 | 氢气管线 | 570110 |
|  | 氢气管线段 | 57011000 |
|  | 氢气管线附属设施 | 570121 |
|  | 冷却塔 | 57012101 |
|  | 动力站 | 57012102 |
|  | 弯头 | 57012103 |
|  | 三通 | 57012104 |
|  | 四通 | 57012105 |
|  | 变径 | 57012106 |
|  | 预留口 | 57012107 |
|  | 出地点 | 57012108 |
|  | 管堵 | 57012109 |
|  | 检修井 | 57012201 |
|  | 阀门井 | 57012202 |
|  | 阀门 | 57012203 |
|  | 流量计 | 57012204 |
|  | 补偿器 | 57012205 |
|  | 锅炉房 | 57012206 |
|  | 泵站 | 57012207 |
|  | 氢气面状要素 | 57013000 |
| 氧气 | 氧气管线 | 570210 |
|  | 氧气管线段 | 57021000 |
|  | 氧气管线附属设施 | 570221 |
|  | 冷却塔 | 57022101 |
|  | 动力站 | 57022102 |
|  | 弯头 | 57022103 |
|  | 三通 | 57022104 |
|  | 四通 | 57022105 |
|  | 变径 | 57022106 |
|  | 预留口 | 57022107 |
|  | 出地点 | 57022108 |
|  | 管堵 | 57022109 |
|  | 检修井 | 57022201 |
|  | 阀门井 | 57022202 |
|  | 阀门 | 57022203 |
|  | 流量计 | 57022204 |
|  | 补偿器 | 57022205 |
|  | 锅炉房 | 57022206 |
|  | 泵站 | 57022207 |
|  | 氧气面状要素 | 57023000 |
| 乙炔 | 乙炔管线 | 570310 |
|  | 乙炔管线段 | 57031000 |
|  | 乙炔管线附属设施 | 570321 |
|  | 冷却塔 | 57032101 |
|  | 动力站 | 57032102 |
|  | 弯头 | 57032103 |
|  | 三通 | 57032104 |
|  | 四通 | 57032105 |
|  | 变径 | 57032106 |
|  | 预留口 | 57032107 |
|  | 出地点 | 57032108 |
|  | 管堵 | 57032109 |
|  | 检修井 | 57032201 |
|  | 阀门井 | 57032202 |
|  | 阀门 | 57032203 |
|  | 流量计 | 57032204 |
|  | 补偿器 | 57032205 |
|  | 锅炉房 | 57032206 |
|  | 泵站 | 57032207 |
|  | 乙炔面状要素 | 57033000 |
| 乙烯 | 乙烯管线 | 570410 |
|  | 乙烯管线段 | 57041000 |
|  | 乙烯管线附属设施 | 570421 |
|  | 冷却塔 | 57042101 |
|  | 动力站 | 57042102 |
|  | 弯头 | 57042103 |
|  | 三通 | 57042104 |
|  | 四通 | 57042105 |
|  | 变径 | 57042106 |
|  | 预留口 | 57042107 |
|  | 出地点 | 57042108 |
|  | 管堵 | 57042109 |
|  | 检修井 | 57042201 |
|  | 阀门井 | 57042202 |
|  | 阀门 | 57042203 |
|  | 流量计 | 57042204 |
|  | 补偿器 | 57042205 |
|  | 锅炉房 | 57042206 |
|  | 泵站 | 57042207 |
|  | 乙烯面状要素 | 57043000 |
| 苯 | 苯管线 | 570510 |
|  | 苯管线段 | 57051000 |
|  | 苯管线附属设施 | 570521 |
|  | 冷却塔 | 57052101 |
|  | 动力站 | 57052102 |
|  | 弯头 | 57052103 |
|  | 三通 | 57052104 |
|  | 四通 | 57052105 |
|  | 变径 | 57052106 |
|  | 预留口 | 57052107 |
|  | 出地点 | 57052108 |
|  | 管堵 | 57052109 |
|  | 检修井 | 57052201 |
|  | 阀门井 | 57052202 |
|  | 阀门 | 57052203 |
|  | 流量计 | 57052204 |
|  | 补偿器 | 57052205 |
|  | 锅炉房 | 57052206 |
|  | 泵站 | 57052207 |
|  | 苯面状要素 | 57053000 |
| 氯气 | 氯气管线 | 570610 |
|  | 氯气管线段 | 57061000 |
|  | 氯气管线附属设施 | 570621 |
|  | 冷却塔 | 57062101 |
|  | 动力站 | 57062102 |
|  | 弯头 | 57062103 |
|  | 三通 | 57062104 |
|  | 四通 | 57062105 |
|  | 变径 | 57062106 |
|  | 预留口 | 57062107 |
|  | 出地点 | 57062108 |
|  | 管堵 | 57062109 |
|  | 检修井 | 57062201 |
|  | 阀门井 | 57062202 |
|  | 阀门 | 57062203 |
|  | 流量计 | 57062204 |
|  | 补偿器 | 57062205 |
|  | 锅炉房 | 57062206 |
|  | 泵站 | 57062207 |
|  | 氯气面状要素 | 57063000 |
| 氮气 | 氮气管线 | 570710 |
|  | 氮气管线段 | 57071000 |
|  | 氮气管线附属设施 | 570721 |
|  | 冷却塔 | 57072101 |
|  | 动力站 | 57072102 |
|  | 弯头 | 57072103 |
|  | 三通 | 57072104 |
|  | 四通 | 57072105 |
|  | 变径 | 57072106 |
|  | 预留口 | 57072107 |
|  | 出地点 | 57072108 |
|  | 管堵 | 57072109 |
|  | 检修井 | 57072201 |
|  | 阀门井 | 57072202 |
|  | 阀门 | 57072203 |
|  | 流量计 | 57072204 |
|  | 补偿器 | 57072205 |
|  | 锅炉房 | 57072206 |
|  | 泵站 | 57072207 |
|  | 氮气面状要素 | 57073000 |
| 二氧化碳 | 二氧化碳管线 | 570810 |
|  | 二氧化碳管线段 | 57081000 |
|  | 二氧化碳管线附属设施 | 570821 |
|  | 冷却塔 | 57082101 |
|  | 动力站 | 57082102 |
|  | 弯头 | 57082103 |
|  | 三通 | 57082104 |
|  | 四通 | 57082105 |
|  | 变径 | 57082106 |
|  | 预留口 | 57082107 |
|  | 出地点 | 57082108 |
|  | 管堵 | 57082109 |
|  | 检修井 | 57082201 |
|  | 阀门井 | 57082202 |
|  | 阀门 | 57082203 |
|  | 流量计 | 57082204 |
|  | 补偿器 | 57082205 |
|  | 锅炉房 | 57082206 |
|  | 泵站 | 57082207 |
|  | 二氧化碳面状要素 | 57083000 |
| 氨气 | 氨气管线 | 570910 |
|  | 氨气管线段 | 57091000 |
|  | 氨气管线附属设施 | 570921 |
|  | 冷却塔 | 57092101 |
|  | 动力站 | 57092102 |
|  | 弯头 | 57092103 |
|  | 三通 | 57092104 |
|  | 四通 | 57092105 |
|  | 变径 | 57092106 |
|  | 预留口 | 57092107 |
|  | 出地点 | 57092108 |
|  | 管堵 | 57092109 |
|  | 检修井 | 57092201 |
|  | 阀门井 | 57092202 |
|  | 阀门 | 57092203 |
|  | 流量计 | 57092204 |
|  | 补偿器 | 57092205 |
|  | 锅炉房 | 57092206 |
|  | 泵站 | 57092207 |
|  | 氨气面状要素 | 57093000 |
| 甲苯 | 甲苯管线 | 571010 |
|  | 甲苯管线段 | 57101000 |
|  | 甲苯管线附属设施 | 571021 |
|  | 冷却塔 | 57102101 |
|  | 动力站 | 57102102 |
|  | 弯头 | 57102103 |
|  | 三通 | 57102104 |
|  | 四通 | 57102105 |
|  | 变径 | 57102106 |
|  | 预留口 | 57102107 |
|  | 出地点 | 57102108 |
|  | 管堵 | 57102109 |
|  | 检修井 | 57102201 |
|  | 阀门井 | 57102202 |
|  | 阀门 | 57102203 |
|  | 流量计 | 57102204 |
|  | 补偿器 | 57102205 |
|  | 锅炉房 | 57102206 |
|  | 泵站 | 57102207 |
|  | 甲苯面状要素 | 57103000 |
| 煤灰 | 煤灰管线 | 571110 |
|  | 煤灰管线段 | 57111000 |
|  | 煤灰管线附属设施 | 571121 |
|  | 弯头 | 57112101 |
|  | 三通 | 57112102 |
|  | 四通 | 57112103 |
|  | 多通 | 57112104 |
|  | 变径 | 57112105 |
|  | 出地 | 57112106 |
|  | 预留口 | 57112107 |
|  | 非普查 | 57112108 |
|  | 一般管线点 | 57112109 |
|  | 入户 | 57112110 |
|  | 井边点 | 57112111 |
|  | 井内点 | 57112112 |
|  | 检修井 | 57112201 |
|  | 排污装置 | 57112202 |
|  | 动力站 | 57112203 |
|  | 阀门 | 57112204 |
|  | 盖堵 | 57112205 |
|  | 煤灰面状要素 | 57113000 |
| 油料 | 油料管线 | 571210 |
|  | 油料管线段 | 57121000 |
|  | 油料管线附属设施 | 571221 |
|  | 弯头 | 57122101 |
|  | 三通 | 57122102 |
|  | 四通 | 57122103 |
|  | 多通 | 57122104 |
|  | 变径 | 57122105 |
|  | 出地 | 57122106 |
|  | 预留口 | 57122107 |
|  | 非普查 | 57122108 |
|  | 一般管线点 | 57122109 |
|  | 入户 | 57122110 |
|  | 井边点 | 57122111 |
|  | 井内点 | 57122112 |
|  | 检修井 | 57122201 |
|  | 排污装置 | 57122202 |
|  | 动力站 | 57122203 |
|  | 阀门 | 57122204 |
|  | 盖堵 | 57122205 |
|  | 油料面状要素 | 57123000 |
| 石油 | 石油管线 | 571310 |
|  | 石油管线段 | 57131000 |
|  | 石油管线附属设施 | 571321 |
|  | 弯头 | 57132101 |
|  | 三通 | 57132102 |
|  | 四通 | 57132103 |
|  | 多通 | 57132104 |
|  | 变径 | 57132105 |
|  | 出地 | 57132106 |
|  | 预留口 | 57132107 |
|  | 非普查 | 57132108 |
|  | 一般管线点 | 57132109 |
|  | 入户 | 57132110 |
|  | 井边点 | 57132111 |
|  | 井内点 | 57132112 |
|  | 检修井 | 57132201 |
|  | 排污装置 | 57132202 |
|  | 动力站 | 57132203 |
|  | 阀门 | 57132204 |
|  | 盖堵 | 57132205 |
|  | 石油面状要素 | 57133000 |
| 环己酮 | 环己酮管线 | 571410 |
|  | 环己酮管线段 | 57141000 |
|  | 环己酮管线附属设施 | 571421 |
|  | 弯头 | 57142101 |
|  | 三通 | 57142102 |
|  | 四通 | 57142103 |
|  | 多通 | 57142104 |
|  | 变径 | 57142105 |
|  | 出地 | 57142106 |
|  | 预留口 | 57142107 |
|  | 非普查 | 57142108 |
|  | 一般管线点 | 57142109 |
|  | 入户 | 57142110 |
|  | 井边点 | 57142111 |
|  | 井内点 | 57142112 |
|  | 检修井 | 57142201 |
|  | 排污装置 | 57142202 |
|  | 动力站 | 57142203 |
|  | 阀门 | 57142204 |
|  | 盖堵 | 57142205 |
|  | 环己酮面状要素 | 57143000 |
| 石脑油 | 石脑油管线 | 571510 |
|  | 石脑油管线段 | 57151000 |
|  | 石脑油管线附属设施 | 571521 |
|  | 弯头 | 57152101 |
|  | 三通 | 57152102 |
|  | 四通 | 57152103 |
|  | 多通 | 57152104 |
|  | 变径 | 57152105 |
|  | 出地 | 57152106 |
|  | 预留口 | 57152107 |
|  | 非普查 | 57152108 |
|  | 一般管线点 | 57152109 |
|  | 入户 | 57152110 |
|  | 井边点 | 57152111 |
|  | 井内点 | 57152112 |
|  | 检修井 | 57152201 |
|  | 排污装置 | 57152202 |
|  | 动力站 | 57152203 |
|  | 阀门 | 57152204 |
|  | 盖堵 | 57152205 |
|  | 石脑油面状要素 | 57153000 |
| 工业废水 | 工业废水管线 | 571610 |
|  | 工业废水管线段 | 57161000 |
|  | 工业废水管线附属设施 | 571621 |
|  | 弯头 | 57162101 |
|  | 三通 | 57162102 |
|  | 四通 | 57162103 |
|  | 多通 | 57162104 |
|  | 变径 | 57162105 |
|  | 出地 | 57162106 |
|  | 预留口 | 57162107 |
|  | 非普查 | 57162108 |
|  | 一般管线点 | 57162109 |
|  | 入户 | 57162110 |
|  | 井边点 | 57162111 |
|  | 井内点 | 57162112 |
|  | 检修井 | 57162201 |
|  | 排污装置 | 57162202 |
|  | 动力站 | 57162203 |
|  | 阀门 | 57162204 |
|  | 盖堵 | 57162205 |
|  | 工业废水面状要素 | 57163000 |
| 其他 | 其他管线 | 579910 |
|  | 其他管线段 | 57991000 |
|  | 其他管线附属设施 | 579921 |
|  | 冷却塔 | 57992101 |
|  | 动力站 | 57992102 |
|  | 弯头 | 57992103 |
|  | 三通 | 57992104 |
|  | 四通 | 57992105 |
|  | 变径 | 57992106 |
|  | 预留口 | 57992107 |
|  | 出地点 | 57992108 |
|  | 管堵 | 57992109 |
|  | 检修井 | 57992201 |
|  | 阀门井 | 57992202 |
|  | 阀门 | 57992203 |
|  | 流量计 | 57992204 |
|  | 补偿器 | 57992205 |
|  | 锅炉房 | 57992206 |
|  | 泵站 | 57992207 |
|  | 其他面状要素 | 57993000 |

附录 A9 综合管廊（沟）要素分类编码

| 管线类别 | 对象名称 | 编码 |
| --- | --- | --- |
| 综合管廊（沟） | 综合管廊（沟） | 580110 |
|  | 综合管廊（沟）管线 | 58011000 |
|  | 综合管廊（沟）附属设施 | 580121 |
|  | 变径 | 58012101 |
|  | 预留口 | 58012102 |
|  | 综合管廊（沟）面状要素 | 58012103 |

附录 A10 不明管线要素分类编码

| 管线类别 | 对象名称 | 编码 |
| --- | --- | --- |
| 不明管线 | 不明管线 | 580210 |
|  | 不明管线段 | 58021000 |
|  | 不明管线附属设施 | 580221 |
|  | 出地 | 58022101 |
|  | 变径 | 58022102 |
|  | 盖堵 | 58022103 |
|  | 弯头 | 58022104 |
|  | 三通 | 58022105 |
|  | 四通 | 58022106 |
|  | 预留口 | 58022107 |
|  | 动力站 | 58022108 |
|  | 检修井 | 58022201 |

附录 B 普查单元与通用属性信息表

附录 B1 普查单元信息表

普查单元信息由附录B1 市政设施通用管理属性和普查单元一般属性组成，普查单元一般属性见下表。

| 数据字段 | 数据类型 | 长度/精度 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 道路名称 | 字符型 | 64 | 以地方地名管理部门的命名批复为准。 |
| 路面宽度 | 字符型 | 8 | 为车行道的路面宽度（不包括路缘石宽度）。当道路名称相同时，路面宽度不同，可将该道路进行分段调查。 |
| 是否有公交专用道 | 逻辑型 | 1 | 0:否/1:是 |
| 设计报出时间 | 日期型 | 8 | YYYYMMDD |
| 道路起点 | 字符型 | 32 | 可用相交道路路名或定位坐标、地标建筑物标识，建议起点位于南侧（南北向道路），西侧（东西向道路），终点位于北侧（南北向道路），东侧（东西向道路）。单条道路分段时，前后段落起终点填写相邻段落名称。 |
| 道路终点 | 字符型 | 32 |  |
| 结构外轮廓尺寸 | 字符型 | 16 | 总长+总宽度（单位：m） |
| 结构外轮廓坐标 | 字符型 | 32 | 涉及多个点坐标参数，以json格式字符型存储 |
| 起点结构顶板顶面高程 | 数值型 | 12，3 | 单位：m |
| 终点结构顶板顶面高程 | 数值型 | 12，3 | 单位：m |
| 起点顶板覆土厚度 | 数值型 | 12，3 | 单位：m |
| 终点顶板覆土厚度 | 数值型 | 12，3 | 单位：m |
| 结构形式 | 字符型 | 8 | 0:钢筋混凝土闭合框架/1:其他 |
| 注浆范围 | 字符型 | 32 |  |
| 道路等级 | 字符型 | 32 | 可查询设计资料、规划文件等相关资料。 0：快速路/1：主干路/2：次干路/3：支路/4：内部道路/5：其他 |
| 路幅形式 | 数值型 | 2 | 填写数字 一幅路，无隔离带；两幅路，有1处隔离带；三幅路， 有2处隔离带；四幅路，有3处隔离带；其他，隔离带数量≥4。例：五幅路，有4处隔离带。当道路名称相同时，路幅形式不同，可将该道路进行分段调查。 |
| 路幅宽度 | 字符型 | 32 | 涉及多个路幅宽度，以json格式字符型存储 |
| 机动车道数 | 数值型 | 2 | 道路路段中允许机动车行驶的车道数，不含交叉口渠化的车道数。例：两上两下，为双向行驶，车道数为4；一上两下，为双向行驶，车道数为3。 |
| 最窄机动车道宽度 | 数值型 | 4，2 | 道路路段中最窄的机动车道宽度，不含交叉口渠化段。 |
| 最窄非机动车道宽度 | 数值型 | 4，2 | 道路路段中允许非机动车行驶的最窄车道宽度，不含渠化段。 |
| 最窄人行横道宽度 | 数值型 | 4，2 | 道路路段中允许行人通行的最窄道路宽度，不含交叉口渠化段。 |
| 红线宽度 | 数值型 | 6，2 | 路段处红线宽度，不含交叉口渠化，分别填写最小值和最大值，红线宽度一致时两数值相同。当道路名称相同时，红线宽度不同，可将该道路进行分段调查。 |
| 是否为城市救灾生命线 | 逻辑型 | 1 | 城市救灾生命线是指维持城市居民生活和生产活动所必不可少的交通、能源、通信、给排水等城市基础设施。当符合国家规范规定的、地方规划确认的、地方应急部门确认的，满足其一时为城市救灾生命线。 |
| 设计速度 | 数值型 | 3 | 可向当地自然资源局咨询或查询设计图纸、竣工图纸、规划文件等相关资料。 |
| 通车日期 | 日期型 | 6 | YYYYMM，可向管理单位咨询，精确至年。如无法查明时，以最近一次改扩建日期为准。 |
| 道路总长 | 数值型 | 8 | 单位：km |
| 工程投资 | 数值型 | 12，2 | 单位(元)为项目总投资，已竣工项目以工程决算为准。无法查明时，根据当地现阶段建设指标进行估算填写。 |
| 起点名称 | 字符型 | 64 |  |
| 终点名称 | 字符型 | 64 |  |
| 是否分段 | 逻辑型 | 1 | 0:否/1:是 |
| 分段数量 | 字符型 | 8 |  |
| 分段信息 | 字符型 | 128 |  |
| 沿线高架 | 逻辑型 | 1 | 0:否/1:是 |
| 沿线是否有出入口 | 逻辑型 | 1 | 0:否/1:是 |
| 沿线出入口数量 | 字符型 | 8 |  |
| 沿线立交数量 | 数值型 | 2 |  |
| 沿线交叉口数量 | 数值型 | 2 |  |
| >8m高填方路基情况/处 | 数值型 | 2 |  |
| >10m高挖方边坡情况/处 | 数值型 | 2 |  |
| >6m高档墙情况/处 | 数值型 | 2 |  |
| 沿线桥梁长度 | 数值型 | 4 |  |
| 沿线桥梁数量 | 数值型 | 2 |  |
| 沿线隧道长度 | 数值型 | 4 |  |
| 沿线隧道数量 | 数值型 | 2 |  |
| 是否发生大中修或改扩建 | 字符型 | 1 | 0: 无/1: 大修/2: 中修/3:改扩建 |
| 最近一次大中修或改扩建时间 | 日期型 | 8 | YYYYMMDD，可通过咨询城管局、管理单位、养护单位获取相应信息。如年代久远无法查询，按能收集到的大中修资料填写；改扩建项目，可填写改扩建建成的信息。 |
| 用地编码 | 字符型 | 64 |  |
| 在施时间 | 日期型 | 8 | YYYYMMDD |
| 降水措施 | 字符型 | 128 |  |
| 与河道、城市轨道交通、城市铁路、干线管廊等平行交叉情况 | 字符型 | 128 |  |
| 有无道路两侧在施建筑用地 | 逻辑型 | 1 | 0:否/1:是 |
| 道路两侧在施建筑用地数量 | 字符型 | 8 |  |
| 调查范围内地下道路设施 | 字符型 | 8 | 0: 出入口/1: 凤亭/2:冷却塔/3:其他 |
| 起点地面高程 | 数值型 | 12，3 | 单位：m |
| 终点地面高程 | 数值型 | 12，3 | 单位：m |
| 地基情况 | 字符型 | 8 | 0:天然地基/1:人工处理地基/2:其他 |
| 设计地下水位 | 数值型 | 12，3 | 单位：m |
| 现况地下水位 | 数值型 | 12，3 | 单位：m |
| 地下水是否有腐蚀性 | 逻辑型 | 1 | 0:否/1:是 |
| 施工方式 | 字符型 | 32 | 0:暗挖/1: 明挖+支护/2:明挖+放坡（支护形式、放坡角度）/3:其他 |
| 设计使用年限 | 字符型 | 8 |  |
| 结构设计安全等级 | 字符型 | 8 | 0: 一级/1: 二级/2:三级 |
| 设计阶段项目场地抗震设防烈度 | 字符型 | 2 | 可根据设计文件查询项目场地抗震设防烈度。此项为严重隐患项目。0:6 度/1:7 度/2:8度/3:9 度 |
| 现阶段项目场地抗震设防烈度 | 字符型 | 8 | 0:6 度/1:7 度/2:8度/3:9 度 |
| 抗震设防类别 | 字符型 | 8 | 0: 甲类/1: 乙类/2:丙类/3:丁类 |
| 地面活载设计标准 | 字符型 | 8 | 0:车载/1:人群活载/2:其他 |
| 路面隐患 | 字符型 | 32 | 隐患类型：0: 裂缝/1: 破损/2: 不均匀沉降，并记录每种道路隐患数量，以json格式字符型存储 |
| 道路两侧既有重要场所信息 | 字符型 | 20 | 多选，若选其他应说明是何场所 0: 加油站 1: 学校 2: 危险品仓库 3:其他( ) |
| 城市照明及其附属设施 | 字符型 | 20 | 多选，若选其他应说明是何场所 0: 灯杆 1: 变压器 2:配电箱 3:其他( ) |
| 有给水管线及附属设施 | 逻辑型 | 1 | 0:无 1:有 |
| 有再生水管线及附属设施 | 逻辑型 | 1 | 0:无 1:有 |
| 有雨水管线及附属设施 | 逻辑型 | 1 | 0:无 1:有 |
| 有污水管线及附属设施 | 逻辑型 | 1 | 0:无 1:有 |
| 有雨污水合流管线及附属设施 | 逻辑型 | 1 | 0:无 1:有 |
| 有热力管线及其附属设施 | 逻辑型 | 1 | 0:无 1:有 |
| 有燃气管线及其附属设施 | 逻辑型 | 1 | 0:无 1:有 |
| 有电力管线及其附属设施 | 逻辑型 | 1 | 0:无 1:有 |
| 有照明管线及附属设施 | 逻辑型 | 1 | 0:无 1:有 |
| 有通信管线及附属设施 | 逻辑型 | 1 | 0:无 1:有 |
| 有综合管廊及其附属设施 | 逻辑型 | 1 | 0:无 1:有 |
| 有工业管线及附属设施 | 逻辑型 | 1 | 0:无 1:有 |
| 有人行地下通道及其附属设施 | 逻辑型 | 1 | 0:无 1:有 |
| 有城市地下道路及其附属设施 | 逻辑型 | 1 | 0:无 1:有 |
| 有城市轨道交通及其附属设施 | 逻辑型 | 1 | 0:无 1:有 |
| 有地下铁路及其附属设施 | 逻辑型 | 1 | 0:无 1:有 |
| 有综合管廊及其附属设施 | 逻辑型 | 1 | 0:无 1:有 |
| 有地下公共停车场及其附属设施 | 逻辑型 | 1 | 0:无 1:有 |
| 有地下交通枢纽及其附属设施 | 逻辑型 | 1 | 0:无 1:有 |
| 有人防工程 | 逻辑型 | 1 | 0:无 1:有 |
| 有地下河道 | 逻辑型 | 1 | 0:无 1:有 |
| 有其他地下空间 | 逻辑型 | 1 | 0:无 1:有 |
| 有废弃工程 | 逻辑型 | 1 | 0:无 1:有 |

附录 B2 市政基础设施通用管理属性表

| 数据字段 | 数据类型 | 长度/精度 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 普查单元编号 | 字符型 | 5 | 统一采用5位顺序码 |
| 行政区划代码 | 字符型 | 6 | 必填，所属县市行政区划码，《中华人民共和国行政区划代码》GB/T 226规定的代码 |
| 城市市政基础设施唯一码 | 字符型 | 24 | 见本规程6.4.3定义 |
| 调查日期 | 日期型 | 8 | YYYYMMDD |
| 设施名称 | 字符型 | 64 | 以地方地名管理部门的命名批复为准。 |
| 设施位置 | 字符型 | 64 | 所在位置区域名称、与相邻村镇或道路的方位关系。可咨询当地自然资源局、住建局、水务局、市政供水企业或查阅档案馆相关资料和图纸获取信息。 |
| 权属单位 | 字符型 | 32 | 可通过咨询当地自然资源局、城管局等相关单位或查询设计图纸、竣工图纸等相关资料。 |
| 建设单位 | 字符型 | 32 |  |
| 设计单位 | 字符型 | 32 |  |
| 勘察单位 | 字符型 | 32 |  |
| 施工单位 | 字符型 | 32 |  |
| 监理单位 | 字符型 | 32 |  |
| 养护单位 | 字符型 | 32 |  |
| 管理单位 | 字符型 | 32 |  |

附录 B3 市政基础设施通用隐患属性表

| 数据字段 | 数据类型 | 长度/精度 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 区域地质构造及不良地质简述 | 字符型 | 1 | 此项为轻微隐患项目。 a滑坡土地段路基：滑坡是指在一定的地形地质条件下，由于各种自然的和人为的因素影响，山坡的不稳定土（岩）体在重力作用下，沿着一定的软弱面（带）作整体、缓慢、间歇性的滑动变形现象。滑坡有时也具有急剧下滑现象。 b崩塌地段路基：崩塌是较陡斜坡上的岩土体在重力作用下突然脱离母体崩落、滚动、堆积在坡脚（或沟谷）的地质现象。 c岩堆地段路基：岩堆是陡峻山坡上岩体崩塌物质经重力搬运在山坡脚或平缓山坡上堆积的松散堆积体。 d泥石流地段路基：泥石流是在地质不良、地形陡峻地区，由于暴雨径流、融雪径流、冰川径流作用而爆发的一种时间短暂、来势猛烈、其前峰是一股浓浊黏稠且容重大的特殊洪流。能够短时间内对路基造成冲刷、淤埋、冲淤交替等危害。 e岩溶地段路基：岩溶是石灰岩等可溶性岩层，在流水的长期溶解和剥蚀作用下，产生特殊的地貌形态和水文地质现象的统称。岩溶对地基的危害，一般为溶洞顶板坍塌引起的路基下沉和破坏；岩溶地面坍塌对路基稳定性的破坏；反复泉与间歇泉浸泡路基基底，引起路基沉陷、坍塌或冒浆；突然性的地下涌水冲毁路基等。 f软土地段路基：以饱水的软弱粘土沉积为主的地区称为软土地区。软土包括饱水的软弱黏土和淤泥，在软土地基上修建公路时，容易产生路堤失稳或沉降过大等问题。 g膨胀土地段路基：膨胀土系指土中含有较多的黏粒及其他亲水性较强的蒙脱石或伊利石等黏土矿物成分，且有遇水膨胀、失水收缩的特点，是一种特殊结构的黏质土。 h红黏土与高液限土地区路基：红黏土是指碳酸盐类岩石经强烈化学风化后形成的高塑性黏土。高液限土，含水量高、容重轻、稳定性差、强度低，按常规的施工工艺压实度达不到设计规范要求，路基难压实。 i盐渍土地区路基：盐渍土中氯盐、硫酸盐受水易溶解，可形成雨沟、洞穴、湿陷等病害，冬季冻胀、盐胀形成鼓包、开裂，夏季溶蚀、翻浆。 j多年冻土地区路基：凡是土温等于或低于0℃，且含有冰的土（石）称为冻土，这种状态三年或三年以上者，称为多年冻土。 k风沙地区路基：风沙地区气候干燥，降雨小、温差大，冷热变化剧烈，风大沙多，土中易溶盐多，植被稀疏、低矮。 l雪害地段路基：公路雪害有积雪和雪崩两种主要形式。积雪包括自然降雪和风吹雪，自然降雪一般不致对公路造成严重危害；风吹雪可阻断交通，埋没车辆。 m涎流冰地段路基：涎流冰分山坡涎流冰和河谷涎流冰，主要分布在寒冷地区和高寒地区。山坡涎流冰由山坡或路基挖方边坡出露的地下水冻结形成；河谷涎流冰则是沿沟谷漫流的泉水和冻雪融水冻结形成。 n采空区路基：采空区是由人为挖掘或者天然地质运动在地表下面产生的空洞。 o滨海路基：是指沿海道路路基。 p水库地段路基：是指水库附近道路。 q季节性冻土地区路基：季节冻土受季节性的影响，冬季冻结、夏季全部融化。夏天季节冻结层和季节融化层融化时，由于冰层及冰透镜体分布的不均匀，形成土层不均匀沉降是导致路基变形和破坏的重要原因。季节性冻土的冻胀性、融沉性等特性对路基影响重大。 r黄土地区路基：黄土是一种以粉粒为主，多空隙，天然含水量小，呈黄红色，含钙质的黏土。 |
| 是否处于地质采空区 | 字符型 | 1 | 0：否 1：是 2 ：无法查明 （单选）调查周边是否存在煤矿、铁矿、油井等可能导致地质采空区的安全隐患。如内业调查阶段在地勘报告中无对地质采空区的描述，且外业调查也无法明确了解周边情况，可选无法查明，并注明原因。此项为轻微隐患项目。 |
| 设计使用年限 | 字符型 | 64 | （单选）查阅设计文件（设计说明）。普通房屋和构筑物设计使用年限为50年，标志性建筑和特别重要的建筑结构设计使用年限为100年。如设计文件中未注明或因年代久远无设计文件，可选无法查明，并注明原因。此项为一般隐患项目。 |
| 抗震设防烈度 | 字符型 | 32 | 6、7、8、9、无法查明 （单选）查阅设计文件（地勘文件、结构设计说明文件）。抗震设防烈度共分6、7、8、9四个等级。如设计文件中未注明或因年代久远无设计文件，可选无法查明，并注明原因。此项为严重隐患项目。 |
| 抗震设防类别 | 字符型 | 32 | 甲类、乙类、丙类、丁类、无法查明 （单选）查阅设计文件（设计说明文件、地勘文件）。抗震设防类别共分四类，对应关系为：特殊设防类——甲类；重点设防类——乙类；标准设防类——丙类；适度设防类——丁类。应注意其对应关系，例如：某工程设计文件说明中标明本工程为标准设防类，调查表中应勾选丙类。如设计文件中未注明或因年代久远无设计文件，可选无法查明，并注明原因。 |
| 是否处于地震断裂带 | 字符型 | 32 | 否、是、无法查明 （单选）查阅设计文件（设计说明文件、地勘文件）。如设计文件中未注明或因年代久远无设计文件，可选无法查明，并注明原因。此项为轻微隐患项目。 |
| 设计风荷载 | 字符型 | 32 | 单位：kN/m2 查阅设计文件（结构设计说明文件）。如设计文件中未注明或因年代久远无设计文件，可选无法查明，并注明原因。此项为一般隐患项目。 |
| 设计雪荷载 | 字符型 | 32 | 单位：kN/m2 查阅设计文件（结构设计说明文件）。如设计文件中未注明或因年代久远无设计文件，可选无法查明，并注明原因。此项为一般隐患项目。 |
| 是否处于浅部砂层中 | 字符型 | 32 | 否、是、无法查明 （单选）查阅设计文件（地勘文件、结构设计说明文件）。地勘文件或结构设计说明文件会对基础所在土层进行描述，可以查阅是否处于浅部砂层中。如设计文件中未注明或因年代久远无设计文件，可选无法查明，并注明原因。此项为轻微隐患项目。 |

附录 C 地下管线设施信息表

附录 C1 市政地下管线信息表

市政地下管线信息表由附录B2市政设施通用管理属性、管线点表、管线段表、管线面表、附录B3 市政设施通用隐患属性组成。

表1 管线点表

| 数据字段 | 类型 | 长度/精度 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 物探点号 | 字符型 | 10 | 必填，外业物探点号 |
| 管线点编号 | 字符型 | 8 | 必填，对应管线信息编码，编码规则详见附件C2 |
| 图上点号 | 字符型 | 20 | 选填，根据实际填写，图上点号 |
| 小类名称 | 字符型 | 8 | 必填，管线小类中文名称 |
| X坐标 | 数值型 | 12，3 | 必填 |
| Y坐标 | 数值型 | 12，3 | 必填 |
| 地面高程 | 数值型 | 8，2 | 必填，单位为mm |
| 特征 | 字符型 | 10 | 特征与附属物必填一个，参见附录C3 |
| 附属物 | 字符型 | 10 |  |
| 可见性 | 字符型 | 10 | 必填，明显点、隐蔽点 |
| 井盖材质 | 字符型 | 16 | 必填，铸铁、水泥、树脂、钢纤维混凝土、硅塑、高分子模压等 |
| 井盖规格 | 字符型 | 10 | 必填，井盖的尺寸，单位为"mm"，圆管类填写井盖的直径如D500，方井类填写井盖的长*宽*数量，如 800*400*2 |
| 井筒尺寸 | 字符型 | 10 | 井筒的尺寸，单位为"mm"，圆井筒填写井筒的直径如D500，方井筒填写井筒的长*宽，如 800*400 |
| 井筒深度 | 数值型 | 10，2 | 井口至井室间井筒的深度，若无明显井室则为井深，单位为"m" |
| 井室尺寸 | 字符型 | 20 | 井室空间尺寸，单位为"mm"，圆柱形井室填写井室的直径*高，如D1800*1500。矩型井室填写长*宽*高，如3000*3000*2000 |
| 井室壁厚 | 数值型 | 6 | 井室侧壁厚度，单位为"mm" |
| 井深 | 数值型 | 6，2 | 必填，井口至井底深度。精度为2位小数，单位为"m" |
| 管偏井编号 | 字符型 | 10 | 偏心井位的管线点编号 |
| 使用状态 | 字符型 | 8 | 必填，在用、预留、废弃、其他 |
| 符号角度 | 数值型 | 6，2 | 点符号的旋转角度值（单位：角度） |
| 所在道路 | 字符型 | 20 | 必填，所在道路名称 |
| 入库日期 | 日期型 | 8 | YYYYMMDD |
| 图幅号 | 字符型 | 20 | 1:500地形图 图幅号 |
| 要素编码 | 字符型 | 8 | 编码规则详见本规定5.2.2 |
| 备注 | 字符型 | 50 |  |

表2 管线段表

| 数据字段 | 类型 | 长度/精度 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 管线段编号 | 字符型 | 17 | 必填，起点管线点编号+-+终点管线点编号 |
| 起点点号 | 字符型 | 8 | 必填，对应起点管线点编号 |
| 终点点号 | 字符型 | 8 | 必填，对应终点管线点编号 |
| 起点埋深 | 数值型 | 5，2 | 必填，单位：m |
| 终点埋深 | 数值型 | 5，2 | 必填，单位：m |
| 起点高程 | 数值型 | 8，2 | 必填，单位：m |
| 终点高程 | 数值型 | 8，2 | 必填，单位：m |
| 管线长度 | 数值型 | 6，2 | 必填，单位：m |
| 断面尺寸 | 字符型 | 20 | 必填，断面为圆型时填内径，如D500，矩形断面填长×宽，单位为mm |
| 要素编码 | 字符型 | 8 | 对应管线要素编码，编码规则详见本规定4.2.3 |
| 小类名称 | 字符型 | 8 | 必填，管线小类中文名称 |
| 管线材质 | 字符型 | 10 | 必填，材质名称，参见附录C4 |
| 管线线型 | 字符型 | 2 | 线型名称，参见本规定附录C6 |
| 压力 | 字符型 | 8 | 无压、低压、中压、次高压、高压 |
| 电压 | 字符型 | 10 | 电力类为必填，单位：千伏kV ，k为小写，V为大写 |
| 线缆条数 | 数值型 | 2 | 填写线缆总条数 |
| 总孔数 | 数值型 | 2 | 总孔数 |
| 已用孔数 | 数值型 | 2 | 已穿线使用的孔数 |
| 流向 | 数值型 | 2 | 排水类为必填，1为起点到终点；-1为终点到起点 |
| 敷设方式 | 字符型 | 10 | 必填，见附录C5 |
| 建设日期 | 字符型 | 8 | 管线埋设日期，如20190301，可用竣工日期替代 |
| 所在道路 | 字符型 | 20 | 必填，所在道路名称 |
| 入库日期 | 日期型 | 8 | YYYYMMDD |
| 管廊类型 | 字符型 | 10 | 管廊类为必填，分干线综合管廊、支线综合管廊 |
| 管廊舱数 | 数值型 | 2 | 管廊类为必填，单舱为1、双舱为2、以此类推 |
| 廊（沟）内管线 | 字符型 | 20 | 管廊类为必填，管线小类名称，多种管类时以/分隔 |
| 工程名称 | 字符型 | 20 | 必填，工程或测区名称 |
| 使用状态 | 字符型 | 6 | 必填，在用、预留、废弃、其他 |
| 备注 | 字符型 | 50 |  |

表3 管线面

| 数据字段 | 类型 | 长度/精度 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 辅助点号 | 字符型 | 10 | 必填，构成管线面的辅助点号 |
| 关联管点 | 字符型 | 30 | 必填，与管线面关联的管点编号，多个点用逗号隔开 |
| 管线面编号 | 字符型 | 10 | 必填，关联点号加-1，如YS123456-1，如有多个关联点号可任取其一 |
| 要素编码 | 字符型 | 8 | 编码规则详见本规定4.2.3 |
| 小类名称 | 字符型 | 8 | 必填，管线小类中文名称 |
| 图形类别 | 字符型 | 10 | 一井多盖范围面，窨井轮廓面，管沟边线，其他 |
| 高度 | 数值型 | 5，2 | 必填，地面建构筑物或地下井室的高度 |
| 面积 | 数值型 | 10，2 | 管线面底面积大小，单位m² |
| 容积 | 数值型 | 10，2 | 管线面内部容积大小，单位m³ |
| 建设日期 | 字符型 | 8 | 可用竣工日期替代 |
| 所在道路 | 字符型 | 20 | 必填，所在道路名称 |
| 入库日期 | 日期型 | 8 | YYYYMMDD |
| 工程名称 | 字符型 | 20 | 必填，工程或测区名称 |
| 使用状态 | 字符型 | 6 | 必填，在用、预留、废弃、其他 |
| 备注 | 字符型 | 50 |  |

附录 C2 管线代号与颜色

| 类别（大类） |  |  | 小类 |  |  | 颜色 （RGB值） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 名称 | 代号 | 代码 | 名称 | 代号 | 代码 |  |
| 给水 | JS | 1 | 原水 | JY | 01 | 天蓝 （0，255，255） |
|  |  |  | 输水 | SS | 02 |  |
|  |  |  | 再生水 | ZS | 03 |  |
|  |  |  | 配水 | JP | 04 |  |
|  |  |  | 直饮水 | ZY | 05 |  |
|  |  |  | 消防水 | XS | 06 |  |
|  |  |  | 绿化水 | LS | 07 |  |
|  |  |  | 循环水 | JH | 08 |  |
| 排水 | PS | 2 | 雨水 | YS | 01 | 褐 （76，57，38） |
|  |  |  | 污水 | WS | 02 |  |
|  |  |  | 合流 | HS | 03 |  |
| 燃气 | RQ | 3 | 煤气 | MQ | 01 | 粉红 （255，0，255） |
|  |  |  | 液化气 | YH | 02 |  |
|  |  |  | 天然气 | TR | 03 |  |
| 热力 | RL | 4 | 热水 | RS | 01 | 橘黄 （255，128，0） |
|  |  |  | 蒸汽 | ZQ | 02 |  |
| 电力 | DL | 5 | 供电 | GD | 01 | 大红 （255，0，0） |
|  |  |  | 路灯 | LD | 02 |  |
|  |  |  | 交通信号 | XH | 03 |  |
|  |  |  | 电车 | DC | 04 |  |
|  |  |  | 广告 | GG | 05 |  |
| 通信 | TX | 6 | 电话 | DH | 01 | 绿 （0，255，0） |
|  |  |  | 有线电视 | DS | 02 |  |
|  |  |  | 信息网络 | XX | 03 |  |
|  |  |  | 广播 | GB | 04 |  |
|  |  |  | 电信 | DX | 05 |  |
|  |  |  | 联通 | LT | 06 |  |
|  |  |  | 移动 | YD | 07 |  |
|  |  |  | 铁通 | TT | 08 |  |
|  |  |  | 监控信号 | JK | 09 |  |
|  |  |  | 电力通讯 | DT | 10 |  |
|  |  |  | 军用光缆 | JX | 11 |  |
|  |  |  | 网通 | WT | 12 |  |
|  |  |  | 长途传输 | CS | 13 |  |
|  |  |  | 海事通讯 | HX | 14 |  |
|  |  |  | 石油通讯 | SX | 15 |  |
|  |  |  | 天然气通讯 | RX | 16 |  |
|  |  |  | 中信通讯 | ZX | 17 |  |
| 工业 | GY | 7 | 氢气 | QQ | 01 | 黑褐 （60，60，0） |
|  |  |  | 氧气 | YQ | 02 |  |
|  |  |  | 乙炔 | GQ | 03 |  |
|  |  |  | 乙烯 | YX | 04 |  |
|  |  |  | 苯 | BQ | 05 |  |
|  |  |  | 氯气 | LQ | 06 |  |
|  |  |  | 氮气 | DQ | 07 |  |
|  |  |  | 二氧化碳 | EY | 08 |  |
|  |  |  | 氨气 | AQ | 09 |  |
|  |  |  | 甲苯 | JB | 10 |  |
|  |  |  | 煤灰 | MH | 11 |  |
|  |  |  | 油料 | YL | 12 |  |
|  |  |  | 石油 | SY | 13 |  |
|  |  |  | 环己酮 | HJ | 14 |  |
|  |  |  | 石脑油 | SN | 15 |  |
|  |  |  | 工业废水 | FS | 16 |  |
| 其他 | QT | 8 | 综合管廊（沟） | ZH | 01 | 黑 （0，0，0） |
|  |  |  | 不明管线 | BM | 02 | 紫 （102，0，204） |

附录 C3 管线特征点和附属物表

| 管线种类 | 特征点 | 附属物 |
| --- | --- | --- |
| 给水 | 测压点、测流点、水质检测点、变径、出地、盖堵、弯头、三通、四通、多通、预留口、非普查、入户、一般管线点、井边点、井内点等 | 检修井、阀门井、消防井、水表井、水源井、排气阀、排污阀、水塔、水表、水池、阀门孔、泵站、消防栓、阀门、进水口、出水口、沉淀池等 |
| 排水 | 变径、出地、拐点、三通、四通、多通、非普查、预留口、一般管线点、井边点、井内点、沟边点等 | 检修井、污水井、雨水井、密封井、雨篦、污篦、溢流井、阀门井、跌水井、通风井、冲洗井、沉泥井、渗水井、出气井、水封井、排水泵站、化粪池、进水口、出水口、阀门 |
| 燃气 | 变径、出地、盖堵、弯头、三通、四通、预留口、非普查、入户、一般管线点、井边点、井内点等 | 阀门井、检修井、阀门、压力表、阴极测试桩、波行管、凝水缸、调压箱、调压站、燃气柜、燃气桩、涨缩站等 |
| 热力 | 变径、出地、盖堵、弯头、三通、四通、多通、预留口、非普查、入户、一般管线点、井边点、井内点等 | 阀门井、检修井、吹扫井、阀门、调压装置、疏水、真空表、固定节、安全阀、排潮孔、换热站等 |
| 电力 | 转折点、分支点、预留口、非普查、入户、一般管线点、井边点、井内点等 | 变电站、配电室、变压器、人孔、手孔、通风井、接线箱、路灯控制箱、路灯、射灯、景观灯交通信号灯、交安摄像头、地灯、线杆、广告牌、上杆等 |
| 通信 | 转折点、分支点、预留口、非普查、入户、一般管线点、井边点、井内点等 | 人孔、手孔、接线箱、电话亭、监控器、无线电杆、差转台、发射塔、交换站（交接箱）、上杆等 |
| 工业 | 变径、出地、盖堵、弯头、三通、四通、多通、预留口、非普查、入户、一般管线点、井边点、井内点等 | 检修井、阀门井、阀门、排污装置、动力站、压力表、阴极测试桩等 |
| 综合管廊（沟） | 变径、出地、三通、四通、多通、预留口、非普查、一般管线点、井边点、井内等 | 检修井、出入口、投料口、通风口、排气装置等 |
| 注：军用（国防）、铁路、民航及其他专业管线特征点和附属物参照本表规定执行，应注明权属单位。 |  |  |

附录 C4 管线材质数据字典表

| 管线类别 | 材质 |
| --- | --- |
| 给水 | 1、铸铁；2、钢；3、混凝土；4、PE（聚乙烯塑料）；5、PVC（聚氯乙烯塑料）；6、玻璃钢；7、球墨铸铁； |
| 排水 | 1、混凝土；2、PE（聚乙烯塑料）3、PVC（聚氯乙烯塑料）；4、砖石；5、砖；6、石；7、石棉；8、陶瓷； |
| 电力 | 1、混凝土；2、PE（聚乙烯塑料）3、PVC（聚氯乙烯塑料）；4、玻璃钢；5、砖石；6、砖；7、铜；8、铜芯铝绞线 |
| 通信 | 1、混凝土；2、PE（聚乙烯塑料）3、PVC（聚氯乙烯塑料）；4、砖石；5、砖；6、铜；7、光纤； |
| 燃气 | 1、钢；2、PE（聚乙烯塑料）3、PVC（聚氯乙烯塑料）； |

附录 C5 管线敷设方式数据字典表

| 敷设方式 | 说明 |
| --- | --- |
| 直埋 | 管线直接敷设于地下的敷设方式，常用于给水、燃气、排水等管道。 |
| 套管 | 套管常以单管或管组形式预敷设于地下，常用于保护电力、电信电缆等管线。 |
| 管块 | 管线通过预制水泥标准管块的形式敷设于地下，常用于电力、电信电缆。 |
| 管廊 | 管线敷设于管廊中。 |
| 管沟 | 管线敷设于沟道中，常用于排水方沟及热力管道、电力、电信电缆等的敷设。 |
| 矩形管沟 | 管线形态为方沟，常用于排水方沟及热力管道、电力、电信电缆等的敷设。 |
| 圆形管沟 | 管线形态为圆形沟，常用于排水方沟及热力管道、电力、电信电缆等的敷设。 |
| 拱形管沟 | 管线形态为拱形沟，常用于排水方沟及热力管道、电力、电信电缆等的敷设。 |
| 架空 | 管线架设于地面之上，常用于电力、通信、热力等。 |
| 地面 | 管线铺设于地表，管线点标志只能设置于管线，测量只能采集管线高程。此时数据库内无地面高程。 |
| 上架 | 地下电缆上杆、管道出地垂直管线段部分，地下管线点埋深为正值，架空点埋深为负值。 |
| 小通道 | 其它管线借用排水管（沟）敷设 |
| 人防 |  |
| 井内连线 |  |
| 顶管（非开挖或 定向钻） | 按预先设定的地下铺管轨迹靠钻头挤压形成一个小口径先导孔，随后在先导孔出口端的钻杆头部安装扩孔器回拉扩孔，当扩孔至尺寸要求后，在扩孔器的后端连接旋转接头、拉管头和管线，回拉铺设地下管线。 |
| 水下 |  |
| 其他 | 其他敷设方式，用于管线敷设方式的扩展 |

附录 C6 管线段型数据字典表

| 管线类型 | 线型 | 管线段符号 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 非空管、线缆 | 实线 |  |  |
| 空管 | 虚线 |  | 实线部分和虚线部分比例为3:1 |
| 管沟（廊）边线 | 虚线 |  | 实线部分和虚线部分比例为2:1 |
| 架空管线 | 虚线 |  | 实线部分和虚线部分比例为1:1 |
| 非开挖管线 | 点划线 |  | 实线部分和虚线部分比例为2:1 |
| 井内连线 | 不可见 |  | 用于保证管线连通性 |
| 虚拟连线 | 不可见 |  | 用于保证管线连通性 |
| 废弃管线 | 组合 线型 |  | 标记位置为7：1 |

附录 D 地下交通设施信息表

附录 D1 人行地下通道信息表

人行地下通道信息表由附录B2市政设施通用管理属性、人行地下通道一般属性、附录B3市政设施通用隐患属性组成。

人行地下通道一般属性见下表。

| 数据字段 | 数据类型 | 长度/精度 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 通道内净尺寸 | 字符型 | 20 |  |
| 起点地面高程 | 数值型 | 6，2 |  |
| 终点地面高程 | 数值型 | 6，2 |  |
| 设计报出时间 | 日期型 | 8 | YYYYMMDD |
| 结构外轮廓尺寸-总长 | 数值型 | 6，2 | m |
| 结构外轮廓尺寸-总宽度 | 数值型 | 6，2 | m |
| 结构外轮廓坐标 | 字符型 | 20 | 标明采用坐标系 |
| 起点结构顶板顶面高程 | 数值型 | 6，2 |  |
| 终点结构顶板顶面高程 | 数值型 | 6，2 |  |
| 起点顶板覆土厚度 | 数值型 | 4 |  |
| 终点顶板覆土厚度 | 数值型 | 4 |  |
| 结构形式 | 字符型 | 2 | 1钢筋混凝土闭合框架 2其他 |
| 注浆范围 | 字符型 | 20 |  |
| 地基情况 | 字符型 | 2 | 1天然地基 2人工处理地基 3其他 |
| 地下空间类别 | 字符型 | 2 | 0:人行地下通道/1: 地下公共管理设施/2:地下商业设施/3:地下仓储设施/9:其他 |
| 设计地下水位 | 数值型 | 12，3 | 单位：m |
| 现况地下水位 | 数值型 | 12，3 | 单位：m |
| 地下水是否有腐蚀性 | 逻辑型 | 1 | 0:否/1:是 |
| 施工方式 | 字符型 | 32 | 0:暗挖/1: 明挖+支护/2:明挖+放坡（支护形式、放坡角度）/3:其他 |
| 通道内外观检查 | 字符型 | 4 | 1 钢筋外露 2明显裂缝 3 无明显异常 4其他 （可多选），检查建（构）物外露部分是否存在钢筋外露、明显裂缝或其他不良的情况，若无以上情况可选无明显异常。此项为一般隐患项目。 |

附录 D2 地下道路信息表

地下道路信息表由附录B2市政设施通用管理属性、地下道路一般属性、附录B3市政设施通用隐患属性组成。

地下道路一般属性见下表。

| 数据字段 | 数据类型 | 长度/精度 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 路面宽度 | 字符型 | 8 |  |
| 是否有公交专用道 | 逻辑型 | 1 | 0:否/1:是 |
| 道路等级 | 字符型 | 32 | 0：快速路/1：主干路/2：次干路/3：支路/4：其他 |
| 路幅形式 | 字符型 | 32 | 0：两幅路/1：一幅路/2：其他 |
| 路幅宽度 | 字符型 | 32 | 涉及多个路幅宽度，以json格式字符型存储 |
| 机动车道数 | 字符型 | 32 | 0:单向行驶/1:双向行驶/2: 车道数（ 1/2/3/4/5/6/7/8车道） |
| 红线宽度 | 字符型 | 64 |  |
| 通车日期 | 日期型 | 6 | YYYYMM |
| 道路总长 | 数值型 | 8 | 单位：km |
| 起点名称 | 字符型 | 64 |  |
| 终点名称 | 字符型 | 64 |  |
| 是否分段 | 逻辑型 | 1 | 0:否/1:是 |
| 分段数量 | 字符型 | 8 |  |
| 分段信息 | 字符型 | 128 |  |
| 沿线是否有出入口 | 逻辑型 | 1 | 0:否/1:是 |
| 沿线出入口数量 | 字符型 | 8 |  |
| 是否发生大中修或改扩建 | 字符型 | 8 | 0: 无/1: 大修/2: 中修/3:改扩建 |
| 是否发生大中修或改扩建 | 字符型 | 8 | 0: 无/1: 大修/2: 中修/3:改扩建 |
| 最近一次大中修或改扩建时间 | 日期型 | 8 | YYYYMMDD |
| 用地编码 | 字符型 | 64 |  |
| 在施时间 | 日期型 | 8 | YYYYMMDD |
| 降水措施 | 字符型 | 128 |  |
| 道路两侧既有重要场所信息 | 字符型 | 8 | 0: 加油站/1: 学校/2: 危险品仓库/3:其他 |
| 与河道、城市轨道交通、城市铁路、干线管廊等平行交叉情况 | 字符型 | 128 |  |
| 有无道路两侧在施建筑用地 | 逻辑型 | 1 | 0:否/1:是 |
| 道路两侧在施建筑用地数量 | 字符型 | 8 |  |
| 设计地下水位 | 数值型 | 12，3 | 单位：m |
| 现况地下水位 | 数值型 | 12，3 | 单位：m |
| 地下水是否有腐蚀性 | 逻辑型 | 1 | 0:否/1:是 |
| 施工方式 | 字符型 | 32 | 0:暗挖/1: 明挖+支护/2:明挖+放坡（支护形式、放坡角度）/3:其他 |
| 路面隐患 | 字符型 | 32 | 隐患类型：0: 裂缝/1: 破损/2: 不均匀沉降，并记录每种道路隐患数量，以json格式字符型存储 |

附录 D3 城市地下轨道交通信息表

城市地下轨道交通信息表由附录B2市政设施通用管理属性、城市地下轨道交通一般属性、附录B3市政设施通用隐患属性组成。

城市地下轨道交通一般属性见下表。

| 数据字段 | 数据类型 | 长度/精度 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 调查范围内城市轨道交通设施 | 字符型 | 32 | 0: 出入口/1: 凤亭/2:冷却塔/3:其他 |
| 起点地面高程 | 数值型 | 6，2 |  |
| 终点地面高程 | 数值型 | 6，2 |  |
| 设计报出时间 | 日期型 | 8 | YYYYMMDD |
| 结构外轮廓尺寸 | 字符型 | 16 | 总长+总宽度（单位：m） |
| 结构外轮廓坐标 | 字符型 | 32 | 涉及多个点坐标参数，以json格式字符型存储 |
| 起点结构顶板顶面高程 | 数值型 | 12，3 | 单位：m |
| 终点结构顶板顶面高程 | 数值型 | 12，3 | 单位：m |
| 起点顶板覆土厚度 | 数值型 | 12，3 | 单位：m |
| 终点顶板覆土厚度 | 数值型 | 12，3 | 单位：m |
| 结构形式 | 字符型 | 8 | 0:钢筋混凝土闭合框架/1:其他 |
| 注浆范围 | 字符型 | 32 |  |
| 地基情况 | 字符型 | 8 | 0:天然地基/1:人工处理地基/2:其他 |
| 设计地下水位 | 数值型 | 12，3 | 单位：m |
| 现况地下水位 | 数值型 | 12，3 | 单位：m |
| 地下水是否有腐蚀性 | 逻辑型 | 1 | 0:否/1:是 |
| 施工方式 | 字符型 | 32 | 0:暗挖/1: 明挖+支护/2:明挖+放坡（支护形式、放坡角度）/3:其他 |

附录 E 地面相关设施信息表

附录 E1 取水设施信息表

取水设施信息表由附录B2 市政设施通用管理属性、取水设施一般属性 、附录B3 市政设施通用隐患属性组成。

取水设施一般属性见下表。

| 数据字段 | 数据类型 | 长度/精度 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 结构形式 | 字符型 | 1 | 1地上式 2地下式 3半地下式 4其他 （单选），机修间、加药间等无地下室的生产用房勾选地上式，半埋于地下的水池勾选半地下式，全埋于地下的水池勾选地下式。 |
| 建（构）筑物占地面积 | 数值型 | 4 | 单位：m² 查阅设计文件（设计说明）。占地面积是指建筑物所占有或使用的土地水平投影面积。 |
| 建（构）筑物总高度 | 数值型 | 4 | 单位：米 总高度为室外地坪至建（构）筑物结构顶的高度。对地下式构筑物，不必填写高度。 |
| 结构设计安全等级 | 字符型 | 32 | 一级、二级、三级、无法查明 （单选）查阅设计文件（设计说明）。破坏后果严重的工程结构安全等级为二级，破坏后果很严重的工程结构安全等级为一级，净水厂建、构筑物的设计安全等级不应低于二级。如设计文件中未注明或因年代久远无设计文件，可选无法查明，并注明原因。 |
| 取水型式 | 字符型 | 1 | 1江河 2湖库 3地下 通过查阅档案馆相关设计资料获取。水源为江河的勾选江河，水源为湖泊、水库的勾选湖库，水源为地下水的勾选地下。 |
| 规模 | 数值型 | 8 | 单位为万m³/日，可在现场咨询设施运维管理单位或查阅档案馆相关资料和图纸。 |
| 工艺流程 | 字符型 | 2 | 1 预沉 2生物预处理 3药剂投加(氯) 4 药剂投加(高锰酸钾) 5药剂投加(粉末炭) 6药剂投加(pH调节) 7药剂投加(铁盐+酸) 3药剂投加(硫化物) 3药剂投加(其它) 可在现场咨询设施运维管理单位或查阅档案馆相关资料和图纸，勾选表格中的工艺类型。 |
| 泵房规模 | 数值型 | 8 | 单位（m3/h） 可咨询设施运维管理单位或查阅档案馆相关资料和图纸，填写泵房规模数值。 |
| 是否具备安全防护措施 | 字符型 | 64 | 具体措施 |
| 外观检查 | 字符型 | 4 | 1 钢筋外露 2明显裂缝 3 无明显异常 4其他 （可多选），检查建（构）物外露部分是否存在钢筋外露、明显裂缝或其他不良的情况，若无以上情况可选无明显异常。此项为一般隐患项目。 |
| 是否有明显沉降 | 逻辑型 | 1 | 0:否/1:是 （单选）检查建（构）筑物周围是否出现肉眼可见的建筑物沉降、倾斜等情况。此项为一般隐患项目。 |
| 钢结构厂房 | 字符型 | 4 | 1构件变形 2 构件、螺栓等严重锈蚀 3无明显异常 4 其他 （可多选）若发现钢结构厂房构件出现扭曲及变形，主刚架及螺栓出现明显锈蚀状况，勾选对应选项。若无以上情况，可选无明显异常。此项为一般隐患项目。 |
| 厂区周边存在的灾害隐患 | 字符型 | 5 | 1河道 2山体 3坡地建筑 4低洼地带 5无明显异常 （可多选）靠近山体的厂区存在山体滑坡、崩落隐患；靠近河道、低洼地带修建的厂区存在洪水冲刷隐患；修建于边坡上的厂区存在边坡垮塌的隐患；若无以上隐患，可选无明显异常。此项为轻微隐患项目。 |
| 江河湖泊取水构筑物防洪标准 | 数值型 | 4 | 通过查阅档案馆相关设计资料获取。填写具体年数。此项为严重隐患项目。 |
| 水库取水构筑物防洪标准与大坝防洪标准是否一致 | 字符型 | 32 | 通过查阅档案馆相关设计资料获取。水库取水构筑物防洪标准与大坝防洪标准一致勾选是，不一致勾选否。水库取水构筑物防洪标准，低于大坝防洪标准；或勾选无法查明，此项为严重隐患项目。 |
| 供电负荷 | 字符型 | 32 | 一级负荷、二级负荷 可咨询设施运维管理单位或查阅档案馆相关资料和图纸，勾选供水设施的供电负荷以及有无备用发电机。供电负荷信息缺失无法查明的，此项为轻微隐患。 |
| 备用发电机 | 字符型 | 32 | 有、无 |

附录 E2 净水厂（含地下水配水厂）信息表

净水厂（含地下水配水厂）信息表由附录B2 市政设施通用管理属性、净水厂（含地下水配水厂）一般属性、附录B3 市政设施通用隐患属性组成。

净水厂（含地下水配水厂）一般属性见下表。

| 数据字段 | 数据类型 | 长度/精度 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 结构形式 | 字符型 | 1 | 1地上式 2地下式 3半地下式 4其他 （单选），机修间、加药间等无地下室的生产用房勾选地上式，半埋于地下的水池勾选半地下式，全埋于地下的水池勾选地下式。 |
| 建（构）筑物占地面积 | 数值型 | 4 | 单位：m² 查阅设计文件（设计说明）。占地面积是指建筑物所占有或使用的土地水平投影面积。 |
| 建（构）筑物总高度 | 数值型 | 4 | 单位：米 总高度为室外地坪至建（构）筑物结构顶的高度。对地下式构筑物，不必填写高度。 |
| 结构设计安全等级 | 字符型 | 32 | 一级、二级、三级、无法查明 （单选）查阅设计文件（设计说明）。破坏后果严重的工程结构安全等级为二级，破坏后果很严重的工程结构安全等级为一级，净水厂建、构筑物的设计安全等级不应低于二级。如设计文件中未注明或因年代久远无设计文件，可选无法查明，并注明原因。 |
| 规模 | 数值型 | 8 | 单位为万m³/日，可在现场咨询设施运维管理单位或查阅档案馆相关资料和图纸。 |
| 工艺流程 | 字符型 | 32 | 1混合(水力) 2混合(机械) 3混合(其他) 4絮凝(水力) 5絮凝(机械) 6絮凝(其他) 7沉淀(平流) 8沉淀(斜管) 9沉淀(斜板) 10沉淀(其他) 11澄清(机加池) 12澄清(高密池) 13澄清(加砂池) 14澄清(其他) 15气浮 16过滤(均质滤料滤池) 17过滤(虹吸滤池) 18过滤(其他) 19消毒剂(氯/次氯酸钠/二氧化氯) 20消毒剂(氯+胺) 21消毒剂(紫外) 22深度处理(活性炭滤池) 23深度处理(臭氧+活性炭池) 24深度处理(超滤膜) 25深度处理(纳滤膜) 26深度处理(其他) 27应急药剂投加(酸、碱） 28应急药剂投加(硫化钠) 29应急药剂投加(氧化剂) 30应急药剂投加(还原剂) 31应急药剂投加(其他) |
| 清水池有效容积 | 数值型 | 8 | 单位（m3） 可咨询设施运维管理单位或查阅档案馆相关资料和图纸，填写清水池有效容积数据. |
| 泵房规模 | 数值型 | 8 | 单位（m3/h） 可咨询设施运维管理单位或查阅档案馆相关资料和图纸，填写泵房规模数值。 |
| 是否具备安全防护措施 | 字符型 | 64 | 具体措施 |
| 外观检查 | 字符型 | 4 | 1 钢筋外露 2明显裂缝 3 无明显异常 4其他 （可多选），检查建（构）物外露部分是否存在钢筋外露、明显裂缝或其他不良的情况，若无以上情况可选无明显异常。此项为一般隐患项目。 |
| 是否有明显沉降 | 逻辑型 | 1 | 0:否/1:是 （单选）检查建（构）筑物周围是否出现肉眼可见的建筑物沉降、倾斜等情况。此项为一般隐患项目。 |
| 钢结构厂房 | 字符型 | 4 | 1构件变形 2 构件、螺栓等严重锈蚀 3无明显异常 4 其他 （可多选）若发现钢结构厂房构件出现扭曲及变形，主刚架及螺栓出现明显锈蚀状况，勾选对应选项。若无以上情况，可选无明显异常。此项为一般隐患项目。 |
| 厂区周边存在的灾害隐患 | 字符型 | 5 | 1河道 2山体 3坡地建筑 4低洼地带 5无明显异常 （可多选）靠近山体的厂区存在山体滑坡、崩落隐患；靠近河道、低洼地带修建的厂区存在洪水冲刷隐患；修建于边坡上的厂区存在边坡垮塌的隐患；若无以上隐患，可选无明显异常。此项为轻微隐患项目。 |
| 防洪标准 | 数值型 | 4 | 通过查阅档案馆相关设计资料获取。净水厂设施填写具体年数。此项为严重隐患项目。 |
| 供电负荷 | 字符型 | 32 | 一级负荷、二级负荷 可咨询设施运维管理单位或查阅档案馆相关资料和图纸，勾选供水设施的供电负荷以及有无备用发电机。供电负荷信息缺失无法查明的，此项为轻微隐患。 |
| 备用发电机 | 字符型 | 32 | 有、无 |

附录 E3 加压泵站信息表

加压泵站信息表由附录B2 市政设施通用管理属性、加压泵站一般属性、附录B3 市政设施通用隐患属性组成。

加压泵站一般属性见下表。

| 数据字段 | 数据类型 | 长度/精度 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 结构形式 | 字符型 | 1 | 1地上式 2地下式 3半地下式 4其他 （单选），机修间、加药间等无地下室的生产用房勾选地上式，半埋于地下的水池勾选半地下式，全埋于地下的水池勾选地下式。 |
| 建（构）筑物占地面积 | 数值型 | 4 | 单位：m² 查阅设计文件（设计说明）。占地面积是指建筑物所占有或使用的土地水平投影面积。 |
| 建（构）筑物总高度 | 数值型 | 4 | 单位：米 总高度为室外地坪至建（构）筑物结构顶的高度。对地下式构筑物，不必填写高度。 |
| 结构设计安全等级 | 字符型 | 32 | 一级、二级、三级、无法查明 （单选）查阅设计文件（设计说明）。破坏后果严重的工程结构安全等级为二级，破坏后果很严重的工程结构安全等级为一级。如设计文件中未注明或因年代久远无设计文件，可选无法查明，并注明原因。 |
| 规模 | 数值型 | 8 | 单位为万m³/日，可在现场咨询设施运维管理单位或查阅档案馆相关资料和图纸。 |
| 工艺流程 | 字符型 | 2 | 1 补氯 2 不补 |
| 清水池有效容积 | 数值型 | 8 | 单位（m3） 可咨询设施运维管理单位或查阅档案馆相关资料和图纸，填写清水池有效容积数据. |
| 泵房规模 | 数值型 | 8 | 单位（m3/h） 可咨询设施运维管理单位或查阅档案馆相关资料和图纸，填写泵房规模数值。 |
| 是否具备安全防护措施 | 字符型 | 64 | 具体措施 |
| 外观检查 | 字符型 | 4 | 1 钢筋外露 2明显裂缝 3 无明显异常 4其他 （可多选），检查建（构）物外露部分是否存在钢筋外露、明显裂缝或其他不良的情况，若无以上情况可选无明显异常。此项为一般隐患项目。 |
| 是否有明显沉降 | 逻辑型 | 1 | 0:否/1:是 （单选）检查建（构）筑物周围是否出现肉眼可见的建筑物沉降、倾斜等情况。此项为一般隐患项目。 |
| 钢结构厂房 | 字符型 | 4 | 1构件变形 2 构件、螺栓等严重锈蚀 3无明显异常 4 其他 （可多选）若发现钢结构厂房构件出现扭曲及变形，主刚架及螺栓出现明显锈蚀状况，勾选对应选项。若无以上情况，可选无明显异常。此项为一般隐患项目。 |
| 厂区周边存在的灾害隐患 | 字符型 | 5 | 1河道 2山体 3坡地建筑 4低洼地带 5无明显异常 （可多选）靠近山体的厂区存在山体滑坡、崩落隐患；靠近河道、低洼地带修建的厂区存在洪水冲刷隐患；修建于边坡上的厂区存在边坡垮塌的隐患；若无以上隐患，可选无明显异常。此项为轻微隐患项目。 |
| 防洪标准 | 数值型 | 4 | 通过查阅档案馆相关设计资料获取。净水厂设施填写具体年数。此项为严重隐患项目。 |
| 供电负荷 | 字符型 | 32 | 一级负荷、二级负荷 可咨询设施运维管理单位或查阅档案馆相关资料和图纸，勾选供水设施的供电负荷以及有无备用发电机。供电负荷信息缺失无法查明的，此项为轻微隐患。 |
| 备用发电机 | 字符型 | 32 | 有、无 |

附录 E4 调压泵站信息表

调压泵站信息表由附录B2 市政设施通用管理属性、调压泵站一般属性、 附录B3 市政设施通用隐患属性组成。

调压泵站一般属性见下表。

| 数据字段 | 数据类型 | 长度/精度 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 结构形式 | 字符型 | 1 | 1地上式 2地下式 3半地下式 4其他 （单选），机修间、加药间等无地下室的生产用房勾选地上式，半埋于地下的水池勾选半地下式，全埋于地下的水池勾选地下式。 |
| 建（构）筑物占地面积 | 数值型 | 4 | 单位：m² 查阅设计文件（设计说明）。占地面积是指建筑物所占有或使用的土地水平投影面积。 |
| 建（构）筑物总高度 | 数值型 | 4 | 单位：米 总高度为室外地坪至建（构）筑物结构顶的高度。对地下式构筑物，不必填写高度。 |
| 结构设计安全等级 | 字符型 | 32 | 一级、二级、三级、无法查明 （单选）查阅设计文件（设计说明）。破坏后果严重的工程结构安全等级为二级，破坏后果很严重的工程结构安全等级为一级。如设计文件中未注明或因年代久远无设计文件，可选无法查明，并注明原因。 |
| 取水型式 | 字符型 | 1 | 1江河 2湖库 3地下 通过查阅档案馆相关设计资料获取。水源为江河的勾选江河，水源为湖泊、水库的勾选湖库，水源为地下水的勾选地下。 |
| 规模 | 数值型 | 8 | 单位为万m³/日，可在现场咨询设施运维管理单位或查阅档案馆相关资料和图纸。 |
| 工艺流程 | 字符型 | 2 | 1 补氯 2 不补 |
| 清水池有效容积 | 数值型 | 8 | 单位（m3） 可咨询设施运维管理单位或查阅档案馆相关资料和图纸，填写清水池有效容积数据. |
| 泵房规模 | 数值型 | 8 | 单位（m3/h） 可咨询设施运维管理单位或查阅档案馆相关资料和图纸，填写泵房规模数值。 |
| 是否具备安全防护措施 | 字符型 | 64 | 具体措施 |
| 外观检查 | 字符型 | 4 | 1 钢筋外露 2明显裂缝 3 无明显异常 4其他 （可多选），检查建（构）物外露部分是否存在钢筋外露、明显裂缝或其他不良的情况，若无以上情况可选无明显异常。此项为一般隐患项目。 |
| 是否有明显沉降 | 逻辑型 | 1 | 0:否/1:是 （单选）检查建（构）筑物周围是否出现肉眼可见的建筑物沉降、倾斜等情况。此项为一般隐患项目。 |
| 钢结构厂房 | 字符型 | 4 | 1构件变形 2 构件、螺栓等严重锈蚀 3无明显异常 4 其他 （可多选）若发现钢结构厂房构件出现扭曲及变形，主刚架及螺栓出现明显锈蚀状况，勾选对应选项。若无以上情况，可选无明显异常。此项为一般隐患项目。 |
| 厂区周边存在的灾害隐患 | 字符型 | 5 | 1河道 2山体 3坡地建筑 4低洼地带 5无明显异常 （可多选）靠近山体的厂区存在山体滑坡、崩落隐患；靠近河道、低洼地带修建的厂区存在洪水冲刷隐患；修建于边坡上的厂区存在边坡垮塌的隐患；若无以上隐患，可选无明显异常。此项为轻微隐患项目。 |
| 防洪标准 | 数值型 | 4 | 通过查阅档案馆相关设计资料获取。净水厂设施填写具体年数。此项为严重隐患项目。 |
| 供电负荷 | 字符型 | 32 | 一级负荷、二级负荷 可咨询设施运维管理单位或查阅档案馆相关资料和图纸，勾选供水设施的供电负荷以及有无备用发电机。供电负荷信息缺失无法查明的，此项为轻微隐患。 |
| 备用发电机 | 字符型 | 32 | 有、无 |

附录 E5 污水处理厂信息表

污水处理厂信息表由附录B2 市政设施通用管理属性、污水处理厂一般属性、 附录B3 市政设施通用隐患属性组成。

污水处理厂一般属性见下表。

| 数据字段 | 数据类型 | 长度/精度 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 结构形式 | 字符型 | 1 | 1地上式 2地下式 3半地下式 4其他 （单选），机修间、加药间等无地下室的生产用房勾选地上式，半埋于地下的水池勾选半地下式，全埋于地下的水池勾选地下式。 |
| 建（构）筑物占地面积 | 数值型 | 4 | 单位：m² 查阅设计文件（设计说明）。占地面积是指建筑物所占有或使用的土地水平投影面积。 |
| 建（构）筑物总高度 | 数值型 | 4 | 单位：米 总高度为室外地坪至建（构）筑物结构顶的高度。对地下式构筑物，不必填写高度。 |
| 结构设计安全等级 | 字符型 | 32 | 一级、二级、三级、无法查明 （单选）查阅设计文件（设计说明）。破坏后果严重的工程结构安全等级为二级，破坏后果很严重的工程结构安全等级为一级，污水处理厂建、构筑物的设计安全等级不应低于二级。如设计文件中未注明或因年代久远无设计文件，可选无法查明，并注明原因。 |
| 防洪标准 | 数值型 | 4 | 年。 |
| 污水处理设计规模 | 数值型 | 8 | 单位为万m³/日，可在现场咨询设施运维管理单位或查阅档案馆相关资料和图纸。 |
| 纳污面积 | 数值型 | 8 | km2 |
| 污水处理工艺流程-预处理 | 字符型 | 32 | 1沉砂-平流 2沉砂-竖流 3沉砂-曝气 4沉砂-旋流 5沉砂-其他 6沉淀-平流 7沉淀-辐流 8沉淀-斜板/斜管 9沉淀-其他 |
| 污水处理工艺流程-生化处理 | 字符型 | 32 | 1 AAO 2 MBR 3氧化沟4SBR类工艺 5其他 |
| 污水处理工艺流程-深度处理 | 字符型 | 32 | 1高密度沉淀 2生物滤池 3反硝化滤池 4膜工艺 5转盘滤池 6其他 |
| 污水处理工艺流程-消毒工艺 | 字符型 | 32 | 1氯/次氯酸钠/二氧化氯 2臭氧 3紫外 |
| 污水处理工艺流程-应急药剂投加 | 字符型 | 32 | 1酸、碱 2硫化钠 3氧化剂 4还原剂 5其他 |
| 污泥处理设计规模 | 数值型 | 8 | 单位（t/日） |
| 污泥处理工艺流程-污泥处理 | 字符型 | 2 | 1离心脱水 2板框压滤 3干化 4其他 |
| 污泥处理工艺流程-污泥处置 | 字符型 | 2 | 1污泥焚烧 2土地利用 3污泥填埋 4污泥制建材 5其他 |
| 尾水排放标准 | 字符型 | 2 | 1国标一级B标准 2国标一级A标准 3省地标二级标准 4省地标一级标准 5地表水准IV标准 6其他 其中国标指《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB 18918)，省地标指《湖南省城镇污水处理厂主要水污染物排放标准》（DB43/T 1546-2018)，地表水标准指《地表水环境质量标准》(GB 3838-2002)。 |
| 在线监测指标（进水） | 字符型 | 40 | DOD、BOD 、TN、TP、NH3-N、pH、其他______ |
| 在线监测指标（出水） | 字符型 | 40 | DOD、BOD 、TN、TP、NH3-N、pH、其他______ |
| 外观检查 | 字符型 | 4 | 1 钢筋外露 2明显裂缝 3 无明显异常 4其他 （可多选），检查建（构）物外露部分是否存在钢筋外露、明显裂缝或其他不良的情况，若无以上情况可选无明显异常。此项为一般隐患项目。 |
| 是否有明显沉降 | 逻辑型 | 1 | 0:否/1:是 （单选）检查建（构）筑物周围是否出现肉眼可见的建筑物沉降、倾斜等情况。此项为一般隐患项目。 |
| 钢结构厂房 | 字符型 | 4 | 1构件变形 2 构件、螺栓等严重锈蚀 3无明显异常 4 其他 （可多选）若发现钢结构厂房构件出现扭曲及变形，主刚架及螺栓出现明显锈蚀状况，勾选对应选项。若无以上情况，可选无明显异常。此项为一般隐患项目。 |
| 厂区周边存在的灾害隐患 | 字符型 | 5 | 1河道 2山体 3坡地建筑 4低洼地带 5无明显异常 （可多选）靠近山体的厂区存在山体滑坡、崩落隐患；靠近河道、低洼地带修建的厂区存在洪水冲刷隐患；修建于边坡上的厂区存在边坡垮塌的隐患；若无以上隐患，可选无明显异常。此项为轻微隐患项目。 |
| 江河湖泊取水构筑物防洪标准 | 数值型 | 4 | 通过查阅档案馆相关设计资料获取。填写具体年数。此项为严重隐患项目。 |
| 水库取水构筑物防洪标准与大坝防洪标准是否一致 | 字符型 | 32 | 通过查阅档案馆相关设计资料获取。水库取水构筑物防洪标准与大坝防洪标准一致勾选是，不一致勾选否。水库取水构筑物防洪标准，低于大坝防洪标准；或勾选无法查明，此项为严重隐患项目。 |
| 供电负荷 | 字符型 | 32 | 一级负荷、二级负荷 可咨询设施运维管理单位或查阅档案馆相关资料和图纸，勾选供水设施的供电负荷以及有无备用发电机。供电负荷信息缺失无法查明的，此项为轻微隐患。 |
| 备用发电机 | 字符型 | 32 | 有、无 |

附录 E6 排水泵站信息表

排水泵站信息表由附录B2 市政设施通用管理属性、排水泵站一般属性、附录B3 市政设施通用隐患属性组成。

排水泵站一般属性见下表。

| 数据字段 | 数据类型 | 长度/精度 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 结构形式 | 字符型 | 1 | 1地上式 2地下式 3半地下式 4其他 （单选），机修间、加药间等无地下室的生产用房勾选地上式，半埋于地下的水池勾选半地下式，全埋于地下的水池勾选地下式。 |
| 建（构）筑物占地面积 | 数值型 | 4 | 单位：m² 查阅设计文件（设计说明）。占地面积是指建筑物所占有或使用的土地水平投影面积。 |
| 建（构）筑物总高度 | 数值型 | 4 | 单位：米 总高度为室外地坪至建（构）筑物结构顶的高度。对地下式构筑物，不必填写高度。 |
| 结构设计安全等级 | 字符型 | 32 | 一级、二级、三级、无法查明 （单选）查阅设计文件（设计说明）。破坏后果严重的工程结构安全等级为二级，破坏后果很严重的工程结构安全等级为一级。如设计文件中未注明或因年代久远无设计文件，可选无法查明，并注明原因。 |
| 防洪标准 | 数值型 | 4 | 年。 |
| 规模-最大流量 | 数值型 | 8 | 单位为万m³/s |
| 规模-泵站装机总功率 | 数值型 | 8 | kW |
| 规模-装机台数 | 数值型 | 2 | 台 |
| 规模-蓄水池容量 | 数值型 | 8 | m3 |
| 规模-蓄水池容量 | 数值型 | 8 | m² |
| 规模-服务面积 | 数值型 | 8 | km² |
| 泵站性质 | 字符型 | 2 | 1污水 2雨水 3合流 4其他 |
| 外观检查 | 字符型 | 4 | 1 钢筋外露 2明显裂缝 3 无明显异常 4其他 （可多选），检查建（构）物外露部分是否存在钢筋外露、明显裂缝或其他不良的情况，若无以上情况可选无明显异常。此项为一般隐患项目。 |
| 是否有明显沉降 | 逻辑型 | 1 | 0:否/1:是 （单选）检查建（构）筑物周围是否出现肉眼可见的建筑物沉降、倾斜等情况。此项为一般隐患项目。 |
| 钢结构厂房 | 字符型 | 4 | 1构件变形 2 构件、螺栓等严重锈蚀 3无明显异常 4 其他 （可多选）若发现钢结构厂房构件出现扭曲及变形，主刚架及螺栓出现明显锈蚀状况，勾选对应选项。若无以上情况，可选无明显异常。此项为一般隐患项目。 |
| 厂区周边存在的灾害隐患 | 字符型 | 5 | 1河道 2山体 3坡地建筑 4低洼地带 5无明显异常 （可多选）靠近山体的厂区存在山体滑坡、崩落隐患；靠近河道、低洼地带修建的厂区存在洪水冲刷隐患；修建于边坡上的厂区存在边坡垮塌的隐患；若无以上隐患，可选无明显异常。此项为轻微隐患项目。 |
| 江河湖泊取水构筑物防洪标准 | 数值型 | 4 | 通过查阅档案馆相关设计资料获取。填写具体年数。此项为严重隐患项目。 |
| 水库取水构筑物防洪标准与大坝防洪标准是否一致 | 字符型 | 32 | 通过查阅档案馆相关设计资料获取。水库取水构筑物防洪标准与大坝防洪标准一致勾选是，不一致勾选否。水库取水构筑物防洪标准，低于大坝防洪标准；或勾选无法查明，此项为严重隐患项目。 |
| 供电负荷 | 字符型 | 32 | 一级负荷、二级负荷 可咨询设施运维管理单位或查阅档案馆相关资料和图纸，勾选供水设施的供电负荷以及有无备用发电机。供电负荷信息缺失无法查明的，此项为轻微隐患。 |
| 备用发电机 | 字符型 | 32 | 有、无 |

附录 E7 调蓄设施信息表

调蓄设施信息表由附录B2 市政设施通用管理属性、调蓄设施一般属性、附录B3市政设施通用隐患属性组成。

调蓄设施一般属性见下表。

| 数据字段 | 数据类型 | 长度/精度 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 结构形式 | 字符型 | 1 | 1地上式 2地下式 3半地下式 4其他 （单选），机修间、加药间等无地下室的生产用房勾选地上式，半埋于地下的水池勾选半地下式，全埋于地下的水池勾选地下式。 |
| 设施占地面积 | 数值型 | 4 | 单位：m² 查阅设计文件（设计说明）。占地面积是指建筑物所占有或使用的土地水平投影面积。 |
| 设施占地埋深 | 数值型 | 4 | 单位：米 埋深为调蓄池所处地面高度与池底间的高度。 |
| 结构设计安全等级 | 字符型 | 32 | 一级、二级、三级、无法查明 （单选）查阅设计文件（设计说明）。破坏后果严重的工程结构安全等级为二级，破坏后果很严重的工程结构安全等级为一级。如设计文件中未注明或因年代久远无设计文件，可选无法查明，并注明原因。 |
| 设置目的 | 字符型 | 2 | 1 合流制溢流污染控制 2初期雨水污染控制 3内涝防治（削减雨水洪峰） 4雨水回用 |
| 设施参数-调蓄容积 | 数值型 | 8 | m³ |
| 设施参数-汇水面积 | 数值型 | 8 | km² |
| 设施参数-提升泵站装机功率 | 数值型 | 2 | kW |
| 设施参数-提升泵站装机流量 | 数值型 | 8 | m3/s |
| 设施参数-处理规模 | 数值型 | 8 | m3/s |
| 设施参数-处理方式 | 字符型 | 2 | 1水射器冲洗 2门式自冲洗 3水力翻斗冲洗 4真空冲洗 5其他 |
| 外观检查 | 字符型 | 4 | 1 钢筋外露 2明显裂缝 3 无明显异常 4其他 （可多选），检查建（构）物外露部分是否存在钢筋外露、明显裂缝或其他不良的情况，若无以上情况可选无明显异常。此项为一般隐患项目。 |
| 是否有明显沉降 | 逻辑型 | 1 | 0:否/1:是 （单选）检查建（构）筑物周围是否出现肉眼可见的建筑物沉降、倾斜等情况。此项为一般隐患项目。 |
| 钢结构厂房 | 字符型 | 4 | 1构件变形 2 构件、螺栓等严重锈蚀 3无明显异常 4 其他 （可多选）若发现钢结构厂房构件出现扭曲及变形，主刚架及螺栓出现明显锈蚀状况，勾选对应选项。若无以上情况，可选无明显异常。此项为一般隐患项目。 |
| 厂区周边存在的灾害隐患 | 字符型 | 5 | 1河道 2山体 3坡地建筑 4低洼地带 5无明显异常 （可多选）靠近山体的厂区存在山体滑坡、崩落隐患；靠近河道、低洼地带修建的厂区存在洪水冲刷隐患；修建于边坡上的厂区存在边坡垮塌的隐患；若无以上隐患，可选无明显异常。此项为轻微隐患项目。 |
| 江河湖泊取水构筑物防洪标准 | 数值型 | 4 | 通过查阅档案馆相关设计资料获取。填写具体年数。此项为严重隐患项目。 |
| 水库取水构筑物防洪标准与大坝防洪标准是否一致 | 字符型 | 32 | 通过查阅档案馆相关设计资料获取。水库取水构筑物防洪标准与大坝防洪标准一致勾选是，不一致勾选否。水库取水构筑物防洪标准，低于大坝防洪标准；或勾选无法查明，此项为严重隐患项目。 |
| 供电负荷 | 字符型 | 32 | 一级负荷、二级负荷 可咨询设施运维管理单位或查阅档案馆相关资料和图纸，勾选供水设施的供电负荷以及有无备用发电机。供电负荷信息缺失无法查明的，此项为轻微隐患。 |
| 备用发电机 | 字符型 | 32 | 有、无 |

附录 E8 天然气门站信息表

天然气门站信息表由附录B2市政设施通用管理属性、天然气门站一般属性、附录B3市政设施通用隐患属性组成。

天然气门站一般属性见下表。

| 数据字段 | 数据类型 | 长度/精度 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 供气形式 | 字符型 | 1 | 1地上集成撬 2地上分散 3其他 |
| 建（构）筑物占地面积 | 数值型 | 4 | 单位：m² 查阅设计文件（设计说明）。占地面积是指建筑物所占有或使用的土地水平投影面积。 |
| 建（构）筑物总高度 | 数值型 | 4 | 单位：米 总高度为室外地坪至建（构）筑物结构顶的高度。对地下式构筑物，不必填写高度。 |
| 规模 | 数值型 | 4 | 万Nm³/h |
| 消防水池容积 | 数值型 | 8 | m3 |
| 外观检查 | 字符型 | 1 | 1 保养良好 2保养不好 |
| 储气设施完整性检查 | 字符型 | 1 | 1 完整 2 不完整 |
| 是否有明显沉降 | 逻辑型 | 1 | 0:否/1:是 （单选）检查建（构）筑物周围是否出现肉眼可见的建筑物沉降、倾斜等情况。此项为一般隐患项目。 |
| 站内钢结构建（构）筑物 | 字符型 | 4 | 1构件变形 2 构件、螺栓等严重锈蚀 3无明显异常 4 其他 （可多选）若发现钢结构厂房构件出现扭曲及变形，主刚架及螺栓出现明显锈蚀状况，勾选对应选项。若无以上情况，可选无明显异常。此项为一般隐患项目。 |
| 站场周边存在的灾害隐患 | 字符型 | 5 | 1河道 2山体 3坡地建筑 4低洼地带 5无明显异常 （可多选）靠近山体的厂区存在山体滑坡、崩落隐患；靠近河道、低洼地带修建的厂区存在洪水冲刷隐患；修建于边坡上的厂区存在边坡垮塌的隐患；若无以上隐患，可选无明显异常。此项为轻微隐患项目。 |
| 供电负荷 | 字符型 | 32 | 一级负荷、二级负荷 可咨询设施运维管理单位或查阅档案馆相关资料和图纸，勾选供水设施的供电负荷以及有无备用发电机。供电负荷信息缺失无法查明的，此项为轻微隐患。 |
| 备用发电机 | 字符型 | 32 | 有、无 |

附录 E9 天然气储配站信息表

天然气储配站信息表由附录B2市政设施通用管理属性、天然气储配站一般属性、附录B3市政设施通用隐患属性组成。

天然气储配站一般属性见下表。

| 数据字段 | 数据类型 | 长度/精度 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 供气形式 | 字符型 | 1 | 1 LNG储罐 2 DNG管束 3天然气球罐 4 其他 |
| 建（构）筑物占地面积 | 数值型 | 4 | 单位：m² 查阅设计文件（设计说明）。占地面积是指建筑物所占有或使用的土地水平投影面积。 |
| 建（构）筑物总高度 | 数值型 | 4 | 单位：米 总高度为室外地坪至建（构）筑物结构顶的高度。对地下式构筑物，不必填写高度。 |
| 规模- LNG储存容积 | 数值型 | 4 | 万Nm³/h |
| 规模- DNG储存容积 | 数值型 | 4 | 万Nm³/h |
| 消防水池容积 | 数值型 | 8 | m3 |
| 外观检查 | 字符型 | 1 | 1 保养良好 2保养不好 |
| 储气设施完整性检查 | 字符型 | 1 | 1 完整 2 不完整 |
| 是否有明显沉降 | 逻辑型 | 1 | 0:否/1:是 （单选）检查建（构）筑物周围是否出现肉眼可见的建筑物沉降、倾斜等情况。此项为一般隐患项目。 |
| 站内钢结构建（构）筑物 | 字符型 | 4 | 1构件变形 2 构件、螺栓等严重锈蚀 3无明显异常 4 其他 （可多选）若发现钢结构厂房构件出现扭曲及变形，主刚架及螺栓出现明显锈蚀状况，勾选对应选项。若无以上情况，可选无明显异常。此项为一般隐患项目。 |
| 站场周边存在的灾害隐患 | 字符型 | 5 | 1河道 2山体 3坡地建筑 4低洼地带 5无明显异常 （可多选）靠近山体的厂区存在山体滑坡、崩落隐患；靠近河道、低洼地带修建的厂区存在洪水冲刷隐患；修建于边坡上的厂区存在边坡垮塌的隐患；若无以上隐患，可选无明显异常。此项为轻微隐患项目。 |
| 供电负荷 | 字符型 | 32 | 一级负荷、二级负荷 可咨询设施运维管理单位或查阅档案馆相关资料和图纸，勾选供水设施的供电负荷以及有无备用发电机。供电负荷信息缺失无法查明的，此项为轻微隐患。 |
| 备用发电机 | 字符型 | 32 | 有、无 |

附录 E10 液化石油气储配(充装)站信息表

液化石油气储配(充装)站信息表由附录B2市政设施通用管理属性、液化石油气储配(充装)站一般属性、附录B3市政设施通用隐患属性组成。

液化石油气储配(充装)站一般属性见下表。

| 数据字段 | 数据类型 | 长度/精度 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 供气形式 | 字符型 | 1 | 1 地上式 2地下式 3半地下式 4其他 |
| 建（构）筑物占地面积 | 数值型 | 4 | 单位：m² 查阅设计文件（设计说明）。占地面积是指建筑物所占有或使用的土地水平投影面积。 |
| 建（构）筑物总高度 | 数值型 | 4 | 单位：米 总高度为室外地坪至建（构）筑物结构顶的高度。对地下式构筑物，不必填写高度。 |
| 规模- LPG储存容积 | 数值型 | 4 | 万Nm³/h |
| 消防水池容积 | 数值型 | 8 | m3 |
| 外观检查 | 字符型 | 1 | 1 保养良好 2保养不好 |
| 储气设施完整性检查 | 字符型 | 1 | 1 完整 2 不完整 |
| 是否有明显沉降 | 逻辑型 | 1 | 0:否/1:是 （单选）检查建（构）筑物周围是否出现肉眼可见的建筑物沉降、倾斜等情况。此项为一般隐患项目。 |
| 站内钢结构建（构）筑物 | 字符型 | 4 | 1构件变形 2 构件、螺栓等严重锈蚀 3无明显异常 4 其他 （可多选）若发现钢结构厂房构件出现扭曲及变形，主刚架及螺栓出现明显锈蚀状况，勾选对应选项。若无以上情况，可选无明显异常。此项为一般隐患项目。 |
| 站场周边存在的灾害隐患 | 字符型 | 5 | 1河道 2山体 3坡地建筑 4低洼地带 5无明显异常 （可多选）靠近山体的厂区存在山体滑坡、崩落隐患；靠近河道、低洼地带修建的厂区存在洪水冲刷隐患；修建于边坡上的厂区存在边坡垮塌的隐患；若无以上隐患，可选无明显异常。此项为轻微隐患项目。 |
| 供电负荷 | 字符型 | 32 | 一级负荷、二级负荷 可咨询设施运维管理单位或查阅档案馆相关资料和图纸，勾选供水设施的供电负荷以及有无备用发电机。供电负荷信息缺失无法查明的，此项为轻微隐患。 |
| 备用发电机 | 字符型 | 32 | 有、无 |

附录 E11 加气站信息表

加气站信息表由附录B2市政设施通用管理属性、加气站一般属性、附录B3市政设施通用隐患属性组成。

加气站一般属性见下表。

| 数据字段 | 数据类型 | 长度/精度 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 供气形式 | 字符型 | 1 | 1 LNG 2L-DNG 3DNG 4其他 |
| 建（构）筑物占地面积 | 数值型 | 4 | 单位：m² 查阅设计文件（设计说明）。占地面积是指建筑物所占有或使用的土地水平投影面积。 |
| 建（构）筑物总高度 | 数值型 | 4 | 单位：米 总高度为室外地坪至建（构）筑物结构顶的高度。对地下式构筑物，不必填写高度。 |
| 规模 | 数值型 | 4 | 万Nm³/h |
| 消防水池容积 | 数值型 | 8 | m3 |
| 外观检查 | 字符型 | 1 | 1 保养良好 2保养不好 |
| 储气设施完整性检查 | 字符型 | 1 | 1 完整 2 不完整 |
| 是否有明显沉降 | 逻辑型 | 1 | 0:否/1:是 （单选）检查建（构）筑物周围是否出现肉眼可见的建筑物沉降、倾斜等情况。此项为一般隐患项目。 |
| 站内钢结构建（构）筑物 | 字符型 | 4 | 1构件变形 2 构件、螺栓等严重锈蚀 3无明显异常 4 其他 （可多选）若发现钢结构厂房构件出现扭曲及变形，主刚架及螺栓出现明显锈蚀状况，勾选对应选项。若无以上情况，可选无明显异常。此项为一般隐患项目。 |
| 站场周边存在的灾害隐患 | 字符型 | 5 | 1河道 2山体 3坡地建筑 4低洼地带 5无明显异常 （可多选）靠近山体的厂区存在山体滑坡、崩落隐患；靠近河道、低洼地带修建的厂区存在洪水冲刷隐患；修建于边坡上的厂区存在边坡垮塌的隐患；若无以上隐患，可选无明显异常。此项为轻微隐患项目。 |
| 供电负荷 | 字符型 | 32 | 一级负荷、二级负荷 可咨询设施运维管理单位或查阅档案馆相关资料和图纸，勾选供水设施的供电负荷以及有无备用发电机。供电负荷信息缺失无法查明的，此项为轻微隐患。 |
| 备用发电机 | 字符型 | 32 | 有、无 |

附录 E12 综合管廊（沟）信息表

综合管廊（沟）信息表由附录B2市政设施通用管理属性、综合管廊一般属性、附录B3市政设施通用隐患属性组成。

综合管廊（沟）一般属性见下表。

| 数据字段 | 数据类型 | 长度/精度 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 起点地面高程 | 数值型 | 6，2 |  |
| 终点地面高程 | 数值型 | 6，2 |  |
| 设计报出时间 | 日期型 | 8 | YYYYMMDD |
| 结构外轮廓尺寸-总长 | 数值型 | 6，2 | m |
| 结构外轮廓尺寸-总宽度 | 数值型 | 6，2 | m |
| 结构外轮廓坐标 | 字符型 | 20 | 标明采用坐标系 |
| 起点结构顶板顶面高程 | 数值型 | 6，2 |  |
| 终点结构顶板顶面高程 | 数值型 | 6，2 |  |
| 起点顶板覆土厚度 | 数值型 | 4 |  |
| 终点顶板覆土厚度 | 数值型 | 4 |  |
| 管廊舱室数量 | 数值型 | 4 |  |
| 管廊内运行管线种类 | 数值型 | 8 | 多选：0: 给水/1: 排水/2: 热力/3:燃气/4:电力、照明/5: 工业/6: 信息通信/9：其他 |
| 结构形式 | 字符型 | 2 | 1钢筋混凝土闭合框架 2其他 |
| 注浆范围 | 字符型 | 20 |  |
| 地基情况 | 字符型 | 2 | 1天然地基 2人工处理地基 3其他 |
| 地下空间类别 | 字符型 | 2 | 0:人行地下通道/1: 地下公共管理设施/2:地下商业设施/3:地下仓储设施/9:其他 |
| 设计地下水位 | 数值型 | 12，3 | 单位：m |
| 现况地下水位 | 数值型 | 12，3 | 单位：m |
| 地下水是否有腐蚀性 | 逻辑型 | 1 | 0:否/1:是 |
| 施工方式 | 字符型 | 32 | 0:暗挖/1: 明挖+支护/2:明挖+放坡（支护形式、放坡角度）/3:其他 |

附录 F 地下其他工程信息表

附录 F1 人防工程信息表

人防工程信息表由附录B2市政设施通用管理属性、人防工程一般属性、附录B3市政设施通用隐患属性组成。

人防工程一般属性见下表。

| 数据字段 | 数据类型 | 长度/精度 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 设计地下水位 | 数值型 | 12，3 | 单位：m |
| 现况地下水位 | 数值型 | 12，3 | 单位：m |
| 地下水是否有腐蚀性 | 逻辑型 | 1 | 0:否/1:是 |
| 施工方式 | 字符型 | 32 | 0:暗挖/1: 明挖+支护/2:明挖+放坡（支护形式、放坡角度）/3:其他 |
| 地面高程 | 数值型 | 12，3 | 单位：m |
| 设计报出时间 | 日期型 | 8 | YYYYMMDD |
| 结构外轮廓尺寸 | 字符型 | 16 | 总长+总宽度（单位：m） |
| 结构外轮廓坐标 | 字符型 | 32 | 涉及多个点坐标参数，以json格式字符型存储 |
| 结构顶板顶面高程 | 数值型 | 12，3 | 单位：m |
| 顶板覆土厚度 | 数值型 | 12，3 | 单位：m |
| 抗力等级 | 字符型 | 8 |  |
| 防化级别 | 字符型 | 8 |  |
| 结构形式 | 字符型 | 8 | 0:钢筋混凝土闭合框架/1:其他 |
| 注浆范围 | 字符型 | 32 |  |
| 地基情况 | 字符型 | 8 | 0:天然地基/1:人工处理地基/2:其他 |

附录 F2 废弃工程信息表

废弃工程信息表属性见下表。

| 数据字段 | 数据类型 | 长度/精度 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 城市市政基础设施唯一码 | 字符型 | 8 | 0:支护结构/1:管道及附属结构/2:构筑物/3:其他 |
| 废弃年月 | 日期型 | 8 | YYYYMMDD |
| 施工方式 | 字符型 | 32 | 0:暗挖/1: 明挖+支护/2:明挖+放坡（支护形式、放坡角度）/3:其他 |
| 回填情况 | 字符型 | 2 | 1已按设计要求回填 2已回填，回填情况不明 3未回填 |

本规程用词说明

- 为便于在执行本规程条文时区别对待，对要求严格程度不同的用词说明如下：

- 表示很严格，非这样做不可的；

正面词采用必须，反面词采用严禁；

- 表示严格，在正常情况下均应这样做的：

正面词采用应，反面词采用不应或不得；

- 表示允许稍有选择，在条件许可时首先应这样做的：

正面词采用宜，反面词采用不宜；

- 表示有选择，在一定条件下可以这样做的，采用可。

- 条文中指明应按其他有关标准执行的写法为：应符合······的规定或应按照······执行。

引用标准名录

1  《城市地下管线探测技术规程》CJJ 61

2  《测绘成果质量检查与验收》GB/T 24356

3  《基础地理信息要素分类与代码》GB/T 13923

4  《城市基础地理信息系统技术标准》CJJ/T 100

5  《城市地下空间设施分类与代码》GB/T 28590

6  《智慧城市 数据融合 第5部分：市政基础设施数据元素》GB/T 36625.5

7  《城市地下空间测绘规范》GB/T 35636

8  《地下管线数据获取规程》GB/T 35644

9  《信息技术_地下管线数据交换技术要求》GB/T 29806

10  《信息安全技术 政务信息共享 数据安全技术要求》GB/T 39477

11  《城市综合地下管线信息系统技术规范》CJJ/T 269

12  《智慧城市信息技术运营指南》GB/T 36621

13  《数字测绘成果质量检查与验收》GB/T 18316

14  《湖南省城市综合地下管线数据建库与共享交换技术规程》DBJ43/T 510

15  《湖南省城市市政基础设施综合管理信息平台建设技术导则》

16  《湖南省城市市政基础设施数据采集和综合管理信息平台项目验收工作指南》

17  《湖南省市政设施调查技术导则》