# 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：湖南伊普吕农牧科技有限公司肉兔屠宰项目

建设单位（盖章）：湖南伊普吕农牧科技有限公司

编制日期：2025年8月

中华人民共和国生态环境部制

目录

一、建设项目基本情况	1

二、建设项目工程分析	6

三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准	19

四、主要环境影响和保护措施	26

五、环境保护措施监督检查清单	59

六、结论	61

附件

附件1委托书

附件2营业执照

附件3租赁合同

附件4备案证明

附件5宁远县农业农村局关于本项目防疫条件的审核意见

附件6宁远县自然资源局关于本项目用于预审与选址说明

附件7承诺书

附件8病死兔无害化处置协议

附件9监测报告

附件10检测公司资质

附件11资料真实性承诺书

附件12老屠宰场污水处理站污水检测报告

附图

附图1企业地理位置图

附图2车间内平面布置图

附图3厂区总平面布置图

附图4环保目标及监测点位图

附图5排水路线图

附图6项目地四至图

# 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 湖南伊普吕农牧科技有限公司肉兔屠宰项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2507-431126-04-01-280864 |  |  |
| 建设单位联系人 |  | 联系方式 |  |
| 建设地点 | 永州市宁远县文庙街道鱼桐村 |  |  |
| 地理坐标 | 经度111°55′56.471″，纬度25°36′36.302″ |  |  |
| 国民经济 行业类别 | C1351屠宰及肉类加工业 | 建设项目 行业类别 | 十、农副食品加工业；18、屠宰及肉类加工 |
| 建设性质 | 新建 改建 扩建 技术改造 | 建设项目 申报情形 | 首次申报项目 不予批准后再次申报项目 超五年重新审核项目 重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | 宁远县发展和改革局 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 宁发改备[2025]130号 |
| 总投资（万元） | 150 | 环保投资（万元） | 38 |
| 环保投资占比（%） | 25.3 | 施工工期 | 1月 |
| 是否开工建设 | 否 | 用地面积（m2） | 2900 |
| 专项评价设置情况 | 无 |  |  |
| 规划情况 | 无 |  |  |
| 规划环境影响评价情况 | 无 |  |  |
| 规划及规划环境 影响评价符合性分析 | 无 |  |  |
| 其他符合性分析 | 1、产业政策相符性分析 本项目所属产业为C1351屠宰及肉类加工业，根据《产业结构调整指导目录（2024年本）》，本项目不属于其中“鼓励类、限制类及淘汰类”，根据《促进产业结构调整暂行规定》第十三条“不属于鼓励类、限制类和淘汰类，且符合国家有关法律、法规和政策规定的，为允许类”，故本项目属于允许类项目。 #### 2、与生态环境分区管控要求相符性分析 ①生态保护红线 本项目位于永州市宁远县文庙街道鱼桐村，本项目不占用生态红线，不涉及耕地及永久基本农田，不涉及经国务院批准公布的生态保护红线和各级自然保护区。经调查，本项目不涉及生态保护红线范围，满足生态保护红线要求。 ②资源利用上线 本项目运行过程中消耗一定电资源、水资源等，项目资源消耗量相对区域资源利用总量较少，符合资源利用上线要求。 ③环境质量底线 根据现状监测和资料收集，项目所在区域的大气、声环境、地表水环境现状均满足功能区相应环境质量标准要求；同时，本项目运营期产生一定量的生产废水及少量的生活污水进入宁远县污水处理厂进行处理，项目运营期噪声厂界处可达标排放，不会降低声环境质量标准。因此，本项目的建设可满足区域的环境质量底线的要求。 ④生态环境准入清单 项目位于永州市宁远县文庙街道鱼桐村，根据永州市环境管控单元（省级以上产业园区除外）生态环境准入清单（2023版）。文庙街道为重点管控单元，环境管控单元编码为：ZH43112620001，本项目与管控要求符合性分析见下表所示。 表1-1永州市环境管控单元（省级以上产业园区除外）生态环境准入清单符合性分析一览表 序号; 类别/管控类别; 管控要求; 项目情况; 符合情况. 1; 空间布局约束; （1.1）产业准入应符合“宁远县产业准入负面清单”的规定。 （1.2）宁远高新技术产业开发区调区扩区原则上不应超出省级主管部门确定的拓展空间；对园区外的现有企业加强环境监管，确保污染物达标排放。 （1.3）畜禽养殖企业布局应符合《宁远县畜禽养殖布局划》。禁止养殖区内严禁新建、改建、扩建各类畜禽养殖场。不得在县城上风向1000米范围内新建、扩建畜禽养殖场，规模化畜禽养殖场场界周围应有合理的卫生防护距离。; 本项目不在宁远县产业准入负面清单内，本项目为屠宰及肉类加工业，不属于畜禽养殖业; 符合. 2; 污染物排放管控; （2.1）所有乡镇实现污水处理厂全覆盖，对农村生活污水进行处理的村占全县乡村比例达到85%以上。 （2.2）推进餐饮油烟达标排放，餐饮经营户安装高效油烟净化设施。划定禁止露天烧烤区域并发布公告，强化城区露天烧烤摊点与路边摊贩整治，规范临时设摊餐饮经营行为。 （2.3）强化施工建筑扬尘及道路扬尘污染控制，建筑施工按照“六不开工”和“七个100%”控制要求。 （2.4）严格按照《湖南省砂石行业绿色矿山标准（试行）》文件要求建设绿色矿山。生产矿山要编制矿山生态保护修复方案，并按照方案的规定履行矿山地质环境土地复垦和矿山复绿义务。; 项目污水进入宁远县污水处理厂进行处理，本项目租用场地进行改造生产，施工期影响很小，项目运行产生的食堂油烟经油烟净化器处理后排放; 符合. 3; 环境风险防控; （3.1）定期排查影响水源安全的风险隐患，制定并及时更新水源突发环境事件应急预案，及时依法公布预警信息，积极开展应急演练，不断加强应急能力建设。加强饮用水水源保护区应急物资储备，定期维护事故应急池和导流设施和防护工程设施，提升应急监测能力。 （3.2）建立健全环境风险防控体系，严格落实《宁远县突发环境事件应急预案》的相关要求，严防环境突发事件发生，提高应急处置能力。; 本项目不涉及; 符合. 4; 资源开发效率要求; （4.1）能源： 东溪街道、桐山街道、文庙街道：高污染燃料禁燃区严格执行《宁远县人民政府关于划定高污染燃料禁燃区的通告》（宁政函〔2017〕66号），禁止新建、扩建燃用高污染燃料的锅炉、炉窑、炉灶等燃烧设施（集中供电、电厂锅炉除外）；10蒸吨/小时以上的燃煤锅炉，要在规定期限内实施烟气污染治理设施提标改造或实现清洁能源替代，确保污染物达标排放。 （4.2）2025年，宁远县用水总量目标为32323万m3，农业用水总量控制在25138万m3，万元地区生产总值用水量、万元工业增加值用水量分别比2020年降低15.00%、8.87%，农田灌溉水有效利用系数为0.558。; 本项目使用电作为能源，不涉及高污染燃料; 符合. 通过上表对照，项目的建设符合《永州市环境管控单元（省级以上产业园区除外）生态环境准入清单》要求。 3、与《动物防疫条件审查办法》的相符性分析 根据《动物防疫条件审查办法》（农业农村部2022第8号令），动物屠宰加工场所选址应符合下列要求，详见表1-2。 表1-3项目与《动物防疫条件审查办法》相符性分析 《动物防疫条件审查办法》要求; 本项目情况; 符合性. 距离生活饮用水源地、动物饲养场、养殖小区、动物集贸市场500m以上；距离种畜禽场3000m以上；距离动物诊疗场所200m以上; 根据查阅相关资料及现场调查可知，本项目500m范围内无生活饮用水源地、动物饲养场、养殖小区、动物集贸市场；项目200m范围内无动物诊疗场所。; 基本符合要求. 距离动物隔离场所、无害化处理场所3000m以上; 本项目3000m范围内无动物隔离场所和无害化处理场所; 符合. - 4、选址合理性分析 本项目位于永州市宁远县文庙街道鱼桐村，建设单位租用原有的宁远县老屠宰厂房进行改造生产，根据宁远县自然资源局意见，项目所在地为建设用地，项目所在地周边环境敏感度较低，厂区四面目前大部分区域为工厂，厂区东北侧近期规划为宁远县精神病医院，待精神病医院建成运营后本项目暂停运行，同时本项目产生的噪声、废气采取措施后对周围环境影响较小，项目评价区域未内无国家重点保护的文物、古迹，无名胜风景区、自然保护区等特殊敏感点，项目交通便利，地理位置优越，项目所在地厂区所在地水、电供应有保证，交通便利，满足该项目需求，同时项目用电用水，不会影响周边居民生活，因此，从环保的角度考虑，项目的选址是合理的。 |

# 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1项目由来 宁远县九疑山兔产业园，是为重点发展“一县一特”九疑山兔产业，实行“公司+基地+家庭农场”和“产-供-销”一体化的生产经营模式，助力乡村振兴。 在县委、县政府的支持下，现家庭农场已发展至30余家，年出栏商品兔500多万只，目前宁远县没有专门的肉兔屠宰场，为了达到“产-供-销”一体化产业闭环标准，为完善全县500万只肉兔全产业链项目，公司与宁远县商业资产营业中心签订租赁合同，租赁原宁远县牲畜屠宰场部分生产车间及办公用房进行肉兔屠宰。 根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》(国务院682号令)的等有关规定，该项目须进行环境影响评价，按照《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021版）》（环境保护部令第16号），本项目属于十、农副食品加工业；18屠宰及肉类加工中“其他屠宰；年加工2万吨及以上的肉类加工”，应编制环境影响报告表。 湖南伊普吕农牧科技有限公司特委托永州博华环保科技有限公司承担该项目的环境影响评价工作。受湖南伊普吕农牧科技有限公司的委托，我公司派出技术人员进行现场踏勘、资料收集及同类工程类比调查等技术性工作，在工程分析和调查研究基础上，按照《环境影响评价技术导则》的规范要求，编制了本项目环境影响报告表。 2建设内容 2.1工程概况 项目名称：湖南伊普吕农牧科技有限公司肉兔屠宰项目； 建设地点：永州市宁远县文庙街道鱼桐村； 建设单位：湖南伊普吕农牧科技有限公司； 建设性质：新建； 总投资额：150万元； 2.2建设内容 建设单位租赁永州市宁远县文庙街道鱼桐村宁远县老屠宰现有生产车间进行改造建设，用地面积2900m2，建筑面积828.7m2，主要包括屠宰车间、办公用房，配套建设公用工程、辅助工程及环保工程，项目主要内容详见表2-1。 表2-1项目建设内容一览表 项目分类; 名称; 本次建设内容; 备注. 主体工程; 肉兔屠宰车间; 占地面积360m2，一层，钢架结构，车间内包含正常兔只屠宰、分割及冻结车间等; 依托现有的生产车间进行改造. 储运工程; 待宰圈; 面积为150m2; 依托现有进行改造. 冷库; 建筑面积为90m2，用于分割后的兔肉冷藏; 拟建. 辅助工程; 办公房; 面积100m2，砖混结构，2层; 依托现有. 门卫房; 面积15m2，砖混结构; 依托现有. 公用工程; 给水; 厂区内供水水源由市政自来水管网供给; 依托现有. 排水; 采用雨污分流、清污分流体制; 完善分流措施. 供电; 由市政电网供给; 依托现有. 供热; 采用电供热; 拟建. 制冷; 本工程采用R507A制冷系统，直膨供液，采用风冷冷凝机组和蒸发式冷凝器。主机采用单机双级螺杆机组和并联螺杆压缩机。末端蒸发器：采用吊顶冷风机。融霜方式：采用自动水冲霜。; /. 环保工程; 废水; 生产废水：一座300m3/d的厂区污水处理站（预处理+水质调节+气浮+厌氧处理+好氧处理+沉淀+消毒）进行处理；生活污水：采取隔油池、化粪池预处理；场内设置1座总容积不小于40m3的应急事故池; 污水处理站依托宁远县老屠宰场的污水处理站，该污水处理站2021年建成，经检查后目前该污水处理站能够正常运行，化粪池及事故池均依托现有. 噪声; 选用低噪声设备，采用基础减振、隔声和消声等减震降噪措施; 拟建. 废气; ①待宰圈、污水处理站、临时堆粪间恶臭气体采取消毒、喷洒天然植物提取液除臭、设置通风设施。屠宰车间各排风口采用带孔薄膜围闭，并喷洒天然植物提取液除臭。临时堆粪间设置为封闭结构，同时棚内的堆存物做到日产日清。②屠宰车间采取密闭，设置一套设置负压收集系统，将恶臭收集至一套生物除臭系统处理后经15m排气筒排放（DA001)，食堂油烟经静电油烟净化处理后通过排气筒引至楼顶排放; 拟建. 固废; ①边角料主要是兔子屠宰胴体修整过程中产生的碎肉及废油脂，收集后外售；②毛、皮、爪子等均收集至厂区内一般固废暂存间用专用容器暂存，外售相应企业综合利用；③粪便、肠胃内容物产生后输送至厂区内一般固废暂存间用专用容器暂存，外运至有机肥厂作为有机肥生产原料资源化利用，日产日清；④污水处理站污泥、格栅渣清理暂存于厂区内污泥池，外运至有机肥厂作为有机肥生产原料使用，日产日清；⑤废机油收集暂存于厂区内危险废物暂存间定期交由有资质单位回收处置；⑥生活垃圾收集后交由环卫部门清运处置。; 拟建. 风险; 事故应急池（40m3）; 依托现有. 2.3主要设备 本项目主要设备详细情况见下表2-2。 表2-2主要生产设备情况 序号; 设备名称; 单位; 数量; 型号; 备注. 1; 水烫脱毛机; 套; 1; YPL250103; 新增. 2; 兔屠宰线; 套; 1; YPL250201. 3; 兔麻电机; 台; 1; YPL250202. 4; 自动扒皮机; 台; 1; YPL250203. 5; 提升机; 台; 1; YPL250204. 6; 洗肚机; 台; 1; YPL250205. 7; 传送带; 条; 1; YPL250206. 8; 冷冻库压缩压缩机20P; 台; 1; YPL250301. 9; 速冻库压缩机25P; 台; 1; YPL250302. 10; 手持电动升降叉车1.5t; 台; 1; YPL250501. 11; 污水处理设备（300吨/天，包含压滤机等）; 套; 1; YPL250401; 依托宁远县老屠宰场的污水处理设备. 2.4主要原辅料及能源消耗 本项目所需要原辅材料及能源消耗见表2-3。 表2-3原辅材料及能源消耗一览表 序号; 名称; 年用量; 厂区最大贮存量; 备注. 1; 兔子; 200万只 （折合4600吨）; 8000只 （折合约18.4吨）; 兔子毛重按2.3kg/只计. 2; R507A; 0.2t/a; 冷库一次性充装总计约0.1t，不在厂内贮存; 冷库冷藏区制冷剂. 3; 除臭剂; 1t/a; 0.2t; 除臭. 4; 消毒剂 （次氯酸钠）; 1.5t/a; 0.5t; 场内及污水处理站消毒用. 5; 自来水; 51280m3/a; /; 市政自来水管网供应. 6; 电; 150万千瓦时/年; /; 市政电网供应. 2.5项目产品方案 项目年屠兔子200万只，兔子平均毛量按2.3kg/只计，其中主产品为兔肉，另有头、爪、内脏等副产品。具体的产品方案见下表2-4。 表2-4产品方案一览表 产品种类; 产出率（%）; 生产规模（t/a）. 兔肉（主产品）; 49; 2254. 副产品; 42.5; 1955. 其中副产品包括; 兔血; 1; 46. 兔头; 5; 230. 兔爪; 3; 138. 兔内脏; 25.5; 1219. 兔皮; 8; 368. 合计; 91.5; 4209. 2.6劳动定员和工作制度 本项目劳动定员30人，年工作300天，每天工作时间8小时。 2.7公用工程 #### 2.7.1给水工程 项目区内供水水源由宁远县自来水管网供给。室外给水外给水站区室外给水采用生活、生产、消防给水方式；生活、生产、消防给水由县城市政给水管网供给。 #### 2.7.2排水工程 项目厂区实行雨污分流、清污分流排水体制，雨水由道路两侧明沟和地下排水管网汇集，自流至厂外排水沟排放。 项目所在位置位于宁远县文庙街道鱼桐村，污水已接通市政污水管网。项目排水路径为舜华大道-娥皇路-重华南路-过河导虹管-女英路进入宁远县污水处理厂。项目各类生产废水经厂区自建的污水处理站处理后满足宁远县污水处理厂进水水质标准后再排入宁远县污水处理厂深度处理，最终达标尾水排入泠江河。 员工生活污水则经隔油池、化粪池预处理达标后再排入宁远县污水处理厂深度处理，最终达标尾水排入泠江河。 #### 2.7.3供热工程 本项目供热采用电加热。 #### 2.7.4制冷工程 本项目设置有冷库，冷库均设置有制冷机房。项目使用R507A作为制冷剂，R507A是新型的环保制冷剂，制冷原理可简述为：利用汽化温度较低的液态制冷剂的蒸发，吸收贮藏环境中的热量，从而使库温下降。通过压缩机将汽化后的制冷剂吸回并加压，在冷凝器中制冷剂将吸收的热量传递给冷却介质，使自身温度得以降低、冷凝成液体，然后再进行蒸发吸热，如此循环即可实现连续制冷。 ### 2.7.5检验检疫 项目设置宰前检疫室，对运输进来的兔子进行检验，发现传染性疾病、寄生虫和中毒性疾病的牲畜，即时运至道县泉朗生物资源利用有限公司集中处理，不在厂区内处理。 ### 2.7.6办公生活配套 项目依托租赁房的办公楼及食堂。食堂能源采用电能，产生的少量油烟废气经油烟净化器处理达标排入大气。产生的食堂废水经隔油池处理后和生活污水经化粪池预处理后再排入宁远县污水处理厂集中处理。 ### 2.7.7交通运输情况 项目所宰杀的兔子均通过专用车辆运入，产品兔肉、副产品等均分别用专业的车辆运出，项目设置一个出入口，因项目东侧靠近村道，北侧接近宁远县主要交通干道舜华大道，本项目无需另行设置连接道路。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 1.1施工期工艺流程简述 建设单位租用厂房进行改造进行生产，通过设备安装即可投入运行。本项目施工期较短，施工过程中仅有噪声和少量固体废弃物产生，对环境影响较小。 1.2营运期工艺流程 本项目营运期工艺流程图见图1-1。 兔子 活兔接收 宰前检查 挂兔、电麻 刺杀、放血 割头 剥皮 分割 净膛 修整、冲淋 恶臭 兔毛 清洗废水、碎肉渣 兔头 病死兔 水烫 脱毛 包装 冷藏 兔血 兔皮 内脏 废水 图1-1兔屠宰工艺流程及污染环节图 本项目生产工艺流程简述： （1）活兔接收 原料兔由当地各养殖场购入，购入的活兔要求附有农牧部门出具的动物检疫合格证明及养殖场的养殖用药记录、饲养日志、处方笺、动物健康监管证等，确保没有病兔入厂。原料兔进厂后，在待宰室分圈存放，并注明养殖场名称、饲养场号、入圈日期等信息。 （2）宰前检疫 在确定要屠宰前，由兽医进行动物检疫和称重，若检疫不合格按照规定实施无害化处理，合格肉兔送入屠宰车间内进行下一步处置。 （3）电麻、挂兔 将待宰的肉兔通过击晕机触及兔耳根部，使其昏迷，将兔右后肢跗关节处卡入挂钩，且要挂牢。 （4）刺杀、放血 挂牢肉兔采用刺刀沿兔颌骨第一颈椎处下刀，切断颈部血管，放血时间不少于3分钟，兔血采用集血槽收集后外售。 （5）剥皮、去头 根据客户的需求，部分兔子需要剥皮去头，放血后将肉兔固定在剥皮机上，用水把兔毛打湿后进行剥皮处置，之后将胴体送入断颈机中去头，剥皮、去头后用水将兔体表面的浮毛冲洗干净，并洗净脖血，这一过程会产生一定的清洗废水。 （6）水烫、脱毛 放血后，不需要剥皮的兔子被送往热烫池热烫，热烫温度在80~90℃之间，热烫时间为1~2mins之间。保证热烫温度的均匀性。防止烫白和烫不透。褪毛方式主要采用脱毛机。 （7）开胸取内脏 清洗后的肉兔胴体运至分割车间，采用胴体自动加工输送线上，依次进行开胸、取白内脏、取红内脏等操作，打开肉兔的胸腔后，从兔的胸膛内取下白内脏，即肠、肚，再取出红内脏，即心、肝、肺，所有内脏均清洗后外售处置，会产生一定的清洗废水。 （8）修整、冲淋 取出内脏后的胴体进行修整，会产生一定的碎肉渣，之后采用胴体喷淋机将酮体清洗干净，然后进入分割车间。 （9）分割，包装 将清洗干净酮体进行分割，然后进入电子称进行称重包装。 （10）速冷、冷藏 将包装好的兔肉送入速冷室冷冻后，转入冷藏室冷藏。 产污情况 本项目营运期生产工序产污环节汇总见表1-1。 表1-1项目运营期主要工艺流程产污节点表 污染 类别; 工程类别; 产污节点; 主要污染物; 防治措施及去向. 废水; 屠宰生产过程; 兔子、内脏清洗等; 屠宰生产废水; 进入厂区污水处理站（预处理+水质调节+气浮+厌氧处理+好氧处理+沉淀+消毒）处理后排入宁远县污水处理厂进一步处理. 各车间地面清洗; 车间地面清洗废水. 设备清洗; 设备清洗废水. 厂区; 运输车辆清洗; 车辆清洗废水. 办公生活; 员工生活; 生活污水; 隔油池、化粪池预处理后排入宁远县污水处理厂进一步处理. 废气; 运输; 兔子运输; 恶臭（NH3、H2S、臭气浓度）、汽车尾气; 加强车辆清理清洗、避开高温时段运输、运输路线避开人群及车流高峰期等. 屠宰; 宰前待宰、刺杀放血、烫毛褪毛、内脏清洗等; 恶臭（NH3、H2S、臭气浓度）; 采取消毒、喷洒天然植物提取液除臭、设置通风设施。临时堆粪间设置为封闭式，各排风口采用带孔薄膜围闭，并喷洒天然植物提取液除臭；屠宰车间采取密闭，设置一套设置负压收集系统，将恶臭收集至一套生物除臭系统处理后经15m排气筒排放（DA001). 环保工程; 污水处理站; 恶臭（NH3、H2S、臭气浓度）. 临时堆粪间; 恶臭（NH3、H2S、臭气浓度） ）. 员工生活; 食堂; 油烟; 油烟净化器处理后排放. 噪声; 生产区; 机械设备噪声、兔子叫声; Leq; 加强设备选型，隔声、减震、消声等措施. 环保工程; 风机、水泵等设备噪声; Leq. 运输; 运输车辆噪声; Leq; 加强车辆管理，运输路线避开人口集中区等. 固体废物; 屠宰; 待宰圈; 兔粪便; 外售给肥料厂作有机肥生产原料. 烫毛褪毛; 兔毛; 外售综合利用. 内脏清洗; 兔肠胃内容物; 外售给肥料厂作有机肥生产原料. 屠宰过程检验; 病死兔/病胴体; 交由道县泉朗生物资源利用有限公司集中处理，场内建设的无害化处理设施仅作为备用. 环保工程; 污水处理站; 格栅渣; 环卫部门清运. 污泥; 外售给肥料厂作有机肥生产原料. 设备; 设备维修保养; 废机油; 收集后交由有资质单位处理. 1.3物料平衡 本项目物料平衡如下表。 表1-2兔子屠宰物料平衡分析表 项目名称; 入料（活兔屠重2.3kg/只）; 出料. 物料名称; 数量（t/a）; 名称; 数量（t/a）; 备注. 兔子屠宰; 兔（200万只/a）; 4600; 兔肉; 2254; 主产品（外售）. 兔血; 46; 副产品（外售）. 兔头; 230. 兔爪; 138. 兔内脏; 1219. 兔皮; 368. 兔粪便; 272; 外售给肥料厂作有机肥生产原料. 兔肠胃内容物; 25. 碎肉; 8; 交由道县泉朗生物资源利用有限公司集中处理. 病死兔/病胴体; 20. 兔毛; 86.4; 收集外售. #### 1.4水平衡分析 项目主要用水包括屠宰用水（包含屠体、内脏、分割以及生产设备清洗等）、车间地面清洗用水、运输车辆清洗用水、锅炉用水、生活用水等，由市政自来水管网提供。 （1）屠宰用排水 屠宰生产用水主要在整体清洗、胴体清洗、内脏清洗、屠宰设备清洗及分割清洗等。参考《屠宰和肉类加工废水治理工程技术规范》（HJ2004-2010），单位屠宰废水产生量可根据表1-3进行取值。 表1-3单位屠宰动物废水产生量一览表单位：m3/头或m3/百只 屠宰动物类型; 牛; 羊; 猪; 鸡; 鸭; 鹅. 屠宰单位动物废水产生量; 1.0~1.5; 0.2~0.5; 0.5~0.7; 1.0~1.5; 2.0~3.0; 2.0~3.0. 本项目肉兔体重基本与禽类相当，类比禽类屠宰废水量，确定本项目屠宰废水量为2.5m3/百只，产污系数按90%计，屠宰加工一百只的排水量为2.25m3。则项目屠宰用水量为50000m3/a，屠宰废水排放量为45000m3/a（150m3/d）。 （2）存放区兔子饮用水 待宰兔子存放区暂存时间不超过24小时，待宰期间仅少量喂水，不投食。 根据同类企业调研数据，待宰鸡鸭在待宰舍最大饮水量不超过1L/100只，则待宰兔子饮用水量为20m3/a，兔子饮用水约40%以尿液排出，则待宰舍废水（尿液）产生量为8m3/a。 （3）地面清洗用排水 项目需要进行地面清洗区域主要为待宰圈、屠宰车间、分割车间，需清洁车间地面面积约600m2。参照《给水排水设计手册》，场地冲洗用水定额为1.0~1.5L/m2·次，本项目取1.5L/m2·次，每天清洗一次，年工作300天，地面清洗用水量为0.9m3/d、270m3/a，排水系数按90%计，则地面清洗废水排放量为0.81m3/d、243m3/a。 （4）车辆清洗用排水 根据同类型屠宰场经验，来往屠宰厂区的运输车辆清洗用水量约为1.5m3/d，450m3/a，排水系数按90%计，则运输车辆清洗废水排放量为1.35m3/d、405m3/a。 （5）生活用排水 项目定员30人，其中3人在场内住宿，参考《湖南省用水定额》（DB43/T388-2020）的用水定额，本项目场内住宿员工用水系数按0.15m3/d·人计算，不住宿员工按0.05m3/d·人，则项目生活用水量约为1.8m3/d，即540m3/a，生活污水产生系数按0.85计算，则项目员工生活污水产生量为1.53m3/d，即459m3/a。 项目厂区实行雨污分流、清污分流排水体制，项目所在位置属于宁远县污水处理厂的纳污范围，因此，各类生产废水经厂区自建的污水处理站（预处理+水质调节+气浮+厌氧处理+好氧处理+沉淀+消毒）处理达到《肉类加工工业水污染排放标准》（GB13457-1992）表3中三级标准及宁远县污水处理厂纳管标准的较严值后，再排入宁远县污水处理厂作进一步处理，最终达标尾水排入泠江河。 员工生活污水则经隔油池、化粪池预处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准及宁远县污水处理厂纳管标准的较严值后，再排入宁远县污水处理厂作进一步处理，最终达标尾水排入泠江河。 因此，项目运营期水平衡分析表见表1-4及图1-2。 表1-4运营期水平衡分析表 用排水环节; 日用水量 m3/d; 年用水量 m3/a; 日排水量m3/a; 年排水量 m3/d; 治理措施及去向. 屠宰过程; 166.7; 50000; 150; 45000; 经厂区污水处理站处理后排入宁远县污水处理厂进一步处理，最终排入泠江河. 存放区待宰兔子饮用水; 0.067; 20; 0.027; 8. 车间地面清洗; 0.9; 270; 0.81; 243. 运输车辆清洗; 1.5; 450; 1.35; 405. 员工生活; 1.8; 540; 1.53; 459; 隔油池、化粪池预处理后排入宁远县污水处理厂进一步处理，最终排入泠江河. 合计; 170.967; 51280; 153.717; 46115; /. 屠宰过程 新鲜水170.967 地面清洗 车辆清洗 生活用水 166.7 0.09 0.9 16.7 1.5 隔油池、化粪池 厂区污水处理站 150 0.81 0.15 0.27 1.35 1.8 152.187 污水处理厂 泠江河 1.53 0.067 存放区 0.027 0.04 图1-2项目运营期水平衡分析图（单位：m3/d） . |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 本项目位于永州市宁远县文庙街道鱼桐村，本项目租用原宁远县老屠宰场的生产车间进行改造生产，宁远县老屠宰场由于场地受限，以及屠宰工艺及屠宰规模不能满足要求，于2023年搬迁至宁远县文庙街道鱼桐村、李家寨村，通过现场勘察，目前厂区内无遗留污染物，不存在与本项目有关的原有污染，现有厂区不存在环保投诉及环保纠纷问题。 |

# 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 3.1大气环境质量现状 根据《环境影响评价技术导则—大气环境》（HJ2.2-2018）中有关规定，环境空气质量现状数据采用评价范围内国家或地方环境空气质量监测网中评价基准年连续1年的监测数据，或采用生态环境主管部门公开发布的环境空气质量现状数据。 ⑴常规数据 根据大气导则，环境空气质量现状调查数据优先采用国家或地方生态环境主管部门公开发布的环境质量公报或环境质量报告中的数据或结论。 项目位于宁远县，为了解本项目所在区域环境质量现状，本次引用永州市生态环境局发布的《永州市生态环境局关于2024年12月全市环境质量状况的通报》中附件4“2024年1-12月永州市环境空气质量状况”宁远县区域空气质量监测数据及达标情况，区域内空气质量监测因子为SO2、NO2、O3、CO、PM10、PM2.5，分别测定SO2、NO2、O3、CO、PM10、PM2.5的年平均浓度、O3最大8小时平均浓度、CO日平均浓度，具体数据详见下表。 表3-1 区域基本污染物空气质量现状评价表 监测 因子; 年评价指标; 监测浓度 (年平均值); 标准值 (年平均值); 占标率(%); 达标 情况. PM10; 年平均质量浓度; 39ug/m3; 70ug/m3; 55.7%; 达标. PM2.5; 26ug/m3; 35ug/m3; 74.3%; 达标. SO2; 7ug/m3; 60ug/m3; 11.67%; 达标. NO2; 11ug/m3; 40ug/m3; 27.5%; 达标. O3; 百分位数8h平均质量浓度; 118ug/m3; 160ug/m3; 73.8%; 达标. CO; 百分位数日平均质量浓度; 1.1mg/m3; 4mg/m3; 27.5%; 达标. 从表3-1可知：2024年宁远县空气中SO2、NO2、CO、O3、PM10、PM2.5达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准，为达标区。 ⑵现状监测数据 为了解项目厂区所在地的大气环境质量现状，特委托湖南聚鸿环保科技有限公司对所在区域环境空气质量进行了现状监测。 ①监测布点 本次设两个监测点位对评价区域内的大气环境质量现状进行监测，监测点位布置如下。 表3-2环境空气质量现状监测点一览表 编号; 监测点; 监测因子. G1; 项目所在地; 氨、硫化氢、臭气浓度. ②执行标准：执行环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）附录D中给出的参考质量限值要求，臭气只测本底值。 ③监测时间与频次：2025年7月12日~7月14日对项目地环境空气进行了连续监测3天的现状监测。 ④监测结果及评价 监测及评价结果列于表3-3。 表3-3环境空气现状监测结果 点位; 项目; NH3(小时值); H2S(小时值); 臭气. G1; 浓度范围(mg/m3); 0.05~0.06; 0.001L; <10. 平均值(mg/m3); 0.055; 0.001L; <10. 最大超标倍数; 0; 0; 0. 超标率(%); 0; 0; 0. HJ2.2-2018中附录D中相关标准; 0.20; 0.01; /. 监测结果表明，说明项目所在区域NH3及H2S满足《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）中附录D中其他污染物空气质量浓度参考限值要求。 3.2地表水环境质量现状 为了解本项目所在区域地表水体的水质现状，本评价收集了宁远县政府网上公示的宁远县环境质量简报（2025年5月）。根据该质量简报，泠江河曹家滩断面达到II类水质，功能区划分为地表水III类；泠江河马草坪断面达到II类水质、水市水库断面达到II类水质，功能区划分为地表水II类。宁远县境内地表水环境质量总体良好。 3.3声环境质量现状 1、监测布点 根据项目建设情况，本次环评期间布设4个噪声监测点，在厂界东、南、西、北外1米处各布设1个监测点。具体监测点位见附图所示。 2、监测因子和监测时间、监测单位 监测因子：连续等效A声级LAeq； 监测时间：2025年7月12日至13日连续2天，每天昼间（6:00~22:00）、夜间（22:00~次日6:00）各监测1次。 监测单位：湖南聚鸿环保科技有限公司 3、评价标准 厂界四周执行《声环境质量标准》(GB3096-2008)中的2类标准准。 4、监测结果 项目声环境质量监测结果见表3-4。 表3-4声环境质量监测结果单位：dB(A) 采样时间; 点位名称; 监测结果; 评价标准. 昼间; 夜间. 2025.7.12; 厂界东; 54.9; 45.6; 昼间：60 夜间：50. 厂界南; 54.9; 45.7. 厂界西; 56.3; 43.4. 厂界北; 55.3; 42.5. 2025.7.13; 厂界东; 52.4; 44.9. 厂界南; 55.0; 45.2. 厂界西; 55.1; 46.6. 厂界北; 56.1; 46.1. 由表3-4可见，项目厂界四周声环境均可达到《声环境质量标准》(GB3096-2008)中2类标准要求，项目所在区域声环境质量较好。 3.4土壤和地下水环境现状调查与评价 根据生态环境部办公厅2020年12月24日印发的《建设项目环境影响报告表编制技术指南(污染影响类)(试行)》中的要求：“地下水、土壤环境。原则上不开展环境质量现状调查。建设项目存在土壤、地下水环境污染途径的，应结合污染源、保护目标分布情况开展现状调查以留作背景值。”，结合本项目工程分析，项目不存在土壤、地下水环境污染途径，因此，可不开展土壤、地下水环境质量现状调查。 3.5生态环境现状调查与评价 本项目为在现有厂区占地范围进行建设，厂区内部分区域绿化覆盖，无野生动物活动。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 3.6环境空气保护目标 本项目位于永州市宁远县文庙街道鱼桐村，项目500m范围内的大气环境保护目标见表3-5。 表3-5大气环境保护目标 序号; 名称; 坐标; 保护对象; 相对厂区方位及距离; 环境功能区. 经度; 纬度. 1; 鱼古弄; 111.9342373; 25.6122795; 居民，80户; 东/东北210~440m; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准及其2018年修改单中的相关标准. 2; 文家; 111.9310147; 25.6070055; 居民，20户; 西南250~430m. 3; 舜华安置小区; 111.9313802; 25.6121795; 居民，460户; 北，140~340m. 4; 宁远县精神病医院; 111.9328194; 25.6108079; 医院，床位数299张; 东北，20m. 3.7声环境 本项目厂界50m声环境保护目标如下表。 表3-6项目声环境保护目标 名称; 坐标; 保护 对象; 环境功能区; 相对厂界方向; 相对厂界距离/m; 备注. 经度; 纬度. 宁远县精神病医院; 111.9328194; 25.6108079; 医院，床位数299张; 二类区; 东北; 20m; 医院建成投入运营后本项目暂停营运. 3.8地下水环境 本项目厂界外500m范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。 3.9地表水环境 根据《环境影响评价技术导则地表水环境》（HJ2.3-2018）中要求，项目评价范围内无饮用水取水口、涉水自然保护区、风景名胜区、重点保护与珍稀水生生物的栖息地、重要水生生物的自然产卵场及索饵场、越冬场和洄游通道、天然渔场等渔业水体以及水产种质资源保护区等地表水环境敏感目标。 3.10生态环境 本项目所在区域为建设用地，区域内已建成厂房，区域内无生态环境保护目标。 |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 3.11大气污染物排放标准 项目待宰圈、屠宰车间、污水处理站、临时堆粪间产生的恶臭污染物（NH3、H2S、臭气浓度）排放执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中的二级厂界标准值（新扩改建）要求，具体见下表3-7。 表3-7恶臭废气排放执行标准 废气类型; 污染物; 企业边界无组织排放监控点浓度限值，mg/m3; 排气筒高度，m; 排放量，kg/h. 恶臭废气; NH3; 1.5; 15; 4.9. H2S; 0.06; 15; 0.33. 臭气浓度; 20（无量纲）; 15; 2000（无量纲）. 项目员工食堂厨房油烟排放执行《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）中相应标准，具体见下表3-8。 表3-8油烟排放标准 污染物; 最高允许排放浓度mg/m3. 油烟; 2.0. 3.12废水排放标准 本项目废水排入宁远县污水处理厂，因此项目生产废水排放执行《肉类加工工业水污染物排放标准》（GB13457-1992）表3中三级标准，及宁远县污水处理厂纳管标准的较严值；生活污水排放执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的三级标准及宁远县污水处理厂纳管标准的较严值。具体的标准限值见下表。 表3-9生产废水排放执行标准单位：mg/L，pH除外 执行标准; 污染物. pH; CODCr; BOD5; SS; NH3-N; 动植物油; 总氮; 总磷; 粪大肠菌群. （GB13457-1992）表3中三级标准; 6.0~8.5; ≤500; ≤300; ≤400; /; ≤60; /; /; /. 宁远县污水处理厂纳管标准; 6.0~9.0; ≤300; ≤150; ≤210; ≤30; ≤25; ≤40; ≤3; /. 本项目生产废水外排执行标准限值; 6.0~8.5; ≤300; ≤150; ≤210; ≤30; ≤25; ≤40; ≤3; /. 表3-10生活污水排放标准单位：mg/L，pH除外 执行标准; 污染物. pH; CODCr; BOD5; SS; 氨氮; 动植物油. （GB8978-1996）三级标准; 6.0~9.0; ≤500; ≤300; ≤400; /; ≤100. 宁远县污水处理厂纳管标准; 6.0~9.0; ≤300; ≤150; ≤210; ≤30; ≤25. 本项目生活污水外排执行标准限值; 6.0~8.5; ≤300; ≤150; ≤210; ≤30; ≤25. 3.13厂界噪声排放标准 本项目位于永州市宁远县文庙街道鱼桐村。厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类标准，详见表3-11。 表3-11工业企业厂界环境噪声排放标准 标准名称及代号; 功能区; 昼间/dB(A); 夜间/dB(A). 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008); 2类; 60; 50. 3.14固体废物标准 一般工业固体废弃物的贮存执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB18599-2020)；危险废物的贮存执行《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023)。 |
| 总量 控制 指标 | 根据国家总量控制的精神，全省主要对VOCs、SO2、NOX、CODcr及氨氮实行总量控制。 根据国家及地方总量控制相关规定，本项目排放污染物涉及的总量控制因子为水型污染物：COD、NH3-N； 根据工程分析，项目生产废水经厂内污水处理设施处理后外排废水量为45956.1m3/a。宁远县生活污水处理厂尾水执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A标准后排入泠江河，则项目废水排放总量控制指标为： CODCr排放量=45656t/a×50mg/L=2.30t/a； NH3-N排放量=45656t/a×5mg/L=0.23t/a。 |

# 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 建设单位租用厂房进行改造进行生产，通过设备安装即可投入运行。本项目施工期较短，施工过程中仅有噪声和少量固体废弃物产生，对环境影响较小。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 4.1水环境污染源分析 根据前文水平衡分析可知，项目运营期生产废水总排放量为45656m3/a，152.187m3/d。主要包括待宰舍废水、屠宰生产废水、车间地面清洗废水、运输车辆清洗废水。生活污水产生量为1.53m3/d，459m3/a。 #### 4.1.1生产废水 项目运营期生产废水总排放量为45656m3/a，152.187m3/d，其中包括屠宰生产废水45000m3/a、车间地面清洗废水243m3/a、运输车辆清洗废水405m3/a、待宰舍废水8m3/a。 ①屠宰生产废水 屠宰生产废水主要由兔子冲洗废水、兔胴体冲洗废水、烫毛废水、内脏清洗废水、兔粪及肠胃内容物脱水、分割肉清洗废水、屠宰设备清洗废水等组成，主要来自屠宰车间，该部分废水主要含有大量生兔血渍、鬃毛、体液、动物油脂等，属高浓度有机废水，是项目生产中主要水污染源，废水中主要污染物有CODCr、BOD5、SS、NH3-N、动植物油、总氮、总磷、粪大肠菌群。 ②地面清洗废水 屠宰生产区待宰圈、屠宰车间以及急宰间地面每天冲洗，因地面滴漏的生兔血渍、鬃毛、体液、动物油脂等，废水中主要污染物有CODCr、BOD5、SS、NH3-N、动植物油。 ③运输车辆清洗废水 兔子运输车辆清洗废水中主要含有肠胃内容物、肉沫、残余血液、粪便等，主要污染物有CODCr、BOD5、SS、NH3-N、动植物油、总氮、总磷。 ④待宰舍废水 待宰舍废水主要为待宰兔只尿液，废水中主要污染物有CODCr、BOD5、SS、NH3-N、动植物油、总氮、总磷、粪大肠菌群。 ⑤生产废水水质 经查阅相应资料，及国内一些肉类加工厂生产混合废水原水水质数据见下表4-1。 表4-1项目屠宰生产混合废水水质参考数据单位：mg/L 来源; CODCr; BOD5; SS; NH3-N; pH; 动植物油; 总氮; 总磷. 北京肉联厂①; 621~1778; 301~721; 234~800; 49.2; 6~9; /; /; /. HJ2004-2010②; 800~2000; 500~1000; 500~1000; 25~70; 6.5~7.5; 30~100; /; /. HJ860.3-2018③; 1948; /; /; 85; /; /; 174; 7. 注：①数据来自《环境工程手册——水污染防治卷》高等教育出版社1993年； ②《屠宰与肉类加工废水治理工程技术规范》（HJ2004-2010）； ③《排污许可证申请与核发技术规范农副食品加工工业—屠宰及肉类加工工业》（HJ860.3-2018）表C.1主要屠宰工业的废水产污系数计算。. 通过类比上表肉类加工厂生产废水数据，重点参照《屠宰和肉类加工废水治理工程技术规范》（HJ2004-2010）中表4“肉类加工废水水质设计取值”数据及《排污许可证申请与核发技术规范农副食品加工工业—屠宰及肉类加工工业》（HJ860.3-2018）表C.1主要屠宰工业的废水产污系数，本项目生产废水属有机型污水，生产混合废水原水水质中各污染物的产生浓度分别为CODCr：1950mg/L，BOD5：1000mg/L，SS：1000mg/L，NH3-N：85mg/L，动植物油：100mg/L，总氮：174mg/L，总磷：7.0mg/L，粪大肠菌群数30000个/L。 #### 4.1.2生活污水 根据水平衡分析，项目运营期生活污水排放量为1.53m3/d、459m3/a。根据《城市污水处理厂处理设施设计计算》（化学工业出版社2004年第一版）典型生活污水水质指标，其污染物产生浓度分别为CODCr：350mg/L，BOD5：200mg/L，SS：220mg/L，氨氮：30mg/L，动植物油：40mg/L。 #### 4.1.3废水产排情况 项目运营期生产废水总排放量为45656m3/a，152.187m3/d，主要包括屠宰废水、地面清洗废水、车辆清洗废水、待宰舍废水等；项目各类生产废水经厂区自建的污水处理站（预处理+水质调节+气浮+厌氧处理+好氧处理+沉淀+消毒）处理达到《肉类加工工业水污染排放标准》（GB13457-1992）表3中三级标准及宁远县污水处理厂纳管标准的较严值后，再排入宁远县污水处理厂作进一步处理，最终达标尾水排入泠江河。 生活污水排放量为1.53m3/d、459m3/a。员工生活污水则经隔油池、化粪池预处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准及宁远县污水处理厂纳管标准的较严值后，再排入宁远县污水处理厂作进一步处理，最终达标尾水排入泠江河。 表4-2项目运营期废水产排情况一览表 废水类型; 废水量 m3/a; 分析项; 污染物. CODCr; BOD5; SS; NH3-N; 动植物油; 总氮; 总磷; 粪大肠菌群. 生产混合废水; 45656; 产生浓度mg/L; 1950; 1000; 1000; 85; 100; 174; 7; 30000个/L. 产生量t/d; 0.197; 0.834; 0.834; 0.013; 0.084; 0.027; 0.001; 4.56×108个/d. 产生量t/a; 89.07; 45.95; 45.95; 3.90; 4.59; 7.94; 0.32; 1.37×106个/a. 治理措施; 经厂区的污水处理站（预处理+水质调节+气浮+厌氧处理+好氧处理+沉淀+消毒）处理. 45656; 排放浓度mg/L; 300; 150; 210; 25; 25; 40; 3; ＜5000个/L. 排放量t/d; 0.046; 0.023; 0.032; 0.004; 0.004; 0.006; 0.0005; 7.60×107个/d. 排放量t/a; 13.70; 6.854; 9.60; 1.15; 1.15; 1.84; 0.14; 2.3×105个/a. 执行标准 （GB13457-1992）表3中三级标准及宁远县污水处理厂纳管标准的较严值; ≤300; ≤150; ≤210; ≤25; ≤25; ≤40; ≤3.0; /. 生活污水; 459; 产生浓度mg/L; 350; 200; 220; 30; 40; /; /; /. 产生量t/a; 0.16; 0.091; 0.10; 0.014; 0.018; /; /; /. 治理措施; 经隔油池、化粪池预处理. 459; 排放浓度mg/L; 300; 150; 210; 25; 25; /; /; /. 排放量t/a; 0.14; 0.068; 0.096; 0.011; 0.011; /; /; /. 执行标准 （GB8978-1996）三级标准及宁远县污水处理厂纳管标准的较严值; ≤300; ≤150; ≤210; ≤25; ≤25; /; /; /. 经宁远县污水处理厂处理后出水; 排放浓度mg/L; 50; 10; 10; 5; 1; 15; 1.0; ＜1000个/L. 生产废水45956.1; 生产废水排放量t/a; 2.3; 0.46; 0.46; 0.23; 0.05; 0.69; 0.05; 1.53×107个/d. 生活废水 459; 生活废水排放量t/a; 0.023; 0.005; 0.005; 0.002; 0.0001; 0.007; 0.0001; 1.53×105个/a. 执行标准 《城镇污水处理厂污水排放标准》（GB18918-2002）中的一级A标准; ≤50; ≤10; ≤10; ≤5; ≤1; ≤15; ≤1.0; ≤1000个/L. 表4-3废水类别、污染物项目、排放去向及污染防治措施等信息一览表 废水 类别; 污染物 项目; 执行 标准; 污染防治措施; 排放去向; 排放口名称; 排放口位置; 排放口类型. 污染防治设施名称及工艺; 是否为可行技术; 经度; 纬度. 生活污水; COD、BOD5、SS、氨氮; （GB8978-1996）三级标准及宁远县污水处理厂纳管标准的较严值; 隔油池+化粪池处理; 是 □否; 宁远县污水处理厂; 生活污水排放口（DW002）; 111°55′55.91″; 25°36′35.15″; 一般排放口. 生产废水排放口; CODCr BOD5 SS NH3-N 动植物油 总氮 总磷 粪大肠菌群; （GB13457-1992）表3中三级标准及宁远县污水处理厂纳管标准的较严值; 预处理+水质调节+气浮+厌氧处理+好氧处理+沉淀+消毒; 是 □否; 生产废水排放口（DW001）; 111°55′57.98″; 25°36′35.67″; 一般排放口. 表4-4水污染物排放执行标准 序号; 排放口编号; 污染物种类; 国家或地方污染物排放标准及其他按规定商定的排放协议. 名称; 浓度限值(mg/L). 1; DW001; CODCr; 《肉类加工工业水污染物排放标准》(GB13457-1992)表3中三级标准及宁远县污水处理厂纳管标准的较严值; ≤300. BOD5; ≤150. SS; ≤210. NH3-N; ≤25. 动植物油; ≤25. 总氮; ≤40. 总磷; ≤3.0. 粪大肠菌群; /. 2; DW002; CODCr; 《污水综合排放标准》(GB8978-1996)三级标准及宁远县污水处理厂纳管标准的较严值; ≤300. BOD5; ≤150. SS; ≤210. NH3-N; ≤25. ⑵废水污染治理设施可行性分析可行性分析 本项目排水采取雨污分流、清污分流体制，本项目生活污水采取化粪池处理，生产废水采用“预处理+水质调节+气浮+厌氧处理+好氧处理+沉淀+消毒”处理工艺，对照《屠宰与肉类加工废水治理工程技术规范》(HJ2004-2010)中废水处理工艺模式要求和《排污许可证申请与核发技术规范农副食品加工工业—屠宰及肉类加工工业》(HJ860.3-2018)的有关要求；文件中对于间接排放的可行技术有“预处理(格栅、隔油沉砂池、调节池、初沉池、气浮)；生化处理厌氧(UASB、水解酸化)、好氧(SBR、生物接触氧化、MBR))”和“1)预处理：粗(细)格栅；平流或旋流式沉砂、竖流或辐流式沉淀、混凝沉淀；斜板或平流式隔油池；气浮。2)生化法处理：活性污泥法、氧化沟法及其各类改型工艺。 同时通过现场勘察，目前厂区污水处理站能够正常运行，查看污水处理站原有运行记录及监测报告，废水处理能够满足相关要求。 综上，本项目采取的废水治理技术可行。 ⑶依托宁远县污水处理厂接纳项目废水可行性分析 1.宁远县污水处理厂建设情况简介 宁远县污水处理厂分两家单位处理，其中宁远县德丰污水处理厂运营的现状处理规模为4万吨/d，宁远县自来水公司运营的二厂设计处理能力为3万t/d。 宁远县德丰污水处理厂位于宁远县舜陵镇仁山庙下瑶村，现状处理规模为40000m3/d，其中一期工程25000m3/d，二期工程15000m3/d，纳污范围为宁远县县城，出水水质为《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002)一级A标准，尾水直接排入泠江河。一期工程处理工艺为“微曝氧化沟-加磁MBBR+高效沉淀池+滤布滤池”，处理规模为25000m3/d，二期工程处理工艺为“A/A/O微曝氧化沟-加磁MBBR+高效沉淀池+滤布滤池”，处理规模为15000m3/d。 宁远县第二污水处理厂位于宁远县舜陵镇仁山庙下瑶村，已建成规模为30000m3/d，出水水质为《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002)一级A标准，工艺采用“预处理+改良型AAO生化池+二沉池+砂滤池+消毒”工艺。 2.纳污可行分析 ①管网可达性 宁远县污水处理厂污水管网目前已接通至本项目所在区域，且目前宁远县污水处理厂已经建成投运。本项目污水可进入宁远县污水处理厂处理。 ②水量可行性 根据资料，宁远县污水处理厂分两家单位处理，其中宁远县德丰污水处理厂运营的现状处理规模为4万吨/d，宁远县自来水公司运营的二厂设计处理能力为3万t/a。目前宁远县宁远县德丰污水处理厂运营的一厂已经满负荷运行，宁远县自来水公司运营的二厂2023年实际进水量为635.39万m3（约17408m3/d），尚有剩余处理能力约12600m3/d，而本项目最大日排水量为154.717m3/d，处于其剩余接纳能力范围之内，因此本项目排放污水量是在宁远县污水处理厂的处理能力之内。 ③进水水质可行性 根据宁远县污水处理厂的环评资料可知，该污水处理厂设计进水水质以及本项目废水预处理后出水水质见下表4-5。 表4-5宁远县污水厂进水水质以及本项目废水预处理后出水水质对照表 设计指标; 主要指标（单位：mg/L，pH无量纲）. pH; CODCr; BOD5; SS; NH3-N; 动植物油; 总氮; 总磷; 粪大肠菌群. 污水厂进水水质; 6.0~9.0; ≤300; ≤150; ≤210; ≤25; ≤25; ≤40; ≤3; /. 本项目外排的生产废水水质; 6.0~9.0; ≤300; ≤150; ≤210; ≤25; ≤25; ≤40; ≤3; ≤5000个/L. 本项目外排的生活废水水质; 6.0~9.0; ≤300; ≤150; ≤210; ≤25; ≤25; /; /; /. 由上表4-5对比分析可知，项目生产废水经厂区污水处理站处理后，以及生活污水经三级化粪池预处理后，其出水水质均能够满足宁远县污水处理厂进水水质要求，由此说明，项目经预处理后达标的废水从水质方面不会对宁远县污水处理厂造成较大的冲击，项目污水进入该污水处理厂处理是可行的。 ④纳污管网走向 经查询相关资料，本项目污水管网走向为本项目出水后接入厂区污水管网接入口，沿舜华大道-娥皇路-重华南路-过河导虹管-女英路接入宁远县污水处理厂深度处理。 ⑶废水监测要求 根据《排污许可证申请与核发技术规范农副食品加工工业—屠宰及肉类加工工业》(HJ860.3-2018)的相关要求，本项目为简化管理类别，监测情况如下。 表4-6废水处理站排放口监测频次 监测因子; 检测频次. 流量、pH值、化学需氧量、氨氮、总氮、总磷、悬浮物、五日生化需氧量、动植物油、大肠菌群数; 半年/次. 4.2废气污染源分析 项目恶臭主要来自兔子待宰产生的恶臭、兔子屠宰（宰前待宰、刺杀放血、烫毛、内脏清洗等工序）产生的恶臭、污水处理站运行产生的恶臭、临时堆粪间产生的恶臭及兔子运输过程中可能产生的恶臭气体。 （1）待宰圈恶臭 项目设置有1间肉兔待宰室，肉兔需在肉兔待宰室内作短暂的停留，由于肉兔在屠宰前12h要停止进食，只给足量的饮水，因此肉兔待宰室内的粪便很少，采用人工干清粪处理，日产日清，因此产生的恶臭很小。 参照类比黑龙江乐尔食品有限公司肉兔加工项目，其年屠宰规模500万只，屠宰场待宰圈NH3和H2S产生速率分别为0.0013kg/h、0.0001kg/h。本项目年屠肉兔200万只，待宰舍兔子只存量相对其按比例缩小，其他暂存时间、处理方式基本一致，则本项目待宰舍恶臭产生速率按比例计算，即待宰圈NH3和H2S产生速率分别为0.00052kg/h、0.00004kg/h。兔子在待宰圈停留时间以24h计，项目全年运行300天，则待宰圈NH3和H2S的产生量分别为0.0037t/a、0.0003t/a。项目待宰圈由于不能完全封闭，因此无法对气体进行有效收集，臭气主要通过及时清理积存的兔粪尿、清洗地面、通风换气以及定期喷洒天然植物提取液等方式加以控制，尽量减少臭气产生量。参照《新型天然植物提取液除臭工艺》（西南给排水，2007年第5期）的介绍，新型天然植物提取液除臭效率可大于70%。因此，本项目采取上述除臭措施后，待宰圈的恶臭去除效率按70%计算。因此，待宰圈恶臭污染物产排情况见下表4-7。 表4-7待宰圈恶臭污染物产排情况一览表 污染源; 污染物; 产生情况; 治理措施; 排放情况（无组织排放）. 产生速率 kg/h; 产生量 t/a; 排放速率 kg/h; 排放量 t/a. 待宰圈恶臭; NH3; 0.00052; 0.0037; 及时清理积存的兔粪尿、清洗地面、通风换气以及定期喷洒天然植物提取液等方式; 0.00016; 0.0011. H2S; 0.00004; 0.0003; 0.000012; 0.00009. （2）屠宰车间恶臭 项目屠宰车间屠宰过程中刺杀放血过程中血污不及时清理、脱毛过程中兔毛不及时清理、内脏处理过程胃肠内容物不及时清理、内脏清洗不及时等过程，将会产生少量恶臭气体。恶臭气体主要污染因子为NH3、H2S。 类比黑龙江乐尔食品有限公司肉兔加工项目，其年屠宰规模500万只，屠宰场待宰圈NH3和H2S产生速率分别为0.0061kg/h、0.0008kg/h。本项目年屠肉兔200万只，待宰舍兔子只存量相对其按比例缩小，其他暂存时间、处理方式基本一致，则本项目待宰舍恶臭产生速率按比例计算，即NH3和H2S产生强度分别约为0.0024kg/h、0.00032kg/h，项目年工作时间300天，每天工作8小时，年总工作时间约2400h，故屠宰车间NH3和H2S产生量分别约为0.00581t/a、0.00077t/a。 本项目在牲畜屠宰车间设置负压收集系统，将恶臭收集至一套生物除臭系统处理后（风机风量为5000m3/h，臭气收集效率90%，净化效率80%）经1根15m排气筒排放（DA001）。因此，屠宰车间恶臭污染物产排情况见下表4-8。 表4-8屠宰车间恶臭污染物产排情况一览表 污染源; 污染物; 产生情况; 治理措施; 收集效率、处理效率; 排放情况. 产生速率kg/h; 产生量 t/a; 排放速率 kg/h; 排放量 t/a; 排放形式. 牲畜屠宰车间恶臭; NH3; 0.0024; 0.00581; 负压收集系统+一套生物除臭系统; 收集效率90%+处理效率80%; 0.009; 0.000581; 无组织. 0.01944; 0.001; 引至楼顶1根高于15m高的排气筒排放. H2S; 0.00032; 0.00077; 0.000972; 0.000139. 0.0004; 0.000077; 无组织. （3）污水处理站恶臭 污水处理过程中恶臭气体主要产生在进水格栅、隔油池、污泥浓缩池等，主要污染因子为H2S、NH3等。根据有关资料研究分析，污水处理过程中NH3、H2S的排放系数分别为1×10-2mg/s·m2、0.5×10-3mg/s·m2。项目污水处理站格栅、污泥浓缩池等中占地面积约为50m2，污水处理站运行时间计为24h/d、300d/a。同时按照污水处理工程设计方提供的资料，为减少上述各臭气源的不利影响，项目拟对主要产臭单元尽可能加盖封闭，对不能封闭的则定期采取消毒、喷洒天然植物提取液除臭；同时建议可采用带孔薄膜进行覆盖，并向薄膜表层喷洒除臭剂，以此加强除臭效果。另外加强污水处理站周边的绿化建设，采取上述措施后，恶臭污染物去除效率可达到70%。因此，项目污水处理站恶臭污染物产排情况见下表4-9。 表4-9污水处理站恶臭污染物产排情况一览表 污染源; 污染物; 产生情况; 治理措施; 排放情况（无组织排放）. 产生速率 kg/h; 产生量 t/a; 排放速率 kg/h; 排放量 t/a. 污水处理站 恶臭; NH3; 0.0018; 0.0128; 产臭单元尽可能加盖封闭，并采取消毒、喷洒天然植物提取液除臭; 0.00045; 0.0038. H2S; 0.00008; 0.0018; 0.00004; 0.00019. （4）临时堆粪间散发的恶臭 项目在待宰圈旁设有一处用于临时堆放待宰圈清理出来的兔粪以及屠宰车间清理出来的肠胃内容物。根据建设单位提供的生产管理制度，项目采取干清粪方式，且每天清理出来的兔粪以及肠胃内容物均为当天交由肥料厂外运作为有机肥生产原料使用，做到日产日清，不在厂区内设置堆肥处理。且项目临时堆粪间设置为密闭车间。类比同类型项目的污染排放情况，结合本项目临时堆粪间设置情况，临时堆粪间的恶臭污染物NH3、H3S产生强度分别取1.2g/(m2·d)、0.10g/(m2·d)，项目临时堆粪间规划面积约为10m2，则临时堆粪间恶臭污染物NH3、H3S产生量约为0.0036t/a、0.0003t/a。为减少该环节的恶臭污染物对外环境的影响，针对该临时堆粪间恶臭防治主要采取通风口采用带孔薄膜围闭，并定期向粪堆喷洒天然植物提取液等措施，其除臭效率按70%计算，因此，临时堆粪间恶臭污染物产排情况见下表4-10。 表4-10临时堆粪间恶臭污染物产排情况一览表 污染源; 污染物; 产生情况; 治理措施; 排放情况（无组织排放）. 产生速率 kg/h; 产生量 t/a; 排放速率 kg/h; 排放量 t/a. 临时堆粪间 恶臭; NH3; 0.0015; 0.0036; 密闭车间，通风口采用带孔薄膜围闭，并采取喷洒天然植物提取液除臭; 0.0005; 0.0012. H2S; 0.000125; 0.0003; 0.000042; 0.0001. （5）食堂油烟废气 根据建设单位初步规划，项目厂内食堂拟设2个炉头，使用天然气为燃料，均属于清洁能源，燃烧产生的大气污染物排放量较低，故本次评价不予考虑。 本项目食堂厨房设有2个炉头，集气罩投影面积约为1:1，可折算为2个基准炉头。每天为员工提供2餐次，根据同类炉头烟气排放情况，厨房每天工作时间约合4小时，每个基准炉头按2000m3/h烟气量计算，则油烟废气量为24000m3/d，年工作300天，则每年油烟废气量为7.2×106m3/a。 类比同类项目油烟的监测数据，油烟废气产生浓度约为10mg/m3，则年产生量约为0.072t/a，本评价建议建设单位采用静电油烟净化器将油烟集中处理后，经专用烟道引至高空排放，排气筒编号为G2，静电油烟净化器其对油烟处理效率可达到80%，处理后油烟的排放浓度满足《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）相关标准要求（油烟≤2.0mg/m3），故项目油烟经处理后的排放浓度为2mg/m3，排放量约为0.014t/a。 综上分析，本项目运营期各类废气产排情况汇总见下表4-11。 表4-11项目运营期各类废气污染物源强核算结果及相关参数一览表 生产线/装置; 污染源; 污染物; 产生情况; 治理措施; 排放情况. 核算方法; 废气产生量 m3/h; 产生浓度mg/m3; 产生速率 kg/h; 产生量 t/a; 工艺; 治理 效率; 废气排放量 m3/h; 排放 浓度mg/m3; 排放 速率 kg/h; 排放量 t/a. 待宰圈; 无组织排放 面源1#; NH3; 类比法; /; /; 0.00052; 0.00372; 及时清理积存的兔粪尿、清洗地面、通风换气以及定期喷洒天然植物提取液除臭；; 70%; /; /; 0.00016; 0.0011. H2S; /; 0.00004; 0.0003; 70%; /; 0.000012; 0.00009. 屠宰车间; 有组织; NH3; 类比法; /; /; 0.0024; 0.00581; 设置一套设置负压收集系统，将恶臭收集至一套生物除臭系统处理后经15m排气筒排放（DA001); 80%; /; /; 0.01944; 0.001. H2S; /; 0.00032; 0.00077; 80%; /; 0.000972; 0.000139. 污水处理站; 无组织排放 面源3#; NH3; 类比法; /; /; 0.0018; 0.0128; 产臭单元尽可能加盖封闭，并采取消毒、喷洒天然植物提取液除臭; 70%; /; /; 0.00045; 0.0038. H2S; /; 0.00008; 0.0018; 70%; /; 0.00004; 0.00019. 临时堆粪间; 无组织排放 面源4#; NH3; 类比法; /; /; 0.0015; 0.0036; 周边进行绿化，并采取喷洒天然植物提取液除臭; 70%; /; /; 0.0005; 0.0012. H2S; /; 0.000125; 0.0003; 70%; /; 0.000042; 0.0001. 员工食堂; 排气筒; 油烟; 类比法; 4000; 10; 0.04; 0.072; 静电油烟净化器; 80%; 4000; 2.0; 0.008; 0.014. 表4-12 大气污染物有组织排放量核算表 序号; 排放口编号; 污染物; 核算排放浓度 mg/m3; 核算排放速率kg/h; 核算年排放量 t/a. 1; DA001; NH3; 3.89; 0.01944; 0.001. H2S; 0.194; 0.000972; 0.000139. 表4-13大气污染物无组织排放量核算表 序号; 排放口编号; 产污 环节; 污染物; 主要污染防治措施; 排放标准; 年排放量t/a. 标准名称; 浓度限值mg/m3. 1; 待宰圈; 待宰过程; NH3; 及时清理积存的兔粪尿、清洗地面、通风换气以及定期喷洒天然植物提取液除臭; 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）的二级厂界标准值（新扩改建）; 2.0; 0.0011. H2S; 0.06; 0.00009. 2; 污水处理站; 格栅、污泥浓缩池等; NH3; 产臭单元尽可能加盖封闭，并采取消毒、喷洒天然植物提取液除臭; 2.0; 0.0038. H2S; 0.06; 0.00019. 3; 临时堆粪间; 临时堆粪间; NH3; 周边进行绿化，并采取喷洒天然植物提取液除臭; 2.0; 0.0012. H2S; 0.06; 0.0001. 4; 食堂; 灶台; 食堂油烟; 油烟净化器处理; 《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）相关标准要求; 2; 0.014. 无组织排放总计; NH3; 0.0061. H2S; 0.00038. 油烟; 0.014. - 大气污染控制措施可行性分析 （1）项目恶臭污染物的特点 项目恶臭污染物主要来源于待宰圈、屠宰车间、厂区污水处理站、临时堆粪间及兔子运输过程可能产生的恶臭，主要恶臭污染物有NH3、H2S，为常温气体，具有易挥发、刺激性气味。本项目为仅为单独兔子屠宰，臭气产生源强很小，各恶臭产生源产生的恶臭分别经除臭处理后无组织排放。 （2）除臭方法比选 目前成熟的除臭方法为下面几种：活性炭吸附法、生物除臭法、光催化除臭法、天然物提取除臭液除臭法，其有缺点比较见下表4-14。 表4-14除臭方法比较一览表 除臭方法; 吸附除臭; 生物除臭; 光催化除臭法; 天然植物提取液除臭. 基本特点; 将恶臭气体经抽气集中，再吸附，除去恶臭; 将恶臭气体经抽气集中，再经生物菌类反应，除去恶臭; 将恶臭气体经臭气集中，再经微波辐射，使微生物细胞的蛋白质受热凝固或变性，从而除去恶臭; 将具有分解臭气分子的溶液物化，直接喷洒在空间，以吸附并消除恶臭. 设备设置; 大功率的动力设备和大型的抽气系统; 大功率的动力设备和大型的抽气系统; 大功率的动力设备和大型的抽气系统; 小型的动力设备和简单的输液系统. 占地情况; 需要较大的占地空间; 需要较大的占地空间; 不需要较大的占地空间; 占地面积小，可以灵活放置. 运作情况; 较大功率的动力，耗能大，吸附剂需要定期更换，运行成本较高; 较大功率的动力，耗能大，生物菌种需要定期更换，运行成本一般高; 耗能一般，运行成本一般高; 小功率的动力，耗能小，根据需要添加溶液，运作成本较低. 综合项目的厂区规划情况以及选用的生产设备情况，本项目待宰圈、屠宰车间、污水处理站、临时堆粪间均采用天然植物提取除臭液除臭。 天然植物提取液除臭： 采用加拿大的生物除臭技术，用天然提取物以雾化方式喷洒，与逸散在空气的NH3、硫化氢等恶臭气体反应从而达到除臭的目的。本项目将工作液天然植物液通过专用控制设备及雾化装置喷洒到待宰间、屠宰车间、污水处理站等区域空间，使雾化的工作液分解空间内或管道内的异味分子。除臭控制设备每间隔10m，喷满1~20s，24h间隔运行，间隔的时间和喷洒的时间根据异味浓度的大小自行设定。输入程序后，全自动操作，基本上无需维护。每天控制器耗电量小于1kW·h，运行费用主要是喷洒药液费用，相对较低，经济上是可行性的。参照《新型天然植物提取液除臭工艺》（西南给排水，2007年第5期）的介绍，新型天然植物提取液除臭效率可大于70%。因此，本项目采取上述除臭措施后，待宰圈的恶臭去除效率按70%计算。 （1）待宰圈 待宰圈占地面积大，其恶臭难以通过风机收集和治理，属于无组织面源排放，因此通过加强管理，做好清洁卫生来加以控制，具体有： ①要求待宰圈尽量密闭； ②及时清理待宰圈内的牲畜粪便，并采取干法收集，尽量少接触水，不仅降低恶臭的污染源，还可以减轻水污染治理难度； ③应适当增加通风次数，去除恶臭气体。待宰圈应及时清洗地面，地面应铺设防水和耐机械磨损的不透水材料，其表面应防滑； ④待宰圈的地面应设计一定的坡度，一般为1.5%-3%，并设排水沟，上铺铁篦子，以便于清洗地面及排水； ⑤待宰圈等恶臭产生单元周边建设绿化隔离带，宜种植叶密、对废气吸收能力强、有花香的树木，尽量降低恶臭对外环境的影响； ⑥采用目前较为先进的喷洒天然植物提取液除臭的技术，定期对上述车间进行喷洒，与逸散在空气中的H2S、NH3、胺等恶臭气体反应从而达到除臭的目的。 （2）屠宰车间 对车间进行负压收集系统收集，收集至一套生物除臭系统处理后，经1根高于15m高的排气筒排放，具体有： ①要求屠宰车间、存放区尽量密闭； ②及时清理存放区内的牲畜粪便，及时清理屠宰车间的废弃物（胃肠容物等），并采取干法收集，尽量少接触水，不仅降低恶臭的污染源，还可以减轻水污染治理难度； ③应适当增加通风次数，去除恶臭气体。存放区、屠宰车间应及时清洗地面，地面应铺设防水和耐机械磨损的不透水材料，其表面应防滑； ④屠宰车间在墙体设强制排风口，对车间进行负压收集系统收集，收集至一套生物除臭系统处理，从而降低恶臭向外环境的排放。 ⑤存放区、屠宰车间的地面应设计一定的坡度，一般为1.5%-3%，并设排水沟，上铺铁篦子，以便于清洗地面及排水； ⑥存放区、屠宰车间等恶臭产生单元周边建设绿化隔离带，宜种植叶密、对废气吸收能力强、有花香的树木，尽量降低恶臭对外环境的影响； ⑦采用目前较为先进的生物除臭的技术，从而达到除臭的目的。 （3）污水处理站 ①控制污水处理站的污泥发酵，污泥脱水后要及时清运，定时清洗污泥脱水机；粗细格栅所截留的栅渣及时清运，清洗污迹； ②及时处理清捞出的固体废物；建设单位拟对污水处理站产生恶臭的池子进行加盖处理，同时喷洒除臭剂，并在污水处理站加强绿化建设，减少恶臭的产生。 ③制定污水处理站管理规范，对技术人员和操作工人上岗必须经过正式的技术培训，上岗后要严格按照操作规程和设计参数运行，对设备要定期维护，保证污水处理系统的正常运行。 ④污水处理站周边建设绿化隔离带，宜种植叶密、对废气吸收能力强、有花香的树木，尽量降低恶臭对外环境的影响。 ⑤采取按距按时喷洒天然植物提取液除臭的技术。 经上述恶臭处理措施处理后，NH3、H2S排放能达到《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中无组织排放标准要求。 （4）临时堆粪间 根据建设单位提供的生产管理，项目每天待宰采取干清粪方式，且每天清理出来的兔粪以及肠胃内容物均为当天交外运作为有机肥生产原料使用，做到日产日清，不会在厂区内设置堆肥处理。且项目临时堆粪间设置密闭车间，并加强通风，避免棚内兔粪受潮产生更大的异味。 （5）厂区 ①加强绿化 在场区以及周围种植绿色植物是为了防止气味扩散，降低场区温度和噪音、提高环境质量最有效的手段。种植绿色植物首先可以降低风速，防止气味传播到更远的距离，减少气味的污染范围。根据国内的研究资料表明，在场区上风向种植防风林可使场区风速降低75～80%，有效范围可达树高的10倍。同时绿色植物还可通过控制温度改善局部环境。树叶还可以直接吸收、过滤含有气味的气体和尘粒，从而减少空气中的气味，有害气体经过绿化带后，至少有25%被吸收，恶臭可减少约50%。树木通过光合作用吸收空气中的二氧化碳、释放氧气，可使动物呼出的二氧化碳减少60%，改善空气质量。在场区及其周围种植高大树木，还能净化。澄清大气中的粉尘，据测定可减少35～67%；与此同时，减少了空气中的微生物，细菌总数可减少22～79%，甚至某些树木的额花、叶能分泌杀菌物质，可杀死细菌、真菌等。 ②喷洒除臭剂 除臭剂，用一种较强烈、能散发令人愉快的芳香气味去掩盖令人不快的臭味，达到除臭的目的，具体的有喷洒除臭剂、放置除臭丸和烧香等，该除臭方法使用比较广泛，另外对于人员分布较集中区域放置活性炭。 ③车间抽风除臭，加强通风，防止恶臭影响。 ④加强个人劳动卫生保护； ⑤场内排污系统全部采用管网设计，可有效减轻臭气； ⑥转运过程：在废弃物及畜禽粪便的转运过程中会散发出无组织臭气，应选用密闭的废弃物装运设施，并设有渗透液收集装置。 - 食堂油烟 - 项目食堂油烟采用净化效率在80%以上的静电式油烟净化器处理后通过专用排烟井道排放，油烟排放浓度满足《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）标准要求；项目食堂燃料使用天然气，为提倡使用的清洁能源，产生污染物量极小。 （三）监测要求 根据《排污单位自行监测技术指南总则》(HJ819-2017)与《排污许可证申请与核发技术规范农副食品加工工业-屠宰及肉类加工工业》(HJ860.3-2018)，项目监测要求如下表所示。 表4-15项目自行监测要求 序号; 监测点位名称; 监测内容; 污染物名称; 手工监测频次. 1; 厂界四周; 温度,湿度,气压,风速,风向; NH3、H2S、臭气浓度; 1次/半年. 2; DA001. - 大气防护距离 - 根据《环境影响评价技术导则大气环境》(HJ2.2-2018)：“对于项目厂界浓度满足大气污染物厂界浓度限值，但厂界外大气污染物短期贡献浓度超过环境质量浓度限值的，可以自厂界外设置一定范围的大气环境防护区域，以确保大气环境防护区域外的污染物贡献浓度满足环境质量标准”。本项目无组织废气最大落地浓度占标率小于10%，项目对周围大气环境及敏感点不产生明显的影响，厂界外无超标点，因此无需设置大气防护距离。 4.3噪声污染源分析 根据《环境影响评价技术导则声环境》（HJ2.4—2021）中对噪声源强的分类，项目噪声源按声源性质可以分为流动声源和固定声源两大类，机动车辆为流动声源，场内固定的产噪设备为固定声源。在本项目中，项目工业噪声源强均为固定声源。 ⑴噪声源及源强 本项目噪声源主要为脱毛机、扒皮机、洗肚机、等生产设备工作时产生的噪声，其源强在70-80dB(A)之间。 表4-16本项目噪声源强调查清单（室内声源） 序号; 建筑物名称; 声源名称; 声源源强; 声源控制措施; 空间相对位置/m; 距室内边界距离/m; 室内边界声级/（dB(A)）; 运行时段; 建筑物插入损失/（dB(A)）; 建筑物外噪声. X; Y; Z; 声压级/（dB(A)）; 建筑物外距离. 1; 生产车间; 脱毛机; 70; 墙体隔声，基础减震; 30; 25; 1; 东; 8; 67.4; 8点至18点; 20; 47.4; 1m. 南; 4; 68.3; 20; 48.3; 1m. 西; 8; 67.4; 20; 47.4; 1m. 北; 14; 64.1; 20; 44.1; 1m. 2; 生产车间; 洗肚机; 75; 25; 22; 1; 东; 8; 70.2; 20; 50.2; 1m. 南; 5; 71.3; 20; 51.3; 1m. 西; 13; 65.3; 20; 45.3; 1m. 北; 14; 65.1; 20; 45.1; 1m. 3; 生产车间; 扒皮机; 75; 16; 30; 1; 东; 15; 64.8; 20; 44.8; 1m. 南; 8; 70.2; 20; 50.2; 1m. 西; 18; 63.0; 20; 43.0; 1m. 北; 5; 71.3; 20; 51.3; 1m. 4; 生产车间; 风机; 80; 10; 15; 1; 东; 13; 68.2; 20; 48.2; 1m. 南; 4; 75.3; 20; 55.3; 1m. 西; 8; 73.1; 20; 53.1; 1m. 北; 13; 68.2; 20; 48.2; 1m. 5; 冷库; 制冷系统; 80; 13; 8; 1; 东; 9; 72.5; 全天; 20; 52.5; 1m. 南; 6; 73.9; 20; 53.9; 1m. 西; 10; 69.6; 20; 49.6; 1m. 北; 4; 75.3; 20; 55.3; 1m. 6; 污水处理站; 风机; 80; 8; 3; 1; 东; 6; 73.9; 全天; 20; 53.9; 1m. 南; 5; 74.8; 20; 54.8; 1m. 西; 12; 69.2; 20; 49.2; 1m. 北; 18; 64.8; 20; 44.8; 1m. 7; 水泵; 80; 13; 8; 1; 东; 6; 73.9; 20; 53.9; 1m. 南; 6; 73.9; 20; 53.9; 1m. 西; 14; 67.8; 20; 47.8; 1m. 北; 20; 63.5; 20; 43.5; 1m. 备注：以冲表车间2#厂房中心为坐标原点(0,0,0)，以西向东为X轴，以南向北为Y轴，地面垂直向上为Z轴。. ⑵预测模式 本次噪声评价采用《环境影响评价技术导则—声环境》（HJ2.4-2021）中推荐模式进行预测，模式如下： ①建设项目声源在预测点产生的等效声级贡献值（Leqg）计算公式： 式中：Leqg—建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB(A)； LAi—i声源在预测点产生的A声级，dB(A)； LAj—j声源在预测点产生的A声级，dB(A)； ti—i声源在T时段内的运行时间，s； tj—j声源在T时段内的运行时间，s； T—用于计算等效声级，s； N—室外声源个数； M—等效室外声源个数。 ②预测点的A声级计算 式中：LA(r)—预测点的A声级，dB(A)； Lpi(r)—预测点r处，第i倍频带声压级，dB； △Li—第i倍频带的A计权网络修正值，dB。 ③参考点r0到预测点r处之间的户外传播衰减量 LP（r）=LP（ro）-（Adiv+Aatm+Abar+Agr+Amisc） 式中：LP（r）——距声源r处的倍频带声压级，dB； LP（ro）——参考位置ro处的倍频带声压级，dB； Adiv——几何发散引起的倍频带衰减量，dB； Aatm——大气吸收引起的倍频带衰减量，dB； Abar——声屏障引起的倍频带衰减量，dB； Agr——地面效应引起的倍频带衰减量，dB； Amisc——其他多方面效应引起的倍频带衰减量，dB； ④室内声源等效室外声源后声压级 Lp2i=Lp1i-(TLi+6) 式中：Lp2i—室外i倍频带的声压级，dB； Lp1i—室内i倍频带的声压级，dB； TLi—围护结构i倍频带的隔声量，dB。 ⑷参数确定 ①声波几何发散引起的A声级衰减量Adiv点声源 ②空气吸收衰减量Aatm 式中：—为预测点距声源的距离（m）； r0—为参考位置距离（m）； —为每1000m空气吸收系数（dB(A)）。 ③遮挡物引起的衰减量Abar 噪声在向外传播过程中将受到厂房或其它车间的阻挡影响，从而引起声能量的较大衰减，具体衰减根据不同声级的传播途径而定，一般取10～20dB(A)。 结合拟建项目的厂区平面布置和噪声源分布情况，本次评价不再考虑地面效应引起的倍频带衰减Agr和其他多方面效应引起的倍频带衰减Amisc。 ⑸预测结果分析 利用上述的预测评价数学模型，将噪声源强、源强距离厂界距离等有关参数带入公式计算预测项目噪声源同时产生噪声的最不利情况下的厂界噪声，各厂界及敏感点的预测结果见表4-17。 表4-17拟建项目厂界噪声预测预测结果单位：dB(A) 点位; 预测值; 标准值; 达标情况. 昼间; 夜间. 厂界东; 56.3; 47.9; 2类：昼间：60，夜间50; 达标. 厂界南; 58.2; 48.2; 达标. 厂界西; 54.3; 46.1; 达标. 厂界北; 53.4; 45.6; 达标. 由以上预测可知，在采取环评提出的各种噪声污染防治措施后，本项目东、南、西、北厂界噪声均能达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准，本项目建成投运后，设备噪声对周围环境不会产生明显影响。 ⑶噪声污染源监测计划 根据《排污单位自行监测技术指南总则》(HJ819-2017)与《排污许可证申请与核发技术规范农副食品加工工业—屠宰及肉类加工工业》(HJ860.3-2018)，项目监测要求如下表所示。 表4-18噪声自行监测一览表 监测对象; 监测项目; 监测位置; 监测频次. 厂界四周; 噪声; 四周厂界外1m处; 1次/季度. 4.4固体废物 项目运营期固体废物主要来自生兔子屠宰过程产生的固废（包括兔粪便、兔毛、兔肠胃内容物、碎骨、碎肉、病胴体）及污水处理站产生的格栅渣、污泥，员工办公生活产生的生活垃圾。 ①兔粪便 根据《排污许可证申请与核发技术规范畜禽养殖行业》（HJ1029-2019）表9各类畜禽污染物产生量及类比资料可知，粪便产生量为0.1kg/d·头，则本项目兔粪便的产生量为200t/a。其主要成分为蛋白质、脂肪类、有机酸、纤维素、半纤维素及无机盐等，为一般固体废物，经清理后运至厂区的临时堆粪间暂存，作为有机肥生产原料外售。 ②兔肠胃内容物 活兔宰杀后肠胃内有少量未消化食物，内脏清理过程产生一定量兔肠胃内容物等，按照0.02kg/头计算，则兔肠胃内容物总产生量为40t/a，主要含有未消化食物、纤维素等，属于一般固体废物，经清理后运至厂区的临时堆粪间暂存，作为有机肥生产原料外售。 ③病死兔/病胴体 项目将严格执行查证验物制度，凡屠宰活兔必须持有有效的检疫证明才能入场待宰，可有效控制场内病死兔及病兔产品的产生量。本项目活兔病死率及病性产品按0.1%计，本项目年屠宰生产200万只，每头活兔按2.3kg/头计，则病兔、死兔及病兔产品约为4.6t/a，该部分病胴体一旦发现，则严格按照《病死及病害动物无害化处理技术规范》（2017年7月3日）的要求，立即交由道县泉朗生物资源利用有限公司集中处理。 ④“三腺”及碎骨碎肉 项目屠宰的活兔均需要按要求摘除“三腺”，另外在分割等过程中也会有少量的碎骨及碎肉产生，“三腺”及碎骨碎肉产生量约为1.8t/a，交由道县泉朗生物资源利用有限公司集中处理。 ⑤兔毛 本项目浸烫脱毛工序会产生兔毛，兔子毛量平均在165g/只左右，本项目屠宰兔子200万只，其中需要脱毛的约60万只，则兔毛产生量约为98.6t/a，收集外售。 ⑥格栅渣 污水在进行格栅预处理时，会产生一定量的残渣，为一般固废，主要成分包括兔毛及粪便中未消化纤维素、少量油脂等。格栅渣量约为8t/a，经收集后作为有机肥生产原料外售。 ⑦污水处理站污泥 项目污水处理站在运行过程中隔油沉淀池、调节池、污泥贮池等将产生污泥。参考《屠宰与肉类加工废水治理工程技术规范》（HJ2004-2010），污水处理站污泥产生量一般可按0.3~0.5kgDS/kgBOD5设计，本项目取值0.4kgDS/kgBOD5，根据前文废水产排情况分析，本项目污水处理站BOD5去除量约为39.055t/a，则剩余污泥量约为15.62t/a；物化处理过程污泥产生量可按SS去除量估算，本项目废水处理过程中SS去除量为36.3t/a。污泥经板框压滤机压滤后含水量低于70%，则污泥产生量约为（15.62+36.3）÷0.3=173.06t/a。该部分污泥由有机残片、细菌菌体、无机颗粒、胶体及絮凝剂等组成，属于一般固体废物，暂时存放于污泥池中，并定期喷洒除臭剂，并外售给宁远立诚生物科技有限公司作为有机肥生产原料使用。 ⑧生活垃圾 项目定员30人，其中住宿员工3人，27人不住宿，员工生活垃圾产生量住宿员工按1.0kg/人•d计，非住宿员工按0.5kg/人•d，则该项目建成后生活垃圾产生量约为0.0165t/d、4.95t/a，经收集后交由环卫部门清运，做到日产日清。 ⑨废机油 项目制冷系统压缩机及屠宰设备等需要定期更换矿物油，根据建设单位提供资料，项目每年更换1次机油，每次50kg，经推算产生量为0.05t/a，对照《国家危险废物名录(2025年版)》，废矿物油属于危险废物(HW08，危废代码900-249-08)。 表4-19运营期固体废物产生及处置情况一览表 序号; 固体废物名称（废物代码）; 产生量（t/a）; 属性及状态; 去向. 1; 兔屠宰全过程产生的固废; 兔粪便（030-001-S82）; 200; 一般工业固体废物; 运至厂区的临时堆粪间暂存，作为有机肥生产原料外售. 兔肠胃内容物（135-001-S13）; 40. 病死兔/病胴体（030-002-S82）; 4.6; 交由道县泉朗生物资源利用有限公司集中处理. “三腺”及碎骨碎肉（135-001-S13）; 1.8. 兔毛（135-001-S13）; 98.6; 收集外售. 2; 污水处理站; 格栅渣（135-001-S07）; 8; 一般工业固体废物; 经收集后作为有机肥生产原料外售. 污泥（135-001-S07）; 173.06. 3; 生产设备; 废机油（HW08，900-249-08）; 0.05; 危险废物; 收集暂存于厂区内危险废物暂存间，交有危险废物处理资质的单位进行处理. 4; 生活垃圾; 4.95; 生活垃圾; 交由环卫部门清运. ⑵一般固废储存要求 本项目在厂房内设置一个一般废物暂存间，面积约40m2，一般固体废物,严格按照国家《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）的要求，建设必要的固废分类收集和临时贮存设施，具体要求如下： ①一般工业固体废物应分类收集、储存，不能混存，也不允许将危险废物和生活垃圾混入； ②一般工业固体废物临时储存地点必须建有天棚，不允许露天堆放，以防雨水冲刷，雨水通过场地四周导流渠流向雨水排放管；临时堆放场地为水泥铺设地面，以防渗漏。 ③储存场应加强监督管理，按《环境保护图形标志固体废物贮存(处置)场》(GB15562.2-1995)及修改单设置环境保护图形标志。 ④建立档案制度，将临时储存的一般工业固体废物的种类、数量和外运的一般工业固体废物的种类、数量详细记录在案，长期保存，供随时查阅。 ⑶危险废物储存要求 本项目在厂房内设置1个危废暂存间，面积约10m2。危废暂存间的建设根据《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023)、《建设项目危险废物环境影响评价指南》(环保部公告2017年第43号)要求进行规范化设置，应做到以下几点： ①贮存场所必须有符合《环境保护图形标志固体废物贮存(处置)场》(GB15562.2-1995)及修改单的专用标志； ②贮存场所内禁止混放不相容固体废物； ③贮存场所应配备通讯设备、照明设施和消防设施，设置气体导出口及气体净化装置，确保废气达标排放； ④废物的贮存容器必须有明显标志，具有耐腐蚀、耐压、密封和不与所贮存的废物发生反应等特性； ⑤在出入口、设施内部、危险废物运输车辆通道等关键位置按照危险废物贮存设施视频监控布设要求设置视频监控，并与中控室联网； ⑥根据危险废物的种类和特性进行分区、分类贮存，设置防雨、防火、防雷、防扬散、防渗漏装置及泄漏液体收集装置。 对于危险废物的收集、贮存及转运，本评价提出以下建议： ①危险废物收集污染防治措施分析 危险废物在收集时，应清楚废物的类别及主要成份，以方便委托处理单位处理，根据危险废物的性质和形态，可采用不同大小和不同材质的容器进行包装，所有包装容器应足够安全，并经过周密检查，严防在装载、搬移或运输途中出现渗漏、溢出、抛洒或挥发等情况。 ②危险废物暂存间存储要求 a、包装材质要与危险废物相容，可根据废物特性选择钢、铝、塑料等材质； b、性质相似的废物可收集到同一容器中，性质不相容的废物不应混合包装； c、危险废物包装应能有效隔断危险废物迁移扩散途径，并达到防渗防漏要求； d、盛装过危险废物的包装袋或者包装容器破损后应按照危险废物进行管理和处置； e、贮存场所严格执行《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023)要求，按照《环境保护图形标志固体废物贮存(处置)场》(GB15562.2-1995)修改单设置规范设置标志； f、贮存场所内禁止混放不相容危险废物，要防风防雨防晒； g、堆放危险废物的高度应根据地面承载能力确定，衬里放在一个基础或底座上，衬里要能够覆盖危险废物或其溶出物到达的范围。基础必须防渗，防渗层为至少1m厚黏土层(渗透系数≤10-7cm/s)，或2mm厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其他人工材料，渗透系数≤10-10cm/s； h、贮存场所要符合消防要求； i、处置场内，贮存、处置场周边应设置导流渠，有堵截泄漏的裙角，地面与裙角要用兼顾防渗的材料建造，建筑材料必须与危险废物相容。 ⑷日常管理要求 为确保项目固体废弃物的安全处置，建设单位应加强对固体废弃物的日常管理，主要包括以下内容： ①完善相关台账，做好危险废物情况的记录，记录上必须注明危险废物的名称、来源、数量、特性和包装容器的类别、入库时间、存放库位、废物出库时间及接受单位名称。 ②定期对所贮存的危险废物包装容器及贮存设施进行检查，发现破损，应及时采取措施清理更换。 ③对危险废物的转移运输要实行按照《危险废物转移管理办法》（生态环境部公安部交通运输部部令第23号），根据危险废物管理计划中填报的危险废物转移等备案信息填写、运行，故委托处置无太大环境影响，禁止私自处置危险废物。 4.5地下水、土壤 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南(污染影响类)试行》，本项目可不开展地下水、土壤分析，对地下水、土壤影响较小。 4.6生态影响分析 本项目租赁现有厂房进行建设，对生态环境影响很小。 4.7对宁远县精神病医院的影响 本项目东北侧规划为宁远县精神病医院，目前还未开工建设，规划床位数299张，根据建设单位承诺（附件7），待精神病医院投入运营时，本项目暂停营运，对医院基本无影响。 4.8环境风险 环境风险评价目的是分析和预测建设项目存在的潜在危险、有害因素，建设项目建设和运行期间可能产生的突发性事件或事故（一般不包括人为破坏及自然灾害），引起有毒有害和易燃易爆等物质泄漏，所造成的人身安全与环境影响和损害程度，提出合理可行的防范、应急减缓措施，以使建设项目的事故率、损失和环境影响降低到可接受水平。 ⑴风险调查 根据《危险化学品重大危险源辨识》(GB18218-2018)以及《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ169-2018)附录B重点关注的危险物质及临界量，本项目涉及的风险物质为次氯酸钠、废机油。 ⑵风险潜势初判 《危险化学品重大危险源辨识》(GB18218-2018)以及《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ169-2018)附录B重点关注的危险物质及临界量，对主要化学品进行重大危险源辨识，具体情况见下表。 表4-20项目涉及的风险物质情况表 物质名称; 最大储存量; 临界值; 比值(Q). 次氯酸钠; 0.5t; 5t; 0.1. 废机油; 0.05t; 2500t; 0.00002. 由上表可知，拟建项目Q=0.10002＜1，根据《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ169-2018)附录C确定，该项目环境风险潜势为I。 ⑶评价等级 根据《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ169-2018)评价工作等级划分表可知，本项目潜势为I时环境风险仅进行简单分析即可。 表4-21建设项目环境风险简单分析内容表 建设项目; 湖南伊普吕农牧科技有限公司肉兔屠宰项目. 建设地点; 永州市宁远县文庙街道鱼桐村. 地理坐标; 经度111°55′56.471″，纬度25°36′36.302″. 主要危险物质及分布; 次氯酸贮存在仓库，废机油储存在危废间. 主要风险; 厂区火灾、次氯酸钠泄露、污水处理站事故排放、牲畜发生疫情、危废泄露. 环境影响途径及危害后果; ①火灾爆炸对环境的影响主要为燃烧废气、未完全燃烧的挥发性有机物对大气环境造成污染，消防废水未能有效收集而外泄到区域水环境中时，将对区域附近纳污水体环境质量造成一定的影响；②次氯酸纳泄露对土壤、地下水造成影响；③废水超标排放对污水处理厂造成冲击。④牲畜发生疫情对市场造成冲击⑤危废泄露对土壤、地下水造成影响。. 风险防范措施要求; - 火灾防范措施 - 必须建立必要的安全生产规章制度和措施，保证生产的正常、安全。建议企业建立健全的各级管理机制和机构，全面落实安全生产责任制，并严格执行。对过时的安全管理制度、岗位安全操作规程和作业安全规程，按相关的法律、法规有关规定予以补充和完善，持续改进。严格执行安全监督检查制度。严格防火制度，并配备一定数量的消防设施。认真作好安全检查记录，对发现的异常情况、安全隐患必须及时报告并在符合安全条件的情况下立即整改。 - 次氯酸钠泄露防范措施 - 原料设置专门的原料仓库并定期检查。次氯酸钠堆放区必须保持干燥、防泄漏等。加强管理，防止次氯酸钠散落至堆放区之外。 - 废水超标防范措施 ①配备足够的备用设备和应急零部件。加强对污水处理设施设备维修与保养，要求设施管理人员规范化操作，对泵、阀门等定期检修维护，防治突发事件发生； ②制定污水处理设施事故应急预案，实施事故应急处理分级责任制，落实责任人，并建立应对事故的机制和措施。 ③运行期发现项目污水故障排放时，立即关闭污水总排放处闸门防止污水超标排放，将污水排入与污水处理站通过管线连接的事故应急池暂存（40m3，考虑事故排放2h的废水量），待污水处理设施检修完毕后再行处理。 ④加强运行管理和进出水的监测工作，未经处理达标的废水严禁外排。 - 牲畜疫情防范措施 ①满足牲畜群机体需要，保证充足清洁的饮水，定时提供充足的饲料。②生产区与非生产区划分明显，清洁区与非清洁区严格分隔，人流物流互不干扰，垃圾、废弃物存放与处理符合相关要求，厂区定期除虫灭害、清洁消毒。搞好各待宰圈内外的环境卫生，及时清除待宰圈的粪便。员工进入生产车间要换上消毒的服装鞋帽，外来人员及车辆等必须严格消毒后进场。③提高员工专业素质，增强疫病防范观念，④加强日常管理，⑤建立疫病报告制度 5危废泄露防范措施 生产厂房及危险废物暂存间应配备应急物资并考虑设置备用收集容器；加大安全生产的投入：在强化安全教育、提高安全意识的同时，企业必须加大安全生产的投入。. ⑷环境风险应急预案 根据国家环保部有关文件的要求，通过对污染事故的风险评价，各有关企业应制定重大的环境污染事故发生的工作计划，消除事故隐患及突发性事故的应急办法等。本项目环境保护应急预案应包括内容见表4-22。 表4-22本项目环境风险应急预案内容一览表 序号; 项目; 主要内容. 1; 应急组织机构、人员; 设立事故应急机构，人员由企业主要领导、安全负责人、环保负责人等主要人员组成. 2; 应急救援保障; 企业应配备必要的应急措施及设备和器材；事故易发的工作岗位配备必须的防护用品等. 3; 报警、通讯联络方式; 建立专用的报警和通讯线路，并保持其畅通. 4; 应急环境监测、抢救、救援及控制措施; 发生事故时，要保证现场的事故处理设施和全厂的应急处理系统能够紧急启动，并对事故产生的污染物进行有效的控制，同时启动当地的环境应急监测系统. 5; 应急监测、防护措施、清楚泄漏措施和器材; 设立必要地控制和清除污染的相应措施。事故发生时，要及时发现事故发生地点和环节，并利用已有的防护措施减少污染物的排放. 6; 应急培训计划; 企业要注意日常工作中对事故应急处理的培训，以提高职工的安全防范意识. 7; 公众教育和信息; 通过各种方式，对周围居民等进行事故防范宣传. 4.9项目环境保护管理要求 加强企业管理是控制环境污染的必要手段。项目建设完成后，建设单位内部应设立环境保护科室和环保监测机构，负责和协调日常的环保管理及主要污染源、三废治理设施运行工况的监测工作。保证在各项环保设施经验收达标后投入营运，保证各类设施的正常运转和各类污染物的达标排放，同时配合各级环保管理和监督部门实施对项目的环保情况进行监督管理。 其基本职能有以下三个方面：①组织编制环境计划（包括规划）；②组织环境保护工作的协调；③实施企业环境监督。 主要工作职责： （1）拟订本单位环境管理办法，按照国家和地区的规定制定本单位污染物排放指标和污染综合防治的经济技术原则。 （2）对工作人员进行培训。 （3）负责组织污染源调查，填写环保报表。 （4）组织推动本单位在基本建设、技术改造中，贯彻执行“三同时”的规定，并参加有关方案的审定及竣工验收工作。 （5）加强与主管环保部门的联系，会同有关单位做好环境监测，制定环境保护长远规划和年度计划，并督促实施。 （6）监督环境保护设施的运行与污染物的排放。负责组织污染事故的调查与处理。建立规范的台账记录。 4.10排污口规范化管理 ①排污口规范化依据 根据《关于开展排放口规范化整治工作的通知》国家环境保护总局环发［1999］24号；《排放口规范化整治技术》国家环境保护总局环发［1999］24号文的要求“一切新建、改建的排污单位以及限期治理的排污单位，必须在建设污染治理设施的同时，建设规范化排污口”。因此，各类排污口必须规范化建设和管理，而且规范化工作应于污染治理同步实施，即治理设施完工时，规范化工作必须同时完成，并列入污染物治理设施的验收内容。 ②排污口立标管理 ⑴废气：排放口应按照《污染源监测技术规范》设置规范的、便于测量流量、流速的测流段和采样点或采样平台。 ⑵按《环境保护图形标志―排放口（源）》（GB15562.1-1995）及《环境保护图形固体废物贮存（处置）场》（GBl5562.2-1995）及修改单中有关规定，在各气、水、声和固体废物贮存场排污口（源）挂牌标识，做到各排污口（源）的环保标志明显，便于企业管理和公众监督。排放口图形标志见表4-23。 表4-23环保图形标志 序号; 提示性图形符号; 警告图形符号; 排放口及贮存、处置场; 本项目. 1; 废水排放口; 污水总排放口. 2; 噪声排放源; 企业厂界. 3; 一般固体废物; 一般储存场所. 4; /; 危险废物; 表示危险废物贮存、处置. ③排污口建档管理 ⑴使用国家环保部统一印制的《中华人民共和国环保图形标志登记证》，并按要求填写有关内容。排污口的环保图形标志牌应设置在靠近采样点的醒目处，标志牌设置高度为其上边缘距离地面约2m；排污口和固体废物堆置场以设置方形标志牌为主，亦可根据情况设置立面或平面固定式标志牌；废水排放口和固体废物堆场，应设置提示性环境保护图形标志牌。 ⑵根据排污口管理内容要求，项目建成投产后，应将主要污染物种类、数量、浓度、排放去向、立标情况及污染治理设施的运行情况等进行建档管理，并报送永州市生态环境局宁远分局备案。 4.11排污许可申请与管理 根据《关于做好环境影响评价制度与排污许可制衔接相关工作的通知》（环办环评〔2017〕84号），环境影响评价制度是建设项目的环境准入门槛，是申请排污许可证的前提和重要依据。 本项目位于永州市宁远县文庙街道鱼桐村，根据《固定污染源排污许可分类管理名录》（2019年版），本项目属于“八、农副食品加工业；13、屠宰及肉类加中年屠宰生猪2万头及以上10万头以下的，年屠宰肉牛0.2万头及以上1万头以下的，年屠宰肉羊2.5万头及以上15万头以下的，年屠宰禽类100万只及以上1000万只以下的，年加工肉禽类2万吨及以上的”，应实行“排污许可证简化管理”。 4.12环保投资及“三同时”验收 本项目总投资150万元，其中环保投资38万元，占工程总投资比例为25.3%。项目环保投资及“三同时”验收内容见表4-24。 表4-24本项目环保投资及“三同时”验收一览表 类别; 污染种类; 处理设施或措施; 执行标准; 投资（万元）. 废水治理; 生产废水; 污水收集管网，依托出租方污水处理站（预处理+水质调节+气浮+厌氧处理+好氧处理+沉淀+消毒），设计处理能力300m3/d; 《肉类加工工业水污染排放标准》（GB13457-1992）表3中三级标准及宁远县污水处理厂纳管标准的较严值; 10. 生活污水; 隔油池、化粪池; 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准及宁远县污水处理厂纳管标准的较严值; 2. 废气治理; 待宰圈、屠宰车间、污水处理站、临时堆粪间恶臭气体; ①待宰圈、污水处理站、临时堆粪间恶臭气体采取消毒、喷洒天然植物提取液除臭、设置通风设施。屠宰车间各排风口采用带孔薄膜围闭，并喷洒天然植物提取液除臭。临时堆粪间设置为封闭结构，同时棚内的堆存物做到日产日清。②屠宰车间采取密闭，设置一套设置负压收集系统，将恶臭收集至一套生物除臭系统处理后经15m排气筒排放（DA001); 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中的二级厂界标准值（新扩改建）; 13. 厨房油烟; 静电油烟净化器，及专用排烟管; 《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）; 1.5. 噪声治理; 设备噪声; 隔声、减震处理; 厂界达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准; 2. 固废治理; 一般固体废物; 设置一般固体废物暂存场所，并交由相应的回收单位相应处置; 《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）; 5. 危险废物; 设置一般废物暂存场所，交由有资质单位处置; 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求; 1. 生活垃圾; 设置垃圾收集桶，定期交由环卫部门清运; 妥善处置; 0.5. 其它; 风险防范; 车间导流沟、事故应急池（40m3）; /; 3. 合计; /; 38. 占总投资比例; 25.3%. |

# 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、名称) /污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 待宰圈、屠宰车间、污水处理站、临时堆粪间恶臭气体 | 氨、硫化氢、臭气 | ①待宰圈、污水处理站、临时堆粪间恶臭气体采取消毒、喷洒天然植物提取液除臭、设置通风设施。屠宰车间各排风口采用带孔薄膜围闭，并喷洒天然植物提取液除臭。临时堆粪间设置为封闭结构，同时棚内的堆存物做到日产日清。②屠宰车间采取密闭，设置一套设置负压收集系统，将恶臭收集至一套生物除臭系统处理后经15m排气筒排放（DA001) | 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中的二级厂界标准值（新扩改建） |
|  | 厨房油烟 | 食堂油烟 | 静电油烟净化器，及专用排烟管 | 《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001） |
| 地表水环境 | 生产废水 | COD、BOD5、SS、NH3-N、动植物油、总氮、总磷、粪大肠菌群数 | 污水收集管网，依托出租方污水处理站（预处理+水质调节+气浮+厌氧处理+好氧处理+沉淀+消毒），设计处理能力300m3/d | 《肉类加工工业水污染排放标准》（GB13457-1992）表3中三级标准及宁远县污水处理厂纳管标准的较严值 |
|  | 生活污水 | COD、BOD5、SS、NH3-N、动植物油 | 隔油池、化粪池 | 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准及宁远县污水处理厂纳管标准的较严值 |
| 声环境 | 设备噪声 | 噪声 | 选用低噪声设备，隔声、消声、减震等措施 | 东、南、西、北面执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准 |
| 电磁辐射 | / | / | / | / |
| 固体废物 | 员工生活 | 生活垃圾 | 交环卫部门处理 | / |
|  | 生产过程 | 兔粪便 | 运至厂区的临时堆粪间暂存，作为有机肥生产原料外售 | 《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020） |
|  |  | 兔肠胃内容物 |  |  |
|  |  | 病死兔/病胴体 | 交由道县泉朗生物资源利用有限公司集中处 |  |
|  |  | “三腺”及碎骨碎肉 |  |  |
|  |  | 兔毛 | 收集外售 |  |
|  | 污水处理站 | 格栅渣 | 经收集后作为有机肥生产原料外售 |  |
|  |  | 污泥 |  |  |
|  | 生产设备保养 | 废机油 | 危废间暂存后交由有资质单位处置 | 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求 |
| 土壤及地下水污染防治措施 | 对生产废水和生活污水应有组织的收集，排水管道、污水处理池构筑物及车间地面均应采取防渗处理；各类固废做到日产日清，屠宰车间产生的固废采用防渗容器及时清运，固废暂存场所采取得当的防渗措施；经采取以上措施，固废对地下水的影响甚微。 |  |  |  |
| 生态保护措施 | / |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | 1、厂区设置消防器材，严格防火管理。 2、在次氯酸钠存放区设置托盘或围堰等截流措施，配置泄漏吸附物资，进行重点防渗；设置围堰。 3、加强疾病检测，每年定期检测，严格落实的免疫程序和各种保健措施，杜绝疫情发生。 4、水收集管线等区域地面进行硬化、防渗处理。 5、加强设备的维护和管理，提高设备的完好率，关键设备要备有足够的备品条件，一旦发生事故能够及时更换 6、建立应急组织机构，配备相应人员和应急资源。 7、加强事故防范措施的宣传教育，防止风险事故的发生。 |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | / |  |  |  |

# 六、结论

项目所在区域环境质量较好，项目符合国家产业政策。在采用项目现状所采取的环保措施和评价提出的建议，污染物排放能符合相应国家标准，因此，项目的建设和运行对环境影响均较小，从环境保护角度考虑该项目是可行的。

# 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 |  | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 待宰圈、污水处理站、临时堆粪间 | NH3 | 0 | 0 | 0 | 0.0061t/a | 0 | 0.0061t/a | +0.0061t/a |
|  |  | H2S | 0 | 0 | 0 | 0.00038t/a | 0 | 0.00038t/a | +0.00038t/a |
|  | 屠宰车间 | NH3 | 0 | 0 | 0 | 0.001581t/a | 0 | 0.001581t/a | +0.001581t/a |
|  |  | H2S | 0 | 0 | 0 | 0.000216t/a | 0 | 0.000216t/a | +0.000216t/a |
|  | 食堂 | 油烟 | 0 | 0 | 0 | 0.014t/a | 0 | 0.014t/a | +0.014t/a |
| 废水 | 生产废水 | COD | 0 | 0 | 0 | 2.3t/a | 0 | 2.3t/a | +2.3t/a |
|  |  | BOD5 | 0 | 0 | 0 | 0.46t/a | 0 | 0.46t/a | +0.46t/a |
|  |  | SS | 0 | 0 | 0 | 0.46t/a | 0 | 0.46t/a | +0.46t/a |
|  |  | NH3-N | 0 | 0 | 0 | 0.23t/a | 0 | 0.23t/a | +0.23t/a |
|  |  | 动植物油 | 0 | 0 | 0 | 0.05t/a | 0 | 0.05t/a | +0.05t/a |
|  |  | 总氮 | 0 | 0 | 0 | 0.67t/a | 0 | 0.67t/a | +0.67t/a |
|  |  | 总磷 | 0 | 0 | 0 | 0.05t/a | 0 | 0.05t/a | +0.05t/a |
|  |  | 粪大肠菌群 | 0 | 0 | 0 | 1.49×107个 | 0 | 1.49×107个 | +1.49×107个 |
|  | 生活污水 | COD | 0 | 0 | 0 | 0.023t/a | 0 | 0.023t/a | +0.023t/a |
|  |  | BOD5 | 0 | 0 | 0 | 0.005t/a | 0 | 0.005t/a | +0.005t/a |
|  |  | SS | 0 | 0 | 0 | 0.005t/a | 0 | 0.005t/a | +0.005t/a |
|  |  | NH3-N | 0 | 0 | 0 | 0.002t/a | 0 | 0.002t/a | +0.002t/a |
|  |  | 动植物油 | 0 | 0 | 0 | 0.0001t/a | 0 | 0.0001t/a | +0.0001t/a |
| 一般工业 固体废物 | 兔粪便 |  | 0 | 0 | 0 | 200t/a | 0 | 200t/a | +200t/a |
|  | 兔肠胃内容物 |  | 0 | 0 | 0 | 40t/a | 0 | 40t/a | +40t/a |
|  | 病死兔/病胴体 |  | 0 | 0 | 0 | 4.6t/a | 0 | 4.6t/a | +4.6t/a |
|  | “三腺”及碎骨碎肉 |  | 0 | 0 | 0 | 1.8t/a | 0 | 1.8t/a | +1.8t/a |
|  | 兔毛 |  | 0 | 0 | 0 | 98.6t/a | 0 | 98.6t/a | +98.6t/a |
|  | 格栅渣 |  | 0 | 0 | 0 | 8t/a | 0 | 8t/a | +8t/a |
|  | 污泥 |  | 0 | 0 | 0 | 173.06t/a | 0 | 173.06t/a | +173.06t/a |
| 生活垃圾 | 生活垃圾 |  | 0 | 0 | 0 | 4.95t/a | 0 | 4.95t/a | +4.95t/a |
| 危险废物 | 废机油 |  | 0 | 0 | 0 | 0.05t/a | 0 | 0.05t/a | +0.05t/a |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①