# 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：      湖南风雅休闲皮具制造项目

建设单位（盖章）：湖南风雅皮具制造有限公司

编制日期：              2025年9月

中华人民共和国生态环境部制

目 录

一、建设项目基本情况	1

二、建设项目工程分析	17

三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准	27

四、主要环境影响和保护措施	34

五、环境保护措施监督检查清单	60

六、结论	64

附表	65

建设项目污染物排放量汇总表	65

附图

附图1 项目地理位置图

附图2 项目1楼平面布置图

附图3 项目2楼、3楼平面布置图

附图4 项目4楼及危废暂存间平面布置图

附图5 项目5楼及楼顶废气处理措施平面布置图

附图6 项目大气环境保护目标图

附图7 项目与引用监测点位位置关系图

附图8 项目周边水系图

附图9 项目与宁远高新区位置关系图

附图10 项目与宁远高新区中“五里桥片区”土地利用规划相对位置图

附图11 项目与污水处理厂纳污范围相对位置图

附图12 项目与永州市管控单元相对位置图

附图13 现场照片

附件

附件1 环评委托书

附件2 营业执照

附件3 项目备案文件

附件4 项目使用原料成分分析报告

附件5 大气环境质量现状引用检测报告

附件6 厂房租赁合同

附件7 关于《宁远高新技术产业开发区规划环境影响报告书》审查意见的函

附件8 专家评审意见及签到表

# 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 湖南风雅休闲皮具制造项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2404-431126-04-01-881092 |  |  |
| 建设单位联系人 |  | 联系方式 |  |
| 建设地点 | 宁远县桐山街道西部工业园光电智能B区 |  |  |
| 地理坐标 | 东经：111°54'35.960"；北纬：25°34'23.458" |  |  |
| 国民经济 行业类别 | C1789其他产业用纺织制成品制造； C1929 其他皮革制品制造； | 建设项目 行业类别 | 十四、纺织业-28.产业用纺织制成品制造178 十六、皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业-30.皮革制品制造192-其他 |
| 建设性质 | ☑新建（迁建） □改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | ☑首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | 宁远县发展和改革局 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 宁发改备[2024]78号 |
| 总投资（万元） | 2000 | 环保投资（万元） | 104 |
| 环保投资占比（%） | 5.2 | 施工工期 | 3个月 |
| 是否开工建设 | ☑否 是： | 用地（用海） 面积（m2） | 建筑面积17643.48 |
| 专项评价设置情况 | 经判定，本次评价无需设置专项评价，判定过程详见下表： 表1-1 本次评价专项设置情况一览表 专项评价的类别; 设置原则; 项目情况; 是否设置专项评价. 大气; 排放废气含有毒有害污染物、二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气且厂界外500米范围内有环境空气保护目标的建设项目; 本项目不涉及有毒有害等污染物排放; 否. 地表水; 新增工业废水直排建设项目（槽罐车外送污水处理厂的除外）; 本项目不涉及新增工业废水直接排放; 否. 环境风险; 有毒有害和易燃易爆危险物质存储量超过临界量的建设项目; 不涉及; 否. 生态; 取水口下游500米范围内有重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道的新增河道取水的污染类建设项目; 不涉及; 否. 海洋; 直接向海排放污染物的海洋工程建设项目; 不涉及; 否. 地下水; 地下水原则上不开展专项评价，涉及集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源保护区的开展地下水专项评价工作; 不涉及; 否. |
| 规划情况 | 《宁远高新技术产业开发区规划》 |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | 文件名称：《宁远高新技术产业开发区规划环境影响报告书》； 召集审查机关：宁远高新技术产业开发区管理委员会； 审查机关：湖南省生态环境厅； 审查文件名称及文号：关于《宁远高新技术产业开发区规划环境影响报告书》审查意见的函（湘环评函[2024]46号）。 |  |  |
| 规划及规划环境 影响评价符合性分析 | 1.1 与《宁远高新技术产业开发区规划》及其审查意见的相符性分析 （1）规划基本情况 由于宁远高新技术产业开发区产业发展的需要，园区根据湘发改园区[2022]601号文核准的629.56公顷范围进行产业调整，基本规划情况如下： 规划面积629.56公顷，规划一园三区，主要包括福源片区、五里桥片区、十里铺片区，具体如下： 福源片区：规划面积265.80公顷，东至水连公路，南至S323省道，西至S216省道，北至创业大道，规划发展以新能源及新材料为主导，以智能制造为辅助产业。其中新能源新材料产业发展锂电新能源和绿色建材，主要为从事锂离子电池、聚合物电池和动力锂离子电池正负极材料、高性能材料等产品的研发和生产。依托丰富的白云石矿，发展碳酸钙及绿色建材等新材料产业。同时发展摩擦材料、造纸、FRP材料、塑料粒子、密封材料、保温材料、硫酸钙晶须等； 五里桥片区：规划面积236.78公顷，东至兴政路，南至冷江路，西至兴工路，北至李家洞村，规划发展以体育用品为主导，以电子信息、食品加工、生物医药为辅助产业。其中体育用品主要是高尔夫系列用品，电子信息主要是光电智能终端制造等，食品加工主要是农副产品加工等，生物医药主要是中成药生产等； 项目位于宁远县桐山街道西部工业园光电智能B区，属于宁远高新技术产业开发区中“五里桥片区”核准的规划范围内（详见附图9）。项目主要从事化妆包和时款袋的生产，与园区产业定位不冲突。 十里铺片区：规划面积126.98公顷，东至柳塘村，南至下十里铺村，西至X057县道，北至舜帝中路，规划发展轻纺制鞋为主导，以文创礼品为辅助产业。其中轻工纺织产业重点发展对接粤港澳大湾区转移来的劳动密集型的轻纺制鞋，辅助发展文创礼品和其加工贸易行业。 （2）生态环境准入清单相符性分析 本项目与宁远高新技术产业开发区中“五里桥片区”环境准入清单相符性分析，详见下表1-2。 表1-2 项目与宁远高新区“五里桥片区”生态环境准入清单相符性分析表 片区; 生态环境准入; 准入行业清单; 本项目情况; 符合性分析. 五里桥片区; 产业定位; 主要发展：体育用品为主导，电子信息、食品加工、生物医药为辅助产业。; 本项目主要从事化妆包和时款袋的生产，与园区产业定位不冲突; 符合. 限制类; 1、属于《产业结构调整指导目录》限制类工艺和设备的项目。 2、其它排水量大的项目; 项目行业类别及代码为“C1789其他产业用纺织制成品制造； C1929 其他皮革制品制造；”，不属于《产业结构调整指导目录》限制类工艺和设备；项目运营期排水量不大; 符合. 禁止类; 1、园区未作为化工园区（片区）进行规划，不得新引进根据国、省政策要求强制进入化工园区项目。 2、化学药品原料药制造。; 项目行业类别及代码为“C1789其他产业用纺织制成品制造； C1929 其他皮革制品制造；”，不属于化工项目以及化学药品原料药制造; 符合. 根据上表1-2分析可知，本项目符合宁远高新技术产业开发区中“五里桥片区”环境准入清单。 （3）审查意见相符性分析 本项目与<关于《宁远高新技术产业开发区规划环境影响报告书》审查意见的函（湘环评函[2024]46号）>的相符性分析，详见下表1-3。 表1-3与审查意见的函（湘环评函[2024]46号）的相符性分析表 湘环评函[2024]46号中内容; 本项目情况; 符合性分析. （一）做好功能布局，严格执行准入要求。做好功能布局，严格执行准入要求，园区在进行国土空间规划和开发建设过程中应从规划层面提升环境相容性、以减小工业开发对城市居住及社会服务功能的影响，在紧邻集中居住区、学校的位置应限制新引入噪声大、以气型污染为主的工业企业，并加强对已有气型污染企业的污染管控。产业引进应落实园区生态环境分区管控要求，执行《报告书》提出的产业定位和产业生态环境准入清单。; 项目位于宁远县桐山街道西部工业园光电智能B区，主要从事化妆包和时款袋的生产，与五里桥片区的产业发展定位不冲突，符合园区生态环境准入清单；项目运营期在采取相应的污染物防治措施后，对周边环境环境影响不大。; 符合. （二）落实管控措施，加强园区污染治理。园区应切实抓好污水处理设施及配套管网的建设和运维，做好雨污分流，确保园区各片区生产生活废水应收尽收，全部送至污水处理厂集中处理，园区引进项目要符合污水处理厂处理能力和排污口审批所规定的废水排放量等要求，确保尾水达到污水处理厂环评及排污口批复的相关标准。福源片区(区块一)废水进入宁远县工业园区污水处理厂进行处理，其引进项目的废水排放应严格执行污水处理厂环评及入河排污口的要求；五里桥片区(区块二)废水现状排入宁远县德丰污水处理厂和宁远县第二污水处理厂处理，后续排入规划的五里桥工业污水处理厂；十里铺片区(区块三)废水在满足相关接纳要求的基础上进入宁远县德丰污水处理厂和宁远县第二污水处理厂处理，园区后续应落实国、省关于水污染防治、排水方案优化、环保基础设施建设运行等方面的政策要求。园区应加强大气污染防治，控制相关特征污染物的无组织排放，督促园区企业重点做好VOCs、恶臭治理，对重点排放的生产设施予以严格监管，确保其处理设施稳妥、持续有效运行，严格落实大气污染防治特护期的相关减排要求。做好固体废物和生活垃圾的分类收集、转运、综合利用和无害化处理，建立宪善的固废管理体系。对危险废物应严格按照国家有关规定综合利用或妥善处置，对产生危险废物的单位、应强化日常环境监管。园区应督促企业严格落实排污许可制度。; 项目位于宁远县桐山街道西部工业园光电智能B区，属于“五里桥片区”核准的规划范围内。 （1）废水：项目运营期厂区排水执行“雨污分流制”；其中初期雨水经厂区四周雨水沟渠排入园区雨水管网；项目无生产废水外排，生活污水依托园区已建隔油池、化粪池预处理达标后排入园区污水管网，最终进入宁远县城镇污水处理厂深度处理达标后排入泠江； （2）废气：项目在主要废气产污点配套设置了废气收集和治理设施，确保废气经收集处理后达标排放； （3）固废：项目生活垃圾设置垃圾桶收集后交由园区环卫部门处置；一般固废收集后定期外售专业物资回收公司综合利用；危废分类收集分区暂存于危废暂存间，定期交由有资质单位处置； （4）排污许可：项目建成后，应及时申报排污许可，严格按照排污许可要求进行运营。; 符合. （三）完善监测体系，监控环境质量变化状况。园区应按照《报告书》提出的跟踪监测方案落实相关工作，建立健全各环境要素的监控体系，督促相关企业严格按要求安装在线监测并联网。园区应加强对涉重金属排放企业、重点气型污染排放企业、污水处理厂的监督性监测，严防企业废水废气偷排漏排或污染治理措施不正常运行。重点加强对周边集中居住区大气环境质量的监测，并涵盖相关特征排放因子。; 项目不涉及重金属排放，不属于重点气型污染排放企业。; 符合. （四）强化风险管控，严防园区环境事故。建立健全园区环境风险管理工作长效机制，加强园区环境风险防控、预警和应急体系建设，全面提升园区环境风险防控和环境事故应急处置能力，确保区域环境安全。; 项目在生产过程中严格按照安全生产制度执行，及时排除环境风险隐患，建立防范环境风险的长效机制。; 符合. （五）做好周边控规，落实搬迁安置计划。园区管委会与地方政府应共同做好控规，确保园区开发过程中的居民搬迁安置到位，防止发生居民再次安置和次生环境问题。; 项目位于宁远县桐山街道西部工业园光电智能B区，根据污染影响类编制指南要求，没有环境防护距离要求，项目不涉及环保搬迁。; 符合. （六）做好园区建设期生态保护。尽可能保留自然水体，施工期对土石方开挖、堆存及回填要实施围挡、护坡等措施，裸露地及时恢复植被，杜绝施工建设对地表水体的污染。; 项目宁远县桐山街道西部工业园光电智能B区，租赁已建厂房作为生产厂房，不涉及土建施工。; 符合. 根据上表1-3分析可知，本项目的建设符合关于《宁远高新技术产业开发区规划环境影响报告书》审查意见的函（湘环评函[2024]46号）。 |
| 其他符合性分析 | 1、产业政策符合性分析 （1）本项目行业为C1789其他产业用纺织制成品制造、C1929 其他皮革制品制造，为新建项目，结合《产业结构调整指导目录（2024年本）》，本项目不属于产业结构调整指导目录所规定的“鼓励类”、“限制类”和“淘汰类”，为“允许类”；且项目生产规模、生产设备及原辅材料均不属于“限制类”和“禁止类”。 本项目已于2024年4月17日在湖南省工程建设项目审批管理系统备案，项目代码为2404-431126-04-01-881092。 因此，本项目符合国家、地方产业政策。 2、与《关于发布湖南省省级及以上产业园区边界面积及四至范围目录的通知》（湘发改园区〔2022〕601号）相符性分析 根据《关于发布湖南省省级及以上产业园区边界面积及四至范围目录的通知》（湘发改园区〔2022〕601号）中相关内容，“永州宁远高新技术产业开发区面积为629.56公顷（其中区块一265.8公顷，范围：东至永连公路，南至S323省道，西至S216省道，北至创业大道；区块二236.78公顷，范围：东至兴政路，南至泠江路，西至兴工路，北至李家洞路；区块三126.98公顷，范围：东至柳塘村，南至下十里铺村，西至X057县道，北至舜帝大道）。” 项目位于宁远县桐山街道西部工业园光电智能B区，属于宁远高新技术产业开发区中“五里桥片区”核准的规划范围内（详见附图9）。因此，本项目的建设符合《关于发布湖南省省级及以上产业园区边界面积及四至范围目录的通知》（湘发改园区〔2022〕601号）相关要求。 3、生态环境分区管控要求符合性分析 （1）与生态保护红线的符合性分析 项目位于宁远县桐山街道西部工业园光电智能B区，属于宁远高新技术产业开发区中“五里桥片区”核准的规划范围内，不涉及生态保护红线。 （2）与环境质量底线相符性分析 项目所在区域宁远县环境空气质量执行《 环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单二级标准，根据环境空气质量现状调查结果可知，宁远县2024年属于达标区，空气质量良好； 地表水环境质量执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类水质标准，根据地表水环境质量现状调查结果，本项目所在地宁远县2024年宁远县水厂、泠江入宁远河口、曹家滩断面水质均符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的II类水质标准，地表水环境质量良好；项目位于宁远高新技术产业开发区中“五里桥片区”核准的规划范围内，厂界声环境质量执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的3类标准限值。 项目运营期在采取相应的污染防治措施后，废水、废气、噪声可实现达标排放，各类固废可得到合理妥善处置，不会对环境造成“二次污染”。因此，本项目的建设不会对区域环境质量底线造成明显冲击。 （3）与资源利用上线的对照分析 项目位于宁远高新技术产业开发区中“五里桥片区”核准的规划范围内，不占用农田、耕地、林地等土地资源。项目运营期用水用电，由园区给水管网、供电电网供给，原辅材料由固定供应商提供。项目水、电、原辅材料供应充足，资源消耗量相对区域资源利用总量占比较小，不会突破区域资源利用上线。 （4）与生态环境准入清单的符合性分析 对照《市场准入负面清单（2025年版）》（发改体改规〔2025〕466号）、《产业结构调整指导目录（2024年本）》、《宁远高新技术产业开发区规划环境影响报告书》及其审查意见的函（湘环评函〔2024〕46号）、《湖南省生态环境分区管控总体管控要求暨省级以上产业园区生态环境准入清单》（2023版），本项目生产设备、工艺、产品及规模均不属于上述文件的负面清单内。 对照《湖南省生态环境分区管控总体管控要求暨省级以上产业园区生态环境准入清单》（湘环函【2024】26号），本项目所在区域属于重点管控单元（详见附图12），环境管控单元编码为ZH43112620002，符合性分析见下表1-4。 表1-4 与《湖南省生态环境分区管控总体管控要求暨省级以上产业园区生态环境准入清单》（湘环函【2024】26号）符合性分析一览表 环境管控单元编码; 单元名称; 单元分类; 单元面积（km2）; 涉及街道. ZH43112620002; 宁远高新技术产业开发区; 重点管控单元; 6.2956; 核准范围*：一区三园，区块一(福源工业园)涉及文庙街道，区块二(五里桥工业园)涉及桐山街道，区块三(十里铺工业园)涉及东溪街道。. 管控维度; 管控要求（五里桥片区）; 符合性分析. 宁远高新技术产业开发区; 空间布局约束; （1.1）开发区引入项目应符合国家生态功能区产业准入负面清单的有关规定。 （1.2）严格限制高能耗、高水耗、高污染的企业入园，禁止发展水型污染严重的棉纺织及印染等纺织业、农药制造等化工原料和化学制品制造业。 （1.3）加快完成园区的循环化改造，对于达不到环保要求的现有企业要严格整改，对不符合主体功能定位和产业布局的现有产业，依法依规实施搬迁或关闭。 区块二（五里桥工业园）： （1.5）东北侧紧临城市规划区边界，应设置绿化防护隔离带，减少园区生产活动对规划居住用地的影响。; 本项目主要从事时款袋、化妆包等生产，行业类别及代码为“C1789其他产业用纺织制成品制造； C1929 其他皮革制品制造”。 （1.1）符合《宁远高新技术产业开发区规划环境影响报告书》中“五里桥片区”的生态环境准入清单，与片区产业定位不冲突； （1.2）根据《湖南省“两高”项目管理目录》，本项目不属于高能耗、高水耗、高污染的项目，亦不属于棉纺织及印染等纺织业、农药制造等化工原料和化学制品制造业； （1.3）项目与“五里桥片区”主体功能定位和产业布局不冲突； （1.5）项目周边设有绿化防护隔离带，可降低对周边居民的影响。. 污染物排放管控; （2.1）废水：园区排水实施雨污分流。 （2.1.1）区块二（五里桥工业园）、区块三（十里铺工业园）：废污水全部纳入宁远县城市污水处理厂，处理达标后排入泠江河；园区废污水必须满足宁远县城市污水处理厂的接管标准，防范进水冲击负荷影响设施处理效果。; 本项目生活污水依托园区已有处理系统处理后经宁远县城市污水处理厂处理达标后排入冷江河。雨水经雨水管网收集后外排进入泠江河。符合管控要求。. （2.2）废气： （2.2.1）落实开发区大气污染控制措施，加强对企业的监管力度，督促企业完善废气处理设施。以有色金属冶炼、建材等行业为重点，全面推进清洁生产技术改造，确保工业企业污染物连续稳定达标排放。 （2.2.2）新、改、扩建涉及VOCs排放项目，从原辅材料和工艺过程大力推广使用低（无）VOCs含量的涂料、有机溶剂、胶黏剂、油墨等原辅材料，配套改进生产工艺。 （2.2.3）开发区内水泥、钢铁、涉铅等行业大气污染物排放应满足《湖南省生态环境厅关于执行污染物特别排放限值（第一批）的公告》中的要求。水泥、钢铁行业特护期按要求实施错峰生产。; 工程废气排放小，本项目VOCs采用国家推荐的VOCs污染防治措施；本项目不属于水泥、钢铁、涉铅等行业及涉锅炉企业，符合管控要求。. （2.3）固废：采取全流程管控措施，建立园区固废规范化管理体系。通过源头严防、清洁生产、综合利用加强固体废物的减量化、资源化进程，做好工业固体废物和生活垃圾的分类收集、转运、综合利用和无害化处理，建立完善的固废管理体系。对各类工业企业产生固体废物特别是危险固废应严格按照国家有关规定综合利用或妥善处置，严防二次污染，对危险废物产生企业和经营单位，加大抽查力度和频次，强化日常环境监管。; 厂区设置固废暂存间及危险废物暂存间，固废均综合利用，符合管控要求。. 环境风险防控; （3.1）开发区应建立健全环境风险防控体系，严格落实开发区突发环境事件应急预案的相关要求，严防环境突发事件发生，提高应急处置能力。特别加强对8家主要环境风险企业的管理，以及对危险化学品、危险废物泄漏、天然气泄漏、含重金属废水事故排放、工艺废气非正常排放等区域级环境风险事故的防控。 （3.2）开发区可能发生突发环境事件的污染物排放企业，生产、储存、运输、使用危险化学品的企业，产生、收集、贮存、运输、利用、处置危险废物的企业等应当编制和实施环境应急预案；鼓励其他企业制定单独的环境应急预案，或在突发事件应急预案中制定环境应急预案专章，并备案。 （3.3）对各类涉及可能造成土壤污染的新（改、扩）建项目，依法进行环境影响评价，严格落实对土壤环境影响的评价内容，并提出可行的土壤污染防治具体措施，与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。; 本项目属于新建项目，按要求建立风险防控体系，建设危险废物暂存间，符合管控要求。. 资源开发效率要求; （4.1）能源：优化能源结构，推进新能源开发利用，推广分布式能源站建设；加强工业节能管理，进一步淘汰落后产能，推广应用新技术、新工艺和新设备；推进建筑节能、商贸流通领域、交通领域节能。福源工业区、五里桥食品生物医药工业区涉及高污染燃料禁燃区范围严格执行禁燃区相关要求到2025年，园区综合能源消费量预测为289465吨标煤（当量值），单位GDP能耗预测值为0.2652吨标煤/万元。 （4.2）水资源：2025年，开发区指标应符合相应行政区域的管控要求，宁远县用水总量目标为15144万m3，万元地区生产总值用水量、万元工业增加值用水量分别比2020年降低18.06%、8.87%。 （4.3）土地资源：调整核准区范围，优化园区产业用地布局；完善园区生产生活设施配套，提高园区生活服务水平；挖潜方式以内涵式和外延式相结合，提高工业用地强度。促进园区土地高质量利用：在详细规划编制、用地预审与选址、用地报批、土地出让、规划许可竣工验收等环节，全面推行工业项目建设用地引导指标和工业项目供地负面清单管理，园区工业用地固定资产投入强度达到250万元/亩，工业用地地均税收达到15万元/亩。; （4.1）本项目主要设备均使用电能，不涉及高污染物燃料的使用； （4.2）项目用水执行“五里桥片区”相关管控要求，拟制定严格水资源管理制度，杜绝水资源的浪费； （4.3）项目位于宁远县桐山街道西部工业园光电智能B区，属于宁远高新技术产业开发区中“五里桥片区”核准的规划范围内；符合“五里桥片区”用地规划。. 本项目的建设符合《湖南省生态环境分区管控总体管控要求暨省级以上产业园区生态环境准入清单》（湘环函【2024】26号）要求。 4、与相关法律法规、规划、政策性文件的符合性分析 本项目与《中华人民共和国大气污染防治法》（2018年10月26日第二次修正）、《重点行业挥发性有机物综合治理方案》（环大气〔2019〕53号）、《湖南省大气污染防治条例》（2020年修正）、《湖南省“十四五”生态环境保护规划》（湘政办发〔2021〕61号）、《湖南省大气污染防治“守护蓝天”攻坚行动计划（2023—2025年）》（湘政办发〔2023〕34号）、《永州市“十四五”生态环境保护规划》（永政办发〔2021〕24号）等文件符合分析详见下表1-5。 表1-5 与项目法律法规、规划、政策性文件符合性分析表 法律法规/规划/政策文件; 规范要求; 本项目建设情况; 符合性. 《中华人民共和国大气污染防治法》（2018年10月26日 第二次修正）; 第四十四条“生产、进口、销售和使用含挥发性有机物的原材料和产品的，其挥发性有机物含量应当符合质量标准或者要求。国家鼓励生产、进口、销售和使用低毒、低挥发性有机溶剂。”; 项目所用亚么尼亚白胶、水性皮边油等物料均符合相关标准要求；刷油边、上胶、贴合均在密闭区间内进行且配套设置了负压收集设施；可将上述过程产生的有机废气引入废气处理系统处理后达标排放。; 符合. 第四十五条“产生含挥发性有机物废气的生产和服务活动，应当在密闭空间或者设备中进行，并按照规定安装、使用污染防治设施；无法密闭的，应当采取措施减少废气排放。”; 符合. 《重点行业挥发性有机物综合治理方案》（环大气〔2019〕53号）; 大力推进源头替代。通过使用水性、粉末、高固体分、无溶剂、辐射固化等低VOCs含量的涂料，水性、辐射固化、植物基等低VOCs含量的油墨，水基、热熔、无溶剂、辐射固化、改性、生物降解等低VOCs含量的胶粘剂，以及低VOCs含量、低反应活性的清洗剂等，替代溶剂型涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂等，从源头减少VOCs产生。 全面加强无组织排放控制。 （1）加强设备与场所密闭管理。含VOCs物料应储存于密闭容器、包装袋，高效密封储罐，封闭式储库、料仓等。含VOCs物料转移和输送，应采用密闭管道或密闭容器、罐车等。 （2）推进使用先进生产工艺。通过采用全密闭、连续化、自动化等生产技术，以及高效工艺与设备等，减少工艺过程无组织排放。 （3）提高废气收集率。遵循“应收尽收、分质收集”的原则，科学设计废气收集系统，将无组织排放转变为有组织排放进行控制。采用全密闭集气罩或密闭空间的，除行业有特殊要求外，应保持微负压状态，并根据相关规范合理设置通风量。; 项目所用亚么尼亚白胶、水性皮边油以及水性油墨等物料均符合相关标准要求；刷油边、上胶、贴合均在密闭区间内进行且配套设置了负压收集设施；可将上述过程产生的有机废气引入废气处理系统处理后达标排放。; 符合. 《湖南省大气污染防治条例》（2020年修正）; 第十四条“鼓励生产、使用低挥发性有机物含量的原料和产品”; 项目所用亚么尼亚白胶、水性皮边油等物料均符合相关标准要求。本次环评要求企业按照相关要求建立涉VOCs管理台账，记录并留档保存; 符合. 第十五条“在化工、印染、包装印刷、涂装、家具制造等行业逐步推进低挥发性有机物含量原料和产品的使用。产生挥发性有机物的企业应当建立台账，记录生产原料、辅料的使用量、废弃量、去向以及挥发性有机物含量。”. 《湖南省“十四五”生态环境保护规划》（湘政办发〔2021〕61号）; 强化重点行业VOCs科学治理。以工业涂装、石化、化工、包装印刷、油品储运销等行业为重点，实施企业VOCs原料替代、排放全过程控制。按照“分业施策、一行一策”的原则，加大VOCs含量原辅材料的推广使用力度，从源头减少VOCs产生。推进使用先进生产工艺设备，减少无组织排放。; 项目所用亚么尼亚白胶、水性皮边油等物料均符合相关标准要求。上胶、贴合、刷油边、晾干、丝印产生的VOCs经收集后分别通过废气处理工艺处理后达标排放; 符合. 《湖南省大气污染防治“守护蓝天”攻坚行动计划（2023—2025年）》（湘政办发〔2023〕34号）; 加大低VOCs原辅材料替代力度。建立多部门联合执法机制，加大监督检查力度，确保生产、销售、使用符合VOCs含量限值标准的产品。以工业涂装、包装印刷和胶粘剂使用等为重点，在企业清洁生产审核中明确提出低VOCs原辅材料替代要求。; 项目所用亚么尼亚白胶、水性皮边油等物料均符合相关标准要求。; 符合. 《永州市十四五生态环境保护规划》（永政办发〔2021〕34号）; 加快金属表面涂装、包装印刷等涉VOCs行业后处理效率，杜绝加工车间无气体收集处理设施、机械产品表面涂装露天喷涂、VOCs无组织排放的现象。新建涉及VOCs排放的工业企业要入园区，实行区域内VOCs排放等量削减替代。新、改、扩建涉及VOCs排放项目，从原辅材料和工艺过程大力推广使用低（无）VOCs含量的涂料、有机溶剂、胶黏剂、油墨等原辅材料，配套改进生产工艺。; 本项目属于新建项目，位于宁远高新技术产业开发区范围内，项目所用亚么尼亚白胶、水性皮边油等物料均符合相关标准要求；刷油边、上胶、贴合均在密闭区间内进行且配套设置了负压收集设施；可将上述过程产生的有机废气引入废气处理系统处理后达标排放。; 符合. 根据上表1-5可知，本项目的建设与上述文件相符。 5、与《挥发性有机物无组织排放控制标准》符合性分析 本项目与《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）相关要求对比分析见下表。 表1-6 本项目与《挥发性有机物无组织排放控制标准》符合性分析 序号; 规范要求; 本项目建设情况; 符合性. 1; VOCs物料储存无组织排放控制要求; VOCs物料应储存于密闭的容器、包装袋、储罐、储库、料仓中。盛装VOCs物料的容器或包装袋应存放于室内，或存放于设置有雨棚、遮阳和防渗设施的专用场地。盛装VOCs物料的容器或包装袋在非取用状态时应加盖、封口，保持密闭; 本项目使用的水性油墨、胶水、皮边油等储存在密闭的涂料桶中，存放于化学品仓库内，符合防雨、防晒、防渗措施，本环评要求盛装VOCs物料的容器或包装袋在非取用状态时应加盖、封口，保持密闭。; 符合. 2; VOCs物料转移和输送无组织排放控制要求; 液态VOCs物料应采用密闭管道输送。采用非管道输送方式转移液态VOCs物料时，应采用密闭容器、罐车；粉状、粒状VOCs物料应采用输送设备、管状带式输送机、螺旋输送机等密闭输送方式，或者采用密闭的包装袋、容器或罐车进行物料转移。; 本项目使用的水性油墨、胶水、皮边油等在厂内均采用密闭容器进行物料转移。; 符合. 3; 工艺过程VOCs无组织排放控制要求; 物料投加和卸放：液态VOCs物料应采用密闭管道输送方式或采用高位槽(罐)、桶泵等给料方式密闭投加。无法密闭投加的，应在密闭空间内操作，或进行局部气体收集，废气应排至VOCs废气收集处理系统。; 本项目刷油边、上胶、贴合、晾干、丝印等工序均在车间内，并对生产过程中产生的有机废气经集气罩收集后通过三级活性炭吸附装置处理，再通过楼顶排气筒排放。; 符合. 4; 设备与管线组件VOCs泄漏控制要求; VOCs质量占比大于等于10%的含VOCs产品，其使用过程应采用密闭设备或在密闭空间内操作，废气应排至VOCs废气收集处理系统；无法密闭的，应采取局部气体收集措施，废气应排至VOCs废气收集处理系统。; 本项目生产过程中产生的有机废气经集气罩收集后通过三级活性炭吸附装置处理，再通过楼顶排气筒排放。; 符合. 根据上表可知，本项目的建设符合《挥发性有机物无组织排放控制标准》(GB37822-2019)相关要求。 6、本项目与《挥发性有机物(VOCs）污染防治技术政策》符合性分析 表1-7 项目与《挥发性有机物(VOCs）污染防治技术政策》符合性分析 序号; 技术政策要求; 项目情况; 是否符合. 1; (十）在涂装、印刷、粘合、工业清洗等含VOCs）在涂装、印刷、粘合、工业清洗等含VOCs产品的使用过程中的VOCs污染防治技术措施包括: 1.鼓励使用通过环境标志产品认证的环保型涂料、油墨、胶粘剂和清洗剂；; 根据建设单位提供的原辅材料成分分析单，本项目使用的水性油墨、亚么尼亚白胶、黄胶和水性皮边油等均通过环境标志产品认证。; 符合. 2; 2.根据涂装工艺的不同，鼓励使用水性涂料、高固份涂料、粉末涂料、紫外光固化(UV)涂料等环保型涂料；推广采用静电喷涂、淋涂、轮涂涂料:推广采用静电喷涂、淋涂、辑涂、浸涂等效率较高的涂装工艺:应尽量避免无VOCs净化、回收措施的露天喷涂作业；; 本项目主要使用水性油墨、亚么尼亚白胶、黄胶和水性皮边油等，上胶、粘合、刷油边、丝印、晾干工序产生的有机废气采取集气罩收集后引至三级活性炭吸附进行处理后通过1根排气筒排放; 符合. 3; 3.在印刷工艺中推广使用水性油墨，印铁制罐行业鼓励使用紫夕墨，书刊印刷行业鼓励使用预涂膜技术；. 4; 6.含VOCs产品的使用过程中，应采取废气收集措施，提高废气收集效率，减少废气的无组织排放与逸散，并对收集后的废气进行回收或处理后达标排放。; 上胶、粘合、刷油边、丝印、晾干工序产生的有机废气采取集气罩收集后引至三级活性炭吸附进行处理后通过1根排气筒排放。; 符合. 根据上述分析，本项目符合《挥发性有机物(VOCs）污染防治技术政策》。 7、选址合理性分析 本次环评从选址用地合理性、产业定位相符性、与环境相容性及基础设施建设条件等方面分析项目选址合理性。 （1）用地合理性分析 项目位于宁远县桐山街道西部工业园光电智能B区，属于宁远高新技术产业开发区中“五里桥片区”核准的规划范围内。主要从事时款袋、化妆包等生产。因此，本项目选址符合“五里桥片区”用地规划。 （2）产业定位相符性分析 根据《宁远高新技术产业开发区控制性详细规划》可知，宁远高新技术开发区中“五里桥片区”产业发展定位如下： 规划发展以体育用品为主导，以电子信息、食品加工、生物医药为辅助产业。其中体育用品主要是高尔夫系列用品，电子信息主要是光电智能终端制造等，食品加工主要是农副产品加工等，生物医药主要是中成药生产等。主要从事时款袋、化妆包等生产，本项目与“五里桥片区”产业发展定位不冲突。 （3）环境相容性分析 根据项目所在区域环境质量现状调查情况可知，本项目所在区域属于大气环境达标区，区域内引用的地表水监测断面水质满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的II类水质标准，项目所在区域环境质量总体良好。 项目运营期产生的各类污染物经采取相应污染防治措施后，废气、废水、噪声可实现达标排放，各类固废可得到综合利用或妥善处置，不会造成“二次污染”，本项目的建设对周围环境影响不大。 因此，本项目的建设与周边环境基本相容。 （4）基础设施建设条件 项目位于宁远县桐山街道西部工业园光电智能B区，园区道路与舜华大道相连，交通便利；结合现场勘查，厂区及区域内供水、供电、通讯及排水等基础设施完善，项目所在区域基础建设条件良好。 综上所述，本项目选址与宁远高新技术产业开发区中“五里桥片区”用地规划和产业发展定位不冲突，周边环境质量良好无明显环境制约因素，项目与外环境基本相容，项目所在地交通便利，供水、供电、通讯及排水等基础设施条件良好，项目选址合理。 综合上述，从环保角度考虑，本项目选址合理。 |

# 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1、项目由来 湖南风雅皮具制造有限公司拟投资2000万元在宁远县桐山街道西部工业园光电智能B区建设湖南风雅休闲皮具制造项目。项目建筑面积约17643.48m2，主要产品为时款袋、化妆包，箱包生产线30条，纺织品生产线12条，项目建成后形成年产化妆包300万个，时款袋70万个。 本项目已于2024年4月17日在湖南省工程建设项目审批管理系统备案（备案证明详见附件3），项目代码：2404-431126-04-01-881092。根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》（国务院令第682号）和《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版），本项目属于管理名录中“十四、纺织业17-28.产业用纺织制成品制造 178”中的“有喷墨印花或数码印花工艺的；后整理工序涉及有机溶剂的；有喷水织造工艺的；有水刺无纺布织造工艺的”以及“十六、皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业-30.皮革制品制造192-其他”，需编制环境影响报告表，并报生态环境主管部门审批。 湖南风雅皮具制造有限公司委托湖南明森环境评估有限公司（以下简称"环评单位"）承担本项目的环境影响评价工作。接受委托后，环评单位立即组织专业技术人员对项目拟建场地进行实地勘察，通过全面的现场调查和资料收集，依据国家相关法律法规、《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）》及相关环评技术导则和规范，编制完成本项目环境影响报告表。 2、项目概况 （1）项目名称：湖南风雅休闲皮具制造项目； （2）建设性质：新建； （3）建设单位：湖南风雅皮具制造有限公司； （4）建设地点：宁远县桐山街道西部工业园光电智能B区，地理坐标为东经：111°54'35.960"；北纬：25°34'23.458"； （5）建设周期：3个月； （6）生产规模：年产化妆包300万个，时款袋70万个； （7）工作制度：定员270人，一班9小时制，年工作290天； （8）工程投资：项目总投资2000万元，其中环保投资104万元，占总投资的5.2%，资金来源于自筹。 3、建设内容 本项目位于宁远县桐山街道西部工业园光电智能B区，租用现有第7栋空置厂房，建筑面积约17643.48m2，1楼为裁床、拉料、贴合，2楼、3楼为开料、裁片、上胶、缝纫，4楼为仓库以及办公室，5楼设置丝印、绣花、刷油边以及晾干。租赁6栋6-7楼用于员工住宿及食堂，建筑面积约650m2。项目建成投产后，可年产化妆包300万个，时款袋70万个。 本项目组成情况详见下表： 表2-1 项目主要组成一览表 类别; 项目名称; 项目内容; 备注. 主体工程; 生产车间; 裁床、拉料、贴合; 砖混结构，建筑面积约1600m2，位于B区7栋1楼，其中拉料工序建筑面积约300m2，裁床工序建筑面积约280m2，贴合工序建筑面积约190m2，主要用于PU料、PVC料、尼龙、帆布按照规定尺寸裁片、贴合; 依托现有厂房. 开料、裁片; 砖混结构，建筑面积约1600m2，位于B区7栋2楼、3楼西侧，其中开料工序建筑面积约600m2，裁片工序建筑面积约600m2，主要用于PU料、PVC料、尼龙、帆布按照规定尺寸开料、裁片. 上胶; 砖混结构，建筑面积约800m2，位于B区7栋2楼、3楼中部，开料工序建筑面积约400m2，共设置有2台过胶机，主要用于原材料上胶. 丝印、刷油边、晾干、绣花; 砖混结构，建筑面积约2225m2，位于B区7栋5楼，其中丝印工序建筑面积约500m2，刷油边工序建筑面积约900m2，主要用于产品生产过程中丝印、刷油边、晾干、绣花等工序. 辅助工程; 办公室; 建筑面积约2000m2，位于B区7栋4楼东侧; 依托现有厂房. 住宿、食堂; 建筑面积约650m2，位于B区6栋6-7楼，用于员工住宿及食堂. 储运工程; 成品仓库; 建筑面积约2000m2，位于B区7栋4楼西侧. 原料仓库; 建筑面积约1000m2，位于B区7栋1楼南侧; 依托现有厂房. 公用工程; 供水; 由市政自来水水管接入; 依托. 供电; 由市政电网提供，由园区电网引入厂区专门供电电源。; 依托. 排水; 项目实行雨污分流制。雨水经雨水边沟排入园区雨水管网；本项目生活污水经园区已有隔油池、化粪池处理达标后，经园区污水管网排入宁远县城镇污水处理厂; 依托. 环保设施; 废水; 生活污水; 生活污水经园区已有隔油池、化粪池收集处理后经园区污水管网进入宁远县城镇污水处理厂集中处理; 依托. 废气; 上胶、贴合废气、油边、晾干废气、丝印废气; 集气罩收集后引入三级活性炭吸附，然后通过楼顶排气筒（DA001）高空排放; 新建. 食堂油烟; 经收集后通过油烟净化装置处理，处理达标后引至楼顶排放; 新建. 噪声; 选用低噪声设备，采取基础减震、距离衰减等措施; 新建. 固废; 一般固废; 一般固废主要包括边角料、不合格品、废包装材料等，新建一座一般固废间（30m2），一般固废经收集后暂存在一般固废间，然后外售、厂家回收等综合处置; 新建. 危险废物; 危险废物主要包括废活性炭、废机油、废含油抹布及手套、废包装桶等，车间北侧建设一个10m2的危废间用于暂存危险废物，然后委托有资质单位进行处置; 新建. 生活垃圾; 当地环卫部门收集处理; 新建. 餐厨垃圾; 经收集后交由餐厨垃圾处理部门清运处理; 新建. 4、产品方案 项目产品方案如下： 表2-2 项目产品方案 序号; 产品名称; 规格型号; 单位; 产量; 备注. 1; 化妆包; 按客户需要; 万个; 300; 根据客户订单确定产品尺寸和型号. 2; 时款袋; 万个; 70. 5、主要设备 根据建设单位提供资料，本项目主要设备见下表： 表2-3 项目设备清单 序号; 部门; 名称; 数量(台）. 1; 针车组; 高车; 33. 2; DY车; 120. 3; 柱车; 10. 4; 平车; 8. 5; 枪; 1. 6; 双针车; 1. 7; 电脑车组; 电脑车; 21. 8; 胶水组; 折边机（大）; 2. 9; 折边机（小）; 2. 10; 折边机; 3. 11; 过胶机; 2. 12; 五金组; 削皮机; 4. 13; 电动螺丝刀; 3. 14; 打钉机; 9. 15; 包装; 锤边机; 4. 16; 烤机; 2. 17; 电子秤; 2. 18; 吹线机; 3. 19; 叉车; 2. 20; 裁床组; 裁断机; 9. 21; 分条机; 1. 22; 打码机; 1. 23; 备料切条机; 3. 24; 叉车; 2. 25; 电锯; 1. 26; 自动裁剪机; 2. 27; 抽条机; 1. 28; 4楼库存; DY车; 10. 29; 双针车; 4. 30; 平车; 5. 31; 小嘴高车; 4. 32; 高车; 12. 33; 绣花组; 绣花机; 5. 6、主要原辅材料及能源消耗 根据建设方提供的资料，项目原辅材料及能耗如下表所示： 表2-4 原辅材料及能源消耗一览表 序号; 原辅料名称; 单位; 数量; 最大贮存量; 备注. 1; PU料; 万码/a; 10; 1; 原料. 2; PVC料; 万码/a; 3; 0.5; 原料. 3; 尼龙; 万码/a; 5; 0.5; 原料. 4; 帆布; 万码/a; 5; 0.5; 原料. 5; 透明EVA膜; 万码/a; 1; 0.2; 原料. 6; 不织布（无纺布）; t/a; 10; 0.1; 原料. 7; 里布; t/a; 10; 0.1; 原料. 8; 珍珠棉; t/a; 1; 0.05; 原料. 9; 五金配件; t/a; 3; 0.05; 辅料. 10; 缝线; t/a; 2; 0.5; 辅料. 11; 亚么尼亚白胶; t/a; 3; 0.5; 桶装，50kg/桶，外购，用于上胶. 12; 喷胶; t/a; 1; 0.5; 桶装，50kg/桶，外购，用于上胶. 13; 黄胶; t/a; 1; 0.5; 桶装，50kg/桶，外购，用于贴合. 14; 水性皮边油; t/a; 3; 0.2; 桶装，50kg/桶，外购，用于刷油边. 15; 水性油墨; t/a; 0.08; 0.02; 桶装，20kg/桶，外购，用于丝印. 16; 纸箱; t/a; 15; 2; 包装. 17; 胶带包装材料; t/a; 2; 1; 包装. 18; 水; m3/a; 5147.5; /; 由自来水提供. 19; 电; 万kw·h/年; 40; /; 由市政电网接入. 原辅材料理化性质： ①亚么尼亚白胶：主要成分为以醋酸乙烯酯45%、聚乙烯醇5%、邻苯二甲酸二丁酯4%、辛醇1%、过硫酸铵0.1%等组成。外观：乳白色粘状液；粘度：450-550p(VT–04,No.2,25℃)；固成份53±1%；化学性质：与强酸、强碱及水无剧烈反应。PH值为7，不可点燃。物理性质：颜色：乳白；状态：粘液；气味：微有；溶解度：可容于水，闪点：761度。用途：广泛用于木器、胶合板、水泥砂浆、纸张、布、皮革等的粘接，它使用方便、粘合力强，生产工艺比较简单。 ②喷胶：主要成分为以乙酯15-20%、溶剂汽油40-45%、甲酯5-10%、合成橡胶14-18%、树脂15-20%等组成。外观：黄色粘液；气味：微刺激性气味；储存方式：容器保持密闭，并储存与5-40℃环境。远离火源。 ③黄胶：主要成分为以氯丁橡胶10%、酚醛树脂10-20%、阻燃剂5%、溶剂60%、添加剂10%等组成。外观：粘液；颜色：微黄色；粘度：35,000~45,000cps(20℃)；沸点：69-111℃；密度：1.17（水=1）；比重：1.05±0.02；溶解性：不溶于水；浓度：42-46%；蒸汽密度：2.5-3.14。 ④水性皮边油：主要成分为以水性树脂、水性消光粉（消光剂）、水性涂料、染料及增稠剂等组成。外观：淡黄色液体；危险性类别：危害小，无腐蚀性；燃爆危险性：无。 ⑤水性油墨：主要成分为聚氨酯丙烯酸酯10~20%、环氧丙烯酸酯10~20%、丙烯酸低聚物30~40%、其他10~20%。外观：白色液体；臭味：溶剂臭味；爆炸界引火点：140.0℃；密度：1.01g/cm3，干燥速度快，光泽好，色彩鲜艳，耐水、耐溶剂、耐磨性。 项目VOCs物料平衡： 表 2-5 VOCs物料平衡表 入方; 小计总量（t/a）. 名称; 用量（t/a）. 水性皮边油; 3; 8.08. 白胶; 3. 黄胶; 1. 喷胶; 1. 油墨; 0.08. 出方; 小计总量（t/a）. 名称; 用量（t/a）. 废气; 0.5678（有组织）; 8.08. 0.5678（无组织）. 产品附着; 5.2444. 固废附着; 1.7. 7、公用工程 （1）给、排水 ①给水 项目用水包括员工生活用水，用水由市政自来水公司提供。 生活用水:本项目租赁6栋1单元6-7楼作为员工宿舍及食堂，劳动定员为270人，其中住宿员工约70人，参照湖南省地方标准《用水定额第3部分：生活、服务业及建筑业》（DB43/T388.3—2025），住宿员工用水按照145L/人•d计，不住宿员工按照38L/人•d计，则用水量为17.75m3/d、5147.5m3/a。 地面清洁：生产厂房地面采用吸尘器进行清洁，不使用水。 ②排水 本项目采取雨污分流、污污分流制。 生活污水：生活污水产生系数按0.8计，则本项目生活污水产生量为14.2m3/d、4118m3/a，经依托园区已有隔油池、化粪池处理后排入园区污水管网，进入到宁远县城镇污水处理厂深度处理后外排泠江河。 项目水平衡见下图： 图2-1 项目水平衡图 单位：m3/a （3）供电 所在地电源由市政电网供给，从园区变电站引入厂内各用电设备，项目建成后用电量约为40万度/年。 8、劳动定员及工作制度 项目劳动定员270人，租赁6栋1单元6-7楼作为员工宿舍及食堂，依托工业园配套设施。生产实行一班制，每班工作时间9小时，工作时间为8点至18点，年工作290天。 9、项目总平面布置 项目将生活区、生产区、原料储存等按功能进行分区，在标准化厂房内进行改造和设备安装，1楼为裁片、贴合、拉料，2楼、3楼为开料、裁片、上胶、缝纫，4楼为仓库以及办公室，5楼设置丝印、刷油边以及晾干。项目总平面布置情况见附图2-附图5。 项目生产和办公既相对独立，又相互联系，车间内的布局均按照生产工艺流程进行布置，减少了物料在生产过程中的搬运，不但节约成本和时间，而且也使得车间的布局紧凑，大大促进项目的生产效率，厂区平面布置较为合理。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 污染影响时段主要为施工期和运营期，其基本工序及污染工艺流程，如下图所示： 一、施工期工艺流程和产排污环节 本项目在园区租赁的厂房内进行生产，施工期工作内容主要为生产设备的安装、调试，施工工程量很小，工期很短，设备安装、调试过程中会产生短暂的噪声，施工期结束后影响即消失。 二、运营期工艺流程和产排污环节 1、项目生产工艺流程及产污节点详见下图： 图2-2 项目运营期生产工艺流程及产污环节图 工作流程简述： 原材料（皮革、PVC料和布料）在下料区内进行裁剪，五金（套）内的拉链等在准备去进行裁断，皮革需要利用同片区进行一分为二（一张皮革分为两张），分片后利用片皮机进行修剪；所有材料准备好后，利用缝纫机进行缝制成皮包，最后将其他五金（套）用环保胶粘到皮包上，根据产品需求进行上油边以及根据不同的图案采用丝印及绣花方式进行绘制，油边以及丝印后直接在车间内自然晾干，晾干检验包装后入库。 2、产污环节分析 本项目产污一览表见下表： - 项目; - 产污工序; - 污染物; - 主要污染因子. - 废水; - 员工生活; - 生活污水; - COD、BOD5、NH3-N、SS. - 废气; - 上胶、贴合、刷油边、丝印、晾干; - 上胶、贴合、刷油边、丝印、晾干废气; - VOCs. - 固废; - 开料、裁片; 一般工业固体废物; - PU料、尼龙、帆布等. - 包装工序; - 废包装材料. - 检验工序; - 不合格品. - 上胶、油边、丝印、绣花; - 危险废物; - 废包装桶. - 设备维护及保养; - 废机油、含油抹布、手套. - 废气处理工序; - 废活性炭. - 噪声; - 设备运行; - 厂界噪声; - Leq(A). |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 本项目为新建项目，租赁宁远县桐山街道西部工业园光电智能B区空置厂房，无与本项目有关的原有环境污染问题。 |

# 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 1、大气环境质量现状 （1）达标区判定 根据生态环境部办公厅2020年12月24日印发的《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》中具体编制要求，常规污染物引用与建设项目距离近的有效数据，包括近3年的规划环境影响评价的监测数据，国家、地方环境空气质量监测网数据或生态环境主管部门公开发布的质量数据等。本次环评引用永州市生态环境局发布的《关于2024年12月份永州市全市环境质量状况的通报》（永环函[2025]26号）“附件4 2024年1-12月全市环境空气质量污染物浓度状况”中“宁远县”相关数据，统计结果详见下表3-1。 表3-1 2024年度宁远县环境空气质量状况统计表 评价因子; 项目; 浓度; 标准值; 占标率%; 达标情况. SO2; 年平均质量浓度; 7; 60; 11.7; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 11; 40; 27.5; 达标. PM10; 年平均质量浓度; 39; 70; 55.7; 达标. PM2.5; 年平均质量浓度; 26; 35; 74.3; 达标. CO; 95%日平均质量浓度; 1.1; 4; 27.5; 达标. O3; 90%8h平均质量浓度; 118; 160; 73.8; 达标. 备注：标准值为《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准；单位：µg/m3(CO为mg/m3)。. 由表3-1可知，2024年宁远县环境空气质量中PM2.5、PM10、SO2、NO2、CO年平均值、CO日最大8h平均值浓度均满足《环境空气质量标准》（GB3096-2012）中二级标准。因此，项目区域属于环境空气质量达标区。 （2）特征污染物环境质量现状 为了解当地大气环境质量现状，根据《建设项目环境影响报告表编制 技术指南(污染影响类)(试行)》中“排放国家、地方环境空气质量标准中由标准限值要求的特征污染物时，引用建设项目周边5千米范围内近3年的现有监测数据，无相关数据的选择当季主导风向下风向1个点位补充不少于3天的监测数据”，本次环评引用《宁远县科创产业园二期环境质量监测项目》中总挥发性有机物、非甲烷总烃大气环境质量现状监测数据，本次引用的监测点位为G1坦坝岭居民点，监测时间为2024年5月13日至5月15日。该监测点位位于本项目西北侧1.7km，监测点位距本项目范围未超过5km，监测时间未超过3年，因此，本项目引用《宁远县科创产业园二期环境质量监测项目》G1坦坝岭居民点监测数据合理。数据监测结果及统计分析见下表3-2。 表3-2 引用大气监测统计结果 单位：mg/m3 引用监测点位; 评价项目; 监测因子. 非甲烷总烃（小时浓度）; TVOC（8小时平均浓度）. G1坦坝岭居民点（位于本项目西北侧1.7km）; 监测值范围; 0.19-0.27; 0.288-0.312. 标准指数范围; 0.095-0.135; 0.48-0.52. 超标率; 0; 0. 最大超标倍数; 0; 0. 评价标准; 2.0; 0.6. 达标情况; 达标; 达标. 根据上表3-2可知，引用监测点位处非甲烷总烃小时浓度监测值符合《大气污染物综合排放标准详解》中相关标准限值；TVOC8小时浓度监测值均符合《环境影响评价技术导则 大气环境》附录表D.1中的相关标准限值。 因此，项目所在区域大气环境质量状况良好。 2、地表水环境质量现状 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》中“区域环境质量现状”中的地表水环境质量现状调查要求“引用与建设项目距离近的有效数据，包括近3年的规划环境影响评价的监测数据，所在流域控制单元内国家、地方控制断面监测数据，生态环境主管部门发布的水环境质量数据或地表水达标情况的结论。” 本项目无生产废水外排，生活污水依托园区已建隔油池、化粪池预处理达标后排入园区污水管网，最终经宁远县城镇污水处理厂深度处理达标后排入泠江。 项目周边地表水主要为东、北、西侧泠江，根据《宁远县水功能区划》（2015年版），对应河段为泠江宁远工业用水区（宁远县舜陵镇九嶷大桥~宁远县舜陵镇仁山庙村）、泠江天堂镇农业用水区（宁远县舜陵镇仁山庙村~宁远县天堂镇曹家滩）；参照执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中III类标准。 为了了解项目所在区域地表水泠江的环境质量现状，本次评价引用了永州市生态环境局发布的《关于2024年12月份永州市全市环境质量状况的通报》（永环函﹝2025﹞26号）“附件5 2024年1~12月全市地表水水质状况”中“宁远县”内2024年1~12月中宁远县水厂、泠江入宁远河口断面以及曹家滩断面水质状况，其中宁远县水厂断面位于对应泠江河段上游，泠江入宁远河口断面以及曹家滩断面位于对应泠江河段下游，其水质状况详见下表3-3。 表3-3 引用监测断面2024年1~12月水质状况统计表 序号; 断面名称; 考核区县; 所在河流; 断面属性; 水质类别. 2024年1-12月. 1; 宁远县水厂; 宁远县; 冷江; 省控; Ⅱ类. 2; 冷江入宁远河口; 宁远县; 冷江; 省控; Ⅱ类. 3; 曹家滩; 宁远县; 宁远河; 国控; Ⅱ类. 根据上表3-3可知，2024年1~12月宁远县境内宁远县水厂、泠江入宁远河口、曹家滩断面水质均满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中II类标准要求。因此，项目所在区域内地表水环境质量良好。 3、声环境质量现状 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）》，厂界外周边50米范围内存在声环境保护目标的建设项目，应监测保护目标声环境质量现状并评价达标情况。本项目位于宁远县桐山街道西部工业园光电智能B区7栋，且厂区外50m范围内无居民区等声环境保护目标，本次无声环境质量现状监测。 4.生态环境现状 项目位于宁远县桐山街道西部工业园光电智能B区，属于《宁远高新技术产业开发区规划环境影响报告书》及其审查意见（湘环评函[2024]46号）中的五里桥片区。本项目租赁已建成的厂房，评价区域内以人工环境为主，区内无重要建筑物，也无重要的自然保护区、旅游景点或地质遗迹；评价项目周围无特殊文物保护单位等环境敏感点；无探明的矿床和珍贵的野生动、植物资源，无国家和地区指定的重点文物单位和名胜古迹。因此本项目区域生态环境质量一般。 5 地下水、土壤环境 本项目地面均已进行了硬化处理，原料储存区也进行了硬化等防渗处理，不存在土壤、地下水环境污染途径，根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》可知，本项目可不进行土壤及地下水环境评价调查。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 1、大气环境 本项目位于宁远县桐山街道西部工业园光电智能B区，本项目厂界外500m范围内大气环境保护目标主要项目南面的五里桥村居民点、西南面的高乐家居民和新程学校，详见表3-4及附图5。 表3-3 环境空气保护目标一览表 名称; 坐标; 相对项目方位; 与项目厂界最近距离（m）; 保护对象; 规模; 环境功能区. 东经; 北纬. 五里桥村居民点; 111°54′39.123″; 25°34′17.614″; 南; 92; 居住区; 约600人; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准. 乐家; 111°54′25.179″; 25°34′9.156″; 西南; 336; 居住区; 约60人. 新程学校; 111°54′20.603″; 25°34′13.057″; 西南; 343; 学校; 约200人. 产建投; 111°54′31.523″; 25°34′24.886″; 西北; 60; 行政办公; 约50人. 2、声环境 本项目位于宁远县桐山街道西部工业园光电智能B区，项目周边主要为工业企业，项目周边50m范围内无声环境敏感目标。 3、地下水环境 本项目厂界外500m范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。 4、生态环境 本项目位于宁远县桐山街道西部工业园光电智能B区，项目周边主要为工业区和住宅用地，无生态环境保护目标。 |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 1、废水 项目生活污水排放执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准及宁远县德丰污水处理厂、宁远县第二污水处理厂设置进水水质要求，并取相对严格的标准值执行。具体排放标准限值详见表3-5。 表3-5 污水排放标准（节选） 单位：mg/L 污染物名称; GB8978-1996表4中三级标准; 污水处理厂设置进水水质要求; 本项目执行标准. PH（无量纲）; 6~9; 6~9; 6~9. COD; 500; 300; 300. BOD5; 300; 150; 150. NH3-N; /; 30; 30. SS; 400; 200; 200. 动植物油; 100; /; 100. 石油类; 20; /; 20. 2、废气 本项目生产过程中丝印、上胶、贴合、油边、晾干废气经高出楼顶5m排气筒排放，产生的废气执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）排放限值要求，其中丝印有机废气执行《印刷业挥发性有机物排放标准》（DB43/1357-2017），厂房外监控点执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）表A.1浓度限值要求；生产过程中产生的少量臭气执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1新扩改建二级标准；食堂油烟执行执行《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）表2中标准限值。 表3-6 项目大气污染物排放限值 项目; 污染物; 有组织; 无组织; 执行标准. 排放浓度限值（mg/m3）; 排放速率限值（kg/h）. 食堂油烟; 油烟; 2.0; /; /; 《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）表2中标准限值. 上胶、贴合、油边、晾干; VOCs; 120; 31.4（内插法）; 4.0; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）. 丝印; 非甲烷总烃; 50; 2.0; /; 《印刷业挥发性有机物排放标准》（DB43/1357-2017）. VOCs; 100; 4.0; 4.0 （厂区10.0）. 厂房外; VOCs; /; /; 10; 《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）表A.1浓度限值. 生产过程; 臭气浓度; /; /; 20（无量纲）; 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1新扩改建二级标准. 3、噪声 营运期厂界噪声执行《工业企业厂界噪声排放标准》（GB12348-2008）3类。 表3-7 噪声排放标准 单位：dB(A) 标准名称; 类别; 昼间; 夜间. 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）; 3类; 65; 55. 4、固体废物 生活垃圾委托环卫部门处置；一般固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中的要求；危险固体废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的要求。 |
| 总量 控制 指标 | 根据湖南省污染物排放总量控制要求，结合本项目排污特征，确定本项目总量控制因子为： 废气：VOCs 废水：COD、NH3-N 1、大气污染物总量控制 项目生产不涉及二氧化硫、氮氧化物总量控制的污染物排放，根据工程分析可知VOCs排放量1.1356t/a（其中有组织排放量为0.5678t/a，无组织排放量为0.5678t/a）。 （2）水污染物总量控制 本项目生活污水依托园区已有处理系统处理后经管网引至宁远县城镇污水处理厂处理，总量指标纳入宁远县城镇污水处理厂管理，不再重新申请总量指标。 综上，本项目总量控制指标汇总详见下表： 表3-7 本项目总量控制指标汇总表 单位：t/a 项目类别; 项目; 建议总量指标. 废气; VOCs; 1.1356t/a（其中有组织排放量为0.5678t/a，无组织排放量为0.5678t/a）. |

# 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 项目租用工业园区内的标准厂房，进行设备安装、调试后即可投产，施工期很短，施工噪声对周边环境影响很小，无施工期环境保护措施。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 一、大气环境影响和保护措施 1、废气污染源情况 项目营运期产生的废气主要为有机废气、臭气浓度以及食堂油烟。 （1）有机废气 本项目使用的亚么尼亚白胶、喷胶、黄胶、水性皮边油含有挥发性有机物VOCs，在上胶、贴合、丝印、刷油边、晾干等过程中全部挥发。根据建设单位提供的各原材料MSDS报告中VOCs含量最高值计算。估算结果如下： 表4-1 本项目有机废气估算结果一览表 名称; 密度g/cm3; 固成分; VOCs占比; VOCs含量/g/L; 年用量/t. 亚么尼亚白胶; 0.95; 50%; 50%; 475; 3. 喷胶; 0.86; 25%; 75%; 645; 1. 黄胶; 1.17; 40%; 60%; 702; 1. 水性皮边油; 1.2; 88%; 12%; 22; 3. 水性油墨; 1.01; 54%; 46%; 10; 0.08. 注：VOCs含量=VOCs百分比占比×密度×1000；水性皮边油及水性油墨参考检测报告（见附件4），水性皮边油VOCs含量检测值为22g/L；水性油墨检测值为1.0%。. 经核算，本项目上胶、贴合、刷油边、丝印等工序产生的VOCs产生总量约为2.8388t/a。项目各工序配套建设集气罩收集有机废气，然后通过密闭管道，进入废气处理装置，本项目上胶、刷油边、晾干、丝印工序经收集后通过一套“集气系统+三级活性炭吸附”处理工艺处理有机废气，处理达标后经高出楼顶5m排气筒（离地高度24m）高空排放，集气罩收集效率按80%计。 参照《主要污染物总量减排核算技术指南（2022年修订）》中表2-3 VOCs废气收集率和治理设施去除率通用系数，一次活性炭吸附，集中再生并活化VOCs去除率为50%，集中再生VOCs去除率为30%。本项目有机废气浓度较低，一级活性炭吸附装置去除率折中取40%，根据VOCs去除率计算公式： η总=[1-（1-η1）×（1-η2）×（1-η3）]×100% 经计算，本项目三级活性炭吸附处理效率按75%计，设置风机风量3000m3/h，项目年生产时间2610h。 本项目有机废气有组织排放量为0.5678t/a，排放浓度为72.51mg/m3，排放速率为0.217kg/h，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）及《印刷业挥发性有机物排放标准》（DB43/1357-2017）排放限值要求。 处理后无组织挥发废气排放总量约0.5678t/a（0.217kg/h），满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值要求。 （2）食堂油烟 本项目租赁6栋1单元6-7楼作为员工宿舍及食堂，劳动定员为270人，在厂内食堂用餐，人均日食用油用量约25g，日常烹饪一般油烟挥发量占总耗油量的2~4%，平均为3%。则本项目食堂油烟产生量为0.059t/a。食堂安装油烟净化装置进行处理（处理效率80%），处理后排放量为0.0117t/a，油烟经油烟净化设施收集，收集风量8000m3/h，食堂烹饪工作时间约3小时，排放浓度约1.69mg/m3，食堂油烟废气经食堂楼顶油烟排放口排放，可满足《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）。 （3）臭气 在上胶、刷油边、丝印等过程中由于胶水、水性皮边油、水性油墨其组分中的苯系物、脂类、醇类等有机溶剂的挥发，会产生刺激性气味；臭气的组分较为复杂，是一个较难定量和定性的复杂物质，本次环评统一以臭气浓度进行表征。项目上胶、刷油边、丝印工序均设有负压收集，可大大减少上胶、刷油边、丝印等工序臭气的产生。此外，拟设置三级活性炭吸附对上述有机废气进行处理后排放，可进一步降低臭气对周边环境的影响。 图4-1 项目VOCs平衡图（单位：t/a） 本项目产排污详细数据见下表。 表4-2 项目废气排放参数 产排污环节; 排放形式; 污染物 种类; 污染物产生量和浓度; 污染治理设施; 污染物排放量和浓度. 产生浓度 mg/m3; 产生量; 处理能力; 收集效率; 去除效率; 是否可行技术; 处理工艺; 排放浓度 mg/m3; 排放量. kg/h; t/a; m3/h; %; %; kg/h; t/a. 上胶、贴合; 有组织; VOCS; 283.22; 0.85; 2.22; 3000; 80; 75; 是; 三级活性炭吸附; 70.80; 0.212; 0.554. 无组织; /; 0.212; 0.554; /; /; /; /; /; /; 0.212; 0.554. 刷油边、晾干; 有组织; VOCS; 6.74; 0.02; 0.053; 3000; 80; 75; 是; 三级活性炭吸附; 1.686; 0.005; 0.0132. 无组织; /; 0.005; 0.0132; /; /; /; /; /; /; 0.005; 0.0132. 丝印; 有组织; VOCS; 0.08; 0.0002; 0.00016; 3000; 80; 75; 是; 三级活性炭吸附; 0.02; 0.00006; 0.00016. 无组织; /; 0.00006; 0.00016; /; /; /; /; /; /; 0.00006; 0.00016. 生产过程; /; 臭气浓度; 少量; 少量; 少量; /; /; /; /; /; 少量; 少量; 少量. 食堂; 有组织; 油烟; 8.438; 0.068; 0.059; 8000; 100; 80; 是; 油烟净化装置; 1.69; 0.014; 0.0117. 表4-3 项目有组织废气污染物达标排放情况一览表 产排污环节; 排气筒编号; 污染物种类; 污染物排放情况; 排放标准; 是否达标. 上胶、贴合、刷油边、晾干、丝印; DA001; VOCs; 浓度（mg/m3）; 72.51; 120; 是. 速率（kg/h）; 0.217; 10; 是. 食堂; DA002; 油烟; 浓度（mg/m3）; 1.69; 2; 是. 速率（kg/h）; 0.014; /; /. 表4-4 大气污染物有组织排放量核算表 序号; 排放口编号; 污染物; 排放浓度 mg/m3; 排放速率 kg/h; 年排放量 t/a. 1; DA001; VOCs; 72.51; 0.217; 0.5678. 2; DA002; 油烟; 1.69; 0.014; 0.0117. 一般排放口合计; VOCs; 0.5678. 油烟; 0.0117. 有组织排放总计. 有组织排放总计; VOCs; 0.5678. 油烟; 0.0117. 表4-5 大气污染物无组织排放量核算表 序号; 排放口编号; 产污环节; 污染物; 国家或地方污染物排放标准; 年排放量(t/a). 标准名称; 浓度限值. 1; /; 上胶、贴合; VOCs; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值; 4.0mg/m3; 0.5544. 2; /; 刷油边、晾干; VOCs; 4.0mg/m3; 0.0132. 3; /; 丝印; VOCs; 《印刷业挥发性有机物排放标准》（DB43/1357-2017）无组织排放监控浓度限值; 4.0mg/m3; 0.00016. 4; /; 生产过程; 臭气浓度; 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1新扩改建二级标准; 20（无量纲）; 少量. 无组织排放总计. 无组织排放总计; VOCs; 0.5678. 表4-6 大气污染物年排放量核算表 序号; 污染物; 年排放量（t/a）. 1; VOCs; 1.1356（其中有组织排放量为0.5678t/a，无组织排放量为0.5678t/a）. 2; 油烟; 0.0117. 3; 臭气浓度; 少量. 2、废气排放口基本情况 表4-7 废气排放口基本情况 排气筒 编号; 污染物; 排气筒底部中心坐标; 风量m3/h; 排放口类型; 排气筒 高度/m; 排气筒出口内径/m; 烟气温度/℃. 东经; 北纬. DA001; VOCs; 111°54'36.265"; 25°34'24.161"; 3000; 一般排放口; 24; 0.3; 25. DA002; 油烟; 111°54'39.432"; 25°34'23.756"; 8000; 一般排放口; 24; 0.3; 25. 3、废气防治措施有效性分析 活性炭吸附原理：活性炭的多孔结构提供了大量的表面积，从而使其非常容易达到吸收收集杂质的目的。就象磁力一样，所有的分子之间都具有相互引力。正因为如此，活性炭孔壁上的大量的分子可以产生强大的引力，从而达到将介质中的杂质吸引到孔径中的目的。活性炭是去除有机溶剂废气的最适宜的吸附剂，因为其他吸附剂的分子结构具有极性，既具有亲水性，易选择吸附大气中的水分，而有机废气是非极性或极性较弱，其吸附率低；而活性炭具有疏水性，其表面由无数细孔群组成，比表面积比其他吸附剂大，一般为600-1500m2/g，因而具有优异的吸附性能。本项目采用蜂窝活性炭作吸附介质，比表面积大于700m2/g，通孔阻力小，动态吸附容量可达50%。为保证活性炭活性，需及时更换，该设备可吸附任意种类的废气及有害物质，使用效果良好，安全稳定。根据《国家污染防治技术指导目录（2024年，限制类和淘汰类）》、《重点行业挥发性有机物综合治理方案》（环大气〔2019〕53号）、《挥发性有机物(VOCs）污染防治技术政策》，同时参考《排污许可证申请与核发技术规范 制革及毛皮加工工业—毛皮加工工业》（HJ 1065—2019），本项目采用三级活性炭吸附装置处理产生的有机废气不属于《国家污染防治技术指导目录（2024年，限制类和淘汰类）》其中的限制类和淘汰类，处理效率满足相关要求，根据预测，本项目有机废气有组织排放浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）及《印刷业挥发性有机物排放标准》（DB43/1357-2017）排放限值要求，因此，在保证更换频次，及时更换活性炭的情况下，可保证其净化效率，本项目采用三级活性炭吸附处理有机废气合理可行。 油烟净化装置：食堂油烟经油烟净化装置处理后通过1根排气筒引至楼顶排放；油烟净化处理设备大多为多种处理工艺组合的一体化处理设备，目前以物理过滤+静电处理工艺为主。该处理设备一般是将油烟通过一定数量的金属格栅，利用机械过滤原理，大颗粒污染物被阻截过滤，然后进入高压电场，油烟粒子在极短的时间内因碰撞俘获气体离子而荷电，在电场力作用下向集尘极运动，并沉积下来而从油烟中脱除，从而油烟微粒从空气中分离的目的。该类处理技术成熟可靠，运行成本较低，应用范围较广，且投资少，占地小，无二次污染，处理后的烟气能满足《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）（最高允许排放浓度2.0mg/m3）要求，因此本项目油烟净化装置为油烟净化可行性技术，应用较为广泛。 4、非正常工况 本项目非正常工况主要是污染物排放控制措施达不到应有效率，本次环评以DA001为例，按照处理效率50%计算，其排放情况见下表： 表4-8 非正常排放源强参数一览表 污染源; 污染物; 非正常排放原因; 非正常排放情况; 执行标准; 达标 分析. 浓度mg/m3; 速率kg/h; 频次及 持续时间; 排放量kg/h; 浓度mg/m3; 速率kg/h. DA001; VOCs; 三级活性炭吸附装置故障，吸附效率按50%计; 145.02; 0.435; 1次/a，1h/次; 0.435; 120; 10; 不达标. 由上表可知，运营时期非正常工况下，排气筒DA001排放的VOCs浓度不达标。由此可见，项目非正常工况下，污染物排放对环境影响较大。针对非正常工况，企业应定期对废气净化设施进行检查，确保其正常工作状态；设置专人负责，保证正常去除效率。检查、核查等工作做好记录，一旦发现问题，应立即停止生产工序，待净化设施等恢复正常工作并具有稳定废气去除效率后，开工生产，杜绝废气排放事故发生。加强企业的运行管理，设立专门人员负责厂内环保设施管理、监测等工作。 5、项目营运期废气监测计划 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ 819-2017），项目运营期废气环境监测计划如下： 表4-9 项目营运期废气环境监测计划一览表 内容; 监测点位; 监测因子; 监测频次; 执行标准. 有组织; DA001; VOCs; 每年1次; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）、《印刷业挥发性有机物排放标准》（DB43/1357-2017）. 无组织; 厂界; VOCs; 每年1次; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）、《印刷业挥发性有机物排放标准》（DB43/1357-2017）. 厂房外; VOCs; 每年1次; 《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）表A.1浓度限值. 厂界; 臭气浓度; 每年1次; 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1新扩改建二级标准. 6、大气环境影响分析 项目产生的VOCs分别经“集气罩+三级活性炭吸附”处理后排放浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2规定的标准限值及《印刷业挥发性有机物排放标准》（DB43/1357-2017）限值要求；通过工程分析，厂界无组织排放量较少，VOCs无组织排放能够满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2中无组织排放监控浓度限值及《印刷业挥发性有机物排放标准》（DB43/1357-2017）限值要求；由质量公报和引用的数据可知，项目所在区域环境空气质量属于达标区。本项目各产污环节产生的废气均做到有效收集，选取的污染防治设施可行，可以做到达标排放。本项目对周围大气环境的影响较小。 7、排气设置合理性分析 根据《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）“7.4 新污染源的排气筒一般不应低于15m”“排气筒高度除须遵守表列排放速率标准值外，还应高出周围200m半径范围的建筑物5m以上，不能达到该要求的排气筒，应按其高度对应的表列排放速率标准值再严格50%执行”。根据现场调查，项目周边200m范围内无高于5m建筑，因此项目有机废气经三级活性炭处理后由管道引至高出楼顶5m排气筒排放，排气筒离地高度为24m，本项目排气筒设置高度符合标准要求。 综上所述，本项目排气筒设置合理。 二、废水环境影响和保护措施 根据给排水分析，本项目废水主要包括生活污水。生活污水经园区已有隔油池、化粪池预处理后排入园区污水管网。因此，本项目外排的废水主要是员工生活污水。 1、废水排放源强 ①生活污水 本项目职工定员270人，其中住宿员工约70人，租赁6栋1单元6-7楼作为员工宿舍及食堂。本项目用水定额参照湖南省地方标准《用水定额第3部分：生活、服务业及建筑业》（DB43/T388.3—2025），住宿员工用水按照145L/人•d计，不住宿员工按照38L/人•d计，本项目每年正常运行按290天计，则生活用水量为17.75m3/d（5147.5m3/a），排污系数取0.8，则项目生活污水排放量为14.2m3/d（4118m3/a）。 ②地面清洁 生产厂房地面采用吸尘器方式进行清洁，无废水等产生。 本项目废水产生及排放汇总见表4-10，废水污染治理设施情况见表4-11，废水间接排放口基本情况见表4-12。 表4-10 污水污染物产生及排放情况一览表 废水类别; 污水量 m3/a; 污染物 名称; 产生情况; 治理设施; 去除 率%; 排放情况; 排放 去向. 产生浓度 mg/L; 产生量 t/a; 排放浓度 mg/L; 排放量 t/a. 生活污水; 4118; COD; 300; 1.235; 依托园区已有隔油池、化粪池; 30; 210; 0.865; 宁远县城镇污水处理厂. BOD; 200; 0.824; 25; 150; 0.618. SS; 200; 0.824; 70; 60; 0.247. NH3-N; 25; 0.103; 0; 25; 0.103. 动植物油; 60; 0.247; 60; 24; 0.099. 表4-11 废水污染治理设施信息表 序号; 废水类别; 污染物 名称; 污染治理设施; 排放方式; 排放去向; 排放口编号; 排放口类型. 名称; 治理工艺; 处理能力; 治理效率/%; 是否可行技术. 1; 生活污水; COD; 依托园区已有隔油池、化粪池; 重力分离、厌氧; 15m3/d; 30; 是; 间接排放; 宁远县城镇污水处理厂; DW001; 一般排放口. BOD; 25. SS; 70. NH3-N; 0. 动植物油; 60. 表4-12 废水间接排放口基本情况表 序号; 排放口编号; 坐标经纬度; 废水排放量（t/a）; 排放 去向; 排放规律; 间歇排放时间段; 受纳污水处理厂信息. 名称; 污染物种类; 排放浓度限值（mg/L）. 1; DW001; 111°54'41.237"，25°34'23.437"; 4118; 宁远县城镇污水处理厂; 间断排放，排放期间流量不稳定且无规律，但不属于冲击性排放; /; 宁远县城镇污水处理厂; pH; 6-9. COD; 50. BOD; 10. SS; 10. 氨氮; 5. 2、废水治理设施技术可行性分析 （1）生活污水 生活污水基本相同，其处理方式均采用化粪池处理。 根据“《排污许可证申请与核发技术规范 总则》（HJ942-2018）中4.5.3.1”，生活污水防治工艺为“过滤、沉淀-活性污泥法、生物接触氧化、其他”等处理技术或其他。 生活污水处理工艺为隔油池、化粪池（过滤、沉淀、生物接触氧化），属于可行技术。化粪池是一种利用沉淀和厌氧发酵的原理，去除生活污水中悬浮性有机物的处理设施，属于初级的过渡性生活处理构筑物，可有效处理粪便等，属于可行性技术。 3、依托污水处理厂可行性分析 项目生活污水依托园区已建隔油池、化粪池预处理达标后排入园区污水管网，最终进入宁远县城镇污水处理厂深度处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后排入泠江。宁远县城市污水处理厂由宁远县德丰污水处理厂和宁远县生活污水处理第二厂组成。 （1）污水处理厂基本情况 根据《宁远高新技术产业开发区规划环境影响报告书》及其审查意见（详见附件6），宁远县德丰污水处理厂与宁远县生活污水处理第二厂的现状纳污范围一致（详见附图10），纳污范围内的废水经管网汇总到同一根主管，再进主管汇至污水处理厂附近，两个污水处理厂再进行分流处理。 ①宁远县德丰污水处理厂 宁远县德丰污水处理厂位于宁远县舜陵镇仁山庙村下瑶村，现状总处理规模为4万m3/d，其中一期工程2.5万m3/d，二期1.5万m3/d，出水水质执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准，尾水直接排入泠江。一期工程于2010年4月正式运行。之后对其进行提质改造，并于2020 年7月取得永州市生态环境局宁远分局的批复（文号：宁环评﹝2020﹞17号），提质工程主体工艺为“微曝氧化沟-加磁MBBR+高效沉淀池+滤布滤池”工艺，2020年8月完成验收；二期工程于2021年10月13日取得永州市生态环境局的批复（文号：宁环承诺﹝2021﹞9号），主体工艺采用“A/A/O微曝氧化沟-加磁MBBR+高效沉淀池+滤布滤池”，并于2022年11月完成验收。 ②宁远县生活污水处理第二厂 宁远县生活污水处理第二厂位于宁远县舜陵镇仁山庙村下瑶村，已建成处理规模为3万m3/d，出水水质执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准，尾水通过管道排入泠江。2013年8月，宁远县第二污水处理厂取得永州市环境保护局的批复（文号：宁环评〔2013〕71号），初始设计规模为2万m3/d，并于2015年竣工并投入运营，结合项目实施中的实际情况，进行了工艺的变更，工艺变更为“BAF曝气生物池”工艺，2016年编制了《宁远县污水处理厂二期工程建设项目变更环境影响说明》，并取得了批复（文号：永环审﹝2016﹞9号），该工程于2017年1月完成验收，取得永州市环境保护局的批复（文号：永环竣验﹝2017﹞3号）。 改扩建工程于2021年8月取得永州市生态环境局宁远分局的批复（文号：宁环承诺〔2021〕7号），改扩建工程在现有厂区内进行，主要内容为改建现有工程污水处理工艺，并将处理规模由现有的2万m3/d扩大至3万m3/d。现有工程工艺为“预处理+曝气生物滤池+消毒”，改扩建后工艺采用“预处理+改良型AAO生化池+二沉池+砂滤池+消毒”工艺。目前改扩建工程正在进行设备调试，尚未进行环保竣工验收。 （2）管网接管的可行性分析 项目位于宁远县桐山街道西部工业园光电智能B区，属于宁远高新技术产业开发区中的“五里桥片区”核准的规划范围内。根据区域现状排水管网、宁远县德丰污水处理厂与宁远县生活污水处理第二厂纳污范围（详见附图10）及现场勘查可知，本项目所在五里桥片区属于上述污水处理厂的纳污范围内，项目周边已经敷设有市政污水管网，能够确保本项目生活污水经园区管网排入污水处理厂（排水路径由舜华大道往北排入污水处理厂，详见附图10）。 （3）水质纳管可行性分析 本项目外排废水主要为生活污水，成分较为简单，其主要污染物为COD、BOD5、NH3-N、SS等，项目生活污水依托园区已建隔油池、化粪池预处理后可满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级排放标准（其中NH3-N执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中B级标准）。因此，项目废水水质具有接管可行性。 （4）水量接管可行性分析 本项目废水的排放量为4118m3/a、14.2m3/d，废水排放量仅占宁远县德丰污水处理厂与宁远县生活污水处理第二厂处理能力的0.02%，且污水处理厂尚有处理余量，项目生活污水排放不会对污水处理厂造成水量冲击。 综上所述，本项目所在区域属于宁远县德丰污水处理厂与宁远县生活污水处理第二厂的纳污范围内；项目外排废水主要为生活污水，本项目外排的废水依托宁远县城市污水处理厂进行深度处理是可行的。 4、污染物排放量核算 根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ 2.3-2018）：间接排放建设项目污染源排放量核算根据依托污水处理设施的控制要求核算确定。 项目废水最终纳入宁远县污水处理厂处理，则项目废水污染排放量按照《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918—2002）一级A标准进行核算。详见下表： 表4-13 废水污染物排放信息表 排放口编号; 废水排放量（m3/a）; 污染物种类; 排放浓度mg/L; 年排放量（t/a）. DW001; 4118; COD; 50; 0.206. NH3-N; 5; 0.021. 全厂排放口合计; COD; 0.206. NH3-N; 0.021. 5、监测计划 本项目仅涉及生活污水，生活污水依托园区已建的处理系统处理后经园区管网排至宁远县城市污水处理厂进行深度处理，因此，本项目不设置废水监测计划。 三、声环境影响和保护措施 1、噪声污染源分析 建设项目主要噪声设备为裁断机、切条机、自动裁剪机、抽条机等设备，单机等效声级在60~90dB(A)。因本项目部分同类型设备位置相对集中，单独列出表格较累赘，且意义不大，故视为一个点源分析，其声功率级为叠加声压级。全厂建成后生产设备在运行期产生噪声值见下表： 表4-14 工业企业噪声源强调查清单（室内声源） 序号; 建筑物名 称; 声源名称; 声源源强; 声源控制措施; 空间相对位置/m; 距室内边界距离/m; 室内边界声级/（dB(A)）; 运行时段; 建筑物插入损失/（dB(A)）; 建筑物外噪声. 声压级/距声源距离 /(dB(A))/m; X; Y; Z; 声压级/ （dB(A)）; 建筑物外距离. 1; 针车工序; 高车; 75/1; 墙体隔声; 20; 18; 6; 东; 70; 38.1; 8:00～18:00; 20; 18.1; 1m. 南; 18; 49.9; 20; 29.9; 1m. 西; 20; 49.0; 20; 29.0; 1m. 北; 32; 44.9; 20; 24.9; 1m. 2; 针车工序; 柱车; 80/1; 30; 15; 6; 东; 60; 44.4; 20; 24.4; 1m. 南; 15; 56.5; 20; 36.5; 1m. 西; 30; 50.5; 20; 30.5; 1m. 北; 35; 49.1; 20; 29.1; 1m. 3; 上胶工序; 折边机; 80/1; 40; 41; 6; 东; 50; 46.0; 20; 26.0; 1m. 南; 41; 47.7; 20; 27.7; 1m. 西; 40; 48.0; 20; 28.0; 1m. 北; 9; 60.9; 20; 40.9; 1m. 4; 上胶工序; 过胶机; 75/1; 45; 40; 6; 东; 45; 41.9; 20; 21.9; 1m. 南; 40; 43.0; 20; 23.0; 1m. 西; 45; 47.9; 20; 27.9; 1m. 北; 10; 55.0; 20; 35.0; 1m. 5; 五金工序; 打钉机; 85/1; 20; 12; 6; 东; 70; 48.1; 20; 28.1; 1m. 南; 12; 63.4; 20; 43.4; 1m. 西; 20; 59.0; 20; 39.0; 1m. 北; 38; 53.4; 20; 33.4; 1m. 6; 包装工序; 锤边机; 85/1; 26; 16; 6; 东; 64; 48.9; 20; 28.9; 1m. 南; 16; 60.9; 20; 40.9; 1m. 西; 26; 56.7; 20; 36.7; 1m. 北; 34; 54.4; 20; 34.4; 1m. 7; 裁切工序; 裁断机; 80/1; 32; 17; 6; 东; 58; 44.7; 20; 24.7; 1m. 南; 17; 55.4; 20; 35.4; 1m. 西; 32; 49.9; 20; 29.9; 1m. 北; 33; 49.6; 20; 29.6; 1m. 8; 裁切工序; 自动裁剪机; 80/1; 36; 15; 6; 东; 54; 45.4; 20; 25.4; 1m. 南; 15; 56.5; 20; 36.5; 1m. 西; 36; 48.9; 20; 28.9; 1m. 北; 35; 49.1; 20; 29.1; 1m. 备注：以厂区西南角为坐标原点(0,0,0)，以西向东为X轴，以南向北为Y轴，地面垂直向上为Z轴。 表4-15 工业企业噪声源强调查清单（室外声源） 序号; 声源名称; 型号; 空间相对位置/m; 声功率级/(dB(A)); 声源控制措施; 运行时段. X; Y; Z. 1; 风机1#; /; 54; 52; 20; 80; 减振、隔声; 8:00～18:00. 2; 风机2#; /; 72; 52; 20; 80; 减振、隔声; 8:00～18:00. 3; 风机3#; /; 20; 52; 20; 80; 减振、隔声; 8:00～18:00. 2、预测模式 采用如下预测模式进行预测： LA（r）=LA（ro）-20Lg[r/ro] 式中：LA（r）——离声源距离为r处预测点的A声级值 LA（ro）——声源A声级值 r——预测点距声源的距离 ro——声源声级测距 噪声叠加公式： Leq＝10lg∑（100.1L1+100.1L2+…100.1Li） 式中：Li——其中单个噪声源的声级数，dB（A） Leq——噪声源叠加后的值 3、噪声预测结果及影响分析 根据预测模式公式计算噪声对周边声环境的影响距离，计算结果见下表： 表4-16 项目厂界噪声贡献值预测结果 单位：dB(A) 预测点; 贡献值; 昼间. 标准限值; 是否达标. 东厂界; 35.6; 65; 是. 南厂界; 46.8. 西厂界; 42.4. 北厂界; 43.7. 本项目夜间不生产，从上述预测结果可以看出，在采取了降噪措施后，本项目厂界噪声贡献值能够满足工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准。 4、防治措施 为了将项目产生的噪声对周围环境的影响降至最低，本环评建议建设单位采取以下的隔声、降噪措施： ①从声源上控制，选择低噪声和符合国家噪声标准的设备； ②合理布局本项目高噪声的设备，将生产设备全部布置于车间内部，尽可能集中布置于车间中部，同时尽可能将厂房进行封闭，减少对外界的影响； ③加强对设备保养维护，确保设备处于良好的运转状态，杜绝因设备不正常运转时产生的高噪声现象； ④在设备和基础之间加弹簧和弹性材料制作的减振器或减振垫层以减少设备基础与墙体振动形成的噪声； ⑤在机械设备结构的连接处作减振处理，如采用弹性的连轴节，弹性垫或其它装置； ⑥工人佩戴防护用品，如耳塞、耳罩、头盔等，减少噪声对工人的伤害。 5、项目营运期噪声监测计划 根据《排污许可证申请与核发技术规范 工业噪声》（HJ 1301—2023），项目营运期噪声监测计划见下表： 表4-17 项目营运期噪声监测计划 监测点位; 监测因子; 监测频率. 厂界四周外1m; 等效连续A声级; 每季一次. 四、固体废物环境影响和保护措施 1、固废产生及处置情况 本项目产生的固废主要为生活垃圾、边角料、不合格品、废包装、废包装桶、废活性炭、废机油、废含油抹布及手套。 （1）一般工业固废 ①边角料：根据建设单位提供资料，产生量约为0.68t/a，根据《固体废物分类与代码目录》，废物代码为900-099-S14，属于一般固废，外售处理。 ②废包装：项目生产过程中会产生各种废弃的包装物，产生量约为0.5t/a，根据《固体废物分类与代码目录》，废物代码为900-099-S17，属于一般固废，外售处理。 ③生活垃圾：生活垃圾产生量按每人每天0.5kg计，工作时间为290天，生活垃圾产生总量为25.65t/a，根据《固体废物分类与代码目录》，生活垃圾废物代码为：900-099-S64，由环卫部门定期清运。 ④餐厨垃圾：本项目租赁6栋1单元6-7楼作为员工宿舍及食堂，餐厨垃圾产生量按照每人每天0.1kg计算，因此，本项目餐厨垃圾产生量约为7.83t/a，根据《固体废物分类与代码目录》，废物代码为900-002-S61，属于一般固废，经收集后交由餐厨垃圾处理部门清运处理。 ⑤不合格品：检验工序会产生一部分不合格品，根据企业提供数据，产生量约为1.2t/a。收集后交由专业公司回收处置。 （2）危险废物 ①废活性炭 废气处理设备产生的废活性炭属于危险废物HW49（900-039-49），参考《工业通风》（孙一坚主编第四版）可知，活性炭对VOCs吸附平衡保持量取值30%，即1kg活性炭约吸附0.3kg的有机废气，根据计算，项目建成后活性炭吸附的VOCs约为1.70t/a，使用活性炭约5.67t/a，则废活性炭产生量为7.37t/a，本评价要求活性炭每月更换一次，属于危废，危废类别HW49（900-039-49），在危废暂存间暂存后委托有资质的单位定期处置。 ②废机油 对设备进行养护过程中会产生一定的废机油，产生量约为0.01t/a，属于危险废物 HW08（900-249-08），在危废暂存间暂存后委托有资质的单位定期处置。在危废暂存间暂存后委托有资质的单位定期处置。 ③废包装桶：本项目胶水、水性皮边油、油墨等采用桶装，因此会有废桶产生。产生量约164个/a，单个重量按0.15kg，则约0.025t/a，废桶为危废，危废类别HW49，废物代码为900-041-49，在危废间暂存后交由有资质的单位处置。 ④废含油抹布及手套：设备维修保养过程中会产生少量的废含油抹布、手套，产生量预计为0.01t/a。对照《国家危险废物名录（2025 年版）》，废含油抹布及手套属于危废，类别及代码为：HW49其他废物，900-041-49，含有或沾染毒性、感染性危险废物的废弃包装物、容器、过滤吸附介质。分类收集后暂存于厂区危废暂存间，定期交由有资质单位处置。 本项目运营期固废产生现状、治理及整治措施一览表如下表所示： 表4-18 固废产生现状、治理及整治措施一览表（t/a） 固废名称; 固废属性/编码; 预测产生量t/a; 产生工序; 形态; 主要成分; 污染防治措施. 边角料; 一般固废; 0.68; 生产过程; 固; PU料、尼龙、帆布等; 外售. 废包装; 一般固废; 0.5; 拆包、包装; 固; 塑料、纸. 不合格品; 一般固废; 1.2; 检验工序; 固; PU料、尼龙、帆布等. 生活垃圾; 一般固废; 25.65; 员工生活; 固; -; 环卫部门清运. 餐厨垃圾; 一般固废; 7.83; 员工生活; 固; -; 餐厨处理部门清运处理. 废活性炭; 危险废物HW49（900-039-49）; 7.37; 废气处理; 固; 有机物; 委托资质单位处理. 废机油; 危险废物HW08（900-249-08）; 0.01; 设备维护; 液; 废矿物油. 废包装桶; 危险废物HW49（900-041-49）; 0.025; 生产过程; 固; 油墨、胶等. 废含油抹布及手套; 危险废物HW49（900-041-49）; 0.01; 设备维护; 固; 废矿物油等. 表4-19 危险废物产生与处置情况（t/a） 固废名称; 危废类别/代码; 预测产生量t/a; 产生 工序; 形态; 主要成分; 产废周期; 危险特性; 污染防治措施. 废活性炭; 危险废物HW49（900-039-49）; 7.37; 废气处理; 固; 有机物; 1次/月; T; 桶装; 委托资质单位处理. 废机油; 危险废物HW08（900-249-08）; 0.01; 设备维护; 液; 废矿物油; 1次/年; T，I; 桶装. 废包装桶; 危险废物HW49（900-041-49）; 0.025; 生产过程; 固; 油墨、胶等; 每天; T，I; 散装. 废含油抹布及手套; 危险废物HW49（900-041-49）; 0.01; 设备维护; 固; 废矿物油等; 1次/年; T，I; 散装. 表4-20 危险废物贮存场所基本情况表 贮存场所名称; 固废名称; 危废类别/代码; 暂存量; 贮存方式; 位置; 占地面积; 贮存周期. 危废间; 废活性炭; 危险废物HW49（900-039-49）; 1.8625; 桶装; 4楼; 10m2; 3个月. 废机油; 危险废物HW08（900-249-08）; 0.01; 桶装; ≤1年. 废包装桶; 危险废物HW49（900-041-49）; 0.025; 散装; ≤1年. 废含油抹布及手套; 危险废物HW49（900-041-49）; 0.01; 散装; ≤1年. 本项目建成后全厂危险废物产生量为7.51t/a，废机油为液态桶装收集暂存，废包装桶、废印版、废活性炭为固态危险废物，暂存于危废暂存库内，定期委托有资质单位合理处置，车间北侧危废暂存间占地面积为10m2，危险废物最大暂存量为10t/a，厂区危险废物一次最大产生量为7.51t，危废暂存间能够满足项目需求。 2、环境管理要求 上述固体废物从产生、收集、贮存、转运、处置等各个环节都可能因管理不善而进入环境。因此必须从各个环节进行全方位管理，采取有效措施防止固废在产生、收集、贮存、运输过程中的散失，并采用有效处置的方案和技术。首先从有用物料回收再利用着眼，化废为宝，既回收一部分资源，又减轻处置负荷，对目前还不能回收利用的，应遵循无害化处置原则进行有效处置。 （1）一般固体废物管理要求 项目在厂区车间内4楼东北角设置一个固废暂存间用于暂存一般固废，面积为30m2。项目一般固体废物中各类垃圾应分类收集，在垃圾暂存区内分类暂存，不得随处堆放，垃圾暂存区应防雨、防风、防渗漏，固废临时贮存场建设、运行管理应满足如下要求： ①地面应采取硬化措施并满足承载力要求，必要时采取相应措施防止地基下沉。 ②要求设置必要的防风、防雨、防晒措施。 ③防渗性能应至少相当于渗透系数1.0×10-5cm/s、厚度0.75m的天然基础层。 ④不相容的一般工业固体废物应设置不同的分区进行贮存作业； ⑤制定运行计划，运行管理人员应定期参加企业的岗位培训； ⑥建立档案管理制度，并按照相关法律法规进行整理与归档，永久保存； ⑦按《环境保护图形标识—固体废物贮存（处置）场》（GB15562.2）要求设置环境保护图形标志。 ⑧采取分区作业、覆盖、洒水等有效抑尘措施防止扬尘污染。无组织颗粒物排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值。 营运期固废都能得到妥善处置，不会产生二次污染。 （2）危险废物 危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）。 ①贮存场所 危废暂存间建设按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）标准要求进行建设。贮存场地进行防渗处理，采用2毫米厚高密度聚乙烯，渗透系数≤10-10cm/s，且做到防雨和防晒。 项目危险废物贮存采取单独分类收集、独自通过桶装/袋装密闭储存。危废库内设置危废分区和桶架，并设置废液收集导流措施，用于各自桶装危废堆存。禁止混合收集、贮存、运输、处置性质不相容而未经安全性处置的危险废物。 对危险废物的容器和包装物以及收集、贮存处置危险废物的设施、场所，必须设置危险废物识别标志、标识，危险废物容器和包装袋上设立危险废物明显标志。处置单位应及时将固废运走，危险废物在厂内存储不超过一年。 危险废物暂存场所（危废间）应满足“四防”（防风、防雨、防晒、防渗漏）要求，采取防渗措施和渗漏收集措施，并设置警示标示。在采取严格防治措施的前提下，危险废物贮存场所不会造成不利环境影响。 ②运输过程 本项目危险废物产生及贮存场、运输通道均已采取硬化和防腐防渗措施，因此危险废物从产生工艺环节运输到暂存场所的过程中产生散落和泄漏均会将影响控制在厂区内，不会对周边环境敏感点及地下水环境产生不利影响。 ③委托利用或者处置 企业需建立完善危险废物管理台账，如实记录危险废物贮存、利用、处置相关情况，制定危险废物管理计划并报环保局备案，如实申报危险废物种类、产生量、流向、贮存、处置等有关情况。 危险废物委托必须委托具有相应危险废物经营资质的单位利用处置，签订委托处理协议，危险废物转移严格执行《危险废物转移联单制度》。 （3）生活垃圾管理要求 定期委托环卫部门处置，避免在厂内长时间存放。 本项目危险废物均委托有资质的单位进行处置，不会产生显著的环境影响。综上分析，拟建项目运营期内严格落实本此评价提出的各项固废处理处置措施后，一般固体废物可满足《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB18599-2020)中的相应规定；危险废物可满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中的相应规定，对周围环境影响不大。 五、地下水和土壤环境影响分析 （1）地下水 根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016），本项目的地下水环境敏感程度为不敏感，地下水环境影响评价项目类型中皮革、毛皮、羽毛（绒）制品中的其他，属于Ⅳ类、其他产业用纺织制成品制造为Ⅲ类，对照评价工作等级分级表，本项目可不开展地下水环境影响评价工作。 （2）土壤 根据《环境影响评价技术导则 土壤环境》（HJ 964-2018），本项目建筑面积小于5hm2，为小型项目，周边无土壤环境敏感目标，土壤环境影响评价项目类别为Ⅲ类，对照评价工作等级分级表，本项目可不开展土壤环境影响评价工作。 六、环境风险分析 1、风险调查 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）建设项目风险源调查，调查建设项目危险物质数量和分布情况，生产工艺特点，收集风险物质安全技术说书等基础资料。 根据（HJ169-2018）附录B重点关注的危险物质及临界量，选取代表性环境风险物质，本项目风险评价以最不利情况进行预测。 本项目涉及机油、胶水、油墨等，具有风险性。 2、风险潜势初判 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B.1对主要化学品进行重大危险源辨识，具体情况见下表。 表4-21 风险因子计算表 序号; 原料名称; 临界量（t）; 最大储存量; 比值Qi. 1; 油墨; 50; 0.02; 0.0004. 2; 亚么尼亚白胶; 50; 0.5; 0.01. 3; 喷胶; 50; 0.5; 0.01. 4; 黄胶; 50; 0.5; 0.01. 5; 水性皮边油; 50; 0.2; 0.004. 7; 废包装桶、废活性炭等危废; 50; 7.51; 0.1502. 合计; 0.1846. 由上表可知，拟建项目Q=0.1846<1，根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录C确定，该项目环境风险潜势为Ⅰ。 3、评价等级 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）评价工作等级划分表可知，本项目潜势为Ⅰ时环境风险仅进行简单分析即可。 表4-22 风险评价等级划分 环境风险潜势; Ⅳ、Ⅳ+; Ⅲ; III; Ⅰ. 评价工作等级; 一; 二; 三; 简单分析. 4、建设项目环境风险简单分析 本项目环境风险简单分析内容见下表。 表4-23 建设项目环境风险简单分析内容表 建设项目名称; 湖南风雅休闲皮具制造项目. 建设地点; 宁远县桐山街道西部工业园光电智能B区. 地理坐标; 东经：111°54'35.960"；北纬：25°34'23.458". 主要危险物质及分布; 本项目主要危险物质为①机油、胶水、油墨等，主要分布于仓库；②废活性炭、废包装桶、废机油等危险废物，主要分布于危废暂存间. 环境影响途径及危害后果; 环境影响途径：废气处理设施故障引起的污染物超标排放；化学试剂和危险废物在储存过程中，可能会因自然或人为因素，出现泄露事故所环境造成的影响；火灾及火灾引起的次生/伴生污染物排放；废水处理设备故障引发的废水超标排放或泄露。 危害后果：废气处理设施故障产生的超标废气通过大气扩散的途径对周围环境产生影响；仓库库泄露，油墨、胶水等的挥发组分挥发到大气会对区域环境带来不利影响，化学试剂等有害物质泄漏溶解在水中会对地表水、地下水、土壤环境造成影响；火灾及火灾引起的次生废气和消防废水对周边环境造成影响。. 风险防范措施要求; 风险防范措施： （1）化学品仓库、危险化学品仓库、危废间、原辅料区、生产车间等均设置专人管理，设置明显的警示标志；专人负责项目的环境风险事故排查，每日定期对化学品仓库、危险化学品仓库、危废仓库等风险源进行排查，及时发现事故风险隐患，预防火灾。 （2）危废暂存仓设有专人管理，管理人员配备可靠的个人安全防护用品。危险废物入库时，需分区存放，严格检验物品质量、数量、包装情况、有无泄漏。在贮存期内，定期检查，发现其包装破损、渗漏等，及时进行处理。库房铺设混凝土地面，保证贮存仓库的防渗、防漏。定期检查油墨包装桶是否完整，避免包装桶破裂引起液体泄漏。 （3）必须建立必要的安全生产规章制度和措施，保证生产的正常、安全。建议企业建立健全的各级管理机制和机构，全面落实安全生产责任制，并严格执行。对过时的安全管理制度、岗位安全操作规程和作业安全规程，按相关的法律、法规有关规定予以补充和完善，持续改进。严格执行安全监督检查制度。严格防火制度，并配备一定数量的消防设施。认真作好安全检查记录，对发现的异常情况、安全隐患必须及时报告并在符合安全条件的情况下立即整改。 （4）当废气治理措施发生故障时，建设单位应立即停止生产并进行环保设施检修。生产工艺过程中出现跑冒滴漏现象，可对该台设备或该工段进行停机检修。当三级活性炭吸附一体装置失效时，应立即更换活性炭，并立即停止该生产工段。. 填表说明:无. 5、风险事故应急措施 （1）火灾应急处理：若厂区发生爆炸、火灾，应立即将伤员撤离并送医院；切断泄露源、火源，控制事故扩大；立即报警；采取阻止泄漏物进入环境的紧急措施，控制和减少事故危害。 （2）防护措施：呼吸系统防护——应通风，如浓度高，使用呼吸防护用器；眼睛防护——配备安全护目镜；身体防护——穿戴专用防护服；手防护——配备隔冷手套；其它——避免高浓度吸入。 （3）急救措施：吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。烧伤：应迅速将患者衣服脱去，用流动清水冲洗降温，用清洁布覆盖创伤面，避免伤面污染，不要任意把水炮弄破，同时使用特效药物治疗，对症治疗，严重者送医院观察治疗；灭火方法：用水保持容器冷却，以防受热爆炸，急剧助长火势。迅速切断气源，用水喷淋保护切断气源的人员，然后根据着火原因选择适当灭火剂灭火。 （4）加强职工的安全教育，提高安全防范风险的意识。各种工艺管道按规范刷涂规定标志颜色的油漆，以防工人误操作，造成意外事故。 （5）一旦发生事故，立即通知并疏散受污染范围内人员；车间内开门、开窗或采取强制性通风；并向主管部门上报事故原因、损害情况、人员健康与环境风险、解救对策和方法；查明事故工段，并派专业维修人员进行维修； （6）发生事故时，当地环保主管部门应迅速组织环境监察、环境监测人员到岗，查明事故原因，通过布点监测，了解污染扩散范围及污染程度，按规定要求及时报告当地县级以上人民政府和上级环保部门，协助人民政府做好减轻或避免污染损害工作。 6、风险应急预案 本次评价以《建设项目环境风险评估技术导则》（HJ169-2018）为指导，制定出本项目的环境应急预案。本项目风险应急预案基本内容见下表： 表4-24 环境风险的突发性事故制定应急预案 序号; 项目; 内容及要求. 1; 危险源情况; 详细说明危险源类型、数量、分布及其对环境的风险. 2; 应急计划区; 生产车间、临近地区. 3; 应急组织; 企业：成立公司应急指挥小组，由公司最高领导层担任小组长，负责现场全面指挥，专业救援队伍负责事故控制、救援和善后处理。 临近地区：地区指挥部—负责企业附近地区全面指挥，救援，管制和疏散. 4; 应急状态分类应急响应程序; 规定环境风险事故的级别及相应的应急状态分类，以此制定相应的应急响应程序. 5; 应急设施 设备与材料; 生产区：防火灾事故的应急设施、设备与材料，主要为消防器材、消防服等；防有毒有害物质外溢、扩散，主要是水、喷淋设备、防毒服和中毒人员急救所用的一些药品、器材 临界地区：烧伤、中毒人员急救所用的一些药品、器材. 6; 应急通讯 通告与交通; 规定应急状态下的通讯、通告方式和交通保障、管制等事项. 7; 应急环境监测及事故后评估; 由专业人员对环境风险事故现场进行应急监测，对事故性质、严重程度等所造成的环境危害后果进行评估，吸取经验教训免再次发生事故，为指挥部门提供决策依据. 8; 应急防护措施消除泄漏措施及需使用器材; 事故现场：控制事故发展，防止扩大、蔓延及连锁反应；清除现场泄漏物，降低危害；相应的设施器材配备 临近地区：划分腐蚀区域，控制和消除环境污染的措施及相应的设备配备. 9; 应急剂量控制撤离组织计划医疗救护与保护公众健康; 事故现场：事故处理人员制定毒物的应急剂量、现场及临近装置人员的撤离组织计划和紧急救护方案 临近地区：制定受事故影响的临近地区内人员对毒物的应急剂量、公众的疏散组织计划和紧急救护方案. 10; 应急状态中止恢复措施; 事故现场：规定应急状态终止秩序：事故现场善后处理，恢复生产措施； 临近地区：解除事故警戒、公众返回和善后恢复措施. 11; 人员培训与演习; 应急计划制定后，平时安排事故处理人员进行相关知识培训进行事故应急处理演习；对工人进行安全卫生教育. 12; 公众教育 信息发布; 对企业临近地区公众开展环境风险事故预防教育、应急知识培训并定期发布相关信息. 13; 记录和报告; 设应急事故专门记录，建立档案和报告制度，设专门部门负责管理. 14; 附件; 准备并形成环境风险事故应急处理有关的附件材料. 7、分析结论 采取如上措施后，项目发生事故的可能性将大大降低。即使发生火灾等事故，也可利用配备的灭火器、消防砂等应急救援物资，及时有效地控制火灾的蔓延，将损失控制在较小的范围内，对厂区外周围环境不会产生大的影响。 七、排污口规范化设置 本项目的污染物排放口（源）和固体废物贮存、处置场，必须实行规范化整治。按照国家标准《环境保护图形标志》（GB15562.1-1995）及其修改单及《环境保护图形标志实施细则（试行）》的规定，设置与排污口相应的图形标志牌。根据《环境保护图形标志实施细则（试行）》：第七条 一般性污染物排放口（源）或固体废物贮存（处置）场，设置提示性环境保护图形标志牌，根据现场具体情况，选用立式或平面固定式。排放剧毒、致癌物及对人体有严重危害物质的排放口（源）或危险废物贮存（处置）场，设置警告性环境保护图形标志牌，根据现场具体情况，选用立式或平面固定式。 建设单位应在各个排污口处树立标志牌，并如实填写《中华人民共和国规范化排污口标记登记证》，由环保部门签发。环保主管部门和建设单位可分别按以下内容建立排污口管理的专门档案：排污口性质和编号；位置；排放主要污染物种类、数量、浓度；排放去向；达标情况；治理设施运行情况及整改意见。 本项目环境保护图形符号具体见下表： 表4-25 排放口图形标志 排放口名称; 废气总排口; 噪声排放口; /. 图形标志口; /. 图形标志口; 一般工业固 体废物暂存间; 危废暂存间. 八、环保及环保投资 1、环境管理 （1）环境管理机构的设置 设置环保管理机构，落实环保主体责任，健全环保管理制度，配置兼职环保管理人员1-2名，负责项目的环保工作。 （2）环境管理机构的职责 ①贯彻执行国家与地方制定的有关环境保护法律与政策，协调项目运营与保护环境的关系，处理运营中发生的环境问题，制定可操作的环保管理制度和责任制，并对实施情况进行监督、检查。 ②建立各污染源档案和环保设施的运行记录。负责企业环保报表的编制，统计上报及污染源档案、监测资料的档案管理工作。 ③负责监督检查环保设施的运行状况、治理效果、存在问题，安排落实环保设施的日常维修。 ④负责组织制定突发环境事故应急预案，定期组织危险废物环境管理和环境事故应急救援方面的培训。 ⑤定期进行环境保护知识的宣传工作和环保技能的培训工作，提高工作人员的环保意识和能力，保证各项环保措施的正常有效实施。 ⑥掌握项目各工序的污染状况，领导并组织实施项目的环境监测工作，制定环境监测方案，安排各污染源的监测工作。建立监控档案。 2、环保投资 按照污染物排放指标，环保设施运行指标等，实行环境保护统计工作的动态管理，确保污染物排放达到国家和地方标准。 根据以上分析，汇总出项目控制污染源的环保措施及投资费用等，本项目总投资2000万元，其中环保投资104元，占项目总投资5.2%。本项目环保投资及其建设内容见下表： 表4-26 环保措施及投资一览表（单位：万元） 类别; 治理措施; 环保投资（万元）. 运营期; 废水; 生活污水; 依托园区已建的隔油池、化粪池处理后排入污水处理厂; 0. 地面清洁; 地面清洁; 吸尘器; 5. 废气; 上胶、贴合废气、油边、晾干废气、丝印废气; 集气罩收集后引入三级活性炭吸附处理，然后通过楼顶排气筒（DA001）高空排放; 60. 食堂油烟; 油烟净化装置+引至楼顶排气筒; 10. 噪声; 生产噪声; 选购低噪声、高效率设备，减振、厂房封闭、合理布局，加强润滑保养等措施; 8. 固废; 生活垃圾; 由环卫部门统一收集清运; 1. 一般固废; 设置1座30m2一般固废间暂存一般固废; 8. 危险废物; 设置1座10m2危废间暂存危险废物，定期交由有资质的单位处理; 12. 合计; 104. |

# 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 上胶、贴合废气、油边、晾干废气、丝印废气 | VOCs | 集气罩+三级活性炭+楼顶排气筒（DA001） | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）、《印刷业挥发性有机物排放标准》（DB43/1357-2017） |
|  | 食堂油烟 | 油烟 | 油烟净化装置+引至楼顶排气筒 | 《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001） |
|  | 无组织废气 | VOCs | 加强通风 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）、《印刷业挥发性有机物排放标准》（DB43/1357-2017）限值要求 |
|  |  | 臭气浓度 | 加强通风 | 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1新扩改建二级标准 |
| 地表水环境 | 生活污水DW001 | pH、COD、BOD5、SS、氨氮、动植物油 | 依托园区已建的隔油池、化粪池 | 经预处理后排入园区污水管网，然后进入宁远县城市污水处理厂集中处理后外排泠水河 |
| 声环境 | 生产设备 | dB（A） | 低噪设备、减振降噪、厂房隔声、距离衰减等 | 《工业企业厂界噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准 |
| 电磁辐射 | / | / | / | / |
| 固体废物 | 首先从有用物料回收再利用着眼，化废为宝，既回收一部分资源，又减轻处置负荷，对目前还不能回收利用的，应遵循无害化处置原则进行有效处置。 ①生活垃圾：设置分类生活垃圾桶，生活垃圾经分类收集暂存，交由环卫部门每日清运处置。 ②一般固废：按要求设置1间30m2一般固废暂存区域，按要求定期处置。 ③危险废物：按要求设置1间10m2危废间，危险废物分类收集暂存，定期委托有资质单位处置。 |  |  |  |
| 土壤及地下水污染防治措施 | 将厂区划分为重点防渗区、一般防渗区和简单防渗区。重点防渗区主要为危废间、危化品仓库等，一般防渗区主要为原料间、生产车间，简单防渗区主要为办公楼、门卫、道路等。各分区防渗要求如下： ①对于重点防渗区，可参照《环境影响评价技术导则 地下水环境（HJ610-2016）》，防渗技术要求为：等效黏土防渗层Mb≥6.0m，K≤1×10-7cm/s；或参照GB18598执行。 ②对于一般防渗区，可参照《环境影响评价技术导则 地下水环境（HJ610-2016）》，防渗技术要求为：等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤1×10-7cm/s；或参照GB16889执行。 ③对于简单防渗区，可参照《环境影响评价技术导则 地下水环境（HJ610-2016）》，防渗技术要求为：一般地面硬化。 |  |  |  |
| 生态保护措施 | / |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | （1）生产过程的防范措施：①生产厂房必须按照《建筑设计防火规范》及其它安全规范建设、生产、管理。②建立安全生产岗位责任制。③使用后的油墨空桶进行分类回收，严格区分来源和原用途。④建立预警机制，定期组织相关人员进行事故防范演习。 （2）原材料泄漏的防范措施：①仓库地面采取防渗、防腐措施；②仓库储存范围内地面设地沟和收集槽，配置一定的吸附物质；③设置禁火标志及防静电措施等。 （3）火灾的防范措施：①设备的安全管理定期对设备进行安全检测。②车间应保证废气处理装置正常稳定运行，同时车间通风换气，防止火灾爆炸的危险。③危化品储存场所必须保持干燥并有相应的防火安全措施。④严禁火源进入生产厂房和仓库内。 （4）危险废物管理与防范措施：①加强操作人员环保意识，了解危废种类、收容要求及环境危害；②建立健全危废台账制度，严格管理，责任到人；③各种危废上贴有标签，分类储存；专人看管负责，每日巡查。 |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | 1、排污许可 应按有关法规的要求，严格执行排污许可制度。根据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），本项目属于“C1789其他产业用纺织制成品制造；C1929 其他皮革制品制造；”，对照《固定污染源排污许可分类管理名录》（2019年版）中“十二、纺织业17”中“26-产业用纺织制成品制造178”；“十四、皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业—30皮革制品制造192”，实施“登记管理”。 2、项目竣工环境保护验收 根据建设项目竣工环境保护验收技术规范和本项目的特点，本项目环保设施竣工验收一览表见表5-1。 表5-1 项目环保验收一览表 类别; 项目; 验收内容; 预期效果. 废水; 生活污水; 依托园区已有处理系统（隔油池+化粪池）; 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准及宁远县德丰污水处理厂与宁远县生活污水处理第二厂进水水质要求. 废气; 上胶、贴合废气、油边、晾干废气、丝印废气; 集气罩+三级活性炭+楼顶排气筒（DA001）; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）、《印刷业挥发性有机物排放标准》（DB43/1357-2017）限值要求. 食堂油烟; 油烟净化装置+引至楼顶排气筒; 《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）. 臭气浓度; 加强通风; 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1新扩改建二级标准. 噪声; 设备噪声等; 隔声、减振; 厂界满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准要求. 固废; 一般固废; 外售综合利用; 满足《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）. 生活垃圾; 集中收集后交环卫处置; 妥善处理处置，不对外环境产生不利影响. 危险废物; 分类收集，暂存于危废暂存间内; 交由有资质的单位处理. 3、自行监测计划 表5-2 监测项目及频率一览表 类别; 监测项目; 布 点; 监测项目; 监测频次. 污染源监测; 气型 污染源; 有组织排放废气; DA001排气筒; VOCs; 一年一次. 无组织排放废气; 厂界; VOCs、臭气浓度; 一年一次. 噪声监测; 厂界噪声; 厂界四周; Leq dB（A）; 一季度一次. |

# 六、结论

经分析，本建设项目符合国家相关产业政策，项目对废气、噪声和固体废物等污染物采取了妥善的处理处置措施，污染物排放总量较小，在落实各项规定的污染防治措施后，各污染物能达标排放，对周围的环境影响可控制在允许的范围内，周围环境质量能满足功能区划要求。在全面落实各项污染防范措施、"三同时"制度、保证安全生产的前提下，项目的建设整体上符合环境保护和社会可持续发展的要求，从环境保护角度分析，本项目是可行的。

# 附表

# 建设项目污染物排放量汇总表

| 分类 项目 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③t/a | 本项目 排放量（固体废物产生量）④t/a | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥t/a | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | VOCs |  |  |  | 1.1356 |  | 1.1356 | +1.1356 |
| 废水 | COD |  |  |  | 0.865 |  | 0.865 | +0.865 |
|  | BOD |  |  |  | 0.618 |  | 0.618 | +0.618 |
|  | SS |  |  |  | 0.247 |  | 0.247 | +0.247 |
|  | NH3-N |  |  |  | 0.103 |  | 0.103 | +0.103 |
|  | 动植物油 |  |  |  | 0.099 |  | 0.099 | +0.099 |
| 一般工业 固体废物 | 边角料 |  |  |  | 0.680 |  | 0.680 | +0.680 |
|  | 废包装 |  |  |  | 0.500 |  | 0.500 | +0.500 |
|  | 不合格品 |  |  |  | 1.200 |  | 1.200 | +1.200 |
|  | 生活垃圾 |  |  |  | 25.650 |  | 25.650 | +25.650 |
|  | 餐厨垃圾 |  |  |  | 7.83 |  | 7.83 | +7.83 |
| 危险固废 | 废活性炭 |  |  |  | 7.37 |  | 7.37 | +7.37 |
|  | 废机油 |  |  |  | 0.010 |  | 0.010 | +0.010 |
|  | 废包装桶 |  |  |  | 0.025 |  | 0.025 | +0.025 |
|  | 废含油抹布及手套 |  |  |  | 0.010 |  | 0.010 | +0.010 |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①