[image: image1.png]HIRKE = 72 2

www. hnhuakejc.com



[image: image2.jpg]






检测报告

项目名称：祁阳县省级重点生态功能区县域生态环境 

    质量考核地表水环境质量监测项目

      委托单位：永州市生态环境局祁阳分局
湖南华科环境检测技术服务有限公司

二Ｏ一九年九月十二日

报告编制说明

检测报告无公司检测报告专用章、计量认证章、骑缝章无效。

检测报告内容需填写齐全、清楚；涂改、无审核/签发者无效。

委托方对本报告如有疑问或异议，请于收到本报告之日起七天内向本公司提出。逾期则视为认可检测结果。

由委托单位自行采集送检的样品应有样品来源书面说明，本公司仅对该样品的检测数据负责。

未经本公司书面同意，不得部分复制本报告。

未经本公司书面批准，本报告数据不得用于商业广告、不得作为诉讼的证据材料。

对不可重复性试验的样品不进行复检。

除委托方特别申明并支付样品管理费，样品均不作留样。

   湖南华科环境检测技术服务有限公司

   地址：长沙市雨花区长沙国际企业中心第四期11栋606房

   电话：0731—84215738

   传真：0731—84780446
1  基础信息

	委 托 单 位
	永州市生态环境局祁阳分局

	委托单位地址
	湖南省永州市祁阳县龙山路2号

	检 测 类 别
	委托检测

	检测内容及

项目
	地表水： 

水温、pH值、溶解氧、高锰酸盐指数、化学需氧量、五日生化需氧量、氨氮、总磷（以P计）、总氮（以N计）、铜、锌、氟化物（以F-计）、硒、砷、汞、镉、六价铬、铅、氰化物、挥发酚、石油类、阴离子表面活性剂、硫化物、粪大肠菌群、钼、钴、铍、硼、锑、镍、钡、钒、铊、硫酸盐（以SO42-计）、氯化物（以Cl- 计）、硝酸盐（以N计）、铁、锰、电导率、流量

	采 样 单 位
	湖南华科环境检测技术服务有限公司

	采 样 方 法
	地表水：HJ/T 91-2002《地表水和污水监测技术规范》

	采 样 点 位
	地表水：

S1浯溪水厂（左、中、右）
  

S2杨家桥（左、中、右）

S3茅竹镇滴水（左、中、右）   

S4普济桥（左、中、右）

S5东江桥
                   

S6黄家凼

S7归阳断面（左、中、右）

S8祁水杉树桥

	采 样 日 期
	2019.09.02~2019.09.04
	检 测 日 期
	2019.09.02~2019.09.12

	样品交接日期
	2019.09.02~2019.09.04

	备     注
	1、分包情况：无
2、检测结果后加“L”表示该检测结果小于检测方法最低检出限。


2  检测方法及仪器设备

表2-1 检测方法及仪器设备

	类别
	检测项目
	分析方法
	使用仪器
	最低检出限

	地

表

水
	水温
	温度计法

GB 13195-91
	温度计
	0.1℃

	
	pH值
	《水和废水监测分析方法》（便携式pH计法）

（第四版 增补版）
	HK-368
pH/mV/电导率/溶解氧测定仪
	0.00～14.00

(测定范围)

	
	溶解氧
	电化学探头法

HJ 506-2009
	HK-368
pH/mV/电导率/溶解氧测定仪
	——

	
	高锰酸盐

指数
	 酸性高锰酸盐法

GB 11892-89
	HK-36

恒温水浴锅
	0.5mg/L

	
	化学需氧量
	重铬酸盐法

HJ 828-2017 
	HK-154

COD消解器 
	4mg/L

	
	五日生化

需氧量
	稀释与接种法

HJ 505-2009
	HK-23

智能生化培养箱
	0.5mg/L

	
	氨氮
	流动注射-水杨酸分光光度法HJ 666-2013
	HK-365

全自动流动注射分析仪
	0.03mg/L

	
	总磷

（以P计）
	流动注射-钼酸铵分光光度法HJ 671-2013
	HK-364

全自动流动注射分析仪
	0.01mg/L

	
	总氮

（以N计）
	紫外分光光度法

HJ 636-2012
	HK-05

紫外可见分光光度计
	0.05mg/L

	
	铜
	电感耦合等离子体质谱法

HJ 700-2014
	HK-168

电感耦合等离子体质谱仪
	0.00008mg/L

	
	锌
	电感耦合等离子体发射光谱法HJ 776-2015
	HK-149

电感耦合等离子体发射光谱仪
	0.004mg/L

	
	氟化物

（以F- 计）
	离子色谱法

HJ 84-2016
	HK-93
离子色谱仪
	0.006mg/L

	
	硒
	原子荧光法

HJ 694-2014
	HK-398

原子荧光光度计 
	0.0004mg/L

	
	砷
	电感耦合等离子体质谱法

HJ 700-2014
	HK-168

电感耦合等离子体质谱仪
	0.0002mg/L

	
	汞
	原子荧光法

HJ 694-2014
	HK-398

原子荧光光度计 
	0.00004mg/L

	
	镉
	电感耦合等离子体质谱法

HJ 700-2014
	HK-168

电感耦合等离子体质谱仪
	0.00005mg/L


表2-1（续）

	类别
	检测项目
	分析方法
	使用仪器
	最低检出限

	地

表

水
	六价铬
	二苯碳酰二肼分光光度法 GB 7467-87
	HK-128

可见分光光度计
	0.004mg/L

	
	铅
	电感耦合等离子体质谱法

HJ 700-2014
	HK-168

电感耦合等离子体质谱仪
	0.00009mg/L

	
	氰化物
	流动注射-异烟酸-巴比妥酸光度法HJ 823-2017
	HK-318

全自动流动注射分析仪
	0.001mg/L

	
	挥发酚
	4-氨基安替比林分光光度法HJ 503-2009
	HK-128

可见分光光度计
	0.0003mg/L

	
	石油类
	紫外分光光度法

HJ970-2018
	HK-247

紫外可见分光光度计
	0.01mg/L

	
	阴离子表

面活性剂
	亚甲蓝分光光度法

GB 7494-87
	HK-128

可见分光光度计
	0.05mg/L

	
	硫化物
	亚甲基蓝分光光度法

GB/T 16489-1996
	HK-128

可见分光光度计
	0.005mg/L

	
	粪大肠菌群
	多管发酵法

HJ 347.2-2018
	HK-77

智能生化培养箱
	10个/L

	
	硫酸盐

（以SO42- 计）
	离子色谱法

HJ 84-2016
	HK-93
离子色谱仪
	0.018mg/L

	
	氯化物

（以Cl- 计）
	离子色谱法

HJ 84-2016
	HK-93
离子色谱仪
	0.007mg/L

	
	硝酸盐

（以N计）
	离子色谱法

HJ 84-2016
	HK-93
离子色谱仪
	0.016mg/L

	
	铁
	电感耦合等离子体发射光谱法HJ 776-2015
	HK-149

电感耦合等离子体发射光谱仪
	0.01mg/L

	
	锰
	电感耦合等离子体质谱法

HJ 700-2014
	HK-168

电感耦合等离子体质谱仪
	0.00012mg/L

	
	流量
	《河流流量测验规范（流速仪法）》GB 50179-2015
	HK-347

便携式流速流量测定仪
	——

	
	电导率
	《水和废水监测分析方法》（便携式电导率仪法）

（第四版 增补版）
	HK-368
pH/mV/电导率/溶解氧测定仪
	1.0 μS/cm


3  检测结果
表3-1地表水检测结果

	采样日期
	检测项目
	采样点位及检测结果

	
	
	S1浯溪水厂

（左）
	S1浯溪水厂

（中）
	S1浯溪水厂

（右）
	S1浯溪水厂

（平均值）
	《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）表1中Ⅱ类标准、表2、表3中标准限值

	2019.09.03
	样品状态
	无色无味透明
	无色无味透明
	无色无味透明
	无色无味透明
	/

	
	水温（℃）
	22.5
	22.5
	22.5
	22.5
	/

	
	pH值（无量纲）
	7.27
	7.34
	7.47
	7.27~7.47
	6～9

	
	溶解氧（mg/L）
	6.52
	6.66
	6.73
	6.64
	≥6

	
	高锰酸盐指数（mg/L）
	1.6
	1.8
	1.9
	1.8
	≤4

	
	化学需氧量（mg/L）
	6
	6
	7
	6
	≤15

	
	五日生化需氧量（mg/L）
	1.1
	1.2
	1.4
	1.2
	≤3

	
	氨氮（mg/L）
	0.05
	0.04
	0.05
	0.05
	≤0.5

	
	总磷（以P计）（mg/L）
	0.03
	0.03
	0.03
	0.03
	≤0.1

	
	总氮（以N计）（mg/L）
	1.08
	1.05
	1.12
	1.08
	≤0.5


表 3-1（续）
	采样日期
	检测项目
	采样点位及检测结果

	
	
	S1浯溪水厂

（左）
	S1浯溪水厂

（中）
	S1浯溪水厂

（右）
	S1浯溪水厂

（平均值）
	《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）表1中Ⅱ类标准、表2、表3中标准限值

	2019.09.03


	铜（mg/L）
	0.00089
	0.00093
	0.00085
	0.00089
	≤1.0

	
	锌（mg/L）
	0.004L
	0.004L
	0.004L
	0.004L
	≤1.0

	
	氟化物（以F- 计）（mg/L）
	0.103
	0.106
	0.104
	0.104
	≤1.0

	
	硒（mg/L）
	0.0004L
	0.0004L
	0.0004L
	0.0004L
	≤0.01

	
	砷（mg/L）
	0.0017
	0.0017
	0.0016
	0.0017
	≤0.05

	
	汞（mg/L）
	0.00004L
	0.00004L
	0.00004L
	0.00004L
	≤0.00005

	
	镉（mg/L）
	0.00009
	0.00009
	0.00008
	0.00009
	≤0.005

	
	六价铬（mg/L）
	0.004L
	0.004L
	0.004L
	0.004L
	≤0.05

	
	铅（mg/L）
	0.00020
	0.00025
	0.00019
	0.00021
	≤0.01

	
	氰化物（mg/L）
	0.001L
	0.001L
	0.001L
	0.001L
	≤0.05

	
	挥发酚（mg/L）
	0.0003L
	0.0003L
	0.0003L
	0.0003L
	≤0.002


表 3-1（续）
	采样日期
	检测项目
	采样点位及检测结果

	
	
	S1浯溪水厂

（左）
	S1浯溪水厂

（中）
	S1浯溪水厂

（右）
	S1浯溪水厂

（平均值）
	《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）表1中Ⅱ类标准、表2、表3中标准限值

	2019.09.03

	石油类（mg/L）
	0.01L
	0.01L
	0.01L
	0.01L
	≤0.05

	
	阴离子表面活性剂（mg/L）
	0.05L
	0.05L
	0.05L
	0.05L
	≤0.2

	
	硫化物（mg/L）
	0.005L
	0.005L
	0.005L
	0.005L
	≤0.1

	
	粪大肠菌群（个/L）
	1500
	1800
	1100
	/
	≤2.0×103

	
	硫酸盐（以SO42- 计）（mg/L）
	6.31
	6.30
	6.25
	6.29
	250

	
	氯化物（以Cl- 计）（mg/L）
	2.65
	2.64
	2.64
	2.64
	250

	
	硝酸盐（以N计）（mg/L）
	0.541
	0.543
	0.533
	0.539
	10

	
	铁（mg/L）
	0.01L
	0.01
	0.01L
	0.01L
	0.3

	
	锰（mg/L）
	0.0121
	0.0156
	0.0150
	0.0142
	0.1

	
	电导率（μS/cm，25℃）
	189
	192
	177
	186
	/

	
	流量（m3/s）
	101
	/


表3-2 地表水检测结果

	采样日期
	检测项目
	采样点位及检测结果

	
	
	S2杨家桥

（左）
	S2杨家桥

（中）
	S2杨家桥

（右）
	S2杨家桥

（平均值）
	《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）表1中Ⅱ类标准、表2、表3中标准限值

	2019.09.03
	样品状态
	无色无味透明
	无色无味透明
	无色无味透明
	无色无味透明
	/

	
	水温（℃）
	22.1
	22.1
	22.2
	22.1
	/

	
	pH值（无量纲）
	7.66
	7.59
	7.47
	7.47~7.66
	6～9

	
	溶解氧（mg/L）
	7.11
	7.46
	7.05
	7.21
	≥6

	
	高锰酸盐指数（mg/L）
	3.2
	2.6
	2.8
	2.9
	≤4

	
	化学需氧量（mg/L）
	13
	10
	12
	12
	≤15

	
	五日生化需氧量（mg/L）
	2.5
	2.1
	2.3
	2.3
	≤3

	
	氨氮（mg/L）
	0.04
	0.04
	0.04
	0.04
	≤0.5

	
	总磷（以P计）（mg/L）
	0.05
	0.05
	0.05
	0.05
	≤0.1

	
	总氮（以N计）（mg/L）
	1.15
	1.11
	1.21
	1.16
	≤0.5


表 3-2（续）
	采样日期
	检测项目
	采样点位及检测结果

	
	
	S2杨家桥

（左）
	S2杨家桥

（中）
	S2杨家桥

（右）
	S2杨家桥

（平均值）
	《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）表1中Ⅱ类标准、表2、表3中标准限值

	2019.09.03

	铜（mg/L）
	0.00084
	0.00082
	0.00088
	0.00085
	≤1.0

	
	锌（mg/L）
	0.004L
	0.004L
	0.004L
	0.004L
	≤1.0

	
	氟化物（以F- 计）（mg/L）
	0.090
	0.070
	0.099
	0.086
	≤1.0

	
	硒（mg/L）
	0.0004L
	0.0004L
	0.0004L
	0.0004L
	≤0.01

	
	砷（mg/L）
	0.0016
	0.0016
	0.0015
	0.0016
	≤0.05

	
	汞（mg/L）
	0.00004L
	0.00004L
	0.00004L
	0.00004L
	≤0.00005

	
	镉（mg/L）
	0.00005L
	0.00005L
	0.00005L
	0.00005L
	≤0.005

	
	六价铬（mg/L）
	0.004L
	0.004L
	0.004L
	0.004L
	≤0.05

	
	铅（mg/L）
	0.00015
	0.00012
	0.00018
	0.00015
	≤0.01

	
	氰化物（mg/L）
	0.001L
	0.001L
	0.001L
	0.001L
	≤0.05

	
	挥发酚（mg/L）
	0.0003L
	0.0003L
	0.0003L
	0.0003L
	≤0.002


表 3-2（续）
	采样日期
	检测项目
	采样点位及检测结果

	
	
	S2杨家桥

（左）
	S2杨家桥

（中）
	S2杨家桥

（右）
	S2杨家桥

（平均值）
	《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）表1中Ⅱ类标准、表2、表3中标准限值

	2019.09.03
	石油类（mg/L）
	0.01L
	0.01L
	0.01L
	0.01L
	≤0.05

	
	阴离子表面活性剂（mg/L）
	0.05L
	0.05L
	0.05L
	0.05L
	≤0.2

	
	硫化物（mg/L）
	0.005L
	0.005L
	0.005L
	0.005L
	≤0.1

	
	粪大肠菌群（个/L）
	1700
	950
	1400
	/
	≤2.0×103

	
	硫酸盐（以SO42- 计）（mg/L）
	6.31
	6.31
	6.31
	6.31
	250

	
	氯化物（以Cl- 计）（mg/L）
	2.64
	2.57
	2.57
	2.59
	250

	
	硝酸盐（以N计）（mg/L）
	0.543
	0.532
	0.525
	0.533
	10

	
	铁（mg/L）
	0.01L
	0.01L
	0.01L
	0.01L
	0.3

	
	锰（mg/L）
	0.00551
	0.00543
	0.00542
	0.00545
	0.1

	
	电导率（μS/cm，25℃）
	189
	177
	184
	183
	/

	
	流量（m3/s）
	152
	/


表3-3 地表水检测结果

	采样日期
	检测项目
	采样点位及检测结果

	
	
	S3茅竹镇滴水

（左）
	S3茅竹镇滴水

（中）
	S3茅竹镇滴水

（右）
	S3茅竹镇滴水

（平均值）
	《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）表1中Ⅱ类标准、表2中标准限值

	2019.09.02

	样品状态
	无色无味透明
	无色无味透明
	无色无味透明
	无色无味透明
	/

	
	水温（℃）
	23.1
	23.1
	23.2
	23.1
	/

	
	pH值（无量纲）
	7.39
	7.44
	7.50
	7.39~7.50
	6～9

	
	溶解氧（mg/L）
	6.19
	6.34
	6.07
	6.20
	≥6

	
	高锰酸盐指数（mg/L）
	1.5
	1.7
	1.5
	1.6
	≤4

	
	化学需氧量（mg/L）
	6
	7
	7
	7
	≤15

	
	五日生化需氧量（mg/L）
	1.0
	1.4
	1.3
	1.2
	≤3

	
	氨氮（mg/L）
	0.10
	0.09
	0.10
	0.10
	≤0.5

	
	总磷（以P计）（mg/L）
	0.04
	0.04
	0.04
	0.04
	≤0.1

	
	总氮（以N计）（mg/L）
	0.80
	0.84
	0.87
	0.84
	≤0.5


表 3-3（续）
	采样日期
	检测项目
	采样点位及检测结果

	
	
	S3茅竹镇滴水

（左）
	S3茅竹镇滴水

（中）
	S3茅竹镇滴水

（右）
	S3茅竹镇滴水

（平均值）
	《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）表1中Ⅱ类标准、表2中标准限值

	2019.09.02

	铜（mg/L）
	0.00187
	0.00175
	0.00192
	0.00185
	≤1.0

	
	锌（mg/L）
	0.004L
	0.004L
	0.004L
	0.004L
	≤1.0

	
	氟化物（以F- 计）（mg/L）
	0.092
	0.109
	0.099
	0.100
	≤1.0

	
	硒（mg/L）
	0.0004L
	0.0004L
	0.0004L
	0.0004L
	≤0.01

	
	砷（mg/L）
	0.0016
	0.0016
	0.0016
	0.0016
	≤0.05

	
	汞（mg/L）
	0.00004L
	0.00004L
	0.00004L
	0.00004L
	≤0.00005

	
	镉（mg/L）
	0.00034
	0.00032
	0.00030
	0.00032
	≤0.005

	
	六价铬（mg/L）
	0.004L
	0.004L
	0.004L
	0.004L
	≤0.05

	
	铅（mg/L）
	0.00010
	0.00016
	0.00010
	0.00012
	≤0.01

	
	氰化物（mg/L）
	0.001L
	0.001L
	0.001L
	0.001L
	≤0.05

	
	挥发酚（mg/L）
	0.0003L
	0.0003L
	0.0003L
	0.0003L
	≤0.002


表 3-3（续）
	采样日期
	检测项目
	采样点位及检测结果

	
	
	S3茅竹镇滴水

（左）
	S3茅竹镇滴水

（中）
	S3茅竹镇滴水

（右）
	S3茅竹镇滴水

（平均值）
	《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）表1中Ⅱ类标准、表2中标准限值

	2019.09.02
	石油类（mg/L）
	0.01L
	0.01L
	0.01L
	0.01L
	≤0.05

	
	阴离子表面活性剂（mg/L）
	0.05L
	0.05L
	0.05L
	0.05L
	≤0.2

	
	硫化物（mg/L）
	0.005L
	0.005L
	0.005L
	0.005L
	≤0.1

	
	粪大肠菌群（个/L）
	1300
	1300
	1500
	/
	≤2.0×103

	
	硫酸盐（以SO42- 计）（mg/L）
	7.64
	7.70
	7.63
	7.66
	250

	
	氯化物（以Cl- 计）（mg/L）
	3.08
	3.11
	3.06
	3.08
	250

	
	硝酸盐（以N计）（mg/L）
	0.636
	0.641
	0.632
	0.636
	10

	
	铁（mg/L）
	0.01L
	0.01L
	0.01L
	0.01L
	0.3

	
	锰（mg/L）
	0.0128
	0.0128
	0.0132
	0.0129
	0.1

	
	电导率（μS/cm,25℃）
	160
	171
	170
	167
	/

	
	流量（m3/s）
	199
	/


表3-4 地表水检测结果

	采样日期
	检测项目
	采样点位及检测结果

	
	
	S4普济桥

（左）
	S4普济桥

（中）
	S4普济桥

（右）
	S4普济桥

（平均值）
	《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）表1中Ⅱ类标准、表2中标准限值

	2019.09.04

	样品状态
	无色无味透明
	无色无味透明
	无色无味透明
	无色无味透明
	/

	
	水温（℃）
	25.3
	25.3
	25.3
	25.3
	/

	
	pH值（无量纲）
	7.71
	7.80
	7.71
	7.71~7.80
	6～9

	
	溶解氧（mg/L）
	6.84
	6.49
	6.66
	6.66
	≥6

	
	高锰酸盐指数（mg/L）
	2.5
	2.6
	2.7
	2.6
	≤4

	
	化学需氧量（mg/L）
	9
	10
	9
	9
	≤15

	
	五日生化需氧量（mg/L）
	1.8
	2.0
	1.8
	1.9
	≤3

	
	氨氮（mg/L）
	0.07
	0.06
	0.06
	0.06
	≤0.5

	
	总磷（以P计）（mg/L）
	0.04
	0.04
	0.04
	0.04
	≤0.1

	
	总氮（以N计）（mg/L）
	1.07
	1.02
	1.01
	1.03
	≤0.5


表 3-4（续）
	采样日期
	检测项目
	采样点位及检测结果

	
	
	S4普济桥

（左）
	S4普济桥

（中）
	S4普济桥

（右）
	S4普济桥

（平均值）
	《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）表1中Ⅱ类标准、表2中标准限值

	2019.09.04

	铜（mg/L）
	0.00110
	0.00112
	0.00077
	0.00100
	≤1.0

	
	锌（mg/L）
	0.004L
	0.004L
	0.004L
	0.004L
	≤1.0

	
	氟化物（以F- 计）（mg/L）
	0.072
	0.085
	0.066
	0.074
	≤1.0

	
	硒（mg/L）
	0.0004L
	0.0004L
	0.0004L
	0.0004L
	≤0.01

	
	砷（mg/L）
	0.0016
	0.0016
	0.0018
	0.0017
	≤0.05

	
	汞（mg/L）
	0.00004L
	0.00004L
	0.00004L
	0.00004L
	≤0.00005

	
	镉（mg/L）
	0.00005
	0.00008
	0.00005L
	0.00005
	≤0.005

	
	六价铬（mg/L）
	0.004L
	0.004L
	0.004L
	0.004L
	≤0.05

	
	铅（mg/L）
	0.00039
	0.00038
	0.00023
	0.00033
	≤0.01

	
	氰化物（mg/L）
	0.001L
	0.001L
	0.001L
	0.001L
	≤0.05

	
	挥发酚（mg/L）
	0.0003L
	0.0003L
	0.0003L
	0.0003L
	≤0.002


表 3-4（续）

	采样日期
	检测项目
	采样点位及检测结果

	
	
	S4普济桥

（左）
	S4普济桥

（中）
	S4普济桥

（右）
	S4普济桥

（平均值）
	《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）表1中Ⅱ类标准、表2中标准限值

	2019.09.04

	石油类（mg/L）
	0.01L
	0.01L
	0.01L
	0.01L
	≤0.05

	
	阴离子表面活性剂（mg/L）
	0.05L
	0.05L
	0.05L
	0.05L
	≤0.2

	
	硫化物（mg/L）
	0.005L
	0.005L
	0.005L
	0.005L
	≤0.1

	
	粪大肠菌群（个/L）
	1100
	1300
	840
	/
	≤2.0×103

	
	硫酸盐（以SO42- 计）（mg/L）
	7.26
	7.27
	7.25
	7.26
	250

	
	氯化物（以Cl- 计）（mg/L）
	3.02
	3.04
	3.09
	3.05
	250

	
	硝酸盐（以N计）（mg/L）
	0.626
	0.615
	0.609
	0.617
	10

	
	铁（mg/L）
	0.05
	0.05
	0.05
	0.05
	0.3

	
	锰（mg/L）
	0.0108
	0.0110
	0.0106
	0.0108
	0.1

	
	电导率（μS/cm,25℃）
	166
	170
	179
	172
	/

	
	流量（m3/s）
	235
	/


表3-5 地表水检测结果

	检测项目
	检测结果

	
	S5东江桥
	S6黄家凼
	《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）表1中Ⅱ类标准、表2中标准限值

	采样日期
	2019.09.03
	2019.09.04
	/

	样品状态
	无色无味透明
	无色无味透明
	/

	水温（℃）
	24.2
	25.3
	/

	pH值（无量纲）
	7.80
	7.67
	6～9

	溶解氧（mg/L）
	7.22
	7.02
	≥6

	高锰酸盐指数（mg/L）
	2.6
	1.4
	≤4

	化学需氧量（mg/L）
	12
	5
	≤15

	五日生化需氧量（mg/L）
	2.3
	1.0
	≤3

	氨氮（mg/L）
	0.09
	0.05
	≤0.5

	总磷（以P计）（mg/L）
	0.10
	0.05
	≤0.1

	总氮（以N计）（mg/L）
	1.70
	1.37
	≤0.5

	铜（mg/L）
	0.00122
	0.00187
	≤1.0

	锌（mg/L）
	0.004L
	0.008
	≤1.0

	氟化物（以F- 计）（mg/L）
	0.164
	0.044
	≤1.0

	硒（mg/L）
	0.0004L
	0.0004L
	≤0.01

	砷（mg/L）
	0.0055
	0.0010
	≤0.05

	汞（mg/L）
	0.00004L
	0.00004L
	≤0.00005

	镉（mg/L）
	0.00014
	0.00014
	≤0.005

	六价铬（mg/L）
	0.004L
	0.004L
	≤0.05

	铅（mg/L）
	0.00040
	0.00186
	≤0.01

	氰化物（mg/L）
	0.001L
	0.001L
	≤0.05


表 3-5（续）
	检测项目
	检测结果

	
	S5东江桥
	S6黄家凼
	《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）表1中Ⅱ类标准、表2中标准限值

	挥发酚（mg/L）
	0.0003L
	0.0003L
	≤0.002

	石油类（mg/L）
	0.01L
	0.01L
	≤0.05

	阴离子表面活性剂（mg/L）
	0.05L
	0.05L
	≤0.2

	硫化物（mg/L）
	0.005L
	0.005L
	≤0.1

	粪大肠菌群（个/L）
	1200
	1800
	≤2.0×103

	硫酸盐（以SO42- 计）（mg/L）
	18.0
	4.51
	250

	氯化物（以Cl- 计）（mg/L）
	9.80
	1.35
	250

	硝酸盐（以N计）（mg/L）
	0.814
	0.638
	10

	铁（mg/L）
	0.04
	0.16
	0.3

	锰（mg/L）
	0.0356
	0.0470
	0.1

	电导率（μS/cm,25℃）
	301
	140
	/

	流量（m3/s）
	168
	149
	/


（本页以下空白）

表3-6 地表水检测结果

	采样日期
	检测项目
	采样点位及检测结果

	
	
	S7归阳断面
（左）
	S7归阳断面
（中）
	S7归阳断面
（右）
	S7归阳断面
（平均值）
	《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）表1中Ⅱ类标准、表2中标准限值

	2019.09.04 
	样品状态
	无色无味透明
	无色无味透明
	无色无味透明
	无色无味透明
	/

	
	水温（℃）
	26.7
	26.7
	26.7
	26.7
	/

	
	pH值（无量纲）
	7.66
	7.87
	7.72
	7.66~7.87
	6～9

	
	溶解氧（mg/L）
	7.02
	7.68
	6.59
	7.10
	≥6

	
	高锰酸盐指数（mg/L）
	1.5
	1.4
	1.6
	1.5
	≤4

	
	化学需氧量（mg/L）
	5
	5
	6
	5
	≤15

	
	五日生化需氧量（mg/L）
	1.0
	0.9
	1.1
	1.0
	≤3

	
	氨氮（mg/L）
	0.10
	0.09
	0.09
	0.09
	≤0.5

	
	总磷（以P计）（mg/L）
	0.05
	0.04
	0.04
	0.04
	≤0.1

	
	总氮（以N计）（mg/L）
	0.92
	0.97
	0.88
	0.92
	≤0.5


表 3-6（续）

	采样日期
	检测项目
	采样点位及检测结果

	
	
	S7归阳断面
（左）
	S7归阳断面
（中）
	S7归阳断面
（右）
	S7归阳断面
（平均值）
	《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）表1中Ⅱ类标准、表2中标准限值

	2019.09.04 
	铜（mg/L）
	0.00134
	0.00144
	0.00132
	0.00137
	≤1.0

	
	锌（mg/L）
	0.004L
	0.004L
	0.004L
	0.004L
	≤1.0

	
	氟化物（以F- 计）（mg/L）
	0.067
	0.076
	0.062
	0.068
	≤1.0

	
	硒（mg/L）
	0.0004L
	0.0004L
	0.0004L
	0.0004L
	≤0.01

	
	砷（mg/L）
	0.0021
	0.0018
	0.0021
	0.0020
	≤0.05

	
	汞（mg/L）
	0.00004L
	0.00004L
	0.00004L
	0.00004L
	≤0.00005

	
	镉（mg/L）
	0.00023
	0.00026
	0.00023
	0.00024
	≤0.005

	
	六价铬（mg/L）
	0.004L
	0.004L
	0.004L
	0.004L
	≤0.05

	
	铅（mg/L）
	0.00015
	0.00033
	0.00023
	0.00024
	≤0.01

	
	氰化物（mg/L）
	0.001L
	0.001L
	0.001L
	0.001L
	≤0.05

	
	挥发酚（mg/L）
	0.0003L
	0.0003L
	0.0003L
	0.0003L
	≤0.002


表 3-6（续）

	采样日期
	检测项目
	采样点位及检测结果

	
	
	S7归阳断面
（左）
	S7归阳断面
（中）
	S7归阳断面
（右）
	S7归阳断面
（平均值）
	《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）表1中Ⅱ类标准、表2中标准限值

	2019.09.04 
	石油类（mg/L）
	0.01L
	0.01L
	0.01L
	0.01L
	≤0.05

	
	阴离子表面活性剂（mg/L）
	0.05L
	0.05L
	0.05L
	0.05L
	≤0.2

	
	硫化物（mg/L）
	0.005L
	0.005L
	0.005L
	0.005L
	≤0.1

	
	粪大肠菌群（个/L）
	1100
	2100
	1200
	/
	≤2.0×103

	
	硫酸盐（以SO42- 计）（mg/L）
	14.2
	14.5
	14.2
	14.3
	250

	
	氯化物（以Cl- 计）（mg/L）
	3.99
	4.41
	4.03
	4.14
	250

	
	硝酸盐（以N计）（mg/L）
	0.674
	0.705
	0.685
	0.688
	10

	
	铁（mg/L）
	0.01L
	0.01
	0.01L
	0.01L
	0.3

	
	锰（mg/L）
	0.0203
	0.0300
	0.0283
	0.0262
	0.1

	
	电导率（μS/cm,25℃）
	288
	290
	301
	293
	/

	
	流量（m3/s）
	379
	/


表3-7 地表水检测结果

	采样点位
	采样时间
	检测项目
	检测结果
	《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）表1中III类标准、表2中标准限值

	S8祁水

杉树桥
	2019.09.03
	样品状态
	无色无味透明
	——

	
	
	水温（℃）
	24.5
	——

	
	
	pH值（无量纲）
	7.69
	6～9

	
	
	溶解氧（mg/L）
	6.96
	≥5

	
	
	高锰酸盐指数（mg/L）
	2.6
	≤6

	
	
	化学需氧量（mg/L）
	10
	≤20

	
	
	五日生化需氧量（mg/L）
	2.0
	≤4

	
	
	氨氮（mg/L）
	0.09
	≤1.0

	
	
	总磷（以P计）（mg/L）
	0.05
	≤0.2

	
	
	总氮（以N计）（mg/L）
	0.81
	≤1.0

	
	
	铜（mg/L）
	0.00109
	≤1.0

	
	
	锌（mg/L）
	0.004L
	≤1.0

	
	
	氟化物（以F- 计）（mg/L）
	0.169
	≤1.0

	
	
	硒（mg/L）
	0.0004L
	≤0.01

	
	
	砷（mg/L）
	0.0026
	≤0.05

	
	
	汞（mg/L）
	0.00004L
	≤0.0001

	
	
	镉（mg/L）
	0.00005L
	≤0.005

	
	
	六价铬（mg/L）
	0.004L
	≤0.05

	
	
	铅（mg/L）
	0.00024
	≤0.05

	
	
	氰化物（mg/L）
	0.001L
	≤0.2

	
	
	挥发酚（mg/L）
	0.0003L
	≤0.005

	
	
	石油类（mg/L）
	0.01L
	≤0.05


表3-7（续）
	采样点位
	采样时间
	检测项目
	检测结果
	《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）表1中III类标准、表2中标准限值

	S8祁水

杉树桥
	2019.09.03
	阴离子表面活性剂（mg/L）
	0.05L
	≤0.2

	
	
	硫化物（mg/L）
	0.005L
	≤0.2

	
	
	粪大肠菌群（个/L）
	1100
	≤1.0×104

	
	
	硫酸盐（以SO42- 计）（mg/L）
	18.4
	250

	
	
	氯化物（以Cl- 计）（mg/L）
	6.36
	250

	
	
	硝酸盐（以N计）（mg/L）
	0.300
	10

	
	
	铁（mg/L）
	0.04
	0.3

	
	
	锰（mg/L）
	0.0237
	0.1

	
	
	电导率（μS/cm）
	269
	——


（以下空白）


报告编制：               审核：              签发：

                           签发日期：      年      月     日
�





华科检测字环质（2019）第0901004号











1


