建设项目环境影响报告表

（报批稿）

项目名称：湖南省青文电子科技有限公司年产 15 万只音箱建设项目

建设单位（盖章）：湖南省青文电子科技有限公司

编制日期：2020年3月

国家环境保护部监制

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1、项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

2、建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3、行业类别——按国标填写。

4、总投资——指项目投资总额。

5、主要环境保护目标——指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6、结论与建议——给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其它建议。

7、预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8、审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

目   录

建设项目基本情况	1

建设项目所在地自然环境及社会简况	12

环境质量状况	12

评价适用标准	23

建设项目工程分析	32

项目主要污染物产生及预计排放情况	43

环境影响分析	45

项目拟采取的防治措施及预期治理效果	64

结论与建议	66

附件：

附件1  环评委托书

附件2  项目营业执照

附件3  祁阳经开区环评批复

附件4  项目租赁合同

附件5  湖南祁阳经济开发区管理委员会关于本项目的意见

附件6  项目监测数据及质量保证单

附件7  湖南省青文电子科技有限公司年产15万只音箱建设项目专家评审意见

附件8  专家签名表

附图：

附图1  项目地理位置示意图

附图2  项目平面布置图

附图3  项目大气、噪声和地表水监测断面图

附图4  项目主要环境保护目标图

附图5  祁阳县水文、水系图

附图6  湖南祁阳经济开发区新区规划图

附图7  项目污水走向图

附图8  项目主要周边图片

附表

附表1：建设项目环境保护审批登记表

建设项目基本情况

| 项目名称 | 湖南省青文电子科技有限公司年产15万只音箱建设项目 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 湖南省青文电子科技有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 张勇 |  |  |  | 联系人 |  | 张勇 |  |
| 通讯地址 | 湖南省永州市祁阳县浯溪街道办事处元结路与水亦香路交汇处东南角（合丰拉链公司内） |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 191 7680 7203 |  |  | 传真 |  | —— | 邮政编码 | 426100 |
| 建设地点 | 湖南省永州市祁阳县浯溪街道办事处元结路与水亦香路交汇处东南角（合丰拉链公司内） |  |  |  |  |  |  |  |
| 审批部门 | — |  |  |  | 批准文号 |  | — |  |
| 建设性质 | 新建 |  |  |  | 行业类别及代码 |  | C3952音响设备制造 |  |
| 占地面积 (平方米) | 2444 |  |  |  | 绿化面积 (平方米) |  | - |  |
| 总投资 (万元) | 500 |  | 其中：环保投资(万元) |  | 43 |  | 环保投资占总投资比例(％) | 8.6 |
| 评价经费(万元) |  | — |  |  | 投产日期 |  | 2020年6月 |  |
| 工程内容及规模 1、项目由来 近年来，我国电子设备行业相当火爆，电子设备的市场需求量不断增加，并在相关政策的推动下，电子设备持续热销。伴随国内电子设备产业的发展和劳动力成本的提高，国内电子设备制造企业正转向规模化、专业化和自动化，这就为电子设备销售提供了广阔的市场前景。 在此背景下，湖南省青文电子科技有限公司拟投资500万元租赁湖南省永州市祁阳县浯溪街道办事处元结路与水亦香路交汇处东南角（合丰拉链公司内）建设“湖南省青文电子科技有限公司年产15万只音箱建设项目”，本项目建设后有利于优化永州市产业结构，提高永州市电子产业的创新能力和竞争力，促进永州工业变大变强。 根据《中华人民共和国环境影响评价法》、国务院《建设项目环境保护管理条例》规定，湖南省青文电子科技有限公司委托湖南绿鸿环境科技有限责任公司承担该项目的环境影响评价工作。根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（环境保护部令第44号，生态环境部令第1号，2018年4月28日修订），本项目属于二十八、计算机、通信和其他电子设备制造业中84、通信设备制造、广播电视设备制造、雷达及配套设备制造、非专业视听设备制造及其他电子设备制造之全部，须编制环境影响报告表。我公司接受委托后，组织有关技术人员到项目所在地进行了现场踏勘和收集资料，并结合本项目环境特点和工程特征，依据《环境影响评价技术导则》等有关规范、标准要求，编制完成了《湖南省青文电子科技有限公司年产15万只音箱建设项目》。 2、项目概况 2.1建设内容 本项目拟建位于湖南省永州市祁阳县浯溪街道办事处元结路与水亦香路交汇处东南角（合丰拉链公司内），租赁祁阳县合丰拉链织造有限公司已建的厂房及配套附属设施（详见附件），总占地面积2444m2，总建筑面积约7332m2，主要租赁建筑内容为祁阳县合丰拉链织造有限公司的1~3层，同时建设电力、给排水、绿化等配套工程。主要工程组成见表1-1。 表1-1 工程组成一览表 工程 名称; 建筑物名称; 建筑面积; 基本情况. 主体工程; 生产车间; 总建筑面积为2220m2，位于一层、二层；砖混结构; 一层有冲压区、裁皮区、拼箱区、贴箱区、过胶机、木工8V机区、木工锣机区、木工开料区、数控雕刻区及钻孔区；. 二层有手工区、2条流水线；. 原材料仓库; 总建筑面积为2660m2; 位于一层、二层、三层；砖混结构，租赁. 半成品仓库; 总建筑面积为600m2; 位于一层；砖混结构，租赁. 成品仓库; 总建筑面积为1522m2; 位于一层、三层，砖混结构. 辅助工程; 办公区; 总建筑面积180m2; 位于二层；砖混结构. 样品室; 总建筑面积150m2; 位于二层；砖混结构. 公用工程; 供水; 祁阳县自来水公司供给，厂区接入给水管网. 供电; 祁阳县电网提供，380/220V. 道路; 包括厂区道路、人行道及消防通道. 环保工程; 废水处理设施; 雨污分流系统、化粪池. 废气处理设施; 木料加工、打磨粉尘：木工加工车间密闭负压设计，木料加工工序产生的粉尘经负压收集后通过布袋除尘器进行处理由15m高排气筒排放 有机废气：集气装置+活性炭吸附装置+15m排气筒 生产区安装排风扇，加强厂区通风. 噪声处理设施; 隔声、减震垫. 固废处理设施; 垃圾桶、一般固废收集桶（位于一层）、危险废物暂存间（位于三层）. 2.2生产内容及规模： 本项目生产内容及规模详见表1-2： 表1-2产品方案一览表 产品名称; 年产量/万只. 音箱; 15. 2.3项目原、辅材料消耗情况 项目主要原辅材料为板材、音孔、绒毯等，均由供应商的汽车运输至本厂，生产中所用能源主要为水、电，详细情况见表1-3。 表1-3 项目主要原、辅材料及能源消耗量一览表 序号; 名称; 单位; 年耗量; 厂区贮存量; 用途; 备注. 1; 板材; 张; 50000; 8333; 空箱; 木材. 2; 绒毯; m2; 8000; 1333; 附在木箱表面. 3; 绒毯黄胶; kg; 5000; 840; 粘绒毯. 4; PVC皮; m; 7200; 1200; /. 5; PVC胶; kg; 6500; 1100; 粘板材. 6; 网布; kg; 800; 140; /. 7; 酒精; L; 160; 27; 清洗木箱表面杂质. 8; 枪钉; 箱; 1600; 270; /. 9; 原子灰; kg; 50; 50; 用于木头凹陷处补平. 10; 音箱线; m; 130000; 21700; 音箱; /. 11; 音孔; 只; 160000; 26700; /. 12; 号角; 只; 130000; 21700; /. 13; 螺丝; 个; 200万; 333300; /. 14; 塑料袋; 个; 150000; 25000; /. 15; 纸箱; 只; 150000; 25000; /. 16; 封箱带; 卷; 10000; 840; /. 17; 汽油; L; 160; 13; 擦洗PVC皮. 18; 焊锡丝; kg; 500; 50; /. 19; 电容; 只; 150000; 25000; /. 20; 电阻; 只; 150000; 25000; /. 21; 珍珠棉; m2; 80000; 6700; /. 22; 塑料钉; 只; 290000; 24170; /. 23; 铁钉; 只; 290000; 24170; /. 24; 线路板; 个; 150000; 25000; /. 25; 泡沫; kg; 3200; 270; 运出时外包装用. 26; 漆包线; kg; 3200; 270; /. 27; 功放; 个; 16000; 1400; 推动音箱放声. 28; 线盒; 个; 150000; 25000; /. 29; 线路板; 个; 16000; 1400; /. 30; T铁/华司; 付; 260000; 21666; 扬声器; /. 31; 盆架; 只; 260000; 21670; /. 32; 纸盆; 个; 260000; 21670; /. 33; 音圈; 个; 260000; 22000; /. 34; 支片; 个; 260000; 22000; /. 35; 端子; 只; 260000; 22000; /. 36; 引线; m; 150000; 25000; /. 37; 音规; 只; 16000; 1400; /. 38; 磁规; 只; 16000; 1400; /. 39; 压边; 只; 150000; 25000; /. 40; 磁路HD-810胶; kg; 800; 70; 用于粘磁路. 41; 中心胶505B; kg; 800; 70; 用于粘弹波、音圈、纸盆. 42; 引线胶319; kg; 300; 25; 用于粘引线. 43; HD760; kg; 300; 25; 用于粘纸盆. （注：本项目原辅材料均贮存于厂区原料仓库） 主要原辅材料理化性质 （1）板材：板材（木板）为本项目音箱主要原材料，根据业主提供的资料，板材长为2.4m，宽为1.2m，厚度分别为8mm（占总板材量10%）、9mm（占总板材量35%）、12mm（占总板材量30%）、15mm（占总板材量20%）、18mm（占总板材量5%）。经计算本项目年用量约893.7t/a，1655m3/a，本项目各个厚度板材的年使用量见下表1-4。 表1-4 各个厚度板材年使用量一览表 序号; 长度（m）; 宽度（m）; 厚度（m）; 总板材量中占比; 用量（m3/a）. 1; 2.4; 1.2; 0.008; 10%; 115. 2; 2.4; 1.2; 0.009; 35%; 455. 3; 2.4; 1.2; 0.012; 30%; 525. 4; 2.4; 1.2; 0.015; 20%; 430. 5; 2.4; 1.2; 0.018; 5%; 130. 6; 总计; 1655. （2）黄胶：属于木质工艺中的一种常用胶水，适用于中纤板加厚，实木加厚，冷压贴木皮、防火板、夹板等，是木制品生产过程中不可缺少的专业压板胶水。黄胶是一种单组份氯丁乙烯橡胶为主要成分、耐热、耐气候的水剂型粘合剂，最大的特点是表面不易结膜，具有较长的陈放时间、较短的加压时间、干强度高、环保等特点。 黄胶的外观呈浅黄色至深黄色粘稠液体，有轻微气味，燃点为5℃，相对密度（水=1）为0.921，初始沸点和沸程＞35℃，临界温度为289.5℃，临界压力为4.92Mpa，水分配系数为2.15，引燃温度350℃，爆炸下限为1.1，爆炸上限为8.7，黄胶易燃且不溶于水。 （3）PVC胶：PVC胶水产品为单组份新型全透明溶液胶，专为解除难粘的透明或白色PVC塑料制品而研发的专用全透明PVC塑料胶水产品， 具有可室温固化、操作方便、粘接强度高、快速定位、高弹性、胶膜柔软、固化物无毒等众多优点。外观为乳白色胶体，无气味，粘度（室温25℃）:5×10－5×10mpa.s，剥离强度：N/cm帆布/帆布>40，pH值在5-7，沸点为100-105℃。 （4）原子灰：俗称腻子，又称不饱和聚酯树脂腻子，是-种新型嵌填材料，能很好地附着在物体表面，并在干燥过程中不产生裂纹。由主体灰(基灰)和固化剂两部分组成，主体灰的成分多是不饱和聚酯树脂和填料，固化剂的成分一般是引发剂和增塑剂，起到引发聚合，增强性能的作用。 原子灰的外观和性状是膏状混合物，稠度为8-13cm，相对密度（水=1）为1.6-1.8，沸点为146℃，相对蒸气密度（空气=1）为3.6，饱和蒸气压为0.6KPa，闪点为50-60℃，自燃温度为500℃以上，爆炸上限6.1%，爆炸下限1.1%，不溶于水，溶于丙酮等多种溶剂。 结合胶水供应商提供的产品安全技术说明书（MSDS），本项目生产过程中使用的胶水主要成分及含量见下表。 表1-5 胶水种类及主要成分一览表 种类; 成分; CAS.NO; 所占比例. 1; 黄胶; 氯丁橡胶; 9010-98-4; 1-20. 石油树脂; 64742-16-1;68131-77-1; 1-5. 二甲苯; 202-422-2; 1-15. 溶剂油; 64742-94-5; 1-60. 2; PVC胶; 合成胶乳; 9009-54-5; 55-60%. 树脂; 8050-9-7; 3-4%. 表面活性剂; 2854-9-3; ＜1％. 水; 471-34-1; 30-35%. 溶剂; 108-88-3; 4-6%. 3; 磁路HD-810; 甲基丙烯酸甲酯; 80-62-6; 40~70. 甲基丙烯酸; 79~41~4; 15~30. 4; 中心路505B; 甲苯; /; 65%. 氧化镁; /; 2%. 氯丁橡胶; /; 20%. 酚醛树脂; /; 13%. 5; 引线胶319; 甲苯; /; 40%. 松香甘油脂树脂; /; 17%. 合成橡胶; /; 30%. 氧化镁; /; 3%. 醋酸乙酯; /; 10%. 6; HD760; 甲苯; /; 50%. SBS树脂; /; 30%. 石油树脂; /; 20%. 2.4项目主要生产及辅助设备 项目主要生产及辅助设备见表1-6。 表1-6 项目主要生产及辅助设备设备一览表 序号; 设备名称; 设备型号; 单位; 数量. 1; 开料机; MJ6130TY; 台; 1. 2; 钻孔机; MODE4125; 台; 1. 3; 锣机; MX5057Y; 台; 1. 4; 封边机; TM; 台; 2. 5; V机; MJ6025V; 台; 1. 6; 过胶机; MT型过胶机; 台; 1. 7; 冷压机; YM318; 台; 1. 8; 吸尘机; FF-2W-60; 台; 1. 9; 流水线; 流水线1（20米）; 台; 4. 10; 冲床; JC23-25; 台; 2. 11; CNC雕刻机; M4; 台; 1. 12; 冲磁机; SCTX204; 台; 1. 13; 打胶机; TYA-202; 台; 2. 14; 铆钉机; SCL80*75-30; 台; 5. 15; 空压机; QCX5-50; 台; 1. 16; 电烙铁; /; 台; 2. 17; 风批; 303型号; 台; 1. 18; 叉车; 内燃平衡重式叉车; 台; 8. 19; 手叉车; /; 台; 1. 20; 刀片; /; 台; 20. 21; 刀架; /; 台; 1000. 22; 电钻; JIZ-BSD-10C; 台; 1. 23; 热风枪; /; 台; 1. 24; 取暖器; /; 台; 3. 25; 装配流水线; /; 台; 1. 26; 扬声器流水线; /; 台; 1. 27; 拖盘; /; 台; 800. 28; 货架; /; 台; 20. 29; 风扇; /; 台; 10. 2.5劳动定员及工作制度 本项目劳动定员为45人，厂区员工均不在厂区食宿，每天工作8小时，年工作280天。 2.6给水 本项目给水源自祁阳县自来水管网。 2.7排水 本项目采用雨污分流排水体制，排水系统分为室内、室外排水系统和雨水集排系统。室内排水采用单立管排水系统，室内污水经排水管道接至室外。 本项目营运期生活污水产生量为481.95m3/a，经化粪池预处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准后通过西面水亦香路市政污水管网进入祁阳县白竹污水处理厂处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A标准后排入湘江。 2.8供电 本项目由祁阳县电网供电，动力、办公、照明配电电压为380/220V，三相五线制供电；配电方式按照用电性质及需要采用放射式，通过配电房将电送至用电区，经配电系统向用电设施提供动力和照明负荷供电。 2.9消防 本项目消防设计按照《建筑设计防火规范（GBJ16-2006》进行设计，工程按一级耐火等级设计，并设有火灾自动报警系统和自动灭火系统。 |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题 本项目拟建于湖南省永州市祁阳县浯溪街道办事处元结路与水亦香路交汇处东南角（合丰拉链公司内），项目用地租赁祁阳县合丰拉链织造有限公司已建厂房的1~3层（原祁阳县合丰拉链织造有限公司厂房共3层）。根据建设单位提供的资料及现场踏勘，项目建设地原为祁阳县合丰拉链织造有限公司，该公司统一社会信用代码为914311215676688453，主要经营范围为拉链、拉链头、织带、五金、压铸件制造。该公司于2018年中旬建设厂房，公司在建设过程中因多方面原因，导致在2019年中旬倒闭，该公司从建设到倒闭期间，一直没有生产过产品。该公司在2019年中旬倒闭后就对厂内的设备、原辅材料等进行外售，目前厂内没有留下祁阳县合丰拉链织造有限公司的设备及原辅材料，厂区内不存在遗留环境问题，不存在其他原有污染问题及环境问题。本项目与祁阳县合丰拉链织造有限公司的依托关系相见表1-7。 表1-7 项目与祁阳县合丰拉链织造有限公司依托关系一览表 工程组成; 产业园; 本项目新建工程; 依托关系. 主体工程; 主要建设内容; 已建设的1~3层厂房; 厂房内的装修工程; 依托原有厂房. 公用工程; 给水; 永州市自来水管网; /; 依托厂区现有管网. 供电; 原有工程已建设完善的供电工程; /; 依托原有供电工程. |

建设项目所在地自然环境及社会简况

自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等） 1. 地理位置 祁阳县辖区东西最大距离64.5千米，南北最大距离90.4千米，总面积2538平方千米。位于东经110°35′~112°14′、北纬26°02′~26°51′之间。辖20个乡镇，3个农林场所，955个行政村（居委会），总人口101.7万人。地处湖南南部，永州东北部，北依衡山、祁山，南靠阳明山，湘江横贯县境中部。东接常宁、祁东，东南邻桂阳，南接新田、宁远，西南邻双牌，西抵零陵、冷水滩2区，西北邻冷水滩区，北连祁东，东北邻祁东，距永州市区48千米。湘桂铁路、322国道、衡枣高速公路、三南公路贯穿全境，湘江从县境中心穿过，交通十分便利。 本项目拟建位于湖南省永州市祁阳县浯溪街道办事处元结路与水亦香路交汇处东南角（合丰拉链公司内），地理坐标为北纬26.56195343、东经111.85187638，项目西面35m为水亦香路，交通较为便利。项目具体地理位置见附图1。 2. 地形、地貌、地质 祁阳县地貌呈不对称的凹字形盆地景观。阳明山脉横亘于南部，祁山山脉斜峙于东北，四明山余脉绵亘于西北，湘江贯穿中部，形成狭长的河谷平原。境内丘陵、山地、平原错杂，山地面积较为广大。 祁阳县位于祁阳山字型前弧南翼，次级构造较为发育。境内分布有寒武系、奥陶系、泥盆系、石炭系、二叠系、三叠系、侏罗系、白垩系等地层类型，奥陶系、泥盆系、石炭系分布较为广泛。土壤主要为黄色和红色粘土。 根据《中国地震动参数区划图》（GB18306-2001），该区域地震动峰值加速度分区为0.05g，地震动反应谱特征周期为0.35g，对照地震基本烈度为Ⅵ度。建筑物按Ⅵ度抗震设防。建筑结构应采用抗震性能好的结构体系，在抗震设防烈度Ⅵ度及以上区域，严禁使用预制空心板及预制楼梯。 3. 气象特征 祁阳属亚热带季风性湿润气候，四季分明。其特点是：春温多变，寒潮频繁；夏多暴雨，易遭洪涝；秋季干旱，气候炎热；冬少严寒，间有冰冻。气候要素时空分布不均，山区高差悬殊，立体气候明显，水热分布差异大，局部小气候复杂。 年平均气温在18.2℃，南部相对高于北部，年最高气温出现在7月底至8月，平均温度29.5℃，极端最高气温大部分地方可达39℃以上；最低气温一般出现在1月初至2月底，平均温度6.2℃。年平均日照为1510.8小时，年无霜期291天。年平均降雨量1327.1mm，降水时间分布有明显的季节性，4～6月降水最多，占全年降水量的46.7%。平均相对湿度79%。常年主导风向为北风，夏季主导风向为SSW风，历年平均风速为1.4m/s，最大风速18.7m/s（1978年5月9日）。 4. 水文特征 （1）地表水系 祁阳县河流均属湘江水系。湘江从县内中部穿过，流向大致呈东西向，境内流程100.8km，落差18.8m，河面宽度一般为200-350m。湘江在祁阳境内主要一级支流有白水、祁水，二级支流有清水江。 白水发源于桂阳白水乡大土岭，经常宁市蒲竹源进入本县，境内大至呈南北流向，经晒北滩、金洞、八宝，于白水镇汇入湘江。全流域面积为1810平方公里，河长117公里，落差653米，其中在本县境内流域面积1070.6平方公里，河长78.1公里，落差240.3米。 祁水发源于邵阳县四明山的九塘凹，流经祁东，在龚家坪镇的石湾村流入本县，于浯溪镇的东江桥注入湘江，祁水全流域面积1685平方公里，河长144公里，河床落差97米，其中在本县境内的流域面积为568.2平方公里，流程67.2公里，河床落差40.6米。 清江发源于祁东县的刘家岭，流经祁东后于羊角塘镇雅集塘进入本县，并在该镇区域内折回，经八歧又进入祁东。清江流域面积282平方公里，河长41公里，坡降2.5‰，其中在我县境内流域面积148平方公里，河长18公里，落差17.2米。 （2）地下水 ① 含水层 区内主要含水层有石炭系下统岩关阶邵东段灰岩(C1y1)、泥盆系上统锡矿山组下段泥灰岩、灰岩(D3x1)及侏罗系下统门口山组砂岩(J1m)。 石炭系下统岩关阶邵东段灰岩（C1y1）：岩性为深灰色泥晶灰岩、泥灰岩。地表溶蚀较发育，很少见有岩石露头。钻孔中见有小溶孔，溶蚀裂隙较发育。一般泉水出露较少，泉水流量0.004~0.07L/s。含中等丰富的溶洞裂隙水。 泥盆系上统锡矿山组下段泥灰岩、灰岩（D3x1）：岩性为浅灰至深灰色泥晶灰岩、含泥灰岩及白云质灰岩。地表见有小溶沟、溶槽等岩溶现象。钻孔中见有小溶孔，溶蚀裂隙发育，裂隙发育深度一般达200m左右，雨季泉水流量0.03~1.24L/s，旱季泉水流量0.001~0.06L/s。含富水性中等的溶洞裂隙水。 侏罗系下统门口山组（J1m）：岩性为粉砂岩、砂质泥岩为主夹中粒砂岩、细砂岩及泥岩，中细粒砂岩含弱裂隙水。 区域内各含水层的水质均属于 HCO3-Ca型，矿化度0.187~0.316克/升，PH值7.1~7.5。 ② 隔水层 侏罗系下统门口山组（J1m）泥岩相对隔水层：岩性为粉砂岩、砂质泥岩为主夹中粒砂岩、细砂岩，除中细粒砂岩含弱裂隙水外，其他岩石不含水或含水微弱，均可视为相对隔水层。 泥盆系中统跳马涧组及奥陶系砂岩、板岩相对隔水层：除浅部砂岩含风化裂隙水外，深部含水性弱，可视为相对隔水层。 ③ 断层带的导水性与富水性 该区断层以逆掩压扭性断层为主，钻孔揭露断层均见明显的断层角砾（破碎带），未出现断层涌漏水现象，因此，断层的导水性富水性较弱。但断层上盘岩层的富水性中等。 ④ 地下水补、径、排特征 地下水补给：项目区域内各含水层均以大气降水的沿裂隙渗入补给为主，其次为地表水通过孔隙裂隙对地下水渗入补给，在构造沟通各含水层的有利地段，受相邻含水层补给。 地下水径流：受地形地貌、岩层产出状态的控制，评估区总体地势北高南低，区内地下水的总体径流方向：由北向南流。局部地段因构造影响可能有所变化。 地下水排泄：区内地下水的排泄受南西面侵蚀基准面的控制，地下水主要通过泉或向低洼处的溪沟排泄，最终汇入湘江。 综上，项目区域主要补充水水源为大气降水，本区水文地质条件属孔隙裂隙充水为主的简单偏中等类型。 5．植被状况 祁阳县属于中亚热带、常绿阔叶林带植被区。祁阳用村林有杉、松、樟、楠等，经济林以油茶为主，兼有油桐、乌桕；药材主要有白果、乌梅、杜仲、淮山、丹皮、白芍、香附、乌药、蛇胆等100余种。其中用材林6.4万公顷，林木蓄积量达300万立方米； 油茶林40万亩；以柑桔为主的水果28万亩。 据调查，项目所在地为工业园区，周边植被主要为绿化带、灌木和杂草，无珍稀保护植物。 6．生物多样性 永州市地形起伏，气候温热潮润，草木畅茂，水域辽阔，为野生动物生息繁殖提供了较好的生存环境，野生动物中两栖纲有蝾螈、中地大蟾蜍、青蛙、泥蛙、雨蛙、金线蛙等；爬行纲有壁虎、晰蜴、龟、鳖、蛇等；鸟纲有鸬鹚、苍鹭、白鹭、鸿雁、灰鹅、野鸭、鸳鸯、秋沙鸭、黑耳鸢、雀鹰、鹌鹑、竹鸡、绿啄木鸟等；哺乳纲有刺猬、鲮鲤、兔、鼠、松鼠、蝙蝠、果子狸、獐、野猪、豪猪、水獭、山獾等。 根据现场踏勘，项目拟建位于湖南省永州市祁阳县浯溪街道办事处元结路与水亦香路交汇处东南角（合丰拉链公司内），人的活动频繁，项目评价范围内未见国家法定珍稀物种。 7、祁阳县城总体规划 根据《祁阳县城市总体规划》(2001-2020)：祁阳县城建设用地在现有基础上主要向西部和沿322国道向南发展。东部在七里桥的基础上，北部在黎家坪以及现有工业区基础上适当发展。旧城区主要以旧城改造为主，重在内部调整。 祁阳县城市空间发展采取“北控、南扩、西拓、东调”的发展战略，其空间结构模式由现状两点一线，转变为开放式，有机生产的组团式发展模式，以322国道，湘江为生长轴线形成一主（浯溪组团）二副（黎家坪组团、城南组团）一点（东风工业点）的空间结构；构成山水相间、城乡交融、组团布局，生态系统良好的城市空间结构。 8、湖南祁阳经济开发区概况 祁阳经济开发区系湖南省人民政府批准成立并经国家发改委审核公告的省级开发区，经济开发区为“一区三园”，即新区、黎家坪建材产业园（简称黎家坪片区）和祁阳科技工业园（简称白水片区），用地分别分部在祁阳县城区、黎家坪镇和白水镇。祁阳经开区于2017年进行了总体规划环评，环评批复为湘环评[2017]41号（详见附件）。 本项目位于祁阳经济开发区新区。 9、新区概况及产业定位 根据湖南祁阳经济开发区新区环境影响报告书，祁阳新区的企业引进名录如下表2-1所示。 表2-1 祁阳经济开发区引新区引进项目名录一览表 产业定位; 一类工业; 二类工业. 轻纺、服饰产业; 鼓 励 类; ①服装生产②采用高速机电一体化无梭织机、细针距大圆机等先进工艺和装备生产高支、高密、提花等高档机织、针织纺织品，③采用计算机集成制造系统的高档服装生产，④鞋业制造（不含制革工艺），⑤高档机织与针织服装生产，⑥饰品生产。; ①纺织品制造（无缫丝废水、精炼废水）②采用紧密纺、低扭矩纺、赛络纺嵌入式纺纱等高速、新型纺纱技术生产多品种纤维混纺纱线及采用自动络筒、细络联、集体落纱等自动化设备生产高品质纱线。. 限 制 类; /; 25kg/h以下梳棉机，200钳次/分钟以下的棉精梳机，A502、A503细纱机。. 禁 止 类; /; ①纺织工业类的毛纺织染整，②棉、化纤及其混纺染整，③麻纺织业中的脱胶、浸解染整，④有湿法印花、染色、水洗工艺的服装制造⑤化学纤维制造⑥不符合产业政策的纺织及装置项目，⑦不得引进化学制浆、造纸、制革和外排水污染物涉及重金属的项目。⑧三类工业。. 机械、电器制造业; 鼓 励 类; ①电子配件组装②太阳能LED光电产品生产、半导体照明设备生产自动物流装备③电子信息产品组装（如家电产品、汽车电子产品等）④信息系统生产项目⑤高效节能家电开发与生产等。; ①金属制品加工制造、金属材料加工，②电气设备制造、仪器仪表及文化办公用品机械制造，③数控机床及其关键零部件制造、清洁能源发电设备制造、工程施工机械及关键零部件开发及制造、农业机械设备制造, ④机械非标零部件及机械零部件加工、⑤通用设备制造与加工，⑥废旧机电产品及零部件再利用、再制造⑦电子元器件生产及组件生产，⑧高效节能光源技术开发、产品生产及废旧灯管回收再利用等。. 限制 类; /; 铸造件生产项目. 禁 止 类; /; ①不符合产业政策的专业热处理。②外排水污染物涉及重金属的项目；③有电镀、喷漆工序的机械加工业，④不符合行业准入条件的项目；⑤三类工业。. 食品、医药产业; 鼓励 类; 单纯药品分装复配; ①农副产品深加工②粮食加工副产物综合利用技术开发与应用，③现代生物医药、重大传染病防治疫苗和药物生产，④拥有自知识主产权的新药开发和生产，天然药物开发和生产，⑤输液瓶生产⑥新型药用包装材料及其技术开发和生产（可降解材料，具有避光、高阻隔性、高透过性的功能性材料，新型给药方式的包装，药包材无苯油墨印刷工艺等）。. 限制 类; /; 《产业结构调整目录》（2011年本）中的限制类. 禁止 类; /; ①《产业结构调整目录》（2011年本）中的淘汰类；②外排水污染物涉及重金属的项目；③有医药中间体生产项目；④三类工业。. 其他; 鼓励 类; 标准厂房、现代生产性服务业、仓储物流业、科技服务业、环境科技咨询机构、与新区主导产业相关联的下游产业（如包装业）、商务商贸服务业等。; /. 禁止类; ①化学制浆、造纸、制革和外排水污染物涉及重金属的项目； ②不符合祁阳经济开发区新区产业定位的项目. 根据湖南祁阳经济开发区新区环境影响报告书批复（见附件），入园项目选址必须符合经开区总体规划、用地规划、环保规划及主导产业定位要求，不得引进国家明令淘汰和禁止发展的能耗物耗高、环境污染严重、不符合产业政策、湘江保护条例及园区产业定位的建设项目，新区范围内不设三类工业用地，禁止三类工业、气型污染企业和排水含重金属、持久性有机污染物的企业进入。 本项目行业类别为C3952音响设备制造，经开区同意入园（详见附件），经对照，项目不属于国家明令淘汰和禁止发展的能耗物耗高、环境污染严重、不符合产业政策及湘江保护条例的建设项目；不属于祁阳经济开发区引新区引进项目名录中的禁止类、限制类和鼓励类，可视为允许类。 10、新区现状 （1）基础设施建设概况： 自2007年以来，特别是近年来，新区建设了一批市政交通及园区综合服务项目，为新区的发展提供了强有力的硬件保障。截至2010年底，基础设施投资5.0亿元，完成征用转用土地500ha，平整土地300ha以及基础设施配套任务，建设标准厂房5万m2，修建道路总长10.64km（其中灯塔路4.1km、浯溪南路3.2km、长流路1.5km、元结路0.9km、水亦香路0.54km、白竹路0.4km），极大地改善了区域交通环境，为新区下一步的产业发展提供了良好的支撑。 （2）给水工程规划： 水源规划：根据祁阳城市总体规划及新区规划，新区工业企业生产生活用水及居民生活用水均由祁阳县新埠头水厂集中供给。祁阳县新埠头水厂选址城南浯溪街道办事处新埠头村，规划用地145亩，取水水源为湘江，取水点位于县城浯溪电站大坝上游500米处的位置。祁阳县新埠头水厂建设规模16万m3/d，祁阳县新埠头水厂设计供水规模可保证新区用水。 给水管网布局：新区规划从祁阳县新埠头水厂敷设两条经中兴路至新区西部的DN1000输水干管，然后由西部延伸到新区东部地区。另外，规划在新区内部安排DN600-800的环状供水管网，并要求各居住小区自行加压，满足生活用水要求；产业园区则视用水情况，后期可在灌岭山体上设给水加压泵站。 （3）祁阳经济开发区新区排水工程规划 祁阳经济开发区新区排水实施雨污分流制，区域配套截排污管网、污水处理厂等基础设施工程建设，祁阳白竹污水处理厂（原名祁阳县城南污水处理厂）建设位于祁阳县城南区观音滩白竹村1组、8组，污水处理厂纳污范围为祁阳经济开发区新区（北起湘江，南抵大塘林场及三南公路，东至湘江，西抵浯亭路。）新区各企业工业废水排放执行《污水综合排放标准》(GB8978-1996)表1和表4中三级标准；祁阳县白竹污水处理厂执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》GB18918-2002中一级A标准，其出水排入湘江。 11.环境保护目标调查与区域污染源调查 11.1环境保护目标调查 评价范围内的环境功能区划：评价范围内的大气属于二类功能区，声环境属于3类功能区，水环境属于III类功能区。 主要的环境敏感区：评价范围内主要的环境敏感区包含了湾里院子、驻马原、五里村居民点。各环境保护目标的具体位置详见附图3。各保护对象及保护要求详见本报告表3-6。 11.2环境制约因素及解决办法 本项目评价范围内水环境、大气环境、声环境质量均符合规定的功能区要求，具有一定环境容量。根据现场踏勘，项目评价范围内无珍稀濒危野生动植物和文物古迹。根据调查和咨询有关主管部门，本项目所在地位于湖南省永州市祁阳县浯溪街道办事处元结路与水亦香路交汇处东南角（合丰拉链公司内），属于祁阳县白竹污水处理厂纳污范围，祁阳县白竹污水处理厂目前已营运，根据建设方提供的资料，本项目周边道路的污水管网已基本建成，本项目生活污水经化粪池预处理后达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996)表1和表4中三级标准，通过园区市政污水管网排入祁阳县白竹污水处理厂集中处理达标后排入湘江，对湘江水质影响不大，本工程无明显制约项目建设因素。

环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地表水、声环境、生态环境等） 本次评价采用现场监测与引用历史监测数相结合的方式对建设项目所在地环境质量进行评价，具体监测点位见附图。 - 环境空气质量现状 （1）项目所在区域环境空气达标判定 本项目位于湖南省永州市祁阳县浯溪街道办事处元结路与水亦香路交汇处东南角（合丰拉链公司内），根据《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018）6.2.1基本污染物环境质量现状数据“采用评价范围内国家或地方环境空气质量监测网中评价基准年连续1年的监测数据，或采用生态环境主管部门公开发布的环境空气质量现状数据”的规定；引用的数据为近3年的数据，满足引用要求。故本次评价采用祁阳县人民政府网站上环境保护局公布的《2018年祁阳县环境质量年报》中的环境空气质量数据，本项目位于湖南省永州市祁阳县浯溪街道办事处元结路与水亦香路交汇处东南角（合丰拉链公司内），属于祁阳县城区范围内，距离祁阳站点3.5km，故祁阳县人民政府网站上环境保护局公布的《2018年祁阳县环境质量年报》中的环境空气质量数据能代表本项目周边环境质量现状。祁阳站点的站点编号为57868，站点类型为一般站，站点的经度为：111.8667、纬度为：26.6000。监测数据详见下表3-1： 表3-1 2018年祁阳县环境空气质量状况 监测因子; 监测浓度（年平均值）; 标准值（年平均值）; 达标情况. PM10; 70.6ug/m; 70ug/m; 不达标. PM2.5; 47.8ug/m3; 30ug/m3; 不达标. 二氧化硫; 12.4ug/m3; 60ug/m3; 达标. 二氧化氮; 12.2ug/m3; 40ug/m3; 达标. 臭氧; 95.5ug/m; 160ug/m; 达标. 一氧化碳; 0.8mg/m3; 4000ug/m3; 达标. 由表3-1可见，祁阳县城区近一年常规大气污染物中各项因子《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其2018年修改单中二级标准日均值要求；SO2、NO2、臭氧、一氧化碳的年均值浓度满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其2018年修改单中二级标准年均值要求，PM2.5、PM10年均值超过《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其2018年修改单中二级标准年均值要求。PM2.5、PM10是祁阳县城区的主要污染因子，因此项目所在区域属于不达标区。监测数据客观的反应了祁阳县环境空气质量的现状。分析超标原因为：随着永州市工业的快速发展、能源消耗和机动车保有量的快速增长、道路的施工等排放大量的二氧化硫、氮氧化物与挥发性有机物导致细颗粒物等二次污染呈加剧态势。祁阳县可采取以下措施减少区域污染问题： ①调整产业结构，提倡可持续发展方式 严格执行国家环保政策和标准，加大环保执法力度，严格控制企业生产准入门槛，积极引导企业调整产业结构，适应国家环保新形式。 ②加强大气污染防治，提升空气环境质量 推进主要污染物减排，提高工业废气污染防治水平，全面整治城市粉尘污染，控制餐饮油烟与秸秆焚烧污染，进一步改善空气环境质量。 ③实施主要大气污染物减排 提倡“多乘公交少开车”行动，及对污染物排放严重的企业实施废气处理设施改造，提高企业对烟尘、粉尘的处理效率，有效治理废气污染，限期治理异味明显、群众反应强烈的企业。 ④开展交通专项整治活动 坚决整治渣土运输违法行为，实现全封闭运输，严格控制渣土在装载、运输和弃置过程中的粉尘污染。加大道路机械化清扫、冲洗、洒水和保洁频率。加强城市各类绿地建设，强化绿化滞尘防尘功能。 ⑤全面布控 对全县重点企业进行合理布控，按所在方位、所占面积大小等实际条件投入资金，建立自动监测点位，实施24小时不间断监测，确保排放达标，对偷排、漏排等排放不达标企业按照相关法律法规进行处罚。 ⑥坚决打好污染防治攻坚战 根据《中共中央国务院关于全面加强生态环境保护坚决打好污染防治攻坚战的意见》，通过部分行业大气排放执行特别限值标准等清洗空气行动，加快以细颗粒物为重点的大气污染治理，切实改善环境空气质量，空气质量将逐渐好转。 （2）各大气污染物环境质量现状调查与评价 本次环评的环境空气质量现状分析引用《湖南祁阳经济开发区总体规划环境影响报告书》中大气监测数据，该项目G1监测点位灯塔村居民点，位于本项目拟建地东南面1200m，项目区域环境情况相似，且近年来区域环境未发生较大变化，监测点的数据可以反映本项目区域环境空气，环境质量现状具体监测情况如下： ①监测因子 环境空气质量现状监测因子为TSP、SO2、NO2、PM10、非甲烷总烃。 ②采样点设置见表3-2。 表3-2 大气现状监测点 序号; 监测点; 相对项目位置; 祁阳县主导风向. 1; 灯塔村居民点; 本项目拟建地东南面1200m; 东北偏北. ③监测时间及频率 湖南科博检测技术有限公司于2017年3月21~27日进行大气环境质量现状监测，监测时间为7天。TSP、SO2、NO2、PM10监测日均值；非甲烷总烃监测小时值，采样时间按《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单中二级标准要求执行，具体监测结果见3-3。 表3-3 大气环境质量现状监测结果表 单位（ mg/m3） 监测点; 监测因子; （小时）日浓度范围（mg/m3）; 标准限值（mg/m3）; 最大超标倍数; 超标率（%）. G1灯塔村居民点; PM10; 0.055~0.063; 0.15; 0; 0. TSP; 0.103~0.107; 0.30; 0; 0. SO2; 0.025~0.027; 0.15; 0; 0. NO2; 0.032~0.034; 0.08; 0; 0. 非甲烷总烃; 0.16~0.18; 2; 0; 0. 根据表3-3可知，监测期间灯塔村居民点监测点评价因子SO2、NO2、PM10、TSP日均浓度监测值监测值均满足《环境空气质量标准》(GB3095-2012)及其2018年修改单中二级标准要求，非甲烷总烃小时监测值满足《大气污染物综合排放标准详解》中有关规定中标准要求。 （3）TVOC环境质量现状调查与评价 本次环评的环境空气质量现状分析引用《年产5000吨锂离子电池电解液项目环境影响报告表》中大气监测数据，该项目G3监测点位项目南面，位于本项目拟建地南面1.4km，项目区域环境情况相似，且近年来区域环境未发生较大变化，监测点的数据可以反映本项目区域环境空气，环境质量现状具体监测情况如下： ①监测因子 环境空气质量现状监测因子为TVOC。 ②采样点设置见表3-4。 表3-4 大气现状监测点 序号; 监测点; 相对项目位置; 祁阳县主导风向. 1; 厂区南面; 本项目拟建地南面1400m; 东北偏北. ③监测时间及频率 湖南精科检测有限公司于2019年1月10日~2019年1月16日进行大气环境质量现状监测，监测时间为7天。采样时间按《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单中二级标准要求执行，具体监测结果见3-5。 表3-5 大气环境质量现状监测结果表 单位（ μg/m3） 监测点; 监测因子; 监测浓度范围（μg/m3）; 标准限值（μg/m3）; 最大超标倍数; 超标率（%）. G3厂区南面（本项目拟建地南面1400m）; TVOC; 16.8~20.4; 600; 0; 0. 根据表3-5可知，监测期间G3厂区南面监测点评价因子TVOC8小时平均浓度监测值监测值均满足《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018）附录D中其他污染物空气质量浓度参考限值。 2、地表水环境质量现状 本项目纳污水体为湘江，为了解湘江水体水质，本项目引用《湖南祁阳经济开发区总体规划环境影响报告书》（湖南科博检测技术有限公司，监测时间为2017年3月21日~23日）中监测数据，监测断面为湘江新区污水处理厂排污口上游500m（S1）及下游3000m（S2），检测因子为pH值、CODcr、BOD5、CODMn、溶解氧、氨氮、石油类、挥发酚、氰化物和镉、铬（六价）、砷、汞、铅、总磷、总氮、阴离子表面活性剂、粪大肠菌群、硝基苯，具体监测因子及监测结果如表3-6所示。 表3-6 引用地表水环境监测与评价结果统计表 监测断面; 项目; 监测值; 平均值; 超标率(%); 最大超 标倍数; 评价 结果; 评价标准 GB3838-2002. 湘江 W1废水入新区污水处理厂排污口上游500m; pH; 7.12~7.16; /; 0; 0; 达标; 6～9. CODcr; 16.3~17.2; 16.9; 0; 0; 达标; ≤20. BOD5; 3.1~3.3; 3.2; 0; 0; 达标; ≤4.0. 总磷; 0.14~0.16; 0.15; 0; 0; 达标; ≤0.2. CODMn; 3.4~3.7; 3.5; 0; 0; 达标; ≤6.0. 溶解氧; 2.4~2.5; 2.3; 0; 0; 达标; ≤5.0. 氨氮; 0.40~0.43; 0.42; 0; 0; 达标; ≤1.0. 石油类; 0.04; 0.04; 0; 0; 达标; ≤0.05. 挥发酚; 0.002~0.004; 0.003; 0; 0; 达标; ≤0.005. 氰化物; 0.08~0.10; 0.09; 0; 0; 达标; ≤0.2. 镉; 0.002~0.003; 0.003; 0; 0; 达标; ≤0.005. 铬（六价）; 0.020~0.022; 0.021; 0; 0; 达标; ≤0.05. 砷; 0.030~0.033; 0.031; 0; 0; 达标; ≤0.05. 汞; 0.00005; 0.00005; 0; 0; 达标; ≤0.0001. 铅; 0.02~0.03; 0.02; 0; 0; 达标; ≤0.05. 总磷; 0.14~0.16; 0.15; 0; 0; 达标; ≤0.2. 总氮; 0.5~0.6; 0.6; 0; 0; 达标; ≤1.0. 阴离子表面活性剂; 0.11~0.12; 0.11; 0; 0; 达标; ≤0.2. 粪大肠菌群（个/L）; 7000~8000; 7666; 0; 0; 达标; ≤1.0×104. 硝基苯; 0.004~0.006; 0.005; 0; 0; 达标; ≤0.017. 湘江 W2废水入新区污水处理厂排污口下游3km; 水温; 18.3~18.7; 18.4; /; /; /; /. 流量; 230.3~230.6; 230.5; /; /; /; /. pH; 7.22~7.26; /; 0; 0; 达标; 6～9. COD; 6.0~6.5; 6.25; 0; 0; 达标; ≤20. BOD5; 3.7~3.9; 3.8; 0; 0; 达标; ≤4.0. 总磷; 0.64~0.66; 0.65; 0; 0; 达标; ≤0.2. CODMn; 4.4~4.7; 4.5; 0; 0; 达标; ≤6.0. 溶解氧; 3.1~3.2; 3.15; 0; 0; 达标; ≤5.0. 氨氮; 0.012~0.014; 0.013; 0; 0; 达标; ≤1.0. 石油类; 0.004; 0.004; 0; 0; 达标; ≤0.05. 挥发酚; 0.002~0.004; 0.003; 0; 0; 达标; ≤0.005. 氰化物; 0.10~0.14; 0.12; 0; 0; 达标; ≤0.2. 镉; 0.003~0.005; 0.004; 0; 0; 达标; ≤0.005. 铬（六价）; 0.020~0.024; 0.022; 0; 0; 达标; ≤0.05. 砷; 0.030~0.033; 0.032; 0; 0; 达标; ≤0.05. 汞; 0.00005; 0.00005; 0; 0; 达标; ≤0.0001. 铅; 0.02~0.03; 0.03; 0; 0; 达标; ≤0.05. 总磷; 0.14~0.16; 0.15; 0; 0; 达标; ≤0.2. 总氮; 0.6~0.7; 0.6; 0; 0; 达标; ≤1.0. 阴离子表面活性剂; 0.12~0.14; 0.13; 0; 0; 达标; ≤0.2. 粪大肠菌群（个/L）; 8000~9000; 8333; 0; 0; 达标; ≤1.0×104. 硝基苯; 0.004~0.006; 0.005; 0; 0; 达标; ≤0.017. 由上表可知，两个监测断面各监测因子均满足《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中的Ⅲ类水体标准。 3、声环境质量现状 ①监测项目：LAeq ②监测点位、时间 为了解项目周围声环境质量情况，湖南林晟环境检测有限公司于2019年12月01-02日对本项目东、南、西、北厂界外1m进行噪声实测，各监测点按昼夜分段监测，监测2天，白天和夜间各1次，监测结果见表3-7。 表3-7 噪声现状监测结果 单位：dB(A) 测点编号; 监测日期; 监测结果; 标准值; 是否达标. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. N1#场界东; 2019.12.01; 58.5; 43.2; 65; 55; 是. 2019.12.02; 57.9; 43.9; 65; 55; 是. N2#场界南; 2019.12.01; 52.9; 42.7; 65; 55; 是. 2019.12.02; 53.1; 42.5; 65; 55; 是. N3#场界西; 2019.12.01; 50.7; 42.3; 65; 55; 是. 2019.12.02; 51.2; 42.5; 65; 55; 是. N4#场界北; 2019.12.01; 50.3; 43.5; 65; 55; 是. 2019.12.02; 50.7; 43.2; 65; 55; 是. 由表3-7声环境质量现状监测结果表明，项目场界东、西、南、北面昼夜间噪声均符合《声环境质量标准》（GB 3096-2008）3类标准。 4、生态环境 （1）项目所在地植被现状 本项目位于湖南省永州市祁阳县浯溪街道办事处元结路与水亦香路交汇处东南角（合丰拉链公司内），场区植被主要为香樟树、灌木丛及杂草，地表主要为道路、人工建设的水泥地、绿化带、厂房和其余建筑物。评价区域内已无天然植被，以人工环境为主，生态环境质量一般。项目主要周边及场地环境现状照片见附图。 （2）动物 项目所在区域人类活动频繁，经现场调查，区域内存在鸟类以及青蛙、鼠类等小型动物，不存在国家级或省级保护动物。 主要保护目标（列出名单及保护级别） 本项目位于湖南省永州市祁阳县浯溪街道办事处元结路与水亦香路交汇处东南角（合丰拉链公司内），根据现场实地踏勘结果，结合项目排污特点、区域环境情况以及祁阳县环境保护规划和功能区划分要求，其主要环境保护目标见表3-8，项目周边环境保护目标图详见附图。 表3-8主要环境保护目标一览表 环境要素; 保护对象; 坐标; 相对项目方位及距离; 功能及规模; 保护级别. X; Y. 环境空气; 湾里院子居民点; 111.850612; 26.561437; 西南面85m; 居住，70户，240人; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其2018年修改单中二级标准. 弯里院居民点; 111.852121; 26.559945; 南面120m; 居住，20户，70人. 驻马园居民点; 111.854783; 26.564073; 东北面270m; 居住，30户，105人. 五里村居民点; 111.857587; 26.561866; 东面470m; 居住，15户，53人. 学堂院子居民点; 111.848713; 26.561723; 西面270m; 居住，15户53人. 祁阳县职业中专; 111.846263; 26.561152; 西面370m; 学校，1000人. 王家院居民点; 111.849192; 26.565089; 西北面250m; 居住，50户，180人. 樟木塘居民点; 111.845926; 26.565232; 西北面490m; 居住，120户480人. 龙头石居民点; 111.852724; 26.567550; 北面530m; 居住，25户，100人. 王家院居民点; 111.852067; 26.557722; 南面400m; 居住，80户，320人. 彩若院居民点; 111.857428; 26.558627; 东南面520m; 居住，15户，60人. 湖南祁阳经济开发区政务中心; 111.846370; 26.556738; 西南面730m; 行政、办公，约100人. 陶铸中学; 111.841986; 26.567280; 西北面1000m; 学校，1000人. 浯溪·金苑居民点; 111.843761; 26.565454; 西北面750m; 居住，130户，520人. 吾苑小区居民点; 111.843814; 26.562755; 西面700m; 居住，100户，400人. 六房文家居民点; 111.843677; 26.560423; 西南面820m; 居住，400户，1600人. 后头院子居民点; 111.841139; 26.560931; 西南面1100m; 居住，30户，120人. 祁阳县城区; 111.849123; 26.581721; 北面1.7km; 居住，3000人. 邓家院居民点; 111.835796; 26.574026; 西北面2.1km; 居住，50户，200人. 湘南旅游学校; 111.839545; 26.567118; 西北面1.3km; 学校，2000人. 罗家园居民点; 111.840287; 26.566359; 西北面1.3km; 居住，30户，120人. 新埠头村居民点; 111.833879; 26.566502; 西北面1.8km; 居住，35户，140人. 于家甸居民点; 111.837944; 26.564216; 西北面1.4km; 居住，10户，40人. 曾家垣居民点; 111.828856; 26.565422; 西北面2.3km; 居住，30户，120人. 蒋家院居民点; 111.829655; 26.561421; 西面2.2km; 居住，100户，400人. 新埠头水厂; 111.827649; 26.561152; 西面2.4km; 水厂，60人. 陈家院居民点; 111.833968; 26.559532; 西南面1.7km; 居住，70户，280人. 曙日中学; 111.833897; 26.557040; 西南面1.7km; 学校，1000人. 半边山居民点; 111.834927; 26.551086; 西南面2.1km; 居住，70户，280人. 财凤冲居民点; 111.835796; 26.545989; 西南面2.4km; 居住，30户，120人. 洲上院居民点; 111.838991; 26.548244; 西南1.8km; 居住，120户，480人. 冲里院居民点; 111.839932; 26.546338; 西南2.0km; 居住，30户，120人. 长流铺居民点; 111.842896; 26.543957; 西南2.2km; 居住，50户，200人. 灯塔社区居民点; 111.851292; 26.553166; 南面950m; 居住，60户，240人. 均塘冲居民点; 111.848416; 26.548244; 南面1.5km; 居住，30户，120人. 瓦屋塘居民点; 111.852232; 26.548466; 南面1.5km; 居住，30户，120人. 王家冲居民点; 111.851469; 26.539574; 南面2.5km; 居住，10户，40人. 陈家院居民点; 111.856102; 26.548132; 南面1.5km; 居住，10户，40人. 周家冲居民点; 111.856403; 26.544131; 南面2.1km; 居住，10户，40人. 段家冲居民点; 111.857149; 26.540717; 南面2.5km; 居住，80户，320人. 白果居民点; 111.860149; 26.543020; 南面2.3km; 居住，70户，280人. 王家院居民点; 111.866609; 26.543734; 东南面2.5km; 居住，30户，120人. 灌山岭居民点; 111.861568; 26.548132; 东南面1.7km; 居住，10户，40人. 于家院居民点; 111.864249; 26.553309; 东南面1.5km; 居住，20户，80人. 白竹新村居民点; 111.873620; 26.553277; 东南面2.2km; 居住，20户，80人. 张家岭居民点; 111.871100; 26.558326; 东南面2.0km; 居住，30户，120人. 祁阳县白竹污水处理厂; 111.869325; 26.560644; 东南面1.6km; 污水厂，30人. 费家冲居民点; 111.862935; 26.563104; 东面1.0km; 居住，20户，80人. 邓家院居民点; 111.868952; 26.563771; 东面1.4km; 居住，50户，200人. 陶家冲居民点; 111.866521; 26.565756; 东面1.4km; 居住，30户，120人. 老屋院居民点; 111.870035; 26.567772; 东面1.7km; 居住，70户，280m. 月塘居民点; 111.865527; 26.570042; 东面1.7km; 居住，20户，80人. 曾家塘居民点; 111.859740; 26.566740; 东北面980m; 居住，20户，80人. 杨家院居民点; 111.856545; 26.569772; 东北面1.0km; 居住，20户，80人. 孙市村居民点; 111.862491; 26.571248; 东北面1.5km; 居住，80户，320人. 唐家园居民点; 111.863024; 26.577392; 东北面2.0km; 居住，100户，400人. 王家院居民点; 111.865633; 26.575582; 东北面2.0km; 居住，15户，60人. 张家塘居民点; 111.869041; 26.575011; 东北面2.1km; 居住，20户，80人. 地表水; 湘江“杨家桥村至观音滩双同村沙洲上端”; 111.876442; 26.560286; 东南面2.3km; 12.5km，渔业用水区; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准. 声环境; 湾里院子居民点; 111.850612; 26.561437; 西南面85m; 居住，70户，240人; 《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准. 弯里院居民点; 111.852121; 26.559945; 南面120m; 居住，20户，70人. 生态环境; 工程区及周边500米范围内的植被、土壤、景观等; 保持水土，维持 生态平衡，农业种植等; 确保工程建设与运行不恶化周边生态环境。. 注：表中的距离均为本项目距离保护目标的最近距离。

评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 | 1、环境空气 建设项目所在区域环境空气执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其2018年修改单中二级标准，非甲烷总烃参照《大气污染物综合排放标准详解》中有关规定执行，总挥发性有机物TVOC执行《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ 2.2-2018）附录D限值，标准值见表4-1。 表4-1 环境空气二级标准污染物浓度限值（部分项目） 单位：ug/m3 污染物名称; 取值时间; 浓度限值; 执行标准. 二氧化硫（SO2）; 24小时平均; 150μg/m3; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其2018年修改单二级标准. 1小时平均; 500μg/m3. 二氧化氮（NO2）; 24小时平均; 80μg/m3. 1小时平均; 200μg/m3. PM10; 24小时平均; 150μg/m3. TSP; 24小时平均; 300μg/m3. CO; 24小时平均; 4000μg/m3. 1小时平均; 10000μg/m3. O3; 日最大8小时平均; 160μg/m3. 1小时平均; 200μg/m3. 非甲烷总烃; 1小时平均; 2mg/m3; 《大气污染物综合排放标准详解》中有关规定. 总挥发性有机物TVOC; 8小时平均; 600μg/m3; 《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ 2.2-2018）附录D限值. 苯乙烯; # 1小时平均; # 10μg/m3. 甲苯; # 1小时平均; # 200μg/m3. 二甲苯; # 1小时平均; # 200μg/m3. 锡及其化合物; 1次值; 0.06mg/ m3; 国家环境保护局科技标准司《大气污染物综合排放详解》. 2、地表水环境 地表水环境：建设项目所在区域地表水为湘江，根据湖南省地方标准《湖南省主要地表水系水环境功能区划》（DB43/023-2005），项目东面2.3km纳污水体湘江“杨家桥村至观音滩双同村沙洲上端”为渔业用水区，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准，标准值见表4-2。 表4-2 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）标准限值 单位：mg/L 序号; 项 目; 标准限值. GB3838-2002中Ⅲ类. 1; pH; 6-9. 2; COD; ≤20. 3; BOD5; ≤4.0. 4; 总磷; ≤0.2（湖、库、0.05）. 5; CODMn; ≤6.0. 6; 溶解氧; ≤5.0. 7; 氨氮; ≤1.0. 8; 石油类; ≤0.05. 9; 挥发酚; ≤0.005. 10; 氰化物; ≤0.2. 11; 镉; ≤0.005. 12; 铬（六价）; ≤0.05. 13; 砷; ≤0.05. 14; 汞; ≤0.0001. 15; 铅; ≤0.05. 16; 总磷; ≤0.2. 17; 总氮; ≤1.0. 18; 阴离子表面活性剂; ≤0.2. 19; 粪大肠菌群（个/L）; ≤1.0×104. 20; 硝基苯; ≤0.017. 3、声环境质量标准 本项目位于湖南省永州市祁阳县浯溪街道办事处元结路与水亦香路交汇处东南角（合丰拉链公司内），项目厂界执行《声环境质量标准》GB3096-2008中3类标准，噪声限值见表4-3。 表4-3 声环境质量标准限值 单位：dB(A) 声环境功能区类别; 时段. 昼间; 夜间. 3类; 65; 55. |
| --- | --- |
| 污 染 物 排 放 标 准 | - 水污染物 本项目生活污水经过厂区污水处理设施预处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准后排入市政污水管网进入祁阳县白竹污水处理厂处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）及修改单中一级A标准，排放标准详见表4-4、4-5。 表4-4 《污水综合排放标准》（GB8978-1996） 标准 项目; pH值; COD; BOD5; SS; NH3-N; 石油类; 动植物油; LAS. （GB8978-1996）表4中三级标; 6-9; ≤500; ≤300; ≤400; ≤45; ≤20; ≤100; ≤20. 表4-5 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）及修改单 标准 项目; pH值; COD; BOD5; SS; NH3-N; 石油类; 动植物油. （GB18918-2002）中一级A标准; 6-9; ≤50; ≤10; ≤10; ≤5（8）; ≤1; ≤1. 2、大气污染物 本项目营运期废气执行《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996中二级标准；VOCs参照执行《湖南省家具制造行业挥发性有机化合物排放标准》（DB44/814-2010）、VOCs参照执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）中厂区内VOCs无组织排放限值；苯乙烯和恶臭浓度执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）标准。 表4-6 《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996 污染物; 最高允许排放浓度(mg/m3); 最高允许排放速率; 无组织排放监控浓度限值. 排气筒(m); 二级 (kg/h); 监控点; 浓度（mg/m3）. 颗粒物; 120; /; /; 周界外浓度最高点; 1.0. 非甲烷总烃; 120; 15; 周界外浓度最高点; 4.0. 锡及其化合物; 8.5; 15; 0.31; 周界外浓度最高点; 0.24. 甲苯; 40; 15; 3.1; 周界外浓度最高点; 2.4. 二甲苯; 70; 15; 1.0; 周界外浓度最高点; 1.2. 表4-7 《家具制造行业挥发性有机物排放标准》（DB43/1355-2017） 污染物项目; 最高允许排放浓度（mg/m3）; 最高允许排放速率（kg/h）; 无组织排放浓度限值（mg/m3）. 苯; 1; 0.4; 0.1. 苯系物; 25; 4.0; 1.0. 非甲烷总烃; 40; 8.0; 20.0. 挥发性有机物; 50; 10.0; /. 3、噪声 本项目营运期噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中3类标准，即昼间≤65B(A)，夜间≤55dB(A)。 表4-8 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008) 单位：dB(A) 污染物排放标准; 昼间; 夜间. (GB12348-2008)3类; 65; 55. 4、固废 本项目营运期一般工业废物执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》(GB18599-2001)2013年修改单；危险固废执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）2013年修改单；生活垃圾处理处置执行《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008）。 |
| 总 量 控 制 标 准 | 按国家对污染物排放总量控制指标的要求，在核算基础上，提出工程污染物总量控制建议指标，是建设项目环境影响评价的任务之一，污染物总量控制建议指标应包括国家规定的指标和项目特征污染物。并结合本项目工程特征，确定本项目的总量控制因子为废水为COD、氨氮。废气：VOCS。 ①水污染物控制指标：本项目生活污水经过厂区污水处理设施预处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准后排入市政污水管网进入祁阳县白竹污水处理厂处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）及修改单中一级A标准后排入湘江，因此无需申请水总量指标。 ②大气总量控制指标：根据工程分析，本项目VOCS排放量为0.1507t/a，目前VOCS总量控制指标未纳入国家总量控制指标体系，建议核定，不进行总量控制指标交易。 |

建设项目工程分析

工艺流程简述（图示）（G：废气，W：废水，S：固废，N：噪声） 施工期工艺流程： 图5-1项目施工期工艺流程图 本项目租赁祁阳县合丰拉链织造有限公司已建的标准厂房及配套设施，前段施工期废水、废气、噪声、固废均得到了有效的处置，施工期没有遗留的环境问题，项目入驻只要只需进行简单的装修和设备安装。 营运期工艺流程： 1、音箱生产工艺流程及产污节点简介 图5-2 音箱生产工艺流程图 音箱生产主要工艺说明及产污环节： 本项目音箱由空木箱和扬声器组装而成，因此本项目工艺说明为： （1）空木箱工艺流程： ①开料、钻孔：外购的木材通过开料机进行开料，开料需按照相关工艺要求及规格尺寸来进行。开料之后的木板需使用锣机、钻孔机等设备进行切边、开槽、收边及打孔，此过程会产生一定量的木屑粉尘、设备噪声及木头边角料。 ②过胶封边：用胶黏剂将木箱拼接起来，此过程会产生一定量的有机废气和噪声。 ③钉箱打磨：拼装完成的木箱需要进行表面打磨处理，用原子灰将凹陷地方进行补平，此过程会产生一定量的粉尘及噪声。 ④贴箱、拼箱：将材料表面均匀涂抹胶水，涂抹完成后检查有无起泡现象，并贴上毛毯抹平。拼箱为在木箱内面把每个部位的小木头支撑好，粘牢固。此过程会产生一定量的有机废气。 ⑤洗箱、检验：贴上绒毯拼装完成的木箱表面会存在些杂质，洗箱工序主要是使用酒精来去除表面杂质，将木箱清洗干净，清洗后的木箱进行检验，检验合格的即为合格木箱。由于是使用酒精进行清洗，此工序会产生少量废气。 （2）扬声器工艺流程： 打胶机对盆架进行上胶，将上胶后的盆架与磁铁、T铁、支架、磁规、支片、音圈按照产品技术要求和规范进行人工组装，为保证牢固，需使用不同的胶水将盆架与磁铁、T铁、支架、磁规、支片、音圈等粘合起来，在点胶后的半成品上放鼓纸，涂上胶固定。为了进一步固定鼓纸的边缘，使鼓纸能很好的上下运动，吸收掉鼓纸内部传播的声波，需要在鼓纸上胶后通过压边固定。压边后的半成品进行打孔穿线，将穿入扬声器内部的电线焊接好，再次检查减掉多余的电线。按照产品技术要求来盖上防尘帽，然后将磁石粘在扬声器上。充磁后的扬声器需使用专业的测试仪器进行测试，主要为通过激光打在振膜上监测细微的位移量来测试喇叭振动时的状态，经测试合格的扬声器即为合格扬声器。 （3）音箱工艺流程： ①装分频、扬声器及螺丝：分频为音箱内的一种电路装置，用以将输入的音乐信号分离成高音、中音、低音等不同部分，然后分别送入相应的高、中、低音喇叭单元中重放。将分频器（外购）与扬声器、螺丝、音孔等和木箱进行组装。 ②清洗：组装好的音箱使用酒精进行表面及内面的清洗，此过程会产生少量的废气。 ③测试检验、包装：将组装好的音箱进行音效测试，测试合格的产品进行包装，测试不合格的则返回组装工序换零件，此过程会产生噪声。 污染工序及主要污染物： 1、施工期主要污染工序及主要污染物 本项目租赁湖南省永州市祁阳县浯溪街道办事处元结路与水亦香路交汇处东南角（合丰拉链公司内）的标准厂房及配套设施，项目入驻只需进行简单的装修和设备安装。项目施工期产生的污染物主要为装修废气、施工废水、施工噪声以及施工固体废物等。 1.1施工期废气 本项目厂房及配套设施均租用，项目施工期仅对租用的厂房及配套设施进行装修，施工人员及管理人员均就近在附近居民家中就餐，施工营地不设食堂，无油烟废气产生，施工废气主要是装修过程中装饰材料有挥发性气体（甲醛、TVOCS、苯类）挥发散逸。 1.2施工期废水 本项目施工人员均为项目建设区域附近居民，食宿均不在施工场内，施工期产生的废水主要是施工人员粪便废水，产生量为0.8m3/d，主要污染物为COD、BOD5、SS、氨氮。 1.3施工期噪声 施工期厂房及附属设施装修安装设备噪声污染源主要来源于电钻、电锯、电锤等施工设备噪声和物料运输的交通噪声，噪声源强值约在75-95dB（A）之间。由于这些设备的运作是间歇性的，因此其所产生的噪声具有间歇性和短暂性的特点。施工期主要噪声源见表5-1。 表5-1 施工期主要施工机械噪声表 单位：dB（A） 施工阶段; 声源; 噪声源强dB(A). 装修、安装阶段; 电钻; 78～85. 电锤; 80～90. 多功能木工刨; 90～95. 角向磨光机; 85～95. 物料运输; 65~75. 1.4施工期固体废物 本项目施工期产生的固体废物主要为建筑垃圾和生活垃圾。 （1）建筑垃圾 本项目产生的建筑垃圾主要为施工过程中产生的砂石、石灰、混凝土、木材、废砖等。经计算，项目施工期建筑垃圾产生量为7t。 （2）生活垃圾 本项目施工人员生活垃圾以0.5kg/人·d计，施工人数10人/d，施工期间产生的生活垃圾约50kg/d。 2、营运期主要污染工序及主要污染物 本项目营运期产生的污染物有废气、废水、噪声和固体废弃物。 2.1废气 项目废气主要为木料加工粉尘、打磨粉尘、有机废气、烙铁焊接废气、苯乙烯、臭气浓度、汽车尾气。 （1）木料加工粉尘 本项目在开料、钻孔、钉箱打磨等木料加工过程中会产生木屑粉尘，主要污染物为颗粒物。根据《第一次全国污染源普查工业污染源产排污系数手册》（2010年修订）可知，锯材加工业（锯材厚度≤35毫米）的产排污系数为0.321kg/m3产品，由建设单位提供的资料可知，本项目木料年用量约1655m3，则木料加工粉尘产生量为0.531t/a， 项目木工8v机区、木工锣机区和木工开料区等木工加工车间均密闭负压设计，木料加工工序产生的粉尘经负压收集后，通过布袋除尘器进行处理（集气效率为90%，风机风量为3000m3/h，除尘效率可达到99%以上）后通过15m高排气筒（P1）高空排放。 # 未被收集的粉尘量为0.0531t/a，木工加工车间均密闭负压设计，考虑车间的降尘作用，未被收集的粉尘中80%（0.042t/a）落在地面，通过人工清扫收集，另外20%（0.01t/a）以无组织形式排放。 项目木材加工粉尘具体产、排情况见表5-2。 表5-2 木材加工粉尘产、排情况 污染源; 污染物; 风机风量(m3/h); 处理前; 处理 措施; 处理效率(%); 处理后. 产生量 (t/a); 排放速率 (kg/h); 产生浓度 (mg/m3); 排放量 (t/a); 排放 速率 (kg/h); 排放浓度 (mg/m3). 木料加工; 粉尘; 3000; 0.531; 0.237; 79.02; 1套布袋除尘器; 99; 0.005; 0.002; 0.74. 注：项目年工作280天，每天工作8小时，年工作2240小时。 （2）打磨粉尘 # 本项目音箱木箱打磨过程会产生打磨粉尘，主要污染物为颗粒物。根据《空气污染物排放和控制手册》（美国环境保护局编）中木材开料、砂光、各种刨制等处理过程颗粒物产生系数约为0.175~0.5kg/t木材，本项目打磨工序产生的粉尘取0.5kg/t。本项目木材用量约为893.7t/a，则木材打磨粉尘产生量约为0.45t/a。 # 项目木工8v机区、木工锣机区和木工开料区等木工加工车间均密闭负压设计，木料加工工序产生的粉尘经负压收集后通过布袋除尘器统一进行处理（集气效率为90%，风机风量为3000m3/h，除尘效率可达到99%以上），处理后通过15m高排气筒（P1）高空排放。 # 未被收集的粉尘量为0.045t/a，木工加工车间均密闭负压设计，考虑车间的降尘作用，未被收集的粉尘中80%（0.036t/a）落在地面，通过人工清扫收集，另外20%（0.009t/a）以无组织形式排放。 表5-3 木材加工粉尘产、排情况 污染源; 污染物; 风机风量(m3/h); 处理前; 处理 措施; 处理效率(%); 处理后. 产生量 (t/a); 排放速率 (kg/h); 产生浓度 (mg/m3); 排放量 (t/a); 排放 速率 (kg/h); 排放浓度 (mg/m3). 打磨; 粉尘; 3000; 0.45; 0.2; 66.96; 1套布袋除尘器; 99; 0.004; 0.002; 0.6. 注：项目年工作280天，每天工作8小时，年工作2240小时。 （3）有机废气 本项目在木箱、扬声器的生产中会使用胶水，胶水挥发会产生少量有机废气，主要污染物为VOCs、甲苯、二甲苯。本项目有机废气产污节点见表5-4。 表5-4 有机废气产污节点 序号; 名称; 产污环节. 1; 木箱生产过程; 过胶封边、贴箱、拼箱. 2; 扬声器生产过程; 盆架上胶、组装点胶、鼓纸上胶、. 结合胶水供应商提供的产品安全技术说明书（MSDS），本项目生产过程中使用的胶水主要成分及含量见下表。 表5-5 胶水种类及主要成分一览表 种类; 成分; CAS.NO; 所占比例. 1; 黄胶; 氯丁橡胶; 9010-98-4; 1-20. 石油树脂; 64742-16-1;68131-77-1; 1-5. 二甲苯; 202-422-2; 1-15. 溶剂油; 64742-94-5; 1-60. 2; PVC胶; 合成胶乳; 9009-54-5; 55-60%. 树脂; 8050-9-7; 3-4%. 表面活性剂; 2854-9-3; ＜1％. 水; 471-34-1; 30-35%. 溶剂; 108-88-3; 4-6%. 3; 磁路HD-810; 甲基丙烯酸甲酯; 80-62-6; 40~70. 甲基丙烯酸; 79~41~4; 15~30. 4; 中心路505B; 甲苯; /; 65%. 氧化镁; /; 2%. 氯丁橡胶; /; 20%. 酚醛树脂; /; 13%. 5; 引线胶319; 甲苯; /; 40. 松香甘油脂树脂; /; 17. 合成橡胶; /; 30. 氧化镁; /; 3. 醋酸乙酯; /; 10. 6; HD760; 甲苯; /; 50%. SBS树脂; /; 30%. 石油树脂; /; 20%. 根据胶水供应商提供的产品安全技术说明书（MSDS），本项目所使用的胶水中有机废气挥发量见下表5-6。 表5-6 项目胶水挥发废气产生情况 序号; 胶水名称; 挥发废气; 挥发废气所占比; 年使用量; 年挥发量. 1; 黄胶; 二甲苯; 15%; 5t; 0.75t. 2; PVC胶; 溶剂; 6%; 6.5t; 0.39t. 3; 磁路HD-810; 甲基丙烯酸甲酯; 70%; 0.8t; 0.56t. 甲基丙烯酸; 30%; 0.24t. 4; 中心路505B; 甲苯; 65%; 0.8t; 0.52t. 5; 引线胶319; 甲苯; 40%; 0.3t; 0.12t. 6; HD760; 甲苯; 50%; 0.3t; 0.15t. 总计; 13.7; 2.73. 据上表所示，本项目胶水的年使用量为13.7t/a，二甲苯年挥发量0.75t/a，甲苯年挥发量0.79t/a，VOCs年挥发量1.19t/a，本项目有机废气（甲苯、二甲苯、VOCs）集中收集后拟采用“活性炭吸附”处理装置处理通过15m高排气筒（P2）有组织高空排放。该废气处理系统对其废气收集率可达 97%，活性炭吸收对有机废气VOCs的去除率可达90%，故有组织废气排放量有机废气产排情况详见表5-7 未被集气罩捕集散逸的有机废气甲苯量为0.0237t/a、有机废气二甲苯量为0.0225t/a、有机废气VOCs量为0.0357t/a，具体产、排情况见表5-7。 表5-7 点胶工序中VOCs产、排情况 污染源; 污染物; 排气量 (m3/h); 处理前; 处理 措施; 处理效率(%); 处理后. 产生量 (t/a); 排放速率 (kg/h); 产生浓度 (mg/m3); 排放量 (t/a); 排放 速率 (kg/h); 排放浓度 (mg/m3). 点胶工序; 甲苯; 5000; 0.79; 0.35; 70.53; 活性炭吸附装置+排气筒; 90%; 0.076; 0.034; 6.78. 二甲苯; 0.75; 0.33; 66.96; 0.073; 0.032; 6.52. VOCs; 1.19; 0.53; 106.52; 0.115; 0.051; 10.27. 注：项目年工作280天，每天工作8小时，年工作2240小时。 （4）烙铁焊接废气 本项目所使用的焊接为烙铁焊。烙铁焊在实际生产中，区别于一般机加工行业焊接（气焊、氩弧焊等），主要适用于微电子类元器件类生产加工。相关资料表明，烙铁焊在生产过程中产生的颗粒物量较少，焊接废气中主要污染物为锡及其化合物。另外本项目在采取烙铁焊方式焊接时，需要使用锡丝，锡丝含有部分有机物成分，在高温下会有非甲烷总烃挥发。 综上，本项目烙铁焊产生的焊接废气中主要污染物为锡及其化合物、非甲烷总烃。类比同类型项目并结合相关资料，焊锡废气中锡及其化合物的产生量约为锡丝等用量的1％，有机挥发成分约为 5%，本项目年使用锡丝0.5t，故锡及其化合物的产生量为0.005t/a，非甲烷总烃的产生量为0.025t/a。 # （5）苯乙烯 # 本项目在生产木箱的过程中，会使用原子灰将模板凹陷处进行补平，原子灰中主要挥发分为苯乙烯，本项目原子灰用量为0.05t/a，本项目所使用的原子灰属于低苯乙烯不饱和树脂（苯乙烯含量为35%及以下为低苯乙烯挥发性树脂）。根据《新型不饱和树脂苯乙烯挥发性能研究》（张衍，陈锋，刘力，2010年11月），室温固化时低苯乙烯不饱和树脂中苯乙烯挥发质量百分比小于0.4%，则本项目木箱生产过程中苯乙烯年挥发量为0.05t×0.4%=0.0002t，产生量较少，呈无组织排放。 # （6）臭气浓度 # 木箱生产过程中会使用到原子灰，原子灰中的苯乙烯挥发会产生恶臭气体，以臭气浓度计，本项目所使用的原子灰属于低苯乙烯不饱和树脂，苯乙烯产生量较少，建设单位拟采用车间安装排风扇，加强车间通风等措施减少恶臭气体对周边居民的影响。 # （7）汽车尾气 本项目运输车辆产生的废气，主要含有CO、NOx、HC等污染物，废气排放局限于停车场和运输沿线，为非连续性的污染源，排放量小，且运输路线地势开阔，易于扩散。 2.2废水 本项目营运期废水主要为员工生活污水。 （1）员工产生的生活污水 本项目劳动定员45人，均不在厂内食宿，项目职工生活用水量参照《湖南省地方标准用水定额》(DB43/T388-2014)用水参数，用水定额为非住宿员工用水量以45L/d•人计，则员工生活用水量为567m3/a（2.025m3/d），排水量按用水量的85%计，则本项目排水量为481.95m3/a（1.72m3/d），主要污染物为CODcr、SS、氨氮。 表5-8 本项目废水产生、消减及排放情况 污染源 名称; 废水量 (m3/a); 污染因子; 产生 浓度 (mg/l); 产生量 (t/a); 治理措施; 排放浓度 (mg/l); 排放量 （t/a）; （GB8978-1996）三级（单位：mg/L）. 生活 污水; 481.95; CODcr; 300; 0.14; 化 粪 池; 200; 0.1; 500. BOD5; 180; 0.09; 120; 0.06; 300. SS; 150; 0.07; 100; 0.05; 400. 氨氮; 40; 0.02; 20; 0.01; -. 2.3噪声 本项目运营期主要噪声来源于开料机、锣机、CNC雕刻机等设备噪声、原材料及产品装卸噪声及运输车辆噪声，噪声源强为60-85dB(A)，具体见表5-9。 表5-9 项目噪声污染源统计表 序号; 设备; 噪声源强（dB(A)）; 持续时间; 位置. 1; 开料机; 80~85; 间歇; 生产车间. 2; 锣机; 65-75; 间歇; 生产车间. 3; CNC雕刻机; 70-85; 间歇; 生产车间. 4; 钻孔机; 80-85; 间歇; 生产车间. 5; 封边机; 60-65; 间歇; 生产车间. 2.4固体废物 本项目营运期固体废物主要为锡渣、废包装材料、生活垃圾、木料边角料、废元配件、粉尘渣、不合格品、废润滑油、废活性炭、废包装桶。 （1）一般固体废物 ①锡渣：根据建设单位提供的相关资料，本项目使用锡丝手工焊接时，1kg锡丝会产生20g锡渣，因此本项目锡渣产生量约0.01t/a，经集中收集，交废品回收机构回收综合利用。 ②废包装材料：本项目原辅材料使用和成品打包过程中会产生一定的废包装材料，根据建设单位提供的资料，本项目废包装材料产生量为0.5t/a，统一收集后，外售至废品收购站。 ③生活垃圾：本项目营运期劳动定员45人，平均每人每天生活垃圾产生量约0.5kg，则生活垃圾产生量为6.3t/a（22.5kg/d），委托当地环卫部门进行清运处理。 ④木料边角料：本项目木料加工过程产生一定量的边角料，根据建设单位提供的资料，木料边角料的产生量约为原料量的0.5%，本项目木料用量为893.7t/a，则木料边角料产生量为4.47t/a，经收集后交由环卫部门定期清运。 ⑤废元配件：本项目装配过程中会产生一定量的废元配件，根据建设单位提供的资料，废元配件的产生量约为0.05t/a，由供应商回收处理。 ⑥粉尘渣：本项目木料加工、打磨过程产生的粉尘经布袋除尘器处理后排放，布袋除尘器会收集一定量的粉尘渣，均为木糠，根据前文废气分析，本项目粉尘渣产生量约为0.97t/a，粉尘渣经收集后由相关单位回收处理。 ⑦不合格品：本项目在检测过程中会产生不合格品，根据建设方提供的资料，音箱在检测过程中发现的不合格品中部分能在厂区进行维修修复，维修不好的音箱约占总生产量的0.5%，则不合格品的产生量为750只，返回厂内回收。 （2）危险固废 ⑧废润滑油：本项目生产设备需要使用润滑油，将会产生约50kg/a的润滑油，属于《国家危险废物名录》中编号为HW08，须按危险废物管理有关规定送至有资质的单位进行无害化处理。 ⑨废活性炭：本项目点胶工序产生的有机废气VOCs采用活性炭吸附装置吸附处理后排放，将产生废活性炭，年产生量约0.2t。属于《国家危险废物名录》中编号为HW49其他废物非特定行业（900-039-49），须按危险废物管理有关规定送至有资质的单位进行无害化处理。 ⑩废包装桶：本项目在生产过程中会使用润滑油，因此会产生润滑油废包装桶，润滑油的废包装桶属于沾染毒性危险废物废气包装物，产生量约0.005t/a。属于《国家危险废物名录》中编号为HW49 900-041-49“含有或沾染毒性、感染性危险废物的废弃包装物、容器、过滤吸附介质”，收集后暂存于危废间，按危险废物管理有关规定送至有资质的单位进行无害化处理。 表5-10 项目固体废物统计表 序号; 类别; 产生源; 产生量; 废物性质. 1; 锡渣; 焊接工序; 0.01t/a; 一般固废. 2; 废包装材料; 打包; 0.5t/a. 3; 生活垃圾; 厂区员工; 6.3t/a. 4; 木料边角料; 木料加工; 4.47t/a. 5; 废元配件; 装配工序; 0.05t/a. 6; 粉尘渣; 布袋除尘器; 0.97t/a. 7; 不合格品; 检测过程; 750只. 8; 废润滑油; 设备检修; 50kg; 危险固废. 9; 废活性炭; 活性炭吸附装置; 0.2t. 10; 废包装桶; 润滑油; 0.005t/a.

项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 | 污染物名称 | 处理前产生浓度 及产生量(单位) | 排放浓度及排放量 (单位) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 木料加工 | 粉尘 | 79.02mg/m3、0.531t/a | 0.74mg/m3、0.005t/a |
|  | 打磨 | 粉尘 | 66.96mg/m3、0.45t/a | 0.6mg/m3、0.004t/a |
|  | 涂胶 | 甲苯 | 70.53mg/m3、0.79t/a | 6.78mg/m3、0.076t/a |
|  |  | 二甲苯 | 66.96mg/m3、0.75t/a | 6.52mg/m3、0.073t/a |
|  |  | VOCs | 106.25mg/m3、1.19t/a | 10.27mg/m3、0.115t/a |
|  | 烙铁焊接 | 锡及其化合物 | 0.005t/a，无组织排放 | 0.005t/a，无组织排放 |
|  |  | 非甲烷总烃 | 0.025t/a，无组织排放 | 0.025t/a，无组织排放 |
|  | 钉箱打磨 | 苯乙烯 | 0.0002t/a，无组织排放 | 0.0002t/a，无组织排放 |
|  | 钉箱打磨 | 臭气浓度 | 少量，无组织排放 | 少量，无组织排放 |
|  | 汽车尾气 | NOx、CO、TC | 少量，无组织排放 | 少量，无组织排放 |
| 水污染物 | 生活污水 （481.95m3/a） | CODcr | 300mg/L；0.14t/a | 50mg/L；0.024t/a |
|  |  | BOD5 | 180mg/L；0.09t/a | 10mg/L；0.005t/a |
|  |  | SS | 150mg/L；0.07t/a | 10mg/L；0.005t/a |
|  |  | NH3-N | 40mg/L；0.02t/a | 5mg/L；0.002t/a |
| 固体废物 | 烙铁焊接 | 锡渣 | 0.01t/a | 集中收集，交废品回收机构回收综合利用 |
|  | 打包 | 废包装材料 | 0.5t/a | 统一收集后，外售至废品收购站 |
|  | 厂区员工 | 生活垃圾 | 6.3t/a | 委托当地环卫部门进行清运处理 |
|  | 木料加工 | 木料边角料 | 4.47t/a | 经收集后交由环卫部门定期清运 |
|  | 装配 | 废元配件 | 0.05t/a | 由供应商回收处理 |
|  | 布袋除尘器 | 粉尘渣 | 0.97t/a | 经收集后由相关单位回收处理 |
|  | 检测 | 不合格品 | 750只 | 返回厂内回收 |
|  | 设备检修 | 废润滑油 | 50kg | 经专门的收集桶收集后放置在危废暂存间中暂存，须按危险废物管理有关规定送至有资质的单位进行无害化处理。 |
|  | 活性炭吸附装置 | 废活性炭 | 0.2t |  |
|  | 润滑油 | 废包装桶 | 0.005t/a |  |
| 噪声 | 生产车间 | 机械噪声 | 60~85dB(A) | 昼间：≤65dB(A) 夜间：≤55dB(A |
| 主要生态影响 本项目位于湖南省永州市祁阳县浯溪街道办事处元结路与水亦香路交汇处东南角（合丰拉链公司内），租赁祁阳县合丰拉链织造有限公司已建的厂房及配套附属设施，不存在施工期所产生的水土流失、植被破坏等影响，且项目选址所在地原始植被已不复存在。 项目营运期环境污染主要为废气、废水、噪声和固废，均得到有效处置，对周边环境影响较小。 |  |  |  |  |  |

环境影响分析

1、施工期环境影响分析 本项目租赁祁阳县合丰拉链织造有限公司已建的厂房及配套设施，项目入驻只需进行简单的装修和设备安装。据调查，由于施工时间较短，施工量较小，基本在封闭的空间内施工，施工期对项目周边环境敏感目标没有产生明显影响，因此仅对施工期间产生的污染及其对环境的影响做简单分析，并提出相应的防治措施。 1.1施工期大气环境影响分析 本项目施工期产生的大气污染物主要为装修过程中使用的涂料、油漆、胶水和密度板、层压板、强化地板等装修材料含有放射性污染物氡、化学污染物甲醛、氨、苯及总挥发性有机物(TVOC)等，据资料表明，建筑内外装饰过程产生的有害物质主要为以各种形式逸出的甲醛和挥发性有机物VOC等，建设单位应合理选择建筑及装修材料，在建筑装修工程阶段，需加强现场管理，建筑装修采用环保型装饰材料和建筑涂料，以避免室内空气污染现象的发生，并使室内环境和公共场所环境满足《室内空气质量标准》（GB/T1883-2002），以减少有害气体物质对旅客和工作人员身体的危害。 1.2施工期水环境影响分析 本项目施工人员均为项目建设区域附近居民，食宿均不在施工场内，施工期产生的废水主要是施工人员粪便废水，产生量为0.8m3/d，主要污染物为COD、BOD5、SS、氨氮。目前，项目所在区域污水管网已建成，项目施工人员生活污水经化粪池处理后，排入附近市政污水管网，经污水处理厂处理后对外环境影响较小。 1.3施工期噪声环境影响分析 施工期厂房及附属设施装修安装设备噪声污染源主要来源于电钻、电锯、电锤等施工设备噪声和物料运输的交通噪声，噪声源强值约在75-95dB（A）之间。项目通过墙体阻隔降噪后，噪声值可降低15-25 dB(A)。 1、预测因子和预测内容 预测因子：Leq(A)。 预测内容：预测项目营运期噪声对厂界噪声影响情况。 2、预测方法 采用模式预测法预测声源的影响，预测公式为： 式中：Lp——预测噪声影响声级，dB； Lpo——参考点处的声级，dB； r——预测点与声源之间的距离，m； r0——参考点与声源之间的距离，m； △L——附加衰减量，dB。 噪声从声源传播到受声点，因空气吸收、建筑物（如围墙）声屏障阻隔、植物吸收会使其衰减，也可能受阻隔物的反射效应，会使原来的声源强度增高。考虑厂界围墙、绿化带的阻隔吸收作用，△L取3dB(A)。 各预测点的声级采用下述叠加公式计算： 式中：L——预测值与背景值叠加声级，dB（A）； Lpi——第i个源预测噪声影响声级，dB（A）； L——预测点噪声背景值，dB（A）； i——声源个数。 其它符号意义同前。 - 预测结果与评价 采用《环境影响评价技术导则·声环境》（HJ2.4-2009）中对工业企业噪声预测模式进行预测，本项目噪声源可近似作为点声源处理，根据点声源噪声衰减模式，本次评价采用下列公式计算距离施工机械不同距离处的噪声值。 LA（r）＝LA（r0）-20lg（r /r0） 预测结果分析 项目厂界噪声源强及预计降噪效果见下表。 表7-1 项目营运期厂界噪声值贡献值一览表 噪声源强（dB(A)）; 噪声源距场界距离（m）; 场界贡献值（dB(A)）. 设备; 源强; 数量; 叠加源强; 东; 南; 西; 北; 东; 南; 西; 北. 电钻; 65; 1; 76.9; 12; 10; 10; 11; 55.32; 56.9; 56.9; 56.07. 电锤; 70; 1. 多功能木工刨; 75; 1. 角向磨光机; 65; 1. 物料运输; 60; 1. 注：噪声源强为采取设置消声器、基座减振、构筑物隔声、围墙隔声、距离衰减等措施降噪后源强。. 表7-2 项目营运期厂界噪声预测值及达标情况 场界; 时段; 背景值 [dB(A)]; 贡献值 [dB(A)]; 预测值 [dB(A)]; 标准值 [dB(A)]; 达标 情况. 东; 昼间; 58.5; 55.32; 55.32; 3类标准：昼间65; 达标. 南; 52.9; 56.90; 56.90; 达标. 西; 50.7; 56.90; 56.90; 达标. 北; 50.3; 56.07; 56.07; 达标. 为了进一步减少施工期噪声对区域环境的影响，建议采取以下防治措施： ①合理安排施工时间，施工应安排在昼间6：00~12：00、14：00~22：00期间进行，中午及夜间休息时间禁止施工；若由于工程需要，确实要进行夜间连续施工的，必须取得相应主管部门的批准，并应通过媒体或者现场公告等方式告知施工区域附近的居民，同时搞好施工组织，将大噪声施工活动放在昼间进行、避免在夜间进行大噪声施工，施工应确保上述边界夜间声级不超出《建筑施工场界噪声限值》（GB12523-2011）的限值要求，即夜间≤55dB(A)。 ②选用低噪声设备和工作方式，加强设备的维护与管理，把噪声污染减少到最低程度。 ③合理布局高噪声设备，电锯、电锤等可移动的高噪声设备放置在远离环境敏感点一侧，避免在同一地点安排大量动力机械设备，以免局部声级过高。 ④加强运输车辆的管理，按规定组织车辆运输，合理规定运输通道。施工场地内道路应尽量保持平坦，减少由于道路不平而引起的车辆颠簸噪声。 通过上诉措施后，项目装修阶段场界噪声可达到《建筑施工场界噪声排放标准》（GB12523-2011）中标准限值，对环境影响较小。 1.4施工期固体废物环境影响分析 本项目施工期产生的固体废物主要为建筑垃圾和生活垃圾。 （1）建筑垃圾 本项目施工过程将产生一定量的建筑废弃物，建筑垃圾主要包括砂石、石灰、混凝土、木材、废砖等，根据工程分析可知，本项目施工期建筑垃圾约7t，集中收集由施工单位清运至城建部门指定的地点。大量的建筑垃圾堆放不仅影响城市景观，而且还容易引起扬尘等环境问题，故环评要求施工单位对施工中产生的建筑垃圾必须及时处理，及时外运，不能随路洒落，不能随意倾倒、堆放。 （2）生活垃圾 施工过程中产生的生活垃圾如不及时进行清理，则会腐烂变质，孳生蚊虫苍蝇，产生恶臭，传染疾病，从而对周围环境和作业人员健康带来不利影响。生活垃圾以0.5kg/人·天计，施工人数10人/天，施工期间产生的生活垃圾约50kg/d。 施工人员的生活垃圾应定点存放、及时收集，回收可利用物质，将生活垃圾减量化、资源化后，委托环卫部门送至永州市垃圾填埋场。 2、营运期环境影响分析 2.1大气环境影响分析 （一）大气污染物 项目废气主要为木料加工粉尘、打磨粉尘、有机废气、烙铁焊接废气、苯乙烯、臭气浓度、汽车尾气。 （1）木料加工粉尘 本项目在开料、钻孔、钉箱打磨等木料加工过程中会产生木屑粉尘，主要污染物为颗粒物。项目木工8v机区、木工锣机区和木工开料区等木工加工车间均密闭负压设计，木料加工工序产生的粉尘经负压收集后，通过布袋除尘器进行处理后经15m高排气筒（P1）排放，能达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准浓度限值的要求，对周围环境影响较小。 （2）打磨粉尘 本项目音箱木箱打磨过程会产生打磨粉尘，主要污染物为颗粒物。项目木工8v机区、木工锣机区和木工开料区等木工加工车间均密闭负压设计，木料加工工序产生的粉尘经负压收集后，通过布袋除尘器进行处理后由15m高排气筒（P1）排放，达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准浓度限值的要求，对周围环境影响较小。 （3）有机废气 本项目在木箱、扬声器的生产中会使用胶水，胶水挥发会产生少量有机废气，主要污染物为VOCs、甲苯、二甲苯。本项目有机废气（甲苯、二甲苯、VOCs）集中收集后拟采用“活性炭吸附”处理装置处理后通过15m高排气筒（P2）有组织高空排放。该废气处理系统对其废气收集率可达97%，活性炭吸收对有机废气VOCs的去除率可达90%，对周围环境影响较小。 有机废气处理可行性： ①有废气处理工艺处理工艺 本项目有机废气产生点主要为木箱、扬声器的生产中使用胶水的工序，项目在产生有机废气的点位拟采取集气罩对使用胶水工序产生的废气进行收集，收集至活性炭吸附装置后通过15米高排气筒排放，建设项目使用胶水工序有组织废气收集与处理方式见下图。 图7-1 废气处理工艺流程图 ②有废气处理工艺处理工方案比选 建设项目使用胶水工序产生的有组织废气，主要污染物为VOCs。目前，工业VOCs治理工艺主要有吸附法、吸收法、燃烧法、生物法、低温等离子技术等。吸附法选择目前在工业上应用最广泛的活性炭吸附法，燃烧法选择热力燃烧和催化燃烧，生物法选择生物洗涤塔，与吸收法及低温等离子体技术进行方案比选，具体见下表。 表7-3 VOCs废气处理多方案比选 序 号; 处理 技术; 技术原理; 典型 工艺; 浓度范围; 去除 效率; 优点; 缺点; 投资及维护成本; 适应行业. 1; 吸附法; 利用固体吸附剂对气体混合物中各组分吸附选择性的不同而分离气体混合; 活性炭吸附塔、固定床、分子筛转轮吸附装置; 低浓度有机废气; 70~90%; ①适用范围广，几乎对各个行业有机废气均有一定的去除效率 ②技术成熟 ③一次性投资费用低; ①二次污染 ②难于监管 ③处理效率一般在70~90%之间; 一次投资在3~20万之间，日常维护费用低; 绝大多数排放VOC的行业. 2; 生物法治理技术; 利用微生物对废气污染物的分解作用去除污染物; 生物过滤床、生物洗涤床、生物底滤床; 大风量、低浓度小风量、高浓度负荷高、产酸; 70% 左右; ①不存在二次污染 ②设备简单 ③投资及运行费用低; ①普适性较低 ②日常维护管理复杂，需配专门人员 ③处理效率不高; 投资及运行费用较低; 微生物选择性极好，且不会造成中毒的有机废气的处理. 3; 等离子体净化技术; 利用介质放电所产生的等离子体以极快的速度反复轰击废气中的气体分子，打开污染物的化学键，使其分解为小分子安全物质; 低温等离子体废气处理系统; 低浓度（300mg/m3以下）; 小于 70%; ①不存在二次污染 ②设备简单 ③投资及运行费用低; ①反应器设计难度大 ②处理效率低; 一次性投资10万元以上; 适用于轻工、化工、制药、印刷、皮革、家具、汽车、喷涂等行业。. 4; 光催化净化技术; 利用紫外光照射及催化剂的光催化性，氧化分解VOC分子; UV-光解催化氧化技术; 以苯系物、有机烃、恶臭类为主的挥发性有机化合物污染物浓度：不大于300mg/m3。; 70~90%; ①反应条件温和（常温、常压），催化剂无毒，能耗低，操作简便 ②投资相对较小，一般中型以上企业均能承担 ③可以实现自动化操作，日常维护简单温度，无需设专人维护，只需做定期检查即可 ④光解—催化氧化设备内无任何机械动作，无噪音，运行安静; 对于中低浓度的有机废气有较好的处理效果，但对于高浓度有机废气，处理能力有限，一般处理浓度不应大于300mg/m3; 一次性投资10万元以上; 化工、金属及木制品表面喷漆、印刷等行业. 5; 冷凝法; 利用物质在不同温度下具有不同的饱和蒸汽压的性质，采用降低系统温度或提高系统压力，使处于蒸汽状态的污染物冷凝从废气中分离出来; 冷凝回流装置; 高浓度有机废气; 65% 以下; ①能够回收有价值物料 ②设备简单，投资低; ①废气经处理后一般仍需进行深度处理 ②二次污染; 投资较低; 石油、化工行业. 6; 吸收法; 采用吸收剂，通过吸收装置利用废气各种组分在吸收剂中的溶解度差异使废气中的有害组分被吸收; 喷淋塔; 风量大、浓度低，以VOC为主要成分并含有无机物、颗粒等的复杂废气; 可达90%以上; ①去除率高而稳定，原料成本低 ②不需要对废气进行预处理，运行成本低 ③性能稳定、吸收时间长、吸收率大; ①易产生二次污染 ②一次投资十万以上，对于小型企业有一定的压力; 一次投资十万以上，日常维护费用低; 喷漆、印刷、家具制造等. 根据综合比较项目选择“活性炭吸附塔”设施处理，活性炭吸附塔能高效去除挥发性有机物（VOC）、苯、醇、酮、觯、酯、汽油类等有机溶剂类等主要污染物，以及各种恶臭味。 ③废气处理措施技术可行性分析 活性炭吸附塔是处理有机废气、臭味处理效果较好的净化设备。活性炭吸附装置主要由活性炭层和承托层组成。活性炭具有发达的空隙，比表面积大，具有很高的吸附能力。正是由于活性炭的这种特性，它在有机废气处理中被广泛应用。 含尘气体由风机提供动力，正压或负压进入塔体，由于活性炭固体表面上存在着未平衡和未饱和的分子引力或化学健力，因此当此固体表面与气体接触时，就能吸引气体分子，使其浓聚并保持在固体表面，污染物质从而被吸附，废气经过滤器后，进入设备排尘系统，净化气体高空达标排放。 活性炭吸附塔能对苯、醇、酮、觯、酯、汽油类等有机溶剂的废气吸附回收，更适用于小风量高浓度的废气治理，因此喷涂、食品加工、印刷电路板、半导体制造、化工、电子、制皮业、乳胶制品业、造纸等行业均可选用。本项目为电子行业，因此本项目选用活性炭吸附法处理有机废气合理。 活性炭吸附设备主要是利用多孔性固体吸附剂活性炭具有吸附作用，能有效的去除工业废气中的有机类污染物质和色味等，广泛应用于工业有机废气净化的末端处理，净化效果良好。气体经管道进入吸收塔后，在两个不同相界面之间产生扩散过程，扩散结束，气体被风机吸出并排放出去。且活性炭吸附塔拥有以下几个优点： 1.吸附效率高，吸附容量大，适用面广； 2.维护方便，无技术要求； 3.比表面积大，良好的选择性吸附； 4.活性炭具有来源广泛价格低廉等特点； 5.吸附效率高,能力强； 6.操作简易、安全； 因此，采取活性炭吸附法处理有机废气是合理可行的。 （4）烙铁焊接废气 本项目烙铁焊产生的焊接废气中主要污染物为锡及其化合物、非甲烷总烃。通过生产车间安装排风扇，加强生产区通风，可减少焊接废气对环境的影响。 # （5）苯乙烯 # 本项目在生产木箱的过程中，会使用原子灰将模板凹陷处进行补平，原子灰中主要挥发分为苯乙烯，产生量较少，呈无组织排放。 # （6）臭气浓度 # 木箱生产过程中会使用到原子灰，原子灰中的苯乙烯挥发会产生恶臭气体，以臭气浓度计，本项目所使用的原子灰属于低苯乙烯不饱和树脂，苯乙烯产生量较少，建设单位拟采用车间安装排风扇，加强车间通风等措施减少恶臭气体对周边居民的影响。 # （7）汽车尾气 本项目运输车辆产生的废气，主要含有CO、NOx、HC等污染物，废气排放局限于停车场和运输沿线，为非连续性的污染源，排放量小，且运输路线地势开阔，易于扩散。 （二）大气污染物环境影响预测及评价 （1）评价等级判定方法 按照《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018），项目大气环境影响评价工作等级判断如下： 根据项目的初步工程分析结果，主要污染物为生产车间颗粒物、非甲烷总烃，分别计算每一种污染物的最大地面空气质量浓度占标率Pi（第i个污染物），及第i个污染物的地面浓度达标准限值10%时所对应的最远距离D10%。其中Pi定义为： 式中：Pi—第i 个污染物的最大地面空气质量浓度占标率，%； Ci—采用估算模型计算出的第i个污染物的最大1h地面空气质量浓度，μg/m3； C0i—第i个污染物的环境空气质量浓度标准，μg/m3。 一般选用GB3095中1h平均质量浓度的二级浓度限值，如项目位于一类环境空气功能区，应选择相应的一级浓度限值；对该标准中未包含的污染物，使用5.2确定的各评价因子1h平均质量浓度限值。对仅有8h平均质量浓度限值、日平均质量浓度限值或年平均质量浓度限值的，可分别按2倍、3倍、6倍折算为1h平均质量浓度限值。 评价工作等级按1-1的分级判据进行划分。最大地面浓度占标率Pi计算公式，如污染物数i大于1，取P值中最大者（Pmax），和其对应的D10%。 项目评价工作等级表（HJ2.2-2018表1）见7-4。 表7-4 评价工作级别 评价工作等级; 评价工作分级依据. 一级; Pmax≥10%. 二级; 1%≤Pmax＜10%. 三级; Pmax＜1%. （2）预测因子及标准 根据工程分析，确定本项目的预测因子为苯乙烯、颗粒物、VOCs，预测因子评价标准见下表： 表7-5 环境影响预测因子及评价标准一览表 # 序号; 评价因子; 平均时段; 标准值; 标准来源. # 1; # TSP; # 1小时平均; # 900μg/m3; # 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）（及其2018年修改单）. # 2; # 苯乙烯; # 1小时平均; # 10μg/m3; # 《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ 2.2-2018）附录D. # 3; # 总挥发性有机物TVOC; # 1小时平均; # 1200μg/m3. # 4; # 甲苯; # 1小时平均; # 200μg/m3. # 5; # 二甲苯; # 1小时平均; # 200μg/m3. （3）预测范围 预测范围同评价范围，即以项目厂址为中心，边长5km区域。 （4）预测参数选取 根据项目所在地地形和环境气象调查结果，本次评价估算模型参数取值如下： 表7-6 估算模型参数一览表 序号; 参数; 取值. 1; 城市/农村选项; 城市/农村; 城市. 人口数（城市选项时）; 54万. 2; 最高环境温度/℃; 39℃. 3; 最低环境温度/℃; -5℃. 4; 土地利用类型; 草地. 5; 区域湿度条件; 中等湿润区. 6; 是否考虑地形; 考虑地形; 不考虑. 地形数据分辨率/m; /. 7; 是否考虑岸线熏烟; 考虑岸线熏烟; 不考虑. 岸线距离/km; /. 岸线方向/°; /. （5）污染源调查 根据工程分析，项目有组织正常排放、非正常排放参数分别见表7-7~7-8、无组织正常排放参数见表7-9。 表 7-7 项目有组织排放参数一览表 点源编号; 名称; 坐标; 排气筒底部海拔高度/m; 排气筒高度/m; 排气筒出口内径/m; 烟气流速/（m/s）; 烟气温度/℃; 年排放小时数/h; 排放 工况; 污染物排放速率/（t/a）. 经度; 纬度. P1; 木材加工排气筒; 111.85187638; 26.56195343; 87.99; 15; 0.25; 4.95; 25; 2240; 正常; 颗粒物：0.009. P2; 有机废气排气筒; 111.85187638; 26.56195343; 87.99; 15; 0.25; 4.95; 25; 2240; 正常; 甲苯：0.076. 111.85187638; 26.56195343; 87.99; 15; 0.25; 4.95; 25; 2240; 正常; 二甲苯：0.073. 111.85187638; 26.56195343; 87.99; 15; 0.25; 4.95; 25; 2240; 正常; TVOC：0.115. 表 7-8 项目非正常排放参数一览表 点源编号; 非常常排放源; 非正常排放原因; 坐标; 排气筒底部海拔高度/m; 排气筒高度/m; 烟气流速/（m/s）; 排气筒出口内径/m; 烟气温度/℃; 单次持续时间/h; 年发生频次/次; 排放工况; 源强（t/a）. 经度; 经度. P1; 排气筒; 设备损坏; 111.85187638; 26.56195343; 87.99; 15; 4.95; 0.25; 25; 0.5; 1; 非正常; 颗粒物：0.981. P2; 排气筒; 设备损坏; 111.85187638; 26.56195343; 87.99; 15; 4.95; 0.25; 25; 0.5; 1; 非正常; 甲苯：0.79. 111.85187638; 26.56195343; 87.99; 15; 4.95; 0.25; 25; 0.5; 1; 非正常; 二甲苯：0.75. 111.85187638; 26.56195343; 87.99; 15; 4.95; 0.25; 25; 0.5; 1; 非正常; TVOC：1.19. 表 7-9 项目无组织排放参数一览表 面源编号; 名称; 面源海拔高度/m; 面源长度/m; 面源宽度/m; 与正北方向夹角/°; 面源有效排放高度/m; 年排放小时数/h; 排放工况; 污染物排放速率/. A1; 生产车间; 87.99; 76.375; 32; 135.6; 4.8; 2240; 正常; TSP：0.0981t/a. A2; 生产车间; 87.99; 76.375; 32; 135.6; 4.8; 2240; 正常; 苯乙烯：0.0002t/a. A3; 生产车间; 87.99; 76.375; 32; 135.6; 4.8; 2240; 正常; 甲苯：0.0237. A4; 生产车间; 87.99; 76.375; 32; 135.6; 4.8; 2240; 正常; 二甲苯：0.0225. A5; 生产车间; 87.99; 76.375; 32; 135.6; 4.8; 2240; 正常; TVOC：0.0357. （6）预测结果 正常工况下对项目有组织废气采用估算模式的计算，计算结果统计详见表7-10。 表7-10 正常工况有组织废气预测结果一览表 污染源名称; 污染源; 评价因子; 评价标准(μg/m3); Cmax; Pmax; Pmax出现距离. (μg/m3); (%); (m). P1; 排气筒; TSP; 900; -; 0.08; 101. P2; 排气筒; 甲苯; 200; -; 3.15; 101. 二甲苯; 200; -; 3.15; 101. TVOC; 1200; -; 0.82; 101. 非正常工况下对项目有组织废气采用估算模式的计算，计算结果统计详见表7-11。 表7-11 非正常工况有组织废气预测结果一览表 污染源名称; 污染源; 评价因子; 评价标准(μg/m3); Cmax; Pmax; Pmax出现距离. (μg/m3); (%); (m). P1; 排气筒; TSP; 900; -; 9.49; 101. P2; 排气筒; 甲苯; 200; -; 34.30; 101. 二甲苯; 200; -; 32.55; 101. TVOC; 1200; -; 8.75; 101. 正常工况下对项目无组织废气采用估算模式的计算，计算结果统计详见表7-12。 表 7-12 正常工况无组织废气预测结果一览表 污染源名称; 污染源; 评价因子; 评价标准; Cmax; Pmax; Pmax出现距离. (μg/m3); (%); (m). A1; 生产车间; TSP; # 900μg/m3; -; 8.26; 40. A2; 生产车间; 苯乙烯; # 10μg/m3; -; 1.24; 40. A3; 生产车间; 甲苯; # 200μg/m3; -; 8.98; 40. A4; 生产车间; 二甲苯; # 200μg/m3; -; 8.67; 40. A5; 生产车间; TVOC; # 1200μg/m3; -; 2.27; 40. （7）主要大气污染物排放量核算 根据上表的预测结果，本项目大气环境影响评价等级为二级评价，需进行大气污染物排放量核算。项目主要大气污染物排放量核算根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）8.8.7污染物排放量核算要求，结合《排污许可证申请与核发技术规范 总则》（HJ 942-2018）排放口划分有关规定进行核算。 ①无组织排放量核算 本项目大气污染物无组织排放量见下表： 表 7-13 项目大气污染物无组织排放量核算表 序号; 排放口编号; 产污环节; 污染物; 主要污染防治措施; 国家或地方污染物排放标准; 项目年排放量/(t/a). 标准名称; 浓度. 1; A1; 木材加工、打磨; TSP; 车间设置排风扇，加强通风换气; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）; # 1.0mg/m3; 0.0981t/a. 2; A2; 钉箱打磨; 苯乙烯; 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）; # 5.0mg/m3; 0.0002t/a. 3; A3; 涂胶; TVOC; 《家具制造行业挥发性有机化合物排放标准》（DB44/814-2010）; # 2.0mg/m3; 0.0357t/a. 4; A4; 涂胶; 甲苯; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）; # 2.4mg/m3; 0.0237t/a. 5; A5; 涂胶; 二甲苯; # 1.2mg/m3; 0.0225t/a. ②年排放量核算 本项目大气污染物年排放量见下表： 表 7-14 大气污染物年排放量核算表 序号; 污染物; 年排放量/(t/a). 1; TSP; 0.1071. 2; 苯乙烯; 0.0002. 3; 甲苯; 0.0997. 4; 二甲苯; 0.0955. 5; TVOC; 0.1507. 综上，大气环境影响评价自查表详见下表。 表7-15 大气环境影响评价自查表 工作内容; 自查项目. 评价等级与范围; 评价等级; 一级□; 二级; 三级□. 评价范围; 边长=50km□; 边长5-50km; 边长=5km. 评价因子; SO2+NOx排放量; ≥2000t/a□; 500-2000t/a□; ＜500t/a. 评价因子; 基本污染物（TSP、苯乙烯、TVOC） 其他污染物（/）; 包括二次PM2.5□ 不包括二次PM2.5. 评价标准; 评价标准; 国家标准; 地方标准; 附录D; 其他标准. 现状评价; 环境功能区; 一类区□; 二类区; 一类区和二类区□. 评价基准年; （2018）年. 环境空气质量现状调查数据来源; 长期例行监测数据□; 主管部门发布的数据; 现状补充监测. 现状评价; 达标区; 不达标区. 污染源调查; 调查内容; 本项目正常排放源 本项目非正常排放源 现有污染源; 拟替代的污染源; 其他在建、拟建项目污染源□; 区域污染源□. 大气环境影响预测与评价; 预测模型; AERMOD□; ADMS□; AUSTAL2000□; EDMS/AEDT□; CALPUFF□; 网格模型□; 其他. 预测范围; 边长≥50km□; 边长5-50km□; 边长=5km. 预测因子; 预测因子（TSP、苯乙烯、TVOC）; 包括二次PM2.5□ 不包括二次PM2.5. 正常排放短期浓度贡献值; C本项目最大占标率≤100%; C本项目最大占标率＞100%□. 正常排放年均浓度贡献值; 一类区; C本项目最大占标率≤10%□; C本项目最大占标率＞10%□. 二类区; C本项目最大占标率≤30%; C本项目最大占标率＞30%□. 非正常排放1h浓度贡献值; 非正常持续时长（/）h; C非正常占标率≤100%; C非正常占标率＞100%□. 保证率日平均浓度和年平均浓度叠加值; C叠加达标; C叠加不达标□. 区域环境质量的整体变化情况; k≤-20%□; K＞-20%□. 环境监测计划; 污染源监测; 监测因子：（/）; 有组织废气监测 无组织废气监测; 无监测□. 环境质量监测; 监测因子：（SO2、PM10、NO2、O3、CO、TVOC）; 监测点位数（3）; 无监测□. 评价结论; 环境影响; 可以接受不可以接受□. 大气环境防护距离; 距（）厂界最远（）m. 污染源年排放量; SO2：（/）t/a; NOx：（/）t/a; 颗粒物：（0.1071）t/a; VOCs：（0.1507）t/a. 注：“□”为勾选项，填“√”；“（）”为内容填写项. （8）大气环境防护距离 项目大气环境防护距离采用《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018） “8.7.5.1对于项目厂界浓度满足大气污染物厂界浓度限值，但厂界外大气污染物短期贡献浓度超过环境质量浓度限值的，可以自厂界向外设置一定范围的大气环境防护区域，以确保大气环境防护区域外的污染物贡献浓度满足环境质量标准”的规定，结合本项目表7-10、7-11、7-12预测结果可知，本项目污染源正常排放下污染物满足相应环境质量标准要求，因此，本项目不需要设置大气环境防护距离。 2.2水环境影响分析 （一）地表水评价等级 根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3-2018）规定的评价工作级别的划分原则和方法，地表水导则将地表水环境影响评价工作分为一、二、三级A、三级B，评价工作等级按表7-16的分级判据进行划分。 表7-16 水污染影响型建设项目评价等级判定 评价工作等级; 判定依据. 排放方式; 废水排放量Q/（m3/d）；水污染物当量数W/（无量纲）. 一级; 直接排放; Q≥20000或W≥600000. 二级; 直接排放; 其他. 三级A; 直接排放; Q<200或W<6000. 三级B; 间接排放; —. 本项目属于水污染影响型建设项目，且废水排放方式为间接排放，因此本项目的地表水环境影响评价工作等级为三级B。 （二）项目污水排放情况 本项目营运期废水主要为生活污水。 （1）生活污水 本项目营运期所产生的生活污水，排放量为481.95m3/a，污染物主要为CODcr、BOD5、NH3-N和SS等，污水经化粪池处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准后，就近排入市政污水管网，进入祁阳县白竹污水处理厂处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中的一级A标准后，最终排入湘江，对水环境影响较小。 项目生活污水产生、消减及排放情况见表7-17。 # 表7-17 本项目生活污水产生、消减及排放情况 污染源; 废水量; 污染因子; 产生 浓度; 产生量; 治理措施; 消减量; 排放 浓度; 排放量. 名称; (m3/a); (mg/L); (t/a); (t/a); (mg/L); （t/a）. 生活污水; 481.95; COD; 300; 0.14; 化粪池; 0.04; 200; 0.10. BOD5; 180; 0.09; 0.03; 120; 0.06. SS; 150; 0.07; 0.02; 100; 0.05. 氨氮; 40; 0.02; 0.01; 20; 0.01. 注：表中废水排放浓度为经厂区化粪池处理之后的浓度。 （2）污水纳入祁阳县白竹污水处理厂可行性分析 祁阳县白竹污水处理厂（原名祁阳县城南污水处理厂）位于祁阳县城南区观音滩白竹村1组、8组，总面积为75053m2（折合约112.58亩），其中近期建设用地面积为32216m2（折合约48.32亩），远期发展预留地主要布置于本项目的北面。根据《祁阳县城南污水处理工程》环境影响报告表可知，祁阳县白竹污水处理厂近期建设规模为2.5×104m3/d；中期（2020 年）新增2.5×104m3/d；远期（2030年） 新增3×104m3/d，近期工程污水管道总长度68926m，纳污范围为：祁阳县白竹污水处理厂服务区域为城南和东江规划区范围，总面积为28.15km2，目前祁阳县白竹污水处理厂已投入运营，本项目位于湖南省永州市祁阳县浯溪街道办事处元结路与水亦香路交汇处东南角（合丰拉链公司内），属于祁阳县白竹污水处理厂纳污范围内，且项目排放的废水主要生活污水，废水水质简单，废水量为1.72m3/d，废水排放量小。项目生活污水经化粪池预处理后达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准后可满足祁阳县白竹污水处理厂进水水质要求（CODcr≤500mg/L，BOD5≤300mg/L，SS≤400 mg/L，NH3-N≤35 mg/L，TN≤45mg/L，TP≤8.0 mg/L），就近排西面水亦香路市政污水管网，进入祁阳县白竹污水处理厂。综上所述，本项目外排废水进入祁阳县白竹污水厂处理可行，且对祁阳县白竹污水处理厂的水质和水量不会产生冲击影响。 地表水环境影响评价自查表见下表： 表 7-18 地表水环境影响评价自查表 工作内容; 自查项目. 影响识别; 影响类型; 水污染影响型；水文要素影响型 □. 水环境保护目标; 饮用水水源保护区 □；饮用水取水口 □；涉水的自然保护区 □；重要湿地 □； 重点保护与珍稀水生生物的栖息地 □；重要水生生物的自然产卵场及索饵场、越冬场和洄游通道、天然渔场等渔业水体 □；涉水的风景名胜区 □；其他. 影响途径; 水污染影响型; 水文要素影响型. 直接排放 □；间接排放 ；其他 □; 水温 □；径流 □；水域面积 □. 影响因子; 持久性污染物 □；有毒有害污染物 □；非持久性污染物；pH 值 □；热污染 □；富营养化 □；其他 □; 水温 □；水位（水深） □；流速 □；流量 □；其他 □. 评价等级; 水污染影响型; 水文要素影响型. 一级 □；二级 □；三级 A □；三级 B ; 一级 □；二级 □；三级 □. 现状调查; 区域污染源; 调查项目; 数据来源. 已建 ；在建 □；拟建 ；其他 □; 拟替代的污染源 □; 排污许可证 □；环评 □；环保验收 □；既有实测 □；现场监测 □；入河排放口数据 □；其他 □. 受影响水体水环境质量; 调查时期; 数据来源. 丰水期 □；平水期 □；枯水期 □；冰封期 □ 春季 □；夏季 □；秋季 □；冬季 □; 生态环境保护主管部门 □；补充监测 □；其他 □. 区域水资源开发利用状况; 未开发 □；开发量 40%以下 □；开发量 40%以上 □. 水文情势调查; 调查时期; 数据来源. 丰水期 □；平水期 □；枯水期 □；冰封期 □ 春季 □；夏季 □；秋季 □；冬季 □; 生态环境保护主管部门 □；补充监测 □；其他 □. 补充监测; 监测时期; 监测因子; 监测断面或点位. 丰水期 □；平水期 □；枯水期 □；冰封期 □ 春季 □；夏季 □；秋季 □；冬季 □; （ ）; 监测断面或点位个数（ ）个. 现状评价; 评价范围; 河流：长度（/）km；湖库、河口及近岸海域：面积（）km2. 评价因子; （ ）. 评价标准; 河流、湖库、河口：Ⅰ类 □；Ⅱ类 □；Ⅲ类；Ⅳ类 □；Ⅴ类 □ 近岸海域：第一类 □；第二类 □；第三类 □；第四类 □ 规划年评价标准（ ）. 评价时期; 丰水期 □；平水期 □；枯水期 □；冰封期 □ 春季 □；夏季 □；秋季 □；冬季 □. 评价结论; 水环境功能区或水功能区、近岸海域环境功能区水质达标状况 □：达标 □；不达标 □ 水环境控制单元或断面水质达标状况 □：达标 □；不达标 □ 水环境保护目标质量状况 □：达标 □；不达标 □ 对照断面、控制断面等代表性断面的水质状况：达标；不达标 □ 底泥污染评价 □ 水资源与开发利用程度及其水文情势评价 □ 水环境质量回顾评价 □ 流域（区域）水资源（包括水能资源）与开发利用总体状况、生态流量管理要求与现状满足程度、建设项目占用水域空间的水流状况与河湖演变状况 □; 达标区 不达标区 □. 影响预测; 预测范围; 河流：长度（/）km；湖库、河口及近岸海域：面积（/）km2. 预测因子; （ /）. 预测时期; 丰水期 □；平水期 □；枯水期 □；冰封期 □ 春季 □；夏季 □；秋季 □；冬季 □ 设计水文条件 □. 预测情景; 建设期 □；生产运行期 □；服务期满后 □ 正常工况 □；非正常工况 □ 污染控制和减缓措施方案 □ 区（流）域环境质量改善目标要求情景 □. 预测方法; 数值解 □：解析解 □；其他 □ 导则推荐模式 □：其他 □. 影响评价; 水污染控制和水环境影响减缓措施有效性评价; 区（流）域水环境质量改善目标 □；替代削减源 □. 水环境影响评价; 排放口混合区外满足水环境管理要求 □ 水环境功能区或水功能区、近岸海域环境功能区水质达标 □ 满足水环境保护目标水域水环境质量要求 □ 水环境控制单元或断面水质达标 □ 满足重点水污染物排放总量控制指标要求，重点行业建设项目， 主要污染物排放满足等量或减量替代要求 □ 满足区（流）域水环境质量改善目标要求 □ 水文要素影响型建设项目同时应包括水文情势变化评价、主要水文特征值影响评价、生态流量符合性评价 □ 对于新设或调整入河（湖库、近岸海域）排放口的建设项目，应包括排放口设置的环境合理性评价 □ 满足生态保护红线、水环境质量底线、资源利用上线和环境准入清单管理要求 □. 污染源排放量核算; 污染物名称; 排放量/（t/a）; 排放浓度/（mg/L）. （COD、NH3-N）; （0.024、0.002）; （50、5）. 替代源排放情况; 污染源名称; 排污许可证编号; 污染物名称; 排放量/（t/a）; 排放浓度/（mg/L）. （ ）; （ ）; （ ）; （ ）; （ ）. 生态流量确定; 生态流量：一般水期（ ）m3/s；鱼类繁殖期（ ）m3/s；其他（ ）m3/s 生态水位：一般水期（ ）m；鱼类繁殖期（ ）m；其他（ ）m. 防治措施; 环保措施; 污水处理设施 ；水文减缓设施 □；生态流量保障设施 □；区域削减 □；依托其他工程措施 ；其他 □. 监测计划; 环境质量; 污染源. 监测方式; 手动 □；自动 □；无监测 □; 手动；自动 □；无监测 □. 监测点位; （ ）; （厂区废水间接排放口）. 监测因子; （ ）; （COD、BOD5、氨氮、SS、动植物油）. 污染物排放清单; . 评估结论; 可以接受；不可以接受□. 注：“□”为勾选项，可√；“（）”为内容填写项；“备注”为其他补充内容。. 2.3土壤环境影响分析 根据《环境影响评价技术导则 土壤环境》（HJ964-2018）中附录A 土壤环境影响评价项目类别，本项目属于制造业-设备制造、金属制造、汽车制造及其他用品制造中的Ⅲ类其他。由于本项目占地规模≤5hm2，建设项目周边不存在耕地、园地、牧草地、饮用水水源地或居民区、学校、医院、疗养院、养老院等土壤环境敏感目标，周边也不存在其它土壤环境敏感目标， 属于不敏感程度，经查阅《环境影响评价技术导则 土壤环境》（HJ964-2018）中6.2.2.3 表4 污染影响型评价工作等级划分表，本项目为“-”，因此本项目可不开展土壤环境影响评价工作。污染影响型评价工作等级划分表如下表所示： 表7-19 污染影响型评价工作等级划分表 敏感程度 评价工作等级 占地规模; Ⅰ类; Ⅱ类; Ⅲ类. 大; 中; 小; 大; 中; 小; 大; 中; 小. 敏感; 一级; 一级; 一级; 二级; 二级; 二级; 三级; 三级; 三级. 较敏感; 一级; 一级; 二级; 二级; 二级; 三级; 三级; 三级; -. 不敏感; 一级; 二级; 二级; 二级; 三级; 三级; 三级; -; -. 注：“-”表示可不开展土壤环境影响评价工作。. 2.4声环境影响分析 项目运营期主要噪声源为开料机、锣机、CNC雕刻机等各种机械设备，噪声源强在60~85d(A)之间，项目拟采取基础减振、构筑物隔声、围墙隔声等措施降噪后源强为65-70dB(A)。 1、预测因子和预测内容 预测因子：Leq(A)。 预测内容：预测项目营运期噪声对厂界噪声影响情况。 2、预测方法 采用模式预测法预测声源的影响，预测公式为： 式中：Lp——预测噪声影响声级，dB； Lpo——参考点处的声级，dB； r——预测点与声源之间的距离，m； r0——参考点与声源之间的距离，m； △L——附加衰减量，dB。 噪声从声源传播到受声点，因空气吸收、建筑物（如围墙）声屏障阻隔、植物吸收会使其衰减，也可能受阻隔物的反射效应，会使原来的声源强度增高。考虑厂界围墙、绿化带的阻隔吸收作用，△L取3dB(A)。 各预测点的声级采用下述叠加公式计算： 式中：L——预测值与背景值叠加声级，dB（A）； Lpi——第i个源预测噪声影响声级，dB（A）； L——预测点噪声背景值，dB（A）； i——声源个数。 其它符号意义同前。 3、预测结果与评价 采用《环境影响评价技术导则·声环境》（HJ2.4-2009）中对工业企业噪声预测模式进行预测，本项目噪声源可近似作为点声源处理，根据点声源噪声衰减模式，本次评价采用下列公式计算距离施工机械不同距离处的噪声值。 LA（r）＝LA（r0）-20lg（r /r0） 预测结果分析 项目厂界噪声源强及预计降噪效果见下表。 表7-20 项目营运期厂界噪声值贡献值一览表 噪声源强（dB(A)）; 噪声源距场界距离（m）; 场界贡献值（dB(A)）. 设备; 源强; 数量; 叠加源强; 东; 南; 西; 北; 东; 南; 西; 北. 开料机; 70; 1; 72.09; 9; 6; 10; 7; 53.0; 56.53; 52.09; 55.19. 锣机; 60; 1. CNC雕刻机; 60; 1. 钻孔机; 65; 1. 封边机; 60; 2. 注：噪声源强为采取设置消声器、基座减振、构筑物隔声、围墙隔声、距离衰减等措施降噪后源强。. 表7-21 项目营运期厂界噪声预测值及达标情况 场界; 时段; 背景值 [dB(A)]; 贡献值 [dB(A)]; 预测值 [dB(A)]; 标准值 [dB(A)]; 达标 情况. 东; 昼间; 58.5; 53.0; 53.0; 3类标准：昼间65; 达标. 南; 52.9; 56.53; 56.53; 达标. 西; 50.7; 52.09; 52.09; 达标. 北; 50.3; 55.19; 55.19; 达标. 从环保角度出发，本环评建议采取以下措施： ①厂区生产设备应选用优质低噪声设备，对开料机、锣机、CNC雕刻机等产生高噪声及振动的设备采取必要的防震、减震措施，加强生产设备的保养、检修与润滑，保证设备处于良好的运转状态； ②风机在进、排气口管道处采用软性接口减振降噪措施，并加装消声器，建议配电房内墙面采用吸声处理，安装隔声门，并对墙面采用吸声处理； ③对车间进行合理布局，高噪声设备尽可能远离厂界布置；临厂界区域尽可能布置低噪声设备； ④加强场区内绿化，种植高大乔木以减少噪声影响。场区进出口设施禁止鸣笛标志，车辆进出严禁鸣笛； ⑤加强场区内绿化，种植高大乔木以减少噪声影响。 本项目在采取上述措施后，本项目营运期厂界均能达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准，不会对环境造成明显影响。 2.5固体废物环境影响分析 本项目营运期固体废物主要为锡渣、废包装材料、生活垃圾、木料边角料、废元配件、粉尘渣、不合格品、废润滑油、废活性炭、废包装桶。 （1）一般固体废物 ①锡渣：根据建设单位提供的相关资料，本项目使用锡丝手工焊接时，1kg锡丝会产生20g锡渣，因此本项目锡渣产生量约0.01t/a，经集中收集，交废品回收机构回收综合利用。 ②废包装材料：本项目原辅材料使用和成品打包过程中会产生一定的废包装材料，根据建设单位提供的资料，本项目废包装材料产生量为0.5t/a，统一收集后，外售至废品收购站。 ③生活垃圾：本项目营运期劳动定员45人，平均每人每天生活垃圾产生量约0.5kg，则生活垃圾产生量为6.3t/a（22.5kg/d），委托当地环卫部门进行清运处理。 ④木料边角料：本项目木料加工过程产生一定量的边角料，根据建设单位提供的资料，木料边角料的产生量约为原料量的0.5%，本项目木料用量为893.7t/a，则木料边角料产生量为4.47t/a，经收集后交由环卫部门定期清运。 ⑤废元配件：本项目装配过程中会产生一定量的废元配件，根据建设单位提供的资料，废元配件的产生量约为0.05t/a，由供应商回收处理。 ⑥粉尘渣：本项目木料加工、打磨过程产生的粉尘经布袋除尘器处理后排放，布袋除尘器会收集一定量的粉尘渣，均为木糠，根据前文废气分析，本项目粉尘渣产生量约为0.97t/a，粉尘渣经收集后由相关单位回收处理。 ⑦不合格品：本项目在检测过程中会产生不合格品，根据建设方提供的资料，音箱在检测过程中发现的不合格品中部分能在厂区进行维修修复，维修不好的音箱约占总生产量的0.5%，则不合格品的产生量为750只，返回厂内回收。 （2）危险固废 ⑧废润滑油：本项目生产设备需要使用润滑油，将会产生约50kg的润滑油，属于《国家危险废物名录》中编号为HW08，须按危险废物管理有关规定送至有资质的单位进行无害化处理。 ⑨废活性炭：本项目点胶工序产生的有机废气VOCs采用活性炭吸附装置吸附处理后排放，将产生废活性炭，年产生量约0.2t。属于《国家危险废物名录》中编号为HW49其他废物非特定行业（900-039-49），须按危险废物管理有关规定送至有资质的单位进行无害化处理。 ⑩废包装桶：本项目在生产过程中会使用润滑油，因此会产生润滑油废包装桶，润滑油的废包装桶属于沾染毒性危险废物废气包装物，产生量约0.005t/a。属于《国家危险废物名录》中编号为HW49 900-041-49“含有或沾染毒性、感染性危险废物的废弃包装物、容器、过滤吸附介质”，收集后暂存于危废间，按危险废物管理有关规定送至有资质的单位进行无害化处理。 根据《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）和《危险废物收集贮存运输技术规范》（HJ2025-2012）的要求，本项目危废贮存场所应按以下要求设置： ①产生危废的车间，必须使用专用储存设施，并将危险废物装入专用容器中，无法装入常用容器的危险废物可用防漏胶袋等盛装，盛装危险废物的容器和胶带必须贴符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）附录A所示的标签等，防止造成二次污染。危险废物暂存时需有塑料内衬密封，并设有专用暂存区，不得混存，且须做好防淋防渗措施，以避免固废中的挥发物质对环境造成污染。 ②对于危废的收集及贮存，应根据危险固废的成分，用符合国家标准的耐腐蚀、不易破损、变形和老化的容器贮存，并按规定在贮存危废容器上贴上标签，详细注明危废的名称、重量、成分、特性以及发生泄漏、扩散污染事故时的应急措施和补救办法。 ③危险废物的收集和转运过程中，应采取相应的安全防护和污染防治措施，包括防爆、 防火、防中毒、防感染、防泄露、防飞扬、防雨或其它防止污染环境的措施。 ④危险废物贮存设施要符合国家危险固废贮存场所的建设要求，危险固废贮存设施要建有堵截泄漏的裙脚，地面与裙脚用坚固的防渗材料建造，并建有隔离设施和防风、防晒、防雨设施，基础防渗层用 2mm 的高密度聚乙烯材料组成，表面用耐腐蚀材料硬化，衬层上建有渗滤液收集清除系统、径流导出系统、雨水收集池。储存间内清理出来的泄漏物也属于危险废物，必须按照危险废物处理原则处理。 ⑤地面与墙角要用坚固、防渗、防腐的材料建造； 危险废物存放间场地防渗处理后，渗透系统要小于1×10-10cm/s。 ⑥公司应设置专门的危险固废处置机构，作为厂内环境管理、监测的重要组成部分，主要负责危险固废的收集、贮存及处置。 ⑦按月统计公司各车间的危险废物种类、产生量、暂存时间、交由处置时间等除此之外，危险废物存放间还要记录危险废物的名称、来源、数量、特性和包装容器的类别、入库日期、存放库位、出库日期及接受单位名称。 贮存安全管理规定： 根据《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001），本项目产生的废润滑油应存放于阴凉、通风、干燥的场所，储存于专用收集容器，防止阳光直射，保持容器密封。 运输注意事项： 危险废物产生单位在转移危险废物前，须按照国家有关规定报批危险废物转移计划，经批准后，产生单位应当向移出地环境保护行政主管部门申请领取联单。危废的外运应委托有危险化学品运输质资的单位负责运输。运输车辆、司机、押运人员应具备危险化学品从业资质，有危险化学品从业资格证；运输时运输车辆应配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备；夏季最好早晚运输。运输时所用的槽（罐）车应有接地链，槽内可设孔隔板以减少震荡产生静电；运输途中应防曝晒、雨淋，防高温。中途停留时应远离火种、热源、高温区；装运该物品的车辆排气管必须配备阻火装置，禁止使用易产生火花的机械设备和工具装卸；公路运输时要按规定路线行驶，勿在居民区和人口稠密区停留。 本项目固废得到了合理处置和处理，满足《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB 18599-2001））和《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）（2013年修改单）要求，对周边环境影响较小。 3、环境风险分析 环境风险评价的目的是分析和预测建设项目存在的潜在危险、有害因素，项目建设和运行期间可能发生的突发性事件或事故（一般不包括人为破坏及自然灾害），引起有毒有害和易燃易爆等物质的泄漏所造成的人身安全与环境影响和损害程度。提出合理可行的防范、应急与减缓措施，以使建设项目的事故率、损失和环境影响达到可接受的水平。 为全面落实《关于加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》[环发〔2005〕152号]的要求，查找建设项目存在的环境风险隐患，使得企业在生产正常运转的基础上，确保厂界外的环境质量，确保职工及周边影响区内人群、生物的健康和生命安全。本次环境风险评价将把风险事故引起厂界外环境质量的恶化及对生态系统影响的预测和防护作为评价工作重点。通过分析该工程项目中主要物料的危险性和毒性，识别其潜在危险源并提出防治措施，达到降低风险性、危害程度，保护环境之目的。 3.1评价依据 3.1.1风险调查 环境风险评价的目的是分析和预测建设项目存在的潜在危险、有害因素，项目建设和运行期间可能发生的突发性事件或事故（一般不包括人为破坏及自然灾害），引起有毒有害和易燃易爆等物质的泄漏所造成的人身安全与环境影响和损害程度。提出合理可行的防范、应急与减缓措施，以使建设项目的事故率、损失和环境影响达到可接受的水平。 为全面落实《关于加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》[环发〔2005〕152号]的要求，查找建设项目存在的环境风险隐患，使得企业在生产正常运转的基础上，确保厂界外的环境质量，确保职工及周边影响区内人群、生物的健康和生命安全。本次环境风险评价将把风险事故引起厂界外环境质量的恶化及对生态系统影响的预测和防护作为评价工作重点。通过分析该工程项目中主要物料的危险性和毒性，识别其潜在危险源并提出防治措施，达到降低风险性、危害程度，保护环境之目的。 3.2评价依据 3.2.1风险调查 本项目生产原料中只有汽油属于《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018）以及风险导则附录A.1 中的危险物，其他原料及成品均不属于国家标准《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2014）及《危险化学品分类信息表》（2015版）中的危险化学品。主要风险为项目生产过程中酒精、汽油和木材等原料和产品引发爆炸火灾事故，废气处理措施因设备或操作原因造成废气未处理直接排放。 3.2.2风险潜势初判 根据HJ169-2018中4.3风险评价等级划分见下表： 7-22 环境风险评价工作等级划分表 环境风险潜势; Ⅳ、Ⅳ+; Ⅲ; Ⅱ; Ⅰ. 评价工作等级; 一; 二; 三; 简单分析a. a是相对于详细评价工作内容而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性的说明。见附录A。. 本项目环境风险潜势为Ⅰ级，因此风险评价工作等级为简单分析。 3.3物质危险性判断 本项目属于C3952音响设备制造类，生产过程中所涉及货物和原辅材料等按物质危险性、毒理毒性等级分析，并考虑其燃烧爆炸性，对照物质危险性标准见表7-23。 表7-23 物质危险性标准 序号; LD50（大鼠经口）mg/kg; LD50（大鼠经皮） mg/kg; LD50（小鼠吸入，4小时）mg/kg. 有毒物质; 1; ＜5; ＜1; ＜0.01. 2; 5＜LD50＜25; 10＜LD50＜25; 0.1＜LD50＜0.5. 3; 25＜LD50＜200; 10＜LD50＜400; 0.5＜LD50＜2. 易燃物质; 1; 可燃气体—在常压下以气态存在并与空气混合形成可燃混合物；其沸点（常压下）是20℃或20℃以下的物质. 2; 易燃液体—闪点低于21℃，沸点高于20℃的物质. 3; 可燃液体—闪点低于55℃，压力下保持液态，在实际操作条件下（如高温高压）可以引起重大事故的物质. 爆炸性物质; 在火焰影响下可以爆炸，或者对冲击、摩擦比硝基苯更为敏感的物质. 注：（1）有毒物质判定标准序号为1、2 的物质，属于剧毒物质；符合有毒物质判定标准序号3 的属于一般毒物； （2）凡符合表中易燃物质和爆炸性物质标准的物质，均视为火灾、爆炸危险物质。 本项目音箱生产过程中所涉及产品和原辅材料等按物质燃烧爆炸性，对照物质危险性标准，本项目涉及风险物质主要为汽油，上述物质理化性质、毒性、燃烧爆炸性等数见表7-24。 表7-24主要原辅材料理化性质一览表 名称; 理化性性; 危险性; 毒性毒理. 汽油; 汽油在常温下为无色至淡黄色的易流动液体，很难溶解于水，易燃，馏程为30℃至220℃，空气中含量为74～123克/立方米时遇火爆炸。汽油的热值约为44000kJ（燃料的热值是指1kg燃料完全燃烧后所产生的热量）; 侵入途径：吸入、食入、经皮吸收；急性中毒：对中枢神经系统有麻醉作用。轻度中毒症状有头晕、头痛、恶心、呕吐、步态不稳、共济失调。高浓度吸入出现中毒性脑病。极高浓度吸入引起意识突然丧失、反射性呼吸停止。慢性中毒：神经衰弱综合征、植物神经功能症状类似精神分裂症。皮肤损害。; 低毒. 音箱生产过程中所涉及产品和原辅材料等按物质燃烧爆炸性，对照物质危险性标准，本项目涉及风险物质主要为汽油，建设项目主要的危险物质识别见表7-25。 表7-25 建设项目物质风险识别表 物质名称; 有毒物质识别; 易燃物质识别; 爆炸物质识别; 识别界定. 特征; 识别; 特征; 标准; 特征; 标准. 汽油; 低毒; LD5067000mg（小鼠经口）；LC50103000mg/m3，2小时（小鼠吸入）; 汽油的热值约为44000kJ（燃料的热值是指1kg燃料完全燃烧后所产生的热量）; /; /; /; /. （2）重大危险源判定 对照《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018）以及风险导则附录A.1 中的危险物名称及临界量情况，具体判别依据见表7-26。 表7-26 重大危险源辨识一览表 名称; CAS号; 单元内实际总量（L）; 临界量（t）. 汽油; /; 160; 2500. 3.4环境风险分析 3.4.1风险识别 项目生产原料中只有汽油属于《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018）以及风险导则附录A.1 中的危险物，其他原料及成品均不属于国家标准《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2014）及《危险化学品分类信息表》（2015版）中的危险化学品。 3.4.2风险分析 本项目不产生生产废水，所用能源为电能，生产过程中主要风险为原料中的酒精、汽油和木材等原料和产品引发爆炸火灾事故，废气处理措施因设备或操作原因造成废气未处理直接排放，具体风险源识别见下表。 表7-27 生产过程风险源识别 危险目标; 事故类型; 事故引发可能原因及后果; 措施. 原料仓、成品仓、生产设备; 爆炸火灾; 原料仓及成品仓遇到明火，引发爆炸火灾，产生大量燃烧气体，污染周围大气并造成周围环境污染物超标; 厂区内禁止烟火，原料仓及成品仓设置消防栓及灭火器. 废气处理设备; 废气非正常排放; 造成周围环境污染物超标; 保持各废气处理设施的正常运行，勤检查废气处理设备. 3.4.3环境风险识别及影响分析 根据环境风险识别，本项目发生环境风险类型主要为火灾及废气排放事故。 ①火灾环境影响分析 在火灾条件下，任何物质燃烧都会产生有毒气体，其主要成分是一氧化碳，但是化学成分不同的物质燃烧时产生的有毒气体的种类不同，以异丁烯类聚合物和聚二甲基硅氧烷为主要组成元素的胶水燃烧产生的有毒气体主要是一氧化碳，在火势猛烈时，这种气体最具危险性。同时也要考虑其他易燃物质遇热燃烧后产生的其他烃类气体，酚类气体、苯环。 ②污染防治措施事故排放环境影响分析 当废气处理措施因设备或操作原因，造成废气未处理直接排放。根据预测结果，在非正常排放情况下，颗粒物下风向最大落地浓度占标率为9.49%、VOCs下风向最大落地浓度占标率为8.75%、甲苯下风向最大落地浓度占标率为34.30%、二甲苯下风向最大落地浓度占标率为32.55%企业应加强管理，保持各废气处理设施的正常运行，杜绝非正常排放发生。 3.5环境风险防范措施 ①防火措施 1）生产车间及仓库设置自动温感、烟感报警系统，当火灾发生时，系统自动报警，自动气体灭火系统启动，能够及时扑灭火灾。 2）加强管理，防止因管理不善而导致车间或仓库火灾：每天对车间设备，特别是加热设备、电器设备等进行检查，防止因为设备故障而引起火灾；对生产车间的员工进行上岗培训，使其了解生产作业中应该注意的具体事项，特别是不允许抽烟。 3）加强安全生产教育，强化管理 安全生产是企业立厂之本，强化风险意识、加强安全管理，具体要求如下： 必须将“安全第一，以防为主”作为企业经营的基本原则； 4）必须进行广泛系统的培训，使所有操作人员熟悉自己的岗位，树立严谨规范的操作作风，并且在任何紧急状况下都能随时对工艺装置进行控制，并及时、独立、正确地实施相关应急措施。 5）对公司职工进行消防培训，当事故发生后能在最短时间内集合，在佩带上相应的防护设备后，随同厂内技术人员进入泄漏地点。当情况比较严重时，应在组织自救的同时，通知城市救援中心和厂外消防队，启动外界应急救援计划。 6）加强公司职员的安全意识，在生产区和仓库区内禁止明火、设置严禁烟火标志，严禁在厂区吸烟，防止因明火导致厂区火灾、爆炸。 7）生产单元、仓库内应设置火灾报警信号系统，一旦发生明火，立即启动报警装置。 8）安排专人负责全厂的安全管理，设置专职安全员。 9）按照《劳动法》有关规定，为职工提供劳动安全卫生条件和劳动防护用品。 10）当废气处理措施因设备或操作原因，造成废气未处理直接排放时，将对周围大气环境造成一定的污染影响，因此必须杜绝废气事故排放现象。在发生事故排放时，应马上停止生产线继续工作，直到废气处理设施能正常运营后才能恢复生产。因此建设单位在日常运行中，应加强对设备的维修管理，使其在良好情况下运行，严格按照规范操作，杜绝事故排放。 3.6应急措施 ①发生火情，第一发现人应立即采取灭火器材等进行灭火，并高声呼喊，使附近人员能够听到或协助补救，同时，通知相关人员负责拨打火警电话“119”，组织现场人员进行安全疏散。 ②如果是由于电路失火，必须先切断电源，严禁使用水或液体灭火器灭火以防触电事故发生。 ③火灾发生时，为防止有人被困，发生窒息伤害，应准备毛巾湿润后蒙在口、鼻上，防止有毒有害其他吸入肺中，造成窒息伤害。 ④火灾事故后，保护现场，组织抢救人员和财产，及时汇报上级。 事故应急预案：建设项目应急预案主要内容见表7-28。 表7-28 应急预案内容 序号; 项目; 内容及要求. 1; 应急计划区; 危险目标：仓库、危险固废暂存间环境保护目标. 2; 应急组织机构、人员; 工厂、地区应急组织机构、人员. 3; 预案分级响应条件; 规定预案的级别及分级响应程序. 4; 应急救援保障; 应急设施，设备与器材等. 5; 报警、通讯联络方式; 规定应急状态下的报警通讯方式、通知方式和交通保障、管制. 6; 应急环境监测、抢险、 救援及控制措施; 由专业队伍负责对事故现场进行侦察监测，对事故性质、参数与后果进行评估，为指挥部门提供决策依据. 7; 应急检测、防护措施、清除泄漏措施和器材; 事故现场、邻近区域、控制防火区域，控制和清除污染措施及相应设备. 8; 人员紧急撤离、疏散，应急剂量控制、撤离组织计划; 事故现场、工厂邻近区、受事故影响的区域人员及公众对毒物应急剂量控制规定，撤离组织计划及救护，医疗救护与公众健康. 9; 事故应急救援关闭程序与恢复措施; 规定应急状态终止程序故现场善后处理，恢复措施邻近区域解除事故警戒及善后恢复措施. 10; 应急培训计划; 应急计划制定后，平时安排人员培训与演练. 11; 公众教育和信息; 对工厂邻近地区开展公众教育、培训和发布有关信息. 3.7环境风险分析结论 根据本项目的原辅料清单以及生产工艺，项目建成运行后可能的环境风险事故为火灾，不涉及重大风险源且事故风险概率极低，在采取严格有效的事故防范措施并制定相应的应急预案的基础上，可将本项目的事故概率和事故情况的环境影响降至最低，不会影响周边环境以及敏感点正常生活。 建设项目环境风险简单分析内容表见下表。 表7-29 建设项目环境风险简单分析内容表 建设项目名称; 湖南省青文电子科技有限公司年产15万只音箱建设项目. 建设地点; 湖南省永州市祁阳县浯溪街道办事处元结路与水亦香路交汇处东南角（合丰拉链公司内）. 地理坐标; 经度; 111.85187638; 纬度; 26.56195343. 主要危险物质及分布; 酒精、汽油、木材、绒毯等位于原料仓库；. 环境影响途径及危害后果 （大气、地表水、地下水等）; 酒精、汽油、木材、绒毯等属于易燃物质，易发生火灾事故，燃烧会产生有毒有害的气体，造成次生污染。. 风险防范措施要求; - 总图布置和建筑安全防范措施；2、原料仓库按照规范要求设置相应的防火、防漏的安全防护措施，储存管理应符合公安部《仓库防火安全管理规则》；3、生产区管理及危险防范措施；4、消防及火灾报警系统；. 填表说明（列出项目相关信息及评价说明）： 项目环境风险潜势为Ⅰ，经分析，在采取相应的事故风险防范措施之后，本项目环境风险事故的发生概率较低。建设单位应严格按照《建筑设计 防火规范》（GB50016-2006）、等相关规范进行设计和管理，制订完善的应急预案体系，在此基础上，本项目的环境风险水平是可以接受的。. 4、国家产业政策符合性分析 湖南省青文电子科技有限公司建设的“湖南省青文电子科技有限公司年产15万只音箱建设项目”不属于 《产业结构调整指导目录（2019年本）》中的鼓励类、限制类及淘汰类，项目所选设备也不在淘汰类和限制类之列。因此，本项目符合国家现行产业政策要求。 5、项目选址合理性分析 项目位于湖南省永州市祁阳县浯溪街道办事处元结路与水亦香路交汇处东南角（合丰拉链公司内），项目西面为水亦香路，距国道322约为800m，区域交通优越，便于产品及原料出入，能有效降低运输费用和生产成本。拟建项目所在区域为湖南祁阳经济开发区新区，具有较好的投资环境，适宜拟建项目的建设和发展。 本项目所在地大气环境中的SO2、NO2、PM10等监测因子均满足相应的标准，未出现超标现象，项目所在区域大气环境质量现状良好。祁阳经济开发区排放口上、下游断面各水质监测因子均满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类标准，水质现状符合水功能区划要求。拟建项目周边噪声监测点昼、夜间噪声监测值均能满足《声环境质量标准》(GB3096-2008）的3类标准的要求，项目所在区域声环境质量现状良好。拟建项目所在区域生态环境质量良好。因此，区域环境均适宜本项目的建设。 根据项目工程分析和环境影响分析，本项目在采取了相应的污染治理措施后，营运期对周边环境的影响较小，周边环境对本项目无明显制约影响，环境是可以接受的。 总体而言，拟建项目选址具有良好的区位优势，在落实本评价提出的环境保护措施的前提下，本项目建设对周边环境影响较小。因此，从环保的角度考虑，拟建项目的选址是合理的。 6、规划相符性分析 本项目选址位于湖南省永州市祁阳县浯溪街道办事处元结路与水亦香路交汇处东南角（合丰拉链公司内），祁阳经济开发区新区位于祁阳县县城南部、湘江南岸。 根据《祁阳县城总体规划》（2001-2020年）和《祁阳经济开发区总体规划》（2016-2020），本项目占地属于工业用地，符合工业用地规划，祁阳县城市结构为以322国道、湘江为生长轴线，形成一主（浯溪组团）二副（黎家坪组团、城南组团）一点（东风工业点）的空间结构。本项目位于湖南祁阳经济开发区新区，属二副中的城南组团，项目为音箱生产，音箱生产项目不属于衡（阳）永（州）中部地区限制及禁止发展的项目，符合祁阳县城总体规划的要求。同时根据《湖南祁阳工业园区新区总体规划》、《湖南祁阳经济开发区新区环境影响报告书》（湘环评函【2017】41号），批复详见附件），祁阳经济开发区新区的主体功能为“产业功能+生活功能”的二元复合新型城区。其新区产业定位为：发展一、二类工业，以机械电器、 食品医药、轻纺服饰为主，本项目为音箱生产项目，行业代码为C3952音响设备制造，属于新区的机械电器类，不属于湖南祁阳经济开发区（新区）企业准入特别管理措施（负面清单）中禁止引入企业（湖南祁阳经济开发区（新区）企业准入特别管理措施（负面清单）详见表7-30），项目入园已取得湖南祁阳经济开发区管理委员会同意（详见附件），因此，本项目建设符合湖南祁阳经济开发区新区规划建设要求。 表7-30 经开区（新区）企业准入特别管理措施（负面清单） 门类; 领域; 序号; 行业、工艺及产品特别管理措施; 国民经济行业分类代码; 政策依据. C制造业; 农副食品加工业 食品制造业; 2; 禁止C146调味发酵、C1495柠檬酸、酶制剂、C1511酒精、C1512白酒等工艺；C134糖精等化学合成甜味剂生产线；浓缩苹果汁生产线；禁止年加工玉米30万吨以下、绝干收率在98%以下玉米淀粉湿法生产线；禁止3000吨/年及以下的西式肉制品加工项目等; C13 C14 C15; 《产业结构调整目录2011年本（2013年修正本）》限制和禁止类； 禁止用地项目目录（2012年本）； 限制用地项目目录（2012年本）； 《湖南省湘江保护条例》及实施方案； 新区规划环评 片区规划. 纺织业、纺织服装、服饰业; 3; 禁止①纺织工业类的毛纺织染整，②棉、化纤及其混纺染整，③麻纺织业中的脱胶、浸解染整，④有湿法印花、染色、水洗工艺的服装制造⑤化学纤维制造 禁止引入191皮革鞣制加工 1931毛皮鞣制加工制革等重污染工序以及涉及排放重金属的企业; C17 C18 C19. 医药制造业; 4; 禁止C271化学药品原料药；禁止建、改扩建药用丁基橡胶塞、二步法生产输液用塑料瓶生产装置；禁止新建及改扩建原料含有尚未规模化种植或养殖的濒危动植物药材的产品生产装置；禁止新建、改扩建充汞式玻璃体温计、血压计生产装置、银汞齐齿科材料、新建2亿支/年以下一次性注射器、输血器、输液器生产装置; C27. 机械电子; 5; 禁止C33中的金属表面处理中的电镀和大规模的喷涂工艺；C36中的汽车整车制造；C37中的铁路运输设备和飞机、航天器等整体制造；C38中的电池制造；C39中的印刷电路板制造； 禁止引入电镀、大规模喷涂等工艺及排放重金属废水的企业；; C33 C34 C35 C36 C37 C38 C39 C40. G交通运输、仓储和邮政业; 仓储物流; 6; 禁止投资存放易燃易爆等危险化学品的项目; G59; 片区规划. N水利、环境和公共设施管理业; N77环境治理业; 7; 国家明令关停的项目禁止新建每小时20蒸吨以下的燃煤锅炉；“十小”企业; N77; 《大气污染防治行动计划》、《水污染防治行动计划》、《土壤污染防治行动计划》. 表7-31 本项目与祁阳县经济开发区新区负面清单相符性分析 门类; 领域; 行业、工艺及产品特别管理措施; 相符性. C制造业; 机械电子; 禁止C33中的金属表面处理中的电镀和大规模的喷涂工艺；; 本项目不属于C33中的金属表面处理中的电镀和大规模的喷涂工艺；. C36中的汽车整车制造；; 本项目不属于C36中的汽车整车制造；. C37中的铁路运输设备和飞机、航天器等整体制造；; 本项目不属于C37中的铁路运输设备和飞机、航天器等整体制造；. C38中的电池制造；; 本项目不属于C38中的电池制造；. C39中的印刷电路板制造；; 本项目不属于C39中的印刷电路板制造；. 禁止引入电镀、大规模喷涂等工艺及排放重金属废水的企业；; 本项目在生产过程不使用电镀、大规模喷涂等工艺，本项目不排放重金属废水；. 7、本项目与生态保护红线符合性分析 本项目不涉及被划入的生态红线内的管控区域，因此，建设项目与该区域生态红线规划符合。 8、平面布局合理性分析 本项目建设根据场地情况及工艺流程要求，参照国家有关规定，总平面布置根据生产需求合理布置，本项目内部按照项目生产流程逐次分区布置，项目生产区在第1~2层，其中第1层为木箱生产区，第2层为扬声器生产区、音箱组装生产区，项目原料仓库位于第1、2、3层，成品仓库位于第1、3层，办公区位于第2层。项目总平面布置以有利于生产、方便生活、便于管理、布置紧凑、节约用地，厂容整洁及符合防火、卫生、绿化、环保等规范为原则，同时考虑当地主导风向和各种水、电管线的最佳入厂位置，以便于减少污染，利于生产，使总体设计更趋合理。项目所在区水、电供应有保障，交通便利；项目平面布局较合理。项目平面布置详见附图2。 9、环保投资 项目总投资500万元，资金全部由企业自筹；其中环保投资43万元，环保投资占总投资的8.6%。项目环保投资分项估算见表7-32。 表7-32 项目环保投资一览表 单位：万元 项目; 污染源; 污染处理措施; 投资额. 废气处理; 木料加工、打磨粉尘; 木工加工车间密闭负压设计，木料加工工序产生的粉尘经负压收集后通过布袋除尘器进行处理由15m高排气筒排放; 10. 有机废气; 集气装置+活性炭吸附装置+15m排气筒; 12. 焊接废气、苯乙烯、臭气浓度; 车间安装排风扇; 3. 废水处理; 生活污水; 雨污分流系统、化粪池; 3. 噪声处理; 生产设备噪声; 消声器、隔声、减震垫; 10. 固废处理; 锡渣、废包装材料、生活垃圾、木料边角料、废元配件、粉尘渣，不合格品、废润滑油、废包装桶; 垃圾桶、一般固废收集桶、危险固废暂存间（20m2）; 5. 合计; /; 43. 10、建设项目环境保护设施竣工验收 本项目环境保护设施竣工验收见表7-33。 表7-33 本项目竣工验收一览表 项目; 污染源; 验收内容; 验收标准. 废气治理; 木料加工、打磨粉尘; # 木工加工车间密闭负压设计，木料加工工序产生的粉尘经负压收集后通过布袋除尘器进行处理由15m高排气筒排放; 达到《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）二级标准. 有机废气; 集气装置+活性炭吸附装置+15m排气筒; 达到《湖南省家具制造行业挥发性有机化合物排放标准》（DB44/814-2010）、《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996中二级标准. 焊接废气; 车间安装排风扇; 达到《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）. 苯乙烯、臭气浓度; 达到《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）. 废水治理; 生活污水; 化粪池; 达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准. 固废处理; 锡渣; 集中收集，交废品回收机构回收综合利用; 有效处置. 废包装材料; 统一收集后，外售至废品收购站. 生活垃圾; 委托当地环卫部门进行清运处理. 木料边角料; 经收集后交由环卫部门定期清运. 废元配件; 由供应商回收处理. 粉尘渣; 经收集后由相关单位回收处理. 不合格品; 返回厂内回收. 废润滑油; 经专门的收集桶收集后放置在危废暂存间中暂存，须按危险废物管理有关规定送至有资质的单位进行无害化处理。. 废包装桶. 废活性炭. 噪声治理; 生产设备噪声; 1、生产设备选用优质低噪声设备，高噪声及振动设备采取防震、减震措施，加强生产设备的保养、检修与润滑，保证设备处于良好的运转状态 2、对车间进行合理布局，高噪声设备尽可能远离厂界布置；临厂界区域尽可能布置低噪声设备 3、场区进出口设施禁止鸣笛标志; 达到《工业企业厂界噪声标准》（GB12348-2008）中的3类标准.

项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 | 污染物 名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气 污染物 | 木料加工 | 粉尘 | 木工加工车间密闭负压设计，木料加工工序产生的粉尘经负压收集后通过布袋除尘器进行处理由15m高排气筒排放 | 达到《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996中二级标准 |
|  | 打磨 | 粉尘 |  |  |
|  | 涂胶 | 甲苯、二甲苯、VOCs | 集气装置+活性炭吸附装置+15m排气筒 | 达到《湖南省家具制造行业挥发性有机化合物排放标准》（DB44/814-2010）、《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996中二级标准 |
|  | 烙铁焊接 | 锡及其化合物 | 车间安装排风扇 | 达到《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996 |
|  |  | 非甲烷总烃 |  |  |
|  | 钉箱打磨 | 苯乙烯 |  | 达到《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93） |
|  | 钉箱打磨 | 臭气浓度 |  |  |
|  | 汽车尾气 | NOx、CO、TC | 加强厂地绿化、通风 | 达到《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996 |
| 水 污染物 | 生活污水 | COD、BOD、SS、NH3-N、动植物油 | 化粪池 | 达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准 |
| 固体 废物 | 烙铁焊接 | 锡渣 | 集中收集，交废品回收机构回收综合利用 | 固体废物得到综合利用和合理处置，处置率达100%，不外排 |
|  | 打包 | 废包装材料 | 统一收集后，外售至废品收购站 |  |
|  | 厂区员工 | 生活垃圾 | 委托当地环卫部门进行清运处理 |  |
|  | 木料加工 | 木料边角料 | 经收集后交由环卫部门定期清运 |  |
|  | 装配 | 废元配件 | 由供应商回收处理 |  |
|  | 布袋除尘器 | 粉尘渣 | 经收集后由相关单位回收处理 |  |
|  | 检测 | 不合格品 | 返回厂内回收 |  |
|  | 设备检修 | 废润滑油 | 经专门的收集桶收集后放置在危废暂存间中暂存，须按危险废物管理有关规定送至有资质的单位进行无害化处理。 |  |
|  | 润滑油 | 废包装桶 |  |  |
|  | 活性炭吸附装置 | 废活性炭 |  |  |
| 噪声 | 生产车间 | 机械噪声 | 设备应选用优质低噪声设备对车间进行合理布局、对高噪声设备进行隔声、减震措施，加强厂区绿化 | 厂界噪声达到(GB12348-2008)《工业企业厂界环境噪声排放标准》中的3类标准限值要求 |
| 生态保护措施及预期效果： 建设单位切实做好上述防治措施，对污染物进行有效的治理，可将污染物对周围生态环境影响降至最低，对生态环境的影响较小。 |  |  |  |  |

结论与建议

一、结论 1、项目概况 本项目总投资500万元，拟建位于湖南省永州市祁阳县浯溪街道办事处元结路与水亦香路交汇处东南角（合丰拉链公司内），租赁祁阳县合丰拉链织造有限公司已建的厂房及配套附属设施（详见附件），总占地面积2444m2，总建筑面积约7332m2，主要租赁建筑内容为祁阳县合丰拉链织造有限公司的1~3层，同时建设电力、给排水、绿化等配套工程。项目建设后年产15万只音箱。 2、环境质量现状 （1）环境空气质量现状 监测资料统计结果表明：祁阳县城区近一年常规大气污染物中SO2、NO2、臭氧、一氧化碳的年均值浓度满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）2018年修改单中二级标准年均值要求，PM10、PM2.5、年均值超过《环境空气质量标准》（GB3095-2012）2018年修改单中二级标准年均值要求，超标倍数分别为28倍，因此项目所在区域属于不达标区。 （2）地表水环境质量现状 监测资料统计结果表明：本项目湘江新区污水处理厂排污口上游500m（S1）及下游3000m（S2）监测断面水质监测指标均符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准的要求，湘江水环境质量现状较好。 （3）声环境质量现状 监测资料统计结果表明：本项目场界噪声昼夜均符合《声环境质量标准》GB3096-2008中3类标准，项目所在区域声环境质量情况良好。 （4）生态环境现状 本项目位于湖南省永州市祁阳县浯溪街道办事处元结路与水亦香路交汇处东南角（合丰拉链公司内），场区植被主要为香樟树、灌木丛及杂草，地表主要为道路、人工建设的水泥地、绿化带、厂房和其余建筑物。评价区域内已无天然植被，以人工环境为主，生态环境质量一般。项目所在区域人类活动频繁，经现场调查，区域内存在鸟类以及青蛙、鼠类等小型动物，不存在国家级或省级保护动物。 3、环境影响分析结论 3.1施工期环境影响分析结论 项目租用的厂房已建成，只需进行简单的装修和设备安装，据调查，由于施工时间较短，施工量较小，基本在封闭的空间内施工，施工期对项目周边环境敏感目标产生影响较小。 3.2营运期环境影响分析结论 （1）大气环境影响分析结论 # 本项目木料加工、打磨工序会产生一定量的粉尘，木工加工车间密闭负压设计，木料加工工序产生的粉尘经负压收集后通过布袋除尘器进行处理由15m高排气筒排放，能达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准浓度限值的要求；涂胶工序中使用胶水，胶水挥发会产生少量有机废气甲苯、二甲苯、VOCs，经活性炭处理装置处理后通过15m高排气筒排放；焊接废气、苯乙烯、臭气浓度通过厂区设置排风扇，加强通风等措施处理后，对周围环境的影响较小。 （2）地表水环境影响分析结论 根据工程分析可知，本项目生活污水经化粪池处理均达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准后，就近排入市政污水管网，进入祁阳县白竹污水处理厂处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中的一级A标准后，最终排入湘江，对水环境影响较小。 （3）声环境影响分析结论 本项目营运期噪声主要来源于开料机、锣机、CNC雕刻机等各种机械设备，噪声源强为60-85dB(A)，经隔声、减震措施后，本项目场界昼、夜间噪声均符合《声环境质量标准(GB3096- 2008)中3类标准要求，对周边声环境产生较小。 （4）固体废物环境影响分析结论 根据建设单位提供资料可知，本项目一般固废中锡渣经集中收集，交废品回收机构回收综合利用；废包装材料统一收集后，外售至废品收购站；生活垃圾委托当地环卫部门进行清运处理；木料边角料经收集后交由环卫部门定期清运；废元配件由供应商回收处理；粉尘渣经收集后由相关单位回收处理；不合格品经统一收集后由电子厂商回收处理；危险废物中废润滑油、废活性炭、废包装桶须按危险废物管理有关规定送至有资质的单位进行无害化处理。 4、国家产业政策符合性分析 湖南省青文电子科技有限公司建设的“湖南省青文电子科技有限公司年产15万只音箱建设项目”不属于 《产业结构调整指导目录（2019年本）》中的鼓励类、限制类及淘汰类，项目所选设备也不在淘汰类和限制类之列。因此，本项目符合国家现行产业政策要求。 5、项目选址合理性分析 项目位于湖南省永州市祁阳县浯溪街道办事处元结路与水亦香路交汇处东南角（合丰拉链公司内），项目西面为水亦香路，距国道322约为800m，区域交通优越，便于产品及原料出入，能有效降低运输费用和生产成本。拟建项目所在区域为湖南祁阳经济开发区新区，具有较好的投资环境，适宜拟建项目的建设和发展。 本项目所在地大气环境中的SO2、NO2、PM10等监测因子均满足相应的标准，未出现超标现象，项目所在区域大气环境质量现状良好。祁阳经济开发区排放口上、下游断面各水质监测因子均满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类标准，水质现状符合水功能区划要求。拟建项目周边噪声监测点昼、夜间噪声监测值均能满足《声环境质量标准》(GB3096-2008）的3类标准的要求，项目所在区域声环境质量现状良好。拟建项目所在区域生态环境质量良好。因此，区域环境均适宜本项目的建设。 根据项目工程分析和环境影响分析，本项目在采取了相应的污染治理措施后，营运期对周边环境的影响较小，周边环境对本项目无明显制约影响，环境是可以接受的。 总体而言，拟建项目选址具有良好的区位优势，在落实本评价提出的环境保护措施的前提下，本项目建设对周边环境影响较小。因此，从环保的角度考虑，拟建项目的选址是合理的。 6、规划相符性分析 本项目选址位于湖南省永州市祁阳县浯溪街道办事处元结路与水亦香路交汇处东南角（合丰拉链公司内），祁阳经济开发区新区位于祁阳县县城南部、湘江南岸。规划范围：北起湘江, 南抵大塘林场及三南公路，东至湘江，西抵浯路，规划用地面积约15.38km2。 根据《祁阳县城总体规划》（2001-2020年）和《祁阳经济开发区总体规划》（2016-2020），本项目占地属于工业用地，符合工业用地规划，祁阳县城市结构为以322国道、湘江为生长轴线，形成一主（浯溪组团）二副（黎家坪组团、城南组团）一点（东风工业点）的空间结构。本项目位于湖南祁阳经济开发区新区，属二副中的城南组团，项目为音箱生产，音箱生产项目不属于衡（阳）永（州）中部地区限制及禁止发展的项目，符合祁阳县城总体规划的要求。同时根据《湖南祁阳工业园区新区总体规划》、《湖南祁阳经济开发区新区环境影响报告书》（湘环评函【2017】41号），批复详见附件），祁阳经济开发区新区的主体功能为“产业功能+生活功能”的二元复合新型城区。其新区产业定位为：发展一、二类工业，以机械电器、 食品医药、轻纺服饰为主，本项目为音箱生产项目，行业代码为C3952音响设备制造，属于新区的机械电器类，不属于湖南祁阳经济开发区（新区）企业准入特别管理措施（负面清单）中禁止引入企业（湖南祁阳经济开发区（新区）企业准入特别管理措施（负面清单）详见表7-23），项目入园已取得湖南祁阳经济开发区管理委员会同意（详见附件），因此，本项目建设符合湖南祁阳经济开发区新区规划建设要求。 7、本项目与生态保护红线符合性分析 本项目不涉及被划入的生态红线内的管控区域，因此，建设项目与该区域生态红线规划符合。 8、平面布局合理性分析 本项目建设根据场地情况及工艺流程要求，参照国家有关规定，总平面布置根据生产需求合理布置，本项目内部按照项目生产流程逐次分区布置，项目生产区在第1~2层，其中第1层为木箱生产区，第2层为扬声器生产区、音箱组装生产区，项目原料仓库位于第1、2、3层，成品仓库位于第1、3层，办公区位于第2层。项目总平面布置以有利于生产、方便生活、便于管理、布置紧凑、节约用地，厂容整洁及符合防火、卫生、绿化、环保等规范为原则，同时考虑当地主导风向和各种水、电管线的最佳入厂位置，以便于减少污染，利于生产，使总体设计更趋合理。项目所在区水、电供应有保障，交通便利；项目平面布局较合理。项目平面布置详见附图2。 9、 综合结论 综上所述，本项目的建设符合国家产业政策。项目无明显的环境制约因素，建设方在认真落实本报告表提出的各项污染防治措施治理和生态保护措施的前提下，可以实现污染物达标排放或得到有效处置，对周围环境影响较小。因此，从环保角度分析，本项目的建设可行。 二、建议 1、在项目营运期间，应把环境保护工作纳入工作计划，要加强对环保设施的日常管理与维护，使设施维持正常运行，确保污染治理效果和区域内的整体环境质量。 2、搞好绿化和美化工作，改善生态环境。