[image: image1.png]www.hnhkjc.cn



[image: image2.jpg]






检测报告

项目名称：祁阳县省级重点生态功能区县域生态环境 

    质量考核地表水环境质量监测项目

      委托单位：永州市生态环境局祁阳分局
湖南华科检测技术有限公司

二Ｏ二一年十二月十三日

报告编制说明

1、 检测报告无公司检验检测专用章、计量认证章、骑缝章无效。

2、 检测报告内容需填写齐全、清楚；涂改、无审核/签发者无效。

3、 委托方对本报告如有疑问或异议，请于收到本报告之日起七天内向本公司提出。逾期则视为认可检测结果。

4、 由委托单位自行采集送检的样品应有样品来源书面说明，本公司仅对该样品的检测数据负责。

5、 未经本公司书面同意，不得部分复制本报告。

6、 未经本公司书面批准，本报告数据不得用于商业广告、不得作为诉讼的证据材料。

7、 对不可重复性试验的样品不进行复检。

8、 除委托方特别申明并支付样品管理费，样品均不作留样。

   湖南华科检测技术有限公司

   地址：长沙市雨花区长沙国际企业中心第四期11栋604房

         长沙市雨花区振华路107号达荣楼（牛顿企业中心）701/702/703

   电话：0731—84215738

   传真：0731—84780446
1  基础信息

	委 托 单 位
	永州市生态环境局祁阳分局

	委托单位地址
	湖南省永州市祁阳县龙山路2号

	检 测 类 别
	委托检测

	检测内容及

项目
	地表水：

水温、pH值、溶解氧、高锰酸盐指数、化学需氧量、五日生化需氧量、氨氮、总磷（以P计）、总氮（以N计）、铜、锌、氟化物（以F-计）、硒、砷、汞、镉、六价铬、铅、氰化物、挥发酚、石油类、阴离子表面活性剂、硫化物、粪大肠菌群、铊、锑、电导率

	采 样 单 位
	湖南华科检测技术有限公司

	采 样 方 法
	地表水：HJ 494-2009《水质 采样技术指导》

	采 样 点 位
	地表水：

S1茅竹镇滴水（左、中、右）

S2浯溪水厂（杨梅岩）（左、中、右）

S3杨家桥（左、中、右）
S4祁阳观音滩（左、中、右）

S5普济桥（左、中、右）

S6归阳镇（左、中、右）

S7祁水入湘江口
S8白水入湘江口
S9黄花河入白河口

S10祁水杉树桥

	采 样 日 期
	2021.12.02~2021.12.03
	检 测 日 期
	2021.12.02~2021.12.13

	样品交接日期
	2021.12.03

	备     注
	1、分包情况：无

2、检测结果后加“L”表示该检测结果小于检测方法方法检出限。


2  检测方法及仪器设备

表2-1 检测方法及仪器设备

	类别
	检测项目
	分析方法
	使用仪器
	方法检出限

	地

表

水
	水温
	《水质 水温的测定 温度计或颠倒温度计测定法》

GB/T 13195-1991
	温度计
	0.1℃

	
	pH值
	《水质 pH值的测定 电极法》

HJ 1147-2020
	HK-135
pH/mV/电导率/溶解氧测定仪
	——

	
	溶解氧
	《水质 溶解氧的测定 电化学探头法》HJ 506-2009
	HK-135
pH/mV/电导率/溶解氧测定仪
	——

	
	高锰酸盐

指数
	《水质 高锰酸盐指数的测定》GB/T 11892-1989
	HK-613

恒温水浴锅
	0.5mg/L

	
	化学需氧量
	《水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法》HJ 828-2017
	HK-154/HK-290
COD消解器
	4mg/L

	
	五日生化

需氧量
	《水质 五日生化需氧量（BOD5）的测定 稀释与接种法》HJ 505-2009
	HK-185
智能生化培养箱
	0.5mg/L

	
	氨氮
	《水质 氨氮的测定 流动注射-水杨酸分光光度法》

HJ 666-2013
	HK-363

全自动流动注射分析仪
	0.01mg/L

	
	总磷

（以P计）
	《水质 总磷的测定 流动注射-钼酸铵分光光度法》

HJ 671-2013
	HK-364

全自动流动注射分析仪
	0.005mg/L

	
	总氮

（以N计）
	《水质 总氮的测定 碱性过硫酸钾消解 紫外分光光度法》

HJ 636-2012
	HK-05

紫外可见分光光度计
	0.05mg/L

	
	铜
	《水质 65种元素的测定 电感耦合等离子体质谱法》

HJ 700-2014
	HK-168

电感耦合等离子体质谱仪
	0.00008mg/L

	
	锌
	《水质 65种元素的测定 电感耦合等离子体质谱法》

HJ 700-2014
	HK-168

电感耦合等离子体质谱仪
	0.0007mg/L

	
	氟化物

（以F- 计）
	《水质 无机阴离子（F-、Cl-、NO2-、Br-、NO3-、PO43-、SO32-、SO42-）的测定 离子色谱法》

HJ 84-2016
	HK-93
离子色谱仪
	0.006mg/L

	
	硒
	《水质 汞、砷、硒、铋和锑的测定 原子荧光法》

HJ 694-2014
	HK-398

原子荧光光度计
	0.0004mg/L


表2-1（续）

	类别
	检测项目
	分析方法
	使用仪器
	方法检出限

	地

表

水
	砷
	《水质 65种元素的测定 电感耦合等离子体质谱法》HJ 700-2014
	HK-168

电感耦合等离子体质谱仪
	0.0002mg/L

	
	汞
	《水质 汞、砷、硒、铋和锑的测定 原子荧光法》HJ 694-2014
	HK-398

原子荧光光度计
	0.00004mg/L

	
	镉
	《水质 65种元素的测定 电感耦合等离子体质谱法》HJ 700-2014
	HK-168

电感耦合等离子体质谱仪
	0.00005mg/L

	
	六价铬
	《水质 六价铬的测定 二苯碳酰二肼分光光度》GB/T 7467-1987
	HK-128
可见分光光度计
	0.004mg/L

	
	铅
	《水质 65种元素的测定 电感耦合等离子体质谱法》HJ 700-2014
	HK-168

电感耦合等离子体质谱仪
	0.00009mg/L

	
	氰化物
	《水质 氰化物的测定 流动注射-分光光度法》HJ 823-2017
	HK-318

全自动流动注射分析仪
	0.001mg/L

	
	挥发酚
	《水质 挥发酚的测定 4-氨基安替比林分光光度法》HJ 503-2009
	HK-128

可见分光光度计
	0.0003mg/L

	
	石油类
	《水质 石油类的测定 紫外分光光度法》HJ 970-2018
	HK-247
紫外分光光度计
	0.01mg/L

	
	阴离子表

面活性剂
	《水质 阴离子表面活性剂的测定 亚甲蓝分光光度法》

GB/T 7494-1987
	HK-532
可见分光光度计
	0.05mg/L

	
	硫化物
	《水质 硫化物的测定 亚甲基蓝分光光度法》GB/T 16489-1996
	HK-532
可见分光光度计
	0.005mg/L

	
	粪大肠

菌群
	《水质 粪大肠菌群的测定 多管发酵法》HJ 347.2-2018
	HK-324/HK-323

恒温培养箱/隔水培养箱
	——

	
	铊
	《水质 65种元素的测定 电感耦合等离子体质谱法》HJ 700-2014
	HK-168

电感耦合等离子体质谱仪
	0.00002mg/L

	
	锑
	《水质 65种元素的测定 电感耦合等离子体质谱法》HJ 700-2014
	HK-168

电感耦合等离子体质谱仪
	0.00015mg/L

	
	电导率
	《水和废水监测分析方法》（3.1.9.1 便携式电导率仪法）（第四版 增补版）国家环境保护总局（2002）
	HK-135
pH/mV/电导率/溶解氧测定仪
	1.0μS/cm


3  检测结果
表3-1地表水检测结果

	采样日期
	检测项目
	采样点位及检测结果
	《地表水环境质量标准》（GB 3838-2002）表1中标准限值

	
	
	S1茅竹镇滴水
（左）
	S1茅竹镇滴水
（中）
	S1茅竹镇滴水
（右）
	S1茅竹镇滴水
（平均值）
	Ⅱ类
	Ⅲ类

	2021.12.02
	样品状态
	无色无味透明
	无色无味透明
	无色无味透明
	无色无味透明
	——
	——

	
	水温（℃）
	13.4
	13.7
	13.2
	13.4
	——
	——

	
	pH值（无量纲）
	7.3
	7.3
	7.3
	7.3
	6～9
	6～9

	
	溶解氧（mg/L）
	7.05
	7.12
	7.01
	7.06
	≥6
	≥5

	
	高锰酸盐指数（mg/L）
	2.1
	2.6
	2.4
	2.4
	≤4
	≤6

	
	化学需氧量（mg/L）
	9
	11
	10
	10
	≤15
	≤20

	
	五日生化需氧量（mg/L）
	1.7
	2.0
	1.9
	1.9
	≤3
	≤4

	
	氨氮（mg/L）
	0.07
	0.04
	0.05
	0.05
	≤0.5
	≤1.0

	
	总磷（以P计）（mg/L）
	0.023
	0.020
	0.021
	0.021
	≤0.1
	≤0.2

	
	总氮（以N计）（mg/L）
	1.34
	1.08
	1.09
	1.17
	≤0.5
	≤1.0

	
	铜（mg/L）
	0.00117
	0.00121
	0.00122
	0.0012
	≤1.0
	≤1.0

	
	锌（mg/L）
	0.0012
	0.0017
	0.0011
	0.0013
	≤1.0
	≤1.0


表 3-1（续）
	采样日期
	检测项目
	采样点位及检测结果
	《地表水环境质量标准》（GB 3838-2002）表1、表3中标准限值

	
	
	S1茅竹镇滴水
（左）
	S1茅竹镇滴水
（中）
	S1茅竹镇滴水
（右）
	S1茅竹镇滴水
（平均值）
	Ⅱ类
	Ⅲ类

	2021.12.02
	氟化物（以F- 计）（mg/L）
	0.048
	0.042
	0.049
	0.046
	≤1.0
	≤1.0

	
	硒（mg/L）
	0.0004L
	0.0004L
	0.0004L
	0.0004L
	≤0.01
	≤0.01

	
	砷（mg/L）
	0.0017
	0.0016
	0.0016
	0.0016
	≤0.05
	≤0.05

	
	汞（mg/L）
	0.00004L
	0.00004L
	0.00004L
	0.00004L
	≤0.00005
	≤0.0001

	
	镉（mg/L）
	0.00005L
	0.00005L
	0.00005L
	0.00005L
	≤0.005
	≤0.005

	
	六价铬（mg/L）
	0.004L
	0.004L
	0.004L
	0.004L
	≤0.05
	≤0.05

	
	铅（mg/L）
	0.00010
	0.00012
	0.00009L
	0.00009L
	≤0.01
	≤0.05

	
	氰化物（mg/L）
	0.001L
	0.001L
	0.001L
	0.001L
	≤0.05
	≤0.2

	
	挥发酚（mg/L）
	0.0003L
	0.0003L
	0.0003L
	0.0003L
	≤0.002
	≤0.005

	
	石油类（mg/L）
	0.01L
	0.01L
	0.01L
	0.01L
	≤0.05
	≤0.05

	
	阴离子表面活性剂（mg/L）
	0.05L
	0.05L
	0.05L
	0.05L
	≤0.2
	≤0.2

	
	硫化物（mg/L）
	0.005L
	0.005L
	0.005L
	0.005L
	≤0.1
	≤0.2

	
	粪大肠菌群（个/L）
	1300
	1200
	1700
	/
	≤2.0×103
	≤1.0×104

	
	铊（mg/L）
	0.00002L
	0.00002L
	0.00002L
	0.00002L
	0.0001
	0.0001

	
	电导率（μS/cm,25℃）
	138
	127
	145
	137
	——
	——


表3-2地表水检测结果

	采样日期
	检测项目
	采样点位及检测结果
	《地表水环境质量标准》（GB 3838-2002）表1中标准限值

	
	
	S2浯溪水厂（杨梅岩）（左）
	S2浯溪水厂（杨梅岩）（中）
	S2浯溪水厂（杨梅岩）（右）
	S2浯溪水厂（杨梅岩）（平均值）
	Ⅱ类
	Ⅲ类

	2021.12.03
	样品状态
	无色无味透明
	无色无味透明
	无色无味透明
	无色无味透明
	——
	——

	
	水温（℃）
	11.3
	11.6
	11.5
	11.5
	——
	——

	
	pH值（无量纲）
	7.1
	7.2
	7.2
	7.1~7.2
	6～9
	6～9

	
	溶解氧（mg/L）
	7.34
	7.28
	7.33
	7.32
	≥6
	≥5

	
	高锰酸盐指数（mg/L）
	2.6
	2.0
	2.2
	2.3
	≤4
	≤6

	
	化学需氧量（mg/L）
	10
	7
	7
	8
	≤15
	≤20

	
	五日生化需氧量（mg/L）
	2.1
	1.3
	1.5
	1.6
	≤3
	≤4

	
	氨氮（mg/L）
	0.07
	0.09
	0.09
	0.08
	≤0.5
	≤1.0

	
	总磷（以P计）（mg/L）
	0.025
	0.028
	0.020
	0.024
	≤0.1
	≤0.2

	
	总氮（以N计）（mg/L）
	0.91
	0.87
	1.03
	0.94
	≤0.5
	≤1.0

	
	铜（mg/L）
	0.00064
	0.00063
	0.00062
	0.00063
	≤1.0
	≤1.0

	
	锌（mg/L）
	0.0007L
	0.0007L
	0.0007L
	0.0007L
	≤1.0
	≤1.0

	
	氟化物（以F- 计）（mg/L）
	0.038
	0.043
	0.044
	0.042
	≤1.0
	≤1.0


表 3-2（续）
	采样日期
	检测项目
	采样点位及检测结果
	《地表水环境质量标准》（GB 3838-2002）表1、表3中标准限值

	
	
	S2浯溪水厂（杨梅岩）（左）
	S2浯溪水厂（杨梅岩）（中）
	S2浯溪水厂（杨梅岩）（右）
	S2浯溪水厂（杨梅岩）（平均值）
	Ⅱ类
	Ⅲ类

	2021.12.03
	硒（mg/L）
	0.0004L
	0.0004L
	0.0004L
	0.0004L
	≤0.01
	≤0.01

	
	砷（mg/L）
	0.0013
	0.0013
	0.0014
	0.0013
	≤0.05
	≤0.05

	
	汞（mg/L）
	0.00004L
	0.00004L
	0.00004L
	0.00004L
	≤0.00005
	≤0.0001

	
	镉（mg/L）
	0.00006
	0.00006
	0.00005L
	0.00005L
	≤0.005
	≤0.005

	
	六价铬（mg/L）
	0.004L
	0.004L
	0.004L
	0.004L
	≤0.05
	≤0.05

	
	铅（mg/L）
	0.00009L
	0.00009L
	0.00009L
	0.00009L
	≤0.01
	≤0.05

	
	氰化物（mg/L）
	0.001L
	0.001L
	0.001L
	0.001L
	≤0.05
	≤0.2

	
	挥发酚（mg/L）
	0.0003L
	0.0003L
	0.0003L
	0.0003L
	≤0.002
	≤0.005

	
	石油类（mg/L）
	0.01L
	0.01L
	0.01L
	0.01L
	≤0.05
	≤0.05

	
	阴离子表面活性剂（mg/L）
	0.05L
	0.05L
	0.05L
	0.05L
	≤0.2
	≤0.2

	
	硫化物（mg/L）
	0.005L
	0.005L
	0.005L
	0.005L
	≤0.1
	≤0.2

	
	粪大肠菌群（个/L）
	1100
	1700
	1500
	/
	≤2.0×103
	≤1.0×104

	
	铊（mg/L）
	0.00002L
	0.00002L
	0.00002L
	0.00002L
	0.0001
	0.0001

	
	锑（mg/L）
	0.00101
	0.00100
	0.00102
	0.00101
	0.005
	0.005

	
	电导率（μS/cm,25℃）
	147
	136
	147
	143
	——
	——


表3-3地表水检测结果

	采样日期
	检测项目
	采样点位及检测结果
	《地表水环境质量标准》（GB 3838-2002）表1中标准限值

	
	
	S3杨家桥

（左）
	S3杨家桥

（中）
	S3杨家桥

（右）
	S3杨家桥

（平均值）
	Ⅱ类
	Ⅲ类

	2021.12.03
	样品状态
	无色无味透明
	无色无味透明
	无色无味透明
	无色无味透明
	——
	——

	
	水温（℃）
	11.6
	13.8
	13.5
	13.0
	——
	——

	
	pH值（无量纲）
	7.2
	7.1
	7.1
	7.1~7.2
	6～9
	6～9

	
	溶解氧（mg/L）
	7.36
	7.25
	7.19
	7.27
	≥6
	≥5

	
	高锰酸盐指数（mg/L）
	2.2
	2.1
	2.6
	2.3
	≤4
	≤6

	
	化学需氧量（mg/L）
	8
	7
	10
	8
	≤15
	≤20

	
	五日生化需氧量（mg/L）
	1.6
	1.5
	2.1
	1.7
	≤3
	≤4

	
	氨氮（mg/L）
	0.04
	0.04
	0.03
	0.04
	≤0.5
	≤1.0

	
	总磷（以P计）（mg/L）
	0.026
	0.029
	0.025
	0.027
	≤0.1
	≤0.2

	
	总氮（以N计）（mg/L）
	1.31
	1.28
	1.15
	1.25
	≤0.5
	≤1.0

	
	铜（mg/L）
	0.00072
	0.00070
	0.00069
	0.00070
	≤1.0
	≤1.0

	
	锌（mg/L）
	0.0007L
	0.0007
	0.0008
	0.0007L
	≤1.0
	≤1.0

	
	氟化物（以F- 计）（mg/L）
	0.050
	0.060
	0.056
	0.055
	≤1.0
	≤1.0


表 3-3（续）
	采样日期
	检测项目
	采样点位及检测结果
	《地表水环境质量标准》（GB 3838-2002）表1、表3中标准限值

	
	
	S3杨家桥

（左）
	S3杨家桥

（中）
	S3杨家桥

（右）
	S3杨家桥

（平均值）
	Ⅱ类
	Ⅲ类

	2021.12.03
	硒（mg/L）
	0.0004L
	0.0004L
	0.0004L
	0.0004L
	≤0.01
	≤0.01

	
	砷（mg/L）
	0.0038
	0.0039
	0.0034
	0.0037
	≤0.05
	≤0.05

	
	汞（mg/L）
	0.00004L
	0.00004L
	0.00004L
	0.00004L
	≤0.00005
	≤0.0001

	
	镉（mg/L）
	0.00005L
	0.00007
	0.00005L
	0.00005L
	≤0.005
	≤0.005

	
	六价铬（mg/L）
	0.004L
	0.004L
	0.004L
	0.004L
	≤0.05
	≤0.05

	
	铅（mg/L）
	0.00017
	0.00012
	0.00012
	0.00014
	≤0.01
	≤0.05

	
	氰化物（mg/L）
	0.001L
	0.001L
	0.001L
	0.001L
	≤0.05
	≤0.2

	
	挥发酚（mg/L）
	0.0003L
	0.0003L
	0.0003L
	0.0003L
	≤0.002
	≤0.005

	
	石油类（mg/L）
	0.01L
	0.01L
	0.01L
	0.01L
	≤0.05
	≤0.05

	
	阴离子表面活性剂（mg/L）
	0.05L
	0.05L
	0.05L
	0.05L
	≤0.2
	≤0.2

	
	硫化物（mg/L）
	0.005L
	0.005L
	0.005L
	0.005L
	≤0.1
	≤0.2

	
	粪大肠菌群（个/L）
	1700
	1200
	1100
	/
	≤2.0×103
	≤1.0×104

	
	铊（mg/L）
	0.00002L
	0.00002L
	0.00002L
	0.00002L
	0.0001
	0.0001

	
	锑（mg/L）
	0.00093
	0.00089
	0.00091
	0.00091
	0.005
	0.005

	
	电导率（μS/cm,25℃）
	142
	136
	137
	138
	——
	——


表3-4地表水检测结果

	采样日期
	检测项目
	采样点位及检测结果
	《地表水环境质量标准》（GB 3838-2002）表1中标准限值

	
	
	S4祁阳观音滩
（左）
	S4祁阳观音滩
（中）
	S4祁阳观音滩
（右）
	S4祁阳观音滩
（平均值）
	Ⅱ类
	Ⅲ类

	2021.12.03
	样品状态
	无色无味透明
	无色无味透明
	无色无味透明
	无色无味透明
	——
	——

	
	水温（℃）
	13.2
	12.8
	12.5
	12.8
	——
	——

	
	pH值（无量纲）
	7.1
	7.0
	7.0
	7.0~7.1
	6～9
	6～9

	
	溶解氧（mg/L）
	7.17
	7.31
	7.27
	7.25
	≥6
	≥5

	
	高锰酸盐指数（mg/L）
	2.0
	2.2
	2.0
	2.1
	≤4
	≤6

	
	化学需氧量（mg/L）
	9
	10
	7
	9
	≤15
	≤20

	
	五日生化需氧量（mg/L）
	1.6
	1.8
	1.3
	1.6
	≤3
	≤4

	
	氨氮（mg/L）
	0.07
	0.07
	0.09
	0.08
	≤0.5
	≤1.0

	
	总磷（以P计）（mg/L）
	0.029
	0.028
	0.031
	0.029
	≤0.1
	≤0.2

	
	总氮（以N计）（mg/L）
	1.31
	1.05
	1.19
	1.18
	≤0.5
	≤1.0

	
	铜（mg/L）
	0.00102
	0.00100
	0.00099
	0.00100
	≤1.0
	≤1.0

	
	锌（mg/L）
	0.0008
	0.0009
	0.0008
	0.0008
	≤1.0
	≤1.0

	
	氟化物（以F- 计）（mg/L）
	0.066
	0.060
	0.079
	0.068
	≤1.0
	≤1.0


表 3-4（续）
	采样日期
	检测项目
	采样点位及检测结果
	《地表水环境质量标准》（GB 3838-2002）表1、表3中标准限值

	
	
	S4祁阳观音滩
（左）
	S4祁阳观音滩
（中）
	S4祁阳观音滩
（右）
	S4祁阳观音滩
（平均值）
	Ⅱ类
	Ⅲ类

	2021.12.03
	硒（mg/L）
	0.0004L
	0.0004L
	0.0004L
	0.0004L
	≤0.01
	≤0.01

	
	砷（mg/L）
	0.0017
	0.0017
	0.0016
	0.0017
	≤0.05
	≤0.05

	
	汞（mg/L）
	0.00004L
	0.00004L
	0.00004L
	0.00004L
	≤0.00005
	≤0.0001

	
	镉（mg/L）
	0.00005L
	0.00005L
	0.00005L
	0.00005L
	≤0.005
	≤0.005

	
	六价铬（mg/L）
	0.004L
	0.004L
	0.004L
	0.004L
	≤0.05
	≤0.05

	
	铅（mg/L）
	0.00022
	0.00022
	0.00022
	0.00022
	≤0.01
	≤0.05

	
	氰化物（mg/L）
	0.001L
	0.001L
	0.001L
	0.001L
	≤0.05
	≤0.2

	
	挥发酚（mg/L）
	0.0003L
	0.0003L
	0.0003L
	0.0003L
	≤0.002
	≤0.005

	
	石油类（mg/L）
	0.01L
	0.01L
	0.01L
	0.01L
	≤0.05
	≤0.05

	
	阴离子表面活性剂（mg/L）
	0.05L
	0.05L
	0.05L
	0.05L
	≤0.2
	≤0.2

	
	硫化物（mg/L）
	0.005L
	0.005L
	0.005L
	0.005L
	≤0.1
	≤0.2

	
	粪大肠菌群（个/L）
	1400
	1100
	1800
	/
	≤2.0×103
	≤1.0×104

	
	铊（mg/L）
	0.00002L
	0.00002L
	0.00002L
	0.00002L
	0.0001
	0.0001

	
	电导率（μS/cm,25℃）
	130
	129
	135
	131
	——
	——


表3-5地表水检测结果

	采样日期
	检测项目
	采样点位及检测结果
	《地表水环境质量标准》（GB 3838-2002）表1中标准限值

	
	
	S5普济桥
（左）
	S5普济桥
（中）
	S5普济桥
（右）
	S5普济桥
（平均值）
	Ⅱ类
	Ⅲ类

	2021.12.03
	样品状态
	无色无味透明
	无色无味透明
	无色无味透明
	无色无味透明
	——
	——

	
	水温（℃）
	11.8
	11.7
	11.3
	11.6
	——
	——

	
	pH值（无量纲）
	7.0
	7.1
	7.1
	7.0~7.1
	6～9
	6～9

	
	溶解氧（mg/L）
	7.20
	7.18
	7.13
	7.17
	≥6
	≥5

	
	高锰酸盐指数（mg/L）
	2.6
	2.2
	2.2
	2.3
	≤4
	≤6

	
	化学需氧量（mg/L）
	11
	10
	10
	10
	≤15
	≤20

	
	五日生化需氧量（mg/L）
	2.1
	1.7
	1.8
	1.9
	≤3
	≤4

	
	氨氮（mg/L）
	0.06
	0.04
	0.04
	0.05
	≤0.5
	≤1.0

	
	总磷（以P计）（mg/L）
	0.027
	0.028
	0.030
	0.028
	≤0.1
	≤0.2

	
	总氮（以N计）（mg/L）
	1.18
	1.02
	1.29
	1.16
	≤0.5
	≤1.0

	
	铜（mg/L）
	0.00072
	0.00070
	0.00073
	0.00072
	≤1.0
	≤1.0

	
	锌（mg/L）
	0.0007L
	0.0007L
	0.0007L
	0.0007L
	≤1.0
	≤1.0

	
	氟化物（以F- 计）（mg/L）
	0.067
	0.061
	0.054
	0.061
	≤1.0
	≤1.0


表 3-5（续）
	采样日期
	检测项目
	采样点位及检测结果
	《地表水环境质量标准》（GB 3838-2002）表1、表3中标准限值

	
	
	S5普济桥
（左）
	S5普济桥
（中）
	S5普济桥
（右）
	S5普济桥
（平均值）
	Ⅱ类
	Ⅲ类

	2021.12.03
	硒（mg/L）
	0.0004L
	0.0004L
	0.0004L
	0.0004L
	≤0.01
	≤0.01

	
	砷（mg/L）
	0.0020
	0.0018
	0.0019
	0.0019
	≤0.05
	≤0.05

	
	汞（mg/L）
	0.00004L
	0.00004L
	0.00004L
	0.00004L
	≤0.00005
	≤0.0001

	
	镉（mg/L）
	0.00005L
	0.00005L
	0.00005L
	0.00005L
	≤0.005
	≤0.005

	
	六价铬（mg/L）
	0.004L
	0.004L
	0.004L
	0.004L
	≤0.05
	≤0.05

	
	铅（mg/L）
	0.00012
	0.00014
	0.00016
	0.00014
	≤0.01
	≤0.05

	
	氰化物（mg/L）
	0.001L
	0.001L
	0.001L
	0.001L
	≤0.05
	≤0.2

	
	挥发酚（mg/L）
	0.0003L
	0.0003L
	0.0003L
	0.0003L
	≤0.002
	≤0.005

	
	石油类（mg/L）
	0.01L
	0.01L
	0.01L
	0.01L
	≤0.05
	≤0.05

	
	阴离子表面活性剂（mg/L）
	0.05L
	0.05L
	0.05L
	0.05L
	≤0.2
	≤0.2

	
	硫化物（mg/L）
	0.005L
	0.005L
	0.005L
	0.005L
	≤0.1
	≤0.2

	
	粪大肠菌群（个/L）
	1500
	1300
	1700
	/
	≤2.0×103
	≤1.0×104

	
	铊（mg/L）
	0.00002L
	0.00002L
	0.00002L
	0.00002L
	0.0001
	0.0001

	
	电导率（μS/cm,25℃）
	138
	131
	125
	131
	——
	——


表3-6地表水检测结果

	采样日期
	检测项目
	采样点位及检测结果
	《地表水环境质量标准》（GB 3838-2002）表1中标准限值

	
	
	S6归阳镇
（左）
	S6归阳镇
（中）
	S6归阳镇
（右）
	S6归阳镇
（平均值）
	Ⅱ类
	Ⅲ类

	2021.12.03
	样品状态
	无色无味透明
	无色无味透明
	无色无味透明
	无色无味透明
	——
	——

	
	水温（℃）
	12.5
	12.1
	12.3
	12.3
	——
	——

	
	pH值（无量纲）
	7.2
	7.1
	7.1
	7.1~7.2
	6～9
	6～9

	
	溶解氧（mg/L）
	7.21
	7.17
	7.15
	7.18
	≥6
	≥5

	
	高锰酸盐指数（mg/L）
	2.3
	2.1
	2.2
	2.2
	≤4
	≤6

	
	化学需氧量（mg/L）
	9
	9
	8
	9
	≤15
	≤20

	
	五日生化需氧量（mg/L）
	1.8
	1.7
	1.4
	1.6
	≤3
	≤4

	
	氨氮（mg/L）
	0.12
	0.14
	0.12
	0.13
	≤0.5
	≤1.0

	
	总磷（以P计）（mg/L）
	0.040
	0.040
	0.039
	0.040
	≤0.1
	≤0.2

	
	总氮（以N计）（mg/L）
	1.22
	1.29
	1.03
	1.18
	≤0.5
	≤1.0

	
	铜（mg/L）
	0.00067
	0.00070
	0.00067
	0.00068
	≤1.0
	≤1.0

	
	锌（mg/L）
	0.0010
	0.0008
	0.0009
	0.0009
	≤1.0
	≤1.0

	
	氟化物（以F- 计）（mg/L）
	0.085
	0.072
	0.077
	0.078
	≤1.0
	≤1.0


表 3-6（续）
	采样日期
	检测项目
	采样点位及检测结果
	《地表水环境质量标准》（GB 3838-2002）表1、表3中标准限值

	
	
	S6归阳镇
（左）
	S6归阳镇
（中）
	S6归阳镇
（右）
	S6归阳镇
（平均值）
	Ⅱ类
	Ⅲ类

	2021.12.03
	硒（mg/L）
	0.0004L
	0.0004L
	0.0004L
	0.0004L
	≤0.01
	≤0.01

	
	砷（mg/L）
	0.0016
	0.0016
	0.0015
	0.0016
	≤0.05
	≤0.05

	
	汞（mg/L）
	0.00004L
	0.00004L
	0.00004L
	0.00004L
	≤0.00005
	≤0.0001

	
	镉（mg/L）
	0.00010
	0.00013
	0.00009
	0.00011
	≤0.005
	≤0.005

	
	六价铬（mg/L）
	0.004L
	0.004L
	0.004L
	0.004L
	≤0.05
	≤0.05

	
	铅（mg/L）
	0.00015
	0.00013
	0.00019
	0.00016
	≤0.01
	≤0.05

	
	氰化物（mg/L）
	0.001L
	0.001L
	0.001L
	0.001L
	≤0.05
	≤0.2

	
	挥发酚（mg/L）
	0.0003L
	0.0003L
	0.0003L
	0.0003L
	≤0.002
	≤0.005

	
	石油类（mg/L）
	0.01L
	0.01L
	0.01L
	0.01L
	≤0.05
	≤0.05

	
	阴离子表面活性剂（mg/L）
	0.05L
	0.05L
	0.05L
	0.05L
	≤0.2
	≤0.2

	
	硫化物（mg/L）
	0.005L
	0.005L
	0.005L
	0.005L
	≤0.1
	≤0.2

	
	粪大肠菌群（个/L）
	1300
	1800
	1400
	/
	≤2.0×103
	≤1.0×104

	
	铊（mg/L）
	0.00002L
	0.00002L
	0.00002L
	0.00002L
	0.0001
	0.0001

	
	电导率（μS/cm,25℃）
	132
	123
	120
	125
	——
	——


表3-8 地表水检测结果

	检测项目
	采样点位及检测结果
	《地表水环境质量标准》（GB 3838-2002）表1中标准限值

	
	S7祁水入湘江口
	S8白水入湘江口
	S9黄花河入白河口
	S10祁水杉树桥
	Ⅱ类
	Ⅲ类

	采样日期
	2021.12.03
	2021.12.03
	2021.12.03
	2021.12.03
	——
	——

	样品状态
	无色透明

无味
	无色透明

无味
	无色透明

无味
	无色透明无味
	——
	——

	水温（℃）
	13.1
	12.5
	13.1
	——
	——
	——

	pH值

（无量纲）
	7.0
	7.2
	7.4
	——
	6～9
	6～9

	溶解氧（mg/L）
	7.15
	7.23
	7.21
	——
	≥6
	≥5

	高锰酸盐指数（mg/L）
	2.3
	2.4
	2.6
	——
	≤4
	≤6

	化学需氧量（mg/L）
	8
	9
	10
	——
	≤15
	≤20

	五日生化需氧量（mg/L）
	1.7
	1.9
	2.0
	——
	≤3
	≤4

	氨氮（mg/L）
	0.08
	0.04
	0.03
	——
	≤0.5
	≤1.0

	总磷（以P计）（mg/L）
	0.043
	0.038
	0.027
	——
	≤0.1
	≤0.2

	总氮（以N计）（mg/L）
	1.05
	1.37
	0.93
	——
	≤0.5
	≤1.0

	铜（mg/L）
	0.00104
	0.00094
	0.00107
	——
	≤1.0
	≤1.0

	锌（mg/L）
	0.0018
	0.0018
	0.0014
	——
	≤1.0
	≤1.0

	氟化物（以F- 计）（mg/L）
	0.098
	0.056
	0.073
	——
	≤1.0
	≤1.0

	硒（mg/L）
	0.0004L
	0.0004L
	0.0004L
	——
	≤0.01
	≤0.01

	砷（mg/L）
	0.0022
	0.0012
	0.0011
	——
	≤0.05
	≤0.05

	汞（mg/L）
	0.00004L
	0.00004L
	0.00004L
	——
	≤0.00005
	≤0.0001

	镉（mg/L）
	0.00006
	0.00005L
	0.00009
	——
	≤0.005
	≤0.005

	六价铬（mg/L）
	0.004L
	0.004L
	0.004L
	——
	≤0.05
	≤0.05

	铅（mg/L）
	0.00019
	0.00023
	0.00038
	——
	≤0.01
	≤0.05

	氰化物（mg/L）
	0.001L
	0.001L
	0.001L
	——
	≤0.05
	≤0.2


表3-8（续）
	检测项目
	采样点位及检测结果
	《地表水环境质量标准》（GB 3838-2002）表1、表3中标准限值

	
	S6祁水入湘江口
	S7白水入湘江口
	S8黄花河入白河口
	S10祁水杉树桥
	Ⅱ类
	Ⅲ类

	挥发酚（mg/L）
	0.0003L
	0.0003L
	0.0003L
	——
	≤0.002
	≤0.005

	石油类（mg/L）
	0.01L
	0.01L
	0.01L
	——
	≤0.05
	≤0.05

	阴离子表面活性剂（mg/L）
	0.05L
	0.05L
	0.05L
	——
	≤0.2
	≤0.2

	硫化物（mg/L）
	0.005L
	0.005L
	0.005L
	——
	≤0.1
	≤0.2

	粪大肠菌群

（个/L）
	1300
	1800
	1500
	——
	≤2.0×103
	≤1.0×104

	铊（mg/L）
	0.00002L
	0.00002L
	0.00002L
	0.00002L
	0.0001
	0.0001

	电导率（μS/cm,25℃）
	124
	135
	149
	——
	——
	——


（以下空白）


报告编制：               审核：              签发：

                           签发日期：      年      月     日
�





华科检测字环质第2112-01026号











1


