国环评证乙字第2706号

建设项目环境影响报告表

（报批稿）

项目名称：祁阳县城乡供水一体化（二期）工程

建设单位（盖章）： 祁阳县水利局

湖南绿鸿环境科技有限责任公司

编制日期：2020年5月

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1、项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

2、建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3、行业类别——按国标填写。

4、总投资——指项目投资总额。

5、主要环境保护目标——指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6、结论与建议——给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其它建议。

7、预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8、审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

目录

建设项目基本情况	3

建设项目所在地自然环境社会环境简况	24

环境质量状况	28

评价适用标准	34

建设项目工程分析	37

项目主要污染物产生及预计排放情况	48

环境影响分析	49

建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果	81

结论与建议	82

附件：

附件1  环评委托书

附件2  祁阳县水利局营业执照

附件3  祁阳县城乡供水一体化（二期）工程可行性研究报告的批复

附件4  祁阳县城乡供水一体化二期工程用地审查意见

附件5  祁阳县城乡供水一体化（二期）工程生态红线的复函

附件6  取水口水质监测报告

附件7  项目检测报告及质量保证单

附件8  《祁阳县城乡供水一体化(二期)工程项目涉及潘市镇土地利用总体规划（2006-2020 年）（2016年修订版）修改方案》听证会会议纪要

附件9  祁阳县自然资源局、 祁阳县发展和改革局、永州市生态环境局祁阳分局、祁阳县林业局、祁阳县农业农村局、祁阳县住房和城乡建设局、祁阳县水利局关于《祁阳县城乡供水一体化(二期)工程项目涉及潘市镇土地利用总体规划（2006-2020 年）（2016年修订版）修改方案》的审查意见

附件10  祁阳县水利局祁阳县城乡供水一体化（二期）工程环评报告评审意见

附件11  专家签名表

附图：

附图1  项目地理位置图

附图2  项目总平面布置图

附图3  项目管网走线图

附图4  项目大气、噪声、地下水监测布点及地表水监测断面图

附图5  项目主要环境保护目标图

附图6  项目主要周边及场区现状图片

附图7  区域地表水系图

附表

附表1  建设项目环评审批基础信息表

建设项目基本情况

| 项目名称 | 祁阳县城乡供水一体化（二期）工程 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 祁阳县水利局 |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 邓卫芳 |  | 联系人 |  | 李双卫 |  |  |
| 通讯地址 | 湖南省永州市祁阳县水利局 |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 13874658157 | 传真 | —— | 邮政编码 |  | 426100 |  |
| 建设地点 | 湖南省永州市祁阳县潘市镇董家埠村泗山塘与庙门前之间 |  |  |  |  |  |  |
| 立项审批部门 | \ |  | 批准文号 |  | \ |  |  |
| 建设性质 | 新建 |  | 行业类别 及代码 |  | D4610 自来水生产和供应 |  |  |
| 占地面积 (平方米) | 33512 |  | 绿化面积 (平方米) |  | 7200 |  |  |
| 总投资 (万元) | 66222.50 | 其中：环保投资 (万元) | 82 |  | 环保投资占总投资比例 |  | 0.12% |
| 评价经费(万元) | \ |  | 预期投产日期 |  | 2021年6月 |  |  |
| 工程内容及规模 1、项目由来 为加快解决农村饮水安全问题，改善农民生存环境和生活条件，保障农村饮水安全项目建设顺利进行，根据国务院办公厅《关于加强饮用水安全保障工作的通知》，国家发改委、水利部、卫生部《关于进一步做好农村饮水安全工程建设工作的通知》《农村饮水安全项目建设管理办法》等文件精神，湖南省水利厅结合我省实际情况制定了《湖南省农村饮水安全项目建设管理办法》，积极推动农村饮水安全工程的实施。 2018年，祁阳县出台了《祁阳县城乡供水一体化实施方案》，坚持“城乡统筹、资源整合、规模发展、专业运营”的总体思路，综合采取新建、改扩建、配套、联网升级等措施，通过以大并小、小小联合等方式，整体推进农村自来水工程建设。2018年5月，通过政府购买服务，与北京碧水源股份有限公司合作运营祁阳县城乡供水一体化（一期）PPP项目（即祁阳县大村甸水厂），目前一期工程已建成，为解决肖家镇、八宝镇、白水镇、黄泥塘镇、进宝塘镇、潘市镇、梅溪镇、羊角塘镇居民饮水安全问题，祁阳县水利局拟投资66222.50万元在湖南省永州市祁阳县潘市镇董家埠村泗山塘与庙门前之间建设祁阳县城乡供水一体化（二期）工程，本工程工程实施后，可对水厂实现规模化、专业化的运行管理，有效降低制水成本，同时水厂的运行管理更加规范，配套管网覆盖面更广，可实现大片区的统一供水，还可以整合城市供水与农村供水的人力资源，实现城乡供水同源、同厂、同网、同质、同服务的目标，该规划对优化祁阳县的供水布局和资源配置有着战略性意义。 根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》和国务院令682号《建设项目环境保护管理条例》有关规定，本项目属于《建设项目环境影响评价分类管理名录》(环境保护部令 第44号)“三十三、水的生产和供应业中 95、自来水生产和供应工程”，应编制环境影响报告表。为此，祁阳县水利局特委托湖南绿鸿环境科技有限责任公司承担“祁阳县城乡供水一体化（二期）工程”的环境影响评价工作。接受委托后，评价单位组织有关人员对项目场址（项目地理位置详见附图1）及其周围环境状况进行了详细踏勘，并收集有关本项目的工程资料，完成了本项目环境影响评价报告表的编制工作。 2、建项目概况 2.1 建设项目基本情况 （1）项目名称：祁阳县城乡供水一体化（二期）工程； （2）建设单位：祁阳县水利局； （3）项目建设性质：新建 （4）建设地点：湖南省永州市祁阳县潘市镇董家埠村泗山塘与庙门前之间（地理坐标为：东经112.040656，北纬26.467903）；项目取水点为位于祁阳县潘市镇董家埠村泗山塘与庙门前之间湘江“鸭婆洲上端至衡阳交界处（归阳镇）”河段（地理坐标为：东经112.040911，北纬26.467059）。 2.2 建设项目建设规模及内容 （1）项目占地面积：总占地面积33512m2（折合约50.26亩） （2）自来水厂服务范围：供水覆盖潘市镇、梅溪镇、羊角塘镇、进宝塘镇、黄泥塘镇、白水镇、八宝镇、肖家镇。 （3）服务人口：自来水厂服务范围内现常驻人口约27.33 万人，近期 2025 年常驻人口约 28.44 万人。 （4）设计年限及工程规模 近期2019-2025 年，覆盖肖家镇、八宝镇、白水镇、黄泥塘镇、进宝塘镇、潘市镇、梅溪镇、 羊角塘镇。潘市水厂远期覆盖白水镇、黄泥塘镇、进宝塘镇、潘市镇、梅溪镇、羊角塘镇；远期新建东方红水厂，覆盖肖家镇、八宝镇以 及大忠桥镇、三口塘镇，并作为县城备用水源且为今后规模发展留有余地（本次环评仅对近期自来水厂和管网工程进行环境影响评价）。 （5）用水量预测 根据祁阳县城乡供水一体化（二期）工程可行性研究报告，祁阳县潘市近远期用量预测如下表： 表1-1 祁阳县潘市近远期用量预测结果汇总表 104m3/d 预测期限; 人均综合用水量指标法; 分项指标法; 平均值. 2025年; 5.93; 6.08; 6.00. 2035年; 4.79; 6.05; 5.42. 根据上述祁阳县潘市水厂供水片区用水量需求，确定新建潘市水厂，近、远期规模为6.0×104m3/d。 （6）自来水厂水处理工艺 自来水厂净水采用絮凝平流沉淀池+气水反冲洗砂滤池的处理工艺，污泥处理系统采用回用水+排泥池。 2.3工程建设方案 本项目拟建位于湖南省永州市祁阳县潘市镇董家埠村泗山塘与庙门前之间，自来水厂总占地面积33512m2（折合约50.26亩），近期总设计规模6.0×104m3/d，主要建设配水井、絮凝沉淀清水池、气水反冲洗砂滤池、送水泵房、变配电间、综合加药间及机修、回用水池、排泥池、清水池、综合楼等，新建配水主干管DN800-DN250总长约256.04km，主干管DN150-DN100至供水片区村口总管道长约464km，新建远距离加压补氯配水泵房6座，供水覆盖潘市镇、梅溪镇、羊角塘镇、进宝塘镇、黄泥塘镇、白水镇、八宝镇、肖家镇。工程内容可分为取水工程、净水工程、供水管网三部分。 表1-2 项目组成一览表 工程类别; 工程名称; 工程内容; 备注. 主体工程; 取水工程; 取水泵房建设于湘江北岸潘市镇董家埠村泗山塘与庙门前之间湘江“鸭婆洲上端至衡阳交界处（归阳镇）”河段，取水量按60000m3/d的规模设计。原水输水管采用2根 DN720钢管至净水厂配水井，管道长度约540m。管中设计流速为 0.97m/s，事故时流速 1.39m/s。; 距离净水工程约100m. 净水工程; 净水工艺采用絮凝平流沉淀池+气水反冲洗砂滤池的处理工艺，构筑物包括配水井、絮凝沉淀清水池、气水反冲洗砂滤池、送水泵房、变配电间、综合加药间及机修、回用水池、排泥池、清水池等，建设规模为6.0×104m3/d。; 综合加药间贮存浓度31%盐酸，桶装，最大贮存量2t. 供水管网; 供水管材及其规格，应根据设计内径、设计内水压力、敷设方式、外部荷载、地形、地质、施工和材料供应等条件，通过结构计算和技术经济比较确定，本工程设计新建配水主干管DN800-DN250总长约256.04km，主干管DN150-DN100至供水片区村口总管道长约464km，新建远距离加压补氯配水泵房6座，加压泵站1，设置在潘市镇，加压泵站2，设置在梅溪镇，加压泵站3，设置在羊角塘镇，加压泵站4，设置在黄泥塘镇，加压泵站5，设置在八宝镇，加压泵站6，设置在肖家镇; 配水主干管分别沿潘市镇、梅溪镇、羊角塘镇、黄泥塘镇、八宝镇、肖家村镇道路铺设. 辅助工程; 综合楼; 总建筑面积为1486.09m2; 用于取水泵站和净水厂工作人员办公、宿舍、食堂. 公用工程; 供水; 水厂的生产生活用水来源于净水厂的清水池，由净水厂内部供给. 排水; 生活污水排入地埋式一体化污水处理设施,，处理后用于周边林地、农田、菜地施肥及厂区绿化。. 供电; 厂区设配电间总建筑面积347.26m2，双回路供电，引至靠水厂的10KV公网，电压等级10KV。. 供暖; 采用空调供暖. 环保工程; 废水 处理; 化验室废水经中和、食堂废水经隔油池隔油后同其它生活污水排入地埋式一体化污水处理设施，处理后用于周边林地、农田、菜地施肥及厂区绿化。. 反应池、沉淀池含泥废水和滤池反冲洗废水排入澄清池，澄清池上清液回流至原水。. 废气处理; 加药间设置排风扇；食堂设施油烟净化器. 噪声处理; 选用低噪声设备，设备隔音减振、减噪，合理平面布局，墙体隔音. 固废处理; 垃圾桶、污泥浓缩池、板框压滤机、一般固废间、危险固废间. 表1-3 主要经济技术指标一览表 序号; 项目; 指标; 备注. 1; 围墙内工程总占地面积（包括取水泵房）; 33512m2; 50.26亩. 2; 构（建）筑物占地面积; 9080.79m2. 3; 道路、广场占地面积; 5290m2. 4; 总绿化面积; 7200m2. 5; 其他面积; 11967.52m2. 6; 建筑面积; 1879.7m2. 7; 围墙长度; 1231m. 8; 构（建）筑物系数; 0.27. 9; 工程绿地率; 21.47%. （1）取水工程 祁阳县城乡供水一体化（二期）工程取水水源为祁阳县潘市镇董家埠村泗山塘与庙门前之间湘江“鸭婆洲上端至衡阳交界处（归阳镇）”河段（地理坐标为：东经112.040911，北纬26.467059），渔业用水。 ①取水量：按60000m3/d的规模设计。 ②取水头部设计规模为 6.0×104m3/d，共设 1 座，采用棱形，钢筋混凝土结 构，L×B×H=7.2m×2.4m×3.0m，置于湘江深槽，采用侧面进水方式，进水窗 口设拦污栅条，缝宽 50mm，栅缝与湘江水流方向成 45°夹角，进水窗口上 缘位于 99%保证率枯水位下 1.50m，进水格栅开口下缘距河床面 1.0m。河 床标高约 60.00m。 ③取水泵房：临江边建设，建设规模 6.0×104m3/d。泵房筒体为圆形，钢筋砼结构，内径 D=16m。水泵启动方式为自灌式引水启动。 泵房内共设 4 台泵位，3 用 1 备。水泵参数分别为： Q=920m3/h，H＝20m，90kW，共 4 台，变频。 ④原水输水管 原水输水管采用 2 根 DN720×10 钢管至净水厂配水井，单根原水管道长度约 160m。管中设计流速为0.97m/s，事故时流速 1.39m/s。 表1-4 新建原水输配水管道 序号; 管径; 管长. 1; DN700; 110mx2 根; 原水自流管. 2; DN700; 160mx2根; 原水自流管. 合计; 240. 取水水源可行性：根据《村镇供水技术设计规范》（SL310-2019）中3.3.1供水水源应符合以下基本要求：1、水质良好。便于卫生防护，地表水水源水质符合《地表水环境质量标准》或符合《生活饮用水源水质标准》（CJ3020-93）的要求，2、水量充沛，干旱年苦水及设计取水量的保证率，严重缺水地区不低于90%，其他地区不低于95%，本项目取水点断面以上控制流域面积23297 km2，多年平均流量693.7 m3/s，多年平均径流量218.8亿m3。设计供水保证率为95%，取水泵房处95%保证率下年可供流量为356.6m3/s，年可供水量为112.5亿m3。根据祁阳县水利局于2019年2月22日委托湖南省水环境监测中心永州分中心监测的潘市镇合州村附近湘江取水点水质检测报告，本项目水源在所检测的水质指标基本项目均符合国家《生活饮用水水源水质标准》（CJ3020-93）的二级水源标准，水质综合合格率达100%。 本项目取水口水资源量相当丰富，完全可以满足本工程需要，水质满足《生活饮用水源水质标准》（CJ3020-93）的要求和《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ 类水标准，符合《村镇供水技术设计规范》（SL310-2019）中供水水源应基本要求，因此祁阳县潘市镇董家埠村泗山塘与庙门前之间湘江“鸭婆洲上端至衡阳交界处（归阳镇）”河段（地理坐标为：东经112.040911，北纬26.467059）作为取水水源可行。 表1-5 湘江取水点水源水水质监测报告 单位：mg/L 序号; 采样地点; 检验项目; 检测; 标准值; 单项 结论. 结果; 一级; 二级. 1; 祁阳县潘市镇合州村（位于本项目取水口下游约1.3km处）; 铜; 0.00026; ≤1.0; ≤1.0; 一级. 2; 铁; <0.03; ≤0.3; ≤0.5; 一级. 3; 锰; <0.00006; ≤0.1; ≤0.1; 一级. 4; 铝; 0.0039; ≤0.2; ≤0.2; 一级. 5; 锌; <0.0008; ≤1.0; ≤1.0; 一级. 6; 镉; <0.000006; ≤0.01; ≤0.01; 一级. 7; 铅; <0.00007; ≤0.05; ≤0.07; 一级. 8; 氨氮; 0.324; ≤0.5; ≤1.0; 一级. 9; 汞; 0.00002; ≤0.001; ≤0.001; 一级. 10; 硫酸盐; 12.3; ≤250; ≤250; 一级. 11; 硒; <0.0002; ≤0.01; ≤0.01; 一级. 12; 砷; 0.0005; ≤0.05; ≤0.05; 一级. 13; 六价铬; 0.002; ≤0.05; ≤0.05; 一级. 15; pH值; 8.2; 6.5-8.5（无量纲）; 6.5-8.5（无量纲）; 一级. 16; 高锰酸盐指数; 1.0; ≤3; ≤6; 一级. 17; 溶解性总固体; 151; ≤1000; ≤1000; 一级. 18; 总磷; 0.05; /; /; /. 19; 总硬度; 102; ≤350; ≤450; 一级. 20; 色(度); 44.1; ≤15度，无异色; 无明显异色; 二级. 21; 浑浊度（度）; 128; ≤3; /; /. 22; 嗅和味; 无; 无异臭、异味; 无异臭、异味; /. 23; 肉眼可见物; 无; 无; 无; /. 24; 氰化物; <0.002; ≤0.05; ≤0.05; 一级. 25; 挥发酚; <0.002; ≤0.002; ≤0.004; 一级. 26; 阴离子合成洗涤剂; <0.05; ≤0.3; ≤0.3; 一级. 27; 氟化物; 0.11; ≤1.0; ≤1.0; 二级. 28; 粪大肠杆菌; 1200; ≤1000个/L; ≤10000个/L; 二级. 29; 硝酸盐; 0.14; ≤10; ≤20; 一级. 30; 硫化物; <0.02; /; /; /. 31; 石油类; <0.02; /; /; /. 32; 五日生化需量; 0.6; /; /; /. （2）净水工程 ①高程设计：湘江在潘市取水构筑物段百年一遇洪水位根据业主提供的湘祁水电枢纽工程水库回水及淹没线成果大致推算王家洲段约为 81.55m。推荐方案厂址位于湘江北。厂区的现状地面标高为83.71~100.70m，设计地面标高为92.00m。 ②构筑物单体设计： 1）配水井 本期工程新建配水井 1 座，用于平衡处理构筑物进水流量，建设规模 6.0×104m3/d 一次完成，自用水系数 Ka =1. 10。采用溢流堰配水后分 2 格。每格 设置搅拌机 1 台进行混合，单格尺寸为 1.8×1.8m，水深 4.2m，混合时间约30s。搅拌机速度梯度为 300～1000s-1之间可调，搅拌机功率4.0kW。 2）絮凝沉淀清水池 本期工程新建絮凝沉淀池 2 座，单座土建及设备安装规模 3.0×104m3/d，包含折板絮凝池、平流沉淀池。各部分具体设计参数如下所示： a. 絮凝池 采用栅条絮凝池，分两组，具体设计参数如下： 设计规模： 3.0×104m3/d，K＝1.1； 结构型式： 矩形，钢筋混凝土结构； 分组数： 3 组； 絮凝池尺寸：L×B×H=17.5m×12m×4.30m； 絮凝总时间：18.28min； 第一阶段絮凝：5.55min； 第二阶段絮凝：6.25min； 第三阶段絮凝：6.48min。 b. 平流沉淀池 平流沉淀池考虑设置3格，絮凝池与沉淀池之间采用配水花格墙，由预制混凝土孔眼墙块组成，进水端流速 V1=0.095m/s，出水端流速 V2=0.077m/s。沉淀池采用沉淀效果好、耐冲击负荷能力强、出水水质稳定、便于管理维护的平流式沉淀池，主要设计参数如下： 设计规模：3.0×104m3/d，K＝1.1； 分格数：3 格 池体尺寸：L×B×H＝71.5m×12m×3.60m； 有效水深：3.30m； 停留时间：2.4h； 水平流速：11.2mm/s； 弗罗德数 Fr：1.15×10-5； 配水方式：花格墙； 配水墙进口流速：0.095m/s； 配水墙出口流速：0.077m/s； 出口方式： 孔眼式集水槽； 溢流负荷： 171.90m3/m·d 集水槽中心距：1.0m； 集水槽材质：316L 不锈钢； 出水浊度： ≤3.0NTU； 排泥方式： 虹吸式排泥车，N=3.0kW。 3）气水反冲洗砂滤池 气水反冲洗砂滤池共设 1 座，设计规模为 6×104m3/d，K=1.1。气水反冲洗滤池共分6格，采用双排布置，单格过滤面积 54.0m2，总过滤面积324m2。各项设计参数如下： 单格滤池平面尺寸：L×B=9.0×3.0m 正常滤速：V1=8.49m/h 反冲洗时强制滤速V2=10.19m/h 滤料粒径： D10=0.9mm，K60≤1.6 滤料厚度： H=1200mm 承托层厚度：h=100mm 反冲洗方式：气、水反冲洗加表面扫洗 反冲洗周期：24h 单格气冲强度： q1=15L/s·m2 单格水冲强度：q1=5.0L/s·m2 单格气水反冲洗强度：q2=2.5L/s·m2 单格表面水扫洗强度： q3=2.02L/s·m2 反冲洗时间： T=12min 过滤方式：恒水位等速过滤 滤池采用钢模整体浇筑滤板，长柄滤头配水配气系统。 砂滤池出水浊度控制为＜0.5NTU。 气水反冲洗用房，鼓风机房内设鼓风机三台，二用一备，单台风量Q=24m3/min，P=23.0KW，升压 H=34.3Kpa。反冲洗泵房内设卧式离心泵三台泵位，二用一备；单泵流量 Q=490m3/h，扬程 H=8.8m，配套电机功率 P=30kW。 4）送水泵房、变配电间 送水泵房与配电间合建，总设计规模 6.0×104m3/d。 共设10台泵位，分别向中东北及中东南部片区供水，A、B 水泵负责往北供水，C、D 泵负责往南过河供水。参数如下： A 泵，共三台：单台 Q=560 m3/h，H=90m，N=250kW，变频。 B 泵，共两台：单台 Q=280m3/h，H=90m，N=110kW，变频。 2 大泵用，1 大泵与 2 小泵互为备用。 C 泵，共三台：单台 Q=730 m3/h，H=95m，N=315kW，变频。 D 泵，共两台：单台 Q=365m3/h，H=95m，N=185kW，变频。 2 大泵用，1 大泵与 2 小泵互为备用。 5）综合加药间 加药间设计规模为 6.0×104m3/d，包括加矾、加氯、加 PAM 系统。混凝剂采用液态聚合氯化铝，最大投加量 20mg/L，加注点 2 个，设在前混合池中。加矾设 3 台计量泵，2 用 1 备，单泵设计投加量为 0-550L/h，H＝20m。 加氯系统采用电解食盐水制备次氯酸钠，共设置 2 个投加点。前加氯最大投加量为1.0mg/L，设在配水井进水总管上。后加氯最大投加量为 1.5mg/L，投加在清水池进水管上，补加氯设置在送水泵出水管上。加氯设 4 台计量泵，3用1备，前投加单泵设计投加量为 0-360L/h，H＝20m，后投加单泵与补投加单泵设计投加量为 0-540L/h，H＝20m。 助凝剂采用 PAM，采用一体化配置设备，最大投加量 0.2mg/L，加注点2个，设在前混合池中。加 PAM 设 3 台螺杆泵，2 用 1 备，单泵设计投加量为0-550L/h，H＝25m。 6）回用水池 考虑到反冲水量与回用水泵的小时流量差，确定反冲废水回用池调节容量为 800m3。回用水池共设独立的二格，每格容积 400m3。回用水池内设潜水排污泵3台，2用1 备。单泵流量为120 m3/h。每格回用水池需设水下搅拌机2台。 7）排泥池 排泥池用于收集沉淀池排泥水。土建规模为6.0×104m3/d，设一座分两格。 沉淀池排泥水自排泥沟自流至排泥池，经静置沉淀后，底部积泥使用泥泵抽排方式清除，两格排泥池互为备用。 8）清水池 前端设置接触消毒，清水池，共两座，单座有效容积 6000m3。 （3）管网工程 ①配水管网工程量：新建配水主干管DN800-DN250总长约256.04km，主干管DN150-DN100至供水片区村口总管道长约464km。 表1-6 管网工程量一览表 序号; 管径（mm）; 管长（km）; 管材. 1; DN800; 5.27; 涂塑钢管. 2; DN800; 0.45; 钢管（过河）. 3; DN700; 18.24; 涂塑钢管. 4; DN600; 4.75; 涂塑钢管. 5; DN500; 13.65; 涂塑钢管. 6; DN450; 40.93; 涂塑钢管. 7; DN400; 61.54; 涂塑钢管. 8; DN300; 73.37; 涂塑钢管. 9; DN200; 36.83; 涂塑钢管. 合计; 256.04. ②加压站建设内容 中东北部片区： 加压泵站1，设置在潘市镇 占地约1800平方米，建设内容主要有： 新建一座清水池，有效容积约为800m3。 新建一座补氯间，设计规模为0.4×104m3/d。 新建一座加压泵房和配电间，设计规模为0.4×104m3/d。加压泵房配电间及补氯间合建。 新建一座泵站管理用房。 加压泵站2，设置在梅溪镇 占地约4500平方米，建设内容主要有： 新建一座清水池，有效容积约为2000m3。 新建一座补氯间，设计规模为1.0×104m3/d。 新建一座加压泵房和配电间，设计规模为1.0×104m3/d。加压泵房配电间及补氯间合建。 新建一座泵站管理用房。 加压泵站3，设置在羊角塘镇 占地约 3600 平方米，建设内容主要有： ①新建一座清水池，有效容积约为 1600m3。 ②新建一座补氯间，设计规模为 0.8×104m3/d。 ③新建一座加压泵房和配电间，设计规模为 0.8×104m3/d。加压泵房配电间及补氯间合建。 ④新建一座泵站管理用房。 中东南部片区： 加压泵站4，设置在黄泥塘镇 占地约1750平方米，建设内容主要有： 新建一座清水池，有效容积约为760m3。 新建一座补氯间，设计规模为0.38×104m3/d。 新建一座加压泵房和配电间，设计规模为0.38×104m3/d。加压泵房配电间及补氯间合建。 新建一座泵站管理用房。 加压泵站5，设置在八宝镇 占地约2250平方米，建设内容主要有： 新建一座清水池，有效容积约为1000m3。 新建一座补氯间，设计规模为0.5×104m3/d。 新建一座加压泵房和配电间，设计规模为0.5×104m3/d。加压泵房配电间及补氯间合建。 新建一座泵站管理用房。 加压泵站6，设置在肖家镇 占地约2250平方米，建设内容主要有： 新建一座清水池，有效容积约为1000m3。 新建一座补氯间，设计规模为0.5×104m3/d。 新建一座加压泵房和配电间，设计规模为0.5×104m3/d。加压泵房配电间及补氯间合建。 新建一座泵站管理用房。 ③加压站附属构筑物设计 - 阀门井 配水管网的起点、终点、分叉处以及穿越河道、铁路、公路段，应根据工程 的具体情况和有关部门的规定设置阀门，此外也应根据管网检修需要设置阀门。 配水管网上两个阀门之间独立管段内消火栓的数量不宜超过 5 个。 - 排气井 本工程在管道隆起点设置自动排气井，在管线竖向布置平缓时，间隔 1000m 左右设置一处自动排气井。管道排气阀采用自动复合排气阀，自动复合式排气阀 可以自动控制排水管线中的气体量，防止产生气阻。采用自动复合式排气阀后可 以免于人工操作，且保障排气及时。 复合式排气阀特点：①当水流初始进入管道时，排气阀能排出管道内原有的 大量空气，防止气体局部积聚产生气阻；②污水流经外排水管道的过程中可能会 产生一定量的气体，并积聚在管道局部最高点位，设置于该点位的排气阀可自动 排出该点的气体，防止产生气阻；③当管道内产生负压时，自动复合式排气阀可 迅速导入管外空气，平衡内外压力以保护管线免受外压破坏。 - 排泥井 本工程在配水管网低洼处及阀门间管段低处，根据需要设置排泥井。 - 消火栓 配水干管间隔 110m（最大间距不应超过 120m）左右设一处室外消火栓。 ④管材选选择 本工程配水管道管材均为涂塑钢管。 ⑤管道敷设方式 本工程配水管线大多沿道路敷设，埋深大于0.7米，在管道转角需要的地方支墩，一般情况下，管道敷设可不做基础处理，将管槽基坑平整，管道铺设在未经扰动的原土上。入遇地基较差或含岩石段埋管时，可采用砂垫层基础，砂垫层的厚度不少于100mm。本项目采取合理施工方式，不涉水施工。 2.4自来水厂主要工艺设备 祁阳县大村甸自来水厂工艺设备详见表1-7。 表1-7主要设备表 序号; 名称; 型号和规格; 单位; 数量; 备 注. 取水泵房. 1; 水泵; Q=920m3/h，H=20m，N=90kW; 台; 4; 三用一备（变频）. 2; 电动单梁环轨道起重机; 5t,Lk=13.5m，起升高度 24m; 台; 1; 7.5kW+0.8kW. 3; 轴流风机; T35-11-8 a=25° ，N=0.75kW; 台; 2. 4; 潜 水 泵; Q=20m3/h，H＝30m，N=4kW; 台; 2; 一用一备. 总图. 1; 电磁流量计; 400 DN700; 台; 2. 2; 手动蝶阀; DN700; 台; 2; 附阀门井. 3; 蝶阀; DN700; 台; 1. 4; 蝶阀; DN400; 台; 1. 5; 消火栓; SS100-1.0，地上式; 台; 12. 配水井. 1; 回转式格栅除污机; 栅条宽 s=10mm; 台; 2; N=1.5kW. 2; 快开排泥阀; Jm744-10 DN200; 台; 2. 3; 手动闸门; φ800，双向承压; 套; 1. 4; 超声波液位计; 台; 2. 5; 混合搅拌机; N=4kW; 台; 2. 絮凝沉淀清水池. 1; 虹吸式吸泥机; N=3.0kW; 套; 2. 2; 插板闸门; 700×700; 套; 4. 3; 膜片式快开排泥阀; DN150; 只; 20. 4; 手动蝶阀; DN150; 只; 20. 5; 手动闸阀; DN300; 只; 6. 6; 手动闸阀; DN600; 只; 2. 7; 手动闸阀; DN80; 只; 2. 8; 冲洗栓; SN65; 套; 6; 单阀单口室外消火栓. 气水反冲洗滤池. 1; 水泵; Q=490m3/h,H=8.8m,P=30kW; 台; 3. 2; 手动伸缩蝶阀; SD341-1.0,DN450; 台; 2. 3; 微阻缓闭止回阀; HH49X-1.0Q,DN450; 台; 2. 4; 伸缩蝶阀; SD941-1.0，DN450; 台; 3. 5; 冲洗水进口气动蝶阀; QKD-500/10; 台; 3. 6; 冲洗水进口气动蝶阀; QKD-250/10; 台; 3. 7; 鼓风机; (Q=24m3/min,P=23.0KW,升压 34.3Kpa); 台; 3. 8; 电动单梁悬挂式起重机; LX2-6-20 P=7.5kW+0.8kW; 台; 2. 9; 电动葫芦; CD12-6; 台; 2. 10; 空气压缩机; （供气量 1m3/min,工作压力 0.7Mpa.P=7.5kW,380V）; 台; 2. 11; 取样泵; Q=0.51-2.7m3/h，H=20m，P=1.1kW; 套; 1. 送水泵房配电间. 1; A 卧式离心泵; Q=560m3/h，H=90m，N=250kW; 台; 3; 变频. 2; B卧式离心泵; Q=280m3/h，H=90m，N=110kW; 台; 2; 变频. 3; C 卧式离心泵; Q=730m3/h，H=95m，N=315kW; 台; 3; 变频. 4; D 卧式离心泵; Q=365m3/h，H=95m，N=185kW; 台; 2; 变频. 5; 潜水排污泵; Q=120m3/h，H=10m，N=5.5kW; 台; 2; 1 用 1 库备，移动式软管 安装. 6; 电动单梁悬挂起重机; 5T，Lk=7m; 台; 1; 7.5kW+0.8kW. 综合加药间. 1; PAM 制备装置; 套; 1. 2; 加 PAM 变频螺杆泵; 设计加注量 Q=0-550L/h,H=25m; 套; 3; P=1.1kW,2 用 1 备. 3; 加 PAM 管道系统; 套; 1; 包括过滤器，防脉冲器. 4; 在线稀释装置; 套; 2. 5; 手动球阀; DN100; 只; 1; 用于进水总管. 6; 手动球阀; DN50; 只; 1; 用于进水管. 7; 搅拌器; 慢速，P=1.5kW; 套; 2; 用于溶液池. 8; 搅拌器; 慢速，P=1.5kW; 套; 1; 用于固矾溶解池（应急备 用）. 9; 加矾变频计量泵; 设计加注量 Q=0-550L/h,H=20m; 套; 3; P=1.1kW，2 用 1 备. 10; 耐腐立式液下提升泵; Q=15m3/h,H=8m; 套; 3; P=0.75kW，2 用 1 备. 11; 轴流风机; Q=6000m3/h，N=0.37kW; 套; 16; 防腐，开孔φ600. 12; 加氯系统设备; N=22.0kW; 套; 1. 13; 前加氯泵; 设计加注量 Q=0-360L/h,H=20m; 套; 2; P=1.2KW，1 用 1 备. 14; 后加氯泵; 设计加注量 Q=0-360L/h,H=20m; 套; 2; P=1.2KW，1 用 1 备. 回用水池. 1; 潜水搅拌器; N=3kW; 台; 4; 用于回用水池，平衡池. 2; 污水潜污泵; Q=120m3/h，H=16m，P=12kW; 台; 4; 2 用 2 备，用于回用水池. 3; 污水潜污泵; Q=15～30m3/h，H=8～9m，P=1.5kW; 台; 2; 2 用，用于排水. 加压泵站1主要设备. 1; 加压泵; Q=90m3/h,H=80m，P=37kw; 台; 3; 二用一备，变频. 2; 污水潜污泵; Q=15～30m3/h，H=8～9m，P=1.5KW; 台; 1; 冷备. 3; 轴流风机; T35-11-3.15#-25°，N=0.55KW; 台; 4; 轴流风机. 4; 次氯酸钠发生器; N=4.5KW; 台; 2; 一用一备. 加压泵站2主要设备. 1; 加压泵; Q=230m3/h,H=70m，P=75kw; 台; 3; 二用一备，变频. 2; 污水潜污泵; Q=15～30m3/h，H=8～9m，P=1.5KW; 台; 1; 冷备. 3; 轴流风机; T35-11-3.15#-25°，N=0.55KW; 台; 6; 轴流风机. 4; 次氯酸钠发生器; N9.0KW; 台; 2; 一用一备. 加压泵站3主要设备. 1; 加压泵; Q=180m3/h,H=120m，P=132kw; 台; 3; 二用一备，变频. 2; 污水潜污泵; Q=15～30m3/h，H=8～9m，P=1.5KW; 台; 1; 冷备. 3; 轴流风机; T35-11-3.15#-25°，N=0.55KW; 台; 6; 轴流风机. 4; 次氯酸钠发生器; N=4.5KW; 台; 2; 一用一备. 加压泵站4主要设备. 1; 加压泵; Q=903/h,H=100m，P=75kw; 台; 3; 二用一备，变频. 2; 污水潜污泵; Q=15～30m3/h，H=8～9m，P=1.5KW; 台; 1; 冷备. 3; 轴流风机; T35-11-3.15#-25°，N=0.55KW; 台; 4; 轴流风机. 4; 次氯酸钠发生器; N=4.5KW; 台; 2; 一用一备. 加压泵站5主要设备. 1; 加压泵; Q=1203/h,H=90m，P=75kw; 台; 3; 二用一备，变频. 2; 污水潜污泵; Q=15～30m3/h，H=8～9m，P=1.5KW; 台; 1; 冷备. 3; 轴流风机; T35-11-3.15#-25°，N=0.55KW; 台; 4; 轴流风机. 4; 次氯酸钠发生器; N=4.8KW; 台; 2; 一用一备. 加压泵站6主要设备. 1; 加压泵; Q=1203/h,H=85m，P=55kw; 台; 3; 二用一备，变频. 2; 污水潜污泵; Q=15～30m3/h，H=8～9m，P=1.5KW; 台; 1; 冷备. 3; 轴流风机; T35-11-3.15#-25°，N=0.55KW; 台; 4; 轴流风机. 4; 次氯酸钠发生器; N=4.8KW; 台; 2; 一用一备. 2.5原辅材料及能源消耗 项目主要原辅材料和能源消耗情况详见下表。 表1-8 项目主要原辅材料消耗情况一览表 序号; 名称; 单位; 用量; 来源; 厂区暂存量; 形态; 贮存方式. 1; 净水厂; 盐酸(31%); t/a; 69.5; 永州; 2; 液态; 桶装. 2; 亚氯酸钠; t/a; 1.76; 0.5; 液态; 桶装. 3; 明矾; t/a; 109.5; 5; 粉末; 袋装. 4; PAM; t/a; 12; 1; 粉末; 袋装. 5; 水; t/a; 1587.75; 本项目净水厂内; /; /; /. 6; 加压泵站1; 盐酸(31%); t/a; 4.38; 永州; 0.5; 液态; 桶装. 亚氯酸钠; t/a; 0.12; 0.05; 液态; 桶装. 7; 加压泵站2; 盐酸(31%); t/a; 10.95; 0.5; 液态; 桶装. 亚氯酸钠; t/a; 0.292; 0.05; 液态; 桶装. 8; 加压泵站3; 盐酸(31%); t/a; 8.75; 0.5; 液态; 桶装. 亚氯酸钠; t/a; 0.23; 0.05; 液态; 桶装. 9; 加压泵站4; 盐酸(31%); t/a; 4.16; 0.5; 液态; 桶装. 亚氯酸钠; t/a; 0.11; 0.05; 液态; 桶装. 10; 加压泵站5; 盐酸(31%); t/a; 5.47; 0.5; 液态; 桶装. 亚氯酸钠; t/a; 0.14; 0.05; 液态; 桶装. 11; 加压泵站6; 盐酸(31%); t/a; 5.47; 0.5; 液态; 桶装. 亚氯酸钠; t/a; 0.14; 0.05; 液态; 桶装. 原辅材料理化性质： 盐酸：盐酸是无色液体（工业用盐酸会因有杂质三价铁盐而略显黄色），为氯化氢的水溶液，具有刺激性气味，与水混熔，溶于碱液，熔点-27.32℃，沸点-110℃，相对密度（水=1）：1:20，相对整齐密度（空气=1）：1:26，饱和蒸气压（kpa）：30.66（21℃），主要用途重要的无机化工原料，广泛用于染料、医药、食品、印染、皮革、冶金等行业禁配物:碱类、胺类、碱金属、易燃或可燃物。本项目使用的盐酸浓度为31%，属于低浓度盐酸，31%盐酸的密度为1.157Kg/L 亚氯酸钠：是一种高效氧化剂漂白剂。 性状 白色结晶体。因常含有二氧化氯故带有绿色。有潮解性，易溶于水，溶解时吸热。加热到175℃即分解，并放出氧。与强酸接触，能放出有刺激性的二氧化氯毒气。是强氧化剂，与有机物接触能引起爆炸。 明矾：十二水硫酸铝钾，又称：白矾、钾矾、钾铝矾、钾明矾，国家已经禁止其使用于食品添加剂，是含有结晶水的硫酸钾和硫酸铝的复盐。无色立方晶体，外表常呈八面体，或与立方体、菱形十二面体形成聚形，有时以{111}面附于容器壁上而形似六方板状，属于α型明矾类复盐，有玻璃光泽。密度1.757g/cm3，熔点92.5℃。92.5℃时失去9个分子结晶水，200℃时失去12个分子结晶水，溶于水，不溶于乙醇。明矾性味酸涩，寒；有抗菌作用、收敛作用等，可用做中药。明矾还可用于制备铝盐、发酵粉、油漆、鞣料、澄清剂、媒染剂、造纸、防水剂等，在我们的生活中常用于净水。 PAM：聚丙烯酰胺简称PAM、结构式为[－CH2－CH(CONH2)]n－，分子量100～ 500万。易溶于冷水，速度很慢，高分子量的聚丙烯酰胺当浓度超过10％以后．就会形成凝胶状结构。提高温度可以稍微促进溶解，但温度不得超过50℃，以防发生分子降解。难溶于有机溶剂。温度超过120 ℃时分解。中性。无毒。用作增稠剂、絮凝剂、减阻剂，具有凝胶、沉降、补强等作用。贮存于阴凉、通风、干燥的库房内，防潮、避光、防热．存放时间不宜过长。 二氧化氯：本项目拟采用盐酸（31%）与亚氯酸钠反应来制成二氧化氯，二氧化氯是一种黄绿色到橙黄色的气体，有强烈刺激性臭味气体：11℃时液化成红棕色液体，-59℃时凝固成橙红色晶体。有类似氯气和硝酸的特殊刺激臭味。液体为红褐色，固体为橙红色。沸点 11℃。相对蒸气密度 2.3g/L。遇热水则分解成次氯酸、氯气、氧气，受光也易分解，其溶液于冷暗处相对稳定。受热和受光照或遇有机物等能促进氧化作用的物质时，能促进分解并易引起爆炸。若用空气、二氧化碳、氮气等惰性气体稀释时，爆炸性则降低。属强氧化剂，其有效氯是氯的 2.6 倍。 2.6自来水厂出水标准 自来水厂水质执行《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006），具体详见下表。 表1-9 生活饮用水卫生标准 序号; 检测项目; 单位; 《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006）. 1; 总大肠菌群; MPN/100mL; 不得检出. 2; 耐热大肠菌群; MPN/100mL; 不得检出. 3; 大肠埃希氏菌; MPN/100mL; 不得检出. 4; 菌落总数; CFU/ML; 100. 5; 铝; mg/L; 0.2. 6; 锰; mg/L; 0.1. 7; 铁; mg/L; 0.3. 8; 铜; mg/L; 1.0. 9; 锌; mg/L; 1.0. 10; 砷; mg/L; 0.01. 11; 硒; mg/L; 0.01. 12; 镉; mg/L; 0.005. 13; 汞; mg/L; 0.001. 14; 铅; mg/L; 0.01. 15; 六价铬; mg/L; 0.05. 16; 氰化物; mg/L; 0.05. 17; 氟化物; mg/L; 1.0. 18; 硝酸盐（以N计）; mg/L; 1.0. 19; 氯化物; mg/L; 250. 20; 硫酸盐; mg/L; 250. 21; 色度; 度; 15. 22; 臭和味; /; 无异臭、异味. 23; 肉眼可见物; /; 无. 24; 溶解性总固体; mg/L; 1000. 25; 总硬度; mg/L; 450. 26; 氨氮; mg/L; 0.5. 27; 挥发酚类（以苯酚计）; mg/L; 0.002. 28; 阴离子合成洗涤剂; mg/L; 0.3. 29; 游离氯; mg/L; ≥0.05. 30; 三氯甲烷; mg/L; 0.06. 31; 四氯化碳; mg/L; 0.002. 32; 耗氧量; mg/L; 3. 2.7公用工程 （1）供电工程 本项目由市政电网供电，由低压电缆引入配电间。本工程采用双回路电源供电，形成一路工作、另一路备用的电源。当工作电源故障时，备用电源自动引入，保证供电电源不间断。 （2）给水工程 水厂用水由水厂自行供给，主要用于工作人员生活用水。 （3）排水工程 本项目食堂废水经隔油后同其它生活污水排入地埋式一体化污水处理设施处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中表4中一级标准后用于周边林地、农田、菜地施肥及厂区绿化。生产废水排入澄清池，上清液回流至原水。 2.8劳动定员与工作制度 本项目取水泵站和净水厂距离约为100m，取水泵站值班人员有自来水厂员工轮值，项目员工人数为30人，工作为四班三倒制，均在净水厂食宿。 2.9本项目外环境关系 （1）外环境关系 本项目位于湖南省永州市祁阳县潘市镇董家埠村泗山塘与庙门前之间，场地高程在83.71~100.70m，此处地势较缓，距取水点的距离为100m，处于供水区域的上游，地势较好，无不良工程地质现象，无民房，没有拆迁工作。经过现场勘查，本项目外环境关系情况如下： 厂界东面190m处为泗山塘居民点，约有4户居民居住。 厂界东北面250m处为谢家冲居民点，约有20户居民居住。 厂界西北面270m处为庙门前居民点，约有15户居民居住。 厂界南面为湘江。 综上所述，本项目外环境主要为居民住宅及农业用地为主，不涉及自然保护区、风景名胜区等环境敏感点，本项目与周边环境相容，无重大环境制约因素。 （2）外环境污染源 根据本项目外环境关系，外环境对本项目的主要影响为乡道上行驶的运输车辆带来的噪声及扬尘等污染。 2.9水资源论述 （1）湘江水量的可靠性 湘江是洞庭湖水系湘、资、沅、澧四水中最大的一条河流，地处北纬24°31′～29°00′，东经111°30′～114°00′之间。发源于蓝山县紫良瑶族乡国家森林公园的野狗山麓，即原潇水发源地，流经江华瑶族自治县、江永县、道县、双牌县，经零陵萍岛纳海洋河，于常宁与耒阳交界的菱河口纳舂陵水、衡阳市纳蒸水与耒水、衡山县雷溪市纳洣水、株州县渌口纳渌水、湘潭市纳涓涟二水、长沙市汇浏阳河与捞刀河，至长沙县靖港纳沩水，北行至湘阴濠河口注入洞庭湖。 湘江干流全长856km，其中湖南境内河长670km。全流域面积94660km2，其中湖南境内85383km2。河流平均坡降为0.134‰。流域形状近似矩形，南北长，东西窄；地势西南高，东北低。流域南临南岭山脉与珠江水系分流，东以幕埠山，罗霄山脉与鄱阳湖水系分界，西以董家山、雷公岭与资水相隔，北接洞庭湖。湘江两岸河网发育不对称，右岸河网发育，流域面积67316km2，占整个流域面积71.2%。一级支流中有17条流域面积大于1000km2，其中有10条（包括广西灌江）从右岸汇入；流域面积超过10000 km2的潇水、耒水、洣水三条支流也都从右岸汇入，左岸支流较少。 本工程取水泵房拟建设于湘江北岸的祁阳县潘市镇董家埠村泗山塘与庙门前之间，取水水源水厂取水口无观测站，无长系列流量观测资料，该区域径流主要由降水形成，在流域上游有老埠头水文站，该站位于湘江干流与海洋河汇合口以下约2km处，集水面积21341km2，1940年由伪杨子江水利委员会设立（始称零陵水文站）。1944年8月因日寇入侵而停测，1951年4月由湖南省人民政府恢复，1956年6月正式成立老埠头水文站。该站具有较长系列（1963~2012年）的径流资料，资料可靠，具有一定的代表性，本次设计选择老埠头水文站作为参证站。 利用水文比拟法，用老埠头水文站实测流量资料推求项目取水断面以上来水量，因1963年上游双牌水库建成，对下游流量产生影响，为使径流保持较好的一致性，决定采用1963～2012年的实测流量资料进行计算。经计算，取水断面处多年平均流量693.7m3/s，多年平均径流量218.8亿m3。由于供水工程采用的保证率为95%，根据计算确定本项目湘江取水口断面控制最小流量为79.4m3/s，采用水文比拟分计算得到取水泵房处95%保证率下年平均流量为436.0m3/s，因此可供流量为356.6m3/s，年可供水量为112.5亿m3，因此水资源量相当丰富，完全可以满足本工程需要。 |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： （1）水厂建设地污染源调查 为加快解决农村饮水安全问题，2018年，祁阳县出台了《祁阳县城乡供水一体化实施方案》，祁阳县城乡供水一体化工程分为两期建设，（一期）工程位于祁阳县北片区，包含祁阳县大村甸水厂和祁阳县黎家坪水厂，覆盖龚家坪镇、文明铺镇、黎家坪镇、大村甸镇、文富市镇，大村甸水厂已建成投产，供水规模33000m3/d，黎家坪水厂于1994年10月建成投产，现有供水规模为12000m3/d，目前正在扩建中，扩建后全厂的净水规模达到20000m3/d，本项目属于祁阳县城乡供水一体化二期工程，位于祁阳县南片区，供水范围覆盖供水覆盖潘市镇、梅溪镇、羊角塘镇、进宝塘镇、黄泥塘镇、白水镇、八宝镇、肖家镇。本项目为新建工程， 与祁阳县城乡供水一体化（一期）工程无依托工程，根据现场调查，项目建设位于湖南省永州市祁阳县潘市镇董家埠村泗山塘与庙门前之间，占地面积为33512m2，用地类型主要为园地、林地（非公益林）、其他农用地、其他土地，不占用基本农田，周边山丘植被类型为常绿阔叶林，主要植物为楠竹、松、杉树等。根据现场踏勘及建设方提供的资料，项目周边无水、气型工业污染源和大型农业污染源。 （2）水源地污染源调查 项目水源地位于祁阳县潘市镇董家埠村泗山塘与庙门前之间湘江“鸭婆洲上端至衡阳交界处（归阳镇）”河段，水源地自然环境良好，周边均为山林、荒地以及少数农用耕地，属于典型农村环境，水源点最近180m处5户泗山塘居民点，水源地3km范围内无排污口、无油库、垃圾厂等污染源存在，项目北面约1.46km为祁阳鑫茂新型建材有限公司，该公司生产方案为：年产3000万块页岩标砖，主要污染为隧道窑废气、原料破碎粉尘、生活污水，根据调查，祁阳鑫茂新型建材有限公司隧道窑烟气已安装脱硫塔除尘，原料破碎粉尘采取生产车间密闭，运输皮带和筛分设备上安装物化喷水装置，破碎粉尘经集气罩收集后由布袋除尘器处理，生活废水经化粪池处理后定期清掏回用于厂区绿化和西北面山林浇灌，该厂目前已通过环竣工环保验收，环保设施到位，无废水外排，该项目距离本项目较远，且有山体阻隔，对水源地基本无影响。 （3）与本项目有关的原有污染情况： 与本项目有关的原有污染情况主要为管道工程沿线公路产生的交通噪声。本项目为新建项目，因建设选址为农村环境，项目区主要以农业为主，环境质量良好。此本项目不存在原有环境问题。 |  |  |  |  |  |  |  |

建设项目所在地自然环境社会环境简况

自然环境简况(地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等)： 1、地理位置 祁阳县辖区东西最大距离64.5千米，南北最大距离90.4千米，总面积2538平方千米。位于东经110°35′~112°14′、北纬26°02′~26°51′之间。辖20个乡镇，3个农林场所，955个行政村（居委会），总人口101.7万人。地处湖南南部，永州东北部，北依衡山、祁山，南靠阳明山，湘江横贯县境中部。东接常宁、祁东，东南邻桂阳，南接新田、宁远，西南邻双牌，西抵零陵、冷水滩2区，西北邻冷水滩区，北连祁东，东北邻祁东，距永州市区48千米。湘桂铁路、322国道、衡枣高速公路、三南公路贯穿全境，湘江从县境中心穿过，交通十分便利。 本项目拟建位于湖南省永州市祁阳县潘市镇董家埠村泗山塘与庙门前之间（地理坐标为：东经112.040656，北纬26.467903），厂区自建道路连接东面为乡道，交通较为便利。项目具体地理位置见附图1。 2、地形、地貌、地质 祁阳县地貌呈不对称的凹字形盆地景观。阳明山脉横亘于南部，祁山山脉斜峙于东北，四明山余脉绵亘于西北，湘江贯穿中部，形成狭长的河谷平原。境内丘陵、山地、平原错杂，山地面积较为广大。 祁阳县位于祁阳山字型前弧南翼，次级构造较为发育。境内分布有寒武系、奥陶系、泥盆系、石炭系、二叠系、三叠系、侏罗系、白垩系等地层类型，奥陶系、泥盆系、石炭系分布较为广泛。土壤主要为黄色和红色粘土。 根据《中国地震动参数区划图》（GB18306-2001），该区域地震动峰值加速度分区为0.05g，地震动反应谱特征周期为0.35g，对照地震基本烈度为Ⅵ度。建筑物按Ⅵ度抗震设防。建筑结构应采用抗震性能好的结构体系，在抗震设防烈度Ⅵ度及以上区域，严禁使用预制空心板及预制楼梯。 3、气候与气象 祁阳属亚热带季风性湿润气候，四季分明。其特点是：春温多变，寒潮频繁；夏多暴雨，易遭洪涝；秋季干旱，气候炎热；冬少严寒，间有冰冻。气候要素时空分布不均，山区高差悬殊，立体气候明显，水热分布差异大，局部小气候复杂。 年平均气温在18.2℃，南部相对高于北部，年最高气温出现在7月底至8月，平均温度29.5℃，极端最高气温大部分地方可达39℃以上；最低气温一般出现在1月初至2月底，平均温度6.2℃。年平均日照为1510.8小时，年无霜期291天。年平均降雨量1327.1mm，降水时间分布有明显的季节性，4～6月降水最多，占全年降水量的46.7%。平均相对湿度79%。常年主导风向为北风，夏季主导风向为SSW风，历年平均风速为1.4m/s，最大风速18.7m/s（1978年5月9日）。 4、水文特征 祁阳县河流均属湘江水系。湘江从县内中部穿过，流向大致呈东西向，境内流程100.8km，落差18.8m，河面宽度一般为200-350m。 湘江是永州境内最大的过境河，湘江发源于湖南省蓝山县至永州市苹岛河段（即潇水）。在湖南省永州市境内，西源自东安县渌埠头入境，汇集紫水、石期河、潇水、应水、白水等，流经芝山、冷水滩，最后由祁阳唐家岭的九洲流向常宁市。境内流程227.2公里，自然落差55.3米。湘江水量丰富，入境流量283.55秒立米，出境流量774.5秒立米，是境内最重要的水路交通，也是全市工农业生产和人民生活用水的源泉。 本项目位于湖南省永州市祁阳县潘市镇董家埠村泗山塘与庙门前之间，南面为湘江“鸭婆洲上端至衡阳交界处（归阳镇）”河段，属于渔业用水，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅱ类标准。 （2）地下水 ① 含水层 区内主要含水层有石炭系下统岩关阶邵东段灰岩(C1y1)、泥盆系上统锡矿山组下段泥灰岩、灰岩(D3x1)及侏罗系下统门口山组砂岩(J1m)。 石炭系下统岩关阶邵东段灰岩（C1y1）：岩性为深灰色泥晶灰岩、泥灰岩。地表溶蚀较发育，很少见有岩石露头。钻孔中见有小溶孔，溶蚀裂隙较发育。一般泉水出露较少，泉水流量0.004~0.07L/s。含中等丰富的溶洞裂隙水。 泥盆系上统锡矿山组下段泥灰岩、灰岩（D3x1）：岩性为浅灰至深灰色泥晶灰岩、含泥灰岩及白云质灰岩。地表见有小溶沟、溶槽等岩溶现象。钻孔中见有小溶孔，溶蚀裂隙发育，裂隙发育深度一般达200m左右，雨季泉水流量0.03~1.24L/s，旱季泉水流量0.001~0.06L/s。含富水性中等的溶洞裂隙水。 侏罗系下统门口山组（J1m）：岩性为粉砂岩、砂质泥岩为主夹中粒砂岩、细砂岩及泥岩，中细粒砂岩含弱裂隙水。 区域内各含水层的水质均属于 HCO3-Ca型，矿化度0.187~0.316克/升，PH值7.1~7.5。 ② 隔水层 侏罗系下统门口山组（J1m）泥岩相对隔水层：岩性为粉砂岩、砂质泥岩为主夹中粒砂岩、细砂岩，除中细粒砂岩含弱裂隙水外，其他岩石不含水或含水微弱，均可视为相对隔水层。 泥盆系中统跳马涧组及奥陶系砂岩、板岩相对隔水层：除浅部砂岩含风化裂隙水外，深部含水性弱，可视为相对隔水层。 ③ 断层带的导水性与富水性 该区断层以逆掩压扭性断层为主，钻孔揭露断层均见明显的断层角砾（破碎带），未出现断层涌漏水现象，因此，断层的导水性富水性较弱。但断层上盘岩层的富水性中等。 ④ 地下水补、径、排特征 地下水补给：项目区域内各含水层均以大气降水的沿裂隙渗入补给为主，其次为地表水通过孔隙裂隙对地下水渗入补给，在构造沟通各含水层的有利地段，受相邻含水层补给。 地下水径流：受地形地貌、岩层产出状态的控制，评估区总体地势北高南低，区内地下水的总体径流方向：由北向南流。局部地段因构造影响可能有所变化。 地下水排泄：区内地下水的排泄受南西面侵蚀基准面的控制，地下水主要通过泉或向低洼处的溪沟排泄，最终汇入湘江。 综上，项目区域主要补充水源为大气降水，本区水文地质条件属孔隙裂隙充水为主的简单偏中等类型。 5、植被状况 祁阳县属于中亚热带、常绿阔叶林带植被区。祁阳用村林有杉、松、樟、楠等，经济林以油茶为主，兼有油桐、乌桕；药材主要有白果、乌梅、杜仲、淮山、丹皮、白芍、香附、乌药、蛇胆等100余种。其中用材林6.4万公顷，林木蓄积量达300万立方米； 油茶林40万亩；以柑桔为主的水果28万亩。 经调查，项目评价范围内主要植被为樟树、杉树、灌木、杂草，区内除樟树为国家二级保护植物外，未发无珍稀濒危野生植物以及野生珍稀濒危动物种类，无原有污染物，无文物古迹保护单位。 6、生物多样性 永州市地形起伏，气候温热潮润，草木畅茂，水域辽阔，为野生动物生息繁殖提供了较好的生存环境，野生动物中两栖纲有蝾螈、中地大蟾蜍、青蛙、泥蛙、雨蛙、金线蛙等；爬行纲有壁虎、晰蜴、龟、鳖、蛇等；鸟纲有鸬鹚、苍鹭、白鹭、鸿雁、灰鹅、野鸭、鸳鸯、秋沙鸭、黑耳鸢、雀鹰、鹌鹑、竹鸡、绿啄木鸟等；哺乳纲有刺猬、鲮鲤、兔、鼠、松鼠、蝙蝠、果子狸、獐、野猪、豪猪、水獭、山獾等。 根据现场踏勘，本项目位于农村，人的活动较频繁，项目评价范围内无自然保护区和重点文物保护单位，区内未见国家法定珍稀物种。

环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题(环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等)： 本次评价采用现场监测与引用历史监测数相结合的方式对建设项目所在地环境质量进行评价，具体监测点位见附图。 1、环境空气质量现状 （1）项目所在区域环境空气达标判定 本项目环境空气质量功能规划为“二类区域”，应执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）（2018年修改单）中的二级标准。 根据《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）6.2.1基本污染物环境质量现状数据“采用评价范围内国家或地方环境空气质量监测网中评价基准年连续1年的监测数据，或采用生态环境主管部门公开发布的环境空气质量现状数据”的规定；引用的数据为近3年的数据，满足引用要求。本次评价采用祁阳环境保护局发布的《2019年祁阳环境质量监测年报》中祁阳县环境空气质量现状数据，祁阳气象站编号为57868，属于国家气象观测站一般站。距拟建项目约为23km，根据祁阳县环保局常规监测点空气质量监测数据，监测数据详见下表3-1： 表3-1 2019年祁阳县环境空气质量状况 点位; 监测因子; 年评价指标; 监测浓度（年平均值）; 标准值（年平均值）; 占标率（%）; 达标情况. 祁阳县环保局; PM10; 年平均质量浓度; 53.5ug/m; 70ug/m; 76.42%; 达标. PM2.5; 40.9ug/m3; 35ug/m3; 116.8%; 不达标. 二氧化硫; 12.6ug/m3; 60ug/m3; 21%; 达标. 二氧化氮; 12.6ug/m3; 40ug/m3; 30.5%; 达标. 臭氧; CO第95百分值; 81ug/m; 160ug/m; 50.62%; 达标. 一氧化碳; 日最大8h第90百分位; 0.9mg/m3; 4ug/m3; 22.5%; 达标. 由表3-1可见，祁阳县城区近一年常规大气污染物PM10、 SO2、NO2、臭氧、一氧化碳监测因子的年均值浓度满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准年均值要求，PM2.5年均值超过《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准年均值要求，超标倍数为1.16，因此祁阳县城属于不达标区。 祁阳县城区环境空气质量不达标区，不达标因子为PM2.5。监测数据客观的反应了祁阳县中心城区环境空气质量的现状。分析超标原因为：随着祁阳县工业的快速发展、能源消耗和机动车保有量的快速增长，排放大量的二氧化硫、氮氧化物与挥发性有机物导致细颗粒物等二次污染呈加剧态势。根据《中共中央国务院关于全面加强生态环境保护坚决打好污染防治攻坚战的意见》，通过部分行业大气排放执行特别限值标准等清洗空气行动，加快以细颗粒物为重点的大气污染治理，切实改善环境空气质量，空气质量将逐渐好转。 （2）各大气污染物环境质量现状调查与评价 本次环评的环境空气质量现状分析引用《祁阳鑫茂新型建材有限公司年产3000万块页岩砖建设项目环境影响报告表》中大气监测数据，该项目G1监测点位祁阳鑫茂新型建材有限公司上风向300m处居民点，位于本项目拟建地北面约1.46km，其监测数据为近三年有效的历史监测资料，项目区域环境情况相似，且近年来区域环境未发生较大变化，监测点的数据可以反映本项目区域环境空气质量现状具体监测情况如下： 湖南坤诚检测技术有限公司于2017年12月21～27日进行大气环境质量现状监测，监测时间为7天，SO2、NO2监测小时浓度，PM10监测日均值；采样按《环境空气质量标准》（GB3095-2012）（修改单）中二级标准要求执行，具体监测结果见3-2。 表3-2 引用数据大气现状监测点 序号; 监测点位; 与本项目位置关系; 祁阳区主导风向; 风速. G1; 祁阳鑫茂新型建材有限公司上风向300m处居民点; 本项目北面1.46km; 东北偏北; 2.3m/s. 表3-3 引用环境空气现状监测结果 浓度单位：ug/m3 监测点; 监测因子; （小时）日浓度范围（μg/m3）; 评价指数; GB3095-2012中二级标准限值; 最大超标倍数; 超标率（%）. G1祁阳鑫茂新型建材有限公司上风向300m处居民点（本项目北面1.46km）; SO2; 2~5; 0.033; 150; 0; 0. NO2; 5~8; 0.1; 80; 0; 0. PM10; 85～95; 0.63; 150; 0; 0. 从表3-3监测结果看出，监测期间祁阳鑫茂新型建材有限公司上风向300m处居民点（本项目北面1.46km）监测点评价因子SO2、NO2、PM10监测值监测值均满足《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中二级标准要求。 2、地表水环境质量现状 ①监测因子 水质监测项目为：pH、CODcr、BOD5、氨氮、动植物油、SS、粪大肠菌群共7项。 ②监测断面 表3-4 地表水质监测断面布设情况 监测 断面; 监测点位置; 监测点与本项目相对位置. S1; 祁阳鑫茂新型建材有限公司西面700m处湘江监测断面; 本项目南面湘江上游700m. S2; 祁阳鑫茂新型建材有限公司东面850m处湘江监测断面; 本项目北面750m处湘江断面. ③监测时间 湖南坤诚检测技术有限公司于2017年12月21日~2017年12月23日对湘江监测断面进行监测。 ④监测结果 现状监测统计结果见表3-5。 表3-5 地表水环境质量现状监测数据统计结果 单位： mg/L 监测断面; 监测因子; 浓度范围; 评价 指数; 标准限值; 最大超标倍数; 超标率（%）. S1祁阳鑫茂新型建材有限公司西面700m处湘江监测断面（本项目南面湘江上游700m）; pH值(无量纲); 6.34~6.84; /; 6~9; 0; 0. CODcr; 12~14; 0.7; ≤20; 0; 0. BOD5; 2.9~3.2; 0.8; ≤4; 0; 0. 石油类; 0.02; 2.5; ≤0.05; 0; 0. SS; 6~8; /; 0; 0. 氨氮; 0.516~0.546; /0.546; ≤1.0; 0; 0. 总磷; 0.17~0.19; 0.95; ≤0.2; 0; 0. 动植物油; 0.03; /; /; 0; 0. 粪大肠菌群MPN/L; 110~180; 0.018; ≤10000; 0; 0. S2祁阳鑫茂新型建材有限公司东面850m处湘江监测断面（本项目北面750m处湘江断面）; pH值(无量纲); 6.37~6.83; /; 6~9; 0; 0. CODcr; 12~14; 0.7; ≤20; 0; 0. BOD5; 3.2~3.6; 0.9; ≤4; 0; 0. 石油类; 0.03; 0.6; ≤0.05; 0; 0. SS; 9~10; /; /; 0; 0. 氨氮; 0.618~0.628; 0.628; ≤1.0; 0; 0. 总磷; 0.14; 0.7; ≤0.2; 0; 0. 动植物油; 0.03~0.04; /; /; 0; 0. 粪大肠菌群MPN/L; 140~170; 0.017; ≤10000; 0; 0. 由上表3-5监测结果可知，项目拟建地湘江监测断面监测因子指标均符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准的要求。 3、声环境质量现状 ①监测项目：LAeq ②监测点位、时间 为了解项目周围声环境质量情况，本评价声环境质量监测委托湖南林晟环境检测有限公司于2019年11月27日~28日对本项目东、南、西、北面场界外1m进行噪声实测，各监测点按昼夜分段监测，监测2天，白天和夜间各1次，监测结果见表3-6。 表3-6 噪声现状监测结果 单位：dB(A) 测点编号; 监测日期; 监测结果; 标准值; 是否达标. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. N1项目东面厂界外1m; 2019.12.03; 56.3; 43.1; 60; 50; 是. 2019.12.04; 56.7; 44.1; 60; 50; 是. N2项目南面厂界外1m; 2019.12.03; 54.6; 43.2; 60; 50; 是. 2019.12.04; 54.1; 43.2; 60; 50; 是. N3项目西面厂界外1m; 2019.12.03; 53.6; 42.2; 60; 50; 是. 2019.12.04; 54.1; 43.2; 60; 50; 是. N4项目北面厂界外1m; 2019.12.03; 54.1; 42; 60; 50; 是. 2019.12.04; 53.5; 42.6; 60; 50; 是. 由表3-6声环境质量现状监测结果表明，项目场界东、南、西、北面昼夜间噪声均符合《声环境质量标准》（GB 3096-2008）2类标准。 五、生态环境 （1）陆生植被 项目所在区域为农业区，由于受人类活动干扰较频繁，植被以人工植被为主，地表覆盖物以荒地、草地为主，根据现场实地调查和收集的相关资料，评价范围未发现国家重点保护野生植物和古木大树分布。 （2）陆生动物 项目所在区域人类活动频繁，经现场调查，区域内存在鸟类以及青蛙、鼠类等小型动物，不存在国家级或省级保护动物。

主要环境保护目标（列出名单及保护级别）： 本项目位于湖南省永州市祁阳县潘市镇董家埠村泗山塘与庙门前之间，根据现场实地踏勘结果，结合本项目建设特点、区域环境情况以及祁阳县区环境保护规划和功能区划分要求，其主要环境保护目标见表3-7，项目周边环境保护目标图详见附图。 表3-7 项目主要保护目标及保护级别 环境要素; 位置; 保护目标; 坐标; 功能及规模; 相对厂界方位及距离; 保护级别. 经度; 纬度. 环境空气; 加压泵站、净水厂; 泗山塘居民点; 112.042884; 26.467027; 居住（4户、16人）; 东面190m; 《环境空气质量标准》(GB3095-2012)及修改单中的二级标准. 元门口居民点; 112.047776; 26.468179; 居住（10户、40人）; 东面650m. 谢家冲居民点; 112.042709; 26.469860; 居住（20户、80人）; 东北面250m. 庙门前居民点; 112.039868; 26.471055; 居住（15户、120人）; 西北面270m. 肖家院居民点; 112.033431; 26.474916; 居住（30户、120人）; 西北面920m. 王家洲居民点; 112.039601; 26.463730; 居住（100户、400人）; 南面360m. 地 表 水; 加压泵站、净水厂; 湘江; 112.040027; 26.465688; 大河，渔业用水; 南面30m; 《地表水环境质量标准》GB3838-2002 Ⅲ类. 地下水; 加压泵站、净水厂、供水管网; 项目周边地下水; /; /; /; /; 《地下水质量标准》GB/T14848-2017中的Ⅲ类标准. 声环境; 加压泵站、净水厂; 泗山塘居民点; 112.042884; 26.467027; 居住（4户、16人）; 东面190m; 《声环境质量标准》GB3096-2008中2类. 加压泵站; 加压泵站四周; /; /; /; 四周200m. 供水管网; 供水管网两侧200m范围居民; /; /; /; 两侧200m. 生态 环境; 工程区及周边500米范围内的植被、土壤、景观等; 厂界外50m范围内无耕地、园地、牧草地、居民、学校等土壤环境敏感目标，保持水土，维持生态平衡，农业种植等; 确保工程建设与运行不恶化周边生态环境。.

评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 | （1）空气环境质量 建设项目所在区域环境空气执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其2018年修改单中二级标准，氯化氢参照《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D空气质量浓度参考限值。标准值见表4-1。 表4-1 环境空气二级标准污染物浓度限值（部分项目） 单位：ug/m3 污染物名称; 取值时间; 浓度限值; 执行标准. 二氧化硫（SO2）; 24小时平均; 150μg/m3; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其2018年修改单中二级标准. 1小时平均; 500μg/m3. 二氧化氮（NO2）; 24小时平均; 80μg/m3. 1小时平均; 200μg/m3. PM10; 24小时平均; 150μg/m3. PM2.5; 24小时平均; 75μg/m3. CO; 24小时平均; 4000μg/m3. 1小时平均; 10000μg/m3. O3; 日最大8小时平均; 160μg/m3. 1小时平均; 200μg/m3. 氯化氢; 1小时平均; 50; 参照《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D二甲苯空气质量. （2）水环境质量标准 地表水环境：根据《湖南省主要地表水系水环境功能区划》(DB43/023-2005)：建设项目南面湘江“鸭婆洲上端至衡阳交界处（归阳镇）”河段属于渔业用水，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准。 表4-2 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准限值 单位：mg/L 环境质量标准; 评价因子及标准限值（单位：mg/L）. GB3838-2002Ⅲ类标准; 水温; pH; COD; TP; 氨氮; BOD5; 石油类; LAS; 粪大肠菌群. 人为造成的环境水温变化应限制在：周平均最大温升≤1，周平均最大温降≤2; 6~9; ≤20; ≤0.2; ≤1.0; ≤4; ≤0.05; ≤0.2; ≤10000. （3）声环境质量标准 建设项目所在区域声环境执行《声环境质量标准》(GB3096-2008)中的2类标准。 表 4-3 声环境质量标准限值 单位：dB(A) 功能; 噪声值 dB(A). 昼间; 夜间. 2类; ≤60; ≤50. |
| --- | --- |
| 污 染 物 排 放 标 准 | （1）大气污染物排放标准 废气排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准；食堂油烟执行《饮食业油烟排放标准（试行）》GB18483-2001 中的大型标准； 表4-4 大气污染物综合排放标准（部分项目） 单位：mg/m3 名称; 最高允许排放浓度mg/m3; 最高允许排放速率; 无组织排放监控浓度限制. 排气筒高度m; 二级kg/h; 监控点; 浓度mg/m3. 二氧化硫; 550; 15; 2.6; 厂界外浓度最高点; 0.40. 氮氧化物; 240; 15; 1.2; 0.12. 颗粒物; 120; 15; 5.0; 1.0. 表4-5 《饮食业油烟排放标准》（试行） GB18483-2001 规模; 小型. 最高允许油烟排放浓度(mg/m³); 2.0. （2）水污染物排放标准 本项目营运期员工生活污水经地埋式一体化污水处理设施处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中一级标准后用于周边林地、农田、菜地施肥及厂区绿化，排放标准详见4-7。 表4-6 《污水综合排放标准》（GB8978-1996） 单位：mg/L 项目 标准; pH; COD; BOD5; SS; NH3-N; 石油类; 动植物油. （GB8978-1996）一级标准; 6-9; ≤100; ≤20; ≤70; ≤15; ≤5; ≤10. （3）噪声排放标准 施工期噪声执行《建筑施工场界噪声限值》（GB12523-2011）表1中的排放限值；营运期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准。 表4-7 噪声排放标准限值 单位：dB(A) 标准名称; 排放标准; 昼间; 夜间. 《建筑施工场界噪声限值》（GB12523-2011）表1; -; 70; 55. 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）; 2类标准; 60; 50. （4）固体废弃物 生活垃圾执行《生活垃圾填埋污染控制标准》(GB26889-2008)；一般固体废物执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》(GB18599-2001)(2013年修改单)；危险固体废物处置执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013修改单。 |
| 总 量 控 制 指 标 | 本项目产生的大气污染物主要为食堂油烟，不涉及气型污染物总量控制指标；生产废水排入澄清池，上清液回流至原水不外排，生活污水经地埋式一体化污水处理设施处理后用于周边林地、农田、菜地施肥及厂区绿化，因此，本项目不需单独设置总量控制指标。 |

建设项目工程分析

工艺流程简述（图示）（G：废气，W：废水，S：固废，N：噪声） 1、施工期工艺流程及产污节点图： （1）取水泵房、净水厂、加压泵房施工工艺流程及产污节点图 图5-1 取水泵房、净水厂、加压泵房施工工艺流程及产污节点图 取水泵房、净水厂、加压泵房施工期工艺流程简介 取水泵站、净水厂、加压泵房施工过程中，先是进行场地平整，再进行泵房、净水厂、综合楼等主体工程的建设。施工过程中铲车、挖机等施工机械产生的噪声以及场地平整和主体工程建设产生扬尘、生态破坏和水土流失。项目施工过程采用商品混凝土，不在场区设置混凝土拌合站，项目建设地内不建设大型的原料场，只设置小面积的临时原料堆场。 图5-2 管网工程施工工艺流程及产污节点图 污水处理厂管网施工期工艺流程简介： 1）管道开挖 由于供水管线长，管线工程地质条件复杂，沟槽开挖难易程度不均，供水管线沟槽开挖的一般断面见图5-3。 图5-3 供水管线沟槽开挖断面图 本项目供水管线沿道路铺设，施工方式采用挖机在乡村公路一侧开挖至管道埋深，用钢板铺垫开挖管沟，便于人员和车辆通行，然后进行另一侧管沟开挖，当开挖至管道埋深时，将管道置于沟内，最后将开挖的土石等回填至管沟和恢复机耕道原有特性，同时进行护基和完善排水设施，确保路基稳定和管道安全。 2）管道安装 图5-4 管道安装工艺流程见图 3）沟槽土方回填 供水管线闭水试验合格后，即可回填沟槽土方。 沟槽回填时采用人工和机械回填，填方时应从场地最低处开始，有坑应先填，再水平分层整片回填碾压（或夯实）。管道两侧回填土压实度达到底90%以上，管顶0.5m 以内不宜用机械碾压，管顶0.5m以上回填土压实度应达到85%。 在地下水位较浅区域填土时，应设排水沟和集水井将水位降低，再回填干土，沟槽内不得回填淤泥土，若沟槽内有淤泥，应将淤泥清除干净，然后换填干土。石质沟槽回填，不得回填石质土，应换填粘土。 ●余土外运处理 输入管线回填完后，剩余部分弃土必须外运处理。应用装载机将土装上自卸汽车，委托渣土公司进行调运。 说明： ①采用开槽法施工，沟槽开挖与支护等应严格按《给水排水管道工程施工及验收规范》（GB50268-2008）有关规定执行。 ②在农田中开挖管道沟槽时，应将农田表层耕作土剥离并予以保存，管道敷设完毕后将表层耕作土复原。 ③管道应根据施工组织设计分段施工，管材应沿管线敷设方向排列在沟槽边；对连接安装间隔时间较长及每次工程收工，管口部位应进行封闭保护。管道验收前须进行水压试验，运行前需进行管道冲洗。 2、营运期工艺流程及产污节点图： 图5-5 自来水厂工艺流程及产污节点图 自来水厂工艺流程说明： 来自于湘江的原水经取水泵房提升后，进入净水厂配水井，对原水进行预处理，拦截较大的漂浮物、杂质等再进入絮凝平流沉淀池，絮凝平流沉淀池前设置一个机械搅拌，加入明矾进行搅拌混合后流入絮凝沉淀池，在絮凝池与来明矾絮凝剂充分反应，经充分反应后在沉淀池形成大颗粒絮体并沉淀，从水中分离出来，达到净化源水的目的，为了进一步去除水中的微絮凝体和微生物残留物，原水经沉淀后进入气水反冲洗砂滤池再次过滤处理，使水质指标进一步提高，滤池运行一段时间后，需要进行反冲洗以去除滤料上富集的颗粒物从而达到洁净滤料以提高过滤速度和出水水质，经处理后的水进入清水池加氯消毒后向用户供水。考虑供水管延伸较长，为保持管网末端所需水压，项目在管网中间设加压泵房，并补充氯。 净水厂沉淀池产生的排泥废水和滤池反冲洗废水排入厂区内排泥池处理，处理后上清液泵入回用水池作为原水回用，池底污泥定期由排泥泵抽入板框压滤机进行脱水（脱水后泥饼含固率≥60％），脱水后污泥统一收集运至祁阳县污泥集中处置中心处置。 消毒工艺：本项目拟采用盐酸（31%）与亚氯酸钠反应来制成二氧化氯，反应方程式如下： 5NaClO2+4HCl=4ClO2+5NaCl+2H2O 使用盐酸（31%）与亚氯酸钠反应来制成二氧化氯的工艺简单，设备容易操作且设备维护的费用低，产生物中二氧化氯的纯度高。 化验室：祁阳县城乡供水一体化（二期）工程建好好，营运期净水厂将对出水水质作检测，检测指标包括余氯、色度、浊度、异臭味等。 1、施工期主要污染工序及主要污染物 （1）取水泵房、净水厂工程、加压泵房施工污染源 项目取水工程包括取水头部及自流管、取水泵房、原水输水管线。头部采用岸边预制，当构件达到设计强度后再岸边吊装到设计位置进行安装就位。取水头部宜在常水位时进行吊装施工。取水泵房筒体采用沉井法施工，沉井按排水自重下沉设计。 净水厂的絮凝平流沉淀池、气水反冲洗砂滤池、清水池等采用现浇钢筋砼结构，加氯加药间、综合楼、门卫室等采用砌体外均采用钢筋砼框架结构。 加压泵站采取钢筋砼框架结构。 ①废气污染源 施工期的大气污染源主要是施工机械、运输车辆等废气和施工扬尘等。 施工机械、运输车辆废气产生量较少，施工机械和建筑材料运输车辆一般都以柴油为燃料。由柴油燃烧产生的尾气中主要含有颗粒物和碳氢化合物，对环境造成污染。 施工车辆尾气主要污染因子有CO、THC和NOx，一般大型车辆尾气污染物排放量为：CO5.25g/辆·km，THC：20.8g/辆·km，NOx：10.44g/辆·km。施工扬尘主要有施工车辆行驶过程中扬起的灰尘、渣土等装卸时产生的扬尘及裸露地面因风蚀而产生的扬尘。这些扬尘的产生与地面干燥程度和风速大小有关，地面越干燥，风速越大，产生扬尘越大。据类比资料显示，在路旁和装卸处下风向5～10m处，TSP浓度可达1000～2000mg/m3。 ②废水污染源 本项目不设施工营地施工人员均为镇区附近居民，在家食宿，施工期不产生生活污水。根据调查，本项目建设地和管网铺设区域地下水位一般在5m一下，项目开挖基本不会产生地下水，项目施工废水主要为基坑开挖、设备清洗废水、施工场所初期雨水、地面硬化养护废水等，主要污染物为悬浮物和石油类，局类比调查，施工废水中SS的浓度约为3000-4500mg/L，石油类的浓度约为8-10mg/L。 ③噪声污染源 施工期噪声主要来自施工场地和材料制备点的施工机械运行，主要有推土机、挖 掘机、风镐、空压机和运输车辆等。噪声值约为87~98dB。施工机械噪声级类比情况 见表5-1。 表5-1 施工机械噪声值 序号; 机械、车辆类型; 测点位置（m）; 噪声值（db（A））. 1; 挖掘机; 5; 84. 2; 推土机; 5; 86. 3; 载重汽车; 5; 89. 4; 起重机; 5; 81. 5; 冲击式钻机; 1; 93. 6; 柴电发电机组; 1; 98. ④固废污染源 项目施工期固废为弃土、建筑垃圾、生活垃圾等固体废物。 1）开挖土石方 净水厂地势较高，需要一定量的土石方，进行场地平整等作业。根据《祁阳县城乡供水一体化（二期）工程可行研究报告》估算施工过程中挖方量约134160m3左右，填方量约为110560m3，挖方回用于填方，废弃土石方产生量为23600m3，由建设单位委托专业渣土公司运输至其它建设用地做填方，因此本项目不设弃渣场。 2）建筑垃圾 施工建筑垃圾产生量约2t，产生的建筑垃圾部分是建筑模块、建筑材料下脚料、 断残钢筋头、破钢管、包装带等，经分类处理，部分回收利用，其他由施工方统一清运至祁阳县城建部门指定地点。 3）生活垃圾 施工人员为50人，均不在厂区食宿，生活垃圾以0.2kg/cap·d计，产生量约为10 kg/d；统一收集后，委托乡镇环卫部门处理。 （2）管网工程施工期污染源分析 ①废水污染源 管线施工为分段式施工，作业区域采取围挡措施，尽量减少管道施工时开挖土层、 临时堆土经雨水冲刷产生的泥浆水。施工人员的生活污水主要污染物为CODcr、BOD5 和氨氮。管线施工为分段式施工不设集中施工营地，施工人员产生的生活污水依托管线附近周边民房配套的污水处理设施进行处理。 ②废气污染源 施工期的大气污染源主要是施工机械、运输车辆等废气、施工场地平整、管沟开挖和回填、材料运输等工序产生的扬尘等以及管道进行焊接产生焊接烟气。 施工机械、运输车辆废气产生量较少，施工机械和建筑材料运输车辆一般都以柴油为燃料。由柴油燃烧产生的尾气中主要含有颗粒物和碳氢化合物，对环境造成污染。施工车辆尾气主要污染因子有CO、THC和NOx，一般大型车辆尾气污染物排放量为：CO：5.25g/辆·km，THC：20.8g/辆·km，NOx：10.44g/辆·km。施工扬尘主要有施工场地平整、管沟开挖和回填、材料运输施工车辆行驶过程中扬起的灰尘、渣土等装卸时产生的扬尘及裸露地面因风蚀而产生的扬尘。这些扬尘的产生与地面干燥程度和风速大小有关，地面越干燥，风速越大，产生扬尘越大。据类比资料显示，在路旁和装卸处下风向5～10m 处，TSP 浓度可达 1000～2000mg/m3。项目管道焊接过程将产生少量焊尘废气，主要由焊条在焊接高温下产生的，属于无组织排放。 ③噪声污染源 管网施工噪声类型主要是路面破碎机、切割机、小型挖掘机、柴油发电机等设备运行时产生的设备噪声和运输车辆产生的交通噪声，根据同类工程类比调查，噪声值在 84-98dB（A）。施工机械噪声级类比情况见表5-2。管网建设工程地点比较分散，且施工机械产生的噪声是无规律的，所以噪声影响面比较广。 表5-2 施工机械噪声值 序号; 机械、车辆类型; 测点位置（m）; 噪声值（db（A））. 1; 小型挖掘机; 5; 84. 2; 柴油发电机组; 1; 98. 3; 路面破碎机; 1; 90. 4; 切割机; 1; 90. 5; 电动振捣器; 1; 98. ④固废污染源 根据建设方提供的资料，管槽开挖过程中的会产生约3万m3 弃土，委托委托专业渣土公司运输至其它建设用地做填方。 因此项目施工期固体废物主要为施工人员生活垃圾，生活垃圾统一收集后交环卫部门 统一清运。 （3）施工期生态环境 （1）水土流失 项目建设过程中，将破坏土地构型，植被被破坏，雨水侵蚀致使土壤流失，土层变薄，土壤发生层次缺失，导致表土裸露，局部蓄水固土的功能将丧失，从而导致水土流失。 水土流失是指土壤在降水侵蚀力作用下的分散、迁移和沉积的过程。影响水土流失的因素较多，主要包括降雨、土壤、植被、地形地貌以及工程施工等因素。就本项目而言，影响施工期水土流失的主要因素是降雨和工程施工。 ①降雨因素：降雨是发生水土流失的最直接最重要的自然因素。降雨对裸露地表的影响表现在两个方面：一是雨滴对裸露地表的直接冲溅作用，二是雨水汇集形成地表径流的冲刷作用。这种作用在暴雨时表现得更为集中和剧烈，往往引起较大强度的水土流失。永州市雨季充沛，雨季集中在4-6月份，降雨量大、暴雨日多(即降雨强度大)是造成水土流失的最直接的作用因素。因此，本项目的施工（尤其是在雨季）不可避免的会面临水土流失问题。 ②工程因素：工程因素主要指人类的各项开发建设活动，它通过影响引起水土流失的各项自然因素而起作用，是促进水土流失加剧的重要因素。区域开发建设改变区域地形地貌、破坏植被、改变土壤的理化性质，从而加剧水土流失的发生。就本建设项目而言，在正常的降雨条件下，工程施工是导致水土流失发生、发展并加剧的根源。据估算，经扰动的土壤其侵蚀模数比未经扰动的土壤约可加大10倍。若施工期不采取水土保持措施，造成的水土流失将非常严重。因此，项目挖、填土施工时，应尽量避开雨季。 （2）植被、土壤 施工期对生态环境的影响主要破坏地表植被和土壤结构，改变地形地貌及自然景观，使区域植被覆盖度和植物多样性下降、自然景观破碎化、生态系统的结构和功能下降，施工扬尘覆盖在植物叶片上，降低植物的光合与呼吸作用，影响植物生长发育，施工对植被的破坏，使部分灌丛、草丛中的动物（鸟、兽）栖息环境被破坏。 2、营运期期主要污染工序及主要污染物 2.1废气 项目营运期产生的主要大气污染物为非正常工况下的二氧化氯泄漏废气、盐酸废气以及食堂油烟。 （1）二氧化氯泄漏废气（非正常工况） 水厂在正常生产过程中不会排放生产废气，其可能排放的废气主要为用于消毒的ClO2的事故性排放；当制取设备产生故障或阀门、管道锈蚀情况下溢漏或析出的ClO2废气才会对局部空气环境产生一定影响。为保证安全，项目加氯加药间设置了漏氯报警器和快速冲洗装置等。一旦发生事故性泄漏，漏氯报警系统即会自动报警(报警浓度为1ppm(0.3158mg/Nm3)，同时漏氯吸收处理装置会自动运行，将泄漏的氯气进行收集和吸收处理。 （2）盐酸废气 盐酸在常温、常压下易挥发，本项目盐酸使用量为69.5t/a，储罐贮存，在贮存、使用过程中会挥发无组织排放HCL气体，该类废气排放量很小，通过类比调查，项目盐酸产生的无组织排放量一般为盐酸物料的百万分之一，根据计算本项目无组织排放HCL气体为69.1kg/a。 （3）食堂油烟 油烟废气指食物烹饪和食品加工过程中挥发的油脂、有机质及热氧化和热裂解产生的混合物，其含有食用油及食品在高温下的挥发物、食用油和食品因氧化、裂解、水解而聚合形成的醛类、酮类以及多环芳烃等，成分非常复杂，并伴有刺鼻的味道。 根据建设方提供的资料，本项目营运后，约30人在厂区食堂就餐（提供两餐），职工食堂设置1个灶头，灶头总风量为1000m3/h，每天使用约4小时，以液化气为燃料。液化气属于清洁能源，产生的油烟废气污染物很少。据统计，目前居民人均食用油日用量约20g/人•d，每天耗油量为600g，一般油烟挥发量占总耗油量的3%，则油烟产生量为18g/d，6.57kg/a，油烟产生浓度为4.5mg/m3，食堂油烟经油烟净化器处理（处理效率不低于60%），处理后浓度为1.1mg/m3＜2.0mg/m3，处理后的排放量为1.825kg/a，满足《饮食业油烟排放标准（试行》（GB18483-2001）排放要求，对周围空气的影响较小。 2.2废水 本项目营运期净水厂自身产生的废水主要为水厂的员工生活污水、反冲洗废水、排泥水以及化验室废水； （1）自来水厂员工生活污水 本项目营运期员工为30人（包含取水泵站工作人员），员工均在公司内食宿。项目职工生活用水量参照《湖南省地方标准用水定额》(DB43/T388-2014)用水参数，用水定额为住宿员工用水量按145L/d•人计，非住宿员工用水量以45L/d•人计，则营运期生活用水量为4.350t/d，年工作365天计，则年用水1587.75t/a。生活污水的产生量以用水量的85%计，则生活污水的产生量为3.697m3/d、1349.59m3/a。主要污染因子为COD、BOD5、SS、NH3-N、动植物油。食堂废水经隔油后同其它生活污水排入地埋式一体化污水处理设施，经地埋式一体化污水处理设施处理后用于周边林地、农田、菜地施肥及厂区绿化。 水厂生活污水各污染物产生情况见下表。 表5-3 项目生活污水产生情况 污染源; 废水量; 污染因子; 产生浓度; 产生量; 治理措施; 排放浓度; 排放量; （GB8978-1996）表4中一级标. 名称; (m3/a); (mg/l); (t/a); (mg/l); (t/a). 厂区员工生活污水; 1349.59; COD; 250; 0.337; 地埋式一体化污水处理设施; 90; 0.121; 100. BOD5; 130; 0.175; 15; 0.020; 20. SS; 220; 0.297; 50; 0.067; 70. 氨氮; 30; 0.040; 10; 0.013; 15. 动植物油; 10; 0.013; 5; 0.007; 10. （2）反冲洗废水 水厂在运行过程中，滤池需要定期进行反冲洗，经查询相关资料，反冲洗水量约为制水量的1.5%，因此本项目反冲洗废水量约为900m3/d，根据设计资料，该部分反冲洗水经排水池收集后送至机械搅拌池回用，不外排。 （3）排泥水 本项目净水厂的生产废水主要为排泥废水，包括沉淀池排泥水和反冲洗泥水。 根据《第一次全国污染物普查工业污染源产排污系数手册》4610自来水生产及供应行业，净水厂供水量为60000m3/d，净水厂废水排放系数为0.04吨/吨-产品，COD的排放系数为3.783克/吨-产品。因此，此项目的排泥水产量为2400m3/d，COD总产生量为226.98kg/d。环评建议将排泥废水排入澄清池，上清液回流至原水，污泥排入污泥浓缩池，上清液回流至澄清池，污泥经脱水后外运至祁阳县污泥集中处置中心处置。 （4）化验室废水 项目净水厂设化验室，营运期需对对浄水水质常规因子（有色度、浑浊度、臭味、肉眼可见度、细菌总数、总大肠菌群、pH、总碱度和余氯）进行化验，化验室有少量化验废水产生，废水量约0.1m3/d。项目化验废水中主要污染因子为少量的酸，经收集后进中和池内采取中和处理法进行处理，用碱中和至pH中性后再排入厂区排污管道同生活污水处理。 2.3噪声 本项目主要噪声产生源为轴流风机、回转式格栅除污机、搅拌机、次氯酸钠发生器、水泵、潜水排污泵等设备运行时产生的机械噪声。噪声源强一般为70～90dB（A），各噪声源的排放特征及处置措施见表5-4。 表5-4 主要设备噪声源强一览表（噪声源外1米处） 序号; 设备; 噪声源强（dB(A)）; 治理措施. 1; 次氯酸钠发生器; 65~70; 基础减振，并加装隔声罩. 2; 轴流风机; 75-85. 3; 回转式格栅除污机; 75~85. 4; 搅拌机; 70-85. 5; 水泵、潜水排污泵; 75-90. 2.4、固体废物 本项目固体废物主要有自来水厂运行产生的污泥、废润滑油以及厂区产生的员工生活垃圾。 （1）污泥 水厂污泥主要含泥沙，水厂产生的污泥属于一般工业固体废物。根据《室外给水设计规范（GB50013-2006）》，干泥量估算采用如下公式： S=（K1C0+K2D）×Q×10-6 其中：C0——原水浊度设计取值（NTU），取100； K1——原水浊度单位NTU与悬浮物SS单位mg/L的换算系数，应经过实测确定；取1.2； D——药剂投加量（mg/L），取20； K2——药剂转化成泥量的系数；取1.53； Q——原水流量（m3/d），取41000； S——干泥量（t/d）。 根据以上公式确定水厂干泥量约为9.035t/d（3297.775t/a）。污泥主要是泥沙性质的物质，不具有危险特性，考虑目前祁阳垃圾填埋场已满负荷，祁阳规划建设祁阳县污泥集中处置中心，因此，近期：污泥经脱水后外运至祁阳海螺水泥厂同生活垃圾焚烧处理，远期：污泥经脱水后外运至祁阳县污泥集中处置中心处置。 （2）废润滑油 取水泵站、净水厂和加压泵站中水泵在运行过程中，轴承中的润滑脂会透过密封圈少量泄漏，进入下方集油坑，每年约产生0.005t的废润滑油，根据查询《国家危险废物名录》（2016年），废油属于HW08废矿物油与含矿物油废物，危规号为900-214-08，经专门的收集桶收集后放置在危废暂存间中暂存，须按危险废物管理有关规定送至有资质的单位进行无害化处理。 （3）生活垃圾 本项目营运期取水泵站值班人员和净水厂员工人数为30人，年工作365天，平均每人每天生活垃圾产生量约0.5kg，则项目取水泵站生活垃圾产生量为15kg/d（5.475t/a）。取水泵站和净水厂的生活垃圾应定期清理，委托当地乡镇环卫部门进行清运处理。 表5-5 项目固体废物排放情况及污染控制措施一览表 序号; 排放源; 污染物名称; 产生量(t/a); 处理措施; 性质. 1; 净水厂; 污泥; 297.775t/a; 近期：污泥经脱水后外运至祁阳海螺水泥厂同生活垃圾焚烧处理，远期：污泥经脱水后外运至祁阳县污泥集中处置中心处置。; 一般固废. 2; 取水泵站、净水厂和加压泵站; 废润滑油; 0.005t/a; 按危险废物管理有关规定送至有资质的单位进行无害化处理; 危险废物. 3; 取水泵站、净水厂; 生活垃圾; 5.475t/a; 委托当地乡镇环卫部门进行清运处理; 生活垃圾.

项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 | 污染物名称 | 处理前产生浓度 及产生量(单位) | 排放浓度 及排放量(单位) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污 染物 | 加氯加药间 | 二氧化氯泄漏废气 | 少量 | 少量 |
|  | 盐酸废气 | HCL | 无组织排放，69.1kg/a | 无组织排放，69.1kg/a |
|  | 食堂油烟 | 油烟 | 6.57kg/a、4.5mg/m3 | 1.825kg/a、1.1mg/m3 |
| 水污染物 | 化验室废水（0.1t/a） | PH | 6~9 | 6~9 |
|  | 净水厂生活污水 （1349.59t/a） | COD | 250mg/L；0.337t/a | 90mg/L；0.121t/a |
|  |  | BOD5 | 130mg/L；0.175t/a | 15mg/L；0.020t/a |
|  |  | SS | 220mg/L；0.297t/a | 50mg/L；0.067t/a |
|  |  | 氨氮 | 30mg/L；0.040t/a | 10mg/L；0.013t/a |
|  |  | 动植物油 | 10mg/L；0.013t/a | 5mg/L；0.007t/a |
| 固体废物 | 净水厂 | 污泥 | 297.775t/a | 近期：污泥经脱水后外运至祁阳海螺水泥厂同生活垃圾焚烧处理，远期：污泥经脱水后外运至祁阳县污泥集中处置中心处置。 |
|  | 取水泵站、净水厂、加压泵站 | 废润滑油 | 0.005t/a | 按危险废物管理有关规定送至有资质的单位进行无害化处理 |
|  | 取水泵站、净水厂 | 生活垃圾 | 5.475t/a | 委托当地乡镇环卫部门进行清运处理 |
| 噪声 | 取水泵、自来水厂运行 | 轴流风机、回转式格栅除污机、搅拌机、次氯酸钠发生器、水泵、潜水排污泵等设备运行时产生的机械噪声 | 75～90dB | 达标排放，昼≤60dB(A) 夜≤50dB(A) |
| 主要生态影响： 项目建设主要是影响农作物植被和城乡绿化树种、灌草，这些植物在项目为常见物种，建设 仅占用了这些物种部分植株个体及生境，影响较小。项目区域陆生动物主要以蛙类、雀形目鸟类 和鼠类为主。受现有人为活动影响，区域野生动物分布本身较少，且对人为活动有较强适应能力， 项目建设不会对野生动物造成不利影响。在施工场地平整、基础及管线开挖过程中，会造成植被 破坏、地面裸露，造成水土流失。此外，管线施工期间，挖出的土方主要堆在沟的两边，土层较 松散，在雨季时易产生水土流失现象。因此施工时要在作业区域设置挡土板或挡土墙围挡，并设 置临时沉砂池，必要时采取覆盖措施，尽量减缓施工引起的水土流失影响。 |  |  |  |  |

环境影响分析

1、施工期环境影响分析 1.1施工期大气环境影响分析 水厂及配套供水管网施工期的大气污染源主要是施工机械、运输车辆等废气和施 工扬尘等。 施工机械、运输车辆废气产生量较少，施工机械和建筑材料运输车辆一般都以柴 油为燃料。由柴油燃烧产生的尾气中主要含有颗粒物和碳氢化合物，对环境造成污染。 施工车辆尾气主要污染因子有CO、THC和NOx，一般大型车辆尾气污染物排放量为：CO： 5.25g/辆·km，THC：20.8g/辆·km，NOx：10.44g/辆·km。 在施工期产生的扬尘按起尘的原因可分为风力起尘和动力起尘，其中风力起尘主 要是由于露天堆放的建材（如黄沙、水泥等）及裸露的施工区表层浮尘因天气干燥及 大风，产生风尘扬尘；而动力起尘，主要是在建材的装卸、搅拌过程中，由于外力而 产生的尘粒再悬浮而造成，其中施工及装卸车辆造成的扬尘最为严重。 工程施工期间，开挖的泥土通常堆放在施工现场，施工扬尘将使附近的建筑物、 植物等蒙上尘土，对周边环境空气质量造成影响；阴雨天气，由于雨水的冲刷以及车辆的辗压，使施工现场变得泥泞，行路困难。管网工程施工时，采用开槽方法施工，必然在地面堆积大量回填土，其在施工现场一般要堆积数天，当其风干时可在起动风速下形成扬尘，将对沿线居民造成不利影响。 本项目在挖掘过程以及施工建设期间，不可避免地会产生一些地面扬尘，这些扬 尘尽管是短期行为，但会对附近区域带来不利的影响。根据现场踏勘及搜集资料，本项目周边主要居民点为东面190m泗山塘居民点、东北面250m谢家冲居民点、西北面270m庙门前居民点，为减少在施工期间对周边环保目标造成的影响，减少施工扬尘的产生和排放，在施工过程中，施工单位必须严格按照湖南省人民政府办公厅关于印发《贯彻落实<大气污染防治行动计划>实施细则》的通知湘政办发【2013】77号、永州市蓝天保卫战等相关要求进行施工，严格控制建设施工扬尘，严格执行建设施工管理制度，全面推行现场标准化管理，减少因施工扬尘造成的大气污染和灰霾污染影响。同时，施工单位应严格做到以下几点： ①场地围挡：在施工场地设置封闭硬质围档，高度为2.5m以上的围栏防止扬尘污染周围环境；在施工边界工地建筑结构脚手架外侧设置有效抑尘的密目防尘网（不低于2000目/100平方厘米）或防尘布； ②材料堆放：堆场硬化，分类堆放整齐；采用封闭车辆运输，保证物料不遗撒，水泥、石灰、砂石等物料应配套砖砌围挡、喷雾装置，物料闲置时应覆盖，防治扬尘污染，堆料场区选址应位于居民点下风向，堆放时采取防风防雨措施。 ③道路硬化：进出场道路必须敷设沥青路面或混凝土路面，专人清扫不得有浮土、污泥和污水外流现象；渣土外运工地的出口道路还应铺设与道路同宽的麻袋，专人清扫冲洗。 ④作业洒水：每个工作面（挖机、破路机等）配置一台喷雾炮，移动作业面必须配移动式设备，随作业面移动，施工过程中施工不停、喷雾不止。 ⑤冲洗平台：在场地进出口必须配套建立冲洗平台，安装自动化冲洗设备，配套建立污水收集池、沉淀池，定期清理污泥，不得有污水、污泥外流现象；专人值守清扫、清淤，建立冲洗登记台账。 ⑥裸土覆盖：场地内裸土实行防尘网等措施全覆盖，裸土面积不超过1m2；施工区域裸土裸露时间不得超过48小时，否则必须覆盖。 ⑦在施工期间，应根据不同空气污染指数范围和大气、高温、干燥、晴天、雨天等各种不同气象条件，明确保洁制度，场地内施工区应采用人力洒水或水枪洒水，当空气污染指数大于100或四级以上大风干燥天气时，不允许土方作业和人工干扫。当空气污染指数大于100时，应加密保洁，当空气污染指数小，可以在保持清洁的前提下降低保洁强度。 ⑧现场监管：专人负责管理运行环保设施，建立台账对运行情况进行记录，出现设施损坏或环境污染问题要及时上报，并迅速采取措施整改。 （1）施工期防治扬尘污染环境管理及相关责任施工期间应严格管理，文明施工，根据国家环保部颁布的《防治城市扬尘污染技术规范》及相关建设施工扬尘污染控制环评技术规范的通知的要求，做到以下几点： 1）在建设施工工地出入口必须设置环境保护监督栏（牌），其内容包括：项目名称、建设单位、施工单位、工程期、防治扬尘污染现场监督员姓名等。 2）整个施工期必须设专职保洁员2人以上。专职保洁员主要职责：车辆进出场冲洗、项目施工场地洒水降尘、场内裸露堆场覆盖、场内裸露地面覆盖、道路冲洗清扫 及日常扬尘控制管理。 3）施工场地设置连续、封闭硬质围墙（档），围墙（档）不低于 2.5m，围墙（档） 底端应设置防溢座，围墙（档）之间以及围墙（档）与防溢座之间无缝隙，围墙（档） 必须在项目开工以前完成。 4）施工场地出入口须采用钢板、混凝土、礁渣或细石等进行路面硬化，并辅以洒水、喷洒抑尘剂等措施加强保洁清扫，场内硬化路面不少于30m，场外须与公共道路连接。 5）在施工工地出入口内侧设置专业厂家生产的专用车辆清洗设备以及配套的泥 浆沉淀设施、清水回用设施，做到车辆清洗水的循环使用不外排。洗车平台配置清洗 员2名（一边一人），洗车作业平台和连接进出口的道路用混凝土硬化，道路硬化宽 度设计大于5m，并铺设加湿的麻袋或草袋等，以防止将撒漏的泥土带入城市道路。 6）施工场内车行道路须采用钢板、混凝土、礁渣或细石等进行路面硬化，宽度为3-5 米，并辅以洒水、喷洒抑尘剂等措施加强保洁清扫；运输渣土、泥浆、建筑垃圾及砂石等散体建筑材料，应采用密闭运输车辆或采取篷覆式遮盖等措施，严禁发生抛、 洒、滴、漏现象；安排洗车人员，对每台渣土车出场前均要清洗，不得将泥土带出现 场，严禁超载运输。 7）建筑物四周1.5m 外全部设置防尘布网，防尘网顶端高于施工作业面2米以上；裸露的施工地闲置时间在3个月以内的，应采取防尘布网覆盖，并加强管理确保覆盖到位；限定物料堆放场地；施工现场易飞扬的细颗粒散体材料应密闭存放；易产生扬尘的砂石等散体材料，应设置高度不低于0.5米的堆放池，位于工地主导风下风向， 并采取覆盖措施。 8）当空气质量为重度污染（空气质量指数 201-300）和气象预报风速达5级以上时，停止爆破、土方和拆迁施工，并做好覆盖工作；当空气质量为中度污染（空气质量指数151-200）和风速达4级以上时，停止爆破和土方施工，并每隔2小时对施工现场洒水1次；当空气质量为轻度污染（空气质量指数101-150）时，应每隔4小时对施工现场洒水1次。 9）项目必须采用商品混凝土和干混砂浆，场地内不得设置现场混凝土搅拌设施。 10）加强对运输车辆的管理，定期对车辆的尾气进行检测，对尾气排放不合格的车辆进行及时的保养和维修，减少车辆有害废气的排放。 11）本项目在装修中必须使用正规企业生产的环保型低毒、无毒涂装材料，应尽 量 使用水溶性、无苯的涂料、胶水，减少有机废气污染影响。 12）项目地下挖掘施工时必须同时建设基坑的护壁工程，以稳定基坑边坡，防止 坡面崩塌。 13）在地下工程施工完成后，应尽快对广场区进行地面设施和环境绿化工程进行 建 设和完善，以人工绿化方式恢复植被，种植植物以街道和空隙地的观赏树木和花草 为主，使场地裸露地面及时得到绿化覆盖，美化环境。 管网工程施工期环境保护措施： 管网施工期间，随着土地的开挖、回填与平整、基建材料的运输，都将产生大量 扬尘，从而使局部环境空气受到污染，特别是干燥大风天气更为突出，因此除上述施工扬尘防治措施，还应采取以下控制措施以减少对环境空气的影响： 1）管网铺设时开挖剥离的表土应单独存放，回填时仍用于表面；挖出的泥土需要回填的应及时回填；不需回填的应及时清运，堆放的泥土应经常洒水防止扬尘。 2）要围档作业，及时压实填方。管线两侧堆放的回填土应当加盖彩条膜等，并在其周围边界应设置高度2.5m以上的围挡，在施工过程中，围挡、围护对减少扬尘对环境的污染有明显作用，当风速为小于2.5m/s时可使影响距离缩短40%。 3）项目施工过程中应制定科学的施工计划，从加强施工管理着手，提倡文明施工。加强运输管理，做好材料运输和使用过程中的防散失、防泄漏措施。 4）物料运输不堆尖、不满出车厢，中速行驶，防止沿途散失和尘土飞扬，且进出场地时车速要小于5km/h，进出车辆须加盖，以免造成扬尘。 5）粉料应设置简易工棚储存，严禁露天堆放;建筑垃圾做到合理堆放，及时清运，对干燥建筑垃圾进行洒水，减轻装卸和运输过程产生的扬尘污染。 6）风速大于4m/s时，禁止进行存在起尘隐患的施工作业;且施工现场地面保持一定的湿度，地面干化后需立即进行喷水抑尘，特别是在大风天，每天地面西水量不得小于4~5次。 7）项目竣工后10d内，建设单位应当平整施工工地，并清除积土、堆物。采取上述防治措施后，施工废气对大气环境不会产生明显影响。 1.2、施工期水环境影响分析 （1）取水泵房施工环境影响分析 取水泵房施工过程中，产生基坑排水，将对湘江局部水域造成局部污染。本工程基坑排水采用静止48h后排放方式进行处理以降低其SS浓度，施工中基坑明水需待泥沙下沉后再抽排上清液，并控制水位下降速率，避免泥浆水外排，可有效降低排水中SS的含量，本项目取水泵房建设规模较小，取水泵房施工地点下游200m范围内无其它取水口，因此，基本不会对湘江水质产生明显不利影响，在施工期结束后施工影响即结束。 （2）净水厂、加压泵房施工环境影响 本项目不设施工营地施工人员均为乡镇附近居民，在家食宿，施工期不产生生活污水。项目施工废水主要为基坑开挖、设备清洗废水、施工场所初期雨水、地面硬化养护废水等，主要污染物为悬浮物和石油类。根据施工生产废水的污染特征，采用隔油、沉淀等方式处理。施工期间地表径流经临时沉淀处理后回用于洒水降尘。沉淀后多余的雨水可溢流进入项目施工附近道路的雨水管道中。因此，采取以上措施后生产废水不会对项目所在区域水质产生明显不利影响。 为防止施工期间水环境污染，建议取水泵房、净水厂采取以下措施： ①加强施工管理，针对施工期污水产生过程不连续废水种类较单一等特点，可采取相应措施有效控制污水中污染物的产生量；施工现场应设置完善的配套排水系统、泥浆沉淀设施，出施工场地的运输车辆经过冲洗后方可上路，建议在每个施工区车辆出口处，设置施工车辆清洗设施和一个沉淀池和隔油池，冲洗废水经过沉淀处理后，上清液回用作为洗车水或道路洒水降尘；管网施工产生的坑基废水、泥浆水通过沿线设置的隔油隔渣池处理，然后回用设备清洗和道路运输降尘，不向外排放。 ②做好机械材料管理和回收，特别是含有油污的物体，不能露天存放，以免因雨废油水冲刷而污染水体，应用废油桶收集起来，集中保管，定期送有关单位进行处理回收，严禁将废油随意倾倒，造成周围景观污染。 ③加强施工管理，针对施工期污水产生过程不连续废水种类较单一等特点，可采取相应措施有效控制污水中污染物的产生量； ④水泥、黄砂、石灰类的建筑材料需集中堆放，并采取相应的防冲刷措施，及时清扫施工运输过程中抛洒的上述建筑材料，就近妥善处理或与固体废物一起处置，及时清扫施工运输过程中抛射的建筑材料，以避免因雨水冲刷而污染附近水体。 ⑤项目方应加强施工机械设备的维修保养，避免施工机械燃油跑、冒、滴、漏现象的发生，在不可避免跑、冒、滴、漏的施工过程中尽量采用固态吸油材料（如棉纱、木屑等）将废油收集转化到固态物质中，避免产生过多的含油污水。对渗漏到土壤的油污应及时利用刮削装置收集封存，运至垃圾填埋场集中处理。 ⑥定时清洁建筑施工机械表面不必要的润滑油及其它油污，尽量减小建筑施工机械设备与水体的直接接触。 ⑦机械、设备及运输车辆的维修保养可依托祁阳县城区的维修点进行，不自设机修站，以防止设备漏油现象的发生。 ⑧对收集的浸油废料交由当地专业回收部门回收处理。 1.3施工期噪声环境影响分析 项目管线施工大部分路段均位于乡村，只有较少路段需要破路机施工，各种施工 机械将对沿线村民等环保目标带来不利影响。管道线路的施工的噪声对于整个管线来 说，将存在于整个施工过程中，而对于某一局部地段来说则为几个星期甚至更短，影响相对来说较短。也就是说这些噪声源是短暂的，只在短时间内对局部环境造成影响， 待施工结束后这些影响也将随之消失。本环评要求建设单位合理安排作业时间，合理 布局施工场地，选用良好的施工设备，降低设备声级，降低人为的噪声，禁止高噪声设备在晚上（22:00—6:00）和村民休息时间施工，尽量减少噪声污染。 （1）水厂施工噪声控制措施 ①合理选择施工机械、施工方法、施工场界，尽量选用低噪声设备，在施工过程 中，应经常对施工设备进行维护保养，避免由于设备性能减退而使噪声增强的现象发 生。 ②施工期噪声应按《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523—2011）进行控 制，应合理安排施工时间，尽量避免高噪声设备同时施工，以减轻施工噪声对周边环境的影响。除特殊工艺要求经批准外，禁止高噪声设备在午休时间和夜间22:00至次日6:00作业。 ③合理布局施工场地，噪声大的某些施工设备和操作尽量远离敏感区。 ④降低人为噪声：按规定操作机械设备，模板、支架装卸过程中，尽量减少碰撞声音。 ⑤建立临时声障：对位置相对固定的机械设备，能于室内操作的尽量进入操作间， 不能入操作间的，在施工条件许可的情况下对高噪声设备设置隔声屏障，如可拆卸活 动彩板围挡等。 （2）管道施工噪声控制措施 管网建设施工期的噪声主要是各种施工机械和运输车辆产生的作业噪声，施工期 噪声是短期暂时的，但影响较大，为避免施工噪声扰民，应采取合理的施工管理措施和必要的噪声控制措施，因此，针对建设期的噪声污染特性，本项目的施工建设过程中采取如下措施： ①施工过程中必须严格遵守《建筑施工厂界环境噪声排放标准》（GB12523-2011） 的要求，必须严守操作规程，合理选择施工机械、施工方法、施工场地、施工时间。 施 工场地的布设应尽量避开环境敏感点，并严格控制高噪声设备的施工时段，午休时间应停止高噪声设备的作业，夜间22：00~06：00禁止高噪声设备和大型施工机械施 工，保证周围有个安静良好的工作和生活环境。同时，应尽量选用运行良好的低噪声设备，在施工过程中，应经常对施工设备进行维修保养，避免由于设备性能减退使噪声增大。此外，主要运输通道也应远离居民区。 ②施工期间的材料运输、敲击等作为施工活动的声源，要求承包商通过文明施工， 加强管理加以缓解。同时，业主应在施工现场标明投诉电话号码，对投诉问题业主应及时与当地环保部门取得联系，在24h内及时处理各种环境纠纷。为减少施工机械噪声等对沿线居民产生的影响，对高噪声设备可设置临时围挡防护物来消减噪声。 ③要注意保养高噪声机器和正确操作，使筑路机械的噪声维持在最低声级水平。 在现有道路上运输建筑材料的车辆，承包商要做好车辆的维修保养工作，使车 辆的噪声级维持在最低水平。对确因运输建筑材料使现有道路沿线声环境质量极度恶 化的路段，要求监理工程师加强噪声监测，如果噪声因材料运输而超标，可考虑改变行驶路线，或与当地居民达成协议给予一定经济补偿等环保措施。对挖土填土等有高噪声机械施工的场所也将采取类似的措施。 ④为保护施工人员的健康，承包商要合理安排工作人员轮流操作辐射高强噪声的施工机械，减少接触高噪声的时间，或穿插安排高噪声和低噪声的工作。对距辐射高强噪声源较近的施工人员，除采取戴保护耳塞或头盔等劳保措施外，还应适当缩短其劳动时间。采取上述噪声污染防治措施后，将减小施工期对周边声环境的影响。 1.4施工期固体废物环境影响分析 （1）取水泵站施工固体废物环境影响分析 由于泵房建设需对水底的挡墙抛石等进行大开挖施工、引水管建设中需进行顶管、开挖施工，这些施工过程都会形成开挖，产生部分块石、泥沙、土壤等固体废物，如不加以处理，泥沙、土壤等物会随着雨季径流进入湘江水体，进而污染水质。因此，工程施工中应采取以下措施对固体废物污染进行防治： ①水下施工产生的固体废物禁止向湘江排放。这一点应该在施工招标文件中有明确的条文规定。 ②设计单位应提出固体废物的临时堆弃场地、堆弃方式以及堆弃表面的处理方案等，并汇同环境保护行政主管部门以及当地政府部门一并确认。同时本评价建议固体废物的堆弃场地不能在湘江岸边，避免被雨水冲入湘江。 ③堆放固体废物之前，应采取相应防护措施，以防止固体废物形成泥流而污染环境。对于少量可能流动的固体废物(除淤泥外)，建设单位应采取固化处置后再行堆弃，例如掺入适量的水泥等，而且在堆弃后将表面推平。 ④在降雨来临之前，建设单位应对堆弃固体废物的场地或堆弃物形成的坡面进行覆盖，覆盖物为帆布等。 ⑤严禁机械油料和废油直接进入水体，废弃机械油料和废油应由有资质的单位回收后进行处理，同时废渣、泥浆和淤泥将回用于回填。通过上述预防措施，可以有效减少废渣、岩浆、淤泥和废油等对附近水体的影响，环境影响在可接受程度内。 在落实以上措施后，可以保证施工固废对湘江水环境、周边环境的影响降至最低。 （2）净水厂施工固体废物环境影响分析 施工期固体废物主要有废弃土石方、建筑垃圾和施工人员生活垃圾。 施工期挖方回用于填方，多余土方由建设单位委托专业渣土公司运输至其它建设用地做填方，建筑垃圾应采取分类收集、集中处理的方式进行处理，并尽可能的回收再利用有价值的固体废物，不能回收利用的固体废物应及时清理出施工现场，送往垃圾填埋场填埋处置；施工人员生活垃圾统一收集后交环卫部门统一清运；严禁将项目产生的建筑垃圾、生活垃圾等倾倒入地表水体或堆弃于湘江岸边。 在采取以上措施后，施工期固体废物对地表水的影响较小。 1.5生态环境影响及生态环境污染防治措施 （1）占地的环境影响 1）严格控制施工占用土地 ①对永久性占地合理规划，严格控制占地面积。 ②按设计标准规定，严格控制施工作业带面积，不得超过作业标准规定，对管线敷设施工宽度控制在设计标准范围内，并尽量沿道路纵向平行布设，以减少土壤扰动和地表植被破坏，减少裸地和土方暴露面积。 ③一切施工作业尽量利用原有公路，沿已有车辙行驶。杜绝车辆乱碾乱轧的情况发生，不随意开设便道。管线尽量沿公路平行布置，便于施工及营运期检修维护，避免修筑专门施工便道。 ④现场施工作业机械应严格管理，划定活动范围，保持路外植被不被破坏。 2）恢复土地利用 ①施工结束后，应恢复地貌原状。施工时对管沟开挖的图壤做到分层堆放，分层回填压实，以保护植被生长层，降低对土壤养分的影响，尽快使土壤恢复生产力，同时减少水土流失。 ②对管沟回填后多余的土严禁大量集中布置，及时清运至沿线低洼段回填压实不得形成汇水环境，防止水土流失。 （2）对植被的影响 本项目建设将造成一定范围内的植被破坏、土壤结构改变，永久性地改变土地利 用性质等，通过强化施工管理及施工期生态保护和恢复，可使本项目建设对生态环境 的影响得到有效控制。 输水管线占地为临时占地，临时占地类型为公路、林地等规划用地。施工完成后， 将对这些区域进行生态恢复。生态恢复措施采用分层开挖、分层回填方式。通过以上 措施，项目建设的临时占地对生态环境的影响较小。环评要求将施工占地控制在合理 范围内，不新增临时占地。施工结束之后应对场地进行清理、平整并及时恢复植被， 减少对生态环境的影响。 （3）对野生动物的影响分析 由于本项目位于祁阳县内，人为活动较为频繁，因此评价区内分布的野生动物主要为适应一定人为活动干扰的动物种类。本项目施工期对野生动物的影响主要是工程运输、机械噪声和施工人员的施工活动的干扰影响。为防止施工人员猎杀，偷捕野生动物，本项因施工期必须采取合理的防护措施，如加强对施工人员的宣传教育与管理，禁止捕猎野生动物，对于施工过权中发现的野生动物，尽量不去干扰，任其自然离去，避免选成恐吓。只要控制施工时间及施工人员加强教育，对此区域的野生动物影响较小。同时这种影响是暂时的，随着施工活动的结束影响可逐渐消失。 （4）对水生生物的影响 项目取水泵建设位于湘江边，施工过程会导致河水悬浮物含量增加，水体浑浊，对水生生态造成临时性的影响。根据本项目取水泵房施工组织实施方案采用围堰施工，做到科学施工，同时设置施工监理单位加强施工现场监管，本项目取水泵对区域生态环境的影响可以得到有效的减缓和控制。同时本项目取水泵建设对水生生态影响主要集中在围堰建筑、围堰拆除活动阶段，项目围堰建筑、围堰拆除时间较短，且很局部，随着取水泵施工结束受影响的生态环境逐渐恢复。因此总体上讲本项目对水生生态影响是短暂的、局部的，对湘江水生生态环境影响可以接受。 （5）水土流失影响 本工程净水厂在施工场地平整及基础开挖过程中，会造成植被破坏、地面裸露， 起水土流失。此外，管线施工期间，挖出的土方主要堆在沟的两边，土层较松散，在 雨季时易产生水土流失现象。 为了减轻施工引起的水土流失影响：施工期应加强施工管理，合理安排施工进度， 合理存放土石方，在临时存放的土堆表面使用遮蔽材料，制定有效的挡土、防洪措施， 并设沉砂池。对于管网工程施工，要控制作业带宽度，分段施工，临时堆土区要设挡土 板，并及时进行覆土硬化或植被恢复。随着项目建设的完成、路面硬化、工程绿化后， 水土流失可得到有效控制。 2、营运期环境影响分析 2.1.环境空气影响分析 项目运营期主要大气污染物为非正常工况下的二氧化氯泄漏废气、盐酸废气以及食堂油烟。 （1）二氧化氯泄漏废气（非正常工况） 水厂在正常生产过程中不会排放生产废气，其可能排放的废气主要为用于消毒的ClO2的事故性排放；当制取设备产生故障或阀门、管道锈蚀情况下溢漏或析出的ClO2废气才会对局部空气环境产生一定影响。为保证安全，项目加氯加药间设置了漏氯报警器和快速冲洗装置等。一旦发生事故性泄漏，漏氯报警系统即会自动报警(报警浓度为1ppm(0.3158mg/Nm3)，同时漏氯吸收处理装置会自动运行，将泄漏的氯气进行收集和吸收处理。 （2）盐酸废气 盐酸在常温、常压下易挥发，本项目盐酸使用量为69.5t/a，储罐贮存盐酸在贮存、使用过程中会挥发无组织排放HCL气体，该类废气排放量很小，通过类比调查，项目盐酸产生的无组织排放量一般为盐酸物料的百万分之一，根据计算本项目无组织排放HCL气体为69.1kg/a，产生较少，对环境影响较小。 （3）食堂油烟 本项目员工就餐人数较少，食堂厨房烹饪油烟废气采用油烟净化器处理后可达到《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）规定的2 mg/m3，油烟排气筒于楼顶排放，对周围空气的环境影响较小。 （4）大气污染物环境影响预测及评价 ①评价等级判定方法 按照《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018），项目大气环境影响评价工作等级判断如下： 分别计算每一种污染物的最大地面空气质量浓度占标率Pi（第i个污染物），及第i个污染物的地面浓度达标准限值10%时所对应的最远距离D10%。其中Pi定义为： 式中：Pi—第i 个污染物的最大地面空气质量浓度占标率，%； Ci—采用估算模型计算出的第i个污染物的最大1h地面空气质量浓度，μg/m3； C0i—第i个污染物的环境空气质量浓度标准，μg/m3。 一般选用GB3095中1h平均质量浓度的二级浓度限值，如项目位于一类环境空气功能区，应选择相应的一级浓度限值；对该标准中未包含的污染物，使用5.2确定的各评价因子1h平均质量浓度限值。对仅有8h平均质量浓度限值、日平均质量浓度限值或年平均质量浓度限值的，可分别按2倍、3倍、6倍折算为1h平均质量浓度限值。 评价工作等级按1-1的分级判据进行划分。最大地面浓度占标率Pi计算公式，如污染物数i大于1，取P值中最大者（Pmax），和其对应的D10%。 项目评价工作等级表（HJ2.2-2018表1）见7-1。 表7-1 评价工作级别 评价工作等级; 评价工作分级依据. 一级; Pmax≥10%. 二级; 1%≤Pmax＜10%. 三级; Pmax＜1%. ②大气污染物环境影响预测及评价 根据工程分析，本项目产生的大气污染物主要为二氧化氯泄漏废气（非正常工况）、HCL、食堂油烟。针对二氧化氯泄漏废气，项目加氯加药间设置了漏氯报警器和快速冲洗装置等。一旦发生事故性泄漏，漏氯报警系统即会自动报警(报警浓度为1ppm(0.3158mg/Nm3)，同时漏氯吸收处理装置会自动运行，将泄漏的氯气进行收集和吸收处理，对环境的影响较小。项目使用的盐酸浓度为31%，浓度较低，且密闭储罐贮存，无组织挥发量仅百万分之一，据计算本项目无组织排放HCL气体为69.1kg/a，产生较少，对环境影响较小；食堂油烟经油烟净化器处理（处理效率不低于60%），处理后浓度为1.1mg/m3＜2.0mg/m3，处理后的排放量为1.825kg/a，满足《饮食业油烟排放标准（试行》（GB18483-2001）排放要求，对周围空气的影响较小。因此本项目评价等级为三级。 综上，大气环境影响评价自查表详见下表。 表7-2 大气环境影响评价自查表 工作内容; 自查项目. 评价等级与范围; 评价等级; 一级□; 二级; 三级. 评价范围; 边长=50km□; 边长5-50km□; 边长=5km. 评价因子; SO2+NOx排放量; ≥2000t/a□; 500-2000t/a□; ＜500t/a. 评价因子; 基本污染物（/） 其他污染物（）; 包括二次PM2.5□ 不包括二次PM2.5. 评价标准; 评价标准; 国家标准; 地方标准; 附录D; 其他标准. 现状评价; 环境功能区; 一类区□; 二类区; 一类区和二类区□. 评价基准年; （2018）年. 环境空气质量现状调查数据来源; 长期例行监测数据□; 主管部门发布的数据; 现状补充监测. 现状评价; 达标区; 不达标区. 污染源调查; 调查内容; 本项目正常排放源 本项目非正常排放源 现有污染源; 拟替代的污染源; 其他在建、拟建项目污染源□; 区域污染源□. 大气环境影响预测与评价; 预测模型; AERMOD□; ADMS□; AUSTAL2000□; EDMS/AEDT□; CALPUFF□; 网格模型□; 其他. 预测范围; 边长≥50km□; 边长5-50km□; 边长=5km. 预测因子; 预测因子（/）; 包括二次PM2.5□ 不包括二次PM2.5. 正常排放短期浓度贡献值; C本项目最大占标率≤100%; C本项目最大占标率＞100%□. 正常排放年均浓度贡献值; 一类区; C本项目最大占标率≤10%□; C本项目最大占标率＞10%□. 二类区; C本项目最大占标率≤30%; C本项目最大占标率＞30%□. 非正常排放1h浓度贡献值; 非正常持续时长（/）h; C非正常占标率≤100%; C非正常占标率＞100%□. 保证率日平均浓度和年平均浓度叠加值; C叠加达标; C叠加不达标□. 区域环境质量的整体变化情况; k≤-20%□; K＞-20%□. 环境监测计划; 污染源监测; 监测因子：（/）; 有组织废气监测 无组织废气监测; 无监测□. 环境质量监测; 监测因子：（SO2、PM10、PM2.5、NO2、O3、CO、）; 监测点位数（3）; 无监测□. 评价结论; 环境影响; 可以接受不可以接受□. 大气环境防护距离; 距（/）厂界最远（/）m. 污染源年排放量; SO2：（0）t/a; NOx：（0）t/a; 颗粒物：（0）t/a; VOCs：（0）t/a. 注：“□”为勾选项，填“√”；“（）”为内容填写项. 2.2地表水影响分析 （1）项目废水排放情况 根据工程分析，项目营运期产生的废水主要为水厂的员工生活污水、反冲洗废水、排泥水及化验室废水，化验室废水经收集后进中和池内采取中和处理法进行处理，用碱中和至pH中性后再排入厂区排污管道同生活污水处理，自来水厂的员工生活污水经地埋式一体化污水处理设施处理（食堂段设隔油池）达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中一级标准后，用于周边林地、农田、菜地施肥及厂区绿化；反冲洗废水经排水池收集后送至机械搅拌池回用，不外排；排泥废水排入澄清池，上清液回流至原水，污泥排入污泥浓缩池，上清液回流至澄清池，污泥经脱水后前期运至祁阳海螺水泥厂同生活垃圾焚烧处理，后期外运至祁阳县污泥集中处置中心处置。 （2）项目厂区生活污水处理设施可行性分析 本项目在营运过程中主要产生的废水为厂区生活污水，废水产生量为1349.59m3/a，废水日产生量取日最大排放量，则本项目废水日产生量为3.697m3，为保证本项目废水达标排放，污水处理站日处理规模设计按项目废水产生量的1.2倍设计，约5m3。 本项目废水中主要污染物为COD、BOD、SS、氨氮，环评建议采用调节池为预处理，生物氧化接触池中微生物将废水氧化分解，沉淀池将生物接触氧化池的出水进行沉淀，进入清水池收集后用于施肥，出水水质可达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）一级标准限值，出水浓度为pH6~9、CODcr≤100mg/L、BOD5≤20mg/L、SS≤70mg/L、氨氮≤15mg/L， 结合本厂预计废水产生量以及平面布置情况，污水处理站拟建于综合楼。具体废水处理工艺流程见图7-1。 图7-1 生活污水处理工艺流程图 （2）废水不外排可行性分析 本项目营运期生活污水，废水排放量为1349.59m3/a（3.697m3/d），经厂区自建地埋式一体化污水处理设施处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中一级标准后通过自建污水干管，回用于厂区绿化和周边山地浇灌，本项目厂区绿化面积为7200m2，根据《湖南省地方标准用水定额》（DB43/T388-2014），绿化用水量为60L/m2·月，考虑雨季，年浇灌9个月，年绿化用水量为3888m3，绿化用水量大于厂区生活污水排放量，项目厂区绿化可消纳员工生活污水，同时厂区北面有大片山地可用于浇灌，可保证厂区员工生活污水不外排，因此本项目废水回用不外排可行。 （3）评价工作等级 根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3-2018）规定的评价工作级别的划分原则和方法，地表水导则将地表水环境影响评价工作分为一、二、三级A、三级B，评价工作等级按表7-3的分级判据进行划分。 表7-3 水污染影响型建设项目评价等级判定 评价工作等级; 判定依据. 排放方式; 废水排放量Q/（m3/d）；水污染物当量数W/（无量纲）. 一级; 直接排放; Q≥20000或W≥600000. 二级; 直接排放; 其他. 三级A; 直接排放; Q<200或W<6000. 三级B; 间接排放; —. 本项目属于水污染影响型建设项目，且废水排放方式为间接排放，因此本项目的地表水环境影响评价工作等级为三级B。 表 7-4 地表水环境影响评价自查表 工作内容; 自查项目. 影响识别; 影响类型; 水污染影响型；水文要素影响型 □. 水环境保护目标; 饮用水水源保护区 □；饮用水取水口 □；涉水的自然保护区 □；重要湿地 □； 重点保护与珍稀水生生物的栖息地 □；重要水生生物的自然产卵场及索饵场、越冬场和洄游通道、天然渔场等渔业水体 □；涉水的风景名胜区 □；其他. 影响途径; 水污染影响型; 水文要素影响型. 直接排放 □；间接排放 ；其他 □; 水温 □；径流 □；水域面积 □. 影响因子; 持久性污染物 □；有毒有害污染物 □；非持久性污染物；pH 值 ；热污染 □；富营养化 □；其他; 水温 □；水位（水深） □；流速 □；流量 ；其他 □. 评价等级; 水污染影响型; 水文要素影响型. 一级 ；二级 □；三级 A □；三级 B; 一级 □；二级 □；三级 □. 现状调查; 区域污染源; 调查项目; 数据来源. 已建 ；在建 □；拟建 ；其他 □; 拟替代的污染源 □; 排污许可证 □；环评 □；环保验收 □；既有实测 □；现场监测 □；入河排放口数据 □；其他 □. 受影响水体水环境质量; 调查时期; 数据来源. 丰水期 □；平水期 □；枯水期 □；冰封期 □ 春季 □；夏季 □；秋季 □；冬季 □; 生态环境保护主管部门 □；补充监测 □；其他 □. 区域水资源开发利用状况; 未开发 □；开发量 40%以下 □；开发量 40%以上 □. 水文情势调查; 调查时期; 数据来源. 丰水期 □；平水期 □；枯水期 □；冰封期 □ 春季 □；夏季 □；秋季 □；冬季 □; 生态环境保护主管部门 □；补充监测 □；其他 □. 补充监测; 监测时期; 监测因子; 监测断面或点位. 丰水期 □；平水期 □；枯水期 □；冰封期 □ 春季 □；夏季 □；秋季 □；冬季 □; （ ）; 监测断面或点位个数（ ）个. 现状评价; 评价范围; 河流：长度（/）km；湖库、河口及近岸海域：面积（/）km2. 评价因子; （/ ）. 评价标准; 河流、湖库、河口：Ⅰ类 □；Ⅱ类 □；Ⅲ类；Ⅳ类 □；Ⅴ类 □ 近岸海域：第一类 □；第二类 □；第三类 □；第四类 □ 规划年评价标准（ / ）. 评价时期; 丰水期 □；平水期 □；枯水期 □；冰封期 □ 春季 ；夏季 ；秋季 □；冬季 □. 评价结论; 水环境功能区或水功能区、近岸海域环境功能区水质达标状况 □：达标 ；不达标 □ 水环境控制单元或断面水质达标状况 ：达标 ；不达标 □ 水环境保护目标质量状况 □：达标 ；不达标 □ 对照断面、控制断面等代表性断面的水质状况：达标；不达标 □ 底泥污染评价 □ 水资源与开发利用程度及其水文情势评价 □ 水环境质量回顾评价 □ 流域（区域）水资源（包括水能资源）与开发利用总体状况、生态流量管理要求与现状满足程度、建设项目占用水域空间的水流状况与河湖演变状况 □; 达标区 不达标区 □. 影响预测; 预测范围; 河流：长度（/）km；湖库、河口及近岸海域：面积（/）km2. 预测因子; （ /）. 预测时期; 丰水期 □；平水期 □；枯水期 □；冰封期 □ 春季 □；夏季 □；秋季 □；冬季 □ 设计水文条件 □. 预测情景; 建设期 □；生产运行期 □；服务期满后 □ 正常工况 □；非正常工况 □ 污染控制和减缓措施方案 □ 区（流）域环境质量改善目标要求情景 □. 预测方法; 数值解 □：解析解 □；其他 □ 导则推荐模式 □：其他 □. 影响评价; 水污染控制和水环境影响减缓措施有效性评价; 区（流）域水环境质量改善目标 □；替代削减源 □. 水环境影响评价; 排放口混合区外满足水环境管理要求 □ 水环境功能区或水功能区、近岸海域环境功能区水质达标 □ 满足水环境保护目标水域水环境质量要求 □ 水环境控制单元或断面水质达标 □ 满足重点水污染物排放总量控制指标要求，重点行业建设项目， 主要污染物排放满足等量或减量替代要求 □ 满足区（流）域水环境质量改善目标要求 □ 水文要素影响型建设项目同时应包括水文情势变化评价、主要水文特征值影响评价、生态流量符合性评价 □ 对于新设或调整入河（湖库、近岸海域）排放口的建设项目，应包括排放口设置的环境合理性评价 满足生态保护红线、水环境质量底线、资源利用上线和环境准入清单管理要求 □. 污染源排放量核算; 污染物名称; 排放量/（t/a）; 排放浓度/（mg/L）. （COD、NH3-N）; （0.34、0.040）; （100、15）. 替代源排放情况; 污染源名称; 排污许可证编号; 污染物名称; 排放量/（t/a）; 排放浓度/（mg/L）. （ /）; （/ ）; （ /）; （ /）; （/ ）. 生态流量确定; 生态流量：一般水期（ ）m3/s；鱼类繁殖期（ ）m3/s；其他（ ）m3/s 生态水位：一般水期（ ）m；鱼类繁殖期（ ）m；其他（ ）m. 防治措施; 环保措施; 污水处理设施 ；水文减缓设施 □；生态流量保障设施 □；区域削减 □；依托其他工程措施 ；其他 □. 监测计划; 环境质量; 污染源. 监测方式; 手动 □；自动 □；无监测 □; 手动；自动 □；无监测 □. 监测点位; （ /）; （厂区排污口）. 监测因子; （/ ）; （PH、COD、BOD5、氨氮、SS、动植物油）. 污染物排放清单. 评估结论; 可以接受；不可以接受□. 注：“□”为勾选项，可√；“（）”为内容填写项；“备注”为其他补充内容。. 2.3土壤环境影响分析 根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）中附录A 土壤环境影响评价项目类别，本项目属于其它行业属于Ⅳ类项目，详见表7-5。 表 7-5 土壤环境影响评价项目类别 行业类别; 项目类别. Ⅰ类; Ⅱ类; Ⅲ类; Ⅳ类. 其他行业; 全部. 根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）中4.2.2Ⅳ类建设项目可不开展土壤环境影响评价。 2.4声环境影响评价分析 （1）噪声源 项目运营期主要噪声源为轴流风机、回转式格栅除污机、搅拌机、次氯酸钠发生器、水泵、潜水排污泵等各种机械设备，噪声源强在70~90d(A)之间，项目拟采取基础减振、构筑物隔声、围墙隔声等措施降噪后源强为65-70dB(A)。 （2）影响预测分析 ①噪声源与厂界的距离 表7-4 项目噪声源与各厂界的最近距离 声源类别; 数量 （台）; 噪声源强(dB(A); 防治措施; 位置; 与各厂界的距离(m）. 东; 南; 西; 北. 次氯酸钠发生器; 12; 65~70; 对机座进行减震处理，安装隔声罩，车间墙体隔音; 综合加药间、加压泵房; 20; 20; 55; 60. 轴流风机; 2; 75-85; 选用低噪声设备，合理平面布置利用车间墙体隔音; 取水泵房、综合加药间、加压泵站; 20; 20; 55; 60. 回转式格栅除污机; 2; 75~85; 选用低噪声设备，水池墙体隔音; 配水井; 60; 40; 10; 5. 搅拌机; 3; 70-85; 选用低噪声设备，基地减震措施; 沉淀池; 70; 30; 20; 20. 水泵、潜水排污泵; 62; 75-90; 选用低噪声设备，水底运行; 取水泵房、净水厂; 5; 10; 15; 10. ②预测方法 采用模式预测法预测声源的影响，预测公式为： 式中：Lp——预测噪声影响声级，dB； Lpo——参考点处的声级，dB； r——预测点与声源之间的距离，m； r0——参考点与声源之间的距离，m； △L——附加衰减量，dB。 噪声从声源传播到受声点，因空气吸收、建筑物（如围墙）声屏障阻隔、植物吸收会使其衰减，也可能受阻隔物的反射效应，会使原来的声源强度增高。考虑厂界围墙、绿化带的阻隔吸收作用，△L取3dB(A)。 各预测点的声级采用下述叠加公式计算： 式中：L——预测值与背景值叠加声级，dB（A）； Lpi——第i个源预测噪声影响声级，dB（A）； L——预测点噪声背景值，dB（A）； i——声源个数。 其它符号意义同前。 预测结果与评价 采用《环境影响评价技术导则·声环境》（HJ2.4-2009）中对工业企业噪声预测模式进行预测，本项目噪声源可近似作为点声源处理，根据点声源噪声衰减模式，本次评价采用下列公式计算距离施工机械不同距离处的噪声值。 LA（r）＝LA（r0）-20lg（r /r0） ③预测结果分析 利用上述模式可以预测分析该项目主要声源同时排放噪声的最为严重影响状况下，这些声源对边界声环境质量叠加影响，各厂界的预测结果见下表。 表7-5 项目营运期厂界噪声预测值及达标情况 厂界 方位; 背景值（dB(A)）; 正常工况; 标准值; 达标情况. 贡献值; 预测值. 东厂界; 昼间; 56.7; 47.66; 47.66; 昼间：60 dB(A) 夜间：50 dB(A); 达标. 夜间; 44.1; 47.66; 47.66; 达标. 南厂界; 昼间; 54.6; 46.3; 46.3; 达标. 夜间; 43.2; 46.3; 46.3; 达标. 西厂界; 昼间; 54.1; 48.26; 48.26; 达标. 夜间; 43.2; 48.26; 48.26; 达标. 北厂界; 昼间; 54.1; 45.86; 45.86; 达标. 夜间; 42.6; 45.86; 45.86; 达标. 为了减少污水处理设备噪声、车辆行驶噪声和鸣笛声对周边环境敏感点造成影响，环评建议采取以下噪声防治措施： （1）选择低噪声设备：在设备选型上，尽可能选用低转速水泵和低噪声水泵、三叶风机等低噪声设备，使设备的声功率级尽量降低。 （2）对噪声源采取隔声和消声措施：对主要噪声源加隔声罩和消声器，基础采用减振措施(地脚螺栓下安装弹性衬垫和保护套)；对空气动力产生的噪声，可加装节流器及消音器等；对裸露在外的噪声设备应设置隔声罩等；对高噪声设备风机等应采用结构隔声，如封闭墙或双层窗结构的机房，房内墙壁采用吸音材料等措施。 （3）合理布局噪声设备：尽可能地将轴流风机等高噪声设备，布置在远离厂界的区域内，减少对周围环境的影响。 （4）加强设备的日常维护，保证设备的正常运行，以免由于设备故障原因产生大噪声扰民现象； （5）保持良好的交通秩序，在自来水厂进出口处，应设立明显的减速禁鸣标记，杜绝车辆在场内的鸣喇叭现象，停车场内保持低速行驶； （6）项目四周临建筑退后红线一定距离，在边界布置绿化带，搞好绿化，在标准厂房四周设置乔木绿化林带，以降低噪声的传播和干扰，减少对周围环境的影响。 2.5固体废物环境影响分析 本项目营运期自来水厂固体废物主要为净水厂运行产生的污泥、废润滑油以及厂区产生的员工生活垃圾。 （1）一般固废 本项目水厂污泥（干泥）产生量为9.035t/d（3297.775t/a），污泥主要是泥沙性质的物质，不具有危险特性，考虑目前祁阳垃圾填埋场已满负荷，祁阳规划建设祁阳县污泥集中处置中心，因此，近期：污泥经脱水后外运至祁阳海螺水泥厂同生活垃圾焚烧处理，远期：污泥经脱水后外运至祁阳县污泥集中处置中心处置。取水泵站值班人员和净水厂员工生活垃圾产生量为15kg/d（5.475t/a），经定期清理，委托当地乡镇环卫部门进行清运处理。 （2）危险固废 取水泵站、净水厂、加压泵站中水泵在运行过程中会产生0.005t/a废润滑油，根据查询《国家危险废物名录》（2016年），废油属于HW08废矿物油与含矿物油废物，危规号为900-214-08，经专门的收集桶收集后放置在危废暂存间中暂存，须按危险废物管理有关规定送至有资质的单位进行无害化处理。 根据《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）和《危险废物收集贮存运输技术规范》（HJ2025-2012）的要求，本项目危废贮存场所应按以下要求设置： ①产生危废的车间，必须使用专用储存设施，并将危险废物装入专用容器中，无法装入常用容器的危险废物可用防漏胶袋等盛装，盛装危险废物的容器和胶带必须贴符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）附录A所示的标签等，防止造成二次污染。危险废物暂存时需有塑料内衬密封，并设有专用暂存区，不得混存，且须做好防淋防渗措施，以避免固废中的挥发物质对环境造成污染。 ②对于危废的收集及贮存，应根据危险固废的成分，用符合国家标准的耐腐蚀、不易破损、变形和老化的容器贮存，并按规定在贮存危废容器上贴上标签，详细注明危废的名称、重量、成分、特性以及发生泄漏、扩散污染事故时的应急措施和补救办法。 ③危险废物的收集和转运过程中，应采取相应的安全防护和污染防治措施，包括防爆、 防火、防中毒、防感染、防泄露、防飞扬、防雨或其它防止污染环境的措施。 ④危险废物贮存设施要符合国家危险固废贮存场所的建设要求，危险固废贮存设施要建有堵截泄漏的裙脚，地面与裙脚用坚固的防渗材料建造，并建有隔离设施和防风、防晒、防雨设施，基础防渗层用 2mm 的高密度聚乙烯材料组成，表面用耐腐蚀材料硬化，衬层上建有渗滤液收集清除系统、径流导出系统、雨水收集池。储存间内清理出来的泄漏物也属于危险废物，必须按照危险废物处理原则处理。 ⑤地面与墙角要用坚固、防渗、防腐的材料建造； 危险废物存放间场地防渗处理后，渗透系统要小于1×10-10cm/s。 ⑥公司应设置专门的危险固废处置机构，作为厂内环境管理、监测的重要组成部分，主要负责危险固废的收集、贮存及处置。 ⑦按月统计公司各车间的危险废物种类、产生量、暂存时间、交由处置时间等除此之外，危险废物存放间还要记录危险废物的名称、来源、数量、特性和包装容器的类别、入库日期、存放库位、出库日期及接受单位名称。 贮存安全管理规定： 根据《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001），本项目产生的废润滑油和废机油应存放于阴凉、通风、干燥的场所，储存于专用收集容器，防止阳光直射，保持容器密封。 运输注意事项： 危险废物产生单位在转移危险废物前，须按照国家有关规定报批危险废物转移计划，经批准后，产生单位应当向移出地环境保护行政主管部门申请领取联单。危废的外运应委托有危险化学品运输质资的单位负责运输。运输车辆、司机、押运人员应具备危险化学品从业资质，有危险化学品从业资格证；运输时运输车辆应配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备；夏季最好早晚运输。运输时所用的 槽（罐）车应有接地链，槽内可设孔隔板以减少震荡产生静电；运输途中应防曝晒、雨淋，防高温。中途停留时应远离火种、热源、 高温区；装运该物品的车辆排气管必须配备阻火装置，禁止使用易产生火花的机械设备和工具装卸；公路运输时要按规定路线行驶，勿在居民区和人口稠密区停留。 本项目固废得到了合理处置和处理，满足《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB 18599-2001）和《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）（2013年修改单）要求，对周边环境影响较小。 2.6外环境对本项目影响分析 （1）外环境对本项目影响分析 本项目位于湖南省永州市祁阳县潘市镇董家埠村泗山塘与庙门前之间，场地高程在83.71~100.70m，此处地势较缓，距取水点的距离为100m，处于供水区域的上游，地势较好，无不良工程地质现象，无民房，没有拆迁工作。经过现场勘查，本项目外环境关系情况如下： 厂界东面190m处为泗山塘居民点，约有4户居民居住。 厂界东北面250m处为谢家冲居民点，约有20户居民居住。 厂界西北面270m处为庙门前居民点，约有15户居民居住。 厂界南面为湘江。 根据调查水源地3km范围内无排污口、无油库、垃圾厂等污染源存在，项目北面约1.46km为祁阳鑫茂新型建材有限公司，该公司生产方案为：年产3000万块页岩标砖，主要污染为隧道窑废气、原料破碎粉尘、生活污水，根据调查，祁阳鑫茂新型建材有限公司隧道窑烟气已安装脱硫塔除尘，原料破碎粉尘采取生产车间密闭，运输皮带和筛分设备上安装物化喷水装置，破碎粉尘经集气罩收集后由布袋除尘器处理，生活废水经化粪池处理后定期清掏回用于厂区绿化和西北面山林浇灌，该厂目前已通过环竣工环保验收，环保设施到位，无废水外排，该项目距离本项目较远，且有山体阻隔，对水源地基本无影响，项目东面约1.5km为河埠塘渡口，位于本项目取水口下游，距离较远，符合生活饮用水集中式供水单位卫生规范中要求取水点周围半径100米的水域内，严禁停靠船只要求。 综上所述，本项目外环境主要为居民住宅及农业用地为主，不涉及自然保护区、风景名胜区等环境敏感点，外环境对本项目的主要影响为乡道上行驶的运输车辆带来的噪声及扬尘等污染，本项目与周边环境相容，无重大环境制约因素。 （2）水厂水源卫生防护要求 本项目为集中式供水工程，为保证饮用水符合有关卫生规范，地表水水源卫生防护应严格按照国家卫生部《生活饮用水集中式供水单位卫生规范》中要求： ①取水点周围半径100米的水域内，严禁捕捞、网箱养殖、停靠船只、游泳和从事其他可能污染水源的任何活动； ②取水点上游1000米至下游100米的水域不得排入工业废水和生活污水；其沿岸防护范围内不得堆放废渣，不得设立有毒、有害化学物品仓库、堆栈，不得设立装卸垃圾、粪便和有毒有害化学物品的码头，不得使用工业废水或生活污水灌溉及施用难降解或剧毒的农药，不得排放有毒气体、放射性物质，不得从事放牧等有可能污染该段水域水质的活动； ③以河流为给水水源的集中式供水，由供水单位及其主管部门会同卫生、环保、水利等部门，根据实际需要，可把取水点上游1000米以外的一定范围河段划为水源保护区，严格控制上游污染物排放量； ④作为生活饮用水水源的水库和湖泊，应根据不同情况，将取水点周围部分水域或整个水域及其沿岸划为水源保护区； ⑤集中式供水单位应划定生产区的范围。生产区外围30米范围内应保持良好的卫生状况，不得设置生活居住区，不得修建渗水厕所和渗水坑，不得堆放垃圾、粪便、废渣和铺设污水渠道； ⑥单独设立的泵站、沉淀池和清水池的外围30米的范围内，其卫生要求与集中式供水单位生产区相同； ⑦集中式供水单位应针对取水、输水、净水、蓄水和配水等可能发生污染的环节，制订和落实防范措施，加强检查，严防污染事件发生； ⑧遇生活饮用水水质污染或不明原因水质突然恶化及水源性疾病暴发事件时，集中式供水单位须在发现上述情况后立即采取应急措施，以最快的方式报告当地卫生行政部门、建设行政部门。并及时进行水质检测，报送处理报告。 （3）水源保护 当地政府应严格按照《湖南省集中式饮用水水源保护区划分工作指南》（湘环函〔2016〕196号）要求，尽快划定饮用水水源保护的一级、二级及准保护区，并明确其地理界线，饮用水源必须在保护区边界设置标志牌或标志桩。根据《饮用水水源保护区污染防治管理规定》（2010年12月22日修正版）： （1）一级保护区内： 禁止新建、扩建与供水设施和保护水源无关的建设项目； 禁止向水域排放污水，已设置的排污口必须拆除； 不得设置与供水需要无关的码头，禁止停靠船舶； 禁止堆置和存放工业废渣、城市垃圾、粪便和其他废弃物； 禁止设置油库； 禁止从事种植、放养畜禽和网箱养殖活动； 禁止可能污染水源的旅游活动和其他活动。 （2）二级保护区内 禁止新建、改建、扩建排放污染物的建设项目； 原有排污口依法拆除或者关闭； 禁止设立装卸垃圾、粪便、油类和有毒物品的码头。 （3）准保护区内 禁止新建、扩建对水体污染严重的建设项目:改建建设项目，不得增加排污； （4）水厂生产区的范围应明确规定并设明显标志，在水厂生产区外围不小于10m范围内不得设置生活居民区和修建禽育饲养厂，渗水则所、渗水坑，不得堆放垃圾、粪便、废渣或铺设污水渠道，应保持良好的卫生状况，搞好绿化。 （5）排污单位发生事故或者其它突发性事件，造成或者可能造成污染事故的，必须立即采取紧急措施，消除或者减轻污染，及时通报水厂，并向当地环保部门报告。 （6）加强取水口水源的水质监测工作，确保生活饮用水水原水质达标，配置专职环保人员，负责水源保护的日常管理和监督工作。 本环评要求加强对饮用水源区域保护，严格按照《饮用水水源保护区污染防治管理规定》(2010年12月22日修正版)要求执行。并且在水源处必须采取以下防治措施 ①禁止在拟划分水源保护区内清洗施工设备。 ②施工废水、施工废渣严禁排入饮用水水源保护区。 ③沿岸施工时应设置挡土墙，防止顺坡冲刷的泥土进入水库区。 ④沿水源附近应修建排水沟、集水池，防止在降雨条件下，表层土壤通过地表径流进入水体。 ⑤禁止在水源处建设与项目该区段建设内容无关的工程。 ⑥项目建设之后，需加强监管，严格按照《饮用水水源保护区污染防治管理规定》要求执行。 2.7社会影响分析 本项目属于城镇基础设施建设，本项目建设后将大幅度地提高祁阳县用水质量和用水安全，解决农村饮水安全问题，改善农民生存环境和生活条件，保障农村饮水安全解决村镇区域自来水的供需矛盾，提高人民群众的生活质量，保障农村社会经济的可持续发展。 3、环境风险分析 按照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）的要求，环境风险评价应 以突发性事故导致的危险物质环境急性损害防控为目标，对建设项目的环境风险进行分 析、预测和评估，提出环境风险预防、控制、减缓措施，明确环境风险监控及应急建议要求，为建设项目环境风险防控提供科学依据。 3.1风险调查 3.1.1建设项目风险调查 本项目在生产过程中使用盐酸（浓度为31%）经对照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B，浓度≤37%的盐酸不属于风险物质，但属于有毒有害物质，本项目辅助材料亚氯酸钠、润滑油易燃物质，属于突发环境风险物质。 表7-6 项目实施后全厂主要有毒有害物质一览表 位置; 名称; 危险性; 最大储存量; 年使用量; 临界量; Q. 取水泵、净水厂; 盐酸; 有毒有害; 2t; 69.5t/a; /; 0. 亚氯酸钠; 易燃易爆; 0.5t; 1.76t/a; /; 0. 废润滑油; 易燃; 0.05t/a; 0.1t/a; 2500t; 0.00002. 加压泵站1; 盐酸(31%); 有毒有害; 0.5t; 4.38t/a; /; 0. 亚氯酸钠; 易燃易爆; 0.05t; 0.12t/a; /; 0. 加压泵站2; 盐酸(31%); 有毒有害; 0.5t; 10.95t/a; /; 0. 亚氯酸钠; 易燃易爆; 0.05t; 0.292t/a; /; 0. 加压泵站3; 盐酸(31%); 有毒有害; 0.5t; 8.75t/a; /; 0. 亚氯酸钠; 易燃易爆; 0.05t; 0.23t/a; /; 0. 加压泵站4; 盐酸(31%); 有毒有害; 0.5t; 4.16t/a; /; 0. 亚氯酸钠; 易燃易爆; 0.05t; 0.11t/a; /; 0. 加压泵站5; 盐酸(31%); 有毒有害; 0.5t; 5.47t/a; /; 0. 亚氯酸钠; 易燃易爆; 0.05t; 0.14t/a; /; 0. 加压泵站6; 盐酸(31%); 有毒有害; 0.5t; 5.47t/a; /; 0. 亚氯酸钠; 易燃易爆; 0.05t; 0.14t/a; /; 0. 3.1.2风险潜势初判 根据HJ169-2018附录B有关规定：计算所涉及的每种危险物质在厂界内的最大存在总量与其在附录 B 中对应临界量的比值Q。在不同厂区的同一种物质，按其在厂界内的最大存在总量计算。对于长输管线项目，按照两个截断阀室之间管段危险物质最大存在总量计算。 当只涉及一种危险物质时，计算该物质的总量与其临界量比值，即为 Q； 当存在多种危险物质时，则按式（C.1）计算物质总量与其临界量比值（Q）： 式中：q1，q2，...，qn——每种危险物质的最大存在总量，t； Q1， Q2，... ，Qn——每种危险物质的临界量，t。 当Q＜1时，该项目环境风险潜势为Ⅰ。 当Q≥1时，将Q值划分为：（1）1≤Q＜10；（2）10≤Q＜100；（3）Q≥100。 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）附录B1中规定，本项目生产过程Q值为0.00002＜1，项目的环境风险潜势为Ⅰ。 3.1.3评价等级 根据HJ169-2018中4.3风险评价等级划分见下表： 7-6 环境风险评价工作等级划分表 环境风险潜势; Ⅳ、Ⅳ+; Ⅲ; Ⅱ; Ⅰ. 评价工作等级; 一; 二; 三; 简单分析a. a是相对于详细评价工作内容而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性的说明。见附录A。. 本项目环境风险潜势为Ⅰ级，因此风险评价工作等级为简单分析。 3.1.4环境敏感目标调查 本项目位于湖南省永州市祁阳县潘市镇董家埠村泗山塘与庙门前之间，主要环境保护目标见表3-7。 3.2环境风险识别 表7-7 项目物质风险识别表 名称; 理化性质; 燃烧性; 爆炸性; 毒性; 腐蚀性; 判定结果. 盐酸; 是氯化氢(HCl)气体的水溶液，为无色透明的一元强酸。盐酸具有极强的挥发性，因此打开盛有浓盐酸的容器后能在其上方看到白雾，实际为氯化氢挥发后与空气中的水蒸气结合产生的盐酸小液滴。接触其蒸气或烟雾，可引起急性中毒:出现眼结膜炎，鼻及口腔粘膜有烧灼感，鼻出血、齿龈出血，气管炎等。误服可引起消化道灼伤、溃疡形成，有可能引起胃穿孔、腹膜炎等。眼和皮肤接触可致灼伤。; /; /; 有毒; 易腐蚀性; 是有毒物质* 不是易燃易爆物质. 亚氯酸钠; 易溶于水(5 ℃时为34%；30℃时为46%)。无水物加热至350℃时尚不分解，一般产品因含有水分，加热到180～200℃即分解。碱性水溶液对光稳定，酸性水溶液受光影响则产生爆炸性分解，并放出二氧化氯。强氧化剂，其氧化能力为漂白粉的4～5倍，是漂粉精的2～3倍。与可燃物接触和有机物混合能引起爆炸；本品粉尘对呼吸器官黏膜、眼睛和皮肤有刺激作用。吸入本品粉尘，因积累在体内而引起中毒，会出现恶心、大量呕吐、下泻、 呼吸困难、肾脏损害等症状.; 易燃; 易爆; /; /; 不是有毒物质* 2类可燃物质 与可燃物接触和有机物混合能引起爆炸. 润滑油; 润滑油一般由基础油和添加剂两部分组成。基础油是润滑油的主要成分，基础油的化学成分包括高沸点、高分子量烃类和非烃类混合物。其组成一般为烷烃（直链、支链、多支链）、环烷烃（单环、双环、多环）、芳烃（单环芳烃、多环芳烃）、环烷基芳烃以及含氧、含氮、含硫有机化合物和胶质、沥青质等非烃类化合物; 可燃; /; /; /; 不是有毒物质* 2类可燃物质 不是爆炸性物质. 备注：*不是有毒物质是指该化学品不属于《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）附录B1规定的有毒物质范围之内。 根据类比调查，本项目发生可能性较大的环境风险事故有：①盐酸运输、储存、使用过程中泄露腐蚀设备及地面、灼伤人员；亚氯酸钠运输、储存、使用过程中泄漏易产生火灾和爆炸；②二氧化氯泄露（非正常工况）。 3.3环境风险防范措施 为使环境风险减小到最低限度，必须加强劳动、安全、卫生和环境的管理。可以从人、物、环境和管理四个方面寻找影响事故的原因，制定完备、有效的安全防范措施，尽可能降低本项目环境风险事故发生的概率，减少事故的损失和危害。 （1）盐酸、亚氯酸钠运输、仓储过程中的事故防范措施 亚氯酸钠在运输过程中不得与酸、还原性物质混运，应贮存在阴凉干燥处，远离火源、热源，不得与酸、还原性物质混贮。失火时可用水、砂土、各种灭火器扑救。储区应备有合适的材料收容泄漏物，存放处须加锁。 盐酸储罐使用用聚乙烯、钢衬聚乙烯、塑料材质的储罐，输过程中要确保容器不泄漏、不倒塌、不坠落、不损坏。严禁与碱类、胺类、碱金属、易燃物或可燃物、食用化学品等混装混运。运输时运输车辆应配备泄漏应急处理设备。运输途中应防曝晒、雨淋，防高温。运输车辆，需要有消防部门易燃易爆化学品准运证，驾驶员经过消防安全培训，押运员持有化学品押运证。运输车辆需要符合消防安全要求，阻火器、危险品标示、挂静电导链，配备相关消防器材。 盐酸贮存场所周围应设置密闭式防泄漏集水沟，集水沟应连接到应急收集水池。贮存场所地面、收集水沟和收集池应硬化、防渗、防腐处理。库房应具备良好的通风条件，如果自然通风效果不好（库房内温度超过40℃），应设强制性机械通风； 本项目盐酸使用塑料材质的储罐贮存在加药间，储存于阴凉、通风的库房。库温不超过30℃，相对湿度不超过85%。保持容器密封。应与碱类、胺类、碱金属、易（可）燃物分开存放，切忌混储，亚氯酸钠袋装贮存在阴凉、通风、干燥的库房内，远离火种、热源.包装密封.应与易（可）燃物、还原剂、醇类等分开存放，切忌混储，如在盐酸、亚氯酸钠在运输过程中发生泄漏，应积极主动采取措施处理，防止事态进一步扩大，如处理不了，应立即报告当地公安机关和有关部门请求支援。运输按规定的线路行驶，雨天不宜运输。 （2）二氧化氯泄露（非正常工况）风险防范措施 项目消毒采用全封闭的加氯设备，正常工况下工程无二氧化氯产生。本工程二氧化氯主要为非正常工况装置泄露产生二氧化氯。本次评价二氧化氯泄露源强以单台加氯机泄露估算，每台加氯机的最大加氯量为5kg/h，本工程单台加氯机发生泄露产生的二氧化氯量为0.5kg/h。为防止二氧化氯泄漏对周围环境产生影响，项目加氯加药间设置了漏氯报警器和快速冲洗装置等。一旦发生事故性泄漏，漏氯报警系统即会自动报警(报警浓度为1ppm(0.3158mg/Nm3)，同时漏氯吸收处理装置会自动运行，将泄漏的氯气进行收集和吸收处理，防止泄露二氧化氯泄露至外环境。 二氧化氯吸收和中和装置原理： 当加药间中发生二氧化氯泄漏时，安装在加药间内的探头检测到二氧化氯浓度超标，设备自动启动，风机将加氯加药间内的含氯混合气体通过地管道送到反应吸收塔，吸收塔内气液两相之间发生传质反应，二氧化氯被吸收液吸收，反应后的液体又流回储液再生箱，经过再生后吸收液又可与二氧化氯反应，循环使用，吸收液无需更换。本次评价漏氯收集和中和装置吸收和处理二氧化氯的效率按 90%计，未被收集处理的二氧化氯约占泄露二氧化氯的10%，即发生二氧化氯泄露时约0.05kg/h 的二氧化氯直接以无组织形式排放。二氧化氯量较小，非正常工况泄露的二氧化氯对大气环境影响小。 类比调查可知项目运营期最大可信事故是制取设备产生故障或阀门、管道锈蚀情况下溢漏，导致二氧化氯泄露事故。根据国外常见的典型泄露孔径分类，以及用于重大危险源定量风险评价的泄露概率，泄露概率为5.00×10-6次/年。为避免物质发生泄露等对周围环境和人身健康造成影响和损害，本评价对项目可能产生的环境风险提出以下防范措施： 1）设计环节应该采取的风险防范措施 ①加氯加药间建设必须符合《建筑设计防火规范》（GB50016-2006）的有关规定，其卫生条件和环境条件应符合《工业企业设计卫生标准》（GBZ1-2002）的有关规定； ②严格划分水厂的危险区域，加氯加药间粘贴危险标识； ③加氯加药间采用封闭式建筑并安装轴流风机，加强通风以防二氧化氯聚集； ④采用真空加氯机器自动投加氯； ⑤加氯间安装泄氯检测仪和泄氯自动报警系统。 2）运行环节应该采取的风险防范措施 ①二氧化氯使用、贮存、运输等作业人员必须经过专业培训并取得特种作业合格证后方可上岗； ②加氯加药间间配备必要的防毒口罩、面具、护目镜、防护服、防护靴以及防护手套等人员防护用品； ③加强加氯系统的设备定期检查，检查管道、阀门和垫片等，定期进行检漏实验，纺织设备的破损老化引起的泄漏； ④加强对操作人员的培训，提高操作技能，严格按操作规程操作，避免操作失误引起二氧化氯泄漏； ⑤加氯设备必须配备相应的报警系统，配备自动喷水系统等应急防止措施，一旦发生事故性泄漏，报警系统即会自动报警，并可开启机械通风设备，抽取含氯空气，再经喷淋设备处理后排空。自动喷水池的废水需进行单独处理，经中和处理，沉淀后排放。在厂区四周种植一些常绿高大抗性树种，形成绿色屏障。 ⑥制订事故应急预案，建立应急抢险救援队伍，配备必要的卫生防护及救援设施，对职工进行事故应急救援教育，告知从业人员和相关人员在紧急情况下应当采取的应急措施，并定期组织演练。 （3）小结 该工程项目应按本报告所提建议做好风险防范工作，建立完善风险管理制度，安排专人，加强建成营运后的风险管理，组织全站职工加强学习，提高环保及环境风险意识，对本报告所提出的应急预案还应定期组织演练，杜绝风险事故的发生。 3.4风险应急预案 ①指挥结构 设置环境管理机构和专门的应急领导小组，由企业负责人任组长，并配专职环保管理人员。 一旦发生风险事故，岗位人员应立即报告装置应急领导小组；各级应急指挥领导、成员接到报告后，立即赶赴现场按照各自的职责分工和应急处理程序进行应急处理；处理期间根据事态的发展，应急领导小组现场对事故险情进行评估，根据评估结果确定是否需要上级主管部门的协助救援。 ②事故上报程序和内容 报告程序：事故发生后24h内将事故概况迅速上报环保、劳动、卫生等相关部门。 报告内容：发生事故的单位、时间、地点、事故原因、对环境影响、灾情损失情况和抢险情况。 ③信息传递 按照从紧急情况现场与指挥线路一致的线路上报和下传，确保管理层及当地环保部门及时得到信息。 ④现场警戒措施 由环境管理机构和应急领导小组根据现场实际情况指挥事故单位划定警戒区域，并用警戒绳圈定，并安排人员负责把守，警戒人员必须佩带安全防护用具。禁止无关人员进入危险区域，同时通知公安保卫处禁止无关人员及车辆进入危险区域。 ⑤善后处理 突发事件结束后，由有关部门迅速成立事故调查小组，进行调查处理；组织恢复污水厂运行，做好恢复运行的各项措施；突发事件结束后，根据突发事件的影响范围由污水厂办公室或指定人员统一对外发布信息。 ⑥应急监测 事故发生时，应迅速通知环境监测部门进行现场应急监测，净水厂人员积极配合。事故排放发生时，每2小时采一次样进行监测，事故排放得到控制后，每天采一次样进行监测，直至影响水域水环境质量恢复到事故排放前的水平。 ⑦应急终止 事故排放满足应急终止条件包括净水厂事故排放得到控制，造成事故排放诱发因素已经消除，净水厂排放口水质恢复至事故排放前水平，且净水厂事故排放无继发可能。 ⑧应急终止程序 由应急指挥部确定应急终止时机，并向各部门下达应急终止命令。应急状态终止后，应继续进行环境监测和评价工作，直至其他补偿措施无需继续进行为止，终止后应评估污染造成的损害，确定事故赔偿，并编制事故调查报告，备案上报相关材料。 ⑨应急预案 表7-8 环境风险突发事故应急预案 序号; 项目; 内容及要求. 1; 总则. 2; 危险源概况; 危险源类型、数量及分布及对环境的风险. 3; 应急计划区; 运营期事故主要为净水过程中投加消毒剂在存贮和使用过程中泄漏造成燃烧爆炸；净水厂在净水、蓄水过程中遭受外界污染物污染。，环境保护目标为工作人员、设备、水质、周围居民等敏感点. 4; 应急组织; 成立应急指挥部，环保、消防、水利为主要响应机构. 5; 应急状态分类及应急响应程序; 规定事故的级别及相应的应急分类响应程序. 6; 应急设施设备材料; 防未达标废水外溢、直排，主要应急设备是流速、流量测定仪、便携式多功能水质检测仪、COD、氨氮快速测定仪、便携式pH计等. 7; 报警通讯、通知方式和交通; 规定应急状态下的报警通讯方式、通知方式、通知对象(周围群众与政府部门)和交通保障、管制. 8; 应急环境监测及事故后果评估; 由专业队伍负责对事故现场进行环境应急监测，对事故性质、参数与后果进行评估，组织专家组为指挥部门提供决策依据. 9; 应急防护措施、清除泄漏措施方法和器材; 事故现场：控制事故，防止扩大、蔓延及连锁反应。清除现场泄漏物，降低危害，相应的设施器材配备. 邻近区域：控制防火区域，控制和清除污染措施及相应设备配备. 10; 应急剂量控制、撤离组织计划、医疗救护与公众健康; 事故现场：控制事故发展，阻止扩大、蔓延及连锁反应，相应的设备器材配置. 邻近区：控制和消除环境污染的措施及相应的设备配备. 11; 应急状态终止与恢复措施; 规定应急状态终止程序 事故现场善后处理，恢复措施 邻近区域解除事故警戒及善后恢复措施. 12; 人员培训与演练; 应急计划制定后，平时安排人员培训与演练. 13; 公众教育和信息; 对工厂邻近地区开展公众教育、培训和发布有关信息. 14; 记录和报告; 设置应急事故专门记录，建档案和专门报告制度，设专门部门和负责管理. 15; 附件; 与应急事故有关的多种附件材料的准备和形成. 3.5风险总结 根据项目的物质危险性和重大危险源判定结果，确定本项目环境风险潜势为Ⅰ，可展开简单分析。建设单位应采用严格的国际通用的安全防范体系，有一套完整的管理规程、作业规章和应急计划，可最大限度地降低环境风险，一旦意外事件发生，也能最大限度地减少环境污染危害和人们生命财产的损失。根据湖南众多同类净水厂的实际情况，净水厂的风险事故并不突出。环境风险主要是人为事件，完全可以通过政府各有关职能部门加强监督指导，厂区内部制定严格的管理条例和岗位责任制，加强职工的安全生产教育，提高风险意识，从而最大限度地减少可能发生的环境风险。 表7-8 建设项目环境风险简单分析内容表 建设项目名称; 祁阳县城乡供水一体化（二期）工程. 建设地点; （湖南）省; （永州）市; （祁阳县）区; （潘市）镇; 泗山塘与庙门前之间. 地理坐标; 经度; 112.040656; 纬度; 26.467903. 主要危险物质及分布; 亚氯酸钠、盐酸等化学品贮存于厂区加药间内. 环境影响途径及危害后果（大气、地表水、地下水等）; （1）亚氯酸钠属于强氧化剂，与强酸接触时即发生爆炸，易发生火灾事故，燃烧会产生有毒有害的气体，造成次生污染； （2）加药间没有做好防雨、防渗、防腐措施，导致发生泄露进入周围环境，具有腐蚀性或遇水具有渗透性的泄漏物通过地面径流经厂区内雨水管网外排至厂外地表水体中，影响地表水环境，对水生生物生产一定程度的影响；. 风险防范措施要求; （1）总图布置和建筑安全严格按照相关设计规范进行设计和建设； （2）化学品严格按照相关技术规范进行贮运、使用； （3）环保处理设施定期维护和保养，及时更换处理物以及风机等重要设备要一用一备；. 填表说明（列出项目相关信息及评价说明）： 项目涉及到一定数量的化学品，主要事故风险是运输、贮存、使用过程中化学品或危险废物的泄露以及废水、废气的事故排放。 项目必须按环评要求落实风险事故防范措施，在此情况下，风险事故发生的几率不大，对环境的不利影响可以得到有效的控制，风险水平在可接受的范围内。. 4、选址合理性分析 ①水源合理性分析 本项目取水水源为湘江，取水口选址为湘江北岸的祁阳县潘市镇董家埠村泗山塘与庙门前之间，根据水源水质检测，本项目水源水质指标基本项目均符合国家《生活饮用水水源水质标准》（CJ3020-93）的二级水源标准，项目取水规模为61000m3/d，取水点断面以上控制流域面积23297 km2，多年平均流量693.7 m3/s，多年平均径流量218.8亿m3。设计供水保证率为95%，取水泵房处95%保证率下年可供流量为356.6m3/s，年可供水量为112.5亿m3。湘江水质和水量能满足项目取水需求，项目取水量相对湘江水量较小，对湘江影响较小，因此项目水源选址合理。 ②选址合理性分析 项目净水厂位于祁阳县潘市镇董家埠村泗山塘与庙门前之间，建厂山体顶部面积较大，方便水厂布置。此地距离水源地湘江较近，约100m，方便取水。而且此位置的高程适中，比大部分供水区域的地势高，能实现尽可能大范围内重力供水、减少加压供水。水厂位置经自建出厂道路连接乡道，交通便利。根据《建筑抗震设计规范》（GB50011-2001），此位置土的类型为中软土，覆盖层厚度薄，属Ⅱ类建筑场地，为可进行建设的一般场地。 项目用地用地类型主要为园地、林地（非公益林）、其他农用地、其他土地，不占用基本农田，厂址周边无自然保护区、文物景观等环境敏感点，且项目已取得祁阳县自然资源局关于《祁阳县城乡一体化二期工程项目用地审查意见（祁自然资用字【2019】甲01号）》和 祁阳县自然资源局、 祁阳县发展和改革局、永州市生态环境局祁阳分局、祁阳县林业局、祁阳县农业农村局、祁阳县住房和城乡建设局、祁阳县水利局关于《祁阳县城乡供水一体化(二期)工程项目涉及潘市镇土地利用总体规划（2006-2020 年）（2016年修订版）修改方案》的审查意见，详见附件，本项目建成后，废气、废水、噪声和固废带给周围环境一定影响，但采取相应的环保措施后，环境的影响程度降到最低程度，满足国家规定的环保标准要求。综上可知，净水厂的选址合理。 总体而言，拟建项目选址具有良好的区位优势，在落实本评价提出的环境保护措施的前提下，本项目建设对周边环境影响较小。因此，从环保的角度考虑，拟建项目的选址是合理的。 5、产业政策可行性分析 根据查询《产业结构调整指导目录（2019年本）》，祁阳县水利局建设的祁阳县城乡供水一体化（二期）工程属于鼓励类中二十二、城镇基础设施中7、城镇安全饮水工程、供水水源及净水厂工程和9、城镇供排水管网工程，因此，本项目符合国家现行产业政策要求。 6、本项目与生态保护红线符合性分析 本项目位于祁阳县潘市镇董家埠村泗山塘与庙门前之间，根据咨询永州市生态环境局祁阳分局，本项目建设地不涉及被划入的生态红线内的管控区域（详见附件5），因此，建设项目与该区域生态红线规划符合。 7、平面布局合理性分析 根据建设方提供的项目厂区平面布置图可知，净水厂平面布置遵循了以下原则：（1）尽量将主体净水构筑物布置在厂平面较宽地段，以便使净水构筑物水流顺畅、平面尺寸及布局合理；（2）按功能分区相对集中布置，在保证生产需要及必需绿化面积的前提下构筑物尽量靠近，便于管理操作和联系；（3）各生产构（建）筑物考虑与现有构筑物的配合协调；（4）节水处理构筑物流程力求简洁，避免迂回重复；（5）厂区道路设计满足运输、施工和消防方便；（6）因地制宜，节约用地，运转经济。 本项目净水厂布呈不规则状，厂区西面为远期预留用地，南面地块从北往南依次分布为配水井、絮凝沉淀池、气水反冲洗砂滤池、清水池，综合楼位于北面，加氯加药间位于厂区西面，厂区沿围墙设置绿化隔离带，种植高大乔木。主大门设置在厂区西北面，接乡村道路。厂区平面布置情况详见附图。水厂构筑物池体地下埋深适当，整个水厂流程较为顺畅，生产联络管线短，管理方便。生产区与管理区之间用绿化带相隔，用道路相连接，厂内管网严格按照设计建设，满足工艺简洁、流畅和方便生产的要求，总体布置合理。厂内各构（建）筑物周围均设置了绿地，种植各种乔木、灌木和花卉、丛植、花坛、行道树片、草坪等，按设计的总图，厂内高噪声源经隔声后影响很小，化学品贮存及使用场所对厂外保护目标不构成潜在威胁，即总图对外环境影响不明显。 综上所述，净水厂总图布置各处理区功能分区明确、相对集中布置，便于工作、管理，对外环境无明显影响，该净水厂平面布局从环保角度合理。 8、环保投资 本项目总投资变为66222.50万元，环保投资为82万元，环保投资占总投资的0.12%，具体环保投资分享估算见表7-9。 表7-9 项目环保投资一览表 单位：万元 污染源; 治理项目; 环保治理措施; 资金 （万元）. 营运期; 废气; 二氧化氯废气; 加药间设置排风扇; 2. 食堂油烟废气; 油烟净化器; 2. 废水; 化验室废水; 中和池（0.5m3）; 0.5. 员工生活污水; 地埋式一体化污水处理设施（5t/d）、隔油池（1m3）; 10. 噪声; 轴流风机、回转式格栅除污机、搅拌机、次氯酸钠发生器、水泵、潜水排污泵等设备运行时产生的机械噪声; 选用低噪声设备，设备隔音减振、减噪，合理平面布局，墙体隔音; 10. 固体废弃物; 污泥; 污泥浓缩池、板框压滤机; 5. 废润滑油; 危险固废间; 2. 生活垃圾; 垃圾桶; 0.5. 生态 治理; 场区绿地率达到21.47%; 50. 总计; 82. 9、环境管理与监测计划 9.1环境管理 1）环境管理的基本任务 本项目环境管理的基本任务是：控制污染物排放量，避免污染物对环境质量的损害。 为了控制污染物的排放，就需要加强计划、生产、技术、质量、设备、劳动、财务等方面的管理，把环境管理渗透到整个企业管理中，将环境管理溶合在一起，以减少从生产过程中各环节排出的污染物。 本项目应该将环境管理作为企业管理的重要组成部分，建立环境污染管理系统、制度、环境规划、协调发展生产保护环境的关系，使生产管理系统、制度、环境污染规划协调生产与保护环境的关系，使生产目标与环境目标统一起来，经济效益与环境效益统一起来。 2）环境管理机构设置 根据国家有关环境保护法规的要求和本项目生产的实际需要，建议该企业在设置组织机构时，考虑设置专门的环保管理机构：环保处（科），配备专职环保管理人员1~2名。环保管理人员应有熟悉企业排污状况、具备一定清洁生产知识、责任心强和组织协调能力强的人员担任，以利于监督管理，负责全场的环境保护管理工作，发现问题能及时解决并向上级环保主管部门报告，其主要职责如下： （1）宣传、贯彻和执行环境保护政策、法律法规及环境保护标准。开展环境保护宣传、教育、培训等专业知识普及工作； （2）编制并组织实施环境保护规划和计划，并监督执行，负责日常环境保护的管理工作； （3）领导并组织企业的环境监测工作，建立监测台帐和档案，编写环保简报，做好环境统计，使企业领导、上级部门及时掌握污染治理动态； （4）建立建全环境保护与劳动安全管理制度，监督工程施工期、运行期和服务期满后环保措施的有效实施； （5）为保证工程环保设施的正常运转，减少或防范污染事故，制定污染治理设备设施操作规程的检查、维修计划，检查、记录污染治理设施运行及检修情况，并定期检查操作人员的操作技能，在实际工作中检验各项操作规范的可行性； （6）检查各环境保护设施的运行情况、负责污染事故性排放的处理和调查。 3）营运期环境管理 拟建项目必须贯彻执行国家有关方针、政策、法律和法规，必须配备专管环保的工作人员，特别注意对污水、废气和工业固废的监督管理，保证达标排放和符合环保要求。统一安排，积极贯彻“预防为主、防治结合”的方针，形成环境管理经常化、制度化；对运行中产生的问题需即时制定相应对策，加强与环境保护部门的联系与配合，结合环境监测的结果，及时掌握环境质量的变化状况，采取有效措施把污染控制在国家标准允许的范围内。一旦发生环保污染事故、人身健康危害，要速与当地环保、环卫、市政、公安等部门密切结合，及时消除影响，防治环境污染，保证人员的安全。环境污染要及时做出应急处理。以下几项具体工作应特别注意抓好。 （1）根据国家环保政策、标准及环境监测要求，制定该项目运营期环保管理规章制度、各种污染物排放控制指标； （2）负责该项目内所有环保设施的日常运行管理，保障各环保设施的正常运行，并对环保设施的改进提出积极的建议； （3）负责该项目运营期环境监测工作，及时掌握该项目污染状况，整理监测数据，建立污染源档案； （4）负责对该净水厂职工进行环保宣传教育工作，以及检查、监督各科室环保制度的执行情况； （5）在现有规章制度的基础上，建立健全环境档案管理与保密制度、污染防治设施设计技术改进及运行资料、污染源调查技术档案、环境管理及评价资料、项目平面图和给排水管网图等。 9.2监测计划 为了加强环境管理，贯彻实施污染物达标排放和总量控制的环保政策，营运期对重点污染应进行监测，可委托专业监测机构进行监督性监测，以便及时客观准确的掌握生产中污染物的排放情况，及时发现和处理非正常排放和事故性排放等环境问题。根据工程分析，应进行定期监测的污染源和污染物如下，具体监测计划见表7-10。 表7-10 运营期环境监测计划 类别; 监测点位; 监测指标; 监测频次. 水源水; 水厂进水口; GB/T-2006规定的监测项目（如色度、浑浊度、嗅和味、肉眼可见物、pH 值、总硬度、铝、铁、锰、铜、锌、硒、砷、汞、镉、Cr6+、铅、氰化物、氟化物、挥发酚、氯化物、硫酸盐、硝酸盐、亚硝酸盐、氨氮、菌落总数、总大肠菌群、溶解性总固体、耗氧量、阴离子合成洗涤剂、总α放射性、总β放射性、二氧化氯、三氯甲烷、四氯化碳、亚氯酸盐等）; 每月一次. 水厂出水口. 噪声; 厂界四周; 连续等效A声级; 每季度1次，每次2天，昼夜各1次. 固废; 污泥脱水间; Cu、Zn、Pb、Cd、Hg、pH; 每月1次. 10、建设项目环境保护设施竣工验收 本项目环境保护设施竣工验收见表7-11。 表7-11 本项目竣工验收一览表 项目; 污染源; 验收内容; 验收标准. 废气治理; 油烟废气; 油烟净化器; 满足饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001），达标排放. 废气; 加药间设置排风扇; /. 废水治理; 化验室废水; 中和池（0.5m3）; 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）一级标准. 生活污水; 地埋式一体化污水处理设施（5t/a）. 反冲洗废水; 经排水池收集后送至网格絮凝斜管沉淀池回用，不外排。; /. 排泥水; 将排泥废水排入澄清池，上清液回流至原水，不外排; /. 固废处理; 生活垃圾; 若干垃圾桶; 《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008）. 废润滑油; 危险固废暂存间; 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）. 污泥; 污泥浓缩池、板框压滤机; 《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》(GB18599-2001)2013年修改单. 噪声治理; 生产设备噪声; 选用低噪声设备，设备隔音减振、减噪，合理平面布局，墙体隔音; 达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准. 生态治理; 场区绿地率达到21.47%; 绿化带; 降噪、净化空气.

建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 | 污染物名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污 染物 | 食堂 | 油烟 | 油烟净化器+屋顶排放 | 满足《饮食业油烟排放标准》(GB18483-2001)标准要求 |
|  | 加药间 | 二氧化氯废气 | 加药间设置排风扇 | / |
| 水污染物 | 化验室 | PH | 中和池（0.5m3） | 满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）一级标准 |
|  | 生活污水 | COD、BOD5、SS、氨氮、动植物油 | 地埋式一体化污水处理设施（5t/d） |  |
|  | 净水厂 | 反冲洗废水 | 经排水池收集后送至絮凝沉淀池回用，不外排。 | / |
|  |  | 排泥水 | 将排泥废水排入澄清池，上清液回流至原水，不外排 | / |
| 固体废弃物 | 净水厂 | 污泥 | 近期：污泥经脱水后外运至祁阳海螺水泥厂同生活垃圾焚烧处理，远期：污泥经脱水后外运至祁阳县污泥集中处置中心处置。 | 有效处置 |
|  | 取水泵站、净水厂、加压泵房 | 废润滑油 | 按危险废物管理有关规定送至有资质的单位进行无害化处理 |  |
|  | 取水泵站、净水厂 | 生活垃圾 | 委托当地乡镇环卫部门进行清运处理 |  |
| 噪声 | 噪声 | 生产设备噪声 | 选用低噪声设备，设备隔音减振、减噪，合理平面布局，墙体隔音 | 达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准 |
| 生态保护措施及预期效果： 确保施工活动在征地范围内进行，尽量减少对作业区外土地的破坏。待施工结束 后及时对临时用地复垦或绿化。提高施工人员的生态保护意识，严禁捕猎野生动物。 施工时要在作业区域设置挡土板或挡土墙围挡，并设置临时沉砂池，必要时采取 覆盖措施，尽量减缓施工引起的水土流失影响。科学规划，合理安排施工工段，防止 河流径流对管道铺设段的冲刷，管道开挖土堆放过程时应严格管理，不得随意堆放。 |  |  |  |  |

结论与建议

一、结论 1.、项目基本情况 本项目总投资66222.50万元，取水口和净水厂拟建地位于湖南省永州市祁阳县潘市镇董家埠村泗山塘与庙门前之间，总占地面积33512m2（折合约50.26亩），供水规模为6.0×104m3/d，主要建设配水井、絮凝沉淀清水池、气水反冲洗砂滤池、送水泵房、变配电间、综合加药间及机修、回用水池、排泥池、清水池、综合楼等，新建配水主干管DN800-DN250总长约256.04km，主干管DN150-DN100至供水片区村口总管道长约464km，新建远距离加压补氯配水泵房6座，供水覆盖潘市镇、梅溪镇、羊角塘镇、进宝塘镇、黄泥塘镇、白水镇、八宝镇、肖家镇。 2、环境质量现状 （1）环境空气质量现状 祁阳县城区近一年常规大气污染物PM10、 SO2、NO2、臭氧、一氧化碳监测因子的年均值浓度满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准年均值要求，PM2.5年均值超过《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准年均值要求，超标倍数为1.36，因此祁阳县城属于不达标区。 （2）地表水环境质量现状 监测资料统计结果表明：项目拟建地湘江监测断面监测因子指标均符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准的要求。 （3）声环境质量现状 监测资料统计结果表明：项目场界东、南、西、北面昼夜间噪声均符合《声环境质量标准》（GB 3096-2008）2类标准，项目所在区域声环境质量情况良好。 （4）生态环境现状 本项目位于湖南省永州市祁阳县潘市镇董家埠村泗山塘与庙门前之间，所在区域土地开发利用程度较高。由于受人类活动干扰较频繁，植被以人工植被为主，地表覆盖物以荒地、草地为主，根据现场实地调查和收集的相关资料，评价范围未发现国家重点保护野生植物和古木大树分布，区域内存在鸟类以及青蛙、鼠类等小型动物，不存在国家级或省级保护动物。 3、环境影响分析结论 3.1、施工期环境影响分析结论 项目施工期的环境影响主要是开挖、平整时产生的扬尘、机械施工设备噪声、施工废水、建筑垃圾等对环境空气、水环境和声环境的影响。建设方严格管理并采取本报告提出的环境保护措施，对施工期环境影响较小。 3.2营运期环境影响分析结论 （1）大气环境影响分析结论 二氧化氯泄漏时，加氯加药间设置了漏氯报警器和快速冲洗装置，一旦发生事故性泄漏，漏氯报警系统即会自动报警，同时漏氯吸收处理装置会自动运行，将泄漏的氯气进行收集和吸收处理。本项目使用的盐酸在贮存、使用过程中会挥发无组织排放少量HCL气体，对周边环境影响较小；食堂油烟经油烟净化器处理达到《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）标准，对周围空气的环境影响较小。 （2）水环境影响分析结论 化验室废水经收集后进中和池内采取中和处理法进行处理，用碱中和至pH中性后再排入厂区排污管道同生活污水处理，生活污水经地埋式一体化污水处理设施处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中一级标准后用于周边林地、农田、菜地施肥及厂区绿化；反冲洗水经排水池收集后送至机械搅拌池回用，不外排；排泥废水排入澄清池，上清液回流至原水，污泥排入污泥浓缩池，上清液回流至澄清池。 （3）噪声环境影响分析结论 本项目取水泵和净水厂营运期噪声源主要为轴流风机、回转式格栅除污机、搅拌机、次氯酸钠发生器、水泵、潜水排污泵等设备运行时产生的机械噪声，通过选用低噪声设备，厂区设备合理布局，设备隔音、减振、减噪等措施后，本项目营运期东、南、西、北、面厂界噪声可达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准，对周围环境影响较小。 （4）固体废物环境影响分析结论 本项目水厂污泥（干泥）产生量为9.035t/d（3297.775t/a），污泥主要是泥沙性质的物质，不具有危险特性，考虑目前祁阳垃圾填埋场已满负荷，祁阳规划建设祁阳县污泥集中处置中心，因此，近期：污泥经脱水后外运至祁阳海螺水泥厂同生活垃圾焚烧处理，远期：污泥经脱水后外运至祁阳县污泥集中处置中心处置。取水泵站值班人员和净水厂员工生活垃圾产生量为15kg/d（5.475t/a），经定期清理，委托当地乡镇环卫部门进行清运处理。水厂水泵在运行过程中会产生0.005t/a废润滑油，根据查询《国家危险废物名录》（2016年），废油属于HW08废矿物油与含矿物油废物，危规号为900-214-08，经专门的收集桶收集后放置在危废暂存间中暂存，须按危险废物管理有关规定送至有资质的单位进行无害化处理。 4、选址合理性分析 ①水源合理性分析 本项目取水水源为湘江，取水口选址为湘江北岸的祁阳县潘市镇董家埠村泗山塘与庙门前之间，根据水源水质检测，本项目水源水质指标基本项目均符合国家《生活饮用水水源水质标准》（CJ3020-93）的二级水源标准，项目取水规模为61000m3/d，取水点断面以上控制流域面积23297 km2，多年平均流量693.7 m3/s，多年平均径流量218.8亿m3。设计供水保证率为95%，取水泵房处95%保证率下年可供流量为356.6m3/s，年可供水量为112.5亿m3。湘江水质和水量能满足项目取水需求，项目取水量相对湘江水量较小，对湘江影响较小，因此项目水源选址合理。 ②选址合理性分析 项目净水厂位于祁阳县潘市镇董家埠村泗山塘与庙门前之间，建厂山体顶部面积较大，方便水厂布置。此地距离水源地湘江较近，约100m，方便取水。而且此位置的高程适中，比大部分供水区域的地势高，能实现尽可能大范围内重力供水、减少加压供水。水厂位置经自建出厂道路连接乡道，交通便利。根据《建筑抗震设计规范》（GB50011-2001），此位置土的类型为中软土，覆盖层厚度薄，属Ⅱ类建筑场地，为可进行建设的一般场地。 项目用地用地类型主要为园地、林地（非公益林）、其他农用地、其他土地，不占用基本农田，厂址周边无自然保护区、文物景观等环境敏感点，且项目已取得祁阳县自然资源局关于《祁阳县城乡一体化二期工程项目用地审查意见（祁自然资用字【2019】甲01号）》和 祁阳县自然资源局、 祁阳县发展和改革局、永州市生态环境局祁阳分局、祁阳县林业局、祁阳县农业农村局、祁阳县住房和城乡建设局、祁阳县水利局关于《祁阳县城乡供水一体化(二期)工程项目涉及潘市镇土地利用总体规划（2006-2020 年）（2016年修订版）修改方案》的审查意见，详见附件，本项目建成后，废气、废水、噪声和固废带给周围环境一定影响，但采取相应的环保措施后，环境的影响程度降到最低程度，满足国家规定的环保标准要求。综上可知，净水厂的选址合理。 总体而言，拟建项目选址具有良好的区位优势，在落实本评价提出的环境保护措施的前提下，本项目建设对周边环境影响较小。因此，从环保的角度考虑，拟建项目的选址是合理的。 5、产业政策可行性分析 根据查询《产业结构调整指导目录（2019年本）》，祁阳县水利局建设的祁阳县城乡供水一体化（二期）工程属于鼓励类中二十二、城镇基础设施中7、城镇安全饮水工程、供水水源及净水厂工程和9、城镇供排水管网工程，因此，本项目符合国家现行产业政策要求。 6、本项目与生态保护红线符合性分析 本项目位于祁阳县潘市镇董家埠村泗山塘与庙门前之间，根据咨询永州市生态环境局祁阳分局，本项目建设地不涉及被划入的生态红线内的管控区域（详见附件5），因此，建设项目与该区域生态红线规划符合。 7、平面布局合理性分析 根据建设方提供的项目厂区平面布置图可知，净水厂平面布置遵循了以下原则：（1）尽量将主体净水构筑物布置在厂平面较宽地段，以便使净水构筑物水流顺畅、平面尺寸及布局合理；（2）按功能分区相对集中布置，在保证生产需要及必需绿化面积的前提下构筑物尽量靠近，便于管理操作和联系；（3）各生产构（建）筑物考虑与现有构筑物的配合协调；（4）节水处理构筑物流程力求简洁，避免迂回重复；（5）厂区道路设计满足运输、施工和消防方便；（6）因地制宜，节约用地，运转经济。 本项目净水厂布呈不规则状，厂区西面为远期预留用地，南面地块从北往南依次分布为配水井、絮凝沉淀池、气水反冲洗砂滤池、清水池，综合楼位于北面，加氯加药间位于厂区西面，厂区沿围墙设置绿化隔离带，种植高大乔木。主大门设置在厂区西北面，接乡村道路。厂区平面布置情况详见附图。水厂构筑物池体地下埋深适当，整个水厂流程较为顺畅，生产联络管线短，管理方便。生产区与管理区之间用绿化带相隔，用道路相连接，厂内管网严格按照设计建设，满足工艺简洁、流畅和方便生产的要求，总体布置合理。厂内各构（建）筑物周围均设置了绿地，种植各种乔木、灌木和花卉、丛植、花坛、行道树片、草坪等，按设计的总图，厂内高噪声源经隔声后影响很小，化学品贮存及使用场所对厂外保护目标不构成潜在威胁，即总图对外环境影响不明显。 综上所述，净水厂总图布置各处理区功能分区明确、相对集中布置，便于工作、管理，对外环境无明显影响，该净水厂平面布局从环保角度合理。 8、综合结论 本项目符合国家产业政策，符合相关规划，本项目在采取本报告中提出的环保措 施后，废水、废气、噪声对环境影响均较小。因此，只要建设单位切实落实本报告所 提出的环保措施，严格执行环保“三同时”制度，从环保角度而言，该项目建设可行。 二、建议 ①严格执行《环保法》和《建设项目环境保护管理条例》，落实建设项目的“三同时”（即项目主体工程与环保设施同时设计、同时施工、同时投入使用）和建设项目环境保护设施的竣工验收。 ②严格规范各工序作业，加强人员培训，制定严格的生产安全、环境保护管理规程，设立专职环保、安全管理岗位，强化环保安全管理； ③对项目产生的污泥等固体废弃物定期收集外运，合理处置，不得随意倾倒，向环境排放，避免资源浪费和污染环境； ④加强水处理系统的维护和管理，保证设备正常运行； ⑤加强厂区绿化；