- 祁阳市大忠桥镇污水集中处理工程重大变更

- 环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：祁阳市大忠桥镇污水集中处理工程重大变更

建设单位（盖章）：祁阳湘环水环境治理有限公司

编制日期：          二0二四年七月

- 编制单位：湖南美廷环保科技有限公司

目录

一、建设项目基本情况	1

二、建设项目工程分析	1

三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准	23

四、主要环境影响和保护措施	31

五、环境保护措施监督检查清单	54

六、结论	56

附表	57

建设项目污染物排放量汇总表	57

附件1：环评委托书

附件2：营业执照

附件3：可行性研究报告批复

附件4：入河排污口设置批复

附件5：选址意见书

附件6：不动产权证书

附件7：检测报告

附件8：污泥处置转运通知

附件9：评审意见

附图1：项目地理位置图

附图2：项目地四周现状图

附图3：项目周边水系图

附图4：项目敏感目标图

附图5：项目厂区平面布置图

附图6：纳污管网图

附图7：排污路径图

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 祁阳市大忠桥镇污水集中处理工程重大变更 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | / |  |  |
| 建设单位联系人 | 朱斌 | 联系方式 | 150****1451 |
| 建设地点 | 湖南 省 永州 市 祁阳 市 大忠桥镇 合兴村 |  |  |
| 地理坐标 | （ 111 度 52 分 11.063 秒， 26 度 22 分 28.841 秒） |  |  |
| 国民经济 行业类别 | D4620-污水处理及其再生利用 | 建设项目 行业类别 | 四十三、水的生产和供应业—95、新建、扩建日处理10万吨以下500吨及以上城乡污水处理的 |
| 建设性质 | ☑新建（迁建） □改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | £首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 £超五年重新审核项目 ☑重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | / | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | / |
| 总投资（万元） | 2339.98 | 环保投资（万元） | 216 |
| 环保投资占比（%） | 9.24 | 施工工期 | 6个月 |
| 是否开工建设 | £否 R是：祁阳市大忠桥镇污水处理厂于2018年12月19日取得《祁阳县住房和城乡规划建设局祁阳县大忠桥镇污水集中处理工程建设项目环境影响报告表的批复》祁环评（2018）46号。项目原地址因选址涉及农田需重新选址。原环评批复地址为祁阳县大忠桥镇茅坪坊社区9组经纬度111°52′59.092″，26°22′17.865″。项目变更后地址为祁阳市大忠桥镇合兴村经纬度111°52′11.063″，26°22′28.841″。根据《污染影响类建设项目重大变更清单（试行）》（2020.12.13），该项目重新选址属于重大变动，现申请变更环评，重新报批。 | 用地（用海） 面积（m2） | 3751.00 |
| 专项评价设置情况 | 表1-1专项评价设置原则表 专项评价的类别; 设置原则; 项目概况. 大气; 排放废气含有毒有害污染物、二噁英、苯并【a】芘、氰化物、氯气且厂界外500米范围内有环境空气保护目标的建设项目; 项目排放废气中不涉及上述有毒有害污染物. 地表水; 新增工业废水直排建设项目(槽罐车外送污水处理厂的除外);新增废水直排的污水集中处理厂; 根据建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类），废水直排的污水集中处理厂应设置专项评价，本项目为乡镇污水集中处理工程重大变更，尾水通过排污管排入黄花河，应进行地表水专项评价。. 环境风险; 有毒有害和易燃易爆危险废物存储量超过临界量的建设项目; 项目有毒有害和易燃易爆危险物质存储量未超过临界量。. 生态; 职水口下游500米范围内有重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道的新增河道取水的污染类建设项目; 不涉及. 海洋; 直接向海排放污染物的海洋工程建设项目; 不涉及. |
| 规划情况 | 无 |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | 无 |  |  |
| 规划及规划环境 影响评价符合性分析 | 无 |  |  |
| 其他符合性分析 | - 1、产业政策符合性分析 本项目为D4620污水处理及其再生利用，根据《产业结构指导目录》（2024年本），属于鼓励类中的第四十二“环境保护与资源节约综合利用”中的“3、城镇污水垃圾处理：高效、低能耗污水处理与再生技术开发，城镇垃圾、农村生活垃圾、城镇生活污水、农村生活污水、污泥及其他固体废弃物减量化、资源化、无害化处理和综合利用工程，餐厨废弃物资源化利用技术开发及设施建设，垃圾分类技术、设备、设施，城镇、农村分布式小型化有机垃圾处理技术开发，污水处理厂污泥协同处置工程”，属于鼓励类，符合国家产业政策。 2、生态环境分区管控符合性分析 本项目与“三线一单”生态环境分区管控文件符合性分析具体见表。 表1-2 本项目与“三线一单”生态环境分区管控文件符合性分析 3、与永州市“三线一单”生态环境分区管控意见符合性分析 通知文号; 类别; 相符性分析; 符合性. 《“十三五”环境影响评价实施方案》（环环评[2016]95号）; 生态保护红线; 项目位于湖南省永州市祁阳市大忠桥镇合兴村，根据永州市生态红线范围图，本项目不在生态保护红线范围内; 符合. 环境质量底线; 本项目所在区域的环境质量底线为：环境空气质量目标为《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级及修改单标准；声环境质量目标为《声环境质量标准》（GB096-2008）2类标准要求；地表水环境质量目标为《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类水质标准要求；根据环境质量现状监测情况和《关于2023年12月份全市环境质量现状的通报》，本项目附近地表水环境、声环境、大气环境均能够满足相应的标准要求。尾水排放执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级A标准，根据预测，不会改变受纳水体的水体功能，因此本项目运行后不会改变本地区的环境质量，符合环境质量底线要求。; 符合. 资源利用上限; 营运过程中消耗一定量的电源、水资源等，相对区域资源利用总量较少，不属于高能耗目，不会突破当地资源上限，符合资源利用上限要求。; 符合. 环境准入负面清单; 根据《国家发展改革委 商务部关于印发〈市场准入负面清单（2020年版）〉的通知》中的产业准入负面清单以及永州市“三线一单”生态环境分区管控意见（永政发[2020]11号）中永州市其他环境管控单元（除工业园区以外）生态环境准入清单，本项目为乡镇污水处理厂项目，不属于上述产业准入负面清单中禁止建设的行业，因此本项目符合负面清单要求相关要求。; 符合. 本项目位于湖南省永州市祁阳市大忠桥镇合兴村，隶属大忠桥镇，属于“一般管控单元”，环境管控单元编码为ZH43112130003。根据永州市人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控意见（永政发[2020]11号），本项目与永州市其他环境管控单元（除工业园区以外）生态环境准入清单”的相符性见表1-3。 表1-3 项目与本市“三线一单”生态环境分区管控的意见的符合性分析 管控领域; 环境准入和管控要求; 本项目; 符合情况. 空间布局约束; - 畜禽养殖产业布局应符合《祁阳县畜禽养殖禁养区限养区适养区划分方案》的规定。禁养区内禁止建设 畜禽养殖场（小区），限养区内严格控制畜禽养殖场（小区）的数量、规模。; （1.1）本项目为乡镇污水处理厂，不属于畜禽养殖业。; 符合. 污染物排放管控; （2.1）严禁秸秆、生活垃圾露天焚烧；积极推进生活面源防治，禁止露天烧烤直排。 （2.2）畜禽养殖场（小区）应当根据养殖规模和污染防治需要，建设相应的畜禽粪便、污水与雨水分流设施，畜禽粪便、污水的贮存设施，粪污厌氧消化和堆沤、制取沼气、沼渣沼液分离和输送、污水处理、畜禽尸体处理等综合利用和无害化处理设施。对储存场所地面应采取水泥硬化等措施，防治畜禽废渣渗漏、散落、溢流、雨水淋失、恶臭气味等对周围环境造成污染和危害。已委托其他生产经营者对畜禽养殖废气物进行无害化处理和综合利用的，可以不建设无害化处理和综合利用设施，只建设收集暂存设施。禁止向水体直接排放养殖废弃物，禁止以“农田利用”“林地利用”“果蔬地利用”等名义变相直接排放污染物。; （2.1）不涉及。 （2.2）不涉及。; 符合. 环境风险防控; （3.1）执行湖南省总体要求、永州市基本要求中与环境风险防控有关的规定。; （3.1）不涉及。; 符合. 资源开发效率要求; （4.1）执行湖南省总体要求、永州市基本要求中与资源开发有关的规定。; （4.1）不涉及; 符合. 综上所述，本项目《永州市人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见（永政发[2020]11号）》相符合。 4、平面布置合理性分析 厂区南及西面为规划的镇区道路，污水处理厂进厂入口位于厂区西侧，方便通过西南面的现状道路衔接。 厂区根据用地现状呈带型布置，从北处往南依次分为生产管理区、生产区，其中生产区南部为预处理区，布置有格栅井、沉砂池、调节池，南部布置了出水计量槽，北部为深度处理区，布置有VFL组合池。生产管理区主要布置有综合用房（包括鼓风机房、配电间、值班室、出水监测间、加药设备等）。 各建筑物之间设置绿化隔离带，以植树为主，广植草皮，保证厂区为一个良好的生态环境空间。 总的来说，本项目布局清楚，功能分区明显，总平面布置合理。 5、选址合理性分析 大忠桥镇污水处理厂选择厂址位于镇区最北面合兴村，靠近黄花河，该处地形较平坦，该处无基本农田，基本为荒地，厂区西南和南面均靠近规划道路，该场地质条件良好；无拆迁工程量；靠近镇区规划道路，交通便利；尾水可以就近排入黄花河。 厂址附近未见滑坡、崩塌、泥石流、移动沙丘等不良工程现象，厂区内底层无褶皱、断裂和大破碎等地质构造现象。项目选址不在自然保护区、风景名胜区等环境敏感区内，评价区域内无国家和省级保护野生动物、植物及古树名木，项目评价范围内没有学校、医院、特殊文物保护单位和水源保护区等环境敏感点；场址所在地水、电供应均有保证，满足本项目生产及生活需求；根据2021年7月8日祁阳市自然资源局出具的建设项目用地预审与选址意见书《祁甲用字第431121202003100015号》，本项目符合国土空间用途管制要求，详见附件5。根据2023年4月4日祁阳市自然资源局出具的《湘2023祁阳市不动产权第0002844号》，土地使用性质属于公共设施用地，详见附件6。 运营期间各项污染物均能得到合理有效的处理处置，项目运营后，不会对区域环境空气质量产生明显不利影响；尾水外排对地表水体影响不大；噪声厂界可达标；固体废物均能实现综合利用或合理处置，项目运营对周围环境影响较小。 综上所述，本项目的选址是可行的。 |

- 建设项目工程分析

| 建设内容 | 1.变更项目概况 - 大忠桥镇位于祁阳市境南部，距祁阳市区36公里。镇内缺乏完善的污水排水管网以及污水处理设施，排水为雨污合流、沟渠排水，生活污水未经处理，直接排放。污水散排影响了镇旅游形象也影响了黄花河水质。 - 为了改善大忠桥镇周边水环境，在大忠桥镇建设污水处理厂。 - 本项目于2018年11月由湖南绿鸿环境科技有限责任公司编制《祁阳县住房和城乡规划建设局祁阳县大忠桥镇污水集中处理工程建设项目环境影响报告表》并于2018年12月19日取得批复祁环评（2018）46号。2020年9月通过政府招标，祁阳市住房和城乡建设局与祁阳湘环水环境治理有限公司签订合同，由祁阳湘环水环境治理有限公司负责本项目的投融资、建设、运营、维护。原环评批复地址为祁阳县大忠桥镇茅坪坊社区9组经纬度111°52′59.092″，26°22′17.865″，因选址涉及农田需重新选址。项目变更后地址为祁阳市大忠桥镇合兴村经纬度111°52′11.063″，26°22′28.841″，建设地为公共设施用地。根据《污染影响类建设项目重大变更清单（试行）》（2020.12.13），该项目重新选址属于重大变动，现申请变更环评，重新报批。 根据《建设项目环境保护管理条例(2017年)》“第十二条·建设项目环境影响报告书、环境影响报告表经批准后，建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当重新报批建设项目环境影响报告书、环境影响报告表。”故建设单位需重新环评，重新报批该项目。 该项目于2023年10月基本建成，由于该建设单位未造成环境污染后果，并依法办理环评手续；根据湖南省生态环境厅关于印发《湖南省生态环境违法行为免罚事项清单（第一批）》的通知，本项目属于“2、建设项目管理、（1）建设单位未依法报批建设项目环境影响报告书、报告表，擅自开工建设的，但未造成环境污染后果，在规定期限内取得环评批复可不予行政处罚”。 根据《中华人民共和国环境影响评价法》和国务院第682号令《建设项目环境保护管理条例》等法规的有关要求，本项目需要进行环境影响评价工作，对照《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版）相关规定，本项目属于四十三、水的生产和供应业，95污水处理及其再生利用，新建、扩建日处理10万吨以下500吨及以上城乡污水处理的;新建、扩建其他工业废水处理的(不含建设单位自建自用仅处理生活污水的;不含出水间接排入地表水体且不排放重金属的)应编制环境影响报告表。为此，祁阳湘环水环境治理有限公司委托我单位对该项目进行环境影响评价。接受委托后，我单位即组织人员到项目所在地及其周围进行了实地调查和现场踏勘，详细了解和收集了项目的有关资料。参照《环境影响评价技术导则》并结合该项目的特点，编制了该项目的环境影响评价报告表。 - 2.项目变更后建设内容 项目原设计规模为近期1800m3/d,远期2700m3/d；现设计规模为1600m3/d无远期规划。本项目主要是地址发生变动，地址由原来的祁阳县大忠桥镇茅坪坊社区9组经纬度111°52′59.092″，26°22′17.865″。变更为祁阳市大忠桥镇合兴村经纬度111°52′11.063″，26°22′28.841″。本项目与《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）》（环办环评函〔2020〕688号）中相关要求对比见下表2-1。 表2-1 项目变更情况一览表 序号; 清单; 本项目变动情况; 是否属于重大变动. 1; 建设项目开发、使用功能发生变化的。; 本项目使用功能未发生变化; 否. 2; 生产、处置或储存能力增大30%及以上的。; 原设计规模：1800m3/d； 现设计规模：1600m3/d; 否. 3; 生产、处置或储存能力增大，导致废水第一类污染物排放量增加的。; 本项目生产能力未进行变动; 否. 4; 位于环境质量不达标区的建设项目生产、处置或储存能力增大，导致相应污染物排放量增加的（细颗粒物不达标区，相应污染物为二氧化硫、氮氧化物、可吸入颗粒物、挥发性有机物；臭氧不达标区，相应污染物为氮氧化物、挥发性有机物；其他大气、水污染物因子不达标区，相应污染物为超标污染因子）；位于达标区的建设项目生产、处置或储存能力增大，导致污染物排放量增加10%及以上的。; 本项目生产能力未进行变动; 否. 5; 重新选址；在原厂址附近调整（包括总平面布置变化）导致环境防护距离范围变化且新增敏感点的。; 本项目选址变动，址由原来的祁阳县大忠桥镇茅坪坊社区9组经纬度111°52′59.092″，26°22′17.865″。变更为祁阳市大忠桥镇合兴村经纬度111°52′11.063″，26°22′28.841″; 是. 6; 新增产品品种或生产工艺（含主要生产装置、设备及配套设施）、主要原辅材料、燃料变化，导致以下情形之一： （1）新增排放污染物种类的（毒性、挥发性降低的除外）； （2）位于环境质量不达标区的建设项目相应污染物排放量增加的； （3）废水第一类污染物排放量增加的； （4）其他污染物排放量增加10%及以上的。; 本项目生产工艺未发生变动; 否. 7; 物料运输、装卸、贮存方式变化，导致大气污染物无组织排放量增加10%及以上的。; 本项目物料运输、装卸、贮存方式未变化; 否. 8; 废气、废水污染防治措施变化，导致第6条中所列情形之一（废气无组织排放改为有组织排放、污染防治措施强化或改进的除外）或大气污染物无组织排放量增加10%及以上的。; 本项目污染防治措施未发生变动; 否. 9; 新增废水直接排放口；废水由间接排放改为直接排放；废水直接排放口位置变化，导致不利环境影响加重的。; 排放口位置根据入河排污口设置的批复祁环排〔2022〕9号位置设置东经111°52′51.54″北纬26°22′8.31″。本项目排放口位置无变化; 否. 10; 新增废气主要排放口（废气无组织排放改为有组织排放的除外）；主要排放口排气筒高度降低10%及以上的。; 本项目无新增排放口; 否. 11; 噪声、土壤或地下水污染防治措施变化，导致不利环境影响加重的。; 本项目噪声、土壤或地下水污染防治措施未进行变动; 否. 12; 固体废物利用处置方式由委托外单位利用处置改为自行利用处置的（自行利用处置设施单独开展环境影响评价的除外）；固体废物自行处置方式变化，导致不利环境影响加重的。; 本项目固废利用处理方式未进行变动; 否. 13; 事故废水暂存能力或拦截设施变化，导致环境风险防范能力弱化或降低的。; 本项目事故废水暂存能力或拦截设施未进行变动; 否. 根据上表结论，该项目地址变动属于重大变动需要重新进行报批，其它并无变动。 3.项目组成 本项目总用地面积3751m2，处理规模1600m3/d，主要由主体工程、辅助工程、环保工程、公用工程等构成，主体工程的建设内容主要包括格栅渠、沉砂池、调节池、生化池、贮泥池、紫外消毒及其配套管网工程等。 本项目工程组成情况见表2-2。 表2-2 工程组成一览表 项目类型; 建设内容及规模; 备注. 主体 工程; 污水处理设施; 规模1600m3/d，预处理组合池（格栅渠、沉砂池、调节池）、“改良型A/A/O生物反映池（垂直迷宫流VFL）+混凝沉淀池+精密过滤器+紫外线消毒”工艺、出水计量渠; 已建. 管网工程; HDPE双壁波纹管，规格DN300,4146米；HDPE双壁波纹管，规格DN400,1485米；HDPE双壁波纹管，规格DN500,899米。; 已建. 格栅渠及沉砂池; 格栅渠：细格栅渠内设机械格栅，栅隙5mm，渠深1.36m、渠宽700mm 沉砂池：一座沉砂池分2格，并联运行，池宽700m，水平流速0.087m/s，最高是流量停留时间69.0s; 已建. 调节池; 有效调节容积250m³; 已建. 辅助工程; 综合用房; 包括鼓风机房、配电间、值班室、加药设备等，采用框架结构。占地面积190m2。; 已建. 水质监测间; 建筑面积17.05m2，; 已建. 检查井; 污水检查井87座规格Φ1000；污水沉泥井80座，规格Φ1000（所有检查井及沉泥井均设置防坠网）; 已建. 储运工程; 贮泥池; 容积89m3; 已建. 污水提升泵站; 1座，地下全封闭式; 已建. 公用 工程; 供电; 项目用电由电网提供。; 已建. 给水; 项目用水由自来水供水管网提供。; 已建. 排水; 雨污分流制，污水处理站尾水通过污水管道排入黄花河。雨水通过沟渠排入附近水体。; 已建. 环保工程; 废水处理; 雨污分流，生活污水、污泥浓缩水一并通过厂区管道集中收集后接入污水厂内格栅池，与进厂污水一并处理，采用“改良型A/A/O生物反映池（垂直迷宫流VFL）+混凝沉淀池+精密过滤器+紫外线消毒”工艺处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后通过排污管排入黄花河; 已建. 固废处理; 营运期产生污泥由吸污车转运至观音滩镇污水处理厂压滤后，运至由政府指定有资质的单位进行处置；在线监测仪器产生的废液、废灯管、废机油存于危废暂存间，交由有资质单位处理；; - 已建. 4.管网工程 本项目污水收集管网工程采用雨污分流的排水体制。铺设在车行道、人行道、埋深超过一定深度的采用DN400、DN500HDPE双壁波纹管,全长约2384m,其它地方用DN300HDPE克拉管,总长约为4146m。各管道管顶覆土深度须满足在车行道下0.7米、非车行道下0.6米的最小深埋。本次设计厂外管线均采用混凝土检查井及混凝土沉泥井，设置污水检查井87座，规格Φ1000；设置污水沉泥井80座，规格Φ1000。管网情况见下表2-3。 表2-3 项目管网情况一览表 - 序号; 规格; 材质; 长度; 备注. - 1; - DN300; HDPE双壁波纹管; 4146m; /. - 2; DN400; HDPE双壁波纹管; 1485m; /. - 3; DN500; HDPE双壁波纹管; 899m; /. 根据大忠桥镇污水处理站的分布及镇区地势情况，在大忠桥镇镇区内近期 敷设两根主要截污干管。 沿黄花河南岸布置一条污水截污干管，从上游电站附近向北铺设，沿途收集生活污水，并在镇政府至黄花河道路，布置一条污水支管，两处污水汇集至污水提升泵站，管径为DN400。 沿黄花河北侧布置一条污水截污干管，从上游电站附近向北铺设，沿途收集生活污水，并在小学前沿现状排水渠布置一条污水支管，布置一条污水支管，两处污水汇集至污水提升泵站，管径为DN400。 再通过一体化污水提升泵站将污水提升至污水处理厂，管径为DN400。 5.原辅材料及能源消耗 本项目原辅材料及能源消耗情况见表2-4。 表2-4 主要原辅材料及能源消耗消耗一览表 序号; 名称; 消耗量（t/a）; 贮存方式; 贮存地点. 1; PAC; 3.6; 固态，袋装; 加药间. 2; 碳源（乙酸钠）; 8.4; 固态，瓶装; 加药间. 3; 水; 76m3/a; /; /. 4; 电; 14.30万kw·h/a; /; /. 5; 在线监测试剂; 0.9; /; /. 注：PAC中文名称聚合氯化铝，颜色呈黄色或淡黄色、深褐色、深灰色树脂状固体，具有吸附、凝聚、沉淀等性能，其稳定性差，有腐蚀性，如不慎溅到皮肤要立即用水冲洗干净。 碳源：含有碳元素且能被微生物生长繁殖所利用的一类营养物质统称为碳源。常用的碳源有糖类、油脂、有机酸及有机酸酯和小分子醇。根据微生物所能产生的酶系不同，不同的微生物可利用不同的碳源。碳源对微生物生长代谢的作用主要为提供细胞的碳架，提供细胞生命活动所需的能量，提供合成产物的碳架。碳源在制作微生物培养基或细胞培养基时有重要的作用，为微生物或细胞的正常生长，分裂提供物质基础维持微生物所需要的能量。污水处理菌种生化调试培养需要投加碳源、氮源、磷源，微生物在生化池中繁殖需要大量的能量，在培养过程中污水的进出水口需要关闭几天，没有污水流进，没有补充营养源，微生物在繁殖没有食物饮食，从而导致死亡。在调试培养微生物碳源严重不足会影响生化过程脱氮除磷能力与效率主要因素。 6.设备清单 本项目主要设备清单见表2-5。 表2-5 主要设备一览表 功能区; 设备名称; 设备参数; 数量; 单位; 备注. 总图; 电磁流量计; DN200型详见电施; 1; 台; PN=1.0MPa，流量计井. 固定限位伸缩器; DN200 SS313-1.0MPa; 1; 个; 配PN=1.0MPa法兰，流量计井. 潜污泵; Q=15m3/h,H=10m,N=0.55kW; 1; 台; 检查井. 预处理池; 钢质插板闸门; 700X1000; 4; 扇; 配套启闭机. 闸阀; Z941X-10型DN100; 4; 台; 沉砂池出砂管上. 螺旋输送机; L=1.5m N=1.5kW; 1; 台. 潜污泵; Q=80m3/hH=9.5mN=4kW; 2; 台; 2用1备,配套控制箱：304不锈钢，IP55）. 超声波液位计; 1; 台; 配套仪表箱：304 不锈钢，IP55. 潜水搅拌机; 叶轮直径Φ400mm N=2.5kW; 2; 台; 配套控制箱：304 不锈钢，IP55）. 回转式网孔板细格栅机; 安装角75度,栅条间隙5mm,N=1.1kW; 1; 台. 手动伸缩蝶阀; D341X-10 DN150; 3; 台; 调节池出水管上. 微阻缓闭消声止回阀; HH49X-10DN150; 3; 台; 调节池出水管上. 抽砂泵; Q=10m3/hH=20mN=3kW; 3; 台; 设计漏. 便携式离心通风机; 风量11085m3/h,风压 450Pa,N=2.2kW; 1; 台; 仓库冷备. 有毒气体检测系统; 1; 套; 固定式安装,定期年检. 有毒气体报警系统; 1; 台; 固定式安装,定期年检. 双罐防毒面具; 2; 套; 仓库冷备. 生化池; 导流器; PP材质; 14; 套. 膜式扩散系统; Φ50、好氧区、污泥池底端设置; 34; 套; 膜材质EPDM. 竖流式沉淀组件; 含沉淀模块(PP 材质)、集水模块(SUS304); 8; 套; 每套 2 个污泥斗. 智能分气系统; 含池顶分气缸DN250X2500mm(不锈钢材质),电磁阀组箱、分气控制系统; 2; 套. 智能回流系统; 含导气系统、回流系统、自动调节回流量系统; 26; 套. 污泥泵; Q=10m3/h,N=0.75kW,H=10m,配套漏水保护器、化学螺栓、压力表0~0.3MPa; 3; 台; 2用1冷备,带自耦装置,配304不锈钢导轨6.7m,304不锈钢导链8m. 自动精密过滤系统; 含反冲洗、排污等系统,Q=50L/s,N=1.3kW; 1; 套; SS304. ORP; -1000~1000MV; 2; 台. 浮球开关; 两球式,带3对独立常开无源触点; 2; 台. 管式紫外消毒器; 直径220mm,UV1600W; 1; 台; 预留PLC接口. 附壁式铸铁闸门; Φ300; 2; 台. 耐震压力表; 0-0.1MPa,不锈钢壳体; 2; 台. 综合用房; 鼓风机; Q=6.4m3/min,P=6m,N=15kW，配套进出水消音器，放空消音器，逆止阀，弹性接头，泄压阀，压力表等; 3; 台; 2用1备. 机房分气缸; FQG-JF DN250X700mm; 3; 套; SS304. 一体化加药系统; 含500L加药桶,带搅拌机,N=0.75kW,计量泵参数：Q=30L/h,N=0.25kW，一用一备，配套过滤器、阀门、安全阀等; 1; 套. 轴流风机; T35-11,Q=1346m3/h,P=45Pa,N=0.025kW; 5; 台; 安装详94K101-1-5. 灭火器; MF/ABC2; 10. 球阀; de25,PN1.0MPa; 1; PE. 闸阀; DN80; 7; SUS304. 倒流防止器组件; de32,PN1.0MPa; 1. 球阀; de20,PN1.0MPa; 2; 个. 球阀; de32,PN1.0MPa; 1; 个. 倒流防止器组件; de50,PN1.0MPa; 1; 个. 快速冲洗龙头; 配套紧急冲淋洗眼器; 1; 套. 钢制球阀; de25,PN1.0; 2; 个; SS304，放空管，螺纹连接. 法兰蝶阀; de25,PN1.0; 7; 个; SS304. 出水计量渠; 明渠流量计; Q=1.5~100L/s; 1; 套; 含安装支架,SS304. 巴氏计量槽; 喉宽152mm; 1; 套; SS304. 污水提升泵站; 筒体; Ø=2.5m;H=4.60m;壁厚≥20mm;有效容积：4.71m3; 1; 套; 筒体采用缠绕一次成型工艺，环向拉伸强度≥150MPa. 排水潜污泵; Q=150m3/h,H=45.0m,P=55KW; 2; 台; 1备1用. 粉碎格栅; 刀片合金钢4130，壳体铸铁，绝缘等级H级，P=3.0KW; 1; 套; 栅后粒径6~12mm. 防淤积底座; 玻璃钢; 1; 个. 防滑顶盖; 压花防滑铝合金; 1; 个; 带安全格栅、扶手，加气压弹簧，配制防盗系统. 安全格栅; 热镀锌钢; 1; 个. 钢制爬梯; 不锈钢304; 1; 个. 水泵间隔系统; 玻璃钢; 2; 套. 智能控制系统; 不锈钢304壳体; 1; 套; 直接启动，GPRS综合型监控系统. 水滴形液位浮球; 电缆长度20m; 1; 个. 静压差液位计; 量程0~6MVP，电缆长度20m，高性能的硅压阻式压力充油芯体; 1; 个. 止回阀; DN100,球墨铸铁; 3; 个. 闸阀; DN100,球墨铸铁; 3; 个. 可提升式固定杆; 1; 套; 不接受在维修平台下方进行浮球和传感器和维护作业. 通气管; DN100; 1; 个. 闸阀; DN150; 1; 个; 设置在进入泵站前的污水管上. 7.建设规模及设计进出水水质 《祁阳市大忠桥镇污水处理厂入河排污口设置论证报告》对祁阳市大忠桥镇的情况进行了详细的分析论证，得出了本工程的建设规模及设计进出水水质，本环评认为其分析论证结论可以作为本评价编制的依据。 1、服务人口 根据项目单位调查数据显示，目前，本项目服务范围为大忠桥镇集镇居民，服务总人口约11900人，预测2035年约21500人。 2、服务范围 本项目污水处理站服务范围：大忠桥镇集镇居民，面积约3.05平方公里。 3、污水量计算及设计处理规模 本项目服务范围主要为大忠桥镇集镇居民，用水主要来源于自来水管网。根据湖南省地方标准《用水定额》（DB43/T 388-2020）农村居民生活用水定额可知，农村居民人均用水定额为120L/人▪d，污水收集率为80%，项目污水量预测结果见表2-6。 表2-6 项目污水量预测表 乡镇; 规模; 人均综合污水定额（L/人·d）; 污水集中收集率; 平均日生活污水量（m3/d）. 大忠桥镇; 11900人; 120; 0.8; 1142.4. 经分析，该项目污水处理量为1142.4m3/d，本项目设计规模1600m³/d，处理规模满足污水处理量的要求。 4、进、出水水质 根据《祁阳市大忠桥镇污水处理厂入河排污口设置论证报告》，同时考虑到乡镇未来发展的要求，设计进水水质见表2-7。 表2-7 进水水质指标一览表 - 项目; - COD（mg/L）; - BOD5（mg/L）; - SS - （mg/L）; - TN（mg/L）; - NH3-N（mg/L）; - TP（mg/L）; - 粪大肠菌群. - 进水; - 250; - 130; - 220; - 38; - 30; - 3.7; - /. 大忠桥镇污水处理厂执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2022）一级A标准。设计出水水质见表2-8。 表2-8 出水水质指标一览表 - 项目; - COD（mg/L）; - BOD5（mg/L）; - SS - （mg/L）; - TN（mg/L）; - NH3-N（mg/L）; - TP（mg/L）; - 粪大肠菌群. - 出水; ≤50; ≤10; ≤10; - ≤15; - ≤5（8）; - ≤0.5; - 103个/L. 注：①括号外数值为水温>12℃时的控制指标，括号内数值为水温≤12℃时的控制指标。 8.投资 项目总投资2339.98万元，其中环保投资216万元，占总投资的9.24%。 各项环保投资明细见表2-9： 表2-9 环保治理设施投资明细 污染源; 环保设施名称; 内容; 投资（万元）. 施工期（含管网、泵站、污水处理厂）; 施工期扬尘防治; 使用安全闭目网、勤洒水，进出口场地硬化等; 50. 施工期废水防治; 生活污水依托附近民房厕所; —. 施工废水建5m3简易沉淀池沉淀后，上清液回用; 2. 施工期噪声防治; 尽量选用低噪设备，合理布设高噪设备，控制施工时间; —. 施工期固废; 建筑垃圾统一收集后外运至指定地点堆放；生活垃圾统一收集后由环卫部门清运; 5. 管网沿线生态恢复; 污水管网沿线生态植被恢复; 2. 运营期; 生活区生活污水处理装置; 化粪池; 2. 地面硬化、防渗措施; 防止污水渗透; 15. 在线监测设施; 在线监测废水中COD、NH3-N、总磷、总氮等、尾水排放管道、规范排污口、在线设备房; 120. 厂内恶臭气体处理措施; 厂区绿化隔离带; 5. 垃圾收集及清运措施; 垃圾收集及清运措施，污泥由吸污车转运至观音滩镇污水处理厂压滤后，运至由政府指定有资质的单位进行处置; 1. 危废暂存间; 危废暂存间; 4. 风险措施; 事故应急关闭阀、计算机控制系统、集中控制挡、润滑油储存区围堰、加药间围堰和截流沟等风险防范措施; 10. 合计; 216. 9.公用工程 ①给水：厂区生活用水及消防用水接自镇区给水管网，由厂区南侧引入，管径DN150,厂区给水管网呈环状布置，以满足消防要求。 ②排水：排水体制为雨污分流制。生产辅助用房、卫生间污水经化粪池处理后排入格栅井，进入污水处理系统处理。厂区雨水经厂区周边的排洪沟排入黄花河。 污水处理站尾水经处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后经排污管道排入东侧黄花河。 ③供电：市政供电，不设柴油发电机。 10.劳动定员及工作班制 污水处理站定员为2人，年运转365天，每天运行24小时，由于污水处理工艺自动化程度高，无需工人全程值守，定期巡检，工作人员为当地居民，均不在厂内食宿。 |
| --- | --- |

| 工艺流程和产排污环节 | 工艺流程简述(图示)： 1、施工期 经现场勘查，本项目已完成建设，因此不对施工期进行分析。 2、营运期 大忠桥镇污水处理厂采用“改良型A/A/O生物反映池（垂直迷宫流VFL）+混凝沉淀池+精密过滤器+紫外线消毒”工艺，出水水质达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918—2002）一级A标准后经排污管道排入东侧的黄花河。工艺流程具体详见图2-1。 2-1 工艺流程及产污图 工艺流程简述： 按工艺流程，城市污水通过污水收集系统进入粗格栅及提升泵站后，首先经粗格栅间去除较大固体杂物，进入提升泵站集水池。由泵提升的污水经细格栅进一步去除固体杂物，污水至旋流沉沙池处理后进入A/A/O生化池，通过厌氧、缺氧、曝气，在微生物作用下，将城市污水中有机污染物分解为H2O、CO2、N2等物质，其泥水混合物进入二沉池进行沉淀，沉淀后进入高效沉淀池，最后清水进入接触消毒池消毒，清水达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后通过管道排入东侧黄花河。污泥由吸污车转运至有压泥机厂站自行压滤后，委外处置。 3、产污环节 根据前述的工艺流程及产污环节说明，本项目生产过程主要污染源包括： （1）废水：生活污水； （2）废气：污水处理站运行时产生的恶臭； （3）噪声：设备运行噪声； （4）固废：职工生活垃圾、污泥、栅渣、沉沙和废灯管等 |
| --- | --- |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 本项目为变更项目，重新环评，原地址为祁阳县大忠桥镇茅坪坊社区9组经纬度111°52′59.092″，26°22′17.865″。项目变更后地址为祁阳市大忠桥镇合兴村经纬度111°52′11.063″，26°22′28.841″。根据祁阳市自然资源局《不动产权证书》（湘2023祁阳市不动产权第0002844号）用地性质为公共设施用地。 该项目于2023年10月基本建成，由于该建设单位未造成环境污染后果，并依法办理环评手续；根据湖南省生态环境厅关于印发《湖南省生态环境违法行为免罚事项清单（第一批）》的通知，本项目属于“2、建设项目管理、（1）建设单位未依法报批建设项目环境影响报告书、报告表，擅自开工建设的，但未造成环境污染后果，在规定期限内取得环评批复可不予行政处罚”。现完善环评手续，对已有项目进行环保排查，提出具体的环保整改措施，以便主管部门进行监督管理，以减少项目运营期对周围环境的影响。项目运营至今并未发生重大环境污染事故，也并未收到有关环保方面的投诉。 1、废气 本项目生产过程中产生的大气污染主要来自污水处理过程中的腐化污水和污泥散发的恶臭。主要污染因子为H2S和NH3。 建设单位运营期间，项目处理过程未加除臭剂。各恶臭浓度较高的构筑物四周均种植有绿化，污泥产生后及时清运，污泥、栅渣外运时，使用密闭的专用运输车，可减少恶臭污染物的排放量。2024年7月08日~7月10日，委托湖南中额环保科技有限公司对无组织废气进行了监测，监测结果见表2-10 表2-10 环境空气检测结果（小时值） 点位名称; 检测日期（频次）; 检测结果（µg/m3）. H2S; NH3. G1 项目建设地; 2024-07-08; 第1次; 0.002; 0.02. 第2次; 0.004; 0.02. 第3次; ND; 0.01. 第4次; 0.004; 0.03. 2024-07-09; 第1次; ND; 0.02. 第2次; 0.003; 0.04. 第3次; 0.005; 0.05. 第4次; ND; 0.02. 2024-07-10; 第1次; ND; 0.02. 第2次; 0.002; 0.03. 第3次; 0.004; 0.04. 第4次; 0.002; 0.02. 标准限值; 0.01; 0.2. 备注：1、执行《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ 2.2-2018）中表D.1其他污染物空气质量浓度参考限值（1h均值）； 2、“ND”表示低于该方法检出限。. 由表2-10可知，项目监测点位各监测结果满足《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D表D.1及《环境空气质量标准》（GB3095-2012）表2二级标准限值。 2、废水 本项目产生的主要废水是污泥浓缩水及厂区员工生活污水等，此部分废水产生较量较小，污泥浓缩水及厂区员工生活污水等收集后接入污水厂内格栅池，与进厂污水一并处理，采用“改良型A/A/O生物反映池（垂直迷宫流VFL）+混凝沉淀池+精密过滤器+紫外线消毒”工艺，其监测结果见下表。 表 2-11：地表水检测结果 点位名称; 检测项目; 检测结果; 标准限值; 单位. 2024-07-08; 2024-07-09; 2024-07-10. W1排污口上游500m（参照点）; pH值; 7.2; 7.3; 7.2; 6~9; 无量纲. SS; 17; 21; 17; —; mg/L. CODcr; 8; 7; 8; ≤20; mg/L. BOD5; 1.8; 1.6; 1.7; ≤4; mg/L. 氨氮; 0.142; 0.139; 0.148; ≤1.0; mg/L. 总磷; 0.04; 0.03; 0.03; ≤0.2; mg/L. 粪大肠菌群; 3.1×102; 3.2×102; 2.4×102; ≤10000; MPN/L. 总氮; 0.69; 0.71; 0.66; ≤1.0; mg/L. W2入河排污口; pH值; 7.3; 7.4; 7.4; 6~9; 无量纲. SS; 32; 30; 37; —; mg/L. CODcr; 14; 15; 15; ≤20; mg/L. BOD5; 2.9; 3.0; 2.9; ≤4; mg/L. 氨氮; 0.150; 0.156; 0.175; ≤1.0; mg/L. 总磷; 0.05; 0.07; 0.06; ≤0.2; mg/L. 粪大肠菌群; 5.4×102; 5.6×102; 4.5×102; ≤10000; 个/L. 总氮; 0.78; 0.80; 0.79; ≤1.0; mg/L. W3排污口下游1000m; pH值; 7.3; 7.4; 7.3; 6~9; 无量纲. SS; 24; 24; 28; —; mg/L. CODcr; 12; 10; 13; ≤20; mg/L. BOD5; 2.3; 2.1; 2.7; ≤4; mg/L. 氨氮; 0.155; 0.167; 0.152; ≤1.0; mg/L. 总磷; 0.05; 0.05; 0.06; ≤0.2; mg/L. 粪大肠菌群; 3.8×102; 3.9×102; 4.2×102; ≤10000; 个/L. 总氮; 0.67; 0.71; 0.73; ≤1.0; mg/L. 备注：执行《地表水环境质量标准》（GB 3838-2002）表1地表水环境质量标准基本项目标准限值中Ⅲ类标准。. 从上表数据可以看出，项目各断面监测因子均满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准限值。 3、噪声 本项目污水处理厂50m范围内无敏感点分布。 污水处理厂运行时的噪声源主要有各类泵机、鼓风机等设备，项目噪声源强经采取设备基础减震、厂房及建筑材料隔声、吸声等降噪措施后，再经距离衰减，噪声对周围声环境影响可控。 4、固废 本项目固废主要为运行过程中沉砂、栅渣、污泥、生活垃圾、废灯管、废润滑油、废检测试剂。沉砂、栅渣收集后交由环卫部门清运处理。生活垃圾厂内设垃圾桶收集后交由当地环卫部门进行清运处理。污泥由吸污车转运至有压泥机厂站自行压滤后，委外处置。废灯管、废润滑油、废检测试剂收集后至危废暂存间后交由有资质的公司处理。 5、项目工程现状调查和存在的环保问题 永州市祁阳市大忠桥镇污水处理厂项目2023年10月基本建成，结合现场勘察，主要存在的的环保问题详见下表。 表2-12厂区存在的问题及整改建议 类别; 存在的问题; 整改建议; 整改时限. 固废; 危废暂存间地面未做防渗; 规范化设置危险废物暂存间，做到防风、防雨、防渗、防腐; 2024年9月-10月. 废水; 受纳水体未进行雨污分流; 对受纳水体进行雨污分流; 2024年12月. |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 1、环境空气质量现状 （1）区域空气环境质量现状 本项目位于湖南省永州市祁阳市大忠桥镇合兴村，根据大气功能区划，本项目所在地为二类功能区，环境空气质量标准执行《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准要求。 根据《环境影响评价技术导则·大气环境》（HJ2.2-2018），基本污染物环境质量现状优先采用国家或地方生态环境主管部门公开发布的评价基准年环境质量公告或环境质量报告中的数据或结论。本次引用数据来源为永州市生态环境局发布的《关于2023年12月份全市环境质量状况的通报》中附件4《2023年1-12月全市城市环境空气质量污染物浓度状况》中祁阳市环境空气质量现状数据，符合近三年要求。按照《环境空气质量标准》（GB3095-2012）监测六个基本项目：二氧化硫、可吸入颗粒物（PM10）、二氧化氮、细颗粒物（PM2.5）、一氧化碳、臭氧。具体详见表3-1。 表3-1 区域环境空气质量现状评价表 污染物; 年评价指标; 现状浓度; 标准值; 占标率/％; 达标情况. SO2; 年平均质量浓度; 9; 60; 15; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 12; 40; 30; 达标. PM10; 年平均质量浓度; 45; 70; 64.3; 达标. PM2.5; 年平均质量浓度; 30; 35; 85.7; 达标. CO; 年平均质量浓度; 1; 4; 25; 达标. O3; 年8h平均质量浓度; 124; 160; 77.5; 达标. 单位：µg/m3（CO为mg/m3）. 由表3-1可知，2023年SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、O3质量浓度符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其2018年修改单二级标准要求，因此本项目所在区域环境空气属于达标区。 （2）特征因子监测 为了解项目所在地环境空气质量，项目委托湖南中额环保科技有限公司于2024年7月08日-7月10日对项目所在地进行了现场监测，监测因子为H2S、NH3，监测结果见表3-2。 表3-2 环境空气检测结果（小时值） 点位名称; 检测日期（频次）; 检测结果（µg/m3）. H2S; NH3. G1 项目建设地; 2024-07-08; 第1次; 0.002; 0.02. 第2次; 0.004; 0.02. 第3次; ND; 0.01. 第4次; 0.004; 0.03. 2024-07-09; 第1次; ND; 0.02. 第2次; 0.003; 0.04. 第3次; 0.005; 0.05. 第4次; ND; 0.02. 2024-07-10; 第1次; ND; 0.02. 第2次; 0.002; 0.03. 第3次; 0.004; 0.04. 第4次; 0.002; 0.02. 标准限值; 0.01; 0.2. 备注：1、执行《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ 2.2-2018）中表D.1其他污染物空气质量浓度参考限值（1h均值）； 2、“ND”表示低于该方法检出限。. 由表3-2可知，项目监测点位各监测结果满足《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D表D.1及《环境空气质量标准》（GB3095-2012）表2二级标准限值。 2、地表水环境质量现状 ①监测因子：pH、CODcr、BOD5、SS、NH3-N、TN、TP、粪大肠菌群。 ②采样点布设见表3-3。 表3-3 地表水监测点位 编号; 监测点名称. W1; 排污口上游500m（参照点）. W2; 入河排污口. W3; 排污口下游1000m. ③监测时间及频率 湖南中额环保科技有限公司于2024年7月08日至7月10日对黄花河进行监测，连续监测3天，每天一次。地表水检测结果详见表3-4。 表 3-4：地表水检测结果 点位名称; 检测项目; 检测结果; 标准限值; 单位. 2024-07-08; 2024-07-09; 2024-07-10. W1排污口上游500m（参照点）; pH值; 7.2; 7.3; 7.2; 6~9; 无量纲. SS; 17; 21; 17; —; mg/L. CODcr; 8; 7; 8; ≤20; mg/L. BOD5; 1.8; 1.6; 1.7; ≤4; mg/L. 氨氮; 0.142; 0.139; 0.148; ≤1.0; mg/L. 总磷; 0.04; 0.03; 0.03; ≤0.2; mg/L. 粪大肠菌群; 3.1×102; 3.2×102; 2.4×102; ≤10000; MPN/L. 总氮; 0.69; 0.71; 0.66; ≤1.0; mg/L. W2入河排污口; pH值; 7.3; 7.4; 7.4; 6~9; 无量纲. SS; 32; 30; 37; —; mg/L. CODcr; 14; 15; 15; ≤20; mg/L. BOD5; 2.9; 3.0; 2.9; ≤4; mg/L. 氨氮; 0.150; 0.156; 0.175; ≤1.0; mg/L. 总磷; 0.05; 0.07; 0.06; ≤0.2; mg/L. 粪大肠菌群; 5.4×102; 5.6×102; 4.5×102; ≤10000; 个/L. 总氮; 0.78; 0.80; 0.79; ≤1.0; mg/L. W3排污口下游1000m; pH值; 7.3; 7.4; 7.3; 6~9; 无量纲. SS; 24; 24; 28; —; mg/L. CODcr; 12; 10; 13; ≤20; mg/L. BOD5; 2.3; 2.1; 2.7; ≤4; mg/L. 氨氮; 0.155; 0.167; 0.152; ≤1.0; mg/L. 总磷; 0.05; 0.05; 0.06; ≤0.2; mg/L. 粪大肠菌群; 3.8×102; 3.9×102; 4.2×102; ≤10000; 个/L. 总氮; 0.67; 0.71; 0.73; ≤1.0; mg/L. 备注：执行《地表水环境质量标准》（GB 3838-2002）表1地表水环境质量标准基本项目标准限值中Ⅲ类标准。. 从上表数据可以看出，项目各断面监测因子均满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准限值。 3、声环境质量现状 本项目污水处理厂厂界50m范围内无居民敏感点，无需进行噪声监测。 4、生态环境 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》中提到的“产业园区外建设项目新增用地且用地范围内含有生态环境保护目标时，应进行生态现状调查。”本项目所在区域主要为荒地，为人工生态系统，生物多样性程度不高，生态环境质量一般。项目区未发现列入国家、省级保护的珍稀野生动、植物，故可不开展现状调查。 5、地下水 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》中提到的“原则上不开展环境质量现状调查。建设项目存在地下水环境污染途径的，应结合污染源、保护目标分布情况开展现状调查以留作背景值。”本项目对地下水产生影响的途径主要为污水处理站池体、输水管道等发生跑、冒、滴、 漏或者发生故障障致非正常排放的废水污染地下水。 建设方将污水处理站废水调节池、生化组合池、沉砂池等基座均采取防渗处理，污泥浓缩、调理池以及周边部分地面也采用防渗混凝土进行固化，调节池、沉砂池、生化组合池、贮泥池由于处理的污染物浓度较高，防渗层等效防渗系数不大于1.0×10-10cm/s，污水处理站池底基础采用“抗渗钢筋混凝土整体基础+素混凝土垫层+原土夯实”，在采取上述防渗措施后，基本不会造成泄露渗入到地下水。此外，项目周边无集中式饮用水源等特殊地下水资源保护区，且周边居民饮用水均使用自来水，不使用地下水作为饮用水源。因此，本项目不开展现状调查。 6、土壤环境 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》中提到的“原则上不开展环境质量现状调查。建设项目存在土壤环境污染途径的，应结合污染源、保护目标分布情况开展现状调查以留作背景值。”本项目为污染影响型建设项目，对土壤的影响途径主要为废水污染物垂直入渗影响。根据工程分析，产生地面漫流及垂直入渗影响的主要污染因子为COD、NH3-N。 本项目气型污染物主要为恶臭气体，项目采取在恶臭浓度较高的构筑物四周种植绿化，同时加强运行管理，恶臭污染物排放量小。此外，由于恶臭气体属于气态性污染物，易随大气扩散，不易对区域土壤环境造成沉降影响。生活污水通过埋地管道进入项目污水处理设施，厂内各污水处理设施为地下结构或地上封闭结构，项目废水发生地面漫流可能性不大。 在项目污水管道、污水处理设施破裂等情况下，污水出现渗漏，则可能通过垂直下渗对区域土壤环境造成影响，本项目废水污染物均为非持久性污染物，且进水浓度不高；污水处理站的调节池、沉砂池、生化组合池、贮泥池由于处理的污染物浓度较高，采取重点防渗，防渗层等效防渗系数不大于1.0×10-10cm/s；对项目区加药间、鼓风机房及变配电间等一般区域则采用一般防渗措施，防渗层等有效防渗系数不大于1.0×10-5cm/s，且项目区种植有绿化，吸附能力强。项目在做好污染防控措施及分区防渗措施后，对周边土壤环境影响较小。 因此，本项目不开展现状调查。 7、电磁辐射 本项目不涉及电磁辐射设备，不进行电磁辐射影响评价，因此无需进行电磁辐射环境现状调查。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | （1）大气环境 本项目污水处理厂厂界外500米范围内无自然保护区、风景名胜区、文化区。根据现场调查，项目四周主要分布为农田，东面260-500m处约有居民8户；南面邻镇区规划道路，70-500m处约有大忠桥镇居民1#72户；西面为厂区入口道路，500m内无居民分布；北面40m处有个垃圾站，150-500m有居民7户。 表3-5 环境空气保护目标一览表 项目地大气环境保护目标. 名称; 坐标/m; 保护对象; 保护内容; 环境功能区; 相对厂址方位; 是否有山体阻隔; 相对厂界距离/m. 经度; 纬度. 居民; 111.8724; 26.3758; 散户; 居民约4户12人; 二类区; 东北面; 否; 260-500. 居民; 111.8736; 26.3744; 散户; 居民约4户12人; 二类区; 东面; 否; 350-500. 大忠桥镇居民1#; 111.8693; 26.3728; 居民区; 居民约72户216人; 二类区; 南面; 否; 70-500. 居民; 111.8688; 26.3769; 散户; 居民约7户21人; 二类区; 北面; 否; 150-500. （2）声环境 本项目污水处理厂50m范围内无敏感点分布。 - （3）地表水环境 地表水环境保护目标主要为黄花河，其水环境质量控制在《地表水环境质量标准》(GB3838-2002）Ⅲ类水质标准。详见表3-6。 表3-6 水环境保护目标 项目地声环境保护目标. 环境要素; 保护目标; 相对位置距离; 保护级别. 水环境; 黄花河; 1961米; 《地表水环境质量标准》(GB3838-2002）Ⅲ类标准. （4）地下水环境 本项目污水处理厂及提升泵站厂界外500米范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。 （5）生态环境 本项目位于湖南省永州市祁阳市大忠桥镇合兴村，用地范围内无生态环境保护目标。 |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 1、废气 营运期无组织恶臭气体排放执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）大气污染物排放标准表4中的二级标准。详见表3-7。 表3-7 恶臭气体排放浓度限值（mg/m3） 污染物; 浓度限值（mg/m3）. 硫化氢; 0.06. 氨; 1.5. 臭气浓度; 20（无量纲）. 2、噪声 营运期执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准，具体见表3-8。 表3-8 工业企业厂界环境噪声排放限值 单位：dB(A) 厂界外声环境功能区类别; 昼间; 夜间. 2类; 60; 50. 3、废水 - 外排废水执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1一级A标准，具体如下表3-9。 表3-9 废水污染物最高允许排放浓度 单位：mg/L（pH无量纲） 项目; pH; COD; BOD5; NH3-N; SS; 总磷; 总氮; 粪大肠菌群. 一级A标准; 6～9; ≤50; ≤10; ≤5（8）; ≤10; ≤0.5; ≤15; 1000个/L. 括号外数值为水温＞12℃时的控制指标，括号内数值为水温≤12℃时的控制指标。. 4、固体废物 一般固废执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）；生活垃圾执行《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008）；危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）。污泥执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中表5、表6及其他相关规定执行。 |
| 总量 控制 指标 | 根据现行的国家总量控制因子，本项目的主要污染物总量控制因子为COD和NH3-N。根据环保部《关于印发《建设项目主要污染物排放总量指标审核及管理暂行办法》的通知》（环发[2014]197号），“本办法适用于各级环境保护主管部门对建设项目（不含城镇生活污水处理厂、垃圾处理场、危险废物和医疗废物处置厂）主要污染物排放总量指标的审核与管理。”本项目属于生活污水集中处理工程重大变更，可不申请总量指标。本环评仅提出总量监管值为COD 29.2t/a、NH3-N 2.92t/a、TP 0.292t/a、废水量584000m³/a。 |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 本项目于2023年10月基本建成，施工期对环境影响和保护措施如下。 1、大气环境 （1）扬尘 施工期大气污染主要来源于建筑材料的搬运及堆放；施工材料的堆放及清理；施工期运输车辆运行等，主要为扬尘，排放方式为无组织排放。 采取的扬尘防治措施有：建筑工地周围高度不低于1.8米的100%围挡；现场裸露地面100%覆盖，及时硬化，临时堆场采取防尘覆盖措施，防止水土流失；施工现场出入口设置洗车台及沉淀池，配置高压冲洗设备，车辆离场100%冲洗；施工进出路面100%硬化；扬尘施工100%湿法作业，施工场地均配备洒水车；对于原料堆场，设置围墙、顶盖，并对原料实施覆盖，避免作业起尘和风蚀起尘；石灰、砂土等建材对其进行洒水，提高表面含水率，抑尘。 针对污水管线施工，环评要求项目施工期应采取以下扬尘防治措施：施工区工地要采用硬质围挡，高度不低于1.8米；管道分片施工，临时堆放的土进行覆盖，在挖填过程中随挖随填；管线施工靠近环境敏感点时，增加洒水次数，设置密目安全网，减少施工扬尘对敏感点的直接影响；开挖过程中，洒水使作业面保持一定的湿度，回填土方时，在表层土质干燥时适当洒水，防止粉尘飞扬；施工完毕的管线段及时硬化，临时性用地使用完毕后尽快恢复植被。 （2）燃油废气 采用排放达标的机械和车辆，使用轻质柴油，定期对燃油机械、尾气净化器、消除烟尘等设备进行检测和维护，经过大气自然扩散自净作用，不会对区域环境空气产生不良影响。 - 2、水污染源 - 施工废水：主要来源于挖掘机、推土机、载重机动车等各类机械的使用、冲洗、打桩阶段的泥浆废水及结构阶段混凝土养护废水等将产生一些废水，其主要污染物泥沙。机械设备清洗废水主要来自机动车、机械设备维修和保养排出的废水及机动车、机械设备的清洗水。在施工场地内设置简易沉淀池，经沉淀池处理后用作降尘用水、车辆冲洗水，不外排。 - 生活污水：经化粪池处理后用于周边农肥。 - 3、噪声环境 使用挖掘机、装载机、推土机、混凝土输送泵等多种施工机械。这些机械运行时产生的噪声较高。 减小噪声影响的措施：选用低噪声的施工机械和先进的施工技术；夜间不施工作业；管线施工靠近居民点和学校时，在施工区沿线两侧和靠学校一侧设置声屏障，控制施工噪声扰民。 - 4、固体废物 本项目施工过程产生的固体废弃物主要包括建筑垃圾、工人生活垃圾、土石方。据了解，施工期的建筑垃圾已按照《湖南省城市建筑垃圾管理实施细则（暂行）》的要求，进行分类收集、堆放、运输、处置。无法回收利用的建筑垃圾运至指定的建筑垃圾堆放场；工人生活垃圾统一收集后，由环卫部门清运处理；项目管道工程的弃方回用于填方，总体来说本项目可实现土石方平衡，无弃方产生。 - 5、生态环境 项目施工期土方开挖是引起水土流失的工程因素，在施工过程中，土壤暴露在雨、风和其他干扰因素中，土方填挖，会使土壤暴露情况加剧。施工过程中，泥土转运装卸作业过程中和堆放时，都可能出现散落和水土流失。施工中土壤结构会受到破坏，土壤抵抗侵蚀的能力将会大大减弱，在暴雨中由降雨所产生的土壤侵蚀，易造成较严重的水土流失。据了解，项目采取了以下水土防治措施：开挖土石方尽量避免雨季，防止突发暴雨对裸露地表冲刷造成水土流失，施工阶段遇到雨季无法施工时采取必要的护坡措施（设临时挡墙）；尽量缩小开挖面积，降低开挖面坡度，尽量做到随挖、随整、随填、随夯、随运，减少松土储量，争取挖填方充分利用弃方，避免弃方外运造成新的水土流失；合理安排作业时段并适时加快施工进度，施工结束应及时清理场地，按照规划对项目区域场地进行硬化、绿化、种植草木，尽量将水土流失降到最低。 总体而言，施工期间基本落实了必要的生态环境保护措施，水土流失影响得到有效控制。随着施工期的结束，施工期带来的环境影响也逐渐减少。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 1、废气 项目营运期废气污染源主要为污水处理站及提升泵站运行时产生的恶臭。其环境影响分析如下： （1）污水处理厂恶臭 污水处理厂的大气污染主要来自污水处理过程中的腐化污水和污泥散发的恶臭。由于微生物分解有机物产生的还原性恶臭物质，存在于粗细格栅间、一体化设备的生化处理设施、贮泥池等。 ①格栅：废水中含有的COD、BOD5较高，在管道输送过程中处于缺氧环境中，这样就使得污水中的有机物在到达污水处理站之前就开始厌氧分解，因而进入污水处理站时就带有腐败的恶臭气味。 ②生化处理系统：本项目生化处理系统有厌氧段和好氧段，曝气能吹脱出污水中微生物生化分解过程的中间产物，有时由于空气、水、生物泥混合不好，造成局部沉积或供氧不足而产生恶臭气体；同时厌氧脱氮释放氮气夹带一些恶臭物质。 ③污泥处理系统：污泥的收集、处理是污水处理厂恶臭的重要来源。造成恶臭的主要原因是由于污泥滞留时间过长厌氧分解产生恶臭物质的缘故。 恶臭物质种类繁多，常见的有：硫醇类、硫醚类、硫化物、醛类、脂肪类、胺类、酚类等，对污水处理厂而言，产生的恶臭污染物以H2S和NH3为主。据有关资料显示，恶臭的产生与水温、气候与污水厂运行状况都直接相关，一般水温在25℃以下的冬季，H2S和NH3浓度很低，现有的检测方法检出率很低，水温在20℃以下时基本上难以检出，恶臭对周边环境影响很小。但当水温在25℃以上，气温高的夏秋季节H2S和NH3的检出率为100%。恶臭气体的超标排放将影响项目周边居民的正常生活。 根据美国EPA（美国环境保护署）对污水处理厂恶臭污染物产生情况的研究结果：每去除1g的BOD5，可产生0.0031g的NH3、0.00012g的H2S。本项目废水处理规模1600m3/d，日处理BOD5为0.192t（即年处理 BOD5为70.08t），本项目恶臭污染物产生量和速率见表4-1。 表4-1 恶臭污染物产生量、速率 污染物; NH3; H2S. kg/h; t/a; kg/h; t/a. 产生量; 0.025; 0.217; 0.0009; 0.008. 逸散量预计为恶臭污染物产生量的50%，呈无组织排放。 根据现场调查，项目污水处理厂各恶臭浓度较高的构筑物四周均种植有绿化，可对散逸的少量恶臭污染物吸收净化处理，为进一步避免恶臭影响周围人居生活，在运营过程中需采取如下措施： ①在污水厂运行阶段，如遇到污水营养盐不够，需要另行投加高营养含量的物质来培养污泥时，则要注意选取臭气浓度较低的营养物（啤酒槽等，而不宜采用大粪等），减轻调试期污水厂恶臭对周围环境的影响。 ②污水处理厂在运行过程中要加强管理，控制污泥发酵。污泥产生后要及时清运；隔渣池所截留的栅渣应及时清运，清洗污迹；避免一切固体废弃物在厂内长时间堆放。 ③在各种池子停产修理时，池底积泥会暴露出来散发臭气，应采取及时清除积泥的措施来防止臭气的影响。 ④在主要臭气发生源周围种植抗害性强的乔灌木，如夹竹桃、掠树等。厂界四周种植抗污能力综合值较大的乔木，如榕树、芒果、女贞等，即能美化环境，又能净化空气，减少恶臭。 ⑤污泥、栅渣外运时，使用密闭的专用运输车，防止漏水、漏泥以及飘散对车辆所经路线的周围环境造成影响。运输车间应严格控制，尽量避开交通繁忙时间。污染物排放详见表4-2。 表4-2 污染物排放情况一览表 污染源; 产污环节; 污染物; 产生量t/a; 产生速率kg/h; 处理措施; 是否为可行技术; 排放量t/a; 排放速率kg/h. 恶臭（无组织）; 运行过程; H2S; 0.008; 0.0009; 加强绿化，污泥、栅渣及时清运; 是; 0.008; 0.0009. NH3; 0.217; 0.025; 0.217; 0.025. （2）自行监测要求 根据《排污单位自行监测技术指南总则》（HJ819-2017），结合《排污许可证申请与核发技术规范总则》（HJ942—2018），参照《排污许可证申请与核发技术规范水处理（试行）》（HJ 978-2018）第7项“自行监测管理要求”，本项目废气监测要求如下表4-3所示： 表4-3 废气监测要求一览表 监测点位; 监测因子; 监测频次. 厂界; 氨、硫化氢、臭气浓度; 半年一次. 厂区甲烷体积浓度最高处（格栅、沉砂池、调节池、贮 泥池等）; 甲烷; 一年一次. 2、废水 ①生活污水 本项目劳动定员2人，以远程操作为主，且不在厂区食宿。参照《湖南省用水定额》（DB 43T388-2020）中的表31公共事业及公共建筑用水定额办公楼，用水按38m3/人·a计算，因此项目职工生活用水量为76m3/a，按产污系数0.8计算，职工生活污水排放量为60.8m3/a，生活废水全部由污水管网收集进入一体化泵站。 本项目纳污主体为城镇居民，根据上文表2-6可知处理11900人产生的生活污水量1142.4m³/d，根据《祁阳市大忠桥镇污水处理厂入河排污口设置论证报告》其进水水质收集浓度要求：COD≤250mg/L、BOD5≤130mg/L、SS≤220mg/L、NH3-N≤30mg/L、TN≤38mg/L、TP≤3.7mg/L。取上限计算，每天排入污水处理厂内的废水及污染物量为：废水1600m³/d、COD：0.40t/d、BOD5：0.208t/d、SS：0.0.352t/d、NH3-N：0.048t/d、TN：0.0608t/d、TP：0.000.0059t/d。 尾水经消毒处理后通过排污管排入黄花河，尾水排放执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准，其出水水质要求：COD≤50mg/L、BOD5≤10mg/L、SS≤10mg/L、NH3-N≤5mg/L、TN≤15mg/L、TP≤0.5mg/L。取上限计算，每天排入灌溉渠的废水及污染物量为：废水量1600m3/d、COD：0.08t/d、BOD5：0.016t/d、SS：0.016t/d、NH3-N：0.008t/d、TN：0.024t/d、TP：0.0008t/d。其排放水量和水质情况具体详见表4-4。 表4-4 尾水排放情况一览表 污染物名称; 进水量（584000m3/a）; 治理措施; 出水量（584000m3/a）; 削减量. 浓度（mg/L）; 生产量（t/a）; 浓度（mg/L）; 排放量（t/a）. COD; 250; 146; 预处理采用“格栅及调节池+沉砂池”+改良型A/A/O生物反映池+紫外消毒处理工艺; 50; 29.2; 116.8. BOD5; 130; 75.92; 10; 5.84; 70.08. NH3-N; 30; 17.52; 5; 2.92; 14.6. SS; 220; 128.48; 10; 5.84; 122.64. TN; 38; 22.19; 15; 8.76; 13.43. TP; 3.7; 2.16; 0.5; 0.292; 1.868. 由上表可知污水处理厂运营后，全站设计污水量污染物COD每年可削减116.8t，BOD5每年可削减70.08t，NH3-N每年可削减14.6t，SS每年可削减122.64t，TN每年可削减13.43t，TP每年可削减1.868t，显著减少了纳污范围内生活污水中污染物的排放量，改变了纳污范围内生活污水未经处理直接排放的现状，对受纳水体水质具有明显改善作用。 ②初期雨水 本项目实施雨污分流，初期雨水经雨水沟汇入就近水体。 初期雨水暴雨强度计算公式采用永州市暴雨强度计算公式: q=1020（1+lgP)/(T+1) Q=q×F×T 式中： P：重现期，取2； T：集水时间，取15分钟； F：汇水面积（公顷），0.3751公顷 根据上式计算，厂区内15分钟的降水体积Q为466.66m3，根据永州市降雨情况，一年的初期雨水收集次数取20次。则初期雨水产生量为9333.2m3/a。 本项目产生的主要废水是污泥浓缩水及厂区员工生活污水等，此部分废水产生较量较小，污泥浓缩水及厂区员工生活污水等收集后接入污水厂内格栅池，与进厂污水一并处理，污染物浓度也较低，因此，污泥浓缩水及厂区员工生活污水等对污水处理厂进水水质、水量的影响较小。 因此，项目废水外排对纳污水体水质影响很小。 可行性及环境影响分析：参照《排污许可证申请与核发技术规范水处理（试行）》（HJ978-2018）第6项“污染防治可行技术要求”第6.2.1小项-污水处理可行技术参照表，具体详见表4-5。 表4-5 污水处理可行技术参照表 废水类别; 执行标准; 可行技术. 生活污水; 执行GB18918中一级标准的A标准或更严格标准; 预处理：格栅、沉淀（沉砂、初沉）、调节； 生化处理：缺氧耗氧、厌氧缺氧好氧、序批式活性污泥、接触氧化、氧化沟、移动生物床反应器、膜生物反应器； 深度处理：混凝沉淀、过滤、曝气生物滤池、微滤、超滤、消毒（次氯酸钠、臭氧、紫外、二氧化氯）。. 由上表可知，本项目处理工艺为预处理采用“改良型A/A/O生物反映池（垂直迷宫流VFL）+混凝沉淀池+精密过滤器+紫外线消毒”工艺，该治理措施能够有效处理废水中污染物的排放浓度，使其污染物达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）—级A标准后进行排放。 3、噪声 ①噪声源强 污水处理厂运行时的噪声源主要有各类泵机、鼓风机等，噪声源强约75~85（dBA）。项目采取以下防治措施：①在设备选型上，选购低噪声环保设备并加强设备的日常维护；②在安装环节，采用混凝土底座，并加装减震垫，以达到隔声、减震效果，降低噪声污染；③厂区内的构筑物应合理布局，将高噪声设备尽可能布置在远离厂界位置。④车间、厂区周边加强绿化，种植高大的常绿树种，达到吸声的效果。⑤车辆进出时严禁使用高音喇叭，并应尽量减少鸣笛次数。项目各噪声源的声源强度和采取的降噪措施详见表4-6。 表4-6 项目主要设备噪声源强及降噪措施 序号; 建筑物名称; 声源名称; 数量; 声功率级/dB（A）; 声源控制措施; 空间相对位置（m）; 距室内边界距离（m）; 室内边界声级/dB（A）; 运行时段; 建筑物插入损失/dB（A）; 建筑物外噪声. X; Y; Z; 声压级/dB（A）; 建筑物外距离/m. 1; 预处理池; 潜污泵; 2; 80; 基础减振、厂房隔声、水下; 4; -18; 1; 4; 71; 无; 15; 56; 1. 2; 潜水搅拌机; 2; 75; 基础减振、厂房隔声、水下; 4; -18; 1; 4; 66; 无; 15; 51; 1. 3; 抽砂泵; 3; 75; 基础减振、厂房隔声、水下; 4; -18; 1; 4; 68; 无; 15; 53; 1. 4; 生化池; 污泥泵; 3; 80; 基础减振、厂房隔声、水下; 3; -13; 1; 7; 68; 无; 15; 53; 1. 5; 综合用房; 鼓风机; 3; 85; 基础减振、厂房隔声、消声; 3; 12; 1; 3; 80; 无; 15; 65; 1. 注：表中坐标以厂界中心（111度52分11.063秒，26度22分28.841秒）为坐标原点，正东向为X轴正方向，正北向为Y轴正方向. 本项目设置1处提升泵，位于黄花河边，提升泵噪声为70-75dB,由于提升泵为全封闭地下形式，产生的噪声对外界的影响较小。噪声能达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准限值要求。 ②噪声预测模式 按照《环境影响评价技术导则声环境》（HJ2.4-2021）规定和预测软件的要求，项目对声环境产生影响的主要设备噪声源，按其辐射噪声和结构特点，安装位置的环境条件以及噪声源至预测点的距离等因素进行判断，分别按点声源、线声源和面声源的距离衰减模式逐一计算某一声源在预测点上产生的声压级（dB）。 采用《环境影响评价技术导则声环境》（HJ2.4-2021）中的工业噪声预测模式。 1、计算某个室内声源在靠近固护结构处产生的倍频带声压级： Lp1＝Lw＋10log（Q4π⋅r2+4R） 式中： Lp1——某室内声源在靠近围炉结构处产生的倍频带声压级，dB； Lw——声源的倍频带声功率级，dB； Q——声源的指向性因子，无量纲； r——受声点与声源的距离，m； R——房间常数，用s（/（1-（）表示，s房间表面积m2， 2、计算出所有室内声源在围护结构处产生的i倍频带叠加声压级： 式中： LP1i（T）——靠近围护结构处室内N个声源i倍频带的叠加声压级，dB； LP1ij——室内j声源i倍频带的声压级，dB； N——室内声源总数。 3、在室内近似为扩散声场时，计算出靠近室外围护结构处的声压级： 式中： LP2i（T）——靠近围护结构处室外N个声源i倍频带的叠加声压级，dB； TLi——围护结构i倍频带的隔声量，dB。 4、将室外声源的声压级和透过面积换算成等效的室外声源，计算出中心位置位于透声面积（S）处的等效声源的倍频带声功率级。 5、等效室外声源的位置为围护结构的位置，其倍频带声功率级为Lw，由此按室外声源方法计算等效室外声源在预测点产生的声级。 6、计算某个室外声源在预测点产生的倍频带声压级： L（r）=Lw-20lg（r/r0）-△L （3）厂界预测结果 根据上述噪声预测模式，本项目对各厂界噪声监测点的影响预测结果见表4-7。 表4-7 项目各噪声源在厂界处预测结果单位：dB(A) 声源单位; 声源强度dB（A); 东厂界; 南厂界; 西厂界; 北厂界. 距离（m); 贡献值dB（A); 距离（m); 贡献值dB（A); 距离（m); 贡献值dB（A); 距离（m); 贡献值dB（A). 厂房; 69; 8; 48; 10; 46; 9; 47; 22; 39. 贡献值; 48; 46; 47; 39. 标准值; 昼60/夜50; 昼60/夜50; 昼60/夜50; 昼60/夜50. 达标情况; 达标; 达标; 达标; 达标. 从表4-8预测结果可知，项目设备声源经有效治理后昼、夜均达标，无超标现象。采取以上减振、隔音、消声措施、设置绿化带和距离衰减措施后可有效隔声降噪，各厂界噪声能达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准限值要求。 可行性及环境影响分析：综上所述，项目噪声源强经采取设备基础减震、厂房及建筑材料隔声、吸声等降噪措施后，再经距离衰减，噪声对周围声环境影响可控。为了确保噪声控制措施有效运行，建议项目运行后，对厂界噪声进行定期监测。根据《排污许可证申请与核发技术规范总则》（HJ942—2018），结合《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ 819-2017），本项目噪声监测点位及频次要求见表表4-8： 表4-8 监测要求一览表 项目; 监测点位; 监测因子; 监测频次; 执行排放标准. 噪声; 污水处理厂东、南、西、北厂界外1m处; 厂界噪声; 1次/季度，昼夜监测; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准. 4、固体废物 营运期固体废物主要为职工生活垃圾、污泥、栅渣、沉砂和废润滑油、废灯管、废检测试剂等。 ①生活垃圾 本项目职工2人，均不在厂内住宿，生活垃圾产生量按0.2kg/人·d计算，则项目垃圾产生量约为0.146t/a，厂内设垃圾桶收集后交由当地环卫部门进行清运处理。 ②栅渣、沉砂： 根据《污水处理厂工艺设计手册》（高俊发，王社平主编，化学工业出版社，2003年），污水处理厂格栅拦渣产生量一般为0.07m3/1000m3·d，本项目污水处理能力为1600m3·d，栅渣容重取960kg/m3，则含水率60%栅渣量0.108t/d（39.42t/a）；沉砂产生量约0.03m3 /1000m3·d，沉砂容重取1500kg/m3，则含水率60%沉砂产生量为0.072t/d（26.28t/a），栅渣主要是生活污水中的漂浮物，以塑料、树枝、砂石等为主，收集后交由环卫部门清运处理。 环评要求项目在厂内按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）的有关要求建设一般固废暂存间1间，暂存间应做好防渗、防雨措施，与危险废物、生活垃圾实行严格的分类收集、分类存放，一般固废均收集于袋盖收集桶内，存放与相应构筑物的暂存点，可防止废液及粉尘四溢，收集后及时清运，在清运的过程中须遵守严格的卫生安全程序，避免沿途洒落和飘散造成环境污染，确保不产生二次污染。 ③污泥 根据《集中式污染治理设施产排污系数手册》（环境保护部华南环境科学研究所，2010年修订）中污水处理厂污泥产生系数，本项目采用A2O法，污泥（含水率80%）产生系数为0.78t/t-COD去除量，本项目设计进、出水COD浓度分别为250mg/L、50mg/L，则污泥产生量约0.250t/d（含水率80%计），91.25t/a。 项目厂内设置污泥储池用于污泥暂存，定期清理污泥储池，污泥由吸污车转运至观音滩镇污水处理厂压滤后，运至由政府指定有资质的单位进行处置。污泥在贮泥池暂存过程中产生的少量渗滤水进入污水处理系统进行处理。 ④废灯管 尾水消毒采用紫外线工艺，在使用过程中紫外线消毒灯管约一年需更换一次，废弃的灯管产生量为0.01t/a，属于危险废物中HW29含汞废物（废物代码HW29-900-023-29），经收集暂存于危废间，定期交由有资质单位处置。 ⑤废润滑油 本项目厂内设备检修过程中会产生少量的废润滑油，约0.001t/a，根据《国家危险废物名录》（2021版），本项目产生的废润滑油属于危废管理名录中HW08废矿物油与含矿物油废物-其他生产、销售、使用过程中产生的废矿物油及沾染矿物油的废弃包装物，废物代码为900-249-08，应统一收集后至危废暂存间后交由有资质的公司处理。 ⑥废检测试剂 本项目设有在线监测仪器，仪器使用时产生少量的废检测试剂，处理一吨水需使用约1.54克检测试剂，一年产生量约为0.9吨。收集暂存于危废间，定期交由有资质单位处置。 根据《建设项目危险废物环境影响评价指南》（环保部公告[2017]43 号）、《固体废物鉴别标准通则》（GB 34330-2017）。本项目固体废物主要为一般工业固废、危险废物和生活垃圾。 一般工业固废建设项目需强化废物产生、收集、贮运各环节的管理，杜绝固废在厂区内的散失、渗漏。做好固体废物在厂区内的收集和储存相关防护工作，收集后进行有效处置或者回用。建立完善的规章制度，以降低固体废物散落对周围环境的影响。 危险废物须依法委托有危废处理资质的单位处置，并执行危险废物转移联单制度，报环保部门批准或备案，登记危险废物的的转出单位、数量、类型、最终处置单位等，并且在项目投入运营前须与有相应危险废物处理的单位签订合同。危险废物贮存前应进行检验，确保同预定接收的危险废物一致，并注册登记，作好记录，记录上须注明危险废物的名称、来源、数量、特性和包装容器的类别、入库日期、存放库位、废物出库日期及接受单位名称。危险废物由危废处理单位用专用危废运输车进行运输，严格按照危险货物运输的管理规定进行，减少运输过程中的二次污染和可能造成的环境风险。建立档案制度，详细记录入场的固体废物的种类和数量等信息，长期保存，供随时查阅。 项目危险废物的收集、临时贮存及处置应符合国家有关危废处置的规定要求，同时要求危险固废临时贮存场参照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）有关规定执行。对危险废物的收集、暂存和运输按国家标准有如下要求： a.危险废物的收集包装 有符合要求的包装容器、收集人员的个人防护设备。根据《危险废物贮存 收集 运输技术规范》（HJ/T 2007）相关要求可知，包装容器和包装袋应选用与装盛物相容(不起反应)的材料制成，包装容器必须坚固不易破碎，防渗性能良好。很多塑料也是优质的包装材料，只要达到相关要求，可以用于危险废物包装。 b.危险废物标识 危险废物的收集容器应在醒目位置贴有危险废物标签，在收集场所醒目的地方设置危险废物警告标识。 危险废物标签应标明以下信息：主要化学成分或危险废物名称、数量、物理形态、危险类别、安全措施以及危险废物产生单位名称、地址、联系人及电话。 c.危险废物的暂存要求 危险废物堆放场满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）有关规定： 贮存点应具有固定的区域边界，并应采取与其他区域进行隔离的措施。贮存点应采取防风、防雨、防晒和防止危险废物流失、扬散等措施。贮存点贮存的危险废物应置于容器或包装物中，不应直接散堆。贮存点应根据危险废物的形态、屋里化学性质、包装形式等，采取防渗、防漏等污染防治措施或采用具有相应功能的装置。贮存点应及时清运贮存的危险废物，实时贮存量不应超过3吨。 根据《危险废物贮存收集运输技术规范》（HJ/T 2007）相关要求可知，同一区域贮存两种或两种以上不同级别的危险废物时。应按最高等级危险废物的性能标志。 根据《固体废物鉴别标准通则》（GB 34330-2017）和《一般固体废物分类与代码》（GB/T 39198-2020）等相关文件判定，本目固体废物鉴别分析汇总见下表4-9： 表4-9 一般固体废物鉴别分析汇总表 序号; 固废名称; 产生环节; 产生量; t/a） 属性; 主要有毒有害物质名称; 物理性状; 固废编码; 贮存方式; 环境危废特性; 利用处置方式和去向; 环境管理要求. 1; 栅渣; 运营过程; 39.42; 一般固废; /; 固态; 462-001-99; 固废暂存间; /; 暂存于固废暂存间内，定期交由环卫部门处理; 《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）. 2; 沉砂; 26.28; /; 固态; 462-001-99; /. 3; 污泥; 91.25; /; 液态; 462-001-62; 贮泥池; /; 由吸污车转运至观音滩镇污水处理厂压滤后，运至由政府指定有资质的单位进行处置。. 4; 生活垃圾; 员工生活; 0.146; 生活垃圾; /; 固态; /; /; /; 交由环卫部门处理; 生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008）. 根据《国家危险废物名录》、《建设项目危险废物环境影响评价指南》以及《危险废物鉴别标准》，经辨别，项目生产过程中产生的危险废物基本情况见表4-10。 表4-10 项目危险废物汇总表 序号; - 名称; - 属性; - 危险废物代码; - 产生量（t/a）; - 贮存方式; - 产生工序及装置; - 物理性状; - 主要有毒有害物质名称; - 环境危废特性; - 利用处置方式和去向; - 环. - 1管理要求; 废润滑油; - HW08 - 废矿物油与含矿物油废物; - 900-249-08; 0.001; 桶装; - 设备检修; - 液态; - 矿物油; - T，I; - 交由有资质的公司处理; - 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）. 2; 废灯管; - HW29含汞废物; - 900-023-29; 0.01; /; - 尾水消毒; - 固态; - 汞; - T. - 3; 环保在线监测房化学试剂; - HW06废有机溶剂与含有机溶剂废物; - 900-404-06; 0.9; 瓶装; - 在线数据比对; - 液态; /; T,I,R; 交由有资质的公司处理; /. - 可行性及环境影响分析：综上，本项目运行产生的一般工业固废、危险废物和生活垃圾经过合理处置后，均按照“减量化、资源化、无害化”处理原则，加强固体废物的内部管理，建立固体废物产生、外运、处置及最终去向的详细账单，按废物转移交换处置管理办法实施追踪管理；各类一般固废在厂内暂存措施应分别按照《一般工业固体废物贮存和填埋 污染控制标准》（GB18599-2020）实施，危险废物严格按照《危险废物贮存污染物控制标准》（GB18597-2023）要求，生活垃圾按照《生活垃圾焚烧污染控制标准》（GB18485-2014）要求，采取防渗透、防泄漏、防中途流失措施，并落实安全管理责任，避免二次污染。 5、地下水 本项目主要为乡镇污水处理厂及管网工程建设项目，营运期可能造成地下水污染的途径主要为污水处理站池体、输水管道等发生跑、冒、滴、 漏或者发生故障障致非正常排放的废水污染地下水。此部分废水对地下水的污染方式主要为垂直入渗进入地下含水层。 环评要求建设方将污水处理站废水调节池、生化组合池、沉砂池等基座均采取防渗处理，贮泥池以及周边部分地面也采用防渗混凝土进行固化，但应进一步将为硬化的地面进行固化处理，可防止污水外渗发生扩散。污水处理站的调节池、沉砂池、生化组合池、贮泥池由于处理的污染物浓度较高，防渗层等效防渗系数不大于1.0×10-10cm/s，污水处理站池底基础采用“抗渗钢筋混凝土整体基础+素混凝土垫层+原土夯实”，对以上区域均划定为重点防渗区域。对于项目区加药间、鼓风机房及变配电间等一般区域则采用一般防渗措施，防渗层等有效防渗系数不大于1.0×10-5cm/s。道路、综合楼等做地面硬化，为“非防渗区”。 在运营过程中，严格做到以下方面工作： ①加强进、出水质管控：对工程进、出水口设置在线监测系统，对进水管流量、化学需氧量、氨氮进行监控。对出水总排口流量、PH值、水温、化学需氧量、氨氮、总磷、总氮进行监控，并做好与当地环保部门的联网工作。确保进水水质在可接受范围内，以免高浓度污水影响处理系统的正常运行，一旦发现进水中污染物浓度高于进水水质控制要求，应迅速对进水进行阻断或应急处理，追查污染源头。 ②认真做好污水处理站的运行管理工作，加强对员工的培训和教育，提高其工作责任心；制定各项规章制度和操作规程，避免因操作失误而造成事故排放。 ③加强对各类设备及尾水排放管道的定期检查、维护和管理，以减少事故隐患；污水厂应采用双回路供电，防止因停电而造成运转事故。 ④为避免项目废水非正常排放对地下水造成污染建设单位必须加强对污水处理站防渗设施的监管，确保污水处理站等的防渗措施安全正常运行，并每年例行检查，从源头上控制污水的渗漏量。 可行性及环境影响分析：项目在采取上述措施后，工程废水渗漏的可能性不大，对地下水影响很小。 6、土壤环境 本项目为污染影响型建设项目，对土壤的影响途径主要为废水污染物垂直入渗影响。根据工程分析，产生地面漫流及垂直入渗影响的主要污染因子为COD、NH3-N。 ①影响途径分析 本项目气型污染物主要为恶臭气体，加强运行管理，加强厂区绿化等措施进行除臭，恶臭污染物排放量小。此外，由于恶臭气体属于气态性污染物，易随大气扩散，不易对区域土壤环境造成沉降影响。 生活污水通过埋地管道进入项目污水处理设施，厂内各污水处理设施为地下结构或地上封闭结构，项目废水发生地面漫流可能性不大。 在项目污水管道、污水处理设施破裂等情况下，项目污水出现渗漏，则可能通过垂直下渗对区域土壤环境造成影响，主要污染因子为COD、NH3-N、SS。 ②影响分析 1.源头控制措施 项目收集处理生活污水，控制COD进水浓度为250mg/L，NH3-N进水浓度为38mg/L，SS进水浓度为220mg/L。项目废水污染物均为非持久性污染物，且进水浓度不高。 2.过程控制措施 根据场地特性和项目特征，制定分区防渗。对于污水处理站的调节池、沉砂池、生化组合池、贮泥池由于处理的污染物浓度较高，采取重点防渗，防渗层等效防渗系数不大于1.0×10-10cm/s；对项目区加药间、鼓风机房及变配电间等一般区域则采用一般防渗措施，防渗层等有效防渗系数不大于1.0×10-5cm/s。加强项目区的绿化建设，种植吸附能力较好的植被。 3.风险控制措施 加强废水处理设施的维护管理，确保安全运行，厂内设置双向电源，避免停电情况下，厂内不能正常运行。一旦发现土壤污染事故，立即启动应急预案，采取应急措施控制土壤污染，并使污染得到治理。 可行性及环境影响分析：综上分析，项目在做好污染防控措施及分区防渗措施后，大气沉降、地面漫流和垂直入渗对周边土壤环境影响较小。 - 7、生态环境 本项用地范围内无生态环境保护目标。运营期生态保护主要体现为做好项目区内的绿化，每个区域都要有一定的绿化面积才能维护区域生态系统的平衡和稳定，因此建设好区域内的人工绿地是重要的生态恢复措施。人工绿化的绿色地域系统是生态环境的重要组成部分，对美化环境、改善区域的生态环境质量作用很大。 8、环境风险 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南》（污染影响类）（试行可知），有毒有害和易燃易爆危险物质储存量超过临界量的建设项目需进行专项评价（临界量及计算方法可参考《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169）附录B和附录C），本项目危险物质储存量未超过临界量，无需进行专项评价，仅简单分析。 1、潜在的环境风险事故 大忠桥镇污水集中处理工程，发生环境风险事故的可能环节及由此产生的影响方式主要有以下几方面： （1）设备故障污水或污泥处理系统的设备发生故障，使污水处理能力降低，出水水质下降或污泥不能及时外运，引起污泥发酵，贮泥池爆满，散发恶臭。 （2）进水水质在收水范围外 排污不正常致使进厂水质负荷突增，或有毒有害物质误入管网，造成曝气池的微生物活性下降或被毒害，影响污水处理效率。 （3）突发性外部事故 由于出现一些不可抗拒的外部原因，如停电、突发性自然灾害等，造成污水厂污水处理设施停止运行，大量未经处理的污水直接排放，这将是污水处理厂非正常排放的极限情况。 （4）正常运行过程风险事故 由于污水系统事故风险具有突发性，会给维护系统的工作人员带来重大损害，严重的可能危及生命。 （5）管网破损事故 地下水较丰富的雨季的时候，在营运期容易出现管道溢出水的情况以及对管网的破损情况。 2、环境风险事故的影响分析 （1）非正常污水排放的环境风险 根据对污水生物处理机理及国内同类污水处理厂运行实践的分析，城市污水处理厂导致未处理污水溢出的主要原因如下： ①由于污水处理设备、设施质量问题或养护不当，将造成设备、设施故障，导致污水处理效率下降甚至未处理直接排放。 ②如遇污水处理厂停电，则直接导致污水未处理直接排放。 （2）污泥的影响 污水处理厂污泥中含一定有机物、病原体及其它污染物质，如不进行及时、恰当的处置，将可能散发臭气，或随地表径流进入地表水体，对环境造成二次污染，对人体健康产生危害。此外，若污泥无法及时清运处理，大量污泥只能暂时放在贮泥池中。污泥长时间未经处理放置，引起污泥发酵，出现污泥分层、发泡、散发恶臭气体等现象。另外，贮泥池的容积是有限的，当污泥长时间不能外运时，贮泥池爆满，将出现污泥外溢污染厂区环境等问题。 （3）对人体健康的可能影响 当污水系统的某一构筑物出现事故，必须立即予以排除，此时维修工人需进入污水管道、集水井或污水池内操作，这些地方易产生和积累有毒的H2S气体，在维修时如不注意采取防护措施，维修人员会因通风不畅吸入有毒气体而出现头晕、呼吸不畅等症状，严重的甚至导致死亡。 污水或污泥中都含有各种病原菌和寄生虫卵，操作人员直接接触污水或污泥后，如不注意卫生，可能引起肠道疾病和寄生虫病。 3、风险事故防范对策和措施 （1）非正常污水排放的防护 ①设计中应充分考虑由于各种因素造成水量不稳状态时的应急措施，以缓解不利状态。 ②加强电站管理，保证供电设施及线路正常运行。 ③加强输水管线的巡查，及时发现问题及时解决。 ④建立污水处理厂运行管理和操作责任制度；搞好员工培训，建立技术考核档案，不合格者不得上岗。 ⑤加强设备、设施的维护与管理，关键设备应有备机，保证电源双回路供电；一旦发生事故，应采取以下措施： a、力争保证格栅和沉砂池正常运行，使进水中的SS和CODCr得到一定的削减； b、同时从汇水系统的主要污染源查找原因，由有关工厂采取应急措施，控制对微生物有毒害物质的排放量； c、如一旦出现不可抗拒的外部原因，如双回路停电，突发性自然灾害等情况将导致污水未处理外排时，应要求接管工厂部分或全部停止向管道排污，以确保水体功能安全； d、在事故发生及处理期间，应在排放口附近水域悬挂标志示警，提醒各有关方面采取防范措施。 （2）污泥排放对环境影响的防护措施 污水处理厂污泥应及时清运，采用专用密闭运输车辆，避免散发臭气，撒落，污染环境。 综上所述，污水处理工程存在一定的环境风险，包括对附近水域的污染、对环境空气的影响，严重时可能导致人身伤害事故，在设计中应充分考虑到可能的风险事故并采取必要的措施，在日常工作中加强管理，预防和及时处理风险事故，减少可能的环境影响及经济损失。 在建设单位在落实好本环评中提出的风险防范措施与加强管理的要求后，风险事故发生的几率及风险发生时的环境影响均能得到有效的控制。 （3）风险应急预案 ①指挥结构 设置环境管理机构和专门的应急领导小组，由企业负责人任组长，并配专职环保管理人员。 一旦发生风险事故，岗位人员应立即报告装置应急领导小组；各级应急指挥领导、成员接到报告后，立即赶赴现场按照各自的职责分工和应急处理程序进行应急处理；处理期间根据事态的发展，应急领导小组现场对事故险情进行评估，根据评估结果确定是否需要上级主管部门的协助救援。 ②事故上报程序和内容 报告程序：事故发生后24h内将事故概况迅速上报环保、劳动、卫生等相关部门。 报告内容：发生事故的单位、时间、地点、事故原因、对环境影响、灾情损失情况和抢险情况。 ③信息传递 按照从紧急情况现场与指挥线路一致的线路上报和下传，确保管理层及当地环保部门及时得到信息。 ④现场警戒措施 由环境管理机构和应急领导小组根据现场实际情况指挥事故单位划定警戒区域，并用警戒绳圈定，并安排人员负责把守，警戒人员必须佩带安全防护用具。禁止无关人员进入危险区域，同时通知公安保卫处禁止无关人员及车辆进入危险域。 ⑤善后处理 突发事件结束后，由有关部门迅速成立事故调查小组，进行调查处理；组织恢复污水厂运行，做好恢复运行的各项措施；突发事件结束后，根据突发事件的影响范围由污水厂办公室或指定人员统一对外发布信息。 ⑥应急监测 事故发生时，应迅速通知环境监测部门进行现场应急监测，污水处理厂人员积极配合。事故排放发生时，每2小时采一次样进行监测，事故排放得到控制后，每天采一次样进行监测，直至影响水域水环境质量恢复到事故排放前的水平。 ⑦应急终止 事故排放满足应急终止条件包括污水处理厂事故排放得到控制，造成事故排放诱发因素已经消除，污水处理厂排放口水质恢复至事故排放前水平，且污水处理厂事故排放无继发可能。 ⑧应急终止程序 由应急指挥部确定应急终止时机，并向各部门下达应急终止命令。应急状态终止后，应继续进行环境监测和评价工作，直至其他补偿措施无需继续进行为止，终止后应评估污染造成的损害，确定事故赔偿，并编制事故调查报告，备案上报相关材料。 ⑨应急预案 表4-11 环境风险突发事故应急预案 序号; 项目; 内容及要求. 1; 总则; /. 2; 危险源概况; 危险源类型、数量及分布及对环境的风险. 3; 应急计划区; 运营期事故主要为污水处理系统失效导致污水直排风险，环境保护目标为工作人员、设备、水质、周围居民等敏感点. 4; 应急组织; 成立应急指挥部，环保、消防、水利为主要响应机构. 5; 应急状态分类及应急响应程序; 规定事故的级别及相应的应急分类响应程序. 6; 应急设施设备材料; 防未达标废水外溢、直排，主要应急设备是流速、流量测定仪、便携式多功能水质检测仪、COD、氨氮快速测定仪、便携式pH计等. 7; 报警通讯、通知方式和交通; 规定应急状态下的报警通讯方式、通知方式、通知对象(周围群众与政府部门)和交通保障、管制. 8; 应急环境监测及事故后果评估; 由专业队伍负责对事故现场进行环境应急监测，对事故性质、参数与后果进行评估，组织专家组为指挥部门提供决策依据. 9; 应急防护措施、清除泄漏措施方法和器材; 事故现场：控制事故，防止扩大、蔓延及连锁反应。清除现场泄漏物，降低危害，相应的设施器材配备. 邻近区域：控制防火区域，控制和清除污染措施及相应设备配备. 10; 应急剂量控制、撤离组织计划、医疗救护与公众健康; 事故现场：控制事故发展，阻止扩大、蔓延及连锁反应，相应的设备器材配置. 邻近区：控制和消除环境污染的措施及相应的设备配备. 11; 应急状态终止与恢复措施; 规定应急状态终止程序 事故现场善后处理，恢复措施 邻近区域解除事故警戒及善后恢复措施. 12; 人员培训与演练; 应急计划制定后，平时安排人员培训与演练. 13; 记录和报告; 设置应急事故专门记录，建档案和专门报告制度，设专门部门和负责管理. 14; 附件; 与应急事故有关的多种附件材料的准备和形成. |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、 名称)/污染源 | 污染物项目 |  | 环境保护措施 |  | 执行标准 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 格栅、污泥池、污泥脱水间 | 臭气浓度、硫化氢、氨 |  | 污泥由吸污车转运至观音滩镇污水处理厂压滤后，运至由政府指定有资质的单位进行处置；设置卫生防护距离；并加强绿化 |  | 厂界达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表4中标准 |  |
| 地表水环境 | 生活污水、污泥滤水 | pH、COD、BOD5、SS、NH3-N、TN、TP |  | 采用“改良型A/A/O生物反映池（垂直迷宫流VFL）+混凝沉淀池+精密过滤器+紫外线消毒”工艺 |  | 达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级排放标准中的A标准 |  |
| 声环境 | 生产设备 | 噪声 |  | 布局合理，选用低噪声设备，采用减振、隔声措施，加强设备维护和保养等，加强绿化 |  | 执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准 |  |
| 电磁辐射 | / | / |  | / |  | / |  |
| 固体废物 | 一般固废 |  | 生活垃圾 |  | 交由当地环卫部门处理 |  | 《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020） |
|  |  |  | 栅渣 |  | 交由当地环卫部门统一清运处置 |  |  |
|  |  |  | 沉砂 |  |  |  |  |
|  |  |  | 污泥 |  | 由吸污车转运至观音滩镇污水处理厂压滤后，运至由政府指定有资质的单位进行处置 |  |  |
|  | 危险废物 |  | 废润滑油 |  | 暂存于危废间，由有危废资质的单位进行处置 |  | 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023） |
|  |  |  | 废荧光灯管 |  |  |  |  |
|  |  |  | 废检测试剂 |  |  |  |  |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | / |  | / |  | / |  | / |
| 生态保护措施 | 废气、废水、噪声、固废经治理达标后排放，以减少本项目排放的污染物对周围环境的影响。通过增加绿化面积等措施进行生态环境保护，加强厂区及其厂界周围环境绿化，绿化以树、灌、草等相结合的形式，起到降低噪声、吸附尘粒、净化空气的作用，同时也可防止水土流失。 |  |  |  |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | 运营中必须加强事故风险防范意识和事故风险管理，危废存储区应有良好的通风措施，做好防渗措施，并与一般固废分开堆存，严格执行《危险废物转移联单管理办法》；发生泄漏，应立即组织人员进行抢险，同时做好人员疏散工作，派专人看护现场，禁止闲杂人员误入泄漏区域，彻底清理泄露现场，防治二次事故的发生。 |  |  |  |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | 1、项目建成投产排污前，应办理排污许可证 2、项目建成试运行，及时进行环保竣工验收 3、污水处理站建设过程中同步建设进出水在线监测设备，并接入省生态环境厅和省住房城乡建设厅信息平台。 |  |  |  |  |  |  |

- 六、结论

综上所述，本项目的建设符合国家产业政策。建设方在认真落实本报告表提出的各项污染防治措施治理和生态保护措施的前提下，可以实现污染物达标排放或得到有效处置，对周围环境影响较小。项目无明显的环境制约因素，不会改变环境功能区划和环境质量等级。项目运行后对治理大忠桥镇城镇污水污染、改善大忠桥镇周边水环境具有重大意义。因此，从环保角度分析，本项目的建设可行。

- 附表

- 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 |  | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 恶臭 | NH3 | / | / | / | 0.217t/a | / | 0.217t/a | +0.217t/a |
|  |  | H2S | / | / | / | 0.008t/a | / | 0.008t/a | +0.008t/a |
| 废水 | SS |  | / | / | / | 5.84t/a | / | 5.84t/a | +5.84t/a |
|  | COD |  | / | / | / | 29.2t/a | / | 29.2t/a | +29.2t/a |
|  | NH3-N |  | / | / | / | 2.92t/a | / | 2.92t/a | +2.92t/a |
|  | TP |  | / | / | / | 0.292t/a | / | 0.292t/a | +0.292t/a |
|  | TN |  | / | / | / | 8.76t/a | / | 8.76t/a | +8.76t/a |
|  | BOD5 |  | / | / | / | 5.84t/a | / | 5.84t/a | +5.84t/a |
| 一般工业 固体废物 | 生活垃圾 |  | / | / | / | 0.146t/a | / | 0.146t/a | +0.146t/a |
|  | 栅渣 |  | / | / | / | 39.42t/a | / | 39.42t/a | +39.42t/a |
|  | 沉砂 |  | / | / | / | 26.28/a | / | 26.28/a | +26.28/a |
|  | 污泥 |  | / | / | / | 91.25t/a | / | 91.25t/a | +91.25t/a |
| 危险废物 | 废润滑油 |  | / | / | / | 0.001t/a | / | 0.001t/a | +0.001t/a |
|  | 废荧光灯管 |  | / | / | / | 0.01t/a | / | 0.01t/a | +0.01t/a |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①

祁阳市大忠桥镇污水集中处理工程重大变更

地表水专项评价

建设单位：祁阳湘环水环境治理有限公司

编制单位：湖南美廷环保科技有限公司

编制时间：二零二四年七月

目录

1、总则	661

2、工程分析	666

3、地表水环境质量现状	72

4、地表水环境影响预测与评价	75

5、地表水环境保护措施	80

6、地表水环境影响评价结论	85

# 1、总则

## 1.1项目概况

（1）项目名称：祁阳市大忠桥镇污水集中处理工程重大变更；

（2）建设单位：祁阳湘环水环境治理有限公司；

（3）建设性质：重大变更；

（4）建设地点：湖南省永州市祁阳市大忠桥镇合兴村

（5）建设规模：设计污水处理规模为1600m3/d，配套管网6530m；

（6）占地面积：总占地面积为3751m2；

（7）设计工艺及排放标准：包括预处理组合池(格栅渠、平流沉砂池、调节池)、“改良型A/A/O生物反应池（垂直迷宫流VFL）+混凝沉淀池+精密过滤器+紫外线消毒”工艺，排放标准执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准。

（8）工程投资：总投资为2339.98万元。

## 1.2编制依据

### 1.2.1国家有关法律法规

（1）《中华人民共和国环境保护法》（2015年1月1日实施）；

（2）《中华人民共和国环境影响评价法》（2018年修正版）；

（3）《建设项目环境保护管理条例》（2017年10月1日起施行）；

（4）《中华人民共和国水污染防治法》（2018年1月1日）；

（5）《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版）；

（6）《水污染防治行动计划》（国发〔2015〕17号）；

（7）《饮用水水源保护区污染防治管理规定》（2010年12月22日修正版）

### 1.2.2地方有关法律法规

（1）《湖南省建设项目环境保护管理办法》（2007年10月1日施行）；

（2）《湖南省环境保护条例》（2020年1月1日修正）；

（3）《湖南省主要地表水系水环境功能区划》（DB43/023-2005）；

（4）《湖南省人民政府关于印发〈湖南省生态保护红线〉的通知》（湘政发〔2018〕20号）；

### 1.2.3技术导则

（1）《环境影响评价技术导则总纲》（HJ2.1-2016）；

（2）《环境影响评价技术导则－地表水环境》（HJ2.3-2018）；

（3）《排污单位自行监测技术指南水处理》（HJ1083-2020）；

（4）《排污许可证申请与核发技术规范水处理（试行）》（HJ978-2018）；

（5）《排污单位自行监测技术指南总则》（HJ819-2017）。

## 1.3评价工作过程

本次地表水专项评价工作任务主要为：在调查和分析评价范围地表水环境质量现状与水环境保护的基础上，预测和评价建设项目对地表水环境质量、水环境功能区、水环境区或水环境保护目标及水环境控制单元的影响范围与影响程度，提出相应的环境保护措施、环境管理要求与监测计划，明确给出地表水环境影响是否可接受的结论。

本次地表水环境影响评价工作程序见下图1-1。

图1-1地表水环境影响评价工作程序框图

## 1.4环境影响因子识别及评价因子

### 1.4.1环境影响因子识别

根据工程特点、区域环境特征、工程建设及运行过程中对环境的影响性质与程度，对工程的环境影响要素进行识别，本项目识别过程见下表。

表1.4-1环境影响因素识别结果

由上表可以看出：本项目营运期废水排放对地表水环境产生一定的影响或潜在的影响。

### 1.4.2评价因子筛选

根据工程排污特点和区域环境特征，确定本项目评价因子见下表。

表1.4-2本项目评价因子识别与筛选表

| 类别 | 现状评价因子 | 预测因子 |
| --- | --- | --- |
| 地表水 | pH、COD、BOD5、SS、氨氮、总氮、总磷、粪大肠菌群 | COD、氨氮 |

## 1.5评价标准

### 1.5.1环境质量标准

本项目尾水经排污管排入黄花河，根据《湖南省主要地表水系水环境功能区划》（DB43/023-2005），项目尾水排入黄花河，未纳入水功能区划，参照执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准。

表1.5-1本项目纳污水域地表水环境质量标准

| 序号 | 项目 | 标准限值 | 单位 | 标准名称 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | pH | 6-9 | 无量纲 | 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准 |
| 2 | COD | 20 | mg/L |  |
| 3 | BOD5 | 4 | mg/L |  |
| 4 | SS | / | mg/L |  |
| 5 | 氨氮 | 1 | mg/L |  |
| 6 | 总氮 | 1 | mg/L |  |
| 7 | 总磷 | 0.2 | mg/L |  |
| 8 | 粪大肠菌群 | 10000 | 个/L |  |

### 1.5.2污染物排放标准

本项目运营期出水水质执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准。具体如下所示：

表1.5-2项目废水排放标准

| - 项目 | - COD（mg/L） | - BOD5（mg/L） | - SS - （mg/L） | - TN（mg/L） | - NH3-N（mg/L） | - TP（mg/L） | - 粪大肠菌群 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 出水 | ≤50 | ≤10 | ≤10 | - ≤15 | - ≤5（8） | - ≤0.5 | - 103个/L |

注：①括号外数值为水温>12℃时的控制指标，括号内数值为水温≤12℃时的控制指标。

## 1.6评价等级及范围

（1）评价等级

对照《环境影响评价技术导则－地表水环境》（HJ2.3-2018）评价工作等级划分方法，本次评价等级按下表进行判定。

表1.6-1水污染影响型建设项目评价等级判定表

本项目废水排放量为1600m3/d，根据以上判定依据，本项目地表水评价等级为二级。

（2）评价范围

本次论证水质现状评价范围为：大忠桥镇污水处理厂排口上游500m至下游5km 的黄花河河道，河道长度5.5km。

## 1.7环境保护目标

本项目经排污管排入黄花河，本项目纳污水体为黄花河，依据《祁阳县水功能区划》（2017年），该段为黄花河大忠桥-白水保留区，水质管理目标为《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水质标准。

表1.7-1项目水环境保护目标

| 环境要素 | 目标名称 | 相对厂界方位距离 | 规模及功能 | 保护级别 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 地表水 | 黄花河 | 排污口上游500m至下游5km | 白水保留区 | 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水质标准 |

# 2、工程分析

## 2.1工程建设内容

本项目建设内容主要包括污水处理厂及配套污水管网。其中污水处理厂占地面积为3751m2，设计污水处理规模1600m3/d，污水处理采用预处理组合池(格栅渠、平流沉砂池、调节池)、“改良型A/A/O生物反应池（垂直迷宫流VFL）+混凝沉淀池+精密过滤器+紫外线消毒”工艺，排放标准执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准；配套污水管网建设工程量为6530m，工程总投资2339.98万元。

表2-1项目建设内容一览表

| 项目类型 |  | 建设内容及规模 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 主体 工程 | 污水处理设施 | 规模1600m3/d，预处理组合池（格栅渠、沉砂池、调节池）、“改良型A/A/O生物反映池（垂直迷宫流VFL）+混凝沉淀池+精密过滤器+紫外线消毒”工艺、出水计量渠 | 已建 |
|  | 管网工程 | HDPE双壁波纹管，规格DN300,4146米；HDPE双壁波纹管，规格DN400,1485米；HDPE双壁波纹管，规格DN500,899米。 | 已建 |
|  | 格栅渠及沉砂池 | 格栅渠：细格栅渠内设机械格栅，栅隙5mm，渠深1.36m、渠宽700mm 沉砂池：一座沉砂池分2格，并联运行，池宽700m，水平流速0.087m/s，最高是流量停留时间69.0s | 已建 |
|  | 调节池 | 有效调节容积250m³ | 已建 |
| 辅助工程 | 综合用房 | 包括鼓风机房、配电间、值班室、加药设备等，采用框架结构。占地面积190m2。 | 已建 |
|  | 水质监测间 | 建筑面积17.05m2， | 已建 |
|  | 检查井 | 污水检查井87座规格Φ1000；污水沉泥井80座，规格Φ1000（所有检查井及沉泥井均设置防坠网） | 已建 |
| 储运工程 | 贮泥池 | 容积89m3 | 已建 |
|  | 污水提升泵站 | 1座，地下全封闭式 | 已建 |
| 公用 工程 | 供电 | 项目用电由电网提供。 | 已建 |
|  | 给水 | 项目用水由自来水供水管网提供。 | 已建 |
|  | 排水 | 雨污分流制，污水处理站尾水通过污水管道排入黄花河。雨水通过沟渠排入附近水体。 | 已建 |
| 环保工程 | 废水处理 | 雨污分流，生活污水、污泥浓缩水一并通过厂区管道集中收集后接入污水厂内格栅池，与进厂污水一并处理，采用“改良型A/A/O生物反映池（垂直迷宫流VFL）+混凝沉淀池+精密过滤器+紫外线消毒”工艺处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后通过排污管排入黄花河 | 已建 |
|  | 固废处理 | 营运期产生污泥由吸污车转运至观音滩镇污水处理厂压滤后，运至由政府指定有资质的单位进行处置；在线监测仪器产生的废液、废灯管、废机油存于危废暂存间，交由有资质单位处理； | - 已建 |

## 2.2工艺流程

本项目采用“改良型A/A/O生物反应池（垂直迷宫流VFL）+混凝沉淀池+精密过滤器+紫外线消毒”工艺，工艺流程图如下所示：

图2-1污水处理厂工艺流程及产排污节点图

## 2.3污水的来源及特点

祁阳市大忠桥镇污水处理厂纳污范围为大忠桥镇镇区规划范围，纳污面积约3.05km2。纳污范围内近期（2020年）人口数约11900人，远期（2035年）21500人。大忠桥镇污水以生活污水为主，因此废水基本来自居民住所的厕所，厨房和洗衣机等处的排水，主要污染物为COD、BOD5、NH3-N、SS、动植物油、总氮、总磷等。

大忠桥镇污水以生活污水为主。根据《祁阳市大忠桥镇污水处理厂入河排污口设置论证报告》，设计进水水质见表2.3-1。

表2.3-1  进水水质指标一览表

| - 项目 | - COD（mg/L） | - BOD5（mg/L） | - SS - （mg/L） | - TN（mg/L） | - NH3-N（mg/L） | - TP（mg/L） | - 粪大肠菌群 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 进水 | - 250 | - 130 | - 220 | - 38 | - 30 | - 3.7 | - / |

大忠桥镇污水处理厂执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2022）一级A标准。设计出水水质见表2.3-2。

表2.3-2  出水水质指标一览表

| - 项目 | - COD（mg/L） | - BOD5（mg/L） | - SS - （mg/L） | - TN（mg/L） | - NH3-N（mg/L） | - TP（mg/L） | - 粪大肠菌群 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 出水 | ≤50 | ≤10 | ≤10 | - ≤15 | - ≤5（8） | - ≤0.5 | - 103个/L |

注：①括号外数值为水温>12℃时的控制指标，括号内数值为水温≤12℃时的控制指标。

## 2.4工程污染源分析

本项目劳动定员2人，以远程操作为主，且不在厂区食宿。参照《湖南省用水定额》（DB 43T388-2020）中的表29城镇居民生活用水定额小城市，用水按38m3/人·a计算，因此项目职工生活用水量为76m3/a，按产污系数0.8计算，职工生活污水排放量为60.8m3/a，项目职工生活污水产生量较小，经化粪池预处理后，再汇入厂区进水口，进入厂区污水处理系统一并处理；本项目污泥浓缩及脱水产生的滤液返回厂区进水口，进入厂区污水处理系统一并处理；本项目设有实验室，化验废水主要是化验COD、氨氮、BOD5等产生的酸、碱性废水，由于每天产生量很小，经调节pH后可直接排入厂区进水口，进入厂区污水处理系统一并处理。因此，本项目运营期外排废水主要为项目处理后的尾水。

根据项目设计处理规模及设计进出水水质，本次运营期废水浓度、污染物削减量及最终排放量如下表所示：

表 2.4-1 废水浓度、污染物削减量及最终排放量一览表

| 污染物名称 | 进水量（584000m3/a） |  | 治理措施 | 出水量（584000m3/a） |  | 削减量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 浓度（mg/L） | 生产量（t/a） |  | 浓度（mg/L） | 排放量（t/a） |  |
| COD | 250 | 146 | 预处理采用“格栅及调节池+沉砂池”+改良型A/A/O生物反映池（垂直迷宫流VFL）+混凝沉淀池+精密过滤器+紫外线消毒工艺 | ≤50 | 29.2 | 116.8 |
| BOD5 | 130 | 75.92 |  | ≤10 | 5.84 | 70.08 |
| NH3-N | 30 | 17.52 |  | ≤5 | 2.92 | 14.6 |
| SS | 220 | 128.48 |  | ≤10 | 5.84 | 122.64 |
| TN | 38 | 22.19 |  | ≤15 | 8.76 | 13.43 |
| TP | 3.7 | 2.16 |  | ≤0.5 | 0.292 | 1.868 |

注：表中括号外数据为水温＞12℃时的控制指标，括号内数据为水温≤12℃时的控制指标

表 2.4-2 废水类别、污染物及污染治理设施信息表

| 废水类别 | 污染物种类 | 排放去向 | 排放规律 | 污染治理设施 |  |  | 排放口编号 | 排放口设置是否符合要求 | 排放口类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 污染治理设施编号 | 污染治理设施名称 | 污染治理设施工艺 |  |  |  |
| 处理后尾水（生活污水） | SS、COD、BOD5、氨氮、总氮、总磷 | 黄花河 | 连续排放，流量稳 | TW001 | 祁阳县本项目 | 预处理+改良型A/A/O生物反映池（垂直迷宫流VFL）+混凝沉淀池+精密过滤器+紫外线消毒 | DW001 | ☑ 是 □ 否 | ☑企业总排口 □雨水排放 □清净下水排放 □温排水排放 □车间或车间处理设施排放口 |

表 2.4-3 废水直接排放口基本情况

| 排放口编号 | 排放口地理坐标 |  | 废水排放量（m3/a） | 排放去向 | 排放规律 | 受纳自然水体信息 |  | 汇入受纳自然水体处地理位置 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 经度 | 纬度 |  |  |  | 名称 | 收纳水体功能目标 | 经度 | 纬度 |  |
| DW001 | 111°52′51.54″ | 26°22′8.31″ | 584000 | 黄花河 | 连续排放、流量稳定 | 黄花河 | Ⅲ类 | 111°52′51.54″ | 26°22′8.31″ |  |

表 2.4-4 废水污染物排放执行标准表

| 排放口编号 | 污染物种类 | 国家或地方污染物排放标准及其他按规定商定的协议 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 名称 | 浓度限值（mg/L） |
| DW001 | SS | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2022）一级A标准 | ≤10 |
|  | COD |  | ≤50 |
|  | BOD5 |  | ≤10 |
|  | 氨氮 |  | ≤5（8） |
|  | 总氮 |  | ≤15 |
|  | 总磷 |  | ≤0.5 |

表 2.4-5 废水污染物排放信息表（新建项目）

| 序号 | 排放口编号 | 污染物种类 | 排放浓度/(mg/L) | 日排放量/（t/d） | 年排放量/（t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DW001 | SS | ≤10 | 0.016 | 5.84 |
|  |  | COD | ≤50 | 0.08 | 29.2 |
|  |  | BOD5 | ≤10 | 0.016 | 5.84 |
|  |  | 氨氮 | ≤5（8） | 0.008 | 2.92 |
|  |  | 总氮 | ≤15 | 0.024 | 8.76 |
|  |  | 总磷 | ≤0.5 | 0.0008 | 0.292 |
| 全厂排放口 |  | SS |  |  | 5.84 |
|  |  | COD |  |  | 29.2 |
|  |  | BOD5 |  |  | 5.84 |
|  |  | 氨氮 |  |  | 2.92 |
|  |  | 总氮 |  |  | 8.76 |
|  |  | 总磷 |  |  | 0.292 |
| 注：表中括号外数据为水温＞12℃时的控制指标，括号内数据为水温≤12℃时的控制指标 |  |  |  |  |  |

# 3、地表水环境质量现状

## 3.1地表水环境质量现状

为了解区域地表水环境质量现状，本环评委托湖南中额环保科技有限公司于2024年07月08日～10日，对项目受纳水体进行监测。

（1）监测断面及监测因子

表 3.1-1 地表水环境质量现状监测断面布设情况

| 水体 | 编号 | 断面位置 | 监测日期 | 监测因子 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 黄花河 | #W1 | 排污口上游500m（参照点） | 2024.07.08-10 | pH、悬浮物、化学需氧量、五日生化需氧量、氨氮、总磷、总氮、粪大肠菌群 |
|  | #W1 | 入河排污口 |  |  |
|  | #W1 | 排污口下游1000m |  |  |

（2）监测频次

每天监测1次，连续监测3天。

（3）评价标准

本项目经排污管排入黄花河，本项目纳污水体为黄花河，依据《祁阳县水功能区划》（2017年），该段为黄花河大忠桥-白水保留区，水质管理目标为《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水质标准。

（4）评价方法

采用单因子标准指数法进行评价。

式中：Sij—评价因子i的水质指数，大于1表明该水质因子超标；

Ci，j—评价因子i在j点的实测统计代表值，mg/L；

Csi—评价因子i的水质评价标准限值，mg/L；

其中pH的标准指数为：

式中：pHsd—地表水水质标准中规定的pH值下限；

pHsu—地表水水质标准中规定的pH值上限；

溶解氧（DO）的标准指数计算公式：

式中：SDO,j—溶解氧的标准指数，大于1表明该水质因子超标；

DOj—溶解氧在j点的实测统计代表值，mg/L；

DOs—溶解氧的水质评价标准限值，mg/L；

DOf—饱和溶解氧浓度，mg/L，对于河流，DOf=468/(31.6+T)；

T—水温，℃；根据监测，项目上游监测断面平均水温约19.6℃，

下游监测断面平均水温约19.8℃

水质参数的标准指数大于1，表明该水质参数超过了规定的水质标准。

（5）监测结果统计与评价

表 3.1-2 地表水监测结果统计 单位：mg/L,pH值无量纲，粪大肠菌群个/L

| 点位名称 | 检测项目 | 检测结果 |  |  | 标准限值 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2024-07-08 | 2024-07-09 | 2024-07-10 |  |  |
| W1排污口上游500m（参照点） | pH值 | 7.2 | 7.3 | 7.2 | 6~9 | 无量纲 |
|  | SS | 17 | 21 | 17 | — | mg/L |
|  | CODcr | 8 | 7 | 8 | ≤20 | mg/L |
|  | BOD5 | 1.8 | 1.6 | 1.7 | ≤4 | mg/L |
|  | 氨氮 | 0.142 | 0.139 | 0.148 | ≤1.0 | mg/L |
|  | 总磷 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | ≤0.2 | mg/L |
|  | 粪大肠菌群 | 3.1×102 | 3.2×102 | 2.4×102 | ≤10000 | MPN/L |
|  | 总氮 | 0.69 | 0.71 | 0.66 | ≤1.0 | mg/L |
| W2入河排污口 | pH值 | 7.3 | 7.4 | 7.4 | 6~9 | 无量纲 |
|  | SS | 32 | 30 | 37 | — | mg/L |
|  | CODcr | 14 | 15 | 15 | ≤20 | mg/L |
|  | BOD5 | 2.9 | 3.0 | 2.9 | ≤4 | mg/L |
|  | 氨氮 | 0.150 | 0.156 | 0.175 | ≤1.0 | mg/L |
|  | 总磷 | 0.05 | 0.07 | 0.06 | ≤0.2 | mg/L |
|  | 粪大肠菌群 | 5.4×102 | 5.6×102 | 4.5×102 | ≤10000 | 个/L |
|  | 总氮 | 0.78 | 0.80 | 0.79 | ≤1.0 | mg/L |
| W3排污口下游1000m | pH值 | 7.3 | 7.4 | 7.3 | 6~9 | 无量纲 |
|  | SS | 24 | 24 | 28 | — | mg/L |
|  | CODcr | 12 | 10 | 13 | ≤20 | mg/L |
|  | BOD5 | 2.3 | 2.1 | 2.7 | ≤4 | mg/L |
|  | 氨氮 | 0.155 | 0.167 | 0.152 | ≤1.0 | mg/L |
|  | 总磷 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | ≤0.2 | mg/L |
|  | 粪大肠菌群 | 3.8×102 | 3.9×102 | 4.2×102 | ≤10000 | 个/L |
|  | 总氮 | 0.67 | 0.71 | 0.73 | ≤1.0 | mg/L |
| 备注：执行《地表水环境质量标准》（GB 3838-2002）表1地表水环境质量标准基本项目标准限值中Ⅲ类标准。 |  |  |  |  |  |  |

根据地表水环境质量现状监测结果可知，各监测因子标准指数小于1，均满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准要求。

## 3.2区域取水现状

根据大忠桥镇污水处理厂入河排污口退水可能影响涉及范围，对评价河段的取水情况进行了现状调查，调查结果显示，河段范围内无集中饮用水取水口，仅零星分布的农业灌溉取水口，其取水对水质无特殊的要求。

## 3.3区域排水现状

大忠桥镇的生活、农业面污染以地面径流的方式进入河道，无工业污水汇入河道。本工程评价范围的水体内水功能区无其他现有、在建、拟建入河排污口。

# 4、地表水环境影响预测与评价

## 4.1预测因子、预测时段及预测范围

（1）预测因子：COD、氨氮；

（2）预测时段：枯水期；

（3）预测范围：大忠桥镇污水处理厂排口上游500m至下游5km的黄花河河道，河道长度5.5km。

## 4.2预测模型

本项目排污口黄花河流域多年平均流量约37.5m3/s，根据《水域纳污能力计算规程》（GB/T25173-2010）中关于水域规模的划分，该河段多年平均流量小于150m3 /s，为中河，对于中小河流，可认为污染物在河段横断面均匀混合，对于污染物浓度沿程的变化，可采用河流一维稳态水质模型模拟计算，一维稳态水质模型公式：

## 4.3预测内容、污染源强及纳污水体水文参数

根据前述，本项目纳污水体为黄花河。本次评价重点预测项目正常及非正常工况下尾水排入纳污水体后对纳污水体的影响。

根据工程分析，本项目尾水中污染物预测源强如下表所示：

表4.3-1本项目尾水中污染物预测源强

| 出水量（m3/s） | 污染因子 | 正常排放 |  | 非正常排放 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 浓度（mg/L） | 量（t/a） | 浓度（mg/L） | 量（t/a） |
| ## 0.01852 | ## COD | ## 50 | ## 29.2 | 250 | 146 |
|  | ## 氨氮 | ## 5 | ## 2.92 | ## 30 | ## 17.52 |
| 注：本次氨氮排放浓度取括号内指标。 |  |  |  |  |  |

大忠桥镇镇区黄花河河段属于中型河流，以对环境最不利的枯水期进行预测，其河流水文特征见下表。

表4.3-2大忠桥镇区黄花河水文参数一览表（枯水期）

| 河宽(m) | 流量(m3/s) | 平均流速（m/s） | 水深(m) |
| --- | --- | --- | --- |
| 45 | 18 | 0.2 | 2.0 |

根据相关资料K1（COD）取0.2/d，K1（NH3-N）取0.12/d。

背景水质状况：根据本工程排污口处黄花河监测数据，COD平均浓度为15mg/L，NH3-N浓度为0.160mg/L。

## 4.4 预测评价结果及影响分析

根据《环境影响评价技术导则-地面水环境》HJ2.3-2018中一维稳态混合衰减岸边排放模式，预测结果见下表。

表 4.4-1 枯水期 COD 浓度预测值（叠加现状值）

|  | 正常排放 | 事故排放 |
| --- | --- | --- |
| X\c | 预测值 | 预测值 |
| 0 | 15.04 | 15.24 |
| 100 | 15.02 | 15.22 |
| 200 | 15.00 | 15.21 |
| 300 | 14.98 | 15.19 |
| 400 | 14.97 | 15.17 |
| 500 | 14.95 | 15.15 |
| 600 | 14.93 | 15.14 |
| 700 | 14.91 | 15.12 |
| 800 | 14.90 | 15.10 |
| 900 | 14.88 | 15.08 |
| 1000 | 14.86 | 15.07 |
| 1100 | 14.85 | 15.05 |
| 1200 | 14.83 | 15.03 |
| 1300 | 14.81 | 15.01 |
| 1400 | 14.79 | 15.00 |

|  | 正常排放 | 事故排放 |
| --- | --- | --- |
| X\c | 预测值 | 预测值 |
| 1500 | 14.78 | 14.98 |
| 1600 | 14.76 | 14.96 |
| 1700 | 14.74 | 14.94 |
| 1800 | 14.73 | 14.93 |
| 1900 | 14.71 | 14.91 |
| 2000 | 14.69 | 14.89 |
| 2200 | 14.66 | 14.86 |
| 2400 | 14.62 | 14.82 |
| 2600 | 14.59 | 14.79 |
| 3000 | 14.52 | 14.72 |
| 3500 | 14.44 | 14.64 |
| 4000 | 14.36 | 14.55 |
| 4500 | 14.27 | 14.47 |
| 5000 | 14.19 | 14.38 |

表 4.4-2 枯水期 NH3-N 浓度预测值（叠加现状值）

|  | 正常排放 | 事故排放 |
| --- | --- | --- |
| X\c | 预测值 | 预测值 |
| 0 | 0.1650 | 0.1907 |
| 100 | 0.1649 | 0.1905 |
| 200 | 0.1647 | 0.1904 |
| 300 | 0.1646 | 0.1903 |
| 400 | 0.1645 | 0.1901 |
| 500 | 0.1644 | 0.1900 |
| 600 | 0.1643 | 0.1899 |
| 700 | 0.1642 | 0.1897 |
| 800 | 0.1641 | 0.1896 |
| 900 | 0.1639 | 0.1895 |
| 1000 | 0.1638 | 0.1894 |
| 1100 | 0.1637 | 0.1892 |
| 1200 | 0.1636 | 0.1891 |
| 1300 | 0.1635 | 0.1890 |
| 1400 | 0.1634 | 0.1888 |
| 1500 | 0.1633 | 0.1887 |
| 1600 | 0.1632 | 0.1886 |
| 1700 | 0.1630 | 0.1884 |
| 1800 | 0.1629 | 0.1883 |
| 1900 | 0.1628 | 0.1882 |
| 2000 | 0.1627 | 0.1880 |
| 2200 | 0.1625 | 0.1878 |
| 2400 | 0.1622 | 0.1875 |
| 2600 | 0.1620 | 0.1873 |
| 3000 | 0.1616 | 0.1867 |
| 3500 | 0.1610 | 0.1861 |
| 4000 | 0.1605 | 0.1854 |
| 4500 | 0.1599 | 0.1848 |
| 5000 | 0.1593 | 0.1842 |

由预测结果可知：

枯水期时，尾水达标排放进入黄花河大忠桥-白水保留区后200m处COD浓度降至水环境背景值，4000m处NH3-N浓度降至水环境背景值，正常排放下，不会改变受纳水体黄花河大忠桥-白水保留区水质类别。同时考虑到本项目为大忠桥镇区污水集中处理工程，建成后大忠桥镇区居民生活污水不再直接排放，项目建设营运后对改善大忠桥镇周边水体水质具有积极作用。事故排放下，不会改变黄花河大忠桥-白水保留区水质类别，但仍需杜绝事故排放，一旦发生事故，将项目废水暂存于事故池，禁止废水未经处理直接外排，同时工程应从设计和管理制度等方面采取措施，防止因停电、污水泵故障、操作失误等因素导致的非正常排放对黄花河大忠桥-白水保留区水质造成不利影响。

## 4.5 尾水排放口设置合理性分析

本项目于2022年8月26日取得关于祁阳市大忠桥镇污水处理厂入河排污口设置的批复祁环排〔2022〕9号，位于祁阳市大忠桥镇污水处理厂东侧黄花河西岸，地理坐标为东经111°52′51.54″，北纬26°22′8.31″。

1.与《入河排污口监督管理办法》基本要求符合性分析

（1）本项目排污口位于祁阳市大忠桥镇污水处理厂东侧黄花河，受纳水体为黄花河，该河段属于黄花河大忠桥-白水保留区，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准，不属于饮用水水源保护区；

（2）本项目排污口及上下游水域均不属于省级以上人民政府要求削减排污总量的水域；

（3）根据地表水环境质量现状监测结果可知，因子均满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准。

（4）本项目评价范围内无生活用水及工业用水取水口，不会影响合法取水户的用水安全；

（5）本项目排污口为岸边排放，基本不会对河道防洪产生影响，不存在不符合防洪要求；

（6）本项目设置的排污口不存在不符合法律、法规和国家产业政策规定的情况；

（7）本项目设置的排污口不存在其他不符合国务院水行政主管部门规定条件的。

2.与《湖南省入河排污口监督管理办法》符合性分析

（1）本项目排污口位于祁阳市大忠桥镇污水处理厂东侧黄花河，受纳水体为黄花河，该河段属于黄花河大忠桥-白水保留区，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准，不属于饮用水水源保护区；

（2）本项目排污口不在自然保护区核心区、缓冲区内；

（3）本项目排污口不在水产种质资源保护区范围内；

（4）本项目排污口不在省级以上湿地公园保育区、恢复重建区内；

（5）本项目不存在“能够由污水系统接纳但拒不接入的”情况；

（6）根据预测，本项目排污不会使水域水质达不到水功能区要求。项目的建设运行，对纳污水体黄花河水质具有改善作用。

（7）本项目排污口不存在其他不符合法律法规及国家和地方有关规定的。综上所述，本项目尾水排污口设置无《入河排污口监督管理办法》（2015年修正本）和《湖南省入河排污口监督管理办法》（湘政办﹝2018﹞44号）提出的不予同意设置的情形。同时本项目建成运行后，改变了祁阳市大忠桥镇生活污水未经处理直排的现象，通过污水管网将污水收集至污水处理厂处理，尾水达标排放，年削减COD116.8t、氨氮14.6t，显著地削减了污染物的排放量，对黄花河水质具有改善作用。又根据预测可知，本项目尾水正常排放情况下，资江COD及氨氮均满足标准要求，未改变水功能区水质目标，根据尾水排放特征，项目不产生温排水，不会影响水生动植物、鱼类，没有外排典型盐类污染物，黄花河水量丰沛，水质较好，水动力作用和稀释能力较强，不会造成黄花河富营养化现象，项目尾水正常排放不会对下游的种质资源保护区和饮用水源保护区产生影响，不会对特殊用水户及第三者权益造成影响。因此，本项目尾水排放口设置合理可行。

# 5、地表水环境保护措施

## 5.1 污水处理厂工艺可行性

- 大忠桥镇污水处理厂采用“改良型A/A/O生物反映池（垂直迷宫流VFL）+混凝沉淀池+精密过滤器+紫外线消毒”工艺。

按工艺流程，城市污水通过污水收集系统进入粗格栅及提升泵站后，首先经粗格栅间去除较大固体杂物，进入提升泵站集水池。由泵提升的污水经细格栅进一步去除固体杂物，污水至旋流沉沙池处理后进入A/A/O生化池，通过厌氧、缺氧、曝气，在微生物作用下，将城市污水中有机污染物分解为H2O、CO2、N2等物质，其泥水混合物进入二沉池进行沉淀，沉淀后进入高效沉淀池，最后清水进入接触消毒池消毒，清水达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后通过管道排入东侧黄花河。污泥由吸污车转运至观音滩镇污水处理厂压滤后，运至由政府指定有资质的单位进行处置。

表 5.1-1 污水达标排放可行性分析

| 废水类别 | 执行标准 | 工段 | HJ 987-可行技术 | 本工程 | 是否属于可行技术 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 生活污水 | - 执行GB18918中一级标准的A标准或更严格标准 | - 预处理 | - 格栅、沉淀（沉砂、初沉）、调节 | - 格栅、沉砂、调节 | - 是 |
|  |  | - 生化处理 | - 缺氧耗氧、厌氧缺氧好氧、序批式活性污泥、接触氧化、氧化沟、移动生物床反应器、膜生物反应器 | - 厌氧、缺氧、好氧 | - 是 |
|  |  | - 深度处理 | - 混凝沉淀、过滤、曝气生物滤池、微滤、超滤、消毒（次氯酸钠、臭氧、紫外、二氧化氯） | - 混凝沉淀+过滤+紫外线消毒 | - 是 |

本项目处理工艺均采用可行技术，经过多年的实践，能够保证出水稳定达标。

## 5.2 风险防范措施

1.环境风险识别

（1）设备故障：污水处理系统设备发生故障，使污水处理能力降低，出水水质指标不能达到设计要求。

（2）突发性外部事故：由于出现一些不可抗拒的外部原因，如停电、突发性自然灾害等，造成污水处理设施停止运行，大量未经处理的污水直接排放，对纳污水域造成不良影响。

（3）污水直排风险分析：造成污水直排是影响因素主要有：由于污水处理设备、设施质量问题或养护不当，将造成设备、设施故障，导致污水处理效率下降，甚至未处理直接排放。如遇污水处理厂停电，则易导致污水未处理直接排放，对纳污水域造成不良影响。

（4）污水管网破损泄漏事故：由于污水管网工程材料、设施质量问题或养护不当，其他工程施工造成的外力损坏，将造成水管网破损、污水泄漏，导致污水未处理直接排放，对纳污水域造成不良影响。

2.风险防范措施

（1）污水非正常排放（停电、检修）的防范措施

①选用优质设备，项目各种机械电器、仪表等设备必须选择质量优良、事故率低、便于维修的产品。关键设备应一备一用，易损部件要有备用件，在出现事故时能及时更换。采取备用柴油发电机模式，一旦发生事故或停电污水处理厂还可以继续运营，不会因断电而导致污水未经处理就直接外排。

②加强运行管理和进出水的监测工作，项目应采用在线监测仪对水质进行在线监测，及时发现问题，且对未经处理达标的污水严禁外排。

③加强事故苗头监控，项目应定期巡检、调节、保养、维修，及时发现有可能引起事故的异常运行苗头，消除事故隐。

④建立安全操作规程，项目在平时应严格按规程办事，定期对污水处理厂人员的理论知识和操作技能进行培训和检查。

⑤项目应严格控制处理单元的水量、水质、停留时间、负荷强度等工艺参数，确保处理效果的稳定性。配备流量自动分析监控仪器，定期取样监测，操作人员及时调整，使设备处于最佳工况，如发现不正常现象，就需立即采取预防措施。

⑥采用双电源供电，防止意外停电时污水处理厂停止运行污水未经处理直排的事故发生。在生产过程中加强管理，建立监督责任制，防止人为造成的污水不处理直接排放。

⑦项目检修过程中应合理控制时间，将污水尽量收集在收集池内后在进行检修，避免事故排放。

（2）管网泄漏防范措施

①项目在管网建设过程中适当距离设置检查井，安排专人分段进行检修和维护管道，确保在管道泄漏事故发生时，维护人员能及时发现并采取相应的措施。

②确定项目管网运行维护的工程人员，为使管网系统正常运行及定期检修，对专业技术人员和工人进行定向培训，使他们有良好的环境意识，熟悉管网操作规程，了解所使用设备的技术性能和保养、操作方法，熟悉掌握设备的维修。

③项目当发现管网泄漏事故时，发现人应在最短的时间内向应急事故处理领导小组报告，并采取应急措施防止事故扩大。

3.风险事故应急处理措施

（1）应急预案制定

①项目应成立应急事故处理领导小组，负责事故处理的指挥和调度工作。

②项目应成立事故应急队，由建设单位组织人员负责，技术、维修、操作岗位人员参加。

③项目应给应急队配备应急器具及劳保用品，包括橡皮手套、工作服、眼镜、防毒面具、常用救护药品等。应急器具及劳保用品在指定地点存放。

项目应对应急队员每季度进行一次应急培训，使其具备处理事故的能力。如条件许可，每年进行一次应急处理演习，检验应急准备工作是否完善。

（2）应急预案实施

①当事故或紧急情况发生后，事故的当事人或发现人在一分钟内向值班长和应急事故处理领导小组报告，并采取应急措施防止事故扩大。

②值班长接报告后通知本班应急队员，应急队员接到通知后，佩戴好劳保用品，携带应急器具，赶赴现场处理环境事故或紧急情况。

③应急事故处理领导小组成员在5分钟内赶到现场，指挥和协助事故或紧急情况的处理。

④力争保证格栅和调节池正常运行，使进水中的SS和COD得到一定的削减。

⑤如一旦出现不可抗拒的外部原因，如突发性自然灾害等情况导致污水直接外排时，对厂内现有污水进行加漂白粉消毒处理。

⑥事故发生及处理期间，应在排放口附近水域悬挂标志示警，提醒各有关方面采取防范措施

## 5.3 环境管理与监测计划

1.环境管理

本项目应制定《环境保护责任制》、《污水处理厂运行管理制度》、《工业固体废物管理制度》、《环境治理设施管理制度》、《环境保护培训管理制度》等环境管理制度体系。

（1）环境管理机构设置

项目应设置厂长领导下的环保管理机构。

（2）环保管理机构职责

负责贯彻执行国家环境保护法、环境保护方针和政策；负责建立完整的环保机构，保证人员的落实；制定环保考核制度和有关奖罚规定；制定企业生态环境保护档案管理制度，做好生态环境相关的环评、排污许可、验收、应急预案、自行监测、相关制度、各类台账等文档、电子档案的收集、整理、保管工作。做好环保设备运行管理记录台账，污泥产生、贮存、转移管理台账并归档；负责环保设备的统一管理和日常保养维护。

（3）环境管理台账

依照《排污许可证申请与核发技术规范水处理（试行）》（HJ978-2018）附录B，项目应建立污水处理厂进水信息、污水处理设施日常运行信息、污泥处理设施日常运行信息、污染治理设施维修维护记录信息、无组织废气污染物排放情况手工监测记录信息、废水污染物排放情况手工监测记录等环境管理台账。

（4）排放口规范化管理

①应遵循便于采集样品、计量监控、日常现场监督检查、公众参与监督管理的原则，在接入废污水口和排污口处设置监测井或管道段取样点，安装自动监测设备，监测因子主要包括流量、pH值、水温、化学需氧量、氨氮、总磷、总氮等，与水行政主管部门的水资源管理信息平台联网。

②在排污口处设置一块标识牌，标志牌应使用坚固耐腐蚀、不易变形、便于修复的材料，一般选择不锈钢或大理石材质，参考尺寸为长1.8m，宽1.0m，高度为2.5m，标志牌内容字体为方正标宋简体，其他字体为微软雅黑，面板为蓝色，字体为白色。

③对监测点、标识牌、在线监测系统开展日常维护，确保正常运行。

④建立排污口台账记录制度，明确负责台账记录的责任部门、责任人和具体职责，记录排污口及排污单位与污染物排放相关的信息，并对排污口台账的真实性、完整性和规范性负责。台账的主要内容应至少包括入河排污口基本信息表、污染物手工监测信息采集表、污染物自动监测信息采集表、水量监测信息采集表。

⑤应定期维护排污口台账，排污口管理单位对排污口开展监督管理时，应主动提供入河排污口台账备查。提供的台账记录时限应不少于1年。排污口存在损毁、排水水质异常等特殊情形时，应在台账中予以记录，并报告给排污口管理单位。

# 6、地表水环境影响评价结论

本项目正常排放情况下，纳污水体黄花河中COD及氨氮均满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类标准。非正常排放情况下，纳污水体黄花河中COD及氨氮虽然未超标，但浓度较高。因此，本次建议污水处理厂设置在线监测系统和应急措施，一旦发现超标排放，立即启动应急措施，防止超标废水对外排放，确保不对河流产生影响。本项目建设将显著地削减各规收水范围内生活污水中污染物排放量，对于减轻水环境污染、改善水域环境质量、进而实现流域治理、保护区域内的生态环境、实现水功能区水质目标具有重要的意义。