建设项目环境影响报告表

（生态影响类）

项目名称： 祁阳市杨梅湖调蓄水体及配套管网提质改造工程（第一期）

建设单位（盖章）：祁阳市住房和城乡建设局

编制日期：              二〇二五年十二月

中华人民共和国生态环境部制

目  录

一、建设项目基本情况 	1

二、建设内容	6

三、生态环境现状、保护目标及评价标准	25

四、生态环境影响分析	41

五、主要生态环境保护措施	53

六、生态环境保护措施监督检查清单	61

七、结论	63

附图

附图1 项目地理位置图

附图2 项目施工线路周边环境保护目标示意图

附图3 项目雨水管道入河排口与饮用水源保护区位置示意图

附图4 项目现场照片

附图5 项目监测布点示意图

附图6 项目城中村截污工程设计示意图

附图7 项目市政雨污分流改造设计示意图

附件

附件1 项目委托书

附件2 营业执照

附件3 项目立项备案文件

附件4 环境监测报告及质保单

附件5 项目所在村镇意见

附件6 专家评审意见及签到表

- 建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 祁阳市杨梅湖调蓄水体及配套管网提质改造工程（第一期） |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2310-431121-04-01-580327 |  |  |
| 建设单位联系人 | 伍晓 | 联系方式 | 138****0005 |
| 建设地点 | 湖南省永州市祁阳市长虹街道 |  |  |
| 地理坐标 | - 祁阳大道：起点坐标E111°50'11.265"，N26°36'18.874"；终点坐标E111°50'13.4559"，N26°34'45.561"； - 盘龙西路起点坐标E111°50'00.259"，N26°35'39.322"；终点坐标E111°50'28.5290"，N26°35'39.821"； - 栖霞路起点坐标E111°49'31.546"，N26°35'23.318"；终点坐标E111°49'27.998"，N26°34'56.076"； - 复兴路起点坐标E111°50'34.231"，N26°35'12.753"；终点坐标E111°50'34.596"，N26°34'57.764"； - 永兴路起点坐标E111°49'59.004"，N26°35'03.271"；终点坐标E111°50'34.5387"，N26°35'03.877"； - 平安路起点坐标E111°49'28.403"，N26°34'56.248"；终点坐标E111°50'13.071"，N26°34'57.131"； - 熊飞路起点坐标E111°50'12.147"，N26°35'11.431"；终点坐标E111°49'51.142"，N26°35'03.596"； - 车站路起点坐标E111°49'54.770"，N26°36'18.663"；终点坐标E111°50'10.956"，N26°36'05.476"； |  |  |
| 建设项目 行业类别 | 五十二、交通运输业、管道运输业-146 城市（镇）管网及管廊建设 | 用地（用海）面积（m2）/长度（km） | 管网长度14.7km |
| 建设性质 | ☑新建（迁建） □改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | ☑首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | 祁阳市发展和改革局 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 祁发改基字【2023】50号 |
| 总投资（万元） | 3400 | 环保投资（万元） | 120 |
| 环保投资占比（%） | 3.53 | 施工工期 | 12个月 |
| 是否开工建设 | ☑否 □是： |  |  |
| 专项评价设置情况 | 本项目无需设置专项评价。 |  |  |
| 规划情况 | 《祁阳县城排水工程专项规划（2012-2030）》 |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | 无 |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 无 |  |  |
| 其他符合性分析 | 一、分区管控符合性分析 ①环境质量底线 根据引用的环境状况公报中的数据，项目区域环境空气质量达到《环境空气质量标准》（GB3095―2012）及修改单二级标准；地表水达到《地表水环境质量标准》（GB3838―2002）Ⅱ类标准；周边声环境达到《声环境质量标准》（GB 3096-2008）相应标准。 本项目结合地形情况，改造和规划建成区污水排水系统，杜绝污水外溢，最大程度减少污水对水环境的污染，项目的实施对改善区域水环境质量具有十分积极的意义。本项目建设过程对大气和声环境造成短暂影响，随着施工结束而结束，项目建设不会对区域大气和声环境造成影响。因此，符合环境质量底线要求。 ②资源利用上线 本项目施工和运营过程中所用的资源主要为水、电等。区域水电资源较充足，项目的水、电资源利用不会突破区域的资源利用上线；本项目施工用地均为临时占地，施工后将对临时用地进行恢复，符合资源利用上限要求。 ③生态保护红线 本项目位于永州市祁阳市城区范围，施工线路不涉及生态保护红线；运营期不对外排放废水，不会影响沿线的地表水体，且本项目属于城市雨污水管网建设，项目建成后对改善该区域水环境质量有十分积极的作用，符合生态保护红线要求。 ④与《永州市生态环境分区管控更新成果（2023版）》相符性分析 对照永州市生态环境局关于发布《永州市生态环境分区管控更新成果（2023版）》的通知（永环发〔2024〕31号），本项目所在地生态单元编号：ZH43112120002，属于重点管控单元，项目相符性见下表： 表1-1 分区管控相符性分析一览表 类别; 管控要求（摘录与本项目长虹街道有关的要求）; 本项目情况; 符合性. 空间布局约束; （1.1）畜禽养殖产业布局应符合《祁阳县畜禽养殖禁养区限养区适养区划分方案》的规定。畜禽养殖产业布局应符合《祁阳县畜禽养殖布局规划》（2020-2024年）的要求。 （1.2）湖南祁阳浯溪国家湿地公园：执行《湖南祁阳浯溪国家湿地公园保护管理办法》相关规定。 （1.3）祁阳经济开发区调区扩区原则上不应超出省级主管部门确定的拓展空间；对园区外的现有企业加强环境监管，确保污染物达标排放。 （1.4）开展沿江化工污染整治，落实湘江干流（祁阳段）及主要支流岸线 1 公里范围内不准新建、扩建化工园区和化工项目要求，依法淘汰取缔违法违规工业园区。 （1.5）生态保护红线内自然保护区、风景名胜区、饮用水水源保护区等区域依照法律法规执行。; 本项目为祁阳市管网提质改造工程，不属于工业企业建设项目和畜禽养殖产业，施工范围不涉及祁阳浯溪国家湿地公园、祁阳经济开发区等。; 符合. 污染物排放管控; （2.1）全域禁止露天焚烧秸秆。城区建成区规模以上的餐饮服务单位全部安装高效油烟净化设施。严格控制烟花爆竹燃放，城区全面禁止燃放烟花爆竹。 （2.2）严格禁养区管理，依法处理违规畜禽养殖行为。对全市限养区、适养区内传统畜禽养殖场全面进行提质改造，配套建设畜禽废弃物无害化处理和资源化利用设施设备，使畜禽养殖污水稳定达标排放。; 本项目为祁阳市管网提质改造工程。本项目不属于畜禽养殖项目，不涉及焚烧秸秆。; 符合. 环境风险防控; （3.1）按照《永州市“十四五”生态环境保护规划》《祁阳市突发环境事件应急预案》强化环境风险管控，完善环境风险防控体系。; 本项目在采取相应风险防范措施的前提下，不会对周边环境产生影响。; 符合. 资源开发效率要求; （4.1）能源： 加快推进煤改气、煤改电、煤改清洁能源等工程实施，拓展天然气供应渠道，加快建设风能、太阳能、生物质能和地热等新能源应用示范项目，并逐步推广，减少煤炭使用量，到 2025 年煤炭占一次能源消费比重控制在 50%以内。 （4.2）水资源： （4.2.1）到 2025 年，祁阳市用水总量控制在 34567 万立方米以内，农业用水总量控制在 28071 万立方米以内，万元地区生产总值用水量、万元工业增加值用水量分别比 2020 年降低 18.06%、8.87%，农田灌溉水有效利用系数为 0.545。 （4.2.2）加强生态流量保障。“十四五”期间通过明确闸坝、水库生态调度任务和推进农村水电站生态流量监管，对水资源进行优化调度，保障河流生态流量和最小水位要求。 （4.3）土地资源： 规划到 2035 年，全市耕地保有量不低于 70.11 万亩（其中金洞管理区 2.62 万亩），永久基本农田保护面积不低于 65 万亩（其中金洞管理区 2.38 万亩），全市生态保护红线面积不低于 523.30 平方千米（其中金洞管理区 104.38 平方千米）；全市划定城镇开发边界 54.96 平方千米以内（其中金洞管理区控制在 0.86 平方千米以内），划定城镇发展区 5561.36 公顷，乡村发展区 88006.56 公顷，矿产能源发展区 779.61 公顷。。; 本项目不使用燃烧设施，不涉及高污染燃料使用，不涉及永久占地。; 符合. 综上，本项目与《永州市生态环境分区管控更新成果（2023版）》要求相符合。 二、产业政策 本项目为城市管网及管廊建设，根据《产业结构调整指导目录（2024年本）》，本项目属于鼓励类“二十二、城镇基础设施”第2条“市政基础设施”。符合国家产业政策。 2023年10月27日，祁阳市发展和改革局对本项目进行了备案（祁发改基字【2023】50号）项目代码：2310-431121-04-01-580327。 因此，本项目符合国家现行产业政策。 三、项目选址可行性分析 本项目铺设管线长度14700m，临时占地范围不涉及自然保护区及基本农田等生态敏感区。项目管道沿已建设道路敷设，施工期占地均为临时占地，占地类型为交通用地和绿化用地，施工后将对临时占地进行恢复，综合分析该项目选址合理。 四、与《湖南省湘江保护条例》的符合性分析 表1-2 本项目与《湖南省湘江保护条例》符合性分析 序号; 规范要求; 本项目建设情况; 符合性. 1; 第二十四条 禁止在湘江流域饮用水水源一级保护区内设置排污口（渠），禁止新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的建设项目；已经设置排污口（渠）、建成与供水设施和保护水源无关的建设项目，县级以上人民政府应当在省人民政府规定期限内组织拆除或者关闭。 禁止在湘江流域饮用水水源一级保护区内从事网箱养殖、旅游、游泳、垂钓或者其他可能污染饮用水水体的活动。; 本项目属于管网提质改造工程，项目的建设能改善杨梅湖地区的污水排放现状，对改善杨梅湖区域水环境质量具有十分积极的意义。本项目不涉及饮用水水源保护区一级保护区。; 符合. 2; 第二十五条 禁止在湘江流域饮用水水源二级保护区内设置排污口（渠），禁止新建、改建、扩建排放污染物的建设项目；已经设置排污口（渠）、建成排放污染物的建设项目，县级以上人民政府应当在省人民政府规定期限内组织拆除或者关闭。; 本项目雨水管道排放口设置于饮用水源二级保护区范围内，但不设置排污口。; 符合. 3; 第三十九条 湘江流域县级以上人民政府应当合理规划建设城镇污水管网，实现雨水和污水分流。湘江流域城镇生活污水应当纳入污水管网进行集中处理，不得直接向水体排放。; 本项目属于管网提质改造工程，对杨梅湖周边雨污管网进行修整。项目的建设能改善本地区的污水排放现状，实现雨水和污水分流。; 符合. 4; 第四十七条，在湘江干流两岸各二十公里范围内不得新建化学制浆、造纸、制革和外排水污染物涉及重金属的项目。; 本项目属于管网提质改造工程。. |

# 二、建设内容

| 地理位置 | 祁阳市杨梅湖调蓄水体及配套管网提质改造工程（第一期）位于永州市祁阳市长虹街道境内。本次工程范围为杨梅湖汇水区，北至站前路、南至金盆西路，西至栖霞路、东至复兴路。地理位置图见附图1。 |
| --- | --- |
| 项目组成及规模 | 1、项目背景 以习近平同志为核心的党中央坚持新发展理念，坚持人民城市为人民，推动我国城市建设发展迈上新台阶。当前，中国特色社会主义进入新阶段，着眼满足人民美好生活需要、推动城市经济社会持续健康发展，必须坚持以人民为中心，坚持人与自然和谐共生，坚持统筹发展和安全，全面提升城市防洪排涝能力，解决好城市内涝问题。 祁阳市目前排水体制为合流制与分流制结合。由于祁阳市老城片区建设开发较早，历史原因造成城市排水管网布局缺乏统一的规划，区域内居民住宅区为雨污合流制管道，因雨污合流和污水管网建设不完善，局部出现内涝及水体受到污染等情况。目前采用截流式合流制排水体制，暴雨期间污水混流雨水，直接对渠道及河道水质污染较大，最终导致对湘江流域水质造成危害。严重影响片区水环境，同时大量雨水混入截污干管，进入污水处理厂处理，大大增加了污水处理厂运行负荷。同时污水管中混有雨水，污水管径偏少，造成局部地段排水不畅，积水严重。 杨梅湖位于祁阳市西区核心区，也是祁阳市重点建设区域，根据控规，该片区定位以推进新型城镇化建设为契机，充分发挥县城西区区位、交通、环境资源优势，完善县城整体功能，将该区域建设成为环境优美、充满活力、特色鲜明的以“宜居、宜业、宜游”为特色的县城综合服务中心。杨梅湖周边目前建有市委、市政府、高铁站等各政府机构，浯溪水厂、红星美凯龙等商业机构、郡祁学校等教育机构以及住宅小区，部分雨污水未得到妥善收集处理，从而排入杨梅湖，导致杨梅湖水质不断恶化，进而流入湘江，该入河口位于饮用水源保护区二级保护区和国家湿地公园。祁阳市住建局为完善周边市政基础设施，解决杨梅湖水质问题，故拟建设祁阳市杨梅湖调蓄水体及配套管网提质改造工程（第一期）。 按照《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》（国务院2017年第682号令）、《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版）》，本项目属于“五十二、交通运输业、管道运输业-146 城市（镇）管网及管廊建设”中“新建涉及环境敏感区的”，应编制环境影响报告表。因此，建设单位特委托湖南佰纳环保科技有限公司对祁阳市杨梅湖调蓄水体及配套管网提质改造工程（第一期）进行环境影响评价并报批。我公司接到委托后，立即组织专业环评人员进行深入的现场踏勘和调研工作，收集并查阅相关的工艺、技术参数、图件等其他文件资料。根据本项目特点，结合项目区周围环境特征，按照国家及地方环境保护的有关规定，以及环评技术导则要求，编制完成了《祁阳市杨梅湖调蓄水体及配套管网提质改造工程（第一期）环境影响报告表》，供上报审批。 2、项目概况 （1）项目名称：祁阳市杨梅湖调蓄水体及配套管网提质改造工程（第一期）； （2）建设单位：祁阳市住房和城乡建设局； （3）建设性质：新建； （4）建设地点：永州市祁阳市长虹街道； （5）建设规模：杨梅湖汇水区内市政雨污水管网完善、排水管网病害修复、汇水区内城中村截污3个部分； （6）工程投资：总投资3400万元。 3、项目主要建设内容 本工程项目内容主要包含：杨梅湖汇水区内市政雨污水管网完善、排水管网病害修复、汇水区内城中村截污治污3个部分。具体如下： 一、市政雨污水管网完善工程 对现状管道雨污水管道缺失的管段进行补齐，对现状雨污水错混接的市政管道进行错混接改造。主要涉及祁阳大道、盘龙西路、栖霞路、复兴路、永兴路、平安路、熊飞路、车站路等，新建市政雨污水管约 7.1km。 二、排水管网病害修复工程 主要涉及祁阳大道、盘龙西路、栖霞路、复兴路、永兴路、平安路、熊飞路、车站路等现状排水管网结构及功能性病害进行修复。 三、城中村截污治污工程 主要涉及芹菜甸社区、桐溪堡社区、罗家院社区、枫树山社区、王家院社区五个城中村，新建污水管网7.6km。 表2-1 项目建设工程一览表 名称; 建设内容. 主体工程; 市政雨污水管网完善工程; 对现状管道雨污水管道缺失的管段进行补齐，对现状雨污水错混接的市政管道进行错混接改造。主要涉及祁阳大道、盘龙西路、栖霞路、复兴路、永兴路、平安路、熊飞路、车站路等，新建市政雨污水管约 7.1km。. 排水管网病害修复工程; 主要涉及祁阳大道、盘龙西路、栖霞路、复兴路、永兴路、平安路、熊飞路、车站路等现状排水管网结构及功能性病害进行修复。. 城中村截污治污工程; 主要针对杨梅湖周边的芹菜甸、桐溪堡、罗家院、枫树山、王家院五个社区，新建污水管网7.6km。本次项目将对居民生活污水从源头截污、收集引至市政污水管网，减少污染物直接排入杨梅湖。. 辅助工程; 污水检查井; 污水检查井、消能井、沉泥井、排泥井若干. 临时工程; 施工营地; 本项目不设置施工营地。. 临时堆场; 项目不设置材料集中堆场，所需原辅材料全部外购于当地，主要利用项目污水管道的管线两侧，仅在项目管网施工区两侧一定范围内临时堆放。. 临时弃土场; 项目不设置临时弃土场，按就近利用的原则，管网开挖后可回填利用的土方及时进行回填利用，剩余弃土每天及时清运至环卫部门指定场所进行处理。. 环保工程; 废气; 扬尘：采用围挡，及时洒水清扫降尘，采取压实、覆盖等预防措施；非甲烷总烃：合理安排施工车辆；臭气：加盖密封，周边绿化. 废水; 施工人员生活废水：本项目不设施工营地，生活废水依托附近居民家解决；施工废水：经沉淀池处理后回用，加强管理；. 噪声; 选择低噪声设备，保养机械，保护目标沿线设挡板，运输车辆在施工场地禁止鸣笛，调整合理安排施工作业时间和施工械数量，加强管理. 固废; 弃土：管网施工挖方弃土部分用于回填，不可回填的土石方及时运送至弃土场；建筑垃圾：运送至运至当地政府部门指定的建筑垃圾堆场处理；生活垃圾：由环卫部门统一收集，集中清运。. 4、本项目工程量 项目主要材料及工程量见下表2-2。 表2-2 项目主要工程量一览表 序号; 工程名称及规格; 单位; 数量; 备注. （一）; 市政雨污水管网完善工程. 1; II级钢筋混凝土管; 米; 100; dn300. 2; 埋地排水用UHMW-PTE 方型增强排水管; 米; 150; dn300. 3; 埋地排水用UHMW-PTE 方型增强排水管; 米; 234; dn400. 4; 埋地排水用UHMW-PTE 方型增强排水管; 米; 1562; dn500. 5; 埋地排水用UHMW-PTE 方型增强排水管; 米; 2767; dn600. 6; 埋地排水用UHMW-PTE 方型增强排水管; 米; 833; dn800. 7; 埋地排水用UHMW-PTE 方型增强排水管; 米; 51; dn1000. 8; F型III级钢筋混凝土管; 米; 607; dn1200. 9; II级钢筋混凝土管; 米; 349; dn1500. 10; F型II级钢筋混凝土管; 米; 284; dn1500. 11; 单箅偏沟式雨水口; 个; 10; /. 12; 跌水井; 座; 2; D=800. 13; 检查井; 座; 138; φ1000. 14; 检查井; 座; 24; φ1250. 15; 检查井; 座; 1; φ1500. 16; 检查井; 座; 7; 1700×1100. 17; 检查井; 座; 8; 2200×1100. 18; 检查井; 座; 4; 2500×2200. 19; 检查井; 座; 1; 2700×2300. 20; 检查井; 座; 1; 2900×1100. 21; 检查井; 座; 2; 4000×3400. 22; 检查井; 座; 1; 5000×4300. 23; 检查井; 座; 1; 异型B=4310. 24; 检查井; 座; 1; 异型B=2250. 25; 排出口; 个; 1; D=800. 26; 排出口; 个; 1; D=1500. 27; 雨污交汇井; 座; 6; 2500×2200. 28; PVC（接户管）; 米; 100; DN200. 29; 管道封堵; 处; 30; d600. 30; 顶管工作井; 座; 5; 8000×4000. 31; 顶管工作井; 座; 4; 5500×3500. 32; 顶管工作井; 座; 1; φ5500. 33; 顶管接收井; 座; 6; 4500×4000. 34; 顶管接收井; 座; 7; φ3500. （二）; 排水管网病害修复工程. 1; 气囊封堵d400; 处; 126; /. 2; 气囊封堵d500; 处; 112; /. 3; 气囊封堵d600; 处; 86; /. 4; 气囊封堵d800; 处; 36; /. 5; 气囊封堵d1500; 处; 2; /. 6; 砖砌封堵及拆除d800; 处; 13; /. 7; 砖砌封堵及拆除d1500; 处; 1; /. 8; 机械清淤d400; m; 119; /. 9; 机械清淤d500; m; 247; /. 10; 机械清淤d600; m; 635; /. 11; 机械清淤d800; m; 190; /. 12; 机械清淤d1000; m; 56; /. 13; 清障; m3; 3.8; /. 14; φ1250检查井，雨水; 座; 48; 加井修复. 15; φ1250检查井，污水; 座; 99; 加井修复. 16; φ1500检查井，污水; 座; 2; 加井修复. 17; φ1500检查井，雨水; 座; 4; 加井修复. 18; 局部树脂固化d400; 环; 13; 每环0.5m,含管道清洗、修复、检测清理等. 19; 局部树脂固化d500; 环; 20; 每环0.5m,含管道清洗、修复、检测清理等. 20; 局部树脂固化d600; 环; 59; 每环0.5m,含管道清洗、修复、检测清理等. 21; 不锈钢双胀环d800; 环; 34; 每环0.5m,含管道清洗、修复、检测清理等. 22; 不锈钢双胀环d1500; 环; 1; 每环0.5m,含管道清洗、修复、检测清理等. 23; UV-CIPP整体修复d400; m; 641; 每环0.5m,含管道清洗、修复、检测清理等. 24; UV-CIPP整体修复d500; m; 563; 每环0.5m,含管道清洗、修复、检测清理等. 25; UV-CIPP整体修复d600; m; 243.2; 每环0.5m,含管道清洗、修复、检测清理等. 26; UV-CIPP整体修复d800; m; 82; 每环0.5m,含管道清洗、修复、检测清理等. 27; 毒气检测; 次; 3408; 1次/h. 28; 抽水台班; 台班; 869; /. 29; 注浆加固; m3; 151.52; 高效聚氨酯. 30; II级钢筋混凝土管d400; m; 1510; 明挖修复，含土方开挖、路面恢复、交通疏解. 31; II级钢筋混凝土管d500; m; 1104; 明挖修复，含土方开挖、路面恢复、交通疏解. 32; II级钢筋混凝土管d600; m; 239; 明挖修复，含土方开挖、路面恢复、交通疏解. 33; 沟槽土石方开挖; m3; 20807.2. 34; 回填中粗砂; m3; 7561.4. 35; 回填土; m3; 12150.8. （三）; 城中村截污治污工程. 1; 管道; m; 4780; DN200,0.6MPa,UPVC. 2; 管道; m; 2776.91; DN300,SN8.0,HDPE. 3; 排水检查井; 座; 119; Ø1000,混凝土. 4; 沉泥井; 座; 25; Ø1000,混凝土. 5; 跌水井; 座; 5; Ø1250,混凝土. 5、建设征地和移民安置 本工程不涉及征地移民安置。 |
| 总平面及现场布置 | 1、施工总布置 本次项目分3个部分建设，包括杨梅湖汇水区内市政雨污水管网完善、排水管网病害修复、汇水区内城中村截污工程。 1）市政雨污水管网完善工程 对现状管道雨污水管道缺失的管段进行补齐，对现状雨污水错混接的市政管道进行错混接改造。主要涉及祁阳大道、盘龙西路、栖霞路、复兴路、永兴路、平安路、熊飞路、车站路等，新建市政雨污水管约7.1km。 2）排水管网病害修复工程 主要涉及祁阳大道、盘龙西路、栖霞路、复兴路、永兴路、平安路、熊飞路、车站路等现状排水管网结构及功能性病害进行修复。 3）城中村截污工程 主要涉及芹菜甸社区、桐溪堡社区、罗家院社区、枫树山社区、王家院社区五个城中村，新建污水管网7.6Km。 1.1、管网修复建设现场布置 1.1.1 水电布置 ①施工用水：施工用水主要为生产和生活用水。施工用水主要为混凝土浇筑养护用水、机械设备用水等，施工用水采用市政供水，生活用水就近利用当地居民生活用水。 ②施工用电：工程范围内分布有不同电压等级的供电线路，工程施工用电主要由国家电网供电为主。 1.1.2 施工材料、设备堆放场地 （1）施工材料、设备堆放场选址 施工临建设施主要包括施工设备组装场地和机械存放地、材料仓库等，不设施工人员住宿生活营地。本项目各改造目标采用分段集中布置方式在施工用地范围内进行施工布置，每个施工场地沿线分别单独设置施工材料、设备临时堆放场。工地不设油料库，施工机械设备用油可利用周边的各加油站就近供给。 （2）施工场地临时排水施工方案 本次环评要求建设方在施工地两侧修建雨水导流渠，施工期尽量选在少雨季节及枯水季节进行施工，施工期在场地内设置的临时堆场，要加雨棚，堆场应远离河流，避免施工期地面径流冲刷污染。施工期如遇到下雨天气，工地建材堆场应用雨布覆盖，防止被雨水冲刷而流失。另建设方在施工期应及时做好水土保持设施，对开挖的地块及时夯实、铺膜覆土、快速绿化，防止暴雨时造成较大的水土流失，污染附近水体。加强教育，严禁施工人员往水体中丢垃圾。 （3）临时施工材料、设备堆放场合理性分析 项目不设施工人员生活住宿营地，施工人员大多为当地居民，项目沿线周边散户房屋较多，生活设施依托周边居民住房现有化粪池等污水设施，减少修建施工营地及环保设施对环境负面影响，具有良好的经济环境效益。项目无永久占地，临时占地主要有临时施工材料、设备堆放场，占地类型为交通用地和绿化用地，植被主要以灌木草为主，不设在附近村庄内，不涉及占用基本农田、生态公益林，场地临近城市道路，交通便利，有利于施工，施工结束后均可很快恢复成当前地貌。在临时场地四周建设排水沟，并设置隔油沉淀池，收集冲洗机械设备废水，设备冲洗废水经隔油沉淀处理后满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准后排入就近污水管网进入污水处理厂处理，严禁临时施工材料、设备堆放场地内的机械设备冲洗废水直接排放。项目临时施工材料、设备堆放场的选择充分考虑缩短材料、构件的运输距离，临时场地周边近距离居民较少，对周边敏感点影响较小。 |
| 施工方案 | 根据《祁阳市杨梅湖调蓄水体及配套管网提质改造工程可行性研究报告》和《祁阳市杨梅湖调蓄水体及配套管网提质改造工程初步设计》，本项目第一期工程施工期分3个部分建设，包括杨梅湖汇水区内市政雨污水管网完善、排水管网病害修复、汇水区内城中村截污工程。管道施工方式主要是明挖施工，部分挖深较大管道采用钢板桩支护；管网修复工程主要采用非开挖方式施工；施工期施工基本工艺流程及产污情况如下。 1、项目管道明挖施工工艺简述 图2-1 工艺流程及产污节点图 工艺流程简述： （1）作业线路、场地清理：施工前使用挖掘机对路面进行铲除，此过程中会产生扬尘、固废和噪声。 （2）切割道路硬化层和开挖管沟：沟槽开挖及支护先要破除路面，开挖采用人工与机械配合进行，挖出的土在管网沿线堆放，待管道敷设完毕，将挖出的土方回填至管沟。多余的土方送至嘉泰渣土有限公司处置。管槽开挖及部分现有设施拆除过程中会产生扬尘、弃土，施工机械会产生设备噪声，运输车辆会产生交通噪声。 （3）运管、铺管：管道运输至施工现场应放置的指定空地上，待下管时用运输车辆运送至沟边，小管径的管子采用人工安装，少数大管径管子采用吊车吊入沟内采用倒链人工配合安装，此过程产生的设备噪声较多。 （4）管道覆土及土方回填：管道安装完成经验收合格之后，及时回填。对管道底部、两侧和管道上采用机械填料，人工平整、夯实，其余部位采取反铲填料，振动碾压，分层回填夯实到设计高程。 2、管网修复工程中非开挖修复工艺简述 本项目管网修复选择紫外光固化（UV-CIPP）修复技术作为整体修复技术，结构性点修复采用局部树脂固化及不锈钢双胀环工艺。 2.1不锈钢双胀环修复 （1）工艺原理 双胀环分两层，一层为紧贴管壁的耐腐蚀特种橡胶，另外一层为两道不锈钢胀环。在管道接口或局部损坏部位安装环状橡胶止水密封带，橡胶带就位后用 2～3 道不锈钢胀环固定，安装时先将螺栓、楔形块、卡口等构件使套环连成整体，再紧贴母管内壁，利用专用液压设备，对不锈钢胀环施压，使安装压力符合管线运行要求，在接缝处建立长久性、密封性的软连接，使管道的承压能力大幅提高，能够保证管线的正常运行。 可承受一定接口错位，止水套环的抗内压效果比抗外压要好，但对水流形态和过水断面有一定影响。 排水管道处于流砂或软土暗浜层，由于接口产生缝隙，管周流砂软土从缝隙渗入排水管道内，致使管道及检查井周围土体流失，土路基失稳，管道及检查井下沉，路面沉陷。因此，不锈钢双胀环修理时，必须进行钻孔注浆，对管道及检查井外土体进行注浆加固，形成隔水帷幕防止渗漏，固化管道和检查井周围土体，填充因水土流失造成的空洞，增加地基承载力和变形模量。 （2）施工工艺流程 A.管道清淤堵漏 封堵管道—抽水清淤—测毒与防护—寻找渗漏点与破损点—止水堵漏（注：堵漏材料采用快速堵水砂浆）。 B.钻孔注浆管周隔水帷幕和加固土体 在橡胶圈双胀环修复前应对管周土体进行注浆加固，注浆液充满土层内部及空隙，形成防渗帷幕，加强管周土体的稳定，制止四周土体的流失，提高管基土体的承载力，再通过不锈钢双胀环修复技术进行修理，达到排水管道长期正常使用。 C.橡胶圈双胀环修理施工方法 施工人员先对管道接口或局部损坏部位处进行清理，然后将环状橡胶带和不锈钢片带入管道内，在管道接口或局部损坏部位安装环状橡胶止水密封带，橡胶带就位后用 2～3 道不锈钢胀环固定，安装时先将螺栓、楔形块、卡口等构件使套环连成整体，再紧贴母管内壁，使用液压千斤顶设备，对不锈钢胀环施压。 图2-1 不锈钢双胀环示意图 2.2局部树脂固化内衬修复 （1）工艺原理 局部树脂固化内衬修复法，其原理是将含有促进剂的两种树脂按一定比例混合后均匀涂抹在玻璃纤维材料上，接着将纤维材料包裹在特定的修复气囊上，然后放入待修复的管道，定位后，充气，以便含有树脂的纤维材料紧紧地贴在管壁上，最后常温保持一个小时，使得树脂发生化学反应，最终生成玻璃纤维增强塑料。 （2）施工工艺流程 ①将毡筒用适合的树脂浸透。 ②将上述毡筒缠绕于气囊上，在电视引导下到达修复的地点。 ③向气囊充气、蒸气或水使毡筒“补丁”被压覆在管道上，保持压力待树脂固化。 ④气囊泄压缩小并拉出管道。 ⑤最后进行电视检视，进行施工质量检测。 ⑥排水管道处于流砂或软土暗浜层，由于接口产生缝隙，管周流砂软土从缝隙渗入排水管道内，致使管周土体流失，土路基失稳，管道下沉，路面沉陷。因此，局部现场固化修复时，必须进行损坏处管内清洗，并且电视确认干净。 图2-2 局部树脂固化内衬修复流程图 2.3CIPP 紫外光固化修复 （1）工艺原理 CIPP 紫外光固化修复（CIPP of UV curing）是在不改变待修复管道的条件下，先将浸透树脂的玻璃纤维软管通过牵引的方式置入管道、密封后采用压缩空气压紧的方式或过程使软管与待修复管道内壁紧贴，然后利用软管内树脂遇紫外线光固化的特性，将紫外线灯放入充气的软管内并控制紫外线灯在软管内以一定速度行走，使软管由一端至另一端逐步烘干、固化而紧贴待修复管道内壁，恢复待修复管道功能的修复方法。 （2）施工工艺流程 1）内衬管制做 ① 玻璃纤维软管制作 软管制作方法根据树脂浸胶工艺不同而不同，目前市场上主要有两种浸胶工艺：一种是通过浸胶槽进行浸胶；另一种是通过抽真空碾压的工艺进行浸胶。前者要求先将玻璃纤维布折叠包裹内膜然后缝制成管道形状，最后通过浸胶槽浸胶，然后再将外膜及紫外光防护膜包裹在外面；后者要求先将紫外光防护膜、外膜，玻璃纤维布包裹在内膜上制成干料，然后再通过抽真空灌浆，并通过滚轴挤压使得浸胶均匀。 ② 树脂及添加剂配置 紫外光固化树脂主要采用不饱和聚酯树脂或乙烯基树脂为基础树脂，然后通过添加光引发剂以及相关辅助材料进行配置。根据不同应用环境、浸胶故意、软管厚度，树脂的配方有所区别。一般污水环境适用于不饱和聚酯树脂体系，而化学管道修复则宜用乙烯基树脂体系；根据浸胶工艺的不同应考虑增稠剂的类型及添加量；不同厚度的软管应考虑引发剂的类型及添加量。 图2-3 紫外光固化操作示意图 - 市政雨污分流改造方案 - 3.1车站路 - 车站路道路双侧敷设有雨污水管道，雨水管道管径d600-d1000，污水管道d500-d600，雨污水由北向南排放，因建设时序问题，污水管至末端无出路与雨水混排现象，排本次设计主要解决其雨污水出路问题，于末端新增一根DN600的污水管道向东排至祁阳大道污水主干管，并于末端新增一根DN1000雨水管道就近接入现状水系。 3.2祁阳大道 - （1）祁阳大道（站前路~X008）段 - 祁阳大道（站前路~X008）段道路双侧敷设有雨污水管道，道路西侧为一根DN500污水压力管向北排至下游，一根DN400污水管由北向南穿X008县道后直排现状水系，一根DN600雨水管由北向南穿X008县道后直排现状水系；道路东侧为一根DN400污水管由北向南排至下游，一根DN600 雨水管由北向南排至下游。本次设计主要解决道路西侧穿X008县道的雨、污水管道出路问题，于祁阳大道西侧新增一根DN400污水管及一根DN800雨水管向南延伸至祁阳大道西侧现状雨、污水管道。 - （2）祁阳大道（杨梅湖段） - 祁阳大道（杨梅湖段）道路双侧敷设有雨污水管道，道路西侧有一根 DN500 污水压力管经过现状污水泵站提升后向北排至下游；道路两侧污水重力管均为由南北两侧向中间汇集后通过一根DN600的污水管横穿祁阳大道向西直排杨梅湖，污水管道管径 DN400~DN600；雨水由南北两侧向中间汇集后通过一根 DN2300 雨水管向西排至杨梅湖，雨水管管径 DN800~DN2300。道路西侧存在一处雨水口错接污水现象，道路东侧存在三处雨污错混接现象。 - 解决方案：祁阳大道西侧 DN600 污水直排口向南延伸，新增一根DN800 污水管道接入污水泵站，错接处雨水口改至祁阳大道雨水主管；祁阳大道东侧三处错接点进行封堵，并分别接入雨水管道。 - （3）祁阳大道（熊飞路~永兴路）段 - 祁阳大道（熊飞路~永兴路）段道路双侧敷设有雨污水管道，道路西侧有两根污水管（DN300+D500）均为由南向北排至下游污水管，一根DN800 雨水管由南向北排至下游雨水管；道路东侧为一根DN500污水管道由南向北排至下游污水管，两根雨水管（DN800+DN1200）由南向北排至下游污水管。存在问题：道路西侧有一处小区雨水管错接至污水管，东侧凯瑞酒店污水接入雨水管，同时DN1200雨水管去向不明。 - 解决方案：祁阳大道西侧雨水错接污水点新增DN600雨水管接至祁阳大道雨水干管，东侧凯瑞酒店污水管道向东延伸至祁阳大道东侧污水干管。 - （4）祁阳大道（平安路~市政府内部道路）段 - 祁阳大道（熊飞路~永兴路）段道路双侧敷设有雨水管道，雨水管道管径 DN600~DN1200，该段无污水管道，市政府污水管道接入市政雨水混排，同时在平安路祁阳大道交叉口存在一处小区污水接入市政雨水管，一处雨污混接现象。 - 解决方案：祁阳大道（市政府~平安路）东侧新增一根DN600污水管由南向北接至平安路现状污水管道，同时对祁阳大道平安路交叉口处雨水混接污水点进行封堵，并新增 DN600 雨水管延伸至下游平安路现状DN600雨水管。 - 3.3盘龙西路 - 盘龙西路道路双侧敷设有雨污水管道，雨污水均为由东向西排放，其中祁阳大道以东为道路双侧各布有一根DN600污水管及DN600雨水管接至祁阳大道污水及雨水干管，祁阳大道以西为道路双侧各布有一根DN600污水管及 DN1000雨水管，直排水系。存在问题：祁阳大道以西段污水直排，祁阳大道以东段存在一处雨污混接现象。 - 解决方案：盘龙西路（祁阳大道以西）段污水由末端新增一根DN600污水管，向东排至祁阳大道污水主管，并将盘龙西路（祁阳大道以东）段小区雨污水错混接点进行改造。 - 3.4熊飞路及其周边道路 - 熊飞路及其周边道路雨污水管网基本已完善，雨水分散就近排至杨梅湖，管径DN600。污水主要沿熊飞路由西南向东北排至祁阳大道污水干管。该片区主要存在五处雨水接入污水管道问题，一处污水接入雨水管道。 - 解决方案：对于雨水混接污水点进行封堵，并就近接入熊飞路现状雨水管道（或水系）。 - 3.5永兴路（祁阳大道~复兴路）段 - 永兴路（祁阳大道~复兴路）段雨污水管网基本已完善，雨污水管道均为由中间高点分别向东、向西排至祁阳大道及复兴路污水管道。其中雨水管道道路双侧布管，管径DN500~DN600，污水管道仅在道路北侧敷设。道路南侧因无污水管道存在三处小区污水接入市政雨水管道的现象。 - 解决方案：永兴路（道路南侧）新增两段DN500 污水管收集小区污水后，分别接入祁阳大道及永兴路（道路北侧）现状污水管道。 - 3.6复兴路（永兴路以北）段 - 复兴路（永兴路以北）段道路双侧布置有雨污水管道，均为由南向北排放，雨、污水管道管径均分别为DN500+DN600。由于道路建设时序问题，雨污水接至末端暂无出路，目前为雨污混接后散排。 - 解决方案： - （1）对于复兴路（永兴路以北）段污水无出路问题，沿村道新建一根 DN600 的污水管向北接至永安路现状 DN800 污水管道。 - （2）对于复兴路（永兴路以北）段雨水混接至污水管道并散排问题，沿复兴路敷设一根DN800 雨水管向南排至永兴路，再沿永兴路新增一根 DN1200~DN1500 雨水管向西排至杨梅湖。永兴路新增雨水管道同时可承接复兴路（平安路~永兴路）段雨水。 - （3）复兴路平安路交叉口处新增一根DN600污水管承接复兴路（平安路以南）污水，以解决该处雨污混接问题。 - 3.7祁阳市西区农贸市场周边 - 祁阳市西区农贸市场周边道路布置有雨污水管道，均为由南向北排放，污水管道管径DN400~DN500，雨水管道管径为DN400。由于道路建设时序问题，雨污水接至末端暂无出路，目前为雨污混接后散排。 - 解决方案：于雨污混接点处新增一根 DN500 污水管道向南再向西最终汇入祁阳大道污水主干管。 - 4、城中村截污工程方案 - 本次城中村截污设计共新建DN200入户管4780 m，DN300 污水主管2776.91 m，149 座污水井，239 座出户井，239 座隔油井等相关工程量。 - 4.1芹菜甸社区 - 本社区共新建DN200入户管1300 m，DN300污水主管 635.15 m，34 座污水井等。 - 4.2桐溪堡社区 - 本社区共新建DN200入户管 1000 m，DN300污水主管 729.78 m，40座污水井等。 - 4.3罗家院社区 - 本社区共新建 DN200 入户管 440 m，DN300 污水主管 394.20 m，19座污水井等。 - 4.4枫树山社区 - 本社区共新建 DN200入户管 1040 m，DN300 污水主管452.22 m，23座污水井等。 - 4.5王家院社区 - 本社区共新建 DN200入户管1000 m，DN300 污水主管565.23 m，33座污水井等。 5、建设周期 本项目施工期约12个月。 |
| 其他 | 1、传统开挖修复技术与非开挖修复技术对比分析 随着城市建设的飞速发展，排水管道的建设逐年增加，城市地下管网的规模不断扩大。然而，从排水管道建设和运行调研结果看，除了建国初期开始建设的、使用已达半个世纪以上的管道出现损坏外，一些新建管道也由于局部地质条件较差等原因而出现结构性和功能性损坏现象。这些情况严重影响了城市排水的安全运行。因此，掌握排水管道的运行状况，确保城市排水安全运行，对存在缺陷的管道进行及时修复是十分必要的。 由于城市排水管道经常敷设在人口稠密、商业繁荣的市区，管道周边充塞着煤气、热力、电力、通讯电缆等其他市政管道和设施，部分管线上方还骑压着建筑物或完全被压在道路下方，传统的改造开挖方法实施起来会影响交通、污染环境，给市民生活带来诸多不便，也容易造成路面质量下降，缩短使用寿命。 排水管道修复的直接成本包括：土建工程成本，管道修复成本，后期地表恢复成本和其他成本。通常投资人仅仅考虑修复的直接成本。而对修复工程的成本分析，除直接成本以外，所有社会和环境成本都应该考虑在内。排水管道修复的总成本=直接成本+社会成本+环境成本+其他成本。社会和环境成本包括交通延误损失、商业损失及环境污染成本的损失等。政府部门也出台了措施，限制开挖施工，消除路面“拉链”现象。传统的开挖法修复在很多情况下已经不能适应。 近年来城市排水管网的问题日益突出，而修复的方法无非就两种：开挖与非开挖。 开挖法即使用挖掘器械或人工开挖沟渠，在管道安装、修复或置换完成后再回填沟槽。开挖法包括放坡开挖及支护开挖。本技术适用于人口密度不高、施工场地宽阔、对交通的影响相对不重要的场地。非开挖修复技术即不开挖或尽量少开挖管道顶部填土的修复技术。目前主要包括注浆修复、局部修复、紫外光固化内衬修复技术及原位浇筑修复技术。非开挖修复大大降低了道路开挖量，修复工程的工期短。在繁华市区或管道的埋深较大时，非开挖方法是开挖法的极好替代方法。 具体对比分析如下： 表 2-6 管道开挖法与非开挖法管道修复工程对比分析 工程内容; 管道新建工程内容; 管道修复工程内容. 规划、设计、监理; 规划、设计、监理; 设计、监理. 土方; 全程开挖; 非开挖、少开挖. 地下管线; 影响较大; 基本无影响. 路面开挖赔偿; 按面积进行赔偿; 少量或没有. 地质条件影响; 较大; 较小或没有. 地表修复; 全线修复; 局部或没有. 监测及问题处理; 没有; CCTV检测、问题及时处理. 管道埋深; 影响工程费用及工程量; 较小或没有. 管道的清洗及评价; 没有; 必须. 地面构筑物; 拆迁赔偿; 没有. 管位资源; 需有管位或利用原管位; 利用原来管位资源. 环境问题; 制造垃圾、污染环境; 没有. 对城市生活的影响; 较大; 较小或没有. 通过上述综合分析，在在繁华市区或管道的埋深较大时，管道非开挖修复在经济效益方面、对交通的影响及对环境的影响都具有非常明显的优势，非开挖修复适用范围很广，尤其适用于以下区域： （1）城市主要道路，交通流量大； （2）路面较新，对路面破除有严格限制的路段； （3）现状管线及地下设施较多的老城区； 而开挖修复以下情况中也可以采用： （1）非城市主干道，交通流量小； （2）管道埋深浅，小于3m； （3）修复长度短； （4）缺陷管道位置无现状管线或其他设施； （5）存在现有非开挖修复手段难以处理的缺陷； 故本项目范围内管道修复以非开挖修复为主，开挖修复为辅。 |

# 三、生态环境现状、保护目标及评价标准

| 生态环境现状 | - 主体功能区规划和生态功能区划情况 （1）主体功能区划 湖南省人民政府于2012年11月21日印发了《湖南省主体功能区规划》（湘政发[2012]39号），规划将湖南省国土空间分为重点开发区域、限制开发区域和禁止开发区域。根据《湖南省主体功能区规划》，祁阳市属于国家级农产品主产区。以提供农产品为主，保障农产品供给安全，发展现代农业的重要区域，重要的商品粮生产基地、绿色食品生产基地、畜牧业生产基地和农产品深加工区，农村居民安居乐业的美好家园，社会主义新农村建设的示范区。 （2）生态功能区划 根据《全国生态功能区划（修编版）》，本区域属于南岭山地水源涵养与生物多样性保护重要区：该区是长江水系与珠江水系的分水岭，是湘江、赣江、北江、东江干流等长江、珠江主要支流的水源补给区，包含2个功能区：九连山水源涵养功能区、都庞岭－萌渚岭水源涵养与生物多样性保护功能区。 - 生态环境现状 本项目施工范围位于祁阳市县城范围内，人为活动频繁，开发活动较为强烈，野生动物尤其大型野生动物生存环境遭到破坏，野生动物的活动踪迹较少，无列入国家重点保护名录的珍稀野生动物分布，主要野生动物都是一些常见的种类如：田鼠、竹鼠、蛇、蛙、黄鼠狼，以及一些鸟类有燕、喜鹊、八哥、画眉、布谷、猫头鹰等等。 由植被类型及动植物物种调查可见，评价区植被主要为亚热带地区广泛分布的常绿阔叶林、阔叶针叶混交林，植物物种以华中植物区系为主，物种较为丰富，但多为普通种，除樟树为国家二级保护植物外，勘踏和走访未见其他野生的国家保护植物种类。樟树在江南一带分布十分广泛，属常见种，所以区内无珍稀濒危的野生生物多样性保护内容。 2.1、生态系统类型 本项目实施区域生态系统类型为城市类型，主要以以城市生态系统类型为主。 （1）森林生态系统 评价区森林生态系统主要集中在村落附近。评价区森林生态系统由次生植被组成，包括落叶阔叶林、常绿针叶林、竹林等，主要群系有樟林（From.(From. Melia azedarach))、淡竹林（From. Phyllostachys glauca）等，其他常见的组成森林生态系统的植物种类有盐肤木（Rhus chinensis )、乌桕（Sapium chihsinianum )、绦柳（Salix matsudana var. matsudanaf. pendula )、毛竹（Phyllostachys h edulis ）等。 调查区域森林生态系统面积较小，主要分布在村落附近。该区域分布的动物主要有常见的林鸟，常见的有棕背伯劳（Lanius schach)、黑尾蜡嘴雀（Eophona migratoria )、丝光椋鸟（Spodiopsar sericeus )、金翅雀（Chloris sinica )、 大山雀 (Parus major )、乌鸫 (Turdus mandarinus)、八哥（Acridotheres cristatellus）等。 森林生态系统是森林群落与其环境在功能流的作用下形成一定结构、功能和自调控的自然综合体，是陆地生态系统中面积最多、最重要的自然生态系统。评价区内森林生态系统面积占比小，主要分布于居民区附近，其主要生态功能为防风固沙、水土保持、控制水土流失、净化环境、孕育和保存生物多样性等几个方面。 （2）草地生态系统 评价区草地生态系统内植被以灌草丛为主，主要分布杨梅湖附近及农田周围，常见的群系有菊叶香藜灌草丛 ( From. Chenopodium foetidum )、酸模叶蓼灌草丛 (From.)、狗尾草灌草丛 (Form. Setaria viridis )、狗牙根灌草丛（From. Polygonum lapathifolium )等。常见植物有酢浆草（Oxalis corniculata )、铁苋菜（Acalypha australis )、一点红（Emilia sonchifolia )、篱栏网（Merremia hederacea )、蛇床（Cnidium monnieri)、皱叶酸模（Rumex crispus)、沼生蔊菜（Rorippa islandica )、苍耳（Xanthium strumarium ) 等。 调查区域草地生态系统常见的动物主要有中华蟾蜍、饰纹姬蛙、泽陆蛙(Fejervarya multistriata )、白鹭、红脚田鸡（Zapornia akool) 、丝光椋鸟、珠颈斑鸠（Streptopelia chinensis )、八哥（Acridotheres cristatellus )、乌鸫（ Turdus mandarinus)、戴胜（Upupa epops)、斑文鸟（Lonchura punctulata )、白鹡鸰（Motacilla alba )、鹊鸲（Copsychus saularis )、棕头鸦雀、麻雀等。 草地生态系统在植被组成上来看，以草丛为主，为森林破坏后的次生类型。草地生态系统相比森林生态系统的空间结构和营养链式结构简单，其生态服务功能主要有保育土壤、净化空气等功能。 （3）湿地生态系统 调查评价区湿地生态系统内植被以沼泽和水生植被为主，其多分布于杨梅湖中及周边水域，常见的群系有芦苇群系（Form. Phragmites australis)等，伴生有浮萍（Lemna minor )、喜旱莲子草（Alternanthera philoxeroides）等，有人工种植莲（Nelumbo nucifera)、芡实 (Euryaleferox )、菰（Zizania latifolia ）等。 调查区域的湿地生态系统是动物的主要活动场所，常见的两栖类有静水型的黑斑侧褶蛙（Pelophylax nigromaculata )、沼蛙（Boulengerana guentheri) 等，繁殖期一些陆栖型的中华蟾蜍、泽陆蛙等也依赖湿地生态系统的静水环境；爬行类主要有水栖型的中华鳖（Pelodiscus sinensis ）和半水栖型的红纹滞卵蛇（Oocatochusrufodorsatus)，林栖傍水型的蛇类也偶在湿地附近活动；鸟类主要是游禽和涉禽以及喜水边生活的鸟类，如游禽中雁形目鸭科、鸻形目鸥科、鲣鸟目鸬鹚科的种类，涉禽中鹤形目、鸻形目（不包括鸥科）、鹈形目的种类，以及近水生活的攀禽如普通翠鸟 (Alcedo atthis ) 等；兽类常见的主要是在水域附近活动的啮齿目鼠科动物。 湿地生态系统服务功能不仅包括提供大量资源产品，而且具有大的环境调节功能和环境效益，在调蓄洪水、调节气候、控制土壤等多方面发挥着重要作用。同时，湿地还是重要的遗传基因库，拥有丰富的动植物群落和珍稀濒危物种。 （4）农田生态系统 评价区农田生态系统内植被以人工中种植的蔬菜为主，其多在评价区内广泛分布，尤其常见于杨梅湖一带。见的农作物有稻（Oryza sativa )、南瓜（Cucurbita moschata )、丝瓜 (Lufa cylindrica )、番薯（Ipomoea batatas ）等，田边常见植物有构树、马唐（Digitaria sanguinalis )、喜旱莲子草等。 规划区域的农田生态系统主要是水田及旱地，水田中常见的动物主要有泽陆蛙、沼蛙、白鹭、金翅雀、斑文鸟、白腰文鸟 (Lonchura striata )、麻雀、等，旱地常见的动物有铜蜓蜥、北草蜥、乌鸫（Turdus mandarinus )、八哥、鹊鸲、珠颈斑鸠、金翅雀等，兽类中啮齿目鼠科动物如褐家鼠（Rattus novegicus ）和小家鼠等也常出现在农田生态系统。 农田生态系统由一定农业地域内相互作用的生物因素和非生物因素构成的功能整体，人类生产活动干预下形成的人工生态系统。农田生态系统的主要生态功能体现在农产品及副产品生产，包括为人们提供农产品，为现代工业提供加工原料，以及提供生物生源等。同时，农田生态系统也具有大气调节、土壤保持、养分循环、水分调节等功能。 （5）城镇生态系统 评价区城镇生态系统内植被以阔叶林、灌丛、灌草丛为主，常见的群系有樟群系、淡竹群系、狗尾草群系等，伴生有毛竹、杉木（Cunninghamia lanceolata )、乌桕、盐肤木、野蔷薇、寒莓、芦苇、五节芒（Miscanthusfloridulus )、芒（Miscanthus sinensis ）等，有人工种植植物有柑橘 (Citrus reticulata )、柚 (Citrusmaxima ) 等。 调查区域内的城市生态系统主要是居民建筑，人群集中活动的区域，该区域的动物种类和数量均较少，主要有抗人类活动干扰能力强的物种，如两栖类的中华蟾蜍，喜在房屋建筑物活动的多疣壁虎（Gekko japonicus )，鸟类中的鹊鸲、麻雀、家燕（Hirundo rustica )、金腰燕（Hirundo daurica ）及兽类中的小家鼠等。 城镇是一个高度复合的人工化生态系统，与自然生态系统在结构和功能上都存在明显差别。城镇生态系统的服务功能主要包括三大类：①提供生活和生产物质的功能，包括食物生产、原材料生产；②与人类日常生活和身心健康相关的生命支持的功能，包括：气候调节、水源涵养、土壤形成与保护、净化空气、生物多样性保护、减轻噪声；③满足人类精神生活需求的功能，包括娱乐文化。 2.2、水生生态环境 2.2.1、浮游植物 2.2.1.1、种类组成 评价区共检出浮游植物6门58种（属），其中硅藻门最多22种（属），占总数的37.93%；其次为绿藻门16种（属），占总数的27.59%；蓝藻门13 种，占总数的22.41%；其他藻门共7种（属），占总数的12.07%。 评价区水体中浮游植物以硅藻门占优势，其次是绿藻门和蓝藻门，其他门类较少。优势种有菱形藻 (Nitzschia sp. )、衣藻（Chlamydomonas sp. ) 等。 2.2.2、浮游动物 2.2.2.1、种类组成 评价区共检出浮游动物4类20种（属） 。其中原生动物有7种（属），占总数的35.0% ；轮虫类有8种（属），占总数的40%；枝角类和桡足类各有5种（属），分别占总数的25%。 从种类分布看，评价区水域浮游动物以轮虫占优势，其次为原生动物、枝角类和桡足类。评价区常见类群为原生动物的表壳虫(Arcella sp. )；轮虫类的萼花臂尾轮虫(Brachionus calyciflorus)、囊形单趾轮虫(Moonostyla bulla)；枝角类的长额象鼻溞（Bosmina longirostris)；桡足类的桡足无节幼体（Nauplius sp.）等。 2.2.3、底栖动物 2.2.3.1、种类组成 现场调查发现，评价区内共检出底栖动物3门11种（属），其中软体动物门有5种（属），占总数的45.5%；节肢动物门3种（属），占总数的27.3%；环节动物3种（属），占总数的27.3%。 从种类分布看，评价区水域底栖动物以软体动物占优势，其次为节肢动物，环节动物相对较少。优势种有河蚬(Corbicula fluminea)、隐摇蚊（Cryptochironomus sp. ) 等。 2.2.4、水生维管束植物 评价区共有水生维管束植物 18 种；常见有芦苇群系、荻群系、凤眼莲群系等，周边常见的湿生植物有喜旱莲子草、双穗雀稗、莲、菰等。 2.2.5、鱼类 2.2.5.1、种类组成 评价区水域共总结出鱼类3目4科共计8种，鱼类群落中种数最多的鲤形目有4种，占总种类数的50.00%；其次是鲈形目3种，占比37.50%；鲇形目1种，占比12.5%。 2.2.5.2、区系组成 评价区分布鱼类涉及以下4个区系： （1）东亚平原类群 评价区调查到的青鱼、草鱼等属东亚平原类群。这部分鱼很大部分产漂流性卵，一部分鱼虽产粘性卵但粘性不大，卵产出后附着在物体上，不久即脱离。顺水漂流并发育。产卵习性对水位变动敏感，许多种类在水位升高时从湖泊进入江河产卵，幼鱼及产过卵的鱼入湖泊育肥休养。 （2）中国平原区系复合体 评价区调查到的鲫、鲤属中国平原区系。这类鱼的主要特点：多数种类产漂流性鱼卵，少部分种类产粘性卵但粘性较弱，卵产出后附着在物体上，不久即脱离并顺水漂流发育；该复合体的鱼类通常对水位变化较敏感，许多种类在水位升高时从湖泊进入江河产卵，幼鱼和产卵后的亲鱼入湖泊育肥。在北方当秋季水位下降时，鱼类又回到江河中越冬。其中部分种类食物较单纯，生长较快。 （3）晚第三纪早期区系复合体 评价区有泥鳅属于该区系复合体。该区系复合体被分割成若干不连续的区域，有的种类并存于欧亚。它们共同特征是适应性强，分布广泛，适应静水或缓流水环境，产粘性卵于水草或石砾上，部分种类产卵于软体动物外套膜中，视觉不发达，嗅觉发达，以底栖生物为食者较多，适应于在较浑浊水体中生活。 2.2.5.3、食性类型 根据评价区鱼类主要摄食对象的差异性，将鱼类主要划分为以下4 类： (1) 植食性鱼类：包括以维管植物为食的草鱼和以周丛植物为食的鲴亚科鱼类等，如草鱼、鳊等。 (2) 肉食性鱼类：包括以鱼类为主要捕食对象的翘嘴鲌、鲇、青鱼、黄颡鱼、鳜、乌鳢等。 (3) 滤食性鱼类：以水生浮游动植物为主要食物的鱼类，包括：鲢、鳙等。 (4) 杂食性鱼类：该类鱼食谱广，包括小型动物、植物及其碎屑，其食性在不同环境水体和不同季节有明显变化。包括鲤、鲫、泥鳅等。 2.2.5.4、重要物种 评价区内没有国家级和湖南省级重点保护鱼类，也没有被列入《中国生物多样性红色名录》中极危、濒危、易危的鱼类。 3、环境空气质量现状 （1）达标区判定 根据《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018）的“6.2.1基本污染物环境质量现状数据—项目所在区域达标判定，优先采用国家或地方生态环境主管部门公开发布的评价基准年环境质量公告或环境质量报告中的数据或结论”。 本次环评引用永州市生态环境局发布的《关于2024年12月份永州市全市环境质量状况的通报》附件4中祁阳市常规环境空气质量监测数据来表征区域环境质量达标情况。项目采用了地方生态环境主管部门公开发布的环境质量现状数据，环境质量现状监测时间为2024年，符合要求。 表3-1 2024年祁阳市环境空气质量监测结果统计表 单位：µg/m3(CO为mg/m3) 污染物; 年评价指标; 现状浓度; 标准值; 占标率%; 达标情况. SO2; 年平均质量浓度; 9; 60; 15.0; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 12; 40; 30.0; 达标. PM10; 年平均质量浓度; 42; 70; 60.0; 达标. PM2.5; 年平均质量浓度; 30; 35; 85.7; 达标. CO; 95%日平均质量浓度; 1.0; 4; 25.0; 达标. O3; 90%8h平均质量浓度; 129; 160; 80.6; 达标. 环境空气质量总结论：2024年全区SO2、NO2、CO、O3、PM10、PM2.5年平均质量浓年平均质量浓度满足《环境空气质量标准》(GB3095-2012)及其修改单中二级标准要求，因此，可判定祁阳市大气环境属于达标区。 （2）特殊污染物 为了解区域环境空气质量现状情况，委托湖南瑞鉴检测有限公司于2025年9月16~18日对区域环境空气TSP进行补充监测。TSP监测日均浓度，连续监测3天。 环境空气质量现状监测点位及评价结果见下表，TSP各监测点位24小时平均值均能满足《环境空气环境质量标准》（GB 3095-2012）二级标准，区域环境空气质量现状较好。 表3.2 环境空气TSP现状监测点位评价结果表 监测点位; 监测项目; 监测时间; 监测结果; 标准限值（mg/m3）; 达标情况. 项目所在地; TSP(mg/m3); 2025.09.16; 0.071; 0.3; 达标. 2025.09.17; 0.076; 达标. 2025.09.18; 0.081; 达标. 3、地表水环境质量现状 根据永州市生态环境局发布的《关于2024年12月份全市环境质量状况的通报》中附件5，永州市祁阳市地表水环境质量状况如下： 表3-3 地表水环境现状监测统计结果 监测断面; 水质达标情况; 所在河流; 断面属性. 2024年1-12月. 归阳镇; Ⅱ; 湘江; 国控. 浯溪水厂（杨梅岩）; Ⅱ; 湘江; 省控. 祁阳观音滩; Ⅱ; 湘江; 省控. 普济桥; Ⅱ; 湘江; 省控. 祁水入湘江口; Ⅱ; 祁水; 省控. 黄花河入湘江口; Ⅱ; 黄花河; 省控. 根据上表监测结果，项目所在区域祁阳市地表水监测断面水质均能达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）II类水质要求，区域地表水环境质量现状良好。 4、声环境质量现状 根据现场调查，本项目所在厂区的厂界外周围50m范围内存在声环境保护目标。根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（生态影响类）》（试行），应对厂界外范围内声环境保护目标进行噪声监测。因此，本次评价委托湖南瑞鉴检测有限公司于2025年9月16日分别于昼间、夜间选取项目场界周边代表性声环境保护目标进行了声环境现状监测，各监测点环境噪声监测统计与评价结果见表3-4。 表3-4 项目噪声现状监测结果 单位：Leq dB(A) 序号; 监测点位; 监测结果; 标准值. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. N1; 芹菜甸社区; 56; 45; 60; 50. N2; 桐溪堡社区; 55; 47; 60; 50. N3; 枫树山社区; 54; 45; 60; 50. N4; 杨梅湖东侧居民; 51; 47; 60; 50. N5; 车站路居民; 56; 45; 60; 50. N6; 盘龙西路居民; 57; 46; 60; 50. 通过监测结果的统计分析可知：本项目周围敏感点的声环境质量现状昼夜间监测结果均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准限值要求，则区域声环境质量现状良好。 |
| --- | --- |
| 与项目有关的原有环境污染和生态破坏问题 | 祁阳市目前排水体制为合流制与分流制结合。由于祁阳市老城片区建设开发较早，历史原因造成城市排水管网布局缺乏统一的规划，区域内居民住宅区为雨污合流制管道，因雨污合流和污水管网建设不完善，局部出现内涝及水体受到污染等情况。 杨梅湖汇水区现状存在五处城中村，目前基本无完整的污水收集系统，居民生活污水通过村内排水沟与雨水一起散排至杨梅湖，对水环境造成不利影响。 因此，在特定区域进行雨污水管道改造，对改善项目周边地表水水质具有积极的意义。 |
| 生态环境保护目标 | 根据现场踏勘，项目施工沿线周边主要为当地居民，大气影响范围主要集中在500m范围，所以主要保护目标集中在500m范围内，本项目环境保护目标见下表。 表3-6 项目大气环境保护目标一览表 保护目标; 坐标/°; 方位距离; 功能; 规模; 保护级别. 经度; 纬度. 郡祁高级中学; 111.82611991; 26.58809222; 栖霞路施工线路东北侧，15-200m; 学校; 约1600人; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准. 栖霞路沿线居民1#; 111.82539167; 26.58483198; 栖霞路施工线路东面，12-295m; 居民区; 约35户200人. 栖霞路沿线居民2#; 111.82352897; 26.58665812; 栖霞路施工线路西侧，26-320m; 居民区; 约70户300人. 东圣·尚江府; 111.82393531; 26.58013401; 平安路施工线路西南面，40-475m; 居民区; 约52户230人. 祁阳铜锣湾1号; 111.82622646; 26.58118500; 平安路施工线路南面，20-230m; 居民区; 约500户1500人. 孝德·荣尊府; 111.82791796; 26.58108589; 平安路施工线路南面，20-230m; 居民区; 约730户2000人. 金沙湾; 111.82821759; 26.57937770; 平安路施工线路南面，20-464m; 居民区; 约4000户12000人. 杨梅湖南侧平安街沿线居民; 111.82803583; 26.58256304; 平安路施工线路北面，5-90m; 居民区; 约25户80人. 桐溪堡社区; 111.83376404; 26.59254798; 位于居民区范围内; 居民区; 约80户320人. 芹菜甸社区; 111.82836825; 26.58987225; 位于居民区范围内; 居民区; 约90户350人. 罗家院社区; 111.83889204; 26.59333447; 位于居民区范围内; 居民区; 约70户300人. 枫树山社区; 111.83862954; 26.59042362; 位于居民区范围内; 居民区; 约44户200人. 唐家院社区; 111.84177687; 26.58869582; 位于居民区范围内; 居民区; 约85户300人. 杨梅湖东侧居民区; 111.83228613; 26.58506841; 永兴路施工线路西面，13-100m; 居民区; 约32户100人. 西湖·水印嘉苑; 111.83185779; 26.58342400; 平安路施工线路北面，10-170m; 居民区; 约566户2000人. 九樾府; 111.83470545; 26.58332747; 平安路施工线路北面，7-170m; 居民区; 约467户2000人. 永兴路与祁阳大道交汇处东北侧居民区; 111.83854885; 26.58498462; 永兴路施工线路北面，10-257m; 居民区; 约100户400人. 平安路与祁阳大道交汇处西南侧居民; 111.83670726; 26.58171202; 施工线路西面，15-45m; 居民区; 约120户500人. 富佳书苑; 111.84194257; 26.58544351; 复兴路施工线路西面，16-136m; 居民区; 约636户2500人. 复兴路施工段东侧居民; 111.84380527; 26.58396751; 复兴路施工段东侧，12-210; 居民区; 约350户1500人. 祁阳市浯溪第二中学; 111.84434072; 26.58600505; 复兴路施工段东侧，37-210; 学校; 约2700人. 永兴路南侧居民; 111.84058284; 26.58401669; 永兴路施工段南侧，10-70m; 居民区; 约200户1000人. 校园路沿线居民; 111.84467279; 26.58853696; 唐家院社区施工线路东侧，17-280m; 居民区; 约200户1000人. 祁阳大道施工段西侧居民; 111.83496342; 26.59751455; 祁阳大道施工段西侧，30-280m; 居民区; 约100户400人. 碧桂园·翘楚棠; 111.83850682; 26.59584840; 祁阳大道施工段东侧，22-280m; 居民区; 约1000户4000人. 新龙泉小区; 111.84088879; 26.59541227; 盘龙西路施工段北侧，; 居民区; 约1000户4000人. 张家院子; 111.83817541; 26.60204550; 祁阳大道施工段东侧，29-500m; 居民区; 约35户150人. 车站路施工段西侧居民; 111.83186991; 26.60261375; 车站路施工段西侧，140-170m; 居民区; 约10户40人. 石禾塘居民; 111.83498524; 26.60297234; 车站路施工段东北侧，22-270m; 居民区; 约70户300人. 官塘冲居民; 111.83084243; 26.60602554; 车站路施工段北侧，90-300m; 居民区; 约40户150人. 表3-7 项目周边声环境保护目标一览表 保护目标; 坐标/°; 方位距离; 功能; 规模; 保护级别. 经度; 纬度. 郡祁高级中学; 111.82611991; 26.58809222; 栖霞路施工线路东北侧，15-200m; 学校; 约1600人; 《声环境质量标准》（GB3096-2008)中 2 类、临路一侧执行4a类. 栖霞路沿线居民1#; 111.82539167; 26.58483198; 栖霞路施工线路东面，12-200m; 居民区; 约30户170人. 栖霞路沿线居民2#; 111.82352897; 26.58665812; 栖霞路施工线路西侧，26-200m; 居民区; 约20户100人. 东圣·尚江府; 111.82393531; 26.58013401; 平安路施工线路西南面，40-200m; 居民区; 约32户130人. 祁阳铜锣湾1号; 111.82622646; 26.58118500; 平安路施工线路南面，20-200m; 居民区; 约400户1200人. 孝德·荣尊府; 111.82791796; 26.58108589; 平安路施工线路南面，20-200m; 居民区; 约650户1700人. 金沙湾; 111.82821759; 26.57937770; 平安路施工线路南面，20-200m; 居民区; 约1000户3000人. 杨梅湖南侧平安街沿线居民; 111.82803583; 26.58256304; 平安路施工线路北面，5-90m; 居民区; 约25户80人. 桐溪堡社区; 111.83376404; 26.59254798; 位于居民区范围内; 居民区; 约80户320人. 芹菜甸社区; 111.82836825; 26.58987225; 位于居民区范围内; 居民区; 约90户350人. 罗家院社区; 111.83889204; 26.59333447; 位于居民区范围内; 居民区; 约70户300人. 枫树山社区; 111.83862954; 26.59042362; 位于居民区范围内; 居民区; 约44户200人. 唐家院社区; 111.84177687; 26.58869582; 位于居民区范围内; 居民区; 约85户300人. 杨梅湖东侧居民区; 111.83228613; 26.58506841; 永兴路施工线路西面，13-100m; 居民区; 约32户100人. 西湖·水印嘉苑; 111.83185779; 26.58342400; 平安路施工线路北面，10-170m; 居民区; 约566户2000人. 九樾府; 111.83470545; 26.58332747; 平安路施工线路北面，7-170m; 居民区; 约467户2000人. 永兴路与祁阳大道交汇处东北侧居民区; 111.83854885; 26.58498462; 永兴路施工线路北面，10-200m; 居民区; 约80户320人. 平安路与祁阳大道交汇处西南侧居民; 111.83670726; 26.58171202; 施工线路西面，15-45m; 居民区; 约120户500人. 富佳书苑; 111.84194257; 26.58544351; 复兴路施工线路西面，16-136m; 居民区; 约636户2500人. 复兴路施工段东侧居民; 111.84380527; 26.58396751; 复兴路施工段东侧，12-200; 居民区; 约350户1500人. 祁阳市浯溪第二中学; 111.84434072; 26.58600505; 复兴路施工段东侧，37-200; 学校; 约2700人. 永兴路南侧居民; 111.84058284; 26.58401669; 永兴路施工段南侧，10-70m; 居民区; 约200户1000人. 校园路沿线居民; 111.84467279; 26.58853696; 唐家院社区施工线路东侧，17-200m; 居民区; 约150户700人. 祁阳大道施工段西侧居民; 111.83496342; 26.59751455; 祁阳大道施工段西侧，30-200m; 居民区; 约80户300人. 碧桂园·翘楚棠; 111.83850682; 26.59584840; 祁阳大道施工段东侧，22-200m; 居民区; 约800户3000人. 新龙泉小区; 111.84088879; 26.59541227; 盘龙西路施工段北侧，; 居民区; 约1000户4000人. 张家院子; 111.83817541; 26.60204550; 祁阳大道施工段东侧，29-200m; 居民区; 约30户130人. 车站路施工段西侧居民; 111.83186991; 26.60261375; 车站路施工段西侧，140-170m; 居民区; 约10户40人. 石禾塘居民; 111.83498524; 26.60297234; 车站路施工段东北侧，22-200m; 居民区; 约70户300人. 官塘冲居民; 111.83084243; 26.60602554; 车站路施工段北侧，90-200m; 居民区; 约30户110人. 表3-8 其他主要环境保护目标一览表 环境要素; 保护目标; 方位距离; 与本项目是否存在水力联系; 功能/规模; 环境保护区域标准. 水环境; 祁阳市新埠头、浯溪、大村甸水厂湘江饮用水源保护区; 最近距离：平安路施工线路西南侧188m; 项目雨水管道最终入河口位于二级保护区范围内; 饮用水源区; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类标准. 湖南祁阳浯溪国家湿地公园; 最近距离：平安路施工线路西南侧188m; 项目雨水管道最终入河口位于保育区范围内; 国家湿地; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类标准. 生态环境; 项目占地区周边; 植被恢复，控制水土流失. |
| 评价标准 | 1、环境质量标准 （1）空气质量 项目区域执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准，具体见表3-9。 表3-9 环境空气质量标准 单位：mg/m3 污染物名称; 浓度限值; 备注. 取值时间; 标准. TSP; 年平均; 0.2; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准. 24小时平均; 0.3. SO2; 年平均; 0.06. 24小时平均; 0.15. 1小时平均; 0.5. NOx; 年平均; 0.05. 24小时平均; 0.1. 1小时平均; 0.25. NO2; 年平均; 0.04. 24小时平均; 0.08. 1小时平均; 0.2. PM10; 年平均; 0.07. 24小时平均; 0.15. PM2.5; 年平均; 0.035. 24小时平均; 0.075. O3; 日最大8小时平均; 0.16. 1小时平均; 0.2. CO; 24小时平均; 0.004. 1小时平均; 0.01. （2）地表水环境 本项目区域地表水执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中II、III类水质标准。 表3-10 地表水环境质量标准 单位：pH无量纲，粪大肠菌群个/L，其它mg/L 项目; pH; COD; BOD5; NH3-N; 石油类; 粪大肠菌群; SS. 标准值II类; 6~9; 15; 3; 0.5; 0.05; 2000; /. 标准值III类; 6~9; 20; 4; 1.0; 0.05; 10000; /. （3）声环境 执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类、4a类标准。 表3-11 声环境质量标准 时段 声环境功能区类别; 昼间; 夜间. 2类; 60; 50. 4a; 70; 55. 2、污染物排放标准 （1）废水：项目施工期生活污水依托租赁民房生活污水处理设施处理后排放，施工废水经处理后满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准后，就近排入市政污水管网，进污水处理厂处理。 表3-13 废水排放标准 单位：mg/L（pH值为无量纲） 污染物; pH值; COD; BOD5; 氨氮; SS; 总磷; 石油类. 三级标准; 6~9; 500; 300; -; 400; -; 20. （2）废气：施工期颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放浓度限值；运行期污水井恶臭执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）表1中的二级标准。 表3-14 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） 污染物; 执行标准; 无组织排放监控浓度限值. 监控点; 浓度（mg/m³）. 颗粒物; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）; 周界外浓度最高点; 1.0. 臭气浓度; 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）; 周界外浓度最高点; 20. （3）噪声：施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中表1规定的排放限值。 表3-15 《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011） 厂界声环境功能区类别; 噪声限值. 昼间dB（A）; 夜间dB（A）. /; 70; 55. （4）固体废物：一般固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）；危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）。 |
| 其他 | 本项目为城市管网提质改造工程，根据项目的排污特征，运营期无新增废气、废水排放。综上所述，本项目不设总量控制指标。 |

# 四、生态环境影响分析

| 施工期生态环境影响分析 | 1、施工期水环境影响分析 项目施工期废水主要为施工人员的生活污水和施工产生的废水。 （1）生活污水 本项目施工期间，施工现场不设置工地食堂和工地宿舍，项目大部分施工人员为当地居民。本项目高峰期施工人员按60人/d（同时施工）计算，施工人员平均用水量按50L/人·d 计，排污系数取0.8，则项目在施工期间生活污水的产生量约2.4m³/d，主要污染物浓度COD 300mg/L、BOD5 200mg/L、SS 250mg/L、氨氮 35mg/L。项目不设置临时施工营地，施工人员借用沿线附近的公用卫生设施。施工期无集中生活污水产生，对周围水环境影响较小。 （2）管道施工废水 本项目施工期管道施工废水主要为施工本身及管道试压产生的废水。本施工场地排水主要是沟槽开挖、管道吊装、安装等和所必需的各种辅助性排水以及施工机械、管道试压冲洗水，其中管道试压主要污染物为少量泥沙、SS 等，经沉淀池处理后满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准后，就近排入市政污水管网，进污水处理厂处理。 （3）施工生产废水 项目施工产生的废水主要有车辆冲洗废水、施工机械清洗废水、泥浆废水等。车辆冲洗废水经隔油池+沉淀池处理；施工机械清洗废水经隔油池+沉淀池处理；开挖的地表、渣土场地受雨水的冲刷产生的泥浆废水经沉淀池处理。本项目施工生产废水均经相应措施处理后满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准后排入就近污水管网进入污水处理厂处理。因此，只要建设单位高度重视废水的收集处理工作，施工废水就不会对附近地表水体产生明显的不利影响。 2、施工期大气环境影响分析 本项目施工阶段对环境空气的影响主要是来施工扬尘、施工机械设备产生的废气、运输车辆产生的尾气。 A、施工扬尘 根据工程分析，项目施工过程中产生的扬尘包括地基开挖、物料堆放、道路施工车辆运送物料的汽车引起道路扬尘污染等。扬尘颗粒物在空气中的传播扩散情况与风速等气象条件有关，也与尘粒本身的沉降速度有关。以沙尘为例，不同粒径的尘粒的沉降速度见下表。 表4-1 不同粒径尘粒的沉降速度 粒径(μm); 10; 20; 30; 40; 50; 60; 70. 沉降速度(m/s); 0.003; 0.012; 0.027; 0.048; 0.075; 0.108; 0.147. 粒径(μm); 80; 90; 100; 150; 200; 250; 350. 沉降速度(m/s); 0.158; 0.170; 0.182; 0.239; 0.804; 1.005; 1.829. 粒径(μm); 450; 550; 650; 750; 850; 950; 1050. 沉降速度(m/s); 2.211; 2.614; 3.016; 3.418; 3.820; 4.222; 4.624. 由表4-1可知，尘粒的沉降速度随粒径的增大而迅速增大。当粒径为250μm时，沉降速度为1.005m/s，因此可以认为当尘粒大于250μm时，主要影响范围在扬尘点下风向近距离范围内，而真正对外环境产生影响的是一些微小尘粒。 物料运输以公路运输为主，砂石、管道和挖出来的泥土在运输过程及运输前后的堆放过程极易受到风力的作用，将微小粒径的尘埃吹到空气中；在气候干燥的晴天进行卸料和土方填筑施工时，在装卸和运输过程中有少部分洒落到地面，易造成空气中TSP浓度增高，在车辆的扰动下极易产生二次扬尘，对施工区周边环境保护目标处空气质量将产生不利影响。施工场地扬尘可使周围空气中TSP浓度明显升高的影响范围一般为50～100m。通过建设施工围挡，定期洒水抑尘，对开挖土方采取滞尘网覆盖等措施后，可有效降低扬尘对周边环境影响。 B、运输车辆、机械设备废气 运输车辆和施工机械在运行中将产生废气，主要含有CO、NOx等污染物。废气排放局限于施工场内和运输沿线，为非连续性的污染源，且施工场地、运输路线地势开阔，易于扩散，对环境不会造成明显影响。 3、施工期噪声环境影响分析 施工期间需要使用较多的施工机械和运输车辆，其中施工机械主要有挖掘机、推土机、压路机、自卸机、吊车等，噪声源强在88~95dB(A)；运输车辆包括各种自卸汽车、拖拉机等。各种施工机械具有高噪声、无规则的特点，往往会对施工场地附近的声环境敏感点产生较大的影响，在采取相应的降噪措施和施工管理措施后，影响较小。各施工机械设备运行噪声见表。 表 4-2 施工期噪声排放情况（等效声级：dB(A)） 序号; 产噪设备; 施工阶段; 噪声源强; 产生方式. 1; 推土机; 场地平整、埋管作业; 90; 间歇. 2; 挖掘机; 管道、基坑开挖; 85; 间歇. 3; 振动棒; 钢筋砼工程; 95; 间歇. 4; 起重设备; 管道、设备泵安装; 75; 间歇. 5; 运输车辆; 整个施工期; 75; 间歇. 6; 吊管机; 管道吊装; 88; 间歇. 7; 装载机; 整个施工期; 84; 间歇. 8; 电焊机; 管道、设备安装; 80; 间歇. 9; 切割机; 管道、设备安装; 89; 间歇. 通过工程分析可知，在施工期因施工活动产生的噪声源可分为点源和线源两大类。点源主要是施工机械噪声源，如定向钻机、挖掘机、切割机、搅拌机和振动棒等。线源主要是挖泥船、运输车辆交通噪声。评价根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ 2.4-2021）分别采用不同的预测模式进行预测评价。 （1）固定源声环境影响分析 ①预测模式 施工期固定点声源声环境影响预测，采用点声源衰减模式进行预测（本项目声源可视为处于半自由声场）。具体衰减公式如下： LA(r)=LAw-20lgr-8 式中：LA(r)——距声源r处的A声级，dB； LAw——点声源A计权声功率级，dB； r——预测点距声源的距离，m。 噪声叠加计算模式如下： 式中：Leq (A)——等效连续A声级。 ②预测结果 按施工区内高噪声源设备机械集中布置考虑，固定声源噪声随距离衰减预测情况详见表4-3。 表 4-3 施工机械噪声影响预测（等效声级：dB(A)） 主要施工噪声源; 距离声源不同距离（m）处的噪声值. 1; 5; 10; 15; 20; 25; 40; 60; 80; 100. 推土机; 90; 76.0; 70.0; 66.5; 64.0; 62.0; 58.0; 54.4; 51.9; 50.0. 挖掘机; 85; 71.0; 65.0; 61.5; 59.0; 57.0; 53.0; 49.4; 46.9; 45.0. 振动棒; 95; 81.0; 75.0; 71.5; 69.0; 67.0; 63.0; 59.4; 56.9; 55.0. 起重设备; 75; 61.0; 55.0; 51.5; 49.0; 47.0; 43.0; 39.4; 36.9; 35.0. 吊管机; 88; 74.0; 68.0; 64.5; 62.0; 60.0; 56.0; 52.4; 49.9; 48.0. 装载机; 84; 70.0; 64.0; 60.5; 58.0; 56.0; 52.0; 48.4; 45.9; 44.0. 电焊机; 80; 66.0; 60.0; 56.5; 54.0; 52.0; 48.0; 44.4; 41.9; 40.0. 切割机; 89; 75.0; 69.0; 65.5; 63.0; 61.0; 57.0; 53.4; 50.9; 49.0. 叠加噪声; 98.0; 84.0; 78.0; 74.5; 72.0; 70.0; 65.9; 62.4; 59.9; 58.0. 采取隔声、减震等措施后叠加值; 78.0; 64.0; 58.0; 54.5; 52.0; 50.0; 45.9; 42.4; 39.9; 38.0. 根据预测结果，所有机械同时施工情况下，采取隔声、减震等措施后叠加值昼间5m、夜间15m外满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》。 敏感点声环境质量评价：将敏感点噪声贡献值与背景值进行叠加得到预测值，对标《声环境质量标准》（GB3096-2008）进行评价。预测结果见下表4-4。 表 4-4 施工机械噪声敏感点影响预测（等效声级：dB(A)） 预测敏感点; 距项目噪声源最近距离/m; 时间段; 背景值; 最大贡献值; 预测值; 标准值. 芹菜甸社区; 1; 昼间; 56; 78.0; 78.0; 60. 夜间; 45; 78.0; 50. 桐溪堡社区; 1; 昼间; 55; 78.0; 78.0; 60. 夜间; 47; 78.0; 50. 枫树山社区; 1; 昼间; 54; 78.0; 78.0; 60. 夜间; 45; 78.0; 50. 杨梅湖东侧居民; 7; 昼间; 51; 61.1; 61.5; 60. 夜间; 47; 61.3; 50. 车站路居民; 25; 昼间; 56; 47.1; 56.5; 60. 夜间; 46; 49.6; 50. 盘龙西路居民; 6; 昼间; 57; 62.4; 63.5; 60. 夜间; 46; 62.5; 50. 根据以上预测可知，施工期敏感点声环境质量预测值除车站路居民点外昼夜间均超标。在所有机械同时施工的情况下施工噪声对施工点周边居民区会有较大影响，特别是城中村截污工程施工范围内的居民。 为进一步降低项目施工期对周边居民的影响，评价建议建设单位优化施工机械布局，施工设备尽量远离环境敏感点。另外评价建议项目白天分时段施工，夜间禁止施工，避免高噪声设备同时施工，施工单位应该在施工场地边界搭建隔声屏障，最大程度上减少对周围环境的影响，并且提前与附近居民进行沟通，取得附近居民的谅解。 施工期噪声对环境的影响是短期的，随着施工期结束其影响也随之消失。 （2）移动源声环境影响分析 本工程流动噪声源主要是重型载重汽车等运输工具，其最大噪声可达85dB(A)。评价要求车辆尽量选择周边敏感场所少的运输路线，同时行驶过程中禁止鸣笛、减速慢行，施工单位提前与沿线居民做好沟通，征得谅解与同意，且夜间不施工，施工交通噪声对沿线居民的影响较小。施工噪声的产生是不可避免的，为尽可能的防止其污染，在具体施工的过程中，应严格执行《中华人民共和国环境噪声污染防治条例》的环境噪声污染防治规定。 项目施工期须遵守《建筑噪声施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）标准，以减少和消除施工期间噪声对周围居民的影响。虽然施工作业噪声不可避免，但为减小其噪声对周围环境的影响，建设单位和工程施工单位必须在按照相关法规要求，规范施工行为。另外，建议建设单位从以下几方面着手，采取适当的实施措施来减轻其噪声的影响。 本项目建议加强施工期间的施工管理，合理安排施工进度和时间，环保施工、文明施工，并因地制宜地制定有效的临时性工程降噪措施，如施工时设置护围等措施，将施工期间的噪声影响降低到最小程度。 ①施工中注意选用效率高、噪声低的机械设备，并注意维修养护和正确使用，使之保持最佳工作状态，避免由于设备性能差而导致噪声增强现象的发生。 ②严禁高噪音、高振动的设备在中午或夜间休息时间作业，施工单位应选用低噪音机械设备或带隔声、消声功能的设备。 ③施工物料运输时，尽量把运输时间放在白天，并选择周边敏感场所少的运输路线。此外，在途经居民点、学校、医院等敏感区域时，应减速慢行，禁止鸣笛。加强管理，杜绝超载、超速。 ④合理安排好施工时间与施工场所，高噪声作业区应远离声敏感点，采用移动式声屏障降低施工活动对敏感点的影响。将施工现场的固定振动源相对集中，以减少振动干扰的范围。 ⑤禁止夜间可能产生环境噪声污染的施工作业，因施工工艺要求或者特殊需要必须连续作业的，经住房和城乡建设部门预审后，施工单位应当于施工前3日报环境保护行政主管部门备案，并将批准的《夜间施工许可证》以及作业的原因、内容、时间及联系方式通过施工所在地街道或居委会公告附近居民。 4、 施工期固体废物 本工程施工期间会产生废弃渣土、生活垃圾及建筑垃圾等固体废物。 A、废弃渣土 本工程包括基坑开挖和排水管道铺设作业，土方总开挖方量大，回填量大，施工过程中会产生一定量的弃渣，需按市政管理要求清运。土方临时堆放对环境影响较小。 B、生活垃圾 本项目施工高峰期施工人员为60人（同时施工），按照0.5kg/人·d计，施工期生活垃圾共计0.03t/d。施工人员生活垃圾经收集后交环卫部门清运。 C、建筑垃圾 - 建筑垃圾主要包括施工过程中的砂石、石灰、混凝土、废砖。本项目产生的建筑垃圾中无有毒、有害、腐蚀性、放射性、易燃、易爆危险品等严重污染环境的物质。但建筑垃圾及各种杂物堆放在施工区，影响施工区环境卫生，且影响周边空气质量，破坏景观等不利影响。建筑垃圾大部分可回收利用，且具有一定的经济价值，只要注意回收清理并加以再利用，不会对周边环境带来较大影响。对于不具有回收利用价值的水泥块、废石料、混凝土残渣等，可用于施工道路垫层填筑，剩余少量工程不能再利用的建筑垃圾，如含木料、塑料的垃圾，可按产生地由行政管理部门指定地点进行堆放。严禁随意倾倒、填埋，从而避免建筑垃圾造成二次污染。 综上，施工期固体废物均可得到妥善处置，对环境影响较小。 5、施工期生态影响分析 （1）施工期对陆生动植物的影响分析 对陆生植物的影响主要源于工程临时占地，施工占地将导致工程涉及区内植被面积直接减少，造成局部区域的植被破坏，生物量降低。在工程涉及区内暂未发现重点保护植物及古木大树分布。受工程影响的陆生植被均为一般常见种，这些植被在周边地区均有广泛分布，不存在因局部植被损失而导致该植物种群消失的可能性。另外，完工后也将对临时施工便道进行复垦或植被恢复，可使工程影响区内植被在较短的时间内得到较好的恢复。由于本工程各单元沿线周边现有野生动物以湿地和城市常见动物为主，主要为鸟类、鼠、昆虫、蛙、蛇类等。施工期间，工程开挖以及施工机械运行等将导致区域水环境、环境空气质量和声环境质量有所下降，对工程涉及区内的部分蛙类、蛇类、蜥蜴类和鼠类动物产生不利影响。工程施工机械车辆往来及施工人员进驻将对一些听觉和视觉灵敏的动物一定程度上起到驱赶作用，迫使其转向其它区域予以回避，其生存空间受到一定压缩。由于这些陆生动物均为常见物种，适宜能力较强，在受到不利影响后，大多会主动向周边适宜生境中迁移，且工程规模较小，施工时段短，且此类影响将随着施工活动的结束而消失。因此，工程施工对陆生动物的影响不大。 （2） 施工期对水土的影响 项目建设过程中本工程扰动的地面面积主要是雨、污水管网建设中的临时占地。管道工程的建设较长，土方总开挖方量大，回填量大，管道的开挖不可避免地要对自然地表和地下进行挖填，改变地表和地下既有状态，同时工程施工将产生弃土（石）和底泥，若处置不当或未做好防护措施，严重时将会造成水土流失。本环评建议施工应注意如下几点：施工过程中的临时占地和破坏的原有植物、绿化带，除在施工中应采取防护措施外，竣工后应及时采取复垦绿化措施，并做好相应的水土保持防护措施。 （3）工程临时占地影响 本次工程不新征永久占地，受影响植被以人工种植的景观植被为主，工程区域内无重点保护野生动植物。 临时占地主要为建设用地和路边绿化带，其影响主要集中在施工期，对人工种植的作物产生不利影响，施工结束通过复垦可以基本恢复原貌，临时占地的影响具有暂时性、可逆性，总体影响较小。 本工程不新增永久占地。表土临时堆场占地为临时用地。临时占地在施工结束后将恢复其原来的用地性质，临时性工程占地短期内将影响沿线土地的利用状况，施工结束后，随着生态补偿或生态恢复措施的实施，这一影响将逐渐减小或消失。 （4）对景观生态影响 施工期由于工程施工活动频繁，对景观环境影响较大。由于作业区均集中于项目用地范围内，工程直接影响范围相对较小，但施工场地及作业活动由于改变原有地貌景观，可能产生视觉污染。主要表现为： 施工过程中临时占地会影响到周围景观的整体性和连续性。项目周围以绿化带、城市住宅、农村环境居多，基质比较均一，由于临时施工工程区等斑块的出现，改变了原有景观的格局和动态。最主要的变化是这些斑块的出现取代了原来的斑块，改变了原来斑块结构，使斑块更加破碎化。 因此，施工期应尽量做好防护措施。施工结束后，通过对临时占用土地的恢复及采取绿化美化等措施，可以基本消除影响，所以施工期对生态完整性的影响是暂时的。 虽然施工期临时工程对景观的影响无法避免，但也是暂时的，随着施工结束后，所占土地大部分将恢复为原有占地类型，通过对临时占地的植被的恢复，可以基本消除影响。 6、施工期环境风险分析 根据《企业突发环境事件风险分级方法》（HJ 941-2018）、《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）物质的危险性识别、结合《危险化学品名录》（2022调整版），对比分析企业在生产过程中涉及风险物质的危险性，项目的主要危险物质为项目施工过程中机械、运输车辆使用的柴油、汽油等油料。 风险类型主要是由于驾驶员操作失误、道路条件不佳、车辆故障或其他人为因素引起车辆交通事故、倾覆和油料泄漏引发的环境风险，泄漏的油料可能会污染水体、危及生态系统，对供水安全造成威胁，对周围环境产生长期的不利影响。 由此导致的环境影响如下： 土壤污染：油料泄漏会导致土壤污染，石油及其衍生物渗入土壤中，导致土壤物理、化学和生物学性质的改变；油料污染会破坏土壤中微生物的生态系统，影响土壤中微生物的种类和数量，导致对土壤中生态系统的损害，降低土壤的生物多样性；油料污染可能导致种植在受影响土壤中的农作物受到污染，对植物生长和发育产生负面影响，影响作物的品质和产量；油料污染会改变土壤结构，降低土壤的透气性和渗透性，进而影响土壤的肥力，导致作物生长受阻。 地下水污染：油料可能渗入土壤并进入地下水中，造成地下水的污染。石油及其衍生物含有化学物质，如苯、甲苯、二甲苯和多环芳烃等有毒物质，一旦渗入地下水，可能对地下水质量造成长期、广泛的污染；地下水通常是人们生活饮用水的重要来源之一。油料泄漏引起的地下水污染可能威胁附近地区的饮用水安全，对公共健康构成潜在威胁；受污染的地下水可能影响周围土地的生态系统，对植被、动物栖息地和水生生物造成负面影响，破坏生态平衡；一旦地下水受到污染，清理和修复地下水通常是复杂和漫长的过程。油料污染会对地下水质量产生长期、持续的影响，可能需要长期的监测和治理措施来减轻污染影响。 地表水体污染：油料泄漏若直接进入附近的地表水体，如河流、湖泊或水库，便可造成水体的污染，特别是本项目施工的雨水管网排水口位于饮用水源二级保护区、国家湿地公园，在雨水管网施工过程中若因操作失误等因素发生风险事故，油料等风险物质会顺着管网流入湘江，对饮用水源及湿地的水质造成影响。石油及其衍生物含有多种有害化学物质，如苯、甲苯、多环芳烃等，一旦进入水体，会对水质产生严重影响，破坏水生态系统；受污染的地表水体对水生生物造成直接损害。油料污染会使水生植物和动物失去生存空间，影响它们的繁殖和生长，甚至可能导致生态系统的崩溃；某些地区的地表水可能用作饮用水源。油料泄漏引起的水体污染可能威胁附近居民的饮用水安全，带来公共健康问题；受污染的地表水可能影响沿岸植被和动物，破坏生态平衡，对水域生态系统造成持续的负面影响。 生物多样性损失：较为严重的环境污染可导致生物栖息地破坏，直接影响生物栖息地，例如湿地、岸边和湖泊周围环境。这些区域可能是许多野生动植物的栖息地，油料泄漏会破坏这些地方的生态平衡，影响动植物的生存繁衍；水体受到油料污染后，水生生物面临生存挑战。油料中的化学物质会对水生植物和动物造成直接损害，影响它们的生长、繁殖和存活能力；油料污染会影响水域中的浮游生物和底栖生物，这些生物是整个食物链的重要环节。一旦这些生物受到污染，将会影响到整个食物链，导致更广泛的生态失衡；某些物种对环境变化特别敏感，油料泄漏可能使这些物种面临灭绝的风险。这种生物多样性的丧失不仅影响当地生态系统的稳定性，也可能对整个生态系统产生连锁反应。 |
| --- | --- |
| 运营 期生态环境影响分析 | 一、运营期大气环境影响 本项目运营期污水处理工程中厌氧罐和沉泥井内的污水生物分解过程将产生少量恶臭。恶臭中污染物主要有硫化氢、氨和臭气；本项目厌氧罐为密闭地埋式，沉泥井加盖密封，因此恶臭产生量也较少，通过加强周边绿化，加强密封等措施后，恶臭对周围环境影响较小。 二、运营期地表水环境影响 项目运营期不设管理机构及管理人员，无生活废水产生，故运营期无生产废水产生及排放。 项目建设完毕后，保证杨梅湖区域雨污分流的有效收集，完善雨污管网系统，城区生活污水不会直接进入杨梅湖水体，污染水质，进而流入湘江，影响饮用水源保护区和国家湿地公园水质；雨污管道接口的修正，将减少生活污水通过雨水管道排入饮用水源保护区二级保护区和国家湿地公园的污水量，大大减少城区生活污水对湘江水质的影响，起到改善作用。 综上所述，项目运营期将对湘江地表水环境起到长期、直接的有利影响。 三、运营期噪声环境影响 本项目营运期无工业噪声产生。 四、运营期固体废物环境影响 项目运营期间，基本不产生固体废物，对周边环境无影响。 五、运营期生态环境影响 根据工程资料和现场踏勘，本项目不占用湿地等自然保护地、河滩地，不涉及农田，且评价范围内无珍稀植被，无珍稀保护动物。 另外，雨污水管网建设完毕后，保证区域雨污分流的有效收集，减少了污水下湖、河的数量，改善了生态环境，使水质得到一定程度上的改善。特别是本区域雨水排放口位于饮用水源保护区二级保护范围内，本项目的实施将改善饮用水源保护区的水源水质，并对国家湿地公园的水生生态起到有利影响。 - 环境风险分析 本项目发生环境风险的概率极小，但不排除发生的偶然性。本工程污水管网投入使用后，在正常运行的情况下，不会对环境造成不良影响，但是管线处于非正常状态下（即事故状态），将对外环境尤其是地下水环境、地表水环境乃至环境空气会产生一定影响。 非正常运行状态主要是指可能发生的管线破裂、断裂以及堵塞等。原因主要有两个方面，一是自然因素，即地震、气候变化等；二是人为因素，即选材、施工、防腐、检修、操作以及管沟的回填土没有按规范要求进行以及后续建设项目施工损坏管道等。 自然因素造成的事故不能避免，只能在事故发生后尽早发现及时补救，对于人为因素造成的事故是可以避免的，通过选用合格的管网、规范的施工方法等，因此主要应在施工和运营期间严格管理，遵守有关规定，定期检查，规范操作，各种人为因素造成事故发生机率可以大大降低。一般来讲，如管网堵塞严重，污水通过检查井外溢，流出地面造成地表水环境污染。 若连接处防渗措施不当、管道老化破裂或污水管口封堵处发生破损，造成污水下渗及扩散，污染地下水及杨梅湖，进而流入湘江，这种现象不易被发现，一般只能通过定期检查发现。 风险防范：本项目建设工程范围之内的风险防范措施，重点是加强维护和监管。管道运行期间应安排专业人员采用各种合适的技术手段对管道进行定期检查，保证其完好无损，减少管道表面破损或接口处泄漏对土壤和地下水造成影响，发现问题应及时采取相关有效措施。 ①每三年进行管道壁厚的测量，对管壁减薄不符合要求的管道及时更换。 ②每半年检查管道安全保护系统（如水阀等）。 ③加大巡线频率，提高巡线有效性，记录在管线周围施工的施工状态，发现对管道安全有影响的行为，应及时制止、采取相应措施并向上级报告。 ④在管道沿线安装风险警示标志，降低施工可能对管道造成的破坏。 ⑤对重要的设备有完善的检查项目、维护方法，按计划进行维修，并做好记录。 ⑥指定各种作业的安全技术操作规程及正常、异常和紧急状态下的操作手册和维修手册，并对相关人员进行培训，持证上岗，避免因操作错误而造成事故，建立健全各级人员安全生产责任制。 综上分析，本项目风险事故发生率低，项目在管网铺设中尽量采取相应的防范措施，以减轻管线、设备可能受到的损失；定期对整体管线及其他设备进行检查、维修，排查可能出现的渗漏风险，发现问题及时补救；相关部门采取相应的风险管理和风险防范措施，可将风险事故发生的概率降到最低。本项目从环境风险的角度来说是可行的。 |
| 选址选线环境合理性分析 | 本项目根据现状排水系统及地势起伏情况，合理布置管线，确定管线走向；管线主要布置在现状市政道路沿线，工程可实施性强。经综合比较，本项目管线方案里程短，主要工程量少，投资规模小，不占用耕地，在布局合理性、管线里程及走向顺捷性、带动地方经济发展、环境影响和占用农田等方面都具有优势。 本项目不涉及生态红线，不涉及环境敏感区，属于生态影响型项目，营运期工程本身不产生污染物，通过对杨梅湖汇水区市政道路雨污水管网系统的完善、城中村的截污治污，基本解决市政道路及城中村的污水直排、雨污错混接等问题，实现杨梅湖外源污染控制。对现状雨污水管网进行清淤、病害修复，保证了雨污水管网的排水畅通，有利于缓解片区内涝。 本项目建设后将有利于改善杨梅湖及湘江水环境质量，改善人居环境和促进河湖生态健康发展。 |

# 五、主要生态环境保护措施

| 施工期生态环境保护措施 | 一、施工期大气污染防控措施 施工期的对环境空气的影响主要来自施工产生的扬尘，特别是在旱季施工时，对周围居民的影响更大。为使建设项目施工期对周围环境空气的影响减速少到最低程度，建设单位应采取以下防护措施： 1、施工现场在醒目位置设置施工铭牌，并张贴有关许可证件。施工铭牌应当明确项目名称，建设、施工、监理单位及项目负责人姓名，监督机构名称，开工、计划竣工日期和监督投诉电话。 2、施工工地周围设置连续、密闭的围挡。在管线敷设路段设置高度不低于 1.8m的施工围挡，做到施工现场100%围蔽，可确保施工区域与外界充分隔离，减少扬尘对周边环境的影响。 3、易产生扬尘的土方工程等施工时，应当采取洒水等抑尘措施。拆除工程施工应当采取喷淋除尘措施，气象预报风速达到5级时，应当停止拆除工程施工。装卸建筑散体材料或者在施工现场粉尘飞扬的区域，应当采取遮挡围蔽或喷水降尘等措施，做到100%洒水压尘。 4、采用移动式冲水设备冲洗工地车辆，并安排工人保洁确保车辆净车出场，做到100%冲净车身车轮，以免污染城区；并对机动车辆加装防洒漏设施，做到出工地运输车辆100%冲净车身车轮且密闭无洒漏，以防在运输过程中发生渣土洒漏，产生扬尘，污染城区道路。 5、施工现场内裸置3个月以上的土地，应当采取绿化措施；裸置3个月以下的土地，应当采取覆盖、压实、洒水等压尘措施。拆除工程完工后30日内不能开工的建设用地，建设单位应当采取覆盖、地面硬化、简易绿化等措施。 6、对工程材料、砂石、土方等易产生扬尘的物料应当密闭处理。在工地内堆放，应当采取覆盖防尘网或者防尘布，定期采取洒水降尘等措施。 7、加强建设项目施工期扬尘控制的环境监理，督促施工单位落实施工工地现场应封闭围挡、设置冲洗设施等扬尘防治措施，做到施工区域100%标准围挡、裸露黄土100%覆盖、施工道路100%硬化、渣土运输车辆100%密闭拉运、施工现场出入车辆100%冲洗清洁、建筑物拆除100%湿法作业，施工结束时及时对敷管施工占用场地恢复地面道路及植被，减少地面裸露的时间。 采用上述处理措施后，施工扬尘及恶臭能得到有效控制。同时，施工期废气还有施工机械及运输车辆排放的尾气，但由于是移动源分散排放对周围环境空气影响不大。因此，本项目施工废气对周围环境的影响不大措施可行。 二、施工期地表水污染防控措施 从项目工程分析可见施工期废水主要是来自建设地点的地表径流、施工废水，施工期不设置施工营地，工人食宿均依托周边已有设施，故施工期无生活污水产生。 - 地表径流防治措施 - 合理设置施工期，避开雨季施工，雨天通过在施工区设置挡水设施，避免附近道路地面径流对施工区浮土、建筑砂石、垃圾、弃土等的冲刷，可以减少施工的污水产生量。 - 生活污水防治措施 - 施工人员食宿均依托周边已有设施，故施工期无生活污水产生。 - 施工废水防治措施 - ①管道施工废水 本项目施工期管道施工废水主要为施工本身及管道试压产生的废水。本施工场地排水主要是沟槽开挖、管道吊装、安装等和所必需的各种辅助性排水以及施工机械、管道试压冲洗水，其中管道试压主要污染物为少量泥沙、SS 等，经沉淀池处理后满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准后，就近排入市政污水管网，进污水处理厂处理。 ②机械施工废水 项目施工产生的废水主要有车辆冲洗废水、施工机械清洗废水、泥浆废水等。车辆冲洗废水经隔油池+沉淀池处理；施工机械清洗废水经隔油池+沉淀池处理；开挖的地表、渣土场地受雨水的冲刷产生的泥浆废水经沉淀池处理。本项目施工生产废水均经相应措施处理后满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准后排入就近污水管网进入污水处理厂处理。因此，只要建设单位高度重视废水的收集处理工作，施工废水就不会对附近地表水体产生明显的不利影响。 - 4、其他措施 - ①严格控制施工范围，除必要的施工作业外，禁止其他设施或施工作业占用或扰动水域。选择技术力量强、施工管理过硬的施工单位，施工机械应从环保角度选用污染扩散范围小、效率高、技术先进的施工工艺，减轻对周边环境的影响。 - ②施工期间加强管理，制定施工管理办法，并确保各类污染防治设施正常工作。施工废水经过处理后回用，严禁排入周边水体。施工过程中禁止生活污水及垃圾直接排入水体。 三、施工期噪声污染防控措施 1、对施工机械设备进行隔声、减振措施；在施工沿线设置移动声屏障围栏施工。 2、在沿道路敷设时，施工沿线设置围挡，减小噪声影响。 3、施工单位应选用低噪单或带隔声、消声装置的机械设备，平时注意机械维修保养。避免高噪设备同时运转，控制高噪设备同时运行的台数。合理安排各类机械、生产设备和运输车辆的工作时间，运输车辆限速行驶，尽量避免鸣笛等。 4、施工车辆进出场地安排在远离住宅区一侧。 5、控制施工作业时间，严格按《建筑施工场界噪声排放标准》（GB12523-2011）标准安排施工时间。敷管作业时，应安排在昼间6∶00～22∶00 进行，夜间不施工。严禁高噪音、高振动的设备在中午休息时间作业。 四、施工期固体废物环境保护措施 为减少固体废弃物对环境的影响，建议采取如下措施： 1、埋设管线临时堆放的土石方，应该划定施工范围，堆放在作业带内，不得占用施工以外区域，也不要靠近河流等地表水；管线埋设完成后要及时回填。 2、车辆运输散物料和废弃物时，必须密闭、包扎、覆盖，不得沿途漏撒；运载土方的车辆必须在规定的时间内，按指定路段行驶。 3、可回收利用的固体废弃物如纸品、塑料用品等，应由专人收集，以利资源的回收再利用。 4、顶管施工段产生的泥浆将存放于泥浆池，待泥浆沉淀及干化后同未能回收利用的建筑垃圾、工程渣土及时运至建筑垃圾处理中心。 5、施工人员食宿均依托周边已有设施，故施工期无生活垃圾产生。 五、施工期生态环境影响防控措施 1、避让措施 ①施工前对相关施工人员广泛宣传野生动植物保护的法律法规与政策，增强他们对野生动植物的保护意识。在生态敏感区附近施工区域增加宣传牌，强调对野生动植物保护的重要性。加强对施工人员的教育和管理，通过制度化严禁施工人员猎捕蛙类、蛇类、兽类、鸟类（包括鸟蛋）等野生动物和从事其他有碍生态保护的活动，保护野生动物及生境。 ②优化施工布置，减小施工地表扰动。在工程施工当中，应加强管理，限定施工区域，不准擅自扩大施工场地，减少人为对地表植被的破坏；优化施工时序，施工进场应控制在10~11月内，避开鸟类的繁殖期；明确施工工序，杜绝超挖、乱挖等不规范施工方式；施工期间，在施工人员活动较集中的施工营地、交通干道入口处等区域分别设置生态警示牌；避免车辆在运输过程中对当地植被的碾压，尽量减少对区域植被的破坏，同时要注意避免扬尘、施工废水及生活污水对区域土壤的污染，保证施工对区域植物生境的破坏最小化。 2、陆生生态保护措施 ①水土流失减缓措施 工程施工前对扰动范围内的耕地、草地等需剥离区域采取表土剥离措施，按照“三分一回填”要求，剥离表土临时堆至布设的临时堆土场内，并采取开挖排水沟、遮盖等临时防护措施避免水土流失，在工程施工结束后，将表土回覆用于植被绿化，并进行土地整治。 ②野生植物保护措施 做好施工“三废”污染防治工作，避免其对植物及其生境产生影响；在施工前，应加强对管理人员和施工人员的教育，学会辨识，避免人为破坏植被生境；如果在施工区域中发现有重点保护植物分布，需要立即联系当地林业主管部门，按照《中华人民共和国野生植物保护条例（2017）》相关规定履行手续，采取春季移栽、秋季收集种子播种等措施进行处理、保护，若进行移栽，应保证生境相似，尽可能把受影响的保护植物迁移至与他们原生境相似的生态环境条件中保存。 ③陆生动物保护措施 1）施工应尽量安排在白天进行，夜间（22:00～次日6:00）禁止施工，要使用低噪音设备，并采取临时隔音措施。工程建设设置的路灯应使用特殊装置避免灯光射出工地之外，以减少对野生动物的干扰； 2）施工前对施工区内野生动物进行驱赶，使其能够转移至相邻的生境，因爬行类和两栖类的活动能力差，必要时应进行人工捕捉，放生到适宜的环境中。如施工遇到野生动物巢穴，应通知当地野生动物行政主管部门，在其指导下进行保护和转移；发现受伤、病弱、饥饿、受困、迷途的国家和地方重点保护野生动物时，应当按照《中华人民共和国野生动物保护法》《中华人民共和国陆生野生动物保护实施条例》等相关法律法规及时报告当地野生动物行政主管部门，由其采取救护措施，也可以就近送具备救护条件的救护单位； 3）实施施工监理等管理措施。整个施工期内，可采用巡检监理的方式检查生态保护措施的落实及施工人员的生态保护行为。 2、施工期水生生态保护措施 ①加强管理，保护水质。避免因污水的直接排放对水体产生污染而引起对水生生物的影响； 2）建设单位应在施工过程中加强施工管理，严格执行施工操作规程，弃土务必运至指定地点。合理安排施工周期，在发生大暴雨时应停止施工，并采取短期覆盖措施，减少水土流失。 3、施工期景观保护措施 ①施工工地必须封闭，进行文明施工，施工围墙可以加以景观修饰，起到美化的效果，减少由杂乱的施工场地引起的视觉冲击。 ②施工现场做好排水沟渠，避免雨季产生大量高浊度废水无序排放。 ③施工完成后及时进行生态修复。 六、风险防范应急措施 （1）施工单位在施工组织安排时应详细考虑施工过程对过往车辆可能造成的影响，制定周密的施工计划，尽量减少不利影响。 （2）施工过程中，施工单位应加强内部管理，严格将施工范围限制在划定的施工作业区内。与施工作业无关的车辆、设施不得进入施工安全作业区。施工单位不得擅自扩大施工安全作业区的范围。 （3）施工区、堆土场等四周设置围挡，防止废水泄露或溢流事故发生，避免废水通过雨水管网流至湘江饮用水源保护区，造成水质下降。 （4）经常检查施工机械及车辆油箱的质量是否良好，对不符合要求的油箱应及时予以更换。 （5）严格遵守施工消防安全培训、操作、维护规程，防止静电火花的产生。 （6）需配备必要溢油应急设备如围油栏、吸油毡等。溢油事故一旦发生，最早发现者应切断事故源，部门自救。应立即画出事故影响区，并立即告知取水点所属的自来水公司，以便自来水公司视事故情况采取禁止取水措施。立即启用应急预案，泄漏事故发生后，应在事故发生点周围布设围油栏，将溢油事故污染控制在围油栏包围的水域范围内，通知生态环境主管部门要求启动区域地方政府突发环境事件应急预案，积极配合采取必要的应急措施回收、消除溢液等措施减轻对杨梅湖、湘江水质的影响，事后做好生态赔偿及恢复。 在采取上述措施后，本项目施工期对祁阳市新埠头、浯溪、大村甸湘江饮用水水源保护区影响较小，甚至无影响，不会对湘江饮用水水源保护区水质造成影响，不影响自来水水厂的取水活动。 七、施工期环境管理 为了更好地对本项目在施工期的环境保护进行监督和管理，应建立相应的环境监理小组，制定相应的环境保护管理制度，全面管理本项目的有关环境问题，以满足区域环境保护的要求，并不断改善自身环境，达到发展经济、保护环境的目的。 为减少项目建设过程对环境的影响，建设单位不但要采取有效的防治措施，而且还应加强施工期的环境管理，确保施工对环境的影响降到最低，施工承包商在进行工程承包时，应将施工期的环境污染控制列入承包内容，包括有关的环境保护条款、施工机械、施工方法、施工进度中的环境保护要求等；对施工人员进行环保职责管理，并在工程开工前和施工过程中制定相应的环保防治措施和工程计划，包括施工过程中扬尘、噪声等排放强度等的限制。施工时还应向当地环保行政主管部门和建设主管部门进行申报，设立专人负责管理，培训工作人员。 |
| --- | --- |
| 运营期生态环境保护措施 | 一、运营期大气污染防控措施 本项目运营期污水收集管道和沉泥井内的污水生物分解过程将产生少量恶臭，对恶臭治理本评价提出以下对策和要求：沉泥井加盖，加强密封性能，减少恶臭排放。 二、 运营期水污染防控措施 本项目运营期正常情况下无生产废水产生及排放。 三、运营期噪声污染防控措施 本项目运营期无噪声影响。 四、 运营期固体废物环境保护措施 本项目运营过程中不产生固体废物。 五、运营期生态环境保护措施 本项目运营期的生态影响主要体现在工程施工期对生态破坏的延续，项目建成后，通过植被恢复等措施控制水土流失，对施工期间对植被造成的破坏进行恢复，不改变区域原有生态系统和生态环境。特别管理覆土植被，对其进行施肥和灌溉。 六、环境风险防控措施及应急要求 1、每三年进行管道壁厚的测量，对管壁减薄不符合要求的管道及时更换。 2、每半年检查管道安全保护系统（如水阀等）。 3、对重要的设备有完善的检查项目、维护方法，按计划进行维修，并做好记录。 4、在管道沿线安装风险警示标志，降低施工可能对管道造成的破坏。 |
| 其他 | 无 |
| 环保投资 | 本项目环保投资估算见下表。 表5-1 项目环保措施及投资一览表 项目; 环保措施; 环保投资（万元）. 施工期; 大气污染防治措施; 定时洒水抑尘；各种施工设备布设区及施工沿线设置连续、密闭的围挡；物料运输加盖苫布; 20. 噪声污染防治措施; 设备维护，减振机座等临时降噪设施，各种施工设备布设区及施工沿线设置连续、密闭的围挡; 20. 水污染防治措施; 施工期废水经沉淀池沉淀处理后回用于施工区洒水降尘和运输车轮胎清洗；雨天在施工区设置挡水设施; 10. 生态环境防治措施; 对水实行导、排措施，对土实行拦、护措施，在施工临时用地等“点”状位置，以截排水、拦挡工程措施为主，辅以土地整治、植物措施和其他措施，在施工填挖面上，以边坡防治及排水措施为主，辅以其他措施；恢复地貌，恢复植被。; 40. 固废污染防治措施; 弃土、建筑垃圾及时一同清运至建筑垃圾填埋场处理。; 10. 风险防治措施; 需配备必要溢油应急设备如围油栏、吸油毡等; 5. 运营期; 大气污染防治措施; 对沉泥井、污水管道等进行加盖密封，同时加强周边绿化。; 10. 风险防治措施; 定期巡检、维修; 5. 合计; 120. 项目总投资3400万元，其中环保投资总共为120万元，占投资总额的3.53%，措施采取后，各项污染物可实现达标排放或有效处置，项目从环境保护角度分析，技术可行。 |

# 六、生态环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 施工期 |  | 运营期 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 环境保护措施 | 验收要求 | 环境保护措施 | 验收要求 |
| 陆生生态 | - 尽量减少临时占地面积，在场地四周布设临时排水土沟，拦蓄施工过程中流失的水土。工程结束后，临建设施全部拆迁并进行复垦。 - （2）合理安排施工季节和施工计划，尽量避免雨季施工和减少裸露面的暴露时间，不能避免时，雨季施工做好防、排水工作并采用在裸露面覆盖彩条布的措施。 （3）施工作业完成后将对搭建工棚、设备、沉淀池进行拆除，恢复原貌及其建设用地性质。 | 对陆生生态环境影响较小，施工结束，临时用地恢复原有功能 | / | / |
| 水生生态 | 严禁未经处理的废水排入河湖水域。 | 严禁将施工废水排入周边地表水体 | / | / |
| 地表水环境 | 生活污水的处理依托周边设施；施工工程废水、地表径流经沉淀池沉淀后回用于洒水降尘及车辆轮胎清洗，多余废水处理达标后就近排入市政污水管网；雨季不施工，雨天在施工区设置挡水设施；顶管施工时管道上设置配重块；施工机械加油采取防跑冒滴漏措施； | 严禁将施工废水排入周边地表水体 | / | / |
| 地下水及土壤环境 | 进行封闭性施工，严格控制施工范围。尽可能不破坏原有的地表植被和土壤；场区预先修建挡土墙和排洪沟，地表开挖尽量避开暴雨季节，做到分期分区开挖；合理选择施工工序；合理选择施工工期；严格控制运输流失；剥离的表层土采取临时覆盖等防护措施；注重水土保持的综合性； | / | / | / |
| 声环境 | 有效降噪，建议采取相应的隔声、减振、消声等降噪措施；合理设置围挡；合理安排施工时间，严禁在夜间施工作业；避免多台机械设备同时施工；施工运输车辆限速行驶 | 《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011） | / | / |
| 大气环境 | 洒水车定期洒水降尘、减速慢行、车辆进出施工场地冲洗车轮，对施工场地进行清扫等；各种施工设备布设区及施工沿线设置连续、密闭的围挡。 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值； | 对沉泥井进行加盖密封，同时加强周边绿化 | 《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-93）中新改扩建厂界二级排放标准 |
| 固体废物 | 生活垃圾集中收集，交由环卫部门统一处理；弃土、建筑垃圾及时一同清运至建筑垃圾填埋场处理； | 减量化、资源化、无害化 | / | / |
| 电磁环境 | / | / | / | / |
| 环境风险 | 使用专用的施工机械，禁止使用改造机械，按规章制度和施工程序进行施工；施工前应在敏感水域附近设置警示牌；在水域附近施工时应采取必要的防护措施，禁止施工污染物排入水体；需配备必要溢油应急设备如围油栏、吸油毡等。 | 按照设计及环评要求落实 | / | / |
| 环境监测 | / | / | / | / |
| 其他 | / | / | / | / |

# 七、结论

本项目建设符合永州市祁阳市相关发展规划要求。项目选址、选线较为合理，项目施工期的环境影响是暂时的，在切实落实环评提出的环保措施、生态保护措施，加强环境监测和环境监理，使施工期对生态的破坏逐步得到恢复，不会因项目的建设而改变区域环境功能，本项目建成后将有效缓解杨梅湖水污染问题，减少了对湘江水环境的污染。 本项目的实施对环境的不利影响主要集中在施工期，采取相应的工程措施和环保措施后可减免、减小其影响，施工结束后，影响即告消除。营运期的环境影响相对较小，可通过适当的工程和环保措施予以解决。 综上所述，本项目的实施对环境的有利影响是显著、长久性的，不利影响是局部、临时性的，可通过环保措施予以有效减免，不存在制约方案实施的重大环境问题。所以，从环境保护的角度分析，本项目的建设是可行的。