# 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：湖南佑辉光学科技有限公司新建年产300万副护目镜生产基地项目

建设单位（盖章）：湖南佑辉光学科技有限公司

编制日期：             2026年1月

# 中华人民共和国生态环境部制

目录

一、建设项目基本情况	1

二、 建设项目工程分析	13

三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准	39

四、主要环境影响和保护措施	47

五、 环境保护措施监督检查清单	80

六、结论	83

附件：

附件1：委托书

附件2：营业执照

附件3：立项文件

附件4：租赁协议

附件5：主要物料MSDS

附件6  园区规划环评批复

附件7：专家意见

附件8：园区入园意见

附图：

附图1：地理位置图

附图2：项目总平面布置图

附图2-1：项目1F总平面布置图

附图2-2：项目2F总平面布置图

附图2-3：项目与湖南益安运动用品有限公司的位置关系图

附图3：项目环境保护目标图

附图4：项目分区防渗图

附图5：引用监测点位图

附图6：项目土地利用规划图

附图7：项目区域水系图

附图8：项目现状图

# 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 湖南佑辉光学科技有限公司新建年产300万副护目镜生产基地项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2403-431121-04-01-743021 |  |  |
| 建设单位联系人 | 李鹏飞 | 联系方式 | 150****7699 |
| 建设地点 | 湖南省祁阳高新技术产业开发区长流路370号 |  |  |
| 地理坐标 | （东经：111°51′18.410″，纬度：26°32′54.293″） |  |  |
| 国民经济 行业类别 | C3587眼镜制造 | 建设项目 行业类别 | 三十二、专用设备制造业 35，—医疗仪器设备及器械制造358；其他（仅分割、焊接、组装的除外；年用非溶剂型低VOCs含量涂料10吨以下的除外） |
| 建设性质 | 新建（迁扩建） 改建 扩建 技术改造 | 建设项目 申报情形 | 首次申报项目 不予批准后再次申报项目 超五年重新审核项目 重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/备案）部门（选填） | 祁阳高新技术产业开发区管理委员会 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 高新区备(2024)09号 |
| 总投资（万元） | 15000 | 环保投资（万元） | 64 |
| 环保投资占比（%） | 0.427 | 施工工期 | 3个月 |
| 是否开工建设 | 否 是： | 用地（用海） 面积（m²） | 4000 |
| 专项评价设置情况 | 无 |  |  |
| 规划情况 | 《祁阳高新技术产业开发区产业发展规划（2023-2027 年）》，2024年3月 |  |  |
| 规划环境影响评价情况 | 规划环境影响评价文件名称：《祁阳高新技术产业开发区调区扩区规划环境影响报告书》 审查机关：湖南省生态环境厅 审查文件名称及文号：《关于<祁阳高新技术产业开发区调区扩区规划环境影响报告书>审查意见的函》(湘环评函[2024]29号)。 |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 1、与《祁阳高新技术产业开发区产业发展规划（2023-2027 年）》符合性分析 (1)与《祁阳高新技术产业开发区产业发展规划（2023-2027 年）》相符性分析 本项目拟建于湖南省祁阳高新技术产业开发区长流路370号，租赁湖南益安运动用品有限公司现有厂房，所处地块为工业用地（详见附图6），利用现有厂房进行生产，不新增建筑，符合用地规划要求和准入要求。根据《祁阳高新技术产业开发区调区扩区规划环境影响报告书》(中航长沙设计研究院有限公司，2024年)及其审查意见的函(湘环评函[2024]29号)。祁阳高新区新区(区块二)主要发展装备制造、轻工纺织(服装服饰业、文体用品制造业等)、食品生物医药、新能源新材料(锂电池制造、特种陶瓷制造等)，辅助发展高端服务业。项目与祁阳高新技术产业开发区新区片区（详见附图6）产业准入清单相符性情况详见下表。 表1-1 本项目与园区产业准入要求相符性分析 - 片区; - 类别; - 相关要求; - 本项目情况; - 相符性. - 新区(区块二); - 产业定位; - 主要发展装备制造、轻工纺织(服装服饰业、文体用品制造业等)、食品生物医药、新能源新材料(锂电池制造、特种陶瓷制造等)为主导产业，辅助发展高端服务业。; - 本项目属于C3587眼镜制造，属于医疗仪器设备及器械制造，符合主要发展装备制造的要求; - 符合. - 限制类; - 属于《产业结构调整指导目录(2024年本)》限制类工艺技术、装备及产品。; - 本项目不属于《产业结构调整指导目录(2024年本)》限制类工艺技术; - 不属于限制类. - 禁止类; - 装备制造：使用涉及重金属的电镀工艺；根据国、省政策要求，须强制进入化工园区发展的项目。; - 本项目不使用涉及重金属的电镀工艺，不属于化工; - 不属于禁止类. 本项目属于C3587眼镜制造，新区(区块二)主要发展装备制造的要求，因此本项目与符合祁阳高新技术产业开发区规划。 （2）与《祁阳高新技术产业开发区调区扩区规划环境影响报告书》及其规划环境影响评价批复符合性 《祁阳高新技术产业开发区调区扩区规划环境影响报告书》由中航长沙设计研究院有限公司编制完成，并于2024年6月获得了湖南省生态环境厅的审批。根据《祁阳高新技术产业开发区调区扩区规划环境影响报告书》和湖南省生态环境厅关于《祁阳高新技术产业开发区调区扩区规划环境影响报告书的审查意见》(湘环评函[2024]29号)，本项目与其相符性具体分析如下： 表1-2 项目与祁阳高新技术产业开发区调区扩区规划环评审查意见(湘环评函[2024]29号)相符性分析 湘环评函[2024]29号要求; 本项目情况; 相符性. - (一)做好功能布局，严格执行准入要求。园区应从规划层面提升环境相容性，以减小工业开发对城市居住及社会服务功能的影响。新区(区块二)部分区域现状已与集中居住区交错布局，在紧邻集中居住区的位置应限制新引入噪声大、以气型污染为主的工业企业，并加强对已有气型污染企业的污染控制，园区涉电镀工艺的项目应向黎家坪片区(片区一)集中，园区纺织相关产业应不断提升清洁生产水平以减少废水排放量。产业引进应落实园区生态分区环境管控要求，执行《报告书》提出的产业定位和产业生态环境准入清单，对于《长江经济带发展负面清单指南》《湖南省湘江保护条例》(最新修订版)提出的相关禁止性、限制性要求应予以落实。; 本项目为C3587眼镜制造，本项目选址于祁阳高新区新区(区块二)范围内，满足园区准入要求，满足相关规范要求。; 相符. (二)落实管控措施，加强园区污染治理。园区应切实抓好污水处理设施及配套管网的建设和运维，做好雨污分流、污污分流，确保园区各片区生产生活废水应收尽收，按要求完成环保督察指出的污水处理厂超标排放问题的整改。各片区污水处理厂应具备针对该片区产业特征污染物的处置能力，确保污水处理设施及管网与建设项目同步规划、同步建设、同步投入运营。...新区(区块二)的白竹污水处理厂规划期内排放规模按5万吨/天控制，尾水应达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级A标准。园区应加强大气污染防治，控制相关特征污染物的无组织排放，加大 VOCs排放的整治力度，对重点排放企业予以严格监管，确保其处理设施稳妥、持续有效运行，严格落实大气污染防治特护期的相关减排要求。做好工业固体废物和生活垃圾的分类收集、转运、综合利用和无害化处理，建立完善的固废管理体系。对危险废物应严格按照国家有关规定综合利用或妥善处置，对危险废物的产生企业和经营单位，应强化日常环境监管。园区需严格落实排污许可制度和污染物排放总量控制，推动入园企业按规定要求开展清洁生产审核，减少污染物的排放量。园区应落实第三方环境治理工作相关政策要求，强化对园区重点产排污企业的监管与服务。; 废水：厂区排水实施雨污分流，本项目生活污水、纯水制备浓水、加硬/超声波清洗废水、地面拖洗废水依托园区隔油池+化粪池处理后，进入市政管网，排入白竹污水处理厂。 喷淋废水循环使用，定期收集，暂定作为危废管理，委托有资质的单位检测鉴定，鉴定前按危废进行管理。 废气：本项目注塑/固化、喷漆/烘烤、加硬废气、丝印、粘合废气、移印废气、清洗/擦拭废气、经集气罩、正压车间、负压密闭收集等方式收集后后采用“两级活性炭吸附”处理后经15m排气筒高空排放。 固废：本项目生活垃圾经分类收集后交环卫部门处置，一般固废交专业单位处置，危险废物交有资质单位处置。符合无害化、资源化、减量化的要求。; 相符. (三)完善监测体系，监控环境质量变化状况。; 本项目按要求配套相应的环保设施，并制定有监测计划; 相符. 强化环境风险管控，严防园区环境事故。; 项目将按要求进行环境风险管控; 相符. 本项目属于C3587眼镜制造，本项目符合《祁阳高新技术产业开发区调区扩区规划环境影响报告书的审查意见》(湘环评函[2024]29号)中所提出的要求，因此本项目符合规划环境影响评价要求。 |
| 其他符合性分析 | 1、产业政策符合性分析 本项目属于C3587眼镜制造，对照《产业结构调整指导目录（2024年本）》，本项目建设内容、所选用的工艺、设备以及生产的产品等均不在其规定的限制类和淘汰类范围内，属于允许类建设项目。对照中华人民共和国工业和信息化部颁布的《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录(2010年本)》(工产业[2010]第122号)，本项目的工艺、设备和产品不在淘汰落后生产工艺装备目录中。因此，项目建设符合国家产业政策要求。 2、与生态环境分区管控符合性分析 本项目位于湖南省祁阳高新技术产业开发区长流路370号，租赁湖南益安运动用品有限公司现有厂房，根据《湖南省生态环境分区管控总体管控要求暨省级以上产业园区生态环境准入清单》(2023版)，项目所在区属于重点管控单元。 1、生态红线 “生态保护红线”是生态空间范围内具有特殊重要生态功能必须实行强制性严格保护的区域。经核实，本项目拟建地为工业园内，不在生态红线范围内，符合生态红线要求。 2、环境质量底线 本项目所在区域地表水环境质量为《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类，声环境质量为《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类。 祁阳市2024年常规大气污染物中SO2、NO2、PM10、CO第95百分数日平均质量浓度、O3日最大8h平均质量浓度第90百分位均满足《环境空气质量标准》(GB3095-2012)及2018年修改单中二级标准要求。 3、资源利用上线 资源是环境的载体，“资源利用上线”地区能源、水、土地等资源消耗不得突破的“天花板”。 项目为C3587眼镜制造，营运过程中消耗少量的水资源、电资源，区域内生产和生活用水均使用自来水，能源主要依托当地电网供电，项目资源消耗相对区域资源利用总量较小。因此，项目资源利用满足要求。 与省级以上产业园区生态环境准入清单的符合性分析：根据《湖南省生态环境分区管控总体管控要求暨省级以上产业园区生态环境准入清单》(2023版)中湖南省生态环境总体管控要求，本项目所在单元名称祁阳高新技术产业开发区，环境管控单元编码ZH43112120003，属于重点管控单元。 本项目与祁阳高新区生态环境准入清单符合性见下表。 表1-4 生态环境分区管控清单关于祁阳高新技术产业开发区相关管控要求 环境管控 单元编码; 单元名称; 行政 区划; 单元分类; 单元面积 (km2); 涉及乡镇 (街道); 区域主体功能定位; 主导产业. 省; 市; 县. ZH43112120003; 祁阳高新技术产业开发区; 湖南省; 永州市; 祁阳县; 重点 管控 单元; 核准范围：9.686; 核准范围(一区三 片)：区块一(黎家坪片区)涉及黎家坪镇；区块二(新区)渉及浯溪街道、观音滩镇；区块三(白水片区)涉及白水镇; 黎家坪镇：城市化地区；浯溪街道：城市化地区；观音滩镇：农产品主产区；白 水 镇:农产品主产区。; 湘环评〔2017]41号：产业定位以农副产品加工、轻纺制鞋为主导，配套发展机械电子、新型建材、食品医药等辅助产业； 六部委公告 2018 年第4号：轻纺制鞋、食品、医药;湘发改地区[2021]394号：主导产业:智能制造特色产业轻纺制鞋。. 管控维度; 管控要求; 本项目情况. 空间布局 约束; (1.1)禁止引进造纸、制革等水型污染重、排水涉持久性有机污染物的项目。 (1.2) 区块二(新区)：原则上不得新建涉三类工业用地企业项目。 (1.3)区块三(白水片区) ：原则上不得新建涉三类工业用地企业项目。; 1.本项目为C3587眼镜制造，不属于水型污染重、排水涉持久性有机污染物的项目。 2.项目位于区块二(新区)，不属于三类工业企业项目. 污染物排放管控; (2.1)区块一(黎家坪片区) ： (2.1.1) 废污水依托黎家坪镇污水处理厂处理达标后排入祁水，适时对该污水处理厂进行提质改造;海螺水泥公司水泥生产区的初期雨水经隔油池、沉淀池处理后排入祁水。 区块二(新区) ： (2.1.2)废污水经白竹污水处理厂处理达标后排入湘江。 区块三(白水片区) ： (2.1.3) 废污水经祁阳科技工业园污水处理厂处理达标后排入湘江。 (2.2)废气： (2.2.1) 对各企业有工艺废气产污节点，应配置废气收集与处理净化装置，做到达标排放；采取有效措施，减少工艺废气的无组织排放。 (2.2.2)新、改、扩建涉及VOCs排放项目，从原辅材料和工艺过程大力推广使用低(无)VOCs含量的涂料、有机溶剂、胶黏剂、油墨等原辅材料，配套改进生产工艺。 (2.2.3)开发区内水泥等行业大气污染物排放应满足《湖南省生态环境厅关于执行污染物特别排放限值(第一批)的公告》中的要求。特定企业特护期按要求实施错峰生产。 (2.3)固废:做好高新区工业固体废物和生活垃圾的分类收集、转运、综合利用和无害化处理，建立统一的固废收集、贮存、运输、综合利用和安全处置的运营管理体系。推行清洁生产，减少固体废物产生量;加强固体废物和危险废物的资源化进程、提高综合利用率;规范固体废物处理措施，对工业企业的固体废物特别是危险固废应按国家有关规定综合利用或妥善处置，严防二次污染。; 1.废水：厂区排水实施雨污分流，本项目主要废水为生活污水、纯水制备浓水、加硬/超声波清洗废水、地面拖洗废水依托园区隔油池+化粪池处理后，进入市政管网，排入白竹污水处理厂。 2.废气：本项目注塑/固化、喷漆/烘烤、加硬废气、丝印、粘合废气、移印废气、清洗/擦拭废气、经集气罩、正压车间、负压密闭收集等方式收集后后采用“两级活性炭吸附”处理后经15m排气筒高空排放。 3.固废：本项目生活垃圾经分类收集后交环卫部门处置，一般固废交专业单位处置，危险废物交有资质单位处置。符合无害化、资源化、减量化的要求。. 环境风险防控; (3.1)经开区应建立健全环境风险防控体系，组织严格落实开发区突发环境事件应急预案中相关要求，严防突发环境事件发生，提高应急处置能力。 (3.2)开发区可能发生突发环境事件的污染物排放企业，生产、储存、运输、使用危险化学品的企业，产生、收集、贮存、运输、利用、处置危险废物的企业等应当编制和实施环境应急预案;鼓励其他企业制定单独的环境应急预案，或在突发事件应急预案中制定环境应急预案专章，并备案。 (3.3)对各类涉及可能造成土壤污染的新(改、扩)建项目，依法进行环境影响评价，严格落实对土壤环境影响的评价内容，并提出可行的土壤污染防治具体措施，与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。; 项目建成后及时按《湖南省突发环境事件应急预案管理办法（修订版）》（湘环发〔2024〕49号）落实要求。. 资源开发效率要求; (4.1)能源： (4.1.1) 高新区管理机构应加强管理，对2017年以前建成的企业进行能源结构清洁化改造，2017年以后区块一(黎家坪)、区块二(新区)引进企业必须采用天然气、电能等清洁能源。区块三(白水片区)实施集中供热。各片区涉及高污染燃料禁燃区范围严格执行禁燃区相关要求。 (4.1.2)到2025年，祁阳高新区能源消费强度控制在0.487吨标煤1万元，能源消费增量控制在181401.00吨标煤以内，能源消费总量控制在954897吨标煤以内。 (4.2)水资源：优化高耗水行业空间布局，推动高耗水行业沿河布局，推广串联式循环用水布局，促进可利用再生水的企业与城市污水处理厂就近布局。加大工业节水技术改造，提高水的重复利用率。以纺织、食品等主要高耗水行业为重点，组织开展节水型企业创建。规范各行业用水定额，各行业应严格按照湖南省用水定额执行，对暂时不能达到要求的，应逐步提高水利用率。到2025年，园区指标应符合相应行政区域的管控要求，祁阳市用水总量控制在34567万立方米以内，万元地区生产总值用水量、万元工业增加值用水量分别比2020年降低18.06%、8.87%。 (4.3)土地资源: 促进园区土地高质量利用;在详细规划编制、用地预审与选址、用地报批、土地出让、规划许可竣工验收等环节，全面推行工业项目建设用地引导指标和工业项目供地负面清单管理，工业用地固定资产投入强度须达到250万元/亩以上，工业用地均税收15万元/亩。; ①本项目生产使用电能供热，不涉及燃料。 ②项目在租赁湖南益安运动用品有限公司厂区内建设，不新增占用土地资源。. 根据《湖南省生态环境分区管控总体管控要求暨省级以上产业园区生态环境准入清单》(2023版)中湖南省生态环境总体管控要求，本项目所在区域为重点管控单元，区域无明显环境问题，故本项目满足单元管控要求。 3、与《湖南省大气污染防治“守护蓝天”攻坚行动计划（2023—2025年）》（湘政办发〔2023〕34号）符合性分析 表1-3 与《湖南省大气污染防治“守护蓝天”攻坚行动计划（2023—2025年）》（湘政办发〔2023〕34号）要求对照表 湘政办发〔2023〕34号文件要求; 本项目情况; 是否符合. 工业和信息化领域. 1．优化产业结构和布局。严格项目准入，遏制“两高一低”项目盲目发展。落实产业规划及产业政策，严格执行重点行业产能置换办法，依法依规淘汰落后产能。优化产业链布局，开展传统产业集群排查整治，推进重点涉气企业入区入园。到2025年，按照相关政策和环保标准整合关停环境绩效水平低的砖瓦企业。; 本项目属于C3587眼镜制造，不属于“两高一低”项目; 符合. 2．推动产业绿色低碳发展。健全节能标准体系，深入开展重点行业强制性清洁生产审核。大力推行绿色制造，推进绿色工厂、绿色园区建设。到2025年，规模以上工业单位增加值能耗降低14%，重点行业主要污染物排放强度降低10%；建成50家省级及以上绿色园区、500家绿色工厂，各市州重点行业企业全面完成一轮清洁生产审核、全省自愿性清洁生产审核通过企业1500家以上。; 本项目属于C3587眼镜制造，使用电能清洁能源、能耗低、环境管理水平高、污染防治技术成熟的企业; 符合. 3．加大低VOCs原辅材料替代力度。建立多部门联合执法机制，加大监督检查力度，确保生产、销售、使用符合VOCs含量限值标准的产品。以工业涂装、包装印刷和胶粘剂使用等为重点，在企业清洁生产审核中明确提出低VOCs原辅材料替代要求。; 本项目使用符合VOCs含量限值标准的产品; 符合. 工业治理领域. 1．推进锅窑炉超低排放与深度治理。全面开展钢铁、水泥行业超低排放改造，深入开展锅炉窑炉深度治理和简易低效处理设施排查，对高排放重点行业开展专项整治。生物质锅炉使用专用炉具和成型燃料并配套高效治理设施，推动城市建成区生物质锅炉安装烟气在线监测设施。到2025年，全面完成钢铁和重点城市水泥企业超低排放改造。; 本项目不属于钢铁、水泥行业，使用均为电能; 符合. 2．开展涉VOCs重点行业全流程整治。持续开展VOCs治理突出问题排查，清理整顿简易低效、不合规定治理设施，强化无组织和非正常工况废气排放管控。规范开展泄漏检测与修复。推动各市州分别新建1—3个涉VOCs“绿岛”项目。; 本项目属于C3587眼镜制造，不属于涉VOCs重点行业; 符合. 3．加强工业源重污染天气应对。完善应急减排清单，确保涉气企业全覆盖。将应急减排措施纳入排污许可证管理。严厉打击在线监控运维及手工监测报告弄虚作假、治理设施不正常运行和重污染应急减排措施未落实等违法行为。积极提升应急减排重点行业企业环境绩效水平。到2025年，全省非最低等级绩效水平企业占比力争达到10%，钢铁、水泥企业全部达到B（含B-）级及以上。; 项目不涉及二氧化硫、氮氧化物，本项目注塑/固化、喷漆/烘烤、加硬废气、丝印、粘合废气、移印废气、经集气罩、正压车间、负压密闭收集等方式收集后后采用“两级活性炭吸附”处理后经15m排气筒高空排放；项目将严格落实大气污染物达标排放、环境影响评价、总量控制、环保设施“三同时”、排污许可等环保制度; 符合. 综上分析，本项目符合《湖南省大气污染防治“守护蓝天”攻坚行动计划（2023—2025年）》要求。 4、选址合理性分析 本项目拟建于湖南省祁阳高新技术产业开发区长流路370号湖南益安运动用品有限公司现有厂房内，所处地块为工业用地，利用现有厂房进行生产，不新增建筑，符合用地规划要求和准入要求，项目位于祁阳高新技术产业开发区，项目不在生态保护红线范围内，不属于自然保护区、风景名胜区、森林公园、饮用水水源保护区、重要湖泊周边、文物古迹所在地、地质遗迹保护区；周边无古树名木、珍稀濒危物种和国家保护植物；项目拟建厂址周边有少量居民，厂区营运期做好降噪措施，项目产生的环境影响可控制在周围环境可接受的程度内。项目所在区域的水环境质量、空气环境质量以及声环境质量符合相应功能区的标准，区域生态环境良好。根据实地调查，所在区域供电、通信等均能满足项目生产及员工生活要求，且项目所在地的交通较便利。 综上，本项目选址合理。 5、对于《关于加强重点行业涉新污染物建设项目环境影响评价工作的意见》相符性分析 # 根据《关于加强重点行业涉新污染物建设项目环境影响评价工作的意见》重点关注重点管控新污染物清单、有毒有害污染物名录、优先控制化学品名录以及《关于持久性有机污染物的斯德哥尔摩公约》（简称《斯德哥尔摩公约》）附件中已发布环境质量标准、污染物排放标准、环境监测方法标准或其他具有污染治理技术的污染物。重点关注石化、涂料、纺织印染、橡胶、农药、医药等重点行业建设项目，在建设项目环评工作中做好上述新污染物识别，涉及上述新污染物的，执行本意见要求；不涉及新污染物的，无需开展相关工作。 # 本项目属于C3587眼镜制造，不属于石化、涂料、纺织印染、橡胶、农药、医药等重点行业，不涉及属于《关于持久性有机污染物的斯德哥尔摩公约》（简称《斯德哥尔摩公约》）附件中已发布环境质量标准、污染物排放标准、环境监测方法标准或其他具有污染治理技术的污染物，因此本项目符合《关于加强重点行业涉新污染物建设项目环境影响评价工作的意见》的要求。 7、与《湖南湘江保护条例》符合性分析 根据《湖南省湘江保护条例》（2023年修订）第47条，“禁止在湘江干流岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。”，“禁止在湘江干流岸线一公里范围内新建、改建、扩建尾矿库；但是以提升安全、生态环境保护水平为目的的改建除外。” 本项目位于湖南省祁阳高新技术产业开发区长流路370号，距离湘江约2.28km，本项目属于C3587眼镜制造不属于化工、尾矿库项目。因此，本项目建设没有违背《湖南省湘江保护条例》中相关规定要求。 8、与《湖南省长江经济带发展负面清单实施细则（试行，2022年版）》符合性分析 根据《湖南省长江经济带发展负面清单实施细则（试行，2022年版）》第15条，“第十五条禁止在长江湖南段和洞庭湖、湘江、资江、沅江、澧水干流岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。禁止在长江湖南段岸线三公里范围内和湘江、资江、沅江、澧水岸线一公里范围内新建、改建、扩建尾矿库、冶炼渣库和磷石膏库，以提升安全、生态环境保护水平为目的的改建除外。” 本项目位于湖南省祁阳高新技术产业开发区长流路370号，距离湘江约2.28km，本项目属于C3587眼镜制造，不属于化工、尾矿库项目。因此，本项目建设不违背《湖南省长江经济带发展负面清单实施细则（试行，2022年版）》中相关规定要求。 9、与《挥发性有机物（VOCS）污染防治技术政策》符合性分析 根据《挥发性有机物（VOCS）污染防治技术政策》：鼓励使用通过环境标志产品认证的环保型涂料、油墨、胶粘剂和清洗剂；根据涂装工艺的不同，鼓励使用水性涂料、高固份涂料、粉末涂料、紫外光固化（UV）涂料等环保型涂料；推广采用静电喷涂、淋涂、辊涂、浸涂等效率较高的涂装工艺；应尽量避免无VOCS净化、回收措施的露天喷涂作业；含VOCS产品的使用过程中，应采取废气收集措施，提高废气收集效率，减少废气的无组织排放与逸散，并对收集后的废气进行回收或处理后达标排放。对于含低浓度VOCS的废气，有回收价值时可采用吸附技术、吸收技术对有机溶剂回收后达标排放；不宜回收时，可采用吸附浓缩燃烧技术、生物技术、吸收技术、等离子体技术或紫外光高级氧化技术等净化后达标排放。 本项目属于C3587眼镜制造，本项目有机废气收集后经两级活性炭+15m高排气筒排放（DA001），经后文分析项目有机废气处理后能够达标排放，处理措施及工艺符合“挥发性有机物（VOCS）污染防治技术政策”要求。 10、与《湖南省环境保护条例》（2025年修订）符合性分析 表1-3 与《湖南省环境保护条例》（2025年修订）符合性分析一览表 条例要求; 本项目情况; 是否符合. 企业事业单位和其他生产经营者是环境保护和污染防治的责任主体，对造成的环境污染和生态破坏承担责任。 企业事业单位和其他生产经营者应当建立健全环境保护责任制度，明确责任人和环境保护岗位等相关工作人员的责任；保证生产经营符合环境保护法律法规和技术规范的要求；建立健全环境保护工作档案；建立健全环境应急管理和环境风险防范机制，及时消除环境安全隐患，依法公开环境信息。”; 按要求建立健全环境保护责任制度，明确责任人和环境保护岗位等相关工作人员的责任；保证生产经营符合环境保护法律法规和技术规范的要求；建立健全环境保护工作档案；建立健全环境应急管理和环境风险防范机制，及时消除环境安全隐患，依法公开环境信息。; 符合. 排污单位应当按照排污许可证的要求设置排污口，并在排污口设置标志牌；按照有关规定建立环境管理台帐，按规定开展自行监测；排放污染物不得超过国家和本省污染物排放标准，不得超过重点污染物排放总量控制指标。; 按要求落实; 符合. 园区管理机构应当加强对园区生产经营单位环境保护的监督检查，协助当地人民政府有关部门依法履行环境保护监督管理职责。 除在安全或者产业布局等方面有特殊要求的以外，新建有污染物排放的工业项目，应当按照规定进入工业园区或者工业集聚区。; 本项目为工业用地，区域属于祁阳高新区，周边企业主要有湖南益安运动用品有限公司、祁阳市微量子安防科技有限公司、永州明睿陶瓷科技有限公司、湖南容湃电子科技有限公司、湖南坤能新材料有限公司等主要以新材料、运动产品为主，无明显制约性企业; 符合. 综上，项目符合《湖南省环境保护条例》（2025年修订）要求。 |

- 建设项目工程分析

| 建设内容 | 1、项目背景及由来 # （1）项目背景 # 根据市场调研在线网发布的2025-2031年中国运动护目镜行业市场竞争态势及发展趋向分析报告分析，中国运动护目镜行业的市场规模在近几年迅速增长，其中仅在2018年，就达到了112.4亿元。随着中国经济和消费类型的改变，中国运动护目镜行业的市场规模将会进一步提高。 # 在此背景下，湖南佑辉光学科技有限公司投资15000万元在湖南省祁阳高新技术产业开发区长流路370号湖南益安运动用品有限公司现有厂房内。 # （2）项目名称：湖南佑辉光学科技有限公司新建年产300万副护目镜生产基地项目； # （3）建设地点：湖南省祁阳高新技术产业开发区长流路370号； # （4）建设单位：湖南佑辉光学科技有限公司； # （5）投资总额：15000万元； # （6）主要建设内容：本项目租赁湖南益安运动用品有限公司现有厂房，分两层建设，总建筑面积为8000m²，其中1F建筑面积4000m2，其中2F建筑面积4000m2，其中3000m2厂房为直接使用不做变更，5000m2厂房为适应性改建。 根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》《2021年版》，本项目类别为“三十二、专用设备制造业35，—医疗仪器设备及器械制造358；其他（仅分割、焊接、组装的除外；年用非溶剂型低VOCs含量涂料10吨以下的除外）”，本项目应编制环境影响报告表。为此，湖南佑辉光学科技有限公司委托湖南安康友诚安全评价有限公司编制了《湖南佑辉光学科技有限公司新建年产300万副护目镜生产基地项目》环境影响报告表。 # 主要建设内容如下： - 表2-1 项目建设内容及规模 - 项目; - 建设内容及规模; - 备注. - 主体工程; - 1F生产厂房; - 主要建设内容包括，原料区、干燥拌料区、注塑区仓库、镀膜区、加硬间、固化车间、模具库、原料库、检验区、注塑间、成品库、半成品库、半成品检验、纯水房等; - 依托/改造. - 2F生产厂房; 主要建设内容包括，办公区、海绵仓库、备用仓库、备料区、双层车间、装配区、双层车间、镜片半成品、镭射间、喷漆车间、喷漆仓库、印刷间、注塑仓库、危险品库等; - 依托/改造. - 依托工程; - 给水; - 接入市政供水管网; - 依托. - 排水; - 排水系统，采用雨污分流制，雨水进入市政雨水管，污水依托湖南益安运动用品有限公司隔油池+化粪池处理后排入市政污水管网. - 供电; - 依托市政电网. - 环保工程; - 废气; - 喷漆烘烤废气; - 负压车间收集+水帘喷淋+两级活性炭+15m高排气筒DA001; - 新建. - 破碎废气; - 设备自带布袋除尘器+15m高排气筒DA001. - 注塑/固化废气; - 正压车间+两级活性炭+15m高排气筒DA001; - 新建. - 加硬废气; - 正压车间+两级活性炭+15m高排气筒DA001; - 新建. - 镜片修边废气、海绵切割粉尘; - 设备自带布袋除尘器+正压车间+15m高排气筒DA001; - 新建. - 贴胶、粘合废气; - 正压车间收集+两级活性炭+15m高排气筒DA001; - 新建. - 移印废气; - 正压车间+两级活性炭+15m高排气筒DA001; - 新建. - 铆焊废气; - 正压车间+两级活性炭+15m高排气筒DA001; - 新建. - 清洗/擦拭废气; - 正压车间+两级活性炭+15m高排气筒DA001; - 新建. - 危废暂存间废气; - 负压收集+两级活性炭+15m高排气筒DA001; - 新建. - 】; - 噪声治理; - 设备噪声隔声、消声、减震处理; - 新建. - 废水治理; - 地面拖洗废水、纯水制备浓水、加硬/超声波清洗水; - 依托湖南益安运动用品有限公司隔油池+化粪池处理后，排入市政污水管网; - 依托. 员工生活污水. - 固体废物; - 生活垃圾由环卫部门统一清运；一般工业固体废物暂存于一般固废暂存间占地面积10m2，可回收的回收利用，不可回收的收集后委托相关部门清运；危险废物暂存于危废暂存间内，新建一座危废暂存间，占地面积10m2，收集后委托有资质单位处理。; - 新建. - 环境风险; 按有关规范设计设置有效的消防系统，做到以防为主，做好危废暂存间相关防渗、防雨、防泄漏工作，并制定相关的管理制度。采用密闭容器储存，在容器下方设置防渗托盘，远离火种、热源；在环境风险源设立安全标志或涂刷相应的安全色。地面进行防腐防渗，并加强管理与维护，杜绝出现跑、冒、滴、漏现象。并按《湖南省突发环境事件应急预案管理办法（修订版）》[湘环发〔2024〕49号]落实要求。; - 新建. 4、产品方案 本项目建设完成后年产300万副护目镜。 - 表2-2 本项目产品一览表 类别; 分类; 单位; 数量; 备注. 护目镜; 滑雪镜、骑行镜、潜水镜等各类运动眼镜; 副/a; 300万. - 主要生产设施及设备参数 - 表2-3 本项目主要设备参数一览表 序号; 设备名称; 单位; 数量; 设备型号/规格; 工艺; 位置. 1; 五轴雕铣机; 台; 2; LD-45AXIS; 镜片切割; 切割车间. 2; 激光打标机; 台; 2; UV-5FWA; 镜片LOGO打标; 激光打标车间. 3; 激光切割机; 台; 2; CMH1610-T-A; CP裁断; 切割车间. 4; 双曲镜片滚压机; 台; 1; /; 镜片压紧; 双镜片车间. 5; 柱形镜片滚压机; 台; 1; /; 镜片压紧; 双镜片车间. 6; 电脑程式系列丝印机; 台; 1; SF-300SD平面丝印机; 海绵刷胶; 海绵粘贴车间. 7; 单色油盅移印机; 台; 1; TIC-181SHCD; 镜片LOGO移印; 激光打标车间. 8; 等离子处理机; 台; 1; 15K2600W; 镜片处理; 双镜片车间. 9; 超声波清洗机; 台; 1; 上海圣奉机械制造公司; 镜框清洗; 喷漆车间. 10; 烘箱; 台; 2; 东莞东诚智能机械设备有限公司; 镜框喷漆烘干; 喷漆车间. 11; 烘箱式流水线; 条; 2; /; 海绵加工; 海绵车间. 12; 流水线; 条; 3; /; 组装使用; 完成品. 13; 流水线; 条; 2; /; 粘贴双镜片; 双镜片车间. 16; 冰水机; 台; 2; 上海圣奉; 冷却水; 加硬. 17; 镜片预烘干通道机; 台; 2; 上海圣奉; 预烘干; 加硬. 18; 半自动三槽清洗机; 台; 1; 上海圣奉; 镜片清洗; 加硬. 19; 半自动强化机（内防雾）; 台; 1; 上海圣奉; 防雾; 加硬. 20; 半自动强化机（外强化）; 台; 1; 上海圣奉; 强化; 加硬. 21; 酒精机单槽; 台; 2; 上海圣奉; 镜片清洗; 加硬. 22; 四门固化炉7台; 台; 7; 上海圣奉; 固化; 加硬. 23; 全自动清洗机9槽（含软件）; 台; 1; 上海圣奉; 镜片清洗; 加硬. 24; 全自动清洗加硬机12槽（含全自动清洗控制软件+室外冰水机1台+室内转轮除湿机2台）; 台; 1; 上海圣奉; 双面强化; 加硬. 25; 光学真空镀膜机MC-1500-X; 台; 2; 萨特隆光学（中山）; 镀膜; 镀膜. 26; 海天拌料机HTHS-50; 台; 2; 汕头海塑机械; 拌料; 注塑. 27; 海天水式模温机; 台; 3; 汕头海塑机械; 冷却水; 注塑. 28; 海天干燥机HTHD-75HL; 台; 2; 汕头海塑机械; 烘料; 注塑. 29; 海天机械手KA-900ID; 台; 3; 汕头海塑机械; 取片; 注塑. 30; 塑料注塑成型机ZE23000III/640(230吨）; 台; 3; 汕头海塑机械; 成型; 注塑. 31; 冻水机5P*1台; 台; 1; 上海圣奉机械; 冷却水; 镀膜. 32; 冰水机1.5P*1台; 台; 1; 上海圣奉机械; 冷却水; 镀膜. 33; 手摇磨床; 台; 1; 东莞荣田精密; 零配件加工; 注塑. 34; 荣田精密立式铣床; 台; 1; 东莞荣田精密; 零配件加工; 注塑. 35; 应力测试仪一台; 台; 1; 广东昉兴; 检测应力; 注塑. 36; 光学镜片用双超纯水EDI设备; 台; 1; 广州华淳水处理; 处理水质; 加硬. 37; H钢行车1200*600*900*2; 台; 2; 祁阳昌山起重; 运输; 注塑. 38; 吸附式干燥机1.05Mpa; 台; 1; 佑侨; 净化空气; 镀膜. 40; 冷冻式干燥机YQR-069AH; 台; 1; 佑侨; 净化空气; 镀膜. 51; 储气罐C-1立方（空气）; 个; 1; 佑侨; 存气; 镀膜. 52; 储气罐C-1.0/038（空气）; 个; 2; 佑侨; 存气; 镀膜. 53; 德曼节能空压机FV37E-7; 台; 1; 德曼; 制气; 镀膜. 54; 油压注塑机配套（电缆线，H型钢）; 台; 1; 湖南益鑫祺塑胶; 线槽; 注塑. 55; 干燥桶; 台; 2; 湖南益鑫祺塑胶; 存储; 注塑. 56; 5匹粉碎机; 台; 1; 湖南益鑫祺塑胶; 碎料; 注塑. 57; 10匹粉碎机; 台; 1; 湖南益鑫祺塑胶; 碎料; 注塑. 58; 100公斤混色机; 台; 1; 湖南益鑫祺塑胶; 拌料; 注塑. 59; 50公斤混色机; 台; 1; 湖南益鑫祺塑胶; 拌料; 注塑. 60; 9千瓦模温机（水式2台，油式3）及模温机油; 台; 5; 湖南益鑫祺塑胶; 冷却水; 注塑. 61; 油压注塑机200吨; 台; 1; 湖南益鑫祺塑胶; 注塑成型; 注塑. 62; 油压注塑机160吨; 台; 2; 湖南益鑫祺塑胶; 注塑成型; 注塑. 63; 油压注塑机120吨; 台; 2; 湖南益鑫祺塑胶; 注塑成型; 注塑. 64; 油压注塑机90吨; 台; 2; 湖南益鑫祺塑胶; 注塑成型; 注塑. 65; 手动流涂槽和流平槽2台; 台; 1; 上海圣奉机械; 淋涂; 加硬. 66; 闭式冷却塔（60T&40T各一套); 台; 2; 东莞菱研机电; 冷却水; 一楼西面外围. 67; 手动漆枪; 把; 6; /; 喷漆; 喷漆. 3、主要原辅材料消耗利用情况 - 表2-4 本项目主要原辅材料一览表 序号; 材料名称; 单位; 数量; 最大储存量; 包装情况; 储存区域; 工艺流程. 1; PC镜片注塑原料; t/a; 40; 5; 25kg/包; 原材料仓; 注塑. 2; ABS镜片注塑原料; t/a; 20; 2; 25kg/包; 原材料仓; 注塑. 3; TPU镜框注塑原料; t/a; 180; 10; 25kg/包; 原材料仓; 注塑. 4; 其他配件（束带、弹力带灯）; 套; 300万; 8000; 袋装; 原材料仓; 组合. 5; 色母; t/a; 4; 1; 1kg/袋; 原材料仓; 注塑. 6; 注塑ABS色粉; t/a; 2; 0.5; 1kg/袋; 原材料仓; 注塑. 7; 五氧化三钛Ti3051-3mm; t/a; 0.342; 0.1; 1kg/瓶; 镀膜车间仓; 镀膜. 8; 晶振感应片AC6AD14-MH金; 片/a; 6600; 4000; 10片/盒; 镀膜车间仓; 镀膜. 9; 镀膜颗粒防水药T570; t/a; 0.006; 0.001; 50颗/袋0.25kg/袋; 镀膜车间仓; 镀膜. 10; 硅铝混合物92-012-550Pearl，Al203+Si021-3mm; t/a; 0.2; 0.1; 1kg/瓶; 镀膜车间仓; 镀膜. 11; 离子枪丝; 根/a; 41根; 20; 10根/包; 镀膜车间仓; 焊接. 12; 电子枪丝; 根/a; 14根; 6; 1/根/包; 镀膜车间仓; 焊接. 13; 丙二醇甲醚（PM）; Kg/a; 60; 10; 25L/桶; 加硬车间仓; 超声波清洗. 14; 乙醇（酒精）; Kg /a; 260; 50; 25L/桶; 加硬车间仓; 擦拭/清洗. 15; 面涂加硬液HC-6000; Kg/a; 60; 20; 5L/瓶; 加硬车间仓; 加硬. 16; 底涂加硬液PR-101; Kg/a; 60; 20; 5L/瓶; 加硬车间仓; 加硬. 17; 异丙醇; kg/a; 60; 20; 25kg/桶; 加硬车间仓; 超声波清洗. 18; 柠檬酸; kg/a; 9; 2; 25kg/袋; 加硬车间仓; 超声波清洗. 19; 超声波清洗剂; t/a; 0.06; 0.05; 25kg/桶; 加硬车间仓; 超声波清洗. 20; 油性固化剂; t/a; 0.091; 0.05; 4kg/桶; 油漆仓; 喷涂. 21; 油性底漆; t/a; 0.453; 0.1; 3.5kg/桶; 油漆仓; 喷涂. 22; 油性面漆; t/a; 0.453; 0.1; 3.5kg/桶; 油漆仓; 喷涂. 23; 油性漆稀释剂; t/a; 0.453; 0.1; 桶; 油漆仓; 喷涂. 24; 水性哑光面漆; t/a; 0.891; 0.2; 16kg/桶; 油漆仓; 喷涂. 25; 去渍水; t/a; 0.15; 0.1; 桶; 海绵仓; 擦片. 26; 5170胶水; t/a; 0.15; 0.05; 15kg/桶; 耗材仓; 粘合. 27; 海绵; t/a; 30; 5; 袋; 海绵仓; 海绵裁切. 28; 水性油墨; t/a; 0.2; 0.1; 桶; 海绵仓; 包装. 29; 液压油; t/a; 0.1; 0.1; 桶; 油漆仓; 维修/设备添加. 30; 润滑油; t/a; 0.1; 0.1; 桶; 油漆仓; 维修/设备添加. 31; 无尘布; t/a; 1; 0.1; 袋装; 仓库; 擦拭. 32; 模具; 个; 若干; 若干; 堆存; 仓库; 注塑. 32; 自来水; 20260m3/a; /; /; 在线量; 自来水公司. 33; 电; 360万kw/h; /; /; 在线量; 电力公司. - 表2-5 本项目原辅材料及理化性质 原料名称; 主要成分; 理化性质; 危害性质. ABS塑料; 主要成分为丙烯腈、1，3-丁二烯、苯乙烯三种单体的三元共聚物。是一种用途极广的热塑型工程塑料。; 有一定的韧性，密度约为1.04-1.06g/cm3 ，成型收缩率：0.4-0.7%，熔点为160-210℃左右，分解温度在270℃以上。; 无毒. PC塑料; 主要成分为聚碳酸酯，耐冲击力强度最高，尺寸稳定; 耐热135℃以上，密度为1.20-1.22g/cm3，燃点为600℃,裂解温度大于500℃,高光泽和透明性，透射率可达到90%左右，加工温度高，成型后有应力、吸湿、不耐磨、耐疲劳等特点。; 无毒. TPU塑料; TPU塑胶原料（热可塑性聚氨酯）是一种由MDI、POLYOL和1.4BG经押出混炼制成的聚氨酯弹性体，广泛应用于塑胶加工业。; 耐磨性：Taber磨耗量＜20mg/1000转 耐温性：长期使用温度区间-40℃至80℃ 透明性：特殊牌号透光率＞90%。; 无毒. 色母; 主要成分为聚乙烯、颜料或染料、添加剂三种基本要素所组成，聚乙烯作为载体，; 熔点为130℃,分解温度为280℃,软化点为120℃,密度比重：1克/立方厘米，是把超常量的颜料均匀载附于树脂之中而制得的聚集体，可称颜料浓缩物，所以它的着色力高于颜料本身。; 无毒. 色粉; 主要成分是钛白粉、氧化铁、铁青铜、硫化硅酸铝钠等。; /; 无毒. 底涂加硬液底涂PR-101; 丙二醇甲醚30-60%，异丙醇，30-60%，水5-10%（按最不利情况，水5%，则挥发有机物成分按95%计）; 浅色、有机溶剂、溶于水，相对密度：0.914g/ml@25°C；粘度：4-8cps@25°C，燃烧点(°C)：26°C/78.8°FShCc; 易燃，健康警告吸入。长期吸入高浓度的蒸气会对呼吸系统造成损害。接触皮肤。会使皮肤脱脂，造成皮肤开裂和引起湿疹。长期或经常接触会引起严重不适。接触眼睛。会 严重刺激眼睛。吞食。. 面涂加硬液HC-6000; 丙二醇甲醚30-60%，乙醇，10-30%，甲醇，5-10%，硅烷处理后的硅胶，10-30%，水10-30% （不考虑硅胶挥发，按最不利情况，水10%，硅胶10%，则挥发有机物成分按80%计）; 浅色、有机溶剂、溶于水，相对密度：0.914g/ml@25°C；粘度：4-8cps@25°C，燃烧点(°C)：26°C/78.8°FShCc; 易燃，吸入高浓度蒸气会刺激喉咙和呼吸系统,引起咳嗽。 吞食 会造成肠胃不适的症状,包括肚子痛。. 水性哑光油漆; 水性聚氨酯树脂:65-75%，烷基苯酚聚乙二醇磷酸盐:10-15%，水:5-12%；二氧化硅:3-5%。（树脂类挥发有机物按树脂量的15%考虑，则挥发有机物成分按11%计，固份按80.5%计）; 乳白色、液体，轻微气味; 二氧化硅：口腔:LD50:10，000mg/kgbw（大鼠）. 油性稀释剂; 醋酸丁酯：15~25%，乙二醇乙醚乙酸酯：25-30%,甲基异丁基酮15-25%，CAC：20-30%。（挥发有机物成分按100%）; 无色液体，熔点:-20℃以上为流体状态，沸点范围:117-156℃，相对密度（水=1）:0.94，爆炸界限:1.35%-8.4%，闪点:22℃，引燃温度:>380℃，蒸汽压:<10mmHg（20℃），溶解性:难溶于水；气味:有刺激性气味; 健康危害:刺激性、麻醉性，最高容许浓度:170mg/m-3. 油性面漆; 丙烯酸树脂类:40~50%；环氧树脂类8~12%；色浆类5%;颜料类5%;乙二醇乙醚乙酸酯2~3%;醋酸丁酯15~25%；甲基异丁基酮2~3%。（易挥发有机物按31%计，树脂类挥发有机物按树脂量的15%考虑，约9% 挥发有机物总计按40%计，固份按60%计）; 产品的外观与性状:各色液体；熔点:-20℃以上为流体状态；沸点范围:117-156℃；相对密度（水=1）:0.94；蒸汽压:<10mmHg（20℃）；溶解性:难溶于水；气味:有刺激性气味；爆炸界限:1.35%-8.4%；闪点:22℃；引燃温度:>380℃。; 急性毒性:无实验数据致突变性:极微刺激性:对眼睛、皮肤、粘膜有刺激性致畸性:极微 致敏性:过敏体质可能有过敏反应致癌性:无 亚急性和慢性毒性:有胚胎毒性. 油性底漆; 环氧树脂15-25%，各颜色调料50-60%，助剂1-3%，二甲苯10-20%，正丁醇5-10%，（易挥发有机物按33%计，树脂类挥发有机物按树脂量的15%考虑，约4%，挥发有机物总计按37%计，固份按63%计）; 外观与性状:粘稠透明或有色液体。气味:有刺激性气味。、熔点:145-155℃。、闪点:27℃。、爆炸下限%(V/V):1.1、爆炸上限%(V/V):7.0、基气密度:(空气=1):3.66、密度/相对密度:(水=1):1.35-1.45(甲乙组分按比例混合后)溶解性:不溶于水，溶于酮、醋、醇、醚、苯等有机溶剂。; 易燃，急性中毒:其蒸气对呼吸道黏膜具有制激性作用，吸入后可能对神经系统产生麻辞，吸入高浓度蒸气可能引起疲惫、恶心、错觉、活动失灵、全身无力、嗜睡等症状。误服可能引起急性中毒。对皮肤和眼睛具有刺激性，溅入眼内可能引起眼睛红肿、视力下降。. 油性固化剂; 聚氨酯固化剂：70%，二甲苯：15%；醋酸丁酯：15%；（易挥发有机物按30%计，聚氨酯挥发有机物按聚氨酯量的15%考虑，约11%，挥发有机物总计按41%计，固份按59%计）; 产品的外观与性状:各色液体，相对密度（水=1）：0.91，相对蒸气密度（空气=1）：＞1，引燃温度（℃）：45，易燃性：本品可燃。; 皮肤刺激或腐蚀：对皮肤有轻微刺激。 眼睛刺激或腐蚀：对眼睛有轻度刺激性，并可能造成伤害。但不足以分级。 呼吸或皮肤过敏：对易感者可能引起皮肤过敏。长期接触皮肤会导致皮肤刺激，有时还会引起皮炎。. 5170粘合剂; 丙酮30-50%，甲乙酮30-50%，甲基环己烷2.5-10% （按最不利情况，挥发有机物按100%计）; 液体、无色、浅黄色，粘度：500-1,800mPa.s,闪点（℃）:-7°C(19.4°F); 经口毒性： 急性毒性估计值:>5000mg/kg. 去渍水; 纯净水95%，香精1%，防腐剂2%，表面活性剂3%; 无色液体; 脱去被产品污染的衣服。用水、肥皂等进行清洗。 若皮肤出现刺激过敏等症状，立即就医. 水性油墨; 水溶性丙烯酸树脂25%-35%，水 15%-25%，乙醇5%-15%，三乙胺 5%-10%，颜料 10%-30%，助剂1%-3% （易挥发有机物按28%计，树脂挥发有机物按树脂量的15%考虑，约5%，挥发有机物总计按33%计）; 各色; 急性毒性:无实验数据致突变性:极微刺激性:对眼睛、皮肤、粘膜有刺激性致畸性. 丙二醇甲醚; /; 外、观：、无色透明液体、含、量：、≥99%、水、分：、≤0.1%、馏程:、116-126°C、酸度：≤0.02%、沸点：120、°C、闪点：31.1、C、、比重（d420）：0.919-0.924、粘度：20C、/1.75mPa.s、表面张力:（、25℃）27.7、mN/m.; 吸入LC50：大鼠4小时暴露于气溶胶中，浓度>6 mg/L ‌12 经皮LD50：大鼠经皮暴露，剂量>2,000 mg/kg ‌. 乙醇; /; 分子式C2H6O，相对分子质量46.07，CAS号64-17-5，结构式CH3CH2OH，危险性类别第3.2类中闪点易燃液体，吸入：可能刺激呼吸道和黏膜。可能引起危害中枢神经系统的作用，症状包括兴奋、陶醉、头痛、头昏眼花、困倦、视觉模糊、疲劳、战栗、痉挛、丧失意识、昏睡、呼吸停止和死亡。皮肤：轻微刺激。眼睛：暴露于液体、蒸汽、熏烟或雾滴可能引起中度刺激。直接接触可能引起刺激、痛、角膜可能会发炎甚至受到损害。食入：1.可能引起危害中枢神经系统的作用，症状如“吸入”所列举。2.严重急性中毒可能引起血糖过低、体温过低和伸肌僵硬3吸入肺部可能引起肺炎。; LD50(测试动物、暴露途径)：7060mg/kg(大鼠，吞食)LC50(测试动物、暴露途径)：20，000ppm/10H(大鼠，吞食). 五氧化三钛（化学式：Ti3O5）; /; 化学式：Ti3O5/是一种无机化合物，CAS号为12065-65-5，呈现蓝黑色粉末状结晶颗粒并具有金属光泽，密度介于4.20-4.47g/cm³，熔点约1800°C; 无毒. 异丙醇; /; 无色液体，密度:0.7855g/cm3、熔点：-89.5℃、沸点：82.5℃、闪点：11.7℃（CC）、临界温度：235℃、临界压力：4.76MPa、引燃温度：456℃、爆炸上限（V/V）：12.7％、爆炸下限（V/V）：2.0％、溶解性：溶于水、乙醇、乙醚、苯、氯仿等多数有机溶剂; LD50：5000mg/kg（大鼠经口）、LD50：3600mg/kg（小鼠经口）、LD50：6410mg/kg（兔经口）、LD50：12800mg/kg（兔经皮）. 超声波清洗剂; 碱洗化合物22%；络合剂10%；渗透剂5%；助溶剂5%；柔软剂3%；去离子水-余量; 透明淡黄色液体；无气味；相对密度（水=1）(20℃±4℃)1.3±0.05; 不易燃. 镀膜颗粒防水药; 丙烯酸高分子纳米树脂（10-15%）、氟碳聚氨酯树脂（5-8%）、碳酸二甲酯（67-75%）、乙二醇乙醚醋酸酯（12-15%）; 颗粒、溶于水; 无毒/不易燃. 备注：项目原辅材料理化性质见上表，水性、油性漆中挥发性有机物含量按MSDS成分考虑，易挥发性成分按100%挥发计，可挥发性成分（如树脂类）参考《湖南省制造业（工业涂装）VOCS排放量测算技术指南（试行）》，按15%考虑。. 4、油漆使用量核算 根据建设单位提供资料，单件喷涂面积约为80-100cm2，产品喷涂厚度约为10-30μm，湿膜厚度一般为油漆量的1.5-2倍，水性油漆湿膜厚度约为40μm，油性油漆最大喷涂厚度约为60μm，根据查询MSDS报告，水性油漆密度较高（约1.3g/cm2）；油性油漆密度较低，与稀释剂固化剂混合后（密度约0.94g/cm2）。根据建设单位生产经验手工喷漆损耗主要受操作技术、环境条件和涂料特性影响，损耗率通常在10%-30%之间，本次评价取30%。 - 表2-6 本项目喷涂面积核算一览表‌ 种类; 喷涂面积; 厚度; 油漆密度; 喷涂损耗率. 油性油漆（与稀释剂、固化剂混合后）; 100cm2‬; 60μm; 0.94g/cm3; 30%. 水性油漆; 100cm3; 40μm; 1.3g/cm3; 30%. - 表2-7 本项目油漆用量核算一览表‌ 油漆种类; 喷涂单件体积; 产品数量/件; 产品附着量（湿膜）t; 预计损耗量; 消耗量t; 油漆用量t/a; 稀释剂用量t/a; 固化剂用量t/a. 油性油漆; 0.6cm3‬; 180万; 1.015; 30%; 1.450; 0.906; 0.453; 0.091. 水性油漆; 0.4cm3; 120万; 0.624; 30%; 0.891; 0.891; /; /. 备注：油漆、稀释剂和固化剂的常见比例是2：1：0.2，底漆和面漆用量约1:1。. 表2-8 喷漆过程物料平衡情况表 工艺; 投入; 输出. 物料名称; 投入量（t/a）; 物料名称; 输出量（t/a）. 喷涂; 水性油漆; 0.891 （挥发性有机物11%，固份80.5%，水8.5%）; 工件附着（干膜）; 0.930. 挥发性有机物; 0.937 （二甲苯0.104）. 喷涂损耗产生的漆雾颗粒物; 0.398. 油性面漆; 0.453 （挥发性有机物40%，固份60%）‬‬‬; 水分挥发; 0.076. 油性底漆; 0.453（挥发性有机物37%，其中二甲苯按20%计，固份63%）‬‬‬. 稀释剂; 0.453 （挥发性有机物100%）‬‬‬. 固化剂; 0.091 （挥发性有机物41%，其中二甲苯15%，固份59%）‬‬‬. 合计; 2.341; 合计; 2.341. 5、公用工程 （1）给排水 本项目用水由市政自来水厂供给，为生产、生活和消防合并式管网，能够满足项目需求。 （1）给水 生活用水：本项目员工200人，不设置食宿，员工就近租房，食堂依托湖南益安运动用品有限公司。员工生活用水量参照湖南省地方标准《用水定额，第3部分：生活、服务业及建筑业》（DB43/T 388.3—2025）表1城镇居民生活用水定额中等城市用水定额，用水量以150L/（人·d）计，则用水量为30m³/d、9000‬m³/a。 地面拖洗水：为保持车间地面洁净，车间地面需要进行拖洗。本项目总建筑面积8000‬m²，地面拖洗面积约20%，则拖洗面积约为1600‬m²，平均地面拖洗用水量约2L/d·m²，拖洗周期约1周/次，共43周，则车间地面拖洗用水约为137.6‬m³/a。 喷漆水帘柜用水：水喷淋项目设有1台水帘柜对喷漆废气进行喷淋吸收，喷淋水循环使用，废水经多次反复喷淋后其中有机溶剂含量较高，通过添加絮凝剂后将漆渣捞出，剩余喷漆水帘柜废水收集存放。设置1个水槽，水槽规格为10m3，根据建设方提供的资料，水帘柜循环水半年更换1次，则废水产生量为20m /a。 水喷淋日常运行中，蒸发会带走部分水分，每日蒸发量按水槽规格的10%估算，补充的新鲜水量为1m3/d，300m3/a。 综上水喷淋用水量为320m3/a（损耗补充量+废水产生量）。 循环冷却水：本项目拟设置2座循环冷却塔，1座40T，一座60T，项目所有循环冷却水均进入冷却塔，60T循环用水量为46.8m3/h，40T循环用水量为31.2m3/h，冷却塔用水循环使用定期补充，根据建设单位提供资料，日损耗量按日循环水量的1%估算，则每日需补充6.24m3水量，年用水量为1872m3。 加硬/超声波清洗用水： ①加硬用水 根据建设方提供的资料： 全自动清洗机9槽，溶剂含量5%，2个为溶剂槽，7个为清水槽。 全自动清洗机12槽，溶剂含量5%，2个为溶剂槽，10个为清水槽。 半自动清洗机3槽，3个为清水槽。 每个槽容积约50L，纯水更换频次为7天，溶剂槽更换频次为20天，清洗槽内液体按容积的80%计，每个槽液体容积约40L。 ②超声波清用水 根据建设方提供的资料，本项目喷漆车间需进行超声波清洗，设置一台超声波清洗机，溶剂含量5%，容积约50L，溶剂槽更换频次为20天，清洗槽内液体按容积的80%计，槽液体容积约40L。 ③酒精清洗用水 根据建设方提供的资料，本项目设置2个酒精机单槽，溶剂含量5%，每个槽容积约50L，溶剂槽更换频次为20天，清洗槽内液体按容积的80%计，每个槽液体容积约40L，则各槽的计算用水量见下表。 表2-6 清洗用水一览表 序号; 类型; 数量; 单次用量（L）; 槽内液体 合计（L）; 更换频次 （次/a）; 槽内液体 （m3/a）; 纯水用量 （m3/a）. 清洗剂; 纯水. 加硬用水; 含溶剂清洗槽; 4; 8; 152; 160; 15; 2.4; 2.28. 清水清洗槽; 20; /; 800; 800; 43; 34.4; 34.4. 超声波清洗水; 溶剂槽; 1; 2; 38; 40; 15; 0.6; 0.57. 单槽酒精清洗; 含酒精清洗槽; 2; 4‬; 76; 80; 15; 1.2; 1.14. 合计; 38.6‬; 38.39‬. 纯水制备用水：项目设置一台规格为1t/h的纯水机，采用去离子+反渗透工艺，项目需要纯水38.39m3/a，纯水产出率按60%计，纯水制备需要自来水63.983 m3/a，纯水制备浓水排放量为25.593 ‬m³/a。 （2）排水 本项目循环冷却水循环使用不外排，排水包括生活污水、地面拖洗废水、喷漆水帘柜废水、加硬/超声波清洗废水、纯水制备浓水。 生活污水：排水量按用水量的90%计算，则生活污水产生量为27m³/d，8100‬m³/a。经隔油池+化粪池处理达标后经市政污水管网进入白竹污水处理厂。 地面拖洗废水：排水量按用水量的90%计算，则拖洗废水产生量为123.84m³/a。经隔油池+化粪池处理达标后经市政污水管网进入白竹污水处理厂。 喷漆水帘柜废水：参考益安运动用品有限公司项目，水帘柜循环水半年更换1次废水，废水经多次反复喷淋后其中有机溶剂含量较高，通过添加絮凝剂后将漆渣捞出，剩余喷漆水帘柜废水收集存放，由于喷淋水中有机溶剂含量较高，需委托有资质的单位检测鉴定是否属于危险废物，鉴定前按危废进行管理暂定作为危废管理，水槽规格为10m3，半年更换一次，约为20t/a。 加硬/超声波清洗废水：根据前文清洗用水分析，清洗废水年排放量38.6m3/a（含纯水用水38.39m3，清洗剂0.21m3），经隔油池+化粪池处理达标后经市政污水管网进入白竹污水处理厂。 纯水制备浓水：项目设置一台规格为1t/h的纯水机，采用去离子+反渗透工艺，项目需要纯水38.39m3/a，纯水产出率按60%计，纯水制备需要自来水63.983 m3/a，纯水制备浓水排放量为25.593 ‬m³/a，主要含有少量钠离子和钙、镁离子，污染物较少，经化粪池处理达标后排入市政管网，最终排入白竹污水处理厂。 项目用水情况详见表2-8。 表2-8 项目自来水一览表 序号; 用水项目; 用量（m³/a）; 物料带入（m³/a）; 损耗量（m³/a）; 排水量（m³/a）. 1; 生活; 9000; /; 900; 8100. 2; 地面拖洗; 137.6; /; 13.76; 123.84‬. 3; 喷漆水帘柜; 320; /; 300; 20 （委托有资质的单位检测鉴定，鉴定前按危废进行管理）. 4; 冷却塔; 1872; /; 1872; /. 5; 加硬/超声波清洗; 38.39（纯水）; 0.21; /‬‬‬; 38.6. 6; 纯水制备; 63.983 ‬; /; 38.39（纯水）‬; 25.593. 7; 总 计; 11393.583; /; /; 8288.033. 项目水平衡图图2-1。 图2-1 项目水平衡图（单位：m3/a） （2）供电 本项目由园区电网供给。 6、劳动定员与工作制度 本项目新增员工200人，均不在厂区内食宿，项目年工作300天，1班制，每班8小时，夜间不生产。 7、厂区平面布置 本项目位于湖南省祁阳高新技术产业开发区长流路370号，租赁湖南益安运动用品有限公司现有2F厂房，总建筑面积为8000m²，其中1F建筑面积4000m2，其中2F建筑面积4000m2。 1F主要生产车间有，原料区、干燥拌料区、注塑区仓库、镀膜区、加硬间、固化车间、模具库、原料库、检验区、注塑间、成品库、半成品库、半成品检验、纯水房等 2F主要生产车间有，海绵仓库、备用仓库、备料区、双层车间、装配区、双层车间、镜片半成品、镭射间、喷漆车间、喷漆仓库、印刷间、注塑仓库、危险品库等. 8、工程进度安排 - 本项目建设期为3个月。 9、工程进度安排 本项目租赁湖南益安运动用品有限公司现有两层厂房进行生产。项目依托关系和环保责任主体划分情况见下表。 表2-9 项目主要基础设施、环保设施依托和环保责任表 主要设施; 依托情况/情况说明; 规模; 依托可行性; 环保责任表. 基础设施; 排水系统; 雨污分流，依托湖南益安运动用品有限公司的管网; 本项目租赁湖南益安运动用品有限公司现有厂房，该厂房配套设置3个化粪池容积12m3，处理规模36m3/d; 湖南益安运动用品有限公司现有厂房，配套化粪池处理规模为36m3/d，本项目新增排水规模约27.63m3，因此可满足本项目废水排放使用，依托可行‬; 湖南益安运动用品有限公司. 供电工程; 依托湖南益安运动用品有限公司供电系统; 可满足; 可满足; 湖南益安运动用品有限公司. 环保设施; 污水处理; 依托湖南益安运动用品有限公司隔油池+化粪池，最终排入白竹污水处理厂。; 可满足; 可满足; 湖南益安运动用品有限公司. 噪声; 项目自行进行设备降噪; 现有厂房; 可满足项目使用; 本项目负责. 项目方和湖南益安运动用品有限公司负责各自的环保设备、基础设施建设的管理和运行。遵循“谁管理，谁负责；谁污染谁治理原则”。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | - 施工期工艺流程及产污环节简述 本项目不建设厂房，利用现有空置厂房进行生产，施工期仅为设备安装，主要污染来自安装时产生设备噪声以及施工员工生活污水，施工期较短，其影响随着施工期的结束而结束。故重点对营运期进行工程分析。 - 营运期工艺流程及产污环节简述 工艺流程 1、镜片生产工艺 注：W：废水，G：废气、N：噪声、S：固废 图2-2 镜片生产工艺流程图 1、破碎 将PC镜片注塑原料/ABS镜片注塑原料/色母等按一定比例使用在粉碎机内进行粉碎，粉碎完成后再常温封闭混合搅拌均匀。 产排污节点：破碎过程中颗粒物；噪声：设备生产噪声；固废：破碎过程中收集的粉尘。 2、注塑 - 塑料混合完成后进入注塑机，利用塑料注塑成型机等设备进行注塑，然后通过灌注设备充填到模具中，进行模具闭合，通过塑料注塑成型机进行注塑进行充填时以充满、不溢出、无气泡为标准。PC塑料注塑温度为温度：260℃～320℃，ABS塑料注塑温度为温度：180℃～240℃。PC塑料的有效分解区间通常在340°C以上，ABS分解温度270℃以上。‌‌ 产排污节点：废气：注塑产生的有机废气；噪声：设备生产噪声。 3、加硬/一次清洗 将清洗后的镜片放入全自动加硬机中，加入底涂加硬液、面涂加硬液进行加硬处理，通过对镜片内外表面进行有机硅化，在镜片的内外表面形成机械性保护层，以增加树脂材料的抗摩擦性能，然后再用纯水和丙二醇甲醚、乙醇、柠檬酸、异丙醇、超声波清洗剂，投入不同的清洗槽进行超声波清洗，最后进行检验。 产排污节点：废气：加硬/清洗过程中产生的有机废气；噪声：设备生产噪声；废水：超声波清洗产生的废水。固废：生产过程产生的废溶剂瓶。 4、固化：将清洗好的镜片进行固化，以消除基片内应力。本项目PC镜片注塑原料、ABS镜片注塑原料、色母等固化过程中不发生化学反应，固化在一次固化炉中进行，本项目固化使用电加热，温度设定在80℃左右。 产排污节点：废气：固化产生的有机废气；噪声：设备生产噪声。 5、加硬/二次清洗 将清洗后的镜片放入全自动加硬机中，加入底涂加硬液、面涂加硬液进行加硬处理，通过对镜片内外表面进行有机硅化，在镜片的内外表面形成机械性保护层，以增加树脂材料的抗摩擦性能，然后再用纯水和丙二醇甲醚、柠檬酸、异丙醇、超声波清洗剂进行超声波清洗，最后进行检验。 产排污节点：废气：加硬/清洗过程中产生的有机废气；噪声：设备生产噪声；废水：超声波清洗产生的废水。固废：生产过程产生的废溶剂瓶。 - 6、二次固化：为进一步消除基片内应力、稳定光以及再次提升硬度，需进行二次固化，固化在二次固化炉中密闭进行，本项目固化炉使用电加热，温度设定在110-120℃左右。 产排污节点：废气：固化产生的有机废气；噪声：设备生产噪声。 - 真空镀膜：利用真空镀膜机对镜片表面进行镀膜，改变光波传输特性，保护镜片表面。真空镀膜是指在真空中将镀膜材料加热到使大量原子或分子汽化，并沉积到放置在真空容器内的镜片表面上形成薄膜的过程。整个过程持续 40~50分钟。镀膜过程涂抹镀膜颗粒防水药，加热冷凝后形成一层光学膜。镀膜过程设备真空密闭，镀膜过程的温度为 35~40℃ ,不会使镜片发生形变。但部分产品镀膜过程会使用镀膜颗粒防水药进行涂抹，涂抹过程中会有少量的有机废气产生。 产排污节点：废气：镀膜颗粒防水药涂抹过程中产生的废气；噪声：设备生产噪声；固废：镀膜过程中产生的边角料。 8、检测/打标：对镀膜后的镜片进行检验，检验合格后在镭射间通过激光打标机进行打标，完成后入库。 产排污节点：废气：镭射打标过程中产生的少量烟气，噪声：设备生产噪声；固废：检测完成后的不合格品。 2、镜框生产工艺 注：W：废水，G：废气、N：噪声、S：固废 图2-2 镜框生产工艺流程图 1、破碎 将TPU注塑原料/色母等按一定比例使用在粉碎机内进行粉碎，粉碎完成后再常温封闭混合搅拌均匀。 产排污节点：破碎过程中颗粒物；噪声：设备生产噪声；固废：破碎过程中收集的粉尘。 2、注塑 塑料混合完成后进入注塑机，利用塑料注塑成型机等设备进行注塑，然后通过灌注设备充填到模具中，进行模具闭合，通过塑料注塑成型机进行注塑进行充填时以充满、不溢出、无气泡为标准。TPU塑料注塑温度为温度：170℃～220℃，TPU分解温度在250℃以上。 3、检测：注塑完成后对镜框成品进行检验，检验合格后入库 产排污节点：噪声：设备生产噪声；固废：检测完成后的不合格品。 3、护目镜通用生产工艺 注：W：废水，G：废气、N：噪声、S：固废 图2-2 护目镜通用生产工艺流程图 - 本项目主要生产滑雪镜、骑行镜、潜水镜等各类运动眼镜，生产工艺基本一致，因此本次评价仅以通用工序的方式进行分析。 - （1）海绵生产 - ①裁切：冲床裁切将海绵裁切成适当大小。 产排污节点：废气：裁切过程中产生的颗粒物；噪声：设备生产噪声；固废：裁切过程中产生的边角废料。 - ②丝印/热压：将裁切后的海绵放入，通过电脑程式系列丝印机进行丝印涂胶，再通过烘箱式流水线进行热压加工，加工完成后形成海绵成品。 产排污节点：废气：丝印过程产生的非甲烷总烃；噪声：设备生产噪声；固废：生产过程产生的废胶瓶。 - （2）镜框件成品 - ①超声波清洗 - 镜框成品件利用超声波清洗机加纯水和超声波清洗剂进行清洗，将镜框整齐摆放在不锈钢框内，置于超声波清洗机清洗清水与清洗剂浓度为5%。洗水温：大于60℃，清洗时间：3-5分钟，镜框不能有油渍。 产排污节点：噪声：设备生产噪声；废水：超声波清洗产生的废水。固废：生产过程产生的废溶剂瓶。 - ②烘干 - 镜框整齐摆放在烘烤架，置于烘烤房烘烤，静置30分钟后放入烤箱烘烤烘烤温度：65-70℃，烘烤时间：120分钟，主要将水渍烘干，主要为水蒸气。 噪声：设备生产噪声。 - ③喷漆：本项目设置专门的喷漆房，每日喷漆前需进行调漆，调漆工作在喷漆房内进行，通过人工手动在喷漆部自动喷台将光油和稀释剂按2:1:0.2的比例进行调配，调配好后倒入自动喷台的油漆桶内，再将工件放入自动喷台进行密闭化的自动喷漆。 产排污节点：废气：喷漆过程中产生的有机废气、漆雾颗粒物、臭气浓度；噪声：设备生产噪声；固废：喷漆过程中产生的漆渣，废油漆瓶；废水：水帘柜产生的废水。 - ④烘烤：喷漆完成后直接送入喷漆部内的烘干房进行干燥，其中夏季自然晾干，其他季节采用电烘箱烘干，烘干温度控制在38℃左右恒温30min。 产排污节点：废气：烘烤产生的有机废气；噪声：设备生产噪声。 - （3）镜片件成品 - ①修边：采用五轴雕铣机、荣田精密立式铣床等设备对镜片进行修边，品检确认用无尘布擦拭镜片，加硬面用95%医用酒精，防雾面用纯水。 产排污节点：废气：修边产生的颗粒物；噪声：设备生产噪声；固废：切割过程中的收集粉尘，含有机溶剂废无尘布，纯水擦拭无尘布。 - ②等离子处理粘接 - 使用等离子处理机处理镜片表面，增加镜片附着力，减少静电，镜框先进行组装，然后粘贴海绵，粘贴内镜片海绵，粘贴双镜片。 产排污节点：废气：粘接过程中产生的有机废气，噪声：设备生产噪声。 - ③铆焊 - 使用热铆机焊接镜片链接处，焊接到位，链接不脱落。 产排污节点：废气：铆焊过程产生的少量非甲烷总烃；噪声：设备生产噪声。 - ④镜片压合 - 使用镜片压合工装与镜片压合机压合双镜片，压合后不能有气泡。 - 产排污节点：噪声：设备生产噪声。 - ⑤擦片 - 用无尘布擦拭镜片，加硬面用95%医用酒精，防雾面用纯水，镜片表面无异物，麻点划痕在客户标准内，无漏光污染 产排污节点：废气：擦片过程产生的有机废气；固废：擦片过程产生的含有机溶剂废无尘布，纯水擦拭无尘布。 - （4）粘合/组合 - 将海绵成品件，镜框件成品件，镜片件成品件组合/粘合到一起。 产排污节点：废气：粘合产生的有机废气；噪声：设备生产噪声；固废：生产过程产生的废胶瓶。 - （5）检测：对成品进行检测，主要为物理检测。 产排污节点：固废：检测过程中产生的不合格品。 - （6）包装：包装成品后入库，利用单色油盅移印机进行印标，采用水性油墨。 产排污节点：废气：印标过程中产生的有机废气；噪声：设备生产噪声；固废：包装过程产生的废包装物、生产过程产生的废油墨瓶。 表2-10 本项目产排污统计表 污染类型; 污染源; 污染因子; 产污节点. 喷漆烘烤废气; 非甲烷总烃、二甲苯、臭气浓度; 喷漆/烘干. 注塑/固化; 非甲烷总烃、苯乙烯、丙烯晴、1,3-丁二烯; 注塑/固化. 加硬废气; 非甲烷总烃; 加硬. 破碎粉尘; 颗粒物; 破碎. 移印废气; 非甲烷总烃; 移印. 镜片修边废气; 颗粒物; 镜片修边. 海绵切割废气; 颗粒物; 海绵切割. 铆焊废气; 非甲烷总烃; 铆焊. 丝印、粘接废气; 臭气浓度、非甲烷总烃; 丝印、粘接. 清洗/擦拭废气; 非甲烷总烃; 擦拭. 镀膜废气; 非甲烷总烃; 真空镀膜. 危废暂存间; 非甲烷总烃、臭气浓度; 危废暂存. 废水; 生活污水; pH、COD、SS、NH3-N、TP; 员工生活. 生产废水; CODCr、BOD5、SS、NH3-N、TP、LAS、石油类; 纯水制备、地面拖洗废水、加硬/超声波清洗废水. 噪声; 生产噪声; 机械噪声; 生产设备. 固废; 生活垃圾; 生活垃圾; 生活及办公. 一般工业固废; 废包装袋; 包装. 废树脂、废反渗透膜; 纯水制备. 废边角料、不合格品; 镀膜、镜片修边，生产过程. 收集粉尘; 破碎、镜片修边等. 纯水擦拭无尘布; 擦拭. 危险废物; 废润滑油; 维修. 废液压油; 维修. 废润滑油瓶; 组合、维修. 废胶瓶; 丝印、粘合. 废溶剂瓶; 硬化、超声波清洗. 废油漆瓶; 喷漆. 废油墨瓶; 移印. 漆渣; 喷漆. 废活性炭; 废气处理. 水帘废水（暂定）; 喷漆. 含有机溶剂废无尘布; 擦片. |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 本项目为新建项目，项目租用湖南益安运动用品有限公司项目，该项目占地面积79970.85m，总建筑面积81699m2，建设内容包括四栋生产厂房、一栋宿舍楼、一栋研发大楼及配套的公用辅助工程，通过外购生产设备和原辅材料，建成后年产自行车头盔400万顶、电动车头盔100万顶、滑雪头盔60万顶、机车头盔40万顶、棒球头盔1万顶。已于2022年3月17日取得了永州市生态环境局批复《关于湖南益安运动用品有限公司头盔生产线建设项目环境影响报告书的批复》（永环评〔2022〕2号，目前该项目正在办理验收手续）根据现场踏勘及环境质量现状调查，无与项目有关的原有环境污染问题。 本项目与湖南益安运动用品有限公司排放的污染物有一定的重叠，为避免相同污染物的叠加影响，建设单位落实本报告提出的各项环保措施，做到污染物达标排放，并定期做好生产设施和环保措施的维护，确保正常运行。 表2-11 湖南益安运动用品有限公司主要污染物产排情况 单位：t/a 污染物名称; 污染物; 排放总量 t/a. 废水; 化学需氧量; 2.0. 氨氮; 0.20. 废气; 挥发性有机物; 6.89. |

# 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 一、大气环境质量现状调查与评价 （1）区域达标评估 根据《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018）的“6.2.1基本污染物环境质量现状数据—项目所在区域达标判定，优先采用国家或地方生态环境主管部门公开发布的评价基准年环境质量公告或环境质量报告中的数据或结论”。本次区域达标判定所用数据引用永州市生态环境局发布全市环境质量通报中2024年1-12月祁阳市环境空气污染物的基本污染物浓度情况。具体如下表： 表3-1 祁阳市大气达标区域的判定 污染物; 年评价指标; 现状浓度/（μg/m3）; 标准值/（μg/m3）; 占标率/%; 达标情况. SO2; 年平均质量浓度; 9; 60; 15; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 12; 40; 30; 达标. PM10; 年平均质量浓度; 42; 70; 60; 达标. PM2.5; 年平均质量浓度; 30; 35; 85.7; 达标. CO; 第95百分位数日平均浓度; 1.0; 4; 25; 达标. O3; 第90百分位数日最大8h平均浓度; 129; 160; 44.6; 达标. 由表3-1可知，2024年祁阳市环境空气污染物的基本污染物浓度均符合标准限值。因此，项目所在区域为环境空气质量达标区。 （2）大气环境现状 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，“常规污染物引用与建设项目距离近的有效数据，包括近3年的规划环境影响评价的监测数据，国家、地方环境空气质量监测网数据或生态环境主管部门公开发布的质量数据等。排放国家、地方环境空气质量标准中有标准限值要求的特征污染物时，引用建设项目周边5千米范围内近3年的现有监测数据。” 为了进一步了解项目区环境空气现状，本次环评的环境空气质量现状分析收集了《祁阳高新技术产业开发区调区扩区规划环境影响评价报告书》中连续7天对祁阳高新区的监测数据(调扩区规划环评监测单位：湖南中石检测有限公司、监测时间2024年2月20日~2月26日。 银星村监测点位于项目东南面1473m处，监测项目与本项目有关且为近三年内的历史监测数据，符合引用规则。环境空气现状监测结果见下表3-2。 表3-2 环境空气现状检测结果一览表 监测点位; 污染物; 评价标准(ug/m3); 监测浓度范围(ug/m3); 超标率%; 达标情况. G1银星村监测点(距项目东南面1473m); TVOC; 600; 7.1~9.2; 0; 达标. TSP; 300; 102~115; 0; 达标. - 根据监测数据显示，项目区域颗粒物满足《环境空气质量标准》(GB3095-2012)标准限值，TVOC满足《环境影响评价技术导则大气环境》(HJ2.2-2018)附录D中其他污染物空气质量浓度参考限值，区域环境质量良好。 二、地表水环境质量现状调查与评价 - 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》地表水环境引用与建设项目距离近的有效数据，包括近3年的规划环境影响评价的监测数据，所在流域控制单元内国家、地方控制断面监测数据，生态环境主管部门发布的水环境质量数据或地表水达标情况的结论。 - 本报告引用《祁阳市白竹污水处理工程入河排污口设置论证报告》于2023年2月21日至2月23日，委托湖南国标检测科技有限公司进行现状水质监测结果。 表3-3 地表水环境质量现状监测点位 点位编号; 监测点位位置; 监测因子及频次. W1; 白竹污水处理工程排口上游500m （湘江）; pH、DO、COD、BOD5、NH3-N、SS、TP、石油类、阴离子表面活性剂、挥发酚类（以苯酚计）、粪大肠菌群，连续监测3天，每天1次。. W2; 白竹污水处理工程排口下游1000m （湘江）. W3; 白竹污水处理工程排口下游1500m （湘江）. ### 3.3.4 监测结果及分析 表3-4 水质监测结果分析 监测断面; 监测因子; 2024.2.21; 2024.2.22; 2024.2.23; 标准值（mg/L). W1; pH; 7.3; 7.3; 7.4; 6~9. DO; 9.38; 9.34; 9.47; ≥5. SS; 5; 6; 7; /. COD; 8; 7; 8; ≤20. BOD5; 1.5; 1.4; 1.2; ≤4. NH3-N; 0.034; 0.035; 0.035; ≤1.0. TP; 0.05; 0.05; 0.05; ≤0.2. 石油类; 0.01L; 0.01L; 0.01L; ≤0.05. 阴离子表面活性剂; 0.051; 0.05L; 0.05L; ≤0.2. 挥发酚类（以苯酚计）; 0.0003L; 0.0003L; 0.0003L; ≤0.005. 粪大肠菌群，MPN/L; 4.3×103; 3.50×103; 4.3×103; ≤10000. W2; pH; 7.2; 7.4; 7.5; 6~9. DO; 9.27; 9.28; 9.36; ≥5. SS; 7; 8; 8; /. COD; 13; 12; 12; ≤20. BOD5; 2.3; 2.6; 2.5; ≤4. NH3-N; 0.075; 0.074; 0.076; ≤1.0. TP; 0.05; 0.05; 0.05; ≤0.2. 石油类; 0.01L; 0.01L; 0.011; ≤0.05. 阴离子表面活性剂; 0.05L; 0.05L; 0.05L; ≤0.2. 挥发酚类（以苯酚计）; 0.0003L; 0.0003L; 0.0003L; ≤0.005. 粪大肠菌群，MPN/L; 2.4×103; 4.3×103; 3.5×103; ≤10000. W3; pH; 7.2; 7.4; 7.5; 6~9. DO; 9.21; 9.29; 9.29; ≥5. SS; 6; 5; 7; /. COD; 11; 10; 10; ≤20. BOD5; 2.0; 1.9; 1.8; ≤4. NH3-N; 0.048; 0.049; 0.050; ≤1.0. TP; 0.05; 0.05; 0.05; ≤0.2. 石油类; 0.011; 0.01L; 0.01; ≤0.05. 阴离子表面活性剂; 0.05L; 0.05L; 0.051; ≤0.2. 挥发酚类（以苯酚计）; 0.0003L; 0.0003L; 0.0003L; ≤0.005. 粪大肠菌群，MPN/L; 4.30×103; 4.30×103; 3.50×103; ≤10000. - 根据上表中的监测数据进行分析，该段湘江水域的各监测因子均未超过《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中Ⅲ类水质标准，满足其水功能区划目标。 三、声环境质量现状调查与评价 - 项目厂界外50米范围内不存在的声环境保护目标，根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，不进行声环境质量监测。 四、生态环境质量现状调查与评价 - 本项目位于湖南省祁阳高新技术产业开发区长流路370号，本项目不新增用地，且用地范围内不涉及生态环境保护目标，根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，本项目无需进行生态现状调查。 五、地下水、土壤环境质量现状调查与评价 - 本项目正常工况下不存在地下水、土壤污染途径，根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，本次不开展地下水、土壤 环境质量现状调查。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 主要环境保护目标（列出名单及保护级别） 一、主要环境保护目标 本项目位于湖南省祁阳高新技术产业开发区长流路370号长流路地块内。项目属于工业园区，经现场踏勘，周边敏感点以学校、小区为主，周边无文物、历史古迹及有价值的自然景观和珍稀动植物物种等需要特殊保护的对象。本项目主要环境保护目标详见表3-5、表3-6。 表3-5 环境空气主要环境保护目标一览表 序号; 名称; 坐标; 功能; 功能区; 保护 内容; 相对项目用地方位; 相对厂界最近距离/m. 纬度; 经度. 1; 祁阳市人才公寓; 26.551284434; 111.852235168; 居民; 2类; 约600人; W; 326-474. 2; 周家冲居民点; 26.544289233; 111.856097549; 居民; 2类; 约35人; S; 230-500. 3; 灌山岭居民点; 26.548215987; 111.859874099; 居民; 2类; 约35人; E; 233-500. 4; 灯塔社区居民点; 26.550533415; 111.859616607; 居民; 2类; 约10人; EN; 358-500. 5; 湘南旅游学校; 26.552636267; 111.857964367,; 学校; 2类; 约800人; EN; 442-500. 6; 祁阳安置小区; 26.54916285; 111.850801218; 居民; 2类; 约80人; WN; 326-500. 表3-6 其他要素环境保护目标一览表 项目; 环境保护目标; 方位; 与项目厂界距离; 规模/功能; 保护级别. 地表水; 湘江; E; 2.28km; 大河，工业 用水; 纳污河段执行GB3838-2002中Ⅲ类标准. 声环境; 本项目50m范围内无声环境保护目标. 地下水; 周边无地下水敏感点. 生态环境; 用地范围内无生态环境敏感点. |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 1、废水排放标准 本项目生活污水与生产废水经湖南益安运动用品有限公司隔油池+化粪池处理后排入，市政污水管网排入白竹污水处理厂，废水排放参照《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准及白竹污水处理厂设计进水水质标准较严执行。 表3-7 废水污染物排放标准（节选） 污染物; 三级标准; 污水处理厂设计进水水质标准; 较严值执行. pH; 6~9; /; 6~9. COD; 500mg/L; 450mg/L; 450mg/L. BOD5; 200mg/L; 140mg/L; 140mg/L. NH3-N; 30mg/L; 40mg/L; 30mg/L. SS; 150mg/L; 250mg/L; 150mg/L. TP; /; 5.0mg/L; 5.0mg/L. LAS; 20mg/L; /; 20mg/L. 2、废气排放标准 本项目注塑过程中有组织废气执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015,含2024年修改单）表4大气污染物排放限值，喷涂过程中废气参照执行《表面涂装（汽车制造及维修）挥发性有机物、镍排放标准》（DB43/1356-2017）表1中排放浓度限值，臭气浓度执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2排放标准值。颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）标准限值。 无组织废气执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015，含2024年修改单）表9大气污染物浓度限值和《表面涂装（汽车制造及维修）挥发性有机物、镍排放标准》（DB43/1356-2017）较严值；颗粒物参照《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中的无组织排放限值标准、《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015，含2024年修改单）表9大气污染物浓度限值较严值；无组织臭气浓度执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1新扩改建二级厂界标准值；车间外无组织非甲烷总烃执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）附录A.1标准特别排放限值，详见下表3-8~3-10。 表3-8 大气污染物有组织排放标准 污染源; 污染物; 排气筒高度/m; 最高允许排放浓度/（mg/m3）; 排放速率kg/h; 执行标准. 排气筒DA001; 臭气浓度; 15; 2000（无量纲）; /; 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表 2 排放标准值. 非甲烷总烃; 100; /; 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015, 含 2024 年修改单）表 4 大气污染物排放限值. 苯乙烯; 50; /. 丙烯腈; 0.5; /. 1,3-丁二烯; 1; /. 总挥发性有机物; 80; /; 《表面涂装（汽车制造及维修）挥发性有机物、镍排放标准》（DB43/1356-2017）. 二甲苯; 17; /. 颗粒物; 120; 4.1; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）. 表3-9 大气污染物无组织排放标准 污染源; 污染物项目; 排放限值/（mg/m3）; 执行标准. 厂界; 非甲烷总烃; 2.0; 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015，含2024年修改单）表9大气污染物浓度限值和《表面涂装（汽车制造及维修）挥发性有机物、镍排放标准》（DB43/1356-2017）从严执行. 苯乙烯; 50. 丙烯晴; 0.5. 1,3-丁二烯a; 1.0. 苯系物; 1.0. 颗粒物; 1.0; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中的无组织排放限值标准、《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015，含2024年修改单）表9大气污染物浓度限值较严值. 臭气浓度; 20（无量纲）; 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1新扩改建二级厂界标准值. 3、噪声排放标准 本项目仅昼间生产，运营期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准。具体限值见表3-9。 表3-9 噪声排放标准（GB22337-2008） 单位：dB（A） 标准号; 类别; 排放标准. 昼间. 工业企业厂界噪声排放标准（GB12348-2008）; 3类; 65. 4、固废排放标准 一般固废参照执行《一般工业固体废弃物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）；危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597—2023）要求。 |
| 总量 控制 指标 | 依据《湖南省主要污染物排污权有偿使用和交易管理办法》（湘政办发〔2022〕23号及《湖南省主要污染物排污权有偿使用和交易实施细则》内容，湖南省对化学需氧量、氨氮、二氧化硫、氮氧化物、挥发性有机物、总磷、铅、镉、砷、汞、铬十一类污染物实施总量控制（实施管理的范围为有效实施的国家固定污染源排污许可分类管理名录的工业类排污单位）。 本项目生活污水、地面拖洗废水、纯水制备浓水、加硬/超声波清洗废水。经隔油池+化粪池处理达标后排入白竹污水处理厂处理，其中生活污水排放量8100m3/a，生产废水排放量为188.033‬m3/a，白竹污水处理厂进行处理排放标准CODcr为50mg/L，氨氮为5mg/L，按生产废水排放量和白竹污水处理厂排放标准进行核算，生产废水排入外环境CODcr、NH3-N的量分别为0.0094t/a、0.00094t/a。 本项目废气中VOCS排放量为1.73955‬t/a，目前未实施VOCS总量指标交易，待实施交易后建设单位应通过交易获取。 |

# 四、主要环境影响和保护措施

| 施 工 期 环 境 保 护 措 施 | 本项目不建设厂房，利用湖南益安运动用品有限公司进行生产，施工期仅为设备安装，主要污染来自安装时产生设备噪声以及施工员工生活污水，施工期较短，其影响随着施工期的结束而结束。故重点对营运期进行工程分析。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 1、废气 1.1废气污染物产排污情况 1、注塑/固化废气 本项目使用的塑胶粒有ABS、PC，TPU，根据《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015，含2024年修改单）可知，不同类型的树脂注塑过程中产生的污染物不同，ABS塑料粒受热可能产生的污染物有非甲烷总烃、1,3丁二烯、苯乙烯、丙烯腈，TPU塑料粒受热可能产生的污染物有非甲烷总烃；PC塑料粒受热可能产生的污染物有非甲烷总烃、臭气浓度；①根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（环境部公告2021年第24号）中“292塑料制品行业系数手册”中“C2929塑料零件及其他塑料制品制造行业系数表（续表I）”中塑料零件中配料-混合-挤出/注塑环节的产污系数”：挥发性有机物（以非甲烷总烃计）产污系数2.7kg/t-产品。苯乙烯、丙烯腈产污系数根据《丙烯腈-丁二烯-苯乙烯塑料残留单体含量的研究》（李丽等，炼油与化工，2016（27）：62-63）中取值，苯乙烯的产污系数为25.55g/t原料、丙烯腈的产污系数为10.63g/t原料；1,3-丁二烯产污系数根据《PS和ABS制品中1，3-丁二烯残留量的测定》（陈旭明等，国家食品软包装产品及设备质量监督检验中心（广东），塑料包装[J]2018（28）29-32）取值，1，3-丁二烯的产污系数为4.31g/t原料。 本项目ABS原料为20t/a，产品约为240t/a，经核算，本项目注塑/固化非甲烷总烃产生量为0.648t/a（产生速率0.27kg/h），苯乙烯产生量0.0005t/a（产生速率0.0002kg/h）、丙烯腈产生量为0.0002t/a（产生速率0.00009kg/h）、1,3-丁二烯产生量为0.00009t/a（产生速率0.00004kg/h）。在塑料注塑成型机设备废气设置正压车间，废气由正压车间收集后引至“二级活性炭吸附”废气处理装置，经活性炭处理装置处理后通过DA001排气筒于楼顶（15m）高空排放。本项目年工作时间为2400h（年工作300天，每天工作8小时），根据《主要污染物总量减排核算技术指南（2022年修订）》（环办综合函〔2022〕350号），有机废气集气罩收集率按照80%收集计算，两级活性炭吸附效率为28%。 本项目注塑/固化非甲烷总烃有组织排放量为0.140t/a，排放速率0.058kg/h，排放浓度2.916mg/m3，无组织排放量为0.454t/a。 苯乙烯有组织排放量为0.0001t/a，排放速率0.00005kg/h，排放浓度0.0023mg/m3，无组织排放量为0.00036t/a。 丙烯腈有组织排放量为0.00005t/a，排放速率0.00002kg/h，排放浓度0.001mg/m3，无组织排放量为0.00015t/a。 1,3-丁二烯有组织排放量为0.0002t/a，排放速率0.00001kg/h，排放浓度0.0004mg/m3，无组织排放量为0.00006t/a。 2、破碎粉尘 本项目注塑前需对ABS、PC、TPU颗粒进行破碎混合，本项目ABS塑料、PC塑料、TPU塑料使用量为240t/a，根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（环境部公告2021年第24号）292 塑料制品行业系数手册塑料板、管、型材颗粒物产生系数为6.0千克/吨-产品，则破碎过程颗粒物产生量为1.44t/a（产生速率0.6kg/h），根据《主要污染物总量减排核算技术指南（2022年修订）》（环办综合函〔2022〕350号），集气罩收集率按照30%收集计算，布袋除尘器按99%进行估算，颗粒物有组织排放量为0.004t/a，排放速率0.0018kg/h，排放浓度0.09mg/m3，无组织排放量为1.008t/a。 3、喷漆/烘烤废气 本项目根据客户对产品性能的要求不同，选择使用水性油漆喷漆或者油性油漆喷漆；喷漆以及烘烤过程中会挥发产生有机废气。 项目在喷漆工序使用油性油漆、稀释剂、水性油漆、固化剂等，在喷漆房喷涂、固化会产生有机废气。项目年工作日为300天，每天生产8小时。 水性油漆/油性油漆、稀释剂、固化剂经电子秤称重后，喷漆房内进行调漆约按2:1:0.2的比例在油漆桶中混合，根据物料平衡，本项目喷漆烘烤过程中有机废气产生量为0.937t/a（产生速率0.3904kg/h）、其中二甲苯产生量为0.104t/a（产生速率0.0433kg/h），颗粒物产生量为0.398t/a（产生速率0.1658kg/h）。 调漆房及喷漆房、烘干房采用封闭负压设置，有机废气经负压车间收集+两级活性炭+15m排气筒高空排放，根据《主要污染物总量减排核算技术指南（2022年修订）》（环办综合函〔2022〕350号），有机废气负压车间收集率按照90%收集计算，两级活性炭吸附效率为28%，湿式处理法对漆雾的处理效率一般可达 90%～98%。本项目漆雾处理效率取90%较合理。 本项目喷漆/烘烤有机废气有组织排放量为0.607t/a，排放速率0.253kg/h，排放浓度12.65mg/m3，无组织排放量为0.0937t/a。 其中二甲苯有组织排放量为0.067t/a，排放速率0.028 kg/h，排放浓度1.404mg/m3，无组织排放量为0.0104t/a。 颗粒物有组织排放量为0.036t/a，排放速率0.015kg/h，排放浓度0.746mg/m3，无组织排放量为0.040t/a。 4、加硬废气 本项目加硬工段使用加硬液会产生加硬废气，面涂加硬液用量0.06t/a，底涂加硬液用量0.06t/a，根据企业提供的加硬液MSDS，面涂加硬液挥发性有机物成分按80%计，底涂加硬液挥发性有机物成分按95%计，则有机废气产生量为0.105t/a，产生速率0.044kg/h，强化过程在正压车间内进行，废气经收集后通过一套二级活性炭装置进行处理，废气通过一根15米DA001排气筒高空排放，强化过程在封闭设备内进行，根据《主要污染物总量减排核算技术指南（2022年修订）》（环办综合函〔2022〕350号），正压车间有机废气收集率按照80%收集计算，两级活性炭吸附效率为28%，风机风量为20000m³/h，生产时间按2400h计。 因此加硬工段非甲烷总烃有组织排放量为0.060t/a，排放速率0.025kg/h，排放浓度1.26mg/m3，无组织排放量为0.021t/a。 5、镜片修边废气 本项目五轴雕铣机、荣田精密立式铣床，进行镜片修边会产生修边废气。根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中机械行业系数手册-04下料-砂轮切割核算环节可知，修边的产污系数为5.3千克/吨-产品，传统镜片及定制镜片总产量约为60t/a，则粉尘产生量为0.318t/a，裁切过程在封闭设备内进行，根据《主要污染物总量减排核算技术指南（2022年修订）》（环办综合函〔2022〕350号），收集率按照80%收集计算，设备自带布袋除尘器处理效率99%，风机风量为20000m³/h，生产时间按2400h计。 因此镜片修边废气有组织排放量0.003t/a，排放速率0.001kg/h，排放浓度0.053mg/m3，无组织排放量为0.064t/a。 6、丝印、粘合废气 根据建设单位提供资料，本项目主要使用5170TF粘合剂，电脑程式系列丝印机对海绵进行丝印刷胶，以及组装过程中少量用胶，使用量为0.15t/a，胶水成分主要为，丙酮30-50%，甲乙酮30-50%，甲基环己烷2.5-10%（按最不利情况，挥发有机物按100%计），根据MSDS，成分不含苯、甲苯、二甲苯，统一以非甲烷总烃表征，丝印过程中产生挥发性有机物及恶臭，有机废气产生量为0.15t/a。 因丝印设备较大，且粘合工位较为分散，不便收集，建设单位拟通过正压车间收集，收集后经两级活性炭处理后通过15m高排气筒（DA001）排放，根据《主要污染物总量减排核算技术指南（2022年修订）》（环办综合函〔2022〕350号），有机废气收集率按照80%收集计算，两级活性炭吸附效率为28%，风机风量为20000m³/h，生产时间按2400h计。 因此丝印废气有组织排放量为0.086t/a，排放速率0.036kg/h，排放浓度1.8mg/m3，无组织排放量为0.03t/a。 7、海绵切割粉尘 本项目海绵切割过程会产生微量的颗粒物粉尘，因此本次评价仅进行定性分析由于海绵加工过程中切割较为精密，一般产生的颗粒物较少，通过通风排放对外环境影响较小。 8、铆焊废气 铆焊是电焊的一种焊接方式。通常的焊法是将被焊接的物体用焊条渗透。一般用于焊接比较厚的金属。铆焊接工艺特别适用于连接不同材料制成的零件（例如塑料与金属）。一个零件上有铆柱，伸入另一个零件的孔中。然 后通过塑料的冷流或熔化，铆柱变形，形成铆钉头，将两个零件机械性锁紧在一起。由于铆焊不使用焊丝、焊条等，且铆焊点位极小，且时间较短，一般产生的非甲烷总烃的产生量极小，本项目仅进行定性分析，本项目铆焊过程在正压车间内进行，因铆焊工位零散分布在各个位置，不便收集，建设单位拟通过正压车间，通过正压车间收集后经两级活性炭处理装置处理后通过DA001排气筒于楼顶（15m）高空排放，加上本身源强较小，因此对外环境影响较小。 - 9、包装移印废气 移印是利用显像原理，将要印刷的图案晒蚀在钢板上，然后在移印机上利用软性胶垫(硅橡胶头）把移印油墨按钢板上的图案转移到被印刷的对象上，本项目单色油盅移印机，采用水性油墨，主要进行包装上的印标工作，水性油墨主要成分为：水溶性丙烯酸树脂25%-35%，水 15%-25%，乙醇5%-15%,三乙胺 5%-10%,颜料 10%-30%,助剂1%-3%（挥发有机物总计按33%计），本项目水性油墨0.2t/a，则本项目挥发性有机物产生量为0.066t/a，产生速率0.028kg/h。‬ 包装车间采用正压收集，经两级活性炭处理装置处理后通过DA001排气筒于楼顶（15m）高空排放。本项目年工作时间为2400h/a（年工作300天，每天工作8小时），根据《主要污染物总量减排核算技术指南（2022年修订）》（环办综合函〔2022〕350号），正压车间废气集气罩收集率按照80%收集计算，两级活性炭吸附效率为28%。 因此移印非甲烷总烃有组织排放量为0.038t/a，排放速率0.016kg/h，排放浓度0.792mg/m3，无组织排放量为0.013t/a。 - 10、清洗/擦拭废气 本项目加硬过程以及超声波清洗过程、擦拭过程，超声波清洗过程中在此过程中会有一定量的有机废气挥发。加硬过程以及超声波清洗过程过程设备较为庞大，不便收集，建设单位拟通过正压车间收集。 本项目清洗完成后会对镜片进行擦拭，擦拭过程主要用为纯水擦拭和乙醇、去渍水擦拭，乙醇擦拭会有一定的有机废气挥发，因清洁擦拭工位零散分布在各个位置，不便收集，建设单位拟通过正压车间收集，收集后经两级活性炭处理后通过15m高排气筒（DA001）排放，参考《主要污染物总量减排核算技术指南（2022年修订）》（环办综合函〔2022〕350号），有机废气正压密闭收集，收集率按照80%收集计算，两级活性炭吸附效率为28%。 项目年使用95%乙醇约0.26t/a（部分用于超声波清洗，部分用于无尘布擦拭），异丙醇0.06t/a，丙二醇甲醚0.06t/a，本项目按最不利情况以全部挥发计，生产时间按2400h计，则有机废气产生量为0.367t/a，产生速率0.153kg/h。 有组织排放量0.211t/a，排放速率0.088kg/h，排放浓度4.404mg/m3。无组织排放量排放量0.073t/a。 11、镀膜废气 本项目镀膜过程的温度为 35~40℃，不会使镜片发生形变，基本无废气产生，但部分产品镀膜过程会使用镀膜颗粒防水药进行涂抹，镀膜颗粒防水药主要由丙烯酸高分子纳米树脂（10-15%）、氟碳聚氨酯树脂（5-8%）、碳酸二甲酯（67-75%）、乙二醇乙醚醋酸酯（12-15%），利用真空镀膜机，镀膜过程中会有少量的有机废气产生，年使用量为0.006t/a，挥发有机物成分按90%计算，则非甲烷总烃产生量为0.0054t/a，建设单位拟通过正压车间收集，收集后经两级活性炭处理后通过15m高排气筒（DA001）排放，参考《主要污染物总量减排核算技术指南（2022年修订）》（环办综合函〔2022〕350号），有机废气正压密闭收集，收集率按照80%收集计算，两级活性炭吸附效率为28%，根据建设提供的资料，预计使用镀膜颗粒防水药的镀膜时间约240小时/年，则镀膜废气非甲烷总烃有组织排放量0.003t/a，排放速率0.013kg/h，排放浓度0.648mg/m3。无组织排放量排放量0.001t/a。 12、危废暂存间废气 本项目危险废物中废有机溶剂容器等，残留的含VOCS物料易挥发产生挥发性有机物，因产生量较少，所能挥发出的挥发性有机物极少，故本项目仅对危废暂存间废气进行定性分析。本评价要求企业将易产生VOCS气体的危险废物密封后分区储存。根据《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）6.2.3贮存易产生粉尘、VOCS、酸雾、有毒有害大气污染物和刺激性气味气体的危险废物贮存库，应设置气体收集装置和气体净化设施，本项目危废暂存间通过危废暂存间负压收集，收集后经两级活性炭处理后通过15m高排气筒（DA001）排放。 综上，本项目废气污染物产排污情况见下表。 表4-2 废气污染物产生和排放情况一览表 工艺; 污染物; 产生量t/a; 产生速率kg/h; 处理方式; 收集效率; 处理效率%; 有组织; 无组织; 排放总量t/a. 排放量t/a; 排放速率kg/h; 排放浓度mg/m3; 排放量t/a. 注塑/固化废气; 非甲烷总烃; 0.648; 0.27; 集气罩收集+两级活性炭+15m高排气筒DA001; 80%; 28; 0.37325; 0.15552; 7.77600; 0.12960; 0.50285. 苯乙烯; 0.0005; 0.0002; 80%; 28; 0.00029; 0.00012; 0.00613; 0.00029; 0.00012. 丙烯腈; 0.0002; 0.00009; 80%; 28; 0.00012; 0.00005; 0.00255; 0.00012; 0.00005. 1,3-丁二烯; 0.00009; 0.00004; 80%; 28; 0.00005; 0.00002; 0.00103; 0.00005; 0.00002. 臭气浓度; 少量; 少量; 80%; 28; 少量; 少量; 少量; 少量; 少量. 破碎废气; 颗粒物; 1.44; 0.6; 设备自带布袋除尘器+15m高排气筒DA001; 80%; 99; 0.0115; 0.0048; 0.2400; 0.2880; 0.2995. 喷漆/烘烤; 非甲烷总烃; 0.937; 0.3904; 负压车间收集+水帘喷淋+两级活性炭+15m高排气筒DA001; 90%; 28; 0.607; 0.253; 12.65; 0.0937; 0.7007. 二甲苯; 0.104; 0.0433; 90%; 28; 0.067; 0.028; 1.404; 0.0104; 0.0774. 颗粒物; 0.398; 0.1658; 90%; 90; 0.036; 0.015; 0.746; 0.040; 0.076. 臭气浓度; 少量; 少量; 90%; /; 少量; 少量; 少量; 少量; 少量. 加硬废气; 非甲烷总烃; 0.105; 0.044; 正压车间+两级活性炭+15m高排气筒DA001; 80%; 28; 0.060; 0.025; 1.26; 0.021; 0.081. 丝印、粘合废气; 非甲烷总烃; 0.15; 0.0625; 正压车间+两级活性炭+15m高排气筒DA001; 80%; 28; 0.086; 0.036; 1.8; 0.03; 0.116. 臭气浓度; 少量; 少量; 80%; /; 少量; 少量; 少量; 少量; 少量. 镜片修边废气; 颗粒物; 0.318; 0.1325; 设备自带布袋除尘器+正压车间+15m高排气筒DA001; 80%; 99; 0.003; 0.001; 0.053; 0.064; 0.067. 海绵切割粉尘; 颗粒物; 少量; 少量; 80%; 99; 少量; 少量; 少量; 少量; 少量. 铆焊废气; 非甲烷总烃; 少量; 少量; 正压车间收集+两级活性炭+15m高排气筒DA001; 80%; 28; 少量; 少量; 少量; 少量; 少量. 移印废气; 非甲烷总烃; 0.066; 0.028; 正压车间收集+两级活性炭+15m高排气筒DA001; 80%; 28; 0.038; 0.016; 0.792; 0.013; 0.051. 清洗/擦拭废气; 非甲烷总烃; 0.367; 0.153; 正压车间收集+两级活性炭+15m高排气筒DA001; 80%; 28; 0.211; 0.088; 4.404; 0.073; 0.284. 镀膜废气; 非甲烷总烃; 0.0054; 0.00225; 正压车间收集+两级活性炭+15m高排气筒DA001; 80%; 28; 0.003; 0.013; 0.648; 0.001; 0.004. 危废暂存间废气; 非甲烷总烃、臭气浓度; 少量; 少量; 负压收集+两级活性炭+15m高排气筒DA001; 90%; 28; 少量; 少量; 少量; 少量; 少量. 表4-4 大气排放口基本情况一览表 序号; 排放口编号; 排放口名称; 污染物种类; 排放口地理坐标; 排气筒高度（m）; 排气筒出口内径（m）; 流速; 排气筒温度（℃）; 类型. 经度; 纬度. 1; DA001; 1#; 颗粒物、非甲烷总烃、臭气浓度; 111°51′17.52205″; 26°32′54.75650″; 15; 0.5; 22.11m/s; 50; 一般排放口. 表4-5 大气污染物有组织排放量核算表 序号; 排放口编号; 排放口名称; 污染物; 核算年排放量（t/a）; 核算排放速率（kg/h）; 核算排放浓度/（mg/m3）. 1; DA001; 1#; 非甲烷总烃 其中：二甲苯; 1.37825; 0.58652; 29.33. 0.067; 0.028; 1.404. 其中：苯乙烯; 0.00029; 0.00012; 0.00613. 其中：丙烯腈; 0.00012; 0.00005; 0.00255. 其中：1,3-丁二烯; 0.00005; 0.00002; 0.00103. 颗粒物; 0.0505; 0.0208; 1.039. 臭气浓度; 少量; 少量; 少量. 注：本项目排气筒均为一般排放口。. 表4-6 大气污染物无组织排放量核算表 序号; 产污环节; 主要防治措施; 污染物; 国家或地方污染物排放标准; 年排放量（t/a）. 标准名称. 1; 注塑/固化; 加强设备维护促进有效收集; 非甲烷总烃; 执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015，含2024年修改单）表9大气污染物浓度限值和《表面涂装（汽车制造及维修）挥发性有机物、镍排放标准》（DB43/1356-2017）较严值；颗粒物参照《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中的无组织排放限值标准、《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015，含2024年修改单）表9大气污染物浓度限值较严值；无组织臭气浓度执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1新扩改建二级厂界标准值；车间外无组织非甲烷总烃执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）附录A.1标准特别排放限值，; 0.1296. 苯乙烯; 0.00029. 丙烯腈; 0.00012. 1,3-丁二烯; 0.00005. 臭气浓度; 少量. 2; 破碎; 颗粒物; 0.288. 3; 喷漆/烘烤; 非甲烷总烃; 0.0937. 二甲苯; 0.0104. 颗粒物; 0.04. 臭气浓度; 少量. 4; 加硬废气; 非甲烷总烃; 0.021. 5; 包装移印废气; 非甲烷总烃; 0.013. 6; 清洗/擦拭废气; 非甲烷总烃; 0.073. 7; 镀膜废气; 非甲烷总烃; 0.001. 7; 丝印、粘合废气; 非甲烷总烃; 0.03. 臭气浓度; 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1新扩改建二级厂界标准值; 少量. 8; 镜片修边废气; 颗粒物; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中的无组织排放限值标准; 0.064. 海绵镜片修边废气; 颗粒物; 少量. 9; 铆焊废气; 颗粒物; 少量. 10; 危废暂存间; 非甲烷总烃、臭气浓度; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中的无组织排放限值标准，《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1新扩改建二级厂界标准值; 少量. 11; 合计; 非甲烷总烃; 0.3613‬. 非甲烷总烃含二甲苯; 0.0104. 非甲烷总烃含苯乙烯; 0.00029. 非甲烷总烃含丙烯腈; 0.00012. 非甲烷总烃含1,3-丁二烯; 0.00005. 颗粒物; 0.392. 臭气浓度; 少量. 本项目大气污染物年排放量核算如下表所示。 表4-7 本项目大气污染物年排放量核算表 序号; 污染物; 年排放量（t/a）. 1; 非甲烷总烃; 1.73955. 2; 非甲烷总烃含二甲苯; 0.0774. 3; 非甲烷总烃含苯乙烯; 0.00058. 4; 非甲烷总烃含丙烯腈; 0.00024. 5; 非甲烷总烃含1,3-丁二烯; 0.0001. 6; 颗粒物; 0.4425. 7; 臭气浓度; 少量. 1.2废气治理措施可行性分析 1、活性炭吸附 根据《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822—2019），7.2.1VOCs质量占比大于等于10%的含VOCs产品，其使用过程应采用密闭设备或在密闭空间内操作，废气应排至VOCs 废气收集处理系统；无法密闭的，应采取局部气体收集措施，废气应排至VOCs废气收集处理系统。根据《主要污染物总量减排核算技术指南（2022年修订）》（环办综合函〔2022〕350号）），设备封闭收集按90%，正压车间按80%，集气罩收集效率按30%，收集废气采用两级活性炭+15m高排气筒进行吸附处理，根据《主要污染物总量减排核算技术指南（2022年修订）》（环办综合函〔2022〕350号），活性炭吸附对有机废气的处理效果为15%，两级活性炭处理效果约为28%可满足本项目需要。因此本项目挥发性有机物采用技术是可行的。 2、涂装车间有机废气防治措施 项目喷漆车间有机废气经过水帘式净化器+两级活性炭+15m高排气筒排放。 （1）水帘式净化器 水帘式喷漆房工艺介绍：设备前面为水幕板，水幕板上面为溢流槽，水幕板后面为多级水帘过滤器，结构简图见图4-1。 图4-1 水帘过滤器结构示意图 水箱内的水由水泵提升到水幕及多级水帘过滤器顶的溢水槽，溢流到水幕板上形成水幕。水泵进口安装有两级过滤系统，保证循环管路不被堵塞。水泵进口低于水箱水面，水泵启动前不需加水，可直接启动形成水循环。喷漆时，进入喷漆房的漆雾首先与水幕相遇，被冲刷到水箱内。其余漆雾在通过多级水帘过滤器时完全被拦截在水中，使漆雾可得到有效净化。 喷漆房处理漆雾废气产生的废水投加漆雾混凝剂处理后可循环使用，漆渣定期打捞去除。水帘式喷漆房由于投资与运行费用低，利用水循环反复冲淋，吸附漆雾成本低，处理效果好。根据《机加工行业环境影响评价中常见污染物源强估算及污染治理》（许海萍、刘琳等），湿式处理法对漆雾的处理效率一般可达 90%～98%。本项目漆雾处理效率取90%较合理。它广泛应用于机械、汽车配件、金属制品等行业的工件喷涂。 1.3废气监测计划 根据环保部《国家重点监控企业自行监测及信息公开办法（试行）》（环发【2013】81）、《国务院办公厅关于印发控制污染物排放许可制实施方案的通知》（国办发【2016】81号）、《排污单位自行监测技术指南总则》（HJ819-2017）的相关要求，项目废气监测计划见表4-6： 表4-6 废气监测计划 项目; 监测点位; 监测因子; 监测频率; 执行标准. 废气监测; DA001; 非甲烷总烃、二甲苯、苯乙烯、丙烯晴、1,3-丁二烯、臭气浓度; 1次/年; 有组织废气执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015, 含 2024 年修改单）表 4 大气污染物排放限值，喷涂过程中废气参照执行《表面涂装（汽车制造及维修）挥发性有机物、镍排放标准》（DB43/1356-2017）表1中排放浓度限值，臭气浓度执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表 2 排放标准值。. 厂界; 非甲烷总烃、二甲苯、苯乙烯、丙烯晴、1,3-丁二烯、颗粒物; 1次/年; 无组织废气执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015，含2024年修改单）表9大气污染物浓度限值和《表面涂装（汽车制造及维修）挥发性有机物、镍排放标准》（DB43/1356-2017）较严值；颗粒物参照《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中的无组织排放限值标准、《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015，含2024年修改单）表9大气污染物浓度限值较严值；. 厂内检测; 臭气浓度; 1次/年; 《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93). 2、废水 2.1废水污染物产排污情况 本项目循环冷却水循环使用不外排，排水包括生活污水、地面拖洗废水、喷漆水帘柜废水、加硬/超声波清洗废水、纯水制备浓水。 生活污水：排水量按用水量的90%计算，则生活污水产生量为27m³/d，8100‬m³/a。经隔油池+化粪池处理达标后排入市政管网，主要污染物为pH、COD、BOD5、SS、氨氮、TP最终排入白竹污水处理厂； 地面拖洗废水：排水量按用水量的90%计算，则拖洗废水产生量为11.08m³/d，123.84m³/a。主要污染物为pH、COD、BOD5、SS、氨氮、TP，经隔油池+化粪池处理达标后排入市政管网，最终排入白竹污水处理厂。 加硬/超声波清洗废水：根据前文清洗用水分析，清洗废水年排放量38.6m3/a（含纯水用水38.39m3，清洗剂0.21m3），经隔油池+化粪池处理达标后经市政污水管网进入白竹污水处理厂，主要污染物为COD、BOD5、SS，NH3-N、石油类、LAS。 纯水制备浓水：项目设置一台规格为1t/h的纯水机，采用去离子+反渗透工艺，项目需要纯水38.39m3/a，纯水产出率按60%计，纯水制备需要自来水63.983 m3/a，纯水制备浓水排放量为25.593 ‬m³/a，主要含有少量钠离子和钙、镁离子，污染物较少，pH、COD、BOD5、SS、氨氮，经化粪池处理达标后排入市政管网，最终排入白竹污水处理厂。 项目拖洗废水及生活污水污染物浓度参照《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册 生活源产排污核算方法和系数手册》五区系数进行核算（湖南地区属于五区）、纯水制备浓水类比湖南益安运动用品有限公司经验数据，加硬/超声波清洗废水参考广州市博泰光学科技有限公司废水进出数据，该项目为生产工艺及产品与本项目类似，具有可类比性。 生产废水经隔油池+化粪池进行处理后排入市政管网，最终排入白竹污水处理厂，排放浓度估算。 表4-7 本项目废水排放情况一览表 废水类别; 废水量; 污染因子; 产生浓度(mg/L); 产生量; 处理措施; 处理效率; 排放浓度; 排放量. (t/a); (mg/L); (t/a). 生活污水; 8100; COD; 285; 2.3085; 经园区隔油池+化粪池; 15%; 242.25; 1.9622. BOD5; 129; 1.0449; 9%; 117.39; 0.9509. SS; 200; 1.62; 50%; 100; 0.8100. NH3-N; 28.3; 0.2292; 3%; 27.451; 0.2224. TP; 4.1; 0.0332; 25%; 3.075; 0.0249. 加硬/超声波清洗废水; 38.6; COD; 242; 0.0093; 15%; 205.7; 0.0079. BOD5; 85.3; 0.0033; 9%; 77.623; 0.0030. SS; 69; 0.0026; 50%; 34.5; 0.0013. NH3-N; 4.23; 0.0002; 3%; 4.1031; 0.0002. TP; 0.63; 0.00002; 25%; 0.4725; 0.0000. LAS; 4.05; 0.0002; 0; 4.05; 0.0002. 石油类; 5.83; 0.0002; 50%; 2.915; 0.0001. 纯水制备浓水; 25.593; COD; 60; 0.0015; 15%; 51; 0.0013. BOD5; 20; 0.0005; 9%; 18.2; 0.0005. SS; 200; 0.0051; 50%; 100; 0.0026. NH3-N; 10; 0.0003; 3%; 9.7; 0.0002. 地面拖洗废水; 123.84; CODcr; 285; 0.0353; 15%; 242.25; 0.0300. BOD5; 129; 0.0160; 9%; 117.39; 0.0145. SS; 200; 0.0248; 50%; 100; 0.0124. 氨氮; 28.3; 0.0035; 3%; 27.451; 0.0034. TP; 4.1; 0.0005; 25%; 3.075; 0.0004. 表4-8 废水类别、污染物及污染治理设施信息表 序号; 废水类别; 污染物种类; 排水去向; 排放规律性; 污染治理设施; 排放 口编 号; 排放口设置是否符合要求; 排放口类型. 污染治理设施编号; 污染治理设施名称; 污染治理设施工艺. 1; 生活污水; pH、COD、BOD5、SS、氨氮; 白竹污水处理厂; 间断; 1; 隔油池+化粪池; 隔油+厌氧发酵; DW001; 是 否; ☑企业总排 □雨水排放 □清净下水排放 □温排水排放 车间或车间处理设施排放口. 2; 生产废水; COD、BOD5、SS、NH3-N、TP、LAS、石油类; 2; 隔油池+化粪池; 隔油+厌氧发酵. 表4-9 废水间接排放口基本情况表 序 号; 排放口编号; 排放口地理坐标; 废水排放量 （t/a）; 排放去向; 排放 规律; 间歇排放时段; 受纳污水处理厂信息. 经度°; 纬度°; 名称; 污染物种类; 国家或地方污染物排放标准浓度限值. 1; DW001; 111°51′20.65058″; 26°33′1.20668″; 8288.033‬‬‬; 市政污水管网; 间断无规律; /; 白竹污水处理厂; pH; 6~9（无量纲）. COD; 50mg/L. BOD5; 10mg/L. 氨氮; 5mg/L. 石油类; 1mg/L. SS; 10mg/L. LAS; 0.5. 表4-10 废水污染物排放执行标准表 序号; 排放口编号; 污染物 种类; 国家或地方污染物排放标准及其他按规定商定的排放协议. 名称; 浓度限值/（mg/L）. 1; DW001; pH; 废水排放参照《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准及白竹污水处理厂设计进水水质标准较严执行。; 6~9. COD; 450mg/L. BOD5; 140mg/L. NH3-N; 30mg/L. SS; 150mg/L. TP; 5.0mg/L. LAS; 20mg/L. 表4-11 废水污染物排放信息表 序号; 排放 口编号; 污染 物种类; 排放浓度/（mg/L）; 日排放总量/（t/d）; 年排放总量/（t/a）. 1; DW001; 废水量; /; 27.63; 8288.033‬‬. COD; 241.484; 0.0066714; 2.0014. BOD5; 116.897; 0.0032295; 0.9688. SS; 99.694; 0.0027542; 0.8263. NH3-N; 27.287; 0.0007539; 0.2262. TP; 3.053; 0.0000844; 0.0253. LAS; 0.019; 0.0000005; 0.0002. 石油类; 0.012; 0.0000003; 0.0001. 全厂排放口 合计; 废水量; 8288.033‬‬. COD; 2.0014. BOD5; 0.9688. SS; 0.8263. NH3-N; 0.2262. TP; 0.0253. LAS; 0.0002. 石油类; 0.0001. 2.2废水治理措施可行性分析 （1）化粪池依托可行性分析 湖南益安运动用品有限公司现有厂房，配套化粪池合计处理规模为36m3/d，本项目新增排水规模约28m3/d，因此可满足本项目废水排放使用，本项目主要的废水为生活污水、加硬/超声波清洗废水、纯水制备浓水、地面拖洗废水，主要污染因子主要有COD、BOD5、SS、NH3-N、TP、LAS、石油类，浓度较低详见表4-11，经隔油池+化粪池处理后，依托可行。 （2）污水处理厂依托可行性分析 白竹污水处理厂处理规模为25000m3/d，采用“粗格栅及提升泵站+细格栅+旋流沉砂池+事故调节池+水解酸化池+BDP生物池+高效沉淀池+高效纤维滤池及反冲洗间+二氧化氯消毒”工艺，白竹污水处理厂出水口设置在线监控装置，运行效果稳定，出水水质满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A标准，确保对受纳水体湘江的影响在可接受范围内；本项目排放污水（总排水量为27.63m3/d）占污水处理厂处理总量仅为0.11‬%，比值较小，在污水处理厂可接纳范围内，且项目区污水管网已铺设完成，项目建成后污水可以通过工业园污水管排入城南污水处理厂，依托城南污水处理厂处理是可行的。 综上所述，本项目项目外排废水的规模、水质均符合白竹污水处理厂进水要求，不会对白竹污水处理厂产生冲击，且项目在白竹污水处理厂纳污范围内，白竹污水处理厂运行正常。因此，项目废水排入白竹污水处理厂是可行的。 2.3 营运期废水监测计划 本项目DW001为湖南益安运动用品有限公司污水总排口，该排放口的环保责任主体为湖南益安运动用品有限公司，故本环评不对此排放口制定监测。 3、声环境影响分析 3.1噪声源强分析 本项目室内噪声设备主要设备在75-85dB(A)之间，室外设备主要为TA001废气处理装置、轴流排风机，设备噪声值在75-85dB(A)之间。各噪声源源强见下表。 表4-12 主要工业企业噪声源强调查清单（室内源强） 序号; 声源名称; 数量; 单台设备声源源强; 空间相对位置/m; 室内边界声级/dB(A); 措施; 建筑物外噪声声压级/dB(A). 声功率级/dB(A); X; Y; Z; 东; 南; 西; 北; 东; 南; 西; 北; 建筑物外距离. 1; 全自动清洗加硬机; 1; 85; 27; -2.3; 5.2; 67.8; 67.8; 67.8; 67.8; 厂房隔声、基础减震; 41.8; 41.8; 41.8; 41.8; 1. 2; 海天干燥机; 2; 80; -30.1; 1.4; 5.2; 62.8; 62.8; 62.8; 62.8; 36.8; 36.8; 36.8; 36.8; 1. 3; 半自动三槽清洗机; 1; 80; 35.6; -5; 5.2; 62.9; 62.8; 62.8; 62.8; 36.9; 36.8; 36.8; 36.8; 1. 4; 超声波清洗机; 1; 85; 27.6; -10.3; 5.2; 67.8; 67.9; 67.8; 67.8; 41.8; 41.9; 41.8; 41.8; 1. 5; 电脑程式系列丝印机; 1; 85; 23.8; -10.8; 5.2; 67.8; 67.9; 67.8; 67.8; 41.8; 41.9; 41.8; 41.8; 1. 6; 双曲镜片滚压机; 1; 85; 17.9; -8.2; 5.2; 67.8; 67.8; 67.8; 67.8; 41.8; 41.8; 41.8; 41.8; 1. 7; 柱形镜片滚压机; 1; 80; 7.3; -9.8; 5.2; 62.8; 62.9; 62.8; 62.8; 36.8; 36.9; 36.8; 36.8; 1. 8; 激光打标机; 2; 80; -9.8; -10.8; 1.2; 62.8; 62.9; 62.8; 62.8; 36.8; 36.9; 36.8; 36.8; 1. 9; 五轴雕铣机; 2; 85; -16.8; -10.8; 1.2; 67.8; 67.9; 67.8; 67.8; 41.8; 41.9; 41.8; 41.8; 1. 10; 吸附式干燥机; 1; 85; -29.1; -9.2; 1.2; 67.8; 67.8; 67.8; 67.8; 41.8; 41.8; 41.8; 41.8; 1. 11; 冷冻式干燥机; 1; 85; 33.4; 6.8; 1.2; 67.8; 67.8; 67.8; 67.9; 41.8; 41.8; 41.8; 41.9; 1. 12; 德曼节能空压机; 1; 85; 10.5; 6.8; 1.2; 67.8; 67.8; 67.8; 67.9; 41.8; 41.8; 41.8; 41.9; 1. 13; 100公斤混色机; 1; 80; -6.6; 7.9; 1.2; 62.8; 62.8; 62.8; 62.9; 36.8; 36.8; 36.8; 36.9; 1. 14; 10匹粉碎机; 1; 85; -13.6; 9.5; 1.2; 67.8; 67.8; 67.8; 68.0; 41.8; 41.8; 41.8; 42.0; 1. 15; 5匹粉碎机; 1; 85; -21.1; 10; 1.2; 67.8; 67.8; 67.8; 68.0; 41.8; 41.8; 41.8; 42.0; 1. 16; 荣田精密立式铣床; 1; 85; -30.1; 10.5; 1.2; 67.8; 67.8; 67.8; 68.0; 41.8; 41.8; 41.8; 42.0; 1. 表4-13 工业企业噪声源强调查清单（室外源强） 序号; 声源名称; 空间相对位置/m; 声源源强; 声源控制措施; 衰减后噪声/dB(A); 运行时段. X; Y; Z; 声功率级/dB(A). 1; TA001废气处理装置; -128.5; -46; 1.2; 80; 减振垫，设备屏蔽隔声20dB; 60; 昼间. 2; 轴流排风机; 99.4; -30.6; 1.2; 75; 55; 昼间. 3; 冷却塔; 35.3; -10.6; 1.2; 80; 60; 昼间. 3.2噪声影响分析 为确保项目厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准的要求，项目拟采取以下治理措施： ①尽量将高噪声设备布置在房间内侧，远离厂界的同时选择距离项目附近敏感区最远的位置；对有强噪声的车间，考虑利用建筑物、构筑物来阻隔声波的传播，减少对周围环境的影响。 ②选用低噪声设备，在设备底部设置减振垫。 ③加强设备的日常维护，保证设备的正常运行。 ④项目建立设备定期维护、保养的管理制度，以防止设备故障形成的非正常生产噪声影响周围环境。 3.3预测结果 （1）预测模式 根据《环境影响评价技术导则声环境》（HJ2.4-2021），本项目将生产厂房等效成一个声源进行预测，依据《环境影响评价技术导则声环境》（HJ2.4-2021）中的相关要求，按以下预测公式（B.2）计算室内声源靠近围护结构处产生的信频带声压级或A声级： （B.2） 式中： Lp1——靠近开口处（或窗户）室内某信频带的声压级或A声级，dB； Lw——点声源声功能级（A计权或信频带），dB； Q——指向性因数；通常对无指向性生源，当声源放在房间中心时，Q=1；当放在一面墙的中心时，Q=2；当放在两面墙夹角处时，Q=4；当放在三面墙夹角处时，Q=8； R——房间常数；R=Sα/(1-α)，S为房间内表面积，m2；α为平均吸声系数； r——声源到靠近围护结构某点处的距离，m。 然后按式（B.3）计算出所有室内声源在围护结构处产生的i倍频带叠加声压级 （B.3） Lp1i(T)——靠近围栏结构处室内N个声源i倍频带的叠加声压级，dB； Lp1ij——室内j声源i倍频带的声压级，dB； N——室内声源总数。 在室内近似为扩散场时，按式（B.4）计算靠近室外围护结构处的声压级： Lp2i(T)=Lp1i(T)-(TLi+6)（B.4） 式中： Lp2i(T)——靠近围栏结构处室外N个声源i倍频带的叠加声压级，dB； Lp1i(T)——靠近围栏结构处室内N个声源i倍频带的叠加声压级，dB； TLi——围护结构i倍频带的隔声量，dB。 预测值按下式计算： 预测点的贡献值和背景值按能量叠加方法计算得到的声级。 噪声预测值（Leq）计算公式为： 式中：Leq—预测点的噪声预测值，dB； Leqg—建设项目声源在预测点产生的噪声贡献值，dB； Leqb—预测点的背景噪声值，dB。 （2）预测结果 本项目昼间进行生产，夜间不生产。经计算，工程建成后的厂界噪声值预测见下表4-14。 表4-14 厂界噪声预测结果与达标分析表 单位：dB(A) 预测方位; 最大值点空间相对位置/m; 时段; 贡献值（dB(A)）; 室外设备贡献值（dB(A)）; 叠加值; 标准限值（dB(A)）; 达标情况. X; Y; Z. 东侧; 79.1; 38.1; 1.2; 昼间; 50.8; 63.64; 63.86; 65; 达标. 南侧; -129.1; -185.1; 1.2; 昼间; 51.2; 63.64; 63.88; 65; 达标. 西侧; -13.3; 91.5; 1.2; 昼间; 51.4; /; /; 65; 达标. 北侧; 84.1; 241.8; 1.2; 昼间; 52.6; /; /; 65; 达标. 表中坐标以厂界中心（111.855339,26.548385）为坐标原点，正东向为X轴正方向，正北向为Y轴正方向 根据预测，项目噪声设备经厂房隔声和距离衰减后，厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求，综上所述，建设项目在严格执行噪声防护措施情况下，噪声排放对周围环境影响较小。 3.4 营运期噪声监测计划 本项目营运期噪声监测计划见表4-15。 表 4-15 噪声监测计划 监测项目; 监测位置; 监测内容; 监测频率; 执行标准. 噪声; 厂界四周; 厂界噪声; 季度/次; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准. 4、固废 （1）固体废物产生情况 本项目产生的固体废物为生活垃圾、一般工业固废、危险废物。 （1）生活垃圾 本项目劳动定员为200人，生活垃圾产生量按0.5kg/d·人计，则本项目产生的生活垃圾产生量为30t/a，交由环卫部门统一清运。 （2）一般固体废物 ①废包装袋 生产过程中将会产生一定量的废包装袋，根据企业提供资料，废包装袋每年约产生0.5t，收集后定期出售给废品物资回收单位处理处置，定期出售相关单位回收处置。 ②废树脂、废反渗透膜 项目拟采用纯水制备机组制备纯水。纯水制备机组定期更换废RO膜等产生废弃物，根据建设单位提供资料，其产生量约为0.1t/a，定期出售相关单位回收处置。 ③废边角料、不合格品 本项目镀膜、镜片裁切、海绵裁切过程中会产生一定量的废边角料，生产过程中会产生一定量的不合格品，根据建设单位提供资料，其产生量约为0.2t/a，定期出售相关单位回收处置。 ④收集粉尘 本项目注塑破碎、镜片裁切过程中会产生一定量的粉尘，设备自带布袋除尘器进行收集，经核算其产生量约为0.6864t/a，收集后可回收的回收利用，不可回收的定期出售相关单位回收处置。 ⑤纯水擦拭无尘布 本项目使用无尘布用量为1t，纯水擦拭无尘布使用0.2t，收集后可回收的回收利用，不可回收的定期出售相关单位回收处置。 （3）危险废物 ①废润滑油：本项目组合和设备维护过程中会有一定量的废润滑油，废润滑油产生量约0.05t/a，属危险废物，废物类别为HW08废矿物油与含矿物油废物，废物代码为900-214-08。收集后暂存危废间，委托有资质的单位进行处置。 ②废液压油：本项目液压设备维护过程中会有一定量的废矿物油（包括废机油等），废矿物油产生量约0.05t/a，属危险废物，废物类别为HW08废矿物油与含矿物油废物，废物代码为900-218-08。收集后暂存危废间，委托有资质的单位进行处置。 ③废矿物油瓶：废矿物油瓶的产量为0.05t/a，使用原矿物油桶盛装。根据《国家危险废物名录》，废矿物油瓶属于危险废物，危废类别为HW08，危废代码为900-249-08。 ④废溶剂瓶 项目喷涂中产生含固化剂、硬化剂、超声波清洗剂等容器，产生量约为0.1t/a，根据《国家危险废物名录》（2025年），废溶剂瓶属于“HW49其他废物”，废物代码900-041-49。 ⑤废胶瓶 项目丝印、组合过程中会产生一定量的废胶瓶，产生量约为0.05t/a，废胶瓶属于“HW49其他废物”，废物代码900-041-49。 ⑥废油墨瓶 本项目包装移印过程会产生一定的废油墨瓶，产生量约为0.05t/a，根据《国家危险废物名录》（2025年），废油漆瓶属于“HW49其他废物”，废物代码900-041-49。 ⑦废油漆瓶 项目喷涂中使用油漆产生的容器，产生量约为0.1t/a，根据《国家危险废物名录》（2025年），废油漆瓶属于“HW12 染料、涂料废物”，废物代码264-011-12。 ⑧漆渣 本项目水帘柜运行一段时间后需要进行清渣，根据前文废气源强核算内容，废漆渣产生量为0.3223‬t/a。根据《国家危险废物名录（2025年版）》，废漆渣属于“HW12废树脂、废反渗透膜染料、涂料废物，废物代码900-252-12使用油漆（不包括水性漆）、有机溶剂进行喷漆、上漆过程中过喷漆雾湿法捕集产生的漆渣、以及喷涂工位和管道清理过程产生的落地漆渣废树脂、废反渗透膜”，妥善收集后暂存于危险废物暂存间，定期交由具有相应危险废物处理资质的单位外运处理。 ⑨水帘废水 根据水平衡可知，本项目喷漆产生的水帘废水产生量约为20t/a，由于废水中有机物含量较高暂定作为危废管理，如委托有资质的单位检测鉴定后不属于危险废物，则作为废水按要求进一步处理。 ⑩废活性炭 参考长沙市发布的《关于督促使用活性炭吸附工艺企业及时换炭的通知》活性炭更换周期一般要求不应超过累计运行500小时或3个月(以先达到的时间为准)。计算或设计的更换周期低于上述一般要求的，按计算或设计更换周期更换；计算或设计的更换周期超过上述一般要求的，按一般要求的更换周期更换。 采用一次性颗粒状活性炭处理VOCs废气，年活性炭使用量不应低于 VOCs 产生量的5倍，即1吨VOCs产生量，需5吨活性炭用于吸附。则本项目挥发性有组织有机废气吸附量为0.7657‬t/a，则活性炭的需求量为3.829‬‬‬‬‬‬t/a。‬ 本项目活性炭更换周期严格按照《关于督促使用活性炭吸附工艺企业及时换炭的通知》执行，产生量约为1.645‬‬t/a，危险废物类型编号HW49其他废物，废物代码为900-039-49的危险废物，收集后暂存危废间，委托有资质的单位进行处置。 ⑪含有机溶剂废无尘布 本项目镜片擦拭过程分为溶剂擦拭（乙醇、去渍水擦拭）使用溶剂无尘布用量为0.8t，建设单位采用专业的密闭容器进行收集。根据《国家危险废物名录》（2025年版），废无尘布属于“HW49其他废物”，废物代码900-041-49。 综上，本项目固废产生及处置方式见下表4-16： 表4-16 本项目固体废弃物产生及处置情况表 名称; 产生量（t/a）; 属性; 状态; 产生源; 废物属性; 处置措施. 生活垃圾; 30; 生活垃圾; 固态; 生活及办公; 生活垃圾; 交由环卫部门统一清运. 废包装袋; 0.5; 一般固废; 固态; 包装; 一般固废; 一般工业固体废物暂存于一般固废暂存间，可回收的回收利用，不可回收的收集后委托相关部门清运. 废树脂、废反渗透膜; 0.1; 一般固废; 固态; 纯水制备; 一般固废. 废边角料、不合格品; 0.2; 一般固废; 固态; 镀膜、镜片修边，生产过程; 一般固废. 收集粉尘; 0.6864; 一般固废; 固态; 注塑、镜片修边等; 一般固废. 纯水擦拭无尘布; 0.2; 一般固废; 固态; 擦拭; 一般固废. 废矿物油; 0.05; 危废HW08，900-214-0; 液态; 维修; 危险废物; 危险废物暂存于危废暂存间，委托有资质的单位统一处置. 废液压油; 0.05; 危废HW49，900-041-49; 液态; 维修; 危险废物. 废矿物油瓶; 0.05; 危废HW08，900-249-08; 固态; 组合、维修; 危险废物. 废胶瓶; 0.1; 危废HW49，900-041-49; 固态; 丝印、粘合; 危险废物. 废溶剂瓶; 0.1; 危废HW49，900-041-49; 固态; 硬化、超声波清洗; 危险废物. 废油漆瓶; 0.5; 危废HW12，900-251-12; 固态; 喷漆; 危险废物. 废油墨瓶; 0.05; 危废HW49，900-041-49; 固态; 移印; 危险废物. 漆渣; 0.3223‬; 危废HW12，900-251-12; 固态; 喷漆; 危险废物. 废活性炭; 3.829‬‬; 危废HW49，900-039-49; 固态; 废气处理; 危险废物. 水帘废水; 20; 暂定作为危废管理，如委托有资质的单位检测鉴定后不属于危险废物，则作为废水按要求进一步处理。; 固态; 喷漆; 危险废物. 含有机溶剂废无尘布; 0.8; 危废HW49，900-041-49; 固态; 擦拭; 危险废物. # ③危险废物泄露风险事故防范措施 # 本项目危险废物须严格按《危险废物转移管理办法》中的有关要求管理。加强对危险废物的管理，对危险废物的产生、利用、收集、运输、贮存、处置等环节建立追踪性的帐目和手续，并纳入环保部门的监督管理。 # 危险废物的运输和贮存注意事项如下： # I.贮存 # 项目生产过程中将产生一定量的危险废物，应严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）相关要求进行分类收集后置于专用桶中，暂存放在项目的危险废物暂存间内。同时该危险废物贮存间应严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求进行。环评针对危险废物的储存提出项目设置的危险废物暂存间需满足以下要求： # A.基础必须防渗，防渗层必须为砼结构，或至少为1m厚粘土层（渗透系数≤10-7cm/s），或2mm厚高密度聚乙烯，或至少为2mm厚的其他人工材料，渗透系数≤10-10cm/s。 # B暂存危险废物的高度应根据地面承载能力确定。 # C.衬里放在一个基础或底座上。 # D.衬里要能够覆盖危险废物或其溶出物可能涉及到的范围。 # E.衬里材料与暂存危险废物相容。 # F.在衬里上设计、建造浸出液收集清除系统。 # G.应设计建造径流疏导系统，保证能防止25年一遇的暴雨不会流到危险废物临时暂存场内。 # H.危险废物临时暂存场要做好防风、防雨、防晒。 # I.不相容的危险废物不能暂存在一起。 # J.项目危险废物用密闭容器储存在危险废物暂存区内。 # II.运输 # 项目产生的危险废物，交由有资质单位回收处理，由处理单位派专用车辆定期上门接收，运输至资质单位废物处理场进行处理。 # III.处置 # 项目产生的危险废物交由有资质单位根据各危险废物的性质进行无害化处置。 # IV.管理要求 # 危险废物按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）及《危险废物转移管理办法》的规定进行： # A.必须将危险废物装入容器内，禁止将不相容（相互反应）的危险废物在同一容器内混装。 # B.容器应粘贴符合标准中附录A所示标签。 # C.容器应满足相应强度要求，且完好无损，容器材质和衬里与危险废物相容（不相互反应）。 # D.必须定期对贮存的危险废物包装容器及贮存设施进行检查，发现破损，应及时采取措施清理更换。 # E.做好危险废物台账管理，台账注明危险废物的名称、来源、数量、特性、入库日期、出库日期、接受单位名称等。 # F.危废间实行“双人双锁”制度。 # G.危废转移前向主管环保部门报批转移计划，经批准后向其申领联单，并按照规定转移。 # 综上所述，在遵循《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）相关规定要求的前提下，本项目运营期产生的危险废物均能得到合理处置，对环境影响不大。 5、地下水、土壤 # 经现场勘察并结合现场及工艺分析调查分析，项目位于湖南省祁阳高新技术产业开发区长流路370号长流路地块内，周边无地下水保护目标，无土壤保护目标。根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）》（试行）需根据污染物类型和污染途径，按照分区防控要求提出相应的防控措施，并根据分析结果提出跟踪监测要求（监测点位、监测因子、监测频次）。本项目污染途径主要为各类化学品、危险废物等风险物质在运输、储存程中发生泄漏，可能发生的泄漏区域生产厂房、危废暂存间、一般固废暂存间拟采取环氧树脂地面（等效黏土防渗层Mb≥6.0m，渗透系数K≤10-7cm/s）；危废暂存间地面采取重点防渗措施（2mm厚聚乙烯，或至少2mm厚的其它人工材料，渗透系数≤10-10cm/s）；办公楼地面采取一般防渗措施，采用地面硬化。（等效黏土防渗层Mb≥1.5m，渗透系数K≤10-7cm/s），在采取上述措施后，本项目不存在土壤、地下水环境污染途径，不需要提出跟踪监测计划要求。 6、环境风险 环境风险评价的目的是分析和预测建设项目存在的潜在危险、有害因素，对建设项目建设和运行期间可能发生的突发性事件或事故（一般不包括人为破坏及自然灾害），引起有毒有害和易燃易爆等物质泄漏，所造成的人身安全与环境影响和损害程度，进行评估，提出合理可行的防范、应急与减缓措施，以使建设项目事故率、损失和环境影响达到可接受水平。 （1）风险识别 根据《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ169-2018)，风险识别范围包括生产过程中所涉及的物质风险识别和生产设施风险识别。物质风险识别范围：主要原材料及辅助材料、燃料、中间产品、最终产品以及生产过程排放的“三废”污染物等。生产设施风险识别范围：主要生产装置、贮运系统、公用工程系统、工程环保设施及辅助生产设施等。项目废气处理装置发生故障的情况下，由于设备的处理效率大大降低，致使外排废气浓度大大增加而不能达标排放，进而严重危害周边环境。受影响的环境要素识别：应当根据有毒有害物质排放途径确定，如大气环境、水环境、土壤、生态环境等，明确受影响的环境保护目标。 （2）风险潜势判定 根据《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ169-2018)，建设项目环境风险潜势划分为I、II、III、IV/IV+级。根据建设项目涉及的物质和工艺系统的危险性及其所在地的环境敏感程度，结合事故情形下环境影响途径，对建设项目潜在环境危害程度进行概化分析，确定环境风险潜势，进而明确项目环境风险评价等级。 （3）危险物质数量与临界量比值（Q） 根据生态环境部办公厅2020年12月24日印发的《建设项目环境影响报告表编制 技术指南（污染影响类）（试行）》中具体编制要求“明确有毒有害和易燃易爆等风险物质和风险源分布及可能影响途径，并提出相应环境风险防范措施”，对照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）附录B突发环境事件风险物质及临界量，参考《企业突发环境事件风险分级方法》（HJ941-2018），本项目涉及的环境风险物质如下表所示。 按照下式计算物质总量与其临界量比值（Q）： 表 4-20 项目环境风险物质储存一览表 序号; 名称; 最大贮存量（t）; 风险物质含量（t）; 对应HJ 169－2018附录B中的物质名称; 临界量（t）; Q. 1; 异丙醇; 0.02; 0.02; 参考《企业突发环境事件风险分级方法》（HJ941-2018）; 10; 0.002. 2; 乙醇; 0.02; 0.02; 参考《企业突发环境事件风险分级方法》（HJ941-2018）; 500; 0.00004‬. 3; 面涂加硬液HC-6000; 0.02; 其他0.008; 健康危险急性毒性物质（类别2，类别3）; 50; 0.00016‬. 异丙醇，60%，0.012; 10; 0.0012. 4; 底涂加硬液底涂PR-101; 0.02; 其他0.018; 健康危险急性毒性物质（类别2，类别3）; 50; 0.00036. 甲醇10%，0.002; 参考《企业突发环境事件风险分级方法》（HJ941-2018）; 10; 0.0002. 5; 丙二醇甲醚; 0.01; 0.01; 健康危险急性毒性物质（类别2，类别3）; 50; 0.0002‬. 6; 油性底漆; 0.1; 0.1; 健康危险急性毒性物质（类别2，类别3）; 50; 0.002‬. 7; 油性面漆; 0.1; 其他0.08; 健康危险急性毒性物质（类别2，类别3）; 50; 0.0016‬. 二甲苯20%，0.02; 参考《企业突发环境事件风险分级方法》（HJ941-2018）; 10; 0.002. 8; 固化剂; 0.1; 其他0.085; 健康危险急性毒性物质（类别2，类别3）; 50; 0.0017‬. 二甲苯15%，0.015; 参考《企业突发环境事件风险分级方法》（HJ941-2018）; 10; 0.0015. 9; 稀释剂; 0.1; 0.1; 健康危险急性毒性物质（类别2，类别3）; 50; 0.002. 10; 水性哑光面漆; 0.2; 0.2; 健康危险急性毒性物质（类别2，类别3）; 50; 0.004. 11; 超声波清洗剂; 0.05; 0.05; 健康危险急性毒性物质（类别2，类别3）; 50; 0.001. 12; 5170胶水; 0.05; 丙酮50%，0.025; 参考《企业突发环境事件风险分级方法》（HJ941-2018）; 10; 0.0025. 其他，0.025; 健康危险急性毒性物质（类别2，类别3）; 50; 0.0005‬. 13; 去渍水; 0.1; 0.1; 参考《企业突发环境事件风险分级方法》（HJ941-2018）; 50; 0.002‬. 14; 水性油墨; 0.1; 0.1; 50; 0.002‬. 15; 液压油、润滑油; 0.1; 0.1; 2500; 0.00004‬. 16; 废润滑油、液压油; 0.01; 0.01; 2500; 0.000004‬. 17; 危险废物（除废润滑油、废液压油外）; 24.9513; 24.9513; 健康危险急性毒性物质（类别2，类别3）; 50; 0.499‬‬‬‬. 合计; 0.526004. 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录C，本项目危险物质数量与临界量比值Q=0.526004‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬＜1，因此，判定项目环境风险潜势为“Ⅰ”，环境风险评价工作等级为简单分析。 （4）环境风险分析 ①大气环境风险分析 各类化学品、危险废物等风险物质在运输、储存过程中发生泄漏，泄漏物质具有较强的毒性，污染大气环境风险；可燃物质遇明火或高温条件下，易发生火灾事故，火灾事故中燃烧释放的浓烟和有毒有害气体直接排放，会对周边大气环境造成次生环境的影响。 ②地表水环境分析 各类化学品、危险废物等风险物质在运输、储存程中发生泄漏，可能导致物质进入废水或雨水管网，会污染地表水体；此外在厂房发生火灾情况下，产生大量消防废水，收集处置不当直接进入附近地表水环境，对地表水水体造成严重污染。 ③地下水环境分析 各类化学品、危险废物等风险物质在运输、储存程中发生泄漏，若防渗层出现破损或防渗要求未达到相应标准，泄漏物质可能通过垂直渗入地下，进一步污染地下水环境。 （4）环境风险防范措施 针对项目存在的风险物质和风险途径，本次提出以下风险防范措施： ①化学品、危险废物等风险物质应储存在阴凉、通风的库房内，采用密闭容器储存，在容器下方设置防渗托盘，远离火种、热源； ②危化品储存区和危废暂存间按照重点防渗区要求建设；在试剂柜贮存地点与使用易燃试剂的设备处设立安全标志或涂刷相应的安全色。地面进行防腐防渗，并加强管理与维护，杜绝出现跑、冒、滴、漏现象。 ③危废运输应严格遵守《危险废物转移管理办法》的相关要求，并加强对运输人员的管理，杜绝因人为操作失误造成事故的可能性； ④由专人管理危废暂存间； ⑤配置必要的应急物资，如应急空桶、消防沙袋、呼吸面罩、手套、灭火器等。加强贮存管理，建立台账制度，要严订管理与操作章程。设立安全环保机构，专人负责，避免人为火灾的发生。 ⑥在雨水总排口处，设置雨水关闭阀门，发生火灾时应立即关闭雨水排口，利用雨水沟收集消防废水，并利用消防水泵将消防废水抽至污水管道中，消防废水经污水管道收集后排入市政污水管网，最终进入白竹污水处理厂处理。 （5）环境风险分析小结 综上所述，项目应严格落实上述措施，做好防火和消防措施。同时，项目应制定应急预案，配备必备的消防应急工具和卫生防护急救设备，加强防火安全教育，以便采取更有效的措施来监测灾情及防护火灾事故的进一步扩散。在采取有效的风险防范措施后，项目环境风险水平可以接受。 8、环境风险评价结论 评价认为，只要企业严格按照有关规定、环评提出的风险防范措施与管理的要求实施，建立应急预案机制，环评单位要求建设单位编制突发环境事件应急预案，并接受当地政府等有关部门的监督检查，该项目发生泄漏和火灾爆炸事故的可能性将进一步降低，环境风险可以控制在可预知、可控制、可解决的情况之下，不会对外环境造成大的危害影响。 表4-19 建设项目简单分析内容表 建设项目名称; 湖南佑辉光学科技有限公司新建年产300万副护目镜生产基地项目. 建设地点; 湖南省; 永州市; 祁阳县; 长流路370号. 地理坐标; 经度; 111°51′18.410″; 纬度; 26°32′54.293″. 主要危险物质及分布; 生产车间、化学品仓库、危险废物等. 环境影响途径及危害后果（大气、地表水、地下水等）; 泄漏事故污染地表水 火灾事故次生环境污染事件. 风险防范措施要求; ①大气环境风险分析 各类化学品、危险废物等风险物质在运输、储存过程中发生泄漏，泄漏物质具有较强的毒性，污染大气环境风险；可燃物质遇明火或高温条件下，易发生火灾事故，火灾事故中燃烧释放的浓烟和有毒有害气体直接排放，会对周边大气环境造成次生环境的影响。 ②地表水环境分析 各类化学品、危险废物等风险物质在运输、储存程中发生泄漏，可能导致物质进入废水或雨水管网，会污染地表水体；此外在厂房发生火灾情况下，产生大量消防废水，收集处置不当直接进入附近地表水环境，对地表水水体造成严重污染。 ③地下水环境分析 各类化学品、危险废物等风险物质在运输、储存程中发生泄漏，若防渗层出现破损或防渗要求未达到相应标准，泄漏物质可能通过垂直渗入地下，进一步污染地下水环境。 （4）环境风险防范措施 针对项目存在的风险物质和风险途径，本次提出以下风险防范措施： ①化学品、危险废物等风险物质应储存在阴凉、通风的库房内，采用密闭容器储存，在容器下方设置防渗托盘，远离火种、热源； ②危化品储存区和危废暂存间按照重点防渗区要求建设；在试剂柜贮存地点与使用易燃试剂的设备处设立安全标志或涂刷相应的安全色。地面进行防腐防渗，并加强管理与维护，杜绝出现跑、冒、滴、漏现象。 ③危废运输应严格遵守《危险废物转移管理办法》的相关要求，并加强对运输人员的管理，杜绝因人为操作失误造成事故的可能性； ④由专人管理危废暂存间； ⑤配置必要的应急物资，如应急空桶、消防沙袋、呼吸面罩、手套、灭火器等。加强贮存管理，建立台账制度，要严订管理与操作章程。设立安全环保机构，专人负责，避免人为火灾的发生。 ⑥在雨水总排口处，设置雨水关闭阀门，发生火灾时应立即关闭雨水排口，利用雨水沟收集消防废水，并利用消防水泵将消防废水抽至污水管道中，消防废水经污水管道收集后排入市政污水管网，最终进入白竹污水处理厂处理。. 填表说明（列出项目相关信息及评价说明）; 评价认为，只要企业严格按照有关规定、环评提出的风险防范措施与管理的要求实施，建立应急预案机制，环评单位要求建设单位编制突发环境事件应急预案，并接受当地政府等有关部门的监督检查，该项目发生泄漏和火灾爆炸事故的可能性将进一步降低，环境风险可以控制在可预知、可控制、可解决的情况之下，不会对外环境造成大的危害影响。. 9、环境管理要求 针对本项目正常运行阶段所产生的危险废物的日常管理提出要求： ①履行申报登记制度； ②建立台账管理制度，企业须做好危险废物情况的记录，记录上需注明危险废物 的名称、来源、数量、特性和包装容器的类别； ③委托处置应执行报批和转移联单等制度； ④定期对暂存的危险废物包装容器及贮存设施进行检查，及早发现破损，及时采 取措施清理更换； ⑤危险废物的泄漏液等需设置防渗托盘收集后委托有资质单位处置，避免 进入水体。 ⑥直接从事收集、贮存、运输、利用、处置危险废物的人员，应当接受专业培训，经考核合格，方可从事该项工作。 ⑦固废贮存（处置）场所规范化设置，固体废物贮存（处置）场所应在醒目处设置标志牌。 10、环保投资 本项目总投15000万元，根据项目排污情况分析，估计环保投资约64‬‬万元，环保投资占项目总投资0.427%。项目环保投资估算见表4-20。 表4-20 环保投资估算一览表 项目; 内容; 投资 （万元）. 废水治理; 生活污水、生产废水; 依托湖南益安运动用品有限公司隔油池+化粪池处理后排入市政污水管网; 0. 废气治理; - 喷漆烘烤废气; - 负压车间收集+水帘喷淋+两级活性炭+15m高排气筒DA001; 43. - 破碎废气; - 设备自带布袋除尘器+15m高排气筒DA001. - 注塑/固化废气; - 集气罩收集+两级活性炭+15m高排气筒DA001. - 加硬废气; - 正压车间+两级活性炭+15m高排气筒DA001. - 镜片修边废气、海绵切割粉尘; - 设备自带布袋除尘器+正压车间+15m高排气筒DA001. - 贴胶、粘合废气; - 正压车间收集+两级活性炭+15m高排气筒DA001. - 移印废气; - 正压车间+两级活性炭+15m高排气筒DA001. - 铆焊废气; - 正压车间+两级活性炭+15m高排气筒DA001. - 清洗/擦拭废气; - 正压车间+两级活性炭+15m高排气筒DA001. - 镀膜废气; - 正压车间+两级活性炭+15m高排气筒DA001. 、; - 危废暂存间废气; - 负压收集+两级活性炭+15m高排气筒DA001. 固废处置; 生活垃圾; 环卫部门统一清运; 1. 一般工业固体废物; 新建一座一般固废暂存间，一般工业固体废物暂存于一般固废暂存间，可回收的回收利用，不可回收的收集后委托相关部门清运; 0.5. 危险废物; 危险废物暂存于危废暂存间内，新建一座危废暂存间，收集后委托有资质单位处理。; 5. 噪声控制; 设备噪声隔声、消声、减震处理; 2. 地下水、土壤; 租赁厂房车间已地面硬化，分区防渗; 10. 风险; 应急物资、风险防范措施等; 2.5. 合计; 64‬. |

- 环境保护措施监督检查清单

| 类别 要素 内容 | 排放口(编号、名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 喷漆烘烤废气 | 非甲烷总烃、二甲苯、臭气浓度 | 负压车间收集+水帘喷淋+两级活性炭+15m高排气筒DA001 | 执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）含2024年修改单）表4大气污染物排放限值，喷涂过程中废气参照执行《表面涂装（汽车制造及维修）挥发性有机物、镍排放标准》（DB43/1356-2017）表1中排放浓度限值，臭气浓度执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）排放标准值；颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）标准限值。 |
|  | 注塑/固化废气 | 非甲烷总烃、苯乙烯、丙烯晴、1,3-丁二烯 | 正压车间+两级活性炭+15m高排气筒DA001 |  |
|  | 破碎废气 | 颗粒物 | 设备自带布袋除尘器+15m高排气筒DA001 |  |
|  | 加硬废气 | 非甲烷总烃 | 正压车间+两级活性炭+15m高排气筒DA001 |  |
|  | 移印废气 | 非甲烷总烃 | 正压车间+两级活性炭+15m高排气筒DA001 |  |
|  | 镜片修边废气 | 颗粒物 | 设备自带布袋除尘器+正压车间+15m高排气筒DA001 |  |
|  | 海绵切割废气 | 颗粒物 |  |  |
|  | 铆焊废气 | 非甲烷总烃 | 正压车间收集+两级活性炭+15m高排气筒DA001 |  |
|  | 清洗/擦拭废气 | 非甲烷总烃 | 正压车间收集+两级活性炭+15m高排气筒DA001 |  |
|  | 丝印、粘接废气 | 臭气浓度、非甲烷总烃 | 正压车间收集+两级活性炭+15m高排气筒DA001 |  |
|  | 镀膜废气 | 非甲烷总烃 | 正压车间收集+两级活性炭+15m高排气筒DA001 |  |
|  | 危废暂存间废气 | 臭气浓度、非甲烷总烃 | 负压收集+两级活性炭+15m高排气筒DA001 |  |
| 地表水环境 | 员工生活污水 | pH、COD、NH3-N、SS、BOD5、TP等 | 依托隔油池+化粪池，达标后排入市政管网 | 废水排放参照《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准及白竹污水处理厂设计进水水质标准较严执行。 |
|  | 地面拖洗废水、纯水制备浓水、加硬/超声波清洗水 | pH、COD、NH3-N、SS、BOD5、TP、LAS、石油类 |  |  |
| 声环境 | 设备噪声 | 连续等效A声级 | 设备噪声隔声、消声、减震处理 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准 |
| 电磁辐射 | 项目不涉及电磁辐射 |  |  |  |
| 固体废物 | 本项目生活垃圾由环卫部门统一清运；一般工业固体废物暂存于一般固废暂存间，可回收的回收利用，不可回收的收集后委托相关部门清运；废溶剂瓶、废油漆瓶、漆渣、废活性炭、水帘废水（暂定）、废矿物油、废矿物油瓶、含有机溶剂废无尘布等暂存于危废暂存间，委托有资质单位处理。 |  |  |  |
| 土壤及地下水污染防治措施 | 本项目位于湖南省祁阳高新技术产业开发区长流路370号长流路，经现场勘察并结合现场及工艺分析调查分析，项目周边无地下水保护目标，无土壤环境保护目标。根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）》（试行）需根据污染物类型和污染途径，按照分区防控要求提出相应的防控措施，并根据分析结果提出跟踪监测要求（监测点位、监测因子、监测频次）。生产区域、危废暂存间、一般固废暂存间为重点防渗区采取重点防渗措施（等效黏土防渗层Mb≥6.0m，渗透系数K≤10-7cm/s）；危废暂存间地面采取重点防渗措施（2mm厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其它人工材料，渗透系数≤10-10cm/s）；办公楼地面采取一般防渗措施，采用地面硬化。（等效黏土防渗层Mb≥1.5m，渗透系数K≤10-7cm/s），在采取上述措施后，本项目本项目不存在土壤、地下水环境污染途径，不需要提出跟踪监测计划要求。 |  |  |  |
| 生态保护措施 | / |  |  |  |
| 环境风险防范措施 | ①厂内消防设施配备消防设备和消防器材，并定期检查；②各种设备要做到定员、定岗、定机管理，对有特殊要求的设备，操作人员必须经过岗位培训，并持有操作证方可上岗；③危废暂存间要求防风、防雨、防渗漏，并安排专人管理。危险废物妥善收集，做好防渗透处理，临时堆存时间不得过长，堆存量不得超过规定要求，以防造成渗漏等二次污染或安全事故；④危险化学品贮存场所需按国家要求设置，严格遵守有关的贮存规定，包括《仓库防火安全管理规则》、《建筑设计防火规范》、《易燃易爆化学物品消防安全监督管理办法》等。 |  |  |  |
| 其他环境管理要求 | （1）其他要求 ①贯彻执行环保法规、标准，执行上级环保部门下达的任务；②加强环境管理，制定岗位责任制；③定期对各污染源进行检查，并请当地环境监测部门对污染源情况进行监测，掌握各污染源的动态，发现和掌握企业污染变化情况，制定相应处理措施；④加强污染治理设施的管理，有计划地定期维修，减少跑、冒、滴、漏，确保环保治理设施的正常运行，并把治理设施的治理效率按生产加工指标一样进行考核，防止污染事故的发生；⑤建立环保档案，做好环境统计工作；⑥组织环保设施操作人员进行上岗前的专业技术培训。 （2）排污许可 根据《关于做好环境影响评价制度与排污许可制衔接相关工作的通知》（环办环评〔2017〕84号）提出：建设项目发生实际排污行为之前，排污单位应当按照国家环境保护相关法律法规以及相关排污许可证申请与核发技术规范要求申请排污许可证，不得无证排污或不按证排污。排污许可证执行报告、台账记录以及自行监测执行情况等应作为开展建设项目环境影响后评价的重要依据。 （3）项目竣工环境保护验收 建设项目需要配套建设的环境保护设施，必须与主体工程同时设计、同时施工、同步投产使用。建设单位应按照环境保护行政主管部门规定的标准和程序，对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告。除按照国家规定需要保密的情形外，建设单位应当依法向社会公开验收报告。建设项目配套建设的环境保护设施经验收合格，方可投入生产或者使用；未经验收或者验收不合格的，不得投入生产或者使用。 |  |  |  |

# 六、结论

综上所述，本项目建设符合国家产业政策，项目选址及总平面布置合理。在落实本报告提出的环境保护措施的前提下，废气、废水、噪声可做到达标排放，固废可得到妥善处置，不会对周围环境质量产生明显影响。在落实风险防范措施前提下，环境风险较小。从环境保护的角度分析，本项目建设可行。

# 附表

# 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 |  | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量（新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 |  | 非甲烷总烃 | 0 | 0 | 0 | 1.73955t/a | 0 | 1.73955t/a | +1.73955t/a |
|  |  | 二甲苯 | 0 | 0 | 0 | 0.0774t/a |  | 0.0774t/a | +0.0774t/a |
|  |  | 苯乙烯 | 0 | 0 | 0 | 0.00058t/a | 0 | 0.00058t/a | +0.00058t/a |
|  |  | 丙烯腈 | 0 | 0 | 0 | 0.00024t/a | 0 | 0.00024t/a | +0.00024t/a |
|  |  | 1,3-丁二烯 | 0 | 0 | 0 | 0.0001t/a | 0 | 0.0001t/a | +0.0001t/a |
|  |  | 颗粒物 | 0 | 0 | 0 | 0.4425t/a | 0 | 0.4425t/a | +0.4425t/a |
|  |  | 臭气浓度 | 0 | 0 | 0 | 少量 | 0 | 少量 | 少量 |
| 废水 |  | 生活污水 | 0 | 0 | 0 | 8100t/a | 0 | 8100t/a | +8100t/a |
|  |  | 生产废水 | 0 | 0 | 0 | 188.033t/a | 0 | 188.033t/a | +188.033t/a |
| 固体废物 | 生活垃圾 | 生活垃圾 | 0 | 0 | 0 | 30t/a | 0 | 30t/a | +30t/a |
|  | 一般工业 固体废物 | 废包装袋 | 0 | 0 | 0 | 0.5t/a | 0 | 0.5t/a | +0.5t/a |
|  |  | 废树脂、废反渗透膜 | 0 | 0 | 0 | 0.1t/a | 0 | 0.1t/a | +0.1t/a |
|  |  | 废边角料、不合格品 | 0 | 0 | 0 | 0.2t/a | 0 | 0.2t/a | +0.2t/a |
|  |  | 收集粉尘 | 0 | 0 | 0 | 0.6864t/a | 0 | 0.6864t/a | +0.6864t/a |
|  |  | 纯水无尘布 | 0 | 0 | 0 | 0.2t/a | 0 | 0.2t/a | +0.2t/a |
|  | 危险废物 | 废矿物油 | 0 | 0 | 0 | 0.05t/a | 0 | 0.05t/a | +0.05t/a |
|  |  | 废液压油 | 0 | 0 | 0 | 0.05t/a | 0 | 0.05t/a | +0.05t/a |
|  |  | 废矿物油瓶 | 0 | 0 | 0 | 0.05t/a | 0 | 0.05t/a | +0.05t/a |
|  |  | 废胶瓶 | 0 | 0 | 0 | 0.1t/a | 0 | 0.1t/a | +0.1t/a |
|  |  | 废溶剂瓶 | 0 | 0 | 0 | 0.1t/a | 0 | 0.1t/a | +0.1t/a |
|  |  | 废油漆瓶 | 0 | 0 | 0 | 0.5t/a | 0 | 0.5t/a | +0.5t/a |
|  |  | 废油墨瓶 | 0 | 0 | 0 | 0.05t/a | 0 | 0.05t/a | +0.05t/a |
|  |  | 漆渣 | 0 | 0 | 0 | 0.3223‬t/a | 0 | 0.3223‬t/a | +0.3223‬t/a |
|  |  | 废活性炭 | 0 | 0 | 0 | 3.829‬t/a‬ | 0 | 3.829‬t/a‬ | +3.829‬t/a‬ |
|  |  | 水帘废水 | 0 | 0 | 0 | 20t/a | 0 | 20t/a | +20t/a |
|  |  | 含有机溶剂废无尘布 | 0 | 0 | 0 | 0.8t/a | 0 | 0.8t/a | +0.8t/a |