建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

（送审稿）

项目名称：新型低碳凝胶材料研发及粉磨系统节能改造项目

建设单位（盖章）：祁阳市祁峰建材有限公司

编  制  日  期：2026年1月

中华人民共和国生态环境部制

一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 新型低碳凝胶材料研发及粉磨系统节能改造项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2405-431121-04-02-126311 |  |  |
| 建设单位联系人 | 谭志粮 | 联系方式 | 158****4567 |
| 建设地点 | 祁阳市长虹街道办事处爱国村四组 |  |  |
| 地理坐标 | E111°49′8.982″,N26°39′59.160″ |  |  |
| 国民经济 行业类别 | C3011 水泥制造 | 建设项目 行业类别 | 二十七、非金属矿物制品业-54水泥、石灰和石膏制造301 |
| 建设性质 | 新建（迁建） 改建 扩建 技术改造 | 建设项目申报情形 | 首次申报项目 不予批准后再次申报项目 超五年重新审核项目 重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/备案）部门（选填） | 祁阳市发展改革局 | 项目审批（核准/备案）文号（选填） | 祁发改备[2024]99号 |
| 总投资（万元） | 3500 | 环保投资（万元） | 48 |
| 环保投资占比（%） | 1.37 | 施工工期 | 6个月 |
| 是否开工建设 | 否 是： | 用地（用海） 面积（m2） | 600 |
| 专项评价设置情况 | 无 |  |  |
| 规划情况 | 规划名称：祁阳高新技术产业开发区控制性详细规划； 审批机关：祁阳市人民政府； 审查文件名称及文号：无 |  |  |
| 规划环境影响评价情况 | 规划环境影响评价文件名称：《祁阳高新技术产业开发区调区扩区规划环境影响报告书》 审查机关：湖南省生态环境厅 审查文件名称及文号：《关于<祁阳高新技术产业开发区调区扩区规划环境影响报告书>审查意见的函》（湘环评函[2024]29号） |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | - 1、与祁阳高新技术产业开发区规划相符性分析 本项目拟建于祁阳市长虹街道办事处爱国村322国道，所处地块为工业用地，利用现有厂房进行生产，符合用地规划要求和准入要求。根据《祁阳高新技术产业开发区调区扩区规划环境影响报告书》（中航长沙设计研究院有限公司，2024年）及其审查意见的函（湘环评函[2024]29号）。本项目位于黎家坪片区管辖范围，属于祁阳高新技术产业园。黎家坪片区主要发展装备制造（金属制造业等），辅助发展新能源新材料（新型建筑材料制造、新型水泥等）、仓储物流。项目属于水泥制品制造，符合片区以建材与机械电子等产业为主导的政策。项目与祁阳经济开发区黎家坪片区（区块一）产业准入清单相符性详见下表： - 表1-1 与园区产业准入要求相符性分析 片区; 类别; 相关要求; 本项目情况; 相符性. 黎家坪片区（区块一）; 产业定位; 主要发展装备制造，辅助发展新能源新材料（新型建筑材料制造、新型水泥等）、仓储物流; 项目属于水泥制品制造，符合片区以建材与机械电子等产业为主导的政策; 相符. 限制类; 属于《产业结构调整指导目录（2024年本）》限制类工艺技术、装备及产品; 本项目不属于《产业结构调整指导目录（2024年本）》限制类工艺技术、装备及产品; 相符. 禁止类; 《限期淘汰产生严重污染环境的工业固体废物的落后生产工艺设备名目》及《产业结构调整目录（2024年本）》淘汰类的工艺技术、装备及产品; 本项目不涉及《限期淘汰产生严重污染环境的工业固体废物的落后生产工艺设备名目》及《产业结构调整目录（2024年本）》淘汰类的工艺技术、装备及产品; 相符. 综上，本项目属于园区 产业准入的主导产业，与园区产业准入要求相符合。 - 2、《祁阳高新技术产业开发区调区扩区环境影响报告书》及其规划环境影响评价相符性分析 《祁阳高新技术产业开发区调区扩区规划环境影响报告书》由中航长沙设计研究院有限公司编制完成，并于2024年6月获得了湖南省生态环境厅的审批。根据《祁阳高新技术产业开发区调区扩区规划环境影响报告书》和湖南省生态环境厅关于《祁阳高新技术产业开发区调区扩区规划环境影响报告书的审查意见》（湘环评函[2024]29号），本项目与其相符性具体分析如下： - 表1-2 与祁阳高新技术产业开发区调区扩区规划环评审查意见相符性分析 序号; 管控要求; 本项目情况; 符合性. 1; 做好功能布局，严格执行准入要求。 园区应从规划层面提升环境相容性，以减小工业开发对城市居住及社会服务功能的影响。新区（区块二）部分区域现状已与集中居住区交错布局，在紧邻集中居住区的位置应限制新引入噪声大、以气型污染为主的工业企业，并加强对已有气型污染企业的污染控制，园区涉电镀工艺的项目应向黎家坪片区（片区一）集中，园区纺织相关产业应不断提升清洁生产水平以减少废水排放量。产业引进应落实园区生态分区环境管控要求，执行《报告书》提出的产业定位和产业生态环境准入清单，对于《长江经济带发展负面清单指南》《湖南省湘江保护条例》（最新修订版）提出的相关禁止性、限制性要求应予以落实。; 本项目不涉及电镀、纺织产业，本项目为水泥制品生产，符合《报告书》提出的黎家坪片区（区块一）辅助发展新能源新材料（新型建筑材料制造、新型水泥等）发展要求。; 符合. 2; 落实管控措施，加强园区污染治理。 园区应切实抓好污水处理设施及配套管网的建设和运维，做好雨污分流、污污分流，确保园区各片区生产生活废水应收尽收，按要求完成环保督察指出的污水处理厂超标排放问题的整改。各片区污水处理厂应具备针对该片区产业特征污染物的处置能力，确保污水处理设施及管网与建设项目同步规划、同步建设、同步投入运营。做好黎家坪片区（区块一）工业污水处理厂与园区表面处理中心污水处理设施的统筹设计布局，确保重金属排放因子按相关规定要求达标排放，黎家坪片区工业污水处理厂规划期内排放规模按2万吨/天，尾水应达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级A标准；园区应加强大气污染防治，控制相关特征污染物的无组织排放，加大VOCs排放的整治力度，对重点排放企业予以严格监管，确保其处理设施稳妥、持续有效运行，严格落实大气污染防治特护期的相关减排要求。做好工业固体废物和生活垃圾的分类收集、转运、综合利用和无害化处理，建立完善的固废管理体系。对危险废物应严格按照国家有关规定综合利用或妥善处置，对危险废物产生企业和经营单位，应强化日常环境监管。园区须严格落实排污许可制度和污染物排放总量控制，推动入园企业按照规定要求开展清洁生产审核，减少污染物的排放量。园区应落实第三方环境治理工作相关政策的要求，强化对园区重点产攀诬企业的监管与服务。; 本项目不涉及重金属排放因子，无生产废水排放。 现有项目已按要求于2017年10月30日完成排污许可简化管理的申请，2021年2月5日进行了变更申请，2023年11月11日完成了重新申请，编号为：91431121732876112Y001P，有效期限自2023年11月11日至2028年11月10日止。; 不涉及. 3; 完善监测体系，监控环境质量变化状况。 园区应按照《报告书》提出的跟踪监测方案落实相关工作，建立健全各环境要素的监控体系。园区应加强对涉重金属排放企业、园区污水处理厂的监督性监测，并覆盖相关特征排放因子，严防企业废水废气偷排漏排或污染治理设施不正常运行。; 本项目不涉及重金属排放，项目运营期间严格按要求落实环境监测。; 符合. 4; 强化风险管控，严防园区环境事故。 建立健全园区环境风险管理工作长效机制，加强园区环境风险防控、预警和应急体系建设。涉重金属废水的收集输送管路应逐步改造为地上明管或架空管路，完善涉重金属排放企业事故应急池的设计与建设，加强对园区污水管网的日常监管、巡管，杜绝污水管网的泄漏。; 本项目不涉及重金属污染因子排放，项目按要求编制突发环境事件应急预案; 符合. 5; 做好周边控规，落实搬迁安置计划。 园区管委会与地方政府应共同做好控规，杜绝在规划的工业用地上新增环境敏感目标，确保园区开发过程中的居民搬迁安置到位，防止发生居民再次安置和次生环境问题，对于具体项目环评设置防护距离和提出搬迁要求的，要确保予以落实，未落实的，园区应确保相关新建项目不得投产。; 本项目不涉及; 符合. 6; 做好园区建设期生态保护。 尽可能保留自然水体，施工期对土石方开挖、堆存及回填要实施围挡、护坡等措施，裸露地及时恢复植被，杜绝施工建设对地表水体的污染。; 本项目不涉及土石方开挖、堆存及回填，不涉及对地表水体的污染。; 符合. 综上所述，本项目符合《祁阳高新技术产业开发区调区扩区规划环境影响报告书的审查意见》（湘环评函[2024]29号）中所提出的要求。 |
| 其他符合性分析 | - 1、产业政策符合性分析 本项目为C301石膏、水泥制品及类似制品制造，根据《产业结构调整指导目录（2024年本）》，本项目属于“十二、建材-----建筑材料等矿产资源的共伴生矿产综合开发利用、水泥原燃材料替代及协同处置技术；绿色氢能煅烧水泥熟料关键技术的研发与应用；利用清洁能源煅烧水泥熟料技术应用和生产线改造；新型固碳胶凝材料及制品制备技术；窑炉烟气二氧化碳捕集、纯化、利用及贮存技术；水泥行业超低排放技术；水泥生产制备全氧燃烧、富氧燃烧；新型干法水泥窑生产特种水泥工艺技术及产品的研发与应用；悬浮沸腾煅烧熟料工艺技术的研发与应用；新型低碳凝胶材料研发与应用示范；低钙胶凝材料的开发与应用；粉磨系统节能改造（水泥立磨、生料辊压机终粉磨等）；建材各行业企业生产过程零外购电力、零化石能源消耗、零一次资源消耗、零碳排放、零废弃物排放的工艺技术装备的开发与应用；建材各行业（数字矿山、智能工厂、智慧物流）生产全流程智能化建设及升级改造；用于工程或装备的建材产品质量追溯体系开发与应用。”，属于鼓励类建设项目。 对照中华人民共和国工业和信息化部颁布的《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录（2010年本）》（工产业[2010]第122号），本项目的工艺、设备和产品均不在淘汰落后生产工艺装备目录中。 因此本项目的建设符合国家产业政策。 2、与《水泥行业规范条件》符合性分析 本项目与《水泥行业规范条件》（2015年本）符合性分析见下表： - 表1-3与《水泥行业规范条件》（2015年本）符合性分析 管控纬度; 管控要求; 本项目情况. 建设要求与产业布局; （一）水泥建设项目（包括水泥熟料和水泥粉磨），应符合主体功能区规划，国家产业规划和产业政策，当地水泥工业结构调整方案。建设用地符合城乡规划、土地利用总体规划和土地使用标准。 （二）禁止在风景名胜区、自然保护区、饮用水水源保护区、大气污染防治敏感区域、非工业规划建设区和其他需要特别保护的区域内新建水泥项目。 （三）建设水泥熟料项目，必须坚持等量或减量置换，遏制水泥熟料产能增长。支持现有企业围绕发展特种水泥（含专用水泥）开展提质增效改造。 （四）新建水泥项目应当统筹构建循环经济产业链。新建水泥熟料项目，须兼顾协同处置当地城市和产业固体废物。新建水泥粉磨项目，要统筹消纳利用当地适合用作混合材的固体废物。; 本项目为改扩建项目，位于祁阳市长虹街道办事处爱国村四组，不新增建设用地，不涉及水泥熟料生产，符合相关规划要求。. 生产工艺与技术装备; （一）水泥建设项目应按《产业结构调整指导目录》要求，采用先进可靠、能效等级高、本质安全的工艺、装备和信息化技术，提高自动化水平。 （二）水泥企业应按《工业项目建设用地控制指标》规定集约利用土地，厂区划分功能区域，按《水泥工厂设计规范》（GB 50295）建设。 （三）水泥熟料项目应有设计开采年限不低于30年的石灰岩资源保障。水泥粉磨项目要配套建设适度规模的散装设施。 （四）推进企业信息化建设，加快建立企业能源、资源管理系统，提升信息化水平，从源头上减少污染物产生，提高资源利用率和本质安全水平。; 本项目的建设符合相关产业政策要求，不新增建设用地、不涉及熟料生产；虽然增加3处产尘点，但均配置了污染防治设施，确保污染物达标排放。. 清洁生产和环境保护; （一）水泥企业应按《水泥行业清洁生产评价指标体系））（发展改革委公告2014年第3号）要求，建立清洁生产推行机制，定期实施清洁生产审核。 （二）建立主要污染物在线监控系统。易产生粉尘的工段，配套建设抑尘、除尘设施，防止含尘气体无组织排放。采用智能装置，减少含尘现场操作人员。水泥熟料项目采用抑制氮氧化物产生的工艺和原燃料，配套建设脱硝装置（效率不低于60%）和除尘装置。水泥粉磨项目配套建设除尘装置。气体排放达到《水泥工业大气污染物排放标准》（GB 4915）。 （三）固体废物按规定收集、贮存和再利用。 石灰岩矿山建设、生产坚持生态保护、安全生产和资源综合利用，严格按照批复的矿产资源开发利用方案进行，严 防水土流失，统筹骨料（机制砂）生产。 （四）完善噪声防治措施，厂界噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348）。 （五）限制使用并加快淘汰含铭耐火材料和预热器内筒，积极推进水泥窑无铭化。 （六）开展废物协同处置，须严格执行《水泥窑协同处置固体废弃物污染控制标准》（GB 30485 ）。 （七）实施雨污分流、清污分流，生产冷却水循环使用，废水经处理后尽可能循环使用，确实无法利用的必须达标排放。 （八）环境保护设施应与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用。 （九）建立环境管理体系，制定环境突发事件应急预案。; 本项目为粉磨站，不涉及水泥企业，本次改扩建仅新增3处产尘点，不改变现有厂区污染物产排情况；新增产尘点设置了污染防治设施，可确保污染物达标排放。. 节能降耗和综合利用; （一）统筹建设企业能源管理中心，推进能源梯级高效利用，开展节能评估与审查，建立能源管理体系。 （二）单位产品能耗限额按《水泥单位产品能源消耗限额》（GB 16780）执行。 （三）年耗标准煤5000吨以上的企业，定期向工业节能主管部门报送企业能源利用状况报告。 （四）支持现有企业围绕余热利用、粉磨节能、除尘脱硝等开展节能减排改造，围绕协同处置城市和产业废物开展功能拓展改造。; 本项目不涉及。. 综上所述，本项目的实施，不会导致现有厂区与 《水泥行业规范条件》(2015 年本)的相关要求冲突，本项目的建设符合行业政策。 3、与《高耗能行业重点领域节能降碳改造升级实施指南（2022年版）》符合性分析 2022年2月，国家发展和改革委员会、工业和信息化部、生态环境部与国家能源局联合发布了《高耗能行业重点领域节能降碳改造升级实施指南（2022年版）》（发改产业〔2022〕200号），本项目与其中《水泥行业节能降碳改造升级实施制指南》符合性分析见下表： - 表1-4 与《水泥行业节能降碳改造升级实施制指南》符合性分析 序号; 管控要求; 本项目情况; 符合性. 1; 推广节能技术应用。推动采用低阻高效预热预分解系统、第四代篦冷机、模块化节能或多层复合窑衬、气凝胶、窑炉专家优化智能控制系统等技术，进一步提升烧成系统能源利用效率。推广大比例替代燃料技术，利用生活垃圾、固体废弃物和生物质燃料等替代煤炭，减少化石燃料的消耗量，提高水泥窑协同处置生产线比例。推广分级分别高效粉磨、立磨/辊压机高效料床终粉磨、立磨煤磨等制备系统改造，降低粉磨系统单位产品电耗。推广水泥碳化活性熟料开发及产业化应用技术，推动水泥厂高效节能风机/电机、自动化、信息化、智能化系统技术改造，提高生产效率和生产管理水平; 本项目使用生物质燃烧烟气对物料进行烘干，使用1台φ3.42立式辊磨机设施取代现有厂区配置的球磨机粉磨设施，将现有的联合粉磨改为分别高效粉磨，提高熟料使用效率、降低生产运行成本; 符合. 2; 加强清洁能源原燃料替代。建立替代原燃材料供应支撑体系，加大清洁能源使用比例，支持鼓励水泥企业利用自有设施、场地实施余热余压利用、替代燃料、分布式发电等，努力提升企业能源“自给”能力，减少对化石能源及外部电力依赖。; 本项目使用生物质燃料清洁能源，不涉及余热余压利用、分布式发电等内容。; 不涉及. 3; 合理降低单位水泥熟料用量。推动以高炉矿渣、粉煤灰等工业固体废物为主要原料的超细粉替代普通混合材，提高水泥粉磨过程中固废资源替代熟料比重，降低水泥产品中熟料系数，减少水泥熟料消耗量，提升固废利用水平。合理推动高贝特水泥、石灰石煅烧黏土低碳水泥等产品的应用。; 本项目水泥熟料、矿渣利用原祁阳县润天新材料有限公司库存剩余熟料，库存不足时外购。; 符合. 4; 合理压减水泥工厂排放。推广先进过滤材料、低氮分级分区燃烧和成熟稳定高效的脱硫、脱硝、除尘技术及装备，推动水泥行业全流程、全环节超低排放。; 本次改扩建不涉及脱硫、脱硝剂除尘技术的升级改建。; 不涉及. 由上表可知，本次改扩建与《水泥行业节能降碳改造升级实施制指南》是相符合的。 4、与《湖南省生态环境厅等六部门关于印发<湖南省水泥和焦化行业超低排放改造实施方案>的通知》（湘环发[2024]46号）符合性分析 - 表1-5 与《湖南省水泥和焦化行业超低排放改造实施方案》相符性分析 序号; 管控要求; 本项目情况; 符合性. 指标要求; （一）有组织排放控制指标 水泥企业在基准含氧量10%的条件下，水泥窑及窑尾余热利用系统废气颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、氨排放浓度小时均值分别不高于10mg/m3、35mg/m3、50mg/m3、8mg/m3。; 本项目不涉及水泥窑及窑尾预热利用系统; 符合. （二）无组织排放控制措施 物料储存、物料输送、生产工艺等无组织排放源，在确保安全生产的前提下，采取密闭、封闭等有效控制措施。无组织排放控制设施与生产设施同步正常运行，产尘点及生产设施无可见粉尘外逸，厂区整洁无积尘、无明显异味。; 物料储存、输送、生产工艺等均采取密闭控制措施，厂区加强日常管理，保障生产过程中无可见粉尘外逸，厂区整洁无积尘、无明显异味。; 符合. （三）清洁运输要求 进出企业的原燃料采用铁路、水路、管道、管状带式输送机、皮带通廊等清洁方式运输比例不低于80%；达不到的企业，汽车运输部分全部采用新能源或国六排放标准车辆。产品运输优先采用清洁运输方式，汽车运输全部采用新能源或国六排放标准车辆。; 项目运输过程中按要求采用符合国六排放标准车辆。; 符合. 重点要求; （一）优化调整产业结构 落实《产业结构调整指导目录》等政策，通过综合手段依法依规淘汰落后产能。发挥能耗、环保、质量、安全、物耗、水耗等标准作用，引导能耗高、排放强度大的低效产能有序退出。大力推动生产设备、用能设备等更新和技术改造，加快推广能效达到先进水平和节能水平的用能设备。严格落实能耗、排放、安全等强制性标准和设备淘汰目录要求，依法依规淘汰不达标设备。; 本项目符合《产业结构调整指导目录》要求，本项目属于“新型低碳凝胶材料研发与应用示范粉磨系统节能改造（水泥立磨、生料辊压机终粉磨等）”，属于鼓励类建设项目。; 符合. （二）有序推进现有企业超低排放改造 水泥行业水泥窑配备低氮燃烧器，采用分级燃烧及其他分解炉含氧量精细化管控等低氮燃烧技术，窑尾废气采用选择性非催化还原（SNCR）、选择性催化还原（SCR）等组合脱硝技术；采取有效措施控制氨逃逸，脱硝氨水消耗量小于3.5kg/t熟料（基于20%的氨水浓度折算）；除尘采用袋式、电袋复合式等高效除尘技术。; 本项目不涉及水泥窑，项目粉尘通过布袋除尘器处理后高空排放。; 符合. （三）统筹推进减污降碳协同增效 推动水泥企业原料替代，在保障水泥产品质量前提下，提高废渣资源替代石灰石比重；提高矿渣、粉煤灰工业废物掺加比例，降低熟料系数。提高水泥产品质量和应用水平，促进水泥减量化使用。积极推进燃料替代，利用水泥窑协同处置固体废弃物等替代煤炭；采用独立热源烘干的企业，鼓励使用天然气、电、净化后煤气等清洁能源。严格执行水泥行业能源消耗限额要求，在规定时限内将能效基准水平以下熟料产能清零，力争达到能效标杆水平。加快推广低阻旋风预热器、高效烧成、高效篦冷机、高效节能粉磨等节能技术装备; 本项目利用矿渣、炉渣作为原料替代。烘干锅炉采用生物质燃料清洁能源，项目符合水泥行业能源消耗限额要求。; 符合. |

二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1、项目由来 祁阳县祁峰水泥有限公司成立于2011年01月，位于祁阳市长虹街道办事处爱国村322国道，总投资3200万元，年生产规模60万吨，主要生产通用硅酸盐水泥，服务于周边建筑、基建等市场需求。 公司于2025年10月28日对营业执照名称申请变更，由原祁阳县祁峰水泥有限公司申请变更为祁阳市祁峰建材有限公司，其公司经营主体、经营范围等与变更前相同。 水泥行业作为传统高耗能高资源消耗型，同时也是充分竞争、产能过剩的行业。根据相关资料调查，区域内水泥产能过剩率达30%，矿粉等新型建材产品市场需求年增长15%。另湖南省"十四五"建材工业发展规划要求2025年前完成所有水泥企业节能改造。综合以上背景考虑，同时也为进一步提高水泥生产线的能源利用率和环境保护水平，我公司计划对年产60万吨水泥粉磨站进行改造。 本次改扩建工程主要建设内容包括：（1）工艺部分：采用最先进DCS中控技术，对原有粉磨站生产工艺进行改造，改造后主要生产水泥（外购熟料）、矿粉、超微细粉等各种凝胶材料。产能保留“原有粉磨站60万t/a水泥粉”，扩建增加产能“25万t/a矿粉、5万t/a超微细粉”；（2）设备部分：购置主要设备包括：①TRMKS34.2立式辊磨及配套设施；②收尘器组、型号LPF-8/18/2×14、处理风量250000m3/h、型号PPC128-22；③斗式提升机；④选粉机；⑤烘干炉；⑥其他设备等（具体见设备清单表2-3）（3）配套部分：新建2个成品库和1个超微细粉库。 祁阳市祁峰建材有限公司于2013年4月申报《祁阳县祁峰水泥有限公司年产60万吨水泥粉磨站综合技术改造项目》（简称“现有项目”），现有项目于2013年5月13日取得《关于祁阳县祁峰水泥有限公司年产60万吨水泥粉磨站综合技术改造工程项目环境影响报告表的批复》（永环评[2013]27号）（见附件4）。 2014年5月，企业根据现有项目建设情况，组织《祁阳县祁峰水泥有限公司年产60万吨水泥粉磨站综合技术改造工程项目竣工环境保护验收》。现有项目于2014年5月19日取得《祁阳县祁峰水泥有限公司年产60万吨水泥粉磨站综合技术改造工程项目竣工环保验收意见》（永环竣验[2014]3号）（见附件5）。 根据现场检查、验收检测表、验收专家组意见、祁阳县环保局预验收意见等资料，认为现有项目已基本具备验收条件，同意通过祁阳市祁峰建材有限公司年产60万吨水泥粉磨站综合技术改造工程项目竣工环保验收。 根据《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》等有关法律法规规定，该项目应进行环境影响评价。根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021版），本项目属于“二十七、非金属矿物制品业：54水泥、石灰和石膏制造301-水泥粉磨站”，应编制环境影响报告表。 受祁阳市祁峰建材有限公司委托，我司承担本项目的环境影响评价工作。接受委托后，我公司在现场踏勘、工程分析及资料收集的基础上，根据有关环保政策、技术规范及导则的要求编制了该项目环境影响报告表。 2、主要建设内容 本项目对原有粉磨站磨房进行改建，新增2座半成品库，新增1台立式辊磨机、1台燃生物质烘干炉，其余依托现有工程。项目主要建设内容见下表2-1。 - 表2-1工程建设内容及一览表 建设名称; 建筑内容; 工程内容; 备注. 主体工程; 1#磨房及辊压机房; 400m2; 新增一套辊式立磨系统，产量115t/h，辊式立磨规格Φ3.42*1.6m（替换原有Φ3.2×13m球磨机），位于厂北区，主要用于物料的辊式粉磨工序、分选工序; 替代现有. 仓储工程; 配料库; 熟料仓; 153m2; 1个，规格φ14m×25m，单个储量5000t，位于磨房西侧，用于存放熟料; 依托现有. 石粉仓; 113m2; 1个，规格φ12m×21m，储量2000t，位于磨房南侧，用于存放石粉. 水渣堆棚; 5000m2; 1个，储量100000t，位于磨房西侧，用于存放水渣. 石膏棚; 486m2; 1个，长27m×宽18m，储量500t，位于配料库南侧，用于存放脱硫氟石膏. 半成品库1#; 113m2; 1个筒仓，规格φ12m×21m，储量2000t，位于磨房东侧，用于存放产品矿粉; 新建. 半成品库2#; 113m2; 1个筒仓，规格φ12m×21m，储量2000t，位于磨房东侧，用于存放产品矿粉; 新建. 水泥库; 113m2; 4个筒仓，规格φ12m×21m，储量2000t，位于磨房东侧，用于存放产品水泥; 依托现有. 超微细粉库; 113m2; 1个筒仓，规格φ12m×19m，储量1800t，位于磨房南侧，用于存放产品超微细粉; 新建. 辅助工程; 办公区; 350m2; 位于厂区东侧，用于综合办公; 依托现有. 倒班公寓; 300m2; 位于厂区西侧，用于员工倒班. 食堂; 350m2; 位于厂区东侧，用于员工用餐. 公用工程; 供水; # 园区供水管网; 依托现有. 供电; # 园区供电电网. 排水; # 采用雨污分流排水系统. 供热; # 新增1台生物质烘干炉，为物料提供烘干热风; 新增. 环保工程; 废气处理; 散装机粉尘经现有布袋除尘器处理后排放，不设排气筒; 依托现有. 水泥库、粉煤灰库、矿粉库、石膏矿废气经自带除尘器处理后经泄气口排放，不设排气筒; 依托现有. 石膏、矿渣等堆场粉尘采取封闭沉降+洒水抑尘措施进行控制; 依托现有. 辊压系统各产尘节点均已设置收尘设施，粉尘经现有布袋除尘器（以旧换新）处理后由现有15m高排气筒DA003高空排放。; 依托现有. 水泥磨工序粉尘分别经现有布袋除尘器处理后由现有25m高排气筒D004高空排放。; 依托现有. 包装工序末端出口已设置2套布袋除尘器，粉尘分别经现有2套布袋除尘器处理后由现有排气筒DA005（20m）、DA006（15m）高空排放。; 依托现有. 运输扬尘采取道路硬化、洒水、车身加盖等措施。; 依托现有. 新建的2个成品库粉尘分别经布袋除尘器处理后由DA007、DA008（15m）排气筒高空排放。; 新建. 新建的超微细粉库粉尘经布袋除尘器处理后由15m高排气筒DA009高空排放。; 新建. 生物质燃烧废气经高效布袋除尘器处理后由20m高排气筒D010高空排放。; 新建. 废水处理; 车辆冲洗废水经沉淀池（60m3）沉淀后回用，不外排；设备冷却水经冷却池（126m3）收集，全部循环回用；生活污水近期依托润天公司现有地埋式一体化污水处理设施处理后排放，现阶段企业周边管网设施尚未完善，远期完善管网后污水并入祁阳高新技术产业开发区黎家坪片区工业污水处理厂深度治理后排放。; 依托现有. 固废处理; 一般固废暂存间50m2; 依托现有. 噪声治理; 隔声、消声、减震; 依托现有. 3、产品方案 改扩建后新增2个生产品种，改扩建前后产品方案见下表2-2。 - 表2-2 产品设计规模 名称; 改扩建前产量（t/a）; 改扩建后产量（t/a）; 储存位置; 增减产量; 去向. 水泥粉 （现有粉磨站）; 60万; 60万; 水泥库; 0; 外售. 矿粉; 0万; 25万; 成品库; +25万; 外售. 超微细粉; 0万; 5万; 超微细粉库; +5万; 外售. （1）水泥粉 成分：以熟料、石膏、石灰石、炉渣为主要原辅材料，其中熟料占比约60%（36万t/a），石膏占比5%（3万t/a），石灰石占比约33%（20万t/a），矿粉占比约1%（1万t/a）并添加少量助磨剂（0.048万t/a）。 质量要求：执行《通用硅酸盐水泥》（GB175-2007）标准，主要用于建筑工程中的混凝土浇筑、砌筑等，需满足标准中对强度等级（如32.5、42.5级）、凝结时间、安定性、细度等指标要求。 （2）矿粉 成分：主要原料为矿渣（17万t/a），炉渣占比约2%（8万t/a）经粉磨加工而成，属于粒化高炉矿渣粉。 质量要求：执行《用于水泥和混凝土中的粒化高炉矿渣粉》（GB/T18046-2017）标准，作为混凝土掺合料，需满足活性指数、流动度比、烧失量、三氧化硫含量等指标要求，可改善混凝土的工作性、强度及耐久性。 （3）超微细粉 成分：主要原料为矿粉（5万t/a），经深度粉磨加工而成。 质量要求：细度达到特定要求，用于涂料、塑料、橡胶等行业的填充和改性材料，需满足相关行业对细度、白度、粒径分布等指标要求。 4、主要生产设备 项目所用主要的生产设备及辅助设施设备见下表2-3。 - 表2-3 生产设备一览表 序号; 设备名称; 规格型号; 改扩建前设备数量（台）; 改扩建后设备数量（台）; 增减数量（台）. 1; 球磨机; Ф3.2×13m; 1; 0; -1. 2; 辊压机; XYG120-60; 2; 0; -2. 3; V型选粉机; V-XY5810; 1; 0; -1. 4; 稳流螺旋机; JMWL250×2000; 4; 0; -4. 5; 出辊提升机; NE300-24m; 1; 0; -1. 6; 螺杆空压机; V75D-8; 1; 0; -1. 7; V37D-8; 1; 0; -1. 8; 辊式磨; TRMKS34.2; 0; 1; +1. 9; 烘干炉; GXDF-8; 0; 1; +1. 10; 辊式磨系统辅助设备; /; 0; 1; +1. 11; 装载机; 856HE; 0; 1; +1. 12; 泥石筛分机; 1560型; 0; 1; +1. 13; 胶带输送机; /; 0; 4; +4. 14; 回转筛; 25mm冲孔板; 0; 1; +1. 15; 转子秤; /; 0; 4; +4. 16; 破碎机; 400×600; 0; 1; +1. 17; 螺杆式空压机; 100A两级永磁; 0; 2; +2. 18; 选粉机; HDX2500; 0; 1; +1. 19; 提升机; /; 0; 2; +2. 20; 振动筛; /; 0; 3; +3. 本项目辊式立磨规格Φ3.42*1.6m（替换原有Φ3.2×13m球磨机），在原有粉磨站年产60万的基础上，增加25万t的矿粉、5万t的超微细粉。新增辊式立磨适用于原粉磨站的水泥粉及新增矿粉和超微细粉的生产，根据需求订单的不同，选择不同的产品进行生产。 5、主要原辅材料及能源消耗定额 项目所用主要的原辅材料及能源年耗量见下表2.2-4。 - 表2-4 主要原辅材料及能源用量一览表 类别; 材料名称; 状态; 厂内最大储存量（t/a）; 改扩建前消耗量（t/a）; 改扩建后消耗量（t/a）; 备注. 原辅材料; 熟料; 固态; 4万; 36万; 36万; 利用原祁阳县润天新材料有限公司库存剩余熟料，库存不足时外购并签订收购合同，确保原料来源合法性. 矿渣; 固态; 10万; 6万; 17万; 利用原祁阳县润天新材料有限公司库存剩余矿渣，库存不足时外购并签订收购合同，确保原料来源合法性. 氟石膏; 固态; 0.2万; 3万; 3万. 石灰石; 固态; 1.5万; 7.8万; 20万; 公司自产. 炉渣; 固态; 0.5万; 7.2万; 8万. 矿粉; 固态; -; 0; 6万. 助磨剂; 液态; 0.002万; 0.038万; 0.048万. 能源; 电; -; -; 1500万度; 2580万度. 水; -; -; 9802立方; 7500立方. 生物质燃料; 固态; 50t; 0; 2406t; 外购. 柴油; 液态; 2; 85吨; 45吨; 履带式液压挖掘机使用. 原材料供应保障方案：矿渣主要来源于江西萍钢、衡钢、湘钢；熟料主要由祁阳海螺、红狮、华新、华润供应；粉煤灰及粉煤灰渣主要由东安、邵阳电厂保供。祁阳市祁峰建材有限公司与以上厂家企业签订了长期供应协议，石灰石由本公司自供，生产原材料供应较有保障。 6、公用工程 （1）给水 本项目利用现有的给排水管网。 （2）排水系统 本项目无生产废水排放；雨水依托现有厂区雨水管网，车辆清洗废水经厂区沉淀池（60m3）沉淀后回用于降尘用水，不外排。 7、项目劳动定员及工作制度 劳动定员：本项目未新增劳动定员。 工作制度：年工作330天，每天三班，每班运行8小时。 8、平面布置 水泥粉磨及运发区处于厂区主生产区北侧，靠近厂区大门出口，运输方便。本项目新建磨房、成品粉库等设施，注重生产线物料流向及生产流程衔接。新建熟料半成品粉库建设在现有水泥粉磨车间旁边空地，出磨成品输送需改造现有入库输送廊道、衔接新建入库提升机等，但未新增建设用地。 厂区内道路围绕建筑周边形成交通流线，充分满足企业运输和消防的要求；各单元相对独立，功能分区明确，有效减少了相互之间的干扰。总体来看，项目交通运输畅通，总平面布置充分考虑了人流、物流、交通、安全等因素，能够满足生产要求。总体上来讲，平面布置较为合理，详见附图2。 9、项目节能措施评估 （1）、对大功率生产设备采用10KV高压电机 技改后，项目各用能生产设备总数量30台，总功率3357.5kW，其中TRMKS34.2辊式磨功率1800kW、LPF-8/18/2×14收尘器组功率800kW，合计2600kW，占总生产设备功率的77.44%，本次技改后均采用10KV高压电动机，型号分别为YRKK710-6-1800kw高压电机和YPT500-6-800kw高压电机。 根据项目节能评估报告计算，TRMKS34.2辊式磨年耗电量为550.80万kW·h、LPF-8/18/2×14收尘器组年耗电量为187.20万kW·h，合计738万kW·h。 根据《高压三相笼型异步电动机能效限定值及能效等级》（GB30254-2013）；YRKK710-6-1800kw高压电机3级能效的效率为95.5%，2级能效的效率为96.2%，效率提升0.7%；YPT500-6-800kw高压电机3级能效的效率为94.2%，2级能效的效率为95.2%，效率提升1%。 年节电量=550.80万kW·h×0.7%+187.20万kW·h×1%=3.86万kW·h+1.87万kW·h=5.73万kW·h。 （2）、对通风机采用变频技术控制 本次技改后，生产车间设3台罗茨风机、单机功率7.5kW，年耗电量6.89万kW·h。采用变频技术控制风速后，预计可达到20%的节能量。 年节电量=6.89万kW·h×20%=1.38万kW·h。 综上分析，本项目通过在能评阶段采取的节能措施，预计年可节约用电7.11万kW·h。 10、项目节能评估前后对比 （1）项目节能评估前总用电量及电力消耗分布情况 根据节能评估报告本项目节能前总用电量为：924.74万kW·h+19.35万kW·h+94.41万kW·h+5.61万kW·h+2.79万kW·h=1046.90万kW·h。 节能评估前年总用电量见下表。 - 表2-5 节能评估前电耗统计表 设备用电类型; 年用电量（万hW·h）; 所占比例. 生产设备; 924.74; 88.33%. 辅助生产设备; 19.35; 1.85%. 其他不可预见; 94.41; 9.02%. 线路损耗; 5.61; 0.54%. 变压器损耗; 2.79; 0.27%. 合计; 1046.90; 100%. - 表2-5 节能评估后电耗统计表 序号; 用电项目; 年用电量（万kW·h）; 占生产设备用电量百分比. 一; 生产设备; 917.63; 88.25%. 1; 配料工序; 8.66; 0.83%. 2; 立磨工序; 598.73; 57.58%. 3; 混料工序; 70.68; 6.80%. 4; 通风; 5.51; 0.53%. 5; 包装入库工序; 5.00; 0.48%. 6; 收尘; 185.33; 17.82%. 7; 其他; 43.72; 4.20%. 二; 辅助生产设备; 19.35; 1.86%. 三; 其他不可预见; 94.41; 9.08%. 四; 线路损耗; 5.61; 0.54%. 五; 变压器损耗; 2.79; 0.27%. 合计; 1039.79; 100%. 根据上述数据及节能评估报告可得，项目节能前运营期间年电力消耗为1046.90万hW·h，生物质燃烧消耗量为2406.01t，柴油消耗量为150t（履带式液压挖掘机使用）。项目年耗能总量折标煤当量值为2948.81tce、等价值为4886.62tce。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | - 生产工艺流程及说明 - 图2.10-1技改前工艺流程及产污节点图 - 技改前工艺 - 工艺过程：原辅材料（石膏、熟料、炉渣等）通过微机配料后，进入辊压机研磨后进入V选粉机，不符合生产条件要求粗粉转入辊压机再次研磨，符合生产条件要求细粉进入球磨机研磨；经球磨机研磨后部分矿粉储存，通过微机配料后进入均化混料机；根据产品配料尺寸、型号不同，进入M32.5水泥库、42.5水泥库后空气均化，包装检验合格后出厂。 - 辊压机粉磨原理为：挤压料并粉磨。 - 辊压机是料床粉磨原理设计而成，其主要特征是：高压、满速、满料、料床粉碎。辊压机由两个相向同步转动的挤压辊组成，其粉磨过程是在两磨辊的转动作用下，物料被带入两辊之间，首先是较大的颗粒被挤压粉碎，随着物料向下移动，受压愈大，料层密度不断增大，较小颗粒也得到粉碎，直至两辊间的最窄处。变成密实的料饼从机下排出。辊压机因其“挤压粉碎”的原理，导致其排出的物料产生“料饼”不易分散，影响后续选粉机的选粉效率，在其粉磨过程中需要配合“打散机或V型选粉机”来把物料进行分散。 - 球磨机粉磨原理：钢球在磨内是靠冲击和摩擦粉磨。 - 球磨机工作时，圆形筒体进行水平旋转，研磨体在离心力和与筒体内壁的衬板面摩擦力的作用下，随筒体一起回转，并被带到一定高 度，在重力作用下自由下落，研磨体像抛射体一样，冲击底部的物料把物料击碎。 - 在磨机旋转的过程中，研磨体还产生滑动和滚动，在研磨体、衬板与物料之间发生研磨作用，使物料磨细。由于进、出料端的料面差、研磨体下落时冲击物料产生轴向推力、磨内气流运动均能帮助物料流动。物料由进料端缓慢地流向出料端，完成粉磨作业 - 图2.10-2技改后工艺流程及产污节点图 - 水泥粉磨生产技改工艺 - 配料：将水泥熟料、石膏、石灰石按比例定量配料。 - 辊压：将配料库底配好的物料喂入粉磨车间的预粉磨系统的进料提升机，由密闭输送带输送至辊压机上方的稳流称重仓，之后进行辊压处理。该过程会产生粉尘、噪声；在辊压工序设置1组除尘系统，粉尘经收集处理达标后排放。 - 选粉：辊压机出料由密闭提升机送入气流分级机，出气流分级机的粗料返回稳流称重仓进行二次挤压，细粉由风带入下进风式高效选粉机进行二次分选，分选后的细粉由风带去旋风筒收集后由风送斜槽输送至后续球磨工序，分选出的较粗颗粒物也返回稳流称重仓。此过程均在密闭装置内进行，因此无粉尘废气外排。该过程会产生噪声。 - 烘干：出料粉末含有一定含水量，出料粉末进入选粉机选粉的同时，在选粉机内利用生物质燃烧烟气直接进行烘干对粉末进行烘干，生物质燃烧产生颗粒物、SO2、NOx，生物质燃烧废气通过高效布袋除尘设施处理后排放。 - 混料：出料粉末与粉煤灰通过比例定量配料后进入混料机进行充分混合。 - 入库：混料机出料粉末通过入库提升机进入水泥库暂存。 - 出厂：根据客户需求不同，将成品以包装、散装的形式销售出厂。 - 矿粉生产 - 配料：将矿渣按比例定量配料。 - 辊压：将配料库底配好的物料喂入粉磨车间的预粉磨系统的进料提升机，由密闭输送带输送至辊压机上方的稳流称重仓，之后进行辊压处理。该过程会产生粉尘、噪声；在辊压工序设置1组除尘系统，粉尘经收集处理达标后排放。 - 选粉：辊压机出料由密闭提升机送入气流分级机，出气流分级机的粗料返回稳流称重仓进行二次挤压，细粉由风带入下进风式高效选粉机进行二次分选，分选后的细粉由风带去旋风筒收集后由风送斜槽输送至后续球磨工序，分选出的较粗颗粒物也返回稳流称重仓。此过程均在密闭装置内进行，因此无粉尘废气外排。该过程会产生噪声。 - 烘干：出料粉末含有一定含水量，出料粉末进入选粉机选粉的同时，在选粉机内利用生物质燃烧烟气对粉末进行烘干，生物质燃烧产生颗粒物、SO2、NOx，生物质燃烧废气通过高效布袋除尘设施处理后排放。 - 入库：出料粉末通过提升机进入矿粉库暂存。 - 出厂：将成品以散装的形式销售出厂。 - 水泥包装 根据客户需求，水泥经散装或袋装后汽运出厂。 袋装：经库底卸料装置、空气斜槽送到包装系统提升机抬升，通过振动筛进 入中间仓，包装机安装在中间仓的下面，水泥经由进料装置的给料器喂入包装机 的卸料室，卸料室内有高速旋转的“十”形叶片，水泥被叶片加速后，靠离心力和 十片的挤压力从卸料室切线方向的出料嘴喷出，通过包装机上的出料嘴灌入四周 密封而仅在上角一小孔的水泥纸袋内，在灌袋的同时进行称量，达到规定的质量 后，自动关闭出料闸板，停止灌袋，然后卸袋。包装后的水泥通过移动式装车皮 带装车后运出厂。该工序会产生粉尘、噪声，在包装机末端设置 1 套除尘系统，粉尘经除尘器处理达标后排放。 散装：库内水泥由汽车散装出厂，散装水泥发运过程中，采用密闭廊道输送、 罐车运输，通过放料软管直接注入散装水泥罐车内，注入期间槽车通风口开启， 以保持槽罐内压力平衡，从罐车排出的含尘气体，通过装载头外软管并经斜槽上部的空间。该工序会产生粉尘及噪声，在给料斗上的收尘口设置 1 套除尘系统， 粉尘经除尘器处理达标后排放。 |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | - 11、现有项目环保手续办理情况 祁阳市祁峰建材有限公司现有项目环保手续办理情况如下： - 表2-6现有项目环保办理情况一览表 序号; 项目名称; 环评批复; 验收情况; 运行情况. 1; 年产10万吨机立窑水泥生产线项目; 为2000年前建设项目，未办理环评手续; 淘汰年产10万吨机立窑水泥生产线. 2; 年产60万吨水泥粉磨站综合技术改造工程项目; 永环评〔2013〕27号; 永环竣验〔2014〕3号; 正常运行. 祁阳市祁峰建材有限公司于2013年4月委托浙江商达环保有限公司编制了《祁阳市祁峰建材有限公司年产60万吨水泥粉磨站综合节能及资源利用技术改造工程项目环境影响评价报告表》，项目于2013年5月13日通过了永州市生态环境局的批复（永环评[2013]27号），该项目于2013年5月22日通过了祁阳县经信委的批复，于2013年12月31日通过了湖南省经信委的核准。 - 2013年12月，祁阳市祁峰建材有限公司淘汰并拆除原10万吨机械化立窑生产线，利用利用原有场地、部分设施设备，将其改造为年产60万吨水泥粉磨站。项目于2014年5月19日取得永州市生态保护局验收意见（永环竣验[2014]3号）。根据验收现场检查、验收监测表、验收专家组意见、祁阳县环保局预验收意见等资料，该项目已具备验收条件，同意通过祁阳市祁峰建材有限公司年产60万吨水泥粉磨站综合技术改造工程项目竣工环保验收。 - 12、现有项目排污许可许可手续 祁阳市祁峰建材有限公司于2017年10月30日完成排污许可简化管理的申请，2021年2月5日进行了变更申请，2023年11月11日完成了重新申请，编号为：91431121732876112Y001P，有效期限自2023年11月11日至2028年11月10日止。 - 13、现有工程建设内容 - 表2-7现有工程建设内容 建设名称; 建筑内容; 工程内容. 主体工程; 1#磨房; 400m2; 配备一套球磨机系统，产量115t/h，辊式立磨规格Φ3.2*13m，位于厂北区，主要用于物料的辊式粉磨工序、分选工序. 仓储工程; 配料库; 熟料仓; 153m2; 1个，规格φ14m×25m，单个储量5000t，位于磨房西侧，用于存放熟料. 石粉仓; 113m2; 1个，规格φ12m×21m，储量2000t，位于磨房南侧，用于存放石粉. 水渣堆棚; 5000m2; 1个，储量100000t，位于磨房西侧，用于存放水渣. 石膏棚; 486m2; 1个，长27m×宽18m，储量500t，位于配料库南侧，用于存放脱硫氟石膏. 水泥库; 113m2; 4个筒仓，规格φ12m×21m，储量2000t，位于磨房东侧，用于存放产品水泥. 辅助工程; 办公区; 350m2; 位于厂区东侧，用于综合办公. 倒班公寓; 300m2; 位于厂区西侧，用于员工倒班. 食堂; 350m2; 位于厂区东侧，用于员工用餐. 公用工程; 供水; # 园区供水管网. 供电; # 园区供电电网. 排水; # 采用雨污分流排水系统. 环保工程; 废气处理; 散装机粉尘经布袋除尘器处理后排放，不设排气筒. 水泥库、粉煤灰库、矿粉库、石膏矿废气经自带自带除尘器处理后经泄气口排放，不设排气筒. 石膏、矿渣等堆场粉尘采取封闭沉降+洒水抑尘措施进行控制. 辊压系统各产尘节点均已设置收尘设施，粉尘经布袋除尘器（以旧换新）处理后由现有15m高排气筒DA003排放. 球磨工序粉尘分别经现有布袋除尘器处理后由25m高排气筒D004排放. 包装工序末端出口已设置2套布袋除尘器，粉尘分别经现有2套布袋除尘器处理后由排气筒DA005（20m）、DA006（15m）排放. 运输扬尘采取道路硬化、洒水、车身加盖等措施。. 废水处理; 车辆冲洗废水经沉淀池（60m3）沉淀后回用，不外排；设备冷却水经循环水池收集，全部循环回用；生活污水近期依托润天公司现有地埋式一体化污水处理设施处理后排放，现阶段企业周边管网设施尚未完善，远期完善管网后污水并入祁阳高新技术产业开发区黎家坪片区工业污水处理厂深度治理后排放。. 固废处理; 一般固废暂存间50m2. 危废暂存间15m2. 噪声治理; 隔声、消声、减震. - 14、现有工程产品方案 - 表2-8现有项目产品方案 名称; 产量（t/a）; 储存位置; 去向. 水泥粉; 60万; 水泥库; 外售. - 15、污染物排放情况 - 废气污染物排放情况 项目有组织排放废气有辊压粉磨系统粉尘、球磨粉尘、包装粉尘，无组织排放废气有散装机粉尘、水泥库、粉煤灰库、矿粉库、石膏矿粉尘、石膏、矿渣等堆场粉尘、运输扬尘等。 - 表2-9现有工程废气污染物排放情况一览表 产污节点; 治理措施; 排放方式. 散装机粉尘; 经布袋除尘器处理后排放，不设排气筒; /. 水泥库、粉煤灰库、矿粉库、石膏矿粉尘; 经自带除尘器处理后经泄气口排放，不设排气筒; /. 石膏、矿渣等堆场粉尘; 采取封闭沉降+洒水抑尘措施进行控制; 无组织. 辊压粉尘; 辊压系统各产尘节点均已设置收尘设施，粉尘经布袋除尘器处理后由现有15m高排气筒DA003排放; 有组织. 水泥磨粉尘; 球磨工序粉尘分别经现有布袋除尘器处理后由25m高排气筒D004排放; 有组织. 包装粉尘; 包装工序末端出口已设置2套布袋除尘器，粉尘分别经现有2套布袋除尘器处理后由排气筒DA005（20m）、DA006（15m）排放; 有组织. ①有组织废气 根据2024年8月22日湖南科比特亿美检测有限公司受祁阳市祁峰建材有限公司委托对厂区现有排放口进行常规监测，根据检测报告，有组织废气监测结果如下表所示： 表2-10 有组织废气监测监测结果一览表 采样点位; 检测项目; 采样日期; 检测结果; 标准限值. DA003排气筒出口; 标杆流量Nm3/h; 2024.8.16; 35644; -. 颗粒物; 排放浓度mg/m3; 3.6; 10. 排放速率kg/h; 0.128; -. DA004 排气筒出口; 标杆流量Nm3/h; 2024.8.16; 12312; -. 颗粒物; 排放浓度mg/m3; 2.3; 10. 排放速率kg/h; 0.0283; -. DA005 排气筒出口; 标杆流量Nm3/h; 2024.8.16; 4493; -. 颗粒物; 排放浓度mg/m3; 5.9; 10. 排放速率kg/h; 0.0265; -. DA006 排气筒出口; 标杆流量Nm3/h; 2024.8.16; 12312; -. 颗粒物; 排放浓度mg/m3; 4.7; 10. 排放速率kg/h; 0.0579; -. 由上表可知，辊压粉磨系统、水泥磨、包装产生的颗粒物有组织排放可达到《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013及2025修改单）中表2特别排放限值。 项目辊压粉磨系统、球磨、包装工序年工作7200h，根据上述监测数据算出各排气筒排放量如下： - 表2-11 现有排气筒各污染物排放量 废气名称; 排气筒编号; 污染物; 排放量（t/a）. 辊压粉尘; DA003; 颗粒物; 0.922. 水泥磨粉尘; DA004; 颗粒物; 0.204. 包装粉尘; DA005; 颗粒物; 0.191. 包装粉尘; DA006; 颗粒物; 0.417. ②无组织废气 根据2024年8月22日湖南科比特亿美检测有限公司提供的检测报告，现有项目无组织废气监测结果如下表所示： 表2-12 厂界无组织废气监测结果 采样点位; 检测项目; 采样日期; 检测结果; 标准限值. ○厂界上风向1#; 颗粒物（mg/m3）; 2024.8.16; <0.168; 0.5. ○厂界下风向2#; 颗粒物（mg/m3）; 2024.8.16; 0.235; 0.5. ○厂界下风向3#; 颗粒物（mg/m3）; 2024.8.16; 0.263; 0.5. ○厂界下风向4#; 颗粒物（mg/m3）; 2024.8.16; 0.277; 0.5. # 由上表可知，厂界无组织排放颗粒物的浓度满足《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013及2025修改单）中表3无组织排放限值。 # 根据现有环评，无组织粉尘产生及排放情况详见下表。 # 表2-13 现有项目无组织粉尘产排情况一览表 # 污染源; # 污染物名称; # 排放量（t/a）. # 运输、储存粉尘; # 颗粒物; # 2.1. - 表 2-14 现有工程废气产排情况一览表 序号; 污染物; 年排放量/（t/a）. 1; 颗粒物; 3.833. 2、废水污染物物排放情况 现有项目设备冷却水经循环水池收集，全部循环回用，不外排外；生活污水近期依托润天公司现有地埋式一体化污水处理设施处理后排放，现阶段企业周边管网设施尚未完善，远期完善管网后污水并入祁阳高新技术产业开发区黎家坪片区工业污水处理厂深度治理后排放。 3、噪声 现有项目噪声主要来自厂区各种设备的运行噪声，主要通过基础减振、厂房隔声等措施进行降噪。 根据2024年8月22日湖南科比特亿美检测有限公司提供的检测报告，厂界昼间、夜间噪声监测结果见表下表。 - 表 2-15 现有工程厂界噪声监测结果 检测日期; 检测点位; 单位; 检测结果; 标准限值; 是否达标. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. 2024.8.16; 厂界东侧外1m 处; dB（A）; 58; 44; 60; 50; 达标. 厂界南侧外1m 处; 57; 46; 达标. 厂界西侧外1m 处; 57; 43; 达标. 厂界北侧外1m 处; 57; 47; 达标. 由上表可知，祁峰水泥厂界昼间、夜间噪声值均满足《工业企业厂界噪声标准》（GB12348-2008）中2类标准要求。 - 固体废物 生活垃圾：现有项目劳动定员为79人，参考《社会区域类环境影响评价》（中国环境出版社）中固体废物污染源推荐数据，办公生活垃圾按0.5kg/人·d计算。本项目年工作330天，则本项目的生活垃圾产生量约为13.04t/a，生活垃圾由环卫部门每日清运。 现有工程固体废物产生量及其处置措施情况见表2-15。 - 表2-16现有工程主要固体废物处置措施一览表 名称; 产生量; 处置方式. 布袋除尘灰; 260t/a; 返回生产工艺利用. 沉淀池沉渣; 50t/a; 外售. 生活垃圾; 13.04t/a; 交由环卫部门处理. 16现有环境问题及“以新带老措施” 祁阳市祁峰建材有限公司严格落实环境影响评价报告及其批复提出的各项环保要求，运营过程中产生的废气、废水、噪声、固废均得到有效治理，做到达标排放，已申领排污许可证并且各项环保管理要求也均得以落实，环境风险防范措施落实到位，无明显环保问题，未曾发生突发环境事件。 本项目建设内容较简单，不会对公司整体的水泥生产流程产生影响，本项目建设完成之后通过对现有项目更换处理设施等措施，“以新带老”削减后新增颗粒物排放量4.898t/a、SO20.272t/a、NOx0.816/ta。通过本项目的实施，提高熟料使用效率，降低水泥生产成本，提高企业综合经济效益，有利于企业的环境管理工作。 |

三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 1、环境空气质量现状 （1）、基本污染物环境质量现状及达标区判定 本项目位于永州市祁阳县，根据《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中4.1环境空气功能区分类可知，本项目所在区域属于环境空气二类功能区，执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准及2018年修改单。 为了解项目所在区域的环境空气质量现状，因此，本次环评引用了永州市生态环境局“关于2024年1-12月全市环境质量状况的通报”中祁阳市环境空气质量现状数据，本项目在祁阳市范围内，故本项目环评期间收集了永州市祁阳市城区23024全年监测数据，具体数据统计情况详见下表。 - 表3-1 区域环境空气质量现状评价表（祁阳市） 点位; 监测因子; 年评价指标; 监测浓度(年平均值); 标准值(年平均值); 占标率(%); 达标情况. 永州市生态环境局祁阳分局G1; PM10; 年平均质量浓度; 42ug/m3; 70ug/m3; 60%; 达标. PM2.5; 30ug/m3; 35ug/m3; 85.7%; 达标. 二氧化硫; 9ug/m3; 60ug/m3; 15%; 达标. 二氧化氮; 12ug/m3; 40ug/m3; 30%; 达标. 臭氧; 日最大8h第90百分位; 129ug/m3; 160ug/m3; 44.6%; 达标. CO; CO第95百分值; 1.0mg/m3; 4mg/m3; 25%; 达标. 根据上表可知，项目所在区域祁阳市近一年常规大气污染物PM10、PM2.5、SO2、NO2年均值浓度、臭氧日最大8h第90百分位、一氧化碳CO第95百分之均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单二级标准要求。因此，项目所在区域的城市环境空气质量达标，判定本项目所在区域为达标区。 （2）、其他污染物环境质量现状 为了了解项目所在区域的TSP的环境质量现状，本次评价引用湖南承耀安全环保科技有限公司委托湖南科比特亿美检测有限公司对项目西侧居民点群力村片区下风向500m进行的监测数据，采样时间为2024年11月27日-2024年12月02日，数据分析时间为2024年12月04日，具体监测情况如下： - 表3-2环境空气监测布点一览表 编号; 监测点位置; 监测点坐标; 与本项目相对位置距离; 监测因子; 监测时间. 经度; 纬度. G1; 项目西侧260m处居民点; 111°48′53.07997″; 26°39′57.14873″; 西侧260m; TSP; 2024年11月29日至11月30日. 本次监测结果见下表： - 表3-3 本次监测结果 监测点位; 检测因子; 采样日期; 检测结果（ug/m3）; 标准限值（ug/m3）; 达标情况. G1; TSP; 2024.11.29（11:07）-2024.11.30（11.07）; 日均值; 245; 300; 达标. 2024.11.30（11:11）-2024.12.01（11:11）; 日均值; 241; 300; 达标. 2024.12.01（11：15）-2024.12.02（11:15）; 日均值; 181; 300; 达标. - 表3-4 TSP监结果分析一览表 监测点位; 污染物; 平均时间; 评价标准 （μg/m³）; 监测浓度范围（μg/m³）; 最大超标倍数; 超标率/%; 达标 情况. G1; TSP; 1小时均值; 300; 181-245; 0; 0; 达标. 由上表可知，评价区域内根据上表，监测点位TSP日均值浓度满足《环境空气质量标准》（GB 3095-2012）二级标准限值。 2、 地表水环境质量现状 本次环评期间收集了永州市生态环境局发布的2024年12月份环境质量状况和祁阳市人民政府发布的2023年第一、二季度祁阳市饮用水监测结果公告，根据该公告，2024年12月份考核我市的52个省控地表水断面水质状况：I类水质断面14个、II类水质断面38个。 祁水入湘江口（下游35.4km）地表水常规断面均达到《地表水环境质量标准》III类水质要求，祁阳市集中式饮用水源地监测断面（黎家坪镇老屋冲村）均达到了相关水质类别要求。 - 表3-5 永州市生态环境局祁阳分局（地表水31项）（第二季度）检测报告结果 采样点位/采样时间; 样品编号; 检测项目; 检测结果; 计量单位; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）表1.III类. 黎家坪镇老屋冲村 111.8354231°E 26.6905235°N 2023-04-07 17：24; 现场测定项目; 水温; 17.0; ℃; 周平均最大温升≤1 周平均最大温降≤2. 现场测定项目; pH值; 7.65; 无量纲; 6-9. 现场测定项目; 溶解氧; 9.74; mg/L; ≥6. S23040704QYZ804-3; 高锰酸盐指数; 1.4; mg/L; ≤4. S23040704QYZ804-1; 化学需氧量; 15; mg/L; ≤15. S23040704QYZ804-4; 五日生化需氧量; 1.3; mg/L; ≤3. S23040704QYZ804-1; 氨氮; 0.41; mg/L; ≤0.5. S23040704QYZ804-2; 总磷（以P计）; 0.06; mg/L; ≤0.1（湖、库0.025）. S23040704QYZ804-1; 总氮（以N计）; 1.52; mg/L; ≤0.5（湖、库以N计）. S23040704QYZ804-14; 铜; 0.00126; mg/L; ≤1.0. S23040704QYZ804-14; 锌; 0.007; mg/L; ≤1.0. S23040704QYZ804-16; 氟化物（以F计）; 0.160; mg/L; ≤1.0. S23040704QYZ804-14; 硒; 0.00041L; mg/L; ≤0.01. S23040704QYZ804-13; 砷; 0.0012; mg/L; ≤0.05. S23040704QYZ804-13; 汞; 0.00004L; mg/L; ≤0.0005. S23040704QYZ804-14; 镉; 0.00005L; mg/L; ≤0.005. S23040704QYZ804-10; 铬（六价）; 0.004L; mg/L; ≤0.05. S23040704QYZ804-14; 铅; 0.00017; mg/L; ≤0.01. S23040704QYZ804-12; 氰化物; 0.001L; mg/L; ≤0.05. S23040704QYZ804-11; 挥发酚; 0.0003L; mg/L; ≤0.002. S23040704QYZ804-7; 石油类; 0.01L; mg/L; ≤0.05. S23040704QYZ804-15; 阴离子表面活性剂; 0.05L; mg/L; ≤0.2. S23040704QYZ804-8; 硫化物; 0.01L; mg/L; ≤0.1. S23040704QYZ804-9; 粪大肠菌群; 7.0×102; mg/L; ≤2000. S23040704QYZ804-18; 叶绿素a; 0.008; mg/L; -. 现场测定项目; 透明度; 1.65; m; -. S23040704QYZ804-16; 硫酸盐 （以SO42-计）; 6.88; mg/L; 250. S23040704QYZ804-16; 氯化物（以Cr-计）; 5.26; mg/L; 250. S23040704QYZ804-16; 硝酸盐（以N计）; 0.757; mg/L; 10. S23040704QYZ804-14; 铁; 0.01L; mg/L; 0.3. S23040704QYZ804-14; 猛; 0.01L; mg/L; 0.1. 从监测统计结果可知，2024年地表水监测断面达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准要求，项目区域水环境质量现状良好。 3、 声环境质量现状 本次评价委托了湖南科比特亿美检测有限公司于2024年11月对本项目厂界1m以及南侧30m、东侧50m居民进行的现场监测，项目场界声环境现状监测数据如下表所示。 - 表3-6声环境现在监测结果 噪声类别; 检测点位; 检测时段; 检测结果 Leq dB(A); 参考限值; 达标情况. 2024.11.27; 2.24.11.28. 声环境质量; N1南侧厂界1m; 昼间; 49; 47; 60; 达标. 夜间; 44; 44; 50; 达标. N2东侧厂界1m; 昼间; 69; 69; 70; 达标. 夜间; 47; 49; 55; 达标. N3北侧厂界1m; 昼间; 54; 55; 60; 达标. 夜间; 46; 54; 50; 达标. N4西侧厂界1m; 昼间; 44; 57; 60; 达标. 夜间; 41; 42; 50; 达标. N5南侧30m居民点; 昼间; 54; 52; 60; 达标. 夜间; 43; 45; 50; 达标. N6东侧50m居民点; 昼间; 70; 70; 70; 达标. 夜间; 47; 48; 55; 达标. 根据上表可知，厂界四周以及东侧、南侧居民点噪声监测值均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类、4a类标准限值。 4、地下水、土壤环境质量现状 本项目不存在土壤、地下水环境污染途径，因此可不开展土壤环境影响评价工作，不需要对土壤环境进行现状调查。 5、 生态环境现状 本项目均在企业现有厂区内部实施建设，不新增用地，项目占地为工业用地，不涉及基本农田及生态公益林，占地范围内有无生态保护目标。 6、 电磁辐射 本项目不属于新建或扩建广播电台、差转台、电视塔台、卫星地球上行站、雷达等电磁辐射类项目，可不对电磁辐射现状开展监测与评价。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 7、 环境保护目标 项目位于祁阳市长虹街道办事处爱国村四组。厂界外500米范围内无地下水集中式饮用水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源，不涉及地下水环境保护目标、水生动物，不涉及生态环境保护目标。 - 表3-7环境保护目标一览表 环境要素; 名称; 坐标; 保护对象; 环境功能区; 规模; 相对厂址方位及距离. 经度; 纬度. 环境空气; 南侧居民点1; 111°49′19.262″; 26°39′55.122″; 居民; 二类; 12户，约48人; 南侧42m. 南侧居民点2; 111°49′20.961″; 26°39′47.822″; 居民; 二类; 12户，约48人; 南侧250m. 东侧群力居民; 111°49′19.822″; 26°40′6.168″; 居民; 二类; 12户，约48人; 南侧250m. 北侧居民; 111°49′15.026″; 26°40′8.456″; 居民; 二类; 7户，约28人; 南侧109m. 声环境; 南侧居民; 111°49′17.055″; 26°48′9.323″; 居民; 二类; 2户，约8人; 南侧42m. 东侧群力居民; 111°49′19.822″; 26°40′6.168″; 居民; 二类; 1户，约4人; 南侧45m. 地表水; 祁水; W，410m，工业农业用水区，《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准. 地下水环境; 厂界500m范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源. 生态环境; 未新增用地，项目地无珍稀动植物、水生动物. |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 8、废气 运营期颗粒物排放执行《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013及2025修改单）表2规定的大气污染物特别排放标准及表3无组织排放限值要求。具体标准值如下：各标准限值见下表。 - 表3-8 废气污染物排放限值一览表 生产过程; 生产设备; 颗粒物排放限值; 无组织排放限值. 水泥制造; 磨机; 10mg/m3; 0.5mg/m3 （上、下风向差值）. 水泥制品生产; 水泥仓; 10mg/m3. 烘干炉烟气执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2中燃气锅炉大气污染物特别排放限值。 表3-9锅炉大气污染物排放标准 污染物; 有组织排放控制要求（mg/m3）. 颗粒物; 20. 二氧化硫; 50. 氮氧化物; 200. 烟气黑度（林格曼黑度，级）; ≤1. 9、废水 本项目无生产废水产生排放；生活污水现阶段依托润天公司现有地埋式一体化污水池处理设施处理后排放，现阶段企业周边管网设施尚未完善，远期完善管网后污水并入祁阳高新技术产业开发区黎家坪片区工业污水处理厂深度治理后排放。 本项目实施不会对现有厂区废水处理方式及废水量产生影响，因此本项目无需设置水污染物排放标准，按原有废水排放标准《污水综合排放标准》（GB8978-1996）一级标准执行，待祁阳高新技术产业开发区黎家坪片区工业污水处理厂建成且项目生活污水并入深度处理后排放标准CODCr、氨氮、总氮、总磷执行《湖南省城镇污水处理厂主要水污染物排放标准》（DB43/T 1546-2018）二级标准，BOD5、石油类等主要指标执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准，重金属、氰化物执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表2、表3标准。 - 表3-10远期生活污水经污水处理厂处理后出水标准 单位：mg/L（pH值除外） 序号; 污染物项目; 标准值; 执行标准. 1; CODCr; 40; 《湖南省城镇污水处理厂主要水污染物排放标准》（DB43/T1546-2018）二级标准. 2; 氨氮; 5. 3; 总氮; 15. 4; 总磷; 0.5. 5; pH值; 6.0~9.0; 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准. 6; SS; 10. 7; BOD5; 10. 8; 石油类; 1. 9; 动植物油; 1. 10; 阴离子表面活性剂; 0.5. 11; 色度（稀释倍数）; 30. 12; 粪大肠杆菌（个/L）; 1000. 13; Cr6+; 0.05; 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表2标准. 14; 总铬; 0.1. 15; Zn2+; 1; 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表3标准. 16; Ni+; 0.05. 17; Ag+; 0.1. 18; Cu2+; 0.5. 19; CN-; 0.5. 10、噪声 营运期噪声应执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）中的2类标准。具体标准值见下表。 - 表3-11工业企业厂界环境噪声标准 单位：dB（A） 类别; 昼间; 夜间. 2类标准; 60; 50. 11、固体废物 一般工业固体废弃物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020）；危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）。 |
| 总量 控制 指标 | 根据《国务院关于印发大气污染防治行动计划的通知》（国发[2013]37号）和《湖南省环境保护“十四五”规划》的规定，湖南省对化学需氧量（COD）、氨氮（NH3-N）、二氧化硫（SO2）、氮氧化物（NOx）和挥发性有机物（VOCs）等污染物实行排放总量控制计划管理。 根据本项目特点，无生产废水排放，生活污水均依托润天公司现有地埋式一体化污水处理设施处理后排放。 本项目废气污染物总量控制指标为：SO2：0.272t/a、NOx：0.816t/a。 根据祁阳市祁峰建材有限公司（原祁阳县祁峰水泥有限公司）提供的湖南省主要污染物排污权有偿使用费缴款核定告知单，祁阳市祁峰建材有限公司（原祁阳县祁峰水泥有限公司）核定排污权SO2：15t/a、NOx：10t/a，能满足本项目污染物总量控制指标：SO2：0.272t/a、NOx：0.816t/a。 |

四、主要环境影响和保护措施

| 施工期环境保护措施 | 项目施工期间基础工程、主体工程、设备安装等建设工序将产生噪声、扬尘、固体废弃物、少量污水等污染物，主要防治措施如下： 1、施工扬尘污染防治措施 施工期间对环境空气质量的影响主要来源于施工过程中产生的扬尘。本环评要求施工单位必须严格按照《防治城市扬尘污染技术规范》等文件要求，采取下列扬尘污染防治措施： （1）平整场地、开挖基础作业时，应经常洒水使作业面土壤保持较高的湿度；对施工场地内裸露的地面，也应经常洒水防止扬尘。施工场地注意填方后要随时压实、撒水，施工场地硬化，在施工场地设立围档，防止扬尘； （2）施工工地内的裸露土地超过四十八小时不能连续施工的，采取覆盖防尘布、防尘网或者喷淋、洒水等其他有效防尘措施，并加强管理，确保覆盖到位；； （3）施工现场易飞扬的细颗粒散体材料应密闭存放；易产生扬尘的砂石等散体材料，应设置高度不低于0.5m的堆放池，位于工地主导风下风向，并采取覆盖措施； （4）施工期间，当空气污染指数大于100或4级以上大风干燥天气不许土方作业和人工干扫。在空气污染指数80~100时应每隔4小时保洁一次，洒水与清扫交替使用。当空气污染指数大于100时，应加密保洁。建筑施工工地内及工地周围道路必须洒水，降低施工车辆行驶产生的扬尘； （5）及时清运建筑土方、工程渣土、建筑垃圾，不能及时清运的，分类存放和覆盖，并定时喷淋； （6）施工车辆依托现有厂区设置的车辆冲洗装置和污水收集设施，并保持正常使用，对出场车辆冲洗干净，禁止带泥上路； （7）施工现场进行切割、钻孔、凿槽等易产生粉尘的作业时，采取喷淋、洒水等措施； （8）按照市人民政府的规定使用预拌混凝土和预拌砂浆； （9）采取分段作业、择时施工等其他有效防尘降尘措施。 2、施工废水污染防治措施 项目施工期所产生的污水主要有雨水冲刷产生的含泥沙废水、基础施工中的泥浆水、车辆出入冲洗水等施工污水和施工人员所产生的生活污水等。拟采取防治措施如下： （1）车辆冲洗废水及基础施工产生的泥浆水经隔油池、沉淀池处理后用于施工场地的洒水降尘； （2）水泥、黄沙、石灰类的建筑材料需集中堆放，并采取一定的防雨措施，及时清扫施工运输过程中抛洒的上述建筑材料； （3）施工人员依托现有厂区的食宿设施，生活污水经临时化粪池处理后，排入企业污水处理站，经处理后回用于厂区绿化或洒水抑尘。 3、施工噪声污染防治措施 施工期噪声主要是建筑施工噪声，但本项目施工现场距离周边居民点较远，基本不会对周边居民产生影响。但企业应通过选用运行良好的低噪声设备，禁止在夜间施工来尽量减少噪声带来的不利影响。可采取以下防治措施： （1）合理安排施工时间，应尽可能避免大量高噪声设备同时施工，除此之外，严禁夜间(晚22：00~早6:00)施工，若是工程需要必须在晚上施工，要上报有关部门批准同意后方可进行，并公告附近的居民； （2）尽量选用低噪声施工设备，减少噪声设备产生的噪声和振动；对产生高噪声的设备建议在其外加盖简易棚，将施工噪声所造成的影响减少到最低程度。 4、施工固体废物防治措施 施工产生的固体废弃物主要是建筑开挖弃土和生活垃圾。生活垃圾袋装收集后，交由当地环卫部门处置，施工期建筑开挖表土用于厂区绿化，其余用于场内回填、平整，最终无挖方弃土外运。 综上，项目施工产生的固体废物可实现清洁处理和处置，不会造成二次污染。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 1、废气 - 1.1源强核算 - （1）辊压废气 项目每种物料均由定量集料机按比例配料，混合料经由胶带输送机进入磨机内进行辊压，根据《污染源源强核算技术指南 水泥工业》（HJ886-2018），水泥粉磨站中破碎机、磨机、包装机及其他通风生产设备颗粒物污染源强可采用类比法、排污系数法。参考《逸散性工业粉尘控制技术》（中国环境科学出版社）中水泥厂相关数据，辊压、选粉工序粉尘产生系数取0.05kg/t，本项目辊压工序原料处理增加量为30万t/a，则辊压工序粉尘的产生量为15t/a。项目辊压工序设置外部集气罩+软质垂帘四周围挡，粉尘经现有措施“布袋除尘器”处理后由现有15m高排气筒DA003排放，布袋除尘器对颗粒物的去除效率取99%，年工作时间4800h，处理风量由企业提供数据（见附件8），风机入口体积流量275000m3/h，新增处理设备处理风量为250000m3/h，本次评价风量取250000m3/h。 现有项目排放量根据企业委托湖南科比特亿美检测有限公司2024年12月04日对厂区废气日常检测数据中Q4 DA003辊机废气监测口排放数据。通过现有项目检测数据及本项目扩建污染物产排量计算扩建后全厂污染物产排污情况。 表4-1 现有项目辊压粉尘排放情况表 检测点位; 检测项目; 单位; 参考限值; 检测结果; 排放量t/a; 0.922. Q4 DA003 辊机废气监测口; 标杆废气流量; m3/h; /; 35644. 颗粒物; 实测浓度; mg/m3; 10; 3.6. 排放速率; kg/h; /; 0.128. 表4-2 现有项目辊压粉尘产排污一览表 污染物; 产生总量; 有组织. 产生量; 产生速率; 产生浓度; 处理效率; 排放量; 排放速率; 排放浓度. t/a; t/a; kg/h; mg/m3; t/a; kg/h; mg/m3. 颗粒物; 92.16; 92.16; 19.2; 2028.74; 99%; 0.92; 0.078; 8.3. 表4-3 本项目辊压粉尘产生及排放情况 污染物; 产生总量; 有组织. 产生量; 产生速率; 产生浓度; 处理效率; 排放量; 排放速率; 排放浓度. t/a; t/a; kg/h; mg/m3; t/a; kg/h; mg/m3. 颗粒物; 15; 15; 3.125; 12.50; 99%; 0.15; 0.031; 0.13. 表4-4 扩建后辊压废气产生及排放情况 污染物; 产生总量; 有组织. 产生量; 产生速率; 产生浓度; 处理效率; 排放量; 排放速率; 排放浓度. t/a; t/a; kg/h; mg/m3; t/a; kg/h; mg/m3. 颗粒物; 107.16; 107.16; 22.325; 89.30; 99%; 5.358; 1.116; 4.47. - 包装、散装废气 - 项目年产90万吨水泥、矿粉、超微细粉，其中72万吨为采用罐车散装外运销售，18万吨在厂内包装成袋后外运销售。包装过程会产生一定量粉尘。 - 散装粉尘产污系数参照《逸散型工业粉尘控制技术》中的水泥装载产污系数0.118kg/t，故本项目散装粉尘产生量为84.96t/a，输送过程为密闭空间，其通过罐顶部排气孔逸散无组织排放，排放量为0.85t/a（0.177kg/h）。 - 包装粉尘产污系数参照《逸散型工业粉尘控制技术》中的水泥装袋产污系数0.005kg/t（装袋量），故本项目包装粉尘产生量为0.9t/a。包装废气经外部集气罩+软质垂帘四周围挡收集后经布袋除尘器处理再由管道高空排放，参照《广东省工业园挥发性有机物减排量核算方法（试行）》（粤环办[2021]92号），本次评价收集效率取80%，布袋除尘器处理效率为99%。密闭车间对无组织颗粒物的阻隔效率为70%。 - 本项目设有2台同等规模的包装机，每台包装机设1个集气罩，设计风量均为40000m3/h，废气经收集至除尘器处理后通过分别经DA005（20m）、DA006（15m）排气筒排放。 - 项目包装工序年运行时间2640h，包装废气产排污情况见下表 4-12、表4-13。 表4-5 扩建后包装废气产生及排放情况 污染物; 产生总量; 有组织; 无组织; 排放量合计. 产生量; 产生速率; 产生浓度; 处理效率; 排放量; 排放速率; 排放浓度; 排放量; 排放速率. t/a; t/a; kg/h; mg/m3; t/a; kg/h; mg/m3; t/a; kg/h; t/a. DA005; 颗粒物; 0.45; 0.36; 0.136; 2.31; 99%; 0.0036; 0.007; 0.12; 0.09; 0.034; 0.094. DA006; 0.45; 0.36; 0.136; 2.31; 0.0036; 0.007; 0.12; 0.09; 0.034; 0.094. 合计; 0.9; 0.72; 0.273; 4.62; 0.0072; 0.003; 0.05; 0.18; 0.068; 0.187. （4）生物质燃烧废气 项目生物质烘干炉采用生物质颗粒，物料烘干在选粉机内利用生物质颗粒燃烧烟气直接进行烘干，生物质烘干炉运行时间为1200h/a，根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中“4430工业锅炉（热力生产和供应行业）产污系数表——生物质工业锅炉”，产污系数如下表： 表4-10 生物质工业锅炉产排污系数表 产品名称; 原料名称; 工艺名称; 规模等级; 污染物; 单位; 产污系数. 蒸汽/热水/其他; 生物质燃料; 层燃炉; 所有规模; 废气量; 标立方米/吨-原料; 6240. 蒸汽/热水/其他; 生物质燃料; 层燃炉; 所有规模; 颗粒物; 千克/吨-原料; 0.5. 二氧化硫; 千克/吨-原料; 17S①. 氮氧化物; 千克/吨-原料; 1.02. 注：①二氧化硫的产污系数是以含硫量（S%）的形式表示的，其中含硫量（S%）是指生物质收到基硫分含量，以质量百分数的形式表示。例如生物质中含硫量（S%）为0.1%，则S=0.1。. 参考同类型生物质锅炉S取0.02，则二氧化硫的产污系数为0.34千克/吨-原料。本项目生物质的年用量为800t/a，则废气量为4992m3/h，颗粒物的产生量为0.4t/a，二氧化硫的产生量为0.272t/a，氮氧化物的产生量为0.816t/a。 生物质燃烧烟气自然冷却后经高效布袋除尘器处理后由25m高排气筒DA010排放。 表4-11 本项目生物质锅炉燃烧废气产生及排放情况 污染物; 产生总量; 有组织. 产生量; 产生速率; 产生浓度; 处理效率; 排放量; 排放速率; 排放浓度. t/a; t/a; kg/h; mg/m3; t/a; kg/h; mg/m3. 颗粒物; 0.4; 0.4; 0.333; 66.77; 99%; 0.004; 0.003; 0.67. SO2; 0.272; 0.272; 0.23; 45.41; /; 0.272; 0.23; 45.41. NOx; 0.816; 0.816; 0.68; 136.22; 0.816; 0.68; 136.22. （5）输送、储存过程粉尘 项目石灰石粉、熟料、石膏、煤渣等进入产区后由提升机，提升至圆库储存。加工得到的水泥、超微细粉、矿粉等产品输送至水泥库储存。 物料进入圆库，导致库内压力增加，产生压力差从而带动空气流动，产生粉尘，粉状物料随空气流通从仓顶排出，每个圆库库顶部均设有呼吸口，原料库顶部呼吸口直接与脉冲袋式除尘器进气口相连接，从呼吸口排出的废气均经过脉冲袋式除尘器处理后外排。提升机位于密闭管道内，管道与圆库直连，物料提升全过程为密闭，石灰石粉泵入圆库全过程也为密闭，因此原料提升废气收集效率取 100%。粉料输送过程中，由于受气流冲击，罐顶部排气孔会产生一定的粉尘，粉尘产生量参照中国环境出版社出版的《逸散性工业粉尘》中混凝土搅拌厂相关数据，贮仓粉尘产生系数为0.12kg/t-原料。 项目熟料年用量为18万吨，入库、出库、提升过程粉尘经布袋除尘器处理后无组织外排。矿渣、石灰石、炉渣、矿粉等粉料储存量总量约78万吨，提升及入库、储存过程粉尘经布袋除尘器处理后无组织外排。则原料输送、储存过程产生的粉尘量115.2t/a，输送过程为密闭空间，其通过罐顶部排气孔逸散后经外部集气罩+软质垂帘四周围挡收集后经布袋除尘处理后排放，排放量为11.52t/a。分别经布袋除尘器（收集效率取80%）处理处理后由15m高排气筒高空排放（DA007、DA008、DA009），布袋除尘处理效率取99%。 项目原料及产品输送及储存运行时间为4800h/a ，项目粉尘产排情况见表 4-12、表4-13。 表4-12 本项目输送废气产生及排放情况 污染物; 产生总量; 有组织; 无组织; 排放量合计. 产生量; 产生速率; 产生浓度; 处理效率; 排放量; 排放速率; 排放浓度; 排放量; 排放速率. t/a; t/a; kg/h; mg/m3; t/a; kg/h; mg/m3; t/a; kg/h; t/a. DA007; 颗粒物; 3.84; 3.072; 0.64; 20.0; 99%; 0.0307; 0.006; 0.2; 0.768; 0.16; 0.799. DA008; 3.84; 3.072; 0.64; 20.0; 0.0307; 0.006; 0.2; 0.768; 0.16; 0.799. DA009; 3.84; 3.072; 0.64; 20.0; 0.0307; 0.006; 0.2; 0.768; 0.16; 0.799. 合计; 11.52; 9.216; 1.92; 60.0; 0.092; 0.049; 0.6; 2.304; 0.48; 2.396. # 输送过程无组织粉尘产生量为2.304t/a（0.48kg/h），定期派专人进行路面清扫、洒水，采取上述措施后运输扬尘量可减少70%，运输扬尘无组织排放量为0.61t/a（0.144kg/h） # （6）运输粉尘 # 项目物料运输主要为汽车运输和皮带运输，汽车运输时间段为9：00~11：30、14：00~17：30，汽车在运输过程不可避免地要产生扬尘，皮带为全密闭，皮带运输过程中不会产生粉尘。项目主要用平均载重30t的车辆进行运输，原料、成品年总运输量为186万吨，则全年空载、重载均为62000车次，车辆在厂区行驶距离按200m计。其计算公式如下： # 式中：Q——道路扬尘量，kg/km·辆； # V——车辆速度，10km/h； # M——车辆载重，t/辆，空载取15t/辆，满载取45t/辆； # P——路面灰尘覆盖率，取0.1kg/m2； 经计算，汽车运输扬尘产生量在空载与重载情况下分别为0.15kg/km·辆、0.38kg/km·辆，则运输扬尘产生量为5.42t/a（0.68kg/h）。现有厂区及邻近运输道路适当硬化，对运输车辆车身加盖，防止物料的洒落，定期派专人进行路面清扫、洒水，采取上述措施后运输扬尘量可减少70%，运输扬尘无组织排放量为1.63t/a（0.20kg/h）。 |

废气污染物产排情况

表4-12   本项目扩建全厂废气产排情况一览表

| 排放 形式 | 产排污环 节 | 污染物种类 | 污染物产生量和浓度 |  |  | 污染治理设施 |  |  |  | 污染物排放量和浓度 |  |  | 排放口基本情况 |  |  |  | 排放标准 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 产生浓度 mg/m3 | 产生量 |  | 风量 | 去除 效率 | 是否 可行 技术 | 处理工艺 | 排放浓度 mg/m3 | 排放量 |  | 编号及 名称 | 高 度 | 内 径 | 温 度 | 浓度 | 速率 |
|  |  |  |  | kg/h | t/a | m3/h | % |  |  |  | kg/h | t/a | / | m | m | ℃ | mg/m3 | kg/h |
| 有组 织 | 辊压 | 颗粒物 | 12.50 | 3.125 | 15 | 250000 | 99 | 是 | 布袋除尘器 | 0.13 | 0.031 | 0.15 | DA003 | 15 | 1.2 | 25 | 20 | / |
|  | 包装 | 颗粒物 | 2.31 | 0.136 | 0.36 | 40000 | 99 | 是 | 布袋除尘器 | 0.12 | 0.007 | 0.0036 | DA005 | 20 | 0.8 | 25 | 20 | / |
|  |  | 颗粒物 | 2.31 | 0.136 | 0.36 | 40000 | 99 | 是 | 布袋除尘器 | 0.12 | 0.007 | 0.0036 | DA006 | 15 | 0.7 | 25 | 20 | / |
|  | 生物质燃烧废气 | 颗粒物 | 66.77 | 0.33 | 0.4 | 4992 | 99 | 是 | 高效布袋除尘器 | 0.67 | 0.003 | 0.004 | DA010 | 20 | 0.5 | 25 | 50 | / |
|  |  | SO2 | 45.41 | 0.23 | 0.272 |  | / | 是 |  | 45.41 | 0.23 | 0.272 |  |  |  |  | 300 | / |
|  |  | NOx | 136.22 | 0.68 | 0.816 |  |  |  |  | 136.22 | 0.68 | 0.816 |  |  |  |  | 300 | / |
|  | 输送、储存 | 颗粒物 | 20.0 | 0.64 | 3.072 | 32000 | 99 | 是 | 布袋除尘器 | 0.2 | 0.006 | 0.0307 | DA007 | 15 | 0.5 | 25 | 20 | / |
|  | 输送、储存 | 颗粒物 | 20.0 | 0.64 | 3.072 | 32000 | 99 | 是 | 布袋除尘器 | 0.2 | 0.006 | 0.0307 | DA008 | 15 | 0.5 | 25 | 20 | / |
|  | 输送、储存 | 颗粒物 | 20.0 | 0.64 | 3.072 | 32000 | 99 | 是 | 布袋除尘器 | 0.2 | 0.006 | 0.0307 | DA009 | 15 | 0.5 | 25 | 20 | / |
| 无组 织 | 包装 | 颗粒物 | / | 0.068 | 0.18 | / | 70 | / | 密闭空间 | / | 0.068 | 0.18 | / | / | / | / | 0.5 | / |
|  | 散装 | 颗粒物 | / | 0.177 | 0.85 | / | 70 | / | 密闭空间 | / | 0.177 | 0.85 | / | / | / | / | 0.5 | / |
|  | 输送、储存 | 颗粒物 | / | 0.48 | 2.304 | / | 99 | 是 | 布袋除尘器 | / | 0.144 | 0.61 | / | / | / | / | 0.5 | / |
|  | 运输扬尘 | 颗粒物 | / | 0.68 | 5.42 | / | 70 | 是 | 车身加盖+洒水抑尘 | / | 0.2 | 1.63 | / | / | / | / | 0.5 | / |

表4-13   改扩建后全厂废气产排情况一览表

| 排放 形式 | 产排污环 节 | 污染物种类 | 污染物产生量和浓度 |  |  | 污染治理设施 |  |  |  | 污染物排放量和浓度 |  |  | 排放口基本情况 |  |  |  | 排放标准 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 产生浓度 mg/m3 | 产生量 |  | 风量 | 去除 效率 | 是否 可行 技术 | 处理工艺 | 排放浓度 mg/m3 | 排放量 |  | 编号及 名称 | 高 度 | 内 径 | 温 度 | 浓度 | 速率 |
|  |  |  |  | kg/h | t/a | m3/h | % |  |  |  | kg/h | t/a | / | m | m | ℃ | mg/m3 | kg/h |
| 有组 织 | 辊压 | 颗粒物 | 6.97 | 27.86 | 33.43 | 250000 | 99 | 是 | 布袋除尘器 | 4.47 | 1.116 | 5.358 | DA003 | 15 | 1.2 | 25 | 20 | / |
|  | 包装 | 颗粒物 | 2.31 | 0.136 | 0.36 | 40000 | 99 | 是 | 布袋除尘器 | 0.12 | 0.007 | 0.0036 | DA005 | 20 | 0.8 | 25 | 20 | / |
|  |  | 颗粒物 | 2.31 | 0.136 | 0.36 | 40000 | 99 | 是 | 布袋除尘器 | 0.12 | 0.007 | 0.0036 | DA006 | 15 | 0.7 | 25 | 20 | / |
|  | 生物质燃烧废气 | 颗粒物 | 66.77 | 0.33 | 0.4 | 4992 | 99 | 是 | 高效布袋除尘器 | 0.67 | 0.003 | 0.004 | DA010 | 20 | 0.5 | 25 | 50 | / |
|  |  | SO2 | 45.41 | 0.23 | 0.272 |  | 90 |  |  | 45.41 | 0.23 | 0.272 |  |  |  |  | 300 | / |
|  |  | NOx | 136.22 | 0.68 | 0.816 |  |  |  |  | 136.22 | 0.68 | 0.816 |  |  |  |  | 300 | / |
|  | 输送、储存 | 颗粒物 | 121.21 | 3.879 | 30.72 | 32000 | 99 | 是 | 布袋除尘器 | 0.2 | 0.006 | 0.0307 | DA007 | 15 | 0.5 | 25 | 20 | / |
|  | 输送、储存 | 颗粒物 | 121.21 | 3.879 | 30.72 | 32000 | 99 | 是 | 布袋除尘器 | 0.2 | 0.006 | 0.0307 | DA008 | 15 | 0.5 | 25 | 20 | / |
|  | 输送、储存 | 颗粒物 | 121.21 | 3.879 | 30.72 | 32000 | 99 | 是 | 布袋除尘器 | 0.2 | 0.006 | 0.0307 | DA009 | 15 | 0.5 | 25 | 20 | / |
| 无组 织 | 包装 | 颗粒物 | / | 0.068 | 0.18 | / | 70 | / | 密闭空间 | / | 0.068 | 0.18 | / | / | / | / | 0.5 | / |
|  | 散装 | 颗粒物 | / | 0.177 | 0.85 | / | 70 | / | 密闭空间 | / | 0.177 | 0.85 | / | / | / | / | 0.5 | / |
|  | 输送、储存 | 颗粒物 | / | 0.48 | 2.304 | / | 99 | 是 | 布袋除尘器 | / | 0.144 | 0.61 | / | / | / | / | 0.5 | / |
|  | 运输扬尘 | 颗粒物 | / | 0.68 | 5.42 | / | 70 | 是 | 车身加盖+洒水抑尘 | / | 0.2 | 1.63 | / | / | / | / | 0.5 | / |

|  | - 1.2、污染防治措施有效性分析 项目在物料装卸、输送、储存、辊压粉磨、球磨等环节中，几乎每道工序都伴随着粉尘的产生和排放。项目生产的特点就是物料处理量大，原料或成品输送转运输送环节多。因此，粉尘是最主要的污染物。 为了有效的控制粉尘的排放，减少其对周边环境的影响，本工程从工艺流程上尽量减少生产中的产尘环节，厂区内粉状物料的输送尽量采用斗式提升机等密闭式输送设备，对需要皮带运输的物料尽量降低物料落差，并加强皮带输送机的密闭，减少粉尘外逸；粉状物料储存采用密闭库（仓），下料口等位置做好密闭工作。 项目末端采用袋式除尘技术，其技术原理主要是利用纤维织物的过滤作用对含尘气体进行过滤，当含尘气体进入袋式除尘器后，颗粒大、比重大的粉尘，由于重力的作用沉降下来，落入灰斗，含有较细小粉尘的气体在通过滤料时，粉尘被阻留，气体得到净化。滤料使用一段时间后，由于筛滤、碰撞、滞留、扩散、静电等效应，滤袋表面积聚了一层粉尘，这层粉尘称为初层，在此以后的运动过程中，初层成了滤料的主要过滤层，依靠初层的作用，网孔较大的滤料也能获得较高的过滤效率。 本项目主要利用布袋除尘器对辊磨粉尘、包装粉尘、生物质燃烧废气、输送运输粉尘净化处理，主要污染物为颗粒物。其中颗粒物通常以细颗粒物（PM2.5及以下）为主，布袋除尘器对于颗粒物通过滤袋的拦截、扩散、静电等作用被有效捕集，一般净化效率可达到99%以上。 袋式除尘技术除尘效率高，但运行维护工作量较大，滤袋破损需及时更换。为避免潮湿粉尘造成糊袋现象，建设单位采用由防水滤料制成的滤袋，同时对布袋收集的粉尘全部进行回用。 根据《排污许可证申请与核发技术规范 工业窑炉》（HJ1121-2020）中废气可行技术表，采用高效袋式除尘对生物质燃烧废气进行处理属于可行技术；《排污许可证申请与核发技术规范 水泥工业》（HJ847-2017），本项目采用的高效布袋除尘器术是合理可行的。 1.3、废气环境影响分析 由上述计算可知，本项目颗粒物、SO2、NOx有组织排放满足《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013及2025修改单）、《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）限值；无组织排放通过工艺上采取密闭操作来减少生产中的无组织排放，输送尽量采用密闭式输送设备，粉料运输储存过程中通过封闭阻隔、洒水降尘等措施减少粉尘无组织的排放。根据现状监测，区域内TSP满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准要求，本项目采取上述处理措施后，各项废气均能达标排放，对周边环境影响较小。 1.4、非正常情况 非正常排放一般包括开停车、检修、环保设施不达标三种情况。 设备检修以及突发性故障（如区域性停电时的停车），企业会事先调整生产计划。因此，本项目非正常工况考虑废气环保设施运行不正常的情况，本报告按最不利的情况考虑，即废气处理装置完全失效，处理效率下降至0%。本项目非正常工况为各废气处理装置发生故障，发生频率约为1年一次，持续时间为60min。非正常工况废气处理装置污染物排放情况如下表。 表4-14 非正常工况废气排放情况 排气筒编号; 污染物名称; 持续时间min; 排放情况. 排放浓度mg/m3; 排放速率kg/h. DA003; 颗粒物; 60; 15.35; 3.838. DA004; 颗粒物; 60; 197.74; 11.667. DA005; 颗粒物; 60; 0.77; 0.045. DA006; 颗粒物; 60; 0.77; 0.045. DA007; 颗粒物; 60; 121.21; 3.879. DA008; 颗粒物; 60; 121.21; 3.879. DA009; 颗粒物; 60; 121.21; 3.879. DA010; 颗粒物; 60; 66.77; 0.333. SO2; 60; 45.41; 0.23. NOx; 60; 136.22; 0.68. 由上表可知，非正常工况下，排气筒颗粒物明显增加并超标。为防止生产废气非正常排放，企业必须加强废气处理设施的管理，定期检修，确保废气处理设施正常运行，在废气处理设备停止运行或出现故障时，产生废气的各工序也必须相应停止生产。由公司委派专人负责每日巡检废气处理装置，做好巡检记录并与之前的记录对照，若发现数据异常应立即停产并通报环保设备厂商对设备进行故障排查。 - 1.5、污染物核算量 表4-15本项目大气污染物有组织排放量核算表 序号; 编号; 污染物种类; 排放浓度（mg/m3）; 核算排放速率/（kg/h）; 核算年排放量/（t/a）. 一般排放口. 1; DA003; 颗粒物; 4.47; 1.116; 5.358. 2; DA005; 颗粒物; 0.12; 0.007; 0.0036. 3; DA006; 颗粒物; 0.12; 0.007; 0.0036. 4; DA007; 颗粒物; 0.2; 0.006; 0.0307. 5; DA008; 颗粒物; 0.2; 0.006; 0.0307. 6; DA009; 颗粒物; 0.2; 0.006; 0.0307. 7; DA010; 颗粒物; 0.67; 0.003; 0.004. 8; SO2; 45.41; 0.23; 0.272. 9; NOx; 136.22; 0.68; 0.816. 有组织排放总计. 排放口合计; 颗粒物; 5.461. SO2; 0.272. NOx; 0.816. - 表4-16大气污染物无组织排放量核算表 序号; 产污 环节; 污染物; 国家或地方污染物排放标准; 年排放量/（t/a）. 标准名称; 排放速率kg/h. 1; 包装; 颗粒物; 《水泥工业大气污染物排放标准》 （GB4915-2013及2025修改单） 中表 3 大气污染物无组织排放限值; 0.068; 0.18. 2; 散装; 颗粒物; 0.177; 0.85. 3; 输送、储存; 颗粒物; 0.144; 0.61. 4; 运输; 颗粒物; 0.2; 1.63. 无组织排放总计. 无组织排放总计; 颗粒物; 3.27. 表4-17大气污染年排放量核算表 序号; 污染物; 年排放量/（t/a）. 1; 颗粒物; 8.731. 2; SO2; 0.272. 3; NOx; 0.816. 1.6、监测计划 依据《排污单位自行监测技术指南总则》（HJ 819-2017）、《排污许可证申请与核发技术规范总则》（HJ942-2018）、《排污许可证申请与核发技术规范 水泥工业》（HJ847-2017），结合项目所在地环境特征，本项目运营期废气监测计划见下表。 表4-18 自行监测计划一览表 类别; 监测点位; 监测因子; 监测频次; 执行标准. 无组织废气; 厂界; 颗粒物; 1次/季; 《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013及2025修改单）. 有组织废气; DA003; 颗粒物; 1次/季. DA004; 颗粒物; 1次/季. DA005; 颗粒物; 1次/季. DA006; 颗粒物; 1次/季. DA007; 颗粒物; 1次/两年. DA008; 颗粒物; 1次/两年. DA009; 颗粒物; 1次/两年. DA010; 颗粒物、SO2、NOx; 1次/季; 《锅炉大气污染物排放标准》. 2、废水 - 2.1源强分析 本次改扩建不新增劳动定员，故不增加生活污水，改扩建项目用水主要为循环冷却水、车辆冲洗废水、抑尘用水。 # （1）循环冷却水 - 项目冷却水主要为辊压机、立式辊磨机、风机等设备单独冷却循环用水，依托现有循环水池循环使用，不外排；根据业主提供资料及项目可行性报告、节能评估报告，循环冷却水系统设计用水量为100m3/d，循环水损耗量按2%计，需定期补充新鲜水量为2m3/d、700m3/a。 # （2）车辆冲洗用水 项目涉及物料运输量较大，每次均需对进、出厂运输车辆进行冲洗（仅冲洗车身和轮胎）。项目运输车辆进、出车次约为188次/d，车辆冲洗水量为0.25m3/辆·次，则运输车辆冲洗用水量为47m3/d，15510m3/a，产污系数取0.8，废水产生量为37.6m3/d，12408m3/a。车辆冲洗废水经现有沉淀池收集沉淀后回用。 # （3）抑尘用水 - 项目堆棚、石膏库及厂内道路需定期洒水抑尘，堆棚洒水量约为5m3/d，石膏库洒水量约为2m3/d，道路洒水量约为1m3/d，则用水总量约为2400m3/a。该部分水全部蒸发消耗。 - 2.2依托现有沉淀池可行性分析 本项目全厂运输车辆冲洗废水量为47m3/d，运输车辆冲洗废水排入沉淀池中沉淀8小时后回用，现有沉淀池容积为60m3可满足全厂8小时的运输车辆冲洗废水量。运输车辆冲洗废水中污染物主要为泥沙，进入沉淀池经过8h的沉淀后，可去除大部分的悬浮物，上清液回用于车辆冲洗、抑尘用水，沉淀池底部沉渣清掏后外售处理。 - 2.3污染防治措施有效性分析 项目废水主要为车辆冲洗废水，经现有沉淀池沉淀处理后回用，不外排。循环冷却水系统定期补充新鲜水，损耗后无废水排放。抑尘用水全部蒸发消耗。现有沉淀池容积能满足车辆冲洗废水的处理需求，沉淀工艺可有效去除水中的悬浮物，项目车辆冲洗废水及抑尘用水无水质要求。因此项目沉淀池上清液可作为车辆清洗用水及抑尘用水回用。通过以上措施，项目废水可实现零排放，对周边水环境影响较小。 3、噪声 - 3.1噪声源强 本项目噪声污染源主要为设备噪声，包括辊式磨、选粉机等产生的噪声，针对上述主要声源，工程拟选用低噪声设备，同时对不同设备采取基座减振、合理布局、厂房隔声处理措施，各源强数据及采取相应防治措施后的排放源强见表4-19、4-20。 表4-20工业企业噪声源强调查清单（室外声源） 序号; 声源名称; 空间相对位置/m; 声源源强; 声源控制措施; 运行时段. X; Y; Z; （声压级/距声源距离）/（dB(A)/m）. 1; 厂区入口; 0; 0; 1.2; 65; /; 24. 2; 辊式磨; -160; 41; 1.2; 70; 基础减震; 24. 3; 选粉机; -194; 43; 1.2; 70; 24. 4; 破碎机; -196; 45; 1.2; 80; 24. 5; 振动筛-1; -187; 42; 1.2; 80; 24. 6; 振动筛-2; -181; 42; 1.2; 80; 24. 7; 振动筛-3; -173; 42; 1.2; 80; 24. 8; 烘干炉; -158; 40; 1.2; 80; 24. |
| --- | --- |

表4-21工业企业噪声源强调查清单（室内声源） 序号; 建筑物名称; 声源名称; 型号; 声源源强; 声源控制措施; 空间相对位置/m; 距室内边界距离/m; 室内边界声级/dB(A); 运行时段; 建筑物插入损失 / dB(A); 建筑物外噪声声压级/dB(A). 声功率级/dB(A); X; Y; Z; 东; 南; 西; 北; 东; 南; 西; 北; 东; 南; 西; 北; 建筑物外距离. 1; 厂区入口; 环境噪声; /; 65; /; 0; 0; 1.2; /; /; /; /; /; 24; /; /; /; /; /; /; /; /; /. 2; 1#磨房; 辊式磨; /; 85; 减震; -160; 41; 1.2; /; /; /; /; /; 24; 26.0; 26.0; 26.0; 26.0; 59.0; 59.0; 59.0; 59.0; 1. 3; 1#磨房; 选粉机; /; 80; 减震; -194; 43; 1.2; /; /; /; /; /; 24; 26.0; 26.0; 26.0; 26.0; 54.0; 54.0; 54.0; 54.0; 1. 4; 磨房; 给料机-1; /; 80; 减震; -196; 45; 1.2; /; /; /; /; /; 24; 26.0; 26.0; 26.0; 26.0; 54.0; 54.0; 54.0; 54.0; 1. 5; 磨房; 给料机-2; /; 80; 减震; -187; 42; 1.2; /; /; /; /; /; 24; 26.0; 26.0; 26.0; 26.0; 54.0; 54.0; 54.0; 54.0; 1. 6; 磨房; 给料机-3; /; 80; 减震; -181; 42; 1.2; /; /; /; /; /; 24; 26.0; 26.0; 26.0; 26.0; 54.0; 54.0; 54.0; 54.0; 1. 7; 1#磨房; 给料机-4; /; 80; 减震; -173; 42; 1.2; /; /; /; /; /; 24; 26.0; 26.0; 26.0; 26.0; 54.0; 54.0; 54.0; 54.0; 1. 8; 1#磨房; 烘干炉; /; 85; 减震; -158; 40; 1.2; /; /; /; /; /; 24; 26.0; 26.0; 26.0; 26.0; 59.0; 59.0; 59.0; 59.0; 1.

|  | - 3.2预测模式 根据项目建设内容及《环境影响评价技术导则—声环境》（HJ2.4-2021）的要求，项目环评采用的模型为《环境影响评价技术导则声环境》(HJ2.4.2021)附录A（规范性附录）户外声传播的衰减和附录B（规范性附录）中“B.1工业噪声预测计算模型”。 根据各声源噪声排放特点，并结合《环境影响评价技术导则声环境》（HJ2.4-2021），室内声源可采用等效室外声源声功率级法进行计算。设靠近开口处（或窗户）室内、室外某倍频带的声压级或A声级分别为Lp1和Lp2，若声源所在室内声场为近似扩散声场，则室外的倍频带声压级可按下式近似求出： （1）室内声源等效为室外声源声功率级计算方法 式中： Lp1—靠近开口处（或窗户）室内某倍频带的声压级或A声级，dB； Lp2—靠近开口处（或窗户）室外某倍频带的声压级或A声级，dB； TL—隔墙（或窗户）倍频带或A声级的隔声量，dB。 （2）计算某一室内声源靠近围护结构处产生的倍频带声压级或A声级： 式中： Lp1——靠近开口处（或窗户）室内某倍频带的声压级或A声级，dB； Lw——点声源声功率级（A计权或倍频带），dB，相关参数见表4-20； Q——指向性因数；通常对无指向性声源，当声源放在房间中心时，Q=1；当放在一面墙的中心时，Q=2；当放在两面墙夹角处时，Q=4；当放在三面墙夹角处时，Q=8，本项目取Q=1； R——房间常数；R=Sα/（1-α），S为房间内表面面积；α为平均吸声系数，取0.05； r——声源到靠近围护结构某点处的距离，m，相关参数见表4-20。 （3）所有室内声源在围护结构处产生的i倍频带叠加声压级： 式中： Lp1i（T）——靠近围护结构处室内N个声源i倍频带的叠加声压级，dB； Lp1ij——室内j声源i倍频带的声压级，dB； N——室内声源总数。 （4）户外声传播点声源几何发散衰减模式： 式中：Lp（r）——预测点处声压级，dB； Lp（r0）——参考位置r0处的声压级，dB； r——预测点距声源的距离； r0——参考位置距声源的距离。 （5）多个噪声源叠加的综合噪声计算公式如下： 式中：—多个噪声源叠加的等效噪声声级，dB（A）； —第I个噪声源的声级，dB（A）； —噪声源的个数 - 3.3、预测结果 以本项目生产线中心作为预测原点，厂界四周噪声预测结果如下表。 表4-22厂界预测结果 预测方位; 最大值点空间相对位置/m; 时段; 贡献值（dB(A)）; 标准限值（dB(A)）; 达标情况. X; Y; Z. 东侧; 177; 0; 1.2; 昼间; 45.53; 60; 达标. 177; 0; 1.2; 夜间; 45.53; 50; 达标. 南侧; -143; -221; 1.2; 昼间; 47.87; 60; 达标. -143; -221; 1.2; 夜间; 47.87; 50; 达标. 西侧; -339; 62; 1.2; 昼间; 41.91; 60; 达标. -339; 62; 1.2; 夜间; 41.92; 50; 达标. 北侧; -178; 158; 1.2; 昼间; 46.57; 60; 达标. -178; 158; 1.2; 夜间; 46.57; 50; 达标. 由上表可知，正常工况下，项目厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348.2008) 2类标准。 表4-23工业企业声环境保护目标噪声预测结果与达标分析表 序号; 声环境保护目标名称; 噪声现状值/dB(A); 噪声标准/dB(A); 噪声贡献值/dB(A); 噪声预测值/dB(A); 较现状增量/dB(A); 超标和达标情况. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间; 昼间; 夜间; 昼间; 夜间; 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. 1; 南侧居民点; 54; 45; 60; 50; 34.4; 34.4; 54.0; 45.4; 0.0; 0.4; 达标; 达标. 2; 东侧居民点; 70; 48; 70; 60; 20.2; 20.2; 70.0; 48.0; 0.0; 0.0; 达标; 达标. 由上表及上图可知.正常工况下，项目声环境保护目标噪声满足《声环境质量标准》(GB3096-2008) 2类标准。 - 3.4交通运输噪声 项目拟建成后，根据设计产量全年车辆空载、重载进出62000车次。车辆进出厂区过程中会对周边及沿线居民造成影响。 机动车噪声主要由发动机噪声、排气噪声、车体振动噪声、冷却制动系统噪声、传动机械噪声等声源组成，另外车辆行驶中引起的气流湍动、排气系统、轮胎与路面的摩擦等也会产生噪声；道路路面平整度状态变化亦使行驶的汽车产生整车噪声。 项目厂区门口道路为双向单车道，本次评价路宽取7m，根据湖南科比特亿美检测有限公司于2024年11月对本项目厂界东侧1m噪音监测数据昼间噪声为69dB，夜间噪声为48dB，本次预测取昼间背景值为69dB、夜间背景值为48dB。 本次采用《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）对户外噪声源几何发散衰减及环境因素衰减模式进行预测。 无指向性点声源几何发散衰减公式： 式中：—预测点处声压级，dB； —参考位置r0处的声压级，dB； —预测点距声源的距离； —参考位置距声源的距离。 各声源在预测点产生的合成声级采用以下计算模式： 表4-24项目交通噪声预测表 距路红线距离; 预测结果; 标准限值; 超标和达标情况. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. 10m; 70.59; 59.21; 70; 55; 超标; 超标. 30m; 69.55; 54.72; 达标; 达标. 50m; 69.27; 52.43; 达标; 达标. 80m; 69.13; 50.59; 达标; 达标. 100m; 69.09; 49.90; 达标; 达标. 130m; 69.05; 49.27; 达标; 达标. 150m; 69.04; 49.00; 达标; 达标. 根据上述预测，本项目拟建成后其交通噪声对周边及沿线居民的影响在距离道路红线30m处可达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）4a标准限值。 据分析，未采取任何措施的情况下，项目运营期间于道路红线30m范围内噪声超出《声环境质量标准》（GB3096-2008）4a标准限值要求，为减小其对周围环境的影响，提出以下建议： - 加强行车管理，在路段、路中处设置交通标志，限制夜间行车速度，在环境敏感点附近路段，应当设立相应的减速标志、设置减速带、禁鸣喇叭标志，强制禁止无汽车环保标志的车辆上路； - 加强交通管制，在车流量高峰期路口安排交警智慧交通，加大对违规行驶的处罚力度。 - 3.5噪声防治措施 为了保持该区域声环境质量，企业采取了相应的措施，确保周围环境不受影响，现有已采取以下防治措施： ①选用功能好、噪音低地生产设备。 ②设计中合理布局，以减轻各类声源对周围环境的影响。 ③加强生产设备的日常维修管理，并对老化和性能降低的旧设备进行及时更换，使其正常运行，以此降低摩擦，减少噪声强度。 ④噪声对岗位操作工人有一定影响，给施工人员佩戴耳塞，以减少噪声对施工人员的影响。 - 经以上处理措施处理后项目运营期噪声排放满足排放标准，对项目周边声环境影响不大。 - 3.6监测计划 依据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ 819-2017）、《排污许可证申请与核发技术规范 总则》（HJ 942-2018），结合项目所在地环境特征，本项目运营期噪声监测计划见下表。 表4-25项目噪声监测计划一览表 类别; 监测点位; 监测因子; 监测频次. 厂界环境噪声监测; 厂界四周1 m处; 等效连续A声级; 1次/季度. 4、 固体废物 - 4.1 固体废物产生及处置情况 本次改扩建不新增劳动定员，故不增加生活垃圾。本项目营运期固体废物除尘器除尘灰、沉淀池沉渣、废机油、含油抹布手套。生活垃圾产生量不变。 1、除尘器除尘灰 - 根据上述废气计算可知，本次技改项目布袋除尘器收集的除尘灰为317.02t/a，布袋除尘器除尘灰出料口均直接与物料密闭输送设施相连，直接返回生产工艺利用。 2、沉淀池沉渣 车辆冲洗废水中的悬浮物在沉淀池内形成沉渣，产生量约为55t/a，定期清理后外售处理。 3、废机油（HW08） 项目运营期间会定期对各机械设备进行检修维护，该过程会产生少量的废机油，本项目机械设备半年检修一次，每次替换废机油为60kg，则年废机油产生量约为0.12 t。根据《国家危险废物名录》（2021年），废机油属于危险废物中的废矿物油与含矿物油废物：车辆、轮船及其他机械维修过程中产生的废发动机油、制动器油、自动变速器油、齿轮油等废机油，其危险废物代码为HW08-900-214-08。委托第三方单位检修完成后，由检修方委托具有相关资质单位回收处理。 4、含油抹布手套 项目运营期间会定期对各机械设备进行检修维护，该过程会产生少量的含油抹布手套，含油介质（手套、抹布等）产生量约为15 kg/a。含油抹布及手套属于危险废物，其危险废物代码为HW49-900-041-49。委托第三方单位检修完成后，由检修方委托具有相关资质单位回收处理。 表4-26 本项目固废污染源情况表 固废名称; 产生量; 固废性质; 代码; 处理或处置措施. 除尘灰; 317.02t/a; 一般工业固废; /; 回收利用. 沉淀池沉渣; 55t/a; 一般工业固废; /; 外售. 废机油; 0.12 t/a; 危险废物; HW08，900-214-08; 由设备检修方完成设备检修后交由有资质单位处置. 含油抹布手套; 0.015 t/a; 危险废物; HW49，900-041-49. - 4.2 固体废物贮存分析 本环评建议项目一般固体废物存放在独立的一般固废暂存间。并应按相关规定加强堆放区的防雨和防渗漏措施，以免其随雨水渗漏而造成地下水体的污染。同时企业应按要求建立转运、处理台账制度。厂内严禁自行焚烧各类固废。 表4-27 固体废物贮存分析表 规定要求; 企业现状; 相符性. 《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）. ①固体废物贮存场所要有防火、防扬散、防流失、防渗漏、防雨措施；并加强固体废弃物的分类存放管理，确保各类固废分类存放于固废暂存间内，不散乱堆放。; 固废仓库做好分类储存管理、按相关要求做好“五防”措施; 相符. ②固体废物贮存场所在醒目处设置一个标志牌。固废环境保护图形标志牌按照《环境保护图形标志》（GB 15562.2-1995）规定制作。; 固废仓库设置标志标牌; 相符. ③企业应设置专门人员负责将废弃物运输到暂存间，进行分类堆放，在运输过程中，确保不撒漏、不混放。禁止一般工业固体废物和生活垃圾混入。; 固废入出库设置专人管理; 相符. ④建立档案制度：应将入场的一般工业固体废物的种类和数量以及检查维护资料，详细记录在案，长期保存，供随时查阅。固废暂存间的固废应及时处置，不得停留较长时间。禁止在厂区内焚烧各类固废。; 建立固废入出库档案; 相符. ⑤车间地面应收拾干净，各工段产生的废弃物应及时分类收集，不得外溢，及时转运。废弃物转运时，运输车辆需密闭，严禁泄漏。; 固废及时受纳转运至固废仓库; 相符. 综上所述，项目运营期产生的固体废物均能得到妥善有效的处置，对周边环境不会造成明显的影响。 - 5、地下水、土壤 - 本项目生产冷却水循环使用不外排，车辆清洗废水沉淀后循环使用。项目项目产生的废气经过有效处理后排放量不大，且不属于重金属等有毒有害物质，对土壤影响不大， 不会造成持久性污染；因此，正常工况下废气、废水达标排放，污染物不会通过大气沉降、地面漫流和垂直入渗等途径对所在区域地下水、土壤造成污染。一旦发生泄漏事故，将对所在区域地下水、土壤造成一定影响，因此建设单位须加强危险废物的维护管理工作，加强巡视，杜绝发生泄漏事故，一旦发生泄漏，在最短时间内及时启动，采取应急措施，例如及时清除更换污染区域的土壤，可避免进一步下渗污染，将土壤、地下水污染控制在小范围之内。 - 6、生态 - 根据现场踏勘，拟利用原厂区进行改扩建，本项目所在地块无国家重点保护动植物种类，无自然保护区和文物古迹等生态环境敏感点。根据工程污染分析，该项目运营期排放的污染物污染 负荷和排放量较小，因此，项目营运期排放的污染物对周围生态环境影响很小。 7、环境风险 1、风险源调查 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）附表B突发环境事件风险物质及临界量，及生态环境部办公厅2020年12月24日印发的《建设项目环境影响报告表编制 技术指南（污染影响类）（试行）》中具体编制要求“明确有毒有害和易燃易爆等风险物质和风险源分布及可能影响途径，并提出相应环境风险防范措施”，本项目主要环境风险物质为机油等。环境风险物质储存及分布情况详见下表。 表4-28本项目风险物质一览表 序号; 名称; 最大暂存量（t）; 有害成分; 分布情况. 1; 机油; 1; 矿物油; 五金仓库. 本项目各物质的临界量计算如下表。 表4-29本项目危险物质储存及分布情况一览表 序号; 名称; 最大贮存量（t）; 对应HJ/T 169－2018附录B中的物质名称; 临界量（t）; Q. 1; 机油; 1; 油类物质（矿物油类、如石油、汽油；生柴油等）; 2500; 0.0004. 合计; 0.0004. 根据《建设项目环境风险评价导则》（HJ/T 169-2018）附录C，判定项目危险物质数量与临界量比值Q＜1，项目环境风险潜势为Ⅰ，本项目不需要设置环境风险专项评价。 2、可能影响途径分析 本项目事故关键单元的风险识别见下表。 表4-30 风险环节识别 序号; 风险单元; 危险、有害因素分析结果. 危险、有害介质; 风险事件类型; 环境影响途径. 1; 五金仓库; 机油; 泄露、火灾引发次生环境风险; 大气、地表水. 3、环境风险防范措施 - （1）火灾引发次的生环境风险 机油泄漏在遇明火时易发生火灾。燃烧引起的后果不但会造成人员伤亡和财产损失，机油燃烧，烃类气体将直接进去大气环境，导致区域环境空气质量下降，且短时间内不易恢复，因此应尽可能从源头控制，加强风险意识，严格控制火源，避免火灾发生。同时应严禁将消防废水外排，当发生火灾时应及时堵截雨水排口。 - （2）机油泄漏环境风险事件分析 项目机油最大贮存量为1 t，暂存于五金仓库，本环评要求在油桶下设置托盘或是在仓库内设置围堰，如发生油桶破裂，导致泄漏，则会被拱背型围挡堵在车间内，不会泄漏至外环境，通过消防沙等方式收集处理即可，机油泄漏对周边环境影响较小，在可控制的范围内。 4、环境应急预案 根据《中华人民共和国突发事件应对法》、《关于印发<企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）>的通知》（环发[2015]4号），《关于进一步加强突发环境事件应急预案管理工作的通知》（湘环函[2017]107号）等相关要求，确保突发环境事件发生时能高效应对，从而降低环境事件风险，项目应编制突发环境事件应急预案。 8、其他环境管理要求 项目应将环境管理纳入日常管理中，根据环境保护的有关规定和企业自身特点，制定环境管理的具体内容。提出如下要求及建议： ①进一步完善安全环保科，确保环境管理工作人员的聘任。于各车间设置环保专干，负责本部门环保设施的使用、管理和检查，保证环保设施处于最佳状态。环保专干应每周对所辖范围内的环保设备工作情况进行至少一次巡回检查，并参加公司环保会议和污染事故调查，上交本部门出现的污染事故报告，并建立运行记录台账。 ②建立环保档案，包括环评报告、环保工程验收报告、污染源监测报告、环保设备运行记录以及其它环境统计资料，掌握企业排污情况的污染现状，贯彻预防为主的方针，发现问题，及时采取措施。汇总、编报环保年度计划及规划，并监督、检查执行情况，定期向当地环境保护行政主管部门汇报。 ③控制和预防污染，加强生产设备的管理与维护，严防跑冒滴漏和非正常工况事故的发生，确保环保设施正常运行和达标排放。每月考核一次污染治理设施的运行情况，并指定专人负责对环保设备的大、中修的质量验收。 ④增强职工的环保意识，有组织、有计划地对全厂干部和职工进行环保技术及清洁生产培训，对环境保护的先进经验、先进技术进行推广和应用，将清洁生产纳入生产规范化管理，不断完善节水、节能、降耗的具体措施。 ⑤将环境管理指标落实到每个生产和管理岗位，制订厂区环境保护规划，提出环境保护目标，制订和完善环保考核制度和有关奖罚规定。 ⑥认真对待和组织突发性污染事故的善后处理，追查事故原因，杜绝事故遗留隐患，并参照企业管理规章，提出对事故责任人的处理意见，上报公司管理层。 ⑦根据建设单位项目“三同时”原则，在项目建设过程中，环境污染防治设施应与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用。 ⑧建设单位应建立自行监测质量管理制度，按照相关技术规范要求做好监测质量保证与质量控制，做好与监测相关的数据记录，按照规定进行保存，并依据相关法规向社会公开监测结果。 ⑨加强建设项目的环境管理，根据本报告提出的污染防治措施和对策，制定出切实可行的环境污染防治办法和措施；做好环境教育和宣传工作，提高各级管理人员和操作人员的环境保护意识，加强员工对环境污染防治的责任心，自觉遵守和执行各项环境保护的规章制度；加强与环境保护管理部门的沟通和联系，主动接受环境管理主管部门的管理、监督和指导。 9、排污口规范化设置 排污口规范化根据《关于开展排放口规范化整治工作的通知》（国家环境保护总局环发[1999]24号）文件的要求，一切新建、改建的排污单位以及限期治理的排污单位，必须在建设污染治理设施的同时，建设规范化排污口。因此，建设单位在投产时，各类排口必须规范化建设和管理，而且规范化工作应于污染治理同步实施，即治理设施完工时，规范化工作必须同时完成，并列入污染物治理设施的验收内容。同时要求按照国家环保总局制定的《环境保护图形标志实施细则（试行）》的规定，设置与排污口相应的图形标志牌。 （1）排气筒设置采样口，并具备采样监测条件，排放口附近树立图形标志牌；评价提出对现有污水总排口进行规范化整改建设。 （2）排污口管理。建设单位应在各个排污口处树立标志牌，并如实填写《中华人民共和国规范化排污口标记登记证》，由环保部门签发。环保主管部门和建设单位可分别按以下内容建立排污口管理的专门档案：排污口性质和编号；位置；排放主要污染物种类、数量、浓度；排放去向；达标情况；治理设施运行情况及整改意见。 10、项目改建前后三本账 表4-31 项目改建前后主要污染物“三本账”汇总表（单位：t/a） 类型; 污染物; 现有工程排放量; 本项目; 以新带老削减量; 扩建后总排放量; 排放曾建量. 产生量; 削减量; 排放量. 废水; 废水量; 0; 0; /; 0; 0; 0; 0. CODCr; 0; 0; /; 0; 0; 0; 0. BOD5; 0; 0; /; 0; 0; 0; 0. SS; 0; 0; /; 0; 0; 0; 0. 氨氮; 00; 0; /; 0; 0; 0; 0. 总氮; 0; 0; /; 0; 0; 0; 0. 动植物油; 0; 0; /; 0; 0; 0; 0. 废气; 颗粒物; 3.833; 136.55; 127.819; 8.731; 3.833; 8.731; +4.898. SO2; 0; 0.272; 0; 0.272; 0; 0.272; +0.272. NOx; 0; 0.816; 0; 0.816; 0; 0.816; +0.816. 固体废物; 生活垃圾; 13.04; 0; 0; 0; 0; 13.04; 0. 一般固体废物; 310; 372.02; 0; 372.02; 310; 372.02; +62.02. 危险废物; 0.11; 0.135; 0; 0.135; 0.11; 0.135; +0.135. 11、环保投资估算 本项目环保投资组成及投资估算一览表见下表。 表4-32 项目环保投资估算一览表 类别; 环境保护措施; 投资估算（万元）; 备注. 废气; 辊压废气; 设一套布袋除尘器，粉尘经处理后由15m排气筒高空排放; 0; 依托现有. 球磨废气; 设2套布袋除尘器，粉尘经处理后由25m排气筒高空排放; 6; 新增一套布袋除尘器. 包装废气; 设2套布袋除尘器，粉尘经处理后分别由20m、15m排气筒高空排放; 0; 依托现有. 储存废气; 新建3个储存库粉尘分别设布袋除尘器，处理后分别经15m排气筒高空排放; 30; 新增3套. 布袋除尘器处理后无组织外排; 0; 依托现有. 生物质燃烧废气; 设有布袋除尘器，处理后由20m高排气筒高空排放; 10; 新增. 散装废气; 密闭空间; 0; 依托现有. 运输扬尘; 采取道路硬化、洒水、车身加盖等措施; 0; 依托现有. 废水; 车辆冲洗废水; 经沉淀池（60m3）沉淀后回用; 0; 依托现有. 设备冷却水; 经循环水池收集，全部循环回用; 0; 依托现有. 噪声; 生产设备设置减震垫; 2. 固废; 垃圾桶、一般固废间、危废暂存间; 0; 依托现有. 合计; 48. |
| --- | --- |

五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口（编号、名称）/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 辊压废气DA003 | 颗粒物 | 布袋除尘器+15m排气筒 | 《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013及2025修改单） |
|  | 水泥磨废气DA004 | 颗粒物 | 布袋除尘器+25m排气筒 |  |
|  | 包装废气DA005 | 颗粒物 | 布袋除尘器+20m排气筒 |  |
|  | 包装废气DA006 | 颗粒物 | 布袋除尘器+15m排气筒 |  |
|  | 储存粉尘DA007 | 颗粒物 | 布袋除尘器+15m排气筒 |  |
|  | 储存粉尘DA008 | 颗粒物 | 布袋除尘器+15m排气筒 |  |
|  | 储存粉尘DA009 | 颗粒物 | 布袋除尘器+15m排气筒 |  |
|  | 生物质燃烧废气DA010 | 颗粒物、SO2、NOx | 高效布袋除尘器+20m排气筒 | 《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014） |
|  | 散装粉尘 | 颗粒物 | 密闭空间 | 《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013及2025修改单） |
|  | 储存粉尘 | 颗粒物 | 布袋除尘器 |  |
|  | 运输粉尘 | 颗粒物 | 车身加盖+洒水抑尘 |  |
| 地表水环境 | 车辆冲洗废水 | SS | 经现有沉淀池（60m3）沉淀后回用，不外排 | / |
|  | 设备冷却水 | SS | 经现有循环水池收集，全部循环回用 |  |
| 声环境 | 设备噪声 | 等效连续A声级 | 选用低噪声设备，安装过程中采取减振措施；厂区合理布局、高噪声设备远离厂界。 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）2类、4类标准 |
| 电磁辐射 | / | / | / | / |
| 固体废物 | - 沉淀池沉渣暂存于现有48m2的一般固废暂存间中，集中收集后外售综合利用，储存过程满足相应防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求；布袋除尘器除尘灰直接返回生产工艺利用；检修产生的废机油、含油废抹布由第三方检修单位完成检修工作后交由有危废处置资质的单位处置，项目固体废物储存过程执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）、《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求。 |  |  |  |
| 土壤及地下水污染防治措施 | 厂区地面硬化、防渗 |  |  |  |
| 生态保护措施 | / |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | 1、建设单位应加强管理，完善消防设施。 2、项目机油存储容器定期检查其密闭性，检查的重点为有无认为破坏，有无泄漏，做到有问题及时发现，及时处理。 3、项目区内建立禁烟、禁火等标识。 4、危险废物在厂区使用专用容器，并将收集容器贴上标签，存储于危废暂存间内。危废暂存间设置“四防”措施。危废暂存间必须派专人进行管理，并严格执行危废暂存间的管理制度，降低管理产生的风险。危废暂存间应按照要求进行地面硬化、防渗、防泄漏措施。 5、加强职工的安全教育，提高安全防范风险的意识。 6、定期对废气排放口的污染物浓度进行监测，加强环境保护管理。 |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | 1、排污许可要求 根据《固定污染源排污许可分类管理名录（2019）》和企业现有排污许可，企业属于简化管理单位，企业改扩建后，需进行相关内容的变更。 2、排污口规范化管理 建设单位应如实填写《中华人民共和国规范化排污口标志登记证》的有关内容，由环保主管部门签发登记证。建设单位应把排污口情况如排污口的性质、编号、排污口的位置以及主要排放的污染物的各类、数量、浓度、排放规律、排放去向以及污染治理实施的运行情况建档管理，并报送环保主管部门备案。建设单位应该在排放口处设立或挂上标志牌，标志牌应注明污染物名称以警示周围群众，执行《环境图形标准排污口（源）》（GB 15563-1995），详见下表5-1。 表5-1 各排污口（源）标识牌设置一览表 项目; 污水排放口; 噪声排放源; 废气排放口; 一般固体废物堆场; 危险废物暂存间门口. 图形 符号. 形状; 正方形边框; 正方形边框; 正方形边框; 三角形边框; 三角形边框. 背景颜色; 绿色; 绿色; 绿色; 黄色; 黄色. 图形颜色; 白色; 白色; 白色; 黑色; 黑色. 3、环保投资 本项目总投资500万元，其中环保总投资48万元，约占固定资产的9.6%，具体明细见下表。 |

# 六、结论

祁阳市祁峰建材有限公司位于湖南省祁阳市长虹街道办事处爱国村四组，建设项目符合国家产业政策，其厂址选择基本可行、厂区布局合理。采用的污染防治措施技术可行，可确保废水、废气、噪声达标排放，固废妥善处置。只要在工程建设中，严格执行建设项目环境保护“三同时”管理制度，使各项环保治理措施得以落实，在工程运行过程中加强生产环境管理，从环境保护角度论证，本项目的建设是可行的。

# 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 颗粒物 | 3.833 | / | / | 8.731 | 3.833 | 8.731 | +4.898 |
|  | SO2 | 0 | / | / | 0.272 | 0 | 0.272 | +0.272 |
|  | NOx | 0 | / | / | 0.816 | 0 | 0.816 | +0.816 |
| 废水 | 化学需氧量 | / | / | / | 0 | / | 0 | 0 |
|  | 氨氮 | / | / | / | 0 | / | 0 | 0 |
|  | 五日生化需氧量 | / | / | / | 0 | / | 0 | 0 |
|  | 总氮 | / | / | / | 0 | / | 0 | 0 |
|  | 悬浮物 | / | / | / | 0 | / | 0 | 0 |
|  | 动植物油 | / | / | / | 0 | / | 0 | 0 |
| 一般工业 固体废物 | 除尘灰 | 260 | / | / | 317.02 | 260 | 317.02 | +57.02 |
|  | 沉淀池沉渣 | 50 | / | / | 55 | 50 | 55 | +5 |
| 危险废物 | 废机油（HW08） | 0.1 | / | / | 0.12 | 0.1 | 0.12 | +0.02 |
|  | 含油抹布手套 | 0.01 | / | / | 0.015 | 0.01 | 0.015 | +0.005 |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①废气污染物排放量单位：t/a；废水污染物排放量单位：t/a。固体废物污染物排放量单位：t/a