祁阳市城区声环境功能区划分方案

为进一步规范环境噪声管理，强化噪声污染防治，改善城区声环境质量，根据《中华人民共和国环境噪声污染防治法》和《声环境功能区划分技术规范》(GB/T15190-2014)等有关规定，结合祁阳市城区发展规划和建设现状，特制定本方案。

一、划分依据

《中华人民共和国环境噪声污染防治法》；《关于加强和规范声环境功能区划分管理工作的通知》（环办大气函〔2017〕1709号）；《声环境质量标准》（GB3096—2008）；《声环境功能区划分技术规范》（GB/T15190—2014）；《城市用地分类与规划建设用地标准》（GB50137—2011）；《祁阳县城市总体规划（2001—2020）》（2012年修改）；《祁阳县土地利用总体规划（2006—2020年）》（2015年修订版）。

二、划分原则

（一）保护环境。有效控制噪声污染程度和范围，提高声环境质量，保障城市居民生活、学习和工作场所的安静。

（二）结合现状。以城市总体规划为指导，根据区域现状和规划用地的主导功能确定噪声管控分区。在不违背区域主导功能的前提下，结合城市规划布局调整等客观因素，可对个别地带作特殊处理，如“大区划分、小区管理”等。

（三）便于管理。充分考虑城市噪声污染现状，管理宜紧不宜松，便于城市统一管理和环境噪声综合整治，有效控制噪声污染，提高声环境质量。

（四）依据规划。以《祁阳县城市总体规划（2001—2020）》（2012年修改）为依据，根据规划用地的主导功能、用地现状等情况划分城市声环境功能区。

（五）科学划分。既严格遵守《声环境功能区划分技术规范》（GB/T15190—2014），又充分结合城市实际情况，做到科学合理划分，促进经济、环境、社会协调发展。

三、适用范围

本方案适用于祁阳市城区的声环境管理，具体区域范围是：东至环城东路（规划），西至浯溪水厂西侧约350米，北至环城北路（规划）、祁阳站，南至南峰路（规划）、阳明路（规划），总面积约36.46平方公里。

四、声环境功能区类别及噪声限值

（一）声环境功能区类别

0类声环境功能区：指康复疗养区等特别需要安静的区域。

1类声环境功能区：指以居民住宅、医疗卫生、文化教育科研设计、行政办公为主要功能，需要保持安静的区域。

2类声环境功能区：指以商业金融、集市贸易为主要功能，或者居住、商业、工业混杂，需要维护住宅安静的区域。

3类声环境功能区：指以工业生产、仓储物流为主要功能，需要防止工业噪声对周围环境产生严重影响的区域。

4类声环境功能区：指交通干线两侧一定距离之内，需要防止交通噪声对周围环境产生严重影响的区域，以及公共交通枢纽和铁路场站。包括4a类和4b类两种类型：4a类为高速公路、一级公路、二级公路、城市快速路、城市主干路、城市次干路两侧区域；4b类为铁路干线两侧区域。

（二）环境噪声限值

对各类声环境功能区，应执行下表列出的环境噪声等效声级限值。

单位：dB（A）

| 声环境功能区类别 |  | 昼间 （6:00—22:00） | 夜间 （22:00—6:00） |
| --- | --- | --- | --- |
| 0类 |  | 50 | 40 |
| 1类 |  | 55 | 45 |
| 2类 |  | 60 | 50 |
| 3类 |  | 65 | 55 |
| 4类 | 4a类 | 70 | 55 |
|  | 4b类 | 70 | 60 |

五、划分情况

（一）城区声环境功能区

祁阳市城区声环境功能区的划分范围总面积为36.46km2，其中：划定1类声环境功能区3个，面积5.18km2，占总面积的14.21%；划定2类声环境功能区6个，面积22.69m2，占总面积的62.23%；划定3类声环境功能区1个，面积7.65km2，占总面积的20.98%；划定4类声环境功能区面积0.94km2，占总面积的2.58%。

各类公路及城市道路交通干线38条（其中城市主干道路13条、城市次干道路25条），公共交通枢纽3处，铁路场站1处。对城区道路、铁路交通干线边界线外一定距离内的区域，划定为4类声环境功能区，确定距离的方法是：相邻区域为1类声环境功能区，距离为50m；相邻区域为2类声环境功能区，距离为35m；相邻区域为3类声环境功能区，距离为20m。

临街建筑高度达三层楼房以上（含三层）时，将临街建筑面向交通干线一侧至交通干线边界线的区域划定为4类声环境功能区。

城区声环境功能区的具体划分情况见附件。

（二）乡村区域声环境管理

根据《声环境质量标准》（GB3096—2008），对未列入城区规划范围内的乡村，应按以下要求参照声环境功能区的规定进行管理：

1.位于乡村的康复疗养区执行0类声环境功能区的规定；

2.村庄原则上执行1类声环境功能区的规定，工业活动较多的村庄以及由交通干线经过的村庄（指执行4类声环境功能区要求以外的地区）可局部或全部执行2类声环境功能区的规定；

3.集镇执行2类声环境功能区的规定；

4.独立于村庄、集镇之外的工业、仓储集中区执行3类声环境功能区的规定；

5.位于交通干线两侧一定距离内（参考GB／T15190－2014第8.3条规定）的噪声敏感建筑物执行4类声环境功能区的规定。

六、其他规定

（一）对于声环境功能区的管控，除了依据其划分情况，也可根据实际情况，以“大区划分、小区管理”为原则，当在低级别的声环境功能区发现存在声环境敏感目标时，应从严执行相应高级别的声环境标准。

（二）本方案自公布之日起施行，原则上每五年更新一次，由永州市生态环境局祁阳分局负责解释。

附件：1.祁阳市城区声环境功能区划分情况表

2.祁阳市城区道路交通干线声环境功能区划分情况表

3.祁阳市城区铁路交通干线声环境功能区划分情况表

4.祁阳市城区声环境功能区划分示意图

附件1

祁阳市城区声环境功能区划分情况表

一、西片区声环境功能区

| 功能区 类别 | 区域 编号 | 地理边界范围 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1类 | 101 | 祁阳大道—熊飞路—永兴路—复兴路—金盆西路—支七路（西南片区）—银岭路—长虹路—湘江南岸（滨江路南侧）—湘江西侧沿线—浯溪水厂西侧约350米—人民西路—栖霞路—盘龙西路—纵一路（西区）—祁峰路—祁阳大道 | 划分范围内不包含4类声环境功能区 |
| 2类 | 201 | 浯溪北路—环城北路—车站东路—中兴路—站前路—站前广场西南角—站前广场西北角—支一路（西区）—支三路（西区）—环城北路—纵三路（县城西区）—祁峰路—祁阳大道—盘龙西路—中兴路—永胜路—祁阳大道—熊飞路—永兴路—复兴路—金盆西路—支七路（西区南部）—银岭路—湘江南岸—浯溪北路 |  |
| 4a类 | 火车站客运枢纽（规划）402 | 火车站客运枢纽（规划）+50m范围 | / |
| 4b类 | 祁阳站401 | 祁阳站边界线+50m范围 | / |

二、老城区声环境功能区

| 功能区 类别 | 区域 编号 | 地理边界范围 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2类 | 202 | 环城北路和浯溪北路交汇点—浯溪北路—沿江路—污水处理厂—总规红线边界线—环城北路和浯溪北路交汇点 | 划分范围内不包含4类声环境功能区 |

三、东江片区声环境功能区

| 功能区 类别 | 区域 编号 | 地理边界范围 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1类 | 103 | 环城东路—北斗路—梅泉路—工字街—玉梅路—桃李路—陶铸路—工字街—天马路与中通路交汇处—中通路—风华路—陶铸路—福田路—梅泉路—工字街—环城东路 | 划分范围内不包含4类声环境功能区 |
| 2类 | 203 | 环城东路—北斗路—梅泉路—工字街（或总规红线边界线）—玉梅路—桃李路—陶铸路—工字街—湘江沿岸—祁水—北斗路与环城东路交界点—环城东路 |  |
| 2类 | 204 | 梅泉路—桃李路—陶铸路—风华路—湘江沿岸—东江片区南侧红线—天马路—福田路—梅泉路 |  |

四、浯洲公园声环境功能区

| 功能区 类别 | 区域 编号 | 地理边界范围 |
| --- | --- | --- |
| 1类 | 102 | 浯洲公园（湘江中小岛） |

五、浯溪新区声环境功能区

| 功能区 类别 | 区域 编号 | 地理边界范围 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2类 | 205 | 祁阳大道—阳明路—汽车南站西侧外50m—祁阳大道—明光路—汇安路—唐家岭路—栖霞南路—浯溪新区控规红线—小江路—宁家山路—元结路—湘江沿岸（浯溪新区控规红线）—祁阳大道 | 划分范围内不包含4类声环境功能区 |
| 4a类 | 汽车南站403 | 汽车南站边界线+50m范围 | / |

六、祁阳高新区声环境功能区

| 功能区 类别 | 区域 编号 | 地理边界范围 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2类 | 206 | 祁阳大道—长流路—渡香路—灯塔路—浯溪南路——真卿路—水亦香路—元结路—长元路—经开区控规红线—民生南路—元结路南侧道路—祁阳高新区湘江东岸沿线—湘江岸线—祁阳大道 | 划分范围内不包含4类声环境功能区 |
| 3类 | 301 | 祁阳大道—南峰路—祁阳高新区控规红线—南峰路—浯溪南路—阳明路—水亦香路—祁阳高新区控规红线—南峰路—祁阳高新区控规红线—码头东南角—阳明路—滨江路—祁阳高新区湘江东岸—湘江沿线—元结路南侧道路—民生南路—祁阳高新区控规红线—长元路—元结路—水亦香路—真卿路—渡香路—长流路—祁阳大道 |  |
| 4a类 | 码头404 | 码头边界线+50m范围 | / |

附件2

祁阳市城区道路交通干线声环境功能区划分情况表

| 序号 | 道路 类型 | 道路 名称 | 起止地点 | 路面 宽度 （m） | 声环境功能区类别 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 主干道路 | 祁阳大道 | 站前路—环城北路 | 50 | 4a |  |
| 2 |  | 祁阳大道 | 环城北路—沿江路 | 80 | 4a |  |
| 3 |  | 祁阳大道 | 沿江路—明光路 | 50 | 4a |  |
| 4 |  | 金盆路 | 民生南路—浯溪北路 | 30 | 4a |  |
| 5 |  | 阳明路 | 栖霞路—滨江路 | 26 | 4a | 规划 |
| 6 |  | 灯塔路 | 滨江路—浯溪新区西侧控规红线 | 40 | 4a |  |
| 7 |  | 金盆西路 | 浯溪北路—栖霞路 | 60 | 4a |  |
| 8 |  | 陶铸路 | 兴浯路—福田路 | 30 | 4a |  |
| 9 |  | 盘龙西路 | 浯溪北路—栖霞路 | 36 | 4a |  |
| 10 |  | 浯溪北路 | 沿江路—环城北路 | 34 | 4a |  |
| 11 |  | 民生路 | 环城北路—南峰路 | 40、30 | 4a | 部分未建 |
| 12 |  | 浯溪南路 | 沿江路—南峰路 | 40 | 4a |  |
| 13 |  | 栖霞路 | 唐家岭路—环城北路 | 40、30 | 4a | 部分未建 |
| 14 | 次干道路 | 晨光路、天马路、福田路、望洲路、水亦香路、渡香路、南峰路、长流路、真卿路、元结路、万寿路、滨湖路、平安西路、人民路、长虹路、祁峰路、站前路、甘泉路、兴浯路、新兴路、复兴路、沿江路、金芝路、椒山路、滨江路等25条次干道路 |  |  | 4a类 | 部分规划未建 |
| 备注 |  | 1.对道路交通干线边界线外一定距离内的区域，划定为4a类声环境功能区，确定距离的方法是：相邻区域为1类声环境功能区，距离为50m；相邻区域为2类声环境功能区，距离为35m；相邻区域为3类声环境功能区，距离为20m。 2.临街建筑高度达三层楼房以上（含三层）时，将临街建筑面向交通干线一侧至交通干线边界线的区域划定为4a类声环境功能区。 3.城市道路边界线的界定：各级市政道路与人行道的交界线。 4.高速公路边界线的界定：公路用地外缘＋30m。 |  |  |  |  |

附件3

祁阳市城区铁路交通干线声环境功能区划分情况表

| 类型 | 名称 | 声环境功能区类别 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 高速 铁路 | 湘桂铁路 | 4b类 |  |
| 备注 | 1.对铁路交通干线边界线外一定距离内的区域，划定为4b类声环境功能区，确定距离的方法是：相邻区域为1类声环境功能区，距离为50m；相邻区域为2类声环境功能区，距离为35m；相邻区域为3类声环境功能区，距离为20m。 2.临街建筑高度达三层楼房以上（含三层）时，将临街建筑面向交通干线一侧至交通干线边界线的区域定划为4b类声环境功能区。 3.高速铁路边界线的界定：铁路线路路堤坡脚外缘+10m。 4.其他铁路边界线的界定：铁路线路路堤坡脚外缘+8m。 |  |  |

附件4

祁阳市城区声环境功能区划分示意图