建设项目环境影响报告表

（报批稿）

项目名称：            骥村肥源农业产业园项目

建设单位：       新田县肥源林下种养殖农民专业合作社

编制日期：2020年7月

国家生态环境部制

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1.	项目名称——指项目批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

2.	建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3.	行业类别——按国标填写。

4.	总投资——指项目投资总额。

5.	主要环境保护目标——指项目区周围一定范围内集中居民住宅楼、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6.	结论与建议——给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其它建议。

7.	预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8.	审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

目  录

一、建设项目基本情况	1

二、建设项目所在自然环境简况	7

三、环境质量状况	10

四、评价适用标准	13

五、建设项目工程分析	15

六、项目主要污染物产生及预计排放情况	25

七、环境影响分析	26

八、建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果	45

九、结论与建议	46

附图：

附图1：项目地理位置示意图；

附图2：项目周边环境敏感目标分布图；

附图3：项目规划图；

附图4：现状监测点位图；

附图5：饮用水水源保护区范围图；

附图6：项目现场照片

附图7：项目种植分区及排水路径示意图。

附件：

附件1：环评委托书；

附件2：企业营业执照；

附件3：县发改文件；

附件4：现状监测监测报告及质保单；

附件5：专家评审意见；

附件6：专家签到表。

附表：

附表1：建设项目审批基础信息表；

附表2：建设项目大气环境影响评价自查表；

附表3：建设项目地表水环境影响评价自查表；

附表4：建设环境风险影响评价自查表。

# 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 骥村肥源农业产业园项目 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 新田县肥源林下种养殖农民专业合作社 |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 石中华 |  |  | 联系人 | 石中华 |  |  |
| 通讯地址 | 湖南省永州市新田县骥村镇肥源村 |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 15274626212 |  | 传 真 | / | 邮编 | 425702 |  |
| 建设地点 | 湖南省永州市新田县骥村镇肥源村 |  |  |  |  |  |  |
| 立项审批部门 | / |  |  | 批准文号 | / |  |  |
| 建设性质 | 新建 |  |  | 行业类别 及代码 | A011 谷物种植 A015 水果种植 A017 中药材种植 |  |  |
| 占地面积 （m2） | 533600m2 |  |  | 绿化面积 （m2） | / |  |  |
| 总投资 （万元） | 150 | 环保投资 （万元） |  | 9.5 | 环保投资占总投资比例（%） |  | 6.3 |
| 评价经费 （万元） | / | 预计投产日期 |  |  | 2021年3月 |  |  |
| 工程内容及规模: （一）项目由来 为加快实现致富奔小康的步伐，2020年新田县县委、县政府统一部署，将肥源村列为产业园建设示范村。为了更好的让村集体、村民利益最大化，运用好国家脱贫政策，推行“三变改革”的政策，结合肥源村实际情况，肥源村委决定以村两委为经营主体，成立新田县肥源林下种养殖农民专业合作社，依托股份有限公司龙头企业走共同富裕道路。 根据县委、县政府的部署，新田县肥源林下种养殖农民专业合作社拟在肥源村建设骥村肥源农业产业园项目，农业产业园以水稻种植为基础，实行特色水果种植兼种中药材的模式，不断增大收入，减少投入，逐步实现花小钱做大事，目标就是有村集体的企业，不断发展成为企业撬动壮大村集体经济发展，全面带动村里乡村振兴，乡村旅游等产业链条，最终实现休闲旅游、特色景观为一体化的美丽乡村。 农业产业园项目总投资150万元，将建设500亩优质水稻农田、300亩特色水果果园和套种中草药300亩，配套建设道路2.7km，配套渠道2km、人行道2km、机耕道3km等。 根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》、《国务院关于修改<建设项目环境保护管理条例>的决定》、《关于修改<建设项目环境影响评价分类管理名录>部分内容的决定》（生态环境部令 第1号）相关规定，“新田县肥源林下种养殖农民专业合作社骥村肥源农业产业园项目”属“四十七、农业、林业、渔业——148、农产品基地项目（含药材基地）”类别，因项目涉及饮用水水源保护区，需编制环境影响报告表。因此，新田县肥源林下种养殖农民专业合作社委托本环评单位对该项目进行环境影响评价工作。接受委托后，我公司立即组织有关技术人员进行现场踏勘、资料收集等前期工作，并按照环境保护有关法律法规及环评有关技术规范要求，编制完成了《新田县肥源林下种养殖农民专业合作社骥村肥源农业产业园项目环境影响报告表》，供建设单位上报永州市生态环境局新田分局审批。 （二）项目概况 2.1基本情况 项目名称：骥村肥源农业产业园项目； 建设单位：新田县肥源林下种养殖农民专业合作社； 占地面积：533600平方米； 项目性质：新建； 项目投资：150万元，环保投资9.5万元； 劳动定员及工作制度：劳动定员20人，均不在厂区食宿；年工作300天，采用一班8小时制。 2.2工程建设内容 项目工程内容包括主体工程，辅助工程，公用工程及环保工程；主要建设内容为农田种植区和果树、中草药套种区，具体内容见表1-1。 表1-1 项目建设内容及规模 序号; 项目类别; 建设内容; 工程规模及功能. 1; 主体工程; 农田种植区; 面积500亩，主要种植优质水稻. 果树种植区; 面积300亩，种植新田特色水果，主要为猕猴桃（150亩）、果花同树柑橘（150亩）. 中药材; 与果树套种，如桔梗、板蓝根、蒲公英、金银花、西红花、半夏、柴胡、黄连、天南星等. 2; 辅助工程; 办公室; 占地100平方米，砖混结构，4层，依托村委会. 水利设施; 农田区采用漫灌方式，利用产业园内的现有水塘进行灌溉，修建渠道2km；果园和中草药区采用滴灌的形式，铺设滴灌管道长2.5km。. 道路工程; 车行道路2.7km、人行道2km、机耕道1.5km等. 3; 公用工程; 给水系统; 产业园区农田采用漫灌，由灌溉渠从产业园内水塘供应，果树、中草药为滴灌，由管道从产业园内水塘供应，产业园内水塘面积1.5万m2，常年有效储水量在2万m3，能满足本项目农田及果树、中药材的灌溉需求，管理人员生活用水由当地现有地下水井供应. 排水系统; 农田退水经配套建设的渠道（园区渠道总长2km）排入供水池塘，在池塘储存后用于灌溉，不外排； 生活污水经四格净化池处理后用作周边菜地、农田、果树、中草药灌溉。. 供电系统; 从当地农村电网接入，主要为浇灌的机泵用电和管理人员生活用电。. 运输系统; 原料及产品通过汽运，运输道路水泥硬化. 4; 环保工程; 废气处理; 加强运输车辆维护、日常保养，经过居民区时限速行驶. 废水处理; 农田退水经渠道排入供水池塘，在池塘储存后用于灌溉，不外排； 生活污水经四格净化池处理后用作周边菜地、农田、果树、中草药灌溉。. 固废处理; 农田秸秆还田，部分作为生物质或饲料原料外售；废枝条、枝叶 作为生产生物质燃料的原料外售；废包装材料收集后外售废旧物资回收公司；生活垃圾由环卫部门清理处置. 噪声防治; 农用生产设备采取润滑零件、定期保养等措施，运输车辆采取润滑零件、定期保养、限速等措施。. 2.3产品方案 本项目产品主要包括农田种植区的水稻、果树种植区的猕猴桃、柑橘和套种的中药材等，具体生产规模见下表。 表1-2 项目产品规模一览表 序号; 种植区; 产品名称; 亩产（kg/亩）; 总产量（t/a）; 备注. 1; 农田种植区; 水稻; 1000; 1000; 一年两茬. 2; 果树种植区; 猕猴桃; 1200; 180. 柑橘; 1500; 225. 3; 果树套种中草药; 中草药; 250; 75. 2.4主要生产设备 现有项目主要生产设备为大型机械加工设备等，见表1-3。 表1-3 项目主要生产设备一览表 序号; 设备名称; 数量; 单位. 1; 农耕机; 4; 台. 2; 三轮车; 5; 辆. 3; 播种机; 2; 台. 4; 收割机; 5; 台. 2.5项目主要原辅材料及能耗 （1）主要原辅材料使用情况 本项目以建设绿色生态园为目的，在生产过程中使用有机肥，不使用农药，项目主要原辅材料及能耗见表1-4。 表1-4 项目主要原辅材料及能耗一览表 序号; 材料名称; 消耗量; 单位; 备注. 1; 水稻种子; 1.5; 吨/年; 3kg/亩. 2; 猕猴桃树苗; 10000; 颗; 100颗/亩. 3; 柑橘树苗; 40000; 颗; 200颗/亩. 4; 中草药籽; 0.9; 吨; 3kg/亩. 5; 水; 生活; 270; 吨/年; 井水. 生产; 251880; 吨/年; 池塘水. 6; 电; 3; 万kwh/年; 农村电网. 7; 柴油; 1.5; 吨/年; 加油站外购. 注：（a）有机肥：项目使用的有机肥应符合《有机肥国家标准》（NY525-2012）中的标准。有机肥主要来源于植物和动物，施用于土壤以提供植物营养为其主要功能的含碳物料。经生物物质、动植物废弃物、植物残体加工而来，消除了其中的有毒有害物质，富含大量有益物质，包括：多种有机酸、肽类以及包括氮、磷、钾在内的丰富的营养元素。不仅能为农作物提供全面营养，而且肥效长，可增加和更新土壤有机质，促进微生物繁殖，改善土壤的理化性质和生物活性，是绿色食品生产的主要养分。 （b）柴油：本项目农机使用的柴油从加油站外购，柴油不在农业园内储存，每次使用农机前到加油站外购。 （2）有机肥使用情况 表1-5 项目有机肥使用情况一览表 序号; 种植名称; 种植面积; 施肥定额; 施肥量. 1; 水稻; 500亩; 1t/亩; 500t/a. 2; 猕猴桃; 150亩; 1.2t/亩; 180t/a. 3; 柑橘; 150亩; 1.5t/亩; 225t/a. 4; 中草药; 300亩; 0.5t/亩; 150t/a. 2.6项目公用工程 1、给、排水 （1）给水 项目生活用水用水取自现有自打水，水质、水量可满足生活用水要求。生产用水使用项目周边池塘水和附近河水。 生活用水：本项目劳动定员20人，均不在园区内食宿，根据《湖南省用水定额》（DB43/T 388-2014），按45L/人·d计，则生活用水量为0.9m3/d（270m3/a）。 （2）农业灌溉用水 项目水稻种植面积为500亩，根据《湖南省用水定额》（DB43/T 388-2014），新田县属于湖南农田灌溉分区中的Ⅱ区，早稻和晚稻的灌溉用水量分别为175m3/亩和345m3/亩，则全年灌溉总用水量为260000m3/a；林果的灌溉用水量为175m3/亩，则全年果树灌溉用水量为52500m3/a；中草药参考花卉灌溉用水（220m3/亩），则全年中草药灌溉用水量为66000m3/a。 表1-6 项目灌溉用水情况一览表 种植区; 灌溉面积（亩）; 灌溉保证率（%）; 灌溉定额（m3/亩）; 年需水量. 农田; 500; 90; 525; 260000. 果树; 300; 90; 175; 52500. 中草药; 300; 90; 220; 66000. 合计; /; /; /; 378500. （2）排水 生活污水：生活污水排放量按用水量的80%计算，则生活污水量为0.72m3/d（216m3/a）。生活污水产量较小，水质较简单，废水中各染物浓度情况：COD 300mg/L、BOD5 200mg/L、NH3-N 30mg/L、SS 200mg/L。生活污水一起经四格净化池预处理后作为农肥用于周边菜地、果树、农田施肥。 农田退水：根据《永州市水资源公报（2018）》，新田县农田灌溉水有效利用系数为0.513，则农田退水量约为126620m3/a。农田退水经灌溉水渠排入附近的水塘内暂存，用于果树、中药材浇灌和后续农田灌溉，不排入不进地表水体，不进入东边肥沅水库。 生活用水 农田灌溉用水 270 井水 260000 损耗54 损耗133380 四格净化池 216 用于周边菜地、农田、果树施肥 126620 果树浇灌用水 216 水塘 中草药浇灌用水 52500 66000 植物消耗 土壤下渗 52500 66000 植物消耗 土壤下渗 回用 126620 51620 251880水塘水 图1-1 项目水平衡图（单位：t/a） 2、供电 项目供电由当地供电系统提供，从肥源村农村电网接入。输电线路，地表选用架空线或架空绝缘线路输电，年用电量约为3万度。 3、能源 项目能源主要使用电能，运输车辆、生产设备使用汽油和柴油。 2.7 土地平整方案 1、土地类型 项目用地现状土地类型详见下表： 表1-7 项目用地现状情况 项目区; 耕地; 林地; 水塘; 合计. 数量; 512; 248; 40; 800. 比例; 64%; 31%; 5%. 由上表可见，项目区域内主要土地类型为耕地和林地。 2、工程方案 项目区属于丘陵区，主要为农村集体土地，内部地形高差较大，本项目土地平整拟选用完全平整方案。 3、土地平整规模 根据项目区的地形地势、沟渠、道路布局确定土地平整地块及平整面积，土地平整面积为248亩。土地平整区域的土方量，经估算，项目取弃土均为3.1万方，取弃土基本平衡，无需大量弃土外运或从其他工地取土。 |
| 与本项目有关的原有污染源情况及主要环境问题： 本项目为新建项目，不存在与本项目有关的原有污染源情况及主要环境问题。 |  |  |  |  |  |  |  |

# 二、建设项目所在自然环境简况

自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物、多样性等）： 2.1地理位置 新田位于湖南省南部永州市东南部，地理坐标为：东经112°02'~112°23'，北纬 25°40'~26°06'，是国家扶贫开发工作重点县。全县辖11镇1乡，总面积1022.4km2，总人口43.07万人。县境东接桂阳，直达郴州、广东；南临嘉禾是能源协作区；西接宁远，为土特产集散通渠；北毗祁阳，通常宁，自古商贾交往频繁。 项目位于新田县骥村镇肥源村，场区中心地理位置坐标为：东经112°7'5.89"，北纬26°0'11.94"。项目具体地理位置见附图1。 2.2地形、地貌 新田县地处湘南中山低山区西南部，南岭东西向构造带与湘桂南北向构造带复合部位，境内山地、丘陵、盆地、平地、水域地貌类型齐全，县境南北长，东西窄，呈向南开口的狭长盆地。县内四面环山，西北地势较高，东南地势较低。境内最高点，海拔1080米，最低的海拔200米。大致是五分山丘、三分岗地、二分平原和水面。 2.3气候、气象 新田县地处中亚热带大陆性季风湿润气候区，主要特点是气温较高，严寒期短，夏热期短，春温多变，寒潮频繁，夏季多雨，夏秋多旱，光照充足，无霜期长，四季分明。 新田县境内大部分地方年平均气温17.6～18.5℃，日最低气温在 0℃以下只有8～15天，无霜期286～311天。年平均降雪日数4～7天，极端最低气温-4.9～-8.4℃。日平均气温≥10℃的积温达6450～6800℃。年平均日照时数1384～1688小时，太阳总辐射量101.5～133千卡平方厘米，年平均降水量1280～1530mm。全县年平均日照时数在1384.1～1688.0小时之间。夏秋最多，冬春最少，7、8月份是日照最多的月份，一般在200小时以上，2月份日照极少，在53.7～58.9小时之间。 新田县各地年平均降水量在1279.6～1527.2mm之间，地域分布南部多于北部，山区多于平原，一年中降水主要集中在春夏雨季，约占年总雨量的70%，秋冬雨季约占30%，大部分地区春多于夏，秋多于冬，降水最大的月份在4月或6月，最少在1月或2月，降水在春夏之交，尤以4～6月降水最多，占全年总量40%。全县雨季一般开始于3月中、下旬，结束于6月底。 风向与风速：近几年年平均风速为1.35m/s，夏季盛行南西风，冬季盛行北风。全年主导风向为西北偏北风。 2.4水文 新田的水资源和水能源均较贫乏，全县水资源蕴藏总量为8.7亿立方米，其中6.62亿立方米形成地表径流。水能资源蕴藏总量为24421千瓦，其中可供开发利用的仅有13000千瓦，至2003年底，已开发水能源资源4600千瓦，占可供开发的5%。 新田水资源的特点：水资源贫乏，县境内河溪的坡降大、河床窄，水易涨易退。新田河汛期最大流量可达每秒609立方米，枯水期仅每秒0.025立方米，且枯水期长。地下水开发困难，全县地下水丰富,蕴藏量达2.05亿立方米。新田河又名舂陵水上游，系湘江二级支流北源。发源于门楼下瑶族乡九峰山南麓，流经门楼下瑶族乡、骥村镇、龙泉镇、大坪塘乡、新圩镇、高山乡、新隆镇，从新隆镇麦子岭下流入郴州市桂阳县。境内流长70km。因河流源出于古之舂陵而得名。新田河上游有日东河、日西河两条支流，在新田县城东南门外两河口汇合，日东河干流长39.92km，日西河干流长18.99km，新田河干流长31.3km，一般流量38.53m3/s，最小流量4.25m3/s。 2.5土壤植被 项目所在地位于农村地区，周边主要为农田生态系统和林地生态系统，原生植被主要为常绿阔叶林和针阔叶混交林区以及非林地次生杂草灌木丛覆盖，植被基本良好，陆地动物主要有鸟类、鼠类及昆虫类等。区域内无珍稀濒危野生动植物物种。 2.6 永州市新田县骥村镇肥源水库饮用水水源保护区 1、水源保护区概况 湖南省新田县肥源水库集中供水工程（即新田县肥源水厂，以下简称“肥源水厂”）建成于2013年3月，其设计日供水规模为4750m3/d，实际供水规模为3000m3/d，供水人数30756人，主要供水对象为骥村镇和龙泉镇境内的45个村庄；肥源水厂取水来自肥源水库。2016年11月，原新田县环境保护局委托湖南湘健环保科技有限公司编制了《永州市新田县骥村镇肥源水库饮用水水源保护区划分技术报告》，当时因部分资料未完善，未将该技术报告上报湖南省人民政府。 为了掌握新田县饮用水水源地环境质量状况，加强新田县集中式饮用水水源地污染防治和管理能力建设，建立完善水源保护相关制度，解决目前危害饮用水安全的重大问题，切实推动新田县饮用水水源保护工作的全面开展，永州市生态环境局新田分局重启“永州市新田县骥村镇肥源水库饮用水水源地保护区划分”工作。2019年8月24日完成永州市新田县骥村镇肥源水库饮用水水源保护区划定技术报告技术审查会议，该技术报告现已修改完善并上报审批。 永州市新田县骥村镇肥源水库饮用水水源保护区划分为一级保护区、二级保护区和准保护区。其具体范围见下表： 表2-1 肥源水库饮用水源地保护区划分方案 水源地名称; 水源类型; 保护区名称; 范围及面积. 肥源水库; 地表水 中型水库; 一级 保护区; 水域; 取水口为中心，半径300m的水域，一级保护区水域面积81842.117m2。. 陆域; 一级保护区水域外200m范围内的陆域，不超过大坝迎水侧坝顶、第一重山脊线，一级保护区陆域面积147808.844 m2。. 二级 保护区; 水域; 一级保护区边界外的水库水域，二级保护区水域面积面积1036272.994m2。. 陆域; 水库周边山脊线以内及入库河流上溯3000米的汇水区域。（一级保护区陆域除外），二级保护区陆域面积为13908776.777 m2。. 准保护区; 陆域; 水库汇水区域（一、二级保护区陆域除外），准保护区面积为8159531.933m2。. 根据肥源水库饮用水源地保护区划分方案，本项目位于该饮用水水源保护区二级保护区的陆域范围内。 2、本项目与肥源水库的水力联系 本项目位于肥源水库的西边，本项目灌溉用水来自项目区域内的水塘储存的降雨，干旱季节从项目西北面的小水库引水进行灌溉。雨季农田退水排入项目区域内的水塘内，不排入肥源水库，本项目与肥源水库无直接水力联系。

# 三、环境质量状况

1、大气环境质量现状 （1）区域环境质量达标情况 本项目位于新田县骥村镇肥源村，评价引用新田县环境保护局2018年新田县全年12个月的《新田县环境质量简报》（新田县环境监测站编制）统计数据，来判定项目区大气环境质量达标情况，统计数据，其达标分析结果统计见表： 表3-1 环境空气现状监测及评价结果 污染物; 评价指标; 现状浓度（ug/m3); 标准值（ug/m3); 占标率/%; 达标情况. PM2.5; 年平均浓度; 27; 35; 77.14; 达标. PM10; 年平均浓度; 41; 70; 58.57; 达标. SO2; 年平均浓度; 1.1; 60; 1.8; 达标. NO2; 年平均浓度; 11; 40; 27.5; 达标. CO; 平均百分位数浓度; 1.3; 4000; 0.033; 达标. 臭氧; 平均百分位数浓度; 133; 160; 83.13; 达标. 根据新田县环境保护局2018年度环境空气质量简报统计数据可知，对照《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）、《环境空气质量评价技术规范（试行）》（HJ663-2013）内容，可知新田县2018年环境空气质量以SO2、NO2、PM10、CO、O3、PM2.5为指标的环境空气质量达标，判定为达标区。 2 地表水环境质量现状 项目所在区域地表水主要为肥源水库，位于项目东侧120m左右。本次环评收集了《新田县肥源水库集中式饮用水源保护区划分项目检测报告》，根据监测报告，中国电建集团中南勘测设计研究院有限公司工程科研院检测中心于2019年8月14日对肥源水库取水口进行了一次现场采样检测，根据监测结果可知，肥源水库共监测63项，各监测因子均满足《地表水环境质量标准》（GB 3838-2002）中II类水标准，水质状况较好。监测数据见附件。 3 声环境质量现状 为了解项目区声环境现状情况，湖南乾诚检测有限公司于2020.6.23-24日对项目区进行了声环境质量现状监测，此次监测共布设4个监测点：1#项目区东面，2#项目区南面，3#项目区西面，4#项目区北面，监测结果见表3-2。 表3-2 噪声监测及评价结果 单位：dB（A） 采样点位; 采样时间及检测结果dB（A）. 2020.06.23; 2020.06.24. 昼间（Leq）; 夜间（Leq）; 昼间（Leq）; 夜间（Leq）. 场界东面1m处; 56.7; 40.6; 56.0; 47.7. 场界南面1m处; 52.5; 44.7; 58.3; 49.0. 场界西面1m处; 52.4; 45.5; 56.8; 43.5. 场界北面1m处; 51.6; 43.9; 55.9; 45.3. 《声环境质量标准》 （GB3096-2008）表1中2类标准; 60; 50; 60; 50. 由表3-2声环境质量现状监测结果分析可知，项目区声环境质量能满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准，昼间60dB（A）、夜间50dB（A）。 3.4生态环境 项目拟建地为农田、林地、菜地和荒地，场地内植被类型主要为杂草，场址周边主要为林地、灌木丛。由于人类活动的影响较大，该区动物种类及数量很少，并未发现珍稀动物、植物，区域内也没有发现大型野生动物，仅有如蛇类、鸟类，鼠类等小型动物出没。项目拟建地及周边生态环境一般。项目评价范围内尚未发现国家重点保护珍惜动植物、生态敏感保护区和文物古迹等。 主要环境保护目标： 经现场踏勘，项目周边主要环境保护目标见表3-3~表3-5及附图2。 表3-3 水环境保护目标一览表 保护目标; 保护对象; 保护目标地理坐标; 与项目拟建区关系; 保护要求. 起点; 终点; 方位距离; 高差. 肥源水库; 饮用水源保护区一级保护区; 112°7′59.21″E；26°0′4.10″N; 112°8′14.46″E；26°0′4.76″N; 东120m; -20m; GB3838-2002 II类标准. 饮用水源保护区二级保护区; 112°7′19.73″E；26°0′6.84″N; 112°7′59.21″E；26°0′4.10″N; 东120m; -16m; GB3838-2002 Ⅲ类标准. 表3-4 环境空气保护目标一览表 名称; 坐标; 保护对象; 保护 内容; 环境功能区; 与项目 位置关系. 经度; 纬度. 肥源村1; 112°6′54.94″; 26°0′12.04″; 居住; 60户; 《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二类区; 西10-100m. 肥源村2; 112°7′5.49″; 25°59′48.48″; 居住; 30户; 项目范围内. 表3-5 声环境及生态环境保护目标一览表 类别; 保护目标; 与界相对方位及距离; 功能、规模; 保护级别. 声环境; 肥源村1; 西10-100m; 居住、60户; 《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准. 肥源村2; 范围内; 居住、30户. 环境风险; 地表水环境风险保护目标同水环境保护目标；大气环境风险保护目标同大气环境保护目标.

# 四、评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 | 1、环境空气 项目区环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，标准限值见表4-1。 表4-1 环境空气质量标准限值 污染物名称; 取值时段; 标准浓度限值 （标准状态）; 单位; 备注. 二氧化硫 （SO2）; 年平均; 60; µg/m3; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准. 日平均; 150. 1小时; 均 500. 二氧化氮 （NO2）; 年平均; 40. 日平均; 80. 1小时平均; 200. TSP; 年平均; 200. 日平均; 300. PM10; 年平均; 70. 日平均; 150. PM2.5; 年平均; 35. 日平均; 75. 2、地表水 项目涉及地表水为肥源水库和园区内灌溉水塘，肥源水库功能区划类型为饮用水源保护区，饮用水水源保护区一级保护区水质执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）II类标准，二级保护区水质执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类标准；灌溉水塘水质执行《农田灌溉水质标准》（GB5084-2005）水作作物标准，具体见表4-2： 表4-2 地表水环境质量标准(GB3838-2002) 单位：mg/L（除pH外） 标准类别; pH; NH3-N; SS; BOD5; CODcr; 石油类. GB3838-2002II类; 6~9; 0.5; /; 3; 15; 0.05. GB3838-2002III类; 6~9; 1.0; /; 4; 20; 0.05. （GB5084-2005）水作; 5.5-8.5; /; 80; 60; 150; /. 3、声环境 项目区域声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准：昼间≤60dB(A)、夜间≤50dB(A)。 |
| --- | --- |
| 污 染 物 排 放 标 准 | 1、废水 本项目营运期无废水外排。农田退水经排灌渠汇入项目场地内的水塘，用于农田、果树、中草药的灌溉；生活废水经四格净化池处理后用作周边菜地、农田、果树和中草药施肥。 2、噪声 施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）；运营期噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准（昼间60dB（A）、夜间50dB（A））。 3、固体废物 一般固体废物执行《一般工业废物储存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及2013年修改单；生活垃圾执行《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008）；危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改单。 |
| 总 量 控 制 指 标 | 根据国家主要污染物排放总量控制技术规范要求、《国家环境保护“十三五”规划基本思路》以及本项目污染物排放特点，项目无生产废水外排，生活污水经四格净化池处理后用于周边菜地、果树、中草药施肥，故无需申请水总量控制指标；本项目废气主要为汽车尾气，不在国家总量指标控制因素中，因此，本项目不需要单独申请总量指标。 |

# 五、建设项目工程分析

5.1工艺流程 5.1.1 项目农田种植流程及产污节点如下图： 种子、 浇水、施肥 土壤改良 噪声、扬尘 种子准备 育苗 种植 收获 入库待售 土地平整 打包 噪声、扬尘 田间管理 噪声、固废 噪声、固废 噪声、扬尘 图5-1 项目农田种植流程及产污环节点示意图 工艺简述： （1）平整土地 本项目农田种植区所有地为合作社成员原有农田，由于现有土地平整度较差，所以为了今后耕作方便，须平整土地，削高填低，使地面保持水平，这样利于灌水深浅一致，避免受旱或者受淹，并能够减轻盐碱危害，提高农作物成活率进而达到相应产量。 （2）土壤改良 本项目农田种植区原有土地肥力一般，为了达到项目的目标产量，采用增施天然有机肥改良土壤。多施有机肥料可使盐碱含量高、土壤板结程度大的土壤变得疏松，土壤孔隙度增大，土壤保水、保肥能力增强。此外，有机肥料产生的有机酸还能够中和土壤的碱性。总体来说，土壤有机质含量越高，抑制水、盐运动的作用就越强。 （3）种子准备 项目所用种子应在正规厂家购买行选择适宜的种子品种，可从以下几方面辨别： ①种子包装：从种子公司或科研单位进的种子，包装比较好，通常印有种子经营单位的名称，种子袋一般用缝包机封口。一个品种的种子一般为一种包装，如果同一品种的包装物有几种、旺旺可能是假种子。 ②颜色：正常种子，颜色纯正新鲜，如果是商品粮的小粒或制种田的父本，因为没有精心晾晒，颜色发暗。 ③粒大小：真的种子是在自交系上收下来的，穗小粒也小，如果买到的种子粒与商品粮粒相似，就要格外小心。 ④粒整齐程度：种子生产部门生产的种子，经过多次清选，粒粒均匀整齐杂质很少。 （4）育苗 将培育的种子播撒到种田中进行育苗，进行田间管理。 （5）播种 适时播种是保证全苗和安全齐穗的关键措施。早籼稻宜在平均温度稳定12-14℃，早粳稻稳定在10-12℃时，即可开始抓住冷尾暖头，抢晴播种，单季稻应在5月底至6月上旬播种，一般不超过6月20日。 （6）管理 管理包括幼水肥管理、病虫害防治等。 灌溉方面，灌水次数的多少，要根据土壤排水情况决定，保水差多灌，排水差少灌，以保证水量适中。施肥方面，施肥次数和量应适中，根据作物生长情况定时定量施入，项目旨在生产无公害绿色产品，故对化肥的种类选择需谨慎，选用腐熟的厩肥、堆肥等有机肥，禁止使用城市垃圾肥料，严格控制氮肥使用量，否则可能引起硝酸盐积累。 病虫害的防治，在生产中，要根据病虫发生的具体情况确定防治对象和方法。防治原则：一是培育和选用抗（耐）病虫品种，调节水稻生育期等一系列措施，提高水稻对病虫的抵抗能力；二是防止新的病虫侵入，对已有的病虫采取切断传播途径手段，防治病害侵染，或将虫害消灭于严重危害之前；三是栽培管理，改善水田生态系统，创造一个有利于水稻生长发育而不利于病虫发生发育的环境条件。除此，在搞好农业、生物、物理防治的基础上，积极应用生物农药、昆虫天敌等非化学农药产品，并形成绿色种植、优质优价、积极应用的良性循环，确保水稻的产量和品质。 （5）收获 农作物成熟后收获，最后外售。 5.1.2 项目果树种植流程及产污节点如下图： 苗木、 浇水、施肥 土壤改良 噪声、扬尘 苗木准备 种植 采摘 入库待售 土地平整 打包 噪声、扬尘 管理 噪声、固废 噪声、固废 噪声、扬尘 固废 图5-2 项目果树种植流程及产污环节点示意图 工艺简述： （1）平整土地 本项目果树种植区所有地为合作社成员原有山、林地，由于现有土地平整度较差，所以为了今后耕作方便，须平整土地，削高填低，使地面保持水平，这样利于灌水深浅一致，避免受旱或者受淹，并能够减轻盐碱危害，提高树苗成活率进而达到相应产量。 （2）土壤改良 本项目农田种植区原有土地肥力较差，为了达到项目的目标产量，采用增施天然有机肥改良土壤。多施有机肥料可使盐碱含量高、土壤板结程度大的土壤变得疏松，土壤孔隙度增大，土壤保水、保肥能力增强。此外，有机肥料产生的有机酸还能够中和土壤的碱性。总体来说，土壤有机质含量越高，抑制水、盐运动的作用就越强。 （3）苗木准备 春季苗木调运时间应在3月中旬至4月上旬，过早土壤未解冻，无法起苗，过迟则苗木已发芽，无法长途运输，因此，一般应在3月底4月初以前调运苗木。调运的苗木根系要进行蘸泥浆处理，每50株一捆，装入草袋，草袋下部增入少许锯末，洒水捆好。用标签注明苗木品种、规格、产地出圃日期、数量。运输途中要严防风干和霉烂。 果树苗应采用一、二级合格苗，所需苗木规格与质量严格要求。保证无折断、无劈裂、无机械损伤、无病虫害感染，苗木通直、色泽正常、茎秆粗壮、根系饱满呈现白色、充分木质化的苗木。在栽植前也需对树苗进行修剪，以便将来更好的生长。 （4）栽植 一般以春栽为主，即土壤解冻至萌芽前。 定植时注意的几个技术环节： ①栽前对苗木进行一次修剪。栽前对苗木进行修剪包括对根部以上的萌条和苗冠部位的徒长枝全部剪去，以及对挖苗时挖伤的根剪平，以防止栽后腐烂，造成死亡。 注：如果栽植前用修枝剪对根系的伤口进行修剪，愈伤组织形成快，在端口2-3出门范围内从根皮生出数量较多的新根，将来形成骨干根的可能性大，否则，愈伤组织形成困难，甚至没有新根的产生。 ②苗木浸泡。在栽前要把苗木浸泡12-24小时，浸泡时用清水或用一定浓度的生根粉或萘乙酸液均可。 ③定植穴施肥要求必须混合均匀。尤其是施用精有机肥如鸡粪时，混合均匀后，施肥层上填土5cm左右，再放苗栽植。 ④栽植深度要求和原来圃中生长时的深度相一致，即使埋的略深一点，也不能超过5cm。 （5）管理 管理包括幼苗抚育、整形修剪、水肥管理、病虫害防治等。 对于果树种植，幼苗抚育是保证成活率的关键，初浇水施肥之外，作物成活率低的，应及时进行补植或重新栽植，补植苗木龄应与造林苗龄一致，以保证林相整齐。设计补植率为20%，保证作物成活率达95%以上。成年后的果树，为保障高产，需进行整形修剪，通过修剪来解决生长发育与营养条件之间的矛盾，达到连年丰产的目的。 灌溉方面，灌水次数的多少，要根据土壤排水情况决定，保水差多灌，排水差少灌，以保证水量适中。施肥方面，施肥次数和量应适中，根据果树生长情况定时定量施入，项目旨在生产无公害绿色产品，故对化肥的种类选择需谨慎，选用腐熟的厩肥、堆肥等有机肥，禁止使用城市垃圾肥料，严格控制氮肥使用量，否则可能引起硝酸盐积累。 病虫害的防治，在生产中，要根据病虫发生的具体情况确定防治对象和方法。防治原则：一是培育和选用抗（耐）病虫品种，调节果树生育期等一系列措施，提高树苗对病虫的抵抗能力；二是防止新的病虫侵入，对已有的病虫采取切断传播途径手段，防治病害侵染，或将虫害消灭于严重危害之前；三是栽培管理，改善果园生态系统，创造一个有利于果树生长发育而不利于病虫发生发育的环境条件。除此，在搞好农业、生物、物理防治的基础上，积极应用生物农药、昆虫天敌等非化学农药产品，并形成绿色种植、优质优价、积极应用的良性循环，确保果树的产量和品质。 5.1.3 药材套种流程及产污节点如下图： 果树种植后，一般要2-3年形成树冠，才有一定的荫蔽度。在这期间，合理地套种茎秆低矮、株型瘦小、较喜阳的中药材品种，可达到减少土壤养分消失，抑制杂草生长，增加收益的目的。 第1-3年，在2米宽的行距中套种桔梗、板蓝根、蒲公英、金银花、西红花等植株较小的品种；第3-4年，随着果树树冠的增大，在2-3米宽的行距中已形成了较荫蔽的环境，这就要种植喜阴的中药材，如旱半夏、柴胡、黄连、天南星等。 值得注意的是，大多数中药材不耐连作，一是连作容易发生病害而减产，二是连作同一种中药材易造成缺乏某种营养元素。因此，每年或隔年要换茬，并选择它适宜生长的茬口。 树苗 种植 采摘 外售 人工筛选 噪声、扬尘 管理 噪声、固废 噪声、固废 浇水、施肥 固废 自然晒干 图5-3 项目药材套种流程及产污环节点示意图 将原材料（药材幼苗）种植于耕好的地上，栽需要的时候进行灌溉、施肥、除草，到了一定季节，药材幼苗长大开花进行采摘，然后经自然晒干后外售中药材加工企业进行加工。 5.2污染源分析 5.2.1施工期污染源分析 1、施工期大气污染源 施工期主要是修建道路、灌排沟渠等配套设施，施工期对环境的污染源包括：土地平整、挖坑等施工作业和材料运输车辆产生的扬尘，汽车和施工设备尾气。 （1）扬尘 扬尘中的主要污染物为TSP和PM10，不含有毒有害的特殊污染物。 施工期扬尘的一个主要原因是露天堆场、裸露场地、粉粒物料堆放等产生的风力扬尘。由于施工的需要，一些建材需露天堆放；一些施工点表层土壤需人工开挖、堆放，在气候干燥又有风的情况下，会产生扬尘。尘粒在空气中的传播扩散情况与风速等气象条件有关，也与尘粒本身的沉降速度有关。尘粒的沉降速度随粒径的增大而迅速增大。在有风的情况下，施工扬尘会对该区域造成一定的影响。施工单位可通过采取减少露天堆放和保证一定的含水率及减少裸露地面等措施后，风力起尘对环境的影响较小。另外，施工期对车辆采取限速措施，可减轻扬尘产生量。 （2）汽车和施工机械设备尾气 施工车辆尾气的主要污染物为NOX、CO和烃类等。由于施工期不同阶段运输车辆数量不好统计，在此不做施工期汽车尾气污染物排放量的统计。施工单位可以通过采取限速、限载和加强汽车维护保养等措施来降低汽车尾气污染物的排放量。 施工机械设备尾气中污染物的组分与汽车尾气基本相似，同样由于施工期不同阶段施工机械设备数量和型号的不同，在此无法做施工期施工机械设备尾气污染物排放量的统计。施工单位可以通过采取加强施工机械设备维护保养、保证其良好运转状态等措施来降低施工机械设备尾气污染物的排放量。 2、施工期废水污染源 项目施工期产生的废水主要为生活污水。施工场地不设食堂，施工人员为本村村民，产生的施工废水，主要为洗手、洗脸等清洗废水，主要污染因子为SS，依托本村村民家庭化粪池处理达标达标后作为农肥用于周边菜地、农田施肥。 3、施工期噪声污染源 施工现场噪声主要为机械噪声和施工作业噪声。机械噪声主要由施工机械造成，如挖掘机、推土机等，以点声源为主；施工作业噪声主要指一些零星的敲打声、装卸车辆的撞击声，多为瞬时噪声。在这些施工噪声中，对声环境影响最大的是机械噪声。施工建设单位可以通过：①对施工设备采取安装消声器、设置建筑物隔声等措施来降低施工噪声，减小对外环境的影响；②工作人员平时需要加强施工设备的维护，使施工设备运行在良好状态；③在中午（12：00－14：00）和夜间（22：00－06：00）禁止有较大噪声产生的施工作业。 4、施工期固体废物 项目施工期产生的固体废物主要为建筑垃圾和生活垃圾。 （1）建筑垃圾：主要包括砂石、废钢材、树根、树枝等杂物。施工产生建筑垃圾均属于一般固废，对于这些废物，应集中处理，分类收集并尽可能的回收再利用，不能回收的统一收集后，及时清运到城建部门指定的建筑垃圾堆放点堆放。 （2）生活垃圾：施工人员生活垃圾产生量按每人每日0.5kg/人·d计，施工人员按30人计，则生活垃圾产生总量为5kg/d。生活垃圾经垃圾桶收集后堆放在村垃圾堆放点，然后由环卫统一清运处理。 5、生态影响 主要为施工过程中工程占地及挖填破坏原地表植被、水土保持功能，导致地表土层松动，使原有水土保持能力降低，将对区域生态环境造成不良影响，加重当地的水土流失。 5.2.2运营期污染源分析 1、废气污染源分析 本项目为农业种植项目，无工艺废气产生，项目生产过程中产生的废气主要为原料、产品运输车辆产生的汽车尾气。 运输车辆在启动与行驶过程中会产生汽车尾气，主要污染物是CO、NOX和THC，项目区内运输距离短、废气产生量少，周围无高大建筑，有利于汽车尾气的稀释和扩散，对周边环境的影响不大。 2、废水污染源分析 本项目果树及套种的中草药采用滴灌的形式进行灌溉，不会形成地表径流流入灌溉水渠，不产生废水。本项目产生的废水主要为管理人员产生的生活污水和水田水稻种植产生的农田退水。 （1）生活污水 本项目劳动定员20人，均不在厂区食宿，根据《湖南省用水定额》（DB43/T 388-2014），按45L/人·d计，则生活用水量为0.9m3/d（270m3/a）。生活污水排放量按用水量的80%计算，则生活污水量为0.72m3/d（216m3/a）。 生活污水产量较小，水质较简单，废水中各染物浓度情况：COD 300mg/L、BOD5 200mg/L、NH3-N 30mg/L、SS 200mg/L。生活污水一起经四格净化池预处理后作为农肥用于周边菜地、果树、农田施肥。 （2）农田退水 项目水稻种植面积为500亩，根据《湖南省用水定额》（DB43/T 388-2014），新田县属于湖南农田灌溉分区中的Ⅱ区，早稻和晚稻的灌溉用水量分别为175m3/亩和345m3/亩，则全年灌溉总用水量为260000m3/a。根据《永州市水资源公报（2018）》，新田县农田灌溉水有效利用系数为0.513，则农田退水量约为126620m3/a。农田退水经灌溉水渠排入附近的水塘内暂存，用于果树、中药材浇灌和后续农田灌溉，不排入不进地表水体，不进入东边肥沅水库。 3、噪声污染源分析 项目营运期噪声源主要为农田各种耕作机械设备所产生的噪声和运输车辆行驶产生的噪声。项目设备经润滑零件、定期保养后主要噪声源源强见下表： 表5-2 营运期主要噪声源及声源强度 单位：dB（A） 噪声产生区域; 噪源; 原噪声产生量; 治理措施; 采取治理措施后噪声源强. 农田种植区; 农耕机; 85; 润滑零件、定期保养; 75. 收割机; 80; 65. 产业园运输道路; 运输车辆; 90; 润滑零件、定期保养、限速; 80. 4、固体废物污染源分析 固体废弃物主要为种植过程产生的额农田秸秆、枝条和枝叶、化肥包装袋和生活垃圾等。 （1）农田秸秆：农田种植区内产生的固废主要为水稻收获后的秸秆，产生量一般为3亩地产生1t干秸秆，本项目农田面积为500亩，则秸秆产生量为166.67t/a，一部分用于秸秆还田，一部分收集后可作为生物质燃料的原料或饲料的原料外售。一般秸秆还田秸秆用量为150kg/亩农田，则还田秸秆用量为75t/a，外售秸秆量为91.67t/a。 （2）废枝条、枝叶：项目果树和中药材种植过程需进行修剪、整形管理，在此过程中会产生废枝条、枝叶。修剪、整形是获得果树高产、优质的主要技术之一，合理整形修剪，可是骨架牢固，层次分明，枝条健壮，配合合理，光照足，通风好，既可提高产量，又可增延树龄。废枝条、枝叶产生量约为1.5t/亩·年，果树、中草药种植面积为250亩，则枝条、枝叶产生量为3.75t/a，收集后作为生产生物质燃料的原料外售。 塑料片经漂洗后，粘附在表面的细砂、泥土会沉淀在漂洗槽底部，形成沉渣，产生量为3t/a，经晒干后可交由环卫部门清运。 （3）化肥包装材料：本项目在生产过程中不施用农药，会使用有机肥料，会产生有机肥的废包装材料，废包装材料产生量约为2kg/亩·年，项目种植面积为800亩，则废包装材料产生量为1.6t/a，集中收集后通过废旧物资回收公司定期回收。 （4）生活垃圾：本项目设员工20人，均不在厂区食宿，年工作300天。生活垃圾按0.5kg/d·人计，则员工生活垃圾产生量为10kg/d、3t/a，统一收集后堆放在村垃圾堆放点，然后由环卫统一清运处理处置。 表5-3 固体废物产生量估算及去向一览表 序号; 固废名称; 类别; 产生量（t/a）; 处置方式. 1; 农田秸秆; 一般固废; 166.67; 部分秸秆还田 部分作为生物质或饲料原料外售. 2; 废枝条、枝叶; 一般固废; 3.75; 作为生产生物质燃料的原料外售. 3; 废包装材料; 一般固废; 1.6t/a; 收集后外售废旧物资回收公司. 4; 生活垃圾; 一般固废; 3t/a; 由环卫部门清理处置.

# 项目主要污染物产生及预计排放情况

| 污染 类型 | 排放源 | 污染物名称 | 污染物产生情况 | 污染物排放情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 汽车尾气 | CO、NOX、THC | 少量，无组织排放 | 少量，无组织排放 |
| 废水 | 生活污水（216m3/a） | COD BOD5 SS 氨氮 | 300mg/L，0.098t/a 200mg/L，0.065t/a 200mg/L，0.065t/a 30mg/L，0.010t/a | 经四格净化池预处理后作为农肥用于周边菜地、果树、农田施肥，不外排 |
| 固体废物 | 农田种植 | 秸秆 | 166.67t/a | 75t/a秸秆还田 91.67t/a作为作为生物质或饲料原料外售 |
|  | 果树、中药材种植 | 废枝条、枝叶 | 3.75t/a | 作为生产生物质燃料的原料外售 |
|  | 废包装材料 | 一般固废 | 1.6t/a | 收集后外售废旧物资回收公司 |
|  | 办公生活 | 生活垃圾 | 3.0t/a | 收集后，委托环卫部门清运 |
| 噪声 | 生产设备 | 噪声 | 约65-80dB（A） | 昼间小于60dB（A） 夜间小于50dB（A） |
| 生态影响： 本项目施工期道路建设、沟渠建设、土地平整、建筑材料的运输及堆放等建设活动会对用地范围内的部分地表产生扰动，造成局部区域表土裸露，短期内该区域生态质量降低；运营期随着种植作物的生长，对当地生态环境有一定的改善作用。本项目对周围的生态环境影响很小。 |  |  |  |  |

# 七、环境影响分析

7.1施工期环境影响分析 施工期环境影响为短期影响，项目竣工即告结束，整个施工期产生的污染物包括施工扬尘、装修废气、燃油废气、施工废水、生活污水、建筑垃圾、生活垃圾和施工噪声等。 7.1.1施工期水环境影响分析 施工期对地表水的环境影响主要来自于施工期施工人员的生活废水。 为保护施工区的渠道水质不被污染，不对项目东面肥源水库不造成影响，要求对本工程混凝土系统产生的废水要经过沉淀处理后回用于生产，不外排；考虑到经济性和可操作性，采用沟集中将放水收集入处理池，然后进行常沉淀泥沙和处理悬浮物，沉砂池的泥砂由人工定期清理出后置于弃渣场堆放。对施工车辆和机械的检修，冲洗废水必须集中回收，可在施工区进行分散收集，收集后由农用车运至集中冲洗点经除油处理后再排放。 施工期的生活污水主要为清洗废水，依托本村村民家庭化粪池处理达标达标后作为农肥用于周边菜地、农田施肥，对环境影响小。 由此分析可见，施工期产生的生活污水得到了有效治理，不会排入周边水体及东面肥源水库，其对当地地表水环境的影响很小，更不会改变当地地表水的水体功能。从施工期施工废水和生活污水对当地地表水环境影响的角度分析，本项目的施工建设是可行的。 7.1.2施工期大气环境影响分析 施工期的废气主要是扬尘和汽车尾气。针对这些废气，施工单位采取以下一些环保治理措施：制定施工期环境管理和监测计划和制度、施工过程中定期给施工场地和施工道路洒水降尘。定期清扫施工场地和道路、尽量硬化施工场地和进场道路、减少建筑材料的露天堆放、给露天堆场覆盖遮挡物、增大堆场材料的含水率、在大风天气避开扬尘较大的作业、限值运输车辆的速度和载重等。实验结果显示施工场地采用洒水降尘，每天4-5次，车辆扬尘量可减少70%，施工场地扬尘造成的TSP污染距离可缩小到20-50米。 施工扬尘的产生与很多因素有关，要完全杜绝施工扬尘的影响是不可能的，但是在施工单位采取了以上治理措施后，可以大大降低施工扬尘对当地大气环境的不利影响。运输汽车尾气和施工机械设备尾气在采取限速、限载、加强汽车和施工机械设备维护保养等措施后，也可大大降低这部分废气对当地大气环境的不利影响。 综上所述，在施工建设单位落实上述环保治理措施的基础上，施工废气对当地大气环境的影响较小，不会改变当地大气环境的质量功能，从施工废气对当地大气环境影响角度分析，本项目的施工建设是可行的。 7.1.3施工期声环境影响分析 施工期间由于使用运输车辆及推土机、电锯、电钻等施工机械，会产生一定的噪声污染。不同的施工阶段，有不同的施工机械，其数量、地点经常发生变化，作业时间也不定，从而导致了噪声产生的随机性、无规律性，属不连续产生。运输车辆产生的噪声更具不固定性。 施工建设单位可以通过采取安装消声器、设置建筑物隔音等措施来降低施工噪声，减小对外环境的影响。此外工作人员平时需要加强施工设备的维护，使施工设备运行在良好状态。在中午（12：00－14：00）和夜间（22：00－06：00）禁止有较大噪声产生的施工作业。 通过采取以上噪声防治措施，施工期噪声对环境影响小。 7.1.4固体废物环境影响分析 项目施工期产生的固体废物主要有建筑垃圾和生活垃圾。 搞好施工区及生活区卫生管理，设置垃圾桶集中收集生活垃圾，并安排清洁员负责日常生活垃圾的清理。生活垃圾集中堆积于指定地点（如弃渣场）进行填埋处理，机修时揩擦油污的固体废弃物不得随意乱扔，对于工程拆除的废弃混凝土及工程土石方挖填平衡后的弃渣不允许随意堆放，应及时运往专门的弃渣场集中堆放。 根据以上分析，项目施工期各种固体废物均能得到妥善处置，不会排入周边农灌渠和东面肥源水库，对环境影响较小。 7.1.5生态环境影响分析 本工程施工过程中将进行水利、田间道路、土地平整等工程的建设施工不仅需要动用土石方，而且有施工机械及人员活动。施工期对区域生态环境的影响主要表现为土壤扰动、地表植被破坏，可能造成土壤的侵蚀及水土流失；施工噪声对当地野生动物栖息环境的影响等。 （1）对植被的影响分析 项目施工期水利、田间道路、土地平整等工程建设过程中将会铲除、清理原有地表植被，施工活动将对地表植物造成不可逆的影响。从植物种类来看，在施工期作业场地被破坏或影响的植物均为广布种和常见种，且分布也较均匀。因此尽管项目建设会使原有植被遭到局部损失，不会使评价区植物群落的种类组成发生变化，也不会造成某一物种的消失。 此外，施工期间由于开挖土石方及各种施工机械、运输车辆进入施工现场，产生的扬尘和运输车辆排放尾气对附近植被产生一定的影响，在施工期扬尘影响更大些，部分粉尘沉降在植物叶片表面，降低植物的光合与呼吸作用，进而对植物生长发育产生一定影响，如果在花期，扬尘影响植物坐果影响植物，特别是农作物的产量和品质。影响范围主要是在施工场地下风向数十米范围之内，通常情况下，也不会有大的伤害由于植被的破坏将加剧区域水土流失，因而在施工过程中，禁止随意破坏植被，并采取以下生态影响减缓措施： - 禁止污水随意排放、建筑剩余材料的随意堆放对生态环境造成污染； ②环境教育的实施：对参与施工的所有人员，要充分说明生态保护的意义，以及注意事项。要召开会议反复说明，并发行教育手册； ③因工程临时占地而破坏的植被要就地恢复，破坏多少，恢复多少。 由于拟建项目区内生物量较小，没有珍稀植物，因此，本项目的建设对当地植物的有一定影响，但经后期维护后可自然恢复。 （2）对土壤环境的影响分析 项目在施工期新增的土壤侵蚀主要发生于水利、田间道路、土地平整等工程开挖和回填活动，将不可避免地破坏自然植被和原来相对稳定的地表，开挖和回填对土壤还可有以下的影响： 破坏土壤结构，扰动土体：土壤结构施工前基本上是稳定的，施工的开挖和回填必将破坏土壤的结构。土壤结构一旦遭到破坏，其恢复也需要较长时间。施工开挖必定扰乱和破坏土壤的结构，开挖土的堆放同时也破坏了土壤表层结构，此外，土层的混合和扰动，同样会改变原有土壤的性质。因此在整个施工过程中，对土壤结构的影响最为严重。 混合土壤层次，改变土壤质地：项目的开挖与回填，必定混合原有的土壤层次，由于土壤在形成过程中层次分明，中层一般为淋溶淀积层，底层为母质层，各种土壤类型不同，土壤层次的性质与厚度都是有差别的。土壤质地因地形和土壤形成条件的不同而有较大变化，即使同一土壤剖面，表层的土壤质地与底层的质地也有截然的不同，项目区域土壤类型主要包括粉土细粉沙和碎石土等类型，在许多地方，同一土壤类型，同一土壤剖面，其上下层质地均不一致，施工期开挖与回填混合了原有的在长期发展中形成的层次，不同的层次被打乱并混合在一起，影响了土壤的发育。 影响土壤紧实度：施工中机械碾压、人员践踏都会影响土壤的紧实度。一般难以恢复原有土壤紧实度，土层过松，易引起水土流失；土体过紧会影响植被生长。 土体构型是土壤剖面中各种土层的组合情况。不同土层的特征及理化性质差异较大，就养分状况而言，表土层（腐殖质层或耕层）远较心土层好，其有机质、全氮、速效磷、钾等含量高，緊实度、孔隙状况适中。施工对原有土体构型势必扰动，使土壤养分状况受到影响。 施工期间和运行期间均对土壤养分产生影响，但以施工期间最为明显，其影响范围较大，程度较深，因此，必须严格实行表土分层堆放，分层覆土以使其对土壤养分的影响尽可能降低。同时对施工活动对土壤的影响待施工结束后基本消除，而且随着项目经果林的建设，还会使原来的土壤侵蚀得到遏制。 （3）对野生动物的影响分析 施工机械噪声和人员活动噪声是对野生动物影响的主要影响因素。各种施工机械，如运输车辆、推土机、挖掘机、打桩机、混凝土搅拌机、钻机、电锯等均可产生较强烈的噪声，虽然这些施工噪声属非连续排放，但由于噪声源相对集中，多为裸露声源，故其噪声辐射范围及影响相对较大。 项目区域无大型或珍稀保护动物，项目的建设只是在小范围内暂时改变了动物的栖息环境，不会引起物种消失和生物多样性的减少，施工期对野生动物的影响很小。 （4）对土地利用的影响分析 本项目占地类型为农用地、果园、荒地等。 运输道路、田间道路等占地，使原有土地变为硬化地面，不可恢复。 临时占地主要用于临时堆土、设备材料堆放及吊装机械占地等，仅在施工期影响土地利用性质，施工活动结柬后及时恢复植被，仍可保持原有土地利用性质。 项目果树、中药材种植的实施，使原有荒地变为农用地，提高了土地的利用效率并增加耕地的数量。 （5）对水土流失的影响分析 项目施工活动将不可避免地破坏地表植被和原来相对稳定的地表。施工时对施工场地植被的清理，改变了施工区域植被分布状况，使地表处于疏松和裸露状态，进而改变雨水落地强度，增加雨水对地表的直接冲击，这将为地面洪流水蚀提供垫面基础，同时也为风蚀提供了物质条件，而地表则以裸露的表土直接接受雨水、大风的冲刷、侵蚀，这必将增加区域的土壤流失量，加剧局部区域水土流失现象。施工期水土流失影响是暂时的，随施工期结束后逐渐消除。 为减少施工期对水土流失的影响，提出以下措施： 水土流失主要可能集中在工程施工期，因此水土保持措施主要在施工期开展。主要措施有： A、在工程施工过程中，应严格执行《水土保持法》，保护水土资源，搞好工程的防护建设。 B、严格按照设计文件确定征占土地范围，进行地表植被的清理工作，严格控制土地整理、路基沟渠开挖、避免超挖破坏周围植被与地表。 C、施工中尽量少占耕地，并妥善进行废土处理。 D、对植被被破坏地段，采取有效措施（如完工后植草）尽快恢复植被，避免产生新的水土流失。 E、对项目区主要灌排渠道内坡和机耕道路肩进行衬砌，同时放缓渠道的外坡坡式，以保证内外边坡的稳定。 F、弃土、弃渣选择洼地堆放，并修筑挡渣墙，以防止产生新的滑坡，减少水土流失。 G、施工营地应尽可能地租用当地民房或公共房屋，或布设在整地用地范围内，以减少临时性用地；施工工区等临时建筑尽可能采用成品或简易拼装方式，尽量减轻对土壤及植被的破坏。施工营地、料场、施工便道等临时工程应选择地表植被稀少的地段。临时用地应尽量缩短使用时间，用后及时恢复土地原来的功能。 H、文明施工，工程完工后将施工废弃物深埋或集中处理，使施工对沿线居民的干扰降到最低程度。 I、主动做好沿途广大居民的宣传工作，取得群众的理解和支持，使其积极配合，从而使本项目能顺利实施。 J、合理选择整地施工工期，尽可能安排在旱季施工。 K、工程具体建设时，应先行独立编制水土保护方案，并按其方案认真落实各项目水土保持措施。 总之，项目区域生态类型较单一，生态系统结构较为简单，在施工期采取工程、植被恢复措施，同时加强施工管理，做到科学施工、精心安排，杜绝事故，尽量减轻对生态环境的破坏，对区域生态环境的影响较小。 7.2运营期环境影响分析 7.2.1废气环境影响分析 项目运行期间产生的废气主要为运输化肥、水果、水稻、中药材等产生的汽车尾气，主要污染因子为CO、NOx、HC。因项目地势开阔，且四周地势开阔，四周种植灌木、果树、农作物等，便于汽车尾气的扩散，不会对周围环境产生不利影响。 7.2.2废水环境影响分析 1、地表水环境影响评价等级判定 根据《环境影响评价技术导则地表水环境》（HJ2.3-2018），地表水环境影响评价等级按照影响类型、排放方式、排放量或影响情况、受纳水体环境质量状况、水环境保护目标等综合确定，水污染影响型建设项目根据排放方式和废水排放量划分评价等级，判定依据见表7-1。 表7-1 水污染影响型建设项目评价等级判定 评价等级; 判定依据. 排放方式; 废水排放量Q(m3/d) 水污染物当量数W(无量纲). 一级; 直接排放; Q≥20000或W≥600000. 二级; 直接排放; 其他. 三级A; 直接排放; Q<200且W<6000. 三级B; 间接排放; -. 本项目废水主要为农田退水和生活污水。农田退水经沟渠排入项目区域内的水塘（项目区域内的北部种植区的农田退水由北向南经排灌沟渠排入水塘，南部种植区的农田退水经灌溉水渠由南向北排入水塘，排水路径示意图见附图7），作为果树、中草药以及农田后续灌溉，不外排；项目生活污水经四格净化池处理后用于周边农田、果树、中草药施肥。本项目无废水外排，因此，本项目地表水环境影响评价等级定位三级B，可不进行水环境影响预测，分析水污染控制和水环境影响减缓措施有效性评价即可。 2、环境影响分析 通过工程分析可知，本项目生活污水产生量约为216m3/a。通过四格净化池处理后，当作农肥用于浇灌周边农田、果树、中草药施肥，其中四池净化即三格化粪池后，再加一格水池，种上水生植被，相当于简易的人工湿地，农村环境整治中生活污水净化工程大多采用四池净化系统，根据多年的运行经验，效果较好。根据相关资料可知，每亩早稻灌溉需水量180~230m3，晚稻230~320m3。水田用水系数按220m3计算，即可知本项目一年产生的生活污水仅能施肥1亩农田，而本项目农田面积为500亩、果树和中草药250亩，可完全消纳本项目产生的生活污水。 总的来说，项目农田退水经收于项目场地内的水塘内，作为果树、中草药和农田灌溉的水源，不外排；生活污水经四格净化池处理后用于周边农田、果树、中草药施肥，不外排，项目无废水外排，对周边地表水环境影响不大。 3、水塘蓄水可行性分析 项目园区内建设有一个占地15000m2的水塘，水塘的有效容积为20000m3，根据暴雨强度及雨水流量计算公式可知，项目800亩耕地范围内雨水流量为1553.64m3/h，预计暴雨持续时间为24小时，雨水流量为37287.36m3/h，500亩农田可作为蓄水池临时蓄水，蓄水高度为100mm，蓄水量为33350m3，农田和水塘可储水53350m3，因此水塘能满足暴雨时雨水量的储蓄。 4、农田面源污染环境影响分析 （1）污染途径及特征 农田面源污染的污染物主要是土壤中的化肥等农业投入品，在降雨或灌溉过程中，经地表径流、农田排水、地下渗漏等途径进人水体，造成水体污染。其迁移方式按形态划分主要有以下两种：①悬浮态流失，即污染物结合在悬浮颗粒上，随土壤流失进入水体；②淋濬流失，即水溶性较强的污染物被淋溶而进人径流。主要特征是排放点位分散，污染排放路径不确定，污染时空变化大，易造成水体的富营养化。 （2）农田面源污染防治对策 ①农田径流污染物防控技术 主要采用杀虫灯、黄板诱杀、药剂熏蒸等综合防止病虫害的方式，限制农药的使用：采用测土平衡施肥的方式采用有机肥代替化肥的施用。耕地径流水通过截污沟渠截污，沉淀池沉淀后进入水塘处理，在水塘中种植水生植物，对耕地径流水进行净化处理，然后回用于农田灌溉。 ②固体有机废弃物技术 在果园区种植区和农田种植区配建“三室堆沤池（蓄水池、秸秆堆沤池、粪水池）”，种植区的雨水流入蓄水池，果树和农田灌溉浇水时由蓄水池中抽取浇灌。农作物秸秆放入秸秆堆沤池，堆沤后做有机肥返回农田，堆沤的粪水流入粪水池，作为液肥施用。通过种植区与“三室堆沤池”有机结合使大棚形成一个良性循环系统。 7.2.3声环境影响分析 项目营运期噪声源主要为农田各种农耕机械设备所产生的噪声和运输车辆行驶产生的噪声。项目设备经润滑零件、定期保养后主要噪声源源强在65-80分贝间。 项目噪声预测采用距离传播衰减模式进行预测，预测模式如下： Lp2=Lp1-20lg（r2/r1） 式中：Lp1——受声点p1处的声级，dB（A）； Lp2——受声点p2处的声级，dB（A）； r1——声源距p1的距离，m； r2——声源距p2的距离，m； 经预测，在距离声源不同距离的衰减计算结果如下表： 表7-2 距噪声源不同距离处的噪声贡献值 距声源距离（m）; 1; 10; 15; 20; 50; 100. 噪声衰减值（dB(A)）; 0; 20; 22.9; 29.5; 34; 40. 源强（80）（dB(A)）; 80; 60; 57.1; 50.5; 46; 40. 项目农耕机械设备只在农田区作业，且仅在播种和收个季节使用，使用频率少，影响时间短；运输车辆为线性噪声源，且运输时间短，仅对运输道路两侧区域有一定影响，且为偶然噪声，对周边居民影响不大。根据预测结果，在项目作业设备50m外，噪声值能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准，对周边环境的影响轻微。 7.2.4固体废物环境影响分析 （1）固体废物产生及处置方式 固体废弃物主要为种植过程产生的额农田秸秆、枝条和枝叶、有机肥包装袋和生活垃圾等。各固体废弃物的生产情况见表7-3。 表7-3 固体废物产生量估算及去向一览表 序号; 固废名称; 类别; 产生量（t/a）; 处置方式. 1; 农田秸秆; 一般固废; 166.67; 部分秸秆还田 部分作为生物质或饲料原料外售. 2; 废枝条、枝叶; 一般固废; 3.75; 作为生产生物质燃料的原料外售. 3; 废包装材料; 一般固废; 1.6t/a; 收集后外售废旧物资回收公司. 4; 生活垃圾; 一般固废; 3t/a; 由环卫部门清理处置. （2）一般工业固废处置措施及环境影响分析 一般工业固废包括废包装材料、枝条和枝叶、农田秸秆，废包装材料收集后外售，枝条和枝叶收集后作为生产生物质燃料的原料外售，农田秸秆一部分秸秆还田，一部分作为生产生物质燃料的原料外售。 对于废包装材料、枝条和枝叶、农田秸秆，建设单位按照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其2013年修改单的相关要求建立固体废物临时堆放场地，不得随处堆放，固废临时贮存场应满足如下要求： ①地面应采取硬化措施并满足承载力要求，必要时采取相应措施防止地基下沉。 ②要求设置必要的防风、防雨、防晒措施，堆放场周边应设置导流渠。 ③按《环境保护图形标识—固体废物贮存（处置）场》（GB15562.2）要求设置环境保护图形标志。 对于生活垃圾，项目生活垃圾集中收集（如放置于垃圾桶）后堆放在村生活垃圾堆放点，然后由环卫部门统一清运。 综上所述，本项目固体废物处理处置符合国家《固体废物污染环境防治法》规定的原则，符合《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其2013年修改单，采取上述措施后，本工程固体废物可得到妥善的处理，对周围环境造成的影响很小。 7.2.5地下水环境影响分析 根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ10-2016），建设项目评价工作等级的划分应依据建设项目行业分类和地下水环境敏感程度分级进行判定，可划分为一、二、三级。 根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ10-2016），地下水环境影响评价行业分类见下表： 表7-4 地下水环境影响评价行业分类 环评类别 行业类别; 地下水环境影响评价项目类别. 报告书; 报告表. 9、农产品基地项目; Ⅳ. 因此，地下水环境影响评价项目类别为“Ⅳ类”。根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ10-2016）一般性原则，Ⅳ类建设项目不开展地下水环境影响评价。 7.2.6土壤环境影响分析 根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）附录A，本项目属于农林牧渔业---其他，属Ⅳ类项目，本项目可不开展土壤环境影响评价工作。 表7-5 污染影响型评价工作等级划分表 7.2.7生态环境影响分析 本项目为农业种植项目，种植区域通过耕地、施肥，增加了土壤有机质含量，改善了土壤结构，提高了肥力水平。本项目为果树种植项目，本项目的实施有利于增强当地生态稳定性、改善当地的生态环境，为当地可持续发展提供了良好的基础；对提高新田县城市绿化率、生态防护林体系建设的质量和防护效应、改善生态环境，增强防灾抗灾能力，减少自然灾害均起到积极作用。 7.2.8水土流失的分析 本项目为农作物种植项目，在营运期间，增加植被覆盖率，维护和提高土地生产力，项目自身为水土保持措施中的生物措施。项目满足《开发建设项目水土流失防治标准》（GB/T50434-2008）中试运行期及生产运行期的标准。 生物措施影响： （1）林冠截留降雨， 修复土壤侵蚀 项目建成后，枝叶重叠，树冠相接，承接降雨，保护地面，减少了树下径流量和径流速度，又推迟了降雨时间和产流时间，修复土壤侵蚀。 （2）枯枝落叶层吸水下渗，调节径流 枯枝落叶直接承受落下的雨水，保护地表免遭雨滴的溅击，枯枝落叶层疏松，具有很大的吸水能力和透水性。此外，枯枝落叶层还能增加地表粗糙度，又形成无数细小栅网，分散水流，拦滤泥沙，大大降低了径流速度，减少泥沙的下移。同时，林草根系的活动，也使得土壤变得疏松多孔。有利于水分的下渗。起到调节径流和理水的作用。 （3）固持和改良土壤 农作物根系具有固持土壤的作用。根系从深层吸水，可以减少土体的含水量，使土体滑动面的潜流减少。农作物通过枝叶，进行光合作用，制造有机物质，为土壤肥力改善提供良好的条件。 此外，应该利用各种会议、标语、简报等形式，对工作人员宣传水土保持法规和政策，不断提高工作人员对水土流失危害严重性、水土保持的重要性和紧迫性的认识，增强水土保持的基本国策意识和法制观念意识，调动治理水土流失的积极性，防治生产建设活动咋成新的水土流失。 因此，本项目的建成不但不会对项目地水土流失造成影响，反对项目地的环境有积极影响。 7.2.9环境风险分析 （1）评价等级 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），环境风险评价工作等级划分为一级、二级、三级。根据建设项目涉及的物质及工艺系统危险性和所在地的环境敏感性确定环境风险潜势，按照下表确定评价工作等级。风险潜势为IV及以上，进行一级评价；风险潜势为III，进行二级评价；风险潜势为II，进行三级评价；风险潜势为I，可开展简单分析。 本项目不涉及有毒有害和易燃易爆物质生产、使用、储存。生产过程中不会产生危险废物，对照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）中内容，本项目风险浅势为I，可开展简单分析。 （2）环境风险识别 本项目为农作物种植项目，生产过程中使用不使用农药、化肥，项目主要风险为秸秆、树枝等固废储存过程发生火灾和自然灾害。 （3）环境风险防范措施及应急要求 尽管环境风险的客观存在无法改变， 但通过科学的设计、施工、操作和管理，可将风险事故发生的可能性和危害性降低到最小程度， 真正做到防患于未然，达到预防事故发生的目的。风险管理的重点在于减缓、防范措施 因此，本环评根据以上分析，从风险防范方面提出本项目应采用的防范及应急处理措施： ①及时做好排水倒流工作，减轻水流对裸露地表的冲刷，实施排水工程，以预防地面径流直接冲刷地表浮土。 ②应尽量避开在雨天进行种植与挖树工程。若赶遇雨天，应对水土流失进行重点防护。 ③建立和完善各级安全生产责任制，并切实落到实处。各级领导和生产管理人员必须重视安全生产，积极推广科学安全管理方法，强化安全操作制度和劳动纪律。 ④对职工要加强职业培训和安全教育。培养职工要有高度的安全生产责任心， 并且要熟悉相应的业务，有熟练的操作技能。 - 应急预案 为了预防突发性的自然灾害、操作失控、污染事故，确保财产和人民生命的安全，在突发性事故发生时，能迅速、准确地处理和控制事故扩大，把事故损失及危害降到最小程度。根据国家相关法律法规，结合公司实际，按“预防为主”的方针和“统一指挥，临危不乱，争取时间，减少危害”的原则，建议本项目结合生产特征制定突发环境事件应急救援预案，本报告提出以下建议方案供企业参考。 事故应急救援预案是为了提高对突发事故的处理能力，根据实际情况预计未来而发生的事故，预先制定的事故应急救援对策，它是为事故中保护人员和设施的安全，而制定的行动计划，目的是要迅速而有效地将事故损失减至最少。为了减小风险事故对环境的影响，场内要成立应急救援组织，制定事故应急救援方案。让每个职工严守生产操作规范，熟悉应急预案，其内容主要有以下几方面： ①成立应急组织机构，由公司劳动热源组成，公司负责人总负责，明确职责，同理协作。 ②制定培训和演练计划，对应急人员进行专业培训，并通过考核才能上岗，定期演习和复查，根据实际情况定期检查和修正。 ③规定应急响应程序，严格规定报告程序、联系电话和响应措施，出现事故时，值班员及时报告场长，并启动应急响应程序。 ④应急设施、器材要落实并定期检查、及时更换，保证设备性能良好。 ⑤发生事故时，必须立即通知公安消防部门和环卫部门。 ⑥现场抢险。发生事故时，按照事先制定的撤离和救护计划，立即组织人员紧急撤离、疏散和救护。划定事故警戒线。 ⑦对事故性质、参数和后果进行评估，解除事故警戒及善后恢复。 对可能发生的事故，应制定应急计划，使各部门在事故发生后能有步骤、有秩序地采取各项应急措施。 ①事故发生后，应根据具体情况采取应急措施，同时通知中央控制室，根据事故类型、大小启动相应的应急预案。 ②发生重大事故，应立即上报相关部门，启动社会救援系统，就近地区调拨到专业救援队伍协助处理。 ③事故发生后应立即通知当地生态环境局、公安消防等市政部门，协同事故救援与监控。 ④当发生事故时，公司保卫部门应立即组织人员维持好事故现场周围的秩序，公司各部门要负责本部门周围的秩序，严禁无关人员进入事故现场，保证消防人员补救工作顺利进行。 ⑤在事故发生期间，全厂职工必须坚守岗位，按照命令执行各项工作。 应急预案的主要内容可参考表7-6。同时，加强与政府部门的联系，做好事故应急措施。 表7-6 应急预案内容 序号; 项目; 内容及要求. 1; 应急计划区; 危险目标：水土流失、环境保护目标. 2; 应急组织机构; 人员工作人员、地区应急组织机构、人员. 3; 预案分级响应条件; 规定预案的级别及分级响应程序. 4; 应急救援保障; 应急设施，设备与器材等. 5; 报警、通讯联络方式; 规定应急状态下的报警通讯方式、通知方式和交通保障、管制. 6; 应急环境监测、抢险、救援及控制措施; 由专业队伍负责对事故现场进行侦察监测，对事故性质、参数与后果进行评估，为指挥部门提供决策依据. 7; 应急检测、防护措施、清除泄漏措施和器材; 事故现场、邻近区域、控制防火区域，控制和清除污染措施及相应设备. 8; 人员紧急撤离、疏散，应急剂量控制、撤离组织计划; 事故现场、项目邻近区、受事故影响的区域人员及公众对毒物应急剂量控制规定， 撤离组织计划及救护. 9; 事故应急救援关闭程序与恢复措施; 规定应急状态终止程序；事故现场善后处理，恢复措施；邻近区域解除事故警戒及善后恢复措施. 10; 应急培训计划; 应急计划制定后，平时安排人员培训与演练. 11; 公众教育和信息; 对工厂邻近地区开展公众教育、培训和发布有关信息. （4）风险结论 项目的建设，不可避免会存在一定的环境风险。环评报告表认为通过严格的风险防范措施，可将风险隐患降至最低，达到可以接受的水平。在采取完善的事故风险防范措施，建立科学完整的应急计划，落实有效的应急救援措施后，本项目产生的环境风险可以得到有效控制。因此，从环境风险角度来说，项目环境风险水平是可接受的，项目建设是可行的。 项目环境风险简单分析内容见表7-7。 表7-7 项目环境风险简单分析内容表 建设项目名称; 骥村肥源农业产业园项目. 建设地点; 湖南省; 永州市; 新田县; 骥村镇肥源村. 地理坐标; 经度; 112°7'5.89"; 纬度; 26°0'11.94". 主要危险物质及分布; 本项目不涉及危险物质的生产和使用. 环境影响途径及危害后果（大气、地表水、地下水等）; （1）废水事故排放对区域水环境造成不利影响。 （2）发生火灾事故，事故废气、废水对区域环境空气和环境敏感目标造成不利影响。. 风险防范措施要求; （1）整体防范措施：企业应设立环境风险机构，负责建立和健全本企业环境风险防范的制度，根据本企业的生产特点，制定环境污染事故防范措施，并落实在企业各生产环节。 （2）火灾防范措施：固废间秸秆、枝条和枝叶等可燃物品贮存区须确保通风良好、配备相应品种和数量的消防器材、设置必要的防火防爆与降温技术措施、按安全部门要求预留必要的安全间距，远离火种和热源。生产车间和原辅料及产品仓库禁止明火进入。. 填表说明（列出项目相关信息及评价说明）：项目采取以上环境风险防范措施后，对环境的风险可接受。. 7.2.10对肥源水库饮用水源地保护区的环境影响分析 本项目位于肥源水库饮用水水源保护区二级保护区陆域范围内，本项目为农业种植项目，生产过程中农田退水经灌溉渠排入园内水塘，作为果园、中草药及后续农田灌溉用水，不外排进入附近河流和水库；生活污水经四格化粪池处理达标后用于周边菜地、农田、果树施肥，不外排；项目生产过程中工艺废气产生和排放。综上，本项目无废水污染物产生和排放，不向饮用水二级保护区内排放污染物；本项目果树种植区原主要为荒地，通过种植果树和中药材，可有效减少和降低项目所在区域的水土流失范围和强度，有利于项目周边环境的气候改善，可增加保护区水源涵养树木和保护水源的植被，对水源保护区具有一定的保护作用。 为防止本项目对饮用水源保护区造成污染，要求项目管理方加强项目管理，禁止向肥源水库排放废水；推广测土配方施肥，推广环境友好型缓释施肥，提高有机肥用量，限制化肥使用量，积极开展农业病虫害综合防治技术工作，推广采用物理、生物等措施；严格限制农药使用量并禁止使用高毒、高残留农药；禁止在肥源水库洗涤化肥包装袋；禁止在肥源水库边堆放固体废物。 采取以上措施后，确保生态农业健康发展的同时，又可确保不对肥源水库造成污染，不对饮用水水源构成威胁。 7.3环境可行性分析 7.3.1产业政策符合性分析 本项目对照《产业结构调整指导目录（2019年本）》，鼓励类第一条农林业中第一款指出，农田建设与保护工程（含高标准农田建设、农田水利建设、高效节水灌溉、农田整治等），土地综合整治。本项目为农田整治类，因此本项目符合国家产业政策。 7.3.2选址合理性分析 1、项目用地性质及规划符合性分析 本项目位于新田县骥村镇肥源村，不在新田县县城规划范围内，不在骥村镇乡镇规划范围内，不与城乡规划冲突。项目范围内原为耕地和林地，本项目为农业种植项目，项目的建设不改变原来土地性质，不违反相关土地政策，符合用地性质规定。 2、与饮用水水源保护区相关法律法规的相符性分析 （1）《饮用水水源保护区污染防治管理规定》 《饮用水水源保护区污染防治管理规定》第十二条规定：饮用水地表水源各级保护区及准保护区内必须分别遵守下列规定： ①一级保护区内 禁止新建、扩建与供水设施和保护水源无关的建设项目；禁止向水域排放污水，已设置的排污口必须拆除；不得设置与供水需要无关的码头，禁止停靠船舶；禁止堆置和存放工业废渣、城市垃圾、粪便和其他废弃物；禁止设置油库；禁止从事种植、放养畜禽和网箱养殖活动；禁止可能污染水源的旅游活动和其他活动。 ②二级保护区内 禁止新建、改建、扩建排放污染物的建设项目；原有排污口依法拆除或者关闭；禁止设立装卸垃圾、粪便、油类和有毒物品的码头。 ③准保护区内 禁止新建、扩建对水体污染严重的建设项目；改建建设项目，不得增加排污量。 （2）《湖南省饮用水水源保护条例》第二十一条：在饮用水水源二级保护区划定前已建成的排放污染物的建设项目、在饮用水水源一级保护区划定前已建成的与供水设施和保护水源无关的建设项目，由县级以上人民政府责令拆除或者关闭。因建设项目和设施被拆除或者关闭，导致所有者或者经营者的合法权益受到损害的，有关人民政府应当依法予以补偿。 （3）与《永州市新田县骥村镇肥源水库饮用水水源保护区划分技术报告》相符性分析 （a）饮用水源二级保护区内禁止下列行为 ①设置排污口； ②新建、扩建污染饮用水源的项目； ③超过国家或者地方规定的污染物排放标准排放污染物； ④破坏生活饮用水水源保护区水源涵养林和保护水源的植被； ⑤设立装卸垃圾、废渣、油类及其他有毒有害物品的码头； ⑥设置水上经营性餐饮娱乐设施、砂石场和存放有毒有害物品的仓库、货栈； ⑦清洗船舶、车辆和装贮过有毒有害物品的容器； ⑧使用剧毒和高残留农药； ⑨使用炸药、有毒物捕杀水生生物； ⑩违反法律、法规规定的其他行为。 （b）面源污染防治措施 针对保护区内的耕地，促进生态农业建设，推广测土配方施肥，推广环境友好型缓释施肥，提高有机肥用量，控制、减少化肥使用量，积极开展农业病虫害综合防治技术工作，推广采用物理、生物等措施；减少农药使用量，严格限制并禁止使用高毒、高残留农药。 本项目位于肥源水库饮用水水源保护区二级保护区陆域范围内，本项目为农业种植项目，生产过程中农田退水经灌溉渠排入园内水塘，作为果园、中草药及后续农田灌溉用水，不外排进入附近河流和水库；生活污水经四格后用于周边菜地、农田、果树施肥，不外排；项目生产过程中工艺废气产生和排放；项目不产生危险废物，产生的固体废物不堆放在农田及水体旁边，不会对水体产生影响。 综上，本项目无废水污染物产生和排放，不向饮用水二级保护区内排放污染物；本项目生产过程中不使用化肥、农药，合理使用有机肥。通过采用平衡施肥、肥料深施等措施来改良施肥方法，这是控制污染负荷最经济有效的措施；缓冲带技术是指利用永久性植被拦截污染物的条带状、收保护土地，是农业面源污染治理最有效的方式之一，本项目种植的农作物具有缓冲作用，可以有效的过滤掉流经此带的水流中的污染物质；积极开展农业病虫害综合防治技术工作，推广采用物理、生物等措施，不使用农药，禁止使用高毒、高残留农药。本项目果树种植区原主要为荒地，通过种植果树和中药材，可增加保护区水源涵养树木和保护水源的植被，对水源保护区具有一定的保护作用。因此，本项目的建设不违背饮用水水源保护区相关法律法规的规定。 3、环境容量 根据现状监测，项目拟建地周边大气、水、噪声均满足相应环境功能区要求，项目拟建地具有较大的环境容量。 7.3.4三线一单符合性分析 本项目与“三线一单”文件符合性分析详见表7-7。 表7-7 项目与“三线一单”文件符合性分析 通知文号; 类别; 项目与“三线一单”文件符合性分析; 符合性. 《“十三五”环境影响评价改革实施方案》（环环评【2016】95号）; 生态保护红线; 项目位于新田县骥村镇肥源村，根据《湖南省生态保护红线划定技术方案》，项目地块不属于生态红线; 符合. 环境质量底线; 根据项目所在地环境现状调查和污染物排放影响预测，本项目运营后对区域环境影响不大，环境质量基本可以保持现有水平; 符合. 资源利用上线; 项目除水电、汽油和柴油外，无其他能源消耗，且水电用量很小，能够有效利用资源能源; 符合. 环境准入负面清单; 项目属于国家及地方产业鼓励类项目，符合国家及地方政策，符合环保规划要求，不在环境准入负面清单内。; 符合. 7.3.5项目建设的制约因素及解决办法 1、制约因素 根据现场调查和现状监测结果，评价区域环境质量现状较好，具有一定的环境容量。区域内生态结构简单，无珍稀濒危野生动植物、文物古迹等需要特殊保护的环境敏感目标。但项目位于永州市新田县骥村镇肥源水库饮用水水源保护区二级保护区陆域范围内，是本项目的制约因素。 2、解决办法 加强项目管理，禁止向肥源水库排放废水；推广测土配方施肥，推广环境友好型缓释施肥，提高有机肥用量，控制、减少化肥使用量，积极开展农业病虫害综合防治技术工作，推广采用物理、生物等措施；严格限制农药使用量并禁止使用高毒、高残留农药；禁止在肥源水库洗涤化肥包装袋；禁止在肥源水库边堆放固体废物。 采取以上措施后，确保生态农业健康发展的同时，又可确保不对肥源水库造成污染，不对饮用水水源造成威胁。 7.4环境管理与监测计划 7.4.1环境管理 - 组织宣传贯彻国家环保方针政策和进行企业员工环保专业知识的教育。 - 组织制定全厂环保管理制度、年度实施计划和长远规划，并监督贯彻执行。 （3）建立环保台账，对厂区各类污染物进行登记管理。 7.4.2监测计划 根据本工程废水、固废、噪声等污染源的产生和排放情况，评价建议工程环境监控计划可按照表7-8执行。 表7-8 本项目监测计划表 监测项目; 监测点; 监测内容; 监测频次. 废气; 厂区上风向10m布设1个点，下风向10m布设3个点；; 无组织：颗粒物; 半年1次. 噪声; 厂区东、南、西、北边界；; Leq（A）; 每年1次. 废水; 园区内水塘; pH、氨氮、SS、BOD5、CODcr; 每季1次. 肥源水库; pH、氨氮、SS、BOD5、CODcr; 每季1次. 固废; /; 统计产生量、处理量/处理方式、贮存量; 台帐统计、年报一次. 7.7环保投资估算 项目总投资150万元，其中环保投资9.5万元，占总投资的6.3%，项目环保投资见表7-9。 表7-9 本项目环保竣工验收一览表 单位：万元 类型; 污染源; 具体环保措施; 环保投资. 废气; 汽车尾气; 加强车辆维护、保养，限速，确保处于良好运行状态; 2. 废水; 生活污水; 四格净化池（依托现有）; 0. 生产废水; 经灌溉水渠汇入园区水塘; 0. 噪声; 设备噪声; 加强设备维护、保养，确保设备处于良好运行状态; 2. 固体废物; 一般固废; 设置一座固废暂存间（占地20m2）; 5. 生活垃圾; 垃圾桶; 0.5. 合计; 9.5. 7.8环保竣工验收一览表 为指导建设单位加强项目的环境管理，使项目的环境保护工作落到实处，将项目竣工检查、验收的主要内容和管理目标如下表7-10。 表7-10 项目竣工检查、验收一览表 项目; 竣工验收项目名称; 治理验收内容; 监测内容; 预期治理效果. 废气; 汽车尾气; 自然稀释、扩散; /; /. 废水; 生活污水; 四格净化池; pH、COD、SS、NH3-N、BOD5; 处理后作为农肥用于周边菜地、农田、果园施肥，不外排水体. 生产废水; 灌溉渠、水塘; /; 不外排. 噪声; 设备噪声; 加强设备维护、保养; 厂界Leq（A）; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB（12348-2008）2类标准. 固废; 一般固废; 一般固废暂存间（占地20m2）; /; 《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及2013年修改单. 生活垃圾; 依托生活区垃圾桶；车间内新增垃圾桶; /; 《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008）.

# 八、建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 | 污染物名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 汽车尾气 | CO、NOX、THC | 加强车辆维护，使用低硫、低灰份的轻质柴油，自然稀释、扩散 | 对环境影响小 |
| 水污染物 | 生活办公 | COD、BOD5、SS、氨氮 | 四格净化池 | 四格净化池处理达标后用于周边菜地、果树、农田施肥，不外排 |
| 固体废物 | 农田种植 | 秸秆 | 部分秸秆还田， 部分作为作为生物质或饲料原料外售 | 得到妥善处理 |
|  | 果树、中药材种植 | 废枝条、枝叶 | 作为生产生物质燃料的原料外售 |  |
|  | 废包装材料 | 一般固废 | 收集后外售废旧物资回收公司 |  |
|  | 办公生活 | 生活垃圾 | 收集后环卫清运 |  |
| 噪声 | 设备 | 噪声dB（A） | ①加强设备保养、维护； ②树木隔声、距离衰减等。 | 达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》2标准。 |
| 生态保护措施和预期治理效果： 本项目施工期内土地平整、建筑材料的运输及堆放等建设活动会对用地范围内的部分地表及植被产生扰动，造成局部区域表土裸露，短期内该区域生态环境质量降低；营运期随着产业园四周及作业道路两侧绿化工作的加强，对当地生态环境有一定的改善作用。 |  |  |  |  |

# 九、结论与建议

9.1结论 9.1.1项目概况结论 为加快实现致富奔小康的步伐，2020年新田县县委、县政府统一部署，将肥源村列为产业园建设示范村。为了更好的让村集体、村民利益最大化，运用好国家脱贫政策，推行“三变改革”的政策，结合肥源村实际情况，肥源村委决定以村两委为经营主体，成立新田县肥源林下种养殖农民专业合作社，依托股份有限公司龙头企业走共同富裕道路。 新田县肥源林下种养殖农民专业合作社拟在肥源村建设骥村肥源农业产业园项目，农业产业园以水稻种植为基础，实行特色水果种植兼种中药材的模式，不断增大收入，减少投入，逐步实现花小钱做大事，目标就是有村集体的企业，不断发展成为企业撬动壮大村集体经济发展，全面带动村里乡村振兴，乡村旅游等产业链条，最终实现休闲旅游、特色景观为一体化的美丽乡村。 农业产业园项目总投资150万元，将建设500亩优质水稻农田、300亩特色水果果园和套种中草药300亩，配套建设道路2.7km，配套渠道2km、人行道2km、机耕道3km等。 9.1.2产业政策符合性结论 本项目对照《产业结构调整指导目录（2019年本）》，鼓励类第一条农林业中第一款指出，农田建设与保护工程（含高标准农田建设、农田水利建设、高效节水灌溉、农田整治等），土地综合整治。本项目为农田整治类，因此本项目符合国家产业政策。 9.1.3环境质量现状结论 - 根据新田县2018年环境空气质量公报可知：新田县2018年环境空气质量以SO2、NO2、PM10、CO、O3、PM2.5为指标的环境空气质量达标，属达标区。 - 根据现状监测数据分析可知，项目东侧肥源水库水质能够达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）II类标准。 - 由现状监测结果分析可知，项目区声环境质量能满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准。 9.1.4选址合理性结论 项目选址区位于新田县骥村镇肥源村，该区域属于乡村区域，项目选址不在新田县城规划范围内，不在骥村镇乡镇规划范围内，不与城乡规划冲突；评价范围内没有学校、医院、特殊文物保护单位、自然保护区、风景名胜区等重要生态敏感区。 项目位于肥源水库饮用水水源保护区二级保护区陆域范围内，本项目为农业种植项目，生产过程中农田退水经灌溉渠排入园内水塘，作为果园、中草药及后续农田灌溉用水，不外排进入附近河流和水库；生活污水经四格后用于周边菜地、农田、果树施肥，不外排；项目生产过程中工艺废气产生和排放。综上，本项目无废水污染物产生和排放，不向饮用水二级保护区内排放污染物；本项目果树种植区原主要为荒地，通过种植果树和中药材，可增加保护区水源涵养树木和保护水源的植被，对水源保护区具有一定的保护作用。因此，本项目的建设不违背饮用水水源保护区相关法律法规的规定。 因此，本项目选址较合理。 9.1.5环境影响分析结论 施工期，施工量很小，施工时间段，施工单位针对施工过程中产生的废气、废水、噪声等均拟采取有效治理措施，对环境影响小。 建设单位对项目运营期产生的废气、废水、噪声、固废均做了针对性的治理措施预案，经过本环评分析评价，认为这些治理措施不仅从经济上还是从技术上都是可行的。经过影响预测分析，在采取这些有效治理措施后，项目的运营期产生的各种污染物对当地大气环境、地表水环境、声环境、生态环境等的影响均比较小，不会改变当地区域这些自然环境的质量功能。因此从项目的施工建设对当地自然环境的影响来看，项目建设是可行的。 9.1.6总量控制结论 项目农田退水经排灌渠汇入到项目区域内的水塘内，用于果树、中草药和农田后续的灌溉，不外排项目外的水体环境；生活污水经四格净化池处理达标后用于周边菜地、农田、果树和中草药施肥，故无需申请水总量控制指标；本项目废气主要为汽车尾气，不在国家总量指标控制因素中，因此，本项目不需要单独申请总量指标。 9.1.7总结论 项目区域环境质量现状较好；本项目为农业种植项目，符合国家相关产业政策要求。本项目无废水外排，废气、噪声、固体废弃物也可通过采取污染防治措施做到达标排放或达到环保要求，并得到有效控制，符合达标排放、总量控制原则；采取绿化等措施，改善生态环境，项目建设不会降低环境功能。种植经济作物可有效减少和降低项目所在区域的水土流失范围和强度，有利于项目周边环境的气候改善，果园和中草药采用滴灌浇灌技术，有效地节约了大量的水资源，环境及经济效益显著，同时促进区域农业产业结构调整和农村经济发展，是向经济效益、社会效益、环境效益的协调统一。项目位于饮用水水源保护区二级保护区陆域范围内，但项目不向周边河流、水库等水体排放废水，符合饮用水水源保护区相关法律法规的规定。在采取切实可行的环保治理措施，使项目建设对区域环境质量影响较小。因此，本项目在严格执行报告中提出的各项污染防治措施，严格执行建设项目环保制度的前提下，从环保的角度分析，项目建设是可行的。 9.2建议与要求 1、对项目施工人员、管理人员和职工进行必要的环保知识培训，增强环保意识。制定严格的管理制度，保证安全运营。 2、合理灌溉，进一步减少用水量。 3、项目在运营中，应加强监管，确保无废水外排，禁止将农业固废堆放在灌溉水渠旁、水库旁。