新田县环境质量简报

2020年7月

新田县环境保护监测站                    2020年8月16日

一、城市环境空气质量

按照《环境空气质量标准》（GB3095-2012）和《环境空气质量评价技术规范》（HJ663-2013）的要求，本月我县中心城区的二氧化硫、二氧化氮、一氧化碳、臭氧、PM10、PM2.5月均值分别为5ug/N.m3、8ug/N.m3、0.6mg/N.m3、84ug/N.m3、35ug/N.m3、16ug/N.m3，优良率100%。较同期PM2.5月均值上升1ug/N.m3 ，PM10上升2 ug/N.m3，优良率持平。

表1  7月全县环境空气质量状况

|  | Ⅰ级（天） | Ⅱ级（天） | Ⅲ级（天） | Ⅳ级（天） | Ⅴ级（天） | Ⅵ级（天） | 首要污染物（天） |  |  |  |  |  | 优良率% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | SO2 | NO2 | PM10 | CO | O3 | PM2.5 |  |
| 本月 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| 上月 | 29 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100 |

二、地表水环境质量

1、按照《地表水和污水监测技术规范》及环境监测质量保证手册（第二版）质量保证要求，本月对2个地表水断面（大历县村断面和纱帽岭村断面）进行监测，地表水水质评价指标为：《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）表1中除水温、总氮、粪大肠菌群以外的21项基本指标，所有断面均达标，达标率100%。

表2  7月地表水断面水质状况

| 序号 | 断面名称 | 所在河流 | 执行标准 | 水质类别（21项） |  |  | 达标率（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 本月 | 上月 | 上年同期 |  |
| 1 | 大历县村 | 湘江舂陵水新田河 | Ⅲ类 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | 100 |
| 2 | 纱帽岭村 | 湘江舂陵水新田河 | Ⅲ类 | Ⅰ类 | Ⅰ类 | Ⅱ类 | 100 |

2、按照《地表水和污水监测技术规范》及《环境监测质量保证手册》（第二版）质量保证要求，本月对我县饮用水断面金陵水库开展了监测。按照《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）表1的Ⅱ类水质标准及表2饮用水特定项目26项指标的标准限值进行评价，水质均达标，达标率为100%。

表3  7月饮用水断面水质状况

| 序号 | 断面名称 | 所在河流 | 执行标准 | 水质类别（20项） |  |  | 达标情况（26项） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 本月 | 上月 | 上年同期 |  |
| 1 | 金陵水库 | 湘江舂陵水新田河日东河 | Ⅱ类 | Ⅰ类 | Ⅰ类 | Ⅱ类 | 达标 |

备注：实际监测32项，按照国家规范要求达标评价，水温、总氮、粪大肠菌群不参与评价，26项参评，叶绿素、透明度、电导率为生态质量考核要求监测，无标准限制；水质类别评价时化学需氧量、水温、总氮、粪大肠菌群共4项不参与评价，20项参评。

附录

附表1  断面、河段水质定性评价

| 水质类别 | 水质状况 | 表征颜色 | 水质功能 |
| --- | --- | --- | --- |
| Ⅰ、Ⅱ类水质 | 优 | 蓝色 | 饮用水源一级保护区、珍稀水生生物栖息地、鱼虾类产卵场、仔稚幼鱼的索饵场等 |
| Ⅲ类水质 | 良好 | 绿色 | 饮用水源二级保护区、鱼虾类越冬场、洄游通道、水产养殖区、游泳区 |
| Ⅳ类水质 | 轻度污染 | 黄色 | 一般工业用水和人体非直接接触的娱乐用水 |
| Ⅴ类水质 | 中度污染 | 橙色 | 农业用水及一般景观用水 |
| 劣Ⅴ类水质 | 重度污染 | 红色 | 除调节局部气候外、几乎无使用功能 |

附表2  城市空气质量定性评价

| 空气质量指数 | 空气质量指数级别 | 空气质量指数级别及表示颜色 |  | 对健康影响 | 建议采取措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0-50 | 一级 | 优 | 绿色 | 空气质量令人满意，基本无空气污染 | 各类人群可正常活动 |
| 51-100 | 二级 | 良 | 黄色 | 空气质量可以接受，但某些污染物可能对极少数异常敏感人群健康有较弱影响 | 极少数异常敏感人群应减少户外活动 |
| 101-150 | 三级 | 轻度污染 | 橙色 | 易感人群症状有轻度加剧，健康人群出现刺激症状 | 儿童、老年人及心脏病、呼吸系统疾病患者应减少长时间、高强度的户外锻炼 |
| 151-200 | 四级 | 中度污染 | 红色 | 进一步加剧易感人群症状，可能对健康人群心脏、呼吸系统有影响 | 儿童、老年人及心脏病、呼吸系统疾病患者避免长时间、高强度的户外锻炼，一般人群适量减少户外运动 |
| 201-300 | 五级 | 重度污染 | 紫色 | 心脏病和肺病患者症状显著加剧，运动耐受力降低，健康人群普遍出现症状 | 儿童、老年人及心脏病、肺病患者应停留在室内，停止户外运动，一般人群减少户外运动 |
| ＞300 | 六级 | 严重污染 | 褐红色 | 健康人群运动耐受力降低，有明显强烈症状，提前出现某些疾病 | 儿童、老年人和病人应当留在室内，避免体力消耗，一般人群应避免户外运动 |