
 建设项目环境影响报告表

 （送审稿）

[image: image1.png]WA s BRI T~ ST > ZRHER

Lo
mu%m—»

T x
'
'
'
'
|

L B 7\@”1




项目名称：新田星盛报废机动车回收拆解有限公司报废汽车回收拆解建设项目

[image: image3]建设单位(盖章)：新田星盛报废机动车回收拆解有限公司

湖南智盛翰海环保科技有限公司

二O二一年一月

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1．项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

2．建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3．行业类别——按国标填写。

4．总投资——指项目投资总额。

5．主要环境保护目标——指项目周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6．结论与建议——给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

7．预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8．审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

目录

1一、建设项目基本情况


6二、建设项目所在地自然环境简况


11三、环境质量状况


17四、评价适用标准


21五、建设项目工程分析


30六、项目主要污染物产生及预计排放情况


30七、环境影响分析


50八、建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果


51九、结论与建议




附图：
附图1 项目地理位置示意图

附图2 项目总平面布置图
附图3 环保目标示意图

附图4  大气、地表水环境监测布点图

附图5  土壤、声环境监测布点图

附件：

附件1 委托书               

附件2 质保单及监测报告

附件3 土地租赁合同

附件4 营业执照

附表：

附表1 建设项目环评审批基础信息表

一、建设项目基本情况

	项目名称
	新田星盛报废机动车回收拆解有限公司报废汽车回收拆解建设项目

	建设单位
	新田星盛报废机动车回收拆解有限公司

	法人代表
	李维静
	联系人
	蒋福星

	通讯地址
	湖南省永州市新田县新圩镇远程驾校内

	联系电话
	13907466306
	传   真
	/
	邮政编码
	425700

	建设地点
	湖南省永州市新田县新圩镇蒋家村

	建设性质
	新建
	行业类别

及 代 码
	C42  废弃资源综合利用业 

	立项审批

部门
	/
	批准文号
	/

	占地面积

（平方米）
	20000
	建筑面积 （平方米）
	3300

	总 投 资

(万  元)
	300
	环保投资

(万元)
	37.8
	环保投资占

总投资比例
	12.60%

	评价经费

(万  元)
	/
	投产日期
	2021年07月

	1.1工程内容及规模

1、项目由来                  

新田星盛报废机动车回收拆解有限公司拟在永州市新田县新圩镇蒋家村，投资300万元，新建“新田星盛报废机动车回收拆解有限公司报废汽车回收拆解建设项目”，项目建成后，主要用于拆解各类机动车，年拆解规模为5000台。

根据《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》等有关规定，经查询《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版），本项目应编制环境影响报告表。为此，新田星盛报废机动车回收拆解有限公司委托湖南智盛翰海环保科技有限公司进行该项目的环境影响评价工作。我公司接受委托后，认真研究该项目的有关文件，组织有关技术人员进行实地踏勘和调研，在掌握充分的资料、数据的基础上，编制了本报告。

2、项目概况

项目名称：新田星盛报废机动车回收拆解有限公司报废汽车回收拆解建设项目；
建设性质：新建；
建设单位：新田星盛报废机动车回收拆解有限公司；
建设地点：永州市新田县新圩镇蒋家村，项目地理位置详见附图1；
项目总投资：总投资300万元；

劳动定员及工作制度：项目定员16人，年生产300天，日工作时间8小时，实行白班制。

3、建设内容和规模

（1）工程主要建设内容
本项目总占地面积为20000m2（约30亩），总建筑面积3300m2。拟新建拆解车间、废旧汽车暂存场、产品暂存车间、产品暂存车间、危险废物暂存间和办公楼，并同步完善厂区绿化、环保、道路等配套设施的建设。项目建设内容及规模详见表1。

表1  项目主要建设内容

工程组成

建设内容

备注

主体工程

拆解车间
1栋1F，建筑面积为1000m2，用于拆解废旧机动车
钢架结构
储运工程
废旧汽车暂存场
占地面积约为3500m2，用于暂存废旧汽车
/
产品暂存车间
1栋1F，建筑面积为1500m2，用于暂存产品或一般固废
钢架结构
危险废物暂存间
1栋1F，建筑面积为300m2，用于暂存危险废物，内设废油暂存罐
砖混结构
辅助

工程

办公楼
1栋，建筑面积为500m2，主要用于员工办公，内设食堂
砖混结构

环保工程

废气治理

非甲烷总烃、切割粉尘：车间密闭，加强绿化；油烟废气：油烟净化器+高出楼顶 3m的排气筒

/

废水处理

化粪池+地埋式一体化污水处理设施；隔油沉淀池
/

噪声处理

安装减振降噪设施、选用低噪音的设备；合理布局；加强绿化；车辆限速、禁鸣管理

/
固废收集

设置垃圾桶收集生活垃圾；设置一般固废间暂存厂区一般固废；设置危险废物暂存间暂存危险废物；设置储油罐存储废油
/

公用工程

给水

地下水
/

排水

场内实行雨污分流排水制，雨水经雨水沟收集后排入周边水渠；生活污水经三级化粪池处理后，再进入地埋式一体化污水处理设施处理达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996)一级标准后，再用于厂区绿地浇灌，不外排。初期雨水经隔油、沉淀处理后，全部用于场内绿地浇灌，不外排

/

供电

新田县市政电网
/

（2）经济技术指标

项目主要经济技术指标详见表2。

表2  主要经济技术指标

序号

名称

单位

数量

备注

1

总占地面积

m2
20000
30亩

2

总建筑面积

m2
3300
/
其中

拆解车间
m2
1000

/

产品暂存车间
m2
1500
/
危险废物暂存间
m2
300
/

办公楼
m2
500

/

3

建设工期
天
100

/
4

总投资
万元
300

/
（3）主要设备、设施

本项目所采用的生产设备均为新购置设备，通过查询可知，此部分设备未被列入《国家淘汰设备目录》规定的限制类或淘汰类设备，详见表3。

表3  主要设备、设施一览表

序号

设备名称

规格型号

数量/台
备注

1

制冷剂回收机

/

1

外购

2

安全气囊引爆器

/

1

外购

3

预处理工作台

/

2

外购

4

集成抽油机

/

5

外购

5

真空抽油机

/

4

外购

6

车身拆解板链线

/

2

外购

7

成品输送板链线

/

2

外购

8
切割机

/

5

外购

9
翻转机

/

2

外购

10
举升机

/

2

外购

11
电葫芦

/

4

外购

12
手持液压剪

/

2

外购

13
鳄鱼液压剪断机
43Y-63B

4

外购

14
双柱举升机

/

2

外购

15
金属打包机

Y81-125B

2

外购

16
拆解机

四川邦立CJ300-7

1

外购

17
叉车

CPC35~50

5

外购

18
拖车

YH5075TQZ02P

5

外购

19
吊车

/

1

外购

20
行车

/

2

外购

21
电子磅
/

1

外购

（4）主要原辅材料

项目各原辅材料消耗情况统计详见表4。

表4  原辅材料消耗统计表

序号

材料名称

年消耗量

材料来源

备注

一

原、辅材料

1

废旧机动车
5000辆/a
永州地区
汽车运输

二

能源

1

电

6万kW·h/a

新田县供电管网
2

水

500m3∕a

地下水水井
（5）产品方案

项目产品方案为报废汽车拆解下来的各种可回收的物品和零部件，包括钢铁、有色金属、各种液体和零部件等，参考目前大多数同类型报废机动车拆解回收率，按重量计算，报废汽车中钢铁的回收率可达95%，有色金属回收率可达90%以上，玻璃、塑料的回收利用率为50%，轮胎可基本全部回收，因次橡胶的回收利用率可达100%。通过计算，本项目材料的回收率计为81%。

（6）公用工程

1）给排水

给水：本项目用水主要为生活用水，来自地下水井。

排水：场内实行雨污分流排水制，雨水经雨水沟收集后排入周边水渠；生活污水经三级化粪池处理后，再进入地埋式一体化污水处理设施处理达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996)一级标准后，再用于厂区绿地浇灌，不外排。初期雨水经隔油、沉淀处理后，全部用于场内绿地浇灌，不外排。
2）供电

本项目供电由由新田县市政电网供电。

3）能源

本项目不设置锅炉，食堂采用液化石油气作为食堂能源。

3、项目用地四至情况

本项目位于永州市新田县新圩镇蒋家村，项目用地不占用基本农田、水塘等功能区，拟建项目东、南面均为荒地，北面靠近机制砂企业，西面靠近省道S215。

4、产业政策相符性分析

本项目为废旧车辆拆解回收项目，根据国家发改委《产业结构调整指导目录（2019年本）》（2020年1月1日施行），本项目属于“四十三、环境保护与资源节约综合利用”，为鼓励类。因此本项目建设符合国家产业政策的要求。
 5、选址合理性分析

本项目位于永州市新田县新圩镇蒋家村，项目所在区域电、水资源丰富，区域道路设施较为完善，且均已完成水泥硬化处理，项目所在区域空气、水、声环境良好，项目周边居民分布较为分散，本项目地不占用基本农田，项目周边1km以内无铁路线、城镇聚居区、医院等公共场所，3km以内无风景旅游区以及水源保护区，项目区域不属于城市和城镇居民等人口集中地。另外本项目位于常年主频风向的下风向，项目周边环境敏感点较少，本项目产污给下风向敏感点带来的影响较小。根据环境质量现状监测结果，本项目所在区域空气质量良好，项目区域还具有较大的环境容量，故评价认为本项目的入驻不会改变环境功能区，与区域环境具有相容性。

综上所述，本项目选址无环境制约因素，评价认为选址合理。

6、总平面布置及合理性分析

本项目位于永州市新田县新圩镇蒋家村，用地内新建拆解车间、废旧汽车暂存场、产品暂存车间、危险废物暂存间和办公楼。其中拆解车间设置在项目用地的西侧，办公楼设置在靠近入口的西南角，废旧汽车暂存场设置在项目用地的东南角。产品暂存车间和危险废物暂存间设置在项目用地的北侧。项目如此布置，实现了生产、仓储和生活分区，布局紧凑，方便运输。拆解厂房位于侧风向且远离厂区人群设置。从而可以减轻生产区废气对生活区带来的影响。

从环境的角度分析，本项目总平面布局合理。

	1.2本项目有关的原有污染情况及主要环境问题：

本项目属于新建项目，用地区域地势平坦，通过实地调查，项目占地范围内无明显原有环境污染问题。



二、建设项目所在地自然环境简况


D3x

		72～436

	灰-深灰色灰岩、白云质灰岩夹白云岩、泥质灰岩、泥灰岩，局部相变为白云岩与灰岩互层，岩溶发育中等，含中等裂隙溶洞水


				佘田桥组

		D3s

	55～915

	泥灰岩、泥质灰岩夹灰岩，局部为石英砂岩，岩溶发育较弱，含贫乏溶洞裂隙水



	（2）地质构造

区域资料表明，新田地处南岭背斜和阳明山—塔山背斜之间，是一个较大的复式向斜，在复式向斜中发育有许多次一级褶皱，这些次一级褶皱中，基本为近南北向延伸的过渡型褶皱。

区内位于近南北向发育新圩背斜北翼，区内发育北东向主干断裂F1、F2、推测断裂F3、F2上发育的推测次级断裂F4。区内主要构造形迹为北东向。

1）刘家田断裂（F1）

刘家田逆断层，贯穿整个工作区，走向北东—南西，工作区内全长4.1km，南端往工作区外延伸。断面倾向南东，倾角较陡，上盘为泥盆系佘田桥组泥灰岩，下盘在2014年度工作区为泥盆系下段锡矿山组灰岩。

2）火里塘断裂（F2）

火里塘逆断层，贯穿整个工作区，走向北东—南西，与F1近于平行发育，工作区内全长4.3km，南北两端均往工作区外延伸。断面倾向南东，倾角较陡，上盘在2014年度工作区为泥盆系下段锡矿山组灰岩，下盘为泥盆系佘田桥组泥灰岩，并北推测发育的后期近北西向走向断裂切割。

4、气候、气象

新田县地处中亚热带大陆性季风湿润气候区，气温较高，严寒期短，夏热期短，春温多变，寒潮频繁，夏季多雨，夏秋多旱，光照充足，无霜期长，四季分明。

境内大部分地方年平均气温17.6～18.5℃，无霜期286～311天，日最低气温在0℃以下只有8～15天。年平均降雪日数4～7天，极端最低气温-4.9～-8.4℃。日平均气温≥10℃的积温达6450～6800℃。年平均日照时数1384～1688小时，太阳总辐射量101.5～133千卡平方厘米，年平均降水量1280～1530mm。

气候要素时空分布不均，山区高低悬殊，立体气候明显，水热分布差异大，局部小气候复杂。影响农业生产的灾害性天气多，洪涝干旱频繁，三寒明显，春季大风年年成灾，冰冻冰雹严重。全县既有温光丰富的大陆性气候，又有雨量充沛空气湿润的海洋气候。

（1）气温

新田县年平均气温在18℃左右，南部相对高于北部。气温年变化较大，年较差在19.1～22.2℃，大致北部大于南部，盆地大于山丘。年最高气温出现在7月底至8月处，最低气温出现在1月初至2月底，4～5月升温明显，是春暖夏热之际，10～11月降温明显，及秋凉转秋寒之际。气温年际变化基本一致，年平均气温有明显的周期性。

境内气温日变化具有明显的季节性，一年中盛夏和初秋的变化最大，春秋季次之，冬季最小，日极端最高气温大部分地方达39℃以上，多出现在7月份，极端最低气温在-4.9～-8.4℃之间，一般出现在1～2月。从地域分布看，极端最低气温北部低于南部。界限温度各地日平均气温稳定通过10℃平均初日在3月中、下旬，平均终日在10月下旬后期。农作物生长活跃期247～256天，积温5538～5841℃。

（2）日照

全县年平均日照时数在1384.1～1688.0小时之间。夏秋最多，冬春最少，7、8月份是日照最多的月份，一般在200小时以上，2月份日照极少，在53.7～58.9小时之间。

（3）降水

全县各地年平均降水量在1279.6～1527.2mm之间，地域分布南部多于北部，山区多于平原，一年中降水主要集中在春夏雨季，约占年总雨量的70%，秋冬雨季约占30%，大部分地区春多于夏，秋多于冬，降水最大的月份在4月或6月，最少在1月或2月，降水在春夏之交，尤以4～6月降水最多，占全年总量的40%。全县雨季一般开始于3月中、下旬，结束于6月底。

项目所处区属中亚热带湿润季风气候区，冬寒夏热，降雨较丰沛。年均气温18.1℃，历年极端最高气温40℃，极端最低气温-7.2℃；受季风和地形影响，历年平均降雨1425mm，雨季分明，降雨集中在4～6月，占全年的37.7%，暴雨平均每年3.9次，最大日降雨量171.5mm，风向具明显的季节变化，冬季偏北风，夏季偏南风，春、秋风向不定，年平均风速1.1m/s。

5、水文

（1）地表水

新田县境内地表水系发育，较大的常年性地表水体为新田河，新田河位于新田县城及新田南部，属舂陵水一级支流、湘江的二级支流，为农业用水，该河流由日东河和日西河于新田县城南门桥汇合形成，干流全长31.3公里，新田河流域总面积951.02平方公里，河流径流主要有降雨和地下泉水补给。新田河主干平均坡降约0.99%，全河流除县城段有少部分护砌外。绝大多数河岸是未设防属天然河堤、河道弯曲、断面偏小，宽度大小不一。

据新田县欧家塘水文站实测，新田河平均流量8.8m3/s，最大262m3/s，最小0.45m3/s，年变幅达582倍，汛期最大流量609m3/s（1975.6.5），夏末以后枯水季节，一般流量为1.1m3/s，最小仅0.025m3/s，径流深度763.7mm。

项目周边地表水水体，主要为农业、渔业用水区，水环境质量应执行《地表水环境质量标准》（GB3838－2002）Ⅲ类标准。

（2）地下水

项目区域地下水类型主要有第四系松散堆积层中的孔隙水和岩溶水。

（1）孔隙水主要赋存于第四松散堆积的砂卵砾石层中，地下水位埋深4.2-10.0m，储存于Ⅰ级阶地下部的孔隙水与河水互补性较强，枯水季节孔隙水补给河水，汛期丰水季节河水补给地下水。

（2）岩溶水主要赋存于该区泥盆系灰岩溶隙内，受大气降水，溪沟水流补给，沿溶洞、溶隙运移，多以岩溶泉形式排泄于河谷或溪沟中，其水流季节性明显。

项目给水为自来水，不开采地下水，项目周边农村地区居民用水大部分还是来自于地下水井水，区域地下水主要用于居民饮用和农业用水。

6、生态环境

新田县有树种88科、106属、800余种。常见的有杉、棕榈、楠木、柳杉、樟树、白玉兰、油桐，项目周边区域主要植被类型是以杉木、马尾松为主体的亚热带常绿针叶林和以毛竹林及壳斗科、樟科、山茶科为主的常绿阔叶林，以及枫香、拟赤

杨、桉树、水青刚为主的落叶林及针、阔和常绿落叶阔叶混交林，以柑橘、板栗、甘蔗为主的果木林和以水稻、红薯、蔬菜为主的农业植被，此外，还有以构树、茅草、狗牙根、菊科为主的灌木草丛植被。项目周边区域人类活动频繁，野生动植物的生存环境基本上己遭到破坏，主要动物物种有斑鸠、喜雀、啄木鸟、麻雀等鸟类及鼠类、蛙类、蛇类等常见中小型动物；新田河常见的有胡子鲶、鲤鱼、鲫鱼、鲢鱼、草鱼、鳝鱼、泥鳅等，区域内目前尚未发现国家重点保护鱼类。

项目区域内未发现野生珍稀濒危植物种类以及名木古树，也未发现野生珍稀濒危动物种类，无大型渔业、水生生物养殖，靠近本项目的新田河河段无鱼类三场分布。经踏勘调查，区域内未发现珍稀动植物，无自然保护区。


三、环境质量状况

	3.1建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、声环境、生态环境等）

环境质量现状

（1）环境空气质量现状

1）县域环境空气现状

根据新田县环境保护局2019年新田县全年12个月的《新田县环境质量简报》（新田县环境监测站编制），来判定县域大气环境质量达标情况，统计数据显示环境空气中各污染因子浓度值均能够达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及修改单中二级标准要求，新田县属于2019年度环境质量达标区。具体情况详见表6。

表6  县域空气质量现状评价表

污染物

年评价指标

现状浓度/（μg/m3）

标准值/（μg/m3）

占标率/%

达标情况

SO2
年平均质量浓度

27

35

77.14

达标

NO2
年平均质量浓度

41

70

58.57

达标

PM10
年平均质量浓度

1.1

60

1.8

达标

PM2.5
年平均质量浓度

11

40

27.5

达标

CO

第95百分位数日平均浓度

1.3

4000

0.033

达标

O3
第90百分位数日最大8h平均浓度

133

160

83.13

达标

2）项目所在区环境空气质量现状

①监测因子

非甲烷总烃、TSP；
②监测点位、时间

湖南中润恒信环保有限公司于2021年01月06日-01月12日连续7天对本项目G1监测点和G2监测点监测非甲烷总烃的一次值、TSP的日均值，监测点位见表7。 

表7  环境空气现状监测布点

编号

监测点位

方位

G1

项目1#地块内
/
G2

蒋家村居民点
项目南面470m处
本项目的大气环境质量现状监测数据统计结果见表8。
表8  大气环境质量现状监测结果表（单位：mg/m3）

监测点

监测项目

浓度范围

最大超标倍数

超标率（%）

标准值

G1

非甲烷总烃

0.53~0.84

0

0

2

TSP

0.144~0.156

0

0

0.3

G2

非甲烷总烃
0.57~0.86

0

0

2

TSP
0.121~0.134

0

0

0.3
由表8监测结果可知，项目所在区域TSP日均值能够达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及修改单中二级标准要求，非甲烷总烃一次值浓度能够达到《大气污染物综合排放标准详解》中标准限值要求，区域空气环境质量良好。
（2）地表水环境质量现状

①监测断面

监测断面见表9。

表9  地表水环境质量现状监测布点一览表

监测布点

布点位置

W1
项目东面310m处无名小溪断面
②监测因子

pH、SS、CODcr、BOD5、NH3-N、挥发酚、类大肠菌群、石油类
③监测时间、频次

湖南中润恒信环保有限公司于2018年01月06日-08日连续三天对无名小溪水质进行了监测。
④监测结果
本项目的地表水环境质量现状监测数据统计结果如表10。

表10  水质监测数据统计结果  单位：mg/L（pH无量纲，类大肠菌群MPN/L）

监测断面

项目

浓度范围

检出率(%)

超标率(%)

最大超标倍数

标准值

W1

pH

7.41-7.45

100

0

/
6~9

CODcr
17-19
100

0

/
20

BOD5
3.4-3.8
100

0

/
4

NH3-N

0.288-0.295
100

0

/
1.0

SS

9-10
100

0

/
/

挥发酚
0.0003L
0

0

/
0.005
类大肠菌群
410-560
100

0

/
10000
石油类

0.01L

0

0

/
0.05

从表中数据可以看出：无名小溪中断面水质监测因子均未超过《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类标准。区域地表水环境质量较好。
（3）声环境质量现状

①监测项目：LAeq

②监测点位、时间

湖南中润恒信环保有限公司于2021年01月06日-01月07日对项目项目场界声环境值进行了实测，各监测点按昼夜分段监测，监测2天，白天和夜间各1次。监测结果见下表。

表11  噪声现状监测结果   单位：dB(A)

点位

日期

实测值

标准值

昼
夜
昼

夜

N1项目1#地块边界南1m处

01月06日

52

40

60
50
01月07日

51

37

60
50
N2项目1#地块边界东1m处
01月06日

51

39

60
50
01月07日

51

38

60
50
N3项目1#地块边界西1m处
01月06日

51

38

60
50
01月07日

51

38

60
50
N4项目1#地块边界北1m处

01月06日

52

37

60
50
01月07日

52

37

60
50
N5项目2#地块边界南1m处

01月06日

44

36

60
50
01月07日

44

35

60
50
N6项目2#地块边界东1m处
01月06日

45

36

60
50
01月07日

43

37

60
50
N7项目2#地块边界西1m处
01月06日

46

36

60
50
01月07日

44

36

60
50
N8项目2#地块边界北1m处

01月06日

45

37

60
50
01月07日

43

35

60
50
根据表11监测结果，项目各场界声环境背景值均可达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准要求，区域声环境质量良好。
（4）土壤环境质量现状

本次评价特委托湖南中润恒信检测有限公司于2021年01月06日对项目区域土壤环境质量进行了监测。

（1）监测点位：

S1：项目1#地块内；

S2：项目2#地块内（西侧）；

S3：项目2#地块内（东南侧）。

（2）监测因子和监测时间

①监测因子：砷、镉、铜、铅、汞、镍、四氯化碳、氯仿、氯甲烷、1,1-二氯乙烷、1,2-二氯乙烷、1,1-二氯乙烯、顺-1,2-二氯乙烯、反-1,2-二氯乙烯、二氯甲烷、1,2-二氯丙烷、1,1,1,2-四氯乙烷、1,1,2,2-四氯乙烷、四氯乙烯、1,1,1-三氯乙烷、1,1,2-三氯乙烷、三氯乙烯、1,2,3-三氯丙烷、氯乙烯、苯、氯苯、1,2-二氯苯、1,4二氯苯、乙苯、苯乙烯、甲苯、间二甲苯+对二甲苯、邻二甲苯、硝基苯、苯胺、2-氯酚、苯并[α]蒽、苯并[a]芘、苯并[b]荧蒽、苯并[k]荧蒽、䓛、二苯并[a，h]蒽、茚并[1,2,3-cd]芘、萘、石油烃（C10-C40）。

②监测时间：监测1天，共测一次。

（3）监测结果

表12 土壤环境质量监测结果

点位名称

检测项目

检测结果

（GB36600 -2018）

第二类用地筛选值

单位

2021-01-06

S1

汞

0.633

38

无量纲

砷

14.7

60

mg/kg

铅

25.6

800

mg/kg

镉

0.26

65

mg/kg

铜

35

18000

mg/kg

镍

28

900

mg/kg

石油烃（C10-C40）

28

4500

mg/kg

四氯化碳*

1.3L

2.8

µg/kg

氯仿*

1.1L

0.9

µg/kg

氯甲烷*

1.0L

37

µg/kg

1,1-二氯乙烷*

1.2L

9

µg/kg

1,2-二氯乙烷*

1.3L

5

µg/kg

1,1-二氯乙烯*

1.0L

66

µg/kg

顺-1,2-二氯乙烯*

1.3L

596

µg/kg

反-1,2-二氯乙烯*

1.4L

54

µg/kg

二氯甲烷*

1.5L

616

µg/kg

1,2-二氯丙烷*

1.1L

5

µg/kg

1,1,1,2-四氯乙烷*

1.2L

10

µg/kg

1,1,2,2-四氯乙烷*

1.2L

6.8

µg/kg

四氯乙烯*

1.4L

53

µg/kg

1,1,1-三氯乙烷*

1.3L

840

µg/kg

1,1,2-三氯乙烷*

1.2L

2.8

µg/kg

三氯乙烯*

1.2L

2.8

µg/kg

1,2,3-三氯丙烷*

1.2L

0.5

µg/kg

氯乙烯*

1.0L

0.12

µg/kg

苯*

1.9L

4

µg/kg

氯苯*

1.2L

270

µg/kg

1,2-二氯苯*

1.5L

560

µg/kg

1,4 二氯苯*

1.5L

20

µg/kg

乙苯*

1.2L

28

µg/kg

苯乙烯*

1.1L

1290

µg/kg

甲苯*

1.3L

1200

µg/kg

间二甲苯+对二甲苯*

1.2L

570

µg/kg

邻二甲苯*

1.2L

640

µg/kg

硝基苯*

0.12

76

mg/kg

苯胺*

0.10

260

mg/kg

2-氯酚*

0.04L

2256

mg/kg

苯并[a]蒽*

0.12L

15

mg/kg

苯并[a]芘*

0.17L

1.5

mg/kg

苯并[b]荧蒽*

0.17L

15

mg/kg

苯并[k]荧蒽*

0.11L

151

mg/kg

䓛*

0.14L

1293

mg/kg

二苯并[a，h]蒽*

0.13L

1.5

mg/kg

茚并[1,2,3-cd]芘*

0.13L

15

mg/kg

萘*

0.09L

70

mg/kg

S2

石油烃（C10-C40）
33

4500

mg/kg
S3

石油烃（C10-C40）
38

4500

mg/kg
由上表可知，项目区域土壤环境质量监测因子均满足《土壤环境质量  建设用地土壤污染风险管控标准》（GB36600 -2018）标准要求，项目区域土壤环境质量良好。
（5）生态环境现状

项目位于永州市新田县新圩镇蒋家村，根据现场踏勘，拟建项目内已完成三通一平，项目周边植被主要为乔木、灌木、草丛等；由于拟开发用地内人为活动频繁，野生动物出没频率低，主要野生动物为田鼠、青蛙、蛇、山雀等常见物种，项目附近水域中水生鱼类以青、草、鲤、鲫鱼为主。周围未见国家法定保护的野生动植物，生态环境一般。

	3.2主要环境保护目标（列出名单及保护级别）

项目主要环境保护目标见表13。

表13  主要环境保护目标

环境要素

保护对象名称

坐标
方位
距离

规模

保护级别

x

y

空气

环境

桐木窝村居民点

-644

-443

西南面748-1500m；43户，129人
（GB3095-2012）二级标准及修改单
蒋家村居民点
-123

-377

南面375-924m；约13户，39人

蒋家村居民点
-107
-115
南面115-213m；约1户，3人

蒋家村居民点
-271
172
西北面222-283m；约2户，6人

磻溪头村居民点
546
242
东北面551-1110m；约33户，99人

祖亭下村居民点
-139
751
北面718-1000m；约25户，75人

湾头观村居民点
-451
500
西北面622-1120m；约27户，81人

声环境
蒋家村居民点

-107
-115
南面115-213m；约1户，3人

（GB3096-2008）2类

地表水

无名小溪

项目东面310m

（GB3838－2002） III类

地下水

周边农村居民区

居民地下水井

（GB/T14848-2017）Ⅲ类
生态

环境

永久占地500m范围内的植被

加强绿化建设




四、评价适用标准

	环

境

质

量

标

准
	1、环境空气质量标准

本项目所在区域属大气环境二类功能区，环境空气质量现状执行标准详见表14。

表14  环境空气质量标准

序号

污染物名称

取值时间

标准值

单位

执行标准

1

PM10
年平均

70

μg/m3
《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准及修改单

24小时平均

150

2

SO2
年平均

60

24小时平均

150

1小时平均

500

3

NO2
年平均

40

24小时平均

80

1小时平均

200

4

TSP

年平均
200

24小时平均
300

5

PM2.5
年平均

35

6

O3
日最大8小时平均

160

7

CO
24 小时平均

4

mg/m3
8

非甲烷总烃

一次值
2.0
《大气污染物综合排放标准详解》中标准

2、地表水环境质量标准

项目周边主要水体为东侧的无名小溪，属于农业、渔业用水区，故执行《地表水环境质量标准》(GB3838-2002) Ⅲ类水质标准，详见表15。

表15  地表水环境质量标准（单位mg/L）

类别

pH

COD

BOD5
NH3-N

挥发酚
石油类

SS

类大肠菌群
Ⅲ类

6~9

20

4

1.0

0.005
0.05

/

10000
3、声环境质量标准

本项目位于农村地区，属于2类声环境功能区，区域声环境质量应执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准。

表16  《声环境质量标准》（GB3096-2008）（单位dB(A)）

类别

昼间

夜间

标准来源

2
60

50
GB3096-2008

4、土壤环境质量标准

项目占地为已建成区，属于第二类用地，土壤环境质量应执行《土壤环境质量  建设用地土壤污染风险管控标准》（GB36600 -2018）标准，具体标准值详见下表。

表17  《土壤环境质量  建设用地土壤污染风险管控标准》（GB36600 -2018）

检测项目

（GB36600 -2018）第二类用地筛选值

单位

汞

38

无量纲

砷

60

mg/kg

铅

800

mg/kg

镉

65

mg/kg

铜

18000

mg/kg

镍

900

mg/kg

石油烃（C10-C40）

4500

mg/kg

四氯化碳*

2.8

µg/kg

氯仿*

0.9

µg/kg

氯甲烷*

37

µg/kg

1,1-二氯乙烷*

9

µg/kg

1,2-二氯乙烷*

5

µg/kg

1,1-二氯乙烯*

66

µg/kg

顺-1,2-二氯乙烯*

596

µg/kg

反-1,2-二氯乙烯*

54

µg/kg

二氯甲烷*

616

µg/kg

1,2-二氯丙烷*

5

µg/kg

1,1,1,2-四氯乙烷*

10

µg/kg

1,1,2,2-四氯乙烷*

6.8

µg/kg

四氯乙烯*

53

µg/kg

1,1,1-三氯乙烷*

840

µg/kg

1,1,2-三氯乙烷*

2.8

µg/kg

三氯乙烯*

2.8

µg/kg

1,2,3-三氯丙烷*

0.5

µg/kg

氯乙烯*

0.12

µg/kg

苯*

4

µg/kg

氯苯*

270

µg/kg

1,2-二氯苯*

560

µg/kg

1,4 二氯苯*

20

µg/kg

乙苯*

28

µg/kg

苯乙烯*

1290

µg/kg

甲苯*

1200

µg/kg

间二甲苯+对二甲苯*

570

µg/kg

邻二甲苯*

640

µg/kg

硝基苯*

76

mg/kg

苯胺*

260

mg/kg

2-氯酚*

2256

mg/kg

苯并[a]蒽*

15

mg/kg

苯并[a]芘*

1.5

mg/kg

苯并[b]荧蒽*

15

mg/kg

苯并[k]荧蒽*

151

mg/kg

䓛*

1293

mg/kg

二苯并[a，h]蒽*

1.5

mg/kg

茚并[1,2,3-cd]芘*

15

mg/kg

萘*

70

mg/kg



	污

染

物

排

放

标

准
	1、水污染物排放标准

项目产生的废水经处理后，全部用于厂区绿地浇灌，不外排。

2、大气污染物排放标准

施工粉尘、营运期产生的切割粉尘和非甲烷总烃排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2标准限值；食堂油烟执行《饮食业油烟排放标准》（试行）（GB18483-2001）标准。具体标准值见下表。

表18  大气污染物综合排放标准

指标

最高允许排放浓度（mg/m3）

最高允许排放速率（kg/h）

无组织排放浓度监控浓度限值（mg/m3）

排气筒高度（m）

二级

监控点

浓度（mg/m3）

颗粒物
120
15

3.5
周界外浓度最高点

1.0
非甲烷总烃你
120
10
4.0
表19  饮食业油烟排放标准（试行）

污染物

规模

允许排放浓度（mg/m3）

设施最低允许净化率（%）

标准来源

油烟

大型

2.0

85

《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）

中型

75

小型

60

3、噪声排放标准

施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）；运营期项目厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准，见表20。

表20  噪声排放执行标准（单位：dB(A)）

分类

级别

时段

标准值

《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）
2类 

昼间

60
夜间

50
《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)

/

昼间

70

夜间

55

4、固体废弃物

生活垃圾的处置执行《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008）。一般固体废物执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及2013年修改单中的固体废物控制要求；危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013修改单。

	总

量

控

制

指

标
	项目产生废水经过处理后，全部用于厂区绿地浇灌，不外排；生产过程产生的废气中非甲烷总烃产生量约为0.017t/a。项目污染物总量控制建议指标：VOCs 0.017t/a。


五、建设项目工程分析

	5.1工艺流程简述（图示）：

施工期

（1）施工工艺流程

工程施工期间的基础工程、主体工程、装饰工程、工程验收等建设工序将产生噪声、扬尘、固体废弃物、少量污水和废气等污染，主要工艺流程分析见图1。

[image: image4.wmf])

10

lg

10

1

1

.

0

å

=

=

n

i

LAi

A

L

（

总


图1　项目施工期工序流程图

营运期

本项目采用干法处理废旧汽车。废旧汽车于预处理拆解车间内完成拆解预处理后， 送入暂存区中转存放，然后运入汽车拆解区进行拆解操作。废旧汽车的解体按照由表及里、由附件到主机，并遵循先由整车拆成总成，由总成拆成部件，再由部件拆成零件的原则进行。本项目采取人工操作拆解废旧汽车，项目拆解工艺不涉及破碎工序，拆除的废钢铁等直接打包出售。工艺如下表。

表21 项目废旧汽车拆解流程说明一览表

序号

工序

工序说明及要求

产生污染物

1

记录和登记

对报废汽车进行登记注册，并为其办理注销登记，将《报废汽车回收证明》及有关注销书面材料发放至报废汽车车主

/

2

拆解预处理

1、拆除蓄电池

2、直接引爆安全气囊或者拆除安全气囊组件后引爆

3、拆除废电容器和尾气净化装置

4、用专门设备回收汽车空调制冷剂

5、在室内拆解预处理平台使用专用工具和容器排空和收集车内的废液，各种废油液抽空并分类收集，放置于全封闭容器内，在危废仓库存放，各种废油液的排空率不低于 90%

S1 废蓄电池

S2 废安全气囊

S3 各类废油液

S4 废制冷剂

G1 废油液抽取废气

G2 废制冷剂抽取废气

S5 废电容器

S6 废尾气净化催化剂

设备噪声

3

拆解

1、零部件的拆解与回收，包括玻璃升降器、雨刮器、发电机、变速箱、方向机等

2、内部件的拆解及回收，包括坐垫、立柱护板、仪表板等

3、各种功能件的拆解及回收，包括油箱、排气消音系等

4、外部件的拆解及回收，包括挡风玻璃、保险杆、轮胎罩护板等

5、特殊处理零部件的拆解及回收，包括车灯、各种仪表、电子控制模块等

6、利用各种拆解工具对车体拆解

7、按照材质对上述产品进行分类，钢铁及有色金属利用金属打包机分别压块存储

G3 切割粉尘 

S7 废机油滤清器

S8 废电子电器部件

S9 含有毒有害物质的部件

S10 不可利用废物

设备噪声

4

存储和管理

1、使用各种专用密闭容器存储废油液、制冷剂，防止挥发

2、拆下的各种零部件、材料、废弃物在室内存储

3、对拆解后的所有的零部件、材料、废弃物进行分类存储和标识，含有害物质的部件应标明有害物质的种类

4、按照 GB-18597 和 GB-18599 要求存储拆解后的废弃物

5、危险废物交由具有相应资质的单位进行处理处置

/

[image: image2.png]WA

JpRLES
E W

ST b i i 3 4
DIy SO FB I
LR 23 O A7 5 47 5 1) W ity i





图2  废旧汽车拆解流程及产污节点图


	5.2施工期污染源分析：

本评价针对施工期，从大气、水、声、固废四个方面进行综合分析。

1、大气环境污染源

本项目施工过程中的大气污染主要来自两个方面：一是施工过程中产生的扬尘，包括车辆运输起尘和物料在风力作用下起尘，主要成分为颗粒物；二是施工车辆产生的尾气，主要成分为CO、NOx以及未完全燃烧的THC等。

（1）施工扬尘

施工扬尘包括场地内扬尘和场地外扬尘，主要产生在以下环节：

①建筑材料（白灰、水泥、砂子、石子和砖等）的搬运及堆放扬尘；

②施工垃圾的清理及堆放扬尘；

③物料运输车辆造成的道路扬尘（包括施工区内工地道路扬尘和施工区外道路扬尘）。

④场地内扬尘：施工工地的地面粉尘，在环境风速足够大时（大于颗粒土沙的起动速度时）就产生了扬尘，其源强大小与颗粒物的粒径大小、比重以及环境的风速、湿度等因素有关，风速越大，颗粒越小，土沙的含水率越小，扬尘的产生量就越大。扬尘属于面源，排放高度低。

⑤场地外扬尘：对于被带到附近公路上的泥土所产生的扬尘量，与管理情况关系密切，一般难以估计，但也是一个必须重视的问题。

按照起尘的原因可分为风力起尘和动力起尘。施工区表层浮尘由于天气干燥及大风，产生风力扬尘；而动力起尘，主要是在土石方的装卸过程中，由于外力而产生的尘粒再悬浮而造成，其中施工及装卸车辆造成的扬尘最为严重。

施工期扬尘污染造成空气中TSP值增高，根据类比资料，施工扬尘的起尘量与许多因素有关。影响起尘量的因素包括：基础开挖起尘量、施工渣土堆场起尘量、进出车辆带来的泥沙量、水泥搬运量、以及起尘高度、采取的防护措施、空气湿度、风速等。根据相关资料，在路旁和装卸处下风向5～10m处，TSP浓度可达500～1000mg/m3。

（2）施工机械尾气

在施工期间，施工机械燃油废气和运输汽车产生的CO、NOx、THC等污染物会对大气环境造成不良影响。但这种污染源较分散且具有流动性，污染物排放量不大，表现为间歇性特征，其影响也是短期和局部的。

2、水环境污染源

项目施工过程产生的废水主要是施工废水和生活污水。

（1）施工废水

 施工期用水主要包括施工场地降尘洒水、施工机械冲洗水和灌浆过程等。施工用水按每天5m3计，项目计划工期100天，则总用水量为500m3。废水产生系数按照0.7计，废水产生量为350m3。废水中污染物主要成分以石油类、SS为主，石油类浓度约为10mg/L、SS浓度约为500mg/L，产生量为石油类0.004t、SS 0.175t。此部分废水场内设置的临时隔油沉淀池处理后，全部用于场区降尘用水，不外排。

（2）生活废水

本项目施工期间，施工方租赁周边村镇居民住宅作为施工生产、生活用房，施工期生活废水产生情况详见表22。

表22  施工人员生活废水产生情况一览表

项目

施工工期、人数

用水量

排污系数

施工期废水产生量

施工期间

100天、30人

依据《湖南省用水定额标准》（GB43/T 388-2014），每人用水量按45L/d计

0.8

1.08m3/d，共108m3
污水中各污染物产生浓度为：CODcr 300mg/L、BOD5 150mg/L、SS 200mg/L、NH3-N 30mg/L，则整个施工期污染物产生量为CODcr 0.032t、BOD5 0.016t、SS 0.022t、NH3-N 0.003t，此部分废水经化粪池统一处理后，用于周边农地施肥、浇灌，不外排。

3、噪声污染源

项目施工期噪声源主要来自于挖掘机、推土机、电锯、运输车辆等产生的噪声，其声级值范围见表23。

表23  施工期主要噪声源声级值范围
序号

噪声源

测点施工机械距离（m）

最大声级Lmax（dB（A））

1

运输车辆

1

90

2

电锯、电刨

1

95

3

振捣棒

1

95

4

振动器

1

95

5

推土机

1

90

6

空压机

1

95

7

挖掘机

1

90

8

吊车、升降机

1

80

4、固体废物

施工期产生的固体废物主要包括建筑垃圾、土方和生活垃圾。

建筑垃圾：施工期产生的建筑垃圾，主要包括砂石、石块、碎砖瓦、废木料、废金属、废钢筋等杂物。由于本项目主要以钢棚、板房结构为主，施工过程建筑垃圾产生量较少，本项目施工期建筑垃圾产生量按10kg/m2计，本项目总建筑面积为3300m2，则施工期建筑垃圾产生量为33t。分类收集，并临时堆放于工地内指定地点，可回收利用部分定期出售处置，不可回收利用的建筑垃圾统一委托市政渣土部门统一外运处理。

废弃土方：本项目施工期产生土方量为1.2万方，回填土方量为1.2万方，土方可以在场内得到平衡，不会产生废弃土方。

生活垃圾：本项目施工期生活垃圾产生情况详见表24；此部分生活垃圾集中存放，并交由环卫部门统一清运处置。

表24  施工期生活垃圾排放情况
污染源

施工人数

产生系数

施工天数

产生量

工程施工

30

5kg/人·d计

100

15t

 5、施工期生态破坏

本项目施工建设过程中土方的开挖、填筑，机械碾压等施工活动，破坏了项目区原有地貌和植被，会引起生态环境破坏等不利影响。开工建设时土石方的开挖、回填，在雨季将有一定的水土流失。水土流失主要是由于开挖地面、机械碾压、机械运输等原因，表土结构会被松动，致使土体抗蚀能力降低，土壤侵蚀加剧。裸露的土壤极易被降雨径流冲刷而产生水土流失，据有关资料报道，完全裸露的土壤其侵蚀模数为0.5~1。特别是暴雨径流的冲刷时产生水土流失和大量的泥沙污水而污染环境，造成排水沟渠的堵塞。

5.3营运期主要污染工序及污染源

1、废水污染源

项目车间日常保洁，均采取清扫和拖地的方式进行，不进行地面冲洗，无地面清洗废水产生，运营期，项目产生的废水主要包括生活污水和初期雨水。

（1）生活污水

项目定员16人，营运期员工用水量按80L/人·天计，则本项目生活用水量为1.28m3/d（384m3/a），污水排放系数取0.8，则生活污水排放量约为1.024m3/d（307.2m3/a），为了持续改善永州地区的水生态环境质量，地区各级环保部门积极推进企业的减污治污措施，同时也为了进一步降低企业自身的事故排放风险，项目拟将此部分污水经三级化粪池处理后，再进入地埋式一体化污水处理设施处理达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996)一级标准后，再用于厂区绿地浇灌，不外排。生活污水处理情况见表25。

表25  生活污水处理前后水质情况一览表

生活污水

废水量（m3/a）

因子

CODcr
BOD5
SS

动植物油

NH3-N

污染物产生浓度（mg/L）

307.2

250

120

200

25

30

污染物产生量（t/a）

0.077 
0.037 
0.061 
0.00768 
0.00922 
处理后污染物浓度（mg/L）

100

20

70

10

15

处理后废水中污染物含量（t/a）

0.03072 
0.00614 
0.02150 
0.00307 
0.00461 
（2）初期雨水

本项目报废机动车临时储存场、拆解车间、固废临时储存间必须进行了地面硬化且四周设置了截排水沟及管网。拆解车间和固废临时储存间均有房顶进行遮雨。由此判断，项目厂区内雨水废油污染物较少，主要为报废汽车临时储存区产生的初期雨水。本项目涉污面积约为3300m2。雨水量可按下式进行计算:

Qy=Ψ·q·F

式中：

Qy—雨水流量(L/s)；       

Ψ—径流系数；取值0.6；

F—汇水面积（ha），取值0.24ha；

q—暴雨强度（L/s·ha）；

其中q值计算过程如下：

q=1020（1+lgP）/（t+1）

式中：

    P—设计重现期，取2年；           

    t—降雨历时（min），取5min；

初期雨水冲刷时间约15min，暴雨强度q=221.18L/s·ha，则单次初期雨水量为65.69m3/次，项目地区平均降雨次数按照20次算，则年收集初期雨水量为1313.81m3/a。此部分废水经过收集后，进入初期雨水池，经过隔油、沉淀处理后，全部用于场内绿地浇灌，不外排。

2、大气污染源

项目营运期产生的废气主要包括废油液抽取废气、制冷剂抽取废气、切割粉尘和油烟废气。

（1）废油液抽取废气

各类废旧汽车中含有少量汽油、润滑剂、液压油、制动液、防冻剂等废油液，在拆解预处理阶段需要进行抽取并分类存放。本项目使用真空抽油机回收废油液，但在抽取过程中，不可避免将会有少量废油液挥发至空气中，根据《抑制汽油挥发技术的进展》(2002年油气储运，作者浮东宝)，石油及其产品在储运过程中的蒸发损耗率高达0.4‰~0.8‰。本评价拆解过程中蒸发损耗率取0.8‰，项目拆解废旧汽车各类废油液产生量约为15t，则抽取过程中无组织排放的各类废油液(以VOCs计)总量约为0.012t/a。

（2）制冷剂抽取废气

废旧汽车在拆解预处理阶段需要对其使用的制冷剂进行回收，本项目使用制冷剂回收机回收，在回收过程中制冷剂先由液态转化为气态抽出，再压缩为液态储存于回收罐中，其回收效率约为98%，故会有少量气体的逸散入环境空气中，此部分气体的主要成分多为一些有机性组分，本次评价以非甲烷总烃计，通过类比同类项目工程，此部分非甲烷总烃逸散量约为0.005t/a，均以无组织形式排放。

（3）切割粉尘

汽车拆解过程中部分部件需要进行切割处理，作业过程中会产生少量的粉尘，通过类比分析，此部分粉尘量较少，产生量约为0.1t/a，且此部分粉尘多为大颗粒金属，易沉降在厂区车间内，不会进入外环境，其对周边环境的影响相对较小。

（4）油烟废气

本项目食堂预设2个灶头（单个灶头排风量为4000m3/h），供本项目16人用餐，日常烹饪过程包括炒菜、油炸等过程，食堂区域使用电、液化石油气等清洁能源，故本项目食堂区域会产生灶台燃烧废气和油烟废气。由于本项目使用液化石油气作为加热能源，其燃烧后产生的废气污染程度小，根据相关规范，此部分废气直接排放，故本环评对此部分废气不再作详细分析。

根据平衡膳食推荐的食用油摄取标准，本项目拟按照每人每天食用30g食用油计，则食用油使用量约为0.48kg/d。据类比调查，食用油的平均挥发量为总耗油量的2.83%。经估算，本项目食堂产生的油烟量约为0.1358kg/d，4.08kg/a。日烹饪时间按2h计，则食堂油烟产生速率为0.0679kg/h，油烟产生浓度为16.975mg/m3。

此部分油烟将通过油烟去除率高达90%的油烟净化系统处理后，再通过高出楼顶3m的排气筒排放，预计排放浓度为1.70mg/m3，排放速率为0.00679kg/h。

3、噪声污染源

项目噪声主要产生于设备和车辆。据设备说明书和类比调查资料统计，声源声级在60-85dB(A)之间。各主要噪声源源强见表27。

表27  设备噪声一览表

设备名称

数量（台）

噪声值（dB(A)）

制冷剂回收机
1
75～80
安全气囊引爆器
1
80～85
集成抽油机
5
75～80
真空抽油机
4
75～80
切割机
5
75～80
翻转机
2
70～75
举升机
2
75～80
电葫芦
4
70～75
手持液压剪
2
80～85
鳄鱼液压剪断机
4
80～85
双柱举升机
2
75～80
金属打包机
2
75～85
拆解机
1
80～85
叉车
5
60～70

拖车
5
60～70

吊车
1
70～75
行车
2
75～80
电子磅
1
60～70

4、固体废物

能直接出售的钢铁、塑料、座椅等作为产品出售。本项目固体废物包括生活垃圾、一般工业固体废物和危险废物。其中，一般工业固体废弃物分为可再生利用物和不可再生固体废物，不可再生固体废物主要是无法回收利用的破碎玻璃、碎橡胶以及破碎过程产生的原子灰、面（底）漆块以及火焰切割烟尘等无价值残留物；危险废物，包括有制冷剂、蓄电池、废油液等。

（1）生活垃圾


生活垃圾产生于员工（定员16人）生活办公过程，产生量按1.0kg/人.d计，则生活垃圾产生量约4.8t/a。统一交由环卫工人清运处置。
（2）固体废物

不可利用物（碎玻璃、废橡胶、废塑料、废轮胎）：主要为拆解过程中经过挑选后无法再利用、回收利用价值较低或难以出售的物料，产生量约为237.8t/a，交由环卫部门清运。

废抹布、手套、地拖：在清洁零部件表面油污时会产生含油的废抹布、手套，以及地面清洁时会产生含油的地拖，属于《国家危险废物名录》（2016）年中危险废物豁免管理清单中的豁免危险废物，全过程不按危险废物管理，产生量约1.3t/a，混入生活垃圾中，由环卫部门清运。

铅酸电池：拆解过程中产生废酸铅电池属于危险废物，需拆解出来单独放置，属于《国家危险废物名录》（2016）中HW49类危险废物，产生量为50t/a，需交由具有相对应危险废物处理资质的单位处理。我国在60、70年代有用到含多氯联苯电容器，含多氯联苯的电容器也主要用于大型的发电设备中，到70年代末已被淘汰。因此，本项目拆解的电容器也逐渐较少。

制冷剂：汽车空调破碎前，预先抽出制冷剂氟利昂，制冷剂属于《汽车产品回收利用技术政策》指定危险废物，产生量为3.9t/a，存于专用的密闭容器（氟利昂储罐）中，委托具有相对应危险废物处理资质的单位处理。

含铅部件：属于《国家危险废物名录》（2016）中HW49类危险废物，产生量为2.1t/a，需交由具有相对应危险废物处理资质的单位处理。

含汞合金开关：属于《国家危险废物名录》（2016）中HW49类危险废物产生量为1.7t/a，需交由具有相对应危险废物处理资质的单位处理。

废油：废油主要来源于报废汽车，包括残留在燃油供给系统中的燃料、动力转向液压油、变速器齿轮油、发动机油等，属于《国家危险废物名录》（2016）中HW08类危险废物，产生量为15t/a，需交由具有相对应危险废物处理资质的单位处理。

废尾气净化催化剂：主要来源于报废汽车尾气净化器，产生量为3t/a，属于《国家危险废物名录》（2016）中HW50类危险废物，需交由具有相对应危险废物处理资质的单位处理。

隔油池废油及污泥：主要为污水处理设施油水分离系统产生的废油、污泥等，类比同类型项目，产生量为1.5t/a，属于《国家危险废物名录》（2016）中HW08类危险废物，需交具有相对应危险废物处理资质的单位处理。


六、项目主要污染物产生及预计排放情况

	内容

类型
	排放源（编号）
	污染物名称
	处理前产生浓度及产生量（单位）
	排放浓度及排放量（单位）

	大气污染物
	废油液抽取废气
	非甲烷总烃
	0.012t/a
	0.012t/a（无组织）

	
	制冷剂抽取废气
	
	0.005t/a
	0.005t/a（无组织）

	
	切割粉尘
	TSP
	0.1t/a
	0.1t/a（无组织）

	
	油烟废气
	油烟
	16.975mg/m3；.0679kg/h
	1.70mg/m3；0.00679kg/h

	水污

染物
	生活污水
	废水量
	307.2m3/a

	
	
	COD
	250mg/L；0.077t/a
	经化粪池处理，进入地埋式一体化污水处理设施处理达标后，再用于绿地浇灌，不外排

	
	
	BOD5
	120mg/L；0.037t/a
	

	
	
	氨氮
	30mg/L；0.0.00922t/a
	

	
	
	SS
	200mg/L；0.061t/a
	

	
	
	动植物油
	25mg/L；0.00768t/a
	

	
	初期雨水
	SS、石油类
	经隔油沉淀处理后，全部用于绿地浇灌，不外排

	固体

废物
	办公、生活区
	生活垃圾
	4.8t/a
	0

	
	报废汽车拆解过程
	不可利用物（碎玻璃、废橡胶、废塑料、废轮胎）
	237.8t/a
	0

	
	
	铅酸电池
	50t/a
	0

	
	
	废抹布、手套、地拖
	1.3t/a
	0

	
	
	制冷剂
	3.9t/a
	0

	
	
	含铅部件
	2.1t/a
	0

	
	
	含汞合金开关
	1.7t/a
	0

	
	
	废油
	15t/a
	0

	
	
	废尾气净化催化剂
	3t/a
	0

	
	隔油沉淀池
	隔油池废油及污泥
	1.5t/a
	0

	噪声
	项目噪声主要设备噪声及车辆噪声，声源声级在60-85dB(A)之间。经采取减震隔声、合理布局等噪声治理措施后，使厂界噪声达到《工业企业场界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准限值。

	主要生态影响（不够时可附另页）：

项目施工期间，由于土石方开挖，土地裸露，遇到雨水冲刷会产生水土流失，影响周围环境。同时造成项目用地范围内的植被遭受不同程度的破坏，对用地范围内的植被将造成不可逆的影响，项目区域的动物类别将减少，主要为地面爬行类动物将出现大幅减少。而且还与周围环境形成不协调，形成反差，但施工期其影响是短暂的，随着工程的结束，施工期产生的水土流失影响和景观影响也随之消失。项目建成后相应的对空地进行绿化，将改善区域生态环境质量。项目区域的植物将会得到一定的恢复。项目区域的动物将逐步去而复返。总体而言，本项目对生态环境影响较小。


七、环境影响分析

	7.1施工期环境影响分析

1、大气环境影响分析

（1） 扬尘

施工期扬尘主要来自车辆来往行驶、临时堆场等，扬尘的排放与施工场地的面积和施工活动频率成比例，还与当地气象条件如风速、湿度、日照等有关。

项目施工期间各种粉尘和扬尘在晴朗、干燥、有风的天气下将会对周围环境空气产生较大影响。施工期产生的粉尘属无组织排放，且其扩散多在呼吸层，对周围环境影响突出，为说明施工期扬尘带来的环境影响，本评价利用某典型施工现场及其周边的粉尘监测资料，以说明施工期各类粉尘源对环境的综合作用与影响。

根据原国家环境保护总局审批的城市交通项目环境影响报告书中的资料，环境监测中心站对某施工现场进行了监测，距施工场地不同距离处空气中TSP浓度值见表28。

表28  施工近场大气中TSP浓度变化表（春季）

距离（m）

10

20

30

40

50

100

标准值

浓度（mg/m3）

1.75

1.30

0.780

0.365

0.345

0.330

0.30

表中所列标准值为《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及修改单要求
由表28的监测结果可看出，按《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及修改单评价，施工扬尘的影响范围可达周围100m左右。

环境监测中心站还对该施工现场洒水与否的施工扬尘影响进行了类比监测，具体监测结果对比见表29。

表29  施工场地扬尘污染状况对比分析表

监测点位置

场地不洒水

场地洒水后

距场地不同距离处TSP的浓度值

（mg/m3）

10m

1.75

0.437

20m

1.30

0.350

30m

0.78

0.310

40m

0.365

0.265

50m

0.345

0.180

100m

0.330

0.238

GB3095-2012  TSP日均值二级标准

0.30mg/m3
监测结果表明，施工场地洒水与否所造成的环境影响差异很大，采取洒水措施后，距施工现场30m~40m处的TSP浓度值即可达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准及修改单要求。

根据上述数据分析可知，采取洒水措施后，施工场地外30m~40m范围内受扬尘影响较大，受影响的时段主要集中在土方工程施工阶段，土方工程施工结束后，扬尘产生源强将得到大幅度削减，施工过程对周边居民影响较小，为防患于未然，评价建议施工单位从以下方面落实防尘措施：

①晴天或无降雨时，对施工场地易产生二次扬尘的作业面（点）、道路进行洒水，对进出车辆限速以减少二次扬尘。

②运送散装物料的车辆要用篷布遮盖，防止物料飞扬。对运送砂石、土料的车辆，应限制超载，不得沿途撒漏。

③在不影响施工的前提下，尽量降低设备出料的落差。

④加强物料转运、使用的管理，合理装卸、规范操作。

⑤定期清理施工场地内道路、物料堆置场院地的尘埃及杂物并外运。

⑥设置施工屏障或砖砌篱笆围墙，在施工现场周围应按规定修筑防护墙及安装遮挡设施，实行封闭式施工。

⑦对各类扬尘，分别采取车辆清洗、路面铺装、洒水、清扫、设防尘网、覆盖防尘网（布）或喷洒化学抑尘剂等措施。

⑧施工过程应做到“六个不开工”、“七个100%”、“八个必须”。“六不开工”(未领取施工许可证不开工、围挡不合要求不开工、地面硬化不达标不开工、冲洗排放设备不到位不开工、保洁人员不到位不开工、不签订《市容环境卫生责任书》不开工)，“七个100%”（建筑工地100%标准化围挡、工地砂土不用时100%覆盖、工地路面100%硬化、拆除工程100%洒水压尘、出工地车辆100%冲净车轮车身、施工现场长期裸露土100%覆盖或绿化、现场监管100%到位）。
采取以上措施后可减轻项目施工期施工粉尘对场界外环境空气质量的影响，对周边环境空气的污染可有效得到减弱。由于本项目施工期较为短暂，随着施工期的结束，场内扬尘影响也随之消失。

施工机械尾气

在施工期间，施工机械燃油废气和运输汽车产生的CO、NOx、THC等污染物会对大气环境造成不良影响。但这种污染源较分散且具有流动性，污染物排放量不大，表现为间歇性特征，因此影响是短期和局部的。根据类似项目施工现场监测结果，在距离现场污染源100m处CO、NO2小时平均浓度分别为0.2mg/m3和0.11mg/m3；日平均浓度分别为0.13mg/m3和0.062mg/m3，可以达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中的无组织排放监控浓度限值。因此，施工车辆尾气对周边环境的影响较小。

经采取上述污染防治措施后，预计项目施工期对周边大气环境的影响较小。

2、水环境影响分析

（1）生活污水

本项目施工人员产生的生活废水经化粪池处理后，用于周边农地灌溉施肥，不外排。不会给周边环境带来明显影响。

（2）施工生产废水

施工期生产废水主要来自施工机械设备清洗、灌浆等过程，其主要污染物为石油类和SS。此类废水经场内设置的临时沉淀隔油池处理后，全部回用于降尘洒水，不外排。

施工方定期对场内设置的临时沉淀隔油池进行清理，隔出的浮油交由有资质单位处置。沉淀池淤泥定期运往垃圾场填埋处置；

施工应尽量避开雨季，禁止雨天施工；对暴雨径流设置小的围堰和拦砂坝，使泥沙沉积；水泥、黄沙、石灰类的建筑材料需集中堆放，加强施工区域的表面覆盖，减少暴雨侵蚀。

综上，采取环评提出的以上措施后，施工期施工废水和生活污水对环境影响较小。

3、声环境影响分析

施工期噪声主要来自各类施工机械和运输车辆。施工噪声大都具有噪声高、无规律、突发性等特点，将对周边环境产生一定程度的影响，本项目施工期主要噪声源噪声衰减情况详见表30。

 表30  主要施工机械设备噪声衰减距离

       距离

 声源

1m

10m

20m

50m

100m

150m

200m

250m

300m

350m

400m

运输车辆

90

70.0

64.0

56.0

50.0

46.5

44.0

42.0

40.5

39.1

38.0

电锯、电刨

95

75.0

69.0

61.0

55.0

51.5

49.0

47.0

45.5

44.1

43.0

振捣棒

95

75.0

69.0

61.0

55.0

51.5

49.0

47.0

45.5

44.1

43.0

振动器

95

75.0

69.0

61.0

55.0

51.5

49.0

47.0

45.5

44.1

43.0

推土机

90

70.0

64.0

56.0

50.0

46.5

44.0

42.0

40.5

39.1

38.0

空压机

95

75.0

69.0

61.0

55.0

51.5

49.0

47.0

45.5

44.1

43.0

挖掘机

90

70.0

64.0

56.0

50.0

46.5

44.0

42.0

40.5

39.1

38.0

吊车、升降机

80

60.0

54.0

46.0

40.0

36.5

34.0

32.0

30.5

29.1

28.0

从表30可看出，施工期噪声的影响程度主要取决于施工机械与敏感点的距离，一般施工设备噪声在80至100米处可降至60dB（A）以下，施工期噪声带来的环境影响较小。为了进一步减少噪声带来的环境影响，防患于未然，评价要求建设单位及施工单位落实以下环保措施：

（1）尽量选型低噪声机械，工程施工所用的施工机械设备应事先对其进行常规工作状态下的噪声测量，超过国家标准的机械应禁止其入场作业。施工过程中还应经常对设备进行维修保养，避免设备故障致使异常噪声产生；

（2）合理布置原辅料运输路线，在途径沿线的居民敏感点路段时，应减速慢行、禁止鸣笛；

（3）尽可能将高噪声源设备布置在远离环境敏感点位置，防止噪声扰民现象的发生。必要时候，应对靠近敏感点一侧设置隔声障，以减少噪声给本项目带来的环境影响；

（4）中午（12：00—14：00）和夜间（22：00—06：00）期间，禁止高噪声污染施工作业。如若必要，施工单位在工程开工前15天内向有审批权的环境保护部门提出申报，并说明拟采取的防治措施；

（5）加强对靠近居民点区域的施工管理，合理制定施工计划。监理单位应做好施工期噪声监理工作，配备一定数量的简易噪声测量仪器，对靠近居民点等敏感区一侧的场界进行监测，根据噪声实测结果，合理调整场内降噪措施；

（6）加强文明施工教育，杜绝恶意噪声产生；

（7）场界四周设置1.8m高围墙；

（8）因工程需要，施工人员需要在特殊高噪声条件下工作时，佩戴个人防护用品是保护听觉器官的一项有效措施。最常用的是耳塞，一般由橡胶或软塑料等材料制成，根据外耳道形状设计大小不等的各种型号，隔声效果可达25—30分贝。此外还有耳罩、帽盔等，其隔声效果优于耳塞，耳罩隔声效果可达30—40分贝；

（9）加强机械设备的日常检修力度，缩短检修周期，避免因机械设备故障产生的异常噪声源。

4、固体废物影响分析

施工期的固体废物主要为建筑垃圾和生活垃圾。

施工期产生的建筑垃圾，主要为砂石、石块、碎砖瓦、废木料、废金属、废钢筋等杂物。此部分建筑垃圾分类收集，并临时堆放于工地内指定地点，可回收利用部分定期出售处置，不可回收利用的建筑垃圾统一委托市政渣土部门统一外运处理；施工期产生的生活垃圾交由环卫部门统一清运处置

综上所述，施工期产生的固废均可以得到合理处置，对周围环境影响很小。

5、生态影响影响分析
本项目施工过程中，场内土方施工过程易造成土质结构松散，易被雨水冲刷造成水土流失；场地的平整、道路和土方的开挖及弃渣堆置都将改变原地形地貌，减少地表植被，破坏生态环境。为了减少项目施工对生态环境的影响，评价建议采取以下防治措施：

（1）在施工场地四周设置干砌块石挡墙，挡墙高度根据施工项目标高进行设置，有效地防止因施工造成的水土流失，防止堵塞雨水沟渠；

（2）根据总体布置沿着挡墙内侧修建临时施工排水沟，用于排出项目区内的地表径流，并在排水沟交汇处设置沉淀池，用于沉淀被雨水冲刷后流失的沙土，防止大量泥沙排入雨水沟渠；

（3）临时堆放场地中，若有相对比较集中的地方，其周边应挖好排水沟，避免雨季时的水土流失，堆土的边坡要小，尽量压实，使其少占地且不易被雨水冲刷造成流失。

（4）各种防护措施与主体工程同步实施，以预防雨季路面径流直接冲刷坡面而造成水土流失。若遇下雨，可用沙袋或草席压住裸露的地面进行暂时防护，以减少水土流失。施工期应及时绿化，补偿受损植被。

	7.2营运期环境影响分析

1、大气环境影响分析

项目营运期产生的废气主要包括非甲烷总烃（废油液抽取废气和制冷剂抽取废气）、切割粉尘和油烟废气。

（1）油烟废气

项目食堂产生的油烟通过油烟去除率高达90%的油烟净化系统处理后，再通过高出楼顶3m排气筒排放，排放浓度为1.70mg/m3，排放速率为 0.00679kg/h。可达到《饮食业油烟排放标准（试行）》（BG18483-2001）的要求（2mg/m3），对周边环境不会造成明显影响。

（2）切割粉尘
切割粉尘产生于拆解、切割过程，其主要成分为金属颗粒，由于此类废气产生量少，且密度较大，易沉降，在经厂房阻隔、自然扩散、植被吸收后，对周边环境影响较小。

（3）非甲烷总烃
非甲烷总烃产生于制冷剂抽取、废油液抽取过程，根据前文分析，此部分废气产生量较少，由于项目位于农村地区，地区较为空旷、植被覆盖率高，此部分废气在经大气稀释、自然扩散、植被吸收后，对周边环境影响较小。

（4）评价工作等级

根据《环境影响评价技术导则（大气环境）（HJ2.2-2018）》的规定，选择项目污染源正常排放的主要污染物及排放系数，采用附录A推荐的AERSCREEN模式计算项目污染源的最大环境影响，然后按评价工作分级判据进行分级。评价等级按照表32的分级判据进行划分，评价因子及评价标准见表33，估算模型参数见表 34。

表32  评价等级判别表

评价工作等级

评价工作等级判据

一级

Pmax ≥ 10%

二级

1% ≤ Pmax ＜10%

三级

Pmax ＜1%

表33  评价因子和评价标准表

评价因子

平均时段

标准值/ug/m3
标准来源

TSP
日均值
0.3
《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单（生态环境部2018年第29号）的二级标准

非甲烷总烃
1小时平均
2.0
《大气污染物综合排放标准详解》中标准

表34  项目区域估算模型参数表

参数

取值

城市/农村选项

城市/农村

农村

人口数（城市选项时）

/

最高环境温度/℃

40

最低环境温度/℃

-7.2

土地利用类型

阔叶林地
区域湿度条件

潮湿气候

是否考虑地形

考虑地形

否

地形数据分辨率

/

是否考虑岸线熏烟

考虑岸线熏烟

否

岸线距离/m

/

岸线方向/°

/

由上文分析可知，项目废气源参数如表35所示，主要污染源估算模型计算结果如表36所示。

表35  无组织排放废气参数清单

位置

产生

工序

面源长度/m

面源宽度/m

面源有效排放高度/m

与正北向夹角/°

年排放小时数/h

排放工况

污染物排放速率/

（kg/h）

粉尘
非甲烷总烃
厂区

拆解过程

80
16.25
9
0

2400
正常

0.042
0.00708
表36  无组织面源废气污染物下风向预测结果

距源中心

下风向距离D（m）

粉尘（无组织）

非甲烷总烃（无组织）

预测浓度Ci（ug/m3）

占标率Pi（%）

预测浓度Ci（ug/m3）

占标率Pi（%）

10.0
33.1230
3.6803
5.5836
0.2792
25.0
36.5670
4.0630
6.1642
0.3082
41.0
41.5760
4.6196
7.0085
0.3504
50.0
38.6370
4.2930
6.5131
0.3257
75.0
31.2800
3.4756
5.2729
0.2636
100.0
26.5100
2.9456
4.4688
0.2234
125.0
23.7160
2.6351
3.9978
0.1999
150.0
21.4220
2.3802
3.6111
0.1806
175.0
19.4790
2.1643
3.2836
0.1642
200.0
17.9560
1.9951
3.0269
0.1513
225.0
16.9240
1.8804
2.8529
0.1426
250.0
15.9710
1.7746
2.6923
0.1346
275.0
15.0920
1.6769
2.5441
0.1272
300.0
14.2820
1.5869
2.4075
0.1204
325.0
13.5350
1.5039
2.2816
0.1141
350.0
12.8500
1.4278
2.1661
0.1083
375.0
12.2300
1.3589
2.0616
0.1031
400.0
11.6560
1.2951
1.9649
0.0982
425.0
11.1230
1.2359
1.8750
0.0938
下风向最大浓度

（41.0m处）
41.5760
4.6196
7.0085
0.3504
综合以上分析，本项目Pmax最大值均小于10.0%，根据《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)分级判据，确定本项目大气环境影响评价工作等级为二级。

（5）大气环境防护距离

根据《环境影响评价技术导则  大气环境》（HJ 2.2—2018）中8.7.5，由于本项目场界浓度能够满足大气污染物厂界浓度限值，场界外短期浓度未超过超过环境质量浓度限值要求。因此不设大气环境防护距离。

（6）污染物排放核算

①无组织排放量核算

表37  本项目生产过程大气污染物无组织排放量核算表
序号

排放口编号

产污环节

污染物

主要污染防治措施

国家或地方污染物排放标准

年排放量/（t/a）

标准名称

浓度限值/（μg/m3）

1

厂区

拆解过程
非甲烷总烃
车间密闭；加强绿化

《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2标准限值

4.0
0.017
粉尘
1.0
0.1
无组织排放总计

无组织排放总计

非甲烷总烃
0.017
粉尘
0.1
表38  本项目大气污染物年排放量核算表

序号

污染物

年排放量/（t/a）

1

非甲烷总烃
0.017
2

粉尘
0.1
表39  项目大气环境影响评价自查表
工作内容

自查项目

评价等级与范围

评价等级
一级(
二级(
三级(
评价范围
边长=50km(
边长5～50km(
边长=5km(
评价因子

SO2+NO2排放量

≥2000t/a(
500～2000t/a(
＜500t/a(
评价因子
基本污染物（SO2、NO2、PM10、PM 2.5、CO、O3）

其他污染物（TSP、非甲烷总烃）

包括二次PM2.5(
不包括二次PM2.5(
评价标准

评价标准

国家标准(
地方标准(
附录D(
其他标准(
现状评价

环境功能区

一类区(
二类区(
一类区和二类区(
评价基准年

（2019）年

环境空气质量现状调查数据来源

长期例行监测数据(
主管部门发布的数据(
现状补充监测(
现状评价

达标区(
不达标区(
污染源调查

调查内容

本项目正常排放源(
本项目非正常排放源(
现有污染源(
拟替代的污染源(
其他在建、拟建项目污染源(
区域污染源(
大气环境影响预测与评价

预测模型

AERMOD(
ADMS(
AUSTAL

2000(
EDMS/

AEDT(
CALPUFF(
网格模型(
其他(
预测范围

边长≥50km(
边长5～50km(
边长=5km(
预测因子

预测因子（TSP、非甲烷总烃）

包括二次PM2.5(
不包括二次PM2.5(
正常排放短期浓度贡献值

C本项目最大占标率≤100%(
C本项目最大占标率＞100%(
正常排放年均浓度贡献值

一类区

C本项目最大占标率≤10%(
C本项目最大占标率＞10%(
二类区

C本项目最大占标率≤30%(
C本项目最大占标率＞30%(
非正常排放1h浓度贡献值

非正常持续时长（）h
C非正常占标率≤100%□

C非正常占标率＞100%□

保证率日平均浓度和年平均浓度叠加值

C叠加达标(
C叠加不达标(
区域环境质量的整体变化情况

k≤-20%(
k＞-20%(
环境监测计划

污染源监测

监测因子：（颗粒物、非甲烷总烃）

有组织废气监测(
无组织废气监测(
无监测(
环境质量监测

监测因子：（无）

监测点位数（无）

无监测(
评价结论

环境影响

可以接受(    不可以接受(
大气环境防护

距离

距（东、西、南、北）厂界最远（0）m

污染源年排放量

SO2：（/）t/a

NOx：（/）t/a

颗粒物：（0.1）t/a

VOCs：（0.017）t/a

注：“□”为勾选项，填“√”；“（）”为内容填写项

2、水环境影响分析

（1）废水处理工艺及污染物源强分析
项目车间日常保洁，均采取清扫和拖地的方式进行，不进行地面冲洗，无地面清洗废水产生，运营期，项目产生的废水主要包括生活污水和初期雨水。

①生活污水

项目定员16人，营运期员工用水量按80L/人·天计，则本项目生活用水量为1.28m3/d（384m3/a），污水排放系数取0.8，则生活污水排放量约为1.024m3/d（307.2m3/a），为了持续改善永州地区的水生态环境质量，地区各级环保部门积极推进企业的减污治污措施，同时也为了进一步降低企业自身的事故排放风险，项目拟将此部分污水经三级化粪池处理后，再进入地埋式一体化污水处理设施处理达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996)一级标准后，再用于厂区绿地浇灌，不外排。生活污水处理情况见表40。

表40  生活污水处理前后水质情况一览表

生活污水

废水量（m3/a）

因子

CODcr
BOD5
SS

动植物油

NH3-N

污染物产生浓度（mg/L）

307.2

250

120

200

25

30

污染物产生量（t/a）

0.077 
0.037 
0.061 
0.00768 
0.00922 
处理后污染物浓度（mg/L）

100

20

70

10

15

处理后废水中污染物含量（t/a）

0.03072 
0.00614 
0.0215 
0.00307 
0.00461 
②初期雨水

本项目报废机动车临时储存场、拆解车间、固废临时储存间必须进行了地面硬化且四周设置了截排水沟及管网。拆解车间和固废临时储存间均有房顶进行遮雨。由此判断，项目厂区内雨水废油污染物较少，主要为报废汽车临时储存区产生的初期雨水。此部分污水经隔油、沉淀处理后，全部用于场内绿地浇灌，不外排。

（2）地表水评价等级确定

项目产生的废水经场内污水处理设施处理后，全部用于场内绿地浇灌，不外排，依据表46，项目水环境评价等级应为三级B。

表46  项目水污染影响型建设项目评价等级判定

评价等级

判定依据
排放方式

废水排放量Q/（m3/d）；水污染物当量数W/（无量纲）

一级

直接排放

Q≥20000或W≥600000

二级

直接排放

其他

三级A

直接排放

Q<200且W<6000

三级B
间接排放

-

（3）废水处理措施合理性及可行性分析

项目产生的污水主要包括生活污水和初期雨水，项目劳动定员少，员工产生的生活污水产生量少，根据工程分析预测，此部分废水在经过处理后，能够达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）一级标准要求，能够满足绿地浇灌要求，故评价认为项目废水回用措施完全可行。

项目营运期间，日常拆解作业均在厂房内进行，故作业过程对厂区地面的污染较少，故初期雨水水质较为简单，其主要污染物成分为石油类和SS，通过类比分析，此部分废水在经隔油沉淀处理后，能够满足绿地浇灌要求。

综上，本项目产生的废水水质较为简单，在采取合理措施处理后，可以达到回用要求，不会对区域水环境产生明显的影响。

（4）项目地表水环境影响评价自查表

表47  地表水环境影响评价自查表

工作内容

自查项目
影响识别

影响类型

水污染影响型(；水文要素影响型(
水环境保护目标

饮用水源保护区(；饮用水取水口(；涉水的自然保护区(；重要湿地(；重点保护与珍稀水生生物的栖息地(；重要水生生物的自然产卵场及索饵场、越冬场和洄游通道、天然渔场等渔业水体(；涉水的风景名胜区(；其他(
影响途径

水污染影响型

水文要素影响型

影响因子

直接排放；间接排放(；其他(
水温(；径流(；水域面积(
影响因子

持久性污染物(；有毒有害污染物(；非持久性污染物(；pH值(；热污染(；富营养化(；其他(
水温(；水位（水深）(；流速(；流量(；其他(
评价等级

水污染影响型

水文要素影响型

一级(；二级(；三级A(；三级B(
一级(；二级(；三级(
现状调查

区域污染源

调查项目

已建(；在建(；拟建(；其他(
拟替代的污染源(
排污许可证(；环评(；环保验收(；既有实测(；现场检测(；入河排放口数据(；其他(
受影响水体水环境质量

调查时期

数据来源

丰水期(；平水期(；枯水期(；冰封期(；春季(；夏季(；秋季(；冬季(
生态环境保护主管部门(；补充监测(；其他(
区域水资源开发利用状况

未开发(；开发量40%以下(；开发量40%以上(
水文情势调查

调查时期

数据来源

丰水期(；平水期(；枯水期(；冰封期(；春季(；夏季(；秋季(；冬季(
水行政主管部门(；补充监测(；其他(
补充监测

监测时期

监测因子

监测断面或点位

丰水期(；平水期(；枯水期(；冰封期(；春季(；夏季(；秋季(；冬季(
（pH、SS、CODcr、BOD5、NH3-N、挥发酚、类大肠菌群、石油类）

监测断面或点位个数（1）个

现状评价

评价范围

河流：长度（ ）km；湖库、河口及近岸海域；面积（）km2
评价因子

（pH、SS、CODcr、BOD5、NH3-N、挥发酚、类大肠菌群、石油类）

评价标准

河流、湖库、河口：Ⅰ类(；Ⅱ(；Ⅲ(；Ⅳ(；Ⅴ(
近岸海域：第一类(；第二类(；第三类(；第四类(
规划年评价标准（2020年）

评价时期

丰水期(；平水期(；枯水期(；冰封期(
春季(；夏季(；秋季(；冬季(
评价结论

水环境功能区或水功能区、近岸海域环境功能区水质达标状况(：达标(；不达标(
水环境控制单元或断面水质达标状况(：达标(；不达标(
水环境保护目标质量状况(：达标(；不达标(
对照断面、控制断面或代表性断面的水质状况(：达标(；不达标(
底泥污染评价(
水资源与开发利用程度及其水文情势评价(
水环境质量回顾评价(
流域（区域）水资源（包括水能资源）与开发利用总体状况、生态流量管理要求与现状满足程度、建设项目占用水域空间的水流状况与河湖演变状况(
影响预测

预测范围

河流：长度（）km；湖库、河口及近岸海域：面积（）km2
预测因子

（）

预测时期

丰水期(；平水期(；枯水期(；冰封期(
春季(；夏季(；秋季(；冬季(
设计水文条件(
预测情景

建设期(；生产运行期(；服务器满后(
正常工况(；非正常工况(
污染控制和减缓措施方案(
区（流）域环境质量改善目标要求情景(
预测方法

数值解(；解析解(；其他(
导则推荐模式(：其他(
影响评价

水污染控制和水环境影响减缓措施有效性评价

区（流）水环境质量改善目标(；替代削减源(
水环境影响评价

排放口混合区外满足水环境管理要求(
水环境功能区或水功能区、近岸海域环境功能区水质达标(
满足水环境保护目标水域水环境质量要求(
水环境控制单元或断面水质达标(
满足重点水污染排放总量控制指标要求，重点行业建设项目，主要污染物排放满足等量或减量替代要求(
满足区（流）域水环境质量改善目标要求(
水文要素影响型建设项目同时应包括水文情势变化评价、主要水文特征值影响评价、生态流量符合性评价(
对于新设或调整入河（湖库、近岸海域）排放口的建设项目，应包括排放口设置的环境合理性评价(
满足生态保护红线、水环境质量底线、资源利用上线和环境准入清单管理要求(
污染源排放量核算

污染物名称

排放量/（t/a）

排放浓度/（mg/L）

（）
（）
（）
替代源排放情况

污染源名称

排污许可证编号

污染物名称

排放量/（t/a）

排放浓度/（mg/L）

（）

（）

（）

（）

（）

生态流量确定

生态流量：一般水期（）m3/s；鱼类繁殖期（）m3/s；其他（）m3/s

生态水位：一般水期（）m3/s；鱼类繁殖期（）m3/s；其他（）m3/s

防治措施

环保措施

污水处理设施(；水文减缓设施(；生态流量保障设施(；区域削减(；依托其他工程措施(；其他(
监测计划

环境质量

污染源

检测方式

手动(；自动(；无监测(
手动(；自动(；无监测(
监测因子

（）

（）

污染物排放清单

(
评价结论

可以接受(；不可以接受(
注：“(”为勾选项，可√；“（）”为内容填写项；“备注”为其他补充内容
3、声环境影响分析

本项目噪声源主要为设备运行噪声、车辆行驶噪声等。等效声级值在60-85dB之间。根据（HJ/T2.4-2008），选用相应预测模式进行预测。
①噪声衰减模式

LA（r）=LWA-(Adiv+Aatm+Aexc)

Adiv=20lg(r/r0)

Aatm=α（r-r0）/100

式中：LA（r）—距声源r处的A声级值(dB)；

      LWA—已知点声源A声级值(dB)；

      Adiv—声级几何发散引起的A声级衰减量(dB);

      Aatm—空气吸收引起的A声级衰减量（dB）；


      Aexc—地面效应引起的附加衰减量（dB）；

      α—空气吸收系数，dB/100m；取相对湿度80%，温度15℃时值；

      r、r0—声源至预测点和测量点的距离。

②预测点的A声级叠加公式：

              
式中：LA总—预测点处总的A声级(dB)；

      LAi—第i个声源至预测总处的A声级（dB）；

      n—声源个数。

③预测结果与评价

经预测，项目厂界四周噪声贡献值结果如下，详见表48。

表48  各预测点声环境影响预测结果 （单位：dB(A)）

序号

预测点

贡献值

标准值

昼间

夜间

1

北厂界

37.5

60
50
2

东厂界

30.8

60
50
3

南厂界

32.1

60
50
4

西厂界

45.0

60
50
根据预测结果，厂界贡献值均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求，项目噪声对周围环境影响不大。

4、固体废物影响分析

项目营运期产生的固废主要包括生活垃圾和工业固体废物。

项目产生的生活垃圾经垃圾桶收集后，统一交由环卫工人清运处置；不可利用物（碎玻璃、废橡胶、废塑料、废轮胎）经过挑选后无法再利用、回收利用价值较低或难以出售的物料，交由环卫部门清运；废抹布、手套、地拖：在清洁零部件表面油污时会产生含油的废抹布、手套，以及地面清洁时会产生含油的地拖，混入生活垃圾中，由环卫部门清运；铅酸电池、制冷剂、含铅部件、含汞合金开关、废油、废尾气净化催化剂、隔油池废油及污泥全部交由有相对应危险废物处理资质的单位处理。
综上可知，采取相应处理处置措施后，营运过程中产生的一般固废与危险废物均得到有效处理，保证了固体废物安全妥善处置，对外环境影响小。

7.3环境风险分析

7.3.1评价依据
（1）风险调查

①建设项目风险源调查

本项目属于汽车拆解行业，生产过程涉及的风险物质主要为废汽油、废柴油。

（2）风险潜势判定
根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169—2018）中物质临界表，对项目的危险化学品进行识别，项目所涉及的危险物质为废汽油、废柴油。根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169—2018）附录C中C.1计算方法，本项目危险物质数量与临界量比值（Q值）计算结果如下。
表49  危险物质数量与临界量比值（Q值）计算结果

危险物质

类别

最大贮存量t

临界量Qi（t）
qi /Qi
废油（柴油、汽油）
易燃、易爆液体
0.7
2500
0.28
合计

--

--

--

0.28
由上表可知，本项目Q值为0.28，小于1。故项目风险潜势可以直接判定为Ⅰ。

（3）风险等级判定

根据HJ 169－2018中4.3表1。当风险潜势为“Ⅰ”时，项目环境风险等级应为“简单分析”。

7.3.2环境敏感目标概况
评价还对项目周边区域环境敏感点进行了调查，并将其纳入保护范围，项目周边环境敏感目标具体分布情况，详见表13及附图3。

7.3.3环境风险识别

项目环境风险主要集中在生产和原料仓储过程，主要环境风险统计如下表。

表50  建设项目环境风险识别表
序号

危险单元

事故原因
主要危险物质

环境风险类型

环境影响途径

可能受影响的环境敏感目标

1

储罐区、拆解区
容器破裂、遇明火
矿物油
泄露、火灾等事故引发的次生环境污染
大气、地下水、土壤、地表水
水环境、土壤环境、大气环境
7.3.4环境风险分析

项目环境事故带来的影响主要集中在对大气、土壤和水环境的影响。

环境事故对大气环境影响分析

项目拆解过程产生的废油发生泄露后，遇到明火，可能引发火灾事故，从而产生一氧化碳、有机废气等污染物。由于项目内废油的存储量不大，即便发生火灾事故，其带来的影响也不大，且此类事故对周边环境带来的影响是短期的，随着事故得到控制，大气污染物会逐步消散，故环境事故对大气环境带来的影响有限，基本可控。

环境事故对水、土壤环境影响分析

若因人为操作失误，导致废矿物油泄露，继而下渗进入地下，可能引发对地下水环境污染。项目拟对仓储区、厂区地面等区域进行硬化防渗处理，存储容器四周设置围堰，厂区内同步设置事故应急池，即便发生泄漏，可以将泄漏的液态物料引入事故池内暂存，不会流出厂界。故评价认为，此部分事故风险较低，不会给周边水、土壤环境带来明显影响。

7.3.5环境风险防范措施及应急要求

由于环境风险具有突发性和短暂性及危害较大等特点，必须采取相应有效预防措施加以防范，加强控制和管理，杜绝、减轻和避免环境风险。评价要求建设方从风险源、环境影响途径、环境敏感目标等方面落实风险防范措施和应急措施。具体措施如下：

项目内严禁烟火、严禁闲杂人员出入逗留。严禁携带危险品进入仓储区域内。同时严格明火管理，严禁吸烟动火。消除电气火花。严格按照《中华人民共和国爆炸危险场所安全规程》和现行有关标准、规程及要求执行。

（2）严格按防火规范布置平面，项目内的电气设备及仪表按防爆等级选用。 

（3）项目应在厂区设置1个10立方米的应急事故池，储油容器四周应设置围堰和导流沟，围堰同时具备切换阀门，阀门排口必须能通过导流沟联通应急事故池。正常情况下，事故池应长期保持空置状态。

（4）项目内应设置消防沙池、消防栓、灭火器等消防设施，同时应设置一定数量的备用收集桶。

（5）项目内应设置醒目的防火、禁止吸烟及明火等标志标牌。 

（6）要坚持“预防为主”的方针，防患于未然。从业人员应委托专业部门或本部门内培训，经考核合格后上岗，操作人员必须严格按照操作规程办事，认真执行巡检制度，避免因检查不到位或错误操作而发生事故。 

（7）建立健全健康/安全环境管理制度，指定相关责任人。消防器材完好到位，并设置火灾报警装置。加强项目的安全环保管理，对所有职工进行安全环保的教育和培训。 

（8）按照应急要求，制定环境应急预案，同时还应定期进行应急演练，提高企业的风险防控和应急能力。

（9）项目厂区地面、事故池、导流沟等区必须采取硬化防渗处理，同时应按照《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ 610-2016）表7要求实行分区防渗，预防对地下水造成污染。

7.3.6分析结论

评价认为，只要企业严格按照有关规定、环评提出的风险防范措施与管理的要求实施，并接受当地政府等有关部门的监督检查，该项目发生泄漏和火灾爆炸事故引发的环境事故的可能性将进一步降低，环境风险可以控制在可预知、可控制、可解决的情况之下，不会对外环境造成大的危害影响。环评认为项目环境风险可接受。

表52  建设项目环境风险评价自查表

工作内容
完成情况
风险调查

危险物质

名称

废油
/
/
存在总量/t
0.7
/
/
环境敏感性

大气

500m范围内人口数30人

5km范围内人口数1.1万人

每公里管段周边200m范围内人口数（最大）
 / 人

地表水

地表水功能敏感性
F1(
F2(
F3(
环境敏感目标分级
S1(
S2(
S3(
地下水

地下水功能敏感性
G1(
G2(
G3(
包气带防污性能
D1(
D2(
D3(
物质及工艺系统危险性

Q值

Q<1(
1≦Q<10(
10≦Q<100(
Q˃100(
M值

M1(
M2(
M3(
M4(
P值

P1(
P2(
P3(
P4(
环境敏感

程度
大气

E1(
E2(
E3(
地表水

E1(
E2(
E3(
地下水

E1(
E2(
E3(
环境风险

潜势

Ⅳ+(
Ⅳ(
Ⅲ(
Ⅱ(
I(
评价等级

一级(
二级(
三级(
简单分析(
风险识别

物质危险性

有毒有害(
易燃易爆(
环境风险类型

泄漏(
火灾、爆炸引发伴生/次生污染物排放(
影响途径

大气(
地表水(
地下水(
事故情形分析

源强设定方法

计算法(
经验估算法(
其他估算法(
风险预测与评价

大气

预测模型

SLAB(
AFTOX(
其他(
预测结果

大气毒性终点浓度-1最大影响范围 / m

大气毒性终点浓度-2最大影响范围 / m

地表水

最近环境敏感目标 / ，到达时间 / h

地下水

下游厂区边界到达时间 / d

最近环境敏感目标，到达时间 / d

重点风险防范措施

1、严控烟火；2、地面硬化防渗处理；3、设置围堰和事故池；4、编制环境事故应急预案

评价结论与建议

评价认为，只要企业严格按照有关规定、环评提出的风险防范措施与管理的要求实施，并接受当地政府等有关部门的监督检查，该项目发生泄漏和火灾爆炸事故引发的环境事故的可能性将进一步降低，环境风险可以控制在可预知、可控制、可解决的情况之下，不会对外环境造成大的危害影响。环评认为项目环境风险可接受
注：“□”为勾选项，“—”为填写项。
7.4环境管理及环境监测

（1）环境管理

环境管理是环境保护领域的重要手段，为了认真贯彻执行国家有关的环境保护法规，建设单位应做好以下几个方面的环境管理工作。

1）明确好环保专（兼）职人员的工作职责，制定并督促执行相应的环境保护相关规章制度。如操作规程、环境设施管理规定，对员工进行定期和不定期的环境保护培训等，提高员工的环境保护意识。

2）加强废水处理设施监督管理，加强设施的检修、维护，确保设施正常高效运行。并根据污染监测结果，设施运行指标，建立污染源档案。

3）落实好项目的“三同时”制度，确保环保设施建设使环保工程达到预期效果。

（2）环境监测

环境监测是环境管理的基础，其主要职责是对本项目污染源和厂区的环境质量进行监测，并对监测数据进行统计、分析，以便环境管理部门及时、准确地掌握本项目的排污状况及对环境的污染状况。本项目环境监测内容见表53。

表53  环境监测内容
监测项目

监测位置

监测因子

监测频次

废气

厂界上、下风向
非甲烷总烃、TSP
每半年一次

噪声

四周厂界外1米

连续等效A声级

每半年一次
7.5环保投资估算 

本项目总投资300万元，其中环保投资为37.8万，环保投资估算具体见表54。

表54  项目环保投资估算表

工程阶段及污染物类型

主要环保措施

投资额（万元）

营运期

废油液抽取废气

车间密闭；加强绿化
10
制冷剂抽取废气

切割粉尘
油烟废气

油烟净化器+高出楼顶3m的排气筒

1.3

生活污水

化粪池+地埋式一体化污水处理设施

8
初期雨水
隔油沉淀池
2
一般固废

设置垃圾桶；一般固废间

1

危险固废

危险废物间；储油罐
5
噪声

降噪、减振、隔音处理；车辆减速慢行、禁止鸣笛

0.5
环境风险
围堰+事故池；地面硬化防渗
10

合计

37.8
7.6建设项目竣工环境保护验收项目
     表55  竣工环境保护验收项目一览表
污染类型

排放源

监测因子

验收内容

达到的排放标准

废气

废油液抽取废气

非甲烷总烃
车间密闭；加强绿化
《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2标准限值
制冷剂抽取废气

切割粉尘
TSP
油烟废气
油烟

油烟净化器+高出楼顶3m的排气筒

《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）

废水

生活污水

COD、BOD5
氨氮、SS、动植物油

化粪池+地埋式一体化污水处理设施
用于绿地浇灌，不外排
初期雨水

石油类、SS
隔油沉淀池

固体废物

厂区

生活垃圾

垃圾桶

《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008）
一般固废

一般固废间

《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及 2013 年修改单

危险固废

危险废物间；储油罐
《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及 2013 修改单

噪声

各设备、汽车噪声

LAeq

设备减振、隔声；加强绿化；车辆禁鸣、限速

《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类

环境风险
围堰+事故池；地面硬化防渗
/




八、建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

	内容

类型
	排放源（编号）
	污染物名称
	防治措施
	预期治理效果

	大气污染物
	废油液抽取废气
	非甲烷总烃
	车间密闭；加强绿化
	《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2标准限值

	
	制冷剂抽取废气
	
	
	

	
	切割粉尘
	TSP
	
	

	
	油烟废气
	油烟
	油烟净化器+高出楼顶3m的排气筒
	《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）

	水污

染物
	生活污水
	废水量
	307.2m3/a

	
	
	COD、BOD5
、氨氮、SS、

动植物油
	化粪池+地埋式一体化污水处理设施
	用于绿地浇灌，不外排

	
	初期雨水
	石油类、SS
	隔油沉淀池
	

	固体

废物
	办公、生活区
	生活垃圾
	统一交由环卫工人清运处置
	《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008）

	
	报废汽车拆解过程
	不可利用物（碎玻璃、废橡胶、废塑料、废轮胎）
	
	《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及2013年修改单中的固体废物控制要求

	
	
	废抹布、手套、地拖
	混入生活垃圾，交由环卫部门清运处置
	《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013修改单

	
	
	铅酸电池
	交由有资质的危险废物处置单位处置
	

	
	
	制冷剂
	
	

	
	
	含铅部件
	
	

	
	
	含汞合金开关
	
	

	
	
	废油
	
	

	
	
	废尾气净化催化剂
	
	

	
	隔油沉淀池
	隔油池废油及污泥
	
	

	噪声
	项目噪声主要为设备和车辆噪声，声源声级在60-85dB(A)之间。经采取减震隔声、合理布局等噪声治理措施后，使厂界噪声达到《工业企业场界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准限值。

	其他
	/

	主要生态影响（不够时可附另页）：

本项目区域内无珍稀动植物，无森林植被，项目在施工期开挖土方和填方时会引起一定的水土流失，地表植被破坏，但是，随着施工期的结束，水土流失量将逐渐减少。施工结束后，厂区绿化将逐步恢复。营运期生态将基本恢复，对周围生态环境无明显影响。


九、结论与建议

	9.1结论

1、项目概况

项目位于永州市新田县新圩镇蒋家村，本项目总占地面积为20000m2（约30亩），总建筑面积3300m2。拟新建拆解车间、废旧汽车暂存场、产品暂存车间、产品暂存车间、危险废物暂存间和办公楼，并同步完善厂区绿化、环保、道路等配套设施的建设。项目总投资300万元

2、环境质量现状评价结论

环境空气质量现状：根据新田县环境保护局2019年新田县全年12个月的《新田县环境质量简报》（新田县环境监测站编制），来判定县域大气环境质量达标情况，统计数据显示环境空气中各污染因子浓度值均能够达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准及修改单要求，新田县属于2019年度环境质量达标区。

从监测结果可知，项目所在区域非甲烷总烃、TSP监测值均可达到相应标准值要求，区域环境空气质量良好。
水环境质量现状：从监测资料表明，地表水各监测因子的各项指标均符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类标准，地表水质量良好。
声环境质量现状：根据现场监测数据，项目各场界噪声值均符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准，说明现阶段区域声环境质量良好。

土壤环境质量现状：根据现场监测数据，项目区域土壤环境质量监测因子均满足《土壤环境质量  建设用地土壤污染风险管控标准》（GB36600 -2018）标准要求，项目区域土壤环境质量良好。
3、施工期环境影响分析结论

（1）水环境影响：为减轻施工生产废水对水环境的影响，环评要求施工单位在工地内设临时隔油沉淀池和导流沟，施工生产废水经隔油沉淀池处理后全部回用，不外排。施工期生活污水经化粪池收集处理后，统一用于厂区及周边绿地浇灌。本项目施工过程产生的废水不会给周边环境带来明显的影响

（2）大气环境影响：施工期产生的大气污染物主要为扬尘、车辆尾气。扬尘通过严格施工、洒水、车辆清洗等措施控制后对环境的影响大大降低；车辆尾气较分散且具有流动性，污染物排放量不大，表现为间歇性特征，因此影响是短期和局部的，对环境影响较小。

（3）声环境影响：施工期产生的噪声主要来源于各类施工机械和物流运输车辆。采用禁止夜间施工、选用低噪声机械设备、隔声减振、选择合理运输路线等噪声防治措施后，施工噪声可得到一定的控制。且施工期的影响毕竟是暂时性的，一旦施工作业结束，施工噪声影响也随之消失。施工期带来的噪声影响较小。

（4）固体废物：在严格落实本环评提出的处置措施的前提下，本项目施工期各类固废均能得到妥善处置，不会对周边环境产生影响。

4、营运期环境影响分析结论

（1）地表水环境影响：场内实行雨污分流排水制，雨水经雨水沟收集后排入周边水渠；生活污水经三级化粪池处理后，再进入地埋式一体化污水处理设施处理达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996)一级标准后，再用于厂区绿地浇灌，不外排。初期雨水经隔油、沉淀处理后，全部用于场内绿地浇灌，不外排。不会给周边地表水环境造成明显影响。

（2）大气环境影响：项目营运期产生的废气主要包括废油液抽取废气、制冷剂抽取废气、切割粉尘和油烟废气。

根据项目特点，运营期作业过程中，废油液抽取废气、制冷剂抽取废气和切割粉尘产生量较少，根据前文分析预测，此部分废气污染物厂界浓度值能够满足达标排放要求，同时项目四周地势开阔，空气流动性好，此部分污染物在经自然扩散、植被吸收后，对周边环境影响较小；油烟废气通过油烟去除率高达90%的油烟净化系统处理后，再通过高出楼顶3m的排气筒排放，可达到《饮食业油烟排放标准（试行）》（BG18483-2001）的要求（2mg/m3），对周边环境影响较小。

（3）声环境影响：在对噪声设备和区域进行有效的噪声控制的同时，合理布置，加强维护，同时对进出厂区车辆进行合理管制，确保噪声达标排放，对周围的声环境敏感目标不会带来明显影响。

（4）固体废物：在严格落实本环评提出的处置措施的前提下，本项目营运期各类固废均能得到妥善处置，不会对周边环境产生影响。

5、产业政策相符性分析

本项目为废旧车辆拆解回收项目，根据国家发改委《产业结构调整指导目录（2019年本）》（2020年1月1日施行），本项目属于“四十三、环境保护与资源节约综合利用”，为鼓励类。因此本项目建设符合国家产业政策的要求。
6、选址合理性分析

本项目位于永州市新田县新圩镇蒋家村，项目所在区域电、水资源丰富，区域道路设施较为完善，且均已完成水泥硬化处理，项目所在区域空气、水、声环境良好，项目周边居民分布较为分散，本项目地不占用基本农田，项目周边1km以内无铁路线、城镇聚居区、医院等公共场所，3km以内无风景旅游区以及水源保护区，项目区域不属于城市和城镇居民等人口集中地。另外本项目位于常年主频风向的下风向，项目周边环境敏感点较少，本项目产污给下风向敏感点带来的影响较小。根据环境质量现状监测结果，本项目所在区域空气质量良好，项目区域还具有较大的环境容量，故评价认为本项目的入驻不会改变环境功能区，与区域环境具有相容性。

综上所述，本项目选址无环境制约因素，评价认为选址合理。

7、总平面布置及合理性分析

本项目位于永州市新田县新圩镇蒋家村，用地内新建拆解车间、废旧汽车暂存场、产品暂存车间、危险废物暂存间和办公楼。其中拆解车间设置在项目用地的西侧，办公楼设置在靠近入口的西南角，废旧汽车暂存场设置在项目用地的东南角。产品暂存车间和危险废物暂存间设置在项目用地的北侧。项目如此布置，实现了生产、仓储和生活分区，布局紧凑，方便运输。拆解厂房位于侧风向且远离厂区人群设置。从而可以减轻生产区废气对生活区带来的影响。

从环境的角度分析，本项目总平面布局合理。

8、总量控制

项目产生废水经过处理后，全部用于厂区绿地浇灌，不外排；生产过程产生的废气中非甲烷总烃产生量约为0.017t/a。项目污染物总量控制建议指标：VOCs 0.017t/a。
9.2建议

1、本次评价结论是根据建设单位提供资料、规模，原辅材料用量、工艺设计方案等情况基础上进行的，如果建设完毕后其规模、原辅材料用量设计方案等有所变化，建设单位应按环保部门的要求另行申报。

2、应设置专职的环保管理人员对环保设施进行维护管理。

3、企业应加强环保设施的日常管理、维护，建立健全环保设施的运行管理制度、定期检查制度、设备维护和检修制度，确保环保设施高效运行，尽量避免事故排放情况发生。

4、认真贯彻执行国家和湖南省的各项环保法规和要求，根据生产的需要，充实环境保护的人员，落实环境管理规章制度。

5、认真做好厂区周围绿化，绿化以乔木为主，灌木为辅，以改善该区域环境。
9.3总结论

综上所述，本项目的建设符合国家相关产业政策；项目选址符合当地规划，选址较合理；建设单位和施工单位在认真落实本环境影响报告表提出的环境保护措施、要求和建议，认真贯彻国家环保法律法规的前提下，对周围的环境影响不大。

从环境保护角度分析，本项目建设是可行的。




� EMBED Equation.3 \* MERGEFORMAT ���








５

_1234567890.unknown

