建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称： S345新田田家至二广高速宁远互通公路工程配套工程建设项目

建设单位（盖章）： 湖南省高速公路集团有限公司

编制日期：               2021年9月

中华人民共和国生态环境部制

目录

一、建设项目基本情况	1

二、建设项目工程分析	4

三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准	17

四、主要环境影响和保护措施	22

五、环境保护措施监督检查清单	57

六、结论	61

附表	62

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | S345新田田家至二广高速宁远互通公路工程配套工程建设项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | / |  |  |
| 建设单位联系人 | 何 真 | 联系方式 | 15700755087 |
| 建设地点 | 湖南省 （自治区） 永州 市 新田 县（区） 枧头/龙泉 镇（街道） （具体地址） |  |  |
| 地理坐标 | （ 112 度 09 分 34.676 秒， 25 度 47 分 53.186 秒） |  |  |
| 国民经济 行业类别 | C3021水泥制品制造、C3039其他建筑材料制造 | 建设项目 行业类别 | 二十七、55 石膏、水泥制品及类似制品制造、56砖瓦、石材等建筑材料制造 |
| 建设性质 | 新建（迁建） 改建 扩建 技术改造 | 建设项目申报情形 | 首次申报项目 不予批准后再次申报项目 超五年重新审核项目 重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/备案）部门（选填） | / | 项目审批（核准/备案）文号（选填） | / |
| 总投资（万元） | 200 | 环保投资（万元） | 77 |
| 环保投资占比（%） | 38.5 | 施工工期 | 预计2021年10月投产 |
| 是否开工建设 | 否 是 | 用地（用海）面积（m2） | 一号站：26700m2 二号站：7800m2 |
| 专项评价设置情况 | 无 |  |  |
| 规划情况 | 无 |  |  |
| 规划环境影响评价情况 | 无 |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 1、选址合理性分析 （1）规划符合性 本项目位于湖南省永州市新田县枧头镇、龙泉镇，本项目用地不在城区规划范围内，附近区域无自然保护区、世界文化和自然遗产及等需要特殊保护的生态敏感区，无风景名胜区、森林公园、地质公园、重要湿地等重要生态敏感区，因此选址合理。 （2）周边环境功能区划 项目拟建区域环境质量现状良好，有较大的环境容量；各污废物均得到妥善处理，做到达标排放或综合利用，排放的污染物符合区域总量控制要求；环境影响预测分析表明，本工程实施后，正常生产情况下项目对地表水环境、环境空气和声环境影响不大，满足相应的环境质量要求；且项目从生产原料到生产工艺潜在的环境风险小。 2、产业政策符合性 中华人民共和国发展和改革委员会第9号令《产业结构调整指导目录（2019年本）》由鼓励、限制和淘汰三类目录组成。经查询，本项目不属于鼓励类、限制类和淘汰类，且符合国家有关法律、法规和政策规定，属于允许类，所以本项目符合国家产业政策。 项目用地不属于《禁止用地项目目录（2012年本）》和《限制用地项目目录（2012年本）》所规定的用地类型，因此项目建设符合国家产业政策。 |  |  |
| 其他符合性分析 | 1、与“三线一单”相符性分析 根据《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（环评[2016]150号）：“为适应以改善环境质量为核心的环境管理要求”，切实加强环境影响评价（以下简称环评）管理，落实“生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境准入负面清单”（以下简称三线一单）约束。 表1-1 项目与“三线一单”相符性分析 序号; 三线一单; 相符性分析. 1; 生态保护红线; 本项目不位于新田县生态保护红线范围内. 2; 环境质量底线; 根据现状监测结果可知，项目所在区域大气、地表水、声等环境质量能够满足相应功能区划要求。在严格落实各项污染防治措施的前提下，本项目的建设对周边环境影响较小，建成后不会突破当地环境质量底线，且本项目在公路修建完毕后进行拆除，并将周边生态环境进行恢复. 3; 资源利用上线; 项目所在地不属于资源、能源紧缺区域，不会超过资源利用上线. 4; 环境准入负面清单; 该行业不属于当地环境准入负面清单行业内容. 由上表可知，本项目不在生态敏感区保护范围内，符合《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（环评[2016]150号）。 综上，项目建设不存在明显限制因素，选址合理。 |

- 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1、项目工程概况 1.1 工程概况 项目名称：S345新田田家至二广高速宁远互通公路工程配套工程建设项目； 建设性质：新建； 建设单位：湖南省高速公路集团有限公司； 建设地点：永州市新田县枧头镇、永州市新田县龙泉镇，项目地理位置详见附图1； 投资总额：总投资200万元，其中环保投资77.0万元，占总投资的38.5%。 1.2 工程内容及规模 一号站位于永州市新田县枧头镇，占地面积2.67hm2，主要建设内容包括1条年产6万立方混凝土生产线、1条年产21万吨沥青混凝土生产线、1条年产81.5万吨稳定土生产线及配套装备设施，办公楼及相关辅助配套设施；二号站位于永州市新田县龙泉镇，占地面积0.78hm2，主要建设内容包括1条年产6万立方混凝土生产线及配套装备设施，办公楼及相关辅助配套设施。 表2-1 一号站主要建设内容一览表 建设内容; 规模; 备注. 主体工程; 生产区; 混凝土搅拌线1条，占地面积为1000m2，建设内容：混凝土搅拌站（钢结构、全密封）一座，3个水泥筒仓（90t）、1个粉煤灰筒仓（90t）; 已建. 稳定土搅拌线1条，占地面积为1000m2，建设内容：稳定土搅拌站（钢结构、全密封）一座，3个原料筒仓（其中2个筒仓的规格为95t，1个筒仓的规格为80t）; 已建. 沥青混凝土搅拌线1条，占地面积为1000m2，建设内容：沥青混凝土搅拌站（钢结构、全密封）一座，3个粉料筒仓（80t）; 已建. 配套工程; 办公楼; 包含办公楼、厕所等，2F砖混结构，占地面积200m2，高度为6m; 已建. 门卫室; 1F/1栋，钢架结构，占地面积20m2; 已建. 洗车台; 占地面积25m2，布置在物料装卸出入口; 已建. 实验室; 占地面积100m2，钢架结构; 已建. 储运工程; 原料堆场; 半封闭式钢构结构厂房，厂区地面硬化，1栋1F，占地面积500m2，高度为8m; 已建. 油库; 占地面积50m2，钢构结构，内含1座29吨油罐; 已建. 清水池; 容积为100m3; 已建. 生产废水沉淀池; 容积为75m3; 已建. 雨水沉淀池; 容积为60m3; 已建. 公用工程; 供水; 井水供给; 已建. 供电; 当地电网供给; 已建. 环保工程; 废水处理; 生活污水经隔油池+化粪池处理后用作农田施肥。搅拌机清洗废水、车辆清洗废水、场地冲洗废水经导排沟进入三级沉淀池（75m3）处理后回用于设备、车辆、地面的清洗或回用于生产。初期雨水经导排沟后经雨水沉淀池（60m3）处理后回用于生产; 已建. 废气处理; 搅拌混合粉尘经标准化厂房内沉降+密闭搅拌＋脉冲布袋除尘处理少量粉尘后高空排放；10个筒仓粉尘分别经10套脉冲布袋除尘处理后通过仓顶高空排放；筒仓卸料口粉尘通过卸料口与输送皮带密闭衔接措施处理后无组织排放；原料堆场经厂房遮挡+水雾除尘后无组织排放；车辆道路扬尘通过加盖篷布、限制车速后无组织排放；导热油锅炉燃油烟气收集后经15m高的排气筒外排；搅拌楼沥青烟气收集后经活性炭吸附装置进行净化，由15m高的排气筒外排；油烟废气经油烟净化机处理后通过排气管引至食堂屋顶排放; 已建. 噪声控制; 设备采取隔声、消声措施，对设备基础进行减振；机械设备合理布局，加强维护; 已建. 固废处置; 设置生活垃圾收集箱，定期清理；沉淀池沉渣、废混凝土收集至一般固废暂存间回用于建设项目作道路建设；除尘器收集的粉尘收集至一般固废暂存间回用于生产; 已建. 表2-2 二号站主要建设内容一览表 建设内容; 规模; 备注. 主体工程; 生产区; 混凝土搅拌线1条，占地面积为1000m2，建设内容：混凝土搅拌站（钢结构、全密封）一座，2个水泥筒仓（90t）、1个粉煤灰筒仓（90t）; 已建. 配套工程; 办公用房; 包含门卫室、办公楼、厕所等，1F钢架结构，占地面积200m2，高度为4m; 已建. 洗车台; 占地面积10m2，布置在物料装卸出入口; 已建. 储运工程; 原料库房; 全封闭式钢构结构厂房；厂区地面硬化，1栋1F，占地面积200m2，高度为15m; 已建. 清水池; 容积为50m3; 已建. 生产废水沉淀池; 容积为15m3; 已建. 雨水沉淀池; 容积为20m3; 已建. 公用工程; 供水; 井水供给; 已建. 供电; 当地电网供给; 已建. 环保工程; 废水处理; 生活污水经隔油池+化粪池处理后用作农田施肥。搅拌机清洗废水、车辆清洗废水、场地冲洗废水经导排沟进入三级沉淀池（75m3）处理后回用于设备、车辆、地面的清洗或回用于生产。初期雨水经导排沟后经雨水沉淀池（200m3）处理后回用于生产; 已建. 废气处理; 搅拌混合粉尘经标准化厂房内沉降+密闭搅拌＋脉冲布袋除尘处理少量粉尘后高空排放；3个筒仓粉尘分别经3套脉冲布袋除尘处理后通过仓顶高空排放；筒仓卸料口粉尘通过卸料口与输送皮带密闭衔接措施处理后无组织排放；原料库房经厂房沉降+水雾除尘后无组织排放；车辆道路扬尘通过加盖篷布、限制车速后无组织排放；油烟废气经油烟净化机处理后通过排气管引至食堂屋顶排放; 已建. 噪声控制; 设备采取隔声、消声措施，对设备基础进行减振；机械设备合理布局，加强维护; 已建. 固废处置; 设置生活垃圾收集箱，定期清理；沉淀池沉渣收集至一般固废暂存间回用于建设项目作道路建设；除尘器收集的粉尘收集至一般固废暂存间回用于生产; 已建. 2.3主要产品方案 项目产品主要为商品混凝土，具体产品方案见表2-3。 表2-3 项目主要产品及产量一览表 序号; 产品种类; 产品产量; 备注. 1; 混凝土; 6万m3; 一号站产品. 2; 稳定土; 81.5万吨. 3; 沥青混凝土; 21万吨. 4; 混凝土; 6万m3; 二号站产品. - 2.4主要原辅材料及能源动力 项目主要原辅材料及能源消耗见表2-4。 表2-4 项目主要原辅材料及能源消耗一览表 类别; 原辅材料; 单位; 年消耗量; 备注. 一号站. 混凝土. 原辅料; 水泥; t/a; 28020; 外购，罐车运输、存放于筒仓. 砂石; t/a; 100860; 外购，存放于原料堆场. 粉煤灰; t/a; 8400; 外购，罐车运输、存放于筒仓. 外加剂; t/a; 720; 外购，罐车运输、存放于储料仓. 稳定土. 原辅料; 水泥; t/a; 40750; 外购，罐车运输、存放于筒仓. 细沙; t/a; 183465.7; 外购，存放于原料堆场. 碎石; t/a; 550035.35; 外购，存放于原料堆场. 沥青混凝土. 原辅料; 石油沥青; t/a; 8400; 外购，罐车运输、存放于沥青罐. 石料; t/a; 195300; 外购，存放于原料堆场. 矿粉; t/a; 6300; 外购，罐车运输、存放于筒仓. 导热油; t/a; 0.2; 外购，仅存在于锅炉和管道内. 能耗; 水; m³/a; 94620.374; 井水供给. 电; 度/年; 50万; 当地电网. 燃料; 柴油; t/a; 672; 外购，罐车运输、存放于油罐. 二号站. 原辅料; 水泥; t/a; 28020; 外购，罐车运输、存放于筒仓. 砂石; t/a; 100860; 外购，罐车运输、存放于筒仓. 粉煤灰; t/a; 8400; 外购，罐车运输、存放于筒仓. 外加剂; t/a; 720; 外购，罐车运输、存放于储料仓. 能耗; 水; m³/a; 11586; 井水供给. 电; 度/年; 12万; 当地电网. 主要原料理化性质如下： - 外加剂：项目使用的外加剂主要为减水剂，减水剂是一种在维持混凝土坍落度不变的条件下，能减少拌合用水量的混凝土外加剂。大多属于阴离子表面活性剂，有木质素磺酸盐、萘磺酸盐甲醛聚合物等。加入混凝土拌合物后对水泥颗粒有分散作用，能改善其工作性，减少单位用水量，改善混凝土拌合物的流动性；或减少单位水泥用量，节约水泥。外观形态分为水剂和粉剂。水剂含固量一般有20%，40%（又称母液），60%，粉剂含固量一般为98%。本项目所用减水剂为聚羧酸减水剂（Polycarboxylate Superplasticizer），是一种高性能减水剂，是水泥混凝土运用中的一种水泥分散剂，化学上可以分为两类，以主链为甲基丙烯酸，侧链为羧酸基团和MPEG（Merthoxy polyethlene glycol），聚酯型结构；另外一种为主链为聚丙烯酸，侧链为Vinyl alcohol polyethylene glycol，聚醚型结构；该品绿色环保，不易燃，不易爆，可以安全使用火车和汽车运输，储存于减水剂罐内；广泛应用于公路、桥梁、大坝、隧道、高层建筑等工程。 石油沥青：石油沥青是原油加工过程的一种产品，在常温下是黑色或黑褐色的粘稠的液体、半固体或固体，主要含有可溶于三氯乙烯的烃类及非烃类衍生物，其性质和组成随原油来源和生产方法的不同而变化。从使用角度出发，将沥青中按化学成分和物理力学性质相近的成分划分为若干个组，这些组就称为“组分”。石油沥青的组分及其主要物性如下：油分、胶质、沥青质。油分：油分为淡黄色至红褐色的油状液体，其分子量为100～500，密度为0.71～1.00g/cm3，能溶于大多数有机溶剂，但不溶于酒精。在石油沥青中，油分的含量为40%～60%。油分赋予沥青以流动性。胶质：半固体的黄褐色或红褐色的粘稠状物质，分子量600～1000，密度为1.0～1.1g/cm3。在一定条件下可以由低分子化合物转变为高分子化合物，以至成为沥青质和炭沥青。沥青质：沥青质为深褐色至黑色固态无定性的超细颗粒固体粉末，分子量为2000～6000，密度大于1.0g/cm3，不溶于汽油，但能溶于二硫化碳和四氯化碳中。地沥青质是决定石油沥青温度敏感性和黏性的重要组分。沥青中地沥青质含量在10%～30%之间，其含量愈多，则软化点愈高，黏性越大，也愈硬脆。石油沥青中还含2%～3%的沥青碳和似碳物（黑色固体粉末），是石油沥青中分子量最大的，它会降低石油沥青的粘结力。石油沥青中还含有蜡，它会降低石油沥青的粘结性和塑性，其在沥青组分总含量越高沥青脆性越大。同时对温度特别敏感（即温度稳定性差）。 柴油：柴油（Diesel）又称油渣，是石油提炼后的一种油质的产物。它由不同的碳氢化合物混合组成，它的主要成分是含9到18个碳原子的链烷、环烷或芳烃，它的化学和物理特性位于汽油和重油之间，沸点在170℃至390℃间，比重为0.82~0.845kg/l热值为3.3*10^7J/L，沸点范围和黏度介于煤油与润滑油之间的液态石油馏分，易燃易挥发，不溶于水，易溶于醇和其他有机溶剂。是组分复杂的混合物，沸点范围十六烷值有180℃∼370℃和350℃∼410℃两类。由原油、页岩油等经直馏或裂化等过程制得。 - 2.5主要生产设备 项目生产设备情况详见表2-5。 表2-5 项目主要新增设备一览表 序号; 设备名称; 型号; 设备数量. 一号站. 1; 混凝土搅拌站; HZS 90; 1座. 2; 水泥筒仓; 最大容量90t; 3个. 3; 粉煤灰筒仓; 最大容量90t; 1个. 4; 稳定土拌合站; WDB 稳定型 800; 1座. 5; 原料筒仓; 最大容量95t、80t; 3个. 6; 沥青混凝土搅拌站; SLB 5000 C8; 1座. 7; 粉料筒仓; 最大容量80t; 3个. 8; 锅炉; 2t; 1个. 9; 沥青罐; 最大容量90t; 1个. 10; 外加剂储料仓; 最大容量5t; 1个. 11; 外加剂计量系统; /; 1套. 12; 搅拌运输车; /; 15辆. 13; 柴油储罐; 最大容量29t; 1个. 二号站. 1; 混凝土搅拌站; HZS 90; 1座. 2; 水泥筒仓; 最大容量90t; 2个. 3; 粉煤灰筒仓; 最大容量90t; 1个. 4; 外加剂储料仓; 最大容量5t; 1个. 5; 外加剂计量系统; /; 1套. 6; 搅拌运输车; /; 5辆. 3、公用工程 - 3.1给、排水 ①给水：由水井供水 ②排水：项目排水系统采用雨、污分流，初期雨水经导流沟收集至雨水沉淀池中沉淀后回用，生产废水经沉淀池三级沉淀后回用于生产；生活废水经化粪池处理后，用作周边农田施肥。 - 3.2供电 - 本项目用电由市政电网接入 - 3.3消防 厂区内消防系统依托现有的消防系统。按消防要求，设置消防用水泵和消防栓，水量满足消防安全要求。在生产区内，应按消防要求规范设置室外消防栓和小型灭火设备，生产厂房中灭火器的设置应满足国家规范的要求等。 - 3.4施工进度安排 预计2021年9月开始建设，建设工期约1个月，2021年10月投产运营。 - 3.5劳动定员及工作制度 一号站现有员工140人，二号站现有员工30人，厂区内包含食宿。本项目为S345新田田家至二广高速宁远互通公路工程的配套工程，公路修建完毕后本项目将进行拆除，预计工作至2021年12月，因此工作时间为90天，一班制，每天工作8小时。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产污环节 | 1、工艺流程简述： - 1.1施工期工艺流程及产污节点 本项目为新建项目，需新建钢架厂房、原料仓库和办公楼。主要污染工序为：构筑物建设过程中产生的废气、噪声、废水、固废等。施工工艺具体详见图2-1。 图2-1 施工期工艺流程及产污工序图 - 1.2营运期工艺流程及产污节点 运营期混凝土生产工艺流程及产污环节见下图： 图2-2 项目混凝土生产工艺流程图 混凝土工艺流程说明： （1）原材料准备：项目砂石等物料在装车后通过遮盖密封运输到库房，装卸过程中会有少量粉尘产生；水泥、粉煤灰由封闭的罐车运到厂内由密封的管道送入筒仓内。 （2）根据配合比配料：按配方规定的材料品种、规格配料；根据生产需要，确保一定库存，此工段有少量粉尘产生。 （3）电脑自动控制计量：用计算机远程控制计量，实现自动化计量。 （4）自动控制投料：用计算机根据计量，自动控制投料。 （5）强制搅拌机搅拌：生产进料时砂石、矿粉、水泥、粉煤灰、水等物料按一定比例通过密封的输送带进入搅拌站，产出混凝土，此工段主要污染为粉尘及噪声。 （6）出料，合格砂浆出厂：搅拌后的砂浆通过取样检验合格后即为混凝土，不合格产品回用，不外排。 （7）搅拌运输：将混凝土装入搅拌车中外送。 （8）泵车输送：混凝土泵与泵送结合，缩短流程，提高效率。 运营期稳定土生产工艺流程及产污环节见下图： 图2-3 项目稳定土生产工艺流程图 稳定土工艺流程说明： （1）给料、输送、计量 所需水泥由水泥筒仓经闸门、螺旋自动给料机经过密封的布袋到达螺旋电子秤，螺旋电子秤按照设定的重量值自动定量连续称出所需粉料，并输送到搅拌装置进料口：所需水按照所需流量净水泵输送到加水器，均匀喷洒在搅拌装置内，该输送、计量过程均在密闭式管道进行；砂石原料由装载机卸入全封闭原料储料仓后，送到投料仓的投料口进行投料，通过电子计量磅计量，然后经过皮带输送系统进入搅拌装置内。 （2）拌合 进入拌合机的原料，在搅拌机内经相互反转的两根搅拌轴上双道螺旋桨片的搅拌下，收到桨片周向、径向、轴向力的作用力，使物料一般相互产生挤压、摩擦、剪切。对流从而进行剧烈的拌和，并具有压实所需的含水量。由于拌合机为封闭式的，且在该工序进行时加水拌匀，使得物料具有一定的含水率（控制在5%左右）。 （3）成品出料 均匀的物料由出料口卸料至成品仓，成品水泥稳定土装车后运往施工现场。成品料仓的开启由气缸启动，工序迅速可靠，该机布置呈一线型，结构紧凑，便于观察控制。 运营期沥青混凝土生产工艺流程及产污环节见下图： 图2-4 项目沥青混凝土生产工艺流程图 沥青混凝土工艺流程说明： （1）沥青预处理流程：本项目沥青原料外购进厂时，为液体状态，由专用沥青运输车（恒温槽罐车，恒温温度约为130℃）运进，沥青运输车中沥青经重力作用从管道流入沥青罐中储存，该转运过程为封闭状态。生产作业时，使用导热油加热盘管（导热油盘管布设在沥青罐中，导热油加热使用轻质柴油为原料，导热油锅炉的上部为导热油，下部为轻质柴油燃烧室，通过燃烧轻质柴油间接加热导热油）将沥青间接加热至170-200℃，期间导热油炉的燃烧废气通过排口排出。加热后的沥青再按一定的配合比由沥青泵输入沥青混凝土搅拌缸中与骨料混合拌合。 （2）骨料预处理流程：生产时将骨料从原料堆场送入冷骨料斗，然后通过皮带输送式冷料给料机自动给料；堆放及上料过程均会有粉尘产生。将骨料通过骨料提升机送到激振分筛系统进行筛分，让符合粒径要求的骨料通过，经计量装置计量后送入拌合缸；少数不合规格的骨料被分离后经废料管排出，由骨料供应商回收破碎后重新利用；同时进入拌缸的还有矿粉填料，通过给料机、提升机、计量装置后进入拌缸，提升、振动筛分、给料等工序均在密闭设备内工作。 （3）搅拌混合工序：进入拌缸的骨料、矿粉等经与油罐送来的热石油沥青拌合后才成为成品，整个过程都在密闭系统中进行。 成品由汽车运输至施工场地，生产出料过程为间断式，成品从拌缸卸料后直接由汽车运出。 营运期主要污染工序及污染因子： 一号站： （1）废水：主要为作业区地面的清洗废水，运输车辆清洗废水，员工日常生活产生的生活污水以及初期雨水。 （2）废气：项目产生的废气主要有混合粉尘、筒仓呼吸粉尘、筒仓放空口粉尘；稳定土生产过程中产生的废气主要为水泥罐仓产生的粉尘、投料搅拌工序产生的粉尘；沥青混凝土生产过程中产生的废气主要为导热油锅炉燃油烟气，搅拌楼沥青烟气；砂石装卸堆放扬尘、运输车辆扬尘及食堂油烟等。 （3）噪声：项目噪声主要是搅拌楼、运输车辆等设备运行时产生的噪声。 （4）固体废物：项目营运后所产生的固体废弃物主要包括除尘器收集的粉尘、冲洗平台沉淀池底泥、实验室产生的废混凝土以及员工生活垃圾。 二号站： （1）废水：主要为作业区地面的清洗废水，运输车辆清洗废水，员工日常生活产生的生活污水以及初期雨水。 （2）废气：项目产生的废气主要有混合粉尘、筒仓呼吸粉尘、筒仓放空口粉尘、砂石装卸堆放扬尘、运输车辆扬尘及食堂油烟等。 （3）噪声：项目噪声主要是搅拌楼、运输车辆等设备运行时产生的噪声。 （4）固体废物：项目营运后所产生的固体废弃物主要包括除尘器收集的粉尘、冲洗平台沉淀池底泥以及员工生活垃圾。 |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 本项目为新建项目，不存在原有污染情况及环境问题。 |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域环境质量现状 | 建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等） - 1、大气环境质量现状 根据永州市生态环境局监测科发布的《关于2020年12月份全市环境质量状况的通报》（永生环委办【2021】5号）统计的环境监测结果，来判定县域大气环境质量达标情况，统计数据显示环境空气中各污染因子浓度值均能够达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准及修改单要求，新田县属于2020年度环境质量达标区。具体情况详见表3-1。 表3-1 县域空气质量现状评价表 污染物; 年评价指标; 现状浓度/（μg/m3）; 标准值/（μg/m3）; 占标率/%; 达标情况. SO2; 年平均质量浓度; 7; 35; 20; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 12; 70; 17.14; 达标. PM10; 年平均质量浓度; 46; 60; 76.67; 达标. PM2.5; 年平均质量浓度; 29; 40; 72.5; 达标. CO; 第95百分位数日平均浓度; 900; 4000; 22.5; 达标. O3; 第90百分位数日最大8h平均浓度; 120; 160; 75; 达标. 上表可知，2020年新田县SO2、NO2、CO、O3、PM2.5、PM10质量浓度满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其2018年修改单二级标准要求，故环境空气为达标区。 - 2、地表水环境质量现状 为了解项目附近地表水水质现状，本次评价地表水环境质量监测数据引用于永州市生态环境局发布的关于永州市环境质量简报（2021年6月）。具体水质情况详见下图。 由上图可知，新田河大历县村断面水质均可达到《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)II类标准，由此，可判断新田河水质环境质量良好。 - 3、声环境质量现状 为了解项目区声环境现状情况，本项目委托郴州力方检测技术有限公司对一号站、二号站厂界四周进行了昼夜间噪声现状布点监测，监测时间为2021年9月4日~9月5日、2021年9月7日~9月8日。此次监测共布设8个监测点，一号站、二号站东、南、西、北四周各设置1个点： 一号站东、南、西、北分别为N1、N2、N3、N4；二号站东、南、西、北分别为N5、N6、N7、N8。 监测结果见表3-2。 表3-2 声环境现状监测结果统计一览表单位：dB（A） 编号; 监测点位; 监测值 （9月4日）; 监测值 （9月5日）; 标准; 监测结果. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间; 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. N1; 厂界东侧外1m; 55.9; 45.9; 56.1; 46.3; 60; 50; 达标; 达标. N2; 厂界南侧外1m; 55.7; 45.4; 55.7; 45.7; 60; 50; 达标; 达标. N3; 厂界西侧外1m; 55.1; 44.7; 55.5; 45.4; 60; 50; 达标; 达标. N4; 厂界北侧外1m; 55.4; 45.3; 55.1; 45.0; 60; 50; 达标; 达标. 编号; 监测点位; 监测值 （9月7日）; 监测值 （9月8日）; 标准; 监测结果. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间; 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. N5; 厂界东侧外1m; 55.6; 45.7; 55.7; 45.6; 60; 50; 达标; 达标. N6; 厂界南侧外1m; 56.2; 46.1; 56.0; 46.3; 60; 50; 达标; 达标. N7; 厂界西侧外1m; 55.5; 45.2; 55.4; 45.4; 60; 50; 达标; 达标. N8; 厂界北侧外1m; 55.2; 45.4; 55.2; 45.1; 60; 50; 达标; 达标. 从上表可知，一号站、二号站所在地东侧、南侧、西侧、北侧昼夜声环境质量符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准。 - 4、地下水环境 根据《环境影响评价技术导则-地下水》（HJ 610-2016），附录A地下水环境影响评价行业分类表规定，本项目编制报告表属于Ⅳ类建设项目，不开展地下水环境影响评价。 - 5、土壤环境 根据《环境影响评价技术导则-土壤环境（试行）》（HJ 964-2018）附录A，本项目土壤环境影响评价项目类别为其他行业，全部属于Ⅲ类建设项目，敏感程度为不敏感区，一号站占地面积为2.67hm2＜5hm2，二号站占地面积为0.78hm2＜5hm2，均属于小型规模，根据等级划分表可知，本项目可不开展土壤环境影响评价工作。 6、电磁辐射 本项目不涉及电磁辐射设备，不进行电磁辐射影响评价，因此无需进行电磁辐射环境现状调查。 - 7、生态环境质量现状 项目所在区域及附近区域无自然保护区、世界文化和自然遗产及等需要特殊保护的生态敏感区，无风景名胜区、森林公园、地质公园、重要湿地等重要生态敏感区；植被类型主要为灌木、杂草，植被覆盖率较高；由于人类活动的影响较大，该区动物种类及数量较少，并未发现珍稀动物、植物，区域内也没有发现大型野生动物，仅有如蛇类、鸟类，鼠类等小型动物出没。 |
| --- | --- |
| 环境保护目标 | 主要环境保护目标（列出名单及保护级别） 根据现场调查，区域内无自然保护区、饮用水水源保护区、珍稀动植物保护物种、无历史文物古迹等需要特殊保护的环境敏感点。本项目主要环保目标见表3-3所示。 表3-3 主要环境保护目标 环境要素; 敏感点名称; 相对项目生产车间的最近距离; 坐标; 功能及规模; 环境功 区. 一号站. 环境空气; 山溪村居民; NE234m-500m; 经度：112.161560851 纬度：25.801324994; 约70户，210人; 环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准. 生态环境; 项目所在地周围的动植物、土壤植被、农田、水土流失等; 防治水土流失. 二号站. 环境空气; 大桥头; NE228m-500m; 经度：112.161560851 纬度：25.801324994; 约20户，60人; 环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准. 白鹤仓; SW175m-500m; 经度：112.161560851 纬度：25.801324994; 约135户，405人. 生态环境; 项目所在地周围的动植物、土壤植被、农田、水土流失等; 防治水土流失. |
| 污染物排放控制标准 | 1、水污染物排放标准 本项目施工废水经隔油沉淀处理后用于洒水抑尘不外排，生产废水经三级沉淀处理后，回用做生产用水，不外排。本项目生活污水经化粪池处理达《农田灌溉水质标准》（GB5084-2021）旱作类标准（COD：200mg/L、BOD5：100mg/L、SS:100mg/L）后用于周边农田、菜地浇灌。 2、大气污染物 - 施工期扬尘执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中颗粒物无组织排放标准；营运期无组织粉尘执行《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）无组织排放监控浓度限值；有组织废气执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准要求；燃油烟气执行《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2014)中燃油锅炉烟气排放标准；油烟废气执行《饮食业油烟排放标准》(GB18483-2001)排放标准限值即油烟浓度≤2.0mg/m3，详见下表。 表3-4 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） 污染源名称; 污染物名称; 排放浓度限值 mg/m3; 执行标准. 无组织排放; 颗粒物; 1.0; GB16297-1996无组织排放监控浓度限值. 表3-5 《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013） 污染源名称; 污染物名称; 排放浓度限值 mg/m3; 执行标准. 无组织排放; 颗粒物; 0.5; GB4915-2013无组织排放监控浓度限值. 表3-6 大气污染物综合排放标准 污染物; 最高允许排放浓度 （mg/m3）; 最高允许排放 速率（kg/h）; 无组织排放监控 浓度限值（mg/m3）. 排气筒（m）; 二级; 监控点; 浓度. 苯并（a）芘; 0.3×10-3; 15; 0.050×10-3; 周界外浓度最高点; 8×10-6. 颗粒物; 120; 3.5; 1.0. 氮氧化物; 240; 0.77; 0.12. 二氧化硫; 550; 2.6; 0.5. 沥青烟; 75; 0.18; 生产设备不得有明显的无组织排放存在. 恶臭浓度; 恶臭污染物排放标准; 周界外浓度最高点; 20(无量纲). 表3-7 锅炉大气污染物排放标准 单位：mg/m3 污染物项目; 燃油锅炉限值; 污染物监控位置. 颗粒物; 30; 烟囱或烟道. SO2; 200. NOx; 250. 烟气黑度（林格曼黑度，级）; ≦1; 烟囱排放口. 3、噪声：施工期建筑施工场界噪声排放执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）标准限值,夜间不进行作业；运营期项目厂界区域噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。 表3-8 工业企业厂界环境噪声排放标准限值单位：dB（A） 类别; 昼间; 夜间. 施工期; 70; /. 运营期; 2类; 60; 50. 4、固体废物：一般固体废物执行《一般工业废物储存、处置场污染控制标准》（GB18599-2020）；生活垃圾执行《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008）。 |
| 总量控制指标 | 本工程生产过程中产生了废水经沉淀池处理后回用于生产工艺，不外排；工作人员的生活污水采用化粪池处理后用作农肥。因此不设总量控制指标。 |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工期环境保护措施 | 1、施工期主要污染工序及防治措施 在建设期间，各项施工活动将会对周围环境产生短期不良影响，主要影响因素有扬尘、噪声、建筑垃圾和污水等，以噪声和扬尘尤为明显；但随着施工期的结束，这些影响也将消失；因此，施工时应该采取有效防治措施，将施工期环境影响降至最低。 1.1噪声 （1）噪声污染源强 在施工过程中，各种施工机械设备的运转以及各类车辆的运行将不可避免地产生噪声污染，各种施工机械、运输车辆等均属噪声源。根据有关资料，主要施工机械的噪声源源强见下表。 表4-1 施工机械设备噪声 单位：dB(A) 序号; 施工设备名称; 距设备1m处平均噪声级. 1; 挖掘机; 82. 2; 推土机; 80. 3; 混凝土振捣棒; 100. 4; 载重车; 71. 5; 重型卡车; 85. （2）防治措施 施工期的噪声主要由施工机械引起，项目拟采取的防噪措施主要是控制噪声源源强和控制噪声的持续时间。具体措施如下： ①加强施工管理，合理安排施工作业时间，不在夜间进行高噪声施工作业； ②尽可能以液压工具代替气动工具； ③在高噪声设备周围设置声波遮挡物； ④做好劳动保护工作，为高噪声源附近操作作业人员配备防护耳塞或耳罩。 1.2大气 （1）大气污染源强 施工建设过程中主要大气污染物为废气及扬尘。其中废气主要来源于施工机械和运输车辆所排放的尾气，扬尘主要来源于建筑材料（如水泥、石灰、砂子等）在其装卸、运输、堆放过程中，因风力作用产生扬尘污染；运输车辆往来造成地面扬尘；施工中土石方堆放和清运过程中产生扬尘。上述施工过程中产生的废气及扬尘将会造成对周围大气环境的污染，其中又以扬尘的危害较为严重。施工期间产生的扬尘污染主要决定于施工作业方式、材料的堆放以及风力等因素，其中受风力因素的影响最大。 （2）防治措施 实行8个100%建筑工地扬尘治理标准。为避免项目施工扬尘对周围环境造成影响，必须采取合理可行的控制扬尘污染措施，尽量减轻其污染程度，缩小其影响范围。提出如下环保措施： ### ①现场封闭管理100%，施工工地周围按照规范设置硬质、密闭围挡。围挡的高度不得低于2m，围挡应当设置不低于0.2m的防溢座； ### ②易起尘作业面100%湿法施工，为减少土方堆场对环境的影响，临时土方堆场四周采取围挡、覆盖等防尘措施。加强回填土方堆放场的管理，要制定土方表面压实、定期喷水、覆盖等措施。施工处洒水使作业保持一定的湿度，对施工场地内松散、干涸的土方，也应经常洒水防治粉尘，防止粉尘飞扬。 ### ④裸露黄土及易起尘物料100%覆盖。渣土、泥浆、建筑垃圾及砂石等散体建筑材料的输运，必须采用相应的容器或管道。建筑垃圾、工程渣土在48小时内不能完成清运的，应当在施工工地内设置临时堆放场，临时堆放场应当采取围挡、覆盖等防尘措施；施工现场裸露的场地和集中堆放的土方应采取覆盖、固化或绿化等措施。加强回填土方堆放场的管理，要制定土方表面压实、定期喷水、覆盖等措施。 ### ⑤渣土车辆100%密闭运输，应尽可能采用密闭车斗，并保证物料不遗撒外漏。若无密闭车斗，物料、垃圾、渣土的装载高度应低于厢板10厘米以上，在装载点设喷雾洒水装置抑制扬尘，并控制装载量，车斗应用苫布遮盖严实，派专人定期打扫，保持路面无积灰。苫布边缘至少要遮住槽帮上沿以下15厘米，保证物料、渣土、垃圾等不露出。 ### ⑥进出工地的运输车辆100%清洗，出入口应设置车辆清洗设施（包含冲洗池、冲洗设备、排水沟、沉淀池等），配备高压水枪。 ### ⑦施工现场主要厂区及道路100%硬化，各类建筑出入口必须硬化，在建工地场区主道路必须按要求进行硬化。 ### ⑧工地内非道路移动机械使用油品及车辆100%达标。 ### 当空气质量为重度污染（空气质量指数 201-300）和气象预报风速达5级以上时，停止开挖土方，并做好覆盖工作；当空气质量为中度污染（空气质量指数 151-200）和风速达4级以上时，停止土方施工，并每隔2小时对施工现场洒水1次；当空气质量为轻度污染（空气质量指数101-150）时，应每隔4小时对施工现场洒水1次。 ### ⑦各工地应有专人负责逸散性材料、垃圾、渣土、裸地等密闭、覆盖、洒水作业以及车辆清洗作业等，并记录扬尘控制措施的实施情况。施工单位保洁责任区的范围应根据施工扬尘影响情况确定，一般设在施工工地周围20米范围内。 ### ⑧施工结束时，应及时对施工占用场地恢复地面植被。 ### 施工期所采取的污染防治措施均为常规防护措施，技术应用可靠，简单易行，主要通过加强施工人员管理实现，采取上述措施施工现场防尘效果显著，这些措施在经济、技术上都是可行的，对周围环境空气影响小。 1.3废水 （1）水污染源强 施工期废水排放主要来自于建筑工人的生活污水、等。 本项目施工期为1个月，施工人员平均每天10人，工地设临时厕所，定期由附近农民清掏做农肥。施工废水包括开挖和钻孔产生的泥浆水、浇注砼后的冲洗水、机械设备运转的冷却水和洗涤水；暴雨地表径流冲刷浮土、建筑砂石、垃圾、弃土等，夹带大量泥沙和油类等各种污染物，通过设置沉砂池，施工废水经沉淀后用于洒水降尘。 （2）防治措施 ① 做好施工期排水工程，施工前在项目周边设置截排水沟； ② 施工场地设置临时厕所，定期由附近农民清掏做农肥； ③ 施工场地内设置临时沉砂池，施工废水经沉淀后用于洒水降尘。 1.4固体废物 （1）污染源强 项目拟建场址场地较为平坦，开挖土方较少，因此施工期的固废主要为施工人员的生活垃圾、开挖土方和建筑垃圾。 施工期间施工人员产生的生活垃圾通过设置临时垃圾收集桶，交环卫部门处置。建筑垃圾包括少量废弃建材（如砂石、石灰、混凝土、废砖等）以及设备安装过程中产生的废包装材料等，产生量按1.3t/100m2计，建筑垃圾产生量约为11.83t，经收集后送指定的地点填埋。 （2）防治措施 ① 设置临时垃圾收集桶，收集的生活垃圾交环卫部门处置； ② 建筑垃圾经收集后送指定的地点填埋。 1.5水土流失 （1）水土流失量 项目建设过程中，将造成部分土地裸露，导致不同程度的水土流失现象，尤其是在雨季或暴雨天气会变得更为突出。 对施工区的水土流失量采用专家估算法进行预测，经估算确定施工期各施工单元土壤侵蚀模数4000~7500t/km2.a，根据《土壤侵蚀分类分级标准》（SL190-2007），本项目所在区域属于南方红壤丘陵区，该区域容许土壤流失量为500t/（km2.a）。结合本项目的实际情况，确定施工期土壤侵蚀模数的取值为3000t/km2·a。工程建设开挖扰动可能产生的水土流失区域为整个施工现场等，造成的水土流失面积共计0.0011km2。本环评采用侵蚀模数法对施工期水土流失量进行预测，预测计算公式如下： W=Σ（Fi×Mi×Ti） 式中：W—扰动地表流失量，t Fi—扰动地表面积，0.0011km2 Mi—扰动后土壤侵蚀模数，3000t/km2.a Ti—水土流失预测时段，0.25a 由此计算出项目区施工期可能造成的新增水土流失量为0.825t/a。 （2）防治措施 ① 合理选择施工期以及科学的施工方式。避免在强暴雨季节施工；雨季施工时，应备有防雨布覆盖开挖面和土堆，防治汛期造成水土流失，平时应尽量保持表面平整，减少雨水冲刷； ② 施工中应首先选择在厂区四周设置截洪沟、挡土墙的修建，避免暴雨时雨水直接冲涮项目区域，确保暴雨时不出现大量水土流失。 ③ 设备堆放场、材料堆放场的防径流措施应加强，废土、废渣应及时运出填埋，防止出现废土、渣处置不妥而导致的水土流失。 |
| --- | --- |
| 运营期环境影响和保护措施 | 1、营运期主要污染工序及防治措施 1.1废气 1.1.1废气污染源强 一号站混凝土生产过程中产生的废气主要为混合粉尘、筒仓呼吸粉尘、筒仓放空口粉尘；稳定土生产过程中产生的废气主要为水泥罐仓产生的粉尘、投料搅拌工序产生的粉尘；沥青混凝土生产过程中产生的废气主要为导热油锅炉燃油烟气，搅拌楼沥青烟气；砂石装卸堆放扬尘、运输车辆扬尘及食堂油烟等。 二号站产生的废气主要有混合粉尘、筒仓呼吸粉尘、筒仓放空口粉尘、砂石装卸堆放扬尘、运输车辆扬尘及食堂油烟等。 （1）一号站 ①混合粉尘 项目混凝土搅拌站生产工序均采用电脑集中控制，各工序的连锁、联动的协调性、安全性非常强，原料的输送、计量、投料等过程均封闭进行。因为搅拌需加水，搅拌工序可不考虑有粉尘产生。水泥、粉煤灰、砂石以及添加剂按一定比例混合后进入搅拌站中搅拌，搅拌主机为连续运行，即进料和出料始终是连续性的，当原料由管道或输送皮带通过计量泵进入搅拌主机时，搅拌主机的呼吸孔会有粉尘产生。 根据《3021水泥制品制造（含3022砼结构构件制造、3029其他水泥类似制品制造）行业系数手册》物料混合搅拌环节颗粒物的产污系数为0.13千克/吨-产品，一号站年产6万立方混凝土，1立方混凝土约为2.3吨，则本项目年生产13.8万吨混凝土，因此本项目搅拌混合粉尘产生量为17.94t/a，产生速率为24.92kg/h，项目搅拌混合粉尘采用布袋除尘器收集处理，治理效率为99.7%，则排放量为0.054t/a，排放速率为0.075kg/h。 ②筒仓顶呼吸孔粉尘 混凝土生产线水泥、粉煤灰均采用筒仓储存，稳定土生产线水泥采用筒仓储存。水泥、粉煤灰等粉料通过罐车运输进厂，由罐车自带的空压机打入筒仓，此时产生的含尘废气由筒仓顶部呼吸口排出。 混凝土生产线水泥用量28020t/a，共有3个90t水泥筒仓，则单个筒仓年进料104次，3个筒仓年进料共计309次。类比同类型混凝土搅拌站，本项目运输车进料风量3000m3/h，进料速率1t/min，则单个筒仓单次进料时间1.5h，单个筒仓年总进料时间约156h，3个筒仓年总进料时间约468h，因此单个筒仓年进料产生的风量为46.8万m3/a。 混凝土生产线粉煤灰用量8400t/a，共有1个90t粉煤灰筒仓，则筒仓年进料共计93次。类比同类型混凝土搅拌站，本项目运输车进料风量3000m3/h，进料速率1t/min，则筒仓单次进料时间1.5h，筒仓年总进料时间约139.5h，因此筒仓年进料产生的风量为41.85万m3/a。 稳定土生产线水泥用量40750t/a，共有3个90t水泥筒仓（其中2个筒仓的规格为95t，1个筒仓的规格为80t），则单个筒仓年平均进料150次，3个筒仓年平均进料共计450次。类比混凝土搅拌站，本项目运输车进料风量3000m3/h，进料速率1t/min，则单个筒仓平均单次进料时间1.5h，单个筒仓年总进料时间约225h，3个筒仓年总进料时间约675h，因此单个筒仓年进料产生的风量为67.5万m3/a。 一号站混凝土生产线包括3个水泥筒仓、1个粉煤灰筒仓，稳定土生产线包括3个水泥筒仓。上述筒仓废气经自带的滤芯除尘器处理。根据《空气污染排放和控制手册》（美国环境保护局编著，张良壁等译，中国环境科学出版社）中的“十、混凝土配料”推荐的配料工艺潜在的逸散排放因子的排放等级，并出于保守考虑，选取0.12kg/t物料核算水泥由罐车经气泵打入筒仓中仓顶的粉尘产生量。项目混凝土生产线水泥筒仓单次装满90t水泥时间1.5h，则单次装满水泥产生的粉尘量为10.8kg，即7.2kg/h；粉煤灰筒仓单次装满90t粉煤灰时间1.5h，则单次装满粉料产生的粉尘量为10.8kg，即7.2kg/h；项目稳定土生产线水泥筒仓单次装满90t水泥时间1.5h，则单次装满水泥产生的粉尘量为10.8kg，即7.2kg/h。 本项目采用的脉冲布袋除尘器由上箱体、中箱体、灰斗、卸灰系统和控制系统组成，并采用下进气分室结构。含尘空气进气口进入除尘箱，因气体突然扩张，流速骤然降低，颗粒较粗的粉尘，靠其自重力向下沉降，落入灰斗。细小粉尘通过各种效应被吸附在滤袋外壁，经滤袋过滤后的净化空气，通过文氏管进入上箱体，从出气口排出，被吸附在滤袋外壁的粉尘，随着时间的增长，越积越厚，除尘器阻力逐渐上升，处理的气体量不断减少，为了使除尘器经常保持有效状态，设备阻力稳定在一定的范围内，就需要清除吸附在滤袋外面的积灰。消灰过程是由控制仪按规定要求对各个电磁脉冲阀发出指令，依次打开阀门，顺序向各组滤袋内喷吹高压空气。气包内压缩空气经由喷吹管的孔眼穿过文氏管进入滤袋（称为一次风）。而当喷吹的高速气流通过文氏管一一引射器的一刹那，数位于一次的周围空气被诱导同时进入袋内，使滤袋在一瞬间急剧从收缩一一膨胀一一收缩，以及气流反向作用，逐渐吸附在袋壁外面的粉尘清除下来。脉冲布袋除尘器广泛用于打磨、抛光、喷砂、搅拌、倒料等生产工序产生的粉尘除尘净化，其特点是除尘效率高，可捕集粒径大于0.3微米的细小粉尘，处理效率高达99.7%以上。脉冲布袋除尘器结构示意图见下图4-1。 图4-1 项目使用的脉冲布袋除尘器构造图 该混凝土生产线粉尘产排情况见表4-2。 表4-2 项目混凝土生产线筒仓粉尘污染物产排一览表 污染源; 粉料输送总量（t/a）; 年进料时间（h）; 废气总量 （万m3/a）; 粉尘产生情况; 治理措施; 粉尘排放情况; 备注. t/a; kg/h; t/a; kg/h. 水泥筒仓（3个）; 28020; 468; 140.4; 3.34; 7.1; 脉冲布袋除尘器7套，除尘效率为99.7%; 0.03; 0.06; 混凝土生产线. 粉煤灰筒仓（1个）; 8400; 139.5; 41.85; 1.004; 7.2; 0.003; 0.02. 水泥筒仓（3个）; 40750; 675; 202.5‬; 4.86; 7.2; 0.015; 0.022; 稳定土生产线. 由上表可知，混凝土生产线筒仓呼吸口粉尘经仓顶自带的脉冲袋式除尘器处理后高空排放，粉尘排放量为0.048t/a，0.102‬kg/h。 ③筒仓放空口粉尘 筒仓放空口在抽料时有粉尘产生。根据《3021水泥制品制造（含3022砼结构构件制造、3029其他水泥类似制品制造）行业系数手册》物料输送环节颗粒物的产污系数为0.12千克/吨-产品，一号站年生产13.8万吨混凝土，因此本项目混凝土搅拌混合粉尘产生量为16.56t/a，产生速率为23kg/h，该粉尘通过在筒仓放空口处安装自动衔接输料口，同时出料车辆接料口也相应配套自动衔接口，待每次放料结束后先关闭筒仓放料口阀门，然后出料车辆才能行驶，如此不仅加强了输接料口的密封性，同时也减少了原料的损耗，从而降低了粉尘的排放量，通过采取上述措施后，其粉尘排放量可减少90%，排放量为1.656t/a，该粉尘为无组织排放。 ④稳定土生产过程中投料搅拌粉尘、料仓粉尘 项目稳定土生产过程中进出料和投料搅拌工序会产生少量粉尘。粉料以封闭式轮式输送机送给粉料秤供料，称料后由管道进入粉料合料斗，再通过粉料合料斗投至搅拌机。项目粉料的输送、计量均为封闭式，因此，该过程产生的粉尘量不大，且在停机后沉降下来，回收后用于生产，此粉尘对外环境影响较小。 根据建设单位提供资料，项目搅拌机回气和粉料合料斗回气均通过管道与预加料斗连接，建设单位拟在稳定土搅拌机的预加料斗上部配套安装一台脉冲式布袋除尘器，处理效率99.9%，用于处理项目生产过程中的投料粉尘和搅拌粉尘。类比同类搅拌站，粉尘产生浓度为8000mg/m3，除尘器设计风量为5000m3/h，粉尘产生速率为40kg/h。根据建设单位提供资料，该工段全年运行90d，每天运行8h，则粉尘产生28.8t/a，经脉冲式除尘器处理后由15m高排气筒排放。排放量约0.0288t/a，排放速率约0.04kg/h，排放浓度约8mg/m3，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准要求。 ⑤导热油锅炉燃油烟气 根据建设单位提供资料，锅炉排放烟气中主要污染物为烟尘、SO2、NOX，查阅《第二次全国污染物普查工业污染源产排污系数手册（初稿）》中4430燃油锅炉中污染物排放经验系数计算污染物产生量可得，工业废气量1196.43万标立方米，导热油锅炉烟气中烟尘、SO2、NOX污染物产生量分别为0.17t/a、12.8t/a、2.0t/a，产生浓度分别为0.02mg/m3、1.48mg/m3、0.23mg/m3，污染物排放浓度均满足《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2014)中燃油锅炉烟气排放标准（烟尘≤30mg/m3、SO2≤200mg/m3、NOX≤250mg/m3），对周边大气环境影响程度小。 另外，根据《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014），燃油锅炉烟囱高度不得低于8m，还应高于周围200m范围内建筑3m以上。根据现场勘查，项目排气筒周边200m范围内，均为平房，无高层建筑，因此，本项目导热油炉排气筒高度设置为15m可行。 ⑥搅拌楼沥青烟气 参考《工业生产中的有害物质手册》第一卷（化学工业出版社，1987年12月出版）及《有机化合物污染化学》（清华大学出版社，1990年8月出版），每吨石油沥青在加热过程中可产生562.5g沥青烟气，沥青烟中苯并[a]芘含量约0.01~0.02‰，本次评价取平均值0.015‰，根据本项目沥青年用量为8400吨，则项目沥青烟产生量为4.725t/a，6.56kg/h；苯并[a]芘产生量约为70.875g/a，0.098g/h。 项目沥青烟产生于搅拌楼出料口、沥青罐呼吸口，建设单位拟在沥青罐呼吸口、搅拌楼出料口处设置沥青烟收集设施对其进行收集。沥青烟主要在沥青高温融化时散出，项目加热、储存位于沥青罐内，大部分的沥青烟通过呼吸口排出，搅拌楼出料口主要在出料时才会排放沥青烟。经调查、类比，沥青罐呼吸口为圆筒形状，其散发的沥青烟约占沥青烟总产生量的90%，拟将沥青烟收集系统做成圆形管道状，将沥青罐呼吸口插入其中，并在连接处做好密闭措施，则该处散发的沥青烟收集率可达100%，即收集的苯并[a]芘为70.875g/a，沥青烟为4.725t/a。 搅拌楼的出料口散发的沥青烟约占沥青烟总量的10%，即出料口苯并[a]芘为7.0875g/a，沥青烟为0.4725t/a。集气收集系统拟设置在沥青搅拌楼出料口的上方，搅拌楼出料口的旁侧，收集率约为90%，即产生的有组织苯并[a]芘为6.38g/a，沥青烟为0.43t/a；无组织排放的苯并[a]芘为0.638g/a，沥青烟为0.043t/a。 因此，项目沥青烟有组织排放废气收集情况为：沥青烟为5.155t/a，苯并[a]芘为77.255g/a。 根据建设单位提供的技术资料，本项目拟采用活性炭吸附措施，其处理效率可达到95%，处理后的沥青烟气通过引风机（风量为40000m³/h）排入排气筒，沥青烟有组织排放量为0.26t/a，排放速率为0.36kg/h，浓度9.0mg/m3；苯并[a]芘有组织排放量为3.86g/a，排放速率为5.36mg/h，浓度0.134µg/m3，有组织沥青烟气再经排气筒外排，排气筒的高度应高于15m，且高于周边200m范围内的建筑5m以上。 无组织排放的苯并[a]芘为0.638g/a，沥青烟为0.043t/a。 环评要求项目搅拌楼出料口装车区设置密封结构，在出料口设置集气罩收集后经风管引入活性炭吸附装置进行净化，净化效率95%，根据《排污许可证申请与核发技术规范 石墨及其他非金属矿物制品制造（HJ1119—2020）》附录A废水和废气污染防治可行性技术参考表，表A.5可知：活性炭吸附对沥青烟气（沥青烟及苯并[a]芘）为可行技术。处理后的沥青烟气通过引风机（风量为40000m³/h）排入排气筒，排气筒高度15米。 为延长活性炭的使用周期，环评建议建设单位在进气烟口加设滤网以阻挡沥青油烟中少量油脂对活性碳空隙造成堵塞。当吸附剂活性炭饱和后，将替换下来的废活性炭统一放置在固定容器中，然后委托有资质危险废物处置单位定期回收处置。 综上所述，本项目正常排放的主要大气污染物的浓度较小，低于相应标准限值，本项目产生的沥青烟气对周围环境空气影响在可接受范围内。 ⑦砂石装卸堆放扬尘 项目砂石料的卸料、堆放过程有粉尘产生，项目砂石料装卸、堆放在料仓内进行，料仓为封闭式结构，除进料处外，料仓顶部及其余各方位均封闭，同时建设单位拟采取除尘水雾机进行降尘处理，尽可能减少作业粉尘的产生及排放。经类比调查，该部分无组织粉尘产生量约为使用量的0.001%，项目砂石使用量为1029661.05t/a，则产生量为10.3t/a，14.3kg/h，采取措施后，降尘效率以96%计，故预计原料堆场起尘量为0.412t/a，0.57kg/h为无组织排放。 ⑧车辆道路扬尘 车辆行驶产生的扬尘，在道路完全干燥的情况下，可按下列经验公式计算： Q=0.123(V/5)(W/6.8)0.85(P/0.5)0.75L 式中：Q—汽车行驶时的扬尘，kg/辆； V—汽车速度，km/h； W—汽车载重量，t； P—道路表面颗粒物量，kg/m2； L—道路长度，km。 本项目车辆在厂区内行驶距离按50m计，平均每天发车空、重载各30辆次，空车重约5.0t，重车重约25t，以速度10km/h行驶，根据本项目的情况，评价要求项目建设方对厂区内地面进行水泥硬化，并派专人进行路面清扫、洒水，以减少道路扬尘。基于这种情况，本环评对道路路况以0.2kg/m2计，则经计算，项目汽车运输动力起尘量合计0.414kg/d，0.037t/a，0.05kg/h。 为减少项目建设对当地环境的影响，在运输过程中要限制车速，不允许超载，车辆出厂前进行清洗，砂石运输车辆加盖篷布，并对车辆行驶的厂区内路面及运输路线实施洒水抑尘，每天洒水4~5次。采取上述措施后，车辆运输扬尘可减少80%，故车辆运输产生的粉尘量为0.0074t/a，0.01kg/h，为无组织排放。 - ⑨油烟废气 本厂区内设食堂，烹调食物过程中有油烟产生，厨房采用管道天然气做为燃料，厨房设有单眼炒炉、双眼双撑炒菜炉1-2座，其余为加热量较小的蒸柜、煲仔炉。以下按就餐人数140人分析，项目每人每日消耗食油约为30g/d·人，则项目烹饪过程食油消耗量为378kg/a。厨房所排油烟废气中油烟含量相对较低，一般占耗油量的1.2%，则项目产生的油烟量约为4.536kg/a。 本次环评建议安装高效油烟净化机，风量为2000m3/h，油烟净化装置去除率达70%，油烟通过排气管引至食堂屋顶排放，根据类比分析，厨房工作时间按4小时90天计算，该项目产生的油烟浓度为6.3mg/m3，经处理后废气产生量为1.36kg/a，排放速率和浓度分别为0.0038kg/h、1.89mg/m3，可达到《饮食业油烟排放标准》(GB18483-2001)排放标准限值即油烟浓度≤2.0mg/m3，对环境的影响较小。 - （2）环境监测计划 建设单位应按照《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）制定公司的监测计划和工作方案，具体废气监测计划见下表。 表4-3 项目建成后大气污染源监测计划 类型; 监测点位; 点数; 监测项目; 监测频率; 执行标准. 无组织废气; 上风向、下风向厂界; 2个; TSP、沥青烟、苯并[a]芘; 每年一次; 《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）无组织排放监控浓度限值. 有组织废气; 导热油炉锅炉废气排放口; 1个; 烟尘、氮氧化物、二氧化硫; 每月一次; 《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2014)中燃油锅炉烟气排放标准. 搅拌楼排放口; 1个; 沥青烟、苯并[a]芘; 每年一次; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准要求. （3）二号站 ①混合粉尘 项目混凝土搅拌站生产工序均采用电脑集中控制，各工序的连锁、联动的协调性、安全性非常强，原料的输送、计量、投料等过程均封闭进行。因为搅拌需加水，搅拌工序可不考虑有粉尘产生。水泥、粉煤灰、砂石以及添加剂按一定比例混合后进入搅拌站中搅拌，搅拌主机为连续运行，即进料和出料始终是连续性的，当原料由管道或输送皮带通过计量泵进入搅拌主机时，搅拌主机的呼吸孔会有粉尘产生。 根据《3021水泥制品制造（含3022砼结构构件制造、3029其他水泥类似制品制造）行业系数手册》物料混合搅拌环节颗粒物的产污系数为0.13千克/吨-产品，二号站年产6万立方混凝土，1立方混凝土约为2.3吨，则本项目年生产13.8万吨混凝土，因此本项目搅拌混合粉尘产生量为17.94t/a，产生速率为24.92kg/h，项目搅拌混合粉尘采用布袋除尘器收集处理，治理效率为99.7%，则排放量为0.054t/a，排放速率为0.075kg/h。 ②筒仓顶呼吸孔粉尘 混凝土生产线水泥、粉煤灰均采用筒仓储存。水泥、粉煤灰等粉料通过罐车运输进厂，由罐车自带的空压机打入筒仓，此时产生的含尘废气由筒仓顶部呼吸口排出。 混凝土生产线水泥用量28020t/a，共有2个90t水泥筒仓，则单个筒仓年进料155次，2个筒仓年进料共计310次。类比同类型混凝土搅拌站，本项目运输车进料风量3000m3/h，进料速率1t/min，则单个筒仓单次进料时间1.5h，单个筒仓年总进料时间约232.5h，2个筒仓年总进料时间约465h，因此单个筒仓年进料产生的风量为69.75万m3/a。 混凝土生产线粉煤灰用量8400t/a，共有1个90t粉煤灰筒仓，则筒仓年进料共计93次。类比同类型混凝土搅拌站，本项目运输车进料风量3000m3/h，进料速率1t/min，则筒仓单次进料时间1.5h，筒仓年总进料时间约139.5h，因此筒仓年进料产生的风量为41.85万m3/a。 二号站混凝土生产线包括2个水泥筒仓、1个粉煤灰筒仓。上述筒仓废气经自带的滤芯除尘器处理。根据《空气污染排放和控制手册》（美国环境保护局编著，张良壁等译，中国环境科学出版社）中的“十、混凝土配料”推荐的配料工艺潜在的逸散排放因子的排放等级，并出于保守考虑，选取0.12kg/t物料核算水泥由罐车经气泵打入筒仓中仓顶的粉尘产生量。水泥筒仓单次装满90t水泥时间1.5h，则单次装满水泥产生的粉尘量为10.8kg，即7.2kg/h；粉煤灰筒仓单次装满90t粉煤灰时间1.5h，则单次装满粉料产生的粉尘量为10.8kg，即7.2kg/h。 本项目采用的脉冲布袋除尘器由上箱体、中箱体、灰斗、卸灰系统和控制系统组成，并采用下进气分室结构。含尘空气进气口进入除尘箱，因气体突然扩张，流速骤然降低，颗粒较粗的粉尘，靠其自重力向下沉降，落入灰斗。细小粉尘通过各种效应被吸附在滤袋外壁，经滤袋过滤后的净化空气，通过文氏管进入上箱体，从出气口排出，被吸附在滤袋外壁的粉尘，随着时间的增长，越积越厚，除尘器阻力逐渐上升，处理的气体量不断减少，为了使除尘器经常保持有效状态，设备阻力稳定在一定的范围内，就需要清除吸附在滤袋外面的积灰。消灰过程是由控制仪按规定要求对各个电磁脉冲阀发出指令，依次打开阀门，顺序向各组滤袋内喷吹高压空气。气包内压缩空气经由喷吹管的孔眼穿过文氏管进入滤袋（称为一次风）。而当喷吹的高速气流通过文氏管一一引射器的一刹那，数位于一次的周围空气被诱导同时进入袋内，使滤袋在一瞬间急剧从收缩一一膨胀一一收缩，以及气流反向作用，逐渐吸附在袋壁外面的粉尘清除下来。脉冲布袋除尘器广泛用于打磨、抛光、喷砂、搅拌、倒料等生产工序产生的粉尘除尘净化，其特点是除尘效率高，可捕集粒径大于0.3微米的细小粉尘，处理效率高达99.7%以上。脉冲布袋除尘器结构示意图见下图4-1。 图4-2 项目使用的脉冲布袋除尘器构造图 该商品混凝土生产线粉尘产排情况见表4-4。 表4-4 项目混凝土生产线筒仓粉尘污染物产排一览表 污染源; 粉料输送总量（t/a）; 年进料时间（h）; 废气总量 （万m3/a）; 粉尘产生情况; 治理措施; 粉尘排放情况. t/a; kg/h; t/a; kg/h. 水泥筒仓（2个）; 28020; 465; 139.5; 3.348; 7.2; 脉冲布袋除尘器7套，除尘效率为99.7%; 0.01; 0.02. 粉煤灰筒仓（1个）; 8400; 139.5; 41.85; 1.004; 7.2; 0.003; 0.02. 由上表可知，筒仓呼吸口粉尘经仓顶自带的脉冲袋式除尘器处理后高空排放，粉尘排放量为0.013t/a，0.04kg/h。 ③筒仓放空口粉尘 筒仓放空口在抽料时有粉尘产生。根据《3021水泥制品制造（含3022砼结构构件制造、3029其他水泥类似制品制造）行业系数手册》物料输送环节颗粒物的产污系数为0.12千克/吨-产品，二号站年生产13.8万吨混凝土，因此本项目搅拌混合粉尘产生量为16.56t/a，产生速率为23kg/h，该粉尘通过在筒仓放空口处安装自动衔接输料口，同时出料车辆接料口也相应配套自动衔接口，待每次放料结束后先关闭筒仓放料口阀门，然后出料车辆才能行驶，如此不仅加强了输接料口的密封性，同时也减少了原料的损耗，从而降低了粉尘的排放量，通过采取上述措施后，其粉尘排放量可减少90%，排放量为1.656t/a，该粉尘为无组织排放。 ④砂石装卸堆放扬尘 项目砂石料的卸料、堆放过程有粉尘产生，项目砂石料装卸、堆放在料仓内进行，料仓为封闭式结构，除进料处外，料仓顶部及其余各方位均封闭，同时建设单位拟采取除尘水雾机进行降尘处理，尽可能减少作业粉尘的产生及排放。经类比调查，该部分无组织粉尘产生量约为使用量的0.001%，项目砂石使用量为100860t/a，则产生量为1.0086t/a，1.4kg/h，采取措施后，降尘效率以96%计，故预计原料库房起尘量为0.04t/a，0.056kg/h为无组织排放。 ⑤车辆道路扬尘 车辆行驶产生的扬尘，在道路完全干燥的情况下，可按下列经验公式计算： Q=0.123(V/5)(W/6.8)0.85(P/0.5)0.75L 式中：Q—汽车行驶时的扬尘，kg/辆； V—汽车速度，km/h； W—汽车载重量，t； P—道路表面颗粒物量，kg/m2； L—道路长度，km。 本项目车辆在厂区内行驶距离按50m计，平均每天发车空、重载各10辆次，空车重约5.0t，重车重约25t，以速度10km/h行驶，根据本项目的情况，评价要求项目建设方对厂区内地面进行水泥硬化，并派专人进行路面清扫、洒水，以减少道路扬尘。基于这种情况，本环评对道路路况以0.2kg/m2计，则经计算，项目汽车运输动力起尘量合计0.14kg/d，0.035t/a，0.018kg/h。 为减少项目建设对当地环境的影响，在运输过程中要限制车速，不允许超载，车辆出厂前进行清洗，砂石运输车辆加盖篷布，并对车辆行驶的厂区内路面及运输路线实施洒水抑尘，每天洒水4~5次。采取上述措施后，车辆运输扬尘可减少80%，故车辆运输产生的粉尘量为0.006t/a，0.003kg/h，为无组织排放。 - ⑥油烟废气 本厂区内设食堂，烹调食物过程中有油烟产生，厨房采用管道天然气做为燃料，厨房设有单眼炒炉、双眼双撑炒菜炉1-2座，其余为加热量较小的蒸柜、煲仔炉。以下按就餐人数30人分析，项目每人每日消耗食油约为30g/d·人，则项目烹饪过程食油消耗量为81kg/a。厨房所排油烟废气中油烟含量相对较低，一般占耗油量的1.2%，则项目产生的油烟量约为0.972kg/a。 本次环评建议安装高效油烟净化机，风量为2000m3/h，油烟净化装置去除率达70%，油烟通过排气管引至食堂屋顶排放，根据类比分析，厨房工作时间按4小时90天计算，该项目产生的油烟浓度为1.35mg/m3，经处理后废气产生量为0.29kg/a，排放速率和浓度分别为0.0008kg/h、0.4mg/m3，可达到《饮食业油烟排放标准》(GB18483-2001)排放标准限值即油烟浓度≤2.0mg/m3，对环境的影响较小。 - （4）环境监测计划 为及时了解污染源情况，项目要经常开展污染源和环境质量的监测工作，及时发现环境污染问题，并加以控制和解决。可委托有资质的环境监测单位进行。据《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）》，本项目属于二十五、非金属矿物制品业-63水泥制品制造3021，属于登记管理类别。因此参照《排污单位自行监测技术指南总则》（HJ819-2017），根据本项目污染物排放实际情况，项目大气常规监测工作计划见表4-5。 表4-5 项目建成后大气污染源监测计划 类型; 监测点位; 点数; 监测项目; 监测频率; 执行标准. 废气; 上风向、下风向厂界; 2个; TSP; 每年一次; 《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）无组织排放监控浓度限值. 1.2废水 1.2.1废水污染源强 一号站营运期废水主要为作业区地面的清洗废水，运输车辆清洗废水，喷淋用水，生产废水，员工日常生活产生的生活污水以及初期雨水。项目所用成品砂、石在项目厂区内无需进行水洗。 二号站营运期废水主要为作业区地面的清洗废水，运输车辆清洗废水，喷淋用水，生产废水，员工日常生活产生的生活污水以及初期雨水。项目所用成品砂、石在项目厂区内无需进行水洗。 （1）一号站 - 1）作业区地面清洗用水 搅拌工作区总占地面积3000m2，其冲洗用水量按1.0m3/100m2·d计，则作业区地面冲洗用水为30m3/d（2700m3/a），排放系数按0.8计，则该部分废水量为24m3/d（2160m3/a），废水的主要水质污染因子为SS，其浓度约为1000mg/L。该部分废水经沉淀池处理后回用于生产。 - 2）运输车辆清洗用水 运输车辆出厂区时需清洗，按运输能力计算，每天约需运输50辆次，每次均需对运输车辆进行冲洗，根据同类型企业的类比调查，车辆冲洗水量大致为0.4t/辆.次，因此每天冲洗水约20t，年冲洗水量约1800t/a，排放系数按0.8计，则该部分废水量为1440t/a，该废水的主要水质污染因子为SS，其浓度大致为1500mg/L。该部分废水经沉淀池处理后回用于生产。 3）喷淋用水 原料堆场需进行喷淋抑尘，用水量为1L/m2·d，计算得：原料堆场喷淋用水量0.5m3/d，合45m3/a。喷淋水全部蒸发损耗，不产生废水。 4）生产用水 混凝土搅拌：根据原料配比，混凝土生产过程中，砂石、水泥、粉煤灰等混合搅拌需要用水，按照《普通混凝土配合比设计规程》（JGJ55-2011）要求，根据实验室的配合比进行混凝土现场拌合，其用水量约为173kg/m3混凝土，项目生产能力为6万m³/a（666.7m³/d），则用水量约115.3m3/d（10380m3/a）。搅拌用水全部进入产品蒸发掉，不外排。 稳定土搅拌：根据建设单位提供的资料，稳定土配料用水量为8.15万m3/a，约905.6m3/d。稳定土配料生产用水全部进入产品，不产生废水。 5）生活用水 一号站劳动定员140人，均在厂区内食宿，生活用水定额按140L/人·d计，则生活用水量为1764m3/a(19.6m3/d)。排污系数按0.8计，则生活废水产生量为1411.2m3/a(15.68m3/d)。生活污水各污染因子浓度分别为：COD：350mg/L、BOD5：200mg/L、SS：150mg/L、NH3-N：40mg/L。本项目产生的生活污水经隔油池+化粪池处理后用于厂区周边农田浇灌，不外排。 6）初期雨水 由于原辅材料、成品在运输过程中的跑、冒、滴、漏，对厂区内道路路面和地面的清洁度会造成一定程度的污染，主要为颗粒物，经运输车辆不断反复碾压后变成细微粉尘颗粒物，在晴天，运输车辆行驶过程中容易产生道路扬尘。在雨天，经过雨水地表径流冲洗后，产生的初期雨水含有泥浆，不可以直接外排，须经处理后排放。考虑暴雨强度与降雨历时的关系，假设日平均降雨量集中在降雨初期3h（180min）内，进而估计初期（前15min）雨水的量，暴雨强度可按下述公式进行计算： 根据《环境影响评价技术导则》（HJ/T2.3-93）中推荐值，本项目硬化地面（道路路面、人工建筑物屋顶等）的径流系数取0.9。根据项目所在地多年年均降雨量1442.4mm，重现期2年。本项目集雨面积取生产区面积，合计汇水面积3000m2，计算得该地区暴雨强度为239.74L/（s·ha），雨水流量64.73L/s，换算得到初期雨水量为58.257m3/次，233.02m3/h。项目地区暴雨次数按18次计算，因此，初期雨水产生量约为1048.626m3/a。初期雨水通过厂区内修建的雨水收集沟入初期雨水池（60m3），初期雨水经停留沉淀处理后回用于生产，不外排。 综上，本项目运营期生产用水量约98189m3/a，生产废水产生总量约2520m3/a，该部分废水经沉淀池处理后回用于生产。 项目废水产生及排放见下表4-6。 表4-6 项目废水产生及排放情况一览表（pH无量纲） 废水来源; 产生量（m³/a）; 污染物; 产生浓度; 处理措施. 运输车辆清洗废水; 1440; SS; 1500mg/L; 该部分废水经沉淀池处理后回用于生产. 作业区地面清洗废水; 2160; SS; 1000mg/L. 初期雨水; 1048.626; SS; 1000mg/L. 生活污水; 1411.2; COD; 350mg/L; 经隔油池+化粪池处理后用于周边农田施肥. BOD5; 200mg/L. SS; 150mg/L. NH3-N; 40mg/L. 图4-3 项目水平衡图（m³/a） 生活废水用于周边农田灌溉施肥可行性分析： 经现场调查，项目周边主要为农田，参考湖南省用水定额标准，补水定额为（灌溉保证率50%）为329m3/m2·a，则农田的补水量为24189725m3（东北侧32m农田面积为73525m2），本项目生活污水排放量为1411.2m3/a，因此，本项目产生的生活污水能被周边农田施肥充分利用。 生产废水循环使用不外排可行性分析： 本项目地面冲洗废水为2160m3/a（24m3/d），洗车废水量为1440m3/a（16m3/d），本项目生产废水最大废水量为5m3/h，初期雨水量约为1048.626m3/a，主要污染物为SS。建设方已做好雨污分流系统、现场管沟环形导排系统及沉淀池收集处理，设置三级沉淀池，大小为75m3，雨水沉淀池60m3，满足平流式沉淀池设计规范要求，从而保证生产废水、初期雨水量循环回用，不外排。 经上述分析，本项目设计的沉淀池的容积，处理系统的规模能够保证本项目废水不外排，因此设计可行。综上所述，项目废水均可得到有效处置，对周围环境影响很小。 - （2）环境监测计划 本项目生活废水经化粪池处理后用于周边农田灌溉，生产废水经沉淀池处理后回用于生产不外排。项目不设废水排口，因此不设置废水环境监测计划。 （3）二号站 - 1）作业区地面清洗用水 搅拌工作区总占地面积1000m2，其冲洗用水量按1.0m3/100m2·d计，则作业区地面冲洗用水为10m3/d（90m3/a），排放系数按0.8计，则该部分废水量为8m3/d（72m3/a），废水的主要水质污染因子为SS，其浓度约为1000mg/L。该部分废水经沉淀池处理后回用于生产。 - 2）运输车辆清洗用水 运输车辆出厂区时需清洗，按运输能力计算，每天约需运输20辆次，每次均需对运输车辆进行冲洗，根据同类型企业的类比调查，车辆冲洗水量大致为0.4t/辆.次，因此每天冲洗水约8t，年冲洗水量约720t/a，排放系数按0.8计，则该部分废水量为576t/a，该废水的主要水质污染因子为SS，其浓度大致为1500mg/L。该部分废水经沉淀池处理后回用于生产。 3）喷淋用水 原料堆场需进行喷淋抑尘，用水量为1L/m2·d，计算得：原料堆场喷淋用水量0.2m3/d，合18m3/a。喷淋水全部蒸发损耗，不产生废水。 4）生产用水 混凝土搅拌：根据原料配比，混凝土生产过程中，砂石、水泥、粉煤灰等混合搅拌需要用水，按照《普通混凝土配合比设计规程》（JGJ55-2011）要求，根据实验室的配合比进行混凝土现场拌合，其用水量约为173kg/m3混凝土，项目生产能力为6万m³/a（666.7m³/d），则用水量约115.3m3/d（10380m3/a）。搅拌用水全部进入产品蒸发掉，不外排。 5）生活用水 一号站劳动定员30人，均在厂区内食宿，生活用水定额按140L/人·d计，则生活用水量为378m3/a(4.2m3/d)。排污系数按0.8计，则生活废水产生量为302.4m3/a(3.36m3/d)。生活污水各污染因子浓度分别为：COD：350mg/L、BOD5：200mg/L、SS：150mg/L、NH3-N：40mg/L。本项目产生的生活污水经隔油池+化粪池处理后用于厂区周边农田浇灌，不外排。 6）初期雨水 由于原辅材料、成品在运输过程中的跑、冒、滴、漏，对厂区内道路路面和地面的清洁度会造成一定程度的污染，主要为颗粒物，经运输车辆不断反复碾压后变成细微粉尘颗粒物，在晴天，运输车辆行驶过程中容易产生道路扬尘。在雨天，经过雨水地表径流冲洗后，产生的初期雨水含有泥浆，不可以直接外排，须经处理后排放。考虑暴雨强度与降雨历时的关系，假设日平均降雨量集中在降雨初期3h（180min）内，进而估计初期（前15min）雨水的量，暴雨强度可按下述公式进行计算： 根据《环境影响评价技术导则》（HJ/T2.3-93）中推荐值，本项目硬化地面（道路路面、人工建筑物屋顶等）的径流系数取0.9。根据项目所在地多年年均降雨量1442.4mm，重现期2年。本项目集雨面积取生产区面积，合计汇水面积1000m2，计算得该地区暴雨强度为239.74L/（s·ha），雨水流量21.58L/s，换算得到初期雨水量为19.42m3/次，77.67m3/h。项目地区暴雨次数按18次计算，因此，初期雨水产生量约为349.56m3/a。初期雨水通过厂区内修建的雨水收集沟入初期雨水池（20m3），初期雨水经停留沉淀处理后回用于生产，不外排。 综上，本项目运营期生产用水量约14106m3/a，生产废水产生总量约648m3/a，该部分废水经沉淀池处理后回用于生产。 项目废水产生及排放见下表4-7。 表4-7 项目废水产生及排放情况一览表（pH无量纲） 废水来源; 产生量（m³/a）; 污染物; 产生浓度; 处理措施. 运输车辆清洗废水; 576; SS; 1500mg/L; 该部分废水经沉淀池处理后回用于生产. 作业区地面清洗废水; 72; SS; 1000mg/L. 初期雨水; 349.56; SS; 1000mg/L. 生活污水; 302.4; COD; 350mg/L; 经隔油池+化粪池处理后用于周边农田施肥. BOD5; 200mg/L. SS; 150mg/L. NH3-N; 40mg/L. 图4-4 项目水平衡图（m³/a） 生活废水用于周边农田灌溉施肥可行性分析： 经现场调查，项目周边主要为农田，参考湖南省用水定额标准，补水定额为（灌溉保证率50%）为329m3/m2·a，则农田的补水量为1997359m3（西侧10m农田面积为6071m2），本项目生活污水排放量为302.4m3/a，因此，本项目产生的生活污水能被周边农田施肥充分利用。 生产废水循环使用不外排可行性分析： 本项目地面冲洗废水为8m3/d（72m3/a），洗车废水量为576m3/a（6.4m3/d），本项目生产废水最大废水量为1.8m3/h，初期雨水量约为349.56m3/a，主要污染物为SS。建设方已做好雨污分流系统、现场管沟环形导排系统及沉淀池收集处理，设置三级沉淀池，大小为15m3，雨水沉淀池20m3，满足平流式沉淀池设计规范要求，从而保证生产废水、初期雨水量循环回用，不外排。 经上述分析，本项目设计的沉淀池的容积，处理系统的规模能够保证本项目废水不外排，因此设计可行。综上所述，项目废水均可得到有效处置，对周围环境影响很小。 - （4）环境监测计划 本项目生活废水经化粪池处理后用于周边农田灌溉，生产废水经沉淀池处理后回用于生产不外排。项目不设废水排口，因此不设置废水环境监测计划。 1.3噪声环境影响分析 本项目噪声主要是搅拌楼、运输车辆、输送机驱动装置、空压机等设备运行时产生的噪声，大部分机械动力设备声源为连续排放，声级范围在70～100dB（A）之间。 （1）预测模型 工业噪声预测模式采用《环境影响评价技术导则·声环境》（HJ2.4—2009）中对工业企业噪声预测模式进行预测，本项目进行环境噪声预测时所使用的工业噪声源按点源处理。 考虑遮挡物、空气吸收衰减、地面附加衰减，对某些难以定量的参数，查相关资料进行估算。 表4-8 一号站噪声源强及其与场界的距离统计表 噪声源产生位置; 噪声污染源; 数量; 单位; 噪声级dB（A）; 拟采取降噪措施; 采用降噪措施后车间声压级dB（A）. 搅拌楼; 搅拌机; 3; 台; 85; 生产车间封闭，低噪声设备、底座安装减震器、合理布局; 65. 厂区; 运输车辆; 15; 辆; 85; 加强管理，减少机动车的频发启动和怠速; 65. 叠加值; 77.55. 表4-9 二号站噪声源强及其与场界的距离统计表 噪声源产生位置; 噪声污染源; 数量; 单位; 噪声级dB（A）; 拟采取降噪措施; 采用降噪措施后车间声压级dB（A）. 搅拌楼; 搅拌机; 1; 台; 85; 生产车间封闭，低噪声设备、底座安装减震器、合理布局; 65. 厂区; 运输车辆; 5; 辆; 85; 加强管理，减少机动车的频发启动和怠速; 65. 叠加值; 72.78. 多个等效噪声源叠加的噪声计算公式如下： 式中：—多个噪声源叠加的等效噪声源声级，dB（A）； —第I个噪声源的声级，dB（A）； —噪声源的个数。 对运营期噪声采用点源模式进行预测，点源衰减模式为： Lp（r）=Lp（r0）-20lg（r/r0）-△L 式中： Lp（r）—距离声源r处的倍频带声压级，dB； Lp（r0）—参考位置r0处的倍频带声压级，dB； r0—参考位置距离声源的距离，m； r—预测点距离声源的距离，m。 △L—各种因素引起的衰减量（包括声屏障屏蔽、遮挡物、空气吸收、地面效应等引起的衰减量），本评价计算过程△L取0。 （2）预测结果分析 一号站厂界东侧距生产区104m，西侧距生产区33m，南侧距生产区35m，北侧距生产区42m。现对本项目厂界噪声进行预测，噪声预测结果见下表。 表4-10 项目营运期厂界噪声贡献值及达标情况 序号; 厂界方位; 背景值; 贡献值; 叠加值; 标准值. 昼间; 昼间; 昼间. 1; 东厂界; 56.1; 37.2; 56.16; 60. 2; 南厂界; 55.7; 46.66; 56.21; 60. 3; 西厂界; 55.5; 47.17; 56.1; 60. 4; 北厂界; 55.4; 45.08; 55.79; 60. 通过预测可知，采取基座减振，厂房、围墙隔声，加强场区绿化等措施后，项目东、南、西、北侧噪声值均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类（昼间≤60dB（A））标准。 二号站厂界东侧距生产车间60m，西侧距生产车间14m，南侧距生产车间20m，北侧距生产车间20m。现对本项目厂界噪声进行预测，噪声预测结果见下表。 表4-11 项目营运期厂界噪声贡献值及达标情况 序号; 厂界方位; 背景值; 贡献值; 叠加值; 标准值. 昼间; 昼间; 昼间. 1; 东厂界; 55.7; 37.21; 55.76; 60. 2; 南厂界; 56.2; 46.75; 56.67; 60. 3; 西厂界; 55.5; 49.85; 56.55; 60. 4; 北厂界; 55.2; 46.75; 55.78; 60. 通过预测可知，采取基座减振，厂房、围墙隔声，加强场区绿化等措施后，项目东、南、西、北侧噪声值均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类（昼间≤60dB（A））标准； （3）环境监测计划 为及时了解污染源情况，项目要经常开展污染源和环境质量的监测工作，及时发现环境污染问题，并加以控制和解决。可委托有资质的环境监测单位进行。据《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）》，本项目属于二十五、非金属矿物制品业-63水泥制品制造3021，属于登记管理类别。因此参照《排污单位自行监测技术指南总则》（HJ819-2017），根据本项目污染物排放实际情况，项目常规监测工作计划见表4-12。 表4-12 项目建成后噪声污染源监测计划 监测项目; 监测点位; 监测因子; 监测频次; 执行排放标准. 噪声; 厂界东侧外1m处; 等效连续A声级; 每季度一次; 工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准. 厂界南侧外1m处. 厂界西侧外1m处. 厂界北侧外1m处. 1.4 固体废物环境影响分析 项目所产生的固体废弃物主要包括包装过程产生的除尘器收集的粉尘、冲洗平台沉淀池底泥以及员工生活垃圾。 ①除尘器收集粉尘：根据工程分析，一号站经脉冲式布袋除尘器收集的粉尘量为27.042t/a，作为原料回收利用，不外排；二号站经脉冲式布袋除尘器收集的粉尘量为22.225t/a，作为原料回收利用，不外排。 ②生活垃圾：一号站员工人数为140人，生活垃圾产量按1.0kg.d/人计算，生活垃圾产生量为12.6t/a，由环卫部门运往城市生活垃圾填埋场进行集中处理；二号站员工人数为30人，生活垃圾产量按1.0kg.d/人计算，生活垃圾产生量为2.7t/a，由环卫部门运往城市生活垃圾填埋场进行集中处理 ③沉淀池沉渣：本项目车辆冲洗平台在对车辆冲洗过程在沉淀池底部会产生一定量的沉淀池沉渣，根据建设单位提供资料，项目沉淀池沉渣产生量约为污水量的0.15%，预计一号站沉渣产生量约为3.78t/a，二号站沉渣产生量约为0.972t/a，沉淀池沉渣主要为砂石、污泥等，建议厂区建设沉渣暂存堆场，按照一般固体废物储存处置场进行建设，采取自然干化方式处理，做好防护工作（顶部覆盖遮雨设施，堆场边缘做好排水沟设施），避免沉渣随雨水排入水体。沉淀池沉渣可回用于建设项目道路铺设用碎石、混凝上骨料、和人造建筑石材的原料等。 - ④实验室产生的废混凝土：一号站设有实验室，项目混凝土有抽检试验要求，该过程中会产生废混凝土，产生量约为0.012t/d、3t/a。废混凝土作为建筑材料用于场地及道路填料使用。 项目固废产生情况见下表。 表4-13 营运期固体废物分析结果汇总表 序号; 固废名称; 属性; 产生工序; 形态; 危险 特性; 废物 类别; 废物 代码; 估算产生量 （t/a）. 1; 除尘装置收集粉尘; 一般固废; 脉冲布袋除尘器; 固态; /; /; /; 15.772. 2; 沉淀池沉渣; 一般固废; 废水沉淀池; 固态; /; /; /; 7.59. 3; 废混凝土; 一般固废; 实验室; 固态; /; /; /; 3. 1.5 地下水环境影响分析 本项目产品为砼结构构件制造、商品混凝土加工，根据《环境影响评价技术导则-地下水环境》（HJ610-2016），项目各类产品对应的地下水环评影响评价类别均为Ⅳ类，无须开展地下水环境影响评价。 1.6 土壤环境影响分析 根据《环境影响评价技术导则·土壤环境（试行）》（HJ 964-2018）的规定，本项目属于附录A中“制造业、非金属矿物制品”的其他为III类项目，敏感程度为不敏感区，一号站占地面积为2.67hm2＜5hm2，二号站占地面积为0.78hm2＜5hm2，均属于小型规模，根据等级划分表可知，本项目可不开展土壤环境影响评价工作。 表4-14 污染影响型评价工作等级划分表 敏感程度 评价工作等级 占地规模; I; II; III. 大; 中; 小; 大; 中; 小; 大; 中; 小. 敏感; 一级; 一级; 一级; 二级; 二级; 二级; 三级; 三级; 三级. 较敏感; 一级; 一级; 二级; 二级; 二级; 三级; 三级; 三级; -. 不敏感; 一级; 二级; 二级; 二级; 三级; 三级; 三级; -; -. 注：“-”表示可不开展土壤环境影响评价工作。. 1.7 运输过程环境影响分析 本项目水泥、粉煤灰均采用罐装车运输，石子运输采用专用的封闭车辆运输，沙石运输采用篷布覆盖。因此，基本可以杜绝沿途物料撒漏引起的粉尘污染。同时，禁止夜间作业，由此避免了夜间车辆噪声影响沿途居民休息，尽可能降低了运输环节对环境的影响。 对于装卸过程，水泥、粉煤灰装卸均采用气体输送方式封闭进罐，同时贮罐顶部采用袋式脉冲袋式除尘器处理，可有效控制粉尘的产生量。 在砂石装卸过程中，如管理不严、操作不当，会产生粉尘及瞬间噪声，建设单位要加强管理，同时尽可能地避免在大风天气进行装卸作业，减少扬尘的产生量，必要时，可采取喷水方式降低扬尘的影响。除此之外，运输车辆出场前应清洗轮胎，站内道路和场地应定期冲洗。为避免噪声扰民事件的发生，砂石料场应修建围墙，防雨棚，围墙高度应满足运料车卸料时的高度，同时要求下料时做到轻卸缓放，严禁在夜间进行砂石装卸作业。 建设项目环境风险评价是分析和预测建设项目存在的潜在危险、有害因素，对项目建设和运行期间的可预测突发性事件或事故（一般不包括人为破坏及自然灾害）引起的有毒有害、易燃易爆等物质泄漏，所造成的人身安全与环境影响和损害程度，提出合理可行的防范、应急与减缓措施，分析可能造成突发性事故的污染源及其影响，并以此为环境管理和生产部门提供决策依据。 1.8环境风险分析 根据该建设项目的工程性质、作业方式及当地环境特征，确定项目风险类型，提出合理可行的防范、应急与减缓措施，以使建设项目事故率、损失和环境影响达到可接受水平。 根据按照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录 B 及《重大危险源辨识》（GB18218-2018），本项目涉及有毒有害和易燃易爆等危险化学品主要为萘磺酸钠甲醛缩合物、石油沥青、柴油。 表4-15 评价工作等级划分 环境风险潜势; Ⅳ、Ⅳ+; Ⅲ; Ⅱ; Ⅰ. 评价工作等级; 一; 二; 三; 简单分析a. a是相对于详细评价工作内容而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性的说明。见附录A。. 按下式计算物质总量与其临界量比值（Q)。 Q=q1/Q1+q2/Q2+…+qn/Qn 式中：q1，q2，...，qn——每种危险物质的最大存在总量，t； Q1，Q2，...，Qn——每种危险物质的临界量，t。 本项目危险物质数量与临界量比值（Q）计算过程见下表： 表4-16 项目重大危险源判别表 序号; 危险物质类别; 最大存在总量qn/t; 临界量Qn/t; 该危险物质 q/Q值; 所在位置. 1; 萘磺酸钠甲醛缩合物; 5; /; /; 外加剂储料仓. 2; 石油沥青; 90; 2500; 0.036; 沥青罐. 3; 柴油; 29; 2500; 0.0116; 柴油储罐. 由上表分析可知，本项目Q=0.0476＜1，则本项目环境风险潜势直接判定为Ⅰ。 （1）风险等级 依据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）中评价工作等级划分基本原则的规定，环境风险评价工作等级划分为一级、二级、三级。根据建设项目涉及的物质及工艺系统危险性和所在地的环境敏感性确定环境风险潜势，评价工作级别按表4-12划分。 风险潜势为Ⅳ及以上，进行一级评价；风险潜势为Ⅲ，进行二级评价；风险潜势为Ⅱ，进行三级评价；风险潜势为Ⅰ，可开展简单分析。 结合本项目的特点，本项目Q=0.0476＜1，因此本项目风险潜势为Ⅰ，可开展简单分析。 表4-17 建设项目环境风险简单分析内容表 建设项目名称; S345新田田家至二广高速宁远互通公路工程配套工程建设项目. 建设地点; 湖南省; 永州市; 新田县; 枧头/龙泉镇. 地理坐标; 经度; 112.158775392; 纬度; 25.798005563. 主要危险物质及分布; 外加剂储料仓、柴油储罐、沥青罐. 环境影响途径及危害后果（大气、地表水、地下水等）; 外加剂、柴油、沥青泄漏，将对周边的水体及土壤环境造成一定的污染；废气处理设施失效后，项目粉尘废气、有机废气未经过处理直接超标排入大气中，对项目周边的大气造成较大的影响；废水处理设施发生故障，泄漏的废水将会污染企业周边水体和土壤。. 风险防范措施要求; 按照安全管理部门的要求进行生产和管理. 填表说明（列出项目相关信息及评价说明）; 项目通过采取相应的风险预防、管理、应急措施后，评价认为项目环境风险是可以接受的. （2）环境风险影响分析 1）外加剂、柴油、沥青发生泄漏风险分析 项目使用的辅助材料外加剂在使用过程中若操作不当或者管理时引发的泄漏，将对周边的水体及土壤环境造成一定的污染。 2）环保设施事故状态下排放风险分析 厂区环保设施事故状态排放主要为废气处理设施失效后的粉尘废气、有机废气事故排放，沉淀池处理装置故障或破裂造成废事故排放。将针对这些环保设施事故状态排放时对环境的影响进行分析。 一旦除尘处理设施失效后，项目粉尘废气、有机废气未经过处理直接超标排入大气中，对项目周边的大气造成较大的影响。 一旦废水处理设施发生故障，泄漏的废水将会污染企业周边水体和土壤。 （3）风险防范措施 为减少风险事故的发生，环评要求项目对于外加剂储罐、柴油储罐、沥青罐周围设置围堰，防止外加剂、柴油、沥青发生事故时直接泄漏到土壤中；同时应该配置相关技术人员，定期检查各除尘设备及沉淀池的运行情况，制定相应的安全措施，若发生了废气的非正常排放情况和废水泄漏事故时，要及时上报上级领导及相关政府部门。 平时应该有计划、有目的、有针对性地开展预防安全事故及有关知识的宣传；增加员工预防安全事故的常识和防范意识，提高防范能力和应急反应能力。并通过定期组织实战演习，增强应急处置能力；增加安全巡逻等。 对于生产操作和设施设计等应严格按照国家相关管理条例进行，并通过加强管理避免危险事故的发生。 根据国家规范规定，粉仓顶部必须加装安全保护装置（安全阀），当粉尘将滤芯堵死或通气不畅时，仓内压缩空气通过安全卸压阀卸荷，避免冒顶事故发生。 将上料位仪指示灯接线柱接下一信号电源（此信号线与程控室内指示灯并联），配一仪表箱，将信号接至表箱中红色指示灯或蜂鸣器上，并将仓顶除尘器振动装置或反吹装置的控制开关接入表箱中，由送料司机或收料员直接操作。 将操作规程挂于输料口处，明确规定送料司机要按规程输送粉料，司机为第一责任人，若出现冒顶事故，要赔偿损失。当输送过程中粉仓上料位红灯亮，必须停止送料，并在送料前和送完料后3～5分钟，让仓顶除尘器的振动器或反吹装置工作3～5分钟，以振掉或吹掉附着在布袋上的水泥。 经采取上述措施，本项目运营产生的环境污染事故风险能够控制在可接受范围内。 （4）分析结论 综合以上分析，建设单位通过定期检修设备、安排专人巡视。确保各类设备正常运转、设置警示牌等措施，防止环境风险事故发生。 - 在项目建设单位严格采取上述措施的前提下，环评认为项目环境风险可控，在可接受的范围内。 - 1.9对排污口规范化的要求 该项目的排污口设置必须符合国家的排污口规范化的要求。 （1）设置废气排气筒，在排气筒附近地面醒目处设置环保图形标志牌，标明排气筒高度、出口内径、排放污染物种类等。废气排放口必须符合《污染源监测技术规范》的要求，便于采样、监测的要求，各废气管道应设置永久采样孔，其采样口由环境监察支队和环境监测站共同确认。 （2）生产废水、生活污水不外排，可不设置排口。 （3）厂界噪声：按规定对固定噪声进行治理，并在边界噪声敏感点、且对外界影响最大处设置标志牌。 （4）固体废物贮存 建设项目设置一般工业固体废物暂存间，应对各种固体废物分别收集、贮存和运输。 （5）设置标志牌要求 环境保护图形标志由环保部统一规定制作，并由市环境监理部门根据企业排污情况统一订购。企业排污口分布图由环境监察支队统一订制，排放一般污染物口设置提示式标志牌，排放有毒有害等污染物的排污口设置警示标志牌。 标志牌设置位置在排污口（采样口）附近且醒目处，高度为标志牌上距离地面2米。排污口附近1米范围内有建筑物的，设平面式标志牌，无建筑物设立式标志牌。 标志的设置应执行《环境保护图形标志排放口》（GB15562.1-1995)及《环境保护图形标志固体废物贮存（处置场》（GB155622-1995）中有关规定。规范化排污口的有关设置（图形标志牌、计量装置、监控装置等）属于环保设施，排污单位必须负责日常的维护保养，任何单位和个人不得擅自拆除。 排放口图形标志见图4-3。 图4-5 排放口图形标志一览表 - 1.10环保投资 项目总投资具体详见下表。 表4-18 环保投资一览表 类别; 治理措施; 投资（万元）. 废水; 隔油池、化粪池、三级沉淀池、雨水沉淀池; 5.0. 废气; 搅拌楼密封+脉冲布袋除尘器+高空排放 筒仓密封+脉冲布袋除尘器13套+仓顶排放 道路两侧喷雾抑尘及原料仓库+喷雾抑尘; 40.0. 固废; 一般固废暂存间; 2.0. 噪声; 隔声、减振、消声设施; 10.0. 生态环境; 将项目建设内容进行拆除且将建筑垃圾清运离厂; 20. 合计; /; 77.0. 由上表可知，项目各项环保治理措施投资总计约为77万元，占总投资的38.5%，上述环保投资及治理项目可使本项目各项污染物达标排放。 - 1.11“三同时”验收 根据《建设项目环境保护管理条例》（2017年7月修订）、《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评【2017】4号），建设项目竣工后建设单位需自主开展环境保护验收。项目竣工环保设施的验收要求如下： - 建设项目需要配套建设的环境保护设施，必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。 - 项目竣工后，建设单位应当按照国务院环境保护行政主管部门规定的标准和程序，对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告。 - 建设单位在环境保护设施验收过程中，应当如实查验、监测、记载建设项目环境保护设施的建设和调试情况，不得弄虚作假。建设单位不具备编制验收监测（调查）报告能力的，可以委托有能力的技术机构编制。建设单位对受委托的技术机构编制的验收监测（调查）报告结论负责。建设单位与受委托的技术机构之间的权利义务关系，以及受委托的技术机构应当承担的责任，可以通过合同形式约定。 d、建设项目配套建设的环境保护设施经验收合格后，其主体工程方可投入生产或者使用；未经验收或者验收不合格的，不得投入生产或者使用。项目环境保护竣工验收项目见下表。 表4-19 项目环保竣工验收一览表 序号; 验收项目; 验收内容. 1; 相关资料、手续; 项目相关批复文件（主要为环境影响评价审批文件）是否齐备，项目是否具备开工条件，环境保护档案是否齐全。. 2; 实际工程内容及方案设计情况; 核实实际工程内容及方案设计变更情况，以及由此造成的环境影响变化情况。. 3; 环境保护目标基本情况; 核实环境保护目标基本情况及变更情况。. 4; 环保相关评价制度及规章制度; 核实环境影响评价制度及其他环境保护规章制度执行情况。. 5; 各项环境保护设施落实情况; 核实工程设计、环境影响评价文件及环境影响评价审批文件中提出的大气环境、水环境、声环境、固体废物及生态保护等各项措施落实情况及实施效果。 大气环境：项目混合粉尘是否采取“标准化厂房内+密闭搅拌+脉冲布袋除尘器”环保措施；筒仓呼吸粉尘是否采取脉冲布袋除尘器处理措施，处理后的粉尘经筒仓顶部排气孔高空排放；筒仓放空口粉尘是否通过筒仓卸料口与输送皮带密闭衔接措施处理；砂石装卸堆放扬尘是否采取厂房遮挡和雨雾喷淋措施处理；运输车辆的扬尘建设方是否采取对厂区内地面进行水泥硬化措施，并派专人进行路面清扫、洒水，在运输过程中限制车速，不允许超载，以减少道路扬尘；导热油锅炉燃油烟气是否经收集后由15m高排气筒排放；沥青烟是否经活性炭吸附装置进行净化后由15m高排气筒排放；食堂油烟是否经油烟净化机通过排气管引至食堂屋顶排放； 水环境：生活废水是否通过化粪池处理用于周边农田施肥；生产废水是否通过沉淀池处理后回用；初期雨水是否通过雨水沉淀池处理后回用； 声环境：噪声是否采取低噪声设备、固定底座、橡胶减震等措施进行处理； 一般固废是否设置一般固废暂存间收集； 生态环境：是否已将建设内容全部拆除且进行绿化恢复生态环境. 6; 环境保护设施正产运转条件; 活性炭装置是否正常稳定运行；站内生活污水是否按要求处置。. 7; 污染物排放达标情况; 生活废水是否通过化粪池处理用于周边农田施肥，生产废水是否通过沉淀池处理后回用；初期雨水是否通过雨水沉淀池处理后回用； 营运期无组织粉尘是否执行《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）无组织排放监控浓度限值；有组织废气是否执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准要求；燃油烟气是否执行《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2014)中燃油锅炉烟气排放标准；油烟废气是否执行《饮食业油烟排放标准》(GB18483-2001)排放标准限值；项目厂界是否满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准；一般固体废物是否按要求收集至一般固废暂存间后回用于生产；是否已将建设内容全部拆除。. |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 要素 内容 |  | 排放口（编号、名称）/污染源 |  |  | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 施工期 | 施工机械和运输车辆 |  |  | 汽车尾气 | 扬尘8个百分百处理措施 | 执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中颗粒物无组织排放标准 |
|  |  | 建筑材料装卸、运输、堆放 |  |  | 扬尘 |  |  |
|  |  | 运输车辆往来 |  |  | 扬尘 |  |  |
|  |  | 施工中土石方堆放和清运 |  |  | 扬尘 |  |  |
|  | 营运期 | 混凝土混合 |  |  | 粉尘 | 标准化厂房内+密闭搅拌＋脉冲布袋除尘 | 执行《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）无组织排放监控浓度限值 |
|  |  | 筒仓顶呼吸孔 |  |  | 粉尘 | 脉冲布袋除尘收集处理 |  |
|  |  | 筒仓放空口 |  |  | 粉尘 | 卸料口与输送皮带密闭衔接 |  |
|  |  | 砂石装卸库房扬尘 |  |  | 粉尘 | 厂房遮挡、雨雾喷淋措施 |  |
|  |  | 车辆道路扬尘 |  |  | 粉尘 | 加盖篷布、限制车速 |  |
|  |  | 稳定土水泥罐仓 |  |  | 粉尘 | 脉冲布袋除尘收集处理 |  |
|  |  | 稳定土投料搅拌工序 |  |  | 粉尘 | 经脉冲式除尘器处理后由15m高排气筒排放 | 执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准要求 |
|  |  | 导热油锅炉 |  |  | 烟尘、SO2、NOX | 经收集后由15m高排气筒排放 | 执行《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2014)中燃油锅炉烟气排放标准 |
|  |  | 沥青混凝土搅拌楼 |  |  | 苯并[a]芘、沥青烟 | 经活性炭吸附装置进行净化后由15m高排气筒排放 | 执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准要求 |
|  |  | 食堂 |  |  | 食堂油烟 | 经油烟净化机通过排气管引至食堂屋顶排放 | 执行《饮食业油烟排放标准》(GB18483-2001)排放标准限值 |
| 水环境 | 施工期 | 生活污水 |  |  | SS、COD、BOD5、NH3-N、石油类 | ①做好施工期排水工程，施工前在项目周边设置截排水沟； ②施工场地设置临时厕所，定期由附近农民清掏做农肥； ③施工场地内设置临时沉砂池，施工废水经沉淀后用于洒水降尘 | 本项目施工废水经隔油沉淀处理后用于洒水抑尘不外排，生产废水经三级沉淀处理后，回用做生产用水，不外排 |
|  |  | 施工废水 |  |  | SS |  |  |
|  | 营运期 | 生活污水 |  |  | SS、COD、BOD5、NH3-N、石油类 | 隔油池+化粪池 | 用于农肥，不外排 |
|  |  | 初期雨水 |  |  | SS | 沉淀池 | 经沉淀池处理后回于生产 |
|  |  | 生产废水 |  | 车辆清洗废水 | SS | 沉淀池 | 经沉淀池处理后回于生产 |
|  |  |  |  | 地面清洗废水 | SS |  |  |
| 声环境 | 施工期 | 机械设备及车辆 |  |  | 施工机械设备以及各类车辆的运行 | ①加强施工管理，合理安排施工作业时间，不在夜间进行高噪声施工作业； ②尽可能以液压工具代替气动工具； ③在高噪声设备周围设置声波遮挡物； ④做好劳动保护工作，为高噪声源附近操作作业人员配备防护耳塞或耳罩。 | 《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）标准限值 |
|  | 营运期 | 生产设备 |  |  | 各类生产设备运行产生的噪声 | 选用低噪声设备、固定底座、橡胶减震 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准 |
| 电离辐射 |  | / |  |  | / | / | / |
| 固体废物 | 施工期 | 生活 |  |  | 生活垃圾 | 设置临时垃圾收集桶，收集的生活垃圾交环卫部门处置 | 处置率100% |
|  |  | 施工 |  |  | 建筑垃圾 | 建筑垃圾经收集后送指定的地点填埋 |  |
|  | 营运期 | 员工生活 |  |  | 生活垃圾 | 统一收集交由环卫部门 | 处置率100% |
|  |  | 沉淀池 |  |  | 沉渣 | 回用于建设项目道路铺设用碎石、混凝上骨料、和人造建筑石材的原料 |  |
|  |  | 除尘器 |  |  | 收集的粉尘 | 回用于生产 |  |
|  |  | 实验室 |  |  | 废混凝土 | 作为建筑材料用于场地及道路填料使用 | 处置率100% |
| 土壤及地下水污染防治措施 |  | 全厂进行地面硬化，防腐防渗，防止土壤环境污染。 |  |  |  |  |  |
| 生态保护措施 | 施工期 |  | ①合理选择施工期以及科学的施工方式。避免在强暴雨季节施工；雨季施工时，应备有防雨布覆盖开挖面和土堆，防治汛期造成水土流失，平时应尽量保持表面平整，减少雨水冲刷； ②施工中应首先选择在厂区四周设置截洪沟、挡土墙的修建，避免暴雨时雨水直接冲涮项目区域，确保暴雨时不出现大量水土流失。 ③设备堆放场、材料堆放场的防径流措施应加强，废土、废渣应及时运出填埋，防止出现废土、渣处置不妥而导致的水土流失。 |  |  |  |  |  |
|  | 营运期 |  | 项目占地面积较小，通过对渣土、建筑垃圾等及时清运，及时绿化恢复生态，达到减低生态影响、防治水土流失的目的，且本项目为短期项目，S345新田田家至二广高速宁远互通公路工程施工完成后，本项目将进行拆除并及时恢复生态。 |  |  |  |  |  |
| 环境风险防范措施 |  | 为减少风险事故的发生，环评要求项目对于外加剂储罐、柴油罐、沥青罐周围设置围堰，防止外加剂发生事故时直接泄漏到土壤中；同时应该配置相关技术人员，定期检查各除尘设备及沉淀池的运行情况，制定相应的安全措施，若发生了废气的非正常排放情况和废水泄漏事故时，要及时上报上级领导及相关政府部门。 平时应该有计划、有目的、有针对性地开展预防安全事故及有关知识的宣传；增加员工预防安全事故的常识和防范意识，提高防范能力和应急反应能力。并通过定期组织实战演习，增强应急处置能力；增加安全巡逻等。 对于生产操作和设施设计等应严格按照国家相关管理条例进行，并通过加强管理避免危险事故的发生。根据国家规范规定，粉仓顶部必须加装安全保护装置（安全阀），当粉尘将滤芯堵死或通气不畅时，仓内压缩空气通过安全卸压阀卸荷，避免冒顶事故发生。将上料位仪指示灯接线柱接下一信号电源（此信号线与程控室内指示灯并联），配一仪表箱，将信号接至表箱中红色指示灯或蜂鸣器上，并将仓顶除尘器振动装置或反吹装置的控制开关接入表箱中，由送料司机或收料员直接操作。将操作规程挂于输料口处，明确规定送料司机要按规程输送粉料，司机为第一责任人，若出现冒顶事故，要赔偿损失。当输送过程中粉仓上料位红灯亮，必须停止送料，并在送料前和送完料后3～5分钟，让仓顶除尘器的振动器或反吹装置工作3～5分钟，以振掉或吹掉附着在布袋上的水泥。 经采取上述措施，本项目运营产生的环境污染事故风险能够控制在可接受范围内。 |  |  |  |  |  |
| 其他环境管理要求 |  | / |  |  |  |  |  |

- 结论

1、综合结论 一号站位于永州市新田县枧头镇，二号站位于永州市新田县龙泉镇。项目营运期污染物达标排放，固体废物分类收集，去向分明。项目建设符合国家和地方相关法律法规要求，符合产业政策和“三线一单”管控要求，项目选址可行。建设单位只要严格遵守“三同时”管理制度，完成各项手续，严格按有关法律法规及本评价所提出的要求，落实污染防治措施，从环境保护角度看，本项目的建设可行。

# 附表

建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 颗粒物 | / | / | / | 4.1452t/a | / | 4.1452t/a | / |
|  | SO2 | / | / | / | 12.8t/a | / | 12.8t/a | / |
|  | NOX | / | / | / | 2.0t/a | / | 2.0t/a | / |
|  | 沥青烟 | / | / | / | 0.303t/a | / | 0.303t/a | / |
|  | 苯并[a]芘 | / | / | / | 4.498g/a | / | 4.498g/a | / |
| 废水 | 水量 | / | / | / | 1713.6m³/a | / | 1713.6m³/a | / |
|  | COD | / | / | / | 0.6t/a | / | 0.6t/a | / |
|  | NH3-N | / | / | / | 0.07t/a | / | 0.07t/a | / |
| 一般工业 固体废物 | 员工生活垃圾 | / | / | / | 15.3t/a | / | 15.3t/a | / |
|  | 沉淀池沉渣 | / | / | / | 4.752t/a | / | 4.752t/a | / |
|  | 除尘器收集的粉尘 | / | / | / | 49.267t/a | / | 49.267t/a | / |
|  | 废混凝土 | / | / | / | 3t/a | / | 3t/a | / |
| 危险废物 | / | / | / | / | / | / | / | / |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①