建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：   新田县城乡供水一体化综合项目           
建设单位（盖章）： 湖南青云发展集团有限公司                       

编制日期：          2021年08月                         

中华人民共和国生态环境部制

一、建设项目基本情况

	建设项目名称
	新田县城乡供水一体化综合项目

	项目代码
	无

	建设单位联系人
	邓前兵
	联系方式
	0746-4752778

	建设地点
	新田县龙泉镇田家岭村曾山

	地理坐标
	（E112度21分747秒，N25度92分307秒）

	国民经济

行业类别
	D4610 自来水生产和供应
	建设项目

行业类别
	94 自来水生产和供应461（不含供应工程；不含村庄供应工程）

	建设性质
	□新建（迁建）

□改建

☑扩建

□技术改造
	建设项目

申报情形
	☑首次申报项目             

□不予批准后再次申报项目

□超五年重新审核项目     

□重大变动重新报批项目

	项目审批（核准/

备案）部门（选填）
	无
	项目审批（核准/

备案）文号（选填）
	无

	总投资（万元）
	36575.23
	环保投资（万元）
	30

	环保投资占比（%）
	0.082
	施工工期
	36个月（2021/10/09-2024/9/09）

	是否开工建设
	☑否

□是：             
	用地（用海）

面积（m2）
	32441.8

	专项评价设置情况
	无

	规划情况
	《新田县县城总体规划(2009-2030)》

	规划环境影响

评价情况
	无

	规划及规划环境影响评价符合性分析
	该项目与新田县总体规划相符

	其他符合性分析
	1、与产业政策相符性分析

该工程属于《国民经济行业分类与代码（GB/T 4754—2017）》分类中的“D 电力、热力、燃气及水生产和供应业，D4610 自来水生产和供应”。根据《产业结构调整指导目录（2019年本）》，该工程为“二十二、城镇基础设施-7、城镇安全饮水工程、供水水源及净水厂工程”，属于“鼓励类”项目。

根据《市场准入负面清单（2020年版）》，该工程为自来水生产和供应项目，不属于负面清单中禁止准入事项和许可准入事项，为市场准入负面清单以外的行业，且不涉及与市场准入相关的禁止性规定。因此，该工程符合相关产业政策要求。
2、项目选址合理性分析

该项目属于自来水生产供应项目，位于新田县龙泉镇田家岭村曾山，工程占地为现有工程空置用地，通过实地调查，项目所在区域电、水资源丰富，区域道路设施较为完善，且均已完成水泥硬化处理，项目所在区域空气、水、声环境良好，项目用地不占用基本农田，项目周边3km以内无风景旅游区以及水源保护区，用地符合规划要求，结合区域环境质量现状监测结果，项目所在区域空气质量良好，项目区域还具有较大的环境容量，项目选址无环境制约因素，选址合理。
3、“三线一单”相符性分析

“三线一单”的相符性分析见下表0。

表0   “三线一单”相符性分析

序号

类别

对照分析

是否满足要求

1

生态保护红线

该工程位于新田县龙泉镇田家岭村曾山，属于现有工程空置占地，故不在生态保护红线内

是

2

环境质量底线

根据环境质量监测资料可知，项目所在区域大气、地表水、声等环境质量能够满足相应功能区划要求。在严格落实各项污染防治措施的前提下，项目的建设对周边环境影响较小，建成后不会突破当地环境质量底线

是

3

资源利用上线

该项目生产过程中所用的资源主要为水、电资源。本项目所在地水资源丰富，此外企业将采取生产工艺上节水节电措施，符合资源利用上线相关要求

是

4

环境准入负面清单

符合国家及地方现行的产业政策

是




二、建设项目工程分析

	建设内容
	（1）工程主要建设内容
扩建工程是利用现有工程空置地实施建设，水厂总占地面积32441.8m2，扩建工程建设内容主要包括新建曾山水厂二期工程及淤泥浓缩池等附属设施；新建水库6524米DN900引水管及配套取水设施，加固引水隧洞护彻5.5km，改造金陵水库原水泵站设备；改扩建县城供水管网44.6公里，建设54处DMA分区计量的压力流量、水质调度中心；新建县城周边约33个村庄供水工程。扩建工程水厂所需电力、给排水、绿化、道路等设施，均依托现有工程设施，项目工程组成见表1、主要经济技术指标见表2。
表1工程组成一览表

工程名称

建设项目

建设内容及规模
水源

现有工程和扩建工程所需原水均来自金陵水库
取水工程（现有工程）

金陵水库现有一条分层引水涵洞，涵洞长158.2米，涵洞尾端为现状水电站。现有工程取水头部设置在现状引水涵洞出口密封箱涵内，取水口处考虑设置管道进口栅网，栅网间隙为50mm

原水输水工程

现有工程
在取水口东侧金陵水厂建设一座原水加压泵站，引水涵洞密封箱涵与原水加压泵由引水管道连接。从取水口至三水厂的原水输水管，管线长8343m，设计流量为引水规模10×104m3/d，铺设一根DN1200原水输水管

扩建工程
新建水库6524米DN900引水管及配套取水设施，加固引水隧洞护彻5.5km，改造金陵水库原水泵站设备
主体工程
现有工程
格栅配水井

现有工程在厂区进水前端设置一座两格的格栅配水井，池体为钢筋砼结构

絮凝池
现有工程絮凝池采用90°水平回转式折板絮凝池，絮凝池的设计规模为5.0×104m3/d，K=1.1，每组絮凝池的尺寸为L×B×H=13.15m×17.0m×3.8m，池体为钢筋砼结构，折板为砖混结构

沉淀池
现有工程沉淀工序采用平流沉淀池，设计规模为5.0×104m3/d，K=1.1，与絮凝池配套合建，每组平流沉淀的尺寸为；L×B×H=76.3m×17m×3.1m，钢筋砼结构，中间设置1道砖砌导流墙

滤池
现有工程滤池采用均粒滤料气水反冲洗滤池，共一组，一组六格，滤池的设计规模为5.0×104m3/d，K=1.05。

反冲泵房及鼓风机房

反冲泵房及鼓风机房与均粒滤料气水反冲洗滤池合建，土建工程是按10.0×104m3/d规模建设，现有工程设备按5.0×104m3/d规模配套

清水池
现有工程清水池的尺寸L×B×H=45m×27m×4.0m，有效水深4.0m，有效容积5000m3，钢筋砼结构，清水池设有溢流、放空、通风、检修孔、不锈钢爬梯等一系列配套设施

加药间
现有工程加药间为两层砖混结构，建筑面积500m2，土建规模是按10.0×104m3/d规模设计，加药间设备是按5.0×104m3/d规模配套。投药间分上下两层，一楼设有氯库、矾库、加氯机房、矾泵控制室，安全值班室等，二楼为化验分析室

扩建工程
格栅配水井
工厂进水前端设置了格栅配水井，池体为钢筋砼结构，土建部分已为扩建工程预留空间，扩建工程新建一座两格，K=1.1，两台F型超细格栅，配套供应固液分离器、不锈钢排渣槽、液位差计及反冲洗系统等配套设施,格栅配套电机功率N=0.75kW，配套1台反冲洗水泵功率N=1.50kW。

絮凝池
絮凝池采用90°水平回转式折板絮凝池，扩建工程新建一座絮凝池，尺寸为L×B×H=13.15m×17.0m×3.8m，池体为钢筋砼结构，折板为砖混结构，

沉淀池
沉淀采用平流沉淀池，扩建工程新建一座沉淀池,与絮凝池配套合建，每组平流沉淀的尺寸为；L×B×H=76.3m×17m×3.1m，钢筋砼结构，中间设置1道砖砌导流墙

滤池
滤池采用均粒滤料气水反冲洗滤池，扩建工程新建一座均粒滤料气水反冲洗滤池，滤池为一组六格。

反冲泵房及鼓风机房
反冲泵房及鼓风机房与均粒滤料气水反冲洗滤池合建，土建已于现有工程建设期间建成，本次建设只需新增设备配套。

加药间、配电间
加药间、配电间为两层砖混结构，建筑面积500m2，土建工程已于现有工程建成，是按10.0×104m3/d规模设计，扩建工程只需增加5.0×104m3/d的规模配套设备。投药间分上下两层，一楼设有氯库、矾库、加氯机房、矾泵控制室，安全值班室等，二楼为化验分析室。

清水池
库建工程新建一座清水池，尺寸L×B×H=45m×27m×4.0m，有效容积5000m3，钢筋砼结构，清水池设有溢流、放空、通风、检修孔、不锈钢爬梯等一系列配套设施

废水回收池
L×B×H=10x10x3.5m，1座，钢筋混凝土结构，半地下式，无盖。用于回收生产过程产生的废水
废水调节池
L×B×H=10x10x3.5m，1座，钢筋混凝土结构，半地下式，无盖。用于调节生产过程产生的废水

污泥浓缩池

L×B×H=12x12x3.5m，1座，钢筋混凝土结构，半地下式，无盖
储泥池
L×B×H=10x10x3.0m，1座，钢筋混凝土结构，半地下式，无盖
配水管网
现有工程
现有工程是从水厂引出一根DN1000出水管，由水厂下山后敷设至新华北路上，后沿新华北路向南北扩散成两根主干管。北部城区供水主干管利用西凤路现状DN600供水管道，沿新华北路—西凤路—双碧街—龙泉大道—迎宾路—新华西路连成环。南部城区沿龙泉大道—双碧街—柏新路—秀峰街连成环
扩建工程
1、由于水厂位于县城东部，扩建工程拟新增320m输水管线，从净水厂接至厂区附近城市配水管网，拟铺设两根DN1000出水管。输水管在最高处需设置排气阀，在最低处设置排泥放空阀；

2、改扩建县城供水管网44.6公里，建设54处DMA分区计量的压力流量、水质调度中心

3、新建县城周边约33个村庄供水工程
辅助工程
现有工程
综合楼
建筑面积为1672m2，用于日常办公
传达室
建筑面积为36m2
公用工程

供水
原水取自金陵水库
排水

经过沉淀池处理后的生产废水，以及经过中和处理的实验室废水和经过化粪池处理后的生活污水，一起排入市政污水管网，进入新田县污水处理厂处理达标后，排入新田河

供电
市政供电
道路
依托县城道路
消防
配备了灭火器材、消防拴
环保工程

废水处理设施

化粪池（依托现有工程）；沉淀池（依托现有工程）
废气处理设施

油烟净化机（新增）+排烟筒（依托现有工程）
噪声处理设施

基础减震降噪、隔声；车辆禁止鸣笛，限速行驶
固废处理设施

设置垃圾桶，以收集场内的生活垃圾
设置一般固废堆放棚（依托现有工程），暂存厂区产生的一般固废
表2  主要经济技术指标一览表

序号

指 标 名 称

单位

指标

备注

1

总占地面积

m2
32441.80
折合48.66亩

2

现有工程构筑物占地面积
m2
7930

/

3
扩建工程构筑物占地面积
m2
6315
/

4
年工作时间
天
365
管理人员实行白班8小时制；生产人员实行3班倒8小时工作制
5
现有工程劳动定员
人
31
/
6
扩建工程劳动定员
人

20
/
7
扩建工程总投资
万元
36575.23
/

（2）供水规模
现有工程供水规模为5.0×104m3/d。本次扩建工程是在现有工程的基础上建设5.0×104m3/d的供水规模。

（3）原、辅材料

主要原、辅材料消耗情况，详见表3。

表3  原、辅材料消耗情况一览表

序号

名称

年耗量

来源及运输

现有工程

扩建工程

1
聚合氯化铝（PAC）

400t/a

400t/a

外购，汽车运输
2
硫酸（30%）
68m3/a

/
3
氯化钠
/

50t/a
4
盐酸
/

30m3/a
5
次氯酸钠
45t/a
/
6

滤料
60t/a
60t/a
7

水

5.0×104m3/d
5.0×104m3/d
金陵水库

8

电

21000kw·h/a

20000kw·h/a
市政电网

（4）主要设备

设备清单详见表4。

表4  设备一览表

设备名称

数量（台）

现有工程
扩建工程
大泵
2
3
小泵
2
4
排泥阀
1
1
排气阀
1
1
手动蝶阀
1
1
格栅
2
2
固液分离机
2
2
不锈钢排渣槽
2
2
液位差计
2
2
反冲洗系统
2
2
混合器
2
2
絮凝池池底排泥阀

2
2
平流沉淀池排泥机

2
2
反冲洗水泵

3
3
鼓风机

3
3
二氧化氯制备装置

2
2
水射器

2
2
硫酸储罐
1
/
盐酸储罐
/
1
水流式搅拌器

1
1
潜水排污泵
6
6
（5）劳动定员及工作制度

现有劳动定员31人，扩建工程拟新增定员20人，全年生产365天，管理人员每天工作8小时，生产人员实行三班倒工作制。

（6）公用工程
①给水：项目用水取自金陵水库。

②排水：经过沉淀池处理后的生产废水，以及经过中和处理的实验室废水和经过化粪池处理后的生活污水，一起排入市政污水管网，进入新田县污水处理厂处理达标后，排入新田河。
③供电：由市政供电电网供电，动力、办公、照明配电电压为380/220V，三相五线制供电；通过变压器将电送至用电区，经配电系统向用电设施提供动力和照明负荷供电。

④供热、制冷：采用空调进行供冷、供热。

（7）厂区平面布置
扩建工程水厂建设内容主要为水处理单元，且大部分工程以设备安装为主，基础工程多依托现有工程，故总体布局较扩建前并无明显变动。

扩建工程建成后，综合楼位于用地的西侧偏北位置，污水处理单元设置在综合楼的东侧，自来水生产单元位于综合楼的南侧，传达室则设置在用地的南侧，项目总体布局考虑了项目排污特征和用地地势，在最大限度有效利用土地的同时，也最大的限度的加大了噪声污染源衰减距离，从而减少噪声对周边敏感点带来的影响。评价认为，项目总体布局较为合理，详见附图2。

	工艺流程和产排污环节
	1.1施工期工艺流程：

扩建工程建设内容包括管线工程和净水工程两部分。

1）管线工程
[image: image1.png]A3 IR AT RN AKIBTIACSTAR DL
WEE oy JKEZHI QURD
RS BTEEER " TR ©
AR | LA | tEEE | 148
s
14 K BRKGWK) | EWE nz | s LES LES

51

it

SROKE

HiEE
#

SR

(BFEM

HHE





图1 管线铺设工艺流程及产污环节图
施工前做好施工设备的准备，水管质量检测等，然后根据规划的管网路线开挖沟槽，再对开挖的沟槽底层铺垫，软地基还需铺设钢筋砼，浇筑混凝土，待混凝土养护完成后，再铺设管网，回填土方，铺筑水泥路面或恢复绿化。

净水工程

施工前先对场地进行围挡，然后对场地进行清理、平整、按设计图纸进行基坑开挖，[image: image2]开挖好后进行主体构筑物施工，按设计安装设备和厂内管道敷设连接，各主要工程建设好后对场内进行地表平整、景观绿化，各项目工程施工完毕后进行通过试运营，经验收通过后进行交付使用。详见图2。
图2 净水工程施工流程及产污环节图
1.2营运期工艺流程：

1、自来水生产工艺流程

[image: image3.png]WL B, IR B, . EE 185 BlE.
ES ES ES
s s s [
WENE: || T A% |- EniE |- BREE

IR B S -

BLOE. REHR. REER




①生产工艺流程图

图3  自来水生产工艺及产污节点图
②工艺简述
原水：原水取自金陵水库，通过利用现有工程水源工程取水。
格栅配水井：为了使现有工程和扩建工程两组净水构筑物能均匀配水，在厂区进水前端设置格栅配水井，池体为钢筋砼结构，土建部分已于现有工程建设期建成。扩建工程中新建一座两格，K=1.1，两台F型超细格栅，配套供应固液分离器、不锈钢排渣槽、液位差计及反冲洗系统等配套设施，此设施主要用于去除原水中悬浮物大颗粒物，故会产生少量的固体废物。
3）混合器：该设施用于充分混合絮凝液（扩建工程采用聚合氯化铝作为絮凝剂）与原水，在絮凝池进水口前的原水管道上设置钢制静态管道混合器。
4）絮凝池：项目絮凝池采用90°水平回转式折板絮凝池，扩建工程拟新建一座絮凝池，池体为钢筋砼结构，折板为砖混结构，采用池底斗式排泥管配快开排泥阀排泥，此设施会产生污泥。

5）沉淀池：沉淀采用平流沉淀池，扩建工程拟新建一座沉淀池，与絮凝池配套合建，此设施主要用于进一步去除水中悬浮物，会产生污泥。

6）洗滤池：滤池采用均粒滤料气水反冲洗滤池，扩建工程拟新建一座均粒滤料气水反冲洗滤池，此设施主要用于深度去除水中SS。

7）清水池：滤池出水经加药设备加入二氧化氯气体消毒，出水暂存于清水池。用于消毒的二氧化氯是采用盐酸和氯化钠作为原料，经二氧化氯制备装置制取。

	与项目有关的原有环境污染问题
	1、现有工程概况

现有工程主要从事自来水生产供应，属于新田县供水工程的重要组成部分，位于新田县龙泉镇田家岭村曾山。2015年，建设单位新田县城市建设投资公司委托湖南省建筑设计院为现有工程编制了环评报告书，同年，新田县环境保护局以“新环审字[2015]32号”文对现有工程予以环评批复。
2、现有工程生产工艺流程图

1、自来水生产工艺

①生产工艺流程图

[image: image4.png]EaEd

EHEMHANET

i

BERE. T AEERR

i

SFEG. RRRL

e i B g

[k




图4  现有工程自来水生产工艺及产污节点图

②工艺简述

1）原水：原水取自金陵水库，金陵水库现有一条分层引水涵洞，涵洞长158.2米，涵洞尾端为现状水电站。取水头部设置在现状引水涵洞出口密封箱涵内，取水口处考虑设置管道进口栅网，栅网间隙为50mm。

2）格栅配水井：在厂区进水前端设置格栅配水井，池体为钢筋砼结构，设置一座两格，K=1.1，两台 F 型超细格栅，配套供应固液分离器、不锈钢排渣槽、液位差计及反冲洗系统等配套设施，格栅配套电机功率N=0.75kW，配套1台反冲洗水泵功率N=1.50kW。
3）混合器：为使矾液与原水快速均匀混合，在絮凝池进水口前的原水管道上设置钢制静态管道混合器。
4）絮凝池：现有工程絮凝池采用90°水平回转式折板絮凝池，池体为钢筋砼结构，折板为砖混结构，采用池底斗式排泥管配快开排泥阀排泥，此设施会产生污泥。

5）沉淀池：沉淀采用平流沉淀池，此设施主要用于进一步去除水中悬浮物，会产生污泥。

6）洗滤池：滤池采用均粒滤料气水反冲洗滤池，此设施主要用于深度去除水中SS。

7）清水池：滤池出水经加药设备加入二氧化氯气体消毒，出水暂存于清水池。用于消毒的二氧化氯是采用用硫酸和次氯酸钠制备二氧化氯作为原料，经二氧化氯制备装置制取。
3、现有工程污染物产排情况
本次评价对现有工程污染源调查如下：

3.1废水污染源

营运期，现有工程产生的废水主要包括生产废水、化验室废水和生活污水。

（1）生产废水
现有工程产生的生产废水主要是指沉淀池排泥水、滤池反冲洗废水，此部分废水水质较为简单，其主要污染物成分为SS，通过类比同类工程，沉淀池排泥水产生量约为1545m3/d，滤池反冲洗水产生量约为 800m3/d，则生产废水产生总量为2345m3/d。此部分废水中SS的浓度约为126mg/L，则SS产生量约为0.30t/a，目前此部分废水经沉淀池处理后和经过化粪池处理后的生活污水一起排入市政污水管网，进入新田县污水处理厂处理达标后，排入新田河，预计SS排放浓度为35mg/L，排放量约为0.082t/a。

（2）化验室废水

现有工程化验室有少量化验废水产生，废水产生量为0.5m3/d，化验室是废水中主要污染因子为pH。
（3）生活污水

生活污水产生于员工日常办公、生活过程，依据《湖南省地方标准用水定额》（DB43/T388-2020），员工生活用水系数以145L/人▪d计，现有工程的劳动定员为31人，则现有工程生活用水量为4.495m3/d（1640.68m3/a），产污系数以80%计，则生活污水产生量为3.596m3/d（1312.54m3/a）。此部分污水水质较为简单，主要水污染物为COD、氨氮、BOD5、SS等。此部分污水是经化粪池处理后，汇入市政污水管网，进入新田县污水处理厂处理达标后，排入新田河。现有工程生活污水污染物排放源强如下。

表5  现有工程生活污水污染物产排源强一览表
生活污水

废水量（m3/a）

污染因子

CODcr
BOD5
SS

动植物油

氨氮

污染物排放浓度（mg/L）
1312.54
200
130
200
18
20
污染物排放量（t/a）
0.263 
0.17
0.263 
0.024 
0.0263 
3.2废气污染源
现有工程产生的废气主要为食堂油烟废气。
①油烟废气
油烟废气产生于食堂烹饪过程，扩建工程定员31人，食用油用量按25g/人·d，食用油用量为775g/d；炒菜过程中挥发油量按3%计，则产生的油烟量为23.25g/d；炒菜过程中食用油挥发时长持续约1.5h，此部分废气是经油烟净化机（效率按85%计，净化效率按90%计，风量为1000m3/h）收集处理后，通过排烟筒排入大气环境。预计油烟排放量为1.99kg/a，油烟的排放浓度为1.32mg/m3。

3.3固体废物
现有工程产生的固体废物主要包括生活垃圾，栅渣、污泥，废滤料和废包装材料。

（1）生活垃圾

生活垃圾产生于员工办公生活过程，产生系数按照每人1kg/d计，项目劳动定员为31人，则员工生活垃圾量为31kg/d（11.315t/a）。此部分固废经垃圾桶统一收集后，委托环卫部门处理。
（2）栅渣、污泥

栅渣产生于格栅工序，污泥产生于污水沉淀过程，主要为悬浮物，此部分固废产生量约为365.5t/a，属于一般工业固废，全部送往垃圾填埋场填埋处理。

（3）废滤料
现有工程废滤料产生于滤池，此部分固废产生量约为120t/a，属于一般工业固废，经统一收集后，交由滤料供应商回收处置。

（4）废包装材料
废包装材料主要为物料外包装，主要为塑料及纸类物料，年产生量约为0.11t/a，属于一般工业固废，统一收集后，全部交由废品回收站回收处置。 

3.4噪声污染源
为了了解现有工程噪声治理效果，湖南中润恒信检测有限公司于2021年08月23日-08月24日对现有工程厂界噪声值进行了实测，各监测点按昼夜分段监测，监测2天，白天和夜间各1次。监测结果见下表6。

表6  厂界噪声值监测结果   单位：dB(A)

监测点位

监测时间

监测结果

标准值

是否达标

工况

厂界东侧外1m
08月23日
昼间
53
60
达标
生产工况为100%
夜间
45
50
达标
08月24日
昼间
54
60
达标
夜间
45
50
达标
厂界南侧外1m
08月23日
昼间
55
60
达标
夜间
46
50
达标
08月24日
昼间
55
60
达标
夜间
46
50
达标
厂界西侧外1m
08月23日
昼间
53
60
达标
夜间
46
50
达标
08月24日
昼间
53
60
达标
夜间
46
50
达标
厂界北侧外1m
08月23日
昼间
62
70
达标
夜间
50
55
达标
08月24日
昼间
63
70
达标
夜间
51
55
达标
由表6可知，现有工程北厂界噪声监测值能够达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中 4类标准，其余各厂界噪声监测值能够达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中2类标准要求，现有工程运营过程产生的噪声能够满足达标排放的要求，并未改变周边声环境功能区等级。
（3）现有工程存在的环境问题及整改措施

现有工程各项环保措施均得到了有效落实，厂区各类污染源均能够得到有效防控，固体废物均得到合理处理，未出现污染物超标情形，场内未出现明显环境污染问题。


三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

	区域

环境

质量

现状
	环境质量现状

（1）环境空气质量现状

1）地区环境空气质量达标情况
根据永州市生态环境局监测科发布的《关于2020年12月份全市环境质量状况的通报》（永生环委办[2021]5号）统计的环境监测结果，来判定县域大气环境质量达标情况，统计数据显示环境空气中各污染因子浓度值均能够达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准及修改单要求，新田县属于2020年度环境质量达标区。具体情况详见表7。

表7  县域空气质量现状评价表

污染物

年评价指标

现状浓度/（μg/m3）

标准值/（μg/m3）

占标率/%

达标情况

SO2
年平均质量浓度

7
35

20
达标

NO2
年平均质量浓度

12
70

17.14
达标

PM10
年平均质量浓度

46
60

76.67
达标

PM2.5
年平均质量浓度

29
40

72.5
达标

CO

第95百分位数日平均浓度

900
4000

22.5
达标

O3
第90百分位数日最大8h平均浓度

120
160

75
达标

2、地表水环境质量现状

本次评价地表水环境质量监测数据引用于永州市生态环境局发布的关于永州市环境质量简报（2021年4月），2020年1-12月。项目纳污水体为新田河，污水处理厂所对应的排放口上游新田河断面为纱帽岭村，下游监测断面为大历县村，具体水质情况详见下图。

[image: image6.wmf])

10

lg

10

1

1

.

0

å

=

=

n

i

LAi

A

L

（

总


项目纳污水体新田河段水质均可达到《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)II、III类标准，由此，可判断新田河水质环境质量良好。

3、声环境质量现状

①监测项目：LAeq
②监测点位、时间

湖南中润恒信检测有限公司于2021年08月23日-08月24日对项目厂界声环境值进行了实测，各监测点按昼夜分段监测，监测2天，白天和夜间各1次。监测结果见下表8。

表8  声环境质量监测结果   单位：dB(A)

监测点位

监测时间

监测结果

标准值

是否达标

厂界东侧外1m
08月23日
昼间
53
60
达标
夜间
45
50
达标
08月24日
昼间
54
60
达标
夜间
45
50
达标
厂界南侧外1m
08月23日
昼间
55
60
达标
夜间
46
50
达标
08月24日
昼间
55
60
达标
夜间
46
50
达标
厂界西侧外1m
08月23日
昼间
53
60
达标
夜间
46
50
达标
08月24日
昼间
53
60
达标
夜间
46
50
达标
厂界北侧外1m
08月23日
昼间
62
70
达标
夜间
50
55
达标
08月24日
昼间
63
70
达标
夜间
51
55
达标
由表8可知，项目北厂界声环境监测值能够达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）中4a类标准，其余各厂界声环境监测值能够达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准，声环境质量良好。

	环境

保护

目标
	根据现场实地踏勘结果，结合项目排污特点、区域环境情况以及地区环境保护规划和功能区划分要求，周边主要环境保护目标详见表9。

表9  主要环境保护目标一览表

环境要素

保护对象名称

坐标/m

方位

距离

规模

有无阻隔

保护级别

x

X

Y

空气

环境

田家岭村居民点
-437
187
西面360-500m处；约13户，39人；无阻隔

（GB3095-2012）及修改单中二级标准

田家岭村居民点
58
625
北面400-500m处；约6户，18人；无阻隔

观音坪村居民点
485
43
东面308-430m处；5户，15人；无阻隔

观音坪村居民点
308
-202
东南面190-500m处；约400户，1200人；无阻隔

龙泉镇镇区居民点
-293
-173
西南面212-500m处；600户，1800人；无阻隔

声环境

观音坪村居民点

308
-202
东南面190-200m处；约10户，30人；无阻隔

（GB3096-2008）中2类标准
地表水环境

新田河

项目西面870m
（GB3838－2002） III类



	污染

物排

放控

制标

准
	1、大气污染物

营运期，油烟废气排放执行《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB 18483-2001），标准限值见下表。

表10  饮食业油烟排放标准（试行）（GB 18483-2001）

规模

小型

中型

大型

最高允许油烟排放浓度（mg/m³）

2.0mg/m3
进化设施最低去除效率（%）
60
70
85
2、水污染物

扩建工程产生的废水经场内设施预处理达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996)表4中的三级标准后，排入市政污水管网，汇入新田县污水处理厂处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后，达标排入新田河。

表11  水污染物排放标准（单位mg/L，pH除外）

污染物名称

(GB8978-1996)表4三级标准

（GB18918-2002）一级A标准

pH

6～9

6～9

COD

500

50

BOD5
300

10

SS

400

10

NH3-N

/

5

动植物油

100

1

石油类

20

1

3、噪声

营运期，厂界噪声值执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中2、4类标准，排放标准详见表12。
表12   《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)   单位：dB(A)

污染物排放标准

昼间

夜间

(GB12348-2008）2类

60
50
(GB12348-2008）4类

75
55
4、固废

营运期，一般工业废物执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及2013年修改单；生活垃圾处理处置执行《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008）。

	总量

控制

指标
	该项目无需申请总量控制指标


四、主要环境影响和保护措施

	施工

期环

境保

护措

施
	扬尘污染防治措施

①整个施工期必须设置不少于1名的专职保洁员。根据施工期、阶段和进度明确建设方、施工方扬尘控制责任人员数量、名单、联系电话和责任范围。

②晴天或无降雨时，对施工场地易产生二次扬尘的作业面（点）、道路进行洒水，对进出车辆限速以减少二次扬尘。

③在不影响施工的前提下，尽量降低卸料的落差。

④加强物料转运、使用的管理，合理装卸、规范操作。

⑤定期清理施工场地内道路、物料堆置场院地的尘埃及杂物并外运。

⑥设置施工屏障或砖砌篱笆围墙，在施工现场周围应按规定修筑防护墙及安装遮挡设施，实行封闭式施工。

⑦对各类扬尘，分别采取车辆清洗、路面铺装、洒水、清扫、设防尘网、覆盖防尘网（布）或喷洒化学抑尘剂等措施。

⑧施工过程应做到“六个不开工”、“七个100%”、“八个必须”。“六不开工”(未领取施工许可证不开工、围挡不合要求不开工、地面硬化不达标不开工、冲洗排放设备不到位不开工、保洁人员不到位不开工、不签订《市容环境卫生责任书》不开工)，“七个100%”（建筑工地100%标准化围挡、工地砂土不用时100%覆盖、工地路面100%硬化、拆除工程100%洒水压尘、出工地车辆100%冲净车轮车身、施工现场长期裸露土100%覆盖或绿化、现场监管100%到位）。

⑨运送散装物料的车辆要用篷布遮盖，防止物料飞扬。对运送砂石、土料的车辆，应限制超载，不得沿途撒漏。

废水污染防治措施

施工过程产生的废水主要包括施工生产废水和施工人员产生的生活污水。

施工生产过程产生的施工生产废水采用沉淀池澄清后上清液用于施工场地洒水降尘，不外排；施工人员产生的生活污水经现有工程化粪池处理后，排入市政污水管网，进入新田县污水处理厂处理达标后，排入新田河。
噪声及振动污染防治措施

施工噪声主要产生于各类施工设备及运输车辆，评价要求施工过程中采取以下降噪减振措施：
①建筑施工单位应选用先进的低噪声施工设备和技术；动力机械设备应进行定期的维修、养护，以保证其在正常工况下工作。

②严格控制和管理产生噪声的设备的使用时间，尽可能避免在同一区段安排大量强噪声设备同时施工。

③施工期应按照《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）进行控制，合理安排施工时间，除工程必须外，严禁在22：00～次日6：00期间、中午12：00～14：00期间施工。如确因工艺需要须夜间连续施工时，必须有相关主管部门的证明，并向周围居民进行公示，做好解释说明工作。

④合理布局施工现场，以避免局部声级过高，尽可能将施工阶段的噪声影响减至最小，使高噪声施工机械尽量远离敏感点或对高噪声设备设局部围挡。

⑤减少交通噪声，大型载重车辆在进出施工场地时应限速15km/h，施工现场出入口及设置警示牌、减速带、提醒过往车辆减速慢行、禁止鸣笛等措施；

固废污染防治措施
施工期的产生的固体废物主要为建筑垃圾和生活垃圾。

施工期产生的建筑垃圾，主要为砂石、石块、碎砖瓦、废木料、废金属、废钢筋等杂物。此部分建筑垃圾分类收集，并临时堆放于工地内指定地点，可回收利用部分定期出售处置，不可回收利用的建筑垃圾统一委托市政渣土部门统一外运处理；施工期产生的生活垃圾经垃圾桶收集后，统一交由环卫部门统一清运处置。

	运营

期环

境影

响和

保护

措施
	1、废水

扩建工程产生的废水主要包括生产废水、化验室废水和生活污水。

（1）生产废水
扩建工程产生的生产废水主要是指沉淀池排泥水、滤池反冲洗废水，此部分废水水质较为简单，其主要污染物成分为SS，由于扩建工程规模和现有工程规模相同，本次评价类比现有工程可知，沉淀池排泥水产生量约为1545m3/d，滤池反冲洗水产生量约为 800m3/d，则生产废水产生总量为2345m3/d。此部分废水中SS的浓度约为126mg/L，则SS产生量约为0.30t/a，此部分废水经沉淀池处理后和生活污水一起排入市政污水管网，进入新田县污水处理厂处理达标后，排入新田河，预计SS排放浓度为35mg/L，排放量约为0.082t/a。

（2）化验室废水

扩建工程原水及供水水质委托新田县疾病预防控制中心进行检测，水厂化验谁主要对净水厂出水常规因子进行检测，常规检测因子有色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、细菌总数、总大肠菌群、pH、总碱度、总硬度、余氯。化验室有少量化验废水产生，废水产生量为0.5m3/d，化验室是废水中主要污染因子为pH，此部分废水经中和处理后，再排入市政污水管网，进入新田县污水处理厂处理达标后，排入新田河。
（3）生活污水

生活污水产生于员工日常办公、生活过程，依据《湖南省地方标准用水定额》（DB43/T388-2020），员工生活用水系数以145L/人▪d计，扩建工程拟设置劳动定员为20人，则生活用水量为2.9m3/d（1058.5m3/a），产污系数以80%计，则生活污水产生量为2.32m3/d（846.8m3/a）。此部分污水水质较为简单，主要水污染物为COD、氨氮、BOD5、SS等。此部分污水拟经化粪池处理后，汇入市政污水管网，进入新田县污水处理厂处理达标后，排入新田河，不会对周边环境带来明显影响。通过类比分析，项目废水污染物产排源强如下。

表13  扩建工程生活污水污染物产排源强一览表
生活污水

废水量（m3/a）

污染因子

CODcr
BOD5
SS

动植物油

氨氮

污染物产生浓度（mg/L）
846.8
350

150

300

30

35

污染物产生量（t/a）

0.296 
0.127 
0.254 
0.025 
0.0296 
污染物排放浓度（mg/L）

200

130

200

18

20

污染物排放量（t/a）

0.169 
0.110 
0.169 
0.015 
0.0169
项目位于新田县龙泉镇田家岭村曾山，靠近新田大道，目前该区域污水管网已建成运营，厂区外排污水均可以纳管，并汇入新田县污水处理厂处理后，再达标排入新田河，根据现有工程运行情况，厂区污水能够满足纳管要求，能够实现经新田县污水处理厂处理后，达标外排新田河，故本项目生活污水处理措施，能够满足环保要求，措施可行。

（2）监测计划

项目废水监测计划，详见表14。

表14  废水监测内容一览表
监测项目

监测位置

排放规律
监测因子

监测频次

执行标准

废水
W-1废水总排口
间歇
COD、氨氮、BOD5、SS、石油类
每年1次
《污水综合排放标准》(GB8978-1996)表4中的三级标准

2、废气

（1）废气源强

扩建工程在运行过程中是使用能源为电能，在运行过程中不会产生废气污染。项目采用负压加氯，即用一定压力的水通过文丘里射流器所产生的负压将二氧化氯发生器产生的二氧化氯溶液抽出并输送至待处理的水中；这种投加方式由于采用负压吸收和输送二氧化氯，可以降低二氧化氯挥发、泄漏的几率，因此项目加药间物料挥发逸散量很小，不定量计算。故营运过程中，产生的废气主要为食堂油烟废气。
①油烟废气
油烟废气产生于食堂烹饪过程，扩建工程定员20人，食用油用量按25g/人·d，食用油用量为500g/d；炒菜过程中挥发油量按3%计，则产生的油烟量为15g/d；炒菜过程中食用油挥发时长持续约1h，此部分废气是经油烟净化机（效率按85%计，净化效率按90%计，风量为1000m3/h）收集处理后，通过排烟筒排入大气环境。预计油烟排放量为1.29kg/a，油烟的排放浓度为1.28mg/m3。

环境影响分析

①油烟废气
油烟废气产生于食堂烹饪过程，此部分废气是经油烟净化机（效率按85%计，净化效率按90%计，风量为1000m3/h）收集处理后，通过排烟筒排入大气环境。预计油烟排放量为1.29kg/a，油烟的排放浓度为1.28mg/m3，可以达到《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）的排放要求，同时项目周边植被覆盖率高，居民分布较为分散，且距离较远，外排油烟在经自然扩散、植被吸收后，不会对周边环境产生明显影响。

（3）环保措施可行性分析

油烟废气是经油烟净化机处理后，通过排烟筒排入大气环境，依据《排污单位自行监测技术指南 总则》(HJ819-2017)，油烟废气处理技术为可行技术，故评价认为该废气处理措施可行。
（4）监测计划

项目废气监测计划，详见表15。

表15  废气监测内容一览表
监测项目

监测位置

监测因子

监测频次

执行标准

废气

油烟废气
油烟
每年1次，监测1天
《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）

3、噪声污染源

（1）噪声源源强

扩建工程噪声产生于各类生产设备和车辆。噪声源源强值详见表16。

表16   噪声源产排源强一览表   单位：dB(A)
噪声源

产生强度

噪声性质

降噪措施

排放强度
大泵

80~85
连续性
基础减振、降噪，距离衰减，隔声；车辆禁止鸣笛、限速行驶
60-65

小泵
80~85
连续性
60-65

固液分离机
85~90
连续性
65-70
反冲洗系统

70~75
连续性
50-55

混合器
70~75
连续性
50-55

平流沉淀池排泥机

80~85
连续性
60-65

反冲洗水泵

80~85
连续性
60-65

鼓风机

85~90
连续性

65-70
二氧化氯制备装置

70~75
连续性

50-55
水射器

70~75
连续性

50-55
水流式搅拌器
70~75
连续性

50-55
潜水排污泵
80~85
连续性

60-65
汽车
65-70
间歇

45-50
（2）噪声排放达标性分析

根据（HJ/T2.4-2008），选用相应预测模式进行预测。
①噪声衰减模式

LA（r）=LWA-(Adiv+Aatm+Aexc)

Adiv=20lg(r/r0)

Aatm=α（r-r0）/100

式中：LA（r）—距声源r处的A声级值(dB)；

      LWA—已知点声源A声级值(dB)；

      Adiv—声级几何发散引起的A声级衰减量(dB);

      Aatm—空气吸收引起的A声级衰减量（dB）；


      Aexc—地面效应引起的附加衰减量（dB）；

      α—空气吸收系数，dB/100m；取相对湿度80%，温度15℃时值；

      r、r0—声源至预测点和测量点的距离。

②预测点的A声级叠加公式：

[image: image5.png]P N I IR 7 T 7 N 75 T3 ] R 7 TTp e
N s
TR N
s - .
eI e A
5
[ECCL] -
N
; .
R POKER} " [EARAL, FOKRAEL e [THAv e TR
oW Low w oW
b * X
k .
N e T e [ o I s, e




              
式中：LA总—预测点处总的A声级(dB)；

      LAi—第i个声源至预测总处的A声级（dB）；

      n—声源个数。

③预测结果与评价

项目会对主要噪声设备安装减震垫，加强平面布局，加强绿化，同时对进出厂区车辆实行限速、禁止鸣笛管理。评价基于项目主要噪声源在经过降噪、减振处理后，结合前文预测公式预测结果如下，详见表17。

表17  扩建后各预测点声环境影响预测结果 （单位：dB(A)）

预测点

贡献值

背景值

预测值
标准值
达标情况
昼间
夜间
昼间
夜间
昼间
夜间
北厂界

13.0

63
51
63
51
70
55
达标
东厂界

15.7

54
45
54
45
60
50
达标
南厂界

17.3

55
46
55
46
60
50
达标
西厂界

18.1

53
46
53
46
60
50
达标
根据预测结果，厂界东、南、西侧噪声预测值均能够达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求，厂界北侧噪声预测值均能够达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）4类标准要求，故扩建工程的实施，不会改变声环境功能等级，对周边声环境影响不大。

评价要求建设方在营运期还应持续加强环境管理，做好设备的日常维护和保养，保持设备设施正常运行，将厂区噪声影响降到最低。

（3）监测计划

评价要求，对企业厂界定期进行噪声值监测，以及时、准确地掌握本项目的噪声排放情况，详见表18。

表18  噪声监测内容一览表
监测项目

监测位置

监测因子

监测频次

执行标准

噪声

东、南、西、北厂界外1米

连续等效A声级

每年一次，监测1天，昼间、夜间各监测1次
《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2、4类标准

4、固体废物

扩建工程产生的固废主要包括生活垃圾，栅渣、污泥，废滤料和废包装材料。

（1）生活垃圾

生活垃圾产生于员工办公生活过程，产生系数按照每人1kg/d计，项目劳动定员为20人，则员工生活垃圾量为20kg/d（7.3t/a）。此部分固废经垃圾桶统一收集后，委托环卫部门处理。
（2）栅渣、污泥

栅渣产生于格栅工序，污泥产生于污水沉淀过程，主要为悬浮物，此部分固废产生量约为365.5t/a，属于一般工业固废，全部送往垃圾填埋场填埋处理。

（3）废滤料
废滤料产生于滤池，此部分固废产生量约为120t/a，属于一般工业固废，经统一收集后，交由滤料供应商回收处置。

（4）废包装材料
废包装材料主要为物料外包装，主要为塑料及纸类物料，年产生量约为0.1t/a，属于一般工业固废，统一收集后，全部交由废品回收站回收处置。 

5、环境风险

（1）环境风险识别

运营期间，涉及的危险物质主要包括硫酸（现有工程）、次氯酸钠（现有工程）、盐酸、二氧化氯，环境风险主要集中在运输、存储、使用等过程，项目存在环境风险统计如下表。

表19  项目环境风险识别表
序号

危险单元

事故原因

主要危险物质

环境风险类型

环境影响途径

可能受影响的环境敏感目标

1

仓储区、加药间
操作失误、容器破裂

二氧化氯、盐酸、硫酸
泄露等事故引发的次生环境污染

大气、地表水、地下水

周边居民/周边水环境

（2）环境风险防范措施

为了做好项目风险防控工作，评价基于项目现状，提出以下要求：

①要坚持“预防为主”的方针，防患于未然，对项目区定期进行环境监测，对主要设备定期实行维护保养，制定配套的规章制度和操作章程。

②对主要涉污、腐单元（化粪池、沉淀池、化学品堆放区等）地面采取防渗硬化处理；厂界设置有毒气体预警装置。

③建立健全健康/安全环境管理制度。加强厂区的安全环保管理，对所有职工进行安全环保的教育和培训。

④编制和完善有效的环境风险事故应急预案，配备必要急救抢险设备、设施，并定期组织演练，做好演练总结和记录，将重大危险源及有关安全措施，应急措施报有关人民政府安全生产监督管理部门及有关其他部门备案。


五、环境保护措施监督检查清单

	内容

要素
	排放口(编号、

名称)/污染源
	污染物项目
	环境保护措施
	执行标准

	大气环境
	DA001食堂排烟筒
	油烟
	油烟净化机+排烟筒
	《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）

	地表水环境
	生产废水
	SS
	沉淀池
	《污水综合排放标准》(GB8978-1996)表4中的三级标准

	
	实验室废水
	PH值
	中和处理
	

	
	生活污水
	COD、BOD、SS、NH3-N、动植物油
	化粪池
	

	声环境
	设备
	LAeq
	基础减震降噪、车辆禁止鸣笛、限速行驶
	《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）的2、4类

	电磁辐射
	无
	无
	无
	无

	
	无
	无
	无
	无

	
	无
	无
	无
	无

	固体废物
	生活垃圾经垃圾桶统一收集后，委托环卫部门处理；栅渣、污泥全部送往垃圾填埋场填埋处理；废滤料经统一收集后，交由滤料供应商回收处置；废包装材料经统一收集后，全部交由废品回收站回收处置

	土壤及地下水

污染防治措施
	/

	生态保护措施
	加强绿化

	环境风险

防范措施
	①要坚持“预防为主”的方针，防患于未然，对项目区定期进行环境监测，对主要设备定期实行维护保养，制定配套的规章制度和操作章程。

②对主要涉污、腐单元（化粪池、沉淀池、化学品堆放区等）地面采取防渗硬化处理。

③建立健全健康/安全环境管理制度。加强厂区的安全环保管理，对所有职工进行安全环保的教育和培训。

④编制和完善有效的环境风险事故应急预案，配备必要急救抢险设备、设施，并定期组织演练，做好演练总结和记录，将重大危险源及有关安全措施，应急措施报有关人民政府安全生产监督管理部门及有关其他部门备案。

	其他环境

管理要求
	加强场内环境管理，制定必要的环境隐患自查制度，为各污染防治措施制定必要的操作程序，建立设备设施长期维护管理制度


六、结论

	综上评价，该扩建工程的建设符合国家产业政策，选址合理。无明显的环境制约因素，建设方在认真落实本报告表提出的各项污染防治措施治理的前提下，可以实现污染物达标排放，固废可以得到有效处置，对周围环境影响较小。因此，从环保角度分析，该扩建工程的建设可行。


附表

建设项目污染物排放量汇总表

	项目

分类
	污染物名称
	现有工程

排放量（固体废物产生量）①
	现有工程

许可排放量

②
	在建工程

排放量（固体废物产生量）③
	本项目

排放量（固体废物产生量）④
	以新带老削减量

（新建项目不填）⑤
	本项目建成后

全厂排放量（固体废物产生量）⑥
	变化量

⑦

	废气
	油烟
	0.00199t/a
	
	
	0.00129t/a
	
	0.00328t/a
	

	废水
	CODcr
	0.263t/a
	
	
	0.169t/a
	
	0.432t/a
	

	
	氨氮
	0.0263t/a
	
	
	0.0169t/a
	
	0.0432t/a
	

	一般工业

固体废物
	生活垃圾
	11.315t/a
	
	
	7.3t/a
	
	18.615t/a
	

	
	栅渣、污泥
	365.5t/a
	
	
	365.5t/a
	
	731t/a
	

	
	废滤料
	120t/a
	
	
	120t/a
	
	240t/a
	

	
	废包装材料
	0.11t/a
	
	
	0.1t/a
	
	0.21t/a
	

	危险废物
	/
	
	
	
	
	
	
	


注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①
� EMBED  \* MERGEFORMAT ���








PAGE  

_1234567890.unknown

