新田县畜禽粪污资源化利用整县推进项目（规模化沼气发电工程、有机肥生产线工程）环境影响报告表专家审查意见

邀请了3位专家（名单附后）以函审的形式对《新田县畜禽粪污资源化利用整县推进项目（规模化沼气发电工程、有机肥生产线工程）环境影响报告表》（简称“报告表”）进行技术审查，专家对“报告表”进行了认真审查和讨论，形成意见如下：

一、项目概况（摘自报告表）

项目名称：新田县畜禽粪污资源化利用整县推进项目（规模化沼气发电工程、有机肥生产线工程）；

建设单位：湖南壹陆捌生态科技有限公司；

建设性质：新建；

建设地点：枧头镇查林村窝塘自然村；

总投资：7081.26万元（其中环保投资185万元,占总投资的2.6%）

项目建设内容及规模：本项目占地面积84931m2，其中生产区占地面积71708m2，生活办公区占地面积13223m2。生产区北部建设1个规模沼气发电工程，主要设施有厌氧发酵储罐、膜式储气柜、匀浆池、防渗膜储液池、沼气发电机组等设施，沼气发电工程建成后可年处理猪粪36.5万吨；生产区南部建设1个有机肥生产线工程，主要建设原料及发酵车间、后腐熟及打包车间、有机肥仓库，建成后可利用沼气发电沼渣及牛粪、秸秆等物年生产有机肥10万吨。项目总工期24个月。

- 二、环评报告表编制质量

该环评报告表编制格式较规范，项目概况基本清楚、环保目标基本明确，环境现状评价和工程分析内容较全面，经修改和完善后可上报审批。

- 三、报告表修改意见

1、进一步调查项目的现状，说明是否属“未批先建”；该项目属“畜禽粪污资源化利用整县推进项目”，进一步说明全县畜禽粪污产生及处理现状、全县“畜禽粪污资源化利用”的规划情况；进一步介绍项目各原、辅材料的类别、来源、性质及用量；详细介绍项目所用设备的特性。

2、强化工程特性分析，核实项目的“国民经济行业类别”、“建设项目行业类别”；强化工程分析，核实项目废气（特别是臭气）、废水等污染物源强；进一步分析项目设备、工艺等的清洁生产水平等级。

3、强化环境现状调查、监测，核实现状监测结果和监测数据的有效性、合理性，确保能如实反映项目地环境质量现状并能满足项目环评的需要；强化区域水系及水功能区划、居民分布、气象（特别是风向等）的调查；在进一步环境调查的基础上，补充、完善环保目标；论证项目与“三线一单”的相符性；详细调查项目用地性质，确保项目用地与规划相符，在充分调查规划、环境质量现状、环保目标等的基础上论证项目选址合理性。

4、进一步强化、完善环境影响评价，例：完善废气的影响分析、完善环境风险评价内容（特别应注意：风险排放情况下废水对纳污水体的影响，废气对敏感目标的影响程度等）。

5、补充、完善环保措施，例：完善废气处理设施可行性分析并提出有效可行的治理措施、强化厂区防渗并完善废水处理设施、细化环境风险防范措施（在适宜位置建设足够容量的应急池等）。在此基础上，完善项目环保投资、“三同时”验收内容及环境保护措施监督检查清单。

6、补充、完善附图、附件。

- 四、总体结论

专家组认为，该项目本身是一环保项目，只要实施过程中认真落实环评报告及专家提出的各项环保措施，可以实现污染物的达标排放，在项目选址符合相关要求、并处理好与周边关系的前提下，从环保技术角度分析，该项目建设可行。

评审专家：朱小峰（组长）、蒋雅、蒋宏国（执笔）

2022年9月18日