- 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：新田县畜禽粪污资源化利用整县推进项目（规模化沼气发电工程、有机肥生产线工程）

建设单位（盖章）：湖南壹陆捌生态科技有限公司

编制日期：2022年10月

中华人民共和国生态环境部制

目录

一、建设项目基本情况	1

二、建设项目工程分析	6

三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准	21

四、主要环境影响和保护措施	29

五、环境保护措施监督检查清单	53

六、结论	55

附表	56

附件

附件1环评委托书

附件2营业执照

附件3备案文件

附件4用地情况说明

附件5土地流转合同书

附件6 新田县农业农村局同意沼气发电的证明

附件7法人身份证复印件

附件8检测报告

附图

附图1项目地理位置图

附图2本项目与县域产业布局的相关关系图

附图3厂区平面布置图

附图4项目敏感目标示意图（500m）

附图5项目敏感目标示意图（2500m）

附图6区域水系图

附图7现状监测点位示意图

附图8项目现状图

一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 新田县畜禽粪污资源化利用整县推进项目（规模化沼气发电工程、有机肥生产线工程） |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2204-431128-04-05-639718 |  |  |
| 建设单位联系人 | 周红星 | 联系方式 | 13974694052 |
| 建设地点 | 枧头镇查林村窝塘自然村 |  |  |
| 地理坐标 | 东经 112 度 8 分 58.59522 秒，北纬 25 度 49分 53.85167 秒 |  |  |
| 国民经济 行业类别 | D4417生物质能发电 B0532畜禽粪污处理活动 | 建设项目 行业类别 | 四十一、电力、热力生产和供应业、89生物质能发电、利用农业生物质、沼气、垃圾填埋气发电的 四十八、公共设施管理业、107粪便处置工程、日处理50吨及以上 |
| 建设性质 | R新建 □改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | R首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | 新田县发展和改革局 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 新发改核准〔2022〕3号 |
| 总投资（万元） | 7081.26 | 环保投资（万元） | 185 |
| 环保投资占比（%） | 2.6 | 施工工期 | 24个月 |
| 是否开工建设 | R否 £是 | 用地（用海）面积（m2） | 84931 |
| 专项评价设置情况 | 无 |  |  |
| 规划情况 | 《新田县“十四五”规划》 |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | 无 |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 1、与《新田县“十四五”规划》符合性分析 根据新田县“十四五”规划中构建协调发展区域布局：“健全区域协调发展新机制，强化县城主城区的集聚辐射功能，发挥重大交通基础设施的轴带支撑作用和集镇的比较优势，实现优势互补，融通互动，形成“一主两副三心、两主两副四周、三大经济板块八节点”的发展格局”。其中八节点是南部人文旅游经济带，主要包括枧头镇、三井镇、石羊镇、新圩、金盆、陶岭、新隆、大坪塘等镇，推动农业、工业、旅游融合和发展。 本项目位于新田县枧头镇，本项目主要是利用畜禽养殖粪污为原料建设规模化沼气发电工程、有机肥生产线工程，根据新田县“十四五”规划重点工程项目表，本项目属于“二、产业发展中第142新田县畜禽粪污资源化利用整县推进项目”。因此，本项目与《新田县“十四五”规划》相符。 |  |  |
| 其他符合性分析 | - 产业政策符合性分析 本项目主要利用畜禽养殖废物建设规模化沼气发电工程、有机肥生产线工程，根据《国民经济行业分类（GB/T4754-2017）（2019修订版）》，项目行业类别是D4417生物质能发电和B0532畜禽粪污处理活动。 根据《产业结构调整指导目录（2019年本）》，本项目中“规模化沼气发电工程”属于“18、农村可再生资源综合利用开发工程（沼气工程、生物天然气工程、“三沼”综合利用、沼气发电，生物质能清洁供热，秸秆气化清洁能源利用工程，废弃菌棒利用，太阳能利用）”，为鼓励类项目。本项目中“有机肥生产线工程”属于“51、面向资源化的乡村生活废水、生活废物、畜禽粪便、农业废弃物与农田面源污染协同综合治理”，为鼓励类项目。 本项目不属于国家《市场准入负面清单》（2019年版）中负面清单项目，同时该项目取得了新田县发展和改革局批复（新发改核准〔2022〕3号）。 因此，项目建设符合国家产业政策。 - 与“三线一单”符合性分析 根据永州市人民政府关于印发《关于“三线一单”生态环境分区管控的实施意见》（永政发〔2020〕11号），本项目位于新田县枧头镇，所在区域编号为ZH43112830001，属于一般管控单元。 （1）生态保护红线 本项目为沼气发电和生产有机肥项目，位于新田县枧头镇，项目选址不涉及铁路、公路、航道、防洪、管道、干渠、通讯等重要基础设施，根据附件4用地情况说明，项目用地属于设施农用地，不涉及生态红线。 （2）环境质量底线 本项目所在区域规划的环境质量底线：环境空气质量满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及修改单中二级标准，区域为环境空气质量达标区；花竹山水库满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准；地下水满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准；声环境满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准；项目占地区域土壤环境满足《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 36600-2018）中的农用地筛选值标准。 本项目对工程产生的主要废气、废水、固废等污染物均采取了严格的治理和处理、处置措施，在一定程度上减少了污染物的排放，污染物均能达标排放。项目的建设不会突破环境质量底线。 （3）资源利用上限 本项目原材料为新田县区域内畜禽养殖粪污；项目供水由厂区内井水供给；项目供电由沼气发电机提供；项目生产用热采用发电机余热锅炉，燃料均为本项目自产沼气，能够满足项目生产需要。 （4）资源利用上限 本项目位于新田县枧头镇，与《关于“三线一单”生态环境分区管控的实施意见》中枧头镇生态环境准入清单符合性分析，见表1-1。 表1-1与生态环境准入清单符合性分析 管控维度; 枧头镇的环境准备及管控要求; 本项目情况; 相符性. 空间布局约束; （1.1）产业准入应符合“新田县产业准入负面清单”的规定。; 本项目属于D4417生物质能发电和B0532畜禽粪污处理活动不属于“新田县产业准入负面清单”中限制类与禁止类。; 相符. （1.2）畜禽养殖产业布局应符合《湖南省新田县畜禽规模养殖“三区”划定方案》。; 本项目属于D4417生物质能发电和B0532畜禽粪污处理活动，不属于畜禽养殖业。; 相符. 污染物排放管控; （2.1）有关行业新建项目必须执行《新田县环境突出问题集中整治重点行业操作规范（试行）》，现有项目必须在规定期限内达到《规范》要求，否则自行淘汰退出。; 本项目不属于《新田县环境突出问题集中整治重点行业操作规范（试行）》中相关行业。; 符合. （2.2）统筹推进生活垃圾和农业生产废弃物利用、处理，推行垃圾就地分类减量和资源化利用，实现“户分类、村收集、镇转运、县处理”垃圾处理模式。禁止露天焚烧秸秆和生活垃圾。; 本项目对农业生产废弃物利用、处理，生活垃圾经收集后统一由环卫部门处理。; 符合. 环境风险防控; /; /; /. 资源开发效率要求; /; /; /. 综上所述，本项目的建设符合《关于“三线一单”生态环境分区管控的实施意见》（永政发〔2020〕11号）。 3、项目选址合理性分析 拟建项目位于新田县枧头镇，项目所用地为设施农用地、未占用生态红线（附件4用地情况说明），根据自然资源部、农业农村部联合印发的《关于设施农业用地管理有关问题的通知》（自然资规[2019]4号）中“畜禽水产养殖设施用地包括养殖生产及直接关联的粪污处置、检验检疫等设施用地，不包括屠宰和肉类加工场所用地等。”，本项目主要是利用畜禽养殖粪污为原料建设规模化沼气发电工程、有机肥生产线工程，因此本项目与用地性质相符， 根据新田县“十四五”规划重点工程项目表，本项目属于“二、产业发展中第142新田县畜禽粪污资源化利用整县推进项目”。因此，本项目与《新田县“十四五”规划》相符。 根据湖南中润恒信检测有限公司于2022年6月1日至6月4日对周边区域大气环境、地表水环境、地下水环境、声环境及土壤环境的监测结果：环境空气中硫化氢、氨1小时平均浓度值均可达到《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2－2018）附录D标准限值要求，环境空气中TSP日均浓度值能够达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准及修改单要求。花竹山水库的各监测因子均符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）表1中Ⅲ类标准限值。项目厂界及生活办公区声环境监测值均能够达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准。项目地下水监测各项目监测指标均符合《地下水质量标准》(GB/T14848-2017)中的Ⅲ类水质标准。厂内表层样点所有监测项目满足《土壤环境质量农用土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018）表1农用地土壤污染风险筛选值（基本项目），因此，本项目所在区域环境质量良好。 通过实地调查，项目位于农村地区，居民较分散且大部分有山体阻隔，本项目产生的废气对周边居民影响较小。项目所在区域电、水资源丰富，项目用地不占用基本农田，项目周边3km以内无风景旅游区以及水源保护区，项目所在区域空气质量良好，具有较大的环境容量，项目选址无环境制约因素，综上所述，项目选址合理。 |

二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 建设项目概况 根据《农业农村部办公厅生态环境部办公厅关于促进畜禽粪污还田利用依法加强养殖污染治理的指导意见》（农办牧〔2019〕84号）提出，要以粪污无害化处理、粪肥全量化还田为重点，坚持依法治理、以用促治、利用优先，促进畜禽粪肥低成本还田利用，努力探索畜牧业绿色发展的新路径。到2025年，畜禽粪污综合利用率达到80%；到2035年，畜禽粪污综合利用率达到90%。 2019年末，新田县存栏生猪26.71万头，全年出栏生猪42.38万头；存栏牛1.49万头，出栏牛0.74万头；存栏羊4.02万只，出栏羊5.83万只；存笼家禽287.32万羽，出笼家禽463.02万羽。新田县新田县全县年畜禽粪污总量约为83.79万吨。全县2019年利用畜禽粪污发酵生产有机肥料约0.9万吨，均为规模养殖场生产，主要用于农田、蔬菜地、饲料牧草地、园地、林地等种植业施用；全县尚无商品有机肥加工场。有机肥主要来源于规模化养殖场自有加工设备生产，主要用于配套的消纳地。其次，尿污经厌氧发酵后，用作灌溉用水，估算用量约为16.50万吨。至2019年末，全县已建成大中小型沼气工程328处，总池容5.65万立方米。2019年，全县畜禽养殖场（户）用于粪污治理配套消纳地60.89万亩，其中：耕地17.38万亩，果园1.15万亩，林地42.36万亩；种养结合程度达57.13%。2019年，全县畜禽粪污综合利用率为80.25%，规模化养殖场粪污处理设施配套率达90.8%。通过《新田县畜禽养殖废弃物资源化利用工作方案》的实施，2022年底全县畜禽粪污综合利用率至少达到90%，规模化养殖场粪污处理设施配套率达到100% 湖南壹陆捌生态科技有限公司拟投资9528.02万元在永州市新田县枧头镇建设《新田县畜禽粪污资源化利用整县推进项目》，主要建设内容为：利用全县畜禽粪污、农作物秸秆等废弃物，建设沼气发电厂、生态有机肥厂等。整县推进项目涉及4个子项目分别为：（1）第三方畜禽粪污集中处理及资源化利用中心--规模化沼气发电工程；（2）新田县农业废弃物资源化利用中心-有机肥生产线工程；（3）沼液田间消纳体系建设；（4）粪污还田溯源服务平台建设。 企业投资7081.36万元先行建设整县推进项目中规模沼气发电工程和有机肥生产线工程，根据现场勘察，本项目厂址现状为灌木丛、草地，未进行开发利用，属于新建项目。根据《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版）》本项目属于“四十一、电力、热力生产和供应业、89生物质能发电、利用农业生物质、沼气、垃圾填埋气发电的”和“四十八、公共设施管理业、107粪便处置工程、日处理50吨及以上”，应当编制环境影响报告表。 （1）项目名称：新田县畜禽粪污资源化利用整县推进项目（规模化沼气发电工程、有机肥生产线工程） （2）项目业主：湖南壹陆捌生态科技有限公司 （3）项目建设地点：永州市新田县枧头镇 （4）建设性质：新建 （5）项目主要建设内容及建设规模：本项目占地面积84931m2，其中生产区占地面积71708m2，生活办公区占地面积13223m2。生产区北部建设1个规模沼气发电工程，主要设施有厌氧发酵储罐、膜式储气柜、匀浆池、沼液储存池、沼气发电机组等设施，沼气发电工程建成后可年处理猪粪36.5万吨；生产区南部建设1个有机肥生产线工程，主要建设原料及发酵车间、后腐熟及打包车间、有机肥仓库，建成后可利用沼气发电沼渣及牛粪、秸秆等物年生产有机肥10万吨。 （6）建设工期：本工程总工期24个月。计划于2022年6月开工，2024年6月完工。 1、项目组成 本项目占地面积84931m2，其中生产区占地面积71708m2，生活办公区占地面积13223m2。项目由主体工程、辅助工程、环保工程、公用工程等构成，项目主要工程内容详见表2-1，项目平面布置图见图3。 表2-1项目组成一览表 类别; 项目; 工程内容; 备注. 主体工程; 预处理池及泵房; 占地面积为466.87m2，钢砼结构，包括格栅池、匀浆池、出料池、暂存池及泵房，其中池体结构为地下一层，泵房地上一层、地下一层。用于粪污除杂、匀浆增温。; 沼气发电工程. 厌氧发酵罐区; 占地面积为6552.5m2，CSTR厌氧发酵罐（φ28.27×8.4m（H））4座，钢砼圆柱形结构，总容积为21072m3；膜式储气柜（φ28.27×6.51m（H））4座，钢砼半球形结构，位于厌氧发酵储罐上部，总容积为8800m3。用于粪污厌氧发酵及沼气储存。. 沼气脱硫区; 占地面积为200m2，设置1套沼气脱硫装置。. 发电机组配电房; 占地面积为264m2，砖混结构，1层，高6m。设置800kW沼气发电机组3台、并网发电系统1套及附属单元。. 烘干通道; 占地面积为90m2，钢结构，1层，高6m。. 洗消通道; 占地面积为107.9m2，钢结构，1层，高6m。. 原料及发酵车间; 占地面积为9600m2，钢结构，1层，高8.4m。包括原辅料区4600m2，发酵区5000m2。用于有机肥原料储存及发酵。; 有机肥生产线工程. 后腐熟及打包车间; 占地面积为9600m2，钢结构，1层，高8.4m。包括后腐熟区6000m2，打包区3600m2。用于有机肥后腐熟及有机肥的破碎筛分和包装。. 辅助工程; 生活办公楼; 占地面积为564.48m2，砖混结构，4层。位于生厂区东南侧600m处，包括办公室、员工宿舍及食堂。; /. 磅房、门卫及设备间; 占地面积为60m2，砖混，1层，3.8m。; /. 地磅; 1个，占地面积为50m2。; /. 公用工程; 供电; 初始由新田县村镇电网提供，稳定生产后由项目自身沼气发电提供。; /. 供水; 来自地下水井。; /. 排水; 项目采取雨污分流制。雨水经雨水沟排入附近沟渠；生活污水经化粪池处理后定期清掏运输用于沼气发电工程。; /. 供热; 生活办公楼采用分体式空调，匀浆池和厌氧发酵储罐利用发电机组余热。; /. 消防; 配备了灭火器材、消防栓，设置1个地下消防水池，容积567m3。; /. 环保工程; 废气; 预处理池恶臭废气：采取负压管道+生物除臭装置处理后经15m高排气筒DA001高空排放; /. 沼气净化：经络合铁脱硫+氧化铁化学脱硫处理后通入发电装置. 发电机尾气：采取SCR脱硝处理后经15m高排气筒DA002高空排放; /. 原料及发酵车间废气：采取负压管道+生物除臭装置处理后15m高排气筒DA003高空排放; /. 后腐熟及打包车间废气：采取负压管道+生物除臭装置处理后15m高排气筒DA004高空排放; /. 破碎筛分粉尘：采取负压管道+生物除臭装置处理后15m高排气筒DA004高空排放; /. 厂区内无组织废气：规范操作+密闭运输车辆+喷洒除臭液+厂界绿化带; /. 食堂油烟：油烟净化器+引至楼顶排放; /. 废水; 生活污水：经化粪池处理后定期收集后运输至格栅池; /. 沼气脱水废水：输送至沼液储存池中，用于浇灌. 发电机冷却用水：冷却水循环使用，不外排; /. 噪声; 设备采取选用低噪声设备、合理布局、基础减振等措施。; /. 固废; 格栅栅渣：收集后由当地环卫部门统一处理，不外排; /. 单质硫：定期收集后外售; /. 废脱硫剂：收集后由当地环卫部门统一处理，不外排; /. 废催化剂：暂存于危废间，定期委托有资质单位处理; /. 废包装材料：收集后定期外售; /. 废矿物油、含油废手套、抹布：暂存于危废间，定期委托有资质单位处理; /. 生活垃圾：收集后由当地环卫部门统一处理，不外排; /. 防腐防渗; 重点防渗区：厌氧发酵罐区、预处理池、站外沼液池、沼液输送管道、危废暂存间，等效黏土防渗层Mb≥6.0m，K≤1×10-7cm/s；或参照GB18597执行；; /. 一般防渗区：发电机房、配电间、原料及发酵车间、后腐熟及打包车间等，等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤1×10-7cm/s；或参照GB16889执行；; /. 简单防渗区：项目区其他区域全部采取三合土铺底，上层铺10~15cm的水泥进行硬化。; /. 储运工程; 运输; 采用公路运输; /. 沼液储存池; 占地面积为6000m2，容积为30000m3。主要用于储存发酵后沼液。; /. 有机肥仓库; 占地面积为5000m2，钢结构，1层。用于有机肥成品储存。; /. 依托工程; 新田县垃圾填埋场; 生活垃圾经收集后由环卫部门统一运至新田县垃圾填埋场处理。; 依托. 2、产品及产能 根据了解，项目具体的产品方案见下表。 表2-2产品方案一览表 序号; 产品名称; 单位; 产能; 备注. 1; 电; 万kW·h/a; 1600; 利用规模沼气发电工程中8865.85t沼气。电能除自用量外，其余并入国家电网. 2; 沼液; 万t/a; 32.11; 经过园区或田间储液池用于果园及采摘园、有机蔬菜基地、牧草、花海示范基地. 3; 有机肥; 万t/a; 10; 利用规模沼气发电工程中3.47t沼渣及外收牛粪、秸秆等物质为原材料。有机肥成品外售. 3、主要原辅材料及能耗 项目原辅材料用量及能耗如下表所示。 表2-3项目主要原辅材料消耗 序号; 原辅材料名称; 单位; 数量; 备注. 1; 猪粪（含水率90%）; 万t/a; 36.5; 来源于新田县养殖场，使用槽罐车转运，主要用于规模沼气发电工程. 2; 牛粪（含水率50%）; 万t/a; 3.29; 来源于新田县养殖场户，使用带车盖的车辆转运，用于有机肥生产线. 3; 羊粪（含水率50%）; 万t/a; 2.0. 4; 禽类粪污（含水率50%）; 万t/a; 1.0. 5; 秸秆; 万t/a; 2.0; 外购，用于有机肥生产线. 6; 菌菇渣; t/a; 5000; 外购，用于有机肥生产线. 7; 锯木丝; t/a; 2000; 外购，用于有机肥生产线. 8; 发酵菌种; t/a; 400; 外购，用于发酵，用于有机肥生产线. 9; 络合铁; t/a; 0.13; 外购. 10; 氧化铁; t/a; 0.03; 外购. 11; 尿素; t/a; 22; 外购. 12; 电; 万KW.h/a; 45; 初始由新田县村镇电网提供，稳定生产后由项目自身沼气发电提供. 水; t/a; 1818.9; 地下水. 4、项目主要设备 本项目所使用的生产设备见下表。 表2-4项目主要设备一览表 序号; 设备名称; 设备型号; 单位; 数量; 备注. 规模沼气发电工程. 1; 机械格栅及传输系统; 栅条间隙15mm，材质：不锈钢304; 1; 套; /. 2; 匀浆池搅拌器; 碳钢防腐制作; 3; 套; /. 3; 匀浆池内加热系统; /; 2; 套; /. 4; 进料泵; 离心泵+螺杆泵; 3; 台; /. 5; 暂存池搅拌器; /; 2; 套; /. 6; CSTR厌氧发酵罐; φ28.27×8.4m（H）; 21072; m3; 共4座. 7; 膜式储气柜; 内膜φ28.27×6.51（H）; 8800; m3; 共4座. 8; 吹膜风机; /; 8; 台; 防爆. 9; 搅拌系统; /; 16; 套; 侧搅拌. 10; 发酵罐保温; B1级阻燃，40kg/m³; 2984; m2; /. 11; 罐内加热盘管; 无缝钢管; 4; 套; /. 12; 罐体套管及工艺管线; /; 4; 套; /. 13; 正负压保护器; /; 4; 套; /. 14; 旋梯及平台; /; 4; 套; /. 15; 观察窗; /; 8; 套; /. 16; 增压脱水系统; /; 1; 套; /. 17; 脱硫系统; /; 1; 套; /. 18; 脱水罐; /; 1; 套; /. 19; 沼气过滤系统; /; 1; 套; 0.225t/h. 20; 火炬; 800m³/h; 1; 套; /. 21; 阻火器; /; 2; 套; /. 22; 发电机组; 800kw/台; 3; 台; /. 23; 出料池搅拌器; /; 2; 台; /. 24; 热水分配器; /; 1; 套; /. 25; 热水循环泵; /; 3; 台; /. 26; 软化水系统; /; 1; 套; /. 27; 沼液泵; /; 5; 台; /. 28; 自动化控制系统; /; 1; 套; /. 29; 80吨地磅; /; 1; 套; /. 30; 运输车辆; /; 5; 辆; /. 31; 车辆清洗消毒设备; /; 1; 套; /. 32; 烘干设备; /; 1; 套; /. 33; 消防泵及控制; /; 1; 套; /. 34; 检测化验系统; /; 1; 套; /. 有机肥生产线工程. 1; 固液分离机; /; 2; 台; /. 2; 发酵翻堆设备; /; 2; 辆; /. 3; 50型铲车; /; 2; 辆; /. 4; 运输车; /; 3; 辆; /. 5; 叉车; 3吨; 2; 辆; /. 6; 原料仓斗; 5.5kW; 2; 套; /. 7; 粉碎机; 30kW; 2; 套; /. 8; 筛分机; 11kW; 2; 套; /. 9; 成品斗; /; 2; 套; /. 10; 包装秤; /; 2; 套; /. 11; 输送系统; 15kW; 2; 套; /. 规模沼气发电工程：本项目沼气发电工程可收纳处理1000t/d粪污，将收集来的粪污经过在匀浆池中升温后输送至厌氧发酵罐（完全混合式厌氧消化器CSTR）中发酵处理，沼气经净化后发电利用，发电机组产生的余热满足处理中心生产生活需求，沼液暂存池中沼渣、沼液经固液分离，沼渣至固态有机肥生产车间生产固态有机肥，沼液暂存于沼液储存池内，用于项目周边果园、耕地综合利用。 有机肥生产线工程：本项目有机肥生产线工程可生产275t/d有机肥，根据配方将沼渣、粪污、秸秆、发酵菌种等物料混合均匀，通过堆垛发酵、翻抛、后腐熟、破碎、筛分等工艺后，经包装后作为产品外售。 5、劳动定员及工作制度 工作制度：年生产365天，1班制，每天工作8小时。 劳动定员：本项目劳动员工共50人，住宿人数为20人，其余30人为周边居民，不在厂内居住。 5、厂区平面布置 本项目生产区和生活办公区分开设置，生活办公区位于生产区东南侧600m处，有山体阻隔。 本项目生产区占地面积为70178m2，生产区东部设置1个出入口，场区北部为规模沼气发电工程，南部为有机肥生产线工程。北部沼气发电工程从东往西依次是磅房、门卫及设备间、预处理池及泵房、厌氧发酵罐区、发电机组配电房及沼气脱硫区，烘干通道与洗消通道位于厌氧发酵罐区北部；南部有机肥生产线工程从东往西是原料及发酵车间、后腐熟及打包车间，有机肥仓库位于生产区最南侧。 厂区布置设计符合设计规范，布置较合理。本项目平面布置示意图见附图3。 7、公用工程 （1）给水 项目水源来自于地下水。项目用水主要分为生活用水和发动机冷却用水。 ①生活用水：生活用水主要为工作人员生活用水，工作人员50人，厂内住宿人员为20人。根据《湖南省用水定额（DB43/T388-2020）》，住宿员工按照农村居民生活用水定额分散式供水90L/人·d，非住宿员工按行政机构办公楼用水38L/人·d，工作365d，职工用水共计3.46t/d（1262.9t/a），生活污水排放系数按0.8计算，生活废水排放量为2.768t/d（1010.32t/a）。 ②生产用水：主要是发电机冷却用水，冷却水循环使用，不外排，根据企业提供资料每天新鲜水补充量为2m3/d（556m3/a）。 （2）排水 项目排水采用雨污分流，雨水经雨水管道进入周边水体；项目发电机冷却补充用水全部损耗；生活污水来自于员工用水，经化粪池处理后定期清掏用于预处理池；沼气是高湿度的混合气，每1m3沼气含水率为5%，沼气脱水量为467.2t，直接排入沼液储存池中不外排。 （3）配电 本项目用电初始由新田县村镇电网提供，稳定生产后由项目自身沼气发电提供，年用电量约为45万度。 （4）供热、制冷 生活办公楼采用分体式空调，匀浆池和厌氧发酵储罐利用发电机组余热。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 1、施工期工艺流程及产污节点 施工阶段主要为基础工程，主体工程、装饰工程、环保工程及设备安装、调试，竣工验收施工期结束。施工期工艺流程及产污节点见图2-2。 噪声、废包装材料 噪声、装修废气、废包装材料 噪声、扬尘、建筑弃渣 噪声、扬尘、弃土、设备尾气 基础工程 主体工程 安装工程 装饰工程 工程验收 工程运营 图2-2施工期工艺流程及产污节点图 工艺流程简述： ①基础工程 基础工程包括土方、地基处理与基础施工时，挖土机、运土卡车等运行时，将主要产生噪声、扬尘、建筑垃圾和设备尾气排放。 ②主体工程 混凝土浇筑、生产车间等辅助用房施工将产生噪声、扬尘、建筑弃渣。 ③装饰工程 在对构筑物的室内外进行装修时（如表面粉刷、油漆、喷涂、镶贴装饰等），钻机、电锤、切割机等产生噪声，油漆和喷涂产生废气，废包装材料。 ④安装工程 进行设备安装时将产生噪声、废包装材料。 ⑤施工生活区 施工人员施工期将产生生活污水、生活垃圾等。 2、营运期工艺流程及产污节点 2.1、沼气发电工程工艺流程 本项目沼气发电生产工艺流程见图2-3。 沼气发电系统 厌氧发酵系统 燃烧废气 恶臭 恶臭 恶臭、噪声 恶臭 恶臭、噪声 恶臭、噪声、格栅栅渣 恶臭 沼渣 沼气 余热利用 猪粪 格栅池 匀浆池 固液分离 出料池 发电机组 脱硫系统 沼液暂存池 厌氧储罐 冷干、阻火系统 种植业施肥 田间储肥池 沼液储存池 生产固态有机肥 沼液 预处理系统 沼液、沼渣综合利用 图2-4规模沼气发电生工艺流程及产污节点 工艺流程简述： 本项目为沼气发电，建设预处理系统、发酵系统、沼气发电系统及沼液、沼渣综合利用，具体生产工艺流程如下： ①预处理系统 项目通过收储运体系将主要为猪粪送至格栅池，粪污经除杂后进入匀浆池中，混合物料（浓度在10%左右）在匀浆池均质增温至35±2℃，经进口螺杆泵输送至厌氧发酵。增温热源为沼气发电机组余热的循环热水。畜禽粪污主要来源于新田县规模化沼气发电工程辐射范围内的规模养殖场中，粪污水自身无法消纳处理的，通过收储运体系将收集的粪污进入上畜禽养殖粪污集中无害化处理中心，其运输过程中车辆完全封闭。 格栅池、匀浆池均密闭，臭气经负压管道收集后送至生物除臭装置进行处理，之后通过15m高排气筒DA001排放。 本工序主要污染源为预处理臭气、预处理设备噪声及格栅池栅渣。 ②发酵系统 经预处理后的原料经进料螺杆泵输送至厌氧发酵罐（完全混合式厌氧消化器CSTR）中，CSTR反应器采用下进料上出料方式，并采用机械搅拌，促使发酵原料与微生物处于完全混合状态。混合物料在厌氧发酵罐内通过微生物作用产生沼气，在中温下停留20d。发酵罐罐体采用100mm岩棉保温，发酵后的物料通过出料泵输送至沼液暂存池中，产生的沼气贮存在膜式储气柜内。 ③沼气发电系统 沼气收集经增压、脱水、脱硫、阻火后，用于沼气发电。 （1）沼气净化 沼气为清洁燃料，主要成份为CH4、CO2和少量的H2S，本项目采用络合铁脱硫+氧化铁化学脱硫。 1）络合铁脱硫工艺基本原理：采用螯合铁离子作为催化剂，碱性溶液作为吸收剂，达到脱硫化氢的目的。化学反应原理分为两个部分：脱硫吸收过程和再生过程。 吸收氧化学反应式： H2S(g)+2Fe3+(L)→2H+(l)+S↓+2Fe2+(L)； 再生过程：为恢复溶液吸收硫化氢的能力，就必须对溶液进行再生，再生过程主要发生氧化析硫反应： 1/2O2(g)+H2O(L)+2Fe2+(L)→2OH-(L)+2Fe3+(L) 2）氧化铁化学脱硫：在干式脱硫塔中，通过脱硫剂氧化铁与H2S发生化学反应，去除沼气中的H2S。 脱硫过程化学反应： Fe2O3.3H2O+3H2S→Fe2S3+6H2O+21.7KJ/mol Fe2O3.3H2O+3H2S→2FeS+6H2O 再生过程化学反应式： 2FeS+3/2O2+3H2O→Fe2O3.3H2O+2S Fe2S3+3/2O2+3H2O→Fe2O3.3H2O+3S+196.5KJ/mol 脱硫后的沼气，经冷干脱水进入贮气柜暂存后送发电系统，沼气脱水的水进入沼液储存池。 本项目设置1座自动控制火炬，火炬由压力检测自动控制，当贮气柜压力达到设定值时，火炬燃烧器自动启动，打开气动阀，沼气通过阻火器至燃烧器，与空气混合燃烧后排入大气，当管道内压力低于设定值时，阀门关闭，结束燃烧。 （2）沼气发电 本项目设800kW沼气发电机组3台，净化后的沼气经增压后进入发电机组，通过发电机组的发动机进行燃烧做功，即内燃机形式，由做功后的扭矩带动发电机的转子绕组完成发电流程。发电机组单度电耗气量为0.7m3，则项目发电量为5.75万kw·h/d。沼气发电机组产生的烟气经SCR脱硝装置处理后，通过15m高排气筒DA002排放。脱硝装置采用尿素做还原剂，产生的废尿素包装袋收集后定期外售，废催化剂暂存于危废间，定期委托有资质单位处理。 该工序主要污染源为发电机烟气、废循环水、设备噪声、单质硫、废尿素包装袋和废催化剂。 ④沼液、沼渣综合利用 厌氧发酵罐内的发酵液经管道泵入沼液暂存池中，污粪液在固液分离间进行固液分离。分离的沼液暂存于沼液储存池内，用于项目周边果园、耕地综合利用，分离后的沼渣含水率约68%，沼渣用于生产固态有机肥。 项目固液分离间密闭，粪污经厌氧发酵后气味较小，于车间内无组织排放。 该工序主要污染源为无组织恶臭及设备噪声。 2.2、有机肥生产线工程生产工艺流程 本项目有机肥生产线工程生产工艺流程见图2-4。 恶臭、噪声 沼渣、粪污、秸秆、发酵菌种等 混合搅拌 堆垛发酵 翻抛 后熟 破碎、筛分 监测 包装 成品 恶臭 恶臭、噪声 恶臭 恶臭、噪声、粉尘 噪声 图2-4有机肥生产线工程工艺流程及产污节点 工艺流程简述： ①混合搅拌 将进行厌氧发酵的沼渣运送至原料及发酵车间，将物料人工铲入搅拌机料斗，通过皮带进入封闭式混合搅拌机，在混合搅拌前，根据配方，将木屑、菌菇渣等辅料和微生物发酵菌种均加入混合搅拌系统，根据物料干湿程度适量加水，开始搅拌混匀。有机生物发酵复合菌（每吨原料加1-2kg），有机肥料水分保持50%-60%、碳氮比为20-30，混合后进入下一工序。项目混合搅拌过程因为含水率较高，一般不会有粉尘的产生。 该工序主要污染源为沼渣的臭气及设备噪声。 ②堆垛发酵、翻抛、后腐熟 搅拌好的畜禽粪便由小型装载机载入发酵区域进行高温好氧堆肥，发酵区建筑面积为5000m2（长62.5m，宽80m）。发酵堆体高度约2.5~3m，宽2米左右，利用翻堆机进行翻抛，翻堆机将发酵物料连续渐进的抄起至最高点后抛落，使其重新成堆并产生一定的位移，发酵周期为10~12天。发酵温度控制在50~65℃，温度达到50℃以上时，前期翻抛1次/d~2次/d，后期1次/2d~1次/4d。当翻堆后温度不再升高至40℃时，一次发酵结束。由于温度较高，热量的挥发会带走有机肥中的水份，为确保堆肥物料含水率维持在30~40%之间，需对堆肥料适时喷洒水。有机肥经高温发酵后可降解挥发性固体大量减少，臭味逐渐降低，肥堆颜色逐渐变化。 有机肥经第一次发酵后，使用铲车将物料从发酵区转移至后腐熟区。后腐熟区建筑面积为6000m2（长75m，宽80m），发酵堆体高度约2.5~3m，宽2米左右。二次堆肥可以降解难降解的有机物，需要继续发酵使之腐熟。后腐熟阶段温度持续下降，氧气吸收率降低，臭味完全消失，当温度稳定在35-40℃左右时即达腐熟，一般需5-10天。经发酵腐熟完毕的有机肥料含水率将降到30%左右。发酵完毕的肥料熟料通过运输车、叉车运输至破碎筛分区域。 微生物在进行发酵过程中，主要利用自身新陈代谢产生的酶来进行催化反应，加速新陈代谢的进程，不需要加入其他物质。在堆肥原料发酵的过程中会产生CO2、NH3、H2S、H2O等气体，建设单位拟采用在发酵车间、后腐熟车间设风管集中抽走此部分废气，并进入生物除臭装置处理后，再外排。 该工序主要污染源为臭气及设备噪声。 ③破碎、筛分 发酵腐熟完成后的堆肥熟料含水量约为30%，块状较多，需要进入粉碎机进行破碎。经破碎后的熟料送入筛分机筛分，其中过筛工序中粒径大的肥料（不合格料）由筛子上层流出，收集后重新进入粉碎机中粉碎处理，循环利用。 由于发酵好的堆肥熟料含水率较高，且采用密闭设备，此过程会产生少量粉尘、设备噪声。 ④包装 经破碎、筛分后得到的粉末状有机肥，部分进入包装机包装后，得到的成品，直接作为产品外售。 该项目产污环节见表2-5。 表2-5项目主要污染物汇总表 时期; 污染物类别; 排污节点; 主要污染物; 排放规律; 处理措施及排放去向. 施工期; 废气; 施工扬尘; 颗粒物; 连续; 设置施工围挡、定期洒水. 堆场扬尘; 颗粒物; 连续; 设置围挡、防尘网、防尘布等、散装粉状材料设置临时封闭仓库. 装修废气; 非甲烷总烃; 间歇; 加强通风. 施工机械和车辆排放废气; CO、THC、NO2、SO2; 间歇; 自然稀释扩散. 食堂油烟; 食堂油烟; 间歇; 油烟净化器. 废水; 施工废水; SS、COD、NH3-H; 间歇; 沉淀池处理后回用. 生活污水; SS、COD、NH3-H、BOD5、动植物油; 间歇; 化粪池，定期清掏用作农肥. 噪声; 机械设备; 噪声; 间歇; 禁止夜间施工. 固废; 生活垃圾; 生活垃圾; 间歇; 收集后定期交由环卫部门处理. 建设垃圾; 砂石、石块、废木料、废金属等; 间歇; 回用. 弃土石方; 土石方; 间歇; 就近回填或用于绿化. 营运期; 废气; 预处理臭气; NH3、H2S、臭气浓度; 连续; 负压管道+生物除臭装置+15m高排气筒DA001. 沼气净化; H2S; 连续; 络合铁脱硫+氧化铁化学脱硫. 发电机烟气; 颗粒物、SO2、NOx; 连续; SCR脱硝处理+15m高排气筒DA002. 原料及发酵车间臭气; NH3、H2S、臭气浓度; 连续; 负压管道+生物除臭装置+15m高排气筒DA003. 破碎、筛分粉尘; 颗粒物; 连续; 负压管道+生物除臭装置+15m高排气筒DA004. 后腐熟及打包车间臭气; NH3、H2S、臭气浓度; 连续; 负压管道+生物除臭装置+15m高排气筒DA004. 无组织臭气; NH3、H2S; 连续; 规范操作+密闭运输车辆+喷洒除臭液+厂界绿化带. 食堂; 食堂油烟; 间歇; 油烟净化器+引至楼顶排放. 废水; 员工生活污水; SS、COD、NH3-H、BOD5、动植物油; 间歇; 化粪池，定期收集后运输至格栅池. 噪声; 设备噪声; 噪声; 连续; 选用低噪设备、基础减振、厂房隔声. 固废; 格栅池; 格栅栅渣; 间歇; 收集后由当地环卫部门统一处理，不外排. 沼气净化; 单质硫; 连续; 定期收集后外售. 废脱硫剂; 间歇; 收集后由当地环卫部门统一处理，不外排. 烟气脱硝; 废催化剂; 间歇; 暂存于危废间，定期委托有资质单位处理. 生产; 废包装材料; 间歇; 收集后定期外售. 机械维修; 废矿物油、含油废手套、抹布; 间歇; 暂存于危废间，定期委托有资质单位处理. 职工生活; 生活垃圾; 间歇; 收集后由当地环卫部门统一处理，不外排. |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 该项目属于新建项目，通过实地调查，工程占地内不存在原有环境污染问题。 |

三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域环境质量现状 | 1、大气环境 （1）达标区判定 根据《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）规定的项目所在区域达标判定，优先采用国家或地方生态环境主管部门公开发布的评价基准年环境质量公告或环境质量报告中的数据或结论，为了解项目区域环境空气质量现状，本次评价搜集了根据永州市生态环境局发布的《关于 2021 年 12 月份全市环境质量状况的通报》（永生环委办【2022】5 号）统计的环境监测结果，其统一分析结果见表。 表3-1环境空气监测结果统计表 污染物; 年评价指标; 现状浓度（ug/m³）; 标准值（ug/m³）; 占标率（%）; 达标情况. SO2; 年平均质量浓度; 6; 35; 20; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 110; 70; 17.14; 达标. PM2.5; 年平均质量浓度; 30; 60; 76.67; 达标. PM10; 年平均质量浓度; 42; 40; 72.5; 达标. CO; 百分之95位数日平均质量浓度; 900; 4000; 22.5; 达标. O3; 百分之90位数8h平均质量浓度; 114; 160; 75; 达标. 由上表可知，环境空气中各污染因子浓度值均能够达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准及修改单要求，新田县属于2021年度环境质量达标区。 （2）其他污染物环境质量现状 为了解项目所在地特征因子环境空气质量现状，本评价委托湖南中润恒信检测有限公司于2022年6月1日至6月4日对周边区域花竹山居民的TSP、H2S、NH3、臭气浓度进行现状监测。 ①监测点位：监测点位见表3-2。 表3-2大气监测点位置 编号; 监测点位; 与本项目位置关系; 监测频次. G1; 花竹山居民点; 本项目生产区东侧90m; 连续监测3天，每天监测1次. ②监测项目：TSP、H2S、NH3、臭气浓度； ③监测结果统计及分析：环境空气质量监测结果统计见表3-3。 表3-3监测结果统计表 采样点G1; 花竹山居民点. 监测因子; TSP; H2S; NH3; 臭气浓度. 浓度范围（mg/m3）; 98~100; 1L; 10L; ＜10. 超标率%; 0; 0; 0; 0. 超标倍数（倍）; 0; 0; 0; 0. 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准; 300; /; /; /. 《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）附录D中其他污染物空气质量浓度参考限值; /; 10; 200; /. 注：“L”表示低于该方法检出限。 由表3-3可知，环境空气中硫化氢、氨1小时平均浓度值均可达到《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2－2018）附录D标准限值要求，环境空气中TSP日均浓度值能够达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准及修改单要求。 2、地表水环境 为了解项目区域地表水环境质量现状，本次环评委托湖南中润恒信检测有限公司于2022年6月1日至6月2日对花竹山水库进行的现状监测。 ①监测点位 监测点位布设见表3-4。 表3-4监测点位与本项目位置关系一览表 编号; 监测断面位置; 监测频次. W1; 花竹山水库; 连续监测3天，每天监测1次. ②监测因子：pH、COD、BOD5、氨氮、总磷、总氮、SS、石油类\粪大肠杆菌。 ③监测结果统计及分析：花竹山水质监测结果见下表3-5。 表3-5花竹山水质监测结果 采样点位; 检测项目; 单位; 采样时间及检测结果; 参考限值. 2022-06-01; 2022-06-02. 花竹山水库; pH值; 无量纲; 7.6; 7.6; 6~9. 总磷; mg/L; 0.02; 0.03; 0.05. CODCr; mg/L; 18; 19; 20. BOD5; mg/L; 3.8; 3.9; 4. 氨氮; mg/L; 0.546; 0.612; 1.0. 总氮; mg/L; 0.88; 0.91; 1.0. SS; mg/L; 6; 6; —. 石油类; mg/L; 0.01L; 0.01L; 0.05. 粪大肠菌群; mg/L; 1.6×103; 1.6×103; 10000. 注：表中单位除pH无量纲外，其余均为mg/L。 根据监测统计结果可知，花竹山水库的各监测因子均符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）表1中Ⅲ类标准限值。 3、声环境 为了解项目区域声环境质量现状，本次环评委托湖南中润恒信检测有限公司于2022年6月1日对生厂区四周、生活办公区四周进行的现状监测。 ①监测点位：生产区四周及生活办公区四周。 ②监测因子：LAeq。 ③监测结果统计及分析：声环境监测结果见下表3-6。 表3-6声环境质量监测结果 监测点位; 单位; 监测结果; 是否达标. 2022-06-01. 昼间; 夜间. N1生产区厂界东侧; dB(A); 48; 40; 达标. N2生产区厂界南侧; dB(A); 50; 42; 达标. N3生产区厂界西侧; dB(A); 46; 41; 达标. N4生产区厂界北侧; dB(A); 48; 42; 达标. N5生活办公区厂界东侧; dB(A); 49; 41; 达标. N6生活办公区厂界南侧; dB(A); 48; 41; 达标. N7生活办公区厂界西侧; dB(A); 45; 42; 达标. N8生活办公区厂界北侧; dB(A); 49; 40; 达标. 标准限值; dB(A); 60; 50; 达标. 根据监测统计结果可知，项目厂界及生活办公区声环境监测值均能够达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准，声环境质量良好。 4、地下水环境 本次环评委托湖南中润恒信检测有限公司于2022年6月1日对地下水进行的现状监测。 表3-7地下水监测结果一览表 监测日期; 监测项目; 监测点位; III类水质标准; 单位; 超标情况. D1东边岭居民水井1; D2花竹山居民水井2; D3花竹山居民水井3. 2022.6.1; pH值; 7.97; 7.88; 7.72; 6.5-8.5; 无量纲; 未超标. CO32-; 5L; 5L; 5L; —; mg/L; 未超标. HCO3-; 101; 157; 164; —; mg/L; 未超标. Cl-; 1.75; 3.42; 3.70; 250; mg/L; 未超标. SO42-; 8.88; 6.93; 5.23; 250; mg/L; 未超标. 氨氮; 0.09; 0.30; 0.34; 0.50; mg/L; 未超标. 硝酸盐; 1.12; 2.44; 2.22; 20.0; mg/L; 未超标. 亚硝酸盐; 0.001L; 0.001L; 0.001L; 1.00; mg/L; 未超标. 挥发酚; 0.0003L; 0.0003L; 0.0003L; 0.002; mg/L; 未超标. 氰化物; 0.002L; 0.002L; 0.002L; 0.05; mg/L; 未超标. 砷; 0.001L; 0.001L; 0.001L; 0.01; mg/L; 未超标. 汞; 0.0001L; 0.0001L; 0.0001L; 0.001; mg/L; 未超标. 铬（六价）; 0.004L; 0.004L; 0.004L; 0.05; mg/L; 未超标. 总硬度; 121; 179; 198; 450; mg/L; 未超标. 铅; 0.0025L; 0.0025L; 0.0025L; 0.01; mg/L; 未超标. 氟化物; 0.2; 0.1; 0.3; 1.0; mg/L; 未超标. 镉; 0.0005L; 0.0005L; 0.0005L; 0.005; mg/L; 未超标. 铁; 0.03L; 0.03L; 0.03L; 0.3; mg/L; 未超标. 锰; 0.01L; 0.01L; 0.01L; 0.10; mg/L; 未超标. 溶解性 总固体; 185; 205; 218; 1000; mg/L; 未超标. 耗氧量; 1.01; 1.39; 1.39; 3.0; mg/L; 未超标. 总大肠菌群; <2; <2; <2; 3.0; MPN/100mL; 未超标. 菌落总数; 27; 54; 93; 100; CFU/mL; 未超标. 由上表可知，项目地下水监测各项目监测指标均符合《地下水质量标准》(GB/T14848-2017)中的Ⅲ类水质标准。 5、土壤环境 本次环评委托湖南中润恒信检测有限公司于2022年6月1日对生厂区土壤进行的现状监测。 表3-8土壤环境质量监测结果 监测项目; 单位; 监测结果; 标准限值; 是否达标. 2022-06-01. S1厂址内北部; S2厂址内中部; S3厂址内南部. pH值; 无量纲; 4.18; 4.22; 5.13; pH≤5.5; 达标. 镉; mg/kg; 0.07; 0.10; 0.12; 0.3; 达标. 汞; mg/kg; 0.339; 0.517; 0.260; 1.3; 达标. 砷; mg/kg; 11.0; 9.03; 8.31; 40; 达标. 铅; mg/kg; 4.4; 4.6; 4.9; 70; 达标. 总铬; mg/kg; 22; 24; 36; 150; 达标. 铜; mg/kg; 22; 19; 16; 50; 达标. 镍; mg/kg; 37; 34; 32; 60; 达标. 锌; mg/kg; 108; 100; 98; 200; 达标. 由表3-7可知，厂内表层样点所有监测项目满足《土壤环境质量农用土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018）表1农用地土壤污染风险筛选值（基本项目）。 6、生态环境 经调查，本项目所在区无自然保护区、风景名胜区、无列入国家及地方保护名录的珍稀濒危动植物。项目厂区周边主要为以农业为主的农业生态环境，主要作物有水稻等；野生动物以野兔、麻雀、蛇等当地常见种为主。 |
| --- | --- |
| 环境保护目标 | 1、大气 新田县地处中亚热带大陆性季风湿润气候区，所在地全年主导风向为N风，频率为15.53%；冬、春、秋三季均以N风为主，频率13.99%～21.84%；夏季以S风为主，频率为13.45%；同时SE风和SSE风的频率亦较大，分别为10.1%、9.15%；该区四季静风频率平均为16.44%～35.39%之间，年平均静风频率达26.29%，年平均风速1.3m/s。本项目位于农村地区，居民相对分散，最近的为东侧花竹山居民，其他居民较远且大部分有山体阻隔。本项目大气环境保护目标见表3-9。 表3-9大气环境保护目标 名称; 经度; 纬度; 保护对象; 保护内容; 环境功能区; 相对项目厂界方位; 相对项目厂界距离. 花竹山居民1; 112.152809; 25.830626; 居民; 6户，24人; 二类; 生产区东侧; 88~91m. 窝塘居民; 112.158516; 25.832171; 居民; 3户，12人; 二类; 办公生活区北侧; 283~415m. 苎麻园居民; 112.162078; 25.826077; 居民; 2户，8人; 二类; 办公生活区东南侧; 283~415m. 花竹山居民2; 112.147316; 25.828352; 居民; 5户，20人; 二类; 生产区西南侧; 175~276m. 下子岭居民; 112.144698; 25.830068; 居民; 17户，68人; 二类; 生产区西侧; 361~477m. 东边岭居民; 112.146028; 25.834574; 居民; 16户，64人; 二类; 生产区西北侧; 298~426m. 2、声环境 项目厂界外50米范围内无居民声环境保护目标。 3、地表水环境 新田属于湘江水系，全境包括河、溪、沟、涧共114条，按级别分类，属湘江一级支流只有过境河舂陵河（境内干流长度4公里）；二级支流3条（新田河、上庄河、千家洞河）；三级支流4条（日东河、日西河、石羊河、山下洞河）。项目周边区域内无较大河流，项目周边主要是花竹山水库，主要功能为渔业用水，地表水环境境保护目标见表3-10。 表3-10地表水环境保护目标 名称; 保护对象; 保护内容; 环境功能区; 相对项目厂界距离. 花竹山水库; 水环境; 水质不受本项目建设和运营影响; 渔业用水; S，890m. |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 1、大气污染物排放标准 本项目施工期颗粒物颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2标准。本项目营运期颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2标准。氨、硫化氢、臭气浓度执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中表1和表2标准。烟尘、二氧化硫、氮氧化物、烟气黑度参照执行《火电厂大气污染物排放标准》（GB13223-2011）中表1标准。食堂油烟参照《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）中规定。各项限值详见下表3-11。 表3-11大气污染物排放标准 污染物; 有组织排放; 无组织排放浓监控度限值（mg/m3）; 标准. 排气筒高度（m）; 排放量（kg/h）; 最高允许排放浓度/排放限值（mg/m3）. 颗粒物; 15; 3.5; 120; 1.0; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）. 氨; 15; 4.9; /; 2.0; 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）. 硫化氢; 0.33; /; 010. 臭气浓度; 2000 （无量纲）; /; 30. 烟尘; /; /; 10; /; 《火电厂大气污染物排放标准》（GB13223-2011）. 二氧化硫; /; /; 100; /. 氮氧化物; /; /; 120; /. 烟气黑度; /; /; 1（林格曼黑度）; /. 油烟; /; /; 2.0; /; 《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）. 2、废水排放标准 本项目施工期生活污水经化粪池处理后用作农肥不外排，施工废水经沉淀池处理后回用，不外排。本项目营运期生活污水经化粪池处理后定期由吸粪车收集后进入本项目沼气发电工程预处理系统，不外排。 3、噪声排放标准 本项目施工期执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011），本项目营运期执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准。 表3-12噪声排放标准单位dB（A） 时期; 昼间; 夜间; 标准. 施工期; 70; 55; 《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）. 营运期; 60; 50; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）. 4、固体废物控制标准 本项目产生的沼液需满足《畜禽粪便无害化处理技术规范》（GBT36195-2018）中液体畜禽粪便卫生学要求，详见表3-13。 表3-13液体畜禽粪便厌氧处理卫生学要求 项目; 卫生学要求. 蛔虫卵; 死亡率≥95%. 钩虫卵; 在使用粪液中不应检出活的钩虫卵. 粪大肠菌群数; 常温沼气发酵≤105个/L，高温沼气发酵≤100个/L. 蚊子、苍蝇; 粪液中不应有蚊蝇幼虫，池的周围不应有活的蛆、蛹或新羽化的成蝇. 本项目产生的沼渣需满足《畜禽粪便无害化处理技术规范》（GBT36195-2018）中固体畜禽粪便堆肥处理卫生学要求，详见表3-14。 表3-14固体畜禽粪便堆肥处理卫生学要求 项目; 卫生学要求. 蛔虫卵; 死亡率≥95%. 粪大肠菌群数; ≤105个/kg. 苍蝇; 堆体周围不应有活的蛆、蛹或新羽化的成蝇. 生活垃圾执行《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008），一般工业固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020），危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其2013年修改单的标准限值。 |
| 总量 控制 指标 | 按照《全国主要污染物排放总量控制计划》中的要求，结合项目的排污特点，确定项目的污染物排放总量控制指标为COD、NH3-N、SO2、NOx。 本项目沼气发电机烟气产生SO2、NOx，发电机烟气参照执行《火电厂大气污染物排放标准》（GB13223-2011）中表1标准，即SO2、NOx标准排放浓度100mg/m3、120mg/m3。本项目产生的沼液用于周边农田无害化还田综合利用，员工生活污水排入格栅池内用于产沼，均不外排，不涉及COD和氨氮。 经计算，本项目总量控制指标为： SO2：1.678t/a，NOx：8.251t/a，COD：0t/a，氨氮：0t/a。 |

四、主要环境影响和保护措施

|  | 1、废气 拟建工程施工期空气污染有施工扬尘污染、装修废气、施工机械和车辆排 放的尾气以及食堂油烟。 1.1施工扬尘 - 施工期土石方开挖、场地平整、物料运输装卸等过程中产生粉尘，干旱无雨季节，在大风时，施工扬尘将更严重。根据有关实测数据，参考对大型土建工程现场的扬尘实地监测结果，TSP产生系数为0.01~0.05mg/m2·s。考虑本项目区域的土质特点，TSP产生系数取0.03mg/m2·s，本项目最大搅动面积为71708m2，日工作时间8h，则本项目施工场地扬尘的产生量为21.51kg/d。本项目施工扬尘将会对周围环境产生一定影响。 本环评建议采取以下抑尘措施： ①加强管理，施工过程应做到“六个不开工”、“七个100%”、“八个必须”。整个施工期必须设置不少于1名的专职保洁员。设置扬尘防治公示牌，根据施工期、阶段和进度明确公示建设方、施工方扬尘控制责任人员数量、名单、联系电话和责任范围。 ②施工现场必须连续设置设置硬质围挡，围挡应坚固、美观，严禁围挡不严或敞开式施工，高度不低于1.8m。 ③临时堆场，要设置高于堆场的围挡、防风网、挡风屏等。若在工地内露天堆置砂石，则应采取覆盖防尘网、防尘布等措施，必要时进行喷淋，防止风蚀起尘。 ④进行洒水抑尘措施，遇到干燥、易起尘的土方工程作业时，应辅以洒水压尘，尽量缩短起尘操作时间，遇到四级及四级以上大风天气，应停止土方作业，同时作业处覆以防尘网；施工现场必须建立洒水清扫抑尘制度，配备洒水设备。非冰冻期每天洒水不少于2次，并有专人负责。重污染天气时相应增加洒水频次。 ⑤车辆出入时进行清洗，在施工现场出口处设置车辆清洗设施并配套设置沉淀池设施，车辆冲洗干净后方可驶出。 根据对拟建项目居民点分布情况调查，运输道路及主要的施工场地出入口附近范围内空气敏感点有多处，受影响较大为花竹山居民1，在施工场地150m范围内。因此，建设单位和施工单位应重视施工现场的防尘措施。施工期应在限制运输车辆行驶路线同时，采取人工防范措施，如建设单位需要对道路定期清扫并洒水降尘，运输材料车辆加遮覆盖物，减少运输中的滴、洒、漏现象，防止扬尘产生或减少扬尘量，减少对周边环境空气的影响。 1.2装修废气 装修废气来自建筑材料中的气体污染物，主要为甲醛、氨、苯和苯系物及放射性污染物等。甲醛主要来源于人造版，氨主要来源于建筑中的防冻材料，苯及苯系物主要来源于装修使用的油漆、涂料、稀释剂等。 在建设单位按照国家有关规定委托有资质单位进行设计、施工、检测，并选用符合国家相关标准的建筑装修材料，以确保室内空气中有害物质含量符合《室内空气质量标准》（GB/T18883-2002）中标准，可避免损害市场内的人体健康和人身安全。 1.3施工机械和车辆排放尾气 施工时柴油机及各种动力机械（如载重汽车、挖掘机等）产生的尾气也产 生一定的污染，尾气中所含有的有害物质主要是一氧化碳、碳氢化合物、二氧化氮和少量的二氧化硫等，根据相关资料，柴油车污染物排放系数如表4-1。 表4-1柴油车消耗单位燃料大气污染物排放系数（g/L） 序号; 污染物; 排放系数. 1; THC; 4.44. 2; NO2; 44.4. 3; CO; 27.0. 4; SO2; 3.24. 建设单位应对施工设备及时进行检查和维修保养，避免由于设备性能减退使废气排放增加；并严禁未达到相关环保规定要求的机械设备进入施工工地进行作业；但考虑到施工机械废气其量不大，周边区域地块空阔，其影响范围有限，故可以认为其环境可以接受。 1.5食堂油烟 项目施工人员约为30人，工期12个月。项目建设施工营地，其食堂燃料为液化天然气。餐饮在烹制菜肴时会产生油烟，根据国家推荐的最佳食用油用量30g/人•d，则项目食用油消耗量为0.9kg/d，烹饪过程中的挥发损失约3%，即油烟产生量为0.027kg/d。按食堂烹饪时间6小时计，油烟产生量为0.0045kg/h。该食堂安装油烟净化器（净化效率＞85%，风量2000m3/h），净化后排放浓度为0.338mg/m3，排放量为0.0012t/a，能够满足《饮食业油烟排放标准》（GB18483－2001）中最高允许浓度排放限值2.0mg/m3要求，对周围空气环境影响较小。 2、废水 2.1施工废水 施工废水主要包括开挖产生的泥浆水、机械设备运转的冷却水和洗涤水、施工机械运转与维修过程中产生的含油污水、建材清洗废水及运输车辆的冲洗水等，产生总量不大。此外，暴雨地表径流冲刷浮土、建筑砂石、垃圾、弃土等夹带大量泥砂、油类等各种污染物的污水。根据调查类比结果，预计施工期施工污水排放量约为10～15m3/d，其废水SS产生浓度约为1500mg/L左右。 针对以上污染物特征，评价建议工程施工单位在施工期间采取以下污水控制措施： 项目应在施工场地内开挖临时雨水排水沟，在雨水排水口处设置沉淀池，对场地内的雨水径流进行简易沉淀处理。施工沉淀处理后的废水可用于施工场地的洒水降尘。 2.2生活污水 拟建项目生活污水主要包括施工人员粪便污水、洗漱废水等。根据《湖南省用水定额（DB43/T388-2020）》，施工人员生活用水标准取90L/（人·天），污水排放系数取0.8，则本工程施工人员生活污水产生量约0.2.16t/d。 工程施工单位应为建筑工人创造一定的文明生活、工作条件，同时注意建筑工地的环境保护。施工人员生活污水排放量为2.16m3/d。生活污水中污染物较简单，主要成份为CODcr、NH3-N等，污染物浓度较低，CODcr一般为200～250mg/L，NH3-N一般为15～25mg/L左右。生活污水化粪池处理用作农肥，无生活污水外排。 3、噪声 机械设备和车辆使用过程中会排放噪声。施工期机械噪声源主要机械设备有：挖掘机、推土机、吊车、轮式装载车、起重安装机械、空压机等。运输车辆主要是卡车。各种施工机械设备在距设备5m处最大声级值列于表4-2。 表4-2施工期主要生产设备噪声源强一览表（单位：dB） 序号; 机械类型; 噪声等级. 1; 推土机、挖土机、装载机; 80~90. 2; 螺旋装机; 85. 3; 混凝土输送泵、振捣棒、电锯; 85~100. 4; 吊车、升降机; 80. 5; 卡车; 75~85. 6; 空压机; 75~88. 根据以下计算公式： Li=L0−20lg（RiR0）−ΔL 式中：Li——距声源Ri米处的施工噪声预测值，dB； L0——距声源R0米处的施工噪声预测值，dB； △L——障碍物、植被、空气等产生的附加衰减量，本项目取5dB。 表4-3单台机械设备不同距离处的噪声值（单位：dB（A）） 机械类型; 噪声预测值. 5m; 10m; 20m; 30m; 50m; 88m; 100m; 175m. 推土机; 76; 70; 64; 60; 56; 51; 50; 45. 挖土机; 76; 70; 64; 60; 56; 51; 50; 45. 转载机; 76; 70; 64; 60; 56; 51; 50; 45. 螺旋装机; 71; 65; 59; 55; 51; 46; 45; 40. 输送泵; 86; 80; 74; 70; 66; 61; 60; 55. 振捣棒; 86; 80; 74; 70; 66; 61; 60; 55. 电锯; 86; 80; 74; 70; 66; 61; 60; 55. 吊车; 66; 60; 54; 50; 46; 41; 40; 35. 升降机; 66; 60; 54; 50; 46; 41; 40; 35. 卡车; 71; 65; 59; 55; 51; 46; 45; 40. 空压机; 74; 68; 62; 58; 54; 50; 48; 43. 根据建设单位的施工计划，工程夜间不施工。项目施工对生厂区东侧88m处花竹山居民影响较大，需采取措施予以控制；在施工时首先应注意选用效率高、噪声低的机械和工艺；一些高噪声设备避免靠近和直对邻近敏感点；加强交通管理，保持道路畅通，禁止鸣笛，减少运输车辆噪声污染；同时距离居民点较近的工程施工可考虑设置临时隔声围护。在采取有效隔声降噪措施后，施工噪声对周围环境的影响可大大降低。同时，施工期噪声影响是暂时性的，随着施工期结束其影响也将消失，对周边居民的影响不大。 4、固体废弃物 4.1生活垃圾 工程建设总工期1年，工程期有效施工日约300天，施工人员30人，工地生活垃圾按0.5kg/人·天计，日产生量为15kg，产生总量为4.5t，其主要为果皮、烟盒、灰渣等。 因此，施工场地需设置生活垃圾桶等，实行专人负责清理生活垃圾，维护施工期间的环境卫生。所有垃圾应当设置或委托专人负责清运，清运垃圾时清运者负责清理好垃圾点周围的卫生并且采取有效地措施保证运输途中垃圾不掉落，该部分生活垃圾运送至新田县垃圾填埋场集中处置。 4.2建筑垃圾 建筑垃圾主要来自施工作业，包括砂石、石块、碎砖瓦、废木料、废金属、废钢筋等杂物。根据有关资料，建筑及装修垃圾产生系数为15-20kg/m2，本项目总建筑面积29800m2，施工期产生的建筑垃圾约447t。 为降低或减缓上述固体废物对环境的影响，首先应按计划和施工的操作规程，严格控制，尽量减少余下的物料。一旦有余下的材料，将其有序地存放好，妥善保管，可供其他项目建设使用，减轻建筑垃圾对环境的影响。对施工的建筑垃圾尽量做到回用，若不能回用，进行集中管理和处理，尽快将建筑垃圾运送到回填区域用于回填，施工建筑垃圾不得随意堆放于项目用地红线外的区域。 4.3弃土石方 本项目建筑面积29800m2，施工过程地基开挖会产生一定量的弃土弃渣，根据水土保持方案工程共开挖11.66万m3（含表土开挖1.26万m3），填方11.66万m3（含表土回填1.26万m3），工程无借方和弃方。土石方施工以挖作填，在场地内部平衡，无需外弃。项目临时弃土、弃渣在施工场地内的堆放时间不能超过一周，暂存区域周边应修建临时排水沟，并禁止临近花竹山水库堆放，防止雨水冲刷弃土污染水体。 只要严格落实上述处理措施，施工中产生的固体废物不会对环境产生不良影响。 5、生态 项目场地现状为林地，施工期因开挖地基、搬运渣土及运进各种建材等，会对项目拟建地区的原有植被造成不可恢复性的破坏，并对周边生态在短时间内形成一定的影响。项目施工过程中场内弃土因结构松散，易被雨水冲刷造成水土流失。 本环评建议采取以下水土保持措施： ①土方开挖前，将表土层（约15～60cm厚）剥离，并在临时用地范围内适当位置进行集中堆放，并采取临时拦挡和覆盖措施，防止雨淋造成养分流失，以便用于后期的绿化和土地复垦。临时堆土场设置截排水沟、挡土墙及沉淀池。 ②根据所在区域降雨的时间、特点和天气预报等，合理制定施工计划，在暴雨前及时对施工场地进行清理，减缓暴雨对开挖路面的剧烈冲刷，减少水土流失。 ③做好堆场防护和厂区绿化工作，施工后进行植被绿化，施工产生的土地利用类型的变化、生物量的变化也会随之有一定的恢复。 ④建议建设单位尽快委托有资质的单位编制水土保持方案，并经水务部门审查，施工过程应按水土保持方案中要求落实水土保持措施。 |
| --- | --- |
| 运营期环 境影 响和 保护 措施 | 1、废气 1.1废气源强 本项目运营期间主要的废气主要是预处理臭气、发电废气、原料及发酵车间臭气、后腐熟及打包车间臭气、破碎筛分粉尘及无组织臭气、食堂油烟。 （1）预处理臭气 本项目收集的粪污进场后进入预处理系统，处理过程中会产生产生恶臭气体，主要污染物为NH3、H2S。预处理系统恶臭主要产生于格栅池和匀浆池；恶臭产生设施均设置在地下，处理池加盖板密闭，盖板上预留出气口，粪污处理系统设置风机将构筑物内保持负压状态，收集的臭气进入生物除臭装置进行处理后，经15m高排气筒（DA001）排放。 根据《养猪场恶臭影响量化分析及控制对策研究》（2010年，孙艳青、张潞、李万庆，天津市环境影响评价中心）中给出的源强数据及类比同类型向目，猪粪堆场NH3的平均产生量是1.2g/(m2·d)，H2S产生量一般为0.12g/(m2·d)。本项目预处理系统占地面积为466.87m2，则猪粪预处理过程中NH3、H2S产生量分别为0.204t/a、0.02t/a，产生速率分别为0.023kg/h；0.002kg/h。 池体采取封闭式设置，项目除臭系统设计风量为5000m3/h，进入生物除臭装置除臭（除臭效率80%）处理后，经15m高排气筒（DA001）排放，预计NH3、H2S排放量分别为0.041t/a、0.004t/a，排放速率分别为0.005kg/h；0.0005kg/h。 NH3、H2S排放浓度分别为0.93mg/m3、0.09mg/m3，根据《环境与发展》（2018）中关于H2S质量浓度与臭气浓度关联性研究，H2S浓度为1.0mg/m3时，臭气浓度为800（无量纲），则臭气中臭气浓度产生量和排放量分别为373、75（无量纲），处理后臭气由15m高排气筒（DA001）排放，H2S、NH3及臭气浓度排放满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中表2标准要求。 （2）沼气发电 1）沼气产生量 本项目设有四个沼气厌氧发酵罐，单个容积为5268m3，该沼气罐属密闭结构。本项目在发酵过程产生沼气。项目运营中，员工生活污水用作原料生产有机肥，该废水与粪污搅拌均匀后经过沼气发酵罐厌氧发酵，产生沼气。沼气主要成分为甲烷气体，沼气是多种气体的混合物，一般含甲烷50~70%，其余为二氧化碳和少量的硫化氢等，其特性与天然气相似。 本环评参考农业工程学报第28卷第8期《中国规模化养殖场畜禽粪便资源沼气生产潜力评价》文献分析：影响畜禽粪便生产沼气的影响因素很多，包括厌氧环境、有机物、C/N、适宜的温度、pH值、搅拌等，猪粪产气率为55~65m3/t。本项目猪粪产气率值取55m3/t。项目年处理猪粪36.5万t，沼气产生量约为2007.5万m3/a（8865.85t/a）。 2）沼气净化 根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中《45燃气生产与供应行业系数手册》，H2S产生速率为0.002kg/t原料，则H2S产生量为0.73t/a，产生速率为0.083kg/h。 本项目采用络合铁脱硫+氧化铁化学脱硫，根据《大中型沼气工程技术规范》（GB/T51-63-2014）中4.4沼气净化，络合铁脱硫属于湿法脱硫，氧化铁化学脱硫属于干法脱硫，络合铁脱硫处理效率为90%，干法脱硫效率为95%。经处理后，沼气中H2S排放量为0.004t/a，排放速率为0.0004kg/h。 冷分离脱水，利用压力能变化引起温度变化，使水蒸气从气相中冷凝下来。 3）沼气发电废气 本项目沼气发电机组以自产净化后的沼气为燃料，沼气基本不含灰份，含有极少量N2和H2S，其中CH4占45-60%，其次是CO2占35-40%，O2占0-1.5%，其他成分主要是N2和微量的H2S、NH3等，含量在200ppm以下，以上均为体积百分比。项目沼气中主要可燃气体有甲烷、硫化氢以及氨气，燃烧发电过程发生的主要反应如下： CH4 + 2O2 = CO2 + 2H2O ① 2H2S + 3O2 = 2SO2 + 2H2O ② 4NH3 +7O2 = 4NO2 +6H2O ③ 由上述反应方程式可知，运营期沼气经燃烧后产生的主要产物为CO2、H2O、SO2以及NO2。CH4燃烧后变为CO2和H2O，而CO2温室效应仅为CH4的1/21，通过燃烧方式可以大大减小沼气温室效应的影响。 项目设3台800kW内燃机式沼气发电机组，每个沼气发电机组每度电耗气量为0.7m3，每台发动机运行耗气量约560m3/h，每天运行24h，年运行时间6667h，烟气量为5000m3/h。机组产生的烟气经1套SCR脱硝装置处理后，通过1根15m高排气筒（DA002）排放，SCR脱硝装置采用尿素做还原剂。根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中4417生物质能发电行业系数手册本项目发电废气产污情况见下表。 表4-4项目发电废气产排污情况一览表 产污环节; 污染物种类; 产物系数（kg/m3-原料）; 沼气使用量（万m3/a）; 产生情况; 末端治理技术; 排放情况. 产生浓度（mg/m3）; 产生速率（kg/h）; 产生量（t/a）; 名称; 去除效率（%）; 排放浓度（mg/m3）; 排放速率（kg/h）; 排放量（t/a）. 发电工序; 二氧化硫; 8.36*10-5; 2007.5; 12.772; 0.192; 1.678; 直接排放; 0; 12.772; 0.192; 1.678. 氮氧化物; 2.74*10-3; 2007.5; 418.611; 6.279; 55.006; 选择性催化还原法（SCR）; 85; 62.792; 0.942; 8.251. 颗粒物; 5.75*10-5; 2007.5; 8.785; 0.132; 1.154; 直接排放; 0; 8.785; 0.132; 1.154. （3）原料及发酵车间臭气 有机肥发酵过程中会产生恶臭，主要污染因子为NH3、H2S。参照《猪场沼渣与玉米芯混合槽式堆肥氨气排放特征》（余鑫、郑云昊、朱志平、张羽、曹起涛）及同类型报告，堆肥发酵前两周H2S、NH3平均浓度为4.7mg/m3、0.06mg/m3。参照《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中2625有机肥料及微生物肥料制造行业系数手册本项目工业废气产生量为659Nm3/t产品，本项目年生产有机肥10万吨，则猪粪发酵过程中NH3、H2S产生量分别为0.310t/a、0.004t/a，产生速率分别为0.035kg/h；0.0006kg/h。 发酵车间密闭，设置引风机，风量为10000m3/h，经由“负压管道+生物除臭装置+15m高排气筒（DA003，内径约0.5m）”高空排放，生物除臭装置处理效率不低于80%，预计NH3、H2S排放量分别为0.062t/a、0.001t/a，排放速率分别为0.007kg/h；0.0001kg/h。 则NH3、H2S排放浓度分别为0.71mg/m3、0.01mg/m3，根据《环境与发展》（2018）中关于H2S质量浓度与臭气浓度关联性研究，H2S浓度为1.0mg/m3时，臭气浓度为800（无量纲），则臭气中臭气浓度产生量和排放量分别为36、7（无量纲），处理后臭气由15m高排气筒（DA001）排放，H2S、NH3及臭气浓度排放满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中表2标准要求。 （4）后腐熟及打包车间臭气 参照《猪场沼渣与玉米芯混合槽式堆肥氨气排放特征》（余鑫、郑云昊、朱志平、张羽、曹起涛）及同类型报告，后腐熟阶段温度持续下降，氧气吸收率降低，5~10d后臭味完全消失，后腐熟期间NH3、H2S平均浓度为3.0mg/m3、0.01mg/m3。参照《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中2625有机肥料及微生物肥料制造行业系数手册本项目工业废气产生量为2420Nm3/t产品，本项目年生产有机肥10万吨，则后腐熟过程中NH3、H2S产生量分别为0.726t/a、0.002t/a，产生速率分别为0.083kg/h；0.0003kg/h。 后腐熟车间密闭，设置引风机，风量为10000m3/h，经由“负压管道+生物除臭装置+15m高排气筒（DA004，内径约0.5m）”高空排放，生物除臭装置处理效率不低于80%，预计NH3、H2S排放量分别为0.145t/a、0.0005t/a，排放速率分别为0.017kg/h；0.0001kg/h。 则NH3、H2S排放浓度分别为1.66mg/m3、0.01mg/m3，根据《环境与发展》（2018）中关于H2S质量浓度与臭气浓度关联性研究，H2S浓度为1.0mg/m3时，臭气浓度为800（无量纲），则臭气中臭气浓度产生量和排放量分别为22、4（无量纲），处理后臭气由15m高排气筒（DA001）排放，H2S、NH3及臭气浓度排放满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中表2标准要求。 （5）破碎筛分粉尘 参照《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中2625有机肥料及微生物肥料制造行业系数手册本项目颗粒物产生量为0.370kg/t产品，因本项目发酵腐熟完成后的堆肥熟料含水量约为30%，含水量较高，且封闭破碎筛分机，粉尘产生量减少60%。本项目年生产有机肥10万吨，则破碎筛分过程中颗粒物产生量为14.8t/a，产生速率为1.689kg/h。 破碎筛分位于后腐熟及打包车间中，破碎筛分粉尘和后腐熟及打包车间共用同一根排气筒排放，引风机风量为10000m3/h，经由“密闭+生物除臭装置+15m高排气筒（DA004，内径约0.5m）”高空排放，因生物除臭装置内部填充大比表面积的填料，在填料表面呈湿润状态下使特种微生物大量繁殖，因此对粉尘也具有一定去除效率，除尘效率为80%，则粉尘排放量为2.96t/a，排放浓度为33.79mg/m3。 表4-5项目破碎筛分产排污情况一览表 产污环节; 污染物种类; 产物系数（kg/t-产品）; 产生情况; 末端治理技术; 排放情况. 产生浓度（mg/m3）; 产生速率（kg/h）; 产生量（t/a）; 名称; 去除效率（%）; 排放浓度（mg/m3）; 排放速率（kg/h）; 排放量（t/a）. 破碎筛分; 颗粒物; 0.148; 168.950; 1.689; 14.8; 密闭+生物除臭装置; 80; 33.790; 0.338; 2.960. （6）无组织臭气 项目预处理池、厌氧发酵储罐、原料及发酵车间、后腐熟及打包车间的封闭只是相对的，生产过程还会有少量的恶臭气体逸散到车间周围的空气中，另外厂区沼液、沼渣分离、运输过程在生产过程中的操作，会逸散少量的恶臭气体，成为无组织排放源。类比《湘西德润和生物科技有限公司年产10万吨有机肥项目》，本次评价按照臭气有组织排放总量的10%估算无组织废气产生量，根据计算，本项目无组织排放的氨气0.124t/a，硫化氢0.076t/a。 本环评要求对于无组织臭气采取以下措施： ①粪污收运车辆由专业人员按规范操作，必须采取密闭运输、喷洒生物除臭液； ②项目沼液暂存池、厂内运输道路定时喷洒除臭液，厂界设置绿化带。 采取以上措施后，无组织臭气处理效率位60%，预计NH3、H2S排放量分别为0.05t/a、0.03t/a，排放速率分别为0.006kg/h；0.003kg/h。 （7）食堂油烟 项目劳动定员为50人，工作365天。食堂位于生活办公楼，其食堂燃料为沼气罐所产生的沼气。餐饮在烹制菜肴时会产生油烟，根据国家推荐的最佳食用油用量30g/人•d，则项目食用油消耗量为1.5kg/d，烹饪过程中的挥发损失约3%，即油烟产生量为0.045kg/d。按食堂烹饪时间6小时计，油烟产生量为0.0075kg/h。该食堂安装油烟净化器（净化效率＞85%，风量2000m3/h），净化后排放浓度为0.563mg/m3，排放量为0.0025t/a，能够满足《饮食业油烟排放标准》（GB18483－2001）中最高允许浓度排放限值2.0mg/m3要求，对周围空气环境影响较小。 本项目废气具体产排污情况见下表。 表4-6项目总废气产排污情况一览表 产污环节; 污染物种类; 污染物产生情况; 治理措施; 污染物排放情况. 产生浓度（mg/m3）; 产生速率（kg/h）; 产生量（t/a）; 工艺; 处理效率（%）; 是否为可行技术; 排放浓度（mg/m3）; 排放速率（kg/h）; 排放量（t/a）. 预处理臭气; NH3; 4.669; 0.023; 0.204; 密闭预处理池+生物除臭装置+15m排气筒; 80; 是; 0.93; 0.005; 0.041. H2S; 0.467; 0.002; 0.02; 0.09; 0.0005; 0.004. 臭气浓度; 373; 75. 沼气净化; H2S; 36.364; 0.083; 0.73; 络合铁脱硫+氧化铁化学脱硫; 99.5; 是; 0.182; 0.0004; 0.004. 沼气发电尾气; 二氧化硫; 12.772; 0.192; 1.678; 直接排放; 0; 是; 12.772; 0.192; 1.678. 氮氧化物; 418.611; 6.279; 55.006; 选择性催化还原法（SCR）; 85; 62.792; 0.942; 8.251. 颗粒物; 8.785; 0.132; 1.154; 直接排放; 0; 8.785; 0.132; 1.154. 原料及发酵车间臭气; NH3; 7.071; 0.035; 0.310; 负压管道+生物除臭装置+15m排气筒; 80; 是; 1.41; 0.007; 0.062. H2S; 0.090; 0.0005; 0.004; 0.02; 0.0001; 0.001. 臭气浓度; 36; 7. 后腐熟及打包车间臭气; NH3; 16.575; 0.083; 0.726; 负压管道+生物除臭装置+15m排气筒; 80; 是; 3.32; 0.017; 0.145. H2S; 0.055; 0.0003; 0.002; 0.01; 0.0001; 0.0005. 臭气浓度; 22; 4. 破碎筛分粉尘; 颗粒物; 168.950; 1.689; 14.8; 80; 是; 33.790; 0.338; 2.960. 无组织臭气; NH3; /; 0.014; 0.124; 规范操作+密闭运输车辆+喷洒除臭液+厂界绿化带; 60; 是; /; 0.006; 0.050. H2S; /; 0.009; 0.076; /; 0.003; 0.030. 食堂; 食堂油烟; 3.75; 0.0075; 0.016425; 油烟净化器; 85; 是; 0.563; 0.0011; 0.0025. 1.2排放口基本情况 本项目设置4个废气排放口，即生产废气排口，排放口类型为一般排放口详情见表4-7所示。 表4-7大气排放口基本情况表 污染源名称; 经度; 纬度; 排放口类型; 排气筒高度(m); 排气筒内径(m); 烟气出口温度（℃）; 年排放小时数（h）; 排放工况; 评价因子排放速率（kg/h）. NH3; H2S; 臭气浓度; 颗粒物; SO2; NOx. 排气筒DA001; 112.149740; 25.832032; 一般排放口; 15; 0.4; 25; 8760; 正常 排放; 0.005; 0.0005; 75; /; /; /. 排气筒DA002; 112.148603; 25.832053; 一般排放口; 15; 2; 40; 6667; 正常 排放; /; /; /; 1.318; 1.916; 0.094. 排气筒DA003; 112.149043; 25.830969; 一般排放口; 15; 0.5; 25; 8760; 正常 排放; 0.007; 0.0001; 7; /; /; /. 排气筒DA004; 112.149011; 25.830240; 一般排放口; 15; 0.5; 25; 8760; 正常 排放; 0.017; 0.0001; 4; 0.338; /; /. 1.3废气污染治理设施 本项目废气治理主要是针对预处理臭气、原料及发酵车间臭气、后腐熟及打包车间臭气、破碎筛分粉尘和沼气发电尾气。 预处理臭气经密闭预处理池+生物除臭装置+15m排气筒处理后排放，原料及发酵车间臭气、后腐熟及打包车间臭气经负压管道+生物除臭装置+15m排气筒处理后排放，沼气净化采用络合铁脱硫+氧化铁化学脱硫处理后进入发电机，沼气发电尾气经选择性催化还原法（SCR）+15m排气筒处理后排放。其处理工艺如图所示。 沼气净化 预处理臭气 加盖板密闭 生物除臭装置 15m高排气筒 原料及发酵车间臭气、后腐熟及打包车间臭气 加盖板密闭 生物除臭装置 15m高排气筒 络合铁脱硫+氧化铁化学脱硫 发电机 沼气发电尾气 选择性催化还原法（SCR） 15m高排气筒 图4-1废气处理工艺流程图 参照《磷肥、钾肥、复混钾肥、有机肥料及微生物肥料工业》（HJ864.2-2018）中表15有机肥料及微生物肥料工业排污单元或设施废气治理可行性技术参照表，项目预处理臭气、原料及发酵车间臭气、后腐熟及打包车间臭气采用生物除臭装置是可行的。《火电行业排污许可证申请与核发技术规范》（2016）中表5火电企业废气可行技术，氮氧化物采用选择性催化还原法（SCR）技术是可行的。 1.4废气排放的环境影响 本项目设置4个排气筒，预处理臭气经密闭预处理池+生物除臭装置+15m排气筒处理后，H2S、NH3及臭气浓度排放分别为0.93mg/m3、0.09mg/m3、75（无量纲），发满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中表2标准要求。原料及发酵车间臭气经负压管道+生物除臭装置+15m排气筒处理后，H2S、NH3及臭气浓度排放分别为0.71mg/m3、0.01mg/m3、7（无量纲），满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中表2标准要求。后腐熟及打包车间臭气经负压管道+生物除臭装置+15m排气筒处理后，H2S、NH3及臭气浓度排放分别为1.66mg/m3、0.01mg/m3、4（无量纲），满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中表2标准要求；颗粒物排放浓度为33.79mg/m3，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）。沼气净化采用络合铁脱硫+氧化铁化学脱硫处理后进入发电机，沼气发电尾气经选择性催化还原法（SCR）+15m排气筒处理后，颗粒物、SO2、NOx排放浓度分别为8.475mg/m3、12.772mg/m3、62.792mg/m3，满足《火电厂大气污染物排放标准》（GB13223-2011）。食堂油烟经油烟净化器处理后排放浓度为0.563mg/m3，能够满足《饮食业油烟排放标准》（GB18483－2001）中最高允许浓度排放限值2.0mg/m3要求。 项目位于枧头镇查林村窝塘自然村，近距离范围主要为厂界东侧88m处的花竹山居民，废气量的排放量较小，对周边环境影响较小。 通过以上分析，本项目营运过程中对大气环境的影响是可接受的。 1.5自行监测计划 根据《固定污染源排污许可分类管理名录》（2019年版）中四十八、公共设施管理业、107粪便处置工程、日处理50吨及以上，及“三十九、电力、热力生产和供应业44”中“95电力生产441”中“生物质能发电4417（利用农林生物质、沼气发电、垃圾填埋气发电）”，本项目属于简化管理。参照《磷肥、钾肥、复混钾肥、有机肥料及微生物肥料工业》（HJ864.2-2018）及《火电行业排污许可证申请与核发技术规范》（2016），本项目监测要求见表4-8。 表4-8废气监测方案 排放方式; 监测点; 监测指标; 监测频次; 排放标准. 有组织; 排气筒DA001/DA003; 氨、硫化氢; 半年/次; 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）. 排气筒DA002; 颗粒物、二氧化硫、林格曼黑度; 1年/次; 《火电厂大气污染物排放标准》（GB13223-2011）. 氮氧化物; 1月/次. 排气筒DA004; 颗粒物、氨、硫化氢; 半年/次; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）、《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）. 无组织; 厂界; 颗粒物、氨、硫化氢、臭气浓度; 半年/次; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）、《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）. 2、废水 2.1废水污染物产排情况及保护措施 ①生活污水 生活用水主要为工作人员生活用水，工作人员50人，厂内住宿人员为20人。根据《湖南省用水定额（DB43/T388-2020）》，住宿员工按照农村居民生活用水定额分散式供水90L/人·d，非住宿员工按行政机构办公楼用水38L/人·d，工作365d，职工用水共计3.46t/d（1262.9t/a），生活污水排放系数按0.8计算，生活废水排放量为2.768t/d（1010.32t/a）。生活污水经化粪池处理之后进入项目预处理单元与畜禽粪便一并处置。 ②生产用水：主要是发电机冷却用水，冷却水循环使用，不外排，根据企业提供资料每天新鲜水补充量为2m3/d（556m3/a）。 ③沼液：本项目发酵工艺采用的是中温厌氧发酵，畜禽粪污发酵后经固液分离，产生的沼液约为879.72t/d（32.11万t/a），经过田间储液池用于果园及采摘园、有机蔬菜基地、牧草、花海示范基地。 ④沼气脱水废水 沼气是高湿度的混合气，每1m3沼气含水率为5%，沼气脱水量为467.2t，直接排入沼液储存池中不外排。 2.2废水处理措施可行性分析 项目设置60m3化粪池，容积可满足贮存20天的生活污水。 根据《畜禽规模养殖场粪污资源化利用设施建设规范（试行）》（农办牧[2018]2号），沼液贮存池容积不小于单位畜禽日粪污产生量（m3）×贮存周期（天）×设计存栏量（头）.经计算，沼液贮存总容积=879.89×30=26397.7m3。因此本项目贮存设施总容积为30000m3。 项目沼气脱水废水产生量为1.28t/d，站外沼液池属于设施农用地；经营者已与村民签订农村土地经营权流转合同，设施农业用地复垦措施已落实，且不属于基本农田，不属于限养区、禁养区，不属于限建区，符合土地利用总体规划和生态环境保护要求。 新田县畜禽粪污资源化利用整县推进项目申请报告，后期建设沼液田间消纳体系，是以水肥一体化技术为基础，打造5000亩果园及采摘园、1000亩大棚有机蔬菜基地、3000亩牧草、50亩花海示范基地。项目处理达标的废水经管道泵至沼液储存池中储存，浇灌时采用沿小溪铺设的管道分别引至需灌溉果园、林地、蔬菜等。根据农业部办公厅印发的《畜禽粪污土地承载力测算技术指南》，单位土地养分需求量为规模养殖场单位面积配套土地种植的各类植物在目标产量下的氮（磷）养分需求量之和；由本指南中的附表并结合项目区近年来农作物产量情况，经计算，氮需求量为42.2t/a，磷需求量为9.1t/a。参照《沼液中氮磷回收技术研究进展》（刘伟、陆佳、王欣、徐晓秋），沼液中氮、磷含量为67、24g/kg，项目沼液其中氮含量为21.51t/a、磷含量为7.7t/a，均低于氮、磷需求量，不会出现烧苗现象，也不会超过土地承载力。因此，项目沼液经稀释后用于浇灌果园及采摘园、有机蔬菜基地、牧草、花海示范基地可行。 综上，本项目营运期生产废水、生活污水均得到综合利用，沼液消纳、暂存可行，不会对项目周边地表水体造成影响。 3、噪声 3.1噪声源强 本项目产噪声设备主要有格栅、搅拌器、泵、发电机组等，噪声值在75~100dB(A)之间。本项目噪声情况统计见表4-9。 表4-9主要生产设备噪声源强一览表（单位：dB） 序号; 噪声源; 数量; 单位; 产生强度dB(A); 降噪措施; 排放强度dB(A); 持续时间. 1; 格栅机; 1; 台; 75~80; 采用低噪声设备、合理布局，采取减振垫、厂房隔声等措施; 60; 8760. 2; 匀浆池搅拌器; 3; 台; 75~85; 65; 8760. 3; 进料泵; 3; 台; 85~95; 75; 8760. 4; 暂存池搅拌器; 2; 台; 75~85; 65; 8760. 5; 吹膜风机; 8; 台; 85~100; 80; 8760. 6; 搅拌系统; 16; 套; 75~85; 65; 8760. 7; 发电机组; 3; 台; 80~90; 70; 8760. 8; 沼液泵; 1; 台; 85~95; 75; 8760. 9; 出料池搅拌器; 2; 台; 75~85; 65; 8760. 10; 烘干设备; 1; 套; 85~95; 75; 8760. 11; 消防泵; 1; 套; 85~95; 75; 8760. 12; 运输车辆; 5; 辆; 75~85; 65; 8760. 13; 固液分离机; 2; 台; 75~80; 60; 8760. 14; 发酵翻垛设备; 2; 辆; 75~80; 60; 8760. 15; 粉碎机; 2; 台; 85~95; 75; 8760. 16; 筛分机; 2; 台; 80~90; 70; 8760. 17; 50型铲车; 2; 辆; 75~85; 65; 8760. 18; 运输车; 3; 辆; 75~85; 65; 8760. 19; 叉车; 2; 辆; 75~85; 65; 8760. 3.2噪声环境影响分析 （1）预测模式 根据项目设备声源特征和声学环境的特点，同时根据业主提供资料，视设备声源为点源。噪声在室外空间的传播，由于受到遮挡物的隔断，各种介质的吸收与反射以及空气介质的吸收等物理作用而逐渐减弱。为了简化计算条件并能考虑到最不利因素，计算时只考虑噪声随距离的衰减。 依据《环境影响评价技术导则声环境》，选用无指向性点声源几何发散衰减公式预测厂界噪声。 ①点声源预测模式 Lp(r)=Lp(r0)–20lg(r/r0) 式中：Lp(r)——距噪声源r处的声压级，dB(A)； Lp(r0)——距噪声源r0处的声压级，dB(A)； r——预测点与声源之间的距离，m； r0——参考处与声源之间的距离，m。 ②多声源叠加模式 L0=10lg(i=1n10Li10) 式中：L0——叠加后总声压级，dB(A)； n——声源个数； Li——各声源对某点的声压级，dB(A)。 （2）项目采取的噪声控制措施 ①在破碎机、筛分机等高噪声设备机器底面安装垫木或者橡胶减振垫，用地脚螺栓固定，减小设备运行时的振动和振动引起的噪声，输送泵、风机安置于室内。 ②改进机械设计以降低噪声，如改进设备的结构和形状，在设备选型时选用低噪声设备等。 ③强化生产管理，加强设备维护保养，维持设备处于良好的运转状态，避免设备运转不正常时噪声增大。 ④运输车辆进出厂区时禁止车辆鸣笛，低速行驶。 （3）厂界达标性分析 根据HJ2.4-2009“工业噪声预测模式”对本次噪声影响进行预测，预测结果见表4-10。 表4-10项目厂界贡献值预测表 噪声源; 排放强度dB(A); 数量; 距厂界距离m; 叠加贡献值dB（A）. 东; 南; 西; 北; 东; 南; 西; 北. 格栅机; 60; 1; 46; 236; 196; 60; 50.4; 41.9; 50.0; 53.6. 匀浆池搅拌器; 65; 3; 70; 286; 170; 70. 进料泵; 75; 3; 84; 286; 154; 58. 暂存池搅拌器; 65; 2; 90; 280; 150; 36. 吹膜风机; 80; 8; 130; 319; 106; 90. 搅拌系统; 65; 16; 130; 319; 106; 81. 发电机组; 70; 3; 177; 224; 63; 81. 沼液泵; 75; 1; 130; 319; 106; 74. 出料池搅拌器; 65; 2; 130; 319; 106; 74. 烘干设备; 75; 1; 50; 374; 103; 31. 消防泵; 75; 1; 60; 265; 180; 30. 运输车辆; 65; 5; 126; 272; 134; 116. 固液分离机; 60; 2; 88; 267; 166; 78. 发酵翻垛设备; 60; 2; 169; 192; 85; 191. 粉碎机; 75; 2; 78; 164; 172; 154. 筛分机; 70; 2; 74; 160; 178; 178. 50型铲车; 65; 2; 173; 174; 76; 191. 运输车; 65; 3; 84; 172; 167; 191. 叉车; 65; 2; 125; 213; 131; 175. 根据表4-12预测结果及结合项目总平面布置可知，本项目厂界噪声均可达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准。 （2）声环境保护目标达标性分析 本项目厂界50m范围内无声环境保护目标，因此项目营运期不会造成噪声扰民的现象发生。 综上所述，项目噪声对环境的影响是可接受的。 3.3监测要求 根据《排污单位自行监测技术指南—总则》(HJ819-2017)，本环评监测要求见表4-11。 表4-11监测要求 类别; 监测项目; 监测点位; 监测频次; 执行标准. 噪声; 连续等效A声级; 厂界外1m; 昼夜个1次，1次/季度; GB12348-20083类. 4、固体废物 4.1固体废物产生情况 本项目营运期主要固废为生活垃圾、一般工业固体废物和危险固废。 （1）生活垃圾： 根据《城镇生活源产排污系数手册》（2008.03），劳动定员人数为50人，以工作365d计，人均产垃圾量以0.5kg/人·d计，则生活垃圾量约为9.125t/a，生活垃圾由环卫部门清运。 （2）一般工业固体废物 ①格栅栅渣：本项目畜禽粪污预处理阶段产生一定的格栅栅渣。格栅栅渣产生量约300t/a，收集后密封保存由环卫部门清运。 ②单质硫：项目使用的络合铁脱硫工艺会产生单质硫，H2S产生量为0.73t/a，合铁脱硫处理效率为90%，根据其化学反应式，单质硫产生量为0.618t/a，定期收集后外售。 ③废脱硫剂：项目使用的氧化铁脱硫剂对沼气进行脱硫，产生的废脱硫剂主要成分为S、Fe2S3、Fe2O3等。项目脱硫塔拟用脱硫剂0.08t，一般情况下，脱硫剂可以再生3次，每次再生后脱硫剂可以用3~4个月，为了保证脱硫效果，本评价建议建设单位应半年购买新的脱硫剂对脱硫塔内脱硫剂进行彻底更换，更换下来的废脱硫剂约为0.16t/a。经查《国家危险废物名录》（2021年版），废脱硫剂不在该名录中，因此不属于危险废物，为一般固废。 ④废包装材料：本项目在包装及原料使用过程中，将会有废包装袋等产生，类比同类项目，废包材产生量约为0.5t/a，收集后送废品收购部门综合利用。 （3）危险固废 ①废催化剂：项目产生废SCR脱硝催化剂，催化剂为钒-钨-钛系SCR脱硝催化剂，根据《危险废物管理名录》（2021年版），催化剂为危险废物，代码为HW50废催化剂环境治理业烟气脱硝过程中产生的废钒钛系催化剂772-007-50。正常的催化剂使用寿命为2年左右，在第三年开始就会有废脱硝催化剂产生，产量约为1t/次（约0.5t/a），收集后委托有资质单位处置。 ②废矿物油：项目设备使用矿物油进行润滑，在设备维修保养时有少量废矿物油产生。根据《危险废物管理名录》（2021年版），废矿物油为危险废物，代码为HW08废矿物油与含矿物油废物900-214-08。产生量约为0.01t/a，收集后委托有资质单位处置。 ③含油废手套、抹布：类比同类项目，该类固废产生量约为0.01t/a。根据《危险废物管理名录》（2021年版），废弃的含油抹布、劳保用品属于HW49其他废物900-041-49。 项目运营期固体废物产生情况见表4-12。 4-12项目固废产生一览表 污染因子; 来源; 污染物名称; 类别及代码; 产生量（t/a）; 处理方式. 固体废物; 生活办公; 生活垃圾; 一般固体废物; 9.125; 环卫部门清运. 格栅池; 格栅栅渣; 一般固体废物; 300; 环卫部门清运. 沼气净化; 单质硫; 一般固体废物：其他轻工化工废物441-001-07; 0.618; 定期收集后外售. 废脱硫剂; 一般固体废物：其他轻工化工废物441-002-07; 0.16; 环卫部门清运. 包装及原料使用; 废包装袋; 一般固体废物：废复合包装262-001-07/441-003-007; 0.5; 定期收集后外售. 废气脱硝处理; 废催化剂; 危险废物：HW50废催化剂772-007-50; 0.5; 收集后委托有资质单位处置. 维修; 废矿物油; 危险废物：HW08废矿物油与含矿物油废物900-214-08; 0.01; 收集后委托有资质单位处置. 含油废手套、抹布; HW49其他废物900-041-49; 0.01; 收集后委托有资质单位处置. 4.2固体废物环境管理要求 （一）生活垃圾 本项目生活垃圾实行袋装化，定点堆放，交由环卫部门统一处理；项目对固体废弃物采用了减量化、无害化、资源化和清运等措施后，项目产生的固体废物不会对环境产生明显影响。 （二）一般工业固废 本项目在原料及发酵车间内设置一般固废暂存间，建筑面积20m2；生产过程中产生的一般工业固废应参照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）的要求在厂内进行分类定点堆放，废脱硫剂、格栅栅渣、收集暂存后由环卫部门定时清运，单质硫、废包装袋集中暂存后交由专业单位处置或外售给废品回收站综合利用，处置措施可行。 拟建项目应当强化废物产生、收集、贮运各环节的管理，杜绝固废在厂区内的散失、渗漏。做好固体废物在厂区内的收集和储存相关防护工作，收集后进行及时处置。建立完善的规章制度，以降低固体废物散落对周围环境的影响。因此，拟建项目产生的固体废物经有效处理和处置后对环境影响较小。 （三）危险固废 本项目危险废物主要废催化剂、废矿物油、和含油废手套、抹布。本项目在原料及发酵车间内设置危废暂存间（面积约10m2），危险废物暂存后，定期委托有资质单位处理。 本项目危险废物暂存场所须按《危险废物污染防治技术政策》（环发[2001]199号）和《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改单要求设置，并按相关要求做好防护。其运输和转运需根据《危险废物转移联单管理方法》执行，避免危险废物在贮存及转移过程中产生二次污染。另外建设单位对固废的处置应严格履行申报的登记制度并建立台账管理制度。委托利用处置的，应执行报批和转移联单等制度。 危废贮存场所应按以下要求设置： ①贮存场所地面基础必须防渗，防渗层为至少1米厚粘土层，渗透系数≤10-7厘米/秒，或2毫米厚高密度聚乙烯，或至少2毫米厚的其它人工材料，渗透系数≤10-10厘米/秒；地面与裙脚要用坚固、防渗的材料建造；建筑材料必须与危险废物相容，不相容的危险废物必须分开存放，并设有隔离间隔断；储存和运输中均需做好防渗、防漏、防雨淋等措施。 ②设施内要有安全照明设施和观察窗口； ③用以存放的危险废物容器（采用固废收集桶且带盖）的地方，必须有耐腐蚀的硬化地面，且表面无裂隙； ④危险废物收集装置应设计堵截泄漏的裙脚，地面与裙脚所围建的容积不低于堵截最大容器的最大储量或总储量的五分之一。 ⑤危险废物贮存设施都必须按GB15562.2的规定设置警示标志。 ⑥危险废物贮存设施应配备通讯设备、照明设施、安全防护工具，并设有应急防护设施。在采取上述措施后，本项目危险废物不会对周边环境造成明显影响。 5、地下水、土壤环境影响分析 为避免厌氧发酵罐、预处理池、站外沼液池、有机肥加工车间、发电机组等在生产过程中跑、冒、滴、漏对地下水和土壤环境造成影响，项目按重点防渗区、一般防渗区、简单防渗区进行分区防渗。 4-13项目防渗分区及技术要求 序号; 防渗分区; 具体范围; 防渗技术要求. 1; 重点防渗区; 厌氧发酵罐区、预处理池、站外沼液池、沼液输送管道、危废暂存间; 等效黏土防渗层MB≥6.0m，K≤1×10-7cm/s；或参照GB18598执行. 2; 一般防渗区; 发电机房、配电间、原料及发酵车间、后腐熟及打包车间; 等效黏土防渗层MB≥1.5m，K≤1×10-7cm/s；或参照GB16889执行. 3; 简单防渗区; 除重点防渗区、一般防渗区外其他区域; 一般硬化. 6、环境风险 环境风险分析详见新田县畜禽粪污资源化利用整县推进项目（规模化沼气发电工程、有机肥生产线工程）环境风险评价专项报告。 7、生产工艺及设备清洁性分析 本项目生产方法采用机械化、连续化和自动化生产，以提高生产效率和卫生标准。主要生产设备采用成熟工艺设备，装备水平达到国内先进水平，提高了生产的自动化控制水平。本项目采用沼气发电，属于清洁能源，同时废气进行脱硝处理，降低污染物的排放量。 因此本项目生产工艺和设备符合清洁生产要求。 8环保投资估算 项目环保投资费用估算见表4-13，环保投资为185万元，项目总投资为7081.26万元，约占总投资的2.6%。 表4-13项目污染防治措施及环保投资一览表 阶段; 污染源; 治理对象; 主要设施; 投资 (万元); 备注. 施工期; 废气; 粉尘; 加强管理、设置硬质围挡、安装在线监测设备、洒水抑尘、车辆清洗、堆场设置围挡; 20; 新建. 废水; 施工废水; 沉淀池; 5; 新建. 噪声; 噪声; 临时隔声维护; 2; 新建. 运营期; 废水; 生活污水; 污水管网、化粪池; /; 新建. 废气; 预处理臭气; 负压管道+生物除臭装置+15m高排气筒DA001; 10; 新建. 沼气净化; 络合铁脱硫+氧化铁化学脱硫; 10; 新建. 发电机烟气; SCR脱硝处理+15m高排气筒DA002; 80; 新建. 原料及发酵车间臭气; 负压管道+生物除臭装置+15m高排气筒DA003; 10; 新建. 破碎、筛分粉尘; 负压管道+生物除臭装置+15m高排气筒DA004; 10; 新建. 后腐熟及打包车间臭气. 无组织臭气; 规范操作+密闭运输车辆+喷洒除臭液+厂界绿化带; 5; 新建. 噪声; 设备噪声; 低噪声设备，将噪声较高的设备安装在车间中部，并安装减振底座; 5; 新建. 固废; 一般固废暂 存间; 在在原料及发酵车间内设置一般固废暂存间（20m2），一般固废收集后综合处置; 3; 新建. 危险固废暂 存间; 在在原料及发酵车间内设置危废暂存间1间，建筑面积10m2，危险废物收集后委托有资质单位处理; 5; 新建. 风险; 风险事件; 事故应急池; 20; 新建. 合计; 185. |

五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 预处理臭气 | NH3、H2S、臭气浓度 | 负压管道+生物除臭装置+15m高排气筒DA001 | 氨、硫化氢、臭气浓度执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中表1标准 |
|  | 沼气净化 | H2S | 络合铁脱硫+氧化铁化学脱硫 | 《火电厂大气污染物排放标准》（GB13223-2011）中表1标准 |
|  | 发电机烟气 | 颗粒物、SO2、NOx | SCR脱硝处理+15m高排气筒DA002 |  |
|  | 原料及发酵车间臭气 | NH3、H2S、臭气浓度 | 负压管道+生物除臭装置+15m高排气筒DA003 | 氨、硫化氢、臭气浓度执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中表1标准 |
|  | 破碎、筛分粉尘 | 颗粒物 | 负压管道+生物除臭装置+15m高排气筒DA004 |  |
|  | 后腐熟及打包车间臭气 | NH3、H2S、臭气浓度 |  |  |
|  | 无组织臭气 | NH3、H2S | 规范操作+密闭运输车辆+喷洒除臭液+厂界绿化带 | 氨、硫化氢、臭气浓度执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中表2标准 |
|  | 食堂 | 食堂油烟 | 油烟净化器+引至楼顶排放 | 《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001） |
| 地表水环境 | 生活污水 | COD、BOD5、NH3-N、SS | 化粪池，定期收集后运输至格栅池 | / |
|  | 沼液 | COD、BOD5、NH3-N | 沼液储存池中，用于浇灌 | / |
|  | 沼气脱水 | COD、BOD5、NH3-N | 输送至沼液储存池中，用于浇灌 | / |
| 声环境 | 设备噪声 | 等效A声级 | 采用低噪声设备、合理布局，采取隔声减振、厂房隔声等措施 | 达到（GB12348-2008）中2类标准 |
| 电磁辐射 | / | / | / | / |
| 固体废物 | 格栅池 | 格栅栅渣 | 收集后由当地环卫部门统一处理，不外排 | 《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020） |
|  | 沼气净化 | 单质硫 | 定期收集后外售 | 《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）的相关要求 |
|  |  | 废脱硫剂 | 收集后由当地环卫部门统一处理，不外排 | 《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020） |
|  | 生产 | 废包装材料 | 收集后定期外售 | 《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020） |
|  | 烟气脱硝 | 废催化剂 | 暂存于危废间，定期委托有资质单位处理 | 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其2013年修改单的标准限值 |
|  | 机械维修 | 废矿物油、含油废手套、抹布 | 暂存于危废间，定期委托有资质单位处理 | 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其2013年修改单的标准限值 |
|  | 职工生活 | 生活垃圾 | 收集后由当地环卫部门统一处理 | 《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008） |
| 土壤及地下水污染防治措施 | ①重点防渗区：等效黏土防渗层Mb≥6.0m，K≤1×10-7cm/s；或参照GB18597执行。 ②一般防渗区：等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤1×10-7cm/s；或参照GB16889执行。 ③简单防渗区：为其他非污染区除预留用地及绿化用地外区域，厂区地面除绿化用地外采取三合土铺底，上层铺10~15cm的水泥进行硬化。 |  |  |  |
| 生态保护措施 | / |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | - 沼气区域设置安全警示标志、安装气体报警器、设置事故应急池； - 编制公司突发环境事件应急预案并备案、定期演练。 |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | 企业应设置环境管理、环保制度，取得环评批复后应及时填报排污许可，项目建成投产后需要及时进行竣工环保验收。 |  |  |  |

六、结论

项目符合国家产业政策，选址合理，通过认真落实本报告提出的各项污染控制措施后，施工期、营运期产生的各类污染可实现达标排放，固废得到有效控制，对环境不会造成明显影响；从环境角度分析，项目建设可行。

附表

建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 |  | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | NH3 |  | / | / | / | 0.298t/a | / | 0.298t/a | / |
|  | H2S |  | / | / | / | 0.0395t/a | / | 0.0395t/a | / |
|  | 二氧化硫 |  | / | / | / | 1.678t/a | / | 1.678t/a | / |
|  | 氮氧化物 |  | / | / | / | 8.251t/a | / | 8.251t/a | / |
|  | 颗粒物 |  | / | / | / | 14.503t/a | / | 14.503t/a | / |
| 废水 | 生活污水 | CODCr | / | / | / | / | / | / | / |
|  |  | BOD5 | / | / | / | / | / | / | / |
|  |  | SS | / | / | / | / | / | / | / |
|  |  | NH3-N | / | / | / | / | / | / | / |
| 固体废物 | 生活垃圾 |  | / | / | / | 9.125t/a | / | 9.125t/a | / |
|  | 格栅栅渣 |  | / | / | / | 300t/a | / | 300t/a | / |
|  | 单质硫 |  | / | / | / | 0.618t/a | / | 0.618t/a | / |
|  | 废脱硫剂 |  | / | / | / | 0.16t/a | / | 0.16t/a | / |
|  | 废包装袋 |  | / | / | / | 0.5t/a | / | 0.5t/a | / |
|  | 废催化剂 |  | / | / | / | 0.5t/a | / | 0.5t/a | / |
|  | 废矿物油 |  | / | / | / | 0.01t/a | / | 0.01t/a | / |
|  | 含油废手套、抹布 |  | / | / | / | 0.01t/a | / | 0.01t/a | / |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①

##### 新田县畜禽粪污资源化利用整县推进项目（规模化沼气发电工程、有机肥生产线工程）环境风险评价专项报告

湖南宏晟环保技术研究院有限公司

2022年7月

# 1.风险评价总则

## 1.1一般性原则

环境风险评价应以突发性事故导致的危险物质环境急性损害防控为目标，对建设项目的环境风险进行分析、预测和评估，提出环境风险预防、控制、减缓措施，明确环境风险监控及应急建议要求，为建设项目环境风险防控提供科学依据。

## 1.2评价目的

环境风险评价的目的是分析和预测建设项目潜在危险、有害因素，建设项目建设和运营期可能发生的突发性事件或事故（一般不包括人为破坏及自然灾害），引起有毒有害和易燃易爆等物质泄漏以及泄漏事故引起的火灾或爆炸事故，所造成的人身安全、环境影响和损害程度，提出合理可行的防范、应急与减缓措施，以使建设项目事故率、损失和环境影响达到可接受水平。

根据国家环保部《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》(环发[2012]77号)的要求：“新、改、扩建相关建设项目环境影响评价应按照相应技术导则要求，科学预测评价突发性事件或事故可能引发的环境风险，提出环境风险防范和应急措施”。故本次评价以《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2018）为指导，通过对本建项目进行风险识别和源项分析，进行风险影响分析，提出减缓风险的措施和应急预案，为环境管理提供资料和依据，达到降低危险、减少危害的目的。

## 1.3评价重点

本次环境风险评价根据项目的特点和项目所处地区的环境特征，把事故引起厂(场)界外人群的伤害、环境质量的恶化及对生态系统影响的预测和防护作为评价工作重点。其关注点是事故对厂界外的环境影响，关注的主要环节是：

（1）畜禽粪污在装卸及设备检修时因发生事故引致大量泄漏时环境风险评价；

（2）沼气发生泄露、火灾和爆炸事故的环境风险分析；

（3）环境风险事故防范及应急处理措施。

# 2.风险调查

## 2.1风险源调查

根据《危险化学品目录》（2015年版）、《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B表B.1突发环境事件风险物质及临界量和《企业突发环境事件风险分级方法》（HJ941-2018）附录A突发环境风险物质及临界量清单，识别本项目涉及的风险物质。本项目所涉及的风险物质为沼气和畜禽粪污、沼液。

## 2.2环境敏感目标调查

本项目沼气对环境的影响可能的主要途径是大气，项目周边环境敏感目标见下表。

表2.2-1环境敏感目标一览表

| 类别 | 环境敏感特征 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 环境空气 | 序号 | 敏感目标名称 |  | 相对方位 |  | 距离m |  | 属性 | 人口数 |
|  | 1# | 花竹山居民1 |  | 东侧 |  | 88~91m |  | 居住 | 6户，24人 |
|  | 2# | 窝塘居民 |  | 北侧 |  | 283~415m |  | 居住 | 3户，12人 |
|  | 3# | 苎麻园居民 |  | 东南侧 |  | 283~415m |  | 居住 | 2户，8人 |
|  | 4# | 花竹山居民2 |  | 西南侧 |  | 175~276m |  | 居住 | 5户，20人 |
|  | 5# | 下子岭居民 |  | 西侧 |  | 361~477m |  | 居住 | 17户，68人 |
|  | 6# | 东边岭居民 |  | 西北侧 |  | 298~426m |  | 居住 | 16户，64人 |
|  | 7# | 星塘村 |  | 东南侧 |  | 652~1564m |  | 居住 | 290户，1160人 |
|  | 8# | 凉亭脚下 |  | 东南侧 |  | 1742~1968m |  | 居住 | 27户，108人 |
|  | 9# | 新塘铺 |  | 东南侧 |  | 2182~2581m |  | 居住 | 135户，540人 |
|  | 10# | 陈家 |  | 南侧 |  | 511~829m |  | 居住 | 48户，152人 |
|  | 11# | 三元头社区 |  | 南侧 |  | 1150~1613m |  | 居住 | 180户，720人 |
|  | 12# | 宋家湾 |  | 南侧 |  | 1824~2131m |  | 居住 | 65户，260人 |
|  | 13# | 枧头镇 |  | 西南侧 |  | 1474~2648m |  | 居住 | 1044户，4176人 |
|  | 14# | 云溪欧家村 |  | 西侧 |  | 933~2074m |  | 居住 | 442户，1768人 |
|  | 15# | 龙珠湾村 |  | 西北侧 |  | 1057~2500m |  | 居住 | 260户，1040人 |
|  | 16# | 茶林铺村 |  | 东北侧 |  | 545~1296m |  | 居住 | 345户，1380人 |
|  | 17# | 火炉岭 |  | 东北侧 |  | 1966~2557m |  | 居住 | 120户，480人 |
|  | 厂址周边500m范围内人口数小计 |  |  |  |  |  |  |  | 196人 |
|  | 厂址周边5km范围内人口数小计 |  |  |  |  |  |  |  | 3.25万人 |
|  | 大气环境敏感程度E值 |  |  |  |  |  |  |  | E2 |
| 地表水 | 受纳水体 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 序号 | 受纳水体名称 | 排放点水域环境功能 |  |  |  | 24h内流经范围 |  |  |
|  | 1 | 花竹山水库 | GB3838-2002Ⅲ类 |  |  |  | 其他 |  |  |
|  | 内陆水体排放点下游10km（近岸海域一个潮周期最大水平距离两倍）范围内敏感目标 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 序号 | 敏感目标名称 | 环境敏感特征 |  |  |  | 水质目标 |  | 与排放点距离/m |
|  | 1 | / | / |  |  |  | / |  | / |
|  | 地表水环境敏感程度E值 |  |  |  |  |  |  |  | E2 |
| 地下水 | 序号 | 敏感目标名称 | 环境敏感特征 |  | 水质目标 |  | 包气带防污性能 |  | 与下游厂界距离/m |
|  | 1 | 项目周边地下水井 | G3上述地区之外的其他地区 |  | Ⅲ类 |  | 0.5m≤Mb<1.0m，K≤1.0×10-6cm/s，且分布连续、稳定Mb≥1.0m，1.0×10-6cm/s＜K≤1.0×10-4cm/s，且分布连续、稳定 |  | / |
|  | 地下水环境敏感程度E值 |  |  |  |  |  |  |  | E3 |

## 2.3环境风险潜势

1、危险物质及工艺系统危险性（P）分级

（1）危险物质数量与临界量比值（Q）

据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ196-2018）及其附录，对本工程进行风险识别，确定沼气中甲烷为风险因子。按照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ196-2018）附录B、《企业突发环境事件风险分级方法》（HJ941-2018）附录A对项目储存物质进行辨别，其辨识结果见下表。

表2.3-1危险物质数量与临界量比值（Q）

| 序号 | 物料名称 | 临界量Q（t） | 实际存放量q（t） | qn/Qn |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 甲烷 | 10 | 12.891 | 1.30 |
| 2 | 畜禽粪污 | 10 | / | / |
|  | 合计ΣQ | / | / | 1.30 |

注：本项目沼气体积按照厌氧发酵罐（总容积为21072m3）50%计算及膜式储气柜总容积为8800m3计算。

单元内存在的危险物质为多品种时，则按下式计算Q值。

q1/Q1+q2/Q2+······+qn/Qn≥1

式中：q1、q2、qn为每种危险物质实际存在量，t；

Q1、Q2、Qn为与各种危险物质相对应的生产场所或贮存区的临界量，t。

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录C危险物质数量与临界量比值（Q）计算，当Q＜1时，该项目环境风险潜势为Ⅰ，当Q≥1时，将Q值划分为：（1）1≤Q＜10；（2）10≤Q＜100；（3）Q≥100。由表2.3-1可知，Q=1.30。因此本项目属于（1）1≤Q＜10。

（2）行业及生产工艺（M）

表2.3-2行业及生产工艺（M）

本项目属于其他“涉及危险物质使用、贮存的项目”根据附录C分析项目所属行业及生产工艺特点，按照表C.1评估生产工艺情况。具有多套工艺单元的项目，对每套生产工艺分别评分并求和。将M划分为(1)M>20；(2)10<M≤20；(3)5<M≤10；(4)M=5，分别以M1、M2、M3和M4表示。本项目涉及沼气，属于其他涉及危险物质使用、贮存项目，因此本项目M=5，以M4表示。

（3）危险物质及工艺系统危险性（P）分级

表2.3-3危险物质及工艺系统危险性等级判断(P)

综合（1）（2），本项目危险物质数量与临界量比值1≤Q＜10且M划分为M4，因此本项目危险物质及工艺系统危险性（P）分级为P4。

2、环境敏感程度（E）的分级

（1）大气环境敏感程度分级

表2.3-4大气环境敏感程度分级

本项目周边5km范围内人口数大于1万人，小于5万人，周边500m范围内总人口大于500人，小于1000人，因此大气环境属于E2为环境中度敏感区。

（2）地表水环境敏感程度分级

依据事故情况下危险物质泄漏到水体的排放点受纳地表水体功能敏感性，与下游环境敏感目标情况，共分为三种类型，E1为环境高度敏感区，E2为环境中度敏感区，E3为环境低度敏感区，分级原则见表2.3-5。其中地表水功能敏感性分区和环境敏感目标分级分别见表2.3-6和表2.3-7。

表2.3-5地表水环境敏感程度分级

表2.3-6地表水功能敏感性分区

本项目无废水外排，事故排放时进入地表水水域环境功能为Ⅲ类，24h流经范围未跨越省界、国界，因此属于地敏感F2。

表2.3-7地表水环境敏感目标分级

本项目水不排放，发生事故时水会进入水库，无敏感目标。因此本项目地表水功能敏感分区为S3。

综合分析，本项目地表水环境敏感程度分级属于，E2为环境中度敏感区。

（3）地下水环境

依据地下水功能敏感性与包气带防污性能，共分为三种类型，E1为环境高度敏感区，E2为环境中度敏感区，E3为环境低度敏感区，分级原则见表表2.3-8。其中地下水功能敏感性分区和包气带防污性能分级分别见表表2.3-9和表2.3-10。当同一建设项目涉及两个G分区或D分级及以上时，取相对高值。

表2.3-8地下水环境敏感程度分级

表2.3-9地下水功能敏感性分区

本项目所在区域地下水不作为饮用水源，属于不敏感G3。

表2.3-10包气带防污性能分级

根据区域地勘报告对区域水文地质条件的分析，本区第四系表层主要为粉质粘土、粉土，厚度为0.70～2.40m，渗透系数为10-6cm/s，属透水不含水层，下部砂土层渗透系数为4.3×10-1cm/s，属透水地层，且分布连续、稳定。包气带防污性能为分级为D2。

综合分析，本项目地下水环境敏感程度分级属于E3为环境低度敏感区。

3、建设项目环境风险潜势划分

建设项目环境风险潜势划分为I、II、II、IV/IV+级。

根据建设项目涉及的物质和工艺系统的危险性及其所在地的环境敏感程度，结合事故情形环境影响途径，对建设项目潜在环境危害程度进行概化分析，按照表2.3-11确定环境风险潜势。

表2.3-11建设项目环境风险潜势划分

经前述分析，本项目危险物质及工艺系统危险性为P4，大气环境敏感程度分级为E2，大气风险潜势为Ⅱ，地表水环境敏感程度分级为E2，地表水风险潜势为Ⅱ，地下水环境敏感程度分级为E3，地下水风险潜势为Ⅰ。建设项目环境风险潜势综合等级取各要素等级的相对高值。因此本项目风险潜势综合等级为Ⅱ。

4、评价工作等级划分

环境风险评价工作等级划分为一级、二级、三级。根据建设项目涉及的物质及工艺系统危险性和所在地的环境敏感性确定环境风险潜势，按照表1确定评价工作等级。风险潜势为IV及以上，进行一级评价；风险潜势为Ⅲ，进行二级评价；风险潜势为II，进行三级评价；风险潜势为I，可开展简单分析。

表2.3-12评价工作等级划分

| 环境风险潜势 | Ⅳ、Ⅳ+ | Ⅲ | Ⅱ | Ⅰ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价工作等级 | 一 | 二 | 三 | 简单分析a |
| a是相对于详细评价工作内容而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性说明。 |  |  |  |  |

因此，本项目风险评价等级为三级。

大气环境风险评价范围：根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）的规定，本项目大气环境风险评价范围为距离项目厂界≤5km的范围。当大气毒性终点浓度预测到达距离超出评价范围时，应根据预测到达距离进一步调整评价范围。

地表水环境风险评价范围参照《环境影响评价技术导则地表水环境》（HJ2.3-2018）确定，地表水风险评价范围为周边花竹山水库。

地下水环境风险评价范围参照《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ610-2016）确定。地下水风险评价范围为厂址周边6km2范围。

# 环境风险识别

风险识别范围包括物质危险性识别、生产系统危险性识别和危险物质向环境转移的途径识别。

物质危险性识别范围：主要原辅材料、燃料、中间产品、副产品、最终产品污染物、火灾和爆炸伴生/次生物等。

生产系统危险性识别范围：主要生产装置、储运设施、公用工程和辅助生产设施以及环保设施等。

危险物质向环境转移的途径识别范围：分析危险物质特性及可能的环境风险类型、识别危险物质环境影响的途径（如大气环境、水环境、土壤、生态环境等），分析可能影响的环境敏感目标。

## 3.1生产系统危险性识别

本项目生产过程存在的危险因素为沼气泄漏、火灾、爆炸以及畜禽粪污泄露，另外可能存在电器伤害、机械伤害等事故危险因素。风险环节包括风险物质的装卸生产过程、储存过程、输送泵及管道等。

（1）物料装卸危险性分析

1）在粪污装卸过程及沼液输送中，若管道、设备连接不当或拉脱以及罐体长期缺乏检维护而造成破裂，将产生泄漏、喷射，造成物料流失，进入道路附近的水体、土壤等，而引发次生的环境污染。

2）在粪污装卸过程及沼液输送中，操作人员缺乏安全意识及相关安全技能，若未严格按照操作规程进行操作则可能造成泄漏事故发生，进而引起环境污染。

（2）设备危险性分析

本项目工艺设备为厌氧发酵储罐及发电机组，当厌氧发酵储罐、发电机组、附属管线、阀门、设备故障或损坏导致沼气（甲烷）泄漏，遇高温明火可能引发火灾、爆炸。

（3）存储系统危险性分析

1）本项目粪污液体预处理池4座，容积为21072m3；沼液暂存池1座，容积为1000m3；沼液储存池1座，容积为30000m3。若池体龟裂损坏使粪污、沼液泄漏，污染周围土壤及地下水、地表水环境。

2）本项目建设4座膜式储气柜（φ28.27×6.51m（H）），总容积为8800m3。若储气归裂纹、密封件损坏、阀门或法兰损坏使沼气（甲烷）泄漏，遇高温明火可能引发火灾、爆炸。

- 管道运输危险性分析

本项目沼气（甲烷）通过管道运输，若管道被机械碰撞破裂、管道阀门损坏等原因导致沼气泄漏，遇高温明火可能引发火灾、爆炸。

## 3.2物质风险识别

本项目所涉及的风险物质为沼气和畜禽粪污，沼气中主要成分甲烷为危险物质，甲烷CAS号：74-82-8，危险类别：易燃气体，类别1；畜禽粪污主要是有机物质含量。

甲烷的理化性质及危险特性详见下表。

表3.2-1甲烷的理化性质及危险特性表

| 标识 | 中文名： 甲烷、沼气 |  |  | 英文名：methane Marsh gas |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 分子式：CH4 |  | 分子量：16.04 |  |  | CAS号：74－82－8 |
|  | 危规号：21007 |  |  |  |  |  |
| 理化性质 | 性状： 无色无臭气体。 |  |  |  |  |  |
|  | 溶解性：微溶于水，溶于醇、乙醚。 |  |  |  |  |  |
|  | 熔点（℃）：－182.5 | 沸点（℃）：－161.5 |  |  | 相对密度（水＝1）：0.42（－164℃） |  |
|  | 临界温度（℃）：－82.6 | 临界压力（MPa）：4.59 |  |  | 相对密度（空气＝1）：0.55 |  |
|  | 燃烧热（KJ/mol）：889.5 | 最小点火能（mJ）：0.28 |  |  | 饱和蒸汽压（KPa）：53.32（－168.8℃） |  |
| 燃烧爆炸危险性 | 燃烧性：易燃 |  | 燃烧分解产物：一氧化碳、二氧化碳 |  |  |  |
|  | 闪点（℃）：－188 |  | 聚合危害：不聚合 |  |  |  |
|  | 爆炸下限（％）：5.3 |  | 稳定性：稳定 |  |  |  |
|  | 爆炸上限（％）：15 |  | 最大爆炸压力（MPa）：0.717 |  |  |  |
|  | 引燃温度（℃）：538 |  | 禁忌物：强氧化剂、氟、氯 |  |  |  |
|  | 危险特性： 易燃，与空气混合能形成爆炸性混合物，遇热源和明火有燃烧爆炸的危险。与五氧化溴、氯气、次氯酸、三氟化氮、液氧、二氟化氧及其它强氧化剂接触剧烈反应。 |  |  |  |  |  |
|  | 消防措施：切断气源。若不能立即切断气源，则不允许熄灭正在燃烧的气体。喷水冷却容器，可能的话将容器从火场移至空旷处。灭火剂：雾状水、泡沫、二氧化碳、干粉。 |  |  |  |  |  |
| 毒性 | 接触限值： 中国MAC（mg/m3） 未制定标准 前苏联 MAC（mg/m3） 300 美国TVL－TWA ACGIH 窒息性气体 美国TLV－STEL 未制定标准 |  |  |  |  |  |
| 对人体危害 | 侵入途径： 吸入。 健康危害：甲烷对人基本无毒，但浓度过高时，使空气中氧含量明显降低，使人窒息。当空气中甲烷达25％～30％时，可引起头痛、头晕、乏力、注意力不集中、呼吸和心跳加速、共济失调。若不及时脱离，可致窒息死亡。皮肤接触液化本品，可致冻伤。 |  |  |  |  |  |
| 急救 | 皮肤冻伤：若有冻伤，就医治疗。 吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处，保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。 |  |  |  |  |  |
| 防护 | 工程防护：生产过程密闭，全面通风。 个人防护： 一般不需要特殊防护，但建议特殊情况下，佩戴自吸过滤式防毒面具（半面罩）。眼睛防护一般不需要特殊防护，高浓度接触时可戴安全防护眼镜，穿防静电工作服。戴一般作业防护手套。工作现场严禁吸烟。避免长期反复接触，进入罐、限制性空间或其它高浓度区作业，须有人监护。 |  |  |  |  |  |
| 泄漏处理 | 迅速撤离泄漏污染区人员至上风处，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿消防防护服。尽可能切断泄漏源。合理通风，加速扩散。喷雾状水稀释、溶解。构筑围堤或挖坑收容产生的大量废水。如有可能，将漏出气用排风机送至空旷地方或装设适当喷头烧掉。也可以将漏气的容器移至空旷处，注意通风。漏气容器要妥善处理，修复、检验后再用。 |  |  |  |  |  |
| 贮运 | 包装标志：4 UN编号： 1971 包装分类：Ⅱ 包装方法：钢质气瓶 储运条件：易燃压缩气体。储存于阴凉、通风仓间内。仓温不宜超过30℃。远离火种、热源。防止阳光直射。应与氧气、压缩空气、卤素（氟、氯、溴）等分开存放。切忌混储混运。储存间的照明、通风等设施应采用防爆型，开关设在仓外。配备相应品种和数量的消防器材。罐储时要有防火防爆技术措施。露天贮罐夏季要有降温措施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。验收时要注意品名，注意验瓶日期，先进仓的先发用。搬运时轻装轻卸，防止钢瓶及附件破损。 |  |  |  |  |  |

## 3.3物质向环境转移途径识别

物质扩散途径包括大气、地表水、地下水和土壤等途径。

项目为畜禽粪污集中处理项目，涉及的环境风险物质主要有沼气、畜禽粪污。当发生粪污泄漏事故，如若处理不当，可能会扩散至周边地表水、地下水和土壤环境中，影响水质、土壤和生态质量。同时，挥发的沼气也会造成对环境空气的污染。

## 3.4事故过程中伴生/次生污染识别

项目发生火灾爆炸事故，易出现连锁反应，火灾爆炸事故沿着生产管道、污水管道、可燃物料、建筑物空洞蔓延。本项目储存的沼气中甲烷为可燃物质，一旦发生泄露、火灾、爆炸，事故处理过程中伴生/次生污染主要涉及消防废水的收集、事故处理后沼液、火灾爆炸时产生的烟尘、CO，当消防废水、沼液未能有效收集而外泄到区域水体环境中时，将对区域附近纳污水体环境质量造成一定影响，火灾、爆炸产生的烟尘、CO将对周围环境空气质量产生一定影响。

具有易燃性的危险物质泄漏遇明火发生闪火、火灾事故，进而产生的消防废水，消防废水若未能有效收集排放至沅江。

## 3.5风险识别结果

表3.5-1项目环境风险识别表

| 序号 | 危险单元 | 风险源 | 主要危险物质 | 环境风 险类型 | 环境影响途径 | 可能受影响的环境敏感目标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 预处理池及泵房、沼液储存区 | 预处理池、沼液储存池 | 畜禽粪污、沼液 | 泄漏 | 地表水漫流、地下水渗漏 | 周围地表水、地下水环境 |
| 2 | 厌氧发酵罐区 | 厌氧发酵罐、储气柜 | 沼液、甲烷 | 泄漏 | 大气扩散、地表水漫流、地下水渗漏 | 周围居民、地表水、周围地下水环境 |
| 3 | 发电机组 | 发电机组 | 甲烷 | 泄漏；火灾和爆炸引发的伴生/次生污染物排放 | 大气扩散、地表水漫流、地下水渗漏 | 周围居民、地表水、周围地下水环境 |

# 风险事故情景分析

## 4.1风险事故情景设定

1、生产过程中的危险因素

本项目在生产运行中，涉及的危险物质为甲烷、粪污及沼液，同时泵类和管线、阀门较多，因而可能引发泄漏、着火、爆炸等事故。根据类比调查以及对本项目管线和生产工艺的分析，主要可能事故及原因分析见表4.1-1。

表4.1-1生产过程中潜在事故及其原因一览表

| 序号 | 潜在事故 | 主要原因 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 管线破裂，泄漏物料 | 腐蚀，材料不合格 |
| 2 | 各种阀门泄漏物料 | 密封圈受损，阀门不合格 |
| 3 | 机泵泄漏物料 | 轴封失效、更换不及时 |
| 4 | 储气柜泄漏或容器破损 | 监控系统失灵、误操作、自然灾害、腐蚀 |

2、危化品储运过程中的危险因素

（1）储存：拟建项目粪污、沼液采用池体储存，沼气使用沼气柜储存，储量较大造成项目存在较大的环境风险。

（2）装卸：粪污装卸过程中因认为各种操作失误、管道损坏、破裂以及运输车辆储槽损坏、破裂等设备问题均会导致物料泄露的风险。

（3）运输：厂区公路运输过程在存在泄漏的潜在危险。

3、风险类型

根据上述项目风险因素识别和比较的结果，本次评价认为，项目重点防范的对象主要为预处理池及泵房、沼液储存区、厌氧发酵罐区、发电机组、管道、阀门及泵物料泄漏引起的环境影响、火灾、爆炸。

4、事故统计

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录E中表E.1泄漏频率表”，确定拟建项目的最大可信事故概率，详见表4.1-2。

表4.1-2泄漏事故泄漏概率一览表

| 部件类型 | 泄漏模式 | 泄漏概率 |
| --- | --- | --- |
| 反应器/工艺储罐/气体储罐/塔器 | 泄漏孔径10mm 10min内储罐泄漏完 储罐全破裂 | 1.00×10-4/年 5.00×10-6/年 5.00×-106/年 |
| 常压单包容器罐 | 泄漏孔径10mm 10min内储罐泄漏完 储罐全破裂 | 1.00×10-4/年 5.00×10-6/年 5.00×10-6/年 |
| 常压双包容器罐 | 泄漏孔径10mm 10min内储罐泄漏完 储罐全破裂 | 1.00×10-4/年 1.25×1-8/年 1.25×10-8/年 |
| 常压全包容器罐 | 储罐全破裂 | 1.00×10-8/年 |
| 内径≤75mm的管道 | 泄漏孔径10%孔径 全管径泄漏 | 5.00×10-6（m·年） 1.00×10-6（m·年） |
| 75mm＜内径≤150mm的管道 | 泄漏孔径10%孔径 全管径泄漏 | 2.00×10-6（m·年） 3.00×10-7（m·年） |
| 内径＞150mm的管道 | 泄漏孔径10%孔径（最大50mm） 全管径泄漏 | 2.40×10-6（m·年） 1.00×10-7（m·年） |
| 泵体和压缩机 | 泵体和压缩机最大连接管泄漏孔径为10%孔径（最大50mm） 泵体和压缩机最大连接管全管径泄漏 | 5.00×10-4/年 1.00×10-4/年 |
| 装卸臂 | 装卸臂最大连接管泄漏孔径为10%孔径（最大50mm） 装卸臂全管径泄漏 | 3.00×10-7/h 3.00×10-8/h |
| 装卸软管 | 装卸臂最大连接管泄漏孔径为10%孔径（最大50mm） 装卸臂全管径泄漏 | 4.00×10-5/年 4.00×10-6/年 |

根据上表并结合环境风险特点，本次评价假定储气柜接口处破裂和粪污罐车装卸软管破裂。1、储气柜接口处管径为300mm，按泄露孔径为10%孔径（30mm）考虑，泄露概率为2.40×10-6（m·年）。2、粪污罐车装卸软管管径为500mm，按泄露孔径为10%孔径（50mm）考虑，泄露概率为4.0×10-6（m·年）。

## 4.2源相分析

1、事故源强确定

项目装卸过程管道或运输车辆储槽发生泄露事故时可由装卸区四周设置的收集沟进行收集排入应急事故池，泄露的物料不会进入地表水，项目管道泄漏后会根据地势高差随着管沟及事故管道流向事故池，因此本次不进行地表水环境风险预测。

项目预处理池及泵房、沼液储存区、厌氧发酵罐区等为重点防渗区，相应区域均设有收集明沟，采取重点防渗措施后，事故状态下废水不会对周围地下水环境造成影响，但沼气储存柜、发电机组的各个阀门及管道以及装卸过程有泄漏的风险。本项目沼气为有毒有害的气态物质，因此本次环境风险进行大气环境预测评价。

2、事故时间确定

根据《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ169-2018)，泄漏时间应结合建设项目探测和隔离系统的设计原则确定，一般情况下，设置应急隔离系统的单元，泄漏时间可设定15min。本次最大可信事故考虑为储气柜管道接口处破裂导致甲烷泄露，建议本项目设置应急隔离系统，因此物料泄漏时间一般要控制在15min内。火灾持续时间以30min计。

3、源强估算

（1）泄漏源强计算

甲烷采用气体泄漏方程计算，假定气体为理性气体，泄漏速率QG按下式计算：

本项目气体泄漏计算参数见表4.2-1，泄露结果见表4.2-2。

表4.2-1气体泄露参数一览表

| 参数 | P | Cd | M | R | γ | TG | A | 泄露时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位 | Pa | / | Kg/mol | J/(mol*K) | / | K | m2 | min |
| 甲烷 | 101325 | 1.00 | 0.016 | 8.314 | 1.29 | 293.15 | 0.000707 | 15 |

表4.2-2气体泄露计算一览表

| 参数 | QG（kg/s） | 泄漏量（kg） |
| --- | --- | --- |
| 甲烷 | 0.122 | 109.8 |

（2）火灾伴生/次生污染物CO计算

沼气发生泄漏引发火灾的情况下，会产生污染物CO，CO产生量按下式计算：

本项目CO计算见表4.2-3。

表4.2-3火灾伴生/次生污染物CO计算一览表

| 参数 | Q（t/s） | C（%） | q（%） | G（kg/s） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CO | 0.000122 | 85 | 6 | 0.0145 |

（3）消防废水计算

根据《建筑设计防火规范》(GB50016-2006)，本公司基地面积小于100ha，因此本公司消防用水量按需水量最大的一座建筑物（或储罐）计算；根据核算，本公司消防用水量应不小于30L/s，火灾延续时间按3h计，在火灾延续时间内本公司一次灭火消防栓用水量为324m3，即一次灭火消防废水即为324m3。

3、源强确定

本项目事故源强情况见表4.2-4。

表4.2-4建设项目风险源强一览表

| 序号 | 风险事故情形描述 | 危险单位 | 危险物质 | 影响途径 | 释放或泄露速率（kg/s） | 释放或泄露时间（min） | 最大释放或泄漏量（kg） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 沼气管道泄露 | 储气柜、厌氧发酵储罐、发电机组管道 | 甲烷 | 大气环境 | 0.122 | 15 | 109.8 |
| 2 | 沼气管道泄露引发火灾 | 储气柜、厌氧发酵储罐、发电机组管道 | CO | 大气环境 | 0.0145 | 30 | 26.1 |
| 3 | 消防废水 | 储气柜、厌氧发酵储罐 | / | 地表水环境 | 0.03 | 180 | 324m3 |

# 环境风险预测与评价

## 5.1大气环境风险预测与评价

1、有毒有害物质在大气中扩散

（1）预测模型

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2018）附录G，甲烷泄漏、火灾产生的CO，甲烷扩散气体理查德森数Ri＜1/6，为轻质气体，因此本次评价甲烷泄漏、火灾产生的CO、甲烷选择AFTOX模型进行预测。

（2）预测范围与计算点

本次环境风险预测采用环保部重点实验室推荐的EIAPro2018大气预测软件进行模拟，预测范围根据软件计算结果选取，即预测甲烷、CO达到评价标准（毒性终点浓度）的最大影响范围。

本次环境风险仅预测最大的储气柜发生泄露产生的环境风险以及沼气柜泄露发生火灾CO所引发的次生环境风险。

（3）事故源参数

本项目环境风险事故源强参数详见表4.2-4。

（4）气象参数选取

本次大气环境风险评价等级为二级评价，选取最不利气象条件进行预测。最不利气象条件：F稳定度，1.5m/s风速，温度25度，相对湿度50%。

（5）大气毒性重点浓度的选取

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169－2018）附录H，选择甲烷、一氧化碳大气毒性终点浓度值作为预测评价标准，具体标准值如下表。

表5.1-1各危险物质大气毒性终点浓度值

| 序号 | 物质名称 | CAS号 | 毒性终点浓度-1（mg/m3） | 毒性终点浓度-2（mg/m3） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 甲烷 | 74-82-8 | 260000 | 150000 |
| 2 | 一氧化碳 | 630-08-0 | 380 | 95 |

（6）预测结果与评价

A.甲烷事故泄漏

甲烷泄漏挥发气体扩散下风向不同距离处有毒有害物质最大浓度预测结果见表5.1-2，轴线最大浓度曲线图见图5.1-1。

表5.1-2甲烷泄漏挥发气体扩散下风向不同距离处最大浓度预测结果

| 距离(m) | 浓度出现时间(min) | 高峰浓度(mg/m3) |
| --- | --- | --- |
| 10 | 0.11 | 37721.00 |
| 110 | 1.22 | 1219.60 |
| 210 | 2.33 | 510.82 |
| 310 | 3.44 | 284.96 |
| 410 | 4.56 | 183.95 |
| 510 | 5.67 | 129.73 |
| 610 | 6.78 | 97.07 |
| 710 | 7.89 | 75.76 |
| 810 | 9.00 | 61.02 |
| 910 | 10.11 | 50.37 |
| 1010 | 11.22 | 42.39 |
| 1110 | 12.33 | 36.26 |
| 1210 | 13.44 | 31.42 |
| 1310 | 14.56 | 27.54 |
| 1410 | 18.67 | 24.22 |
| 1510 | 19.78 | 22.11 |
| 1610 | 20.89 | 20.31 |
| 1710 | 22.00 | 18.75 |
| 1810 | 23.11 | 17.38 |
| 1910 | 24.22 | 16.19 |
| 2010 | 25.33 | 15.12 |
| 2110 | 27.44 | 14.18 |
| 2210 | 28.56 | 13.33 |
| 2310 | 29.67 | 12.57 |
| 2410 | 30.78 | 11.88 |

图5.1-1  轴线最大浓度曲线图

由预测结果可知，甲烷泄漏后，在最不利气象条件下（风速1.5m/s，稳定度F）扩散过程中，计算结果均未超过毒性终点浓度-1、-2，因此甲烷挥泄漏挥发气体对周围环境风险影响可以接受。

B.火灾发生后CO的影响预测

火灾发生后CO气体扩散下风向不同距离处有毒有害物质最大浓度预测结果见表5.1-2，轴线最大浓度曲线图见图5.1-2。

表5.1-2CO泄漏挥发气体扩散下风向不同距离处最大浓度预测结果

| 距离(m) | 浓度出现时间(min) | 高峰浓度(mg/m3) |
| --- | --- | --- |
| 10 | 0.11 | 4483.200 |
| 40 | 0.33 | 380.000 |
| 110 | 1.22 | 144.950 |
| 150 | 2.00 | 95.000 |
| 210 | 2.33 | 60.712 |
| 310 | 3.44 | 33.868 |
| 410 | 4.56 | 21.863 |
| 510 | 5.67 | 15.419 |
| 610 | 6.78 | 11.537 |
| 710 | 7.89 | 9.004 |
| 810 | 9.00 | 7.253 |
| 910 | 10.11 | 5.986 |
| 1010 | 11.22 | 5.039 |
| 1110 | 12.33 | 4.309 |
| 1210 | 13.44 | 3.734 |
| 1310 | 14.56 | 3.273 |
| 1410 | 18.67 | 2.878 |
| 1510 | 19.78 | 2.628 |
| 1610 | 20.89 | 2.414 |
| 1710 | 22.00 | 2.228 |
| 1810 | 23.11 | 2.066 |
| 1910 | 24.22 | 1.924 |
| 2010 | 25.33 | 1.798 |
| 2110 | 27.44 | 1.685 |
| 2210 | 28.56 | 1.585 |
| 2310 | 29.67 | 1.494 |

图5.1-2轴线最大浓度曲线图

由预测结果可知，一氧化碳泄漏后，在最不利气象条件下（风速1.5m/s，稳定度F）扩散过程中，40m处的高峰浓度超过毒性终点浓度-1，150m处高峰浓度超过毒性终点浓度-2，离项目源中心最近的敏感点为东面，项目源中心150m范围人口4人。发生火灾后，立即疏散厂区内工作人员，应急指挥中心根据现场情况是否组织疏散厂区东侧88米处花竹山居民。

## 5.2水环境风险预测与评价

1、粪污罐车泄露

在事故条件下，泄露的粪污可能会花竹山水库污染水体。在项目装卸粪污处设置集水明沟，联通事故应急池，还分别在事故应急池入口和雨水排放口设置截断阀。粪污一旦发生泄露，关闭雨水排放口，打开事故应急池入口，将粪污导流至事故应急池收集后，泵入预处理池进行处理。

2、消防废水泄露

在事故条件下，泄露的消防废水可能会花竹山水库污染水体。发生火灾时，关闭雨水排放口，打开事故应急池入口，消防废水将由生产场地区域周边集水沟渠收集，并通过雨水管网自流至项目设置的事故池进行储存。因本项目消防废水主要污染物为SS，经沉淀后外排。

3、地下水环境

本项目预处理池及泵房、厌氧发酵储罐区、沼液暂存池等的等效黏土防渗层Mb≥6.0m，K≤1×10-7cm/s，原料及发酵车间、后腐熟及打包车间的等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤1×10-7cm/s，厂区道路全部采取三合土铺底，上层铺10~15cm的水泥进行硬化均可起到较好防渗能力。在此基础层上，对罐体、池体进行地表硬化并涂抹防渗涂料，可及时收集、排放罐区污水或泄漏的物料，也起到较好的防渗作用。

综上所述，项目建设在采取上述的应急措施后，可有效防止废水流出厂区，并可以得到妥善处置，对周边地表水和地下水环境质量影响较小。

# 风险管理

## 6.1风险防范措施

项目应组建安全环保管理机构，配备管理人员，通过技能培训，承担工伤运行中的环保安全工作。

安全环保机构将根据相关的环境管理要求，结合具体情况，制定公司的各项安全生产管理制度、严格的生产操作规则和完善的事故应急计划及相应的应急处理手段和设施，同时加强安全教育，以提高职工的安全意识和安全防范能力。

1、总图布置和建筑安全防范措施

（1）总图布置

在总平面布置图中，根据厂房的功能，尽量合并比邻，预处理池及泵房处于地下半地下，厌氧储罐区及发电机组、堆肥区位于地上，所有建、构筑物之间与其它场所之间的留有足够的防火间距，防止在火灾或爆炸时相互影响；严格按工艺处理物料特性，将厂区进行危险区划分。

（2）建筑安全防范

项目厌氧发酵罐区有良好的通风，以利无组织废气的扩散，防止爆炸。项目无高空作业。根据火灾危险性等级和防火、防爆要求，建筑物的防火等级均采用国家现行规范要求的耐火等级设计，满足建筑防火要求。凡禁火区均设置明显标注牌。储罐区不允许任何人员随便入内。安全出口及安全疏散距离应符合《建筑设计防火规范》（GB50016-2006）的要求。在装置区设置救护箱，工作人员配备必要的个人防护用品。

2、危险化学品安全防护措施

沼气中甲烷属于易燃物质，在储气柜、厌氧发酵罐区及发电机组等区域有可能发生泄露可燃、有毒有害气体的地方，参照《石油化工企业可燃气体和有毒有害气体检测报警设计规范》设置监测报警仪，同时还应设置火灾自动报警系统和早期火灾探测检测系统。一旦发生火灾，紧急启动救援系统。采用自动监测、报警、紧急切断及紧急挺沉系统；防火、防爆、防中毒等事故处理系统；应急救援设施及救援通道；应急疏散通道及避难所。

1）沼气泄漏应急措施

①沼气管道泄漏：一旦发生泄漏，关闭裂口前后阀门，现场警戒，严禁烟火，停止其他作业。据估计，一般情况下在5分钟内可以将阀门关闭；疏散厂区内除应急救援外其余人员，观察气体检测报警仪，甲烷降至安全浓度时方可进行维修作业。

②沼气柜、厌氧发酵储罐泄漏：一旦发生泄漏，紧急切断阀门，现场警戒，严禁烟火，停止其他作业。据估计，一般情况下在5分钟内可以将阀门关闭；疏散厂区内除应急救援外其余人员，观察气体检测报警仪，甲烷降至安全浓度时方可进行维修作业，转移厌氧发酵储罐内沼液及沼渣。

3、消防及火灾报警系统防范措施

建立健全各种消防与安全生产的规章制度，建立岗位责任制，生产车间严禁明火，根据《建筑灭火器配置设计规范》(GB50140-2005)和《建筑设计防火规范》(GB50016-2014)的规定，在生产车间、储运工程等场所配备足够数量的灭火器，并保持完好。

消防控制中心是全厂火警报警、防火攻坚，消防设备控制及灭火工作调度指挥的中心，在全厂火灾危险性较大或较重要建筑物内设火灾探测器和消防手动报警按钮。

制定应急救援预案，提高操作人员的业务水平和环保意识，严格操作规程,确保日常的防火、防爆、防震等安全检查工作，生产区严禁吸烟和使用明火，通过这些手段用以杜绝由人为因素造成的突发性污染事故。在突发事件发生时严格按照预案职责各司其职，统--调度。当发生不可控制污染事故，造成有毒有害污染物大面积泄漏时，必须借助公司及以外的救援力量进行应急救援和处置的环境污染事故。

4、电气、电讯安全防范措施

由于项目涉及火灾、爆炸危险源，因此应重点采取防火、防爆措施。企业应当在厂区内部划分火灾、爆炸危险区域。生产时，厂内禁止明火，生产中的用电设备均应采取漏电保护装置，带电部分应有良好绝缘，不带电部分应进行接地。生产区内使用低温照明灯具，对灯具的发热部件采取隔热等防火保护措施，生产区内建、构筑物的防雷保护按《建筑物防雷设计规范》设计。不同区域的照明设施将根据不同环境特点，选用防爆、防尘或普通型灯具。

5、生产管理安全防范措施

（1）加强安环科的管理，制定完善的安全管理制度及各岗位责任制，将责任落实到部门和个人，公司管理人员、技术人员等必须接受有关危险化学品的法律、法规、规章和安全知识、专业技术、职业卫生防护和应急知识的培训，并经考核合格，方可上岗作业;加强设备的维修、保养，加强容器、管道的安全监控，按规定进行定期检验;加强危险目标的保卫工作，防止破坏事故发生。

（2）企业组建的应急事故处理抢险队，进行严格的培训和演练，强化各组员的应变能力与急救结果。车间和岗位必须预备相应的防护用品，各岗位必须有应急水源，必须配备足够的应急物资和使用工具。

（3）严格执行化工和劳动部门有关安全生产管理条例。定期检测维修，及时更换受损设备，记录资料保管，岗位责任明确，定期培训职工，提高安全生产和管理能力。

（4）建立安全技术档案，包括各种技术图纸、安全操作规程、安全规章制度、设备运行档案、特种设备档案、电气设施监测数据、安全部件检测记录等，为安全生产管理提供依据。

（5）加强对职工的安全生产的技术培训和思想教育，对厂内职工尽量实行长期合同制。并对其进行必要的安全生产教育和管理，减少操作失误，避免意外事故发生。

（6）认真贯彻落实公司编制的“事故应急处理预案”，做好风险防范工作，做到安全高效生产。

6、废水泄露风险措施

厂区在东北侧设置事故应急池，容积按照下式计算：

V总=（V1+V2-V3）+V4+V5

注：V1—收集系统范围内发生的一个罐组或一套装置的物料量，m3，单个吸粪车体积12m3；

V2—发生事故的储罐或装置的消防废水量，m3，324m3；

V3—发生事故时可以传输到其他储存或处理设施的物料量，m3，0m3；

V4—发生事故时仍必须进入该收集系统的生产废水量，m3，0m3；

V5—发生事故时可能进入该收集系统的降雨量，m3，153m3；

根据计算则本项目事故应急池容积应不小于489m3，建议本项目设置500m3事故应急池。

1）粪污罐车泄露

在事故条件下，泄露的粪污可能会花竹山水库污染水体。在项目装卸粪污处设置集水明沟，联通事故应急池，还分别在事故应急池入口和雨水排放口设置截断阀。粪污一旦发生泄露，关闭雨水排放口，打开事故应急池入口，将粪污导流至事故应急池收集后，泵入预处理池进行处理。

2）消防废水泄露

在事故条件下，泄露的消防废水可能会花竹山水库污染水体。发生火灾时，关闭雨水排放口，打开事故应急池入口，消防废水将由生产场地区域周边集水沟渠收集，并通过雨水管网自流至项目设置的事故池进行储存。因本项目消防废水主要污染物为SS，经沉淀后外排。

7、地下水环境风险措施

本项目采取分区防渗措施，预处理池及泵房、厌氧发酵储罐区、沼液暂存池等属于重点防渗区域，原料及发酵车间、后腐熟及打包车间属于一般防渗区域，厂区道路属于简单防渗区域，具体防渗措施见下表。

表6.1-1各区域防渗要求

| 序号 | 防治分区 | 分区位置 | 防渗要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 重点防渗区 | 预处理池及泵房、厌氧发酵储罐区、沼液暂存池 | 等效黏土防渗层Mb≥6.0m，K≤1×10-7cm/s；或参照GB18597执行 |
| 2 | 一般防渗区 | 原料及发酵车间、后腐熟及打包车间 | 等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤1×10-7cm/s；或参照GB16889执行 |
| 3 | 简单防渗区 | 厂区内道路 | 全部采取三合土铺底，上层铺10~15cm的水泥进行硬化 |

## 6.2应急预案

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），项目需按规定编制风险事故应急预案，并报有关部门备案。需编制的应急预案主要内容汇总见表6.2-1。

表6.2-1应急预案主要内容汇总表

| 序号 | 项目 | 内容及要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 应急计划区 | 危险目标：储罐区 环境保护目标：储罐区、生产值班房、配电房、油泵棚、隔油池等 |
| 2 | 应急组织机构、人员 | 企业应急组织机构、人员 |
| 3 | 预案分组机构、人员 | 规定预案级别 分级响应程序 |
| 4 | 应急救保障 | 应急设施、设备与器材 |
| 5 | 报警、通讯联络方式 | 规定应急状态下的报警方式、通知方式和交通保障、管制等相关内容 |
| 6 | 应急环境监测、抢险、救援及控制措施 | 由专业队伍负责对事故现场进行监测，对事故性质、参数与后果进行评估，为指挥部门提供决策依据 |
| 7 | 应急检测、防护措施、清除泄漏物措施和器材 | 防火控制区域：事故现场、邻近区域 清除污染措施：事故现场、邻近区域 清除污染设备及配置 |
| 8 | 人员紧急撤离、疏散、应急剂量控制、撤离组织计划 | 毒物应急剂量控制规定：事故现场、工厂、邻近区撤离组织计划，医疗救护，公众健康 |
| 9 | 事故应急救援关闭程序 | 规定应急状态终止程序 事故现象善后处理，恢复措施 基地、邻近区域解除事故警戒及善后恢复措施 |
| 10 | 应急培训计划 | 人员培训、应急预案演练 |
| 11 | 公众教育和信息 | 公众教育及信息发布 |

项目在发生事故时的应急预案措施如下：

1、应急组织机构、人员

企业组建“环境风险事故应急救援小组”，在企业应急领导部的统--领导下，设立通讯联络组、疏散引导组、消防抢险组、物资供应和善后处置组、医疗救护组、环境监测组、工艺运行组。

2、信息报告与处置

A、信息报告程序

①事故发生后，现场有关人员应当立即向总指挥报告。

②单位负责人接到报告后，应当与1小时内向政府有关部门报告。

③情况紧急时，事故现场有关人员可以直接向政府有关部门报告。

B、信息报告内容

报告事故应当包括下列内容:1.事故发生的单位；2.事故发生的时间、地点以及事故现场情况；3.事故的简要经过；4.事故已经造成或者可能造成的伤亡人数(包括下落不明的人数)和初步估计的直接经济损失；5.已采取的措施；6.其它应当报告的情况。

事故报告后出现的新情况，应当及时上报。

C、接受信息处置

应急救援指挥部接到事故报告后，应根据事态发展情况决定:

①立即启动事故相应的应急预案，或者采取有效措施，组织抢救，防止事故扩大，减少人员伤亡和财产损失。

②决定是否向政府有关部门报告。

3、应急处置措施

A、泄漏应急处置措施

一旦物料泄漏，立即查找泄漏点，迅速堵漏，并撤离泄漏污染区人员至上风处，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿消防防护服。尽可能切断泄漏源。合理通风，加速扩散。喷雾状水稀释、溶解。.

B、火灾、爆炸应急处置措施

当发生火灾或者爆炸时，应急处置措施如下:

①发现火情，发现者立即通知附近车间员工，应急疏散组应立即采取隔离和疏散措施，避免无关人员进入事件发生区域，通讯联络组召集其他操作人员到现场帮忙处理。

②抢险救援组尽可能的将周围物料进行转移、清理，防止火情蔓延。选择恰当的灭火方式对火势进行控制，尽量将火情扑灭在初始状态。

③对火灾区域附近受威胁的储存设施，抢险救援组应及时采取冷却、泄压等措施，防止升温、升压而引起火灾爆炸。同时根据各类易燃品的理化性质、储存设施救护的特点及风向，合理组织扑救工作。

④如果火势无法得到控制，现场总指挥安排通讯联络组拨打119，请消防队到现场进行灭火。如事故初期，有人受伤，则需要优先考虑对伤者进行急救处理，并转移伤员，医疗救护人员拨打120。

⑤当不能确定火灾是否引发二次爆炸危险时，必须保证人身安全，组织现场人员撤离至安全地带，不能盲目扑救，待事故稳定后在实施合理扑救措施。

⑥火灾产生的废液等通过仓库地漏及配套管网收集至厂区事故应急池，待事故处理完成后，委托有处理能力单位处理。

⑦环境监测组协助环保监测部门在事故现场及影响区域进行环境质量监测。

⑧火灾扑灭后，抢险救援小组人员检查设备，并对损坏的设备及火灾中造成的损失和异常情况做好记录，及时上报。

C、确定事故应急救援工作结束

确定事故应急救援工作结束的条件：火灾扑灭，爆炸终止，危险源得到有效安全控制，导致次生，衍生事故隐患完全消失，环境污染危害得到有效治理，受伤人员得到治疗等。

属公司级别的事故，由指挥部宣布应急结束。

属于启动上级预案的，按上级的决定办理。

D、应急结束后，应该规定进行事故情况上报，接受调查，办理事故调查处理部门指定的相关事项。

编写事故应急救援工作总结报告，并根据发现的问题提出对预案的修改意见。

4、应急保障

①公司职工有义务、有责任做好突发事件的应对工作和配合工作，根据预案的要求，要切实做好应对突发事件的人力、物力、财力交通运输、医疗卫生及.通信保障等工作，保证应急救援工作的需要和公司员工的基本生活，以及恢复重建工作的顺利进行。

②为最大限度地减少事故损失，需与所在地附近的消防、医院等部门签订互助协议，寻求必要的事故应急救援外部力量的支持。

③公司必须按照应急预案的要求，建立健全应急物资储备制度，完善工作程序，确保应急所需物资的及时供应。环境安全部要加强对物资储备的监督管理,及时予以补充和更新。

④应急准备和救援工作所需资金，按规定列入年度预算，确保应急工作的财力保障。

⑤应急人员的安全保障。应急组织成员要配备必要的防护装备，能正确、迅速辨识危险源。进出应急现场，必须听从应急办公室的智慧。进入应急现场，要加强自身的安全防护。

⑥应急知识的培训保障。各应急组织成员每年应定期参加相关急救知识的培训，要熟练掌握心肺复苏法及消防器具的正确使用方法。

5、应急终止

当现场符合应急终止条件时，按应急响应级别，分别由单位总经理或政府应急指挥宣布应急终止。应急终止条件如下:

①现场火源已得到控制或扑灭，现场检查无残余火种、热源，事件发生条件已经消除。

②泄漏物已得到控制，现场检测有毒有害气体浓度已降至规定限制以内。

③现场设备、设施、建筑物等已检查确认无危险隐患，事件造成的危害已消除，无继发可能、无发生次生危害的可能。

④相关人群已妥善安置在安全区域，不会受到再次危害，受伤人员已得到有效救治。

6、后期处置

①善后处理。积极稳妥，深入细致地做好善后处置工作。对突发事件中的伤亡人员，应急处置工作人员，要按照有关规定给予抚恤，补助或补偿；紧急调集的有关单位的物资和已用完了的抢险救援物资，各有关部门按照能及时调拨救助资金和网站进行偿还和补充；随后配合当地政府有关部门做好疾病防治和环境污染消除工作，并督促有关保险机构及时做好单位和个人损失的理赔工作。

②调查评估。要根据国家的有关规定，有事故调查组队事件的起因，性质，影响，责任，经验教训和恢复重建等问题进行调查评估，总结出经验教训和有待改进的地方，写出调查评估报告，向有关部门报告。

③恢复重建。根据损坏情况，及时组织恢复重建工作。

## 6.3应急监测

1、大气应急监测方案

监测因子：特征污染物包括甲烷、氨、硫化氢、CO。

监测时间和频次:按照事故持续时间决定监测时间，根据事故严重性决定监测频次。一般情况下每小时监测1次，随事故控制减弱，适当减少监测频次。测点布设：按事故发生时的主导风向的下风向，考虑区域功能，本根据项目厂区周围环境特点，在厂界上风向、下风向设置监测点，厂区附近环境敏感点设置监测点。

2、地表水应急监测方案

监测因子：根据事故范围选择适当的监测因子。事故下则选择pH、COD、BODs、氨氮、硫化物、SS等作为监测因子。

监测时间和频次:按照事故持续时间决定监测时间，根据事故严重性决定监测频次。--般情况下每小时取样一次。随事故控制减弱，适当减少监测频次。企业应对厂区东侧花竹山水库和事故应急池每班进行一次监测。

# 风险评价结论及建议

## 7.1风险防范措施

本项目涉及的风险物质为甲烷，大气环境风险评价等级为二级评价，地下水、地表水环境风险评价等级为简单分析。

本次评价对风险源预测结果表明:在最不利气象条件下，甲烷泄漏预测毒性终点浓度-1、毒性终点浓度-2均未出现。在最不利气象条件下，甲烷泄漏引发火灾爆炸次生CO预测毒性终点浓度-1出现的最远距离为40m(0.33min)，毒性终点浓度-2出现的最远距离为150m(2.00min)。甲烷泄漏在敏感目标处浓度均未出现，对周边敏感目标不会造成不利影响。甲烷泄漏后引发火灾爆炸次生CO扩散对花竹山居民产生不利影响，发生火灾后，立即疏散厂区内工作人员，应急指挥中心根据现场情况是否组织疏散厂区东侧88米处花竹山居民。

一旦发生风险事故，火灾、爆炸事故废水进入厂区事故应急池，不会排入地表水体，不会对周边地表水环境造成不利影响。项目厂房以及厂区均为水泥防渗硬化地面，本项目对地下水影响较小。本项目建设风险防控体系，包括总图布置严格执行相关设计规范及标准；装置选择成熟、可靠的技术，严防“跑、冒、滴、漏”，实现全过程密闭化生产，减少泄漏、火灾、爆炸和中毒可能性。

本项目采用成熟可靠的生产工艺和装备，并建立完善的风险防控体系和应急预案，可及时控制事故并防止事故蔓延，因此在建设单位严格落实环评提出的各项防范措施和应急预案后，其环境风险可防可控，项目建设可行。

## 7.2建议

1、建议在生产区内设置一口地下水监测井，定期对地下水进行监测。

2、公司必须对环境风险引起高度重视，制定并认真落实防范措施及应急预案，编制突发环境事件应急预案，组织协调环保事故的处理。

附表1环境风险评价自查表

| 工作内容 |  | 完成情况 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 风险调查 | 危险物质 | 名称 | 甲烷 |  |  |  |  |  |
|  |  | 存在总量/t | 12.891 |  |  |  |  |  |
|  | 环境敏感性 | 大气 | 500m范围内人口数196人 |  |  | 5km范围内人口数32500人 |  |  |
|  |  |  | 每公里管段周边200m范围内人口数（最大） |  |  |  |  | /人 |
|  |  | 地表水 | 地表水功能敏感性 |  | F1□ | F2R |  | F3□ |
|  |  |  | 环境敏感目标分级 |  | S1□ | S2R |  | S3R |
|  |  | 地下水 | 地下水功能敏感性 |  | G1□ | G2□ |  | G3R |
|  |  |  | 包气带防污性能 |  | D1□ | D2R |  | D3□ |
| 物质及工艺系统危险性 |  | Q值 | Q＜1□ |  | 1≤Q＜10R | 10≤Q＜100□ |  | Q＞100□ |
|  |  | M值 | M1□ |  | M2□ | M3□ |  | M4R |
|  |  | P值 | P1□ |  | P2□ | P3□ |  | P4R |
| 环境敏感程度 |  | 大气 | E1□ |  | E2R |  | E3□ |  |
|  |  | 地表水 | E1□ |  | E2R |  | E3□ |  |
|  |  | 地下水 | E1□ |  | E2□ |  | E3R |  |
| 环境风险潜势 |  | IV+□ | IV□ |  | III□ | IIR |  | I□ |
| 评价等级 |  | 一级□ |  |  | 二级□ | 三级R |  | 简单分析□ |
| 风险识别 | 物质危险性 | 有毒有害R |  |  |  | 易燃易爆R |  |  |
|  | 环境风险 类型 | 泄漏R |  |  | 火灾、爆炸引发伴生/次生污染物排放R |  |  |  |
|  | 影响途径 | 大气R |  |  | 地表水R |  | 地下水R |  |
| 事故情形分析 |  | 源强设定方法 |  | 计算法R | 经验估算法□ |  | 其他估算法□ |  |
| 风险预测与评价 | 大气 | 预测模型 |  | SLAB□ | AFTOXR |  | 其他□ |  |
|  |  | 预测结果 |  | 大气毒性终点浓度-1最大影响范围40m |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 大气毒性终点浓度-2最大影响范围150m |  |  |  |  |
|  | 地表水 | 最近环境敏感目标/，到达时间/h |  |  |  |  |  |  |
|  | 地下水 | 下游厂区边界到达时间/d |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 最近环境敏感目标/，到达时间/h |  |  |  |  |  |  |
| 重点风险防范措施 |  | （1）厂区与周围企业、交通干道等设置安全防护距离和防火间距。厂区总平面布置符合防范事故要求，设立应急救援设施及救援通道、应急疏散及避难所。 （2）设立自动监测、报警、紧急切断及紧急停车系统；防火、防爆等事故处理系统；应急救援设施及救援通道；应急疏散通道及避难所。 （3）项目对于进出罐区的物料管道，除起起点设置阀门外，全线均采用钢管焊接密闭输送，以确保正常情况下无油气泄露； |  |  |  |  |  |  |
| 评价结论与建议 |  | 结论：本项目最大可信事故为沼气的泄露及火灾、爆炸引发的环境污染事故。根据风险评价，本项目沼气的泄露及火灾、爆炸引发的环境污染事故。本项目发生风险事故的概率小，影响范围有限，采取相应的风险防范措施和制定完善的应急预案，事故引发的环境风险是可以接受的。 建议：1、建议在库区内设置一口地下水监测井，定期对地下水进行监测。 2、公司必须对环境风险引起高度重视，制定并认真落实防范措施及应急预案，编制环境风险应急预案，组织协调环保事故的处理。 |  |  |  |  |  |  |
| 注：“□”为勾选项，“”为填写项。 |  |  |  |  |  |  |  |  |