- 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：新田福融加油站管理有限公司福融加油站建设项目

建设单位（盖章）：新田福融加油站管理有限公司

编制日期：2022年10月

中华人民共和国生态环境部制

专家意见修改说明

| 专家修改意见 | 修改意见说明 |
| --- | --- |
| 进一步核实项目内容，特别是核实项目的加油机、贮油罐、缷油装置等是否符合相关的环保规定，核实加油站的等级，核实大气污染物排放标准 | 已核实建设内容，拟建加油站严格参照加油站建设规范执行，结合报告选址分析内容，项目在采取配套环保措施后，能够满足环保规定要求，详见全文；已核实加油站等级，详见P10；已核实大气污染物排放标准，详见P23、24 |
| 强化工程分析，核实生产工艺流程和产污环节，核实污染物种类及源强（特别是VOCS的源强、废水污染物源强、固废种类及产生量） | 已核实工程分析内容，详见P13-15、P28-39 |
| 强化环境现状调查、监测，进一步核实环境质量现状监测数据的有效性；完善项目区的生态环境现状调查，补充完善环境保护目标；论证项目与“三线一单”、区域规划的相符性，强化项目选址的合理性分析，确保用地及选址符合相关要求 | 已核实完善环境现状调查内容，详见P17-22；已完善项目与“三线一单”、区域规划的相符性，强化项目选址的合理性分析内容，详见P1-5 |
| 进一步完善大气、声环境影响评价内容 | 已完善，详见P35、36、37 |
| 核实各项污染防治措施 | 已完善，详见全文 |
| 补充、完善附图附件，例：加油站用地规划审批手续等 | 已完善，用地手续详见附件4、5 |

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 新田福融加油站管理有限公司福融加油站建设项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2207-431128-04-05-462351 |  |  |
| 建设单位联系人 | 张建松 | 联系方式 | 13950339766 |
| 建设地点 | 湖南省永州市新田县龙泉街道邬金公路东侧机械化屠宰场南侧 |  |  |
| 地理坐标 | （E112度12分5.103秒，N25度52分26.141秒） |  |  |
| 国民经济 行业类别 | F5265 机动车燃油零售 | 建设项目 行业类别 | 五十、社会事业与服务业 -119 加油、加气站 |
| 建设性质 | ☑新建（迁建） □改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | ☑首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | 新田县发展和改革局 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 新发改备案[2022]69号 |
| 总投资（万元） | 1800 | 环保投资（万元） | 50 |
| 环保投资占比（%） | 2.78 | 施工工期 | 2个月（2022/10/01-2022/12/1） |
| 是否开工建设 | ☑否 □是： | 用地（用海） 面积（m2） | 2298.40 |
| 专项评价设置情况 | 无 |  |  |
| 规划情况 | 《新田县县城总体规划(2009-2030)》 |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | 无 |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 新田县基于家具等传统产业，规划大力发展新材料新能源、硒锶资源等产业。本次拟建项目属于加油、加气及充电站，属于县域允许建设类工程，同时项目用地属于新开发用地，根据新田县自然资源局核发的项目规划条件通知书、建设用地规划许可证，项目用地符合要求，故项目建设符合规划要求。 |  |  |
| 其他符合性分析 | 1、与产业政策相符性分析 该项目属于加油站建设工程，根据《产业结构调整指导目录2019年本》，其不属于该指导目录中鼓励类、限制类和淘汰类项目，为国家允许建设项目，因此该项目建设符合国家产业政策。 2、项目选址合理性分析 该工程属于二级加油站，加油站及储油罐选址、总平面布置应符合《汽车加油加气加氢站技术规范》（GB 50156-2021）的相关标准要求。本项目设计建设情况与相关要求合理性分析情况分别见表1。 表1 工程选址与标准对比情况 序号; 标准要求; 实际情况; 符合情况. 1; 选址应符合城乡规划的要求; 该项目已取得了用地规划许可证，详见附件5; 符合. 2; 选址应符合环境保护的要求; 加油站周围环境容量较大，同时将采取相应的环保措施，确保达标排放; 符合. 3; 选址应符合防火安全的要求; 加油站选址符合防火安全的要求; 符合. 4; 选址应选在交通便利的地方; 西侧临近邬金公路; 符合. 5; 在城区内不应建一级加油站; 该加油站为二级加油站; 符合. 6; 加油站的油罐、加油机和通气管与站外建（构）筑物的防火距离，不应小于《汽车加油加气加氢站技术规范》（GB 50156-2021）中的规定; 油罐、加油机和通气管口与站外建、构筑物的防火距离满足相关规定; 符合. 表2 汽油设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） 油罐、加油机和通气管管口与站外建、构筑物的防火距离（m）; 级别. 二级站 （埋地油罐）有卸油和加油油气回收系统; 通气管管口、加油机. 标准值; 实际情况; 结论; 标准值; 实际情况; 结论. 重要公共建筑物; 35; 无; 符合; 35; 无; 符合. 明火或散发火花地点; 17.5; 无; 符合; 12.5; 无; 符合. 民用建筑物保护类别; 一类保护物; 14; 无; 符合; 11; 无; 符合. 二类保护物; 11; 无; 符合; 8.5; 无; 符合. 三类保护物; 8.5; 47.5; 符合; 7; 42.5; 符合. 甲、乙类物品生产厂房、库房和甲、乙类液体储罐; 15.5; 无; 符合; 12.5; 无; 符合. 丙、丁、戊类物品生产厂房、库房和丙类液体储罐以及单罐容积不大于50m3的埋地甲、乙类液体储罐; 11; 无; 符合; 10.5; 无; 符合. 室外变配电室; 15.5; 18; 符合; 12.5; 14; 符合. 铁路; 15.5; 无; 符合; 15.5; 无; 符合. 城市道路; 快速路、主干道; 5.5; 无; 符合; 5; 无; 符合. 次干道、支路; 5; 15; 符合; 17; 无; 符合. 架空通信线和通信发射塔; 5; 无; 无; 5; 无; 无. 架空电力线路; 无绝缘层; 1倍杆（塔）高，且不应小于6.5m; 无; 符合; 6.5; 无; 符合. 有绝缘层; 0.75倍杆（塔）高，且不应小于5m; 无; 符合; 5; 无; 符合. 备注：表格中标注的“无”是指项目周边200m范围内无此类建筑或设施. 表3 柴油设备与站外建（构）筑物的安全间距（m） 油罐、加油机和通气管管口 与站外建、构筑物的 防火距离（m）; 级别. 二级站（埋地油罐）; 通气管管口、加油机. 标准值; 实际情况; 结论; 标准值; 实际情况; 结论. 重要公共建筑物; 25; 无; 符合; 25; 无; 符合. 明火或散发火花地点; 12.5; 无; 符合; 10; 无; 符合. 民用建筑物保护类别; 一类保护物; 6; 无; 符合; 6; 无; 符合. 二类保护物; 6; 无; 符合; 6; 无; 符合. 三类保护物; 6; 42.5; 符合; 6; 40; 符合. 甲、乙类物品生产厂房、库房和甲、乙类液体储罐; 11; 无; 符合; 9; 无; 符合. 丙、丁、戊类物品生产厂房、库房和丙类液体储罐以及单罐容积不大于50m3的埋地甲、乙类液体储罐; 9; 无; 符合; 9; 无; 符合. 室外变配电室; 12.5; 18.5; 符合; 12.5; 14; 符合. 铁路; 15; 无; 符合; 15; 无; 符合. 城市道路; 快速路、主干道; 3; 无; 符合; 3; 无; 符合. 次干道、支路; 3; 15; 符合; 3; 17; 符合. 架空通信线和通信发射塔; 5; 无; 无; 5; 无; 无. 架空电力线路; 无绝缘层; 0.75倍杆（塔）高，且不应小于6.5m; 无; 符合; 6.5; 无; 符合. 有绝缘层; 0.5倍杆（塔）高，且不应小于5m; 无; 符合; 5; 无; 符合. 备注：表格中标注的“无”是指项目周边200m范围内无此类建筑或设施. 由上述各表可知，拟建加油站的汽油设施设备、柴油设施设备与站外构建筑物（民用建筑物、变配电站、道路等）的距离均满足《汽车加油加气加氢站技术规范》（GB 50156-2021）中的防火距离要求。且项目周边无重要公共建筑物、无标示的明火或散发火花地点、无铁路，无甲、乙类物品生产厂房、库房和甲、乙类 液体储罐。项目建成后，在采取相应污染防治措施的前提下，污染物均可达标排放，对周边环境的影响较小。同时，通过加强工作人员业务培训，严格操作规程，可有效防范风险事故。同时工程用地性质为零售商业用地（用于加油加气站建设），符合用地要求。综上分析，该工程选址合理。 3、“三线一单”相符性分析 ### “三线一单”的相符性分析见下表4。 表4 “三线一单”相符性分析 序号; 类别; 对照分析; 是否满足要求. 1; 生态保护红线; 项目位于湖南省永州市新田县龙泉街道邬金公路东侧机械化屠宰场南侧，不在新田县生态保护红线内; 是. 2; 环境质量底线; 根据区域环境质量资料，项目所在区域大气、水、土壤、声等环境质量能够满足相应功能区划要求。在严格落实各项污染防治措施的前提下，该项目的建设对周边环境影响较小，建成后不会突破当地环境质量底线; 是. 3; 资源利用上线; 该项目运营过程中所用的资源主要为水、电资源。本项目所在地水资源丰富，此外企业将采取生产工艺上节水节电措施，符合资源利用上线相关要求; 是. 4; 环境准入负面清单; 项目未纳入新田县产业准入负面清单（关于转发《湖南省国家重点生态功能区（新田县）产业准入负面清单(试行）》的通知），符合国家及地方现行的产业政策; 是. 4、与《永州市人民政府 关于“三线一单”生态环境分区管控的实施意见》（永政发〔2020〕11号）相符性分析 ### 项目选址位于湖南省永州市新田县龙泉街道邬金公路东侧机械化屠宰场南侧（属于龙泉镇单元ZH43112820003），为重点管控单元。本项目与《永州市人民政府 关于“三线一单”生态环境分区管控的实施意见》（永政发〔2020〕11号）相符性分析见表5。 表5 与《永州市人民政府 关于“三线一单”生态环境分区管控的实施意见》（永政发〔2020〕11号）相符性分析 管控维度; 管控要求; 本项目实际情况; 是否符合. 空间布局约束; （1.1）产业准入应符合“新田县产业准入负面清单”的规定。积极发展富硒农产品精深加工产业。 （1.2）城市规划区内禁止新建烧制建筑砖瓦厂；城市建成区内禁止新建混凝土和沥青搅拌站。 （1.3）新田工业集中区调区扩区原则上不应超出省级主管部门确定的拓展空间；对园区外的现有企业加强环境监督，确保污染物达标排放。; 项目属于燃料油零售行业，主要提供加油充电服务，未纳入新田县产业准入负面清单（关于转发《湖南省国家重点生态功能区（新田县）产业准入负面清单(试行）》的通知）; 符合. 污染物排放管控; （2.1）有关行业新建项目必须执行《新田县环境突出问题集中整治重点行业操作规范（试行）》，现有项目必须在规定期限内达到《规范》要求，否则自行淘汰退出。 （2.2）统筹推进生活垃圾和农业生产废弃物利用、处理，推行垃圾就地分类减量和资源化利用，实现“户分类、村收集、镇转运、县处理”垃圾处理模式。禁止露天焚烧秸秆和生活垃圾。; 《新田县环境突出问题集中整治重点行业操作规范（试行）》主要针对采石场、预拌混凝土、烧结砖瓦、畜禽养殖4个重点行业，本项目属于燃料油零售行业，符合《规范》要求；场内产生的固废主要为含油废棉纱、含油废手套、含油废拖布，生活垃圾和废油，其中生活垃圾经统一收集后，定期由环卫部门统一清运处理。 其他固废经集中收集后，交由有危废处理资质的单位集中收集处理。; 符合. 环境风险防控; （3.1）加强饮用水水源地风险管控，严格保护饮用水水质安全。; 项目用地属于新开发用地，项目建设及运营均不涉及饮用水水源保护区; 符合. 资源开发效率要求; （4.1）高污染燃料禁燃区严格执行新田县人民政府办公室关于印发《新田县高污染燃料禁燃区划定方案》的通知（新政办函[2014]51号）。; 项目建设运营过程主要采用电能，不涉及高污染燃料; 符合. 5、与相关政策规划的相符性分析 ### 本加油站建设与相关生态环境政策文件符合性分析见下表。 表6 本项目与相关政策规划符合性分析 生态环境保护文件; 本项目情况; 符合性. 名称; 要求. 《湖南省挥发性有机物污染防治三年行动实施方案》（2018-2020年）; 12.提高燃油品质，加强油气回收治理。……全面推进汽油储油库、油罐车、加油站油气回收治理改造，减少油品周转次数，在储油库推广使用冷凝法等高效回收方法，加强运行监管，油气回收率提高到90%以上，储油库和年销售汽油量大于5000吨的加油站加快安装油气回收自动监测设备。; 拟新建项目为加油站项目，位于湖南省永州市新田县龙泉街道邬金公路东侧机械化屠宰场南侧，属于“方案”中重点推进VOCs污染防治的行业，项目主要销售92#、95#汽油和0#柴油，均为合格成品油，汽油年销售规模小于5000t；项目内拟设置冷凝法油气回收装置，油气回收率为95%; 符合. 生态环境部《关于印发<重点行业挥发性有机物综合治理方案>的通知》（环大气[2019]53号）; 石化、化工、工业涂装、包装印刷、油品储运销等行业（以下简称重点行业）是我国VOCs重点排放源。 （五）油品储运销VOCs综合治理。加大汽油（含乙醇汽油）、石脑油、煤油（含航空煤油）以及原油等VOCs排放控制，重点推进加油站、油罐车、储油库油气回收治理。; 拟新建的加油站为油品储运销行业，属于我国VOCs重点排放源；本评价明确建设单位应在设计、施工过程中严格按照《加油站大气污染物排放标准》(GB20952-2020)要求，设置加油站油气回收系统，包括卸油、加油油气回收系统，汽油密闭储存等; 符合. 生态环境部《关于印发<2020年挥发性有机物治理攻坚方案>的通知》（环大气[2020]33号）; 五、强化油品储运销监管，实现减污降耗增效。……加油站卸油、储油和加油时排放的油气，应采用以密闭收集为基础的油气回收方法进行控制，卸油应采用浸没式，埋地油罐应采用电子式液位计进行液位测量，除必要的维修外不得进行人工量油，加油产生的油气应采用真空辅助方式密闭收集，加油站正常运行时，地下罐应急排空管手动阀门在非必要时应关闭并铅封，应急开启后应及时报告当地生态环境部门，做好台账记录。; 本项目为油品储运销行业，建设单位应在设计、施工过程中严格按照《加油站大气污染物排放标准》(GB20952-2020)要求，落实卸油、储油、加油油气排放控制要求；落实后符合环大气[2020]33号要求; 符合. 《湖南省贯彻落实〈水污染防治行动计划〉实施方案（2016-2020年）》（湘政发[2015]53号）; 九、加强水环境管理和考核 （三）完善水环境管理制度。深化污染物排放总量控制……选择对水环境质量有突出影响的总氮、总磷、重金属等污染物，研究纳入流域、区域污染物排放总量控制约束性指标体系。; 项目产生的污水经场内污水处理设施处理后，全部用于周边农地、林地浇灌，不外排；无需设置总量控制指标; 符合. 《湖南省实施<中华人民共和国土壤污染防治法>办法》; 第十九条 从事石油贮存（含输油管、储油罐、加油站等）、洗染以及车船修理、保养、清洗等活动的单位和个人，应当使用合格产品，并对油品、溶剂等化学品贮存和运输设施进行定期维护和检测，防止油品、溶剂等化学品泄漏、挥发造成土壤和地下水污染。; 本项目为新建加油站，厂区存在汽油、柴油的储存、运输等，埋地油罐采用双层罐（防渗），进出口、卸油区、加油区等路面配置钢筋加强硬化，在埋地油罐区及加油工艺管线均设置防渗漏监测点，可有效预防油品泄漏、挥发造成土壤和地下水污染; 符合. 《湖南省环境保护条例（2019年修订）》; 第二十四条 企业事业单位应当按照国家有关规定开展突发环境事件风险评估。存在突发环境事件风险的，企业事业单位应当完善突发环境事件风险防控措施；加强环境应急能力建设；制定突发环境事件应急预案，在可能受到环境污染危害的单位和居民区域进行公布，并定期组织演练。; 本项目在运行过程中存在突发环境事件风险，本评价已提出编制突发环境事件应急预案的建议，在落实各项风险防控、应急措施后，可有效预防、减少环境风险事故的发生; 符合. 《湖南省污染防治攻坚战三年行动计划（2018-2020）》; 17. 推进挥发性有机物(VOCs)综合治理。……2019年底前完成全省6000余家加油站油气回收治理。 19. 加强扬尘污染治理。强化建筑扬尘治理管控，…… 23. 强化城镇生活污水治理。……到2020年，全省地级城市建成区以及洞庭湖区域县级城市建成区基本实现污水全收集、全处理。; 本项目为新建加油站项目。本次评价提出：施工期需落实“8个100%”等施工扬尘治理措施，按照《加油站大气污染物排放标准》(GB20952-2020)要求设置油气回收系统收集、处理运营过程中产生的油气，按规范设置污水处理设施将废水全面收集和处理后，用于农地、林地浇灌; 符合. 《湖南省“蓝天保卫战”实施方案（2018-2020年）》; 13. 全面推进工业VOCs综合治理。……积极开展原油成品油码头、油罐车、储油库、加油站油气回收工作，并保证回收设施稳定运行，到2019年，完成全省6000多家加油站油气回收装置建设、改造，年销售汽油量大于5000吨的加油站，要安装油气回收在线监测设备。; 本项目为在新建的加油站项目，汽油年销售规模小于5000t；本次评价明确应严格按照《加油站大气污染物排放标准》(GB20952-2020)要求设置冷凝式油气回收系统; 符合. 《湖南省“十四五”环境保护规划》; 严格执行汽柴油质量标准，加强油品监管执法，2025年底前，全省年销售汽油量大于5000吨的加油站，应安装油气回收自动监控设备并与行业主管部门联网，严厉打击黑加油站和非标油生产企业。; 本项目为新建加油站项目，汽油年销售量小于5000吨，无需设置自动监控设备; 符合. 《加油站地下水污染防治技术指南（试行）》（环办水体函[2017]323号）; 为防止加油站油品泄漏，污染土壤和地下水，加油站需要采取防渗漏和防渗漏检测措施。所有加油站的油罐需要更新为双层罐或者设置防渗池，双层罐和防渗池应符合《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB 50156-2021）的要求，设置时可进行自行检查，检查内容见附录。加油站需要开展渗漏检测，设置常规地下水监测井，开展地下水常规监测。; 本项目设计阶段按照《汽车加油加气加氢站技术规范》（GB 50156-2021）要求，设置双层油罐及防渗池，在埋地油罐区及加油工艺管线均设置防渗漏监测点，设置常规地下水监测井，并且在后续运营期间开展地下水常规监测; 符合. 因此，本项目建设符合相关生态环境政策文件的相关要求。 |

- 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | （1）工程主要建设内容 项目总占地面积为2298.40m2，拟新建站房、加油区罩棚、储油罐、卸油设施、洗车设施、充电设施等工程，工程总建筑面积为971.76m2，并配套建设电力、给排水、绿化、场内道路等设施，项目建成后，主要为燃油汽车提供加油服务、电动汽车充电服务和洗车服务。项目工程组成见表7、主要经济技术指标见表9。 表7 工程组成一览表 工程名称; 建设项目; 建设内容及规模. 主体工程; 加油区罩棚; 建筑面积为624m2，拟设置4个加油岛，4台加油机（8个加油枪），供日常加油服务. 卸油区; 位于项目用地北侧，供日常卸油. 油罐区; 位于加油区罩棚地下，拟设置4个储油罐（40m3柴油罐1个，40m3汽油罐3个）. 充电区; 拟设置4个充电桩车位，用于提供电动汽车充电服务. 辅助工程; 站房; 1栋2F，建筑面积为347.76m2，其中一层主要设置配电间、发电机、储藏室、便利店、危险废物暂存间、办公室和公厕；二层主要设置值班室、用餐间和活动室. 洗车区; 设置一台全自动洗车机，用于提供洗车服务. 公用工程; 供水; 取自地下水水井. 排水; 生活污水经化粪池处理后，和经隔油沉淀池处理后的地面冲洗废水、洗车废水及初期雨水，一起用于周边农地、林地浇灌，不外排. 供电; 市政供电. 道路; 依托县城公路. 消防; 灭火器材、消防栓、消防沙池. 环保工程; 废水处理设施; 1个化粪池（5m3）；1个隔油沉淀池（25m3）；1套一体化污水处理设施（处理能力：25t/h）. 地下水防控措施; 分区防渗；设1处监控井. 废气处理设施; 有机废气：油气回收装置（回收效率95%） 柴油发电机产生的尾气：采用排气管道引至室外排入大气环境. 噪声处理设施; 基础减振、降噪，距离衰减，墙壁/围墙隔声；车辆禁止鸣笛、限速行驶. 固废处理设施; 设置垃圾桶，以收集场内的生活垃圾. 设置危险废物暂存间，用于暂存危险废物. 根据《汽车加油加气加氢站技术规范》（GB 50156-2021）的要求，柴油罐容积可折半计入总容积，该加油站共设置4个油罐（40m3柴油罐1个，40m3汽油罐3个），则该加油站油罐总容积为140m3，为二级加油站。 表8 加油站等级划分 级别; 油罐容积（m3）. 总容积; 单罐容积. 一级; 150<V≤210; ≤50. 二级; 90<V≤150; ≤50. 三级; V≤90; 汽油罐≤30，柴油罐≤50. 表9 主要经济技术指标一览表 序号; 指 标 名 称; 单 位; 指标; 备注. 1; 总占地面积; m2; 2298.40; 折合3.4476亩. 2; 总建筑面积; m2; 971.76; /. 其中; 站房建筑面积; m2; 347.76; /. 加油区罩棚建筑面积; m2; 624.00; /. 3; 绿地面积; m2; 431.5; /. 4; 建筑密度; %; 34.7; /. 5; 容积率; /; 0.42; /. 6; 充电车位; 个; 4; 供电动汽车充电. 7; 年工作时间; 天; 365; 12小时工作制，两班制. 8; 工作定员; 人; 8; /. 9; 总投资; 万元; 1800; /. （2）原、辅材料 主要原、辅材料消耗情况，详见表10。 表10 原、辅材料消耗情况一览表 序号; 名称; 年耗量; 最大存储量; 来源及运输. 1; 92#汽油; 270t/a; 52.2t; 外购，汽车运输. 2; 95#汽油; 80t/a; 26.532t. 3; 0#柴油; 200t/a; 30.528t. 4; 水; 3000m3/a; /; 地下水水井. 5; 电; 50000kw·h/a; /; 市政电网. 备注：92#汽油密度按0.725g/ml计，95#汽油密度按0.737g/ml计，0#柴油密度按0.848g/ml计；储罐充装系数按照0.9计；场内共设置1个40m3柴油储罐、2个40m3 92#汽油储罐、1个40m3 95#汽油储罐. （3）主要设备 项目设备清单详见表11。 表11 设备一览表 设备名称; 数量; 备注. 柴油储罐（容积40m3）; 1个; FF承重型双层油罐 车道下可直接埋设 无需承重框架. 汽油储罐（容积40m3）; 3个. 双油品双枪加油机; 4台; /. 全自动洗车机; 1台; /. 潜油泵; 4台; 防爆等级：EXdIIAT3. 柴油发电机; 1台; /. 充电桩; 4个; /. 油气回收装置; 1套; /. （4）劳动定员及工作制度 劳动定员人8，全年生产365天，两班制，每班工作12小时。 - （5）公用工程 ①给水：项目用水主要为生活用水、洗车用水和地面冲洗用水，来自地下水水井。 ②排水：生活污水经化粪池处理后，和经隔油沉淀池处理后的地面冲洗废水、洗车废水及初期雨水，一起用于周边农地、林地浇灌，不外排。项目水平衡情况详见下图。 图1 水平衡图（单位：m3/d） ③供电：由市政供电电网供电。 ④供热、制冷：采用空调进行供冷、供热。 - （6）厂区平面布置 项目临近邬金公路，场内拟设站房、加油区罩棚、储油罐、卸油设施、洗车设施、充电设施等工程单元，其中洗车机设置在用地南侧，临近隔油沉淀池；油罐区设置在位于用地中心的加油区罩棚地下；站房设置在用地东侧，临近加油区罩棚；充电设施设置在用地的东南角；卸油设施建设在用地的北侧，靠近加油区；化粪池靠近站房设置，位于用地的东南角绿化带区域，具体布局详见附图2。如此布局，有效实现了功能分区，既可以最大限度加大场内噪声衰减距离，减少场内噪声对周边环境带来的影响，也可以有效减少有机废气对周边居民带来的影响，同时便于站内工作的开展，总体分析，项目平面布局较合理。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 1.1施工期工艺流程： 根据现场勘察，施工污染主要有施工扬尘、施工废水、施工噪声以及施工固废。具体施工期工艺流程及产污环节详见图2。 图2 施工期工艺流程及产污环节图 1.2营运期工艺流程： 1、加油工艺 （1）卸油及油气回收 油罐车 阀门 软管 快速密封接头 管道 储油罐 卸油油气回收 油气 图3 卸油及油气回收系统工艺流程图 卸油：该站采用油罐车经连通软管与油罐卸油孔连通卸油的方式卸油。装满汽油、柴油的油槽车到达加油站罐区后，在油罐附近停稳熄火，先接好静电接地装置，待油罐车熄火并静止15min后，将连通软管与油罐车的卸油口、储罐的进油口利用密闭快速接头连接好，经计量后准备接卸，卸油前，核对罐车与油罐中油品的品名、牌号是否一致，各项准备工作检查无误后，开始自流卸油。油品卸完后，拆卸油管与油罐车连接端头，并将卸油管抬高使管内油料流入油罐内并防止溅出，盖严罐口处的卸油。拆除静电接地装置，卸油完毕罐车静止5min后，卸车完毕，分别关闭储罐上和罐车上的阀门，卸下气、液相胶管，卸下静电接地线卡，发动油品罐车缓慢离开罐区。 汽油卸油油气回收：汽油油罐车卸下一定数量的油品，就需吸入大致相等的气体补充到槽车内部，而加油站内的埋地油罐也因注入油品而向外排出相当数量的油气。通过安装一根气相管线，将油槽车与油储罐连通，卸车过程中，油槽车内部的汽油通过卸车管线进入储罐，储罐的油气经过气相管线输回汽油罐车内，完成密闭式卸油过程。回收到油罐车内的油气，可由油罐车带回油库后，再经油库安装的油气回收设施回收处理。 （2）储油 对油罐车送来的油品在相应的油罐内进行储存，从而保证加油站不会出现脱销现象。 - 加油及加油油气回收 图4 加油及油气回收系统工艺流程图 柴油采用潜油泵加油工艺，将油品从储油罐吸出，经过加油机计量器，再经加油枪加到汽车油箱中；汽油采用潜油泵加油工艺，将油品从储油罐吸出，经过加油机的油气分离器、计量器，再经加油枪加到汽车油箱中；汽油加油油气回收：汽车加油过程中，将原来油箱口散溢的油气，通过油气回收专用加油枪收集，利用动力设备（真空泵）经油气回收管线输送至储罐，实现加油与油气等体积置换。 - 量油 采用液位仪和人工量油检尺相结合的方法进行测量。 - 油气回收装置 项目采用的油气回收装置示意图见下图所示： 图5 油气回收工艺流程示意图 （6）油气回收装置原理 项目采用“ 冷凝回收式” 油气回收装置，其基本原理是当冷凝气的温度低于其露点温度时将发生冷凝，由于挥发性有机物的露点温度高于空气的露点温度，当对油气蒸汽和空气的混合物进行冷凝时，大部分的油气蒸气会被冷凝成液态而空气则可以通过通风口被排出，从而达到被分离的目的，该工程油气回收装置的回收效率为95%。 2、洗车工艺 图6 洗车工艺流程及产污节点图 ### 待洗车辆驶入全自动洗车机，收好后视镜、关闭车窗。洗车机对车身进行清水冲洗，去除车身附着的污渍，同时对车身进行润湿擦干，完成洗车。此过程产生洗车冲洗废水和噪声。 |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 无 |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | - 环境质量现状 （1）环境空气质量现状 1）地区环境空气质量达标情况 根据永州市生态环境局发布的《关于2021年12月份全市环境质量状况的通报》（永生环委办[2022]5号）统计的环境监测结果，来判定县域环境空气质量达标情况，统计数据显示环境空气中各污染因子浓度值均能够达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准及修改单要求，新田县属于2021年度环境空气质量达标区。具体情况详见表12。 表12 县域空气质量现状评价表 污染物; 年评价指标; 现状浓度/（μg/m3）; 标准值/（μg/m3）; 占标率/%; 达标情况. SO2; 年平均质量浓度; 6; 60; 10.00; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 10; 40; 25.00; 达标. PM10; 年平均质量浓度; 42; 70; 60.00; 达标. PM2.5; 年平均质量浓度; 30; 35; 85.71; 达标. CO; 第95百分位数日平均浓度; 900; 4000; 22.50; 达标. O3; 第90百分位数日最大8h平均浓度; 114; 160; 71.25; 达标. 2）特征污染物监测 项目大气环境监测数据引用于《新田县德润新材料产业园项目环境报告表》，其环境空气监测点位于本项目评价范围内，且其监测时间为2020年，在有效引用时间内，故该报告环境空气数据满足环评引用要求。 ①监测因子 TVOC； ②监测点位、时间 湖南中润恒信环保有限公司于2020年11月13日-11月15日，连续3天，于G1监测点监测了TVOC的1小时平均值，监测点位见表13。 表13 环境空气现状监测布点 编号; 监测点位; 方位. G1; 陶宝村居民点; 项目东北面450m处. 项目区大气环境质量现状监测数据统计结果见表14。 表14 大气环境质量现状监测结果表（单位：mg/m3） 监测点; 监测项目; 浓度范围; 最大超标倍数; 超标率（%）; 标准值. G1; TVOC; 0.368~0.401; 0; 0; 1.2a. 备注：a：根据HJ 2.2－2018附录D中8小时均值折算后的标准值. 由表14监测结果可知，项目所在区域TVOC 1小时平均值均达到《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ 2.2－2018）附录D标准限值要求。 2、地表水环境质量现状 （1）县域主要水体地表水环境质量调查 新田县主要水体为新田河，项目所处位置位于上游新田河断面为纱帽岭村和下游监测断面为大历县村之间，本次地表水环境质量监测数据引用于新田县2022年8月环境质量简报（http://www.xt.gov.cn/xt/tzgg/202209/48eef0eddb084c0f99a16d6be3280453.shtml），2022年8月，新田河水质可以达到《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)II类标准，新田河水质环境质量良好。 （2）项目地附近地表水环境质量监测 ①监测断面 监测断面见表15。 表15 地表水环境质量现状监测布点一览表 监测布点; 布点位置. W1; 项目东面20m处水塘断面. ②监测因子 pH值、SS、CODcr、BOD5、NH3-N、石油类、总磷、粪大肠菌群。 ③监测时间、频率 湖南中润恒信检测有限公司于2022年08月09日-08月11日连续3天对项目东面水塘水质进行了为期三天的水质监测。 本项目的地表水环境质量现状监测数据统计结果如表16。 表16 水质监测数据统计结果 单位：mg/L（pH无量纲） 监测断面; 项目; 浓度范围; 超标率(%); 最大超标倍数; 标准值. W1; pH值; 7.0-7.1; 0; 0; 6~9. CODcr; 10-13; 0; 0; ≦20. BOD5; 2.1-2.8; 0; 0; ≦4. NH3-N; 0.451-0.469; 0; 0; ≦1.0. SS; 13-15; 0; 0; /. 石油类; 0.01L; 0; 0; ≦0.05. 粪大肠菌群（个/L); 560-590; 0; 0; ≦10000. 总磷; 0.09-0.12; 0; 0; ≦0.2. 备注：0.01L表示“未检出”. 从表中数据可以看出：W1监测点位地表水水质监测结果均满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准要求，区域地表水环境质量较好。 3、声环境质量现状 ①监测项目：LAeq ②监测点位、时间 湖南中润恒信检测有限公司于2022年08月09日-2022年08月10日，对项目场界声环境值进行了实测，各监测点按昼夜分段监测，监测2天，白天和夜间各1次。监测结果见下表17。 表17 声环境质量监测结果 单位：dB(A) 监测点位; 监测时间; 监测结果; 标准值; 是否达标. 场界东侧外1m; 08月09日; 昼间; 52; 60; 达标. 夜间; 42; 50; 达标. 08月10日; 昼间; 52; 60; 达标. 夜间; 42; 50; 达标. 场界南侧外1m; 08月09日; 昼间; 54; 60; 达标. 夜间; 43; 50; 达标. 08月10日; 昼间; 54; 60; 达标. 夜间; 43; 50; 达标. 场界西侧外1m; 08月09日; 昼间; 58; 60; 达标. 夜间; 46; 50; 达标. 08月10日; 昼间; 58; 60; 达标. 夜间; 47; 50; 达标. 场界北侧外1m; 08月09日; 昼间; 54; 60; 达标. 夜间; 43; 50; 达标. 08月10日; 昼间; 53; 60; 达标. 夜间; 43; 50; 达标. 项目西面30m处七里亭居民点; 08月09日; 昼间; 50; 60; 达标. 夜间; 41; 50; 达标. 08月10日; 昼间; 51; 60; 达标. 夜间; 42; 50; 达标. 由表17可知，项目场界及西面七里亭居民点声环境监测值均能够达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准，项目地声环境质量良好。 4、地下水环境质量现状 ①监测断面 监测断面见表18。 表18 地下水环境质量现状监测布点一览表 监测布点; 布点位置. U1; 项目西面30m处七里亭居民点. ②监测因子 pH值、耗氧量、氨氮、挥发性酚类、石油类、悬浮物。 ③监测时间、频率 湖南中润恒信检测有限公司于2022年08月09日连续1天对项目区域地下水环境进行了水质监测。 本项目的地下水环境质量现状监测数据统计结果如表19。 表19 水质监测数据统计结果 单位：mg/L（pH无量纲） 监测断面; 项目; 浓度范围; 超标率(%); 最大超标倍数; 标准值. U1; pH; 7.1; 0; 0; 6.5~8.5. 耗氧量; 0.70; 0; 0; ≦3.0. 氨氮; 0.38; 0; 0; ≦0.5. 挥发性酚类; 0.0003L; 0; 0; ≦0.002. 石油类; 0.01L; 0; 0; /. 悬浮物; 4; 0; 0; /. 备注：0.0003L、0.01L表示“未检出”. 从表中数据可以看出：U1监测点位地下水水质监测结果均满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准要求，区域地下水环境质量较好。 5、土壤环境质量现状 本次评价特委托湖南中润恒信检测有限公司于2022年08月09日对项目区域土壤环境质量进行了监测。 （1）监测点位： S1：项目内（中心）； S2：项目内（南面）； S3：项目内（东面）。 （2）监测因子和监测时间 ①监测因子：砷、镉、铜、铅、汞、镍、四氯化碳、氯仿、氯甲烷、1,1-二氯乙烷、1,2-二氯乙烷、1,1-二氯乙烯、顺-1,2-二氯乙烯、反-1,2-二氯乙烯、二氯甲烷、1,2-二氯丙烷、1,1,1,2-四氯乙烷、1,1,2,2-四氯乙烷、四氯乙烯、1,1,1-三氯乙烷、1,1,2-三氯乙烷、三氯乙烯、1,2,3-三氯丙烷、氯乙烯、苯、氯苯、1,2-二氯苯、1,4二氯苯、乙苯、苯乙烯、甲苯、间二甲苯+对二甲苯、邻二甲苯、硝基苯、苯胺、2-氯酚、苯并[α]蒽、苯并[a]芘、苯并[b]荧蒽、苯并[k]荧蒽、䓛、二苯并[a，h]蒽、茚并[1,2,3-cd]芘、萘、石油烃（C10-C40）。 ②监测时间：监测1天，共测一次。 （3）监测结果 表20 土壤环境质量监测结果 点位名称; 检测项目; 检测结果; （GB36600 -2018） 第二类用地筛选值; 单位. 2022-08-09. S1; 汞; 0.120; 38; 无量纲. 砷; 4.68; 60; mg/kg. 铅; 22.1; 800; mg/kg. 镉; 0.78; 65; mg/kg. 铜; 20; 18000; mg/kg. 镍; 14; 900; mg/kg. 石油烃（C10-C40）; 35; 4500; mg/kg. 四氯化碳*; 1.3×10-3L; 2.8; µg/kg. 氯仿*; 1.1×10-3L; 0.9; µg/kg. 氯甲烷*; 1.0×10-3L; 37; µg/kg. 1,1-二氯乙烷*; 1.2×10-3L; 9; µg/kg. 1,2-二氯乙烷*; 1.3×10-3L; 5; µg/kg. 1,1-二氯乙烯*; 1.0×10-3L; 66; µg/kg. 顺-1,2-二氯乙烯*; 1.3×10-3L; 596; µg/kg. 反-1,2-二氯乙烯*; 1.4×10-3L; 54; µg/kg. 二氯甲烷*; 1.5×10-3L; 616; µg/kg. 1,2-二氯丙烷*; 1.1×10-3L; 5; µg/kg. 1,1,1,2-四氯乙烷*; 1.2×10-3L; 10; µg/kg. 1,1,2,2-四氯乙烷*; 1.2×10-3L; 6.8; µg/kg. 四氯乙烯*; 1.4×10-3L; 53; µg/kg. 1,1,1-三氯乙烷*; 1.3×10-3L; 840; µg/kg. 1,1,2-三氯乙烷*; 1.2×10-3L; 2.8; µg/kg. 三氯乙烯*; 1.2×10-3L; 2.8; µg/kg. 1,2,3-三氯丙烷*; 1.2×10-3L; 0.5; µg/kg. 氯乙烯*; 1.0×10-3L; 0.12; µg/kg. 苯*; 1.9×10-3L; 4; µg/kg. 氯苯*; 1.2×10-3L; 270; µg/kg. 1,2-二氯苯*; 1.5×10-3L; 560; µg/kg. 1,4 二氯苯*; 1.5×10-3L; 20; µg/kg. 乙苯*; 1.2×10-3L; 28; µg/kg. 苯乙烯*; 1.1×10-3L; 1290; µg/kg. 甲苯*; 1.3×10-3L; 1200; µg/kg. 间二甲苯+对二甲苯*; 1.2×10-3L; 570; µg/kg. 邻二甲苯*; 1.2×10-3L; 640; µg/kg. 硝基苯*; 0.09L; 76; mg/kg. 苯胺*; 0.05L; 260; mg/kg. 2-氯酚*; 0.04L; 2256; mg/kg. 苯并[a]蒽*; 0.1L; 15; mg/kg. 苯并[a]芘*; 0.1L; 1.5; mg/kg. 苯并[b]荧蒽*; 0.2L; 15; mg/kg. 苯并[k]荧蒽*; 0.1L; 151; mg/kg. 䓛*; 0.1L; 1293; mg/kg. 二苯并[a，h]蒽*; 0.1L; 1.5; mg/kg. 茚并[1,2,3-cd]芘*; 0.1L; 15; mg/kg. 萘*; 0.09L; 70; mg/kg. S2; 石油烃（C10-C40）; 16; 4500; mg/kg. S3; 石油烃（C10-C40）; 19; 4500; mg/kg. 由上表可知，项目区域土壤环境质量监测因子均满足《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准》（GB36600 -2018）标准中第二类用地筛选值要求，项目区域土壤环境质量良好。 6、生态环境现状 项目位于永州市新田县龙泉街道邬金公路东侧机械化屠宰场南侧，根据现场踏勘，项目周边植被主要为乔木、灌木、草丛等；由于拟开发用地区域人为活动频繁，野生动物出没频率低，主要野生动物为田鼠、青蛙、蛇、山雀等常见物种，周边水域中水生鱼类以青、草、鲤、鲫鱼为主。周围未见国家法定保护的野生动植物，生态环境一般。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 主要环境保护目标详见表21。 表21 主要环境保护目标一览表 环境要素; 保护对象名称; 坐标/m; 方位; 距离; 规模; 有无阻隔; 保护级别. x; X; Y. 空气 环境; 陶宝村居民点; 108; 319; 北面300-500m处；约5户，15人；无阻隔; （GB3095-2012）及修改单中二级标准. 七里亭村居民点; -50; -14; 西面30-189m处；约120户，360人；无阻隔. 七里亭村居民点; -50; -91; 西南面65-460m处；约25户，100人；局部山体阻隔. 七里亭村居民点; 94; -103; 东南面90-150m处；约5户，15人；无阻隔. 欧家岭村居民点; 113; -468; 南面430-500m处；约3户，9人；山体阻隔. 声环境; 七里亭村居民点; -50; -14; 西面30-50m处；约116户，348人；无阻隔; GB3096-2008）中2类标准. 地表水环境; 新田河; 项目东面20m; （GB3838－2002） III类. 地下水环境; 陶宝村居民点; 108; 319; 北面300-500m处；约5户，15人；无阻隔; （GB/T 14848-2017) III类. 七里亭村居民点; -50; -14; 西面30-189m处；约120户，360人；无阻隔. 七里亭村居民点; -50; -91; 西南面65-460m处；约25户，100人；局部山体阻隔. 七里亭村居民点; 94; -103; 东南面90-150m处；约5户，15人；无阻隔. 欧家岭村居民点; 113; -468; 南面430-500m处；约3户，9人；山体阻隔. 生态环境; 林地、旱地、农田，区域内的动植物; /. 备注：以项目用地中心（加油区）为坐标中心原点（0，0）. |
| 污染 物排 放控 制标 准 | ### 1、废水 项目产生的废水经站内污水处理设施处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中一级标准后后，全部用于农地、林地浇灌，不外排，详见表22。 表22 水污染物排放标准（单位mg/L，pH除外） 污染物名称; 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中一级标准. COD; 100. BOD5; 20. SS; 70. NH3-N; 15. 动植物油; 10. 石油类; 5. ### 2、废气 项目运营期，场界、油气回收装置挥发性有机物（非甲烷总烃）排放（以及油气回收管线液阻检测值、密闭性压力检测值、气液比）、企业边界油气浓度无组织排放限值均执行《加油站大气污染物排放标准》（GB20952-2020）中的相关标准值；柴油发电机产生的尾气执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）标准。 表23 大气污染物排放限值要求 项目; 执行排放标准; 污染物; 浓度限值. 排放类别; 排放浓度. 废气; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）; 二氧化硫; 柴油发电机排气筒排口; 2.6kg/h；550mg/m3. 氮氧化物; 0.77kg/h；240mg/m3. 《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）; 非甲烷总烃; 场区内; 30mg/m3（监测点处任意一次浓度值）. 《加油站大气污染物排放标准》（GB20952-2020）; 非甲烷总烃; 油气回收系统排气口; 25g/m3. 加油站站界; 4mg/m3. 液阻; /; GB20952-2020中表1限值. 密闭性; /; GB20952-2020中表2限值. 气液比; /; 1.0-1.2. 备注：油气回收系统排气口距地平面高度不应小于4 m. ### 3、噪声 运营期项目四周场界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准。相关标准值如下表。 表24 场界环境噪声排放标准 单位：dB(A) 时段 声环境功能区; 昼间; 夜间. 2; 60; 50. 4、固体废物 生活垃圾执行《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008）。 危险固废执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）以及修改单的相关内容。 |
| 总量 控制 指标 | 评价建议总量控制指标为：VOCs：0.054t/a。 |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | - 扬尘污染防治措施 ①整个施工期必须设置不少于1名的专职保洁员。根据施工期、阶段和进度明确建设方、施工方扬尘控制责任人员数量、名单、联系电话和责任范围。 ②晴天或无降雨时，对施工场地易产生二次扬尘的作业面（点）、道路进行洒水，对进出车辆限速以减少二次扬尘。 ③在不影响施工的前提下，尽量降低设备出料的落差。 ④加强物料转运、使用的管理，合理装卸、规范操作。 ⑤定期清理施工场地内道路、物料堆置场院地的尘埃及杂物并外运。 ⑥设置施工屏障或砖砌篱笆围墙，在施工现场周围应按规定修筑防护墙及安装遮挡设施，实行封闭式施工。 ⑦对各类扬尘，分别采取车辆清洗、路面铺装、洒水、清扫、设防尘网、覆盖防尘网（布）或喷洒化学抑尘剂等措施。 ⑧施工过程应做到“六个不开工”、“七个100%”、“八个必须”。“六不开工”(未领取施工许可证不开工、围挡不合要求不开工、地面硬化不达标不开工、冲洗排放设备不到位不开工、保洁人员不到位不开工、不签订《市容环境卫生责任书》不开工)，“七个100%”（建筑工地100%标准化围挡、工地砂土不用时100%覆盖、工地路面100%硬化、拆除工程100%洒水压尘、出工地车辆100%冲净车轮车身、施工现场长期裸露土100%覆盖或绿化、现场监管100%到位）。 ⑨运送散装物料的车辆要用篷布遮盖，防止物料飞扬。对运送砂石、土料的车辆，应限制超载，不得沿途撒漏。 - 废水污染防治措施 施工过程产生的废水主要包括施工生产废水和施工人员产生的生活污水。 施工生产过程产生的施工生产废水采用沉淀池澄清后上清液用于施工场地洒水降尘，不外排；施工人员产生的生活污水经化粪池处理后，全部用于周边农地浇灌，不外排。 - 噪声及振动污染防治措施 施工噪声主要产生于各类施工设备及运输车辆，评价要求施工过程中采取以下降噪减振措施： ①建筑施工单位应选用先进的低噪声施工设备和技术；动力机械设备应进行定期的维修、养护，以保证其在正常工况下工作。 ②严格控制和管理产生噪声的设备的使用时间，尽可能避免在同一区段安排大量强噪声设备同时施工。 ③施工期应按照《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）进行控制，合理安排施工时间，除工程必须外，严禁在22：00～次日6：00期间、中午12：00～14：00期间施工。如确因工艺需要须夜间连续施工时，必须有相关主管部门的证明，并向周围居民进行公示，做好解释说明工作。 ④合理布局施工现场，以避免局部声级过高，尽可能将施工阶段的噪声影响减至最小，使高噪声施工机械尽量远离敏感点或对高噪声设备设局部围挡。 ⑤减少交通噪声，大型载重车辆在进出施工场地时应限速15km/h，施工现场出入口及设置警示牌、减速带、提醒过往车辆减速慢行、禁止鸣笛等措施； - 固废污染防治措施 施工期的产生的固体废物主要为建筑垃圾和生活垃圾。 - 施工期产生的建筑垃圾，主要为砂石、石块、碎砖瓦、废木料、废金属、废钢筋等杂物。此部分建筑垃圾分类收集，并临时堆放于工地内指定地点，可回收利用部分定期出售处置，不可回收利用的建筑垃圾统一委托市政渣土部门统一外运处理；施工期产生的生活垃圾经垃圾桶收集后，统一交由环卫部门统一清运处置。 - 生态环境保护措施 - 随着施工场地开挖、填方、平整、取土弃土等行为，均会造成土壤剥离、破坏原有硬化地面和地表植被。如果施工过程中大量的土石方随意堆放，无防洪措施，遇有暴雨冲刷，易产生雨水冲蚀流失。 - 为避免水土流失对项目区及周边环境的影响，施工期需采取必要水土保持措施，具体如下： - （1）充分利用少雨季节施工，降雨量少，可大幅度减少水土流失量； - （2）施工开挖中裸露地面，在雨水冲蚀下，极易产生水土流失，因此，在开挖前应做好施工围堰；做好分级开挖，分级防护； - （3）土方填筑时应边上料边碾压，不让疏松土料上堤后搁置，碾压密实的土壤在水流作用下流失量远小于疏松土；土方填筑完成后，应及时进行衬砌或草皮护坡，不让裸露面暴露久置； - （4）施工期临时土方堆场在雨季易造成水土流失，因此临时弃土堆场应做好防护工程，由专业清运部门及时清运至指定地点； - （5）进出施工场地的运输道路必须进行硬化，且在出入口处挖设浅沟，对来往的车辆车轮进行冲洗，避免将施工场地内的泥沙带出场外。施工完毕后项目区内裸露的空地应及时进行绿化，通过植树种草，美化环境，保持水土； - （6）合理安排施工进度，统筹规划，施工应分片分区进行，对暂时不进行施工的地块保护其原有植被，防止大片地表裸露，造成水土流失。 - 通过采取以上措施，施工期的水土流失影响将大大减小，且施工场的水土流失多发生在施工前期，随着施工期的进展，水土流失现象将大大减小，其影响也将逐渐减弱。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 1、废水 （1）废水源强及环境影响分析 营运期，项目产生的污水包括洗车废水、初期雨水、地面清洗废水和生活污水。 ①洗车废水 洗车废水产生于洗车过程，根据湖南省地方标准《用水定额》（DB43T388-2020），洗车用水定额取0.04m3/车·次计，洗车机预计年清洗车辆4000辆次，则洗车过程年用水量为160m3/a，废水产生系数以0.8计，则洗车废水产生量为128m3/a。此部分污水水质较为简单，主要水污染物为CODcr、石油类、SS等，此部分污水经过隔油沉淀池（容积为25m3）处理，进入一体化污水处理设施（处理规模：25m3）处理达到《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）表4中一级标准后，用于周边农地、林地浇灌，不外排，不会对周边环境带来明显影响。通过类比分析，此部分废水污染物源强核算如下。 表25 洗车废水污染物产排源强一览表 洗车废水; 废水量（m3/a）; 污染因子. CODcr; SS; 石油类. 污染物产生浓度（mg/L）; 128; 300; 350; 30. 污染物产生量（t/a）; 0.038; 0.045; 0.0038. 处理后污染物浓度（mg/L）; 100; 70; 4.29. 处理后污染物含量（t/a）; 0.013; 0.0090; 0.00055. ②初期雨水 项目位于湖南省永州市新田县境内，雨水汇水量参照湖南地区公式计算，项目汇水面积约为1370m2，计算过程及公式如下： 该厂区暴雨强度计算公式如下： q=; 892(1+0.671gp). t0.57. q——暴雨强度(升/秒•公顷)； P——重现期，取一年； t——降雨历时取15分钟； 计算可得：q=190.54升/秒•公顷。 初期雨水排放量计算公式如下： Q=qFψT Q——初期雨水排放量； F——汇水面积(公顷)； Ψ——为径流系数，取0.9； T——为收水时间，一般取15分钟。 经计算得：暴雨强度为190.54升/秒•公顷，即单次初期雨水量为21.14m3，新田县年暴雨次数约为30次，则项目初期雨水产生量为634.2m3/a，此部分污水中主要污染物成分为CODCr、SS、石油类，经隔油沉淀池（容积为25m3）处理后，进入一体化污水处理设施（处理规模：25m3）处理达到《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）表4中一级标准后，全部用于周边农地、林地浇灌，不外排，不会对周边地表水环境产生明显影响。 表26 初期雨水污染物源强一览表 初期雨水; 废水量（m3/a）; 污染因子. CODcr; SS; 石油类. 污染物产生浓度（mg/L）; 634.2; 200; 250; 20. 污染物产生量（t/a）; 0.13; 0.16; 0.013. 处理后污染物浓度（mg/L）; 66.67; 50; 2.86. 处理后污染物含量（t/a）; 0.042; 0.032; 0.0018. ③地面清洗废水 拟每月对加油站内地面冲洗一次，地面冲洗过程会产生冲洗废水，其主要污染物成分为CODCr、SS、石油类。依据《建筑给水排水设计规范》（GB50015-2013），地面冲洗用水系数约为2L/（m2•次），项目内需定期冲洗的地面面积约为910m2，则地面冲洗用水量为21.84m3/a。产污系数按用水的90%计，则地面冲洗废水产生量约为19.66m3/a。此部分污水经隔油沉淀池（容积为25m3）处理后，进入一体化污水处理设施（处理规模：25m3）处理达到《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）表4中一级标准后，全部用于周边农地、林地浇灌，不外排，不会对周边地表水环境产生明显影响。 表27 地面清洗废水污染物源强一览表 地面清洗废水; 废水量（m3/a）; 污染因子. CODcr; SS; 石油类. 污染物产生浓度（mg/L）; 19.66; 250; 300; 35. 污染物产生量（t/a）; 0.0049; 0.0059; 0.00069. 处理后污染物浓度（mg/L）; 83; 60; 5. 处理后污染物含量（t/a）; 0.0016; 0.0012; 0.000098. ④生活污水 生活污水产生于员工办公生活及顾客如厕等过程。 项目劳动定员8人，根据《湖南省用水定额》（DB43/T388-2020）中办公用水，用水量按145L/人·天计算，用水量为1.16m3/d（423.4m3/a）。 项目建成后，加油站预计每天37辆汽车加油，每辆车平均3位顾客，如厕人员按70%计，每人用水量按5L/人.d，则顾客用水量为0.389m³/d（141.80m3/a）。 废水产污系数按照0.8计，则项目生活污水产生量为452.16m3/a。 此部分污水中主要污染物CODcr、氨氮、BOD5、SS、动植物油等 项目生活污水经过化粪池（处理规模：5m3）处理，进入一体化污水处理设施（处理规模：25m3）处理达到《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）表4中一级标准后，用作周边农地、林地浇灌用水，不外排，不会对周边环境带来明显影响，生活污水中污染物产生源强详见表28。 表28 生活污水污染物产排源强一览表 生活污水; 废水量（m3/a）; 污染因子. CODcr; BOD5; SS; 动植物油; 氨氮. 污染物产生浓度（mg/L）; 452.16; 350; 150; 200; 30; 30. 污染物产生量（t/a）; 0.16; 0.068; 0.090; 0.014; 0.014. 处理后污染物浓度（mg/L）; 100; 20; 70; 10; 15. 处理后污染物含量（t/a）; 0.045; 0.0090; 0.032; 0.0045; 0.0068. - （2）污水处理措施可行性分析 经现场踏勘，项目位于城郊，周边500m范围内现有大量的农地、林地，同时植被繁茂，项目废水产生总量约为1234.02m3/a，周边农地、林地完全具备消纳此部分废水的能力。其次，结合前文废水源强计算结果，项目内废水经处理后，各项污染物均得到大幅削减，处理后废水污染物浓度能够满足回灌要求。故项评价认为项目废水措施可行，能够满足环保要求。 - （3）监测计划 详见表29。 表29 废水监测内容一览表 排放口编号; 排放口名称; 排放口类型; 监测因子; 监测频次. YS001; 雨水排放口; 一般排放口; CODcr、氨氮、石油类; 每日1次a. a：排水期间按日监测，如监测一年无异常情况，可放宽至每季度监测一次. 2、废气 （1）废气源强 营运期，项目产生的废气主要是卸油、储油、加油作业等过程挥发的烃类气体（非甲烷总烃）、汽车尾气、柴油发电机产生的尾气。 （1）有机废气（非甲烷总烃） 项目运营过程中产生的油气废气包括运输罐车卸油及加油枪加油时油气的挥发，以及油箱满溢或加油操作疏忽的遗漏。评价拟从罐车到项目区卸油、地下油罐、加油机、车辆加油等环节均会产生油气挥发。 本项目年销售92#汽油270吨、95#汽油80吨、0#柴油200吨。92#汽油密度按0.725g/ml计，95#汽油密度按0.737g/ml计，0#柴油密度按0.848g/ml计，则项目92#汽油油品年通过量为270÷0.725=372.41m3/a；95#汽油油品年通过量80÷0.737=108.55m3/a，柴油油品年通过量为200÷0.848=235.85m3/a。 ①储罐大呼吸废气 储罐大呼吸损失是指油罐进发油时所呼出的油蒸气而造成的油品蒸发损失。油罐进油时，由于油面逐渐升高，气体空间逐渐减小，罐内压力增大，当压力超过呼吸阀控制压力时，一定浓度的油蒸气开始从呼吸阀呼出，直到油罐停止放油，这种现象称为储油罐大呼吸。 LW=4.188×10-7×M×P×KN×KC 式中：LW——固定顶罐的工作损失（kg/m3 投入量） KN——周转因子（无量纲），取值按年周转次数（K）确定，其计算为年销售量除站内最大储存量得出，其中92#汽油罐周转次数为270/52.2=5；95#汽油罐周转次数为80/26.532=3；柴油罐周转次数为200/30.528=7。 K≤36，KN=1；36<K≤220，KN=11.467×K-0.7026；K>220，KN=0.26。 表30 大呼吸损耗及参数表 项目; P; KC; M; KN; Lw; 投入量; 年产生量. 单位; Pa; /; g/mol; /; kg/m3; m3; kg/a. 92#汽油储罐; 37100; 1.0; 13; 1; 0.2020; 372.41; 75.23. 95#汽油储罐; 37100; 1.0; 13; 1; 0.2020; 108.55; 21.93. 柴油储罐; 3932.9; 1.0; 15; 1; 0.0247; 235.85; 5.83. （2）储罐小呼吸废气 油罐在没有收发油作业的情况下，随着外界气温、压力在一天内的升降周期变化，罐内气体空间温度、油品蒸发速度、油气浓度和蒸汽压力也随之变化。这种排出油蒸汽和吸入空气的过程造成的油气损失，叫小呼吸损失。 式中：LB——固定顶罐的呼吸排放量（kg/a）； M——储罐内蒸气的分子量，92#和95#汽油取13，柴油取15； P——在大量液体状态下，真实的蒸气压力（Pa）； D——罐的直径（m）； H——平均蒸气空间高度（m）； ΔT——一天之内的平均温度差（℃）； FP——涂层因子（无量纲），根据油漆状况取值在1～1.5 之间，本项目罐为埋地式，则涂层因子取1； C——用于小直径罐的调节因子（无量纲）；直径在0～9m 之间的罐体，C=1-0.0123(D-9)2；罐径大于9m 的C=1； KC——产品因子（石油原油KC 取0.65，其他的有机液体取1.0），本项目产品为成品油，不属于石油原油，则产品因子取1.0。 表31 小呼吸损耗及参数表 项目; P; D; H; △T; FP; C; KC; LB. 单位; Pa; m; m; ℃; /; /; /; kg/a. 92#汽油储罐; 37100; 2.8; 0.3; 8; 1.0; 0.5272; 1.0; 1.71. 95#汽油储罐; 37100; 2.8; 0.3; 8; 1.0; 0.5272; 1.0; 1.71. 柴油储罐; 3932.9; 2.8; 0.3; 8; 1.0; 0.5272; 1.0; 0.28. （3）跑冒滴漏等 ①汽油：根据《环境影响评价工程师执业资格登记培训教材 社会区域类环境影响评价》，参考《成品油销售业汽油油气排放控制标准》及同类型加油站项目，汽油加油过程中烃类气体产生系数为：车辆加油时造成的烃类气体排放速率约为0.11kg/m3通过量，加油机作业过程中成品油的跑、冒、滴、漏一般平均损失量为0.036kg/m3通过量。 ②柴油：参照《中国加油站VOC排放污染现状及控制》（沈旻嘉，环境科学•第27卷第8期2006年8月），未安装油气回收系统的柴油加油机在进行加油时产生的烃类气体排放因子为0.048kg/t。对照《汽车加油加气加氢站技术标准》(GB50156-2021)中“加油油气回收系统”定义，柴油无油气回收要求；此外，根据生态环境部部长信箱“关于加油站柴油系统是否上油气回收问题的咨询”回复：按照《加油站大气污染物排放标准》（GB20952-2020），对于加油站柴油系统安装油气回收设施，标准中也未作要求。 表32 项目建成运营后烃类气体产生情况 项目; 排放系数（kg/m3）; 通过量或转过量（m3/a）; 烃排产生量（kg/a）. 汽油; 储油罐; 大呼吸; /; 480.96; 97.16. 小呼吸; /; 3.42. 加油机; 作业损失; 0.11; 52.91. 跑冒漏损失; 0.036; 17.31. 柴油; 储油罐; 大呼吸; /; 235.85; 5.83. 小呼吸; /; 0.28. 加油机; 作业损失; 0.048; 11.32. 跑冒漏损失; 0.036; 8.49. 合计; 196.72. 本项目在加油和卸油口各安装一套油气回收系统，油罐车在加油站装卸油料时，可将油气用导管重新输送回油罐车里，完成油气循环卸油过程，此过程为一次油气回收。回收到油罐车的油气，可由油罐车带回油库后再经冷凝、吸附或燃烧等方式处理，这一系统实施后其回收率可达95%。 在汽车加油时，利用油枪上的特殊装置，将原本会由汽车油箱逸散于空气中的油气，经加油枪、抽气马达汇入油罐内，此过程为二次油气回收，其回收的效率为（85%~95%），本项目取90%。 根据《加油站大气污染物排放标准》（GB20952-2020）要求采用密闭储罐，并在储罐呼吸阀处拟设置油气排放处置装置（三次油气回收），当油罐压力超过预设的压力值时（+150Pa），设备内部的真空泵自动开始运行，抽取储罐内的油气通过采用吸附、吸收、冷凝、膜分离方法对油气进行处理回收，其回收的效率可达90~99%。本项目拟采用冷凝回收工艺，三次油气回收系统设置在卸油区南侧，本评价三次油气回收效率取93%计。 本项目非甲烷总烃排放量见下表。 表33 项目建成运营后烃类气体排放情况 项目; 烃排产生量（kg/a）; 回收率（%）; 排放量（kg/a）. 汽油; 储油罐; 大呼吸; 97.16; 95; 4.86. 小呼吸; 3.42; 93; 0.2394. 加油机; 作业损失; 52.91; 90; 5.29. 跑冒漏损失; 17.31; /; 17.31. 柴油; 储油罐; 大呼吸; 5.83; /; 5.83. 小呼吸; 0.28; /; 0.28. 加油机; 作业损失; 11.32; /; 11.32. 跑冒漏损失; 8.49; /; 8.49. 合计; 53.62. 本项目采取油气回收系统措施后，排放的非甲烷总烃污染物为53.62kg/a。 2）汽车尾气 加油车辆进出加油站会排放汽车尾气，主要污染物为CO、NOX和THC、SO2。CO、SO2是汽油燃烧的产物；NOX是汽油爆燃时进入空气中氮与氧化合而成的产物；碳氢化合物是汽油不完全燃烧的产物。由于废气排放与车型、车况和车辆等有关，且无组织排放，难以定量计算。因此需要采取管理措施，尽量缩短怠慢速时间，以减少汽车尾气的产生量，并且要求进出加油站的车辆尾气需要达标。 （3）柴油发电机产生的尾气 项目配设一台柴油发电机作为备用电源，采用环保型无排烟柴油发电机组，以轻质柴油为燃料，柴油燃烧时会产生SO2、NOx、CO等废气。发生停电使用概率较低，一般正常供电情况下发电机基本不用，只有特殊情况下才启用发电机作应急使用，此部分废气产生量较少，由于发电机组烟气排放具有不确定性和瞬时性，废气产生量难以估计，评价不再定量分析。此部分废气采用排气管道引至室外排入大气（排口严禁朝向居民房）。 - 环境影响分析 - ①有机废气 根据前文分析可知，有机废气产生于卸油、加油等过程，其主要污染物为非甲烷总烃，产生量少，通过类比分析，此部分废气经油气回收装置处理后，能够实现的达标排放，同时项目周边居民分布较少，且多位于侧风向，此部分废气经自然扩散，植被吸收后，对周边环境影响较小。 - ②汽车尾气 汽车尾气产生于加油车辆，其主要污染物为CO、NOX和THC、SO2。产生量较少，项目周边居民分布较少，且多位于侧风向，此部分废气经自然扩散，植被吸收后，对周边环境影响较小。 ③柴油发电机产生的尾气 此部分废气产生于备用发电机的发电过程，其主要污染物成分为SO2、NOx、CO等。项目日常均采用市政电网供电，发电机仅用于地区停电及日常应急等特殊时段，日常使用频次低，故发电过程产生的废气量较少，污染物排放量较少，此部分废气是经过排气管道引至室外排入大气（排口严禁朝向居民房），由于项目周边居民分布较少，且较为分散，此部分废气经自然扩散、植被吸收后，对周边环境影响较小，不会对空气环境产生明显影响。 - （3）环保措施可行性分析 项目拟采取的废气治理措施属于污染防治可行技术指南中的“可行技术”，故项目废气治理措施可行，故评价认为该废气处理措施可行。 - （4）监测计划 项目废气监测计划，详见表34。 表34 废气监测内容一览表 监测项目; 监测位置; 监测因子; 监测频次; 执行标准. 废气; 场界上下风向; 挥发性有机物（非甲烷总烃）; 1次/年; 《加油站大气污染物排放标准》（GB20952-2020）. 厂区内的厂房外侧. 油气回收系统排气口. 油气回收系统; 气液比、液阻、密闭性. 备注：油气回收系统排气口距地平面高度不应小于4 m. 3、噪声污染源 （1）噪声源源强 噪声产生于各类生产设备和车辆。噪声源源强值详见表35。 表35 噪声源产排源强一览表 单位：dB(A) 噪声源; 产生强度; 噪声性质; 降噪措施; 排放强度. 加油机; 80~85; 连续性; 基础减振、降噪，距离衰减，墙壁/围墙隔声；车辆禁止鸣笛、限速行驶; 60-65. 潜油泵; 85~90; 连续性; 65-70. 汽车; 75~80; 间歇性; 55-60. 柴油发电机; 85~90; 连续性; 65-70. - （2）噪声排放达标性分析 根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021），选用相应预测模式进行预测。 - ①噪声衰减模式 将该项目的主要噪声源视为等效点声源，参考国际标准化组织的有关室内、室外声级的修正值，考虑室内噪声向室外传播过程中，近似地认为在半自由场中扩散，根据导则HJ2.4-2009推荐方法，选取点声源半自由声场传播模式：在环境影响评价中，应根据声源声功率级或靠近声源某一参考位置处的已知声级（如实测得到的）、户外声传播衰减，计算距离声源较远处的预测点的声级。在已知距离无指向性点声源参考点r0处的倍频带（用63Hz到8KHz的8个标称倍频带中心频率）声压级和计算出参考点(r0)和预测点(r)处之间的户外声传播衰减后，预测点8个倍频带声压级可分别用下式计算。 预测点的A声级可按下式计算，即将8个倍频带声压级合成，计算出预测点的A声级。 式中： LPi(r)—预测点(r) 处，第i倍频带声压级，dB； ΔL—第i倍频带的A计权网络修正值，dB。 式中： —预测点声压级，dB； —声源的声压级，此处取设备的最高噪声值，dB； —声源与预测点的距离，m； —车间墙体隔声量，dB； —为其它屏障隔声量，dB，本项目为墙体封闭式结构，考虑隔声量为20。 各声源其它建筑物的屏障衰减、空气吸收引起的衰减以及由于云雾、温度梯度、风及地面其它效应等引起的衰减量难确定其取值范围，且其引起的衰减量不大，保守起见，本评价预测只考虑站房内各声源至受声点(预测点)的距离衰减及车间墙体隔音量。 - ②预测结果与评价 项目拟对主要噪声设备安装减震垫，加强平面布局，加强绿化，在厂界设置围墙，同时对进出厂区车辆实行限速、禁止鸣笛管理。评价基于项目主要噪声源在经过降噪、减振处理后，结合前文预测公式预测结果如下，详见表36。 表36 各预测点声环境影响预测结果 （单位：dB(A)） 预测点; 贡献值; 标准值; 达标情况. 昼间; 夜间. 北厂界; 16.3; 60; 50; 达标. 东厂界; 15.7; 60; 50; 达标. 南厂界; 20.2; 60; 50; 达标. 西厂界; 17.4; 60; 50; 达标. 项目西侧30m处七里亭村居民点; 13.1; 60; 50; 达标. 根据预测结果，场界东、南、西、北侧噪声贡献值均能够达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求，西侧30m处七里亭村居民点噪声贡献值能够满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准要求，故项目的实施，不会改变声环境功能等级，对周边声环境影响不大。 评价要求建设方在营运期还应持续加强环境管理，做好设备的日常维护和保养，保持设备设施正常运行，将厂区噪声影响降到最低。 - （3）监测计划 评价要求，对加油站场界定期进行噪声值监测，以及时、准确地掌握本项目的噪声排放情况，详见表37。 表37 噪声监测内容一览表 监测项目; 监测位置; 监测因子; 监测频次; 执行标准. 噪声; 东、南、西、北场界外1米; 连续等效A声级; 每季度一次，监测1天，昼间、夜间各监测1次; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准. 4、固体废物 a）固体废物产生情况及处置措施 营运期，项目产生的固体废物主要包括含油废棉纱、含油废手套、含油废拖布，生活垃圾，废油。 ①生活垃圾 生活垃圾主要由顾客和场内员工产生。场内员工按每人每日产生生活垃圾0.5kg计，本项目劳动定员人数为8人，则由职工产生的生活垃圾量为4kg/d（1.46t/a）。项目营运后，预计接纳顾客111人次/天，每人每次生活垃圾平均产生量按0.1kg计，则由顾客产生的生活垃圾量为4.05t/a，场内生活垃圾产生总量为5.51t/a，此部分固废经统一收集后，定期由环卫部门统一清运处理。 ②含油废棉纱、含油废手套、含油废拖布 含油废棉纱、含油废手套、含油废拖布产生于设备维护保养过程，其主要有害物质为废柴油、废汽油等石油类物质，项目内含油废棉纱、含油废手套、含油废拖布产生量约为0.018t/a，属于危险废物（废物类别：HW49 其他废物废物代码：900-041-49），此部分固废经统一收集后，暂存于危废间，定期交由有危险废物处理资质单位集中处理。 ③废油 项目产生的废油主要包括设备维修和保养更换的废机油、隔油沉淀池产生的废油及油罐清洗产生的少量废油，其主要有害物质为废柴油、废汽油等石油类物质，此部分固废属于为危险废物（废物类别：HW08 废矿物油与含矿物油废物；废物代码：900-249-08），年产生量约0.30t/a，暂存于危废间，定期交由有危险废物处理资质单位集中处理。 表38 本项目固体废物一览表 废物名称; 产生环节; 属性; 有毒有害成分、物理性状、危险特性; 产生量; 贮存及处理处置措施. 生活垃圾; 职工、顾客; 一般固体废物; /; 5.51t/a; 集中分类收集后、由当地环卫部门定期清运处置. 含油废棉纱、含油废手套、含油废拖布; 维修、检修、保养; 危险废物HW49、900-041-49; 油类；固态；; 0.018t/a; 根据《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其2013年修订单中的相关标准要求，设置危废暂存间；定期交由有危废资质单位清运处置. 废油; 设备维修和保养过程、隔油沉淀池及油罐清洗过程; 危险废物HW08、900-210-08; 油泥；半固体状态；T,I; 0.3t/a. b）环境管理要求 本项目产生的固体废物中，含油废棉纱、含油废手套、含油废拖布和废油属于危险废物，并需要在站区内暂存，因此加油站需在站区设置1处危废暂存间，布置在站房内，面积约3m2，危废暂存间的设置必须符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其2013年修改清单的各项要求，包括警示标志、场地做好防雨、防扬散、防渗漏等。 加油站需配备专人进行危废的收集和管理，危废实行分类收集、采用符合标准的容器分类放置，并定期交由有危废资质的单位清运处置，做好危废管理台账。站区内有关危险废物的收集、贮存及运输工作过程均应符合《危险废物收集贮存运输技术规范》（HJ2025-2012）要求。 5、地下水 （1）地下水环境影响分析 项目营运过程涉及柴油、汽油等油类物料，此部分污染物容易下渗进入地下，对地下水环境带来影响。 本项目不涉及地下水集中饮用水源保护区，但周边农村居民主要采用地下水作为水源，区域地下水属于分散式饮用水源保护区，污染物对地下水的影响主要是由于降雨或废水排放等通过垂直渗透进入包气带，进入包气带的污染物在物理、化学和生物作用下经吸附、转化、迁移和分解后输入地下水。因此，包气带是联接地面污染物与地下含水层的主要通道和过渡带，既是污染物媒介体，又是污染物的净化场所和防护层。地下水能否被污染与土壤的渗透性密切相关，一般说来，土壤粒细而紧密，渗透性差，则污染慢；反之，颗粒大而松散，渗透性能良好则污染重。 评价要求项目根据《加油站地下水污染防治技术指南（试行）的通知》（环境保护部办公厅，环办水体函[2017]323号）的有关要求，采取分区防渗措施，同时场内拟设一处监测井，定期跟踪地下水水质变化情况，便于及时了解项目运营对地下水变化带来的影响。 经采取以上措施后，项目运营过程中污染地下水几率很小，项目建设对地下水影响较小。 （2）地下水污染防控措施 根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）、《加油站地下水污染防治技术指南》、《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB 50156-2021）等文件要求，本项目按照“源头控制、分区防控、污染监控、应急响应”原则，采取如下地下水污染防治措施： 1）源头控制 ①在物质储存、装卸、运输、生产过程中，从工艺、管道、设备等方面都尽可能采取泄漏控制措施，并定期做好设施维护保养，从源头最大限度降低有毒有害物质泄漏的可能性和泄漏量。 ②埋地油罐采取双层油罐并加设防渗围堰，双层罐、防渗池的设置符合《加油站地下水污染防治技术指南》、《汽车加油加气站设计与施工规范》要求，与土壤接触的钢制油罐外表面，其防腐设计应符合现行行业标准《石油化工设备和管道涂料防腐蚀技术标准》（SH/T 3022-2019）的有关规定，且防腐等级不应低于加强级。油路管线采用无缝钢管，使用焊接工艺，敷设于地下；埋地钢质管道外表面的防腐设计应符合国家现行标准《钢质管道外腐蚀控制规范》（GB/T21447-2018）的有关规定。 2）分区防渗 本项目地下水环境污染的主要污染物类型为石油类，根据站区各功能单元可能对地下水环境造成污染的控制难易程度及各单元的构筑方式，将站区划分为重点防渗区、一般防渗区、简单防渗区，详见下表。其中，重点防渗区是污染地下水环境的物料泄漏后，不容易及时发现和处理的区域或部位；一般防渗区为重点防渗区外其他可能产生污染物或污染物存放区域；简单防渗区为基本不会对地下水环境造成污染的区域。 表39 拟建项目污染防渗等级一览表 分区; 站区区域; 防渗技术要求. 重点防渗区; 储罐区、加油区、卸油区、油品管道，危废暂存间、隔油池; 等效黏土防渗层Mb≥6.0m，渗透系数K≤1.0×10-7cm/s；或参照GB18598执行. 一般防渗区; 化粪池、洗车区、一体化污水处理设施; 等效黏土防渗层Mb≥1.5m，渗透系数K≤1.0×10-7cm/s；或参照GB16889执行. 简单防渗区; 站房、充电区和重点、进出场区道路; 一般地面硬化. 3）地下水监控 ①根据《加油站地下水污染防治技术指南》，本项目应在站内埋地油罐区地下水流向的下游设置1个地下水监测井，并定期开展地下水常规监测。 ②地下水跟踪监测要求：为监控本项目运营对地下水环境影响，制定的跟踪监测计划见下表。 表40 地下水环境跟踪监测计划一览表 监测点位; 监测因子; 类别; 监测频次; 执行标准; 备注. 地下水监测井; 石油类、挥发酚; 日常人工观测; 1次/每周，可通过肉眼观察、使用测油膏、便携式气体监测仪等快速方法判定地下水监测井中是否有油品污染; 参照《地表水环境质量标准》（GB 3838-2002）Ⅲ类标准; 监测计划参照《加油站地下水污染防治技术指南》要求. 常规监测; 1次/每季度. 应急监测; 发现有油品污染时立即监测. - 6、土壤环境 （1）影响分析 项目产生的废气污染物主要是挥发性有机物（非甲烷总烃），属于气态污染物，不存在沉降影响。运营过程中产生的废水在站内处理后，全部用于农地、林地浇灌，不外排。故项目废水和废气对土壤带来的影响有限。根据影响途径识别，项目对土壤环境的影响主要为固废、汽柴油等风险物质下渗对土壤产生影响。具体表现为以下几点 1）项目输油管道和油罐的跑冒滴漏或发生故障，导致燃料油泄露渗入地下，造成土壤污染。 2）项目危废暂存间若防腐防渗措施不当或贮存桶发生破裂时，危险废物泄露、下渗等造成土壤污染。 通过以上分析，本项目可能对土壤造成影响的生产单元和环节为埋地输油管道沿线区域、油罐区和危险废物暂存间等等。拟建项目若按工程设计和环保要求对各工程及生产场所采取切实有效的防渗措施，并按设计建设并运行，在正常情况下，不会对区内土壤环境产生影响。但若各工程相关场所防渗措施不到位或违章作业以及事故情况下，会造成油品或废水渗漏进入土壤中，污染土壤环境。为此，本项目应采取必要的污染防治措施，以避免造成污染。 （2）污染防控措施 1）源头控制 配置合格的输油管道、储油设备，聘请有资质的单位对地下储罐、埋地管道等工程的防渗进行设计、施工监管等，确保工程施工质量，提高防渗系数，杜绝泄漏事故发生。 2）防渗分区 根据地下水评价章节中的表39采取防渗硬化处理。 3）污染监控系统 ①在油罐设置液位计和渗漏检测设施，具有高液位报警功能和渗漏报警功能。 ②在地下储油罐池附近设计地下观察井（位于当地地下水流动方向的下游），可以及时发现地下油罐渗漏与否，防止成品油泄漏造成大面积的污染。 ③在地下储油罐池附近设计地下监测井，采用一孔成井工艺，地下水监测井应设在埋地油罐区地下水流向的下游，每季度对项目地地下水进行跟踪监测。 4）应急响应措施 若发现油品泄漏，需启动环境预警和开展应急响应。应急响应措施主要有加油站停运、油品阻隔和泄漏油品回收。在1天内向环境保护主管部门报告，在5个工作日内提供泄漏加油站的初始环境报告，包括责任人的名称和电话号码，泄漏物的类型、体积和地下水污染物浓度，采取应急响应措施。 5）其他措施 加强管理，设置环保管理制度。本项目营运期通过采取相应的分区防渗措施及加强环境管理，严防跑冒滴漏和污染物事故排放后，本项目的建设运营基本不会对该地区土壤环境造成影响。 - 7、环境风险 - （1）危险物质数量与临界量比值 依据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169—2018），结合项目情况，确定本次评价的风险物质为柴油和汽油。项目内柴油的最大存储量为30.528t、汽油最大存储量为78.732t。根据（HJ 169—2018）附录C中C.1计算方法，本项目危险物质数量与临界量比值（Q值）计算结果如下。 表41 危险物质数量与临界量比值（Q值）计算结果 危险物质; 最大贮存量; 临界量Qi; qi /Qi. 柴油; 30.528t; 2500t; 0.0122. 汽油; 78.732t; 2500t; 0.0315. 合计; --; --; 0.0437. - 由上表可知，项目内危险物质数量与临界量比值为0.0437，小于1。依据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）》。本次环评无需开展环境风险专项评价，只需明确危险物质种类和风险源分布情况及可能影响途径，并提出相应环境风险防范措施。 - （1）环境风险识别 - 运营期间，涉及的危险物质主要包括柴油和汽油，环境风险主要集中在运输、存储、使用等过程，项目存在环境风险统计如下表。 - 表42 环境风险识别表 - 序号; - 危险单元; - 风险源; - 主要危险物质; - 环境风险类型; - 环境影响途径; - 可能受影响的环境敏感目标; - 备注. - 1; - 加油区、储罐、装卸过程; - 储罐破裂、遇明火; - 柴油/汽油; - 泄露、火灾、爆炸等事故引发的次生环境污染; - 大气、地下水、土壤; - 周边居民/周边地下水环境; - /. - （2）环境风险防范措施 由于环境风险具有突发性和短暂性及危害较大等特点，必须采取相应有效预防措施加以防范，加强控制和管理，杜绝、减轻和避免环境风险。评价要求建设方从风险源、环境影响途径、环境敏感目标等方面落实风险防范措施和应急措施。具体措施如下： 1）程均采用双层罐存储柴油/汽油的储罐，所有用于项目管道、储罐等设备设施的设计满足《汽车加油加气加氢站技术标准》(GB50156-2021)的要求，油罐区已设置两处观测井。 2）加油站内严禁烟火、严禁闲杂人员出入逗留。严禁携带危险品进入加油站区域内。同时严格明火管理，严禁吸烟动火。消除电气火花。严格按照《中华人民共和国爆炸危险场所安全规程》和现行有关标准、规程及要求执行。 3）严格按防火规范布置平面，站场内的电气设备及仪表按防爆等级选用；购买的设备应具有相应资质的生产单位的合格产品，设计安装应严格按照《汽车加油加气加氢站技术标准》(GB50156-2021)要求。 4）放置油罐的罐池内回填厚度大于0.3m的干净砂土，同时也防止回填土含酸碱的废渣，对油罐加剧腐蚀；埋地钢管的连接采用焊接方式。 5）油罐的各接合管设在油罐的顶部，便于平时的检修与管理，避免现场安装开孔可能出现焊接不良和接管受力大、容易发生断裂而造成的跑油、渗油等不安全事故。 6）加油站设置符合标准的灭火设施，防腐设计及建设符合《汽车加油加气加氢站技术标准》(GB50156-2021)中的相关要求。 7）装设高液位自动监测系统，具有油罐渗漏的监测功能和高液位的警报功能，及时掌握油罐情况，如果发生泄漏能够及时发现，及时采取措施。 8）做好配套的应急措施，应在场界设置报警装。并且在项目罐区、加油区设置消防砂池。 9）装设油气在线监测系统，及时掌握油气回收情况，如果发生异常，能够及时采取措施，避免无组织排放量超标，造成危害。 10）建议设置地埋油罐的防渗池，在油罐外围起到二次防渗保护作用，防渗池应采用防渗混凝土浇筑为一体。 11）加强对项目周围大气和水环境的监测，对油品的泄露要及时掌握，防止油品的泄露对周围大气、水环境造成危害。 12）对储罐渗漏事故的防护，对储罐、阀门等进行定期检测。对泄漏到液池内的物料应使用临时抽吸系统尽快收集，减少蒸发量或引起爆炸和着火的机会。一旦发生火灾爆炸，要尽快使用消防设施扑救，疏散周围非急救人员，远离事故区。加强自检，做到灭火装置完整有效，一旦发生加油机火灾、爆炸事故时能及时启动，进行灭火。加油站应设置醒目的防火、禁止吸烟及明火标志。 13）要坚持“预防为主”的方针，防患于未然。从业人员应委托专业部门或本部门内培训，经考核合格后上岗，操作人员必须严格按照操作规程办事，认真执行巡检制度，避免因检查不到位或错误操作而发生事故。 14）建立健全健康/安全环境管理制度，指定相关责任人。消防器材完好到位，并设置火灾报警装置。加强加油站的安全环保管理，对所有职工进行安全环保的教育和培训。 （3）环境风险分析结论 综上所述，建设单位须加强风险管理，严格风险管理机制，落实本评价提出的环境风险防范措施和应急措施，并应经常或定期开展应急救援培训和演练，一旦发生事故，能够及时启动应急预案，将风险事故的影响降到较低水平。在此基础上，从环境风险角度本项目的实施是可行的。 表43 建设项目环境风险简单分析内容表 建设项目名称; 新田福融加油站管理有限公司福融加油站建设项目. 建设地点; 湖南省永州市新田县龙泉街道邬金公路东侧机械化屠宰场南侧. 地理坐标; E112度12分5.103秒，N25度52分26.141秒. 主要危险物质及分布; 汽油：位于汽油埋地储罐 柴油：位于柴油埋地储罐. 环境影响途径及危害后果; 大气; 火灾或爆炸产生的废气，对周边大气环境的影响。. 地表水; 油品泄漏、废水事故排放等，对周边地表水产生影响. 地下水; 油品泄漏，对周边地下水产生影响. 风险防范措施要求; 详见前文. 填表说明（列出项目相关信息及评价说明）： 评价认为，只要企业严格按照有关规定、安评及环评提出的风险防范措施与管理的要求实施，建立应急预案机制，环评单位要求建设单位编制突发环境事件应急预案，并接受当地政府等有关部门的监督检查，该项目发生泄漏和火灾爆炸事故的可能性将进一步降低，环境风险可以控制在可预知、可控制、可解决的情况之下，不会对外环境造成大的危害影响。. |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、 名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 油罐区、加油作业等过程 | 非甲烷总烃（加油油气回收管线液阻、油气回收系统密闭性和气液比） | 1套油气回收装置（回收效率95%） | 企业边界油气执行《加油站大气污染物排放标准》（GB20952-2020）、站区内厂房边界油气执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）相关限值标准 |
|  | 汽车尾气 | CO、NOX和THC | 空气稀释、植被吸收、加强绿化 | 《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996） |
|  | 柴油发电机 | SO2、NOx、CO等 | 排气管道引至室外排入大气 |  |
| 地表水环境 | 生活污水 | CODcr、BOD、SS、NH3-N、动植物油 | 1个化粪池+1套一体化污水处理设施 | 用于周边农地、林地浇灌，不外排 |
|  | 洗车废水、地面清洗废水、初期雨水 | COD、SS、石油类 | 1个隔油沉淀池+1套一体化污水处理设施（与生活污水共用） |  |
| 声环境 | 设备 | LAeq | 基础减振、降噪，距离衰减，墙壁/围墙隔声；车辆禁止鸣笛、限速行驶 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）的2类 |
| 电磁辐射 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 固体废物 | 生活垃圾经垃圾桶收集集中后，定期由环卫部门清运处置；含油废棉纱、含油废手套、含油废拖布、废油全部委托有资质单位定期清运处置 |  |  |  |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | 设置1处地下水监测井，按照“源头控制、分区防控、污染监控、应急响应”原则，从控制污染物泄漏、采取分区防渗、落实地下水跟踪监测、事故污染应急响应等方面进行污染防治 |  |  |  |
| 生态保护措施 | 源头控制、过程防控两方面 |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | （1）工程均采用双层罐存储柴油/汽油的储罐，所有用于项目管道、储罐等设备设施的设计满足《汽车加油加气加氢站技术标准》(GB50156-2021)的要求，油罐区已设置两处观测井。 （2）加油站内严禁烟火、严禁闲杂人员出入逗留。严禁携带危险品进入加油站区域内。同时严格明火管理，严禁吸烟动火。消除电气火花。严格按照《中华人民共和国爆炸危险场所安全规程》和现行有关标准、规程及要求执行。 （3）严格按防火规范布置平面，站场内的电气设备及仪表按防爆等级选用；购买的设备应具有相应资质的生产单位的合格产品，设计安装应严格按照《汽车加油加气加氢站技术标准》(GB50156-2021)要求。 （4）放置油罐的罐池内回填厚度大于0.3m的干净砂土，同时也防止回填土含酸碱的废渣，对油罐加剧腐蚀；埋地钢管的连接采用焊接方式。 （5）油罐的各接合管设在油罐的顶部，便于平时的检修与管理，避免现场安装开孔可能出现焊接不良和接管受力大、容易发生断裂而造成的跑油、渗油等不安全事故。 （6）加油站设置符合标准的灭火设施，防腐设计及建设符合《汽车加油加气加氢站技术标准》(GB50156-2021)中的相关要求。 （7）装设高液位自动监测系统，具有油罐渗漏的监测功能和高液位的警报功能，及时掌握油罐情况，如果发生泄漏能够及时发现，及时采取措施。 （8）做好配套的应急措施，应在场界设置报警装。并且在项目罐区、加油区设置消防砂池。 （9）装设油气在线监测系统，及时掌握油气回收情况，如果发生异常，能够及时采取措施，避免无组织排放量超标，造成危害。 （10）建议设置地埋油罐的防渗池，在油罐外围起到二次防渗保护作用，防渗池应采用防渗混凝土浇筑为一体。 （11）加强对项目周围大气和水环境的监测，对油品的泄露要及时掌握，防止油品的泄露对周围大气、水环境造成危害。 （12）对储罐渗漏事故的防护，对储罐、阀门等进行定期检测。对泄漏到液池内的物料应使用临时抽吸系统尽快收集，减少蒸发量或引起爆炸和着火的机会。一旦发生火灾爆炸，要尽快使用消防设施扑救，疏散周围非急救人员，远离事故区。加强自检，做到灭火装置完整有效，一旦发生加油机火灾、爆炸事故时能及时启动，进行灭火。加油站应设置醒目的防火、禁止吸烟及明火标志。 （13）要坚持“预防为主”的方针，防患于未然。从业人员应委托专业部门或本部门内培训，经考核合格后上岗，操作人员必须严格按照操作规程办事，认真执行巡检制度，避免因检查不到位或错误操作而发生事故。 （14）建立健全健康/安全环境管理制度，指定相关责任人。消防器材完好到位，并设置火灾报警装置。加强加油站的安全环保管理，对所有职工进行安全环保的教育和培训。 |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | 加强场内环境管理，制定必要的环境隐患自查制度，为各污染防治措施制定必要的操作程序，建立设备设施长期维护管理制度，按照要求执行排污许可、竣工验收及其他环境管理制度 |  |  |  |

- 六、结论

综上评价，该项目建设符合国家产业政策，选址合理。无明显的环境制约因素，建设方在认真落实本报告表提出的各项污染防治措施治理的前提下，可以实现污染物达标排放，固废可以得到有效处置，对周围环境影响较小。因此，从环保角度分析，该工程的建设可行。

- 附表

- 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 非甲烷总烃 |  |  |  | 53.62kg/a |  | 53.62kg/a |  |
| 废水 | CODcr |  |  |  | 0 |  | 0 |  |
|  | 氨氮 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |
| 一般工业 固体废物 | 生活垃圾 |  |  |  | 5.51t/a |  | 5.51t/a |  |
| 危险废物 | 含油废棉纱、含油废手套、含油废拖布 |  |  |  | 0.018t/a |  | 0.018t/a |  |
|  | 废油 |  |  |  | 0.30t/a |  | 0.30t/a |  |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①