目  录

一、建设项目基本情况	1

二、建设项目工程分析	9

三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准	23

四、主要环境影响和保护措施	32

五、环境保护措施监督检查清单	50

六、结论	52

一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 无机非金属系列材料及制品的生产第一期建设项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2303-431128-04-05-642179 |  |  |
| 建设单位联系人 | 陈 旭 | 联系方式 | 13538300388 |
| 建设地点 | 湖南 省（自治区） 永州 市 新田 县（区） 龙泉街道 乡（街道） 工业园金羊路8号 （具体地址） |  |  |
| 地理坐标 | （ 112 度 11 分 15.962 秒， 25 度 53 分 46.6471 秒） |  |  |
| 国民经济 行业类别 | C3073 特种陶瓷制品制造 | 建设项目 行业类别 | 二十七、非金属矿物制品业 —59、陶瓷制品制造 307 |
| 建设性质 | 新建（迁建） 改建 扩建 技术改造 | 建设项目 申报情形 | 首次申报项目 不予批准后再次申报项目 超五年重新审核项目 重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/备案）部门（选填） | / | 项目审批（核准/备案）文号（选填） | / |
| 总投资 （万元） | 5000 | 环保投资（万元） | 216 |
| 环保投资占比（%） | 4.32 | 施工工期 | 2023年5月-2023年7月 |
| 是否开工建设 | 否 是 | 用地（用海） 面积（m2） | 30666.7 |
| 专项评价设置情况 | 无 |  |  |
| 规划情况 | 新田县已委托湖南大学设计研究院有限公司完成《新田县县城总体规划(2009-2030)》规划编制并进行备案。 |  |  |
| 规划环境影响评价情况 | 规划环境影响评价文件名称：《湖南省永州市新田工业园项目环境影响报告书》 审查机关：原湖南省环境保护局 审查文件名称及文号：《关于湖南省永州市新田工业园项目环境影响报告书的批复》（湘环评[2008]180号） |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 1、与湖南省永州市新田工业园项目环境影响报告书批复相符性分析 本项目拟建于湖南省永州市新田县龙泉街道工业园金羊路8号，位于新田工业园，所处地块为工业用地，符合用地规划要求和准入要求。 表1-1 本项目与湖南省永州市新田工业园项目环境影响报告书批复相符性分析 序号; 园区入驻企业准入要求; 本项目情况; 相符性. 1; 1、进一步优化规划布局，园区内各功能区相对集中；严格按照功能区划进行开发建设，处理好工业、生活、配套服务等各功能组团的关系，充分利用自然地形和绿化隔离带使各功能区隔离，确保功能区划明确、产业相对集中、生态环境优良。工业园内生活服务设施应充分依托新田县县城，园区内不得设置商品住宅用地。; 本项目位于新田县工业园内; 相符. 2; 2、严格执行入园企业准入制度，入园项目选址必须符合园区总体发展规划和环保规划，园区仅允许发展一、二类工业，禁止引进和建设三类工业、按照园区主导产业定位要求，鼓励引进农产品深加工，纺织品来料加工，计算机软件研发、电子配件组装等高新技术项目，允许引进新型显示器材、电子陶瓷半导体器件 生产(后工序)、光纤预制棒制造等符合高新技术产业导向要求的项目，限制农产品初加工、半导体器件生产(前工序)项目，禁止建设印染、印刷电路板、半导体材料制造、电池生产、集成电路芯片(封装)、集成电路芯片(清洗前工序)、玻壳、电真空器件生产项目以及国家明令淘汰和禁止发展的能耗物耗高.环境污染严重、不符合产业政策的建设项目。鉴于工业园紧邻新田县城建成区，园区应严格限制大气污染物排放量较大的企业，防止对县城环境空气质量产生不利影响。 在入园项目前期和建设期，必须严格执行建设项目环境影响评价和“三同时”制度，其排污浓度、总量必须满足达标排放和总量控制要求，并推行清洁生产工艺；对园区已建项目进行清理，完善环境影响评价和“三同时”手续；对不符合园区产业规划的新田县正和科技有限公司必须限期搬迁。; 本项目属于二类工业，生产产品为氧化锆陶瓷结构件、碳化硅陶瓷结构件，本项目不涉及印染、印刷电路板、半导体材料制造、电池生产、集成电路芯片(封装)、集成电路芯片(清洗前工序)、玻壳、电真空器件生产项目以及国家明令淘汰和禁止发展的能耗物耗高环境污染严重、不符合产业政策的建设项目，且本项目不属于大气污染物排放量较大的企业; 相符. 3; 3、按雨污分流制建设园区排水管网，加快污水处理厂等配套基础设施建设进度，截污、排污管网必须与道路建设及区域开发同步进行，保障园区污水顺利进入污水集中处理厂。园区与新田县城污水处理厂合并建设处理规模4万吨/天的污水处理厂，处理后的污水执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级B标准排入新田河城区下游河段。污水处理厂应另行进行环境影响评价。污水处理厂建成前，园区企业外排废水必须自行处理达到《污水综合排放标准》( GB8978-1996)一级标准；污水处理厂建成运营后，各企业单位废水必须进行处理满足污水处理厂进水水质要求后进入污水处理厂处理。; 本项目生活污水经预处理达标后排入园区污水管网进入新田县污水处理厂处理，蒸发冷凝水部分回用于洗涤工序，部分排入园区污水管网，纯水制备废水排入园区污水管网后进行新田县污水处理厂进行处理; 相符. 4; 4、工业园近期采用分散供热方式，园区宜对企业用煤统一调配，尽量保证低硫煤的供应；各企业自建的燃煤锅炉必须采用有效的脱硫除尘措施，确保外排烟气符合国家相关排放标准。工业园在管线综合布置时应预留燃气管线通道，并考虑远期集中供热的实施规划；在园区集中供热或燃气条件成熟时必须全面改用清洁能源。; 本项目不使用锅炉等设备; 相符. 5; 5、工业园应建立统一的固废收集、贮存、运输、综合利用和安全处置的运营管理体系，做好工业固体废物和生活垃圾的分类收集、转运、综合利用和无害化处理。; 本项目固体废物和生活垃圾的分类收集后按国家有关规定综合利用或妥善处置; 相符. |
| 其他符合性分析 | 1、与“三线一单”相符性分析 本项目位于湖南省永州市新田县龙泉街道工业园金羊路8号，所在园区为省级工业园，根据《湖南省人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》（湘政发〔2020〕12号）等文件可知，本项目属于重点管控单元（环境管控单元编码为：ZH43112820004）。 ①生态红线 根据《湖南省湖南省“三线一单”生态环境总体管控要求暨省级以上产业园区生态环境准入清单》（2020年11月发布）中湖南省“三线一单”生态环境总体管控要求：生态保护红线是生态空间范围内具有特殊重要生态功能、必须强制性严格保护的区域。生态保护红线内，自然保护地核心保护区原则上禁止人为活动，其他区域严格禁止开发性、生产性建设活动，在符合现行法律法规前提下，除国家重大战略项目外，仅允许对生态功能不造成破坏的有限人为活动；生态保护红线内的国家公园、自然保护区、风景名胜区、森林公园、地质公园、世界自然遗产、湿地公园、石漠公园、饮用水水源保护区等各类自然保护地还应执行现有法律、法规、规章及自然资源部、国家林业和草原局《关于做好自然保护区范围及功能分区优化调整前期工作的函》等相关规定；国家公园和自然保护区实行分区管控，原则上核心保护区内禁止人为活动，一般控制区内限制人为活动。本项目位于湖南省永州市新田县龙泉街道工业南园陶然街与支二路交叉口西北，根据《湖南省人民政府关于印发<湖南省生态保护红线>的通知》（湘政发〔2018〕20号），本项目不在生态保护红线范围内。 ②环境质量底线 本项目所在区域空气质量为《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级，地表水环境质量为《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类，声环境质量为《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类。本项目产生的三废均能有效处理，采取相应治理措施后可达标排放。因此本项目建设不会对当地环境质量底线造成冲击。 ③与资源利用上线的对照分析 本项目为氧化锆陶瓷结构件、碳化硅陶瓷结构件生产项目，营运过程中消耗一定量的水资源、电资源以及天然气资源，区域内生产和生活用水均使用自来水，能源主要依托当地电网以及天然气管道，项目资源消耗相对区域资源利用总量较小，符合资源利用上线要求。 ④环境准入负面清单 项目符合国家及地方产业政策，未被列入环境准入负面清单。项目采取有效三废处理措施，符合区域总体规划、产业定位及环保规划要求。 表1-2 省级“三线一单”关于新田工业集中区相关管控要求 管控维度; 清单中管控要求; 本项目符合情况; 符合性结论. 主导产业; 湘环评[2008]180号：农产品加工、纺织品来料加工、高科技工业； 湘发改地区〔2012〕1564号：以农林产品深加工、机械制造、服装鞋帽加工贸易等产业为主； 六部委公告2018年第4号：家具、机械、富硒农产品加工; 本项目位于新田工业集中区内，项目所在地属于二类工业用地，生产产品为氧化锆陶瓷结构件、碳化硅陶瓷结构件，与工业园的主导产业相符; 符合. 空间布局约束; （1.1）集中区引入项目应符合 “新田县产业准入负面清单”的有关规定。 （1.2）园区仅允许发展一、二类工业，禁止引进和建设三类工业；禁止引进和建设三类工业，按照园区主导产业定位要求，限制农产品初加工、半导体器件生产（前工序）项目进入；禁止建设印染、印刷电路板、半导体材料制造、电池生产、集成电路芯片（封装）、集成电路芯片（清洗前工序）、玻壳、电真空器件生产项目。 （1.3）严格限制大气污染物排放量较大的企业，防止对县城空气质量产生不利影响。; 1、本项目符合“新田县产业准入负面清单”的有关规定。 2、本项目属于二类工业，不属于气型污染大的企业及涉重企业，不涉及喷涂工艺; 符合. 污染物排放管控; （2.1）废水：园区实行雨污分流，废污水依托新田县污水处理厂处理达标后排入新田河；雨水通过雨水管网排入新田河，初期雨水可能产生环境污染的企业应建设初期雨水池。 （2.2）废气：全面推进工业VOCs综合治理，按要求完成包装印刷、工业涂装、家具制造等重点行业VOCs污染治理。建立VOCs排放清单信息库，完善企业一企一档制度。重点推进水泥等行业炉窑深度治理，特护期按要求实施错峰生产。园区内水泥等行业及涉锅炉大气污染物排放应满足《湖南省生态环境厅关于执行污染物特别排放限值（第一批）的公告》中的要求。 （2.3）固废：集中区应建立统一的固废收集、贮存、运输、综合利用和安全处置的运营管理体系，做好工业固体废物和生活垃圾的分类收集、转运、综合利用和无害化处理。对各类工业企业产生固体废物特别是危险固废应严格按照国家有关规定综合利用或妥善处置，严防二次污染。; 1、废水：本项目厂内实行雨污分流，生活污水经预处理达标后排入市政污水管网进入新田县污水处理厂处理，蒸发冷凝水部分回用于洗涤工序，部分排入园区污水管网，纯水制备废水排入园区污水管网后进行新田县污水处理厂进行处理，初期雨水经初期雨水池收集后排至园区污水管网。 2、废气：根据大气环境运营期环境影响和保护措施分析可知，本项目废气排放量小，废气可做到达标排放。 3、固废：本项目固体废物和生活垃圾的分类收集后按国家有关规定综合利用或妥善处置。; 符合. 环境风险防控; （3.1）集中区应建立健全环境风险防控体系，组织严格落实《新田工业集中区突发环境事件应急预案》的相关要求，加强环境风险事故防范和应急管理。产生危险废物的企业应设专门的危废存储间，并做好地面防腐防渗防淋等处理，设置警示标志。 （3.2）园区可能发生突发环境事件的污染物排放企业，生产、储存、运输、使用危险化学品的企业，产生、收集、贮存、运输危险废物的企业，应当编制和实施环境应急预案；鼓励其他企业制定单独的环境应急预案，或在突发事件应急预案中制定环境应急预案专章，并备案。; 本项目生产过程中不涉及危废。; 符合. 资源开发效率要求; （4.1）能源：全面淘汰燃煤锅炉，全面推广天然气等清洁能源。2020年，园区综合能源消费量预测当量值为34655.72吨标煤，单位GDP能耗预测值为0.180吨标煤/万元；到2025年，园区单位GDP能耗控制在0.152吨标煤/万元，能源消费总量控制在39866.40吨标煤（当量值）以内。 （4.2）水资源：严格用水强度指标管理，建立重点用水单位监控名录，对纳入取水许可管理的单位和其他用水大户实行计划用水管理；鼓励纺织印染等高耗水企业废水深度处理回用。2020年，新田县水资源开发利用总量控制红线为14562万立方米；万元工业增加值用水量62立方米。 （4.3）土地资源：按照严控增量、盘活存量、管住总量、集约高效的原则，着力调整建设用地结构，保障重点建设项目用地，加大存量建设用地盘活力度，提高土地利用效益，切实推进土地利用向集约型利用方式转变。确保园区平均土地投资强度不低于150万元/亩。; 本项目不使用锅炉等设备；本项目已落实提高水资源重复利用率，且落实了提高土地利用率。; 符合. 2、选址合理性分析 （1）规划符合性 本项目位于湖南省永州市新田县龙泉街道工业园金羊路8号，附近区域无自然保护区、世界文化和自然遗产及等需要特殊保护的生态敏感区，无风景名胜区、森林公园、地质公园、重要湿地等重要生态敏感区。根据《新田工业集中区规划环境影响跟踪评价报告书》要求：南区（新嘉公路以南区域）以异地扶贫安置小区的名义建设了集中居民区，后续开发应严格控制其周边邻近区块的产业布局，不得新落户气型污染明显的项目，并对已落户的产业加强污染控制，南区集中居民区位于本项目东南侧794m，根据大气环境运营期环境影响和保护措施分析可知，本项目废气排放量小，不属于气型污染明显的项目，因此选址合理。 （2）周边环境功能区划 项目拟建区域环境质量现状良好，有较大的环境容量；各污废物均得到妥善处理，做到达标排放或综合利用，排放的污染物符合区域总量控制要求；环境影响预测分析表明，本工程实施后，正常生产情况下项目对地表水环境、环境空气和声环境影响不大，满足相应的环境质量要求；且项目从生产原料到生产工艺潜在的环境风险小。 3、国家产业政策符合性 本项目主要生产氧化锆陶瓷结构件以及碳化硅陶瓷结构件，根据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017）及其第1号修改单，项目行业代码为“C3073 特种陶瓷制品制造”。根据《产业结构调整指导目录（2019年本）》，本项目建设内容、所选用的工艺、设备以及生产的产品等均不在其规定的限制类和淘汰类范围内，属于允许类建设项目。 对照中华人民共和国工业和信息化部颁布的《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录（2010年本）》（工产业[2010]第122号），本项目的工艺、设备和产品不在淘汰落后生产工艺装备目录中。 项目用地不属于《禁止用地项目目录（2012年本）》和《限制用地项目目录（2012年本）》所规定的用地类型，因此项目建设符合国家产业政策。 综上所述，本项目建设内容符合国家产业政策要求。 |

二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 工程内容及规模 1、工程概况 面对广阔的无机非金属陶瓷新材料市场发展前景，湖南省新煜田新材料有限公司拟投资5000万元在湖南省永州市新田县龙泉街道工业园金羊路8号租赁园区厂房建设无机非金属系列材料及制品的生产第一期项目（以下简称“本项目”），本项目占地面积46亩，主要建设内容包括两处粉体生产车间、结构件加工车间、碳化硅陶瓷生产车间、氧化锆陶瓷生产车间、球珠生产车间、注塑成型车间、仓库、综合楼及其配套公用工程及环保设施等，项目建成后年产氧化锆陶瓷结构件66000件、碳化硅陶瓷结构件53000件，该陶瓷结构件广泛应用于航空航天、军工业、核工业、医疗器械、食品机械、化工行业、电子行业、精密仪器仪表、新能源、矿山等各个行业。项目劳动定员150人，年工作300天，钇稳定氧化锆粉体生产线为两班制，每班八小时，氧化锆陶瓷结构件生产线、碳化硅陶瓷结构件生产线为一班制，每班八小时。本项目已于2023年3月9日在湖南省工程建设项目审批管理系统申报备案（项目代码：2303-431128-04-05-642179），并获得新田县发展和改革局备案证明文件（新发改备案[2023]9号）。 根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》和《建设项目环境保护管理条例》等法律、法规的要求，该项目需要进行环境影响评价，受建设单位委托，我公司承担该项目的环境影响评价工作。按照《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021版），本项目属于“二十七、非金属矿物制品业”中的“59、陶瓷制品制造 307”，且本项目使用的燃料为天然气是清洁能源，故项目应编制环境影响报告表。根据建设方提供的工程相关基础资料，按照环评技术导则要求，编制了《无机非金属系列材料及制品的生产第一期建设项目环境影响报告表》。 2、建设项目名称、性质、建设单位和地点 （1）项目名称：无机非金属系列材料及制品的生产第一期建设项目 （2）工程性质：新建 （3）建设单位：湖南省新煜田新材料有限公司 （4）建设地点：湖南省永州市新田县龙泉街道工业园金羊路8号，东经112°11′15.96201″，北纬25°53′46.64744″。项目地理位置见附图1 （5）总投资：5000万元，其中环保投资216万元 3、工程内容及规模 湖南省新煜田新材料有限公司无机非金属系列材料及制品的生产第一期建设项目位于新田县龙泉街道工业园金羊路8号，总占地面积46亩（约30666.7m2）。主要建设内容包括两处粉体生产车间、结构件加工车间、碳化硅陶瓷生产车间、氧化锆陶瓷生产车间、球珠生产车间、注塑成型车间、仓库、综合楼及其配套公用工程及环保设施等。 项目主要建设内容见表2-1。 表2-1 主要建设内容一览表 工程类别; 工程内容; 建设内容及规模; 备注. 主体工程; 粉体生产一车间; 钢结构，占地面积为4000m2，布置氧化锆粉体生产线; 租赁标准厂房进行装修改造. 粉体生产二车间; 钢结构，占地面积为3120m2，布置氧化锆粉体生产线. 结构件加工车间; 钢结构，占地面积为1500m2，布置三个区域，分别为结构件加工一区、结构件加工二区、结构件数控加工区. 碳化硅陶瓷生产车间; 钢结构，占地面积为2633.2m2，布置碳化硅陶瓷结构件生产线、清砂房、原材料生产区、原材仓库以及烧坯仓库、烘房. 氧化锆陶瓷生产车间; 钢结构，占地面积为1500m2，布置氧化锆陶瓷结构件生产线. 微珠生产车间; 钢结构，占地面积为635m2，布置滚动成型工序生产线. 注塑成型车间; 钢结构，占地面积为375m2，布置注射成型工序生产线. 辅助工程; 综合楼; 砖混结构，6F，占地面积为365m2. 宿舍; 砖混结构，6F，占地面积为260m2. 储运工程; 综合仓库; 钢结构，占地面积为865m2. 一般固废暂存间; 砖混结构，项目设置1间，1F，占地面积50m2. 公用工程; 供电系统; 园区供电电网; 依托. 给水系统; 园区供水管网提供; 依托. 供气系统; 园区天然气管道; 依托. 环保工程; 废水处理措施; ①生活污水：通过隔油池+化粪池预处理后，排入园区污水管网，最终排入新田县污水处理厂进一步处理 ②蒸发冷凝水（W1）：经收集后50%回用于洗涤工序，50%排入园区污水管网 ③喷淋废水（W2）：循环使用 ④精加工废水（W3）：经设备自带循环水池沉淀处理后，上清液循环使用 ⑤纯水制备废水：排入园区污水管网后进入新田县污水处理厂进行处理 ⑥初期雨水：厂内实行雨污分流，初期雨水经初期雨水池（407m3）收集后外排至园区污水管网; 新建. 废气处理设施; ①含氨废气（G1）、煅烧废气（G2）：收集通过喷淋系统处理后由15.0m排气筒（DA001）排放 ②烧结废气（G3）：通过15.0m排气筒（DA002）排放 ③造粒废气（G4）：车间无组织排放 ④食堂油烟废气：油烟净化装置处理后经厨房专用排烟管道排放; 新建. 固废处置措施; ①生活垃圾：由生活垃圾箱收集，交环卫部门清运； ②不合格物料（S1）：收集后全部作原材料回用 ③钇稳定氧化锆沉渣（S2）：经清理后返回原供货厂家回收利用 ④碳化硅边角料（S3）：收集后全部作原材料回用 ⑤加工边角料（S4）：收集后交由环卫部门处理 ⑥氯化铵：采用包装袋包装后外售处理 本项目固废措施有：生活垃圾箱、一般固废暂存间; 新建. 噪声防治措施; 选用低噪声设备并加强保养；采取减振、隔声等措施来减轻对周边环境的影响; 新建. 4、主要产品方案 项目产品主要为氧化锆陶瓷结构件以及碳化硅陶瓷结构件，具体产品方案见表2-2。 表2-2 项目主要产品及产量一览表 序号; 产品种类; 单位; 数量; 备注. 1; 氧化锆陶瓷结构件; 件/a; 66000. 2; 碳化硅陶瓷结构件; 件/a; 53000. ### 5、主要原辅材料及能源动力 项目主要原辅材料及能源消耗见表2-3。 表2-3 项目主要原辅材料及能源消耗一览表 序号; 原材料名称; 年耗量（t）; 储存量（t）; 备注. 1; 氯氧化锆; 530; 265; 外购，用于生产钇稳定氧化锆粉体. 2; 氧化钇; 10.8; 5.4. 3; 结晶氯化铝; 2; 1.0. 4; 其它有机添加剂; 6.8; 3.4. 5; 氨水; 277.83; 8.0. 6; 天然气; 41.2; /; 管道气，用于生产用燃料. 7; 钇稳定氧化锆粉体; 200.0; 50.0; 企业自产，用于生产氧化锆陶瓷结构件. 8; 碳化硅粉体; 100.0; 100.0; 外购，用于生产碳化硅陶瓷结构件. 9; 石蜡; 1.0; 1.0; 外购，用作粘结剂. 10; 煤油; 2.0; 2.0; 外购，用作脱脂剂. 11; 水（m³/a）; 12760.96; /. 12; 电（万kw•h/a）; 390; /. 主要原料理化性质如下： 氯氧化锆：白色针状晶体，溶于水、甲醇、乙醇、醚、不溶于其它有机溶剂，微溶于盐酸，水溶液呈酸性。氯氧化锆是生产其它锆制品如二氧化锆、碳酸锆、硫酸锆、复合氧化锆以及锆铪分离制备金属锆铪的主要原料，也可以用于纺织、皮革、橡胶添加剂、金属表面处理剂、涂料干燥剂、耐火材料、陶瓷、催化剂、防火剂等产品。本品低毒。吸入，可引起支气管炎，工业上尚未见有锆中毒的报道。 氧化钇：化学式Y2O3，白色略带黄色粉末，不溶于水和碱，溶于酸。主要用作制造微波用磁性材料和军工用重要材料（单晶；钇铁柘榴石、钇铝柘榴石等复合氧化物），也用作光学玻璃、陶瓷材料添加剂、大屏幕电视用高亮度荧光粉和其他显像管涂料等。 接触限值：美国TWA：1mg/m3，ACGIH英国TWA：1mg/m3，英国STEL： 3mg/m3，德国MAK：5mg/m3。测定方法：滤器收集，酸解吸，原子吸收法分析。 防护措施：呼吸系统防护：选用适当的呼吸器 眼睛防护：戴防化镜和面罩 防护服：穿戴清洁完好的防护用具 其他：配备应急眼药水；定期对眼、肺进行检查。 氯化铝：是一种无机化合物，化学式为AlCl3，白色结晶性粉末，有强盐酸气味，工业品呈淡黄色。易溶于水、醇、氯仿、四氯化碳，微溶于苯，水溶液呈酸性。氯化铝熔点、沸点都很低，且会升华，为共价化合物。熔化的氯化铝不易导电。 氨水：是液氨溶于水形成的无色透明液体，有强烈的刺激性气味，危险化学品。受热或见光易分解，极易挥发出氨气，随温度升高和放置时间延长而增加挥发率，且浓度的增大挥发量增加。氨水对呼吸道和皮肤有刺激作用，并能损伤中枢神经系统。氨水中有一小部分氨分子与水反应而成铵离子NH4+和氢氧根离子OH-，故呈弱碱性，有一定的腐蚀作用。吸入后对鼻、喉和肺有刺激性引起咳嗽、气短和哮喘等；可因喉头水肿而窒息死亡；可发生肺水肿，引起死亡。 碳化硅：是一种无机物，化学式为SiC，是用石英砂、石油焦（或煤焦）、木屑（生产绿色碳化硅时需要加食盐）等原料通过电阻炉高温冶炼而成。碳化硅在大自然也存在罕见的矿物，莫桑石。在C、N、B等非氧化物高技术耐火原料中，碳化硅为应用最广泛、最经济的一种，可以称为金钢砂或耐火砂。比重为3.20～3.25，显微硬度为2840～3320kg/mm2。 钇稳定氧化锆：钇稳定氧化锆具有抗热震性强、耐高温、化学稳定性好、材料复合性突出等特点，可用于制作真空感应熔化用的坩埚，炼钢用高纯锆质定径水口或锆质复合长水口砖等，制作使用温度大于1800℃超高温的炉衬及气体反应炉的内衬用砖。氧化锆制品因具有半导体的性质，可制成高温炉的超高温电炉发热体，高温炉管，拉丝模等，还可制成高温溶液连续测温氧化锆元件和各种定氧仪的氧化锆元件。 天然气：主要成分是甲烷，无色，有刺激性气体。微溶于水，溶于乙醇、乙醚。高浓度时因缺氧而引起窒息。能与空气形成爆炸性混合物；遇热源、明火着火、爆炸危险。与氯气、次氯酸、等强氧化剂接触剧烈反应。燃烧烟尘、二氧化硫、氮氧化物产生量少，属清洁能源。 石蜡：通常是白色、无味的蜡状固体，在47°C-64°C熔化，密度约0.9g/cm3，溶于汽油、二硫化碳、二甲苯、乙醚、苯、氯仿、四氯化碳、石脑油等一类非极性溶剂，不溶于水和甲醇等极性溶剂。纯石蜡是很好的绝缘体，其电阻率为1013-1017欧姆·米，比除某些塑料(尤其是特氟龙)外的大多数材料都要高。石蜡也是很好的储热材料，其比热容为2.14–2.9J·g·K，熔化热为200–220J·g。 煤油：又称火油、火水，是一种通过对石油进行分馏后获得的碳氢化合物的混合物。煤油纯品为无色透明液体，含有杂质时呈淡黄色。略具臭味。沸程180～310℃（不是绝对的，在生产时常需根据具体情况变动），平均分子量在200～250之间。熔点-40℃以上。运动黏度40℃为1.0～2.0mm2/s。不溶于水，易溶于醇和其他有机溶剂。易挥发。易燃。挥发后与空气混合形成爆炸性的混合气。 ### 7、主要生产设备 项目生产设备情况详见下表。 表2-4 项目主要设备一览表 序号; 设备名称; 设备型号; 单位; 数量; 备注. 1; 平面磨床; M7163B; 台; 6. 2; 手摇平面磨床; 台; 2. 3; 万能外圆磨床; M1432/750; 台; 10. 4; 万能外圆磨床; M1432/1000; 台; 15. 5; 高精度万能外圆磨床; MG1432E; 台; 8. 6; 外圆磨床; M1350 C/T; 台; 6. 7; 内圆磨床; 台; 2. 8; 数控外圆磨床; MK1432*1000; 台; 4. 9; 数控外圆磨床; MK1432*1500; 台; 4. 10; 普通车床; 6280E; 台; 2. 11; 普通车床; 61125; 台; 2. 12; 普通车床; 6140; 台; 2. 13; 普通车床; CD6166A; 台; 2. 14; 普通车床; CD6240A; 台; 2. 15; 铣床; MR-4MA; 台; 12. 16; 落地砂轮机; 250; 台; 4. 17; 台式钻床; 2516-1A; 台; 4. 18; 万能刀具研磨机; G480; 台; 2. 19; 精雕机; PJ-870; 台; 20. 20; 精雕机; PJ-650; 台; 15. 21; 等静压机; DJY-400/2000; 台; 2. 22; 真空泵; 2X-4A; 台; 5. 23; 烘箱; 台; 2. 24; 真空搅拌机; GFJZ-500L; 台; 1. 25; 注塑机; 台; 4. 26; 水浴锅; 台; 10. 27; 密炼机; 台; 1. 28; 破碎机; 台; 1. 29; 溶剂回收机; 台; 1. 30; 滚球机; 台; 3. 31; 回转式压机; ZP420-15C; 台; 2. 32; 倒角机; D-300; 台; 1. 33; 卧式砂磨机; 60L; 台; 1. 34; 立式砂磨机; 30L; 台; 1. 35; 卧式球磨机; 500L; 台; 6. 36; 抛光机; 台; 2. 37; 超声波分拣机; 台; 11. 38; 盘式分级机; 台; 1. 39; 带式分级机; 台; 1. 40; 震动筛分机; 600-3S; 台; 3. 41; 脱水机; SS-600; 台; 1. 42; 鼓风机; 台; 1. 43; 空压机; 台; 1. 44; 箱式电炉; KSS-1700; 台; 5. 45; 梭式气炉; 台; 3. 46; 微波烧结炉; 台; 2. 47; 纯水机; RO-4T; 套; 1. 48; 石墨换热器; 台; 1. 49; 溶解槽; HTB-ZK6.5/50; 套; 1. 50; 过滤槽; GL-1200-1000; 台; 1. 51; 计量罐; JL-1200-1200; 台; 6. 52; 反应釜; FY-1600-2000; 套; 3. 53; 洗涤罐; XD-2000-2000; 套; 3. 54; 压滤机; XAY95/1000-UK; 台; 3. 55; 钢塑PP锆液储罐; CG-1200-3800; 台; 1. 56; PE储液罐; 3T; 个; 2. 57; PE储液罐; 5T; 个; 2. 58; PE储液罐; 10T; 个; 2. 59; PE储液罐; 20T; 个; 4. 60; PE储液罐; 50T; 个; 1. 61; 氨水配置设备; 套; 1. 62; 烘干窑; 台; 2. 63; 煅烧窑; 台; 4. 64; 冷却水塔; 台; 5. 65; 滚筒球磨机; 台; 4. 66; 搅拌球磨; 台; 2. 67; 喷雾造粒机; 套; 4. 68; 立式无轴封无筛网砂磨机; SPT30W; 台; 3. 69; 立式无轴封无筛网砂磨机; SPT1.5W; 台; 2. 70; 全防爆液压升降分散机; YF-22KW; 台; 1. 71; 风冷式工业冷水机; 30HP; 台; 1. 72; 捣打机; 台; 3. 73; 粉碎机; 台; 2. 74; V型混料机; 台; 2. 75; 永磁除铁器; 台; 2. 76; 空压机; 台; 1. 77; 立式碳化硅炉; 台; 2. 78; 卧式碳化硅炉; 台; 4. 79; 制氮机; HBFD59-15; 台; 1. 80; 清砂机; 台; 1. 81; 工业吸尘器; 套; 3. 82; 立式车床; 台; 4. 83; 烘房; 台; 2. 84; 工业吊扇; OM-KC-7E; 台; 3. 85; 螺杆式空压机; 台; 2. 86; 工业水冷风扇; 台; 3. 87; 手推液压叉车; 台; 8. 88; 运输叉车; 台; 2. 89; 水喷淋环保设备; 套; 3; 环保设备. 90; 蒸发浓缩设备; 套; 1; 环保设备. 91; 吸尘设备; 台; 3; 环保设备. 8、公用工程 （1）给、排水 ①给水：由园区供水。 生活用水：项目劳动定员150人，年工作300天，厂内提供食宿，根据《湖南省用水定额》（DB43/T 388-2020），员工生活用水量按90L/人•日计，则厂区职工生活用水量为13.5m3/d（4050m3/a）。废水排放系数按0.8计算，则生活污水产生量为10.8‬m3/d（3240m3/a）。主要污染物为COD、BOD5、SS、NH3-N、动植物油等。 溶解、洗涤、球磨用水：根据企业提供资料，本项目洗涤、溶解、球磨工序均使用纯水，其中洗涤用水量约为4000m3/a，溶解用水量约为530m3/a，球磨用水量约为148m3/a。其中球磨工序不产生废水，洗涤、溶解工序产生的滤液、洗涤废水通过蒸发冷凝处理后50%回用于洗涤工序，50%排入园区污水管网，最终进入新田县污水处理厂进一步处理。 喷淋用水：项目煅烧工序废气采用酸液喷淋进行处理，用水量为1m3/h（2400m3/a），喷淋用水循环使用，消耗后定期补充，消耗量为用水的10%，即240m3/a。 精加工用水：项目氧化锆陶瓷结构件经高温烧结后对成型的产品进行精加工，精加工设备均为湿式设备且自带循环水池（1.2m3），项目设有114台磨床、12台磨床、35台精雕机。项目每台车床约使用1.0m3水，因此精加工用水量约161m3，废水经自带循环水池沉淀后，上清液循环使用，蒸发以及产品带走损耗按0.2计算，消耗后定期补充，约5天补充一次，即1932m3/a。 纯水制备用水：根据企业提供资料，本项目使用纯水对原料进行溶解，用量约530m3/a，洗涤工序纯水用水量约为2722.13m3/a，球磨工序采用的是湿式球磨设备，可避免研磨过程中产生粉尘湿式球磨设备采用纯水进行运作，用量约148m3/a。则本项目共使用纯水量约为3400.13m3/a。 本项目共使用纯水量约为3400.13m3/a，项目软水制备效率为80%，则新鲜水用量为4250.16m3/a。 ②排水：生活污水通过隔油池+化粪池预处理后，排入园区污水管网，最终排入新田县污水处理厂进一步处理；蒸发冷凝水经收集后50%回用于洗涤工序，50%排入园区污水管网，最终进入新田县污水处理厂进一步处理；精加工废水经设备自带循环水池沉淀处理后，上清液循环使用；纯水制备废水排入园区污水管网后进行新田县污水处理厂进行处理。 （2）供电 本项目由园区电网供电，动力、办公、照明配电电压为380/220V，三相五线制供电；配电方式按照用电性质及需要采用放射式，通过变压器将电送至用电区，经配电系统向用电设施提供动力和照明负荷供电。 （3）消防 本项目消防设计按照《建筑设计防火规范》（GBJ16-2006）进行设计，工程按一级耐火等级设计。 （4）施工进度安排 预计2023年5月开始建设，建设工期约2个月，2023年7月投产运营。 （5）劳动定员及工作制度 项目劳动定员150人，厂内包含食宿。年工作300天，钇稳定氧化锆粉体生产线为两班制，每班八小时，氧化锆陶瓷结构件生产线、碳化硅陶瓷结构件生产线为一班制，每班八小时。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产污环节 | 工艺流程简述 - 1、施工期工艺流程及产污节点 本项目厂房为租赁，施工期仅有设备安装以及对厂房的装修，不涉及土建工程，主要为运输设备车辆产生的汽车尾气、施工扬尘等，产生的污染物也较小，本次评价不作定量分析。施工噪声主要为车辆运输噪声、材料搬运装卸噪声和瞬时的敲击声，源强一般在65-80分贝之间，随着施工期的结束，这些污染也随即消失。 - 2、营运期工艺流程及产污节点 （1）钇稳定氧化锆粉体生产工艺流程： 图2-1 钇稳定氧化锆粉体生产工艺流程及产污环节图 图2-2 纯水制备工艺流程及产污环节图 工艺简要说明： ①溶解 该步骤是将氯氧化锆转变成溶解状态，而氧化钇及铝剂因不溶于水而呈悬浮状态，溶解时，物料配比中高纯氯氧化锆所占比例最大。溶解过程使用的是40-50℃的纯水，使用普通家用电加热器加热纯水。高纯氯氧化锆可溶解于水，而氧化钇及铝剂均不能溶解于水，以悬浮态的形式存在于热水中。 ②中和共沉 溶解于水的氯氧化锆在水中离解为离子状态。本步工序是将其转变成不溶于水的氢氧化物，沉淀用的沉淀剂为氨水。其基本的反应式如下： 在反应过程中为使所有的锆沉淀下来，加入的氨水需要过量1%，即将反应体系的pH调节到9左右，可保证所有的锆沉淀下来。 ③洗涤 反应完毕，采用压滤的方式将沉淀物质以及氧化钇和铝剂与溶液分离开来。压滤后氢氧化锆以及氧化钇、铝剂转移到滤饼中，pH为9左右的溶液中含有氯化铵、过量的氨水等，则形成生产废水，转入到回收系统进行回收。压滤过程中，滤饼反复经过4次滤洗，确保滤饼中夹带的氨水及氯化铵全部洗涤下来。 ④煅烧 本步工序是将分离得到的固体氢氧化锆在高温下转变成氧化锆粉末，基本的反应如下： 加热温度需要达到800℃才能分解，分解产生的水分在高温下转变成蒸汽逸散。 ⑤研磨 煅烧过程中，固体氧化锆及氧化钇、铝剂均已结块，为确保达到规定的粒度，需要对煅烧后的物料进行研磨。研磨采用的是湿式球磨设备，可避免研磨过程中产生粉尘。 ⑥喷雾干燥 研磨到一定时间后，产生的料浆通过密闭的的喷雾干燥设备进行干燥。在喷雾干燥设备中，热空气自下而上与料浆逆流接触，充分实现气液接触，带走料浆中的水分。水分被热空气带走，而从喷雾干燥塔出来的热空气不仅含有大量水分，还带有部分的产品（钇稳定氧化锆粉体），需要通过除尘装置回收夹带的产品。 ⑦包装 从喷雾干燥塔中出来的产品在密闭的条件下进入到包装设施中，包装成所需要的规格产品。 ⑧蒸发 压滤过程中产生的滤液采用蒸发工艺。其基本原理如下： 含氯化铵废水进入蒸发器后，需用稀盐酸调pH，对氯化铵废水进行蒸发后，受热侧分离出来的蒸汽，经压缩机压缩后，温度、压力升高，热焓增大，然后进入蒸发器加热室冷凝并释放出潜热，经蒸发过后的氯化铵固液结合体采用离心过滤的方式析出的氯化铵晶体，湿氯化铵含水率约为5%，氯化铵采用包装袋包装后外售。 （2）氧化锆陶瓷结构件生产工艺流程： 图2-2 氧化锆陶瓷结构件生产工艺流程及产污环节图 工艺简要说明： ①来料检验：原材料（钇稳定氧化锆粉末）经检验后不符合生产的原材料进行碎料造粒后回用于生产； ②成型：原材料（粉末状钇稳定氧化锆）经四种不同的方法成型，第一种是在皮套模具里水压成型，皮套为外购；第二种直接是在钢模具里干压成型。其中水压成型之后的产品还要进行粗加工，粗加工设备全部为干式设备。粗加工工序包括使用车床或铣床对产品进行表面处理，确定尺寸并去除毛边；第三种是使用造粒机直接进行滚动成型；第四种是注射成型，将原材料与添加剂添加至密炼机混合密炼，冷却后产出喂料，使用破碎机破碎喂料造粒后添加喂料颗粒料到注塑机，注射成型，将成型生坯置于水浴锅中恒温（60℃）浸泡脱脂，添加煤油至水浴锅中作为脱脂溶剂，将脱脂后的生坯自然晾干后放入烧结炉中进行高温烧结，产出陶瓷制品，本项目溶剂煤油重复使用。 ③高温烧结：放入烧结炉中通过高温烧结，烧结温度为1400℃，烧结时间为一个星期（其中升温时间约3天，保温时间约1天，降温时间约3天，降温为自然降温），烧结炉为封闭式； ④精加工：对成型后的产品进行精加工，精加工设备均为湿式设备，即用磨床（水磨）、铣床、精雕机等设备对产品进行精细加工，就得到最终产品； ⑤检测：成品经检测合格后包装出售。 （2）碳化硅陶瓷结构件生产工艺流程： 图2-3 碳化硅陶瓷结构件生产工艺流程及产污环节图 工艺简要说明： ①制坯，将混合后的原辅材料通过等静压成型制坯； ②修坯，对成型生坯进行粗加工； ③烧结，在1700℃以上的真空烧结炉中进行真空烧结，烧结过程根据工艺需求定时充入一定量的保护气体（氮气）； ④清砂，使用打砂机清理烧结完成后的烧坯表面杂质； ⑤加工，根据图纸要求对烧坯进行精加工； ⑥包装，成品包装入库。 营运期主要污染工序及污染因子： 生产过程及其它各产污环节及治理措施汇总详见下表。 表2-5 项目产污环节及治理措施 污染类型; 编号; 污染工序; 污染因子; 拟采取的处理方式. 废水; W1; 蒸发; 氨氮、氯离子; 经收集后50%回用于洗涤工序，50%排入园区污水管网，最终排入新田县污水处理厂进一步处理. W2; 喷淋; SS、氨氮; 循环使用. W3; 精加工; 钇稳定氧化锆; 沉淀池处理后回用至精加工. -; 纯水制备; SS; 排入园区污水管网后进行新田县污水处理厂进行处理. -; 日常生活; pH值、COD、BOD5、SS、NH3-N、动植物油; 隔油池+化粪池预处理后，排至新田县污水处理厂. 废气; G1; 中和沉淀、蒸发; 氨; 收集通过喷淋系统处理后由15.0m排气筒（DA001）排放. G2; 煅烧; 氮氧化物、二氧化硫、颗粒物; 密闭收集通过喷淋系统处理后由15.0m排气筒（DA001）排放. G3; 高温烧结; 氮氧化物、二氧化硫、颗粒物; 通过15.0m排气筒（DA002）排放. G4; 造粒; 粉尘; 产生量不大，车间无组织，加强车间通风. -; 食堂; 食堂油烟; 油烟净化装置处理后经厨房专用排烟管道排放. 噪声; 生产过程; 机械噪声空气动力性噪声; 选低噪声设备、减振、设在车间内低噪声设备、消声器、设在车间内. 固废; S1; 成型; 钇稳定氧化锆; 收集后全部作原材料回用. S2; 沉淀池; 钇稳定氧化锆沉渣; 经清理后返回原供货厂家回收利用. S3; 修坯; 碳化硅; 收集后全部作原材料回用. S4; 清砂、加工; 杂质、边角料; 收集后交由环卫部门处理. -; 蒸发浓缩; 氯化铵; 采用包装袋包装后外售处理. -; 日常生活; 生活垃圾; 交环卫部门清运. |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 本项目为新建项目，不存在原有污染情况及环境问题。 |

三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域环境质量现状 | 建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等） ### 1、大气环境质量现状 根据永州市生态环境局发布的《关于2022年11月份全市环境质量状况的通报》（永生环委办【2023】6号）统计的环境监测结果，来判定县域大气环境质量达标情况，统计数据显示环境空气中各污染因子浓度值均能够达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准及修改单要求，新田县属于2022年度环境质量达标区。具体情况详见表3-1。 表3-1 新田县空气质量现状评价表 污染物; 年评价指标; 现状浓度; 标准值; 占标率（%）; 达标情况. PM2.5; 年平均质量浓度; 26μg/m3; 35ug/m3; 74.29; 达标. PM10; 年平均质量浓度; 37μg/m3; 70ug/m3; 52.86; 达标. O3; 百分之90位数8h平均质量浓度; 148μg/m3; 160ug/m3; 92.5; 达标. SO2; 年平均质量浓度; 6μg/m3; 60ug/m3; 10; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 8μg/m3; 40ug/m3; 20; 达标. CO; 百分之95位数日平均质量浓度; 0.9mg/m3; 4mg/m3; 22.5; 达标. 由上表可知，2022年新田县SO2、NO2、CO、O3、PM2.5、PM10质量浓度满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其2018年修改单二级标准要求，环境空气为达标区。 本项目位于湖南省永州市新田县龙泉街道工业园金羊路8号，特委托湖南中额环保科技有限公司于2023年03月08日至2023年03月14日对所在地非甲烷总烃、HCl、NH3进行了现状补充监测。 （1）监测因子 环境空气质量监测因子为：非甲烷总烃、HCl、NH3。 （2）采样及分析方法 按照国家环保部《环境监测技术规范》和《环境监测分析方法》进行。 （3）评价标准 本次评价执行《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ 2.2-2018）附录D标准限值。 （4）监测结果及评价 环境空气质量现状监测结果见表3-2。 表3-2 项目所在地环境空气检测结果 点位名称; 检测项目; 采样日期; 检测结果（单位：mg/m3); 限值. 1次; 2次; 3次; 4次. G1项目地; 氯化氢; 2023.03.08; ND; ND; ND; ND; 0.05. 非甲烷总烃; 0.45; 0.37; 0.41; 0.52; /. 氨; ND; ND; ND; ND; 0.2. 氯化氢; 2023.03.09; ND; ND; ND; ND; 0.05. 非甲烷总烃; 0.64; 0.53; 0.61; 0.58; /. 氨; ND; ND; ND; ND; 0.2. 氯化氢; 2023.03.10; ND; ND; ND; ND; 0.05. 非甲烷总烃; 0.49; 0.41; 0.57; 0.50; /. 氨; ND; ND; ND; ND; 0.2. 氯化氢; 2023.03.11; ND; ND; ND; ND; 0.05. 非甲烷总烃; 0.62; 0.49; 0.45; 0.50; /. 氨; ND; ND; ND; ND; 0.2. 氯化氢; 2023.03.12; ND; ND; ND; ND; 0.05. 非甲烷总烃; 0.43; 0.47; 0.54; 0.59; /. 氨; ND; ND; ND; ND; 0.2. 氯化氢; 2023.03.13; ND; ND; ND; ND; 0.05. 非甲烷总烃; 0.55; 0.40; 0.49; 0.59; /. 氨; ND; ND; ND; ND; 0.2. 氯化氢; 2023.03.14; ND; ND; ND; ND; 0.05. 非甲烷总烃; 0.41; 0.47; 0.40; 0.50; /. 氨; ND; ND; ND; ND; 0.2. 备注; 执行《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D中标准限值. 通过表3-2可知，监测期间，监测因子氨、氯化氢未检出，非甲烷总烃在HJ2.2-2018中未注明限值，参考《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2标准限值（4.0mg/m3）可知，非甲烷总烃满足《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2标准要求，因此项目周边环境质量良好。 ### 2、地表水环境质量现状 为了解项目附近地表水水质现状，本次评价地表水环境质量监测数据引用于永州市生态环境局发布的《关于2022年11月份全市环境质量状况的通报》（永生环委办【2023】6号）统计的环境监测结果，新田河大历县村监测断面与本项目的距离约4.09km，且该监测点位于本项目下游，能有效代表本项目周边水环境质量现状。具体水质情况详见下图。 由上图可知，新田河大历县村断面水质均可达到《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)II类标准，由此，可判断新田河水质环境质量良好。 ### 3、声环境质量现状 为了解评价区域内声环境质量现状，本次环评委托湖南中额环保科技有限公司于2023年3月8日~9日对项目所在地东、南、西、北侧以及金羊路保障房小区二区进行声环境质量现状监测。检测结果详见下表。 表3-3 环境噪声检测结果 检测点位; 检测结果（单位：dB(A)）. 2023.03.08; 2023.03.09. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. N1场界东侧1m处; 56; 43; 57; 44. N2场界南侧1m处; 57; 44; 57; 43. N3场界西侧1m处; 55; 43; 56; 44. N4场界北侧1m处; 56; 43; 56; 43. N5金羊路保障房小区二区; 55; 42; 55; 43. 限值; 60; 50; 60; 50. 备注; 执行《声环境质量标准》（GB 3096-2008）表1中2类标准要求. 由监测结果可知，项目选址四边界以及金羊路保障房小区二区的声环境质量能满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准限值。 - 地下水质量现状 本评价委托湖南中额环保科技有限公司对工程建设所在地下水环境质量现状进行了现场监测。 （1）监测断面、采样频率及采样时间 采样时间及采样频率：2023年3月8日，监测1天，每天监测一次。 表3-4 地下水监测点位及监测项目表 编号; 监测点位; 监测因子. D1; 漆山里居民点; 水位、pH、氨氮、硝酸盐、亚硝酸盐、挥发性酚类、氰化物、砷、汞、铬（六价）、总硬度、铅、氟、镉、铁、锰、溶解性总固体、高锰酸盐指数、硫酸盐、氯化物、总大肠菌群、细菌总数. D2; 道发寺居民点. D3; 木山塘村居民点. D4; 窝头山居民点1. D5; 窝头山居民点2. D6; 李家居民点; 水位. D7; 李子源村居民点. D8; 琶塘村居民点. D9; 坪头岭村居民点. D10; 颜家居民点. （2）地下水环境质量现状监测结果及评价 表3-5 地下水监测结果 检测因子; 检测结果（单位：mg/L，pH无量纲，总大肠菌群CFU/100mL，细菌总数：CFU/mL，水位：米）; 限值. 2023.03.08. D1漆山里居民点; D2道发寺居民点; D3木山塘村居民点; D4窝头山居民点1; D5窝头山居民点2. 水位; 114; 123; 92; 120; 87; /. pH值; 7.54; 7.25; 7.08; 7.42; 6.91; 6.5-8.5. 亚硝酸盐氮; ND; ND; ND; ND; ND; 1.00. 氨氮; 0.318; 0.264; 0.195; 0.337; 0.367; 0.50. 挥发性酚类; ND; ND; ND; ND; ND; 0.002. 总硬度; 185; 192; 143; 152; 198; 450. 硝酸盐; 0.98; 1.02; 0.84; 0.70; 0.91; 20.0. 氟化物; 0.14; 0.24; 0.10; 0.15; 0.13; 1.0. 溶解性总固体; 186; 279; 163; 216; 240; 1000. 氰化物; ND; ND; ND; ND; ND; 0.05. 砷; ND; ND; ND; ND; ND; 0.01. 汞; ND; ND; ND; ND; ND; 0.001. 六价铬; ND; ND; ND; ND; ND; 0.05. 铅; ND; ND; ND; ND; ND; 0.01. 镉; ND; ND; ND; ND; ND; 0.005. 铁; 0.05; 0.12; 0.10; 0.08; 0.08; 0.3. 锰; ND; ND; ND; ND; ND; 0.10. 高锰酸盐指数; 0.8; 1.0; 0.9; 0.7; 0.7; /. 硫酸盐; 14.7; 10.5; 8.63; 18.6; 12.4; 250. 氯化物; 121; 144; 86; 130; 106; 250. 菌落总数; <1; <1; <1; <1; <1; 100. 总大肠菌群; 未检出; 未检出; 未检出; 未检出; 未检出; 3.0. 备注; 执行《地下水环境质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类. 表3-6 地下水监测结果 检测因子; 检测结果（水位：米）. 2023.03.08. D6李家居民点; D7李子源村居民点; D8琶塘村居民点; D9坪头岭村居民点; D10颜家居民点. 水位; 102; 75; 88; 74; 93. 由上表可以看出，项目周边地下水各监测因子均符合《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中Ⅲ类标准。 5、土壤质量现状 本项目厂内已全面硬化，为了解项目周边土壤环境质量，本评价委托湖南中额环保科技有限公司于2023年3月8日对工程建设所在地土壤环境质量现状进行了现场监测。本次监测在项目占地范围外取两个表层样。土壤环境质量现状监测结果及评价见表。 表3-7 土壤表层样检测结果 检测点位; 检测因子; 采样日期及检测结果（单位：mg/kg，pH无量纲）; 限值. 2023.03.08. T1项目占地范围外 （表层样点）; pH; 6.10; /. 砷; 24.3; 40. 铅; 31.6; 90. 镉; 0.12; 0.3. 铜; 31; 50. 锌; 54.7; 200. 铬; 42; 150. 镍; 18; 70. 汞; 0.185; 1.8. T2项目占地范围外 （表层样点）; pH; 5.92; /. 砷; 21.4; 40. 铅; 40.5; 90. 镉; 0.10; 0.3. 铜; 24; 50. 锌; 44.1; 200. 铬; 39; 150. 镍; 25; 70. 汞; 0.233; 1.8. 备注; 执行《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 15618-2018）表1其他限值标准. 由上表可知，项目所设土壤监测点位各监测因子均能够满足《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 15618-2018）表1其他限值标准要求。 6、电磁辐射 本项目不涉及电磁辐射设备，不进行电磁辐射影响评价，因此无需进行电磁辐射环境现状调查。 ### 7、生态环境质量现状 项目所在区域及附近区域无自然保护区、世界文化和自然遗产及等需要特殊保护的生态敏感区，无风景名胜区、森林公园、地质公园、重要湿地等重要生态敏感区；植被类型主要为灌木、杂草，植被覆盖率较高；由于人类活动的影响较大，该区动物种类及数量较少，并未发现珍稀动物、植物，区域内也没有发现大型野生动物，仅有如蛇类、鸟类，鼠类等小型动物出没。 （1）植物资源 项目周边现状植被是以农业植被和灌木林等次生植被为主。根据现场踏勘调查情况来看，区域植被较为单一，是以农业植被和灌木林等次生植被为主，群落外貌季相变化不大。评价范围内无自然保护区、风景名胜区和森林公园等生态敏感区，同时通过现场踏勘及向当地居民进行调查了解，项目影响区无野生濒危保护植物物种分布 （2）动物资源 项目所在区域在动物地理区划属东洋界华中区，生态地理区划属亚热带林灌、草地--农田动物群。野生动物多为适应耕地和居民点的种类，林栖鸟类已少见，而盗食谷物的鼠类和鸟类有所增加，生活于稻田区捕食昆虫、鼠类的两栖类、爬行类动物较多，主要动物物种有斑鸠、杜鹃、麻雀、刺猬、蝙蝠、华南兔、黄鼬、松鼠，家畜、家禽主要有猪、牛、羊、兔、鸡、鸭、鹅等。通过现场踏勘及向当地居民进行调查了解，项目影响区无野生珍稀保护动物。评价区域内无历史文物遗址和风景名胜区等需要特别保护的文化遗产、自然遗产、自然景观。 |
| --- | --- |
| 环境保护目标 | 主要环境保护目标（列出名单及保护级别） 根据现场调查，区域内无自然保护区、饮用水水源保护区、珍稀动植物保护物种、无历史文物古迹等需要特殊保护的环境敏感点。本项目主要环保目标见表3-8所示。 表3-8 主要环境保护目标 环境要素; 敏感点名称; 相对项目生产车间的最近距离; 坐标; 功能及规模; 环境功 区. 经度; 纬度. 环境空气; 金羊路保障房小区二区; 东北侧48-194m; 112°11′12.52133″; 25°53′53.29449″; 约170户，510人; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准. 李家居民点; 北侧351-500m; 112°11′4.79656″; 25°53′59.08806″; 约18户，54人. 道发寺居民点; 西侧 150-500m; 112°11′5.02831″; 25°53′43.48405″; 约45户，135人. 窝头山居民点; 南侧53-500m; 112°11′14.68426″; 25°53′38.54019″; 约601户，1803人. 声环境; 金羊路保障房小区二区; 东北侧48-50m; 112°11′12.52133″; 25°53′53.29449″; 约4户，16人; 《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准. 地表水环境; 新田河; 东侧4090m; 112°12′22.45577″; 25°52′53.88518″; /; 《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)Ⅲ类. 生态环境; 项目所在地周围的动植物、土壤植被、农田、水土流失等; 防治水土流失. |
| 污染物排放控制标准 | 1、废水 运营期生活污水经预处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中的三级排放标准后排入园区市政管网进入新田县污水处理厂进行深度处理，生产废水经预处理达到新田县污水处理厂进水水质标准后排入园区污水管网进入新田县污水处理厂进行深度处理。详见下表： 表3-9 《污水综合排放标准》（摘录） 污染物名称; 三级排放标准限值（mg/L）. pH; 6～9. CODCr; 500. BOD5; 300. SS; 400. 动植物油; 100. 表3-10 新田县污水处理厂设计进水水质标准（单位：mg/L） 指标; CODcr; BOD5; SS; NH3-N; TN; TP. 数值; ≤400; ≤185; ≤260; ≤32; ≤45; ≤4.5. 2、废气 项目营运期中和沉淀、蒸发、煅烧、高温烧结产生的氮氧化物、二氧化硫、颗粒物参照执行《无机化学工业污染物排放标准》（GB31573-2015）中相关标准；造粒工序粉尘参照执行《陶瓷工业污染物排放标准》（GB25464-2010）；食堂油烟执行《饮食业油烟排放标准》(GB18483-2001)，具体排放限值详见下表： 表3-11 废气污染物排放标准 污染物名称; 最高允许排放浓度（mg/m3）; 无组织排放监控浓度值（mg/m3）; 执行标准. 氮氧化物; 200; /; 《无机化学工业污染物排放标准》（GB31573-2015）. 二氧化硫; 100; /. 颗粒物; 30; /. 氨; 20; 0.3. 颗粒物; /; 1.0; 《陶瓷工业污染物排放标准》（GB25464-2010）. 食堂油烟; 2.0; /; 《饮食业油烟排放标准》(GB18483-2001). - 噪声 运营期项目厂界区域噪声北侧执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准；东侧、西侧、南侧执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准。 表3-12 工业企业厂界环境噪声排放标准限值单位：dB（A） 类别; 昼间; 夜间. 2类; 60; 50. 3类; 65; 55. - 固体废物 一般固体废物执行《一般工业废物储存、处置场污染控制标准》（GB18599-2020）；生活垃圾执行《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008）。 |
| 总量控制指标 | 本项目生活污水、生产废水（部分）经预处理达标后排入园区管网进入新田县污水处理厂进行深度处理；项目煅烧废气经喷淋系统处理后由15.0m排气筒（DA001）排放，NOx排放量为0.08316t/a、SO2排放量为0.0132t/a；烧结废气收集后通过15.0m排气筒（DA002）排放，NOx排放量为0.1764t/a、SO2排放量为0.028t/a。 根据《建设项目主要污染物排放总量指标审核及管理暂行办法》（环法[2014]197）及根据本项目排污特征，建议企业申请购买总量控制指标NOx：0.25956t/a、SO2：0.0412‬t/a。 |

四、主要环境影响和保护措施

| 施工期环境保护措施 | 施工期环境影响分析 本项目施工期环境影响主要为设备安装以及对厂房的装修时产生的噪声影响，随着设备安装的结束，影响也随之结束，施工期的环境影响是暂时的，项目营运后，施工期的影响也会逐渐消失，故本项目不对施工期环境影响进行分析。 |
| --- | --- |
| 运营期环境影响和保护措施 | 营运期环境影响分析 1、大气环境影响分析 本项目营运期间产生的废气主要为含氨废气（G1）、煅烧废气（G2）、烧结废气（G3）、造粒废气（G4）以及食堂油烟废气： （1）含氨废气（G1） 项目在中和沉淀以及蒸发过程会产生极少量含氨废气，氨产生量不大，本环评仅做定性分析，由于项目周边有居民区，因此将含氨废气经收集通过喷淋系统处理后由15.0m排气筒（DA001）排放。 （2）煅烧废气（G2） 煅烧过程中采用直接煅烧，即利用天燃气直接加热氢氧化锆混合晶体。煅烧废气主要包含以下部分： 一是，水蒸气；二是，天然气燃烧产生的颗粒物、二氧化硫、氮氧化物；三是洗涤后物料表面残留有极少量的氯化铵，经高温产生NH3和HCl。 煅烧过程中污染物主要是能源（天燃气）燃烧产生的颗粒物、二氧化硫、氮氧化物，氯化铵含量极少，因此不对NH3和HCl进行定量分析，但由于项目周边有居民区，因此本项目安装喷淋系统对此部分废气进行处理。天燃气燃烧产生的颗粒物、二氧化硫、氮氧化物参照《排污申报登记实用手册》以及《煤、天然气燃烧的污染物产生系数》，1m3天然气完全燃烧产生的废气量为10.89m3，每万立方天然气燃烧产生颗粒物2.4千克、二氧化硫1.0千克、氮氧化物6.3千克。 本生产线拟采用煅烧窑进行生产，采用天燃气作为热源，煅烧工序天燃气总用量为13.2万Nm3/年，收集通过喷淋系统处理后由15.0m排气筒（DA001）排放。 根据前述分析，DA001排气筒污染物产排情况详见表4-2。 表4-1 废气产排污系数 序号; 污染物名称; 产污系数; 产生量. 1; 废气量; 10.89m³/m³; 1437480m³. 2; NOx; 6.3千克/万m³; 0.08316t/a. 3; SO2; 1.0千克/万m³; 0.0132t/a. 4; 颗粒物; 2.4千克/万m³; 0.03168t/a. 表4-2 DA001排气筒污染物产生情况一览表 污染指标; 烟气量 （m3/h）; 产生量（t/a）; 产生速率 （kg/h）; 产生浓度（mg/m3）; 排放方式. NOx; 299.475; 0.08316; 0.017325; 57.85; 经喷淋系统处理后由15.0m排气筒（DA001）排放. SO2; 0.0132; 0.00275; 9.18. 颗粒物; 0.03168; 0.0066; 22.04. 根据上表分析可知，煅烧废气符合《无机化学工业污染物排放标准》（GB31573-2015）中排放限值。 （3）烧结废气（G3） 高温烧结过程中污染物主要是能源（天燃气）燃烧产生的烟尘、二氧化硫、氮氧化物，参照《排污申报登记实用手册》以及《煤、天然气燃烧的污染物产生系数》，1m3天然气完全燃烧产生的废气量为10.89m3，每万立方天然气燃烧产生颗粒物2.4千克、二氧化硫1.0千克、氮氧化物6.3千克。 本生产线拟采用烧结炉进行生产，采用天燃气作为热源，烧结工序天燃气总用量为28.0万Nm3/年，收集后通过15.0m排气筒（DA002）排放。 根据前述分析，DA002排气筒污染物产排情况详见表4-4。 表4-3 废气产排污系数 序号; 污染物名称; 产污系数; 产生量. 1; 废气量; 10.89m³/m³; 3049200m³. 2; NOx; 6.3千克/万m³; 0.1764t/a. 3; SO2; 1.0千克/万m³; 0.028t/a. 4; 颗粒物; 2.4千克/万m³; 0.0672t/a. 表4-4 DA002排气筒污染物产生情况一览表 污染指标; 烟气量 （m3/h）; 产生量（t/a）; 产生速率 （kg/h）; 产生浓度（mg/m3）; 排放方式. NOx; 1270.5; 0.1764; 0.0735; 57.85; 经收集后由15.0m排气筒（DA002）排放. SO2; 0.028; 0.011666667; 9.18. 颗粒物; 0.0672; 0.028; 22.04. 根据上表分析可知，烧结废气符合《无机化学工业污染物排放标准》（GB31573-2015）中特别排放限值标准。 （4）造粒废气（G4） 造粒工序是将混合好后的喂料进行破碎造粒，破碎机为密闭装置，在原材料投料及出料过程中会产生粉尘。 按照投料量的0.1%的粉尘逸出量估算，本项目该部分投料量约25t/a，则造粒工序投料及出料过程中粉尘产生量约为0.025t/a。由于项目原材料比重较高，逸出粉尘在空气中沉降速度快，大部分沉降在产尘岗位附近，不会散落很远距离。 （5）食堂油烟废气 本项目预计设置劳动定员150人，厂区设食堂，食物在煎、炒、炸和烤等加工过程中会挥发出油烟，即油雾和裂解出的挥发性物质，组份比较复杂，包括烷烃类、脂肪酸类、醇类、酮类、杂环化合物、瑙族化合物和多环芳烃等。根据饮食习惯和作息时间，厨房油烟排放时间每天约5h（早餐1h，中晚餐各2h），排放具有间歇性。根据有关统计资料，人均日食用油用量约30g，一般油烟挥发量占总耗油量的2～4%，平均为3%。本项目食堂就餐人数为150人，则项目厨房油烟产生量为40.5kg/a，项目食堂拟安装油烟净化装置，排风量为3000m3/h，按日均使用5小时计算，则油烟产生速率为0.027kg/h，产生浓度为9.0mg/m3，油烟净化器去除率约为75%，则食堂油烟排放量为10.125kg/a，排放浓度为2.25mg/m3，排放速率为0.00675kg/h，通过排烟管道排放。 （6）废气治理措施 水喷淋塔和碱液喷淋塔的结构类似，工作原理略有差别，水喷淋塔是利用某些气体的水溶性原理、碱液喷淋塔是利用酸性废气的酸碱中和原理。碱液喷淋吸收装置是用于吸收治理工业酸性废气的常用装置之一，目前已广泛应用于实践。工作原理：在碱液喷淋吸收塔内（填料塔），废气自下而上通过填料，并与自上而下的吸收液中的氢氧化钠进行反应。吸收后的气体（塔尾气）由塔顶排出。吸收液（碱液）在喷淋吸收塔顶部加入，流经填料吸收酸性废气（硫酸r等）后由塔底部流出，进入储液槽，循环使用，直至弱碱性后更换新鲜吸收液。 水喷淋塔的工作状态与碱液喷淋塔的工作状态类似，不过，水喷淋塔的吸收介质是水，利用气体的水溶性去除废气。喷淋吸收工艺如图4-1所示。 图4-1 喷淋吸收工艺示意图 本项目拟将含氨废气经收集通过喷淋系统处理后由15.0m排气筒（DA001）排放，水喷淋塔的吸收介质是水，利用气体中氯化氢和氨的水溶性去除废气。喷淋塔是应用广泛的吸收工艺，技术可行。 （7）环境监测计划 为及时了解污染源情况，项目要经常开展污染源和环境质量的监测工作，及时发现环境污染问题，并加以控制和解决。可委托有资质的环境监测单位进行。参照《排污单位自行监测技术指南 陶瓷工业》（HJ 1255—2022），根据本项目污染物排放实际情况，项目常规监测工作计划详见下表。 表4-5 项目建成后废气污染源监测计划 监测位置; 监测指标; 监测频次; 执行标准. DA001; 颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、氨; 年/次; 《无机化学工业污染物排放标准》（GB31573-2015）. 烟气黑度. DA002; 颗粒物、二氧化硫、氮氧化物; 年/次. 烟气黑度. 厂界四周; 颗粒物; 年/次; 《陶瓷工业污染物排放标准》（GB25464-2010）. 2、水环境影响分析 项目产生的废水主要为员工生活污水，蒸发冷凝水（W1）、喷淋废水（W2）以及精加工废水（W3）。本项目运营期水平衡见图4-1。 图4-1 水平衡图（m³/a） （1）生活污水 项目生活污水主要来自工作人员的生活污水，厂内员工共150人，根据《湖南省用水定额》（DB43/T 388-2020），员工生活用水量按90L/人·d计算，则生活用水量为13.5m3/d（4050m3/a），废水产生量按用水量的80%计算，则员工生活污水产生量为10.8‬m3/d（3240m3/a）。废水中主要的污染因子有COD、BOD5、SS、NH3-N、动植物油等。根据现场踏勘，本项目生活污水经化粪池处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中的三级排放标准后排入开发区污水管网，通过新田县污水处理厂处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）的一级A标准后排入新田河。项目废水可得到有效处置，对周围环境影响很小。 项目生活污水排放情况见下表。 表4-6 项目生活污水污染物排放情况一览表 废水; 污水量（m³/a）; 污染因子; COD; BOD5; SS; NH3-N; 动植物油. 生活污水; 3240; 产生浓度mg/L; 350; 200; 150; 40; 25. 产生量t/a; 1.134; 0.648; 0.486; 0.1296; 0.081. （2）蒸发冷凝水（W1） 项目溶解用水量约为530m3/a，溶解水随着物料一并进入洗涤工序，物料洗涤后采用压滤的方式将沉淀物质以及氧化钇和铝剂与溶液分离开来，压滤后滤饼含水率约2%，因此产生的压滤水为424m3/a，主要污染物是氨氮、氯离子等，项目采用四级洗涤工艺，洗涤水中主要污染因子是Cl-、NH4+等，通过类比同类型企业，该部分废水中氨氮浓度约为14199.02mg/m3，氯离子浓度约为35098.08mg/m3。项目四次洗涤产生废水4000m3/a，因此共产生废水4424m3/a，本项目拟采用蒸发浓缩设备对该部分滤液进行处理，产生的水蒸汽经冷凝处理后形成冷凝水，根据企业提供资料，蒸汽损失量按42.23%计，因此蒸发损耗为1868.26m3/a，则项目蒸汽冷凝水的产生量为2555.74m3/a，通过类比同类型企业，该部分冷凝水中氨氮浓度约为14.2mg/m3，氯离子浓度约为35.1mg/m3，可满足新田县污水处理厂进水水质标准，由于厂内没有过多的场地能够建设足够容量的循环水池，因此该部分冷凝水经收集后，其中50%（1277.87m3）回用于洗涤工序，50%（1277.87m3）排入园区污水管网，最终进入新田县污水处理厂进一步处理，处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）的一级A标准后排入新田河。 （3）喷淋废水（W2） 项目煅烧工序废气采用酸液喷淋进行处理，用水量为1m3/h（2400m3/a），喷淋用水循环使用，消耗后定期补充，消耗量为用水的10%，即240m3/a。 （4）精加工废水（W3） 项目在对成品进行精加工时会产生一定量的废水。项目设有114台磨床、12台磨床、35台精雕机。项目每台车床约使用1.0m3水，因此精加工用水量约161m3，废水经自带循环水池沉淀后，上清液循环使用，蒸发以及产品带走损耗按0.2计算，消耗后定期补充，约5天补充一次，即1932m3/a。主要污染物为钇稳定氧化锆沉渣，定期清理设备的沉淀池后返回原供货厂家回收利用。 （5）纯水制备废水 本项目使用纯水量为3400.13m3/a，项目软水制备效率为80%，则新鲜水用量为4250.16m3/a，浓水产生量约850.032m3/a，纯水机制作纯水产生的浓水属于清净下水，排入园区污水管网后进行新田县污水处理厂进行处理。浓水中污染物含量少，主要是少量的SS，浓度一般小于40mg/l，可经废水总排口外排。 （6）初期雨水 暴雨强度公式采用下述公式进行计算： 式中： q——设计暴雨强度(L/s·ha)； t——雨水径流时间，取为15min； P——设计重现期(年)，设计重现取1年。 雨水设计流量：Q=aqF 式中： Q——雨水设计流量（L/s）； q——设计暴雨强度（L/s·ha）； a——平均径流吸水，取为0.9； F——汇水面积（公顷），本项目生产区汇水面积约2.52公顷。 计算得出设计暴雨强度约为199.0L/s·ha。 根据雨水量计算公式，可得出项范围内的初期雨水设计流量Q=451.47L/s。径流时间按15min，暴雨天数按10次/年计算，则本项且初期雨水量约为406.323m3/次，即初期雨水量约为4063.23m3/a。 建设单位拟在厂区内实行雨污分流，在厂区内设置雨水收集沟，初期雨水经雨水沟收集排放至初期雨水池（容积约407m3），该池容积满足单次初期雨水收集处理要求，场区内无有毒有害的物质在室外堆存，初期雨水经初期雨水池收集后外排至园区污水管网。 废水纳入污水处理厂可行性分析： 新田县污水处理厂中心位于新田县龙泉镇木山塘村，厂址总占23400m2，提标改造工程利用现状厂区预留空地，不另行征地。工程内容主要包括：新建中间提升泵站1座（2万m3/d）、高效沉淀池1座（2万m3/d）、紫外光消毒池1座（2万m3/d），预留纤维转盘滤池位置（2万m3/d），改造现有污泥脱水加药间，废除现有接触消毒池（保留做备用消毒设施）。其他现有工程均保持不变。设计污水处理规模为2万t/d，实际污水处理规模为2万t/d，污水处理工艺为：粗格栅及提升泵站+细格栅及旋流沉砂池+CASS池+高效沉淀池+紫外光消毒池，污水处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级A标准后排入新田河。根据新田县工业园管理委员会介绍，目前本项目所在工业园已完成污水管网铺设，项目建成后，污水能进入新田县污水处理厂。 本项目建成后废水排放量为5367.902‬m3/a，根据新田县污水处理厂纳污范围，本项目污水全部纳入污水处理厂处理。由于该项目污水排放量小，对新田县污水处理厂不会产生较大的处理负荷。 污水处理厂工艺流程图如下： 图4-2 新田县污水处理厂工艺流程图 （4）环境监测计划 为及时了解污染源情况，项目要经常开展污染源和环境质量的监测工作，及时发现环境污染问题，并加以控制和解决。可委托有资质的环境监测单位进行。参照《排污单位自行监测技术指南 陶瓷工业》（HJ 1255—2022），根据本项目污染物排放实际情况，项目常规监测工作计划见表4-7。 表4-7 项目建成后废水污染源监测计划 监测项目; 监测点位; 监测因子; 监测频次; 执行排放标准. 雨水; 雨水排放口; 化学需氧量; 月/次; 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）. 3、声环境影响分析 项目主要噪声主要来生产设备运行时产生的噪声，噪声值在75-80dB(A)，设备均放置在厂房内。 项目机械设备噪声会对周围噪声敏感点造成一定影响，为减少对周边居民生活环境的影响，本环评根据项目实际情况，建议采取如下措施： ①设备采购选型时，应选用符合国家标准的生产设备。各种机电产品选用时，除考虑满足生产工艺技术要求外，选型还必须考虑产品具备良好的声学特性（高效低噪），向供货制造设备厂方提出限制噪声要求。对于噪声较高的设备应与厂方协商提供相配套的降噪措施； ②要注意生产设备润滑，并对老化和性能降低的旧设备进行及时更换，使之处于良好的运转状态。加强设备维护，确保设备处于良好的运转状态，杜绝因设备不正常运转时产生的高噪声现象； ③工作人员配备隔声防护用品如耳塞等； ④合理安排生产时间，减少噪声对周边居民的影响。 表4-8 项目噪声源强统计表 噪声源产生位置; 名称; 设备数量（台）; 噪声级 dB（A）; 拟采取降噪措施; ### 采用降噪措施后车间声压级dB（A）. 生产车间; 平面磨床; 6; 75-80; 选用低噪声生产设备，高噪声设备采取隔声、减振等措施降噪，优化平面布局; 60. 手摇平面磨床; 2; 75-80; 60. 万能外圆磨床; 10; 75-80; 60. 万能外圆磨床; 15; 75-80; 60. 高精度万能外圆磨床; 8; 75-80; 60. 外圆磨床; 6; 75-80; 60. 内圆磨床; 2; 75-80; 60. 数控外圆磨床; 4; 75-80; 60. 数控外圆磨床; 4; 75-80; 60. 普通车床; 2; 75-80; 60. 普通车床; 2; 75-80; 60. 普通车床; 2; 75-80; 60. 普通车床; 2; 75-80; 60. 普通车床; 2; 75-80; 60. 铣床; 12; 75-80; 60. 落地砂轮机; 4; 65-70; 50. 台式钻床; 4; 65-70; 50. 万能刀具研磨机; 2; 65-70; 50. 精雕机; 20; 75-80; 60. 精雕机; 15; 65-70; 50. 等静压机; 2; 65-70; 50. 真空泵; 5; 65-70; 50. 烘箱; 2; 75-80; 60. 真空搅拌机; 1; 75-80; 60. 注塑机; 4; 75-80; 60. 水浴锅; 10; 75-80; 60. 密炼机; 1; 75-80; 60. 破碎机; 1; 75-80; 60. 滚球机; 3; 75-80; 60. 回转式压机; 2; 65-70; 50. 倒角机; 1; 65-70; 50. 卧式砂磨机; 1; 65-70; 50. 立式砂磨机; 1; 65-70; 50. 卧式球磨机; 6; 75-80; 60. 抛光机; 2; 75-80; 60. 超声波分拣机; 11; 75-80; 60. 盘式分级机; 1; 60-70; 50. 带式分级机; 1; 60-70; 50. 震动筛分机; 3; 75-80; 60. 脱水机; 1; 65-70; 50. 鼓风机; 1; 65-70; 50. 空压机; 1; 75-80; 60. 箱式电炉; 5; 75-80; 60. 梭式气炉; 3; 75-80; 60. 微波烧结炉; 2; 75-80; 60. 纯水机; 1; 75-80; 60. 洗涤罐; 3; 75-80; 60. 压滤机; 3; 75-80; 60. 氨水配置设备; 1; 75-80; 60. 烘干窑; 2; 75-80; 60. 煅烧窑; 4; 75-80; 60. 滚筒球磨机; 4; 75-80; 60. 搅拌球磨; 2; 65-70; 50. 喷雾造粒机; 4; 65-70; 50. 立式无轴封无筛网砂磨机; 3; 75-80; 60. 立式无轴封无筛网砂磨机; 2; 75-80; 60. 全防爆液压升降分散机; 1; 75-80; 60. 风冷式工业冷水机; 1; 75-80; 60. 捣打机; 3; 75-80; 60. 粉碎机; 2; 65-70; 50. V型混料机; 2; 75-80; 60. 永磁除铁器; 2; 65-70; 50. 空压机; 1; 75-80; 60. 立式碳化硅炉; 2; 75-80; 60. 卧式碳化硅炉; 4; 75-80; 60. 制氮机; 1; 65-70; 50. 清砂机; 1; 75-80; 60. 工业吸尘器; 3; 75-80; 60. 立式车床; 4; 75-80; 60. 工业吊扇; 3; 65-70; 50. 螺杆式空压机; 2; 75-80; 60. 工业水冷风扇; 3; 65-70; 50. 手推液压叉车; 8; 75-80; 60. 运输叉车; 2; 75-80; 60. 水喷淋环保设备; 3; 65-70; 50. 蒸发浓缩设备; 1; 65-70; 50. 吸尘设备; 3; 65-70; 50. （1）预测模型 根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）的技术要求，本次评价采取导则上推荐模式。模式如下： （2）室内声源预测模式 ①计算某个室内靠近围护结构处的倍频带声压级 式中：Lp1——靠近开口处（或窗户）室内某倍频带的声压级或A声级，dB； Lw——点声源声功率级（A计权或倍频带），dB； Q——指向性因数；通常对无指向性声源，当声源放在房间中心时，Q=1；当放在一面墙的中心时，Q=2；当放在两面墙夹角处时，Q=4；当放在三面墙夹角处时，Q=8； R——房间常数；R=Sα/(1-α)，S为房间内表面面积，m2；α为平均吸声系数； r——声源到靠近围护结构某点处的距离，m。 ②计算所有室内声源在围护结构处产生的i倍频带叠加声压级 式中：Lp1i(T)—靠近围护结构处室内N个声源i倍频带的叠加声压级，dB； Lp1ij——室内j声源i倍频带的声压级，dB； N——室内声源总数。 （3）预测结果分析 现对本项目厂界噪声进行预测，噪声预测结果见下表。 表4-9 项目营运期厂界噪声贡献值及达标情况 点位; 时段; 背景值[dB（A）]; 主要设备源强 [dB（A）]; 项目主要设备噪声源强距厂界最近距离(m); 贡献值 [dB（A）]; 预测值 [dB（A）]; 标准值 [dB（A）]; 达标 情况. 东; 昼间; 57; 81.48; 39; 49.6; 57.73; 昼间：65 夜间：55; 达标. 夜间; 44; 50.66; 达标. 南; 昼间; 57; 45; 48.4; 57.56; 达标. 夜间; 44; 49.75; 达标. 西; 昼间; 56; 50; 47.5; 56.57; 达标. 夜间; 44; 49.1; 达标. 北; 昼间; 56; 56; 46.5; 56.46; 昼间：60 夜间：50; 达标. 夜间; 43; 48.1; 达标. 表4-10 项目营运期敏感点噪声贡献值及达标情况 点位; 时段; 背景值[dB（A）]; 项目主要设备噪声源强距附近敏感点最近距离(m); 贡献值 [dB（A）]; 预测值 [dB（A）]; 标准值 [dB（A）]; 达标 情况. 金羊路保障房小区二区; 昼间; 55; 125; 39.5; 55.12; 昼间：60 夜间：50; 达标. 夜间; 43; 44.6; 达标. 通过预测可知，各设备采取基础减振、合理布局、厂房隔声、低噪声设备、定期保养等降噪措施后，项目北侧与金羊路保障房小区二区噪声值均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准，东、南、西侧噪声值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类（昼间≤65dB（A））标准。 （4）环境监测计划 为及时了解污染源情况，项目要经常开展污染源和环境质量的监测工作，及时发现环境污染问题，并加以控制和解决。可委托有资质的环境监测单位进行。参照《排污单位自行监测技术指南总则》（HJ819-2017），根据本项目污染物排放实际情况，项目常规监测工作计划见表4-11。 表4-11 项目建成后噪声污染源监测计划 监测项目; 监测点位; 监测因子; 监测频次; 执行排放标准. 噪声; 厂界东侧外1m处; 等效连续A声级; 每季度一次; 工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准. 厂界南侧外1m处. 厂界西侧外1m处. 厂界北侧外1m处; 工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准. 4、固体废物环境影响分析 项目所产生的固体废弃物主要包括不合格物料（S1）、钇稳定氧化锆沉渣（S2）、碳化硅边角料（S3）、加工边角料（S4）、生活垃圾等。 （1）一般固废 ①生活垃圾：项目员工人数为150人，生活垃圾产量按1.0kg.d/人计算，生活垃圾产生量为45t/a，由环卫部门运往城市生活垃圾填埋场进行集中处理； ②不合格物料（S1）：项目氧化锆陶瓷结构件在成型过程中会产生部分不合格物料，该部分物料产生量约为1.1t/a，经收集后全部作原材料回用； ③钇稳定氧化锆沉渣（S2）：项目氧化锆陶瓷结构件精加工工序产生的废水经沉淀池处理后，池底会产生沉渣，其主要成分为钇稳定氧化锆，根据类比同类型企业，该部分沉渣的产生量为0.2t/a，经清理后返回原供货厂家回收利用； ④碳化硅边角料（S3）：碳化硅陶瓷结构件在修坯过程中会产生少部分边角料，根据类比同类型企业，该部分沉渣的产生量为0.01t/a，收集后全部作原材料回用； ⑤加工边角料（S4）：碳化硅陶瓷结构件进行真空烧结后，需使用打砂机清理烧结完成后的烧坯表面杂质，并根据图纸要求对烧坯进行精加工，在此过程中会剩余少部分无法利用制成商品的边角料，根据类比同类型企业，其产生量约为0.001t/a，收集后交由环卫部门处理； ⑥氯化铵：蒸发浓缩工序中滤液经蒸发过后的氯化铵固液结合体采用离心过滤的方式析出的氯化铵晶体，根据建设单位提供资料，该部分氯化铵产生量约为129.63t/a，采用包装袋包装后外售。 本项目拟设置一般固废暂存间（50m2），项目所有固废要按照“减量化、资源化、无害化”处理原则，加强固体废物的内部管理，建立固体废物产生、外运、处置及最终去向的详细账单，按废物转移交换处置管理办法实施追踪管理，并落实安全管理责任，避免二次污染。一般工业固废暂存场所需按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020）要求建设，固废按相关标准和要求妥善处置后，对外影响较小。 通过采取上述措施后，本项目固体废物均可得到妥善的处理，对区域环境影响较小。 5、地下水、土壤环境影响分析 对地下水和土壤环境可能造成影响的主要是有毒有害等物质泄露，泄露后以渗透为主，可能进入地下水层造成地下水水质污染和土壤污染的可能。 本项目厂区已全面硬化，且不存在土壤和地下水的污染途径。 6、环境风险分析 （1）风险评价等级 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）要求，对于涉及有毒有害和易燃易爆危险物质的生产、使用、储存（包括使用管线输运）的建设项目可能发生的突发性事故（不包括人为破坏及自然灾害引发的事故）应进行环境风险评价。环境风险评价应以突发性事故导致的危险物质环境急性损害防控为目标，对建设项目的环境风险进行分析、预测和评估，提出环境风险预防、控制、减缓措施，明确环境风险监控及应急建议要求，为建设项目环境风险防控提供科学依据。 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169－2018））附录B中风险物质临界量计算，本项目Q值计算结果如下：经计算，项目危险物质数量与临界量比值（Q）<1。 表4-12 本项目Q值计算结果 序号; 物料名称; 临界值Qn（t）; CAS号; 最大存储量qn（t）; qn/Qn. 1; 氨水; 10; 1336-21-6; 8; 0.8. 2; 煤油; 2500; /; 2; 0.0008. 合计; 0.8008. 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录C，按下式计算物质总量与其临界量的比值（Q）： 式中：q1，q2,…qn—每种危险物质的最大存在量，t； Q1，Q2,…Qn—每种危险物质的临界量，t。 当Q＜1时，该项目环境风险潜势为Ⅰ。 当Q≥1时，将Q值划分为：（1）1≤Q＜10；（2）10≤Q＜100；（3）Q≥100。 经计算，项目危险物质数量与临界量比值（Q）=0.8008<1。根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2018）附录C“险物质数量及工艺系统危险性（P）分级”中C.1.1规定：当Q<1时，项目风险潜势为I。本项目的环境风险评价可开展简要分析。 （2）环境风险识别 本项目生产过程可能发生火灾事故以及煤油、氨水发生泄漏。氨水或煤油发生泄漏时，通过雨水排放口进入周边水环境，影响其水环境及水生动植物，氨水泄漏时产生的无组织废气对其周边大气环境产生影响。火灾事故危害除热辐射等直接危害外，未完全燃烧的危险物质在高温下迅速挥发释放至大气，燃烧物质燃烧过程中则同时产生伴生和次生物质。由于部分碳不能被充分燃烧，可能会产生一定量的CO，加上燃烧后形成的浓烟，会对周围的大气环境造成一定的影响。此外，灭火过程中，还将产生消防废水。 （3）风险防范措施及应急要求： 为使环境风险减少到最低限度，必须加强劳动、安全、卫生和环境的管理。可以从人、物、环境和管理四个方面寻找影响事故的原因，制定完备、有效的安全防范措施，尽可能降低本项目环境风险事故发生的概率，减少事故的损失和危害。 - 加强对厂内煤油、氨水的管理以及储存，厂内储备惰性吸收材料、防堵材料以及塑料薄膜，当发生泄漏时可及时应对，加强厂内的防渗措施，防止厂内物料泄漏后渗透对土壤环境及地下水环境造成影响； 2）一旦氨水发生泄漏，则其存在进入雨水系统的可能性，进而污染地表水体。为防止氨水泄漏可能产生的影响，应在氨水储存区周围设置围堰与导流沟；同时，围堰、导流沟应做好防渗处理，并配备应急喷淋设施，在发生泄露时通过水喷淋措施防止废气外溢。喷淋水应进行收集并处置。同时，在氨水管区应设置自动检测、报警装置。 - 氨水发生泄漏后，会产生氨气向大气环境无组织挥发。根据类比相关资料，一般情况下，在距泄露20m以外，氨的落地浓度即可满足《工业场所有害因素职业接触限值》（GBZ2-2002）中短时间接触容许浓度限值的要求，距离项目最近的居民点位于项目东北侧，距厂界距离48m。因此发生泄漏事故时，对周边居民影响较小；但为了将泄露对敏感度造成的影响降到最低，环评建议在储罐发生泄漏时应及时通知附近居民做好防治措施，甚至撤离。 3）建立消防组织和制度，建立以项目经理参加的消防领导小组，落实防火责任制度。加强消防意识和消防制教育，认真贯彻各项消防制度。经常开展消防演练活动，定期开展群众性、专业性防火检查，及时消除火灾隐患，加强全员消防观念。厂内的消防组要与地方消防挂钩，以便一旦发生火灾，可以得到城市消防队的紧急救助。 4）在生产车间配备必要的消防设施和器材，在生产车间安装消防水源，并保障水质水量。 5）保证消防通道畅通无阻，灭火器应设置在显眼易取的地方，明确规定作业区不准吸烟。 6）明火管理：划分禁火区域和动火等级，对仓库、生产车间等不准明火的区域，事先挂牌明确，禁止一切可引起明火的火种进入。 7）加强对项目作业人员的安全教育、培训与管理，严格执行安全技术操作规程，加强操作工人之间的配合与协作，避免违章作业及操作失误等现象发生； 8）应急措施对燃烧事故，应迅速切断着火源，关闭电源；对爆炸事故，应迅速切断电源，即切断火源，防止火灾，并关闭所有进出阀门，切断着火源。根据上述分析，在采取防范措施的前提下，本项目将能有效的防止火灾的发生，一旦发生事故，依靠安全防护设施和事故应急措施也能及时有效控制事故。因此，只要严格遵守各项安全操作规程和制度，事故应急预案和防治措施到位，本项目能从最大限度地减少可能发生的环境风险； 9）建设单位在发生火灾爆炸事故时，将所有废水妥善收集，引入事故池中暂存，待事故结束后，对事故池内废水进行检测分析，根据水质情况拟定相应处理、处置措施，可有效防止污染物进入水体。 根据《建筑设计防火规范》（GB50016-2006）之规定，发生火灾时，消防用水量为：室外40L/s，室内消防用水10L/s，假定初期火灾灭火用时30分钟，则产生消防废水为90m3。 因此需建立风险事故应急池（90m3），当发生火灾时，产生的消防废水可引入风险事故应急池暂存，如风险事故应急池容量不够可将废水引入初期雨水收集池中进行暂存。 （4）分析结论 本项目必须按环评要求落实风险事故防范措施，在此情况下，风险事故发生的几率不大，对环境的不利影响可以得到有效的控制，项目风险水平在可接受的范围内。 表4-13 建设项目环境风险简单分析内容表 建设项目名称; 无机非金属系列材料及制品的生产第一期建设项目. 建设地点; 湖南省; 永州市; 新田县; 龙泉街道工业园金羊路8号. 地理坐标; 经度; 112°11′15.96201″; 纬度; 25°53′46.64744″. 主要危险物质及分布; 氨水、煤油. 环境影响途径及危害后果（大气、地表水、地下水等）; 氨水或煤油发生泄漏时，通过雨水排放口进入周边水环境，影响其水环境及水生动植物；发生火灾事故时，消防水、事故废水通过雨水排放口进入周边水环境，影响其水环境及水生动植物。火灾、爆炸过程中产生次生、衍生大气污染物随气流扩散，影响周围大气环境风险受体。. 风险防范措施要求; 应对氨水、煤油储存区加强管理并在氨水储存区设置围堰，避免氨水、煤油发生泄漏；加强厂内防渗措施；应落实报告提出火灾环境风险防范措施。按照国家、地方和相关部门要求，落实企业、区域、地方政府环境风险应急体系。. 填表说明（列出项目相关信息及评价说明）; 项目通过采取相应的风险预防、管理、应急措施后，评价认为项目环境风险是可以接受的. ## 7、对排污口规范化的要求 根据《关于开展排放口规范化整治工作的通知》国家环境保护总局环发【1999】24号文件的要求，一切新建、改建的排污单位以及限期治理的排污单位，必须在建设污染治理设施的同时，建设规范化排污口。因此，建设单位在投产时，各类排污口必须规范化建设和管理，而且规范化工作应于污染治理同步实施，即治理设施完工时，规范化工作必须同时完成，并列入污染物治理设施的验收内容。 拟建项目应在气、声、固排污口（源）挂牌标识。规范化整治具体如下： ①项目建成后，废气排气筒附近醒目处均应树立一个环保图形标志牌。 ②项目建成后，废渣处置前应当有防扬散、防流失等措施，贮存处进出口醒目处应设置环保图形标志牌。 ③项目建成后，在噪声较大的车间外或噪声源较大的地方醒目处应设置环保图形标志牌。 标志牌的设置应按《环境保护图形标志-排放口（源）》（GB15562.1-1995、GB15562.2-1995）的规定执行。标志牌必须保持清晰、完整，当发现有损坏或颜色有变化，应及时修复或更换。检查时间一年两次。具体见表4-14和表4-15。 表4-14 环境保护图形标志的形状及颜色表 标准名称; 形状; 背景颜色; 图形颜色. 警告标志; 三角形边框; 黄色; 黑色. 提示标志; 正方形边框; 绿色; 白色. 表4-15 环境保护图形符号一览表 序号; 提示图形符号; 警告图形符号; 名称; 功能. 1; 一般固体废物; 表示一般固体废物贮存、处置场. 2; 噪声排放源; 表示噪声向外环境排放. 3; 废气排放口; 表示废气向大气环境排放. 4; 废水排放口; 表示污水排放. ## 8、环保投资 项目总投资为5000万元，环保投资约为211万元，占项目总投资的4.32%。措施及投资概算汇总如下表： 表4-16 污染治理措施及投资概算表 项目; 污染源; 建设内容; 投资额（万元）. 废水治理; 生活污水; 隔油池、化粪池; 5. 滤液、洗涤废水; 蒸发浓缩设备; 50. 初期雨水; 初期雨水池（407m3）; 10. 废气治理; 烧结废气; 15.0m排气筒; 15. 煅烧废气、含氨废气; 喷淋设备+15.0m排气筒; 25. 食堂油烟; 油烟净化装置+排烟管道; 2. 噪声防治; 设备噪声; 隔声、设备减震; 100. 固废处理; 一般固废暂存间; 4. 环境风险; 风险事故应急池（90m3）; 5. 环保总投资; 216. |

五、环境保护措施监督检查清单

| 要素 内容 | 排放口（编号、名称）/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | DA001 含氨废气（G1） | 氨 | 密闭收集通过喷淋系统处理后由15.0m排气筒（DA001）排放 | 《无机化学工业污染物排放标准》（GB31573-2015） |
|  | DA001 煅烧废气（G2） | 氮氧化物、二氧化硫、颗粒物 |  |  |
|  | DA002 烧结废气（G3） | 氮氧化物、二氧化硫、颗粒物 | 通过15.0m排气筒（DA002）排放 |  |
|  | 造粒废气（G4） | 粉尘 | 加强厂房通风 | 《陶瓷工业污染物排放标准》（GB25464-2010） |
|  | 食堂油烟废气 | 食堂油烟 | 油烟净化装置处理后经厨房专用排烟管道排放 | 《饮食业油烟排放标准》(GB18483-2001) |
| 水环境 | 生活污水 | pH值、COD、BOD5、SS、NH3-N、动植物油 | 隔油池+化粪池 | 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中的三级排放标准 |
|  | 蒸发冷凝水（W1） | 氨氮、氯离子 | 收集设备 | 部分回用于洗涤工序，部分排入园区污水管网 |
|  | 喷淋废水（W2） | SS、氨氮 | 循环使用 | 循环使用，不外排 |
|  | 精加工废水（W3） | 钇稳定氧化锆 | 沉淀池 | 回用至精加工 |
|  | 纯水制备废水 | SS | / | 排入园区污水管网后进行新田县污水处理厂进行处理 |
|  | 初期雨水 | SS | 初期雨水池 | 排入园区污水管网 |
| 声环境 | 生产设备 | 各类生产设备运行产生的噪声 | 采取基础减振、合理布局、厂房隔声、低噪声设备、定期保养等降噪措施 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2、3类标准 |
| 电磁辐射 | / | / | / | / |
| 固体废物 | 一般固废 | 生活垃圾 | 统一收集交由环卫部门 | 处置率100% |
|  |  | 不合格物料（S1） | 收集后全部作原材料回用 |  |
|  |  | 钇稳定氧化锆沉渣（S2） | 经清理后返回原供货厂家回收利用 |  |
|  |  | 碳化硅边角料（S3） | 收集后全部作原材料回用 |  |
|  |  | 加工边角料（S4） | 收集后交由环卫部门处理 |  |
|  |  | 氯化铵 | 外售处理 |  |
| 土壤及地下水污染防治措施 | 全厂进行地面硬化，防腐防渗，防止土壤环境污染。 |  |  |  |
| 生态保护措施 | 项目占地面积较小，通过对渣土、建筑垃圾等及时清运，及时绿化恢复生态，达到减低生态影响、防治水土流失的目的。 |  |  |  |
| 环境风险防范措施 | 应对氨水、煤油储存区加强管理并在氨水储存区设置围堰，避免氨水、煤油发生泄漏；加强厂内防渗措施；应落实报告提出火灾环境风险防范措施。按照国家、地方和相关部门要求，落实企业、区域、地方政府环境风险应急体系。 |  |  |  |
| 其他环境管理要求 | 1）在项目建成进行试运行之前完成排污许可申请（简化管理）； 2）根据《建设项目环境保护验收暂行办法》，项目主体工程和环保设施正常运行情况下，企业可自行申请竣工验收，由于本项目属于污染影响型项目，故验收时按照《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》进行验收； 3）及时做好污染源自主监测。 |  |  |  |

六、结论

综上所述，本项目符合国家产业政策，选址合理，无明显制约因素，拟采取的环保措施可行，废水、废气、噪声可达标排放，固废可妥善处置，环境风险可控，并将产生较好的社会效益和经济效益。因此，从环境保护角度而言，该项目的建设可行。

# 附表

建设项目污染物排放量汇总表

| 分类 项目 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 颗粒物 | / | / | / | 0.09888t/a | / | 0.09888t/a | / |
|  | SO2 | / | / | / | 0.0412t/a | / | 0.0412t/a | / |
|  | NOX | / | / | / | 0.25956t/a | / | 0.25956t/a | / |
| 废水 | 水量 | / | / | / | 5367.902m³/a | / | 5367.902m³/a | / |
|  | COD | / | / | / | 1.134t/a | / | 1.134t/a | / |
|  | NH3-N | / | / | / | 0.1296t/a | / | 0.1296t/a | / |
| 一般工业 固体废物 | 生活垃圾 | / | / | / | 45t/a | / | 45t/a | / |
|  | 不合格物料 | / | / | / | 1.1t/a | / | 1.1t/a | / |
|  | 钇稳定氧化锆沉渣 | / | / | / | 0.2t/a | / | 0.2t/a | / |
|  | 碳化硅边角料 | / | / | / | 0.01t/a | / | 0.01t/a | / |
|  | 加工边角料 | / | / | / | 0.001t/a | / | 0.001t/a | / |
|  | 氯化铵 | / | / | / | 129.63t/a | / | 129.63t/a | / |
| 危险废物 | / | / | / | / | / | / | / | / |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①