建设项目环境影响报告表

(污染影响类)

项目名称：年产4500吨生物质颗粒建设项目

建设单位(盖章)：永州市领航新能源有限公司

编制日期：2023年10月

中华人民共和国生态环境部制

目录

一、建设项目基本情况	1

二、建设项目工程分析	5

三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准	10

四、主要环境影响和保护措施	15

五、环境保护措施监督检查清单	27

六、结论	29

建设项目污染物排放量汇总表	...................30

附件：

附件1 环评委托书

附件2 建设单位营业执照

附件3 厂房租赁合同

附件4 监测报告及其质保单

附件5 发改局备案文件

附件6  专家评审意见及专家签名表

附件7 专家评审意见修改索引

附图：

附图1 项目地理位置图

附图2 项目平面布局示意图

附图3 项目周边环境保护目标相对位置图

附图4 项目现场照片图

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 年产4500吨生物质颗粒建设项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2307-431128-04-05-858468 |  |  |
| 建设单位联系人 | 罗从二 | 联系方式 | 15386296677 |
| 建设地点 | 湖南省永州市新田县龙泉街道盘家坝村新田宝驰实业有限公司厂房内 |  |  |
| 地理坐标 | (E 112 度 10 分37.772秒，N 25 度 55 分 57.767秒) |  |  |
| 国民经济 行业类别 | C4220非金属废料和碎屑加工处理 | 建设项目 行业类别 | 三十九、废弃资源综合利用业42-非金属废料和碎屑加工处理422 |
| 建设性质 | 新建(迁建) □改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | 首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 £超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批(核准/ 备案)部门(选填) | 新田县发展和改革局 | 项目审批(核准/ 备案)文号(选填) | 新发改备案[2023]38号 |
| 总投资(万元) | 200 | 环保投资(万元) | 15.5 |
| 环保投资占比(%) | 7.75 | 施工工期 | 2个月 |
| 是否开工建设 | 否 £是： | 用地(用海) 面积(m2) | 1900 |
| 专项评价设置情况 | 无 |  |  |
| 规划情况 | 无 |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | 无 |  |  |
| 规划及规划环境 影响评价符合性分析 | 无 |  |  |
| 其他符合性分析 | (1)“三线一单”符合性分析 1)生态保护红线 项目位于永州市新田县龙泉街道盘家坝村，为工业用地，不涉及新田县生态保护红线，符合新田县生态保护红线要求。 2)环境质量底线 根据环境功能区划，项目所在区域环境空气执行《环境空气质量标准》(GB3095-2012)及其修改单中的二级标准；地表水执行《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中的Ⅲ类水质标准；东、西、南厂界声环境执行《声环境质量标准》(GB3096-2008)2类标准。 本项目对照区域环境质量目标，深入分析预测项目建设对环境质量的影响，强化污染防治措施和污染物排放控制要求。在达标的基础上选用处理效率和可靠性高的处理工艺，尽可能减少污染物的排放，项目营运满足环境功能区划要求，不会突破区域气环境质量底线。项目无生产废水产生，生活污水经化粪池处理后用作农肥，不外排；项目废气经封闭式厂房、加强通风以及地面及时清扫处理后可达标排放；各项固体废物均得到妥善处置。落实本环评提出的相关环保措施后，本项目污染物排放不会对区域环境质量底线造成冲击。 3)资源利用上线 项目营运过程中将消耗一定量的资源，项目资源消耗相对区域资料利用总量较少，项目不属于高能耗型企业，不会突破当地水资源、土地资源等资源的利用上线，项目所在地资源完全能够满足本项目需求，符合资源利用上线要求。 4)环境准入清单 建设项目严格执行建设项目环境影响评价制度。项目为废弃资源综合利用业，属《产业结构指导目录(2019年本)》(2021年修订)中鼓励类，不在新田县负面清单中。 综上，项目建设符合生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线要求，不属于负面清单内建设项目。 与永州市“三线一单”生态环境分区管控实施意见的相符性分析： 根据《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》环评［2016］150号，为适应以改善环境质量为核心的环境管理要求，切实加强环境影响评价(以下简称环评)管理，落实“生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境准入负面清单”(以下简称“三线一单”)约束，建立项目环评审批与规划环评、已有项目环境管理、区域环境质量联动机制(以下简称“三挂钩”机制)，更好地发挥环评制度从源头防范环境污染和生态破坏作用，加快推进改善环境质量。根据《永州市“三线一单”生态环境分区管控实施意见》(永政发[2020]11号)，本项目位于永州市新田县龙泉街道盘家坝村，属于龙泉街道，为一般管控单元 ZH43112830001。 表1-1 本项目与永州市(新田县)生态环境管控要求的相符性分析 序号; 管控类别; 管控要求; 相符性分析. 1; 空间布局 约束; (1.1)产业准入应符合“新田县产业准入负面清单”的规定。 (1.2)畜禽养殖产业布局应符合《湖南省新田县畜禽规模养殖“三区”划定方案》。; 本项目位于新田县龙泉街道盘家坝村，项目用地为工业用地. 2; 污染物排放管控; (2.1)有关行业新建项目必须执行《新田县环境突出问题集中整治重点行业操作规范》(试行)，现有项目必须在规定期限内达到《规范》要求，否则自行淘汰退出。 (2.2)统筹推进生活垃圾和农业生产废弃物利用、处理，推行垃圾就地分类减量和资源化利用，实现“户分类、村收集、镇转运、县处理”垃圾处理模式。禁止露天焚烧秸秆和生活垃圾。; 本项目污染物排放满足污染物排放管控. 3; 环境风险 防控; (3.1)龙泉镇：加强饮用水水源地风险管控，严格保护饮用水水质安全。; 本项目不涉及饮用水水源地. 4; 资源开发效率要求; (4.1)龙泉镇：高污染燃料禁燃区严格执行《新田县高污染燃料禁燃区划定方案》的规定。; 本项目主要利用电能、水，能满足资源开发效率要求. 与新田县国土空间总体规划、三区三线等相关政策的相符性分析 根据《新田县国土空间总体规划(2020-2035年)》，城市性质：永州市区域二级城市，新田县经济文化科技政治中心，以发展制造业为主，农产品加工业为特色的生态园林城市。构建“一主一特2+4+x”发展模式：家具智造、农产品加工、现代特色农业、小型机械制造、康养产业、文化旅游；规划范围为新田县行政辖区，面积1022.4平方千米。辖11个镇、1个乡。新田县生态保护红线规划确定面积共计183.72平方公里，永久基本农田规划确定面积共计180.03平方公里，城镇开发边界规划确定面积共计23.00平方公里。本项目位于新田县龙泉街道盘家坝村，项目占地为工业用地，不涉及永久基本农田、不位于生态保护红线范围内，在城镇开发边界范围外。因此，本项目与“三区三线”和新田县国土空间规划相关要求相符。 (2)与产业政策符合性分析 本项目属于C4220非金属废料和碎屑加工处理，根据《产业结构调整指导目录(2019年本)》，本项目属于鼓励类第四十三大类(环境保护与资源节约综合利用)中的15小类：“三废综合利用与治理技术、装备和工程”，符合国家产业政策。 3、选址合理性分析 本项目位于永州市新田县龙泉街道盘家坝村，交通便利、地势相对平坦开阔。项目不在新田县生态红线范围内。项目东北、南面为盘家坝村居民，东面、北面为厂房，西面为好运来养殖基地，与周边企业具有相容性。根据以上分析可知，项目周边环境现状及规划均符合项目建设要求。周边500m范围内没有特殊文物保护单位；也没有自然保护区、风景名胜区、饮用水水源保护区等环境敏感目标；项目周边外环境简单，无明显环境制约因素；该区域环境质量较好。在落实各项污染防治措施的前提下，对外环境的影响可控制在国家标准允许的范围内。从环保角度考虑，本项目选址基本合理。 |

- 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1、项目由来 生物质能是利用生物质生产能源，目前作为能源的生物质主要是指农作物秸秆、林业及木材加工等废弃物。生物质可以转化为高效的固体、液体和气体燃料，用于代替煤炭、室友、天然气等不可再生能源。生物质能是重要的可再生能源，加大生物质能的开发利用，对于提高能源利用率，减少温室气体的排放。保护生态环境有重大意义。综合利用废弃的秸秆、稻壳、木屑等固体废物生产生物质燃料，使其变废为宝，减少资源浪费、推进节能减排、减轻环境污染，具有明显的社会效益和环境效益。 为此，永州市领航新能源有限公司拟投资200万元租赁位于湖南省永州市新田县龙泉街道盘家坝村原新田宝驰实业有限公司空置厂房新建年产4500吨生物质颗粒建设项目，本项目生产原料为木屑、木材边角料等，生产工艺为破碎、粉碎、挤压成型制粒等工序，项目总占地面积约1900m2。 根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》(国务院第682号令)、《建设项目环境影响评价分类管理名录》(2021年版)等有关文件的规定，本项目属于“三十九、废弃资源综合利用业”的85“其他废料和碎屑加工处理”，本项目须编制环境影响报告表。为此，永州市领航新能源有限公司委托我公司开展本项目的环境影响评价工作。接受任务委托后，我单位的有关成员在熟悉资料、踏勘拟建地现场的基础上，根据本项目的特点和项目地区环境特征，按照环评技术导则要求，开展环境影响评价工作，编制了该项目环境影响报告表。 2、项目概况 项目名称：年产4500吨生物质颗粒建设项目 建设性质：新建 建设单位：永州市领航新能源有限公司 建设地点：湖南省永州市新田县龙泉街道盘家坝村原新田宝驰实业有限公司厂房内，项目地理位置图详见附图1。 占地面积：1900m2。 项目投资：总投资200万元。 建设规模：年产4500吨生物质颗粒。 3、项目主要建设内容与规模 项目主要内容包括破碎、粉碎和制粒生产区、成品仓库、办公区并配套建设给排水、电力等公用工程及环保设施等，项目主要建设内容见表2-1。 表2-1 项目主要建设内容一览表 序号; 名称; 内容与规模; 备注. 主体工程; 生产厂房; 包括原料堆放区、破碎粉碎加工区、颗粒生产区、包装区、产品堆放区等，占地面积约1800m2; 利用现有钢混结构厂房，封闭式. 辅助工程; 办公区; 1F，占地面积16m2; 租赁，位于厂房东侧. 公用工程; 供水; 来自盘家坝村地下水井; 新建. 供电; 当地发电站接入; 新建. 环保工程; 废气; 卸料粉尘、破碎粉尘、粉碎粉尘、制粒粉尘及包装粉尘均采用封闭式厂房，粉碎、制粒粉尘：布袋除尘器收集后无组织排放；以及地面及时清扫处理排放; 新建. 废水; 无生产废水产生；生活污水经化粪池处理后用作农肥，不外排; 新建. 噪声; 合理布置，选用低噪声设备，隔声、减振措施，加强管理等; 新建. 固废; 生活垃圾、废弃包装物统一收集后由环卫部门处置; 新建. 风险; 1座初期雨水收集池(容量27m3)、导流沟及事故应急池、消防水池等; 新建. 4、主要设备 本项目主要设备见下表2-2。根据《产业结构调整指导目录》(2019年本)，本项目所需设备均采购正规或专业厂家，不存在国家淘汰或限制类设备，符合国家相关产业政策。 表2-2 项目主要设备一览表 序号; 设备名称; 单位; 数量. 1; 破碎机; 台; 1. 2; 粉碎机; 台; 2. 3; 皮带输送带; 条; 4. 4; 制粒机; 台; 3(2用1备). 5; 打包机; 台; 1. 5、主要原辅材料及能源消耗 本项目主要原辅材料消耗见下表2-3。 表2-3 项目主要原辅材料消耗情况一览表 序号; 原料名称; 单位; 用量; 备注. 1; 木屑、木材边角料; t/a; 5000; 外购原料袋装运入厂区，散放在原料堆放区，作为生物质颗粒的原料. 2; 秸秆; t/a; 2000. 3; 水; m3/a; 112; 当地供水系统. 4; 电; kW·h/a; 400; 当地电网供给. 6、产品方案 生物质燃料一般是以农林废弃物作为原材料，经粉碎、混合、挤压等工艺，制成后可直接燃烧的一种新型清洁燃料，其直径一般为3-9mm，长度为其直径的4~5倍，破碎率小于1.5%~2.0%，干基含水量小于10~15%，灰分含量小于1.5%，硫含量和氯含量均小于0.07%，氮含量小于0.5%。本项目年生产生物质成型燃料4500吨。 项目产品方案见下表。 表2-4 项目产品方案 产品名称; 产能; 储存方式. 生物质成型颗粒; 4500吨/年; 常温环境下袋装存于成品仓库. 7、劳动定员及生产制度 劳动定员：本项目职工5人，不包食宿。 工作制度：年工作时间300天，2班制，每天工作13小时。 8、公用工程 1)给水 项目给水主要为自打地下水井。 2)排水 项目排水采用雨、污分流制，雨水经雨水沟顺地势排入周边沟渠；项目区内无生产废水产生；生活污水经化粪池处理后用作农肥，不外排。 3)供电 由当地发电站接入，用电有保障。 9、总平面布置 本项目位于湖南省永州市新田县龙泉街道盘家坝村原新田宝驰实业有限公司厂房内，占地面积约1900m2，在拟租赁的场地内自南向北依次布置有办公楼、原料堆放区、破碎粉碎加工区、颗粒生产区、成品区等，生物质颗粒生产线设备按工艺流程依次布置。项目总平面布置具体见附图2。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 1、施工期 本项目租赁原新田宝驰实业有限公司厂房进行建设，主要进行室内设备安装。项目施工期的主要污染物是室内设备安装过程中产生的装修废气、施工污水、噪声及少量施工垃圾等。项目施工工程量少，施工期短，只要加强管理，对环境影响很小。因此本次环评不再对项目施工期环境影响进行分析与评价。 2、营运期 1)生产工艺流程及产污环节见下图： 原料 破碎 粉尘、噪声 输送带 粉碎 粉尘、噪声 输送带 粉尘、噪声 挤压成型 输送带 包装堆放区 粉尘、噪声 汽车装运外售 图2-1 项目生产工艺流程及产污节点图 2)生产工艺流程简述 本项目原料为木屑、木材边角料等，由汽车运至原料堆放区经人工送至破碎机进行一级破碎，再由封闭式皮带输送带送至粉碎机粉碎，粉碎后经制粒挤压成型工序，再由封闭式皮带输送带传送至包装区，经包装后存放至产品堆放区，最后由汽车装运进行外售。 - 2、项目营运期产污环节分析 表2-8 项目营运期产污环节汇总表 污染类别; 污染源名称; 产生工序; 主要污染因子; 产生特征; 去向. 废水; 职工生活污水; 职工生活; COD、BOD5、氨氮、SS、动植物油; 间歇; 生活污水经化粪池处理后用作农肥，不外排. 废气; 卸料粉尘; 卸料工序; 颗粒物; 连续; 大气环境. 投料粉尘; 投料工序; 颗粒物. 破碎、粉碎粉尘; 破碎工序、粉碎工序; 颗粒物. 制粒粉尘; 制粒工序; 颗粒物. 布袋除尘收集粉尘; 破碎工序、粉碎工序; 颗粒物; 连续; 收集后回用于生产. 固废; 生活垃圾; 职工生活; /; 连续; 环卫部门清运. 废弃包装物; 包装过程; /; 连续; 收集后由环卫部门统一处理. 噪声; 机械噪声; 生产设备; LAeq; 连续; /. 表2-9 项目物料平衡表 单位：t/a 进料; 出料. 序号; 物料名称; 消耗量; 单位; 物料名称; 数量. 1; 木材边角料; 3000; t/a; 产品; 4500. 2; 木屑; 2000; t/a; 无组织排放粉尘; 0.438. 3; 秸秆; 2000; t/a; 布袋除尘器收集粉尘; 2.571. 4; /; /; /; 降尘; 0.011. 5; /; /; /; 水蒸气; 2496.98. 6; /; /; /. 合计; 7000; t/a; 合计; 7000. |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 本项目选址于永州市新田县龙泉街道盘家坝村原新田宝驰实业有限公司厂房内，项目所在地属原新田宝驰实业有限公司空置厂房，该公司经营范围：各种鞋子、手袋、手套、皮具、银包、化妆包、服装、发饰、家纺车棚缝制品、五金塑胶制品的研发、设计、生产、制造及销售；建筑材料销售；人造板研发、生产及销售；建筑工程机械、农业工程机械研发、生产及销售；纸制品、纸箱、彩箱、礼品盒的制造及销售。未进行实际性生产，因此原有工程不存在遗留环境问题。 为充分利用空置厂房，本项目业主租用原新田宝驰实业有限公司空置厂房进行建设。本项目系新建项目，不存在与项目有关的原有环境污染问题。根据现场勘查，项目厂房内无遗留的环境污染问题，区域及周边植被以自然植被为主，未发现明显的环境污染问题。 |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 1、大气环境质量现状 (1)项目所在区域大气达标情况 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南(污染影响类)(试行)》“常规污染物引用与建设项目距离近的有效数据，包括近3年的规划环境影响评价的监测数据，国家、地方环境空气质量监测网数据或生态环境主管部门公开发布的质量数据等”的规定；排放国家、地方环境空气质量标准中有标准限值要求的特征污染物时，引用建设项目周边5千米范围内近3年的现有监测数据，无相关数据的选择当季主导风向下风向1个点位补充不少于3天的监测数据。为了解项目所在区域的环境空气质量达标情况，本次评价采用永州市环境保护局发布的《2022年永州市环境质量监测年报》中新田县环境空气质量现状数据(http://hbj.yzcity.gov.cn/hbj/031004/202203/f989031b7df7407aa1eed20fdf4fd508.shtml)，来判定县域大气环境质量达标情况，统计数据显示环境空气中各污染因子浓度值均能够达到《环境空气质量标准》(GB3095-2012)及修改单中二级标准要求，统计结果详见下表。 表3-1 项目区域空气质量现状评价表 污染物; 年评价指标; 现状浓度(μg/m3); 标准值(μg/m3); 占标率; 达标情况. PM10; 年平均质量浓度; 42; 70; 60%; 达标. PM2.5; 30; 35; 85.7%; 达标. 二氧化硫; 6; 60; 10%; 达标. 二氧化氮; 10; 40; 25%; 达标. 臭氧; 日最大8h第90百分位; 114; 160; 71.25%; 达标. 一氧化碳; CO第95百分值; 0.9mg/m3; 4mg/m3; 22.5%; 达标. 由上表常规监测资料可知，2022年新田县环境空气6项常规监测数据均能达到《环境空气质量标准》(GB3095-2012)及其修改单二级标准，项目所在地属于环境空气质量达标区。 (2)TSP环境质量现状调查与评价 ①监测因子 环境空气质量现状监测因子为TSP，委托湖南中额环保科技有限公司于2023年8月13日~15日对建设项目所在地进行了大气环境质量现状监测，监测时间为3天。采样时间按《环境空气质量标准》(GB3095-2012)及其修改单中二级标准要求执行，具体监测结果见3-2。 表3-2 大气环境质量现状监测结果表 单位( mg/m3) 监测点; 监测因子; 监测浓度范围(μg/m3); 标准限值(μg/m3); 最大超标倍数; 超标率(%). 项目所在地; TSP; 101~104; 300; 0; 0. 根据表3-2监测结果可知，监测期间项目区大气监测点TSP监测因子达到《环境空气质量标准》(GB3095-2012)及其2018年修改单中二级标准。 2、地表水环境质量现状 本项目生活污水经化粪池处理后，用做农肥，不外排。为了解区域水环境质量，本次环评收集了新田县2022年3月环境质量简报，根据该环境质量简报，本月对地表水断面(大历县村断面断面)进行监测，地表水水质评价指标为：《地表水环境质量标准》(GB3838-2002) 表1中除水温、总氮、粪大肠菌群以外的21项基本指标，所有断面均达标，达标率100%。大历县村断面水质监测结果全部满足II类指标要求(大历县村断面执行Ⅲ类标准)。即项目河段水环境质量较好。 3、声环境质量现状 项目位于永州市新田县龙泉街道盘家坝村原新田宝驰实业有限公司厂房内，属于声环境2类区域，执行《声环境质量标准》(GB3096-2008)中的2类标准(即昼间≤60dB(A)、夜间≤50dB(A))。 本项目委托湖南中额环保科技有限公司于2023年8月13日进行现场监测，项目拟建地声环境质量现状监测数据见表3-3。 (1)监测点位：在项目西南面最近一户居民设置1个监测点N1； (2)监测因子 等效连续A声级Leq(A)。 (3)监测频率 每天昼间(6:00~22:00)、夜间(22:00~次日6:00)各监测1次。其它方面参照相关环境监测技术规范进行。 (4)监测结果统计如下表。 表3-3 噪声现状监测结果表 单位：dB(A) 序号; 监测点位; 监测结果; 标准值. 2022.8.13. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. N1; 项目西南面最近一户居民; 53; 42; 60; 50. 由上表监测结果可知，项目西南面敏感点噪声值均能达到《声环境质量标准》(GB3096-2008)中相应标准要求。 4、地下水、土壤环境 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南(污染影响类)(试行)》中提到的“原则上不开展环境质量现状调查。建设项目存在土壤、地下水环境污染途径的，应结合污染源、保护目标分布情况开展现状调查以留作背景值”。项目生产工艺主要污染物为粉尘，不涉及土壤、地下水环境的污染途径。故可不开展现状调查。 5、生态环境 本项目位于永州市新田县龙泉街道盘家坝村原新田宝驰实业有限公司厂房内，根据本单位现场踏勘，由于厂区的开发和发展，项目厂界周边植被均为自然植被，周边生态环境一般。评价区域内无珍稀动植物种，无特殊自然景观，生态价值相对较低。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 项目区不涉及国家、省自然保护区、风景旅游点、文物古迹等需要特殊保护的环境敏感对象。根据现场踏勘及建设项目周边情况，确定建设项目具体环境保护目标如下： 1、环境空气保护目标：厂界外500米矩形范围内的有人群较集中的区域，无自然保护区、风景名胜区等保护目标。 2、地下水环境：厂界外500米范围内的地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源； 3、声环境保护目标：厂界外50米范围内的声环境保护目标。 主要环境保护目标见表3-4及附图。 表3-4 项目主要环境保护目标一览表 环境 要素; 保护对象名称; 环境功能、规模; 相对厂界方位; 相对厂界距离/m; 阻隔情况; 保护标准. 大气环境; 项目西北面居民; 二类区，约10户，30人; NE; 192~500; 道路、山体阻隔; 《环境空气质量标准》(GB3095-2012)及其修改单二级标准. 西面居民; 二类区，约9户，27人; W; 30~500; 道路、山体阻隔. 盘家坝村居民; 二类区，约48户，192人; SE; 200~500; 道路、山体阻隔. 声环境; 西面居民; 二类区，约1户，3人; W; 30~50; 道路、山体阻隔; (GB3096-2008)2类标准. 水环境; 日西河; 中河; E; 1700; 道路、山体阻隔; 《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中的III类标准. 生态环境; 周边1km范围内农田、土壤、植被; 不破坏生态完整性. |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 1、大气污染物 废气：项目运营期卸料、破碎、粉碎、制粒工序产生的粉尘执行《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2中无组织排放浓度限值，详见表3-5。 表3-5 《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2中标准 污染物; 无组织排放监控浓度限值. 监控点; 浓度(mg/m3). 颗粒物; 周界外浓度最高点; 1.0. 2、水污染物 本项目营运期无生产废水产生，生活污水经化粪池处理后用作农肥，不外排。 3、噪声 项目运营期噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中2类标准限值，详见表3-6。 表3-6 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008) 类别; 昼间dB(A); 夜间dB(A). 2类; 60; 50. 4、固体废物 一般工业固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB18599-2020)要求。 |
| 总量 控制 指标 | 结合本项目排污特点，项目无生产废水外排，生活污水经防渗化粪池处理后用作农肥，不外排；废气中颗粒物排放量为0.438t/a。因此，本项目不需要申请总量指标。 |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 本项目租赁原新田宝驰实业有限公司空置厂房，不涉及室外土建，主要进行室内设备安装。项目施工期的主要污染物是室内设备安装过程中产生的装修废气、施工污水、噪声及少量施工垃圾等。项目施工工程量少，施工期短，只要加强管理，对环境影响很小。项目租用已将厂区进行生产，用地内无植被，项目工程量小，项目施工不会对周围生态环境造成污染影响。因此本次环评不再对项目施工期环境影响进行分析与评价。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 1、废气环境影响和保护措施 本项目运营期产生的废气为：卸料粉尘、破碎粉尘、粉碎粉尘、制粒粉尘及包装粉尘。 (1)卸料粉尘 Q=1.65⋅M⋅e0.64U⋅e−0.27W⋅H1.283本项目原料经汽车运送至原料堆放区，然后人工运至破碎机，原料卸落过程中产生的粉尘量与卸落时的高度、风速、料量及湿度有关，其计算公式如下： Q—物料卸料扬尘，kg U—风速，m/s；平均风速为1.35m/s W—物料湿度，取10% M—产品量，万t，M=0.45 H—物料卸落高度，m，H=3m 经计算，原料卸料粉尘产生量为0.007t/a，为减少粉尘排放，要求企业采取堆场封闭等抑尘措施，充分抑尘后可减少粉尘产生量的70%左右，则原料卸料粉尘排放量为0.0021t/a。 (2)破碎、粉碎、制粒工序产生的粉尘 项目原料经破碎后通过全封闭的皮带输送带进入粉碎工序，破碎过程中会产生一定的粉尘。经过破碎后的原料通过皮带输送至粉碎机粉碎去除原料中含有的木块等较大杂质，项目原料经粉碎后，通过全封闭的皮带输送带进入封闭式制粒及包装区，制粒及包装过程会产生一定的粉尘，项目制粒及包装量为4500t/a，根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中“2542 生物质致密成型燃料加工行业”产污系数，剪切、破碎、粉碎及造粒工序颗粒物产污系数为6.69×10-4吨/吨-产品。 表4-1 项目粉尘产生情况一览表 污染工序; 污染物名称; 系数单位; 排放系数; 产生量(t/a); 产生速率(kg/h). 剪切、破碎、粉碎及造粒过程; 颗粒物; 吨/吨-产品; 6.69×10-4; 3.011; 0.772. 项目采取封闭式厂房、设备自带风机吸入配套的布袋除尘器收集处理后车间内无组织排放，收集的粉尘全部返回生产线，风机风量为3000m3/h，收集效率取90%，除尘效率可达95%；逸散粉尘通过加强车间通风，无组织排放。 表4-2 项目粉尘产排情况一览表 污染物; 处理措施; 处理效率(%); 排放方式; 排放量(t/a); 排放速率(kg/h). 颗粒物; 布袋除尘、加强通风; 95; 无组织; 0.436; 0.112. 废气产排情况见下表： 表4-3 废气产排污环节、污染物及污染防治设施信息表 产污环节; 污染物种类; 污染物产生量; 污染防治设施; 排放方式; 污染物排放量. 污染防治设施名称; 除尘效率; 是否为可行技术. 生产车间; 卸料粉尘; 0.013t/a; 封闭式厂房、布袋除尘器以及地面及时清扫; /; 是; 无组织; 0.0021t/a. 破碎、粉碎、造粒粉尘; 3.011t/a; 0.436t/a. 为掌握项目废气排放情况，控制厂区、周围环境状况，保证操作人员和周围人群健康，项目单位应定期委托地方环境监测部门抽样检测。根据《排污许可证申请与核发技术规范 废弃资源加工工业》(HJ1034-2019)，废气监测计划如下： 表4-4 大气污染源监测计划一览表 排放源; 监测点位; 监测指标; 监测频次; 执行排放标准. 无组织; 厂界; 颗粒物; 1 次/年; 《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2中无组织排放限值. 根据《排污许可证申请与核发技术规范 废弃资源加工工业》(HJ1034-2019)中的污染可行技术，卸料粉尘、破碎粉尘、粉碎粉尘、制粒粉尘及包装粉尘可采用封闭式厂房、加强通风以及地面及时清扫的方法。由此可知，本项目的环保措施符合要求，属于可行性技术。 2、废水 本项目营运期无生产废水，主要是员工生活污水。 本项目总定员5人，不在厂内食宿，根据《湖南省用水定额》(DB43T388-2020)员工实际用水，用水定额按50L/人·d计，则项目生活用水量为0.25m3/d(75m3/a)，废水产生量按给水量的85%计，计算可知项目生活污水产生量为0.213m3/d(63.75m3/a)，经化粪池处理后用作农肥，不外排。 生活用水 11.25 自来水 63.75 经化粪池处理后定期清运作农肥 75 图4-1 项目水平衡图 单位：m3/a 表4-5 项目废水产排情况 产污环节; 类别; 污染物种类; 污染物产生浓度; 污染物产生量; 治理设施; 是否为可行技术; 排放方式; 排放去向. 员工生活用水; 生活污水(63.75m3/a); CODcr; 300mg/L; 0.019t/a; 化粪池; 是; 不排放; 经化粪池处理后用作农肥，不外排. BOD5; 200mg/L; 0.013t/a. NH3-N; 35mg/L; 0.002t/a. SS; 200mg/L; 0.013t/a. 动植物油; 20mg/L; 0.001t/a. 项目生活污水经化粪池处理后用作农肥，不外排，对项目周边水环境影响较小。 - 初期雨水 - 遇暴雨天气时，大量雨水冲击地面时会产生含沙废水，直接外排会污染评价区域水环境，本项目参考《化学工业污水处理与回用设计规范》(GB50684-2011)，依此来确定拟建项目初期雨水收集池的容积，初期雨水收集时间为15分钟，其计算公式如下： qs=Fs∗Hsts∗1000 - 式中：qs—初期污染雨水量(m3/h) - Fs—污染区面积(m2)，厂区道路、生产厂房占地面积约为1800m2。 - Hs—降雨深度(mm)，本项目取15mm； - ts—初期污染雨水调蓄池排空时间(h)，宜小于120h，本项目取120h；t—降雨历时(min)，取15min。 - 经计算，则每次初期雨水量qs=0.225m3/h，调蓄池排空时间为120h。则初期雨水池设计容量27m3。初期雨水中主要污染物为SS，本项目在厂区四周设施雨水收集沟，流至初期雨水池沉淀，回用于厂区周边绿化。 (3)废水治理措施可行性分析 - 生活污水主要污染物 CODcr、BOD5、SS、氨氮的产生浓度分别为300mg/L、200mg/L、150mg/L、35mg/L。化粪池作为生活污水的预处理设施，其利用了沉淀和厌氧发酵的原理。在重力作用下，生活污水中的大颗粒物质沉降(形成沉渣)或上浮(形成浮渣)，同时通过厌氧发酵作用将有机物进行部分降解，进而实现污水的初步处理，满足简易排水要求，或者有利于后续排水及污水处理。污水在化粪池内逐渐分离为三层：浮渣层、中间层和沉渣层。比重轻的物质或夹带气泡的絮团向上悬浮，形成浮渣层；比重较大的固体沉淀在底层。在兼性/厌氧菌作用下，污水中的污染物质分解产生 CH4，CO2和 H2S 等气体。污水进入化粪池经过12~24h 的沉淀，可去除50%~60%的悬浮物。沉淀下来的污泥经过3个月以上的厌氧发酵分解，使污泥中的有机物分解成稳定的无机物，易腐败的生污泥转化为稳定的熟污泥，改变了污泥的结构，降低了污泥的含水率。熟化的有机污泥定期清掏，用作肥料。因此，生活污水经化粪池处理是可行的。 (4)项目废水污染源 项目废水类别、污染物及污染治理设施信息见下表。 表4-6 项目废水类别、污染物及污染治理设施信息表 序号; 废水类别; 污染物种类; 排放去向; 排放规律; 污染治理设施; 排放口编号; 排放口设置是否符合要求; 排放口类型. 污染治理设施编号; 污染治理设施名称; 污染治理设施工艺. 1; 生活污水; pH、COD、BOD5、SS、NH3-N; 周边农田施肥，不外排; 间断排放，排放期间流量不稳定且无规律; TW001; 化粪池; 沉淀、厌氧; /; /; /. 3、噪声 (1)本项目噪声主要来源于设备噪声及车辆运输噪声，其噪声源强约为60-80dB(A)，建设单位采取了对设备合理布设、选用低噪声设备，增加减震垫等措施，详见表4-7。 表4-7 项目主要噪声源强调查清单 单位：dB(A) 建筑物名称; 设备名称; 数量; 治理前噪声级; 持续 时间; 降噪措施; 治理后噪声级. 生产车间内; 破碎机; 1台; 85; 生产时; 选用低噪声设备，设备均布设在封闭厂房内，机械类噪声采用基础减震、隔声门窗等措施; 65. 粉碎机; 2台; 75; 生产时; 55. 皮带输送带; 4条; 70; 生产时; 50. 制粒机; 2台; 80; 生产时; 60. 为减少项目产生的噪声对周边环境的影响，建设单位拟采用以下措施： ①生产设备均布设在封闭厂房内，机械类噪声采用基础减震措施，合理安排厂区布局。 ②控制生产和运输时段，夜间停止运输和生产。 (2)噪声预测按照《环境影响评价技术导则声环境》(HJ2.4-2021)进行，预测设备噪声到厂界排放值，并判断是否达标。 本次环评根据噪声源的特性，采用点源噪声距离衰减公式预测机械作业噪声对厂界四周及最近居民点的影响。 ①室内点声源的预测 a.室内靠近围护结构处的倍频带声压级： Lpi=Lw+10lgQ4πr2+4R 式中： r—为室内某源距离围护结构的距离； R—为房间常数； Q—为方向性因子。 b.室内声源在靠近围护结构处产生的总倍频带声压级： Lp2i（T）=10lgi=1n100.1Lp1ij c.室外靠近围护结构处的总的声压级： Lp2i(T)=Lpli(T)-(TLi+6) d.室外声压级换算成等效的室外声源： Lw=Lp2(T)+10lgS 式中： S—为透声面积。 e.等效室外声源的位置为围护结构的位置，其倍频带声功率级为 Lw，由此按室外声源方法计算等效室外声源在预测点产生的声级。 ②室外点声源在预测点的倍频带声压级 a.某个点源在预测点的倍频带声压级 Lp（r）=Lp（r0）−20lg（rr0）−ΔLp 式中： Lp(r)——点声源在预测点产生的倍频带声压级； Lp(r0)——参考位置r0处的倍频带声压级； r——预测点距声源的距离，m； r0——参考位置距声源的距离，m； ΔLp——各种因素引起的衰减量，包括声屏障、空气吸收和地面效应引起的衰减，其计算方式分别为： Abar=−10lg13+20N1+13+20N2+13+20N3 Aatm=ɑ(r-r0)/100 Aexc=5lg(r-r0) b.如果已知声源的倍频带声功率级Lwcot，且声源可看作是位于地面上的，则： Lcot=Lwcot-20lgr0-8 c.由各倍频带声压级合成计算出该声源产生的A声级LA： LA=10lgi=1n100.1（Lpi−ΔLi） 式中ΔLi 为A计权网络修正值。 d.各声源在预测点产生的声级的合成 LTP=10lgi=1n100.1Lpi。 本项目各厂界预测结果详见下表。 表4-8 项目噪声预测结果(单位：dB[A]) 机械 名称; 源强; 治理 措施; 治理后源强; 治理后噪声级叠加值; 噪声贡献值. 距东厂界65米; 距南厂界27米; 距西厂界20米; 距北厂界18米. 破碎机; 85; 选用低噪声设备，设备均布设在封闭厂房内，机械类噪声采用基础减震等措施; 65; 67.2; 30.9; 38.6; 41.2; 42.1. 粉碎机; 75; 55. 皮带输送带; 70; 50. 制粒机; 80; 60. 由上表噪声预测结果可知，在采取降噪措施后，项目厂界四周处噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中2类标准，不会对周围声环境产生影响。距离本项目最近的敏感点为西面30~50m处村民；西北面居民192m处村民。因此，本项目在工作时间产生的噪声对周围噪声敏感点影响较小。 为进一步降低项目营运时噪声对周边声环境的影响，项目应加强管理，采取切实有效的降噪措施： ①选用先进的低噪声设备，从源头上降噪； ②对高噪声设备安装消声、减振、隔声装置并尽量布设在厂房内离厂界较远处； ③在项目场址周边种植树木，形成绿化隔声带； ④设置减速带，严控车速，降低车辆轮胎与地面摩擦噪声； ⑤做好工作人员劳动保护，在高噪声机械设施旁作业的施工人员采取佩戴耳塞，减轻噪声对工作人员的影响程度。 为掌握项目噪声排放情况，控制厂区、周围环境状况，项目单位应定期委托有资质的环境监测机构抽样检测。噪声监测计划如下： 表 4-9 噪声监测计划表 监测内容; 监测项目; 监测点设置; 监测频率. 噪声; 等效连续A声级; 厂界四周; 每季度监测1次. 4、固体废物 项目营运期固废主要是员工生活垃圾、废弃包装物。 ①员工生活垃圾 本项目职工人数为5人，均不在厂内食宿，年工作时间为300天，生活垃圾按0.5kg/人•d 计，产生量约为0.75t/a。生活垃圾统一收集后由环卫部门统一处理。 ②布袋除尘系统收集的粉尘 项目破碎、粉碎、造粒工序粉尘产生量为3.011t/a，除尘器收集效率为90%，除尘器处理效率为95%，则除尘器收集粉尘量为2.574 t/a，收集的粉尘回用于生产。 ③废弃包装物 本项目包装过程中会产生少量的废弃包装物，产生量约为0.5t/a，统一收集后由环卫部门统一处理。 表4-10 项目固体废物产生和处置情况一览表 序号; 名称; 产生部位; 分类编号; 产生量; 性状; 处理处置方式; 排放量. 1; 生活垃圾; 办公区; /; 0.75t/a; 固体; 由环卫部门定期清运; 0. 2; 废弃包装物; 包装区; /; 0.5t/a; 固体. 3; 除尘系统收集的粉尘; 废气治理; /; 2.571t/a; 固体; 返回生产系统; 0. 2、固体废物环境影响及防治措施分析 厂区应设置固废收集容器对固体废物分类收集，分别处理。 ①除尘装置收集的粉尘量，返回生产系统，不做固废进行管理。 ②生活垃圾、废弃包装物：本项目产生的生活垃圾、废弃包装物统一堆放，由环卫部门定期统一清运处理。 通过采取上述措施，本次项目所产生的固体废物均能得到妥善有效的处置，符合《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB18599-2020)要求，对项目及周边环境污染较小。 5、地下水、土壤 根据《环境影响评价技术导则-地下水环境》(HJ610-2016)附录A，项目属于废旧资源(含生物质)加工、再生利用，编制环境影响报告表，地下水环境影响评价分类为IV类项目，可不开展地下水环境影响评价。 根据《环境影响评价技术导则-土壤环境(试行)》(HJ964-2018)中附录A可知，本项目属于“其他行业”，为IV类项目。根据表3污染影响型敏感程度分级表，本项目位于永州市新田县龙泉街道盘家坝村原新田宝驰实业有限公司厂房内，敏感程度为不敏感，本项目占地面积为1900m2＜5hm2，占地规模为小型，根据表4污染影响型评价工作等级划分表，本项目可不开展土壤环境影响评价工作。 6、生态环境影响分析 项目运营期生态保护主要体现为做好项目区内的绿化，每个区域都要有一定的绿化面积才能维护区域生态系统的平衡和稳定。由于项目已建厂房，场地已硬化，基本无水土流失量，对生态环境影响较小。 7、环境风险分析 按照《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ/T169-2018)和《危险化学品重大危险源辨识》(GB18218-2018)规定，本项目不涉及危险化学品及有毒有害物质储存、使用及运输，本项目环境风险主要来自设备、密封设施破损发生故障，造成粉尘无组织逸散，对周围环境及居民点造成环境影响。出现故障时要停止工作，对设施进行检查与维修。加强设备、密封设施的管理，使其一直处于完好状态，定期对设施进行检查，避免无组织粉尘逸散，造成环境影响。本项目无重大风险源，营运期应加强设备、密封设施的管理，厂外运输要优化运输路线，避开水源保护区等敏感区域路线，加强风险管理，项目环境风险水平可接受。 3)因火灾、爆炸引发的次生环境污染事件 厂区原料及产品均为可燃物质，一旦遇见明火容易造成火灾。火灾、爆炸事故产生的大量的烟尘、氮氧化物、CO 等大气污染物，若及时发现并得到有效控制，仅产生少量烟尘和消防废水，火灾引发的次生环境污染事件对周边环境影响较小；若发现不及时造成火灾蔓延，采取一系列措施后火势得到控制，同时产生一定量的烟尘和消防废水，消防废水可通过潜水泵排入事故应急池，火灾引发的次生环境污染事件对周边产生一定的影响；若发现不及时，措施采取不及时，造成火势无法控制，引发大型火灾，火灾引发的次生环境污染事件对周边产生较大的影响，火灾产生大量烟尘、CO2、CO 等空气污染物，同时可能造成巨大的经济损失以及人员伤亡。火灾发生后势必会产生大量的消防事故水，若处理不及时，消防废水可能沿雨水管流到厂外，造成周围环境污染。 8、环境管理 (1)环境管理 建议建设单位设置环保专职管理人员，对项目施工期和运营期实行监测管理，并接受有关环保部门的指导和监督，对企业的基本信息、生产设施、环保设施的基本信息、生产设施和环保设施的运行建立规范的台帐记录。专职管理人员的职责包括如下： 环境管理机构职责如下： 1)宣传并贯彻国家和地方的有关环保法规、条例、标准，提高施工、维护、 管理及使用人员的环保意识，并贯彻于本职岗位中； 2)组织制定环保工作计划，并制定年度实施计划，纳入到运营过程，并责成有关部门落实； 3)负责监督本工程各项环保措施的落实，确定建设项目主体工程和环保措施“三同时”； 4)制定本工程运营期监测计划，并组织监测计划的实施； 5)负责做好固体废弃物的合理处置工作； 6)负责污染事故的防范及应急处理和报告工作； 7)加强生产过程环境管理，原料、产品及控制措施； 8)有计划的定期进行培训，定期进行设备的检修和保养，提高设备节能效率。 加强项目的环境保护管理要求，对环保处理设施的运行和管理要设置专门的管理人员并建立规范的台帐记录，规范排放口设置。 9、环保投资估算 项目总投资200万元，其中环保投资为15.5万元，占总投资的7.75%，建设项目环保投资概算详见表4-11。 表4-11 项目环保投资估算表 类别; 污染源; 治理措施; 投资(万元); 备注. 营运期; 废气防治; 卸料粉尘、破碎粉尘、粉碎粉尘、制粒粉尘及包装粉尘均采用封闭式厂房、布袋除尘器、加强通风以及地面及时清扫处理排放; 6; /. 废水; 雨污分流、1座初期雨水收集池(容量27m3)，生活污水经化粪池处理后用作农肥，不外排; 4.5; /. 噪声; 基座减振、加强维护和保养、运输车辆减速慢行，中午和夜间不生产; 2; /. 固废处置; 垃圾桶; 1; /. 环境风险; 导流沟及事故应急池; 2. 合 计; 15.5; /. 9、环境保护竣工验收内容 根据建设项目竣工环境保护验收技术规范和本项目的特点，本项目环境保护竣工验收内容见表4-12。 表4-12 项目竣工环保验收内容一览表 治理对象; 污染物名称; 治理措施; 排放标准. 废水; 生活污水; COD、BOD5、氨氮、SS、动植物油; 雨污分流、生活污水经化粪池处理后用作农肥，不外排; 不外排. 卸料粉尘; 颗粒物; 封闭式厂房、加强通风以及地面及时清扫; 《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2中无组织排放标准限值. 破碎、粉碎粉尘; 颗粒物; 封闭式厂房、布袋除尘器、加强通风以及地面及时清扫. 制粒粉尘; 颗粒物; 封闭式厂房、布袋除尘器、加强通风以及地面及时清扫. 噪声; 厂界噪声; 设备噪声; 选用低噪声设备，利用厂房及绿化进行隔声、降噪，合理布置，加强管理; 《工业企业厂界噪声标准》(GB12348-2008)中2类区标准. 固废; 一般固体废物; 废弃包装物; 统一收集后交由环卫部门处置; 合理处置. 生活垃圾; 合理处置. |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、 名称)/污染源 |  | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 生产车间 | 卸料粉尘 | 颗粒物 | 封闭式厂房、加强通风以及地面及时清扫 | 《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2中无组织排放标准限值 |
|  |  | 破碎、粉碎粉尘 | 颗粒物 | 封闭式厂房、布袋除尘器、加强通风以及地面及时清扫 |  |
|  |  | 制粒粉尘 | 颗粒物 | 封闭式厂房、布袋除尘器、加强通风以及地面及时清扫 |  |
| 地表水环境 | 生活污水 |  | CODcr | 经化粪池处理后用作农肥，不外排 | / |
|  |  |  | BOD5 |  |  |
|  |  |  | NH3-N |  |  |
|  |  |  | SS |  |  |
|  |  |  | 动植物油 |  |  |
| 声环境 | 生产设备 |  | 噪声 | 合理布局、选用低噪声设备，进行减振降噪处理，定期维修和保养设备等措施 | 《工业企业环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类 |
| 电磁辐射 | / |  | / | / | / |
| 固体废物 | 生活垃圾、废弃包装物由建设单位收集后交环卫部门统一处置 |  |  |  |  |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | / |  |  |  |  |
| 生态保护措施 | 做好项目区内的绿化，建设人工绿地 |  |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | 合理布置总图，综合考虑风向、安全防护、消防等因素，建购物尽量留足安全间距，设计遵循防火规范，生产车间加强通风、避免易燃、易爆气体积聚；生产现场配置有效的防毒面具、耳罩、防尘口罩、防目镜等防护器具；提高认识、完善制度、严格检查、加强技术培训，提高职工安全意识，提高事故应急处理的能力。 |  |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | ①加强管理，杜绝环境风险事故的发生。 ②制定各环保设施操作规程，拟定定期维修制度，使各项环保设施在营运过程中处于良好的运行状态；如环保设施出现故障，应立即停止排污并进行检修，严禁非正常排放。 ③建设单位应组织编制突发环境事件应急预案，成立应急领导小组，并定期进行演练。 ④项目建成后应按照《排污许可证管理条例》和《固定污染源排污许可分类管理名录》(2019年版)，申请排污许可登记。 |  |  |  |  |

- 六、结论

本项目符合国家产业政策，符合“三线一单”相关要求，建设单位只要严格执行相关的环保法律法规，通过全面严格实施本报告提出的环保措施，确保污染物达标排放的前提下，从环保角度考虑，项目的建设是可行的。

- 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 |  | 污染物名称 | 现有工程 排放量① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量③ | 本项目 排放量④ | 以新带老削减量 (新建项目不填)⑤ | 本项目建成后 全厂排放量⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 生产车间 | 卸料粉尘 | 0 | 0 | 0 | 0.0021t/a | 0 | 0.0021t/a | / |
|  |  | 破碎、粉碎、制粒粉尘 | 0 | 0 | 0 | 0.436t/a | 0 | 0.436t/a | / |
| 废水 | 生活污水 | SS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | / |
|  |  | CODcr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | / |
|  |  | BOD5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | / |
|  |  | 氨氮 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | / |
|  |  | 动植物油 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | / |
| 一般工业 固体废物 |  | 生活垃圾 | 0 | 0 | 0 | 0.75t/a | 0 | 0.75t/a | / |
|  |  | 废弃包装物 | 0 | 0 | 0 | 0.5t/a | 0 | 0.5t/a | / |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①。