- 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：年产5000万块环保砖生产线扩建项目

建设单位（盖章）：新田县新航环保墙体材料有限公司

编制日期： 2023年8月

中华人民共和国生态环境部制

目  录

一、建设项目基本情况	1

二、建设项目工程分析	12

三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准	25

四、主要环境影响和保护措施	30

五、环境保护措施监督检查清单	61

六、结论	66

建设项目污染物排放量汇总表	67

附图附件一览表

| 附图 |  |
| --- | --- |
| 附图1 | 项目地理位置图 |
| 附图2 | 项目所在地水系图 |
| 附图3 | 项目平面布置图 |
| 附件4 | 项目四至图 |
| 附件5 | 永州市生态环境管控单元图 |
| 附件 |  |
| 附件一 | 项目委托书 |
| 附件二 | 营业执照 |
| 附件三 | 排污许可证及办理情况说明 |
| 附件四 | 租地协议 |
| 附件五 | 应急预案备案证明 |
| 附件六 | 环境检测报告 |
| 附件七 | 现有工程环评批复及验收意见 |
| 附件八 | 污泥采购服务合同及相关资料 |
| 附件九 | 专家意见 |
| 附表 |  |
| 附表一 | 大气环境影响自查表 |
| 附表二 | 地表水环境影响自查表 |
| 附表三 | 环境风险评价自查表 |
| 附表四 | 建设项目环评审批基础信息表 |

一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 年产5000万块环保砖生产线扩建项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | / |  |  |
| 建设单位联系人 | 薛理恩 | 联系方式 | 15973571589 |
| 建设地点 | 永州市新田县大坪塘镇知市坪橹塘下山沟 |  |  |
| 地理坐标 | （东经112.3399°，北纬25.8572°） |  |  |
| 国民经济 行业类别 | C3031粘土砖瓦及建筑砌块制造和N7723固体废物治理 | 建设项目 行业类别 | 二十七、非金属矿物制品业-56砖瓦、石材等建筑材料制造303-粘土砖瓦及建筑砌块制造；四十七、生态保护和环境治理业-103一般工业固体废物（含污水处理污泥）、建筑施工废弃物处置及综合利用-其他 |
| 建设性质 | □新建（迁建） □改建 R扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | ☑首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | / | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | / |
| 总投资（万元） | 300 | 环保投资（万元） | 60 |
| 环保投资占比（%） | 20% | 施工工期 | / |
| 是否开工建设 | ☑否 □是： | 用地（用海） 面积（m2） | 5000 |
| 专项评价设置情况 | 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染类）（试行）》（以下简称“指南”）规定，无需设置专项评价。本项目专项评价类别设置判定如下： 表1 专项评价类别设置判定情况表 类别; 《指南》规定设置原则要求; 本项目情况; 是否设置. 大气; 排放废气含有毒有害污染物、二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气且厂界外500米范围内有环境空气保护目标的建设项目; 本项目有组织排放废气中没有涉及《有毒有害大气污染物名录》的污染物。; 无. 地表水; 新增工业废水直排建设项目（槽罐车外送污水处理厂的除外）；新增废水直排的污水集中处理厂; 本项目无工业废水产生，生活污水经三级化粪池处理后用于周边农灌。; 无. 环境风险; 有毒有害和易燃易爆危险物质存储量超过临界量的建设项目; 本项目有毒有害和易燃易爆危险物质存储量均没有超过HJ169-2018附录B附录C规定的临界量; 无. 生态; 取水口下游500米范围内有重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道的新增河道取水的污染类建设项目; 本项目用水为自来水，不涉及新增河道取水; 无. 地下水; 地下水原则上不开展专项评价，涉及集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源保护区的开展地下水专项评价工作。; 本项目不涉及集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源保护区; 无. 土壤、声环境; 土壤、声环境不开展专项评价; /; 无. |
| 规划情况 | 无 |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | 无 |  |  |
| 规划及规划环境 影响评价符合性分析 | 无 |  |  |
| 其他符合性分析 | 1、与产业政策的相符性 根据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），该项目属于C3031粘土砖瓦及建筑砌块制造和N7723固体废物治理，根据2019年中华人民共和国国家发展和改革委员会第29号令《产业结构调整指导目录（2019年本）》，本项目制砖不属于其中的鼓励、限制、淘汰类，市政污泥综合利用属于“鼓励类”中“四十三、环境保护与资源节约综合利用”中“第20条：城镇垃圾、农村生活垃圾、农村生活污水、污泥及其他固体废弃物减量化、资源化、无害化处理和综合利用工程”。同时根据国务院《促进产业结构调整暂行规定》（国发[2005]40号），第十三条“不属于鼓励类、限制类及淘汰类，且符合国家有关法律、法规和政策规定的，为允许类”。同时，项目也不属于国土资源部、国家发展和改革委员会2012年5月23日发布的《限制用地项目目录（2012年本）》和《禁止用地项目目录（2012年本）》中所列禁止或限制的工艺技术、装备的建设项目，本项目的建设符合国家和地方产业政策。 2、选址合理性分析 本项目选址于永州市新田县大坪塘镇知市坪橹塘下山沟，本次项目在原有工程项目占地范围进行建设，不涉及新增用地。根据现场调查，项目周边居民敏感点少，适宜工程建设，项目所在地不在生活饮用水水源保护区范围；不涉及风景名胜区、自然保护区；不属于国家或地方法律、法规规定需特殊保护的其它区域。建设单位已办理相关手续，选定场址满足要求。 3、与“三线一单”符合性分析 表1 “三线一单”符合性分析表 内容; 具体要求; 本工程情况; 符合性. 生态保护红线; “生态保护红线”是生态空间范围内具有特殊重要生态功能必须实行强制性严格保护的区域。相关规划环评应将生态空间管控作为重要内容，规划区域涉及生态保护红线的，在规划环评结论和审查意见中应落实生态保护红线的管理要求，提出相应对策措施。除受自然条件限制、确实无法避让的铁路、公路、航道、防洪、管道、干渠、通讯、输变电等重要基础设施项目外，在生态保护红线范围内，严控各类开发建设活动，依法不予审批新建工业项目和矿产开发项目的环评文件; 本项目位于永州市新田县大坪塘镇知市坪橹塘下山沟，本次项目在原有工程项目占地范围进行建设，不属于生态红线范围内; 符合. 环境质量底线; “环境质量底线”是国家和地方设置的大气、水和土壤环境质量目标，也是改善环境质量的基准线。有关规划环评应落实区域环境质量目标管理要求，提出区域或者行业污染物排放总量管控建议以及优化区域或行业发展布局、结构和规模的对策措施。项目环评应对照区域环境质量目标，深入分析预测项目建设对环境质量的影响，强化污染防治措施和污染物排放控制要求; 根据项目所在地环境现状调查和污染物排放影响预测，本项目营运后对区域内环境影响较小; 符合. 资源利用上线; 资源是环境的载体，“资源利用上线”地区能源、水、土地等资源消耗不得突破的“天花板”。相关规划环评应依据有关资源利用上线，对规划实施以及规划内项目的资源开发利用，区分不同行业，从能源资源开发等量或减量替代、开采方式和规模控制、利用效率和保护措施等方面提出建议，为规划编制和审批决策提供重要依据; 本项目所在地资源完全能够满足本项目需求; 符合. 环境准入负面清单; 环境准入负面清单是基于生态保护红线、环境质量底线和资源利用上线，以清单方式列出的禁止、限制等差别化环境准入条件和要求。要在规划环评清单式管理试点的基础上，从布局选址、资源利用效率、资源配置方式等方面入手，制定环境准入负面清单，充分发挥负面清单对产业发展和项目准入的指导和约束作用; 本项目符合产业政策和规划; 符合. 本项目属于不属于当地环境准入负面清单行业内容。综上，经过与“三线一单”进行对照，项目不在生态保护红线内、未超出环境质量底线及资源利用上线、未列入环境准入负面清单内。 4、与《永州市人民政府关于实施“三线一单” 生态环境分区管控的意见》（永政发〔2020〕11号）、《湖南省人民政府关于实施“三线一单” 生态环境分区管控的意见》（湘政发〔2020〕12号）的相符性 根据生态环境分区管控要求，优先保护单元应依法禁止或限制大规模、高强度的工业和城镇建设，在功能受损的优先保护单元优先开展生态保护修复活动，恢复生态系统服务功能。重点管控单元应优化空间布局，加强污染物排放控制和环境风险防控，不断提升资源利用效率，解决生态环境质量不达标、生态环境风险高等问题。一般管控单元主要落实生态环境保护基本要求。根据湖南省永州市环境管控单元划分，大坪塘镇的环境管控单元编码ZH43112820001，可知本项目位于重点保护单元。 表2 项目与永州市“三线一单”管控意见相符性分析 通用节选. 管控维度; 管控要求; 本项目; 是否符合. 空间布局约束; 1、实施循环发展引领计划，按照减量化、再利用、资源化的原则，转变资源利用方式，发展绿色经济循环产业链。重点打造绿色矿业经济，建设矿业循环经济示范区，加快构建先进装备制造业循环经济产业链，积极培育电子信息、新能源和生物医药等新兴产业循环经济产业链。 2、积极化解钢铁、有色、水泥和砖瓦等过剩行业产能，依法淘汰落后产能。; 本次扩建使用污泥作为制砖原料符合再利用、资源化原则，且本企业不属于淘汰行列的企业。; 符合. 污染物排放管控; 1、环境质量超标地区新、改、扩建项目要实行污染物排放等量或减量置换。严格控制缺水地区、水污染严重地区和敏感区域高耗水、高污染行业发展，新、改、扩建重点行业建设项目实行主要污染物总量减量置换。 2、建立水资源、水环境承载能力监测评价体系，实行承载能力监测预警，已超过承载能力的地区要实施水污染物削减方案，加快调整发展规划和产业结构。未达到水质目标要求的地区要制定达标方案，将治污任务逐一落实到汇水范围内的排污单位，明确防治措施及达标时限，方案报上一级人民政府备案，定期向社会公布。对水质不达标的区域实施挂牌督办，必要时采取区域限批等措施。 3、对排污量超出水功能区限排总量的县区，限制审批新增取水和入河排污口。 4、全市同步持续开展砖瓦和水泥行业治理，加强达标排放管理和无组织排放治理。中心城区加强采石场、搅拌站的污染整治，祁阳县实施生物质发电脱硝改造以及推动铸造、陶粒和石灰行业的整治，双牌县深化木材加工行业污染治理。针对永州市生物质锅炉开展专项整治行动，实施工业窑炉的深度治理; 根据现有工程验收报告及扩建项目排放总量核算，本项目在建设期和运营期将针对废气、噪声、固废、废水采取有效的治理措施，生活污水经三级化粪池处理后，用于周边农灌。; 符合. 资源开发效率要求; 1、加快推进煤改气、煤改电、煤改清洁能源等工程实施，拓展天然气供应渠道，减少煤炭使用量。推进集中供热和工业余热利用，大幅度提高煤炭集中转化与集中治理，提高电煤占煤炭消费比重。全市范围内禁止新建35蒸吨/小时及以下燃煤锅炉。 2、实施最严格水资源管理。到2021年，全市用水总量控制在28.5亿立方米以内，到2030年全市用水总量控制在29.3亿立方米以内。到2021年，万元工业增加值用水量控制在56立方米以内。到2030年，用水效率接近全省平均水平，万元工业增加值用水量降低到42立方米以下。 3、根据经济社会发展需要，在符合国家产业政策和供地政策的前提下，优先保障交通、水利、能源、矿产、环境保护、旅游等重点建设项目用地。本市用地计划优先安排民生工程、基础设施、公共服务设施、生态环境保护、战略性新兴产业等项目用地; 本次扩建不涉及新增锅炉，严格控制用水，且扩建土地为现有工程用地，不涉及新增用地。; 符合. ZH43112820001. 空间布局约束; （1.1）产业准入应符合“新田县产业准入负面清单”的规定。积极发展生态农业。 （1.2）畜禽养殖产业布局应符合《湖南省新田县畜禽规模养殖“三区”划定方案》。; 本项目为制砖和固废综合利用项目，不属于负面清单内容。; 符合. 污染物排放管控; 2.1）有关行业新建项目必须执行《新田县环境突出问题集中整治重点行业操作规范》（试行），现有项目必须在规定期限内达到《规范》要求，否则自行淘汰退出。 2.2）统筹推进生活垃圾和农业生产废弃物利用、处理，推行垃圾就地分类减量和资源化利用，实现“户分类、村收集、镇转运、县处理”垃圾处理模式。禁止露天焚烧秸秆和生活垃圾。; 本企业不属于淘汰行列的企业，本次扩建在建设期和运营期将针对废气、噪声、固废、废水采取有效的治理措施，生活污水经三级化粪池处理后，用于周边农灌。; 符合. 环境风险防控; 3.1）执行湖南省总体要求、永州市基本要求中与环境风险防控有关的规定。; 本项目环境风险较小。; 符合. 资源开发效率要求; 4.1）执行湖南省总体要求、永州市基本要求中与资源开发有关的规定。; 本次扩建不涉及新增锅炉，严格控制用水，且扩建土地为现有工程用地，不涉及新增用地。; 符合. 因此，本项目不属于管控规定的高污染、高能耗、高物耗企业，项目废气、废水、噪声、固废排放符合相关要求，资源利用合理，环境风险可控，符合管控单元要求。 5、与《全国墙体材料烧结砖瓦行业准入条件》的相符性分析 表3 与《全国墙体材料烧结砖瓦行业准入条件》的符合性分析表 内容; 具体要求; 本工程情况; 符合性. 生产企业 布局; 新建或改建扩建(以下简称改建)烧结砖瓦生产项目，必须符合国家产业政策和产业规划，新建或改建扩建砖瓦生产企业用地、必须符合城乡规划的要求，必须符合土地利用总体规划、土地供应政策和土地使用标准的规定。严格执行环境保护有关规定，严格禁止毁田烧砖。; 本次扩建在现有厂址进行，不新增用地符合国家产业政策规划。; 符合. 在国家法律、法规、行政规章及规划确定或县级以上人民政府批准的风景名胜、生态保护、自然和文化遗产以及饮用水源保护区，不得建设烧结砖瓦生产企业。上述区域内已经投产的烧结砖瓦生产企业要根据该区域规划通过“搬迁、转产”等方式逐步退出。; 建设厂址不在风景名胜、生态保护、自然和文化遗产以及饮用水源保护区。; 符合. 在距粉煤灰、煤矸石堆存地20公里范围内不准新建、扩建粘土砖厂；已建的粘土砖生产企业，必须掺用一定比例的粉煤灰、煤矸石。; 现有工程及扩建工程均采用粉煤灰、煤矸石作为原料; 符合. 为促进生产力合理布局和协调发展，对烧结砖瓦实施分地区指导和区别对待的政策。1、经济发达地区城市和人均耕地面积低于0.8亩的城市，禁止生产粘土实心砖；粘土资 源较为丰富的西部地区，要发展粘土空心制品，限制生产粘土实心砖。2、烧结砖瓦企业生产和质量的管理必须满足《烧结砖瓦企业质量管理规程》和《烧结砖瓦企业检验室基本条件》要求，完善质量检测手段。; 烧结环保砖符合相关质量管控要求; 符合. 工艺与装备; 新建和改(扩)建烧结砖瓦项目，严禁建设粘土实心砖项目(装饰砖、铺地砖及其它特种用途的砖除外)。; 不属于粘土实心砖项目; 符合. 大中城市或经济发达地区新建和改(扩)建烧结砖企业单线生产规模不小于5000万块(折普通砖)/年；其它地区单线生产规模不小于3000万块(折普通砖)/年；烧结瓦企业单线生产规模不小于70万㎡/年。; 本次扩建项目为5000万块; 符合. 新建和改(扩)建烧结砖瓦企业的设计和建设，应满足节能设计要求，待(烧结砖瓦工厂节能设计规范)标准实施之日起，执行《烧结砖瓦工厂节能设计规范》标准的规定。; 满足节能相关要求; 符合. 新建和改(扩)建烧结砖瓦企业必须采用人工干燥和隧道窑的生产工艺。; 采用人工干燥和隧道窑工艺; 符合. 新建和改(扩)建隧道窑的宽度必须在3m以上(含3m)，正常生产时。窑体维护结构温度无阳光照射时外墙不高于环境温度5℃，窑顶不高于环境温度8℃。以煤矸石等含热能工业废渣为原料且不用商品燃料补充热量、余热充分利用后仍有富余的可不作要求。; 本次扩建项目隧道窑宽度为4.6m; 符合. 新建和改(扩)建烧结砖瓦企业应采用正常挤出压力2.0MPa 以上、真空度≤-0.092MPa的真空挤出机。; 满足真空挤压技术眼球; 符合. 品种质量; 烧结多孔砖应符合GB 13544(烧结多孔砖)标准的规定。; 满足标准要求; 符合. 6、与《加快烧结砖瓦行业转型发展的若干意见》工信部联原[2017]279号的相符性分析 根据《加快烧结砖瓦行业转型发展的若干意见》：“强化综合利用。鼓励利用工业固废、矿物尾渣、淤泥、污泥、农林废弃物等替代一次原燃料，支持利用建筑垃圾生产砖瓦制品，进一步扩大资源综合利用范围，提高原燃料中固废掺配比例，减少对天然资源的消耗。加大力度研发利用砖瓦烧结窑炉协同处置河湖淤泥、建筑废弃土、建筑渣土及其他废弃物的成套技术，探索利用大型烧结砖隧道窑安全处置城市污泥，提高综合处置能力和利用效率。”本项目扩建项目使用市政污泥替代部分制砖的页岩原料，减少了对天然资源的消耗，同时协同处置了市政污泥，与意见要求相符。 7、与《湖南省“十四五”固体废物环境管理规划》的符合性分析 根据《湖南省“十四五”固体废物环境管理规划》：“提高一般工业固体废物综合利用率。省级工信主管部门会同省直相关部门组织开展工业固体废物资源综合利用审查与评价，促进一般工业固体废物资源综合利用产业规范化、绿色化、规模化、高技术化发展。充分利用工业窑炉、水泥窑等设施消纳尾矿、粉煤灰、煤矸石、炉渣、冶炼废渣、脱硫石膏等一般工业固体废物，构建以水泥、建材、冶金等行业为核心的一般工业固体废物综合利用系统，提高一般工业固体废物综合利用率。”本项目属于利用一般工业固废的综合利用，与《湖南省“十四五”固体废物环境管理规划》相符。 8、与《工业炉窑大气污染综合治理方案》符合性分析 2019年7月生态环境部、发展改革委、工业和信息化部、财政部联合发布了《工业炉窑大气污染综合治理方案》（环大气[2019]56号），本项目与该政策中与项目相关的条款相符性分析见下表： 表4 与《工业炉窑大气污染综合治理方案》相符性一览表 序号; 相关要求; 本项目相符性. 1; 加大产业结构调整力度。严格建设项目环境准入：新建涉工业炉窑的建设项目，原则上要入园区，配套建设高效环保治理设施。重点区域严格控制涉工业炉窑建设项目，严禁新增钢铁、焦化、电解铝、铸造、水泥和平板玻璃等产能；严格执行钢铁、水泥、平板玻璃等行业产能置换实施办法；原则上禁止新建燃料类煤气发生炉（园区现有企业统一建设的清洁煤制气中心除外）。加大落后产能和不达标工业炉窑淘汰力度。分行业清理《产业结构调整指导目录》淘汰类工业炉窑。; 本项目属于扩建项目，不属于重点区域范围。项目利用污泥生产烧结砖，不属于钢铁、焦化、电解铝、铸造、水泥和平板玻璃等行业项目。项目将采用隧道窑生产，不属于淘汰类工业炉窑，不涉及煤气发生炉。. 2; 加快燃料清洁低碳化替代：对以煤、石油焦、渣油、重油等为燃料的工业炉窑，加快使用清洁低碳能源以及利用工厂余热、电厂热力等进行替代。重点区域禁止掺烧高硫石油焦（硫含量大于3%）。; 项目点火以木材为燃料，焙烧段以污泥、煤矸石等为燃料；项目不使用煤、石油焦、渣油、重油等。. 3; 实施污染深度治理：推进工业炉窑全面达标排放。已有行业排放标准的工业炉窑，严格执行行业排放标准相关规定，配套建设高效脱硫脱硝除尘设施，确保稳定达标排放。已制定更严格地方排放标准的，按地方标准执行。重点区域钢铁、水泥、焦化、石化、化工、有色等行业，二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、挥发性有机物（VOCs）排放全面执行大气污染物特别排放限值。已核发排污许可证的，应严格执行许可要求。全面加强无组织排放管理。严格控制工业炉窑生产工艺过程及相关物料储存、输送等无组织排放，在保障生产安全的前提下，采取密闭、封闭等有效措施，有效提高废气收集率，产尘点及车间不得有可见烟粉尘外逸。生产工艺产尘点（装置）应采取密闭、封闭或设置集气罩等措施。煤粉、粉煤灰、石灰、除尘灰、脱硫灰等粉状物料应密闭或封闭储存，采用密闭皮带、封闭通廊、管状带式输送机或密闭车厢、真空罐车、气力输送等方式输送。粒状、块状物料应采用入棚入仓或建设防风抑尘网等方式进行储存，粒状物料采用密闭、封闭等方式输送。物料输送过程中产尘点应采取有效抑尘措施。; 项目执行满足《砖瓦工业大气污染物排放标准》（GB29620-2013）表2中相应标准。 项目设置密闭式原料库，用于贮存煤矸石、页岩、建筑渣土等原料，原料库设置喷淋设施；项目污泥采用污泥库房贮存，污泥库房恶臭气体经微负压密闭收集处理达标排放；原料破碎、筛分、输送等基本实现密闭化操作，废气经收集处理后有组织达标排放。符合要求。. 4; 建立健全监测监控体系：加强重点污染源自动监控体系建设。排气口高度超过45米的高架源，纳入重点排污单位名录，督促企业安装烟气排放自动监控设施。加快其他行业工业炉窑大气污染物排放自动监控设施建设，重点区域内冲天炉、玻璃熔窑、以煤和煤矸石为燃料的砖瓦烧结窑、耐火材料焙烧窑（电窑除外）、炭素焙（煅）烧炉（窑）、石灰窑、铬盐焙烧窑、磷化工焙烧窑、铁合金矿热炉和精炼炉等，原则上应纳入重点排污单位名录，安装自动监控设施。具备条件的企业，应通过分布式控制系统（DCS）等，自动连续记录工业炉窑环保设施运行及相关生产过程主要参数。推进焦炉炉体等关键环节安装视频监控系统。自动监控、DCS监控等数据至少要保存一年，视频监控 数据至少要保存三个月。强化监测数据质量控制。自动监控设施应与生态环境主管部门联网。加强自动监控设施运营维护，数据传输有效率达到90%。; 项目隧道窑焙烧烟气配套98m高排气筒，为主要排放口，企业需配备在线监测装置及监控设施。在线监测系统应与环保部门联网；监控视频至少保存三个月；在线监测数据至少保存3年。符合要求。. - 与《湖南省工业炉窑大气污染综合治理实施方案》 （湘环发[2020]6 号）的相符性分析 表5 与《湖南省工业炉窑大气污染综合治理实施方案》相符性一览表 序号; 相关要求; 本项目相符性. 1; 暂未制订行业排放标准的工业炉窑，待地方标准 出台后执行，现阶段长沙市、株洲市、湘潭市以及常德市、岳阳市、益阳市等传输通道城市按照颗粒物、二氧化硫、氮氧化物排放限值分别不高于30、200、300毫克/立方米实施改造; 本项目窑炉属于砖瓦行业，项目烧结炉废气排放执行《砖瓦工业大气污染物排放标准》（GB 29620-2013）及其修改单要求限值，根据后文工程分析，采取合理的措施后，能满足此限值要求。. 2; 严格控制工业炉窑生产过程及相关物料储存、输送等无组织排放，在保障生产安全的前提下，采取密闭、封闭等有效措施，有效提高废气收集率，产尘点及车间不得有可见烟粉尘外逸。生产工艺产尘点（装置）应采取密闭、封闭或设置集气罩等措施。; 本次扩建项目对建设单位无组织排放控制要求提出了相关以新带老整改建议，建设单位应严格控制物料贮存、输送等无组织排放，对堆场采取密闭、洒水等措施降低无组织粉尘的排放，对各产尘点采取集气罩收集并处理等措施，物料运输采用皮带输送等方式进行。. 3; 建立工业炉窑管理台账。各地要结合第二次全国污染源普查工作，全面开展工业炉窑拉网式排查，2020 年 8 月底前分行业按照“一窑一档”要求建立详细完善的工业炉窑管理清单，全面掌握工业炉窑使用燃料和原料、污染防治设施配套建设、标准限值、污染物排放情况等基本信息，实施清单化管理，明确治理要求和时间期限，扎实推进工业炉窑治理。; 环评要求，项目按要求建立工业炉窑管理台账。. 4; 砖瓦行业：以煤、煤矸石、柴油等为燃料的烧结砖瓦窑应配备高效除尘、高效脱硫设施；以生物质、天然气等为燃料的烧结砖瓦窑配备除尘设施。; 本项目窑炉点火采用柴火，砖体燃烧以煤矸石、煤渣为燃料，配有钠钙双碱法脱硫除尘塔+ 98m高排气筒排放，污染物排 放能够满足相关要求. 10、平面布局合理性 本项目项目平面布置为：利用地形情况，由东向西依次布置原料堆场、粉碎工序、分筛工序、搅拌工序、污泥贮存间、陈化工序、二次搅拌工序、隧道窑及配套装置、成品库，食堂及办公室依托现有工程，项目平面布置基本合理。 |

二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1、建设项目基本情况 本扩建项目位于新田县大坪塘镇知市坪橹塘下山沟，利用现有工程占地进行建设，扩建项目占地面积5000m²，其中：干燥窑及隧道窑共1269.6m2（138m×4.6m一烘两隧道窑），原料破碎、筛分等处理车间400m2，制砖车间500m2，，原料堆场1000m2，成品堆砖场1000m2，办公室及生活用房依托现有工程，配套建设给排水、供电、环保、消防等公用设施，采用页岩、煤矸石、煤渣、污泥作为制砖原料，建设一条年产5000万烧结砖生产线。 受新田县新航环保墙体材料有限公司委托，我公司承担了该项目环境影响评价工作。评价单位承担任务后以工程设计文件为依据，通过对工程所在地进行环境现状查勘，进一步收集了相关环境背景资料。评价单位在上述工作的基础上，按照环境影响评价技术导则的要求，编制完成了《新田县新航环保墙体材料有限公司年产5000万块环保砖生产线扩建项目环境影响报告表》。 2、项目工程内容及规模 （1）主要建设工程内容 项目主要工程内容见下表。 表6 主要建设内容一览表 工程; 项 目; 单位; 面积; 备注. 主体 工程; 生产车间; m2; 2500; 新建钢架厂棚，主体为框架结构，干燥窑及隧道窑共1269.6m2（138m×4.6m一烘两隧道窑），原料破碎、筛分等处理车间400m2，制砖车间500m2，污泥贮存间100m3，并设置渗滤液收集池等. 辅助 工程; 原料堆场; m2; 1000; 新建简易钢架厂棚，建设挡墙. 成品仓库; m2; 1000; 新建简易钢架厂棚，建设挡墙. 固废堆存库; m2; 100; 地面硬化，废物分类贮存，分区管理. 综合办公楼; m2; 200; 依托现有工程. 公用 工程; 供、排; 由山泉水供给生产和生活用水，脱硫液循环使用，生活废水经化粪池处理后用于周边灌溉; 依托现有工程. 供电; 供电所供给; 依托现有工程. 消防系统; /; 依托现有工程. 环保 工程; 废气治理; 窑炉废气：双碱法脱硫设施、引风机、98m烟囱; 98m烟囱依托现有工程. 原料处理车间（主要为原料破碎，筛分工序）要求密闭处理，同时洒水降尘; 新建. 食堂油烟; 油烟净化器; 依托现有工程. 生活污水; 化粪池; 用于周边绿地或果蔬灌溉. 噪声; 主要噪声设备安装在车间内，采取基础减振、隔档等措施. 固废; 设置固体废物暂存间，用于暂存各类固废；生活垃圾分类收集. 通风系统; 厂房整体通风，净化内部空气. 表7 主要设备一览表 序号; 设备名称; 型号或规格; 单位; 数 量; 备注. 1; 制砖机; 90; 台; 1; /. 2; 粉碎机; 120; 台; 1; /. 3; 搅拌机; /; 台; 2; /. 4; 码坯机; /; 套; 1; /. 5; 运输带; /; 条; 10; /. 6; 破碎机; /; 台; 1; /. 7; 给料机; /; 台; 1; /. 8; 干燥窑及隧道窑; 138m×4.6m; 套; 1; /. （2）原辅材料消耗 项目主要原材料为页岩、煤矸石、煤渣、污泥，其中污泥为城镇污水处理厂污泥，为一般固废属性，主要来源临武县南方水务有限公司旗下生活污水处理产生的污泥（本环评评价范围不涉及工业污水处理站和重金属污水处理厂的污泥），符合《城镇污水处理厂污泥处置 制砖用泥质》（GB/T25031-2010）中要求，污泥运输采用密闭槽车运输，原辅材料消耗情况详见下表。 表8 工程原材料消耗 序号; 名称; 年使用量; 来源. 1; 页岩; 7.5万t/a; 自有矿山. 2; 煤矸石; 6万t/a; 合法企业. 3; 煤渣; 4.2万t/a; 合法企业. 4; 污泥; 2.4万t/a; 城镇污水处理厂. （3）产品方案 具体的产品方案见下表。 表9 产品方案 序号; 产品名称; 年产量; 备注. 1; 环保砖; 5000万块/年; /. （4）项目投入、产出情况 表10 项目投入产出一览表 原辅材输入; 年投入量. 页岩; 7.5万t. 煤矸石; 6万t. 煤渣; 4.2万t. 污泥; 2.4万t. 合计; 20.1t. 产出; 年产出量. 环保砖; 20万t（每块砖约4kg，年产5000万块）. 含水、废气及无名损失; 0.1万t. 合计; 20.1万t. （5）平面布置 本项目项目平面布置为：利用地形情况，由东向西依次布置原料堆场、粉碎工序、分筛工序、搅拌工序、污泥贮存间、陈化工序、二次搅拌工序、隧道窑及配套装置、成品库，食堂及办公室依托现有工程，项目平面布置基本合理。。 （6）给排水 ①给水 本项目生产用水及员工生活用水均由山泉水供给。 生活用水：本次扩建项目生产线劳动定员8人，设食堂、住宿。根据建设方提供资料及参照《湖南省用水定额》（DB43/T388-2020），员工生活用水以每人150L/d计，新增生活用水量1.2m3/d，360m3/a。 生产用水：根据建设单位提供资料，生产用水定额按0.5吨/万块标砖计，则本项目生产用水量为2500m3/a，此外还有来自原材料中的水份，以上用水在混合搅拌制造毛坯砖，后在干燥、焙烧室中被加热变成水蒸汽进入大气中；项目烟气采用湿法脱硫塔处理，根据烟气脱硫方案脱硫塔为循环用水，其脱硫后废水拟经再生沉淀处理后回用，脱硫塔用水量为20m3/d，废水经沉淀池处理后循环回用，循环率为90%，部分水随烟气蒸发、沉渣携带、收集等损失，仅需补充损失量2m3/d（600m3/a） ②排水 本项目排水采用雨污分流及清污分流制，厂区内设计雨水集排系统，雨水经沉 淀后外排。 生活废水：员工生活用水，配套设置有化粪池，按0.8的产污系数计，项目生活污水产生量为0.96m3/d，288m3/a，经化粪池处理后用于周边植被灌溉。 本项目生产过程中和泥用水均被制砖原料吸收，经焙烧后全部蒸发，无生产废 水排放；脱硫用水经沉淀池处理后循环使用。 图1 项目水平衡图 单位：m3/a （7）供配电 项目用电由地方供电所提供。 （8）劳动定员及工作制度 本次扩建项目生产线劳动定员8人，每日1班制，每班工作时长为8h，全年运营时间为300天。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 工艺流程简述： 污泥干化工艺： 污泥采用密闭车辆运输直达厂区，入场的污泥定期进行泥质复核检验。车辆进入污泥接收室后自动卸下污泥，接收室设置电动提升门，实现自动关闭功能。接收室和干燥室物料进出口布置了气幕机，以防止卸料区臭气外逸以及苍蝇飞虫进入。太阳能干燥室主骨架、各构件及连接件均为热镀锌材料，顶部及四周覆盖中空阳光板或钢化玻璃，透光率>80%，阳光板采用中空双层设计，保温效果显著；密封件采用专用铝型材和橡胶密封条。温室内强制贯入隧道窑余热热风，提高室内温度，降低室内气压和相对湿度，提升污泥干化速率。 干燥室内采用双侧下料中间收干料形式全自动摊铺布料机，其原理是通过螺旋喂料机控制污泥均匀下料，通过刮板使污泥逐渐向一侧移动；通过翻抛系统使污泥不断翻新，同时湿泥强通风系统增大翻抛污泥表面的空气流动，从而不断提高湿污泥处理速度。 干料收集部分是由室内干料收集皮带、干料输送斜皮带机组成；污泥干化结束达到目标含水率（本环评按40%考虑）后由摊铺机刮板将污泥刮至皮带输送机，直接输送至混合破碎系统。 热风供热循环系统是由厂区所提供的高温余热空气通过引风机及管道将其引至污泥干化平台下方风道内循环，通过钢板热传导为污泥干化提供能量，循环后的尾气经管道并入厂区尾气处理系统进行处理后达标排放。 图2 工艺流程及产污环节图 制砖工艺： （1）混合粉碎：矿区采掘的页岩、采购的煤矸石和煤渣运输至原料棚堆放，页岩、煤矸石、煤渣使用量为2500t/d、2000t/a、1420t/d，经装载机铲装至箱式给料机均匀送入破碎机粉碎，然后经滚筒筛进行筛分，控制粒度＜3mm，最后加入污泥（80t/d）进入搅拌机并加适量水搅拌后由皮带送至陈化库。粉碎筛分后达不到要求粒度的原料又将重新送回至破碎机进行粉碎。 （2）陈化：搅拌后的原料经皮带机送入陈化仓进行陈化，陈化时间最少48小时，最好达到72小时，使原料中的水分有足够的时间充分迁移，润湿粉料每一个颗粒，并且进一步提高原料的均匀性，从而改善物料的物理性能，保证成型、干燥和焙烧等工序的技术要求，提高产品的质量。 （3）二次搅拌与成型：经陈化后的原料由给料机给成型车间上料，即进入双轴搅拌挤出机加水调节混练（含水率20%-22%），进入双级真空挤砖机挤出成型，挤出的泥条经气动切条机、液压切坯机切割成要求规格的坯体。 （4）码坯：切割好的湿坯通过机械分坯并转移至驮盘，由电动驮车运至轮窑内，由自动码坯机进行码坯。 （5）隧道窑焙烧：砖坯烧结前需进行干燥，在干燥室中进行，利用隧道窑烧结烟气作为热源；一般隧道窑焙烧炉温分三段:预热带、烧成带、冷却带。预热带：300～600℃，隧道窑焙烧窑内燃烧产生的高温烟气在隧道窑顶引风机的作用下，沿着隧道向干燥窑方向流动，同时逐步地预热进入窑内的制品，这一段构成了隧道窑的预热带。主要污染物为烧成带砖坯燃烧产生的高温烟气中所含SO2、氟化物和烟尘等。烧成带：900～1100℃，燃烧设备设在隧道窑焙烧窑的中部两侧，构成了固定的高温带--烧成带。砖坯为内燃砖，当经过干燥的砖坯随窑车进入烧成带时，就利用砖坯本身所含煤热值继续燃烧，之后不再另行供热。砖坯自身燃烧过程产生主要污染物为SO2、氟化物和烟尘等。冷却带：600℃～800℃，在隧道窑的窑尾鼓入冷风，冷却隧道窑内后一段的制品，鼓入的冷风流经制品而被加热后，再抽出送入干燥窑作为干燥生坯的热源，这 一段便构成了隧道窑的冷却带。冷却带主要污染物为SO2、氟化物和烟尘等 （6）烧成后经冷却的成品经人工分检出砖，将合格产品送出隧道窑至成品堆 场堆放和销售。 干燥隧道窑设有排烟除尘脱硫系统；焙烧隧道窑设有循环系统、余热回收系 统、冷却系统。烘干窑及烧结窑设自动监控系统，干燥、烧结时的热工参数稳定，保证了烧成质量。 |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 根据收集资料及现场调查，新田县新航环保墙体材料有限公司年产5000万块页岩环保砖生产线建设项目于2019年6月5日取得新田县环境保护局下发的批复（批复文号：新环审字[2019]15号），已建设主要建设内容为年产5000万块页岩环保砖生产线1条，工艺为：混合粉碎-陈化-二次搅拌与成型-码坯-隧道窑焙烧-成品堆场堆放和销售。2019年7月，新田县新航环保墙体材料有限公司委托湖南省泽环检测技术有限公司编制了《年产5000万块页岩环保砖生产线建设项目竣工环境保护验收报告》，根据报告描述现有工程按照环评及批复要求落实各项防护措施，并通过项目竣工环境保护验收。 - 现有工程环评批复落实情况： 表11 现有工程环评落实情况 环评批复要求; 环评批复落实情况. 《报告表》和本批复文件，确保项目设计按照环境保护设计规范要求，落实防治环境污染和生态破坏的措施以及环保设施投资概算。; 按照设计要求落实保护措施及环保投入. 废水：生产废水不外排，生活废水应满足《农田灌溉水质标准》(GB5084-2005)旱作标准。; 已落实，生产废水不外排，生活废水经 过隔油+化粪池处理后用于周边农灌，符合《农田灌溉水质标准》(GB5084-2005)旱作标准. 废气：粉尘无组织排放应满足《砖瓦工业大气污染物排放标准》(GB29620-2013)相应标准要求；隧道窑废气排放应满足《砖瓦工业大气污染物排放标准》(GB29620-2013)相应标准要求；应按照《湖南省污染防治攻坚战三年行动计划(2018-2020年)》扬尘污染治理要求控制页岩矿开采扬尘，执行《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)颗粒物其他无组织排放标准。; 已落实，隧道窑烟气，无组织废气处理后监测数据均达到国家标准，页岩矿开采扬尘均达到国家标准。. 声环境影响：噪声应满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类标准要求。; 已落实，采取减震，隔声等措施；厂界噪声满足（工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中2类标准。. 固废：一般固体废物临时贮存应满足《一般固体废物贮存、处置污染控制标准》GB18599-2001)2013年修改单的公告(环保部公告2013年第36号)，危险废物临时贮存按《危险废物贮存污染物控制标准》(GB18597-2001)及2013年修改单的公告(环保部公告2013年第36号)进行控制，各类废物须做到合理处置或综合利用。; 已落实，加强固体废物管理。项目产生的废泥坯、废砖，通过破碎机破碎后重新循环利用，不外排；脱硫除尘装置收集的粉尘集中收集外售水泥厂作为原材料；生活垃圾集中存放，交由环卫部门定期清理. 按照规范要求，设置规范化排污口。; 已按照规范要求，设置排污口. 建设单位要求申领砖瓦建筑材料制造行业污染物排放许可证，编制自行监测方案，严格执行环保“三同时”的要求，完成环保设施竣工验收。; 已完成相关要求及竣工验收. （2）现有工程污染物排放情况 1、废气 建设单位于2023年3月21日委托湖南中润恒信检测有限公司开展了废气环境检测，隧道窑有组织废气和厂界无组织废气检测结果如下： 表12 现有工程有组织监测结果 单位：mg/m3 监测时间; 监测点位; 污染物; 监测频次; 实测浓度; 折算浓度; 评价标准; 达标 情况. 2023.03.31; 监测点位; 颗粒物; 第1次; 1.9; 2.5; 30; 达标. 第2次; 2.2; 3.0; 达标. 第3次; 2.1; 3.0; 达标. 二氧化硫; 第1次; 102; 133; 150; 达标. 第2次; 97; 132; 达标. 第3次; 88; 126; 达标. 氮氧化物; 第1次; 19; 25; 200; 达标. 第2次; 22; 30; 达标. 第3次; 17; 24; 达标. 氟化物; 第1次; 0.24; 0.36; 3; 达标. 第2次; 0.27; 0.37; 达标. 第3次; 0.29; 0.41; 达标. 根据上述污染源监测结果，现有工程有组织气体排放满足《砖瓦工业大气污染物排放标准》(GB29620-2013)中表2大气污染物排放限值。现有工程废气处理措施运行良好。 表13 现有工程无组织监测结果 单位：mg/m3 监测点位; 次数; 监测时间; 颗粒物; 氟化物; 二氧化硫; 达标情况. 厂界上风向1#; 第一次; 3月21日; 0.163; 0.0005; 0.015; 达标. 第二次; 3月21日; 0.176; 0.0006; 0.017; 达标. 第三次; 3月21日; 0.161; 0.0005; 0.018; 达标. 下界上风向2#; 第一次; 3月21日; 0.363; 0.0008; 0.025; 达标. 第二次; 3月21日; 0.352; 0.0006; 0.025; 达标. 第三次; 3月21日; 0.366; 0.0009; 0.027; 达标. 下界上风向3#; 第一次; 3月21日; 0.374; 0.0006; 0.031; 达标. 第二次; 3月21日; 0.363; 0.0007; 0.029; 达标. 第三次; 3月21日; 0.352; 0.0010; 0.028; 达标. 根据上述污染源监测结果，现有工程无组织气体排放满足《砖瓦工业大气污染物排放标准》(GB29620-2013)中表3大气污染物排放限值。 2、废水 项目生产过程中使用的水全部进入毛坯中，在烧结时变为蒸汽，全部蒸发：脱硫塔循环液循环使用，故主要废水为生活污水。根据建设单位提供的资料，项目目前实际人数为35人，工人在厂内食宿，生活用水主要为日常办公生活用水，用水量约5.075m3/d，生活污水产生量按用水量的80%计，则生活污水产生量为4.06m3/a，1218t/a，生活污水进入三级化粪池，达《农田灌溉水质标准》(GB5084-2005)蔬菜类标准后用于周边农田及绿化浇灌，不外排。 综上所述，项目目前产生的废水可达到相应排放标准，且不外排，对区域水环境影响较小。 3、噪声 根据现有工程2019年7月竣工环保验收报告检测情况可知，厂界噪声均能达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准限值 表14 现有工程噪声监测结果 监测点位; 监测时间及检测结果; 标准限值. 7月1日; 7月2日. 昼间（Leq）; 夜间（Leq）; 昼间（Leq）; 夜间（Leq）; 昼; 夜. N1; 厂界东; 52.7; 44.0; 50.3; 43.7; 60; 50. N2; 厂界南; 52.2; 47.2; 50.8; 45.8; 60; 50. N3; 厂界西; 57.2; 49.4; 54.9; 46.6; 60; 50. N4; 厂界北; 54.7; 47.5; 52.4; 44.2; 60; 50. 4、固废 现有工程项目运营期产生的固废主要为矿区剥离表土、窑炉废砖、烟气除尘收集的烟尘、沉淀池沉渣和员工生活垃圾。 矿区剥离表土：项目矿区不设置排土场，矿区分为两侧，开采其中左侧时，剥离表土堆放于右侧，左侧开采完毕，可将放于右侧表土移至左侧用于复垦绿化再开采右侧。 废砖：项目生产过程中会产生部分次产品，收集后全部返回加工工序，破碎再加工。 沉渣：沉渣经清理后有沉渣干化场10m3经行暂存，干化场按照般固体废物暂存场所要求建设完成，沉渣部分外售给附近水泥厂作为原材料使用，部分交由项目周边的村民拉走铺路或填坑。 生活垃圾：本项目员工产生的含油棉纱、手套与生活垃圾通过厂区垃圾集中站收集后由环卫部门定期清运。 在采用上述处理措施后，项目产生的固体废弃物均得到了妥善处置，对环境的影响较小。 4、现有工程清洁生产情况 现有工程清原材料、产品、资源利用和污染物产生等方面均符合清洁生产相关要求。 原材料：现有工程所用的煤、页岩两种原料中有毒有害物质含量低，毒性小，属于清洁原料。 产品：现有工程产品强度高、性能稳定，有很好的隔声性能，耐火性能，产品性能、质 量均高于黏土砖，具有良好的外墙装饰功能和隔热保温性能；与传统的黏土砖相比，现有工程生产的产品具有容重轻、节能的优点，不但节约运输费，而且减轻了建筑物的自重，增强了建筑物的抗震性能。 资源利用：现有工程利用燃煤本身的发热量，即可满足生产过程中的热能要求，不需外加任何燃料，干燥窑则利用隧道窑的余热烘干砖坯，节能效果显著。 污染物产生：现有工程生产工艺无生产废水排放；炉窑废气各种污染物均可达标排放，原料处理车间密封处理并且安装喷淋设备，可大大降低粉尘的无组织排放；生产过程中产生的残次品、不合格品可重新破碎回用于制砖资源化再利用。 综上所述，现有工程采用煤以及页岩作为为主要生产原料，焙烧过程中充分利用煤本身的热值，节约能源；产品的水耗、能耗远低于传统的黏土砖，项目焙烧废气中 的各项污染物均能达标排放，且不排生产固体废物。因此，本项目符合“清洁生产”要求，贯彻了清洁生产原则。 （3）存在的环保问题与整改措施 综合上述分析，目前项目所产生的污染物对环境未造成较大影响，但为进一步减少项目生产营运对环境的影响，根据《排污许可证申请与核发技术规范陶瓷砖瓦工业》(HJ954-2018)对项目提出相应整改要求，项目以新代老整改措施总结如下表所示。 表15 “以新带老”整改措施 项目; 存在的环境问题; “以新带老”措施. 大气; 原料堆存区域仅靠洒水降尘，不利于原料堆场过程的无组织扬尘控制; 加盖防尘布，及时清扫地面积尘. 废水; 雨污分流系统不完善; 增加截流沟、导流沟，完善雨污分流系统. 固废; 堆存场所无围挡; 增设围挡，防止固废进入外环境. 手续; 该项目排污许可证未在持证有效期内完成审核; 加快排污许可证办理. |

三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 一、大气环境质量 根据永州市生态环境局监测科发布的《关于2020年12月份全市环境质量状况的通报》（永生环委办【2021】5号）统计的环境监测结果，来判定县域大气环境质量达标情况，统计数据显示环境空气中各污染因子浓度值均能够达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准及修改单要求，新田县属于2020年度环境质量达标区。具体情况详见下表。 表16 县域空气质量现状评价表 污染物; 年评价指标; 现状浓度/（μg/m3）; 标准值/（μg/m3）; 占标率/%; 达标情况. SO2; 年平均质量浓度; 7; 35; 20; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 12; 70; 17.14; 达标. PM10; 年平均质量浓度; 46; 60; 76.67; 达标. PM2.5; 年平均质量浓度; 29; 40; 72.5; 达标. CO; 第95百分位数日平均浓度; 900; 4000; 22.5; 达标. O3; 第90百分位数日最大8h平均浓度; 120; 160; 75; 达标. 上表可知，2020年新田县SO2、NO2、CO、O3、PM2.5、PM10质量浓度满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其2018年修改单二级标准要求，故环境空气为达标区。 为进一步了解项目所在地周边空气环境质量，建设单位于2023年3月21日委托湖南中润恒信检测有限公司开展了厂界无组织废气检测结果如下，具体见下表。 表17 厂界无组织监测结果表 单位：mg/m3 监测点位; 次数; 监测时间; 颗粒物; 氟化物; 二氧化硫; 达标情况. 厂界上风向1#; 第一次; 3月21日; 0.163; 0.0005; 0.015; 达标. 第二次; 3月21日; 0.176; 0.0006; 0.017; 达标. 第三次; 3月21日; 0.161; 0.0005; 0.018; 达标. 下界上风向2#; 第一次; 3月21日; 0.363; 0.0008; 0.025; 达标. 第二次; 3月21日; 0.352; 0.0006; 0.025; 达标. 第三次; 3月21日; 0.366; 0.0009; 0.027; 达标. 下界上风向3#; TSP; 7月22日; 0.374; 0.0006; 0.031; 达标. TSP; 7月23日; 0.363; 0.0007; 0.029; 达标. TSP; 7月24日; 0.352; 0.0010; 0.028; 达标. 由监测结果可知，无组织气体排放满足《砖瓦工业大气污染物排放标准》(GB29620-2013)中表3大气污染物排放限值，故说明本项目环境空气质量现状良好。 二、地表水环境质量 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）》（试行），地表水环境需引用与建设项目距离近的有效数据，包括近3年的规划环境影响评价的监测数据，所在流域控制单元内国家、地方控制断面监测数据，生态环境主管部门发布的水环境质量数据或地表水达标情况的结论。项目所在地附近主要地表水为新田河，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的III类标准。本项目生活污水经化粪池处理达标后用于周边农肥，不外排。 为了解评价区的水环境质量现状，本次评价采用收集资料的方式进行。根据新田县2023年6月环境质量简报显示，新田河2个地表水断面（大历县村断面和纱帽岭村断面）的监测结果均达到II类标准，所有断面均达标，达标率100%，地表水环境质量较好。 三、声环境质量 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）》（试行），厂界外周边50米范围内不存在声环境保护目标的建设项目，因此不需对声环境现状进行监测。 四、生态环境现状 项目所在地位于新田县大坪塘镇知市坪橹塘下山沟，项目所在区域为丘陵地区，植被覆盖率一般，主要乔木树种有马尾松、杉树等， 覆盖有较多的灌木。农田以水稻、蔬菜为主。经初步调查，评价区域内未发现文物、 古迹、历史人文景观，也未发现国家明文规定的珍稀动植物群落。项目周边主要植被为常见的蔬菜、水果、花木以及各类灌木、乔木，区域环境现为典型的农村自然生态环境。本次扩建利用现有工程用地进行建设，不新增用地。 综上所述，外环境对本项目无明显环境制约因素。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 目建设所位于新田县大坪塘镇知市坪橹塘下山沟，项目评价范围内无自然保护区、文物保护区、风景名胜区、森林公园、饮用水源地等生态敏感区。在了解拟建场址环境现状、发展规划及功能区划的基础上，结合项目工程特征，确定本项目环境保护目标。项目500m范围内的大气环境敏感点、50m范围内的声环境敏感点等分布情况见下表。 表18 项目主要保护目标一览表 环境 要素; 环境保护目标; 地理坐标; 方位及离厂界最近距离; 规模; 功能; 执行级别. 大气 环境; 知市坪中学; E112.3454° N25.8572°; W180m; 约300人; 学校; GB3095-2012二级. 鲁塘下; E112.3340° N25.8572°; E400m; 约280人; 居民. 地表水环境; 无名小溪; E550m; 小型; 农业、渔业用水区; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准. 新田县有白杜、松树下、梅山、山口、芹才、张家冲、罗卜冲、龙脑背、合群、路冲、青石岭，共计11个水库，其中松树下水库离本项目最近; EN600m; 小Ⅱ型水库. 金陵水库; WN14km; 中型水库; 饮用水源保护区; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅱ类标准. 声环境; 50m范围无居民; GB3096-2008 2类. 地下水环境; 周边2km范围内; 周边2km范围内，东北1.6km定家村，东面1.8km龙井塘村，东南1.9km冷水塘村为千人以上村供水工程地下水饮用水水源保护区; 《地下水质量标准（GB/T14848-2017）Ⅲ类. 生态 环境; 项目区及周边1km范围内，涵养水源、水土保持、景观、周边山林植被等. |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 1、废水 本项目无生产废水，生活废水经三级化粪池处理后，用于周边农灌，不外排，执行；如有排放，执行《污水综合排放标准》（GB8978－1996）一级标准。 表19 废水执行标准 控制项目 标准级别; pH; COD; BOD5; SS; NH3-N; 石油类; 阴离子表面活性剂. GB8978-1996一级标准; 6-9; 100; 20; 70; 15; 5; 5. 2、废气 营运期厂界废气颗粒物执行排放浓度执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准限值要求，见下表。施工期颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放浓度限值。运营期颗粒物、SO2、NOx、氟化物执行《砖瓦工业大气污染物排放标准》（GB29620-2013）标准；NH3、H2S以及臭气浓度执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）标准，执行标准见下表。 表20 大气污染物排放标准一览表 项目; 污染物; 允许排放浓度（mg/m3）; 允许排放速率（kg/h）; 厂界排放浓度限值（mg/m3）; 标准来源. 施工期; 颗粒物; 1.0; --; --; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放浓度限值. 运营期; 颗粒物; 30; --; 1.0; 《砖瓦工业大气污染物排放标准》（GB29620-2013）中表2及表3标准. SO2; 300; --; 0.5. NOx; 200. 氟化物; 3; --; 0.02. NH3; --; 102.08; 1.5; 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1和表2二级标准. H2S; --; 7.25; 0.06. 臭气浓度（无量纲）; 60000; --; 20. 运营期厨房使用液化气，油烟执行《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001），最高允许排放浓度和油烟净化设施最低去除效率见下表。 表21 饮食业油烟最高允许排放浓度及油烟净化设施最低去除率 规模; 小型; 中型; 大型. 最高允许排放浓度（mg/m3）; 2.0. 净化设施最低去除效率（%）; 60; 75; 85. 3、噪声 运营期噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类排放限值。 表22 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008） 标准类别; 昼间; 夜间. 2类; 60dB(A); 50dB(A). 4、固体废物 一般固体废物贮存、处置执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）；危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）；生活垃圾执行《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB 16889-2008）。 |
| 总量 控制 指标 | 根据国家环境保护规划及湖南省要求的总量控制目标，以SO2、NOX、COD、氨氮作为评价总量控制的对象，推荐性控制指标VOCs。 1、水污染物排放总量控制指标 本项目生产废水不外排，生活废水经三级化粪池处理后，用于周边农灌，不外排，故不设置总量控制指标。 2、大气污染物排放总量控制指标 本次扩建项目新增SO2、NOX排放量分别为7.4t/a、8.3t/a，因此需新增购买SO2总量7.4t，NOX总量8.3t，从总量来源则市场交易获取。 |

四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 本项目计划施工期为3个月，施工期环境影响主要表现为项目在建设过程中对景观、生态及社会环境的影响；施工机械和运输车辆噪声、废气和废水的影响等。项目施工人员均为周边村民，不设施工营地，采用商品混凝土，不在场区设置混凝土拌合站，项目建设地内不建设大型的原料场，只设置小面积的临时原料堆场。 1、施工期地表水环境影响分析及保护措施 （1）生活污水 本项目施工期不设施工营地，施工人员生活污水主要为洗手废水，根据建设单位提供的相关资料，本项目预计施工人员为10人，施工期为3个月，施工人员生活用水量以50L/人·天计，施工人员生活污水产生量0.5m3/d，施工期产生总废水量约45m3，施工期主要污染物为SS，可沉淀后回用于施工，对周边环境影响较小。 （2）施工生产废水 施工生产废水主要包括钻孔泥浆水、基坑开挖排水、混凝土养护水、施工设备清洗及进出车辆冲洗废水，同时施工材料被雨水冲刷以及施工机械跑、冒、滴、漏的油污随地表径流形成污水，根据前面施工期水污染源强分析可知，施工生产废水中SS、石油类浓度分别为5000mg/L，40mg/L。如果任由施工生产废水直排，将会对周边水质产生影响。因此项目施工必须严禁未经任何处理将水排放，同时做好建筑材料和建筑废料的管理，避免地面水体二次污染，同时设置隔油沉淀池，工地周界设置排水明沟，收集施工泥浆水和地面径流水，施工废水经隔油沉淀处理后，循环使用，用于生产、路面养护或洒水抑尘，不外排。 为了减少养护废水对水环境的影响，在养护洒水过程中，采取少量多次，确保路面湿润而水不溢流到环境中，对周边环境影响较小。 （3）施工期含油污水 施工期含油污水主要来源于施工机械的修理、维护过程及作业过程中的跑、入水体则漂浮于水面，阻碍气水界面的物质交换，使水体溶解氧得不到及时补给。因此应采取隔油措施。此外，在施工过程中应加强对机械设备的检修，以防止设备漏油现象的发生。施工机械设备的维修应在专业厂家进行，防止施工现场地表油类污染，以减小初期雨水的油类污染物负荷，对周边环境影响较小。 （4）建筑材料运输与堆放 项目各种建筑材料运输过程均会引起扬尘，而这些尘埃会随风飘落到靠路较近到水体，将会对水体产生一定的影响。此外，一些施工材料，如砂石、水泥等物质在其堆放处若保管不善，被雨水冲刷而进入水体，将污染水环境。因此，必须严格按照交通部有关规范规定，在施工中应根据不同建筑材料的特点，有针对性的加强保护管理措施，禁止废物进入水体，使其对水环境水质的影响程度降低到最小。此外，施工单位要做好建筑材料和建筑废料的管理，防止它们成为地面水的二次污染源。建议在施工工地周围设置排水明沟，径流水经沉淀池沉淀后排放，对周边环境影响较小。 2、施工期大气环境影响分析及保护措施 项目施工期主要大气污染物为建筑施工及运输过程产生的扬尘，施工机械、车辆排放的尾气等。 （1）扬尘 施工期的扬尘主要来源于以下几个方面：场地基础土方挖掘、清理、平整等过程扬尘；建筑材料现场堆放及施工切割扬尘；施工垃圾的清理及堆放扬尘；物体移动造成的现场道路扬尘。此外，结构、装修阶段也会因车辆行驶等产生扬尘污染。 如遇天晴无雨天气，在自然风作用下扬尘对周边的环境空气质量产生较大的影响，其影响范围和浓度与风速大小，土壤裸露面积、颗粒大小均直接相关。根据类比调查施工工地扬尘污染情况见下表。 表23 建筑施工工地扬尘污染情况 单位:mg/m3 检测 位置; 工地上风向 50m; 工地内; 工地下风向; 备注. 检测 位置; 工地上风向 50m; 工地内; 50m; 100m; 150m; 备注. 范围值; 0.303-0.328; 0.409-0.759; 0.434-0.538; 0.356-0.465; 0.309-0.336; 平均风速 1.3m/s. 均值; 0.317; 0.596; 0.487; 0.390; 0.322; 平均风速 1.4m/s. 由上表可知：平均风速1.3m/s时，施工场地的TSP浓度在0.4-0.8mg/m3，其影响范围为其下风向150m范围内，被影响地区的TSP浓度均超过GB3095-2012《环境空气质量标准》二级标准。本评价建议施工过程采取定期洒水，对运送散装含尘物料的车辆加盖篷布、设置围挡和洗车平台等防治措施等措施。同时优化施工布局，施工主体尽量远离居民集中区，并在施工场地周边设置围挡，进一步有效降低施工扬尘对周边居民点的影响。 （2）施工机械和车辆排放的尾气 施工过程中各种工程机械和运输车辆在燃烧汽油、柴油，燃油机械尾气排放属低点源无序排放，这些机械运行过程中排放NOx，CO及烃类等废气，导致施工场地局部范围内空气质量下降，这些气体扩散后其浓度迅速降低，影响范围小。由于项目施工所使用的工程机械和施工车辆数量较少，因而尾气排放量有限，因此，工程施工产生的大气污染物对施工区及周围居民区的空气环境影响较小。 （3）装修废气 建设项目正确选择绿色环保的建筑及装修材料可有效的减少装修过程带来的环境空气污染。各类建筑材料含有放射性污染物氧、化学污染物甲醛、氨、苯及总挥发性有机物(TVOC)等，据资料表明，建筑内外装饰过程产生的有害物质主要为以各种形式逸出挥发性有机物VOCs，有机物易挥发、易被人体吸收，对人体有一定影响。 为了降低装修废气对员工的影响，一方面建设单位应合理选择建筑及装修材料，严格做到建材的无害化(无污染，无辐射)，设备配置优先采用绿色标志产品，大量采用节能降耗产品，如节能灯、节能电器、节水型卫生洁器等，以避免室内空气污染现象的发生，并使室内环境和公共场所环境满足《室内空气质量标准》(GB/T 1883-2002)，对装修废气污染从源头上进行控制。同时，建议各入驻企业不要刚完成装修就入驻，尽量在装修完成后一至三个月后入驻为宜，并应加强通风。 3、施工期声环境影响分析 （1）施工期噪声源 施工噪声可分为机械噪声、施工作业噪声和施工车辆噪声。机械噪声主要由施工机械所造成，如挖掘机、混凝土振捣器等，多为点声源;施工作业噪声主要指一些零星的敲打声、吃喝声、拆卸模板的撞击声等，多为瞬时噪声；施工车辆的噪声属于交通噪声。在这些施工噪声中，对声环境影响最大的是机械噪声。因此，主要对机械噪声进行评价。 （2）评价方法和预测模式 施工期各阶段施工时主要的产噪设备为推土机、挖掘机、空压机等，根据同类工程，各类噪声情况如下表。 表24 各施工阶段主要噪声源 施工阶段; 主要噪声源; LAeq（dB(A)）; 声源性质. 土石方阶段; 推土机; 87.5; 声源无指向性，有一定影响，应控制. 挖掘机; 86.5. 压路机; 82.5. 运输车辆; 85.0. 基础施工; 冲击钻机; 83.5; 声源无指向性，有一定影响，应控制. 空压机; 98.5. 结构施工; 振捣棒; 96; 工作时间长，影响较广泛，必须控制. 电锯; 106. 装修阶段; 砂轮机; 102; 在考虑室内隔声量的情况下，其影响有所减轻. 切割机; 100. 由于其移动速度和距离相对于声波的传播速度要小得多，可以当作固定设备声源对待(运输车辆噪声可看着流动的声源)，采用半自由场点声源随距离衰减公式计算本项目噪声对环境的影响。公式如下： 式中：Loct(r)—点声源在预测点产生的倍频带声压级； Loct (r0) —参考位置r0处的倍频带声压级； r—预测点距声源的距离，m； r0—参考位置距声源的距离，m； 当r0=1时，上式可简化为： 在未采取治理措施，各施工期同时运行所有设备的情况下，土石方阶段、基础施工、结构施工、装修阶段经叠加后噪声分别约为91.77dB(A)、98.64dB(A)、106.41dB(A)、104.12dB(A)。 表25 主要噪声源达标预测 施工阶段; 主要噪声源dB(A); 达标预测距离m; 执行标准/dB(A). 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. 土石方阶段; 91.77; 5; 28; 70; 55. 基础施工; 98.64; 11; 61. 结构施工; 106.41; 27; 148. 装修阶段; 104.12; 20; 114. （4）施工期对噪声敏感点的影响分析及保护措施 从表4-3可以看到，在土石方施工、基础施工阶段、结构阶段、装修阶段昼间施工对居民点影响不大，不会带来超标影响，项目施工设置围挡，可进一步减弱噪声传播。但项目仍应加强施工期噪声防治，减小施工扰民；严格制定合理的施工时间及做好防治措施，尤其避免夜间对居民区的影响。施工噪声对环境的影响是暂时的，随着施工活动的结束，施工噪声影响将消除。 4、施工期固体废物影响分析及保护措施 本项目场地已平整完毕，故施工期间产生的固体废物主要包括基础开挖土石方、主体工程建设过程中的建筑垃圾和施工人员产生的生活垃圾等。 （1）土石方 项目依托现有地形建设场地及厂房，项目地基开挖工程量不大，所产生废土石方全部用于场地平整。 （2）建筑垃圾 建筑垃圾包括混凝土碎块、废弃钢筋、废弃瓷砖、废弃建筑包装材料等房屋主体施工产生建筑垃圾，建筑垃圾产生量按20kg/m2计算，本项目总建筑面积约2500m2，则工程施工将产生的施工垃圾约为50t。施工完成后集中收集，包装材料、木材边角料、金属类等可回收利用废物回收利用，碎砖、碎瓷片、混凝土块等不可回收废物定期清运至当地管理部门指定的建筑垃圾堆放场处置，故对周边环境影响相对较小。 （3）生活垃圾 本项目施工人员生活垃圾以0.5kg/人·d 计，施工人数10人/d，则生活垃圾产生量约为 0.005t/d，施工期施工期3个月，生活垃圾产生总量约为0.45t。由于生活垃圾含有大量有机物，易滋生病毒、寄生虫和肠道病原体。并产生恶臭。本项目对施工人员产生的生活垃圾应设置专门的垃圾收集点，并采取密闭措施，定期交乡环卫部门统一处置，不会对周边环境产生污染影响。 5、施工期生态环境影响分析及保护措施 施工期生态影响主要是占地影响，植被破坏影响，现场水土流失影响，景观影响。 （1）土地利用资源影响 本项目工程建设将占用土地面积为2500m2，能有效利用原有荒地，但土地可利用潜在资源仍受到一定的破坏。因此建设单位在开发建设过程中，要根据国家有关政策、法规，节约、珍惜和保护土地资源。 （2）植被破坏 ①项目周边植被主要为杂草、灌木、乔木，草本植物有芭茅、丝茅、狗尾草等，植被覆盖率较高。施工扬尘覆盖在植物叶片上，会影响其生长发育。但项目产生的扬尘的影响是暂时、局部的，施工结束影响随之消失。 ②项目施工建设，原有土地被置于人工地表之下，破坏了土壤的原本功能，改变了土壤的使用价值。由于人为的不断压实以及建筑施工使砖瓦、石砾、灰渣砾等大量侵入土壤，改变了土壤原有的结构和理化性质。不过，项目占地面积不大，对生态环境的影响较小。 ③拟建项目场址附近没有国家和地方重点保护的植物种类和珍稀物种，也没有发现国家和地方重点保护的野生动物及珍稀野生动物。项目施工期不会导致任何野生动植物物种的濒危。 （3）水土流失影响分析 水土流失是指土壤在降水侵蚀力作用下的分散、迁移和沉积的过程。影响水土流失的因素较多，主要包括降雨、土壤、植被、地形地貌以及工程施工等因素。就本项目项目而言，影响施工期水土流失的主要因素是降雨和工程施工。本项目水土流失主要发生在施工期。项目建设期由于开挖、弃土、堆置等活动将扰动地表、占压土地和损坏植被等，如果遇上暴水、雨水集中、径流汇集等情况，在无水土保持措施的情况下，易产生水土流失。因此，施工期为本项目水土流失防治重点阶段，为减少施工场地水土流失量，应采取如下措施： ①分区分块施工：根据土石方移动规划，划定分块作业区，减少土石方运输，缩短地表扰动时间。 ②上截下拦措施：在开挖山体凌空坡的顶部修剪开沟即坡顶截水沟，拦截坡面经径流，防止坡面冲刷，在填筑范围下部设置挡土墙及排水沟，防止雨水冲刷场地，并在排水沟出口设沉淀池，使雨水经沉淀池澄清后用作抑尘用水。 ③保持边坡稳定：对不同地段、不同岩性、不同边坡形状和位置分别考虑，放缓开挖边坡坡面角，坡比不大于 1：1，使整体边坡保持稳定，防止产生滑坡崩塌等地质灾害。根据岩土的特性，合理设计填筑方案，确保填筑边坡的稳定，避免滑坡的产生。 ④修筑排水设施：在进行土地平整时，结合项目建设区内的永久性排水沟建设临时性排水设施，满足排水的要求。 ⑤工程竣工后，厂区将尽可能进行绿化，以改善厂区的生态环境采取以上措施后，可大大减少因施工造成的水土流失，将生态环境影响降至最低。 综上所述，项目施工期对生态环境的影响不大，且多数影响随着施工期的结束而结束。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 1、废气污染源分析及保护措施 项目产生的主要废气为：污泥收集池废气、污泥干化废气、原料破碎粉尘、筛分粉尘、搅拌废气、陈化废气、窑炉尾气、运输、装卸、堆场扬尘。 （一）污泥收集池废气 项目拟建设污泥收集容积容积100m3，日进日清，减少贮存时间，减少污泥的分解，污泥池采用密闭式，恶臭气体的源强类比《攸县罗家坪四友环保砖厂年产5000万块污泥、页岩砖技术改造项目》，该项目污泥性质和污泥暂存间与本项目基本一致。类比项目每日使用污泥量为100t，本次扩建项目每日使用量为80t，按照最不利用条件，以类比项目源强作为本项目源强依据进行分析，根据类比项目报告文本描述，污泥收集池氨、硫化氢的产生量分别为0.393t/a、0.055kg/h，0.08t/a、0.011kg/h。 本项目采用封闭污泥收集池，采用微负压抽风，产生的恶臭气体以鼓风形式进入隧道窑直接燃烧，最终经脱硫塔+98m烟囱进行排放，处理效率按85%考虑，则经处理后有组织排放的氨的量为0.059t/a、0.00819kg/h，硫化氢的量为0.012t/a、0.00167kg/h。 （二）干化废气 根据环境科学学报论文《污泥硫酸盐还原菌(SRB)与硫化氢释放》（翁焕新等，2009），硫化氢的释放量与污泥干化温度密切相关，干化温度越高硫化氢的释放量越大；在低温（120℃）、中温（220℃）、高温（320℃）条件下，每克干污泥H2S 的释放量分别为1.5μg、163μg和225μg。另外根据中国环境科学杂志论文《污泥干化过程氨的释放与控制》（翁焕新等，2011），NH3的释放量与污泥干化温度亦紧密相关，干化温度越高氨的释放量越大；在低温（120℃）、中温（220℃）、高温（320℃）条件下，每克干污泥氨的最大释放量分别为42.5μg、475μg和780μg。 项目污泥干化在污泥库房内进行，干化温度远低于120℃；因此评价项目污泥干化释放的氨、硫化氢的量远低于42.5μg/g（污泥干重）、1.5μg/g（污泥干重）。但由于无评价项目干化条件下氨、硫化氢的释放量的研究数据，且按最不利条件下考虑，本环评按42.5μg/g（污泥干重）、1.5μg/g（污泥干重）的释放速率估算评价项目干化过程中氨、硫化氢的释放量。 本次扩建项目使用污泥量为80t/d，24000t/a（含水率按照60%计算，即干重为32t/d，9600t/a），故干化过程产生氨为0.0567kg/h，0.408t/a；产生硫化氢为0.002kg/h，0.0144t/a。 （三）无组织排放的恶臭 无组织排放的恶臭主要是进厂运输车辆、污泥运输车卸料及污泥干化间溢出的臭气等。 根据王建明《污水处理厂恶臭污染物控制技术的研究》、席劲瑛《城市污水处理厂主要恶臭源的排放规律研究》、李居哲《污水处理厂恶臭污染状况分析与评价》中通过对污水处理厂中恶臭污染物中成分及产生浓度进行测定，恶臭污染物中各成分浓度如下表所示： 表26 恶臭污染物的浓度 污染因子; 平均值（mg/m3）; 浓度范围（mg/m3）. NH3; 0.072; 0.04～0.12. H2S; 0.005; 0.003～0.12. 臭气; 2.5级; 2.5级. 恶臭源污染物排放量可按下式估算（曾向东等《炼油厂恶臭污染物排放量的简易算法》）： G=C*U* Qr 上式中：G—面源污染源恶臭物质排放量，kg/h； C—面源污染源恶臭物质实测浓度，mg/m3；（按上表平均值） U—采样时当地平均风速，m/s；（取2.4m/s）； Qr—面源污染源强计算参数，取0.2，取值方法如下： 表27 面源污染源强计算参数取值方法 面源等效半径Ra（m）; ≤20; 21～40; 41～60; 61～80; 81～100; 101～120; 121～150; 151～180; ≥181. Qr; 0.2; 0.5; 1.0; 1.5; 2.0; 3.0; 4.0; 5.0; 6.0. 面源等效半径Qr由下式确定： Ra=（S/π）0.5 式中：S—面源面积，m2。 评价项目的散发恶臭的无组织源面积（进厂运输车辆、污泥运输车卸料及污泥干化间等）约800m2，则Ra≈16m，Qr取值0.2。 根据以上公式，项目恶臭污染物无组织氨产生量为：0.03456kg/h，0.249t/a；无组织硫化氢产生量为：0.0024kg/h，0.0173t/a。建设单位将采用密闭槽车运输，喷洒天然植物提取液净化除臭等措施对恶臭物质的产生进行抑制，喷洒后恶臭物质去除率可达90%以上，无组织氨排放量为：0.00346kg/h，0.025t/a；无组织硫化氢排放量为：0.00024kg/h，0.0017t/a。 （四）原料破碎粉尘、筛分粉尘 本次扩建项目所用主要生产原料页岩、煤渣、煤矸石等均在生产厂区内进行粉碎。项目原料处理车间为半封闭式工棚，生产过程中粉尘逸散，扬尘产生量较大，且均呈无组织排放。原料粉碎、筛分过程粉尘产生量参照根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（生态环境部公告2021年第24号）中“303 砖瓦、石材等建筑材料制造行业系数手册”：烧结类砖瓦轮窑，工业粉尘 1.23千克/万块标砖，故原料破碎、筛分过程粉尘产生量约为 0.854kg/h，6.15t/a。 本评价要求建设单位在原料处理车间内的破碎机、滚筒筛处密封处理并安装喷淋设施，通过采取洒水降尘对粉尘的排放量可降低 60%，因此原料粉碎、筛分过程粉尘排放量总量为0.342kg/h，2.46t/a，以无组织形式排放。 （五）搅拌废气、陈化废气 污泥输送采用密闭输送机，搅拌机密闭，污泥在与页岩、煤矸石等搅拌混合、陈化过程会产生少量恶臭，由于搅拌机为加水湿式搅拌，不考虑该过程产生的粉尘。该部分废气以搅拌工序散发80%计，其余在陈化工段以无组织形式散发到空气中。恶臭气体的源强类比《攸县罗家坪四友环保砖厂年产5000万块污泥、页岩砖技术改造项目》，该项目污泥性质和污泥暂存间与本项目基本一致。类比项目每日使用污泥量为100t，本次扩建项目每日使用量为80t，按照最不利用条件，以类比项目源强作为本项目源强依据进行分析，根据类比项目报告文本描述，搅拌工序氨产生量为0.00167kg/h，0.012t/a，硫化氢产生量为 0.00125kg/h，0.009t/a，以无组织形式排放；陈化工序氨产生量为0.00236kg/h，0.017t/a，硫化氢产生量为0.00236kg/h，0.017t/a，以无组织形式排放。 （六）窑炉尾气 本次扩建项目采用砖瓦工业隧道窑工艺烧制环保砖，隧道窑生产过程产生的废气污染物有颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、氟化物、重金属、CO、氯化氢及二噁英，在隧道窑顶部各设置1台引风机，根据产污系数表，总风量为214900000m3（即29847.2m3/h），隧道窑烟气经引风机引至烘干工段对砖坯进行干燥过程中，再经脱硫除尘后最终并入现有工程的98m高的烟囱有组织排放。 A.颗粒物、二氧化硫、氮氧化物 本次扩建项目窑炉尾气产生的颗粒物、二氧化硫、氮氧化物源强核算根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（生态环境部公告2021年第24号）中“303 砖瓦、石材等建筑材料制造行业系数手册”进行核算，具体参数见下表。 表28 产污系数表 工段 名称; 产品名称; 原料名称; 工艺名称; 规模等级; 污染物指标; 系数单位; 产物系数; 末端治理工艺及效率. /; 烧结 类砖 瓦及 建筑 砌块; 粘土、 页岩、 粉煤灰、 污泥 等; 砖瓦 工业 焙烧 窑炉 (单条)（燃煤等）; ≥5000 万块 标砖/ 年; 工业废气量; 标立方米/万块标砖; 42980; /. 颗粒物; 千克/万块标砖; 4.73; 湿式除尘，85%. 二氧化硫; 14.8; 双减法，90%. 氮氧化物; 1.66; 0. 通过计算可知隧道窑生产过程，烟尘产生量为23.65t/a，3.28kg/h，110.1mg/m3，经脱硫塔处理后，去除率可达 85%以上，故烟尘排放量为3.548t/a，0.493kg/h，16.5mg/m3。二氧化硫产生量为74t/a，10.278kg/h，344.3mg/m3，经脱硫塔处理后，去除率可达 90%以上，故二氧化硫排放量为7.4t/a，1.028kg/h，34.4mg/m3。氮氧化物产生量为8.3t/a，1.153kg/h，38.6mg/m3，脱硫塔无氮氧化物出去效率，产生量即排放量8.3t/a，1.153kg/h，38.6mg/m3。 - 氟化物 由于砖坯生产过程中添加页岩作为页岩、煤矸石和建筑废砂土和工业废渣，生产辅料，均含有一定量氟化物，在高温的情况下容易有氟化物产生，其产生机理如下：一般情况下，氟主要以F-形式通过置换OH-而存在于粘土矿物的晶格结构中，当粘土矿物加热至500~600℃时，发生脱羟基作用，释出结构水。相应地，存在于矿物晶格中的F-也随之发生类似释出结构水的反应生成HF。 由于原料中的Al2O3、Fe2O3、CaO、MgO等碱性物质，在高温焙烧过程中产生的HF会与碱性物质发生反应，被碱性物质吸收。根据四川环境杂志论文《我国砖瓦厂氟化物的排放及其治理研究进展》（刘咏等），砖瓦烧制过程中氟的平均释放率为54.3%，本环评保守按60%计。本项隧道窑中氟化物（以HF计）产生量参考《年产9000万块页岩烧结砖协同处置一般固废、污泥等废弃物技术改造项目》（2021年4月），如下表所示： 表29 炉窑中各物料氟化物情况一览表 名称; 消耗量（t/a）; 氟含量（%）; 氟释放率（%）; HF产生量（t/a）. 页岩; 75000; 0.003; 60; 1.35. 煤矸石; 60000; 0.002; 60; 0.72. 煤渣; 42000; 0.002; 60; 0.504. 干化污泥; 24000; 0; 0; 0.0000. 合计; /; /; /; 2.574. 根据前文产污系数核算，总风量为214900000m3（即29847.2m3/h），则项目隧道窑氟化物产生量为2.574t/a，1.0725kg/h，11.97mg/m3，末端治理设施采用双碱法脱硫除尘系统，脱氟效率本环评取75%，故排放量为0.6435t/a，0.268kg/h，3mg/m3。 C、CO、HCl、二噁英 利用污泥生产烧结砖的过程中，污泥中含有一定量的氯元素和有机质，HCl 与有机化合物在催化剂的作用下反应还会生成二噁英，同时污泥、煤炭中有机物不完全燃烧产生CO，因此窑尾烟气中常含有CO、HCl 和二噁英类物质。类比《攸县罗家坪四友环保砖厂年产5000万块污泥、页岩砖技术改造项目》，该项目污泥性质与本项目基本一致。类比项目每日使用污泥量为100t，本次扩建项目每日使用量为80t，按照最不利用条件，以类比项目源强作为本项目源强依据进行分析，根据类比项目报告文本描述，以及前文产污系数核算，总风量为214900000m3（即29847.2m3/h），故窑炉废气中 CO 的产生量为 9.206t/a、1.279kg/h、42.8mg/m3，氯化氢产生量为 12.24t/a、1.7kg/h、56.9mg/m3，二噁英产生量为0.923mgTEQ/a、128.219ngTEQ/h、0.0043ngTEQ/m3。末端治理设施采用双碱法脱硫除尘系统，对氯化氢的处理效率按 90%考虑，对 CO 和二噁英基本无处理效率，则经处理后 CO 的排放量 9.206t/a、1.279kg/h、42.8mg/m3，氯化氢排放量为1.224t/a、0.51kg/h、2.4mg/m3，0.923mgTEQ/a、二噁英排放量0.923mgTEQ/a、128.219ngTEQ/h、0.0043ngTEQ/m3。 D、重金属 在污泥焙烧过程中重金属元素会发生迁移，经过复杂的物理化学作用之后，分别向砖体、飞灰和烟气中转化，这个再分配过程与元素的存在形态、元素的物理化学特性、焙烧过程所表现出来的挥发性等众多因素有关。 根据本项目拟接纳的污泥检测报告，污泥已知成分中重金属含量均远远低于《城镇污水处理厂污泥处置制砖用泥质》（GB/T25031-2010）中相关限值要求。参考《污泥干化与焚烧技术》（冶金工业出版社，王罗春等人）等相关资料，本项目砖瓦隧道窑温度一般在950～1050℃低于大部分金属的沸点温度，大部分金属在隧道窑高温矿化作用后均留在砖体中，部分挥发性元素在被焙烧后主要以硫酸盐、氯化物的形式存在，以飞灰及烟气形式排放的量很微小。 同时，本项目采用碱液喷淋处理系统，能进一步去除飞灰及烟气的重金属，根据类似页岩烧结砖协同处置污泥项目的验收检测报告，外排烟气中重金属排放量均远低于相关排放标准要求，故本次评价，不再进行详细定量分析。 （七）运输过程产生的扬尘及汽车尾气G5 A、道路运输扬尘 道路运输仅计算进厂道路和厂区内道路运输扬尘。 道路运输过程将有一定量的扬尘产生，参考文献《中国城市道路扬尘污染研究》计算方法，每辆汽车行驶起尘量与汽车速度、汽车重量、路面粉尘量有关。汽车道路扬尘量按下列经验公式计算： 式中：Qp—每辆汽车行驶扬尘量（kg/km·辆）； V—汽车速度（km/h），取20km/h； M—汽车重量（t），取30t 计算； P—道路表面粉尘量（kg/m2），进厂道路和厂区内道路均经硬化处理，道路表面粉尘量按0.05kg/m2计。 经计算可得，汽车行驶扬尘量为0.331kg/km 辆。 评价项目所需运输的原料合计约20.1万吨，则车流量约6700车次/年。以最不利条件，产品也按照原料总量进行计算，则车流量约6700车次/年，运输距离按照200m计算，则道路扬尘产生量为0.887t/a、0.369kg/h。环评建议采取出厂区洗车、减速行驶，道路定时洒水及时清扫等措施，粉尘量可减少60%左右，则道路扬尘排放量为0.355t/a、0.148kg/h。 B、车辆尾气 机械尾气主要是运输车辆、挖掘机、铲车等机械燃油燃烧产生的燃烧废气，主要污染成份是CO、THC及NOx等。 这类污染源较分散且为流动性，表现为间歇性特征，污染物排放量亦不大，影响对象主要为现场作业人员，对外环境影响较小。因此，对本类废气本环评不定量计算。 （八）油烟废气 项目设置食堂供应员工用餐，扩建项目劳动定员增加为8人，总人数为43人。食堂拟采用液化气为燃料，属清洁能源。食物在烹饪、加工过程中挥发出油脂、有机质热分解或裂解产物，从而产生油烟废气，厨房油烟废气主要成分是动植物油烟。据统计，目前居民人均食用油用量约30g/人·d，一般油烟挥发量占总耗油量的2%～4%，平均为3%，则食堂油烟产生量为38.7g/d，即11.61kg/a，0.019kg/h。食堂工作高峰为2小时/日，风量为5000m3/h，则食堂油烟的产生浓度约3.8mg/m3。油烟设施除去效率按75%计算，食堂油烟的排放量为2.9kg/a，0.00483kg/h，0.97mg/m3。 - （九）废气污染源影响分析 表30 大气污染物产排情况汇总表 污染源; 因子; 产污量; 治理措施; 排放量; 排放 方式. 污泥收集池废气; NH3; 0.393t/a、0.055kg/h; 以鼓风形式进入隧道窑直接燃烧，经脱硫塔+98m烟囱进行排放; 0.059t/a、0.00819kg/h、0.27mg/m3; 有组织. H2S; 0.08t/a、0.011kg/h; 0.012t/a、0.00167kg/h、0.056mg/m3; 有组织. 干化 废气; NH3; 0.408t/a，0.0567kg/h; 通风系统; 0.408t/a，0.0567kg/h; 无组织. H2S; 0.0144t/a，0.002kg/h; 0.0144t/a，0.002kg/h; 无组织. 面源 恶臭; NH3; 0.249t/a，0.03456kg/h; 密闭槽车运输，喷洒除臭剂等措施; 0.025t/a，0.00346kg/h; 无组织. H2S; 0.0173t/a，0.0024kg/h; 0.0017t/a，0.00024kg/h; 无组织. 破碎、筛分粉尘; 颗粒物; 6.15t/a，0.854kg/h; 围挡遮围且设置喷淋装置; 2.46t/a，0.342kg/h; 无组织. 搅拌 废气; NH3; 0.012t/a，0.00167kg/h; 通风系统; 0.012t/a，0.00167kg/h; 无组织. H2S; 0.009t/a，0.00125kg/h; 0.009t/a，0.00125kg/h; 无组织. 陈化 工序; NH3; 0.017t/a，0.00236kg/h; 0.017t/a，0.00236kg/h; 无组织. H2S; 0.017t/a，0.00236kg/h; 0.017t/a，0.00236kg/h; 无组织. 窑炉 尾气; 烟尘; 23.65t/a，3.28kg/h，110.1mg/m3; 隧道窑+脱硫除尘设施+98m高烟囱; 3.548t/a，0.493kg/h，16.5mg/m3; 有组织. SO2; 74t/a，10.278kg/h，344.3mg/m3; 7.4t/a，1.028kg/h，34.4mg/m3; 有组织. NOx; 8.3t/a，1.153kg/h，38.6mg/m3; 8.3t/a，1.153kg/h，38.6mg/m3; 有组织. 氟化物; 2.574t/a，1.0725kg/h，11.97mg/m3; 0.6435t/a，0.268kg/h，3mg/m3; 有组织. HCl; 12.24t/a、1.7kg/h、56.9mg/m3; 1.224t/a、0.51kg/h、2.4mg/m3; 有组织. CO; 9.206t/a、1.279kg/h、42.8mg/m3; 9.206t/a、1.279kg/h、42.8mg/m3; 有组织. 二噁英; 0.923mgTEQ/a、128.219ngTEQ/h、0.0043ngTEQ/m3; 0.923mgTEQ/a、128.219ngTEQ/h、0.0043ngTEQ/m3; 有组织. 重金属; 微量; 微量; 有组织. 运输过程; 颗粒物; 0.887t/a、0.369kg/h; 洒水降尘; 0.355t/a、0.148kg/h; 无组织. 食堂油烟; 油烟; 11.61kg/a，0.019kg/h，3.8mg/m3; 油烟净化器; 2.9kg/a，0.00483kg/h，0.97mg/m3; 有组织. 根据上表统计分析，有组织废气：污泥收集池废气氨、硫化氢排放量符合《恶臭污染物排放标准》 (GB14554-93)表 2的排放速率限值要求；窑炉尾气中颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、氟化物符合《砖瓦工业大气污染物排放标准》（GB29620-2013）表2及其修改单标准限值要求，二噁英、氯化氢、CO符合《城镇污水处理厂污泥处置单独焚烧用泥 质》(GB/T24602-2009)表 3 规定限值。因此，有组织废气符合各项标准限值要求，对周边环境影响较小。 无组织废气为颗粒物、氨、硫化氢，其中颗粒物为运输过程产生，浓度为0.355t/a、0.148kg/h，氨为干化废气、面源恶臭、搅拌废气、陈化废气总和产生，浓度为0.408+0.025+0.012+0.017=0.462t/a、0.1925kg/h，硫化氢为干化废气、面源恶臭、搅拌废气、陈化废气总和产生，浓度为0.0144+0.0017+0.009+0.017=0.0421t/a、0.0175kg/h，通过《环境影响评价技术导则-大气环境》(HJ2.2-2018)中5.3节工作等级的确定方法，结合项目工程分析结果，选择正常排放的主要污染物及排放参数，采用附录A推荐模型中的AERSCREEN模式计算项目污染源的最大环境影响，具体参数见下表。 表31 主要废气污染源参数一览表（矩形面源） 污染源名称; 坐标(°); 海拔高度(m); 矩形面源; 污染物排放速率(kg/h). 经度; 纬度; 长度(m); 宽度(m); 有效高度(m). 运输无组织颗粒物; 112.3399; 25.8572; 245; 200; 25; 10.00; 0.148. 厂区氨排放; 112.3399; 25.8572; 245; 200; 25; 10.00; 0.1925. 厂区硫化氢排放; 112.3399; 25.8572; 245; 200; 25; 10.00; 0.0421. 表32 估算模型参数表 参数; 取值. 城市/农村选项; 城市/农村; 农村. 人口数(城市人口数); /. 最高环境温度; 41.3. 最低环境温度; -9.0. 土地利用类型; 荒地. 区域湿度条件; 潮湿. 是否考虑地形; 考虑地形; 否. 地形数据分辨率(m); /. 是否考虑岸线熏烟; 考虑岸线熏烟; 否. 岸线距离/m; /. 岸线方向/°; /. 根据AERSCREEN模式预测，无组织颗粒物最大落地浓度为57.81μg/m³，下风向最大浓度出现距离为101m，最大落地浓度小于《砖瓦工业污染物排放标准》 （GB29620-2013）表 3标准限值要求的1000μg/m³；无组织氨最大落地浓度为77.25μg/m³，下风向最大浓度出现距离为101m，最大落地浓度小于《恶臭污染物排放标准》 （GB14554-93）表 1标准限值要求的1500μg/m³；无组织硫化氢最大落地浓度为16.89μg/m³，下风向最大浓度出现距离为101m，最大落地浓度小于《恶臭污染物排放标准》 （GB14554-93）表 1标准限值要求的60μg/m³。 （3）大气防护距离确定 依据《环境影响评价技术导则-大气环境》(HJ2.2-2018)中5.3节工作等级的确定方法，结合项目工程分析结果，选择正常排放的主要污染物及排放参数，采用附录A推荐模型中的AERSCREEN模式计算项目污染源的最大环境影响。根据计算结果可知，项目废气无超标点，不需设置大气防护距离。 （4）非正常情况污染排放情况分析 根据本项目生产工艺设置，非正常情况下大气污染排放指的是在污染防治设施失效的情况下，产生量即为排放量排放。一旦脱硫除尘设施失去功效，窑炉尾气中的烟尘排放量为23.65t/a，3.28kg/h，110.1mg/m3将超过《砖瓦工业大气污染物排放标准》（GB29620-2013）表2及其修改单标准限值要求的30mg/m3；SO2排放量为4t/a，10.278kg/h，344.3mg/m3将超过《砖瓦工业大气污染物排放标准》（GB29620-2013）表2及其修改单标准限值要求的150mg/m3；其他因子虽然未超过标准限值要求，但是瞬间增加的污染物浓度对周边环境亦有重大的影响。因此，为充分降低对周边环境的影响，本评价建议当环保设施出现故障时，建设单位必须立即停滞添加物料或设备作业，启动停车应急程序，并及时修复环保设施，最大程度降低环境影响。 综上所述，采取相关措施后，大气污染物源对周边影响在可接受范围。 2、废水污染源分析及保护措施 项目营运期用水主要为项目生产过程中的制砖用水、脱硫除尘用水及职工生 活用水。 （1）生活用水 原有工程劳动定员 35人，本次扩建新增员工8人，总人数为43人，生活用水主要为日常办公生活用水。根据建设方提供资料及参照《湖南省用水定额》（DB43/T388-2020）用水量约6.45m3/d，1935m3/a，生活污水产生量按用水量的 80%计，则生活污水产生量为5.16m3/a，1548t/a。主要污染污染物为COD：300mg/L、BOD5：250mg/L、NH3-N：30mg/L、SS：200mg/L，废水经化粪池处理后，用于附近农田灌溉。 项目厂界周围主要为林地，且面积较广，能消纳本项目产生的生活污水。且现有工程生活污水已用于该消纳的方法实施，是可行性的。 （2）制砖用水 主要为制砖和泥用水，湿砖坯含水率为15%，用水量为生产用水定额按0.5吨/万块标砖计，该用水量为2500m3/a，生产用水全部用于生产混料工段，随原料进入毛坯砖中，经干燥、烧成后全部蒸发掉，无生产废水产生。 （3）脱硫除尘用水 根据现有工程，建设单位采用双碱法烟气脱硫技术对隧道窑废气进行处理，根据实际运行情况，脱硫除尘用水量为20m3/d，废水经沉淀处理后循环回用，循环率为90%，部分水随烟气蒸发、沉渣携带、收集等损失。每天需补充新鲜用水量为2m3/d，年补充用水600m3。 - （4）车辆冲洗废水 项目在厂区入口处设置洗车平台，全年运输车辆约为13400辆次。运输车辆清洗用水按50L/辆•次计，则清洗用水为670m3/a，产污系数按0.9计，则废水量为603m3/a，洗车废水经沉淀后用于洒水降尘蒸发消耗。 综上所述，项目运营过程废水采取相关措施后对周边环境影响较小。 3、噪声污染源分析及保护措施 项目噪声主要为机械噪声、空气动力性噪声以及车辆运行噪声。噪声源主要为破碎、粉碎、制粒、风机、车辆等，噪声源强为80-95dB(A)，均在室内布置，并采取了相应的减振等降噪措施。 表33 各设备噪声声级 生类型; 主要设备; 数量; 源强[dB（A）]; 项目拟防治措施. 机械噪声; 制砖机; 1; 85; 减振、车间内布置. 粉碎机; 1; 95; 减振、车间内布置. 搅拌机; 2; 80; 减振、车间内布置. 码坯机; 1; 80; 减振、车间内布置. 运输带; 10; 80; 减振、车间内布置. 破碎机; 1; 90; 减振、车间内布置. 给料机; 1; 80; 减振、车间内布置. 空气动力 性噪声; 风机; 2; 90; 减振、车间内布置. 车辆运行; 车辆; 4; 85; 降速. 本项目位于新田县大坪塘镇知市坪橹塘下山沟，为2类声功能区地。根据《环境影响评价技术导则-声环境》（HJ2.4-2009）对室内声源的预测方法，按照最不利的情形考虑，所有设备同时全部开启，经叠加后生产车间噪声约为99.6B(A)，通过减震垫、隔音、植被等降噪措施能降低20dB(A)，降噪后为79.6B(A)。本项目位于山间，北面为山体。本评价按照最不利条件，以平地对噪声进行评估，依照简化公式计算，噪声经距离衰减预测结果列于下表。 表34 本项目噪声对预测点的预测结果 边界; 距离; 贡献值 dB(A); 执行标准/dB(A). 昼间; 夜间. 东侧边界; 15米; 48.1; 60; 50. 南侧边界; 15米; 48.1; 60; 50. 西侧边界; 15米; 48.1; 60; 50. 北侧边界; 15米; 48.1; 60; 50. 根据预测结果，只要厂家距离大于15m，厂界噪声均能达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准限值。本次扩建项目生产工序厂房距离厂界至少大于20m，可满足噪声管控要求。为确保噪声防治工作长期有效落实，具体建议降噪和防护措施如下： 1）要求企业在购买机械设备时尽量选购先进的、噪声低的设备，并加装避震基础、消声措施； 2）加强管理，建立设备定期维护，保养的管理制度，以防止设备故障形成的非正常生产噪声，同时确保环保措施发挥最佳有效的功能； 3）对于高噪声设备车间内设置隔声围挡，减小噪声对厂区职工的影响； 4）加强职工个人防护，在工作期间要佩戴隔声耳塞或隔声耳罩，减轻对操作者的危害。 5）加强厂界周边树木种植，可进一步衰减造成传播距离，同时可起到降尘作用。 6）夜间生产需严格控制生产设备数量，降低噪声源强。 通过以上措施，所有设备在运行时产生的噪音经过隔音、消声、距离衰减，所有噪音对外环境的影响不大。在落实好评价提出的各项噪声防治措施后，该项目对外环境的噪声影响控制在可以接受的范围内。 4、固体废物污染源分析及保护措施 本项目产生的固体废弃物主要是员工生活垃圾，废砖和沉淀池沉渣。 （1）员工生活垃圾 原有工程劳动定员 35人，本次扩建新增员工8人，总人数为43人，生活垃圾产生量按每人0.5kg/人•d计算，则生活垃圾产生量为21.5kg/d，6.45t/a。项目内设生活垃圾收集暂存点，并定期送环卫部门垃圾收集点处理。 （2）废砖 废砖主要是制砖过程中产生的残砖及产品检选过程中产生的不合格砖，据建设生产情况及类比相关生产项目，废砖产生率约为1%，即 1175t/a，属于一般工业固体废物，经直接粉碎后用于制砖，可实现废砖零排放，不会对周围外环境产生较大影响。 （3）脱硫石膏 根据现有工程可知，项目窑炉烟气采用双碱法烟气脱硫技术处理，脱硫废液再生循环池沉淀下来主要成分为灰尘、CaSO3、CaOH，属于一般工业固体废物，参考现有工程产生量片碱用量和烟尘量估算沉淀下来的约为160t/a，经清理后有沉渣干化场10m3经行暂存，干化场按照一般固体废物暂存场所要求建设完成，外售给附近水泥厂作为原材料使用。 （4）废润滑油 项目生产设备使用和维护过程中会使用少量废润滑油等矿物油，产生量约为 0.5t/a，属于危险废物中的 HW08 废矿物油与含矿物油废物中的 900-217-08 使用工业齿轮油进行机械设备润滑过程中产生的废润滑油，收集暂存于10m3危险废物暂存间，定期交有资质单位处置。 采取上述措施后，本项目产生的固体废物对周边环境影响较小。 建议对危险废物加强日常监管： 本项目废润滑油属于危险废物，产生量为0.5t/a，暂时分类储存于危险暂存间，定期交有资质单位处置，危废暂存间必须按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）的相关规定进行建设，符合危废管理要求。评价要求危险废物必须按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013修改单中的相关规定储存，建立危险废物管理台账，如实记录相关信息并及时向所在地环境保护主管部门报告。危废暂存容器的材质和衬里要与危废物不相容（不相互反应），在生产过程中制定严格的危废存储、运输和使用等规章制度。暂存间应严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）建造专用的危险废物临时贮存场，对相应的临时贮存场所应建设基础防渗设施，并配备照明设施，暂存场所地面要做硬化和防渗处理，防渗层为至少1m厚的黏土层，并设置危险废物标识。将危险废物转入专用容器，并粘贴危险废物标签，并做好相应的纪录。贮存危险废物必须采取符合国家环境保护标准的防护措施，并不得超过一年；确需延长期限的，必须报经原批准经营许可证的环境保护行政主管部门批准。禁止将危险废物混入非危险废物中贮存。将危废收集后，严格按照2021年11月30日生态环境部、公安部、交通运输部令第23号公布的《危险废物转移管理办法》定期交由具有资质的单位统一处置。 5、土壤环境影响分析 根据《环境影响评价技术导则—土壤环境》HJ964-2018附录A可知，本项目为“环境和公共设施管理业”中的“一般工业固体废物处置及综合利用”，属于土壤环境影响Ⅲ类项目，占地为5000m2≤5hm2，属于小型，土壤环境较敏感，根据土壤环境影响评价工作等级划分表，可不开展土壤环境影响评价。 6、地下水环境影响分析 根据《环境影响评价技术导则—地下水环境》HJ610-2016附录A可知，本项目为非金属矿选及制品制造“64砖瓦制造”，地下水环境影响评价项目类别为Ⅳ类，根据建设项目地下水环境影响评价工作等级划分表，可不开展地下水环境影响评价。 7、污泥运输环境影响分析及保护措施 项目污泥的运输采用陆路方式，通过专用密闭污泥运输车运输。污泥运输路线原则上应尽量避开人员密集区、水源保护区，避开交通拥堵道路，车速适中，并选用路线短、对沿路影响小的运输路线，尽可能减少经过河流水系的次数，避免在运途中产生二次污染。运输时需配备专职人员，并制定合理的运输计划和应急预案，统筹安排运输车辆，优化车辆运输路线。运输路线应尽可能选择国道或省道，力求线路简短，与城镇集中居住区、商业区、文化区等保持一定距离，并远离饮用水源地，运输路线应具有较好的安全性、可靠性。 8、扩建项目建成后“三本帐”分析 项目建成运营后，污染物总量变化情况见下表： 表35 扩建工程后污染物总量情况汇总表（扩建后三本账） 类别; 污染物名称; 现有工程排放量; 以新带老削减量; 扩建工程排放量; 扩建工程投产后总排放量; 增减量 变化. 生活污水; 废水量; 1218m3/a; 0; 330m3/a; 1548m3/a; +330m3/a. 废气; 颗粒物; 7.96t/a; 0; 6.363t/a; 14.323t/a; +6.363t/a. NOx; 8.29t/a; 0; 8.3t/a; 16.59t/a; +8.3t/a. SO2; 13.4t/a; 0; 7.4t/a; 20.8t/a; +7.4t/a. NH3; 0; 0; 0.521t/a; 0.521t/a; +0.521t/a. H2S; 0; 0; 0.0541t/a; 0.0541t/a; +0.0541t/a. 氟化物; 0.45t/a; 0; 0.6435t/a; 1.0935t/a; +0.6435t/a. HCl; 0; 0; 1.224t/a; 1.224t/a; +1.224t/a. 二噁英; 0; 0; 0.923mgTEQ/a; 0.923mgTEQ/a; +0.923mgTEQ/a. 重金属; 0; 0; 微量; 微量; 微量. 固废; 生活垃圾; 5.25t/a; 0; 1.2t/a; 6.45t/a; +1.2t/a. 脱硫渣; 160t/a; 0; 160t/a; 320t/a; +160t/a. 废润滑油; 0; 0; 0.5t/a; 0.5t/a; +0.5t/a. 9、环境风险分析 （1）环境风险评价目的 环境风险评价的目的是分析和预测项目存在的潜在危险、有害因素，对项目建设和运行期间发生的可预测突发性事件或事故（一般不包括人为破坏及自然灾害）引起有毒有害、易燃易爆等物质泄露，或突发事件产生的新的有毒有害物质，所造成的对人身安全与环境的影响和损害，进行评估，提出防范、应急与减缓措施，以使建设项目事故率、损失和环境影响达到可接受水平。 （2）环境风险等级划分 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），环境风险评价工作等级划分为一级、二级、三级。根据建设项目涉及的物质及工艺系统危险性和所在地的环境敏感性确定环境风险潜势。风险潜势为 IV 及以上，进行一级评价；风险潜势为Ⅲ，进行二级评价；风险潜势为Ⅱ，进行三级评价；风险潜势为 I，可开展简单分析。 表36 评价工作等级划分 环境风险潜势; Ⅳ、Ⅳ+; Ⅲ; Ⅱ; Ⅰ. 评价工作等级; 一; 二; 三; 简单分析a. 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），可通过计算所涉及的每种危险物质在厂界内的最大存在总量与其在导则附录中对应临界量的比值 Q，来判定项目环境风险潜势。当单元内只涉及一种危险物质时，则计算该物质的总量与其临界量的比值 Q；当单元内涉及多种危险物质时，则按下式计算： Q=q1/Q1+q2/Q2+……+qn/Qn 式中：q1、q2，qn——每种危险物质实际存在量，t。 Q1，Q2，Q ——每种危险物质的临界量，t。 当 Q<1 时，该项目环境风险潜势为Ⅰ。 根据《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018）以及《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）中附录 B 所列的危险物质，本项目危险物质主要为废润滑油，属于易燃物质。 表37 项目暂存危险化学品的危险特性及临界量 序号; 危险废物名称; 危险特性; 最大储存量; 临界量; Q值. 1; 废润滑油; 易燃性; 0.5; 2500; 0.0002. 2; 合计; 0.0002. 根据表B.2其他危险物质临界量推荐值中的计算方法，所以本项目危险物质数量与临界量比值Q=0.0002＜1，风险潜势为Ⅰ。因此，本项目不存在重大风险源，且本项目不属于环境敏感地区，只需简单评价。 （3）危险源辨识 根据项目特点并调研同类型项目的事故发生情况，本项目的最大可信事故废润滑油泄漏。本项目贮存的废油虽然在线贮存量较小，然而当废润滑油存放处发生火灾时，将产生大量的燃烧烟气，对周围环境造成较大影响，同时局部火灾还可能全厂房火灾，造成人员伤亡事故。 此外，废润滑油若因管理不慎，或操作失误，会出现泄漏事件，有可能对周边土壤和水体造成影响，进一步可能引发火灾。因此，本项目建议将废润滑油贮存场所按照危险废物暂存间要求做好防渗措施，并严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单要求做好“防渗、防淋、防晒”和其它相应措施。废润滑油按照危化品管理要求分区、分防火等级进行储存。 此外，脱硫除尘塔或布袋除尘器发生故障导致废气事故外排，可能会对局部环境空气造成影响，并可能导致中毒、窒息。沉淀池等废水处理设施发生溢流，造成地表水、地下水和土壤污染。 （4）风险管理 1、火灾及爆炸防范措施 ①贮存场所应阴凉、通风，远离火种热源。建立健全安全环境管理制度，落实各项规章制度，定期开展应急演练，提升厂内突发事件处置能力。 ②安装避雷和防静电设施，保证报警设施完好无损，并定期检查接地电阻和避雷设施，以确保其完好性。 ③对贮存场所周围可能的明火、电器火花和撞击火花进行控制管理；严禁危险区内吸烟和违章动用明火；操作人员应按规定穿戴劳保用品，防止静电火花的产生。 ④移动式灭火设备按照《建筑灭火器配置设计规范》（GB50140－2005），对项目区内可能发生火灾的各类场所、工艺装置区、主要建筑物等，根据其火灾危险性、区域大小等实际情况，分别配置一定数量不同类型、不同规格的移动式灭火器材，以便及时扑救初始零星火灾。 ⑤提高员工素质，增强安全意识。建立严格的安全管理制度，杜绝违章动火、吸烟等现象，按规定配备劳动防护用品．经常向职工进行安全和健康防护方面的教育。 ⑥项目区内危险区域内的电气设备选型、安装、电力线路敷设等，应符合现行国家标准《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》GB 50058 的规定。 2、废润滑油储存室的要求 ①按照危险废物贮存场要求建设，配套防火器材、做好防渗漏。 ②储存室均需要设置照明措施。 ③储存室周围设置导流沟或者渗滤液收集设施。 3、废润滑油储存容器的要求 ①项目废润滑油收集桶需采用符合标准的专用收集桶。 ②收集桶及材质要满足相应强度需求。 ③收集桶必须完好无损桶内容器材质与要与机油互不相容。 ④各收集桶均为封闭收集。 ⑤收集桶内顶部与机油表面之间保留100mm以上空间。 ⑥收集桶外必须贴上危险废物标签。 4、废润滑油储存措施要求： ①建设方应及时对废润滑油进行清单记录，及时掌握物料来源、数量、特性及应急物质配备情况。 ②定期检查收集桶有无破漏、渗漏和污染，发现破损，应及时采取措施清理更换。 5、环保设施故障 ①定期委托环境监测站对各废气排放口采样监测，确保各污染因子达标排放。 ②保证环保设施运行过程中各项技术指标满足相关要求。 ③合理制定清灰周期，避免过多反吹影响布袋寿命。 ④选用合格滤袋材料，以保证其具有良好的抗拉强度。 ⑤滤袋底与灰斗之间应有一定的安全距离，灰斗内应有高低位料位计，灰斗内积灰过多时，应及时清灰。 6、煤矸石自然或遇明火引起火灾、爆炸防范措施 ①加强车间通风，防止粉尘浓度过高，并严禁吸烟及明火作业，配套设置灭火器等消防设施。 ②保证煤矸石堆场通风良好，避免粉尘（末）聚集，达到爆炸极限；设置“严禁烟火”的警示标识，加强巡视，加强管理。 7、氢氧化钠溶液泄漏风险防范措施 ①碱液配置罐四周设围堰，防止泄漏物料进入环境。 ②管道输送事故防范措施：采取减缓腐蚀的保护措施；管线两端应加装瞬时流量计监控流量，按时巡检管线，发生泄漏时立即停止输送。 ③遵守各项规章制度和操作规程，严格执行岗位责任制。坚持巡回检查，发现问题及时处理。 8、生产废水事故外排风险防范措施 ①本项目在实际运营过程中应加强对各种废水处理设施的运行管理，一旦发 现隐患应当及时报告和排除，当出现废水事故排放时，组织人力抢修，排除故障，避免废水事故外排，污染地表水水质； ②脱硫废水处理系统应配置应急泵，确保脱硫废水不外溢。 ③降雨前，各脱硫废水处理池预留一定容积，满足降雨收纳，防止溢流。 ④加强巡回检查，保证各废水处理池液位正常，若发生开裂变形需及时加固维修。 9、突发环境事件应急预案 根据《国务院办公厅关于加强城市地下管线建设管理的指导意见》（国办发〔2014〕27号）、“关于印发《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）》的通知”（环发[2015]4号）的规定和要求，并参考《建设项目环境风险评价技术导则》提供的应急预案内容的框架，编制突发环境事件应急预案，同时注意编制的应急预案应与沿线各区域、各相关企业应急系统衔接。建设单位的突发环境事件应急预案的编制、评估、备案和实施等，应按环保部《突发环境事件应急管理办法》（部令 第34号）等相关规定执行。 （5）风险评价结论 项目生产过程中无重点危险源。当出现事故时，要采取紧急的工程应急措施，如必要，要采取社会应急措施，以减少事故对环境造成的危害；针对不同环节的事故风险，应从运输、贮存、生产全过程及末端治理进行全面的风险管理和防范；要备足备全应急救援物资和设备。 10、环境监测 （1）环境管理 项目建设完成投入运行后，其环境管理是一项长期的管理工作，必须建立完善的管理机构和体系，并在此基础上建立健全各项环境监督和管理制度。 为了贯彻执行有关环境保护法规，及时了解项目及其周围环境质量、社会因子的变化情况，掌握环境保护措施实施的效果，保证该区域良好的环境质量，在项目区需要进行相应的环境管理。建议建设单位设立相关人员负责对厂区内环境管理和监督，并负责有关措施的落实，在运行期对项目废气、废水、噪声、固体废物等的处理、排放及环保设施运行状况进行监督。 （2）环境监测计划 环境监测是从保护环境与人群健康出发，针对项目产生的环境问题，配备环境监测室及有关仪器与人员，掌握施工与营运过程的环境质量动向，提高环保效益，积累日常环境监测资料。 根据本项目的产污情况，结合《排污许可证申请与核发技术规范陶瓷砖瓦工业》（HJ954-2018）、《排污单位自行监测技术指南总则》（HJ819-2017）制定环境监测计划，主要内容如下： 表38 环境监测计划一览表 类别; 监测点; 监测因子; 频次; 监测方法; 监测机构. 噪声; 东、西、南、北厂界外1m处; 等效连续A声级; 每季度1次; 按国家现行标准监测方法进行; 有资质机构. 废气; 无组织废气; 厂界外10m（下风向）; 颗粒物、SO2、NOX、氟化物、HCl、CO、H2S、NH3; 每年1次. 有组织废气; 98m烟囱; 颗粒物、SO2、NOX、氟化物、HCl、CO、H2S、NH3、二噁英; 每半年1次. 11、排污口（源）规范化管理 排污口（源）规范化管理体制是实施污染物排放总量控制的基础性工作，此项工作可强化污染源的现场监督检查，促进排污单位加强管理和污染源治理，实现主要污染物排放的科学化、定量化管理都有极大的现实意义。 根据国家标准《环境保护图形标志——排放口（源）》和国家环保总局《排污口规范化整治要求（试行）》的技术要求，企业所有排放口，包括水、气、声、固体废物，必须按照“便于计量监测、便于日常现场监督检查”的原则和规范化要求，设置与之相适应的环境保护图形标志牌，绘制企业排污口分布图。排污口的规范化要符合环境监察部门的有关要求。 建设单位从以下几方面进行排污口（源）规范化管理： （1）废水排放口 应规范排污口设计，并设立污水排放口标志，且不得新设排污口。 （2）废气排放口 排气筒要求预留永久性的废气采样口，并设置废气排放口标志。采样口必须符合规定的高度和按《污染源监测技术规范》便于采样、监测的要求，设置直径不小于75mm的采样口。如无法满足要求的，其采样口与环境监测部门共同确认。 （3）固定噪声源 按规定对固定噪声源进行治理，并在边界噪声敏感点，且对厂界影响最大处设置环境保护图形标志牌。 （4）固体废物贮存场所 在固体废物堆放场地，设置标志牌。并采取防止二次扬尘措施，在工业固体废物和危险废物暂存场等必须采取防流失、防渗漏及导流等措施。 （5）设置标识牌 环境保护图形标志牌由国家环保总部统一定点制作，环境监察部门根据企业排污情况统一向国家环保总部订购。企业排污口分布图由环境监察部门统一绘制。排放一般污染物排污口（源），设置提示式标志牌，排放有毒有害等污染物的排污口设置警告式标志牌。 建设单位在废气、噪声排放源、工业固废临时堆放点处及危险废物临时贮存仓库均设立或挂上标志牌，标志牌注明了污染物名称以及警示周围群众。 12、环保投资估算 项目总投资300万元，其中环保投资为60万元，所占比例为20％，环保投资估算表见下表。 表39 环保投资估算表 序号; 类别; 处理措施及三同时验收内容; 投资费用(万元). 1; 隧道窑尾气; 双碱法烟气脱硫技术、98m高烟囱; 依托现有工程. 2; 无组织废气; 车间内通风设施、排风扇、喷淋降尘、除臭剂等; 20. 3; 污泥贮存; 新建污泥库房; 30. 4; 洗车废水; 沉淀池; 5. 5; 生活污水; 化粪池; 依托现有工程. 6; 噪声; 隔声、消声、减振; 1. 7; 固废; 垃圾桶、垃圾清运、 危废暂存间; 依托现有工程. 8; 其他; 配套灭火器、消防栓等消防器材及围堰及导流渠、备用收集容器、砂土等应急设施与物质; 4. 合计; 60. 13、项目竣工环境保护验收要求内容 本项目“三同时”验收计划内容见下表。 表40 环保设施验收一览表 排放源; 三同时竣工验收内容; 验收监测项目; 预期治理效果. 废气; 隧道窑尾气; 双碱脱硫除尘设施+98m烟囱; 颗粒物、SO2、NOX、氟化物、HCl、CO、H2S、NH3、二噁英; 颗粒物、SO2、NOX、氟化物执行《砖瓦工业大气污染物排放标准》(GB29620-2013)中表2新建企业大气污染物排放限值；HCl、CO、二噁英执行《生活垃圾焚烧污染控制标准》（GB18485-2014）表4及表5标准；H2S、NH3执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）表2标准. 无组织废气; 车间内通风设施、排风扇、喷淋降尘、除臭剂等; 颗粒物、SO2、NOX、氟化物、H2S、NH3; 颗粒物、SO2、NOX、氟化物执行《砖瓦工业大气污染物排放标》（GB29620-2013）表3标准；H2S、NH3执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）表1新改扩建标准. 废水; 生活污水; 化粪池; COD、BOD5、NH3-N、SS、石油类; 生活污水和生产废水不外排，生活污水经化粪池处理后用于周边农灌；若外排参考《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中一级标准. 固废; 生活垃圾; 采用分类收集设施，交由环卫部门收集统一处理; ——; 项目运营后产生的固体废物种类明确，各类废物处置去向明确，危险废物处理按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求设置. 一般工业固废; 废砖返回生产线；脱硫石膏外售水泥厂; ——. 危险废物; 依托现有工程危废暂存间，及时送有资质单位处理处置，签订处理协议; ——. 噪声; 厂界噪声; 基础减振、建筑隔声、隔声罩、消声器等; Leq(A); 达到GB12348-2008 2类标准. |

五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、 名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护 措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 隧道窑尾气 | 颗粒物、SO2、NOX、氟化物、HCl、CO、H2S、NH3、二噁英 | 双碱脱硫除尘设施+98m烟囱 | 颗粒物、SO2、NOX、氟化物执行《砖瓦工业大气污染物排放标准》(GB29620-2013)中表2新建企业大气污染物排放限值；HCl、CO、二噁英执行《生活垃圾焚烧污染控制标准》（GB18485-2014）表4及表5标准；H2S、NH3执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）表2标准 |
|  | 无组织废气 | 颗粒物 | 车间内通风设施、排风扇、喷淋降尘、除臭剂等 | 颗粒物、SO2、NOX、氟化物执行《砖瓦工业大气污染物排放标》（GB29620-2013）表3标准；H2S、NH3执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）表1新改扩建标准 |
| 地表水环境 | 生活污水 | COD、BOD5、氨氮、悬浮物、石油类 | 化粪池 | 生活污水不外排，若外排则参考《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中一级标准 |
| 声环境 | 机械设备 | 噪声 | 减振、隔声 | 厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准 |
| 电磁辐射 | / | / | / | / |
| 固体废物 | 本项目生产过程中产生的固体废物主要有：废砖返回生产线；脱硫石膏外售水泥厂；废润滑油和生活垃圾分类暂存。 危险废物暂存间必须分别符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023），仓库应做好“三防”措施，且设置导流沟、泄漏事故风险控制系统的相关措施，具体主要措施如下： ①贮存设施应为以混凝土、砖或经防渗防腐处理的钢材等材料建成的相对封闭场所，并设置通风口； ②贮存设施外部应修建雨水倒排系统，防止雨水进入危险废物贮存设施内部，同时建设好渗滤液导流沟及收集池，及时处置渗滤液； ③根据生产需要合理设置贮存量，尽量减少厂内的物料贮存量，固体废物应尽快送往处置单位处理，不宜在厂内存放过长时间； ④危险废物在收集时，应清楚废物的类别及主要成份，以方便委托处理单位处理，根据危险废物的性质和形态，可采用不同大小和不同材质的容器进行包装，所有包装容器应足够安全，并经过周密检查，严防在装载、搬移或运输途中出现渗漏、溢出、抛洒或挥发等情况； ⑤严禁将危险废物混入生活垃圾和一般固废中；各类暂存场所要有明显的标志，做好防雨、防渗、防漏措施。 ⑥严格按照2021年11月30日生态环境部、公安部、交通运输部令第23号公布的《危险废物转移管理办法》定期交由具有资质的单位统一处置。 ⑦生活垃圾集中处理，倡导垃圾分类，收集后每日清理送附近垃圾收集点由环卫部门处理。 |  |  |  |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | 针对项目可能发生的地下水或土壤污染，建设单位对地下水或土壤污染防治措施按照“源头控制、末端防治、污染监控、应急响应”相结合的原则，从污染物的产生、入渗、扩散、应急响应全阶段进行控制。 1、源头控制措施：主要包括固废的收集和储运、污水的收集和处理；通过采取相应的措施防止和降低污染物跑、冒、滴、漏，将污染物泄漏的环境风险事故降到最低程度；管线敷设尽量采用“可视化”原则，即管道尽可能地上敷设，做到污染物“早发现、早处理”，减少由于埋地管道泄漏而造成的地下水或土壤污染。 2、末端控制措施：主要包括建设区域污染区地面的防渗措施和泄漏、渗漏污染物收集措施，即在污染区地面进行防渗处理，防止洒落地面的污染物渗入地下，并把滞留在地面的污染物收集起来，废润滑油应采用规范的容器进行收集；末端控制采取分区防渗，根据可能泄漏至地面区域污染物的性质和生产单元的构筑方式，将地下水或土壤污染防治划分为重点污染防治区、一般污染防治区和非污染防治区，并采取相应防渗措施。 重点防渗区：危险废物暂存间，针对底部、水池四周、管道四周、地面、裙脚等部位采用等效黏土防渗层 Mb≥6.0m，K≤1×10-7，或者参照执行GB18598相关规定要求实施。 一般防渗区：报生产车间、一般固废仓库，针对底地面、裙脚等部位等效黏土防渗层 Mb≥1.5m，K≤1×10-7，或者参照执行GB16889执行相关规定要求实施。 简单防渗区：除了重点、一般污染防以外区域，采取一般地面硬化。 3、污染监控体系：根据实际需要，定期委托第三方有资质单位进行地下水或土壤监测，及时发现和控制污染。 4、应急响应措施：制定突发环境事件应急预案，一旦发现地下水污染事故，立即启动应急预案、采取应急措施控制地下水或土壤污染，并使污染得到治理。 项目建设拟对危废暂存间地面进行硬化、防渗处理，并设置相应的收集沟，一旦发生泄漏可以及时收集，避免污染地下水。本评价地下水污染防治措施参考《危险废物填埋污染控制标准》（GB18597-2023）。 |  |  |  |
| 生态保护措施 | / |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | 1、火灾及爆炸防范措施 ①贮存场所应阴凉、通风，远离火种热源。建立健全安全环境管理制度，落实各项规章制度，定期开展应急演练，提升厂内突发事件处置能力。 ②安装避雷和防静电设施，保证报警设施完好无损，并定期检查接地电阻和避雷设施，以确保其完好性。 ③对贮存场所周围可能的明火、电器火花和撞击火花进行控制管理；严禁危险区内吸烟和违章动用明火；操作人员应按规定穿戴劳保用品，防止静电火花的产生。 ④移动式灭火设备按照《建筑灭火器配置设计规范》（GB50140－2005），对项目区内可能发生火灾的各类场所、工艺装置区、主要建筑物等，根据其火灾危险性、区域大小等实际情况，分别配置一定数量不同类型、不同规格的移动式灭火器材，以便及时扑救初始零星火灾。 ⑤提高员工素质，增强安全意识。建立严格的安全管理制度，杜绝违章动火、吸烟等现象，按规定配备劳动防护用品．经常向职工进行安全和健康防护方面的教育。 ⑥项目区内危险区域内的电气设备选型、安装、电力线路敷设等，应符合现行国家标准《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》GB 50058 的规定。 |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | 项目建设完成投入运行后，其环境管理是一项长期的管理工作，必须建立完善的管理机构和体系，并在此基础上建立健全各项环境监督和管理制度。 本工程的环境管理工作应做到以下几点： ①宣传、贯彻和执行环境保护政策、法律法规及环境保护标准。 ②建立健全环境保护与劳动安全管理制度，建立环保责任制，监督工程运营期环保措施的有效实施。 ③领导并组织单位的环境监测工作，建立监测台帐和档案，编写环保简报，做好环境统计，及时掌握污染治理动态。 ④制定污染治理设备设施操作规程的检查、维修计划，检查、记录污染治理设施运行及检修情况，确保治理设施常年正常、安全运行。 ⑤为保证工程环保设施的正常运转，减少或防范污染事故，应强化管理手段，制定各项管理操作规范，并定期检查操作人员的操作技能，在实际工作中检验各项操作规范的可行性。 ⑥建立危险固废台账制度，对工程营运期最终产出的危险固废加强管理，建立台账制度，严格控制营运期产出的危险固废非法外流。 |  |  |  |

六、结论

经综合分析，项目建设与国家政策及相关规划相符，选址合理可行，在认真落实报告表提出的各项环保措施的前提下，污染物可以做到达标排放，固废可以得到妥善处理及利用，噪声也不会出现扰民现象，项目建设及运营对周边环境的影响可满足环境功能规划的要求，从环境保护角度而言，项目建设可行。

建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 颗粒物 | 7.96t/a | / | / | 6.363t/a | / | 14.323t/a | +6.363t/a |
|  | 二氧化硫 | 13.4t/a | / | / | 7.4t/a | / | 20.8t/a | +7.4t/a |
|  | 氮氧化物 | 8.29t/a | / | / | 8.3t/a | / | 16.59t/a | +8.3t/a |
| 废水 | 排水量 | / | / | / | / | / | / | / |
|  | COD | / | / | / | / | / | / | / |
|  | 氨氮 | / | / | / | / | / | / | / |
|  | 总磷 | / | / | / | / | / | / | / |
|  | 铅 | / | / | / | / | / | / | / |
|  | 镉 | / | / | / | / | / | / | / |
|  | 砷 | / | / | / | / | / | / | / |
| 一般工业 固体废物 | 废砖 | 1175t/a | / | / | 1175t/a | / | 2350t/a | +1175t/a |
|  | 脱硫石膏 | 160t/a | / | / | 160t/a | / | 320t/a | +160t/a |
| 危险废物 | 废润滑油 | / | / | / | 0.5t/a | / | 0.5t/a | +0.5t/a |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①