建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：湖南省思可瑞生物科技有限公司植物提取物生产线建设项目

建设单位（盖章）： 湖南省思可瑞生物科技有限公司

编制日期：   2021年6月

中华人民共和国生态环境部制

目录

一、 建设项目基本情况	1

二、建设项目工程分析	5

三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准	30

四、主要环境影响和保护措施	37

五、环境保护措施监督检查清单	68

六、 结论	70

附表	71

附件：

附件1：环评委托书

附件2：营业执照

附件3：项目租赁协议

附图：

附图1：项目所在地理位置图

附图2：项目详细地理位置示意图

附图3：项目环境保护目标图

附图4：项目排水走向示意图

附图5：项目平面布置图

附图6：项目现场照片示意图

附图7：新田县生态红线图

- 建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 湖南省思可瑞生物科技有限公司植物提取物生产线建设项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | / |  |  |
| 建设单位联系人 | 李炀 | 联系方式 | 19146817666 |
| 建设地点 | 湖南 省（自治区） 永州 市 新田 县（区）龙泉镇 乡（街道） 工业南园柏新坦公路与双碧街交汇处（湖南神农药业有限公司院内）（具体地址） |  |  |
| 地理坐标 | （ 112 度 20 分 10.94097 秒， 25 度 50 分 55.96061 秒） |  |  |
| 国民经济 行业类别 | C2740中成药生产 | 建设项目 行业类别 | 二十四、医药制造业48.中成药生产274-有提炼工艺的（仅醇提、水提的除外） |
| 建设性质 | 新建（迁建） 改建 扩建 技术改造 | 建设项目申报情形 | 首次申报项目 不予批准后再次申报项目 超五年重新审核项目 重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/备案）部门（选填） | / | 项目审批（核准/备案）文号（选填） | / |
| 总投资（万元） | 1000 | 环保投资（万元） | 31 |
| 环保投资占比（%） | 3.1 | 施工工期 | 预计2021年12月投产 |
| 是否开工建设 | 否 是： | 用地（用海）面积（m2） | 10000 |
| 专项评价设置情况 | 无 |  |  |
| 规划情况 | 无 |  |  |
| 规划环境影响评价情况 | 无 |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 1、选址合理性分析 （1）规划符合性 本项目位于湖南省永州市新田县龙泉镇工业南园柏新坦公路与双碧街交汇处（湖南神农药业有限公司院内），本项目用地属于工业用地，不占用基本农田，附近区域无自然保护区、世界文化和自然遗产及等需要特殊保护的生态敏感区，无风景名胜区、森林公园、地质公园、重要湿地等重要生态敏感区，因此选址合理。 （2）周边环境功能区划 项目拟建区域环境质量现状良好，有较大的环境容量；各污废物均得到妥善处理，做到达标排放或综合利用，排放的污染物符合区域总量控制要求；环境影响预测分析表明，本工程实施后，正常生产情况下项目对地表水环境、环境空气和声环境影响不大，满足相应的环境质量要求；且项目从生产原料到生产工艺潜在的环境风险小。 2、产业政策符合性 （1）国家产业政策分析 本项目为中成药生产，根据中华人民共和国国家发展和改革委员会令第29号公布的《产业结构调整指导目录（2019年本）》，本项目属于鼓励类中的“十三、医药”中的“6、中药有效成分的提取、纯化”，不属于淘汰项目。因此，本工程符合国家产业政策。 项目用地不属于《禁止用地项目目录（2012年本）》和《限制用地项目目录（2012年本）》所规定的用地类型，因此项目建设符合国家产业政策。 3、与相关规划相符性 根据《新田县工业园项目环境影响评价报告书》及其批复(湘环评[2008]180号)，新田县工业区总规划面积4.5km2，规划范围为叠翠街以东、新骥公路以南、双碧街以西、玉麒路以北的区域。2012年经湖南省人民政府批准设立为省级工业集中区，园区定位为以农产品加工、纺织品来料加工、高科技工业为主导产业，优先发展农副产品加工工业。入园准入制度：园区仅允许发展一、二类工业，禁止引进和建设三类工业。 一类工业：对居住和公共设施等环境基本无干扰和污染的工业，如电子工业、缝纫工业、工艺品制造工业等。 二类工业：对居住和公共设施等环境有一定干燥和污染的工业，如食品工业、医药制造工业、纺织工业等。 本项目为医药制造业，符合园区第二类允许发展的工业，符合园区定位。 另根据《新田县县城总体规划(2009-2030年)》，本项目位于新田县工业集中区，项目地块为M2类(二类工业用地)，因此，本项目用地符合城乡规划或相关专业规划要求。 |  |  |
| 其他符合性分析 | 1、与“三线一单”相符性分析 根据《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（环评[2016]150号）：“为适应以改善环境质量为核心的环境管理要求”，切实加强环境影响评价（以下简称环评）管理，落实“生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境准入负面清单”（以下简称三线一单）约束。 表1-1 项目与“三线一单”相符性分析 序号; 三线一单; 相符性分析. 1; 生态保护红线; 本项目不位于新田县生态保护红线范围内，详见附图7. 2; 环境质量底线; 根据现状监测结果可知，项目所在区域大气、地表水、声等环境质量能够满足相应功能区划要求。在严格落实各项污染防治措施的前提下，本项目的建设对周边环境影响较小，建成后不会突破当地环境质量底线. 3; 资源利用上线; 项目所在地不属于资源、能源紧缺区域，不会超过资源利用上线. 4; 环境准入负面清单; 该行业不属于当地环境准入负面清单行业内容. 由上表可知，本项目不在生态敏感区保护范围内，符合《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（环评[2016]150号）。 综上，项目建设不存在明显限制因素，选址合理。 |

- 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1、项目工程概况 1.1 工程概况 项目名称：湖南省思可瑞生物科技有限公司植物提取物生产线建设项目； 建设单位：湖南省思可瑞生物科技有限公司； 占地面积：10000m2； 项目性质：新建； 项目投资：1000万元，环保投资31万元； - 2.2总平面布置 本项目租用湖南省永州市新田县龙泉镇工业南园内东南角的现有厂房进行建设，项目的生产车间租用园区东南角区域的南侧，锅炉房位于生产车间西侧，喷雾干燥房位于生产车间北侧偏西，成品仓库位于生产车间北侧，原料仓库位于生产车间东侧，地下酒精库位于生产车间东南侧，具体详见附图5项目平面布置图。生产车间布局充分考虑了物流的便捷性，生产能耗的节约性，使生产按工序在车间内经济快速流动，合理可行的，高噪声设备远离敏感区域，尽量避免其对外环境的影响。 - 2.3工程内容及规模 本项目租用湖南省永州市新田县龙泉镇工业南园的现有厂房进行建设，仅进行简单装修及设备安装，项目主要建筑物见表2-1，具体建设内容见表2-2。 表2-1 项目建（构）筑物一览表 建筑物; 占地面积（m2）; 建筑面积（m2）; 层数（F）; 高度. 生产厂房; 1000; 3000; 3F; 高12m. 锅炉房; 100; 100; 1F; 高6m. 原料仓库; 180; 180; 1F; 高4m. 喷雾干燥房; 300; 300; 1F; 高4m. 成品仓库; 650; 650; 1F; 高4m. 地下酒精库; 40; 40; 地下1F; 地上用板房遮盖，板房高约2m，地下酒精库搞约2m. 办公区; 100; 100; 1F; 高2m. 食堂; 80; 80; 1F; 高2m. 表2-2 项目建设内容及规模 类别; 工程内容; 建设内容及规模; 备注. 主体工程; 生产厂房; 浓缩、过滤、回收车间; 浓缩、过滤、回收车间建筑面积2300m2，位于第1层，设置单效浓缩器、球形浓缩器、板式过滤器、离子层析柱、醇沉罐和酒精回收塔等设备; 新建，钢结构. 提取、混合包装车间; 提取、混合包装车间建筑面积2300m2，位于第2层，设置多功能提取罐、粉碎机和种混机等设备. 投料、前处理车间; 投料、前处理车间建筑面积2300m2，位于第3层. 原料处理房; 原料处理房建筑面积20m2，位于原料仓库，设置粉碎机、热风干燥箱设备. 锅炉房; 锅炉房建筑面积为100m2，共设置1台软化器，1台锅炉（型号为4t/h）. 喷雾干燥房; 喷雾干燥房建筑面积为300m2，设置喷雾干燥塔、热风干燥箱等设备. 辅助工程; 办公区; 建筑面积100m2; 新建，钢结构. 食堂; 建筑面积80m2. 公用工程; 供水; 市政供水; 新建. 供电; 附近电网供电; 新建. 环保工程; 废水治理; 生产废水经厂区自建的污水处理站处理后通市政管网进入新田县污水处理厂处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（18918-2002）一级B标后排入新田河；生活污水经化粪池处理后通市政管网进入新田县污水处理厂处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（18918-2002）一级B标后排入新田河; 新建. 废气治理; 生物质锅炉烟气经水膜脱硫除尘设备处理后35m烟囱排放；喷雾干燥塔产生的粉尘通过集气罩+水膜除尘设备+3#15m排气筒处理排放；混料产生的少量粉尘建议人工投料时注意请到落差，减少粉尘量产生，对外界影响较小；原料粗加工产生的粉尘采用集气罩+布袋除尘+1#15m排气筒处理排放；提取和浓缩工序产生的乙醇蒸汽或乙酸乙酯蒸汽通过冷凝回收后回用于生产，项目生产过程中为全密闭，冷凝过程中产生的乙醇废气和乙酸乙酯废气完全通过真空泵抽吸，抽吸管道内设置活性炭吸附装置吸附乙醇废气和乙酸乙酯废气，处理后通过2#15m排气筒排放；成品粉碎产生的粉尘通过集气罩+布袋除尘+4#排气筒处理排放；项目出渣等工序产生的少量无组织乙醇废气通过强化车间排风系统处理。; 新建. 噪声治理; 厂房均为封闭式厂房，噪声设备减振、降噪等措施; 新建. 固废治理; 一般工业固体废物暂存间（8m2）危险废物暂存间（8m2）。项目产生的提取渣经蒸干后暂存于一般固废暂存间后续全部用于锅炉燃料；废包装物、除尘器收集的粉尘和生活垃圾统一收集后交由当地环卫部门清运处理；废树脂在危废暂存间收集后交由有资质单位处置；产生的滤渣在危废暂存间收集后交由有资质单位处置；脱硫石膏经收集后外运给砖厂制砖; 新建. 储运工程; 原料仓库和成品仓库; 设置1个原料仓库（原料仓库中放置1台粉碎机）、1个成品仓库，具体位置见附图，建筑面积总计830m2; 新建. 地下酒精库; 设置1个地下酒精库（内置2个酒精储罐），位于厂区东南侧，建筑面积为40m2; 新建. 物料储罐; 设置12个物料储罐，位于生产厂房内第1层浓缩、过滤、回收车间，为提取液及乙醇配置罐; 新建. 2.4主要产品方案 表2-3 项目主要产品及产量 序号; 产品名称; 年产量（t/a）; 性状; 包装形式/规格. 1; 颠茄流浸膏; 20; 流体; 25L/桶. 2; 淫羊藿提取物; 10; 固体; 25kg/桶. 3; 迷迭香提取物; 10; 固体; 25kg/桶. 4; 白藜芦醇; 20; 固体; 25kg/桶. 5; 银杏叶提取物; 20; 固体; 25kg/桶. - 2.5主要原辅材料及能源动力 项目生产所用原辅材料具体详见下表，本项目所需原材料全部为外购，项目生产过程需要用到机械动能及热能，本评价要求项目采用清洁能源，所用能源为电和蒸汽。 表2-4 现有项目主要原辅材料及能耗一览表 序号; 原料名称; 消耗量; 单位; 备注. 1; 颠茄草; 300; 吨/年; 外购，生产原料. 2; 淫羊藿; 300; 吨/年; 外购，生产原料. 3; 迷迭香; 300; 吨/年; 外购，生产原料. 4; 虎杖; 500; 吨/年; 外购，生产原料. 5; 银杏叶; 300; 吨/年; 外购，生产原料. 6; 食品级乙醇; 73.928; 吨/年; 外购，生产辅料，设地下储罐，进厂浓度为95%，项目乙醇使用后进行回收，每年约有73.928吨损耗，因此每年补充乙醇量约为73.928吨. 7; 食品及乙酸乙酯; 4.369; 吨/年; 外购，生产辅料，桶装，项目乙酸乙酯使用后进行回收，每年约有4.369吨损耗，因此每年补充乙酸乙酯量约为4.369吨. 8; 糊精淀粉; 13.545; 吨/年; 外购，生产辅料. 9; 工业盐; 20; 吨/年; 外购，制备纯水（16吨）与纯水设备树脂（4吨）再生. 10; 锅炉燃料; 生物质成型颗粒燃料; 1500; 吨/年; 外购，用于生物质锅炉燃料. 11; 药渣; 1463.47; 吨/年; 本项目原料经提取后会产生残渣，蒸干后用于锅炉燃料. 能耗. 12; 水; 4765.5; 吨/年; 市政供水，水的年用量. 13; 21656.25; 吨; 市政供水，锅炉启动水需17325，软水机制取软水的效率为80%. 14; 电; 30; 万kwh/年; 市政电网. 15; 蒸汽; 16500; 吨/年; 由项目锅炉供热. 主要辅料理化性质： 乙醇：俗名酒精，为无色液体，乙醇液体密度是 0.789g/cm3 (20℃) ，乙醇气体密度为1.59kg/m3，沸点是78.3℃，熔点是-114.1℃，易燃，其蒸气能与空气形成爆炸性混合物，能与水以任意比互溶。能与氯仿、乙醚、甲醇、丙酮和其他多数有机溶剂混溶，相对密度(d15.56)0.816。健康危害：为中枢神经系统抑制剂，首先引起兴奋，随后抑制。急性中毒，急性中毒多发生于口服，一般可分为兴奋、催眠、麻醉、窒息四阶段，忠者进入第三或第四阶段，出现意识丧失、瞳孔扩大、呼吸不规律、休克、尽力循环衰竭及呼吸停止。慢性反应，在生产中长期接触高浓度乙醇可引起鼻、眼、粘膜剌激症状，以及头痛、头晕、疲乏、易激动、震颤、恶心等。长期酗酒可引起多发性神经病、慢性胃炎、脂肪肝、肝硬化、心肌损定及器质性精神病等。皮肤长期接触可引起干燥、脱屑、皲裂和皮炎。 乙酸乙酯：是无色透明液体，低毒性，有甜味，浓度较高时有刺激性气味，易挥发，对空气敏感，能吸水分，使其缓慢水解而呈酸性反应。能与氯仿、乙醇、丙酮和乙醚混溶，溶于水（10%ml/ml）。能溶解某些金属盐类（如氯化锂、氯化钴、氯化锌、氯化铁等）反应。相对密度0.902。熔点-83℃。沸点77℃。折光率1.3719。闪点7.2℃（开杯）。易燃。蒸气能与空气形成爆炸性混合物。半数致死量（大鼠，经口）11.3ml/kg。危险特性：易燃，其蒸气与空气可形成爆炸性混合物。遇明火、高热能引起燃烧爆炸。与氧化剂接触会猛烈反应。在火场中，受热的容器有爆炸危险。其蒸气比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，遇明火会引着回燃。蒸汽可能引起困倦和眩晕。长期接触可能引起皮肤干裂。健康危险：对眼、鼻、咽喉有刺激作用。高浓度吸入可引进行性麻醉作用，急性肺水肿，肝、肾损害。持续大量吸入，可致呼吸麻痹。误服者可产生恶心、呕吐、腹痛、腹泻等。有致敏作用，因血管神经障碍而致牙龈出血；可致湿疹样皮炎。慢性影响：长期接触本品有时可致角膜混浊、继发性贫血、白细胞增多等。 - 2.6生产设备 项目主要生产设备详见下表。 表2-5 项目主要生产设备一览表 序号; 设备; 规格型号; 数量（台/套）; 备注. 1; 多功能提取罐（配套冷凝器、油水分离器）; /; 6台; 提取. 2; 单效浓缩器; /; 3台; 浓缩. 3; 球形浓缩器; /; 2台; 浓缩. 4; 板式过滤器; /; 2台; 过滤. 5; 溶剂回收塔; /; 2台; 分别回收乙酸乙酯和乙醇. 6; 酒精储罐; 容量为15吨/个; 2个; 乙醇储存. 7; 热风干燥箱; /; 6台; 干燥. 8; 喷雾干燥塔; /; 1台; 原料干燥. 9; 粉碎机; /; 2台; 粉碎. 10; 物料储罐; /; 12个; 提取液及乙醇、乙酸乙酯配置罐. 11; 醇沉罐; /; 2个; 分离杂质. 12; 离子层析柱; /; 6台; 吸附有效成份. 13; 真空泵; 2000型; 1台; /. 14; 种混机; /; 1台; 混合. 15; 生物质蒸汽锅炉; 4t/h; 1台; 用于浓缩、喷雾干燥等供热. 16; 软化器; /; 1台; 软水制备. 17; 水膜脱硫除尘装置; /; 1套; 锅炉烟尘处理. 18; 水膜除尘装置; /; 1套; 喷雾干燥粉尘处理. 19; 布袋除尘器; /; 2套; 原料粉碎和成品粉碎粉尘处理. 19; 冷却塔; /; 1座; 冷却. 3、公用工程 - 3.1给、排水 （1）给水 本项目用水主要为生活用水和生产用水。 ①生活用水 项目建成后员工定员30人，员工均在厂内食宿。根据《湖南省用水定额》（DB43/T 388-2020），员工用水量计为160L/人·d，年生产天数为250天，则项目生活用水量为4.8t/d，1200t/a。 ②生产用水 生产用水为设备清洗用水、循环冷却用水、地面清洗用水、上柱冲洗用水、洗脱冲洗用水、水膜脱硫除尘设备用水、纯水制备用水（用于锅炉、乙醇配置和冲洗）。 设备清洗用水：项目需对生产设备进行清洗。其中植物提取物生产线设备平均每周清洗1次，每次用水3m3，故年用水量为105m3/a；天然香精香料油生产线平均每3个月1次，每次用水3m3，故年用水量为24m3/a；灌装包装线平均每周清洗1次，每次用水0.5m3，故年用水量为17.5m3/a；合计清洗用水量为146.5m3/a。 循环冷却用水：冷却塔由于冷却水损耗需补充一定的新鲜水量，本项目冷却塔用水循环量为200m3/h，一天运作16h计算，冷却塔每天用水循环量为3200m3/d，合计80000m3/a。按循环水量的1.75%计算损耗约合补水新鲜水量1400m3/a。 地面清洗用水：清洗范围为生产厂房内生产车间，车间地面每周清洗1次，每次清洗用水量1L/m2，清洗面积6900m2，用水量为241.5m3/a。 上柱冲洗用水：本项目淫羊藿、迷迭香和银杏叶提取过程需进行上柱吸附，将滤液送入离子层析柱设备内进行吸附，吸附填充物为大孔吸附树脂（可循环利用），将目标产物吸附在大孔吸附树脂内，每种吸附完成后，对柱体进行水洗，水量为吸附柱的3倍，项目采用的吸附柱为500L，每种进行上柱吸附的产品生产期分别冲洗30次，则上柱后冲洗工序用水量为135t/a，主要是冲洗掉大孔吸附树脂表面吸附较弱的非目标产物，此过程产生吸附余液及冲洗废水，经自建的污水处理站处理后排入新田县污水处理厂进行深度处理。 洗脱冲洗用水：本项目淫羊藿、迷迭香和银杏叶提取过程中上柱后需对目标物进行洗脱，乙醇洗脱后需要用纯水对树脂进行冲洗，水量为吸附柱的5倍，项目采用的吸附柱为500L，每种进行洗脱的产品生产期分别冲洗30次，则洗脱后冲洗工序用水量为225t/a，冲洗废液中含有少量乙醇和目标产物，经自建的污水处理站处理后排入新田县污水处理厂进行深度处理。 水膜除尘设备用水：水膜除尘设备用水量约为15m3/台，为保证废水除尘效率，水膜除尘用水在营运期间每月更换一次，年更换8次，项目设置2台水膜除尘设备，年更换量为240m3，主要污染物为SS2000mg/L。项目水膜脱硫除尘更换废水（240m3/a）经项目设置的污水处理站预处理后排入新田县污水处理厂集中处理。 纯水制备用水：本项目颠茄草、银杏叶、迷迭香和淫羊藿提取过程需用纯水配置乙醇，用量约4t/a；项目设置1台4t/h的生物质锅炉，日运行16小时，类比其它项目，锅炉用水用水定额为1.05t水/t-蒸汽，项目年需蒸汽量约16500吨，则锅炉启动用水量约17325t。生产过程提取、浓缩、原料干燥和喷雾干燥工序采用间接蒸汽加热，蒸汽冷凝后回流循环使用，本项目锅炉排污取2%，管道汽水损失一般为3%。锅炉共损耗软水量为：（17325*2%）+（17325*3%）=866吨，则需补充水量为3.464t/d（866t/a）；项目淫羊藿、迷迭香和银杏叶提取过程中上柱和洗脱工序需用纯水冲洗，用量约360t/a。则本项目共使用纯水量约为4.92t/a（1230t/a）。 本项目共使用纯水量约为4.92t/a（1230t/a），项目软水制备效率为80%，则新鲜水用量为6.15t/d（1537.5t/a）。锅炉首次启动需用水17325吨/首次，故软水机制备需新鲜水21656.25吨/首次。 综上所述，项目生产用水用量为3565.5t/a，生活用水为1200t/a，总用水量为4765.5t/a。锅炉首次启动用水量为17325吨，需软水机制备用新鲜水21656.25吨，该用水不计入项目每年总用水量中。 （2）排水 本项目采用雨、污分流排放系统。 ①生活污水 生活污水产生系数以0.8计，则产生的生活污水量（包括食堂废水）为3.84t/d（960t/a）。食堂废水经隔油池处理后进入化粪池，生活污水经化粪池处理后与食堂废水一起排入市政管网，进入新田县污水处理厂集中处理。 ②生产废水 项目生产废水主要包括设备清洗废水、地面清洗废水、水膜脱硫除尘设备废水、锅炉排污水和软水净化机产生的浓水。 设备清洗废水：项目生产设备清洗废水产生系数以0.8计，则产生的设备清洗废水量约0.469t/d（117.2t/a），排入自建的污水处理站处理后进入新田县污水处理厂进行深度处理。 地面清洁废水：排放系数以0.9计，则车间地面清洗废水排放量为0.87t/a（217.35t/a），排入自建的污水处理站处理后进入新田县污水处理厂进行深度处理。 上柱冲洗废水：上柱后冲洗工序用水量为135t/a，根据项目物料平衡可知，项目在吸附过程中会吸附废液84.27t/a，吸附完成后用纯水进行冲洗，则产生吸附余液及冲洗废水量为219.27t/a，经自建的污水处理站处理后排入新田县污水处理厂进行深度处理； 洗脱冲洗废水：项目洗脱工序首先经乙醇洗脱树脂中吸附的目标物质，经乙醇洗脱后会有少部分目标物质依旧吸附在树脂中未洗脱出来，且树脂会吸附极少量的乙醇，项目在乙醇洗脱后需用纯水对树脂进行冲洗，纯水冲洗树脂会冲洗出树脂中残留的目标物质和吸附的少量乙醇。根据项目物料平衡表，洗脱后冲洗工序用水量为225t/a，产生冲洗废液量（含少量乙醇和目标物质）约为238.52t/a，经自建的污水处理站处理后排入新田县污水处理厂进行深度处理。 水膜脱硫除尘设备废水：为保证废水除尘效率，水膜除尘用水在营运期间每月更换一次，年更换8次，年更换量为120m3。项目水膜脱硫除尘更换废水（120m3/a）经项目设置的污水处理站预处理后排入新田县污水处理厂集中处理。 锅炉排污水：项目锅炉首次启动需用水17325吨，蒸汽冷凝后回流循环使用，本项目锅炉排污取2%，管道汽水损失一般为3%，则锅炉排污水量为346.25t/a，锅炉排污水用于项目厂区周边绿化。 纯水机制作纯水产生的浓水：本项目使用纯水量为4.92t/a（1230t/a），项目软水制备效率为80%，则新鲜水用量为6.15t/d（1537.5t/a），则产生浓水约1.23t/d，307.5t/a。排污水属于清净下水用于项目厂区周边绿化。首次启动需软水17325吨/首次，故软水机制备需新鲜水21656.25吨/首次，产生4331.25吨/首次排污水。 项目水平衡图如下所示： 图2-1 项目水平衡图（t/a） 2、劳动定员及工作制度 项目总工作人员数为30人，工作制为每天2班，每班工作8小时，一天工作16小时，全年工作4000小时；锅炉年运行250天，每天运行时间为16小时，全年工作4000小时。项目设职工宿舍及食堂等。 3、供电 项目供电由当地供电系统提供，从当地引入10KV供电线路，经变压器变压为380V、220V电压供电。输电线路，地表选用架空线或架空绝缘线路输电。项目年用电量约为30万kwh/a。 4、供热 本项目提取、浓缩原料干燥和喷雾干燥等过程需要用到蒸汽，所需蒸汽量约16500吨，由自建的4t/h的生物质蒸汽锅炉提供，锅炉日运行16h（4000t/a）。生物质年耗量为1500吨，项目提取后产生的提取渣总量为1463.47吨，经蒸干后用于锅炉燃料。 5、消防 办公生活区按建筑灭火器配置规范规定设置推车式、手提式磷酸盐干粉灭火器。 6、能源 项目能源主要使用电能和蒸汽，为清洁能源。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产污环节 | 2、工艺流程简述： - 2.1施工过程及产污环节分析 本项目厂房为租赁，施工期仅有设备安装，不涉及土建工程，2个月内基本可以完工。主要为运输设备车辆产生的汽车尾气、施工扬尘等，产生的污染物也较小，本次评价不作定量分析。施工噪声主要为车辆运输噪声、材料搬运装卸噪声和瞬时的敲击声，源强一般在65-80分贝之间，随着施工期的结束，这些污染也随即消失。 - 2.2营运期工艺流程及产污节点 主要生产工艺流程如下： 图2-2 锅炉运行工艺流程及产污节点图 图2-3 颠茄草提取物生产工艺流程及产污节点图 图2-4 白藜芦醇提取物生产工艺流程及产污节点图 图2-5 银杏叶提取物、淫羊藿提取物、迷迭香提取物生产工艺流程及产污节点图 图2-6 药渣蒸干工艺流程及产污节点图 工艺说明： （1）锅炉运行简介： 生物质成型燃料、药渣由炉前给料系统送入燃烧室。燃烧产生的高温烟气经过三个回程的火管，加热锅筒内的热水，产生蒸汽，蒸汽压力为0.6-135MPa，温度为155-187℃的蒸汽直接进入储气罐储存并进入分气缸，再由分气缸通过蒸汽管道分别送至各使用蒸汽的地方。经省煤器、空预器最终换热的烟气进入碱液喷淋除尘脱硫设施进行处理，处理后由35m烟囱排放。该过程产生噪声、锅炉烟气、炉渣以及锅炉废气。 （2）软水制备工艺简介： 本项目全自动软水器采用Na离子软化法工艺，当含有硬度离子的原水通过交换器树脂层时，水中的钙、镁离子与树脂内的钠离子发生置换，树脂吸附了钙、镁离子而钠离子进入水中，这样从交换器内流出的水就是去掉了硬度离子的软化水。随着交换过程的不断进行，树脂中Na+全部被置出来后就失去了交换功能，此时必须使用Nacl溶液对树脂层冲洗进行再生，将树脂吸附的Ca2+、Mg2+置换下来，树脂重新吸附了钠离子，恢复了软化交换能力，树脂更换周期约1年/次。该过程产生软水设备反冲洗水以及废树脂。 （3）颠茄草提取物工艺流程简介 烘干：将进厂原料颠茄草送入原料处理房内的热风干燥箱中进行烘干，得到完全干燥的原料，该过程产生少量水蒸气和设备噪声。 粗加工：将烘干好的物料送入原料处理房内设置的粉碎机中，对原料颠茄草（干货）采用粉碎机进行打粉，制成粉末状；粉碎过程产生的粉尘经布袋除尘系统处理后通过1#15m高排气筒排放。该过程产生粉尘颗粒物和噪声。 提取罐提取：将挑选好的原材料与85%乙醇按照1:5比例或将原材料与乙酸乙酯按照1:5比例加入提取罐内（根据业主提供资料，乙醇和乙酸乙酯均可用于提取，生产过程中将不定期使用乙醇或者乙酸乙酯作为辅料提取），并加热至75℃进行提取，每次时间为2h，每次提取的提取液经专用放液孔放液，提取液进入过滤器，提取过程中提取罐为密封状态，提取罐为夹套式结构，在夹套内间接通过蒸汽来控制提取温度，提取罐内乙醇受热气化，产生乙醇蒸汽，经罐顶部冷凝系统冷凝，经管路回流到溶剂回收塔内再利用，冷凝过程中产生产生乙醇废气或者乙酸乙酯废气，项目生产过程中均为密闭，采用真空泵对乙醇废气或乙酸乙酯废气进行抽吸，在抽吸管道中安装活性炭吸附设施吸附废气，处理达标后通过2#15m排气筒排放。当更换产品时，需对提取罐进行清洗，产生清洗废水，排入园区污水处理站处理后排入新田县污水处理厂进行深度处理。 提取液全部放液完毕后，原料药渣停留在提取罐内，此过程会产生药渣，间接通入蒸汽将药渣进行蒸干，去除滤渣内含有的乙醇，蒸干后从提取罐底部出渣，出渣过程中产生无组织乙醇废气或无组织乙酸乙酯废气，暂存于一般固废暂存间后续干燥后作为锅炉燃料。 过滤：经提取罐流出的滤液进入过滤器中过滤，该部分的滤渣为极小颗粒的药渣，为一般固体废物，产生量也较少，经收集至一般固废暂存间后和生活垃圾一并交由环卫部门处理。 浓缩：将滤液通过管道输送到浓缩器中，打开蒸汽阀门加热滤液，控制温度和真空度。浓缩过程中乙醇受热气化，浓缩至规定相对密度（基本无醇），从而使溶液中的有效成分浓度提高，以备下一步工序使用。此过程产生的污染主要有设备运行噪声、乙醇蒸汽（或乙酸乙酯蒸汽），乙醇蒸汽（或乙酸乙酯蒸汽）经罐顶部冷凝器冷凝后经管路回流到溶剂回收塔内再利用，冷凝过程中产生产生乙醇废气或者乙酸乙酯废气，项目生产过程中均为密闭，采用真空泵对乙醇废气或乙酸乙酯废气进行抽吸，在抽吸管道中安装活性炭吸附设施吸附废气，处理达标后通过2#15m排气筒排放。 醇沉、过滤：将浓缩好的流膏与95%乙醇按照1:4比例加入醇沉罐中进行搅拌，使药液达到相应乙醇度数。静置8小时沉淀，过滤，产生滤渣，所得滤液进入下一步浓缩工序。 浓缩、包装：滤液打入浓缩器中进行浓缩，浓缩至规定相对密度（基本无醇），所得流膏为成品进行包装。此过程产生的污染主要有设备运行噪声、乙醇蒸汽（或乙酸乙酯蒸汽），乙醇蒸汽（或乙酸乙酯蒸汽）经罐顶部冷凝器冷凝后经管路回流到溶剂回收塔内再利用，冷凝过程中产生产生乙醇废气或者乙酸乙酯废气，项目生产过程中均为密闭，采用真空泵对乙醇废气或乙酸乙酯废气进行抽吸，在抽吸管道中安装活性炭吸附设施吸附废气，处理达标后通过2#15m排气筒排放。过滤后开盖出料过程产生少量无组织乙醇废气（或乙酸乙酯废气）。 （4）白藜芦醇提取物工艺流程简介 烘干：将进厂原料虎杖送入原料处理房内的热风干燥箱中进行烘干，得到完全干燥的原料，该过程产生少量水蒸气和设备噪声。 粗加工：将烘干好的物料送入原料处理房内设置的粉碎机中，对原料虎杖（干货）采用粉碎机进行打粉，制成粉末状；粉碎过程产生的粉尘经布袋除尘系统处理后通过1#15m高排气筒排放。该过程产生粉尘颗粒物和噪声。 提取罐提取：将挑选好的原材料与85%乙醇按照1:5比例或将原材料与乙酸乙酯按照1:5比例加入提取罐内（根据业主提供资料，乙醇和乙酸乙酯辅料均可用于提取，生产过程中将不定期使用乙醇或者乙酸乙酯作为辅料提取）、并加热至75℃进行提取，每次时间为2h，每次提取的提取液经专用放液孔放液，进入过滤器，提取过程中提取罐为密封状态，提取罐为夹套式结构，在夹套内通过蒸汽来控制提取温度，提取罐内乙醇受热气化，产生乙醇蒸汽和水蒸气，经罐顶部冷凝系统冷凝，经管路回流到溶剂回收塔内再利用，冷凝过程中产生产生乙醇废气或者乙酸乙酯废气，项目生产过程中均为密闭，采用真空泵对乙醇废气或乙酸乙酯废气进行抽吸，在抽吸管道中安装活性炭吸附设施吸附废气，处理达标后通过2#15m排气筒排放。当更换产品时，需对提取罐进行清洗，产生清洗废水，排入园区污水处理站处理后排入新田县污水处理厂进行深度处理。 提取液全部放液完毕后，原料药渣停留在提取罐内，此过程会产生药渣，间接通入蒸汽将药渣进行蒸干，去除滤渣内含有的乙醇，蒸干后从提取罐底部出渣，出渣过程中产生无组织乙醇废气或无组织乙酸乙酯废气，暂存于一般固废暂存间后续干燥后作为锅炉燃料。 过滤：经提取罐流出的滤液进入过滤器中过滤，该部分的滤渣为极小颗粒的药渣，为一般固体废物，产生量也较少，经收集至一般固废暂存间后和生活垃圾一并交由环卫部门处理。 浓缩：将滤液通过管道输送到浓缩器中，打开蒸汽阀门加热滤液，控制温度和真空度。浓缩过程中乙醇受热气化，浓缩至规定相对密度（基本无醇），从而使溶液中的有效成分浓度提高，以备下一步工序使用。此过程产生的污染主要有设备运行噪声、乙醇蒸汽（或乙酸乙酯蒸汽），乙醇蒸汽（或乙酸乙酯蒸汽）经罐顶部冷凝器冷凝后经管路回流到溶剂回收塔内再利用，冷凝过程中产生产生乙醇废气或者乙酸乙酯废气，项目生产过程中均为密闭，采用真空泵对乙醇废气或乙酸乙酯废气进行抽吸，在抽吸管道中安装活性炭吸附设施吸附废气，处理达标后通过2#15m排气筒排放。 醇沉、过滤：将浓缩好的流膏与95%乙醇按照1:4比例加入醇沉罐中进行搅拌，使药液达到相应乙醇度数。静置8小时沉淀，过滤，产生滤渣，所得滤液进入下一步浓缩工序。 浓缩：将滤液通过管道输送到浓缩器中，打开蒸汽阀门加热滤液，控制温度和真空度。浓缩过程中乙醇受热气化，浓缩至规定相对密度（基本无醇），从而使溶液中的有效成分浓度提高，以备下一步工序使用。此过程产生的污染主要有设备运行噪声、乙醇蒸汽（或乙酸乙酯蒸汽），乙醇蒸汽（或乙酸乙酯蒸汽）经罐顶部冷凝器冷凝后经管路回流到溶剂回收塔内再利用，冷凝过程中产生产生乙醇废气或者乙酸乙酯废气，项目生产过程中均为密闭，采用真空泵对乙醇废气或乙酸乙酯废气进行抽吸，在抽吸管道中安装活性炭吸附设施吸附废气，处理达标后通过2#15m排气筒排放。 - 干燥：将浓缩好的流膏打入喷雾干燥机组进行真空干燥，干燥温度约为70度，经喷雾干燥塔顶部的高速离心雾化器或高压雾化器，喷雾成极细微的雾滴，具有很大的表面积，当其与热空气接触时，雾滴中水分迅速气化而干燥为颗粒状的半成品。因此喷雾造粒过程中会产生粉尘颗粒物和设备噪声。粉尘颗粒物经水膜除尘处理后与非甲烷总烃通过3#15m排气筒排放。 粉碎：物料经干燥后结块粗细不均需进行粉碎，该过程产生粉尘颗粒物和设备噪声。粉碎过程处于清洁干躁的密闭车间内进行，产生的粉尘颗粒物设置布袋收尘系统处理后通过4#15m排气筒排放。 混合、包装：经粉碎后的物料送入种混机，加入填充物糊精淀粉进行充分填充混合，混合出料即为成品进行包装，混合过程产生少量投料粉尘（可忽略不计）和设备噪声，包装过程产生废弃包装物。 （5）银杏叶提取物、淫羊藿提取物、迷迭香提取物工艺流程简介 烘干：将进厂原料淫羊藿、迷迭香、银杏叶送入原料处理房内的热风干燥箱中进行烘干，得到完全干燥的原料，该过程产生少量水蒸气和设备噪声。 粗加工：将烘干好的物料送入原料处理房内设置的粉碎机中，对原料淫羊藿、迷迭香、银杏叶采用粉碎机进行打粉，制成粉末状；粉碎过程产生的粉尘颗粒物经布袋除尘系统处理后通过1#15m高排气筒排放。该过程产生粉尘颗粒物和噪声。 提取罐提取：将挑选好的原材料与85%乙醇按照1:5比例或将原材料与乙酸乙酯按照1:5比例加入提取罐内（根据业主提供资料，乙醇和乙酸乙酯辅料均可用于提取，生产过程中将不定期使用乙醇或者乙酸乙酯作为辅料提取）、并加热至75℃进行提取，每次时间为2h，每次提取的提取液经专用放液孔放液，进入过滤器，提取过程中提取罐为密封状态，提取罐为夹套式结构，在夹套内通过蒸汽间接加热来控制提取温度，提取罐内乙醇受热气化，产生乙醇蒸汽和水蒸气，经罐顶部冷凝系统冷凝，经管路回流到溶剂回收塔内再利用，冷凝过程中产生产生乙醇废气或者乙酸乙酯废气，项目生产过程中均为密闭，采用真空泵对乙醇废气或乙酸乙酯废气进行抽吸，在抽吸管道中安装活性炭吸附设施吸附废气，处理达标后通过2#15m排气筒排放。当更换产品时，需对提取罐进行清洗，产生清洗废水，排入园区污水处理站处理后排入新田县污水处理厂进行深度处理。 提取液全部放液完毕后，原料药渣停留在提取罐内，此过程会产生药渣，间接通入蒸汽将药渣进行蒸干，去除滤渣内含有的乙醇，蒸干后从提取罐底部出渣，出渣过程中产生无组织乙醇废气或无组织乙酸乙酯废气，暂存于一般固废暂存间后续干燥后作为锅炉燃料。 过滤：经提取罐流出的滤液进入过滤器中过滤，该部分的滤渣为极小颗粒的药渣，为一般固体废物，产生量也较少，经收集至一般固废暂存间后和生活垃圾一并交由环卫部门处理。 上柱：将滤液送入离子层析柱设备内进行吸附，吸附填充物为大孔吸附树脂（可循环利用），将目标产物吸附在大孔吸附树脂内，吸附完成后，对柱床进行水洗，水量为吸附柱的3倍，主要是冲洗掉大孔吸附树脂表面吸附较弱的非目标产物，此过程产生吸附余液及冲洗废水，排入园区污水处理站处理后排入新田县污水处理厂进行深度处理。 洗脱：水洗完成后，目标产物均被吸附在大孔吸附树脂内，大概按原料与乙醇（60%浓度）1:12的比例在树脂柱床中加入乙醇自上而下对柱床进行解析洗脱，将吸附在层析柱上的目标产物溶解到乙醇中进入一下工序，该过程在密闭罐体中进行，因此无乙醇挥发。乙醇洗脱后，需要用纯水对树脂进行冲洗，水量为柱床体积的5倍，产生冲洗废液，冲洗废液中含有少量乙醇和目标产物。 浓缩：将上述洗脱液打入浓缩器中进行浓缩，浓缩至规定相对密度（基本无醇），从而使溶液中的有效成分浓度提高，以备下一步工序使用。此过程产生的污染主要有设备运行噪声、乙醇蒸汽，乙醇蒸汽经罐顶部冷凝器冷凝后经管路回流到溶剂回收塔内再利用，冷凝过程中产生产生乙醇废气，项目生产过程中均为密闭，采用真空泵对乙醇废气进行抽吸，在抽吸管道中安装活性炭吸附设施吸附废气，处理达标后通过2#15m排气筒排放。 干燥：将浓缩好的流膏打入喷雾干燥机组进行真空干燥，干燥温度约为70度，经喷雾干燥塔顶部的高速离心雾化器或高压雾化器，喷雾成极细微的雾滴，具有很大的表面积，当其与热空气接触时，雾滴中水分迅速气化而干燥为颗粒状的半成品。因此喷雾造粒过程中会产生粉尘颗粒物和设备噪声。粉尘颗粒物经水膜除尘处理后与非甲烷总烃通过3#15m排气筒排放。 粉碎：物料经干燥后结块粗细不均需进行粉碎，该过程产生粉尘颗粒物和设备噪声。粉碎过程处于清洁干躁的密闭车间内进行，产生的粉尘颗粒物设置布袋收尘系统处理后通过4#15m排气筒排放。 混合、包装：经粉碎后的物料送入种混机，加入填充物糊精淀粉进行充分填充混合，混合出料即为成品进行包装，混合过程产生少量投料粉尘和设备噪声，包装过程产生废弃包装物。 项目物料平衡如下所示： 表2-6 颠茄草物料平衡表（t） 序号; 输入; 输出. 1; 名称; 投入量; 名称; 产出量. 2; 颠茄草; 300; 产品; 颠茄流浸膏; 20. 3; 85%乙醇（经调配后浓度）; 1379.115（含调配纯水1）; 回收乙醇; 1462.929. 4; 95%乙醇（进厂浓度）; 86.504; 废气; 有组织乙醇废气; 2.584. 5; /; /; 无组织乙醇废气; 0.149. 6; /; /; 粉尘; 0.177. 7; /; /; 水蒸气; 24. 8; /; /; 固废; 滤渣; 255.06. 合计; 1765; 合计; 1765. 表2-7 淫羊藿提取物、迷迭香提取物物料平衡表 序号; 输入; 输出. 1; 名称; 投入量; 名称; 产出量. 2; 淫羊藿、迷迭香; 600; 产品; 淫羊藿、迷迭香提取物; 20. 3; 85%乙醇（经调配后浓度）; 2758.26（含调配纯水2）; 回收乙醇; 2961.726. 4; 95%乙醇（进厂浓度）; 252.24; 废气; 有组织乙醇废气; 2.968. 5; 冲洗用纯水; 195; 无组织乙醇废气; 0.296. 6; 糊精淀粉; 3.35; 粉尘; 0.372. 7; /; /; 水蒸气; 48. 8; /; /; 废水; 冲洗废液; 156.72. 9; /; /; 废液; 63.07. 10; /; /; 冲洗废水; 45. 11; /; /; 固废; 滤渣; 510.02. 合计; 3808.8; 合计; 3808.8. 表2-8 银杏叶提取物物料平衡表 序号; 输入; 输出. 1; 名称; 投入量; 名称; 产出量. 2; 银杏叶; 300; 产品; 银杏叶提取物; 20. 3; 85%乙醇（经调配后浓度）; 1379.115（含调配纯水1）; 回收乙醇; 1607.997. 4; 95%乙醇（进厂浓度）; 254.4; 废气; 有组织乙醇废气; 1.608. 5; 冲洗用纯水; 120; 无组织乙醇废气; 0.16. 6; 糊精淀粉; 3.37; 粉尘; 0.206. 7; /; /; 水蒸气; 24. 8; /; /; 废水; 冲洗废液; 81.8. 9; /; /; 废液; 21.2. 10; /; /; 冲洗废水; 45. 11; /; /; 固废; 滤渣; 254.58. 合计; 2056; 合计; 2056. 表2-9 虎杖提取物物料平衡表 序号; 输入; 输出. 1; 名称; 投入量; 名称; 产出量. 2; 虎杖; 500; 产品; 白藜芦醇; 20. 3; 乙酸乙酯; 2295.525; 回收乙酸乙酯; 2291.112. 4; 95%乙醇; 69.78; 回收乙醇; 68.834. 5; 糊精淀粉; 3.455; 废气; 有组织乙酸乙酯废气; 4.146. 6; 无组织乙酸乙酯废气; 0.2229. 7; 有组织乙醇废气; 0.069. 8; 无组织乙醇废气; 0.007. 9; /; /; 粉尘; 0.323. 10; /; /; 水蒸气; 40. 11; /; /; 固废; 滤渣; 444.01. 合计; 2868; 合计; 2868. |
| 与项目有关的原有环境污染 | 本项目为新建项目，租赁湖南省永州市新田县龙泉镇乡工业南园柏新坦公路与双碧街交汇处现有厂房进行建设，不存在原有污染情况及环境问题。 |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域环境质量现状 | 建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等） - 1、大气环境质量现状 （1）达标区判定 根据永州市生态环境局监测科发布的《关于2020年12月份全市环境质量状况的通报》（永生环委办【2021】5号）统计的环境监测结果，来判定县域大气环境质量达标情况，统计数据显示环境空气中各污染因子浓度值均能够达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准及修改单要求，新田县属于2020年度环境质量达标区。具体情况详见表3-1。 表3-1 县域空气质量现状评价表 污染物; 年评价指标; 现状浓度/（μg/m3）; 标准值/（μg/m3）; 占标率/%; 达标情况. SO2; 年平均质量浓度; 7; 35; 20; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 12; 70; 17.14; 达标. PM10; 年平均质量浓度; 46; 60; 76.67; 达标. PM2.5; 年平均质量浓度; 29; 40; 72.5; 达标. CO; 第95百分位数日平均浓度; 900; 4000; 22.5; 达标. O3; 第90百分位数日最大8h平均浓度; 120; 160; 75; 达标. 上表可知，2020年新田县SO2、NO2、CO、O3、PM2.5、PM10质量浓度满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其2018年修改单二级标准要求，故环境空气为达标区。 - 2、地表水环境质量现状 本项目污水经市政污水管网排入新田县污水处理厂，处理达标后排入新田河，相关水体为新田河“日东河与日西河汇合口至桂阳县交界处”河段，主要功能为农业用水区。根据新田河水域功能，该区段执行《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)III类标准。水环境质量现状引用《新田县中医医院住院综合楼建设项目环境影响报告书》的地表水监测数据，2017年6月19日-21日，连续采样三天，每天监测一次。监测结果见表3-3。 表3-3 水质监测结果统计(单位：mg/l，除pH外) 断面; 监测因子 项目; pH(无量纲); 溶解氧; 氨氮; COD; 总磷; BOD5; SS; 粪大肠菌群. 新田县污水处理厂排污口上游500m; 最大值; 7.32; 6.7; 0.16; 17.3; 0.16; 3.9; 7; 700. 最小值; 7.23; 6.2; 0.14; 14.9; 0.15; 3.2; 6; 490. 超标率%; 0; 0; 0; 0; 0; 0; -; 0. 评价指数; /; /; 0.14-0.16; 0.745-0.865; 0.15-0.16; 0.8-0.975; -; 0.049-0.07. 新田县污水处理厂排污口下游1000m; 最大值; 7.39; 6.8; 0.16; 14.1; 0.18; 3.9; 6; 270. 最小值; 7.31; 6.6; 0.12; 11.7; 0.16; 3.1; 5; 270. 超标率%; 0; 0; 0; 0; 0; 0; -; 0. 评价指数; /; /; 0.12-0.16; 0.585-0.705; 0.16-0.18; 0.78-0.975; -; 0.027. GB3838-2002中Ⅲ类标准; ≤6-9; ≥5; ≤1.0; ≤20; ≤1.0; ≤4; -; ≤10000. 由上表监测结果分析可知，新田县污水处理厂排污口上游500m、下游1000m监测断面各监测因子浓度值均符合《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)III类标准限值要求。 - 3、声环境质量现状 根据《建设项目环境影响报告表（污染影响类）编制指南》中规定，50m范围内无居民点的项目无需进行声环境现状监测，本项目周边最近的居民点为东南侧130m的人民村散户居民点，因此，无需进行声环境现状监测。 - 4、地下水环境 依据《环境影响评价技术导则-地下水环境》（HJ610-2016）的规定，评价工作等级的划分应依据建设项目行业分类和地下水环境敏感程度分级进行判定，划分为一、二、三级。 根据建设项目对地下水环境影响的程度，结合《建设项目环境影响评价分类管理名录》将建设项目分为四类，详见 《环境影响评价技术导则-地下水》（HJ610-2016）的附录A。Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ类建设项目的地下水进行环境影响评价，Ⅳ类项目不开展地下水环境影响评价。根据附录A确定建设项目所属的地下水环境影响评价项目类别，项目属于“M医药92中成药制造、中药饮片加工”，地下水环境影响评价项目类别属于“报告表的/”，不开展地下水环境影响评价。 - 5、土壤环境 根据环保部发布《环境影响评价技术导则土壤环境（试行）》（HJ 964-2018）中规定，对建设项目进行分类，本项目为污染影响型项目，参照（HJ 964-2018）附录A表A.1分类， 本项目不在该表内，参照制造业石油、化工类中其他类执行，属于Ⅲ类行业。 项目位于工业园区，所在地周边主要为工业企业，有少量旱地，应属较敏感，项目，占地面积10000m2，小于50000m2，占地规模属小型。 根据《环境影响评价技术导则土壤环境（试行）》(HJ 964-2018)表4评价等级划分，Ⅲ类行业，用地较敏感，占地小型，可不开展土壤环境评价工作。 - 6、生态环境质量现状 项目所在区域及附近区域无自然保护区、世界文化和自然遗产及等需要特殊保护的生态敏感区，无风景名胜区、森林公园、地质公园、重要湿地等重要生态敏感区；植被类型主要为灌木、杂草，植被覆盖率较高；由于人类活动的影响较大，该区动物种类及数量较少，并未发现珍稀动物、植物，区域内也没有发现大型野生动物，仅有如蛇类、鸟类，鼠类等小型动物出没。 |
| --- | --- |
| 环境保护目标 | 主要环境保护目标（列出名单及保护级别） 根据现场调查，区域内无自然保护区、饮用水水源保护区、珍稀动植物保护物种、无历史文物古迹等需要特殊保护的环境敏感点。本项目主要环保目标见表3-5所示，环保目标分布见附图3。 表3-5 主要环境保护目标 环境要素; 敏感点名称; 相对项目的最近距离; 坐标; 功能及规模; 环境功 区. 环境空气环境; 项目北侧漆山里村散户居民; N263m-500m; 经度：112°11′7.98964″ 纬度：25°54′7.24428″; 约120户，480人; 环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准. 项目西北侧李家村散户居民; WN207m-500m; 经度：112°11′6.90818″纬度：25°54′1.56658″; 约80户，320人. 项目西南侧金羊保障房小区; WS188m-301m; 经度：112°11′12.54725″ 纬度：25°53′52.21962″; 约150户，600人. 地表水环境; 周边地表水; 新田河; 经度：112°12′30.64459″ 纬度：25°53′40.98009″; /; 《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)Ⅲ类. 地下水环境; 厂区周边水井; /; /; /; 《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中Ⅲ类标准. |
| 污染物排放控制标准 | 1、废水 建设项目运营期间生活污水经项目自建化粪池处理后达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准，食堂废水经项目自建隔油池处理后达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准，一起排入新田县污水处理厂处理后达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918－2002）一级B标准排入新田河。生产废水经厂区自建的污水处理站处理后达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准，排入新田县污水处理厂处理后达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918－2002）一级B标准排入新田河。具体标准值见表3-6。 表3-6 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）排放标准 污染物; 标准值(mg/L); 依据. CODcr; 500; 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准. BOD5; 300. SS; 400. pH; 6~9. CODcr; 60; 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918－2002）一级B标. NH3-N; 8（15）. 2、废气 本项目生产车间内气味恶臭执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中新扩改建项目的二级标准；燃烧生物质蒸汽锅炉参照执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中表2燃煤锅炉排放控制要求，项目锅炉房设置1台4t/h（备用）的生物质蒸汽锅炉，根据下表3-8烟囱最低设置高度要求，本项目锅炉房应设置35m高烟囱；粉尘颗粒物和非甲烷总烃排放执行执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准限值要求；餐饮厨房油烟执行《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）中最高允许排放浓度（2.0mg/m3）。 表3-7 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93） 污染源; 控制项目; 单位; 二级. 新扩改建. 生产车间; 氨; mg/m3; 1.5. 硫化氢; mg/m3; 0.06. 臭气浓度; 无量纲; 20. 表3-8 《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014） 单位:（mg/m3） 污染源; 污染物项目; 限值; 污染物排放位置. 燃煤锅炉. 生物质锅炉; 颗粒物; 50; 烟囱或烟道. 二氧化硫; 300. 氮氧化物; 300. 汞及其化合物; 0.05. 烟气黑度（格林曼黑度，级）; ≤1; 烟囱排放口. 表3-9 燃煤锅炉房烟囱最低允许高度 锅炉房装机总容量; MW; ＜0.7; 0.7~＜1.4; 1.4~＜2.8; 2.8~＜7; 7~＜14; ≥14. t/h; ＜1; 1~＜2; 2~＜4; 4~＜10; 10~＜20; ≥20. 烟囱最低允许高度; m; 20; 25; 30; 35; 40; 45. 表3-10 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） 污染物; 最高允许排放浓度（mg/m3）; 最高允许排放速率; 无组织排放监控浓度限值. 排气筒; 排放速率（kg/h）. 颗粒物; 120; 15; 3.5; 1.0. 非甲烷总烃; 120; 15; 10; 4.0. 表3-11 《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001） 规模; 小型; 中型; 大型. 最高允许排放浓度（mg/m3）; 2.0. 净化设施最低去除效率（%）; 60; 75; 85. 3、噪声 运营期噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准（昼间60dB（A）、夜间50dB（A））。 表3-12 工业企业厂界环境噪声排放标准 单位：dB(A) 标 准 名 称; 昼间; 夜间. 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）; 3类; 65; 55. 4、固体废物 一般固体废物执行《一般工业废物储存、处置场污染控制标准》（GB18599-2020）；生活垃圾执行《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008）。 |
| 总量控制指标 | 1、废气 本项目废气建议总量控制指标见表3-13。 表3-13 项目总量控制指标汇总表 单位：t/a 项目; 项目; 本项目排放量; 建议总量指标. 废气; SO2; 0.4; 0.4. NOx; 3.02; 3.02. 2、废水 1、按《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918－2002）一级B标准生活废水总量控制建议指标详情见表3-14，生产废水总量控制建议指标详情见表3-15。 表3-14生活废水总量控制建议指标 单位：t/a 污染物名称; 总量控制指标. COD; 0.058. NH3-N; 0.008. 表3-15生产废水总量控制建议指标 单位：t/a 污染物名称; 总量控制指标. COD; 0.062. NH3-N; 0.008. 生活废水总量控制指标为：COD：0.058t/a，NH3-N：0.008t/a；生产废水总量控制指标为COD：0.062t/a，NH3-N：0.008t/a。 |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工期环境保护措施 | 1、施工期环境保护措施 本项目拟建地位于湖南省永州市新田县龙泉镇工业南园柏新坦公路与双碧街交汇处，通过承租工业园内现有厂房，不需动土建设，只需安装生产设备即可投入生产。故本环评不做施工期环境影响分析。 |
| --- | --- |
| 运营期环境影响和保护措施 | - 1、营运期的环境影响分析 - 1.1环境空气影响分析 （1）废气源强 项目提取和浓缩过程需要用到蒸汽，项目设置1台4t/h的生物质蒸汽锅炉，以生物质和提取渣为燃料，会产生锅炉废气；原辅材料中有机废气储罐大小呼吸的无组织散逸；原料粉碎过程中产生粉尘；物料在喷雾干燥塔内干燥过程中产生粉尘；成品粉碎过程中产生粉尘；乙醇蒸汽冷凝回收过程中产生乙醇废气；出渣和最后出料开盖等工序产生少量无组织乙醇废气；加入糊精淀粉混料过程中产生少量投料粉尘；食堂油烟废气。 ①锅炉废气 项目设立1台4t/h的生物质蒸汽锅炉，使用生物质成型颗粒和提取渣作为燃料。根据业主提供资料，生物质颗粒燃料消耗量为1500t/a，提取渣使用量为1463.47t/a。燃烧生物质成型燃料产生的大气污染物主要为SO2、NOx和烟尘。 根据《第一次全国污染源普查工业污染源产排污系数手册》（第十册）生物质锅炉的产排污系数，本项目生物质锅炉污染物产生情况如下表： 表4-1 污染物产污系数表 主要污染物; 产生系数; 燃料用量; 产生量（t/a）. 工业废气量; 6240.28m3/t-原料; 2959.747t/a; 1846.965万m3/a. SO2; 17S kg/t-原料; 2959.747t/a; 0.50. NOx; 1.02 kg/t-原料; 2959.747t/a; 3.02. 烟尘; 0.5 kg/t-原料; 2959.747t/a; 1.48. 注：产排污系数取自《工业污染源产排污系数手册》（2010 修订），其中成型生物质燃料的含硫率S取0.01. 本项目在运营期间产生的锅炉废气通过水膜脱硫除尘处理后，再由35米高的烟囱外排。其中水膜脱硫除尘设备对烟尘、SO2的去除率分别为90%、20%。含尘含硫气体通过进口烟道进入筒体。主体是一个圆形筒体，碱性水从除尘器上部喷淋盘射入筒内，使整个筒体的填料与碱性水混合形成雾状水膜从上而下流动（使用碳酸钙作为填料，填料在气流的作用下不停翻滚，使之与二氧化硫充分混合产生化学反应生成碳酸钙）。烟气由筒体下部切向进入，使筒体内旋转上升，含尘气体在离心力作用下始终与筒体内的水膜发生摩擦，这样含尘气体北水膜充分湿润，尘粒随水流到储存器底部，从溢水孔排走。水膜脱硫除尘设备的特点为造价低、效果显著，安装方便，重量轻，降低了除尘器的价格，是用户理想的锅炉配套产品。 锅炉废气处理工艺：锅炉废气→水膜脱硫除尘设备→废气经35m烟囱高空排放。锅炉废气经上述处理后，其排放浓度能够达到《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中表2燃煤锅炉排放限值要求，对周围环境影响较小。 本项目产生的锅炉废气经碱液喷淋除尘脱硫处理后其产生量详见下表： 表4-2 污染物产排情况一览表 污染源; 污染物名称; 烟气量（Nm3/h）; 产生量(t/a); 产生速率（kg/h）; 产生浓度（mg/m3）; 去除效率; 排放量(t/a); 排放速率（kg/h）; 排放浓度（mg/m3）. 锅炉 烟气; SO2; 4623.23; 0.5; 0.125; 27.04; 20%; 0.4; 0.1; 21.63. NOx; 3.02; 0.755; 163.31; 0; 3.02; 0.755; 163.31. 烟尘; 1.48; 0.37; 80.03; 90%; 0.148; 0.037; 8.003. ②原辅材料中有机废气储罐大小呼吸的无组织散逸 “大小呼吸”，指的是储罐的呼吸。当储罐有剩余空间时，液体会通过表面挥发到上部空气中，直至一定的饱和度。新物质加入时，这部分气体就被排出。这就是所谓的“大呼吸”。而“大呼吸”是指温度变化造成的呼吸。液体的体积每天随温度升降而周期性变化。体积增大时，上部的油气被排出；体积减小时，吸入新鲜空气。 内浮顶罐，是指罐体内有一个活动灌顶随液面上升下降而浮动，极大地消除了剩余空间，故而内浮顶罐的大小呼吸损失量相对拱顶罐和固定顶罐要小得多。 大小呼吸损失量的计算采用中国石油化工系统经验公式，其适用于储存原油、汽油及挥发性有机溶剂时的大小呼吸蒸发损耗量的估算。 浮顶罐大呼吸损失量的计算公式： Lw=4·Q·C·p/D 式中：Lw—大呼吸损耗量kg/a； Q—周转量m3/a； C—管壁粘附系数（0.01027，10-3m3/m2） p—密度kg/m3； D—罐直径m 浮顶罐小呼吸损失量的计算公式： LB=0.191×M（P/（100910-P））0.68×D1.73×H0.51×△T0.45×FP×C×KC 式中：LB—呼吸排放量（Kg/a） M—储罐内蒸汽的分子量（取46） P—在大量液体状态下，真实的蒸汽压力（Pa） D—罐的直径（m） H—平均蒸汽空间高度（m） △T—一天之内的平均温度差 FP—涂层因子（无量纲），根据油漆状况取值在1~1.5之间； C—用于小直径罐的调节因子（无量纲）；直径在0~9m之间的罐体，C=1-0.0123（D-9）2；罐径大于9m的C=1； KC—产品因子（石油原油KC取0.65，其他的有机液体取1.0） 乙醇储罐为2个15m3/个，均为直径2m的浮顶罐，2个酒精储罐中乙醇的储量均为12吨；乙酸乙酯为桶装，暂存于仓库，最大储存量为2吨。本项目乙醇和乙酸乙酯的总消耗量分别为73.928吨/年、4.416吨/年，乙醇储罐每年的周转次数约为7次。 大小呼吸计算参数见表4-3，估算值如表4-4。 表4-3 大小呼吸计算参数 参数; H平均蒸汽空间高度; D储罐直径; △T平均温度差; FP涂层因子; C调节因子; KC产品因子; 年周转数. 乙醇; 0.5m; 2m; 10; 1.2; 0.803; 1.0; 7. 表4-4 有机废气污染物无组织排放量估算 污染物; 年消耗量（t/a）; 最大储存量（t/a）; 物质的密度（kg/m3）; 投入量（m3/a）; 大呼吸损失量（kg/a）; 小呼吸损失量（kg/a）; 大小呼吸排放总量（kg/a）; 大小呼吸排放总量（kg/h）; 储存方式、排放方式. 乙醇; 73.928; 12; 0.8; 73.928; 5.63; 27.07; 32.7; 0.008; 内浮顶罐、无组织排放. ③原料粉碎粉尘 原料进入提取罐提取前需进行粉碎，粉尘产生量以《工业源产排污系数手册》（2010年修订）为依据进行计算。由于《工业源产排污系数手册》未直接给出中药加工业粉尘产排污系数，考虑到中药材理化性质和原木木材相近，故本项目粉尘产生量以原木锯材加工业粉尘产排污系数0.642（千克/吨）来计算和分析。则本项目原料粉碎粉尘产生量约为0.995t/a。项目产生的粉碎粉尘由1台布袋除尘器处理，项目在出料口设置1台集气罩，通过负压抽风收集投、出料过程中产生的粉尘，然后经过布袋除尘装置进行除尘，集气罩的收集效率为90%，布袋除尘的处理效率为99%，抽风机设计风量为3000m3/h，则原料粉碎工序粉尘经布袋除尘处理后有组织的排放量为0.009t/a，排放速率为0.002kg/h，排放浓度为0.66mg/m3；未经处理的无组织的排放量为0.099t/a，排放速率为0.025kg/h。有组织原料粉尘颗粒物通过1#15m排气筒排放。其排放速率满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准限值要求。 ④喷雾干燥粉尘 项目喷雾干燥过程中会产生少量的粉尘，类比同类型项目，该部分粉尘量约占投料量的0.1%，则这部分粉尘产生量约为0.05t/a，项目产生的干燥粉尘由1套水膜除尘设备处理，项目在出料口设置1台集气罩，通过负压抽风收集投、出料过程中产生的粉尘，然后经过布袋除尘装置进行除尘，集气罩的收集效率为90%，水膜除尘的处理效率为90%，抽风机设计风量为3000m3/h，则干燥工序粉尘经水膜除尘处理后有组织的排放量为0.0045t/a，排放速率为0.001kg/h，排放浓度为0.33mg/m3；未经处理的无组织排放量为0.005t/a，排放速率为0.001kg/h。有组织干燥粉尘颗粒物通过3#15m排气筒排放。其排放速率满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准限值要求。 ⑤成品粉碎粉尘 以原木锯材加工业粉尘产排污系数0.642（千克/吨）来计算和分析。本项目成品粉碎粉尘产生量约为0.033t/a。项目产生的粉碎粉尘由1台布袋除尘器处理，项目在出料口设置1台集气罩，通过负压抽风收集投、出料过程中产生的粉尘，然后经过布袋除尘装置进行除尘，集气罩的收集效率为90%，布袋除尘的处理效率为99%，抽风机设计风量为3000m3/h，则成品粉碎工序粉尘经布袋除尘处理后有组织的排放量为0.0003t/a，排放速率为0.00007kg/h，排放浓度为0.025mg/m3；未经处理的无组织排放量为0.003t/a，排放速率为0.0008kg/h。有组织成品粉碎粉尘颗粒物通过4#15m排气筒排放。其排放速率满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准限值要求。 ⑥挥发性气体 本项目颠茄草、淫羊藿和迷迭香的提取和浓缩过程会产生的乙醇蒸汽，虎杖提取和浓缩过程中产生乙酸乙酯蒸汽，醇沉后再浓缩产生乙醇蒸汽。该部分乙醇蒸汽全部经罐顶部冷凝系统冷凝后，经管路回流到提取罐内再利用，不外排。冷凝过程中会产生乙醇废气和乙酸乙酯废气，根据项目物料平衡分析，本项目无组织乙醇废气产生量为0.612t/a，无组织乙酸乙酯废气产生量为0.2229t/a，无组织挥发性气体产生总量为0.845t/a，排放速率为0.211kg/h；有组织乙醇废气产生量为7.229t/a，有组织乙酸乙酯废气产生量为4.146t/a，该部分有组织挥发性气体经真空泵抽吸，在抽吸管道内设置活性炭吸附设施吸附处理，类比同类型项目，吸附效率为90%，则排放量为1.138t/a，排放速率为0.285kg/h，进行处理后通过2#15m排气筒排放，抽风机设计风量为10000m3/h，排放浓度为28.5mg/m3。其排放速率满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准限值要求。 ⑦混料投料粉尘。 - 混料工段主要原料为糊精淀粉，密闭混合，则混合过程中无粉尘产生，粉尘产生环节主要为投料过程中产生的少量粉尘。 - 项目原料均由人工投料至种混机，在人工投入时会产生极少数粉尘，评价建议人工投料时注意请到落差，减少粉尘量产生，对外界影响较小，可满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）无组织排放监控浓度限值要求，因此本次评价不对其进行定量分析。 - ⑨食堂油烟废气 - 本项目职工食堂用餐人数约30人，厨房采用管道天然气做为燃料，厨房设有单眼炒炉、双眼双撑炒菜炉1-2座，其余为加热量较小的蒸柜、煲仔炉。以下按就餐人数30人分析，项每人每日消耗食油约为30g/d·人，则项目烹饪过程食油消耗量为270kg/a。厨房所排油烟废气中油烟含量相对较低，一般占耗油量的1.2%，则项目产生的油烟量约为3.24kg/a，根据同类项目污染物排放情况类比，油烟浓度约为4.5mg/m3。项目在厨房安装油烟净化器（净化效率不小于60%），厨房油烟经油烟净化器处理之后引至所在楼层排放，油烟排放量为1.296kg/a，排放浓度约为1.8mg/m3。 - 根据中华人民共和国生态环境部发布《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》文件：“简化环境影响现状分析，降低现状监测、预测要求。以引用公开数据为主，针对少数需开展补充监测的情形，其监测要求相较导则也略有简化。报告表中不需进行专项影响评价的取消评价因子筛选、评价等级确定、环境影响预测等。”对照《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》中的表1专项评价设置原则表，本项目不需进行专项评价，故不进行评价因子筛选、评价等级确定、环境影响预测等相关内容分析。 1.2水环境影响分析 （1）项目废水产生情况 项目用水主要为生活废水、生产废水，生产废水主要包括水膜脱硫除尘设备废水、场地和设备清洗废水、软水机制备软水排污水和锅炉排污水、上柱冲洗废水、洗脱冲洗废水。 ①生活污水 项目建成后总定员30人，员工均在厂内食宿。根据《湖南省用水定额》（DB43/T 388-2020），员工用水量计为160L/人·d，年生产天数为250天，则项目用水量为4.8t/d，1200t/a；排放系数为80%，则员工生活污水产生量为3.84t/d，960t/a。生活污水中的主要污染物为COD350mg/L、BOD5200mg/L、SS200mg/L、动植物油300mg/L、NH3-N30mg/L等。项目生活污水经化粪池处理后用于进入新田县污水处理厂进行深度处理。 表4-5 项目废水产生、排放情况一览表 废水来源; 主要污染物; 污染物产生情况; 排放去向. 浓度（mg/L）; 产生量（t/a）. 生活污水 960m3/a; CODCr; 350; 0.336; 食堂废水经隔油池处理后进入与经化粪池处理的生活污水一起排入市政管网. BOD5; 200; 0.192. SS; 200; 0.192. 氨氮; 35; 0.034. ②生产废水 设备清洗废水：项目生产设备清洗废水产生系数以0.8计，则产生的设备清洗废水量约0.469t/d（117.2t/a），经类比同类型建设项目，该废水的水质为COD 1400mg/L，BOD5 500mg/L、SS800mg/L，NH3-N100mg/L，排入自建的污水处理站处理后进入新田县污水处理厂进行深度处理。 地面清洁废水：排放系数以0.9计，则车间地面清洗废水排放量为0.87t/a（217.35t/a），经类比同类型建设项目，该废水的水质为COD 1400mg/L，BOD5 500mg/L、SS800mg/L，NH3-N100mg/L，排入自建的污水处理站处理后进入新田县污水处理厂进行深度处理。 上柱冲洗废水：上柱后冲洗工序用水量为135t/a，根据项目物料平衡可知，项目在吸附过程中会吸附废液84.27t/a，吸附完成后用纯水进行冲洗，则产生吸附余液及冲洗废水量为219.27t/a，经类比同类型建设项目，该废水的水质为COD 800mg/L，BOD5 500mg/L、SS570mg/L，NH3-N29mg/L，排入自建的污水处理站处理后进入新田县污水处理厂进行深度处理。 洗脱冲洗废水：项目洗脱工序首先经乙醇洗脱树脂中吸附的目标物质，经乙醇洗脱后会有少部分目标物质依旧吸附在树脂中未洗脱出来，且树脂会吸附极少量的乙醇，项目在乙醇洗脱后需用纯水对树脂进行冲洗，纯水冲洗树脂会冲洗出树脂中残留的目标物质和吸附的少量乙醇。根据项目物料平衡表，洗脱后冲洗工序用水量为225t/a，产生冲洗废液量（含少量乙醇和目标物质）约为238.52t/a，经类比同类型建设项目，该废水的水质为COD 800mg/L，BOD5 500mg/L、SS570mg/L，NH3-N29mg/L，排入自建的污水处理站处理后进入新田县污水处理厂进行深度处理。 水膜脱硫除尘设备废水：为保证废水除尘效率，水膜除尘用水在营运期间每月更换一次，年更换8次，年更换量为120m3。项目水膜脱硫除尘更换废水（120m3/a），经类比同类型建设项目，该废水的水质为COD300mg/L、BOD5300mg/L、SS150mg/L、NH3-N15mg/L，排入自建的污水处理站处理后进入新田县污水处理厂进行深度处理。 锅炉排污水：项目锅炉首次启动需用水17325吨，蒸汽冷凝后回流循环使用，本项目锅炉排污取2%，管道汽水损失一般为3%，则锅炉排污水量为346.25t/a，经类比同类型建设项目，该废水的水质为COD 30mg/L、SS30mg/L，用于厂区绿化。 纯水机制作纯水产生的浓水：本项目使用纯水量为4.92t/a（1230t/a），项目软水制备效率为80%，则新鲜水用量为6.15t/d（1537.5t/a），则产生浓水约1.23t/d，307.5t/a。排污水属于清净下水用于项目厂区周边绿化。首次启动需软水17325吨/首次，故软水机制备需新鲜水21656.25吨/首次，产生4331.25吨/首次排污水。 拟建项目新建一座污水处理站，规模为60m3/d，采用“调节池+活性污泥反应池+厌氧水解池+好氧池+沉淀池”处理。设计进水指标COD≦5000mg/L、BOD5≦4000mg/L、氨氮≦100mg/L、SS≦1500mg/L，出水设计指标COD≦100mg/L、BOD5≦40mg/L、氨氮≦45mg/L、SS≦60mg/L，污水处理工艺具体见下图： 图4-1 项目污水处理站污水处理工艺流程图 项目污水处理站各处理单元处理效率见下表： 表4-6 项目污水处理站各处理单元处理效率一览表（mg/L） 指标 工段; COD; BOD5; SS; NH3-N. 袋式过滤; 进水; 5000; 4000; 1500; 100. 出水; 3750; 3000; 450; 90. 去除率（%）; 25; 25; 70; 10. 活性淤泥反应池; 进水; 3750; 3000; 450; 90. 出水; 1312.5; 900; 360; 81. 去除率（%）; 65; 70; 20; 10. 厌氧水解池; 进水; 1312.5; 900; 360; 81. 出水; 328.1; 180; 270; 64.8. 去除率（%）; 75; 80; 25; 20. 好氧池; 进水; 328.1; 180; 270; 64.8. 出水; 98.4; 45; 189; 45.4. 去除率（%）; 70; 75; 30; 30. 沉淀池; 进水; 98.4; 45; 189; 45.4. 出水; 88.6; 38.3; 56.7; 43.1. 去除率（%）; 10; 15; 70; 5. 排放标准; 100; 40; 60; /. 达标情况; 达标; 达标; 达标; 达标. （2）地表水环境影响评价等级判定 根据《环境影响评价技术导则地表水环境》（HJ2.3-2018），地表水环境影响评价等级按照影响类型、排放方式、排放量或影响情况、受纳水体环境质量状况、水环境保护目标等综合确定，水污染影响型建设项目根据排放方式和废水排放量划分评价等级，判定依据见表4-7。 表4-7 水污染影响型建设项目评价等级判定 评价等级; 判定依据. 排放方式; 废水排放量Q(m3/d)水污染物当量数W(无量纲). 一级; 直接排放; Q≥20000或W≥600000. 二级; 直接排放; 其他. 三级A; 直接排放; Q<200且W<6000. 三级B; 间接排放; -. 本项目废水经厂区自建污水处理站处理后排入新田县污水处理厂；项目生活污水经化粪池后（食堂废水经隔油池处理）排入新田县污水处理厂；锅炉排污水和软水制备排污水用于周边绿化浇洒。本项目无废水外排，因此，本项目地表水环境影响评价等级定位三级B，可不进行水环境影响预测，分析水污染控制和水环境影响减缓措施有效性评价即可。 （3）进入新田县污水处理厂的可行性分析 新田县污水处理厂建设总规模为2万m3/d，新田县污水处理厂一期自2009年10月通过验收，正式投入运行，二期扩建项目2016年8月通过验收，正式运行，处理规模合计2万m3/d。污水处理工艺采用CASS工艺处理，污水处理后达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级B标准排放。根据新田县工业园管理委员会介绍，目前本项目所在工业园已完成污水管网铺设，项目建成后，污水能进入新田县污水处理厂。 本项目扩建完成后生活污水排放量为1992.34t/a，根据新田县污水处理厂纳污范围，本项目污水全部纳入污水处理厂处理。由于该项目污水排放量较小，对新田县污水处理厂不会产生较大的处理负荷。 另外，根据新田县工业园管委会介绍，园区目前正在筹建新田县南部新城工业园污水处理厂。新田县南部新城工业园污水处理厂拟建于永州市新田县龙泉镇淘宝村，服务范围为新田县工业园区。工业污水汇水面积约4.5平方公里，近期建设规模为15000m3/d。 截污干管主要接纳新田工业区生产生活废水，污水处理工艺采用A/A/O生化池工艺。污水处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级A标准后排入新田河。新田县南部新城工业园污水处理厂建成投产后，本项目在其纳污范围，污水可改道进入该污水厂处理。 - 1.3声环境影响分析 （1）营运期噪声来源 项目噪声源主要为粉碎机、多功能提取罐、浓缩器、喷雾干燥塔、种混机、锅炉、真空泵等设备运转产生的噪声，声级范围75～100dB（A）之间。 表4-8 项目噪声源强及其与场界的距离统计表 噪声设备位置; 设备名称; 单位; 设备数量; 噪声等级; 采用降噪措施后车间声压级dB（A）. 生产车间; 粉碎机; 台; 2; 85; 65. 多功能提取罐; 台; 6; 80; 60. 浓缩器; 台; 5; 80; 60. 喷雾干燥塔; 台; 1; 85; 65. 种混机; 台; 1; 75; 55. 真空泵; 套; 1; 85; 65. 锅炉房; 锅炉; 个; 1; 100; 80. 叠加值; 80.48. - （2）预测模式 根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ 2.4-2009），本评价采用下述噪声预测模式： ①建设项目声源在预测点产生的等效声级贡献值（Leqg）计算公式： Leqg=10lg 式中：Leqg——建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB（A）； LAi——i声源在预测点产生的A声级，dB（A）； T——预测计算的时间段，s； ti——i声源在T时段内的运行时间，s。 ②预测点的预测等效声级（Leq）计算公式： Leq=10lg（） 式中：Leqg——建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB（A）； Leqb——预测点的背景值，dB（A）。 ③点声源在预测点的声压级： Lp(r)=Lp(r0)－(Adiv+Aatm+Abar+Agr+Amisc) 式中：Lp(r)——点声源在预测点产生的声压级； Lp(r0)——参考位置r0的声压级； r——为预测点距声源的距离； r0——为参考位置距声源的距离； Adiv——几何发散衰减量，Adiv=20lg(r/r0)； Aatm——大气吸收衰减量； Abar——屏障屏蔽衰减量，声源和预测点之间的实体障碍物引起的声能量衰减； Agr——地面效应衰减量； Amisc——其他多方面效应衰减量。 （3）预测结果及评价 噪声源对各场界噪声预测结果见下表： 表4-9 各场界噪声预测结果 单位：dB（A） 序号; 厂界方位; 叠加值; 生产车间距离厂界的距离（m）; 贡献值; 标准值. 昼间; 夜间. 1; 东厂界; 80.48; 30; 50.93; 65; 55. 2; 南厂界; 25; 52.52; 65; 55. 3; 西厂界; 26; 52.18; 65; 55. 4; 北厂界; 23; 53.25; 65; 55. 建设方在采取保证生产的同时选用低噪声的设备，振动设备进行基础的隔振减振、厂房内墙壁采用隔声较好材料、合理布局等措施后，噪声源对厂界及敏感点排放噪声贡献值在50.93~53.25dB（A）之间，厂界排放噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类（昼间≤65dB（A），夜间≤55dB（A））标准的要求。 （4）营运期噪声影响减缓措施 ①机械设备采取消声、隔声、减震等降噪措施； ②应注意设备的日常维护，防止出现因机器不正常运转造成噪声值异常升高的问题； ③在项目厂界四周种植高大乔木，尽量利用建（构）筑物与绿化林带阻隔声波向外辐射传播； ④对进出车辆要加强管理，限制车速，禁鸣喇叭。 通过以上降噪措施处理后，使噪声对厂区环境和厂界外环境的污染影响减至最小并控制在《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB12348-2008中规定的3类标准限值。 - 1.4固废环境影响分析 （1）项目生产过程中产生的固体废物 本项目产生的固废主要是提取渣、除尘器收集的粉尘、废树脂、废包装材料、锅炉废气处理产生的脱硫石膏、滤渣、除尘器收集的粉尘以及职工生活垃圾。 ①提取渣：根据项目物料平衡可知，项目产生提取渣总量为1463.47t/a，经提取罐蒸干后作为锅炉燃料。 ②除尘器收集的粉尘：项目除尘器收集的粉尘量约2.8884t/a。收集至一般固废暂存间后交由当地环卫部门统一清运处理。 ③废树脂：本项目软水制备系统采用树脂交换来制备软水，当树脂使用时间较长，每年需对树脂进行更换，类比同类项目，年更换量约为1t。由于本项目离子交换树脂仅用于制备软水，制备软水的原材料自来水不含有毒有害物质，废弃离子交换树脂属于一般固废，收集至一般固废暂存间后交由供应厂家回收处理。 ④废包装材料：根据业主提供资料，本项目年产生废包装物0.2吨/年，收集至一般固废暂存间后交由当地环卫部门统一清运处理。 ⑤脱硫石膏：项目水膜脱硫除尘设备产生的脱硫石膏约为1.5t/a，收集至一般固废暂存间后可外运给砖厂制砖。 ⑥生活垃圾：本项目员工30人，按0.5kg/人·天计算，则生活垃圾产生量为3.75t/a，经统一收集后交由当地环卫部门统一清运处理。 表4-10 固体废物产生量估算及去向一览表（单位：t/a） 序号; 固废名称; 类别; 产生量（t/a）; 处置方式. 1; 提取渣; 一般固废; 1463.47; 经提取罐蒸干后作为锅炉燃料. 5; 脱硫石膏; 一般固废; 1.5; 外运制砖. 3; 废树脂; 一般固废; 1; 交供应厂家回收处置. 4; 废包装材料; 一般固废; 0.2; 交由环卫部门清运处理. 2; 除尘器收集的粉尘; 一般固废; 2.8884. 6; 生活垃圾; 一般固废; 3.75. （2）一般固废处置措施要求 本项目固废为一般固体废物，建设单位应按照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2020）建立固体废物临时堆放场地，该场所应防雨、防风、防渗漏，不得随处堆放，不得混入生活垃圾，固废临时贮存场应满足如下要求： ①地面应采取硬化措施并满足承载力要求，必要时采取相应措施防止地基下沉。 ②要求设置必要的防风、防雨、防晒措施，堆放场周边应设置导流渠。 ③按《环境保护图形标识—固体废物贮存（处置）场》（GB15562.2）要求设置环境保护图形标志。 营运期各种固废都能得到妥善处置，不会产生二次污染。 （3）生活垃圾处置措施 项目生活垃圾集中收集（如放置于垃圾桶）后由环卫部门统一清运。 综上所述，本项目固体废物处理处置符合国家《固体废物污染环境防治法》规定的原则，符合《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2020）及其2013年修改单，采取上述措施后，本工程固体废物可得到妥善的处理，对周围环境造成的影响很小。 - 1.5地下水环境影响分析 依据《环境影响评价技术导则-地下水环境》（HJ610-2016）的规定，评价工作等级的划分应依据建设项目行业分类和地下水环境敏感程度分级进行判定，划分为一、二、三级。 根据建设项目对地下水环境影响的程度，结合《建设项目环境影响评价分类管理名录》将建设项目分为四类，详见 《环境影响评价技术导则-地下水》（HJ610-2016）的附录A。Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ类建设项目的地下水进行环境影响评价，Ⅳ类项目不开展地下水环境影响评价。根据附录A确定建设项目所属的地下水环境影响评价项目类别，项目属于“M医药92中成药制造、中药饮片加工”，地下水环境影响评价项目类别属于“报告表的/”，不开展地下水环境影响评价。 项目地下酒精库区域为重点防渗区。项目区采用的具体防渗措施见表4-11。 表4-11 目厂区采取的防渗措施 序号; 地点; 防治措施. 1; 地下酒精库; 地面防渗方案自上而下：①40mm厚细石砼；②水泥砂浆结合层一道；③100mm厚c15混凝土随打随抹光；④50mm厚级配砂石垫层；⑤3:7水泥土夯实。. - 1.6土壤环境影响分析 根据环保部发布《环境影响评价技术导则土壤环境（试行）》（HJ 964-2018）中规定，对建设项目进行分类，本项目为污染影响型项目，参照（HJ 964-2018）附录A表A.1分类， 本项目不在该表内，参照制造业石油、化工类中其他类执行，属于Ⅲ类行业。 项目位于工业园区，所在地周边主要为工业企业，有少量旱地，应属较敏感，项目，占地面积10000m2，小于50000m2，占地规模属小型。 根据《环境影响评价技术导则土壤环境（试行）》(HJ 964-2018)表4评价等级划分，Ⅲ类行业，用地较敏感，占地小型，可不开展土壤环境评价工作。 - 1.7环境风险分析 - 1.7.1 环境风险评价的目的和重点 环境风险评价的目的是分析和预测建设项目存在的潜在危险、有害因素，建设项目建设和运行期间可能发生的突发性事件或事故（一般不包括人为破坏及自然灾害），引起有毒有害和易燃易爆等物质泄漏，所造成的人身安全与环境影响和损害程度，提出合理可行的防范、应急与减缓措施，使建设项目事故率、损失和环境影响达到可接受水平。环境风险评价应把事故引起厂(场)界外人群的伤害、环境质量的恶化及对生态系统影响的预测和防护作为评价工作重点。 - 1.7.2风险识别 - 本项目生产过程中所用的辅料乙酸乙酯和乙醇，基本都要采取冷凝方式进行回收，在回收乙酸乙酯和乙醇过程中，如系统密封不严、破损或冷却不良，造成溶剂蒸气泄露，以及储存区乙酸乙酯和乙醇泄漏对环境造成的风险。 - 1.7.3环境风险评价等级 - （1）环境风险潜势划分 - 建设项目环境风险潜势划分为Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅳ+级。根据建设项目涉及的物质和工艺系统的危险性及其所在地的环境敏感程度，结合事故情形下环境影响途径，对建设项目潜在环境危害程度进行概化分析，按照表4-12确定环境风险潜势 表4-12 建设项目环境风险潜势划分 环境敏感程度(E）; 危险物质及工艺系统危害性(P）. 极高危害（P1); 高度危害（P2）; 中度危害（P3）; 轻度危害（P4）. 环境高度敏感区（E1）; Ⅳ+; Ⅳ; Ⅲ; Ⅲ. 环境高度敏感区（E2）; Ⅳ; Ⅲ; Ⅲ; Ⅱ. 环境高度敏感区（E3）; Ⅲ; Ⅲ; Ⅱ; Ⅰ. 注：Ⅳ+为极高环境风险. （2）P 的分级确定 分析建设项目生产、使用、储存过程中涉及的有毒有害、易燃易爆物质，根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录 B 确定危险物质的临界量。定量分析危 险物质数量与临界量的比值（Q）和所述行业及生产工艺特点(M)，按《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录 C 对危险物质及工艺系统危害性（P）等级进行判断。当只涉及一种危险物质时，计算该物质的总量与其临界量比值，即为 Q； 当存在多种危险物质时，则按下式计算物质总量与其临界量比值（Q)： 式中：q1，q2，„qn—每种危险物质的最大存在总量，t； Q1，Q2，„Qn—每种危险物质的临界量，t； 当 Q<1时，该项目环境风险潜势为Ⅰ； 当 Q≥1时，将 Q 值划分为：（1）1≤Q<10；（2）10≤Q<100；（3）Q≥100。 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B，本项目涉及的危险物质及临界量见表4-13。 表4-13 本项目危险物质及临界量、存在总量 物质名称; CAS 号; 临界量/t; 储存量/t; Q. 乙醇（储罐）; /; 50; 24; 0.48. 乙醇（车间）; /; 50; 5; 0.10. 乙酸乙酯（仓库）; /; 10; 2; 0.20. 乙酸乙酯（车间）; /; 10; 0.5; 0.05. 合计. 通过计算可知本项目 Q=0.83<1，故本项目环境风险潜势为Ⅰ。 （3）评价等级 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018），建设项目环境风险评价工作等级划分见表4-14。 表4-14 环境风险评价工作等级划分 环境风险潜势; Ⅳ、Ⅳ+; Ⅲ; Ⅱ; Ⅰ. 评价工作等级; 一; 二; 三; 简单分析a. a是相对于详细评价工作内容而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性的说明。. 项目环境风险潜势为Ⅰ，因此，项目风险评价仅做简单分析。 - 1.7.4环境敏感点目标 项目位于湖南省永州市新田县龙泉镇乡工业南园柏新坦公路与双碧街交汇处（湖南神农药业有限公司院内），项目区域不属于生态敏感与脆弱区，评价范围内无自然保护区、地质公园等特殊或重要生态敏感区；无重点保护植物及古树名木分布，也无野生重点保护动物的天然集中生境（栖息地）、大型哺乳类动物通道分布。建设项目周围主要环境敏感目标见表3-5。 - 1.7.5事故排放可能性及影响分析 1.7.5.1事故排放对大气环境影响分析 本项目生产过程中乙酸乙酯和乙醇发生泄漏，主要为挥发对环境空气的影响，乙酸乙酯和乙醇废气无排放及环境质量标准，按VOCs计，根据报告分析，其泄漏挥发对周边环境影响不大。 1.7.5.2事故排放对地表水影响分析 项目的自建废水处理站可能因停电或设备故障等因素停止运行，废水直接排入污水管网，将造成园区污水处理厂运行负荷增加，不能达标排放，从而影响洛清江水质。这种情况出现的概率大小取决于项目的管理体制。总的来说，只要加强管理及工艺检查维护，废水直接排入污水管网的概率较小。 1.7.5.3事故排放对地下水影响分析 项目对于生产车间及辅料存储区，采用水泥硬化，形成一个密闭、具有防火和防渗功能的乙酸乙酯储存仓库，同时充当事故泄漏应急池，可将泄漏的液体控制在储存库内。同时还应加强生产过程中设备与管道系统的管理与维修，使生产系统处于密闭化，严禁跑、冒、滴、漏现象的发生。减少对地下水影响。项目污水处理设施发生泄漏时，根据报告地下水影响分析，项目废水若发生非正常泄漏、渗入污染地下水，将对厂区及厂区至下游大溪河的地下水径流区造成一定影响；项目营运期间，必须加强污水处理站、污水管网等日常检查及监测，杜绝废水发生泄漏事故。 - 1.7.6 风险管理 1.7.6.1 风险防范措施 泄漏事故的防止是生产和贮运过程中最重要的环节，发生泄漏事故可能引起一系列重大事故。经验表明：设备失灵和人为的操作失误是引发泄漏的主要原因。因此选用较好的设备、精心设计、认真的管理和操作人员的责任心是减少泄漏事故的关键。 （1）总图布置和建筑安全防范措施 厂区内提取车间按乙类火灾进行设计，与相邻的其他建筑的防火间距应符合《建筑设计防火规范》（GB50016-2006）的要求。项目储罐设置防火间距为：贮罐区单独布置，与其他建筑物有一定的防护距离，有利于降低事故风险。车间内设置区域火灾自动报警控制器，并设有感烟探测器、手动报警按钮。通过厂区消防控制中心，有选择的自动关闭空调系统设备、切断非消防用电负荷并启动消防用电设备。 （2）危险化学品管理、贮存、使用、运输中的防范措施 严格按《危险化学品安全管理条例》的要求，加强对危险化学品的管理；制定危险化学品安全操作规程，要求操作人员严格按操作规程作业；对从事危险化学作业人员定期进行安全培训教育；经常性对危险化学品作业场所进行安全检查。 ①在车间内设有贮存库，用于乙酸乙酯的贮存，贮存间须为密闭的房间，并设置门锁，钥匙由专人保管。 ②在乙醇存储罐区及车间乙醇贮罐区设置泡沫消防设施及喷淋水系统，同时在罐区内设置乙醇泄漏警报系统（如乙醇储罐检漏仪）等；一旦罐区乙醇发生泄漏，警报系统将发出信息，提醒厂区工作人员，针对乙醇泄漏及时做出相应的应急措施，减少乙醇泄漏带来的风险。对于运输乙醇和乙酸乙酯的化学品的车辆和装卸机械，必须符合交通部《汽车危险货物运输规则》（JI3130）规定的条件，并经过道路运输管理机关审验合格。汽车排气管必须装有有效的隔热和熄灭火星的装置，电路系统有切断总电源和隔离电火花的装置；车辆左前方必须悬挂“危险品”字样的标志；车上应配有相应的消防器材；槽车及其设备必须符合相关要求；装卸机械等必须有足够的安全系数，必须有消除火花的措施等。对于运输车辆驾驶人员应该了解运载物品的属性，并具备基本的救护常识，在发生意外燃烧、爆炸或泄漏等事故的情况下，可以根据救护要求立即采取相应的措施，并即使向 当地部门报告。 1.7.6.2事故应急措施 （1）项目运营时应设置安全环保部门，安全环保部门应能在事故发生时，根据事故的严重程度及危害迅速作出评估，按照拟定的事故应急方案指挥，协调事故的处理，对事故发展进行跟踪。 （2）安全环保部门应针对可能发生的运输事故、泄漏事故、火灾事故制定具体的应急处理方案，使各部门在事故发生后都能有步骤、有次序的采取各项应急措施。 （3）建立一支装备先进、训练有素的抢险队伍，并定期组织演练，一旦发生事故，能以最快的速度投入应急抢险工作。 （4）配备足够的应急所需的处理设备和材料，如各种消防防化服，报警装置，个人防护用品以及堵漏器材等。 （5）一旦发生运输事故，应立即采取防范措施避免对环境产生污染，根据情况必要时，在一定范围内实行交通管制，并向事故发生地有关部门报告并紧急求援。 （6）一旦发生泄漏事故或火灾事故，应迅速进行隔离，严格限制人员进入隔离区，应急人员配戴自给正压式呼吸器，穿消防防化服，不得穿化纤类服装、铁钉鞋，以防止静电及火花产生爆炸。并立即通知当地消防部门。 （7）一旦发生泄漏，应立即启动水泵，将泄漏的液体打入事故应急池中，项目污水处理站设置200m3，的事故应急池，能满足项目要求。 （8）项目应在雨水汇合处新增支管，设置切向阀，支管出口为项目废水处理站调节池。一旦发生泄漏事故，如果溢出物料流淌，立即调整项目与雨水管网之间设置的切换阀，防止通过雨水管道系统扩散。 （9）项目废水处理站应保证出水达标排放。一旦不能满足标准，应立即回流至调节池继续处理。 1.7.6.3突发事故应急预案 为了在发生乙醇泄漏事故时，能够及时、有序、高效地实施抢险救援工作，最大限度地减少人员伤亡和财产损失，尽快恢复正常生产、工作秩序，厂方应在投产前制订环境风险应急预案。 （1）组织体系及职责分工 项目应设置环境安全应急处理领导小组，日常工作由安全环保部门负责。在遇到突发事故时由应急处理领导小组全权负责各项事务的处理应对。该小组成员：总指挥—总经理，副总指挥—副总经理，组员—各部门主管及仓库负责人。 职责：明确厂内平时应急救援准备工作的主管部门；组织有关人员制定、修改、启动或中止应急预案；组建成立厂区应急救援队伍，组织实施预案中的训练和演习计划；及时向人防、消防部门、上级报告和向友邻通报事故情况；当人防、消防部门到达现场后，立即报告情况，并无条件的服从指挥，做好配合协调工作；组织调查事故的原因，当上级部门组织调查时，积极配合；总结事故原因及救援的经验教训，加强宣传与教育。 （2）预案启动程序及分级相应 ①乙醇回收装置发生泄漏，现场发现者立即报厂区安全环保部门，同时启动该现场应急处置预案，进行应急处理，控制事故的发展。 ②各单位在发生厂级不可控制危险化学品泄漏时，立即向公司生产部总调度台报告，若发生火灾，同时报119火警。 ③依据危险化学品事故的类别、危害程度度的级别和从业人员的评估结果，对可能发生的事故现场情况进行分析，从而确定预案的启动条件。 1）物料或能量从容器中泄漏，但是泄漏量并不大，也没有伤及人员，可报厂安全环保部门后解决。 2）物料或能量从容器中泄漏，而且泄漏量比较大，或者已经伤及人员；但形势未失控，经过努力可以消除的。在报厂安全环保部门后视情况考虑相关人员紧急撤离，并启动小规模应急预案。 3）对于重大事故如人员伤亡和爆炸，泄漏有毒害气体不能控制的情况下，应立即报告安全环保部门，并启动大规模应急预案。所有救援行动结束后，仍然应当保护事故现场和清理现场杂物。事故应急救援程序由环境安全应急处理领导小组批准后方可终止。 （3）应急救援行动 ①发生乙醇和乙酸乙酯大量泄漏事故处理措施 a、最早发现者立即通知发生事故的部门或车间，并报厂区安全环保部门。 b、发生事故的部门、车间立即组织人员尽快查明泄漏原因和泄漏部位，尽量采取通过关闭阀门，切断物料的措施，切断泄漏源或减少泄漏量，并立即报告。 c、环境安全应急处理领导小组的成员接到事故报警后，应立即赶到事故现场。 d、到达现场后，总指挥或副总指挥首先组织查明泄漏原因、泄漏部位，并根据泄漏危害程度决定是否需要局部或全部停止生产，是否需要外部增援。 e、环境安全应急处理小组和职工立即用消防水带、干粉灭火器等对事故现场进行施救。 f、环境安全应急处理人员一定要戴好防毒面具等防护用品、用具，要求两人以上进入事故现场，并看好撤退路线。 g、厂保卫部门负责现场警戒，切断所有火源，必要时切断电源，外来车辆一律开出厂外，严禁入内。 h、指挥和处理人员要注意风向，站在上风口，并保持一定的距离。 （4）发生火灾、爆炸事故 a、最早发现者立即通知发生事故的部门或车间，并向厂安全环保部门报告。 b、如火势可以控制，发生事故的部门、车间立即组织人员尽快灭火，控制火势的发展，并立即报告。如火势不能控制，应立即报安全环保部门并打 119 通知当地消防部门。 c、相关岗位人员立即撤离。 （5）危险区的隔离 公司各生产车间、溶剂车间均为危险区，一旦发生事故，应以道路消防水、消防道等方法对未发生事故的生产装置、现场进行隔离。 （6）人员紧急撤离、疏散计划 ①若泄漏事故、火灾、爆炸发生后，有可能危及职工及周边工厂的安全时，厂方立即派人组织人员紧急疏散、撤离，并组织人员通知周围工厂及周边工厂紧急撤离，并向上级有关部门报告。 ②疏散撤离时，应注意风向，并且注意切断一切火源、电源，封锁厂外道路的交通，严禁出入。 ③疏散、撤离人员时要注意不要拥挤，有序撤离，保证人身安全，不要因惊慌失措造成不必要的伤害。 ④环境安全应急处理领导小组要经常对现场抢救人员进行清点，确保人身安全，在事故不可控制，有可能危及抢救人身安全，立即命令停止抢险救援行动，组织抢救人员迅速撤离事故现场。 （7）突发性环境污染事故应急监测方案 ①废水处理站发生事故应急监测方案 本项目废水处理站发生事故时废水如排入市政污水管网，势必对园区污水处理厂造成一定的影响。因此，本项目废水处理站发生事故时应急监测方案如下：应急监测因子：COD、氨氮、pH值；应急监测频次：监测时间和频次：按照事故持续时间决定监测时间，根据事故严重性决定监测频次。一般情况下每小时取样一次。随事故控制减弱，适当减少监测频次。断面布设：共布设2个断面，在项目废水处理站总进水口和总出水口各设置一监测断面。 （8）大气环境应急监测方案 监测因子：VOCs 监测时间和频次：按照事故持续时间决定监测时间，根据事故严重性决定监测频次。测点布设：按事故发生时的主导风向的下风向，考虑区域功能，在厂区中心、厂区下风向各设置一监测点。 （9）事故应急关闭程序和恢复措施 一旦风险事故发生并得到有效控制后，厂方应及时对风险事故发生源进行修复和完善，以满足正常生产的要求，待环保部门环境监测数据满足区域环境功能区划要求时，邻近区域并被解除事故警戒后，环境安全应急处理领导小组可终止应急状态程序。项目应急预案主要内容见表4-15所示。 表4-15 项目应急预案主要内容 序号; 项目; 内容及要求. 1; 应急计划区; 确定危险目标：主厂房. 2; 应急组织机构、人员; 建立工厂、地区应急组织机构. 3; 预案分级响应条件; 规定预案的级别及分级响应程序，设立预案启动条件. 4; 应急救援保障; 贮备应急设施，设备与器材等，如消防器材和灭火器. 5; 报警、通讯联络方式; 规定应急状态下的报警通讯方式、通知方式（建立 24 小时有效的报警装置及内部、外部通讯联络手段）和交通保障（车辆的驾驶员、托运员的联系方法）、管制. 6; 应急环境监测、抢 险、救援及控制措施; 组织专业人员对事故现场进行侦察监测，对事故性质、参数与后果进行评估，为指挥部门提供决策依据. 7; 应急检测、防护措 施、清除泄漏措施和 器材; 划定事故现场、邻近区域、控制防火区域，采取控制和清除污染措施，备有相应的设备. 8; 人员紧急撤离、疏 散，应急剂量控制、 撤离组织计划; 事故现场、工厂邻近区、受事故影响的区域人员及公众对毒物应急剂量控制 规定，制定撤离组织计划，包括医疗救护与公众健康等内容。. 9; 事故应急救援关闭 程序与恢复措施; 规定应急状态终止程序事故现场善后处理，恢复措施 邻近区域解除事故警戒及善后恢复措施. 10; 应急培训计划及公 众教育和信息; 应急计划制定后，平时安排人员（包括应急救援人员、本厂员工）培训与演练，每月一次培训，一年一次实习演练。对工厂邻近地区定期开展公众教育、培训如一年一次。同时不定期地发布有关信息。. - 1.7.7小结 项目有利于地区的经济发展，但随着工程的建设，环境风险将增加。因此，必须高度重视安全生产、事故防范以减少环境风险。为了及时发现和减少事故的潜在危害，确保生命财产和人身安全，有必要建立风险事故决策支持系统和事故应急监测技术支持系统，在事故发生时及时采取应急救援措施，形成风险安全系统工程。从环境控制的角度来评价，经采取相应应急措施，能大大减少事故发生概率，并且如一旦发生事故，能迅速采取有力措施，减小对环境污染，其潜在的事故风险是可以防范的。 表4-16 建设项目环境风险简单分析内容表 建设项目名称; 湖南省思可瑞生物科技有限公司植物提取物生产线建设项目. 建设地点; （湖南）省; （永州）市; （新田）县; 龙泉镇乡工业南园柏新坦公路与双碧街交汇处（湖南神农药业有限公司院内）. 地理坐标; 经度; 112°20′10.94097″; 纬度; 25°50′55.96061 ″. 主要危险物质及分布; 乙醇、乙酸乙脂，主要分布在储罐区、仓库和生产车间. 环境影响途径及危害后果 （大气、地表水、地下水等）; 大气环境和地下水环境影响，对区域大气和地下水环境造成影响。. 风险防范措施要求; 1、加强原料存储管理，储存过程必须严格遵守安全防火规定，生产车间、堆存仓配备防火器材，加强危险化学品管理、贮存、使用、和运输中的管理以及防范措施。 2、做好事故应急措施。 3、建立突发环境事故应急救援预案，落实针对性的应急救援组织、救援人员、救援器材。. 填表说明（列出项目相关信息及评价说明）： 本项目为植物提取项目，项目建设用地面积为10000m2，年产颠茄草提取物20t/a、淫羊藿提取物10t/a、迷迭香提取物10t/a、银杏叶提取物20t/a，虎杖提取物20t/a。项目生产原辅材料涉及的危险物质主要是乙醇和乙酸乙脂，项目环境风险潜势为I；根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）评价工作等级划分，本项目风险评价工作可开展简单分析. - 2、环境管理及环境监测计划 （1）环境管理制度 环境管理是企业管理的重要组成部分，是要利用行政、经济、技术、法律和教育等手段，对企业经营发展和环境保护的关系进行协调，对环境污染进行综合治理，达到既能盈利又保护环境的目的。 为落实各项污染防治措施，加强环境保护工作管理，企业应根据实际特点，制定各类环保制度，并以文件形式规定，形成一套完善的环境管理制度体系。主要的环境保护制度，如：污染物治理设施运行、药剂管理登记等。 环境管理体制应实行总经理领导下的部门责任制，可由一名副经理主管厂区的环保工作，并设置环保科，安排1~2名工作人员，以负责工程的环保工作。 （2）环境管理的主要工作职责 ①贯彻国家和地方的环境法规和政策，组织环境保护宣传教育和技术培训。 ②组织环境监测和污染源调查，建立企业污染源档案，掌握企业排污情况的污染现状，为企业决策提供依据。 ③制订环境保护规划，提出环境保护目标，制订和不断完善企业的各项环境保护规章、制度和办法。 ④考核企业环保工作，管理和考核各种环保治理设施，制定各种考核指标和考核办法，订立奖惩制度，使环保考核工作经常化、制度化。 ⑤组织和协调企业污染治理工作和“三废”综合利用工作。 ⑥处理各种污染事故和污染纠纷，协调处理好各种关系。 ⑦领导和组织实施厂区的环境监测计划。 ⑧负责该工程环境报告的填写、上报任务，与上级环境管理部门保持密切联系。 ⑨检查环保设施的运行情况，并根据存在的问题提出改进意见。 本工程应建立以企业总经理领导，专职环保职能科室负责企业的环境档案管理，制定各项环保计划并监督实施，对厂区排污实行全程控制的监管，确保环保计划的实施和各项污染物的达标排放。 - 3、环境监测计划 为及时了解污染源情况，项目要经常开展污染源和环境质量的监测工作，及时发现环境污染问题，并加以控制和解决。可委托有资质的环境监测单位进行；根据本项目污染物排放实际情况，项目常规监测工作计划见表4-17。 表4-17 项目建成后污染源监测计划 类型; 监测点位; 点数; 监测项目; 监测频率; 执行标准. . 废气; 1#15m排气筒出口; 1个; TSP; 每年一次; 锅炉废气执行《锅炉大气污染 物排放标准》（GB13271-2014）中表2燃气锅炉排放控制要求；TSP和非甲烷总烃执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放标准. 2#15m排气筒出口; 1个; TSP; 每年一次. 3#15m排气筒出口; 1个; 非甲烷总烃; 每年一次. 4#15m排气筒出口筒出口; 1个; TSP; 每年一次. 3#35m烟囱出口; 1个; SO2、NOX、TSP; 每年 一次. 上风向、下风向厂界; 2个; SO2、NOX、TSP、非甲烷总烃; 每年一次. 废水; 生活污水; 1个; CODcr、BOD5、氨氮、SS、动植物油; 每季度监测1次; 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准. 生产废水; 1个; CODcr、BOD5、氨氮、SS、动植物油; 每季度监测1次; 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准. 噪声; 场界四周外1m; 4个; 昼间、夜间连续等效A声级; 每季度一次; 工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准. - 4、对排污口规范化的要求 该项目的排污口设置必须符合国家的排污口规范化的要求。 （1）废气排污口：设置锅炉废气烟囱，设置4个15m排气筒，在排气筒附近地面醒目处设置环保图形标志牌，标明排气筒高度、出口内径、排放污染物种类等。废气排放口必须符合《污染源监测技术规范》的要求，便于采样、监测的要求，各废气管道应设置永久采样孔，其采样口由环境监察支队和环境监测站共同确认。 （2）设置生活废水、生产废水排口，设置雨水排口，在排口处设置标志牌。 （3）厂界噪声：按规定对固定噪声进行治理，并在边界噪声敏感点、且对外界影响最大处设置标志牌。 （4）固体废物贮存 建设项目设置一般工业固体废物暂存间、危险废物暂存间，应对各种固体废物分别收集、贮存和运输，暂存间有防扬散、防流失、防渗渗漏等措施，并应设置标志牌。 （5）设置标志牌要求 环境保护图形标志由环保部统一规定制作，并由市环境监理部门根据企业排污情况统一订购。企业排污口分布图由环境监察支队统一订制，排放一般污染物口(源）设置提示式标志牌，排放有毒有害等污染物的排污口设置警示标志牌。 标志牌设置位置在排污口（采样口）附近且醒目处，高度为标志牌上距离地面2米。排污口附近1米范围内有建筑物的，设平面式标志牌，无建筑物设立式标志牌。 标志的设置应执行《环境保护图形标志排放口》（GB15562.1-1995)及《环境保护图形标志固体废物贮存（处置场》（GB155622-1995)中有关规定。规范化排污口的有关设置（图形标志牌、计量装置、监控装置等）属于环保设施，排污单位必须负责日常的维护保养，任何单位和个人不得擅自拆除。 排放口图形标志见图4-2 图4-2 排放口图形标志图 - 5、环保投资 项目总投资具体详见下表。 表4-18 环保投资一览表 项目; 环保内容; 投入费用（万元）. 废气治理; 原料粉碎粉尘颗粒物; 集气罩+布袋除尘+1#15m排气筒; 2. 成品粉碎粉尘颗粒物; 集气罩+布袋除尘+4#15m排气筒; 2. 乙醇废气; 活性炭吸附设施+2#15m排气筒; 4. 喷雾干燥粉尘; 集气罩+水膜除尘设备+3#15m排气筒; 4. 锅炉废气; 水膜脱硫除尘设备+35m烟囱; 6. 无组织乙醇废气; 强化车间排风系统处理; 1. 油烟废气; 1台油烟净化器; 1. 噪声治理; 基础减振、合理布局、厂房隔声、低噪声设备、定期保养; 2. 固废治理; 生活垃圾垃圾桶; 0.5. 一般固废暂存间; 0.5. 废水治理; 污水处理站; 5. 化粪池、隔油池; 3. 合计; 31. 由上表可知，项目各项环保治理措施投资总计约为31万元，占总投资的3.1%，上述环保投资及治理项目可使本项目各项污染物达标排放。 - 6、“三同时”验收 根据《建设项目环境保护管理条例》（2017年7月修订）、《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评【2017】4号），建设项目竣工后建设单位需自主开展环境保护验收。项目竣工环保设施的验收要求如下： - 建设项目需要配套建设的环境保护设施，必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。 - 项目竣工后，建设单位应当按照国务院环境保护行政主管部门规定的标准和程序，对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告。 - 建设单位在环境保护设施验收过程中，应当如实查验、监测、记载建设项目环境保护设施的建设和调试情况，不得弄虚作假。建设单位不具备编制验收监测（调查）报告能力的，可以委托有能力的技术机构编制。建设单位对受委托的技术机构编制的验收监测（调查）报告结论负责。建设单位与受委托的技术机构之间的权利义务关系，以及受委托的技术机构应当承担的责任，可以通过合同形式约定。 d、建设项目配套建设的环境保护设施经验收合格后，其主体工程方可投入生 产或者使用；未经验收或者验收不合格的，不得投入生产或者使用。项目环境保护 竣工验收项目见下表。 表4-19 项目环保竣工验收一览表 序号; 验收项目; 验收内容. 1; 相关资料、手续; 项目相关批复文件（主要为环境影响评价审批文件）是否齐备，项目是否具备开工条件，环境保护档案是否齐全。. 2; 实际工程内容及方案设计情况; 核实实际工程内容及方案设计变更情况，以及由此造成的环境影响变化情况。. 3; 环境保护目标基本情况; 核实环境保护目标基本情况及变更情况。. 4; 环保相关评价制度及规章制度; 核实环境影响评价制度及其他环境保护规章制度执行情况。. 5; 各项环境保护设施落实情况; 核实工程设计、环境影响评价文件及环境影响评价审批文件中提出的大气环境、水环境、声环境、固体废物及生态保护等各项措施落实情况及实施效果。 大气环境：项目锅炉废气是否设置水膜脱硫除尘装置+35m烟囱处理排放；无组织乙醇废气是否设置通风系统加强通风；原料粉尘粉尘是否通过集气罩+布袋除尘+1#15m排气筒处理处理排放；非甲烷总烃是否设置活性炭吸附设施+2#15m排气筒处理排放；喷雾干燥粉尘是否设置集气罩+水膜除尘设备+3#15m排气筒处理排放；成品粉碎粉尘是否设置集气罩+布袋除尘设备+4#排气筒处理排放；油烟废气是否通过1台油烟净化器处理排放； 水环境：生活废水是否通过化粪池处理；食堂污水是否通过经隔油池处理后进入化粪池一并排入新田县污水处理厂；生产废水是否进入自建污水处理站处理后排入新田县污水处理厂处理；锅炉排污水和软水制备设备产生的排污水为清净下水，是否用于周边绿化； 声环境：噪声是否采取低噪声设备、固定底座、橡胶减震等措施进行处理； 一般固废是否设置一般固废暂存间收集。. 6; 环境保护设施正产运转条件; 水膜脱硫除尘装置、布袋除尘装置是否正常稳定运行；站内生活污水和生产废水是否按要求处置。. 7; 污染物排放达标情况; 生活废水是否通过化粪池处理；食堂污水是否通过经隔油池处理后进入化粪池处理达到污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准进入新田县污水处理厂处理；锅炉废气是否满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中表2燃煤锅炉排放控制要求；粉尘和非甲烷总烃是否满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）无组织排放监控浓度限值要求；油烟废气是否满足餐饮厨房油烟执行《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）中最高允许排放浓度；项目厂界和敏感点是否满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准；一般固体废物是否按要求收集至一般固废暂存间后回用于生产。. |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 要素 内容 | 排放口（编号、名称）/污染源 | 污染物项目 |  | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 锅炉 | SO2 | 有组织 | 水膜脱硫除尘装置+35m高烟囱 | 《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中表2燃煤锅炉排放控制要求 |
|  |  | NOx |  |  |  |
|  |  | 颗粒物 |  |  |  |
|  | 原料粉碎 | 颗粒物 | 有组织 | 集气罩+布袋除尘+1#15m高烟囱 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准要求 和《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）无组织排放监控浓度限值要求 |
|  |  |  | 无组织 | 车间设置排风系统 |  |
| . | 喷雾干燥 | 颗粒物 | 有组织 | 集气罩+水膜除尘+3#15m高排气筒 |  |
|  |  |  | 无组织 | 车间设置排风系统 |  |
|  | 成品粉碎 | 颗粒物 | 有组织 | 集气罩+布袋除尘+4#15m高烟囱 |  |
|  |  |  | 无组织 | 车间设置排风系统 |  |
|  | 提取、浓缩 | 非甲烷总烃 | 有组织 | 活性炭吸附+2#15m高排气筒 |  |
|  |  |  | 无组织 | 车间设置排风系统 |  |
|  | 食堂 | 油烟废气 |  | 油烟净化器 | 《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）中最高允许排放浓度（2.0mg/m3） |
| 地表水环境 | 水膜除尘设备废水 | SS、COD、BOD5、NH3-N |  | 污水处理站 | 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准 |
|  | 上柱冲洗废水 | SS、COD、BOD5、NH3-N |  |  |  |
|  | 洗脱冲洗废水 | SS、COD、BOD5、NH3-N |  |  |  |
|  | 设备清洗废水 | SS、COD、BOD5、NH3-N |  |  |  |
|  | 场地清洁废水 | SS、COD、BOD5、NH3-N |  |  |  |
|  | 生活污水 | SS、COD、BOD5、NH3-N、动植物油 |  | 化粪池、隔油池 |  |
| 声环境 | 生产设备 | 各类生产设备运行产生的噪声 |  | 基础减振、合理布局、厂房隔声、低噪声设备、定期保养 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准 |
| 电离辐射 | / | / |  | / | / |
| 固体废物 | 员工生活 | 生活垃圾 |  | 交由环卫部门处理 | 处置率100% |
|  | 包装 | 废包装材料 |  |  |  |
|  | 除尘器 | 收集的粉尘 |  |  |  |
|  | 提取 | 滤渣 |  | 经提取罐蒸干后作为锅炉燃料 |  |
|  | 软水制备系统 | 废树脂 |  | 交供应厂家回收处置 |  |
|  | 水膜除尘 | 脱硫石膏 |  | 外运制砖 |  |
| 土壤及地下水污染防治措施 | 全厂进行地面硬化，防腐防渗，防止土壤环境污染。 |  |  |  |  |
| 生态保护措施 | 项目占地面积较小，通过对渣土、建筑垃圾等及时清运，及时绿化恢复生态，达到减低生态影响、防治水土流失的目的。 |  |  |  |  |
| 环境风险防范措施 | （1）整体防范措施：企业应设立环境风险机构，负责建立和健全企业环境风险防范的制度，根据本企业的生产特点，制定环境污染事故防范措施，并落实在企业各生产环节。 （2）火灾防范措施：生产厂房可燃物品贮存区须确保通风良好、配备相应品种和数量的消防器材、设置必要的防火防爆与降温技术措施、按安全部门要求预留必要的安全间距，远离火种和热源。生产车间和原辅料及产品仓库禁止明火进入。 |  |  |  |  |
| 其他环境管理要求 | / |  |  |  |  |

- 结论

1、综合结论 综上所述，项目符合国家有关产业政策，选址合理。项目在运营过程中产生一定量的废气、废水、噪声及固体废物，在严格执行拟定和环评要求的各项环境保护措施，实施环境管理后，各项污染物均能稳定达标排放，对周围环境的影响可以控制在国家有关标准和要求的允许范围内，并将产生较好的社会效益和经济效益。因此，从环境保护角度而言，该项目的建设可行。

# 附表

建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | SO2 | / | / | / | 0.4t/a | / | 0.4t/a | / |
|  | NOx | / | / | / | 3.02t/a | / | 3.02t/a | / |
|  | 颗粒物 | / | / | / | 0.269t/a | / | 0.269t/a | / |
|  | 非甲烷总烃 | / | / | / | 2.21t/a | / | 2.21t/a | / |
| 废水 | 生活废水 | / | / | / | 960t/a | / | 960t/a | / |
|  | 生产废水 | / | / | / | 1032.34t/a | / | 1032.34t/a | / |
| 一般工业 固体废物 | 提取渣 | / | / | / | 1463.47t/a | / | 1463.47t/a | / |
|  | 脱硫石膏 | / | / | / | 1.5t/a | / | 1.5t/a | / |
|  | 废树脂 | / | / | / | 1t/a | / | 1t/a | / |
|  | 废包装材料 | / | / | / | 0.2t/a | / | 0.2t/a | / |
|  | 除尘器收集的粉尘 | / | / | / | 2.8884t/a | / | 2.8884t/a | / |
|  | 生活垃圾 | / | / | / | 3.75t/a | / | 3.75t/a | / |
| 危险废物 | / | / | / | / | / | / | / | / |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①